钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目

（QZLHKH2022-17）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购  人：钱江源国家公园管理局

采购代理机构：衢州市联合工程咨询有限公司

开 标  时 间：二○二二年十二月七日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表	6

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	14

五、开标、评标和定标	15

六、合同授予	23

第三章 合同主要条款	24

第四章 采购需求	28

第五章 投标文件格式	59

- 招标公告

项目概况

钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2022年12 月 7 日 9:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：QZLHKH2022-17

项目名称：钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目

预算金额：1291万元。

最高限价：1291万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履约期限：2023年4月底完成设备供货至采购人指定的地点；2023年10月底前完成所有建设内容，包括安装、调试等，直至验收合格交付采购人使用。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  ；

4.本项目的特定资格要求：    无   。

5.本项目接受联合体投标。联合体各方均须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

三、获取招标文件：

时间：/至 2022年 12 月 7 日 9点 30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 12 月 7 日 9:30 时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

开标时间：2022年 12 月 7 日 9:30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、其他事项：

2.1投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载专区下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.企业信用融资及电子保函

投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：钱江源国家公园管理局

地  址：开化县钟山路6号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈小南

项目联系方式（询问）：0570-6527096

质疑联系人：陈小南

质疑联系方式：0570-6527096

2.采购代理机构信息

名  称：衢州市联合工程咨询有限公司

地  址：开化县江宁路58号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱婷婷

项目联系方式（询问）：15957034434

质疑联系人：徐兰仙

质疑联系方式：0570-6826161

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处（以下简称采监科）

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：齐鲁、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057612、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

钱江源国家公园管理局

衢州市联合工程咨询有限公司

二○二二年十一月

- 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：钱江源国家公园管理局 采购内容：钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目 （详见第四章《采购需求》）。 项目编号：QZLHKH2022-17 采购预算/最高限价：1291万元 合同履约期限：2023年4月底完成设备供货至采购人指定的地点；2023年10月底前完成所有建设内容，包括安装、调试等，直至验收合格交付采购人使用。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：R货物类£服务类£工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.采购标的名称：钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目 所属行业：科学研究和技术服务业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据浙财采监〔2022〕8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）： ①在评审时，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 ②大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。组成联合体的小微企业与联合体内的其他大中型企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 6 | 是否允许转包 | 转包：否 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 是 |
| 8 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826161、15957034434 电子邮箱：1150206767@qq.com |
| 13 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱婷婷，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号） 4.中标（成交）后须提供纸质版投标文件一正二副。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2022年 12 月 7 日 9:30 时 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2022年 12 月 7 日 9:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 17 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告） |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 19 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 20 | 履约保证金的缴纳及退还 | £本项目不收取履约保证金。 R合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | 1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 3、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、带“▲”为必须满足的实质性内容。 6、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

### 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：钱江源国家公园管理局

1.2采购内容：钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目 （详见《采购需求》）

1.3项目编号：QZLHKH2022-17

1.4采购预算/最高限价：1291万元。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：   无   ；

2.4本项目的特定资格要求：    无  。

2.5本项目接受联合体投标。联合体各方均须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

收款账户信息如下：

开户名称：衢州市联合工程咨询有限公司芹阳分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行

账   号：1209 2901 0900 0271 846

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

5.6联合体

R本项目接受联合体。

以联合体形式参加本项目采购的，联合体牵头人和成员单位均应当具备招标文件规定的条件，并在投标文件中分别按要求提供联合体牵头人及成员单位的资格条件证明材料，在投标文件中提交联合体协议。

以联合体形式参加采购活动的，应当在投标文件中提交由所有联合体成员各方盖章的联合体协议。 联合体协议应载明联合体各方承担的工作和义务；联合体协议应当指定牵头人，授权其代表所有联合体各成员方，具体负责参与项目采购响应和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体协议中应当载明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

投标文件的报价表中应列明联合体各成员方的各自承担的内容及对应报价。

投标文件盖章事宜，按联合体协议约定由牵头人盖章，也可由联合体所有成员单位盖章。

联合体协议中仅约定由联合体牵头人或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体牵头人或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

### 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）联合投标协议书（如有，格式附后）；

（2）联合投标授权委托书（如有，格式附后）；

（3）投标声明书（若为联合体投标，联合各方均须提供）；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（若为联合体投标，联合各方均须提供）；

（5）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（若为联合体投标，联合各方均须提供）；

（6）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（7）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表；

（3）《第四章 采购需求》中所涉及的承诺函扫描件（提供的承诺函须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

（4）企业认证；

（5）拟投入人员；

（6）运维服务；

（7）项目实施方案；

（8）培训方案；

（9）安全保障；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

（11）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

### 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2022年 12 月 7 日 9:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

### 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审；公布商务和技术评审无效投标人名称及理由。

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分70分 | 技术参数 | 35分 | 按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得35分： 1、技术指标前有“▲”标注的，为必须满足的实质性内容有一项不符合作无效标处理； 2、技术指标前有“★”标注条款为重点技术参数，重点技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣1分，负偏离或缺漏项在10项及以上的作无效标处理。 |
|  |  | 企业认证 | 4分 | 1、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 2、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。 3、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）具有ISO/IEC 27017管理体系认证证书的得1分。 4、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）具有现场端信息系统运行服务能力证书的得1分。 须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 拟投入人员 | 4分 | 1、拟投入项目组成员具有信息系统项目管理师高级职称证书的得2分。 2、拟投入项目组成员具有环境监测类高级职称证书的得2分。 一人多证按一人一证只计一次分。 以上人员须同时提供：（1）相应有效证书原件扫描件；（2）投标人为以上人员缴纳的开标前连续3个月社保证明复印件（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 （若为联合体，由联合体其中一方提供） |
|  |  | 运维服务 | 5分 | 根据投标人提供的运维服务方案进行评价：包括运维内容、专业技术支撑、响应时间等；运维服务方案完全满足或优于本项目需求的5得分；基本满足本项目需求的得3分；未提供或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 12分 | 根据投标人提供的设备供货、安装调试、验收实施方案3项内容进行评价（应具体、详细、可行，有利于项目实施；安装、测试及验收标准科学、合理，符合国家相关标准及规定）；提供的实施方案完全满足或优于本项目需求的，每小项得4分；实施方案部分合理可行的，每小项得2分。本项最高得12分。未提供或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  |  | 2分 | 根据投标人提供的项目工作计划实施方案进行评价：包括前期筹备、工作部署等；实施方案合理可行完全符合本项目的得2分；方案部分合理可行的得1分；未提供或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 3分 | 根据根据投标人提供的培训方案进行评分：培训方案应至少包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等；培训方案完全满足或优于本项目需求的3得分；方案部分合理可行的1得分；未提供或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 安全保障 | 3分 | 根据投标人针对该项目可能发生的突发事件处理方案进行评价：对实施过程中的突发事件有事先预估评判,并制定相应的突发事件防控措施,能够避免突发事件能及时有效处理的得3分；能提出在实施过程中可能出现的突发事件，制定的防控措施基本有效的得1分；未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  |  | 2分 | ## 投标人承诺发生安全事故情况下承担全部赔偿责任的得2分，不承诺不得分。须提供承诺书，否则不得分。 |
| 2 | 报价 |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）： ①在评审时，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 ②大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。组成联合体的小微企业与联合体内的其他大中型企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。 |
| 3 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=技术部分得分+报价得分 |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由衢州市联合工程咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到衢州市联合工程咨询有限公司。

### 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市联合工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

33.4对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履约期限 | 2023年4月底完成设备供货至采购人指定的地点；2023年10月底前完成所有建设内容，包括安装、调试等，直至验收合格交付采购人使用。 |
| 项目地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 1、合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款； 2、全部货物送达业主指定地点后支付至合同价的70%； 3、完成全部合同内容，通过验收后，支付至合同价的100%（其中，合同价的10%维护费由中标方先汇款到开化县财政国库支付中心账户（账号201000015124755，备注：钱江源国家公园管理局）作为3年维护费）； 4、维护费在验收后分3年按3%、3%、4%逐年年底前退还。 |

- 二、合同主要条款

钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目采购合同

（本合同仅为样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日衢州市联合工程咨询有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

（一）合同金额：

| 序号 | 名称 | 规格 | 实际数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、产品质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求  小时响应，  小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后   小时内或货到甲方前   小时通知甲方。

（四） 工期及交货方式

1、供货期限：2023年4月底完成设备供货至采购人指定的地点；2023年10月底前完成所有建设内容，包括安装、调试等，直至验收合格交付采购人使用。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2、甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。验收费用由乙方负责。

3、甲方应在安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六） 付款方式：详见前附表

（七） 违约责任

1、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同。

2、逾期付款的，甲方每天按合同价的   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3、乙方逾期按每天合同价   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

4、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按评分标准承诺但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

5、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的   进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

7、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（八）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市联合工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 伍 份，甲、乙双方各 贰  份，衢州市联合工程咨询有限公司一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 衢州市联合工程咨询有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 采购需求

- 一、项目背景与意义

建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻习近平生态文明思想的重大举措，是党的十九大提出的重大改革任务。自然保护地是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征，在维护国家生态安全中居于首要地位。我国经过60多年的努力，已建立数量众多、类型丰富、功能多样的各级各类自然保护地，在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全方面发挥了重要作用。建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的以国家公园为主体的自然保护地体系，确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，提升生态产品供给能力，维护国家生态安全，为建设美丽中国、实现中华民族永续发展提供生态支撑。

2019年6月26日中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中强调加强自然保护地生态环境监督考核，建立国家公园等自然保护地生态环境监测制度，制定相关技术标准，建设各类各级自然保护地“天空地一体化”监测网络体系，充分发挥地面生态系统、环境、气象、水文水资源、水土保持、海洋等监测站点和卫星遥感的作用，开展生态环境监测。依托生态环境监管平台和大数据，运用云计算、物联网等信息化手段，加强自然保护地监测数据集成分析和综合应用，全面掌握自然保护地生态系统构成、分布与动态变化，及时评估和预警生态风险，并定期统一发布生态环境状况监测评估报告。对自然保护地内基础设施建设、矿产资源开发等人类活动实施全面监控。

钱江源国家公园坐落于开化县西北部，地处浙、皖、赣三省交界处，位于中亚热带纬度的中心，是浙江母亲河钱塘江的源头，是浙江重要的生态屏障和生态绿肺。总面积252平方公里，由古田山国家级自然保护区、钱江源国家森林公园、钱江源省级风景名胜区以及连接上述自然保护地之间的自然和文化区域整合而成，是全国10个国家公园体制试点区之一，是长三角经济发达地区唯一的国家公园体制试点区。钱江源国家公园地处我国35个具有生物多样性保护优先区域之一—黄山-怀玉山区，分布着全球罕见的大面积保存完好的中亚热带地带性植被—低海拔原生常绿阔叶林，生物多样性十分丰富，为世界受胁物种、我国特有的国家I级重点保护野生动物白颈长尾雉和黑麂的最主要分布地之一。同时，钱江源国家公园不仅是浙江的母亲河-钱塘江的发源地，还是长江下游地区重要的自然保护地。它是我国经济社会长三角地区的重要生态屏障，对该地区的生物多样性和生态平衡维持有着极其重要的意义，具有全球意义的保护价值和科学研究价值。

- 二、项目目标与内容

1、项目目标

2023年10月底完成钱江源国家公园生态环境监测体系建设，购置必要的水文、气象环境、土壤、碳通量等主要环境因子基本观测项目的观测设备和数据管理，构建生态环境监测规范体系和综合评估体系，最终建设成为设备先进、特色鲜明，并集实验观测、科学研究、生态服务和科普教学等多功能为一体的综合性公益服务实验平台。

- 项目内容

钱江源国家公园生态环境监测体系主要开展水文监测、气象环境监测、土壤观测、碳通量监测。

1）工程建设

（1）观测场：建设一个标准观测场，主要用于气象、基准辐射等长期定位观测。

（2）测流堰：建设4处小流域测流堰。

（3）观测塔：建设铁塔5座。

2） 观测设备建设

依据中华人民共和国林业行业标准《森林生态系统长期定位观测指标体系》（GB∕T 35377-2017）和中国生态系统研究网络（CERN）野外科学观测平台观测标准《中国生态系统研究网络（CERN）长期观测规范》丛书（2019），购置下列仪器设备。

（1）水文监测

购置水位自动监测仪4套，翻斗式流量计4套，自计式雨量监测系统40套，植物树干液流测量仪4套，土壤三参数测定系统4套，大口径闪烁仪1套。

（2）气象环境监测

购置地面标准自动气象站1套，微型自动气象站25套，多要素自动气象站4套。

（3）土壤观测

购置土壤记录140个，土壤温湿度测定系统14个。

（4）碳通量监测

购置开路涡度相关系统4套，梯度气象观测系统4套。

- 技术路线

- 三、预期成果及形式

以上工程建设和仪器设备建设完成后，能使钱江源国家公园初步进行《中国生态系统研究网络（CERN）长期观测规范》丛书（2019）和《森林生态系统长期定位观测指标体系》（GB∕T 35377-2017）要求的日常观测，实现林内水文、气象环境、土壤、碳通量等要素的实

时监测，同时实现监测数据网络传输及互联网终端展示。

- 四、项目采购清单

钱江源国家公园生态环境监测体系项目，包含水文监测系统、气象环境监测系统、土壤观测系统、碳通量监测系统和3年期的运行维护服务，采购清单见下表：

| 序号 | 仪器设备 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文监测系统 |  |  |  |
| 1.1 | 集水区测流堰 | 复合堰，专业资质设计，满足雨季、旱季汇水和流量监测要求，含材料、二次搬运、施工、安全措施等 | 座 | 4 |
| 1.2 | 水位自动监测系统 | 自动折算流量，每测流堰布设2台，含数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 4 |
| 1.3 | 地表径流场 | 每流域各1个，10*20米 | 个 | 4 |
| 1.4 | 翻斗式流量计 | 主体不锈钢材质，，含数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 4 |
| 1.5 | 树干径流计 | 每流域各10个，7个配套截流采样组件，2个配林内降雨采样组件，含数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 个 | 40 |
| 1.6 | 植物树干液流测量仪 | 茎流探头传感器8个，含电压调节、数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 4 |
| 1.7 | 土壤三参数测定系统 | 土壤三参数剖面测量仪3个、空气温湿度传感器及防辐射罩1个，防护机箱、数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 4 |
|  |  | 专用安装工具 | 套 | 1 |
| 1.8 | 大口径闪烁仪 | 大口径闪烁仪发射端和接收端、防护机箱、数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 1 |
| 1.9 | 铁塔 | 30米拉线塔，专业资质设计，设计风速35m/s，抗震设防烈度8度，防腐年限30年，横向支臂满足生态观测设备的安装架设 | 座 | 1 |
| 2 | 气象环境监测系统 |  |  |  |
| 2.1 | 地面标准自动气象站 | 标准气象观测场，25m*25m，土地平整 | 套 | 1 |
|  |  | 高精度温度传感器 | 套 | 3 |
|  |  | 湿度传感器，配套玻璃钢百叶箱 | 套 | 1 |
|  |  | 玻璃钢百叶箱，用于安装温、湿度传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 风向风速传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 气压传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 双翻斗雨量传感器 | 套 | 3 |
|  |  | 地温传感器，含草温、浅层和深层地温，采集箱 | 套 | 10 |
|  |  | 地温安装附件（深层地温套管） | 套 | 1 |
|  |  | 蒸发传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 蒸发传感器附件（蒸发皿、溢流桶、导管） | 套 | 1 |
|  |  | 能见度传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 3米立杆，安装能见度传感器 | 根 | 1 |
|  |  | 自动日照仪 | 套 | 1 |
|  |  | 总辐射传感器，配套强制通风罩 | 套 | 3 |
|  |  | 直接辐射传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 长波辐射传感器，配套传感器反射罩 | 套 | 2 |
|  |  | 紫外辐射传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 光合有效传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 双轴太阳跟踪器 | 套 | 1 |
|  |  | 10米有拉索风杆 | 套 | 1 |
|  |  | 光纤通讯系统，含3年宽带费 | 套 | 1 |
|  |  | 数据采集系统，含传感器控制器 | 套 | 1 |
|  |  | 综合集成硬件控制器 | 套 | 1 |
|  |  | 供电系统，蓄电池12V连续7天供电能力；市电辅助，断电报警。 | 套 | 1 |
|  |  | 视频监控系统，2台夜视高清半球、NVR、立杆 | 套 | 1 |
|  |  | 应急照明系统，4个100W 以上LED投光灯 | 套 | 1 |
|  |  | 标准气象观测场围栏，含基础 | 项 | 1 |
|  |  | 气象场培植土、绿化（撒草种一次） | 项 | 1 |
|  |  | 气象场水、电接入，地埋，接入距离约700米 | 项 | 1 |
|  |  | 安装服务，含设备基础、场内道路、电缆沟施工，电缆、通讯线缆、保护管、防雷接地，设备安装调试等 | 套 | 1 |
| 2.2 | 微型气象站 | 温度、湿度传感器，防护机箱、数据采集无线传输、太阳能供电、安装辅材等 | 套 | 25 |
| 2.3 | 多要素自动气象站 | 空气温湿度传感器及防辐射罩 | 套 | 4 |
|  |  | 风速风向传感器 | 套 | 4 |
|  |  | 500 - 1100 hPA大气压力传感器 | 套 | 4 |
|  |  | 雨量筒 | 套 | 4 |
|  |  | 光合有效辐射及安装附件 | 套 | 4 |
|  |  | 总辐射 | 套 | 4 |
|  |  | 净辐射 | 套 | 4 |
|  |  | 红外温度传感器 | 套 | 4 |
|  |  | 土壤温度水分电导率探头 | 套 | 4 |
|  |  | 数据采集单元，2*2G内存，防护机箱，4G无线传输 | 套 | 4 |
|  |  | 太阳能供电系统，80W太阳能板，65AH电池，安装支架 | 套 | 4 |
| 3 | 土壤观测 |  |  |  |
| 3.1 | 土壤记录仪 | 3个温度（土壤、土气界面和大气）、土壤湿度，每套含2个防护罩，电池供电≥10年 | 套 | 140 |
| 3.2 | 土壤温湿度测定系统 | 测量3层不同深度的土壤温度、湿度、电导率剖面。共配套4个数据下载器及软件 | 套 | 14 |
| 4 | 碳通量监测（核心产品） |  |  |  |
| 4.1 | 开路涡度观测系统 | 一体式通量探头（三维超声风与CO2/H2O分析仪） | 套 | 4 |
|  |  | 四分量净辐射（向上长波、短波，向下长波短波） | 套 | 4 |
|  |  | 光合有效辐射传感器（含水平底座） | 套 | 4 |
|  |  | 空气温湿度传感器及防辐射罩 | 套 | 4 |
|  |  | 雨量筒 | 套 | 4 |
|  |  | 红外温度传感器 | 套 | 4 |
|  |  | 土壤温度传感器 | 套 | 4 |
|  |  | 土壤热通量板（土壤下5cm，做平均） | 套 | 8 |
|  |  | 标定装置 | 套 | 1 |
|  |  | 零气发生器 | 套 | 1 |
|  |  | 数据采集器，16G内存，通道扩展板，防护机箱，4G无线传输 | 套 | 4 |
|  |  | 太阳能供电系统，160W太阳能板，100AH电池 | 套 | 4 |
| 4.2 | 梯度气象观测系统 | 2D超声风速仪（每塔布设5层） | 套 | 20 |
|  |  | 空气温湿度传感器及防辐射罩（每塔布设5层） | 套 | 20 |
|  |  | 土壤温度水分电导率探头 | 套 | 4 |
|  |  | 系统软件 | 套 | 1 |
|  |  | 入库软件 | 套 | 1 |
|  |  | 数据采集器，2*2G内存，防护机箱，4G无线传输 | 套 | 4 |
|  |  | 太阳能供电系统，160W太阳能板，120AH电池 | 套 | 4 |
| 4.3 | 铁塔 | 15米拉线塔，专业资质设计，设计风速35m/s，抗震设防烈度8度，防腐年限30年，横向支臂满足生态观测设备的安装架设 | 座 | 2 |
|  |  | 30米拉线塔，专业资质设计，设计风速35m/s，抗震设防烈度8度，防腐年限30年，横向支臂满足生态观测设备的安装架设 | 座 | 2 |
| 5 | 运维服务 |  |  |  |
| 5.1 | 运维服务 | 保障系统设备的正常运行和数据的准确性、完整性。运维内容包括水文监测系统、气象环境监测系统和碳通量监测系统 | 年 | 3 |

▲注：碳通量监测为本次项目的核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按同一家投标人认定。

- 五、主要技术参数

### 1.水文监测

#### 1.1 集水区测流堰

在已经选定的古田山、莲花塘、小泮、益里共计4个小流域汇水口处，分别建设一处集水区测流堰。4个小流域的整体情况如下：

设计建设要求：

1）投标单位可自行勘察现场，可联系采购人确定测流堰位置。

2）为保证旱、雨季的测流精度，测流堰采用复合堰类型，保证大、小流量下的测量精度。

3）▲测流堰：承诺中标后提供具备相应资质单位盖章的设计文件和图纸，经业主审核同意后方可开始施工（须提供承诺函）。

4）集水区测流堰要求汇水面积清晰，旱季不断流、暴雨不满堰；无侧向及地下渗漏等情况；水文监测精度达到满足《森林生态定位研究站建设技术要求》（LY/T1626-2005）、《森林生态系统长期定位观测方法》GB/T33027-2016）技术标准。

堰槽安装后各部位尺寸的允许偏差应符合下列规定：

1）堰顶或喉道宽的允许偏差为该宽度的0.2％，且最大绝对值不大于0.01m；

2）堰顶或喉道的水平表面允许倾斜偏差为堰顶或喉道水平长度的0.1％的坡度；

3）堰顶或喉道长度的允许偏差为该长度的1％；

4）控制断面为三角形或梯形的横向坡度允许偏差为该坡度的0.1％～0.2％；

5）堰的上下游纵向坡度的允许偏差为该纵向坡度的1％；

6）堰高的允许偏差为设计堰高的1％，且最大绝对值不应大于0.02mm。

#### 1.2 水位自动监测系统

在4个测流复合堰分别安装2台明渠超声波液位（流量）计实时监测水位高度并折算流量，监测数据通过无线网络实时传到服务器。明渠流量计的安装位置要符合安装规范，根据测流堰的类型和尺寸规格确定安装位置和内置参数。

明渠超声波流量计和数据采集传输设备，应采用低功率的产品方案和太阳能电池供电方式，并适合户外长期运行。实际施工时，应充分考虑丰水季节可能的高水位对设备的冲击、浸泡等影响，从设计、施工各阶段保证设备不受损坏。

1）液位量程：≥5m

2）液位分辨率：≤1mm

3）流量输出：瞬时流量、累积流量

4）▲数据采集和传输：采用国家标准协议或遵从管理平台传输协议；提供3年的数据流量费。

5）供电：由中标单位自行解决并承担相关费用。

#### 1.3 地表径流场

在4个小流域内各选择1种典型生态系统修建坡面径流观测场。坡面径流场的形状为矩形，大小为10m×20 m，径流场的长边垂直于等高线，短边平行于等高线。

径流场四周使用水泥预制板或者混凝土做成的护墙，下方设立一个混凝土制成的承水槽，用于承接径流小区产生的径流。承水槽的水集中汇入一个正方体沉沙池中，然后通过导管流向有自动记录功能的翻斗式流量计，进行长期测定地表径流和水土流失量。

为了阻止径流进出小区，设置的围梗高25cm，埋深45cm，厚度5cm，上缘向小区外呈60°倾斜用混凝土板砌成，内直外斜，围梗外侧设宽为2m的保护带。承水槽和引水槽的横断面采用矩形，承流槽上缘为一水平面，宽10cm，集流槽下沿为挡土墙，接水池设计为长128cm，宽128cm，高1m，厚为14cm的正方形池。

#### 1.4 翻斗流量计

功能要求：连续自动监测径流小区径流量，数据可无线远程传输到数据管理平台。

配置要求：翻斗流量计4台；

技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗流量计 | 4台 | 1）翻斗容量：≥100mL 2）▲数据通讯：支持本地存储和无线传输方式 3）主体材质：SUS304不锈钢 4）进水管口径：Φ110mm 5）可测最大流量：≥42L/min 6）供电：太阳能电池 |

#### 1.5 树干径流计

功能要求：连续自动监测树干径流截留量、穿透雨和自然降雨，数据可无线远程传输到数据管理平台。

配置要求：树干径流计40台，其中28个配套截留采集组件，8个配套林内降雨截留采集组件。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树干径流计 | 40台 | 1）翻斗容量：≥50mL 2）▲数据通讯：支持本地存储和无线传输方式 3）主体材质：SUS304不锈钢 4）进水管口径：Φ19mm 5）可测最大流量：1.36L/min 6）截留采集组件：橡胶缠绕不少于1米 7）林内降雨截留组件：不锈钢，面积不低于1m2。 8）供电：太阳能电池 |

#### 1.6 植物树干液流测量仪

功能要求：通过热量扩散传感器测定乔木植被的茎流量，数据可远程无线传输到数据管理平台；

配置要求：植物树干液流测量仪4套，每套包括：数据采集单元、茎流探头传感器8个、AVRD电压调节及安装配件。

技术要求：

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茎流探头传感器 | 32个 | 1） 长度（mm）：30 2）分辨率不低于：0.0083℃ 3） 探针间距（mm）：40 4） 功率（W）：0.15～0.20 5）加热电阻（Ω）：50 6）运行电压（V）：3.0 7）★精度不低于：±0.03℃ |
| 2 | AVRD电压调节 | 4个 | 可同时调节2路电压（1.5～10 V），每路5A |
| 3 | 数据采集单元 | 4套 | - 存储：≥16G； - A/D转换：≥24位； - ★扫描频率：≥88Hz； - ★模拟电压精度：不低于±（0.06％的测量值+偏移） - 测量分辨率: 不低于0.02μV RMS； - 通讯端口：以太网；USB Micro B；CS输入/输出；RS-232；CPI；RS-485 - 脉冲计数器：≥10 - 同厂防护机箱 - 无线数传智能终端：支持最多3个数据中心；数据中心软件同时支持mServer和其他厂家数据中心软件；支持远程查询SIM卡手机号码，查询DTU中SIM卡余额、流量等信息。提供3年的数据流量费。 |
| 4 | 供电系统 | 4套 | 6A充电控制器，80W太阳能板及支架，65Ah蓄电池及电池箱 |
| 5 | 配件 | 4套 | 1）安装支架至少包括如下：2米不锈钢三脚架或风杆一套，带预埋件或地锚一套，避雷针一套，拉线一套。 2）完成安装需要的其它配件和材料 |

#### 1.7 土壤三参数测定系统

功能要求：野外连续监测径流小区内土壤温盐湿剖面，太阳能供电，数据无线远程传输到数据管理平台。

配置要求：土壤三参数系统4套，每套系统包含数据采集单元、土壤三参数剖面测量仪3个、空气温湿度传感器及防辐射罩1个，防护机箱、太阳能供电系统和安装支架、无线通讯模块等。

技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤三参数剖面测量仪 | 12个 | 1）测量参数：土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 2）★一体式结构，测量深度：5, 10, 20, 30, 40, 50 cm（共 6 个深度） 3）电导率：测量范围：0～10 dS/m；测量精度：≥±5% 4）体积含水量测量精度：≥±1.5% 5）★土壤温度测量精度：≥±0.15℃ |
| 2 | 空气温湿度传感器 | 4个 | 1）★温度准确度：≥±0.2℃，≥±1.8%@25℃ 2)稳定性：<0.02℃/year，<0.25%RH/ year 3)分辨率：≥0.1℃，≥0.1%RH 4)测量范围：-40℃～105℃，0～100%RH |
| 3 | 数据采集单元 | 4套 | - 存储：≥16G； - A/D转换：≥24位； - ★扫描频率：≥88Hz； - 模拟电压精度：不低于±（0.04％的测量值+偏移） - 通讯端口：以太网；USB Micro B；CS输入/输出；RS-232；CPI；RS-485 - ★脉冲计数器：≥16个 - 静态振弦测量：支持 - 同厂防护机箱 - 无线数传智能终端：支持最多3个数据中心；数据中心软件同时支持mServer和其他厂家数据中心软件；支持远程查询SIM卡手机号码，查询DTU中SIM卡余额、流量等信息；提供3年的数据流量费。 |
| 4 | 供电系统 |  | 6A充电控制器，80W太阳能板及支架，65Ah蓄电池及电池箱。 |
| 5 | 配件 | 4套 | 1）安装支架至少包括如下：2米不锈钢三脚架或风杆一套，带预埋件或地锚一套，避雷针一套，拉线一套。 2）完成安装需要的其它配件和材料 |

#### 1.8 大口径闪烁仪

功能要求：野外连续监测流域尺度植被蒸散发量，太阳能供电，数据无线远程传输到服务器。

配置要求：大口径闪烁仪1套，配置包含数据采集单元、大口径闪烁仪发射端和接收端、防护机箱、太阳能供电系统和安装支架、无线通讯模块等。

技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大口径闪烁仪 | 1套 | 1）路径长度：100～4500m 2）波长：880n m 3）★闪烁带宽：10-17～10-11 4）接口：RS-232/422；0～2.4V模拟输出 5）瞄准：内置水平或倾斜调节器 6）★数据处理：内置数据采集器，实现Cn2、感热通量和其他参数的内部处理 7）防护等级：IP65 |
| 2 | 数据采集单元 | 1台 | 1）★最大扫描速率：≥10 Hz 2）模拟输入：≥4个单端或2个差分（单独配置） 3）脉冲计数器：≥8（P_SW，P_LL，C1，C2和SE1至SE4） 4）电压激发端口：≥2 5）通讯端口：USB C 型 2.0，RS-232，RS-485 6）输入范围：-100至+2500 mV 7）ADC：≥24位 8）实时时钟精度：±3分钟每年 9）通信协议：PakBus，PakBus 加密，Modbus RTU/ASCII/TCP，DNP3，SDI-12等 10）CPU驱动器/程序：≥50 MB串行闪存 11）数据存储：≥50 MB串行闪存 12）防护机箱 13）无线数传智能终端：支持最多3个数据中心；数据中心软件同时支持mServer和其他厂家数据中心软件；支持远程查询SIM卡手机号码，查询DTU中SIM卡余额、流量等信息；提供3年的数据流量费。 |
| 4 | 供电系统 | 2套 | 10A充电控制器，160W太阳能板及支架，100Ah蓄电池及电池箱 |
| 4 | 配件 | 1套 | 1）安装配套支架。 2）完成安装需要的其它配件和材料 |

#### 1.9 铁塔

功能要求：满足《森林生态定位研究站建设技术要求》（LY/T1626-2005）、《森林生态系统长期定位观测方法》GB/T33027-2016）技术标准，横向支臂满足生态观测设备的安装架设，塔顶设置外置平台并预留太阳能板供电系统基槽。

配置要求：拉线塔及基础结构；何田和长虹铁塔各1座，高度15米；钱江源铁塔1座，古田山铁塔2座，高度30米。铁塔经纬度（GCJ-02坐标）如下：

| 小流域 | 经度 | 纬度 | 安装设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长虹乡小泮 | 118.17317407 | 29.31181334 | 碳通量 |
| 何田益里 | 118.23121234 | 29.34903363 | 碳通量 |
| 齐溪莲花塘 | 118.20507623 | 29.38884335 | 碳通量 |
| 苏庄古田山 | 118.12050750 | 29.25031685 | 碳通量、闪烁仪 |
| 苏庄古田山 | 118.12832382 | 29.24684496 | 闪烁仪 |

技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15米拉线塔 | 2座 | - 15米高梯度气象塔，易于攀爬完成设备安装和维护。 - ★设计风速、瞬时风速、抗震裂度、及裹冰情况：设计风速为35m/s，抗震设防烈度：8度，裹冰20mm，塔体垂直度小于1/1000之高度，局部弯曲度≤1/750； - 铁塔材料：热镀锌钢材，防腐年限30年。 - 平台数量：1个； - 横臂：长度不少于3米，且易于推拉，梯度层数及数量根据仪器安装需要而定； - 防雷要求：接地电阻：＜5Ω； - 协助设备厂家安装调试设备； - ▲承诺中标后提供具备相应资质单位盖章的设计文件和图纸，经业主审核同意后方可开始施工（须提供承诺函）。 |
| 2 | 30米拉线塔 | 3座 | - 30米高梯度气象塔，易于攀爬完成设备安装和维护。 - ★设计风速、瞬时风速、抗震裂度、及裹冰情况：设计风速为35m/s，抗震设防烈度：8度，裹冰20mm，塔体垂直度小于1/1000之高度，局部弯曲度≤1/750； - 铁塔材料：热镀锌钢材，防腐年限30年。 - 平台数量：1个； - 横臂：长度不少于3米，且易于推拉，梯度层数及数量根据仪器安装需要而定； - 防雷要求：接地电阻：＜5Ω； - 协助设备厂家安装调试设备； - ▲承诺中标后提供具备相应资质单位盖章的设计文件和图纸，经业主审核同意后方可开始施工（须提供承诺函）。 |

### 2. 气象环境监测系统

#### 2.1 地面标准自动气象站

在钱江源国家公园科普馆西北侧山坡项上修建地面标准自动气象站，土地使用和现有设施的搬迁由采购人协调解决，中标单位负责场地平整、美化和设备安装联网工作。

功能要求：按照中国生态系统（CERN）监测标准，建设地面标准自动气象站，实现区域气象特征如风速、温湿度、大气压力、总辐射、降雨量等指标的连续监测。

配置要求：

地面标准自动气象站1个，主要配置：温湿度传感器（含玻璃钢百叶箱）1套、风向风速传感器1套、大气压力传感器1个、雨量传感器3个、地温传感器10套、蒸发传感器1套、能见度仪1套、自动日照仪1套、总辐射3套、直接辐射1套、长波辐射2套、紫外辐射1套、光合有效辐射1套、双轴太阳跟踪器1套，供电系统、数据采集系统、光纤通讯系统、应急照明系统、视频监控系统、完成安装需要的基础和辅材（如设备安装基础、电缆、通讯线缆、保护管、防雷接地、安装支架）。

设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器 | 1 | - 测量范围：-50℃～50℃ - 分辨率：0.1℃ - 最大允许误差：±0.2℃ |
| 2 | 湿度传感器 | 1 | - 测量范围：5%～100%RH - 分辨率：1% - 最大允许误差：±3%（≤80%）；±5%（＞80%） |
| 3 | 风向风速传感器 | 1 | - 测量范围：风向0～360°风速0～60m/s - 分辨率：风向3°、风速0.1m/s - 最大允许误差：风向±5°，风速±（0.5+0.03V）m/s |
| 4 | 气压传感器 | 1 | - 测量范围：450hPa～1100hPa - 分辨率：0.1hPa - 最大允许误差：±0.3hPa |
| 5 | 雨量传感器 | 3 | - 测量范围：0～4mm/min - 分辨率：0.1mm - 最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm） |
| 6 | 地温传感器 | 10 | - 测量范围 地表：-50～80℃ 浅层（5/10/15/20 cm)：-40～60℃ 深层（40/80/160/320cm)：-30～40℃ - 分辨率：0.1℃ - 最大允许误差：±0.3℃(≤50℃)；±0.5℃(＞50℃) |
| 7 | 蒸发传感器 | 1 | - 测量范围：0～100mm - 分辨率：0.1mm - 最大允许误差：±0.2mm(≤10mm)；±2%(>10mm) |
| 8 | 能见度仪 | 1 | - 测量范围：10-30000 米 - 最大允许误差：±10%(≤1000m)；±20%(>1000m) |
| 9 | 自动日照仪 | 1 | - 测量范围：0～24h - 分辨率：0.1h - 最大允许误差：10％（月累计） |
| 10 | 总辐射传感器 （总辐射、散射、反射） | 3 | - 测量范围：0～1400W/㎡ - 分辨率：5W/㎡ - 最大允许误差：±5％（日累计） |
| 11 | 直接辐射传感器 | 1 | - 测量范围：0～1400W/㎡ - 分辨率：1W/㎡ - 最大允许误差：±1％（日累计） |
| 12 | 长波辐射传感器（大气、地面） | 2 | - 测量范围：0～700W/㎡（大气）、0～900W/㎡（地面） - 分辨率：1W/㎡ - 最大允许误差：±5％（日累计） |
| 13 | 紫外辐射传感器 | 1 | - 测量范围：0～100W/㎡ - 分辨率：0.1W/㎡/ |
| 14 | 光合有效辐射传感器 | 1 | - 测量范围：0～5000μmol/m²/s - 分辨率：10μmol/m²/s - 最大允许误差：±10%（日累计） |
| 15 | 双轴太阳跟踪器 | 1 | - 对准：四象限光电传感瞄准器 - 驱动电机：步进电机 - ★准确度＜0.2°， - 旋转：天顶角：90° 方位角：330° |

标准气象观测场技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准气象观测场 | 1座 | 1）按中国生态系统（CERN）监测标准建设，场地大小暂定为25m×25m，根据采购人最终确定的地界范围调整。 2）场地应平整，四周建护坡，防止观测场塌陷或沉降。 3）为保持观测场地自然状态，场地培植一次草层，草高不超过20厘米。对草层的养护，不能对观测记录造成影响。 3）里面人行小路用砖铺地，宽0.3-0.5m，场地四周建设高度为1.2 m稀疏无明显反光的围栏。 4）场地内线缆采用电缆沟或穿管埋地方式，并沿小路和场地外沿铺设。 5）水、电接引就位 |
| 2 | 光纤通讯系统 | 1套 | 5M以上带宽，3年宽带费用 |
| 3 | 数据采集系统 | 1套 | 数据采集和传输系统，含标准气象场所有设备数据采集所需的各类传感器标准控制器、综合集成硬件控制器、数据存储卡、读卡器。数据采集后发送到钱江源国家公园管理局指定平台。 |
| 4 | 供电系统 | 1套 | - 电源类型：AC220V+12V蓄电池 - 续航能力：连续7天 - 功能要求：电量不足时提前2天时报警，市电断电报警。 - 其它要求：传感器和其它设备分别供电 |
| 5 | 视频监控系统 | 1套 | 在场地角部建设视频监控系统，至少设置2路视频监控，监控区域覆盖整个观测场。 - 相机类型：半球或球机 - 像素：不低于800万 - 主要功能要求：具备夜视和移动侦测功能 - 本地存存：NVR存储，配置4T硬盘 |
| 6 | 应急照明系统 | 1套 | - 功率：100W - 数量：4个 - 灯光类型：LED，投光灯 - 防护能力：IP65 - 其它：开关箱 |
| 7 | 安装服务 | 1套 | 安装服务，含气象场布置设计，设备安装基础、场内道路和电缆沟施工，电缆、通讯线缆、保护管等安装辅材供货，设备安装调试和防雷接地等 |

#### 2.2 微型气象站

功能要求：测量4个小流域内山脊不同海拔的空气温湿度，具体位置待定。

配置要求：微型自动气象站25套，每套配置空气温湿度传感器以及相配套的数据采集单元，无线传输模块，供电，支架等附件。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型气象站 | 25台 | 1) 量程：温度-40℃～70℃，湿度0%～100% RH 2) 精度：温度0.2℃，湿度2%RH 3）分辨率：温度0.1℃，湿度0.1%RH 4) 外壳防护等级：IP65及以上 5) 配件：防辐射罩 6）数据采集和传输：频率不小于1次/（30min），无线联网方式，兼容管理平台。提供3年的数据流量费。 7）设备供电：太阳能电池或大容量锂电，续航能力不少于120天。 |

#### 2.3 多要素自动气象站

功能要求：测量林内小气候参数。

配置要求：多要素自动气象站4套，每套配置：空气温湿度传感器1个、超声风传感器1个、大气压1个、雨量筒1个、总辐射表1个、光合有效辐射表1个、净辐射表1个、红外温度传感器1个、土壤三参数剖面测量仪1个等；以及相配套的数据采集单元，太阳能供电，支架等附件组成；

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气温湿度传感器 | 4台 | 1) 量程：温度不低于-40℃～50℃，湿度不低于5%～100% RH 2) ★精度：温度优于(0.226-0.0028×温度范围)℃ （-80℃～20℃），湿度优于（1.2%+0.012×读数）%RH（-40～-20℃，40℃～60℃） 3) 外壳防护等级：IP65及以上 4) 配件：≥12层防辐射罩 |
| 2 | 超声风传感器 | 4台 | 1）风速范围：不小于0 - 55 m/s 2）★风速精度：不低于±2% 3）风速分辨率：不低于0.01 m/s 4）反应时间：不低于0.25 秒 5）风向范围：不小于0 - 359° (无死角) 6）风向精度：不低于±3° @12 m/s 7）风向分辨率：不低于1° |
| 3 | 大气压传感器 | 4台 | 1）量程：不低于500～1100hPa 2）总精度：不低于±0.3hPa @20℃ 3）线性：≤±0.25 hPa 4）可重复性：≤±0.03hPa 5）长期稳定性：≤±0.1hPa/年 6）分辨率：≤±0.01 hPa |
| 4 | 雨量筒 | 4台 | 1）承雨口面积：不低于200 cm2 2）精度：不低于±1% 3）分辨率：不低于0.1mm |
| 4 | 光合有效辐射表 | 4台 | - 传感器类型：硅光电二极管 - 光谱范围：（400～700）nm±4nm - ★灵敏度：4～10μV/μmol/m2/s - 非稳定性（年变化）：<2% - 非线性：<1%（0～10000μV/μmol/m2/s） - 温度依赖性：<-0.12%/℃ - 响应时间（95%）：<1μs - 定向响应：<30μmol/m2/s - 视角：180° - 水平泡精度：<0.2° |
| 5 | 总辐射表 | 4台 | 1）探测器类型：热电堆 2）灵敏度：不低于5 - 20 µV/W/m² 3）光谱范围：不低于300 - 2800 nm 4）零点漂移（不通风） （a）热偏移（200 W/m²）：＜15 W/m² （b）温度偏移（5k/h）：＜5 W/m² 5）不稳定性（年变化）：＜1% 6）非线性（100-1000 W/m²）：＜1.5% |
| 6 | 净辐射传感器 | 4台 | 1）非线性（全范围）：＜1% 2）灵敏度的温度依赖：不高于-0.1%/℃ 3）★灵敏度：不低于10µV/W/m² 4）光谱范围（50%点）：不低于200 nm-100μm 5）视野：≥180 ° |
| 7 | 红外温度传感器 | 4台 | 1）精度：≤±0.2℃（-10℃～65℃时），±0.5℃（-40℃～70℃时） 2）一致性：≤±0.1℃（-10℃～65℃时），±0.3℃（-40℃～70℃时） 3）波长：不低于8～14μm 4）响应时间：<1秒 |
| 8 | 土壤三参数剖面测量仪 | 4台 | 1）测量参数：土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 2）★一体式结构，测量深度：不少于6个深度，5,10,20,30,40,50cm 3）电导率：测量范围：0～10dS/m；测量精度：≥±5% 4）体积含水量测量精度：≥±1.5% 5）土壤温度测量精度：≥±0.15℃ |
| 9 | 数据采集单元 | 4套 | - 存储：≥16G； - A/D转换：≥24位； - ★扫描频率：≥88Hz； - ★模拟电压精度：不低于±（0.06％的测量值+偏移） - 测量分辨率: 不低于0.02μV RMS； - 通讯端口：以太网；USB Micro B；CS输入/输出；RS-232；CPI；RS-485 - 脉冲计数器：≥10 - 同厂防护机箱 - 无线数传智能终端：支持最多3个数据中心；数据中心软件同时支持mServer和其他厂家数据中心软件；支持远程查询SIM卡手机号码，查询DTU中SIM卡余额、流量等信息，包含3年流量费。 |
| 10 | 供电系统 | 4套 | 6A充电控制器，80W太阳能板及支架，65Ah蓄电池及电池箱 |
| 11 | 其它 | 4套 | 1）安装支架至少包括如下：3米不锈钢三脚架一套，带预埋件或地锚一套，避雷针一套，拉线一套。 2）完成安装需要的其它配件和材料 |

### 3.土壤观测

#### 3.1 土壤记录仪

功能要求：测量微环境的土壤温湿度、土气界面温度和空气温度。

配置要求：土壤记录仪140个（含防护罩280个），数据下载器4个，软件4套。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤记录仪 | 140台 | 1) ★记录参数：3个温度（土壤、土气界面和大气）、土壤湿度 2）电源：自带电源，使用寿命≥10年 3）温度范围：-40℃- +65℃，显示精度：0.0625℃ 4）湿度范围：0-100%V/V，显示精度：0.01% V/V 5）存储能力：500 000组 |
| 2 | 配件 | 4套 | 数据下载器1个，软件1套。 |

#### 3.2 土壤温湿度测定系统

功能要求：测量3层不同深度的土壤温度、湿度、电导率剖面。

配置要求：土壤记温湿度测定系统14套，数据下载器4个，软件4套。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤记录仪 | 14套 | - 测量四参数：土壤体积含水量、电导率、介电常数和温度 - 测量分层：≥3层 3）电导率范围：不小于0 to 3 dS/m 4）电导率精度：≥±(5% 读数+ 0.05 dS/m) 5）体积含水量范围：不小于0到100% 6）体积含水量精度：≥3% 7）土壤温度范围：不小于-50° to +70°C 8）土壤温度分辨率：≥0.001°C 9）土壤温度精度：≥0.1°C 10）存储：≥100000条数据 11）电池寿命：测量间隔1min，10个月 12）测量间隔：1min~4Hr 13）防护等级：≥IP68 |
| 2 | 配件 | 4套 | 数据下载器1个，软件1套。 |

### 4.碳通量监测（核心产品）

#### 4.1 开路涡度观测系统

功能要求：测定生态系统碳通量及能量平衡。

配置要求：开路涡度观测系统4套，每套包括：一体式CO2/H2O分析仪和三维超声风速仪1套，数据采集单元1套、空气温湿度传感器1个，四分量辐射表1个，雨量筒1个，光  合有效辐射表1个，红外温度传感器1个，土壤平均温度传感器1个，土壤热通量板2个。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式CO2/H2O分析仪和三维超声风速仪 | 4台 | 一体式涡动相关仪(CO2\H2O红外分析仪部分) - 光路长度：≤15.37cm - 系统功耗：≤ 6W，便于野外观测 CO2 性能参数： - ★工厂校准量程（CO2）：0～1830 mg/m3 (0～1000 umol/mol) - 零点漂移（最大）：±0.55mg/m3/℃（±0.3umol/mol/℃） - RMS 精度：0.2 mg/m3(0.15μmol/mol) - 对水汽的灵敏度： ±1.1x10-4 mol CO2/mol H2O H2O 性能参数： - 工厂校准量程（H20）：≥0～42 g/m3 (-60℃～+37℃露点温度) - ★零点漂移（最大）：±0.037g/m3/℃ （±0.05mmol/mol/℃） - RMS 精度：≤0.004 g/m3(0.006mmol/mol) - 对二氧化碳的灵敏度：≤0.1 mol H2O /molCO2 一体式涡动相关仪(三维超声风速仪部分)： - ★漂移误差：Ux、Uy＜±8.0cm/s，Uz＜±4.0cm/s - 瞬时测量分辨率：UX和UY≤1mm/s RMS，Uz≤0.5mm/s RMS - 测量速率：1～60Hz - 全量程风：≥60m/s - ★与CO2\H2O红外分析仪为一体式，测量一个区域的湍流，完全无距离影响 |
| 2 | 四分量辐射表 | 4台 | - 输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 - 光谱范围：覆盖短波300～2800nm，长波4.5～42μm - ★灵敏度：5～20μV/W/m2（短波）；5～15μV/W/m2（长波） - 响应时间：<6s（63%）；<18s（95%） - 非线性误差：<1% - 非稳定性（年变化）：<2% - 温度依赖灵敏度：<5% - 温度响应：<5%（-10℃～40℃） - 定向响应：<20W/m2（<80°，1000W/m2） - 水平泡精度：<0.2° |
| 3 | 光合有效辐射表 | 4台 | - 传感器类型：硅光电二极管 - 光谱范围：（400～700）nm±4nm - ★灵敏度：4～10μV/μmol/m2/s - 非稳定性（年变化）：<2% - 非线性：<1%（0～10000μV/μmol/m2/s） - 温度依赖性：<-0.12%/℃ - 响应时间（95%）：<1μs - 定向响应：<30μmol/m2/s - 视角：180° - 水平泡精度：<0.2° |
| 4 | 空气温湿度传感器 | 4台 | 1) 量程：温度不低于-40℃～50℃，湿度不低于5%～100% RH 2) 精度：温度优于(0.226～0.0028×温度范围)℃（-80℃～20℃），湿度优于（1.2%+0.012×读数）%RH（-40～-20℃，40℃～60℃） 3) 外壳防护等级：IP65及以上 4) 配件：≥12层防辐射罩 |
| 5 | 雨量筒 | 4台 | 1）承雨口面积：不低于200 cm2 2）精度：不低于±1% 3）分辨率：不低于0.1mm |
| 6 | 红外温度传感器 | 4台 | - 精度：≤±0.2℃（-10℃～65℃时），±0.5℃（-40℃～70℃时） - 一致性：≤±0.1℃（-10℃～65℃时），±0.3℃（-40℃～70℃时） - 波长：不低于8～14μm 4）响应时间：<1秒 |
| 7 | 土壤平均温度传感器 | 4台 | 1）类型：E型（镍铬合金-康铜）热电偶探头 2）功能：每组探头拥有2×2共4个平行探针，可测得小面积土壤的垂直、水平两个方向的平均温度。 |
| 8 | 土壤热通量板 | 8个 | 1）传感器类型：热电偶 2）量程：-2000 W/m2～2000W/m2 3）灵敏度：50μV/W/m2 4）标称电阻：2Ω |
| 9 | 标定工具 | 1套 | 防护罩套件：用于现场分析仪的零点和跨度标定 |
| 10 | 零气发生器 | 1套 | 手持式零空气源，由一个小泵和一个分子筛组成，AA电池供电。 |
| 11 | 数据采集单元 | 4套 | - ★32位CPU，运行速度≥100MHz - 最大模拟测量速率：≥354Hz - 数模转换：≥24位 - 12裸线接入口，可以作为12单端、6差分输入、SDI-12、SDM、数字输入 - 存储：≥16GB - 同厂防护机箱 - 通道：≥32个 - 需包含在线处理通量数据的原程序代码 - 无线数传智能终端：支持最多 3 个数据中心；数据中心软件同时支持 mServer 和其他厂家数据中心软件；支持远程查询 SIM 卡手机号码，查询 DTU 中 SIM 卡余额、流量等信息；包含3年的流量费。 |
| 12 | 供电系统 | 4套 | 10A充电控制器，160W太阳能板及支架，100Ah蓄电池及电池箱。 |
| 13 | 配件 | 4套 | 完成安装需要的配件（如线缆）和其他必需材料 |

#### 4.2 梯度气象观测系统

功能要求：测定森林生态系统垂直剖面气象和土壤参数的廓线变化。

配置要求：梯度气象观测系统4套，每套包括：超声风5套、空气温湿度传感器5套、数采及配件1套。

技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气温湿度传感器 | 20台 | 1) 量程：温度不低于-40℃～50℃，湿度不低于5%～100% RH 2) ★精度：温度优于(0.226～0.0028×温度范围)℃ （-80℃～20℃），湿度优于（1.2%+0.012×读数）%RH（-40～ -20℃，40℃～60℃） 3) 外壳防护等级：IP65及以上 4) 配件：≥12层防辐射罩 |
| 2 | 超声风传感器 | 20台 | 1）风速范围：不小于0～55 m/s 2）★风速精度：不低于±2% 3）风速分辨率：不低于0.01 m/s 4）反应时间：不低于0.25 秒 5）风向范围：不小于0～359° (无死角) 6）风向精度：不低于±3° @12 m/s 7）风向分辨率：不低于1° |
| 3 | 土壤三参数剖面测量仪 | 4台 | 1）测量参数：土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 2）★一体式结构，测量深度：不少于6个深度，5, 10, 20, 30, 40, 50 cm 3）电导率：测量范围：0～10 dS/m；测量精度：≥±5% 4）体积含水量测量精度：≥±1.5% 5）★土壤温度测量精度： ≥±0.15℃ |
| 4 | 系统软件 | 1套 | 数据采集软件，与其它系统数据采集单元共用 |
| 5 | 入库软件 | 1套 | 数据平台导入数据库专用软件 |
| 6 | 数据采集单元 | 4套 | - 存储：≥16G； - A/D转换：≥24位； - ★扫描频率：≥88Hz； - ★模拟电压精度：不低于±（0.06％的测量值+偏移） - 测量分辨率: 不低于0.02μV RMS； - 通讯端口：以太网；USB Micro B；CS输入/输出；RS-232；CPI；RS-485 - 脉冲计数器：≥10 - 同厂防护机箱 - 无线数传智能终端：支持最多3个数据中心；数据中心软件同时支持mServer和其他厂家数据中心软件；支持远程查询SIM卡手机号码，查询DTU中SIM卡余额、流量等信息；提供3年流量费。 |
| 7 | 供电系统 | 4套 | 6A充电控制器，80W太阳能板及支架，65Ah蓄电池及电池箱 |
| 8 | 配件 | 4套 | 完成安装需要的配件（如线缆）和其他必需材料 |

- 六、运维服务

▲1、项目验收完成后，中标人提供为期3年的运行维护服务，保障系统设备的正常运行和数据的准确性、完整性。运维内容包括水文监测系统、气象环境监测系统和碳通量监测系统，土壤观测系统不在运维范围内。

▲2、运维期内，系统正常运行所需的设备维护纵维修、耗材、备品备件、校准、宽带网络费用及相应的人工、交通等费用，均由中标单位承担。

3、为保障运维服务质量，中标单位应在开化本地建立服务机构，常驻运行维护人员不少于2人，运维专用车辆不少于1辆，并将采购人单位报备服务机构的地址、联系人、联系 方式等信息。

4、运维人员应具备相应的专业技术能力，熟悉投标产品的技术原理，能够熟练的完成产品操作和故障排查工作，并能够现场解决非硬件性的设备故障。

5、如投标设备需要定期更换耗材或备件，则投标单位应根据项目情况建立备品备件库，保障耗材/备件的供应速度。

6、具体运维要求：

6.1一周一次远程查看，检查仪器运行状态，故障诊断，确保数据完整率达99.0%（甲方问题除外），分析有无异常值，隐患点，每周提交一份巡检报告。有异常问题第一时间电话告知甲方负责人，协助解决或提出解决方案，并在报告里记录。

6.2每3个月到站一次维护仪器，包含数据查看、下载，仪器状态检查，供电检查，故障诊断，仪器镜面清洁，线路整理维护、辐射测量系统镜面清理等，每次维护提交维护报告。维护前、后需照片留存。

6.3二氧化碳/水汽分析仪每6个月标定一次零点和跨度，出具相关报告。

- 七、商务要求

1、项目实施要求

环境保护要求：项目施工应严格按相关法律法规对环境保护的要求进行，土建施工方案必须在报批同意后方能实施，施工产生的垃圾或废弃物应收集运出后交给专业部门处理。

劳动安全要求：本项目是野外施工项目，施工条件差，具备较大的安全风险。中标单位应对此予以充分考虑和重视，并采取必要的安全防护措施防范安全事故发生，采用购买高额意外保险等方式降低事故后果。本项目的全部施工风险由中标单位承担。

消防安全要求：本项目施工地点多位于钱江源国家森林公园核心保护区内，野外施工时严禁明火确保山林消防安全。

2.供货要求：2023年4月底完成设备供货至采购人指定的地点；2023年10月底前完成所有建设内容，包括安装、调试等，直至验收合格交付采购人使用。

3、安装调试

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

（3）中标人免费提供中标设备的安装服务。

（4）调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

4、保修服务

本次采购所有产品以及相关配件均由中标单位提供质保服务，设备提供终身维修服务。

保修期：项目验收合格之日起1年。保修期内，因货物在设计、材料和工艺等方面原因导致的功能缺陷或设备损坏，由投标单位免费予以维修或更换。如制造商对货物质量保证期有更高规定的，则从其规定，中标单位同意将该等制造商提供的质量保证由买方享有。

质量保证期满后，如设备在质保期外发生故障，中标单位应保证为项目提供技术支持和维修服务，可酌情收取成本费用；如生产厂家将要停止备件生产，中标单位应事先通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。

5、培训要求

（1）中标单位应派专业人员为用户单位相关人员提供：基本理论、设备原理、设备操作、检修、常规保养、常规故障诊断和处理技能、重大故障应急处理办法。培训形式：课堂培训和现场操作培训（包括但不限于常规故障判断和修理、软件修改和调试设定、重大故障应急处理等），并提供培训教材。使操作人员掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常维护等工作目的。

（2）现场操作培训：免费提供不少于3个现场技术培训名额，内容包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。

（3）国内培训地点：由采购人指定。

（4）培训费用：培训期间产生费用由中标单位承担。

- 八、验收

1、成交供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2、安装调试时，供应商应在采购人技术人员在场情况下，对设备关键性能指标进行验证，包括厂方验收指标和带▲指标，并出具验证结果；采购人有权对供应商投标文件中的其他指标提出验收要求；当设备的重要性能指标与投标文件不符时，采购人有权要求供应商及时更换或退货，造成的费用或损失由供应商承担。

3、成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，由双方共同签署《验收报告》；如有不符者给予退货。

4、验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备，验收费用由供应商支付。

- 九、售后服务要求

1、中标单位提供中文版本的使用及安装、调试、维修手册。

2、中标单位国内设有维修中心及校验中心，在收到设备报修通知后，重要故障须在24小时内答复并明确排除故障的时间（不得超过2个工作日），次要故障须在48小时内答复并明确解决时间（不得超过3个工作日）。解决期间，须提供应急处理办法。中标单位超过规定期限未能排除设备故障的，每超过 1 日，则设备的全部或相关部分的质量保证期延长2 日。

3、如投标产品/设备有技术更新和升级改造，在不涉及更改硬件的情况下，中标单位应免费提供软件升级服务。

- 投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：  钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目

项目编号：    	     QZLHKH2022-17

投标人全称：                               （盖公章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、联合投标协议书（如有，格式附后）

二、联合投标授权委托书（如有，格式附后）

三、投标声明书

四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

七、法定代表人授权委托书

八、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、联合投标协议书（如有）

【联合体所有成员名称】自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目（项目名称）QZLHKH2022-17（项目编号）投标。

一、各方一致决定，以       为牵头人进行投标，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权委托人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

1.

2.合同份额占到合同总金额      %；

乙方承担的工作和义务为：

1.

2.合同份额占到合同总金额      %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.联合体各成员方按照招标文件的规定在投标文件中分别提交资格条件证明文件。

5.如中标，本项目的采购代理服务费由联合体牵头人缴纳。

6.投标文件盖章事宜，由主办单位盖章。

六、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 二、联合投标授权委托书（如有）

本授权委托书声明：根据      与        签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签名）：

日期：    年  月  日

授权委托人（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 三、投标声明书

致衢州市联合工程咨询有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

(四）我方承诺：在开标活动结束后被推荐为中标候选人2个工作日内，提供①②③相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格；

①最近一年度投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

②截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明

③截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 八、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：        钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目

项目编号：    	     QZLHKH2022-17

投标人全称：                                 （盖公章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

- 货物清单及规格、技术参数偏离表；

- 《第四章 采购需求》中所涉及的承诺函扫描件（提供的承诺函须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

四、企业认证；

五、拟投入人员；

六、运维服务；

七、项目实施方案；

八、培训方案；

九、安全保障；

十、投标人需要说明的其他文件和说明；

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人名称：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 35分 |  |  |
| 2 | 企业认证 | 4分 |  |  |
| 3 | 拟投入人员 | 4分 |  |  |
| 4 | 运维服务 | 5分 | / |  |
| 5 | 项目实施方案 | 14分 | / |  |
| 6 | 培训方案 | 3分 | / |  |
| 7 | 安全保障 | 5分 |  |  |

- 二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号（货物类） | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

货物类须提供附件：

1、需提供详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数）；

2、提供能详细描述投标产品主要技术参数、性能的证明材料。

投标人名称（电子签章）：

日    期：

- 三、《第四章 采购需求》中所涉及的承诺函扫描件（提供的承诺函须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

- 四、企业认证

- 五、拟投入人员

- 六、运维服务

- 七、项目实施方案

- 八、培训方案

- 九、安全保障

- 十、投标人需要说明的其他文件和说明

- 十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：     钱江源国家公园生态环境监测体系建设项目

项目编号：    	     QZLHKH2022-17

投标人全称：                                （盖公章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、中小企业声明函；

五、残疾人福利性单位声明函；

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                     标项：                         金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称（盖公章）：

- 三、投标报价明细表

项目编号：

项目名称：                                                            金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 (承接单位名称) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

- 四、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 五、疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 七、投标人需要说明的其他文件和说明