钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

（QZLHKH2022-11）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购  人：钱江源国家公园管理局

采购代理机构：衢州市联合工程咨询有限公司

开 标 时 间：二○二二年八月五日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标、评标和定标	16

六、合同授予	24

第三章 合同主要条款	26

第四章 采购需求	29

第五章 投标文件格式	32

- 招标公告

项目概况

钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2022年 8 月 5 日 9:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：QZLHKH2022-11

项目名称：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

预算金额：49.5万元。

最高限价：49.5万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履行期限：合同签订后至2022年12月31日前完成全部内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /  ；

4.本项目的特定资格要求：   /  。

三、获取招标文件：

时间：/至 2022年 8 月 5 日  9 点 30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年 8 月 5 日 9 点 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

开标时间： 2022年 8 月 5 日 9 点 30 分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、其他事项：

2.1投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

2.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载专区下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.企业信用融资及电子保函

投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：钱江源国家公园管理局

地  址：开化县钟山路6号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈小南

项目联系方式（询问）：0570-6527096

质疑联系人：陈小南

质疑联系方式：0570-6527096

2.采购代理机构信息

名  称：衢州市联合工程咨询有限公司

地  址：开化县江宁路58号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱婷婷

项目联系方式（询问）：0570-6826161

质疑联系人：朱婷婷

质疑联系方式：15957034434

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路8号

传    真：/

联系人 ：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

钱江源国家公园管理局

- 衢州市联合工程咨询有限公司                                                   二○二二年七月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：钱江源国家公园管理局 采购需求：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目（详见第四章《采购需求》）。 项目编号：QZLHKH2022-11 采购预算/最高限价：49.5万元 合同履行期限：合同签订后至2022年12月31日前完成全部内容。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：□货物类☑服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.采购标的名称：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目 4.所属行业：科学研究和技术服务业 5.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 6.评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 7.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 8.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 6 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 8 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826161、15957034434 电子邮箱：1150206767@qq.com |
| 13 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：朱女士，联系方式：15957034434，收件地址：开化县江宁路58号） |
| 14 | 投标截止时间 | 2022年 8 月 5 日 9:30 时 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2022年 8 月 5 日 9:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号44748105加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 17 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告） |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 19 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 20 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金。 £合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 退还：服务期满后退还（不计利息）。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | 1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值10分，技术商务等分值90分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 3、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、带“▲”为必须满足的实质性内容，技术指标前有“★”标示的，为不可负偏离指标。 6、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：钱江源国家公园管理局

1.2采购内容：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目（详见《采购需求》）

1.3项目编号：QZLHKH2022-11

1.4采购预算/最高限价：49.5万元。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：  /   ；

2.4本项目的特定资格要求：    /   。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |

收款帐户信息如下：

户名：衢州市联合工程咨询有限公司芹阳分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司开化支行

帐  号：1209 2901 0900 0271 846

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 投标声明书（格式附后）；

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- ①最近一年度投标人财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

②截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明；

③截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（4）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（5）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

- （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- ▲其中（2）中的①②③无须在投标文件中提供，中标候选人在开标活动结束后2个工作日日内，提供相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）企业资信；

（4）业绩；

（5）拟投入人员；

（6）拟投入本项目的设备；

（7）研究技术方案；

（8）售后服务；

（9）合理化建议；

（10）投标人认为需要的其他文件和说明；

（11）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2022年 8 月 5 日  9:30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值10分，技术商务等分值90分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分90分 | 企业资信 | 6分 | 投标人具有有效的检验检测机构资质认定证书国家级认证认的得6分，经省级认证认可的得3分；本项最高6分。 须提供相应有效证书原件扫描件。否则不得分。 |
|  |  |  | 9分 | 投标人具有国家公园、森林公园、湿地公园等自然保护地相关研究省级及以上获奖证书的，每提供一个有效证书加3分，最高9分。 须提供相应有效证书原件扫描件。否则不得分。 |
|  |  | 业绩 | 1分 | 自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人承担过相关土壤分析研究项目的（合同中至少要包含土壤中镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）、六六六、滴滴涕检测指标中的5种以上），提供一个符合要求的项目得1分，本项最高1分。 须同时提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的,提供履约过程考核合格的相关证明材料。否则不得分。 |
|  |  | 拟投入人员 | 15分 | 1、投标人拟投入项目负责人同时具有博士学位和土壤或环保或林业或生态相关专业高级职称的得5分，同时具有硕士学位和土壤或环保或林业或生态相关专业中级职称的得2分。本项最高得5分。 2、投标人拟派项目组成员（不含项目负责人）中具有土壤或环保或林业或生态相关专业高级职称或博士学位的每提供一人得2分；具有土壤或环保或林业或生态相关专业中级职称的每提供一人得1分。本项最高得10分。一人多证按一人一证只计一次分。 以上人员须同时提供：（1）相应有效证书原件扫描件；（2）投标人为以上人员缴纳的开标前6个月社保证明复印件（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的设备 | 16分 | 投标人拟投入本项目的设备： 投标人具有土壤重金属检测相关ICP-MS、ICP-AES、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计及土壤有机污染物检测相关气相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱串联质谱仪、液质联用仪的，每配备1台设备得2分，本项最高得16分。 须提供以上设备：（1）购买发票复印件并加盖公章；（2）2019年1月以来检定或校准证书复印件并加盖公章。否则不得分。 |
|  |  | 研究技术方案 | 12分 | 根据采购需求第三项采样分析中样品采样规划设计4项内容提供技术方案，包括采样规划、土壤样品制备，采样点数量、采样路线，每提供一条符合或优于采购需求得3分，最高得12分，不符合不得分。 方案完全按照采购需求复制粘贴不得分。 |
|  |  |  | 6分 | 根据采购需求第三项采样分析中样品采集与制备2项内容提供技术方案，包括土壤样品采集、土壤样品制备，每提供一条符合或优于采购需求得3分，最高得6分，不符合不得分。 方案完全按照采购需求复制粘贴不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 根据采购需求第三项采样分析中样品检测分析5项内容提供技术方案，包括土壤基本性质分析、土壤肥力指标分析、土壤重金属污染指标分析、土壤有机污染指标分析、土壤线虫和蚯蚓等土壤生物调查分析，每提供一条符合或优于采购需求得2分，最高得10分，不符合不得分。 方案完全按照采购需求复制粘贴不得分。 |
|  |  |  | 6分 | 根据采购需求第三项采样分析中土壤环境质量（肥力）评价土壤环境质量（污染）评价供技术方案，每提供一条符合或优于采购需求得3分，最高得6分，不符合不得分。 方案完全按照采购需求复制粘贴不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 6分 | 根据投标人针对本项目制定的售后方案进行评价,售后服务方案应至少包括售后服务保障、响应时间、技术服务，每提供一条符合或优于采购需求得2分，最高得6分，不符合不得分。 方案完全按照售后服务复制粘贴不得分。 |
|  |  | 合理化建议 | 3分 | 根据采购需求的要求，提出合理化建议，每一条建议符合采购需求内容的得1分，最高得3分，不符合的不得分。 |
| 2 | 报价 |  | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 3 | 总得分 |  | 100 | 总得分=技术部分得分+报价得分 |

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）带有★的采购性能指标要求，存在不满足的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）仅提供备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（11）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由衢州市联合工程咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到衢州市联合工程咨询有限公司。

31.3质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：开化县人民政府(http://www.kaihua.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- B.质疑项目的名称、编号；

- C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- D.事实依据；

- E.必要的法律依据；

- F.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市联合工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履行期限 | 合同签订后至2022年12月31日前完成全部内容。 |
| 项目地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付50%预付款，项目完成并验收合格后支付剩余款项。 |

- 二、合同主要条款

钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

采购合同

（本合同仅为样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据      年   月  日衢州市联合工程咨询有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

(一)采购内容

| 序号 | 采购内容 | 要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三） 知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（四）成果归属

本项目中形成的新的技术成果及其知识产权归甲方所有。

（五）转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

（六）质量保证及后续服务

1. 乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 乙方需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到甲方质量问题通知后，   分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在    小时内到达现场，    小时内解决问题。

4. 服务质量保证期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（七） 付款方式

见合同条款前附表。

（八）验收

项目结束后，由采购人组织专家进行验收，评审费用由中标方承担，中标方有义务对专家提出的意见进行修改完善相关技术资料。

（九） 违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之一的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、因甲方原因逾期支付款项的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之一的滞纳金；甲方无正当理由拒付款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

（十）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十一）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十二）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市联合工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，开化县财政局采监科、衢州市联合工程咨询有限公司各执一份。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：衢州市联合工程咨询有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 第四章 采购需求

- 一、项目背景与意义

钱江源国家公园作为我国10个国家公园体制试点区之一，是长三角经济发达地区唯一的试点区，并在全国先行先试“地役权”改革，积极探索集体林地和农田地役权改革，破解发展中遇到的难题。钱江源国家公园目前已基本完成了集体林地和农田地役权改革，通过改革，农户与村民小组与村委会，村委会与管理局层层签订共管协议，依法依规限定国家公园范围内集体林地和农田的生产生活方式，实现对自然资源的统一管理，并通过森林生态效益补偿的方式，构建生态共同体和利益共同体，实现国家、集体和村民三方共赢。这项改革为未来整个南方集体林区，如何实现重要自然资源的统一管理提供了一种可复制、可推广的经验和样板，并入选“生物多样性100+全球特别推荐案例。

钱江源国家公园内现有基本农田2万余亩，其中核心保护区2281.5亩，一般控制区1.8万亩，它们以种植经济作物、蔬菜和水稻为主。农田土壤质量是影响单位面积粮食产量和粮食质量的一个主要因素。农田作为社区生产资源的同时，也是钱江源国家公园的重要生态资源。为履行国家公园范围内的生态保护、自然资源资产管理、生态环境监测职责，钱江源农田地役权改革顺势推出。地役权改革农田禁止使用农药、化肥、除草剂，禁止焚烧秸秆，建立绿色环保的农业生产习惯，实现人与自然和谐共生。因此，迫切需要开展集体农田地役权改革后农田土壤环境质量监测，掌握农田土壤质量本底，评估改革后土壤质量动态变化。指导开展社区农田分类管理，引导社区居民合理利用自然资源，提升钱江源生态服务功能，建立生态产品价值实现机制。

- 二、项目内容

参考《全国土壤普查技术规程》、《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）、《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ T166-2004）等规范开展社区农田土壤环境质量监测和评价。

1、项目目标

构建钱江源国家公园社区农田质量监测网络，摸清地役权改革后农田土壤质量本底。对可能存在农田土壤污染风险的土地，加强土壤环境监测和农产品协同监测。开展土壤生物多样性与生物功能的调查与评价，为土壤质量评价提供生物学性状数据。掌握耕地土壤质量的动态变化。

- 研究内容

（1）农田土壤质量本底监测

开展2021年新增地役权改革区块（约407亩）土壤质量本底监测，涉及苏庄、长虹、何田、齐溪等4个乡镇。主要监测指标包括：土壤pH、电导率、有机质、全氮、全磷、碱解氮、有效磷、速效钾等基本理化指标监测。土壤金属元素：Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As、Cr、Ni，土壤有机污染物六六六总量、滴滴涕总量和苯并芘等污染指标。根据监测分析结果，评估改革农田土壤环境质量（肥力、污染）状况，为后续开展动态监测提供本底数据。

（2）土壤生物多样性监测

土壤中的生物群落形成多级生物网络，驱动了土壤中养分等生源要素和有害物质的转化与循环过程，从而影响了土壤质量和土壤健康水平。以调查植物生长旺盛期微生物群落以及线虫和蚯蚓等土壤动物群落的多样性及其生物功能为目标，开展土壤生物多样性与生物功能的概要性调查与评价，为土壤质量与土壤健康管理及评价提供生物学性状数据。

（3）农田土壤生态环境变化监测和研究

分析2020年苏庄镇毛坦村、长虹乡桃源村、何田乡田畈村、齐溪镇上村第一批（约290亩）地役权改革农田本底监测结果，筛选定点监测田块。结合本次2022年调查，从土壤基本理化性质、重金属和有机污染物等指标中筛选重点监测指标，开展监测分析，结合土壤生物多样性监测数据，动态分析农田土壤质量，综合评估钱江源国家公园地役权改革后农田健康状况变化。

- 技术路线

样品检测分析

资料收集总结

编制、论证并完善采样方案

录入数据库

样品采集与制备

土壤肥力指标

1、编制《钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究报告》

2、撰写论文1篇或申请软著1件

土壤生物多样性指标

土壤质量本底、土壤质量动态

土壤污染指标

- 三、采样分析

### （一）设计采样点图

规划采样点分布图

### （二）项目进度安排方案

| 时 间 | 工作计划 |
| --- | --- |
| 2022年8月 | 成立项目调查组。完善调查监测方案，明确调查监测频度。 |
| 2022年9月 | 开展土壤野外调查采样及样品室内分析。 |
| 2022年10月 | 开展稻谷和部分土壤野外调查和室内分析。 |
| 2022年11月 | 完成样品室内分析、土壤生物鉴定等。 |
| 2022年12月 | 编制监测报告，完成项目验收。 |

### （三）采样规划设计

采样前，要收集采样区域土壤图、土地利用现状图、行政区划图等资料，绘制样点分布图，制订采样工作计划。

1 采样规划

采样点参考开化县级土壤图，做好采样规划设计，确定采样点位。实际采样时严禁随意变更采样点，若有变更须注明理由。

2 采样单元

根据土壤类型、钱江源国家公园土地利用（茶园、水稻、蔬菜、林业利用等）、地役权改革、兼顾乡镇区域分布等因素，将采样区域划分为若干个采样单元，每个采样单元的土壤性状要尽可能均匀一致。

平均每个采样单元为100亩～200亩（平原区、大田作物每100亩左右采一个混合样，丘陵区、大田园艺作物每50亩左右采一个混合样）。为便于田间示范追踪和施肥分区，采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块，采样地块面积为1亩～10亩。采用GPS定位，记录经纬度，精确到0.1″。

3 采样点数量

要保证足够的采样点，使之能代表采样单元的土壤特性。每个样品采样点的多少，取决于采样单元的大小、土壤肥力的一致性等。采样必须多点混合，每个样品取5个～10个样点。

4 采样路线

采样时应沿着一定的线路，按照“随机”、“等量”和“多点混合”的原则进行采样。一般采用S形布点采样，能够较好地克服耕作、施肥等所造成的误差。在地形变化小、地力较均匀、采样单元面积较小的情况下，也可采用梅花形布点取样。要避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位。

### （四）样品采集与制备

采样人员要具有一定采样经验，熟悉采样方法和要求，了解采样区域农业生产情况。准备GPS、采样工具、采样袋（布袋、纸袋或塑料网袋）、采样标签等。

1 土壤样品采集

土壤样品采集应具有代表性，并根据不同分析项目采用相应的采样和处理方法。

1.1采样时间

在作物收获后或播种施肥前采集，一般在秋后。设施蔬菜在晾棚期采集，果园在果品采摘后的第一次施肥前采集。根据本项目要求，安排在2022年8月-2022年10月，开展野外调查采样。

1.2采样周期

考虑到项目区开展社区农田管控前后对比监测需要，后期设立的项目可在同一采样单元，无机氮及植株氮营养快速诊断每季或每年采集1次；土壤有效磷、速效钾等一般2～3年采集1次；中、微量元素一般3～5年采集1次。

1.3采样深度

农田土壤：一般分两层采集（0–15 cm和15–30 cm）。采样深度可根据不同作物、不同生育期的主要根系分布深度具体确定。

1.4采样方法

每个采样点的取土深度及采样量应均匀一致，土样上层与下层的比例要相同。取样器应垂直于地面入土，深度相同。用取土铲取样应先铲出一个耕层断面，再平行于断面取土。因需测定或抽样测定微量元素，所有样品都应用不锈钢取土器采样。

1.5样品量

混和土样以取土1公斤左右为宜（长期保存备用），可用四分法将多余的土壤弃去。方法是将采集的土壤样品放在盘子里或塑料布上，弄碎、混匀，铺成正方形，划对角线将土样分成四份，把对角的两份分别合并成一份，保留一份，弃去一份。如果所得的样品依然很多，可再用四分法处理，直至所需数量为止。

2 土壤样品制备

2.1 新鲜样品

某些土壤成分如二价铁、硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化，必须用新鲜样品进行分析。为了能真实反映土壤在田间自然状态下的某些理化性状，新鲜样品要及时送回室内进行处理分析，用粗玻璃棒或塑料棒将样品混匀后迅速称样测定。

新鲜样品一般不宜贮存，如需要暂时贮存，可将新鲜样品装入塑料袋，扎紧袋口，放在冰箱冷藏室或进行速冻保存。

2.2风干样品

从野外采回的土壤样品要及时放在样品盘上，摊成薄薄一层，置于干净整洁的室内通风处自然风干，严禁暴晒，并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥，同时剔除侵入体。

风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛，充分混匀后，装入样品瓶中备用。瓶内外各放标签一张，写明编号、采样地点、土壤名称、采样深度、样品粒径、采样日期、采样人及制样时间、制样人等项目。制备好的样品要妥为贮存，避免日晒、高温、潮湿和酸碱等气体的污染。全部分析工作结束，分析数据核实无误后，试样一般还要保存三个月至一年，以备查询。有价值、需要长期保存的样品，须保存于广口瓶中，用蜡封好瓶口。

2.2.1 一般化学分析试样

将风干后的样品平铺在制样板上，用木棍或塑料棍碾压，并将植物残体、石块等侵入体和新生体剔除干净。细小已断的植物须根，可采用静电吸附的方法清除。压碎的土样用2毫米孔径筛过筛，未通过的土粒重新碾压，直至全部样品通过2毫米孔径筛为止。通过2毫米孔径筛的土样可供pH、盐分、交换性能及有效养分等项目的测定。

将通过2毫米孔径筛的土样用四分法取出一部分继续碾磨，使之全部通过0.25毫米孔径筛，供有机质、全氮、碳酸钙等项目的测定。

2.2.2 微量元素分析试样

用于微量元素分析的土样，其处理方法同一般化学分析样品，但在采样、风干、研磨、过筛、运输、贮存等诸环节都要特别注意，不要接触容易造成样品污染的铁、铜等金属器具。采样、制样推荐使用不锈钢、木、竹或塑料工具，过筛使用尼龙网筛等。通过2毫米孔径尼龙筛的样品可用于测定土壤有效态微量元素。

2.2.3 颗粒分析试样

将风干土样反复碾碎，用2毫米孔径筛过筛。留在筛上的碎石称量后保存，同时将过筛的土壤称重，计算石砾质量百分数。将通过2毫米孔径筛的土样混匀后盛于广口瓶内，用于颗粒分析及其他物理性质测定。

若风干土样中有铁锰结核、石灰结核、铁子或半风化体，不能用木棍碾碎，应首先将其细心拣出称量保存，然后再进行碾碎。

### （五）样品检测分析

本项目可能涉及到的检测指标主要参考土壤与环境相关的中华人民共和国国家标准、农业和林业行业标准以及《土壤农化分析方法》（鲁如坤等，1999）等资料。具体方法如下（具体测定指标以合同要求为准）。

1 土壤基本性质分析

1.1 土壤质地

国际制，全部样品均需采用手摸测定；质地分为：砂土、砂壤、壤土、粘壤、粘土等五级。室内选取10％的样品采用激光粒度仪测定。

1.2 土壤容重

环刀法测定。

1.3 土壤水分

1.3.1土壤含水量

烘干法测定。

1.3.2土壤田间持水量

环刀法测定。

1.4 土壤酸碱度和石灰需要量

1.4.1 土壤pH

土液比1：2.5，电位法测定。

1.4.2土壤交换酸

氯化钾交换——中和滴定法测定。

1.4.3 石灰需要量

氯化钙交换——中和滴定法测定。

1.5 土壤阳离子交换量

EDTA-乙酸铵盐交换法测定。

1.6 土壤水溶性盐分

1.6.1土壤水溶性盐分总量

电导率法或重量法测定。

1.6.2碳酸根和重碳酸根

电位滴定法或双指示剂中和法测定。

1.6.3氯离子

硝酸银滴定法测定。

1.6.4 硫酸根离子

硫酸钡比浊法或EDTA间接滴定法测定。

1.6.5 钙、镁离子

原子吸收分光光度法测定。

1.6.6 钾、钠离子

火焰光度法或原子吸收分光光度计法测定。

1.7 土壤氧化还原电位

电位法测定。

2 土壤肥力指标分析

2.1 土壤有机质

油浴加热重铬酸钾氧化容量法测定。

2.2 土壤氮

2.2.1 土壤全氮

凯氏蒸馏法测定。

2.2.2 土壤水解性氮

碱解扩散法测定。

2.2.3 土壤氨态氮

氯化钾浸提——靛酚蓝比色法测定。

2.2.4 土壤硝态氮

氯化钙浸提——紫外分光光度法或酚二磺酸比色法测定。

2.3 土壤磷

2.3.1 土壤全磷

氢氧化钠熔融——钼锑抗比色法测定。

2.3.2 土壤有效磷

碳酸氢钠或氟化铵－盐酸浸提——钼锑抗比色法测定。

2.4 土壤钾

2.4.1 土壤全钾

氢氧化钠熔融——火焰光度计或原子吸收分光光度计法测定。

2.4.2 土壤缓效钾

硝酸提取——火焰光度计或原子吸收分光光度计法测定。

2.4..3 土壤速效钾

乙酸铵浸提——火焰光度计或原子吸收分光光度计法测定。

2.5 土壤交换性钙镁

乙酸铵交换——原子吸收分光光度法测定。

2.6 土壤有效硫

磷酸盐－乙酸或氯化钙浸提——硫酸钡比浊法测定。

2.6 土壤有效硅

柠檬酸或乙酸缓冲液浸提－硅钼蓝比色法测定。

2.8 土壤有效铜、锌、铁、锰

DTPA浸提－原子吸收分光光度法测定。

2.9 土壤有效硼

沸水浸提——甲亚胺－H比色法或姜黄素比色法测定。

2.10 土壤有效钼

草酸－草酸铵浸提——极谱法测定。

3 土壤重金属污染指标分析

3.1 土壤铜（Cu）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-火焰原子吸收分光光度法测定。

3.2 土壤锌（Zn）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-火焰原子吸收分光光度法测定。

3.3 土壤铅（Pb）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-石墨炉原子吸收分光光度法测定。

3.4 土壤镉（Cd）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-石墨炉原子吸收分光光度法测定。

3.5 土壤汞（Hg）

硝酸-盐酸消解-原子荧光光度计测定。

3.6 土壤砷（As）

硝酸-盐酸消解-原子荧光光度计测定。

3.7 土壤铬（Cr）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-火焰原子吸收分光光度法测定。

3.8 土壤镍（Ni）

盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解-火焰原子吸收分光光度法测定。

4 土壤有机污染指标分析

4.1 土壤六六六

土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 14550）。

4.2 土壤滴滴涕

土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 14550）。

4.3 土壤苯并芘

土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法（HJ 805）。

5 土壤线虫和蚯蚓等土壤生物调查分析

土壤生物调查技术规范。

### （六）电子数据库建立方案

1 田间基本数据

1.1调查内容

在土壤取样的同时，调查田间基本情况。同时开展农户施肥情况调查。

1.2调查对象

调查对象是取样点所属村组人员和地块所属农户。

2 数据库建立标准

2.1 属性数据采集标准

建立属性数据的采集标准。采集标准包含对每个指标完整的命名、格式、类型、取值区间等定义。在建立属性数据库时要制订统一的基础数据编码规则，进行属性数据录入。

2.2 空间数据采集标准

一般采用1：5万地形图为空间数学框架基础。

投影方式：高斯-克吕格投影，6度分带。

坐标系及椭球参数：北京54/克拉索夫斯基。

高程系统：1956年黄海高程基准。

野外调查GPS定位数据：初始数据采用经纬度并在调查表格中记载；装入GIS系统与图件匹配时，再投影转换为上述直角坐标系坐标。

3 数据库建立方法

3.1 属性数据库建立

属性数据库的内容包括土壤测试数据、田间基本情况及农户调查数据等。属性数据库的建立应独立于空间数据，按照数据要求在SQL数据库中建立。

3.2 空间数据库建立

空间数据库的内容包括土壤图、土地利用图、行政区划图、采样点位图等。应用GIS软件，采用数字化仪或扫描后屏幕数字化的方式录入。图件比例尺为1：5万。对于采样点位图，将采样点经纬度坐标转换成为方里网坐标再生成点位图，或先将经纬度坐标生成点位图后再进行坐标转换。

3.3 施肥指导单元属性数据获取

可由土壤图和土地利用现状图或行政区划图叠加求交生成施肥指导单元图。在指导单元图内统计采样点，如果一个单元内有一个采样点，则该单元的数值就用该点的数值，如果一个单元内有多个采样点，则该单元的数值可采用多个采样点的平均值（数值型取平均值，文本型取大样本值，下同）；如果某一单元内没有采样点，则该单元的值可用与该单元相邻同土种的单元的值代替；如果没有同土种单元相邻，或相邻同土种单元也没有数据则可用与之相邻的所有单元（有数据）的平均值代替。

4 数据库的质量控制

4.1 属性数据质量控制

数据录入前应仔细审核，数值型资料应注意量纲、上下限，地名应注意汉字多音字、繁简体、简全称等问题，审核定稿后再录入。为保证数据录入准确无误，录入后还应逐条检查。

4.2 图件数据质量控制

扫描影像能够区分图中各要素，若有线条不清晰现象，需重新扫描。

扫描影像数据经过角度纠正，纠正后的图幅下方两个内图廓点的连线与水平线的角度误差不超过0.2度。

公里网格线交叉点为图形纠正控制点，每幅图应选取不少于20个控制点，纠正后控制点的点位绝对误差不超过0.2毫米（图面值）。

矢量化：要求图内各要素的采集无错漏现象，图层分类和命名符合统一的规范，各要素的采集与扫描数据相吻合，线划（点位）整体或部分偏移的距离不超过0.3毫米（图面值）。

所有数据层具有严格的拓扑结构。面状图形数据中没有碎片多边形。图形数据及属性数据的输入正确。

4.3 图件输出质量要求

图须覆盖整个辖区，不得丢漏。

图中要素必有项目包括评价单元图斑、各评价要素图斑和调查点位数据、线状地物、注记。要素的颜色、图案、线型等表示符合规范要求。

图外要素必有项目包括图名、图例、坐标系及高程系说明、成图比例尺、制图单位全称、制图时间等。

4.4 面积数据要求

耕地面积数据以相关部门公布的数据（土地详查面积）为控制面积。

4.5 统一的系统操作和数据管理

设置统一的系统操作和数据管理，各级用户通过规范的操作，来实现数据的采集、分析、利用和传输等功能。

### （七）土壤环境质量（肥力）评价

1 资料准备

1.1 图件资料

地形图、第二次土壤普查成果图（最新的土壤图、土壤养分图等）、土地利用现状图、农田水利分区图、行政区划图及其它相关图件。

1.2 数据及文本资料

第二次土壤普查成果资料，基本农田保护区划定统计资料，近三年种植面积、粮食单产与总产、肥料使用等统计资料，历年土壤、植物测试资料。

2 技术准备

2.1 确定耕地地力评价因子

根据耕地地力评价因子总集（略），选取耕地地力评价因子。选取的因子应对耕地地力有较大的影响，在评价区域内的变异较大，在时间序列上具有相对的稳定性，因子之间独立性较强。

2.2 确定评价单元

用土地利用现状图（比例尺为1：5万）、土壤图（比例尺为1：5万）叠加形成的图斑作为评价单元。评价区域内的耕地面积要与政府发布的耕地面积一致。

3 耕地地力评价

3.1 评价单元赋值

根据各评价因子的空间分布图或属性数据库，将各评价因子数据赋值给评价单元。对点位分布图，采用插值的方法将其转换为栅格图，再与评价单元图叠加，通过加权统计给评价单元赋值；对矢量分布图（如土壤质地分布图），将其直接与评价单元图叠加，通过加权统计、属性提取，给评价单元赋值；对线形图（如等高线图），使用数字高程模型，形成坡度图、坡向图等，再与评价单元图叠加，通过加权统计给评价单元赋值。

3.2 确定各评价因子的权重

采用特尔斐法与层次分析法相结合的方法确定各评价因子权重。

3.3 确定各评价因子的隶属度

对定性数据采用特尔斐法直接给出相应的隶属度；对定量数据采用特尔斐法与隶属函数法结合的方法确定各评价因子的隶属函数，将各评价因子的值代入隶属函数，计算相应的隶属度。

3.4 计算耕地地力综合指数

采用累加法计算每个评价单元的综合地力指数。

IFI = ∑（Fi×Ci）

IFI —— 耕地地力综合指数（Integrated Fertility Index）；

Fi —— 第i个评价因子的隶属度；

Ci —— 第i个评价因子的组合权重。

3.5 地力等级划分与成果图件输出

根据综合地力指数分布，采用累积曲线法或等距离法确定分级方案，划分地力等级，绘制耕地地力等级图。依据《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309-1996），归纳整理各级耕地地力要素主要指标，形成与粮食生产能力相对应的地力等级。

4 耕地地力评价数据汇总与报告撰写

整理年度数据，包括农户调查数据库、采样地基本情况调查数据库、土壤采样数据库、土壤样品测试数据库等；撰写肥力评价报告等。

### （八）土壤环境质量（污染）评价

关于土壤重金属污染的评价方法一直是环境科学工作者所关注的热点问题之一。因为一个正确的评价方法才能比较客观地反映土壤质量现状。关于土壤重金属污染的评价方法，曾有许多学者发表过有价值的资料，其中包括指数评价法（刘崇洪，1996）、模糊判别法（彭再德，1993）、灰色聚类法（孟宪林等，1994）、T值分级法等。

本项目拟采用污染指数法，包括单因子指数法和多因子指数法（内梅罗法（N L Nemerow））。此外，以《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），对土壤污染风险进行筛查和分类。

1 单因子指数法

即对土壤中的某一污染物的污染程度进行评价：

Pi＝Ci/S

式中：Pi为单项污染指数，Ci为实测浓度，S为土壤评价标准。

若以土壤污染起始值即土壤背景值再加一个标准差为评价标准，Pi<1，表示未污染；Pi>1，表示污染。Pi越大，污染越严重。

2 内梅罗法（N L Nemerrow）

实际情况中，常出现多种污染物同时污染某一区域土壤的现象，单因子评价难以表示它们的整体污染水平，因此需要一种同时考虑土壤中多种污染物综合污染水平的多因子评价方法。该法的计算公式如下：

＝

这种方法的计算结果不仅考虑了各种污染物的平均污染水平，也反映了污染最严重的污染物给环境造成的危害。因而，内梅罗综合污染指数在土壤重金属污染评价中应用最为广泛。

3 土壤污染风险筛查和分类

3.1 农用地土壤污染风险筛选值的重金属项目包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，风险筛选值见《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

3.2 农用地土壤污染风险筛选值的有机污染项目包括六六六、滴滴涕和苯并[a]芘，风险筛选值见《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

3.3 农用地土壤污染风险管制值的项目包括镉、汞、砷、铅、铬，风险筛选值见《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

### （九）分类管理建议

1 划分农用地不同肥力等级

根据土壤环境质量（肥力）监测和评价结果，依据《全国中低产田类型划分与改良技术规范》（NY/T 310-1996），分析评价单元耕地土壤主导障碍因素，划分并确定中低产田类型、面积和主要分布区域。

2 划分农用地不同污染等级

对不同污染物含量等级土壤，依据农用地土壤污染风险筛选值和管制值开展分类管理，具体如下：

2.1 当土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值时，农用地土壤污染风险低，一般情况下可以忽略；高于风险筛选值时，可能存在农用地土壤污染风险，应加强土壤环境监测和农产品协同监测。

2.2 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于规定的风险筛选值、等于或者低于规定的风险管制值时，可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。

2.3 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于规定的风险管制值时，食用农产品不符合质量安,全标准等农用地土壤污染风险高，且难以通过安全利用措施降低食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险，原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。

- 四、预期成果及形式

1、编制《钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究报告》。报告内容需包含采购所要求的研究方法、土壤质量本底、土壤生物多样性及土壤生态环境变化等结果分析，并通过采购人组织的专家评审。

2、撰写论文1篇或申请软著1件。论文要求：投稿期刊需为中文核心期刊。软著要求：登记内容需为土壤质量监测评估相关。

五、项目验收：项目结束后，由采购人组织专家进行验收，评审费用由中标方承担，中标方有义务对专家提出的意见进行修改完善相关技术资料。

七、付款方式：合同签订后支付50%预付款，项目完成并验收合格后支付剩余款项。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

项目编号：    	     QZLHKH2022-11

投标人全称：                               （盖公章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- ①最近一年度投标人财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

②截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

③截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

五、法定代表人授权委托书

六、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标声明书

致衢州市联合工程咨询有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

(四）我方承诺：在开标活动结束后被推荐为中标候选人2个工作日内，提供①②③相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格；

①最近一年度投标人财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

②截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明

③截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 六、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

项目编号：    	   QZLHKH2022-11

投标人全称：                                 （盖公章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

二、采购需求偏离表；

三、企业资信；

四、业绩；

五、拟投入人员；

六、拟投入本项目的设备；

七、研究技术方案；

八、售后服务；

九、合理化建议；

十、投标人认为需要的其他文件和说明；

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术、资信、商务90分 | 企业资信 | 15分 |  |  |
|  | 业绩 | 1分 |  |  |
|  | 拟投入人员 | 15分 |  |  |
|  | 拟投入本项目的设备 | 16分 |  |  |
|  | 研究技术方案 | 34分 |  |  |
|  | 售后服务 | 6分 |  |  |
|  | 合理化建议 | 3分 |  |  |

二、采购需求偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见招标文件第四章《采购需求》 |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：

三、企业资信

四、业绩

项目名称:                                                               项目编号：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

五、拟投入人员

六、拟投入本项目的设备

七、研究技术方案

八、售后服务

九、合理化建议

十、投标人认为需要的其他文件和说明

十一、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：钱江源国家公园地役权改革后农田土壤环境监测分析研究项目

项目编号：    	   QZLHKH2022-11

投标人全称：                                （盖公章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、中小企业声明函（若有，格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                             标项：                           金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写：￥ |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 投标人名称（盖公章）：

- 投标报价明细表

项目名称：                 项目编号：                               金额单位：元

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                      （采购人名称）     的                          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 七、投标人需要说明的其他文件和说明