常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

公 开 招 标 文 件

- 项目编号：GXZFCG-2022-GK35

- 采购单位：常山县气象局

采购代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二二年十二月

- 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  采购内容及要求	23

第四章  合同主要条款	48

第五章  评标原则及方法	55

第六章  投标文件格式	59

# 第一章  招标公告

项目概况 常山县X波段相控阵天气雷达建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2022年12月31 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZFCG-2022-GK35

项目名称：常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：11690000

最高限价（元）：11098065

采购需求：

标项一

数量：1

预算金额（元）：11690000

单位：项

简要规格描述：详见采购文件第三章。

备注：

合同履约期限：具体详见采购文件第三章。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.投标人特定资格条件：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月31 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：网上下载。拟参加本项目采购活动的潜在供应商直接登录“政采云”平台（www.zcygov.cn）或点击浙江政府采购网本项目公告附件“潜在供应商--获取采购文件”链接跳转登录后，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择本项目并申请获取采购文件）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客--浏览采购文件”直接下载采购文件用于浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2022年12月31 日09时30分（北京时间）

2.投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

3.开标时间：2022年 12月31 日09时30分（北京时间）

开标地点：衢州市公共资源交易常山分中心【常山县紫港路2号常山县行政服务中心东边附属楼2楼】 。同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.政采贷

本采购项目，成交供应商与采购人签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》，http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html。

3.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七．在线投标（电子交易）说明

1.采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县政府网http://www.zjcs.gov.cn/col/col1229635770/index.html。

2.本项目实行电子招投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，供应商在投标前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

5.电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。

6.本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常山县气象局

地址：衢州市常山县天马街道孔家坞弄60号

项目联系人：刘杨

项目联系方式：0570-5033269

质疑联系人：刘杨

质疑联系方式：0570-5033269

2.采购代理机构信息

名 称：浙江衢州公信工程管理有限公司

地　址：常山县天马街道文峰西路222号

联系人：吴美娟

联系方式：0570-5020184

质疑联系人：徐春妹

质疑联系方式：15869086030

3.同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李科长

监督投诉电话：0570-5015373

常山县气象局

浙江衢州公信工程管理有限公司

2022年12月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 常山县X波段相控阵天气雷达建设项目 |
| 2 | 招标内容及需求 | 常山县X波段相控阵天气雷达建设项目，具体详见招标文件第三章“招标内容及要求”。 |
| 3 | 采购预算（最高限价） | 采购预算（最高限价）：1109.8065万元，投标报价高于采购预算（最高限价）的，按无效投标处理。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效。 |
| 5 | 现场踏勘 | 本项目不组织潜在投标人踏勘现场。需了解现场情况的潜在投标人可自行前往踏勘。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 7 | 投标文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：617535062@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份加密压缩文件的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”以压缩文件形式加密发送至邮箱：617535062@qq.com，压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：617535062@qq.com。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地址 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
| 11 | 资格审查 | 采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。审查内容详见招标文件。 |
| 12 | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家组成。 |
| 13 | 中标结果公告方式及期限 | 在原招标公告发布媒体进行中标结果公告，公告期限为发布之日起至第2个工作日止。 |
| 14 | 签订合同 | 公示期结束无异议后发出中标通知书30天内。 |
| 15 | 履约保证金交纳 | 中标人需在签订合同后 7个工作日内向采购人缴纳中标价款的1%作为履约保证金，具体缴纳方式按合同约定执行。 |
| 16 | 履约保证金退还 | 合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
| 17 | 公告、答疑澄清文件及中标结果公告发布媒体 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ 常山县政府网http://www.zjcs.gov.cn/col/col1229635770/index.html。 |
| 18 | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：617535062@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。本项目由评标委员会推荐 1 名中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。 |
| 20 | 特别说明 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
| 21 | 投标供应商信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目响应供应商的信用信息进行查询和甄别；信用信息截止时点为响应文件递交截止日。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人”名单；2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被拒绝。 6）以联合体形式投标/响应的（如项目允许），联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的法定代表 人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
| 23 | 本项目落实的政府 采购政策 | 一、政府采购促进中小企业发展扶持政策 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，本项目对小型或微型企业执行价格扣除优惠政策（符合规定条件的监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业），具体措施为：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物或承接的服务报价给予20%的扣除、承建的工程项目报价给予5%的扣除；对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对于联合体或者大中型企业制造的货物或承接的服务报价给予6%的扣除、承建的工程项目报价给予2%的扣除。用扣除后的价格参加报价分评审，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动。 2.满足相关规定且有意享受价格扣除优惠政策的供应商，应当根据自身企业类型或所投产品制造商企业类型不同，按采购文件要求分别如实填写并提供证明材料供评审小组核实、认定，经评审小组认定填写内容错误或未提供所需证明材料的，不给予评标价格扣除。 3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受价格扣除优惠政策而中标（成交）获得政府采购合同的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。否则按提供虚假材料谋取中标（成交）处理。 4.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 二、政府采购节能环保政策（适用于货物采购项目） 1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）规定，采购需求产品在《环境标志产品政府采购品目清单》范围内或在《节能产品政府采购品目清单》中属于未标注“★”的一般节能产品的，实施优先采购。供应商提供的产品属于节能、环保产品且按照采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》或《节能产品认证证书》的，将依据评审标准给予其相应得分。认证机构范围以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构名录为准。 2.采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“ ★ ”的节能产品的，实施强制采购。供应商应当根据采购文件要求提供国家确定的认证机构（范围同上一条）出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效响应处理。 |
| 24 | 专门面向中小企业预留采购份额情况 | 本项目【（ ）是（ √ ）非】预留（或部分预留）份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |
| 25 | 采购标的及对应的中小企业划型标准所属行业 | 本项目采购标的内容为 X波段相控阵天气雷达建设。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），对应的中小企业划型标准所属行业均为 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 供应商可根据工业和信息化部中小企业局《中小企业规模类型自测小程序《中小企业规模类型自测小程序》（http://sme.miit.gov.cn/baosong/appweb/orgScale.html）结合本项目采购标的对应的中小企业划型标准所属行业和自身（或所投产品制造商）各项指标自测相关企业规模类型。 |
| 26 | 联合体投标 | 1.本项目【（）接受（ √）不接受】大中型企业与小微企业组成联合体； 2.本项目【（）接受（√）不接受】其他形式的联合体。 |
| 27 | 转包与分包 | 1.本项目【（ ）允许（√ ）不允许】转包； 2.本项目【（ √ ）允许（ ）不允许】中型企业向小微企业合理分包。本项目允许将非主体、非关键性工作进行合理分包，拟成交后需进行分包履约的投标人，应当在投标文件（商务技术文件）中提供分包意向协议（格式见附件），如拟分包部分依法需要具备相关资质方可承接的，还应当提供分包单位的相关资质证书”，且不得再次分包。（如成交后要求分包的，必须经得采购人的书面同意。） |
| 注：如果采购项目确实不适合由联合体实施，或者不适合中标（成交）供应商采取分包方式履行合同的，则供应商不应组成联合体或者采取分包方式参与该项目采购活动。 |  |  |
| 28 | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至 617535062@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至常山县天马街道文峰西路222号 徐春妹收 （电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算），由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
| 30 | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |
| 31 | 注意事项 | 由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）无需出席开标现场会议，均应当准时在线参加，直至评审结束，且保证采购代理机构能够随时与其代表人取得联系。 |

## 二、投标须知

### （一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江衢州公信工程管理有限公司。

2.2“采购单位”是指常山县气象局。

2.3“采购项目”是指本招标文件所要求的常山县X波段相控阵天气雷达建设项目。

2.4“投标人”是指获得招标文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人 。

2.5“潜在投标人”是指符合招标文件规定的投标人。

2.6 “中标人”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“招标采购单位”是指采购代理机构及采购单位。

2.9“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.10“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.11“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.12实质性响应：采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。标有“★”符号为重要指标。

2.13 “电子投标文件”系指投标人通过政采云电子投标工具编制的数据电文形式的加密标书。

3.项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4.合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关供应商均按投标无效处理。

6.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标 ，其投标无效 ：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项核心产品为X波段相控阵天气雷达设备。

7.质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### （二）招标文件

1.招标文件的组成

1.1招标文件共分为6部分，其内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  评标原则及办法

第六章  投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，招标采购单位在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

1.4招标采购单位允许潜在投标人在招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件，但该投标人如在法律、法规规定的时间内逾期对招标文件提出异议的，招标采购单位可不予受理、答复。

2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标文件的形式和效力

2.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.投标文件的组成

（一）投标文件的组成

投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）分为 【 资格审查文件 】 、 【 商务技术文件 】 、 【 报价文件 】 三个类别 ，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

资格审查文件

1）投标人资格承诺函【格式见附件】；

2）有效期内营业执照原件扫描件；

3）法定代表人身份证明和本人身份证复印件（法定代表人参与投标的提供）或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（授权委托人参与投标的提供）（格式详见附件，电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）；

4）注：（如有分包的内容，则在投标文件中提供分包意向协议，格式见附件（允许投标人完善及修改））【格式见附件】；

4.1）分包意向协议（如有分包）；

商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审，具体内容可参考评分内容编制。）：

1）供应商自评表【格式见附件】；

2）投标声明书【格式见附件】；

3）投标人基本情况表【格式见附件】；

4）业绩【格式见附件】；

5）企业认证；

6）技术人员力量【格式见附件】；

7）技术参数，技术偏离表【格式见附件】；

8) 项目建设方案；

9）项目理解程度；

10）项目质量保证与进度安排；

11) 技术方案设计；

12）培训方案；

13）售后服务；

14）供应商需要说明的其他内容。

4）-13）项具体内容可参考评分内容编制。

报价文件：

1）开标一览表【格式详见附件】；

2）投标报价明细表【格式详见附件】；

3）《中小企业声明函》（若有，格式附后）；

4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有）。

3.投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。电子投标文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4.投标报价

▲4.1采购预算最高限价：1109.8065万元。投标报价高于最高限价的，按无效投标处理。

4.2本项目投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款，货物途中运输费、装卸车费、途中损耗费、标准附件、备品备件、专用工具费；材料费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护、基建工程的施工所需的各种费用；必要的保险费用、各项税金、验收费用等一切费用，即按招标方要求在指定地点最终验收合格的价格。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价 (即交钥匙工程)，投标方不得再要求追加任何费用。

4.3投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求，对货物费用自行报价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.4投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.5投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写报价及其他事项。

4.6所有投标均以人民币报价。

4.7采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

5.投标文件的格式和顺序

- 电子投标文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

### （四）投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.投标文件递交（上传）

1.1电子加密投标文件：投标人应当于投标文件提交截止时间前通过“政采云电子投标客户端”上传至政采云平台上。（逾期上传的投标文件将被拒收）

1.2备份投标文件（非强制要求提供）：可在投标文件提交截止时间前以加密的压缩文件形式（即将压缩文件设置为需要密码才能打开）发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：617535062@qq.com）。（逾期提交的备份投标文件将被拒收）

提示：①为确保采购项目顺利实施，投标人可以按照采购文件要求在投标文件提交截止时间前向采购代理机构提交备份投标文件，但非强制性要求。如在投标文件提交截止时间前未提交备份投标文件，因遇电子加密投标文件解密失败等情况造成投标撤回或无效的，其后果由投标人自行承担。

②本次采购活动采用电子交易，实行网上交易（非现场方式实施）。投标人代表无需到达现场，但应当准时在线参加开标，直至评审结束，并保证开标、评审过程中采购代理机构能够随时与其代表人取得联系。

2.投标文件提交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表第7项规定。

2.2招标采购单位可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，综合延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝接受。

3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件。

递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.电子加密投标文件的解密及异常情况处理

4.1开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

4.2因网络或者其他问题造成电子加密投标文件在规定时间内无法按时解密的，投标人在投标文件提交截止时间前提交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，进行本地解密。上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

4.3投标人未按时解密且未在投标文件提交截止时间前提交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

### （五）投标有效期

▲ 1.投标文件有效期为自投标截止日起算90日历天，有效期不足的投标文件将按无效投标处理。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起到项目履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标保证金

1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。

2.投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### （七）无效标条款

1.开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

（一）投标文件未按规定签署或签章的；

（二）电子加密投标文件解密失败且未按要求提交备份投标文件的（或备份投标文件解密失败的）;

（三）不符合招标文件载明的资格条件；

（四）招标文件中标示“▲”的内容未实质性响应；

（五）报价超出采购预算价或最高限价的；

（六）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.废标的情形

3.1采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

3.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（如符合浙财采监字[2007]2号文第7条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购）；

3.1.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

3.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.1.4因重大变故，采购任务取消的；

### （八）开标

开标准备

投标人须在开标时间前准备好电脑与制作本项目电子加密投标文件的CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，等待解密通知。

开标程序

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购文件规定的时间内自行对投标文件进行解密。在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：617535062@qq.com；

（3）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标采购文件要求，系统上告知其原因并由供应商签章确认。系统上公开投标人资格审查结果，资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审阶段。

（4）评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入技术资信评分环节。符合性审查不通过的，系统告知其原因并由供应商签章确认，其商务技术文件及报价文件不再进入评审阶段。

（5）在系统上公开技术商务评审结果，同时提醒投标人，如对技术资信部分评分结果有异议的，应当场提出；相关异议（如有）将由评标委员会作澄清；

（6）在系统上公开报价开标情况，评标委员会对报价情况进行评审；

（7）在系统上公布评审结果。

（8）评标委员会编写并签署评标报告，评标报告应当根据综合得分由高到低列明供应商排名情况，并推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人；

（9）采购代理机构公布最终评审结果并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

（10）开标会议结束，人员退场。

特别说明：如“政采云”系统对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

注：本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

### （九）评标

1.组建评标委员会

评标委员会共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家组成。

2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由代理机构工作人员进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）政采云系统中填报的电子数据（例如政采云系统中填报的“开标一览表”内容）与电子加密响应文件相应内容不一致的，以电子加密响应文件内容为准，但相关法律法规或管理办法有明确规定的，从其规定。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### （十）定标

1.确定中标人

1.1评标委员会按综合得分由高到低排序，推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购单位依法确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。取得采购单位书面确认意见后，采购代理机构在招标公告发布媒体上对采购结果进行公告，期限为公告发布之日起至第2个工作日止。同时以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，采购人将按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人。如其余中标候选人与采购项目预期（价格、质量等）差距较大，对采购人明显不利的，采购人将重新组织采购。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或无法按照投标文件承诺的条件与采购人签订合同的。

2.质疑或投诉

2.1投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑，投标人应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。投标人对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对采购结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书格式以财政部制定的范本为准（浙江政府采购网“下载专区”可下载），质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或采购结果中使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### （十一）合同授予

1.签订合同

1.1采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2投标人在投标有效期内撤回投标文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同或无法按照投标文件承诺的条件与采购人签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2.履约保证金

2.1中标人需在签订合同后7个工作日向采购人财政账户以转账或者保函等非现金形式缴纳中标金额1%的作为履约保证金。

2.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

2.3合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。中标人不能完整履行合同义务的，除承担相关责任外，采购人可相应扣除履约保证金。

- 第三章  采购内容及要求

- 一、项目建设内容与规模

- 本项目建设内容包括： X波段天气雷达，主要建设内容为：在辉埠镇皇子山建设X波段天气雷达站，建设用地1500平米。包含雷达及配套软件、服务器购置，天线罩等基本配件购置。精细化短时强天气监测预警系统搭建。雷达铁塔、塔基、供电、通讯、防雷、施工道路等基础建设，天线罩内空调、风机和机房空调、UPS等配套设施购置和安装。

- 二、项目实施地点和建设条件

- 雷达建设地点位于常山县辉埠镇皇子山山顶，海拔516米，距常山县城直线距离13公里，车程1小时，不在生态红线保护范围内，四周空旷，探测净空环境好，无地矿覆盖，电磁环境测试符合要求，探测环境保护压力较小，周边为香榧种植基地，道路基础条件好，供电、通信、用水等建设在可控范围内。

- 三、采购清单

| 1 | 雷达及配套软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 1 | 台 | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成、数字多波束。 |
| 1.2 | 监控终端软件 | 1 | 套 | 实现对雷达的远程控制、远程监视、协同控制、数据显示。 |
| 1.3 | 城市精细化短时强天气监测预警系统 | 1 | 套 | 实现相控阵雷达分组同步组网控制及观测和短时临近智能预报预警。 |
| 2 | 雷达专用配套设备 |  |  |  |
| 2.1 | 天线罩 | 1 | 个 | 天线罩的作用主要是将雷达天线与外界隔离,免遭风吹日晒、严寒酷暑等恶劣环境的影响。天线罩提供一个界面,既要保持结构和空气动力特征,又要保证对天线的电气特性影响最小。 主要作用是保护雷达系统免受强风、酸雨、大雪、 冰雹和烈日等产生的破坏性影响,保证系统有良好的工作环境并延长整个系统的寿命。 |
| 2.2 | 3匹挂式空调 | 1 | 台 | 为了维持天线罩内的雷达最适宜的工作环境。 |
| 2.3 | 除湿设备 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | 是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电源，如果雷达站点遇到紧急断电，UPS不间断电源可以起到应急保障作用。 |
| 2.5 | 挂式空调 | 1 | 台 | 为了维持机房内的雷达最适宜的工作环境。 |
| 2.6 | 除湿设备 | 1 | 台 | 为了维持机房内的雷达最适宜的工作环境。 |
| 2.7 | 雷达机房专用配电箱 | 1 | 个 | 将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭，构成低压配电箱。 |
| 2.8 | 42U综合机柜 | 1 | 个 | 42U机柜是标准机柜的一种，负责容纳塔下服务器、NAS设备等。 |
| 2.9 | 雷达站专用存储NAS | 1 | 套 | 存储雷达信息资料。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护数据。 |
| 2.10 | 防火墙 | 1 | 个 | 能主要在于及时发现并处理计算机网络运行时可能存在的安全风险、数据传输等问题。 |
| 2.11 | 塔下服务器 | 1 | 台 | 维持雷达数据的稳定。 |
| 2.12 | 交换机 | 1 | 个 | 以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 |
| 2.13 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 需要远程对于雷达铁塔、雷达运行情况、服务器机房等进行远程状态监控。 |
| 2.14 | 雷达站房方舱 | 1 | 套 | 外径3000*3000*2300mm，具体参数要求详见附件。 |
| 3 | 雷达中心服务器清单配置 |  |  |  |
| 3.1 | 控制服务器 | 1 | 个 | 为雷达提供运行算力，很多服务器集中起来一起进行同一种服务，在客户端看来就像是只有一个服务器。集群可以利用多个计算机进行并行计算从而获得很高的计算速度，也可以用多个计算机做备份，从而使得任何一个机器坏了整个系统还是能正常运行。 |
| 3.2 | 产品服务器LINUX | 2 | 个 |  |
| 3.3 | 产品服务器GPU | 2 | 个 |  |
| 3.4 | 数据服务器 | 1 | 个 |  |
| 3.5 | 数据服务器导轨 | 1 | 个 |  |
| 3.6 | SSD | 2 | 块 |  |
| 3.7 | 机械硬盘 | 8 | 块 |  |
| 3.8 | 防火墙 | 1 | 项 |  |
| 3.9 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 3.10 | SFP+光模块 | 8 | 块 |  |
| 3.11 | 显示PC | 2 | 台 |  |
| 3.12 | 显示器 | 2 | 台 |  |
| 3.13 | 网线2米 | 9 | 根 | / |
| 3.14 | LC-LC光纤 | 8 | 根 | / |
| 3.15 | License | 6 | 项 | / |
| 3.16 | License | 1 | 项 | / |
| 3.17 | 智能PDU | 3 | 组 | / |
| 3.18 | 其他辅材 | 1 | 套 | / |
| 4 | 电磁相关监测项目 |  |  |  |
| 4.1 | 电磁隔离评估 | 1 | 项 | 军方电磁频率协调不可省略，用于频率申请。 |
| 4.2 | 电磁频率检测 | 1 | 项 | 雷达站电磁频率检测，用于频率申请。 |

- 四、技术指标

## （一）X波段双偏振相控阵天气雷达（设备）

| 序号 | 分类 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 设备组成 | X 波段相控阵雷达主要由天馈分系统、收发分系统、信号处理分系统、伺服分系统、供电分系统和显控终端分系统等组成。 |
| 2 |  | ★技术体制 | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成。（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 3 |  | 天线类型 | 双偏振阵列天线。 |
| 4 |  | 工作频率 | 9.3 GHz～ 9.5GHz。 |
| 5 |  | 极化方式 | 水平极化、垂直极化、水平&垂直双极化。 |
| 6 |  | 探测距离 | ≥45km |
| 7 |  | 整机峰值功率 | ≥320W |
| 8 |  | 扫描模式 | 体扫、扇扫 |
| 9 |  | ★体扫时间 | 能满足≤30秒的体扫时间模式下完成方位 0～360°，俯仰：0～72°不少于 48层无间隔扫描（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 10 |  | 体扫范围 | 方位：0～360°，俯仰：0～72° |
| 11 |  | RHI扫描时间 | 单方位RHI扫描时间：≤0.2s （俯仰0～72°） |
| 12 |  | ★接收系统动态范围 | ≥95dB（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 13 |  | 探测范围 | 强度：0dBz ～ +70dBz 速度：-48m/s ～ +48m/s 谱宽：0m/s ～ 16m/s 差分反射率因子： -7.9dB ～ +7.9dB 差分传播相位：-90°～ +90°或 -180°～ +180° 差分传播相位率：-2°/km～ 20°/km 相关系数：0～1 |
| 14 |  | 测量精度 | 强度：≤1dBz 速度：≤1m/s 谱宽：≤1m/s 差分反射率因子：≤0.2dB 差分传播相位：≤3° 差分传播相位率：≤0.2°/km 相关系数：≤0.01 |
| 15 |  | 分辨率 | 距离分辨率≤30m |
| 16 |  | ★同时多波束数量 | ≥16（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 17 |  | 地杂波抑制比 | ≥50dB |
| 18 |  | 极限改善因子 | ≥55dB |
| 19 |  | ★波束宽度 | 方位波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° 俯仰波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 20 |  | ★阵面尺寸 | ≥1.5m×1.4m（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 21 |  | ★双偏振阵列天线阵面（提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中检测内容需包含本项所列参数，并同时提供投标产品的实物照片，要求实物照片能够看出天线阵面的结构，加盖投标人公章） | 天线增益：≥38dB |
|  |  |  | 第一副瓣电平：天线法线方向水平极化和垂直极化均≤-25dB |
|  |  |  | 交叉极化隔离度：天线法线方向≥30dB |
| 22 |  | ★收发通道（具备不少于64个接收通道原始IQ数据录取能力，投标人须提供完整的不少于64个通道原始IQ数据作为附件） | 发射通道数量：≥64 |
|  |  |  | 接收通道数量：≥64 |
|  |  |  | 模数转换（AD）通道数量：≥64 |
|  |  |  | 通道噪声系数：≤3.0dB |
| 23 |  | 接收机的灵敏度 | 最小可测功率（灵敏度）≤-110dBm（带宽1MHz） |
| 24 |  | ★同步控制 | 雷达具备远程同步控制能力，雷达时间同步误差：≤0.2s，雷达方位角同步误差：≤0.5°。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 25 |  | 可扩展性 | 具备能扩展为多雷达分组同步组网的能力 |
| 26 |  | 脉冲重复频率及发射脉冲宽度 | 脉冲重复频率：≥500Hz（警戒），＞1000Hz（定量） 发射脉冲宽度：1～200us 可选 |
| 27 |  | 工作温度范围 | -40℃~+50℃ |
| 28 |  | 工作湿度范围 | 0~95% |
| 29 |  | 抗风能力 | 16级风（有天线罩） |
| 30 |  | 网络上传带宽 | 50Mb/s |

## （二）监控终端软件参数

| 序号 | 分类 | 内容 | 软件功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★监控终端软件 (提供包含本功能显示界面的截图和功能说明). | 远程控制 | 远程一键式开关机 |
| 2 |  |  | 自动故障检测及报警 |
| 3 |  |  | 多种探测模式切换 |
| 4 |  |  | 雷达运行参数调整 |
| 5 |  |  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 6 |  | 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
| 7 |  |  | 雷达运行状态日志记录和分析 |
| 8 |  |  | 雷达运行状态异常报警 |
| 9 |  | 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
| 10 |  |  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机； |
| 11 |  |  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 12 |  | 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示；具备任意点雷达数据方向图分析功能。 |

## （三）城市精细化短时强天气监测预警系统

| 序号 | 分类 | 内容 | 软件功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市精细化短时强天气监测预警系统 | 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 2 |  | ★气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 3 |  | 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面。 |
| 4 |  | ★物理量产品 | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度。（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 5 |  | 风场产品 | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP） |
| 6 |  | ★强天气识别产品 | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 7 |  | 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 |
| 8 |  | 智能报警预警 | 具备雷达自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警； |
| 9 |  | 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

# （四）配套设备参数

- 1.雷达配套设备参数

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线罩 | 基本要求：天线罩直径大于3.00米，小于3.5米；②玻璃钢材质；③天线罩工作频段及损耗：X频段：9.3GHz～9.5GHz≤0.5dB。④天线罩抗风等级为16级以上；⑤按要求运输、安装和调试，做到规范可靠，并确保施工安全。 | 1 |
| 2 | 3匹挂式空调 | 功率:3匹 节能种类: 直流变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 冷媒种类: R32 能效等级: 一级 空调类型: 壁挂式机 支持远程监控和开关机 | 1 |
| 3 | 除湿机（天线罩内） | 除湿量：20L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-80% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500mm*500mm*1000mm | 1 |
| 4 | 除湿机（塔下机房内） | 名义除湿量：2.53kg/h(27℃ 60%RH) 除湿量：150L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-90% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500mm*500mm*1000mm | 1 |
| 5 | UPS不间断电源 | 保证10KW续航4小时不间断续航 电池柜尺寸：≤宽470mm*长780mm*高1210mm。 UPS主机尺寸：≤宽190mm*长442mm*高318mm； | 1 |
| 6 | 挂式空调（塔下机房内） | 功率:1.5匹 节能种类: 直流变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 冷媒种类: R32 能效等级: 一级 空调类型: 挂式 | 1 |
| 7 | 42U综合机柜 | 外形尺寸:1000mm*600mm*600mm 机柜容量:42U 表面处理:静电喷塑表面处理:静电喷塑) 托盘×3、插排×1、风扇×1 | 1 |
| 8 | 雷达站专用存储NAS | 存储服务器，配备8个硬盘12TB 内存容量：4GB 核心数：四核 网口速率：千兆 类型：SOHO网络存储 处理器：AMD USB3.0接口数：4个 网口数量：4个 | 1 |
| 9 | 雷达机房专用配电箱 | 横箱500*600*200，含自研网关、光模块 | 1 |
| 10 | 防火墙 | 1个配置口(console);1 个RJ45管理口;2个外置USB host接口;7个千兆以太电口;2 个千兆Bypass接口；2个Combo接口 环境温度 ：工作：0～45℃ 非工作-40～70℃ | 1 |
| 11 | 交换机 | 24 个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot 外形尺寸：440×360×43.6mm | 1 |
| 12 | 塔下服务器 | 12900K+32GB双通道内存+512固态+8T机械+集显+SFP千兆光网卡（单模2路）+win server2019 | 1 |
| 13 | 视频监控系统 | 视频监控设施包含9个枪机、4个半球机、13路NVR购置和安装。 基本要求：考虑在机房、爬梯口、天线罩外、天线罩内等位置购置并安装视频监控设施设备； 枪机摄像头：清晰度≥1080P，焦距≥4mm，呈像颜色：彩色 半球摄像头：清晰度≥1080P，焦距≥2.8mm，呈像颜色：彩色 系统参数：视频接入路数>=13，网络输出宽>=130Mps 视频参数：视频输出：一路HDMI，一路VGA；解码能力：6*1080P；同步回放：8，视频解码格式：H265,H264 POE：支持13个POE供电端口 | 1 |
| 14 | 雷达站房方舱 | 详见附件具体参数 | 1 |
| 15 | SFP+光模块 | 万兆模块850mm多模模块 | 12 |
| 16 | 其他配套设施 | 2个手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；照明设备等 | 1 |

- 2.雷达中心服务器配置参数

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制服务器 | 系统：正版winserver 2012 CPU:Silver4210R CPU @ 2.40GHz 内存：64GB DDR4 RECC内存 硬盘：2块10000转600G机械盘 RAID卡：H330支持RAID0,1,5,10; 网卡：双口千兆光口 功率：550W冗余电源 导轨 | 1 |
| 2 | 产品服务器LINUX | 系统：正版linux centos7.8 无桌面 CPU:Silver4210R CPU @ 2.40GHz 内存：128GB DDR4 RECC内存 硬盘：2块10000转600G机械盘 RAID卡：H330支持RAID0,1,5,10; 网卡：双口万兆光口（含模块） 功率：750W冗余电源 导轨 | 2 |
| 3 | 产品服务器GPU | 系统：正版linux centos7.8 无桌面 CPU:2颗Silver 4210R CPU @ 2.40GHz 显卡：RTX5000 16G/384bit/CUDA核心3072/4*DP/电源接口6pin+8pin/最大功耗265W 内存：128GB DDR4 RECC内存 硬盘：2块10000转600G机械盘 RAID卡：H330支持RAID0,1,5,10; 网卡：双口万兆光口（含模块） 功率：1100W电源冗余电源 导轨 | 2 |
| 4 | 数据服务器 | 系统：正版windows service 2016 CPU：至强铜牌3104 内存：64GB 网卡：双口万兆光口（含模块） 功率：1100W电源冗余电源 | 1 |
| 5 | 数据服务器导轨 | - 服务器安装配件 | 1 |
| 6 | SSD | 3.84TB SSD S4510(raid1) 工作温度℃：0-70℃ | 2 |
| 7 | 机械硬盘 | 最大存储容量：12TB 高级RAID引擎 | 8 |
| 8 | 防火墙 | 1个配置口(console);1 个RJ45管理口;2个外置USB host接口;7个千兆以太电口;2 个千兆Bypass接口；2个Combo接口 环境温度 ：工作：0～45℃ 非工作-40～70℃ | 1 |
| 9 | 交换机 | 24 个10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo 口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot 外形尺寸：440×360×43.6mm | 1 |
| 10 | SFP+光模块 | - 万兆模块850mm多模模块 | 8 |
| 11 | 显示PC | 处理器：12 MB 高速缓存，6 核，12 线程，2.7 GHz 至 4.6 GHz，65 W； 芯片组：英特尔 Q570 芯片组 内存：16 GB DDR4 3200Mhz 双通道内存，支持4个DIMM插槽；最高可配128 GB 高达4400MHz NECC/ECC内存； 硬盘：1块1T SATA 7.2K 硬盘； 显卡: NVIDIA GeForce GTX 1660 ，6 GB，GDDR6; 音频：立体声扬声器，采用 Waves MaxxAudio Pro； 网卡：英特尔以太网连接I219-LM 10/100/1000； 电源：能效为 92%（典型值）的 300 W 高效 PSU 显示器： 31.5英寸4K高清IPS屏 分辨率：3840*2160,接口 Type-C，DP，HDMI，Type-C反向供电65W电脑显示器 自带RJ-45网络接口 | 2 |
| 12 | LC-LC光纤 | 3米长，用于服务器到交换机和路由器 | 8 |
| 13 | 网线2米 | 3米长，用于服务器到交换机和路由器 | 9 |
| 14 | License | 服务器idrac功能开启授权码 | 6 |
| 15 | License | 防火墙防病毒模块授权码 | 1 |
| 16 | 智能PDU | 智能PDU模组4口10A输出分控3*2.0mm平方线10A插头TCP/IP+485modbus | 3 |
| 17 | 其他辅材 | 机柜外形尺寸:1000cm*600cm*600cm 机柜容量:42U 表面处理:静电喷塑) | 1 |

- （五）雷达配套铁塔及土建安装需求

| 序号 | 站址配套基础设施要求、运行环境保障要求 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X波段相控阵天气雷达（设备）及配套设备的二次转运和安装 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 铁塔及雷达平台 | 1)铁塔设计寿命：50年； 2)铁塔类型：四脚塔或八柱塔； 3)雷达平台：直径5米； 4)铁塔摇摆速度（风速小于25m/s时）：<1m/s ； 5)塔顶水平位移与塔高比值小于1/300； 6)自振频率大于1Hz； 7)方位角偏差小于0.125°，俯仰角偏差小于0.125°； 8)日常风速下铁塔顶端摇摆度≤0.2° 9)铁塔顶部平台承重需要大于1.8吨（雷达重量为950Kg、天线罩200Kg、空调80Kg、配电箱20Kg、风机10 Kg、一长三短共四根玻璃钢材质避雷针150Kg、考虑到后期人员维护及维护设备重量）； 10)抗风等级：能够承受14级的风荷载（当地最大风速调整）； 11)铁塔抗振、抗盐雾等级：按照当地环境标准； | 1 | 套 | 要求:步梯、平台直径5米、平台护拦1.2米360度包围、安全门带锁、包含(天线罩槽钢底座1个 /雷达槽钢底座1个/空调支架1对/配电箱支架1对 /风机支架1对 /塔顶摄像头及照明支架1支 /平台线缆线槽1个、塔顶电缆口上方需设计带2个蝴蝶瓷瓶的电缆固定架，固定电缆。 |
|  | 方舱机房建设 | 方舱机房的运输及安装 | 1 | / |  |
| 3 | 机房市电引入配电箱 | 市电接入配电箱1个(内设有三级开关、避雷器、含发电转换器开关)如现场需要空开配置 | 1 | 套 | 安装在机房给ups供电 |
| 4 | 3 芯 6 平方电缆 | 三芯3*6平方软护套线国标阻燃纯铜3芯多股户外电源线(线缆具备火、零、地) （根据塔高选择长度） | 2 | 根 | 2 根从机房雷达专用配电箱至平台配电箱处，（根据塔高选择长度） |
|  |  |  | 1 | 根 | 从机房雷达专用配电箱至42U机柜供电 |
|  |  |  | 2 | 根 | 1根从市电配电箱至ups设备,1根从ups至机房雷达专用配电箱 |
| 5 | 六类(屏蔽)网线 |  | 2 | 根 | 2根从机房雷达配电箱的网关至铁塔平台电箱 |
|  |  |  | 1 | 根 | 1根从ups至机房雷达专用配电箱 |
| 5 | 六类水晶头(屏蔽) | 1盒100个 | 1 | 盒 | 所有网线头的水晶头 |
| 7 | 室外光纤 LC-LC | 通信级室外野战拉远光纤LC-LC 12芯 | 1 | 根 | 从机房雷达专用配电箱到天线罩内部,1 根12芯，（根据现场需求选择长度） |
|  | 镀锌金属管 | 镀锌金属管50管:1.市电引入机房，2.机房馈线窗至平台:1根为强电套管,1根为网线及光纤套管上塔 | 2 | 根 |  |
| 8 | 金属软管 | 金属波纹管 | 1 | 圈 | 平台外监控网线套管使用 |
| 9 | 玻璃钢避雷针 | 1根5.9米玻璃钢避雷针，3根1.2米金属避雷针，底部配重金属小于 1.2 米 | 4 | 根 | 5.9米玻璃钢避雷针直立安装在5米平台外1.2米护栏上，三根1.2米金属避雷针横向安装在1.2米护栏顶部，1.2米避雷针距离5.9米避雷针127°夹角，三根1.2米避雷针等分。4根避雷针均需与铁塔绝缘，4根地线单独接入大地 |
| 10 | 防雷大地网 | 地阻小于 4Ώ, | 1 | 站 | 提供防雷检测报告 |
| 11 | 防雷引下线 | 镀锌4X40mm扁钢 | 4 | 根 | 4 根 4×40mm 扁钢或圆钢从 4根避雷针引下大地网 |
|  |  |  | 1 | 根 | 1 根 4×40mm 扁钢或圆钢从机房总地排引下大地网 |
| 12 | PVC 管及直通 | PVC 管50管及直通 | 120 | 米 | 用于避雷针引下线绝缘套管固定 |
| 13 | PVC 管绝缘卡扣 | 1米处1个卡扣固定 | 60 | 个 | 固定铁塔塔体 |
| 14 | 浪涌保护器 | 电表处1个浪涌保护器 ,机房市电引入配电箱处1个， | 2 | 个 | 安装在配电箱内 |
| 15 | 地线配针(镀锌-字焊板) | 镀锌-字焊板接地针 长 1.5 米*直径1.6 厘米(用于电表箱浪涌保护器接地) | 1 | 根 | 安装在市电引入电表处 |
| 16 | 铜线鼻子 | 6平方米铜线鼻子 | 1 | 站 | 以现场线缆需求配置大小 |
| 17 | 总地排(铜) | 机房配套接地总地排 | 1 | 站 | 机房总地排接地 |
| 18 | 室外 12 芯光缆 |  | 1 | 根 | 互联网配送 |
| 19 | 室内尾纤 LC-LC |  | 1 | 根 |  |
| 20 | 光缆分配箱 ODF |  | 1 | 个 |  |
| 21 | 互联网专用光猫 |  | 1 | 个 |  |
| 22 | 挂墙式登记箱 | 定制 | 1 | 个 | 不锈钢 |
| 23 | 16 平方地线 | 多股芯（黄绿皮） | 30 | 米 | 电表处的避雷器接地、机房市电引入配电箱接地、机房雷达专用配电箱接地、UPS主机接地、电池柜接地、42U机柜接地 |
|  |  |  | 1 | 根 | 从机房配电箱至平台雷达接地 |
| 24 | 禁止攀登警示牌 |  | 4 | 个 | 禁止攀登警示牌挂在铁塔四面 |
| 25 | 通告警示牌 |  | 1 | 个 | 外门边 |
| 26 | 提示牌 |  | 1 | 个 | 外门边(机房重地闲人免进,非工作人员禁止入内) |
| 27 | 禁止吸烟警示牌 |  | 1 | 个 | 机房内 |
| 28 | 清洁用具警示牌 |  | 1 | 个 | 机房内 |
| 29 | 消防器材警示牌 |  | 1 | 个 | 机房内 |
| 30 | 走线槽(金属) | 200*100、加厚度 | 4 | 米 | 机房雷达专用配电箱走线使用 |
| 31 | 防火泥 |  | 3 | 包 | 各种线孔封堵 |
| 32 | 标签 |  | 1 | 站 | 现场使用线由标签 |
| 33 | 温度计表 |  | 2 | 个 | 机房 1 个,塔顶 1 个 |
| 34 | 雷达吊装 | 采用人工吊装或者吊车来进行雷达、天线罩等设备的吊装。 | 1 | / |  |
| 35 | 站点施工周期计划表 |  | 1 | 项 |  |
| 36 | 站点施工周报 |  | 1 | 项 |  |
| 37 | 通信 | 开通雷达站址一主一备共两条点对点通信专线，带宽不低于50MB。 | 1 | 项 |  |

附件：雷达站房方舱配置参数

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数最 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达站房方舱 | 外径3000*3000*2300mm | 套 | 1 |

具体参数如下：

| 序号 | 名称 | 材料名称/规格/材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 外钢板0,5,内钢板0.5,PU密度40kg/m3。板厚100mm | 套 | 1 |
| 2 | 钢基础 | 14#槽钢 | 套 | 1 |
| 3 | pvc膜 | 2,6 | 套 | 1 |
| 4 | 防盗门 | 860x1800订制 | 扇 | 1 |
| 5 | 走线架 | U400 | 米 | 10 |
| 6 | 传输综合柜 | 600*600*1800 | 套 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 宽600X高650X厚300;C65H-C/4P:1只NS100N/3P 63A: 3只，C65N-C/1P-10:1只：C65N-D/3P-16:1只， DPNVIGI30mA-16:1只。T8三基色荧光灯36W:2个， 应急灯1个，二三孔插座：1只，电线2.5平方，4平 方等 | 套 | 1 |
| 8 | 灭火器 | 3KG干粉灭火器*2,不锈钢灭火器箱* | 套 | 1 |
| 9 | 雨篷 | 1700特制 | 套 | 1 |
| 10 | 馈线窗 | 6 孔 | 个 | 1 |
| 11 | 铜牌 | / | 块 | 2 |
| 12 | 运费 | 包含 | 项 | 1 |
| 13 | 安装费 | 现场安装 | 项 | 1 |

- （五）基建部分（建筑装饰工程及安装工程）

1.建筑部分

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土石方 | 土石方综合开挖，投标单位根据地勘报告综合考虑，挖土深度按设计要 | m3 | 1408.26 |
| 2 | 回填方 | 基坑土石方就地分层填土夯实，密实度达到设计要求 | m3 | 208.47 |
| 3 | 余方弃置 | 装载机装车弃置，运距投标单位自行综合考虑 | m3 | 1199.79 |
|  | 桩基工程 |  |  |  |
| 4 | 人工挖孔灌注桩 | 1、桩芯长度：7m，加灌长度0.25m； 2、桩芯直径、扩底直径、 扩底高度：D=800；扩底D=1600； 3、护壁厚度、高度：详见图纸； 4、护壁混凝土种类、强度等级：C30，具体详见图纸； 5、桩芯混凝土种类、强度等级：非泵送商品混凝土C30； | m3 | 59.41 |
| 5 | 截（凿）桩头 | 凿桩头,石渣装车弃置，运距由投标单位自行综合考虑 | m3 | 0.88 |
| 6 | 挖孔桩土（石）方 | 人工挖孔桩土方(孔深7m），含入岩1.2m | m3 | 55.78 |
| 7 | 钢筋笼 | 混凝土灌注桩钢筋笼HPB300 φ8 | t | 0.772 |
| 8 | 钢筋笼 | 混凝土灌注桩钢筋笼HRB400 φ10 | t | 0.617 |
| 9 | 钢筋笼 | 混凝土灌注桩钢筋笼HRB400 φ14 | t | 0.083 |
| 10 | 钢筋笼 | 混凝土灌注桩钢筋笼HRB400 φ20 | t | 1.481 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 |
| 11 | 垫层 | 非泵送商品混凝土C15。 | m3 | 16.24 |
| 12 | 满堂基础 | 泵送商品混凝土C30。 | m3 | 94.89 |
| 13 | 矩形柱 | 泵送商品混凝土C30。 | m3 | 19.20 |
| 14 | 矩形梁 | 泵送商品混凝土C30。 | m3 | 4.24 |
| 15 | 平板 | 泵送商品混凝土C30。 | m3 | 11.61 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 箍筋HRB400φ10 | t | 2.992 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 HPB300φ6 | t | 0.024 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ8 | t | 0.389 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ12 | t | 1.426 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ14 | t | 0.741 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ16 | t | 2.221 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ20 | t | 3.158 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ22 | t | 3.053 |
| 24 | 钢筋连接 | 直螺纹链接φ20 | 个 | 248 |
| 25 | 钢筋连接 | 直螺纹链接φ25 | 个 | 72 |
|  | 金属结构工程 |  |  | 0 |
| 26 | 钢管柱 | 1、类型:φ299*12钢柱 2、钢材品种、规格:Q355B 3、对接焊缝的焊缝质量按图纸要求 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑，具体做法详见图纸及设计规范。 | t | 28.484 |
| 27 | 钢梁 | 1、类型:口300*150*10钢梁 2、钢材品种、规格:Q355B 3、对接焊缝的焊缝质量按图纸要求 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。 | t | 3.757 |
| 28 | 钢梁 | 1、类型:φ203*10钢梁 2、钢材品种、规格:Q355B 3、对接焊缝的焊缝质量按图纸要求 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。 | t | 6.754 |
| 29 | 钢支撑、钢拉条 | ZC1： 1、类型:φ180*10 2、钢材品种、规格:Q355B 3、对接焊缝的焊缝质量按图纸要求 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。 | t | 8.574 |
| 30 | 钢支撑、钢拉条 | FG1： 1、类型:φ95*6 3、对接焊缝的焊缝质量 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。 | t | 6.057 |
| 31 | 钢支撑、钢拉条 | ZSGS： 1、类型:φ152*4.5 2、钢材品种、规格:Q235B 3、对接焊缝的焊缝质量 4、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 5、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 6、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。 | t | 14.788 |
| 32 | 钢梯 | 钢爬梯： 1、钢材品种、规格:Q235B 2、对接焊缝的焊缝质量 3、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 4、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 5、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。（不含爬梯栏杆） | t | 12.353 |
| 33 | 钢平台 | 钢平台： 1、钢材品种、规格:Q235B 2、对接焊缝的焊缝质量 3、构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5 4、钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x35μm；中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm 5、构件制作、安装及运输，运输距离投标单位自行考虑。（不含爬梯栏杆） | t | 2.289 |
| 34 | 高强螺栓 | M19*80剪力栓钉 | 个 | 432 |
| 35 | 预埋铁件 | Q335预埋铁件 | t | 0.040 |
| 36 | 螺栓 | M30预埋预埋螺栓 | t | 0.077 |
| 37 | 金属面油漆 | 钢结构面漆采用氟碳面漆最低2x35μm | m2 | 1606.85 |
| 38 | 金属扶手、栏杆、栏板 | H=1.1m爬梯栏杆，栏杆参考国标图集：15J401-G13页 | m | 51.24 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 39 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4 |
| 40 | 直梯 | 进入雷达检修孔φ60镀锌钢管直梯，高度2.3m。 | 座 | 1 |
| 41 | 钢门 | 成品4厚不锈钢门（样式业主定） | m2 | 2.40 |
| 42 | 图案 | 塔体外立面图案采用3厚铝板，详见设计。 | 个 | 10 |
| 43 | 井盖板 | 上推式检修门700*700花纹钢板，含开启手柄，设置门锁。 | 套 | 1 |
|  | 挡墙 |  |  |  |
| 44 | 混凝土垫层 | 非泵送商品混凝土C15垫层。 | m3 | 63.05 |
| 45 | 混凝土基础 | C25泵送商品混凝土。 | m3 | 205.09 |
| 46 | 混凝土挡墙墙身 | C25泵送商品混凝土。 | m3 | 127.89 |
| 47 | 混凝土挡墙压顶 | C25泵送商品混凝土。 | m3 | 16.71 |
| 48 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 3.942 |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 1.484 |
| 50 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 1.346 |
| 51 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ16 | t | 19.991 |
| 52 | 水泥砂浆抹面 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰。 | m2 | 639.44 |
| 53 | 镶贴面层 | 300*300*30仿块石文化石，30厚1:水泥砂浆粘贴。 | m2 | 639.44 |
| 54 | 金属扶梯、栏杆 | H=1.1m成品栏杆，80*80*4方型铝管立柱（间距2m)、扶手,护栏采用4厚穿孔铝板，颜色花纹由业主自选。 | m | 222.8 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 55 | 塑料管 | U-PVC雨水管DN100 | m | 56.20 |
|  | 围墙柱及围墙 |  |  |  |
| 56 | 垫层 | 碎石垫层。 | m3 | 0.39 |
| 57 | 混凝土垫层 | 非泵送商品混凝土C15垫层。 | m3 | 0.29 |
| 58 | 混凝土基础 | C25泵送商品混凝土。 | m3 | 0.30 |
| 59 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.023 |
| 60 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ14 | t | 0.032 |
| 61 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 φ16 | t | 0.095 |
| 62 | 钢门 | 成品4厚不锈钢制门（自带锁及自动开门），样式业主选 | m2 | 6.30 |
| 63 | 金属扶梯、栏杆 | 2.28m高镀锌铁丝网围栏（100厚C15垫层；800*800*800，C20混凝土基础；每隔2m设一根立柱，立柱高度2.28，立柱壁厚2mm，塑后丝径5.0mm，网孔9*17mm | m | 164 |
|  | 压花地面 |  |  |  |
| 64 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 466.60 |
| 65 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 466.60 |
| 66 | 水泥混凝土 | 1、100厚C25非泵送商品混凝土，养护； 2、50厚仿块石地面压花混凝土（灰色）。 | m2 | 466.60 |

2.建筑部分施工技术措施

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雷达塔 |  |  |  |
| 1 | 基础 | 垫层模板。 | m2 | 13.49 |
| 2 | 基础 | 满堂基础模板，弧形侧模高度1000。 | m2 | 34.54 |
| 3 | 矩形柱 | 矩形柱模板，弧形高度3.6m以内。 | m2 | 86.40 |
| 4 | 弧形、拱形梁 | 弧型梁模板，高度3.6m以内。 | m2 | 14.45 |
| 5 | 拱板 | 现浇混凝土 弧形板增加费 | m2 | 23.86 |
| 6 | 综合脚手架 | 钢管脚手架檐高25.9m | m2 | 60.79 |
| 7 | 垂直运输 | 檐高25.9m | m2 | 60.79 |
| 8 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场 | 项 | 1 |
|  | 挡墙 |  |  |  |
| 9 | 垫层模板 | 垫层模板。 | m2 | 44.56 |
| 10 | 基础模板 | 基础模板。 | m2 | 155.96 |
| 11 | 挡墙模板 | 挡墙模板。 | m2 | 1278.87 |
| 12 | 墙面脚手架 | 挡墙脚手架4m 内。 | m2 | 1278.87 |
|  | 围墙柱及围墙 |  |  |  |
| 13 | 垫层模板 | 垫层模板。 | m2 | 0.96 |
| 14 | 基础模板 | 基础模板。 | m2 | 1.20 |
| 15 | 柱模板 | 柱子模板。 | m2 | 16.61 |
| 16 | 柱面脚手架 | 柱面脚手架4m 内。 | m2 | 16.61 |
|  | 临时道路 |  |  |  |
| 17 | 降坡、拓宽，临时道路 | 降坡处，挖除，宽度不够处需拓宽处理。形成4m宽的临时道路，面层铺设碎石铺设，不能出现打滑，临时道路满足使用功能，确保运输安全，具体措施施工单位自行考虑。 | 项 | 1 |

3.绿化部分

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 3500.00 |
| 2 | 铺种草皮 | 喷播植草（灌木）籽，养护两年。 | m2 | 3500.00 |

4.安装部分

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 高杆灯 | 高杆投光灯安装(选择暖色光源)2只200W投光灯、2只150W投光灯 7米 金属立杆 IP65 C20砼杆基础600*600*800mm Φ20灯杆螺栓 接地极制作、安装 角钢接地极及调试 | 套 | 4 |
| 2 | 一般路灯 | 庭院路灯，2.5m高 LED50W IP65 C20砼杆基础400*400*600mm Φ20灯杆螺栓 接地极制作、安装 角钢接地极及调试 | 套 | 8 |
| 3 | 配管 | 镀锌钢管埋地敷设 DN80 | m | 80.00 |
| 4 | 配管 | 镀锌钢管埋地敷设 SC70 | m | 30.00 |
| 5 | 配管 | 配管PE50 | m | 251.64 |
| 6 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*16+1*10 | m | 30.00 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆VV-3*4 | m | 251.64 |
| 8 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 3 |
| 9 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 10 | 落地式配电箱 | 成套配电箱安装 落地式 室外防水型 IP65 箱内配置 砼基础制作安装 L40*4镀锌扁钢接地网埋设 L50*5*2500镀锌扁钢接地极制安 | 台 | 1 |
| 11 | 避雷引下线 | 利用钢结构圆管作为建筑物防雷引下线 | m | 207.20 |
| 12 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设镀锌扁钢25*4 | m | 104.52 |
| 13 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设镀锌扁钢40*4 | m | 12.00 |
| 14 | 避雷网 | 暗接闪带:-25x4热镀锌扁钢屋脊及檐沟外侧敷设; 明接闪杆:%%C12热镀锌圆钢, 出屋面高度h=350,焊接长度150单面焊 做法见15D503/Pg2-16 接闪带相互电气连通,并与各防雷接地引下线可靠电气连接 屋面上外露的金属管道和金属构件与接闪网可靠电气连接 | m | 36.52 |
| 15 | 等电位端子箱、 测试板 | 等电位端子箱 | 台 | 2 |
| 16 | 雷达专用避雷针 | 雷达专用避雷针 玻璃钢材质 定制加工 6.5米高 防电磁干扰 抗风抗震 耐高温不易老化 抗寒性强持久耐用 防潮抗腐蚀 具体由雷达厂家配套设计 | 根 | 1 |
| 17 | 雷达专用避雷针 | 雷达专用避雷针 玻璃钢材质 定制加工 1.5米高 防电磁干扰 抗风抗震 耐高温不易老化 抗寒性强持久耐用 防潮抗腐蚀 具体由雷达厂家配套设计 | 根 | 3 |
| 18 | 接地测试点 | 接地测试点 | 块 | 4 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 19 | 塑料管 | U-PVC雨水管DN100 | m | 56.20 |

5.安装部分施工技术措施

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

6.暂列金额、暂估价

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额，含税，投标时不得下浮 | 项 | 1 | 120000 |
| 2 | 暂估价 | 光缆新建部分，含税，投标时不得下浮 | 项 | 1 | 92650 |

建筑装饰工程及安装工程备注：

1、采用固定单价方式（全费用综合单价）部分：今后以实际工程量乘以中标固定单价作为结算依据；全费用综合单价合单价报价，包括人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、对使用单位的培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。

2、本项目暂列金额12万元（含税）、光缆新建部分暂估价9.2650万元（含税）已包含投标总价中，投标人报价时不得下浮。

3、“建筑装饰工程及安装工程”的工程量清单项目和工程量的调整办法如下：

3.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

3.2综合单价调整

因第3.1条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按3.2条第(3)款重新计算综合单价

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

②如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

③本工程材料按、人工《常山县建设工程造价信息》、《衢州市建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》2022年第10期信息价计入；

- 项目验收标准

- 中标人须向采购人提供验收清单，包括：设备清单、产品合格证、软件使用说明书、维护手册等。

- 1.出厂验收：中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果应符合验收标准的要求。由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等逐项检验。采购人有权拒收性能指标或功能上不符合要求的设备。

- 2.现场验收：全部设备安装完成并能正常运行后，按要求组织对仪器设备及雷达站基础配套建设进行业务联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。

- 3.项目终验：试运行60天后，按要求组织对整个雷达系统进行业务验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量出现重大问题，中标人应在3个工作日内无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。并免费提供壹次额外的移机安装和调试服务。验收清单至少应包括：验收申请、招标文件、投标文件、中标通知书、合同、到货签收单、设备出厂资料（说明书、合格证、出厂检测报告等）、现场测试大纲、现场测试报告、供货清单（包括品牌、规格型号、性能参数、数量等）、项目实施情况说明（含安装调试、试运行情况、培训计划和培训记录等）、其他需要说明的文件等。

### 六、培训要求

中标人应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。

1.中标人应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

2.中标人应编制和提供本招标文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。

### 七、供货期、质保期及售后服务要求

- 1.合同签订后7个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试。

- 2.本项目中X波段相控阵雷达硬件质保期为4年，质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标人对所供设备及软件实行包修、包换、包维护保养，期满后可同时提供有偿维修保养服务。

- 3.提供雷达备件价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。

- 4.其它通用设备及软件质保期为4年，土建工程质保期为2年。

## 八、付款方式

由采购人按下列程序付款：

## 1.预付款：合同生效后支付合同总价的40%；

## 2.完成铁塔建设和雷达设备安装后，支付合同总价的40%；

## 3.整个雷达站最终验收（验收产生的费用有中标人支付）合格且经结算审计后支付剩余款项；

## 4.采购人在收到中标人提出的书面付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据中标人开具的符合国家规定的发票按相关支付流程在收到发票后付款给中标人。

## 九、工作范围：

（一）根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装调试、检验、测试工作、改造工作、基建工程的施工，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

（二）运输、安装、调试要求

中标人负责雷达设备的运输、安装、调试工作，同时配合采购人监督完成雷达站基础建设和验收工作等。

1.由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

- 第四章  合同主要条款

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的

- 1.采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

1、采用固定单价方式（全费用综合单价）部分：今后以实际工程量乘以中标固定单价作为结算依据；全费用综合单价合单价报价，包括人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、对使用单位的培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。

2、本项目暂列金额12万元（含税）、光缆新建部分暂估价9.2650万元（含税）已包含投标总价中。

3.“建筑装饰工程及安装工程”的工程量清单项目和工程量的调整办法如下：

3.1工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

②工程变更引起新增或减少清单项目。

③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

（2）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

3.2综合单价调整

因第3.1条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按3.2条第(3)款重新计算综合单价

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

①依据《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料及相关省市文件编制依据组价的综合单价。

②如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

③本工程材料按、人工《常山县建设工程造价信息》、《衢州市建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》2022年第10期信息价计入；

- 二、货物交付期限、地点和方式

- 1. 交付期限：合同签订后7个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试；

- 2.交付地点：  采购人指定的地点；

- 3.交付方式：

- 三、履约保证金

- 中标人需在签订合同后 7个工作日内向采购人缴纳中标价款的  1% 元作为履约保证金，具体缴纳方式按合同约定执行。

- 合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。

- 四、付款方式

- 1.预付款：合同生效后支付合同总价的40%；

- 2.完成铁塔建设和雷达设备安装后，支付合同总价的40%；

- 3.整个雷达站最终验收（验收产生的费用有中标人支付）合格且经结算审计后支付剩余款项；

4.采购人在收到中标人提出的书面付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据中标人开具的符合国家规定的发票按相关支付流程在收到发票后付款给中标人。

五、质量标准和要求

1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

六、权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

七、包装要求

1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

八、验收

1.乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

2.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

3.甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

九、售后服务

1.质保期从验收合格交付使用之日起算：X波段相控阵雷达硬件质保期为   年，其它通用设备、防火墙、软件及铁塔质保期为  年，土建工程质保期为  年。

2. 乙方在质保期内的工作应包括对所有合同标的检查和调整等。

3. 乙方在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理，全年有技术人员现场驻点保障。若乙方通过各种手段仍无法修复故障，应向甲方免费提供同档次的设备予以临时使用。

十、辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

十一、质量保证

1.乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2.在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

十二、补救措施和索赔

1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十三、履约延误

1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2.在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3.如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

十四、不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十五、违约处理

1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2.如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3.乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

十六、合同转让和分包

- 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，提交资格证书供甲方审查，审查通过才可分包，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 十七、合同生效

- 1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

十八、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十九、安全责任

乙方项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。乙方项目实施过程中应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

- 二十、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

二十一、合同附件

- 1. 本合同及其补充合同、变更协议；

- 2.中标通知书；

- 3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

- 4. 招标文件（含澄清或者修改文件）。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

# 第五章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标委员会共7人组成，由采购人代表（2人）和从“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5人专家组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。询标（如有）时投标人法定代表人或其授权代理人必须在线或在场，负责解答有关事宜，否则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会首先对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；然后按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估；综合比较与评价。商务技术文件评审结束后公布投标人技术资信得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，推荐中标候选人并提交评审报告。

四、评标办法

1.本次招标的评标办法采用综合评分法。即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提，由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审。根据本项目采购文件要求，按照本办法规定的内容和分值设置，评审后得分最高的投标人推荐为中标候选人（计算结果保留两位小数，四舍五入）。

2.技术资信分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分；评分时保留小数点后 1 位小数，计算评分值时保留小数点后 2 位小数，由评标委员会当场统一计算。评标委员会成员对投标人各项评分合计数的算术平均值为各投标人技术资信得分，分值计算公式为：评标委员会各成员评分合计数／评标委员会组成人数（结果四舍五入后保留两位小数）。

五、评分细则

（一）技术资信评分细则（70分）

|  | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信（7分） | 投标供应商综合实力 | 1.投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得1分，最多得2分。 注：需提供有效证书原件扫描件，未提供不得分。 | 2分 |
|  |  | 2.投标人所投产品具有有效期内无线电发射设备型号核准证书的得2分。 注：需提供有效证书原件扫描件，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 业绩 | 投标人2020年1月1日以来具有天气雷达建设业绩项目（以合同签订时间为准）提供1个得1分，最高得3分。 注：提供合同和验收报告扫描件，未提供不得分。 | 3分 |
| 技术 （63分） | 技术参数 | - 1.项目中X波段相控阵雷达设备所有参数指标均要符合招标要求，各参数无偏离或正偏离的得25分，标有“★”的参数按招标内容要求提供相应的证明文件。 - 注：“★”部分未按照要求提供佐证材料的，每项扣2分，其它参数存在负偏离的，每项扣1分，扣完为止； | 25分 |
|  |  | - 2.软件系统及其它通用设备参数要求无偏离或正偏离的得6分，标有“★”的参数按招标内容要求提供相应的证明材料。 - 注：“★”部分未按照要求提供佐证材料的，每项扣1分，其它参数存在负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 6分 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人具有气象类工程师得1分，气象类高级工程师得2分，最高分2分。 注：响应文件中提供拟派项目负责人证书扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保证明扫描件，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 项目组成员 | 项目组员（不含项目负责人）: 项目实施人员具有政府行政部门颁发的气象装备保障上岗证的每个证书得1分，最多得4分。 注：响应文件中提供拟派项目组人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 4分 |
|  | 项目建设方案 | 根据投标人针对技术要求提供完整的建设方案，针对方案设计的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性等方面完善度进行综合评分。 提供的方案明确、细致、合理、技术路线清晰的得2-4分； 方案基本明确、细致、合理、技术路线基本清晰的得1-2分； 方案不明确、技术路线不清晰的得0-1分； 未提供不得分。 | 4分 |
|  | 项目质量保证与进度安排 | 投标人提供的质量保证措施及进度安排等进行综合评分。 质量保障措施及进度安排清晰的得2-4分； 质量保证措施及进度安排基本清晰的得1-2分； 质量保证措施及进度安排不清晰的得0-1分。 | 4分 |
|  | 技术方案设计 | 针对投标人方案总体设计的科学合理性、可行性、技术路线清晰、完整性描述进行综合评分。 提供的方案明确、细致、合理、技术路线清晰的得2-4分； 方案基本明确、细致、合理、技术路线基本清晰的得1-2分； 方案不明确、技术路线不清晰的得0-1分。无设计方案不得分。 | 4分 |
|  | 培训方案 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得2-3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得1-2分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程单一的得0-1分。 | 3分 |
|  | 售后服务 | 投标人需承诺，自签定合同之日起，现场至少派驻1人配合采购人做好雷达建设工作和后期业务运行保障工作，直至质保期满。对采购人的服务通知，中标人在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理。若中标人通过各种手段仍无法修复故障，应向采购人免费提供同档次的设备予以临时使用的得2分。 提供投标人承诺书，并加盖公章，未提供承诺书不得分。 | 2分 |
|  |  | X波段相控阵雷达设备、其他通用设备及软件满足采购文件规定的质保期要求不得分，每增加半年的得1分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算，承诺的得2分。 提供投标人承诺书，并加盖公章，未提供承诺书不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人提供全套日常运行维护服务方案，包括雷达设备巡检服务、雷达设备维护服务、维护指标记录、雷达站及协同控制处理中心维护、雷达软件平台维护、雷达系统通信线路维护服务、重点保障服务、紧急现场维护服务、软件版本更新服务等。评标委员会根据投标人提供的方案内容，综合打分(0-4分)。 | 4分 |
|  | 功能政策分 | 1.投保产品中除政府采购节能产品外列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2.投标产品中列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 注：投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》、《节能产品认证证书》的原件扫描件，否则不得分。 | 1分 |

（二）报价评分标准（满分30分）

1.报价分按低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，结果四舍五入后保留两位小数。报价高于最高限价的，按无效投标处理。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，本项目对小型或微型企业执行价格扣除优惠政策（符合规定条件的监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业），具体措施为：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物或承接的服务报价给予20%的扣除、承建的工程项目报价给予5%的扣除；对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对于联合体或者大中型企业制造的货物或承接的服务报价给予6%的扣除、承建的工程项目报价给予2%的扣除。用扣除后的价格参加报价分评审，欢迎符合规定的供应商参与本项目采购活动。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、定标

1.投标人综合得分由资信技术分、报价分合计组成，满分为100分。

2.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的并列。本次招标由评标委员会推荐评审得分最高者为第一中标候选人。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

七、确定中标人

评标结束后，采购单位将在常山县政府网及浙江政府采购网公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

# 第六章  投标文件格式

常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

（项目编号：               ）

投 标 文 件

内容：资格审查文件/商务技术文件（或报价文件 ）

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人法定代表人：               （签    字）

日期：   年   月   日

附件1

投标人资格承诺函

致：（采购单位名称）  ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

后附法定代表人身份证复印件：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加常山县X波段相控阵天气雷达建设项目（编号：GXZFCG-2022-GK35）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

后附委托代理人身份证复印件：

附件3

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；如果采购人不同意项目分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

附件4

## 供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件5

投标声明书

常山县气象局  ：

根据贵方为常山县X波段相控阵天气雷达建设项目（编号：GXZFCG-2022-GK35）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起     有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（四）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（五）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件6

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格内容不够,可另附页。

2.企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件7

类似项目业绩一览表

项目名称：常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

项目编号： GXZFCG-2022-GK35

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，提交的相应材料按照评标办法。。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8

项目实施人员一览表

项目名称： 常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

项目编号： GXZFCG-2022-GK35

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业 技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |

注：1.表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件9

偏离表

项目名称：常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

项目编号： GXZFCG-2022-GK35

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“无偏离”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

2.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件10

开标一览表

项目名称：常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

项目编号：  GXZFCG-2022-GK35

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写： 元整 |
|  |  | 小写： 元 |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购需求范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件11

报价明细表

项目名称：常山县X波段相控阵天气雷达建设项目

项目编号：  GXZFCG-2022-GK35

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 元 (小写：￥ ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表合计价格应与“开标一览表”中投标总价一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

附件12

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物、服务或工程全部由符合政策要求的中小企业承担。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；货物制造商（服务承接商）为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      型企业（选填：①中型企业、②小型企业、③微型企业）；

2.（标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业；货物制造商（服务承接商） （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      型企业（选填：①中型企业、②小型企业、③微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

说明：

★1.如采购项目涉及多个采购标的的，投标人应当按照“供应商（投标人）须知前附表”明确的各项标的对应的中小企业划型标准所属行业，分别结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对应的划分标准和所投产品制造商（或服务承接商或工程承建商）各项指标自测相关企业规模类型，逐一如实判断所投产品制造商（或服务承接商或工程承建商）是否均属于中型、小型或微型企业，并逐一明确各项货物（服务）所属行业、制造企业（或服务承接商或工程承建商）等相关具体情况。

▲2.未按上述要求完整填写相关具体情况的（如各标的存在缺、漏项），其《中小企业声明函》不予认定，不得享受中小企业扶持政策（即按无效投标处理）。

3.从业人员、营业收入、资产总额等填报上一年度数据。新成立企业应参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对应的划分标准，根据企业自身情况如实判断。

★4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定享受中小企业扶持政策而中标（成交）的，中标（成交）人的《中小企业声明函》及相关联合体协议（如项目接受联合体）、分包意向协议（如项目接受分包）等将随中标（成交）结果同时公开，接受监督；

★5.投标人提供的《中小企业声明函》经审查与事实不符或享受中小企业扶持政策而中标（成交）后违反规定将合同分包给大型企业的，按提供虚假材料谋取中标（成交）处理，依照《政府采购法》及其实施条例相关规定追究法律责任。

附件12-1

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

政府采购活动现场确认声明书

- 浙江衢州公信工程管理有限公司：

- 本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

- （法定代表人姓名）合法授权参加常山县X波段相控阵天气雷达建设项目（编号：GXZFCG-2022-GK35）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

- A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

- D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- （供应商代表签名）：

- 2022年  月  日

- 注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱（617535062@qq.com）内，打印时请删除此项注明。