2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目

（I标、II标）

招标文件

采购编号：CSLT-GK-2020034

采购单位：常山县市政园林管理中心

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司

二〇二〇年十二月

目    录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知	4

第三章   招标内容及要求	23

第四章   合同主要条款	34

第五章   评标原则及方法	37

第六章   投标文件格式	40

- 招标公告

2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目（I标、II标）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于 2020年12月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CSLT-GK-2020034

项目名称：2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目（I标、II标）

采购方式：公开招标

预算金额：2841.74万元（I标：722.42万元/年；II标：698.45万元/年）

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 常山县城区绿地养护 | 1 | 项 | 722.42万元/年 | I标：老城区 II标：新城区 |
| II | 常山县城区绿地养护 | 1 | 项 | 698.45万元/年 |  |

投标人可以同时参与两个标项的投标，但每个投标人只能中标一个标项，即投标人在已开标项中被推荐为第一中标候选人的，自动放弃未开标项的投标资格。

合同履行期限:2年(自合同签订之日起算)。

本项目(不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信为信息记录名单。

特定条件：无。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2020年12月30日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2.其他事项：

（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（3）针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：常山县市政园林管理中心                联系人：郭伟建

联系电话：13967026722                           地址：常山县天马街道白马路185号

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司          联系人：鄢芝

联系电话：0570-5013088                          传真：0570-5016719

地址：衢州市常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

常山县市政园林管理中心

衢州联腾工程咨询有限公司

2020年12月09日

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目（I标、II标） |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2020年12月30日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2020年12月30日09时30分（北京时间） 地点：常山县公共资源交易中心(常山县紫港街道行政服务中心东边附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 开标顺序 | 从标项I-标项II顺序开标 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共7人组成，从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 每标项响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1.每标项响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：867570514@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份加密压缩文件的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”以压缩文件形式加密发送至邮箱：867570514@qq.com，压缩文件命名为投标项目编号和投标人简称。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：867570514@qq.com。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位交纳中标金额5%的履约保证金。供应商可以现金、转账以及银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 合同履行期满（或合同终止）后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：867570514@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目由评标委员会推荐每标项3名中标候选人，采购人在每标项确定1名中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目每标项招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算）由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品（承担的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的法定代表 人（或单位负责人）及拟派项目负责人的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 重要提醒 | 1．投标人应根据本采购项目的具体需求，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 2．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3．采购文件中标注 “▲” 的内容为必须满足的实质性内容或不可负偏离指标，投标人未实质性响应的，按投标无效处理；标注 “★” 表示重点提醒投标人注意该内容，投标人应尽可能按提示内容执行。 4．政府采购相关法律法规、政策有规定但本采购文件未明确的事项，按政府采购相关法律法规及行业主管部门政策规定执行。 |

### 一、总则

1.适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县市政园林管理中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目（I标、II标）。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3.项目说明

本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4.合格投标人的条件

凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5.投标费用

投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人中标后，应严格按照投标文件（标书）实施；未按照承诺要求的，采购人有权报监管部门或行业主管部门进行处理。

7.质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1.招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的形式和效力

2.1响应文件为电子响应文件。响应文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.投标文件的组成

3.1每标项的投标文件均由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（法定代表人负责本项目提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（委托人负责本项目提供）；（电子标书内法定代表人授权委托书需签字的可线下签字后再将其放入线上投标文件内）

3）2019年度的财务报表或经审计的2019年度财务报告扫描件，新成立公司出具银行资信证明扫描件；

4）2020年任一月份依法缴纳税收的证明或者《依法纳税或依法免税证明》（可以为税务机构官方网站查询结果）和2020年任一月份社保费缴纳的证明（可以为税务或社保机构官方网站查询结果）；

5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函【格式见附件】；

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺函【格式见附件】；

7)承诺书【承诺收到本项目《中标通知书》后15天内在常山县范围内设立分公司（承诺书格式自拟）】；（①注册地不在常山县范围内且未设立常山分公司的投标人提供承诺书；②在常山县范围内设立分公司的投标人，提供常山县分公司营业执照复印件；③公司注册地为常山县范围内的投标人，此项要求直接忽略）

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

技术资信文件的组成（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）公司业绩【格式见附件】；

4）荣誉；

5）管理体系。

注：以上资料涉及证书、合同等证明资料的，投标文件中提供扫描件。

3）-5）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

1）商务和技术偏离表【格式见附件】；

2）整体实施方案：

- 养护方案（1.一级养护；2.二级养护；3.三级养护；4.古树名木；5.行道树；6.保洁；7.大草坪（2标））

- 树枝、花草废弃物的减量化、无害化处理和资源化利用方案

- 不同时期（日常、重大活动）绿地园林损毁的修复方案

- 人员培训及管理制度方案

- 网格化日常绿化管理体系

- 日常巡查制度

- 突发事件的应急措施

- 合理化建议

3）项目实施人员一览表【格式见附件】；

4）设备投入一览表【格式见附件】。

具体内容可参考评分内容编制。

报价文件的组成：

1）开标一览表【格式见附件】；

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

4.投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式及字体参照招标文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 5.投标报价

5.1采购预算最高限价：标项I：722.42万元/年；标项II：698.45万元/年。投标报价高于最高限价的，按无效投标处理。

▲5.2本项目投入人员数量标项I不得少于100人(含1名项目负责人及3名日常绿化管理人员、96名作业人员)；标项II不得少于80人(含1名项目负责人及3名日常绿化管理人员、76名作业人员)。

- ▲5.3补植费I标项暂定200万元/年，II标项暂定100万元/年，投标人报价时不得下浮。实际补植费用按照现行定额及当期信息价组价后下浮至80%进行结算。补植的地点范围由采购人指定，补植的设计方案应体现采购人意图，经采购人审核同意后方可实施，否则不予认可。

- ▲5.4投标单价：一级养护最高限价9.68元/年·㎡；二级养护最高限价7.66元/年·㎡；三级养护最高限价3.8元/年·㎡；行道树最高限价50元/株/年；园路及铺装保洁最高限价3元/年·㎡；古树名木（包干）5万元/年·标；展依山公园公厕（水电及保洁）最高限价8万元/座·年；专家费用2万元/年· 标（不得下浮）。

- ▲5.5本项目合同期限为两年（自合同签订之日起算）。本项目各标项投标报价应包括为完成2021-2022年度每年度常山县城区绿地养护项目发生的所有费用。包括但不限于人工工资、绿化施肥费、绿化浇水费、绿化防病防虫用药费（含白蚁防治）、绿化零星补植费、防台抗汛抗雪等应急处置及物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等）储备费用，绿地、公厕及其必然延续部位保洁，绿地范围内的巡查费用等，以及保险、利润、税金及提供本项目服务产生的一切相关费用。

- 6.投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政采云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

7.投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 四、投标

1.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2.投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1.开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

1.4如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或投标人不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2.开标程序

2.1主持人宣布投标截止时间（投标截止时间以北京时间为准），介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.2 电子投标开标及评审程序

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：867570514@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各投标人通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云平台在线开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1.组建评标委员会

本项目评标委员会由共7人组成，从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1.确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出两个工作日后的三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2.履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 1.享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》【格式见附件一】；

（2）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间为本项目招标公告发布时间之后，开标时间之前为准）【页面打印，格式见附件二】；

（3）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

3.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

4.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（缺一不可）：

（1）残疾人福利性单位声明函【格式见附件三】；

（2）投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表【格式见附件四】。

附件一：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加          单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附件二：

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标人（盖章）：

日  期：

附件三：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件四：

投标产品（服务）适用中小企业扶持政策情况表

| 如属所列情形的，请在括号内打“√”： 1、小微企业响应且产品由本企业制造或服务由本企业承担的（ ） 2、小微企业响应但产品由其他企业制造或服务由其他企业承担的（ ） 注：监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品（服务）名称 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品（服务）金额合计 |  |  |  |  |

注：1、非小型或微型企业无需填写此表，本表所填产品名称、规格型号和制造商、金额须与《投标报价明细表》相应项一致。

2、“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”、“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性企业”。

3、所填内容将作为报价评分的依据，请投标人正确填写本表并确保内容真实。

投标人（盖章）：

日  期：

# 第三章  招标内容及要求

一、养护范围及内容

1.1主要养护（保洁）内容包括：绿地养护、古树名木保护、行道树养护、绿地园林设施的保洁、日常巡查、绿地卫生（公厕）保洁以及苗木补种等。

1.2养护范围详见《附件：2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目(I标、II标)面积明细表》。面积明细表包含已移交和待移交部分，已移交面积从服务期限之日起计养护费用，待移交面积自移交之日起计养护费用（同时相应储备作业人员在移交之日起要求全员即时到位）。

1.3因城市建设等需要致使本合同养护项目面积等发生增加或减少的，由采购人根据中标人的中标单价及相应调整的面积或工程量，按实增减养护费用。

★1.4本次养护费用按全费用单价报价，并根据养护明细表计算投标总价。如投标人认为清单面积与实际面积有出入的，可自行踏勘现场，并在采购文件规定的时限内以书面的形式提出；采购人以答疑的形式予以明确，且今后中标人不得以清单面积与实际面积有差异而要求调整结算价格。

# 1.5一级绿地保洁时间为夏令时每日上午05时至下午18时，且需在每日上午07时前完成普扫，冬令时每日上午06时至下午17时，且需在每日上午08时前完成普扫；并实施流动保洁保洁。二级绿地保洁时间为夏令时每日上午06时至下午18时，且需在每日上午08时前完成普扫，冬令时每日上午06时至下午17时，且需在每日上午08时前完成普扫。要求无明显各类生活垃圾、塑料袋、烟头以及其它杂物。三级绿地需完成常态化保洁。

# 二、日常管理及其他要求

▲1.本项目要求每标项的管理团队人员不少于4人（提供投标人为其缴纳的投标截止时间前3个月的社保证明），其中项目负责人1名，日常绿化管理人员3名（负责作业安全、台账资料整理、技术指导以及人员管理等事项）。

（1）项目负责人须具有园林类相关专业中级及以上职称，并具有类似的项目管理经验（提供项目负责人职称证书以及类似项目管理的证明材料）。

（2）每标项要求2名日常绿化管理人员到采购人指定地点上班，服从采购人管理。在此期间的安全责任均由中标人负责。

（3）管理团队人员不得随意更换；确需更换的，须书面报经采购人同意。

2.日常绿化管理人员及养护人员应统一着装，佩戴工号牌，标志明显。管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重破坏行为的及时上报采购人或协助执法部门调查，及时解决本区域群众反映的养护问题。

3.日常绿化管理人员需每日定期对绿地进行巡查，做好相关记录工作；每日晨会时在微信群聊中发布日常工作；每日向采购人报告工作动态、巡查线路及巡查中发现的问题。绿化养护管理应当符合城市绿化行政主管部门制定的城市绿地养护技术规范，并建立健全城市绿化养护管理档案，做好养护工作日报、月报、季报、年报工作。

4.每月在采购人指定地点召开月例会通报考核情况并提交本月工作总结和下月养护计划，项目负责人和现场主要日常管理人员需到场参加。

5.中标人需严格按照投标时承诺的人员（机械设备）投入实际作业，并保持稳定，若更换需事先征得采购人书面同意，且新更换的人员（机械设备）需与原来的同等条件。

6.中标人须密切关注气象变化，预先做好应急措施。每标项中标人至少设置2支应急小分队，每支应急小分队成员不少于5名，且要求以男性为主。因恶劣天气、养护管理不当等因素造成绿地损坏的，由中标人负责恢复原状，采购人不另行支付费用。

7.由于交通事故、人为破坏等第三方原因造成的绿地损坏，由中标人负责恢复原状。所需费用由中标人垫付后向相关责任人索赔，采购人可协助事故调解，但不承担任何相关责任。

8.本次招标范围内绿化场所用水、用电的一切相关费用均由中标人自理，并保持水、电源设施完好，水源设施有滴漏情况的要及时修复。

9.采购人有权在养护期间对中标人的养护管理进行全程监督、检查；若发现问题，采购人有权向中标人提出整改意见并发出《整改通知单》，在收到采购人《整改通知单》规定期限内拒不整改或整改不到位的，采购人有权请第三方代为整改，相关费用由采购人进行费用结算，直接从养护费中扣除。并扣除当月相应考核分。

## 三、安全责任

1.要求中标人为员工购买人身意外伤害险及第三者责任险（第三者责任险保额不得低于100万元）。且重视安全工作，人员工作时着反光背心、戴安全帽，并对人员进行安全方面的知识教育。时刻做好安全防范工作，确保无安全事故的发生。

2.服务期内若发生交通事故、生产安全责任事故,导致出现人员伤亡或财物损失的,所产生的一切费用及责任均由中标人依法承担，不得以任何理由向采购人追偿。

# 3.服务期间，协助采购人做好防疫工作。

## 四、技术标准

养护标准详见《附件一：常山县城区绿地养护技术质量标准》

五、督查考核种类和方法

1.考核方式：采取综合考核的方式。由日常检查（领导检查、园林科专业检查、网格常态化巡查等）、月度考核和季度专家考核相结合的方式组成。

2.考核方法

（1）日常检查（领导检查、园林科专业检查、网格常态化巡查等）由采购人组织和实施，检查时间应一般按与道路清扫保洁、绿化养护作业时间段相同，检查中发现的问题中标人应在规定时间内整改完成。日常检查采取即查即改与即扣相结合的制度，发现问题立即整改，并根据考核细则予以扣分扣款（园林科专业检查、网格常态化巡查等的，扣除相应考核分，扣款数额=扣除的考核分*100，若发现人员不到位的，扣款数额=扣除的考核分*300；局以上领导发现问题或点名批评的，双倍扣除相应考核分，扣款数额=扣除的考核分*200计算，若发现人员不到位的，扣款数额=扣除的考核分*600）。

（2）月度考核由采购人组织和实施，每月一次，需3人（含）以上组成考核小组，中标人可以派人参加。发现问题的，扣除相应考核分。

考核成绩分为优秀、合格、不合格三个等级，分值 90 分（不含）以上为优秀、70-90分（均含本数）为合格、低于70（不含）分为不合格。两次考核得分在70-80分（均含本数）的，或当月考核得分低于70分(不含）的，采购人有权解除合同关系。

（3）采购人将适时组织专家进行考核(一般每季度一次)，专家由采购人邀请，专家费用由中标人承担，费用不超过2万元/年。

注：1.整改期限按天气、整改的内容由采购人确定，不能及时整改的，需书面报采购人申请延期。

2.各类施肥情况按要求分类实施，每次施肥前应报采购人验收、备案，施肥期不施肥，本月考核评定为不合格；浇水不及时、不足量，导致大面积植株死亡的，本月考核评定为不合格。

3.中标人每月25日前上报下个月作业计划，作业计划经采购人审核同意后，作为下个月考核依据之一。中标人未按照作业计划完成任务的，评定为不合格。

4.中标人应积极配合采购人并在规定时间内做好灾后应急工作。

5.采购人有权在养护期间对中标人的养护管理进行全程监督、检查；若发现问题，采购人有权向中标人提出整改意见并发出《整改通知单》，在收到采购人《整改通知单》规定期限内拒不整改或整改不到位的，采购人有权请第三方代为整改，相关费用由采购人进行费用结算，直接从养护费中扣除。并扣除当月相应考核分。

六、考核事项说明

1.采购人应认真、详实的记录督查考核情况，并要求所有参加考核的人员签字确认。

2.采购人在各类考核中，应做好相关证据的收集与记录工作，严格依据考核标准作出相应的处理结果，及时通知中标人对存在的问题进行整改，如中标人对考核结果有疑义的，采购人应向中标人以口头或书面的形式作出答复。

3.采购人在各类考核中，针对中标人存在的问题，依据合同条款或考核标准作出如实的处罚，如中标人拒绝签字确认，或拒不承认的，不影响采购人处罚决定的执行力。

4.当月的扣罚在月度养护经费中直接扣除，如有其也原因未扣除的，采购人可通知中标人依据扣罚凭证向采购人缴纳扣罚款，另外，采购人也可在下月度的养护经费中一并扣除。

七、现场条件

（1）此次招标所涉及的人员住房和作业工具均由承包单位自行负责解决。

（2）在专用车辆维修期间承包单位须具备及时填补车辆要求的能力。

（3）所有车辆必须由乙方自行提供，并且必须专用于本项目，严禁另作它用。

八、承包期限

本项目承包期限为2年。

九、特别说明

▲1.投标人在资格审查文件中承诺收到本项目的《中标通知书》后15天内在常山县范围内设立分公司的，若中标后未履行承诺，按提供虚假材料谋取中标（成交）处理。

★2.办公场所：中标人应在我县城区范围内设立固定的办公及机械设备等养护用品存放场所，合同签订时需向采购人出示固定场所的房屋所有权证（租赁的需提供租赁协议）。

第四章 合同主要条款

甲方：  常山县市政园林管理中心

乙方：

2021年-2022年度常山县城区绿地养护项目（I标、II标）通过公开招投标方式落实养管单位，招投标结果，乙方中标。现根据《合同法》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

一、全年养护管理经费

I标：根据招投标文件，本项目全年养护管理经费合计为      元/年（大写： 每年            元 ）。一级养护经费为     元/㎡·年，二级养护经费为     元/㎡·年，三级养护经费为     元/㎡·年，古树名木为 50000 元/年，行道树为      元/株·年，园路及铺装保洁     元/㎡·年，公厕2座（水电及保洁）经费    万元/座·年，补植费暂定 200 万元/年，专家费用2万元/年。

II标：根据招投标文件，本项目全年养护管理经费合计为       元/年（大写： 每年         元 ）。一级养护经费为     元/㎡·年，二级养护经费为     元/㎡·年，三级养护经费为     元/㎡·年， 古树名木为 50000 元/年，行道树为      元/株·年，园路及铺装保洁     元/㎡·年，补植费暂定 100 万元/年，专家费用2万元/年。

本项目各标项投标报价应包括为完成2021-2022年度每年度常山县城区绿地养护项目发生的所有费用。包括但不限于人工工资、绿化施肥费、绿化浇水费、绿化防病防虫用药费（含白蚁防治）、绿化零星补植费、防台抗汛抗雪等应急处置及物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等）储备费用，绿地、公厕及其必然延续部位保洁，绿地范围内的巡查费用等，以及保险、利润、税金及提供本项目服务产生的一切相关费用。

二、服务承包期限

承包期限为   年，即     年   月   日至     年     月     日止。

## 三、日常管理及其他要求

1.本项目要求每标项的管理团队人员不少于4人（提供投标人为其缴纳的投标截止时间前3个月的社保证明），其中项目负责人1名，日常绿化管理人员3名（负责作业安全、台账资料整理、技术指导以及人员管理等事项）。

（1）项目负责人须具有园林类相关专业中级及以上职称，并具有类似的项目管理经验（提供项目负责人职称证书以及类似项目管理的证明材料）。

（2）2名日常绿化管理人员须到甲方指定地点上班，服从甲方管理。在此期间的安全责任均由乙方自行负责。

（3）管理团队人员应当与投标文件相一致，不得随意更换；确需更换的，须经甲方同意。

2.日常绿化管理人员及养护人员应统一着装，佩戴工号牌，标志明显。管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重破坏行为的及时上报甲方或协助执法部门调查，及时解决群众反映的养护问题。

3.日常绿化管理人员需每日定期对绿地进行巡查，做好相关记录工作；每日晨会时在微信群聊中发布日常工作；每日向甲方报告工作动态、巡查线路及巡查中发现的问题。绿化养护管理应当符合城市绿化行政主管部门制定的城市绿地养护技术规范，并建立健全城市绿化养护管理档案，做好养护工作日报、月报、季报、年报工作。

4.每月在甲方指定地点召开月例会通报考核情况并提交本月工作总结和下月养护计划，项目负责人和现场主要日常管理人员需到场参加。

5.乙方需严格按照投标时承诺的人员（机械设备）投入实际作业，并保持稳定，若更换需事先征得甲方书面同意，且新更换的人员（机械设备）需与原来的同等条件。

6.乙方人须密切关注气象变化，预先做好应急措施。每标项中标人至少设置2支应急小分队，每支应急小分队成员不少于5名，且要求以男性为主。因恶劣天气、养护管理不当等因素造成绿地损坏的，由乙方负责恢复原状，甲方不另行支付费用。

7.由于交通事故、人为破坏等第三方原因造成的绿地损坏，由乙方负责恢复原状。所需费用由乙方垫付后向相关责任人索赔，甲方可协助事故调解，但不承担任何相关责任。

8.本次招标范围内绿化场所用水、用电的一切相关费用均由乙方自理，并保持水、电源设施完好，水源设施有滴漏情况的要及时修复。

## 四、安全责任

1.要求乙方为员工购买人身意外伤害险及第三者责任险（第三者责任险保额不得低于100万元）。且重视安全工作，人员工作时着反光背心、戴安全帽，并对人员进行安全方面的知识教育。时刻做好安全防范工作，确保无安全事故的发生。

2.服务期内若发生交通事故、生产安全责任事故,导致出现人员伤亡或财物损失的,所产生的一切费用及责任均由乙方依法承担，不得以任何理由向甲方追偿。

# 3.服务期间，协助采购人做好防疫工作。

五、考核验收及经费核拨

1.甲方每月采取综合考核的方式。由日常检查（领导检查、园林科专业检查、网格常态化巡查等）、月度考核和季度专家考核相结合的方式组成。

1）当月得分在90（不含）分以上的为优秀，甲方支付当月养护经费的90%；

2）当月得分在70-90分（均含）分的，甲方根据以下标准扣除养护费用后，支付当月养护经费的90%：

# 当月得分在80-90分（均含）分的，以100分为基数，每扣1分，扣除养护费2000元

# 当月得分在70（含）-80分（不含）分的，以90分为基数，每扣1分，扣除养护费3000元；

3）当月得分低于70（不含）分的，本月养护费用不予支付，且甲方有权解除合同关系；

两次考核得分在70-80分（均含本数）的，或当月考核得分低于70分(不含）的，采购人有权解除合同关系。

# 4）每月剩余未支付养护费用的10%，在所属月度的专家考核后，得分在90（含）分以上的，于考核后10日内全额支付；得分在90（不含）分以下的，根据以上的规则扣款后再支付。

- 2.支付方式：经常山县市政园林管理中心考核合格后，按考核实际结果，在次月15日前由常山县市政园林管理中心按月拨付。乙方必须凭正式发票核拨养护经费，相关税金由乙方承担。

- 3.因城市建设等需要致使本合同养护项目面积等发生增加或减少的，由甲方根据乙方的中标单价及相应调整的面积或工程量，按实增减养护费用。

- 4.考核验收参照附件二《常山县城区绿地养护考核标准》执行，该办法由甲方责任提供。

5.养护期间，因养护工作到位，受到表扬的，或在报纸及其他媒体进行正面宣传报道的，县级表彰的加1分，市级表彰的加3分，省级或以上表彰的加5分，当月最高加5分；受到口头批评的扣3分，书面通报批评在报纸及其他媒体进行负面宣传报道的扣5分。

6.养护期间，当月无任何投诉的，甲方可视情况给予适当加分，当月最高加5分。若收到投诉后及时处理解决但产生不良影响的扣0.5分，若未及时处理解决的扣1分。

# 7.甲方有权在养护期间对乙方的养护管理进行全程监督、检查；若发现问题，甲方有权向乙方提出整改意见并发出《整改通知单》，在收到甲方《整改通知单》规定期限内拒不整改或整改不到位的，甲方有权请第三方代为整改，相关费用由甲方进行费用结算，直接从养护费中扣除。并扣除当月相应考核分。

六、履约保证金及违约责任

1.合同履行期间，任何一方无正当理由终止执行合同的，均视为违约。①甲方违约的，除需全额退还履约保证金以外，还需向乙方支付合同金额的5%作为违约金；②乙方违约的，甲方从乙方缴纳的履约保证金内扣除合同金额的5%（作为违约金）后，退还剩余的履约保证金。

2.合同签订后，乙方不能按期服务的，每逾期一日乙方应支付违约金2000元，违约金由甲方从履约保证金中扣除；超过约定日期10日仍不能提供正常服务的，甲方可解除本合同，并从履约保金额中扣除合同总额的5%作为违约金。若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.甲方无正当理由逾期支付合同款项的，应按同期商业银行贷款（一年期）基准利率向乙方支付逾期支付期间应付款项的孳息，但总额不超过合同金额的5%。由于乙方账户、发票、财政资金拨付不及时等原因导致不能按时支付相应款项的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

4.乙方提供的服务质量标准不符合其投标文件承诺或招标文件规定标准的，甲方有权根据本合同书附件中的考核办法对乙方进行相应扣分（处罚）；触发相关条件时，甲方可单方面终止合同并扣罚相应的违约金。损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。

5.管理团队人员不得随意更换；确需更换的，须书面报经甲方同意。擅自更换管理团队人员的，需支付违约金5000元/人，且需重新安排经甲方认可的人员返岗。

七、附则

1.因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商解决。

2.因城市建设等需要致使本合同养护项目面积等发生增加或减少的，由甲方根据乙方的中标单价及相应调整的面积或工程量，按实增减养护费用。

3.本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

4.未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并做出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。协商不成的可向常山县人民法院提起诉讼。

八、本合同一式五份，甲、乙双方各执贰份，代理机构一份；经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

以下无正文！

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人 或受委托人（签字）：            法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1.评标委员会共7人组成，从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2.询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果保留两位小数，四舍五入。

3.评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100

3.2 技术资信分（80分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 内容 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信9分 | 公司业绩 | 投标人自2018年01月以来承揽过政府投资类城市公共绿化管养项目，并获得业主好评的，每个项目得1分，最高得3分。响应文件中需提供养护合同、管理情况照片以及业主评价等扫描件并加盖公章，否则不得分；同一业主的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。 | 3 |
|  | 荣誉 | - 投标人获得县(市)级及以上行政主管部门颁发的园林养护类奖项得1分，省级及以上行政主管部门颁发的园林养护类奖项得2分；同一项目按最高奖项计分；响应文件中需提供奖项证书或证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 管理体系 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、社会责任管理体系认证并获得相关证书且在有效期内的，并且认证范围内必须包含园林绿化管养的相关内容，每项得1分，最高得4分；响应文件中需提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
| 技术71 | 整体实施方案 | 养护方案：从浇水与排水、施肥、修剪、松土除草、病虫害防治及补植等方面针对以下养护内容制定养护方案（1.一级养护；2.二级养护；3.三级养护；4.古树名木；5.行道树；6.保洁7.大草坪（2标））。每小项按以下评分标准酌情给分，每小项得分最高分为2分，本项最高得14分。 1.针对每项养护内容制定了全方位的养护方案，方案完善、科学合理、切合实际、完全能确保养护质量达标或超出采购人需求的，得1-2分； 2.基本按照要求制定了养护方案，养护措施重点部分清晰完整，符合行业要求，基本能保证养护质量达到采购人需求的，得0-1分； | 14 |
|  |  | 制订树枝、花草废弃物的减量化、无害化处理和资源化利用方案，由评委根据方案的科学性、合理性、可操作性，酌情给0-4分。 | 4 |
|  |  | 结合常山县本地的实际情况以及当地的绿化特征特性，制定不同时期（日常、重大活动）绿地园林损毁的修复方案；由评委根据方案承诺修复的时效、修复措施等进行酌情给0-4分。 | 4 |
|  |  | 人员培训及管理制度方案：培训计划设置的合理科学、完善的、员工技能上能得到足够的提升；管理制度设置完善、可操作性强，具有监督机制、信息反馈渠道及处理机制、激励机制、人文管理的得2-4分；设置了培训计划、能确保员工掌握基本业务技能；管理制度基本完善，有基本的监督、信息反馈渠道，管理较人性化，基本能确保人员稳定的0-2分； | 4 |
|  |  | 根据项目实际情况，结合采购人网格化情况，设置网格化日常绿化管理体系；根据管理体系的科学性、合理性、可操作性，酌情给0-5分。 | 5 |
|  |  | 设置日常巡查制度，根据巡查制度的严谨性、可操作性，酌情给0-3分。 | 3 |
|  |  | 突发事件的应急措施： 制订发生突发亊件（①旱；②涝；③大风；④冰冻和雪；⑤暴发性和大规模植物病虫害等；⑥事故灾害、安全事故及设施安全等事故；⑦大型节日、活动准备⑧防疫）的应急预案及相应的防护措施；每小项得0-0.5分，本项最高得4分。 | 4 |
|  |  | 针对项目现状提出合理化建议，并具有可操作性、有效性的，由评委根据提供的材料酌情给分0-3分。 | 3 |
|  | 人员 （10） | - 项目负责人（5分）： - ①具有园林绿化类高级职称的得2分； - ②具有类似的项目管理经验的，提供两个项目得1分，每增加一个项目得1分，本小项最高得3分（提供项目负责人职称证书以及类似项目管理的证明材料） - 项目组人员（不含项目负责人）（5分）：具有园林绿化类初级及以上职称的，每人得0.5分；具有园林绿化类中级及以上职称的，每人得1分；本小项最高得5分。响应文件中需提供职称证书以及投标人为其缴纳的近3个月社保证明清单（需有社保部门签章或可查询二维码）扫描件并加盖公章，否则不得分。（注：此部分人员，后期需到岗，将作为日后的考核内容） | 10 |
|  | 机械设备 （20） | 绿化洒水车（按罐体有效容积计算，提供相关证明材料），本项最高10分。 ①2m³≤洒水车容积＜5m³，每辆得0.5分，此项最多得2分； ②5m³≤洒水车容积＜8m³，每辆得1分，此项最多得2分； ③洒水车容积≥8m³，每辆得1.5分，此项最多得9分； # 以上3项最高得10分。 | 10 |
|  |  | 草坪打孔机：每台得1分，最高2分。 | 2 |
|  |  | 登高作业车（树枝修剪作业）：每台得1分，最高2分。 | 2 |
|  |  | 绿篱修剪机：每台得0.2分，最高2分。 | 2 |
|  |  | 割草机（含背式和手推式）：每台得0.5分，最高2分。 | 2 |
|  |  | 汽柴油喷雾机1分/台，最高2分。 | 2 |
|  | 需提供下列相关证明材料： 1.车辆需有效年检期内的车辆行驶证扫描件加盖公章； 2.机械设备：属于自有的，需提供购买发票，发票上单位名称需与投标人名称保持一致;属于租赁性质的，需提供租赁协议及购买发票，发票上单位名称需与出租人名称保持一致，且租赁期限必须覆盖本项目服务期限。投标人承诺按照采购文件要求的所有机械设备在中标公示结束后10日内配置到位的，可得相应分数。若未履行承诺，则采购人可以取消其中标资格。 注：以上所列机械设备后期需向采购人进行备案登记，作为日常考核依据，不得随意更换及调离常山县范围。 |  |  |

四、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或者重新组织招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （采购编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）     ：

根据贵方        项目（项目编号：     ）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条第三款规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

附件3

参加本次政府采购活动前三年内

在经营活动中无重大违法记录承诺函

（采购人名称）	：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

附件4

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年三月  日

附件5

投标声明书

常山县市政园林管理中心：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：     年      月     日

附件6

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

附件7

偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“无偏离”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

2.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件8

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价（标项1/标项2） | 大写（人民币）： 每年 元 （￥ 元/年 ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件9

投标报价明细表（I标）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 面积（数量） | 单价报价 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级养护 | 181718㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 2 | 二级养护 | 318522㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 3 | 三级养护 | 92200㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 4 | 行道树 | 5000株 | 元/株·年 |  |
| 5 | 园路及铺装保洁 | 65000㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 6 | 公厕 | 2座 | 元/座·年 |  |
| 7 | 古树名木 | 包干 |  | 50000.00 |
| 8 | 补植费 | 暂定 |  | 2000000.00 |
| 9 | 专家费 | 包干 |  | 20000.00 |
| 10 | 高温费 |  |  |  |
| 11 | 福利费 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 合 计 |  | ￥： 元/年 大写： 每年 元 |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

投标报价明细表（II标）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 面积（数量） | 单价报价 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级养护 | 373567㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 2 | 二级养护 | 147867㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 3 | 三级养护 | 145217㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 4 | 园路及铺装保洁 | 121300㎡ | 元/㎡·年 |  |
| 5 | 行道树 | 5000株 | 元/株·年 |  |
| 6 | 古树名木 | 包干 |  | 50000.00 |
| 7 | 补植费 | 暂定 |  | 1000000.00 |
| 8 | 专家费 | 包干 |  | 20000.00 |
| 9 | 福利费 |  |  |  |
| 10 | 高温费 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 合 计 |  | ￥： 元/年 大写： 每年 元 |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件10

项目实施人员一览表

项目名称：                                                       项目编号：

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业 技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行自行编制，须随表提交相应的证书复印件。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

附件11

政府投资类城市公共绿化管养项目一览表

项目名称：                                                             项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 （实施面积等） | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户验收报告或用户验收证明。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

附件12

设备投入一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的购买发票或者租赁合同。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

附件一：

常山县城区绿地养护技术质量标准

一级养护标准

一、树木（行道树）

（一）景观

1.群落结构合理，绿量充分，搭配合理，植株疏密得当，空间协调，层次分明，比例合宜,达到黄土不裸露，绿化景观效果显著。

2.林冠线和林缘线饱满，乔木树冠丰满、茂盛、树干挺直，具有一定遮荫及观赏效果。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝、碰线枝；叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。

3.行道树要有群体特色效果，选用的品种、规格相对统一，补植树品种、规格(树高一致，胸径误差<20%)也应保持一致，树冠必须保留骨架(3--4根一级主枝)；分支点合适，道路最低分枝点为3-3.5米左右，主侧枝分布均称和数量适宜，内膛不乱、通风透光。

（二）生长及修剪

4.树木（行道树）抹芽及时，要在树木生长期内（4-7月）主干及一级枝不定芽不超过15cm； 对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；树根部开挖约30CM树池。

5.每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，落叶树大多在冬季和早春进行修剪，常绿树宜在晚春进行修剪。修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物、垃圾。

5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果；色叶树种季相变化明显。

6.有防台措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。如不发生人为破坏或自然灾害的，应及时补植，不得缺株。

7.行道树树穴有侧石的，要有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

8.树木有支撑的，需规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。辅助设施(包括支撑物和悬挂容器)必须安全、完好、整洁、美观。

（三）排水、浇水、施肥

9.有完整的排水系统，绿地内无积水现象，暴雨后2小时内必须排完；对处于地势低洼处的雪松等易受水淹的树种可采取打透气孔的方式排水。

10.植株不得出现失水萎蔫现象；要根据实际情况特别是入夏（气温在28度以上）或秋季干旱（连续5天未下雨）等时，对树木进行浇水；夏秋季浇灌宜早、晚进行，每天不少于2次；冬季浇灌宜在中午进行，浇灌要1次浇透。

11. 行道树秋冬季过于干旱时可适当补水。秋冬季补水应注意不要让水溢出，避免对路面环境造成影响。

12.树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季（3月-11月）应每两个月松土一次。根据植株生态习性及时施肥，要求一年至少施肥两次。施肥量的确定，需依据植物的生长情况、土壤肥力、水分与光照条件等多种因素。一般乔木胸径在15cm以下的，可施堆肥0.25kg，胸径在16cm以上的,施堆肥0.25kg~0.5kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，可在生长期和开花、结果前增加适当施肥量。充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力，其理化性状应符合下列规定: PH值为6.7-7.5之间。行道树每年冬季施有机肥一次，每次不低于标准N肥0.25 kg /株。

（四）病虫害防治及除草

13.综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在不影响观赏效果的范围之内。加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情及时采取对应防治措施，对症用药，适量适度。

14.冬季是消灭园林害虫的有利季节，要对树木胸径在10cm以上树木的根腰部进行涂刷石灰浆涂白，要在11月底前完成。要求同一界面高度统一（约1m-1.2m）。在虫害严重地段，清理枯枝落叶、土壤中的虫蛹、虫茧，并集中处理。

15.在园林绿化养护中严禁施用剧毒药剂，或对害虫天敌(包括天敌昆虫、蛙、蟾蜍、鸟类等)有严重影响的药物。

16.在植物生长季节要不间断地进行除草，避免杂草与树木争肥水，减少病虫滋生条件。除草要本着“除早、除小、除了”的原则。春夏季要进行2-3次,切勿让杂草结籽。杂草要集中处理，并及时运走。对影响树木生长的各类野生藤蔓植物，应及时清除。除草一般用手拔除或用小铲、锄头。若采用化学药剂除草时，必须慎重，应做试验，再应用。除草剂应在晴天喷洒。

（五）卫生标准

17.绿地内及附属设施整洁干净，落叶及时清理；无堆物、堆料现象；叶面无积尘。

18.对修剪下来的树枝、树叶、草沫等绿化垃圾，做到日产日清；保持绿地整洁，无砖石、瓦块、塑料袋、烟头等垃圾和杂物。

（六）安全、管理标准

19.对钉钉子、绕铁丝、电线晾晒衣物或用树木作施工的支撑物等破坏树木行为要及时发觉并制止；如已发生，要立即清理。

20.养护管理人员必须到位；对养护人员要定期开展安全教育，作业时要穿着统一工作服和佩戴工作证。尤其是对道路绿化养护时(除草、修剪、浇水、治虫等)，要树立安全警示牌和拉好安全警示线，养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

21.有防台抗台、抗旱抗涝、抗雪等突发事件的应对预案，遇灾害性天气及时采取修枝、加固、浇水、敲雪、及时清运断枝等措施。高大乔木在台风来临前夕，以“预防为主，综合防治”对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及产地条件差等情况分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏枝、打地桩等措施。预防工作在六月下旬以前结束。暴风雨、台风、暴雪等恶劣天气过后，对绿化带进行全面的检查，扶正歪斜的植株并培土，重新进行支撑，并积极排水。对于倒伏而影响景观的树木顺势拉倒，进行树冠的修剪，并及时扶正。

22.保护所承担养护区域的绿地，如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿地受损。对侵占绿地或搭棚、损坏行道树等现象的，应及时制止并上报。

23.管理制度全面落实，台帐资料完整、详尽，对绿地的基础资料、变更情况和安全检查、隐患及时记录入档。

二、草坪

（一）整体效果

1.草种纯，色泽均匀，保存率98%以上；

2.成品高度：冷季型为6-7cm，暖季型为4-5cm，草坪面貌达到平坦整洁；

3.草坪在生长期内（暖季型：3-10月；四季型：全年）每月至少修剪1次，修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象，草的高度一致，边缘整齐。剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。修剪的原则视草生长速度来确定修剪，当草高超过10～15厘米时，应进行修剪。1次修剪高度原则上不大于草高的1/3，冬季尽量低剪。

（二）排灌、抗旱

4.雨季应注意排水，确保原排水设施通畅，对排水困难的，可通过在积水处开挖排水沟等方式，确保暴雨后1小时内排完。

5.夏季或连续高温、干旱时草坪要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，每天不少于两次浇水。忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象；春秋季节要结合天气情况，进行适量补水。使用水车浇水，不能只喷洒一遍，每次浇水要反复往返喷洒3次以上。

6.干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。

7.鼓励使用再生水灌溉，使用时水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

（三）施肥

8.草坪每年应根据草坪的生长状况进行适当追肥。每年施肥3次以上，一般应于春（4月）、夏（7月）、秋季（10月）进行，肥料应选用复合肥或有机肥。

9.施肥时期和施肥量:冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50g/m-150g/m；或施10g/m2尿素或10g/m2 磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次-3次，每次约10g/m2-15g/m2.暖季型草，可于五月和八月各施10g/m2复合肥。

10.对修剪过的草坪，要在剪过1周以后才能施用肥料。

（四）除杂草、补植

11.要严格控制杂草的生长，要除早、除小、除了。草地内基本无杂草，要及时清除杂草，保持草坪纯度；杂草以人工拔草为主，药物防治为辅，使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

12.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

13.三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。

14.四季常绿草坪需根据天气情况，在每年9-11月份播种多年生黑麦草草种。

（五）病虫害防治及其它

15.草坪的病虫害防治，应在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。草坪虫害、病害主要有：蛴螬、蜗牛、斜纹夜蛾、黏虫、地老虎、锈病、夏季斑、褐斑病等。

16.草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在五月初开始，此后根据病情适时喷药。

17.草坪病虫害防治技术操作应严格按照《园林植物病虫害防治》进行作业。

18.为了防止草坪的土壤板结，应经常进行松土通气。松土即是在草坪上扎孔打洞，宜在梅雨季节时进行。大面积草坪采用草坪打孔机进行，小面积可以采用人工带钉齿的木板等扎孔，一般要求50穴/m2，穴间距15cm，穴直径1.5～3.5cm，穴深8cm左右。

三、灌木

（一）整体效果

1.植物群落结构合理、层次丰富、四季有花，土壤不裸露，植物无死株，树木保存率100%，保持植株清洁，有整体观赏效果。

2.灌木造型修剪应保持原有的艺术造型，外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。常绿灌木除特殊造型外，应及时剪除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌蘖枝、病虫枝及枯死枝。灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称,修剪应遵循"先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新"的原则进行。

3.灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。当灌木与乔木相接时，乔木主干与灌木衔接处应镂空修剪。

4.栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

5.生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝。

6.花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

7.成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

8.多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

9.开花乔灌木修剪应特别注意:

(a)当年生枝条开花乔灌木，如:紫薇、木槿、月季等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应保留3个-5个芽处短截，促发新枝。一年可数次开花灌木如月季.紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

(b)次年生枝条开花的乔灌木，如:樱花、碧桃、连翘等，休眠期适当整形修剪,生长季花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

(c)多年生枝条开花乔灌木，如:紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

10.绿篱及模纹修剪应使绿篱及模纹轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下寬。应促其分枝，保持全株枝叶丰满。生长期（4月-12月）每月整形修剪不少于1次，其中，生长旺期（6月-9月）应视生长情况增加修剪次数。修剪后的枝叶打包收集并立即带走。

11.藤本修剪。应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能。吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。钩剌类藤本，可按灌木修剪方法疏枝;生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

（三）排灌水、施肥

12.灌木带周边需设置宽度约20cm排水沟，暴雨后半天内完成积水排放，不得出现沥涝现象。

13.夏季灌木要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，每天不少于2次浇水，忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象；春秋季节要结合天气，进行补水。

14. 浇灌本着节约用水的原则，提倡使用符合要求的中水或收集的雨水。水质必须符合园林植物灌溉水质要求。用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证1次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。浇灌设施应完好，不应发生跑、冒、滴、漏现象。

15. 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。色块灌木和绿篱每年追肥至少2次。在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

16. 园林树木的施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施肥方法可采用环施、穴施或沟施方式。环施应在树冠正投影线外缘，深度和宽度一般为30～35cm。挖施肥沟（穴）应避免伤根。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。施有机肥必须经充分腐熟，化肥不得结块，酸性化肥与碱性化肥不得混用。

17. 施肥时应符合下列要求：1）休眠期宜施有机肥作基肥。2）生长期宜施缓释型肥料。3）花灌木施追肥应在开花前后。4）叶面施肥宜在早晨或傍晚无风、无雨天气进行。

（四）病虫害情况及其它

18.防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针，每年应在植物萌芽前开展至少一次全面防治工作，防治方法和时间应科学合理，避开人员密集时间段。同时，应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

19.及时清理带病虫的落叶、 杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

20.应加强病虫检查， 发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

21.整体枝叶受害率≤5%,树干受害率≤3%。

22.防风、防寒设施应坚固、美观、整洁，无撕裂翻卷现象。设风障防寒应在迎风面搭设，高度应超过株高，风障架设必须牢固、美观。不耐寒的树木要用防寒材料包扎主干或包裹树冠防寒。如遇到下雪天气应及时清除树枝、树杈上的积雪，无积雪压弯、压伤、压折枝条现象。

四、管理要求

（一）保洁

1.保洁时间为夏令时每日上午05时至下午18时，且需在每日上午07时30分前完成保洁，冬令时每日上午06时至下午17时30分，且需在每日上午7时30分前完成保洁；并实施全时段流动保洁。要求无明显各类生活垃圾、塑料袋、烟头以及其它杂物。

2. 每日07时30分后开展动态巡查清理，发现各类垃圾的，必须在15分钟内清理完毕；

3.坐凳、栏杆、花坛坐凳、果壳箱等须安排人员每周清洗一次，园灯、雕塑、亭台楼阁、标牌等一个月清洗一次，保持清洁无脏乱无牛皮癣；

（二）管理要求

# 1.严格按投标时承诺的人员数量投入作业；

# 2.绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，佩戴工号牌。

# 3.管理人员需每日定期巡查、记录，对故意损坏绿地等形为及时制止并立即恢复。

# 4.工作人员应按照市文明有礼“八个一”要求，文明用语、礼貌待人，避免在工作期间与人发生争吵等不文明行为。

二级养护标准

一、树木（行道树）

（一）景观

1.群落结构合理，搭配合理，植株间无明显抑制现象；达到黄土不露天，绿化景观效果较好。

2.林冠线和林缘线整齐，树干挺直，具有一定遮荫及观赏效果。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、交叉枝、枯枝、伤损枝；叶片正常。

3.行道树树冠基本完整，规格基本整齐，无死树，缺株≤5%,树干基本挺直；分支点合适，道路最低分枝点为3-3.5米左右，主侧枝分布均称和数量适宜，内膛通风透光。

（二）生长及修剪

4.树木（行道树）抹芽及时，要在树木生长期内（4-7月）主干及一级枝不定芽不超过20cm； 对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；树根部开挖约30CM树池。

5.每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物、垃圾。

5.观花、观果树种正常开花结果。

6.遇灾害性天气及时组织进行抢扶，如不发生人为破坏或自然灾害的，应及时补植，不得缺株。

7.行道树树穴有侧石的，要有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

8.树木有支撑的，需规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。

（三）排水、浇水、施肥

9.绿地内无积水现象，暴雨后8小时内必须排完。

10.植株不得出现失水萎蔫现象；要根据实际情况特别是夏季干旱及连续高温季节等，对树木进行浇水。

11.冬季过于干旱时可适当补水。

12.土壤疏松，无积水，根据植株生态习性及时施肥，要求一年至少施肥一次。充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力。

（四）病虫害防治

13.综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在不影响观赏效果的范围之内。加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情及时采取对应防治措施，对症用药，适量适度。

14.冬季是消灭园林害虫的有利季节，要对树木胸径在10cm以上树木的根腰部进行涂刷石灰浆涂白，要在11月底前完成。要求同一界面高度基本统一。在虫害严重地段，清理枯枝落叶、土壤中的虫蛹、虫茧，并集中处理。

15.在园林绿化养护中严禁施用剧毒药剂，或对害虫天敌(包括天敌昆虫、蛙、蟾蜍、鸟类等)有严重影响的药物。

16.在植物生长季节要不间断地进行除草,避免杂草与树木争肥水,减少病虫滋生条件。除草要本着“除早、除小、除了”的原则。春夏季要进行1-2次,切勿让杂草结籽,否则翌年又会大量滋生。杂草要集中处理,并及时运走堆制肥料。对影响树木生长的各类野生藤蔓植物,应及时清除。除草一般用手拔除或用小铲、锄头。若采用化学药剂除草时,必须慎重,应做试验,再应用。除草剂应在晴天喷洒。

（五）卫生标准

16.绿地内及附属设施整洁干净，落叶及时清理；无堆物、堆料现象；叶面无积尘。

17.对修剪下来的树枝、树叶、草沫等绿化垃圾，做到日产日清；保持绿地整洁，无砖石、瓦块、塑料袋等垃圾和杂物。

（六）安全、管理标准

18.对钉钉子、绕铁丝、电线晾晒衣物等破坏树木行为要及时发觉并制止；如已发生，要立即清理。

19.养护管理人员必须到位；对养护人员要定期开展安全教育，作业时要穿着统一工作服和佩戴工作证。尤其是对树木进行养护时(除草、修剪、浇水、治虫等)，要树立安全警示牌和拉好安全警示线，养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

20.有防台抗台、抗旱抗涝、抗雪等突发事件的应对预案，遇灾害性天气及时采取修枝、加固、浇水、敲雪、及时清运断枝等措施。

21.保护所承担养护区域的绿地，如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿地受损。对侵占绿地或搭棚、损坏行道树等现象的，应及时制止并上报。

22.管理制度全面落实，台帐资料完整、详尽，对绿地的基础资料、变更情况和安全检查、隐患及时记录入档。

二、草坪

（一）整体效果

1.草种纯，色泽均匀，保存率90%以上；

2.成品高度：冷季型为6-7cm，暖季型为4-5cm，草坪面貌达到平坦整洁；

3.草坪在生长期内（暖季型：3-10月；四季型：全年）每月至少修剪1次，修剪后无明显残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象，使草的高度整齐。剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。1次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

（二）排灌、抗旱

4.雨季应注意排水，暴雨后6小时内必须排完；

5.夏季草坪要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，每次要浇足浇透，浇水深度不低于15cm。忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象。

6.干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。

7.使用再生水灌溉时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

（三）施肥

8.草坪建植时应施基肥，每年于春、夏、秋季进行施肥2次，肥料应选用复合肥为主。

9. 草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水或下小雨时施肥。

（四）除杂草、补植

10.草地内杂草较少，要及时清除杂草，保持草坪纯度；杂草应结合人工清除和药物防治，使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

11.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

12.三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。

13.四季常绿草坪需根据天气情况，在每年9-11月份播种黑麦草草种。

（五）病虫害防治

14.草坪的病虫害防治，应在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。草坪虫害、病害主要有：蛴螬、蜗牛、斜纹夜蛾、黏虫、地老虎、锈病、夏季斑、褐斑病等。

15.草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在五月初开始，此后根据病情适时喷药。

16.草坪病虫害防治技术操作应严格按照《园林植物病虫害防治》进行作业。

三、灌木

（一）整体效果

1.植物群落结构合理、三季有花，土壤不裸露，植物无死株，树木保存率90%以上，保持植株清洁，有整体观赏效果。

2.灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

3.灌木枝叶生长正常，观花树种正常开花结果，无明显枯枝。

（三）排灌水、施肥

4.灌木带周边需设置宽度约20cm排水沟，暴雨后6d内无积水，不得出现沥涝现象；

5.夏季灌木要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，保持地表10cm深度土壤含水在10%以上，忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象。浇水时要保证不跑水、不漏水。

6.用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证1次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

7.在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

8. 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，无肥料裸露现象。

9.施肥时应符合下列要求：1）休眠期宜施有机肥作基肥；2）生长期宜施缓释型肥料；3）花灌木施追肥应在开花前后；4）叶面施肥宜在早晨或傍晚无风、无雨天气进行。

（四）病虫害情况

10.防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

11.及时清理带病虫的落叶、 杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

12.应加强病虫检查， 发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。基本无有害生物危害状；

13.整体枝叶受害率≤10%,树干受害率≤8%

四、管理要求

（一）保洁

1.保洁时间为夏令时每日上午06时至下午18时，且需在每日上午08时前完成普扫，冬令时每日上午06时至下午17时，且需在每日上午08时前完成普扫。要求无明显各类生活垃圾、塑料袋、烟头以及其它杂物。

2.普扫完成后，开展动态巡查清理，发现各类垃圾的，必须在30分钟内清理完毕。

3.坐凳、栏杆、花坛坐凳、果壳箱等须安排人员每10天清洗一次，园灯、雕塑、亭台楼阁、标牌等45天清洗一次，保持清洁无脏乱。

（二）管理要求

# 1.严格按投标时承诺的人员数量投入作业；

# 2.绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，佩戴工号牌。

# 3.管理人员需每日定期巡查、记录，对故意损坏绿地等形为及时制止；

# 4.工作人员应文明用语、礼貌待人，不得在工作期间与人发生争吵。

三级养护标准

一、树木（行道树）

（一）景观

1.群落结构合理，搭配合理，黄土不露天，有一定的绿化景观效果。

2.林冠线和林缘线整齐，具有一定遮荫及观赏效果。植株无徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝；叶片正常。

3.行道树树冠基本完整，规格基本整齐，无死树，缺株≤10%,树干基本挺直；分支点合适，道路最低分枝点为3-3.5米左右，主侧枝分布均称和数量适宜，内膛通风透光。

（二）生长及修剪

4.树木（行道树）抹芽及时，要在树木生长期内（4-7月）主干及一级枝不定芽不超过30cm； 对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；树根部开挖约30CM树池。

5.每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物、垃圾。

5.观花、观果树种正常开花结果。

6.遇灾害性天气及时组织进行抢扶，如不发生人为破坏或自然灾害的，应及时补植，不得缺株。

7.行道树树穴有侧石的，要有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

8.树木有支撑的，需规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。

（三）排水、浇水、施肥

9.绿地内无积水现象，暴雨后12小时内必须排完；

10.植株不得出现失水萎蔫现象；要根据实际情况特别是夏季干旱及连续高温季节等，对树木进行浇水；

11.土壤疏松，无积水，根据植株生态习性及时施肥，要求一年至少施肥一次。充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力。

（四）病虫害防治

12.加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情及时采取对应防治措施，对症用药，适量适度。

13.冬季是消灭园林害虫的有利季节，要对树木胸径在10cm以上树木的根腰部进行涂刷石灰浆涂白，要在11月底前完成。要求同一界面高度统一。在虫害严重地段，清理枯枝落叶、土壤中的虫蛹、虫茧，并集中处理。

14.在园林绿化养护中严禁施用剧毒药剂，或对害虫天敌(包括天敌昆虫、蛙、蟾蜍、鸟类等)有严重影响的药物。

（五）卫生标准

15.绿地内及附属设施整洁干净，落叶及时清理；无堆物、堆料现象；叶面无积尘。

16.对修剪下来的树枝、树叶、草沫等绿化垃圾，做到日产日清；保持绿地整洁，无砖石、瓦块、塑料袋等垃圾和杂物。

（六）安全、管理标准

17.对钉钉子、绕铁丝、电线晾晒衣物等破坏树木行为要及时发觉并制止；如已发生，要立即清理。

18.养护管理人员必须到位；对养护人员要定期开展安全教育，作业时要穿着统一工作服和佩戴工作证。尤其是对树木进行养护时(除草、修剪、浇水、治虫等)，要树立安全警示牌和拉好安全警示线，养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

19.有防台抗台、抗旱抗涝、抗雪等突发事件的应对预案，遇灾害性天气及时要保证树木成活。

21.保护所承担养护区域的绿地，如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿地受损。对侵占绿地或搭棚、损坏行道树等现象的，应及时制止并上报。

22.管理制度全面落实，台帐资料完整、详尽，对绿地的基础资料、变更情况和安全检查、隐患及时记录入档。

二、草坪

（一）整体效果

1.草种纯，色泽均匀，保存率85%以上；

2.成品高度：冷季型为6-7cm，暖季型为4-5cm，草坪面貌达到平坦整洁；

3.草坪在生长期内（暖季型：3-10月；四季型：全年）每月至少修剪1次，修剪后无明显残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象，使草的高度整齐。剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。1次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

（二）排灌、抗旱

4.雨季应注意排水，暴雨后12小时内必须排完；

5.夏季草坪要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，每次要浇足浇透，浇水深度不低于10cm。忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象。

6.使用再生水灌溉时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

（三）施肥

7.草坪建植时应施基肥，每年于春、夏、秋季进行施肥2次，肥料应选用复合肥为主。

8. 草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水或下小雨时施肥。

（四）除杂草、补植

9.草地内杂草进行防控，要及时清除杂草，保持草坪纯度；杂草应结合人工清除和药物防治，使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

10.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

11.三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。

（五）病虫害防治

12.草坪的病虫害防治，应在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。草坪虫害、病害主要有：蛴螬、蜗牛、斜纹夜蛾、黏虫、地老虎、锈病、夏季斑、褐斑病等。

13.草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在五月初开始，此后根据病情适时喷药。

14.草坪病虫害防治技术操作应严格按照《园林植物病虫害防治》进行作业。

三、灌木

（一）整体效果

1.植物群落结构合理，土壤不裸露，植物无死株，树木保存率80%以上，保持植株清洁，有整体观赏效果。

2.灌木造型修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

3.灌木枝叶生长正常，观花树种正常开花结果，无明显枯枝。

（三）排灌水、施肥

4.灌木带周边需设置宽度约20cm排水沟，暴雨后18d内无积水，不得出现沥涝现象；

5.夏季灌木要在每日上午10时前、下午4时后开始浇水，保持地表10cm深度土壤含水在10%以上，忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象。浇水时要保证不跑水、不漏水。

6.用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证1次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

7.在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

8. 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，无肥料裸露现象。

（四）病虫害情况

9.防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

10.及时清理带病虫的落叶、 杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

11.发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

12.整体枝叶受害率≤15%,树干受害率≤10%

四、管理要求

（一）保洁

1.做好常态保洁，要求无明显各类生活垃圾、塑料袋、烟头以及其它杂物。 开展动态巡查清理，发现各类垃圾的，必须在60分钟内清理完毕。

2.坐凳、栏杆、花坛坐凳、果壳箱等须安排人员每20天清洗一次，园灯、雕塑、亭台楼阁、标牌等60天清洗一次，保持清洁无脏乱。

（二）管理要求

3.严格按投标时承诺的人员数量投入作业；

4.绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，佩戴工号牌。

5.管理人员需每日定期巡查、记录，对故意损坏绿地等形为及时制止；

6.工作人员应文明用语、礼貌待人，不得在工作期间与人发生争吵。

古树名木养护要求

1.一般养护

1）保护树皮。严禁在树体上钉钉、缠绕铁丝、绳索、悬挂杂物或作为施工支撑点和固定物，严禁刻划树皮和攀折树枝，发现伤疤和树洞要及时修补。对腐烂部位应按外科方法进行处理。

2）围栏。生长在公园绿地或人流密度较大、易受毁坏的古树名木设置围栏保护。围栏与树干距离不小于1.5米，特殊立地条件无法达到1.5米的，以人摸不到树干为最低要求。围栏内种植一些地被植物，以保持土壤湿润、透气。

3）每年应对古树名木的生长情况作调查，并做好记录，发现生长异常需分析原因，及时采取养护措施并采集标本存档。

4）根据不同树种对水分的不同要求进行浇水或排水。高温干旱季节，根据土壤含水量的测定，确系根系缺水的情况时浇透水或进行叶面喷淋。根系分布范围内需有良好的自然排水系统，不得长期积水。无法沟排的需增设盲沟与暗井。生长在坡地的古树可在其下方筑水池，扩大吸水和生长范围。

5）古树长时间在同一地点生长，土壤肥力会下降，在测定微量元素含量的情况下进行施肥。土壤中如缺微量元素，可针对性增施微量元素，施肥方法可采用穴施、放射性沟施和叶面喷施。施肥应根据古树名木树种、树龄、生长势和土壤等条件而定。对生长濒危的古树名木施肥应慎重。

6）以有利于古树名木正常生长和复壮为原则，对体现古树自然风貌的无危险枯枝应涂防腐剂后予以保留。分休眠期修剪和生长期修剪。通常常绿树在换新叶之前（4月为佳）修剪，落叶树在落叶后与新梢萌动之前（3月为佳）修剪。修剪古树名木的枯死枝、梢，事先应由主管技术人员制定方案，报主管部门批准后实施。修剪要避开伤流盛期。小枯枝用手锯锯掉或铁钩钩掉。截大技应做到锯口保持平整、做到不劈裂、不撕皮，过大的粗枝应采取分段截枝法。操作时应注意安全，锯口应涂防腐剂，防止水分蒸发及病虫害侵害。

7）古树名木树体不稳或粗枝腐朽且严重下垂，均需进行支撑加固，支撑物要注意美观，支撑可采用刚性支撑和弹性支撑。

8）定期检查古树名木的病虫害情况，采取综合防治措施，认真推广和采用安全、高效低毒的农药及防治新技术，严禁使用剧毒农药。化学农药应按有关安全操作规程进行作业。

9）树体高大的古树名木，周围30米之内无高大建筑应设置避雷装置。

10）古树名木保护区内的大型野草、恶性杂草必须拔除；对树木生长有不良影响的植物，如散生竹、核桃、野构树及附生于树上的藤本植物等，必须清除。

11）对古树名木要逐年做好养护记录存档。

2.特殊养护

1）古树名木生长在不利的特殊环境，需作特殊养护，进行特殊处理时需由管理部门写出报告，待主管部门批准后实施，施工全过程需由工程技术人员现场指导，并做好摄影或照像资料存档。

2）土壤密实、透水透气不良、土壤含水量大，影响根系的正常生命活动，可结合施肥对土壤进行换土。含水量过高可开挖盲沟与暗井进行排水。

3）人流密度过大及道路广场范围内的古树名木，可在根系分布范围内(一般为树冠垂直投影外2米)，进行透气铺装。通气铺装的材料应具有较好的透水、透气性，应根据地面的抗压需要而采用不同的抗压性材料。透气铺装可采用倒梯形砖铺装、架空铺装等方法。

4）由于土质的变化，引起土壤含水量的变化。对地下积水处如因地下工程漏水引起的，需找到漏点并堵住。如因土质含建筑渣土而持水不足，应结合换土、清除渣土、混入适量壤土。

公厕保洁标准

1）公厕保洁员应保持公厕周边5米区域范围内卫生整洁，严禁在厕所内及周边堆放杂物。

2）公厕保洁必须达到“六无、四净、二通”。六无：无尿垢、无积水、无蛆蝇、无蛛网、无粪便、无异味；四净：地面蹲台净、蹲坑净、门窗玻璃净、公厕五米区净；二通：上水通、下水通。

3）厕位：保证公厕内便池、蹲位洁净，无水锈、尿垢、污物、污迹、堵塞。

4）小便池：保证小便池（槽）清洁，无垃圾、水锈、尿垢、烟头，管道沟眼应保持畅通。

5）地面：尽量保持蹲位地面、小便池地面干燥无水渍、无尿渍、无积水、无垃圾、无杂物。

6）纸篓：按时倾倒纸篓内垃圾，保证纸篓内污物不超过1/2。

7）门窗：每天清理1次，保证门正反面和把手洁净，无污迹；门缝应无垃圾、积灰、锈蚀。窗玻璃应干净、明亮，窗台、窗框、纱窗、排风扇等应无垃圾、杂物、蛛网、积灰、破损。雨雪天气应保持门窗、玻璃的洁净、干燥。

8）隔断及顶棚：保证隔断及顶棚清洁，无灰尘、污迹、蛛网、广告、乱涂乱画。

9）随时保持洗手池、台面、拖把池、镜子完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、纸花、杂物、乱涂乱画等。

10）地垫：应保持地垫清洁，无纸化杂物。

11）异味：厕内应保持空气流通，使用除臭设备，保证厕内无异味。

养护管理其他要求

1）中标方在养护作业中投入的机械设备、人员配置等必须与投标文件中所承诺的数量规格相符合。加强日常作业质量管理，做好作业质量自查日记，按时报送工作报表，每月25日前将下月工作计划上报采购人。

2）规范管理、文明作业、自觉接受采购人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

3）作业时应严格遵守交通规则、遵守安全操作规程，作业人员上路作业时须统一穿戴安全反光背心。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由中标单位自行负责，并依照法律法规妥善处理（事故情况应及时书面告知采购人）。

4）①对枯死的树木应连同根部在规定时间内挖除，并在挖除后补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木的，需经采购人同意。②建筑废弃物在接到通知后24小时内清理完毕并及时外运。③因养护企业巡查不力，遇到因人为或其它因素造成的苗木损坏，包括因重大活动造成的损坏，养护企业必须无条件在15天内补种完毕。④未经采购人同意，中标单位不得擅自挖掘毁坏苗木，一经发现，责令整改，通报批评，情节严重的，终止合同。

5）制定全年及每月绿地养护工作计划，主要包括绿地的各类养护措施（如施肥、修剪、病虫害防治、植物浇水等）、养护质量及安全保证、养护应急管理预案（抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等，并于中标后及时上报采购人。安排养护管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护人员名单，养护管理责任人名单。每月工作计划可参照《常山县城区绿地养护管理手册--第五篇：养护管理工作月历》

6）加强绿化养护应急响应管理工作。

①制定灾害性天气应急预案。

②建立应急备货制，备货的内容有：抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等）。

③须密切关注气象变化，预先做好应急措施。中标人至少设置2支应急小分队，每支应急小分队成员不少于5名，且要求以男性为主。因恶劣天气、养护管理不当等因素造成绿地损坏的，由中标人负责恢复原状，采购人不另行支付费用。

7）中标单位根据采购人通知要求，做好各类“迎检”和“创建”准备工作。

8）经过园林绿化管理部门批准的绿地内挖掘及占用绿地时，中标单位应予以积极配合，复种后的绿地应由中标单位负责正常养护。保护所承担养护区域的绿地，如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿地受损。对侵占绿地或搭棚、损坏行道树等现象的，应及时制止并上报。

9）由于交通事故、人为破坏、等第三方原因造成的绿地损坏，由中标人负责恢复原状。所需费用由中标人垫付后向相关责任人索赔，采购人可协助事故调解，但不承担任何相关责任。

10）本次招标范围内绿化场所用水、用电的一切相关费用均由中标人自理，并保持水、电源设施完好，水源设施有滴漏情况的要及时修复。

整改通知单

编号：

（养护单位）：

在   年   月   日巡查中发现，你公司在绿地养护中存在以下问题：

现要求你公司在   年   月   日前（共   天）整改完毕并报知。在规定期限内拒不整改或整改不到位的，我中心有权请第三方代为整改，相关费用由我中心进行费用结算，直接从养护费中扣除。并扣除当月相应考核分。

常山县市政园林管理中心

****年**月**日

附件二：常山县城区绿地养护考核标准

1.考核方式：采取综合考核的方式。由日常检查（领导检查、园林科专业检查、网格常态化巡查等）、月度考核和季度专家考核相结合的方式组成。

2.考核方法

（1）日常检查（领导检查、园林科专业检查、网格常态化巡查等）由采购人组织和实施，检查时间应一般按与道路清扫保洁、绿化养护作业时间段相同，检查中发现的问题中标人应在规定时间内整改完成。日常检查采取即查即改与即扣相结合的制度，发现问题立即整改，并根据考核细则予以扣分扣款（园林科专业检查、网格常态化巡查等的，扣除相应考核分，扣款数额=扣除的考核分*100，若发现人员不到位的，扣款数额=扣除的考核分*300；局以上领导发现问题或点名批评的，双倍扣除相应考核分，扣款数额=扣除的考核分*200计算，若发现人员不到位的，扣款数额=扣除的考核分*600）。

（2）月度考核由采购人组织和实施，每月一次，需3人（含）以上组成考核小组，中标人可以派人参加。发现问题的，扣除相应考核分。

考核成绩分为优秀、合格、不合格三个等级，分值 90 分（不含）以上为优秀、70-90分（均含本数）为合格、低于70（不含）分为不合格。两次考核得分在70-80分（均含本数）的，或当月考核得分低于70分(不含）的，采购人有权解除合同关系。

（3）采购人将适时组织专家进行考核(一般每季度一次)，专家由采购人邀请，专家费用由中标人承担，费用不超过2万元/年。

注：1.整改期限按天气、整改的内容由采购人确定，不能及时整改的，需书面报采购人申请延期。

2.各类施肥情况按要求分类实施，每次施肥前应报采购人验收、备案，施肥期不施肥，本月考核评定为不合格；浇水不及时、不足量，导致大面积植株死亡的，本月考核评定为不合格。

3.中标人每月25日前上报下个月作业计划，作业计划经采购人审核同意后，作为下个月考核依据之一。中标人未按照作业计划完成任务的，评定为不合格。

4.中标人应积极配合采购人并在规定时间内做好灾后应急工作。

5.采购人有权在养护期间对中标人的养护管理进行全程监督、检查；若发现问题，采购人有权向中标人提出整改意见并发出《整改通知单》，在收到采购人《整改通知单》规定期限内拒不整改或整改不到位的，采购人有权请第三方代为整改，相关费用由采购人进行费用结算，直接从养护费中扣除。并扣除当月相应考核分。

月度考核细则

| 内容 | 序 | 技术标准 | 考核细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树木（行道树） | 1 | 树型完美，树冠饱满，符合观赏要求。 | 不符合观赏要求的，每株扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 树穴覆盖完整，树根部开挖约30CM树池。 | 树穴未覆盖完整，树根部未开挖的，每株扣0.1-0.2分。 |  |
|  | 3 | 枝叶生长正常，无焦叶、卷叶，无不正常落叶，修剪抹芽及时。 | 修剪不及时或不合理，每株扣0.1-0.2分。 |  |
|  | 4 | 无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝，主干及一级枝不定芽不超过 20CM。 | 枯枝、断枝、倾斜树木未在24小时内清除及扶正的，每株扣0.2分。 |  |
|  | 5 | 观花、观果树种正常开花结果。 | 观果、观花树种未正常开花结果的，每株扣0.1分； |  |
|  | 6 | 排水畅通，无积水。 | 积水问题明显，对植物生长有影响的，每处酌情扣0.1-0.2分； |  |
|  | 7 | 干旱季节及连续高温季节注意浇水次数，植株不得出现失水萎蔫现象。 | 植物失水，视萎蔫程度，每株酌情扣0.2-0.5分。因浇水不及时为主要因素，导致树木死亡的，每棵酌情扣2分。 |  |
|  | 8 | 病虫害防治及时、有效，常见病虫危害在5%以下。 | 病虫害不及时治理，症状明显的，每株酌情扣0.2-0.5分； |  |
|  | 9 | 无杂草、无破坏植物生长的其他物品。 | 有杂草，每处扣0.2分；有钉子、铁丝等物品破坏植物生长的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 10 | 树木（行道树）保存率在98%，对缺株及时补种，无死树空坑。 | 存活率在95％－98％之间，每条路扣1分；存活率达不到95％，每条路扣2分；死树未及时清理，每条路扣1分。 |  |
|  | 11 | 行道树选用的品种、规格相对统一，分支点合适，道路最低分枝点为3-3.5米左右，主侧枝分布均称和数量适宜，内膛不乱、通风透光。 | 行道树不符合要求的，每发现一处扣0.1分。 |  |
|  | 12 | 根据植株生态习性及时施肥，要求一年至少施肥两次。 | 施肥不到位的，每次扣2分；未施肥的，每次扣5分。 |  |
|  | 13 | 要在11月底前完成对树木根腰部进行涂刷石灰浆涂白，符合采购人要求，同一界面涂白高度一致。 | 涂白不到位的，每株扣0.1分。 |  |
|  | 14 | 对修剪下来的树枝、树叶、草沫等绿化垃圾，做到日产日清。 | 未到位的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 15 | 小计 |  |  |
| 草坪（地被） | 1 | 草种纯，色泽均匀，成品高度统一，草坪面貌平坦整洁。 | 草坪杂色明显，每处扣0.1分；草坪景观高度未控制在8cm以内，每处扣0.2分。 |  |
|  | 2 | 草坪在生长期内每月要修剪1次，修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象，使草的高度一致，边缘整齐。 | 草坪修剪不到位的，每处扣 0.2分。 |  |
|  | 3 | 草地内基本无杂草，要及时清除杂草，保持草坪纯度。 | 未按要求修剪（人工摘除）的，每处扣0.5分；擅自使用除草剂的，每次扣1分。 |  |
|  | 4 | 夏季草坪要浇水，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm。忌中午酷热时浇水，不得出现失水萎蔫现象。 | 未按要求实施的，每次酌情扣0.2分。 |  |
|  | 5 | 草坪应根据草坪草的生长状况进行适当追肥，肥料应选用复合肥为主。 | 未按要求实施的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 对死亡的草坪草应及时更换补植，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。 | 覆盖率不达标、黄泥裸露面积超过规定范围的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 7 | 草坪应采取打孔透气、疏草等措施。四季常绿草坪需根据天气情况，在每年9-11月份播种黑麦草草种。 | 未打孔透气、疏草的，每次扣1分；黑麦草播种不及时的，每次扣1分。 |  |
|  | 8 | 草坪的病虫害防治，应以防为主，综合防治。 | 病虫害不及时治理，症状明显的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 9 | 小计 |  |  |
| 灌木 | 1 | 植物群落结构合理、层次丰富、四季有花，土壤不裸露，植物无死株，树木保存率100%，保持植株清洁，有整体观赏效果。 | 自然死亡植株不及时清除上报的，每发现一株扣0.2分；因养护不当死亡植株不及时清除、上报、更换或规格品种不符的，每发现一株扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的造型。应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 | 修剪不及时或不合理的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 3 | 灌木带周边需设置宽度约20cm排水沟，不得出现沥涝现象。 | 未设置的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 4 | 夏季灌木要浇水，要浇足浇透，不得出现失水萎蔫现象。 | 浇水不到位的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。 | 施肥不到位的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 6 | 要贯彻“预防为主，综合防治”的方针，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。整体枝叶受害率≤5%,树干受害率≤3%。 | 病虫害防治不到位的，每处扣0.3分。 |  |
|  | 7 | 小计 |  |  |
| 保洁 | 1 | 保证公厕正常使用，不堵塞、无明显异味、污浊、积渍、涂写张贴等； 垃圾日产日清。 | 厕所无法正常使用的，每处扣0.5分；有明显异味，污浊、垃圾、污渍、涂写张贴未及时清理的，每处扣0.2分；垃圾未日产日清的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 绿地内无各类生活垃圾和其它杂物； | 绿地有生活垃圾及杂物的，每处扣0.2分；有白色垃圾的，每处扣0.3分 |  |
|  | 3 | 绿地内座椅、护栏、园灯、园路、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，保持清洁无脏乱； | 未按要求擦拭、清洗的，每处扣0.3分。 |  |
|  | 4 | 绿地及必然连接部位无建筑垃圾及生活垃圾、杂草。 | 发现一处，扣0.2分。 |  |
|  | 5 | 小计 |  |  |
| 日常 管理 | 1 | 严格按投标时承诺的人员数量投入作业；管理及作业人员应统一着装，佩戴工号牌，对故意损坏绿地等形为及时制止。 | 实际投入作业人员不足、擅自更换或未按采购单位要求更换的，每人每次扣1分；工作人员着装不统一，不及时制止人为破坏行为的，每人每次扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 项目负责人和日常绿化管理人员按要求进行考勤，在采购人指定场地办公；以上管理人员及主要技术人员不得擅自更换。 | 项目负责人和日常绿化管理人员月考勤天数，缺少一天扣1分；管理人员及主要技术人员进行擅自更换或未按采购单位要求及时更换的，每人每次扣5分。 |  |
|  | 3 | 无劳务纠纷的产生。 | 产生劳务纠纷的每件扣3分；造成不良影响的，每件扣5分。 |  |
|  | 4 | 严格按备案的机械设备投入作业，且不得擅自更换或擅自调离常山县范围内； | 未按照承诺的机械设备投入作业、擅自更换或擅自调离常山县范围内的，每台扣2分； |  |
|  |  | 绿化场所用水、用电等相关设施，如有损坏，需及时修复。 | 水电设施有故障未及时修复，有滴漏情况的，每处扣1分。 |  |
|  | 5 | 绿化养护管理应当符合城市绿化行政主管部门制定的城市绿地养护技术规范，并建立健全城市绿化养护管理档案，做好养护工作日报、月报、季报、年报工作。 | 未按要求编制日常养护台账，每缺少一天的扣0.1分。 |  |
|  | 6 | 重大事件配合好，交办任务能及时完成。 | 重大节日、活动未积极配合，造成有责事件发生的，根据事态严重程度，每次酌情扣2-5分。 |  |
|  | 7 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体报道事件，每件扣3分；发生重大有责新闻曝光事件，每件扣5分。 |  |
|  | 8 | 认真贯彻落实各级领导批示精神，对相关督察发现的问题认真进行整改并在规定时间内进行回复。 | 对领导批示，有条件落实而未及时落实的一件扣2分；落实情况差，每件扣1分；落实后未及时回复的每件扣0.5分。 |  |
|  | 9 | 对数字化城管系统派遣问题按规定时间进行现场核实并回复。有责问题及时进行处置，处置率 98%以上。 | 处置率未达到98%及以上的，扣5分；相关有责问题未及时核实并回复的，每件扣2分。 |  |
|  |  | 小计 |  |  |
| 加分项 | 1 | 各类信息报道、宣传活动 | 配合局级信息报道并发表的，加0.5分；配合县级信息报道并发表的，加1分；以此类推，最高封顶2分。 |  |
|  | 2 | 信访、投诉 | 养护期间，当月无任何投诉的，甲方可视情况给予适当加分，当月最高加5分。 |  |
|  |  | 小计 |  |  |
| 得分 |  | 合计 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |