政府采购招标文件

项目名称：2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目

项目编号：QZGX20250152

委托单位：衢州市技师学院（衢州市工程技术学校）

招标代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知前附表及投标人须知	6

一、 投标人须知前附表	6

二、 投标人须知	8

三、 招标文件说明	11

四、 投标文件的编制	11

五、投标文件的签署及规定	15

六、 投标文件的递交	15

七、 投标无效的情形	16

八、 串通投标的情形	17

九、 废标的情形	17

十、 开标和评标	18

十一、 授予合同	20

十二、 质疑与投诉	21

十三、 法律责任	21

十四、招标代理服务费 	22

十五、其他	23

第三章  采购内容及要求	24

第四章  合同文本	58

第五章  应提交的有关格式范例	62

一、 投标文件封面	62

二、资格审查文件	63

三、技术商务文件格式	75

四、报价文件格式	81

第六章  评标办法及开标程序	83

一、评标委员会的组成	83

二、评标原则	83

三、注意事项	83

四、评分标准	84

五、开评标程序	89

- 第一章  招标公告

项目概况

2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目 的潜在投标人应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2025年7月21日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QZGX20250152

项目名称：2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目

预算金额：145.2万元

最高限价：具体详见下表

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪器仪表与智能传感应用教学创新平台 | 1 | 批 | 92.4元 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |
| 二 | 化工智能生产仿真平台 | 1 | 批 | 52.8元 |  |

合同履行期限：均为接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明。

3.以联合体形式投标的（仅限两个投标人联合），提供联合体协议(项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中、小、微型企业，具体详见招标文件。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2025年7月21日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政采云平台

方式：网上自行获取

售价：0元

注：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年7月21日14点00分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

企业信用融资及电子保函：投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案，也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　衢州市技师学院（衢州市工程技术学校）

地址：　衢州市钱江大道1号

项目联系人（询问）：  苏老师

项目联系方式（询问）：13675710816

质疑联系人：   王老师

质疑联系方式： 13567047550

2.采购代理机构信息

名 称：　浙江衢州公信工程管理有限公司

地　址：　浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

项目联系人（询问）： 小吴

项目联系方式（询问）：　13757029695

质疑联系人：  韩先生

质疑联系方式： 13362012525

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：　衢州市财政局

地　址：　衢州市三江东路28号

联系人：   黄女士

联系方式：19957000570

衢州市技师学院（衢州市工程技术学校）

浙江衢州公信工程管理有限公司

2025年6月30日

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市技师学院（衢州市工程技术学校） |
| 2 | 项目名称 | 2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 145.2万元 |
| 4 | 最高限价 | 本项目各标项均设最高限价，具体详见第三章采购内容及要求 |
| 5 | 供货期 | 均为接到校方供货通知后30日内完成供货、调试与安装。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求递交。 （2）各标项投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2025年7月21日14:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室 |
| 10 | 开标时间 | 2025年7月21日14点00分（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到浙江衢州公信工程管理有限公司（浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：986553639@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：986553639@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 17 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þB不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 18 | 联系人 | 小吴 |
| 19 | 联系电话（传真） | 13757029695 |
| 20 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 22 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.项目属性： 货物类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.所属行业： 工业 注：标的名称须逐一列明“ 第三章 采购内容及要求”中所有的设备名称 |
| 23 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江衢州公信工程管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市技师学院（衢州市工程技术学校） 。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目接受联合体投标。

  - 转包

- 本项目不允许转包。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。若投标产品非投标人本单位制造的，可以使用原厂商相关证明材料。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 9.关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

- 9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱企业参加投标时应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

因本项目已是专门面向中小企业进行采购（中型、小型、微型企业参加投标时，均须提供《中小企业声明函》），根据文件规定专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密并递交。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成及份数（适用于各标项）

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】【联合体形式参加的，以下资料各方均要提供。】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；分公司（限金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书或者投标人房屋产权证明或其他有效财产证明；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书（如法定代表人参加开标会议的，无需提供）；

      - 被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；

      - 投标人最新控股、管理关系承诺函;

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 联合体协议（如有）；

      - 投标人须提供《中小企业声明函》（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）。

    - 【技术商务文件】

13.2.1评分索引表；

13.2.2技术支持及服务承诺书；

13.2.3业绩一览表；

13.2.3节能环保产品清单；

13.2.4项目组成员汇总表；

13.2.5技术偏离表；

- 13.2.6投标人根据评分细则内容提供其余的相关评分所需资料；

13.2.7投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - 投标报价明细表

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）。

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖投标人公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的实质性要求条款内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件关于实质性要求条款填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的实质性要求条款全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含人工费、培训费、保险费、税费、合同实施过程中的应预和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

    - ★《技术商务评分汇总表》得分低于技术商务总分60%的供应商的报价将被拒绝。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

21.14未提供或未如实提供投标文件内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

21.15 参与同一标段(包)的投标人有下列情形之一且无法合理解释的：1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

21.16技术商务得分低于技术商务总分的60%的。

21.17针对专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，投标无效【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】;针对未专门面向中小企业采购的项目除外。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

本项目每个标项各确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3履约保证金

履约担保的金额：合同价的1%；履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式；履约保证金在验收合格后，中标人无任何违约赔偿情况的，采购人应将履约保证金原额无息退还给中标人。

30.4签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.7中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费按各标项收费，参照国家计委计价格《【2002】1980号文件》收费标准的75%计取。（具体可咨询招标代理机构）。以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

- 十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

37.关于衢银发【2020】4号文件的精神

根据衢银发【2020】4号文件的工作措施（四）取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。

38.联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301室

邮编：324000

项目联系人：小吴        答疑咨询电话：13757029695

- 采购内容及要求

一、项目采购概况

| 标项 | 内容 | 数 量 | 单 位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪器仪表与智能传感应用教学创新平台 | 2 | 套 | 92.4 |
| 二 | 化工智能生产仿真平台 | 1 | 套 | 52.8 |

二、建设内容

### 标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

1.1仪器仪表与智能传感应用教学创新平台清单

| 序号 | 设备名称 | 模块名称 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器仪表与智能传感应用教学创新平台 | 柔性化配料平台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 柔性化深加工平台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 柔性化后处理平台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 数字化网络化智能测控平台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 智能制造系统能源管理平台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 多功能操作实训台 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 教学资源及考核管理系统 | 详见项目设备详细参数表 | 1 | 套 |

- 1.2仪器仪表与智能传感应用教学创新平台详细技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 模块 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器仪表与智能传感应用教学创新平台 | 柔性化配料系统 | 该系统需包含原料水箱：≥1个、原料储罐：≥4个、柔性配料混合罐：≥1个、水泵：≥2个、电磁阀：≥9个、电动调节阀：≥2个、称重传感器：≥2套、涡轮流量计：≥2个、液位传感器：≥4个、无线差压液位计：≥1个、直流无刷电机：≥1个、高压内置式无刷驱动器：≥1个、压力表：≥2个、浮球液位开关：≥5个和玻璃管液位计：≥1个。系统主要流程是控制加料泵向原料储罐加料，通过液位计和重量传感器检测加料量；完成后，通过称重传感器和流量计控制原料储罐出料，按配方比例进入柔性配料混合罐，并通过直流无刷电机进行混合搅拌，完成后，由循环泵传输至下一单元。产品柔性化配料系统可训练学生识读工艺流程图、电气原理图等工程图纸的能力、DCS过程控制编程能力、PLC编程能力、流量控制回路设计能力、对设备性能、质量检测能力、应用工具进行设备安装配管及综合布线的能力。产品柔性化配料系统的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输，均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同仪器仪表元件，实现对设备的快速精准控制。 产品柔性化配料系统主要技术参数： 1．原料水箱： 1）材质：PE； 2）规格：≥450mm×380mm×350mm； 2．原料储罐： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ159mm×300mm； 3．柔性配料混合罐： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ300mm×420mm； 4．水泵： 1）电压：AC220V； 5．电磁阀： 1）电压：AC220V； 2）产品形式：常闭性； 3）动作方式：直动式； 4）阀体耐压：≥1.0MPa； 5）材质：304不锈钢。 6．电动调节阀： 1）电压：DC24V； 2）口径：DN15； 3）介质温度：≥90℃； 4）防护等级：≥IP67； 5）作用形式：智能调节型； 6）控制信号：4-20mA； 7）反馈信号：4-20mA； 8）自带1.3寸高清液晶显示屏，可实时掌握阀门开度情况； 9）开关时间：≤10秒； 10）保护：过热/过载保护。 7．称重模块： 检测原料储罐当前液体重量。 1）称重传感器： （1）最大量程：≥50kg； （2）输出灵敏度：≤2.0±0.1mV/V; 2）称重放大器： （1）供电：DC24V； （2）通信：RS485通信； （3）显示：≥6位数显； （4）功能：状态监测，参数设置等。 8．涡轮流量计： 通过水流带动了涡轮流量计的涡轮叶片检测检测液体流速和流量。 1）电压：DC24V； 2）最大量程：≥2.5m³/h； 3）测量介质：水； 4）输出信号：4-20mA； 5）防爆标志：EXDllCT4； 6）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 9．原料储罐液位传感器： 通过液位的不同高度产生的不同电容值计算当前液位高度。 1）电压：DC24V； 2）最大量程：≥290mm； 3）测量介质：水； 4）输出信号：4-20mA； 5）检测类型：电容式； 6）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 10.无线差压液位计： 通过液体压力检测当前液位高度。 1）最大量程：≥500mm； 2）测量介质：液体、气体； 3）无线类型：Lora； 4）检测类型：差压； 11．直流无刷电机： 1）功率：60W； 2）电压：220VAC； 3）额定转速：≥3000RPM； 4）防护等级：IP20； 5）额定电流：0.65A。 12．高压内置式无刷驱动器： 1）电压输入：AC220V（±10%）50Hz； 2）电流输出：0.3-2.4A； 3）多种运行方式：开环、闭环（控制精度±0.5%）； 4）多种命令给定：端子控制、RS485通信控制、外置键盘控制； 5）多种速度给定：内置旋钮、外部模拟量电压或PWM（0-5V）、通信给定、键盘给定、多段速度、简易PLC控制； 13．压力表： 1）最大量程：≥0.6MPa； 2）精度等级：1.6级； 3）材质：304不锈钢。 14．浮球液位开关： 1）最大功率：10W； 2）接点形式：SPDT； 3）动作方式：浮球受浮力作用上下运动接通触点； 4）功能：用于罐体液位上限检测。 15．玻璃管液位计： 1）材质：304不锈钢； 2）总长：≥300mm； 3）可视距离：≥180mm； 4）显示：玻璃管带刻度。 |
|  |  | 柔性化深加工平台 | 该系统需包含热媒水箱：≥1个、柔性深加工罐：≥1个、换热器：≥1个、水泵：≥2个、电磁阀：≥4个、电动调节阀：≥2个、液位传感器：≥1个、温度传感器：≥3个、直流无刷电机：≥1个、高压内置式无刷驱动器：≥1个、温度开关：≥1个、压力表：≥1个、加热棒：≥1个、浮球液位开关：≥1个和玻璃管液位计：≥1个。系统主要流程是利用水泵向柔性深加工罐壁套注入冷媒或热媒，对罐内原料进行加热或冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌；加热过程中产生的热蒸汽通过管道传输至换热器，并通过换热器壁套的循环冷媒将热蒸汽转换为冷凝水返回到罐内；全部完成后，通循环泵传输至下一单元。产品柔性化深加工系统可训练学生识读工艺流程图、电气原理图等工程图纸的能力、DCS过程控制编程能力、PLC编程能力、流程设计能力、对设备性能、质量检测能力、应用工具进行设备安装配管和综合布线能力。 产品柔性化深加工系统主要技术参数： 系统上的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同的仪器仪表元件，实现对设备的控制。 1．热媒水箱： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥450mm×380mm×350mm； 2．柔性深加工罐： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ300mm×420mm双层； 3．换热器： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ133mm×308mm。 4．水泵： 1）电压：AC220V； 2）流量：≥12.5L； 3）吸程：≥3M； 4）功率：143W； 5）电流：0.65A； 6）扬程：≥25M； 7）压力：35Psi。 5．电磁阀： 1）电压：AC220V； 2）产品形式：常闭性； 3）动作方式：直动式； 4）阀体耐压：≥1.0MPa； 5）材质：304不锈钢。 6．电动调节阀： 1）电压：DC24V； 2）口径：DN15； 3）介质温度：≥90℃； 4）防护等级：≥IP67； 5）作用形式：智能调节型； 6）控制信号：4-20mA； 7）反馈信号：4-20mA； 8）自带1.3寸高清液晶显示屏，可实时掌握阀门开度情况； 9）开关时间：≤10秒； 10）保护：过热/过载保护。 7．柔性深加工罐液位传感器： 通过液位的不同高度产生的不同电容值计算当前液位高度。 1）电压：DC24V； 2）最大量程：≥312mm； 3）测量介质：水； 4）输出信号：4-20mA； 5）检测类型：电容式； 6）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 8．温度传感器： 通过温度升高，使传感器阻值产生变化进行计算当前温度值。 1）罐体温度传感器： （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥150℃； （3）安装长度：L≥300mm×250mm； （4）输出信号：4-20mA； （5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 2）管道温度传感器： （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥150℃； （3）安装长度：L≥100mm×50mm； （4）输出信号：4-20mA； （5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 3）水箱温度传感器： （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥150℃； （3）安装长度：L≥300mm×250mm； （4）输出信号：4-20mA。 9．直流无刷电机： 1）功率：60W； 2）电压：220VAC； 3）额定转速：≥3000RPM； 4）防护等级：IP20； 5）额定电流：0.65A。 10．高压内置式无刷驱动器： 1）电压输入：AC220V（±10%）50Hz； 2）电流输出：0.3-2.4A； 3）多种运行方式：开环、闭环（控制精度±0.5%）； 4）多种命令给定：端子控制、RS485通信控制、外置键盘控制； 5）多种速度给定：内置旋钮、外部模拟量电压或PWM（0-5V）、通信给定、键盘给定、多段速度、简易PLC控制； 11．温度开关： 1）温度量程：≥70±5℃； 2）输出方式：常开； 3）防护等级：IP65； 4）触液材料：黄铜； 12．压力表： 1）最大量程：≥0.6MPa； 2）精度等级：1.6级； 3）材质：304不锈钢。 13．加热棒： 1）材质：不锈钢； 2）电压：AC220V； 3）功率：1500W。 14．浮球液位开关： 1）最大功率：10W； 2）接点形式：SPDT； 3）动作方式：浮球受浮力作用上下运动接通触点； 4）功能：用于罐体液位上限检测。 15．玻璃管液位计： 1）材质：304不锈钢； 2）总长：≥300mm； 3）可视距离：≥180mm； 4）显示：玻璃管带刻度。 |
|  |  | 柔性化后处理平台 | 该系统需包含冷媒水箱：≥1个、原料储罐：≥1个、柔性后处理罐：≥2个、换热器：≥1个、水泵：≥2个、电磁阀：≥4个、电动调节阀：≥3个、液位传感器：≥2个、压力传感器：≥1个、温度传感器：≥3个、涡轮流量计：≥1个、直流无刷电机：≥2个、高压内置式无刷驱动器：≥2个、压力表：≥1个、低温恒温水槽：≥1个、浮球液位开关：≥3个和玻璃管液位计：≥2个等。系统主要流程是将原料储罐的原料通过计量方式加入柔性后处理罐1，同时控制水泵向柔性后处理罐1壁套先后注入冷热媒，对罐内原料进行加热、冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌；加热过程中产生的热蒸汽通过管道传输至换热器，并通过换热器壁套的循环冷媒将热蒸汽转换为冷凝水返回到罐内；全部完成后，通过循环泵传输至柔性后处理罐2，然后控制冷媒水泵向柔性后处理罐2壁套注入冷媒，对罐内原料进行冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌冷却。训练学生识读工艺流程、电气原理等工程图纸的能力、DCS过程控制编程能力、PLC编程能力、流程设计能力、对设备性能、质量检测能力、应用工具进行设备安装配管的装配及综合布线的能力。产品柔性化后处理系统的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同仪器仪表元件，实现对设备的控制。 产品柔性化后处理系统主要技术参数： 1．冷媒水箱： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥450mm×380mm×350mm； 2．原料储罐： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ159mm×300mm； 3．柔性后处理罐： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ300mm×420mm双层； 4．换热器： 1）材质：304不锈钢； 2）规格：≥φ133mm×308mm。 5．水泵： 1）电压：AC220V； 2）流量：≥12.5L； 3）吸程：≥3M； 4）功率：143W； 5）电流：0.65A； 6）扬程：≥25M； 7）压力：35Psi。 6．电磁阀： 1）电压：AC220V； 2）产品形式：常闭性； 3）动作方式：直动式； 4）阀体耐压：≥1.0MPa； 5）材质：304不锈钢。 7．电动调节阀： 1）电压：DC24V； 2）口径：DN15； 3）介质温度：≥90℃； 4）防护等级：≥IP67； 5）作用形式：智能调节型； 6）控制信号：4-20mA； 7）反馈信号：4-20mA； 8）自带≥1.3寸高清液晶显示屏，可实时掌握阀门开度情况； 9）开关时间：≤10秒； 10）保护：过热/过载保护。 8．液位传感器： 1）原料储罐液位传感器： 通过液位的不同高度产生的不同电容值计算当前液位高度。 （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥290mm； （3）测量介质：水; （4）输出信号：4-20mA； （5）检测类型：电容式； （6）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 2）柔性后处理罐液位传感器： 通过液体压力检测当前液位高度。 （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥500mm； （3）测量介质：液体、气体; （4）输出信号：4-20mA； （6）检测类型：差压式； （7）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 9．压力传感器： 液体升温后产生压力，使压力传感器的检测模块发生变化进行计算当前压力值。 1）电压：DC24V； 2）最大量程：≥1.0MPa； 3）测量介质：液体、气体; 4）输出信号：4-20mA； 5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 10．温度传感器： 通过温度升高，使传感器阻值产生变化进行计算当前温度值。 1）罐体温度传感器： （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥150℃； （3）安装长度：L≥300×250mm； （4）输出信号：4-20mA； （5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 2）管道温度传感器： （1）电压：DC24V； （2）最大量程：≥150℃； （3）安装长度：L≥100×50mm； （4）输出信号：4-20mA； （5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 11．涡轮流量计： 通过水流带动了涡轮流量计的涡轮叶片检测检测液体流速和流量。 1）电压：DC24V； 2）最大量程：≥2.5m³/h； 3）测量介质：水; 4）输出信号：4-20mA； 5）传感器与显示计算一体化，结构紧凑、读数直观清晰。 12．直流无刷电机： 1）功率：≥60W； 2）电压：220VAC； 3）额定转速：≥3000RPM； 4）防护等级：≥IP20； 5）额定电流：0.65A。 13．高压内置式无刷驱动器： 1）电压输入：AC220V（±10%）50Hz； 2）电流输出：0.3-2.4A； 3）多种运行方式：开环、闭环（控制精度±0.5%）； 4）多种命令给定：端子控制、RS485通信控制、外置键盘控制； 5）多种速度给定：内置旋钮、外部模拟量电压或PWM（0-5V）、通信给定、键盘给定、多段速度、PLC控制； 14．压力表： 1）最大量程：≥0.6MPa； 2）精度等级：1.6级； 3）材质：304不锈钢。 15．低温恒温水槽： 1）温度范围：0-99.9℃； 2）温度波动：±0.2℃； 3）槽内容积：≥5L； 4）流量：≥6L/min； 5）循环系统：内/外循环。 16．浮球液位开关： 1）最大功率：10W； 2）接点形式：SPDT； 3）动作方式：浮球受浮力作用上下运动接通触点； 4）功能：用于罐体液位上限检测。 17．玻璃管液位计： 1）材质：304不锈钢； 2）总长：≥300mm； 3）可视距离：≥180mm； 4）显示：玻璃管带刻度。 |
|  |  | 数字化网络化智能测控平台 | 该系统需包含装调系统框架：≥1台、DCS控制系统：≥1套、安全控制模块：≥1套、开关电源：≥1个、工业交换机：≥1个、安全栅：≥9个、操作员站：≥1个等。以流程工业领域被广泛应用的DCS控制系统与安全控制模块为基础，结合先进控制优化系统，以模块化设计搭建数字化与网络化的智能测控平台。可训练学生识读工艺流程图、电气原理图等工程图纸的能力、DCS过程控制编程能力、PLC编程能力、流程设计能力、对设备性能、质量检测能力、电气接线能力、应用工具进行设备安装配管的装配及综合布线能力。 数字化网络化智能测控系统主要技术参数： 1．装调系统框架： 1）由铝合金型材、钣金底板、有机玻璃侧板、福马轮等组成，前后均安装有网孔板，用于安装电气控制等模块。 2）PLC电气盘和安全栅电气盘与测控系统连接采用按钮式锁扣连接，可实现快速分离与安装，供选手设计设备布局与接线； 3）电气接口模块安装于数字化网络化智能测控系统上，包括通用信号接口及供电接口。通过航空插头与三个单元进行连接，实现设备控制系统与各单元之间的供电及信号传输，接口模块及线缆贴有防误插标签。接口数量≥7组；通道数≥14。 4）尺寸（长×宽×高）：≥900mm×530mm×1850 mm。 2．DCS控制系统 1）主控制器： （1）主处理器：≥400MHz； （2）IO处理器：≥100MHz； （3）供电电源：两路冗余输入，额定DC24V； （4）网络域：≥8； （5）单网络域控制器数：≥64对； （6）控制网络通讯方式：双冗余并行eNet通讯协议； （7）IO网络通讯方式：冗余eBus协议； （8）支持IO分支：≥24个； （9）支持IO分支卡件数：≥8个； （10）最大模块数：≥192个； （11）本地通信物理层：RS485,3.125M bps； （12）远程通信物理层：IEEE 802.3u，10/100M自适应； 2）2通道RS485通信卡件： （1）通道数：≥2； （2）支持从站个数：≥30； （3）支持通信协议：Modbus-RTU； 3）8通道模拟量输入卡件：： （1）通道数：≥8； （2）输入信号类型：0-20mA，4-20mA； 4）6通道模拟量输出卡件： （1）通道数：≥6； （2）输出信号类型： 4-20mA； 5）16通道数字量输出卡件： （1）通道数：≥16； （2）输出信号类型：DC24V有源触点输出，用于驱动24V继电器； 6）16通道继电器输出组件： （1）通道数：≥16； （2）输出信号类型：继电器干接点输出； 7）I/O底座； 8）I/O转接板； 9）需具备丰富的图形动画界面、控制策略组态、历史曲线显示、日志组态、报警显示等功能，可完成DCS程序编写及过程控制综合实验仿真设计功能。 3．安全控制模块： 1）用户存储器：100KB工作存储器，4MB装载存储器； 2）板载数字I/O：≥14路输入/10路输出； 3）板载模拟I/O：≥2路输入； 4）过程映像大小：≥1024字节输入，1024字节输出； 5）高速计数器：≥6个，单相：3个100KHZ以及3个30KHZ的时钟频率； 6）脉冲输出：≥4路； 7）网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFNET通信。 4．开关电源： （1）直流电压：24V； （2）额定电流：20A； （3）额定功率：480W。 5．工业交换机： 1）接口数量：≥16； 2）供电电压：DC12-36V； 3）电源保护：过电流保护、反接保护； 4）冗余保护：双电源冗余。 6．安全栅： 1）输入信号：4-20mA； 2）输出信号：4-20mA； 3）隔离传输准确度：±0.1%F.S； 4）供电电源：DC18-32V。 7．操作员站： 操作站的主要功能： 监视与操作：操作站允许生产工艺系统的操作员实时监视系统的运行状态，并进行必要的操作调整。 在线查询：操作员可以通过操作站查询系统的实时数据和历史数据，以便更好地了解系统的运行状况。 报警处理：当系统出现异常或故障时，操作站会发出报警信号，提醒操作员及时处理。 |
|  |  | 智能制造系统能源管理平台 | 能源管理平台需具有全面的单相交流电测量、视在电能、四象限电能计量、单回路剩余电流检测、2路温度监测、1路继电器输出、2路开关量输入、事件记录、RS485通讯和GPRS无线通讯等功能，并集成了剩余电流、温度、过压、欠压和过流等保护功能。产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小巧，安装方便，集智能化、数字化和网络化于一体，通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 智能制造系统能源管理平台主要技术参数： 1．能源管理模块：≥1个： 1）额定电压：AC220V； 2）漏电：300-1000mA连续可调； 3）温度：45-140℃连续可调； 4）电压：过压（100%-140%）、欠压（60%-100%）； 5）电流：过流（100%-140%）； 6）动作延时时间：0.1-60s连续可调； 7）测量精度：≤0.5级； 8）通信：485通信；Modbus-RTU协议； 9）网络模式：4G； 10）安装方式：导轨安装。 |
|  |  | 多功能操作实训台 | 1．操作台：≥1台： 1）尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×650mm×1500mm； 2）供电：单相220VAC； 3）配套平板带刹车脚轮； 4）配套可移动工具推车：≥1个，尺寸（长×宽×高）：≥750mm×373mm×900mm； 2．配套工具包括： 1）5×150mm一字螺丝刀：≥1把； 2）3.0×75mm一字螺丝刀：≥1把； 3）3.0×75mm十字螺丝刀：≥1把； 4）5×150mm十字螺丝刀：≥1把； 5）7寸剥线钳：≥1把； 6）0.25-6M2针形压线钳：≥1把； 7）网线钳：≥1把； 8）网线寻线仪：≥1把； 9）8寸电缆钳：≥1把； 10）0.2-5mm2鸭嘴剥线钳：≥1把； 11）7件套球头内六角扳手套装：≥1套； 12）呆扳手：≥1套； 13）美工刀：≥1把； 14）60W电烙铁：≥1把； 15）5M卷尺：≥1把； 17）Φ6-50管刀：≥1把； 18）5寸活口扳手：≥1把； 19）5寸小偏口钳：≥1把； 20）12寸活口扳手：≥1把； 21）VC890D万用表：≥1把； 22）5寸台钳：≥1把。 |
|  |  | 教学资源及考核管理系统 | 配套DCS分散控制系统、PLC、传感器等相关方面的正式出版教材、教学视频等内容。 1．提供教材≥1套，包含：仪器仪表选型、检测、安装、配置、编程和调试等内容； 提供由出版社正式出版的配套教材《仪器仪表与智能传感应用技术》内容包含：智能仪器仪表选型、检测与安装调试、工业智能检测系统配置、逻辑控制算法编程与调试、工业信息网络搭建与调试、智能测控系统编程与调试、安全系统安装与调试。 2.在线教学平台 1）教育资源网内具有与仪器仪表与智能传感应用教学创新平台相匹配的教学视频课程，且需≥30课时，一课时≥10分钟，需包含仪器仪表与智能传感应用教学创新平台总体介绍视屏≥3个；DCS控制系统软件基本编程≥7个；DCS逻辑组态编程≥6个；DCS PID控制编程≥2个；Modbus-RTU通信通讯≥3个；DCS顺序控制编程≥1个；DCS程序编写≥8个。 2）考核管理系统以实现考核公平公正为原则开发的软件，自带舒适性的界面，人性化的操作和模拟正规的考核流程。考核管理系统共分四个模块：权限管理模块、培训管理模块、考核管理模块、证书管理模块。 （1）该权限管理模块具备以下功能： 1）考核人员通过个人信息录入注册，所有注册信息均需要管理员审批后方才有效； 2）考核人员角色动态分配（包含学员、指导教师、考核教师、证书管理员和管理员）也可以通过系统动态任意指定；管理员可以管理所有信息。 3）审核信息回溯功能，未通过的审核信息统一管理，并可继续进行操作。 （2）该培训管理模块具备以下功能： 1）指导教师创建培训申请(需要管理员审核)； 2）组织教师与课程添加； 3）学员查看培训信息并报名参加（可以报考高级，中级和初级，需要管理员审核）； 4）教师与学员上传与下载作业；教师查看本期培训学员作业信息； 5）培训过程流程化管理。 （3）该模块证书管理模块具备在线颁发与打印（证书管理员颁发证书，学员可自行查看打印）； （4）考核管理模块具备以下功能： 1）考核老师一键创建考试（分为理论考核与实操考核）； 2）学员查看考试信息参加线上考试(理论考核) ，提交试卷即出成绩并记录到系统。 3）考核老师手动录入实操考核的成绩，管理员可以修改考核成绩(理论和实操都可以修改)，学员可自行查看； 4）录入理论试题，包含手动录入与批量(excel 表格)导入（支持单选题，多选题和判断题），对理论题库进行信息管理。 5）录入实操试卷(试卷难度分为初，中，高)； 6）一键创建考核，创建理论考核，考场配置，配置考试时间和考试场地，自动抽题组卷，可以查看并打印组出的理论考核试卷，配置理论考核试卷（同场理论考核试卷题目相同，不同场次的理论考核试卷不同，试卷和试题难度分为初，中，高，根据考核级别分别抽题，组成高，中，初三个试卷），学生未到考试时间不允许参加考试，学生在考试时间内可以提交试卷，自动结算考试成绩；创建实操考核，创建实操考核时 ，根据考试人数，考试人员报名证书级别，考试机器数自动创建考试和分配考场，考生规定时间内只能参加一次考核，并且考试通过后可以查看自己的考试信息和分数，考试到达结束时间后考核老师结束考试，考核老师根据试卷分数录入成绩；智能对话，实时比对显示对话信息，一问一答增加趣味性，完美践行数据共享机制，让知识没有边界，寓教于乐； （5）具备设备适配功能： 软件对手机、平板、电脑进行了屏幕和兼容适配，不影响用户操作体验。 |
| 本次软件遵循以下技术要求： 1.需提供信创设备证明或信创适配承诺函。（需提供相关证明或承诺，加盖公章） 2.为满足应用及服务的扩展与集成，在保持各系统相对独立的同时，促使系统的相互统一、数据共享与互通操作。本次项目要求中标方需根据学校后续业务扩展需求，以及学校统建框架下用户组织、数据归集与项目统筹等要求，遵循以下原则： 1)组织集成要求：应用平台应遵循市学校制定的机构、部门、岗位、教师、学生等基础信息标准，完成对接，确保基础信息的一致性。 2)数据归集要求：应用平台应遵循学校制定的数据归集技术规范，中标单位需免费配合学校相关数据运维团队，完成本次项目所采购的)应用平台相关数据实时归集接入教育数据仓库。 3)数据使用要求：应用平台应遵循学校制定的数据使用技术规范，填报数据需求申请和接口对接等操作流程，确保数据正确获取和安全使用。 4)中标方需免费提供本项目实施中和使用过程中与其它相关平台和系统的对接，做好所需要的相关工作。 5)适配标准要求：应用平台应遵循国家相关信创工作要求，主要包括部署环境、操作系统、数据库等。 3.正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块； 4.软件免费升级并且使用期限无限制； 5.整体项目的调试实施及技术培训，其中设备及软件现场培训≥三次，每次现场培训≥3天，每次培训人数≥5人； |  |  |  |

特别说明：

1、上述技术参数为本次采购的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

2、本项目包含设备的安装、系统集成以及相关的人员培训等所有内容。

3、安装过程中含原有设备拆除工作量，并拆除件搬运到学校指定位置，若安装中涉部分电缆缺失、打孔等内容，由中标单位负责实施。

1.3.供货要求

1、供货期：30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市技师学院（衢州市工程技术学校）。

3、质保期：至少3年。

1.4.质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

- 2.标项二：化工智能生产仿真平台

- 2.1化工智能生产仿真平台清单

| 序号 | 设备名称 | 模块名称 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工智能生产仿真平台 | 化工智能生产装置 | 详见项目设备详细参数表 | 1 | 套 |
|  |  | 智能驾驶舱总控台 | 详见项目设备详细参数表 | 1 | 套 |
|  |  | 数智工厂教学应用软件 | 详见项目设备详细参数表 | 1 | 套 |
|  |  | 掌上实验室系统 | 详见项目设备详细参数表 | 2 | 套 |
|  |  | 化工原理 3D 虚拟仿真软件 | 详见项目设备详细参数表 | 50 | 点 |
|  |  | 管路拆装3D软件 | 详见项目设备详细参数表 | 50 | 点 |
|  |  | 换热器拆装3D软件 | 详见项目设备详细参数表 | 50 | 点 |

2.2化工智能生产仿真平台详细技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 模块 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工智能生产仿真平台 | 化工智能生产装置 | - 1.装置整体性能要求： - 1）外观：传感器、变送器、调节阀、泵等部件可直接观察，演示作用明显。对象流程的复杂度适度，对象特性种类全面，知识点全面。同时，对象的机理更容易被学生所理解； 2）软硬联动：装置可与配套移动终端上的软件同步拼搭状态和过程，发现错误能及时提醒，辅助系统能提示正确操作； 3）智能化：装置能与工艺仿真软件计算后台进行实时的数据交互，系统可设置任意起点状态，工艺参数可快速同步到微缩装置进行展示。仿真系统设置“冻结”状态，微缩装置也同步冻结。系统设置任意起点状态，任意起点状态指的是用户可以在仿真系统的任何时间点设置初始状态，起点状态的设置允许用户进行灵活的仿真实验，无需从头开始模拟整个生产过程。在冻结状态下，用户可以检查工艺参数、设备状态以及物料流动情况等信息。（需提供相关证明材料） 2.微缩设备模型参数： 1）装置中各工艺设备的尺寸按照工业装置比例缩小的总原则设计，保证真实效果。搭建后的微缩工艺装置所需的占用空间不超过2平米。 2）可复用:微缩设备不与最终搭建的微缩实验装置绑定，一个微缩设备可用于任何微缩实验装置的搭建，搭建完成后根据设备所在管路自动设置设备的位号。这种“模块化”的设计，可用最少的微缩设备实现多种微缩工艺对象的自由拼搭。 3）通用模块设备：包括换热器、机泵、阀门、储罐、三通、物料边界等。通用设备可配置数显单元，个别设备具有可操作装置。数显单元可显示该设备相关的工艺参数。可操作装置如按钮、手轮等操作状态可实时传递至工艺仿真系统。 4）专用设备根据工艺对象不同，提供不同的专用设备。如专用的反应器、压缩机、加热炉模型等。 5）设备实时数据显示自定义功能：所有设备都设置至少一个显示单元，显示设备的实时数据，显示内容支持用户自定义，用户可以在指定界面自定义设置液晶显示内容。 6）通用设备采用注塑工艺制作：阀门、泵、三通、物料边界、换热器等通用设备采用注塑工艺制作，保证结构的坚固性。特殊设备可以3D打印，使用尼龙材质，包括热交换器、疏水器和再沸器。 7）设备与仿真平台数据实时交互：可实现软硬联动。操作现场设备如改变手动阀门开度，流量改变。每个设备都可与仿真终端进行实时数据交互。 8）通用设备用同类设备可替换：装置中通用设备用同类设备替换后，微缩装置仍可以正常运行。 9）设备之间的连线采用标准件接口：设备之间的连线采用标准件接口，用户可以自己制作连接线，以方便后期维护； 10）设备整体按生产现场设备比例缩小，每个设备都可与仿真终端进行实时数据交互。 11）管线敷设遵照横平竖直的原则，设置棕色、红色、黄色、黑色的管道；跨框架的管线原则上汇至框架管架顶部的同一层管架的敷设，其余以此类推；所有管道采用注塑工艺制作，管路根据工艺物料采用不同颜色，符合工业现场要求。 3.微缩设备模型数量： 1）设备类如下数量： 回流罐：≥1个、塔：≥1个、机泵：≥2个、液晶三通：≥12个、手动球阀：≥23个、远程球阀：≥9个、疏水器：≥1个、热交换器：≥1个、再沸器：≥1个； 2）平台管廊管道类如下数量： 小平台：≥1个、直角底板（含磁铁：≥）9个、242型方钢：≥66个；支架：≥16个、棕色过度管：≥52个、棕色弯管：≥36个；棕色直管：≥464个、黄色过度管：≥2个、黄弯管：≥1个、黄直管：≥48个、红色过度管：≥4个、红色弯管：≥4个、红色直管：≥14个、黑色过度管：≥6个、黑色弯管：≥11个、黑色直管：≥103个； 3）典型设备模型参数如下： 立式储罐： 罐体尺寸：≥φ79mm×200mm，立式容器：开模注塑件，配置安全护栏、人孔；显示单元：显示内容至少包含设备位号、容器压力、容器料位、容器温度等基本工艺参数；配套：设备铭牌、安全警示牌。 卧式储罐： 罐体尺寸：≥φ79mm×180mm，卧式容器：开模注塑件，配置罐体支撑件；显示单元：显示内容至少包含设备位号、容器压力、容器料位、容器温度等基本工艺参数；配套：设备铭牌、安全警示牌。 换热器： 壳体尺寸：≥φ60mm×280mm，卧式：开模注塑件，配置壳体支撑件、浮头法兰；显示单元：显示内容至少包含设备位号、壳程温度、管程温度等基本工艺参数；配套：设备铭牌、安全警示牌。 仿真泵： 泵体尺寸：≥100(±5)mm×45(±5)mm×45(±5)mm（长×宽×高）；开模注塑件；配置泵体底座、开关按钮；显示单元：显示内容至少包含设备位号、泵出口压力等基本工艺参数；配套：设备铭牌、安全警示牌。 分馏塔： 塔体尺寸：≥ φ80mm×590mm，板式塔；开模注塑件；配置：安全护栏、人孔；显示单元：显示内容至少包含设备位号、塔顶温度、塔釜温度、塔顶压力、塔釜压力等基本工艺参数；配套：设备铭牌、安全警示牌。 三通： 主体尺寸：≥ 50mm×40mm×40mm（长×宽×高)；开模注塑件。 数字量阀门： 阀体为球体，球体直径：≥φ80mm；阀体上部配置有定位器，尺寸：≥50mm×40mm×30mm（长×宽×高）；工作模式为远程控制，有开关两种状态；开模注塑件；显示单元：显示内容至少包含阀门开关标识、介质流量等基本工艺参数。 模拟量阀门： 阀体为球体，球体直径：≥φ80mm；工作模式：现场操作；阀体上部配置有阀杆、手柄，开度可在0-100范围内无限调节，最小分度为0.5%，操作手柄旋转一周开度改变10%，开度值可现场显示和远传；开模注塑件；显示单元：显示内容至少包含阀门开关标识、介质流量等基本工艺参数。 控制阀： 阀体为球体，球体直径：≥φ80mm；阀体上部配置有定位器，尺寸：≥50mm×40mm×30mm（长×宽×高）；工作模式为远程控制；开模注塑件；显示单元：显示内容至少包含阀门开关标识、介质流量等基本工艺参数。 4 .I/O控制器： 1）用于仿真平台与微缩装置之间信息通讯。 2）客户端与驱动器采用通用Type-C数据线连接，驱动器与微缩装置采用四路信息通道连接。 3）仿真系统将实时运算的设备状态信息通过驱动器发送至微缩装置进行显示。 4）接口硬件功能： 通讯接口：接收上位机数据流； 指示灯：硬件驱动状态指示； 旋钮：切换驱动器功能：测试或工作； 测试口：测试及维护微缩装置设备； 通讯端口：仿真系统与微缩装置信息通道。 5.微缩装置底座： 1）钣金一套：分成左中右三种模块桌，单个模块长宽高：≥515mm×1160mm×800mm，模块间能彼此拆卸分离。模块内部三格彼此间采用钣金隔开，底部钣金封底，方便拆卸设计。左、中两格分别开两扇门，右边格三层抽屉、导轨设计，宽深高：≥450mm×600mm×230mm。 2）方管：内部采用：≥30mm×30mm方管加固。 3）抽屉：右侧单格设计三层抽屉，含导轨、拉手及柜体上的五金件。 4）喷塑：正反面，喷塑颜色用料和驾驶舱一致。 |
| 2 |  | 智能驾驶舱总控台 | 1）桌面板：≥1.8m×1.1m×26mm（长×宽×厚）米木制双色带包边； 2）带有显示器背调板，铝型材滑动轨，3屏固定支架一套； 3）控制台底部，LOG灯箱，背板灯具有可控可编程灯效； 4）音响麦克风一体设备一套； 电源：DC：5V±5%（USB3.0接口），最大功耗4.5W 工作温度和湿度：工作温度0°C--45°C，湿度小于90%（无凝结） 产品尺寸：：≥120mm×120mm×41.4mm 接口：线缆接口：TypeA接口 音频功能： 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量 LED指示灯：≥5颗LED灯白灯常亮：麦克风拾音中≥5颗LED灯红灯常亮：麦克风不拾音 通信参数 通信方式：支持USB3.0连接线通信 扬声器 额定功率：3W 最大输出响度： 82dBSPL@1m,500Hz,800Hz,1kHz,2kHz平均扬声范围：半径≥5m 有效带宽（-10dB）：150Hz~16kHz 总谐波失真：<3%@1kHz 音频采集 麦克风类型：MEMS 指向性：全向 拾音范围：半径≥3m 阵列数量：4mic 频响范围：100Hz~8kHz 灵敏度：-38dBV/Pa 信噪比：66dB 动态范围：94dB 过载声压：124dBSPL 总谐波失真：0.15%@94dBSPL，1kHz 3A算法：回声消除（AEC），智能降噪（ANS），自动增益（AGC） 采样率：16kHz 5）多计算机KVM转换器一套（开机键和KVM键引出）； 规格尺寸：≥105mm×53mm×16mm 二进四出切换器 功能：两台电脑公用4个USB设备 标准：usb2.0/usb3.0 切换方式：按键 标配：usb数据线x2 供电：Type-C5V 6）电控部件一套； - 包括升降机、配套感应灯、3色氛围灯、开关电源、PDU等 - 升降机 材质：冷轧钢 动力系统：轻音双电机，声响低于45分贝，240W主控系统，待机能耗约0.1W - 升降调节：触控调节，可设置多档高度记忆，液晶数显 升降速度：20mm/s 承重：≥200公斤 升降范围：60-125cm 7）箱体内部带有人体感应照明灯2套、PDU-2组、路由器交换机支架、控制板、灯效控制器、直流分线器、150W开关电源、漏电保护器、三芯电源插座、网线接口、灯带电源翘板开关、按钮、线束等； 8）桌面可自动升降，三档记忆，可调高度区间（800-1250mm），升降速度20mm/s，最大承重不低于180KG。 9）驾驶舱显示器（1台） 屏幕尺寸：≥43英寸16:9； 亮度：200·300尼特； 响应时间：9.5ms； 屏占比：≥97%； 安装孔距：≥200mm×200mm； 接口：HDMI2.0接口:≥2，USB2.0:≥1。 |
| 3 |  | 数智工厂教学应用软件 | 1.智能生产驾驶舱功能： 实现智能化工应用管理（仿真软件、工业软件）、数据管理（仿真生产数据、工艺数据）、资源管理（任务模块、教学资源）和可视化驾驶舱功能，可视化驾驶舱融合高效的人机交互思想和过程自动化PDCA循环监控优化理念，实现智能操作导航和智能化监盘功能。通过智能驾驶舱，对一键开车过程中的产品质量、关键指标、关键变量状态及趋势、装置状态等进行智能监盘等，提升操作员监盘效率和智能化水平。（需提供相关证明） 2.可视化仿真建模功能： 用途要求：为可视化机理仿真建模系统，能够实现装置的工艺仿真建模、实现仿真建模运行，操作和控制装置； 需达到的技术要求及参数 1）系统应具备物性库、热力学方法、严格机理仿真模型，运行稳定、计算准确，具备可扩展性和开放性； 2）系统可以实现机理建模、组态编程、集成控制系统等功能，具备算法求解器引擎并可以实现快速、准确的数据运算，达到逼真的动态仿真模拟。可以实现对操作人员进行仿真工厂工段的正常开车/停车、正常生产操作、异常生产操作、紧急停工、工艺异常、负载变化、设备事故、仪表事故、异常等的操作培训与考核，涵盖全流程仿真工厂各工段的动态模拟仿真； 3）支持半实物仿真、全机理仿真、虚拟控制器和APC等各类扩展需求； 4）平台需支持图形化方式对现场工艺过程进行建模，通过图形拖放功能，快速建立装置模型。仿真平台需具备化工过程中的各种单元模型库和热力学库，通过互联单元操作模型对热力学模型进行必要的设置，就可精确模拟现场流程在不同工况下的运行情况； 5）至少有PR、SRK、Wilson、NRTL、UNIQUAC等五种以上热力学方法，须详细描述建模原理、主要算法依据、所使用的物性数据库，具体包括：一般关联式：如CSK值算法、API液相密度算法；状态方程：如SRK、PR、RK 计算K值、焓值、熵值和密度；液相活度系数模型：如NRTL、UNIQUAC、UNIQUAC-RK、WILSON计算K值； 6）具备完善的常规化学组份物性库，收录纯组份至少2000种以上，所有物质有相应的热力学基础属性、临界性质、一系列计算物系的热力学性质工业标准方法，如热容、焓值、熵值、密度饱和蒸气压、气化焓等，同时用户还可以自定义添加虚拟组份； 7）高精度模型的建立，基于严格的机理模型，以满足工艺研究需求。软件内置丰富的单元设备模型库，模拟平台针对各类常规工艺设备，如泵、压缩机（包括压缩机防喘振模拟方案）、容器、塔器、换热器、反应器、阀门、加热炉、调温器、传动装置的模拟策略进行描述。 3.工艺动态流程模拟功能： 操作人员可通过软件进行仿真装置的正常开车/停车、正常生产操作、异常生产操作、紧急停工、工艺异常、负载变化、设备故障、仪表事故、异常等的操作培训与考核； 显示画面和功能应至少包括下列内容： 1）工艺流程显示画面 需提供仿真装置的工艺流程显示画面，包括DCS操作站画面和现场站画面。DCS操作站画面应与真实DCS功能和流程图画面一致。可在画面上进行中控室的操作； 2）现场站画面内容应与P&ID图一致，显示出就地管道、现场阀等，可模拟非DCS上的操作； （1）过程变量显示画面 该画面应能实时显示模型数据库中任何变量的值或状态； （2）多趋势显示画面 模型中应可提供任何变量的趋势显示； （3）返回/快照/回放功能 能自动和手动保存模型数据库变量的瞬时值（快照）； 学员能够使用快照和报警。 3）其他参数要求 （1）以装置实际的P&ID图为基准，按照实际装置的工艺、设备、控制系统、化工过程原理、质量及能量平衡、机械设备工作原理等进行全流程的1:1定制仿真模拟； （2）工艺动态仿真模型开发采用机理模型技术，基于化工工艺原理，遵守能量、质量守恒定律，以及物性数据库和化工热力学方法，结合设备的工艺机理、物料平衡、能量平衡来实现的，设备模型以工艺机理为基础； （3）仿真系统的仿真模型应保证与生产装置的动态响应保持一致性，模型的动态响应在插入故障后的适当时间内达到精确水平，使学员有充分的时间识别和诊断问题。控制变量值仿真过程变量的动态响应，在方向、幅度和响应顺序等方面与装置的实际响应一致。在开车、停车和紧急操作的所有操作步骤中工艺模型的动态精度一致，关键工艺测量参数的标准偏差在设计数据的 5% 范围内，在稳态运行状态下，模型工艺参数的精度误差不超过读数的的±2%，关键参数不超过±1%，模型的瞬时误差保持在读数的±5%以内； （4）仿真内容包括动态工艺仿真模型、控制系统仿真模型、现场操作仿真模型、操作指导及评价模型、仿真模拟异常工况； （5）操作界面提供与真实中控室操作画面一致的DCS画面和现场画面，装置开车、停车、调整、事故处理等训练项目的仿真操作； （6）采用虚拟控制器技术，必须具有DCS直连功能，能够使用实际工厂DCS图形画面及动态链接，应可将DCS的组态文件能直接下装到仿真系统。（需提供相关证明） 4.先进控制仿真功能模块： （1）支持多变量预测控制、智能控制等控制技术，模型预测和反馈控制有机结合； （2）支持优化多变量协调过程控制； （3）支持生产过程的平稳控制和动态优化； （4）可根据工艺过程、模型变量关系配置控制器配置参数，其核心算法应是模型预测控制算法； （5）支持导入辨识模型结果组建控制器，配置控制器、变量的参数。 5.联锁仿真功能模块： （1）可对报警、联锁首发条件进行识别，并明确分辨率，也可仿真不同逻辑运算组态方式，如FLD、真值表、因果图等。 （2）仿真所有 SIS系统的安全保护与逻辑算法。 （3）仿真系统的 SIS 包括产生报警和／或跳车的各种条件以及由该报警和／或跳车导致的动作。 （4）开车许可逻辑。 （5）仿真特定工艺区域或工艺装置的隔离。 （6）每个模型中均包括输入旁路，输入旁路通过操作员站进行控制并与 SIS 通信。 （7）图形化联锁配置功能：仪表配置、与或非逻辑配置、SR触发器、复位按钮、挂牌摘除、逻辑开关和阀门等。 6.回路优化仿真功能模块： （1）支持对控制回路性能及关键KPI的实施监控和统计分析，帮助管理人员时刻掌握企业控制回路的运行情况，实现控制回路的精细化管理； （2）支持基于已经产生的过程数据进行PID参数的整定优化； （3）支持通过OPC通讯方式在线实时采集、存储装置PID控制回路运行数据，对所有PID控制回路进行自动监测、性能评估和问题定位； （4）支持利用PID回路的开/闭环数据、历史数据、实时数据在线/离线辨识回路的过程模型，计算得到符合回路控制要求的PID参数。 7.操作导航仿真功能模块 （1）支持将控制方案、联锁方案、开停车方案完成后，可以编制SFC程序，去实现SOP一键启停开停车过程。 （2）支持将生产过程中的顺序控制、人机交互、安全工艺联锁等工艺操作要求进行科学整合，有效实现上下游装置的生产协调，实现装置一键启停。 （3）支持各种工况操作规程的流程设计，操作参数设计。 （4）支持SFC程序所需要的各个功能模型。每个模型都有基础信息、参数信息和说明信息。 （5）程序编制窗口支持选择功能模块，直接拖拽进SFC功能模型至右侧编制窗口，填写关键参数，并按照方案顺序进行信号传输线连接。 （6）关系运算模型：当模型接收到激活信号时则进行运行，否则处于休眠状态，不处理信息。在延迟时间后，当检测信号和检测信号对比值按照检测信号比较运算符进行逻辑分析，当不符合时，则本模型进入休眠状态，并发送异常激活信号至传输信号线连接控制模型；当符合时，则将动作指令作为数据流发送出去，并且反馈信号和反馈信号对比值按照反馈信号比较运算符进行逻辑分析，只有当符合时，本模型进入休眠状态，并发送正常激活信号至传输信号线连接控制模型。 （7）区间判断模型：当模型接收到激活信号时则进行运行，否则处于休眠状态，不处理信息。在延迟时间后，当检测信号不在检测信号对比最大值和检测信号对比最小值之间时，则本模型进入休眠状态，并发送异常激活信号至传输信号线连接控制模型；当在该区间时，本模型进入休眠状态，并发送正常激活信号至传输信号线连接控制模型。 （8）与控制模型：当模型接收到激活信号1和激活信号2时则进行运行，发送顺序激活信号至信号传输线连接的控制模型，否则处于休眠状态，不处理信息。 （9）或控制模型：当模型接收到激活信号1或激活信号2时则进行运行，发送顺序激活信号至信号传输线连接的控制模型，否则处于休眠状态，不处理信息。 （10）动作指令 动作指令分为两类数值，一类为整数型数值，一类为浮点型数值。 对于泵的开关、切断阀的开关，其用整数型数字0表示关，用整数型数字1表示开。 对于PID控制器，整数型数字1表示手动，2表示自动，3表示串级。 对于调节阀或手操阀，浮点型数字0.0~100.0，表示开度大小。 对于联锁，整数型数字1表示挂载联锁，0表示摘除联锁。 （11）模型状态信息 控制类模型、指令判断和指令发出模型会根据依据运行结果播报信息。 |
| 4 |  | 掌上实验室系统 | 1.硬件应小巧便携，长×宽×高：≥10cm×10cm×5cm； 2.能满足不同的通讯连接方式。应具备两路100M TCP/IP标准以太网接口，两路CAN总线接口，两路RS485总线接口；通讯协议多样化，应支持ModBus-RTU/TCP，CANopen及UART等；硬件应具备模块化扩展能力，即插即用。主控模块可通过快速接插件可与I/O模块或伺服控制模块相连，扩展成小型可编程逻辑控制器； 3.编程软件应采用IEC61131-3标准，提供指令表（IL）、梯形图（LD）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）等编程语言用于开发，并且支持使用C语言实现自定义功能块编程； 4.软件应具备Web登录功能，支持用户通过网络访问在线仿真实验云平台，并连接多种类虚拟实验装置； 5.控制器CPU应使用国产芯片，配套国产组态软件，自主可控；（具备组态软件编程功能、下载运行功能） 6.可采用虚（仿真对象）-实（实物控制系统）结合的实验方式，完成自动控制类实验内容； 7.应配套在线仿真实验云平台，通过客户端可在不同地点连接多种类虚拟实验装置；仿真实验云平台应具备虚拟仿真实验软件、教学资源库及教学管理系统等功能。（具备云平台账号管理功能、培训计划发布功能、云平台访问量） 8.云平台客户端的使用永久免费，账号管理要有定期备份的功能。 |
| 5 |  | 化工原理 3D 虚拟仿真软件 | - 1.化工原理 3D 虚拟仿真软件能满足：≥50个机位使用。 - 2.该软件需包含：流体力学综合、洞道干燥、综合传热、填料吸收、筛板精馏、恒压过滤、转盘萃取7种实验装置。 - 3.软件提供与实验装置相配套的理论教学视频，视频包含实验目的、实验原理、实验流程、实验装置介绍、实验注意事项等内容。 - 4.允许用户在 3D 虚拟仿真软件中查看该教学视频，也允许用户通过手机、平板等移动端扫描二维码的方式查看该教学视频。3D动画视频二维码不少于20个，视频时长：≥2min，视频配有全流程语音讲解。 - 5.3D 虚拟仿真软件提供第一人称视角和第三人称视角两种不同的视角，并允许用户任意切换，同时软件具有阀门操作、仪表查看、设备搜索、虚拟助教等功能，提供操作评价系统，对用户的实验操作过程进行实时评分。 - 6.配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、题库板块、音视频资源板块等。 |
| 6 |  | 管路拆装3D软件 | - 1.软件需满足：≥50个机位使用。 - 2.教师站软件功能： - （1）软件应具有启动、停止服务功能：系统启动后学生方可进行登录操作。服务一旦停止，学生将无法再进行登录及任何相关操作。 - （2）学生信息导入及查询功能：支持批量导入学生信息，便于教师管理学生。 - （3）学生成绩查询功能：能够查看所有学生的训练记录和考核记录，支持成绩导出功能，为教师提供全面且准确的学生数据。 - 3.3D软件功能： - （1）软件应包含训练模式和考核模式。 - （2）支持学生对管路拆装实训装置的工艺流程、考核内容、操作步骤的自主学习，帮助其掌握基本的理论知识。 - （3）支持学生对管路拆装实训装置中涉及到的离心泵、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、压力表、流量计以及三通、四通、管路等管件的自主学习，了解化工管路设备的结构和工作原理，提高其对化工管路设备的认知能力。 - （4）支持学生对安全帽、劳保服、手套等防护用品的认知与练习，帮助其了解防护用品的作用和使用场景。 - （5）支持学生对管路拆装实训装置进行模拟拆卸和模拟组装操作，帮助其提高化工管路的拆装能力，并在模拟拆装过程中学习扳手、螺丝刀等基本工机具的使用。 - （6）在训练模式下，模拟拆装过程中系统应提供相应的操作提示信息，对学生的错误操作顺序、错误工具选择等给予相应的错误提示，帮助其掌握正确的拆装顺序和工机具的选择。 - （7）软件提供智能评分系统，能对学生的操作过程进行自动评分。 - （8）允许学生对分辨率、帧率、鼠标及键盘的操作速度、自动拆装速度进行个性化设置。 |
| 7 |  | 换热器拆装3D软件 | - 1.软件需满足：≥50个机位使用。 - 2.3D软件功能： - （1）软件中包含但不限于以下设备： - 1）泵：电磁隔膜计量泵、旋片式真空泵、漩涡气泵、清水离心泵等； - 2）阀门：截止阀、球阀、闸阀、止回阀等。 - 3）换热器：固定管板式换热器、浮头式换热器等； - 4）塔器：筛板精馏塔； - 5）风机：离心风机； - 6）压缩机：空气压缩机。 - （2）软件应包含训练模式和考核模式，在训练模式下系统提供化工设备正确的拆装顺序，并对学生的错误操作给予相应的错误提示。 - （3）在训练模式下，系统具备自动拆卸和自动组装功能，帮组学生了解化工设备正确的拆装顺序，起到辅助指导作用。 - （4）支持学生对泵、阀门、换热器、塔器、风机等设备的自主学习，了解化工设备的零部件名称、用途，在设备中的位置，设备爆炸图，工作原理，提高其对化工设备的认知能力。 - （5）支持学生对泵、阀门、换热器、塔器、风机等设备进行虚拟拆卸和虚拟组装操作，帮助其提高对化工设备直观的认知和设备拆装能力。 - （6）软件具备自动评分功能，能够对学生的拆装顺序进行自动评分。 - （7）系统支持个性化设置，包含屏幕分辨率、运行帧率、鼠标操作速度、键盘操作速度、自动拆装速度。 |
| 本次软件遵循以下技术要求： 1.需提供信创设备证明或信创适配承诺函。（需提供相关证明或承诺，加盖公章） 2.为满足应用及服务的扩展与集成，在保持各系统相对独立的同时，促使系统的相互统一、数据共享与互通操作。本次项目要求中标方需根据学校后续业务扩展需求，以及学校统建框架下用户组织、数据归集与项目统筹等要求，遵循以下原则： 1)组织集成要求：应用平台应遵循市学校制定的机构、部门、岗位、教师、学生等基础信息标准，完成对接，确保基础信息的一致性。 2)数据归集要求：应用平台应遵循学校制定的数据归集技术规范，中标单位需免费配合学校相关数据运维团队，完成本次项目所采购的)应用平台相关数据实时归集接入教育数据仓库。 3)数据使用要求：应用平台应遵循学校制定的数据使用技术规范，填报数据需求申请和接口对接等操作流程，确保数据正确获取和安全使用。 4)中标方需免费提供本项目实施中和使用过程中与其它相关平台和系统的对接，做好所需要的相关工作。 5)适配标准要求：应用平台应遵循国家相关信创工作要求，主要包括部署环境、操作系统、数据库等。 3.正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块； 4.软件免费升级并且使用期限无限制； - 5.整体项目的调试实施及技术培训，其中设备及软件现场培训≥三次，每次现场培训≥3天，每次培训人数≥5人； |  |  |  |

特别说明：

1、上述技术参数为本次采购的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

2、本项目包含设备的安装、系统集成以及相关的人员培训等所有内容。

3、安装过程中含原有设备拆除工作量，并拆除件搬运到学校指定位置，若安装中涉部分电缆缺失、打孔等内容，由中标单位负责实施。

2.3.供货要求

1、供货期：30日内完成供货、调试与安装。

2、项目实施地点：衢州市技师学院（衢州市工程技术学校）。

3、质保期：至少3年。

2.4.质量与售后服务要求

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

2、接到服务电话2小时内响应，48小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

第四章  合同文本

甲方：

乙方：

为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲、乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。

第一条  组成本合同的有关文件

下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）招标文件；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）甲、乙双方商定的其他文件：

第二条 合同标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价款（大写） |  |  |  |  |  |  |

以上货物价款以人民币进行结算，乙方应随货物向甲方交付货物的使用说明书及随货物相关的资料。

第三条 合同总价款

合同总价款（大写）：人民币                 元。

本合同总价款是材料采购、生产制造、运输、安装调试、相应的零配件、相关税费及验收合格之前和保修期内备品备件发生的等一切所有含税费用。

第四条 进度要求：

1、乙方应按照招投标文件要求或按施工进度进行

2、乙方交付的材料应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料、数量和规格要求。

第五条 质量保证及验收

- 1、质量保证

- 1.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 1.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 1.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 1.4乙方提供所有设备的质量保证期为终验合格后的___个月。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

- 1.5所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 1.6项目完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。即可通过初验。

- 1.7设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

- 1.8项目终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

- 1.9（视项目需要可具体细化）

- 2、到货验收及调试

- 2.1验收分到货清点验收、初验、终验三阶段。

- 2.2到货清点验收

- 乙方将所供设备运至交货地点，提供到货证明并派乙方技术员同甲方人员当场拆箱，进行清点验收，对货物的外观、规格、数量等进行检验。如发现货物的外观、规格、数量等与合同规定不符，甲方有权拒收。设备到货时，须提供设备相对应的合格证、产品质量证明书或产品检测报告。

- 2.3安装调试

- 所供设备现场设备安装时，乙方负责实施。主要内容如下：

- 2.3.1乙方应完成安装、调试，并完成整套设备系统的正常、稳定运行。包括：协助甲方完成设备安装环境准备，负责设备系统的初期维护等，并完成初步验收前期的各项准备工作等。

- 2.3.2乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

- 2.3.3安装调试完毕后，协助甲方完成初验，终验。

- 2.4初验

2.4.1所有系统和设备能够连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能后进行初验。

- 2.4.2设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

- 2.5终验

2.5.1终验在试运行后符合验收条件并出具试运行报告后组织实施。

2.5.2项目终验时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

- 2.5.3验收所需相关费用均由乙方支付。

- 3、需提供的资料

- 3.1乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的项目实施计划书一份，内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

- 3.2乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

- 3.3提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

- 3.4随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

- 3.5设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

- 3.6在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、使用手册等必须具备的相关资料和必备的附件。

- 3.8乙方认为可能需要的其它文件。

第六条 付款时间及方式

付款前乙方应提交以下资料：乙方出具的发票；

付款时间、方式：

1、合同签订生效且项目具备实施条件7个工作日内，支付合同价40%的货款；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款；乙方违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款）

2、安装调试完毕、终验合格后，支付至货款的100%。

第七条 成品保护

在安装完毕验收前要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失由中标人负责，凡由此而损及总承包单位或招标人利益时，由中标人赔偿。

第八条 保修约定

1、为满足教学需求，乙方对系统中的货物（包括系统）提供至少三年的免费质保期（含每年免费升级）（若乙方投标承诺超过三年的，以乙方承诺为准），免费质保期时间从验收之日起计算。质保期内非因甲方的人为原因而出现货物的质量问题，由乙方负责包修、包换、包退，并承担维修所发生的材料费、住宿费、交通费等所有费用。

2、质保期内出现故障，在接到报修电话后1小时内响应，12小时内到现场，24小时内解决问题，对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供采购人使用。

第九条 违约责任

（1）乙方所交的货物品种、型号、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收货物，甲方有权单方面终止合同，乙方须在合同终止之日起7个工作日内退还预付款并向甲方偿付货款总值30%的违约金。

（2）乙方逾期未交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额0.5‰的违约金，逾期20天仍未交付全部货物的视为中标后不能交货，甲方有权单方面终止合同，乙方须在合同终止之日起7个工作日内退还预付款并向甲方偿付货款总值30%的违约金。

第十条 不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后 7 个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

第十一条 争议解决方式

1、因材料的质量问题发生争议的，应当请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担，并按本合同第九条规定处理。

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，经采购方所在地人民法院提出诉讼方式解决。

第十二条 合同生效、终止及其他

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。 合同一式陆份，双方各叁份，具有同等法律效力。

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

第十三条 补充条款

甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

法人代表：                                      法人代表：

代 理 人：                                      代 理 人：

地    址：                                      地    址：

开户银行：                                      开户银行：

帐    号：                                      帐    号：

电    话：                                      电    话：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

年  月  日                                      年  月  日

此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同！

- 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）代表我方处理有关本招投标的一切事宜。

¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台，政采云系统提交电子响应文件      份；

¨标项二：化工智能生产仿真平台，政采云系统提交电子响应文件      份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2  投标人资格声明

1．基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2024年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2．最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2023年

2024年

3．最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4．投标人最近二年法律纠纷情况

时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5．有关银行的名称和地址：

6．其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3  授权委托书

（1）法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江衢州公信工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的                          项目【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台；】（项目编号：         ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

注：法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面。

（2）授权委托书（适用于联合体投标）

浙江衢州公信工程管理有限公司：

现授权         （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               （项目名称）      项目【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台；】（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

......

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

4 投标人最新控股、管理关系承诺函

浙江衢州公信工程管理有限公司、（采购人名称）：

根据招标文件要求，我单位在此承诺：

1、与我方者存在直接控股、管理关系的其他企业，未参加本次政府采购活动。

2、我方同意并接受招标人对承诺真实性的查询。

3、若我单位在投标期间未遵守以上承诺，愿意接受按相关规定的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：   年  月  日

附件：投标人最新控股人或主要负责人信息证明（若有需提供，可用网页截图等方式提供）（加盖投标单位公章）

5 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江衢州公信工程管理有限公司、（采购人名称）：

我方参与                        项目名称【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】【项目编号：                】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

日期：  年  月   日

- 6  联合体协议(如有)

（以联合体形式投标的，提供联合协议；项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】【项目编号：           】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

7  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）  【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：★1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业对应数据可不填写，但新成立企业也需要提供声明函。

★2.针对专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，投标无效【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】;针对未专门面向中小企业采购的项目，《中小企业声明函》填写类型、行业错误或者未填写的，该声明函无效，同时不参与相应的政策扣除【《中小企业声明函》填写行业错填为“(采购文件中明确的所属行业)”等类似瑕疵的除外】。

《中小企业声明函》类型正确，数据错误，投标有效。对数据有疑义的，由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释。

3.请各投标人如实填写，如有虚假，将报告财政部门进行处理。

8 监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

三、技术商务文件格式

- 1 评分索引表

| 评分 项目 | 评分内容 | 分值 范围 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须填写此表，并放于技术商务文件目录之后。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

4 节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

5 项目组人员情况汇总表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或职务） | 岗位安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：

6 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

金额单位：元

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 投标报价 （元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目 |  | 1 | 批 |  |  |
| 报价合计 | 大写：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |

注：1.报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等所有费用，此表作为唱标用，投标人不得更改格式。

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项：¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

¨标项二：化工智能生产仿真平台

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价应包括运输、包装、搬运、安装和售后服务等须由供应商支付的所有费用。

2、具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

3、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“投标报价明细表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、投标报价明细表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

4、“投标报价明细表”为多页的，每页均需由采购响应方代表签字并加盖采购响应方公章。

5、漏报的视同已包含在总报价内。有重大缺项的将作无效处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.本项目2个标项均各确定1名中标人。各标项技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

- 标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价92.4万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2022年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得1分，最高得2分。（须提供合同扫描件，未提供不得分） | 0-2分 |
| 3 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得14分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-14分 |
| 4 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 5 | 性能情况 | 投标产品功能、配置先进、完整、适用性强的得3.1-5分；投标产品功能、配置基本先进、基本完整和基本适用的得1.1-3分；投标产品功能、配置不够先进、不够完整、勉强适用的得0-1分；其它不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 整体项目建设、实施方案 | 根据投标人对本项目的理解程度以及项目实施方案（包括设计、生产及备货、运输、交付等阶段的详细进度安排）进行评分：方案科学、合理、进度计划可靠性高、实施性强的得5.1-8分；方案基本科学、基本合理、进度计划基本可靠、可实施的得2.1-5分；方案不够科学、不够合理、进度计划不够可靠的得0-2分。 | 0-8分 |
| 7 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 供货、安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，方案和措施科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5.1-8分；方案和措施基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得2.1-5分；方案和措施不够合理、可操作性不够强的得0-2分。 | 0-8分 |
| 8 | 售后服务 | 售后服务优惠承诺。根据投标人售后服务承诺、售后服务方案，售后服务可行性合理、故障响应方式及保障措施等综合打分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分：方案完整全面、合理的得3.1-5分；方案基本，基本合理的得1.1-3分；方案简陋、不够合理、可操作性弱得0-1分。 | 0-5分 |
| 9 | 培训服务 | 投标人针对本项目的培训方案：方案完整科学、完善合理、操作性及指导性强的得2.1-3分；方案基本全面，基本科学合理，基本可行的得1.1-2分；方案不够全面，内容缺乏可操作性的得0-1分。 | 0-3分 |
| 10 | 合理化建议 | 根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得1.1-2分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、缺乏可行性的得0-1分。 | 0-2分 |
| 4 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好系统演示（注：各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。）根据技术参数拍摄演示视频，演示视频要求用手机或摄像机对着产品（硬件/软件画面）讲解拍摄而成，不得采用图片、PPT、Flash、动画等作为演示。单个产品多项演示的功能均需要在同一款产品中完成，不得以多款产品拼凑演示，视频时长控制在15分钟之内。演示内容包含： 1.投标人根据招标文件要求演示“仪器仪表与智能传感应用教学创新平台”中“柔性化配料系统” ，包括以下功能并逐条演示，完全满足得3分，部分满足或不满足不得分。 演示过程中的元器件数量需要跟技术参数一致；系统主要流程是控制加料泵向原料储罐加料，通过液位计和重量传感器检测加料量；完成后，通过称重传感器和流量计控制原料储罐出料，按配方比例进入柔性配料混合罐，并通过直流无刷电机进行混合搅拌，完成后，由循环泵传输至下一单元。产品柔性化配料系统的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输，均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同仪器仪表元件，实现对设备的快速精准控制。 2.投标人根据招标文件要求演示“仪器仪表与智能传感应用教学创新平台”中“柔性化深加工平台” ，包括以下功能并逐条演示，完全满足得3分，部分满足或不满足不得分。 演示过程中的元器件数量需要跟技术参数一致；系统主要流程是利用水泵向柔性深加工罐壁套注入冷媒或热媒，对罐内原料进行加热或冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌；加热过程中产生的热蒸汽通过管道传输至换热器，并通过换热器壁套的循环冷媒将热蒸汽转换为冷凝水返回到罐内；全部完成后，通循环泵传输至下一单元。柔性化深加工平台的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输，均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同仪器仪表元件，实现对设备的快速精准控制。 3.投标人根据招标文件要求演示“仪器仪表与智能传感应用教学创新平台”中“柔性化后处理平台” ，包括以下功能并逐条演示，完全满足得3分，部分满足或不满足不得分。 演示过程中的元器件数量需要跟技术参数一致；系统主要流程是将原料储罐的原料通过计量方式加入柔性后处理罐1，同时控制水泵向柔性后处理罐1壁套先后注入冷热媒，对罐内原料进行加热、冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌；加热过程中产生的热蒸汽通过管道传输至换热器，并通过换热器壁套的循环冷媒将热蒸汽转换为冷凝水返回到罐内；全部完成后，通过循环泵传输至柔性后处理罐2，然后控制冷媒水泵向柔性后处理罐2壁套注入冷媒，对罐内原料进行冷却反应，并通过直流无刷电机进行搅拌冷却。产品柔性化后处理系统的传感器、电磁阀、水泵等元件的供电及信号传输均采用快插接头连接，快插接头具有防呆保护，可快速连接不同仪器仪表元件，实现对设备的控制。 4.投标人根据招标文件要求演示“仪器仪表与智能传感应用教学创新平台”中“数字化网络化智能测控平台” ，包括以下功能并逐条演示，完全满足得3分，部分满足或不满足不得分。 1）由铝合金型材、钣金底板、有机玻璃侧板、福马轮等组成，前后均安装有网孔板，用于安装电气控制等模块。 2）PLC电气盘和安全栅电气盘与测控系统连接采用按钮式锁扣连接，可实现快速分离与安装，供选手设计设备布局与接线； 3）电气接口模块安装于数字化网络化智能测控系统上，包括通用信号接口及供电接口。通过航空插头与三个单元进行连接，实现设备控制系统与各单元之间的供电及信号传输，接口模块及线缆贴有防误插标签。接口数量≥7组；通道数≥14。 | 0-12分 |

标项二：化工智能生产仿真平台

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 本项目设最高限价52.8万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。超过最高限价作无效标处理。 | 0-40分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2022年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准）同类项目业绩，每个合同得1分，最高得2分。（须提供合同扫描件，未提供不得分） | 0-2分 |
| 3 | 性能指标及技术偏离 | 技术参数全部满足招标文件要求的得16分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。要求提供功能截图或证明材料的，未提供作负偏离处理，提供的功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标处理。 | 0-16分 |
| 4 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 5 | 性能情况 | 投标产品功能、配置先进、完整、适用性强的得3.1-5分；投标产品功能、配置基本先进、基本完整和基本适用的得1.1-3分；投标产品功能、配置不够先进、不够完整、勉强适用的得0-1分；其它不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 整体项目建设、实施方案 | 根据投标人对本项目的理解程度以及项目实施方案（包括设计、生产及备货、运输、交付等阶段的详细进度安排）进行评分：方案科学、合理、进度计划可靠性高、实施性强的得5.1-8分；方案基本科学、基本合理、进度计划基本可靠、可实施的得2.1-5分；方案不够科学、不够合理、进度计划不够可靠的得0-2分。 | 0-8分 |
| 7 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 供货、安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，方案和措施科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5.1-8分；方案和措施基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得2.1-5分；方案和措施不够合理、可操作性不够强的得0-2分。 | 0-8分 |
| 8 | 售后服务 | 售后服务优惠承诺。根据投标人售后服务承诺、售后服务方案，售后服务可行性合理、故障响应方式及保障措施等综合打分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分：方案完整全面、合理的得3.1-5分；方案基本，基本合理的得1.1-3分；方案简陋、不够合理、可操作性弱得0-1分。 | 0-5分 |
| 9 | 培训服务 | 投标人针对本项目的培训方案：方案完整科学、完善合理、操作性及指导性强的得2.1-3分；方案基本全面，基本科学合理，基本可行的得1.1-2分；方案不够全面，内容缺乏可操作性的得0-1分。 | 0-3分 |
| 10 | 合理化建议 | 根据本项目的现场现状及实际情况提出合理化建议，对现场现状十分了解、提出合理化建议完整、合理、可行的得1.1-2分，对现场现状不够了解、提出合理化建议不够完整、不够合理、缺乏可行性的得0-1分。 | 0-2分 |
| 4 | 产品演示 | 各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好系统演示（注：各潜在投标供应商提供的系统演示只允许以U盘形式提供视频演示（不进行现场演示）,以U盘为媒体单独密封并加盖投标人公章，在投标截止时间前递交，逾期送达将被拒收。应当确保U盘能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，该项得0分。）不得采用图片、PPT、Flash、动画等作为演示。视频时长控制在10分钟之内。演示内容包含： 1、投标人根据招标文件要求演示“掌上实验室系统”功能，包括以下功能并逐条演示其工作流程， 每提供一个相应功能演示得2分，最高得6分。 1）编程软件应采用IEC61131-3标准，提供指令表（IL）、梯形图（LD）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）等编程语言用于开发，并且支持使用C语言实现自定义功能块编程； 2）可采用虚（仿真对象）-实（实物控制系统）结合的实验方式，完成自动控制类实验内容； 3）应配套在线仿真实验云平台，通过客户端可在不同地点连接多种类虚拟实验装置；仿真实验云平台应具备虚拟仿真实验软件、教学资源库及教学管理系统等功能。（具备云平台账号管理功能、培训计划发布功能、云平台访问量） - 2、投标人根据招标文件要求演示“管路拆装3D软件” ，包括以下功能并逐条演示其工作流程， 每提供一个相应功能演示得1分，最高得4分。 - 1）教师站软件功能： - a.学生信息导入及查询功能：支持批量导入学生信息，便于教师管理学生； - b.学生成绩查询功能：能够查看所有学生的训练记录和考核记录，支持成绩导出功能，为教师提供全面且准确的学生数据。 - 2）3D软件功能： - a.支持学生对管路拆装实训装置中涉及到的离心泵、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、压力表、流量计以及三通、四通、管路等管件的自主学习，了解化工管路设备的结构和工作原理，提高其对化工管路设备的认知能力。 - b.支持学生对管路拆装实训装置进行模拟拆卸和模拟组装操作，帮助其提高化工管路的拆装能力，并在模拟拆装过程中学习扳手、螺丝刀等基本工机具的使用。 | 0-10分 |

- 五、开评标程序

8.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.工作人员确认投标人投标文件递交情况。

10.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

11.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。解密后先开标项一再开标项二。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

  - 开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

浙江衢州公信工程管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加2025年高水平专业（群）建设-智能制造专业群工业自动化仪器仪表实训室设备采购项目 【¨标项一：仪器仪表与智能传感应用教学创新平台；¨标项二：化工智能生产仿真平台】（项目编号：QZGX20250152）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱986553639@qq.com