舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一）

公开招标文件

项目编号：0773-2241GNZSHWGK3924

项目名称：舟山市公共视频一体化监控平台

及2022年公共视频监控建设项目（标段一）

采 购 人：舟山市公安局（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二二年十一月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

- 第一章  招标公告

项目概况

舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一）的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2022年11月30日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2241GNZSHWGK3924

项目名称：舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一）

预算金额（元）：9347275

最高限价（元）：9347275

采购需求：

标项一：

标项名称：前端点位建设部分-新城区域

数量：1

预算金额（元）：9347275

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：本项目不允许转包、不允许分包、不接受进口产品投标。

合同履约期限：2023年6月底建设完成并进入试运行阶段，2023年9月底前完成试运行并进行项目竣工验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年11月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月30日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2022年11月29日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2022年11月30日14:30

开标地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8949922&utm=web-government-front.49399a16.0.0.aba73c80532611ed814e9ffe3c41baee

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山市公安局

地址：舟山市临城街道千岛路99号

传真：/

项目联系人（询问）：金吉

项目联系方式（询问）：0580-2072201

质疑联系人：刘万仓

质疑联系方式：13758018686

2.采购代理机构信息

名称：中金招标有限责任公司

地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼

传真：0580-2083003

项目联系人（询问）：许冰冰

项目联系方式（询问）：0580-2083003，15888079927

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：15336811811

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市定海区新城海天大道681号

传真：0580-2282591

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、投标人需知

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

7、现场勘察

7.1为使投标人对本采购项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察（联系人：金吉，联系方式：13515800182），以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标人自行承担。

7.2投标人自行了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.3在现场勘察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该投标人行使追偿权。

7.4投标人在投标时视同已现场勘察。因为投标人未勘察现场而导致的一切损失，由投标人自行承担。

- 二、项目名称

舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一）：前端点位建设部分-新城区域

- 三、建设背景

随着浙江省数字化改革的推进，要深刻把握一体化、全方位、制度重塑、数字赋能、现代化的改革特征，聚焦改革重点，而公共视频一体化监控体系建设的成为其中重要的一环。面对视频监控规划不科学、建设不全面、利用不充分的现状和各局办监控数据分散各异及相互独立的情况，统筹城市公共视频监控体系、资源智能识别和共建共治共享成为城市治理的当务之急。针对“人、车、物、环境、事件”，以感知智能，认知智能，可视化指挥调度为驱动引擎，以破解问题为工作导向，赋能公共安全、市场监管、生态环境、公共服务等城市综合场景应用，撬动城市治理和服务的数字化改革，推动市域社会治理体系和治理能力的现代化。

2021年2月，浙江省召集数字化改革大会，明确提出“统筹物联感知网规划，在“雪亮工程”基础上整合接入视频、物联网等感知设备，形成政务感知网。”

根据《浙江省人民政府办公厅关于全省公共视频监控建设一体化改革的指导意见》（浙政办函（2021）41）要求，根据“五统一”文件，在“雪亮工程”基础上，实行统一整体规划、统一技术标准、统一建设运维、统一平台共享、统一监督管理“五统一”改革，推进公共视频监控建设一体化，打造“雪亮工程”2.0版本，本次建设在“雪亮工程”的基础上按需求进行点位扩容，安全责任主体与责任边界不发生变更。本次建设将按照要求实现“最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用”，推动公共视频监控建设运行高质量发展。”

到2021年9月底前，完成对全市已建公共视频监控的全面摸排，对达到使用年限且功能不能满足需求或废弃不用的公共视频监控予以拆除。对已建或正在建设的公共视频监控，由公安部门牵头，按照“五统一”要求制定整合方案，经依法协商达成一致意见后组织实施。自2022年开始，对新建公共视频监控项目全面实行“五统一”。到2023年底，全市公共视频监控建设一体化改革全面完成，所有公共视频监控系统一体化建设运行，形成全省乃至全国领先、具有舟山特色的公共视频监控建设一体化体制机制。

在视频应用为城市治理带来帮助的同时，由于在建设、管理、应用、维护等方面缺乏有效统筹，产生了重复建设、资源难共享、应用有局限等问题，无法更大限度发挥、挖掘视频资源的价值，也降低了建设投资的效益。当前，进一步提升视频资源的联网整合、智能分析、开放共享、统筹规划能力成为新的建设趋势，将城市已建视频资源充分联网整合，并对新建视频资源的统筹规划，构建城市统一的视频能力服务平台，推动城市视频资源的共享共用，并利用大数据、人工智能等技术挖掘城市视频数据资源价值，提升各局办、各行各业的视频融合应用水平，对于提升城市治理能力现代化具有十分重要的现实意义。

- 四、建设原则

根据高起点、高标准、高性能、严要求的指导方针，结合当今计算机信息系统的共性，本项目建设遵循以下原则：

（一）整体性原则

充分考虑对已建软硬件设备的充分利用，包括前端站点、计算、网络、存储资源等，进行整体资源的统一调度和管理。

（二）扩展性原则

充分考虑升级、扩容的可行性和便利性，保证能够按需进行横向扩展和纵向扩展；并在扩展时，确保原有应用和数据的延续性，历史数据能够兼容使用。

（三）安全性原则

系统采取全面的安全保护措施，具有高度的安全性和保密性，对接入系统的用户，进行严格的接入认证，以保证接入的安全性。

（四）开放性原则

通过网络的融合，打破感知网络分隔孤立不通局面，实现各类物联数据资源归集，并支持对外实现物联数据、物联服务及AI能力的开放。

（五）创新性原则

充分运用互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，在感知底座的统一应用框架下进行业务应用创新，打造本地特色应用。

- 五、建设内容概况

本项目主要建设内容为前端点位建设、后端机房配套建设，并提供项目实施服务。

前端点位建设根据业务场景配套建设，主要涉及摄像机安装、监控立杆、管线配套、通信接入等。后端机房配套建设主要在原有平台及网络架构基础上对网络、存储系统进行扩展配套，保障项目整体系统正常运行。

- 六、采购清单及技术要求

详见附表

- 七、安装调试要求

1、实施要求：投标人应负责按合同中规定的建设项目内容完成硬件系统设计部署，并保证按项目需求相关要求按时完成硬件及后端相关系统设备安装、调试、运行等工作；施工期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成人员受伤、设施及设备损坏的，一律由投标人负责赔偿；提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料），其他附件及材料必须符合国家有关标准。

2、测试要求：投标人应按照招标及中标要求测试所有硬件，负责项目中所有主要软硬件的现场部署、现场验收测试。

▲3、其他要求：合同签订后，中标人须实现本项目新建云存储节点接入兼容原存储系统，或中标人另行搭建存储系统能实现与原有视频监控系统无缝对接，方能进行项目初验。

- 八、工期要求

▲1、工期要求：2023年6月底建设完成并进入试运行阶段，2023年9月底前完成试运行并进行项目竣工验收。

2、交货地点要求：采购人指定地点，投标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由投标人承担。

- 九、验收要求

1、本项目要求在2023年6月底建设完成并通过项目初验，试运行3个月后系统稳定无故障，可申请项目终验。

2、通过测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能方面是否符合运行要求，并且产品可以最终上线。

3、采购人负责组织验收小组及第三方监理单位共同参与项目验收。

4、供货安装完成后，投标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若投标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由投标人承担一切责任。

5、如投标人无法如期完成设备安装调试、系统配置、项目验收等情况的，逾期每日向采购人支付合同额的万分之五作为违约金。投标人超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，采购人可解除本合同。投标人因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致采购人解除合同的，投标人应向采购人支付合同额的10%作为违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔付责任。

- 十、质保要求

▲1、质保要求：本项目要求至少三年设备质保（项目终验通过之日起计算），原厂质保期高于投标人质保承诺的按原厂执行；质保期外，投标人提供终身维修服务并只收取成本费用。（设备质保不包括项目监控前端维保服务、项目监控前端用电、通信光纤接入）

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

2.1投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

2.2投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

2.3在投标货物质保期内，投标人应提供不低于三年7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，1小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

2.4当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

2.5质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

2.6投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

2.7所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

2.8投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

2.9在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 十一、运维要求

▲1、运维要求：本项目要求至少一年运维服务（项目终验通过之日起计算），包括项目监控前端维保服务、项目监控前端用电、通信光纤接入，其中项目监控前端维保服务期限以中标人最终承诺服务期限为准。

2、项目承建单位在服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设单位，由项目建设单位盖章及项目负责人签字确认。维保记录模板作为合同附件，维保记录模板内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

- 十二、培训

投标人应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

1、培训目的：使采购人对系统布局、各子系统之间的关系以及系统整体构成有清晰、完整的认识，提高采购人自主分析问题和解决问题的能力，确保系统日常故障能在第一时间内由用户自行解决，从而提高设备和系统的有效性。同时，通过培训可提高用户使用、维护和管理整个系统的能力，从而提高用户技术人员的业务水平，确保整个系统可靠、稳定的运行，提高系统的可用性和可维护性。

2、培训方式：包括但不仅限于现场培训及集中培训。

2.1现场培训：在设备系统到位时，将有针对性的对于不同的人员进行现场的实际培训，主要包括所安装的各项系统的基本安装步骤、维护、性能调试的数据指标；

2.2集中培训：准备好培训相关培训资料和教材，对日常操作人员和系统维护人员进行集中培训，培训次数不少于3次（以采购人实际要求为准）。

3、投标人为采购人提供的培训包括系统培训和设备培训，期间所产生的相关费用由投标人承担。

4、投标人须专门设立一个培训组（不少于2人）负责本次项目的培训任务，所有培训人员由资深管理人员和技术人员担当，所有主要培训人员都具有三年以上的实际教学经验。

5、在项目正式实施前，投标人现场施工技术人员需对用户相关子系统的技术人员进行简单的培训，实施过程中，进行全程项目同步培训，培训人数根据项目的实际情况，每次培训的人员数量将以采购人的需求为准。

6、培训时间及地点：

6.1时间

6.1.1现场培训随项目实施在现场进行培训；

6.1.2集中系统的培训，时间定于试运行完成前开始，培训时间双方根据项目情况、用户技术人员技术基础情况协商。

6.2地点

6.2.1在项目实施期在施工现场作为培训地点予以手把手的培训；

6.2.2集中培训地点由双方协商安排培训会址。

- 十三、付款方式

1、合同签订完成，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的60%。

2、本项目建设完成并通过项目初验，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的20%。

3、完成试运行并通过项目竣工验收，采购人收到中标人正规发票7个工作日内，支付合同总额的20%（最终决算按照第三方审计为准）。

4、具体付款方式由双方在合同签订时以采购人为主协商确定。

- 十四、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 附表：采购清单及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 台 | 69 |
| 2 | 180度高空全景摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 270度高空全景摄像机 | 台 | 1 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 8 |
| 5 | 全局人脸 | 台 | 418 |
| 6 | 人脸摄像机（带电源） （核心产品） | 台 | 187 |
| 7 | 双舱摄像机 | 台 | 36 |
| 8 | 5G人脸布控球 | 台 | 10 |
| 9 | 128G SD卡 | 张 | 723 |
| 10 | 摄像机定制支架 | 套 | 723 |
| 11 | 铁塔高空支架 | 套 | 8 |
| 12 | 挑臂支架 | 套 | 4 |
| 13 | 4米立杆 | 根 | 42 |
| 14 | 4米立杆基础 | 套 | 42 |
| 15 | 6*4米立杆 | 根 | 23 |
| 16 | 6*4米立杆基础 | 套 | 24 |
| 17 | 室外智能机箱 | 个 | 356 |
| 18 | 站点接地 | 个 | 356 |
| 19 | 配电箱 | 个 | 59 |
| 20 | 配电箱电力接入引线 | 组 | 59 |
| 21 | 8口工业级光交换机 | 台 | 356 |
| 22 | 千兆单模10KM光模块 | 对 | 120 |
| 23 | 千兆单模40KM光模块 | 对 | 236 |
| 24 | 监控线缆管路 | 项 | 718 |
| 25 | 供电电缆 | 项 | 356 |
| 26 | 供电PE穿管 | 项 | 66 |
| 27 | 管路开挖 | 项 | 66 |
| 二、机房设备 |  |  |  |
| 1 | 48口光交换机2 | 台 | 11 |
| 2 | 万兆10KM单模光模块 | 个 | 22 |
| 3 | 24盘位云存储节点 | 台 | 5 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 个 | 22 |
| 5 | 48口万兆板卡 | 块 | 2 |
| 6 | 云存储数据交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 流媒体服务一体机 | 台 | 3 |
| 8 | 云存储管理一体机 | 台 | 1 |
| 9 | 图形工作站 | 台 | 5 |
| 10 | 机房侧配件 | 批 | 1 |
| 三、其他 |  |  |  |
| 1 | 监控站点配套集成 | 项 | 356 |
| 2 | 摄像机扩容集成 | 项 | 362 |
| 3 | 项目监控前端维保服务 | 项 | 356 |
| 4 | 项目监控前端用电 | 项 | 356 |
| 5 | 通信光纤接入 | 项 | 356 |

二、技术要求

| 一、前端设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 枪球一体机 | ★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头；（以公安部型式检验报告为准） 全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 ★细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥8颗补光灯（以公安部型式检验报告为准） 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 红外距离不小于200米 具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。 开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 |
| 2 | 180度高空全景摄像机 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 内置不少于3个GPU芯片 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 支持镜头前盖玻璃加热功能。 ★摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0（公安部检测报告证明） 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 动态范围不小于120dB。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 ★红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（公安部检测报告证明） 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 ★支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（公安部检测报告证明） 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 ★支持偏色矫正功能。（公安部检测报告证明） |
| 3 | 270度高空全景摄像机 | 自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 内置3个GPU芯片。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 支持镜头前盖玻璃加热功能。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux ★摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0（公安部检测报告证明） 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 ★红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（公安部检测报告证明） ★支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少300米处的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（公安部检测报告证明） 垂直视场角不小于100°。 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 ★支持偏色矫正功能（公安部检测报告证明） |
| 4 | 防雷器 | 二合一网络高清摄像机分别将电源、视频、控制信号线缆引入的雷电过电压、电磁脉冲、静电电压等箝制在设备所能承受的电压范围内 |
| 5 | 全局人脸 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。 ★全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸。（提供公安部检测报告证明） 内置≥4个GPU芯片，内置≥4个8GB eMMc。 全景通道支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节通道支持分辨率设置为3840x2160，帧率设置为25fps。 ★细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于51mm，球机通道最大焦距不小于51mm；全景通道焦距不大于6mm（提供公安部检测报告证明） 全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗补光灯，细节1≥4颗补光灯，细节2≥4颗补光灯。 三个通道均支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析。 具备多通道旋转功能，球机通道：水平0到330°，垂直：-10°到90°；全景通道：垂直±5°可调节；细节通道：水平±5°可调节，垂直±5°可调节。球机镜头、全景镜头和细节镜头可分开进行水平垂直方向调节 ★能够实现电瓶车牌识别以及车牌人脸关联功能：设备可在智能展示界面显示电瓶车的车牌，触发电瓶车报警时，可实时显示电瓶车小图、电瓶车大图和电瓶车车牌小图，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联。 设备在智能展示界面可显示为3分屏。 设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸抓拍。 设备具有人脸马赛克配置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图进行人脸马赛克叠加，叠加位置为人脸的眼睛部位。 ★设备三个通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示或存储。（提供公安部检测报告证明） 全景通道检测并框出移动目标至球机开始转动的时间≤0.3s 设备的球机画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.2s。 支持数据感知功能，IE浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 设备uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 |
| 6 | 人脸摄像机（带电源） | 内置双镜头，不低于3颗图像传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 ★支持分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（公安部检验报告证明） 配置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 ★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） ★支持人脸比对，比对准确率不低于99%。（公安部检验报告证明） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 不低于IP68、IK10防护等级。 采用金属外壳。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 |
| 7 | 双舱摄像机 | 内置不少于3个图像传感器，均不小于1/1.8"靶面尺寸。 具有双路视频采集、输出功能，可对两路视频图像融合输出。 内置GPU芯片 配置1个麦克风、1个风扇。 内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 信噪比不小于60dB。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 ★支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。 不低于IP66防护等级。 具有DC12V电压输出接口。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 采用金属外壳，下置藏线盒。 可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 |
| 8 | 5G人脸布控球 | ★具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。（提供公安部检测告证明） 0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.00005Lux @ (F1.6，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择 ★具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信5G SIM卡，兼容移动、联通、电信4G SIM卡（提供公安部检测报告证明） ★内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰。（提供公安部检测报告证明） 预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于5个循环文件播报，支持不少于5个语音报警输出功能，支持自定义语音播报；支持不戴安全帽报警照片以及取证录像 ★特写摄像头抓拍图片分辨率为2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率为1920*1080（提供公安部检测报告证明） 在只输出主码流，分辨率设置为1920×1080帧率为30 fps、码率为4Mbps，视频图像传输至客户端延时≤140ms。 显示屏可显示设备显示状态：存储时间、蓝牙连接状态、WIFI连接状态、3G/4G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭 支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能 支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作 支持36倍光学变倍，支持12倍数字变倍。 使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于10小时 ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（提供公安部检测报告证明） ★人脸检测功能，支持内置存储卡（128 GB）存储20万张人脸图片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪（提供公安部检测报告证明） 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx。车牌白天识别准确率≥99%（含新能源车牌） 特写摄像头水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围： -20度 ~ 90度 主码流视频分辨率与帧率：50Hz: 2560×1440，25帧/秒；1920×1080，25帧/秒；1280×720，25帧/秒；704×576，25帧/秒；352×288 25帧/秒。 预置位数目不少于256个 内置双喇叭，在喇叭平均声级（距喇叭1m处）为60dB(A)、背景噪声不大于35dB(A)的环境中，距喇叭30米处应能清晰听到喇叭播放的语音。 具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在定位模块启动后8秒内可显示定位信息，水平定位误差小于12米 |
| 9 | 128G SD卡 | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ |
| 10 | 摄像机定制支架 | 通用全局、球机、枪机、卡口，铝合金材质，含抱箍部件，可根据综合实际环境及安装方式进行配套 |
| 11 | 铁塔高空支架 | 采用型钢材质，架钢板为Q235材质焊接而成，整体热镀锌，镀锌层厚度为68um，表面喷塑制作，铁塔及高空安装配套。横臂长度加固件根据周边设备延长定制安装配套，含抱箍部件，根据现场定制 |
| 12 | 挑臂支架 | 采用直径为8公分的钢管，壁厚为4mm材质，支架钢板为Q235材质焊接而成，整体热镀锌，镀锌层厚度为68um，表面喷塑制作，横臂长度根据现场环境定制配套 |
| 13 | 4米立杆 | 立杆表面热镀锌后喷塑处理立杆为六角形，壁厚为4MM,跳臂部分安装摄像机接口必须严格参照原治安监控立杆的样式。底板法兰直径为400MM,厚度不低于12mm |
| 14 | 4米立杆基础 | 基础长度为60厘米，宽度为60厘米，深度为100厘米，含对应立杆尺寸预埋件，采用C25高强度混凝土浇捣而成 |
| 15 | 6*4米立杆 | 所用杆件采用镀锌钢质杆。杆体距地面0.3～0.6m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆件上。直杆Φ219高6米壁厚6mm，横臂长度为4米，横臂Φ140壁厚5mm；采用安装设备处应留有出线孔，出线孔配有橡胶保护套。杆件底部应焊接固定法兰盘，杆件外观按照采购方要求颜色喷塑 |
| 16 | 6*4米立杆基础 | 基础长度为80厘米，宽度为80厘米，深度为120厘米，含对应立杆尺寸预埋件，采用C25高强度混凝土浇捣而成。 |
| 17 | 室外智能机箱 | 箱体尺寸≥500mm*350mm*200mm，材质要求采用不锈钢201，箱体板厚度≥1.0mm，箱顶要求采用帽檐斜顶方式设计，防护等级≥IP55；内部设背板、隔板、应布局合理、规范、内部走线清晰、内部设备必须有固定位置。箱内配备自动重合闸1只、40KA防雷器1只、五孔插座3只，25A空气开关1只，采用导轨安装；5位接地铜排1只，220V交流机箱风扇1只（带温度自动控制），并配备智能运维终端1只； 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 提供≥1路AC220V可控强电输出，最大支持功率2000W； 具有强电控制模块，支持远程控制功能，可远程设定工作模式。 内置电源监测模块，支持市电掉电、电压超限告警，并将告警信息上传至中心平台。 具有一个扬声器，支持通过扬声器进行警告语音输出 外接箱门检测传感器，支持箱门异常开启告警，并将告警信息上传至中心平台。 内置冲击振动传感器，支持冲击振动检测，当机箱受到外部强力撞击，触发报警上传至平台。 内置温湿度传感器，实时检测机柜内温湿度信息，支持平台设定温度告警阈值，机柜内温度过高时自动告警； |
| 18 | 站点接地 | 采用镀锌角钢30*3和30*3扁钢定制，对监控站点进行接地 |
| 19 | 配电箱 | 根据各区县电力公司接入要求进行配电箱配套，分落地式（含基础）及挂壁式二种，最小尺寸要求：400*300*200MM，含空气开关。 |
| 20 | 配电箱电力接入引线 | 根据电力接入要求对配电箱进行电力RVV2*10接入，包括电力杆保护钢管50及落地管路，最终满足电力杆接入配套要求。 |
| 21 | 8口工业级光交换机 | 1个千兆SFP光口+8个10/100/1000Base-TX自适应电口 交换容量：20G 包转发率：13.4Mpps MAC地址表：16K VLAN支持及数量：支持4K 支持IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，IEEE 802.3af/at标准 支持CLI、SNMP、WEB、VLAN管理，Console/Telnet 命令行管理，采用自主研发的环网技术，网络自愈时间<20ms 支持IPv6主机功能，支持静态路由，支持IPv6 ACL DC10-58V宽压双电源冗余备份，具有防反接保护功能 通过四级防雷芯片设计，能有效抵御8kV以下雷击，同时防静电高达8-15kV 全工业级物料，IP40防护等级，低功耗、工业级设计：-40至85℃工作温度 波纹式高强度铝合金外壳，DIN导轨式安装 支持PoE扩展 |
| 22 | 千兆单模10KM光模块 | 单模单芯，传输距离10KM，LC接口，需兼容项目接入侧及汇聚侧交换机。 |
| 23 | 千兆单模40KM光模块 | 单模单芯，传输距离40KM，LC接口，需兼容项目接入侧及汇聚侧交换机。 |
| 24 | 监控线缆管路 | 超五类非屏蔽双绞线+RVV2*1.0电源线+配套管路，满足项目点位接入需求 |
| 25 | 供电电缆 | 2*4平方室外电力YJV电缆，配套供电接入需求，满足项目点位接入需求 |
| 26 | 供电PE穿管 | 高密度聚乙烯材质,DN40，满足项目点位接入需求 |
| 27 | 管路开挖 | 监控站点配套的市政道路破路、彩砖、绿化、柏油路面等开挖及修复费用，含手续办理批复等，最终根据市政规划或要求进行施工。 |

| 二、机房设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 48口光交换机2 | 交换容量≥672Gbps, 包转发率≥144Mpps；（如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准） 固定端口：≥48个千兆SFP，≥4个万兆SFP+，双电源模块配套。 支持64K MAC规格 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 2 | 万兆10KM单模光模块 | 单模单芯，传输距离10KM，万兆 |
| 3 | 24盘位云存储节点 | 2颗64位多核处理器，64GB内存，内置SSD固态硬盘，配置6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 ★具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（提供公安部检测报告证明） 包含24块16TB企业级硬盘 包含云存储系统容量授权 ★一套云存储系统，可同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取) （提供公安部检测报告证明） 一套云存储系统，支持对数据进行存储前压缩、实时压缩；其中存储前压缩支持在原有H.264、H.265压缩算法下利用压缩设备（AI算法）进行二次压缩；实时压缩无需借助外部压缩设备，对接入的第三方标准H.264、H.265码流进行二次压缩。存储前压缩与实时压缩后数据均可在线点播、AI分析，数据压缩比可达60%以上，压缩后编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时可基于资源池配置视频压缩策略(按点位压缩、按时间段压缩、按点位与时间段压缩)。可基于资源池配置图片压缩比，图片数据压缩比可达80%以上(图片格式包括：JPG、PNG)，压缩后图片数据可正常被浏览器访问；支持图片格式转换：尺寸压缩、裁剪、质量压缩、马赛克、水印、比例压缩、归一化 ★系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断（提供公安部检测报告证明） ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（提供公安部检测报告证明） 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 ★支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘（提供公安部检测报告证明） 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 传输距离300M，LC接口，多模， |
| 5 | 48口万兆板卡 | 原有华为S7706交换机业务板卡扩容，48端口万兆以太网光接口板 |
| 6 | 云存储数据交换机 | 1、端口需求：≥48个万兆SFP+,≥4个40GE QSFP。 2、交换容量：≥2.5Tbps，包转发率：≥1080Mpps。（如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准） 3、设备配套模块化电源≥2个。 4、设备配套40GE QSFP电缆 ≥1根，长度1米。 5、设备虚拟化：支持横向虚拟化，支持本地和远程堆叠；支持纵向虚拟化；支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由。 6、网络虚拟化：支持TRILL，支持VxLAN二层和三层网关，支持BGP-EVPN，支持QinQ in VxLAN，支持GRE Tunnel。 7、转发模式：支持store-forward模式和cut-through模式。 |
| 7 | 流媒体服务一体机 | CPU：1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 8 | 云存储管理一体机 | 处理器：64位多核处理器（核数≧16） 内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至256GB 内置SSD硬盘：标配2个热插拔960GB SSD硬盘 网口：2个千兆网口，可扩展万兆口； 其它接口：1个RJ-45网络接口、4个USB 3.0接口，2个2.0接口，1个VGA接口 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 |
| 9 | 图形工作站 | cpu≥8核，≥16线程，≥2.9GHz，内存≥16G，硬盘≥256GSSD+2TSTAT，配置独立显卡性能≥同系列gtx1650 |
| 10 | 机房侧配件 | 含六类跳线、光纤尾纤、光纤跳线等 |

| 三、其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 监控站点配套集成 | 1、监控站点配套施工技术集成，含配套项目辅材。 2、按业主要求调试摄像机、按卡口车辆、人脸识别等要求配置数据及测试数据准确率。 3、项目一机一档及一杆一档采集配置。 |
| 2 | 摄像机扩容集成 | 1、监控站点配套施工技术集成，含配套项目辅材。 2、按业主要求调试摄像机、按卡口车辆、人脸识别等要求配置数据及测试数据准确率。 3、项目一机一档采集配置。 |
| 3 | 项目监控前端维保服务 | 1、配备前端维护人员3人，抢修车辆1辆。 2、每季进行一次监控点位前端设备保养，保养范围为摄像机立杆及机箱和机箱内设备除尘、清洁和维护，擦洗完成后书面通知采购人。 3、遇有重大节目、活动、恶劣天气等因素，要求随时提供保障服务。 4、采购人每天将所有故障点位通过维管平台、传真或邮件给中标人，中标人应及时安排维护人员进行维修，并及时在维管平台上反馈，中标后，签报修流程、考核管理协议。 5、监控点位遇电力线路故障，由中标人负责解决，需电力部门配合的，通知采购人协调、处理。 6、因道路改造及采购人因工作需要要求移位的，需线路进行道路开挖、绿化恢复、重新立杆、铺设线路施工等相关费用由采购人承担，按市场价协商，一事一结算。 7、监控点位如遇第三方交通肇事等造成故障、损坏的，修复费用除第三方赔偿外，不足或第三方无法找到的由采购人承担，但相关人工费用、吊车等车辆费用中标人不再收取。 8、故障修复时限：本岛区域8小时（气候影响交通、电力公司等因素除外。） |
| 4 | 项目监控前端用电 | 负责项目前端站点电力接入配套和服务期电费。 |
| 5 | 通信光纤接入 | 每个站点采用公安视频专网通信光纤接入，接入方式为专网裸光缆或专网100M VPN光缆。最终投标人需承诺，按各分局的监控站点接入要求规范及接入速率的要求进行配套。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一） |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市公安局 |
| 3 | 预算金额 | 9347275元 |
| 4 | 采购内容 | 前端点位建设部分-新城区域（详见采购需求） |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额或最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：根据项目中标价收取，100万元以下部分按1.05%收取，100-500万元部分按0.77%收取，500-1000万元部分按0.56%收取，最低收费6000元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2022年11月29日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2022年11月30日14:30（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 一、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 三、符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 五、本项目中小企业扶持政策 【价格扣除优惠政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审： 投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）附在投标报价文件内，否则不享受价格扣除优惠政策。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市公安局。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）预算金额

9347275元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年11月25日17：00（北京时间）前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：人脸摄像机（带电源），核心产品同时为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 “多证合一”的营业执照复印件 |  |
| 2 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 投标函 |  |
| 4 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 5 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

五、评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| - 序号 | - 内容 | - 类别 | - 标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标人资质 | - 客观 | - 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 - 注：提供证书复印件，否则不得分。 | - 3 |
| - 2 | - 相关业绩 | - 客观 | - 投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的视频监控建设项目案例，每个得1分，最多得3分。 - 注：提供合同复印件，否则不得分。 | - 3 |
| - 3 | - 拟派本项目团队 | - 客观 | - 项目负责人（配1名）同时具有信息系统项目管理师证书和信息系统或通信类中级或以上证书，得2分，其他不得分。 - 注：提供人员证书（均须为人社部门颁发）复印件及近三个月任意一个月的本单位社保缴纳证明材料，否则不得分。 | - 2 |
| - 4 |  |  | - 项目团队（除项目负责人外）具备网络工程师、系统集成项目管理工程师（或信息系统项目管理师）、高级通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每具备1类证书得1分，最高得4分。一人多证不重复计分；同类证书不重复计分。 - 注：提供人员证书复印件及近三个月任意一个月的本单位社保缴纳证明材料，否则不得分。 | - 4 |
| - 5 | - 产品技术参数偏离 | - 客观 | - 根据投标人提供的产品技术参数偏离情况进行打分：基础分20分。参数出现负偏离的每类产品扣1分，扣完为止；其中标“★”参数要求提供符合要求的相关证明材料复印件，否则视作负偏离。 | - 20 |
| - 6 | - 系统演示 | - 主观 | - 本项目投标人需在评审现场提供所投全局人脸设备样机，并提供样机配套DEMO演示视频，只接受真实系统的演示操作视频，不接受效果图，如视频录制不清晰或无法正常播放等影响后续评审，投标人自行承担风险。具体演示内容如下： - 根据样机的电瓶车牌识别以及车牌人脸关联功能的实现效果进行评分，实现效果完全满足采购人需求得1.6-3分，实现效果基本满足采购人需求得0-1.5分，未实现不得分。 - 注：投标人入场演示须遵循舟山市公共资源交易中心的防疫等相关规定，详询舟山市公共资源交易中心。若投标人因不符合相关规定被拒绝入场的，自行承担因此造成的所有后果。 | 3 |
| - 7 | - 项目需求现状 | - 主观 | 根据投标人提供的总体方案的完整性，是否充分了解建设需求及现状、技术架构、网络架构等，由评标委员会进行综合评分。 1、项目需求理解充分、方案完整，对项目现状、技术架构、网络架构清晰阐述，充分考虑所选设备的兼容性、先进性、数据对接能力，描述清晰完整的，得3.1-5分； 2、项目需求理解、现状、技术架构、网络架构阐述一般，所选设备的兼容性、先进性、数据对接能力满足项目需求的，得1.1-3分； - 3、项目需求理解、现状、技术架构、网络架构阐述较差，且不完整，所选设备的兼容性、部分不满足项目需求的，得0-1分。 | - 5 |
| - 8 | 项目重难点分析 | - 主观 | 根据投标人提供的项目重难点阐述和合理化建议，从有效性、合理性、可行性、完整性和对本项目顺利实施的有利程度及优化程度，由评标委员会进行综合评分。 1、投标人提出的分析合理可靠、描述完整详细、建议可行且完全符合采购人建设需求，得3.1-5分； 2、投标人提出的分析基本合理可靠、描述基本完整、建议基本可行，基本符合采购人建设需求，得1.1-3分； 3、投标人提出的分析合理性较差、描述不完整、建议可行性较差，较难满足采购人建设需求，得0-1分。 | - 5 |
| - 9 | - 监控站点建设方案 | - 主观 | 根据投标人提供的项目监控点位（场景）建设方案进行评分： 1、监控点建设方案完整，摄像机各管控场景设计合理，现场环境及施工安全充分体现的，得4.1-6分； 2、监控点建设方案、各管控场景设计一般，现场环境及施工安全一般体现的，得2.1-4分； - 3、监控点建设方案、各管控场景设计较差，现场环境及施工安全方案不详细的，得0-2分。 | - 6 |
| - 10 | - 项目通信、电力实施方案 | - 主观 | - 根据投标人提供的通信接入、电力接入建设方案进行评分，包含不限于通信架构阐述、通信管线覆盖、电力接入配套、实施的影响面等进行进行综合评分。 - 1、投标人提出的方案合理可靠、描述完整详细、实施可行且完全符合采购人建设需求，得3.1-5分； - 2、投标人提出的方案基本合理可靠、描述基本完整、实施基本可行，基本符合采购人建设需求，得1.1-3分； - 3、投标人提出的方案合理性较差、描述不完整、实施可行性较差，较难满足采购人建设需求，得0-1分。 | - 5 |
| - 11 | - 机房系统及信息安全保障 | - 主观 | - 根据投标人提供的机房系统建设方案、整体信息安全保障方案，涉及的机房网络设备、云存储节点、一体机等设备组网架构、兼容性对接、技术实施的完整性、合理性进行综合评分。 - 1、投标人提出的方案合理可靠、描述完整详细、实施可行且完全符合采购人建设需求，得3.1-5分； - 2、投标人提出的方案基本合理可靠、描述基本完整、实施基本可行，基本符合采购人建设需求，得1.1-3分； - 3、投标人提出的方案合理性较差、描述不完整、实施可行性较差，较难满足采购人建设需求，得0-1分。 | - 5 |
| - 12 | - 项目监控前端维保服务 | - 客观 | - 投标人针对本项目的项目监控前端维保服务在招标文件1年的基础上，每提高1年得2分,最多得4分。不足1年的投标无效。 | - 4 |
| - 13 | - 售后服务方案 | - 主观 | - 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务团队、备品备件、现场响应时间等本地化服务能力）进行综合评分。 - 1、售后服务方案完善，服务团队人员齐全，备品备件充足，现场响应时间等本地化服务能力强，3.1-5分； - 2、售后服务方案全面，服务团队人员足够，备品备件较为足够，现场响应时间等本地化服务能力尚可，1.1-3分； - 3、售后服务方案粗浅，人员不齐，备品备件不足，现场响应时间等本地化服务能力欠缺，0-1分。 | - 5 |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 20  年   月   日

合同签定地点：   舟山市

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、招标文件

2、中标文件

3、相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

四、付款方式

五、其他要求

六、产品的配置情况、质保期及价格（详见附件）

| 名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、追加设备或服务处理

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十一、违约责任

1、如乙方无法如期完成设备安装调试、系统配置、项目验收等情况的，逾期每日向甲方支付合同额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十二、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十三、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十四、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十五、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式X份，具有同等法律效力，甲乙双方各执X份，招标代理机构执1份。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（格式一）

▲1.2报价明细表；（格式二）

1.3享受价格扣除优惠政策相关证明文件：投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）（格式三-四）

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人 “多证合一”的营业执照复印件；

2.2投标人法定代表人身份证复印件；

2.3投标函；（格式五）

2.4法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；（格式六）

2.5投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

▲3.1投标产品清单表；（格式七）

▲3.2技术要求响应表；（格式八）

▲3.3商务要求响应表；（格式九）

3.4评分标准页码索引；

3.5投标人及投标产品简介；

3.6按评分标准依序提供相关材料、方案；（格式十-十二）

3.7本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 投标文件格式

格式一、开标一览表

| 项目名称 | 舟山市公共视频一体化监控平台及2022年公共视频监控建设项目（标段一） |
| --- | --- |
| 投标内容 | 前端点位建设部分-新城区域 |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

5.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：舟山市公安局

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：舟山市公安局

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式八、技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 | 相关证明材料页码 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、商务要求响应表

| 招标文件要求 | 投标人响应 | 偏离情况（负偏离/无偏离/正偏离） |
| --- | --- | --- |
| ▲其他要求：合同签订后，中标人须实现本项目新建云存储节点接入兼容原存储系统，或中标人另行搭建存储系统能实现与原有视频监控系统无缝对接，方能进行项目初验。 |  |  |
| ▲工期要求：2023年6月底建设完成并进入试运行阶段，2023年9月底前完成试运行并进行项目竣工验收。 |  |  |
| ▲质保要求：本项目要求至少三年设备质保（项目终验通过之日起计算），原厂质保期高于投标人质保承诺的按原厂执行；质保期外，投标人提供终身维修服务并只收取成本费用。（设备质保不包括项目监控前端维保服务、项目监控前端用电、通信光纤接入） |  |  |
| ▲运维要求：本项目要求至少一年运维服务（项目终验通过之日起计算），包括项目监控前端维保服务、项目监控前端用电、通信光纤接入，其中项目监控前端维保服务期限以中标人最终承诺服务期限为准。 |  |  |
| …… |  |  |

注：“▲”条款为本项目实质性条款，负偏离或未响应将导致投标无效。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十一、投标人拟派本项目实施人员情况表

| 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 资质证书 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十二、投标人最优售后服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十三、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。