黄岩区政府采购招标文件

HYCG-2020-GK03号

采购项目：黄岩区头陀中学教学智能化设备采购项目

采购单位：黄岩区头陀中学

集中采购机构：黄岩区政府采购中心

二零二零年 六 月

目      录

一、公开招标采购公告

二、投标人须知

三、评标办法及评分标准

四、公开招标需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就黄岩区头陀中学教学智能化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：HYCG-2020-GK03号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 合同签订后几天内 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岩区头陀中学教学智能化设备采购项目 | 具体内容见第四章招标需求 | 1 | 批 | 所有设备须在签订合同后60天内完成供货安装调试工作 | 638.35万元 |

以上预算总价包括运抵采购单位的运费及安装、调试费、材料费等所有费用。

本次采购产品为非进口产品。

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

四、招标文件的获取时间、方式：

1． 获取时间：公告发布时间 至 投标截止时间

2．获取采购文件方式：

（1）获取方式：参与本项目的供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载【登录政采云平台账号→点击获取采购文件→申请获取采购文件→填写相关信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

注册：参与本项目的潜在供应商在获取采购文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

未按招标文件规定方法获取采购文件的供应商，其投标文件将被拒绝。

五、招标答疑会

无

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2020年8月 4 日 下午14:30在台州市黄岩区直下街69号3号楼203室开标室开标，请在开标当日下午14:30至15：00登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

七、投标保证金：

本项目投标保证金为零。

八、投标与开标注意事项：

1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以U盘或DVD光盘等介质存储的备份电子投标文件、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件二部分分别编制并单独装订成册，数量均为两份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件二部分未分别密封的投标文件将为无效。

5.3备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件产生，以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份文件）

投标人应于开标时间前请将备份电子投标文件和纸质备份投标文件以邮寄的方式送达至项目负责人,联系地址及电话见下方，（备份电子文件和纸质备份投标文件应分别单独密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，可与材料小样同寄），小样封装要求：密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章。外包装上需写明编号、项目名称、标段号及投标公司全称。逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

5.4投标文件因技术原因导致未按时完成解密，供应商提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，未提供备份电子投标文件的，视为放弃投标。投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

九、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内且应当在采购投标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和集中采构机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册后再进行网上报名。

4、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和台州市公共资源交易服务平台http://app.tzztb.com/platform/project/notice/area.jsp?type=0。

十一、联系方式：

（一）集中采购机构（受理供应商注册、中标结果相关质疑及答复）

机构名称：台州市黄岩区政府采购中心

机构地址：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室

联系人：周先生、郑小姐

联系电话：0576-84051179、84128030

传真：0576-84051180

（二）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购人名称：黄岩区头陀中学

联系人：李老师

联系电话：13906583232

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市黄岩区财政局政府采购监督管理科

联系人：宋先生

监督投诉电话：0576-84222959

地址：台州市黄岩区劳动南路289号

第二章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2. 以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。数量为1份。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为两份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标截止时间之前将备份电子投标文件和纸质备份投标文件以邮寄的方式送达至项目负责人。邮寄地址：台州市黄岩区直下街69号3号楼205室，联系电话：0576-84051179、84128030 （以上为最晚接收时间，供应商应提前留足时间，逾期或不符合规定的备份投标文件及小样恕不接受。） 递交文件封装要求：密封包装，包装（内或外）封口应由投标授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，外包装上需写明编号、项目名称、标段号及投标公司全称。 4.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年8月4日14:30（北京时间） 地点：台州市黄岩区直下街69号3号楼203室 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 如需合同履约保证金请合同双方在签订合同时商定，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“集中采购机构”指采购人委托组织招标的政府采购中心。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购代理机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格及商务技术文件的组成

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

▲第一部分 资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书)；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分 商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.技术需求响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签名或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

1.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.4《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

2.提供纸质投标文件要求：见《前附表》

3.投标文件的签章

投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4. 备份投标文件的密封与标志

4.1备份投标文件须密封包装。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

4.2备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

5. 投标文件的上传和递交

5.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

5.2投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到招标公告规定的投标地点。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.3投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

6. 投标文件的补充、修改、撤回

6.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

6.3在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

本项目不设投标保证金。

五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，政府采购中心将开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）开评标细则按政采云电子评标流程进行。特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的.

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时可请政府采购监管部门将同时进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,可取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值70分，投标报价分值30分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章。未提供的，均不给予价格扣除）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

六、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 | 智能IP广播系统 | 1.监听音响具备高品质解码功能，解码比特率≥320kbs,延迟率：≤200ms 能够提供省级及省级以上的质监部门出具的质检报告佐证该参数得1分 2.数字IP网络广播服务器软件具备历史广播可查功能，播放后音频文件以MP3,WMA等常用格式自动保存后台，可下载，可预览，提供该软件功能操作页面截图的得1分 3.广播系统软件系统内含TTS文字转语音广播功能，TTS文字转语音广播软件具备自主知识产权，无版权纠纷。根据软件著作权登记证书得1分 | 3 |
|  | 校园网络监控、出入及防盗系统 | 1、根据A&S全球安防排名情况打分，第一名：1.5分，第二名1分，第三名0.5分。 2. 根据产品供应商是否具有产品和平台的CMMI5认证得1.5分 3、所投产品需具备中国电子节能技术协会认证。（1分） | 4 |
|  | 模块化中心机房、核心交换机及服务器系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况综合计分。（1分） 模块化中心机房、核心交换机及服务器参投产品为同一品牌且在官网都有发布的。（1分） 2. 根据所投设备近三年中国区模块化数据中心全年度市场IDC排名等情况综合计分：（1分）。 3. 根据所投设备提供整机CE认证、符合RoHS和REACH环保要求综合计分。（1分） 4. 根据所投UPS设备满足6kV/5kA防雷设计，并提供产品彩页和EMC测试报告证明综合计分。（1分） 5. 根据所投交换机产品提供的符合支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms的第三方测试报告综合计分。（1分） 投标时需提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 6 |
|  | 无线网络系统 | 1.根据所投产品是不是可被黄岩教育无线城域网平台管理情况打分，需提供可管理及兼容依据。（3分） 2.为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商出具全国质量检验稳定合格产品证书复印件并加盖原厂公章得2分， 4、设备厂商管理规范，履约能力强，口碑优秀，受国家工商行政管理总局（或国家市场监督管理总局 ）认可，被评选过为国家级“守合同重信用企业”的，得1分； 5、网络设备制造厂商服务实力强，提供第三方权威机构，如IDC、CCW等出具的“服务满意度 ”排名证明，连续四年及以上获得第一的得1分， | 7 |
|  | 云教室及办公设备 | 1. 所投云管理软件获得国家权威机构颁发的计算机软件著作权登记证书的得1分。 2. 所投云管理服务器、云办公主机、云教室主控机、云终端产品制造商获服务体系通过国家信息安全服务资质认证得1分 | 2 |
|  | 大报告厅及合班教室音响系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况综合计分。（1分） 2.根据所投设备制造厂家获得过由、科学技术部、环境保护部、商务部、国家检验检疫总局联合颁发的“国家重点新产品证书” 情况综合计分。（1分） | 2 |
|  | 拼接屏及LED显示系统 | 1.根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况综合计分。（1分） 2.根据所投LED屏体是否通过CCC强制认证等情况计分（1分） | 2 |
|  | 智慧黑板产品综合得分 | 1. 所投设备厂商获得CMMI3级及以上认证证书，提供证书复印件并加盖厂商公章（2分） 2. 根据所投电脑模块符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证综合计分。（1分） 3. 根据所投设备厂商通过信息安全管理体系及知识产权管理体系等认证情况综合评分。（1分） 4. 所投交设备厂商为《多媒体教学环境工程建设规范》参与制定单位，提供证书复印件并加盖厂商公章。（1分） 投标时需提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 5 |
|  | 多媒体智慧黑板功能演示 不演示不得分。 | 1.具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。（3分） 2.整机电视开关、电脑开关和待机键三合一，操作便捷。（3分） 3.可通过机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（3分） 4.智慧黑板教学软件支持老师个人账号注册登陆使用，可通过U盘插入进行身份快速识别登录。老师只需登录即可获取云课件（2分） 5.在智慧黑板的PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。（2分） 6.可通过内置非独立外扩展的摄像头，不低于500万像素，支持二维码扫码识别功能，便于教师访问在线资源（2分） 7.只通过一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。（2分） 8.演示最少三个通道开启互动课堂，通过手机扫码即可使用。（3分） | 20 |
|  | 大报告厅舞台灯光 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况综合计分。（1分） | 1 |
|  | 互动录播 教室 | 根据所投产品响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况综合计分：1.5分； 根据所投产品与黄岩教育录播云平台兼容情况综合计分：1.5分。 | 3 |
|  | 综合布线系统 | 根据所投设备品牌响应程度、市场占有率、产品综合性能(评委根据投标产品出具的相关产品性能检测报告中和评价)、所投设备的技术指标与招标文件的符合程度等情况酌情计分。 | 1 |
| 企业 实力 信誉 及业 绩 | 根据投标供应商提供的资格文件中有关投标人企业实力、资质、信用、履约能力、财务情况综合评分。 |  | 4 |
|  | 根据投标人2018年以来同类项目销售业绩（同类项目单个合同，每提供一份得1分，投标时需提供有效合同原件及中标通知书原件，无原件不得分。 |  | 3 |
| 售后 服务 | 根据投标人的服务方案、售后服务、技术支持、故障响应时间、响应能力综合评估情况综合评分。 |  | 3 |
|  | 提供其他优惠条件承诺、供应商特色服务体系及培训措施等评分。 |  | 2 |
| 施工组 织方案 | 施工计划安排、保证措施及施工方案，设计方案的完整性及安全性。 |  | 2 |

注：需厂商提供复印件的加盖原厂公章。需供应商提供复印件的加盖供应商公章。

第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1  个标项，主要内容如下表：

| 标项号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 合同签订后几天内 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岩区头陀中学教学智能化设备采购项目 | 具体内容见第四章招标需求 | 1 | 批 | 所有设备须在签订合同后60天内完成供货安装调试工作 | 638.35万元 |

二、技术需求

## 技术要求：

黄岩区头陀中学新校区智能化设备采购项目，包括线路预埋、设备的供货、运输、安装、总体调试、技术培训、验收直至交付使用。

招标内容及技术要求中有的条款已加粗的形式强调,这些特别强调的条款是重要条款，将在评标过程中重点评审。带▲项目为实质性响应条款，不得负偏离。

- 投标方对每小项都必须按附件格式报价,含材料、布线人工、按装调试、运费及税收等。业主方可根据工程实际情况对分项做相应的调整。

- ▲本项目属于 “交钥匙”工程，即所提供的所有软、硬件产品按招标方的要求采购，安装、调试等工作需要由中标方提供实施和三年的免费现场技术支持，中标方须对智能化系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标人须提供，产生的一切费用，均由中标方负责。项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在竞投报价中，由中标方自行负责。

- ▲投标方中标后，在实施过程中，因中标人原因未按中标方案要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。

- 投标单位所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 本招标文件中确定的设备品牌及产品是招标人认为最适合本招标项目的，投标人应予以积极响应，如需调整，需经业主方认可，擅自更改品牌，有可能被拒绝。投标人也可以选择品牌及产品不低于招标人选用的其它品牌、产品及相应服务。若投标人与采购要求不一致，须在技术偏离表中说明。不合理的产品设计方案也将有可能被拒绝。

- 所有参投产品的参数以产品厂家官方网站公布的参数信息为准，并提供国家级认证机构出具的检测报告。投标公司虚标及擅自夸大功能参数的按无效标处理。中标后业主如对中标产品参数有疑问，可要求投标方提供样机送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供，合同延签）检测数据达不到招标文件要求的作废标处理。交货后如业主对产品参数有疑问，可将机器送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的。业主拒绝支付全部货款并移送黄岩区政府采购相关管理部门处理。

- 为保障业主利益，投标方对网络智能广播系统、高清网络监控系统、模块化中心机房、交换机设备及网络系统、无线网络、多媒体设备、智能云教室、大报告厅音响、校园及舞台背景LED、精品互动录播系统在投标时或中标后5天内需提供原厂正品证明、原厂三年质量保证、三年售后软硬件全上门免费服务承诺书。以此杜绝用假货、水货、串货商品来供货的发生，保证系统稳定运行和能够得到正常的保修。如无法提供，取消中标资格。如供货过程中发现使用非原厂或伪造的服务授权等不良行为的，业主将拒绝支付货款。

- 无线系统需接入黄岩教育无线城域网统一管理及授权、所提供的无线AP产品需能被教育局中心机房AC管理及配置。合同签订前需提供投标样机测试，如提供产品无法管理，取消中标资格。

- 现场培训：中标单位在整个工程系统安装调试完毕后，在用户指定地点对用户设备管理人员组织现场培训，时间不低于5天，培训内容包括所有设备的日常保养和维护、常见故障的排除等。

- 原厂培训：中标方须为用户方提供良好的培训环境、由5个主要设备原厂商提供原厂2人各五天的高水平的技术培训服务。培训费用（含培训教材费）、差旅费用包含在投标总价中。

- 售后服务：提供至少36个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过最终验收通过、甲方接受并无故障运行一个月后算起。具体设备原厂商质保期为3年以上的，根据该设备原厂商质保期执行。

- 以上产品由教育局相关部门会同学校组织统一验收。

## 设备清单系统组成

| 项目 | 子系统 | 数量 | 三年免费上门服务承诺书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络智能广播系统 | 数量 | 需要 |
| 2 | 高清视频监控系统 | 一项 | 需要 |
| 3 | 阳光厨房 | 一项 |  |
| 4 | 车辆出入管理 | 一项 |  |
| 5 | 报警安全系统 | 一项 |  |
| 6 | 模块化中心机房设备 | 一项 | 需要 |
| 7 | 网络交换机设备 | 一项 |  |
| 8 | 校园无线网络 | 一项 | 需要 |
| 9 | 多媒体设备 | 一项 | 需要 |
| 10 | 会议室合班教室音响系统 | 一项 | 需要 |
| 11 | 联想智能云教室 | 一项 | 需要 |
| 12 | 教学办公设备 | 一项 |  |
| 13 | 一楼大厅拼接屏清单 | 一项 | 需要 |
| 14 | 大报告厅音响设备 | 一项 |  |
| 15 | 校园彩色LED显示屏 | 一项 | 需要 |
| 16 | 风雨操场、合班教室、会议室显示屏清单 | 一项 |  |
| 17 | 会标LED显示屏配置 | 一项 |  |
| 18 | 风雨操场舞台灯光清单 | 一项 |  |
| 19 | 精品互动录播教室清单 | 一项 | 需要 |

### 校园IP广播系统

| 序号 | 设备 名称 |  | 技术规格及参数要求 |  |  |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏网络广播服务器 |  | 1、≥12.1英寸友好的显示屏幕，工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控,屏幕颜色:TFT16位真彩色,采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、操控方式:1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏 3、支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源；工业级专用主板设计，可长时期不断电稳定工作；主板:Intel芯片组，X86架构 4、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由,标准接口:1×RJ45接口；2×USB；1×VGA 5、服务器软件采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行, 集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接硬盘，可实现实时与定时进行广播功能 6、内存: 2GB，固态256G， 7、网卡:RealtekRTL，100M 9、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB 10、系统音频信号失真度： 1KHz<0、5% 11、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV 12、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV |  |  |  | 台 | 1 | 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天 广电 广胜 普迪仕 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | IP网络广播控制主软件 |  | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机； 2、自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。 3、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端 提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用。 具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播 4、支持网络电台、地图拓扑、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面； ▲5、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件。 6、a、全数字化传输 b、 以局域网为主要媒介c、实现多网合一d、可对任意点或多点寻呼;e、可定时某路音源在某一点或多点播放;f、 分控：可挂接在广播网线到达的任何地方，通过IE浏览页面就可以直接访问、无需安装任何客户端软件g、可响应终端的点播请求，h、可播放来自服务器的广播节目，包括寻呼、对讲、警报自动强插，通过权限可在任意点对本系统进行控制与操作 注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件 广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上，无须逐个配置终端IP地址步骤。 8、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包. 9、与网络广播服务器同品牌 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | CD 播放器(可播U盘) |  | 1、微电脑控制，轻触式按键操作。 2、高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目。 3、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 4、可播放CD/MP3碟片。 5、设有地址拔码开关，设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认。 6、多种自动播放模式：播放单曲、全部循环、循环单曲、停止播放等。 7、电子抗震、防尘，支持USB盘MP3音乐播放。 8、与网络广播服务器同品牌 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 全自动电源定时器 |  | 支持快捷寻呼、音频采集 短路远程触发、触发任务可设定； 3、双网口设计、提供接口后面板图片佐证； 4、支持音效设置、提供IE界面截图； 5、寻呼音量、输出音量独立调整、提供界面截图； 6、支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准、提供界面截图； 7、3路线路输入，2路麦克风输入（1路带默音功能，1路话筒混音功能）2路模拟输出； 8、MP3播放功能，可插U盘、SD卡，具有FM收音功能； 9、4路电源管理（3路外控电源，1路MP3模块）； 10、高、低音独立调节，线路输入、话筒、MP3音量独立调节； 11、 10组快捷分区设置（通过软件可对10个手动按键进行分区设置，实现一键开启分区功能）； 12、附设备全彩前后面板图片，图片上显著表示音频采集输入接口、电源管理接口，并出具CMA认证质检报告复印件盖制造商鲜章，佐证以上参数） 13、产品需具备CQC认证的CCC强制性认证（出具证书复印件盖制造商原章），并提供CQC官网可查截图，证书产品名称与投标产品名称，型号一致） |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络音频采集器 |  | 1、将信号的A/D转化，实现模拟音频的网络传输 2、3路线路输入，2路麦克风输入（1路带默音功能，1路话筒混音功能）2路模拟输出； 3、MP3播放功能，可插U盘、SD卡，具有FM收音功能； 4、电源管理（3路外控电源，1路MP3模块）； 5、高、低音独立调节，线路输入、话筒、MP3音量独立调节 6、10组快捷分区设置（通过软件可对10个手动按键进行分区设置，实现一键开启分区功能） 7、1路远程触发设置（通过软件设置对应分区与远程无线话筒联动，实现无线话筒控制采集器工作） 8、支持蓝牙连接、手机可与之建立联接并播放音乐 9、支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准、 10、双网口（TCP/IP、RS232） 11、支持音效设置 12、寻呼音量、输出音量独立调整 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字网络广播寻呼话筒 |  | ≥7寸电容触摸屏、内置监听喇叭3W；支持（快捷）寻呼、对讲、点播、监听； 2、支持本机修改IP及其他基本设置（具有中文输入法）要求提供界面截图； 3、支持短路远程触发、触发任务可设定、提供接口后面板图片及任务设置界面截图佐证； 4、双网口设计、提供接口后面板图片佐证； 5、支持音效设置、提供界面截图； 6、寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整、提供界面截图； 7、三种语言模式切换、提供界面截图； 8、支持点播、给终端或本地输出、一路音频输入，一路音频输出（带音量调节旋钮）；一路耳机输出（带音量调节旋钮），专业的网络寻呼话筒，安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听； 9、一个DC5V直流供电接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 10、内置软件提供国家版权局颁发的低噪音拾音系统软件著作权证书扫描件或复印件 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 广播话筒 |  | 高品质有线鹅颈话筒、与网络广播服务器同品牌 |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 8 | IP网络有源监听音箱 |  | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱; 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3、 内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器；须具有音效处理软件，软件可调节音箱的效果 4、 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5、 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 6、 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7、▲支持以下扩展功能： 7.1、无线收发模块与2.4G无线点播话筒实现开机自动配对，工作频率：ISM频道2400-2483MHz； 7.2、通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声； 7.3、利用无线点播话筒的3.5寸立体声接口，将手机播放的音频扩声； 7.4、通过无线点播话筒，可向其他终端广播喊话，可呼叫主控室双向对讲； 7.5、无线点播话筒自带2寸LED显示屏，中英文显示点播目录及当前任务信息，通过控制按键，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读，操作灵活简单； 7.6、音量大小可在话筒上调节； 7.7、标准microUSB接口充电(兼容手机充电器),待机约36小时,通话约8小时 8、与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 二、校长室网络呼叫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络麦克风 |  | 同上：数字网络广播寻呼话筒，与网络广播服务器同品牌 |  |  |  | 台 | 1 | 同上 |
| 三、德育处和门卫网络呼叫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络麦克风 |  | 同上：数字网络广播寻呼话筒，与网络广播服务器同品牌 |  |  |  | 台 | 1 | 同上 |
| 四、教室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字网络广播点播终端 |  | 用途：适合普通教室和多媒体教室等场合 1、壁挂式设计，高档防蚀铝拉丝面板，顶部接口带防尘盖，启动时间≤1秒； 2、具有3寸高亮液晶屏(128x64)和红外遥控，可点播服务器的英语素材及音乐节目；具备本地节目32级音量调节功能,具备静音功能 . 3、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收打铃、领导讲话、英语听力播放； 4、终端自带监听咪头，主控室监听教室现场实况； 5、▲本地扩音(带线路输入、话筒输入、2.4G无线话筒输入)，电脑音频可通过终端扩音输出，具有三级优先:网络音频>本地话筒>本地线路输入；自带1个红外遥控器。 遥控距离大于5米 6、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 7、可选配：定压备份模块（产品型号后缀：DY)：①实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考须有备用系统要求；②当网络异常时,自动或手动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播” 8、支持以下扩展功能：无线收发模块（产品型号后缀：-VW）及2.4G无线点播话筒（IP001)：①无线收发模块与2.4G无线点播话筒实现开机自动配对，工作频率：ISM频道2400-2483MHz；②通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声；③利用无线点播话筒的3.5寸立体声接口，将手机播放的音频扩声；④通过无线点播话筒，可向其他终端广播喊话，可呼叫主控室双向对讲；⑤无线点播话筒自带2寸OLED显示屏，中英文显示点播目录及当前任务信息，通过控制按键，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读，操作灵活简单；⑥音量大小可在话筒上调节；⑦标准microUSB接口充电(兼容手机充电器),待机约36小时,通话约8小时 9、电源功耗：DC12V ≤22W 10、网络通讯协议： TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 11、网络芯片速率： 10/ 100Mbps 12、音频编码 ： MP2/ MP3/ PCM/ ADPCM 13、音频采样，位率： 8KHz～44. 1KHz, 16bit, 8kbps-320kbps 14、输出功率 ： 2X10W 8欧定阻 15、信 噪 比, 频 响 S/ N ：≥90dB 20Hz - 20KHz 16、网络声音延迟： 广 播 延 迟≤100ms 17、▲音频接口： 1路话筒输入、1路线路输入、1路线路输出、1路功率输出 18、其他接口： 1路 短 路 输 出 、1个USB接 口(选 配) 、1个 定 压 备 份 输 入(选 配) 19、尺寸：256X186X50mm 时尚美观 20、二分频设计，还原真实声音。 21、ABS外壳，实用性强，中频突出，立体铁网造型更显高档感层次。 22、额定功率： 10W 最大15瓦 23、音箱参数：输入： 8欧、灵敏度： 84dB、频响： 140-11KHz 、产品尺寸： 165*80*268mm 、白色、黑色可供选择。 24、通过3C认证 通过ISO9001-2008质量管理体系认证 25、与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 套 | 27 | 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 教室定阻音箱 |  | 与数字网络广播点播终端配套使用 每台终端可带2只 产品特点：时尚美观，四种颜色可选，二分频设计，还原真实声音。ABS外壳，实用性强，中频突出，立体铁网造型更显高档感层次。 额定功率： 10W 最大15瓦 单元：椭圆形5.5寸同轴单元 输入： 8欧 灵敏度： 84dB 频响： 140-11KHz 产品尺寸： 165*80*268mm 颜色：白色。 与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 套 | 54 |  |
| 五、校园户外设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜式网络适配器 |  | 1. ▲机架式设计(2U)，配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器; 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.音频线路输出，接外部功放扩音； 4.根据声音自动开关外部功放(可手动开关)，受控电源最大输出功率1400W; 5.内置报警强切，直接驱动三线制音控器(免24V强切电源)(选配); 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)，从本地线路输出;配遥控器 7.有以太网口地方即可接入，支持自动获取IP地址。 8、电 源,功 耗： AC220V ≤25W 9、网络通讯协议： TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 10、网络芯片速率 ： 10/ 100Mbps 11、音频编码 ：MP2/ MP3/ PCM/ ADPCM 12、音频采样位率： 8KHz～44. 1KHz, 16bit, 8kbps-320kbps 13、接口：话筒输入、线路输出、1路 短 路 输 出 、1路24V强 切 输 出(选 配) 14、通过3c强制认证 须提供网络音频控制软件著作权。 15、与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 台 | 1 | 航天 广电 广胜 普迪仕 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 合并式功放 |  | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、内置六分区可任意选择分区开关 ；具备一路消防报警触发功能 4、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 5、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 额定输出功率：500W 7、输入灵敏度 1V：0dBV 8、等效输入噪声： -95dB 9、阻尼系数:：200:1 10、共摸抑制：不小于 92dB 11、频响：90Hz-20KHz ±3dB 12、总谐波失真：1KHz <0.3% 13、上升速率 ：>15V/microsecond 14、尺寸： 484×415×89 15、通过3c强制认证，与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 室外音柱 |  | 室外壁挂音箱，弧形设计，全塑料外壳。适用于学校 额定功率：40W 最大功率：55W 定压输入：70V/100V 灵敏度：98dB频响：110-15KHz 产品尺寸：170*120*260mm 与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 只 | 8 |  |
| 六、食堂餐厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式网络适配器 |  | 参数同上：机柜式网络适配器 |  |  |  | 台 | 1 | 同上 |
| 2 | 合并式功放 |  | 参数同上：广播调音台 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 室内定压音箱 |  | 产品特点：室内壁挂音箱，弧形设计，全塑料外壳。适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 额定功率：30W 最大功率：35W 定压输入：70V/100V 灵敏度：98dB 频响：110-15KHz 产品尺寸：170*120*260mm 注：有白色、黑色可供选择。 所投品牌须为中国音响灯光行业十佳品牌 十大优秀品牌 生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件(加盖厂方公章) |  |  |  |  | 6 |  |
| 七、室内体育场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式网络适配器 |  | 参数同上：机柜式网络适配器 |  |  |  | 台 | 1 | 同上 |
| 2 | 合并式功放 |  | 参数同上：广播调音台 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 食堂定压音箱 |  | 产品特点：室内壁挂音箱，弧形设计，全塑料外壳。适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 额定功率：25W 最大功率：35W 定压输入：70V/100V +8欧输入双接口 自适应 灵敏度：98dB 频响：110-15KHz 产品尺寸：170*120*260mm 与网络广播服务器同品牌， |  |  |  |  | 8 |  |
| 八、室外操场设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜式网络适配器 |  | 参数同上：机柜式网络适配器 |  |  |  | 台 | 1 | 航天 广电 广胜 普迪仕 航天 广电 广胜 普迪仕 航天 广电 广胜 普迪仕 航天 广电 广胜 普迪仕 |
| 2 | 广播调音台 |  | 参数同上：广播调音台 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 功放 |  | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、 2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、内置六分区可任意选择分区开关 ；具备一路消防报警触发功能 4、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 5、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。 6、具有4寸显示屏显示功放的输出功率,工作温度,声音失真状态,保护系统的运行情况,环境噪声自适应功能 额定输出功率：1000W 7、输入灵敏度 1V：0dBV 8、等效输入噪声： -95dB 9、阻尼系数:：200:1 10、共摸抑制：不小于 92dB 11、频响：90Hz-20KHz ±3dB 12、总谐波失真：1KHz <0.3% 13、上升速率 ：>15V/microsecond 14、通过3c强制认证与网络广播服务器同品牌， |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 操场话筒 |  | 中小型户外演出专用有效距离：300米1.具有红外线自动对频、导频功能（受到外界干扰时，不会有杂音）金属面板，高档、大气、操作简单。2.接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面SQ调节，手持电池架上有H大功率、L小功率调整）。3.高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用演出咪芯，使演出效果更好。4.手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6小时。5.在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套，特别适用学校工程，大型、小型演出等场合。6.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。7.发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 300米 |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 话筒天线 |  | 天线分配器HT-RY1000 >低噪放大电路设计. >八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. >BNC接头,保证连接可靠性. 定向宽频天线 >单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰 >高增益设计，能有效增加接收距离，使无线麦克风接收信号更加稳定。 >宽频带，覆盖所有无线麦克风UHF频段，通用性更强。 技术参数 天线输入阴抗：50Ω 天线输出阻抗：50Ω 天线输入插座：BNC 天线输出插座：BNC 增益：3dB 带宽：500MHz 供电：DC12-18V 3000Ma 尺寸：45*410*160mm 重量：200g HT-RY1000A定向宽频天线， 2块 HT-RY1000二分八天线分配器 1台 短线 （50CM） 长线(3米) 2条 电源 2A 4套单频道可共用一对天线. |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 室外音柱 |  | 操场外围墙壁运动场音柱（背景音乐及打铃） 大型大功率豪华防水音柱 乳白色60W |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 7 | 室外音柱 |  | 操场外围墙壁运动场音柱（背景音乐及打铃） 大型大功率豪华防水音柱 乳白色100W |  |  |  | 只 | 3 |  |
| 九、广播系统布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 参数要求见【21、布线系统 】 |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |  |  |  |
| 1 |  | 六类180度RJ45模块 |  | 个 | 27 | 爱谱华顿 康普、西蒙 |  |  |  |
| 2 |  | 亚光单口面板 |  | 个 | 27 |  |  |  |  |
| 3 |  | 86*86暗盒 |  | 只 | 50 |  |  |  |  |
| 4 |  | 六类RJ45跳线-1米 |  | 根 | 27 |  |  |  |  |
| 5 |  | 六类RJ45跳线-2米 |  | 根 | 27 |  |  |  |  |
| 6 |  | 六类四对双绞线 |  | 箱 | 8 |  |  |  |  |
| 7 |  | 六类水晶头 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 8 |  | 喇叭支线 |  | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 9 |  | 喇叭主线 |  | 米 | 1300 |  |  |  |  |
| 10 |  | PVC管 |  | 米 | 2500 | 光华，永高，施展 |  |  |  |
| 11 |  | 施工消耗辅材 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 布线人工工时 |  | 工 | 35 |  |  |  |  |

### 校园监控系统

| 序号 | 设备 名称 |  | 技术规格及参数要求 |  |  |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外枪机 |  | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置2颗白光补光灯。 ★最低照度彩色：0.0004 lx。 ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 需具有大于140分的宽动态能力。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电/ PoE(802.3af)且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  |  |  | 台 | 170 | 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 三星 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 网络存储主机 |  | ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 ★配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 支持录像打包时间1-300分钟可设置 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘 |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 55寸窄边拼接大屏 |  | 1、屏幕尺寸55寸，LED光源，三星面板； 2、双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；； 3、亮度不低于500cd/m2且报告中不能有不合格字样； 4、分辨率：1920×1080，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级； 5、输入接口支持BNC、VGA、、DVI、HDMI，输出接口支持BNC； 6、内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，解码能力达到4个1080P或16个D1，可以实现1、4、9、16画面分割及画面的轮巡显示； 7、显示单元及拼接墙具有良好的散热风道设计，通过内置智能散热系统及时的将热量快速散发，保证整机的使用寿命； 8、产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行3000小时后产生的坏点率不超过1ppm； 产品漏光度＜0.005cd/㎡；产品32灰阶切换时间≤2ms； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ； 9、显示单元支持对某些重要信号通道提供冗余保护，提高稳定安全性； 10、显示单元运行稳定可靠，采用冗余构架，拼接和驱动模块的双模冗余设计，实现高强度持续工作； 11、显示单元具备3C认证证书； 12、显示单元具备CE、FCC、ROHS认证证书； 13、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）； 14、显示单元具有良好的抗噪音性能，通过ISO7779 声学信息技术和通讯设备排放的空气噪声的测量标准检测，达到距离屏幕1米时的工作噪音不超过20dB（A）； 15、显示单元需提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心所出具的IP5X防尘检测报告； 16、显示单元结构牢固，通过YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准的检测，等级达到8级； 17、显示单元通过《EN 61000-4-2 静电放电抗扰度试验》标准的检测，检测结果达到空气放电：±8kV，接触放电：±4kV，通过《EN 61000-4-5 浪涌（雷击）抗扰性实验》标准的检测，检测结果达到L-N：1kV，L-PE：2kV，N-PE：2kV； 18、显示单元符合欧盟废弃电子电气设备指令；欧盟《化学品的注册、评估、授权和限制》法规，对法规中高度关注物质进行检测，各种物质浓度均小于0.1％； 19、显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 20、显示单元平均无故障工作时间MTBF≧80000小时； 21、液晶拼接单元外观设计美观，实用，安全，需提供国家级权威机构出具的证明； 22、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，需提供国家级权威机构出具的证明； 23、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014； |  |  |  | 块 | 4 |  |
| 4 | 拼接屏底座支架 |  | 标准铝合金型材积木式底座，高度定制 2行3列，底座高度自定义 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 大屏幕控制界面软件 |  | 大屏显控系统的管理软件，支持信号上墙，拼接漫游，画面分割，实时切换，视频预览，报警信息接收，远程设备参数配置等多种功能；支持WIN，XP，WIN7等主流操作系统； |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 拼接屏专用线缆 |  | 配套 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 9路嵌入式4K超高清解码器 |  | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 平台服务器 |  | 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统 支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，256路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用 自带液晶触控显示屏，显示系统信息、服务运行状态和操作配置 16个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，15个录像盘位）,支持硬盘热插拔 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 1个eSATA接口，4个千兆网口 7英寸LCD液晶触控显示屏 2个USB2.0，2个USB3.0 ★系统盘支持掉电保护，系统分区支持双备份，主分区损坏可自动从备份分区启动； ★支持对用户、角色、区域、人员、车辆、设备等资源进行菜单管理调配 ★支持对系统内服务器信息进行监控，服务器信息包括名称、IP地址、在线状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本等； ★支持监控点位分配存储至主存储或辅助存储 ★支持按监控点、报警事件类型、目标类型、标记状态、等级、时间段进行告警查询 支持主/子码流自适应切换功能，视频画面数量超过设定值（1-16）时，自动切换为子码流播放 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 监控中心平台服务软件 |  | 提供公安三所检测证书检测报告复印件 提供软件著作权复印件 实时监控 "支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9" 支持鱼眼校正，支持壁装、顶装、地装多种模式 支持云台守望功能 业务组织 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序 支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向 支持全帧倒放功能 支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播 电子地图展示动环，支持动环实时信息展示及报警通知 支持录像回放上墙 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 即时回放，支持在实时画面回放前30s录像，并可单帧前进或后退录像，也可以保存此段录像 支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果 ▲支持接受并统计行为分析、人数统计、人脸检测、全景拼接服务器数据对接进行实际应用 支持接入管理云存储设备 支持存储配额设置 支持淡忘存储，将指定天数的录像进行抽帧存储 录像补录，支持对前端录像的断网补录、定时补录功能 子系统管理，支持将子系统分成独立模块，通过加密狗对子系统进行授权控制。支持自定义调整模块的尺寸和位置 数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分 支持最近登录用户展示，显示当前在线人数及在线率 支持当前新闻公告展示 支持当前报警日志展示 支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示 支持动环实时数据统计，并能以折线图、柱形图形式展现 支持动环外设报警率统计，能显当前外设正常、报警及总数目 支持考勤，支持异常数统计，能展示当月每天的考勤异常数 支持消费金额统计，能展示当月每天的消费金额 支持巡更异常数统计，能展示当月每天的巡更异常数 ▲支持访客数统计，能展示当月每天的访客数 支持出入口当日收费统计，支持停车场车位、余位统计支持当日收费员收费情况统计，展示收费员姓名、在线情况、金额支持出入口车流量数据（入车次，出车次）按当日、当月统计，并能以折线图、柱形图切换支持出入口收费数据按当日、当月统计，能以折线图、柱形图切换支持当前配置的广播任务展示支持当前配置信息发布任务展示支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置动力环境监测 支持动力环境监测主机接入,可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPS、空调、配电开关等设备的数据信息支持对门限值、绝对阈值、相对阈值进行设置 支持动环历史数据的查询统计，并可导出 支持动环历史数据的查询统计，并可导出 支持动环报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能公共广播&背景音乐 支持广播终端接入，可对广播终端进行分区管理 支持媒体管理，导入需要播放的媒体信息，生成媒体列表 支持定时任务设置，可对广播设备、媒体信息、广播声音大小调节、开始时间、结束时间、时间周期等进行设置 支持实时任务播放，支持查看当前正在播放的任务信息 支持报警联动广播功能 信息发布功能，支持图片素材的管理 支持基于文字、图片的节目制作，预览功能 支持图片轮播功能 支持对制作节目的发布功能 支持信息发布日志的查询 门禁联动，支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能 三维地图，支持地图场景漫游控制 支持键盘及鼠标方式进行地图场景漫游控制 支持步行、车型、飞行三种地图漫游方式支持当前新闻公告展示 支持选中地图中的场景模型 支持两点间距离测量、多边形面积测量操作 支持自定义漫游路径，实现自动漫游功能 支持截取当前场景图片功能 支持晴天、阴天、雨天、雪天效果展示功能 支持早晨、中午、傍晚效果展示功能 支持根据设定视角参数，调整视域范围 支持根据设置的高度信息，标识出地图上选定区域内超过该高度的景物目标 支持手动切换不同三维地图模型功能 支持手动设定的日照参数（经纬度、时间等），模拟展示场景物体的阴影变化效果 需与网络存储主机同品牌 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 视频诊断服务器软件 |  | 立足于安防行业视频监控领域，采用智能分析、故障检测和工作流引擎等技术，整合了视频质量诊断、录像检查和设备状态检测等功能，通过故障联动报警、故障流转处理、统计报表等贴合用户业务的功能，达到无人值守、规范管理、量化考核的目标，从而最大程度的减少视频监控系统运维的人力成本，提高运行维护水平，保障系统安全可靠运行。 单台支持1000路通道接入，内置1000路视频质量诊断 支持市面主流第三方厂商设备的接入 支持录像完整率检测、在线状态检测、硬盘状态检测 支持报警联动短信和邮件实现无人值守 支持电子流报修系统，规范维修流程，实现无纸化办公 支持各式各样的报表和定制化报表，轻松实现数据化管理 支持实时视频播放、录像回放等基本视频监控功能 支持60条/秒报警，支持50个用户 投标时需提供公安部检测报告，软件著作权； 需与网络存储主机同品牌 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 流媒体管理软件 |  | 在纯流媒体转发模式下，单网口支持≥800Mbps的视频接入和转发带宽； ▲在IPSAN存储模式下，单台同时支持1400Mbps接入+1400Mbps存储+1400Mbps转出； 支持第三方视频设备设备接入； 支持视频平台取流； 支持通过视频软件取流； 支持IPSAN存储、云存储； 支持录像查询，查询月录像状态和录像段信息； 支持客户端录像回放和下载； 支持管理员权限加密； 支持ONVIF协议和GB28181标准，支持主动注册； 支持N+M备份保护； 支持与主控平台的高度解耦保护，主控故障，流媒体一体机还能继续执行网络存储计划； 组合灵活，扩容方便，支持通过分布式堆叠应用，线性提升平台整体的容量；支持热备功能； 支持时钟同步功能； 需与网络存储主机同品牌 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 重型支架 |  | 铝合金原支架，和主机同品牌 |  |  |  | 只 | 170 |  |
| 10 | 监控专用级硬盘 |  | 6000G；7200RPM；256M；SAS |  |  |  | 块 | 36 |  |
| 11 | 24口百兆POE交换机 |  | 24口10/100M自适应端口（支持PoE/PoE+），4个SFP非复用口（仅25F和26F可自适应百兆），不支持RPS，不支持扩展槽 |  |  |  | 台 | 5 | 锐捷 华为 H3C |
| 12 | 8口百兆POE交换机 |  | 8个10/100M电口，1个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个100/1000M SFP光口（非复用） |  |  |  | 台 | 18 |  |
| 13 | 光纤交换机 |  | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，配2个模块化电源模块 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 单模光模块 |  | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  |  |  | 只 | 46 |  |
| 15 | 立杆 |  | 材料种类：铁，3米高，黑色，监控专用，带横支 |  |  |  | 根 | 8 |  |
| 16 | 立杆基础 |  | 50CM*50CM |  |  |  | 只 | 8 |  |
| 序号 |  | 设备名称 参数要求见【21、布线系统 】 |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |  |  |  |
| 17 |  | 门卫机柜 1.2米标准机柜 |  | 只 | 1 | 图腾 华为 DELL |  |  |  |
| 18 |  | 超五类180度RJ45模块 |  | 个 | 182 | 大华 海康 华为 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |  |  |  |
| 19 |  | 亚光单口面板 |  | 个 | 182 |  |  |  |  |
| 20 |  | 86*86暗盒 |  | 只 | 182 |  |  |  |  |
| 21 |  | 超五类24位RJ45配线架 |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 22 |  | 金属理线器-24档 |  | 个 | 45 |  |  |  |  |
| 23 |  | 超五类RJ45跳线-1米 |  | 根 | 182 |  |  |  |  |
| 24 |  | 超五类RJ45跳线-2米 |  | 根 | 182 |  |  |  |  |
| 25 |  | 超五类4对UTP电缆 |  | 箱 | 52 |  |  |  |  |
| 26 |  | 超五类水晶头 |  | 只 | 400 |  |  |  |  |
| 27 |  | PVC线管 20MM 中型含管件 |  | 米 | 6000 | 光华，永高，施展 |  |  |  |
| 28 |  | 布线人工工时 |  | 工 | 200 |  |  |  |  |
| 29 |  | 附件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |

### 阳光厨房系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 |  |  |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外枪机 | 参数同上：【2.校园监控系统】中的：400万红外枪机，需与【2.校园监控系统】同品牌 |  |  |  | 台 | 8 | 海康 宇视 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | NVR | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 需与【2.校园监控系统】同品牌 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 6000G 企业级硬盘 |  |  |  | 只 | 3 |  |
| 4 | 电视机 | 40寸 高清电视机 |  |  |  | 台 | 1 | 海信 三星 LG |
| 5 | 电视机架 | 40寸 |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 6 | HDMI线 | 大厅电视显示HDMI线 |  |  |  | 条 | 1 |  |
| 7 | 墙柜 | 6U 加厚加深 600*600*350墙柜 |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 支架 | 监控支架 铝合金 |  |  |  | 只 | 8 | 同上 |
| 9 | 8口百兆POE交换机 | 8个10/100M电口，1个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个100/1000M SFP光口（非复用） |  |  |  | 台 | 1 | 锐捷 华为 H3C |
| 10 | 单模光模块 | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  |  |  | 只 | 2 |  |
| 序 | 设备名称 参数要求见【21、布线系统 】 |  | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |  |  |  |
| 11 | 插座 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 超五类24位RJ45配线架 |  | 个 | 1 | 爱谱华顿 康普西蒙 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |  |  |  |
| 13 | 金属理线器-24档 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 超五类RJ45跳线-1米 |  | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 超五类4对UTP电缆 |  | 箱 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 超五类水晶头 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | PVC线管 |  | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 18 | 布线人工工时 |  | 工 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 附件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |

### 出入管理系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园访客健康码比对终端 | 1、操作系统：Android 7.1.2； 2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 3、认证方式： 1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 4、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号； 5、通讯方式：TCP/IP、Wifi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 6、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1（双屏不支持）、I/O*2（报警*1/门锁*1）； 7、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 8、使用环境：室内； 9、安装方式：桌面安装； 10、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 11、工作温度：-10~50℃。 ★访客人证比对后，需对接浙江省健康码数据库，反馈访客人员健康码实时情况 ★访客人证比对后，需对接台州市公安数据库，反馈访客人员身份信息，是否属于重点人员。 | 台 | 1 | 海康 华为 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 华为 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 海康 华为 大华 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 自动挡车器 | 杆件长度3米 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-20~50℃，在强冷天气下能照常启动； 防护等级IP44； 采用315MHz无线控制方法，支持无线遥控控制起落杆； | 台 | 2 |  |
| 3 | 防砸雷达 | 1.采用24GHz MMIC技术，性能更强 2.采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 3.安装与维护方便 4.采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 5.能够识别背景，操作方便，通用性强 6.能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 7.能够通过串口进行固件升级 8.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 9.环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰 | 套 | 2 |  |
| 4 | 出入口补光抓拍单元 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 视频分辨率 主码流：1080P（1920×1080） 辅码流：D1（704× 576） 车辆识别 支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别 视频结构化 支持 显示屏 LED屏（4行4字，支持红绿双色显示）补光灯数量 18颗（外置灯12颗，护罩灯6颗，白光灯，亮度可调） 彩色：≥800TVL（分辨率1920×1080，码率为4Mbps，帧率为25帧/s）; 亮度等级≥11级； 能对网络参数、图像参数进行设置和修改 提供视频OSD字符显示功能（图像OSD信息显示，信息包括日期、时间和通道号） 提供图片OSD信息（车辆图片OSD信息显示，信息包括抓拍到的车辆的时间、地点、车道号，以及车辆的车长、车速、车身颜色、车牌号等细节信息。OSD字符颜色、大小可设置） 支持白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警。同时分别支持10000条黑白名单。 ▲车辆抓拍率：≥99%；车牌识别率：≥99%；车标识别率：≥99%；车型识别率：≥99%；车身颜色识别率：≥99%。 工作温度：-30℃~60℃ 为确保系统稳定性，须与自动挡车器同一品牌，抓拍单元须为自主研发产品，不接受OEM | 台 | 2 |  |
| 5 | 立柱 | 1.2m立柱，出入口补光抓拍单元 | 根 | 4 |  |
| 6 | 软硬件一体化平台软件 | 一体化平台软件，支持全视频模式识别，支持全视频模式识别方式，即客户无需取卡直接通过视频识别进入停车场；具备数据查询、导入导出功能；具备资料存储功能；支持多种复杂的停车收费规则； 为确保系统稳定性，须与抓拍单元同一品牌 | 套 | 1 |  |
| 7 | 显示屏 | 4行4字，不支持语音播报； 分辨率16*16； 显示颜色红绿双色； P4.75点间距； 支持网口通信； 工作温度-30℃-＋60℃； 防护等级IP54; | 套 | 2 |  |
| 8 | 千兆交换机 | S5720S-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 1 | 华为 H3C 思科 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 | 爱谱华顿 康普 西蒙 |
| 10 | 控制线 | RVV4*1 | 米 | 200 |  |
| 11 | 网线 | AP-5e-01超五类四对双绞线 | 米 | 200 |  |
| 12 | PVC管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 600 |  |
| 13 | 布线人工 |  | 工 | 20 |  |

### 防盗报警系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 报警主机+LCD 键盘(塑料机箱版)，最多支持 50 个防区，总线/有线/无线混合系统，详见下表： 2）报警主机技术规格及参数要求 | 台 | 1 | RISCO BOSCH CK |
| 2 | 扩展模块 | 单防区扩展模块，485通讯，可接入1个常闭NC防区 | 只 | 15 |  |
| 3 | 双光速红外对射 | 100米变频式双光束主动红外对射探测器 | 只 | 15 |  |
| 4 | 支架 | 不锈钢支架 | 只 | 30 | 定制 |
| 5 | 防水盒 | 塑料 300*250 | 只 | 15 | 德力西 乔安 展业 |
| 6 | 警号 | 626 | 个 | 1 | RISCK CK BOSCH |
| 7 | 紧急按钮 | 86式面板 | 只 | 1 |  |
| 8 | 报警喇叭 | 12V 直流 | 只 | 1 |  |
| 9 | 电瓶 | 12AH 12V | 只 | 1 |  |
| 10 | 防盗控制线 | RVV 4×1 多芯软线 | 米 | 2000 | 爱谱、康普，西蒙 |
| 11 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 1500 | 光华 永高 施展 |
| 12 | 布线人工 |  | 工 | 20 |  |
| 13 | 附件 | BNC头等 | 批 | 1 | 国产 |
| 14 | 开关电源 | 12V 20A | 只 | 15 | 国产 |

#### 报警主机技术规格及参数要求

| 指标项 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- |
| 防区 | 8 – 50有线, 无线或总线 |
| 分区/组 | 4 |
| 防区阻值 | 全部可选择 |
| 远程防区诊断 | 在所有有线防区上电压和阻值测量 |
| 防区回路响应 | 1毫秒, 10毫秒, 400 毫秒, 1秒, ½ 小时到 4小时 |
| 可添加输入 | 警铃防拆, 机箱防拆 |
| 可编程输出 | 主板4个输出端 (3*100mA 光电继电器 + 1A 继电器) 可扩展到 32路 |
| 用户密码 | 30 |
| 事件日志 | 500 |
| 键盘 | 4 有线, 2无线(单向) |
| 无线遥控器 | 16 |
| 感应式读卡器 | 8 |
| Follow-me跟随电话 | 16 |
| 通讯 | 主板上PSTN电话线 可插入IP 或 Modem 可插入GSM/GPRS或integrated KP 长距离无线电可编程通过LightSYS键盘 |
| 数字语音模块 | 全语音菜单指南 •双向远程监听和通话 • 预录或记录用户信息-防区,分区和输出 • 远程操作比如事件通告,布防/撤防, 活动输出,等等. |
| 通讯格式 | Contact ID, SIA level 2 & 3, IP/GSM接警软件, 长距离无线通讯格式 |
| PC 适配器 | RS232连接配置软件 |
| PS输入 | 90-264 VAC, 50-60Hz |
| PS 输出/ 主板输入 | 14.4 VDC / 1.5A |
| 主板输出 | 800mA 辅助电流, 500mA 警号驱动 |
| 聚碳酸酯外壳 | 288mm x 254mm x 90mm (11.3” x 10.0” x 3.54“) 放置主板,电源供给, 7Ah蓄电池, GSM/GPRS, IP 模块或 Modem, 2 扩展模块 (无线接收器, 语音模块, 防区扩展,输出扩展, 长距离无线电) |

### 模块化中心机房系统

#### 招标清单

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FusionModule800典配（BC1综合柜） | 配电排模块：集成防雷器、UPS输入输出、IT负载7.5KW、空调配电、监控系统配电等参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 套 | 1 | 华为 H3C 思科 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | 风冷空调模块NetCol5000-A，包含室内机和室外机，由市电供电.制冷量11kWa,带加湿功能，水平送风，变频压缩机（室外机内）参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
|  |  | UPS电源模块UPS2000-G-10KVA，机架式，输入频率范围40Hz～70Hz，功率因数0.9，输出电压精度±1%，参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
|  |  | 监控系统模块：ECC800监控主机,支持1U标准机柜安装,工作电压：85V AC～300V AC，额定值200V AC～240V AC/100V AC～120V AC,系统内存512M,固态硬盘2GB+128MB存储空间,支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率,预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps,支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器,支持2路干接点扩展接口，干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流0.5A,支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准,支持3G通讯，提供一个SIM卡插槽，发短信告警,支持通用USB接口,支持1个Micro-SD卡接入。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器显示触摸屏，9.6英寸，800×1280 IPS全视角，IPS屏，电容5点触控，MSM8916，四核A53，1.2GHz集成芯片，机身：8GB，内存：2GB LPDDR3,扩展：microSD，最大支持64GB。参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
|  |  | 综合柜柜体-FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件参数要求详见下表： 2）模块化机房技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 漏水侦测附件 | 水浸传感器能够实时监测当前区域地面上出现的漏水，当发现水浸情况时将输出干接点信号上报报警状态。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 温湿度传感器附件 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | IT机柜 | 服务器机柜-FR426135W-600mm-1350mm-2000mm-42U-标配机柜附件-单rpdu | 台 | 4 |  |
| 10 | 机柜PDU | 每个机柜配置双路IEC接口PDU，采用竖立全柜配置，机柜配电排最大输入电流不低于32A，机柜配电排输出配电规格不少于20*C13+2*C19输出。 | 只 | 4 |  |
| 11 | 公共线缆 | 蓄电池连接线、PDU连接线、接地线 | 套 | 1 |  |
| 7 | 空调配套件 | 双空调上走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x3.5M_(含工程辅料) | 组 | 1 |  |
| 8 | 直流开关箱 | 2路100A2P直流开关 | 套 | 1 |  |
| 9 | 维保服务 | 二年质保7*10*24个月 | 年 | 1 |  |

#### 模块化机房技术规格及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造商资质要求 | 必须获得以下体系认证,并能提供相应证书： 1、ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证 2、ISO 14001国际环境管理体系认证 3、ISO IEC_27001信息安全管理体系认证 4、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证 |
| 2 | 小型一体化机房整体要求 | ▲品牌一致性：UPS、空调、配电、服务器机柜、监控主机、管理系统、服务器监控主机为同一品牌。 一体化设计：UPS、配电、监控、空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展 认证环保要求：整机满足CE认证,符合RoHS和REACH环保要求 环境湿度：设备工作环境相对湿度20％～80％ 工作温度：-20~45℃ 海拔高度：0~4000m，大于1000m需降额使用 电源制式：380~415V/3PH/50HZ 防雷等级：CLASSII/C级，8/20μs。 防护等级IP：机柜整体防护等级不小于IP20 安装方式：支持水泥地面直接安装及架空地板安装 污染等级：满足B内使用环境 |
| 3 | 机柜系统 | 模块整体深度：≤1350mm IT机柜尺寸（宽×高）：600x1350x2000（含通道）*6套 材质材料：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板 静载承重：机柜静态承载能力≥1800kg，并提供第三方检测报告。 动态承重：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 密闭通道门材质：双层玻璃门，确保隔热，防止凝露 走线设计：模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线。 机柜侧板：机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能 并柜：机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 机柜门：1.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通风率不小于70%。 2. 机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。3.前后门开启角度不小于120°。 |
| 4 | 供配电系统 | 整体要求：各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护 配电模块：包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要14路IT输出，并且每台IT机柜配置rPDU提供不少于20C13+4C19的配电输出 防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控。 UPS类型：三进三出,机架安装 UPS输入电压范围：电压输入范围单相80~280V AC或三相138V AC～485V AC UPS容量：20kVA UPS配置：单台 UPS输出功率因数：不低于0.9 UPS防雷：6kV/5kA防雷设计，并提供EMC测试报告证明 UPS效率：不小于95% UPS过载能力：在125%的额定负载时，可持续5min UPS认证：CE认证、CB认证、TUV效率测试、泰尔认证（TLC）、RoHS&REACH&WEEE、抗震（YD5096)、CQC认证 |
| 5 | 制冷系统 | 内机安装方式：机架式安装 空调配置：2+0 制冷量：风冷空调，制冷量不小于11kW 制冷量调节范围：20%~100% 压缩机：直流变频制冷 风机类型：EC风机 电源制式：220V/1Ph,50Hz 送风方式：水平送风 空调风量：不小于2600m^3/h 制冷剂：R410A，制冷剂预充注 外机安装方式：落地或挂墙 除湿能力：低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80% 冷凝水排水：标配强排水泵，兼容上下排水 走管方式：支持上走管或下走管，空调内外机接口管路免焊接设计 产品认证要求：CE、CCC及CQC认证；ROHS、REACH报告 |
| 6 | 监控系统 | 监控采集器：1U，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控 漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测 烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态； 温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测 门磁：前门支持选配门磁开关，指示门的开关状态 监控显示屏：统一监控屏，可实现对模块所有动环进行监控；10英寸以上，电容屏，支持多点触控 近端通信：单个模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控 |

### 交换机设备及网络布线系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、配置 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 推荐品牌及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 核心交换机 | - 总装机箱 |  |  | - 台 |  | - 1 |  | 华为 H3C 思科 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  |  | - 主控处理单元K(可选配时钟) |  |  | - 台 |  | - 2 |  |  |
|  |  | - 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |  |  | - 张 |  | - 1 |  |  |
|  |  | - 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |  |  | - 张 |  | - 1 |  |  |
|  |  | - 2200W交流电源模块 |  |  | - 只 |  | - 2 |  |  |
|  |  | - 基本软件,V200R010 |  |  | - 套 |  | - 1 |  |  |
|  |  | - N66 滑道组件 |  |  | - 套 |  | - 1 |  |  |
|  |  | - 总装机箱-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | - 套 |  | - 1 |  |  |
|  |  | - 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | - 套 |  | - 1 |  |  |
|  |  | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| - 2 | - 万兆汇聚交换机 | - 组合配置(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) |  |  | - 台 |  | - 6 |  |  |
|  |  | 组合配置(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 3 | - 24口接入交换机 | - 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) |  |  | - 台 |  | - 7 |  |  |
|  |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 4 | 48口接入交换机 | - 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) |  |  | - 台 |  | - 8 |  |  |
|  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 |  |  | 套 |  | 8 |  |  |
| - 5 | - 千兆光模块 | - 光模块-eSFP-GE-单模模块SFP-GE-LX-SM1310 |  |  | - 只 |  | - 42 |  |  |
| 6 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1300nm,0.3km,LC) |  |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 网络布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 参数要求 见【21、布线系统 】 | 单位 |  | 数量 |  | 推荐品牌及 要求 |  |
| 1 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 |  | AP-5E-03-180 | 个 |  | 386 |  | 爱谱 华顿 康普 西蒙 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |  |
| 2 | 亚光双口面板 |  | AP-M-04-2A | 个 |  | 238 |  |  |  |
| 3 | 亚光单口面板 |  | AP-M-04-1A | 个 |  | 60 |  |  |  |
| 4 | 86*86暗盒 |  | AP-M-04-D | 只 |  | 600 |  |  |  |
| 5 | 86*86双联暗盒 |  | AP-M-05-D | 只 |  | 180 |  |  |  |
| 6 | 六类24位J45配线架 |  | AP-6-04-24S | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 7 | 金属理线器-24档 |  | AP-J-01-LG | 个 |  | 46 |  |  |  |
| 8 | 六类RJ45跳线-1米 |  | AP-6-02-1 | 根 |  | 386 |  |  |  |
| 9 | 六类RJ45跳线-2米 |  | AP-6-02-2 | 根 |  | 386 |  |  |  |
| 10 | 六类RJ45跳线-3米 |  | AP-6-02-3 | 根 |  | 100 |  |  |  |
| 11 | 六类四对双绞线 |  | AP-6-01 | 箱 |  | 110 |  |  |  |
| 12 | 六类水晶头 |  | AP-S-03L | 只 |  | 1000 |  |  |  |
| 13 | 办公楼电话模块 |  | AP-3-03D | 只 |  | 182 |  |  |  |
| 14 | 二对双绞电话线 |  | 4x1/0.4 | 箱 |  | 50 |  |  |  |
| 15 | 3类室外50对大对数 |  | HYA50*2*0.5 | 米 |  | 500 |  |  |  |
| 16 | 100对110跳线架 |  | AP-T-02-100J | 只 |  | 17 |  |  |  |
| 17 | 12芯室外单模光纤 |  | AP-G-01-12WB-W | 米 |  | 1500 |  |  |  |
| 18 | 24芯机架式光纤配线架 |  | AP-P-04-P-24A | 只 |  | 4 |  |  |  |
| 19 | 12芯壁挂式光纤配线架 |  | AP-P-04-P-12BA | 只 |  | 7 |  |  |  |
| 20 | SC单模光纤尾纤 |  | AP-GD-02-SC-B | 条 |  | 168 |  |  |  |
| 21 | SC-SC单芯单模光纤耦合器 |  | AP-O-03-SC/SC-B1 | 条 |  | 168 |  |  |  |
| 22 | SC-SC单芯单模光纤跳线 |  | AP-GD-02-SC/SC-B1 | 只 |  | 168 |  |  |  |
| 23 | 光纤熔接及配件 |  |  | 套 |  | 168 |  |  |  |
| 24 | 槽式垂直桥架 |  | 200*100 | 米 |  | 95 |  | 余泰 金博 华鹏 |  |
| 25 | 槽式水平桥架 |  | 200*100 | 米 |  | 1405 |  |  |  |
| 26 | 桥架支架及吊杆 |  | 定制 | 批 |  | 1053 |  |  |  |
| 27 | PVC管 |  | 20MM 中型含管件 | 米 |  | 20000 |  | 光华 永高 施展 |  |
| 28 | PVC管 |  | 25MM 中型含管件 | 米 |  | 3000 |  |  |  |
| 29 | PVC管 |  | 50MM 中型含管件 | 米 |  | 1200 |  |  |  |
| 30 | 胶水 排水用 |  |  | 瓶 |  | 25 |  |  |  |
| 31 | 手孔井盖 |  | 400*500 | 只 |  | 20 |  | 定制 |  |
| 32 | 手孔井基座 |  | 400*500*500 | 只 |  | 20 |  |  |  |
| 33 | 楼层机柜 |  | 1.2米机柜 | 台 |  | 17 |  | 图腾 DELL 华为 |  |
| 34 | 10平方机房接地电线 |  | 10平方 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 35 | 标签纸 |  |  | 圈 |  | 30 |  |  |  |
| 36 | 接地铜排 |  | 50*3 | 条 |  | 10 |  |  |  |
| 37 | 多用插座 |  |  | 只 |  | 15 |  |  |  |
| 38 | 施工消耗辅材 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 布线人工工时 |  |  | 工 |  | 600 |  |  |  |

#### 交换机产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ▲需与模块化机房同品牌 交换容量≥64Tbps，包转发率≥8400Mpps；（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量10T/20Tbps以斜杠前面10Tbps为准，包转发率2000M/5000Mpps以斜杠前面2000Mpps为准） 主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10； 支持每槽位转发能力≥480G； ▲为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2； 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。且用于虚拟化的端口与业务卡物理槽位分离； 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层client，client子节点支持堆叠，提供权威第三方测试报告； 支持集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，实配AP管理授权≥16； 支持整机MAC地址≥1M， MAC地址学习速率8000个/s，支持ARP表项≥256K, ARP学习速率≥1000个/s； 支持IPv4路由转发表FIB规格≥1M，支持ACL表项数量≥64K，提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持VXLAN、TRILL、FCoE、VS等数据中心特性； 支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告； 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告； 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 单台配置主控引擎≥2（要求配置该型号最高规格主控板并提供官网截图及链接），满配交换网板，交流电源≥2，万兆光口≥24，千兆光口≥8，千兆电口≥24。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥106Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持24个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 支持ARP表项≥4K, Ipv4 FIB表项≥8K，Ipv6 FIB表项≥2K，提供权威第三方测试报告； 支持跨设备链路聚合； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议，提供权威第三方测试报告； 支持三层组播功能，提供权威第三方测试报告； 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF，提供权威第三方测试报告 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持802.3az能效以太网EEE，环保； 支持Openflow 1.3标准； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 3 | 24口接入交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 支持MAC地址≥16k，支持ARP表项≥1k，支持IPv4 FIB≥2k， 提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图证明； 支持MAC、802.1x、Portal认证； 支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+，提供权威第三方测试报告； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 支持OpenFlow 1.3； 采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 4 | 48口接入交换机 | 需与核心交换机同品牌 交换容量≥330Gbps，包转发率≥85Mpps（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量500G/1000Gbps以斜杠前面500Gbps为准，包转发率100M/300Mpps以斜杠前面100Mpps为准）； 支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 支持MAC地址≥16k，支持ARP表项≥1k，支持IPv4 FIB≥2k， 提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图证明； 支持MAC、802.1x、Portal认证； 支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+，提供权威第三方测试报告； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 支持OpenFlow 1.3； 单台配置：提供3年原厂维保 |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) 需与核心交换机同品牌 |
| 6 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 需与核心交换机同品牌 |

### 校园无线网络系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 参数要求详见下表： 2）无线产品技术规格及参数要求 |  | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 室内增强型无线接入点，采用内置天线 2*2 MIMO，双路双频，可支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作、胖/瘦模式切换、WAPI、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购） |  | 台 | 44 | 锐捷 华为 H3C 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 室内密集无线AP | 大报告厅8只，会议室2只，合班教室3只 |  | 只 | 10 |  |
| 3 | 室外定向无线AP | 操场6只 庭院8只 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 无线AP许可，加入局中心机房总无线控制器 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加512个普通AP或1024个墙面式AP的控制权 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 全千兆POE交换机 | 24个101001000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口，支持HPOE、POE+、POE，1-4号口支持HPOE，1个Cosole口 |  | 台 | 15 |  |
| 6 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 台 | 30 |  |
| 7 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 |  | 参数要求见 【21、布线系统 】 | 个 | 56 | 爱谱华顿 康普 西蒙 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 8 | 亚光单口面板 |  |  | 个 | 56 |  |
| 9 | 86*86暗盒 |  |  | 只 | 56 |  |
| 10 | 超五类非屏蔽RJ45跳线-1米 |  |  | 个 | 56 |  |
| 11 | 六类非屏蔽RJ45跳线-2米 |  |  | 个 | 56 |  |
| 12 | 六类四对非屏蔽双绞线 |  |  | 根 | 15 |  |
| 13 | 六类水晶头 |  |  | 根 | 200 |  |
| 14 | PVC线管 |  | 20MM 中型含管件 | 箱 | 2000 |  |
| 15 | 布线人工工时 |  |  | 只 | 50 |  |
| 16 | 附件 |  |  | 根 | 1 |  |

#### 无线产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备 名称 | 指标项 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | ▲ 硬件规格 | 支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率1267Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持物联网模块收发单元，支持蓝牙、RFID、zigbee等多种协议，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | ≥2个10/100/1000Base-T以太网上联接口，≥2个全制式物联网协议扩展端口(RJ45接口或扩展槽) ，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  | 产品 功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能；支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用；支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证；无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现 |
|  |  | ▲配置要求 | 实配一路蓝牙物联网收发功能 实配一路RFID物联网收发功能，需提供官网功能截图证明（带官网链接）； |
| 2 | 室内密集无线AP | ▲硬件 规格 | 采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡，支持802.11ac wave2标准，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持802.11ac MU-MIMO，整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO |
|  |  |  | 5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持蓝牙4.0（内置） |
|  |  |  | 支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用，提供官网截图证明 |
|  |  |  | 一个全尺寸USB接口 |
|  |  | 产品 功能 | 设备可支持不小于32个虚拟AP；为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用；支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证；支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现 |
|  |  | 产品 资质 | 提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  |  |  | 提供AP的WiFi联盟证书 |
| 3 | 室外定向无线AP | ▲硬件 规格 | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 内置定向智能天线，具备6个N-K型射频接口，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 两个千兆电口，一个千兆光口 ，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 2.4GHz单频最大接入速率≥800Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1700Mbps，整机最大接入速率≥2500Mbps，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。 |
|  |  |  | 防护等级为IP68，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  |  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于26w，要求提供官网截图证明（带官网链接） |
|  |  | 产品 功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  |  |  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 |
|  |  |  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  |  |  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
|  |  | 产品 资质 | 提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  |  |  | 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 |
|  |  |  | 设备支持保密通信功能，提供国家密码管理局商用密码检测证书 |
|  |  |  | 提供AP的WiFi联盟证书 |
|  |  |  | 内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告 |
|  |  |  | 产品能够在持续浸水的恶劣环境下保持完好, 并提供产品IP68防护等级权威机构测试报告 |
| 4 | 无线AP许可， | 硬件 规格 | - 结合黄岩无线教育城域网原有实际情况和需要，配置无线控制器授权≥512个。投标前必须调研新增的无线控制器授权与原无线控制器是否兼容，若无法兼容，则需要配置单独无线控制器，应满足如下要求： ▲最大可支持管理3200个AP ，配置无线AP License≥1240 个；802.11转发性能≥40G ，要求提供官网截图证明（带官网链接）；固化千兆电口数≥8（此次配置10块原厂千兆单模光模块），固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个（此次配置两块原厂万兆多模光模块），实配冗余电源，要求提供官网截图证明（带官网链接）；支持未来扩展需求，整机最大支持千兆电口数≥16，通过扩展，整机最大支持万兆光口数≥8 |
| 5 | 全千兆POE交换机 | 整机 性能 | ▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps |
|  |  |  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 |
|  |  |  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500,以第三方权威机构测试报告为准 |
|  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，要求第三方测试报告 |
|  |  |  | 为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,提供官网截图 |
|  |  |  | 工作温度0-50°，要求提供官网截图。 |
|  |  |  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图（含链接） |
|  |  |  | 投标产品所有电口均支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W |
|  |  | 基本 功能 | ▲支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  |  |  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  |  |  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  |  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；需提供第三方权威机构测试报告 |
|  |  | 产品 资质 | 要求所投产品提供工信部入网证书和入网测试报告 |
|  |  |  | 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明 |
| 6 | 光纤模块 | 整机 性能 | Mini-GBIC-LX 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |
| 7 | 厂商 资质 |  | 1、设备厂商拥有自主知识产权的核心技术、具有良好的创新管理体系。受国家的认可，提供国家权威三部委联合颁发的“创新型企业”（非试点企业）证书，提供证明文件及网站查询截图，提供证书复印件加盖原厂公章。 2、为提高服务质量，降低用户支出成本，保障客户利益；设备制造厂商须是国家工信部认可的ITSS理事成员单位或副会长单位，提供证书复印件（与设备厂商名称一致）并加盖原厂公章。 3、投标设备在教育行业有成熟的应用，覆盖面广，提供教育行业市场占有率排名证明；连续10年及以上获得教育行业市场占有率排名第一的。 4、CCW出具的2016年IT运维市场占有率第一，提供计世资讯的证明文件并加盖原厂公章； 5、无线技术获得省部级科技进步一等奖，提供获奖证书复印件并加盖原厂公章。 6、设备厂商行业内具备影响力，教育行业具有中国教育装备行业协会会员资格，提供证书复印件并加盖原厂公章，并在协会官网可查。 |

### 多媒体教学系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能触摸一体机 | 65寸交互智能触摸一体机 含电脑模块，老校拆装 | 台 | 8 |  |
| 2 | 移动支架 | 希沃移动支架 ST01 | 套 | 1 |  |
| 3 | 大报告厅智能触摸一体机 | 希沃F86EA、86寸交互智能触摸一体机 含电脑模块I5 | 台 | 1 |  |
| 4 | 推拉黑板 | 与65寸一体机配套 | 台 | 8 |  |
| 5 | 移动支架 |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 校园集中控制管理系统 | 校园集中控制管理系统 管理44个终端，参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【校园集中管理系统】 | 套 | 1 | 希沃 高创 鑫城 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 7 | 智慧黑板智能触摸一体机 | 智慧黑板、86寸交互智能触摸一体机，含电脑模块 参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【智慧黑板】 需提供演示样机现场功能演示， | 台 | 17 |  |
| 8 | 壁装电视机支架 | 安装定制支架 | 套 | 27 |  |
| 9 | 实物展示台 | 参数要求详见下表： 2）多媒体技术规格及参数要求【实物展台】 | 台 | 26 |  |
| 8 | 钢制讲台 | 讲台桌采用优质冷轧钢板，承重部位厚1.2mm，其它部位厚1.0MM，上下采用分体式设计，台面采用9mm厚度防划痕黄色木纹防火板，闭合尺寸: (长) 1150 (宽)650 (高)920MM,防静电。 支持17-20寸显示器以翻转方式打开，键盘、鼠标、中控、电源插座、网络面板在同一面板上面设计成隐藏式。为了不影响老师上课，使用键盘时无需翻转或抽拉即可使用，关闭后所有设备都隐藏在讲台内，便于操作使用，提供橡木扶手方便使用者握扶。 附安全锁, 一把钥匙控制所有锁。 展台右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台内置布线系统。 | 张 | 26 | 兴和力 杭州舜力 高兴 |
| 9 | 成品VGA线 | 秋叶源10米3+6VGA 机压 | 根 | 26 |  |
| 10 | 成品HDMI线 | 秋叶源成品HDMI 10米高清线 | 根 | 26 |  |
| 11 | 成品USB线 | 秋叶源成品USB 10米线 | 根 | 26 |  |
| 12 | 成品网线 | 秋叶源机压超五类双绞线 10米 | 根 | 26 |  |
| 13 | 讲台桌电源线 | RVV3×1.5护套线 | 米 | 1000 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 14 | 一体机电源线 | RVV3×1护套线 | 米 | 1000 |  |
| 15 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 8 |  |
| 16 | PVC管 | 光华 直径20MM | 米 | 1000 | 光华 永高 施展 |
| 17 | PVC管 | 光华 直径50MM | 米 | 100 |  |
| 18 | 多媒体接线箱 | 嵌装300*200*100 | 只 | 26 |  |
| 19 | 人工费 | 布线按装 | 工 | 52 |  |

#### 多媒体产品技术规格及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园集中管理系统 | ▲后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。 受控端除实现智能平板与后台服务器连接外，还具备本地软件管理功能，能实现智能平板硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能。 远程状态监控：可对局域网内所有智能平板的使用状态进行实时监控，包括开关机、当前通道、置顶软件、锁定状态、显示模式、音响模式、音量、上电状态、开机通道、是否冰点、信息发布内容等多种监控选项，监控选项列表可根据用户需求进行个性化修改。 电脑监控告警：受监控的智能平板若CPU温度、内存占用、硬盘占用等高于安全值时，系统会自动告警。可支持一键对远程终端做硬盘垃圾清理（终端回复正常使用状态后需有明确提示）。 实时屏幕监控：可远程对选定的智能平板的任意通道屏幕画面进行实时监控。 账户管理：管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限。 分组管理：可对学校的所有智能平板按分年级或分楼层等进行分组管理。 开关机控制：可远程对选定的智能平板做即时的开关机和触摸开关控制，并可设置上电后及开机后的默认状态。 定时操作控制：可远程对选定的智能平板做定时的操作控制，包括定时开关机、定时切换通道、定时打铃、定时信息发布等。定时操作可实现单次、每日循环、每周循环定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行二次编辑。 课堂打铃：可远程对选定的智能平板进行远程打铃。 远程管理：可远程对选定的智能平板进行冰点控制、系统备份还原和软件批量安装。 一键禁用360wifi、猎豹wifi等第三方自建热点软件，防止学生通过交互智能平板无线上网。 任意通道信息发布：可远程对选定的智能平板在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长。 远程信息发布：支持单一文件推送至选定的智能平板进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF和音视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。PPT、WORD、EXCEL、PDF等可设置文件每页播放持续时间，让用户轻松将office文档转换为丰富的信息发布内容。 多文件混排发布：支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合，添加文本支持直接复制黏贴。混排模式中需提供不少于5个快速编辑模板，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。 报表统计：以图文形式对智能平板的使用情况进行数据统计，可按天或按月统计，统计内容包括开机率、开机时长、活跃度排名、软件使用情况（PPT、Easinote、多媒体等），点击统计图可查看详细信息。 统计报表导出：支持一键导出统计报表，可按月份导出每月统计数据，导出的多项内容直接复制粘贴可用。 服务器管理：支持服务器可视化监控，可监控服务器的配置信息、实时运行情况、存储文件内容等。 |
|  | 86寸智慧黑板 | 一、整体设计 1. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2. 副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3. 整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 4. 中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 5. 整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 6. 整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 7. 整机电磁兼容性符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等标准要求。 8. 整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品。 9. 整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1%。 10. 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 11. 整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准 12. 中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 13. 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 14. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 15. 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 16. 整机通过产品可靠性检验，MTBF平均无故障时间不低于80000小时。 二、电视机系统 1. 输入接口具备1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI2.0；1路Android USB；1路RS232；1路RJ45；1路RF；输出接口具备1路耳机；1路同轴输出；1路Touch USB out。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. 采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控；支持在Android系统中进行10点或以上触控。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏即可对整机进行维护。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6. 免工具拆卸安全卡扣支持特定螺丝锁定。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7. 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows及Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 9. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 三、主要功能 1. ▲整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. ▲整机支持机身前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别功能，可拍摄不低于500万像素的照片。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6. 外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 7. 支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10. 整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 11. 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12. 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13. 支持锁定屏幕触摸及整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 14. ▲整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 15. 整机前置物理按键可唤起触控菜单。 16. 如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 17. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 18. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。支持扫描系统提供的电子二维码进行在线客服问题报修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 19. 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线满可实现Android、Windows双系统有线网络联通。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 20. 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 21. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 四、安卓系统 1. 系统版本不低于Android 7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. 整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至智慧黑板展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. 嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4. 用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6. 整机支持任意通道画面冻结放大功能，可在任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7. 开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8. Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 可通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控批注。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 11. 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转及截图，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13. 当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 14. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 15. 上拉菜单可调节图像的四种模式：标准、HDR、节能、自定义模式 16. 多应用里增加世界时钟应用，支持查看世界各地时间。 17. 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯： 18. 侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。 19. 支持用户在侧边栏点击“关闭”按钮，关闭PC通道的当前窗口。 20. 支持用户在侧边栏点击“PC白板”按钮，打开PC的白板软件 21. 菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 22. 快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、日历等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 23. 整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 24. 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 25. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 26. 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 27. 整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 28. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具、8种以上立体图形工具。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 29. 触摸中控菜单上通道信号源名称支持自定义，支持中、英、数字、标点符号自定义。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 30. Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后锁定屏幕、整机按键及遥控器。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 31. 在嵌入式系统下，白板中支持一键将白板内容上传到云盘，支持添加用户云盘账号，以便用户进行内容分享 32. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动 33. 在设置中有系统更新选项，支持云端自动在线系统固件升级，保证功能实时更新 34. 支持定时开关机，可以在设置应用中设置3组定时开关机时间，可以自动将设从待机状态唤醒或者开机状态关机，开机后可以定义开机后的通道或者开机后自动进入节能模式 35. 侧边栏工具中的截图功能，可以对任意区域的内容进行截取，并支持一键插入嵌入式白板 36. 无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 37. 在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 四、触摸系统 1. 触摸屏系统通讯端口：全速USB 2. 触控书写时，手指或电容笔尖与书写笔迹无悬浮感 3. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4. 书写延迟时间需控制在90ms以内。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 触摸框内部通道切换速度小于1秒，触摸控切换到外部通道后在4秒内达到可触摸状态。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6. Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 五、OPS主机 7. 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8. 内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 10. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 11. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 14. 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 15. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 16. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 17. 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M 18. 整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 19. 整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 七、白板软件 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 3. 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。 4. 支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 5. 支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片形式。 6. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时在竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 7. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8. 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 9. 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 10. 数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 12. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，插入多张图片是可通过翻页浏览。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13. 思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择，至少提供4种形状模板，同时支持对任一节点的颜色进行选择，至少提供8中颜色模板。 14. 思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 15. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 16. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 17. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 18. 移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 八、移动授课软件 1. 【系统要求】：支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 2. 【环境要求】：不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 3. 【自动连接】：在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 4. 【预览课件】：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 5. 【互动课件】：预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 6. 【分享课件】支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为1天/7天/30天/永久中的一种。 7. 【接收课件】通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 8. 【管理课件】在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名，可以多选课件和课件组进行移动和删除操作。 9. 【开始授课】在交互智能平板上的备授课软件登录同一账号后，即可在手机端选择任意课件开始授课。在其它电脑端上的备授课软件登录同一账号后，需要先打开至少1份课件，才能在手机端对已打开的课件开始授课。 10. 【跨网段授课工具】开始授课后，无需同一局域网下，即可支持在手机上控制交互智能平板的课件翻页，支持使用缩略图目录跳页，且支持使用手机音量键翻页。批注功能：支持在手机屏幕上书写和擦除批注，并实时同步至交互智能平板上，且支持3种笔粗细和5种笔颜色。相机功能：支持调用手机摄像头拍照并直接上传到交互智能平板的课件中，包含文档、普通和彩图3种拍照模式。拍照后可以在手机上编辑图片，上传后可以在交互智能平板上旋转、缩放、置顶和克隆图片。支持上传手机系统相册里的图片，一次最多上传9张。 11. 【局域网授课工具】开始授课后，在同一局域网下，支持传屏与摄像功能。传屏功能：支持将手机屏幕实时同步至交互智能平板上，支持用窗口或全屏的方式显示。摄像功能：支持将手机摄像头的画面实时同步至交互智能平板上，且支持根据不同的环境情况作2个调节——若光线较暗支持打开闪光灯；若网络环境较差支持切换画面清晰度。支持用窗口或全屏的方式显示。 12. 【互动课堂工具】开始授课后，互动课堂用户会在状态栏出现互动课堂工具入口。推送课件：支持在手机上推送课件到学生平板，支持整份推送和单页推送。答题功能：支持在手机上发起答题，包含单选、多选、判断3种体型。可以设置倒计时和标记答案，可以在手机上结束答题并显示答题数据。抢答功能：支持在手机上发起抢答。抽选功能：支持在手机上发起抽选。锁屏：支持在手机上控制锁屏来锁定学生平板屏幕。 13. 【扫一扫】支持通过扫一扫登录电脑端的备授课软件；支持通过扫一扫获取其他用户分享的课件；支持通过扫一扫访问其它二维码对应的网址。 |
| 3 | 实物展台 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 需与多媒体智慧黑板同品牌 |

### 会议室、音乐、舞蹈教室音响系统

#### 招标清单

| 分类 | 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室音响 会议室音响 会议室音响 会议室音响 会议室音响 | 1 | 主音箱 | 1、ABS号角、340mm x 180mm、90° x 50°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应； 分频器具有高频保护电路； 2、箱体采用18mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 3、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨，采用1.5mm钢质防护网，内衬专业声学透声网 4、额定/峰值功率：600W /2400 W 5、额定阻抗：4 Ω 6、特性灵敏度：101dB/W/m 7、输出声压级：128 dB/W/m(Continues)；134 dB/W/m(Peak) 8、额定频率范围：35 ~ 20000Hz 9、覆盖角度H×V：90º×50º 10、号角：340mm × 180mm / ABS 11、扬声器：LF: 2 × 15 英寸，HF: 1.74 英寸 12、输入接口：NL4MP×2 13、吊挂点：多点M10 螺丝吊装孔位 14、支撑座：音箱底部φ35mm支撑座 | 只 | 2 | 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA |
|  | 2 | 主音箱功放 | 1、后面板必须具有直通、低通、高通选择开关；此参数提供厂家实物产品图片（标注清楚接口），公示期提供样机功能检测，实物与图片不一样废标； 2、智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害；可选立体声或桥接工作模式；此参数提供厂家实物产品图片（标注清楚接口），公示期提供样机功能检测，实物与图片不一样废标； 3、开机软启动、具有短路保护、过载保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等；提供第三方出具的功能证书，证书内容须包含功率放大器短路、过载保护装置类似内容，投标文件中须提供证书及网上查询截图扫描件或影印件； 4、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声； 5、额定功率不低于: 2×600W/8Ω 2×900W/4Ω 1800W/8Ω桥接； 6、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB； 7、总谐波失真: THD≦0.1%； 8、输入灵敏度: 0dB(775mV) ±1dB； 9、输入阻抗:平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 10、信噪比（a计权）:≥100dB； 11、供货前须提供所投产品生产厂家针对本项目的三年质保承诺函及原厂授权书。 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 后补音音箱 | 1、10英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片； 2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作 3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计 4、精确设计的分频器优化了频率响应 5、音箱面板进行精确相位校正 6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 7、额定/峰值功率：250W / 1000 W 8、额定阻抗： 8 Ω 9、特性灵敏度： 97dB/W/m 10、输出声压级： 121 dB/W/m(Continues)、127 dB/W/m(Peak) 11、额定频率范围： 55 ~ 20000Hz 12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 13、扬声器单元： LF: 10 英寸 HF: 1.34 英寸 14、输入接口： NL4MP×2 15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座 16、箱体尺寸(mm)：530(H) ×328 (W)×328(D) | 只 | 2 |  |
|  | 4 | 后补音音箱功放 | 1、后面板必须具有直通、低通、高通选择开关；此参数提供厂家实物产品图片（标注清楚接口），公示期提供样机功能检测，实物与图片不一样废标； 2、智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害；可选立体声或桥接工作模式；此参数提供厂家实物产品图片（标注清楚接口），公示期提供样机功能检测，实物与图片不一样废标； 3、开机软启动、具有短路保护、过载保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等；提供第三方出具的功能证书，证书内容须包含功率放大器短路、过载保护装置类似内容，投标文件中须提供证书及网上查询截图扫描件或影印件； 4、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声； 5、额定功率不低于: 2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 1200W/8Ω桥接； 6、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB； 7、总谐波失真: THD≦0.1%； 8、输入灵敏度: 0dB(775mV) ±1dB； 9、输入阻抗:平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 10、信噪比（a计权）:≥100dB； 11、供货前须提供所投产品生产厂家针对本项目的三年质保承诺函及原厂授权书。 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 16路调音台 | 1、16路话筒/线路输入 2、48种DSP数字效果 3、4路立体声线路输入 4、LCD中文大屏显示 5、3段参量均衡 6、+48V低噪声幻像供电 7、2路AUX母线 8、一路可切换推子前/后 9、60mm高品质进口推子 10、一路EFF母线 11、4路SUB编组输出 12、2路R/L输出 13、立体声返听输出 14、立体声效果返回 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 无线会议话筒 | 1、采用UHF超高频段， DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2、A、B、C、D通道共提供188个信道选择； 3、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4、频率范围： 740.0-787.0MHz 5、信道间隔： 250KHz 6、音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 7、综合信噪比： >105dB 8、综合失真： ≤0.5% 9、接收机方式： 二次变频超外差 10、中频频率： 第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 11、灵 敏 度： 12 dBµV (80dBS/N) 12、接收机供电方式： DC 11-16V 800mA（安全标准：CCC） 13、天线程式： 会议话筒采用内置螺旋天线 14、 输出功率： 高功率30mW，低功率3mW 15、发射器供电方式： LR6 AA（五号）碱性电池（两节) | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 音箱处理器 | 1、24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围； 2、4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统； 3、每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡； 4、每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整； 5、每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行； 6、三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数； 7、每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us; 8、40组记忆，RS232、RS485多种控制方式； | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2、提供200个信道选择； 3、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 5、各通道发射器可对频后互换使用，手持、领夹、头戴式发射器可任意组合。 6、频率范围： 740-790MHz 7、信道数目： 200 8、音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 9、综合信噪比： >105dB 10、接收方式： 二次变频超外差 11、灵 敏 度： 12dBuV 12、天线程式： 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线 | 套 | 2 |  |
|  | 9 | 音箱吊架 |  | 只 | 2 |  |
|  | 10 | 音箱线 | YXB2X2.5 | 米 | 400 |  |
|  | 11 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
|  | 12 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 300 |  |
|  | 13 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 12 |  |
|  | 14 | 机柜 | 2米 AD6642H前后网孔 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 15 |  |
| 五 楼会议室 五 楼会议室 | 1 | 一体机 移动支架 | 专用移动支架（重型） | 套 | 1 | 希沃 高创 鑫城 |
|  | 2 | 智能触摸一体机 | 86寸交互智能触摸一体机 含电脑模块I5，参数要求详见下表： 2）86寸交互智能触摸一体机技术规格及参数要求 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 主音箱 | 专业音箱 8英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元2*1英寸丝膜高音单元 120 ° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果 频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力 箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 配有专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 额定/峰值功率：150W /600 W 额定阻抗：8 Ω 特性灵敏度：94dB/W/m 输出声压级：116 dB/W/m(Continues)；121 dB/W/m(Peak) 额定频率范围：65 ~ 20000Hz 扬声器单元：LF:1*8 英寸；HF:2* 1 英寸丝膜 | 对 | 1 | 湖山 JBL YAMAHA 湖山 JBL YAMAHA |
|  | 4 | 音箱功放 | 专业功放(2*200W) 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，体现简洁与实用并重。 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害。 具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，可不需要再使用电子分频器 额定功率：2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 8路调音台 | 小巧，便捷式多功能调音台 8路输入，高、中、低音独立调节 立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出 1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 内置效果器，耳机监听功能 标准+48V幻像电源可分组接通 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 高保真话筒 | 接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz 190MHz-220MHz 220MHz-270MHz 最佳有效使用距离：50m 最大偏移度：±15KHz，水平限制 射频稳定度：0.005%(at25c)﻿﻿ S/N信噪比：＞100dB T.H.D总谐波失真：<0.5% 静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制 频响范围：80Hz-16KHz 灵敏度：输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 谐波干扰比：＞80dB 发射功率：≤10mW | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 混音器 | 线路内部采用五段参量均衡和数字移频双重防啸叫技术，能有效防止啸叫现象，大幅提升话筒增益，有效提高话筒拾音距离； 开启电源立即进入会议，无需会前调试，操作更简单 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择； 六路话筒幻象48V供电，独立切换开关选择； 六路话筒混音输入，各路音量独立调节； 会议系统本地喇叭实现独立效果连接（EFX）； 采用环形变压器供电，严格对称电源设计， | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 2 | 图腾 DELL 华为 |
|  | 9 | 音响机柜 | 1米专用机柜 带前门可锁 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 音箱线 | YXB2X2.0 | 米 | 100 |  |
|  | 11 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 100 | 光华永高施展 |
|  | 12 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 3 |  |
| 大厅 | 1 | 自助查询一体机 | 红外多点触摸屏 （overlook）YWLB050 42寸 | 套 | 1 | 远望同等或高于品牌 |

#### 86寸交互智能触摸一体机技术规格及参数要求

| 设备名称 | 型号规格 |
| --- | --- |
| 80英寸交互智能平板 | 一、整体设计 - 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 - 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 - 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 - 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 - 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 - 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、主要功能 - ▲整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 - ▲具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - ▲整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - ▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 - 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 - 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 - 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 - 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 - 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 三、电视参数： - ▲整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160。 - 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 - 具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 - 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 - 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 - 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 四、触摸系统参数： - 书写方式：手指或笔触摸 - 定位分辨率：32767*32767 - 触摸屏系统通讯端口：全速USB - 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 - 触摸屏具有防光干扰功能，在照度100K lux环境下可以正常工作；书写延迟时间在90ms以内。 - 触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、嵌入式系统： - 嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 - 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。 - 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 - 菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 - 任意通道侧边栏小工具：支持在嵌入式系统下侧边栏设置，可在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日。 - 整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道，支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。 - 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 - 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 嵌入式模块 - 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 - 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 - 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口；采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 - 整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 - 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 - 整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 - 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M - 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 - 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 七、白板软件参数 - 软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 - 书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 - 板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识 - 边写边擦：在WINDOWS及安卓白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 - 无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里 - 思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。。 - 微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 - 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 - 在平板上操作的内容整节课内容可一键生成二维码分享，学生或家长可通过扫码获取课堂全部内容。 八、移动授课系统 - 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 - 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 - 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 - 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 - 具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 - 支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 - 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 - 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 - 持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 - 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 - 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 |

### 智能云教室

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云教学桌面终端 | 云教学桌面终端 参数要求详见下表： 2）云机房学生终端、教师终端技术规格及参数要求 | 台 | 96 | 联想 DELL 锐捷 按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 云教学教师机 | 云教学教师机 参数要求详见下表： 2）云机房教师终端、教师终端技术规格及参数要求 | 台 | 2 |  |
| 3 | 云教学软件 | 桌面运管理系统 参数要求详见下表： 2）云机房学生终端、教师终端技术规格及参数要求【云机房管理功能】 | 套 | 2 |  |
| 4 | 学生电脑桌 | 双人高密度板学生桌120*60*75 全部采用高密度板，两面帖灰白色防火板，桌面板厚2.5CM，侧板厚1.5CM，桌面钻2只3CM键盘鼠标孔 | 张 | 48 |  |
| 5 | 机柜 | 1.0米配准机柜 | 台 | 2 | 佳恩 图腾 华为 |
| 6 | 配线架 | 六类24位RJ45 AP-6-04-24S | 个 | 6 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 7 | 金属理线器 | 24档 AP-J-01-LG | 只 | 10 |  |
| 8 | 24口千兆交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 2 | 华为 H3C 思科 |
| 9 | 48口千兆交换机 | (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 2 |  |
| 10 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 6 | 爱谱华顿 康普，西蒙 |
| 11 | 成型跳线 | 爱普华顿 1.5米 | 根 | 100 |  |
| 12 | 六类网头 | RJ45 | 只 | 200 |  |
| 13 | 多用插座 | GN-B5440八插位多用排插，线长1.8米 | 只 | 50 |  |
| 14 | 钢桥架 | 60*40mm，厚度2.5mm，表面喷塑处理 | 米 | 80 |  |
| 15 | 电源线 | 2.5平方单芯铜线（分3色） | 米 | 600 |  |
| 16 | 布线人工 | 人工布线 | 工 | 8 |  |
| 17 | 电工配件 | 德力西开关箱及五路以上32A德力西空气开关 | 套 | 2 |  |

#### 云机房学生终端、教师终端技术规格及参数要求

| 指标 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 云机房 管理功能 | - ▲软硬件集成设备，整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现各使用单位终端PC机的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。内置嵌入式操作系统和软件，能够在网络链路中断的情况下，依然保持本地运行； - 提供B/S和C/S架构的桌面云管理平台，桌面云管理平台对桌面更新模式进行管理，桌面更新模式必须支持自动更新和手动更新。（提供此功能界面截图证明） - 为了避免工作期间系统更新影响业务，桌面云管理平台提供BT服务端设置和BT客户端设置功能。（提供此功能界面截图证明） - ▲所有计算处理均由云终端设备本地进行，充分利用本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。 - 支持云终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件等运行 - 支持微软.vhd虚拟盘格式。最大的磁盘稳定性保证、最好的系统兼容性保证(Win7 32bit/64bit,2008R2 32bit/64bit)、更可以让客户能建立在微软强大的产品和技术平台上面得到最大的保障。（提供此功能界面截图证明） - 客户端可根据权限自主快速恢复和还原，1分钟内可将系统回溯到健康状态。个人系统资料磁盘可依群组设定每次重开机是否还原。 - 支持单点在线更新、部署、维护，无需中断所有客户端工作。 - 服务器端镜像资源包存储以虚拟化方式，实现多系统（Windows、Linux等）数据跨平台存储在镜像文件中，并确保病毒无法感染服务端资源，保障服务端的安全性 - 云终端设备可按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，云终端必须能够实现启动运行四个以上系统环境保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间要在3分钟内，根据实际机型进行设置。 - 云终端可批量注册，获得的虚拟桌面必须包括windows全系列的32位、64位、win8、win10及Linux系统，并可自动批量配置云终端IP地址等。 - 云终端可以使用一个启动引导程序，来启动不同的作业系统平台，例Linux,Windows，实现了多系统菜单功能的易操作性，大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰 - 支持本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，提高运行效率及安全性。全盘缓存具备写入模式和只读模式 - 多重差异盘的功能，可以依据不同客户需求来提供不同的虚拟硬盘，让每个使用者都有专属的使用环境，但又不会造成系统管理的负担。可依使用者 & 计算机等群组设定操作系统。 - 提供虚拟硬盘直接写入保存模式，可以提供给每台云终端一个资料不还原，每次更新保留的个人化虚拟磁盘，主要是用来保存一些个人的系统环境和软件设置(User Profile)，满足使用者的个性化存储需求 - 支持文件个性化和注册表个性化功能和基于域名解析的的支持，相对传统IP，域名更容易记忆，在环境配置中，应用更灵活。 - 统一管理客户端的端口(USB、光驱等)及本地硬盘，可控制用户对本地硬盘进行非法操作。 USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器等 |
| 分体式硬件终端，国际知名品牌生产厂商，终端集成IDV桌面软件，采用蜂窝结构，智能散热，散热更为有效，支持静音优先/散热优先/全速模式等三种散热模式调节 |  |
| ▲CPU | 配置Intel Core第八代i3 9100 教师机 i5/9500 |
| 主板 | ≥Intel 300系列及以上芯片组 |
| 内存 | ≥4G DDR4 2666 |
| 硬盘 | ≧128GB，硬盘类型为M.2 SSD，连续读取速度最大为2800(MB/s)，随机读取速度最大为250K(IOPS) |
| 网卡 | 集成10M/100/1000MB自适应网卡 |
| 显示器 | 19”宽屏液晶显示器 |
| 机箱 | ≥18L立式机箱，顶置提手，具有光触媒风扇，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌 |
| 键鼠 | 云终端配置抗菌键盘、鼠标，标配键鼠束线器，维持桌面整齐 |
| 插槽 | PCI-E*16≥1根（用于扩展其他类型独立显卡），PCI-E*1≥2根 |
| 接口 | 10个USB接口（前置6个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
| 系统 | 正版操作系统 |
| 安全 | 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；原厂商通过国家信息安全一级认证 |
| 服务 | 原厂3年上门保修，第二自然日上门服务，需提供原厂针对此项目的质保函 |

### 教学办公设备

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14寸商用笔记本 | 酷睿10代四核I5-10210U 4G 256G | 台 | 46 | 联想 DELL 锐捷 |
| 2 | 商用台式计算机 | 教师机 I5 4G 128G SSD+1000G 品牌同智能云教室 | 台 | 10 |  |
| 3 | 复印机 | 复印机 25页/分钟、彩色黑白同速、双纸盒520张+550张+手送100张、100万设计寿命、标配网络打印1200*1200dpi、彩色扫描600*600dpi、彩色复印600*600dpi、2G内存、160G硬盘、0秒待机、25％--400％倍率缩放、标配双面器、配自动双面输稿器AV1 | 台 | 1 | 佳能及高于或同等品牌 |

### 一楼大厅拼接屏清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超窄边拼接屏 | 原装拼接屏：尺寸：55寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080；屏幕高宽比16：9；响应时间：6ms；对比度5000：1；色彩：16.7M；拼接缝3.5mm；点距：0.294mm；亮度400cd/m2；专业DID液晶屏显示单元；可视角度178度，全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、HDMI、DVI及RGBHV等信号输入。立地铝合金型材支架，大屏幕显示系统控制软件-支持信号同步显示,包含几何校正、颜色校正、远程控制等功能模块，支持多场景播放、超大分辨显示输出，中控子系统软件-集中控制系统播放子系统软件开发。 | 台 | 4 | 三星 华为 海康 |
| 2 | 拼接屏控制主机 | 专用控制主机：1920*1200分辨率图像输出，支持多场景运行、CPU:Inter i3、内存：8G，硬盘1T，转速7200转，类型SATA串型，显存容量2GB，电源额定400W，视频接口VGA/HDMI/USB接口） | 台 | 1 |  |
| 3 | 拼接屏控制支架 | 55寸定制支架 | 单元 | 4 |  |
| 4 | 信号处理器 | 一进4出HDMI视频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清线材 | 20米HDMI线 4根 | 套 | 4 |  |

### 大报告厅音响系统

| 序号 | 设备 名称 | 参数要求 | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控数字调音台 | 1、具有独立式幻象电源开关。 2、具有话筒前置放大器和精密的均衡电路。 3、均衡EQ插入选择开关，确保高保真声源的重放。 4、有100Hz～2kHz的中低频扫描、400Hz ～8kHz的中高频扫描。 5、▲具有7×4矩阵，具有录音直接输出口。 6、带有压限器，可对编组、主输出或两者进行调节。 7、每路输入、输出都带有独立的Insert插口。 8、每通道有48V可开关的幻象电源 9、2个全立体声输入 10、2个立体声返回 11、6个AUX辅助输出（可切换推子前/推子） 12、4组编组 13、带限幅的录音输出 14、1KHz的振荡器 15、具有对讲装置 16、74dB前置放大器可接受话筒或线路输入 17、3个哑音编组 18、12段LED输出显示 | 台 | 1 | 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 湖山 JBL 湖山 JBL YAMAHA 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 全频阵列扬声器 | 1、高效能低频单元，全音域线性阵列扬声系统。 2、额定阻抗：16Ω 3、额定功率(AES)：450W 4、最大功率：1800W 5、有效频率范围：70Hz-20KHz 6、灵敏度：100dB/m/w 7、连续声压级：126dB 8、最大声压级：132dB 9、单元规格：MF：8″×2 HF：44芯×1 | 只 | 12 |  |
| 3 | 次低音阵列扬声器 | 1、高效能低频单元，全音域线性阵列扬声系统。 2、额定阻抗：8Ω 3、额定功率(AES)：600W 4、最大功率：2400W 5、有效频率范围：40Hz-600Hz 6、灵敏度：99dB/m/w 7、连续声压级：127dB 8、最大声压级：133dB 9、单元规格：LF：18″×1 | 只 | 2 |  |
| 4 | 台唇音箱 | 1、12英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片； 2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作 3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计 4、精确设计的分频器优化了频率响应 5、音箱面板进行精确相位校正 6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 7、额定/峰值功率： 400W / 1600 W 8、额定阻抗： 8 Ω 9、特性灵敏度： 98dB/W/m 10、输出声压级： 124 dB/W/m、130 dB/W/m(Peak) 11、额定频率范围： 50 ~ 20000Hz 12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 13、扬声器单元：LF: 12 英寸 HF: 1.75 英寸 14、输入接口：NL4MP×2 15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座 | 只 | 2 |  |
| 5 | 主返听音箱 | 1、12英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片； 2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作 3、玻璃钢号角，90° x 60°覆盖角设计 4、精确设计的分频器优化了频率响应 5、音箱面板进行精确相位校正 6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 7、额定/峰值功率： 400W / 1600 W 8、额定阻抗： 8 Ω 9、特性灵敏度： 98dB/W/m 10、输出声压级： 124 dB/W/m(Continues)、130 dB/W/m(Peak) 11、额定频率范围： 50 ~ 20000Hz 12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º 13、扬声器单元：LF: 12 英寸 HF: 1.75 英寸 14、输入接口：NL4MP×2 15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座 | 只 | 2 |  |
| 6 | 线阵全频功放 | 1、标准3U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内。 2、采用专业快装SPEAKON插座和接线柱输出。 3、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 4、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。 5、功放内置压限器，有效限制大动态信号削波。 6、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移保护等完善可靠的保护电路。 7、设置三种灵敏度选择：0.775V，1.0V，1.4V。 8、设置。三种工作模式：桥接模式，并联模式，立体声模式。 9、30Hz高通滤波器选择 10、额定功率:2×1000W/8Ω 2×1500W/4Ω 3000W/8Ω桥接 11、频率响应:20Hz-20KHz ±1dB 12、额定输入灵敏度:0.775V/1V/1.4V ±0.5dB 13、输入阻抗:平衡20KΩ， 非平衡10KΩ 14、失真度:≤0.5% 15、信噪比（A计权）:≥95dB | 台 | 3 |  |
| 7 | 次低音功率放大器 | 1、标准3U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内。 2、采用专业快装SPEAKON插座和接线柱输出。 3、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 4、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。 5、功放内置压限器，有效限制大动态信号削波。 6、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移保护等完善可靠的保护电路。 7、设置三种灵敏度选择：0.775V，1.0V，1.4V。 8、设置。三种工作模式：桥接模式，并联模式，立体声模式。 9、30Hz高通滤波器选择 10、额定功率:2×1000W/8Ω 2×1500W/4Ω 3000W/8Ω桥接 11、频率响应:20Hz-20KHz ±1dB 12、额定输入灵敏度:0.775V/1V/1.4V ±0.5dB 13、输入阻抗:平衡20KΩ， 非平衡10KΩ 14、失真度:≤0.5% 15、信噪比（A计权）:≥95dB 16、额定电源电压:交流220V /50Hz | 台 | 1 |  |
| 8 | 台唇功放 | 1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择。 5、智能削峰限幅器 6、额定功率 ：2×600W/8Ω 2×900W/4Ω 1800W/8Ω桥接； 7、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB ； 8、额定输入灵敏度 ：-4dB/0dB/+4dB； 9、输入阻抗：平衡20KΩ， 非平衡10KΩ ； 10、失真度：≤0.1%； 11、信噪比（A计权）：≥100dB ； | 台 | 1 |  |
| 9 | 主返听功放 | 1、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流。 2、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。 3、智能控制强制散热设计。 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择。 5、智能削峰限幅器 6、额定功率 ：2×600W/8Ω 2×900W/4Ω 1800W/8Ω桥接； 7、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB ； 8、额定输入灵敏度 ：-4dB/0dB/+4dB； 9、输入阻抗：平衡20KΩ， 非平衡10KΩ ； 10、失真度：≤0.1%； 11、信噪比（A计权）：≥100dB ； 12、额定电源电压 ： 交流220V /50Hz ； | 台 | 1 |  |
| 10 | 音箱处理器 | 1、24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围； 2、4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统； ▲3、每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡； 4、每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整； 5、每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行； 6、三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数； 7、每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us; 8、40组记忆，RS232、RS485多种控制方式； | 台 | 2 |  |
| 11 | 效果器 | - 99个工厂预置效果 - 99个用户配置程序 - 4个路径配置 - USB连接 - VST软件 - MIDI I/O - 预听效果的试听按按钮 - dbx动态专利技术：压缩器 - 去咝咝声 - 输入电平 普通 +40dBu ；最大 +20dBu | 台 | 1 |  |
| 12 | 均衡器 | 1．每一个频点有反馈指示灯，当此频点出现啸叫或幅度过大就会点亮。 2.反馈指示灯的点亮门限可调节 3.信号增益有直通和EQ转换按钮 4．均衡滑动电位器有±15DB增益 5.滤波器切换按键 6.低频切除按钮 7.高频切除按钮 8.限幅功能有-20DB限幅器 限幅指示灯9、串音：<-110dB | 台 | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确。 2、采用80A空气开关提供过流保护。 3、LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压。电压检测改为单片机采样，精度提高 4、过压报警功能（带报警铃声），。 5、提供单机控制、多机联机控制，外接设备触法控制功能。 6、电源总功率：交流～220V/80A 7、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 8、输出通道数和插座模式：14输出通道，万用电源插座可以兼容10A和16A插头 9、每通道最大输出电流：20A 10、时序开关频率：每1步/秒 | 台 | 3 |  |
| 14 | 无线手持话筒 | 1、采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2、提供200个信道选择； 3、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 5、各通道发射器可对频后互换使用，手持、领夹、头戴式发射器可任意组合。 6、频率范围： 740-790MHz 7、信道数目： 200 8、音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 9、综合信噪比： >105dB 10、接收方式： 二次变频超外差 11、灵 敏 度： 12dBuV 12、天线程式： 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线 | 套 | 2 |  |
| 15 | 手拉手话筒主机 | 1、采用全新数控化设计，融合发言计时功能； 2、高档OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示,使会议可管控; 3、单元采用优质咪芯，精细调校的拾音处理电路； 4、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用8P-DIN线材“T”型连接； 5、主席单元具有主席优先功能，主席优先提示音可选。 6、频率响应：50Hz-16kHz 7、灵敏度：-42dB±2dB 8、工作电压: DC 24V (由主机提供) 9、咪管长度：390mm 10、参考授话距离：15cm-50cm 11、连接方法：有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 | 台 | 1 |  |
| 16 | 手拉手话筒主席话筒 | 1、采用全新数控化设计，融合发言计时功能； 2、高档OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示,使会议可管控; 3、单元采用优质咪芯，精细调校的拾音处理电路； 4、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用8P-DIN线材“T”型连接； 5、主席单元具有主席优先功能，主席优先提示音可选。 6、频率响应：50Hz-16kHz 7、灵敏度：-42dB±2dB 8、工作电压: DC 24V (由主机提供) 9、咪管长度：390mm 10、参考授话距离：15cm-50cm 11、连接方法：有8P-DIN插座用于系统“T”型连接 | 只 | 1 |  |
| 17 | 手拉手话筒客席话筒 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确、性能更稳定。 2、采用80A空气开关提供过流保护。 3、LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压。 4、过压报警功能，为你的系统提供更完善的保障。 5、提供丰富的控制功能：单机控制、多机联机控制，外接设备触法控制功能。满足不同系统的控制要求。 6、电源总功率：交流～220V/80A 7、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10% 8、输出通道数和插座模式：14输出通道，万用电源插座 9、每通道最大输出电流：20A 10、时序开关频率：每1步/秒 | 只 | 6 |  |
| 18 | 线阵吊架 |  | 付 | 2 |  |
| 19 | 专业操控台 | 1、采用组合式设计,优质冷轧钢板与高密度板完美结合，坚固耐用、造型新颖、美观大方。 2、金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。 3、台面左右嵌入有双声道有源监听音箱,能够0度～50度自由调节，方便操作人员能实时监听声音效果。 4、台面左前设计有过线盒，背面设计有U形过线槽，方便过线缆以及规整线缆布置。 5、台面设计有双USB充电端口，音源输入端口以及音量调节旋钮。 6、台面下前部设有放置键盘的抽屉。 7、左边台体设有四抽屉加电脑主机位,上方预留标准5U机柜位置；右边台体标准16U机柜；人机交互式设计，充分利用空间，方便操作。 8、尺寸：（长）2060mm（宽）860mm (高）800mm 三、有源音箱参数: 1、输出功率：≥20W， 2、负载阻抗： 4Ω 3、频率响应：80Hz-20KHz ±1.5dB 4、失真度（半功率）：≤0.1% | 套 | 1 |  |
| 20 | 音箱线 | 600编 | 米 | 1200 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
| 21 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 2 |  |
| 22 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 1500 | 光华永高施展 |
| 23 | 音箱吊架 | 吊装 | 只 | 12 | 图腾 高兴 华为 |
| 24 | 机柜 | 2米前后网孔 | 台 | 2 |  |
| 25 | 超五类水晶头 | AP-S-03W | 只 | 50 | 同布线要求 |
| 26 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 30 |  |

### 校园全户外P5 LED显示系统

#### 招标清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏体 | CMP5-D档全彩 含防水标箱、电源、排线亮度5000cd/㎡ 净显示面积：长3.2米 × 高1.92米=6.2平方米 参数要求详见下表： 2）LED全彩显示屏体技术规格及参数要求 | m2 | 6.2 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
| 2 | 全彩控制系统 | LED全彩系统1发44接 | 套 | 1 |  |
| 3 | 框架结构 | 室外防水外框结构 | m2 | 8.6 |  |
| 4 | 视频处理器 | LVP505 | 套 | 1 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 定制单模光纤收发器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电脑 | 带独 立显卡和 两个PCI插槽）I7 | 台 | 1 | 联想 HP DELL |
| 7 | 显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
| 8 | 音响 | 大型大功率豪华防水音柱 乳白色100W 输入100v 及8欧输入双接口，自动适应匹配 | 套 | 1 | 航天广电 广胜 普迪仕 旗胜 |
| 9 | 功放 | 1、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； 2、2路话筒控制、两线输入各输入独立调节 ； 3、具备录音输出 RCA插口供方便地环接； 4、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率：500W 5、输入灵敏度 1V：0dBV 6、等效输入噪声： -95dB 7、阻尼系数:：200:1 8、共摸抑制：不小于 92dB 9、频响：90Hz-20KHz ±3dB 10、总谐波失真：1KHz <0.3% 11、上升速率 ：>15V/microsecond 12、尺寸： 484×415×89 13、通过3c强制认证， | 只 | 1 |  |
| 10 | 防雷设备 | 防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 |  |
| 11 | 配电柜 | LED定制智能配电柜，含60A漏电断路器、开关 | 套 | 1 |  |
| 12 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 300 | 爱谱华顿 康普 西蒙 |
| 13 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
| 14 | PVC线管 | 光华20MM 中型含管件 | 米 | 100 | 光华.永高.施展 |
| 15 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 8 |  |

#### LED全彩显示屏体技术规格及参数要求

| 规 格 | P5 1R1G1B |
| --- | --- |
| 灯管封装 | ▲金线封装 |
| 点间距 | 5mm |
| 屏体参数 | 净显示面积：净显示面积：长3.84米 × 高2.24米=8.6平方米 |
| 单元模块参数 | 显示模块尺寸(mm)：320*160 ； 显示模块分辨率：64*32=2048 |
| 像素密度 | 40000点/㎡ |
| 峰值功率 | 850w/m2 |
| 平均功率 | 300w/m2 |
| 亮 度 | ≥5000cd/㎡ |
| 可视角度 | 水平：140°；垂直：140° |
| 驱动方式 | 静态恒流 |
| 色温 | 2000K—9300K可调 |
| 显示色彩 | RGB各1024级灰度，5498亿色 |
| 对比度 | 3000：1 |
| 换帧频率 | 60 HZ |
| 刷新频率 | ≥1200HZ |
| 亮度调节范围 | 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
| 失控点 | <1/10000,无连续失控点 |
| 显示方式 | 点点对应，同步映射 |
| 单点校正 | 具有单个LED发光管的亮度、色度校正功能 |
| 平均无故障时间 | >10000小时 |
| 平均寿命 | 不小于10万小时，可连续工作72小时以上； |
| 屏幕安装平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
| 防护等级 | 正面IP54，背面IP68 |
| 显示模式 | VGA、SVGA、XVGA、UXVGA(标准为1024×768、1280×1024、1920×1080) |
| 输入格式 | VGA、PAL、NTSC、 |
| 信号兼容性 | S-Video， CVBS， YUV， RGB，数字DVI（最高分辨率到UXGA）、 SDI， HDSDI， HDMI |
| 系统防护 | 防水、防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、系统具有烟雾报警和温升报警功能 |

### 风雨操场、合班教室、会议室LED显示系统

#### 招标清单

| 分类 | 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风雨操场 | 1 | 显示屏 | 室内P3全彩1/8扫 带电源保护功能 屏体实际显示面积：(长7.3m×(高)4.03m=30㎡ 模组尺寸：192mm*192mm - 参数要求详见下表： 【2）室内LED显示系统技术规格及参数要求】 | M2 | 30 | 旭洲、 元盟、 安普特 需按招标文件要求提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
|  | 2 | 控制器 | LED全彩同步控制系统（8发72收） | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 框架结构 | 镀锌方管焊接,1.2mm拉丝兴发304不锈钢包边钢结构 | M2 | 30 |  |
|  | 4 | 视频拼接器 | LED专用视频处理器（LED-760H） | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 电脑 | ThinkCentre M6500t（带独立显卡和 两个PCI插槽） | 台 | 1 | 联想 HP DELL |
|  | 6 | 电脑4K显示器 | 27寸 支持4K | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 专业显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 防雷设备 | 德国OBO防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 |  |
|  | 9 | 配电柜 | 50KW带PLC智能控制配电柜 三相四线输入；带电压、电流表计显示；设总空开及分路空开； | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 专车运输费用 |  | 批 | 1 |  |
|  | 11 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 300 | 爱谱华顿 康普 西蒙 |
|  | 12 | 4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 |  |
|  | 13 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
|  | 14 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 200 |  |
|  | 15 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 20 |  |
| 合班教室背景LED屏 | 1 | 显示屏 | 室内P3全彩1/8扫 带电源保护功能 屏体实际显示面积：(长)5.76m×(高)3.07m=18㎡ 模组尺寸：192mm*192mm | M2 | 18 | 同上 |
|  | 2 | 控制器 | LED全彩同步控制系统 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 框架结构 | 镀锌方管焊接,1.2mm拉丝兴发304不锈钢包边钢结构 | M2 | 18 |  |
|  | 4 | 视频拼接器 | LED专用视频处理器 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 专业显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
|  | 6 | 配电柜 | 30KW带PLC智能控制配电柜 三相四线输入；带电压、电流表计显示；设总空开及分路空开； | 套 | 1 | 同上 |
|  | 7 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 | 同上 |
|  | 8 | 4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 |  |
|  | 9 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
|  | 10 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 300 |  |
|  | 11 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 8 |  |
| 合班教室两侧LED屏 | 1 | 显示屏 | 室内P3全彩1/8扫 带电源保护功能 屏体实际显示面积：(长)3.07m×(高)1.72m=5.3㎡ *2 模组尺寸：192mm*192mm | M2 | 10.6 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制器 | LED全彩同步控制系统 | 套 | 2 |  |
|  | 3 | 框架结构 | 镀锌方管焊接,1.2mm拉丝兴发304不锈钢包边钢结构 | M2 | 11 |  |
|  | 4 | 视频拼接器 | LED专用视频处理器 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 专业显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 | 同上 |
|  | 6 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 |  |
|  | 7 | 4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 |  |
|  | 8 | 六类双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
|  | 9 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 300 |  |
|  | 10 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 4 |  |
| 综合楼四楼会议室 | 1 | 显示屏 | 室内P3全彩1/8扫 箱体安装 带电源保护功能 屏体实际显示面积：(长)5.57m×(高)2.11m=12㎡ 模组尺寸：192mm*192mm | M2 | 12 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制器 | 洲明-LED全彩同步控制系统（6发196收） | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 结构材料 | 龙骨型材等 | 批 | 1 |  |
|  | 4 | 视频拼接器 | LED专用视频处理器 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 专业显卡 | V730专业显卡 | 套 | 1 |  |
|  | 6 | 6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 100 | 同上 |
|  | 7 | 4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线（屏内走线） | 米 | 100 |  |
|  | 8 | 六类双绞线 | AP-6-01 （屏内走线） | 箱 | 1 |  |
|  | 9 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 （屏内走线） | 米 | 100 |  |
|  | 10 | 人工费 | 管线按装人工 | 工 | 5 |  |

#### 室内LED显示系统技术规格及参数要求

| 一、LED显示屏型号：P3室内全彩屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）屏体外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 项 目 |  |  | 屏幕辨率不低于 |  | 整屏显示尺寸（宽×高） |  | 数 量 |  |
|  | P3室内全彩显示屏 |  |  | 4608*1600 |  | (长)14.02m×(高)4.22m=59.2㎡ |  | 59.2㎡平方 |  |
| 2 | 结构形式：模组磁吸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）LED发光管参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颜色 |  | 波长 |  | 发光角度 |  |  |  |  |
|  | 红色管芯 |  | 625±5nm |  | ≥140° |  |  |  |  |
|  | 绿色管芯 |  | 520±5nm |  | ≥140° |  |  |  |  |
|  | 蓝色管芯 |  | 470±5nm |  | ≥140° |  |  |  |  |
| 2 | 封装方式：SMD黑灯封装（现场提供样品，中标后封样），R+G+B线性排列 表贴三合一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）屏幕像素参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 像素间距：纵向：≤3mm，横向：≤3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 像素组成：1R1G1B（2121SMD表贴三合一）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 像素密度：≥111111点/㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）屏幕模组（箱体）参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单模块尺寸：192mm*192mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单块模组分辨率：64*64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 像素点失控（坏点率）率：≤1/1000000； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）屏幕系统参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏幕亮度：校正后白平衡亮度≥1000cd/㎡； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 亮度调节：支持0-100%无极调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 亮度调节范围：软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灰度：软件0-100%不同亮度（0-100%）时，灰度8-18bit任意设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.002CxCy内， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 屏幕水平视角：≥140°；屏幕垂直视角：≥140°。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发光点中心距偏差：≤2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 屏幕安装平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 色温：2000K—9300K可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对比度：≥8000:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 显示色彩：RGB各1024级灰度，5498亿色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 显示方式：点点对应，同步映射 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 峰值功耗：≤700W/㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 驱动方式：静态恒流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 换帧频率（Hz）≥60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 刷新率：10%、20%、40%、50%、75%、100%（可任意设定亮度值）亮度时刷新率900Hz-3840Hz任意调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 模块间亮度均匀性：≥98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 软件调节设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除等LED调节功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 防护等级: 模组防水（IPX3），整机防水（IPX3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gamma校正：支持Gamma自动校正技术，支持通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数，实现显示效果改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 图像调整功能：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 显示模式：VGA、SVGA、XVGA、UXVGA(标准为1024×768、1280×1024、1920×1080) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 反光：表面无反光，屏体表面为哑面工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 开关电源：超薄型、有过压、过流、短路等自保功能。 1台200W电源最多带载6张板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）屏幕系统工作特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连续工作时间：7x24小时连续工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低亮高灰：符合亮度在100%时，16bits灰度；20%亮度时12bits灰度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屏幕寿命：大于10万小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平均无故障时间（MTBF）≥10万小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单点矫正：具有单个LED发光管的亮度、色度校正功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED显示屏图像质量：等级优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）屏幕其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PCB具有使用阻燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屏幕面罩使用阻燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲屏幕维护方式：同时支持完全前维护及完全后维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 整屏保修年限：不少于3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、显示屏控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，通过控制软件可随时对系统进行升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 当更换模块或由于需要增大面积而增加新的箱体时，可通过控制软件对每个模块的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模块化结构设计，方便安装、调试和维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可定时开关显示屏，工作电压：AC100V～240V（50/60 Hz）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 具有LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度监控功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制方式：支持网络同步控制、异步控制，点点对应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 屏体控制器接口：具备HDMI、DVI接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制距离：网线100M（无中继），多模光纤500M，单模光纤20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 远程监控: 可实现远程监督控制，对可能发生潜在故障记录日志，并发出警报信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 除湿设计：屏体支持长时间未使用后，自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、播放控制软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 与LED显示屏为同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五.视频拼接处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 2个HDMI输出(非DVI转换)、1个DP口、2个以上DVI、VGA等，支持预监切换; 3.单机最大7路输入，可当作7进2出矩阵使用。 4.. 支持四窗口输出，画面的内容、大小、位置都可以自由设定。 5.总带载范围460万像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、控制计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机1台：I5-7100/8GB/1T/DVD/2G独立显卡/刻录光驱/键鼠/三星 27寸 支持4K显示器，操作系统：提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统采用三相五线制供电，功率不低于60KW，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 OBO防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA 具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置（但需包括避雷器、时间继电器、电压电流表、微电脑时控开关及远程控制口等），具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、LED显示屏钢支架框架制作安装及外装饰包边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工前将原有装饰面切除，外框采用100*100mm，（实厚3mm），框架采用40*40mm热镀锌方管焊接（实厚2.8mm）,整体内嵌入式安装 ，后部三层维修平台，外装饰边采用实厚1.0mm亚光拉丝不锈钢包边（颜色由使用单位选定）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、施工用的线材辅料一批，投标时须注明品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1*6平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线（屏内走线） |  |  |  |  | 米 |  | 500 |
| 2 | 1*4平方电源线 | BV4平方单芯线铜芯线（屏内走线） |  |  |  |  | 米 |  | 500 |
| 3 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 （屏内走线） |  |  |  |  | 箱 |  | 1 |
| 4 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 （屏内走线） |  |  |  |  | 米 |  | 100 |
| 十、备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模组3张、发光管200颗、面罩20片、驱动芯片10片、开关电源1台、接收卡1张等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、安装调试费:运费、管理费、现场安装调试、培训及后期维护费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 会标LED显示系统

| 类别 | 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操场 | 1 | 操场显示屏 | PH10 (10000点) 纯红 全户外电子显示屏(长12.16米,高度0.64米,进口管芯、全户外放水箱体，非户内屏加膜，高亮度，太阳直射下正常使用） | ㎡ | 7.8 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制器 | 显示屏控制单片机 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 避雷器 | 防雷器电涌/浪涌保护器V25-B＋C/2-AS，接入方式并联，冲击防护电压（8/20US）＜1800V，额定雷电通流量（8/20US）60KA | 套 | 1 | OBO 博世 |
|  | 4 | 外框 | 显示屏黑不锈钢精装外框 | 批 | 1 | 定制 |
|  | 5 | 备件 | 1块全彩模组+1个电源 | 块 | 1 |  |
| 食堂 | 1 | LED显示屏 | 旭洲PH5纯红 电子显示屏(长11.2米,高度0.64米,进口管芯、高亮度，模块320＊160 | M2 | 3.4 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制系统 | 单色异步系统 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 包装费 | 木包装费用 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 框架 |  | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 电源备件 | 4.5V200W电源 | 个 | 1 |  |
|  | 6 | 备用模组 | 备用模组 | 块 | 1 |  |
| 风雨操场 | 1 | LED显示屏 | PH10 (10000点) 纯红 电子显示屏(长14.4米,高度0.64米,进口管芯、高亮度，模块320＊160 | ㎡ | 7.2 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制系统 | 单色异步系统 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 包装费 | 木包装费用 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 框架及箱体 |  | 套 | 1 | 定制 |
|  | 5 | 电源备件 | 4.5V200W电源 | 个 | 1 | 旭洲、元盟、安普特 |
|  | 6 | 备用模组 | 备用模组 | 块 | 1 |  |
| 合班教室 | 1 | LED显示屏 | 旭洲PH10 (10000点) 纯红 电子显示屏(长8米,高度0.64米,进口管芯、高亮度，模块320＊160 | M2 | 5.1 | 旭洲、 元盟、 安普特 |
|  | 2 | 控制系统 | 单色异步系统 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 包装费 | 木包装费用 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 框架 |  | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 电源备件 | 4.5V200W电源 | 个 | 1 | 旭洲、元盟、安普特 |
|  | 6 | 备用模组 | 备用模组 | 块 | 1 |  |
| 会标LED屏布线 | 1 | 1*4平方电源线 | BV6平方单芯线铜芯线 | 米 | 200 | 爱谱华顿 康普.西蒙 |
|  | 2 | 六类四对双绞线 | AP-6-01 | 箱 | 1 |  |
|  | 3 | PVC线管 | 20MM 中型含管件 | 米 | 200 | 同上 |
|  | 4 | 开关箱 | 含60A漏电断路器、开关 | 套 | 2 |  |
|  | 5 | 人工费 | 管线按装 | 工 | 8 |  |

### 风雨操场舞台灯光系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 |  | 单位 | 数 量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED染色灯 | 输入电压：AD90-240V 50-60HZ 额定功率：开关电源180W， 光源：3W*54颗灯珠 灯珠比例：R12： G18：B18：W6 颜色：RGB混色系统，1670万种颜色变化 光束角度：25度，聚光， 调光：红 绿 蓝独立调光 手动调光 宏功能调光 频闪：数字频闪1-255次/秒 控制方式：国际标准DMX512信号， 3芯标准卡侬接口 通道数量：多种通道模式4/8CH 风机噪音控制70分贝以下，在不开光情况下风机不工作。 曲线调光，调光等级65535级别，高清摄像无抖动闪烁。两种频闪模式 运行模式：单机，联机，控制器模式 |  | 台 | 16 | 弘兴 雅江 德晟 弘兴 雅江 德晟 |
| 2 | LED面光灯 | 输入电压：AD90-240V 50-60HZ 额定功率：开关电源180W， 光源：3W*54颗灯珠 ) 颜色：3200K 色温 显色指数95 光束角度：25度，聚光， 调光：红 绿 蓝独立调光 手动调光 宏功能调光 频闪：数字频闪1-255次/秒 控制方式：国际标准DMX512信号， 3芯标准卡侬接口 通道数量：2CH 风机噪音控制70分贝以下，在不开光情况下风机不工作。 曲线调光，调光等级65535级别，高清摄像无抖动闪烁 运行模式：单机，联机，控制器模式 |  | 台 | 16 |  |
| 3 | 金刚控制台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。＆#61548; 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。＆#61548; 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。＆#61548; 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。＆#61548; 带背光的LCD显示屏，中英文显示＆#61548; 关机数据保持。＆#61548; U盘备份和升级。＆#61548; 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）＆#61548; 电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。＆#61548; 尺寸：485 x 420 x 105。 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | DMX信号放大器8路输出 | 输入电压：AC220V 50/60HZ 额定功率：150W 输出：DMX512八路信号输出， 信号标准：（DMX512国际标准）XLR3芯，XLR5芯接口 功能特点：抗干扰信号设计，控制距离80 光电隔离信号 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 12路直通柜 | 输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 额定功率：12路×4KW每40A座输出 每路由一个32A空气开关控制抗电强度：≤2500/1MIN； 抗电强度：≤2500/1MIN；连续工作时间：24小时； |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 桥杆 | 染色灯 光束灯 面光灯 升降 15米 承重1000公斤 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 灯钩 |  | HX-P015 | 个 | 124 |  |
| 8 | 保险绳 |  | HX-P016 | 条 | 124 |  |
| 9 | 卡农头 |  |  | 对 | 30 |  |
| 10 | 电源线 |  | 升降 4平方 | 米 | 1000 | 爱谱华顿 康普 .西蒙 |
| 11 | 控制线 |  | 升降 RVV4*1 | 米 | 2000 |  |
| 12 | 信号线 |  | 300米 DMX512 | 米 | 1000 |  |
| 13 | PVC管 |  | 25mm | 米 | 600 | 光华.永高.施展 |
| 14 | 机柜 |  | 2米 前后网孔 | 台 | 2 | 图腾DELL |
| 15 | 人工费 |  | 管线按装 | 工 | 30 |  |

### 精品互动录播教室

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 及其同等质量产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频资源管理平台校级接入 |  | ▲确保录播系统与已建成的黄岩区教育互动录播云平台系统能够互动及无缝完美对接，以便统一管理，现实视频的互动、点播、直播、预约录制等功能。供应商应在投标前了解具体情况。 |  |  |  |
| 1 | 录播跟踪一体机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：XLR接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.▲网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.▲视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI模拟接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 9.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 10.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 11.▲互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 12.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 13.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 ▲14.需与原有同步课堂平台无缝对接，实现视频直播，点播，课后视频自动上传功能，同时平台可根据课表控制设备自动启动交互录制功能；产品硬件可与原同步课堂设备实现设备互换使用，某一设备故障可用所投设备及时更换使用，不会引发教学事故。 | 台 | 1 | 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 奥威亚及国内知名品牌 需提供原厂三年质量保证及软硬件全上门免费服务承诺书 |
| 2 | 流媒体管理软件 | 录播管理软件：提供流媒体管理功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。▲6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。▲7.短号管理：支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。▲8.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。▲9.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。▲10.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示11.支持直播功能，支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。▲12.支持直播推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。13.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。14.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。15.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。16.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。▲17.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。18.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载；19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。20.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； | 套 | 1 |  |
| 3 | 流媒体导播软件 | 录播导播软件：提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸3.传感器像素：有效像素207万4.焦距：22倍变焦5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°6.支持水平、垂直翻转7.背光补偿：支持8.数字降噪：2D&3D数字降噪9.网络流传输协议：RTP、RTSP10.预置位数量：25511.网络接口：RJ4512.音频接口：Line In,3.5mm13.通讯接口：RS232、RS42214.USB接口：USB Type-A15.支持的协议类型：VISCA16.编码技术：视频H.265、H.26417.▲电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明；18.▲整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 4 |  |
| 6 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 分析软件： 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7. 提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描2. 输出帧率：30fps3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V.5. 最低照度：0.3Lux6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。分析软件：1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面；4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄；5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面；6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域；8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；9. 提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下 2、8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。 3、4路平衡式输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 4、编组控制功能； 5、通道拷贝、粘贴、联控功能； 6、自适应POE外部面板控制接口； 7、输入每通道：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 8、输出每通道：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 9、内置三大功能：自适应反馈消除AFC，自动增益控制AGC，自动混音； 10、三大可选配功能模块：回声消除AEC，噪声消除ANC，语音激励； 11、功放模块：2 通道 100W/通道； 12、无线话筒：2路U段无线话筒，可选手持无线、领夹、头戴话筒； | 台 | 1 |  |
| 9 | 高保真话筒 | 1、型号：驻极体电容传声器 2、信噪比（1 kHz/Pa）:70dB或者更高 3、方向特性：宽坪段声音采集 4、频率响应：100kHz到18kHz 5、输出阻抗：100 6、电源：11到48V | 支 | 6 |  |
| 10 | 硬件导播台 | 1. 支持远程操作录播主机的开关机；2. 支持不少于5种特技效果；3. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；4. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；5. 支持录制、暂停、停止功能；6. 支持全自动录播模式和手动录播模式。7. 支持通过USB线缆连接录播主机；8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址；9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应；10. ▲导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 录播控制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. ▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. ▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. ▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.▲支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 录播电源管理器 | 1. ▲向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |  |
| 13 | 液晶电视 | 分别用于教室后面一台，观摩室：远端、本地、课件各一台。LED液晶智能电视，酷开操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：55英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤200W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能；输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：0路；VGA接口 | 台 | 3 | 海信 三星 夏普 |
| 14 | 互动显示屏 | LED液晶智能电视，酷开操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：65英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤200W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能；输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：1路；VGA接口 | 台 | 1 |  |
| 15 | 电视机支架 | 可水平翻转调节，承重70公斤 | 套 | 1 |  |
| 16 | 电视机支架 | 可上下翻转调节，承重50公斤 | 套 | 4 |  |
| 17 | 多媒体音箱 | 1、此音箱采用特制发散性声波单元 2、此音箱水平向下倾斜度大约为35度倾斜 3、为特定黑板两角上方安装，并配有专用吊挂支架，安装方便，操作简易快捷、安全可靠 4、额定/峰值功率：30W /120 W 5、特性灵敏度：90dB/W/m 6、输出声压级：105dB/W/m(Continues) 111 dB/W/m(Peak) 7、 额定频率范围：80~ 20000Hz 8、 覆盖角度H×V：120º×120º 9、 扬声器单元：LF:6.5 英寸 HF: 3英寸纸盆高音 10、 箱体材料：12mm中密度纤维板 11、 输入接口：压缩接线柱 12、 吊挂点：背部安装吊挂支架 13、 箱体尺寸(mm)：320(H) X 208(W) X 151(D) 14、 净重kg：4.1 | 对 | 1 |  |
| 18 | 钢木讲台桌 | 讲台桌采用优质冷轧钢板，承重部位厚1.2mm，其它部位厚1.0MM，上下采用分体式设计，台面采用9mm厚度防划痕黄色木纹防火板，闭合尺寸: (长) 1150 (宽)650 (高)920MM,防静电。 支持17-20寸显示器以翻转方式打开，键盘、鼠标、中控、电源插座、网络面板在同一面板上面设计成隐藏式。为了不影响老师上课，使用键盘时无需翻转或抽拉即可使用，关闭后所有设备都隐藏在讲台内，便于操作使用，提供橡木扶手方便使用者握扶。 附安全锁, 一把钥匙控制所有锁。 展台右侧抽拉便于操作使用，桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台内置布线系统。 | 台 | 1 | 与多媒体教室同品牌 |
| 19 | 网络交换机 | 8口全千兆带光口智能可管理交换机 S5700-10P-LI-AC | 台 | 1 |  |
| 20 | 液晶显示器 | 21.5英寸1080P HDMI高清接口 需要把一体机的画面通过HDMI线反馈到讲台桌上 | 套 | 2 |  |
| 21 | 观摩室功放 | 1. 工业造型铝型材面板和坚固的整体结构，突出新潮与耐用。 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户倍感放心。 ★4. “接地”选择开关（提供实物图片照片） ★5. 保护指示和削峰指示、信号指示、桥接指示、立体声指示（提供实物图片照片）） ★7. 智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关。（提供实物图片照片） ★9.具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，。（提供实物图片照片） 10、额定功率：2×100W/8Ω 2×150W/4Ω 300W/8Ω桥接； 11、频率响应：20Hz~20KHz±1dB ； 12、总谐波失真: ≤0.5%； 13、输入灵敏度: 0dB(775mv) ； 14.、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 15、信噪比（a计权）：≥94dB； ★提供3C认证证书复印件并加盖原厂公章； ★提供功率放大器过载、短路保护装置证书复印件并加盖原厂公章 ★.须提供投标型号产品由“中国合格评定国家认可委员会”（CNAS）认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告中必须包含以上参数的检测，检测结果判定为合格，提供检测报告复印件加盖厂家公章，原件备查。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 观摩室音箱 | 1、不劣于1×5"低频单元； 2、不劣于1×1"高音单元 3、额定功率不劣于100W(AES)/8Ω 4、特性灵敏度不劣于91dB/W/m 5、输出声压级不劣于111dB/W/m(Continues)；117dB/W/m(Peak) 6、额定频率范围（-10dB）不劣于65 – 19KHz 7、辐射角度：H90°×V60° ★提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印。注：检测报告需对应投标产品参数（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章,原件备查。） | 对 | 1 |  |
| 23 | 壁装电视机支架 | 希沃 正面壁装电视机支架 | 只 | 1 |  |
| 24 | 实物展台 | 壁挂式视频展台 800万高清 与一体机同品牌 | 台 | 1 |  |
| 25 | 录播控制机柜及椅子 | 1、外观：19英寸标准机箱；全框架结构,配可调节支撑行走脚轮4只； 2、可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达500KG。 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。 3、可方便拆卸的左右侧门和前后门。 4、主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm。表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 5、操作台一张（长：100CM 宽：75CM 高：65CM）、工作椅一张。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 吸音矿棉板吊顶 | 规格：60*60CM， 造型吊顶 1.轻钢龙骨基层 2.矿棉板吊顶（规格：600*600*12） 3.四周压边处理。 要求：耐热温度1050度,体积密度轻,导热系数小. 具有不燃,防火,耐火,无烟,高强度,轻质,防蛀，高密环保的特性. 具有良好的隔音、隔热性能，含承重丝杆、主副铝合金龙骨 | ㎡ | 120 |  |
| 27 | 墙面皮质硬包 | 教室内墙面先防水处理、再做墙面吸音处理，所有材料采用有国家环保部通过的产品。防火标准达到国家B1级或以上；环保标准达到国家标准《GB18580-2001》E1级。 塑胶基层 环保皮质吸音硬包，隔音/ 吸音效果强。 具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，根据教室实际面积安装，颜色根据学校要求提供。 | ㎡ | 115 |  |
| 28 | 窗帘盒 | E0生态板制作。含皮质软包窗套、皮质软包窗台 | 套 | 8 |  |
| 29 | 吸音窗帘 | 落地吸音窗帘 吸音窗帘、导轨，定制规格2.8米幅高.折光率95%.遮光效果好、吸音效果强。遮光涂层植绒窗帘布底布面涂，具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，防紫外线等功能. | ㎡ | 70 |  |
| 30 | 灯光 | LED灯， 欧普led平板顶灯60*60CM，色温为4000K， 48W 人工费+辅料 | 套 | 30 |  |
| 31 | 地面 | 耐摩静音地胶，自流平 PVC防静电塑胶地板2.0厚 强化地板铺设4米*2米 | ㎡ | 120 |  |
| 32 | 空调电源线 | 4平方（用户要求根据实际数量结算） | 卷 | 1 |  |
| 33 | 墙面封堵及改造 | 窗户改造，本板基层，玻璃贴磨砂纸。 | 项 | 1 |  |
| 34 | 踢脚线 | 成品pvc材料。 | 米 | 60 |  |
| 35 | 观摩室隔墙 | 木柱，E0双层本工板基层，内嵌隔音材料，教室面塑胶基层 环保皮质吸音硬包 观摩室面白色乳胶漆。 | ㎡ | 25 |  |
| 36 | 观摩室钢化玻璃 | 教室与观摩室之间用双层钢化玻璃做观察窗，垂直放置6.27*1.45 双层，10mm厚钢化玻璃。 含搬运费、上楼、安装 | ㎡ | 22 |  |
| 37 | 观摩室单透膜 | 单孔透视膜，含打印，安装。 | ㎡ | 11 |  |
| 38 | 观摩室门 | 免漆门，测量，定做，安装，共计。 | 樘 | 1 |  |
| 39 | 传输线材 | 绿联HDMI 20米2条/绿联HDMI 15米2条/绿联HDMI 10米5条/绿联HDMI 3米2条/绿联HDMI2米8条/绿联音频线3.5公对公3条/绿联10米USB线2条/绿联2米USB线1条/音箱全铜软线600P100米/6.5话筒头6只/欧姆头4只/兄弟标签纸1盒/6.5公对公 2米音频线4条/网线爱普华顿1箱 | 批 | 1 |  |
| 40 | 转换器 | 艾格默尔 HDMI转SDI | 台 | 1 |  |
| 41 | 多用插座 | GN-315五孔电源接线板.拖线板1.8米 | 只 | 2 |  |
| 42 | 高清分配器 | 绿联 HDMI 一进2出 | 只 | 1 |  |
| 43 | 电线 开关插座及安装 | 德力西开关箱及五路以上32A 电线、开关、插座、PVC管 | 项 | 1 |  |
| 44 | 观摩室乳胶漆 | 刮腻子，找平，打磨，刷乳胶漆， | ㎡ | 100 |  |
| 45 | 其他费用 | PVC管、油漆、木工、电工、砌墙等辅材 墙面做防水处理，装修清理等费用。 | 项 | 1 |  |

### 布线系统

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类180度非屏蔽RJ45模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：90度110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 7、频率范围：0～250MHz 8、绝缘电阻：≥100MΩ 9、RJ45拔插次数：≥1000次 10、IDC端子端接次数：≥300次 11、提供UL认证 12、产品通过国家信息产业部永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书 |
| 2 | 单、双孔面板 | 1、面板类型：86*86mm型 2、面板端口数：单、双口 3、面板主体塑料材质：聚碳酸酯 4、标识：含有机玻璃的标签 5、防尘门：聚碳酸酯 6、Z字形弹簧材质：钢丝 7、连接方式：直接卡接信息模块 8、安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 9、维护方式：支持前端模块的拆卸与安装 10、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 3 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、面板金属材质：全冷轧碳钢结构+喷塑 2、配线架模块类型：6口一体式模块*4组 3、连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 4、端口标签翻转设计和彩色化标识，便于管理及维护 5、安装性：19英寸标准机架式设备 6、配线架背部理线功能：配线架背部含鱼骨式金属理线板 7、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 8、维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 9、匹配性：与180度超五类，六类、超六类非屏蔽模块兼容 10、工作电压：125V，耐压：750V 11、使用温度： -40～70℃ 12、湿度：85%（温度85℃±3℃） 13、产品通过国家信息产业部检测永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 3、跳线线缆类型：28AWG对绞芯线（多股） 4、跳线线缆护套材质：PVC 5、跳线线缆外径：3.9±0.2mm 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 9、适用信号：六类非屏蔽信道 10、使用温度：-20～70℃ 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） 12、产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 13、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 5 | 六类四对双绞线 | 护套材质：PVC 2、护套颜色：蓝色 3、成品外径：6.4±0.2mm 4、导体：99.99%纯铜 5、导体直径：23AWG 6、导体绝缘外径：1.02±0.05mm 7、芯数：4*2 8、特性阻抗：100±15Ω 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 11、单根导体最大电阻：≤7.8Ω/100m 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 13、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 14、要求提供CE、ROHS和UL等第三方认证，产品通过国家信息产业部网线单体检测、永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告。 |
| ，6 | 100对110跳线架 | 1、跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 2、背板材质：涂塑黑色钢板 3、IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 4、可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 5、导线端接次数：≥250次 6、连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 7、安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 |
| 7 | 12芯室外单模光纤 | 光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.0mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质：PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-144芯 可选光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 14、要求提供CE和ROHS等第三方认证，产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告。 |
| 8 | 24芯机架式光纤配线架（满配SC耦合器、SC尾纤） | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 2、安装板材质：铝板黑色喷塑 4、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接5、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 6、耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 7、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 8、配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 9、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 10、SC耦合器和SC尾纤需通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 9 | 12芯壁挂式光纤配线架（满配SC耦合器、SC尾纤） | 1、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 2、安装板材质：铝板黑色喷塑 4、进线方式：配线架左右上下各有一个防水垫圈直径14MM进线孔 5、开门方式：正面左向单开门 6、配线方式：正面试图，配线箱左侧熔接光纤，右侧连接光纤跳线 7、配线架安装方式：使用包装内标配螺丝安装于墙壁上 8、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装一个， 9、SC耦合器和SC尾纤需通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 10 | 光纤跳线 | 1、连接器插针类型：进口陶瓷 2、插针端面：UPC端面 3、连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 4、连接器回波损耗：≥45dB 5、重复性：≤0.1dB 6、互换性：≤0.1dB 7、拔插次数：≥1000次 8、长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度 ） 9、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 10、产品通过国家信息产业部检测，并提供检测报告 |
| 11 | 办公楼电话模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ11插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：90度打线刀卡接,保证线对自然绞距施工 7、绝缘电阻：≥100MΩ 8、RJ45拔插次数：≥750次 9、IDC端子端接次数：≥250次 10、提供UL认证 11、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 12 | 超五类180度非屏蔽RJ45模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 3、金针材质：磷青铜镀金50μm 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6、接线方式：180度110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 7、频率范围：0～100MHz 8、绝缘电阻：≥100MΩ 9、RJ45拔插次数：≥750次 10、IDC端子端接次数：≥250次 11、提供UL认证 12、产品通过国家信息产业部永久链路检测、信道检测，并提供最新的2018年检测报告 13、匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |
| 13 | 超五类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、面板金属材质：全冷轧碳钢结构+喷塑 2、安装高度：0.5U，可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 3、连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 4、安装性：19英寸标准机架式设备 5、配线架背部理线功能：配线架背部含鱼骨式金属理线板 6、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 7、维护方式：将机柜后门打开从背部进行维护 8、匹配性：与180度超五类，六类、超六类非屏蔽模块兼容 9、工作电压：125V，耐压：750V 10、使用温度： -40～70℃ 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） 12、产品通过国家信息产业部检测永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年检测报告，提供国家知识产权局颁发的专利证书。 |
| 14 | 超五类4对UTP电缆 | 1、护套材质：PVC 2、护套颜色：蓝色 3、成品外径：5.4±0.2 导体材质：99.99%纯铜 5、导体直径：24AWG 6、导体绝缘外径：0.9±0.05mm 7、芯数：4*2 8、特性阻抗：100±15Ω 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 11、单根导体最大电阻：≤9.38Ω/100m 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 13、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 14、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 15、使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 16、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 17、要求提供CE、ROHS和UL等第三方认证，产品通过国家信息产业部网线单体检测、永久链路检测、信道检测，并提供最新2018年的检测报告。 |
| 15 | 金属理线器 | 1、理线槽为全封闭式结构金属“手指”，及金属封盖，使布线更2、安全和美观； 3、金属“手指”12档设计， 使跳线管理更为轻松； 4、应有利于线缆弯曲半径的控制； 5、应保证适用于19英寸机柜和机架。 6、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 7、工作电压：125V 8、耐压：750V 9、安装高度：1U - 安装方式：机柜螺丝安装 |

## 三、商务需求

1、交货地点：按需方指定地点

2、工期：所有设备须在签订合同后60天内完成供货安装调试工作。

3、付款条件：合同签订后甲方支付总价的20%，全部设备安装调试完成后支付总价的60%，工程验收合格后支付总价的20%，发票应随付款进度及时提供。验收合格后履约保证金自动转为质保金在质保期满后无质量问题退还。

## 相关说明

1、电子文件与纸质文件有出入的，以纸质为准。

2、现场勘察：本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。

3、除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌同等质量产品参加。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（货物类）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（1）、（2）种方式解决；

- 提交甲方所在地经济仲裁机构仲裁。

- 依法向人民法院提起诉讼。

2.当事人可以向办理采购事宜的采购代理机构申请调解。

3.当事人可以向同级财政部门申请调解。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执二份，黄岩区政府采购中心及黄岩区财政局政府采购监督管理科各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格及商务技术文件目录

第一部分 资格证明文件目录

- 投标声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分 商务与技术文件目录

一、技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案；

4、项目实施人员一览表（附件6）；

5、项目负责人资格情况表(附件7)；

6、安装、调试及验收方案；

二、投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料；

2、设备配置清单 （附件8）；

3、技术需求响应表（附件9）；

4、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

三、商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、资信及商务需求响应表 （附件12）；

4、售后服务情况表（附件13）；

5、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

四、其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件2

投标声明书

台州市黄岩区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【特别说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我方在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方的投标有效期自投标截止日起 90天内有效。如果在投标截止时间后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签名)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

台州市黄岩区政府采购中心 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.复印件需要盖章确认。

依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.复印件需要盖章确认。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表（第 标项）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

项目名称及编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件8

设备配置清单（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件9

技术需求响应表（第 标项）

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日             期：

附件11

近三年来类似项目成功案例（第 标项）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表（第 标项）

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件15

正本或副本

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；（如有需提供）

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。（如有需提供）

附件16

开标一览表（第 标项）

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件17

报价明细表（第 标项）

项目名称及编号：                               [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名或盖章：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件 20

投标文件密封袋格式

（密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签名）

开标时启封。

投标文件名称：资格及商务技术文件 或 报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项 号：

投标人名称：

附表1：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标服务及承诺有一项明显不能满足招标文件的要求 |  |  |
| 2 | 投标文件的组成不符合招标文件的要求 |  |  |
| 3 | 投标文件无法人代表或其授权人签字及未按招标文件要求加盖公章及密封包装的 |  |  |
| 4 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 5 | 不符合招标文件规定的其它实质性要求 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 6 | 投标人投标报价均超过了采购方设定的最高限价，采购方不能支付的，作为废标处理 | 本次招标的最高限价： 万元 | 废标处理 |