玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2022-041

采购项目：玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性

实训工厂项目-加工中心等设备采购项目

采 购 人：玉环市中等职业技术学校

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2022年9月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

项目概况: 玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性实训工厂项目-加工中心等设备采购项目(招标项目)的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年10月18日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XLCG(YH)-2022-041

项目名称：玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性实训工厂项目-加工中心等设备采购项目

预算金额（人民币）：5130000元；

最高限价（人民币）：5130000元。

采购需求：

标项名称: 玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性实训工厂项目-加工中心等设备采购项目

数量:1；

预算金额（人民币）:5130000元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，从合同签订之日起至合同内容全部履行完成为止。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。供应商应属于采购文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月18日9:30（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

开标时间：2022年10月18日9:30；。

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉环市中等职业技术学校

地 址：玉环经济开发区银湖大道（方林汽车城对面）

传 真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0576-87240058

质疑联系人： 张老师

质疑联系方式：0576-82378693

2.采购代理机构信息

名 称：浙江协力工程管理咨询有限公司

地  址：浙江玉环市玉城街道泰安路312号财富中心五号楼11层

传 真：/

项目联系人（询问）：李陆明

项目联系方式（询问）：0576-87255885

质疑联系人：李陆明

质疑联系方式：0576-87255805

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：玉环市财政局政府采购监督管理科

地 址：玉环市广陵路130号

传 真：/

联系人 ：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或 现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交一份【邮寄地址：浙江省玉环市泰安路312号财富中心5号楼15层（浙江省玉环市公证处），联系人：胡宇晓，电话：0576-87253585、13706866522】。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效； b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2022年10月18日9:30。 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点。 |
| 14 | 投标保证金 | 无。 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 1 %。 |
| 16 | 实质性条款 | 带“★”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 存档文件要求 | 投标供应商被确定为成交供应商后，须在合同签订前提交1正本3副本的纸质投标文件给采购代理机构。 |
| 18 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

政采贷相关说明：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”、“政采保”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下金融、保险机构的“政采贷”、“政采保”服务。

政采贷联系方式:

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 谢美珍 | 13586188090 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 吴佳怡 | 13656869211 |
| 中国建设银行 | 3.85%起 | 刘伟 | 18658662636 |
| 中国银行 | 3.8%起 | 张才国 | 13967698881 |
| 浙商银行 | 6.01%起 | 梅淑华 | 13777607601 |
| 农商银行 | 4.35%起 | 陈辉 | 13516762382 |
| 泰隆银行 | 6.00%起 | 许超 | 17858683351 |

政采保联系方式:

| 保险机构 | 承保方案 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司玉环支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 梁英超 | 18067723172（微信同号） |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应有效证明；或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8.本项目不允许分包。

9.演示要求

9.1.演示时间不超过10分钟；

9.2.演示方式：

（1）演示U盘可以EMS邮寄或顺丰邮寄形式寄送（拒绝到付），演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

（2）未按招标文件要求提供演示U盘造成评标专家无法正常评标的风险由投标供应商自行承担。

（3）递交截止时间：投标响应文件递交截止时间，逾期送达的，不予接收。

（4）演示U盘递交地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心15楼（浙江省玉环市公证处 胡宇晓 0576-87253585、13706866522）。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

★1.资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)；

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）；

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）；

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容；

C.商务及技术响应表；

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图或相应有效证明，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图或相应有效证明，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）；

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成；

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝；

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用；

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）；

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1.投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件；

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任；

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任；

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责；

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担；

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供；

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2.投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章；

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1.投标文件的上传和递交：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》；

- 3.投标文件的补充、修改或撤回：

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4.投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2.开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过政采云公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政采云签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

1.本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。

2.评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价；

7.投标文件提供虚假材料的；

8.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

9.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“★”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

八、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费按（计价格[2002]1980号）规定招标代理服务费计取标准。不足7000元按7000元收取。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及投标产品制造企业综合实力 | 综合实力： （1）投标人综合实力，横向对比，综合评分。0-3分。 （2）投标产品制造企业根据生产设备、生产工艺完备性、检测设备等情况，综合评分。0-2分。 由评标委员会综合比较后打分。 | 5分 |
|  |  | （1）投标产品制造企业荣获省级及以上重点高新技术企业的，得2分； （2）投标产品制造企业荣获省级及以上产教融合“五个一批”企业的，得2分； （3）投标产品制造企业参加职业教育人才培养联盟的，得2分。 注：须提供相关证书等证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标产品获得省级及以上科学技术奖或中国机床工具工业协会获奖产品的，每项得1分；最多得3分。 注：须提供相关证书等证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每一项得1分；最多得3分。 注：须提供相关证书等证明材料的扫描件（或全国认证认可信息平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 3分 |
|  |  | （1）投标产品有用于省级教育厅学生技能大赛证书的，得2分； （2）投标产品有用于省级教育厅教师技能大赛证书的，得2分； （3）投标产品有用于全国技能大赛证书的，得3分。 注：须提供相关证书等证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 7分 |
| 2 | 产品配置 技术参数 | 投标人或设备生产厂家提供的产品技术参数全部满足招标文件要求的得16分。根据投标人提供的技术和配置参数，打“★”的有一项偏离，作无效标处理；其余一项负偏离的，扣2分；最多扣16分。 | 16分 |
| 3 | 现场演示 | 投标人针对虚拟仿真软件系统进行现场演示，按技术要求内容逐条进行演示，由评标委员会综合比较后打分。优良的，得4-3分；较好的，得2-1分；一般的，得1-0分。 注：演示时间控制在10分钟以内，否则不得分。 | 4分 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人具有2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来教育系统机床类项目合同业绩的，每提供一个得0.5分；最多得3分。 注： 1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2.投标文件中须提供合同和中标通知书的原件扫描件并加盖投标人公章。 3.如投标人提供的扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4.评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 | 3分 |
| 5 | 项目实施方案 | 1.评标委员会根据投标人的项目供货措施综合比较后打分。0-1分 2.评标委员会根据投标人的项目安装措施综合比较后打分。0-1分 3.评标委员会根据投标人的项目调试方案综合比较后打分。0-1分 4.评标委员会根据投标人的项目验收方案综合比较后打分。0-1分 5.评标委员会根据投标人的项目实施进度综合比较后打分。0-1分 | 5分 |
| 6 | 人员配置 | 根据投标人拟投入本项目的人员技术能力、类似经验等情况，由评标委员会综合比较后打分。人员技术能力0-3分，人员工作经验0-3分。 注：须提供相关证书等证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 6分 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人的培训计划方案（培训安排和内容等），由评标委员会综合比较后打分。0-3分 | 3分 |
| 8 | 质保期 | 本项目质保期要求为3年。投标人承诺每增加1年的，加1分；最多得3分。 注：须提供原制造厂商的质保期承诺书，未提供的不得分。 | 3分 |
| 9 | 售后服务方案及能力 | 根据投标人售后服务方案（根据售后服务方案、措施、响应等情况，由评标委员会综合比较后打分。0-3分 | 3分 |
|  |  | - 根据本地化售后服务的响应能力（根据产品制造企业与采购人的距离远近、服务内容、服务业绩等情况，由评标委员会综合比较后打分）。0-2分。 - 根据制造企业设立售后服务网点与采购人距离远近、实力等情况，由评标委员会综合比较后打分）。0-1分。 注：须提供证明服务网点所在地的营业执照等证明材料的扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 3分 |
| 10 | 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 | 30 |

第四章 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性实训工厂项目-加工中心等设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 5130000 | 发出供货通知后45天内完成全部供货并安装调试验收合格。 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行：供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按规定标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

玉环市中等职业技术学校迁建工程(二期)机械生产性实训工厂项目

-加工中心等设备采购项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | （一）机床主要结构及特点要求 1、床身、立柱、滑鞍、工作台和主轴箱采用高抗震性能优质灰口铸铁，具有良好的热稳定性和高抗震性； 2、高精度的主轴组件，精密性和平衡性好，具备高刚度配对结构； 3、X、Y、Z向用精密直线导轨； 4、滚珠丝杠均进行预拉伸，从而使三轴的传动刚性强，精度稳定可靠，传动更加平稳； 5、配有自动集中润滑装置，润滑充足。 6、系统带网络接口、U盘接口。机床上需装有220V的电源插座。 （二）机床主要技术参数要求 序号; 项目; 参数; 备注. 1; 工作台行程(X); ≥800; m. ★2; 滑鞍行程(; ) ≥550 mm. 3; 主轴箱行程(Z); ≥550 mm. 4; 主轴中心线至立柱导轨面的距离; ≥570mm. 5; 主轴端面至工作台的距离; ≥100-6; 0mm. 6; 工作台尺寸; ≥1000×550 mm. 7; 工作台承重; ≥800 kg. 8; T型槽（宽×槽数-间距）; ≥5-18×90mm. 9; 主轴锥孔; BT40-150. 10; 主轴最高转速; ≥8000 rpm. ★11; 主电机功率; ≥11/15 KW. 12; X/Y/Z轴快速移动速度; ≥48/48/30; m/min. 13; X/Y/Z轴电机功率; ≥3kw/3kw/3kw. 14; X/Y/Z轴重复定位精度; ≤0.006mm. 15; X/Y/Z轴定位精度; ≤0.010mm. 16; 刀; 容量 24把; 圆盘式. 17; 最大刀具长度; ≥300mm. 18; 最大刀具重量; ≥8kg. 19; 相邻（无相邻）最大刀具直径; ≥78mm/130mm. 20; 换刀时间（刀对刀）; ≤2s. 21; 卸刀方式; 气动. 22; 机床外形尺寸; 带排屑器. 23; 机床净重; ≥5500KG. （三）机床主要配置要求 序号; 名称; 制造厂家或产地; 数; 备注. 1; 数控系统; FANUC; 1套; FANUC 0i MF plus(5). 2; X/Y/Z向伺服电机; FANUC; 1套; 功率：3kW. 3; 主轴电机; FANUC; 1套; 11/15kW（伺服）. 4; 主轴组件; 普森、健椿、台大; 1套; BT40. 5; 主轴轴承; NSK、SKF、FAG; 1套. 6; 滚珠丝杠X/Y/Z; 台湾上银、银泰; 1套3根; R40-16 C3级精度. 7; 丝杠轴承; NSK、SKF、FAG; 1套. 8; 直线导轨X/Y/Z; 台湾上银、银泰; 1套6根; X：35*2，Y/Z：45*2. 9; 刀库; 臻尚、德大、德士; 1套; BT40，24把刀. 10; 打刀缸; 豪澄、尚品、北巨; 1套; 4.5T. 11; 自动润滑系统; 胜祥、南方、裕祥; 1套. 12; 冷却系统; 胜祥、南方、裕祥; 1套. 13; 气动元件; 国产; 1套. 14; 主要低压电器; 西门子、施耐德; 1套. 15; 电气柜空调; 国产; 1套. 16; 全封闭护罩; 国产; 1套. 17; 自动排屑器; 国产; 1套. (四）机床主要随机附件 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 内六角扳手; 3，4，5，6，8，10，12; 各1. 2; 双头开口扳手; 8/10，12/14，17/19; 各1. 3; 十字螺丝起子; 5〞; 1. 4; 一字螺丝起子; 5〞; 1. 5; 调整垫铁; 1套. 6; 吊环; 1套. 7; 网络数据线; 4米; 1. 8; 虚拟仿真软件; 市面主流仿真软件; 1套. （五）机床主要随机文件 序号; 名 称; 数量; 备 注. 1; 机床说明书; 1套. 2; 机床合格证明书; 1套. 3; 装箱单; 1份. 4; 系统用户手册; 1套; 包括系统操作、维护、保养. - 虚拟加工中心仿真系统（提供演示） 1、以投标人提供的机床型号为原型，进行高仿真建模，真实的虚拟加工中心仿真。同时，拥有高度逼近真实机床的表面外观和细节感受，创造出身临其境般的实训体验。 2、针对虚拟加工中心仿真实训的需求，精心设计了5个典型的数控加工项目化教学案例，均可直接用于仿真实训，完成不同的虚拟加工任务 3、软件可在实训全程自动实施监控，及时发现、提醒和制止不良操作行为，从而培养良好的操作规范和安全意识，技能训练与养成教育并重，有效保障实训安全。 4、在WINDOWS环境下直接运行 5、双平台分屏模式：虚拟加工中心本体在台式机或笔记本电脑（WINDOWS）上运行，虚拟数控面板在平板电脑或手机（ANDROID系统）上运行，并通过无线通讯对虚拟机床本体进行操作和控制 6、隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净 7、整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域 8、虚拟加工中心本体：外形尺寸与投标真实加工中心完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实机床一致。虚拟加工中心表面有喷漆的颗粒质感、工作台有金属光泽质感 9、刀具、夹具：虚拟刀具、夹具外形尺寸与真实刀具相同，并拥有高度逼真的外观 10、虚拟加工中心仿真系统基本操作功能：程序编辑与管理、切削、进给与补偿、程序自动运行、程序手动运行等基本操作功能 11、虚拟加工中心仿真系统操作系统与投标机型一致 12、项目化案例教学：可直接用于仿真实训。包括：台阶轴加工、轴类零件加工、轴套加工、螺纹和槽加工、综合零件加工 13、即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示的加工过程，并同步伴随操作说明。演示过程中，无需任何切换，就可以操作练习，即演示和操作练习可以随时转换。用户可使用进度控制面板，调节演示速度、快速选择不同的操作阶段。 14、智能考核：对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分，并输出和提交详细的考核记录单。考核过程中遇到难点可跳过当前步骤，但扣除相应分数。自动输出考核记录表，自动加密。 15、自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表驱动，甚至一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动 | 台 | 10 |
| 2 | 四轴加工中心 | （一）机床主要结构及特点要求 1、床身、立柱、滑鞍、工作台和主轴箱采用高抗震性能优质灰口铸铁，具有良好的热稳定性和高抗震性； 2、高精度的主轴组件，精密性和平衡性好，具备高刚度配对结构； 3、X、Y、Z向用精密直线导轨； 4、滚珠丝杠均进行预拉伸，从而使三轴的传动刚性强，精度稳定可靠，传动更加平稳； 5、配有自动集中润滑装置，润滑充足。 6、系统带网络接口、U盘接口。机床上需装有220V的电源插座。 7、配有CNC分度盘、手动尾架、液压系统。 （二）机床主要技术参数要求 序号; 项目; 参数; 备注. 1; 工作台行程(X); ≥800 mm. ★2; 滑鞍行程(Y); ≥550 mm. 3; 主轴箱行程(Z); ≥550 mm. 4; 主轴中心线至立柱导轨面的距离; ≥570mm. 5; 主轴端面至工作台的距离; ≥100-650mm. 6; 工作台尺寸; ≥1000×550 mm. 7; 工作台承重; ≥800 kg. 8; T型槽（宽×槽数-间距）; ≥5-18×90mm. 9; 主轴锥孔; BT40-150. 10; 主轴最高转速; ≥8000 rpm. 11; 主电机功率; ≥11/15 KW. 12; X/Y/Z轴快速移动速度; ≥48/48/30 m/min. 13; X/Y/Z轴电机功率; ≥3kw/3kw/3kw. 14; X/Y/Z轴重复定位精度; ≤0.006mm. 15; X/Y/Z轴定位精度; ≤0.001mm. 16; 刀库容量; 24把; 圆盘式. 17; 最大刀具长度; ≥300mm. 18; 最大刀具重量; ≥8kg. 19; 相邻（无相邻）最大刀具直径; ≥78mm/130mm. 20; 换刀时间（刀对刀）; ≤2s. 21; 卸刀方式; 气动. 22; 机床外形尺寸; 带排屑器. 23; 机床净重; ≥5500KG. （三）机床主要配置 序号; 名称; 制造厂家或产地; 数量; 备注. 1; 数控系统; FANUC; 1套; FANUC 0i MF plus(5). 2; X/Y/Z向伺服电机; FANUC; 1套; 功率：≥3kW. 3; 主轴电机; FANUC; 1套; 11/15kW（伺服）. 4; 分度盘电机; FANUC; 1套; ≥1.2KW/3000 rpm. 5; 主轴组件; 普森、健椿、台大; 1套; BT40. 6; 主轴轴承; NSK、SKF、FAG; 1套. 7; 滚珠丝杠X/Y/Z; 台湾上银、银泰; 1套3根; R40-16 C3级精度. 8; 丝杠轴承; NSK、SKF、FAG; 1套. 9; 直线导轨X/Y/Z; 台湾上银、银泰; 1套6根; X：35*2，Y/Z：45*2. 10; 刀库; 臻尚、德大、德士; 1套; BT40，24把刀. 11; 打刀缸; 豪澄、尚品、北巨; 1套; 4.5T. 12; CNC分度盘; 旭阳、谭兴、金潭佳; ≥250. 13; 手动尾架; 旭阳、谭兴、金潭佳; ≥250. 14; 液压系统; 国产; 台湾元件. 15; 自动润滑系统; 胜祥、南方、裕祥; 1套. 16; 冷却系统; 胜祥、南方、裕祥; 1套. 17; 气动元件; 国产; 1套. 18; 主要低压电器; 西门子、施耐德; 1套. 19; 电气柜空调; 国产; 1套. 20; 全封闭护罩; 国产; 1套. 21; 自动排屑器; 国产; 1套. （四）机床主要随机附件 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 内六角扳手; 3，4，5，6，8，10，12; 各1. 2; 双头开口扳手; 8/10，12/14，17/19; 各1. 3; 十字螺丝起子; 5〞; 1. 4; 一字螺丝起子; 5〞; 1. 5; 调整垫铁; 1套. 6; 吊环; 1套. （五）机床主要随机文件 序号; 名 称; 数量; 备 注. 1; 机床说明书; 1套. 2; 机床合格证明书; 1套. 3; 装箱单; 1份. 4; 系统用户手册; 1套; 包括系统操作、维护、保养. | 台 | 2 |
| 3 | 立式升降台铣床 | （一）立式升降台铣床用途要求 立式升降台铣床是一种具有广泛用途的通用铣床。该机床可以由端面铣刀、立铣刀、圆柱铣刀、锯片铣刀及各种成型铣刀来加工各种零件。要求机床具备足够的功率和刚性以及有较大的调速范围（主轴转速和进给量）进行高速切削。 （二）机床的主要技术参数要求 序号; 项目; 参数. 1; 工作台; 工作台面积（宽×长）; ≥320×1325毫米. 工作台最大纵向行程（手动/机动）; ≥700/680毫米. 工作台最大横向行程（手动/机动）; ≥255/240毫米. 工作台最大升降行程（手动/机动）; ≥370/350毫米. T型槽数; ≥3个. T型槽宽度; ≥18毫米. T型槽间距离; ≥70毫米. 2; 主轴; 主轴锥度; 7：24（ISO NO.50）. 主轴孔径; ≥29毫米. 主轴轴向移动距离; ≥85毫米. 立铣头最大回转角度; ≥±45°. 3; 部件间主要尺寸; 主轴端面到工作台台面间的距离; ≥45-415 mm. 床身垂直导轨到主轴中心线的距离; ≥350 mm. 床身垂直导轨到工作台中央T形槽中心距离; ≥215~470 mm. 4; 机动性能; 主轴转速种数; ≥18种. 主轴转速范围; ≥30～1500（转/分）. 工作台进给量范围; ≥18种. 工作台纵向进给量范围; ≥23.5～1180（毫米/分）. 工作台横向进给量范围; ≥23.5～1180（毫米/分）. 工作台升降进给量范围; ≥8～394（毫米/分）. 工作台纵向快速移动量; ≥2300（毫米/分）. 工作台横向快速移动量; ≥2300（毫米/分）. 工作台升降快速移动量; ≥770（毫米/分）. 5; 主传动电动机功率; ≥7.5 KW. 6; 主传动电动机转速; 1440转/分. 7; 进给电动机功率; ≥2.2千瓦. 8; 进给电动机转速; 1420转/分. 9; 冷却泵; ≥125W. 10; 机床外形尺寸(长×宽×高); ≥2295×1770×2094mm. 11; 机床重量; ≥2800㎏. （三）随机附件 序号; 名 称; 规 格; 数量; 备 注. 1; 双头扳手; 17×19; 1件; S91-1. 2; 双头扳手; 22×24; 1件; S91-1. 3; 双头扳手; 27×30; 1件; S91-1. 4; 双头扳手; 32×36; 1件; S91-1. 5; 单头扳手; 14; 1件; S91-2. 6; 内六角扳手; 5，8，10; 各1件; S91-7. 7; 电器箱扳手; 一付; 62W845A. 8; 装铣刀柄套筒 莫氏锥度中间套 莫氏锥度中间套; 外锥7：24 内孔莫氏4# 4-2 4-3; 1件 1件 1件; B1S61-4 B1S61-5 B1S61-5. 9; 拉杆; M24×600; 1套; B1S63-1. 10; 底脚螺钉 垫圈 螺母; M20×500 20 M20; 4件 4件 4件. 11; 机油油枪; 1. （四）随机文件 序号; 名 称; 数量; 备 注. 1; 机床说明书; 1套; 包括机械、电气. 2; 机床合格证明书; 1套. 3; 装箱单; 1份. | 台 | 16 |

四、商务需求

1.质保期

★1.1质保期不少于3年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之日。

1.2根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面通知形式向中标人提出索赔。

1.3在质量保证期内，中标人负有不可免责的保修义务。中标人应在规定的维修响应时间内，派遣专业维修人员抵达项目现场并根据采购人的要求在合理时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.4如果中标人在收到采购人通知后的三天内没有采取行动进行维修或未能在合理时间内解决故障或损坏，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担，且中标人还应承担由于维修延误所造成采购人的损失。

1.5如在质量保证期届满之时设备无质量问题，则采购人应在七天之内向中标人签发质量保证期期满合格证书。

1.6质量保证期届满后，如果采购人提出要求，中标人应按其投标文件与采购人签订维护保修合同，在保修期内承担定期维护和质量保修责任。

2．售后服务要求

2.1按国家有关规定实行产品“三包”；在质保期内中标人应免费提供维修、保养及更换易损件的服务，在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

①建立24小时报修电话；

②接到报修电话后，在12小时内作出响应；在24小时内提出方案；在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；       ③免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

2.2免费送货上门、免费安装；

2.3定期回访及维护。

2.4超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

3.付款方式：

合同签订后支付总金额的40%；货到安装调试验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在7个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金（若有违约金等需要扣除的先行扣除）。

4. 安装调试

4.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

4.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5使用单位负责向中标供应商安装调试工作提供必要的便利，保证货物进场道路通畅，并提供现场安装需要的水、电接入，提供临时库房等。

4.6中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。

4.7非本次招标范围内的货物，在施工安装过程中需由使用单位负责装卸及保护，中标供应商负责提供配合。

5.验收

5.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

5.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

5.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6. 交货期

★供应商必须承诺在发出供货通知后45天内完成全部供货并安装调试验收合格。

交货时提供产品说明书、合格证、操作维护手册等资料。

7.培训

7.1免费培训人员掌握并正常操作，确保2～3人能熟练使用操作及设备日常维护，并能排除简单的系统故障。

7.2 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的新货物及服务。

2.设备及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收。

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整（如有）、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5.质保期内系统设备的维保、维修及质保期后提供终身有偿维修服务。

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：合同签订后支付总金额的40%；货到安装调试验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在7个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金（若有违约金等需要扣除的先行扣除）。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货

款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约

金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货

款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值6%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲

方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、

保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1.如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1.声明书（附件2）；

2.授权委托书（附件3）；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证；

4.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5.本项目要求的特定资质证书。

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1.投标人情况介绍（附件5）；

2.项目需求的理解与分析；

3.项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4.安装、调试及验收方案。

第二部分  投标产品描述部分

1.投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2.投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

第三部分  商务响应部分

1.证书一览表（附件10）；

2.近三年来类似项目的成功案例（附件11）；

3.售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4.投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）。

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1.主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)；

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前3个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作简历 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称（或岗位证书） |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品 配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产 厂家 | 符合 标准 | 性能 说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.开标一览表（附件16）；

2.报价明细表（附件17）；

3.针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件16

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                           [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币： |  |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购

人无需另外支付任何费用。

- “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一

览表为准。

- 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总

价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件18:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （联合体）参加    （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。