三门县政府采购招标文件

三招采-2021-GK116号

采购项目：2021年三门县交通道路安防提升工程

采 购 人：三门县公安局交通警察大队

招标代理机构：三门县嘉安建设工程交易有限公司

2021年9月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

项目概况 2021年三门县交通道路安防提升工程（电子监控工程）招标的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）进行网上报名后可免费获取（下载）招标文件，并于2021年10 月 21 日09: 00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：三招采-2021-GＫ116号

2.项目名称：2021年三门县交通道路安防提升工程为2个标段，标段1（电子监控工程）标段2（安全设施工程）

3.预算金额：标段1（电子监控工程）864万元，标段2（安全设施工程）400万元。

4.最高限价：标段1（电子监控工程）864万元、标段2（安全设施工程）398万元。

5. 标项名称:2021年三门县交通道路安防提升工程

6.数量: 2项

7.预算金额（元）:  1264万元

8.简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

9.工期：11个月

二、申请人的资格要求：

标段一： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：具备有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

标段二： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间： 2021年  09 月 30  日/至2021年  10 月 21  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://login.zcygov.cn)网上报名后下载。

3、方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。 路径：用户中心—项目采购——获取采购文件管理。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021年 10 月 21日09:00（北京时间）

2、投标地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交.

3、开标时间：2021年 10月 21 日 09:00

4、 开标地点（网址）：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商。并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商及时办理。

4.投标文件制作：

4.1、供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4.2、供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

5.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

5.1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

5.2、截止时点：开标后评标前。

5.3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

5.4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

7、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.smztb.com）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三门县公安局交通警察大队

地址：三门县海润街道三门湾大道21号

项目联系人（询问）：周联

项目联系方式（询问）：13606760170

质疑联系人：孙贤康

质疑联系方式：13968514888

2.采购代理机构信息

名称：三门县嘉安建设工程交易有限公司

地址：三门县海游街道环湖南路39—17

项目联系人（询问）：丁宇雯

项目联系方式（询问）：0576-83325775

质疑联系人：倪海微

质疑联系方式：0576-83325775

3.同级政府采购监督管理部门

名称：三门县财政局

地址：三门县海游街道湫水大道1号

联系人 ：柳方妙

监督投诉电话：0576-83305830

三门县公安局交通警察大队

三门县嘉安建设工程交易有限公司

2021年9月30日

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 电子投标要求 | 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 截止时间：北京时间2021年 10月21 日09:00 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 8 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人 |
| 9 | 补充条款 | 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本3份，报价文件正本1份、副本3份。（纸质投标文件中标后提供） |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、 本项目代理费由采购人支付，代理费4.8万元（其中一标段3万元，二标段1.8万元）代理费在收到中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（或投标人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或投标人）员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

### 5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 9、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

1、资格证明文件的组成：

（1)投标声明书（见附件2);

（2)授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件3);

（3)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；

（4)财务状况报告：财务报告（最近年度）或者采购响应截止时间前三个月内任意

一个月银行出具的资信证明（供应商为法人的，提供其基本开户银行出具的资信证明；

供应商为其他组织或自然人的，提供银行出具的资信证明）；

（5)依法缴纳税收和社会保障资金：①依法缴纳税收：投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出其的有税种的完税证明电子文档或税务部门出具的无欠税证明（享受免税政策的，可提供税务部门出具的免税或无欠税证明材料）；②社会保障资金：投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）；

（6)具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（7)提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件加盖电子公章（如供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1)投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）（附件5)。

（2)投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析（对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需

求分析、总体设计及系统功能详细设计。）

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目服务的措施或方案、项目实施进度

安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3)投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规

范、产品质保期、出厂标准等内容。

C.投标产品必须通过公安部相关检测中心的检测并有相应有效的检测报告（加盖单

位公章）

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购

网”中查看】

（4)商务及技术响应表（附件6、附件7)

（5)近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件等）

（附件8);

（6)投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的

各类证明材料）。

（7)售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作

业绩、服务内容及联系电话等）。（附件9)。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备等）。

（8)投标人的各项服务承诺书。

（9)对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表（见附件10）；

（2）报价明细表（见附件11）；

（3）小微企业等声明函（如有见附件12）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（如有见附件13）；

（5）投标人认为其他需要说明的内容。

说明：

（1）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价是包含产品出厂价格（含税）、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、建设、运行与维护费用、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的上传要求

投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在线上参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员线上确认投标文件。（本次招标采用先评审商务资格、技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标；

2、投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、资格审查；

4、符合性评审；

5、商务技术评分；

6、商务技术评分汇总；

7、商务技术结果公布；

8、进入开标记录（报价）；

9、报价评审；

10、得分汇总；

11、结果公布。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术文件评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6、报价超过招标文件中规定的采购金额（或最高限价）的；

7、投标参数未如实填写；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应；

12、投标文件未按时解密。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标的报价均超过了采购预算价（或最高限价），采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购人的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消其中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理，并记入国家企业信用信息公示系统。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

八、其他

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章   评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为  70 分，报价文件为 30 分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录“页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录“页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以企业实力得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第1标段商务与技术评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0-7分 | 根据投标人企业资质情况，企业的信誉、履约能力、财务情况、人力资源及相关技术力量等综合情况进行评审，优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分； |
|  |  |  | 投标人项目经理具备机电工程或通信与广电工程二级注册建造师的，得1分；具备一级注册建造师的，得2分； 投标人技术负责人具备电子与智能化系统工程工程师职称的，得1分；具备高级工程师职称的，得2分。 （需提供最近连续不少于6个月的社保证明、劳动合同扫描件，加盖单位公章。没有或不齐全的，不得分） |
| 2 | 工程业绩 | 0-3分 | 根据投标人提供的2018年以来，承建过本项目类似项目进行评分，每个有效业绩得1分，最高得3分；（须提供合同和竣工验收报告原件清晰的扫描件，否则不得分）。 |
| 3 | 技术组织方案 | 0-15分 | 根据投标人对前端点位现场自行勘察情况，针对本项目制定的技术方案、施工图纸的完整性、规范性、合理性等进行评分。优得10.1-15.0分，良得5.1-10.0分，一般得0－5.0分。 |
|  |  | 0-6分 | 根据投标人对招标方案需求的理解、提供的项目实现思路、功能模块、对接三门交警指定业务平台的对接方案，根据其方案优劣等进行分档评分：优得4.1-6.0分，良得2.1-4.0分，一般得0－2.0分。 |
|  |  | 0-9分 | 根据投标人对本项目制定的施工组织方案的合理性、可行性及项目的实施计划、质量保障、进度保障、安全保障、文明施工、系统平台对接等情况进行评分。优得6.1-9.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
| 4 | 产品性能 | 0-16分 | 根据投标人所投电子监控设备、交通信号灯设备和后端中心设备的品牌知名度、市场占有率等情况，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得16分。 打“★”的设备性能指标中，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止；其他设备性能指标中，每有一项负偏离或未响应的扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 售后服务 | 0-3分 | 根据投标人提供一整套的售后服务方案的具体性、完整性、可操作性进行评分，优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
|  |  | 0-6分 | 根据投标人设立具有智能化交通业务的本地化专业维护服务网点、配备足够的人员和车辆设备等情况进行评分，优得4.1-6.0分，良2.1-4.0分，一般得0－2.0分。 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人提供的备品备件品牌、数量、质量及各项服务的实质性优惠服务承诺进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
| 6 | 标书制作 | 0-2分 | 根据投标人制作的标书完整性、格式规范、编排合理、美观情况及内容有无错漏和矛盾等情况综合评分，优得1.4-2.0分，良得0.7-1.3分，一般得0－0.6分。 |

第2标段商务与技术评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0-9分 | 根据投标人企业资质情况，企业的信誉、履约能力、财务情况、人力资源及相关技术力量等综合情况进行评审，优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分； |
|  |  |  | - 投标人项目经理具备公路工程二级注册建造师的，得1分；具备一级注册建造师的，得2分； 2、投标人技术负责人具备公路工程工程师职称的，得1分；具备高级工程师职称的，得2分。 （需提供最近连续不少于6个月的社保证明、劳动合同扫描件，加盖单位公章。没有或不齐全的，不得分） 3、投标人取得交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设达标二级的得1分，达标一级的得2分，其余不得分。 |
| 2 | 工程业绩 | 0-3分 | 根据投标人提供的2018年以来，承建过本项目类似项目进行评分，每个有效业绩得1分，最高得3分；（须提供合同和竣工验收报告原件清晰的扫描件，否则不得分）。 |
| 3 | 技术组织方案 | 0-12分 | 根据投标人对前端点位现场自行勘察情况，针对本项目制定的技术方案、施工图纸的完整性、规范性、合理性等进行评分。优得8.1-12.0分，良得4.1-8.0分，一般得0－4.0分。 |
|  |  | 0-6分 | 根据投标人对招标方案需求的施工能力方案等进行评分：优得4.1-6.0分，良得2.1-4.0分，一般得0－2.0分。 |
|  |  | 0-9分 | 根据投标人对本项目制定的施工组织方案的合理性、可行性及项目的实施计划、质量保障、进度保障、安全保障、文明施工等情况进行评分。优得6.1-9.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
| 4 | 产品性能 | 0-16分 | 根据投标人所投的产品、设备、材料等品牌知名度情况，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得16分。 打“★”的设备性能指标中，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止；其他设备性能指标中，每有一项负偏离或未响应的扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 售后服务 | 0-3分 | 根据投标人提供一整套的售后服务方案的具体性、完整性、可操作性进行评分，优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
|  |  | 0-6分 | 根据投标人设立本地化专业维护服务网点、配备足够的人员和车辆设备等情况进行评分，优得4.1-6.0分，良2.1-4.0分，一般得0－2.0分。 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人提供的备品备件品牌、数量、质量及各项服务的实质性优惠服务承诺进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
| 6 | 标书制作 | 0-3分 | 根据投标人制作的标书完整性、格式规范、编排合理、美观情况及内容有无错漏和矛盾等情况综合评分，优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |

- 第1标段公开招标需求

一、项目概述

本项目在三门县区域内20个道路交叉口安排提升工程，施工内容为：更换电子监控设备、新增交通信号灯和电子监控设备、新增大货车限行卡口。包含设备和材料的购买、运输、保险、装卸、安装、调试与系统集成、中心存储、试运行、网络链路、操作培训及售后维保服务等内容。

本项目属交钥匙工程，投标人根据招标文件自行完成点位的实地勘察，完成施工图纸、施工组织方案、设备供货、安装、调试、中心平台接入等相关工作（如有疑问，直接与采购方联系），质保期5年。

二、建设依据

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《公路交通安全实施设计技术规范》 (JTJ074-2003)

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》(GAT870-2017)

- 《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》（GA/T1426-2017）

- 《机动车测速仪》GB/T21255-2007

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T955-2012）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2016）

- 《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（ GA/T497-2016）

- 《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（ GA/T961-2011）

- 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445—2010

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004)

- 《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

- 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- 《安全防范监控数字音频编解码技术要求》（GB/T25724）

- 《安全防范系统》（浙江省地方标准DB33/T334-2001）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

- 《报警图像信号有线传输装置》(GBJ115-87)

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

- 城市监控报警联网系统系列标准（GA/T669系列标准）

- 《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2004）

- 《台州市公安交通道路监控系统建设管理规范》

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2007）

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）；

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

- 建设点位名称

1、更换电子监控设备点位

2、新增交通信号灯和电子监控设备点位

3、新增大货车限行卡口点位

- 系统综合应用管理平台接入

- 本次招标采用裸光纤以太网通讯方式，数据、图像上传至三门交警综合管控平台，再分别与三门公安综合应用平台、台州交警城市道路智能管控平台无缝兼容；视频接入台州公安天网工程视频作战侦查平台、台州交警数据管理平台。系统总体结构框架如下图所示：

五、技术要求

（一）交通信号设备技术要求

1、整体要求

（1）本项目所使用的道路交通信号灯单灯必须符合国家标准 GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定。

（2）交通信号灯生产商应通过ISO9001－2000以上质量管理体系认证，并提供有效认证证书

（3）灯具的外壳体采用镁、铝型材或压铸铝、镁材料应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性，信号灯整灯防护等级IP55；内部结构件有良好的稳固性和密封性。

（4）灯具应采用前开门形式，手拧不锈钢螺丝，方便安装维护。

（5）灯体与信号灯杆的连接安装要简便可靠并有指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具安装的简便和同一灯杆灯色一致。

（6）灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固。

（7）LED 交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率等，并附有安装标识。

2、信号灯规格及具体要求

1）机动车信号灯（满屏灯）

（1）规格：￠400mm遮沿等尺寸符合GB14887—2011相关标准

（2）红、黄发光单元LED数量不得少于300颗，绿发光单元不少于190颗；

（3）光强：红色、黄色＞800cd；绿色＞800cd

（4）波长：红色 625nm；黄色 590nm；绿色：505nm

（5）额定功耗：＜15W

（6）整灯使用寿命：＞100000H

2）方向指示信号灯（箭头灯）

（1）规格：￠400mm，三联竖排，排列方式严格按GB14886—2016要求设置；

（2）红、黄、绿发光单元LED数量均不得少于110颗；

（3）亮度：红色、黄色、绿色≥5000cd/m2

（4）波长：红色 625nm；黄色 590nm；绿色：505nm

（5）额定功耗：＜10W

（6）整灯使用寿命：＞100000H

3）立柱式信号灯（辅助信号灯）

（1）立柱式信号灯应与主灯一致，规格：￠300mm，三联竖排，排列方式严格按GB14886—2016要求设置；

（2）红、黄发光单元LED数量满屏灯不得少于200颗，绿发光单元不少于110颗；方向指示信号灯红黄绿不得少于60颗；

(3) 立柱式信号灯杆件直径不小于114mm、高度4.5m，壁厚6mm,基础60*60*80cm；

（4）杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生严重歪斜与永久性变形。

4）人行横道灯

（1）规格：￠RX300mm，镁或铝壳竖装双8双色静态人行灯，二联组合，排列方式严格按GAT851-2009要求设置；

（2）波长：红色 625nm；绿色：505nm

（3）发光单元发光管数量：红人 90 颗，绿人 72 颗

（4）基准轴亮度：≥400 坎德拉

（5）整灯使用寿命：＞100000H

（6）人行灯杆直径不小于90mm，壁厚不小于4mm，高度3.5m，杆体距地面0.2m-0.5m处留有穿线孔，安装人行灯后保证灯下边缘净空2.5米，基础60*60*80cm。

（7）灯具安装连接环在灯杆上可在360度范围内任意调整并固定，在同一层面上可满足在不同角度安装两组灯具。

5）非机动车信号灯

（1）规格：￠RX300mm，发光颜色由红、黄、绿自行车图案组成，外壳由铝或镁一次压铸而成，排列方式严格按GB14887-2011要求设置；

（2）灯杆直径不小于90mm，厚度不小于4mm，高度4米，安装非机动车信号灯后保证灯下边缘净空2.5米，杆体距地面0.3m-0.8m处留有穿线孔。

（3）发光单元发光管数量：红单元不少于 90 颗，黄单元 90 颗，绿单元 70 颗；

（4）基准轴亮度：≥600 坎德拉；

（5）整灯使用寿命：＞100000H

6）倒计时显示器

（1）须通过GAT508-2014标准检测并持有效期内检测报告；

（2）采用全铝壳体和遮沿，经喷塑处理，尺寸360*600*140mm，整灯防护等级IP53；

（3）单8结构，最大显示9秒，红、黄、绿倒计时独立显示，字体结构符合GAT508-2014；（4）采用专用透明面罩，以位为单位将倒计时笔划段密封在专用面罩内，除笔划段显示区域外其余部分经磨砂处理；

（5）发光材料采用高亮度四元素LED发光管，单管中心亮度红管＞5000mcd，黄管＞5000mcd，绿管＞8000mcd；

（6）信号灯中心亮度＞7000cd/m2，色度性能符合GB14887-2011要求；

（7）发光管数量：红管≥196颗、黄管≥196颗、绿管≥196颗；

（8）供电电源：AC220V±20%，50HZ；

（9）功率≤25W；

（10）绝缘电阻＞500M欧姆；

（11）介电强度1500V；

（12）温度适应性：-40~70℃；

（13）工作方式：集成全周期采样/半周期脉冲采样，根据红灯信号是否存在脉冲自动切换工作方式，无需人工干预。

（14）安装方式：一组信号灯，安装在信号灯右侧；杆件反向安装的，安装在左侧。 二组信号灯，安装在二组信号灯中间。

3、 区域协调控制式信号机

★信号机采用区域协调控制式信号机，并应与三门交警大队目前在用的交通信号系统进行对接，保证平台可控制信号机进行相关操作。

1）、主要技术指标

（1）道路交通信号控制器符合GB25580-2016国家规定标准要求；

（2）具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、

全红、关灯、手控）等多种工作方式；

（3）采用了EMC电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能；

（4）全天侯室外机箱，整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；

（5）16相位控制，相序、相位含义可由用户设置；

（6）基本54路灯控输出，可扩充到108路灯控输出，单台信号机可同时控制2～4个路口；用户可根据路口情况配置灯驱动板数量，1块灯驱动板提供18路灯输出，配置6块灯驱动板即可提供108路灯输出；

（7）自带16路线圈检测器输入，可扩充到32路。每路检测器具有自适应、自调协、自恢复功能，具有高稳定性、高适应性特点；不用中继，最大馈线长度可到500米；可接二种以上类型的车辆检测器（环形线圈、微波、视频等多种车辆检测器）；

（8）至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可以使倒计时显示屏变频显示；

（9）可设“特殊日”、“星期”和“普通”三种模式，可指定多于32个特殊日配时方案，可设99天特殊日。每种类型每天可设16个时段和20种配时方案，根据不同的时段选择相应的控制方案；

（10）通信接口丰富，包括10MBits/100MBits以太网接口、3个Rs232通用异步串口、1个RS422串行通信口；可以实现与符合TCP\IP协议的局域网、PDA型手持终端、笔记本电脑、区域机、串口服务器、交换机、光端机等多种外设无缝连接；

（11）信号机具有单信号控制器控制多路口倒计时屏设备；所有的倒计时通信接口具有2级信号防雷功能；

（12）具有GPS对时功能，同时信号机本身具有高精度（±2ppm from 0°C to +40°C，±3.5ppmfrom -40°C to +85°C）的实时时钟（掉电计时功能）来同步多个整机设备的无电缆线控；

（13）可根据用户的合理需求修改相应功能。

（14）可以提供遥控手控装置。

2）、其他功能技术指标

（1）具有4个行人过街请求按钮，1个警察手动按钮；

（2）具有GPS对时功能；

（3）工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡；

（4）具有掉电保护功能，工作参数可保存十年不丢失，时钟可保持三个月不丢失；

（5）信号机内部使用汉字显示系统；

（6）通过公安网与区域计算机通信，能向区域计算机传送多种状态故障信息和车辆检测信息，能接收执行定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时、指定灯色等中心计算机、区域计算机、终端计算机发送的各种控制指令；

（7）通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机，能对信号机的主要参数进行现场调看和设置；

（8）通过区域计算机和终端计算机，能对信号机的主要参数进行远程调看和设置；

（9）能和现有正常工作的分系统如电子监控设备系统协调工作；

（10）能与我市现有信号机实施绿波控制；

（11）符合A级耐温要求，能够在复杂、苛刻的大气环境下稳定工作。

（二）高清电子监控设备技术要求

前端投标电子监控产品必需通过公安部相关检测中心的检测并有相应有效的检测报告。

1、系统核心设备技术要求

（1）嵌入式一体化 900 万像素高清抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

 图像传感器：采用≥1 英寸 GMOS

 最大图像尺寸：≥4096×2160 像素；字符叠加时最大可支持 4096×2800

 视频帧率：在 1～25fps 可调

 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4

 可支持 19 车型检测,识别准确率白天≥97%，晚上≥95%

 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识

 设备可识别 11 种车身颜色，准确率≥97%

 设备可识别 250 种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%

 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%

 支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别

 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%

 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%

 支持主码流同时输出不少于 30 路 4096×2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览

 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%

 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%

 支持黄标车检测功能，识别准确率≥50%

 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

 当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备 SD/TF 卡或 USB 外接存储中，网络恢复时，可继续上传抓拍图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持 256G。

 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向

 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

 支持远光灯开启检测功能

 支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达 1500 种（区分年份）

 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的 3600 种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%

 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

 在处于拥堵车道，可对强行变道加塞的车辆进行检测捕获，图片模式应符合《GA/T 832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关规定

 光学处理模块，包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜；

 护罩玻璃透光率≥99%；室外防护罩，要求铝合金材质、无风扇结构，避免防护罩内外空气流通，造成外部灰尘侵入，确保防护罩内部环境的相对清洁。

 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口；

 4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入；

 具有 SD 卡插槽，支持不少于 128GB 高速 SD 卡；

 设备在-40℃-70℃环境条件下能正常工作；

 电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作

 电源适配器、网络信号的防雷器安装于护罩内，采用前突式防尘防水面板；防护等级不低于 IP66。

（2）高清镜头

 定焦高清镜头；

 手动光圈

 焦距：f50mm～f16mm；

 靶面：≥1"；

 接口：C 接口；

 分辨率：≥900 万；

 光圈数 1:1.4≤±10%；

（3）LED 频闪补光灯、闪光灯应符合 GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准，提供公安部检测机构出具的检验报告。

（4）前端控制主机

 设备使用高性能嵌入式处理芯片，采用嵌入式 linux 实时操作系统，内存不少于 4GB，内置 2T 存储空间。

 内置 1 个 LCD 显示屏，支持系统时间、设备内部温度、湿度、智能电源、硬盘状态等显示；

 具有 12 路强电输入接口，支持 12 路红绿灯信号检测功能，可通过 WEB 客户端显示板卡的工作状态，可通过 WEB 客户端进行交通灯状态展示并配置红绿灯与 IPC 通道的匹配关系。

 具有 4 路强电输出接口，可输出 4 路 AC220V 强电，支持通过网页控制 4 路强电输出开启或关闭

 具有 4 个 SFP 光纤接口，其中 4 个 SFP 与主控板的 16 个千兆网口处于同一网段

 具有 8 个 BNC 接口，支持 8 路模拟相机或 HD-TVI 相机接入进行编码传输与录像

 首次登录时，需要进行设备激活，提示用户修改密码，后续登录需要通过正确的用户名密码才可以登录设备

 可添加 16 路 IP 摄像机（单路码率 10M）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将 IP 摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。

 可通过 WEB 查询过车信息及图片，查询项包括通道、方向、车道号、开始时间、结束时间、车牌号码、车牌类型、车牌颜色、最低速度、最高速度、布控类型、数据类型、远程主机、上传状态

 可对车辆违法片段进行录像，并记录车辆违法的全过程，录像时长不低于 5 秒，能够进行违法片段的回放。

 支持采集与存储车流量信息，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、点状图、表格形式展示。

 样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作

 支持硬盘 SMART 自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示。

 能在 DC12V±10%的供电条件下正常工作；

 能在-40℃-+70℃环境温度条件下正常工作。

（5）高清球机

球机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸。

摄像机内置镜头，支持不小于 40 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 240mm。

支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux。

视频分辨率与帧率不小于 2592×1520、60 帧/秒。

球机红外距离不小于 250 米。

支持车辆捕获功能，白天和夜间车辆捕获率均不小于 99%。

语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语言提示。

支持车辆布控功能，接受布控命令后，当设定区域识别到布控名单中的车牌号码时，可触发报警并进行水平 360 度跟踪。

支持违章取证图片合成功能，可将违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可配置。

可设置 16 个预置违法检测场景，每个场景内可设置 8 条违法检测规则。

支持白天违法停车有效检测距离为 300 米。

支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、

机占非抓拍。

支持抛洒物报警、施工报警、锥形路障检测抓拍、交通数据采集查询。

红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。

支持违法停车检测时间设置，检测时间 1-120s 可设。

（6）落地机柜

1、落地机柜采用 19"标准机柜，高度≥24U，内部空间尺寸达到 1150×600×600mm，内

部安装空间≥18U，外部空间尺寸至少达到 1480×650×650mm，应有利于散热和安装、使用、

维修设备。

2、机柜应采用柜体材料选用优质冷轧钢板，机柜整体表面酸洗、磷化、高温静电喷粉。内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。室外机柜采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机柜内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。

3、室外机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸，机柜门的最大开启角度应大于 120 度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开，同时机柜具有开门报警功能。门锁上应有保护装置，机柜门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。

4、可达到的工作环境:

机柜外界温度：-30℃～+60℃；环境温度：-50℃～+55℃

设备工作环境温度：+18℃～+35℃；环境湿度：≤95％(+30℃时)

5、机柜内含电源防雷、插排、空气开关等；含公牛防静电插座，插座数≥4 个(国标)。

6、机柜内侧应设有存放说明书、接线图、维修记录等资料的存储位置。

7、机柜所有门上喷涂“交警”字样。

2、系统功能要求

（1）闯红灯违法抓拍功能

系统应能实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。系统应采用多相位红灯信号接口，可根据不同车道设置红灯信号和组合红灯信号。高清抓拍摄像机应有红灯电源同步控制功能，保证闯红灯状态下车道对应红灯相位与摄像机拍摄保持同步。红绿灯信号线要单独接出，不得多方向并线，以适应信号灯配时方案的调整。

（2）其它交通违法行为记录功能

除闯红灯抓拍功能外，系统在路口电子监控设备设备可检测的范围条件允许的情况内，还应具备其它违法行为自动检测记录功能，具体功能如下：

 不按所需行进方向驶入导向车道记录

 逆向行驶记录

 不按规定车道行驶记录

 压线记录

 路口停车记录

 机动车占用非机动车道、违法规定占用专用车道

 不按规定让行、违法掉头等

 抓拍人脸的相机有开车打电话以及不系安全带

图片记录应符合 GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

（3）驾驶人面部特征记录功能

（4）车辆图像记录功能

（5）车辆牌照自动识别功能

（6）车型自动识别功能

电警抓拍单元应采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，至少应能识别轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MPV 等七种车型。车型识别准确率白天应不小于 90%，夜晚应不小于 85%。

正向卡口可对 90 种以上常见车标进行识别；车标识别率白天≥80%，晚上≥70%。正向卡口还可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出 11 种常见车身颜。

（7）智能补光功能

系统前端设备应能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。

电警补光灯应采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

（8）数据断点续传功能

系统应支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

（9）图像记录防篡改功能

系统记录的原始图像信息应具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

（10）违法记录关联录像功能

记录机动车交通违法行为时，关联记录反映违法过程的视频流，时间长度为 5s-10s，在视频流中叠加时间、地点等信息，能清晰辨别机动车交通违法行为过程证据，包括机动车全景及场景特

征等。

（11）网络远程维护功能

系统应可以实时查看前端设备的运行状态。应能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

（12）交通参数采集功能

系统通过检测数据，能统计交通流参数，包括流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于 90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形

报表及数据导出。同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现电子监控设备和信号机的信息互联互通，数据传输应符合 GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。

（13）校时功能

按照《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h 内计时误差应不超过 1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与电子监控设备中心系统时钟同步一次。

（14）前端数据缓存功能

系统采集的图片、视频应可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统应可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

（15）车辆稽查布控功能

系统应具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

3、系统指标要求

（1）在车辆特征信息完整的情况下，各项记录功能应达到以下指标：

（2）车辆号牌识别率

对高清电子监控设备系统记录车辆图像的号牌识别率、号牌识别准确率的界定应符合(或优于)GA／T 497-2009 和 GA／T 669.9 中有关要求，具体要求如下：

 全天候号牌识别率≥98%；

 全天候车辆号牌识别准确率≥93%（汉字、字母、数字全部正确）；

 号牌颜色检测准确率≥95%；

 车辆类型识别率≥85%；

 常见车身颜色识别准确率≥70%；

（3）视频图像质量

 图像取证设备记录的车辆图片为 24 位真彩图像，图片要求采用 JPEG 编码格式JPEG 图片编码应符合 ISO/IEC 15444:2000 的要求，单幅图片尺寸≥700 万个像素点，单张图片平均大小≥700K，违法合成图片大小≤3M；

 特征图像的号牌图像水平分辨率≥110 个像素点，清晰度应能满足人工对车辆号

牌信息认定的要求以及自动识别条件；

 应支持全天录像和违法片段录像

采用 H.264 或 MJPEG 编码，25fps@700 万像素；录像支持 OSD 信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息；

（4）主要设备无故障时间

 频闪灯的有效寿命（衰减率不高于 20%）≥500 万次；

 高亮度 LED 补光灯的有效寿命≥50000 小时；

 系统平均无故障时间（MTBF）≥30000 小时；

 控制机箱箱体保用时间≥5 年。

（5）系统设备的环保、节能要求

 前端设备不得使用大功率的常亮灯进行补光；

 若使用高亮度补光设备必须采取技术措施，防止光污染；

 前端设备采取技术措施，确保在没有维护情况下，图片效果一季度内保持一致。

（三）中心设备技术要求

1、云存储

 单设备应配置≥64 位多核处理器，≥4GB 内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。

 单设备应标配≥2 个千兆网口，可增扩≥4 个万兆口或≥8 个光纤接口。

 支持 FCSAN、IPSAN、NAS 存储功能。

 可接入 4T/6T/8T/10TSATA 磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。

 可接入硬盘≥36 块，支持 SATA 和 SAS 混插，并支持≥12 级扩展柜级联扩展。

 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统）。

 支持多网域地址映射，可从多个网域访问云存储。

 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务 IP 地址对外提供存储服务。

 一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔。

 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池。

 完全自主产品，采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）等主流操作系统,不接

受 OEM 或联合品牌产品。

 需无缝兼容三门县公安局交通警察大队已建的云存储系统和指定的业务平台，出具平台厂家无缝接入证明，保修五年,含36块硬盘。

2、接入服务器

2*英特尔至强银牌 4114 2.2G，16C/2*32GB/iDRAC9，企业版/存储≥1T  10K RPM SAS12Gbps 512n 2.5 英寸热插拔硬盘/H730P RAID 控制器，2GB/DVD+/-RW/冗余电源(1+1)，750瓦 Broadcom 5720 四端口 1GbE BASE-T/滑动导轨/5 年质保。

3、交换机

支持 24 个 100/1000SFP 光口（其中有 8 个 combo），4 个 10G/1G BASE-X SFP+端口，冗余电源。支持将网络控制层和数据转发层进行分离，大幅简化网络的管理及维护难度，通过 SDN技术实现网络流量的灵活控制，支持内置智能网管软件，提供 5 年质保。配相应光模块（千兆光模块 40KM）

4、视频存储

机架式 4U 24 盘位，支持 SAS/SATA 硬盘；服务器构架,支持 RAID 0，1，10，5，6；支持CIFS、NFS、iSCSI；冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片；支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持 N+3 冗余热备，支持系统断线继续存储；支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问；支持秒级定位和秒级时移回放和下载；支持 1/16~16 倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……），支持视频回退播放；支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载。含《立元安全存储单元系统软件 V1.0》，带防断电模块。AC220V 电源（需无缝接入台州公安天网视频作战侦查平台，出具平台厂家无缝接入证明，保修五年）。含6TB 企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与 SSU 存储（机架式 SSU 存储机头）配套，无缝兼容。

- 集群服务器

CPU：≥Intel Xeon Gold 6248 * 2，内存：≥1T DDR4-2933  DDR4，硬盘：≥3*240G SSD + 9*8TB SAS，硬盘槽位≥12个，支持RAID1-10 ,阵列控制器≥ 8GB 缓存， 网卡配置：≥ 2*10G光口+4*1G电口，冗余电源、风扇，自带光驱，导轨，五年保修。▲此服务器用于虚拟化集群；新增设备加入集群后，集群整体不降级且在线使用正常。

- 汇聚交换机

≥16电+8光；48V；冗余电源；背板带宽：≥598Gbps/5.98Tbps；包转发率：216Mpps/222Mpps；五年保修。

- 中心存储冷盘

6TB企业级存储专用硬盘，7200/256MB/SATA 6Gb/s；能与SSU存储（机架式SSU存储机头）配套，无缝兼容；保修五年。

- 视频存储硬盘

3.5英寸：≥8TB 5640RPM 256M SATA3，保修三年。

六、交通标志设计

1、 材料要求

1）标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152mm）的立柱和横梁， 采

用普通锁亲结构钢（Q235）焊接钢管，应符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》的要求。凡钢管外径在 152mm 以上的立柱和横梁，采用一般的热轧无缝钢管，并符合 GB/T8162-2008《结构用无缝钢管》、GB/T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》的规定，标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚 3mm。

2）标志板、滑动型材：采用符合 GB5768-2009 标准的铝合金板材，并符合GB3194-1998《铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差》的规定。

3）高强螺栓、高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用 40B 或 45 号钢，并符合 GB1231-2006 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》的规定，地脚螺栓（包括相应螺母、 垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（Q235)。

4）水泥混凝土基础材料混凝土强度应不小于 25MPa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

5）钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，HPB300 级钢（位于桥梁防撞墙上的标志基础钢筋采用 HRB400 级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的规定。

6）视线诱导标志膜采用Ⅳ类超强级（微棱镜型结构），其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关坐标和标志色泽耐用期应满足交通部 JT/T279-2004《公路交通标志板技术条件》的要求。

7）标志板由铝合金板制作，其厚度要求》2mm，其中禁令标志牌采用 2mm 铝合金板，指路牌采用 3mm 铝合金板。

2、 标志板制作

1)交通标志的形状图案、颜色应严格按照 GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》标准或设计图的规定执行。

2)根据《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)驾驶员对标志信息的视认要求，设计车速 40~ 70km 时，指路标志采用的汉字高度为 35~ 50cm (本次采用 35cm 字高)。高宽比为 1:1，英文字高为汉字高度 1/2，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量兼顾尺寸规格统一，版面内容中图形符号的尺寸、边距、字距、行距、笔划粗、颜色等均以 GB 51038-2015 为依据。为了确保指路标志的确认性，指路标志汉字必须为交通标志专用字体，阿拉伯数字和英文字母应符合 GB 51038-2015 的规定，不允许采用其他字体。为使版面醒目，白底版面宜镶边。

3)标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。

4)指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于 1.0mm。

5)标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象;钢结构应按照规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为 600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理。

6)标志板与立柱采用抱箍连接

7)大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最大不超过 2 块铝合金板拼接，以减少接缝，保持板面的平整度;大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接。

8)标志版面安装前应在版面下边缘卷边或角铝内打泄水孔，孔径为 1cm，孔距小于 100cm。

9)本次设计的道路标牌的牌面均贴 IV 类超强级反光膜(微棱镜型结构)，反光膜应尽量减少拼接。对圆形、三角形及边长小于 1.2m 的矩形标志面板，反光膜不应拼接;任何文字、符号不允许拼接。标志板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。在粘贴底膜时，横向不宜有拼接，竖向拼接时，上膜须压下膜，压接宽度不小于 5mm，当采用平接时，接接缝不应超过 1mm，距标志板边缘 50mm 以内，不得有拼接。

10)反光膜应具有至少 10 年的使用寿命，在使用期内至少保持 70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜长期保用合同 10 年的有效期。

11)中标单位先定样板，由甲方确定后方能施工。

3、 杆件结构本工程杆件结构详见杆件结构相关图纸。

4、 材料防腐要求

安全设施设计图中，所有的钢铁构件均要求进行热浸镀锌处理防锈，对于镀锌

处理要求如下:

1)本工程标志结构型式应符合《道路交通标志和标线》( GB5768-2009)的相关要求，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为 600g/m2，表面应保证三年内不脱，无明显褪色；

2)螺栓、螺母、垫圈和地脚螺栓等镀锌层重量要求为 350 g/m2，立面应作螺纹清理或作离心分离处理；

3)镀锌层在运输、安装过程中造成的任何损伤，均应及时采取补救措施;如采用其他防腐或防锈措施，则应符合相应的规范和标准。

七、采购设备清单

下表中采购内容和技术参数是实现系统建设的最基本要求，投标人必须完全响应，但是未在下表中明确的且影响系统功能正常运行的必需设备及所有附件，由中标人负责响应并且提供，采购人不作实际设备数量的增加。

1、前端设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数及说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万像素电警抓拍单元 | 见技术要求 | 73 | 套 |
| 2 | LED频闪灯 | 见技术要求 | 73 | 套 |
| 3 | 闪光灯 | 见技术要求 | 94 | 套 |
| 4 | 前端控制主机 | 核心设备，具体见技术要求 | 16 | 台 |
| 5 | 1光8电（含光模块） | 光口：1个千兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，7个百兆电口；工业级光电收发器；带宽管理优化处理；SNMP V1/网络管理功能；工业导轨式安装；高强度铝合金壳体，无风扇设计，即插即用；宽温工作范围-25℃ ~ 50℃；相对适度0 ~ 95% 下无凝霜；采用三级防静电、防浪涌接口防护电路；静电防护8KV，浪涌防护4KV | 31 | 台 |
| 6 | 1光4电 | 光口：1个千兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤； 电口：1个千兆网口，3个百兆电口；工业级光电收发器；带宽管理优化处理；SNMP V1/网络管理功能；工业导轨式安装；高强度铝合金壳体，无风扇设计，即插即用；宽温工作范围-25℃ ~ 50℃；相对适度0 ~ 95% 下无凝霜；采用三级防静电、防浪涌接口防护电路；静电防护8KV，浪涌防护4KV | 9 | 台 |
| 7 | 落地机箱 | 见技术要求 | 17 | 个 |
| 8 | 抱杆机箱 | 整体结构采用拼焊结构，采用专用户外柜锁，内置强电模块，防雷模块；尺寸480mm（宽）×230mm（深）×580mm（高）；防护等级IP55。含机箱门上丝印，体现“交警监控”字样 | 40 | 个 |
| 9 | 高清球机 | 见技术要求 | 8 | 套 |
| 10 | 电警和卡口杆件(含预埋件) | 见技术要求 | 10 | 套 |
| 11 | 球机杆件（含预埋件） | 见技术要求 | 2 | 套 |
| 12 | 信号灯杆件（含预埋件） | 见技术要求 | 8 | 套 |
| 13 | 辅灯灯杆 | 见技术要求 | 8 | 套 |
| 14 | 人行灯和非机动车灯杆（含基础） | 见技术要求 | 16 | 套 |
| 15 | 交通信号控制器 | 见技术要求，包含安装 | 2 | 套 |
| 16 | 满屏灯 | 见技术要求 | 16 | 组 |
| 17 | 箭头灯 | 见技术要求 | 16 | 组 |
| 18 | 独立倒计时 | 见技术要求 | 16 | 组 |
| 19 | 禁令标志 | 见技术要求，禁停8套，禁大货69套 | 77 | 套 |
| 20 | 禁令标志立杆（含基础） | 见技术要求 | 64 | 套 |
| 21 | 光纤租费 | 裸纤，5年租费 | 16 | 条 |
| 22 | 基础、窨井、管道等土建施工 | 见技术要求 | 1 | 批 |
| 23 | 线缆、辅材等 | 见技术要求 含：电缆线、网线、接地线、抱箍等 | 1 | 批 |
| 24 | 安装调试 |  | 17 | 套 |
| 25 | 五年设备维护费 |  | 17 | 套 |
| 26 | 招标代理费 |  | 1 | 项 |
| 27 | 其它 |  |  |  |

中标人若非原厂家的，在签订合同前必须提供原厂家的产品授权证明文件和质保函。

2、中心设备清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数及说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储 | 见技术要求，每台含36块8T企业级硬盘 | 4 | 套 |
| 2 | 接入服务器 | 核心设备，见技术要求。其中存储1T台，存储3T的2台 | 5 | 台 |
| 3 | 交换机 | 见技术要求，每台含24个40km千兆光模块 | 2 | 台 |
| 4 | 视频存储 | 见技术要求，每台含24块6T企业级硬盘 | 8 | 套 |
| 5 | 集群服务器 | 见技术要求 | 2 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 7 | 中心存储冷备盘 | 见技术要求 | 5 | 块 |
| 8 | 视频存储硬盘 | 见技术要求 | 15 | 块 |

七、施工及其它要求

本次项目施工时间最多不得超过11个月，投标人根据自身能力进行投标。中标人在签订合同后须提供详细的设计方案、施工图纸、施工组织方案和施工进度计划表等，交给采购人确认后方可施工，工期以签订合同次日为起算日。施工期限包括雨天，但因暴雨、雪、自然灾害及不可抗力原因除外。电力电源由中标人负责申请。

- 杆件

- 主杆件为八角菱形杆，壁厚≥8mm，并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于60μm；底部直径不小于340mm；法兰盘外径不得少于600mm，厚度不得少于20mm；螺母孔不得少于8只，直径不得少于30 mm；加强劲呈“直角梯形”，且不得少于8只，其上底不得小于30mm，下底不得少于100 mm，直角边不得小于250mm，厚度不小于12mm。杆件顶部直径不小于300mm，立杆横臂法兰连接板厚度不小于14mm，连接法兰筋板不小于6块、厚度不小于20mm；横挑臂不小于250mm、100mm，壁厚不小于5mm，加强筋不小于8只、厚度不小于16mm，并配有导轨和穿线孔。基础铁件螺杆不得少于8根、直径不得少于30mm、长度不得少于2000mm。整根杆（含基础）及其上配件应能抗16级以上台风，高度应确保摄像机及辅助光源安装后离地净高度不少于6m；横杆至少挑到最远车道中间位置，投标人应根据路口实际选择杆件的形式（F杆或 T杆）。杆体距地面0.3m至1.0m处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。杆件顶部应安装3mm厚的钢板经防腐处理的金属防水管帽焊接封盖，杆件底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。具体见设计图纸。

球机杆件底部直径240mm，厚度6mm；法兰盘550mm，厚度20mm；加强劲8个，厚度20mm。

(2)杆件材质为Q235钢板经模压形成，钢度在40以上，钢材应符合国标的要求，注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等，提供产品质量证明书和产品合格证。

(3)杆件 、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加强筋和连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件及悬臂、支撑臂、拉杆、抱箍座、夹板等附件的防腐性能应符合GB/T18226的规定，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。紧固件螺栓、螺母为8.8级、底部地笼为45＃钢。

(4) 地脚螺栓预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度应控制在30－50mm以内（地脚螺栓应排列成圆形），外露螺部分用PEC管作外套，里面加灌润滑脂又称润滑黄油，然后用混凝土覆盖加以妥善保护，另外基坑应分层回填夯实。

(5)工程使用的原材料和器材符合下列规定：

- 有该批产品的出厂质量检验合格证明书；

- 有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料；

（6）杆件组装时各构件的组合应牢固，交叉处有空隙者，应该装设相应厚度的垫圈或垫板。

当采用螺栓连接构件时，应符合下列规定：

- 螺杆应该与构件面垂直，螺栓头平面与构件间不应有空隙；

- 螺母拧紧后，螺杆露出螺母；

- 螺杆和螺母均必须进行防锈处理，通常采用抹黄油或水泥浆覆盖。

- 螺栓的穿入方向应符合下列规定：

- 水平方向由内向外

- 垂直方向由下向上。

注：个别螺栓不易安装时，其穿入方向可以变动。

杆件部件组装有困难时，应查明原因，严禁强行组装。

(7) 投标人应到招标方指定点位现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，如不到现场查看或查看不细或计算错误，产生的误报价格而发生变更的一切费用，由投标人负责。

2、基础施工

（1）立柱基础必须遵守《钢筋混凝土施工规范》；基础开挖要求：横臂≥13M的，基础不小于1.9(m)*1.9(m)*2.5（m）；横臂≥10M的，基础不小于1.8(m)*1.8(m)*2.3（m）；横臂≥7M的，基础不小于1.6(m)*1.6(m)*2.1（m）； 横臂≥3M的，基础不小于1.5(m)*1.5(m)*1.8（m）。能抗16级以上台风；必须按照系统的设计尺寸进行基础定位；基础的钢筋笼应临时固定，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居中；抓拍单元杆和辅助闪光灯杆基础混凝土浇捣必须密实，浇灌后需用振捣棒振捣，禁止混凝土有空鼓；施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞；混凝土必须要养护一段时间，一般情况下不应少于14天，以确保混凝土能达到一定的安装强度。混凝土设计强度等级不小于C25。

(2) 基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实。

(3)施工基础时要注意预埋穿线管，预埋穿线管内径应大于Φ75mm，弯曲角度应大于120°，基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。

(4)电缆进出管四向，可移动。电缆穿管应与接地线焊接，电缆穿管应有1%坡度。

（5）砼垫层施工后应埋设接地线并与底板钢筋焊牢，完工后经测试电阻，值＜4Ω。

（6）设备机箱基础埋入地下的深度应大于500mm，突出地面高度应大于100mm。

（7）抗震等级：8级地震。

未及之处均按现行国家规范和标准执行。

3、地下管道和窨井

（1）横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设：

横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋置深度为其顶部距路面的距离不小于70cm。管道沟底部要求平整，所有碎屑清理干净并填上5～8cm的细软沙土。管道周围须包有足够强度的混凝土防护层。埋设2根φ100的镀锌钢管并穿好铁丝，管材壁厚要求6mm或以上。管与管的接头处应用套管焊接好，并作防锈处理。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土恢复路面，恢复材料应与道路建设材料一致，恢复后施工作业面平整度应与路面平整度保持一致。

横穿机动车道使用顶管技术的，敷设2根≥φ100的镀锌钢管并穿好铁丝，管材壁厚要求6mm或以上。施工人必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土恢复路面。

（2）穿过人行道或绿化带的地下管道埋设：

开挖路面宽度≥25cm，埋置深度应≥50cm，埋设2根≥φ75PE管，周围有足够强度的混凝土防护层，每根管口必须严格处理好毛刺。铺设好管道后恢复路面。

（3）走线窨井的开挖：

有过路管道窨井和杆件管道窨井，要求分别为：

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处窨井用，井口面积不小于40×40cm，深度≥50cm。杆件旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50m，须设置窨井。

大窨井：用于设备机箱处及过路管道连接处用，井盖大小为80×80cm，深度≥60cm。

窨井中管道口应该高于手井底20cm。

原则上每间隔30米，电缆管至少设置1个手工井；在电缆管出现转弯角度大于电缆管直径的10%时必须设置手工井；2个手工井之间的电缆管不得多于1个转弯；手工井的开口大小确定以便于线缆敷设、杆件穿线及系统检测维修为依据，如：敷设光缆或手工井深度过大则应选择开口较大的手工井。

窨井应设置有交警专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用符合相关标准的复合材料。

上述基础、管道和窨井开挖后必须予以修复。

4、线缆及安装要求

线缆推荐使用浙江飞洲电缆、浙江中大元通电缆、浙江万马电缆、上海起帆电缆、江苏上上电缆。

（1）电源引线为三相五线制线缆，必须符合国标要求。电缆线应使用芯线标称面积不小于2.5mm²的铜芯（主电源线200米距离内不少于6mm²，超过200米远不少于10m²）、塑料绝缘、塑料护套或特殊橡胶材料绝缘、护套电缆线，每根电缆线可留有1股至4股备用芯线。

（2）电缆线应采用地下管道敷设，管道内敷设的线缆严禁有接头，每根电缆线在每个窨井中应留有不少于2m的余量；线缆穿入管道时出入口应封闭；

（3）每组信号灯应单独使用一根电缆线连接到信号机箱；

（4）同一根电缆线两端应有相同标识；如没有相同标识，应在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

（5）横穿机动车道的强电线缆与弱电线缆、通信光缆应在不同管道中敷设。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件，当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套；

（6）所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识。

（7）网线使用超六类屏蔽双绞线。

5、接地

土建内容包括每个基础所在地的接地工程。

接地体顶面埋设深度应符合设计规定。钢筋、角钢或钢管接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

接地线应防止发生机械操作和化学腐蚀。在与公路、管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。

接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等；外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。

可通过以下几种方式减小接地电阻：如单套设备有多个接地装置，可使用硬导线将各个接地装置并联；如单套设备只有一个接地装置，可在其附近再制作若干接地装置并联。

接地使用接地体/接地棒。距设备杆的距离不得超过3m。

杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm²。

接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。

6、防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻 应小于10Ω。设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于 10mm²，接地电阻应小于 4Ω。接地体施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169—2006》的规定。

九、售后服务要求

中标方需提供以下售后服务：

- 提供7x24小时的售后服务、10分钟内的服务请求响应，2小时的现场服务请求响应，以及8小时内的故障解决的运行水准；

- 应提供设备、系统5年质保维护，保证软件在质保期内免费升级，达到该产品的全部功能；质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

- 在三门当地成立专业化、专职化的维护队伍，负责系统的日常维护，确保系统正常运转；按一定的周期实施定期保养、定期巡检服务；

- 中标方至少每季一次对系统进行巡查，对前端设备、挂箱等的清洁工作；对立杆、挂箱发生的生锈点进行防锈处理；如因立杆、挂箱生锈不及时处理，造成设备损坏，由中标方承担；

- 中标方在接到故障报修后，应及时派人到现场查找故障原因并在24小时内修复。未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复按故障点位每方向100元扣除。光纤故障及不可抗力原因除外 。

十、付款方式：

1、本合同经双方签字盖章生效后，采购方支付给中标方合同总价20％的工程预付款，中标方须出具预付保函；

2、设备到场交货施工后，采购方支付给中标方合同总价的20％；

3、项目竣工验收合格审计结束后，采购方支付给中标方至审计总价的90％；余额10％作为质保金，质保期5年，满两年后，每年返还2.5％。

十一、验收：

1、中标方应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购方认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标方将所有货物运抵安装地点后，由采购方按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任。

3、初验合格系统试运行1个月后，系统各项指标都符合招标要求的，由中标人提出终验申请，提供符合要求完整的竣工资料，由采购方组织相关技术人员进行验收。

4、中标方逾期竣工的，每日向招标方支付合同总价千分之五的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方履约保证金，再由乙方向甲方支付合同总价百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第二标段公开招标需求

一、项目概述

为深化道路交通安全隐患治理，预防和减少交通事故，切实提高道路交通保障水平。三门县交警大队结合实际情况，对三门县部分主要市政道路和公路安全隐患点进行摸排和梳理，并提出开展安全整治工作。

本次招标工程内容包括 6 个城市道路交叉口及 G228 国道、S224 省道、S214 省道、X504 县道、X507 县道、X506 县道 6 条公路共 59 处公路沿线道口或弯道的交通安全设施提升。

本项目机电设备质保5年，其它产品质保2年。

- 建设依据

1）《中华人民共和国道路交通安全法》

2）《中华人民共和国公路法》

3）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

4）《公路安全保护条例》

5）《浙江省公路条例》

6）《城市道路工程设计规范》( CJJ37-2012 )

7）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

8）《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

9）《城市道路交通设施设计规范》( GB50688-2011 )

10）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

11) 《城市道路交通标志标线设置规范》(DB33/T 818-2010)

12）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

13）《路面标线涂料》（JT/T280-2004）

14）《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）

15）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）

16）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

17）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

18）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

19）《公路路面设计规范》（JTG D40-2011）

20）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

21）《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/2004 )

22）《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）

23）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

24）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

25）《浙江省农村公路安全设施设置技术指南》

26）《公路交通标志反光膜》( GB/T18833-2012)

27）《道路交通标志板及支撑件》( GB/T23827-2009)

28）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

29）《公路照明技术条件》（GB/T 24969-2010）

30）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T6892-2015）

31）《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）

32）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

33）《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》（JGJ82-2012）

34）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

35）《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》（GB/T 3274-2017）

36）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T1231-2006）

37）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

38）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

39）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

40）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

41）《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016 年版）》（GB50011-2010）

42）《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB 50010-2010）

43）《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

44）其他相关的规范、规程

- 建设点位名称

3.1 城市道路交叉口

本工程主要对三门城区溪北大道（紫云山庄—安居小区路段）、溪北大道与三小交叉口、西区大道与上洋路交叉口、西区大道平安路交叉口、环城西路与上洋路交叉口、环城西路与平安路交叉口等 6 个交叉口或路段进行交通改善。

3.2 公路沿线道口及弯道

本工程主要对 G228 丹东线、S224 岭三线、S214 甬临线、X507 石岭线、X504 黄四线、X506亭流线等 6 条公路沿线道口及弯道等交通安全隐患点进行交通改善。

四、土建工程

本工程涉及到交叉口拓宽改造等土建工程，其标准应不低于道路原有标准，并符合《城市道路工程设计规范》( CJJ37-2012 )、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）的有关要求。

道路开挖修复原则上按现状道路路面结构修复，若无现状道路资料，按最高标准修复，路面结构参照如下结构：

机动车道路面结构采用 4cmAC-13 改性沥青+5cmAC-16 沥青+7cmAC-20 沥青+30cm 水稳层（5%）+30cm 水稳层（4.5%）+20cm 级配碎石+50cm 塘渣换填。

非机动车路面结构采用 4cmAC-13 改性沥青+7cmAC-20 沥青+20cm 水稳层（5%）+20cm 水稳层（4.5%）+10cm 级配碎石。

人行道路面结构采用 6cm 透水砖+3cmM10 水泥砂浆+20cm 水稳层（5%）+30cm 级配碎石。

土方开挖时根据土质情况采用 1:0.5 或者 1:1 放坡开挖，开挖土方应及时清运，不得进行原土回填。

- 交通标志

5.1 材料要求

1）标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152mm）的立柱和横梁， 采用普通锁亲结构钢（Q235）焊接钢管，应符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》的要求。凡钢管外径在152mm 以上的立柱和横梁，采用一般的热轧无缝钢管，并符合 GB/T 8162-2008《结构用无缝钢管》、GB/T 8163-2008《输送流体用无缝钢管》的规定，标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚 3mm。

2）标志板、滑动型材：采用符合 GB5768-2009 标准的铝合金板材，并符合 GB3194-1998《铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差》的规定。

3）高强螺栓、高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用 40B 或 45 号钢，并符合GB1231-2006 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》的规定，地脚螺栓（包括相应螺母、 垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（Q235)。

4）水泥混凝土基础材料混凝土强度应不小于 25MPa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

5）钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，HPB300 级钢（位于桥梁防撞墙上的标志基础钢筋采用HRB400 级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的规定。

6）视线诱导标志膜采用Ⅳ类超强级（微棱镜型结构），其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关坐标和标志色泽耐用期应满足交通部 JT/T279-2004《公路交通标志板技术条件》的要求。

7）标志板由铝合金板制作，其厚度要求》2mm，其中禁令标志牌采用 2mm 铝合金板，指路牌采用 3mm 铝合金板。

5.2 标志板制作

1)交通标志的形状图案、颜色应严格按照 GB 51038-2015 《城市道路交通标志和标线设置规范》标准或设计图的规定执行。

2)根据《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)驾驶员对标志信息的视认要求，设计车速 40~ 70km 时，指路标志采用的汉字高度为 35~ 50cm (本次采用 35cm 字高)。高宽比为 1:1，英文字高为汉字高度 1/2，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量兼顾尺寸规格统一，版面内容中图形符号的尺寸、边距、字距、行距、笔划粗、颜色等均以 GB 51038-2015为依据。为了确保指路标志的确认性，指路标志汉字必须为交通标志专用字体，阿拉伯数字和英文字母应符合 GB 51038-2015 的规定，不允许采用其他字体。为使版面醒目，白底版面宜镶边。

3)标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。

4)指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于 1.0mm。

5)标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象;钢结构应按照规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为 600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理。

6)标志板与立柱采用抱箍连接

7)大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最大不超过 2 块铝合金板拼接，以减少接缝，保持板面的平整度;大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接

8)标志版面安装前应在版面下边缘卷边或角铝内打泄水孔，孔径为 1cm，孔距小于 100cm。

9)本次设计的道路标牌的牌面均贴 IV 类超强级反光膜(微棱镜型结构)，反光膜应尽量减少拼接。对圆形、三角形及边长小于 1.2m 的矩形标志面板，反光膜不应拼接;任何文字、符号不允许拼接。标志板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。在粘贴底膜时，横向不宜有拼接，竖向拼接时，上膜须压下膜，压接宽度不小于 5mm，当采用平接时，接接缝不应超过 1mm，距标志板边缘 50mm 以内，不得有拼接。

10)反光膜应具有至少 10 年的使用寿命，在使用期内至少保持 70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜长期保用合同 10 年的有效期。

5.3 杆件结构

本工程杆件结构详见杆件结构相关图纸。

5.4 材料防腐要求

安全设施设计图中，所有的钢铁构件均要求进行热浸镀锌处理防锈，对于镀锌处理要求

如下:

1)本工程标志结构型式应符合《道路交通标志和标线》( GB5768-2009)的相关要求，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为 600g/m2，表面应保证三年内不脱，无明显褪色；

2)螺栓、螺母、垫圈和地脚螺栓等镀锌层重量要求为 350 g/m2，立面应作螺纹清理或作离心分离处理；

3)镀锌层在运输、安装过程中造成的任何损伤，均应及时采取补救措施;如采用其他防腐或防锈措施，则应符合相应的规范和标准。

六、交通标线

6.1 材料要求

1)涂料密度：1.8~ 2.3g/cm3.

2)涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准版差别不大。

3)色度性能：按 JTT180-1995 标准 6.2.6 规定的方法测试。

4)抗压强度：≥12MPa。

5)耐磨性(200r/1000g 后减重): < 50mg。

6)逆反射系数 mcd .1x-1.m-2

白色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于 0.35，初始逆反射系数应大于或等于150mcd .1x-1.m-2；黄色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于 0.27，初始逆反射系数应大于或等于 100mcd.1x-1.m-2。

7)耐候性：经 12 月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及色差等都不大于标准样板；

8)涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体;固体含量:30%土 5;涂布量: 150 ~ 200g/m2；干燥时间≤5min。

9)玻璃珠的技术条件:密度(在 23C 土 2°C 的二甲苯中) 2.4~ 2.6g/cm3; 外观无色透明球状，扩大 10~50 倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕疵不应超过总量的 20%；玻璃珠的折射率(20C 浸渍法>1.5)。

10)玻璃珠含量:涂料中含 20% ~ 30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠与热熔涂料.上；

11)根据 GB51038-2015 规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线

12)制作道路标线使用热熔反光涂料

13)制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经过交通部检测机构检测合格才能使用

14)标线厚度为 2~ 3mm，亮度因数≥0.27

6.2 施工要求

1)涂刷标线前，道路表面上所有可能存在的泥沙、污物均应清除干净，以保证路面的清洁。路面必须保持干燥。

2)标线作业应在白天进行，当气候潮湿，灰尘过大或温度低于 4°C 均应暂停作业。

3)老路面应尽早涂刷标线，如路面有污染影响涂料和路面的粘结，应先涂刷底油。

4)交通标志在施工时，一般宜按设计图纸确定的位置桩号进行埋设，但可视具体情况做适当调整。

5)当标志版面内容与实际情况有出入时，版面应根据实际情况予以调整。

6)工程在施工前，应熟悉设计图纸，进行实地核对，并进行全线贯通，施工时要严格按照技术规范及施工要求，精心施工，确保工程质量。

7)标线等宽顺滑，喷涂后的标线边缘应无明显毛边，边线以外的道路应不被标线材料污染。

七、安防设施

7.1 护栏

1）本工程公路护栏采用波形护栏，公路外侧护栏防护等级应不低于四（SB）级，机非隔离护栏防护等级应不低于三（A）级。

2）本工程城市道路中央、路侧隔离护栏样式应统一，中央护栏高度为 1.2m，路侧护栏高度为 0.8m。

7.2 警示柱

（1）本工程弹性警示柱为成品购买，优质加厚 PU 材质，红黄相间，黏贴级 3M 反光膜，单根重量不小于 1.3kg，车轮碾压反弹次数 1000 次，最大承受压力 201，主体材料硬度 90 度，耐候性>3 年、耐晒度>7 级。

（2）施工时采用膨胀螺丝固定在地面上。

7.3 反光道钉

本工程反光道钉为铸铝反光道钉，尺寸为长 110mm×宽 100mm×高 23mm。

7.4 太阳能雷达测速板

（1）字高 40cm

（2）灯珠颜色:红绿双色

（3）灯珠类别:台湾晶元芯片灯珠

（4）红色波长: 620-625NM

（5）绿色波长: 520-525NM(翠绿)

（6）安装方式:抱箍安装

（7）外壳材质:铝壳

（8）工作电压: 12V

（9）工作温度: -40°C~65°C

（10）防护等级: IP65

（11）发光角度: 30°

（12）使用寿命: 100000H

（13）太阳能板: 60W

（14）蓄电池: 55AH(锂电池 50AH)

（15）显示方式: 2 位数,安全速度为绿色数字,超速为红色数字

（16）适用范围:城市快速通道、高速公路、 岔道口等地

（17）适用车道:可同时适用 3-4 个车道

（18）雷达频率：K 波段

（19）可探测距离: ≦300 米

（20）响应时间: ≦5ms

（21）漏能值: ≦3μw/cm2

7.5 太阳能语音警报器

（1）工作环境:在光照环境下或内置锂电池存有电量的状态下

（2）功 率:15W

（3）声 级:120dB

（4）示警方式:触发感应控制声光报警

（5）发光颜色:红/蓝双闪

（6）光源类型:LED 发光

（7）发光方式:频闪发光

（8）材 质:壳体:冷轧板;灯罩: PS

（9）防护等级:IP65

（10）工作温度:-20°C~60°C

（11）工作湿度:≤95%

（12）安装方式:U 型抱箍固定

（13）感应方式:红外感应、微波感应、红外微波同时感应三种感应模式

（14）工作时长：阴雨天气不小于 7 天

八、照明设施

太阳能路灯点位可根据现场实际情况进行调整，调整后点位需经业主及专业人员认可方可实施。

8.1 9m 太阳能路灯

1）外观结构：全铝外壳，灯具集光伏板、光源模组、锂电池、物联网智能控制器为一体，通过现代高端生产工艺组合在灯体内，抗风等级高，美观大方，方便施工。

2）灯具尺寸：1320*560*80mm。

3）灯具性能：太阳能板功率 120 瓦，电压 36V。储能系统为全新磷酸铁锂电池，工作电压 25.6V，容量 60AH。照明时长达 10 小时（日照时长≥3.9h/天），抗连续阴雨天气可达 8-15天，整灯光效≥180Lm/W，色温 3500-5700K（可根据使用要求定制），显色指数 Ra≥80。

4）具备功能：具备时控策略控制，6 段可选时控策略，可根据用户需求自动调节负载亮度时间和功率；具备远程监控功能，通过客户端对地图上的每盏路灯、每条线路进行实时状态监控；发生故障时自动报警，当控制系统检测到常规故障（如充放电、电压异常等），优先自行修复并通过客户端进行精确地理定位，获取故障灯具的发生路段、发生时间、故障类型及以往运行记录等；具备脱网运行功能，当网络服务失效时，控制系统依然能够稳定运行；支持电脑、手机远程控制，通过电脑或手机可以完成路灯的管理，灯的开关、调光等控制命令，实时数据查看 LED 灯的历史曲线数据，能够实时监控电压，电流，功率数据。能够实时监控电池的数据和锂电池剩余的循环次数。每串电池的电压，电流自动平衡功率串并电池之间的关系。物联网的通讯能够支持 cat1/2g/4g/lora/zigbee 协议，一旦无法联网，系统能自动工作，策略运行。Lora/ zigbee 系统能自组网 mesh 网络，cat1/2g/4g 离网后系统自动地切换到 lora/zigbee mesh 网络。对于相同的参数配置，要能提供数据回归分析的结果。

5）使用条件：（1）防护等级≥IP65（2）抗风等级≥42m/s（3）工作环境：-30℃—60℃

（4）适用地区：年照时间大于 1500 小时的地区安装高度 9 米，使用于城市次干道、公园、广场、景区、高档小区等。

6）光伏板：功率 120W，采用单晶硅 A 级 PERC 电池片，光电转化率高达 23%，使用寿命长达 20 年。

7）锂电池：25.6V60AH 全新磷酸铁锂电池，采用陶瓷隔膜及全油系工艺，高标准的恒温恒湿生产环境。电池的一致性好。能量密度高：磷酸铁锂材料能量密度大于 200WH/KG,是镍氢电池 3 倍，是铅酸电池 5 倍;工作温度范围宽，高低温性能好，电池可在-20℃~80℃环境中放电使用。-20℃时 1C 放电下可达到 80%。-40℃可达到 70%。循环寿命长：单电芯循环寿命高能量密度电池大于 2000 次以上，功率型可达 3000 次以上（容量保持率大于 80%）电池管理系统采用国内高端软件板，具有自动均衡功能且实时采集电池单体电压及温度信息，确保电池安全可靠。

8）光源模组：额定功率 72W，工作电压 38~46V，透镜材质为 PC,透光率≥93%，耐温-40℃~120℃，抗 UV 紫外线黄化率 30000 小时无变化。TYPEⅡ配光：出光角度 145°X70°左右。均匀度：照度均匀度≥0.85，亮度均匀度≥0.75 符合道路照度。（实际 1/2 中心光板达到25LUX,1/4 中心光强达到 15LUX,16 米远的最低光强 4LUX,重叠光强 6LUX），电光转化率高达 58%，整灯光效≥180Lm/W，色温 3500-5700K（可根据使用要求定制），显色指数 Ra≥80，防护等级≥IP67。

9）施工要求：灯具安装在灯杆上面后，整体防 12 级台风，每一盏灯具能在手机和电脑上有相应的定位。搭建相应的控制平台与日常的平台维护。

智慧太阳能一体化路灯运行状态监测数据须接入三门县五网合一数字公路平台

▲芯片品牌：科锐、飞利浦、欧司朗或相当于的品牌LED芯片，投标单位必须提供芯片厂家授权资料。

8.2 10m 太阳能高杆灯

1）外观结构：全铝外壳，灯具集光伏板、光源模组、锂电池、物联网智能控制器为一体，通过现代高端生产工艺组合在灯体内，抗风等级高，美观大方，方便施工。

2）灯具尺寸：1320*560*80mm。

3）灯具性能：太阳能板功率 120 瓦，电压 36V。储能系统为全新磷酸铁锂电池，工作电压 25.6V，容量 66AH。照明时长达 10 小时（日照时长≥3.9h/天），抗连续阴雨天气可达 8-15天，整灯光效≥180Lm/W，色温 3500-5700K（可根据使用要求定制），显色指数 Ra≥80。

4）具备功能：具备时控策略控制，6 段可选时控策略，可根据用户需求自动调节负载亮度时间和功率；具备远程监控功能，通过客户端对地图上的每盏路灯、每条线路进行实时状态监控；发生故障时自动报警，当控制系统检测到常规故障（如充放电、电压异常等），优先自行修复并通过客户端进行精确地理定位，获取故障灯具的发生路段、发生时间、故障类型及以往运行记录等；具备脱网运行功能，当网络服务失效时，控制系统依然能够稳定运行；

支持电脑、手机远程控制，通过电脑或手机可以完成路灯的管理，灯的开关、调光等控制命令，实时数据查看 LED 灯的历史曲线数据。

5）使用条件：（1）防护等级≥IP65（2）抗风等级≥42m/s（3）工作环境：-30℃—60℃（4）适用地区：年照时间大于 1500 小时的地区安装高度 10 米，使用于城市次干道、公园、广场、景区、高档小区等。

6）光伏板：功率 120W，采用单晶硅 A 级 PERC 电池片，光电转化率高达 23%，使用寿命长达 20 年。

7）锂电池：25.6V66AH 全新磷酸铁锂电池，采用陶瓷隔膜及全油系工艺，高标准的恒温恒湿生产环境。电池的一致性好。能量密度高：磷酸铁锂材料能量密度大于 200WH/KG,是镍氢电池 3 倍，是铅酸电池 5 倍;工作温度范围宽，高低温性能好，电池可在-20℃~80℃环境中放电使用。-20℃时 1C 放电下可达到 80%。-40℃可达到 70%。循环寿命长：单电芯循环寿命高能量密度电池大于 2000 次以上，功率型可大 3000 次以上（容量保持率大于 80%）电池管理系统采用国内高端软件板，具有自动均衡功能且实时采集电池单体电压及温度信息，确保电池安全可靠。

8）光源模组：额定功率 72W，工作电压 38~46V，透镜材质为 PC,透光率≥93%，耐温-40℃~120℃，抗 UV 紫外线黄化率 30000 小时无变化。TYPEⅡ配光：出光角度 145°X70°左右。均匀度：照度均匀度≥0.85，亮度均匀度≥0.75 符合道路照度。（实际 1/2 中心光板达到25LUX,1/4 中心光强达到 15LUX,16 米远的最低光强 4LUX,重叠光强 6LUX），电光转化率高达 58%，整灯光效≥180Lm/W，色温 3500-5700K（可根据使用要求定制），显色指数 Ra≥80，防护等级≥IP67。

9）施工要求：灯具安装在灯杆上面后，整体防 12 级台风，每一盏灯具能在手机和电脑上有相应的定位。搭建相应的控制平台与日常的平台维护。

智慧太阳能一体化路灯运行状态监测数据须接入三门县五网合一数字公路平台

- 采购设备清单

| 序号 | 交叉口名称 | 改善措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溪北大道（紫云山庄—安居小区路段） | 1）优化并减少平安小区南侧人行横道设置，在该路段全线设置中央隔离护栏，规范慢行行车秩序，减小交通安全隐患； 2）用弹性警示柱隔离琴江山庄出入口，使该饭店车辆从相交支路进出，减少交叉口交通冲突； 3）交叉口两侧设置中央隔离护栏，防止车辆违规超车，减小交通安全隐患。 |
| 2 | 溪北大道与三小交叉口 | 对交叉口进行标线渠化，并在溪北大道设置中央隔离护栏，并增设弹性警示柱，规范交通秩序，减小交通安全隐患。 |
| 3 | 西区大道与上洋路交叉口 | 1）交叉口南侧进行标线渠化，适当缩小交叉口，并在交叉口西侧增设隔离护栏，禁止车辆违停，规范交叉口交通秩序；2）在西区大道设置纵向减速标线，在上洋路设置横向减速标线，提醒车辆减速慢行，减小交通安全隐患。3）交叉口标线及导向箭头重新施划，规范行车秩序。 |
| 4 | 西区大道与平安路交叉口 | 在西区大道设置中央隔离护栏和警示柱，规范行车秩序；并在西区大道设置纵向减速标线，提醒车辆减速慢行，提升交通安全。 |
| 5 | 环城西路与上洋路交叉口 | 1）拆除交叉口西北角、西南角现状混凝土基础，增大车辆转弯半径；2）在西进口设置中央隔离护栏，并在上洋路设置纵向减速标线；在环城西路设置横向减速标线和减速带，提醒车辆减速慢行，提升交通安全。 |
| 6 | 环城西路与平安路交叉口 | 在平安路增设横向减速标线和减速带，提醒车辆减速慢行，并重新施划交叉口交通标线，提升交通安全。 |

表3-2  G228丹东线

| 序号 | 位置 | 桩号 | 问题分析 | 改善措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃峙路口1 | K3868+500 | 路口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 增加太阳能路灯， | 其他已改造完成 |
| 2 | 长浦庄村口 | K870+300 | 主线车速快，道口南侧减速标线等设施不完善 | 1、道口南侧增设道口警告标志，增设横向、纵向减速标线 2、中分带断口增设橡胶减速带 2、道口两侧增设反光道钉，提升道口处车辆行驶导向性 |  |
| 3 | 鹤井村 | K3870+600 | 路口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 增加太阳能路灯 | 其他已改造完成 |
| 4 | 蒲岙村口 | 3873+000 | 1、道口两侧绿化遮挡视线，有交通安全隐患 2、道口安全设施不完善 3、G228车速快，道口两侧未设置道口警告标志、减速标线等设施 4、道口无路灯，夜间照明条件差 | 1、修剪道路两侧绿化 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设道口警告标志、、横向、纵向减速标线、反光道钉 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 5 | 金家峙村口 | K3873+400 | 路口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 增加太阳能路灯 | 其他已改造完成 |

表3-3  S224岭三线

| 序号 | 位置 | 桩号 | 问题分析 | 改善措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园里村路口 | K18+450 | 1、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 2、道口照明条件差 | 1、主线增设纵向减速标线、反光道钉 2、道口增设太阳能高杆灯 3、主线中分带断口增设太阳能警示柱 | 该交叉口指路标志、线形诱导标均已设置 |
| 2 | 古松村口（王间堂村） | K48+650 | 1、人行横道标志位置设置不规范 2、道口照明条件差 | 1、调整人行横道标志位置 2、道口增设太阳能高杆灯 3、该道口位于弯道处，主线道路中线增设反光道钉，提升交通安全 |  |
| 3 | 高岭村 | K49+450 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 3、道口照明条件差 | 1、增设道口标柱、减速带、减速让行标线 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、现状路灯更换灯泡 | 现场已有人行横道标志 |
| 4 | 小金山村口 | K50+020 | 1、道口位于弯道，西侧绿化遮挡视线 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，未设置限速标志、减速标线等设施控制车速 4、道口照明条件差 | 1、修剪道口西侧绿化，确保实现通透 2、增设道口标柱、减速带、减速让行标线 3、主线增设限速标志、路口警告标志、4、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 5 | 西里村口 | K50+550 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 3、道口照明条件差 | 1、增设道口标柱、减速带、停车让行标志标线 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行道标志 3、主线增人行横道标线，增设设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 6 | 下庄村路口 | K51+050 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 3、道口照明条件差 | 1、增设道口标柱、减速带、停车让行标志标线 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 7 | 山下张村口 | K52+700 | 1、道口东侧绿化遮挡视线 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 | 1、修剪道口东侧绿化，确保实现通透 2、主线增人行横道标线，增设路口警告标志、人行横道警告标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉，控制车速 |  |
| 8 | 赤坎村口1 | K55+700 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 3、道口照明条件差 | 1、道口增设减速带、停车让行标志标线 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 9 | 赤坎村口2 | K55+900 | 道口照明条件差 | 道口增设太阳能路灯 | 其他已改造完成 |
| 10 | 渔家岙村口 | K56+800 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 | 1、道口更换减速带 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志 3、主线增设纵向减速标线、道钉，控制车速 |  |
| 11 | 宅山村口（小胜线交叉口） | K56+900 | 道口照明条件差 | 道口增设太阳能路灯 | 其他已改造完成 |
| 12 | 下洋墩村口 | K57+450 | 道口照明条件差 | 道口增设太阳能路灯 | 其他已改造完成 |
| 13 | 三角塘村口 | K58+400 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 | 1、增设道口标柱、减速带、减速让行标线 2、主线增设限速标志、路口警告标志3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 |  |
| 14 | 三角塘老爷殿门口 | K58+500 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，未设置减速标线等设施控制车速 3、道口照明条件差 | 1、增设道口标柱、减速带、停车让行标志 2、主线增设限速标志、路口警告标志3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |

表3-4  S214甬临线

| 序号 | 位置 | 桩号 | 问题分析 | 改善措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡周村与石马村 | K106+700 | 1、道口北侧绿化遮挡视线 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志缺失 4、道口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、修剪道口北侧绿化，确保视线通透 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 2 | 珠岙小学路口 | K107+250 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等缺失 3、道口位于弯道处，道路外侧未设置防撞护栏 4、道口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 2、主线增设路口警告标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道路外侧增设防撞护栏 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 3 | 珠岙中队 | K108+500 | 1、道口南侧绿化遮挡视线 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，减速标线等安全设施不完善 4、道口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、修剪道口南侧绿化，确保视线通透 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 4 | 三板桥 | K109+500 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等缺失 3、道口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 3、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 5 | 金湖洋村 | K109+900 | 1、现状东侧道口过宽，交通秩序混乱 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，限速标志、路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等缺失， 4、道口未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、东侧道口标线渠化，并设置警示柱隔离，规范行车秩序 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 6 | 余庆街与S214交叉口 | K110+570 | 1、现状为五路环岛，交通环境复杂，未设置减速让行等设施，明确优先通行权 2、S214省道现状未设置机非隔离护栏，有交通安全隐患 3、开元大街、环岛接入214省道道口安全设施不完善 | 1、优化环岛交通组织，增设减速让行标志、环岛行驶指示标志 2、交叉口两侧S214省道增设机非隔离护栏 3、S214省道横向及纵向减速标线，控制车速 4、开元大街及接入S214省道道口增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 |  |
| 7 | 桐岩李弯道 | K114+000 | 1、弯道北侧山体绿化遮挡视线 2、沿线道口安全设施不完善 3、主线车速快，限速标志、路口警告标志等缺失， 4、弯道处未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、修剪弯道北侧山体绿化，确保视线通透 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设限速标志、注意村庄警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、弯道处增设太阳能路灯 |  |
| 8 | 珠萃屏村 | K114+600 | 1、道口位于弯道处，东侧绿化遮挡视线 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等缺失 4、道口处未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、修剪道口东侧山体绿化，确保视线通透 2、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 9 | 珠萃屏村西侧弯道 | K115+100 | 主线车速快，无限速标志、减速标线等设施 | 1、主线增设限速标志、增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 2、弯道处增设广角镜 | 已有弯道警告标志和禁止超车标志 |
| 10 | 仙人峡村弯道 | K115+400- K115+600 | 1、弯道处两侧道口安全设施不完善 2、主线道路外侧未设置防撞护栏 3、主线车速快，限速标志、路口警告标志、线形诱导标志等缺失， 4、弯道处未设置路灯，夜间行车视线较差 | 1、增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 2、道路北侧增设防撞护栏 3、主线增设限速标志、路口警告标志、线形诱导标志 4、主线增设横向、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、弯道处增设太阳能路灯，增设广角镜，提升交通安全 |  |

表3-5  X504黄四线

| 序号 | 位置 | 桩号 | 问题 | 改善措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下岙塘村口 | K1+350 | 1、现状道口人行横道距离道口较远，行人过街不便 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 4、无路灯，夜间照明情况差 | 1、调整人行横道位置，移至道口处，方便行人过街 2、完善道口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设横向及纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 2 | 永丰堂路口 | K2+450 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、主线增设路口警告标志 3、主线增设横向及纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 3 | 仙岩村口（仙岩洞景点道路） | K2+650 | 1、该道口现状有过街需求，未设置人行横道 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 4、路灯亮度低，夜间照明情况差 | 1、道口处增设人行横道，并设置反光道钉 2、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口路灯更换灯泡 |  |
| 4 | 后陈村口 | K3+100 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 3、主线增设横向及纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 5 | 栅下村口 | K4+100 | 1、道口位于弯道处，安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、路灯亮度低，夜间照明情况差 | 1、村道口进行右转渠化，并完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、道路北侧增设广角镜 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口路灯更换灯泡 |  |
| 6 | 关头村T型路口 | K9+000 | 1、道口位于弯道处，安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——道口标柱、路口警告标志、停车让行标志、纵向减速标线、减速带 2、道路北侧增设广角镜 3、主线增设路口警告标志、横向及纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能高杆灯 |  |
| 7 | 上泮洋村口 | K14+820 | 1、路口警告标志缺失 2、村道口安全设施不完善 3、行人过街较多，现状无人行横道，存在交通安全隐患 4、路口建筑遮挡驾驶员视线，视距条件较差 5、现状黄四线超速行驶车辆较多，存在交通安全隐患 | 1、路口增加人行横道，并设置人行横道标志 2、增设路口警告标志、人行横道标志 2、完善村东侧道口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 3、路口西北侧增设广角镜，改善视距条件 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、增加太阳能路灯 | 1、西侧路口设有减速带、减速让行标志及警示柱 2、路口北往南视距条件差，路口东南侧设有广角镜 3、现状设有接线路灯，夜间照明情况良好 |
| 8 | 五小柱村口 | K19+250 | 道口无路灯，夜间照明情况差 | 增加太阳能路灯 |  |
| 9 | 五小柱转弯处 | K19+350-600 | 1、弯道处有道口，安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善道口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带； 2、主线增设路口警告标志、限速标志、横向及纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 3、道口处增设太阳能路灯 |  |
| 10 | 山场小学门口 | K20+280 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志，现状注意儿童警告标志拆除与新增共杆 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 | 现状有人行横道标志 |
| 11 | 岙底方村口 | K21+100 | 1、该道口现状有过街需求，未设置人行横道 2、道口安全设施不完善 3、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患； 4、无路灯，夜间照明情况差 | 1、道口处增设人行横道，并设置反光道钉 2、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志 4、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 5、道口增设太阳能路灯 |  |
| 12 | 南山、埠头村口 | K21+750 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、主线增设路口警告标志、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 3、道口增设太阳能路灯 |  |
| 13 | 大桥村转弯2 | K22+700 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有村道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、村道口安全设施不完善； 4、路口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、增加限速标志，且弯道外侧增设示警桩，提升交通安全； 2、主线增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 3、完善村道口安全设施-停车让行标志、道口标柱； 4、路口增加太阳能路灯 | 1、现状弯道外侧设有诱导标； 2、大桥村道口设有减速带 3、设有路口警告标志 |
| 14 | 官塘转弯（含梅岙村道口） | K25+000 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有村道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、村道口安全设施不完善； 4、路口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、东往西增加限速标志、急弯标志，西往东方向增加限速标志，提升交通安全； 2、主线增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 3、完善村道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 4、路口增加太阳能路灯 | 1、现状弯道外侧设有波形护栏、诱导标； 2、设有路口警告标志； 3、西往东方向设有急弯标志和村庄标志 4、设有道口标柱 |
| 15 | 桃诸高速口官塘出口转弯处 | K25+500 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、道口安全设施不完善； 4、路口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、增加限速标志、路口警告标志，且弯道外侧增设示警桩，提升交通安全； 2、主线增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 3、完善道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 4、路口增加太阳能路灯 | 1、现状弯道外侧设有诱导标； 2、设有道口标柱 |
| 16 | 张司岙村弯道 | K25+900-K26+100 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、道口安全设施不完善； 4、路口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、增加限速标志、路口警告标志，且弯道外侧增设波形护栏，提升交通安全； 2、增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 3、完善道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 4、道口增加太阳能路灯 | 1、现状弯道外侧设有诱导标； 2、设有道口标柱 |
| 17 | 长田弯道（金司田村道口） | K27+050- K27+300 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、道口安全设施不完善 4、行人过街较多，现状无人行横道，存在交通安全隐患； 5、道口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、增设人行横道及人行横道标志； 2、增设限速标志、路口警告标志、人行横道警告标志，提升交通安全； 3、增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 4、道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 5、道口增加太阳能路灯 | 1、现状弯道外侧设有波形护栏、诱导标； 2、现状设有急弯警告标志、村庄警告标志 3、设有道口标柱 |
| 18 | 小雄凉亭弯道 | K28+100- K28+300 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、道口安全设施不完善 4、道口无路灯，夜间照明情况差。 | 1、增设限速标志，与现状急弯警告标志、村庄警告标志共杆，提升交通安全； 2、增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 4、道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 5、道口增加太阳能路灯、高杆灯 | 1、现状弯道外侧设有波形护栏、诱导标； 2、现状设有急弯警告标志、村庄警告标志 |
| 19 | 五支岙村口 | K29+780 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，控速设施不完善，有交通安全隐患 3、无路灯，夜间照明情况差 | 1、完善出入口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志， 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、道口增设太阳能路灯 |  |
| 20 | 下畔村道口 | K31+450 | 1、现状无限速标志，易发生交通事故； 2、弯道上开设有道口，无减速设施，易发生交通事故； 3、道口安全设施不完善 4、行人过街较多，现状无人行横道，存在交通安全隐患； 5、路口无路灯，夜间照明情况差； 6、路口北侧绿化遮挡视线，视距条件差。 | 1、增加人行横道及人行横道标志 2、增加限速标志、路口警告标志，人行横道警告标志，且弯道外侧增设示警桩，提升交通安全； 3、主线增设横向减速标线、纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 4、完善道口安全设施-停车让行标志、道口标柱、减速带； 5、路口增加太阳能路灯 6、道口北侧绿化修剪 | 1、现状弯道外侧设有诱导标； 2、现状设有急弯警告标志 3、设有道口标柱 |
| 21 | 下院村口 | K33+450 | 1、路口警告标志、人行横道警告标志缺失； 2、南往北方向视距三角形内存在1处变电站，遮挡驾驶员视线，存在交通安全隐患； 3、村道口安全设施不完善 4、人行横道标志设置位置与人行横道间距过大； 5、现状黄四线超速行驶车辆较多，存在交通安全隐患。 | 1、增设十字路口警告标志、人行横道警告标志； 2、路口对向增设广角镜； 3、完善村道口停车让行标志、道口标柱、减速带； 4、迁移人行横道标志至人行横道处； 5、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 6、增设太阳能路灯 | 现状设有接线路灯，夜间照明情况良好 |
| 22 | 蒲岙村口 | K33+550 | 1、路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志缺失； 2、村道口安全设施不完善 3、现状黄四线超速行驶车辆较多，存在交通安全隐患。 | 1、增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志，增设人行横道标线； 2、完善村道口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带； 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 4、现状路灯灯泡更换 | 现状设有接线路灯，夜间照明情况良好 |
| 23 | 金家峙村口 | K34+350 | 1、路口警告标志缺失； 2、村道口安全设施不完善 3、现状黄四线超速行驶车辆较多，存在交通安全隐患； 4、夜间无照明设施。 | 1、增设路口警告标志； 2、完善村道口安全设施——停车让行标志、道口标柱、减速带； 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速； 4、增设太阳能路灯 |  |

表3-6  X507石岭线

| 序号 | 位置 | 桩号 | 问题分析 | 改善措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下洋李村路段 | K0+100-K1+600 | 该段道路无路灯，夜间照明条件差 | 增设太阳能路灯 |  |
| 2 | 上卢村口 | K5+150 | 1、道口安全设施不完善 2、主线车速快，行人、非机动车随意横穿，路口警告标志、人行横道警告标志等控速设施缺失 3、人行横道标志位置不规范 | 1、道口增设停车让行标志、道口标柱 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、反光道钉，调整人行横道位置，并在人行横道处增设反光道钉 3、主线增设纵向减速标线、反光道钉 4、主线道口两侧增设机非隔离护栏，护栏端部增设警示柱 5、中分带端部增设警示柱、线形诱导标志， |  |
| 3 | 东王村口 | K6+300 | 1、道口安全设施不完善 2、线车速快，行人、非机动车随意横穿，路口警告标志、人行横道警告标志等控速设施缺失 | 1、道口增设停车让行标志、道口标柱、人行横道标志、减速带 2、主线增设路口警告标志、纵向减速标线、减速道钉 3、中分带增设端部增设警示柱、线形诱导标志， |  |
| 4 | 小路头村口 | K6+600 | 1、道路东侧围墙遮挡行车视线，有交通安全隐患 2、道口安全设施不完善 3、线车速快，行人、非机动车随意横穿，路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等控速设施缺失 | 1、建议拆除东侧围墙，确保行车视线通透，减小交通安全隐患 2、道口增设停车让行标志、道口标柱、人行横道标志、减速带 3、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志，并在人行横道处增设反光道钉 4、主线增设纵向减速标线、减速道钉 5、中分带增设端部增设警示柱、线形诱导标志， |  |
| 5 | 二号路至市心大道段（K7+300- K7+600) | K7+300-K7+600 | 1、沿线道口多，安全设施不完善 2、主线车速快，路口警告标志、人行横道警告标志人行横道标志等控速设施缺失 | 1、道口增设道口标柱、减速让行标志、人行横道标志、减速带 2、主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志，并在人行横道处增设反光道钉 3、主线增设纵向减速标线、减速道钉 |  |

表2-6  X506亭流线

| 序号 | 桩号 | 位置 | 问题分析 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横渡刘大桥（K29+500) | 横渡刘大桥 | 1、交叉口未渠化，横渡刘大桥转弯流线不明确，桥头擦碰事故多 2、亭流线、六横线主线均未设置路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等安全设施 3、东侧4m道口安全设施不完善 | 1、优化交叉口交通组织，并进行渠化设计，明确横渡刘大桥转弯导流线，并增设警示柱与桥梁护栏隔离 2、亭流线、六横线主线增设路口警告标志、人行横道警告标志、人行横道标志等安全设施 3、主线增设纵向减速标线、道钉、警示柱，控制车速 4、东侧4m道口增设道口标柱、停车让行标志、减速带等安全设施 5、交叉口增设太阳能高杆灯，提升夜间照明条件 |
| 2 | 流水岩洞口 (K36+700) | 流水岩洞口（与黄四线交叉口） | 交叉口距离隧道口较近，夜间照明条件差，黄四线车速快，有交通安全隐患 | 1、亭流线两侧设置道口标柱，黄四线增设纵向减速标线、放光道钉，控制车速 2、交叉口增设太阳能高杆灯，提升夜间照明条件 |

十、付款方式：

1、本合同经双方签字盖章生效后，采购方支付给中标方合同总价20％的工程预付款，中标方须出具预付保函；

2、设备到场交货施工后，采购方支付给中标方合同总价的20％；

3、项目竣工验收合格审计结束后，采购方支付给中标方至审计总价的90％；余额10％作为质保金，质保期5年，满两年后，每年返还2.5％。

十一、验收：

1、中标方应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购方认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标方将所有货物运抵安装地点后，由采购方按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任。

3、初验合格试运行1个月后，各项指标都符合招标要求的，由中标人提出终验申请，提供符合要求完整的竣工资料，由采购方组织相关技术人员进行验收。

4、中标方逾期竣工的，每日向招标方支付合同总价千分之五的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方履约保证金，再由乙方向甲方支付合同总价百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、售后服务

中标方需提供以下售后服务：

- 提供7x24小时的售后服务、10分钟内的服务请求响应，2小时的现场服务请求响应，以及8小时内的故障解决的运行水准；

- 应提供机电设备5年、其它设备材料2年的质保维护，保证设备和材料在质保期内达到全部功能；质保期满后，提供最优惠的维修保养及零配件供应价格。

- 在三门当地成立专业化、专职化的维护队伍，负责日常维护，至少每月巡查一次；按一定的周期实施定期保养、定期巡检服务；

中标方在接到报修后，应及时派人到现场查找原因并在及时修复。未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复每个点位按100元扣除。

第五章  合同主要条款指引

三门县政府采购合同指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据2021年三门县交通道路安防提升工程（电子监控工程）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：元（￥______元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、货款支付

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，上述文件未提及的遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书（见附件2）；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件3）；

- （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为     ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(或负责人)或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年    月     日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人或营业执照中单位负责人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）投标人基本情况表(附件5)、商务及技术响应表(附件7、附件8)

（2）投标人实力证明文件

（3）技术方案

（4）技术性文件

（5）人员配备

（6）售后维护

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

附件5：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表（或单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、偿付能力、赔款贡献、分支机构设立及服务网点情况等） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件6：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.附上每个业绩合同或中标通知书复印件等相关证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件7

商务需求响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 |  |  |  |
| 2 | 项目验收 |  |  |  |
| 2 | 实施要求 |  |  |  |
| 3 | 技术支持及售后服务要求 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件8

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标具体情况，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件9

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件10）；

2、报价明细表（附件11）；

3、小微企业等声明函（附件12）；

4、产品适用政府采购政策情况表（附件13）；

5、投标人认为其他需要说明的内容。

附件10

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价 （元） | 维 护 期 | 服务 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年三门县交通道路安防提升工程（电子监控工程） | 项 | 1 |  |  | 三门县 |  |
| 大写: |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标报价是包含产品出厂价格（含税）、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、建设、运行与维护费用、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件11

报价明细表

项目编号：                             （货币单位：人民币元）

| 序号 | 设 备 名 称 | 品牌产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件12：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月  日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：  年   月  日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：  年   月  日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件13：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。