天台县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：xzcg-2025-027(招)

项目名称：2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

采购单位：天台县三合镇中心小学    （盖章）

采购代理单位：浙江祥泽招标代理有限公司（盖章）

2025年8月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3

第二章  投标人须知 ……………………………………………………6

第三章  合同主要条款 …………………………………………………20

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………24

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………27

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………31

共54页

第一章  招标公告

项目概况

2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于  2025年8 月 1 日 9 ：00 北京时间）前递交（上传）响应文件

一、项目基本情况

项目编号：xzcg-2025-027(招)

项目名称：2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

预算金额（元）：420000元

采购需求：

标项名称:2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

数量:1

预算金额（元）:420000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业优惠政策 。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年 7 月 11 日至2025年  8 月1日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月1日9 ：00 （北京时间）

投标地点（网址）：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年 8月1日 9 ：00 （北京时间）

开标地点（网址）：天台县公共资源交易中心（天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B楼一楼东侧开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

截止时点：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天台县三合镇中心小学

地    址：天台县三合镇黄务村三明路58号

项目联系人（询问）：王先生          项目联系方式（询问）：13968477212

质疑联系人：王先生                   质疑联系方式：13666871070

2.采购代理机构信息

名    称：浙江祥泽招标代理有限公司

地    址：天台县始丰街道西演茅村14巷39号    传    真：0576-83868598

项目联系人（询问）：申建彬         项目联系方式（询问）：15867079036

质疑联系人：庞雅晴                质疑联系方式：18257632485

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：天台县财政局             地    址：天台县飞鹤路189号

联系人 ：王女士                  监督投诉电话：0576-89353856

八、政采贷服务：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

九、履约保函服务：

供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

十、预付款保函服务：

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

2、可以满足以上需求未列明的银行，也可以使用以上服务。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县三合镇中心小学 |
| 2 | 项目名称 | 2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 420000元 |
| 5 | 最高限价 | 无。 |
| 6 | 交货期 | 详见招标文件第四章 |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 2025年8月1日9 ：00 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 12 | 开标时间 | 2025年8月1日9 ：00 |
| 13 | 开标地点 | 天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅 |
| 14 | 是否允许联合体 | □是 /☑ 否 联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 15 | 是否允许分包 | 转包：不接受 分包：不接受 |
| 16 | 电子投标要求 | 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 截止时间：2025年8月1日9 ：00 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。 |
| 17 | 电子投标文件解密要求 | 电子投标文件在线解密时间：2025年8月1日9：00至9:30 投标人应当按规定及时解密，若无法完成解密的，应按规定及时递交备份电子投标文件，否则，视同放弃投标。 |
| 18 | 备份电子投标 文件制作要求 | 备份电子投标文件是通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 |
| 19 | 备份电子投标文件使用、递交有关规定 | 1.使用前提：投标人自行在线解密操作失败； 2.递交截止时间：2025年 8月1日 9 ：00 3.投递邮箱：1018307255@qq.com； 4.未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标。 |
| 20 | 不见面开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 21 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.电子投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（þ是/¨否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：货物类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：食堂厨房设备 ，所属行业： 工业 。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网： http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624 |
| 26 | 履约保证金 | 无。 |
| 27 | 签订合同 | 在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同 |
| 28 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |
| 29 | 中标候选人名数 | 推荐一名中标候选人 |
| 30 | 样品要求 | 无。 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1投标人对政府采购活动事项(招标文件、采购过程和中标结果)有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章

招标公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑: (1) 投标人认招标文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准)7个工作日内提出质疑(2)投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑: (3) 投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标文件的形式：

3.1.1投标文件为电子投标文件。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.1.2“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.1.3“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

3.1.4电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。目前CA签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商先打印纸质文件并由法定代表人或授权代表签字后，再上传PDF格式文件。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

3.2 备份投标文件

3.2.1投标人在系统里上传好加密标书后，将系统生成的备份电子投标文件按招标文件前附表规定提交。

3.2.2当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且投标人递交了“备份投标文件”时，由招标代理机构将备份投标文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

3.2.3供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；

3.3投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.4投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

3.5投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

3.6本项目要求投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

3.7 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.8对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

4.2资格文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的单位法人证书或营业执照 |  |
| 2 | 投标声明书 | 附件三 |
| 3 | 供应商为中小企业/小微企业： 请根据要求单独上传《中小企业声明函》 | 附件六 |
| 4 | 供应商认为需提供的其他证明资料 |  |

4.3 商务技术文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（负责人）资格证明书 | 附件一 |
| 2 | 授权委托书 | 附件二 |
| 3 | 投标声明书 | 附件三 |
| 4 | 产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况的详细描述,并按技术参数要求提供相关证明材料，没要求的除外，格式自拟） |  |
| 5 | 投标人情况表（包括注册资金、生产设备、技术人员等,格式自拟） |  |
| 6 | 货物清单（包括货物的品牌型号、数量等，不含报价) |  |
| 7 | 技术偏离表 | 附件七 |
| 8 | 企业体系认证(如有) |  |
| 9 | 产品及所用主要材料等检测报告（如有) |  |
| 10 | 类似业绩(如有) |  |
| 11 | 质保期(如有) |  |
| 12 | 商务技术偏离（如有） |  |
| 13 | 方案设计（如有） |  |
| 14 | 组织实施方案(如有) |  |
| 15 | 质量保证措施(如有) |  |
| 16 | 安装调试、验收方案(如有) |  |
| 17 | 合理化建议(如有) |  |
| 18 | 节能环保认证(如有) |  |
| 19 | 售后服务承诺(如有) |  |
| 20 | 投标人认为需要提供其他商务技术相关材料（如有） |  |

4.4 报价文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件四 |
| 2 | 报价表 | 附件五.1 |
| 3 | 报价明细表 | 附件五.2 |
| 4 | 投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有） |  |

5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1投标报价是履行合同的最终价格，本项目所涉及的报价，以上报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

7.2报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。

7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

  - 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

7.5投标人所报的投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标总价调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 8．投标费用

- 8.1.不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用（采购文件有其他相反规定除外）。

- 8.2.本项目由中标人承担招标代理服务费，按附表货物招标计算标准向中标人收取。代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构付清。代理服务费金额为固定金额，不随合同金额的增减而浮动。

附： 招标代理货物收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |

说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算,以电汇、银行转账方式转入指定账户。

收款单位： 浙江祥泽招标代理有限公司；

开户银行：台州银行股份有限公司天台赤城小微企业专营支行 ；

银行账号： 540058715900015。

- 9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

- 10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 11．投标文件有效期

11.1 投标文件有效期为 90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12. 现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2签署：投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.3份数：

13.3.1“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。

13.3.2“备份投标文件”： 通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件。

第三节  投 标

14．投标文件的制作及递交要求

14.1投标文件的制作要求

14.1.1电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

14.1.2投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.1.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14.1.4若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

14.1.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

14.2投标文件的递交要求

14.2.1投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交。

14.2.2备份电子投标文件必须在规定时间前按招标文件前附表要求提交。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

14.2.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14.3投标文件的补充、修改和撤回。

14.3.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 第四节  开 标

15．开标会议

15.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

15.2 开标会议由采购代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表等参加。

16．开标程序

16.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

16.2开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标。

16.3投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

16.4公布开标结果。

16.5特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

16.5.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

16.5.2开评标细则按政采云电子评标流程进行。

第五节  评 标

17. 评标委员会

17.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

17.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

18. 评标的保密

18.1 评标采用保密的方式进行。

18.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

18.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

18.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

19．评标程序

19.1 资格文件的评审。

采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.2 商务技术文件的评审。

评标专家应当依法对投标人的商务技术文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.3 报价文件的评审。

评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

19.4不同投标人提供同品牌产品参与投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会随机抽取确认。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

19.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

19.6本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

19.6.1投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

19.6.2因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

19.6.3评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

20．评标办法及评分标准（详见第五章）

- 澄清问题的形式

21.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

21.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

21.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱1018307255@qq.com。

21.4经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

22．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

22.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

22.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

22.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

23．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

23.1投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

23.2电子加密投标文件未按时解密，又未提供备份电子投标文件的；

23.3 投标供应商仅提交备份电子投标文件的；

23.4 资格文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

23.5不响应招标文件实质性内容的；

23.6投标文件的组成不符合招标文件要求的；

23.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

23.8投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

23.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

23.10 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

23.11 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

23.13报价超过采购预算或者单项最高限价的；

23.14 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

23.15 开标一览表、报价表、报价明细表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

23.16 附有采购人不能接受的条款的；

23.17投标人为采购人的附属机构（单位）的；

23.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

23.19规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

23.20不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

23.21不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

23.22上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的

23.23不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

23.24供应商在填写中小企声明函中内容漏填的。

24．废标

24.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

24.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

24.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 第六节  定 标

25．确定中标供应商

25.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。如发现中标供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

25.2 在浙江政府采购网（www.zcygov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624/index.html）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

- 26．质疑和投诉

26.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

26.2 质疑必须以书面形式提出，应由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章，注明联系电话和地址。其他形式的质疑材料概不接受。质疑书应明确阐述招标过程和中标结果使自己合法权益受到损害的事实，提供相关事实依据和证据及其来源。未提供事实依据的、提供的事实依据不足或证据来源不合理的，该质疑不予受理。

26.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

26.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

26.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

27. 中标通知书

27.1 采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书（中标通知书可快递到付邮寄或现场领取）。

27.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

28．履约保证金

无。

29．签订合同

29.1 中标供应商在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同（中标人可将采购合同盖章签字后寄达采购人处签订合同，或双方现场签订合同）。

29.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

29.3在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

29.4 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第八节  其他

30．采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电

子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

30.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

30.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

30.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

30.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

30.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情

形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新

开展政府采购活动。

第三章  合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据浙江祥泽招标代理有限公司关于2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目公开招标的结果签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                                         元（￥：               ）。

2.2 付款方式：

2.3 付款时间：

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

五、履约保证金

5.1本项目不收取履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

8.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在    个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。

十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证期和售后服务

11.1 质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。

11.2 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之  　　违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

12.5乙方未依约提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

12.6如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同。如造成损失，由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同民法典》有关条文执行。

15.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、招标代理机构各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、项目概况

| 招标内容 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 天台县三合小学厨房设备采购项目 | 1批 | 详见下方招标内容及需求 |

- 技术参数

厨房设备清单

| 序号 | 设备名称及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 更衣室 |  |  |  |
| - 2. | 单星水池 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢 板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：500×500×800+150 ★ 1.不锈钢水池的食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2023标准）； ★ 2.不锈钢水池通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）。（加盖投标人公章） | 台 | 2 |  |
| - 3. | 烘手机 额定电压：220V 50Hz 规格：146*108*237 | 台 | 2 |  |
| - 4. | 六门更衣柜 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.0mm,配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，配不锈钢可调节脚。 规格：900×400×1800 | 台 | 2 |  |
| - 5. | 副食库 |  |  |  |
| - 6. | 四层平板货架 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1550 ★ 1.不锈钢货架具有食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2023标准）； ★ 2.不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |  |
| - 7. | 粗加工 |  |  |  |
| - 8. | 四层平板货架 品牌：厂制品 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1550 | 台 | 1 |  |
| - 9. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 10. | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1600×700×800 1.不锈钢工作台通过GB 4806.9-2023标准的食品接触产品安全认证证书； ★2.不锈钢工作台通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且磷（P)化学成分≤0.03%，镍含量（Ni）8.00-10.5，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件； ★3.不锈钢工作台通过GB/T 38160-2019标准，氮N %≤0.10，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件； ★4.不锈钢工作台通过GB 8624-2012标准，在炉内温升情况下，质量损失率为0%，燃烧性能等级达A(A1）级，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）； | 台 | 1 |  |
| - 11. | 四门双温冰箱（工程款） 容量：925L； 功率：220V/428W 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 规格：1210*750*2005 说明：采用内外201，门铰链304不锈钢产品；采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 ★1.具有国家强制性产品依据GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2012试验结论全部合格的认证试验； ★2.具有国家电器依据GB 17625.1-2012/GB 4343.1-2018/GB T 17625.2-2007/GB T17626.11-2008/GB 17626.2-2018/GB T17625.4-2018/GB T17625.5-2019/GB /T17626.6-2017,GB/ T4343.2-2009试验结论全部符合的检测； - ★3.具有ROHS认证试验报告，试验依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26152-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》； ★4.具有一级能效标识及检测报告 5.内胆依据GB/T 2423.17-2024《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》 GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》的检测； 6.具有门封条符合GB 4806.11-2023/GB31604.9-2016/GB31604.2-2016判定要求检测； | 台 | 4 |  |
| - 12. | 大单星水池 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：1000×700×800+150 | 台 | 3 |  |
| - 13. | 超声波清洗池 电压功率：220V/6KW 规格：1500*700*800+150 说明：采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm；后背1.0mm，星盆:1.0mm，不锈钢防臭下水器。超声波主控制器、超声波主控制器具有频率纠正追踪系统， 时刻保持最佳清洗效果， 并能显示技术参数，超声波清洗通过水来传导声波，清洗时水必须浸没工件，当工件传送进入超声波过程中经过超声波爆破、破坏油脂表层来达到清洗效果。 | 台 | 1 |  |
| - 14. | 洗地龙头（10米） 说明：1.低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M，管子耐压300PSI,可自动伸缩 3.底座可多角度调节转盘位置 4.不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝 5.尺寸：420*440*180 | 台 | 1 |  |
| - 15. | 精加工 |  |  |  |
| - 16. | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1600×700×800 | 台 | 1 |  |
| - 17. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 18. | 面点间 |  |  |  |
| - 19. | 木面平冷工作台 规格：1500×800×800 功率：220V/冷藏158W 箱内温度：R2~8/-12~-18℃ 说明：采用内外201，门铰链304不锈钢产品；采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，台面为后盖式双层台面，增加平整度不易有凹坑，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。 | 台 | 1 |  |
| - 20. | 单星水池 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：600×600×800+150 | 台 | 1 |  |
| - 21. | 面粉车 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm，脚≥φ38×1.2mm，配4个脚轮。 规格：600×600×570 | 台 | 1 |  |
| - 22. | 二层四盘电烤箱 规格：1210*805*1130 功率/电压：14KW/380V 说明：智能控制面板，操作便捷；12条发热管，快速升温，受热均匀；加厚保温层，更加密封节能环保，导热均匀；双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况； | 台 | 1 |  |
| - 23. | 单门电热醒发箱（16盘） 规格：480*700*1960 容量：16盘 功率/电压：2.6KW/220V 说明：简易的设计和操作；微电脑控制数字显示，定时加温加湿功能；内部微风扇热风和湿风循环 ，发酵更均匀；自动注水功能，无需人工注水，带排水口；箱体内外均采用全不锈钢，耐用清洁卫生；合理的温度湿度循环系统，整个箱内温度湿度均匀；大玻璃视窗，随时监测发酵情况。 | 台 | 1 |  |
| - 24. | 蒸煮区 |  |  |  |
| - 25. | 洗地龙头（10米） 说明：1.低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M，管子耐压300PSI,可自动伸缩 3.底座可多角度调节转盘位置 4.不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝 5.尺寸：420*440*180 | 台 | 1 |  |
| - 26. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 27. | 烹饪区 |  |  |  |
| - 28. | 双移门打荷台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.0mm。 规格：1800×800×800 | 台 | 2 |  |
| - 29. | 四层平板货架 说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1550 | 台 | 2 |  |
| - 30. | 刀具砧板消毒柜 - 电压：220v； - 功率：650W 规格：1200*600*1950 说明：可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干，消毒时间＞30分钟；采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃；砧板架可拆卸设计，更方便清理。 | 台 | 1 |  |
| - 31. | 二更 |  |  |  |
| - 32. | 单星水池 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：500×500×800+150 | 台 | 1 |  |
| - 33. | 烘手机 额定电压：220V 50Hz 规格：146*108*237 | 台 | 1 |  |
| - 34. | 全自动杀菌喷雾器 说明：ABS 材料，环保安全，耐腐蚀；智能感应，避免交叉感染，杀毒抑菌 规格：132*88*246 | 台 | 1 |  |
| - 35. | 洗碗间 |  |  |  |
| - 36. | 粘捕式灭蝇灯 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明：LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 | 台 | 1 |  |
| - 37. | 双孔残菜台车 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.2mm，配平板推车。 规格：1200×600×800 | 台 | 1 |  |
| - 38. | 售菜间 |  |  |  |
| - 39. | 紫外线消毒灯 功率：36W/220V 规格：1213×28×28 | 台 | 4 |  |
| - 40. | 单移门打荷台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.0mm。 规格：1500×600×800 1.不锈钢打荷台具有食品接触产品安全认证证书通过GB 4806.9-2023标准）； ★ 2.不锈钢打荷台通过GB/T 38160-2019标准，氮N %≤0.10的合格。 ★ 3.不锈钢打荷台通过GB 8624-2012标准，在炉内温升情况下，质量损失率为0%，燃烧性能等级达A(A1）级，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| - 41. | 保温售菜台 说明：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。加强筋δ=1.0mm，横通25×38×1.0mm；脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管、温控器，配1/1×100份数盘4只。 规格：1500×700×800 ★ 1.保温售饭台内置的温控器，在最高温度110摄氏度，触头处于闭合位置；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ★ 2.保温售饭台内置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验符合GB/T 5169.11标准、耐漏电起痕符合GB/T 4207标准；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） ★ 3.保温售饭台内置的可调动作温度（30℃-110℃）的温控器，对于IPX0控制器具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h的试样时长，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） 4.保温售饭台具有食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2023标准） ★5.在通电干烧循环试验 100h 条件下，保温售饭台内置电热管通过 JB/T 12719-2016 标准、干烧循环试验且试验后元件的工作温度下的泄漏电流≤3.5mA，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件的扫描件（加盖供应商电子公章）。 ★6、在干烧急冷试验 100 周期条件下，保温售饭台内置电热管通过 JB/T 12719-2016 标准、干烧急冷试验且试验期间未出现熔融、喷火及释放有害气体等影响安全的现象，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件的扫描件（加盖供应商电子公章）。 | 台 | 8 |  |
| - 42. | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1400×400×800 | 台 | 4 |  |
| - 43. | 消毒房 |  |  |  |
| - 44. | 消毒房 说明：内外304，0.5MM库板，100MM憎水岩棉保温层。防火等级A级；1个平开门1000*2000MM，采用304，1.0板材；地面采用4MM防滑铝板；微电脑控制器；功率：23千瓦；现场预留16平方三相五铜线，温度要求30-150度可调；符合GB17988-2008(食具消毒安全和卫生要求认证），大肠杆菌菌液杀灭对数值＞3.0； 规格：2330*3680*2600 | 台 | 1 |  |
| - 45. | 排烟系统 |  |  |  |
| - 46. | 不锈钢烟罩（蒸煮1） 品牌：厂制品 说明：优质304#不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm。 规格：4800×1200×800 | ㎡ | 5.76 |  |
| - 47. | 不锈钢烟罩（蒸煮2） 说明：优质304#不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm。 规格：2500×1200×800 | ㎡ | 3 |  |
| - 48. | 风机 说明：6# | 个 | 1 |  |
| - 49. | 风机 说明：5# | 个 | 1 |  |
| - 50. | 不锈钢风管 说明：选用201优质不锈钢板制作，五筋加强、阻燃密封处理；板厚δ=1.0mm，共板法兰连接，确保长期不漏油；变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。现数量为估算，实际数量以完成后数量实际计算。 | ㎡ | 145 |  |
| - 51. | 其他 |  |  |  |
| - 52. | 冷热混合立式龙头 说明：材质：304不锈钢 台面总高：365mm 出水口高：270mm 弯管宽度：145mm 开孔：32-35mm 净重：1075g | 个 | 14 |  |
| - 53. | 感应龙头 材质：铜 台面总高：140mm 出水口高：110mm 弯管宽度：80mm 开孔：28-35mm 净重：540g 静态功耗：≦0.5W(D.C)≦3W 供电方式：DO6V直流/220V交流 | 个 | 2 |  |
| - 54. | 编织金属进水管 说明：长度800-1200mm | 个 | 46 |  |
| - 55. | 三角阀 | 个 | 46 |  |
| - 56. | 下水斗 | 个 | 16 |  |
| - 57. | 四人位餐桌 品牌：厂制品 说明：尺寸1200*700*750mm；整体采用实木制（暂定）。 | 套 | 20 | # 供货前由甲方确定餐桌款式 |
| - 58. | 包厢圆桌 品牌：厂制品 尺寸：1800mm+12把餐椅 说明：桌面高端岩板，具有耐高温，耐磨刮，防渗透，耐酸性等特质，橡胶木框架底座，稳固承重经久耐用，餐椅整体框架采用实木打造，材质坚硬，承重稳固力强。 | 套 | 2 | 供货前由甲方确定餐桌款式 |
| - 59. | 调料品展示柜 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；下做两层展示架，上为三层展架，双移动玻璃门。 规格：1200*600*1800 | 台 | 1 |  |
| - 60. | 双孔残菜台 说明：面板采用304#不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度1.2mm，台面方角折弯制作,层、侧板板及底板采用不锈钢磨砂板制作，板材厚度0.8mm；柜门拉手采用门原板折弯制作的压，采板材厚度0.8mm。脚：38*38不锈钢管，配可调节子弹4个。 规格：1300*700*800+150 | 台 | 1 |  |
|  | 八人位餐桌 品牌：厂制品 说明：全304不锈钢制作，厚度1.0。 | 套 | 80 | 供货前由甲方确定餐桌款式 |

注：1、以上采购清单中所列图片只作为生产制作时的参考款式与样式，具体制作以“技术参数”中要求±5%调整幅度为准；

2、若所投设备有规定外形尺寸，则外形尺寸的长、宽、高允许在±5%以内偏差。

三、商务条款要求

▲3.1交货期限和交货地点

（1）交货期限：合同签订之日起15 天内供货安装调试完成，验收合格后交付采购人使用。

（2）交货期限：采购人指定地点。

▲3.2售后服务

（1）质保期为一年，终身维修（如中标供应商投标文件上承诺的质保期超过二年，则以中标供应商投标文件承诺的质保期为准，如有出厂质保期超过投标供应商承诺的质保期，按质保期时间长的为准）。

（2）质保期内维修响应时间要求在接到采购单位电话报修5小时内到达现场，如最迟在一个工作日内不能修复的，中标供应商应采取临时调换或提供备用产品等措施，以保证采购人的正常工作。质保期满后，中标供应商仍需提供维修服务，仅收取维修成本费,并长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

▲3.3组装、安装、调试

由中标供应商自行供货并负责组装、安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。中标供应商需做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作，今后如果水、电、暖通的预埋管线位置不正确，整改工作及产生的整改费用由中标供应商自理。

▲3.4验收

- （1）采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标供应商应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标供应商应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标供应商应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

- （2）所有货物到达现场后，采购人有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对采购人造成的损失应给予经济赔偿。中标供应商必须派员到现场与采购人一起清点检验,按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格、同材质、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- （3）中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。若因中标供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。中标供应商在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

▲3.5培训

为使采购人能正确使用产品，应对采购人相关人员进行操作、维修的培训，使产品能正确的为采购人使用并达到使用效果。

▲3.6付款方式

合同签订及具备实施条件7个工作日后支付40％作为预付款，所有设备到货验收合格并投入使用一个月后无质量问题，甲方付至合同价款的95％，剩余款项验收合格两年后一次性无息付清。

注：以上支付前提条件为中标供应商开具相应金额的发票给采购人。

▲3.7其他

- （1）采购人可以根据实际需求，适当调整采购数量，如有数量调整（如增加设备金额不得超过合同总价的10%），按实际数量与成交单价调整合同金额。

- （2）各投标供应商在投标时须提供投标产品的图片。

- 说明：本章带“▲”内容必须实质性响应，否则作无效标处理。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中技术得分70分，价格得分30分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格文件评审

评标委员会对投标人的资格文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会审查各投标人商务技术文件中服务响应方案、投标人情况介绍等是否响应招标文件要求。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下：

①技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各投标人的技术得分。

③各投标人的技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业体系认证 | 供应商具有以下认证证书的，每提供一种有效证书得1分，本项最多得3分（证书须在有效期内） ①质量管理认证体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书。 注：1）提供在有效期内证书扫描件并加盖公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 产品及所用主要材料等检测报告 | 提供投标人或投标产品制造商2022年1月1日以来由质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的304不锈钢原材料、圆管、方管符合检测依据为：GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（300小时及以上）、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170—2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 31604.49-2023 《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得5分。 注：1）以上检测报告复印件并加盖投标人公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 类似业绩 | 2022年1月1日至今至今（以签订合同时间为准），完成过类似项目合同的业绩及中标通知书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：须提供中标通知书和业绩合同复印件并加盖供应商单位公章，两者缺一不可，否则不得分。 | 3 |
| 4 | 质保期 | 本项目要求所有设备质保期每延长一年的加1分，最高2分。 注：提供承诺函，未提供不得分。已承诺，中标后又无法兑现承诺的，视为放弃中标（成交）资格，并承担相关责任。 | 2 |
| 5 | 商务技术偏离 | 根据参投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足招标文件各项产品技术指标参数要求的得20分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止；每有一项负偏离扣1.5分（★的参数），扣完为止。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。 | 20 |
| 6 | 方案设计 | 根据项目安装、调试、验收方案是否可行、科学、完整和可操作等进行打分 | 0-6 |
| 7 | 组织实施方案 | 包括但不限于产品采购计划、供货计划及质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等进行打分 | 0-6 |
| 8 | 质量保证措施 | 包括但不限于产品采购计划、供货计划及质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等进行打分 | 0-6 |
| 9 | 安装调试、验收方案 | 根据项目安装、调试、验收方案是否可行、科学、完整和可操作等进行打分 | 0-6 |
| 10 | 合理化建议 | 根据投标人提供的合理化建议进行综合评议：合理化建议符合项目实际、切实可行进行打分 | 0-3 |
| 11 | 节能环保认证 | ①投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书或中国政府采购网节能（节水）产品查询截图的，得1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。 ②投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图的，得1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。 | 2 |
| 12 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的售后技术服务承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持进行打分 | 0-3 |
|  |  | - 投标人具有服务认证证书（满足国家标准GB/T27922-2011商品售后服务评价体系），10星级及以上得2分，9星级及以下得1分，其余不得分。 注：1）提供在有效期内证书扫描件并加盖公章；2）全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | - 投标人承诺收到采购人故障维修后30分钟内到达现场响应得3分，1-2小时内到达现场响应得2分；3-4小时内到到现场响应的得1分，其余不得分。 注：须提供相关承诺或证明材料，否则不得分。 | - 3 |

3、报价文件评审

评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、服务期限等不符合招标文件要求的。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

本项目专门面向中小微企业不做价格扣除。

③评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各投标人的最终得分：

投标人的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                      （盖公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台县三合镇中心小学：

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台县三合镇中心小学：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目（xzcg-2025-027(招)）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日期：   年    月     日

附件四：

投 标 函

致天台县三合镇中心小学：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的 2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、本投标有效期90天；

4、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

5、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件五.1：

报  价  表

项目名称： 2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

| 标项内容 | 总价（元） |
| --- | --- |
| 2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目 | （小写） |
| 总价 (人民币元) | （大写）： |

说明：

1、以上报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

- 2、附件五.1不得自行增减内容，否则按无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

投标人全称：（盖公章）

年    月    日

附件五.2：

报价明细表

项目名称：2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单 价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  | 元 |  |  |  |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与报价表（附件五.1）总价相一致。

4、以上报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件六：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：小微企业官方查询渠道：国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）

注意事项：

1、中标、 成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》 随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商填错所企业类型的，不享受中小企业扶持政策。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：

注意事项：

1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。3、

附件七：

技术偏离表

项目名称：2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

项目编号：xzcg-2025-027(招)

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

年    月    日

附件八1：

2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

xzcg-2025-027 (招)

资

格

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件八2：

2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

xzcg-2025-027 (招)

商

务

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件八3：

2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购项目

xzcg-2025-027 (招)

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日