临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：临海市应急指挥中心信息化项目（一期）采购

项目编号：临采2020-（GK）005

采购单位：临海市应急管理局

集中采购机构：临海市政府采购中心

二0二0年二月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	6

第三章  投标人须知	84

第四章  评标办法及评分标准	94

第五章  合同主要条款	98

第六章　投标文件格式	102

一、投标文件外层包装封面格式	102

二、商务技术文件格式	103

三、报价文件格式	112

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市应急管理局委托，现就临海市应急指挥中心信息化项目（一期）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市应急指挥中心信息化项目（一期）采购

采购单位：临海市应急管理局

采购规模及内容概述： 指挥大厅音视频硬件及配套、电视机及监听音箱、专业单屏显示器及音频系统，摄像灯光、专业单屏显示器及音频系统，矩阵、新闻发布厅音频系统，摄像灯光及配套，新闻采编室光端机，小会商室电视机、台式机，操作电脑，显示器，打印机，传真机等、Ku波段卫星便携站、裸光纤及其它线路、驻场服务等

采购预算：1565万元。

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：与装修工程同步，整个系统需在6月15日前调试完毕并进入试运行。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）投标人须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的独立法人单位或其地市级及以上的分支机构（分支机构参与投标的，可沿用其上级公司或总公司的基础电信业务经营许可证资质）或具有《有线广播电视工程企业资质证书》广电传输工程业务经营资格能力的广电企事业法人单位。

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年3月19日 9:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件（如无法下载请及时联系政府采购中心窗口也可持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证到中心窗口领取）。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间： 2020年3月19日8:00时至2020年3月19日9:30分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

提示：

1、2018年1月1日起临海市公共资源交易中心全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

2、用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致。
   3、关于公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

7.开标

开标时间：2020年3月19日9:30时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9.其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10.联系方式
采购代理机构：临海市政府采购中心
地址: 临海市行政服务中心B区三楼（临海市凯歌6号）

联系人:蒋先生   电话及传真: 0576-85280268       邮编:317000

电子邮件:lhzb.gov.cn@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：曹先生  电话：0576－85015781

第二章   招标需求

一、采购设备技术规格及要求：

临海市应急指挥中心信息化项目（一期），主要涉及指挥中心各场所的信息化硬件部分建设。主要的内容汇总表如下：

| 序号 | 分项名称 | 内容概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥大厅及设备间 | 指挥大厅音视频硬件及配套 |
| 2 | 综合信息组 | 电视机及监听音箱 |
| 3 | 研判会商室（决策室） | 专业单屏显示器及音频系统，摄像灯光 |
| 4 | 专家会商室、抢险救援组 | 专业单屏显示器及音频系统，矩阵 |
| 5 | 新闻发布厅及小会商室 | 新闻发布厅音频系统，摄像灯光及配套，新闻采编室光端机，小会商室电视机 |
| 6 | 电脑及打印机 | 台式机，操作电脑，显示器，打印机，传真机等 |
| 7 | Ku波段卫星通信 | Ku波段卫星便携站 |
| 8 | 配套线路 | 与本项目相关的线路五年费用 |
| 9 | 驻场服务运行维护费 | 三个人员驻场服务，一个项目经理（工程师），两个工程技术人员，五年费用，要求具有专业的音视频集成能力，排障能力，调试能力，以及一定的网络知识，强电知识，可以配合远程调试，解决问题 |

## 指挥大厅及设备间预算清单

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 推荐品牌 | 备注/安装位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会商系统主设备及重要信号源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频专网终端（主用） | 1.要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。 2.通讯协议：支持ITU H.323和IETF SIP。 3.视频编解码协议：设备应具备技术先进性，支持H.261，H.263，H.264，H.264 High Profile，H.264 SVC等协议。 4.视频分辨率：设备应能提供优秀的视频处理能力，支持高清视频分辨720p30fps，720p60fps，1080p30fps，1080p60fps。 5.音频协议：支持G.711，G.722，G.722.1，G.722.1 Annex C，G.728，G.729A、G.719等音频协议，为提供清晰的通话质量，应达到20kHz以上拾音范围。 6.设备应具备强大的数据共享能力，支持标准H.239和BFCP双流协议，具备1080P 60帧、1080P 30帧和720P 60帧视频处理能力，在主流1080P 60帧的情况下，辅流同时具备1080P 60帧分辨率；。支持通过网络发送双流方式，简化会议室布线。 7.架构设计：采用分体式结构（由编解码器、标配全向麦克风、遥控器组成），嵌入式操作系统。 8.音视频接口：要求至少7个高清视频输入接口和6个高清视频输出接口；要求至少7个音频输入接口和3个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口。 ★9. 具备终端会议保持能力，当MCU召集终端入会，会议过程中，终端拔掉网线，在40秒内恢复网线，15秒内终端可自动恢复会议（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检测报告）； ★10.具备强大的网络纠错能力，在承载网端到端丢包率为20%时，仍能保持良好的音视频通讯，图像不受任何影响,保证会议视频清晰流畅的进行。具备强大的音频容错能力，在承载网端到端丢包率为70%时，仍能相互通话，声音连续不受任何影响（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 11.操作界面：具备遥控器（为了安全环保，遥控器需锂电池结构，可通过终端USB口直接充电）、全中文操作界面、WEB管理界面。 12.高清摄像机需具备1/3英寸高品质HD CMOS传感器，提供1080P@60fps图像清晰度，以保证今后系统升级的兼容性和摄像头的重利用。 13. 高清摄像机具有12倍及以上变焦能力，保证能覆盖常规会议室的摄像和聚焦. 具备至少100米远距离高清信号传输能力，方便会议终端和摄像机的分布部署。 14.不少于10个预置位存储，并且需具备预置位图像预览功能。 ▲15.兼容性：可以与原防汛视频会商系统（（省市县镇（街））无缝对接，以实现会商系统音视频图像及数据互联、互通、互控；支持后期平台升级扩展接入能力，可以与国际标准H.323\SIP协议视频会议设备互连互通；用户保留中标后测试兼容性权利。 |  | 视频机柜，2路输出 | 1 | 套 |
| 2 | 视频专网终端（备用） | 1. 架构设计：采用分体式结构（由编解码器、标配全向麦克风、遥控器组成），嵌入式操作系统。 2.通讯协议：支持ITU H.323和IETF SIP。 3.视频编解码协议：设备应具备技术先进性，支持H.261，H.263，H.264，H.264 High Profile，H.264 SVC。 4.视频分辨率：设备应能提供优秀的视频处理能力，支持高清视频分辨720p30fps，720p60fps，1080p30fps，1080p60fps。 5.音频协议：支持G.711，G.722，G.722.1，G.722.1 Annex C，G.728，G.729A、G.719等音频协议，为提供清晰的通话质量，应达到20kHz以上拾音范围。 6.设备应具备强大的数据共享能力，支持H.239和BFCP协议。必须保证主流为1080P（帧数不低于30帧/秒），同时辅流支持720P@30fps分辨率。支持通过网络发送双流方式，简化会议室布线。 ★7. 具备终端会议保持能力，当MCU召集终端入会，会议过程中，终端拔掉网线，在40秒内恢复网线，15秒内终端可自动恢复会议（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 8.音视频接口：至少3个高清视频输入接口和3个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口。同时具备一路VGA输入接口和VGA输出接口。支持3个音频输入接口和2个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口，支持3路全向麦克风扩展接入以扩大拾音距离。 9.高清摄像机：具备1/3英寸高品质HD CMOS传感器，提供1080P@60fps图像清晰度；具有12倍及以上变焦能力；具备至少100米远距离高清信号传输能力，方便会议终端和摄像机的分布部署；不少于10个预置位存储，并且需具备预置位图像预览功能。 ★10. 镜头连接终端，调节摄像头至最大角度范围，测量镜头最大水平角度不得低于85度（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 ★11.具备强大的网络纠错能力，在承载网端到端丢包率为20%时，仍能保持良好的音视频通讯，图像不受任何影响,保证会议视频清晰流畅的进行。具备强大的音频容错能力，在承载网端到端丢包率为70%时，仍能相互通话，声音连续不受任何影响。（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 ★12.操作界面：具备遥控器（为了安全环保，遥控器需锂电池结构，可通过终端USB口直接充电）、全中文操作界面、WEB管理界面。 ▲13.兼容性：可以与原防汛视频会商系统（（省市县镇（街））无缝对接，以实现会商系统音视频图像及数据互联、互通、互控；支持后期平台升级扩展接入能力，可以与国际标准H.323\SIP协议视频会议设备互连互通；用户保留中标后测试兼容性权利。 |  | 视频机柜，2路输出 | 1 | 套 |
| 3 | 防汛会商专业管理软件 | 1.支持对会议进行锁定/解锁，一键静音，会议字幕，解散操作。支持一键呼叫未入会终端，手动添加终端，定时呼叫终端入会功能 2.支持对与会终端进行静音，禁屏，发送消息，断开操作，画面预监 3.支持演讲者模式和讨论模式切换，支持画面分屏设置、分屏轮询、广播会场、会场选看等操作 4.可以对物理会议室进行管理（会议室描述，位置，所属机构等） 5.可以查看注册成功的硬件终端状态信息，并关联到实际的物理会议室 6.根据用户权限设定会议资源访问权限 7.可按时间，按会议室，查看视频会议预约情况 8.可为重要用户预留MUC资源点 9.可以对物理会议室（绑定硬件终端）进行审批设置 10.可以配置MCU资源点的审批参数 11.可以根据组织机构设置会议审批流程 12.会议审批消息通知给相关人员 13.可以在会管系统直接创建立即会议，预约会议，周期会议。 14.会议创建时，检查会议资源可用性，如果会议室资源有冲突，给出提示信息 15.会议创建成功后，通过邮件和短信发送会议通知消息 16.可以管理常用会议模板和虚拟常用会议号，方便快捷建会和入会 17.自动生成视频会议数据报表，支持按时间、按发起人、按组织机构检索查询 18.支持会议报表数据导出功能。 19.可以根据组织机构和视频会议操作需求定义不同级别的账号权限，例如系统管理员，会议管理员等。 20.不同权限的账号，可以访问相应权限的功能和会议数据。 21.对组织机构的管理 22.提供完整的会议管理API服务，可以进行基础数据同步，会议创建和会议管理等功能 23.提供邮件和短信的API接口，可以快速整合第三方服务 24.提供标准LADP接口服务 25.可以对接用户认证服务 26.可以同步组织机构数据 27.可以同步用户数据 | 会管平台参数要求 | 按30路 | 1 | 套 |
| 4 | 防汛会商专业管理软件服务器 | 2颗10核CPU（10核心，20线程，主频：2.2GHz），32G内存/2块600G 10K硬盘，LINUX操作系统，配导轨 | DELL、H3C、华为 | 按30路 | 1 | 套 |
| 5 | 视联网终端套装（甲供） | 产品需接入浙江省台州市电子政务视联网，视联网终端A套装，包含终端主机，标配的会议摄像头一个，标配麦克风两支以及标配的辅材一套 |  | 投标单位不报价，需完成系统衔接工作 | 1 | 套 |
| 6 | 监控解码平台 | 1. 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运级ATCA机箱系统； ▲2.本次配置16路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 3. 1个DB15转8路音频输出； ★4.采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 5.插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 6.槽位机箱，双电源适配器，单主控板； 7.业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 8.双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 9.主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口； 10.支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示； 11.★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 12.产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 13.支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 14.单块输出板卡应具备但不限于4路6912x2800或12路4000x3000或16路4096x2160或16路3840x2160或10路3072x2048或16路2592x2048或20路2048x1536或96路1920x1080或192路1280x720或384路704x576分辨率视频解码能力（少支持一个种分辨扣0.5分，扣完为止）；还应支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行16画面分割解码1080P图像。 15.产品应支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道最少支持32个窗口叠加显示，单个输出板卡应可以支持128个漫游窗口叠加；并且窗口图像应支持置顶、置底操作。 | 立元、海康、大华 | 安装在视频机柜，输出4路4K和12路1080接入到视频处理设备 | 1 | 台 |
| 7 | 会商网电视墙服务器 | 1.采用嵌入式系统设计； 2.可显示会场名称，显示输出位置和颜色可以任意指定； 3.支持轮询模式； 4.支持多会议，即不同会议的会场可以同时显示在同一电视墙上。 5.≥单台容量不低于16路独立高清信号的输出，本次配置可实现不少于12路独立高清信号的输出，超过16路时，可通过堆叠的方式多台设备协同工作，实现更多路视频的输出； 6.最大带宽≥8M；通信协议：H.323v4、TCP、UDP； 7.图像解析度QCIF、CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、SXGA，视频协议H.261、H.263、H.264、H.264highprofile； 8.视频帧率≥30帧/秒； 9.单路输出的功能：可单独输出一个画面，也可轮询输出多个画面或者分屏模式输出多个画面（1-9画面组合），视频接口DVI；网络接口：≥2个10/100M/1000M； ▲10.对接性能：必须完全兼容polycom视频会议系统厂商的MCU和视频会议终端 | 软讯、锐取、leadmeet | 同时输出12个乡镇独立画面 | 1 | 台 |
| 8 | 视联网电视墙服务器 | 对接视联网服务器，获取临海市范围内最高级别的权限，8路DVI/HDMI输出，供货前提供针对项目的授权和产品的质保函 对接视联网服务器，获取临海市范围内最高级别的权限，8路DVI/HDMI输出，供货前提供针对项目的授权和产品的五年质保函 ▲支持V2V 视联网协议，可实现视联网系统所有功能，与所有视联网设备和接入资源无缝互通 双向视频传输延时小于0.2 秒 图形化界面输出，方便易用的遥控器操作 采用增强的FEC 和SVC 丢包恢复技术，在网络环境恶劣时（丢包率5%）能保障音频质量良好，视频图像清晰、流畅，不出现画面马赛克甚至停顿现象 图形化界面输出，方便易用的遥控器操作 终端有主动记录日志功能，方便维护 为用户提供其他相关视联网应用，可根据实际需求定制开发 |  | 同时输出8个乡镇独立画面 | 1 | 台 |
| 二、网络接入 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | ▲1.性能指标：整机吞吐量≥5G;应用层吞吐量≥700M;并发连接数≥1800000；每秒新建连接数≥50000； ★2.硬件指标：1U尺寸；4GB内存；64GB SSD硬盘；10个千兆电口；1个RJ45串口；2个高速USB2.0接口；单电源；1对BYPASS; 3.支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，支持链路聚合功能，支持端口联动 4.能够识别应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； ★5.支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供截图证明） 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制； 6.访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； ★7.支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计（需提供截图证明） 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8.支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 9.内置病毒样本数量超过200万； 10.支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； 支持压缩文件查杀；支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； ★10.支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供截图证明） 11.为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在7400条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；（需提供截图证明） 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明） 12.具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3500条以上； 13.支持对web页面黑链进行检测； 14.支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等；（需提供截图证明） 支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护； 15.支持对已经植入webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断； 设备需要具备web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势； 设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上； 16.支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； （需提供截图证明） 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 17.支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； （需提供截图证明） 18.支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别； 19.支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； ★20.支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） ★21.支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（需提供截图证明） 为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； 支持SD-WAN智能选路功能； ★22.支持与EDR产品实现联动，当防火墙发现僵尸网络或者勒索病毒违规向主控端连接时，可实现防火墙联动EDR对终端进行扫描和取证，对威胁进行隔离、处置（需提供截图证明） 支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警； 具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（需提供证明材料） 信息技术产品安全测评证书（EAL3+）；（需提供证明材料） 具备中国国家信息安全产品认证证书（提供资质证明） | 深信服、H3C、安恒、天融信 | 政务外网，电信移动各两条线路 | 2 | 个 |
| 2 | 政务网汇聚交换机 | ▲1.背板带宽：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：216Mpps/222Mpps； 2.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口，1个console，1个RJ-45 Console口，1个Micro USB Console口， 3.配置双电源，双风扇； 4.1个扩展插槽可支持：2端口40GE QSFP+接口板卡，2端口万兆SFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，8端口万兆SFP+接口板卡，12端口万兆SFP+接口板卡， | H3C、华为、中兴 | 政务外网 | 2 | 台 |
| 3 | 政务网汇聚交换机 | ▲1.背板带宽：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：216Mpps/222Mpps； 2.24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口，1个console，1个RJ-45 Console口，1个Micro USB Console口， 3.配置双电源，双风扇； 4.1个扩展插槽可支持：2端口40GE QSFP+接口板卡，2端口万兆SFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，8端口万兆SFP+接口板卡，12端口万兆SFP+接口板卡， | H3C、华为、中兴 | 公安视频监控 | 1 | 台 |
| 4 | 万兆光模块 | 40KM，单模双芯，万兆光模块，SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC) | H3C、华为、中兴 | 公安视频监控专用 | 2 | 个 |
| 5 | 千兆光模块双芯 | 单模双芯光模块，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | H3C、华为、中兴 | 三楼设备间到四楼井道以及综合信息组 | 8 | 个 |
| 6 | 千兆光模块单芯 | 光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1490,10km,LC/光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1490/RX1310,10km,LC，成对使用，配置数量各半 | H3C、华为、中兴 | 政务外网及其它裸光纤业务及备用 | 20 | 个 |
| 7 | 设备间交换机 | 背板带宽不小于192Gbps，包转发率：42Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SPF光口 | H3C、华为、中兴 | 需物理隔离的专线业务接入，视联网，防汛会商，原安监，公安雪亮，综合信息处理室等 | 6 | 台 |
| 三、调度区及操作电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业操作台 | 每工位整体尺寸1500mm*1000mm*750mm 1.控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工； ▲2.承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工（提供相关认证报告），外表面静电塑粉喷涂； ★3.控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm（提供国家级认证报告）,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 ★4.整体产品通过Greenguard gold(绿色卫士)认证、CE及BIFMA认证； 5.产品通过SGS产品性能认证（含垂直承载下稳定测试，桌面疲劳载荷测试，门疲劳测试，大力打开/关闭门测试，抽屉拉力测试）。 | 铁力山、昭彰、瑞柏特 | 大厅操作台、每工位整体尺寸1500mm*1000mm*750mm | 18 | 延米 |
| 2 | 保障组操作台 | 整体尺寸2000mm*1000mm*750mm 1.控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工； ▲2.承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工（提供相关认证报告），外表面静电塑粉喷涂； ★3.控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm（提供国家级认证报告）,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 ★4.整体产品通过Greenguard gold(绿色卫士)认证、CE及BIFMA认证； 5.产品通过SGS产品性能认证（含垂直承载下稳定测试，桌面疲劳载荷测试，门疲劳测试，大力打开/关闭门测试，抽屉拉力测试）。 | 铁力山、昭彰、瑞柏特 | 技术保障组操作台 | 2 | 延米 |
| 3 | 工作站 | ▲1.英特尔酷睿 i9-9900, 8 核, 16MB 缓存, 3.1Ghz, 4.9 Ghz Turbo 含UHD 显卡 630 2.启动硬盘或存储容量大于 2TB 3. 32GB (2X16GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECC 4. 2.5英寸 512GB SATA Class 20 固态硬盘 5.塔式 3630 散热器 (65) 6. 8x DVD+/-RW 9.5mm 光驱 7. CCC POD 标签含 CEL CATEGORAY B, 460W ▲8.NVIDIA Quadro P4000, 8GB, 4 DP 9.光电鼠标 - MS116 - 黑色 10.键盘 KB216 黑色 (简体中文) | DELL、HP、华硕 | 1台安装在操作台，1台安装在技术保障组，作为4K超高清输出 | 2 | 台 |
| 4 | 4K分辨率显示器 | 4K显示器，23.8英寸，物理分辨率3840×2160；HDMI接口，16:9比例，亮度不小于300cd/㎡；配一根HDMI2.0跳线 | DELL、HP、华硕 | 2台安装在操作台，1台安装在技术保障组 | 3 | 台 |
| 5 | 智慧水务对接 | 防汛会商及指挥调度通过智慧水务系统连接到村一级 | DELL、HP、华硕 |  | 1 | 项 |
| 6 | 操作椅 | 带滑轮的操作椅，人体工程学座椅，产品规格660W*600D*907/1075mm,3D头枕；黑色尼龙背框，使用B2系列加强条纹背网；座内置钢板，使用S3/S4系列座布；标配双杆控制底盘，三档锁定；蝴蝶腰靠；升降扶手，PU软质扶手面；三弘四级120mm黑色气压棒；半径350mm铝合金抛光龙五星；黑色尼龙活动轮 | 圣奥、震旦、鸿业 | 每个操作工位一条，技术保障组两条 | 14 | 条 |
| 四、会议摄像 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主摄像（前部） | ▲1.成像器：1 英寸EXMOR CMOS 成像芯片 ,约为1420万有效像素； ★2.轨迹跟踪功能。 ★3.感光元器件和摄像机同一品牌 4.分辨率： 1080/59.94P, 1080/59.94 I, 720/50 P ,1080/50P, 1080/50 I,720/50 P ★5.镜头：12倍光学变焦，清晰影像无损变焦可在不损失任何细节的情况下扩大至24倍高清变焦放大倍率。 6.最低照度：1.7 LX 7.水平视角：64.6度 8.快门速度：1/8到1/10000秒 9.白平衡：自动/室外/室内/一键式/手动。 10.平移/仰府：平移：±170°（最高速度为60°/秒） 俯仰：+90°到 -30°（最高速度为60°/秒） 11.宽动态功能：有 12.屏闪消除功能：有 13.预设位：100+个 14.电源：支持POE+供电 ★15.视频输出：3G-SDI x2、HDMI ★16.控制接口：RS-422,经由IPR 的VISCA | SONY、Panasonic、JVC | 主摄像 | 1 | 台 |
| 2 | 三脚架 | 铝合金三脚架，管径20mm，壁厚1.2mm，铝合金三角中置支撑，承重不小于10KG，工作高度72-153cm，收纳高度77cm，液压阻尼云台 | 云腾、米泊、百诺 |  | 1 | 套 |
| 3 | 前部摄像机插座 | 屏幕下方多媒体插座，配SDI模块，电源加网络 | 金视、五仁、V-tick |  | 1 | 套 |
| 4 | 会议辅助摄像 | ★1.成像器：1/2.8英寸CMOS成像芯片，感光元器件和摄像机同一品牌，含红外遥控器， 2.支持桌面安装，吊装，三脚架等多种安装方式 3.分辨率：720P/59.94, 720P/50, 1080P/59.94, 1080P/50,1080P/29.97, 1080P/25,1080i/59.94 ★4.镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦。 5.焦距：f=4.3MM—86MM,F1.6到4.7 6.最小物距：10MM（广角）-1200MM(远端) 7.水平视角：63.7度 8.最低照度：1.4 lx 9.快门速度：1到1/10000秒 10.增益：自动/手动（0到43 dB） 11.白平衡：自动/室外/室内/一键式/手动。 12.信噪比：50d B以上 13.平移/仰府：平移：±170°（最高速度为100°/秒） 俯仰：+90°到 -20°（最高速度为90°/秒） ★14.宽动态功能：有 15.图像自动翻转：有 16.预设位：256个 ★17.视频输出：3G-SDI输出以及IP输出支持1080/59.94P、50P(需要提供国家广电质量监督检验中心检测报告),并可以同时输出。 18.控制接口：RS-422,RJ-45 19.控制功能：支持安卓手机系统控制。 20.客户端数量：20（最多10个可接受视音频流媒体的客户端） 21.三码流：支持 22.自适应帧率控制：H.264 | SONY、Panasonic、JVC | 大厅3台，后部及两侧 | 3 | 台 |
| 5 | 摄像头壁装支架 | 摄像头壁装支架， | NB、云腾、百诺 | 南侧和西侧 | 2 | 套 |
| 6 | 吸顶安装支架 | 吸顶安装支架 | NB、云腾、百诺 | 北侧 | 1 | 套 |
| 7 | 会议摄像专用控制键盘 | ▲1.与会议摄像机同一品牌，以确保良好兼容性； ★2.使用手柄调节平移和俯仰，以及通过手柄或附加控制杆单独的seesaw控制杆控制变焦速度，云台转动速度； 3.专用旋钮和控制按钮可以简化对摄像机功能的直接操作； 4.记忆跟踪，可储存一连串的摄像机移动，在需要时及时调用； 5.可存储多达100个预设（摄像机角度和设置），通过数字键盘即可调用； 6.自动为连接的摄像机分配IP地址，并自动分配摄像机编号； 7.与颜色相关的设置，包括白平衡、取消闪光、细节级别、拐点、自动曝光等级、光圈、增益和快门速度，均可直接调节，无需调用摄像机菜单；8.控制协议：VISCA协议、IP控制； 9.通讯接口：通过 IP 可控制多达100 台BRC或SRG系列PTZ摄像机的平移、俯仰、变焦以及其他功能； | SONY、Panasonic、JVC |  | 1 | 套 |
| 五、大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED屏 | - 核心参数 ▲1.点间距 ≤1.27mm，点密度：＞600000点/㎡ 2.整屏宽≥15.86米，高≥4.46米。 ▲3.面积不能小于70平米，最终按实际面积进行结算。 - ▲4.屏幕分辨率不小于12480列×3510行， ▲5.管芯:采用SMD1010封装，封装厂家要求亿光、国星或更高档次，中标后签订合同前需提供封装原厂授权证书，中标后由业主方对所提供的产品进行随机抽取并送至封装原厂家检测，如有作假将被取消中标资格 二．技术参数： 1.水平视角（ °）≥150，垂直视角（ °）≥150 2.白平衡亮度不低于600（cd/㎡），整屏亮度均匀性≥97%，色度均匀性Cx±0.002，Cy±0.002； 3.支持0-100%无级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节。 4.刷新率：≥1920Hz。 5.色温：3000K-9000K。 ★6.支持多场景切换功能：支持多场景不同显示模式的快速切换 ★7.视网膜蓝光防护：符合GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害类，且<1W.m-2.sr-1。（报告须附实测照片）； 8.绝缘性能: 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 ★9.模组、接收卡与主板采用硬接口设计；箱体之间无线缆设计；模组、接收卡支持带电维护，热插拔；支持单箱断电，可以快速切断强电； 10.防尘防水：正面防护等级符合IP42,背面防护等级符合IP6X背面固定螺丝孔处全密封（报告须附实测照片）； ★11.LED显示屏所需要的主要原材料部件应具有领先的节能环保技术，LED生产厂家需具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏、芯片、封装、驱动电源及配件的中国节能环保产品认证证书； 12.箱体结构：16：9比例；箱体和后盖均为压铸铝金材质,均为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计。电源贴近箱体结构，通过压铸铝箱体导热，无需开孔及风扇散热； ▲13.备份功能：单元支持采用双电源备份，箱体内两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响单元显示；支持采用双接收信号卡备份，箱体内两个接收信号卡互为备份方式，任一接收信号卡故障不影响单元显示，中标后由业主方对所提供的产品进行随机抽取检测，如果提供的产品非电源双备份和接收卡双备份，则取消中标资格。 ★14.针对13条，需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件)； 15.自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单点检测，工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； ★17.抗盐雾：设备正常运转4小时后，采用浓度5%盐溶液，连续喷雾48小时； 18.为保证售后服务的规范性和安全性，LED生产厂家需具有LED显示屏、系统集成软件开发及相关服务通过GB/T 27922-2011 售后服务评价标准五星级售后服务认证。 19.稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 21.数据存储：具备单模组数据储存、校正数据自动回读技术； ★22.LED原厂商应具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质； ★23.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业。 ▲24. 验收前提供给采购人不少于总面积5%的LED单元板和1个箱体,并配备足量的灯珠作为备品备件。 | 洲明、利亚德、三思 | 电源双备份、信号双备份 | 投标按70平方进行报价最终按实际面积进行结算 | 平米 |
| 2 | 分离式屏体控制器 | 1.输入：4路DVI、1路DP 1.2 ★2.输出：16路千兆网口RJ45、支持10G光纤接口 ▲3.输入分辨率 ： 支持 4096x2160@60Hz，最大支持7680x1080@60Hz(DP) 4.带载能力 ： 920万像素 5.供电电压 ： AC 100-240V, 50/60Hz 6.控制方式 ： USB/TCP/IP ▲7. 验收前提供给采购人不少于总量1台的备品备件。 | 洲明、利亚德、三思 | 信号双备份 | 16 | 台 |
| 3 | 控制软件 | ★所投软件与LED屏体为同一厂家，并提供控制软件著作权证书 技术参数： （1）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （2）★统一集中控制功能：软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （3）显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （4）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （5）★场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （6）视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） （7）★配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件。） | 洲明、利亚德、三思 |  | 1 | 套 |
| 4 | 结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 洲明、利亚德、三思 |  | 60.26 | 平米 |
| 5 | 专用配电柜 | 市电部分： 智能控制柜 规格：50kw 带松下PLC（具有RS485接口，可以通过电脑或中控进行控制），配电柜开关125A，输出单路开关16A，26路空开。 柜体尺寸1600×800×300mm 到LED屏出线规格为26路3×4（mm²） 进线规格为YJV4×25+1×16 （mm²） UPS部分: 50kw 带松下PLC（具有RS485接口，可以通过电脑或中控进行控制），配电柜开关125A，输出单路开关16A，26路空开。 到LED屏出线规格为26路3×4（mm²） 进线规格为YJV4×25+1×16 （mm²） | 洲明、利亚德、三思 | 配电柜2 | 1 | 套 |
| 六、桌面接入、视讯界面及辅助显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体桌插 | 卡农×4，4个USB接口配充电器及USB跳线，金属拉丝面板，滑盖式开启，尺寸不大于191mm×121mm r12mm | 金视、五仁试听、禾木 | 领导位附近的有线鹅颈专用插座 | 2 | 套 |
| 2 | 视讯（桌面）输入界面（主用） | 1.需采用桌面嵌入式一体化高清音视频传输终端，采用无损级联传输技术，终端之间传输距离不小于70米； 2.接口：需具备独立HDMI、Type-C，VGA、3.5mm音频输入、USB（充电、系统管理）、电源（AC220V）等接口； 3.音频输入：需具备模拟、数字同步输入功能； ★4.控制按键：需具备4个双色指示灯可编程按键，指示灯需同步显示各输入信号接入及切换状态、通过按键可手动对系统进行同步管理，指示系统开/关工作状态； 5.输入最大分辨率：需支持1920x1200@60Hz； 6.色度取样：需采用 4：4：4，12bit处理； 7.需具备EDID自动检测功能； ★8.信号切换：需具备无缝、图像冻结等功能； 9.控制：需支持CEC、RS232、I/O等 ； | 金视、五仁试听、禾木 | 大会议桌均分 | 4 | 套 |
| 3 | 视讯（桌面）输入界面（扩展） | 1.需采用桌面嵌入式一体化高清音视频传输终端，采用无损级联传输技术，终端之间级联不大于15米； 2.接口：需具备独立HDMI、Type-C，VGA、3.5mm音频输入、底部USB（充电、系统管理）、电源（AC220V）等接口； 3.音频输入：需具备模拟、数字同步输入功能； ★4.控制按键：需具备4个双色指示灯可编程按键，指示灯需同步显示各输入信号接入及切换状态、通过按键可手动对系统进行同步管理，指示系统开/关工作状态； 5.输入最大分辨率：需支持1920x1200@60Hz； 6.色度取样：需采用 4：4：4，12bit处理； 7.需具备EDID自动检测功能； ★8.信号切换：需具备无缝、图像冻结等功能； 9.控制：需支持CEC、RS232、I/O等 ； | 金视、五仁试听、禾木 | 大会议桌均分 | 4 | 套 |
| 4 | 1.5米VGA EASYCON切换线缆 | 1.5米专用AVGA连接线（VGA+AUDIO连接） 3G信号传输带宽， EASYSHOW分享按钮， 双色灯指示信号接入及切换状态，自动与视讯输入界面按钮同步显示； | 金视、五仁试听、禾木 |  | 2 | 根 |
| 5 | 1.5米HDMI EASYCON切换线缆 | 1.5米专用HDMI连接线， 8G信号传输带宽， EASYSHOW分享按钮， 双色灯指示信号接入及切换状态，自动与视讯输入界面按钮同步显示； | 金视、五仁试听、禾木 |  | 2 | 根 |
| 6 | 3.5米VGA EASYCON切换线缆 | 3.5米专用AVGA连接线（VGA+AUDIO连接） 3G信号传输带宽， EASYSHOW分享按钮， 双色灯指示信号接入及切换状态，自动与视讯输入界面按钮同步显示； | 金视、五仁试听、禾木 |  | 2 | 根 |
| 7 | 3.5米HDMI EASYCON切换线缆 | 3.5米专用HDMI连接线， 8G信号传输带宽， EASYSHOW分享按钮， 双色灯指示信号接入及切换状态，自动与视讯输入界面按钮同步显示； | 金视、五仁试听、禾木 |  | 2 | 根 |
| 8 | 视讯输出界面 | 1.需采用无损传输技术，与上一级终端传输距离不少于70米； 2.输出最大分辨率：需支持1920x1200@60Hz； ★3.输出接口：需具备1路HDMI、1组立体声模拟音频输出； 4.色度取样：需采用 4：4：4，12bit处理； 5.需具备EDID自动检测功能； 6.图像处理：需具备无缝、图像冻结等功能； ★7.控制接口：需具备RS232、IR、I/O等接口 ； 8.支持PoE及外部供电方式； | 金视、五仁试听、禾木 |  | 2 | 台 |
| 9 | 大会议桌中间电视机 | 65英寸电视机，分辨率不低于3840*2160，画面尺寸16:9，视频输入接口采用HDMI或DVI接口 | SONY、三星、松下 |  | 7 | 台 |
| 10 | 低矮型支架 | 材质：宝钢一级冷轧钢管 适合：40-70寸电视机 高度：388-777mm（电视中心位置） 承重：60公斤 调节方式：卡扣式调节 | NB、云腾、百诺 |  | 7 | 套 |
| 七、视频处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合管理平台 | 1. ★全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理；独享带宽，单路输出通道带宽达到20Gbps，不得采用X86或者PCIE架构，避免输出信号出现不同步现象，提高系统整体稳定性。 2. 设备支持前面板按键、液晶屏、LED指示灯及开关电源按钮；输入卡、输出卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于后期维护更换； 3. ▲本项目配置单台设备规模不大于19U，配置支持双控制卡，设备支持不少于148路输入，80路输出，本次配置：19U主机，2张控制卡，输入：60路HDMI，16路DVI，8路4KHDMI，12路3G-SDI，输出：16路4K60-HDMI输出卡（需匹配4K的LED发送卡），8路3G-SDI，28路HDMI，2块冗余电源； 4 ▲设备应支持最大分辨率为3840 × 2160@60Hz, 可向下兼容，可改变EDID ，以支持更大分辨率。可调节输出高级计时实现更大分辨率输出。 5. ★单台设备支持对多组屏同时控制，多组屏的数量不受限制； 6. 支持DVI 、HDMI、 SDI 、DP 、YPbPr （转接）、VGA 、CVBS C（转接）、DLDVI 、4KHDMI 、4KDP 、IP（H.264 、H.265 ）、NET 、HDBaseT 、4KHDBaseT 、Fiber、4K Fiber、4K@60Hz HDMI、 Audio 信号接入； 7. 支持DVI 、HDMI、SDI 、DP 、YPbPr （转接）、VGA 、CVBS C（转接）、DLDVI 、4KHDMI 、4KDP 、IP（H.264 、H.265 ）、NET 、HDBaseT 、4KHDBaseT 、Fiber、4K Fiber、4K@60Hz HDMI信号输出； 8. ★支持4K/1080 P60 帧信号源输入，单卡支持4 路4K信号源输出，输出画面可以做拼接、叠加、跨屏、缩放、分割功能，4K输入源支持30帧满帧处理，1080 P60 帧输入源支持60 帧满帧处理； 9. 输入、输出支持分辨率：3840 × 2160@60Hz, 3840 × 2160@30Hz 、2560 × 1600@60Hz 、2048 × 1080@60Hz、1920 × 1200@60Hz 、1920 × 1080@60Hz 、1600 × 1200@60Hz 、1440 × 900@60Hz 、1366 × 768@60Hz 、1360 × 768@60Hz、1280 × 800@60Hz 、1280 × 720@60Hz,1024 × 768@60Hz 、800 × 600@60Hz，可改变输入卡EDID ，以支持更大分辨率：可调节输出高级计时实现更大分辨率输出； 10. 支持网络视频的解码显示，支持标准RTSP 协议，支持H.264 以及H.265 编码格式解码；单张解码卡可同时解码8 路4000 ×3000@25fps 解码，向下兼容多种分辨率，如4096 × 2160,3840 × 2160,2592× 1944,2560× 1920,2048×1536, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720 ； 同时解码32 路1920 ×1080@30fps IP 视频， 或64 路1280×720@30fpsIP视频； 11. 电脑抓屏显示：在该系统不添加编码硬件设备的情况下，可实现对计算机显示画面进行网络方式抓屏显示； 12. 视频编码支持主、辅流的双数据设计，便于用户按需使用；同时每一路编码数据支持10 路数据流分发，满足多用户和多用途的数据流同时使用； 13. ★ 码流范围为300-900Mbps 的无损浅压缩码流解码，解码最大分辨率支持3840×2160@30Hz；支持本地视频的无损浅压缩码流编码，码流范围为300-900Mbps，编码最大分辨率支持3840 × 2160@30Hz； 14. 具备矩阵功能，可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏； 15. 支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作可自动切换到备份控制卡进行设备的控制； 16. 拼接功能：支持窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画功能； 17. 支持在输出通道打开一个或多个窗口，显示图像内容，单屏可开16个高清信号窗口，支持1 、4 、9 、16 分割的多个窗口形式布局； 18. ★输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 19. 支持窗口布局保存至设备，支持不少于256 个单屏场景且另外支持不少于256 个全局场景； 20. ★具备无缝切换功能、完全无黑场，无过渡态，切换≤20ms； 21. ★支持热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行；支持l+l 冗余电源并且支持热插拔； 22. ★输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s；图像开窗响应速度<16ms，场景调取响应速度≤16ms； 23. ★输入输出延时低于20ms；支持60Hz图像处理不丢帧； 24. ★支持无级缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰； 25. 支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线； 26. ★支持对输入源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪； 27. 支持信号源、大屏幕显示状态可视化显示及操作； 28. ★支持精细权限管理，可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源、拼接屏的权限划分； 29. ★支持多用户同时操作，当A用户操作的时候，B用户可以实时看到操作过程且可以继续进行操作； 30. 支持台标功能，即在信号源（包含视频编码信号源〉上叠加相应的字幕，可设置文字字体、大小、颜色、背景颜色以及台标的缩放； 31. 支持底图功能，最大能上传8K: 7680 × 4320 、4K: 3840× 2160图片作为拼接屏的背景画面； 32. 图形化显示设备状态，可以显示输入板卡、输出板卡、风扇的状态、温度检测及风扇转速； 33. ★支持告警提示，当板卡、电源、风扇出现故障的时候，可主动发出告警提示； 34. 支持系统语言设置、系统数据备份恢复、系统数据自动备份和下载、生产信息查询、许可管理、信号指示灯提示、快捷键设置； 35. 支持系统日志管理，可查看和下载每个关键操作的具体日志记录； 36. 同时支持B/S和C/S两种控制方式，支持前面板按键、第三方设备、移动版设备进行控制管理； | 小鸟、Kedi、EXTRON | 输出给LED信号双备份 | 1 | 台 |
| 2 | 4KHDMI网传 | 收发一对设备 1. 4K HDMI HDBaseT传输器采用标准HDBaseT技术，通过单根网线实现成对长距离的传输超高清无压缩视频信号; ★2.支持全高清视频信号1080P@60Hz, 以及4K*2K@30Hz的信号传输; 3. 1080P信号传输支持网线70m传输距离，4K*2K信号支持网线40m传输距离，可有效延长HDMI信号的传输距离; 4.兼容HDMI 1.4标准，支持CEC( 透传）； 5. 符合HDCP 1.2标准（透传） – 高带宽数字内容保护技术； 6.网线采用标准的以太网IEEE-568B接法，安装方便； 7. 能够自动识别和配置各种显示模式； 8. 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定； 9. 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全； 10.支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制； 11.支持单向PoH 功能，发射器给接收器供电。 12.安装简单方便，即插即用，无需设置； | 小鸟、Kedi、EXTRON | 工作站2对传输4K，一对备用 | 3 | 对 |
| 3 | 会议录播主机 | ★1.具备4路(含)以上1080P HDMI输入，每路可选择IP摄影机串流视频或是HDMI视频来源； ★2.具备2路(含)以上HDMI视频输出，可依需求选择Multi View四分割监看输出或PGM输出； 3.具备多种串流输出格式，支持主流RTMP(直播平台)、HLS、RTSP、TS等串流类型，且可同时针对两个网络平台进行串流直播； 4.需具备多种导播切割画面呈现功能 : 单一、左右均分二分割、一大一小二分割、均分四分割、一大三小四分割、一大一小子母重迭画面…等呈现方式； ★5.需可自定义分割画面呈现功能:自定义画面可任意将不同影像输入来源依(16:9)及(4:3)比例及不依比例执行放大缩小并可局部裁切来源图像及更换背景底图颜色； ★6.需支持文字及图片迭加功能，四路来源及PGM输出皆分别可迭加文字及图片，每一个来源窗口最多可配置4个图层； ★7.具有无缝切换功能，来源影像切换或切换画面转场之间不会产生黑影； 8.四路(含)以上音频来源可选HDMI音效或模拟立体音效输入，且可达到四路(含)以上音源混音输出，每路来源音效皆可个别调整音量； 9.内建Web图控管理接口及合法授权的WEB管理软件，可跨作业软件平台以浏览器进行操作； 10．具快照功能，可将录像画面及时拍照撷取储存成单一图片档案(JPEG / BMP格式可任选其一)； 11．需可设定每一组录像画面的文件名、录像格式及录像时间，超过录像时间须能自动分隔档案； 12．录制档案可透过USB下载，支持四录像像及导播画面同时录制； 13.内建6TB硬盘储存空间，可从浏览器上直接预览拨放录制影片及下载转存至个人计算机，14.并可支持USB行动储存功能； 15.具备1组(含)以上TCP/IP网络通讯接口，可连接至智慧网管型交换器将IP摄影机、PC或行动装置、网络影像定位连动控制器…等相关设备均连成同一网段，进行相互通讯管理。 16.具备RS-232及RS-485控制接口，可搭配他厂牌环控系统进行相关连动控制功能。 17.具备4组(含)以上Ø3.5mm音讯输入端子，可单独录制声音，并可搭配影像输入来源，储存成影音文件格式。 18.具备1组(含)以上Ø3.5mm音讯输出端子，可连接扩音设备。 19.具备2组(含)以上Type-A(2.0)端子，可使用USB键盘及鼠标。 20.具备1组(含)以上Type-A(3.0)端子，可连接USB随身碟或硬盘进行储存功能。 21.主机正面面板需具一只录制键、一只直播键、一只更改导播布局画面的切换键。 | BXB、Leadmeet、软讯 |  | 1 | 台 |
| 八、会议摄像灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶灯 | - 产品名称：LED影视平板灯 2.规格尺寸：530*385*70MM（外框），480*285*70MM（开孔）； ▲3.功率：≥100W 4.重量：4.3KG ★5.显色指数：F Ra≥90 6灯珠：国际知名品牌灯珠，数量600颗 ★7.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） ▲8.照度：1m(3200Lux),2m(890Lux),3m(550Lux),有效照光距离为12米 9.光通量：8400lm 10.调光：0-100% 11.出光角度：120° 12.操作温度：-20~+50℃ 13.存放温度：-20~+60℃ 14.外壳：金属外壳 15.灯具连接：信号线in/out,电源线in/out 16.冷却系统：自然风冷散热 17.操作：数码显示管控制地址码和相对照度 18.控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种 19.通道模式：1个通道 20.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出 21.电源输入：三芯标准插头输入 22.输入电压：AC220V/50HZ 23.色温：3200K/4000K/5600K可选，±150K 24.颜色：白色 25.外形：正方形， 26.具有ISO9001：2008国际管理体系认证。 27.具有CE认证。 28.灯光生产厂家具有专业灯光工程综合技术能力等级——叁级。 ▲29. 验收前提供给采购人不少于总量5%备品备件。 | KEMLED、真彩、力铭 | 色温可选3200K/4000K/5600K | 102 | 套 |
| 2 | 面光灯 | 1.专用摄像灯光，长方形电动翻转LED会议室灯 ▲2.额定功率：≥120W 3.灯体重量：5.6kg 4.颜色：白色 5.外形：长方形 6.外壳材质：铝型材 ▲7.灯珠数量：≥1620颗 8.出光角度：120度 ★9.显色指数：Ra≥92 ★10.使用寿命：50000小时 11.额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 12.色温：3200K/4000K/5600K (±150K) ★13.翻转角度：DMX512信号控制调角度0-65度 14.通道数量：2个通道 15.工作温度：-20℃至50℃ 16.存放温度：-20℃至60℃ 17.冷却系统：自然风冷散热 18.调光功能：0%至100%无极调节 19.链接方式：电源线in，信号线in/out 20.操作：数码显示管控制地址码和相对照度 21.信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出 22.控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种； 23.灯体尺寸：598×410×120mm（外框），560×365×120mm（开孔），460×225mm（发光面积） 24.照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M ▲25. 验收前提供不少于总量5%备品备件。 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 28 | 套 |
| 3 | 一体化数字DMX512调光台 | 1.输入交流电压：220V±25%，50HZ 2.K1-K24输出交流电压0—220V平滑连续可调（电源电压为220V时） 3.(1-24路输出为DMX512数字信号） 4.输出接口：每回路1个10A绝缘胶木插座； 5.输出功率：每路2KW； 6.工作时间：在通风良好环境连续工作8小时； 7.整机绝缘度≥10M ★8.调光通道：24/512，集控通道：12 9.场景储存：40，页面储存：7×80 10.场景渐变时间：自动0.1秒到10秒,亦可手动 11.走灯速度：0.1-10S/步 ，输出信号格式：DMX512/1990 12.电源及频率：AC220V±10%/50HZ 13.整机功耗：小于25W 14.工作温度：0-50℃ 15.规格尺寸：760*450*95（mm） 重量：16KG 16.工作环境：无腐蚀性,可燃气体,可自然通风的场所 17.开孔尺寸：660X410mm 18.标准配置：调光台整机1台，电源进线插头2个，10A胶木插头（公头）20个，15米三芯信号线1根，说明书1份。 | KEMLED、真彩、力铭 | 安装在技术保障组操作台面 | 1 | 台 |
| 4 | 螺旋线缆保护套30 | 改性聚丙烯（PP），颜色：黑色，保护外径是 30~40mm，每根标准长度为2米，良好的耐磨性能，耐老化，抗腐蚀性能强，安装简便，环保节能等特点，应用领域：12路调光台输出输入电源线保护套。 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 1 | 根 |
| 5 | 数字DMX信号放大器 | 1.供电220-240VAC，50Hz,DMX 2.数字信号光电藕合隔离2进8出 3. 8位独立放大的DMX信号输出, 有效提高DMX信号传送能力,有效提高DMX信号抗干扰能力,DMX信号光电隔离,防止市电高压串入调光台,防止雷击高压串入调光台, 4.尺寸：430*130*50(mm),可以直接安装到标准机柜上 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 4 | 台 |
| 6 | 灯具专用阻燃电缆线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃电缆线，军工品质，规格3*2.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 800 | 米 |
| 7 | 灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，军工品质，规格2*0.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 400 | 米 |
| 8 | 灯具线缆强电桥架 | 灯具走线专用桥架，300mm*100mm，厚度1.2mm，含安装辅材 | 纬诚、余泰、新安 | 配电柜/配电箱上吊顶，吊顶水平 | 40 | 米 |
| 九、手拉手数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机单元 | 1全数字音频传输，采用超五类线（屏蔽）标准RJ45 接头； 2发言单元与主机线缆，单链长度 120 M，增加中继器最长达 420m； 3单机可为60个会议单元供电，最多可扩展控制250个会议单元； ★4自带2种语言同声传译功能，口译单元最大数量可达32台； 5提供语音激活、一按即讲和人工控制三种模式； ★6全数字化，并采用加密技术防止窃听，最多可同时开启8个麦克风；内置基于网络浏览器的控制界面，可通过智能手机，平板电脑或电脑进行访问； ★7.音频输出:8路专业卡侬平衡，音频输入:2路专业卡侬平衡，音频输出可编组路由输出，最大音频输入＞+15 dBm 8.频率响应：65Hz--16KHz（-3dB)； 9.总谐波失真（1KHz）：＜0.1%； 10.动态范围：＞80dB； 11.信噪比：＞85dB（A) ★12.具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息 | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 1 | 台 |
| 2 | 嵌入式基础会议单元 | 1.嵌入式安装讨论单元基座； 2.即插即用的设置和操作； 3.兼容 GM 话筒和 MX 话筒； 4.根据按钮覆盖,自动确定主席或代表身份； 5.尺寸（高 x 宽 x 深）： 50 x 50 x 106 mm； | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 29 | 个 |
| 3 | 嵌入式会议单元面板 | 1.嵌入式单元面板带（短），含一块按钮标签； 2.装上功能按钮条后，系统会启动相应的按钮功能； 3.尺寸（高 x 宽 x 深）：63 x 72 x 12 mm | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 29 | 个 |
| 4 | 鹅颈话筒杆 | 1.心形指向性，鹅颈式电容话筒 ★2.细小直径的话筒头，出色的声音质量，灵活的鹅颈式设计，话筒头部有LED指示灯，低噪声电平，XLR接口，长度：40cm 3.频响范围 30 Hz - 18 kHz 4.灵敏度 -52 +/- 3dB (0 dB = 1 V/1 Pa，1 kHz) 5.最大输入声压级 在 3% THD 下为 110 dB SPL，1 kHz 6.信噪比 >60 dBA 7.前后比 >25 dB (1 kHz | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 29 | 支 |
| 5 | 数字会议连接线缆-2米 | 2米 黑色 STP 五类线带接头 (RJ45)，带屏蔽 | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 29 | 条 |
| 6 | 数字会议连接线缆-30米 | 30米 黑色 STP 五类线带接头 (RJ45)，带屏蔽 | SHURE、Sennheiser、铁三角 |  | 2 | 条 |
| 十、音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.固定充电背板，静电型电容式 ★2.超心形单指向性 3.频率响应：80-20,000 Hz； 4.高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave； 5.开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa； 6.阻抗：250 欧姆； 7.最大输入声压级：8.138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.； 8.动态范围 (典型值) ：109 dB, 1 kHz 于最高声压； ★9.信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1Pa； 10.幻像电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型； 11.输出端子：内置式3针卡农公头； 12.配双层式防风海棉罩； 13.配一个带开关的底座。 | SHURE、Sennheiser、铁三角 | 大会议桌3套加操作台2套，备用2套， | 7 | 套 |
| 2 | 无线话筒接收机 | 1.单通道无线分集接收机 ,专利的音频参考压缩扩展技术，可以产生极其清晰的声音， 2.可拆卸1/4波段天线，背光LCD显示屏 + 多色LED指示灯，坚固耐用的金属结构 ， 3.1/2机架设计，含机架安装用附件， 4.五段音频仪可监测来自发射机的信号，频率和电源锁定， 5.智能扫描技术自动查找并通过红外同步向发射高达24MHZ带宽拥有超过960个可选频率， ★6.每个频带可支持多达12个预置兼容系统，100 米(300 英尺)有效工作范围 | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 大厅两套便携使用，接收机安装在大厅隐蔽处 | 4 | 套 |
| 3 | 无线话筒发射架底座 | 1.可在 518–937 MHz 频率范围内工作，并与 Shure SLX 无线系统兼容，设计简洁、小巧，频率捷变、话筒控制发射机，具有用于频率自动同步的 SLX 接收机红外连接 2.可编程编组/通道显示屏，可编程静音功能， 3.可使用两节 AA 电池供电， ★4.与所有无线系统兼容，技术可以保护免受射频干扰的影响， 5.外观尺寸43 mm x 87 mm x 148 mm (高度 x 宽度 x 深度)， 6.重量：带包装 530 克 | SHURE、Panasonic、Sennheiser |  |  |  |
| 4 | 鹅颈话筒杆 | 1.10英寸（254毫米），双色状态指示灯，不含前置放大器，小巧美观的式样设计，较宽的动态范围和平稳的频率响应， ★2.采用防射频干扰技术，可编程的静音开关，用于远端LED和静音控制的逻辑输入∕输出， 3.无线桌面底座，传感器类型: 电容，拾音模式:心形， 4.频率响应自: 50 Hz，频率响应至: 17 KHz， 5.灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -35 dBV/Pa，灵敏度 (mV/Pa): 心形 18 mV/Pa， 6.等效自噪:心形: 28 dB(A)， 7.声压:心形: 121 dB， 8.重量: 680g | SHURE、Panasonic、Sennheiser |  |  |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 1.一拖二,频率响应 60 至 15,000 Hz 2.灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向） 3.集成话筒振膜设计， 4.PG58 5.-10 dB增益衰减 6.轻质耐用结构 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 接收机安装在大厅隐蔽处 | 2 | 套 |
| 6 | 混音器 | 8路立体声混音器，或16个单声道组成8组立体声，标准音频接头，卡农，大三芯或者双莲花 | 百灵达，ART，铁三角 | 8台电脑输入到混音器，其它直接进调音台 | 1 | 台 |
| 7 | 32路数字调音台 | ▲1.数字调音台，32 + 2 推子可进行各种通道布局；内置DUGAN16路混音器；自带NUENDO录音软件，USB录音接口； 2.可靠的冗余能力，网线和交换机出现故障时可使用Dante的冗余连接支持功能，冗余连接中的主从设备连接可以设置为星形网络配置，使网络中任意部分出现问题都不会中断信号流，更不会使整个网络宕机； ★3.内置DANTE接口； 4.可通过IPAD远程控制与调音； 5.混音通道：64 单声道，8 立体声； 6.母线：16 混音，8 矩阵 （支持“输入”→“矩阵”）； 7.本地 I/O：32 进， 16 出； ★8.推子数： 32 + 2 （主输出）； 9.立体声母线 1 10.单声道 1 11.监听 1本地接口 模拟输入 32 12.模拟输出 16 13.MY扩展槽 2 14.Dante I/O 主 / 从 15.数字输出 1 (AES/EBU) 16.GPI 5 in / 5 out 17.MIDI I/O In / Out 18.内置以太网连接 19.采样率 ： 44.1kHz / 48kHz 20.信号延迟 低于 2.5ms, 21.推子 100mm 电动推子 22.总谐波失真 低于 0.05% 23.频率响应 +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, 24.动态范围 112dB 25.电压 100-240V 26.功耗 200W 135W 27.外观尺寸 W 828mm(32.6in) 28.H 272mm(10.7in) 29.D 563mm(22.2in) 30.净重 21.8kg(48.1lb) 31.自带控制软件，可以在控制屏幕上模拟调音台界面 ★32. 多级用户秘钥设置：多级别用户秘钥可以存储到USB闪存或调音台内部，起到限制初级用户或防止意外操作的作用。 33. 5进/5出GPI接口：5进/5出的GPI接口可以让QL调音台响应来自外接交换机的输入信号，也可以切换发送到外接设备的信号的打开/关闭状态。 | YAMAHA、A%H、SOUNDCRAFT、SSL、DIGICO |  | 1 | 台 |
| 8 | 数字扩展卡 | 1.96kHz 8通道模拟输入扩展卡 2.24bit/96kHz 8输入模拟音频接口卡 3.1x D-sub 25针接口（平衡） 4.最大输入电平：+24dBu (default) / +18dBu | YAMAHA、A%H、SOUNDCRAFT、SSL、DIGICO |  | 1 | 张 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1.具有开放式软件编程结构体系的高级数字音频处理器。 ★2.输入：10路凤凰端子的模拟输入 3.最大输入电平：+24dBu 4.输出：6路凤凰端子模拟输出。 ★5.回声消除：8路通道带有AEC回声消除技术 6.内置自动混音功能 7.内置啸叫反馈抑制功能 8.USB接口：2in x 2out ★9.Ultranet：16in x 16out 10.支持Ethernet进行软件编辑及多台集控 11.支持第三方控制系统连接的RS232接口 12.尺寸：49x483x300mm 13.重量：3.9kg 14.自适应的数字开关电源 | KLARK、YAMAHA、SOUNDCRAFT |  | 1 | 台 |
| 10 | 无源全频音柱 | 1.铝质箱体，箱体有粉末涂层，带有曲线铝质网罩； 2.采用创新的被动式分频网络设计， 3.使用FAST技术令其具备特有的声学性能优势。 4.FAST技术还可以让音响系统的安装更加快速、简便，对扬声器的倾斜角度和最佳安装高度要求更低； 5.驱动单元：14x3.5"低音，16x1"高音 6.频率响应：120 Hz - 22 kHz（-3dB) 7.频率范围： 90 Hz - 35 kHz（-10dB） 8.灵敏度：94dB 9.最大声压级：120 dB 连续，126 dB峰值 ▲10.平均功率：≥400w 11.节目功率：800w 12.峰值功率：1600W 13.推荐放大器功率:1200W @ 4 ohms 14.标称阻抗：6Ω 15.投射角度：水平扩散130º，垂直扩散 +3º/ - 11º（- 4º偏置） 16.指向性因子(Q)：1kHz-10kHz平均15 17.指向性指数(DI)：1kHz-10kHz平均11.8 ★18.安全认证：IP65防水防尘 19.尺寸(高x宽x深)1460.5 x 121 x 146 mm 20.净重：20 kg 21.有黑色和白色两种标准颜色选择 22.提供RAL配色定制 23.垂直不对称的声波散射 24.集成低插入失真变压器，用于100V和70V条件下工作 25.设定方便的变压器分接开关 | TANNOY、B&O、KS AUDIO |  | 4 | 只 |
| 11 | 无源低音音箱 | 1.紧凑的外观，针对最大效能做了优化，使得其尤其适合与狭小的空间里需要深沉有力的低音输出应用场合，不管什么连接方式都可以做到嵌入墙内、地板或天花板的安装。 2.驱动单元：低频1x18"（460mm） 3.频率响应：40 Hz - 3 kHz （±3dB) 4.频率范围：32 Hz - 4 kHz （-10dB) 5.灵敏度：99dB (1 W @ 1 m) 6.最大声压级：129dB 连续， 135 dB峰值 ▲7.额定功率：≥1000W 8.节目功率：2000W 9.峰值功率：4000W 10.标称阻抗：8Ω 11.推荐放大功率：2000W@8ohms ★12.尺寸不大于(高x宽x深）594 x 650 x 650 mm（23.4×25.6×25.6"） 13.重量：43.1 kg (94.9 lbs) ★14.连接器：2x Neutrik SpeakON*NL4、1x barrier strip terminals 15.飞行吊挂点：12 x M10；4 x 提手位 16.新的低度箱体设计，将更好的性能包含在更小的空间里 17.内陷的Integrip抓手便于搬运 18.内陷的连接端子面板便于各种嵌入式的灵活安装1 9.多个悬挂点用于空中吊装的应用场合 | TANNOY、B&O、KS AUDIO |  | 2 | 只 |
| 12 | 辅助音箱 | 1.铝质箱体，箱体有粉末涂层，带有曲线铝质网罩。采用创新的被动式分频网络设计，使用FAST技术令其具备特有的声学性能优势。FAST技术还可以让音响系统的安装更加快速、简便，对扬声器的倾斜角度和最佳安装高度要求更低。 ★2.驱动单元：7x3.5"全频驱动 3.频率响应：150 Hz - 11 kHz（-3dB） 4.频率范围：110Hz-14KHz（-10dB） 5.灵敏度：90dB ★6.符合EN54灵敏度（4 M，通过变压器）：76 dB 7.最大声压级：112 dB 连续，118 dB峰值 ★8.符合EN54最大声压级（4 M，通过变压器）：91 dB 9.平均功率：150w 10.节目功率：300w 11.峰值功率：600W 12.标称阻抗：12Ω 13.推荐放大器功率:450 W @ 8Ω ★14.投射角度：水平扩散130º；垂直扩散（-6dB）+6º/ - 22º（- 8º偏置） 15.指向性因子(Q)：1kHz-10kHz平均6.1 16.指向性指数(DI)：1kHz-10kHz平均7.9 ★17.安全认证：IP65防水防尘 19.尺寸(高x宽x深)816.5 x 121 x 146 mm 20.净重：不大于10 kg 21.有黑色和白色两种标准颜色选择 22.提供RAL配色定制 23.垂直不对称的声波散射 24.集成低插入失真变压器，用于100V和70V条件下工作 25.设定方便的变压器分接开关 | TANNOY、B&O、KS AUDIO |  | 4 | 只 |
| 13 | 四通道功放 | 1.通道数：4 ★2.功率：4x660W 16Ω :4x1300W 8Ω : 4x2100W 4Ω :4x2500W 2Ω，2x2600W 16Ω :2x4200W 8Ω : 2x5000W 4Ω :2Ω ★3.频率响应：6.8Hz-34kHz ★4.输出连接口:Neutrik SpeokON 5.2xRJ45输出输入接口 6.THD+N：<0.05% 7.信噪比：＞112dBA 8.增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB，默认35dB 9.分离度：＞70dB（1kHz） 10.尺寸：483x88x396mm 11.重量：12KG 12.拥有R.SMPS、Intercooler、VPL、Nomadlink技术 13资格认证:CE，ANSI/UL 60065(ETL)，CSA C22.2 NO.60065，FCC | CAMCO、Lab.gruppen、FFA |  | 2 | 台 |
| 14 | 辅助功放 | 1.通道数：2 ★2.功率：2x290W 16Ω:2x400W 8Ω :2x400W 4Ω :2x400W 2Ω ，可定压输出：2x400W 70V；2x400 100V ★3.频率响应：2Hz-40kHz 4.THD+N：<0.05% 5.信噪比：＞112dBA 6.增益选择：35.2dBu Hi-Z,30.3dBu Lo-Z 7.分离度：＞70dB（1kHz） 8.输入灵敏度：4dBu 9.尺寸：483x44x276mm 10.重量：4.2KG 11.资格认证:CE，RoHS，WEEE，UL6O065，CSAC22.2 No 60065，FCC，Part 15 SubPart B ClassA，PSE，CCC，Energy star | CAMCO、Lab.gruppen、FFA |  | 2 | 台 |
| 15 | 时序电源1 | 1.最大输入电流：60A, 2.单路最大输出电流：16A, 3.工作电压：220V/50-60Hz, 4.每一路功率：可达3000W, 5.输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压 6.输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。 7.前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座, 8.插座材质：磷铜,每一路开关间隔时间：1秒 ， 9.每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）, 10.电路板线路：采用60%高纯度锡， 11.高端分流技术,经强化加粗处理, 12.变压器：A&C原厂正品, 13.电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米, 14.前面板具有LED电压显示表， 15.保护:小型断路器， 16.受控功能:有 ，（每通道可以单独受控）， 17.联机支持 :（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：6.5米芯线插口 ， 18.滤波器:电容滤波器。 RS232串口。 | IBO、ENNE、JBL | 带功放专用，UPS引出3*6平方线直接对接 | 2 | 台 |
| 16 | 时序电源2 | 1.最大输入电流：32A, 2.单路最大输出电流：16A, 3.工作电压：220V/50-60Hz, 4.每一路功率：可达3000W, 5.输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压 6.输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。 7.前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座, 8.插座材质：磷铜,每一路开关间隔时间：1秒 ， 9.每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）, 10.电路板线路：采用60%高纯度锡， 11.高端分流技术,经强化加粗处理, 12.变压器：A&C原厂正品, 13.电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米, 14.前面板具有LED电压显示表， 15.保护:小型断路器， 16.受控功能:有 ，（每通道可以单独受控）， 17.联机支持 :（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：6.5米芯线插口 ， 18.滤波器:电容滤波器。 RS232串口。 | IBO、ENNE、JBL | 带其它非常供电设备 | 6 | 台 |
| 十一、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机系统 | 1.独家模块化编程架构 2.板载1GB RAM和4GB 闪存 3.支持外接大容量存储卡达1TB 4.后面板记忆卡插槽 5.高速USB 2.0主机端口 6.行业标准的以太网和Cresnet®有线通信 7.包括机载红外，RS-232，继电器，开关量输入 8.控制子网 - 为CRESTRON®设备专用的本地网络 9.智能图形™计算机和基于Web的控制的XPanel 10.支持iPhone®，iPad®和Android™应用程序的控制 11.支持快思聪Fusion®技术企业管理软件 12.支持SNMP远程管理 13.三个内置的3系列控制卡扩展插槽（可选） 14.可调取天文时钟编程事件 15.可通过快思聪Toolbox™或IE浏览器进行设置 16.支持BACnet®/IP协议 17.支持完整的Unicode（多语言） 18.使用802.1X认证的硬件级安全 19.TLS，SSL，SSH和SFTP网络安全协议 20.IIS v.6.0 Web服务器支持 21.支持IPv6 22.前面板USB电脑控制台端口 23.通用100-240V外接电源 24.板载控制端口：除以太网外，包括6个双向串口和8个红外端口。 25.8个可编程继电器端口，可用于控制百叶窗、投影屏幕、升降设备、电源控制器，以及其他触点闭合控制设备。 26.8个 VersiportI/O 端口支持功率传感器、占用传感器、门开关、警报器或者任何能够提供干触点闭合、低压逻辑或 0-10VDC 信号的器件。 | Crestron、AMX、Extron |  | 1 | 套 |
| 2 | 无线接收器 | 5GHz频段：867Mbps，2.4GHz频段：300Mbps；1个10/100/1000M RJ45 WAN端口 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口 1个10/100/1000M RJ45 LAN端口 | H3C、华为、思科、TP-LINK | 覆盖大厅、决策室、专家组工作室、设备间、综合信息组 | 5 | 台 |
| 3 | 中控专用交换机 | 背板带宽不小于192Gbps，包转发率：42Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SPF光口 | H3C、华为、思科、TP-LINK | 中控网络专用交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 配套串口扩展机箱 | 1.提供三个三系列拓展卡插槽 2.为任何3系列控制系统提供控制端口扩展 3.可通过外部电源供电 4.独立或1U机柜安装 | Crestron、AMX、Extron | 串口扩展功能，成套使用 | 1 | 套 |
| 5 | 配套串口扩展板卡 | 3系列控制卡 - 3个COM端口 | Crestron、AMX、Extron |  | 3 | 块 |
| 6 | 8路继电器 | 1.8通道电源开关 2.单路16A(阻性)；10A(INC)；5A(FL)；1/2Hp(Mo)， 3.模块最大96A(阻性)；80A(INC)；40A(FL)；4Hp(Mo) 4.支持120至 240V 50/60 Hz， 5.8 路隔离数字输入 6.支持强切输入 7.Cresnet通信 8.可通过前面板或软件设定 | Crestron、AMX、Extron |  | 3 | 台 |
| 7 | 红外发射棒 | 配套兼容中控主机 | Crestron、AMX、Extron |  | 10 | 根 |
| 8 | 无线触摸屏 | 10.5英寸，外壳颜色银色或灰色，支持WIFI，处理器A10X，存储容量64G，电容屏，2224×1668分辨率，双摄像头（前置：700万像素，后置：1200万像素），内置锂电池，电池容量不小于30瓦时 | Crestron、AMX、APPLE、Microsoft |  | 2 | 块 |
| 9 | 系统应用软件及编程费 | 中控主机软件，工程师按照用户需求，结合项目设备现场编程 | Apple、Crestron、AMX |  | 1 | 项 |
| 十二、听见智能会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中文连续语音识别转写引擎 | 采用离线的形式部署在一体式会议主机上的中文连续语音识别引擎实现对普通话连续语音的实时转写，其指标要求如下 ★1.应标产品所用的核心语音识别引擎，其普通话转写指标：安静环境下的标准普通话转写正确率≥97%； ★2.系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤2秒； ★3.转写效率指标：实时语音转写效率≤500毫秒。 | 科大讯飞、百度、依图 |  | 1 | 套 |
| 2 | 应用终端软件 | 智能会议系统应用终端功能要求： 1.账号密码登录：产品需设置默认账号和初始密码，个人用户可设置项申进行密码修改； 2.实时语音转写：系统能够通过专业麦克风对全程进行高保真录音,并针对连续中文语音流进行实时语音转写识别，并进行转写结果文本内容的输出； 3.内容编辑：对于实时转写的文本，可以对内容进行删除、新增、修改、替换，也可以点击文本设置，对内容进行字体、字号、加粗、字体颜色等设置操作； 4.音频回放：开始会议后，点击音频回放按钮，系统可以自动将录制的音频按顺序进行播放，此时可进行边听边改操作。也可以将鼠标键入到转写结果的某一处，点开音频回放，系统可从键入文本所在的句子开始向后播放； 5.按句回听：会议暂停时，如有部分语句需要针对性再回听的，应支持鼠标双击文本即可回听到对应的音频，回听音频所对应文本高亮显示，方便清楚的找到音频对应的文本； 6.手动角色分离：如在新建会议时填写了参会人员，应支持在会议转写页面提供发言人列表区域并显示。实时会议过程中点击发言人姓名或者使用发言人对应的快捷键，即可进行手动角色分离； 7.分发言人查看：如在会议过程中进行了发言人区分，应支持在会议暂停时可选择某一个或多个发言人内容查看； 8.重点内容标记：针对重点内容或者有疑问的内容，应支持选中文本后标记。标记结果应支持单独页面查看； 9.声纹识别：产品应可以对说话人声纹特征进行提取分析，可根据声纹实现不同说话人的发言内容区分，并提供声纹注册功能，可基于声纹说话人分离的基础上进行声纹识别，进行说话人姓名展示； 10.摘要：系统应支持利用自然语言理解技术，从转写结果中提取重点内容，辅助进行会议重点纪要的整理； 11.搜索：系统应支持针对会议内容进行内容检索； 12.时间戳：系统应支持按固定时间间隔打时间戳，或者按发言人打时间戳（发言人区分时），也可以使用快捷键在任意时间打时间戳； 13.快速排版：会议结束后，应支持一键使用本地编辑器打开当前页面内容，方便进行后续编辑处理； 14.结果导出：应支持随需选择导出编辑后的文本、重点标记文本、原始转写文本或全程音频文件； 15.关键词优化：应支持将特定词录入系统，提升该类词汇的识别准确率； 16.禁忌词屏蔽：可自定义禁忌词，并能将此类词语以其他文字或符号替代的方式展示在转写文本中； 17.自动分段：应支持通过分析采集的语音数据，利用自然语言理解技术，自动进行上下文语义理解，或根据停顿时长等实现转写文本的自动分段，提升转写文本结果的可阅读性，系统应提供VAD+关键词、VAD+字数、智能语义、关键词四种自动分段设置方式； 18.历史音频转写：支持导入历史音频并快速离线转写，1小时音频要求在10分钟内转写完成，要求支持mp3、wav、pcm、wma、mp4、avi六种音视频格式转写； 19.历史音频转写角色分离：针对历史音频转写，也应支持产品对说话人声纹特征进行提取分析，可根据声纹实现不同说话人的发言内容区分，并提供声纹注册功能，可基于声纹说话人分离的基础上进行声纹识别，进行说话人姓名展示； 20.会议管理：应支持单个或多个会议的批量删除、导出，并支持根据会议名称、内容等进行会议检索； ★21.声纹模型管理：应支持声纹模型管理，应支持声纹导入、导出、修改声纹名称、删除声纹模型等操作； ★22.文档优化：系统应支持用户导入现有的文档材料（应最少支持doc、docx、txt、ppt、pptx格式文件）进行批量优化，提升识别转写过程中的涉及到的专业词汇的识别准确率； ★22.会议记录模板：系统应具备模板功能，便于满足不同类型会议的不同记录模板需求，应提供默认的模板及支持用户自定义模板. ★23.选择时间区间音频转写：应支持可选择时间区间的音频转写。 ★24.分享：系统应支持通过局域网扫码分享功能，方便使用手机浏览器扫码即可实时查看会议内容。 ★25.标准接口功能：应支持与客户现有的OA系统、办公系统等打通，同步会议的参数信息（时间、地点、会议名称）、会议的转写结果及会议的全程音频； ★26.硬件角色分离：当会议室内已有的麦克风设备能够提供多路信号输出的情况下，应支持结合会议主机实现硬件角色分离。 | 科大讯飞、百度、依图 |  | 1 | 套 |
| 3 | 展板端软件 | 部署在一体式智能会议主机上的客户端软件，提供人机交互入口，可以将转写结果进行投屏的实时分享和设置; 功能要求如下： 1.文本上屏：应支持实时会议过程中，可以把会议内容的文本实时展示在连接的大屏幕上。同时支持复制投屏和扩展投屏两种方式。 ★2.字幕上屏：应支持实时会议过程中，可以把会议内容的以字幕条形式实时展示在连接的大屏幕上。同时支持复制投屏和扩展投屏两种方式。 3.自动分段：如进行了手动或者声纹角色识别，应支持选择是否在展板端同步展示角色信息。 ★4.角色信息显示：如进行了手动或者声纹角色识别，应支持选择是否在展板端同步展示角色信息。 5.上屏后台修改：应提供上屏后台修改功能，可对展板端结果进行纠正。如果在转写过程中出现明显错误或不适宜展示的词语，能够提供快速修改机制或清屏操作。 6.自定义设置：应支持对转写结果的字体、字号、中间结果颜色、最终结果颜色以及页面的背景、logo、翻页效果、默认页进行自定义设置；除此以外还应支持对字幕的行数、底色等进行设置。 | 科大讯飞、百度、依图 |  | 1 | 套 |
| 4 | 一体式智能会议主机 | 不低于以下配置： 1.CPU：8核16线程 ★2.显卡：Nvdia P4000 8G显存 ★3.内存：64G； 4.硬盘：256G SSD+1TB HDD； 5.操作系统：WIN7 64位 ★6.内置声卡，支持2路卡农&6.35mm混合接口 7.内置视频采集卡：支持1*HDMI视频输入，支持1*VGA视频输出+4*DP视频输出 ★8.包含多路声卡及桌下麦克风，包含1个多路声卡和8个桌下麦克风 9.含环形麦克风阵列，360°全向性自动定位声源，声源精度±5° | 科大讯飞、百度、依图 |  | 1 | 套 |
| 5 | 应用端主控电脑 | 配置参数如下：CPU：i5-7200U；内存：8G；硬盘：128G SSD硬盘；操作系统：windows10,64位专业版 | DELL、联想、HP |  | 1 | 台 |
| 十三、视频监控及门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口;4个1000Base-X以太网端口，支持POE，整机功率：740W;端口最大功率:30W | H3C、华为、中兴 | 设备间机柜中 | 1 | 台 |
| 2 | 监控云台半球 | 1.400万2.5寸4倍超宽动态红外PTZ半球 2.图像传感器: 1/3＂ progressive scan CMOS 3.最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 4.分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440)； 60Hz:24fps(2560×1440), 5.视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 6.红外照射距离: 20米 7.焦距: 2.8-12mm，4倍光学变倍 8.水平视角: 96.7-31.6度(广角-望远) 9.Smart图像增强: 120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR 10.水平及垂直范围: 水平0°-355°；垂直0°-90° 11.水平速度: 水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度：100°/s 12.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;垂直预置点速度：100°/s 13.电源接口: DC12V，网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据;支持 POE（802.3af）供电； 14.音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出，内置麦克风； 15.SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 16.电源输出: DC12V，支持小于等于0.7W，工作温度和湿度: -20℃-60℃；湿度小于90% 17.防护等级: IP66； 18.防暴等级: IK10， 19.尺寸: Φ130.7×101.7mm； | 海康、大华、英飞拓 | 大厅四个角落4个，决策室2个，专家会商室2个，小会商室1个，新闻发布厅1个 | 10 | 台 |
| 3 | 400万全彩枪机（带音频接口） | 1.400万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 2.最小照度:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 3.镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选) 4.景深范围: 4mm: 3.6m~∞; 6mm: 7.8m~∞ 5.宽动态范围:120dB 6.视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 7.最大图像尺寸:2560 × 1440 8.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 9.通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 10.音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 11.报警输入:1路 12.报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 13.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 14.电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 15.电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 16.功耗:POE:9.5W Max 17.防护等级:IP67， 18.补光照射距离:暖光最远可达30米 | 海康、大华、英飞拓 | 设备间4个 | 4 | 台 |
| 4 | 全向数字降噪拾音器 | 1.全向数字降噪拾音器； 2.拾音范围70平方米；音频传输距离3000米； 3.ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB； 4.信噪比 75dB； 5.内置DSP降噪处理技术； 6.安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 7.连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 8.电源DC12V（9V-18V）； 9.推荐电源：DC12V/1A，两线； | 海康、大华、英飞拓 | 每个监控摄像头配1个 | 14 | 台 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1.硬件规格： 1.5U标准机架式 2. 1个HDMI，1个VGA， 3.异源输出 4. 4盘位，满配6TB硬盘 5. 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 6.软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265 7.接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 海康、大华、英飞拓 | 设备间机柜中 | 1 | 台 |
| 6 | 人脸识别一体机 | 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8.工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9.使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11.产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12.工作温度：-30~65℃。 | 海康、大华、英飞拓 | 大厅三个门3台，设备间南北入口各1台， | 5 | 台 |
| 7 | 280Kg双门磁力锁 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W | 海康、大华、英飞拓 | 大厅 | 3 | 套 |
| 8 | 单门磁力锁 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W | 海康、大华、英飞拓 | 设备间 | 2 | 套 |
| 9 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 精华隆中性、KOB、格林 |  | 5 | 个 |
| 10 | 门口机电源（带机箱） | 产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 海康、大华、英飞拓 |  | 5 | 台 |
| 11 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门； 双扇门配2个 | 精华隆中性、KOB、格林 | 三个双门两个单门 | 8 | 套 |
| 12 | 轻智能摄像机 | 1. 200万星光级1/1.8” CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 2.支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 3.人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 4.抓图分辨率：分辨率：1920x1080 5.背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 6.抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 7.人脸曝光支持 8.宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 9.道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 10.Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快11.速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 12.最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 13.镜头:2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 14.调整角度：水平：0-355° ；垂直：0-75°；旋转：0-355° 15.视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 16.最大图像尺寸：1920×1080 17.图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 18.日夜转换方式：自动,定时,报警触发 19.图片叠加：支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 20.感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 21.存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 22.智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 23.通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 24.音频接口：1对音频输入（line in）/输出外部接口 25.通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 26.拾音器接口：1个 DC12V 200mA 27.报警输入：1路 28.报警输出：1路(AC/DC 24V 1A max) 29.视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 30.电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 31.工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 32.电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 33.电源接口类型：两线式电源接口 34.红外波长：850nm 35.红外距离：30米 36.功耗：DC 12V: 10.5W Max;AC 24V: 10.5W Max；PoE: 10.5W Max 37.尺寸：Φ140.5 × 122.6mm 38.重量：机身重量：900g | 海康、大华、英飞拓 |  | 1 | 台 |
| 13 | 人脸比对（FA） | 1.单路人脸盒子 2.名单库比对报警（1路图片流或1路视频流） 3.16个人脸名单库，总库容4000张（以单张25KB计算） 4.支持陌生人报警 5.说明：接入普通高清IPC最高支持500W 6.硬件规格： 7.黑色小铁盒 8.纯分析设备，不支持外接硬盘 9. 2个百兆网口 10.报警4进2出 11.软件性能： 12.输入带宽：64M | 海康、大华、英飞拓 |  | 1 | 台 |
| 十四、便携式单兵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持视频终端 | 1.包含：单兵主机（带对讲天线）、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线； 2.CPU ：八核2.0 Ghz、操作系统：安卓8.0、RAM：3GB、ROM：32GB，外置存储：micro SD(TF)卡最大支持128G ▲3.触摸屏：≥4.7英寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏， ▲4.网络类型：4G双网双待单通，网路制式：全网通 5.录像分辨率：1080P， 6.帧率：25帧， 7.音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM， 8.视频编码：H.264/H.265 9.蓝牙：BT V4.0， 10.WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频， 11.定位：北斗+GPS定位 12.相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机 13.耳机接口：支持3.5mm耳机接口，闪光灯：单LED 14.电池容量：5200mAh，指纹识别：支持，传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压，15.NFC ：支持NXP PN548芯片13.56MHz 16.模拟对讲：支持VHF 136-174MHz和UHF 400-470MHz 17.USB接口：USB 2.0 18.底座：支持（整机与电池可同充） 19.工作温度：温度：-15℃～+55℃ 20.工作湿度：湿度：10%～90% 21.三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落） 22.主机尺寸：长度155mm*宽度75.7mm*厚度20.3mm重量：330g ★23.具备本地车牌识别，并能够将识别的车牌号码及截图上传，支持新能源车牌识别； ★24.具备人脸识别功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸； ★25.检出齐刘海遮挡眉毛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸； ★26.支持身份证、行驶证、护照、驾照、银行卡识别； ★27.支持1080P无线相机接入 | 海康、大华、英飞拓 |  | 10 | 台 |
| 2 | 手持视频终端专用座充 | 可以同时给一台单兵和一块单兵电池充电 | 海康、大华、英飞拓 |  | 10 | 套 |
| 3 | 无线相机 | 1.内含：主机、磁吸背板、数据线、充电适配器。2.功能描述：该型号支持720P录像，磁吸式安装，小巧轻便，重量低于58g。 3.分辨率 1280*720 4.视场角 100° 5.焦距 2.3mm 6.光圈 2.2 7.景深范围 0.2米至无穷远 8.WIFI 802.11a/b/g/n 9.尺寸 60X42X17mm 10.重量 56.7g 11.工作温度 ‐10~50℃， 12.工作湿度 10~90%RH 13.工作电压 5V 14.工作电流 <1A 15.功耗 <1W | 海康、大华、英飞拓 |  | 10 | 台 |
| 4 | 备用电池 | 电池规格：3.8V/5200mAh/19.76Wh | 海康、大华、英飞拓 |  | 10 | 块 |
| 5 | 布控球套装（带平板） | 一、包含：主设备（布控球主机）；布控球配件（备用电池、电池充电底座、220V电源适配器、10芯航插转接线、车充电源线）；金属手提箱；平板 二：技术要求： 1.传感器：200W像素，1/2.8" Progressive Scan CMOS 2.最小照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 3.焦距：4.5-135mm 4.电子快门：1/1秒 ~ 1/30,000秒 5.变倍：光学变倍30倍，数字变倍16倍 6.水平旋转角度：360° 7.垂直旋转角度：-20°~90° 8.存储：支持双TF卡存储，单卡最大支持256GB 9.网络：全网通，默认单张SIM卡，可支持三SIM卡 10.定位：支持GPS/北斗双模定位 11.蓝牙：BT4.0 12.音频输入输出：LINE IN 、LINE OUT（需选配九芯航插线） 13.电池容量：13400 mAh 14.WiFi：802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制 15.视频编码：H.264、H.265 16.智能应用：支持安全帽检测、人脸抓拍、车辆抓拍 17.在客户端软件上通过触摸屏控制云台进行转动，变焦命令，以及智能功能命令 18.支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能 19.支持视频防抖功能 20.支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K ~ 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 21.支持手动、定时、事件、远程抓拍图片 22.具有电子防抖功能，能通过浏览器设置电子防抖功能开启/关闭 23.具有3个SIM卡槽，支持三 3G/4G网络接入 24.支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作 25.可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲 26.内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风 27.使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于10小时 28.可对行驶车辆进行抓拍并识别车牌 ★29.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 ★30.人脸检测功能，支持内置存储卡（128 GB）存储4.5万张人脸图片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪 31.具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息 32.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx。车牌白天识别准确率≥99%（含新能源车牌） 33.支持安全帽检测，最大同时检测30个安全帽。支持4种颜色，红色、白色、蓝色、黄色安全帽颜色检测； 34.预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于5个循环文件播报，支持不少于5个语音报警输出功能，支持自定义语音播报； 35.支持不戴安全帽报警照片以及取证录像 36.在非法访问、SD卡故障、IP地址冲突、网络断开时，可给出可听报警提示 37.防护等级：IP66 38.重量：约10.8KG（套装） | 海康、大华、英飞拓 |  | 1 | 台 |
| 6 | 平台服务器 | 1. 2U单路标准机架式服务器 2.CPU：1颗 HG7169(24核，2.2GHz) 3.内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4.硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘 5.可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 6.可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 7.可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 8.支持1个M.2插槽 9.支持1个TF插槽 10.阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 11.可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 12. PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 13.网口：2个千兆电口 14.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 15. 1个VGA口，位于机箱后部" 16.电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 17.支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 18.机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 19.设备重量：约25KG（不含导轨） 20.操作系统：自带国产操作系统 | 海康、大华、英飞拓 |  | 1 | 套 |
| 7 | 平台软件 | 单兵车载布控设备专用监控平台软件，支持100路视频图像接入，支持电子地图 | 海康、大华、英飞拓 |  | 1 | 套 |
| 十五、发电机及UPS系统、精密空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | ▲1.容量：160KVA系统柜，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，分散旁路架构，模块内电子元件和风道完全隔离； 2.输入电流谐波失真（THDI）≤3%，整机效率≥94%； 3.输出功率因数：0.9； 4.电池节数：32-40（可设置）； 5.输出波形失真度：≤1%（阻性负载）≤5%（非线性负载）； 6.充电器必须采用三段式充电技术，提高电池的使用寿命，提供充电器（模块）的证书，UPS充电能力≥30A； 7.采用5.7触摸屏显示，具有远程通讯功能； 8.外观尺寸：600*1000*2000。 | 科华、易事特、华为 | 一组带机柜，操作台，大会议桌；另一组带大屏幕和摄像灯光 | 2 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 25KVA功率模块；输入功率因数：0.9；输出稳压精度：≤0.5%； | 科华、易事特、华为 | 3个模块一组，4个模块一组，其中一个模块做冗余 | 7 | 个 |
| 3 | 胶体电池 | ▲1.采用胶体铅酸蓄电池12V-100AH，设计寿命10-15年，要求与主机同品牌； 2.蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 3.蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 4.为确保电池使用安全，蓄电池原厂配套正负极端口绝缘盖。 5.蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于8级，并提供检测报告复印。 6.质保期内每年蓄电池厂商须提供4次对UPS主机与蓄电池的免费巡检； 重量：≥32KG。 | 科华、易事特、华为 |  | 128 | 节 |
| 4 | 电池箱 | 定制电池箱，32节，电池箱宽780mm、深880mm、高1230mm | 科华、易事特、华为 |  | 4 | 套 |
| 5 | 设备间配电柜 | ▲元器件为原装施耐德。供货前提供施耐德授权。 市电引入一组YJV4×25+1×16 （mm²），UPS引入一组YJV4×25+1×16 （mm²），大厅设备间的每个机柜均安装市电和UPS供电的PDU，支持双路供电的设备同时接入两个16A的PDU，操作台和大会议桌也按此配置，共计18路市电加18路UPS，8个32A带时序电源，26个16A空开对应26个16APDU；另外专家会商室的机柜也配两个PDU，1路市电1路UPS，从设备间的配电柜拉过去；备用6路C16空开； 配电柜1共计34路负载，另外备用6路C16空开； 详细按照图纸要求进行配置 | 科华、建奥、华为 | 配电柜1 | 1 | 套 |
| 6 | 摄像灯光配电柜 | ▲元器件为原装施耐德。供货前提供施耐德授权。 市电引入一组YJV4×25+1×16 （mm²），UPS引入一组YJV4×25+1×16 （mm²），引入市电和UPS电后，先做KTS切换，再带负载，负载为大厅的20路10A摄像灯光，另外拉两组六平方电缆到专家会商室的机柜中，作为摄像灯光专用电；综合信息组一组4平方，统计报表组和信息报送组两个房间一组4平方；备用2路C16； 配电柜3共计24路负载，另外备用2路C16空开。 详细按照图纸要求进行配置 | 科华、建奥、华为 | 配电柜3，摄像灯光专业配电箱，加市电和UPS电路切换器 | 1 | 套 |
| 7 | 200KW柴油发电机 | ▲1.输出功率（KW） 200 ， ★2.稳态电压调整率 ≤±1%， ▲3.输出容量（kVA） 250 ， ★4.瞬态电压调整率 ﹢20%~﹣15%， 5.额定频率（HZ） 50 ★6.电压稳定时间 ≤1S， 7.额定电压（V） 400 8.瞬态频率调整率 ﹢10%~﹣7%， 9.额定电流（A） 360 柴油机技术： 1.功率（KW） 240/220 2.启动方式 24VDC电启动， 3.结构特点 水冷、四冲程 4.燃油消耗率（g/kw.h） 197， 5.缸体数，6缸 6.柴油规格等级 中国0#轻柴油， 7.缸径/行程（mm） 114*145 ★8.起动时间（S） ≤5， 9.排量，14 L, 10.机油容量28L， 11.调速方式 电子调速 12.冷却方式 闭式水冷 ▲13.配一个容积不小于500L的不锈钢油箱，油路采用无缝钢管 | 星光（康明斯）、沃尔沃、铂金斯 | 带两个楼层 | 1 | 套 |
| 8 | 发电机配套电缆改造 | 市电及发电机主干电缆 | 中策、开开、熊猫 | ATS柜到3楼设备间配电柜，市电3根主线，UPS两根主线 | 1 | 批 |
| 9 | 弱电桥架 | 发电机房到设备间以及UPS机房到设备间的桥架，300mm*150mm，厚度1.0mm | 纬诚、余泰、新安 | 走廊你设备间上方横向桥架，竖向桥架，综合布线专用 | 60 | 米 |
| 10 | ATS切换柜 | 成套配电柜，落地式；外观尺寸与UPS主机配套，材质一致，保持机房的整体协调性，配电柜内开关产品符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求。配置智能电量仪，ATS自动切换开关，显示电压电流等信息，能接入机房监控系统，并能通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。主要元器件为施耐德或ABB同等品牌，具体配置见设计图，柜体及成套为建奥， ▲元器件为原装施耐德。供货前提供施耐德授权。 | 科华、建奥、华为 | 放在三楼配电房，市电和发电机电合并切换 | 1 | 套 |
| 11 | 精密空调（含管路） | 1.房间级精密空调，下送风上回风，单系统； 2.▲制冷量：≥30KW，风量≥9000m3/h，能效比≥3； ★3.提供投标同系列产品的第三方权威机构性能测试报告，报告指标需满足上表参数（回风工况、总冷量、显热制冷量、风量、能效比）， ★4.须提供投标同系列产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明。 ★5.须提供投标机组的CRAA产品认证证书证明； 6.重要核心元器件选择业内广泛使用的优质品牌； 7.室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装，提供实物照片； 8.空调机组采用模块化设计，降低安装难度，大大减少搬运成本。提供空调模块实物照片证明；9. 输入电压允许波动范围：380V ±10%，频率：50Hz±2Hz； ★10.加湿器：要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。考虑到未来维护成本问题，不接受维护成本更高的红外加湿方式。为了更快更精准的加湿效果，同样不接受加湿速度慢的湿膜加湿方式。需提供所投产品的加湿器型号及品牌并加盖鲜章，本项应支持现场查验； 11.加热器：空调需具有加热性能，具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。需提供所投产品的加热器型号及品牌并加盖鲜章，本项应支持现场查验； 12.压缩机：为保证机房专用空调节能性，应采用高能效的涡旋式压缩机，压缩机品牌：为保证压缩机高效可靠运行，必须使用世界知名品牌，例如DANFOSS（丹佛斯）、COPELAND（谷轮）等； ★13.室内风机：为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，需标配国际知名品牌（施乐百、EBM同等品牌）EC风机（电子换向同步电机驱动的后倾离心风机），需提供所投产品的室内风机型号及品牌； ★14.膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀，需提供所投产品的膨胀阀型号及品牌； 15.空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； ★16.应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，提供软件截图证明； 17.具有7吋LCD大屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，提供显示器温湿度界面的实物照片或软件截图证明； 18.每台机组配置漏水绳，实时监测漏水情况，探知到漏水发生，提供实物照片证明； 19.机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声猫头鹰式室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能； 20.机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； | 科华、世图兹、维谛 |  | 2 | 台 |
| 12 | 定制散力架 | UPS主机，电池箱，配电柜，精密空调等的散力架 | 国产 |  | 5 | 套 |
| 十六、环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 1. I5处理器， 2.内存：4GB， 3.硬盘：1TB SATA， 4.USB：2个USB2.0接口， 5.串口：2个RS-232串口、6个RS485串口， 6. 6路DI端口，2路DO端口， 7.支持3路12V电源输出， 8.网口：1个10/100M网口，1U机架式安装。 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 2 | 短信报警系统 | 发送短信告警 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 3 | 机房集中监控软件 | 1.通用的中文监控软件，同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理。 2.系统实时检测温湿度、消防等机房环境动力及安防系统的工作状态和各运行参数。 ★3.为了保证系统后期运行的安全行、稳定性及后期升级服务能力，要求生产厂家具有软件企业、ISO9001和ISO14001认证证书，必须取得软件著作权证书。 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 4 | 集中监控采集箱 | 尺寸大小：400*300*150mm | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 5 | 工业电源 | 12V工业电源 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 6 | 远程客户端浏览软件 | 远程IE浏览功能软件 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 供配电系统系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量检测仪 | 测量三相电流，三相电压，有功功率，无功功率，功率因素，频率 精度1级，标准RS485通讯，自带液晶显示屏 | 卓佑、昶庚、华为 | ATS柜，设备间3个配电柜 | 4 | 套 |
| 2 | 配电通信软件模块 | 系统与智能电量仪进行通讯，实时解析数据 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯协议转换模块 | 1.自动内部RS-485总线管理无需外部控制信号， 2. 1.2公里长的网络连接，传输速率:1200-115.2k（bps）， 3.电源要求：DC10-30V，有电源反接保护， 4.电源功耗：1.5W; 5.工作温度：0-70℃ 6.尺寸：60mm×83mmm×25mm， 7.隔离电压：1000VDC l RS-422/RS-485接口 8.连接器：插入式端子，总线上可挂接32个设备。 要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（提供证书复印件） | 卓佑、昶庚、华为 |  | 2 | 套 |
| 2 | UPS通信软件模块 | 系统与UPS进行通讯，实时解析数据 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调智能控制器 | 空调专用控制卡，RS485信号输出 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 2 | 套 |
| 2 | 空调通信软件模块 | 系统与空调进行通讯，实时解析数据 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 温湿度检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | LCD实时显示测量值，测湿范围：0～100％RH，精度：±3%RH，测温范围：-20℃ ～+60℃，串行输出：RS-485，modbus协议 | 卓佑、昶庚、华为 | 设备间及大厅以及UPS间 | 7 | 套 |
| 2 | 温湿度通信软件模块 | 通过电子云图的方式直观展示并辨析机房温度分布情况。(需提供软件界面截图) | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明火探测器 | 紫外线探测（探测波长185---260nm），灵敏度可调整，DI信号输出，ABS树脂，室内安装 | 卓佑、昶庚、华为 | 设备间，大厅各一套，UPS机房一套 | 3 | 套 |
| 2 | 火灾通信软件模块 | 系统与明火探测器进行通讯，实时解析数据 | 卓佑、昶庚、华为 |  | 1 | 套 |
| 十七、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1）3F综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口光配线架 | 1.标准适配板式光纤配线架，1U，空配架，抽屉式设计 2.光纤配架可以安装3块适配板 3.光配架最大支持0-72芯光缆接入 4.阻水式线缆入线管, 支持线缆直径范围从6.3mm 到12.7mm, 支持室外光缆端接 5.配置光纤适配板满足TIA/EIA-568-B.3& TIA/EIA-604 FOCIS-3要求 6.含48芯LC耦合器接口，含48芯LC尾纤 7.规格：LC万兆耦合器，单/多模通用 8.阻燃：阻燃等级符合UL-94V－0的要求 9.符合RoHS环保要求 | 康普、安普、天诚 | 设备间，运营商直接拉直3楼设备间 | 3 | 个 |
| 2 | 24口光配线架 | 24口光配线架，满配模块，含内部尾纤，LC头 1.标准适配板式光纤配线架，1U，空配架，抽屉式设计 2.光纤配架可以安装3块适配板 3.光配架最大支持0-72芯光缆接入 4.阻水式线缆入线管, 支持线缆直径范围从6.3mm 到12.7mm, 支持室外光缆端接 5.配置光纤适配板满足TIA/EIA-568-B.3& TIA/EIA-604 FOCIS-3要求 6.含24芯LC耦合器接口，含48芯LC尾纤 7.规格：LC万兆耦合器，单/多模通用 8.阻燃：阻燃等级符合UL-94V－0的要求 9.符合RoHS环保要求 | 康普、安普、天诚 | 设备间与操作台、决策室及新闻发布厅对应 | 12 | 套 |
| 3 | 12口光配线架 | 12口光配线架，满配模块，含内部尾纤，LC头1.标准适配板式光纤配线架，1U，空配架，抽屉式设计2.光纤配架可以安装3块适配板3.光配架最大支持0-72芯光缆接入4.阻水式线缆入线管, 支持线缆直径范围从6.3mm 到12.7mm, 支持室外光缆端接 5.配置光纤适配板满足TIA/EIA-568-B.3& TIA/EIA-604 FOCIS-3要求6.含12芯LC耦合器接口，含48芯LC尾纤7.规格：LC万兆耦合器，单/多模通用8.阻燃：阻燃等级符合UL-94V－0的要求9.符合RoHS环保要求 | 康普、安普、天诚 | 3楼设备间2个，综合信息组1个,4楼弱电井1个 | 4 | 套 |
| 4 | 24芯光缆 | 单模室外型光缆，方便拉线 | 康普、劳兰、长飞 | 设备间拉到操作台，决策室以及新闻发布厅 | 500 | 米 |
| 5 | 12芯光缆 | 单模室外型光缆，方便拉线 | 康普、劳兰、长飞 | 3楼设备间拉到综合信息组 | 150 | 米 |
| 6 | 3楼网络配线架 | 24口六类网络配线架， ★产品结构：集成式模块化设计技术，2U空间支持24，含可拆卸式模块组合结构，要求自带水平线缆理线环，要求可在配线架前端进行模块的端接操作； B.安装方式：标准19英寸机柜机架安装，螺丝隐藏式设计； C.插拔次数：大于750 次，支持T568A或B端接； | 康普、一舟、天诚 | 设备间与操作台互通8套，综合布线4套，其余预留两套 | 14 | 套 |
| 7 | 理线架 | 理线架，与配线架同一品牌 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC 冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24 位 | 康普、一舟、天诚 | 与网络配线架一一对应 | 14 | 套 |
| 8 | 设备间交换机 | 背板带宽不小于192Gbps，包转发率：42Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SPF光口 | H3C、华为、中兴 | 设备间跳线连接，政务网接入用 | 1 | 台 |
| 9 | 语音配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2； 标准 19 英寸机架式安装； 端口数量：25 位 1U；50 位 2U； IDC 材料：磷青铜； 屏蔽方式：非屏蔽； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料； 进线方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 打线方式：110 工具端接≥方式； 插头与插座插合≥次数： 750 次； 导线端接次数： 20 次； 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm； | 康普、一舟、天诚 | 100门电话 | 4 | 套 |
| 10 | 双口墙插 | 白色，双口面板，可配六类模块或语音模块，含底盒 | 康普、一舟、天诚 |  | 36 | 套 |
| 11 | 六类模块 | 六类模块， | 康普、一舟、天诚 |  | 72 | 个 |
| 12 | 六类网络跳线 | 2米跳线， 六类非屏蔽 米跳线； 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体结构: 多股绞合； 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)； 屏蔽方式: UTP； RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 导体线规：23AWG； 传输速率≥250MHz并可扩展到550MHz带宽； RJ45接口插拔次数≥1000次； 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 康普、一舟、天诚 |  | 72 | 根 |
| 13 | 电话线跳线 | 2米电话跳线 | 康普、一舟、天诚 |  | 10 | 根 |
| 14 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； | 康普、一舟、天诚 |  | 12 | 箱 |
| 15 | 弱电桥架 | 走廊、井道及设备间内综合布线用到的弱电桥架 | 纬诚、余泰、新安 | 走廊你设备间上方横向桥架，竖向桥架，综合布线专用 | 150 | 米 |
| 2）4F综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4楼网络配线架 | 24口六类网络配线架， ★产品结构：集成式模块化设计技术，2U空间支持24，含可拆卸式模块组合结构，要求自带水平线缆理线环，要求可在配线架前端进行模块的端接操作； B.安装方式：标准19英寸机柜机架安装，螺丝隐藏式设计； C.插拔次数：大于750 次，支持T568A或B端接； | 康普、一舟、天诚 | 设备间与操作台互通8套，其余4套 | 7 | 套 |
| 2 | 理线架 | 理线架，与配线架同一品牌 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC 冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24 位 | 康普、一舟、天诚 | 与网络配线架一一对应 | 7 | 套 |
| 3 | 千兆光模块单芯2 | 光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1490/RX1310,10km,LC | H3C、华为、中兴 | 从3F设备间来，政务外网及其它网络备用 | 6 | 个 |
| 4 | 设备间交换机 | 背板带宽不小于192Gbps，包转发率：42Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SPF光口 | H3C、华为、中兴 | 从3F设备间来，政务外网及其它网络备用 | 3 | 台 |
| 5 | 语音配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2； 标准 19 英寸机架式安装； 端口数量：25 位 1U；50 位 2U； IDC 材料：磷青铜； 屏蔽方式：非屏蔽； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料； 进线方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 打线方式：110 工具端接≥方式； 插头与插座插合≥次数： 750 次； 导线端接次数： 20 次； 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm； | 康普、一舟、天诚 | 100门电话 | 4 | 套 |
| 6 | 双口墙插 | 白色，双口面板，可配六类模块或语音模块，含底盒 | 康普、一舟、天诚 |  | 80 | 套 |
| 7 | 六类模块 | 六类模块， | 康普、一舟、天诚 |  | 160 | 个 |
| 8 | 六类网络跳线 | 2米跳线， 六类非屏蔽 米跳线； 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体结构: 多股绞合； 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%)； 屏蔽方式: UTP； RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金； 导体线规：23AWG； 传输速率≥250MHz并可扩展到550MHz带宽； RJ45接口插拔次数≥1000次； 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 康普、一舟、天诚 |  | 160 | 根 |
| 9 | 电话线跳线 | 2米电话跳线 | 康普、一舟、天诚 |  | 30 | 根 |
| 10 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009、TIA /EIA- 568-C.2；+D22； 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：PVC； | 康普、一舟、天诚 | 每根线按40米计算 | 21 | 箱 |
| 11 | 弱电桥架 | 走廊、井道及设备间内综合布线用到的弱电桥架，300mm*100mm，厚度1.0mm，含安装配套的螺杆，角铁等辅材 | 纬诚、余泰、新安 | 三楼大厅外的走廊通向弱电井道的桥架 | 60 | 米 |
| 12 | 弱电桥架 | 走廊、井道及设备间内综合布线用到的弱电桥架，400mm*100mm，厚度1.0mm，含安装配套的螺杆，角铁等辅材 | 纬诚、余泰、新安 | 走廊上方横向桥架，竖向桥架，综合布线专用 | 100 | 米 |
| 十八、设备间（控制室）及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800 42U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门， | 图腾、华为、普天 |  | 4 | 架 |
| 2 | 服务器机柜 | 600*1000 42U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门， | 图腾、华为、普天 |  | 8 | 架 |
| 3 | 接入PDU | 12位PDU，机柜竖装，32A进，2路16A出，其余10路10A出，每个机柜一个市电一个UPS，带工业连接器 | 图腾、华为、大唐保镖 | 除去音视频4个机柜，每个机柜两个，每行操作台4个，保障组2个（1个UPS，1个市电），大会议桌2个， | 28 | 套 |
| 4 | 散力架 | 机柜底部散力架，使用钢结构现场焊接并固定在地面 | 国产 | 每个机柜一个 | 12 | 套 |
| 5 | 设备间操作椅 | 带滑轮的操作椅 | 圣奥、震旦、鸿业 |  | 2 | 条 |
| 6 | 防静电地板 | 1).防静电架空活动地板。 2).规格：600*600*35。 3).贴面材质：HPL。 4).燃烧性能：A级不燃。 5).电阻值：1×106～1×1010Ω。 6).材质及要求：全钢防静电活动地板采用宝钢或唐钢的优质冷轧钢板，上、下钢板厚度≥0.7mm/0.8mm，底面采用深级拉伸钢板（ST14），上表面采用硬质钢板（SPCC-1D）。经拉伸后点焊成形，外表磷化后进行喷塑处理（喷塑厚度≥60μm）。内腔填充425#优质发泡水泥，不得掺粉煤灰。满足环保要求，不允许使用含有毒副作用材料。 7).地板支撑：采用焊接工艺，支架上托板、底板为钢板、下支承为圆型管。支架、横梁表面经镀锌处理，美观、防腐。 8).横梁：壁厚需达到1.0mm，表面采用热镀锌钢制方管，镀锌表面无明显疵点。 9).集中载荷≥3560N，均布载荷≥16500N。 10).耐磨性≥1000转。 11）.配套45%钢制风口板(条形格栅板) | 汇丽、汇联星、沈飞（沈阳） | 大厅、设备间、综合信息组、成型面离地高度250mm | 400 | 平米 |
| 7 | 控制室监视器 | 21.5英寸的全高清显示器，支持壁挂安装，配壁挂架，DVI/HDMI输入接口，物理分辨率不小于1920*1080并支持该分辨率，最大亮度不低于250cd/m2 | DELL、联想、华硕 | 技术保障组挂墙3台，大厅操作位一台 | 4 | 台 |
| 8 | 数字激光笔 | 数字激光笔，LED屏，液晶屏清晰指示 数字激光指针可定义，放大镜功能，保留物理激光功能 | 诺为、大行、得力 | 大厅、决策室、专家会商室 | 5 | 套 |
| 9 | 机房DVD播放器 | HDMI及音频立体声分别输出，4K蓝光DVD播放器 | SONY、先锋、华硕 |  | 1 | 台 |
| 10 | 浏览器界面跳转 | 1U机架式服务器 至强四核 3.1GHz/16G DDR3/600G 10K /服务器专用电源，双端口千兆网卡，软件：提供软交换通信平台软件，实现各类通信系统的的融合接入及互联互通， 1.采用B/S架构； 2.在同一客户端可集成防汛抗旱、安全生产、智慧消防、防灾减灾等指挥模式，客户端主页采用图形化卡片形式，可点击或触控方式自由切换业务模块且支持界面及操作按钮隐藏功能； 3 客户端各业务模块均采用同一套通讯录架构，支持通讯录批量导入、查询、删改等管理功能；★提供应急调度指挥软件著作权；提供SO9001认证 ★提供安全播控软件著作权 | 国产 | 定制开发浏览器跳转界面 | 1 | 套 |
| 11 | 监听音箱 | 2.0声道音箱，声音从机房接出，通过网传传输过来 | 漫步者、现代、惠威 |  | 1 | 套 |
| 12 | 光传HDMI线缆 | 20米光传HDMI线缆，操作台电脑输出等 | 秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 30 | 根 |
| 13 | 长距离数字高清线 | HDMI/DVI高清线缆，长度不超过15米，不低于24AWG规格 | 秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 50 | 根 |
| 14 | 高清短跳线 | DVI/HDMI线缆，2-3米以内，不低于24AWG规格 | 秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 120 | 根 |
| 15 | PDU | 6位PDU，10A输入10A输出 | 图腾、华为、普天 | 操作台每工位一个，设备间机柜等 | 30 | 个 |
| 16 | 8位插线板 | 8位三孔插座 | 飞利浦、公牛、图腾 |  | 20 | 个 |
| 17 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线， | 天诚、康普、劳兰 | 控制线，监控等 | 10 | 箱 |
| 18 | 音频线 | 专业话筒线/音频线，铜网密度94%或以上，档次不低于佳耐美 | 天诚、成丰、佳耐美 |  | 800 | 米 |
| 19 | 音箱线 | 2*3.62 平方音箱线，档次不低于佳耐美 | 天诚、成丰、佳耐美 |  | 300 | 米 |
| 20 | 3G-SDI线缆 | 3G-SDI线缆，SDI摄像头专用 | 天诚、成丰、佳耐美 | 五个机位，4个摄像头 | 200 | 米 |
| 21 | 音频接插头 | 卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头 | 纽曲克、甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 |  | 1 | 批 |
| 22 | 地面桥架 | 大厅地板下桥架 | 纬诚、余泰、新安 |  | 60 | 米 |
| 23 | 设备间桥架 | 设备间桥架，机柜底部互通，操作台互通， | 纬诚、余泰、新安 |  | 16 | 米 |
| 24 | 管材 | PVC套管，根据现场实际选用合适管径 | 伟星、中财、金德 |  | 1 | 批 |
| 25 | 辅材 | 项目配套音视频辅材，布线槽，扎带等，电缆线等 | 国产优质 |  | 1 | 批 |

## 1.2综合信息组

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | 65英寸电视机，分辨率不低于3840*2160，画面尺寸16:9，视频输入接口采用HDMI或DVI接口 | SONY、三星、松下 | 1 | 台 |
| 2 | 电视机壁挂支架 | 65英寸壁挂支架 | NB、云腾、百诺 | 1 | 套 |
| 3 | 监听音箱 | 2.0声道音箱，声音从机房接出，通过网传传输过来 | 漫步者、现代、惠威 | 1 | 套 |

## 1.3研判会商室（决策室）

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 备注/安装位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视联网终端套装（甲供） | 产品需接入浙江省台州市电子政务视联网，视联网终端A套装，包含终端主机，标配的会议摄像头一个，标配麦克风两支以及标配的辅材一套 |  | 机柜中，投标单位不报价，需完成系统衔接工作 | 1 | 套 |
| 2 | 98英寸专业显示器 | ▲1.98英寸，原厂包装LG A级面板，E-LED背光技术；亮度：500cd/m²； 2.对比度：1300:1； 3.可视角：178º/178º(水平/垂直)； 4.响应时间：5ms（GTG）； 5.显示颜色：1.06B Colors； 6.显示分辨率：3840*2160； 7.显示比例：16:9； 8.刷新频率：60Hz； 9.屏体：4mm物理钢化安全玻璃； ★10. 50mm等边超薄超窄，可支持横向、纵向任意摆放，全金属结构，圆角安全防护设计； 11.尺寸：2269 x 1342x 109.7 mm； 12.重量不大于190kg 13.电源输入：AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)； 14.功率：≤ 490W，待机功率：≤2W； 15.内置扬声器：2x 8Ω/5W； 16.OSD控制：按钮，红外遥控器； 17.工作环境：0℃ ~ 40℃, 90% RH； 18.显示器外设接口：HDMI*3；VGA*2；VGA OUT*1；AUDIO OUT*1；AUDIO IN*2；RS232*1，Remote IR Receiver*1； 19.Intel标准定义OPS电脑接口，支持OPS尺寸：180.8 x 195.2 x 42.5 mm； 其他配置： ★20.支持上电开机，信号接入式唤醒，无信号自动休眠； 21.支持VESA标准壁挂支架、桌面式底座落地式底座可随意搭配。 ★要求产品具有3C、CE、FCC、CB认证证书，并具有3C检测报告； | 钛众、鸿合、东方中原 | 磨砂面，决策室2台 | 2 | 台 |
| 3 | 98英寸配套支架 | 98英寸壁挂支架 | 国产 |  | 2 | 套 |
| 4 | 会议辅助摄像 | ★1.成像器：1/2.8英寸CMOS成像芯片，感光元器件和摄像机同一品牌，含红外遥控器， 2.支持桌面安装，吊装，三脚架等多种安装方式 3.分辨率：720P/59.94, 720P/50, 1080P/59.94, 1080P/50,1080P/29.97, 1080P/25,1080i/59.94 ★4.镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦。 5.焦距：f=4.3MM—86MM,F1.6到4.7 6.最小物距：10MM（广角）-1200MM(远端) 7.水平视角：63.7度 8.最低照度：1.4 lx 9.快门速度：1到1/10000秒 10.增益：自动/手动（0到43 dB） 11.白平衡：自动/室外/室内/一键式/手动。 12.信噪比：50d B以上 13.平移/仰府：平移：±170°（最高速度为100°/秒） 俯仰：+90°到 -20°（最高速度为90°/秒） ★14.宽动态功能：有 15.图像自动翻转：有 16.预设位：256个 ★17.视频输出：3G-SDI输出以及IP输出支持1080/59.94P、50P(需要提供国家广电质量监督检验中心检测报告),并可以同时输出。 18.控制接口：RS-422,RJ-45 19.控制功能：支持安卓手机系统控制 20.客户端数量：20（最多10个可接受视音频流媒体的客户端） 21.三码流：支持 22.自适应帧率控制：H.264 | SONY、Panasonic、JVC | 决策室1台 | 1 | 台 |
| 5 | 摄像头壁装支架 | 摄像头壁装支架， | NB、云腾、百诺 |  | 2 | 套 |
| 6 | 顶灯 | 1.产品名称：LED影视平板灯 2.规格尺寸：530*385*70MM（外框），480*285*70MM（开孔）； ▲3.功率：≥100W 4.重量：4.3KG ★5.显色指数：F Ra≥90 6灯珠：国际知名品牌灯珠，数量600颗 ★7.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） ▲8.照度：1m(3200Lux),2m(890Lux),3m(550Lux),有效照光距离为12米 9.光通量：8400lm 10.调光：0-100% 11.出光角度：120° 12.操作温度：-20~+50℃ 13.存放温度：-20~+60℃ 14.外壳：金属外壳 15.灯具连接：信号线in/out,电源线in/out 16.冷却系统：自然风冷散热 17.操作：数码显示管控制地址码和相对照度 18.控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种 19.通道模式：1个通道 20.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出 21.电源输入：三芯标准插头输入 22.输入电压：AC220V/50HZ 23.色温：3200K/4000K/5600K可选，±150K 24.颜色：白色 25.外形：正方形， 26.具有ISO9001：2008国际管理体系认证。 27.具有CE认证。 28.灯光生产厂家具有专业灯光工程综合技术能力等级——叁级。 | KEMLED、真彩、力铭 | 色温可选3200K/4000K/5600K | 26 | 套 |
| 7 | 面光灯 | 1.专用摄像灯光，长方形电动翻转LED会议室灯 ▲2.额定功率：≥120W 3.灯体重量：5.6kg 4.颜色：白色 5.外形：长方形 6.外壳材质：铝型材 ▲7.灯珠数量：≥1620颗 8.出光角度：120度 ★9.显色指数：Ra≥92 ★10.使用寿命：50000小时 11.额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 12.色温：3200K/4000K/5600K (±150K) ★13.翻转角度：DMX512信号控制调角度0-65度 14.通道数量：2个通道 15.工作温度：-20℃至50℃ 16.存放温度：-20℃至60℃ 17.冷却系统：自然风冷散热 18.调光功能：0%至100%无极调节 19.链接方式：电源线in，信号线in/out 20.操作：数码显示管控制地址码和相对照度 21.信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出 22.控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种； 23.灯体尺寸：598×410×120mm（外框），560×365×120mm（开孔），460×225mm（发光面积） 24.照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | KEMLED、真彩、力铭 |  | 9 | 套 |
| 8 | DMX调光控制台 | 1.通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 ★2.规格尺寸：232mm×158mm×67mm 3.重量：1.3KG 4.电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式 5.控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式 6.通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 7.断电自动记忆各推杆参数 8. LED 电源指示灯显示内置电池余量 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 1 | 台 |
| 9 | 数字DMX信号放大器 | 1.供电220-240VAC，50Hz,DMX 2.数字信号光电藕合隔离2进8出 3. 8位独立放大的DMX信号输出, 有效提高DMX信号传送能力,有效提高DMX信号抗干扰能力,DMX信号光电隔离,防止市电高压串入调光台,防止雷击高压串入调光台, 4.尺寸：430*130*50(mm),可以直接安装到标准机柜上 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 1 | 台 |
| 10 | 灯具专用阻燃电缆线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃电缆线，军工品质，规格3*2.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 280 | 米 |
| 11 | 灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，军工品质，规格2*0.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 140 | 米 |
| 12 | 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.固定充电背板，静电型电容式 ★2.超心形单指向性 3.频率响应：80-20,000 Hz； 4.高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave； 5.开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa； 6.阻抗：250 欧姆； 7.最大输入声压级：8.138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.； 8.动态范围 (典型值) ：109 dB, 1 kHz 于最高声压； ★9.信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1Pa； 10.幻像电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型； 11.输出端子：内置式3针卡农公头； 12.配双层式防风海棉罩； 13.配一个带开关的底座。 | SHURE、拜亚动力、Sennheiser、铁三角 | 决策室6套 | 6 | 套 |
| 13 | 无线手持话筒 | 1.一拖二,频率响应 60 至 15,000 Hz 2.灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向） 3.集成话筒振膜设计， 4.PG58 5.-10 dB增益衰减 6.轻质耐用结构 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 主机安装在决策室内，角落，接至专家会商室的调音台 | 1 | 套 |
| 14 | 小型混合矩阵 | ▲1.高清多格式混合矩阵，总的可扩展容量不小于16进16出，机箱可支持8块输入板卡，8块输出板卡，输入配置：会议桌2路HDMI，与大厅互通2路3G-SDI；机顶盒1路HDMI，备用HDMI1路，视联网2路HDMI，会议摄像2路3G-SDI；共计10路输入；输出配置：1路HDMI到2台98寸，与大厅互通两路3G-SDI，视联网两路HDMI，2路HDMI备用，共计8路输出； 2.采用FPGA阵列式纯硬件技术架构，具有模块化前+后插板式结构，核心元器件全部模块化，所有模块支持带电插拔，其中输入、输出板卡采用模块化后插板式结构，可灵活配置不同的信号格式与数量；电源板卡、控制板卡采用多组双电源、双控制冗余热备份的模块后插板式结构，可实时在线升级、维护与扩容，独特的风冷降噪温控设计，提高设备的可靠性和稳定性。 3.具有模块化冗余式热备份电源模块，模块化冗余式式双控制系统，支持热插拔，保证系统的稳定性。 4.输入输出信号类型支持：3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDBT、光纤等信号，可配专用的4K输入输出板卡，所有输入输出信号支持色彩、色温可调，所有模拟输入图像支持位置、大小调整。所有输出卡支持倍线和帧同步功能，可根据实际情况调节所需分辨率；保证切换过程不出现蓝屏、黑屏和闪烁现象。 5.具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能，确保信号转换切换后无损耗； 6.具有掉电记忆、断电保护功能，保证系统运行时意外断电重启后信号切换状态不变；进一步提高系统的稳定性和可靠性。 ★7.具备2个RS-232串口，1个RS-485串口，一个AUX专用串口，1个TCP/IP控制口，开放的控制协议可支持多种控制方式。 8.具备独立的控制面板，标准19英寸机架式结构，通过RS-232/485控制矩阵主机，方便人机分离操作和调试。 ★9.为保证整个系统的安全稳定运行，矩阵系统制造商设备满足国家广电级标准，具有国家广电产品检验检测中心出具的检测报告，具有ISO9001质量体系认证、3C认证、CE认证、FCC认证 | 科迪、小鸟、EXTRON | 带两个房间并与设备间互通 | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 1.话筒输入：10 2.频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) ★4.输入通道：16通道，单声道：8；立体声：4 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6.母线：立体声：1； 7. 4编组：4AUX 8.电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 9.幻象电源电压：+48V 10.功率要求：AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 11.支持19英寸标准机柜安装 | MIDAS、YAMAHA、SOUNDCRAFT |  | 1 | 台 |
| 16 | 数字音频处理器 | ★1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器，并且特高有RS232串口，方便不同场合应用需要，且超过1500米的距离外用电脑来控制 3.直接用面板的功能和编码轮进行了功能设置或连接电脑通过PC控制来控制，均十分方便，直观和简洁 4.单机或PC控制软件均可存储12种用户程序 5.可通过面板的SYSTEM按键来设置密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 6.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ 7.2*24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态； 8.可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB,18dB,24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为 2dB,18dB,24dB，36dB,48dB 每倍频程 9.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置，延时最长可达1000MS，延时单位可选择毫秒（MS），米（M），英尺（FT）三种 10.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | SUIM、ENNE、LISEN | 处理决策时和专家会商室两处功放 | 1 | 台 |
| 17 | 功放 | 1.先进防尘结构，用户可自行清洗，保证设备内部不受灰尘影响使用寿命，完善的保护线路，过载保护，过热保护，短路保护，直流保护 2.自动限幅功能：检测输出信号，在系统过载时，自动对输入信号限幅，以确保音响不受损坏，无触点输出有效降低输出内阻，再也不会出现继电器触点损坏，电气绝缘控制，有效降低电源内阻，功率管直接与散热器接触，进一步降低热阻，能够迅速将热量传至散热器 ★3.采用Class TD类线路，使整机转换效率与D类接近，但输出是AB类，因此是AB类音色，高效率风扇冷却系统，散热器温度在60度以下，风扇低速转动，当温度升高，风扇转速自动调节，以使整机噪声更小，大量采用贴片技术，有效控制产品一致性，降低虚焊可能，开机软启动，防浪涌设计，有效保护设备本身，同时也降低对电网的冲击 4.性能：保护电路 短路保护/直流输出保护/过温保护/过流保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动/可恢复过载开路保护 5.电源要求 AC220V±10%50-60Hz ★6.输出功率：2×400W/8Ω,2×650W/4Ω,2×800W/2Ω，桥接输出功率：1×1200W/8Ω,1×1600W/4Ω, 7.频响：20-20KHz, 8.阻尼系数：＞300， 9.失真度：＜0.03%（THD1KHz）， 10.信噪比：90dB, 11.输入阻抗：平衡20KHz,非平衡10KHz, 12.尺寸mm（W×D×H）：482×400×88。 | SUIM、ENNE、LISEN | 决策室2台 | 2 | 台 |
| 18 | 全频音箱（含壁装支架） | 1.类型:同轴式号筒负载技术 ★2.构成:10"+2" 3.阻抗:8Ω ★4.平均功率:300W 5.峰值功率:600W 6.频响:80Hz-20KHz 7.灵敏度(1W/1M):94dB 8.最大声压级:119dB 9.扩散角度:120º H×120º V 10.箱体尺寸HWD(mm):420×300×306 | SUIM、ENNE、LISEN |  | 4 | 只 |
| 19 | HDMI高清线缆 | 15米以内的HDMI高清线缆 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 桌面到矩阵2，矩阵到显示器2，桌面到显示器2 | 6 | 根 |
| 20 | HDMI高清跳线 | DVI/HDMI线缆，2-3米，不低于24AWG规格 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 桌面跳线 | 2 | 根 |
| 21 | 机柜 | 600*600 32U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门， | 图腾、大唐、普天 |  | 1 | 架 |
| 22 | 多媒体桌插 | 强电模块，HDMI模块，3.5mm模块，网络模块，USB模块 | 金视、五仁试听、禾木 | 决策室2套 | 2 | 套 |
| 23 | 音频线 | 话筒线/音频线，整卷音频线，200米一卷，带护套的音频线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 100 | 米 |
| 24 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 30 | 米 |
| 25 | SDI线缆 | 3G-SDI线缆，SDI摄像头专用 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 15 | 米 |
| 26 | 音频接插头 | 卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头 | 纽曲克、甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 |  | 1 | 批 |
| 27 | 辅材 | 配套辅材 |  |  | 1 | 批 |

## 1.4专家会商室、抢险救援组

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 备注/安装位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小会商室电视机 | ▲75英寸电视机，不少于两个HDMI输入接口，3840*2160物理分辨率 | SONY、三星、松下 | 抢险救援组 | 1 | 台 |
| 2 | 电视机配套支架 | 75英寸配套支架 | 国产 | 抢险救援组 | 1 | 套 |
| 3 | 视联网终端套装（甲供） | 产品需接入浙江省台州市电子政务视联网，视联网终端A套装，包含终端主机，标配的会议摄像头一个，标配麦克风两支以及标配的辅材一套 |  | 机柜中，投标单位不报价，需完成系统衔接工作 | 1 | 套 |
| 4 | 98英寸专业显示器 | ▲1.98英寸，原厂包装LG A级面板，E-LED背光技术；亮度：500cd/m²； 2.对比度：1300:1； 3.可视角：178º/178º(水平/垂直)； 4.响应时间：5ms（GTG）； 5.显示颜色：1.06B Colors； 6.显示分辨率：3840*2160； 7.显示比例：16:9； 8.刷新频率：60Hz； 9.屏体：4mm物理钢化安全玻璃； ★10. 50mm等边超薄超窄，可支持横向、纵向任意摆放，全金属结构，圆角安全防护设计； 11.尺寸：2269 x 1342x 109.7 mm； 12.重量不大于190kg 13.电源输入：AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)； 14.功率：≤ 490W，待机功率：≤2W； 15.内置扬声器：2x 8Ω/5W； 16.OSD控制：按钮，红外遥控器； 17.工作环境：0℃ ~ 40℃, 90% RH； 18.显示器外设接口：HDMI*3；VGA*2；VGA OUT*1；AUDIO OUT*1；AUDIO IN*2；RS232*1，Remote IR Receiver*1； 19.Intel标准定义OPS电脑接口，支持OPS尺寸：180.8 x 195.2 x 42.5 mm； 其他配置： ★20.支持上电开机，信号接入式唤醒，无信号自动休眠； 21.支持VESA标准壁挂支架、桌面式底座落地式底座可随意搭配。 ★要求产品具有3C、CE、FCC、CB认证证书，并具有3C检测报告； | 钛众、鸿合、东方中原 | 磨砂面，专家会商室1台 | 1 | 台 |
| 5 | 98英寸配套支架 | 98英寸壁挂支架 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 6 | 会议辅助摄像 | ★1.成像器：1/2.8英寸CMOS成像芯片，感光元器件和摄像机同一品牌，含红外遥控器， 2.支持桌面安装，吊装，三脚架等多种安装方式 3.分辨率：720P/59.94, 720P/50, 1080P/59.94, 1080P/50,1080P/29.97, 1080P/25,1080i/59.94 ★4.镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦。 5.焦距：f=4.3MM—86MM,F1.6到4.7 6.最小物距：10MM（广角）-1200MM(远端) 7.水平视角：63.7度 8.最低照度：1.4 lx 9.快门速度：1到1/10000秒 10.增益：自动/手动（0到43 dB） 11.白平衡：自动/室外/室内/一键式/手动。 12.信噪比：50d B以上 13.平移/仰府：平移：±170°（最高速度为100°/秒） 俯仰：+90°到 -20°（最高速度为90°/秒） ★14.宽动态功能：有 15.图像自动翻转：有 16.预设位：256个 ★17.视频输出：3G-SDI输出以及IP输出支持1080/59.94P、50P(需要提供国家广电质量监督检验中心检测报告),并可以同时输出。 18.控制接口：RS-422,RJ-45 19.控制功能：支持安卓手机系统控制 20.客户端数量：20（最多10个可接受视音频流媒体的客户端） 21.三码流：支持 22.自适应帧率控制：H.264 | SONY、Panasonic、JVC | 专家会商室1台，抢险救援组1台 | 2 | 台 |
| 7 | 摄像头壁装支架 | 摄像头壁装支架， | NB、云腾、百诺 |  | 2 | 套 |
| 8 | 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.固定充电背板，静电型电容式 ★2.超心形单指向性 3.频率响应：80-20,000 Hz； 4.高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave； 5.开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa； 6.阻抗：250 欧姆； 7.最大输入声压级：8.138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.； 8.动态范围 (典型值) ：109 dB, 1 kHz 于最高声压； ★9.信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1Pa； 10.幻像电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型； 11.输出端子：内置式3针卡农公头； 12.配双层式防风海棉罩； 13.配一个带开关的底座。 | SHURE、拜亚动力、Sennheiser、铁三角 | 专家会商室3套，抢险救援组1套，不跳插座，做桌面卡环 | 4 | 套 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1.一拖二,频率响应 60 至 15,000 Hz 2.灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向） 3.集成话筒振膜设计， 4.PG58 5.-10 dB增益衰减 6.轻质耐用结构 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、Panasonic、Sennheiser | 专家会商室一套 | 1 | 套 |
| 10 | 小型混合矩阵 | ▲1.高清多格式混合矩阵，总的可扩展容量不小于16进16出，机箱可支持8块输入板卡，8块输出板卡，输入配置：会议桌2路HDMI，与大厅互通2路3G-SDI；机顶盒1路HDMI，备用HDMI1路，视联网2路HDMI，会议摄像2路3G-SDI；共计10路输入；输出配置：1路HDMI到1台98寸，与大厅互通两路3G-SDI，视联网两路HDMI，1路HDMI备用，共计6路输出； 2.采用FPGA阵列式纯硬件技术架构，具有模块化前+后插板式结构，核心元器件全部模块化，所有模块支持带电插拔，其中输入、输出板卡采用模块化后插板式结构，可灵活配置不同的信号格式与数量；电源板卡、控制板卡采用多组双电源、双控制冗余热备份的模块后插板式结构，可实时在线升级、维护与扩容，独特的风冷降噪温控设计，提高设备的可靠性和稳定性。 3.具有模块化冗余式热备份电源模块，模块化冗余式式双控制系统，支持热插拔，保证系统的稳定性。 4.输入输出信号类型支持：3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDBT、光纤等信号，可配专用的4K输入输出板卡，所有输入输出信号支持色彩、色温可调，所有模拟输入图像支持位置、大小调整。所有输出卡支持倍线和帧同步功能，可根据实际情况调节所需分辨率；保证切换过程不出现蓝屏、黑屏和闪烁现象。 5.具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能，确保信号转换切换后无损耗； 6.具有掉电记忆、断电保护功能，保证系统运行时意外断电重启后信号切换状态不变；进一步提高系统的稳定性和可靠性。 ★7.具备2个RS-232串口，1个RS-485串口，一个AUX专用串口，1个TCP/IP控制口，开放的控制协议可支持多种控制方式。 8.具备独立的控制面板，标准19英寸机架式结构，通过RS-232/485控制矩阵主机，方便人机分离操作和调试。 ★9.为保证整个系统的安全稳定运行，矩阵系统制造商设备满足国家广电级标准，具有国家广电产品检验检测中心出具的检测报告，具有ISO9001质量体系认证、3C认证、CE认证、FCC认证 | 科迪、小鸟、EXTRON | 带两个房间并与设备间互通 | 1 | 台 |
| 11 | 调音台 | 1.话筒输入：10 2.频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) ★4.输入通道：16通道，单声道：8；立体声：4 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6.母线：立体声：1； 7. 4编组：4AUX 8.电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 9.幻象电源电压：+48V 10.功率要求：AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 11.支持19英寸标准机柜安装 | MIDAS、YAMAHA、SOUNDCRAFT |  | 1 | 台 |
| 12 | 数字音频处理器 | ★1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器，并且特高有RS232串口，方便不同场合应用需要，且超过1500米的距离外用电脑来控制 3.直接用面板的功能和编码轮进行了功能设置或连接电脑通过PC控制来控制，均十分方便，直观和简洁 4.单机或PC控制软件均可存储12种用户程序 5.可通过面板的SYSTEM按键来设置密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 6.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ 7.2*24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态； 8.可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB,18dB,24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为 2dB,18dB,24dB，36dB,48dB 每倍频程 9.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置，延时最长可达1000MS，延时单位可选择毫秒（MS），米（M），英尺（FT）三种 10.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | SUIM、ENNE、LISEN | 处理决策时和专家会商室两处功放 | 1 | 台 |
| 13 | 功放 | 1.先进防尘结构，用户可自行清洗，保证设备内部不受灰尘影响使用寿命，完善的保护线路，过载保护，过热保护，短路保护，直流保护 2.自动限幅功能：检测输出信号，在系统过载时，自动对输入信号限幅，以确保音响不受损坏，无触点输出有效降低输出内阻，再也不会出现继电器触点损坏，电气绝缘控制，有效降低电源内阻，功率管直接与散热器接触，进一步降低热阻，能够迅速将热量传至散热器 ★3.采用Class TD类线路，使整机转换效率与D类接近，但输出是AB类，因此是AB类音色，高效率风扇冷却系统，散热器温度在60度以下，风扇低速转动，当温度升高，风扇转速自动调节，以使整机噪声更小，大量采用贴片技术，有效控制产品一致性，降低虚焊可能，开机软启动，防浪涌设计，有效保护设备本身，同时也降低对电网的冲击 4.性能：保护电路 短路保护/直流输出保护/过温保护/过流保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动/可恢复过载开路保护 5.电源要求 AC220V±10%50-60Hz ★6.输出功率：2×400W/8Ω,2×650W/4Ω,2×800W/2Ω，桥接输出功率：1×1200W/8Ω,1×1600W/4Ω, 7.频响：20-20KHz, 8.阻尼系数：＞300， 9.失真度：＜0.03%（THD1KHz）， 10.信噪比：90dB, 11.输入阻抗：平衡20KHz,非平衡10KHz, 12.尺寸mm（W×D×H）：482×400×88。 | SUIM、ENNE、LISEN | 专家会商室1台，抢险救援组1台 | 2 | 台 |
| 14 | 全频音箱（含壁装支架） | 1.类型:同轴式号筒负载技术 ★2.构成:10"+2" 3.阻抗:8Ω ★4.平均功率:300W 5.峰值功率:600W 6.频响:80Hz-20KHz 7.灵敏度(1W/1M):94dB 8.最大声压级:119dB 9.扩散角度:120º H×120º V 10.箱体尺寸HWD(mm):420×300×306 | SUIM、ENNE、LISEN |  | 4 | 只 |
| 15 | HDMI高清线缆 | 15米以内的HDMI高清线缆 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 桌面到矩阵1，拼接控制器到拼接屏12 | 13 | 根 |
| 16 | HDMI高清跳线 | DVI/HDMI线缆，2-3米，不低于24AWG规格 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 | 矩阵到拼控等的跳线，桌面跳线 | 10 | 根 |
| 17 | 机柜 | 600*600 32U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门， | 图腾、大唐、普天 |  | 1 | 架 |
| 18 | 接入PDU | 16A输入，10A输出，12位PDU，3米引线，每个机柜一个市电一个UPS，带工业连接器 | 图腾、华为、大唐保镖 |  | 2 | 个 |
| 19 | 摄像灯光配电 | 两组六平方接入，分别带两个会议室的摄像灯光 | 定制 | 正泰、德力西 | 1 | 套 |
| 20 | 多媒体桌插 | 强电模块，HDMI模块，3.5mm模块，网络模块，USB模块 | 金视、五仁试听、禾木 | 专家会商室2套，抢险救援组1套 | 3 | 套 |
| 21 | 音频线 | 话筒线/音频线，整卷音频线，200米一卷，带护套的音频线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 100 | 米 |
| 22 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 150 | 米 |
| 23 | SDI线缆 | 3G-SDI线缆，SDI摄像头专用 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 50 | 米 |
| 24 | 音频接插头 | 卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头 | 纽曲克、甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 |  | 1 | 批 |
| 25 | 辅材 | 配套辅材 |  |  | 1 | 批 |

## 1.5新闻发布厅及小会商室

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 备注/安装位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线鹅颈话筒（含底座） | 1.固定充电背板，静电型电容式 ★2.超心形单指向性 3.频率响应：80-20,000 Hz； 4.高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave； 5.开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa； 6.阻抗：250 欧姆； 7.最大输入声压级：8.138 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.； 8.动态范围 (典型值) ：109 dB, 1 kHz 于最高声压； ★9.信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1Pa； 10.幻像电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型； 11.输出端子：内置式3针卡农公头； 12.配双层式防风海棉罩； 13.配一个带开关的底座。 | SHURE、拜亚动力、Sennheiser、铁三角 |  | 5 | 套 |
| 2 | 无线手持话筒 | 1.一拖二,频率响应 60 至 15,000 Hz 2.灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级,拾音模式 心形（单向） 3.集成话筒振膜设计， 4.PG58 5.-10 dB增益衰减 6.轻质耐用结构 7.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 8.每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 9.XLR和¼英寸输出接口 10.微处理器控制的内部天线分集 11.双色音频状态LED指示灯 12.绿色：正常音频电平 13.红色：过高音频电平（过载衰减） | SHURE、Panasonic、Sennheiser |  | 2 | 套 |
| 3 | 调音台 | 1.话筒：6 2.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 4.输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 6.电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 7.幻象电源电压：+48V 8.功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 9.外观尺寸：308×118×422mm | MIDAS、YAMAHA、SOUNDCRAFT |  | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | ★1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器，并且特高有RS232串口，方便不同场合应用需要，且超过1500米的距离外用电脑来控制 3.直接用面板的功能和编码轮进行了功能设置或连接电脑通过PC控制来控制，均十分方便，直观和简洁 4.单机或PC控制软件均可存储12种用户程序 5.可通过面板的SYSTEM按键来设置密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 6.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ 7.2*24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态； 8.可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB,18dB,24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为 2dB,18dB,24dB，36dB,48dB 每倍频程 9.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置，延时最长可达1000MS，延时单位可选择毫秒（MS），米（M），英尺（FT）三种 10.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | SUIM、ENNE、LISEN |  | 1 | 台 |
| 5 | 功放 | 1.先进防尘结构，用户可自行清洗，保证设备内部不受灰尘影响使用寿命，完善的保护线路，过载保护，过热保护，短路保护，直流保护 2.自动限幅功能：检测输出信号，在系统过载时，自动对输入信号限幅，以确保音响不受损坏，无触点输出有效降低输出内阻，再也不会出现继电器触点损坏，电气绝缘控制，有效降低电源内阻，功率管直接与散热器接触，进一步降低热阻，能够迅速将热量传至散热器 ★3.采用Class TD类线路，使整机转换效率与D类接近，但输出是AB类，因此是AB类音色，高效率风扇冷却系统，散热器温度在60度以下，风扇低速转动，当温度升高，风扇转速自动调节，以使整机噪声更小，大量采用贴片技术，有效控制产品一致性，降低虚焊可能，开机软启动，防浪涌设计，有效保护设备本身，同时也降低对电网的冲击 4.性能：保护电路 短路保护/直流输出保护/过温保护/过流保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动/可恢复过载开路保护 5.电源要求 AC220V±10%50-60Hz ★6.输出功率：2×400W/8Ω,2×650W/4Ω,2×800W/2Ω，桥接输出功率：1×1200W/8Ω,1×1600W/4Ω, 7.频响：20-20KHz, 8.阻尼系数：＞300， 9.失真度：＜0.03%（THD1KHz）， 10.信噪比：90dB, 11.输入阻抗：平衡20KHz,非平衡10KHz, 12.尺寸mm（W×D×H）：482×400×88。 | SUIM、ENNE、LISEN |  | 1 | 台 |
| 6 | 全频音箱（含壁装支架） | 1.类型:同轴式号筒负载技术 ★2.构成:10"+2" 3.阻抗:8Ω ★4.平均功率:300W 5.峰值功率:600W 6.频响:80Hz-20KHz 7.灵敏度(1W/1M):94dB 8.最大声压级:119dB 9.扩散角度:120º H×120º V 10.箱体尺寸HWD(mm):420×300×306 | SUIM、ENNE、LISEN |  | 2 | 只 |
| 7 | 面光灯 | 1.专用摄像灯光，长方形电动翻转LED会议室灯 ▲2.额定功率：≥120W 3.灯体重量：5.6kg 4.颜色：白色 5.外形：长方形 6.外壳材质：铝型材 ▲7.灯珠数量：≥1620颗 8.出光角度：120度 ★9.显色指数：Ra≥92 ★10.使用寿命：50000小时 11.额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 12.色温：3200K/4000K/5600K (±150K) ★13.翻转角度：DMX512信号控制调角度0-65度 14.通道数量：2个通道 15.工作温度：-20℃至50℃ 16.存放温度：-20℃至60℃ 17.冷却系统：自然风冷散热 18.调光功能：0%至100%无极调节 19.链接方式：电源线in，信号线in/out 20.操作：数码显示管控制地址码和相对照度 21.信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出 22.控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种； 23.灯体尺寸：598×410×120mm（外框），560×365×120mm（开孔），460×225mm（发光面积） 24.照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | KEMLED、真彩、力铭 | 拍主席位 | 5 | 套 |
| 8 | DMX调光控制台 | 1.通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 ★2.规格尺寸：232mm×158mm×67mm 3.重量：1.3KG 4.电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式 5.控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式 6.通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 7.断电自动记忆各推杆参数 8. LED 电源指示灯显示内置电池余量 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 1 | 台 |
| 9 | 数字DMX信号放大器 | 1.供电220-240VAC，50Hz,DMX 2.数字信号光电藕合隔离2进8出 3. 8位独立放大的DMX信号输出, 有效提高DMX信号传送能力,有效提高DMX信号抗干扰能力,DMX信号光电隔离,防止市电高压串入调光台,防止雷击高压串入调光台, 4.尺寸：430*130*50(mm),可以直接安装到标准机柜上 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 1 | 台 |
| 10 | 灯具专用阻燃电缆线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃电缆线，军工品质，规格3*2.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 30 | 米 |
| 11 | 灯具专用阻燃信号屏蔽线 | 产品名称：演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，军工品质，规格2*0.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 | KEMLED、真彩、力铭 |  | 15 | 米 |
| 12 | 机柜 | 600*600 22U标准机柜，配三块托盘，前玻璃后网孔门， | 图腾、大唐、普天 | 新闻发布厅和新闻采编室各1架 | 2 | 架 |
| 13 | 广电级光端机 | ▲1.单纤实现双向传输2路3G-SDI高清数字视频，兼容SD-SDI或ASI；同时双向传输4路Audio模拟音频、1000M以太数据双向传输。 2.传输距离：0～20公里 3.采用时分复用波分复用技术，单纤双向传输2路HD-SDI、4路Audio、1000M以太数据，激光器波长：正向一个波长、反向一个波长 4.高速SDI流的FIFO同步技术，使输出SDI流更稳定抖动小于0.1UI 5.信号传输特点： 1）自动适应HD-SDI、SD-SDI和ASI 2）支持SMPTE178标准，通过SDI病理码测试 6.Audio模拟音频信号传输特点： 1）20bit 数字编解码 2）音频输出口平衡/不平衡自动转换 3芯卡农接头 3）ESD 保护，使用更安全可靠 4）音频动态范围大：最大输入/输出音频可达+18dBm 7.有LCD液晶显示屏，显示光端机的工作状态： 1）光接口类型 2）激光器工作波长 3）发送/接收光功率大小 4）光端机工作温度 5）每路信号的输入/输出工作状态，Audio信号还以光柱显示信号幅度 6）双电源向主板供电电压 7）实现对机互看工作状态及光链路损耗 8.面板上还有输入/输出SDI信号、音频信号、光信号、电源的LED指示 9. 10/100/1000M以太数据传输自适应 ★10.双电源供电，双电源独立供电，冗余备份 | 丞播、凌云天博、广为 | 新闻采编室 | 2 | 台 |
| 14 | 小会商室电视机 | ▲1.75寸电视机 2.边框尺寸1686x80x970mm，不少于两个HDMI输入接口，3840*2160物理分辨率 | SONY、三星、松下 | 小会商室 | 1 | 台 |
| 15 | 电视机配套支架 | 75英寸配套支架 | 国产 | 小会商室 | 1 | 套 |
| 16 | 音频线 | 话筒线/音频线，整卷音频线，200米一卷，带护套的音频线 | 天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 50 | 米 |
| 17 | 音箱线 | 2.5平方带护套的音箱线，适合工程布线预埋 | 成丰、天诚、秋叶原、佳耐美、绿联 |  | 50 | 米 |
| 18 | 音频接插头 | 卡农，3.5mm，6.35mm，RCA，航空头等音频接头 | 纽曲克、甬声、天诚、秋叶原、佳耐美 |  | 1 | 批 |
| 19 | 辅材 | 配套辅材 |  |  | 1 | 批 |

## 1.6电脑打印机等设备

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合信息组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息处理台式机 | 1.整体性能不弱于英特尔酷睿 i7-9700 (8 核/12MB/8T/3.0GHz 至 4.7GHz/65W); 16G内存，256GSSD 2.支持 Windows 10/Linux/，配键盘鼠标 | DELL、HP、华硕 |  | 9 | 台 |
| 2 | 电脑显示器 | 21.5英寸的全高清显示器，支持壁挂安装，配壁挂架，DVI/HDMI输入接口，物理分辨率不小于1920*1080并支持该分辨率，最大亮度不低于250cd/m2 | DELL、HP、华硕 |  | 9 | 台 |
| 3 | 便携式信息处理电脑 | 第10代英特尔酷睿i5-1035G4四核处理器，8G内存，256G SSD，surface pro 7，12.3英寸平板电脑， 分辨率2736 x 1824，800 万像素自动对焦后置摄像头 | DELL、联想、HP、微软 |  | 5 | 台 |
| 4 | A3网络打印机 | ▲1. 黑白激光打印机，最大打印幅面:A3； 2.处理器:800MHz； 3.接口类型:USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口），外部接口：硬件支撑接口(HIP)； ▲4.打印功能：黑白打印最快速度:不小于56页每分钟 5.最高分辨率（dpi）:1200×1200 6.首页打印时间:8.5秒 7.预热时间:0秒预热 8.月打印负荷:最高支持300000页 9.打印机语言:PCL6，PCL5e，PostScript3仿真，PDF v1.4 10.打印字体:HP PCL中有105种可扩展的内置 TrueType字体 HPpostscript Level 3仿真中有92种可扩展的内置字体(内置欧元符号) 1种内置Unicode字体(Andale MonoWorldType) 2种内置Windows Vista 8字体(Calibri、Cambria) 11.双面打印:自动 12.网络功能:支持有线网络打印 ★13.特殊打印功能:云打印、无线直接打印、Apple AirPrint、移动应用 14.介质规格：介质类型:纸张(证券纸、彩纸、信头纸、普通纸、预打印纸、<br />\\r\\n预穿孔纸、再生纸、糙纸)、标签、卡片、投影胶片 介质尺寸:纸盒1：A3、A4、A5、RA3、B4、B5、8k、16k、明信片(JIS双面)、信封(DL、C5、B5)<br />\\r\\n纸盒2：A3、A4、A5、B4、B5<br />\\r\\n可选的大容量进纸盒：A4 介质重量:纸盒1：60-220g/㎡ 纸盒2/3：60-199g/㎡，可选的大容量进纸盒：60-199g/㎡ 进纸盒容量:标配：500页（2个），多功能进纸器：100页 出纸盒容量:标配：500页+100页 15.耗材参数：耗材类型:鼓粉一体，硒鼓型号:25X(CF325X)，硒鼓寿命（张）:3.45万页 16.其他要求：系统要求:Windows 8/7 SP1+/Vista/Server 2003(SP1+)/Server 2008/Server 2008 R2(64位)/Server 2012(64位)/XP(SP2+) Mac OS X v10.6、OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion 电源电压:AC 220-240V，50/60Hz，5.5A 功率:打印：1000W，就绪：38W，睡眠：6.5W，自动打开/关闭：2.2W，关闭：0.3W 产品尺寸:1095×648×635mm。 | HP，佳能，施乐 |  | 1 | 台 |
| 5 | 彩色打印复印一体机 | ▲1.彩色打印复印一体机每分钟25张 传真+网络+双纸盒，双面高速扫描，最大原稿尺寸A3 2.支持彩色复印 3.涵盖功能复印/打印/扫描/传真 4.标配内存4GB 5.硬盘容量320G 6.预热时间开启嵌入式插件和定制服务时：36秒以内，主电源接通时：30秒以内；关闭嵌入式插件和定制服务时：30秒以内 ，主电源接通时：24秒以内 接口类型USB3.0接口,Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 原稿类型纸张、书籍、明信片 8.供纸容量复合纸盘机型：500张（2层）＋810张＋1175张，手送纸盘 90 张 出纸容量上方中央出纸口：250页，下方中央出纸口：250页 纸张重量纸盒：52-300g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡ 9.双面器标配 ▲10.自动输稿器标配，双面自动输稿器 11.复印参数 最大处理幅面最大：SRA3（320×450mm），12×18"（305×457mm），A3（12×19"（305×483mm），使用手送纸盘时为320×483 mm）；最小：A5，明信片（100×148mm）（使用手送纸盘时为89×98mm） 12.首张复印时间黑白4.9秒，彩色6.7秒 ★13.复印速度25页/分，复印分辩率600×600dpi ★14.打印参数：打印速度25ppm，打印分辨率1200×1200dpi，打印语言标配：PCL5，PCL6 ★15.扫描速度黑白：80ppm，彩色：80ppm，扫描分辨率600×600 ★16.传真参数：传真发送速度小于3秒/页，其他传真性能通信模式：ITU-T G3 传真线路数目：电话线路，PBX，传真通信网（PSTN），最大可支持3个端口 17.功耗参数：电源AC 220-240V，50/60Hz，10A，功耗2200W，睡眠模式：0.5W，就绪模式：75W 18.外观要求：尺寸620×723×880mm（2个纸盒机型）；重量105kg（2个纸盒机型）； 19.其他要求：适用平台Windows 10（32位/64位），Windows 8.1（32位/64位），Windows 7（32位/64位），Windows Server 2016（32位/64位），Windows Server 2012（64位），Windows Server 2008 R2（64位），Windows Server 2008（32位） | HP，佳能，施乐 |  | 1 | 台 |
| 6 | 电子传真机 | 电子数码无纸网络传真机 800用户 64GB储存，支持SDK二次开发，两个RJ11电话口， | HP，CimFAX，施乐 |  | 1 | 台 |
| 二、调度区及操作电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | 整体性能不弱于英特尔酷睿 i7-9700 (8 核/12MB/8T/3.0GHz 至 4.7GHz/65W); 支持 Windows 10/Linux/16G/256GSSD/独立显卡（四路1080P输出），配键盘鼠标 | DELL、HP、华硕 | 10个工位10台，操作工位1台，技术保障组2台 | 13 | 台 |
| 2 | 电脑显示器 | 21.5英寸的全高清显示器，支持壁挂安装，配壁挂架，DVI/HDMI输入接口，物理分辨率不小于1920*1080并支持该分辨率，最大亮度不低于250cd/m2 | DELL、HP、华硕 | 10个工位20台，操作工位1台，技术保障组2台 | 23 | 台 |
| 3 | 演示电脑 | 一线品牌的便携式商务移动电脑， i7-9700处理器/16G/SSD256G，15英寸1920*1080高清显示屏 | DELL、联想、HP |  | 2 | 台 |

## 1.7 Ku便携式智能卫星终端

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 推荐品牌 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ku便携式智能卫星终端 | ▲1.采用0.75m的Ku频段天线，内部集成卫星通讯调制解调器、射频收发组件、无线路由器等，自动跟踪并连接通信卫星， 2.用户可以摆脱地面网限制，提供视频传输服务。 3.设备内部搭载惯性导航、磁航向、GPS/BD接收、信号接收机，采用扭矩强大的直流无刷电机，配合智能搜索算法，快速准确跟踪到目标卫星。 4.设备采用精密谐波减速机，并具备自锁功能，确保恶劣环境的高跟踪精度。 5.本产品简单易用，功能可靠，接入网络后，提供高性能，不间断的通讯能力，适合高清视频流、高容量数据传输、战术或应急通讯等各类应用； 6.集成更高，内置Modem、网络路由模块，直接提供高速卫星接入服务； 7.全自动设计，内置多种传感器，支持一键式自动对星，使用方便； 8.重量不大于15KG，天线面分瓣碳纤维设计，单包设计，携带方便； 9.更可靠，采用自锁结构，恶劣环境依然正常工作； 10.能耗更低，不大于80W，配备背负式电池可支撑不少于3个小时，电机电流自动控制，降低工作功率，节省宝贵能源； 11.支持网页控制与一键式按键控制 | 星联天通、爱科迪、中卫寰宇 | 户外通过卫星连接互联网 | 1 | 台 |

1.8 线路统计如下：

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 类型 | 资源/备注/安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛会商专线 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 视频会议 | 1 |
| 2 | 公安雪亮 | 裸光纤，单模 | 政府裸光纤（万兆） | 全市监控资源 | 2 |
| 3 | 水利内网 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 水利内网数据 | 1 |
| 4 | 智慧消防 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 消防内网数据 | 1 |
| 5 | 气象内网 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 气象数据 | 1 |
| 6 | 安全生产 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 安全生产（智慧园区综合管理平台） | 1 |
| 7 | 传媒集团 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 | 光端机对接 | 1 |
| 8 | 政务外网主用 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 |  | 2 |
| 9 | 政务外网备用 | 裸光纤，单模 | 政府网裸光纤 |  | 2 |
| 10 | 单兵监控平台专用 | 100M | mpls |  | 1 |

与本项目相关的线路，投标人投标报价需包含5年光纤等费用，采购人按年支付费用。

▲1.9 驻场服务运行维护费：150万元，服务期5年，每年付30万，5年维护期满后付清，此价格投标时定死列入投标总价，不进行竞价。

注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。招标人提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

2、 ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

3、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。

4、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

5、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求。

6、样品情况

（一）投标人在投标时须提供符合招标文件要求的室内LED屏样品、会议主摄像机样品并提供现场操作演示，要求演示LED显示屏样品尺寸≥长1.22米*高0.68米。样品尺寸、参数存在偏离将影响其技术得分，但中标后必须严格按照招标文件要求供货。

（二）投标人请在投标文件递交截止时间前将样品送到临海市行政服务中心B区三楼评标区并调试完成（电源线、排插、笔记本电脑请自行携带）、人员离开，投标文件递交截止时间后将不再接收样品。

温馨提示：如果安装时间较长，可提前一天下午来安装。

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。2、各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、无条件配合后期软件无缝对接。中标方确保与其他运营商网络互通。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于五年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

针对主要设备，中标人在供货前提供不少于五年原厂质保函或售后服务承诺函，原厂不足五年的，可由生产厂家认可的权威代理商(需提供原厂授权函)或机构给出质保函或售后服务承诺函并加盖公章。软件五年免费升级维护，运行维护服务期从项目竣工验收完成次日起计算。

主要设备包含：视频专网终端、监控解码平台、各类服务器、视联网电视墙服务器、防火墙、会议主摄像、会议辅助摄像、室内小间距LED屏、视讯（桌面）输入输出界面、视频综合管理平台、会议录播主机、一体化数字调光台、数字会议主机单元、32路数字调音台、数字音频处理器、中文连续语音识别转写引擎、一体式智能会议主机、手持视频终端、布控球套装（带平板）、模块化UPS主机、200KW柴油发电机、精密空调（含管路）、98英寸专业显示器、小型混合矩阵、Ku便携式智能卫星终端、各类音效设备、交换机、视频监控摄像机、平台服务器等。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，提供7*24小时的服务响应，对疑难故障须根据实际需要提供多名技术支撑人员进行现场维护。维修人员需在接到维修电话后3个小时内解决问题，对6小时内不能修理完毕并正常使用的设备， 则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、▲五年驻场运行维护服务期内，中标人需提供三名技术人员常年驻采购单位服务，与采购单位一起正常上下班，包括一个项目经理（工程师），两个工程技术人员，要求具有专业的音视频集成能力，排障能力，调试能力，以及一定的网络知识，强电知识，可以配合远程调试，解决问题。

费用在报价清单中单独列支，服务费采购人每满一年支付一次，如果服务不到位，采购人有权要求更换人员和减少支付费用。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

六、其他要求：

（2）中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

（3）投标人应确保投标选用的设备、材料之间的兼容性，如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容性，将对其作出不利的评定，如中标后在工程实施中发现选用的设备、材料存在不兼容性，则由中标人负责整改，由此产生的一切费用均由中标人承担，由此产生的工期延误由中标人承担违约责任。

（4）投标人应承诺完全配合本项目监理单位工作。

（5）在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

（6）采购人提供的系统图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

（7）向采购人和相关的施工单位及厂家进行技术交底，公开系统产品协议及接口，支援配合相关专业（单位）完成系统安装、调试、开通运行。

（9）为避免投标设备虚假应标，本项目主要设备（安防监控系统、网络设备等）的投标参数需与官网产品参数或宣传彩页一致，投标时需提供投标产品的宣传彩页或官网参数（相应证明网页）。

（10）本项目最终以工程质量检测机构按国家或行业验收标准进行第三方检测，第三方权威检测机构由采购人确定或由中标人推荐并经采购人同意，同时第三方权威检测机构出具的检测报告作为验收依据之一。投标人应充分考虑各系统的点位数及规模所发生的检测费用，检测费用的确定不排除以第三方检测机构的有关文件进行收费，此费用应包含在投标总价中，在检测实施过程中若检测费用少算、漏算的，均由中标人承担。投标人在投标文件中对负责通过第三方100%检测、及承担检测费用的要求要有承诺说明。

(13)投标人根据采购清单中的内容进行报价，若清单中未包含又必须配置的设备，投标人可以增加细目或费用分摊在其他各细目中，中标后招标人不再另行支付由于投标人遗漏设备的款项。

(14)本项目建成的机房要向所有运营商开放。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市应急指挥中心信息化项目（一期）采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | ▲工期：与装修工程同步，整个系统需在6月15日前调试完毕并进入试运行。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | ▲付款方式：合同签订后7个工作日内付合同价（扣除运行维护费及光纤费用）的30%工程预付款；主要设备到场后7个工作日内付至合同价（扣除运行维护费及光纤费用）的40%；项目竣工验收合格后付至合同价（扣除运行维护费及光纤费用）的80%；结算经审价部门审核通过后付至合同价（扣除运行维护费及光纤费用）的100%（发票应随付款进度及时提供）。 运行维护费支付方式：服务每满一年支付一次，每年付30万，5年维护期满后付清，运行维护服务期从项目竣工验收合格次日起计算。如果服务不到位，采购人有权要求更换人员和减少费用支付。 与本项目相关的线路费用支付方式：采购人根据中标人投标报价按年支付费用，5年付清。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的3%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正七副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负，正副本不一致的以正本为准。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）以电讯、邮寄形式提交的；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，按招标文件要求处理；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分。

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）采购中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至临海市政府采购中心见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，采购中心二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、首台套产品和制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌情况 | 8分 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档8-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 |
| 2 | 产品性能情况（25分） | 15分 | 重要技术指标情况：根据对招标文件中打★号的参数响应情况，由评标委员会综合比较后酌情打分：一档15-9分、二档8.9-4分、三档3.9-0分。注：投标人需提供所投产品主要技术指标、参数及性能的截图，各类检测（检验）报告或其它有效证明材料。 |
|  |  | 10分 | 普通技术指标要求情况：根据对招标文件中非打★号的其他参数响应情况，由评标委员会综合比较后酌情打分：一档10-6分、二档5.9-3分、三档2.9-0分。注：投标人需提供所投产品主要技术指标、参数及性能的截图，各类检测（检验）报告或其它有效证明材料。 |
| 3 | 项目实施方案 | 6分 | 提供项目初步实施方案，包含但不限于对需求的理解、项目功能定位、会议室布局、安装、调试、验收的方案和措施情况的合理性、可行性方面等资料由评标委员会酌情打分；一档6-3分、二档2.9-1分、三档0.9-0分。 |
| 4 | 样品及现场演示 （18分） | LED样品及演示 （13分） | 1、外观及制造工艺（4分）：由评标委员会根据外观、工艺质量、防护工艺、折边工艺、屏体边框、散热设计、接线、板卡安装、电源安装等工艺酌情打分；一档4-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 2、现场演示播放效果（9分）：由评标委员会根据演示的影像效果、低亮、高灰度、高刷新、噪音等情况酌情打分；一档9-5分、二档4.9-2分、三档1.9-0分。 |
|  |  | 会议主摄像机样品及演示 （5分） | 根据投标人提供的主摄像机样品，展示拍摄画面的效果，针对演示现场各角度远景及近景拍摄，从图像还原度，清晰度，色彩还原度等方面由评标委员会酌情打分（0-5分）；一档5-3分、二档2.9-1分、三档0.9-0分。 |
| 5 | 投标人综合实力 | 3分 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会酌情打分（0-3分）；一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 |
| 6 | 项目技术人员实力 | 3分 | 1、项目技术负责人具有信息系统项目管理师、软件设计师、网络工程师、信息安全工程师等证书每具一项证书加0.5分，最高得1分。 2、项目实施团队（除项目技术负责人外）具有信息系统项目管理师、PMP认证证书之一的人员，每个人得0.5分，最多得2分 上述人员必须为投标人企业员工，提供开标前6个月及以上在投标人处缴纳的社保，否则不得分。所有证书必须真实、合规，在有效期内，同时须提供证书原件核查，否则不得分。 |
| 7 | 投标人业绩 | 2分 | 提供2016年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中需提供合同复印件、每个合同业绩少量发票复印件，同时需提供合同原件查验，不提供原件不得分。评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 8 | 售后服务 | 5分 | 重大事件应急保障能力：根据投标人在重大事件中体现出的应急保障能力，如：通信保障人员力量，物资储备、设施装备力量，售后服务人员资质等技术实力、临时紧急增派到采购人处的技术人员支持数量、技术实力、可临时征用调用的备用空间资源等情况，由评标委员酌情打分。一档5-3分，二档2.9-1分、三档0.9-0分。 |

为了节能、高效，投标文件建议双面打印、张数不要超过200张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  |  |  |  |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌情况 |  |  |  |  | 8分 |  |  |
| 2 | 产品性能情况（25分） |  |  | 重要技术指标情况（15分） |  | 15分 |  |  |
|  |  |  |  | 普通技术指标要求情况（10分） |  | 10分 |  |  |
| 3 | 项目实施方案 |  |  |  |  | 6分 |  |  |
| 4 | 样品及现场演示（18分） | LED样品及演示 （13分） |  |  | 外观及制造工艺 | 4分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场演示播放效果 | 9分 |  |  |
|  |  | 会议主摄像机样品及演示（5分） |  |  |  | 5分 |  |  |
| 5 | 投标人综合实力 |  |  |  |  | 3分 |  |  |
| 6 | 项目技术人员实力 |  |  |  |  | 3分 |  |  |
| 7 | 投标人业绩 |  |  |  |  | 2分 |  |  |
| 8 | 售后服务 |  | 重大事件应急保障动员能力 |  |  | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

见证方：临海市政府采购中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.本项目最终以工程质量检测机构按国家或行业验收标准进行第三方检测，第三方权威检测机构由采购人确定或由中标人推荐并经采购人同意，同时第三方权威检测机构出具的检测报告作为验收依据之一。投标人应充分考虑各系统的点位数及规模所发生的检测费用，检测费用的确定不排除以第三方检测机构的有关文件进行收费，此费用应包含在投标总价中，在检测实施过程中若检测费用少算、漏算的，均由中标人承担。投标人在投标文件中对负责通过第三方100%检测、及承担检测费用的要求要有承诺说明。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后送至临海市政府采购中心见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

6. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表中投标人需填写常年派驻采购单位驻点服务的三名技术人员的详细资料，以供评委评审。

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

12.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

1、系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、与本项目相关的线路，投标人投标报价需包含5年光纤等费用，采购人按年支付费用。驻场服务运行维护费150万元，此价格投标时定死列入投标总价，不进行竞价。

3、报价包括人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日