玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）

竞争性磋商文件

项目编号：YLZC2020-C3-000760-YCXM

采   购  人： 玉林市生态环境保护综合行政执法支队

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

采  购 日 期：二 O 二 O 年 十 二 月

目     录

第一章：竞争性磋商公告	2

第二章 磋商供应商须知前附表	6

第三章 采购内容及要求	16

第四章 合同书（格式）	39

第五章 磋商书格式	44

第六章  评分标准	55

- 第一章：竞争性磋商公告

亿诚建设项目管理有限公司

玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）（项目编号：YLZC2020-C3-000760-YCXM）

竞争性磋商公告

项目概况： 玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年12月11日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：188.70万元

5.最高限价：与预算金额一致

6.采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林市重点污染源视频在线监控系统扩容建设 | 1项 | 在原有视频监管系统基础上扩容300路接入视频和增加一套视频云存储及配套的服务器等 |
| 2 | 35家重点污染源通信运行服务费 | 1年 | 35家重点污染源一年通信运行服务，35条光纤专线，带宽要求为20M，接口RJ45 |
| 3 | 重点污染源高清视频监控系统 | 1项 | 在35家重点污染源安装高清视频监控系统 |
| 4 | 重点污染源高清视频监控系统二年维保服务 | 1项 | 定制，对35个污染源的高清视频监控系统提供设备和现场的二年维护服务 |

7.合同履行期限：详见第三章《采购内容及要求》

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商文件

1.获取时间：自竞争性磋商公告发布之时起至2020年12月8日止。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月11日北京时间10点00分（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司（玉林市玉州区广场东路411号5楼）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

时间：2020年12月11日北京时间10点00分（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司（玉林市玉州区广场东路411号5楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林政府门户网站（www.yulin.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：玉林市生态环境保护综合行政执法支队

地    址：玉林市玉州区人民东路200号

联系人：覃博军

联系方式：0775-2385871

2.采购代理机构信息

名    称：亿诚建设项目管理有限公司

地　　址：玉林市广场东路411号

联系方式：0775-2107999

3.项目联系方式

项目联系人：罗理禄

电　　 话：0775-2107999

4.监督部门

名    称：玉林市财政局

联系电话：0775-2697961

亿诚建设项目管理有限公司

2020年12月1日

- 第二章  磋商供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期） 项目编号：YLZC2020-C3-000760-YCXM 采购内容: 玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）,如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 质量要求：符合国家、行业主管部门颁布现行的有关规程规范要求。 合同履行期限：详见第三章《采购内容及要求》 |
| 2 | 磋商供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 响应文件份数： 报价文件、资信及商务文件、技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本 3 份； |
| 4 | 现场踏勘：由供应商自行与采购人对接 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2020年12月11日10时00分 |
| 6 | 开标时间：2020年12月11日10时00分 地点：亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司（玉林市玉州区广场东路411号鸽子王）五楼 |
| 7 | 资格审查方式:资格后审 |
| 8 | 磋商保证金：无 履约保证金：无 |
| 9 | 评分标准：综合评分法（详细见第六章） |
| 10 | 采购预算价(人民币)：188.70万元。 |
| 11 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费按差额定率累进法计算收取，由成交供应商向采购代理机构支付。 采用电汇、转账等非现金形式交至以下账户： 开户名称：亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司玉林市解放路支行 银行账号：2111702109201035551 |
| 12 | 评审时由采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 本竞争性磋商文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 14 | 本项目竞标报价指检测服务费、人工费、进退场费用、防护措施、检测报告、税金及其它所有成本费用的总和。参考市场价格和其他有关规定，由供应商结合自身实际情况，综合考虑各方面因素、风险，以固定总额报价。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）

项目编号：YLZC2020-C3-000760-YCXM

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：玉林市生态环境保护综合行政执法支队。

2.2“采购代理机构”是指：亿诚建设项目管理有限公司(以下简称“本公司”)。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、中国玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）

4.3磋商文件的澄清和修改：

4.3.1磋商供应商应认真审核《采购项目需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由磋商供应商负责。

4.3.2任何要求澄清磋商文件的磋商供应商，均应在磋商截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3本公司对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、中国玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买文件的供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

4.3.4本公司可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间。本公司至少在磋商文件要求提交响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、中国玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指磋商供应商必须对竞争性磋商文件标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.3竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.5竞争性磋商响应文件由以下：报价文件、资审/商务文件、商务及技术文件共3个部分组成。

报价文件【下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： ★1、报价表（格式见第五章）；（必须提供） 注：投标表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

资信及商务文件【下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。要求必须提供的如未提供，评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供】： ★1、投标函 (格式见第五章)；（必须提供） ★2、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书原件，附：法定代表人身份证明原件及身份证、委托代理的身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）（必须提供，同时加盖单位公章）； ★3、磋商供应商资格文件（包括营业执照副本或事业单位法人证，单位资质证书的复印件等）（必须提供，同时加盖单位公章）； ★4、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，加盖单位公章）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，加盖单位公章）。 ★5、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟，加盖单位公章）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，加盖单位公章）。 ★6、磋商供应商2019年年度财务报表复印件（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表）（必须提交，加盖公章）； ★7、商务响应表（格式见第五章） 8、竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件； 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

技术文件【下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第三章“招标项目服务采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供，评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供】： ★1、拟投入的人员情况(格式自拟)；（必须提供）； ★2、项目实施方案；（必须提供） ★3、服务方案；（必须提供） 4、磋商供应商认为技术文件需要提交的其它材料（格式自拟）。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.3磋商供应商就《采购项目需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

8.2响应文件应按报价文件、资信及商务文件、技术文件合并装订成册，响应文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的响应文件将被拒收。

8.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.4响应文件须由磋商供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

8.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

8.6竞争性磋商响应文件的信封上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）磋商供应商名称。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商的响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。

★9.2响应文件从递交截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性磋商响应文件

10.1本公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商的步骤及评分标准

11.1实质审查

（1）磋商小组审查竞争性磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

11.2磋商

磋商时间及地点：详见本须知前附表第8项规定。

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

（4）磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

11.3最后报价

（1）磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按评分结果从高到低排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

（2）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11.4响应供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得监督管理办公室批准。

11.5本采购项目的评标依据为竞争性磋商文件和响应文件，采用的评分标准为综合评分法。

11.6根据财库【2015】124号文规定，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

六、确定成交供应商办法

12.质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商确定成交供应商。

七、成交结果公告

13.1本公司在磋商工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、中国玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）上公告。

13.2磋商供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

14.1成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

14.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本公司将没收成交供应商的全部磋商保证金。

14.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

九、质疑、投诉及适用法律

- 15.1质疑和投诉

（1）磋商供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）磋商供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（3）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。磋商供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。

（4）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司  0775-2107999

投诉联系部门及电话为：玉林市财政局                  0775-2697961

（5）质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

15.2最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十、其他事项

16.1签订合同前，成交供应商须向本公司一次付清成交服务费。

代理服务费按下表标准采用差额定率累进计费方式计算收取。签订合同前，中标人应向亿诚建设项目管理有限公司一次付清代理服务费。

代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

计算方法：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（600－500）万元×0.8％＝0.8万元

合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)

16.2.解释权

本磋商文件解释权属本公司。

16.3.有关事宜

所有与本磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

亿诚建设项目管理有限公司玉林分公司

邮政编码：537000

通讯地址：玉林市玉州区广场东路411号

电    话：0775-2107999

十一、特别说明

（一）有下列情形之一的视为磋商供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效；

（1）不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同磋商供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同磋商供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（6）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出；

（二）关于相同品牌问题的说明

（1）提供相同品牌产品的不同磋商供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的磋商供应商，其他磋商无效；

（2）非单一产品采购项目中，多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

(三)关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。

# 第三章 采购内容及要求

1.项目简介

1.1建设背景

《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见>》以及《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案>的通知》明确要求：“逐步在污染治理设施、监测站房、排放口等位置安装视频监控设施，并与地方环境保护部门联网”。为贯彻落实上级党委、政府的要求，以实时、准确的环境实时监控及监测数据作为管理基础，及时发现环境污染事件或突发问题，缩短环境异常事件的响应与处理时间，同时结合现有传统的监管方式形成一套集监控、预警、指挥、执法、管理五位一体的环境监管方式，尤其对我市的重点企业准确、快速进行监管，建立玉林市重点污染源视频在线监控系统已迫在眉睫。

拟建立的玉林市重点污染源视频在线监控系统采用典型的环保物联网架构，从感知、传输和应用层，为我局提供整体解决方案。系统依托管理平台，对前端监控设备进行统一管理，基于深度学习的智能设备，实现点源监控、面源预警体全面覆盖，为站房数据真实有效、现场执法取证、应急监测等业务提供服务。一期将建设全市35个重点污染源安装智能化安防监控设备，重点监测重点污染源出水（气）口、入水口、在线监测站房、整体环境监测等部位视频监控数据实时通过运营商光纤专线回传到我局重点污染源视频在线监控系统，实现我局能对监管重点污染源的视频图像实时浏览和存储1个月要求，同时，与我局现有的多个视频系统（如：九洲江流域视频监控网络系统等）有机融合，后期与自治区生态环境厅的相关“污染源视频监管”等系统融合应用。

1.2现状分析

近年来，在各地环保部门的要求下，大部分国控、省控，甚至不少市控企业都已安装污染源在线监测系统，并与环保局实现数据联网，而县控污染源在线监测相对处于空白状态。

企业端污染源在线监测系统由在线监测分析仪、采样单元、预处理单元、数据采集与传输设备、视频监控与门禁等部分所构成。视频监控是其中较为重要的一部分，其作用主要包括：1）保障在线监测系统稳定运行与安全；2）辅助运维管理；3）执法取证；4）数据监测复核等方面。

然而，由于行业内对污染源视频监控缺少统一的技术标准，实际建设中难免存在一些问题，例如：

1)	同一区域内的重点排污企业，有的企业安装了监控系统，有的未安装，执行情况不统一；已安装监控系统的企业，品牌型号多元化，部分设备不支持国标协议接入，缺少售后服务质量保障；

2)	部分企业选用的监控系统主要技术指标（如：最大像素、低照度等）难以满足现场使用要求，智能化程度低；

3)	部分企业监控系统安装位置不合理，无法对排污口及采样区、采样输送段、站房出入口、监测设备操作台等形成全方位覆盖；

4)	由于环境遮挡及普通摄像机本身视距受限，无法满足大范围、大场景的废气污染源排放监控需求；

以上这些，给当地生态环境部门进行污染源视频资源整合、数据联网，加强污染源集中化管控，开展智慧环保信息化建设带来了不少难度。

1.3建设目标

本方案结合污染源监管的业务需求，为我局提供更加智能、高效的重点污染源视频在线监控系统解决方案。通过智能化安防监控设备，对污染源污染排放过程实现全方位监控，对监测站实现人员进出权限管控，对采样区实现视频周界防范，辅助污染源运维管理，保障监测数据真实性。一期将对全市35个重点污染源安装智能化监控设备，重点监控重点污染源企业出水（气）口、入水口、环境监测站房、整体环境监测等部位视频监控数据实时通过运营商光纤专线回传到我局重点污染源视频在线监控系统，实现我局能对监管重点污染源的视频图像实时浏览和存储1个月要求，并后期与自治区生态环境厅的“污染源视频监管系统”数据对接。

2.系统总体设计

2.1设计原则

实现对相关污染源排放情况24小连续监控，实现监管业务办公自动化，大大提高环境监管能力，威慑境违法活动，规范企业的环境行为国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《国家环保总局环发[1999]24号》、《关于推广使用污染源自动监控软件中心版的通知》、《国家环保总局环监发[1999]220号》的文件要求，结合我局实际排放情况进行构建具有全过程监控、可视化智慧处理、业务系统协同三个特征的智慧环保系统。整个系统的建设将遵循以下原则：

先进性：力求选用性能先进的监控设备，系统技术的先进性是系统高性能的基础和保障，同时，可减轻使用人员和维护人员的负担；

可靠性：以适应恶劣的环境和气候条件；

开放性：采用模块化设计，使系统各部分有机融合，又相对独立，为日后升级和优化留有余地；系统设计时，充分考虑今后系统扩容的要求，在传输和控制设备端都留有一定的扩展容量，可随时增加摄像机等前端监控设备；

易集成：贯彻模块化的设计思想，要求各子系统功能的最大化，而且要求多个子系统集成后具备单个子系统所不具备的高度集成化增值功能，各个功能模块协同发挥作用，并基于统一平台上进行管理和操作；

易维护性：力争有良好的性能价格比，所采用的产品应是简单、易操作、易维护、高可靠度的；

安全性：对系统操作人员进行权限管理，确保防止无关人员对系统的访问，确保系统的安全性；

规范性：由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应充分考虑各方面的标准与规范，严格遵循各项技术规定做好系统的标准化设计与施工。

2.2设计依据

1)污染源相关政策法规方面：

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》的通知

自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》的通知（厅发[2018]3号）

以及2017年全国生态环境监测工作要点

《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第31号）

污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部令19号）

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

国家环境保护标准十三五发展规划

2)安防视频监控系统设计方面：

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）

《电线电缆识别标志方法》（GB/T6995-2008）

3)视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

4)视频系统工程建设方面：

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314－2015）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《入侵报警子系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

2.3设计思路

玉林市重点污染源视频在线监控系统采用典型的环保物联网架构，从感知、传输和应用层，为我局提供整体解决方案。系统依托管理平台，对前端监控设备进行统一管理，基于深度学习的智能设备，实现点源监控、面源预警体全面覆盖，为站房数据真实有效、现场执法取证、应急监测等业务提供服务。

2.4总体架构

系统采用环保物联网三层架构，由智能感知层（前端感知系统）、网络传输层和管理应用层（监控中心）组成。

2.4.1系统拓扑

图一：玉林市重点污染源视频在线监控系统网络拓扑图

2.4.2系统组成

重点污染源视频在线监控系统由前端智能感知、传输网络和监控中心组成。

1)	前端智能感知：

构建了点、面、立体的“空地一体化”污染源视频监测网络。

a）点源监控：对污染源排污末端（污染源自动监测站），为了防止人为干扰污染源采样，影响监测数据真实性，建议在采样区部署黑光或星光级摄像机，对采样区进行区域入侵、越界侦测。

b）面源预警：通过在城市、工业园区制高点部署热成像双光谱云台、激光云台或全景鹰眼，能够对几百米至十公里范围内重点污染源实现大范围、远距离精确监控。热成像双光谱云台内置烟火识别算法，及时发现露天焚烧、企业烟气超标排放等环境污染问题，并结合GIS地图进行污染精确定位。

2)	传输网络

传输网络租赁运营商光纤专网，3G/4G无线网络，确保常规告警、异常视频图像，视频智能分析数据，环境空气质量监测数据快速地传输至监控中心。

3)	监控中心

污染源在线监控中心需集中管理环境在线监测监控系统设备，实现各类环境要素汇聚分析，满足我局监测、预警、应急、执法等环境管理需求。其中，运营商可提供大屏显示系统、视频综合管理、服务器、存储等产品，以及行业可视化监管平台，实现企业排污监控，辅助运维管理，烟火智能识别（露天焚烧，企业烟气排放），重污染天气应急预案保障，大气环境监测评价等可视化业务应用。

2.5系统建设方案

系统包括：污染源站房智能监控、城市高空瞭望（后期建设）、污染处理设施监控，通过对污染源区域的实时、准确、全面的图像信息采集，构建全天候、立体化、多维度的监测网络，使感知更透彻、资源整合更全面，智能应用更深入。

2.5.1污染源站房和企业污水处理监管

系统整合了污染源监测现场端视频、报警等信息，解决现场端多个子系统之间兼容性差、难以联动的问题，实现站房环境远程智能化监控，保障了监测设备稳定运行和安全。

应用场景

污染源自动站房多是采用无人值守的方式，为了防止站内的检测仪器遭受人为破坏和偷盗，以及防止无关人员进去篡改数据，建议站房部署可视化智能监控系统。

图二：污染源监测站房前端监控点位部署示意图

1)排污口/采样区（配1台枪机或球机/站点）：

监控要点：监视废气、废水的排放情况，进行数据监测复核。视频监控系统需与第三方污染源在线监测系统联动应用，当数据超标或异常时，自动录像抓拍，视频图像同步叠加显示实时监测数据。

监控系统应支持区域入侵、越界侦测功能，对无关人员进入或靠近采样区实现自动告警。

摄像机应支持低照度、红外补光，确保夜间/光线不佳时的监控效果。

2)站房出入口（选配深眸双目或视频门禁一体机）：

监控要点：监视站房人员进出情况，防止无人人员进入站房，干扰污染源在线监测系统正常运行，篡改监测数据，影响监测数据真实性。

采用人脸识别技术，对进入站房人员进行身份验证。

3)站房内（配1台4英寸球机或半球）：

视频对准设备操作台，用于监视设备运行状态，以及运维人员作业情况。

2.5.2重点污染源污水处理监管

环保部门一般在企业都设有污染源处理设施，负责对企业排出的废水、废气进行处理，确保企业排出的工业污染源达到规定的标准。但是目前环保部门获得的仅仅是数据的信息，缺少一种直观的方式来对污染源企业废气、污水处理设施的运行情况（是否开启和正常运行）进行观察了解，现需要部署一套视频监控系统进行监视。

应用场景

图三：企业废气处理设施

图四：企业污水处理池

部署在污染源企业废气、污水处理设施运行点，常见废气处理设施包括：脱硫、脱硝、除尘等，污水

处理设施主要监控污水处理池。前端布点须满足以下要求：

1)建议采用黑光系列球机，利用球机监控范围广的特点，对整个处理设施实施监控，杜绝处理设施关

停现象；

2)设备需要较好的环境适应性；

3)工厂内可能有高温、高压或者高腐蚀性设备，安装时首先应考虑与这些设备的安全距离。

2.5.3重点污染源雨水外排口监管

视频监控系统负责对工厂主要雨水排放口等重要地点进行全天候的视频监视，防止企业私设管道，对

工业废水进行偷排。

应用场景

图五：雨水井（雨水外排口）

监控要点：安装在雨水管网井口内壁，摄像机须支持防水、防爆（井下可能存在易燃易爆气体），监视雨水管网是否有污水偷排。

2.5.4污染源区域高空瞭望（后期扩展）

通过污染源区域或园区制高点监控，对几公里范围内的重点污染源实现大范围、远距离精确监控。结合视频智能分析与GIS技术，实现烟火自动识别、精确定位，满足露天焚烧监管，重污染天气应急预案保障、大气环境能见度评价等业务需求。高空瞭望系统由云台摄像机、长焦距镜头、存储设施等构成，通过光纤网络传输至监控与处置中心实施远程监控，覆盖5公里监控范围，可对重要监控对象实施高精度监视。

应用场景

图6.城市高空瞭望现场效果图

部署在城市、工业园区制高点，如：观光塔、高楼楼顶，对于高空瞭望一体化云台，前端布点须满足以下要求：

1)楼高30-100米，楼顶四周尽量无遮挡，可满足云台水平面360°扫描，当条件无法满足时，可适当抬高一定角度；

2)监控采集点以各区域制高点为中心，有效覆盖半径白天应不小于5公里，夜晚不小于2公里，实现大气整体环境全局预览和局部精细预览；

3)云台底座需加固，确保抗风性；

4)楼顶满足接市电、网络和避雷要求。

2.6传输网络设计

传输网络起到连接前端和平台的桥梁作用，也是系统最关键的部分，传输网络的性能直接决定着系统监控中心图像和数据的质量。

目前视频监控系统大多利用有线传输，可采用VPN虚拟专网。

为了满足布线困难的点位的需求，可利用已经相对成熟的3G或4G网络。

2.6.1有线传输

重点污染源视频在线监控系统涉及的点位众多，且分布比较广，若专门为监控系统重新架设一套网络传输系统，则过于浪费也没有必要。建议利用电信、联通、移动等运营商已有的网络链路，根据实际需要租用2M、4M、10M、100M、1000M等不同网络带宽，形成环保监控专用网络。

网络租用方式施工量小，灵活性高，可根据实际数据传输需求（主要考虑视频传输）选择合适的带宽进行租用，保证数据的稳定流畅传输。并且采用VPN的方式构建环保监控专网，既保证了网络的安全性也达到了高效经济的目的。

2.6.24G/5G无线传输

对于部分站点不支持光线网络传输的，可以借用运营商网络进行传输，通过运营商的信号基站进行信号放大，使前端系统能够直接接入网络中，运营商网络传输的主要是4G/5G网络通信方式。

4G，指的是第四代移动通信技术，包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。目前广为宣传的LTE技术从严格意义上讲，属于3.9G网络，具备100Mb/s数据下行、50Mb/s数据上行的能力。基于LTE技术的4G无线网络带宽完全可以与有线媲美，而无线技术固有的优势，如不用敷设线缆，能够快速部署和建网，支持移动监控，使得基于4G网络的无线视频监控会越来越得到广泛的应用，并能够快速传输数据、高质量音频和图像。

从5G测试数据看，5G的速率是4G的10倍，下载和上传速度最高可达1G，,而一般的1080P高清监控所需的带宽基本为每路4M~10M,这能很好地满足高清监控对无线带宽的需求。

2.6.3传输网络技术要求

1)信息传输延迟时间：

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与我局终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

2)网络传输质量：

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

2.7重点污染源视频在线监控系统平台建设

玉林市重点污染源视频在线监控系统平台主要由服务器管理系统、存储系统、智能分析系统等组成。是整个系统的管理核心，全网所有的前端设备、服务器及其属性和运行状态等信息均在中心平台注册，接受中心平台统一调度管理。中心平台维护系统中所有子节点的运行状态，分发我局请求，处理我局及我局组权限等相关管理功能。为保障平台的应急能力，可在报警服务器接入短信/彩信报警模块。

监控中心作为该地区的汇聚点，配置管理地区下所有设备，接收由所辖区域上报的环境、报警等信息，满足地区级污染源可视化监管平台我局视频、环境信息查看、设备控制。

图7.监控中心组成

2.7.1中心服务器配置设计

监控中心根据实际需求部署核心网络交换机、各类应用服务器（包括管理服务器、流媒体服务器、级联服务器等）、视频综合平台、网络存储设备和视频质量诊断分析仪等等。下面就以上部分设备作简单介绍：

1)管理服务器：是整个系统的核心组件，提供统一的认证、授权、管理服务。作为管理服务器，对系统内的我局、角色、权限、视频监控设备、报警设备、各种服务器进行集中配置管理；作为应用服务器，提供各类监控业务；作为数据库服务器，可灵活的支持多种数据库。提供完善的日志管理和审计功能。

2)流媒体服务器：支持实时视频数据的转发及分发；支持存储数据的回放点播；支持QoS管理，对带宽进行合理使用；支持我局和事件的优先级管理；支持级联和分布式部署；支持视频流相关的统计信息。

3)级联服务器：级联服务器主要用于平台之间的互联互通，它将本平台需要向其他平台传输的信令、音视频流转换成标准的协议，发往其他平台的通信服务器，同时将收到的采用标准协议的信令、音视频流转换成本平台所能解析的协议语言，送往其他服务器进行分析操作，由此实现平台与平台之间的互联互通。

4)视频综合平台：本系统采用视频综合平台来做解码和大屏控制器相结合的设备，支持模拟、网络、数字等设备接入，支持模拟、网络、高清等多种解码效果，支持单画面、多画面分割，支持多种轮巡切换效果，支持25fps全实时解码效果，支持大屏控制，支持拖拽操作等。

本次项目利旧我局5楼机房的九洲江视频监管系统并在此基础上进行扩容，满足本次项目建设需求。

2.7.2存储设计

系统采用中心流媒体直写存储方案，方案支持前端编码器录像数据以流媒体（国标或者RTSP的标准流媒体传输协议）直接写入存储系统，能够为我局提供更加优化，更高性能，更加可靠的监控存储服务，能够满足我局更多更高的需求。

云存储设计

网络高清视频监控系统的存储设计采用CVR视频监控专用存储设备，通过集中式的存储方式部署在中心机房，用于存储管理所有前端监控摄像头的实时监控视频。采用集中式存储方案，物理介质集中布放，更方便管理，数据更可靠、更安全，更容易实现数据的大规模共享和应用。

CVR采用了先进的视频流直存技术，可以提高系统性能和可靠性，同时降低使用成本，并具备高性能、高可靠、高密度、大容量、易扩展的特点。此外，CVR设备内嵌了流媒体模块，是集编码设备管理、录像管理、存储和转发功能为一体的视频专用存储设备，支持编码器数据流直接写入存储，或通过流媒体转发写入存储，平台和客户端可以直接从存储中点播、下载，节省大量存储服务器。

在计算存储空间时需先计算出所有路数存储一定的时间所需的存储总空间，用总路数乘以每路码流大小，再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间，在计算过程中保持单位的一致性。

存储空间计算公式：单路实时视频的存储容量(GB)＝【视频码流大小(Mb)×60秒×60分×24小时×存储天数/8】/1024

下表为分别按照1路每天存储24小时、采用H.264算法进行编码，按照D1、720P、1080P的分辨率存储不同天数所需的存储空间表，如下表。（H.265编码设备的码率为H.264设备的1/2，故存储空间也仅需1/2）

表1存储空间需求表

| 序号 | 分辨率 | 码流大小 | 1天存储空间（TB） | 7天存储空间（TB） | 15天存储空间（TB） | 30天存储空间（TB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 1.5Mbps | 0.0154 | 0.1081 | 0.2317 | 0.4635 |
| 2 | 720P | 2Mbps | 0.0206 | 0.1442 | 0.3090 | 0.6180 |
| 3 | 1080P | 4Mbps | 0.0412 | 0.2884 | 0.6180 | 1.2360 |

云存储优势

1)低成本

省硬件

CVR流媒体直存模式，支持前端视频流和图片直接写入，可节省大量存储服务器或图片服务器成本，项目越大，优势越明显；CVR存储可内嵌流媒体转发模块，可节省流媒体转发服务器成本。

省空间

在对录像质量要求不高的环境下，可通过子码流录像和抽帧存储的方式进行录像，存储容量空间最高可节省70%。

高密度机箱设计

提供高密度存储设备，以更少的结构空间提供更大的存储容量，可节省机房空间等其他资源，降低系统建设成本。

绿色节能

支持磁盘休眠，CVR设备无业务访问时磁盘可休眠，大大节省电能消耗成本。

监控级硬盘RAID

CVR存储支持低成本的监控级硬盘组建RAID ，既保留了RAID数据保护的特性，又降低了系统建设成本。

2)高性能

支持高达768路2M码流并发写入。

视频流无需打包成文件，可即时回放查看、快速定位，检索效率高。

采用专用数据管理结构，无文件系统，规避长期循环覆盖写产生的文件碎片而引起的系统性能下降的问题。

提供高性能并发点播下载能力，满足智能后分析高速提取、突发事件高并发点播和下载的应用需求。

3)高可靠

N+0设备集群

系统运行时间较长时，难免会出现设备级故障。N+0设备集群功能保证任意一台或多台工作机故障时，其他工作机可自动接管故障设备的业务，确保系统业务不中断，提升系统可靠性。当发现故障设备恢复正常时，则停止所有的接管工作，并将接管期间的录像数据回迁到已恢复的工作中。

多盘容错VRAID

Video RAID（VRAID）技术突破传统RAID，确保RAID组内坏多块硬盘时，录像、回放业务均不中断。智能跳过坏盘数据，回放流畅，且录像数据可持续写入。

数据备份

CVR可取前端一路流实现多重数据备份，无需平台参与，节省网络带宽和流媒体负载，备份数据可保存于本机和其它存储设备，加强视频数据的安全性。

图八：CVR数据备份示意图

智能补录（ANR）

前端与数据中心网络异常时，前端设备启动录像并保存在本地存储设备上（SD卡，硬盘等）；网络恢复后，录像自动回传到中心CVR存储，保证数据的完整性。同时，CVR设备支持回传策略设定，可选择在业务空闲时（例如下班时间）进行回传，解决业务繁忙时录像数据与业务数据的带宽竞争问题。

图九：CVR智能补录示意图

录像丢失检测报警

针对恶劣的网络环境，经常出现网络中断导致视频数据丢帧或整段录像丢失的问题，为提升系统的可靠性和安全性，方便客户即时发现数据的不完整性，运营商提出录像丢失检测及报警技术，该技术支持实时流检测机制和历史数据定时检测两种机制。实时流即时检测，当录像取流失败持续15秒以上则触发报警机制；历史数据固定每小时检测一次，当发现在策略调度时间段内或者手动录像时间段内存在录像丢失，则报警，同时恢复策略录像。

4)兼容开放

支持H.265/H.264/MPEG4/SVAC等编码方式的前端接入。

支持Smart IPC接入，实现智能录像、智能检索、智能回放。

支持RTSP/RTP/ONVIF/PSIA/GB28181等标准协议取流存储。

支持第三方管理平台。

3.项目服务需求清单

3.1玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）需求清单

| 玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容简介 | 单位 | 数量 |
| 1 | 玉林市重点污染源视频在线监控系统扩容建设 | 利用我局5楼机房的九洲江视频监管系统基础上扩容300路接入视频和增加一套视频云存储及配套的服务器等，满足本次项目建设需求。 | 项 | 1 |
| 2 | 35家重点污染源通信运行服务 | 35家重点污染源一年通信运行服务，35条光纤专线，带宽要求为20M，接口RJ45；确保前端视频图像接回到市污染源在线监控中心可看、可控、可存储，不会出现由于带宽和交换能力不够导致的图像延时、卡滞现象，网络丢包率小于1%。 | 年 | 1 |
| 3 | 重点污染源高清视频监控系统 | 在35家重点污染源安装高清视频监控系统，每个企业4个高清摄像机（1个球机、3个枪机；其中广西陆川县隆田制丝有限公司只安装2个枪机），包含监控主机、32寸显示器、立杆、光缆建设及实施费用。 | 项 | 1 |
| 4 | 重点污染源高清视频监控系统二年维保服务 | 定制，对35个污染源的高清视频监控系统提供设备和现场的二年维护服务。 | 项 | 1 |

3.2各项设备清单

3.2.1玉林市重点污染源视频在线监控系统扩容建设清单

| 玉林市重点污染源视频在线监控系统扩容建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 玉林市重点污染源视频在线监控系统扩容 | 1、重点污染源视频在线监控系统是一套“集成化”、“数字化”、“智能化”的平台,支持300路高清视频资源接入。 2、重点污染源视频在线监控系统是集软件、网络于一体的大型联网监控系统,实现多级联网及跨区域监控，在监控中心即可对前端系统集中监控、统一管理。 3、采用B/S架构进行建设,通过任意PC终端,打开浏览器,访问污染源监控平台进入功能页面,即可进行工作。 4、重点污染源视频在线监控系统建立玉林市污染源视频 “一张图”平台,在地图上标记污染源位置,点击污染源图标后,能够显示该污染源厂区地图,在厂区地图中显示所有监控点位。 5、支持环保手机远程安全访问各污染源自身视频监控系统信息。 6、后期支持污染源在线监测数据与重点污染源图像叠加显示：在监控中心实现图像与监测数据叠加显示，使监管更加方便直观。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频汇聚转发系统 | 1.负责接收音、视频媒体流，将数据转发给监控客户端、电视墙、数据管理模块或推送给同级/上级平台流媒体转发服务器等； 2.支持负载均衡，即将多台流媒体转发服务器集中起来作为整体； 3.提供媒体转发服务； 4.支持音视频单播流的复制分发； 5.支持音视频组播流转单播复制分发； 6.支持对跨域媒体流进行复制分发； 7.支持负载均衡和动态互备。 | 套 | 1 |
| 3 | GIS地图应用系统 | 1、支持在地图上添加各类视频资源的标注，并支持模糊查询； 2、支持的最大图元个数10万个；地图响应速度1秒；最大20级图层，地图精确度0.5米； 3、支持路网数据，结合路网实现车辆历史轨迹和实时轨迹业务； 4、支持多种地图数据百度、高德、谷歌等，支持人工编辑；地图切换时，地图上的点位位置、路网均能无缝融合，业务体验无影响； 5、支持云台摄像机或球机实时视频监控画面作为电子地图，并支持在视频电子地图中标注文字及其他监控点位信息，点击已标注点位可实现该点位视频图像的调阅； 6、支持地图上重点区域、建筑内部室内图呈现，对提供的CAD图进行转换成瓦片图，实现矢量地图呈现，并可以在室内图上标记内部摄像机点位位置，实现快速调用； 7、摄像机在地图上显示可视域，可以通过可视域反向控制摄像机转动，快速定位到目标监控区域； 8、支持摄像机点位聚合功能，当地图显示级数变小时，距离相近的摄像机便聚合为一点显示，在该点标识聚合的摄像机数。 | 套 | 1 |
| 4 | 录像存储硬件系统 | 1、支持不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口; 2、支持上限不低于1个eSATA存储拓展接口，2个miniSAS存储扩展接口并与LINK指示灯一一对应; 3、支持可插拔式安装主板、风扇、电源，并且风扇、冗余电源可热插拔; 4、支持对接入的IPC进行带宽检测，并可查看IPC的总带宽; 5、支持设备接入摄像机通道以图表或列表方式呈现; 6、接入带宽：768M；最高可接入256路H.265或H.264相机，24盘位 7、支持预览窗格叠加IPC离线原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、带宽不足、弱密码拒绝访问等; 8、支持NVR视频输出分辨率，输出端口自动检测确保画面显示正常; | 台 | 1 |
| 5 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 6Gb/S | 块 | 24 |
| 6 | 扩容服务器 | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/32GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U ,带Windows Server 2008 R2 64位操作系统 | 台 | 1 |

3.2.2.35个污染源高清视频监控系统

| 35个污染源高清视频监控系统投资概算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 技术参数及性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万星光级红外智能球机 | ★1、400万星光级红外智能球机（焦距范围：6.5~143mm，22倍光学变倍），编码制式：400万(2688*1520)最大60帧/秒 ★2、1/1.8 inch逐行扫描CMOS传感器；照度：0.0005ux(F1.5，AGC ON) ★3、音频接口：1路输入、1路输出，告警接口：2路输入、1路输出；宽动态120DB，信噪比>55dB；支持SD卡256GB； ★4、具有行人抓拍功能，并能提取行人脸、人体属性；支持机动车，非机动车属性采集 ★5、支持H.265、H.264、MJPEG协议；不低于水平键控速度：0.1°/s~240°/s；水平预置点速度：300°/s；垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s； | 个 | 34 |
| 2 | 500万星光级红外筒机 | ★1、1/2.7英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器；焦距范围：4mm/6mm/8mm12Mmm可选； ★2、最低照度0.001lux；智能红外补光50m补光 ★3、宽动态120DB，信噪比>52dB；支持2D/3D降噪； ★4、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式；500万(2592X1944)最大25帧/秒 ★5、支持视频流三码流；支持9：16走廊模式；支持隐私遮盖 6、行为检测：运动检测、越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、物品搬移、物品遗留 7、异常检测：遮挡检测、虚焦检测、场景变 8、支持人脸检测、客流量统计 9、支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问；支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 10、支持视频水印，防止数据篡改；支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全 11、电源：DC12V(+/-25%)，POE(IEEE802.3af兼容)；宽压保护，容忍电压波动±25% | 个 | 104 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路接入/4盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/N+1热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 35 |
| 4 | 4T监控盘 | 4T监控盘，定制 | 个 | 35 |
| 5 | 32英寸电视机 | 32英寸监控液晶电视机 | 台 | 35 |
| 6 | 监控点专用设备箱 | 不锈钢防雨箱400*300*180MM，不锈钢箱体 | 个 | 74 |
| 7 | 网线 | 定制，用于35个企业视频监控设备的接入 | 批 | 1 |
| 8 | 电源线 | 定制，用于35个企业视频监控设备的接入 | 批 | 1 |
| 9 | 8口防雷交换机 | 8口防雷交换机，用于用于各前端设备接入 | 105 | 个 |
| 10 | 1.2米机柜 | 定制，1.2米网络机柜，用于监控中心配套使用 | 35 | 个 |
| 11 | 光缆建设 | 用于距离比较远的监控点传输，定制 | 35 | 项 |
| 12 | 立杆 | 高3.5米用于安装覆盖反应池、调节池上方 | 74 | 根 |
| 13 | 监控立杆实施费 | 根据需求进行监控立杆实施、安装等 | 74 | 项 |
| 14 | 安装辅材 | 含插排、电工胶布、RJ-45接头、扎带安装辅材 | 34 | 批 |
| 15 | 监控摄像机施工调试 | 含设备箱安装、摄像机安装调试、摄像机基础及安装 | 35 | 项 |

3.2.3 35个重点污染源通信运行服务

| 35个重点污染源通信运行服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 20M光纤电路租用服务 | 1、光纤线路带宽要求为20M； 2、接口类型：RJ45； 3、确保前端视频图像接回到市环保监控指挥中心可看、可控、可存储，不会出现由于带宽和交换能力不够导致的图像延时、卡滞现象，网络丢包率小于1%。 4、线路租用时长为12个月。 5、系统端到端的时延上限400ms，其中网络时延不超过50ms； 6、时延抖动上限50ms； 7、要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率上限值为1×10-3； 8、包误差率上限值为1×10-4； 9、各前端接入点光纤电路要求为光纤接入，光纤传输设备具有网管功能。 10、网络结构清晰简洁，减少协议转换设备，降低故障隐患节点。 11、考虑到各前端接入点位以后的发展，要求各前端接入点光纤电路带宽可平滑升级。 | 条 | 35 |

4.玉林市重点污染源企业名单（35家）

| 玉林市重点污染源企业名单（35家） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北流市春辉皮革制品有限公司 |
| 2 | 玉林市美林污水处理有限公司 |
| 3 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4 | 广西银亿新材料有限公司 |
| 5 | 上实环境(北流)污水处理有限公司 |
| 6 | 陆川县污水处理有限公司 |
| 7 | 博白县科达水务有限公司 |
| 8 | 兴业县城市建设投资有限公司 |
| 9 | 华润水泥(陆川)有限公司 |
| 10 | 容县污水处理有限公司 |
| 11 | 北流市工业园区污水处理有限公司 |
| 12 | 广西容县菱通竞业电子有限公司 |
| 13 | 广西北流明华皮革制品有限公司 |
| 14 | 广西柳钢中金不锈钢有限公司 |
| 15 | 玉林市爱民医疗废物处理有限公司 |
| 16 | 广西宏邦食品有限公司 |
| 17 | 广西陆川县隆田制丝有限公司 |
| 18 | 广西永耀玻璃有限公司 |
| 19 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 |
| 20 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
| 21 | 玉林市富英制革有限公司 |
| 22 | 北流粤丰环保电力有限公司 |
| 23 | 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 24 | 玉林市新滔环保科技有限公司 |
| 25 | 广西恒庆建材有限公司 |
| 26 | 容县泰鸿污水处理有限公司 |
| 27 | 广西北流南达时装针织有限公司 |
| 28 | 兴业县恒丰建材有限公司 |
| 29 | 广西百嘉食品有限公司 |
| 30 | 玉林市兴业诚钢钙业综合利用有限公司 |
| 31 | 广西北流建铧玻璃有限公司 |
| 32 | 博白绿色动力再生能源有限公司 |
| 33 | 北流海螺水泥有限责任公司 |
| 34 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
| 35 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 |

4.质量要求

符合国家、行业主管部门颁布现行的有关规程规范要求。

5.成果交付期及交付方式

成果交付期：自签订合同后90日内提交成果。

交付地点：玉林市玉州区采购人指定地点。

# 第四章  合同书（格式）

玉林市政府采购合同

合同名称： 玉林市重点污染源视频在线监控系统（一期）

合同编号： YLZC2020-C3-000760-YCXM

采购人（甲方）玉林市生态环境保护综合行政执法支队

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

玉林市政府采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交磋商供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务成果交付使用时间：                             。

2.服务成果交付使用地点：                             。

3.验收方式：                                         。

第四条  付款方式

1.资金性质：         财政资金                     。

2.付款方式：                                      。

第五条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实损失进行赔偿。

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。成交磋商供应商违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.成交磋商供应商给采购人造成的损失超过违约金额的，成交磋商供应商应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.成交磋商供应商延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合磋商文件和响应文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务

第十二条　签订本合同依据

1. 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）磋商文件采购项目技术规格、参数及要求；

（3）磋商文件的澄清和修改；

（4）磋商响应文件报价表；

（5）磋商响应文件售后服务承诺书；

（6）成交磋商供应商澄清函。

（7）采购单位及成交磋商供应商授权委托书

（8）磋商文件规定需要提供的资料

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

3. 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份，由采购人报北海市政府采购中心一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第五章   磋商书格式

响应文件外层包装封面格式

外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：报价文件、资信及商务文件、技术文件

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

- 报价文件

（一）报  价  表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ... |  |
| N |  |
| 总报价（人民币大写）： （ ¥ 元） |  |
| 成果交付期： |  |
| 质量要求： |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、竞标报价应包含完成设计服务全部内容的人工劳务费、技术服务费、设备、资料、现场勘察、实测、交通、安全等编制及修改工程内容所需的一切费用，还包括保险费、税费、利润、成果工本费等履行合同所有相关服务直到本项目通过验收和其他有可能产生的相关费用。如果竞标人所填报的服务内容与采购文件相比较有存在漏项的状况且在评审时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在报价中，成交人在服务时应严格按竞标文件要求的内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的项目追加支付货款。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

二、资信及商务文件

文件目录（本目录仅供参考，由磋商供应商根据招标文件需求及自身情况自行编制）

资信及商务文件【下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。要求必须提供的如未提供，评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供】：

★1、投标函 (格式见第五章)；（必须提供）

★2、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书原件，附：法定代表人身份证明原件及身份证、委托代理的身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）（必须提供，同时加盖单位公章）；

★3、磋商供应商资格文件（包括营业执照副本或事业单位法人证，单位资质证书的复印件等）（必须提供，同时加盖单位公章）；

★4、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，加盖单位公章）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，加盖单位公章）。

★5、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟，加盖单位公章）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，加盖单位公章）。

★6、磋商供应商2019年年度财务报表复印件（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表）（必须提交，加盖公章）；

★7、商务响应表（格式见第五章）

8、竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件；

注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

投标函格式：

投标函

致：亿诚建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的竞争性磋商文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述投标文件正本一份、副本     份。

报价文件、资信及商务文件、技术文件

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

3、我方已详细审核招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标文件或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的投标保证金。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已知悉《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，中标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商定价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

磋商供应商：                                          （盖单位章）

日期：

商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 成果文件要求 |  |  |  |
| 成果交付期 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

三、技术文件

- 1、拟投入的人员情况(格式自拟)

2、项目实施方案（对本项目质量和编制工期控制的主要措施、编制工作计划)（格式自拟)；

法定代表人或被授权人签字或盖章：

投标人名称(公章)：                          日 期：

3、服务方案（格式自拟）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

投标人名称(公章)：                          日 期：

4、投标人认为有必要提供的其它文件和说明（格式自拟）

- 第六章  评分标准

评标方法和中标标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中，评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：以招标文件和投标文件为评定依据。先按评标办法前附表对磋商供应商进行资格审查和符合性审查，对通过资格审查和符合性审查的磋商供应商的投标报价、商务和技术等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标计分方法

对进入详评的，采用百分制综合评分法，按四舍五入取至百分位。

1、投标报价分25分；

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

磋商人提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的[供应商须提供中小企业声明函，并对材料的真实性负责,否则不予价格扣除]，对其磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-10%）。投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）价格分计算公式：

某投标人价格分=[最低投标人报价/某投标人报价]×25。

2、项目实施技术方案25分；

磋商小组根据供应商提供的项目理解和难点、关键点技术方案、方案编制进度、质量措施等的情况，对应以下条件独立打分。

一档（0-8分））：没有明显技术错误，技术方案较简单可行，整体技术服务方案基本达到要求。

二档（8.1-16分）：在满足一档要求的基础上，技术方案论述基本准确，技术架构较新，整体技术方案内容齐全，方案整体性较好，贴近招标项目的需求，所提供的技术方案案基本符合本项目要求。投标人所投的视频监控设备制造厂商需具备关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告并提供相关证明文件复印件并加盖原厂商公章的，综合评定良好。

三档（16.1-25分）在满足二档基础之上，技术方案论述准确，技术架构新，整体技术方案内容齐全， 对项目建设需求、目标、依据、总体架构、部署方式、远期规划拓展等有深刻认识和理解，技术方案结构清晰准确，观点及主题明确，内容详细，能提供切实可行的与现有视频系统的对接方案且所提供方案最符合业主的实际应用需求的，完全满足招标项目的需求；供应商所投的视频监控设备制造厂商，具备关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告并提供相关证明文件复印件并加盖原厂商公章的，综合评定优秀。

3、组织实施方案分…………………………………………………………………………20分

1）组织施工能力分（满分10分）

一档（0-2分）：有基本的施工进度计划和工期保证措施，有基本的安全控制措施及实施质量控制保证方案，施工安装方案中含有各系统的基本描述。

二档（2.1-4分）：有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、实施质量控制方案及实施质量保证措施及质量管理程序，有各系统实施方案详细描述。

三档（4.1-6分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序，提供相关施工安装方案，能提前完工及具有赶工计划，内容较详细、基本可行。

四档（6.1-10分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序，提供相关施工安装方案，能提前完工及具有赶工计划，内容齐全、详细、可行，贴合采购人实际需求。

2）组织人员配置分（满分10分）

A.供应商拟投入本项目实施团队5人（含）以上的得1分，10人（含）以上得2分，投入本项目实施支撑团队不少于20人得3分；

B.供应商拟投入本项目实施团队以上人员中有低压电工作业人员3人（含）以上的得1分，5人（含）以上的得2分，10人（含）以上的得3分（以提供的证书复印件为准，否则不得分）；

C.供应商拟投入本项目实施团队以上人员中有中级工程师2人（含）以上的得1分， 5人（含）以上的得2分（以提供的证书复印件为准，否则不得分）；

D. 供应商拟投入本项目实施团队以上人员中具有高级工程师的得2分（以提供的证书复印件为准，否则不得分）。

注：响应文件中必须提供以上拟派项目组成员的相关技术职称证书及近六个月连续三个月社保证明的社保证明文件复印件，并加盖单位公章。

4、终端设备分10分；

一档（0-3分）：技术参数不能全部满足采购文件要求的，负偏离一项扣0.5分，漏项的每一项扣0.5分，最多扣完本项分值3分。

二挡（3.1-5分）：技术参数满足采购文件要求，提供体现主要技术参数（带★号的参数及指标）的宣传彩页或说明书等相应证明材料复印件并加盖章公章。

三挡（5.1-10分）：技术参数满足采购文件要求，提供体现主要技术参数（带★号的参数及指标）的宣传彩页或说明书等相应证明材料复印件并加盖章公章，且主要技术参数有1-4项优于采购文件要求的。

5、运维服务方案分…………………………………………………………………………20分

一档（0-5分）：基本满足采购文件运维服务要求的，提供可行的运维服务承诺，有项目售后维护和应急保障方案；

二档（5.1-12分）：在满足一档的前提下，运维服务方案提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话和售后服务承诺且描述了项目运维服务和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细；供应商拟投入本项目运维护服务人员不少于10人，其中包含有至少2名的中级工程师（提供人员证书复印件）；供应商拟投入本项目的自有售后工程维护车辆不少于5辆；综合评定良好。

三档（12.1-20分）：在满足二档的基础上，满足采购文件运维服务要求，编制详细的运维服务方案，售后响应时间、故障修复时间和提供备用线路有描述，每月故障平均修复及时率≥99%，每季度进行网络线路及设备巡检，提供详细的运维服务故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话等售后服务内容，运维服务方案详细、完整；供应商拟投入本项目运维护服务人员不少于20人，其中包含有至少5名的中级工程师（提供人员证书复印件）；供应商拟投入本项目的自有售后工程维护车辆不少于10辆。为保障运维服务质量，供应商或所投产品视频监控制造商应具备较高的商品和客户服务水平，达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011服务能力；综合评定优秀。

注：响应文件中必须提供以上拟派项目组成员的相关技术职称证书及近六个月其中任意一个月的社保证明文件复印件，并加盖单位公章。

三、中标候选人推荐原则

1、过低报价合理性的审查（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、商务和技术评估、综合比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外， 任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。技术部分得分为 0 分的供应商，将失去成为中标候选人的资格。

4、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（格式自拟）