临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市交警道路智能监控系统第四期公路卡口升级改造模块项目

项目编号：TZMC-202250

采购单位：临海市大数据运营有限公司

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二二年七月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	34

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款	50

第六章　投标文件格式	54

一、资格响应文件格式	54

二、商务技术文件格式	57

三、报价文件格式	66

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受             临海市大数据运营有限公司委托，现就临海市交警道路智能监控系统第四期公路卡口升级改造模块项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市交警道路智能监控系统第四期公路卡口升级改造模块项目

采购单位：临海市大数据运营有限公司

采购规模及内容概述：本期项目总计18个公路卡口点位的设备采购、安装调试、售后服务，以及与中心应用平台的联调。

采购预算：193.7836万元

最高限价：187.7836万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：合同签订后90日历天内安装调试完成并通过相关部门验收

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年8月23 日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年8月23日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年8月23 日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：台州明辰招标代理有限公司
地址:  临海市清化路7号大洋基地一区三号楼一楼东

联系人: 董先生    			  联系电话: 0576-89188963   邮编:317000

电子邮箱: 2794725066@qq.com

采购单位：临海市大数据运营有限公司

联系人：张女士 			  联系电话：0576-85128359

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 招标需求

一、项目概述

本期项目总计18个公路卡口点位，抓拍枪机38套，管控车道48个，球机5套。存储需求分析具体依据如下（视频存储30天，图片数据存储180天，违法短录像2年）。

视频监控存储（录像存30天，6M/秒）:63.281GB×30×43÷1024≈79.72T5B，需采购1套24盘位6TB存储单元1*24*6=244*0.69=99.36TB，实际可用约68.56TB。

数据存储扩容（卡口图像存6个月）：1.0M×3000（每个车道过车数量）×30×6×48(车道数)÷1024÷1024≈24.72TB。本次新增5块8TB存储硬盘40TB，实际可用29.2TB。剩余数据存储用于违法短录像。

（一）具体路口建设点位

| 序号 | 路口名称 | 建设类型 | 方向数 | 车道数 | 高清摄像机 |  | 监控点位俗名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抓拍机 | 高清球机 |  |
| 1 | 104 国道1726KM+724M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市永丰镇坑头村 |
| 2 | 104 国道1725KM+154M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市永丰镇坑头村 |
| 3 | 104 国道1755KM+907M | 改造 | 2 | 6 | 4 | 0 | 临海市沿江镇水洋村 |
| 4 | 214省道128KM+315M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市大田街道横溪村 |
| 5 | 225 省道21KM+222M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市东塍镇康西村 |
| 6 | 赤白线24KM+557M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市白水洋镇祥里村 |
| 7 | 小杜线28KM+985M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市杜桥镇上林村 |
| 8 | 章溪线6KM+294M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 1 | 临海市杜桥镇大坑村 |
| 9 | 杜盈线7KM+115M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市杜桥镇斜岙村 |
| 10 | 104 国道1714KM+856M | 改造 | 2 | 4 | 2 | 2 | 临海市河头镇仙人村 |
| 11 | 104 国道1742KM+100M | 改造 | 2 | 4 | 2 | 0 | 临海市汛桥镇华海药业门口 |
| 12 | 214 省道123KM+329M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市汇溪镇下曼村 |
| 13 | 225省道1KM+700M | 改造 | 2 | 4 | 2 | 0 | 临海市大田街道上沙村 |
| 14 | 351 国道99KM+654M | 改造 | 2 | 4 | 2 | 1 | 临海市白水洋镇白水洋村 |
| 15 | 327 省道21KM+52M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市涌泉镇戎旗村 |
| 16 | 下双线 9KM+260M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市尤溪镇清潭村 |
| 17 | 叶下线 21KM+205M | 改造 | 2 | 2 | 2 | 0 | 临海市古城街道 |
| 18 | 东湖路 | 改造 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 36 | 48 | 38 | 5 |  |
| 备注：原杆件需通过第三方检测合格后利旧，不合格需更换。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求

本系统技术指标按照《机动车测速仪》GB/T21255—2007、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497–2016）、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833—2016）、《台州公安天网项目技术规范》、《台州市公安局交通警察支队道路监控卡点入网规范和通信协议》以及其他有关的国家标准和行业标准要求进行建设。相比于原有卡口记录系统主要还是以过车和超速逆行抓拍为主，主要是对车辆通行信息进行记录，对超速行为进行查处，但对车辆的细节特征，如车标、车系、车辆异常特征、车辆异常行为等，还不能全面检测，对路面的信息，如车流量、平均车速、车道占有率、车辆排队、路口拥堵等，采集力度不足，对一些不安全的驾驶行为，比如开车打电话和不系安全带等，新卡口记录系统丰富了这些功能。

（三）清单配置

1.前端监控设备技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电警一体化抓拍单元 | 大华、海康、华为等同档次品牌产品 | 摄像机像素≥850W，感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS（可分别或融合显示输出黑白及彩色图像）或1个GMOS传感器（可融合显示输出黑白及彩色图像。相机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出分辨率：最大支持4096*2160,视频帧率：至少支持1～50fps可调;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG图像输出格式：JPEG支持信号灯颜色增强功能 支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转支持多种抓拍模式的切换，可根据应有场景的变化，实现开车打手机、不系安全带、机动车不礼让行人抓拍、非机动车载人/不戴头等抓拍功能（含高清镜头、室外防护罩、防雷模块）。 | 套 | 38 | 应当根据安装点位实际情况选择配套摄像机镜头；根据实际现场环境选配镜头；(镜头品牌：KOWA、Computar、图丽、腾龙、富士能、大华、中威、立元、海康等)；视频接入台州市公安天网视频作战系统平台 |
| 2 | 智能终端控制主机 | 大华、海康、科达等同档次品牌产品 | 配置4TB硬盘，至少支持16路高清视频，每路传输速率4mbps，嵌入式Linux操作系统/WEB方式，接入等数据量200万、900万像素等其它分辨率的高清录像/2路报警输入/2路报警输出/ 4个内置SATA接口，2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口，16个RJ45 100M交换网络接口，1个1000M SFP光纤接口/220V±10% ，-20℃～+70℃。 | 个 | 17 | 视频接入台州市公安天网视频作战系统平台 |
| 3 | 窄波平板雷达测速仪 | 大华、海康、天地伟业等同档次品牌产品 | 每车道配一台，24G平板窄波雷达；采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；支持短距离目标跟踪检测；进行高精度定点抓拍，抓拍位置误差在±1米之内；高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻近车道回波干扰；模拟测速范围：（20~400）km/h,且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+”；微波发射频率检验：K波段：24.150GHz±45MHz（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；20km/h-180km/h，误差（-0.5~0）km/h；车速180 km/h-400km/h，误差（-1~+0）km/h。 | 块 | 46 | 根据需要及功能要求是否配置及配置数量;不够的应当在投标时自行增加 |
| 4 | 补光设备A | 方千、丰上光电、大华、海康等同档次品牌产品 | 白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式，闪光灯寿命≥1000万次（如配有LED灯珠应为进口灯珠，支持LED频闪，含支架，抱箍）。 | 个 | 48 | 根据需要及功能要求是否配置及配置数量;不够的应当在投标时自行增加 |

2.前端光传输设备技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输设备A（含配套光模块） | 信合达、大华、海康微创等国内同档次品牌，要求必须为工业级光端机 | 独立式1个千兆光口4个千兆电口，必须工业级设计；具备电源、链路、数据动态指示灯；传输距离≥20KM，采用单纤单模传输 ；电源3级EMC保护，端口防雷设计；每秒包转发数14880PPS，端口吞吐量1000M，重载丢包率测试为0，工作温度：－40℃～＋85℃。 | 个 | 17 |  |

3.前端杆件、机柜、线缆、标牌等技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱杆机柜 | 定制 | 现场全天候防护抱柜,柜体材料选用优质冷轧钢板，机柜整体表面酸洗、磷化、高温静电喷粉，防雨防尘防腐蚀，含电源防雷、插排、空气开关等;含公牛防静电插座，机柜内部设有安装轨道，设备可任意组合安装。 | 个 | 17 |  |
| 2 | 电源线A | 帝一、韩电、中策等同档次品牌产品 | ≥RVV3*6mm2；用于机柜至路口电表总电源的接电。 | 米 | 900 | 线缆长度仅为参考（如投标人认为长度不够的可在投标时自行填写修改，并在设计文档中详细说明），但验收结算时仍按实际使用量计算，且要通过采购方和监理监督审核。 |
| 3 | 电源线B | 帝一、韩电、中策等同档次品牌产品 | ≥RVV3*2.5mm2；用于机柜至路口电表总电源的接电。 | 米 | 800 | 线缆长度仅为参考（如投标人认为长度不够的可在投标时自行填写修改，并在设计文档中详细说明），但验收结算时仍按实际使用量计算，且要通过采购方和监理监督审核。 |
| 4 | 前端电源线C | 帝一、韩电、中策等同档次品牌产品 | ≥RVV3*1.5mm2；提供前端路口各杆件上的设备至各杆件抱杆机柜内电源的接电。 | 米 | 1000 |  |
| 5 | 控制线A | 帝一、韩电、中策等同档次品牌产品 | ≥RVVP2*1.0mm2；控制信号。 | 米 | 300 |  |
| 6 | 超五类室网线 | 帝一、一舟、安普等同档次品牌产品 | 超五类防水UTP。 | 米 | 800 |  |
| 7 | 接地线 | 帝一、韩电、中策等同档次品牌产品 | ≥BVR1*10mm2；连接室外落地机柜箱体至接地体、连接立杆杆件基础至接地体。 | 米 | 200 |  |
| 8 | 单顶管 | 定制 | 内径≥80MM。 | 米 | 590 | 按实结算 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 定制（光纤跳线、不锈钢扎带、扎扣、胶带、水晶头、窨井所需的水泥、砖头、室内六类铝箔屏蔽双绞线等）。 | 批 | 1 |  |
| 10 | L型杆件A | 宜兴市畅联、江苏联恒、江苏嘉恒等国内同档次生产厂家 | 横杆长度4-7M，八棱镀锌竖杆高度≥6.5M， 横杆壁厚≥4mm，竖杆壁厚≥6mm。 | 个 | 1 | 原杆件需通过第三方检测合格后利旧，不合格需更换。更换杆件类型投标人应根据交叉路口车道数量情况选择合适的杆件，按实结算。 |
| 11 | L型杆件B |  | 横杆长度8-12M，八棱镀锌竖杆高度≥6.5M，横杆壁厚≥4mm，竖杆壁厚≥7mm。 | 个 | 1 |  |
| 12 | L型杆件C |  | 横杆长度≥13M，八棱镀锌竖杆高度≥6.5M，横杆壁厚≥5mm，竖杆壁厚≥8mm。 | 个 | 0 |  |
| 13 | T型杆件D |  | 八棱镀锌竖杆高度≥6.5M，竖杆壁厚≥8mm，横杆长度≥4M，横杆壁厚≥5mm。 | 个 | 1 |  |
| 14 | D100 |  | φ100标志板铝合金标志板制作及安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1m2，铝板厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。 | 台 | 81 | 按实结算 |
| 15 | DN114立杆 |  | 规格φ114*4*4500（直径*厚度*高度），含杆件、法兰盘、基础及安装。 | 个 | 66 |  |
| 16 | DN89立杆 |  | 规格φ89*4*3300（直径*厚度*高度），含杆件、法兰盘、基础及安装。 | 套 | 14 |  |
| 17 | 120*40辅标 |  | 120*30（长*宽）标志板铝合金标志板制作及安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.36m2，铝板厚度厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。 | 个 | 37 |  |
| 18 | 100*30辅标 |  | 100*30（长*宽）标志板铝合金标志板制作及安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积0.3m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。 | 块 | 44 |  |
| 19 | 120*150辅标 |  | 120*150（长*宽）标志板铝合金标志板制作及安装，超强级反光膜（Ⅳ类），消耗面积1.8m2，厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。 | 块 | 7 |  |

4.后端机房设备技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | H3C、华为、锐捷等同档次品牌 | 包转发率≥ 120/138Mpps ；交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持静态路由、RIP、RIPng协议；支持作为SVF Client零配置即插即用。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频存储专用硬盘6T | 希捷、西部数据、戴尔同档次品牌 | 含24块6TB企业级存储专用硬盘，缓存≥128MB；能与SSU存储配套，无缝兼容。 | 个 | 24 |  |
| 3 | 视频存储单元 | 立元通讯、海康、大华同档次品牌 | 机架式4U 24盘位，支持SAS/SATA硬盘，服务器构架，支持RAID 0，1，10，5，6；支持CIFS、NFS、iSCSI；冗余电源，冗余风扇，监控专属安全存储单元，流式存储，无文件系统，无磁盘碎片；支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持N+3冗余热备，支持系统断线继续存储； 支持1/16~16倍率的回放（例如：1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1 x、2x、4x、8x、16x……）。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 机柜专用PDU电源 | 大唐、APC、突破、等同档次品牌 | 具备SPD防雷防浪涌模块，最大承载功率≥4000W，输入最大电流≥16A，额定输入最大电压≥250V，输出插座数量≥8联（10A/16A万用孔），电源外壳采用铝合金材质。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 数据存储硬盘 | 希捷、西部数据、戴尔同档次品牌 | 企业级存储专业硬盘。8T | 块 | 5 |  |

5、其他

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆件检测 |  | 17根杆件 | 根 | 17 | 按实结算 |
| 2 | 光纤租用 |  | 五年 | 条 | 17 | 按实结算 |
| 3 | 存储托管 |  | 五年 | 台 | 1 | 按实结算 |

注：

1、本采购项目的核心产品为：电警一体化抓拍单元。

本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。上述技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

3、上述供货清单中的“窄波平板雷达测速仪、补光设备A”，所列设备及数量只是为满足系统功能而做一般性要求，并不是详尽的要求。投标人认为上述清单缺少设备或数量不足的而不能实现所有系统功能的，需添加必要的设备和数量的，需在总报价中予以列出并加以说明。中标后，投标人保证系统通过最终验收并正常运行，否则一切后果由中标人完全负责。投标人如有需要，自行前往现场踏勘，根据踏勘结果获取准确数据。合同履约时，该设备的数量增加或减少均由中标人承担费用，合同价不做调整。

4、▲供货清单中除“窄波平板雷达测速仪、补光设备A”外，其他货物按对应工程量进行报价，不得变动，合同履约时按实结算。

。

4、▲实际供货数量以采购人发出的订单为准，支付合同价款时按实际供货数量结算。

5、▲软件部分：电子警察、卡口数据、高清视频与录像等数据必须无条件接入临海交警大队指定的相应平台，接入平台所产生的费用由中标方无条件承担。

6、▲考虑到公安数据信息安全原因，本项目维护期内使用设备涉及有硬盘故障的，应更换新硬盘，故障硬盘交由采购方处理。

7、▲本次采购的网络存储设备与原有网络存储集中统一管理，视频存储由中标方托管至本地运营商机房；前端点位到中心机房的光纤链路由中标方向本地运营商租用。8、▲中标后中标单位需提供有轻钢结构工程设计资质单位设计的杆件及基础设计图并加盖公章或出图章。

二.系统主要功能

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件 》（GA/T 497-2016）中的有关规定执行，并进行部分功能扩展。

系统功能列表

| 功能名称 | 功能概述 | 雷达检测模式 | 视频检测模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍 | √ | √ |
| 非机动车、行人捕获功能 | 捕获非机动车和行人，实现对目标的抓拍及识别 |  | √ |
| 高清图像记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图像 | √ | √ |
| 视频检测功能 | 采用视频检测方式检测车辆通行，触发相机对通过车辆进行抓拍记录 |  | √ |
| 雷达检测功能 | 采用雷达方式检测车辆通行，触发相机对通过车辆进行抓拍记录 | √ |  |
| 速度测定功能 | 对进入场景的车辆进行测速 | √ | √ |
| 超速抓拍功能 | 根据测得的车辆速度，对超速抓拍两张，并区分超速类别 | √ | √ |
| 压、骑线抓拍功能 | 对行使在两车道之间，压、骑车道线的车辆进行抓拍记录 |  | √ |
| 逆行抓拍功能 | 对违法逆行车辆进行抓拍 |  | √ |
| 图片合成功能 | 将几张违章图片合成到一张图片上 | √ | √ |
| 全天候高清成像 | 有效解决雨、雪、雾天以及反光和强光直射等问题，全天候高清成像 | √ | √ |
| 智能补光功能 | 通过摄像机控制LED补光灯或同步闪光灯进行补光，提高捕获率，看清前排人脸特征 | √ | √ |
| 号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片，自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别 | √ | √ |
| 车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅 | √ | √ |
| 车标识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车标 | √ | √ |
| 车型识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的类型 | √ | √ |
| 车系识别功能 | 识别车辆的车系，例如大众品牌的宝来车系、大众品牌的朗逸车系等。 | √ | √ |
| 安全带识别功能 | 对驾驶人员安全带佩戴情况进行自动检测 | √ | √ |
| 人脸检测抓拍功能 | 自动检测抓拍前排司乘人员面部特写 | √ | √ |
| 遮阳板识别 | 识别驾驶员是否使用了遮阳板 | √ | √ |
| 驾驶员行为检测 | 从捕获的目标图片中识别驾驶员的抽烟、打电话行为 |  | √ |
| 车窗内物品识别 | 从捕获的目标图片中识别出年检标志、纸巾盒、挂坠等物品 |  | √ |
| 定位功能 | 支持内置GPS系统/北斗系统定位功能 |  | √ |
| 高清录像功能 | 实现24小时高清视频录像功能，视频编码格式支持主流的H.264 | √ | √ |
| 关联录像功能 | 支持对违章抓拍的车辆行为进行录像，将抓拍与录像关联 | √ | √ |
| 数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储 | √ | √ |
| 图片及视频防篡改功能 | 支持对所有视频、图片进行水印加密处理，并可检测是否被篡改； | √ | √ |
| 数据传输功能 | 通过FTP或TCP/IP等多种方式将车辆图片等数据信息上传到后端中心管理系统 | √ | √ |
| 断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后，可以直接从故障点续传数据 | √ | √ |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、自动校时、远程维护及参数的设置等 | √ | √ |

系统主设备参数性能

（一）、电警一体化抓拍单元

- 摄像机支持内置偏振镜采，用嵌入式一体化设计（含高清镜头、室外防护罩、防雷模块）,有效像素≥850万，至少抓拍覆盖3个标准车道；

- 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS（可分别或融合显示输出黑白及彩色图像）或1个GMOS传感器（可融合显示输出黑白及彩色图像；

- 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；

- 视频帧率：至少支持1～50fps可调；

- 护罩玻璃透光率≥99%；

- 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

- 图像输出格式：JPEG支持信号灯颜色增强功能；

- 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；

- 支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转支持多种抓拍模式的切换，可根据应有场景的变化，实现开车打手机、不系安全带、机动车不礼让行人抓拍、非机动车载人/不戴头等抓拍功能；

- 外壳防护等级应不低于IP66；

- 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；

- 通讯接口：2个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

- 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；

- 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助设备光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥95%；

- 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助设备光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥95%；

- 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

- 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助设备光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥95%；

- 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助设备光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥97%，晚上识别准确率≥95%；

（二）、电子警察智能终端控制主机

- 设备采用嵌入式linux实时操作系统,整机室外恶劣环境工业级设计，机架式安装方式；

- 内置4块3.5寸4T硬盘；支持不少于16路IPC接入；

- 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）；

- 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；

- 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；

- 支持录像存储功能；

- 可配置多种字符叠加、图片合成模式；

- 支持区间测速功能；

- 可配置增加GPS校时模块；

- 可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。

- 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。

- 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；

- 可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。

（三）、前端以太网接入设备

独立式1个千兆光口，4个千兆电口，必须工业级设计；

具备电源、链路、数据动态指示灯；

防护等级：工业IP40防护金属外壳；

安装方式：标准DIN轨式安装；

工业4-pin接线端子 ，电源支持反接保护、过载保护；

光口传输距离≥20KM，采用单纤单模传输 ；

工作温度：－40℃～＋85℃；存储温度：－55℃～＋85℃；

电源3级EMC保护，端口防雷设计；

每秒包转发数 14880PPS, 端口吞吐量1000M；

以端口能力100%发送数据，各长度测试帧时延≤5000ns；

以端口能力100%发送数据，各长度测试帧重载丢包率测试为0；

基于SIP的视/音频传输性能测试：音频时延≤ 20μS，视频时延≤ 40μS

（四）、LED补光设备

- 24颗大功率进口LED灯珠，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪；

- 气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命；

- 支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级；

- 最小回电时间小于等于50ms；

- 支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式；

- 具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光；

- 1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口；

- 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；

- 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；

- 气体补光控制具有峰值抑制功能；

- 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；

- 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；

- 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘。

（五）、窄波平板雷达测速仪

每车道配一台，24G平板窄波雷达；采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；支持短距离目标跟踪检测；进行高精度定点抓拍，抓拍位置误差在±1米之内；高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻近车道回波干扰；模拟测速范围：（20~400）km/h,且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+”；微波发射频率检验：K波段：24.150GHz±45MHz（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；20km/h-180km/h，误差（-0.5~0）km/h；车速180 km/h-400km/h，误差（-1~+0）km/h。

（六）、交换机参数

包转发率≥ 120/138Mpps；

交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；

24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；

支持MAC地址自动学习和老化；

支持静态、动态、黑洞MAC表项；

支持源MAC地址过滤；

支持接口MAC地址学习个数限制；

支持静态路由、RIP、RIPng协议；

支持作为SVF Client零配置即插即用。

（七）、路口球机视频监控系统

1.视频监控系统组成

球机监控点设备主要包括高清球机、监控立杆、室外机箱、光纤传输设备、防雷接地等设备。

2.系统主要实现的功能

监视功能：能清晰监视各点图像，无论白天晚上，无论晴天雨天，都能清晰监视目标场所，在需要的场合能对摄像机进行方位、变焦等控制。

控制功能：在监控指挥中心通过平台、矩阵等控制设备，实现视频上墙显示功能。

存储功能：后端配置视频图像集中存储设备，图像在机房内进行集中存储，

查询、点播、下载功能：系统具有直观简洁、人性华、可视化的快速友好检索界面，可按日期、时间、通道、事件等类型检索，减速功能要做到智能化。

实现监控系统实时视频流的可靠、稳定、低延时、大容量的分发共享

可以充分实现前端摄像机控制多用户权限管理

历史视频数据：实现高并发、稳定、快速检索查询；以及高效的数据下载服务

监控系统能向其他应用系统提供接入功能。

提供向上级系统的联网共享功能。

（八）.道路交通标志及杆件

100*130辅标标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。

100*100辅标标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），厚度2mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。

D114立杆规格φ114*4*4500，法兰盘基础，含基础。

60*100辅标标志板铝合金标志板制作、安装，超强级反光膜（Ⅳ类），厚度1.8mm以上，含折边、铝槽、抱箍、螺栓。

三、项目实施要求

1.地下管道

1.1横穿机动车道的地下管道埋设

1. 敷设在机动车道上的管道宜采用镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，管的公称口径宜为50 mm ～75mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

2. 钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

3. 管道埋深应不小于 300mm。

1.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

1. 敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径宜为 50 mm～75mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

2. 穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

3. 管道的埋深应不小于 300mm。

1.3管道引上处处理及路面恢复

1. 管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

2. 管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

2.窨井

2.1窨井的设置

1. 管道拐弯处或长度超过 50m 时应设置窨井。

2. 公安交管用杆件附近 2m 范围内，公安交管用设备机箱附近 2m 范围内应设置窨井。

3. 窨井底部应设有渗水孔。

4. 窨井中管道到井底的距离不低于 20cm。

5. 井口应与地面持平。

6. 不应在临河、临沟处设井。

7. 窨井应设置有交通设施或公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

2.2大窨井

1.	一般设置在设备机箱附近或管道汇集处。

2.	井口面积不宜小于0.6m²，深度不宜小于700mm。

2.3小窨井

1.	一般设置在人行道、渠化岛或绿化带上。

2.	井口面积不宜小于 0.15m²，深度不宜小于 500mm。

3.设备机箱

3.1机箱的基本要求

1. 箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行设 计。

2. 箱内应放置设备的系统图等相关技术文件。

3. 应标明箱体的防护等级，其防护等级应满足箱体内设备的需要。

4. 设备机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于 100 mm²，并应 设置接地标志。

3.2机箱设置位置的选择

1.	应避开易发生火灾危险程度高的县域。

2.	应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方。

3.	应避开强电磁场的干扰。

4.	如需安装在人行道上的，应尽量避免影响行人通行。

3.3机箱的安装

机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为 2‰，落地机柜安装需有一定离地高度（高度≥15cm）。

4.杆件

4.1杆件的基本要求

支柱的选择不但要考虑实用，同时还要考虑城市的整体市容，应选用钢杆。 本文仅对杆件提供基本要求。

基本要求：

1.	杆件的型式应根据具体设备需求进行设计。

2.	杆体宜为八棱锥形，表面热镀锌。

3.	杆体壁厚建议≥6mm；横臂杆体壁厚建议≥ 4mm 。

4.	所用杆件宜采用热镀锌钢质杆。

5.	杆体距地面 0.3m～1.0m 处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐。使用不小于 3mm 厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。

6.	安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

7.	安装前端设备（如：摄像机、诱导屏等）的杆件根据所安装设备决定杆件高度和悬臂梁的长度；要求设备安装后设备净高 6 米以上。

8.	杆件底部应焊接固定法兰盘。

9.	杆件基础相应的根据其不同规格的杆件进行设计。

10. 基础采用混凝土现浇或预制，基坑底部及基础四周应分层夯实回填。

11. 安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部。

12. 支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物。

13. 安装完成后，支柱专用接地螺栓应与保护地线做可靠电气连接。

4.2杆件的吊装

1.	杆件必须在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装。

2.	杆件吊装时应做好安全防护措施。

5.基础

5.1杆件基础

1.	宜采用钢筋混凝土基础。

2.	基础应根据具体要求进行设计。

3.	基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204 的要求。

5.2独立的设备机箱基础

1.	宜采用素混凝土基础。

2.	基础应根据具体要求进行设计。

3.	基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204 的要求。

6.电缆线

6.1电缆线的要求

1. 电缆线的型式、规格应与设计规定相符。

2. 线缆进场用于工程之前应进行验收，验收的程序、内容和方法应符合GB50303 中 3.2.12 条的规定。

6.2电缆线敷设的一般原则

1. 线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力 的挤压和损伤。

2. 同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正 确。标签应选用不易损坏的材料。

3. 穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的 60%。

6.3地下电缆线的敷设

1.	地下敷设的电缆线不得有接头。

2.	每根电缆线应留有 2m～4m 的余量。

6.4架空电缆线的敷设

1. 无法采用地下敷设电缆线方式时，可采用架空方式敷设。

2. 架空电缆线最低净空高度不得低于 6m。架空电缆线跨度超过 30m 时应 使用钢绞线将电缆线吊起。

3. 架空电缆线在杆件引下处 2.5m 以下应使用钢管穿线套管。 钢管穿线套 管的顶部应有半月型防水弯或安装防水出线管帽。

6.5桥梁上电缆的敷设

1.	敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设。

2.	在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。

3.	桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。

4.	线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

7.接地

7.1杆件接地

1. 杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁 钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于 10Ω。

2. 接地体施工应符合 GB 50169 的规定。

7.2设备机箱接地

1.	设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于 10Ω。

2.	引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于 10mm2。

3.	接地体施工应符合 GB 50169 的规定。

8.前端设备防雷

8.1供电系统防雷保护

交流供电系统应采用 TN-S 制，即三相五线制（单相三线制）供电方式。在这种供电方式的整个系统中，具有单独的中线 N 和保护接地线 PE；根据供配电 线路导体长距离传输的特点、防雷器件的特性、来自线路雷电流的强度，以及配 电系统中各部分的耐电水平，必须采用多级、分级防雷保护。

如下图所示，从市电总配电柜引入当地电源分配电柜前应安装三相过电压保 护器 SPD1，其雷电通流容量为 60kA～100kA，作为第一级保护；分配电柜线路 输出端配置一台过电压保护器 SPD2，其雷电通流容量为 40kA～60kA，作为第二 级保护；在路口电源分电箱端配置一台单相过电压保护器 SPD3，其雷电通流容 量为 20kA～40kA，作为第三级保护。当然只考虑单相过电压保护器 SPD3的配置。

8.2摄像机防雷保护

在路面设施中，交通电视监控系统、交通流量信息检测系统、违法行为监测记录系统、智能治安卡口系统等所使用的采集设备都是摄像机，均安装在较高的支架上，易受直击雷；摄像机电源线由分电箱外线引入，存在电源线过电压威胁； 在控制中心与摄像机之间的视频和控制信号使用光纤到达光纤通信端设备，进行光电转化后，存在视频线和信号线过电压的威胁。

在每个摄像机支架顶端安装限流避雷针进行直击雷保护，支架顶端须保证可靠的电气和机械连接，利用支架本身接地或用 40×40mm2 扁钢单独与支架本身接地网连接，接地电阻要求小于 10 欧姆。

在每台摄像机电源入口处采用过电压保护器作为电源防护，并注意防水、防潮、防尘。过电压保护器均用不小于 25mm2 的多股铜线就近连接支架接地极，接地电阻小于 10 欧姆。

在每台摄像机视频接口处采用视频电缆保护器作为视频信号防护，还要在设备箱内控制线接口处采用数据线保护器作为控制信号防护，并注意防水、防潮、防尘，视频和控制信号保护器均用不小于 4mm2 的多股铜线就近连接支架接地极， 接地电阻小于 2 欧姆。

8.3接地保护

对于一个标准十字路口，支柱和前端设备分布比较分散，要实现单点接地方式比较困难，为了确保做到设备工作接地和人身保护接地，只有在每根支柱下方使用垂直接地体焊接成网状结构的方式即多点接地方式，主要是针对过来波逐级泻放等防雷保护要求。为保证人身安全，接地体应距人行道 3m 以上。

9.交通标志及杆件的基本要求

标志板与铝合金龙骨的连接、龙骨与支架连接应牢固，铝合金版面应该作折边处理。杆件安装后，外露的地脚螺栓应采用素砼包裹，防止生锈。交通标志杆的安装应在基础浇筑后养护一阶段，待形成设计强度后才能进行，立杆安装完成后再安装标志板，标杆不允许向车行道一侧倾斜。立杆与地脚连接螺栓用水泥全部封盖，面积略比法兰盘大些，表面要求平滑、光滑。

在浇注交通标志混凝土基础时，基础的底部长度与宽度应不小于顶部。在安装标志立柱底脚时应用水平尺校准至水平，立柱底脚法兰边线应与道路边线平行，预埋地脚下法兰的标高与基础顶点标高一致，基础周围的填土必须夯实，基础的表面应砌筑光滑。标志内容施工时应加以确认（地名、路名及距离等）。

四、采用的技术与规范

  - 《中华人民共和国道路交通安全法》

  - 《中华人民共和国道路交通实施条例》

  - 《机动车测速仪》GB/T21255—2007

  - 《台州公安天网工程技术规范》

  - 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》 GA/T652-2017

  - 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》  GA/T497 -2016

  - 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833—2016）

  - 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T870—2017

  - 《交通技术监控信息数据规范》GA648 -2006

  - 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994

  - 《视频安防监控系统技术要求》 GA/T 367-2016

  - 《系统接地的形式及安全技术要求》  GB14050

  - 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

  - 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832—2014

  - 《通信系统用室外机柜安装设计规定》YD/T 5186-2010

  - 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GAT1202-20124

  - 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）

  - 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

  - 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019年版）

  - 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）《道路交通反光膜》

  - 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）

  - 《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》GA/T 1244-2015

除上述规范以外，还遵循国家现行的相关标准和规范要求。

五、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）本项目涉及到的管路施工、基础施工及回填等；

（4）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.售后服务。

七、售后服务内容及维护要求（维护规范标准）

1、中标人承诺整个系统工程免费维护五年（维护时间自最终验收合格通过之日计起）,如不能免费提供五年维护服务则为无效投标。免费维护是指为了保证系统正常运行、而发生的一切修复保养维护的工作(路口整体拆迁，本项目之外的电力、通讯线路故障除外)，交通事故、道路施工、敲砸、偷盗等人为破坏及台风、地震等不可抗力造成破坏的修复不在免费维保范围内。交通事故、道路施工、敲砸、偷盗等人为因素所造成的破坏如能确定责任人的，业主将协助一起追回损失，不能追回的，修复费用由业主承担。在质保期间，原有配件因供货商停产不再销售造成故障无法修复，中标人应承诺为业主免费提供升级产品配件（如出现上述需业主自己承担的修复费用情况时，则升级产品配件价格不得高于原设备价格），使系统能够正常稳定工作。3年过后如系统设备还可正常使用的，双方协商签订合同继续售后服务，直至设备报废。

2、投标人对合同中规定的货物提供相应5年质保期（若产品另有超过规定的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期从所有货物安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期满后，中标人仍需提供维修服务，收取成本费。

3、要求中标人在临海设立售后服务点（可以在中标后合同签订前设立），至少提供2名常驻临海的公司员工（需提供与中标公司签订的劳动合同、社保缴费证明，要求签订劳动合同及社保参保的时间至少距投标时间12个月前，中标后不允许中标人以任何分包的形式将工程的售后服务分包给其他企业）及一辆登高车辆（装配有登高云台等检修设备），以便项目验收完成后能确保现场服务，并提供技术后援支持。投标文件中提供相关证明材料或相关承诺。

4、中标人驻点工作人员的日常办公场所设在临海（需向采购人说明所在办公场所），驻点工作人员负责系统的日常维护，确保系统正常运转；采购人将协助中标人共同监督管理驻点工作人员的日常出勤与工作情况，并进行考核。中标人因工作关系需要变动调离驻点工作人员的，应提前一个月告知采购人，并将变动后的方案上报采购人，经双方协商同意后方可调整。

5、质保期内，中标人按招标要求提供必要的备品备件，并存放至业主指定的存放地点。质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为业主提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

6、系统运行维护期内要求：当系统出现一般性故障，在接到业主的维修通知后，应在10分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，6小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。若系统出现部分瘫痪等类似的重大故障的，应保证在接到维修通知后在1小时内赶到现场维修。维护结束恢复正常后须由业主书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。

7、中标人必须免费负责与后续相关项目的衔接。

八、其他

1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

2、除本招标文件特别指明的招标要求外，本次招标产品质保期为标准配置下厂方申明的质保期(期内无偿提供配件,并免费修理、更换、重作)。投标人投标时需提供书面承诺，若承诺有不一致的,将以高者为准。

3、对上述采购物品需求、技术等有疑问或需要查勘现场的（包括图纸）请向采购单位咨询、索取。采购代理机构不负责此类问题的口头答复，若遇技术问题的具体更正将以正式的补充文件或者招标文件修订版形式发送投标人。采购单位的咨询电话详见前附表。

4、这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求内容中未列入，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，应含在总报价中并在技术偏离表中列出及加以说明，投标人保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不再调整。

中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检测及通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

5、设备的完整性

投标人所提供的设备必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，所有的部件必须无任何缺陷。

6、检测性能测试与验收

投标人应提供设备的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购单位可对设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。经招标人与采购单位对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合有关规定。

九、技术培训计划

中标人免费为采购人培训3名操作人员，使其能够熟练运用中心管理软件及路口设备并能进行简单的设备维护。

十、投标人须提供的技术服务

投标人提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。投标人所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。投标人对一切可能的侵权指控负责。中标人应及时免费提供设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

十一、系统测试

共三个项目需要进行系统测试，分别为：临海市道路安全隐患整治（道路智能智能监控系统第十五期工程）（项目编号TZMC-202255）；临海市交警道路智能监控系统第四期公路卡口升级改造模块项目（项目编号TZMC-202250）；临海市交警三期电子警察改造模块项目（项目编号TZMC-202248）。如果三个项目用同一款摄像机和补光灯，则只需要安装一套，测试数据三个项目可以通用。如为不同款摄像机和补光灯，则需分别进行安装测试。

符合本次招标条件的投标人应在指定地点进行高清监控系统测试。测试效果将作为本项目的技术评分因素列入评分项目予以综合打分，相关测试要求及图片规范需符合相关标准。

测试地点：由采购方指定临海市区某路口（柏叶东路与府园路路口西口）。

测试时间：2022年08月08日上午10：00之前到临海市公安交管中心（七一河路111号）908楼会议室进行参与测试的供应商登记，10：00整进行测试顺序抽签。2022年08月09日开始按抽签顺序进行测试，每家供应商安排一天进行测试。如参与测试的供应商较多，截止开标日仍未测试完毕的，则开标时间往后顺延。因测试时间来不及和未参加测试的，设备测试效果分为零分。

在等标期内错过测试登记抽签的潜在投标人，另行与采购人联系确定测试时间，因此导致的可能延误投标的后果由投标人自行承担。

测试方法：

本次测试环境为模拟路口反向相机抓拍车头效果，根据抽签情况，每家供应商需要自行安装调试一至二套摄像机和补光设备，安装在采购方指定路口，抓拍车头方向（如果三个标项用同一款摄像机和补光灯，则只需要安装一套）。路口监控机箱提供测试用电。每家供应商设备安装、调试时间为2小时，只允许投标单位和监理人员在现场，监理人员记录监督投标单位整个施工安装过程。

投标方自行准备测试的摄像机等设备进行现场安装、调试，测试开始前投标人需提交测试设备品牌、型号详细清单，测试开始后不允许修改设备的型号。测试结束后测试数据并刻录成光盘封存，对参与测试的摄像机等设备进行拍照留档。

本次测试为施工能力和违法行为实现及效果测试，对本项目要求的违法行为各实测3次并提取数据，测试表格样式详见下表。

测试内容：

(1)嵌入式视频检测抓拍一体摄像机（管2个车道）测试，抓拍图片(违法图片、兼卡口图片)、录像应符合公安部相关标准及本次招标要求，全天候能看清整个监控区域的路面状况、通过车辆的号牌、类型、颜色、车辆行驶轨迹等信息。触发采用虚拟线圈，反挑相机能记录机动车闯红灯行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点，违法行为记录由合成图像和一段10s违法过程短视频组成(视频长短可调)，违法图片合成（车辆违法过程2张图片+反向1张车辆特征图片叠加驾驶人面部特征。

测试要求：

违法图片的合成应在抓拍摄像机上完成。

卡口图片应叠加日期、时间、地点、方向、车道、设备编号、防伪码、车号等信息，违法图片还应叠加违法行为代码，叠加的信息应清晰可见，符合道路交通安全违法行为图像取证技术规范的要求，视频的叠加应符合视频图像文字标注规范的要求。

卡口图片大小控制在10M内，违法合成图片大小控制在2M到3M之间，超出范围的作无效数据。

非机动车、摩托车、低速车、拖拉机、挂车、黄牌机动车不列入机动车测试范围。

测试当天，参与测试的投标人不得对测试数据进行任何人为篡改，一经发现，测试分零分。

测试当天，除被测试投标人外其余投标人不得进入测试场地，被测试投标人应严格按照测试要求进行测试。不得作弊。采购人或监理单位工作人员一经发现有任何违反测试方法的作弊行为，测试记零分。

所有数据均应在采购人或监理单位工作人员的监督下、测试期间取得。

测试说明：

采购人责任：负责测试点位的立杆基础、通用杆件、电、通信接入及线缆，配合投标人测试。

投标人责任：投标人可以利用采购人在该测试路口提供的公用杆件及线缆，如果认为该公用杆件高度、横挑杆长度或、者杆件位置及线缆影响效果的，可以自行安装杆件；期间涉及的杆件、高清摄像机、线缆等硬件、软件、安装、调试及其他费用一概由投标人自行负担。测试期间安全责任由投标人自行承担。提供的测试设备品牌、型号与实际用以投标产品须保持同一性。

测试数据统计表格式：

违法功能测试统计表

| 设备类型 | 功 能 | 违法合成图片 | 短录像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频检测抓拍一体摄像机 | 驾驶人未按规定使用安全带（1120） |  |  |
|  | 驾驶时拨打接听手持电话（1362） |  |  |
|  | 车辆图像捕获率： |  |  |
|  | 号牌识别准确率： |  |  |

统计人员：                   监督小组成员：

统计日期：  年   月   日     测试单位名称

测试计算方法

车辆图像捕获率为所记录的有效车辆数与实际通过车辆数的百分比。

注：有效车辆数是指车辆图像中包含特征图像和全景图像要求的车辆数。

车辆号牌识别准确率为号牌信息识别正确的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。

号牌信息有效是指车辆号牌完整、清晰、安装规范，且无遮挡、无污损。

号牌信息识别正确是指下列情况：

① 单排字符结构的号牌信息识别结果全部与实际号牌信息相符；

② 军队、民用双排字符结构的号牌，其识别结果为下排序号的识别结果与实际号牌信息相符；

③ 武警号牌信息识别结果为序号的识别结果与实际号牌信息相符。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市交警道路智能监控系统第四期公路卡口升级改造模块项目采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按中标价采用差额累进算法，中标价500万以内的计算公式为：100万元*1.5%+（中标价-100）*1.1%，由中标供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出中标通知书前一次性付清招标代理服务费用 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：合同签订后7个工作日内付至合同总价的40%，安装调试完毕并通过有关部门验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

- 一 、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- （二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

- （六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

- （七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

- （九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- （二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

- （三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- （二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、评标内容及标准

- （一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价20%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按招标文件要求提供上述小微企业证明材料的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

- （二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力情况 | 3 | 根据投标人的企业资质、专业能力及获得荣誉等总体情况，由评委对所有投标人进行横向比较酌情打分，0-3分。 |
| 2 | 投标人体系认证情况 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T28001/OHSAS18001），上述认证范围均须覆盖交通智能化的设计、施工和服务。每个证书得1分，本项最高得3分。 注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。 3、如因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 前端监控设备 | 10 | 符合或优于招标文件要求的得10分，每负偏离一项口1分，扣完为止。 |
| 4 | 前端光传输设备 | 4 | 符合或优于招标文件要求的得4分，每负偏离一项口0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 前端杆件、机柜、线缆、标牌 | 4 | 符合或优于招标文件要求的得4分，每负偏离一项口0.5分，扣完为止。 |
| 6 | 后端机房设备 | 4 | 符合或优于招标文件要求的得4分，每负偏离一项口0.5分，扣完为止。 |
| 7 | 需求理解及合理化建议 | 6 | （1）投标人对用户需求理解透彻，设计方案可行、完整，施工方案规范、合理等进行综合评定对比打分。0-3分。 （2）对项目建设系统提出合理化建议和措施，是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，对重点、难点技术环节有先进、合理的建议，措施得力。0-3分。 |
| 8 | 产品测试效果评价 | 2.5 | 机动车捕获率：≤95%得0分，每超过1%加0.5分 |
|  |  | 2.5 | 号牌识别准确率：≤95%得0分，每超过1%加0.5分 |
|  |  | 4 | 违法图片效果：能实现以下违法抓拍功能，驾驶人未按规定使用安全带（1120）、驾驶时拨打接听手持电话（1362），机动车行驶超过规定时速超速（6093、13691）、图片内场景清晰，能够清楚辨别车辆号牌、车道线、车辆类型、人脸轮廓及路口情况，酌情打分。0-4分 |
|  |  | 3 | 违法短录像视频效果：从各方面综合评价，主要是图像清晰、无噪点、色彩还原度较高，无运动模糊，能看清机动车号牌，可看清经过的行人基本特征，视频流畅无顿挫感，视频效果较好，酌情打分。0-3分。 |
| 9 | 售后服务能力（15分） | 3 | 根据售后服务网点情况、响应及时性情况等比较后综合打分（须提供工商注册的公司（分公司）证明材料或用户证明材料）0-3分 |
|  |  | 3 | 根据售后人员（提供社保）数量，工作经验情况情况并有助于用户日常运维管理及数据处理反馈工具等进行横向比较后打分。0-3分 |
|  |  | 3 | 根据售后车辆配备情况，综合打分，0-3分 |
|  |  | 3 | 根据投标人针对本项目提供的备品备件（备品备件存放在采购人指定地点），由专家综合评分，0-3分。 |
|  |  | 3 | 根据售后服务方案、售后服务等级情况及运维体系的专业性和可操作性进行横向比较后评分。0-3分。 |
| 10 | 投标人业绩情况 | 3 | 投标人2019年1月至今（以合同签订时间为准）具有类似交警监控的项目业绩，每提供一份合同和验收报告得0.5分（合同和验收报告缺一不可），最高得3分。 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同和验收报告的复印件或扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 11 | 项目团队成员组成情况 | 6 | （1）项目经理同时具备机电专业二级注册建造师证书、注册信息安全专业人员证书、特种作业（高处作业）证书，得3分。 （2）根据项目团队其他成员的技术能力、经验等酌情打分。0-3分。 （上述全部人员投标单位均需提供近6个月内连续缴纳的社保证明及资质证书复印件并加盖公章） |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

- （三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

- 三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

- 采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“需要说明内容栏目”请投标人务必详细进行填写，以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力情况 | 3分 |  | / | / |
| 2 | 投标人体系认证情况 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 前端监控设备 | 10分 |  | / | / |
| 4 | 前端光传输设备 | 4分 |  | / | / |
| 5 | 前端杆件、机柜、线缆、标牌 | 4分 |  | / | / |
| 6 | 后端机房设备 | 4分 |  | / | / |
| 7 | 需求理解及合理化建议 | 6分 |  | / | / |
| 8 | 产品测试效果评价 | 12分 |  | / | / |
| 9 | 售后服务能力 | 15分 |  | / | / |
| 10 | 投标人业绩情况 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 11 | 项目团队成员组成情况 | 6分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

- （此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

- 八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

- 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

- 十、货款支付

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为五年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

- 十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、管路施工、基础施工及回填、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

- 17.政府采购活动现场确认声明书

- 政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日