衢州市港航管理局应急救助艇项目

招标文件

项目名称：衢州市港航管理局应急救助艇项目

项目编号：JJZFCG-2020-GK08

采购人：衢州市港航管理局

采购代理机构：建经投资咨询有限公司

二〇二〇年六月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	7

第三章  采购内容及要求	20

第四章  合同的通用和专用条款	20

第五章  应提交的有关格式范例	28

第六章  评标办法及开标程序	49

第七章  政府采购政策功能相关说明	55

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，建经投资咨询有限公司受衢州市港航管理局委托，就衢州市港航管理局应急救助艇项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 、项目编号：JJZFCG-2020-GK08

- 、采购组织类型：分散采购委托代理

- 、采购方式：公开招标

- 、招标项目概况：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市港航管理局应急救助艇项目 | 1 | 项 | 508.78 | 详见第二章《采购内容及要求》 |  |

- 、投标人资格要求:

投标人基本条件:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

★投标人的特定条件：

2、具有省级经信委或省级船舶行业协会公布的钢质一般船舶建造二级IV以上（含）认可证书或地市级及以上船舶建造行业管理部门颁发的具备相应船舶建造能力的证书或文件；

3、具有省级相关机构发放的船舶生产企业条件铝质一般船舶企业三级以上（含）认可证书；

4、本项目不接受联合体投标。

- 、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取（办理流程详见http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 、投标文件递交截止时间及地点：2020年7月22日9时30分整，政采云平台。

- 、开标时间：2020年7月22日9时30分整

- 、开标地点：衢州市公共资源交易中心（衢州市柯城区花园东大道169号五楼）

- 、投标保证金：无。

- 、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 、本次招标有关信息刊登在：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）

衢州市公共资源交易网（网址http://www.qzggzy.com）

- 、其他事项

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；电话：0570-8757615）。

- 、联系方式

采购人：衢州市港航管理局

联系人： 王先生            联系电话：0570-3853792

采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司

地点：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼

联系人：胡先生           联系电话：0570-3019238/18305003345

同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局采监办

联系人：徐先生          联系电话：0570-8757615

衢州市港航管理局

建经投资咨询有限公司

2020年6月

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市港航管理局 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市港航管理局应急救助艇项目 |
| 3 | 最高限价 | 508.78万元 |
| 4 | 造船工期 | 接船检通知（或业主通知开工）之日起120日历天内交船 |
| 5 | 现场踏勘（如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的签章 | 电子签章（CA签章），电子投标文件封面使用CA章即可。 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼，胡先生收） |
| 12 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；EMS邮寄形式快递至招标代理公司地址（邮寄地址：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼，胡先生收，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 15 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 16 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金或保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。 履约保证金的金额：合同总价的1.5% |
| 19 | 联系方式 | 采购人：衢州市港航管理局 联系人：王先生 联系电话：0570-3853792 采购代理机构名称：建经投资咨询有限公司 地点：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼 联系人：胡先生 联系电话：0570-3019238/18305003345 |
| 20 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 衢州市公共资源交易网（网址http://www.qzggzy.com） |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的建经投资咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市港航管理局

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “联合体”系指两个或两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目不允许联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以资信技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序；

    - 政府采购政策功能相关说明。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件、备份电子投标文件）应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料，须加盖有效公章。

    - 【资格文件】

- ▲投标函（格式见第五章）；

- ▲法定代表人身份证明书，后附法定代表人身份证扫描件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签章时用）；（格式见第五章）

- ▲法定代表人授权委托书，后附法定代表人和授权代表身份证扫描件（非法定代表人参加投标时用）；（格式见第五章）

- ▲有效的供应商《企业法人营业执照》；

- ▲供应商有效的核发的资质证书；

- ▲提供最新近一年的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（新成立不足一年的公司须出具情况说明）；

- ▲出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第五章）；

- ▲出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见第五章）；

- ▲无不良信用记录的证明材料【信用中国网站“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人” 名单查询结果以网页截图方式留存；中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果以网页截图方式留存】；

    - 【商务技术文件】

- 根据评标办法提供相应资信技术资料 （第五章有格式提供的可按格式编制，未提供格式的格式自拟）；

- 供应商认为需要的其他资信技术资料。

    - 【报价文件】

- ▲开标一览表（格式见第五章）；

- ▲投标报价明细表（格式见第五章）。

- 《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图复印件（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

- 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

- 投标人认为需要提供的其他商务资料。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价是履行合同的最终报价。投标人应根据本招标文件所提供的资料及要求的服务范围、内容，结合自身服务能力和投入，按招标文件的规定进行竞争报价。报价中必须包括且不限于实施所需的船舶建造费、配套设备购置费、产品检验费、运输费（含运至采购单位指定码头水面后的吊装费用）、售后服务及维护费、税金、船舶图纸、设计任务书费（如有）、深化设计费（如有）、第三方质量监理费、招标代理服务费、管理费、利润和税金等所涉及的一切费用均计入报价，并考虑一定的风险因素。凡未列入的均将被认为已包含在投标总价中。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

    - 参加各阶段审查会、工程例会等所涉及的自身的相关费用等均由中标单位自理。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

  - 电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

  - 电子备份投标文件：电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的上传、递交

  - “投标文件”的上传、递交：见《投标须知前附表》。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

    - 投标文件未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格文件或商务技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附带条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

    - 仅提交“备份投标文件”的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- 串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

  - 开标

    - 采购人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

    - 由采购人代表评审资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购人和采购代理机构将根据招标采购货物的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间，若有需要投标人应派代表在线参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正:

    - 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）确认，投标人不予确认的，其投标无效。投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间， 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

- 定标

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经公示1个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的。采购人可以与第二中标候选人签订合同，也可重新组织招标。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 质疑与投诉

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见http://www.qzggzy.com/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 代理服务费

  - 招标代理服务费、评委费、场地费等费用由中标单位支付，由招标代理人在发中标通知书时按中标金额向中标单位一次性收取。本项目招标代理服务费根据国家计委计价格【2002】1980号文规定服务招标收费标准80%计取（此费用不得参与竞争），由中标单位领取中标通知书时交与招标代理机构，投标报价时综合考虑。评委费按实收取，开具收据，由中标单位支付，投标报价时综合考虑。公证费（如有）按实收取，投标报价时综合考虑。

  - 设计费197000元、监理费180000元、视频监控设备58310元，由中标人支付给相应单位，中标人在支付该项费用时，不得将其他费用转嫁于上述单位。请投标报价时综合考虑。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

- 第三章  采购内容及要求

一、承建及供货范围

衢州市港航管理局应急救助艇项目具体招标范围包括：按图施工，完成全船的建造、全船试验、交船工作以及不少于1年(含)的免费售后现场技术支持服务等内容在内的总承建方式。

二、规范与规则

要求质量标准：船舶建造质量应符合现行国家最新有关行业法规、规范和标准的要求。

三、技术规格及要求

详见图纸及技术资料（附后），报价必须按采购单位提供的投标报价明细表报价，建造过程由第三方质量监理。

- 第四章  合同的通用和专用条款

甲方：衢州市港航管理局

乙方：

合同将由船舶、货物的招标人(以下简称甲方)与经评审最终确定的中标人(以下简称乙方)结合本项目具体情况协商后签订。以下为甲方提出的涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

合同内容主要包括：

第一条  合同内容

甲方委托乙方承建甲方所需的应急救助艇1艘。

第二条  技术依据及要求

2.1船舶建造依据

船舶建造依据为本采购文件，以及由甲方提供的，经船检审图批准的图纸及技术资料。

2.2船级、规范和规则

船舶建造质量应符合现行国家最新有关行业法规、规范和标准的要求。

2.3船舶的主要性能及主尺度

见项目技术主要要求。

第三条  合同价格及支付条件

3.1合同价格

3.1.1本船的合同价格为                            。

3.1.2本价格不受市场的物价的变化而变化。

3.2支付条件

3.2.1合同签订后10个工作日内，支付合同总额的60%；甲板以下完成、所有主要设备到位，10个工作日内支付合同总额的20%；船舶下水后10个工作日内，支付合同总额的15%；双方签署本船《交接船协议书》后10个工作日支付剩余款项。

3.2.2中标人向招标人提供的履约保证金见投标人须知前附表。

履约保证金可以以现金形式或保函形式提交。

以现金形式提交的，必须汇入到甲方提供的帐户中，并将履约保证金金额汇出底单交甲方，甲方凭该底单核对入账金额后为乙方开具相关收据；提交时间为：在签订本合同前3天内提交。

以保函形式提交的，必须在本合同签订之日起7天内提交给甲方。

自双方签署本船《交接船协议书》后，履约保证金转为质量保证金，本船质保期一年期满无遗留质量问题的，经船检确认后，无息返还质量保证金。

3.2.3除3.2.4款外，上述各期付款，如招标人未能按合同规定时间向中标人支付，招标人除应支付中标人垫付的进度款外，还应向中标人支付按银行同期贷款利率计算的垫付进度款的利息。

3.2.4本船设计费197000元、监理费180000元、视频监控设备58310元，由乙方支付给经询价确定的相应的设计、监理及视频监控建设单位。相应单位凭经甲方同意的合同付款申请单及增值税发票向乙方申请支付工程款，乙方应当在收到上述支付申请材料后15天内予以支付。如乙方未按合同约定支付相应单位合同款，甲方有权停止支付合同款给乙方，并由乙方承担所带来的相应违约责任。

第四条  交船

4.1交船时间：接船检通知（或业主通知开工）之日起120天内交船(日历天)。

4.2交船地点：甲方指定码头水面，由乙方负责安全运达甲方指定地点。

4.3交接船条件：

交接船签字前，船舶必须符合合同规定，完成船舶各种试验，各项性能应达到技术要求；完成包括：各种备品、工属具、证书、资料等均已办妥；交船时，船舶应处于彻底清洁状态，各舱室、外壁处于最佳状态；机电设备性能处于良好状态；并确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、防锈，直到甲方认为可安全使用为止。

4.4交接船文件：

(1)船舶承建完工证明书；

(2)船舶检验证书薄正本一份，副本二份；

(3)按规定必须取得的船用产品检验证书；

(4)船舶吨位证书；

(5)船舶载重线证书；

(6)船舶防止油污染证书；

(7)船舶适航证书；

(8)交接船协议书；

(9)两套以上所有产品生产厂的维护、操作说明书、备件手册。

第五条  监造与验收

5.1本船所有的材料和设备由乙方负责按照设计图纸要求采购或自制，但主要材料和设备的技术谈判和验收必须有监理单位、甲方和设计单位参与，主要采购和自制的设备应取得船用产品证书。

5.2乙方由于材料、设备、备件、供应品订货困难等原因影响承建进度时，须征得监理单位和甲方同意后，应采用符合船检要求的代用品。涉及船舶性能及船检规范的，还应征得船检及设计部门的同意。

5.4船舶开工前，乙方应向监理单位提供三份工程进度表，一套主要施工图纸。

5.5监理单位在监造中提出的问题，乙方应在五天内给予书面答复。

5.6所有法定检验项目，乙方必须提前七天通知监理单位，检验项目应具有完整性，其它一般项目，提前二天通知监理单位。

5.7对于任何一处内装修封闭前，必须经监理单位检查其内部情况并进行现场记录认可，否则，监理单位有权要求拆开检查。

5.8本船承建过程中，如发生项目变更，实际施工和设计图纸不符时，必须征得监理单位同意并出具联系单，经甲方同意后，由乙方负责施工，并将修改后的图纸及时送设计单位。

5.9本船建造过程落实第三方质量监理。

5.10试验和试航

5.10.1系泊试验前60天，乙方提出“试车试航大纲”送船检部门及甲方认可。系泊试验和试航均按认可的“试车试航大纲”进行。

5.10.2乙方应在20天前以书面形式通知甲方关于本船的试航时间，在七天前以书面形式将确定的时间通知甲方。甲方应按时派员参加试航。

5.10.3试航由乙方组织进行，费用由乙方承担。交船时，仍存留于本船舶上未使用的燃油和润滑油、油脂等按市场购买价格折价给甲方。

第六条  质量保证

6.1本船承建质量应符合本合同所确定的国家有关船舶承建的规范、规则及乙方在报价标书中所承诺的有关标准、规范和质量保证体系。

6.2缺陷的责任及范围

自双方签署本船《交接船协议书》之日起一年内为本船保修期，在此期间凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

6.3缺陷的处理

甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知乙方，乙方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为24小时内，属配套设备厂家的项目由乙方负责督促其按有关服务计划如期到达；若乙方在接到甲方的通知后未能及时到场服务，甲方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在该质量保证金中抵扣。如质量保证金不够，则乙方还需向甲方支付修理费的不足部分。

6.4质量保修期如有相关承诺延长的，期限按承诺执行。

第七条  合同的变更及修改

7.1本合同生效后，甲乙双方都要严格遵守执行，如甲乙双方任何一方提出解除、停止执行合同，因此而给对方造成的经济损失由提出方负责赔偿。

7.2在本合同签约后的施工过程中，任何一方修改变更本合同内容，须经双方认可并签订变更的补充协议，该协议为本合同的不可分割部分。修改变更引起合同交船期的变更、价格的调整及其它问题均以双方签署的补充协议为准。其中价格的调整幅度按实计。

7.3本船设计、承建所遵循的规范、规程、规则、标准等文件，如在本合同签约后出现修改并要求本船遵守时，由此修改而引起的费用增减、交船期的变更，甲乙双方另行协商解决。

7.4外购设备的备品备件、工具等，乙方应按船检规定及设备制造厂标准及随机备件清单在交船时交给甲方，如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期限内补充或作减账处理。

7.5当发生下述情况时，船舶的价格应作调整。这种调整应视为一方对另一方的经济补偿而不作为罚款处理。

7.5.1交船期限延迟。本合同船舶的实际交船日期如因乙方的原因比合同第四条规定的交船日期延迟不超过7天时，合同价格保持不变。当发生迟交船超过7天起，从该日起，每迟一周扣除合同价款的1％。超过五周，甲方有权拒绝接船或另行商定交船日期并至少减少合同价的10％。如甲方拒绝接船，则乙方应将合同价款的本金连同银行同期贷款利息在1个月内一并返回给甲方外，还应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

乙方若延期交船，甲方将在对乙方的后评估中予以扣分处理。

7.5.2航速

在本船《技术规格书》规定的条件下，船舶的试航航速应不小于 24 公里/小时，如因造船质量原因而造成试航航速低于 24公里/小时，则每低 1 公里/小时减合同价款的l％，当航速低于 20 公里/小时，甲方有权拒绝接船，如甲方拒绝接船，乙方应将合同价款的本金连同银行同期贷款利息在1个月内一并返还给甲方，还应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

7.5.3如果产品与甲方提出的质量要求和技术规格存在差异，则乙方应按下述方法进行补偿：

(1)应用符合要求的新品更换有缺陷的部件；

(2)依照损坏程度、低劣程度以及甲方所受的损失，经双方商定以降价格方法进行。

第八条  不可抗力事件

8.1如遇战争、地震、台风以及全国性的超过10个工作日以上的罢工及其他的不可抗力情况，合同条款应按实际情况予以修正。

8.2乙方应在不可抗力事件发生后七天内书面通知甲方，并在十天内向甲方提交当地主管部门的有关证明。甲方在收到乙方通知及当地主管部门的证明后七天内应与乙方友好协商，相应推迟交船期。如在上述期限内没有答复，则认为甲方同意乙方的意见，当不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。

第九条  合同纠纷的解决

9.1甲、乙双方在执行本合同时发生的一切争议，都应通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交衢州仲裁委员会仲裁或向柯城区人民法院提起诉讼。

9.2如对本船的承建、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应该通过双方协商将争议提交法定检验部门裁决，该结论是最终的，对双方均有约束力。

第十条  保险、安全责任、配合与转让

10.1保险

在本船的承建过程中，乙方负责办理船舶承建保险。

10.2安全责任

在承建期内，如发生人生伤亡事故和船机损坏事故，一切责任由乙方负责。

10.3转让

未经另一方同意，任何一方不得将本合同转让给他人。

10.4配合

用于本船的材料、设备由其它供应商提供时需经由甲方书面同意，乙方应配合，并对该材料、设备的质量、售后服务及按时履约等承担责任。

第十一条  合同签署生效及有效期

11.1本合同的甲、乙双方法定代理人或法定代表人正式书面委托的代理人在合同文本上签字，并由双方加盖公章后生效。

11.2 本合同至本船质保期满甲方付清全部款项并退还乙方履约保证金后自动失效。

第十二条  其它

12.1 本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

12.2 经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

12.3 本合同一式捌份，甲乙双方各执正本叁份，副本贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章）：        法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：                            单位地址：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

电话：                                电话：

年  月   日                              年   月   日

廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，衢州市港航管理局应急救助艇项目(项目名称)的项目法人 衢州市港航管理局(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位                      (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下协议。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

(2)严格执行衢州市港航管理局应急救助艇项目合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本协议第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本协议第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通建设市场的处罚。

5.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

6.本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本协议作为衢州市港航管理局应急救助艇项目协议的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本叁份、副本 陆 份，合同叁方各执正本壹份，副本  贰  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                           年   月    日

鉴证方：                       (单位章盖)

法定代表人或其授权的代理人：          (签字)

年   月    日

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                      （盖单位公章）

投标人地址：

日期：     年    月     日

- 二、资格文件

1 投标函

致： 衢州市港航管理局（采购人名称）：

根据贵方为              项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交电子加密投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）一份、备份投标文件       份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90  日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表人签字:

日期:      年   月   日

2 法定代表人授权书

衢州市港航管理局、建经投资咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表人姓名：             性别：

职务：                       职称：

详细通讯地址：

电话：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （加盖公章）

日  期：      年      月      日

3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致： 衢州市港航管理局：

在贵方组织的            （项目名称）     （招标编号：        ）投标邀请，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

声明人 (单位公章)：

法定代表人或授权代表人(盖章或签字)：

日　期：

4.无重大违法记录声明书

衢州市港航管理局：

我方郑重声明：我方参加本项目谈判活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (单位公章)：

法定代表人或授权代表人(盖章或签字)：

日　期：

- 三、报价文件

1.开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：人民币

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价（元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
| 备注 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标文件做无效标处理

2、以上投标总价必须含所有费用。此表作为唱标用，投标人不得更改格式。

3、以上报价应与“报价明细表”中的“投标总计”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

2.投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

货币单位：人民币元

| 细目号 | 细 目 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂、供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.工程量清单一：船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板材（利用率90%） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 出厂平板 | δ＝4mm | t | 1.09 |  |  | 宝武集团/沙钢/马钢 |
| 1.2 | 出厂平板 | δ＝5mm | t | 2.13 |  |  |  |
| 1.3 | 出厂平板 | δ＝6mm | t | 16.16 |  |  |  |
| 1.4 | 出厂平板 | δ＝8mm | t | 27 |  |  |  |
| 1.5 | 出厂平板 | δ＝12mm | t | 3 |  |  |  |
| 1.6 | 出厂平板 | δ＝16mm | t | 0.5 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型材（利用率90%） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 角钢 | CCSA L50X32X4 | t | 0.95 |  |  |  |
| 2.2 | 角钢 | CCSA L63X40X6 | t | 2.5 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铝材（利用率90%） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 铝板 | 5083-H116 | t | 2.26 |  |  | 中南铝材/忠旺铝材/河南明泰 |
| 3.2 | 铝型材 | 6082-T6 | t | 0.95 |  |  | 中南铝材/忠旺铝材/河南明泰 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 复合材料 | 3A21+TA2+CCSB | m | 70 |  |  | 洛阳佛光 |
| 5 | 油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 福特高级原子灰 | Q/BDSH001-2004(上层外） | 组 | 60 |  |  | 汽车专用 |
| 5.2 | 高级汽车漆(上层外） | Q/TMF904-2004（白色） | 组 | 30 |  |  |  |
| 5.3 | 高级汽车漆 | 901（彩色）(上层外） | 组 | 2 |  |  |  |
| 5.4 | 车间底漆 | 702环氧富锌车间底漆 | ㎏ | 340 |  |  | 光明牌 |
| 5.5 | 防锈漆 | 616氯化橡铁红防锈漆 | ㎏ | 250 |  |  |  |
| 5.6 | 船底漆 | 846环氧沥青厚浆型防锈底漆 | ㎏ | 70 |  |  |  |
| 5.7 | 船底防锈漆 | 846环氧沥青厚浆型防锈面漆 | ㎏ | 160 |  |  |  |
| 5.8 | 船壳漆 | H06-4环氧富锌防锈底漆 | ㎏ | 59 |  |  |  |
| 5.9 | 船壳漆（中间层） | 842环氧云铁防锈漆 | ㎏ | 59 |  |  |  |
| 5.10 | 船壳漆（面漆） | 667绿化橡胶面漆 | ㎏ | 84 |  |  | 光明牌 |
| 5.11 | 水线漆 | 626氯化橡胶面漆 | ㎏ | 38 |  |  |  |
| 5.12 | 甲板漆 | 氯化橡胶面漆 | ㎏ | 59 |  |  | 光明牌 |
| 5.13 | 船舱漆 | 887紫红船舱漆 | ㎏ | 220 |  |  |  |
| 5.14 | 铝合金保护漆 |  | ㎏ | 226 |  |  |  |
| 5.15 | 各种管系标志漆 |  | ㎏ | 65 |  |  |  |
| 5.16 | 各种配套稀释剂 |  | ㎏ | 62 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊条、氧气、乙炔等 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 电焊条 | J422、J506 | T | 2.6 |  |  | 天津金桥 |
| 6.2 | 焊丝 | JQ.MG50-6 | T | 0.8 |  |  |  |
| 6.3 | 不锈钢焊条 |  | T | 0.1 |  |  |  |
| 6.4 | 铝焊丝 | ER5083 | 盘 | 25 |  |  | 阿科坦 |
| 6.5 | 氧气 |  | 瓶 | 320 |  |  | 市购 |
| 6.6 | 乙炔 |  | 瓶 | 160 |  |  |  |
| 6.7 | 氩气 |  | 瓶 | 282 |  |  |  |
| 6.8 | 碳棒 |  | 支 | 660 |  |  | 浙江长征碳棒公司 |
| 6.9 | 燃油 |  | 公升 | 350 |  |  | 市购 |
| 6.10 | 机油 |  | 公升 | 80 |  |  | 市购 |
| 7 | 不锈钢扶手杆及栏杆 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.工程量清单二：轮机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | YC6TD650L-C20(478KW/1800rpm) | 台 | 2 |  |  | 玉柴机器股份有限公司 |
| 2 | 齿轮箱 | JD400A | 台 | 2 |  |  | 杭州发达齿轮箱集团有限公司 |
| 3 | 高弹性联轴器 | LSR1420型 | 只 | 2 |  |  | 上海大华联轴器厂 |
| 4 | 主机隔振器 | W30 | 只 | 8 |  |  | 上海大华联轴器厂 |
| 5 | 柴油机发电机组 | SDM40SE-3 | 台 | 1 |  |  | 苏东动力 |
| 6 | 舱底总用泵 | 80CWZ-11机带 | 台 | 1 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 7 | 消防总用泵 | 80CWZ-11电动 | 台 | 2 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 8 | 污油水手摇泵 | CS-32Y | 台 | 1 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 9 | 首尖舱疏水手摇泵 | CS-32Y | 台 | 1 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 10 | 尾轴润滑油箱手摇泵 | CS-20Y | 台 | 2 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 11 | 机舱低噪音轴流通风机 | FV-500/S | 台 | 2 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 12 | 吸入粗水滤器 | A125CB/T497-94 | 只 | 2 |  |  | 泰州永达阀门厂 |
| 13 | 船用法兰铸钢闸阀 | A6125 CB/T466-1995 | 只 | 4 |  |  | 泰州永达阀门厂 |
| 14 | 淡水压力供水装置 | XD-CPWS-24 | 台 | 1 |  |  | 武汉兴大机电设设备有限公司 |
| 15 | 盥洗室静音风机 | ZA302 | 只 | 1 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 16 | 轴系附件： |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 艉密封装置 | 型号：120 JQ/CS 39 | 只 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.2 | 艏密封装置 | 型号：120 JQ/CS 39 | 只 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.3 | 后轴承 | 型号：120 JQ/CS 39 | 只 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.4 | 前轴承 | 型号：120 JQ/CS 39 | 只 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.5 | 艉轴 | 基本直径∅120，长度约4300mm | 根 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.6 | 尾管 | 材料：ZG200-400 | 根 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.7 | 联轴节 | 材料：35号钢 | 根 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 16.8 | 中间轴 | 材料：35号钢 | 根 | 2 |  |  | 泰州慧通、江苏东台 |
| 17 | 液压舵机 | DYD90-16(S) | 台 | 1 |  |  | 南京贝德船用（液压）设备有限公司、杭州博途 |
| 18 | 中央空调 | 2×CLSR36 | 只 | 1 |  |  | 上海普汉、上海欧星 |
| 19 | 主机消音器 | DN175 | 只 | 2 |  |  | 主机厂选配 |
| 20 | 消防炮 | PLC-48 | 台 | 1 |  |  | 浙江亚宁消防设备有限公司 |
| 21 | 消防炮泵 | CIS125-100-315B | 台 | 1 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
| 22 | 消防炮泵联轴器 | LC1610B-00(0068) | 台 | 1 |  |  | 上海大华联轴器厂 |
| 23 | 消防炮泵轴带柴油机 | YC4D165L-C20 | 台 | 1 |  |  | 玉柴机器股份有限公司 |
| 24 | 不锈钢生活污水储存柜 | HBNC-0.5A | 台 | 1 |  |  | 台州海百纳船舶设备 |
| 25 | 立式不锈钢锚机 | 锚链直径：φ12.5mm | 台 | 1 |  |  | 杭州博途 |
| 26 | 其他（阀件/附件） |  | 套 | 1 |  |  | 泰州永达阀门厂 |
| 27 | 主机起动蓄电池 | 6-CQ-200 | 只 | 4 |  |  | 骆驼牌 |
| 28 | 付机起动蓄电池 | 6-CQ-200 | 只 | 2 |  |  | 骆驼牌 |
| 29 | 日用蓄电池 | 6-CQ-200 | 只 | 2 |  |  | 骆驼牌 |
| 30 | 主机遥控装置 | KE-4 | 套 | 1 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 31 | 燃油柜液位传感器及显示表 | A2C59510352 | 套 | 1 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 32 | 淡水柜液位传感器及显示表 | A2C59510366 | 套 | 1 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 33 | 污油水舱液位开关及报警装置 |  | 套 | 1 |  |  | 麦克传感有限公司 |
| 34 | 船员休息室低噪音通风机 | ZA302 | 台 | 1 |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 |
| 35 | 尾轴支架及导流管 |  | 套 | 2 |  |  | 定制 |
| 36 | 机舱管路（无缝钢管、镀锌管、紫铜管等） |  | T | 1.5 |  |  | 市购 |
| 37 | 便携式柴油动力水泵 | 65CWZ-25 | 台 | 2 |  |  | 台州鸿金泵业有限公司 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.工程量清单三：舾装设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门窗梯盖 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 移门 |  | 扇 | 2 |  |  | 太仓东海舾装设备公司 |
| 1.2 | 内河船下舱门盖门 | A800X650 CB*3334-88 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 舱室非金属门 | A570X1620 参CB*725-77 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 内河船下舱门盖盖 | HI650X650 CB*3334-88 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 内移门 |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 铝质天窗 | 尺寸现场定 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 铝质固定窗 |  | 扇 | 13 |  |  |  |
| 1.8 | 驾驶室侧壁铝质梯形移窗 | 尺寸现场定 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 驾驶室前壁固定矩形窗 | 尺寸现场定 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 钢质小型舱口盖 | A630X630 GB/T 3728-1995 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.11 | 船用人孔盖 | C1 600X400 GB/T 19-2001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 船用人孔盖 | B1 600X400 GB/T 19-2001 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.13 | 机舱斜梯 | A55° CB/T 833-1998 | 把 | 2 |  |  | 厂 制 |
| 1.14 | 船用钢质直梯 | B350 CB/T73-1999 | 把 | 5 |  |  |  |
| 1.15 | 内梯 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 格栅 |  | 把 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防救生设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 救生圈 | A GB4302-84 | 只 | 4 |  |  | 嘉兴荣盛 |
| 2.2 | 救生衣 | YB GB4303-84 | 件 | 16 |  |  |  |
| 2.3 | 救生圈架 | BG CB640-68 | 只 | 4 |  |  |  |
| 2.4 | 充气式救生衣 |  | 件 | 60 |  |  |  |
| 2.5 | 手提式泡沫灭火器 | MPZ/9 | 只 | 1 |  |  | 浙江亚宁 |
| 2.5 | 手提式干粉灭火器 | MFZABC/5 ZB/T3676-95 | 只 | 7 |  |  |  |
| 2.7 | 消防水龙带箱 | B型 CB*488-81 | 只 | 3 |  |  | 嘉兴荣盛 |
| 2.8 | 消防水带 | Φ50（配快速接头 20m/根） | 根 | 3 |  |  |  |
| 2.9 | 消防水枪 | Φ16（水雾、水柱两用型） | 只 | 3 |  |  |  |
| 2.10 | 消防水桶 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 2.11 | 消防砂箱 | 0.03m3 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.12 | 太平斧 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 2.13 | 铁钎和铁钩 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.14 | 救生抛投器 | 抛绳距离≥160m | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.15 | 救生安全绳 | 每根长30m | 根 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锚泊、系泊设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 四爪锚 | A100 | 只 | 1 |  |  | 东营新营大 |
| 3.2 | 锚链 | AM1 Φ12.5 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | D型带缆桩DL150 | 参考 GB/T 554-2008 | 座 | 6 |  |  |  |
| 3.4 | 导链滚轮 | 14 CB/T290 -1995 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 闸刀掣链器 | 14 CB*286-1984 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 简易弃锚器 | 12.5 参照CB/T 4219-201 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 锚链眼环 | A12.5 参照CB807-1975 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 三股丙纶纤维绳 | 直径32mm 每根长30m | 根 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拖拽设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 弹簧拖钩（包括托架） | 260KN | 套 | 1 |  |  | 常熟双灵 |
| 4.2 | 拖带钢丝绳 | 26ZAA6×24S+7FC1500ZZ | 根 | 2 |  |  | 市购 每根60m |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 航行和声响信号设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 球形号型 | 直径0.3M | 盏 | 3 |  |  | 嘉兴荣盛 |
| 5.2 | 3号国旗 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 4号国旗 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 5.4 | 5号国旗 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 5.5 | 4号国际信号旗 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.6 | 红旗 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 5.7 | 手旗 |  | 副 | 1 |  |  |  |
| 5.8 | 号锣 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5.9 | 测深手锤 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.10 | 测深杆 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.11 | 时钟 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5.12 | 倾斜仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.13 | 望远镜 | 25倍 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 护舷 |  | 项 | 1 |  |  | 镇江远洋 |
| 6.2 | 3109-Ⅱ阻尼涂料 |  | 项 | 1 |  |  | 青岛爱尔家佳 |
| 6.3 | 导管 |  | 项 | 1 |  |  | 泰州慧通 |
| 6.4 | 螺旋桨 | 400kg | 个 | 2 |  |  | 舟山定海 |
| 6.5 | 无人机1 | 具体参数详见“附件一” | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | 无人机2 | 具体参数详见“附件一” | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.7 | 船员服装 | 春秋装（衣+裤）2套、夏裤2条 | 包 | 6 |  |  |  |
|  |  | 长袖衬衫2件、短袖衬衫2件 |  |  |  |  | 市购 |
|  |  | 分体式雨衣雨鞋雨裤1套 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 充气式圆筒型靠把 | 直径40cm、长度100cm | 个 | 10 |  |  | 市购 |
| 6.9 | 组合式多功能塑料浮筒 | 增强型 | m2 | 20 |  |  | 市购 |
| 6.10 | 海事执法装备包 | 具体配置参数详见“附件一” | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.工程量清单四：电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源和配电控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主配电板 |  | 块 | 1 |  |  | 海事达/嘉兴栋越/温州中船 |
| 1.2 | 充放电板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 岸电系统船载装置 | AC380V 50A 50Hz | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 变压器 | 400V/230V 20kVA | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 照明配电箱 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 磁力启动器 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 1.7 | 风油遥切按钮 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 1.8 | 驾驶室控制台 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 遥控按钮 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 1.10 | 电气安装辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明灯具及属具 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 荧光舱顶灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | AC220V、2×20W |  | 盏 | 6 |  |  | 浙江海星 |
| 2.2 | 蓬顶灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | AC220V、1×13W |  | 盏 | 10 |  |  | 浙江海星 |
|  | DC24V、5W |  | 盏 | 8 |  |  | 浙江海星 |
| 2.3 | 舱顶灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | AC220V、13W |  | 盏 | 4 |  |  | 浙江海星 |
|  | DC24V、8W |  | 盏 | 8 |  |  | 浙江海星 |
| 2.4 | 地脚灯（壁装） |  |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、6W |  | 盏 | 6 |  |  | 浙江海星 |
| 2.5 | 舱室水密开关 |  | 只 | 7 |  |  | 浙江海星 |
| 2.6 | 船用普通开关 |  | 只 | 11 |  |  | 浙江海星 |
| 2.7 | 船用舱室插座 |  | 只 | 12 |  |  | 浙江海星 |
| 2.8 | 双极水密插座（附插头） |  | 只 | 13 |  |  | 浙江海星 |
| 2.9 | 高低压插座箱 |  | 只 | 1 |  |  | 浙江海星 |
| 2.10 | 船名灯 |  | 盏 | 2 |  |  | 浙江海星 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 甚高频无线电话 |  | 套 | 1 |  |  | 日本艾可慕/江苏鑫海 |
| 3.2 | 广播系统（带收音功能） |  | 套 | 1 |  |  | 嘉兴科讯/嘉兴富城 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 船内通信报警设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 声力电话 |  | 套 | 1 |  |  | 嘉兴科讯/嘉兴富城 |
| 4.2 | 主机传令钟 |  | 套 | 2 |  |  | 嘉兴科讯/嘉兴富城 |
| 4.3 | 通用报警系统 |  | 套 | 1 |  |  | 嘉兴科讯/嘉兴富城 |
| 4.4 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1 |  |  | 嘉兴科讯/嘉兴富城 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 航行报警设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 雷达 |  | 套 | 1 |  |  | 上海郭诚电子科技/上海通卫科技/广州荣德电子 |
| 5.2 | 测深仪 |  | 套 | 2 |  |  | 江苏鑫海/英国雷松 |
| 5.3 | 电动白炽探照灯 | AC220V、1000W | 盏 | 2 |  |  | 浙江海星 |
| 5.4 | 自动识别系统（AIS） |  | 套 | 1 |  |  | 江苏鑫海/上海埃威 |
| 5.5 | 舵角指示器 |  | 套 | 1 |  |  | 舵机配套 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 绿舷灯 | CXH1-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 1 |  |  | 浙江海星 |
| 6.2 | 红舷灯 | CXH2-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 1 |  |  | 浙江海星 |
| 6.3 | 桅灯 | CXH3-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 2 |  |  | 浙江海星 |
| 6.4 | 尾灯 | CXH4-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 2 |  |  | 浙江海星 |
| 6.5 | 白环照灯 | CXH6-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 1 |  |  | 浙江海星 |
| 6.6 | 红环照灯 | CXH6-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 2 |  |  | 浙江海星 |
| 6.7 | 绿环照灯 | CXH6-2型 |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 1 |  |  | 浙江海星 |
| 6.8 | 闪光灯（红色、白色、绿色） |  |  |  |  |  |  |
|  | DC24V、30W |  | 盏 | 3 |  |  | 浙江海星 |
| 6.9 | 小型号笛（含号笛控制板及按钮） |  | 只 | 1 |  |  | 浙江海星 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 雨刮器 |  | 套 | 1 |  |  | 上海环合海洋工程/乐清白象 |
| 7.2 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 | 58310 | 58310 |  |
| 7.3 | 流速仪 | LS1206B | 套 | 1 |  |  | 美国GARMIN |
| 7.4 | 多功能声呐探测仪 | SIMRAD/ NSS16 evo3；1X NSS16 evo3主机及主机附件；1X 频率50/200MHZ的2D测深换能器；1X 三维水底成像探测模块 ；1X 三维水底成像接近180度全扫换能器 1X 中国海域详细中文海图软件；1X 标准安装附件； 1X 防水防震工具箱；2X 索尼32G SD卡 ； 2X声纳固定支架 SIMRAD NSS16 evo3雷达测深/侧扫系统由GPS内置 天线、、水下成像传感器、2D测深换能器、3D模块及3D立体扫描换能器、S16 evo3显示器组成，可以为船只提供三维海图画面M-ARPA雷达画面、测深画面、侧扫水底成像 画面画面、航行数据画面 ； StructureScan侧扫声纳3D水底成像；完全支持Navionics Platinum Plus平面、三位、卫星图片叠加之精细海图； 支持显示器镜像到兼容的iOS和Android设备上；三年内每年一次上门培训；三年内每年不少于一次现场技术指导；设备提供两年质保；报价包含安装调试费用。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.5 | 海事卫星电话 | 欧星XT-LITE | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 船用电缆、电线 |  | 项 | 1 |  |  | 奥尼特 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.工程量清单五：内装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乘员室 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 天花板 | 皮革硬包 | ㎡ | 19 |  |  | 市购 |
| 1.2 | 地板 | 实木复合地板 | ㎡ | 19 |  |  |  |
| 1.3 | 围壁装修 | 皮革硬包 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 1.4 | 基层材料 | 轻型龙骨、吸音隔热材料 | ㎡ | 64 |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 天花板 | 皮革硬包 | ㎡ | 10 |  |  | 市购 |
| 2.2 | 地板 | 实木复合地板 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 2.3 | 围壁装修 | 皮革硬包 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 2.4 | 基层材料 | 轻型龙骨、吸音隔热材料 | ㎡ | 43 |  |  |  |
| 3 | 船员室 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 天花板 | 皮革硬包 | ㎡ | 13 |  |  | 市购 |
| 3.2 | 地板 | 实木复合地板 | ㎡ | 13 |  |  | 市购 |
| 3.3 | 围壁装修 | 皮革硬包 | ㎡ | 37 |  |  | 市购 |
| 3.4 | 基层材料 | 轻型龙骨、吸音隔热材料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 天花板 | 铝扣板 | ㎡ | 1.2 |  |  | 市购 |
| 5.2 | 地板 | 防滑地砖 | ㎡ | 1.2 |  |  |  |
| 5.3 | 围壁装修 | 不锈钢 | ㎡ | 11 |  |  |  |
| 5.4 | 基层材料 | 轻型龙骨、吸音隔热材料 | ㎡ | 12.2 |  |  |  |
| 6 | 机舱 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 多孔铝板(机舱内顶旁） | δ＝1 孔Φ1.5～2mm 孔距3mm | m2 | 27 |  |  | 市购 |
| 6.2 | 基层材料 | 轻型龙骨、吸音隔热材料 | ㎡ | 27 |  |  |  |
| 7 | 办公生活用品 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 沙发(客舱) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 驾驶椅 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 7.3 | 沙发(值班休息舱) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 茶几 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 7.5 | 静音电动马桶 |  | 个 | 1 |  |  | 欧星、TOTO、箭牌 |
| 7.6 | 洗手池 |  | 只 | 1 |  |  | 欧星、TOTO、箭牌 |
| 7.7 | 茶水柜 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7.8 | 其他 |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6.工程量清单六：专项工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材予处理费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 放样、样板费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 船台胎架费 | 钢质胎架、铝合金胎架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 下水吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | X光探损、密性测试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水电费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 工艺材料费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 设备调试、系泊及试航费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 交船运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科 目 名 称 | 计 算 额 | 计率 | 单位 | 数量 | 金 额（元） | 备 注 |
| 1 | 船体费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮机费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 舾装费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气费用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 内装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专项工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 劳务人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工厂利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 船舶图纸、设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 监理费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 总造价人民币: |  |  |  |  |  |  |  |

备注：采购文件清单以设计文件为准，如有漏项，包含在其他项目中，请投标人自行考虑报价。

法定代表人或授权代表人（签字）：

投标人（盖章）：

日期：  年      月      日

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由采购人依法组建。

2.询标期间，供应商法定代表人或授权代表人必须在线参加。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

3.投标人得分由资信技术分和商务分合计组成，满分为100分。

4.资信技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先，若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合资信技术评分细则对各投标人的商务技术文件进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的资信技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 中标结果经采购人确认并公示1个工作日，采购代理机构发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购代理机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 四、评分标准

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知20“投标无效的情形”、21“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

基本符合条件：

（1）具有有效的营业执照；

（2）具有省级经信委或省级船舶行业协会公布的钢质一般船舶建造二级IV以上（含）认可证书或地市级及以上船舶建造行业管理部门颁发的具备相应船舶建造能力的证书或文件；

（3）具有省级相关机构发放的船舶生产企业条件铝质一般船舶企业三级以上（含）认可证书；

（4）非联合体投标。

（5）提供了资格文件▲内容。

2.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信技术评审

| 序号 | 评定项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建造计划方案 | 基本分1分，根据投标人所采用建造计划方案是否编制合理，是否完整、可行、切合实际情况等，由评委酌情打分，最多加4分。 | 0-5 |
| 2 | 质量保证措施 | 基本分1分，根据投标人所采用施工质量保证措施理解把握程度，由评委酌情打分，最多加4分。 | 0-5 |
| 3 | 建造施工工艺 | 基本分1分，根据投标人所采用的船体、轮机、电气、内装等施工工艺技术方案的科学性、合理性、成熟性、先进性，由评委酌情打分，最多加4分。 | 0-5 |
| 4 | 建造进度计划及确保工期的技术组织措施 | 基本分1分，根据投标人对主要设备采购进度、船舶建造进度计划安排的合理性，由评委酌情打分，最多加3分。 | 0-4 |
|  |  | 基本分1分，根据投标人针对影响工期的各种主要因素提出的应对措施，由评委酌情打分，最多加3分。 | 0-4 |
| 5 | 建造船舶施工安全保障措施 | 基本分0.5分，根据投标供应商提供的的安全保障措施、安保体系和制度的健全性、有效性，由评委酌情打分，最多加1.5分。 | 0-2 |
| 6 | 文明施工和环境保护措施 | 根据投标人提供的建造现场文明施工和环境保护措施的合理性、可行性，由评委在0-3分之间进行打分。优得2-3分，良得1-2分，一般或差得0-1分。提供县级或以上环保局对企业项目环境保护措施的相关批复文件得1分。提供环境保护专业技术人才培训证书得1分，提供职称证书原件和社保证明材料（未提供的本项目不得分）。对①油漆废气②粉尘③废水④废油漆桶⑤固废处置等处理得当（提供处置设备照片或处置合同），每项得1分。 | 0-10 |
| 7 | 设备及材料质量性能 | 对本项目采用的设备及各种材料进行质量、性能等综合评价： 设备及材料各主要技术参数完全符合招标文件要求及其中规范要求，总体评价优；得2-3分。设备及材料各主要技术参数基本达到招标文件及其中规范要求，总体评价良；得1-2分。设备及材料性能、质量总体评价一般；得0-1分。设备及材料性能、质量较差，操作性差，各技术参数基本符合要求，存在个别次要技术参数不满足要求，总体评价差；得0分。 | 0-3 |
| 8 | 建造设施 | 基本分0.5分，根据投标人的生产制造场所、设备设施投入等综合实力，由评标委员会酌情打分，最多加1.5分。 | 0-2 |
| 9 | 售后服务承诺及本地化服务 | 基本分1分，根据投标人对本项目的售后服务承诺体系，售后服务方案、本地化服务、保障能力、培训计划、响应时间、服务便利性、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺等情况，由评委酌情打分，最多加2分。 在质量保修期一年的基础上，每承诺增加半年质量保修期的得0.5分，最高得1分。 | 0-4 |
| 10 | 投标文件制作 | 基本分0.5分，根据投标文件编制的完整性、规范性，由评委酌情打分，最多加0.5分。评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 0-1 |
| 11 | 建造工艺 | 投标人提供中国船级社（CCS）铝板半自动熔化极惰性气体保护焊工艺规程认可文件得2.5分；提供铝板钨极氩弧焊焊接工艺规程认可文件得2.5分 | 0-5 |
| 12 | 技术力量 | 根据投标人拟投入能满足本项目施工组织管理需要的技术力量及人员配备情况，由评委打分(具体包括项目经理、项目技术负责人、各部门负责人等需具有工程师及以上职称（要求涉及造船相关专业），提供5人得5分，少于5人不得分；提供注册验船师的得2分；提供国家级人才证明的（国家级专家、国家千人计划等）得3分。以上人员必须是本企业在职员工，提供职称证书、注册验船师资格证书及近6个月社保证明材料，未按要求提供的不得分。 | 0-10 |
| 13 | 安全评价 | 提供乡镇（街道）或以上企业安全生产管理机构出具的近三年（2017年7月1号）以来无重大安全事故证明得1分。 | 0-1 |
| 14 | 资信证书 | 投标人拥有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、企业信用等级AAA级证书、高新技术企业证书每提供一个得1分。 | 0-5 |
| 15 | 业绩 | 投标人近3年以来承接的总长20米（含）以上钢铝结构公务艇项目业绩（合同签订日期在2017年1月1日之后），每一个有效业绩得0.5分，最多得3分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 业绩以合同和船舶检验证书为准，不提供合同和船舶检验证书不得分。有总长30米（含）以上钢铝结构公务艇业绩的加1分。 | 0-4 |

（三）投标文件的商务评审

1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、商务评分（满分30分）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低(非合理报价除外)的投标报价为评标基准价。

（3）报价得分计算：商务得分=（评标基准价/投标报价）×30分 (精确到小数点后二位，由招标机构当场统一计算)。

（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信技术评分、商务评分的总和。

（六）对投标人进行排序，推荐一名中标候选供应商

评标委员会根据综合评分由高到低进行排序，综合评分最高的推荐为中标候选供应商。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，资信技术得分高优先；评分、报价、资信技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7、其他建议。

- 六、开评标程序

8.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

9.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

10.投标文件解密结束，采购人和采购代理机构依法对谈判供应商的资格进行审查。

11.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

12.通过政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

13.开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云平台公布开标一览表有关内容，供应商通过政采云平台签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.在政采云平台公布评审结果。

15.开标会结束。

16.如政采云系统对开评标程序有变动的，以变动后的开评标程序为准。

# 第七章  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，缺一不可）：

（1）提供小微企业名录查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/），加盖供应商公章；

（2）《小微企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

附件1：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

2、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。