衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购

项目编号：JJZFCG-2022-015

公

开

招

标

文

件

委托单位：衢州市工程技术学校

代理机构：建经投资咨询有限公司

二零二二年七月

目录

1

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表及投标须知	7

第三章 采购需求清单及要求	21

第四章  评标办法及开评标程序	108

一、 评标委员会的组成	108

二、 评标原则	108

三、 注意事项	108

四、 评分标准	108

五、 开评标程序	111

第五章 合同草案	112

第六章 应提交的有关格式范例（仅供参考）	116

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，建经投资咨询有限公司受衢州市工程技术学校委托，现就衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JJZFCG-2022-015

二、项目名称：衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购 | 详见第三章 | 1项 | 5846800元 |

注：详细要求见招标文件第三章“采购清单及要求”。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3.方式：招标采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）免费下载。供应商通过“浙江政府采购网”在线获取，不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台（https://www.zcygov.cn/）的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、投标文件提交截止时间：2022年7月22日9:30:00（北京时间）

投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

八、投标地点（网址）：政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/）

九、开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）、衢州市花园东大道169号5楼衢州市公共资源交易中心

十、开标时间：同投标文件提交截止时间

十一、投标保证金：根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。投标保证金(元)： 0元

十二、招标公告期限：本项目招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

十三、其他事项：

1、质疑和投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 其他需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔 2019 〕9号）。

▲本项目【（）是（√）非】专门面向中小企业预留的采购项目。投标产品的生产制造商不是全部为中小企业/小微企业（监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业；符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）或未按照采购文件要求在资格文件中提供《中小企业声明函》或其他证明材料的，资格审查不予通过。

3、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号]）文件的规定进行注册，否则，委托单位、代理机构将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交人。

十四、联系方式

1.采购人信息

名称：衢州市工程技术学校

项目联系人（询问）： 蒋老师

联系电话：13675716542

地址：衢州市智慧新城钱江大道1号

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：13757051665

2.代理机构名称

名 称：建经投资咨询有限公司

地　址：衢州市西区九华北大道507号合屹大厦1号楼1单元10楼

联系人：胡先生        联系方式：0570-3019238/18305003345

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：0570-3019938

3.同级政府采购监督管理部门

衢州市财政局政府采购监管处

联系人：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

地址：衢州市柯城区白云街道三江东路28号

# 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市工程技术学校 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购 |
| 3 | 最高限价 | 5846800.00元。投标报价高于最高限价的，按无效投标处理。 |
| 4 | 供货期限 | 接到甲方供货通知之日起30天内供货并安装完毕,由此产生的相关费用由中标单位承担。 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)： 0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，各投标单位按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）投标文件均由商务资信文件、技术文件和报价文件组成。 （3）纸质投标文件，须在开标时间截止前提供正副本纸质投标文件各1份（须与电子版投标文件一致）至采购人、代理机构留存。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2022年7月22日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 政采云平台（登录网址：https://www.zcygov.cn/）、衢州市花园东大道169号5楼衢州市公共资源交易中心（项目演示地点） |
| 10 | 开标时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 根据“浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法”第二十条规定，本次招标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。备份投标文件:1份，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供)。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.投标单位及人员须严格遵守项目当地及衢州市公共资源交易中心疫情防控相关要求，提前做好相关准备工作。 |
| 14 | 采购结果公告期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向委托单位缴纳合同金额1%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 胡先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 3019238/18305003345 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江省政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
| 21 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”、“采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市工程技术学校。

    - “招标代理”系指组织本次招标活动的建经投资咨询有限公司。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款（如有）。“★”号指标为关键指标（如有）。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定：

- 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 评标办法及开评标程序

    - 合同草案；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

投标文件应分为【商务资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

    - 【商务资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1投标函；

12.1.2供应商资格声明；

12.1.3政府采购活动现场确认声明书（如有，格式范例详见第六章）

12.1.4供应商需提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

12.1.5授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书；

12.1.6法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.7税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.8纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.9第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.10投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.11未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

    - 【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

      - 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

      - 其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

      - 在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

      - 投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各项技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“相关截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

      - 项目技术方案；

      - 项目详细的实施方案；

      - 培训及售后服务方案；

      - 备品备件及专用工具清单（如有）；

      - 供应商认为的其他需要提供的资料；

    - 【报价文件】包括以下内容

12.3.1开标一览表。

12.3.2报价明细表，必须按系统逐项标明。

12.3.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“商务资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为商务资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即商务资信文件、技术文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有具体要求投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 评标委员会

    - 评标委员会由5名专家组成，其中招标人代表1名，从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额1%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与招标人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

31.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

# 采购需求清单及要求

- 电气实训设备清单及技术参数

- 1、设备清单

| 实训室名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微电子控制系统实训室（原单片机） | 数字双胞胎与单片机考核实训装置 | 套 | 28 |
| 电气竞赛实训室 | 电子技术综合实训考核设备 | 台 | 1 |
| 电气竞赛实训室 | 电工综合实训考核设备 | 台 | 1 |
| 现代电气智能控制系统实训室（原传感器系统应用实训室） | 现代电气智能控制系统考核装置 | 套 | 15 |
| 智能电气安装运行系统实训室（原电气安装与维修实训室） | 电气安装与维修实训考核装置（国赛标准） | 套 | 2 |
| 智能电气安装运行系统实训室（原电气安装与维修实训室） | 电气安装与维修实训考核装置（普通标准） | 套 | 12 |
| 光机电一体化实训室 | 光机电一体化实训考核装置 | 套 | 1 |
| 电工EDA机房 | SEE Electrical电气设计软件 | 节点 | 47 |

- 2、技术参数

## 数字双胞胎与单片机

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生设计仿真软件 | 1.总体要求 要求包括辅助设计制图软件（CAD）、工程设计中的计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）等软件，能为产品设计及加工过程提供数字化造型和验证手段，满足虚拟产品设计和工艺设计的需求。 软件要求基于系统级产品需求，提供了针对由机械部件、电气部件和软件所组成的产品概念模型进行功能设计途径。可以运用机械原理、电气原理和自动化原理，对包含多物理场以及通常存在于机电一体化产品中的自动化相关行为的概念进行3D建模和仿真，来完成产品早期的概念设计工作。要求支持功能设计方法，可实现多学科协同并支持完整产品研制流程，集成上游和下游工程领域并支持概念系统的验证，包括系统行为、物理和过程模拟。适用于机电一体化产品概念设计，可用于交互式地设计和模拟机电系统的复杂运动,将机器创建过程转换成高效的机电一体化设计。 要求能提供一个协作开发环境并允许以下角色同时进行: 系统工程师可以管理需求并制定出跨学科交流的方案。 机械工程师可以根据产品需求来设计并创建三维模型和运动学分析设计。 电气工程师可以对传感器和执行器进行分析选型，以实现功能需求。 自动化程序员可以从基于时间的行为对机器的基本逻辑行为进行设计，最终完成基于事件的逻辑控制系统。 2. 功能要求 要求通过系统中创建光电制造生产线功能模型，并进行对应的机械设计、电气设计、运动控制设计等多学科仿真基础设置，满足虚拟创建、模拟和测试产品与生产所需的机器设备等在仿真方面上的要求。 要求采用集成式系统工程方法，集成上游和下游工程领域包括需求管理、机械设计、电气设计以及软件自动化工程，能够实现多学科协同的工作、保持需求的可跟踪性和在详细设计对概念设计进行修正时可以迅速反馈信息到功能模型并修正。 要求能够实现虚拟的光电制造生产线模型与真实的PLC控制器之间的调试反馈工作。对于生产周期长、更改成本高的机械结构部分进行设计建模，使其在虚拟环境中完成模拟动作。对于便于构建修改的控制部分通过外部接口连接真实的PLC物理控制系统。通过实物PLC控制系统生成控制信号来控制虚拟环境中的光电制造生产线模型，以模拟出整个生产线的运行流程。 要求能够并行开展工程实施进程。在需求阶段建立需求模型，在概念设计阶段建立光电制造生产线模型，在详细设计阶段可根据功能模型最终形成光电制造生产线的装配、软件自动化的设计。可建立功能单元库和验证及维护等知识管理机制，实现设计单元的重复使用。 1)功能模块设计，功能模块是机电一体化设计的主要原则，这些模块构成了机电一体化系统跨学料设计的基础，以功能为驱动的设计强化了交叉学科之间的协作，也联合了实际需求和各种数据的管理，从而使设计人员能够跟踪客户需求，并把这种需求数据纳入到设计的过程中。此外，功能模块也提供了最初的概念设计结构，从而能够运作和评估可选择的设计方案 2)逻辑模块设计与模块的重复使用：可以把功能模型外解为不同的、可在多个设计中重复使用的逻辑块，并通过设置具体的参数来实现设计过程的优化。在整个功能设计流程中，功能逻辑块的分割与设计是一项基础工作。 3)早期系统验证：在开发过程的初期，要求提供基于仿真引擎的验证技术，能够帮助设计人员获取电动机、伺服等驱动动力的仿真，初步验证概念设计的有效性。 4)多学科支持：要求提供为多学科并行协作而设计的开发环境，涵盖了机械、电气伺服驱动、液压气动、传感器、自动化设计、程序编制、信息通信等诸多领域。 为避免可能产生的产权纠纷，软件要求为原厂正版，。 虚拟编程器：要求具有网络功能、多媒体应用功能、翻译功能、数值计算功能、自动控制功能、设计仿真软件辅助设计功能等。 |
| 2 | 三维设计软件 | 功能模块和设计需求包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息）。 1）特征建模功能要求 智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征必须重新计算、生成。 特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接，以保证设计理念的贯彻。 基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 2）协同建模功能要求 能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的所见即所得三维设计模式。 融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图，自然方便。 图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。 无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。 3）数据处理及数据转换要求 能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 与DWG/DXF实现双向数据衔接 能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。 含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 4）变量化设计要求 变量名能使用中文名称 用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 能实现零件与零件之间的变量关联 能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求装配设计 5）装配设计要求 运用最简便的操作，就能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。 可以实现装配件的物理属性管理，BOM信息，具有干涉检查能力。 支持Top-Down的自顶向下设计方式。 6）工程图要求 提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。 要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等。 7）钣金设计要求 提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计。 支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 8）焊接件设计要求 焊接件设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，会自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也如实反应在装配里。框架设计要求空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。 9）运动仿真要求 模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。 10）有限元分析效验能力要求 能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析。 为避免可能产生的产权纠纷，并保证供应正版软件，投标时提供软件著作权登记证书。 |
| 2 | 全集成自动化编程软件 | - 全集成自动化编程软件是一款功能强大的工程组态软件包，要求适用于所有 SIMATIC 控制器进行组态和编程操作。要求包括： - STEP 7基础 - S7 - 图形 - S7 - SCL - S7 - PLCSIM |
| 3 | - PLC仿真软件 | - 要求包含大量仿真功能，通过创建虚拟控制器仅可对S7-1500和ET 200SP(精简型的150OPLC)控制器进行仿真。 |
| 4 | - OPC通讯软件 | - 要求可以将工业现场的PLC、主机、工作站和个人电脑联网通讯，可以适应自动化工程中的种类多样性。软件特点要求： - 1)要求包含cp 5613、cp 5614和cp 1613、cp 1616等通信卡的驱动程序，step 7集成的“设置pg/pc接口”工具不支持上述通信卡。将这类cp卡插入计算机，在安装simatic net时，将自动地为它们安装驱动程序。 - 2)上位计算机运行的组态软件支持西门子的通信协议 - 3)大型复杂的控制系统有多台计算机和多台plc。要求可以组态pc站，然后在软件中分别组态各plc和各pc站点之间的连接。 - 4)要求可组态冗余通信。 - 5)要求提供了s7、fdl、pg/op等通信协议访问的授权。 - 要求用于opc组态，生成的opc的组和条目用于plc与组态软件的通信，还可以测试opc服务器和plc的数据通信。 |
| 5 | - 数控仿真 | - 要求和真实控制系统一样的仿真过程。虚拟机床要求可以无缝地集成到常规的产品开发过程中。可以拥有一个和真实系统一样的虚拟加工准备站，而不需要占用真实机床，从而大大解放了真实机床。功能要求： - 1）离线编程 - 可以用虚拟机床按照定义的加工方案来试车工件，用户可以增加周转频率，直接测试新工件，而不需要等待机床空闲下来。 - 2）使用原始 数控设备仿真软件 - 通过在虚拟机床或虚拟加工环境使用原始数控设备仿真软件，可以提供给用户足够高的安全级别来优化加工准备过程，提高机床的可用性。加工程序可以几乎 100% 离线验证，以避免程序错误和干涉。另外，可以计算出加工时间，从而可靠计算出工件成本。 - 3）虚拟机床的增值 - 提供最高计算精度，包括 - – 运动 - – 加速 - – 减速 - – 控制操作 - – 时间计算 |
| 6 | - 接口软件 | - ADAS组件类型用于参数分配和轴值的准备，这些值通过PROFIBUS DP从SINUMERIK控制器通过ADAS软件包传输到SIMIT。传输轴值，需要将PROFIBUS从ccADAS插入SINUMERIK硬件配置中。 |
| 7 | - 机器人编程软件 | 在该软件中可熟悉示教器上按钮含义；通过虚拟示教器点动机器人；创建机器人程序；查看机器人I/O配置等。该软件要求支持离线编程，同时包含各种插件功能，可方便用户快捷创建并修改机器人程序。另外，软件要求具有专门的优化模块，可根据用户的需求进一步优化机器人程序。 软件要求包含多种功能模块，如倒角去毛刺模块、物料搬运模块、弧焊模块、码垛模块、喷涂模块、4D编辑模块、入门模块、运动优化模块、诊断模块、iR拾取模块、码垛TP程序版模块等。软件要求可支持多种CAD格式，包括但不限于：Solid Center、STEP、SolidWorks、Catia、Pro/E、3ds.Max等。 软件要求具有与软件原厂家一致的工业机器人模型库，可供使用时直接调用；具有工业机器人应用系统常用其他设备模型库，可供使用时直接调用；能导入igs等格式模型；视频演示。软件要求包含机器人集成视觉模拟功能，可模拟真实视觉的视野范围、视觉识别等，实现模拟仿真软件中的视觉应用。 投标时提供软件截图，内容要求： 1、具有与软件一致的工业机器人模型库，可供使用时直接调用； 2、具有与软件一致的加工设备（产线中加工中心、注塑机等）模型库，可供使用时直接调用： 3、具有工业机器人应用系统常用其他设备模型库，可供使用时直接调用 4、机器人集成视觉模拟功能，可模拟真实视觉的视野范围、视觉识别等，实现模拟仿真软件中的视觉应用 |
| 8 | 仿真器 | 一个SIMIT单元PROFINET IO每个控制器需要模拟多达256个设备每个控制器连接盒可用于128或256个设备每个控制器 支持《ET 200SP》 支持CFU SIMIT UNIT PN支持R1冗余256支持进程告警PN 扩展HW-in-the-loop性能 提高支持硬件的应用可能性 含SIMIT Simulation Platform: 1. 可通过定义组件的图形互连和参数分配，实现了MCD与PLCSIM Advanced一键仿真； 2. 支持结构模拟，包括总线网络，控制、驱动等组件; 3. 可同时将MCD、PLCSIM Advanced、PLCSIM、OPC等信号集成仿真； 4. 支持脚本程序编写、存档、趋式网线等功能。 |
| 9 | OPC Server接口软件 | ABB机器人参数读取包括：轴关节数据，模拟量输入/输出，数字量输入/数据读取及控制； FANUC机器人参数读取包括：轴关节数据，模拟量输入/输出，数字量输入/数据读取及控制； FANUC数控系统参数读取包括：相对坐标，绝对坐标，机器坐标，轴距，轴速，内部继存器（G,F,T,X,A,R,T,K,C,D,PARMETER）等参数读写； 西门子数控系统参数读取包括：相对坐标，绝对坐标，机器坐标，轴距，轴速，内部继存器（G,F,T,X,A,R,T,K,C,D,PARMETER）等参数读写。 |
| 10 | - 教学资源建设 | 为满足采购方之后的教学及培训需求，提供制造生产线虚拟教学资源库，达到预实训的目的。 制造生产线虚拟教学资源库： 1.要求基于西门子NX软件并结合光电制造生产线进行开发，对产线在生产过程的映射，数字化模型实现与产线的实物1：1几何形状和性能表现，通过数字化方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实时数据以及算法模型等，模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程的技术手段，演绎数字化孪生理念。也可以在计算机中利用三维技术构造虚拟的单个工业设备及应用环境，操作虚拟工业环境中的虚拟机器人（包括示教、再现、离线编程等）、虚拟数控机床（包括编程等）等，能最大限度地训练原厂指令系统及硬件的构成。同时将外围三维机构通过相关三维软件设计完成后导入到该平台中心进行虚拟与现实的仿真。 为保证环境建设的质量及教学，投标时要求提供整个实训室三维设计效果图。 投标时需要提供基于光电制造生产线进行开发的各种模型（立体库、机床、工业机器人、激光切割机、数控折弯机、激光打标机、AGV、地轨）进行联调演示。 投标人需符合国家计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准。 2.虚拟工作单元模型要求（对于光电制造生产线单个机械结构部分进行设计建模，使其在虚拟环境中完成模拟动作，对于便于构建修改的控制部分通过外部接口连接真实的PLC物理控制系统，通过实物PLC控制系统生成控制信号来控制虚拟环境中的对象模型，进行实时的仿真运行） 1）虚拟仓储单元模型：立体货柜尺寸设备高度3900mm，设备宽度2317mm，设备深度3246mm，安装高度4000mm；托盘支架间距50mm；托盘宽度1900 mm，托盘深度654 mm，托盘高度120 mm，单托盘载重量500kg；载重：货柜自重（不含托盘）2115kg；11个托盘自重418kg；货柜+11个托盘总重2533kg；最大净载重（配11个托盘时）5500kg；实际配置总重(Qactual)8033kg；地面承重要求：每个承重立柱的表面积(S)≥247 cm²；货柜的占地面积(A)5.92m²；表面压力4.07kg/cm²；平均露面载荷1357kg/ m²（满载时）；电源380V/AC/3或4相,无需零线;功率9.9kw；操作面板：屏幕尺寸10.4 英寸，分辨率800×600，VGA兼容，操作系统Windows CE 操作系统，图形化彩色触摸液晶显示屏，网络连接标准：以太网。周转箱尺寸430X325X160mm，壁厚2mm，底部厚底为5mm，底部尺寸405x300mm。 2）虚拟执行单元模型：AGV小车SLAM 激光导航，基于AMB辊筒机器人结构形式，尺寸800mm*560mm*850mm，650mm执行机构安装高度，50/80KG重量（不带负载/负载）；接驳料道整体尺寸：长度900X500X850mm，料架的高低可调。 3）虚拟加工单元模型：虚拟KDCL28斜床身数控车床FANUC系统；虚拟KDU650V五轴加工中心FANUC系统；虚拟KDVM600L三轴立式加工中心FANUC 0i MF（5）系统；虚拟YLP-20M激光打标机；虚拟MG-6020数控折弯机； 4）虚拟打磨单元：虚拟DPE-F1000W-0606M激光切割机，FANUC 0i-LF系统。 5）虚拟检测单元模型：虚拟M-20iD地轨机器人，机器人配置七轴联动运动控制功能，满足机器人与地轨第七轴协调运动要求；具有可编程单元，且具备便携式示教盒，彩色触摸式显示且具中、英文菜单选项；机器人配备2D视觉模块，视觉系统由机器人自带控制系统控制，不需要增加单独控制系统；机器人必须配备折弯软件，能够自动创建机器人的TP程序，用于实现折弯时机器的跟随动。虚拟地轨导轨长度8000mm，满足工件自动化上下料要求。 6）虚拟分拣单元模型：虚拟M-20iD地轨机器人，机器人配置七轴联动运动控制功能，满足机器人与地轨第七轴协调运动要求；配置可编程单元，且具备便携式示教盒，彩色触摸式显示且具中、英文菜单选项；机器人配备2D视觉模块，视觉系统由机器人自带控制系统控制，不需要增加单独控制系统。 7）虚拟激光焊接系统模型：由激光器、六轴焊接机器人、焊枪、焊接工作台及控制系统等组成。 ★3.各虚拟工作单元模型要求能实现与真实生产线功能，如： 1) 立体货柜用于存放待加工加工件。 2）机器人地轨用于机器人行走轨道，实现机器人与机床的相对运动。 3) 车削中心加工实现兼容笔筒、罐盖、罐身进行上下料。 4) 立式加工中心实现兼顾法兰盘、油缸套筒、小猪佩奇进行上下料。 5) 五轴中心加工实现叶片进行上下料。 6) 激光切割机实现抓取书立进行切割作业上下料。 7) 数控折弯机机用于抓取书立进行钣金折弯作业上下料。 8) 激光焊接单元用于抓取书立及笔筒进行焊接作业上下料。 9) 激光打标机用于工件的打标作业。 10）AGV小车用于机床自动化加工单元与激光切割、钣金折弯、激光焊接单元之间工件的搬运。 ★4.要求虚实结合，工艺流程要求真实的光电制造生产线工艺流程，如： 立体料库单元+地轨机器人+机床加工单元（机加工） （ 1）地轨机器人抓取笔筒完成出库； （ 2）地轨机器人运转至数控车床外侧； （ 3）地轨机器人抓取加工完成的笔筒工件，然后将毛坯工件放入车床加工； （ 4）地轨机器人将加工完成的工件，放置在线边接驳料架上，由 AGV转运至激光切割单元的接驳料架上，进行组件的焊接作业； （ 5）地轨机器人将加工完成的工件，运转至立体货柜处，进行入库管理； 立体料库单元+地轨机器人+激光切割、折弯、焊接单元 （ 1）地轨机器人从线边接驳料架上抓取笔筒工件，运转到焊接作业单元，将笔筒放置在焊接工位上； （ 2）地轨机器人运转至激光切割机机床外侧； （ 3）地轨机器人抓取激光切割完成后的工件，然后撤出机床外； （ 4） 地轨机器人抓取工件到数控折弯机处进行板件折弯作业，待折弯完成后，运转至焊接作业单元； （ 5）地轨机器人抓取折弯完成的工件，完成与笔筒的位置对接； （ 6）焊接机器人对笔筒、钣金件进行焊接作业； （ 7）地轨机器人抓取焊接完成后的工件，运转至立体货柜处，进行入库管理。 开发可用于制造专业学生课堂教学与拓展学习使用的数字化教学资源，包括提供校内课程资源如教材、课时、PPT、试题等系列课程素材资源和社会培训资源如培训项目、国际化内容、课时、PPT、试题等系列课程素材资源。 1）教学教材：要求内容至少包括机电一体化概念设计建模技术，简单几何体的三维建模、机电对象运动设置，以及过程控制与协同设计等技术，涵盖了基本机电对象、运动副、耦合副、传感器、运行时参数、运行时表达式、运行时行为、信号、仿真序列、代理对象和协同设计等的创建与应用；虚拟调试技术，包括硬件在环虚拟调试和软件在环虚拟调试，主要涉及虚拟调试系统软、硬件环境的搭建技术，以及通过OPC接口组件实现NX MCD虚拟设备与PLC信号连接的控制调试技术等。 2）PPT课件：要求至少包括机电基础、运动副、执行机构、传感器、过程、NX MCD光电制作生产线数字化孪生、MCD与博图软件链接、MCD与三菱PLC的链接、运行时NC等。 3）试题：要求包括光电制作生产线单元模型、答题卷、程序、习题任务书等。 - 4）教学课程开发：要求基于光电制造生产线及虚拟仿真开发不少于5门，如《数控加工》、《工业机器人》、《PLC控制》、《激光加工》、《自动生产线系统集成设计》等。 |
| 11 | - 编程器含桌子 | - 处理器：采用inteli5第12代智能处理器，CPU核心≥6核，CPU主频≥3.0GHz，最大睿频≥4.6GHz。 - 内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位 - 显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，分辨率≥1920*1080， 支持低蓝光护眼模式。 - 硬盘：1T硬盘； - 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； - 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、 - 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； - 接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； |
| 12 | - 单片机创新型综合实验装置 | - 一、总体要求 - 要求单片机创新型综合实验箱是一款集仿真、下载与实验三合一的多功能单片机实验箱，能够帮助学生掌握单片机硬件电路知识、增强编程能力。实验箱的I/O口及外围功能模块硬件资源完全开放，操作者可以使用汇编语言及C51语言设计程序完成实验项目。实验箱能够实现硬件仿真和调试功能，还可通过计算机串口将编译器生成的机器码下载至单片机，完成多个项目的实验。要求实验箱是由一块底板加上多个子模块组成的，学生可以随意的切换子模块，与核心板自由组合。要求实验箱配有四块不同型号的单片机，学生可以自由切换不同的核心板与子模块搭配使用，让学生更加透彻的了解每个子模块的性能以及不同型号单片机的功能特性，让不同需求的学生得到不同的体验。 - 二、技术参数 - 1、输入电源：三相五线制AC 220V±10% 50HZ - 2、输入功率：≥36W - 3、设备重量: ≥20kg - 4、外形尺寸： 实验箱：长×宽×高=435×310×102mm （±20 mm）； - 模块箱：长×宽×高=435×320×135mm（±20 mm）； - 5、本质安全：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 - 三、功能要求 - 1、要求实验箱内包含多个功能模块，学生可以随意的切换模块，与核心板自由组合。例如：如果要搭建一个交通灯实验，可以将需要采用的核心板、交通灯模块、液晶屏等组合起来完成实验。如果要搭建一个温度采集实验，可以将核心板、温度传感器模块、液晶屏模块等组合起来完成实验。 - 2、要求实验箱模块化设计，采用磁吸式连接方式，具有防插错功能，后期可按要求扩展增加模块。 - 3、要求模块采用Pogo Pin。Pogo Pin是一种由针头和针管以及弹簧三个基本部件通过精密仪器铆压之后形成的弹簧式探针。Pogo Pin的针头的底部通常是斜面结构，斜面结构作用是确保Pogo Pin在工作时保持针头与针管内壁接触，让电流主要通过镀金的针头和针管以确保Pogo Pin的稳定及低阻抗。 - 4、要求实验箱底板安装了2号台阶插座，可无限拓展。例如：搭建一个基于STM32的火灾报警实验，可以将STM32核心板和火焰传感器模块、蜂鸣器模块组合起来完成实验。 - 四、实训项目要求 - 1、灯光闪烁实训：单灯闪烁；跑马灯；双色LED灯； - 2、按键输入实训：独立按键；矩阵按键；拨动开关； - 3、数码管显示实训：四位静态数码管；四位动态数码管； - 4、点阵屏实训 - 5、继电器实训 - 6、串口通信实训 - 7、IIC总线24C02实训 - 8、A/D和D/A转换实训：串行AD-DA；ADC0809转换；DAC0832转换； - 9、基本运放电路实训：同向放大；反向放大；电压跟随；差分放大； - 10、74HC138实训 - 11、74HC148实训 - 12、CD4040S0实训 - 13、CD40106实训 - 14、看门狗实训 - 15、IV转换实训 - 16、VF-FV转换实训 - 17、电平及脉冲输出实训 - 18、温度传感器实训 - 19、湿度传感器实训 - 20、红外遥控实训 - 21、酒精传感器实训 - 22、超声波传感器实训 - 23、RTC时钟输出实训 - 24、FLASH存储实训 - 25、LCD液晶显示实训：1602；12864；触摸屏； - 26、电机实训：直流电机；步进电机；舵机； - 27、RS485通信实训 - 28、CAN总线通信实训 - 29、语音合成实训 - 30、语音录放实训 - 五、配置清单要求 - 1、单片机创新型综合实验箱模块配置要求 - （1）STC15单片机核心模块；STM32F103单片机核心模块； - 模块尺寸要求：≥80*60mm - （2）ADC0809转换实训模块；24c02实训模块；W25Q64实训模块；74HC138实训模块；74HC148实训模块；八位LED灯实训模块；CAN总线实训模块；CD4040实训模块；CD40106实训模块；IV转换实训模块；实时时钟RTC实训模块；温度传感器实训模块；湿度传感器实训模块；红外遥控实训模块；看门狗电路实训模块；酒精传感器实训模块；串行AD-DA实训模块；串转并实训模块；并转串实训模块； - 模块尺寸要求：≥40*40mm - （3）双色LED实训模块；DAC0832实训模块；语音控制实训模块；步进电机实训模块；超声波测距实训模块；485通信实训模块；直流电机实训模块；电平及脉冲输出实训模块；十六位逻辑电平显示实训模块；功放实训模块；VF-FV转换实训模块；继电器（串行）实训模块；运算放大电路实训模块；语音录放实训模块； - 模块尺寸要求：≥60*60mm - （4）四位静态数码管实训模块；2.4寸触摸屏实训模块；按键与拨动开关实训模块；点阵屏模实训模块；舵机实训模块；四位动态数码管实训模块；八位动态数码管实训模块； - 模块尺寸要求：≥80*80mm - 2、工具配置要求 - 一字螺丝刀；十字螺丝刀；万用表；电子连线（新型，50条/包 φ2灯笼头）。 - 3、磁柱50只 - 宽：≥10mm，高：≥4mm；磁片+磁柱+螺丝+粘好磁片； - 4、配套实训指导书1本 - 5、配套U盘1份 |
| 13 | 后期保障 | 1.保障软件三年内免费升级。 2.保证三年内设备免费升级。 3.提供2期以上免费培训，保障教师和学生学会使用设备和建模免费培训。培训时长每期不低于10天。 4.软件需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。 5.根据学校设备，免费建模不少于20个。 |

## 电子技术综合实训考核设备

- 产品要求概述

该设备要求参照国家人力资源与社会保障部颁发的《广电和通信设备电子装接工》、《广电和通信设备调试工》、《液晶显示器件制造工》、《半导体分立器件和集成电路装调工》等国家职业标准实训技能要求开发。也需依据世界技能竞赛标准及要求设计。

要求设备整体包含硬件设计、单片机系统编程、故障诊断与维修测量、电子产品组装与调试四大能力的实训，采用模块化设计组合式运用的设计理念 ，模块配置有单片机编程基础实训模块包、基础模拟实训电路系统、基础数字实训电路系统、世赛竞赛实训模块系统等。设备还配套有高档专业的工具、仪器、耗材配件包。

★该设备能满足世赛电子技术项目、世赛全国选拔赛电子技术项目、中华人民共和国职业技能大赛电子技术项目竞赛设备的要求。

- 产品功能与结构要求

该设备主要由工作台、实训屏、实训屏模块、工具柜、电脑桌、电路实训模块、仪器工具耗材包组成。符合世界技能大赛电子技术项目竞赛现场配置要求。

- 工作台：桌身采用优质铝型材做骨架，整机既坚固耐用，美观大方。桌面采用25mm厚高密度纤维板，外贴防火板，PVC截面封边，具有耐磨、耐热、耐污、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点。工作台设有防静电配套装置，桌面上方有实训屏、模块盒安放横梁、工具网孔板、高档条形LED照明。

- 实训屏：模块化配置方式，包括直流电源模块、示波器模块、函数信号发生器模块、电源控制器模块等，模块间内部无任何联系，可完全独立使用。实训屏设有漏电保护开关，可对漏电、触电、过流、短路进行保护。

- 工具柜：采用优质Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑。工具柜下装带刹车的万向轮，使工具柜可以随意固定和移动，工具柜设计有四层抽屉，其中第一、二、三层抽屉内部使用分隔条分隔成各种大小不同空间，实训电路板、元器件、工具、耗材均可放在隔间内，第四层为大容量柜，可放置套装配件、工具包、开发板、仿真器、测量仪表等。拉开抽屉，各种电子元件分类整齐、一目了然。

- 竞赛资源包配置：资源包内电路实训模块内容十分丰富，有单片机编程基础实训模块包、基础模拟实训电路系统、基础数字实训电路系统、历届世界技能大赛和全国选拔赛竞赛资源包等。可单独进行实训，也可各种组合搭配实训。

- 仪器、工具、耗材配件包：仪器、工具、耗材配件包，参照世界技能大赛电子技术项目竞赛现场配置，配置齐全、性能专业。

- 设备其它要求

- 开放式设计

可根据实训考核课题在可编程器件库及电子元件库中选择合适的电子器件，利用配置的实训工具及检测仪器进行设计与制作。

- 模具化设计

可编程器件单元板库、电子元件库、实训工具库、分类清晰，摆放整齐。

- 积木式设计理念

根据可编程器件电子产品的技术应用分类，配置有丰富的实训模块，可按照工作任务书的要求选择相应的单元模块组成控制电路。

- 巧妙的组合

实训电路模块配置丰富，各模块可以根据实验内容的不同而自由选择、组合。仪器、工具、耗材配件包与世赛配置一致，符合国际一流竞赛水平。

- 技术参数要求

- 工作电源：单相三线 AC220V±5% 50HZ

- 安全保护：漏电保护、过流保护

- 额定功率：2.5kW

- 可编程直流电源:频率：47 to 63Hz;CH1、CH2通道额定输出电压：0～32V；CH1、CH2通道额定输出电流：0～3.2A；

- 数字示波器	:100MHz 带宽，1GS/s实时采样率；4个模拟通道；每通道28Mpts存储深度(四通道同时打开)，存储深度支持自动模式和手动选择

- 函数/任意波形发生器:输出波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、脉冲串、扫频、噪声、谐波及任意波形等；输出频率范围：正弦波：1µHz~80MHz；方波：1µHz~30MHz；锯齿波：1µHz~2MHz；频率稳定度：2ppm任意波：1µHz～20MHz

- 单片机： STM32系列、STC系列、PIC系列

- 电子产品执行标准：IPC-A-610F

- 环境温度：-10～50℃

- 相对温度：≤85%

- 外形尺寸：L2648mm×W1848mm×H2050mm±2%

- 设备配置清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实训屏 | ≤L1770mm*W250mm*H289MM | 套 | 1 |  |
| 1） | 电源控制模块 |  | 个 | 1 |  |
| 2） | 交流插座模块 |  | 个 | 2 |  |
| 3） | 示波器模块 |  | 个 | 1 |  |
| 4） | 函数信号发生器模块 |  | 个 | 1 |  |
| 5） | 直流电源模块 |  | 个 | 1 |  |
|  | 工作台 | L1800mm×W800mm×H780mm±2%铝型材骨架，桌面25mm厚防火纤维板。 | 套 | 1 |  |
|  | 工具柜 | 结构尺寸：L450mm*W635mm*H665mm±2% | 套 | 1 |  |
|  | 五轮转椅 | 5轮 液压升 | 把 | 1 |  |
|  | 42届世赛竞赛资源包 | 含PIC套件板组件、16*16点阵板组件等 | 套 | 1 |  |
|  | 43届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | 含组件开关控制环型LED电路板、信号显示D类功放板组件等 | 套 | 1 |  |
|  | 43届世赛竞赛资源包 | 含10层电梯控制电路、智能钟表等 | 套 | 1 |  |
|  | 44届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | 含倒计时秒表、数字时钟等 | 套 | 1 |  |
|  | 44届世赛竞赛资源包 | 含迷宫模块—硬件设计试题、组件编程套件板—编程试题等 | 套 | 1 |  |
|  | 45届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | 含交通灯硬件设计模块贪吃蛇编程模块等 | 套 | 1 |  |
|  | 2018年欧赛竞赛资源包 | 含新能汽车仿真系统 | 套 | 1 |  |
|  | 45届世赛竞赛资源包 | 含组件编程模块、脉搏血氧计模块等 | 套 | 1 |  |
|  | 模拟电路实训模块包 | 含单端输入放大电路、直流稳压电源、直流可调稳压电源等 | 套 | 1 |  |
|  | 数字电路实训模块包 | 含逻辑电平显示、组件集成逻辑门电路模块线路板等 | 套 | 1 |  |
|  | C51和ARM单片机实训模块包 |  | 套 | 1 |  |
|  | 仪器、工具配件包 | 设备配套 | 套 | 1 |  |
|  | 耗材配件包 | 设备配套 | 套 | 1 |  |
|  | 第一届全国技能大赛竞赛资源包 |  | 套 | 1 |  |

- 设备详细参数

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实训屏 | - 结构尺寸：L1770mm*W250mm*H289MM±2%，采用优质Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑。 - 组成与配置：模块化配置方式，包括直流电源模块、示波器模块、函数信号发生器模块、电源控制器模块等，模块间内部无任何联系，可完全独立使用。实训屏设有漏电保护开关，可对漏电、触电、过流、短路进行保护。 |  |
|  | 可编程直流电源 | - 技术参数 - 电源电压：AC 100V/120V/220V/230V； - 频率：50/60Hz； - CH1、CH2通道输出电压：0～32V可调； - CH1、CH2通道输出电流：0～3.2A可调； - 输出功率:219W； - 负载效应: 电压：≤0.01%+3mV,电流：≤0.1%+5mA； - 电源效应: 电压：≤0.01%+3mV 电流：≤0.1%+3mA； - 设置分辨率：电压：10mV，电流：1mA； - 设置精确度（25℃±5℃）：电压：≤0.5%+20mV，电流：≤0.5%+5mA； - 输出温度系数：电压：≤150ppm，电流：≤150ppm； - 回读分辨率：电压：10mV，电流：1mA； - 电压上升/延时：≤100ms(10% Rated load)； - 并联/ 串联负载效应：电压：≤0.1%+0.1V； - 接口：USB接口,RS-232接口； - CH3通道额定输出电压5V； - CH3通道额定输出电流：3A； - CH3通道电压精度：±50mV； - CH3通道负载效应：±50mV； - 重量：约9KG； |  |
|  | 数字示波器 | - 技术参数 - 100MHz 带宽，1GS/s实时采样率； - 4个模拟通道； - 标配存储深度 28Mpts(每通道)，存储深度支持自动模式和手动选择； - 8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； - 波形捕获率高达50,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； - 低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； - 时基范围5ns/div~50s/div； - 支持每通道时基独立可调； - 支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； - 触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；选配：RS232/UART，I2C，SPI； - 支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码（选配）； - 支持同时打开Y-T和X-Y模式，可观测李沙育波形； - 配备标准接口：USB Host，USB Device，LAN， EXT Trig，Pass/Fail； - 可选配25MHz等性能双通道函数/任意波形发生器模块； - 可选配锂电池供电数字万用表模块； - 支持逻辑分析仪模块； - 支持上位机监控、操作仪器。 |  |
|  | 函数/任意波形发生器 | - 技术参数 - 输出波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、脉冲串、扫频、噪声、谐波及任意波形等； - 输出频率范围：正弦波：1µHz~80MHz；方波：1µHz~30MHz；锯齿波：1µHz~2MHz； - 任意波：1µHz～20MHz； - 频率准确度：±0.5ppm，25℃； - 标配等性能双通道，且具有通道独立输出模式； - 内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz～800MHz； - USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； - 输出幅值(高阻)：2mVpp～20Vpp之间连续可调； - 输出阻抗：1Ω～1KΩ之间连续可调； - 输出准确度：±1%+1mVpp； - 垂直分辨率：16bits，采样率：500MS/s； - 双通道同时逐点独立输出最大任意波长度：32Mpts，任意波最大存储空间：7GB； - 模拟数字调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM； - 谐波：具有16次谐波发生器功能； - 可选配数字任意波输出接口，支持多种串行总线输出； - 显示：8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息； - 支持上位机监控、操作仪器。 |  |
|  | 实训屏配套说明书（电子版） | - 《数字荧光示波器-快速指南》 - 《数字荧光示波器-用户手册》 - 《函数任意波形发生器-快速指南》 - 《函数任意波形发生器-用户手册》 - 《系列可编程直流稳压电源说明书》 - 仪器管家说明书及安装程序 |  |
|  | 工作台（含电脑） | - 结构尺寸：采用L字形设计，L2635mm×W1835mm×H2035mm±2%。 - 操作桌 L1800mm×W800mm×H780mm±2%，铝型材骨架，桌面25mm厚防火纤维板。 - 电脑桌 L1800mm×W800mm×H780mm±2%，铝型材骨架，桌面25mm厚防火纤维板。 - LED灯棚 钢板冷轧钣金工艺精制而成，表面静电喷塑，配置创意现代条形LED吸顶灯，飘月台形状，科幻感十足。 - 工具网孔挂板 钢板冷轧钣金工艺精制而成，表面静电喷塑，可挂置常用线材、工具、耗材等。 - 6.电脑：处理器：采用inteli5第12代智能处理器，内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，硬盘：1T硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 |  |
|  | 工具柜 | - 结构尺寸：L450mm*W635mm*H665mm，采用优质Q235冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑，工具柜下装带刹车的万向轮，使工具柜可以随意固定和移动。 - 组成与配置：工具柜设计有四层抽屉，其中第一、二、三层抽屉内部使用分隔条分隔成各种大小不同空间，实训电路板、元器件、工具、耗材均可放在隔间内，第四层为大容量柜，可放置套装配件、工具包、开发板、仿真器、测量仪表等。拉开抽屉，各种电子元件分类整齐、一目了然。 |  |
|  | 42届世赛竞赛资源包 | - PIC套件板组件 8位嵌入式系统PIC单片机，ICD3编程接口、USB通讯接口、I/O接口（43届世赛广东省选拔赛、全国选拔赛试题模块） - 16*16点阵板组件 重力加速模块、A/D转换模块、组合开关选择模块、LED指示模块、双色16*16点阵模块（43届世赛广东省选拔赛、全国选拔赛试题模块） - LED照明控制器组件 A/D转换模块、编码器、七段解码器、数码管、脉冲发生器、BCD计数器、PWM调制器、放大器、大功率LED（43届世赛广东省选拔赛试题模块） - 调频立体声发射机板组件 手动/自动时钟控制系统、逻辑控制器、MPX和加法器、音频信号发生器、FM调制器（43届世赛广东省选拔赛试题模块） - 读卡闹钟组件 按钮控制模块、光传感器、SD卡读取模块、显示模块、D/A转换模块、放大器、音响、套件外壳、金属底座（43届世赛广东省选拔赛试题模块） - LED照明控制器套件 零件盒+27种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 读卡闹钟套件 零件盒+45种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 42届世赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书中英文版 - 嵌入式编程竞赛任务书中英文版 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书中英文版 - 电子产品组装竞赛任务书中英文版 - 技术文件 - 评分表 - 42届世赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - PIC单片机套件板原理图 - 16x16点阵板原理图 - 嵌入式系统编程项目说明书 - LED照明控制器原理图（硬件设计参考答案） - 硬件设计电路板调试指导 - 调频立体声测试发射机原理图 - 调频立体声测试发射机电路板调试指导 - 读卡闹钟组装原理图 - 读卡闹钟组装试题指导 |  |
|  | 43届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | - 组件开关控制环型LED电路板 4位倒T型电阻网络D/A转换器、放大器、A/D转换器、二进制计数器、同步计数器、与门、七段解码器、环型LED - 信号显示D类功放板组件 双D触发器、双路四通道逻辑开关、施密特反相触发器、bcd-七段译码器、LED数码管显示、音频信号显示电路、D类功率放大器 - 多功能小音箱制作套件 带FM收音机功能，内置锂电池，可插电脑等充电器充电,支持TF/SD内存卡和U盘播放 - 开关控制环型LED电路套件 零件盒+39种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 43届世赛全国选拔赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书中英文版 - 嵌入式编程竞赛任务书中英文版 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书中英文版 - 电子产品组装竞赛任务书中英文版 - 技术文件 - 评分表 - 43届世赛全国选拔赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 开关控制环型LED原理图（硬件设计参考答案 - 信号显示D类功放电路原理图 - 多功能小音箱制作样题及评分表 |  |
|  | 43届世赛竞赛资源包 | - 10层电梯控制电路 内含编码器、锁存器、比较器、脉冲发生器、BCD计数器、解码器、显示电路等 - 智能钟表 内含双线圈带反馈指针钟、LCD显示屏、电子指南针、大气压环境模块、高精度时钟模块等 - 数字电压表 内含嵌入式编程系统、双集成AD转换器、复杂逻辑控制电路、特殊计数器、LCD显示屏等 - PID模型控制器 内含角度信号处理电路、PID调整电路、PID控制电路、功率驱动电路等 - PID自平衡模型 内含螺旋桨飞行系统、角度反馈系统、平衡调节系统等 - 10层电梯控制电路套件 零件盒+30种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - PID模型控制器套件 零件盒+33种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - PID自平衡模型套件 零件盒+33种零件 提供整套零配件，方便组装项目使用 - 43届世赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书中英文版 - 嵌入式编程竞赛任务书中英文版 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书中英文版 - 电子产品组装竞赛任务书中英文版 - 技术文件 - 评分表 - 43届世赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 10层电梯控制电路原理图（硬件设计参考答案） - 智能钟表电路原理图 - 智能钟表参考示例程序 - 数字电压表电路原理图 - PID模型控制器电路原理图 - PID模型安装与调试样题（含试题、评分表） |  |
|  | 44届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | - 倒计时秒表 内含可预置倒计数器、脉冲发生器、解码器、显示电路、控制与报警系统 - 数字时钟 内含嵌入式编程系统、时钟模块、12864液晶屏、控制系统等 - 温度对比仪 内含单片机编程系统、时钟模块、19264液晶屏、报警系统、矩阵键盘等 - 多级调速系统 内含PID给定电路、开关控制数模转换电路、转速显示电路、电机驱动电路及直流电机等 - 多功能数字时钟 内含单片机编程系统、时钟模块、12864液晶屏、重力加速模块、角度显示模块等 - 信号发生器 内含信号源集成电路、信号显示电路、信号输出驱动电路等 - ARM多功能时钟模块 内含ARM单片机编程系统、时钟模块、12864液晶屏、重力加速模块、角度显示模块等 - 倒计时秒表套件 零件盒+31种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 多级调速系统套件 零件盒+48种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 44届世赛全国选拔赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书 - 嵌入式编程竞赛任务书 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书 - 技术文件 - 评分表 - 44届世赛全国选拔赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 倒计时秒表电路原理图 - 数字时钟电路原理图 - 温度对比仪电路原理图 - 多级调速系统电路原理图（硬件设计参考答案） - 多功能数字时钟电路原理图 - 多功能数字时钟电路参考示例程序 - 信号发生器电路原理图 - ARM多功能时钟电路原理图 - ARM多功能时钟参考示例程序 |  |
|  | 44届世赛竞赛资源包 | - 迷宫模块—硬件设计试题 内含迷宫控制器、迷宫模型；通过音频通道频率转换控制迷宫模型角度，从而控制运动钢珠运行轨迹 - 组件编程套件板—编程试题 WS-STM32L053CPU-3编程模块单片机板 - 交通灯演示模块—编程试题 编程模块任务板，内含十字路口交通灯系统、十字路口车流演示系统、十字路口状态监视控制系统等； - 数字风力发电模块—故障排查试题 内含单电源转正负电源电路、调速控制电路、电压电流AD转换显示电路、PWM电机驱动电路、发电机驱动电路、转速显示电路等。 - 机械手臂装配模块—电子装配试题 内含仿真单片机套件电路板、机械手臂任务电路板、六轴机械手臂、元件盒、专用工具等 - 迷宫模块套件 包装盒+零件盒+63种零件+PCB板 提供整套零配件，方便设计测绘及组装项目使用 - 44届世赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书中英文版 - 嵌入式编程竞赛任务书中英文版 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书中英文版 - 电子产品组装竞赛任务书中英文版 - 技术文件中英文版 - 评分表 - 44届世赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 数字风力发电模块原理图及故障答案 - 机械手臂装配模块原理图 - 迷宫控制器原理图（硬件设计参考答案） - 交通灯演示模块原理图 - 交通灯演示模块-Phase2选手起始代码 - WS-STM32L052CPU-3 组件编程模块原理图 |  |
|  | 45届世赛全国选拔赛竞赛资源包 | - 交通灯硬件设计模块 含开关编码、数码管驱动、时钟信号、报警、译码等电路，模拟交通灯控制，带倒计时功能 - 贪吃蛇编程模块 含ARM单片机、LCD屏、点阵屏、重力加速度模块、时钟模块、AD转换模块等电路，利用LED矩阵屏和游戏摇杆实现贪吃蛇游戏 - DTMF密码锁模块 含多路开关组合编码、电话解码、双稳态触发、模拟解锁等电路，利用 DTMF接收解码来实现密码锁功能 - 交通灯硬件设计套件 零件盒+52种零件+PCB板 提供整套电子元件，可供硬件设计时零件测绘、PCB板组装用 - 45届世赛全国选拔赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书中英文版 - 嵌入式编程竞赛任务书中英文版 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书中英文版 - 技术文件中文版 - 评分表中文版 - 45届世赛全国选拔赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 交通灯硬件设计模块原理图（硬件设计参考答案） - 贪吃蛇编程模块电路原理图 - 贪吃蛇编程模块选手工程 - 贪吃蛇编程模块参考示例 - DTMF密码锁线路板原理图 |  |
|  | 2018年欧赛竞赛资源包 | - 新能汽车仿真系统 内含电机驱动板、仪表板、操作板、母功能板、编程板、汽车仿真模型；通过仪表板指示车辆运行状态，通过双CPU系统控制模型真实演示汽车行驶过程； - 新能汽车仿真系统套件 包装盒+脚踏板+工具+零件盒+故障板组件+附加板套件+排故元件，提供整套零配件，方便设计测绘及组装项目使用 - 2018年欧赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务书 - 嵌入式编程竞赛任务书 - 故障诊断、维修、测量竞赛任务书 - 电子产品组装竞赛任务书 - 技术手册 - 评分表 - 竞赛内容介绍PPT - 2018年欧赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 新能源汽车仿真系统总原理图 - 硬件设计试题项目工程文件 - 硬件设计答题纸及参考答案 - 嵌入式编程试题项目工程文件 - 新能源汽车仿真系统母板故障板原理图及答案 |  |
|  | 45届世赛竞赛资源包 | - 组件编程模块 WS-STM32L053CPU-3编程模块单片机板 - 脉搏血氧计模块 主要由STM32L052单片机，和PWM信号控制电路和传感器组成，通过脉搏血氧仪传感器检测手指的血氧量。 - 智能立体车库仿真系统 立体车库仿真控制系统由嵌入式单片机IAP15W4K61S4、STM32F103、STM32L052组成的，系统中包括霍尔传感器电路、激光对射传感器电路、直流电机驱动电路、5寸TFT触摸屏、RFID读卡器电路、DS3231实时时钟电路、温湿度采集电路、通讯电路等；智能停车管理系统软件中含有停车分配管理系统、停车计费系统、声光报警系统、护栏保护系统等。 - 心电图仪模块 主要由单片机，电源管理电路，ADC转换电路，SD卡存储电路，带触摸屏的LCD电路，各种按钮和指示电路，人体电极等组成，利用电极接触人体四肢检测人体电信号经过转换成可视的心电图，在LCD上显示出来。 - 脉搏血氧计模块套件 内含包装盒+零件盒+零件+PCB板，提供硬件设计的整套零配件 - 45届世赛电子技术竞赛任务资源（电子版） - 硬件设计竞赛任务资源（含竞赛任务书中英文版） - 嵌入式编程竞赛任务资源（含竞赛任务书中英文版） - 故障诊断、维修、测量竞赛任务资源（含竞赛任务书中英文版） - 技术文件 - 45届世赛电子技术项目标准规范 - 评分表 - 45届世赛电子技术竞赛教学资源（电子版） - 脉搏血氧计原理图（硬件设计参考答案） - 脉搏血氧计调试指导 - 智能立体车库仿真系统原理图 - 智能立体车库仿真系统使用说明及视频 - 智能立体车库仿真系统编程模块初始代码 - 智能立体车库仿真系统编程板参考示例程序（编程模块答案） - 智能立体车库仿真系统样题（含完整试题、答案、评分表） - 心电图仪原理图 - 心电图仪调试指导 |  |
|  | 第一届全国技能大赛竞赛资源包 | - 小型售货机控制系统 小型售货机控制系统由小型售货机控制板，小型售货机模拟板组成。配合用户操作软件，实现模拟8通道小型售货机的出货进货、货物检测、电机堵转等功能。 - 第一届全国技能大赛竞赛任务资源包及教学资源（电子版） 世赛部分 技术文件 第一次预公布文件 第二次预公布文件 模块A-硬件设计 - 阶段一 电路原理设计竞赛任务书 - 阶段二 PCB设计竞赛任务书 - 阶段三 原型电路板安装与调试竞赛任务书 - 电子技术项目PCB最佳实践设计规范 模块B-嵌入式系统编程 - 模块B-嵌入式系统编程竞赛任务书 模块C-故障查找与维修 - 模块C-故障查找与维修竞赛任务书 - 小型售货机控制系统用户操作手册 - 小型售货机控制系统功能确认单及答案 - 维修记录填写指南 - 小型自动售货机控制软件 - 小型售货机控制系统PCB资料 - 小型售货机控制板芯片数据手册 - 小型售货机控制系统故障答案 国赛精选部分 技术文件 第一次预公布文件 第二次预公布文件 模块一 电子电路设计与装调试题 模块二 电子电路故障查找与维修试题 模块三 电子技术程序设计试题 |  |
|  | 基础模拟电路模块包 | - 单端输入放大电路 D33单端输入放大电路，两级放大，有限幅调整、调零、放大倍数调整功能 - 直流稳压电源 D35输出电压：24V、±12V、＋5V，可根据设计电路进行选择 - 直流可调稳压电源 D43 输出直流0-12VDC可调,过压保护可调，过流保护可调，短路保护 - 组件差动放大电路模块线路板 D60 DC12V单电源供电对管差动放大电路 - 组件单管/负反馈放大器模块线路板 D61 DC12V单电源供电一级单管负反馈放大电路 - 组件射极跟随器模块线路板 D62 DC12V单电源供电一级单管射极跟随放大电路 - 组件场效应管放大器模块线路板 D63 DC12V单电源供电一级单结型场效应管放大电路 - 组件RC串并联选频网络振荡器模块线路板 D64 DC5V单电源供电两级_RC桥式振荡放大电路 - 信号放大模块 D74 提供调谐小信号放大电路和集成陶瓷选频放大 - 组件晶闸管可控整流电路模块线路板 D75 AC12V供电、场效应管触发脉冲调节、单结晶体管调光调压 - 组件OTL功率放大器电路模块线路板 D76 DC5V单电源供电、前置放大电路、互补对称OTL功率放大电路、8Ω0.5W扬声器 - 功率放大器与发射模块 D77 提供线性宽带功率放大器电路、音源和信号发送电路 - 组件集成功率放大器电路模块线路板 D83 内置音乐集成芯片TQ9300、外接音源插座、LM741集成运算放大器、TDA2030功放芯片、8Ω0.5W扬声器 - 组件模拟运算电路模块线路板 D84 由集成运算放大器芯片LM324组成三角波产生电路、方波形成电路，集成运算放大电路 - 组件晶体管开关特性、限幅器与钳位模块线路板 D85 晶体管开关电路、晶体管特性测试电路、晶体管限幅器电路、晶体管钳位器电路 - 直流斩波系统 D40 SG3525组成PWM波形输出电路及六类斩波电路图以及组成斩波电路用的器件 - 基础模拟电路模块配套教学资源（电子版） - 16款配套电路板原理图 - 世界技能大赛资源转化系列教材-电子技术项目 《硬件设计及故障维修》 （选配, 与基础数字实训电路模块包共用一本教材） 模块一 模拟电路设计 项目一 直流稳压电源电路的设计 项目二 晶体管开关、限幅与钳位电路设计 项目三 差动放大电路设计 项目四 晶闸管可控整流电路设计 项目五 互补OTL功率放大器电路设计 项目六 单端输入放大电路设计 项目七 集成运算放大电路设计 项目八 RC桥式振荡电路的设计 项目九 直流可调稳压电源电路设计 项目十 音频功率放大器设计 |  |
|  | 基础数字实训电路模块包 | - 逻辑电平显示 D01 由74LS245驱动16位发光二极管指示逻辑电平 - 组件集成逻辑门电路模块线路板 D86 由CD4082、CD4011、CD71、CD4030组成各种逻辑状态测试电路 - 组件编译码器电路模块线路板 D87 74LS138与8位发光二极管组成3-8线译码显示电路、CD4511与数码管组成BCD码译码显示电路 - 组件计数器电路模块线路板 D88 由CD4027、4011组成同步三位二进制加法计数器 - 组件555集成电路模块线路板 D89 555时钟脉冲信号电路 - 组件电子秒表电路模块线路板 D90 由74LS00、74LS196、CD4511、555组成两位数码管计数秒表 - 组件三位半直流数字电压表模块线路板 D91 由MC1403、CC14433、MC1413、CD4511组成三位半直流电压数字显示表 - 组件数字频率计电路模块线路板 D92 由CA3130、CD40106、CD4013、CD4020、CD4511、CD4553组成六位数字频率计 - 组件拔河游戏机电路模块线路板 D93 由CD4011、CD40193、CD4030、CD4081、CD4511、CD4514、CD4518组成四工位拔河游戏机 - 可逆计数译码显示电路组件 D94 配置CD40192计数电路、CD4511译码显示电路 - 组件CD4017流水灯电路板 由NE555时钟信号、CD4017移位寄存器、10路发光二极管组成 - 组件双D触发器电路板 由CD4013和继电器控制电路组成 - 组件八路抢答器电路板 由CD4511七段BCD码译码器、74LS83四位二进制全加器、74LS148-8线—3线优先编码器、74LS373-8位D锁存器组成 - 基础数字电路模块配套教学资源（电子版） - 13款配套电路板原理图 - 世界技能大赛资源转化系列教材-电子技术项目 《硬件设计及故障维修》 模块二 数字电路设计 项目一 逻辑电平显示电路的设计 项目二 逻辑电路设计 项目三 编码译码电路设计 项目四 双D触发器控制电路设计 项目五 同步加法计数器电路设计 项目六 流水灯电路的设计 项目七 八路抢答器电路的设计 项目八 电子秒表电路设计 项目九 拔河游戏机电路设计 模块三 真题训练 项目一 电梯控制电路硬件设计---第43届世界技能大赛 项目二 迷宫控制器硬件设计---第44届世界技能大赛 项目三 数字电压表电路故障排除--第43届世界技能大赛 项目二 风力发电系统电路故障排除--第44届世界技能大赛 |  |
|  | C51和ARM编程基础实训模块包 | - LED 实验板 RGB三色灯1个，白色灯1个，红色、黄色、蓝色、绿色5mmLED 各4个 - 按键模块 8位独立式键盘,8位开关量输入 - 数码管显示实验 8位数码管，使用74HC595驱动 - 4X4键盘模块 16个轻触开关组成4*4键盘 - 16X16点阵显示模块 4个8*8点阵构成16*16点阵，74HC595级联驱动 - 1602液晶显示模块 1602液晶屏组成，可采用4位数据传输和8位数据传输方式，用于显示16*2个字符 - 12864点阵图文液晶显示模块 12864液晶屏组成，带字库与不带字库电路通用，只需换液晶屏，用于显示汉字与图形 - 摇杆、数字编码输入模块 双轴按键摇杆模块和360度旋转编码器模块组成 - 直流电机实验板 直流电机，三极管，霍尔开关组成，采用霍尔开关对电机转速测量 - 步进电机实验板 步进电机，驱动IC组成。用于控制步进电机方向与速度 - 弱控强实验板 4组继电器与驱动IC，双向可控硅与光藕组成。用于弱电控强电 - RFID射频卡实验板 RFID射频模块、AT24C02组成，RFID无线通信与数据读写 - 红外发射接收实验板 采用940红外发射管与HL-A838红外接收管 - 超声波测距实验板 由超声波发射与接收探头、发射驱动电路、接收电路组成，可测量2cm-450cm距离 - 无线遥控实训模块 由无线接收模块，解码芯片TG2272、拨码开关等组成，可进行315MHz.频率信号的接收，发送方式256种可选。 - 无线遥控器 推拉盖桃木四键遥控器，发射频率：315m（声表稳频）传输距离：10-50M - 8X8 RGB全彩点阵模块 组合可显示任意颜色 - OLED显示实验板 TFT显示屏，128*64像素 - 环境测量实验板 环境质量传感器模块，主要测量读取PM2.5 PM10 - 智能开关实验板 人体红外检测、亮度传感器模块 - 温度与湿度实验板 采用单总线通信，测量空气中的温湿度 - 陀螺仪 重力感应 磁力计实验板 九轴传感器模块，IIC通信 - 颜色识别实验板 TCS34725颜色感应识别 - 触摸按键实验板 4位触摸按键 - 无线通信实验板 Wifi模块+蓝牙+NRF24L01，2.4G无线通信实验 - 嵌入式编程转接板 用于连接几种不同功能的模块或实验板，实现多种功能。 - 组件编程模块 WS-STM32L053CPU-3编程模块单片机板 - 组件C51编程模块 51编程模块单片机板 - 配套教学资源（电子版） - 26款配套电路板原理图 - STM32编程软件安装使用、程序创建及下载调试使用教程 - 电子技术项目-嵌入式系统编程样题 - 参考程序（HEX）及使用说明（电子版） - 点亮LED参考示例程序及使用说明 - 按键模块+OLED显示参考示例程序及使用说明 - 数码管显示+4x4键盘模块参考示例程序及使用说明 - 键盘流水灯参考示例程序及使用说明 - 16x16点阵显示应用参考示例程序及使用说明 - LCD1602液晶显示应用参考示例程序及使用说明 - LCD12864点阵图文液晶显示模块+RFID射频卡实验参考示例程序及使用说明 - 摇杆数字编码输入模块应用参考示例程序及使用说明及使用说明 - OLED+直流电机转速控制与速度测量显示参考示例程序及使用说明 - 步进电机控制应用参考示例程序及使用说明 - 继电器控制接口应用（无线遥控+弱控强电）参考示例程序及使用说明 - 红外发射与接收应用参考示例程序及使用说明 - 超声波模块应用参考示例程序及使用说明 - 无线遥控接收模块应用参考示例程序及使用说明 - RGB全彩点阵模块应用参考示例程序及使用说明 - OLED显示模块应用参考示例程序及使用说明 - 环境测量模块的应用参考示例程序及使用说明 - 人体红外感应模块应用参考示例程序及使用说明 - 温湿度实验板-OLED模块应用参考示例程序及使用说明 - MPU6050加速度计应用示例程序及使用说明 - OLED+颜色识别参考示例程序及使用说明 - OLED+触摸按键参考示例程序及使用说明 - 蓝牙无线通信参考调试方法 - 世界技能大赛资源转化系列教材-电子技术项目 第一篇 软件篇 任务一 软件安装应用 第二篇 基础篇 任务二 发光二极管应用 任务三 数码管模块应用 任务四 矩阵键盘模块应用 任务五 键盘流水灯模块应用 任务六 16*16点阵显示应用 任务七 1602液晶显示应用 任务八 摇杆数字编码输入模块应用 任务九 OLED显示模块应用 任务十 步进电机控制接口应用 任务十一 无线遥控接收模块应用 任务十二 继电器控制接口应用 任务十三 红外线发射接收应用 任务十四 超声波模块应用 任务十五 8*8 RGB全彩点阵模块应用 任务十六 直流电动机控制应用 任务十七 环境质量传感器模块应用 任务十八 人体红外感应模块应用 任务十九 温度和湿度感应模块应用 任务二十 陀螺仪重力感应磁力计模块应用 第三篇 世界技能大赛篇 任务二十一 第43届世界技能大赛电子技术项目嵌入式编程真题及解题思路 任务二十二 第44届世界技能大赛电子技术项目嵌入式编程真题及解题思路 |  |
|  | 产品特殊要求 | 该产品需符合中华人民共和国第一届职业技能大赛电子技术项目设备技术要求。 |  |

1.仪器、工具配件包清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万用表 | 4.5 位高分辨率 | 台 | 1 |  |
|  | PIC烧写器 | PICKIT2 | 套 | 1 |  |
|  | STM32编程器 | ST-LINK V2+连接线 | 套 | 1 |  |
|  | 恒温焊台 | BK90，工作电压AC230V/50Hz、大屏数显、控温范围：180～480℃、最大功率：90W | 套 | 1 |  |
|  | 热风拆焊台 | BK870A 热风范围：180-450℃，最高风量：23L/min，功率：550W，数码显示/调节，机身手柄双调控 | 套 | 1 |  |
|  | 焊接排烟机 | 型号：426DLX 额定电压:AC230V、功率：22W | 套 | 1 |  |
|  | 台式放大镜 | LT-86C 放大倍数20倍、带22W环形荧光灯、镜片直径127mm、光学镜片 | 套 | 1 |  |
|  | 工具套装 | PK-2088H，配备26件不同工具 | 套 | 1 |  |
|  | 手腕带测试仪 | BK498，电源9V电池 | 个 | 1 |  |
|  | 护目镜 | 10196 | 个 | 1 |  |
|  | 计算器 | Deli1654 | 个 | 1 |  |
|  | BNC转鳄鱼夹连接线 | 黑色 1M | 条 | 2 |  |
|  | BNC连接线 | 长50CM 黑色 | 条 | 2 |  |
|  | 叠插导线 | S401W 50CM 黑色 | 条 | 2 |  |
|  | 叠插导线 | S401W 1M 绿色 | 条 | 2 |  |
|  | 叠插导线 | S401W 50CM 红色 | 条 | 2 |  |
|  | 迭对插头连线 | K1ABD51 60cm 红色 | 条 | 50 |  |
|  | 迭对插头连线 | K1ABD51 60cm 黑色 | 条 | 30 |  |
|  | 连接器 | 探头插座尺寸4mm、颜色红色 | 条 | 2 |  |
|  | 连接器 | 探头插座尺寸4mm、颜色黑色 | 条 | 2 |  |
|  | USB连线 | A型公插头转A型母口 1.5m 黑色 | 条 | 1 |  |
|  | 大单挂钩 | 10mm*40mm*L100mm 工具挂钩 | 个 | 6 |  |
|  | 锯用挂钩 | 10mm*40mm*4 电线挂钩 | 个 | 6 |  |
|  | 内六角扳手 | 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4mm 8件平头迷你套装 | 套 | 1 |  |

2.耗材配件包清单

| 序号 | 配置名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单芯导线/安装线 | 0.25mm 30AWG 蓝色 250m/卷 | 卷 | 1 |  |
|  | 单芯导线/安装线 | 0.25mm 30AWG 黑色 250m/卷 | 卷 | 1 |  |
|  | 单芯导线/安装线 | 0.25mm 30AWG 红色 250m/卷 | 卷 | 1 |  |
|  | 镀锡铜线 | 0.5mm/100m | 卷 | 1 |  |
|  | 有铅锡丝 | 0.5mm/55克 | 卷 | 1 |  |
|  | 吸锡线 | 9DP-031A | 卷 | 1 |  |
|  | 环保免洗助焊剂 | 500ML | 瓶 | 1 |  |
|  | 免清洗助焊笔 | YORK951 | 个 | 1 |  |
|  | 焊剂去除剂 | 62 400mL | 瓶 | 1 |  |
|  | 万能板 | D23 双面环保万能板，尺寸：95*115mm, | 块 | 2 |  |
|  | PVC绝缘胶带 | 12*12mm*20m，AT7(RS 504-2380) | 卷 | 1 |  |
|  | 扎带 | 3*100mm 白色 | 条 | 300 |  |
|  | 热收缩管套件 |  | 套 | 1 |  |

3.后期保障

1.保障软件三年内免费升级。

2.保证三年内设备免费升级。

3.提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

4.需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

5.保障提供近三年国赛试题资源包。

## 电工综合实训考核设备技术参数及要求

- 一、设备要求概述

该套设备需根据国家最新《职业标准》及劳动部颁发的“电工技术等级证”和“电工实操证”等培训、鉴定内容要求，以电工国家职业资格高级工、技师、高级技师考核内容为基础研发。同时该套设备应遵循培训、鉴定、竞赛相结合的原则，适用于各类职业学校、技工学校、中专学校、劳动培训及技能鉴定等单位的教学培训、实操考核、技能鉴定使用，也适用于机电类职业技能竞赛。

设备需采用模块化设计组合式运用的设计理念，由PLC电气控制应用平台、电力拖动安装平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、机床电路排故块等组成。该套设备包含PLC控制技术、触摸屏应用技术、变频调速技术、伺服驱动技术、步进驱动技术、工业传感器技术、电动拖动技术、直流调速技术等培训及鉴定内容。设备需集成智能物联网模块，实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台，同时服务器平台可以对物联网模块下达指令，配合扩展板模块实现远程控制。该套设备还需配备数字孪生仿真系统，通过3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实体设备，设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体设备的运动过程。

- 二、设备功能与结构要求

要求该设备由PLC电气控制应用平台、电力拖动安装平台、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台、电脑桌、装配桌、实训仪表工具等组成。

- PLC电气控制应用平台

平台上面安装有智能物联网模块、PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、步进驱动器、指示灯按钮模块等器件，融合自动控制系统电气控制电路的接线、PLC编程与调试于一体，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。

提供PLC电气控制应用平台设计效果图或实物图并附上技术参数功能文字说明

①环形传送分拣任务模型

模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制伺服、步进、多种气缸动作完成上料、分拣、搬运等多种功能。同时为方便教学，端口采用全开放设计。

- 电力拖动实训平台

电力拖动安装平台采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。

提供电力拖动实训平台设计效果图或实物图并附上技术参数功能文字说明

- 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台

立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台选取的电路是模仿真实的工业生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料功能。学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。工艺流程如下：

工作开始，首先用手动将转臂转到装料位（5B1点），按下启动。首先加热室的进料门在电机3M1的拖动下打开，开到位（6B1）以后，转臂由装料位（5B1点）到加热位（7B1点）开始加热。转臂到加热位以后，进料门关闭（到位6B2）。加热时间到以后，出料门在电机3M2的拖动下打开（到位8B1），转臂由加热位到冷却位（9B1），出料门在电机3M2的拖动下关闭（到位8B2），在冷却位风冷电机（4M1）开始冷却，时间到以后，转臂由冷却位到卸载位。卸料结束，手动将转臂由卸料位转到装料位。

提供立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台设计效果图或实物图并附上技术参数功能文字说明

- 直流调速模块

模块底板采用优质Q235冷轧钢板经折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。底板上装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有直流电机、测速发电机、直流调速线路板、显示系统等组成。该模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。

- 装配桌

由桌体框架和台面两大部分组成。桌体框架用优质Q235冷轧钢板折弯焊接，喷塑后组装连接，预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座，配置1个2层工具柜，表面静电喷塑，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。台面用高密度中纤板，表面贴压防火板，耐腐蚀、防静电，可随意拆装，方便运输安装。

- 电脑桌

电脑桌采用优质Q235冷轧钢板折弯焊接加中纤板台面组装而成，包括台面、键盘抽屉、主体架等部分，桌腿安装4个万向轮，方便移动。

- 产品配件包

包含设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、耗材等，包括PLC编程线、触摸屏USB下载线、通讯线、空气压缩机、排插座、安装耗材等。

- 三、设备技术参数要求

- 工作电源： AC380V±10％ 50Hz

- 额定功率：≤1.5kW

- 安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护

- PLC:汇川H3U-3232MT 晶体管型，32输入/32输出

- 伺服系统，额定功率： 0.1kW、频率特性：1.2kHz

- 变频器：输入端子：4个数字输入端子、输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟量输出端子，支持0-10V电压输出

- 步进驱动器：驱动电压：20-50VDVe/适配电流：<3A/保护功能：具有过流、过压、欠压等保护

- 触摸屏：

a) 液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）

b) CPU主板 ：Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）

c) 触摸屏：四线电阻式

d) 内存：128M SDRAM，HK/HS具备图形加速

e) 存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存

f) 接口：1×RS232，1×RS485，2×USB（1主1从），1×以太网口

g) 安装方式 ：嵌入式安装

h) 电源：DC24V/30W

- RFID：工业RFID读写器

- 单站尺寸：W800*D700*H1829mm±2%，

平台采用立式结构开放式设计，主体采用40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。

- 四、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLC 电气控制应用平台 | 平台上面安装有智能物联网模块、PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器等 | 套 | 1 |
|  | 电力拖动实训平台 | 电力拖动安装平台采用万能网孔板开放式设计，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路 | 套 | 1 |
|  | 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台 | 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台选取的电路是模仿真实的工业生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料功能。 | 套 | 1 |
|  | 电脑桌 | 尺寸：L600mm×W700mm×H780mm±2%。 | 套 | 1 |
|  | 装配桌 | 尺寸：L1500mm×W700mm×H780mm±2%。 | 套 | 1 |
|  | 数字孪生仿真系统（数字孪生仿真系统软件/数字孪生仿真模型场景） | 含颗粒上料、加盖拧盖、检测分拣、立体仓库场景 | 套 | 1 |
|  | 培训资源包 | （1）PLC电气控制实训内容 （2）电力拖动部分实训内容 | 套 | 1 |
|  | 设备配线包 | 见附件二 | 套 | 1 |
|  | 凳子 | 座直径:32CM 宽度:40CM 座高:45CM 白色 | 张 | 2 |

- 五、设备主要配置详细参数要求

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能物联网模块 | 1.功能：通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 2.通讯方式：4G。 3.监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等。 4.安装方式：安装于电源屏内部。 5.组成：由物联网云平台、采集通信模块与扩展模块组成，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。 6.模块功能参数如下： 模块可以通过RS-485接口，利用ModbusRTU协议采集仪表和PLC的数据，再将数据按照物联网服务器平台的协议进行打包，然后通过4G模块或网口模块上传到服务器平台进行数据解析并显示，同时服务器平台可以发送相应的控制指令到通信模块，完成对应的ModbusRTU设备或者对扩展板模块进行数据传输。 7.物联网底板： 该模块作为智能物联网模块的桥梁，上面搭载了24V电源输入端子、3.3V电源转换集成电路、固件更新接口、网络模式切换按钮、两路RS-485接口、与4G模块相兼容的单排母接口、与主控模块兼容的双排母接口、与扩展板相连的排线口、与网口模块相连的过孔以及与指示灯面板相连的通孔与焊盘。该模块设计集成度超高，兼容性好，在产品损坏更换或硬件模块更新时可以直接将模块替换而无需更换底板。 8.网口模块： 模块采用ARM内核，支持TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式，支持Modbus网关功能。模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，模块内部完成协议转换，数据包，通过简单设置即可指定工作细节。网口参数可以通过内置网页也可以通过设置软件或串口发送AT指令的方式进行设置，一次设置永久保存。采用双网口结构,分为外网口与内网口。外网口用于与外网连接将信息发送到云端服务器平台，内网口用于MosbusRTU协议与MosbusTCP协议相互转换，可用于兼容仅支持ModbusTCP协议和网口相连的设备。 9.4G模块： 模块采用4G通信模组与Arm Cortex-M0+内核的低功耗控制器相集成的4G模块，模块是一款带分集接收功能的4G多模全网通无线通信模块，该模块支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS五模。模块支持多输入多输出技术（MIMO），即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而降低误码率，改善通信质量。整体的4G模块利用Arm Cortex-M0+内核控制实现4G模块自动运行，故障重启，断开连接，参数修改与保存等功能。 10.核心控制模块： 核心控制模块由Arm Cortex-M4内核高性能微控制器及外围电路组成，运行主频可达168MHZ，模块配有固件烧录口，方便调试。模块控制固件采用了FreeRTOS实时操作系统，具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点，可以方便地移植到各种单片机上运行。模块利用FreeRTOS实时操作系统实现分任务管理，使程序处理效率大大增加。 11.技术参数： （1）定工作电压：24VDC。 （2）定工作电流：≤300mA。 （3）联网云平台通信：可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 （4）S485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与PLC、电量表、气量表、温湿度计等带有ModBusRTU标准协议的仪器仪表进行数据交互。 （5）统故障检查与警示：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 |  |
| 2 | 电源模块 | 1.功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 2.尺寸：W718*D98*H158mm±2%。 3.结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 4.直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能。 5.两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 6.电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性，防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 |  |
| 3 | PLC电气控制挂板 | 1.功能：挂板集成安装有PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，配合环形传送分拣任务模型，完成接线、编程、调试等实训。 2.尺寸：W718*D40*H1490mm（不含器件）±5%。 3.结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4.主要器件参数： （1）PLC模块 ①H3U-3232MT 晶体管型，32输入/32输出。 （2）触摸摸屏模块 ①液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）。 ②CPU主板 ：Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）。 ③触摸屏：四线电阻式。 ④内存：128M SDRAM，HK/HS具备图形加速。 ⑤存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存。 ⑥接口：1×RS232，1×RS485，2×USB（1主1从），1×以太网口 ⑦安装方式 ：嵌入式安装 ⑧电源：DC24V/30W ⑨总体尺寸：226.5mm×163mm×36mm±2%。 （3）变频器 ①命令源:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定等 ②输入端子：4个数字输入端子 ③输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟量输出端子，支持0-10V电压输出 ④显示面板：LED显示 ⑤保护功能：上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过热保护等 ⑥环境温度：-10℃~+50℃ ⑦防护等级：IP20 （4）伺服系统 ①主电路电源：单相 AC200V-240V，±%50/60Hz； ②连续输出电流:1.6A ； ③最大输出电流：5.8A （5）步进系统 ①名称：两相数字式步进驱动器 ②驱动电压：20-50VDV ③适配电流：<3A ④保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 （6）指示灯按钮模块 ①采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 ②安装有自复平钮4个、旋钮2个、信号指示灯6个，端口引至接线端子。 |  |
| 4 | 数字孪生仿真系统 | （1）功能要求 ①信息化虚拟仿真上位机，可交互式安装演示程序及软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，通过USB通讯与下位机的连接，实现上位机的虚拟仿真。 ②仿真模型完全按真实设备实训模型比例设计，可以实现数字IO、模拟量、脉冲信号的输入输出，运行机构演示动作功能和I/O连接控制都完全一致，用户将PLC控制程序下载到PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。 ③仿真数据驱动器通过IO输入端采集实物PLC、变频器等控制及驱动器件的输出信号，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型。 ④仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 （2）仿真驱动器主机 ①电源：DC24V，≤200mA。 ②数字I/O ：8路输入、8路输出均兼容PNP和NPN接线方式。 ③模拟I/O ：2路输入4-20mA、2路输出4-20mA/0-10V。 ④状态指示：电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示。 ⑤支持通讯接口：支持RS485、以太网、WIFI 、USB。 ⑥通讯波特率：115200。 ⑦嵌入式系统：内置μC/OS-III嵌入式系统。 ⑧尺寸：180*98*50mm±2%。 （3）真驱动器板 ①电源：DC24V，≤300mA。 ②输入端口：2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式。 ③输出端口：16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式。 ④连接方式：接线端子排、37Pin快速插头。 ⑤状态指示：电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示。 ⑥通讯接口：RS485。 ⑦I/O扩展：32路40Pin快速插头。 ⑧嵌入式系统：内置μC/OS-III嵌入式系统。 ⑨控制芯片：ARM Cortex-M3。 ⑩尺寸：200*110*60mm±2%。 （4）仿真驱动外设板 ①输入端口：16路开关量输入 ②输出端口：16路开关量输出 （5）仿真软件模型包括 ①颗粒上料单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。 ②加盖拧盖单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。 检测分拣自动化工作站，包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 ③检测分拣自动化工作站:包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 ④立体仓库自动化工作站：包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。 |  |
| 5 | 环形传送分拣任务模型 | 1.功能：同时为方便教学实训，端口采用全开放设计。 2.尺寸： L710mm*W554mm*H391mm±2%。 3.结构：模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。 4.三相交流减速电机： ①额定电压：380V ②率功：25W ③减速比:1:50 5.伺服电机： ①额定功率： 0.1kW； ②额定转矩：0.32Nm； ③额定电流：1.3A； ④额定转速：3000； ⑤电压：220V； ⑥编码器类型：23bit多圈绝对值编码器 6.步进电机 ①额定电压：3V ②额定电流：2A ③步角距：1.8° ④电机长度：≤49mm ⑤保持转矩：≤0.48N.m ⑥电机线数：4线 ⑦步距精度：5%： ⑧绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC； ⑨耐压:500V AC 1minute； ⑩径向跳动：最大0.02mm(450g负载） ⑪轴向跳动：最大0.08mm(450g负载）； 7.数字光纤传感器： ①电源电压：12V至24VDC±10% ②控制输出：NPN型 ③保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能 ④输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择） ⑤延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器 ⑥响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA)。 8.光纤头： ①检测距离：20至190mm ②最小弯曲半径：R20。 9.金属传感器： ①检测头尺寸：M18 ②检测距离：10mm±10%, ③设定距离：0-8mm, ④电源电压：DC12-24V, ⑤输出NPN格式； 10.圆柱型光电传感器： ①控制输出：NPN型， ②检测范围：≤11cm， ③反应时间：≤最迟1.5ms， ④电源电压：12V至24VDC±10%。 11.工业RFID读写器 ①可支持达至1.5W射频功率； ②感应距离可达≤20cm ③外形长：≤82mm； ④前端直径：≤32mm； ⑤调整距离外径：≤35/38mm； ⑥线长：≤1500mm； |  |
| 6 | 电力拖动挂板 | 1.功能：采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； 2.尺寸：W718*D40*H1490mm（不含器件）±2%。 3.结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 |  |
| 7 | 电动机组 | - 功能：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 - 尺寸：W600*D260*H160mm（含器件）±2%。 - 三相异步电动机：4台 ①电压： 380V±10% ②功率：180W ③频率：50HZ ④接法：Y/△ ⑤电流：0.4A ⑥转速：1400r/min - 双速电机：1台 ①电压：380V±10% ②频率：50HZ ③接法：Y Y/△ ④电流：0.7A ⑤转速：1400/700r/min |  |
| 8 | 立式塑胶机控制电路挂板 | 1.功能：控制电路挂板选取的立式塑胶机的电路，模仿真实的工业塑料加工生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料工序。该模模可以预设故障，学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 2.尺寸：W718*D40*H1490mm（不含器件）±2%。 3.结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4.挂板集成安装有传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等。 |  |
| 9 | 直流调速模块 | 1.功能：直流调速模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。直流调速PCB线路板采用插放式设计，方便学员取出。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 2.尺寸：L600*W300*H200mm±2%。 3.主要器件： ①控制电路板：115*96mm 含整流电路、锯齿波发生电路、脉冲电路、反馈电路等。 ②驱动电路板：115*96mm 直流调压全波可控整流电路 ③直流负载电机组：直流电动机：40W/110V/1500R/min，测速发电机：1.08W/38V/1500R/min ④数字显示系统 ⑤透明防护罩 |  |
| 10 | 电脑桌（含电脑） | 1.功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 2.尺寸：L600mm×W700mm×H780mm±2%。 3.桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接而成，桌体底装有带刹车万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 4.台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 - 5.电脑：处理器：采用inteli5第12代智能处理器，内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，硬盘：1T硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 |  |
| 11 | 装配桌 | 1.功能：由桌身、工具柜、台面组成，用于电气及机械结构的装配平台。 2.尺寸：L1500mm×W700mm×H780mm±2%。 3.桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，喷塑后组装连接，装配桌预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。 4.工具柜：采用冷轧钢板折弯焊接而成，工具柜有多个抽屉，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。 5.台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 |  |
| 12 | 培训资源包 | 1.设备使用说明书： ①设备概述、②设备图片、③技术参数、④设备特点、⑤主要配置清单 ⑥设备平台介绍、⑦注意事项、⑧智能物联网模块使用说明、 ⑨数字孪生仿真系统使用说明。 2.培训项目： （1）PLC电气控制实训内容： - 触摸屏的工程创建、编辑与下载操作。 - 触摸屏的离线模拟应用。 - 触摸屏的输入输出位元件应用。 - 触摸屏的输入输出字元件应用。 - 触摸屏的XY曲线图形元件应用。 - 触摸屏的动画元件应用。 - 触摸屏的数值、文本输入显示元件应用。 - 触摸屏的报警信息、事件登录等元件的应用。 - 触摸屏的定时器等元件的应用。 - 触摸屏的系统综合应用。 - 步进电机驱动器的接线与调试。 - 步进电机驱动器参数的设置。 - 步进电机驱动器与PLC的脉冲定位控制。 - 伺服电机驱动器的接线与调试。 - 伺服电机驱动器参数的设置。 - 伺服电机驱动器与PLC的脉冲定位控制。 - 变频器控制电机的接线与调试。 - 变频器参数的设置。 - 变频器控制环形传送分拣任务模型多段速运行。 - 环形传送分拣任务模型接线与调试。 - 环形传送分拣任务模型运行控制程序设计。 - PLC、触摸屏、变频器、伺服系统综合应用实训。 （2）电力拖动部分实训内容： - 接触器点动正转控制电路安装与调试。 - 接触器自锁正转控制线路安装与调试。 - 具有过载保护的接触器正转控制线路安装与调试。 - 点动与连续混合正转控制线路安装与调试。 - 两地正转控制电路安装与调试。 - 一个按钮启动、停止控制电路安装与调试。 - 接触器联锁正、反转控制线路安装与调试。 - 接触器双重联锁正、反转控制线路安装与调试。 - 位置控制线路安装与调试。 - 自动循环控制线路安装与调试。 - 接触器联锁的自动往返控制电路安装与调试。 - 顺序启动逆序停止控制电路安装与调试。 - 按钮、接触器控制Y-△降压启动电路安装与调试。 - 按钮、接触器控制双速电动机电路安装与调试。 - 带有点动的自动往返控制电路安装与调试。 - 双速电机（从低速到高速）自动控制电路安装与调试。 - 电葫芦电气控制电路安装与调试。 - 小车自动往返、延时停止控制电路安装与调试。 - 点动、连续、停止延时自动往返控制电路安装与调试。 - CA6140型车床控制电路安装与调试。 （3）故障诊断与维修测量实训内容： - 闭环直流调速模块电路的故障诊断与维修测量。 - 工业生产控制系统线路故障诊断与维修测量。 （4）器件手册（电子版）： 1.《变频器使用手册》 2.《伺服放大器技术资料集》 3.《系列可编程控制器编程手册》 4.《两相数字式驱动器技术手册》 5.《智能型数字光纤传感器使用手册》 （5）工作站程序实例： 1.《环形传送分拣任务运行程序实例》 |  |
| 13 | 产品特殊要求 | 该产品需符合中华人民共和国第一届职业技能大赛电工项目设备技术要求。 |  |

附件一、电力拖动实训套件箱

| 序号 | 配置名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剩余电流动作断路器 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 小型断路器 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 交流接触器 | 220V | 个 | 6 |  |
| 4 | 辅助触头 |  | 个 | 6 |  |
| 5 | 中间继电器 | AC220V | 个 | 4 |  |
| 6 | 熔体 | 4A | 个 | 7 |  |
| 7 | 熔断器座 | 32A | 个 | 7 |  |
| 8 | 时间继电器 | （通电延时0.1s-6m) AC220V | 个 | 4 |  |
| 9 | 时间继电器 | （瞬动型通电延时0.1s-6m) AC220V | 个 | 2 |  |
| 10 | 时间继电器座 | 8T圆孔 | 个 | 4 |  |
| 11 | 热过载继电器 | 1.6-2.5A | 个 | 3 |  |
| 12 | 行程开关 | 不带锁 单轮 | 个 | 3 |  |
| 13 | 行程开关 | 带锁 单轮 | 个 | 3 |  |
| 14 | 自复平头按钮 | 孔径Ф22 1常开1常闭 红色 | 个 | 2 |  |
| 15 | 自复平头按钮 | 孔径Ф22 1常开1常闭 绿色 | 个 | 3 |  |
| 16 | 自复平头按钮 | 孔径Ф22 1常开1常闭 黄色 | 个 | 1 |  |
| 17 | 1位蘑菇头式按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 1位按钮盒 | 浅灰色 | 个 | 1 |  |
| 19 | 2位按钮盒 | 浅灰色 | 个 | 1 |  |
| 20 | 3位按钮盒 | 浅灰色 | 个 | 4 |  |
| 21 | 信号指示灯 | AC220V 绿色 | 个 | 3 |  |
| 22 | 信号指示灯 | AC220V 黄色 | 个 | 2 |  |
| 23 | 信号指示灯 | AC220V 红色 | 个 | 2 |  |
| 24 | 二位置锁定旋钮式开关 | 孔径Ф22 1常开1常闭 | 个 | 3 |  |
| 25 | 桥堆 | 50A/10W | 个 | 1 |  |
| 26 | 管式电阻 | RX20-50W100Ω±5% | 个 | 3 |  |
| 27 | 线槽 | 40*35白色 2米 | 条 | 3 |  |
| 28 | 通用C45铝导轨 | 35*7.5*1.1mm 1米 | 条 | 3 |  |
| 29 | 安装螺钉 |  | 套 | 1 |  |

附件二、产品配线包

| 序号 | 配置名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 护套叠插导线 | S401 50CM 黄色 | 条 | 5 |  |
|  | 护套叠插导线 | S401 50CM 绿色 | 条 | 5 |  |
|  | 护套叠插导线 | S401 50CM 红色 | 条 | 5 |  |
|  | 护套叠插导线 | S401 50CM 黑色 | 条 | 1 |  |
|  | 实训导线 | 一头焊线针 长1000MM 红色 | 条 | 5 |  |
|  | 实训导线 | 一头焊线针 长1000MM 绿色 | 条 | 5 |  |
|  | 实训导线 | 一头焊线针 长1000MM 黄色 | 条 | 5 |  |
|  | 实训导线 | 一头焊线针 长1000MM 黑色 | 条 | 2 |  |
|  | 网络跳线 | 8P 1M 蓝色 | 条 | 3 |  |
|  | 网络跳线 | 8P 2M 蓝色 | 条 | 1 |  |

- 六、后期保障

1.保障软件三年内免费升级。

2.保证三年内设备免费升级。

3.提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

4.需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

5.保障提供近三年国赛试题资源包。

## 现代电气智能控制系统考核装置

一、总体要求

★满足可编程控制器系统应用编程职业技能等级标准的考核要求。

★满足教育部1+X可编程控制系统项目考核技术要求。

可编程控制器系统应用实训考核装置要求采用模块化设计，符合可编程控制器系统应用编程职业技能等级标准要求。要求系统融入机械传动技术、电子电工技术、智能传感技术、可编程控制技术、机器视觉技术、计算机技术、串口通信技术、以太网通讯技术等先进制造技术，涵盖机械制造与自动化、电气自动化、机电一体化、机电设备维修与管理、物联网、智能传感、智能制造等多门学科的专业知识。投标文件中提供设备实物图片并标注至少八个设备模块。

功能模块要求能完成以下工作任务：

| 序号 | 名称 | 功能模块元器件要求 | 工作任务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础实训模块 | 端子排、PLC基础控制模块 | 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程 |
| 2 | 电气安装模块 | 交流接触器、继电器 | 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程 |
| 3 | 外围控制器套件 | PLC及扩展模块、触摸屏、步进、伺服、变频器 | 1.外围设备的连接 2.可编程控制器参数配置 3.人机界面参数配置 4.扩展模块参数配置 |
| 4 | 桁架机械手模块 | 磁性开关、光电开关、笔形气缸、电磁阀 | 1.输入回路连接 2.输出回路连接 3.外围设备的连接 4.可编程控制器基本逻辑指令编程 5.可编程控制器应用指令编程 6.人机界面编程 7.I/O 口连接的调试 8.人机界面的调试 9.简单控制系统的调试 |
| 5 | 分拣模块 | 变频器、三相 电机、编码器、光纤传感器、光电传感器、视觉系统 | 1.独立轴速度控制系统设计 2.工业视觉系统设计 3.独立轴速度控制系统编程 4.可编程控制器参数配置 5.独立轴运动控制系统参数配置 6.工业视觉系统配置 7.独立轴速度控制系统调试 |
| 6 | 旋转供料模块 | 步进系统 减速器 | 1.独立轴角度位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴角度位置控制系统编程 5.独立轴角度位置控制系统调试 |
| 7 | 输送模块 | 伺服系统 导杆气缸 气动手抓 直线模组 | 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试 |
| 8 | 立体仓库模块 | 步进系统 无杆气缸 丝杆模组 | 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试 |
| 9 | 龙门搬运模块 | 伺服系统 直线模组 | 1.独立轴直线位置控制系统设计 2.可编程控制器参数配置 3.独立轴运动控制系统参数配置 4.独立轴直线位置控制系统编程 5.独立轴直线位置控制系统调试 |
| 10 | 温度控制模块 | 显示仪表，控制电路板 | 1.简单过程控制系统设计 2.简单过程控制系统参数配置 3.简单过程控制系统编程 4.简单过程控制系统调试 |

二、技术参数要求

1、输入电源：AC380V±10%  50HZ

2、输入功率：≤3 kw

3、工作环境：1）温度：-10℃～+40℃；2）相对湿度：≤90%（+20℃）；3）海拔高度：≤4000m；4）空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃

4、单台设备外形尺寸（长宽高）：1800mm×1200mm×2000mm （±5%）

5、设备安全：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

三、模块结构功能要求

装置要求至少包含标准实训台，基础实训模块、电气安装模块、旋转供料模块、桁架机械手模块、分拣模块、输送模块、立体仓库模块、温度控制模块、仓储模块、龙门搬运模块、皮带传送模块等功能模块，及工件套装、电气接口套件、外围控制器套件、工量具套件等功能套件，同时，还需配置智能登录系统和智能监控系统。

3.1  标准实训台（提供实物图或结构图）

实训台承重主体要求由铝型材拼接而成，侧封板为钣金；要求为功能模块的安装提供标准的安装接口。要求预留有标准气源和电气接口安装位置，可根据模块的使用情况进行功能的扩展。平台上要求可牢固安装多种多功能多应用模块，实现模块的自定义位置安装，实训台内部用于模块和工具存放。

3.2 工件套装（提供实物图或结构图）

要求工件套装作为实训项目的工作对象，主要由两种组成。根据实训项目的不同可以单独或组合使用工件套装完成不同的作业流程。

3.3  电气接口套件 （提供实物图或结构图）

要求与功能模块适配，为模块提供稳定的电源。

至少包含：电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子等。

接线端子要求可以用通用接线端口和安全连接插座两种方式接线。

3.4  外围控制器套件（提供实物图或结构图）

要求通过PLC和触摸屏等器件的数据交互，完成对各功能模块的控制

至少包括：可编程控制器（PLC）、触摸屏、伺服系统、总线远程I/O模块等。

3.5  基础实训模块（提供实物图或结构图）

至少由基础PLC实训模块、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。

要求可用于PLC基础逻辑指令，应用指令的编程练习，使学生掌握简单的PLC 编程控制相关技能。

3.6  电气安装模块（提供实物图或结构图）

至少由接触器、继电器、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。

要求能够完成三相异步电机的正反转控制实训，通过PLC输入输出控制，完成三相电机的正反转控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。

3.7  旋转供料模块（提供实物图或结构图）

至少由步进旋转供料机构、旋转台、固定底板等组成。

规格尺寸：240mm×255mm×202mm（±5%）

底板：要求采用钢板，保证设备的稳定行和水平度；底板上开有多个定位空，与桌面连接，保证设备安装的牢固，稳定。

3.8  桁架机械手模块（提供实物图或结构图）

至少由气缸执行机构、固定底板、快速电路连接器等组成。

要求可用于搬运供料模块供出的工件一，通过伸缩气缸、气动夹爪进行夹料，并由气动滑台将工件一搬运到下一单元模块。PLC通过数字量输入输出控制，完成零件的夹取与搬运控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。

规格尺寸：397mm×200.mm×467mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.9  分拣模块（提供实物图或结构图）

至少由三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、底板等组成。

要求通过独立轴速度控制，可以用于工件一的分拣输送，根据视觉检测不同工件的颜色或形状，根据订单需求进行工件的分拣。

规格尺寸：500mm×416mm×483mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.10  输送模块（提供实物图或结构图）

至少由伺服电机、机械手、直线模组、底板等组成。

要求通过独立轴位置控制，可满足工件一的多点位输送，将工件一输送至温控模块进行烘干，烘干完成后将工件一输送至立体仓库单元。

规格尺寸：650mm×220mm×257mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.11  立体仓库模块（提供实物图或结构图）

主要结构至少由步进电机、机械手、气动滑台、底板等组成。

通过独立轴位置控制满足工件一的出入库管理，能够根据订单要求进行出库，进行个性化产品的组装搭配。

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

规格尺寸：370mm×290mm×585mm（±5%）

3.12 温度控制模块（提供实物图或结构图）

主要结构至少由控制电路板、仪表、底板等组成。

模拟过程控制中的温度控制。要求通过PLC输出模拟量信号进行PID调节，为产品的烘干提供恒定的温度。

规格尺寸：260mm×150mm×340mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.13  仓储模块（提供实物图或结构图）

至少由固定底板、仓库、IO 信号采集、不锈钢拉手等组成。

要求仓库库位装有检测传感器，通过传感器检测物料，将数据传输给其它设备。输送模块机械手根据库位信息，进行样件的出入库。

规格尺寸：340mm×115mm×190mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.14  龙门搬运模块（提供实物图或结构图）

主要结构至少由龙门机构、仓储机构、固定底板、快速电路连接器、伺服系统、夹具等组成。

龙门机构要求用于联轴系统控制，能进行工件套装的装配、圆弧插补轨迹、涂胶等作业，与皮带传送模块组合可进行运动跟随装配作业。

规格尺寸：730mm×650mm×800mm（±5%）

支持撑架：要求有截面为（40*40）mm方铝组搭建而成，方铝四面都有U型滑槽。

3.15  皮带传送模块（提供实物图或结构图）

主要结构至少由皮带输送机、编码器、固定底板、不锈钢拉手等组成。

要求皮带输送机由铝合金型材搭建而成，驱动方式应采用三相交流调速电机驱动，使其具有启停和调速功能。输送机上应安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。通过调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件。

规格尺寸：456mm×200mm×195mm（±5%）

底板：要求采用铝板，底板上开有多个定位空，与桌面连接。

3.16  工量具套件

至少包括：螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、内六角扳手、万用表等，用于设备维保检测。

3.17 智能登录系统

要求系统至少由指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块组成。用户通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示，用户确认无误后可以点击“确认”按键进行设备上电，并生成二维码，可用于对接考核评价系统。

3.18 智能监控系统

对用户实训及考核过程进行监控，与计算机通讯，要求具有录制存储功能，供后期查验，或为其他学生提供演示视频。

3.19 电脑

- 处理器：采用inteli5第12代智能处理器，内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，硬盘：1T硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。

- 3.20 电脑推车

要求框架采用标准不小于30*30+30*60mm全阳极氧化工业铝型材组合而成，安装孔位装有铝合金专用塑料保护盖，防止人体撞伤。桌面采用表面平整、有较高抗弯强度和冲击强度的密度纤维板制作而成，桌面下方装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，符合人体工程学。配有主机电脑主机放置托架，方便电脑主机放置对电脑主机有效保护。电脑桌底部应安装四个定位轮，可灵活移动位置，桌面后面装有镂空灰黑色铁质挡板，不会因为不小心造成显示器摔落，可对显示器有效保护。电脑桌尺寸：580*450*960mm（±5%）。

3.21空压机

1.电 源: 220V

2.额定功率≥550W

3.排气量≥106L/min

4.最高排气压力≥0.8MPa

5.储气罐容量≥30L

6.重 量≤21.8KG

7.噪 音≤65dB

3.22PLC教学资源（不少于30G）：

要求提供 PLC 学习资源库， 此部分学习资料全部是 PLC 学习， 内容主要是讲解三菱、AB、欧姆龙、施耐德、松下、台达、西门子、信捷等各品牌 PLC 的指令与功能、 编程规则， 在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。

| 品牌 | 资源类型 | 资源名称 | 单位 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 视频类 | 教学视频 | 个 | 16 |
| 欧姆龙 | 文本类 | 软件使用手册、说明书 | 份 | 90 |
|  | 文本类 | 编程手册 | 份 | 45 |
|  | 文本类 | 操作手册 | 份 | 22 |
|  | 文本类 | PLC讲座 | 份 | 19 |
|  | 文本类 | PLC教程 | 份 | 18 |
| 三菱 | 视频类 | 模拟量应用、通讯基础 | 个 | 40 |
|  | 视频类 | 编程入门 | 个 | 220 |
|  | 文本类 | 使用手册 | 份 | 1 |
|  | 文本类 | 编程手册 | 份 | 2 |
|  | 程序类 | 应用程序 | 份 | 2 |
|  | 视频类 | 可编程控制器系列 | 个 | 32 |
|  | 软件类 | 编程软件 | 套 | 2 |
|  | 视频类 | 案例视频讲解 | 个 | 39 |
|  | 文本类 | 应用案例 | 份 | 100 |
| 施耐德 | 软件类 | 编程软件 | 套 | 1 |
|  | 文本类 | 教程 | 份 | 15 |
|  | PPT/本类 | 电子教程 | 份 | 24 |
| 松下 | 视频类 | 编程控制技术 | 个 | 15 |
|  | 软件类 | 编程软件 | 套 | 1 |
|  | 文本类 | 手册 | 份 | 4 |
|  | PPT演示文稿 | 基础教程 | 份 | 1 |
|  | 文本类 | 教程 | 份 | 1 |
| 台达 | 文本类 | 编程手册 | 份 | 1 |
|  | 文本类 | 基本指令 | 份 | 1 |
| 西门子 | 视频类 | 小、中、大型PLC视频教程 | 个 | 150 |
|  | 软件类 | 编程软件 | 套 | 1 |
|  | 动画类 | 编程基础 | 条 | 25 |
|  | 动画类 | 基本指令介绍 | 条 | 85 |
|  | 软件类 | 编程软件 | 套 | 1 |
|  | 文本类 | 西门子实例 | 份 | 200 |
|  | 文本类 | 中型PLC学习大全 | 份 | 16 |
|  | 文本类 | 高级编程培训全集 | 份 | 1 |
|  | 综合类 | 行业应用案例 | 份 | 17 |
|  | PPT演示文稿/文本类 | 学习资料 | 份 | 35 |
| 信捷 | 软件类 | 驱动程序 | 套 | 1 |
|  | 软件类 | 编辑软件 | 套 | 4 |
|  | 软件类 | 编程工具 | 套 | 1 |
|  | 文本类 | 应用案例 | 份 | 1 |
|  | 程序类 | PLC应用 | 份 | 2 |
|  | 文本类 | 高级功能案例 | 份 | 1 |
|  | 文本类 | 手册资料 | 份 | 45 |
|  | 视频类 | PLC视频教程 | 个 | 14 |

3.23 在线教育平台

具有开发支持疫情间在线学习资源能力，提供线上资源教学平台，支持至少四个省的疫情防控期间企业线上职业技能培训院校线上教学工作，投标文件内提供人社局或职业教育集团等相关部门、学校出具的，关于投标人提供的线上学习平台的推荐或认可文件。具体功能要求如下：

平台要求能针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。至少包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。

平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。投标时在该平台上提供PLC基础入门相关视频的演示，内容至少包含PLC基本指令及应用、置位指令和复位指令的功能及应用、辅助继电器的功能及应用、定时器的功能及应用、计数器的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器的功能及应用、步进梯形图的功能及应用等。用户应能通过视频分类选择自己想要看的视频，平台也能推荐一些视频和教室的列表。并可以定期更新热门课程、视频、讲师等资料。

平台应至少分为六大应用模块：普通用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块；普通用户至少包含个人主页、课程答疑、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等，投标文件内提供各个模块的说明和截图；企业用户至少包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等，投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖公章。

平台手机公众号的功能至少包含：轮播栏、直播课程、直播视频、精品课程、热门课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、我的会员、我的订单、企业开通、我的题库、我的解答、我的提问、消息中心、设置、客服等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖公章。

3.24 PLC 3D仿真系统软件

要求内容至少包含有 5 个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程， 有助于自己来编写 PLC 程序。投标文件中提供不少于10张软件清晰界面截图。

3.25 虚拟的教学资源（要求投标时现场演示）

投标时提供并演示数字化模型实现与实物1：1几何形状和性能表现，通过数字化方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实时数据以及算法模型等，模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程。能最大限度地训练原厂指令系统及硬件的构成。同时将外围三维机构通过相关三维软件设计完成后导入到该平台中心进行虚拟与现实的仿真。

3.26教材

要求符合机电设备安装、调试、维护、维修类岗位对PLC应用技术的要求，以职业院校技能大赛机电设备装调项目的相关知识及技能要求编写，主要内容至少包括两个模块，以至少两种典型的教学设备对机电设备的PLC控制技术进行阐述。将PLC工作原理、基本功能、常用指令及常用的梯形图程序编程方法等教学内容融入到项目设计中，同时要求安排大量机电设备与PLC控制综合应用项目，在项目的实施过程中深入学习机电设备相关的传感技术、气动技术、变频控制、人机界面及机电一体化设备整机设计与调试。

四、 实训项目要求

1、可编程控制器系统连接

（1）可编程控制器输入输出回路的连接

（2）PLC和人机界面、变频器、步进、伺服等外围设备的连接

2、可编程控制器系统配置

（1）PLC、HMI与上位机通讯参数配置

（2）PLC输入输出模块、通讯模块的参数配置

3、可编程控制器系统编程

（1）PLC基本逻辑指令、应用指令的编程

（2）人机界面的编程及PLC变量的连接

4、可编程控制器系统调试

（1）I/O接口调试

（2）人机界面元器件的操控

（3）人机界面数据的输入输出操作

（4）人机界面的画面跳转及调试

（5）PLC程序的调试

（6）PLC与HMI联机程序的调试

（7）PLC与输入设备、执行机构的联机调试

5、可编程控制器系统设计

（1）独立轴速度控制系统（变频器）设计

（2）独立轴位置控制系统（步进、伺服）设计

（3）简单过程控制系统设计

（4）工业视觉系统设计

6、可编程控制器系统配置

（1）上位机的参数配置

（2）PLC的系统组态、脉冲及通讯参数配置

（3）变频器的参数配置

（4）步进系统的参数配置

（5）伺服系统的参数配置

（6）模拟量输入输出模块参数配置

（7）PID参数配置

（8）工业视觉系统配置

7、可编程控制器系统编程

（1）工程量与数字量之间转换

（2）变频器的数字量、模拟量、通讯控制编程

（3）伺服系统脉冲当量测试

（4）伺服控制系统原点回归、单段速多段速位置控制编程及数据通信

（5）调用PID指令完成温度PID参数设定

（6）过程控制中模拟量和工程量的转换

（7）过程控制程序的编写

（8）人机界面过程数据的图形化展示

（9）工业视觉系统编程

8、可编程控制器系统调试

（1）PLC程序的调试

（2）PLC与变频系统的调试

（3）速度控制系统（变频器）的参数调整及优化

（4）PLC与步进、伺服系统的调试

（5）位置控制系统（步进、伺服）的参数调整及优化

（6）温度PID的参数整定

（7）PID数据的图像化显示及优化

（8）工业视觉系统调试

五、后期保障

1.保障软件三年内免费升级。

2.保证三年内设备免费升级。

3.提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

4.需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

六、原亚龙YL-214电工实训考核装置的改造升级

需升级清单如下：（投标时需提供升级的具体品牌和型号）

| 序号 | 需升级产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 32 | 只 |
| 2 | 变频器 | 32 | 只 |
| 3 | 低压电器 | 32 | 套 |
| 4 | 步进电机 | 32 | 只 |
| 5 | 步进驱动 | 32 | 只 |
| 6 | 接线段子 | 32 | 套 |
| 7 | 触摸屏 | 32 | 块 |
| 8 | 安装耗材 | 32 | 批 |

## 电气安装与维修实训考核装置（国赛标准）

一、总体要求

要求装置采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。要求钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。

要求使用钢制镂空方形樑骨，使该装置结构牢固，便于连接，更主要的是能实现暗管掩引等技术的真实操作，并实现两套，四套设备的联合使用。

要求电源控制模块配置有电源指示，三相漏电保护，紧急停止开关，安全插座引孔，与装置竖梁衔接，作为设备入线控制，让设备的安全系数再次提升一个等级。

要求设计挂板支架，让挂板安全牢固的安装于设备上面，不占用空间，挂板可随时更换。

要求装置可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。

★要求该设备满足全国职业技能大赛中职组电气安装与维修项目要求。

二、技术指标

- 工作电源：三相五线 供电  AC 380 V/220 V ±7.5%  50 Hz；

- 工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）；

- 实训装置外形尺寸：长2006mm×宽1003mm×高2410mm（±50 mm）

- 实训装置材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm；

- 最大功率消耗  ≤1.5KW

- 安全保护措施：要求具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。

三、实训项目要求

1、电表箱的安装

2、配电箱的安装

3、日光灯的安装

4、白炽灯的安装

6、节能灯的安装

7、PVC管的处理与布置

8、PVC管的穿线

9、开关与插座的安装

10、分线盒的安装

11、线路分配设计

12、施工规范的学习与训练

13、安全施工要求学习与训练

14、两地控制一盏灯

15、线槽布线施工训练

16、隐蔽工程施工训练

17、隔离开关的安装

18、配电线路的接线实训

- 19、金属桥架的组合与安装实训；

- 20、塑料线槽的敷设实训；

21、电气控制箱的安装；

22、电气控制电路安装实训；

- 23、三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

- 24、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 25、按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 26、按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 27、三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

- 28、三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

- 29、定子绕组串联电阻启动控制电路的连接；

- 30、三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接；

- 31、三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

- 32、多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接

- 33、电动机的往返行程控制电路的连接；

- 34、直流电动机的正反转控制；

- 35、直流电机的调速实验；

- 36、普通车床控制电路的连接；

- 37、电动葫芦控制电路的连接；

- 38、三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；

- 39、两地控制电路的连接；

- 40、按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 41、时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 42、离心开关配合的反接制动控制电路的连接；

43、变频器面板功能参数设置和操作实训；

44、变频器对电机点动控制、启停控制；

45、电机转速多段控制；

46、工频、变频切换控制；

47、基于模拟量控制的电机开环调速；

48、基于面板操作的电机开环调速；

49、变频器的保护和报警功能实训；

50、基于PLC的变频器开环调速；

51、PLC控制电机顺序启动；

52、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路；

53、触摸屏的参数设置；

54、触摸屏的编程；

55、触摸屏、PLC、变频器的综合实训；

56、伺服步进电机实训

- 57、步进电机的控制；

- 58、步进驱动器的参数设置；

- 59、步进电机的PLC开环控制；

- 60、基于步进电机控制

- 61、交流伺服电机的控制；

- 62、交流伺服驱动器的参数设置；

- 63、交流伺服电机的PLC半闭环控制；

- 64、基于伺服电机控制

- 65、两相混合式步进电机的控制

- 66、交流伺服电机的位置控制实训

67、电气照明电路真实故障检测实训；

68、电气动力电路真实故障检测实训；

69、混合电路真实故障检测实训；

四、配置清单要求

1、配电箱模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电子式有功电度表 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 熔断器式隔离器 | 3极，≥32A（含熔体20A） | 套 | 1 |  |
| 3 | 漏电保护器 | 3P+N | 只 | 1 |  |
|  |  | 3P+N | 只 | 1 |  |
|  |  | 1P+N | 只 | 1 |  |
| 4 | 断路器 | ≥3P | 只 | 1 |  |
|  |  | ≥3P | 只 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | C45 | 条 | 1 |  |
| 6 | 指示灯 | 220V，红、绿、黄各1只 | 只 | 3 |  |
| 7 | 接线端子排 | ≥7节/条 | 条 | 1 |  |
| 8 | 配电箱箱体 | ≥450mm×220mm×520mm，含接地排、接零排 | 只 | 1 |  |

2、照明模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电保护器 | 1P+N | 只 | 1 | 1P+N |
|  |  | 1P+N | 只 | 2 | 1P+N |
|  |  | 1P+N | 只 | 2 | 1P+N |
| 2 | 断路器 | 2P | 只 | 1 | 2P |
|  |  | 1P | 只 | 1 | 1P |
|  |  | 1P | 只 | 1 | 1P |
| 3 | 配电箱箱体 | 含接地排、接零排 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |

3、照明套件

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯组件 | ≥20W | 套 | 1 | 长度65cm左右 |
| 2 | 螺口节能灯 | ≥9W～13W | 只 | 2 |  |
| 3 | 螺口灯座 | 86型E27灯座 | 只 | 1 |  |
| 4 | 双开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 5 | 双开 | 86型 | 只 | 1 | 多联开关 |
| 6 | 单开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 7 | 单开 | 86型 | 只 | 1 | 多联开关 |
| 8 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 1 |  |
| 9 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 1 | 带开关 |
| 10 | 三孔插座 | 86型（16A） | 只 | 1 |  |
| 11 | 声光控自动开关 | 86型 | 只 | 1 |  |
| 12 | 触摸开关 | 86型 | 只 | 1 |  |
| 13 | 分线盒面板 | 86型 | 只 | 2 |  |
| 14 | 螺丝 | M4×20 | 只 | 18 | 86面板螺丝 |

4、电气控制模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | D10 | 只 | 1 | 3P |
| 2 | 交流接触器 | 220V | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 |  |
| 4 | PLC系统 | 32点可编程控制器：晶体管输出， |  |  |  |
| 5 | 变频器 | ≥0.75KW含配套操作面板 |  |  | 要求与PLC采用同一品牌 |
| 6 | 线缆(通讯线) |  | 条 | 1 |  |
| 7 | 时间继电器 | AC250V | 只 | 1 |  |
|  |  | AC220V | 只 | 1 |  |
| 8 | 热继电器 | 独立安装 | 只 | 3 | 0.4A(范围0.25~0.4A)2只 0.63A(范围0.4~0.63A)1只 |
| 9 | 接线端子排 | 导轨式弹簧端子 | 片 | 50 | 含1节终端堵头 |
| 10 | 开关电源 | ≥24V/2.5A导轨式 | 只 | 1 |  |
| 11 | 触摸屏 | ≥7寸 | 只 | 1 |  |
| 12 | 控制箱箱体 | ≥500mm×230mm×700mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 13 | 按钮 |  | 只 | 11 | 启动停止各5套（红、绿），配急停按钮1套 |
| 14 | 指示灯 | 220V | 只 | 5 | 红5只 |
| 15 | 选择开关 |  | 只 | 2 | 3档开关 |
| 16 | 通讯线 |  | 只 | 2 | 2挡开关 |
|  |  | USB触摸屏下载线 | 条 | 1 | ≥3米 |

5、电机模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | Y-△ | 只 | 1 | 参见电机底板清单 |
| 2 | 三相交流异步电动机 | Y-△带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相交流异步电动机（双速40W） | 双速电机 | 只 | 1 |  |
| 4 | 它励直流电动机 | ≥DC110V/50W | 只 | 1 |  |
| 5 | 电机单元支架 | ≥330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | 左、右各二只 |

6、电机运动模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进电机 | 驱动器 | 台 | 1 | 单元规格≥496mm×300mm |
|  |  | 电机 |  |  |  |
| 2 | 交流伺服电机 | 驱动器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 |  |  |  |
| 3 | 微动开关 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 光电传感器 |  | 只 | 3 |  |

7、传感器模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 |  | 只 | 4 |  |
| 2 | 电容式传感器 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 电感式传感器 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 光电式传感器 |  | 只 | 1 |  |

8、线路安装器材

| 序号 | 名称 |  | 规格要求 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 |  | ≥Φ16 A型 |  | 根 | 4 | ≥3米 |
|  |  |  | ≥Φ20 A型 |  | 根 | 4 | ≥3米 |
| 2 | PVC壁疏 |  | ≥Φ16 |  | 只 | 20 |  |
|  |  |  | ≥Φ20 |  | 只 | 20 |  |
| 3 | U型平头管卡 |  | ≥Φ16 |  | 只 | 30 |  |
|  |  |  | ≥Φ20 |  | 只 | 30 |  |
| 4 | PVC平线槽 |  | ≥20×10 A型 |  | 根 | 4 |  |
|  |  |  | ≥39×19 A型 |  | 根 | 4 |  |
|  |  |  | ≥60×40 A型 |  | 根 | 4 |  |
| 5 | PVC线槽终端头 |  | ≥20×10 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | ≥39×19 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | ≥60×40 |  | 只 | 2 |  |
| 6 | 行线槽 |  | ≥25×30 |  | 根 | 4 | ≥2米/根 |
| 7 | 绝缘导线 |  | 红色RV1.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 双色RV1.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 双色RV2.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 黑色RV0.75 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 蓝色RV0.75 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | ≥BV2.5 mm2 |  | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 |
|  |  |  | ≥BV1.5 mm2 |  | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 |
| 8 | 五芯电缆 |  | ≥RV5*0.75 mm2 |  | 米 | 10 |  |
| 9 | 三相插头 |  | 三相四线16A |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 明装底盒 |  | 86型 |  | 只 | 8 | ≥86×86×30 |
|  |  |  | 86加深型 |  | 只 | 2 | ≥86×86×40 |
| 11 | U型绝缘端子 |  | SVΦ1.25—4 |  | 只 | 1000 |  |
|  |  |  | SVΦ2—5L |  | 只 | 1000 |  |
| 12 | O型绝缘端子 |  | RVΦ2—5 |  | 只 | 1000 |  |
| 13 | 管形绝缘端子 |  | TE1008 |  | 只 | 1000 |  |
|  |  |  | TE1008/双线插针 |  | 只 | 1000 |  |
| 14 | 缠绕带 |  | ≥Φ10 |  | 包 | 1 |  |
| 15 | 扎带 |  | ≥3×100mm |  | 包 | 1 |  |
| 16 | 号码管 |  | ≥Φ3.5 |  | 卷 | 1 | 号码机用 |
| 17 | 电缆保护软管 |  | ≥Φ20 |  | 米 | 4 |  |
| 18 | 电缆保护软管 |  | 外径≥Φ20 |  | 米 | 4 |  |
| 19 | 保护软管接头 |  | ≥Φ20 |  | 只 | 6 |  |
| 20 | 保护软管接头 |  | 配外径≥Φ20软管 |  | 只 | 6 |  |
| 21 | 自攻螺丝 |  | ≥Φ6×15 |  | 只 | 200 |  |
|  |  |  | ≥Φ6×25 |  | 只 | 60 |  |
| 22 | 螺丝（带帽） |  | M4*20 |  | 套 | 4 | （安装变频器用） |
|  | 螺丝（含垫片） |  | M6*10 |  | 套 | 4 | 箱门接地螺丝 |
| 23 | 螺母 |  | M8 |  | 只 | 2 | 箱子接地螺母 |
| 24 | 接地排 |  | ≥5位 110×15 |  | 条 | 4 | 专用（外接地干线） |
|  | 塑料绝缘胶布 |  | 黑色 |  | 卷 | 1 |  |
| 25 | 护线圈 |  | 配Φ30的孔 |  | 个 | 8 | 配电箱及电气箱用 |
|  |  |  | 配Φ25的孔 |  | 个 | 8 | 照明配电箱用 |
|  |  |  | 配Φ8的孔 |  | 个 | 2 | 日光灯开孔用 |
| 26 | 金属桥架 （带盖） | 桥架 | 1 | ≥50×30×500 | 根 | 2 | ≥500mm/根 |
|  |  |  | 2 | ≥50×30×300 | 根 | 4 | ≥300mm/根 |
|  |  |  | 3 | ≥50×30×200 | 根 | 4 | ≥200mm/根 |
|  |  |  | 4 | ≥50×30×150 | 根 | 4 | ≥150mm/根 |
|  |  | 附件1 | 水平90°弯 ≥100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件2 | 水平45°弯 ≥100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件3 | 水平三通 ≥150×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件4 | 桥架带孔封头 （端面）孔径≥Φ23 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件5 | 水平四通 ≥150×150×30mm |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件6 | 垂直等径下弯通（阴角） ≥100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件7 | 垂直等径上弯通（阳角） ≥100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件8 | 线槽支架（托臂）1 |  | 只 | 5 |  |
|  |  | 附件9 | 线槽支架（托臂）2 |  | 只 | 12 |  |
|  |  | 附件10 | 角钢立柱（桥架吊杆） ≥100×260×20mm |  | 只 | 8 |  |
|  |  | 附件11 | 垂直等径右上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件12 | 垂直等径左上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件13 | 垂直等径右下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件14 | 垂直等径左下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件15 | 上边垂直等径三通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件16 | 连接板 ≥10×20×100mm |  | 只 | 36 |  |
|  |  | 附件17 | 垂直等径变向弯通 |  | 只 | 3 |  |
|  |  | 附件18 | 连接螺丝（专用） |  | 套 | 150 | M5×10，带自锁螺帽1只 |
|  |  | 附件19 | 铜制接地螺丝（专用） |  | 套 | 60 | M5×15，带帽1只、平垫2只 |
|  |  | 附件20 | 桥架盖板安装卡 |  | 只 | 100 |  |

9.故障检测模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检测单元 |  | 套 | 1 |  |

10、工具

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | ≥6寸 | 把 | 1 |  |
| 2 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 3 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压冷压端子 |
| 4 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压插针 |
| 5 | 钢丝钳 | ≥6寸 160mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 一字螺丝刀 | ≥3寸 | 把 | 1 |  |
| 7 | 十字螺丝刀 | ≥3寸 | 把 | 1 |  |
| 8 | 一字螺丝刀 | ≥2×75 | 把 | 1 |  |
| 9 | 十字螺丝刀 | ≥2×75 | 把 | 1 |  |
| 10 | 测电笔 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 数字万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 铝合金人字梯 | ≥1.5米 | 付 | 1 |  |
| 13 | 锉刀 | ≥8寸 | 根 | 1 |  |
| 14 | 钢卷尺 | ≥3m | 只 | 1 |  |
| 15 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 钢角尺 | ≥300mm | 把 | 1 |  |
| 17 | 钢直尺 | ≥300mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 活动扳手 | ≥6寸 | 把 | 1 |  |
| 19 | 六角扳手 |  | 套 | 1 | 7件套 |
| 20 | 钢锯架 |  | 架 | 1 |  |
| 21 | 钢锯条 |  | 条 | 3 | 8-12〞可调 |
| 22 | 弹簧弯管器 | ≥Φ16 | 根 | 1 |  |
| 23 | 弹簧弯管器 | ≥ | 根 | 1 |  |
| 24 | 电源插板 |  | 只 | 2 |  |
| 25 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 必须戴安全帽 |
| 26 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 止步高压危险 |
| 27 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 当心落物 |
| 28 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 禁止合闸有人工作 |
| 29 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 当心触电 |

10、其他

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL-156A电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置） | 2006mm×1003mm×2410mm（±50 mm） | 套 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜(四门玻璃柜) | ≥900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 可移动工具台 | ≥930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
| 4 | 电源模块单元 | ≥600×130×105mm | 块 | 1 |  |
| 5 | 电脑推车（含电脑） | 要求框架采用≥30*30+30*60mm全阳极氧化工业铝型材组合而成，安装孔位装有铝合金专用塑料保护盖。桌面应采用表面平整、有较高抗弯强度和冲击强度的密度纤维板制作而成，桌面下方粗装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，不用时键盘托板可以折叠收回，方便放置。要求电脑桌底部安装四个定位轮，可灵活移动位置，桌面后面装有镂空麻灰双色粉铁质挡板不会因为不小心造成显示器摔落。电脑桌尺寸：580*450*960mm（±5%）。 | 辆 | 1 | - 处理器：采用inteli5第12代智能处理器，内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，硬盘：1T硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 |
| 6 | 台虎钳 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 实训指导书 |  | 本 | 1 |  |
| 8 | 配套安装螺丝 |  | 套 | 1 |  |

11、能力测试单元（要求投标时提供满足招标参数的能力测试单元实物进行演示）

（1）功能要求

故障检测单元要求采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力。

智能电能表要求采用市面上主流的电子式电能表。

（2）技术参数

电源：三相五线 AC 380 V±10%  50 Hz

最大功率：≤500Ｗ

安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准

漏电保护动作电流：≤30mA、 ≤0.1S

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

（3）实训项目要求

1、三相电子电能表的安装

2、配电线路的接线实训

3、电气照明电路故障板检测实训

4、电气动力电路故障板检测实训

5、电气电路故障板考核实训

（4）配置清单要求

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 基本用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检测单元挂板 |  | 块 | 1 |
| 2 | 导轨（仿进口铝导轨） |  | 条 | 2 |
| 3 | 线槽5025 | 5025 | 米 | 4 |
| 4 | 线槽弯头（配盖子） |  | 套 | 2 |
| 5 | 5025线槽封边盖 |  | 只 | 2 |
| 6 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 7 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 8 | 导轨式开关电源 |  | 只 | 1 |
| 9 | 断路器（空气开关3P） | C型 | 只 | 2 |
| 10 | 小型断路器（空气开关2P） | C5 | 只 | 1 |
| 11 | 断路器（空气开关1P） | C型 | 只 | 1 |
| 12 | 断路器（空气开关1P） | C型 | 只 | 1 |
| 13 | 剩余电流动作断路器（漏电开关1P） | C型 | 只 | 2 |
| 14 | 指示灯AD58B |  | 只 | 4 |
| 15 | 指示灯AD58B |  | 只 | 2 |
| 16 | 指示灯AD58B |  | 只 | 2 |
| 17 | 明装线盒（明盒） | 86型 | 个 | 10 |
| 18 | 螺口灯座 |  | 只 | 4 |
| 19 | 泰力二位暗装式跷板双控开关 |  | 只 | 1 |
| 20 | 泰力一位白板 |  | 块 | 1 |
| 21 | 两极双用、两极带接地插座 |  | 只 | 2 |
| 22 | 泰力一位暗装式跷板双控开关 |  | 只 | 2 |
| 23 | 传感器 |  | 只 | 2 |
| 24 | 热继电器 |  | 只 | 2 |
| 25 | 热继电器 |  | 只 | 1 |
| 26 | 热继电器 |  | 只 | 1 |
| 27 | 时间继电器 |  | 只 | 2 |
| 28 | 继电器MY4NJ |  | 只 | 2 |
| 29 | 继电器座 |  | 只 | 2 |
| 30 | 交流接触器 |  | 只 | 5 |
| 31 | 辅助触头组 |  | 只 | 5 |
| 32 | 行程开关 |  | 只 | 2 |
| 33 | 按钮开关LA68B |  | 只 | 4 |
| 34 | 按钮开关LA68B |  | 只 | 3 |
| 35 | 断路器 |  | 只 | 1 |
| 36 | 故障检测单元有机玻璃面板 |  | 块 | 1 |
| 37 | 三插电源线 |  | 条 | 1 |
| 38 | 继电器座 |  | 只 | 2 |
| 39 | 打印标记条 |  | 个 | 88 |
| 40 | 配电箱单元 | 装有电子式电表和低压电器 | 套 | 1 |

故障设置材料

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工胶带 |  | 个 | 1 |
| 2 | 电阻 | 低绝缘电阻 2MΩ | 只 | 10 |
| 3 | 电阻 | 高电阻 1Ω | 只 | 10 |

12、竞赛考核工具包

| 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工具车 | ≥770x470x896 | 台 | 1 |
| 工具包 | 六袋式 | 个 | 2 |
| 工具包 | 4袋式 | 个 | 2 |
| 腰带 |  | 个 | 2 |
| 锯弓 | ≥300mm | 把 | 1 |
| 锯条 | ≥24齿 | 条 | 2 |
| 卷尺 | ≥3M | 个 | 1 |
| 硬线剥线钳 | ≥7寸 | 把 | 2 |
| 软线剥线钳 | ≥6.5寸 | 把 | 1 |
| 针型压线钳 | ≥7.5寸 | 把 | 1 |
| 针型压线钳 | ≥7寸 | 把 | 1 |
| U型压线钳 | ≥7.5寸 | 把 | 1 |
| 美工刀 |  | 把 | 1 |
| 锉刀 | ≥8寸 | 把 | 1 |
| 钢直尺 | ≥300mm | 把 | 1 |
| 钢直尺 | ≥500mm | 把 | 1 |
| 钢丝钳 | ≥7寸 | 把 | 1 |
| 水口钳 | ≥5寸 | 把 | 1 |
| 尖嘴钳 | ≥6寸 | 把 | 1 |
| 十字螺丝刀 | ≥6&6*38 | 把 | 2 |
| 十字螺丝刀 |  | 把 | 2 |
| 一字螺丝刀 | ≥2.0*75mm | 把 | 1 |
| 内六角 | 九件套 | 套 | 1 |
| 测电笔 | 数显式 | 支 | 1 |
| T型套筒板 | ≥14mm | 把 | 1 |
| 棘轮扳手 | ≥14mm | 把 | 1 |
| 万用表 |  | 台 | 1 |
| 三角尺 | ≥200mm | 把 | 1 |
| 万能角度剪 |  | 把 | 1 |
| 修枝剪 | ≥8寸 | 把 | 2 |
| 套筒头 | ≥8mm*80mm | 把 | 1 |
| 角度尺 | ≥150mm | 把 | 1 |
| 透明零件盒 |  | 个 | 1 |
| 零件收纳盒 |  | 个 | 1 |
| 周转箱 |  | 个 | 1 |
| 阶梯钻 | ≥4-20mm | 个 | 1 |
| 螺丝刀头 | ≥100*PH2-5mm | 个 | 1 |
| 螺丝刀头 | ≥Φ5×60mm | 个 | 1 |
| 螺丝刀头 | PH2-100mm | 个 | 1 |
| 金刚砂切割片 | 直径≥20mm | 个 | 1 |
| 水性笔 |  | 支 | 1 |
| 铅笔 | 2B | 支 | 1 |
| 橡皮 | 4B | 块 | 1 |
| 计算器 |  | 个 | 1 |
| 砂皮架 |  | 个 | 1 |
| 砂纸 | ≥P150 | 张 | 5 |
| 弯管器 | ≥Φ20、Φ16 | 条 | 2 |
| G型夹 | ≥4寸 | 个 | 1 |

增配工具：

| 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动螺丝刀 |  | 套 | 2 |
| 绝缘电阻测试仪 |  | 台 | 1 |

13、三维设计软件

功能模块和设计需求包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息）。

1）特征建模功能要求

智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。

历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征必须重新计算、生成。

特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接，以保证设计理念的贯彻。

基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。

2）协同建模功能要求

能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。

在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的所见即所得三维设计模式。

融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图，自然方便。

图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。

无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。

3）数据处理及数据转换要求

能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。

与DWG/DXF实现双向数据衔接

能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。

含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。

能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。

4）变量化设计要求

变量名能使用中文名称

用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。

能实现零件与零件之间的变量关联

能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求装配设计

5）装配设计要求

运用最简便的操作，就能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。

具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。

要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。

可以实现装配件的物理属性管理，BOM信息，具有干涉检查能力。

支持Top-Down的自顶向下设计方式。

6）工程图要求

提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。

能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。

要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。

要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等。

7）钣金设计要求

提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计。

支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。

8）焊接件设计要求

焊接件设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，会自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也如实反应在装配里。框架设计要求空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。

9）运动仿真要求

模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。

10）有限元分析效验能力要求

能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析。

为避免可能产生的产权纠纷，并保证供应正版软件，投标时提供软件著作权登记证书。要求供应商所提供的平台应为成熟稳定的产品，不接受中标后定制开发。

14、电气设计软件

14.1总体要求

要求软件操作指令简单、方便，没有复杂的设置，使初学者能够快速地掌握软件的各项功能，并进行项目的设计。

要求软件结合行业经验梳理电气业务流程和标准，制定基于数据库格式的电气标准环境，包含符号库、设备库、图纸模板、设计规则规范、设计习惯、项目模板等。

要求软件具有快捷操作、自动处理等功能，实现智能化设计方式。软件带有快捷的电位线及电线绘制工具，如：可以快速绘制电位线，快速绘制三相线、正交线。符号还应可以自动连线，电线可以跟随符号延伸或者缩短，符号可以根据电线方向自动旋转，快速复制多个对象等等。此外，要求软件可自定义面板和快捷键，这些快捷工具可以缩短图纸的绘制时间。

要求软件是一款基于数据库的软件。只需要绘制原理图，软件可以一键式的自动生成所有所需的表单以及各种带图形的列表，例如产品列表、零件列表、接线信息、电线电缆信息、以及端子连接信息，这些列表的信息能准确无误的对原理图进行统计。软件可以无缝集成到PDM、ERP等生产与管理系统中。

14.2功能要求

（1）要求软件作为一个独立的windows程序，兼容目前所有的windows系统。

（2）用户可以对工作环境进行个性化设置。

（3）要求绘图功能满足电气原理图的所有设计需求，支持符号的自动连接，和“正交布线”。

（4）要求拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。

（5）要求锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。

（6）多种标准和可定制符号自动命名选项可以节省设计时间和减少设计错误。

（7）实时自动核实项目数据，节省审核的时间。

（8）要求可以快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。

（9）要求可以修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。

（10）要求可同时打开多个项目，减少修改图纸的工作量，可以整页复制或通过“拖拽”来移动页面，也可以一步完成多也复制。

（11）要求集成Microsoft Active接口，可以直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。

（12）要求可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。

（13）文件支持与打印：

要求可以导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换

要求对BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。

要求项目中文档顺序可以自定义调整，快速准确按照用户所需的顺序和规格打印。

要求项目支持快速打印，通过自定义筛选器，可以定义不同打印配置。

要求通过集成数据库的“列表和标签”功能，可提供强大且完整的标签和名称自动生成功能。支持全求主流的打印机厂家（魏德米勒、菲尼克斯、万可等）。

（14）完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统。符号的交叉索引管理可以检查所有配置并实时提供相关信息。

（15）集成“设备库”，方便快捷的生成详细的设备清单；设备库更新支持手动、表格导入、网络库下载。

（16）要求电线可以自动编号格式和规则，可以显示编辑电线方向，可以生成电线列表。

（17）快速的PLC设计功能，简化用户PLC图纸绘制的繁琐操作

（18）要求可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。

（19）要求可以处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。

（20）双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页），提供导航让电气设计工作更高效快捷。

（21）要求从数据库列表到图纸的导航功能可以帮助用户更快捷的找到目标。并且也可以从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。

（22）数据库列表编辑器集成大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据，节省修改图纸的时间。

（23）对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能要求：

预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。

可以帮助管理采购清单利必须有但并不出现在原理图中的材料。

可以通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。

管理备用端子、隔离片等其他附件。

（24）要求提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。

（25）要求可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。

（26）要求可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。

（27）要求含有丰富的页面模板，用户可自主创建页面模板。

（28）要求集成报表生成器允许用户创建属于自己风格的项目报表。

（29）绘制二维机柜图要求：

可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。

根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。

根据个性化需求，设计可以从机柜图开始。

具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。

根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。

投标文件中要求提供不少于5张软件界面清晰截图。

15、电机运动单元

15.1功能特点

要求该单元满足伺服和步进电机控制的精度需求，符合新国标“电工”的技能鉴定要求。同时优化电气控制箱，重新设计的器件分布，更新的器件，优化端子结构，更加合适教学实验的需求。

15.2.技术参数

电    源：三相五线 AC 380 V±10%  50 Hz

最大功率：≤800Ｗ

安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准

漏电保护动作电流：≤30mA、 ≤0.1S

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

15.3实训项目要求

步进电机的控制；

步进驱动器的参数设置；

步进电机的PLC开环控制；

基于步进电机控制

交流伺服电机的控制；

交流伺服驱动器的参数设置；

交流伺服电机的PLC半闭环控制；

基于伺服电机控制

两相混合式步进电机的控制

交流伺服电机的位置控制实训

15.4.配置清单

（1）电机运动模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进电机 | 驱动器 |  | 台 | 1 | 单元规格496mm×300mm |
|  |  | 电机 |  |  |  |  |
| 2 | 交流伺服电机 | 驱动器 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 |  |  |  |  |
| 3 | 微动开关 |  |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 光电传感器 |  |  | 只 | 3 |  |

（2）电气控制模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 接触器 |  | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 |  | 只 | 5 |  |
| 4 | 时间继电器 |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 热继电器 |  | 只 | 3 |  |
| 6 | 接线端子排 |  | 片 | 50 | 含1终端堵头 |
| 7 | 开关电源 |  | 只 | 1 | 触摸屏用 |
| 8 | 触摸屏 |  | 只 | 1 |  |
| 9 | 控制箱箱体 |  | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 10 | 按钮 |  | 只 | 10 |  |
|  | 急停开关 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 指示灯 |  | 只 | 5 |  |
| 12 | 选择开关 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 只 | 2 |  |
| 13 | 数据线 |  | 条 | 1 | 触摸屏下载 |

16、弱电箱套件

（1）功能要求

弱电箱套件要求采用真实器件、真实电气线路，采用智能数据采集与显示及通讯单元，室内通信、闭路电视、互联网电路等信号线路的规范安装及维修。训练和考核学生分析和解决实际生活中弱电线路的能力。

（2）技术参数

电源：三相五线 AC 220 V±10%  50 Hz

最大功率：≤200W

安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准

漏电保护动作电流：≤30mA、 ≤0.1S

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

（3）实训项目要求

1、闭路电视的安装实训

2、室内通讯线路的安装实训

3、互联网信号线路的安装实训

4、电话线路的安装实训

5、弱电线路的的施工规范

（4）配置清单要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息箱 |  | 个 | 1 |
| 2 | DC电源线 | A301 | 条 | 1 |
| 3 | 两孔八字国标电源线 | C301 | 条 | 1 |
| 4 | 路由模块 |  | 块 | 1 |
| 5 | 有线电视信号模块 |  | 块 | 1 |
| 6 | 电话模块 |  | 块 | 1 |
| 7 | 电源模块 |  | 块 | 1 |
| 8 | 有线电视插头 |  | 只 | 2 |
| 9 | 明装线盒（明盒） | 86型 | 个 | 3 |
| 10 | 一舟双口插座面板 | A160-2 | 只 | 1 |
| 11 | 一舟单口TV面板 | A161-1TV | 只 | 1 |
| 12 | 一舟单孔插座面板（单口面板） | A160-1 | 只 | 1 |
| 13 | 一舟UTP非屏蔽三类网线（三类两对非屏蔽电缆） | D103-2 | 米 | 6 |
| 14 | 一舟UTP超五类4对非屏蔽电缆（单股） | D135-BL | 米 | 6 |
| 15 | 有线电视线（CATV物理发泡同轴电缆） |  | 米 | 5 |
| 16 | 电话机 |  | 台 | 1 |
| 17 | 有线电视分配器公制F头 | 75-5 | 个 | 5 |
| 18 | 水晶头 | 8P8C | 只 | 5 |
| 19 | 超五类RJ45插座模块 |  | 只 | 2 |
| 20 | 一舟电话水晶头 |  | 个 | 5 |
| 21 | 一舟电脑网络电缆测线仪 |  | 个 | 1 |
| 22 | 电话插座模块 |  | 只 | 2 |
| 23 | 一舟旋转式剥线器 | G601 | 把 | 1 |
| 24 | 一舟压线工具（压接工具） | G110灰 | 把 | 1 |
| 25 | 一舟RJ45双用工具（模块压线工具） | G568 | 把 | 1 |

17、桥架训练单元

（1）功能要求

要求桥架训练单元能设计多种类型，不同结构的组合模型，满足多样化的实训需求。

（2）技术要求

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

（3）实训项目要求

金属桥架的组合与安装实训；

塑料线槽的敷设实训；

（4）配置要求

桥架训练单元

| 名称 |  | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属桥架 （带盖） | 桥架 | 1 | 50×30×500 | 根 | 2 | 500mm/根 |
|  |  | 2 | 50×30×300 | 根 | 4 | 300mm/根 |
|  |  | 3 | 50×30×200 | 根 | 4 | 200mm/根 |
|  |  | 4 | 50×30×150 | 根 | 4 | 150mm/根 |
|  | 附件1 | 水平90°弯 100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  | 附件2 | 水平45°弯 100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  | 附件3 | 水平三通 150×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件4 | 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23 |  | 只 | 4 |  |
|  | 附件5 | 水平四通 150×150×30mm |  | 只 | 1 |  |
|  | 附件6 | 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件7 | 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件8 | 线槽支架（托臂）1 |  | 只 | 5 |  |
|  | 附件9 | 线槽支架（托臂）2 |  | 只 | 12 |  |
|  | 附件10 | 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm |  | 只 | 8 |  |
|  | 附件11 | 垂直等径右上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件12 | 垂直等径左上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件13 | 垂直等径右下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  | 附件14 | 垂直等径左下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  | 附件15 | 上边垂直等径三通 |  | 只 | 2 |  |
|  | 附件16 | 连接板 10×20×100mm |  | 只 | 36 |  |
|  | 附件17 | 垂直等径变向弯通 |  | 只 | 3 |  |
|  | 附件18 | 连接螺丝（专用） |  | 套 | 150 | M5×10每套带自锁螺帽1只 |
|  | 附件19 | 铜制接地螺丝（专用） |  | 套 | 60 | M5×15每套带帽1只、平垫2只 |
|  | 附件20 | 盖板安装卡 |  | 只 | 100 |  |

18、配套教学资源要求

1.智能化电气控制实训考核系统（智能实训与理论考核系统软件）

所配备的教学考核系统和相关设备符合劳动和社会保障部职业技能鉴定的要求。（投标时提供佐证材料）并具有如下特点和功能。

1.1特点要求

1）智能化：随机发送试卷、自动评分、自动将学生成绩发送给学生端。

2）网络化：基于以太网的 C/S模式，实现教师端 PC 控制多台学生端 PC。

3）多种化：可以支持多种实训设备同时考核。

1.2功能要求

1）学生信息模块：添加、修改、查找、删除学生记录

2）教师信息模块：添加、修改、删除教师记录

3）试卷管理：添加、修改、删除试题、试卷。

4）考试管理：考试方案的设置，送试卷，交卷。

5）成绩管理：成绩查找、导出、删除、打印。

2.维修电工电力拖动仿真软件（为避免知识产权纠纷，投标时提供软件著作权复印件）：

可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。

需满足以下功能：

2.1主界面上有元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。

2.2单击“元件结构”按钮可进入元件结构的认识，元件结构主界面上有12种电路。

2.3单击任意种控制线路按钮弹出界面，包括实物图和线路图。用鼠标指向实物图上某个电气元件时，线路图上就会自动显示与之相对应的电气元件符号。用鼠标指向实物图上的某个电气元件时，线路图上会自动用红线将该电气元件的符号画出来。

2.4单击实物图上的电气元件，就弹出该电气元件的结构图，包括作用、结构、工作原理、安装方法、选用原则、注意事项等内容。

2.5单击“电路解说”按钮，软件自动以文字和声音形式对电动机反接制动的原理的进行解说。单击“启动过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制启动过程，单击“停止过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制停止过程。

2.6单击任意种控制线路按钮会弹出该线路的布线原则界面，单击“对应关系”按钮会弹出该控制线路的对应关系界面，单击“主电路线路”按钮弹出主电路接线图。线路接线图及原理图可根据界面上的原理图，在界面上实物接线图上用鼠标来接线。实物接线图上的箭头指向的端点表示接线的起始点。如果不会接，可以直接单击原理图下面的“示范”按钮，系统将自动连接进行示范。单击“控制电路线路”按钮弹出主电路接线图。

2.7在主界面上单击“课题练习”弹出课题练习主界在上图中输入题目的数量，单击“进入”按钮进入课题练习进行答题并交卷评分。

3.电工技能实训仿真软件：

软件要求是多媒体教学+仿真结合全套软件至少 24 套最常用的电路图仿真接线与运行实践操作，和现实操作一模一样，需包含以下主要模块：电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电路、电动机控制和电工识图。

4.在线学习平台要求

要求投标人具有开发支持疫情间在线学习资源能力。为有效防控新型冠状病毒肺炎疫情，积极响应教育部疫情期间“停课不停学”的号召，要求在线学习平台能支持职业院校延期开学期间的专业教学工作，和支持至少4个等省市的疫情防控期间企业线上职业技能培训院校线上教学工作。投标时提供相关证明文件。

总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。投标时提供PC版、IOS版、安卓版三个版本的计算机软件著作权复印件。

平台支持要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，适用于windows / ios等多系统，要求在PC机、平板或手机上均能使用。

主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求：

建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供以下网络教学资源视频：

4.1电气控制技术培训班课程如下

4.1.1三相异步电动机点动和连续运行控制试看

4.1.2电动机两地操作控制

4.1.3用接触器联锁的正反转控制

4.1.4自动往复循环控制

4.1.5用时间继电器控制Y-△启动

4.1.6用时间继电器控制单绕组双速异步电动机

4.1.7两台电动机的顺序启动控制线路

4.2三维工业设计软件使用教程课程如下

4.2.1协同建模——草图绘制基础

4.2.2协同建模—L形连接件零件建模基础

4.2.3协同建模—L形连接件零件建模案例

4.2.4协同建模——控制手柄（方向盘）

4.2.5协同建模——控制手柄（方向盘）案例

4.2.6协同建模—设计意图作用

4.2.7协同建模—设计意图作用案例

4.2.8协同建模—模型的多种修改方法

4.2.9协同建模—模型的多种修改方法案例

4.2.10协同建模—装配中面优先使用修改

4.2.11协同建模—原位创建零件案例

4.2.12协同建模—多设计体模式

4.2.13协同建模—多设计体模式案例

4.2.14协同建模—零件设计特征讲解

4.2.15协同建模—零件设计阵列特征讲解

4.2.16协同建模—零件设计高级特征讲解

4.2.17创建装配体

4.2.18创建装配体案例

4.2.19编辑装配体

4.2.20装配设计的零件阵列

4.2.21装配的显示控制（上）

4.2.22装配的显示控制（下）

4.2.23装配体动画（上）

4.2.24装配体动画（下）

具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，支持随时上传或下载资料。

题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。

核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：要求支持至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。

5.机床电路仿真软件要求（为避免知识产权纠纷，投标时须提供软件著作权复印件）：

系统包括M7120平面磨床电、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床、电动葫芦七种电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态可表示出来。

6.投标时提供教材样本：

提供必须以所投标设备为载体编写的正版教材。教材内容以实训项目为基本单元编写，符合职业教育的教学实训特点，教材与设备完全匹配，内容包含了设备上的配用电线路的安装、照明装置的安装、控制电路的安装于调试、常用机床电气控制电路故障的排除等至少四大实训项目。

7.视频资源：（投标时进行视频现场演示）

教学视频要求以所投设备为载体开发，内容符合岗位能力要求，有教学价值，视频内容至少包含配电箱模块、照明套件、电气控制箱、电机模块、传感器支架等至少5个实训项目，每个实训项目的视频要求不少于三集课程。

8.电气安装维修仿真软件：（软件须以所投设备为载体，投标时提供软件著作权复印件）

软件要求以所投设备为载体，通过虚拟仿真技术与3D建模技术相结合，仿真出所投设备模型及各安装模块三维外型、在电脑上操作完成安装、接线、布线、运行等人机交互操作，使学生更快地了解设备的组装安装过程，让学生在接触真实设备前就可以具备相关的知识。以上所需元器件及组成单元均采用所投设备元器件的三维模型。

1）软件要求有安装元器件选择区域：在此部分显示相应的设备模块所需安装的元器件，在相应设备选择区域中选择相应的模块后，点击操作相应模块的元器件，将在元器件安装与连线区域中显示所点击的元器件的三维模型。

2）软件要求有元器件安装与连线区域：此部分进行元器件的安装、元器件之间的连线、设备模块之间的连线等操作。在相应设备选择区域选择设备模块，进入相应的设备模块操作界面，在模块按钮区域选择元器件安装到相应位置并接线、布线槽等操作。

3）软件要求有相应设备选择区域：当鼠标不在此区域内时，此部分不显示任何内容，当鼠标在此区域时，会出现设备模块选择的内容，此部分包括

4）主相机：点击此部分的相机图片，将会显示所投设备的整体，可了解整体的安装情况。

9.PLC教学资源（不少于30G）：

要求提供 PLC 学习资源库， 此部分学习资料全部是 PLC 学习， 内容主要是讲解三菱、AB、欧姆龙、施耐德、松下、台达、西门子、信捷等各品牌 PLC 的指令与功能、 编程规则， 在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。投标现场进行提供。

10.其他要求：

（1）设备须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套的嵌入式PCL控制软件以及配套的电机运行控制系统，软件要求为自主知识产权产品，投标时需提供软件第三方证明材料，如著作权证明材料等。

（2）设备必须满足教育部全国职业院校技能大赛电气安装与维修赛项平台要求（投标时提供证明文件）。

（3）为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观结构、电源电压适应性、保护功能、系统容量、试题管理、发卷功能、试题清零、巡视、检测功能、收卷功能、统计功能等方面须全部符合要求并提供省级或省级以上有检验资质机构出具的第三方证明材料，投标时提供相关证明材料进行佐证。

11.后期保障

（1）保障软件三年内免费升级。

（2）保证三年内设备免费升级。

（3）提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

（4）需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

（5）保障提供近三年国赛试题资源包。

## 电气安装与维修实训考核装置（教学标准）

一、总体要求

要求装置采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。要求钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。

要求使用钢制镂空方形樑骨，使该装置结构牢固，便于连接，更主要的是能实现暗管掩引等技术的真实操作，并实现两套，四套设备的联合使用。

要求电源控制模块配置有电源指示，三相漏电保护，紧急停止开关，安全插座引孔，与装置竖梁衔接，作为设备入线控制，让设备的安全系数再次提升一个等级。

要求设计挂板支架，让挂板安全牢固的安装于设备上面，不占用空间，挂板可随时更换。

要求装置可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。

★要求该设备满足全国职业技能大赛中职组电气安装与维修项目要求。

二、技术指标

- 工作电源：三相五线 供电  AC 380 V/220 V ±7.5%  50 Hz；

- 工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）；

- 实训装置外形尺寸：长2006mm×宽1003mm×高2410mm（±50 mm）

- 实训装置材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm；

- 最大功率消耗  ≤1.5KW

- 安全保护措施：要求具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。

三、实训项目要求

1、电表箱的安装

2、配电箱的安装

3、日光灯的安装

4、白炽灯的安装

6、节能灯的安装

7、PVC管的处理与布置

8、PVC管的穿线

9、开关与插座的安装

10、分线盒的安装

11、线路分配设计

12、施工规范的学习与训练

13、安全施工要求学习与训练

14、两地控制一盏灯

15、线槽布线施工训练

16、隐蔽工程施工训练

17、隔离开关的安装

18、配电线路的接线实训

- 19、金属桥架的组合与安装实训；

- 20、塑料线槽的敷设实训；

21、电气控制箱的安装

22、电气控制电路安装实训

- 23、三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

- 24、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 25、按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 26、按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

- 27、三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

- 28、三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

- 29、定子绕组串联电阻启动控制电路的连接；

- 30、三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接；

- 31、三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

- 32、多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接

- 33、电动机的往返行程控制电路的连接；

- 34、直流电动机的正反转控制；

- 35、直流电机的调速实验；

- 36、普通车床控制电路的连接；

- 37、电动葫芦控制电路的连接；

- 38、三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接；

- 39、两地控制电路的连接；

- 40、按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 41、时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接；

- 42、离心开关配合的反接制动控制电路的连接；

43、变频器面板功能参数设置和操作实训；

44、变频器对电机点动控制、启停控制；

45、电机转速多段控制；

46、工频、变频切换控制；

47、基于模拟量控制的电机开环调速；

48、基于面板操作的电机开环调速；

49、变频器的保护和报警功能实训；

50、基于PLC的变频器开环调速；

51、PLC控制电机顺序启动；

52、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路；

53、触摸屏的参数设置；

54、触摸屏的编程；

55、触摸屏、PLC、变频器的综合实训；

56、伺服步进电机实训

- 57、步进电机的控制；

- 58、步进驱动器的参数设置；

- 59、步进电机的PLC开环控制；

- 60、基于步进电机控制

- 61、交流伺服电机的控制；

- 62、交流伺服驱动器的参数设置；

- 63、交流伺服电机的PLC半闭环控制；

- 64、基于伺服电机控制

- 65、两相混合式步进电机的控制

- 66、交流伺服电机的位置控制实训

67、电气照明电路真实故障检测实训；

68、电气动力电路真实故障检测实训；

69、混合电路真实故障检测实训；

四、配置清单要求

1、配电箱模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电子式有功电度表 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 熔断器式隔离器 | 3极，≥32A（含熔体20A） | 套 | 1 |  |
| 3 | 漏电保护器 | 3P+N | 只 | 1 |  |
|  |  | 3P+N | 只 | 1 |  |
|  |  | 1P+N | 只 | 1 |  |
| 4 | 断路器 | ≥3P | 只 | 1 |  |
|  |  | ≥3P | 只 | 1 |  |
| 5 | 导轨 | C45 | 条 | 1 |  |
| 6 | 指示灯 | 220V，红、绿、黄各1只 | 只 | 3 |  |
| 7 | 接线端子排 | ≥7节/条 | 条 | 1 |  |
| 8 | 配电箱箱体 | ≥450mm×220mm×520mm，含接地排、接零排 | 只 | 1 |  |

2、照明模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电保护器 | 1P+N | 只 | 1 | 1P+N |
|  |  | 1P+N | 只 | 2 | 1P+N |
|  |  | 1P+N | 只 | 2 | 1P+N |
| 2 | 断路器 | 2P | 只 | 1 | 2P |
|  |  | 1P | 只 | 1 | 1P |
|  |  | 1P | 只 | 1 | 1P |
| 3 | 配电箱箱体 | 含接地排、接零排 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |

3、照明套件

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯组件 | ≥20W | 套 | 1 | 长度65cm左右 |
| 2 | 螺口节能灯 | ≥9W～13W | 只 | 2 |  |
| 3 | 螺口灯座 | 86型E27灯座 | 只 | 1 |  |
| 4 | 双开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 5 | 双开 | 86型 | 只 | 1 | 多联开关 |
| 6 | 单开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 7 | 单开 | 86型 | 只 | 1 | 多联开关 |
| 8 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 1 |  |
| 9 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 1 | 带开关 |
| 10 | 三孔插座 | 86型（16A） | 只 | 1 |  |
| 11 | 声光控自动开关 | 86型 | 只 | 1 |  |
| 12 | 触摸开关 | 86型 | 只 | 1 |  |
| 13 | 分线盒面板 | 86型 | 只 | 2 |  |
| 14 | 螺丝 | M4×20 | 只 | 18 | 86面板螺丝 |

4、电气控制模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | D10 | 只 | 1 | 3P |
| 2 | 交流接触器 | 220V | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 |  |
| 4 | PLC系统 | 32点可编程控制器：晶体管输出， |  |  |  |
| 5 | 变频器 | ≥0.75KW含配套操作面板 |  |  | 要求与PLC采用同一品牌 |
| 6 | 线缆(通讯线) |  | 条 | 1 |  |
| 7 | 时间继电器 | AC250V | 只 | 1 |  |
|  |  | AC220V | 只 | 1 |  |
| 8 | 热继电器 | 独立安装 | 只 | 3 | 0.4A(范围0.25~0.4A)2只 0.63A(范围0.4~0.63A)1只 |
| 9 | 接线端子排 | 导轨式弹簧端子 | 片 | 50 | 含1节终端堵头 |
| 10 | 开关电源 | ≥24V/2.5A导轨式 | 只 | 1 |  |
| 11 | 触摸屏 | ≥7寸 | 只 | 1 |  |
| 12 | 控制箱箱体 | ≥500mm×230mm×700mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 13 | 按钮 |  | 只 | 11 | 启动停止各5套（红、绿），配急停按钮1套 |
| 14 | 指示灯 | 220V | 只 | 5 | 红5只 |
| 15 | 选择开关 |  | 只 | 2 | 3档开关 |
| 16 | 通讯线 |  | 只 | 2 | 2挡开关 |
|  |  | USB触摸屏下载线 | 条 | 1 | ≥3米 |

5、电机模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | Y-△ | 只 | 1 | 参见电机底板清单 |
| 2 | 三相交流异步电动机 | Y-△带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相交流异步电动机（双速40W） | 双速电机 | 只 | 1 |  |
| 4 | 它励直流电动机 | ≥DC110V/50W | 只 | 1 |  |
| 5 | 电机单元支架 | ≥330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | 左、右各二只 |

6、电机运动模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进电机 | 驱动器 | 台 | 1 | 单元规格≥496mm×300mm |
|  |  | 电机 |  |  |  |
| 2 | 交流伺服电机 | 驱动器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 |  |  |  |
| 3 | 微动开关 |  | 只 | 2 |  |
| 4 | 光电传感器 |  | 只 | 3 |  |

7、传感器模块

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 |  | 只 | 4 |  |
| 2 | 电容式传感器 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 电感式传感器 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 光电式传感器 |  | 只 | 1 |  |

8、线路安装器材

| 序号 | 名称 |  | 规格要求 |  | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 |  | ≥Φ16 A型 |  | 根 | 4 | ≥3米 |
|  |  |  | ≥Φ20 A型 |  | 根 | 4 | ≥3米 |
| 2 | PVC壁疏 |  | ≥Φ16 |  | 只 | 20 |  |
|  |  |  | ≥Φ20 |  | 只 | 20 |  |
| 3 | U型平头管卡 |  | ≥Φ16 |  | 只 | 30 |  |
|  |  |  | ≥Φ20 |  | 只 | 30 |  |
| 4 | PVC平线槽 |  | ≥20×10 A型 |  | 根 | 4 |  |
|  |  |  | ≥39×19 A型 |  | 根 | 4 |  |
|  |  |  | ≥60×40 A型 |  | 根 | 4 |  |
| 5 | PVC线槽终端头 |  | ≥20×10 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | ≥39×19 |  | 只 | 2 |  |
|  |  |  | ≥60×40 |  | 只 | 2 |  |
| 6 | 行线槽 |  | ≥25×30 |  | 根 | 4 | ≥2米/根 |
| 7 | 绝缘导线 |  | 红色RV1.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 双色RV1.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 双色RV2.5 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 黑色RV0.75 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | 蓝色RV0.75 mm2 |  | 盘 | 1 |  |
|  |  |  | ≥BV2.5 mm2 |  | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 |
|  |  |  | ≥BV1.5 mm2 |  | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 |
| 8 | 五芯电缆 |  | ≥RV5*0.75 mm2 |  | 米 | 10 |  |
| 9 | 三相插头 |  | 三相四线16A |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 明装底盒 |  | 86型 |  | 只 | 8 | ≥86×86×30 |
|  |  |  | 86加深型 |  | 只 | 2 | ≥86×86×40 |
| 11 | U型绝缘端子 |  | SVΦ1.25—4 |  | 只 | 1000 |  |
|  |  |  | SVΦ2—5L |  | 只 | 1000 |  |
| 12 | O型绝缘端子 |  | RVΦ2—5 |  | 只 | 1000 |  |
| 13 | 管形绝缘端子 |  | TE1008 |  | 只 | 1000 |  |
|  |  |  | TE1008/双线插针 |  | 只 | 1000 |  |
| 14 | 缠绕带 |  | ≥Φ10 |  | 包 | 1 |  |
| 15 | 扎带 |  | ≥3×100mm |  | 包 | 1 |  |
| 16 | 号码管 |  | ≥Φ3.5 |  | 卷 | 1 | 号码机用 |
| 17 | 电缆保护软管 |  | ≥Φ20 |  | 米 | 4 |  |
| 18 | 电缆保护软管 |  | 外径≥Φ20 |  | 米 | 4 |  |
| 19 | 保护软管接头 |  | ≥Φ20 |  | 只 | 6 |  |
| 20 | 保护软管接头 |  | 配外径≥Φ20软管 |  | 只 | 6 |  |
| 21 | 自攻螺丝 |  | ≥Φ6×15 |  | 只 | 200 |  |
|  |  |  | ≥Φ6×25 |  | 只 | 60 |  |
| 22 | 螺丝（带帽） |  | M4*20 |  | 套 | 4 | （安装变频器用） |
|  | 螺丝（含垫片） |  | M6*10 |  | 套 | 4 | 箱门接地螺丝 |
| 23 | 螺母 |  | M8 |  | 只 | 2 | 箱子接地螺母 |
| 24 | 接地排 |  | ≥5位 110×15 |  | 条 | 4 | 专用（外接地干线） |
|  | 塑料绝缘胶布 |  | 黑色 |  | 卷 | 1 |  |
| 25 | 护线圈 |  | 配Φ30的孔 |  | 个 | 8 | 配电箱及电气箱用 |
|  |  |  | 配Φ25的孔 |  | 个 | 8 | 照明配电箱用 |
|  |  |  | 配Φ8的孔 |  | 个 | 2 | 日光灯开孔用 |
| 26 | 金属桥架 （带盖） | 桥架 | 1 | ≥50×30×500 | 根 | 2 | ≥500mm/根 |
|  |  |  | 2 | ≥50×30×300 | 根 | 4 | ≥300mm/根 |
|  |  |  | 3 | ≥50×30×200 | 根 | 4 | ≥200mm/根 |
|  |  |  | 4 | ≥50×30×150 | 根 | 4 | ≥150mm/根 |
|  |  | 附件1 | 水平90°弯 ≥100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件2 | 水平45°弯 ≥100×100×30mm |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件3 | 水平三通 ≥150×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件4 | 桥架带孔封头 （端面）孔径≥Φ23 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件5 | 水平四通 ≥150×150×30mm |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件6 | 垂直等径下弯通（阴角） ≥100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件7 | 垂直等径上弯通（阳角） ≥100×100×30mm |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件8 | 线槽支架（托臂）1 |  | 只 | 5 |  |
|  |  | 附件9 | 线槽支架（托臂）2 |  | 只 | 12 |  |
|  |  | 附件10 | 角钢立柱（桥架吊杆） ≥100×260×20mm |  | 只 | 8 |  |
|  |  | 附件11 | 垂直等径右上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件12 | 垂直等径左上弯通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件13 | 垂直等径右下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件14 | 垂直等径左下弯通 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 附件15 | 上边垂直等径三通 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件16 | 连接板 ≥10×20×100mm |  | 只 | 36 |  |
|  |  | 附件17 | 垂直等径变向弯通 |  | 只 | 3 |  |
|  |  | 附件18 | 连接螺丝（专用） |  | 套 | 150 | M5×10，带自锁螺帽1只 |
|  |  | 附件19 | 铜制接地螺丝（专用） |  | 套 | 60 | M5×15，带帽1只、平垫2只 |
|  |  | 附件20 | 桥架盖板安装卡 |  | 只 | 100 |  |

9、故障检测模块（要求投标时提供满足招标参数的能力测试单元实物进行展示）

（1）功能要求

故障检测单元要求采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力。

智能电能表要求采用市面上主流的电子式电能表。

（2）技术参数

电源：三相五线 AC 380 V±10%  50 Hz

最大功率：≤500Ｗ

安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准

漏电保护动作电流：≤30mA、 ≤0.1S

环保要求：材料选用符合国家相关环保标准

（3）实训项目要求

1、三相电子电能表的安装

2、配电线路的接线实训

3、电气照明电路故障板检测实训

4、电气动力电路故障板检测实训

5、电气电路故障板考核实训

（4）配置清单要求

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 基本用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检测单元挂板 |  | 块 | 1 |
| 2 | 导轨（仿进口铝导轨） |  | 条 | 2 |
| 3 | 线槽5025 | 5025 | 米 | 4 |
| 4 | 线槽弯头（配盖子） |  | 套 | 2 |
| 5 | 5025线槽封边盖 |  | 只 | 2 |
| 6 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 7 | 按钮盒 |  | 只 | 3 |
| 8 | 导轨式开关电源 |  | 只 | 1 |
| 9 | 断路器（空气开关3P） | C型 | 只 | 2 |
| 10 | 小型断路器（空气开关2P） | C5 | 只 | 1 |
| 11 | 断路器（空气开关1P） | C型 | 只 | 1 |
| 12 | 断路器（空气开关1P） | C型 | 只 | 1 |
| 13 | 剩余电流动作断路器（漏电开关1P） | C型 | 只 | 2 |
| 14 | 指示灯AD58B |  | 只 | 4 |
| 15 | 指示灯AD58B |  | 只 | 2 |
| 16 | 指示灯AD58B |  | 只 | 2 |
| 17 | 明装线盒（明盒） | 86型 | 个 | 10 |
| 18 | 螺口灯座 |  | 只 | 4 |
| 19 | 泰力二位暗装式跷板双控开关 |  | 只 | 1 |
| 20 | 泰力一位白板 |  | 块 | 1 |
| 21 | 两极双用、两极带接地插座 |  | 只 | 2 |
| 22 | 泰力一位暗装式跷板双控开关 |  | 只 | 2 |
| 23 | 传感器 |  | 只 | 2 |
| 24 | 热继电器 |  | 只 | 2 |
| 25 | 热继电器 |  | 只 | 1 |
| 26 | 热继电器 |  | 只 | 1 |
| 27 | 时间继电器 |  | 只 | 2 |
| 28 | 继电器MY4NJ |  | 只 | 2 |
| 29 | 继电器座 |  | 只 | 2 |
| 30 | 交流接触器 |  | 只 | 5 |
| 31 | 辅助触头组 |  | 只 | 5 |
| 32 | 行程开关 |  | 只 | 2 |
| 33 | 按钮开关LA68B |  | 只 | 4 |
| 34 | 按钮开关LA68B |  | 只 | 3 |
| 35 | 断路器 |  | 只 | 1 |
| 36 | 故障检测单元有机玻璃面板 |  | 块 | 1 |
| 37 | 三插电源线 |  | 条 | 1 |
| 38 | 继电器座 |  | 只 | 2 |
| 39 | 打印标记条 |  | 个 | 88 |
| 40 | 配电箱单元 | 装有电子式电表和低压电器 | 套 | 1 |

故障设置材料

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工胶带 |  | 个 | 1 |
| 2 | 电阻 | 低绝缘电阻 2MΩ | 只 | 10 |
| 3 | 电阻 | 高电阻 1Ω | 只 | 10 |

10、工具

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | ≥6寸 | 把 | 1 |  |
| 2 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 3 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压冷压端子 |
| 4 | 压线钳 |  | 把 | 1 | 压插针 |
| 5 | 钢丝钳 | ≥6寸 160mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 一字螺丝刀 | ≥3寸 | 把 | 1 |  |
| 7 | 十字螺丝刀 | ≥3寸 | 把 | 1 |  |
| 8 | 一字螺丝刀 | ≥2×75 | 把 | 1 |  |
| 9 | 十字螺丝刀 | ≥2×75 | 把 | 1 |  |
| 10 | 测电笔 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 数字万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 铝合金人字梯 | ≥1.5米 | 付 | 1 |  |
| 13 | 锉刀 | ≥8寸 | 根 | 1 |  |
| 14 | 钢卷尺 | ≥3m | 只 | 1 |  |
| 15 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 钢角尺 | ≥300mm | 把 | 1 |  |
| 17 | 钢直尺 | ≥300mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 活动扳手 | ≥6寸 | 把 | 1 |  |
| 19 | 六角扳手 |  | 套 | 1 | 7件套 |
| 20 | 钢锯架 |  | 架 | 1 |  |
| 21 | 钢锯条 |  | 条 | 3 | 8-12〞可调 |
| 22 | 弹簧弯管器 | ≥Φ16 | 根 | 1 |  |
| 23 | 弹簧弯管器 | ≥ | 根 | 1 |  |
| 24 | 电源插板 |  | 只 | 2 |  |
| 25 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 必须戴安全帽 |
| 26 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 止步高压危险 |
| 27 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 当心落物 |
| 28 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 禁止合闸有人工作 |
| 29 | 安全标牌 | ≥160×200mm | 张 | 1 | 当心触电 |

11、其他

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL-156A电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置） | 2006mm×1003mm×2410mm（±50 mm） | 套 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜(四门玻璃柜) | ≥900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 可移动工具台 | ≥930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
| 4 | 电源模块单元 | ≥600×130×105mm | 块 | 1 |  |
| 5 | 电脑推车（含电脑） | 要求框架采用≥30*30+30*60mm全阳极氧化工业铝型材组合而成，安装孔位装有铝合金专用塑料保护盖。桌面应采用表面平整、有较高抗弯强度和冲击强度的密度纤维板制作而成，桌面下方粗装有二节静音滚珠键盘专用导轨的键盘托盘，键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，不用时键盘托板可以折叠收回，方便放置。要求电脑桌底部安装四个定位轮，可灵活移动位置，桌面后面装有镂空麻灰双色粉铁质挡板不会因为不小心造成显示器摔落。电脑桌尺寸：580*450*960mm（±5%）。 | 辆 | 1 | - 电脑：处理器：采用inteli5第12代智能处理器，内存：16G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位显卡：≥3050 显示器：≥21.5吋高清显示屏，硬盘：1T硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口≥10个USB接口，前置≥2个USB 3.2 G1、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 |
| 6 | 台虎钳 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 实训指导书 |  | 本 | 1 |  |
| 8 | 配套安装螺丝 |  | 套 | 1 |  |

18、配套教学资源要求

1.智能化电气控制实训考核系统（智能实训与理论考核系统软件）

所配备的教学考核系统和相关设备符合劳动和社会保障部职业技能鉴定的要求。（投标时提供佐证材料）并具有如下特点和功能。

1.1特点要求

1）智能化：随机发送试卷、自动评分、自动将学生成绩发送给学生端。

2）网络化：基于以太网的 C/S模式，实现教师端 PC 控制多台学生端 PC。

3）多种化：可以支持多种实训设备同时考核。

1.2功能要求

1）学生信息模块：添加、修改、查找、删除学生记录

2）教师信息模块：添加、修改、删除教师记录

3）试卷管理：添加、修改、删除试题、试卷。

4）考试管理：考试方案的设置，送试卷，交卷。

5）成绩管理：成绩查找、导出、删除、打印。

2、维修电工电力拖动仿真软件（为避免知识产权纠纷，投标时提供软件著作权复印件）：

可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。

需满足以下功能：

2.1主界面上有元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。

2.2单击“元件结构”按钮可进入元件结构的认识，元件结构主界面上有12种电路。

2.3单击任意种控制线路按钮弹出界面，包括实物图和线路图。用鼠标指向实物图上某个电气元件时，线路图上就会自动显示与之相对应的电气元件符号。用鼠标指向实物图上的某个电气元件时，线路图上会自动用红线将该电气元件的符号画出来。

2.4单击实物图上的电气元件，就弹出该电气元件的结构图，包括作用、结构、工作原理、安装方法、选用原则、注意事项等内容。

2.5单击“电路解说”按钮，软件自动以文字和声音形式对电动机反接制动的原理的进行解说。单击“启动过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制启动过程，单击“停止过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制停止过程。

2.6单击任意种控制线路按钮会弹出该线路的布线原则界面，单击“对应关系”按钮会弹出该控制线路的对应关系界面，单击“主电路线路”按钮弹出主电路接线图。线路接线图及原理图可根据界面上的原理图，在界面上实物接线图上用鼠标来接线。实物接线图上的箭头指向的端点表示接线的起始点。如果不会接，可以直接单击原理图下面的“示范”按钮，系统将自动连接进行示范。单击“控制电路线路”按钮弹出主电路接线图。

2.7在主界面上单击“课题练习”弹出课题练习主界在上图中输入题目的数量，单击“进入”按钮进入课题练习进行答题并交卷评分。

3、电工技能实训仿真软件：

软件要求是多媒体教学+仿真结合全套软件至少 24 套最常用的电路图仿真接线与运行实践操作，和现实操作一模一样，需包含以下主要模块：电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电路、电动机控制和电工识图。

4、在线学习平台要求

要求投标人具有开发支持疫情间在线学习资源能力。为有效防控新型冠状病毒肺炎疫情，积极响应教育部疫情期间“停课不停学”的号召，要求在线学习平台能支持职业院校延期开学期间的专业教学工作，和支持至少4个等省市的疫情防控期间企业线上职业技能培训院校线上教学工作。投标时提供相关证明文件。

总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。投标时提供PC版、IOS版、安卓版三个版本的计算机软件著作权复印件。

平台支持要求：能PC端网页版和手机微信公众号登录，适用于windows / ios等多系统，要求在PC机、平板或手机上均能使用。

主要功能要求：至少包含有课程、直播、题库、问答等模块。主要功能要求：

建有较为丰富的教学资源，视频资源画面高清，主题知识点突出，能提供以下网络教学资源视频：

1.电气控制技术培训班课程如下

1.1三相异步电动机点动和连续运行控制试看

1.2电动机两地操作控制

1.3用接触器联锁的正反转控制

1.4自动往复循环控制

1.5用时间继电器控制Y-△启动

1.6用时间继电器控制单绕组双速异步电动机

1.7两台电动机的顺序启动控制线路

2.三维工业设计软件使用教程课程如下

2.1协同建模——草图绘制基础

2.2协同建模—L形连接件零件建模基础

2.3协同建模—L形连接件零件建模案例

2.4协同建模——控制手柄（方向盘）

2.5协同建模——控制手柄（方向盘）案例

2.6协同建模—设计意图作用

2.7协同建模—设计意图作用案例

2.8协同建模—模型的多种修改方法

2.9协同建模—模型的多种修改方法案例

2.10协同建模—装配中面优先使用修改

2.11协同建模—原位创建零件案例

2.12协同建模—多设计体模式

2.13协同建模—多设计体模式案例

2.14协同建模—零件设计特征讲解

2.15协同建模—零件设计阵列特征讲解

2.16协同建模—零件设计高级特征讲解

2.17创建装配体

2.18创建装配体案例

2.19编辑装配体

2.20装配设计的零件阵列

2.21装配的显示控制（上）

2.22装配的显示控制（下）

2.23装配体动画（上）

2.24装配体动画（下）

具有较好的网络教学直播功能，可对每个网络学员的学习过程和阶段情况等实现完整的跟踪记录，支持随时上传或下载资料。

题库模块能进行网络考试测评，具有章节练习和模拟考试功能。

核心技术要求；教学资源创建与共享；网络直播：要求支持至少1500人实时观看，如果有需求可以提高同时在线人数；网络测评考试；网上答疑。

5、机床电路仿真软件要求（为避免知识产权纠纷，投标时须提供软件著作权复印件）：

系统包括M7120平面磨床电、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床、电动葫芦七种电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态可表示出来。

6、投标时提供教材样本：

提供必须以所投标设备为载体编写的正版教材。教材内容以实训项目为基本单元编写，符合职业教育的教学实训特点，教材与设备完全匹配，内容包含了设备上的配用电线路的安装、照明装置的安装、控制电路的安装于调试、常用机床电气控制电路故障的排除等至少四大实训项目，投标时提供教材样本。

7、视频资源：

教学视频要求以所投设备为载体开发，内容符合岗位能力要求，有教学价值，视频内容至少包含配电箱模块、照明套件、电气控制箱、电机模块、传感器支架等至少5个实训项目，每个实训项目的视频要求不少于三集课程。

8、电气安装维修仿真软件：（软件须以所投设备为载体，投标时提供软件著作权复印件）

软件要求以所投设备为载体，通过虚拟仿真技术与3D建模技术相结合，仿真出所投设备模型及各安装模块三维外型、在电脑上操作完成安装、接线、布线、运行等人机交互操作，使学生更快地了解设备的组装安装过程，让学生在接触真实设备前就可以具备相关的知识。以上所需元器件及组成单元均采用所投设备元器件的三维模型。

1）软件要求有安装元器件选择区域：在此部分显示相应的设备模块所需安装的元器件，在相应设备选择区域中选择相应的模块后，点击操作相应模块的元器件，将在元器件安装与连线区域中显示所点击的元器件的三维模型。

2）软件要求有元器件安装与连线区域：此部分进行元器件的安装、元器件之间的连线、设备模块之间的连线等操作。在相应设备选择区域选择设备模块，进入相应的设备模块操作界面，在模块按钮区域选择元器件安装到相应位置并接线、布线槽等操作。

3）软件要求有相应设备选择区域：当鼠标不在此区域内时，此部分不显示任何内容，当鼠标在此区域时，会出现设备模块选择的内容，此部分包括

4）主相机：点击此部分的相机图片，将会显示所投设备的整体，可了解整体的安装情况。

9、PLC教学资源（不少于30G）：

要求提供 PLC 学习资源库， 此部分学习资料全部是 PLC 学习， 内容主要是讲解三菱、AB、欧姆龙、施耐德、松下、台达、西门子、信捷等各品牌 PLC 的指令与功能、 编程规则， 在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。

10、其他要求：

1.设备须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套的嵌入式PCL控制软件以及配套的电机运行控制系统，软件要求为自主知识产权产品，投标时需提供软件第三方证明材料，如著作权证明材料等。

2.设备必须满足教育部全国职业院校技能大赛电气安装与维修赛项平台要求（投标时提供证明文件）。

3.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观结构、电源电压适应性、保护功能、系统容量、试题管理、发卷功能、试题清零、巡视、检测功能、收卷功能、统计功能等方面须全部符合要求并提供省级或省级以上有检验资质机构出具的第三方证明材料，投标时提供相关证明材料进行佐证。

11、后期保障

1.保障软件三年内免费升级。

2.保证三年内设备免费升级。

3.提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

4.需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

5.保障提供近三年国赛试题资源包。

## 光机电一体化实训考核装置

- 一 总体要求：

★投标设备需满足全国职业院校技能大赛机电一体化设备组装与调试赛项训练要求。

该设备要求包括实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件，电气控制单元等。整体结构要求采用开放式结构，可根据按教学或竞赛要求搭建的方式构成联轴器自动化检测、分选（或装配）生产线。

- 二 技术指标：

1、输入电源：三相五线制AC 380V±10%  50HZ

2、输入功率：≤2 kw

3、工作环境：1） 温度： -10℃～+40℃  2） 相对湿度：≤90%（+20℃）  3） 海拔高度：≤4000m

4）空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃

4、设备重量: ≤300kg

5、本质安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

- 三 结构功能要求

该设备要求以铝合金导轨式工作平台为基础平台，整体结构要求采用开放式结构，在基础平台上根据课程任务需求及实训学习过程的要求，可进对各工作单元模块进行单独学习，也可以进行多模块的的组合进行联动学习和实训，可根据按教学或竞赛要求搭建的方式构成联轴器自动化检测、分选（或装配）生产线。实训台的控制单元要求采用开放式抽屉，可根据不用的控制要求，选择或扩展相关的电气控制元器件，灵活的放置在抽屉上，自由拼接、布局灵活、扩展性强，实训操作时可根据教学过程需要进行插拔线连接到实际工厂环境训练，兼顾教学和实践的需求。

PLC、变频器及触摸屏控制系统模块可选配不同品牌的配置，选配型号参考配置清单中的选配表；人机界面要求采用7寸彩色触摸屏，配套安装支架，支架可固定与实训台架铝合金台面上。设备中的PLC、变频器、按钮指示灯控制元件及其它电气元件单元均要求放置抽屉中，可进行灵活的布局、安装、连接和扩展。要求配套PLC控制软件，软件要求具有自主知识产权，避免可能产生的知识产权纠纷，投标时提供软件著作权登记证书。

该设备PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，控制元件电路均要求采用接插线一体化的接线端子。

直角坐标机械手装置，直角坐标机械手要求采用不同的传动方式进行组合运行，并配置多种、多角度夹具对不同的工件进行码垛、解垛、组合在400m*400mm范围内任意操作，机构配套机械调整装置，可进行等高、平行、水平等多机械专业的装配工艺实训兼顾机、电的实训需求，机械手在系统中主要用于物料的搬运或者进行工件装配等工作，可根据不通的功能需求，进行组合或者功能互换。要求配置多种气动手爪快换装置，以满足工业机器人不同的工装要求。

立体仓库装置要求采用5层6列的梯形结构设计，在每一层的库位中，可放置不同的物料托盘，每个托盘可放置不同属性的物料，在出入库时，通过机械手不同的夹具，对托盘或者直接对物料进行出入库的搬运。在物料托盘中要求嵌入RFID电子标签、条形码或二维码图形标签，可以对仓库的物料进行数据化信息管理，在读写信息时，可通过RFID读写控制器或扫码枪操作进行信息的录入和读取，实现仓储的智能化、信息化管理。

配套教材：内容至少包括皮带输送机的安装与调整、皮带输送机的调速、工件的识别、工件的分拣、气动机械手的组装与调试、搬运机械手的动作程序、安装和调整圆盘、供料与搬运、工件分拣设备、触摸屏的应用、组装和调试机电一体化设备、机电一体化设备的自检和报警功能、机电一体化设备多种工作方式等。投标现场提供样本。

光机电一体化控制软件：

1）应具有供料控制实训、机械手搬运控制实训、输送分拣控制实训等。

2）安装与卸载：根据产品安装说明进行操作，系统应能成功安装。系统应能正常卸载，并在卸载后不占内存。

3）功能：软件界面中的功能模块应能挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例应在5%以内。正常范围的输入应有正常输出；关键功能模块的实现应无错误。

4）安全稳定性：软件发生错误时，应有提示并能恢复到正常状态。对不同用户所设置的权限限制应能正常实现。测试期间不应出现数据丢失、系统紊乱或致命死机现象。

5）用户界面：有界面输入、界面显示、界面文字。

6）中文符合性：软件界面宜使用统一规范的简体字。软件提示宜使用统一规范的简体字。软件自带的中文字库应符合GB2312的要求，且应能正确安装、显示。

7）软件要求具有自主知识产权，避免可能产生的知识产权纠纷，投标时提供软件著作权登记证书。

PLC仿真系统软件	：该软件与设备PLC仿真模块配套。该软件包括四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控轧钢机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产性控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等十几种仿真模块。为避免可能产生的产权纠纷，投标时要求提供软件著作权登记证书。

- 实训要求：

1. 机电设备的组装与调整项目

- 供料单元的组装与调整；

- 皮带输送机的组装与调整；

- 直角坐标机械手设备组装与调整；

- 立体仓库机构的组装与调整；

- 水平、等、平行等装配调整

- 自动生产线设备组装与调整。

2. 气动系统的安装与调试项目：

- 气动方向控制回路的安装与调试；

- 气动速度控制回路的安装与调试；

- 气动摆动控制回路的安装与调试；

- 气动顺序控制回路的安装与调试；

- 气动快换控制回路的安装与调试；

- 气动系统安装与调试；

3. 电气控制电路的安装与调试

- 供料单元控制电路的连接与调试；

- 变频器驱动的输送分拣控制电路的连接与调试；

- 直角坐标机器人电气控制电路的连接与调试；

- 立体仓库单元信息识别电路的连接与调试；

- 机电一体化设备整机控制电路的连接与调试；

4. 机电设备程序控制与调试项目

- 供料单元PLC控制程序编写与调试；

- 三相异步电机驱动的输送分拣单元PLC控制编写与调试；

- 直角坐标机器人PLC控制程序编写与调试；

- 立体仓库单元PLC控制程序编写与调试；

- 机电一体化设备整机PLC控制程序编写与调试；

5. 该装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力：

- 机械构件的装配与调整能力；

- 机电设备的安装与调试能力；

- 电路安装能力；

- 气动系统的安装与调试能力；

- 机电一体化设备的控制程序的编写与调试能力；

- 自动控制系统的安装与调试能力。

6. 后期保障

1.保障软件三年内免费升级。

2.保证三年内设备免费升级。

3.提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

4.需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

5.保障提供近三年国赛试题资源包。

## 电气设计软件

- 总体要求

要求提供各种工程设计，包括电气CAE、流体工程、仪表与控制工程及箱柜布局设计所需要的大量功能：统一的图形编辑器、权限管理系统、查看器、自动翻译及修订管理等。

要求第三方工具也能轻松集成到平台。软件解决方案可确保工程设计的连续性，例如：在电气和流体工程中所用到的设备，可以直接拖放到3D布局空间中。

要求软件内置诸多电气工程项目规划、归档与管理相关的创新性功能。借助面向图形或面向对象的设计方法以及独 特的平台技术，软件系统已为未来的电气工程设定了标准。软件平台将电气工程、流体工程、仪表与过程控制及箱柜系统融合。电气工程设计方式多种多样，在同一项目的不同阶段皆有其各自特点，例如生成初始的图形化总览图、创建原理图、或在数据库中记录与图形无关的项目信息等。对工程设计软件而言，理想情况是同时提供适应不同项目阶段的设计方法，由用户自行决定使用哪种方法，适合自己的才是有效的。原理图创建完毕，生产所需的相关文档即可由软件自动地生成。规则众多且可配置的项目检查功能，消息管理器中集中呈现项目检查的结果，便于用户快速审阅、更正设计中的错误。项目设计进行中或结束后，均能自动创建各种所需的报表文档。整个流程的后续环节所需的信息都能快速产生需涵盖了产品的生产制造、调试发货及维修保养的全部过程。

要求使用者只需专注于工程设计，项目数据的一致性管理交由软件打理。用户只需要花费更少的时间，能得到更高品质的文档。软件还要求在导航器中管理数据。用户可在导航器中集中地查看，批量或单独编辑项目数据，不必切换到图形显示。每位用户的视角与工作习惯不尽相同，提供智能筛选、自定义用户界面等功能，让用户专注设计，加速设计进程。重复再利用和标准化都是节省时间的重要因素。对于工程项目，将标准典型电路保存起来重复使用是一项重要举措。典型电路 (宏) 还可以包含变量、不同展示以及预置的参数表。功能单元的结构和电路非常类似的情况下，仅需考虑展示类型与参数就够了。标准典型电路一旦完成创建，今后的设计无需逐个地修改，只需选择相应的变量和值集，就能轻松完成项目设计。功能可用于定义整个项目中的方案选项，通过点击鼠标选项完成项目的配置，设计进程更为快捷。

要求“标准转换”和“自动翻译”消除了全球性协作的障碍。 与Office的紧密集成，在不使用和使用软件的部门间建立起沟通桥梁，使合作更为顺畅。

要求软件遵循多种国际标准，如IEC、NFPA、俄罗斯的GOST标准、中国的GB标准等，在软件中提供合乎相应标准的主数据和示例项目。“标准转换”功能可使用户在全球化市场中保持竞争力。EPLAN Electric P8采用了Unicode 技术，用户可以在原理图中显示翻译数据库中的任何语言， 比如中文描述的电路图、俄文的部件列表，而这些语言的翻译工作都是由系统自动完成的。因此，用户可以方便地使用母语进行设计，在需要时由软件自动翻译成所需语言，轻点鼠标，项目数据就能以不同语言转换为PDF或以邮件直接发送，从而实现全球性的数据交流。

软件与Office环境的集成，提高了生产效率。项目数据可以直接进行编辑，也可以传输到Excel中进行外部编辑后回读，无需编程知识。用户也可以将项目数据快速批量地导出，提供给不能使用软件的部门，或与采购系统进行数据交换，以独立于系统的方式进行生产和维护。

- 功能要求

（1）要求绘图功能满足电气原理图的所有设计需求，支持符号的自动连接，和“正交布线”。

（2）要求拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。

（3）要求锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。

（4）多种标准和可定制符号自动命名选项可以节省设计时间和减少设计错误。

（5）要求可以快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。

（6）要求可以修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。

（7）要求可同时打开多个项目，减少修改图纸的工作量，可以整页复制或通过“拖拽”来移动页面，也可以一步完成多也复制。

（8）要求可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。

（9）完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统。符号的交叉索引管理可以检查所有配置并实时提供相关信息。

（10）集成“设备库”，方便快捷的生成详细的设备清单；设备库更新支持手动、表格导入、网络库下载。

（11）要求电线可以自动编号格式和规则，可以显示编辑电线方向，可以生成电线列表。

（12）快速的PLC设计功能，简化用户PLC图纸绘制的繁琐操作

（13）要求可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。

（14）要求可以处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。

（15）双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页），提供导航让电气设计工作更高效快捷。

（16）要求从数据库列表到图纸的导航功能可以帮助用户更快捷的找到目标。并且也可以从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。

（17）数据库列表编辑器集成大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据，节省修改图纸的时间。

（18）对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能要求：

预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。

可以帮助管理采购清单利必须有但并不出现在原理图中的材料。

可以通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。

管理备用端子、隔离片等其他附件。

（19）要求提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。

（20）绘制二维机柜图要求：

可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。

根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。

具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。

根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。

保障软件三年内免费升级。

提供2期以上免费培训（含食宿、交通等费用），每期人数不低于10人，保障教师和学生学会使用设备。培训时长每期不低于10天。

需要支持：软件序列号授权，网络注册授权，加密狗授权等授权方式。

二、项目建设要求

本项目建设工作覆盖广、用户多、纵向深，为了保障项目顺利实施，拟采用“统一规划、分步实施、边建边用、层层推进”的建设原则稳步推进，以建促用、以用促变。

- 质保期要求：

▲本项目质保期需满足三年最低要求。

- 中标供应商提供调试并正常验收使用后及承诺年限的免费质量保障服务。单项设备有特殊要求的，以设备具体要求为准。

2、组织实施要求：

（1）实施规划要求

项目实施方的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，项目实施方应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。

供应商应成立相应的项目团队，配备人员不少于3人，包括但不仅限于项目经理、技术负责人、实施工程师等。

项目实施方应保证在项目实施全过程中严格管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

3、安装、测试要求

（1）安装

安装要求：项目实施方必须在实施时向采购人提供采购文件中要求的设备安装、联调、培训和维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合并提供完成整个工作。

（2）对项目实施方的要求：

①项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

②项目实施方应允许采购人安排相关技术人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

（3）测试要求

设备安装完成后，项目实施方应首先拟出测试计划，与采购人和监理方讨论通过后，方可按计划进行测试。

（4）试运行期

①实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

②试运行期间项目实施方需提供专人进行运行指导及维护服务。

4、服务和培训

（1）服务要求

①为保证设备的正常运行，中标人必须保证能提供快捷的售后服务响应，具体响应时间要求见如下第③点。

②服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

③中标人应建立运行维护团队，故障响应要求：

1）提供7×24小时响应。

2）故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，2小时内到现场检修，24小时解决问题，紧急状况1小时到现场，4小时解决问题。如24小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告甲方，由甲方确认故障处理意见。

3）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方进行现场应急事件处理。

（2）培训要求

①项目实施方需提供详细的培训计划。

②培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

③培训时间不少于10天，地点为采购方选定。

四、付款方式及其他

1、本次投标报价为完成“衢州市智能交通公共实训基地电气实训设备采购”可能发生的所有费用,包括发生的材料费、机械费、安装调试费、技术资料费、培训费、技术服务费以及交通、运输、通讯、设备（仪器）、劳力以及所有有关的管理成本；必要的保险费用、各项税金等一切费用。报价为供应商所能承受的最低、最终报价，合同签订后不允许擅自改变服务内容、质量标准、履约期限及追加费用。

2、合同履约期限：合同签订后，接到甲方供货通知之日起30天内供货并安装完毕。

3、付款方式：分期付款，第一期在合同签订后7个工作日内，采购人支付中标（合同）金额的70%为预付款（最终支付比例视财政资金到位情况确定），中标人应向采购人提供相应金额的预付款保函；第二期在中标方完成全部安装调试初验通过后30天内，采购人支付至中标（合同）金额的95%（最终支付比例视财政资金到位情况确定）；剩余5%待运行一年最终验收无问题后付清（需财政资金到位后）。

4、中标单位所供产品必须是原厂全新正品，采购清单中未列出但在实施过程中确需要的线材等其他辅材由中标单位免费提供。

5、合同签订前将对中标人投标文件中提供的设备相关证明文件进行审查，必要时中标人须提供原件。

五、开标时演示注意事项。

1.投标人所提供演示内容应按照技术参数要求中说明进行提供，如有偏离，请在技术文件中说明，否则将认为投标人接受招标文件中说明的要求。

2.中标人必须严格按照所提供演示内容及投标文件中相关说明进行本项目施工。

## 第四章  评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

  - 在“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的专家4名，招标人代表1名，组成评标委员会。由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。

## 评标原则

  - 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

  - 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 评定结果经招标人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 评分标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 30分 | 报价 | 本项目预算价：584.6800万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 30分 |
| 投标人资信、业绩 6分 | 资信情况 | 投标人具有质量管理体系认证证书（ISO 9001）、环境管理体系认证证书（ISO 14001）、职业健康安全管理体系认证，每项得1分。提供证书原件扫描件，须在有效期内，否则不得分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（或提供相关部门证明材料），并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 企业业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）,投标人实施的政府采购同类项目业绩的成功案例，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供有效合同原件扫描件，否则不得分） | 0-3分 |
| 技术及方案 49分 | 产品功能及技术要求 | 根据所投产品技术指标、功能要求与招标文件要求的响应程度，完全响应的得22分，产品参数及功能配置不满足或负偏离的且评委认为有影响的每项扣1分，★为重要项，每一项不满足扣3分，扣完为止。本项最多得22分。 | 0-22分 |
|  |  | 技术参数有正偏离的，由评委小组认定其有实质性意义的，每正偏离一项加1分，最高加5分。 | 0-5分 |
|  | 产品总体配置 | 投标产品的总体配置和功能的先进性、完整性和适用性情况。 (1)能贴合采购人需求，完整性、适用性强的得1.5-3分； (2)能基本贴合采购人需求，完整性、适用性一般的得0-1.5分； (3)完整性、适用性差的或不提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 配套资源 | 1.能提供根据招标文件要求产品配套的智能化电气控制实训考核系统、PLC系统仿真软件、电气安装维修仿真软件、机电一体化控制软件等每项得0.5分，最高得2分（提供实拍演示视频）； 2、提供电工实训设备：立式塑胶机控制电路挂板、PLC电气控制挂板、直流调速模块、环形传送分拣任务模型的产品设计效果图或实物图并附上技术参数功能文字说明，每提供一项加0.5分，最多加2分。 3、提供招标文件要求的数字双胞胎制造生产线的虚拟模型，提供实拍演示视频，得1-2分； 4、提供电气安装与维修实训考核装置的故障检测模块的能力测试单元根据招标文件要求现场进行各种类型故障的演示，提供实拍演示视频，得1-3分。 5、提供基于所投产品开发的数字化模型实现与实物1：1几何形状和性能表现进行演示，提供实拍演示视频，得1-2分。 6、提供数字孪生仿真系统：颗粒上料单元自动化工作站，加盖拧盖单元自动化工作站，检测分拣自动化工作站，立体仓库自动化工作站，提供实拍演示视频，得1-2分。 7、能提供根据招标文件要求的产品配套在线学习资源和平台，提供实拍演示视频，得1-2分。 注：如没有提供相应演示材料的，按0分计。 | 0-15分 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、试运行、测试、调优、验收标准等内容综合评审打分。 1）实施方案、措施科学、合理、规范：2-4分 2）实施方案、措施一般科学、合理、规范：1-2分； 3）无实施方案、措施：0分。 | 0-4分 |
| 售后服务及质保承诺15分 | 售后服务承诺 | 投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括优惠条件、质保年限、保修部件范围、服务标准、人员配备、故障响应时间、服务措施、售后服务承诺的供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等内容），科学、合理、具体可行的，得2-3分；基本合理的，得1-2分；不完整的，得0-1。未提供的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据质保期外的后续技术支持和维护能力情况，质保期满后选配件及常用维修配件的提供方案，描述完整，合理可行，配件清单要素齐全、价格明确的，得2-3分；一般的，得1-2分；不完整的，得0-1分。未提供的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据服务响应方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行综合评分。科学、合理、可行的：2-3分；一般的：1-2分；不完整的，0-1分；无方案、措施的0分。 | 0-3分 |
|  | 培训服务 | 针对本次项目提供培训方案，包括培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等综合评审打分。 (1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3-4分； (2)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1-2分； (3)不提供或提供的方案不可行的不得分。 | 0-4分 |
|  | 质保期 | 满足文件要求的3年免费质保不得分，每增加1年质保期得1分，最高得2分，不足1年的不计入加分。 | 0-2分 |

## 开评标程序

- 1.投标截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

- 2.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序。

- 3.电子投标开标及评审程序

  - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 由招标人或代理机构代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术、商务报价文件进行评审；

  - 在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

  - 在系统上公开报价开标情况；

  - 评标委员会对报价情况进行评审；

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 4.开标会结束。

# 第五章 合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

- 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

乙方交纳人民币   合同总价的1%   作为本合同的履约保证金，合同完成后无息退还。

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

- 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

- 十、付款方式：

1.中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳合同总价1%的履约保证金。

2.分期付款，付款方式：分期付款，第一期在合同签订后7个工作日内，采购人支付中标（合同）金额的70%为预付款（最终支付比例视财政资金到位情况确定），中标人应向采购人提供相应金额的预付款保函；第二期在中标方完成全部安装调试初验通过后30天内，采购人支付至中标（合同）金额的95%（最终支付比例视财政资金到位情况确定）；剩余5%待运行一年最终验收无问题后付清（需财政资金到位后）。

3.中标供应商须向甲方出具合法有效完整的完税发票及送货、验收凭证等相关资料进行支付结算。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，中标人应承诺对备品备件或其他零配件先发货后收款。

- 十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

1. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的（支付需财政资金到位后），如到位后逾期付款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商一致并签署书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4.合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

附预付款保函

预付款保函

致： (下称受益人)：

鉴于 (下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为 ___________的 (下称合同)，工期自年月日至年月日，且受益人向被担保人支付了金额为_ 的预付款。我方接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销的预付款保函：

一、本保函的最高担保金额为人民币 (币种) ￥ (小写) (大写)。

二、本保函的有效期自年月日至年月日。

三、在本保函的有效期内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后15个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保函的有效期内送达我方，超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付，保函到期后，无论受益人是否退回保函原件，我方的担保责任均自动解除。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、我方提供本保函担保后，受益人与被担保人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保函的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我方的担保责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

担保人： (盖章)

负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日期：年月日

# 第六章 应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1营业执照或事业法人登记证证明材料（扫描件）、税务缴纳证明文件（扫描件）、社保缴纳证明文件（扫描件）。

2 法定代表人授权委托书

衢州市工程技术学校：

（投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3法定代表人、法定代表人授权代表身份证扫描件

4上一年度资产负债表等财务报表资料文件（扫描件）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

衢州市工程技术学校：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称）（项目编号：      ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人（盖章）：

日  期：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

衢州市工程技术学校：

我方郑重承诺，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

日  期：

具有良好商业信誉特别声明

衢州市工程技术学校：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人（盖章）：

日  期：

注：附信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

5业绩证明

- 2019年1月以来业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供成功案列合同扫描件，提供合同部分内容或不提供合同不得分。

三、技术文件格式

1 自评分表

| 序号 | 名称 | 评审内容 | 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：以上表格按照评分标准中各项内容填写

2样品配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 参数及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3 技术偏离表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 报价文件格式

1开标一览表

项目名称：

项目编号：                                       金额单位：元

| 名称 | 品牌 | 产地 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

2投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  | ￥：（小写） 元人民币 大写： |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训（如涉及）、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 	  人，营业收入为    万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

- 1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

6残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

8其他需补充说明事项（如有）