温州市政府分散采购

采 购 文 件

招 标 编 号：F-GB202209260580

招 标 项 目：永嘉县中医医院智慧医院、数字化医共体一期

招 标 方 式：公 开 招 标

采 购 人：永嘉县中医医院

采购代理：建经投资咨询有限公司

二〇二二年十月

目    录

第一部分    投标人须知	8

一、  说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	13

第二部分   政府采购政策功能相关说明	19

第三部分   合同格式	26

第四部分   附件	31

第五部分   招标内容及要求	44

第六部分   评标原则及方法	156

注：招标文件中加“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

# 关于永嘉县中医医院智慧医院、数字化医共体一期公开招标采购公告（线上电子招投标）

项目概况

永嘉县中医医院智慧医院、数字化医共体一期招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年11月03日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：F-GB202209260580

项目名称：永嘉县中医医院智慧医院、数字化医共体一期

预算金额（元）：7468000

最高限价（元）：/,/,/

采购需求：

标项一

标项名称: 永嘉县中医医院互联互通项目

数量: 不限

预算金额（元）: 4250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：永嘉县中医医院互联互通，具体详见采购文件相应部分。

备注：

标项二

标项名称: 永嘉县中医医院全院PACS系统升级改造

数量: 不限

预算金额（元）: 1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：构建医院信息集成平台和互联互通应用体系建设，具体详见采购文件相应部分。

备注：

标项三

标项名称: 永嘉县中医医院基础运行环境优化项目

数量: 不限

预算金额（元）: 2218000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：基础运行环境优化设备采购，具体详见采购文件相应部分。

备注：

合同履约期限：标项 1，供货期限为合同签订之日起12个月内完成设计开发、安装、调试、现场培训及验收等工作；;标项 3，供货期限为合同签订之日起3个月内；;标项 2，供货期限为合同签订后120个日历天内完成设计开发、安装、调试、现场培训及验收等工作；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年11月03日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月03日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：永嘉上塘广场路建设大厦三楼永嘉县公共资源交易中心

开标时间：2022年11月03日 09:30

开标地点（网址）：永嘉上塘广场路建设大厦三楼永嘉县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2、未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理。供应商提出质疑时应提供通过账号登陆政采云平台获取招标文件的证明材料。 3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。 4、本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。 5、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm 。 6、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：永嘉县中医医院

地    址：永嘉县瓯北城市新区瓯北街道公园路6号

传    真：

项目联系人（询问）： 陈先生

项目联系方式（询问）：0577-57886068

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0577-5886066

2.采购代理机构信息

名    称：建经投资咨询有限公司

地    址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文会路9号4楼4F25-1室

传    真：

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-88997006

质疑联系人：建经分公司

质疑联系方式：0577-88267310

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：永嘉县财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格投标人

  - 投标人合格条件见本项目招标公告；

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑应在招标文件规定的询疑截止时间前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期3天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网及其他政府采购指定信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间.1天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网及其他政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

  - 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由资格文件、技术资信标、商务（报价）标三部分构成（分标段各自导入对应内容）：

- 资格文件

| 序 号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，投标供应商须按下列要求提供证明材料，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件五 |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； |  |
| 1.5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。 |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

（2）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件一 |
| 2) | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 附件二 |
| 3) | 技术参数应答表、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 4) | 资信证明文件（本项为量化评分内容，非强制性要求） |  |
| a | 法定代表人诚信投标承诺书 | 附件六 |
| b | 投标人近三年内（2019年1月1日至今）同类项目业绩 | 附件七 |
| 5) | 详细的供货清单 | 附件八 |
| 6) | 投标供应商企业概况 |  |
| 7) | 项目相关方案（根据评审细则要求自拟） |  |
| 8） | 项目负责人简历表 | 附件九 |
| 9） | 拟投入的项目实施人员名单 | 附件十 |
| 10） | 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件 |  |
| 11) | 评审细则要求提供的其他证明材料（如有） |  |
| 12） | 投标人认为需要提供的其他材料及说明（如有） |  |

注：▲技术资信标编制表格中序号的第1）、2）、3）、4）a项投标人必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。

说明：

- 投标人近三年内（2019年1月1日至今）同类项目业绩须满足以下条件，否则评分不予认可：

- 每项业绩须提供证明文件，业绩证明文件以合同文本复印件加盖公章为准；

- 合同签订时间为有效时间节点；

- 不满足以上要求的供货业绩在评审过程中将不被认可。

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的货物/服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 投标人可在投标文件中对招标文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于招标文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（3） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件三-1 |
| 2） | 投标报价明细表 | 附件三-2 |
| 3) | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（未装订在本册的内容不予评定）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件1，标项1和标项2提供中小企业声明函（服务），标项3提供中小企业声明函（货物）；本项目标项1和标项2所属行业：软件和信息技术服务业，标项3所属行业：工业） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策 | 招标文件第二部分相关附件 |

  - 投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式及内容逐一按顺序组成响应文件；

2） 报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

- 投标报价

  - ▲投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

  - 供应商必须按第四部分附件的报价一览表（统一格式）、投标报价明细表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并加盖公章。

  - 所有报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一种服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人 以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金：不要求

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的供应商不得修改响应文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 响应文件的签署和规定

14.1 ▲供应商应提供资格证明文件、技术资信标、商务标的电子响应文件。

14.2 ▲电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。

15. 响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 四、 投标文件的递交

1. 响应文件的导入及加密

1.2. 本项目实行电子招投标，投标供应商须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

1.3 投标供应商应当按照每个标段的资格证明文件、技术资信标以及商务（报价）标三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装。

1.4 响应文件应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 响应文件的修改和撤回

2.1 在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子响应文件并重新传输递交；

2.2 补充、修改后重新提交的电子响应文件应按采购文件的规定编制、导入、加密和提交；

2.3 在投标截止时间后，投标供应商不得修改、撤回已提交的电子响应文件，否则将其视为不良行为记录上报给主管部门处理。

3. ▲发生下列情况之一的响应文件将拒收：

3.1 投标截止时间前未完成传输的电子响应文件；

3.2 未生成加密的电子响应文件；

3.3 在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

- 五、 开标和评标

4.评标委员会

采购人按照《政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.评标过程的保密性

▲开标后直至向中标（成交）供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

6.开标、评标程序

  - 采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件解密。

- 开标时所有投标供应商应在线进行解密，解密时间为30分钟，未按时解密或解密未成功的，投标供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供备份投标文件。

- 采购代理机构做好开标记录，投标供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，全部满足下表要求的投标供应商为合格投标供应商，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 健全的财务会计制度 | 有出具具有良好的商业信誉健全的财务会计制度书面声明承诺函且已盖章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 有出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》且已盖章 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有出具具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函且已盖章 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明且已盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以代理公司现场查询为准； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标供应商自行负责； |  |  |

  - 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未加盖单位公章的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、技术资信标准的；

- 资格文件或技术资信标中出现商务（报价）标的报价内容的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

- 投标报价超过采购预算或最高限价的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除6.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除6.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除6.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照第7条款规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 本项目产生一名中标人，若采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家则本项目按流（废）标处理，重新组织采购。

7.投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以在线电子询标方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以在线电子回复形式并加盖公章，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - 电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

  - ▲有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的投标文件相互混装；

  - ▲ 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

  - 同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的产品品牌全部相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。提供的产品品牌仅部分相同，则仍认定为多家投标供应商。

8.突发情况处理

  - 采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

  - 投标供应商未按时在线解密的，应当在解密时间内向采购代理机构提供备份投标文件。

  - 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

  - 中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

9.	确定标候选供应商

  - 本次招标由评标委员会推荐2名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的，技术资信分高的名次优先；技术资信标也相同的，投标报价低者名次优先；技术资信标得分且投标报价相同的，由得分相同者抽签决定名次先后）。

  - 若中标候选供应商放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 采购人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

10.  评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1.确定中标人

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标人对评标结果如有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人进行署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

2.签订合同

  - 中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书，发出时间以中标通知书落款时间为准，中标人应及时办理领取中标通知书相关手续并及时领取中标通知书。

  - 中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的责任

  - 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

3.履约保证金

3.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后15个工作日内须向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同金额的1%。

3.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.3  履约保证金的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金	 形式。

3.4  合同期满或合同解除后扣除中标人应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还中标人。。

4.采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费收费金额按《招标代理服务收费管理暂行办法》计算标准的40%收取，计费基数为项目各标段的中标金额，由相应标段的中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构的温州分公司。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小微企业有关政策

1.根据财库〔2020〕46号和政府采购中小微政策的其他相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20.0%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标供应商必须提供的《中小企业声明函》。

2.根据财库[2017]141号和政府采购中小微政策的其他相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号和政府采购中小微政策的其他相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

- 标项1和标项2按此表格式填写。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投项目涵盖多个制造商的，所有制造商情况均须列明。

3、标项3按此表格式填写。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、关于支持中小企业政府采购信用融资

# 根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和温州市财政局《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共度难关的通知》（温财采[2020]1号）文件精神，温州市财政局积极协同温州市相关金融机构，加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务。各中标供应商可直接在政采云上申请政采贷也可以通过线下申请政采贷活动。

# 三、政府采购节能环保产品

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，磋商供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。磋商响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第三部分   合同格式

永嘉县中医医院委托建经投资咨询有限公司以公开招标方式采购永嘉县中医医院智慧医院、数字化医共体一期 项目（采购编号：       ），经评审小组决标             为         标段的中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

  - 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 中标通知书

- 分项报价表

- 技术参数应答表、商务条款偏离表

- 采购内容及要求

- 合同补充条款或说明（如有的话）

- 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

  - 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

  - 货物和服务数量

本合同提供的货物及服务数量（详见采购内容及要求）。

  - 合同总价

本合同总价为           人民币。

  - 付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

  - 完工时间及交付地点：本合同的完工时间及交付地点详见合同条款。

  - 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

合同主要条款

- 合同编号：

- 政府采购计划（预算）确认号：

- 预算金额：

- 采购人（以下称甲方）：

- 供应商（以下称乙方）：

- 采购代理机构：

- 采购方式：公开招标

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

- 第一条 合同组成

- 本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）本合同文本；

- （2）采购文件与采购响应文件；

- （3）中标或成交通知书；

- 组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

- 第二条 合同标的与相关属性

- 1、本次采购的是

- 。

- 2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

- 3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

- 第三条 合同价款

- 1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

- 2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

- 3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                   。

- （2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

- （3）其他方式：

- 第四条 履约保证金

- 按以下第   1     项处理：

- 1、本项目设置履约保证金，乙方应于        （时间）向甲方提交履约保证金       元。履约保证金在         （时间）退还乙方。

- 2、本项目不设置履约保证金

- 第五条 合同的变更和终止

- 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

- 第六条 合同的转让与分包

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

- 第七条 争议的解决

- 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向         仲裁委员申请仲裁。

- 第八条 合同备案及其他

- 本合同一式 五 份，甲乙双方各执  两 份，招标代理机构各一份 。

- 二、特殊专用条款部分

- 第九条服务内容

- 1、供货清单

- 第十条技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 第十一条知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 第十二条产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第十三条服务期

- 第十四条其他服务要求

- 第十五条质量保证及售后服务

- 1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。单次停机不得超过七天，否则免费提供备机给院方使用。

- 4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

- 5、乙方提供上述的物品免费保修期为             年，保修期内提供对所有物品整机免费保养、维修、更换备件、软件维护与升级等服务；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 6、乙方产品为软件系统的，应保证（1）可与医院其他系统正常联网共享信息，不收取接口费；（2）保证系统运行及系统内信息的安全，且不损害其他系统正常运行环境。（3）免费提供因操作系统升级所致软件升级；（4）免费提供标书或合同所列技术需求范围内的内容调整所致的系统修改；（5）保修期内、外免费提供因本采购软件自身因素所致补丁、更新、升级；（6）保修期外如医院对系统没有修改维护的需求，不收取年维护费；如后期有需求，按招标约定协商。

- 第十六条调试和验收

- 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件与合同约定，以及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配置、证书、维修使用手册等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物安装调试完成，并签收后正常使用  壹 个月，甲方依据招标文件上的技术参数、合同条款、承诺书等给予验收。

- 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 6、货物生产日期：货物必须为投标时间前6个月以后生产的产品，否则买家有权拒收。

- 第十七条货物包装、发运及运输

- 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十八条违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 第十九条不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 甲方：                                   乙方：

- 地址：                                   地址：

- 邮编：                                   邮编：

- 开户银行：                               开户银行：

- 账号：                                   账号：

- 联系电话：                               联系电话：

- 经办人：                                 经办人：

- 法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第四部分   附件

附件一

投 标 函

永嘉县中医医院：

建经投资咨询有限公司：

根据贵方为              项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别编制：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件资格证明文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

日    期

附件二：

（1）法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

- 日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商名称（盖章）：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

附件三 -1

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 标段名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

说明：1.▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三-2

投标价格组成明细表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 设备材料/服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.▲不提本表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

(1)技术参数应答表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 招标文件技术规格 | 实际技术规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离.

2、▲不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 条款内容 | 招标文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

- 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离.

2、▲不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

附件五                         资格文件

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（招标人）：

我方 （投标供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标供应商全称（盖单位公章）： 日期： 年 月 日

附件六

资信证明文件

- 诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标人全称（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标人必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七

投标人近三年内（2019年1月1日至今）同类项目业绩

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称/项目所在地 | 合同金额/数量 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、投标人近三年内（2019年1月1日至今）同类项目业绩：

A、每项业绩须提供证明文件，业绩证明文件以合同文本复印件加盖公章为准；

B、合同签订时间为有效时间节点；

C、不满足以上要求的供货业绩在评审过程中将不被认可。

3、投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

附件八

详细的供货清单一览表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九

项目组负责人简历表

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

附件十

拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                     项目编号：

标段名称                                       标段号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本次项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、若投标人现有雇佣人员无法满足测算所需投入人员数量，可根据上表对预期雇佣人员进行预申报，预申报人员信息可不体现姓名，年龄可填写年龄段。

2、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

第五部分   招标内容及要求

I.标项1（永嘉县中医医院互联互通项目）招标内容及要求

- 建设背景

日前，国家卫生健康委印发了《“十四五”卫生健康标准化工作规划》，明确了卫生健康标准化工作的指导思想、基本原则和发展目标，提出了卫生健康标准化工作的六项主要任务和六大重点领域。《规划》指出需要构建推动公立医院高质量发展的标准体系。

永嘉县中医医院作为牵头医院，致力于发挥好医院的各类资源优势作用，以人民健康为中心，以提升基层服务能力为重点，以构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系为路径开展和推进医共体建设。在2019年8月，国家卫生健康委、国家中医药局印发了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，要求通过紧密型医共体建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，加快提升基层医疗卫生服务能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序。2020年1月，国家卫生健康委统计信息中心发布《紧密型县域医共体信息化建设指南及评价标准》，文件中提到开展县域医共体建设，是深化医改的重要步骤和制度创新，有利于调整和优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力；有利于医疗资源上下贯通，提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。

目前永嘉县中医医院已经完成建设CIS系统（如医生工作站、全院业务流程闭环管理、结构化中医电子病历等）、HIS系统（药事管理、经济管理）、中医健康信息平台、移动医疗服务（如移动护理、移动输液、移动查房）等，同时也完成了集成平台一期基础建设，搭建了公共基础平台和运用决策管理系统。为整体推进“智慧医院”建设进程，提升医院信息化整体服务能力，以《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级乙等为建设标准，永嘉县中医医院需要进一步完善自身服务体系，在基于现有的集成平台一期的基础上，完善建设医院信息集成平台，同时根据测评要求查漏补缺，完成相关信息化体系的建设，提高医疗卫生资源配置和使用效率，同时推进构建医共体间分级诊疗、合理诊治和有序就医的新秩序，不断深化综合医改，利用互联网、人工智能与大数据等技术建设医院信息集成平台，同时继续完善相关信息化建设。

- 建设目标

永嘉县中医医院建设依据国家新医改要求，结合医院发展的实际情况，灵活运用现代化技术，全面推进信息化医疗建设，按照《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级乙等评测标准建设永嘉县中医医院信息集成平台，通过打破“信息孤岛”，撕破信息化“蜘蛛网”，以搭建“互联互通、共享共治”的医院信息集成平台为依托，让医院来到“可配置、可监控、可扩展”的新平台时代。以数据集成、业务集成和界面集成为手段，加强数据应用研究，大力提升医护人员及管理工作效率，降低安全风险，减少不必要的重复建设。通过此次项目建设促进永嘉县中医医院管理和决策更加科学有效，创建规范化、精细化、智能化的智慧医疗服务体系。

- 总体要求

- 满足全国医院信息化建设标准与规范的要求

本次建设要求能够达到数字化医院建设指南中相关要求，包含满足要求所需的相应模块和功能；能够达到系统满足全国医院信息化建设标准与规范中相关要求，包含满足要求所需的相应模块和功能。

- 满足《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级乙等评测标准

本次建设根据《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级乙等测评要求进行规划，建成较完善的基于电子病历的医院信息集成平台；建成基于平台的独立临床信息数据库；平台实现符合标准要求的电子病历整合服务、就诊信息查询及接收服务，基本支持医疗机构内部标准化的要求。

- 集成引擎建设要求

医院信息集成平台的整体技术框架必须全面的考虑到永嘉县中医医院的信息系统建设规划，考虑到医院的业务需求和长远发展，重点解决各医疗业务子系统和模块间的高度耦合现象，解决系统在修改、升级以及维护方面面临的困难。采用行业内主流、应用成熟的核心交换引擎。

系统间的集成与交互严格遵循国家卫生部门相关标准，提供基于标准数据集、数据元素、以及各类专用术语库的交互与集成等公共服务，解耦的同时，充分考虑未来的扩充、整合和复用，使医院的信息系统能够不断地容纳新的系统并保持系统的整体性、稳定性,同时保障医院信息系统的持续性发展和高效率运行。

- 总体技术要求

1、项目建设需要基于SOA架构和J2EE框架，采用MDM、XML、WebServices等技术，形成应用系统集成平台，平台不但要实现医院现有业务应用系统以及现有业务系统与相关外部系统的集成，也为今后新建应用系统的集成奠定基础。

2、集成平台的研发严格执行国际软件工程的标准（CMM、ISO等），符合HL7、ICD-10、DICOM、IHE等国际标准。以消息机制为技术核心。通过预制的适配器能集成多种技术，如.NET、JAVA。支持开发定制化的适配器。

3、为医院相关业务系统与外部系统之间的数据交换提供统一的基础平台应用系统集成平台基于SOA架构，采用消息技术、服务技术为医院相关业务系统与外部系统之间的数据交换提供统一的基础平台。

4、基于Java/OpenESB/OGSI/SOA的灵活、可扩展的架构形成应用系统集成平台，集成平台不但要实现医院现有业务应用系统以及现有业务系统与相关外部系统的集成，也为今后新建应用系统的集成奠定基础。

5、提供统一的基于SOA架构的应用集成框架提供标准的应用系统适配器、技术适配器、适配器开发包等，为应用集成、数据采集、数据交换共享等提供支撑，实现随需而变、快速灵活满足业务需求的目标。

6、提供统一的基于构件和服务的应用服务框架以J2EE中间件为核心，抽取医院各业务系统的共性构件、服务，形成应用服务平台，为应用快速搭建、合理部署、应用运行支撑提供支持。

7、提供统一的基于SOA架构的门户服务框架遵循JSR168等国际开放技术标准建设门户服务平台，为内网业务门户、区域医疗互联网门户的搭建、部署、运行提供公共技术框架，确保系统各级用户依据不同权限，经统一认证后，经门户访问后端应用系统。

8、为系统后期建设提供统一的扩展平台应用系统，集成平台包括一系列的技术标准、引擎、服务、构件和工具等，在应用系统支撑平台的基础上，任何符合平台标准的业务系统或产品，都可以通过插拔的方式迅速灵活的部署，为医院信息化的后期建设、改造、扩展提供强有力的支撑。

- 其他要求

1、医院信息集成平台需要支持通过标准化方式实现与医院现有HIS、EMR、LIS、体检管理系统、院感管理系统、手术麻醉管理系统、移动护理系统、合理用药系统等第三方系统的无缝集成，投标人的投标价应包含上述第三方软件供应商的软件对接及改造费用。

2、投标人应该充分了解永嘉县中医医院的信息化建设现状，最大限度地共享及应用医院现有的信息体系资源，不造成资源的浪费，实现医院业务系统的互联互通，完成医院医疗数据中心的建设，实现数据资产的价值再造。

3、永嘉县中医医院具有综合服务功能和中医特色优势，是浙江省中医名院建设对象。本次项目需要充分考虑医院未来的发展，平台需要支持多院区、集团化建设，能够有效支撑未来多院区、专科联盟等模式的建设，为医院未来发展打好基础。投标人自主研发的医疗软件产品性能至少满足2000及以上并发量时，事务处理成功率100%的性能要求（需在投标书中提供国家级权威测评机构出具的符合要求的测试报告复印件并加盖投标供应商公章。）

4、医院信息集成平台建设完成后，需要通过平台实现对院外系统平台的统一对接，如永嘉县区域卫生健康信息共享平台等。

5、软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。

6、此次系统建设必须具备很好的兼容性，统筹各种因素，预留外接接口，构成一个有机的安全管理系统。

7、软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范的发展规划。

- 商务要求

1、中标单位提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

2、投标人提供的资信文件、证明等材料应在法律规定的有效期内且须在本招标公示日前取得。在整个采购过程中，由评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，应当提供书面说明证明其报价合理性，若评标专家组半数以上专家认为存在虚假应标或恶意竞标的情形，做无效标处理。

4、招标人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，投标人需接受并服从招标人的监督、管理要求，提供中间过程工作成果。

- 建设内容清单

| 序号 | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医院信息集成平台 | 集成平台统一门户Portal |  |
|  |  | 医院信息系统基础集成引擎 |  |
|  |  | 数据标准规范体系 |  |
|  |  | 临床数据中心 |  |
|  |  | 医共体综合运营管理平台 |  |
|  |  | 患者主索引服务升级（EMPI） |  |
|  |  | 主数据管理系统 |  |
|  |  | 患者360视图 |  |
|  |  | BI运营决策支持系统 |  |
|  |  | 医院信息系统配套集成服务 |  |
|  | 电子病历系统应用评价功能建设升级 | 急诊预检分诊系统 |  |
|  |  | 急诊留观管理系统 |  |
|  |  | 医务管理系统 |  |
|  |  | 不良事件上报系统 |  |
|  |  | 数据上报系统 | HQMS上报系统 |
|  |  |  | 单病种上报系统 |
|  |  | 医疗闭环追溯管理系统 |  |
|  |  | 治疗业务流 |  |
|  |  | 病理业务流 |  |
|  |  | 用血业务流 |  |
|  |  | 病案无纸化归档管理系统 |  |
|  |  | 病历质控 |  |
|  |  | 住院包药机对接 |  |
|  |  | 检验多正常参考值 |  |
|  |  | 检查项目参考值 |  |
|  | 应用体系建设 | 医保管理系统升级 |  |
|  |  | VTE管理系统 |  |
|  |  | 临床路径管理系统 |  |
|  |  | 省药械采购平台接口 |  |
|  | 医院现有相关业务系统适应性改造 |  |  |

- 项目详细技术参数要求

  - 医院信息集成平台

    - 集成平台统一门户Portal升级

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 统一门户 | 提供一站式单点登录，统一登录界面，通过用户的一次性鉴别登录，可获得所需访问的各应用系统的授权。 |
|  | 单点登录 | 一次性提供凭证，映射访问其他应用。 |
|  | 统一用户 | 统一所有应用系统的用户信息并进行存储和管理，而授权等操作则由各应用系统完成，即统一存储、分布授权。 |
|  |  | 以统一用户为基础，对所有应用系统提供统一的认证方式和认证策略，以识别用户身份的合法性。 |
|  | 权限管理功能 | 对平台各类实体信息进行数字身份的定义和标识。 |
|  |  | 实现数字身份流程化管理，控制数字身份的整个生命周期，支持身份信息申请、审批、变更及撤销等管理操作。 |
|  |  | 集中管理用户身份属性信息（包括姓名、性别、出生日期、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、有效身份证件号码、联系电话等）。 |
|  |  | 每个用户具有唯一的身份标识和唯一的身份鉴别信息。 |
|  |  | 如果进行用户和系统之间的相互身份鉴别，则系统必须具有唯一的身份鉴别信息。 |
|  |  | 用户和系统的身份鉴别信息必须是不可伪造。 |
|  |  | 提供用户自助服务功能（例如身份注册申请、修改、密码重置等）。 |
|  |  | 将用户分为业务用户和管理用户两大类，根据用户职责对用户分类进行细化。 |
|  |  | 创建用户角色和工作组，按照一定规则将具有相同属性或特征的用户划分为一组，进行用户组管理。 |
|  |  | 支持基于“用户－角色/用户组－应用资源”的授权模型，制定授权策略。 |
|  |  | 每个授权用户具有唯一的用户标识（ID）和唯一的身份鉴别信息。 |
|  |  | 提供用户角色创建服务：创建用户角色和工作组，为各使用者分配独立用户名的功能。 |
|  |  | 为各角色、工作组和用户进行授权并分配相应权限，提供取消用户的功能，用户取消后保留该用户在系统中的历史信息。 |
|  |  | 提供增加、修改、删除和查询用户权限的功能。 |
|  |  | 支持分层次授权，避免集中授权复杂性，提高授权的准确性。 |
|  |  | 业务权限和管理权限严格分开，业务用户不具备管理权限。 |
|  |  | 平台对所有的授权行为进行审计跟踪，提供记录权限修改操作日志的功能。 |
|  | 著作权要求 | 投标人需提供信息集成平台相关著作权证明材料（注：著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |
|  | 功能测试要求 | 投标人需在投标文件中提供第三方出具的单点登录门户的验收测试报告，该第三方机构需具备市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定证书”。 |

    - 医院信息系统基础集成引擎

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础功能 | 支持多种平台系统，如Windows，Linux操作系统。 |
|  |  | 同时具备集成引擎和ESB功能，可选择性关闭消息内容及处理流程记录，支持同步异步消息处理，整体项目事务回滚。 |
|  |  | 能够实现日志的跟踪记录，并可实现详细追溯和消息体展示。 |
|  |  | 所有功能均通过支持HTML5的WEB浏览器完成，无需在配置电脑安装任何专属组件。 |
|  | 容灾能力 | ★支持热备高可用性部署，主备机之间配置、消息库可实时同步，当主机发生故障时，备机可在不需人工干预的情况下自动启动，消息在备机中继续运行，当主机修复后，消息会转回主机中继续处理。（需提供系统方案与软件功能截图） |
|  |  | 支持在终端连接的外部系统突然断线的情况下，终端保持运行状态，在外部系统重新工作后，引擎可以不需手动干预启动终端，自动重新连接。 |
|  | 协议兼容及转换支持 | 内嵌简单代码映射lookup表配置功能。 |
|  |  | 支持HL7v2、XML、JSON等标准和规范，提供对这些标准处理的工具。 |
|  |  | 支持多种通讯协议，包括但不限于TCP/IP、SOAP Web 服务、REST Web 服务、文件、定时器、JMS、Kafka、DLL、数据库等。 |
|  |  | 支持可配置的HL7业务层的追踪、重试、报错机制（message tracking）。 |
|  | 支持二次开发 | 支持通用的JAVA脚本开发功能，如 Groovy脚本，支持对JSON，XML 结构数据的脚本处理 。 |
|  |  | 具备单元测试能力，能够实现对脚本的在线调试。 |
|  | 支持用户内存库 | 支持内嵌内存数据库，可实时开启或关闭内存库使用，并支持单表千万级记录量。 |
|  | 动态路由机制 | 可以实现复杂动态路由编辑，且路由规则通过配置方式实现，可内嵌标准化消息处理组件。 |
|  | 统一化用户界面 | 开发界面应均为WEB界面；网页界面支持单页面随时切换中英文。 |
|  |  | 拖拉式图形化路由设计，并支持路由间的衔接和串联。 |
|  |  | 能提供全局视图显示整个流程完整流通线路，用户能直观查看包含多终端，多路由的完整消息处理流程，在一个视图页面上能看到整体业务流程图。 |
|  |  | 提供图形化数据映射配置界面。 |
|  | 开发及发布效率 | 能够快速开发并及时发布业务项目，实现及时调整、及时修改、及时发布，提高生产发布效率。 |
|  | 仪表盘 | 支持查看系统运行时间、终端数量、项目数量、历史接收消息总数、历史发送消息总数；支持按间隔时间查询平台接收消息数量、错误消息数量（接收）、发送消息数量、错误消息数量（发送），同时支持图形化展示消息数量变化整体趋势。 |
|  | 多种数据库对接 | 支持主流关系型数据库数据抽取，更改，插入功能，如MS-SQL，Oracle，MySQL，并支持上传任意的数据库JDBC驱动以提供对其它数据库连接的支持。 |
|  |  | 提供数据处理结果全局流程显示，并提供流程树状显示和图形化显示，展示在整个流程中路由内每个节点处数据的状态， 方便用户进行问题排查。 |
|  |  | 数据库终端结果可自动生成XML或JSON schema方便数据映射。 |
|  | 支持数据库事务 | 数据库事务支持，一库多表操作时可回滚，支持跨数据库事务处理。 |
|  | 日志跟踪 | 可配置日志的保存期限，自动进行数据清理。 |
|  |  | 平台不使用特殊自定义数据库存储数据，允许用户在不使用引擎工具的情况下用通用数据库工具也能查询数据。 |
|  | 用户审计 | 提供用户审计记录，可对用户的所有操作进行记录。 |
|  | 运维管理 | 在线查看系统状态信息、进行性能监控，可以进行数据管理，允许访问日志、进行故障诊断。 |
|  |  | 监控界面应均为网页界面；网页界面支持单页面随时切换中英文。 |
|  |  | 在发生异常情况时或消息堆积时可发送通知和提醒 ，消息堆积警告和警报阙值可配置。 |
|  | 选择性消息跟踪 | 支持选择性关闭路由中消息追踪功能，减少不必要排错消息存储，节省磁盘空间。 |
|  | 开放引擎API | 提供可开放的集成平台管理、设置、监控的API，支持第三方的应用开发。 |
|  | 消息管理 | ★支持服务注册管理，能够管理与查看注册服务总数、状态、服务类型、服务名称、服务地址与服务操作。（需提供软件功能截图） |
|  |  | 支持服务发布管理，能够管理与查看发布服务总数、状态、服务类型、服务名称、服务地址与服务操作。 |
|  |  | 支持服务新增管理，能够新增厂商服务，包括服务标识、服务类型、服务名称、厂商名称、服务状态与服务操作。 |
|  | 功能测试要求 | 投标人需在投标文件中提供第三方出具的医院信息集成引擎系统的验收测试报告，第三方机构需具备市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定证书”。 |

    - 数据标准规范体系

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据标准体系 | 符合国际、国家、行业、医院标准。 |
|  |  | 根据国家标准统一医疗信息系统中的临床信息数据规范。 |
|  |  | 统计分析指标体系、分类与维度整理。 |
|  |  | 术语字典规范整理。 |
|  |  | 数据元值域代表字典标准整理，统一管理口径，实现全院统一定义。 |
|  | 数据共享标准与接口规范 | 业务系统集成接口统一定义。 |
|  |  | 提供统一对外的数据服务和访问标准和规范性文件。 |
|  | 统计分析指标梳理标准 | 对业务数据的汇总统计查询、对关键指标的监控预警、对重要业务主体的深度分析。 |
|  |  | 标准数据集符合上级卫生行政部门相关标准。 |
|  | 文档标准管理系统 | ★支持对政策依据、数据标准、技术依据、数据交换依据、信息安全规范、接口交互规范等文档进行分类管理与查看。（需提供软件功能截图） |
|  | 著作权要求 | 投标人需提供标准管理系统相关著作权证明材料（注：著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |

    - 临床数据中心

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心 |  |  |  |
|  | 数据库 | 数据库支持 | 支持微软MSSQL系列、Oracle甲骨文系列、Sybase等主流数据库。 |
|  | 数据中心组成 | 临床数据中心CDR | 结构化临床信息，包括：（1）病患数据及历次就诊数据；（2）护理诊疗及生命体征监测数据；（3）用药数据处方、医嘱；（4）医技数据检验、检查；（5）病程录数据；（6）手术数据等。 |
|  |  |  | 非结构化电子病历临床文档。 |
|  |  | 运营数据中心ODR | 基于该运营管理数据中心，医院管理者可以及时、分级、动态地展开运营管控。支持多院区的运营数据统一集中归档到运营管理数据中心，包括人、财、物、物资、耗材、固定资产等，甚至包括耗材、设备运行的数据。 |
|  |  | 数据仓库 | BI统计分析主题库。 |
|  |  |  | 大数据分析主题库。 |
|  | 数据采集 | ETL数据采集 | 数据抽取：包括历史全量、增量和实时数据，采用主动模式。 |
|  |  |  | 数据转换：合并、拆分、标准化值域映射。 |
|  |  |  | 数据校验：合法、合理、合规性。 |
|  |  |  | 数据上报：文件、接口、服务。 |
|  |  | ETL服务监控 | 支持添加资源库功能。 |
|  |  |  | 支持修改资源库功能。 |
|  |  |  | 支持删除资源库功能。 |
|  |  |  | 支持对作业的修改，删除和新增功能。 |
|  |  |  | 支持对转换的修改，删除和新增功能。 |
|  |  |  | 支持对单个作业或转换的启动功能。 |
|  |  |  | 支持对全部作业或转换的启动功能。 |
|  |  |  | 支持执行策略的新增，修改，删除功能。 |
|  |  |  | 支持对任务分类的新增，修改，删除功能。 |
|  |  |  | 支持查看作业一次运行的起止时间和运行状态。 |
|  |  |  | 支持查看和下载作业最新一次运行的日志记录。 |
|  |  |  | 支持查看转换一次运行的起止时间和运行状态。 |
|  |  |  | 支持查看和下载转换最新一次运行的日志记录。 |
|  | 数据集成 | 临床数据中心数据集成 | 病历概要。 |
|  |  |  | 门（急）诊病历。 |
|  |  |  | 门（急）诊处方。 |
|  |  |  | 住院临床信息。 |
|  |  |  | 检查检验记录。 |
|  |  |  | 住院医嘱。 |
|  |  |  | 出院小结。 |
|  |  |  | 体检。 |
|  |  |  | 费用。 |
|  |  |  | 电子病历。 |
|  | 首页 | 首页展示 | ★支持质控得分查询：包含规范性、一致性、完整性、稳定性。支持展示质控得分明细，包含规范性、一致性、完整性、稳定性。支持扣分指标TOP20展示。支持指控得分分析。（需提供软件功能截图） |
| 数据质量控制系统（投标人需提供数据质量控制相关著作权证明材料。著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |  |  |  |
|  | 数据质量监控 | 对临床数据中心的数据和医院数据进行比较的结果展示 | 提供对起止日志的查询，重置。 |
|  |  |  | 提供一次查询一天或多天的整体对账情况。 |
|  |  |  | 提供查看某天对账的详细情况。 |
|  |  |  | 支持对业务类型，业务指标源表和目标表对账是否通过和数据记录量的展示。 |
|  |  |  | 支持对对账通过，未通过，数据不达标等情况进行不同颜色的显示。 |
|  | 考评查询 | 考核评估查询 | 查询质控得分。 |
|  |  |  | 查询质控得分中各指标得分明细。 |
|  | 考核评估设置 | 指标管理 | 指标新增。 |
|  |  |  | 指标修改。 |
|  |  |  | 指标删除。 |
|  |  |  | 保存权重。 |
|  |  | 指标类型管理 | 指标类型新增。 |
|  |  |  | 指标类型修改。 |
|  |  |  | 指标类型删除。 |
|  |  | 阈值权重管理 | 阈值权重新增。 |
|  |  |  | 阈值权重修改。 |
|  |  |  | 阈值权重删除。 |
|  | 短信查询及答复 | 短信查询及答复 | 短信列表展示。 |
|  |  |  | 短信答复。 |
|  | 一致性统计 | 对账业务分析 | 对账率查询。 |
|  |  |  | 对账详情展示。 |
|  |  | 对账月报 | 对账月报展示。 |
|  |  | 规范性统计 | 规范性数据展示。 |
|  |  | 完整性统计 | 完整性数据展示。 |
|  |  | 稳定性统计 | 稳定性数据展示。 |
|  |  | 数据质控总览 | 质控总览数据展示。 |
|  |  |  | 对账情况详情展示。 |
|  |  |  | 规范性异常数据展示。 |
|  |  |  | 完整性异常数据展示。 |
|  |  |  | 上传数量详情展示。 |
|  | 任务调度管理 | 总体要求 | ★支持对资源库管理、任务管理、监控管理、用户管理，支持作业管理时新增资源库作业、对作业进行全部启动/全部停止，支持查看作业编号、分类、作业名称、作业路径、执行策略、作业状态，支持对作业进行停止、删除、编辑操作。（需提供软件功能截图） |
|  |  | 调度任务库维护 | 调度任务新增。 |
|  |  |  | 调度任务查询。 |
|  |  |  | 调度任务修改。 |
|  |  |  | 调度任务删除。 |
|  |  |  | 调度某一具体时间段。 |
|  |  | 数据源管理 | 数据源数据新增。 |
|  |  |  | 数据源数据查询。 |
|  |  |  | 数据源数据修改。 |
|  |  |  | 数据源数据删除。 |
|  |  | 实时调度监控 | 移除实时调度任务。 |
|  |  |  | 继续实时调度任务。 |
|  |  |  | 暂停实时调度任务。 |
|  |  | 调度日志查看 | 临时创建调度任务。 |
|  |  |  | 查看调度日志。 |
|  | 著作权要求 | 投标人需提供临床数据中心相关著作权证明材料（注：著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |  |

    - 医共体综合运营管理平台

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准规范体系建设 | 符合国际、国家、行业、医院标准。 |
|  |  | 具体标准包括总体标准、应用功能规范、数据规范、服务类标准、系统功能规范、平台集成规范、信息基础设施规范。 |
|  | 业务基础平台 | 制定相关信息标准规范进行日常维护管理、发布。 |
|  |  | 具体包括业务和活动分类管理服务、数据标准管理服务、交换标准管理服务、逻辑模型管理服务、文档管理服务、标准编制服务。 |
|  | 医共体数据中心 | 存储医共体内汇集、生成和流转的基础数据、运营数据和医疗资源。 |

    - 患者主索引服务升级（EMPI）

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 患者管理 |  |  |
|  | 患者信息查询 | 通过一定的筛选条件可查询相应的患者信息列表，同时可查看患者的详细信息。 |
| 主索引管理 |  |  |
|  | 主索引查询 | 可通过主索引号、姓名、性别、证件类型、出生日期、电话号码、状态等条件进行查询，查看索引详细信息，同时可对多条归并的主索引进行拆分，提供系统实现页面。 |
|  |  | 可通过证件类型、主索引号、姓名、病人来源、归并时间、性别、就诊卡类型进行查询，选择某条主索引后可对其进行查看、拆分操作。 |
|  | 索引归并 | 通过一定条件筛选待归并索引，与相似主索引进行对比后，确定是同一索引后即可进行索引归并操作，如不是，则可解除匹配关系。 |
|  | 手工归并 | 通过手工查询特定的患者信息或索引信息，将两条患者数据进行手工归并的功能。 |
| 匹配规则设置 |  |  |
|  | 匹配因子权重设置 | 可添加多个匹配主题，根据所属模块与该模块下的匹配因子的加分分值进行后续的索引归并操作。 |
|  | 精确匹配规则设置 | 可添加多个匹配主题，单个主题中添加不同的精确匹配要求，当新增的信息与精确匹配规则完全相同时，直接进行匹配，如姓名+性别+就诊卡号+就诊卡类型。 |
| 查询统计 |  |  |
|  | 统计总览 | 图表数据总览。 |
|  | 新增患者查询 | 通过筛选条件查询新增的患者信息。 |
|  | 归并拆分日志表 | 通过筛选条件查询索引归并、拆分的日志情况。 |
|  | 消息日志查询 | 用于查询消息传输接受、应答以及处理结果的日志情况。 |
| 系统参数设置 |  |  |
|  | 参数设置 | 用于配置系统参数的功能。 |
|  | 著作权要求 | 投标人需提供患者主索引系统相关著作权证明材料（注：著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |
|  | 功能测试要求 | 投标人需在投标文件中提供第三方出具的患者主索引系统的验收测试报告，第三方机构需具备市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定证书”。 |

    - 主数据管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册 |  |  |
|  | 医疗机构注册 | 对医疗机构组织资源信息在医院信息集成平台上进行注册。 |
|  | 医生注册 | 医生注册主要提供医务人员的注册信息，主要功能包括：查询、添加医生、批量导入医生、批量发送短信等功能。 |
| 数据字典/术语值域管理 |  |  |
|  | 业务域维护 | 此功能用于维护术语所属的业务域信息，包括新增、修改、删除、启用、停用等，提供系统实现页面。 |
|  | 平台数据字典分类维护 | 平台数据字典分类管理用于协助相关人员设置数据字典（术语值域）分类基础信息，主要包括：检验代码、检查部位代码、SNOMED医学术语、临床项目代码等。 |
|  |  | 根据业务域、分类定位操作，查询出现相应的字段分类列表，右侧显示相对应数据字典分类记录的具体内容。 |
|  | 平台数据字典值域维护 | 平台数据字典值域管理实现数据字典值域的新增、修改、查看、启用、停用、删除等功能。数据字典值域可以维护树形结构的分级功能。 |
|  |  | 根据检索查询条件后，下方为数据字典分类列表。右侧上方为数据字典分类的基础信息，右侧下方为数据字典值域维护域。 |
|  | 机构数据字典分类维护 | 机构数据字典分类管理用于协助相关人员设置数据字典（术语值域）分类基础信息，主要包括：检验代码、检查部位代码、SNOMED医学术语、临床项目代码等。 |
|  |  | 机构数据字典值域管理实现数据字典值域的新增、修改、查看、启用、停用、删除等功能。数据字典值域可以维护树形结构的分级功能。 |
|  | 术语值域映射管理 | 此功能用于维护多套值域及其对应映射关系信息。将值域信息与基准值域对照映射。 |
|  |  | 在左侧上方检索条件中选择所属机构、业务系统、分类定位，点击查询按钮，左侧下方显示对应的外部字典分类列表，在列表中选择一条记录，右侧显示该分类下的字典值域列表，在值域列表中选择一条记录，点击添加映射按钮，弹出基准值域列表弹出框，弹出框上方为基准值域检索条件，包括业务域、字典分类和输入框，选择业务域和字典分类或在输入框中输入关键字可查询对应的值域显示在下方列表中，选择一条值域记录，点击确定按钮。 |
| ★通用主数据（需提供软件功能截图） |  |  |
|  | 数据元管理 | 主要功能包括：刷新、新增、修改、删除、启用、停用设置基准、撤销基准、导入、导出。 |
|  | 数据模型管理 | 创建并维护主数据的逻辑模型包括字段个数、字段类型以及物理模型的生成等。针对生成的物理模型的数据管理，包括数据逐条录入、数据批量导入、数据导出等功能。 |
|  | 主数据管理 | 此功能对主数据的新增、删除、设置基准。包括数据逐条录入、数据批量导入、数据导出等功能。 |
|  | 主数据审核 | 对录入的主数据进行审核确定。 |
|  | 主数据映射 | 将数据信息与基准数据对照映射。 维护针对同一个主数据模型的多个来源版本主数据的映射关系。 |
| 组织机构维护 |  |  |
|  | 医疗机构管理 | 维护医疗机构的组织架构信息，以树形模式展示，支持医疗集团、多院区。 |
|  | 业务系统管理 | 此功能用于维护医疗机构对应的业务系统的名称、版本、厂商等信息，涉及业务系统的新增、修改、删除等操作。 |
|  | 位置信息管理 | 维护医疗机构对应的楼栋、区域等位置信息。 |
|  | 科室分类管理 | 此功能用于协助相关人员完成科室的管理，涉及科室的新增同级、新增子级、修改、删除等操作，支持科室的归属机构、科室类型、父级科室、标准科室等设置。 |
|  | 科室映射管理 | 此功能用于维护医疗机构多套科室信息的对应关系信息，涉及地点的新增、修改、删除等操作，支持地点的归属机构、地点类型等设置。 |
| 卫生人员维护 |  |  |
|  | 卫生人员设置 | 此功能用于协助平台管理相关人员，设置卫生人员基础信息及详情，涉及人员的新增、修改、删除操作，支持人员的基础信息（归属机构、职称、职务等）、执业信息和多点执业（是否多点执医等）信息设置。（需提供软件功能截图） |
|  | 职工类型设置 | 协助相关人员完成职工类型的管理，涉及职工类型的新增、修改、删除等操作。 |
|  | 职工职称等级设置 | 协助医院平台的相关人员完成职工职称等级的管理，涉及职称等级的新增、修改、删除等操作，支持职称等级，职称分类等设置。 |
|  | 职工职务设置 | 协助相关人员完成职工职务的管理，涉及职工职务的新增、修改、删除等操作。 |
|  | 卫生人员映射 | 此功能用于维护所属医疗机构各个不同的应用系统对应的多套医护卫生人员信息的对应关系信息，涉及映射的删除操作。 |
|  | 卫生人员轮转 | 此功能用于协助相关人员维护医疗机构下的卫生人员轮转科室或者所属科室变化信息的处理，涉及人员的轮转信息查询、指定轮转科室操作。 |
|  | 卫生人员发布 | 此功能用于管理卫生人员在各个院区的工号信息情况。主要功能包括对照、删除、保存数据。 |
| 药品目录维护 |  |  |
|  | 平台药品知识库 | 用于建立平台全局的药品通用名目录以及药品信息字典维护。包括药品检索，药品新增、修改、保存、删除、取消和刷新功能。检索区域的功能包括重置和查询。 |
|  | 药品目录维护 | 用于建立医院集成平台药品通用名目录以及药品信息字典维护。包括药品的查询检索、新增、删除、修改、保存、取消、刷新、审核发布、平台导入、机构端字段同步。 |
|  | 药理维护 | 用于建立医院集成平台药品目录维护功能的子模块，对药理维护，包括检索功能、新增同级、修改、保存、取消、刷新。 |
|  | 通用名维护 | 用于建立医院集成平台维护药品中通用名的树形结构。包括检索功能、新增同级、修改、保存、取消、刷新。 |
|  | 药品剂型维护 | 用于云端药品剂型的维护，包括新增、修改、保存、删除、取消、刷新等功能。 |
|  | 药品单位维护 | 用于药品单位的基础字典维护。 |
|  | 药品生产厂家维护 | 用于查询、维护药品生产厂家的基本信息和证件信息。 |
|  | 基本药物分类维护 | 用于药品基本药物分类基础字典的维护。 |
| 物价标准服务目录维护 |  |  |
|  | 物价标准服务目录维护 | 此功能提供医疗服务的物价标准目录，为医疗服务的平台端作为参考，协助相关人员对医疗目录的调整。 |
| 医疗服务目录维护 |  |  |
|  | 医疗服务目录维护 | 此功能用于协助相关人员完成对平台端的医疗服务目录的管理，包括新增、修改、删除平台端医疗服务目录，导入从物价标准服务目录的数据，对机构端（分院）申请审核的服务目录进行审核操作等功能。 |
| 材料目录维护 |  |  |
|  | 材料目录维护 | 此功能用于协助相关人员维护材料目录，涉及材料目录的新增、修改、删除等操作。 |
| 临床基础设置管理 |  |  |
|  | 检查基础设置 | 在此模块，设置检查基础信息，包括分类和项目两个tab页，为设置检查医嘱提供数据源。涉及检查基础设置分类和项目的新增同级/新增子级、修改、删除、保存、取消、刷新、关闭等操作。 |
|  | 化验基础设置 | 此功能用于协助相关人员完成化验基础设置，涉及化验基础字典的新增、修改、删除等操作，支持化验的类型等设置。 |
| 诊断字典 |  |  |
|  | 诊断字典设置 | 提供医务人员给病患下诊断的数据源。主要包括疾病诊断ICD-10、手术诊断和中医诊断等。 |
| 基础数据维护映射管理 |  |  |
|  | 药品字典匹配管理 | 在医院上传药品字典，第一轮自动化匹配，将医院端药品字典与平台药品字典名进行匹配，第二轮手动匹配，将未匹配的机构药品匹配到平台药品字典。 |
|  | 诊断字典匹配管理 | 在医院上传诊断字典，第一轮自动化匹配，将医院端诊断字典与平台诊断字典进行匹配，第二轮手动匹配，将未匹配的机构诊断字典匹配到平台诊断字典。 |
|  | 功能测试要求 | 投标人需在投标文件中提供第三方出具的主数据管理系统的验收测试报告，第三方机构需具备市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定证书”。 |

    - 患者360视图

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医生视图 |  |  |  |
|  | 首页 | 患者数据展示 | 提供近期收藏患者，便于快捷进入患者视图。 |
|  |  |  | 提供近期患者就诊记录，包括门诊、住院、手术。 |
|  |  |  | 展示门诊记录、住院记录、手术记录、消息记录、待办事项的统计数据。 |
|  | 我的收藏 | 自定义患者收藏 | 提供自定义收藏夹设置。 |
|  |  |  | 提供患者姓名和收藏夹类型的筛选。 |
|  |  |  | 收藏夹数据与首页数据实时互通。 |
|  |  |  | 提供快速进入患者视图功能。 |
|  |  |  | 提供收藏取消功能。 |
|  | 患者检索 | 用于查询各类患者，便于收藏管理 | 与收藏夹及首页数据实时互通，对患者收藏/取消收藏将同步到我的收藏和首页。 |
|  |  |  | 支持证件类型、分类、患者姓名、就诊时间、性别、诊断类型的搜索。 |
|  |  |  | 提供进入患者视图查看详情功能。 |
| 患者视图-时间轴视图（需提供软件功能截图） |  |  |  |
|  | 时间轴 | 数据排布及门诊住院类数据分类，能快捷查看当次诊疗信息 | 按时间顺序显示门诊住院等记录，与右侧内容块关联。 |
|  |  |  | 支持时间范围筛选。 |
|  | 门诊 | 展示当次门诊所有就诊信息 | 展示当次就诊期间的诊断、医嘱、检查、检验、手术等信息。 |
|  |  |  | 支持检查检验界面查看详情。 |
|  |  |  | 展示患者基础信息。 |
|  | 住院 | 展示当次住院所有就诊信息 | 展示当次住院期间医嘱、病案首页、三测单、检查、检验、手术的信息。 |
|  |  |  | 展示当次住院的基础信息。 |
|  |  |  | 支持检查检验界面查看详情。 |
| 患者视图-业务视图 |  |  |  |
|  | 摘要信息 | 概要介绍患者的基本信息 | 显示患者基础信息。 |
|  |  |  | 实时维护患者近期体征信息。 |
|  |  |  | 实时维护患者近期诊疗信息，与就诊界面数据同步。 |
|  |  |  | 展示患者的过敏史信息。 |
|  | 就诊 | 展示患者历次就诊信息 | 提供类型、日期、医生和诊断的筛选。 |
|  | 诊断 | 展示患者历次诊断信息 | ★提供类型、日期、医生和诊断的筛选（投标文件中提供该软件功能截图）。 |
|  | 过敏 | 展示患者历次过敏信息 | 提供过敏源、日常的筛选。 |
|  | 医嘱 | 展示患者历次就诊中的医嘱信息 | 提供类型、日期、开嘱医生的筛选。 |
|  |  |  | 根据用药医嘱、草药医嘱、非用药医嘱区分各类医嘱。 |
|  | 检验 | 展示患者历次检验信息 | 提供检验时间和报告名称的筛选，支持模糊搜索。 |
|  |  |  | 支持检验详情查看。 |
|  |  |  | 支持查看检验报告单指标历次指标趋势变化。 |
|  | 检查 | 展示患者历次检查信息 | 支持查看检查报告详情。 |
|  | 电子病历 | 展示患者就诊的电子病历 | 支持日期筛选。 |
|  |  |  | 支持查看电子病历详情。 |
|  | 手术 | 展示患者历次手术信息 | 支持类型、日期、医生。 |
|  | 体检 | 展示患者历次体检记录 | 支持查看历次体检详情。 |
|  | 病案首页 | 展示患者历次就诊的病案首页 | 支持病案首页详情查看及首页附件的查看。 |
|  | 用血记录 | 展示患者历次用血记录 | 支持日期筛选。 |

    - BI运营决策支持系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 |  |  |  |
|  | 数据缓存管理 | 用于提高数据访问性能。 |  |
|  | 任务调度 | 支持不同频次、多种任务类型。如调用了主数据管理的接口API、SQL任务。 |  |
| 数据仓库 |  |  |  |
|  | 行业数据模型 | 涵盖收入、患者、药品、医保、人事、财务、医疗管理等众多业务域。 |  |
|  | 指标数据采集 | 提供指标数据的定时采集参数配置功能，支持批量配置，功能包括：数据源配置、采集模型配置、采集调度管理、错误日志查看等。 |  |
| 数据分析工具 |  |  |  |
|  | 图表分析工具 | 可以选择数据服务器。 |  |
|  |  | 可以选择数据库。 |  |
|  |  | 可以选择多维数据集。 |  |
|  |  | 可以编辑图表算法。 |  |
|  |  | 可以设置下钻图表。 |  |
|  |  | 图表样式有常用样式和全部样式，常用样式有柱状图，条形图、趋势图、饼图、面积图、仪表盘、雷达图、散点图、漏斗图、指标卡。 |  |
|  |  | 可以设置图形的共性设置：标题，提示，图例，风格，数据标签，轴设置。 |  |
|  |  | 如果是折线图，需要增加时间联动属性。 |  |
|  |  | 如果是仪表盘，需要增加 值和颜色显示范围的设置。 |  |
|  |  | 有X \Y 轴，需要增加右轴的数据属性设置。 |  |
|  |  | 可以设置右轴中的度量值，剩余的在左轴显示。 |  |
|  |  | 气泡图的特殊属性，可以输入气泡值得大小。 |  |
|  |  | 组合图设置：若图表的维度值有多个，且图表的呈现方式为组合图，那么在组合图设置—折线度量值选择中被选中的度量值将以折线图的形式展现，没被选中的仍已默认（柱状图）展现。 |  |
|  |  | 雷达图设置：当选择图表类型为雷达图时，右侧的属性设置中会出现雷达图设置，包括分割段数、半径、形状、文本标签、填充、标记图形、图形大小。 |  |
|  | 数据源配置 | 可以配置sql、Oracle、mysql。 |  |
|  | 配置报表 | 支持配置不同服务器，不同存储过程的报表配置。 |  |
|  |  | 支持多级表头设置。 |  |
|  |  | 支持表头锁定设置。 |  |
|  |  | 支持导出配置。 |  |
|  |  | 支持单页显示条数配置。 |  |
|  |  | 支持报表名称配置。 |  |
|  |  | 支持警告值设置（设置和CUBE 表格中类似）。 |  |
|  |  | 支持表头表尾设置。 |  |
|  | 报表一览 | 可以查询所有建好的报表列表。 |  |
|  |  | 可以设置主题的菜单配置。 |  |
|  |  | 可以设置报表的发布。 |  |
|  |  | 可以修改删除预览报表。 |  |
|  | 查询条件 | 根据控件类型、控件名称、参数名称配置控件。 |  |
|  |  | 可添加备注。 |  |
|  |  | 服务器名称：需要输入服务器的地址（ip地址）。 |  |
|  |  | 登录名、密码：登陆数据库服务器的用户名和密码。 |  |
|  |  | 选择数据库：选择要链接的数据库名称。 |  |
|  |  | Sql语句：编写条件的SQL语句。 |  |
|  |  | 显示值：条件的显示值。 |  |
|  |  | 实际值：条件的实际值。 |  |
|  | 报表设计器 | 聚合报表模式，用于支持不规则大报表的设计，处理不规则报表。 |  |
|  |  | 决策报表模式，用于实现酷炫的驾驶舱、管理看板等。 |  |
|  | 著作权要求 | 投标人需提供BI分析应用系统软件相关著作权证明材料（注：著作权须归属于投标人方可得分。投标文件中提供以上证书复印件并加盖公章。） |  |
| 综合运营分析 |  |  |  |
|  | 综合大屏 | 医院运营实时决策分析 | 门诊实时信息可以根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： 门诊实时信息（1）挂号人次 （2）接诊医生数 （3）完成人数 （4）候诊人数 门诊收入TOP5科室 （1）门诊收入 门诊候诊科室耗时TOP5 （1）门诊耗时 门诊候诊科室人数TOP5 （1）候诊人数 住院运营 - 出院人均药费 - 出院人均检查费 - 出院人均检验费 - 出院床位日均费 总收入分布 - 门诊总收入 - 住院总收入 - 总收入 总费用构成 - 药品费 - 检查费 - 检验费 - 其他诊疗费 普通门诊流量监测 - 出诊医生数 - 门诊人次 - 挂号人次 - 预约人次 - 预约率 住院实时信息 - 入院人次 - 出院人次 - 在院人次 - 手术人次 指数指标信息 - 全院药占比 - 门诊药占比 - 住院药占比 - 全院抗菌药占比 - 门诊抗菌药占比 - 住院抗菌药占比 出院诊断 （1）出院诊断 手术诊断 （1）手术诊断 |
|  |  | 院长查询 | 核心指标可以根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： 核心指标 - 门急诊人次趋势 - 门急诊量 - 门诊收入 - 住院人次趋势 - 手术量趋势 - 住院收入 数据列表 - 门急诊量 - 门诊量 - 住院量 - 出院量 - 占床率 - 门诊收入 - 住院收入 - 总收入 - 手术量 - 急诊量 - 急诊床数 - ICU床数 - 总床数 - 日间手术量 - 门诊药占比 - 住院药占比 |
|  |  | 门诊概览 | 门诊概览可以根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 挂号人次 - 退号人次 - 待发药人次 - 接诊医生数 - 候诊人数 - 诊毕人数 门诊人次TOP10 （1）门诊人次 门诊类型 - 普通 - 专家 - 其他 门诊人次分析 - 门诊人次 - 候诊人次 检验人次分析 - 申请人次 - 等侯人次 检查人次分析 - 取号人次 - 等候人次 发药人次 （1）发药人次 |
|  | 医疗服务 | 门诊挂号途径分析 | 门诊挂号途径分析根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： （1）窗口挂号 （2）自助机挂号 |
|  |  | 门诊预约 | 门诊预约根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 预约诊疗人次 - 预约就诊率 - 普通门诊预约人次 - 特需门诊预约人次 - 专科门诊预约人次 - 专病门诊预约人次 - 普通门诊预约率 - 特需门诊预约率 - 专科门诊预约率 - 专病门诊预约率 特需门诊 - 门诊人次 - 特需门诊人次 - 特需门诊服务人次数比例 预约取号 - 按时取号人次 - 提前取号人次 - 延迟取号人次 - 总预约人次 - 爽约人次 - 取号比率 |
|  |  | 门急诊服务 | 门急诊人次根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 总诊疗人次 - 门急诊人次 - 门诊人次 - 门诊人次占比 - 急诊人次 - 急诊人次占比 - 门诊人头数 - 门诊人头人次比 门急诊人次增幅 - 门诊人次增减率 - 急诊人次增减率 |
|  |  | 诊断顺位 | 门诊诊断顺位根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 诊断名称 - 诊断人次 急诊诊断顺位 - 诊断名称 - 诊断人次 住院诊断顺位 - 诊断名称 - 诊断人次 手术诊断顺位 - 诊断名称 - 诊断人次 |
|  |  | 住院服务 | 出入院人次根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 入院人次 - 出院人次 - 手术出院人次 - 非手术出院人次 - 住院人头数 - 住院人次数 住院人次根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 入院人次 - 出院人次 - 手术出院人次 - 非手术出院人次 - 住院人头数 - 住院人次数 - 住院人头人次比 入院途径 - 门诊入院人次 - 急诊入院人次 - 其他医疗机构转入 门急诊入院人数 - 每百门急诊入院人数 投标文件中需提供软件界面截图 |
|  |  | 病人就诊跟踪 | 接诊情况根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 接诊总人数 - 挂号总人数 - 接诊流失率 取药情况根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 实际配药人数 - 应配药人数 - 取药流失率 检查情况根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 实际检查人数 - 应检查人数 - 检查流失率 检验情况根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 实际检验人数 - 应检验人数 - 检验流失率 |
|  |  | 门诊候诊分析 | 门诊候诊分析根据采购人实际工作需要定制，包括（但不仅限于）以下功能： - 预约总时间 - 预约总人数 - 挂号总时间 - 挂号总人数 - 预约患者候诊时间 - 现场挂号候诊时间 |
|  | 医疗质量 | 手术质量 | 手术人次 - 住院患者手术人次 - 日间手术人次 手术级别 - 手术级别 - 手术级别占比 手术安全 - I 类切口甲级率 - I 类切口感染率 - 非预期二次手术人次 - I 类切口手术患者预防使用抗菌药物比例 |
|  |  | 单病种管理 | 单病种数量 - 单病种例数 - 单病种覆盖病种数 单病种费用 - 单病种 - 单病种出院患者平均费用 - 单病种药占比 - 单病种卫生材料费用占比 单病种费用 - 单病种 - 某单病种出院患者平均住院日 - 某单病种出院患者术前平均住院日 - 某单病种出院患者占用总床日数 |
|  |  | 患者安全 | 患者安全 - 出院患者压疮发生人数 - 输血反应人次 - 住院压疮发生率 - 输血反应发生率 |
|  |  | 诊断质量 | 诊断符合率 - 出入院诊断符合人数 - 出院人数 - 出入院诊断符合率 |
|  |  | 重点疾病管理 | 重点疾病住院情况 （1）住院重点疾病出院例数 重点疾病患者住院死亡情况 - 住院重点疾病出院人数 - 重点疾病患者住院死亡人数 - 住院重点疾病死亡率 创伤性颅脑损伤患者住院死亡率 - 创伤性颅脑损伤患者出院人次 - 创伤性颅脑损伤患者住院死亡人数 - 创伤性颅脑损伤患者住院死亡率 - 急性心肌梗塞患者住院死亡率 急性心肌梗塞患者出院人次 - 急性心肌梗塞患者住院死亡人数 - 急性心肌梗塞患者住院死亡率 脑出血患者住院死亡率 - 脑出血患者出院人次 - 脑出血患者住院死亡人数 - 脑出血患者住院死亡率 消化道出血患者住院死亡率 - 消化道出血患者出院人次 - 消化道出血患者住院死亡人数 - 消化道出血患者住院死亡率 脑梗塞患者住院死亡率 - 脑梗塞患者出院人次 - 脑梗塞患者住院死亡人数 - 脑梗塞患者住院死亡率 |
|  |  | 医院感染情况 | 感染人数分析 （1）医院感染人数 感染率分析 - 医院感染发生率 - 尿道插管相关泌尿道感染发病率 - 中央血管导管相关血流感染发病率 - 呼吸机相关肺炎发病率 |
|  | 医疗效率 | 医生效率 | 院区执业医师效率 - 执业医师日均担负诊疗人次 - 执业医师日均担负住院床日数 - 执业医师人均担负住院手术人次 - 执业医师人均担负门急诊手术人次 科室执业医师效率 - 科室执业医师人均担负住院手术人次 - 科室执业医师人均担负门急诊手术人次 |
|  |  | 床位效率 | 床位效率 - 平均住院日 - 病床使用率 - 病床周转次数 |
|  | 医疗效率 | 医生效率 | 院区执业医师效率 - 执业医师日均担负诊疗人次 - 执业医师日均担负住院床日数 - 执业医师人均担负住院手术人次 - 执业医师人均担负门急诊手术人次 科室执业医师效率 - 科室执业医师人均担负住院手术人次 - 科室执业医师人均担负门急诊手术人次 |
|  |  | 床位效率 | 床位效率 - 平均住院日 - 病床使用率 - 病床周转次数 |
|  | 用药管理 | 全院药占比 | 全院药占比 - 总费用 - 药品总费用 - 全院药占比 门诊药占比 - 门诊总费用 - 门诊药品总费用 - 全院药占比 住院药占比 - 住院总费用 - 住院药品总费用 - 全院药占比 |
|  |  | 抗菌药占比 | 全院抗菌药占比 - 药品总费用 - 抗菌药品总费用 - 全院抗菌药占比 门诊抗菌药占比 - 门诊药品总费用 - 门诊抗菌药品总费用 - 门诊抗菌药占比 住院抗菌药占比 - 住院药品总费用 - 住院抗菌药品总费用 - 住院抗菌药占比 |
|  |  | 抗菌药使用率 | 门诊抗菌药使用率 - 门诊总处方数 - 门诊抗菌药品处方数 - 门诊抗菌药使用率 住院抗菌药使用率 - 出院总人数 - 抗菌药使用人数 - 住院抗菌药使用占比 抗菌药使用强度 - 抗菌药消耗量 - 同期收治患者天数 - 住院抗菌药使用强度 |
|  | 医疗收入 | 门急诊收入 | 门急诊收入 - 门急诊总收入 - 门诊总收入 - 急诊总收入 - 门诊药品收入 - 门诊收入占比 门急诊费用类型统计 - 药品类 - 材料类 - 检查类 - 化验类 - 其他 收入占比 - 门急诊医疗保险收入占比 - 门急诊材料费用占比 - 门诊医疗服务收入占比 - 特需门诊收入占比 |
|  | 医疗负担 | 门急诊均次费用 | 门急诊均次费用 - 门急诊次均费用 - 门诊患者次均费用 - 急诊患者次均费用 - 门急诊总费用 - 门急诊人次 - 门诊总费用 - 门诊人次 - 急诊总费用 - 急诊人次 门急诊均次费用趋势 （1）门急诊均次费用趋势 门急诊次均费用占比 - 门急诊次均药品费 - 门急诊次均药品费占比 - 门急诊次均卫生材料费 - 门急诊次均卫生材料费占比 - 门急诊次均检查费 - 门急诊次均检查费占比 - 门急诊总收入 - 门急诊总药费 - 门急诊总材料费 - 门急诊总检查费 - 门急诊总人次 |
|  |  | 门急诊药费情况 | 门急诊均次药费 - 门诊次均药费 - 急诊次均药费 - 门急诊次均药费 - 门急诊药费 - 门急诊人次 - 门诊药费 - 门诊人次 - 急诊药费 - 急诊人次 门急诊均次药费分析 - 门诊次均中药药费 - 门诊次均西药费 - 门诊次均中成药药费 - 急诊次均西药费用 - 急诊次均中药费用 - 急诊次均中成药费用 - 门诊中药费 - 门诊西药费 - 急诊中药费 - 急诊西药费 - 门诊人次 - 急诊人次 门急诊均次药费趋势 （1）门急诊均次药费趋势 门急诊次均药费占比 （1）门急诊次均药费占比 |
|  |  | 住院医疗费用 | 住院均次费用 - 住院患者次均费用 - 住院患者次均药费 - 住院总费用 - 住院总药费 - 出院人次 住院患者次均变化趋势 （1）住院患者次均变化趋势 住院日均费用 - 住院天数 - 住院总费用 - 住院日均费用 不同来源患者住院均次费用 - 入院类型 - 住院均次费用 各病种出院患者次均费用 - 病种 - 病种住院患者次均费用 - 住院总费用 - 出院人次 住院次均费用占比分析 - 住院次均药品费 - 住院次均药品费占比 - 住院次均材料费用 - 住院次均材料费占比 - 住院次均检查和检验费 - 住院次均检查和检验费占比 - 住院次均治疗费 - 住院次均治疗费占比 - 总费用 - 药品费 - 材料费 - 检验费 - 治疗费 - 出院人数 各病种出院患者平均床日费用 - 病种 - 住院天数 - 住院总费用 - 住院日均费用 |

    - 医院信息系统配套集成服务

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 提供院内外各医疗业务系统集成整合所需的交互服务组件，实现各业务系统到医院信息集成平台引擎（HSB）的应用和数据集成。 |
|  | 临床服务系统整合交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供临床服务管理类系统的业务交互服务组件，实现院内基于平台的临床管理系统的互联互通。 |
|  | 医疗管理系统整合交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供医疗管理类系统的业务交互服务组件，实现院内基于集成平台的医疗管理系统的互联互通。 |
|  | 运营管理系统整合交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供运营管理类系统的业务交互服务组件，实现院内基于平台的运营管理系统的互联互通。 |
|  | 患者服务应用整合交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供患者服务类系统的业务交互服务组件，实现院内基于平台的患者公众服务系统的互联互通。 |
|  | 与上级信息平台对接交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供与永嘉县区域卫生健康信息共享平台平台的数据交互服务组件，实现基于信息平台与上级信息平台的互联互通。 |
|  | 与外部机构对接交互服务组件 | 通过医院信息平台集成引擎（HSB），提供与外部机构系统的数据务交互服务组件，实现院内基于平台的外部机构系统的互联互通。 |

  - 电子病历系统应用评价功能建设升级（所有建设内容必须满足电子病历五级要求）

    - 急诊预检分诊系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 患者登记 | 普通患者登记 | 支持患者信息读卡登记功能，通过读卡（医保卡、健康卡、身份证）途径获取患者信息。 |
|  |  |  | 支持患者入院年龄的自动计算。 |
|  |  |  | 支持患者群体按年龄段自动划分。 |
|  |  |  | 支持三无患者快速录入。 |
|  |  |  | 支持特殊患者的简易录入。 |
|  |  |  | 支持登记人员、登记时间的自动记录。 |
|  |  | 群体患者登记 | 支持群体事件患者信息的批量新增功能。 |
|  |  |  | 支持群体事件患者绿色通道属性自动标识功能。 |
|  |  |  | 支持群体事件患者信息的按序登记功能。 |
|  | 预检分诊 | 体征采集 | 支持生命体征数据的自动采集与手工输入。 |
|  |  |  | 支持生命体征数据的标签打印。 |
|  |  |  | 允许特殊患者免检生命体征。 |
|  |  | 检伤分级 | 支持单项客观指标的分级控制。 |
|  |  |  | 支持主诉高风险指标分级控制。 |
|  |  |  | 支持MEWS分级控制。 |
|  |  |  | 支持检伤分级结果的手工调整及调整原因录入。 |
|  |  | 预检评分 | 支持疼痛评分。 |
|  |  |  | 支持昏迷评分。 |
|  |  |  | 支持创伤评估。 |
|  |  |  | 支持改良早期预警评分。 |
|  |  |  | 支持快速序贯器官衰竭评分。 |
|  |  |  | 根据患者年龄自动匹配对应的评分规则。 |
|  |  | 症状记录 | 支持患者入院途径的选择。 |
|  |  |  | 支持女性患者月经史记录，提示停经时间。 |
|  |  |  | 支持女性患者停经时间提示。 |
|  |  |  | 支持患者胸痛、创伤等属性选择。 |
|  |  | 自动分诊 | 支持患者会诊科室的选择。 |
|  |  |  | 支持患者分诊科室的自动定位，手动调整。 |
|  |  |  | 根据患者分诊级别自动定位患者去向。 |
|  | 患者管理 | 患者列表 | 提供患者分诊列表。 |
|  |  |  | 提供患者留离抢列表。 |
|  |  |  | 提供群体事件患者列表。 |
|  |  |  | 支持刷卡快速定位功能。 |
|  |  |  | 支持列表查询、打印、导出功能。 |
|  |  |  | 支持急性胸痛患者时间节点登记及打印功能。 |
|  |  | 留离抢管理 | 提供留抢患者登记功能。 |
|  |  |  | 提供离抢患者登记功能。 |
|  |  |  | 支持刷卡（医保卡、健康卡、身份证）方式获取患者信息。 |
|  |  |  | 支持滞留时间的自动计算。 |
|  |  |  | 支持留抢患者腕带打印。 |
|  | 统计报表 | 数据统计 | 提供就诊人次统计报表。 |
|  |  |  | 提供急诊预检患者日志。 |
|  |  |  | 提供急诊分诊级别统计报表。 |
|  |  |  | 提供急诊人工干预统计报表。 |
|  | 系统设置 | 基础数据 | 支持系统字典数据设置。 |
|  |  |  | 支持急诊病情分级、分区设置。 |
|  |  |  | 支持急诊高风险指标设置。 |
|  |  |  | 支持用户权限设置。 |
|  | 知识库 | 检伤分级引擎 | 提供疼痛标尺分级评分规则。 |
|  |  |  | 提供昏迷标尺分级评分规则。 |
|  |  |  | 提供创伤标尺分级评分规则。 |
|  |  |  | 提供改良早期预警评分规则。 |
|  |  |  | 提供快速序贯器官衰竭评分规则。 |
|  |  |  | 提供主诉高风险指标分级规则。 |
|  | 外部连接 | 设备对接 | 支持德卡T10三合一读卡器。 |
|  |  |  | 支持迈瑞VS-900生命体征监护仪。 |
|  |  |  | 支持标签打印机。 |
|  |  | 系统对接 | 支持与HIS系统的对接，实现患者信息、科室信息的共享。 |
|  |  |  | 支持与急诊收费系统的对接，实现有卡患者的先预检后挂号功能。 |
|  |  |  | 支持与急诊收费系统的对接，实现无卡患者的先预检后制卡、挂号功能。 |
|  |  |  | 支持与急诊收费系统的对接，实现HIS中患者信息的更新。 |
|  |  |  | 支持与急诊医生工作站的对接，实现患者预检信息查阅功能。 |
|  |  |  | 支持与急诊医生工作站的对接，实现先诊疗后付费功能。 |

    - 急诊留观管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 留观登记 | 门诊医生在诊毕时对病人进行留观登记 | 系统判断病人去向为留观时，自动开启留观登记界面； |
|  |  |  | 支持病人信息的自动获取； |
|  |  |  | 支持绿色通道和急诊的标识； |
|  |  |  | 支持病人联系方式修改； |
|  |  |  | 支持留观病区选择； |
|  |  |  | 支持留观登记卡打印。 |
|  | 留观病区设置 | 系统设置中增加留观病区的设置 | 支持医院病区的增删改； |
|  |  |  | 支持病区权限的设置； |
|  |  |  | 支持病区分类设置； |
|  |  |  | 支持病区基本信息维护。 |
|  | 留观病人分配 | 对留观患者分配床位 | 支持新病人提醒功能，当留观登记表保存后，护士界面提示有新病人需要分配床位； |
|  |  |  | 支持护士对留观床位的分配。 |
|  | 留观病人入院卡 | 当病人需要继续住院治疗时，填写入院登记卡 | 支持护士工作站直接填写留观病人登记卡，直接为留观病人办理入院登记； |
|  |  |  | 支持病人信息的自动获取； |
|  |  |  | 支持病人信息填写完善； |
|  |  |  | 支持电子入院卡打印。 |
|  | 留观医嘱 | 患者留观期间的各类医嘱记录 | 支持患者的各类留观医嘱的开单、复核、执行、计费； |
|  |  |  | 支持患者的各项留观护理操作； |
|  |  |  | 支持患者的手术申请等各项操作。 |
|  | 留观结算 | 患者留观期间的费用结算 | 支持多种格式的费用日清单打印； |
|  |  |  | 支持留观费用的多种结算方式，例：农保、医保、自费。 |

    - 医务管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基础功能 | 系统登录 | 采用WEB端结构实现，便于访问使用。 |
|  |  |  | 使用人员登录后默认展示个人首页。 |
|  |  |  | 支持个人修改密码与主动退出登录功能。 |
|  |  | 公共代码设置 | 提供公共代码查看功能，支持模糊查找。 |
|  |  |  | 部分公共代码允许医院维护。 |
|  |  |  | 支持公共代码按医院使用需求排序与展示。 |
|  |  | 系统参数设置 | 提供系统参数查看功能，支持模糊查找。 |
|  |  |  | 部分系统参数允许医院维护。 |
|  |  |  | 支持系统参数备注。 |
|  | 组织设置 | 支持按集团、院区、中心、业务科室、病区维护组织架构，允许维护中心、科室的负责人。 |  |
|  |  | 支持组织层级的在用与停用维护，支持按在用、停用筛选组织架构。 |  |
|  |  | 支持按名称模糊查找。 |  |
|  |  | 支持设置业务科室的地址信息、介绍备注信息。 |  |
|  |  | 支持设置业务科室所属的标准科室。 |  |
|  | 角色设置 | 支持角色分类维护和模糊查找。 |  |
|  |  | 支持角色按功能菜单查找和维护权限点。 |  |
|  |  | 支持给人员维护多个角色。 |  |
|  | 菜单设置 | 支持功能菜单的选用与维护。 |  |
|  |  | 支持功能菜单授权查看角色，便于快速维护。 |  |
|  |  | 支持功能菜单的人员黑白名单维护功能。 |  |
|  | 权限设置 | 支持按人员查找和设置权限点。 |  |
|  |  | 支持模糊查找功能权限。 |  |
|  |  | 支持设置已有权限人员对其他人员的二次授权功能。 |  |
|  |  | 支持授权人员查找授出记录。 |  |
|  |  | 支持按照功能菜单查找权限点授予情况。 |  |
|  | 个人首页 | 通知公告 | 支持维护和发布通知公告，支持图文通告形式。 |
|  |  |  | 支持展示收到的通知公告。 |
|  |  | 个人信息 | 支持展示个人信息，包括组织科室、职称职务、人员类型等。 |
|  |  |  | 支持调阅个人技术档案。 |
|  |  | 备忘录 | 允许按时间记录个人事务。 |
|  |  |  | 支持按时间进行提醒。 |
|  | 医师复合查询 | 支持按院区、中心、科室、诊疗组查看医师资源。 |  |
|  |  | 支持按医师动向查看医师在岗情况。 |  |
|  |  | 支持查看诊疗组及组长组员信息。 |  |
|  |  | 支持通过医师名称模糊查找。 |  |
|  |  | 支持显示医师职称、职务、动向等信息。 |  |
|  | 医师技术档案 | 支持修改医师头像。 |  |
|  |  | 支持展示基本信息，包括工号、姓名、身份证、性别、出生日期、民族、政治面貌、婚姻、紧急联系人、户籍地址、家庭住址等。 |  |
|  |  | 支持展示组织信息，包括机构、院区、组织科室、来源/参加工作日期、工作年限、职务、职称、岗位等级、签名信息等。 |  |
|  |  | 支持展示业务信息，包括机构、院区、人员类型、业务科室、诊疗组、角色等。 |  |
|  |  | 支持展示医师动向信息，展示医师当前动向及动向时间点。 |  |
|  |  | 支持展示证照信息，包括职业资格证、技术资格证及通用证书。 |  |
|  |  | 支持展示任职经历，包括任职时间、任职部门、任职职务等。 |  |
|  |  | 支持展示教育经历，包括学校、专业、学历、学位、学习形式、学习时间段。 |  |
|  | 医师资质管理 | 支持提供医师资质管理功能，包括奖惩、教育、职称职务、执业信息、论文著作等。 |  |
|  |  | 支持用户通过科室、医师信息检索对医师资质信息进行查询。 |  |
|  |  | 支持在医师资质信息查询列表中展示职工所在科室、医师工号、医师姓名。 |  |
|  |  | 支持查看医师资质信息总览页面。 |  |
|  | 医师动向管理 | 支持维护医师动向类型。 |  |
|  |  | 支持查看医师动向。 |  |
|  |  | 支持医师申请动向。 |  |
|  |  | 支持在审批申请信息时，对医师的申请信息进行详细查阅。 |  |
|  |  | 支持对医师申请的信息进行审批管理，包括审批通过、审批不通过。 |  |
|  |  | 支持对审批不通过的申请记录进行原因填写。 |  |
|  |  | 支持医务管理人员根据申请权限类型、申请时间、申请人员查看申请记录。 |  |
|  | 医师权限管理 | 支持查看医师his行为权限。 |  |
|  |  | 支持医师申请his行为权限。 |  |
|  |  | 支持在审批申请信息时，对医师的申请信息进行详细查阅。 |  |
|  |  | 支持对医师申请的信息进行审批管理，包括审批通过、审批不通过。 |  |
|  |  | 支持对审批不通过的申请记录进行原因填写。 |  |
|  |  | 支持医务管理人员根据申请权限类型、申请时间、申请人员查看申请记录。 |  |
|  |  | 支持信息科确认权限修改后进行留档记录。 |  |
|  | 技术权限授权 | 支持医师进行手术、药品、处方等权限申请操作。 |  |
|  |  | 支持医师在申请新权限的同时同屏查看既往的权限。 |  |
|  |  | 支持在审批申请信息时，对医师的申请信息进行详细查阅。 |  |
|  |  | 支持对医师申请的信息进行审批管理，包括审批通过、审批不通过。 |  |
|  |  | 支持对审批不通过的申请记录进行原因填写。 |  |
|  |  | 支持医务管理人员根据申请权限类型、申请时间、申请人员查看申请记录。 |  |
|  | 新技术新项目管理 | 支持新技术新项目申报管理，包括开展项目信息、项目人员及项目材料录入。 |  |
|  |  | 支持新技术新项目申报审批管理。 |  |
|  |  | 支持新技术新项目申报查询管理。 |  |
|  |  | 支持对审批的功能名称进行维护。 |  |
|  |  | 支持对审批操作的流程进行维护。 |  |
|  | 制度管理 | 支持选择科室编辑发布图文、视频。 |  |
|  |  | 支持编辑后预览功能。 |  |
|  |  | 支持上传文档附件。 |  |
|  |  | 支持查看权限内医院发布的制度内容。 |  |
|  |  | 支持下载制度内容。 |  |

    - 不良事件上报系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 报卡模板设置 | 支持报卡模板的新增/修改/删除/保存。 |
|  |  | 支持报卡模板的审核。 |
|  |  | 支持报卡模板的停用/启用。 |
|  |  | 支持报卡模板的文件导出。 |
|  |  | 支持报卡模板的文件导入。 |
|  |  | 支持结构化数据的使用。 |
|  | 报卡上报 | 支持病人模糊检索：按入院时间、出院时间、病区、科室。 |
|  |  | 支持病人精确检索：按住院号、姓名、床号。 |
|  |  | 支持报卡状态查看。 |
|  |  | 支持报卡新增/编辑/保存/删除。 |
|  |  | 支持报卡上报。 |
|  |  | 支持报卡打印。 |
|  |  | 支持报卡导出。 |
|  |  | 支持报卡取消。 |
|  |  | 支持报卡打印预览。 |
|  | 报卡审核 | 支持报卡模糊检索：按事件发生时间、报卡分类、报卡类型、报卡状态、科室、病区。 |
|  |  | 支持报卡精确检索：按住院号、姓名、床号。 |
|  |  | 支持报卡编辑/保存/删除。 |
|  |  | 支持报卡审核/取消审核。 |
|  |  | 支持报卡取消。 |
|  |  | 支持报卡打印。 |
|  |  | 支持报卡打印预览。 |
|  |  | 支持报卡导出成列表或文档。 |
|  |  | 支持报卡类型的设置。 |
|  |  | 支持报卡类型新增/编辑/保存/取消。 |
|  |  | 支持漏报检测：根据就诊时间、报卡分类、报卡类型、科室、病区检索漏报报卡的病人。 |
|  |  | 支持漏报检测的结果导出。 |
|  | 报卡分类报表 | 支持报卡分类报表统计：按报卡时间、报卡分类、报卡类型、报卡状态检索所有的报卡。 |
|  |  | 支持报卡分类报表统计结果导出。 |
|  |  | 支持报卡分类报表统计结果打印。 |

    - 数据上报系统

      - HQMS上报系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | HQMS上报 | 对接病案首页数据标准，实现病历数据上传。 |
|  |  | 数据上传内容如下： 组织机构代码、医疗机构名称、病案号、住院次数、入院时间、出院时间、健康卡号、医疗付费方式、姓名、性别、出生日期、年龄（岁）、国籍、婚姻、职业、民族、身份证号、出生地址、籍贯省（自治区、直辖市）、户口地址、户口地址邮政编码、现住址、现住址电话、现住址邮政编码、工作单位及地址、工作单位电话、工作单位邮政编码、联系人姓名、联系人关系、联系人地址、联系人电话、入院途径、入院科别、入院病房、转科科别、出院科别、出院病房、实际住院（天）、门（急）诊诊断编码、门（急）诊诊断名称、出院主要诊断内容、病理诊断编码、病理诊断名称、病理号、损伤、中毒外部原因编码、损伤、中毒外部原因名称、有无药物过敏、过敏药物名称、科主任、主（副主）任医师、主治医师、住院医师、责任护士、进修医师、实习医师、编码员、病案质量、质控医师、质控护师、质控日期、死亡患者尸检、ABO血型、Rh血型、主要手术操作内容、其他手术操作内容 、年龄不足1周岁的年龄（天）、新生儿出生体重（克）、新生儿入院体重（克）、颅脑损伤患者入院前昏迷时间、颅脑损伤患者入院后昏迷时间、是否有出院31日内再住院计划、出院31天再住院计划目的、离院方式、医嘱转院、转社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称、住院总费用、住院总费用其中自付金额、1.一般医疗服务费、2.一般治疗操作费、3.护理费、4.综合医疗服务类其他费用、5.病理诊断费、6.实验室诊断费、7.影像学诊断费、8.临床诊断项目费、9.非手术治疗项目费、其中：临床物理治疗费、10.手术治疗费、其中：麻醉费、其中：手术费、11.康复费、12.中医治疗费、13.西药费、其中：抗菌药物费、14.中成药费、15.中草药费、16.血费、、17.白蛋白类制品费18.球蛋白类制品费、19.凝血因子类制品费、20.细胞因子类制品费、21.检查用一次性医用材料费、22.治疗用一次性医用材料费、23.手术用一次性医用材料费、24.其他费。 |

      - 单病种上报系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单病种结算 | 公共字典设置 | 支持通过脚本配置，单病种字典进行对应。 |  |
|  |  |  | 可添加、编辑、删除诊断字典与单病种字典的匹配数据。 |  |
|  |  |  | 可添加、编辑、删除手术字典与单病种字典的匹配数据。 |  |
|  |  |  | 可添加、编辑、删除临床路径病种与单病种字典的匹配数据。 |  |
|  |  |  | 可添加、编辑、删除费用与单病种字典的匹配数据。 |  |
|  |  |  | 支持字典数据的批量匹配操作。 |  |
|  |  |  | 支持对字典数据的定位和检索。 |  |
|  |  | 单病种字典设置 | 可根据检索定位单病种。 |  |
|  |  |  | 可设置选定单病种的限制费用和提醒费用。 |  |
|  |  | 单病种申请 | 支持单病种结算的开启关闭功能。 |  |
|  |  |  | 支持单病种查询是否显示分类费用功能。 |  |
|  |  |  | 可在病人出院时检测单病种信息，自动弹出单病种申请单。 |  |
|  |  |  | 可在病人手术结束后，第一次开嘱时，检测单病种信息，自动弹出单病种申请单。 |  |
|  |  |  | 支持单病种检测的多种模式。 |  |
|  |  |  | 支持根据手术、路径、诊断、费用自动匹配单病种信息。 |  |
|  |  |  | 支持开嘱时，根据病人的已产生费用医生进行费用提醒。 |  |
|  |  |  | 支持在单病种申请单中，对病人当前费用进行提醒并显示。 |  |
|  |  | 单病种审核 | 支持根据输入、审核、入院、出院等时间段，对单病种申请单进行查询。 |  |
|  |  |  | 支持根据病人状态、单病种类型的多种条件，对单病种申请单进行组合查询。 |  |
|  |  |  | 支持单病种申请单根据查询结果，列表显示。 |  |
|  |  |  | 支持对查询结果进行导出操作。 |  |
|  |  |  | 支持对选定申请单的病人，查看其费用信息。 |  |
|  |  |  | 支持对选定申请单，查看其单病种审核信息。 |  |
|  |  |  | 支持对未审核的申请单，进行审核确认，通过或不通过。 |  |
|  |  |  | 支持对待审核的申请单，修改其申请的单病种类型。 |  |
|  |  |  | 选择审核为非单病种结算时，支持对其理由的填写。 |  |
|  | 单病种上报 | 总体要求 | 单病种上报系统需满足国家卫生健康委印发的《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》（国卫办医函【2020】624号）文件中的数据上报要求，建设与国家单病种质量管理平台的接口，完成与平台的对接。 |  |
|  |  | 单病种上报 | 支持单病种病例筛查。 |  |
|  |  |  | 支持单病种病例上报。 |  |
|  |  |  | 支持单病种病例查询。 |  |
|  |  |  | 支持单病种患者病案调阅。 |  |
|  |  | 数据采集工具 | 支持病种目录管理。 |  |
|  |  |  | 支持病案入组规则配置。 |  |
|  |  |  | 支持病种项目配置。 |  |
|  |  |  | 支持项目值域管理。 |  |
|  |  |  | 支持项目值域对照配置。 |  |
|  |  |  | 支持项目表达式配置。 |  |
|  |  | 病种上报统计、分析 | 支持病种入组统计分析。 |  |
|  |  |  | 支持治疗质量指标分析。 |  |
|  |  |  | 支持关键考核指标分析。 |  |
|  |  |  | 支持其他项目统计分析。 |  |
|  |  | 数据字典配置 | 支持诊断/手术ICD字典配置。 |  |
|  |  |  | 支持药理字典配置。 |  |
|  |  | 基础配置 | 支持机构注册。 |  |
|  |  |  | 支持人员管理。 |  |
|  |  |  | 支持角色管理。 |  |
|  |  |  | 支持菜单管理。 |  |
|  |  |  | 支持参数设置。 |  |
|  |  | 接口服务 | EMR接口服务 | 需实现医院现有EMR系统的改造，实现与单病种上报系统的对接。 |
|  |  |  |  | 患者信息数据同步。 |
|  |  |  |  | 病案首页信息推送。 |
|  |  |  |  | 患者病历详情。 |
|  |  |  |  | 手术信息推送。 |
|  |  |  |  | 医嘱信息推送。 |
|  |  |  | 实现国家单病种质量管理平台接口服务。 |  |

    - 医疗闭环追溯管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 药品准备与发药记录纳入全院医疗记录体系；标本采集和检验全程记录并在全院共享；药疗、检查、检验、治疗、手术、输血、护理实现全流程数据跟踪和闭环管理。 |  |
|  | 基础配置 | 配置各闭环中各环节的抽取sql，从his库和第三方库中抽取环节。 |  |
|  |  | 按闭环分类及门诊住院分类生成闭环和对应的环节。 |  |
|  |  | 按既定的异常类型和环节配置数据自动判断异常。 |  |
|  |  | 闭环及时性判断。 |  |
|  | 首页 | 展示各闭环类型完成数量、进行中的量。 |  |
|  |  | 图表显示闭环各环节分布情况。 |  |
|  | 闭环管理 | 查询闭环（来源、分类、日期）。 |  |
|  |  | 闭环列表展示，闭环环节明细数据展示。 |  |
|  |  | 柱状图显示当前闭环类型各环节的分布情况。 |  |
|  | 闭环质控 | 按异常类型、环节数据及时性等分析闭环。 |  |
|  |  | 图示显示各类异常数据的分布显示。 |  |
|  | 病人闭环查询 | 病人数据查询。 |  |
|  |  | 病人基本信息展显示。 |  |
|  |  | 病人各类闭环列表显示。 |  |
|  | 菜单配置 | 按人员、角色配置系统菜单和操作权限。 |  |
|  | 其他配置 | 字典数据配置、环节配置、闭环显示列头配置等。 |  |
|  | 业务闭环改造 | 口服药品闭环 | 提供从医生下达药品医嘱、护士审核、药师审方、药房配药发药、护士执行结束的全流程监控，记录并展示各个环节的执行时间、执行人员。 |
|  |  | 静脉药品闭环 | 提供从医生下达药品医嘱、护士审核、药师审方、药房配药发药、护士执行结束的全流程监控，记录并展示各个环节的执行时间、执行人员。对于注射类药品存在多次执行的情况，记录每次用药的执行信息。 |
|  |  | 皮试药品闭环 | 提供皮试核对执行、反馈皮试结果、根据皮试结果进行后续医嘱控制的全流程监控。 |
|  |  | 检验闭环 | 提供从医生开检验项目、护士核对、标本生成、标本采集、标本送检、标本核收，直到报告生成、报告查阅进行全程监控，同时可以对标本的状态进行跟踪。 |
|  |  | 检查闭环 | 提供从医生开检查项目、护士核对、检查登记、开始检查，直到报告生成、报告审核进行全程监控，同时对申请单状态进行跟踪。 |
|  |  | 消毒包闭环 | 实现住院病人使用消毒包可进行追溯，实现住院病人消毒包闭环管理，移动护理可扫码关联住院病人和消毒包相关信息。 |
|  |  | 用血闭环 | HIS开用血申请单开始，校验相关检验医嘱是否开具，例如血型，可获取血型结果（急诊可无血型结果），打印条码进行交叉配血，用血申请单上可读取并保存交叉配血医嘱抽血采集时间等；打印用血申请单；HIS传输用血申请单数据给用血系统，用血系统完成相关交叉配血后，进行发血等相关操作，记录各个节点时间及人员；记录用血、送血、交接血液等节点时间和人员；护士站收血核对；输血双签名；移动护理端记录相关输血信息，回传用血系统，血袋回收，等各个环节，做的真正闭环；数据在HIS,用血，移动护理，无缝传输并展示。 |
|  |  | 血透特殊药品闭环 | 门诊开具血透用药特地处方；新增单独血透药房；患者结算后自动发药；血透系统接收血透处方，包括容包含医嘱名称、特定频次、一次剂量、剂量单位，数量、数量单位、开方医生、开方日期等。血透根据医生开具处方，整合到血透系统长期医嘱。血透根据每天的病人排班，对应长期医嘱的频次结构，生成每日领药清单及汇总，并提供相对应的接口。血透系统提供每日上下午用药报表（可挂在HIS程序中），供药房查询当日及当月实际需要发到血透中心的药。门诊药房盘点库存时，通过门诊药房和血透药房以及血透实际发药报表合并盘点；血透系统中，当班护士医嘱执行后，药品进行对应库存的扣减，并提供数量库存的查询及低储的提醒功能。 |
|  |  | 治疗闭环 | 治疗流程闭环管理，实现各个流转环节数据追踪。 |
|  |  | 手术闭环 | 手术流程闭环管理，实现各个流转环节数据追踪。 |
|  |  | 护理闭环 | 护理流程闭环管理，实现各个流转环节数据追踪。 |

    - 治疗业务流

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 设置治疗医嘱的基础信息，涉及医嘱的分类、新增、修改和删除 | 支持新增同级分类/项目。 |
|  |  | 支持新增子级分类/项目。 |
|  |  | 支持删除治疗项目。 |
|  |  | 支持修改治疗项目的基本信息。 |
|  |  | 支持修改治疗项目的配套费用。 |
|  |  | 支持修改治疗项目的配套药品。 |
|  |  | 支持修改治疗项目明细。 |
|  |  | 支持修改治疗项目的开嘱限制。 |
|  |  | 支持保存/取消操作。 |
|  |  | 支持数据模糊/精确查询。 |
|  |  | 支持隐藏/展现检索列表。 |
|  |  | 支持快捷键操作。 |
|  |  | 支持系统刷新。 |
|  | 治疗申请单的新开、复核、修改、作废、报告查阅；病人治疗单及相关报告单的查阅 | 支持电子化的治疗医嘱进行数据传递。 |
|  |  | 支持治疗申请单新开。 |
|  |  | 支持一单多项目的治疗申请。 |
|  |  | 支持树状结构选择治疗项目。 |
|  |  | 支持简要病史的继承，临床诊断的自动导入、键盘输入等多种输入方式。 |
|  |  | 支持隐私级别的自动导入。 |
|  |  | 允许开单预约，并查看预约情况。 |
|  |  | 刷新返回治疗单状态，方便医生掌控治疗进度。 |
|  |  | 支持申请单及标签打印，方便病人。 |
|  |  | 汇集病区所有可查阅病人，统一管理病人治疗单记录。 |
|  |  | 支持治疗申请单复核。 |
|  |  | 支持治疗申请单提交/撤销提交/复核提交操作。 |
|  |  | 支持治疗单的分状态管理；不同状态以不同颜色展示，方便医生辨别。 |
|  |  | 治疗结果实时返回，点击报告单号自动链接到报告查阅。 |
|  |  | 报告管理整合历史治疗报告单信息，方便医生比较分析。 |
|  |  | 治疗报高格式可编辑化设计，可为医院个性化定制。 |
|  |  | 治疗标签可配置化，医院可根据需求个性化定制。 |
|  |  | 支持申请单删除，删除误开治疗单。 |
|  |  | 支持申请单作废，作废无用治疗单。 |
|  |  | 双击可查阅申请单，方便医生操作。 |
|  | 治疗申请单的提交、撤销提交、预约处理，申请单及标签打印，病人治疗单及相关报告单的查阅 | 治疗流走到护士站自动在护士首页提示，自动接收治疗单信息。 |
|  |  | 支持治疗单批量提交，并智能打印申请单标签。 |
|  |  | 治疗计费点多途径选择，可在提交、执行及接口计费。 |
|  |  | 治疗费用确认方式个性化选择，可在开嘱时、提交时、执行时确认，也可不确认。 |
|  |  | 费用确认可设置成可调整，方便护士特殊处理。 |
|  |  | 支持治疗单提交后预约处理。 |
|  |  | 支持治疗标签遗失补打。 |
|  |  | 支持病区所有病人的治疗单统一操作。 |
|  |  | 支持病人住院后所有治疗单及其报告查阅功能。 |
|  |  | 支持治疗单状态分类操作。 |
|  | 治疗申请单的预约安排、接收或生成报告，审核报告，费用重计，病人治疗单及相关报告单的查阅 | 支持治疗预约安排/批量安排功能。 |
|  |  | 实时接收返回报告功能。 |
|  |  | 支持报告在线编辑/撤销编辑报告功能。 |
|  |  | 支持查看申请单详情功能。 |
|  |  | 支持报告审核/撤销审核功能。 |
|  |  | 支持申请单分状态管理模式。 |
|  |  | 支持申请日期/预约日期，申请单号/住院号/就诊号，预约/非预约，门诊/住院/体检等复合条件搜索，支持模糊或精确查找。 |
|  |  | 支持申请单及其标签的补打。 |
|  |  | 支持查阅相关治疗单报告。 |
|  |  | 支持一个申请单一个报告或者一个项目一个报告。 |

    - 病理业务流

| 序号 | 功能要求 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 病理基础设置 | 病理项目分类设置 | 支持新增病理项目分类。 |
|  |  |  | 支持删除病理项目分类。 |
|  |  |  | 支持修改病理项目分类基础信息。 |
|  |  |  | 支持修改病理项目分类在用/停用。 |
|  |  |  | 支持新增自定义字段。 |
|  |  |  | 支持删除自定义字段。 |
|  |  |  | 支持病理项目分类的归属医嘱展示。 |
|  |  |  | 支持系统刷新。 |
|  |  |  | 支持快捷键操作。 |
|  |  |  | 支持数据模糊/精确查询。 |
|  |  |  | 支持检索列表的隐藏/展现。 |
|  |  | 病理标本名称设置 | 支持新增同级病理标本名称。 |
|  |  |  | 支持新增子级病理标本名称。 |
|  |  |  | 支持删除病理标本名称。 |
|  |  |  | 支持修改病理标本名称。 |
|  |  |  | 支持修改病理标本名称在用/停用。 |
|  |  | 病理流程设置 | 支持修改采集点的病理流程。 |
|  |  |  | 支持系统刷新。 |
|  |  |  | 支持采集点的模糊、精确查询。 |
|  |  |  | 支持检索列表的隐藏/展现。 |
|  |  | 病理标本采集方式设置 | 支持新增标本采集方式。 |
|  |  |  | 支持删除标本采集方式。 |
|  |  |  | 支持修改标本采集方式。 |
|  |  |  | 支持系统刷新。 |
|  |  |  | 支持快捷键操作。 |
|  |  | 病理中心基础费用匹配 | 支持同步本地费用。 |
|  |  |  | 支持删除中心匹配费用。 |
|  |  |  | 支持修改中心匹配费用。 |
|  |  |  | 支持系统刷新。 |
|  |  |  | 支持快捷键操作。 |
|  | 病理业务流 | 病理申请单 | 支持与病理中心同步标本信息、同步病理费用的功能。 |
|  |  |  | 支持先项目后标本的病理申请。 |
|  |  |  | 支持重复标本的选择。 |
|  |  |  | 支持与病理相关申请单的关联。 |
|  |  |  | 支持分采集管理模式。 |
|  |  |  | 支持病理流程配置化，可根据医院管理模式个性化配置。 |
|  |  |  | 支持简要病史的继承，临床诊断的自动导入、键盘输入等多种输入方式。 |
|  |  |  | 支持开单自动导入病人基本信息。 |
|  |  |  | 支持病理单的审核、提交/撤销提交功能等基本步骤。 |
|  |  |  | 支持医生发送标本功能。 |
|  |  |  | 支持提交采集一步化操作。 |
|  |  |  | 支持省略收集步骤。 |
|  |  |  | 支持病理申请单分状态管理，不同状态以不同颜色标识，方便识别。 |
|  |  |  | 病理报告实时返回，支持窗口（文字）或Web（图片）展示。 |
|  |  |  | 提供病理整套撤销流程，实现各步骤的可逆操作，医生无需担心误操作。 |
|  |  |  | 支持病区病人检索，展示/隐藏病人详情。 |
|  |  |  | 病人住院后所有病理单完全展示，方便医生总结归纳。 |
|  |  |  | 实现病人病理报告单独和全部查阅，方便医生比较。 |
|  |  |  | 支持病理申请单及其标签打印。 |
|  |  |  | 病理报表格式可编辑化设计，可为医院个性化定制。 |
|  |  |  | 病理标本标签可配置化，医院根据需求个性化定制。 |
|  |  | 病理采集工作站 | 支持病理标本采集，后续添加标本采集。 |
|  |  |  | 支持标本条码模式或RFID模式。 |
|  |  |  | 支持病理标本收集步骤，防止少发、漏发标本。 |
|  |  |  | 支持病理标本电子信息发送中心。 |
|  |  |  | 支持采集、收集、发送撤销操作，避免误操作造成的不良影响。 |
|  |  |  | 支持中心定时返回报告、费用功能。 |
|  |  |  | 支持手动同步中心与本地报告、费用。 |
|  |  |  | 支持标本标签智能打印，遗失补打功能。 |
|  |  |  | 支持查阅病理报告功能，支持窗口查阅和Web查阅。 |
|  |  |  | 支持病理发送后自动加收蜡块费用功能。 |
|  |  |  | 支持多钟费用确认和计费点方案，包括提交确认、执行确认，提交计费、执行计费、第三方系统计费等。 |
|  |  |  | 支持病理申请单分状态管理，不同状态以不同颜色标识，方便识别。 |
|  |  |  | 支持病理单分采集点管理模式，方便不同病区/不同工作点护士管理病理单。 |
|  |  |  | 支持病理单多条件检索，包括申请/提交/预约日期，门诊/住院/其他，采集点，标本条码号扫描方式检索。 |

    - 用血业务流

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 输血目的设置 | 支持查询和定位。 |
|  |  | 支持输血目的的查看：左侧选择输血目的右侧对应显示基础信息及该目的所属的分类。 |
|  |  | 支持可使用、可维护筛选展示。 |
|  |  | 支持输血目的的新增。 |
|  |  | 支持输血目的的删除：分页含有明细信息需先删除明细。 |
|  |  | 支出输血目的的修改。 |
|  | 血液分类设置 | 支持查询和定位。 |
|  |  | 支持血液分类的查看：左侧选择血液分类右侧对应显示基础信息及该分类下的所属的医嘱和输血目的。 |
|  |  | 支持可使用、可维护筛选展示。 |
|  |  | 支持血液分类的新增。 |
|  |  | 支持血液分类的删除：分页含有明细信息需先删除明细。 |
|  |  | 支持血液分类的修改。 |
|  |  | 支持血液分类下输血目的的新增、删除。 |
|  | 预定类型设置 | 支持查询和定位。 |
|  |  | 支持预定类型的查看：左侧选择预定类型右侧对应显示基础信息及该预定类型下可选医嘱。 |
|  |  | 支持可使用、可维护筛选展示。 |
|  |  | 支持预定类型的使用控制：通过勾选加急使用、手术使用。 |
|  |  | 支持预定类型的新增。 |
|  |  | 支持预定类型的删除：分页含有明细应先删除明细信息。 |
|  |  | 支持预定类型的修改。 |
|  |  | 支持预定类型下医嘱的选择。 |
|  | 用血申请单 | 支持左侧病人信息的检索、智能化多选、全选、反选。 |
|  |  | 支持申请单状态实时更新。 |
|  |  | 支持申请单状态的选择过滤。 |
|  |  | 支持医生对输血申请单的在线申请。 |
|  |  | 支持未提交采集的输血申请单的修改变更。 |
|  |  | 支持单次申请量的计算。 |
|  |  | 支持多条不同血液类型的一次申请。 |
|  |  | 支持当天同一患者累计总量的计算。 |
|  |  | 支持血型及检验项目结果的自动获取。 |
|  |  | 支持用血申请时用血目的的选择。 |
|  |  | 支持加急用血申请标志醒目鲜明。 |
|  |  | 支持医生对申请单的复核。 |
|  |  | 支持输血申请单的查看。 |
|  |  | 支持用血申请单的作废、删除。 |
|  |  | 支持用血申请单的打印。 |
|  | 用血申请单处理 | 支持左侧病人信息的检索、智能化多选、全选、反选。 |
|  |  | 支持申请单状态实时更新。 |
|  |  | 支持申请单状态的选择过滤。 |
|  |  | 支持加急用血申请标志醒目鲜明，申请单状态颜色标识。 |
|  |  | 支持用血申请单的护士核对查看。 |
|  |  | 支持用血申请单标签的打印。 |
|  |  | 支持用血申请单的打印。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单的提交和撤销提交。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单的手动输入的标本采集。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单的扫描直接确认标本采集。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单的撤销采集。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单的复检。 |
|  |  | 支持护士对用血申请单按条码号、申请单号的检索。 |
|  |  | 支持护士双击用血申请单列表，病人、标本等信息自动获取到检索栏上方显示。 |

    - 病案无纸化归档管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 住院病案归档 | 总体要求及病案检索 | 重点病历数据、主要医疗记录和图像可供全院使用并可集中统一长期存储。病历保存时间符合《电子病历应用管理规范》的存储要求；全部医疗记录和图像能够长期存储，并形成统一管理体系。具有针对离线病历数据的智能化调用与传输机制。对于预约或已住院病人的全部离线医疗记录能够提前提供调取和快速访问功能。已将历史病历扫描存储，并具有与其他病历整合的索引。病历的存储控制具有智能化分配存储空间、监控存储与备份操作，具有动态智能高效调度机制。 |
|  |  |  | 病历归档系统需基于医院现有电子病历系统进行延伸与拓展，实现与医院现有电子病历系统的无缝对接。电子病历内容应存储为通用格式，可被经过医院方授权的第三方调用；历史病历完成数字化处理并可查阅，并可与其他病历整合；历史病历（包括住院或门诊纸质病历）完成数字化、可查阅，并能够与其他病历整合；病人历史病历所有报告（检查、检验、病理，心电、手麻系统记录文书，如麻醉记录单等等医疗文书全部可通过BASE64数据流数据入库，PDF文件离线存档入数据库，而不是在线调用链接形式）。 |
|  |  |  | 支持设置病案强制归档。 |
|  |  |  | 支持手动导入和归并纸质文书，如患者签名知情书等。 |
|  |  |  | 提供对接服务，支持从第三方自动获取和归并病案相关文档。 |
|  | 病历打印（复印） | 患者打印（复印） 需提供软件功能截图 | 支持记录申请者信息，可上传附件信息。 |
|  |  |  | 支持选择打印选项：自定义打印、全部打印、首页打印（中医、西医）、病程打印等。 |
|  |  |  | 根据病案自动生成病历选项列表，供手动勾选。 |
|  |  |  | 支持按勾选的病案范围直接打印。 |
|  |  |  | 支持查看历史患者打印记录。 |
|  | 病历借阅 | 借阅管理（医生使用） | 支持查询和查看已借阅病历。 |
|  |  |  | 支持控制借阅而得的病历医生不可打印、导出。 |
|  |  |  | 支持病历的借阅功能，可选择借阅时间，记录借阅理由。 |
|  |  |  | 支持借阅病历归还功能，包括手动/到时自动归还。 |
|  |  | 借阅审批（病案室使用） | 支持查询待审核的病案借阅申请列表。 |
|  |  |  | 支持进行病案借阅审批处理：同意/拒绝，批量同意/批量拒绝。 |
|  |  | 借阅白名单 | 支持设置借阅白名单。 |
|  | 纸质病历借阅管理 | 电子病历扫码送交。 |  |
|  |  | 扫码借阅。 |  |
|  |  | 扫码归还。 |  |
|  | 病案调阅管理 | 保险调阅 | 提示医生病历已被保险公司调阅，谨慎修改。 |
|  |  | 第三方调阅 | 通过token认证服务，对第三方调阅病案权限进行管理。 |
|  |  |  | 第三方可调用IIS服务浏览病历。 |
|  | 病案导出 | 导出申请 | 支持医生进行导出申请。 |
|  |  | 导出审批 | 支持病案室审批导出申请。 |
|  | 病历开放 | 开放申请 | 支持医生进行开放申请。 |
|  |  |  | 支持设置免申请开放次数。 |
|  |  | 开放审批 | 支持病案室审批开放。 |
|  |  | 开放申请查看 | 支持病历申请信息通过申请状态查询的功能；待审核、未通过、已通过、完成。 |
|  |  |  | 支持病历申请信息精确查询功能；姓名、病案号、床号。 |
|  | 病历召回 | 召回申请 | 支持医生进行召回申请。 |
|  |  | 召回审批 | 支持病案室审批召回申请。 |
|  |  | 自动归档 | 召回病历3日内自动归档。 |
|  | 病历签章 | 签章 | 支持CA电子签章功能，和医院现有CA服务商，做好接口，体现电子签章时间戳，必须满足5级所要求的CA签名功能；HIS系统支持CA统一单点登录；医生文书护士文书的电子签章，必须符合电子病历评级要求，和医院CA签章服务提供商做好接口对接，可以验证时间戳，真正实现医生文书电子签名的测评要求。 |
|  |  |  | 支持病案室手动撤销签章。 |
|  |  |  | 签收的病历，患者打印部分自动签章。 |
|  |  |  | 签章后的病历在病历目录中显示签章标记。 |
|  |  |  | 签章后的病历内容不可变更。 |
|  |  | 撤销签章申请 | 支持医生申请撤销签章。 |
|  |  | 撤销签章审核 | 支持病案室审批撤销签章申请。 |
|  |  | 签章信息查看 | 支持病历申请信息通过申请时间范围查询的功能。 |
|  |  |  | 支持病历申请信息通过申请状态查询的功能；待审核、未通过、已通过、完成。 |
|  |  |  | 支持病历申请信息精确查询功能；姓名、病案号、床号。 |
|  |  |  | 支持病历申请信息查看功能。 |
|  |  |  | 支持病历申请信息中未通过的失败原因。 |
|  | 病案封存 | 支持对病案进行封存，封存时支持记录备注说明、提供打印（复印）功能。 |  |
|  |  | 支持对病案撤销封存，可通过参数控制撤销权限。 |  |
|  |  | 控制封存的病案内容不可编辑修改。（需提供软件功能截图） |  |
|  |  | 封存病案查询，可查看具体封存信息：封存时间、封存范围、备注说明。 |  |
|  | 病案示踪 | 支持检索并查看病案相关记录具体信息。 |  |
|  |  | 显示病案的各项记录对应的统计数据。 |  |
|  | 门诊病历归档 | 提供对接服务，支持从第三方自动获取和归并病案相关文档。 |  |
|  |  | 支持自定义设置门诊电子病历进若干天后只可查阅不可编辑（即自动归档设置）。 |  |
|  |  | 支持医生对不可编辑的门诊电子病历发起开放申请，病案室审核后可调整病历内容。 |  |
|  | 纸质病历扫描 | 支持高拍仪扫描后的历史纸质病历，按照病人索引进行查询、调阅。 |  |
|  | 电子病历文档应用 | 能够支持（1）对所有电子病历数据具完善的分级访问控制，能 够指定访问者及时间范围（2）能够为医疗机构外的申请人提供电子病历复制服务。 |  |
|  | 电子病历临床数据整合 | （1）形成临床数据仓库， 有统一索引与规范格式结构化的数据内容包括：住院病案首页、门诊就记录、医嘱记录、检查报告、检验报告、手术记录、治疗记录、体征记录。 |  |

    - 病历质控

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊电子病历质控 | 评分标准设置 | 新增评分功能；项目名称、满分分值、基本要求。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项添加功能。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项的修改功能。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项的删除功能。 |
|  |  | 质控项的设置 | 支持质控项新增功能；名称、监控方式、提醒内容。 |
|  |  |  | 提供质控项删除和修改功能。 |
|  |  | 运行病历的质控 | 系统应提供病历质控服务供HIS调用，根据HIS提供的病历数据、个人信息、临床业务数据等内容，实现对医生的当前病历，实时自动核查质控，提出问题清单，并给出问题原因，包括有时效性问题、病历中缺项问题等。 |
|  |  |  | 支持质控员对病历作出质控问题后，同步在医生端的提示和问题跟踪。 |
|  |  | 门诊病历抽样质控 | 随机或按规则抽取病历样本，允许根据预设质控项进行自动评分，也支持人工手动评分，添加扣分项。 |
|  |  | 统计分析 | 提供对门诊病历的书写率、评分率、合格率等统计分析。 |
|  | 住院电子病历质控 | 评分标准设置 | 新增评分功能；项目名称、满分分值、基本要求。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项添加功能。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项的修改功能。 |
|  |  |  | 提供项目下质控项的删除功能。 |
|  |  | 质控项的设置 | 支持质控项新增功能；名称、监控方式、提醒内容。 |
|  |  |  | 提供质控项删除和修改功能。 |
|  |  | 事前提醒服务 | 系统提供服务，供HIS调用，根据HIS传入的病历数据，个人信息，临床业务数据等内容，判定病是否有病历未超时未书写，是否有知情同意书未书写，是否有病历未签名等提示；此服务一般用于打开病人病历时调用。 |
|  |  | 运行病历的质控 | 系统应提供病历质控服务供HIS调用，根据HIS提供的病历数据、个人信息、临床业务数据等内容，实现对医生的当前病历，实时自动核查质控，提出问题清单，并给出问题原因，包括有时效性问题、病历中缺项问题等。 |
|  |  |  | 支持质控员对病历作出质控问题后，同步在医生端的提示和问题跟踪。 |
|  |  | 事后质控 | 支持医生对自己提交的病案进行自评，自动添加缺陷项，自动计算分数。 |
|  |  |  | 支持医生自评后完成病案。 |
|  |  |  | 支持质控员对完成的病案进行科室环评。 |
|  |  |  | 支持质控员评分后发送缺陷给医生。 |
|  |  |  | 支持医生可以在平台查询有缺陷的病案，并显示缺陷内容。 |
|  |  |  | 支持服务调取有缺陷通知的病案，并返回缺陷内容。 |
|  |  |  | 支持医生对病案进行取消完成。 |
|  |  |  | 支持医生对病历进行重传。 |
|  |  |  | 支持服务调取，医生对缺陷进行整改。 |
|  |  |  | 支持科室质控员查询已整改的病案。 |
|  |  |  | 支持科室质控员对整改的病案进行重新评分。 |
|  |  |  | 支持科室质控员提交病案。 |
|  |  |  | 支持中心质控专家对提交的病案进行终末评分。 |
|  |  |  | 支持质控专家评分后发送缺陷给医生。 |
|  |  |  | 支持质控专家对整改的病案进行重新评分。 |
|  |  | 缺陷通知功能 | 医生收到科室质控发送的缺陷通知后,通过服务，可以获取到哪些病历的哪些内容需要整改，整改完成后，重新提交病历。 |
|  |  | 统计分析 | 提供对住院病历的抽查情况、评分情况等统计分析。 |
|  | 数据采集 | 病人信息上传 | 需要上传的病人数据包括病人性别，出生年月，就诊科室，就诊时间，住院病区，惟一主索引，诊断等内容。 |
|  |  | 病历信息上传 | 需要上传的病历数据包括病人的所有病历的数据，对应标准数据集和标准数据元。 |
|  |  | 职工信息上传 | 需要上传职工信息。 |
|  |  | 病人临床数据上传 | 需要上传的临床数据包含病人的诊断数据，化验检查结果，手术申请，医嘱信息，用血申请，护理记录等内容。 |
|  | 系统集成 | ★通过服务方式实现与医院目前现有在用的电子病历系统一体化集成，包括门诊病历质控集成、住院病历事前提醒集成、住院病历事中质控集成、住院病历缺陷通知集成等。投标人应提供病历质控与医院目前在用电子病历系统集成的界面实现样例图。 |  |

    - 住院包药机对接

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 住院包药机对接 | 实现医院现有信息系统与住院包药机的对接，包药机完成条码打印，移动护理完成用药扫码符合，HIS系统实现作适应性改造。 |

    - 检验多正常参考值

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 检验多正常参考值支持 | 查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示；支持检验申请单采集生理周期功能。 |
|  |  | 支持回传LIS生理周期功能。 |
|  |  | 支持化验报告显示生理周期多参考值以及自动判断异常标志功能。 |

    - 检查项目参考值

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 检查项目参考值支持 | 支持显示检查项目的正常参考值范围以及异常标记。 |

  - 应用体系建设

    - 医保管理系统升级

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 医保管理系统功能 | 具有医保病人门诊挂号处理功能，根据磁卡自动判断人员身份。 |
|  |  | 具有医保病人门诊收费处理功能。 |
|  |  | 具有医保病人收费作废处理功能。 |
|  |  | 具有医保病人收费退费处理功能，针对部分退药，作废原发票新开发票。 |
|  |  | 具有医保病人入院登记功能。 |
|  |  | 具有医保病人出院结算功能。 |
|  |  | 具有医保病人退款处理功能。 |
|  |  | 具有医保病人费用重算功能，对医保病人费用的费率重新调整。 |
|  |  | 具有医保病人预结算功能，每日手工或定时预结，保证病人费用日清单准确。 |
|  |  | 具有医保病人补结算功能。 |
|  |  | 允许医保帐户查询。 |
|  |  | 允许医保登记查询。 |
|  |  | 允许医保交易查询。 |
|  |  | 提供医保诊疗项目匹配及比例设置。 |
|  |  | 提供医保药品目录匹配及比例设置。 |
|  |  | 提供医保诊疗目录维护。 |
|  |  | 提供医保药品目录维护。 |
|  |  | 支持手动和自动的医保对帐，完成前一天医保对帐。 |
|  |  | 支持手动和自动的医保明细生成。 |
|  |  | 实现医保票据核查。 |
|  |  | 实现医保明细回补，根据原有处方，回补病人明细数据。 |
|  |  | 提供医保结算表。 |
|  |  | 提供公费结算表。 |
|  |  | 提供医保用药提醒功能。 |

    - VTE管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | VTE患者管理 | 提供医生工作站的应用功能。 |
|  |  | 通过VTE智库功能开展患者VTE智能评分、智能分组、高危患者管理预警等。 |
|  |  | 协助临床医生对VTE患者进行可视化的统一管理。 |
|  | VTE辅助诊疗 | 基于智能评分结果，结合患者的诊疗数据（HIS、EMR、PACS、LIS等）、检查、检验结果数据的分析。 |
|  |  | 推荐符合该患者的VTE预防方案、用药指导。 |
|  | VTE知识库 | 帮助医疗机构建立标准的VTE管理模型。 |
|  |  | 应用权威评估表科学、规范的建立VTE评估体系。 |
|  | VTE指标检测 | 在VTE预防与治疗阶段提供关键指标监测功能，在关键指标出现异常时可及时提醒医生关注患者指标数据，规避医疗风险同时帮助临床医生科学制定治疗方案。 |
|  | 辅助决策 | 通过对VTE诊疗数据收集、管理、分析，建立VTE项目专库。 |
|  |  | 通过定向数据的统计、分析，进行更深入的VTE因素分析并应用于临床医务管理与实践。 |
|  | 系统集成 | ★通过服务方式实现与医院目前现有在用的医嘱系统一体化集成，投标人应提供VTE管理系统与医院目前在用医嘱系统集成的界面实现样例图。 |

    - 临床路径管理系统

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 临床路径条件字典 | 支持条件字典的查询和定位。 |
|  |  | 支持条件字典信息的查看。 |
|  |  | 支持条件字典的新增、修改、删除、停用。 |
|  |  | 支持条件字典中条件信息的配置。 |
|  | 临床路径变异字典 | 支持变异字典的查询和定位。 |
|  |  | 支持变异字典信息的查看。 |
|  |  | 支持变异字典的新增、修改、删除、停用。 |
|  |  | 支持变异字典的正、负变异配置。 |
|  |  | 支持变异字典的来源配置。 |
|  |  | 支持字典变异退出的控制。 |
|  | 临床路径病种字典 | 支持病种字典的查询和定位。 |
|  |  | 支持病种字典的查看。 |
|  |  | 支持病种字典的新增、修改、删除、停用。 |
|  |  | 支持字典和诊疗分类的匹配，支持病种字典正诊断、负诊断的配置。 |
|  | 临床路径设置 | 支持临床路径设置的查询和定位。 |
|  |  | 支持不同病种所对应临床路径的配置。 |
|  |  | 支持住院、门诊不同类型的临床路径的配置。 |
|  |  | 支持同一个临床路径不同版本的配置，可新增一个空的版本，也支持对上一个已审核版本的复制新增。 |
|  |  | 支持对临床路径不同版本的管理和审核，已审核版本不可修改，上一个版本未审核时不允许新增版本。 |
|  |  | 支持临床路径节点和流程的图形化配置，支持多分支流程的配置。 |
|  |  | 支持对路径节点的医嘱信息配置，设置其非药品医嘱的模版，可选择医嘱的长期、临时类型，可设置不同的项目和医嘱明细，可设置项目的必选、非必选控制；支持对医嘱频次、途径、数量等的配置。 |
|  |  | 支持对路径节点的药品医嘱的配置，支持药品的长期、临时、出院带药不同类型的配置；支持对同组药品的配置；支持用药频次、用量、途径、配药数量等信息的配置。 |
|  |  | 支持对路径节点医生、护士文书类任务的配置；支持电子病历模版的调用；支持电子护理模版的调用；电子病历、电子护理模版的对应关系，可通过功能点下拉单来进行选择。 |
|  |  | 支持对临床路径选择条件的配置，可设置主要条件、次要条件、排除条件信息。 |
|  | 临床路径入径管理 | 支持住院病人的检索和定位。 |
|  |  | 选择患者一个或者多个诊断来作为适用的依据；然后再根据具体路径的标准来判断是否适合入径。 |
|  |  | 根据入境条件的选择，判断是否可进入临床路径；如果是符合主要条件、次要条件，都可正常入径；如果是符合排除条件，选择后不能进入临床路径。 |
|  |  | 入径时支持对住院病人当前入径状态的判断，住院病人一次只能进入一个临床路径。 |
|  | 临床路径管理 | 支持住院病人的检索和定位。 |
|  |  | 入径病人支持列表和卡片两种展示方式，支持病人信息的展示。 |
|  |  | 支持路径各个任务节点的卡片形式的展示和查看；支持路径节点治疗天数的计算和展示；支持路径任务完成后的消息提醒。 |
|  |  | 选择一个路径节点，可查看其执行条件、工作内容、径中文书、变异记录信息。 |
|  |  | 支持对工作任务的批量下达：选择一个路径节点，可通过选择或全选，对任务进行下达；医嘱类型的任务下达后，直接进入复核状态；文书类型的任务下达后，显示在径中文书中。 |
|  |  | 径中文书中，支持对所配置的电子病历、电子护理文书的编写和查看。 |
|  |  | 进入下级节点时，支持对当前节点必填任务下达状态判断；如果必填任务没有下达，需要填写变异申请单，然后才能进入下级节点。 |
|  |  | 支持路径执行过程中的中途退出路径功能，需要填写变异申请。 |
|  |  | 支持对已入径病人新增医嘱的变异判断，已入径病人，如果在其他平台进行新增医嘱，需要填写变异申请。 |
|  |  | 支持临床路径执行单的打印。 |
|  |  | 支持临床路径分组展示方式：选择是否展示明细，可根据工作类型分组，可根据变异分组，可选择手动、自动变焦的展示方式。 |
|  | 历史路径 | 支持已入径病人的筛选。 |
|  |  | 选择病人后，展示其所有历次入径情况。 |
|  |  | 可查看病人进入临床路径后的工作任务下达情况和变异信息。 |
|  | 系统集成 | ★临床路径管理系统应实现与医院目前现有在用的HIS系统对接，实现病历的诊断信息与临床路径的病人信息同步，实现病人入径、安排与完成整个流程医生一体化操作。投标人应提供临床路径管理系统与医院目前在用HIS系统集成的界面实现样例图。 |

    - 省药械采购平台接口

| 序号 | 功能 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 支持与省药械采购平台实现对接。 |  |
|  | 采购工具 | 发货单发送 | 发货单发送。 |
|  |  | 退货单发送 | 退货单发送。 |
|  |  | 退货单接收 | 退货单接收。 |
|  |  |  | 支持分条退货明细接收。 |
|  | 药库 | 发货单处理 | 支持发货单未核对查询。 |
|  |  |  | 支持发货单已核对查询。 |
|  |  |  | 支持单条或多条明细核对。 |
|  |  | 退货单处理 | 支持退货单新增。 |
|  |  |  | 支持退货单修改。 |
|  |  |  | 支持退货单核对。 |
|  |  |  | 支持退货单查询。 |
|  |  | 退货单导入 | 支持已维护发票的退货单导入。 |

- 医院现有相关业务系统适应性改造

应实现医院现有信息系统的适应性改造（包括但不限于HIS系统、EMR系统、LIS系统、体检管理系统、院感管理系统、手术麻醉管理系统、合理用药管理系统、移动护理系统和其他医院在用系统如电子票据、统一支付平台、排队叫号系统、自助机系统等），完成与医院信息集成平台对接，并提供对应的适应性改造方案。在与原系统适配过程中产生的所有费用均由中标人承担。

- 项目实施要求

1、投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、 投标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

3、投标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据买方的详细需求，提交实施方案得到买方及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

4、产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

5、投标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个软件实施工期的具体计划安排表。

6、实施工期：合同签订后12个月内完成设计开发、安装、调试、现场培训及验收等工作。

- 人员培训要求

培训工作是整个系统得以正常运行的关键，除了对普通业务人员的专项培训以外，应对系统维护人员进行系统维护的培训。具体培训要求如下：

1、投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。

2、技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

3、培训人员必须是公司的资深工程师。

- 售后服务要求

为保证医院系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标方应据此制定系统详细的技术支持与服务方案：

1、投标人需为本项目内所供应和安装的产品提供三年的免费质保服务，并为用户后续的医疗卫生信息化建设提供长期的技术支持。

2、投标人必须配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应。

3、由于本项目信息系统的特殊性，因此，在接到系统故障通知后，投标人必须在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统原因引起的），投标人的相关技术人员必须在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

4、投标方必须帮助用户建立远程维护体系，投标方工程师经院方授权通过电话线远程登录到院方网络系统进行的故障诊断和故障排除。

5、软件实施期间需专人定点进行实施，质保期间内也需专人定期或不定期参加日常维护工作。

6、投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到买方通知后，须立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 人员驻场要求

投标方应成立项目组团队，项目经理负责项目开发与建设，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。且至少安排 2个从事过相关工作2年以上的工程师常驻永嘉县中医医院提供售后服务直至质保期结束。

- 付款方式

（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%给中标人作为预付款（具体预付约定落实需以预付当月永嘉县财政库款情况为前提）。

（2）中标人完成所有系统功能点安装调试并经采购人初步验收通过后，采购人支付合同总金额的40%给中标人；

（3）项目完成建设、达到互联互通标准成熟度测评四级乙等并通过最终验收后支付合同总价款剩余金额；

根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

II.标项2（永嘉县中医医院全院PACS系统升级改造）

- 一、软件清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS系统服务器软件升级 | 服务器管理软件：通过WEB或C/S 方式对PACS进行各种设置、应用管理 | 1 |
|  |  | 图像采集服务器：图像接收、采集管理 |  |
|  |  | 图像归档服务器：实现对DICOM图像压缩管理 |  |
|  |  | 图像删除及恢复管理器：实现对DICOM图像删除后的恢复管理 |  |
|  |  | 工作列表管理软件worklist：登记后的信息自动到检查设备，技师检查无需再手动输入 |  |
|  |  | 纠错匹配管理软件：图像信息错误后通过该软件进行纠正并与RIS实现匹配 |  |
|  |  | RIS/PACS整合软件：PACS/RIS整合管理模块 |  |
|  |  | 图像备份管理软件：支持DICOM图像实时备份 |  |
|  |  | 用户权限管理功能 |  |
|  |  | 系统日志功能 |  |
|  |  | PACS 诊断工作站升级 |  |
|  |  | PACS 临床工作站升级 |  |
| 2 | 放射信息管理系统软件升级 | 放射登记系统 | 1 |
|  |  | 工作列表管理 |  |
|  |  | 报告管理系统 |  |
|  |  | 随访管理 |  |
|  |  | 诊断质控管理智能结果评定系统 |  |
|  |  | 技术质控管理智能结果评定系统 |  |
|  |  | 放射统计分析管理系统 |  |
|  |  | 放射科室管理系统 |  |
|  |  | 呼叫排队管理系统 |  |
|  |  | 设备维护记录系统 |  |
| 3 | 超声信息管理系统升级 | 超声登记系统 | 1 |
|  |  | 检查列表查询管理 |  |
|  |  | 图像采集系统 |  |
|  |  | 图文报告管理系统 |  |
|  |  | 妇产科超声管理 |  |
|  |  | 心动超声管理 |  |
|  |  | 血管超声管理 |  |
|  |  | 超声统计及分析系统 |  |
|  |  | 随访管理系统 |  |
|  |  | 超声科室管理 |  |
|  |  | 超声呼叫排队系统 |  |
| 4 | 内镜信息管理系统升级 | 内镜登记系统 | 1 |
|  |  | 检查列表查询管理系统 |  |
|  |  | 图像采集系统 |  |
|  |  | 图像显示与处理系统 |  |
|  |  | 图文报告管理系统 |  |
|  |  | 内镜统计及分析系统 |  |
|  |  | 随访管理系统 |  |
|  |  | 内镜科室管理 |  |
|  |  | 内镜呼叫排队系统 |  |
|  |  | 内镜电子申请单 |  |
|  |  | 病理标签打印系统 |  |
|  |  | 活检条码核对系统 |  |
| 5 | 病理信息管理系统升级 | 临床WEB工作站（含病理检查申请管理、标本管理、病理检查跟踪） | 1 |
|  |  | 登记工作站 |  |
|  |  | 取材工作站 |  |
|  |  | 制片工作站（含脱水、切片、包埋、染色模块，支持玻片标签打印、制片明细打印） |  |
|  |  | 报告工作站 |  |
|  |  | 归档工作站 |  |
|  |  | 查询统计工作站 |  |
|  |  | 系统管理工作站 |  |
|  |  | 免疫组化工作站 |  |
|  |  | 病理JPG图像转DICOM模块 |  |
|  |  | 与HIS、电子病历、免疫组化设备、包埋盒打印机、HPV系统、PACS/RIS对接接口 |  |
| 6 | 心电电生理网络系统 | 心电电生理服务器软件及数据库升级 | 1 |
|  |  | 预约登记工作站 |  |
|  |  | 全院报告波形临床调阅软件 |  |
|  |  | 心电图文诊断工作站软件 |  |
|  |  | 统计查询管理软件 |  |
|  |  | 系统管理软件 |  |
|  |  | 电生理设备接入（动态心电2台、动态血压2台、TCD1台和脑电1台） |  |
| 7 | 人工智能分析系统 | CT肺结节辅助诊断软件、肋骨骨折辅助诊断软件 | 1/年 |

- 二、技术参数

- 1.PACS服务器端升级参数

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |
| 1.1 | 支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、PET图像、超声、胃镜、病理、核医学设备 |
| 1.2 | 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用；设备将检查图像发送到PACS后，RIS/PACS能知道检查的工作状态 |
| 1.3 | DICOM 查询/检索功能 |
| 1.4 | DICOM 存储归档 |
| 1.5 | 支持DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性 |
| 1.6 | 支持DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站 |
| 1.7 | 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工资站 |
| 1.8 | 支持DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术 |
| 1.9 | 支持影像删除后恢复功能，支持WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理 |
| 1.10 | 支持数据合法性校验 |
| 1.11 | 支持纠正病人的相关信息，并可通过WEB方式进行图像与RIS信息的匹配管理 |
| 1.12 | 支持同一病人影像归并 |
| 1.13 | 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式 |
| 1.14 | 支持多层存储与管理 |
| 1.15 | 原始数据备份功能 |
| 1.16 | 支持多种压缩格式存储，包括支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作 |
| 1.17 | 支持患者信息修改时RIS与PACS匹配同步 |
| 1.18 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |
| 1.19 | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |
| 1.20 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统 |
| 1.21 | 支持技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护 |
| 1.22 | 支持影像异地备份功能 |
| 1.23 | 支持服务器群集 |
| 1.24 | 数据库系统为ORACLE数据库，并承诺中标后使用ORACLE（提供承诺书） |
| 1.25 | 支持WINDOWS SERVER或UNIX |
| 1.26 | 支持PC Server或小型机 |
| 1.27 | 存储支持多个、无限存储扩展 |
| ★1.28 | 与原PACS厂家接口无缝对接，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

- 2.PACS诊断工作站升级参数

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |
| 2.1 | 采用WEB架构，必须基于IE浏览器，具有智能安装、升级功能，并支持WindowsXP、WIN7、WIN10操作系统； |
| 2.2 | 支持WINDOWS 64位操作系统。 |
| 2.3 | 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作； |
| 2.4 | 图像处理：支持图像无级缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；伪彩；放大镜；图像复制；右键窗宽、窗位调节；ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节 |
| 2.5 | 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄 |
| 2.6 | 测量处理：支持长度测量；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）； |
| 2.7 | 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注 |
| 2.8 | 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小 |
| 2.9 | 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动） |
| 2.10 | 一键恢复原始图像功能 |
| 2.11 | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比 |
| 2.12 | MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示 |
| 2.13 | 多序列图像在同一窗口内显示 |
| 2.14 | 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示 |
| 2.15 | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 2.16 | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 2.17 | 同一窗口内不同病人可切换显示 |
| 2.18 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像 |
| 2.19 | 显示DICOM文件头信息 |
| 2.20 | 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |
| 2.21 | 关键图像标记和显示 |
| 2.22 | 支持多屏设置显示 |
| 2.23 | 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式 |
| 2.24 | 图像输出：支持普通打印纸；支持激光相机（DICOM PRINT SCP） |
| 2.25 | 支持格式转换：支持导出JPEG、BMP、AVI格式导出 |
| 2.26 | JPG图像导出时支持图片上病人标识信息显示和不显示导出 |
| 2.27 | 可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式 |
| 2.28 | 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；支持DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；支持DICOM图像本地方式打开 |
| 2.29 | 支持DICOM图像收藏功能 |
| 2.30 | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |
| 2.31 | 菜单结构：图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
| 2.32 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |
| 2.33 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |
| 2.34 | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |
| 2.35 | 支持虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较 |
| 2.36 | 语音记录功能 |
| 2.37 | 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。 |
| 2.38 | DSA减影功能 |
| 2.39 | 具有修改后图像保存功能 |
| 2.40 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形电压测量 |
| 2.41 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形时间测量 |
| 2.42 | 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边 |
| 2.43 | 集成通用3D和高级3D后处理功能。 |
| 2.44 | 支持WEB架构并发调用的3D后处理模式， |
| 2.45 | 能与PACS高度集成，统一界面风格， |
| 2.46 | MPR各面图像同时联动调节功能 |
| 2.47 | 3D VOLUME |
| 2.48 | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.49 | 鼠标拖动图像滚动功能 |
| 2.50 | MPR多个图像联动旋转功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.51 | MIP功能、CPR功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 2.52 | 虚拟内窥镜 |
| ★2.53 | CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌，产品通过医疗器械注册认证并具有医疗器械注册证书（提供AVI录像及相关证明文件）。 |
| ★2.54 | CT虚拟结肠镜分析：结肠的螺旋CT图像，无创地、内外兼顾地整体观察结肠病变；在同一解剖部位同时通过2D重建图、3D重建图、横断位图、导航模式等多种显示方式；自动穿梭，在整个穿越结肠过程中，系统能让操作始终保持在内腔中心线上穿梭的速度可调自动穿梭模式可同时开启内腔平铺的视图，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌。产品通过医疗器械注册认证并具有医疗器械注册证书（提供AVI录像及相关证明文件） |
| ★2.55 | CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。支持WEB并发授权调阅，且与PACS统一界面风格及同一品牌。产品通过医疗器械注册认证并具有医疗器械注册证书（提供AVI录像及相关证明文件） |
| ★2.56 | CT脑血管灌注功能：灌注视图显示定量分析结果如 CBV（脑血流容量）、CBF（脑血流流量）、MTT（造影剂平均通过时间）、TTP（对比剂峰值时间）；在横断位图像上显示血管位置（动脉和静脉）和血管的时间密度曲线。WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。产品通过医疗器械注册认证并具有医疗器械注册证书（提供AVI录像及相关证明文件） |
| ★2.57 | 钙化分析：通过钙化评分出血管内的钙，具体信息包括：斑块数量、体积、盖斯顿值和总分，要求该功能直接在直接原二维图像窗体界面上即可实现，无需再打开新的窗体。WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。产品通过医疗器械注册认证并具有医疗器械注册证书（提供AVI录像及相关证明文件） |
| 2.58 | CT冠脉提取及分析:具有冠脉血管跟踪、血管分析、斑块分析、类DSA冠脉造影显示效果，WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌（提供截图证明） |
| 2.59 | PET/CT融合功能，WEB并发授权调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 2.60 | PACS系统与医院现有RIS/PACS适配性改造；PACS系统与温州市医学影像云接口适配性改造 |

- 3.放射信息管理系统软件升级

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 3.1 | 具有登记、报告、查询、统计影像检查科室所必须的全面信息化管理基本功能 |
| 3.2 | 支持通过RIS调阅PACS系统 |
| 3.3 | 具有诊断质控及技术质控智能评价管理系统 |
| 3.4 | 具有自定义统计功能，支持系数统计功能及加班工作量统计功能 |
| 3.5 | 具有结构化报告功能 |
| 3.6 | 数据库系统采用医院各信息系统中主流使用的大型数据库系统，数据库支持LINUX及UNIX操作系统（提供承诺书），投标时需注明所使用的数据库名称。 |
| 3.7 | 支持报告痕迹管理功能 |
| 3.8 | 具有呼叫和/或显示排队系统功能 |
| 3.9 | 支持登记系统分时段预约功能 |
| 3.10 | 危急值管理功能 |
| 3.11 | 报告界面短信通知提醒患者问病史、报告错误召回功能 |
| 3.12 | 具有排班管理功能 |
| ★3.13 | 具有影像随访管理系统软件著作权及软件产品证书（提供相关证明文件） |
| 登记系统 |  |
| 3.14 | 支持检查预约/取消 |
| 3.15 | 检查单打印，可打印条码 |
| 3.16 | 检查预约单可以按医院要求格式 |
| 3.17 | 预置各检查设备及其检查人次 |
| 3.18 | 支持检查的确认、取消和改变 |
| 3.19 | 英文姓名（拼音）自动输入 |
| 3.20 | 扫描检查申请单并调阅 |
| 3.21 | 显示和查询病人检查状态 |
| 3.22 | 支持多个检查项目同时登记 |
| 3.23 | 支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息 |
| 3.24 | 支持检查号及病人ID号的统一管理 |
| 3.25 | 支持手写申请单拍摄功能 |
| 3.26 | 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单 |
| 3.27 | 登记系统支持分时段预约功能，且直接嵌入在登记窗体上，无需打开新的窗体即可实现 |
| 工作列表管理 |  |
| 3.28 | 支持部门、设备、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
|  | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
| 3.30 | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 3.31 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体 |
| 报告管理 |  |
| 3.32 | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能；支持根据排班管理系统进行报告自动分发功能 |
| 3.33 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |
| 3.34 | 支持无图状态下书写诊断报告 |
| 3.35 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
| 3.36 | 报告单样式可按医院要求修改 |
| 3.37 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式 |
| 3.38 | 支持报告回退重写流程 |
| 3.39 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比 |
| 3.40 | 支持报告模板管理 |
| 3.41 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 3.42 | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板） |
| 3.43 | 按照部位自动调取模板 |
| 3.44 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告 |
| 3.45 | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |
| 3.46 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能 |
| 3.47 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印 |
| 3.48 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印 |
| 3.49 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能 |
| 3.50 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告 |
| 3.51 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定 |
| 3.52 | 支持危急值管理功能 |
| 3.53 | 支持性别纠错提醒功能 |
| 3.54 | 支持左右纠错提醒功能 |
| 3.55 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能 |
| 3.56 | 支持ICD 10保存 |
| 查询统计 |  |
| 3.57 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 3.58 | 特殊疾病的统计和查询 |
| 3.59 | 阳性率统计 |
| 3.60 | 支持将检查信息导出到Excel |
| 3.61 | 检查机房、检查技师工作量统计 |
| 3.62 | 设备工作量统计 |
| 3.63 | 检查项目明细统计 |
| 3.64 | 申请科室、申请医生明细统计 |
| 3.65 | 年龄段统计 |
| 3.66 | 报告医生、审核医生工作量统计 |
| 3.67 | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
| 3.68 | 统计报表打印 |
| 3.69 | 柱状图显示 |
| 3.70 | 支持自定义统计功能 |
| 3.71 | 支持加班统计功能 |
| 3.72 | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 质控管理 |  |
| 3.73 | 具有技术质控智能评价管理功能 |
| 3.74 | 具有诊断质控智能评价管理功能 |
| 3.75 | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理 |
| 3.76 | 显示历史质控评价信息 |
| 3.77 | 支持质控评价因子设定及权值设定 |
| 3.78 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果 |
| 3.79 | 支持质控随机抽查功能 |
| 呼叫排队管理 |  |
| 3.80 | 支持技师端呼叫患者功能 |
| 3.81 | 支持护士端呼叫患者功能 |
| 3.82 | 支持顺呼、选呼、弃号、弃号召回功能 |
| 3.83 | 检查确认后自动呼叫下一个检查功能 |
| 3.84 | 支持单个技师、多个技师检查确认功能 |
| 3.85 | 支持呼叫技师端查看电子申请单功能 |
| 3.86 | 支持记录检查延迟后自动提醒功能 |
| 3.87 | 支持是否已收费的相关状态信息查询 |
| 3.88 | 支持机房故障暂停预约功能 |
| 3.89 | 支持液晶呼叫屏显示功能 |
| 3.90 | 支持多诊间（机房）布局显示 |
| 3.91 | 支持单机房多记录布局显示 |

- 4.超声信息管理系统软件升级

| 总体要求 |  |
| --- | --- |
| 4.1 | 具有登记、图文报告、查询、统计影像检查科室所必须的全面信息化管理基本功能 |
| 4.2 | 具有自定义统计功能，支持系数统计功能及加班工作量统计功能。 |
| 4.3 | 具有随访管理功能 |
| 4.4 | 具有自助打印报告单功能 |
| 4.5 | 数据库系统采用医院各信息系统中主流使用的大型数据库系统，数据库支持LINUX及UNIX操作系统（提供承诺书），投标时需注明所使用的数据库名称。 |
| 4.6 | 支持报告痕迹管理功能 |
| 4.7 | 具有呼叫和/或显示排队系统功能 |
| 4.8 | 支持登记系统分时段预约功能 |
| 4.9 | 危急值管理功能 |
| 4.10 | 报告界面短信通知提醒患者问病史、报告错误召回功能 |
| 4.11 | 支持高清信号采集、支持DICOM信号采集 |
| 4.12 | 能在超声图文报告系统上调阅其它影像检查报告及PACS图像 |
| 4.13 | 增加用户登录日志，包括ip，时间 |
| 4.14 | 增加用户操作日志 |
| 4.15 | 报告每次修改的记录 |
| 4.16 | 单点登录功能，需要管理员可以控制打开关闭单点登录功能 |
| 4.17 | 超声系统实现与本院HIS系统、电子病历、居民健康档案系统的互联互通 |
| 4.18 | 患者登记时可以按照身份证作为唯一识别号进行登记，后续该患者所做的检查都与其身份证号进行绑定以便进行查询调阅处理 |
| 登记系统 |  |
| 4.19 | 支持检查预约/取消 |
| 4.20 | 检查单打印，可打印条码 |
| 4.21 | 检查预约单可以按医院要求格式 |
| 4.22 | 预置各检查设备及其检查人次 |
| 4.23 | 支持检查的确认、取消和改变 |
| 4.24 | 支持方便查看各机房检查状况 |
| 4.25 | 扫描检查申请单并调阅 |
| 4.26 | 显示和查询病人检查状态 |
| 4.27 | 支持多个检查项目同时登记 |
| 4.28 | 支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息 |
| 4.29 | 支持检查号及病人ID号的统一管理 |
| 4.30 | 支持手写申请单拍摄功能 |
| 4.31 | 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单 |
| 4.32 | 登记系统支持分时段预约功能，并与登记基本信息录入界面在同一窗体中 |
| 检查列表 |  |
| 4.32 | 支持设备、机房、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
| 4.33 | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
| 4.34 | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 4.35 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体颜色 |
| 图像采集 |  |
| 4.36 | 支持PAL/NTSC制式、黑白/彩色格式视频采集 |
| 4.37 | 支持HDMI、DVI、VGA、HDMI、复合视频、S-Video、DICOM各种信号采集 |
| 4.38 | 支持鼠标、脚踏开关等多种采集触发方式 |
| 4.39 | 支持动态录像（AVI）采集、回放 |
| 4.40 | 不限影像采集数量 |
| 4.41 | 支持一边书写诊断报告的并一边图像采集 |
| 4.42 | 支持浮动视频监控窗口 |
| 4.43 | 支持图像导出功能， |
| 4.44 | 支持动态录像导出功能，支持AVI格式 |
| 4.45 | 支持1×1、2×2、3×3格式显示图像 |
| 图文报告 |  |
| 4.46 | 可以浏览电子申请单或已拍摄的申请单 |
| 4.47 | 历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告 |
| 4.48 | 支持结构化报告模式，支持鼠标选择关键词 |
| 4.49 | 支持在关键词模式和自由编辑模式之间快速切换 |
| 4.50 | 支持从历史报告中复制粘贴报告内容 |
| 4.51 | 图文报告支持多个图文报告格式 |
| 4.52 | 对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹 |
| 4.53 | 支持颈动脉、腹部血管、上肢、下肢、肝脏、甲状腺各器官模型图的标注、画圈及颜色填充功能，并将标注图片与采集图片打印在同一报告单上 |
| 4.54 | 支持标注的器官模型图和采集图像打印在同一图文报告单中。 |
| 4.55 | 支持为诊断报告设置疾病分类关键词 |
| 4.56 | 图文报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
| 4.57 | 报告单样式管理功能，可以随意选择多种格式的报告单样式 |
| 4.58 | 支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能 |
| 4.59 | 支持各种常用心超参数录入功能；支持将记录好的心超参数以表格的形式粘贴到报告中 |
| 4.60 | 危急值管理功能 |
| 4.61 | 性别纠错提醒功能 |
| 4.62 | 左右纠错提醒功能 |
| 4.63 | 短信通知患者错误报告召回功能 |
| 4.64 | 超声测量自动分析功能，能根据心脏各部位、血管测量长度自动判断是否异常，异常的给予红色提醒 |
| 4.65 | 支持类WORD所见即所得图文报告功能，支持行间距调整、字体加粗、字号放大、字体增加颜色功能 |
| 4.66 | 支持报告界面上具有所见即所得的表格样式功能，能直接在表格上录入数据，同时进行表格样式的图文报告打印 |
| 查询统计 |  |
| 4.67 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 4.68 | 特殊疾病的统计和查询 |
| 4.69 | 阳性率统计 |
| 4.70 | 支持将检查信息导出到Excel |
| 4.71 | 检查机房、检查技师工作量统计 |
| 4.72 | 设备工作量统计 |
| 4.73 | 检查项目明细统计 |
| 4.74 | 申请科室、申请医生明细统计 |
| 4.75 | 年龄段统计 |
| 4.76 | 报告医生、审核医生工作量统计 |
| 4.77 | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
| 4.78 | 统计报表打印 |
| 4.79 | 柱状图显示 |
| 4.80 | 支持自定义统计功能 |
| 4.81 | 支持加班统计功能，能支持具体加班时间点及具体哪一天加班 |
| 4.82 | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 图像科研标注管理 |  |
| 4.83 | 医生可对相关病例进行图像部位标记 |
| 4.84 | 医生可对相关病例病灶勾画及标注 |
| 4.85 | 支持自然语言报告转结构化报告并进行纠错标注 |
| 妇产科超声 |  |
| 4.86 | 可自定义妇产科检查方案，可根据孕周的不同录入不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。 |
| 4.87 | 孕龄计算（末次月经日期、预产期、孕龄的互相推算）。 |
| 4.88 | 孕妇（或患者）信息（遗传病史、医疗史、婚姻史、生育史）的存取和显示。 |
| 4.89 | 孕妇（或患者）和胎儿（或胚胎）观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 心动超声 |  |
| 4.90 | 通过心动超声模块，可自动配置心动超声检查方案，并记录所测量到的数据信息 |
| 4.91 | 可根据策略定义不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。 |
| 4.92 | 观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 血管超声 |  |
| 4.93 | 具有专业的血管超声模块，可自动配置血管超声检查方案，并记录所测量到的数据信息 |
| 4.94 | 可自定义血管超声检查的策略：每个检查项目对应不同的血管部位，每个血管部位显示不同的血管，每种血管设置单侧和双侧，以及数据项的选择等。 |
| 4.95 | 观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。 |
| 产前超声（III级） |  |
| 4.96 | 胎儿数目； |
| 4.97 | 胎方位； |
| 4.98 | 观察并测量胎心率Q/LN 002—2018； |
| 4.99 | 胎儿生物学测量：双顶径、头围、小脑横径、股骨长度、腹围、超声评估胎儿孕周及体重； |
| 4.100 | 胎儿解剖结构检查； |
| 4.101 | 胎儿头颅：观察颅骨强回声环。观察颅内重要结构：大脑半球、脑中线、侧脑室、丘； |
| 4.102 | 脑、颅后窝池； |
| 4.103 | 颜面部：观察双眼玻璃体的有无、观察上唇皮肤的连续性，是否可显示双鼻孔； |
| 4.104 | 胎儿颈部：观察颈部有无明显包块、皮肤水肿； |
| 4.105 | 胎儿胸部：观察胎儿双肺、心脏位置； |
| 4.106 | 胎儿心脏：显示并观察四腔心切面、左室流出道切面、右室流出道切面、三血管气管； |
| 4.107 | 胎儿脊柱：通过脊柱矢状切面观察脊柱； |
| 4.108 | 胎儿腹部：观察腹壁、肝、胃、双肾、膀胱、脐带腹壁入口； |
| 4.109 | 胎儿四肢：观察双侧肱骨、双侧尺、桡骨，双侧股骨，双侧胫、腓骨，并测量一侧股； |
| 4.110 | 骨长； |
| 4.111 | 胎盘：胎盘位置、厚度、胎盘成熟度、脐带血管数目； |
| 4.112 | 羊水量：测量羊水池最大深度或羊水指数评估羊水量； |
| 4.113 | 孕妇子宫：主要观察宫颈口。如孕妇提供子宫肌瘤病史，在许可情况下，评估肌瘤位置及。 |
| 产前超声NT |  |
| 4.114 | 胎儿数目及绒毛膜性； |
| 4.115 | 胎心搏动； |
| 4.116 | 胎儿生物学测量；头臀长； |
| 4.117 | 测量 NT； |
| 4.118 | 胎儿附属物； |
| 4.119 | 胎盘：观察胎盘位置、测量胎盘厚度； |
| 4.120 | 羊水量：测量羊水池最大深度； |
|  | 孕妇子宫：主要观察宫颈内口。 |
| 呼叫排队管理 |  |
| 4.121 | 支持技师端呼叫患者功能 |
| 4.122 | 支持护士端呼叫患者功能 |
| 4.123 | 支持顺呼、选呼、弃号、弃号召回功能 |
| 4.124 | 检查确认后自动呼叫下一个检查功能 |
| 4.125 | 支持单个技师、多个技师检查确认功能 |
| 4.126 | 支持呼叫技师端查看电子申请单功能 |
| 4.127 | 支持记录检查延迟后自动提醒功能 |
| 4.128 | 支持是否已收费的相关状态信息查询 |
| 4.129 | 支持机房故障暂停预约功能 |
| 4.130 | 支持液晶呼叫屏显示功能 |
| 4.131 | 支持多诊间（机房）布局显示 |
| 4.132 | 支持单机房多记录布局显示 |
| 接口对接 |  |
| ★4.133 | 与原PACS系统、内镜信息管理系统和病理信息管理系统接口无缝对接，在超声信息管理系统可直接查看PACS/RIS、内镜和病理信息及图像，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

- 5.内镜信息管理系统软件升级

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 5.1 | 由于本院内镜分为消化内镜、耳鼻喉镜、支气管镜、膀胱镜等独立的检查科室，内镜系统也要能根据医院管理需要分为多个独立的内镜检查系统 |
| 5.2 | 登记系统支持分时段预约功能 |
| ★5.3 | 内镜图文报告软件模块通过药监局颁发的医疗器械注册证，提供注册证相关证明文件，不提供视为本项负偏离 |
| 5.4 | 支持将采集的内镜图像自动转为DICOM影像 |
| 5.5 | 支持高清晰高分辨率采集，采集的图像分辨率≥1150*950 |
| 预约登记 |  |
| 5.6 | 支持磁卡/IC卡/社保卡（CPU卡）/条码/二维码/手工输入病人ID号 |
| 5.7 | 支持申请单数字化功能（拍摄或扫描） |
| 5.8 | 单张申请单纸张数字化过程≤3秒 |
| 5.9 | 支持检查预约、取消预约、登记、取消登记 |
| 5.10 | 支持预约单、检查单打印，可打印条码 |
| 5.11 | 检查单/预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 |
| 5.12 | 支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置 |
| 5.13 | 支持预约及排队号的产生 |
| 5.14 | 支持由HIS系统直接预约、登记，获取电子申请单 |
| 5.15 | 英文姓名（拼音）自动转换输入 |
| 5.16 | 支持多个检查部位同时登记 |
| 5.17 | 预约自助签到 |
| 5.18 | 报告单自助打印要先判断费用是否收取 |
| 5.19 | 病理标签打印病人姓名、标本名称 |
| 影像采集 |  |
| 5.20 | 支持PAL/NTSC、黑白/彩色格式视频采集 |
| 5.21 | 支持高清信号HDMI、DVI、VGA、BNC/S-Video、DICOM等各种信号采集 |
| 5.22 | 先采集图像到本地硬盘缓存目录，大大加快采集速度 |
| 5.23 | 支持动态录像（AVI）采集、回放 |
| 5.24 | 支持一边书写诊断报告，一边可采集图像 |
| 5.25 | 支持可设置的错误日志记录功能，详细记录各种错误。 |
| 5.26 | 支持两张采集卡采集图像 |
| 5.27 | 一个脚踏控制双采集卡 |
| ★5.28 | 医生做检查时，无需通过脚开关而是通过操作镜子即可实现图像自动采集，提供医院使用案例证明，不提供视为本项负偏离 |
| 5.29 | 采集支持DICOM采集 |
| 图像显示与处理 |  |
| 5.30 | 支持浮动视频监控窗口，并支持鼠标拖动 |
| 5.31 | 支持缩略图栏，在缩略图上点击鼠标可放大显示图像 |
| 5.32 | 支持在缩略栏用鼠标将错误的图像删除 |
| 5.33 | 支持解剖示意图功能，可为不同的检查项目分别定义解剖示意图 |
| 5.34 | 支持解剖示意图定位标记功能，标记可拖放并自动以颜色区别 |
| 5.35 | 解剖示意图可以与定位标记结合后，打印在诊断报告上支持从报告书写界面快速切换到图像显示界面 |
| 5.36 | 支持1X1、2X2、3X3显示布局 |
| 5.37 | 支持全选所有图像功能，图像删除功能 |
| 5.38 | 支持图像导出功能 |
| 5.39 | 支持录像导出功能，支持AVI等格式 |
| 5.40 | 支持多种图像后处理功能（亮度、对比度调节、放大、缩小、测量、标记等）。 |
| 5.41 | 支持支气管镜虚拟导航功能 |
| 报告书写 |  |
| 5.42 | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统 |
| 5.43 | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改） |
| 5.44 | 以固定描述项和可选项以及多级短语的方式组织报告模版 |
| 5.45 | 支持为不同的内窥镜打印各自的诊断报告模版 |
| 5.46 | 支持报告模板方式和词库调阅方式 |
| 5.47 | 可针对特定疾病、诊断结果、影像表征进行组合查询 |
| 5.48 | 支持报告标记和疾病归类功能，便于病例归档和统计分析 |
| 5.49 | 对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹 |
| 5.50 | 支持图文报告预览、打印、导出等功能 |
| 5.51 | 无需切换界面，直接查看历史检查和诊断报告 |
| 5.52 | 支持从历史报告中复制粘贴报告内容 |
| 5.53 | 在缩略图栏即可完成报告贴图选择，并可支持贴图顺序，不限贴图数量 |
| 5.54 | 支持先贴图后文字、先文字后贴图、文字与贴图混排等多种报告单格式 |
| 5.55 | 可为采集下来的每一幅影像添加描述文字，并可打印在诊断报告上 |
| 5.56 | 自动优化含多张图片图文报告排版,尽量使报告在同一面内呈现 |
| 5.57 | 报告建议有活检、HP时自动建议提示 |
| 查询统计 |  |
| 5.58 | 申请科室，病人类型，申请医生，报告医生等工作量统计 |
| 5.59 | 申请科室，申请医生，报告医生等阳性率统计,支持统计结果导出Excel功能 |
| 5.60 | 支持报告描述，报告诊断的模糊查询和统计,支持统计结果导出Excel功能 |
| 主任管理 |  |
| 5.61 | 支持通过疾病归类、报告标记查询诊断报告 |
| 5.62 | 支持将查询结果导出到Excel |
| 5.63 | 设备工作量统计 |
| 5.64 | 医生工作量统计 |
| 5.65 | 支持申请科室，申请医生，报告医生等阳性率统计 |
| 5.66 | 年龄段的统计 |
| 5.67 | 科室总体收入统计，按天/月/年统计 |
| 5.68 | 各种检查类型检查量分类统计 |
| 5.69 | 各种检查项目请检量分类统计 |
| 5.70 | 请检医生、科室请检量统计 |
| 与其它系统接口 |  |
| ★5.71 | 与原内镜信息管理系统厂家接口无缝对接，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |
| ★5.72 | 与原PACS系统、超声信息管理系统和病理信息管理系统接口无缝对接，在内镜信息管理系统可直接查看PACS/RIS、超声和病理信息及图像，整合过程中涉及的费用由中标供应商承担，提供承诺书 |

- 6.病理信息管理系统

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 临床工作站 |  |
| 6.1 | 提供病理全WEB申请功能 |
| 6.2 | 支持多条件搜索病例申请单查询及申请单状态 |
| 6.3 | 支持扫码登记标本进行配送，生成送检清单及送检批号 |
| 6.4 | 支持多条件搜索查看标本信息，及运送情况 |
| ★6.5 | 支持纯WEB类Word报告显示，具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器软件著作权及软件产品证书（提供相关证明文件） |
| 登记工作站 |  |
| 6.6 | 与HIS、电子病历、体检系统集成，支持直接从HIS系统获取电子申请单 |
| 6.7 | 支持通过条码扫描或直接录入患者相关编号从 HIS 中提取信息 |
| 6.8 | 支持通过电子凭证、医保卡、刷脸等从HIS提取患者信息或者电子申请单 |
| 6.9 | 支持按病例库进行分库登记，如组织学（常规）、冰冻、细胞学、液基细胞等，可以自定义病例库 |
| 6.10 | 支持自定义病例库流程、设置各环节时间限制和提醒功能。 |
| 6.11 | 登记信息录入界面提供常规和用户自定义两种方式。 |
| 6.12 | 标本签收、批量签收 |
| 6.13 | 记录不合格标本及不合格原因。 |
| 6.14 | 支持同名检索 |
| 6.15 | 登记时出现病理号重号系统会自动提示 |
| 6.16 | 支持病理号自定义格式并按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整 |
| 6.17 | 支持通过冰冻报告提取生成登记信息 |
| 6.18 | 支持标本离体时间、固定时间精确到时分秒 |
| 6.19 | 支持登记信息默认值设置，以及丰富的快捷方式设置 |
| 6.20 | 支持按科室规定的格式打印电子申请单 |
| 6.21 | 支持打印门诊患者回执单、原始申请单底单、报告单 以及扫码打印病理报告单等 |
| 6.22 | 支持病理号漏号查询 |
| 6.23 | 支持纸质手工申请单数码相机拍摄功能 |
| 6.24 | 支持病理号标签打印、批量打印 |
| 6.25 | 提供工作移交功能，生成交接单，清点对照。 |
| 6.26 | 提供补签标本功能 |
| 6.27 | 支持修订登记信息 |
| 6.28 | 支持自定义列及列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单，以及待办工作 |
| 取材工作站 |  |
| 6.29 | 系统自动显示待办工作查询已登记未取材的病例记录 |
| 6.30 | 支持自定义列及列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单 |
| 6.31 | 提供肉眼所见词库模板、自动定位部位所属词库模板并展示、可自定义词库模板 |
| 6.32 | 支持快捷键生成取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、 材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息 |
| 6.33 | 自动计算蜡块数和材块数 |
| 6.34 | 提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“全埋”、 “脱钙”、“已用完”、“销毁”等内容，也可输入剩余标本的存放位置 |
| 6.35 | 支持多种采集大体图像方式、进行大体组织描述， |
| 6.36 | 提供录音功能，记录取材医生的口述录入，便于取 材医生校对录入员的大体检查信息 |
| 6.37 | 支持大体图像的标注、测量 |
| 6.38 | 提示补取医嘱的病例记录，提供补取处理功能 |
| 6.39 | 取材补签功能（对应标本补签） |
| 6.40 | 提供标本核对、取材移交功能 |
| 6.41 | 待办工作和超时提醒功能 |
| 6.42 | 支持可查看申请单、冰冻结果以及历史检查取材信息和报告信息 |
| 6.43 | 支持标签打印、取材明细打印 |
| 制片工作站(包括 包埋模块、 切片模块、制片模块、医嘱模块) |  |
| 6.44 | 系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的 取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对，可以通过多条件查询搜索病例。 |
| 6.45 | 可查看每一病例的肉眼所见和取材明细 |
| 6.46 | 提供脱水确认功能 |
| 6.47 | 提供包埋确认功能，暂缓处理功能 |
| 6.48 | 提供取材质量评价，也可查询质量评价、查看历史评价以及评价明细。 |
| 6.49 | 提供材块核对、扫码核对功能 |
| 6.50 | 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表 |
| 6.51 | 可查看每一病例的切片信息、是否补取、是否重切等。 |
| 6.52 | 提供切片确认功能 |
| 6.53 | 系统自动提示所有已切片但尚未制成玻片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表 |
| 6.54 | 可查看每一病例的取材、蜡块、切片、捞片、染色、制片等明细 |
| 6.55 | 提供捞片确认功能 |
| 6.56 | 提供染色确认功能 |
| 6.57 | 提供制片确认功能 |
| 6.58 | 提供材块移交功能，生成交接单，清点对照 |
| 6.59 | 支持打印玻片标签、批量打印、打印制片明细 |
| 6.60 | 系统自动提示所有待处理医嘱病例列表方便技师及时处理待处理医嘱，和查看医嘱信息 |
| 6.61 | 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行” 变为红色进行提醒 |
| 6.62 | 支持按条件查询所有医嘱信息， |
| 6.63 | 支持打印医嘱明细，可按照标记物或病理号分类来打印染色工作 表。 |
| 6.64 | 处理医嘱申请时，同时显示同一病理号相关的医嘱信息，并在确认收费后自动生成免疫组化切片及条码标签可打印标签，可以导入免疫组化结果。 |
| 6.65 | 支持脱水、包埋、切片、染色、制片质控评价，及查看历史评价、评价明细。 |
| 报告工作站 |  |
| 6.66 | 自动显示待办工作、未写报告、未打印报告、延迟报告等 |
| 6.67 | 支持自定义列、排序、列排列的查询列表，多条件常规查询和高级查询模式，支持不同色标区分显示不同状态病理检查单 |
| 6.68 | 提供丰富的报告书写模板：常规、细胞、冰冻等，也可自行设计报告书写模板 |
| 6.69 | 支持图文报告书写 |
| 6.70 | 支持报告书写痕迹保留、查看 |
| 6.71 | 提供三级医生诊断模式，上级医生可对病理诊 断进行复查、书写修改意见并单独保存供原报告医生对比查看 |
| 6.72 | 支持补充报告、附加报告功能 |
| 6.73 | 打开病例时，同时显示历史报告同名报告、免疫组化记录、检查项目、申请单、取材、切片等相关信息 |
| 6.74 | 提供报告常用词，肉眼所见、诊断、镜下所见模板词库、可自定义模板词库等，自动定位报告部位的模板词库方便医生查找 |
| 6.75 | 向临床发送已审核的报告 |
| 6.76 | 对报告修改进行日志记录，确保数据安全 |
| 6.77 | 多种采集图像方式可接入，数码、采集卡、TWain、DirectShow 协议（驱动）接口等，可不限次数单帧采集 |
| 6.78 | 图像浏览（可方便查看当前病例的全部病理图像）,可进行放大、缩小、旋转、删除、导出、导入等功能 |
| 6.79 | 支持图像标注、测量等后处理。 |
| 6.80 | 采集的图片可自动转换为 DICOM 格式并发送到 PACS 影像服务器 |
| 6.81 | 预览、打印报告，PDF导出报告 |
| 6.82 | 支持批量打印报告，批量导出PDF报告 |
| 6.83 | 支持报告ICD10编码设置，提供 ICD10 疾病编码的统计检索 |
| 6.84 | 提供病理延迟、打印延迟报告 |
| 6.85 | 提供危急值上传功能、可查看处置结果 |
| 6.86 | 提供生成冰冻报告功能 |
| 6.87 | 支持电子病历查看 |
| 6.88 | 支持导入免疫组化结果 |
| 6.89 | 支持导入检测项目，比如HPV、DNA检测信息等 |
| 6.90 | 提供快捷质控管理菜单进行各项质控评价，查询等 |
| 6.91 | 支持报告归类、阴阳性、报告类型、冰冻符合率、临床符合率等 |
| 6.92 | 支持报告诊断质控、报告图像质控 |
| 6.93 | 淋巴结转移标记和说明 |
| 6.94 | 提供材块核对、移交功能 |
| 6.95 | 纠错提醒，镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右” |
| 6.96 | 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动标红提醒。 |
| 6.97 | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定， 并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期” |
| 6.98 | 可发出科内会诊申请，系统会自动显示“科内会诊”标签并进行提示，其他医生登录系统后可以 快速定位这些会诊病例，可提交、修改、删除自己的科内会诊意见 |
| 6.99 | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理， 系统会自动加入到“我的收藏夹”列表，可检索收藏的病例。 |
| 6.100 | 根据登录用户的权限，具有不同诊断级别的权限 |
| 6.101 | 可进行临床病理讨论 |
| 6.102 | 可进行疑难病例讨论 |
| 6.103 | 整合一体化PACS系统时，可查看病人放射、超声、内镜检查的诊断报告 |
| 6.104 | 待办工作和超时提醒功能 |
| 6.105 | 报告痕迹查询和对比功能 |
| 6.106 | 直观显示技术医嘱、特检医嘱数量，可直接申请技术医嘱和特检医嘱免疫组化、特殊染色等申请，提交之后系统自动发出到取材工作站和制片工作站，方便技师接收医嘱信息进行执行，并跟踪医嘱的执行情况。 |
| ★6.107 | 报告界面支持类WORD所见即所得功能，并能支持字体加粗、字体颜色标记、字体大小选择 |
| 质控工作站 |  |
| 6.108 | 取材质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.109 | 脱水质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.110 | 包埋质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.111 | 切片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.112 | 染色质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.113 | 制片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.114 | 玻片质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.115 | 报告图像质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.116 | 报告诊断质控管理，提供查询，评价，查看历史评价功能 |
| 6.117 | 质控汇总，提供汇总统计 |
| 归档工作站 |  |
| 6.118 | 支持未归档蜡块查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作（提供界面截图）。 |
| 6.119 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 6.120 | 支持未归档玻片查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作。 |
| 6.121 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 6.122 | 支持未归档资料查询并展示，提供图型化存储柜、抽屉进行归档操作。 |
| 6.123 | 支持扫码归档，根据选择的柜子自动存放到有空位的抽屉里 |
| 6.124 | 提供多条件查询已归档蜡块信息。 |
| 6.125 | 支持借出时图像采集，记录当时借出情况 |
| 6.126 | 记录借阅信息如经办人、借阅类型、借阅医院、押金、借阅人、身份证、电话 |
| 6.127 | 可以打印借出单据 |
| 6.128 | 提供多条件查询已归档玻片信息。 |
| 6.129 | 支持借出时图像采集，记录当时借出情况 |
| 6.130 | 记录借阅信息如经办人、借阅类型、借阅医院、押金、借阅人、身份证、电话 |
| 6.131 | 可以打印借出单据 |
| 6.132 | 提供多条件查询已归档蜡块信息。 |
| 6.133 | 支持归还时图像采集，记录当时归还情况 |
| 6.134 | 记录归还信息如经办人、借会诊医院、会诊医生、会诊结果、备注 |
| 6.135 | 提供多条件查询已归档玻片信息。 |
| 6.136 | 支持归还时图像采集，记录当时归还情况 |
| 6.137 | 记录归还信息如经办人、借会诊医院、会诊医生、会诊结果、备注 |
| 6.138 | 提供病理号、姓名、借阅状态、借阅类型查询历史蜡块借阅记录，还可点击查看单挑借阅记录之前的借阅、归还采集的图像 |
| 6.139 | 提供病理号、姓名、借阅状态、借阅类型查询历史玻片借阅记录，还可点击查看单挑借阅记录之前的借阅、归还采集的图像 |
| 6.140 | 提供查询当前各个存储柜使用状态，图形界面显示一目了然，确认当前哪些柜子已存满 |
| 查询统计工作站 |  |
| 6.141 | 提供根据多个条件来组合查询或统计病例的及时率统计，病例查询、痕迹查询，标本登记查询，报告签收查询，标记物统计，冰冻报告查询，延迟查询，危急值查询等查询 |
| 6.142 | 提供根据多个条件来组合查询的检查方法费用统计，病人类型费用统计，申请医院费用统计，申请科室费用统计，申请医生费用统计等 |
| 6.143 | 取材医生质控统计，切片医生质控统计，临床质控统计，冰冻质控统计等 |
| 6.144 | 提供根据多个条件来组合查询的报告医生工作量统计，特殊染色工作量统计，免疫组化工作量统计，取材医生工作量统计，包埋医生工作量统计，脱水医生工作量统计，切片医生工作量统计，审核医生工作量统计，科室工作量统计，技术医嘱工作量统计，特检医嘱工作量统计，取材操作者工作量统计，外检工作量统计等统计查询 |
| 6.145 | 提供根据多个条件来组合查询的性别比较，病人量比较，营业额比较，患者类型比较等统计查询 |
| 6.146 | 提供根据多个条件来组合查询的申请医生阳性率统计，申请部门阳性率统计，性别阳性率统计，报告医生阳性率统计，审核医生阳性率统计，患者类型阳性率统计等统计查询 |
| 系统架构与集成 |  |
| 6.147 | 所采用的数据库需为医院主流的大型数据库系统，且能部署在防病毒操作系统中，与PACS/RIS及HIS数据库一致，提供所使用的数据库名称 |
| ★6.148 | 支持结构化报告模板，具有影像报告结构化书写软件著作权及软件产品证书（提供证明文件） |
| 6.149 | 病理软件或病理图文工作站模块通过药品监督管理局注册并获得医疗器械注册证书（提供医疗器械注册证明文件） |
| 系统工作站 |  |
| 6.150 | 提供病理库管理功能，病理库序号编码管理功能，部位管理功能、标本管理功能、标记管理功能、标记物套餐管理功能，ftp功能、接口管理功能、系统设置功能 |
| 6.151 | 提供用户管理功能、医院机构管理功能、角色管理功能、权限管理功能、员工信息管理功能、节假日管理等 |
| 6.152 | 提供用户登录日志功能，操作日志功能，异常情况查询功能 |
| 病理接口 |  |
| 6.153 | 支持接入CA接口 |
| 6.154 | 支持接入门诊、住院系统接口 |
| 6.155 | 支持接入病理检查项目信息接口 |
| 6.156 | 支持刷脸、医保、电子凭证等接口 |
| 6.157 | 支持接入电子病历接口 |
| ★6.158 | 支持与PACS/RIS系统集成，涉及的图片转为DICOM图像传送到大PACS中，涉及的费用由中标厂家承担 |

- 7.心电电生理网络系统升级

| 序号 | 功能类 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电电生理软件网络平台升级 |  |
| 1.1 | 数据标准 | 采用标准的数据格式，以统一不同型号的心电图机。支持HL7aECG、SCP、DICOM、PDF |
| 1.2 | 设备利用 | 充分利用医院现有的心电设备、动态心电等电生理设备 |
| 1.3 | 双机热备 | 系统支持双机热备方案，支持数据离线保存，离线查看、数据恢复 |
| 1.4 | 双向通讯 | 支持与心电图机的双向通讯功能，支持有线和无线两种通讯技术，即可下发预约信息给心电图机 |
| 1.5 | 日志的保存、查看 | 提供各种操作日志的保存、查看功能：包括删除、上传、下发、修改、导出、调阅、打印等操作 |
| 2 | 业务流程管理系统 |  |
| 2.1 | 预约 | 实现从HIS系统获得申请检查的病人列表，根据预先设定的排队规则，自动增加到相应的检查队列中。 |
| 2.2 |  | 支持条码扫描,动态预约打印预约单及注意事项 |
| 2.3 |  | 支持排班表功能 |
| 2.4 |  | 护士站可以手工调整队列 |
| 2.5 |  | 每个队列支持VIP功能 |
| 2.6 | 排队叫号 | 利用虚拟叫号器或物理叫号器，呼叫检查病人。 |
|  |  | 提供标准女声语音库 |
| 2.7 |  | 显示屏支持液晶屏 |
| 2.8 |  | 叫号屏可以同时作为视频播放器，播放检查须知或科室介绍、专家介绍等 |
| 2.9 | 静息检查 | 获取、浏览、打印心电图检查的原始数据 |
|  |  | 支持多种国内市场上各种有数字输出的心电图机 |
| 2.10 |  | 支持无线接入 |
| 2.11 |  | 支持急诊模式、病房模式 |
| 2.12 |  | 支持局部放大、同屏比较 |
| 2.13 |  | 心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整， |
| 2.14 |  | 提供特有的心电图测量标尺，可以测量时间、幅度、心率、电轴 |
| 2.15 |  | 提供导联纠错功能，能简单一键操作即可实现纠错 |
| 2.16 |  | 心电图可以输出为BMP、PDF、DICOM、EMF、HL7aECG |
| 2.17 |  | 报告可以通过WEB查询 |
| 2.18 |  | 支持双屏显示 |
| 2.19 | 诊断中心 | 诊断中心可以集中讨论、分析系统中的心电图数据，支持大屏幕显示 |
| 2.20 |  | 支持病历跟踪 |
| 2.21 |  | 支持双屏功能 |
| 2.22 | 特殊处理功能 | 漏诊提示功能：软件通过分析，得到显示心电数据和原始心电数据的形态学差异，并利用小波分析奇异值的提取方法，可以准确的识别出无法准确显示的切迹和顿挫，并用特殊的颜色将这些区域显示出来，提示诊断医生，以防止忽略这些细节造成漏诊。【提供截图】 |
| 2.23 |  | 导联纠错功能：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。【提供截图】 |
| 3 | 应用功能要求 |  |
| 3.1 | 报告系统具有自动分析功能 | 医生报告系统具有自动分析功能，能够自动给出诊断提示或结果，辅助医生快速诊断心电图 |
| 3.2 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据。测量精度达到毫秒/微伏级别，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据。即可以将心电波形大幅放大，直到可以观察到每一个采样点的信号（提供截图证明），允许诊断医生进行二次滤波等功能 |
| 3.3 | 报告工作站功能 | 报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析、主任审核、管理统计等功能，以上功能可以按需进行归并 |
| 3.4 | 心电图处理测量功能 | 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、患者数据全数字导入导出功能，走纸速度调整、波形放大等功能 |
| 3.5 | 自换成为心向量图 | 报告工作站可自动将12导心电图转换成为心向量图 |
| 3.6 | 自动序列对比功能 | 自动序列对比功能，可自动对同一ID号的病人进行心电图对比，系统自动指出与前一次心电图相比较的心电变化，并能针对变化自动给出诊断建议。（提供截图证明） |
| 3.7 | 打印报告模板 | 提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12x1、6x2、3x4等 |
| 4 | 数据挖掘及接口 |  |
| 4.1 | 统计查询 | 对检查数据统计查询 |
| 4.2 |  | 工作量统计 |
| 4.3 |  | 设备检查负载统计 |
| 4.4 |  | 检查效率统计 |
| 4.5 |  | 科研统计 |
| 4.6 | 数据备份 | 提供数据备份和恢复功能 |
| 4.7 |  | 备份介质支持光盘、移动硬盘、USB盘 |
| 4.8 |  | 支持数据恢复 |
| 4.9 |  | 支持离线查看 |
| 4.10 | WEB浏览 | 通过WEB，查看报告和原始数据 |
| 4.11 |  | 报告不能修改 |
| 4.12 |  | 通过浏览器查看数据，浏览端不需要安装程序， |
| 5 | 系统管理 |  |
| 5.1 | 系统规范 | 应用系统框架，定义接口，方便扩展 |
| 5.2 |  | 系统可以本地运行和网络运行 |
| 5.3 | 用户管理 | 管理可以登录的用户及权限 |
| 5.4 |  | 管理用户可以使用的模块和模块中的功能 |
| 6 | 电生理其它功能要求 |  |
| 6.1 | 总体要求 | 电生理检查数据集中存储在核心服务器中，方便数据利用、管理，实现查询与统计，解决了电生理设备主机存储量小的问题。 |
| 6.2 |  | 针对电生理的报告系统，提供电生理报告的解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、自动生成电生理报告，并把该报告在院内共享 |
| 6.3 | 功能 | 通过相关技术软件，实现电生理软件和HIS系统的接口，减轻检查医生的工作量，提高信息输入的准确性； |
| 6.4 | 设备接口对接 | 电生理设备接入动态心电2台、动态血压2台、TCD1台和脑电1台 |

- 8.人工智能分析系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 系统架构及技术规格 |  |
| 1.1 | 系统架构：B/S架构设计 |
| 1.2 | 支持常见医疗影像设备直接连接，在统一网络环境中可以支持影像设备的主动推送DICOM影像 |
| 1.3 | 支持医院PACS/RIS系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合 |
| 1.4 | 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像 |
| 1.5 | 支持常见的NFS协议，支持虚拟硬盘远程挂载 |
| 1.6 | 软件与主流生报告终端及后处理工作站兼容 |
| 系统显示功能 |  |
| 2.1 | 支持图像的放大与缩小 |
| 2.2 | 支持图像窗宽窗位的调整 |
| 2.3 | 支持鼠标拖动调节窗宽窗位 |
| 2.4 | 支持预设图像窗宽窗位自定义设置 |
| 2.5 | 具备图像长度测量工具 |
| 2.6 | 具备图像角度测量工具 |
| 2.7 | 具备结节标记框的显示与隐藏功能 |
| 2.8 | 支持序列电影播放功能 |
| 2.9 | 具备位置探针，点击即时实现像素CT值测量 |
| 肺结节辅助诊断软件功能 |  |
| 3.1 | 自动显示医学图像中的肺结节，并用图框标注出来 |
| 3.2 | 将所有检测出的结节/影像学异常表现以列表形式展现在界面上 |
| 3.3 | 系统自动给出结节性质信息（钙化结节、实性结节、非实性结节、疑似肿块、纯磨玻璃结节） |
| 3.4 | 自动给出结节长径数据和平均径数据。 |
| 3.5 | 自动给出结节体积数据 |
| 3.6 | 自动给出结节密度数据 |
| 3.7 | 自动给出结节在肺叶位置信息 |
| 3.8 | 结节排序功能，应该包括按层面数，结节类型，长径大小，不同排序方式 |
| 3.9 | 结节筛选功能，应该包括结节类型，长径大小 |
| 3.1 | 结节筛选功能，应该具备多条件组合筛选，以满足特殊筛选需求 |
| 3.11 | 按照结节大小，有选择地隐藏和显示感兴趣的结节 |
| 3.12 | 一键式点击实现检出结节病灶的放大，移动及测量的功能，提高工作效率 |
| 3.13 | 不同层厚间的适配功能，实现用于诊断的序列结节所在位置快速映射打印序列结节的所在位置。 |
| 3.14 | 层厚适配功能的映射序列的层厚可自定义修改 |
| 3.15 | 提供用户反馈功能 |
| 3.16 | 提供单个结节、结节类型、肺叶肺段三种结构化报告模板，一键点击自动生成结构化图文报告，提供功能界面截图 |
| 3.17 | 医生确认后，可一键生成图文报告。医生可根据具体要求，将图文报告中的logo替换为医院logo。 |
| 3.18 | 根据病灶情况，智能显示NCCN指南建议，RADS指南建议，Fleischner指南建议，肺结节中国专家共识指南建议，肺结节亚洲共识指南建议，当下拉选择任一指南，根据病灶列表中的结节信息自动生成相应的指南内容，提供功能界面截图 |
| 肺炎检测模块 |  |
| 4.1 | 系统提供快速预警功能：在跳转工具中红色提示可疑肺炎，提醒医生在第一时间进行处理，降低交叉感染风险 |
| 4.2 | 系统可对感染区域密度值进行自动分析，辅助医生判断实变情况及肺炎严重程度 |
| 4.4 | 系统提供饼图展示所有时间内预测的数据总量及可疑肺炎占总预测量的比例 |
| 4.5 | 系统提供折线图展示所选日期内CT检查总量、疑似肺炎量及疑似肺炎占比，显示宏观疫情趋势 |
| 肋骨骨折检测模块 |  |
| 5.1 | 系统自动给出骨折位置信息（前／后，左／右位置） |
| 5.2 | 系统自动给出骨折性质信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折等） |
| 5.3 | 将所有检测出的骨折/影像学异常表现以列表形式展现 |
| 5.4 | 系统应自动判别肋骨骨折 |
| 5.5 | 当系统检出肋骨骨折后，应自动判别、输出骨折位于1到12根肋骨中的哪一条肋骨，并自动体现在结构化报告中 |
| 5.6 | 当系统检出肋骨骨折后，应自动在对应的每层DICOM影像上标注出左右位置与肋骨数 |
| 5.7 | 系统应提供骨病灶VR重建功能，并支持任意方位的切割和旋转（360度旋转 ），直观地显示出骨病灶 |
| 5.8 | 系统提供肋骨CPR重建及多模式视图展示功能，多模式视图包括展示全部骨结构、仅展示肋骨、左/右侧肋骨单独展示、单根肋骨展示等模式 |
| 5.9 | 系统提供骨折VR及肋骨CPR联动显示功能 |

- 三、技术服务及商务要求

3.1技术支持

3.1.1培训计划

（1） 提供从签订合同时至运营定位阶段，按阶段类别、用户类别、运营商类别、培训阶段及实施的计划。

（2） 提供对分阶段的培训课程及内容的计划书。

3.1.2维修方案及支持系统

（1） 提供有关软件系统运营及维修的适当方案，一小时内服务响应，4小时到达现场。

（2） 对于系统应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及支持体系。

（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。

3.1.3完工时间

合同签订后120个日历天内完成设计开发、安装、调试、现场培训及验收等工作。

3.2安装和调试

（1）如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。

（4）投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

3.3 验收标准和验收方法

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

（1）卖方应提供系统及其货物的有效检验文件，经买方认可后，与系统检验标准及货物性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。买方对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关货物，并且赔偿由此给用户造成的损失。

（2）验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

3.4技术培训

（1）卖方应对用户的系统维护人员提供一人一周的培训，使其能对系统进行日常的维护，并向培训人员提供维护手册。

（2）卖方应对用户的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。

3.5免费维护期及售后服务

（1）▲免费维护期：提供三年的软件免费升级技术升级与支持服务,日常运行保障三年，起始时间从系统通过最终验收合格之日起计算。

（2）维护期内，1年内故障率累计不得超过6次，每次不得超过1小时，如达不到要求，每超过一次，维护期相应延长10天。维护期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（3）投标供应商应在投标文件中说明在维护期内提供的服务计划。

（4）在系统整个使用期内，卖方应确保系统的正常使用。在接到用户维修要求后1小时内出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。

（5）驻场要求：至少安排1个从事PACS/RIS工作2年以上的工程师常驻温州直至质保期结束。

3.6付款方式

（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%给中标人作为预付款（具体预付约定落实需以预付当月永嘉县财政库款情况为前提）。

（2）项目完成建设并通过验收后支付合同总价款的60%；

根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

3.8其他需求

投标方应成立项目组团队，项目经理负责项目开发与建设，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的条线技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。且至少安排 1个从事 PACS/RIS 工作 2 年以上的工程师常驻温州直至质保期结束。

III.标项3（永嘉县中医医院基础运行环境优化项目）招标内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 详见技术要求 | 2 |  |
| 2 | 虚拟化服务器 | 详见技术要求 | 4 |  |
| 3 | 光纤交换机 | 详见技术要求 | 2 |  |
| 4 | 加速卡 | 详见技术要求 | 6 |  |
| 5 | 存储 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 6 | 交换机 | 详见技术要求 | 2 |  |
| 7 | 数据中心防火墙 | 详见技术要求 | 2 |  |
| 8 | 数据容灾备份系统 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 9 | 网闸 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 10 | 上网行为管理 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 11 | XDR安全检测与响应平台 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 12 | 瘦客户机 | 详见技术要求 | 30 |  |
| 13 | 云盘扩容授权 | 详见技术要求 | 1 |  |
| 14 | 系统集成 | 详见技术要求 | 1 |  |

二、详细技术参数

- 数据库服务器（2台）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 国产品牌，2U机架, 含安装导轨； |
| ★基本配置 | 处理器：配置≥4个第三代扩展处理器，单CPU主频≥2.5GHz，单CPU物理核数≥18Core，单CPU的TDP≤150W； |
|  | 内存：配置≥256GB DDR4(3200MHz)内存，单内存容量≥32GB配置≥48内存槽位； |
|  | 硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD盘；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔，并提供官网材料截图证明 |
|  | 网卡：配置≥1块四端口GE电口卡，≥1块双端口10GE光口卡（满配光模块），≥1块32Gb双端口FC HBA卡（满配光模块）； |
| ★阵列控制器 | 配置≥1块RAID卡，2GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| ★PCIE I/O插槽 | 配置≥3个PCIE 3.0插槽，最多扩展11个PCIe3.0插槽； |
| 环境温度 | 长期工作温度支持：5°C ～ 45°C（41°F ～ 113°F）（符合ASHRAE CLASS A3 和 A4 标准），提供官网证明材料; |
| ★电源及风扇 | 配置≥2000W白金冗余（1+1）热插拔交流电源，单电源额定功率最大支持3000W； 6个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； |
| 可靠性 | 支持开箱检测，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，支持BMC系统锁定模式有助于在系统配置完成后防止意外更改，可以帮助保护系统免受无意或恶意的更改，提供官网有效证明材料； |
|  | 支持内存故障隔离功能，提供官网白皮书证明材料； |
|  | ★支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障PCIe标卡的具体槽位信息，提供官网白皮书证明材料。 |
|  | ★支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息，提供官网白皮书证明材料; |
|  | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法 |
| 管理性 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供证明材料； |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 支持使用安卓及IOS系统手机APP接入管理服务器，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备。 |
|  | BMC支持Redfish接口自定义调速策略中CPU、出风口、硬盘、内存、PCH、VRD、VDDQ温度的目标温度； |
| BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接及对应官网中文界面截图 |
|  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作。投标厂商需要提供有效官网证明材料。 |
| 服务 | 提供3年7*24*4H（4小时备件到达）原厂售后服务 |

- 虚拟化服务器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 国产品牌，2U机架, 含安装导轨； |
| ★基本配置 | 处理器：配置≥2个第三代可扩展处理器，单CPU主频≥2.1GHz，单CPU物理核数≥24Core，单CPU的TDP≤165W； |
|  | 内存：配置≥512GB DDR4(3200MHz)内存，单内存容量≥64GB，配置≥32内存槽位； |
|  | 硬盘：配置≥2块480GB SATA SSD盘，≥8块8TB NL SAS盘，≥2块3.84TB NVMe SSD盘；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；并提供官网材料截图证明 |
|  | 网卡：配置≥2块双端口10GE光口卡（包含2条10G SFP+高速电缆-3m），≥2块双端口25GE光口卡（包含2条25G SFP28无源高速电缆-3m），≥1块32Gb双端口FC HBA卡（满配光模块）； |
| ★阵列控制器 | 配置≥1块RAID卡，2GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
| ★PCIE I/O插槽 | 配置≥3个PCIE 4.0插槽，最大支持14个PCIe4.0扩展槽位； |
| 环境温度 | 长期工作温度支持：5ºC - 45ºC（41ºF-113ºF）（符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4），提供官网证明材料; |
| ★电源及风扇 | 配置≥900W白金冗余（1+1）热插拔交流电源，单电源额定功率最大支持3000W； 4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； |
| 可靠性 | 支持开箱检测，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，支持BMC系统锁定模式有助于在系统配置完成后防止意外更改，可以帮助保护系统免受无意或恶意的更改，提供官网截图或者有效证明材料; |
|  | ★支持内存故障隔离功能，提供官网截图或者有效证明材料; |
|  | ★支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障PCIe标卡的具体槽位信息，提供官网截图或者有效证明材料; |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息，提供官网截图或者有效证明材料; |
|  | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法 |
| 管理性 | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，并提供证明材料； |
|  | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  | 支持使用安卓及IOS系统手机APP接入管理服务器，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备。 |
|  | BMC支持Redfish接口自定义调速策略中CPU、出风口、硬盘、内存、PCH、VRD、VDDQ温度的目标温度； |
| BIOS | 支持中文BIOS界面，提供官网链接及对应官网中文界面截图 |
|  | 投标产品支持支持图形化界面，支持鼠标操作。投标厂商需要提供有效官网证明材料。 |
| 服务 | 提供3年7*24*4H（4小时备件到达）原厂售后服务 |

- 光纤交换机（2台）

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U机架式 |
| 配置 | 24 口 16G/32G 光纤交换机，激活 8 个 32Gb FC 端口，配置8 个 32G 短波 SFP模块，并配置相应的光纤跳线： |
| 功能 | 配置 Zoning、 Web Tools、级联、图形化管理软件； |

- 加速卡（6块）

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 加速卡 | PM1725B 3.2T PCIE 3.0X8 NVME SSD |
| 兼容性要求 | 适用于原H3C UIS-R390X-G2服务器 |

- 存储（1台）

| 指标项 | 配置及参数要求 |
| --- | --- |
| ★存储统一架构 | 本次存储采用一体化统一存储架构，同时配置NAS、IP SAN和FC SAN功能；以上功能及服务提供证明材料。 |
| 故障0感知 | 支持单链路软件升级，升级过程IO跌零≤3s。 |
| NDU升级 | 支持无中断升级，采用模块化软件架构设计，超过90%的组件用户态。 |
| 时延 | 稳定时延≤1ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能。 |
| ★控制器 | 配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位。 |
|  | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核，提供证明材料。 |
| 存储缓存容量 | 缓存容量配置≥256GB（不含性能加速卡或SSD缓存等） |
| ★前端主机接口 | 配置≥8*1Gbps Ethernet ＋ 8*10Gbps Ethernet + 8*32Gbps FC接口。 |
| ★配置硬盘 | 支持SSD,SAS,NL-SAS等类型硬盘；SSD硬盘≥8块，单个容量≥1.92T；最大支持磁盘插槽个数≥1000。 |
| 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps。 |
| ★支持RAID | 1.提供RAID5、RAID6和容忍三盘失效，提供证明材料； 2.在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 3.重构1TB数据少于40分钟之内·。 |
| 精简配置 | 配置精简配置功能，是能以按需分配的方式来管理存储。 |
| 同步复制 | 配置同步复制功能。 |
| 存储QOS | 配置存储Qos功能，可以通过动态的分配存储系统的资源来满足某些应用程序的特定目标。 |
| 快照 | 配置快照功能，提供可视化管理界面截图恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 |
| 克隆 | 配置克隆许可，为源LUN提供一个实体副本。 |
| 智能数据分级 | 支持数据分级功能，将 SSD，SAS 和 NL-SAS 三种类型磁盘分别对应高 性能存储层，性能存储层和容量存储层。 |
| ★双活许可 | 支持存储双活 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断），提供证明材料。 |
| DIF | 支持端到端的DIF + T10 PI，防止静默数据错误。 |
| 可靠性 | 磁盘、电源可不停机热插拔。 |
| ★多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux，提供证明材料。 |
| 维护管理 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |
|  | 支持提前≥365天容量预测。 |
| ★Gartner魔力四象限 | 投标品牌（非OEM原厂）入选Gartner主存储魔力四象限领导者象限，提供2019-2021年中任一年份入选Gartner魔力四象限截图证明材料。 |
| ★IDC排名 | 2019-2021年中任一年份国内整体外部磁盘存储市场收入排名前五的专业存储厂商，提供相关佐证材料。 |
| 服务 | 提供三年原厂维保服。 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

- 交换机（2台）

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps |
| 电源 | 模块化双电源 |
| 风扇 | 模块化冗余风扇。 |
| ★接口 | 提供≥48个10G/25G SFP28端口,≥8个 QSFP28端口 ，实配1根40G虚拟化线缆 |

- 数据中心防火墙（2台）

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥15万。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：支持不低于16千兆电口+6万兆光口SFP+。 |
| 产品架构要求 | ★产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构或者认监委认可的其他检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 应用识别 | ★产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
| 流量控制 | ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求。 |
| DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 勒索病毒防御 | ★支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告；或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求。 |
| 入侵防御 | ★产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 |
| 防病毒 | ★支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
| Web应用防御 | ★支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，支持超过4000种Web服务器漏洞特征规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  | ★支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。（需提供产品功能截图证明，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构或者认监委认可的其他检测机构出具关于“云蜜罐”的证书或检测报告；或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求）。 |
| 网端云联动 | ★具备网端云协同联动功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求。 |
| EDR的联动响应 | ★支持与现有EDR终端防御联动，对僵尸网络进行举证、溯源和联动查杀（需提供产品截图证明并加盖公章） |
| 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） |
| 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 产品资质 | ★为保障边界安全防御效果，要求所投防火墙类产品2019-2021年中任一年份入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料 |
| 厂商资质 |  |
|  | ★要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构或者认监委认可的其他检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件 |

- 数据容灾备份系统（1套）

| 招标参数 |  |
| --- | --- |
| ★基本要求 | *构建医院第二数据管理平台系统，能够实现开发测试云平台、容灾备份恢复云平台、数据抽取云平台、报表统计云中心。配置对本医院内部HIS（AIX平台）、EMR、LIS、PACS等多个Oracle数据库、SQL server数据库、达梦、人大金仓、MongoDB、DB2、VMware、Hyper-V虚拟化平台提供基于CDM技术容灾备份系统，不限数据库数量，要求本次配置容量能够大于备份256个全备以上，能够实现分钟级备份恢复，实现灵活的测试开发云，拒绝采用基于块复制的CDP技术产品。； 配置20TB快照池许可；配置30TB 压缩池许可； |
| ★数据库配置 | 配置不限制Windows/Linux/AIX系统服务器下Oracle数据库文件系统和ASM系统类型的备份恢复； 配置不限制实例数量的SQL Server备份恢复； 配置不限制实例数量的MySQL备份恢复； ### 支持PostgreSQL、达梦、人大金仓、神州金仓、MongoDB等数据库的备份恢复； |
|  | 支持对Oracle数据库10G、11G、12C等版本进行在线备份保护； |
| 文件配置 | 配置不限制数量的文件备份，实现秒及拉起； |
| 虚拟化配置 | 配置基于永久增量的VMware备份恢复，备份格式为原始格式，实现秒及拉起。 支持Hyper-V、KVM、H3C、升腾等虚拟化平台备份和恢复。 |
| 主机标签 | *支持对主机进行标签分类，拉起时可按标签进行分类拉起。 |
| 备份方式 | 无需定期进行完全备份。仅第一次全备，之后永久增量备份，尽可能少的占用生产数据库性能压力和链路的性能压力。 |
| 备份计划设置 | 能够按照小时、天等精度进行设置备份频率，支持保存500个全备数据备份以上，备份期内任意一秒时间的数据库都可以恢复，要求精确到秒级别。 |
| SLA配置 | *配置SLA功能，SLA功能实现黄金副本的保护级别，最多实现三级存储池保护（快照池、压缩池、云端池）。SLA迁实现增量数据传输以节省带宽。 |
| 后端合成 | 每次增量备份完成后，在后端进行全量、增量自动合成，保存成一个完整的全量备份。 |
| 恢复模式 | 同时支持原机恢复、备份一体机恢复和第三方机器恢复功能，具备分钟级快速拉起、分钟级挂载和直接恢复还原功能。分钟级快速拉起和分钟级挂载要求在4TB-4.5TB容量数据库都能够在40分钟以内恢复（投标时提供恢复过程截图） |
| 灵活恢复 | 支持OracleRAC ASM恢复到Oracle单机ASM，Linux系统下Oracle恢复到Windows系统下Oracle，Windows系统下Oracle恢复到Linux系统下Oracle等，支持实例名修改拉起。 配置对同一个数据库不限制同时拉起虚拟副本的个数许可 |
| 虚拟副本保护 | 对快速恢复的虚拟机进行快照保护，可随时恢复至历史快照中的任何版本。 |
| 持续数据保护（CDP） | 要求能够恢复到备份保留时间内的任意一秒，恢复时间窗口精确到秒级别，同时要求恢复成功率为100%。持续数据保护功能不限制客户端数量和备份容量大小。 |
| 副本数据多时间点仿真 | 备份数据副本分钟级克隆，无需进行数据传输移动即可实现即时挂载，支持将不同时间点的副本同时挂载给多个业务系统，并且生成多个新的挂载副本，可对挂载副本进行读写，修改数据库后不影响原有备份及其他拉起的数据库。 |
| RAID | 支持硬件RAID0,10,5,50,6,60,并支持热备盘；提供Raid掉电保护，防止突然断电造成RAID系统数据及缓存数据丢失，掉电保护时间需≥72小时。同时支持多节点RAID1技术，数据动态分布至所有灾备一体机上。 |
| 池管理 | 快照池具有原生去重压缩功能（数据库压缩比不小于 2：1），压缩池具有1-9级别在线压缩能力（提供原厂功能截图），每个池可在线扩容，并具有历史性能监控功能。 |
| 集群特性 | 支持Scale-out架构，备份节点可以形成集群，任何一个节点故障或空间写满，则由其他节点接管其备份业务。实现容量横向扩展，以及节点间故障冗余。支持横向扩展到至少100台节点以上。 |
| 平台安全性 | 存储备份系统软件为存储专用，基于 Linux 64 位嵌入式系统（非Windows和UNIX），减少病毒感染几率，确保系统稳定。备份完成后即与生产机断开链接，保证数据的安全。 |
| Oracle备份优化 | 要求能够通过图形化管理对数据库备份保护任务进行优化，包括数据库和日志备份的数据通道数量配置、数据库数据块的变化追踪，无需编写任何脚本 |
| 数据库实时备份 | 支持对用户现有环境下数据库的日志文件采用连续日志复制方式，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据块进行复制，实现对数据库变化数据达到秒级捕获，使得在数据挂载恢复时可以恢复到发生灾难前的任意时间点，最大限度的降低RPO和RTO。 |
| 自备份管理 | 可针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原 |
| 管理方式 | B/S架构管理，通过http登录，统一管理一体机的硬件和备份、副本数据管理、数据恢复、数据库实施复制等软件任务 |
| 内置虚拟化 | 内置虚拟化平台，平台系统与客户生产虚拟化系统兼容、可统一管理。 内置虚拟机虚拟化能力不少于30台虚拟机。 容灾和恢复机可直接在内置虚拟化平台拉起。 |
| 产品证书 | 提供软件产品软件著作权 要求产品有公安部产品销售许可证 要求产品具有国家保密科技测评中心的检测证书 |
| 技术支持 | 本次备灾系统为全院核心业务系统，要求设备原厂商在温州地区设有原厂技术支持中心，中心具有7*24小时服务能力以及备件能力。 |
| ★验收标准 | 分钟级快速拉起和分钟级挂载要求在4TB-4.5TB容量数据库都能够在40分钟以内恢复，说明恢复的具体时间，并作为验收依据。 |
| 数据库支持服务 | 要求对学校原有的数据库做技术支持和故障处理服务，故障响应要在2小时内到达客户现场。 |
| ★质保服务 | 原厂三年免费保修服务， 如软件升级，需免费进行升级到最新版本 |

- 网闸（1台）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| ★基础要求 | 2+1”系统结构，硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；支持内外端机双侧液晶屏（提供设备外观图片） |
|  | 2U,内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥1个扩展槽位；外端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥1个扩展槽位；设备自带电源；网络吞吐量：≥450Mbps；并发连接数：≥8万；内外端机各1TB硬盘。可以扩展WebFilter过滤模块，防病毒模块；支持内外端机双侧液晶屏。 |
|  | 要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。 |
| 管理架构 | 管理控制层和业务数据层分离，管理系统部署于内端机上， 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许外端机存在任何形式的管理接口。可避免黑客从外部网络入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 |
| 安全浏览功能 | ★支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置。（提供设备功能截图） |
|  | 支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 |
|  | 支持基于单一域名的黑白名单访问控制，支持基于URL分类地址库的访问控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。（提供设备功能截图） |
| 文件传输功能 | 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 |
|  | 支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 |
|  | ★支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制。（提供设备功能截图） |
| 文件同步功能 | 支持首次同步策略处理，可选合并和完全一致两种处理方式。 |
|  | 支持源文件处理策略，包括保留、删除、转存三种处理方式。支持同步删除、文件续传、子目录同步、日志记录开关控制；支持单一任务的线程数和缓冲时间设置，可手动设置同步任务的线程数； |
|  | 支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，可手动指定上下限阈值。（提供设备功能截图） |
|  | 支持文件名和文件类型的黑白名单过滤，文件类型过滤基于文件特征识别，非扩展名识别，且支持不小于50种文件类型识别。支持文件同步信息统计，包括每个任务的开始时间、同步数据量、同步成功数、同步失败数，并能够以图表的方式进行实时可视化展现。 |
| 数据库同步 | ★支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。（提供设备功能截图） |
|  | 支持自动读取数据库表名和字段名，无需手动录入表名和字段名，降低配置复杂度。 |
|  | 快速配置支持全库表同步，可直接映射两个独立数据库进行同步，支持每策略映射表数量控制，支持每策略映射同步方向控制。 |
| URL知识库 | 支持基于URL分类知识库的web网站过滤功能，支持URL知识库的升级，并提供后续升级服务。（提供设备功能截图） |
| 安全防护功能 | 提供连接保护功能，支持基于源和目的IP地址的并发连接数和新建连接数控制，并可以手动设置相关阈值，超过阈值后可选限制和警告两种处理方式。 |
|  | 提供IPV4\IPV6双栈IP+MAC绑定功能，支持基于物理接口和IP网段的IP+MAC主动探测，支持IP、MAC信息查询功能。（提供设备功能截图） |
| 病毒防御功能 | ★支持扩展企业版和专业版双病毒防御引擎，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级。（提供证明文件） |
| 用户认证功能 | 提供本地认证功能和外部认证功能，外部认证支持Radius、Ldap、Tacacs等类型的认证服务器。 |
|  | 支持认证页面的门户配置，支持认证用户的界面保活，可手动设置保活时间。 |
| 系统管理功能 | 管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。（提供设备功能截图） |
|  | 提供ping、traceroute、tcp、udp等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导入导出。 |
| 设备监控 | 提供应用流量监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10应用流量排名，包括上下行流量、总流量和流速信息。 |
|  | 提供用户流量监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10用户流量排名，包括上下行流量、总流量和流速信息。 |
|  | 提供威胁统计监控，以图表形式实时展现内外端机TOP20的病毒防御威胁事件统计排名。 |
| ★质量保障 | 产品获得公安部销售许可证、软件著作权证书。（需提供证书复印件） |
|  | 设备厂商具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发（二级）认证资质（需提供证书复印件） |
|  | 必须免费提供原厂三年维保及 7*24 小时售后服务，签订合同前提供原厂授权书及售后服务承诺函原件。 |

- 上网行为管理（1台）

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能配置 | ★性能参数：网络层吞吐量（大包）≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥1500，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000。 硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD+960G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于6千兆电口+2千兆光口SFP。 |
| Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| DNS代理 | ★支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路（需提供产品功能截图证明） |
| 链路负载状态 | ★支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略（需提供产品功能截图证明） |
| 应用识别规则库 | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； |
| 应用细分控制 | 能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； |
| 认证方式 | ★支持哑终端通过MAC认证的方式接入网络，必须支持在终端管理列表批量绑定设备IP/MAC快捷放通入网；（需提供产品功能截图证明） |
| 终端资产业务可视管理 | ★1）支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；2）对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 3）支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；4）支持查看终端类型分布。（以上需提供产品功能截图证明） |
| 外发文件类型过滤 | 支持HTTP上传/FTP/邮件附件等形式的外发文件行为，支持基于扩展名识别并拦截外发文件； |
| SSL加密审计 | 为确保不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等； |
| P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； |
| 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（需提供产品功能截图证明） |
| IP管理 | ★支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量（需提供产品功能截图证明） |
| 业务审计内容 | 支持http业务系统审计；支持请求头，请求内容审计；支持返回头，返回内容审计；支持上传和下载的文件审计 |
|  | 数据中心可以对日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、校园网贷、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。 |
| 代理管理 | ★1. 不允许使用外部HTTP代理；2. 不允许使用外部Sock4/5代理；3.不允许在HTTP,SSL一些的标准端口上使用其他协议；（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等）（需提供产品功能截图证明） |
| 排障工具 | 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
| 产品联动 | ★为建设安全体系化安全结构，要求能够与本次采购防火墙产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析并支持浏览器推送用户提醒与冻结非法用户上网；（提供原厂盖章说明或其他证明材料） |
| ★产品及厂商资质 | 要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证； |
|  | 要求所投产品具备相当的技术认可度，2019-2021年中任一年份产品曾入围Gartner SWG魔力象限，或者其他业内荣誉，提供有效证明材料。 |
|  | 为保障网络审计效果，保障产品技术实力 |

- XDR安全检测与响应平台（1套）

| 指标项分项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 平台SAAS化形态，无需要在数据中心进行任何下载和安装，通过账号密码在云端获取服务。 |
| 监控总览 | 支持首页展示风险总览、包括安全事件总览、资产统计、接入设备展示包括不仅限于防火墙、探针、EDR、CWPP，待处置安全事件TOP5、云端威胁狩猎报告总览、攻击面TOP5、脆弱性资产TOP5、风险资产分布及风险资产发生趋势、待处置安全事件分布及安全事件发生趋势。可清楚明晰下一步处置方向。（需提供截图证明） |
| 监控大屏 | 支持不同安全视角展示3个独立的大屏展示功能 ，包括安全告警态势大屏、资产态势大屏、综合安全态势大屏等。 |
| 可视化中心 | 支持自定义可视化组件，包括资产范围、图表类型、聚合维度、度量模式、字段定义等。 |
|  | 支持自定义仪表盘，可圈定资产范围，内置安全告警试图、资产视图、脆弱性风险视图、风险资产视图等模板，展示图表样例包括条形图、水平条形图、趋势图、饼图、表格、指标、markdown等，可编辑背景及标题样式，可全局预览 |
|  | ★支持自定义报告生成，包括时间、报告组件、可视化模块、图标设置及文字编辑，可上传自定义页眉和自动化目录生成，支持预览和导出。（需提供截图证明） |
| 终端数据遥测 | 支持对Windows终端采集：进程、网络、注册表、文件、服务、计划任务、账号、WMI、应用漏洞利用探针、API等信息。对Linux终端采集：文件、进程、驱动、系统调用、模块事件等信息。 |
|  | ★支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面不低于163项（需提供第三方报告证明） |
| 攻击指标IOA检测 | 支持攻击指标检测，对攻击者的攻击手法进行检测，指标覆盖ATT&CK所有阶段攻击手法，以检测攻击准确性为目标，通过采集的网端数据进行研判、挖掘。可以发现高级威胁。 |
| 终端异常分析检测 | 以检测异常行为为目标，学习终端行为白基线；可用于检测高级威胁以及攻击举证，动态评估采集遥测数据范围，大幅降低遥测数据量的同时，保证安全效果。 |
| 云端威胁狩猎XTH | ★支持云端专家提供轻量安全服务，进行持续的威胁狩猎，发现潜在威胁；在有攻击事件生成后，进行二次确认，通过Threat Hunting标签进行辨别，对热门威胁进行响应；（需提供截图证明） |
| 安全事件 | ★支持对事件的名称、处置状态、事件等级、威胁标签、数据源、等进行筛选展示，事件名称包含事件ID，事件类型标签，Threat Hunting标签等（需提供截图证明） |
|  | 支持安全事件详情总览，包括安全事件名称，安全事件等级、数据源、处置状态、事件编号、告警举证数、资产IP、事件描述等，同时提供attck命中缩略图、攻击故事线、告警详情、响应处置、攻击入口还原、业务攻击面分析的展示，可在详情总览实现一键封禁地址、隔离主机、咨询安全专家等更多操作。 |
|  | ★支持查看ATT&CK攻击矩阵攻击命中全景图并匹配对应告警，可清晰了解安全事件中被黑客技战术利用的情况，提升研判效率。同时可查阅命中技术ID、命中次数、技术描述和参考来源（需提供截图证明） |
|  | 支持通过安全事件详情查看攻击故事线、安全事件按照进程树的视角进行安全分析。可详细点开进程链中任意进程查看进程详情，包括基础信息、威胁告警、网络连接行为、文件行为、域名访问行为、模块加载行为，并且自带解码工具。 |
|  | 安全事件告警可查询事件聚合相关的举证信息，告警详情可展示告警描述、告警数据源、告警ID、攻击分类、告警阶段、attck技术、关联事件数、最近发生时间和全部字段等。同时提供处置建议及ATT&CK缓解措施，支持一键封禁IP、标为误报、和其他更多操作。 |
|  | 安全事件响应处置支持对遏制威胁的实体对象提取，提升处置闭环能力包括自动化提取安全事件中需要响应处置的“IP、域名、主机、进程、文件”五类实体、对提取的实体对象进行信息富化和查看深信服威胁情报、批量导出、批量复制IP 、批量复制域名。 |
|  | ★支持对安全事件推送处置和响应建议，响应建议包括原理介绍、危害影响、处置建议。通过建议描述、业务影响标签和安全效果标签清晰明确指导下一步响应动作，可一键封禁IP、隔离主机等。支持在线实时聊天框或离线留言咨询攻防专家，获取云端专家支持。（需提供截图证明） |
| 风险资产 | 支持风险资产总览，对包括影响资产、风险等级、威胁标签、资产类型、事件数、漏洞/弱密码攻击面情况、最近检测时间等进行展示。可自定义编辑风险资产统计图。 |
| 安全告警 | 支持对告警的名称、告警等级、攻击标签、处置动作、主机IP、源IP、目的IP、攻击结果、处置动作、等进行告警筛选，可对重点关注资产、重点关注告警类型、重点关注攻击者进行设置筛选和标示，支持数据导出 |
| 日志检索 | 支持对收集的日志进行检索，包括网端安全日志、端点安全日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志及IOA日志。 |
| 主机资产管理 | 可展示主机资产，识别操作系统、开放的服务与端口、在线离线状态、资产类型。支持业务/服务器资产分类，可定义IP地址、所属资产组、主机名、责任人、责任人邮箱、所属业务、MAC、地理位置、操作系统、服务与端口、最近上线等信息 |
| 资产详情 | 支持展示资产基础信息包括关联IP、设备信息、地理位置、资产责任人、操作系统；开放端口信息、账号信息及登录历史、应用软件信息、硬件信息及数据来源等。 |
| 责任人管理 | 支持展示责任人风险资产数及风险标签，可编辑人员部门归属 |
| 脆弱性 | 展现终端遥测及网络遥测扫描到的资产脆弱性进行展示，可对资风险产类型、风险等级及资产名称、责任人、组名等标签进行筛选，通过图表进行展示 |
|  | 资产脆弱性详情基于漏洞和弱密码展示脆弱性总数，展现漏洞名称、CVE-ID号、漏洞标签、危害等级、漏洞发现时间、弱密码详情等 |
| 热点事件 | ★支持最新热点事件视图，对最新热点事件进行时间轴展示，可展现漏洞名称、风险等级、CVE编号、可检测情况，影响资产、威胁标签、爆发时间及风险评估。（需提供截图证明） |
|  | 支持对漏洞详情进行展示、包括危害程度、漏洞爆发时间、CVE-ID、CNNVD-ID、威胁标签、漏洞介绍、影响组件、情报来源、漏洞活跃趋势及修复处置建议。 |
| 封禁IP管理 | 配置规则支持按IP/域名/url联动设备进行封堵，封禁时长可按天/时/分细粒度进行设置。 |
| 隔离区 | 支持对隔离主机和处置文件列表展示，可对相关判别后的隔离主机和处置文件解除隔离 |
| 白名单 | 配置规则支持按源IP、风险等级、源端口、目的IP、目的端口、URL、MD5、发件人邮箱、风险来源，in、not in、like事件范围和规则ID进行加白，支持配置加白时长。 |
| 微信推送 | ★支持绑定微信公众号，自定义推送内容包括安全事件和热点漏洞事件，有效延缓威胁扩散。（需提供截图证明） |
| 设备管理 | 支持对接入设备进行管理，展示设备类型、设备名称、接入状态、IP地址、版本号、分支名称、部署位置等，可点单登录到接入设备页面。 |
| 二次鉴权 | ★针对外部威胁防止规模化的数据丢失、泄露、设备被控制，支持账号二次鉴权、设备管理二次鉴权、弱密码二次鉴权（需提供截图证明） |
| 个人中心 | 支持账号个人密码、电话号码、邮箱地址的修改 |

- 瘦客户机（30台）

| 技术指标 | 指标细项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整机 | 形态 | 分体机 |
|  | ★CPU | X86架构，主频≥四核2.0GHz |
|  | 散热 | 为减少工作环境噪音，要求采用无风扇设计，CPU和芯片组上没有任何运动式机械器件 |
|  | ★内存 | ≥2GB，DDR3，为确保产品可靠性，要求采用主流品牌内存 |
|  | ★存储 | ≥8GB SSD |
|  | 网卡 | ≥1个千兆RJ-45网口，为易于识别和诊断网络状态，要求具有网卡指示灯 |
|  | ★网络唤醒 | 支持远程网络唤醒；要求在异常断电情况下，依然支持远程网络唤醒终端。 |
|  | 外观 | 终端外观喷漆处理，可耐指纹、耐磨。内置金属屏蔽罩，减少辐射。 |
|  | 显示 | 提供VGA、HDMI接口， HDMI接口显示分辨率最大支持3840*2160@30Hz； VGA接口显示分辨率最大支持1920*1200@60Hz |
|  |  | 支持双显输出：扩展模式、复制模式 |
|  | ★USB | ≥8个，其中，前置USB3.0≥2个 |
|  | 音频 | 为兼容手机耳机或二合一耳麦，要求提供1个二合一音频口(音频输出+音频输入)，要求兼容OMTP标准和CTIA标准的耳机。 |
|  | 重量 | ≤0.85Kg（裸机） |
|  | 体积 | ≤135x45x165mm（不含底座） |
|  | 最大功耗 | ＜22W |
|  | 壁挂 | 可选配，支持VESA行业标准：支持75*75mm和100*100mm孔距。终端可悬挂于显示器背部 |
|  | 安全 | 提供防盗设计，具有Kensington标准安全锁孔 |
|  | 认证 | 为保证质量，须提供国家强制性CCC认证证书复印件以及国家市场监督管理总局官网http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page页面查询截图，加盖厂商公章或投标专用章 |
|  |  | 云终端要求为节能产品，要求提供中国节能产品认证证书复印件以及国家市场监督管理总局官网http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page页面查询截图，加盖厂商公章或投标专用章； |
|  |  | 产品有害、限用物质应满足GB/T 26572-2011 电子电器产品中限用物质的限量要求。 提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章。 |
|  |  | 云终端在生产、使用过程中符合环境保护要求，低毒少害、节约资源，所投云终端型号需包含在中国环境标志认证证书（CEC）附件型号列表中。提供中国环境标志认证证书复印件及型号所在对应页的复印件，并加盖公章。 |
|  | 上电自动开机 | 要求支持上电自动开机，并且可以启用或禁用。 |
|  | BIOS固件升级 | 为了升级维护方便，要求支持网络和U盘升级两种方式 |
|  | 声音质量要求 | 为保证产品传输声音与音源一致，不失真，要求满足播放0dB、1000Hz正弦波信号音频文件，测试谐波失真,谐波失真应≤3%。 提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章。 |
|  |  | 为保证产品输出声音在不同频率下声音均能保证稳定，要求满足输入500mV正弦波信号，扫描100Hz-20000Hz的频率响应曲线，不均匀性应≤10dB。 提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章。 |
|  | 静电要求 | 冬季空气干燥，为防止接触产品产生的各类静电干扰导致终端出现损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会损坏；（2）空气放电±15KV，设备不会损坏。 提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章。 |
|  | 浪涌抗扰度 | 为防止雷雨季节因雷电影响而导致设备出现异常，要求所投终端设备支持浪涌抗扰度达到：网口共模±4KV，电源共模±4KV、差模±2KV，设备不会损坏。 提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章。 |
| 操作系统 | 系统类型 | 支持嵌入式Linux、WES7、WIN10 IoT系统 |
|  | 协议类型 | 支持Citrix ICA、VMware PCoIP/Blast、RDP三种协议，统一的登录界面风格和登录方式（输入用户名、密码即可登录）。 |
|  | 系统安全 | 采用专业云接入操作系统，系统无法访问本地资源，如磁盘、开始菜单、桌面，所有系统配置集中统一。 |
|  | 自动登录 | 系统具备自动登录虚拟桌面特性，将虚拟桌面的域名、账户、密码等信息预置，终端开机即可登录虚拟桌面。 |
|  | 云桌面联动 | 终端系统支持联动关机，虚拟机断开时，可自动关闭终端系统。 |
|  | 时间同步 | 终端系统支持时间同步功能。 |
|  | 系统配置 | 支持系统时间、键鼠、云服务、网络、证书、声音、显示、外设等常规配置。 |
|  | 安全密码 | 为保障系统的安全，支持终端系统配置权限分级，并为系统配置提供密码保护。如对显示、键鼠、声音等配置无需安全密码验证，而对云服务地址配置、网络配置等修改则需要安全密码验证。安全密码支持更改。 |
|  | 一键关机 | 关闭云桌面的同时，终端会随着云桌面一起关闭。 |
|  | 网络诊断 | 为保障桌面接入的可靠性，终端系统需提供网络诊断特性，协助定位网络问题。 |
| 管理软件 | 访问模式 | 管理系统支持B/S模式（浏览器）访问，方便管理员操作。 |
|  | 抢占管理 | 瘦客户机可支持多台管理系统抢占管理，但需进行安全密码校验。 |
|  | 自动纳管 | 为实现智能管理，提升终端批量上线部署效率，要求支持自动发现终端：终端可被管理服务器自动发现（无须手动搜索）。 |
|  | 自动分组 | 按照预设定的IP或者MAC地址范围，被自动纳管的终端可自动归组，无须再手动分组。 |
|  | 批量升级 | 支持手动批量选择终端，统一升级系统或补丁。 |
|  | 批量配置 | 支持对终端配置的模板的提取和分发功能，实现批量配置。 |
|  | 自动配置/升级 | 分组可以绑定自动执行的策略（配置模板和补丁），对纳入到该分组内的终端自动下发配置模板、自动升级补丁。要求策略绑定之后再加入该分组的终端也能自动执行以上策略。 |
|  | 管理系统部署 | 1、支持Linux服务器部署 2、支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库 3、支持负载均衡模式部署 |
|  | 提取客户端日志 | 能通过管理系统提取系统日志上来，可以支撑远程定位问题 |
|  | 网络环境 | 支持管理部署在广域网（NAT）、局域网环境中的终端。 |
|  | 管理员操作审计 | 支持管理员操作审计：操作时间、操作事件、操作摘要。 |
|  | 终端上下线审计 | 支持终端上线时间、下线时间、在线时长统计。 |
|  | Windows软件部署时锁屏 | 为了避免桌管在部署软件和策略时，终端用户操作产生的临时文件、病毒等被一起提交，引起数据泄漏等风险，需要在进行软件和策略部署时，进行终端锁屏，禁止用户键鼠操作，阻止非法数据的提交 |
|  | Windows系统终端USER用户权限下的软件部署和策略配置 | 为了防止终端用户自行在终端上面安装恶意软件，客户真实环境下，终端往往是在USER权限下工作。管理软件需要支持在USER权限模式下进行各类软件的部署和策略的配置。 |
|  | 可靠性 | 管理软件需支持主备容灾部署方式，保证管理软件的稳定可靠。 |
|  | Windows镜像提取和下发 | 支持非GHOST方式的镜像管理技术，能够在远程对终端的镜像进行提取和下发，对于比较偏远的地区，大量减少管理员维护工作量 |
|  | 终端迁移 | 支持终端批量从一台管理服务器迁移到另一台服务器上： 1）在线的终端，可以完成实时迁移。 2）离线的终端，在下次上线时，可自动迁移到新的管理服务器上。 |
| 外设重定向 | 外设兼容 | 支持密码小键盘、智能卡读卡器、扫描仪、高拍仪、身份证识别器、条码扫描枪等设备。 |
|  | 外设会话隔离 | 用户仅能在会话中访问本终端外设端口上的设备，无法访问其他终端外设端口上的设备。 |
|  | 系统兼容性 | 支持虚拟桌面操作系统包括Windows 7/10，Windows Server 2008 R2/2012 R2的外设映射。 |
|  | 摄像头映射 | 1、支持至少两个摄像头同时映射。 2、为了提升摄像头使用的兼容性，要求支持摄像头的属性映射，映射后的摄像头名称为设备实际名称。 3、能支持摄像头所有的分辨率，且可以动态切换，以保证业务系统的操作。 |
|  | 映射策略配置 | 提供基于域用户的映射策略配置，可按照用户、用户组、OU分类管控。 |
|  |  | 支持按设备类型、设备ID等方式配置。 |
|  |  | 支持根据设备ID进行黑/白名单接入策略的配置，方便管理员对不同设备进行管控。 |
| 质保及服务说明 | 质保期 | 主机要求提供最少3年免费保修服务； |
|  | 售后支持 | 为提高售后便捷性及效率，在终端本地界面提供二维码，扫码可以关注厂家微信小程序，可以获取终端机型/版本号、查询维保情况、提交售后问题，直达售后服务专席； |
|  |  | 为了给用户提供完善的售后服务，要求厂商具备完整的售后服务体系 |
|  |  | 7×24小时服务支持，提供400服务热线； |

- 云盘扩容授权（1套）

| 参数名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| ★系统基础参数 | 要求采用开放的云存储集群架构，支持Scale-Out方式扩展，采用分布式数据处理机制，实现数据的并行处理。 |
|  | 多个节点设备组成高可用集群系统，每个云存储节点状态无关，任何管理节点的损坏，都不影响系统的对外服务。 |
|  | 支持文件重复数据删除技术，相同的文件只上传一次，对于重复上传者而言实现文件的秒传。服务端只保留一份数据。 |
|  | 集群存储采用冗余存储技术，支持多副本，保证每个数据都会通过读写一致性冗余技术确保存放在不同的节点、不同的硬盘上面。支持多存储池模式，支持3副本存储池； |
| ★授权扩容 | 本次增加200用户数量永久授权 |
| ★平台管理 | 系统管理可以通过登录Web，统一管理集群系统、云共享服务 |
|  | 系统管理员可以通过登陆Web了解整个集群的运转绩效，要求包括活跃用户统计、在线人数监控、文件分类数量统计、文件操作变化统计，文件秒传数据统计、文件活跃状况可以提供实时、每日、每月及年度的报表； |
| ★文档分类 | 支持个人文档库访问，以个人用户的用户名为文件库名称，为个人用户所有，属于个人私密性和专属性的文档库。支持开启或者关闭个人文档库； |
|  | 支持群组文档库访问，用户可以基于群组文档库与组织内的人进行共享协作。 |
|  | 支持自定义文档库访问，由系统管理员创建或者普通管理员创建分类、创建文档库并指派所有者，文档库所有者可以为相应组织的成员配置访问权限，这样成员就可以看到相应的文档库资料； |
|  | 支持共享文档，他人共享给我的文档，包括文件或者文件夹，共享的文件和文件夹都是带权限的，共享的文件可以被修改、编辑，而且会自动更新，不是简单的下载副本资料。 |
| 客户端兼容性 | 支持与Microsoft Office和WPS Office办公软件无缝结合，支持通过插件实线OFFICE办公软件直接操作和保存云端文件，实线企业内部办公业务闭环。 |
| 非法内容管控 | 系统支持基于管理员自定义敏感词对上传的文件进行过滤，并自动隔离包含敏感词的文件，防止非法内容在企业中扩散造成不良影响。用户发现自己的文档被误隔离以后，可以在系统中针对文档发起申诉，经管理员审查同意后可以还原文档。 |
| 共享特性 | 支持用户共享范围的可配置性，【包括HTTP共享链接（外链的方式）】。避免内部非法共享扩散，比如可以设置研发员工的共享范围，可根据管理规则来规划各个部门的共享区域。 |
|  | 基于所有者对特定文件及文件夹授权共享给指定的人。对于被共享者，可以随时访问和获得最新的文档进行共享协作。 |
|  | 支持HTTP共享预览/下载水印功能，后台开关控制是否允许普通用户设置HTTP共享预览/下载水印，如果后台允许，则用户开启HTTP共享时可以使用功能，被分享着预览/下载文件时会附带水印。 |
|  | 支持自定义共享（以内链的方式）、HTTP共享（外链的方式）的策略。共享（以内链的方式）策略包括如共享者、可以配置的权限、默认访问权限、权限有效期等；HTTP共享（外链的方式）策略包括共享者、可配置的访问权限、默认访问权限、有效期、访问密码、打开次数等。一旦设定后，该共享者就只能按照该策略去进行分享 |
|  | 支持取消/修改文件/夹从上级目录继承的权限。如果子文件夹需要缩小共享范围，可以对子文件/目录取消继承，重新配置新的权限。比如上级文件夹面向整个部门配置了权限，但是子文件夹安全性要求很高，只有部分人可见，此时可以取消继承，重新给指定人配置权限。 |
|  | 支持通过HTTP共享分享文件/文件夹。可配置访问者的访问权限、访问有效期、访问次数、访问密码；当配置了“上传”权限后，第三方用户可以匿名上传文件到该目录 |
|  | 用户将文件或文件夹共享给他人后，可以对已共享的HTTP链接文件的访问情况进行统计，支持查看访问者的IP、预览次数、下载次数 |
| 文档管理 | 支持文件名快速定位，当用户不记得的文档的位置，但是知道模糊的名字，比如与某个项目名称相关的文档、某个活动的文档；无论文件是否已经缓存到本地，都可以检索到，当选择未缓存的打开时，会优先下载并打开；快速定位支持对文件夹的检索。 |
|  | 支持文件/夹的自定义编目及搜索，根据用户自定义规则，描述文档对象外部特征以及内容特征的记录，而且提供API接口进行管理，采用JSON格式存储，以满足自定义，可扩展。 |
|  | 支持基于云存储的全文检索，当用户想找某个文档资料，希望找到某个关键词相近的文档，输入关键词，获取全文检索的结果，支持文件类型、位置范围过滤，搜索结果支持时间排序。 |
|  | 支持同级审核、会签审核、逐级审核三种模式。普通用户针对文件或者目录发起流程审核，审核过程中，审核员收到相应的消息提醒，并且能够实时查看审核状态。 |
|  | 支持将文档库信息使用情况导出为Excel |
|  | 支持以缩略图模式浏览媒资文件 |
|  | 音视频文件无需下载即可通过浏览器和移动客户端在线播放，并且支持视频播放的版权水印，保护视频内容版权 |
|  | 支持把会议资料开启共享，提供二维码，与会者在微信上扫描二维码，可在线预览会议资料，形成无纸化会议。 |
|  | 支持文件修改的历史版本记录，记录文件的修改历史，用户可通过历史版本，随时打开找回所修改的文件内容。 |
|  | 文档删除后自动移动至回收站中存放，可还原文件，回收站按文档库分类呈现，且可以支持文件名、删除位置和删除者的搜索，以便更好的找回误删除文件。提供系统回收站功能，支持恢复用户回收站删除后的文件。系统回收站页面新增搜索入口，可基于系统回收站的名称进行搜索；子页面中可基于文档名称、删除者、原位置进行搜索。文件数据保留时间单位的细粒度新增，分别为日、月、周、年。 |
|  | 支持管理员新建、编辑、删除文件编目。文件所有者、创建者、修改者进行编辑/查看文件编目。并且，全文检索时，支持文件编目的组合搜索。 |
|  | 支持管理员设置文件属性策略。普通用户可以根据策略设置文档的属性值，并且系统提供基于文件属性的全文检索服务 |
|  | 内容分析选件提供自动文本分析服务和非法内容管控服务，选件激活后将自动开启文档自动标签功能；此外，选件将根据客户提供的敏感词库检测用户上传的文档是否包含违法违规内容，若包含将自动隔离该文档。 |
|  | 支持对文件手工单个或批量设置标签，以及基于标签的全文检索 |
| 网络传输管理 | 产品提供断点续传功能，对于大文件的上传、下载，可以随时中断，重新连接后可以从中断处继续传输之前的数据，避免重复上传下载，减少带宽，提升用户体验。 |
|  | 在开启秒传机制的前提下，管理员可在【文档同步策略】中控制是否开启跨站点秒传。 |
|  | 支持网速限制策略，管理员可以选择开启文件传输网速限制，设置特定用户或某部门的所有用户的文件传输速度上限，充分利用宽带资源。 |
|  | 支持管理员新建或编辑用户信息时，可添加对用户的备注。管理员能够在控制台通过备注定位到用户 |
| 用户和部门管理 | 采用灵活的组织架构，既可以构建符合企业分层管理的用户结构，也可以构建灵活的多用户组织单元：用户组织之间相互独立，分层管理（用户、文档、行为日志）；同一个用户可以加入多用户组织，实现跨组织共享。 |
|  | 系统支持Windows域用户导入管理。系统管理员可导入域用户及域组织结构，并可将域用户与本地用户进行统一管理，执行编辑、修改、删除等操作，且并不影响Windows域中的用户数据。 |
|  | 支持添加主域控制器和备用域控制器，保证用户认证的高可用性。 |
|  | 支持通过Excel模板批量导入用户。 |
|  | 支持离职员工文档一键快速交接。 |
|  | 支持管理员批量冻结/解冻用户，被冻结的用户只可预览和下载文档，不可上传、编辑、修改、共享。 |
|  | 支持限制指定用户、部门每日最大下载次数，防止重要数据被过量下载造成外泄 |
|  | 支持动态调整个人、部门、其他共享目录的最大逻辑存储空间上限，间接提升用户个人文件夹、部门文件夹或文档库中的内容质量，从而提升存储空间的利用效率。支持批量用户配额； |
|  | 要求能够支持同时基于文件及文件夹的多级细粒度权限配置，控制用户对文件及文件夹的显示、预览、下载、上传、修改、删除等权限，同时支持对文件的二级所有权限控制，实现所有权限的下放。支持取消/修改用户从上级目录继承的权限。支持权限有效期，过期后自动回收权限，需提供软件操作界面截图并加盖原厂商公章 |
| 权限管理与访问控制 | 支持移动设备远程数据擦除功能和设备禁用功能；当移动设备丢失时，移动端数据会被擦除并强制退出；也可对设备强制禁用。 |
|  | 支持限制指定文档库在指定IP地址段内访问，避免重要数据被有文件权限的用户在外部访问，对于这些人员，只能在特定区域或者机器，或者接入VPN或者虚拟桌面后，模拟内部环境来操作文档数据。 |
|  | 支持管理员可通过口令策略控制普通用户在执行注销/退出操作是否需要输入口令，以及修改口令。 |
|  | 支持禁止同一账号多地同时登录，支持对登录客户端的类型进行限制，如禁止Web客户端、移动Web客户端、Mac客户端、Windows客户端、iOS客户端、Android客户端登录 |
| 终端支持 | ★Web/Windows/Linux/Mac/Android/iOS/移动Web客户端。 |
| Web客户端参数 | 支持通过文档目录结构导航树，快速定位文件。 |
|  | 支持列表和缩略图两种模式查看文档。 |
|  | Windows客户端复制、移动、重命名的文件/夹，可以直接在云端映射操作，无须重新下载上传，不会作为新的文件存在，要求本地操作能应用到云端的原文件，无需落地直接在云端变动。 Windows客户端提供两种删除模式：Windows本地自带的删除操作是删除本地的缓存，侧边栏和右键菜单的云端删除为删除云端数据。 |
| Windows客户端参数 | ★支持对指定文档库设置自动同步，且能够对指定目录进行文件同步大小限制，超过设置大小的文件不允许自动同步；可指定不允许自动同步的文件类型，例如视频、图片、PPT等。 |
|  | 基于最小化原则，Windows客户端默认文件不在本地自动缓存，而是当用户需要在Windows资源管理器打开文件时触发自动下载，已经下载的文件变化或者新增文件，自动上传同步。 |
|  | 支持本地缓存控制策略，由管理员设置定期、定量清理缓存策略，支持注销或退出客户端强制清除本地缓存 |
|  | ★支持PC客户端的手动锁定协作机制，有修改权限用户打开文档时可手动锁定/解锁编辑。对于已经锁定的文件，所有者可进行【抢锁】操作，抢锁后，锁定者独占编辑，其他用户只可读。用户可以对自己锁定的文件进行管理。需提供软件操作界面截图并加盖原厂商公章 |
| MAC客户端参数 | ★MAC客户端支持虚拟盘模式，完全Finder使用体验，不改变原有用户使用文件资料的习惯，直接在Finder文件夹下面看到云端文件/夹，直接操作云端文件/夹，无需通过单独客户端界面操作；需提供软件操作界面截图并加盖原厂商公章。 |
|  | ★MAC客户端复制、移动、重命名的文件/夹，可以直接在云端映射操作，无须重新下载上传，不会作为新的文件存在，要求本地操作能应用到云端的原文件，无需落地直接在云端变动。 |
|  | 基于最小化原则，MAC客户端默认文件不在本地自动缓存，而是当用户需要Finder打开文件时触发自动下载，已经下载的文件变化或者新增文件，自动上传同步。 |
|  | 支持MAC客户端的手动锁定协作机制，有修改权限用户打开文档时可手动锁定/解锁编辑。对于已经锁定的文件，所有者可进行【抢锁】操作，抢锁后，锁定者独占编辑，其他用户只可读。用户可以对自己锁定的文件进行管理。需提供软件操作界面截图并加盖原厂商公章 |
| 文档协作 | 支持共享消息通过第三方企业微信等即时通讯软件集成，推送消息的文档共享链接打开仅限即时通讯的指定用户，转发无效。 |
|  | 支持通知第三方审核，管理员可在控制台启用Webhook通知第三方审核，配置对应URL路径后，文档流转审核、HTTP共享审核、文档共享审核都将通知至第三方。 |
|  | 支持多终端消息通知（Windows、Web、移动端）和邮件提醒，当有文件共享、审核时，相关人员可以通过消息通知或邮件即时的看到共享信息或审核相关内容 |
|  | 支持文档预览水印，包括自定义水印、用户名水印和时间水印，支持自定义水印版式、字号、颜色等。 |
| 安全特性 | 防泄密策略支持水印策略。水印类型包含Word 、Excel、PPT、PDF、Txt、图片；支持用户名水印、自定义水印和时间水印；用户可以自定义水印样式以及水印文档范围，在范围内的文件预览或下载时会携带水印。文件所有者/修改者能够下载到原文件，文件非修改者可以下载到pdf格式的水印文件。 |
|  | 支持基于NAS网关的挂载防病毒方案，可实现全自动病毒查杀。当用户上传的文档因被防病毒软件查杀而隔离时，系统会发送安全消息通知该用户。 |
|  | 支持文件类型过滤，预置已知可疑文件、病毒文件类型，选择性禁止风险文件的上传，也可根据需要自行添加需要屏蔽的文件后缀名。 |
|  | 密级标识控制：由管理员设定系统密级和用户密级，文件所有者、上传者可以设定文件密级。系统密级决定用户密级和文件密级的最大范围，低密级用户无法访问高密级文件，高密级文件无法被共享给低密级用户。 |
|  | 支持双因子认证登录方式，包括短信验证码认证、图形验证、动态密码验证三种方式，防止撞库攻击与密码暴力破解。 |
|  | 支持自主修改密码。管理员可以在后台设置忘记密码重置方式为短信验证或邮箱验证，普通用户在忘记密码时，可以通过验证方式自主修改密码。（各终端均支持） |
|  | 当有用户通过HTTP共享（外链的方式）方式将文件链接外发给外部人员时，支持对外文件内容进行留底，可对外部人员查看或下载的文件内容进行审查和取证，支持一键清除超出范围的历史HTTP共享。 |
| 日志 | 支持丰富的审计日志功能，包括系统管理、人员组织授权、文件操作、权限配置、上传下载、文件访问均有日志记录审计，日志可加密导出，长期归档，不可被篡改、删除。 |
|  | 支持设置日志转存周期，超过设定的周期后，日志将会自动转存为历史日志，且不会被删除。 |
|  | 支持基于日志的文件安全分析和行为分析，包括运维监控、敏感文件分析、热门用户/资源、文档点击率及访问人员、文档修订情况、敏感用户监控、警告操作审计、文件外发风险控制、文件历史时间轴等 |
| 历史版本 | 对一个文件的修改保存会生成多个历史版本，支持 查看历史版本列表、查看历史版本内容、恢复指定的历史版本，PC客户端支持最多保存800个历史版本。 |
| 文档标签策略 | 支持用户为有修改权限的文件手动添加标签，用户也可编辑该文件已有的标签，并可以标签为搜索条件，快速定位搜索具有此类标签的所有文件。 |
| 服务要求 | 提供三年运维服务 |
|  | 签订合同前提供原厂商针对本项目质保的服务授权承诺函原件 |

- 系统集成（1项）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★系统集成 | - 要求由工信部认证的国家信息安全工程师提供安全部署服务，要求由主机工程师提供超融合实施技术服务，方便应用轻松部署；要求由RHCE Linux认证工程师、所投产品认证工程师和Oracle OCM工程师提供存储和数据服务，负责设备的系统集成、迁移、安装调试等，并保证系统安全的实施及日常2小时的技术支持响应能力。 - 2、要求上面提到的网络、安全、超融合、操作系统、存储、数据库、容灾系统等认证工程师构成的技术团队提供不低于3个月的驻点现场服务。 3、原ITOSS设备扩容50个授权接入。 |

- 人员驻场要求

投标方应成立项目组团队，项目经理负责项目整体建设，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组按照项目实施的要求，配置相应的安装、调试、培训、质量保证等人员。且至少安排 1个从事过相关工作2年以上的工程师常驻温州提供售后服务直至质保期结束。

- 付款方式

（1）合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总金额的40%给中标人作为预付款（具体预付约定落实需以预付当月永嘉县财政库款情况为前提）。

（2）项目完成建设并通过验收后支付合同总价款的60%；

根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定“在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

IV.整体说明

上述标1、标2、标3的技术需求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的技术资信标进行评审；对商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、若投标人投标报价超出采购预算或最高限价，其投标文件作无效标处理。若所有投标人投标报价均超出采购预算或最高限价，采购人无法支付，本项目做流标处理。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素分别对各标段进行综合评审后，以每标段评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为该标段第一和第二排序的中标候选人的评标方法。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

五、评分细则

（一）技术资信部分的评定（每标段评分不同，分别根据各自标段评分标准进行量分）

1、各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）；

2、下列评分表中要求复印件的，均可用扫描件代替。

- 技术资信评分表（标段1）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本资质 | 2 | 投标人具有中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”得2分，其他不得分。（提供证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 企业综合实力 | 3 | 投标人具有信息系统安全集成服务资质认证（CCRC）：一级得3分，二级得1.5分，三级得0.5分，其他不得分。（提供证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 3 | 产品创新 | 2 | 投标人本次所投软件产品具有中国软件行业协会颁发的创新软件产品称号的，得2分。 注：投标文件中提供证明材料复印件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 |
| 4 | 产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 14 | 投标产品应满足用户要求的技术参数指标。专家根据投标方技术指标对招标要求的满足程度进行打分，技术参数中标注“★”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“★”号的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离不加分。 注：如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 5 | 实施经验 | 2 | 投标人具备支持多院区（同一个医疗机构代码）模式的医院信息集成平台建设能力与案例，并且案例需要通过《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级乙等及以上测评，用户使用报告需体现多院区数据集成与业务协同建设情况，完全满足得2分，否则不得分。 注：投标文件中提供业绩合同复印件、用户使用报告、测评通过证明材料以及用户医院为多院区的证明材料，均加盖公章，未提供或提供不全提供无效的均不得分。 |
| 6 | 项目建设调研 | 2 | 根据投标人对目前医院卫生信息化现状的了解程度，包括医院目前在用的信息系统情况、建设需求分析及后续解决措施等方面综合评议，优得2-1分，良得0.9-0.5分，一般得0.4-0.2分，未提供方案不得分。 |
| 7 | 总体方案设计 | 3 | 根据投标人提出的总体设计方案（包含项目背景、趋势分析、设计原则、设计思路、总体架构、总体目标、技术路线、规范性引用文件等内容）进行综合评议，优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0.2分，未提供方案不得分。 |
| 8 | 核心引擎设计方案 | 4 | 根据投标人提出的医院信息集成引擎整体设计方案（包括支持热备容灾、双机热备、集群部署等安全措施，数据处理流可视化显示功能以及引擎动态更新代码字典映射功能）、功能截图进行综合评议，优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0.2分，未提供方案不得分； |
| 9 | 具体产品设计方案 | 2 | 投标人应对医院现有医疗闭环流程进行详细分析，本次医疗闭环相关建设是基于医院现有医疗闭环流程进行扩展，需要符合现有流程。根据投标人提供的治疗业务流、病理业务流、用血业务流、医疗闭环追溯管理系统等方案与现有流程的符合程度进行综合评议：优得2-1分，良得0.9-0.5分，一般得0.4-0.2分，未提供方案不得分。 |
|  |  | 2 | 本次项目中电子病历系统应用评价功能建设升级需在医院现有业务系统基础上进行扩展，如不良事件上报系统、病案无纸化归档管理系统、病历质控系统、住院包药机对接等，需要与现有EMR等系统实现无缝对接集成。根据投标人提供的方案进行综合评议：优得2-1分，良得0.9-0.5分，一般得0.4-0.2分，未提供方案不得分。 |
| 10 | 平台集成能力 | 6 | 医院信息集成平台需具备对内集成能力，应实现与医院在用HIS、EMR、LIS等系统的对接集成。从以下角度进行综合评议： - 根据投标人对上述系统的接口模式的了解程度以及对应的对接集成方案是否合理可行。 - 根据投标人所投的医院信息集成平台是否与医院在用的HIS系统、LIS系统、EMR系统、体检管理系统、院感管理系统、手术麻醉管理系统、合理用药管理系统、移动护理系统、统一支付平台等系统有成功对接集成的案例，需提供有效的对接集成证明文件。 优：现有平台了解阐述详细，对接集成方案合理可行且具有8个及以上对接集成证明文件得6.0-4.0分； 良：现有平台了解阐述较为详细，对接集成方案比较合理可行且具有5个及以上对接集成证明文件得3.9-2.0分； 一般：现有平台了解阐述不够详细，对接集成方案不够合理可行且具只有3个及以上对接集成证明文件得1.9-0.1分； 未提供方案或没有对接集成证明文件的不得分。 |
|  |  | 4 | 医院信息集成平台需具备对外集成能力，应实现与医院所在区县的区域卫生健康信息共享平台的对接集成根据投标人对平台接口模式的了解程度以及对应的对接集成方案是否合理可行进行综合评议，现有平台了解阐述：优得2-1分，良得0.9-0.5分，一般得0.4-0.2分，未提供方案不得分；对应的对接集成方案针对性：优得2-1分，良得0.9-0.5分，一般得0.4-0.2分，未提供方案不得分。 |
| 11 | 对接和改造能力 | 4 | 医院现有在用的系统需进行适应性改造，与医院信息集成平台完成对接。根据投标人提供的适应性改造方案是否合理可行、改造措施是否详细可行、改造内容是否全面等进行综合评议，优得4-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0.2分，未提供方案不得分。 |
| 12 | 项目组人员配置情况 | 5 | 1、项目团队的项目经理需具备丰富的项目管理和信息化标准规范建设能力，同时满足以下条件： 1）具备信息系统项目管理师高级证书 2）担任过相关卫生信息化建设项目项目经理职位 上述要求每满足1项得1分，全部满足得2.5分。 在投标文件中须提供业绩合同、近三个月任一月份缴纳社保记录复印件及相关工作证明。 |
|  |  |  | 2、项目团队成员（除项目经理外）具备高级系统分析师、高级系统架构设计师、高级软件测试工程师、注册信息安全专业人员、高级信息系统项目管理师，每提供1个得0.5分，最高得2.5分。 投标文件中提供证书复印件、近三个月任一月份缴纳社保记录复印件，以上均须加盖投标人公章。 （以上要求中提供多个同类证件只计1次；同一个人具备以上要求的多个资质证书的只计1次）。 |
| 13 | 项目实施、培训方案 | 4 | 根据项目人员组织、实施计划的合理性：明确项目的管理体制，组织、职责描述清晰，培训方案设置的合理性及培训承诺等方面，经专家审定综合评议，项目实施方案：优得2分，良得1分，一般得0.5分，未提供方案不得分；项目培训方案：优得2分，良得1分，一般得0.5分，未提供方案不得分。 |
| 14 | 项目售后服务方案 | 4 | 1、根据投标人的售后服务方案（包括售后服务机构情况、售后服务响应时间、售后维护承诺）进行综合评议，优得2分，良得1分，一般得0.5分，未提供方案不得分。 注：投标文件中提供售后服务机构的营业执照、公司人员社保（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）清单复印件，均加盖公章。 2、投标人在免费维保期内驻场要求为2人，减少1人扣1分，完全满足人员要求得2分。（递交承诺书并加盖公章，否则不得分） |
|  |  | 2 | 投标人具有有效期内的信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），一级得2分，二级得1分。 （提供证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 15 | 软件功能点演示 | 15 | 由于本项目建设要求高、涉及系统多，各投标人需要提供成熟产品来应标。要求演示的系统必须是投标人开发的软件系统，演示时间控制在15分钟内。 注：投标人需单独提供功能演示视频。视频格式为常见的格式，各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频，视频自行加密，解密密码标注在投标文件目录中，投标人须确保视频可正常播放并于投标截止时间前提供至采购文件代理机构邮箱，否则评审专家可不予认可。 具体演示要求如下： - 演示平台单点登录功能，只需要输入一次用户名密码即可登录平台相关系统模块，如主数据管理、患者主索引、集成引擎HSB、360视图等；同时支持登录接入的其他业务系统，如VTE管理系统、体检管理系统等。（0-2分，不演示不得分） - 演示患者360视图，能够根据时间轴与业务轴展现患者历史诊疗记录，能够查询患者历次就诊时的诊断、医嘱、检查、检验、治疗与电子病历等信息，同时能够在医嘱、检查、检验等业务模块中查看业务闭环信息，如查看检查医嘱各个节点的操作时间与业务节点的执行情况。（0-2分，不演示不得分） - 演示集成引擎的仪表盘监控，能够在集成引擎中查看集成平台运行的综合情况，包括系统运行时间、终端数量、项目数量、接口交易的消息发送数量、错误消息、内存、磁盘空间等信息。（0-3分，不演示不得分） - 演示数据质控功能，在集成平台抽取数据的过程中，能够通过数据质控系统查看数据抽取的质量，从数据的规范性、一致性、完整性、稳定性等维度进行质控评分，保证数据抽取的质量。（0-3分，不演示不得分） - 演示综合运营BI，能够综合体现医院的运营情况，能够从综合概览、医疗服务、医疗质量、医疗效率、用药管理、医院收入等多个维度展现统计分析的报表。（0-2分，不演示不得分） - 演示平台任务管理功能，包括作业管理、执行策略、任务分类等。支持查询作业名称、作业路径、执行策略、作业状态等信息，支持对作业内容进行停止、编辑、删除操作。（0-3分，不演示不得分） |

- 技术资信评分表（标段2）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年的业绩 | 2 | 根据投标人提供的自2019年1月1日至今签订的类似业绩合同（以合同签订时间为准），每提供一份合同得1分，最高得2分。（提供合同复印件，至少包括项目内容、金额页、合同双方签字及时间页并加盖公章，否则不得分） |
| 2 | 产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 30 | 根据投标人所投产品的技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，完全满足招标文件要求的得28分，有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标产品的使用影响程度进行扣分：技术参数中标注“★”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“★”号的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离不加分。 注：如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 标准性实施能力 | 5 | 投标人通过PACS/RIS软件、心电软件、远程会诊系统软件、区域影像信息系统、影像中心的软件是否通过IHE-C测试并获得测试合格证书的情况进行评分，全部通过的得5分，缺一项测试合格证书的扣1分，需提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 8 | 项目实施方案内容包含但不限于以下内容：实施计划、详细进度、项目组织、项目管理等。综合评价是否可行、合理、实用；重点考虑能否有效组织安排,确保按时保质地完方案，以及在实施过程中所采取的质量保障措施和应急措施等，项目前期与院方进行充分交流沟通，完全能达到初步设计的要求得8-5分；基本能达到初步设计的要求得5-1分；未达到指导初步设计的要求的得 0 分。 |
| 5 | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供完整的培训方案，由专家横向比较后酌情打0-3分。 |
| 6 | 售后服务 | 5 | 根据投标供应商最近售后服务点及就近售后点团队售后保障人数（提供相关人员近3个月社保证明），由评标委员会横向比较打分（0-5分）。 注：以供应商提供的营业执照或售后网点设置场地证明材料（如场地租赁合同）或承诺标后设置售后服务点承诺函复印件加盖单位公章做为佐证材料。 |
| 7 | 软件研发能力 | 5 | 根据投标人是否拥有影像归档与通讯系统软件、影像信息系统电子签名整合接口软件、HL7接口软件、JPG转DICOM软件、影像报告CDA接口软件著作权证书，每提供上述1个软件著作权证书得1分，最高分5分。需提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 8 | 医学影像云接口对接 | 5 | 根据投标人提供与医院所在地区域医学影像云对接整合能力及方案可行性情况，由专家横向比较后酌情打0-5分（须提供与当地区域影像云合作的证明文件并加盖公章，否则本项得0分）。 |
| 9 | 与原有PACS系统对接可行性 | 6 | 投标人提供的影像信息化改造与院内PACS厂商对接的方案可行性高、可靠性强、方案详细、有明确具体措施的得6-3分； 投标人提供的影像信息化改造与原有院内PACS厂商对接的可行性较差、欠缺可靠性、方案简单、无实际可操作性的得3-0分； |
| 10 | 与医院RIS软件整合可靠性 | 4 | 根据投标供应商与医院RIS软件整合可靠性、平稳性，由专家4-0分之间进行打分，未提供任何说明材料的不得分。 |
| 11 | 项目实施团队 | 4 | 根据投标人提供的项目实施团队具备计算机软件考试中高级资格考试证书，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。需提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 根据投标人项目实施团队至少通过不同名称的数据库认证，每提供一个通过不同名称数据库认证的得1分，最高分2分. 注：证书和数据库认证者需与近三个月任一月份社保证明，提供相关证书证明文件，否则不得分； |
| 12 | 影像软件互联网应用安全证明 | 1 | 根据投标人提供的影像云软件是否通过三级等保证明（提供医院或业主项目通过三级等保且该项目为中标人承接的相应证明材料并加盖公章否则不予认可），能提供的得1分，否则得0分。 |
| 13 | FHIR（快速医疗保健互操作资源）测试 | 2 | 根据投标人是否通过FHIR的患者、就诊、检查申请、检查报告场景测试，每通过上述一个场景测试得0.5分，最高分2分，提供相关证明文件并加盖公章。 |

- 技术资信评分表（标段3）

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 3 | 根据投标人的企业资信、经营状况、企业荣誉等情况对其履约能力进行综合评定打分（0-3分）。 |
|  |  | 6 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务）的得2分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围必须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务）的得2分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（认证范围须含计算机软硬件运维服务等相关内容）的得2分； 注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。 |
| 2 | 投标品牌综合情况 | 5分 | 根据投标主要设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等），综合打分。一档 5-4 分，二档 3-2 分，三档 1-0 分。 |
| 3 | 技术指标要求 | 28 | 根据投标产品的技术参数和功能实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况逐条进行评分；对加“★”为关键性技术指标参数，每负偏离一项，扣2分；不加“★”为一般性技术指标参数，每负偏离一项，扣1分，扣完为止。（28分） 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 4 | 技术方案 | 5 | 根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家自主评分（0-5分） |
| 5 | 项目实施方案 | 4 | 项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标专家自主评分(0-4分)。 项目实施方案详尽、科学合理4-3分，方案详尽程度、合理一般2.9-1分，方案粗略或满足程度差0.9-0分。 |
| 6 | 同类项目业绩 | 3 | 根据2019年至今同类数据中心或信息安全项目业绩打分，每提供一个得1分,本项最高3分。（需提供合同复印件或中标通知书并加盖公章，不提供不得分） |
| 7 | 技术服务力量 | 12 | 1、投标人拟派本项目的项目经理持有高级信息系统项目管理师、HCIE或H3CIE证书或CCIE证书、ITSS IT服务项目经理，每本得1.5分，同时拥有得5分，没有不得分； 2、投标人拟派本项目的安全负责人具有CISSP(ISC)²证书（注册信息系统安全专家）、中级网络工程师证书、中级信息安全工程师证书，每本得1分，同时拥有得4分，没有不得分； 3、项目组团队人员拥有电子工程专业工程师证书、信息技术专业工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每本证书得1分，最高得3分 （注：本项目组人员（除项目经理、安全负责人）同一个人最多计算一种证书；以上项目人员需提供完整有效的证书复印件加盖公章，并提供近三个月任一月份社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |
| 8 | 售后服务 | 4 | 根据投标供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施、供应商项目所在地售后服务网点的配置情况）阐述合理、全面，可行性强的4-3分；阐述较合理、全面，可行性一般的2.9-1分；阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的0.9-0分。 |

（二）价格评分

1、政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格。

（2）投标人为小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业且提供的是本企业或其他小微（或监狱或残疾人福利性单位）企业制造的货物、承担的工程或者服务，其评标价格为投标报价扣除20%，即投标价×80%；

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

2、商务评分：

（1）标段1和标段2商务评分标准：

所有有效投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价;

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分20分；

2）其他有效投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位）（价格权值为20%）;

（2）标段3商务评分标准：

所有有效投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价;

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分30分；

2）其他有效投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位）（价格权值为30%）;

3、 每个标段有效投标人的综合得分为该标段技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会对每个标段按综合得分高低顺序排列，每个标段综合得分前两名投标人依次作为该标段第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序。

七、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标人放弃中标资格；

2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标人未提交履约保证金；

4）中标人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人或中标人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

八、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

九、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。