天台县政府采购

公开招标文件

项目编号：         JJCG-2025-010（招）

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

采购单位：     天台县博物馆（盖章）

联 系 人： 褚紫薇     联系电话：17858259396

采购代理单位：   建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人： 陈  浩      联系电话：15258582528

二0二五年六月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ……………………………………………………5

前附表 ………………………………………………………………5

一、招标文件 ………………………………………………………8

二、电子投标文件 …………………………………………………8

三、投标 ……………………………………………………………11

四、开标 ……………………………………………………………12

五、评标 ……………………………………………………………12

六、定标 ……………………………………………………………15

七、合同授予 ………………………………………………………16

第三章  合同主要条款 …………………………………………………17

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………22

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………44

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………49

附件一、法定代表人（负责人）资格证明书 ……………………49

附件二、授权委托书 ………………………………………………50

附件三、投标声明书 ………………………………………………51

附件四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 52

附件五、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 ………………53

附件六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 54

附件七、投标函 ……………………………………………………55

附件八、报价表 ……………………………………………………56

附件九、报价明细表 ………………………………………………57

附件十、项目组人员一览表 ………………………………………58

附件十一、商务技术偏离表 ………………………………………59

附件十二、售后服务承诺书 ………………………………………60

附件十三、中小企业声明函 ………………………………………61

附件十四、投标文件封面格式 ……………………………………63

共65页

第一章  招标公告

天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月22日14点30分（北京时间）前在浙江政府采购云平台递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJCG-2025-010（招）

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

预算金额（元）：1590000

最高限价（元）：1590000

采购需求：

标项名称:天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

数量: 1

预算金额（元）：1590000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第四章

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2025年6月30日至2025年7月22日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月22日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年7月22日 14:30

开标地点（网址）：天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

截止时点：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天台县博物馆

地    址：天台县国清路333号

传    真：/

项目联系人（询问）：褚紫薇

项目联系方式（询问）：17858259396

质疑联系人：陈馆长

质疑联系方式：13968578891

2.采购代理机构信息

名    称：建经投资咨询有限公司

地    址：天台县赤城街道秀园路秀苑花园管理用房

传    真：0576-83884619

项目联系人（询问）：陈  浩

项目联系方式（询问）：15258582528，0576-83891588

质疑联系人：赖文俊

质疑联系方式：15957632631

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：天台县财政局

地    址：天台县飞鹤路189号

传    真：/

联系人 ：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

- 政采贷服务：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

九、履约保函服务：

供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

十、预付款保函服务：

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

天台县博物馆

建经投资咨询有限公司

2025年6月

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县博物馆 |
| 2 | 项目名称 | 天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 1590000元 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后5个月内完成交货、安装、调试。 |
| 6 | 交货地点 | 天台县博物馆指定地点 |
| 7 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 8 | 投标截止时间 | 2025年7月22日下午14：30 |
| 9 | 投标有效期 | 90天 |
| 10 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 11 | 开标时间 | 2025年7月22日下午14：30 |
| 12 | 开标地点 | 天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅 |
| 13 | 是否允许联合体 | □是 /☑ 否 |
| 14 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑否 |
| 15 | 电子投标要求 | 供应商须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 截止时间：2025年7月22日14:30 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。 |
| 16 | 电子投标文件解密要求 | 电子投标文件在线解密时间：2025年7月22日14:30至15:00 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 17 | 备份电子投标 文件制作要求 | 备份电子投标文件是通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。 |
| 18 | 备份电子投标文件使用、递交有关规定 | 1.使用前提：供应商自行在线解密操作失败； 2.递交截止时间：2025年7月22日14: 30，逾期送达的备份投标文件视为无效； 3.投递邮箱：505714042@qq.com； 4.未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件； 5. 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 |
| 19 | 不见面开标直播 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 20 | 远程询标/远程在线演示要求 | 1、评审小组可能向投标人发起远程询标，投标人需提前做好准备。 2、本项目是否需要远程在线演示要求详见采购需求。 3、远程询标/远程在线演示要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，投标人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 4、投标人进行远程在线演示可通过共享桌面来实现，具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》2.4.4项。 5、“政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，投标人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 21 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.电子投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（£是/R否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：货物类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的： 安防设备 ，所属行业：工业行业。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 中标候选供应商名数 | 推荐一名中标候选供应商 |
| 26 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网：http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 28 | 签订合同 | 在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和建经投资咨询有限公司 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和建经投资咨询有限公司。

2．招标文件的询问、质疑和投诉

2.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“招标公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

报名本项目的供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；（2）供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；（3）供应商对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。采购人或采购组织机构在收到供应商的质疑后7个工作日内作出答复，并在政采云平台回复质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购组织机构的答复不满意或者采购人、采购组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2 建经投资咨询有限公司可视采购具体情况对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  电子投标文件

3. 电子投标文件的要求

3.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制电子投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。电子投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

3.2 电子投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.3 对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 电子投标文件的组成

4.1 电子投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

4.2  资格证明文件包括：

4.2.1 营业执照扫描件

4.2.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）

4.2.3 授权委托书（附件二）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)

4.2.4 投标声明书（附件三）

4.2.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件四）

4.2.6依法缴纳税收依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件五）

4.2.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

4.2.8 供应商认为需要提供的其它文件和资料(格式、内容自拟)。

4.3  商务技术文件包括：

4.3.1 根据评分项所涉及的内容进行编制（附件格式未提供参考格式的，供应商自拟）

4.3.2 货物清单（包括货物的品牌型号、数量及配置等，不含报价)

4.3.3 项目组人员一览表（附件十）

4.3.4 商务技术偏离表（附件十一）

4.3.5 售后服务承诺书（附件十二）（如有）

4.3.6 提供企业资质证书、认证证书及网络安全管理体系证书扫描件（如有）

4.3.7 提供相关业绩合同扫描件（如有）

4.3.8 提供项目团队人员的职称证书、资格证书及社保证明扫描件（如有）

4.3.9 提供有效的相关检验报告（如有）

4.3.10 供应商需要说明的其他内容或提供资料（如有）。

4.4  报价文件包括：

4.4.1 投标函（附件七）

4.4.2 报价表（附件八)

4.4.2 报价明细表（附件九)

4.4.3 中小企业声明函（附件十三）（如有）

4.4.4 供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）

5．电子投标文件的语言

5.1 电子投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．电子投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务、招标代理费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

7.2 报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。

7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

7.4 电子投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

8.2 本项目采购代理服务费及其他费用由中标供应商承担。按发改价格[2011]534号文件货物类招标计算标准收取，不足壹万柒仟元按壹万柒仟元收取。该费用计入投标报价，并由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。

9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

10．特别说明

10.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。

10.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 供应商与建经投资咨询有限公司就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11．电子投标文件有效期

11.1 电子投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在电子投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，建经投资咨询有限公司可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

12．现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．电子投标文件的签署

13.1 电子投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2 电子投标文件字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖供应商公章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。（采用CA签章）

14．电子投标文件的制作

14.1投标人应按照电子投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件的视为无效，由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件所产生的备份文件。

第三节  投 标

15．电子投标文件的提交、补充、修改与撤回

15.1 电子投标文件的提交

投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密电子投标文件。按照前附表要求在提交截止时间以前完成电子投标文件及备份文件的提交。

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

15.2补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

16．投标截止时间

16.1供应商应在“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交。

16.2 供应商没有按规定时间、地点提交电子投标文件的, 其电子投标文件视为自动放弃投标。

第四节  开 标

17．开标会议

17.1 建经投资咨询有限公司在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

17.2 开标会议由建经投资咨询有限公司人员主持，监管人员、采购人代表、供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

18.开标程序

18.1开标时间到后，项目负责人准时组织开标。

18.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

18.3开启电子标书信息。

18.4资格证明文件评审结束后，由主持人公布电子资格证明文件评审结果。

18.5商务技术文件评审结束后，由主持人公布电子商务技术文件评审结果。

18.6报价文件评审后，由主持人公布评审结果。

18.7宣布各供应商的最终得分，推荐得分最高者为中标候选供应商。

18.8 开标会议结束。

第五节  评 标

19. 评标委员会

19.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

19.2评标委员会依据供应商提交的投标文件进行评审。

19.3如出现以下情形的，评标委员会在评审时的处理原则如下：

19.3.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

本项目核心产品为安全交换机 。

20. 评标的保密

20.1 评标采用保密的方式进行。

20.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

20.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

20.5 采购人不得在中标人确定前，与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

21．评标程序

21.1 资格证明文件的评审。

21.2 商务技术文件的评审。

21.3 报价文件的评审。

21.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

21.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

21.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

21.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

21.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

21.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

21.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

22．评标办法及评分标准（详见第五章）

23．澄清问题的形式

23.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如供应商未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

24．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

24.1“政采云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中报价表内容不一致的，以电子投标文件中报价表为准；

24.2投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

24.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25．无效投标文件

有下列情形之一的，电子投标文件按无效标处理：

25.1 未按规定标记、签署、盖章的；

25.2 资格证明文件证书原件不齐全的；或者不具备招标文件规定资格要求的；

25.3 不响应招标文件实质性内容的；

25.4 逾期上传电子投标文件的；

25.5 不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件的；

25.6 电子投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

25.7 电子投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.8 电子投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

25.9 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

25.10 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

25.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

25.12报价超过采购预算或者最高限价的；

25.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

25.14 出现本文件24条情形，投标人拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

25.15符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的；

25.16 政采云平台采购系统获取并展示供应商的IP、MAC、设备硬件等信息存在重复等异常情况标红的；

25.17 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

25.18 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

25.19 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

25.20 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

25.21 附有采购人不能接受的条款的；

25.22 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

25.23 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

25.24 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

25.25 仅提交备份电子电子投标文件的；

25.26 法律、法规中规定无效的。

26．废标

26.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

26.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

26.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.4 因重大变故，采购任务取消的。

第六节  定 标

27．确定中标供应商

27.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。如发现中标供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

27.2 在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

28．质疑和投诉

28.1 供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及建经投资咨询有限公司提出质疑。

28.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到供应商的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑供应商，答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

28.5 供应商有下列情形之一的，建经投资咨询有限公司将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

29. 中标通知书

29.1 公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 本项目不收取履约保证金。

31．签订合同

31.1 中标供应商在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第三章 合同主要条款

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

项目编号：JJCG-2025-010（招）

甲方：（采购单位）天台县博物馆

乙方：（中标供应商）

根据建经投资咨询有限公司关于天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目公开招标的结果，并根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、合同金额和价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                   （￥：               ）。

2.2付款方法：采购合同生效及具备实施条件后7日内支付合同金额的40%预付款，余款在完成供货签收、安装、调试并通过验收合格后5个工作日内一次性付清。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

4.2本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，否则本合同范围的货物内容不允许分包。

6.3 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 4 小时内或货到甲方 10 小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

8.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在 10 个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。

9.6 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和乙方承诺的其它指标。

9.7培训及其它承诺：

9.7.1乙方遵照投标文件承诺对甲方的设备维修人员进行培训，使之能对该设备进行日常的维护保养和对一般故障进行维修。

9.7.2乙方遵照投标文件承诺对甲方的设备操作人员进行技术操作培训，并提供详细的操作手册（中文）。

上述二种培训的培训费、路费、食宿费均由乙方负担，并提供详细的培训计划。

十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证期和售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供标的服务。

11.2 质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。

11.3 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.5 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之 5违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 5 向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之   5 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期   10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之   10 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

12.5 如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十五、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份、相关部门各执一份。

甲 方（盖章）：                       乙  方（盖章）：

地 址：                               地  址：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人：                          委托代理人：

电 话：                               电  话：

账户名称：                            账户名称：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 交货期 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目 | 合同签订后5个月内完成交货、安装、调试 | 1590000元 | 详见招标文件第四章 |

- 项目具体内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| （一）赤城街道前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 49 | 台 | 传感器类型：不小于 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：≥120 dB 补光距离：最远可达30米；支持防补光过曝 补光灯类型：柔光灯；最大图像尺寸：2560 × 1440 @25 fps 白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：至少1个内置麦克风；网络：至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度<95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 防护：不低于IP66 |
| 2 | 400万双光谱热成像摄像机 | 2 | 台 | 热成像像元尺寸不小于15μm；热成像分辨率：不小于 160 × 120； 测温范围：测温范围：-20℃~150℃； 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值）； 人员最远报警距离：≥20m； 车辆最远报警距离：≥60m； 火点最远报警距离：≥14m； 吸烟检测最远报警距离：≥3m ； 可见光传感器类型：不低于 400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS； 可见光分辨率：2688×1520； 可见光补光功能：红外补光最远≥30米 ； 画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后画面分隔不少于12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 （提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 ★最小可分辨温差≤151mk （提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 防护等级：不低于IP67； |
| 3 | SD卡 | 51 | 张 | 32G |
| 4 | 枪机支架 | 51 | 个 | 金属材质，万向调节 |
| 5 | 摄像机立杆 | 9 | 根 | 3.5米立杆；采用国际标准低碳高强度Q235,立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理，配检修口，避雷针，挑壁等。 |
| 6 | 立杆基础 | 9 | 个 | 1000mm*1000mm*1000mm C25混凝土浇筑、含配套地笼与接地体制作 |
| 7 | 安防墙挂箱 | 11 | 台 | 600mm*450mm*450mm,国产优质 |
| 8 | 4芯光纤理线盒 | 6 | 个 | 规格：4口；材质：冷轧钢板加厚款；支持接口：SC/FC/LC/ST单模多模法兰 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 2 | 台 | 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-CV.3 2) 安装方式：19″机架式安装,4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器。 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U,材料：优质冷扎钢板 |
| 10 | LC耦合器 | 40 | 芯 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-CV.3 2) 材料：氧化锆陶瓷套管,插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3) 重复性：≥1000次,互换性：≤0.2dB 4) 工作温度：-20℃~+60℃ 5) LC双工适配器 |
| 11 | 尾纤（含熔接） | 40 | 芯 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-CV.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 3) 重复性，互换性，光学特性稳定 4) 长度1米，单芯光缆护套外径：3mm 5) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB 6) 回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次 7) 工作温度：-20℃~+60℃ |
| 12 | LC/LC双芯光纤跳线 | 10 | 条 | LC/LC 3米 |
| 13 | 摄像机防雷器 | 17 | 台 | 电源视频双合一防雷保护 |
| 1.2声音复核系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内拾音器 | 4 | 个 | 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: 不低于 -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 不低于 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V |
| 1.3应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内音箱 | 9 | 台 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入，话筒输入音量可调节； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持IP网络传输音频文件，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 7.支持APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； ★8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 9.支持平台一键设备巡检功能，可终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 10.具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 |
| 2 | 室外音柱 | 5 | 台 | 1.一体化设计，整合网络音频解码、数字功放及音柱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥30W数字功率放大器； 4.支持ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGM等网络协议； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |
| 1.4电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点 | 20 | 个 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 尺寸：直径3公分圆片卡。中间带孔，可以螺丝固定，也可以配合标识牌使用。 |
| 2 | 标识牌+夜光标签 | 20 | 个 | 规格：8.5cm*6.5cm |
| 3 | 人员卡 | 2 | 个 | 人员卡型号使用EMID异形卡（配钥匙环），外表面带有号码印刷。 人员卡可实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 1.5安防专网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4口工业级POE交换机 | 3 | 台 | 4个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口，背板带宽：12G，包转发率：9Mpps（提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） MAC地址表大小：2K 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准 支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 ★支持9K巨帧（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 宽温支持-40℃～85℃ 工作环境（提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） 无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、强制10M） 支持长距250米传输 EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 浪涌冲击抗干扰度4KV 4kv端口防雷、4kv电源防雷 产品认证CE、FCC、RoHS |
| 2 | 8口工业级POE接入交换机 | 4 | 台 | 8个10/100/1000自适应POE端口，2个千兆SFP光口，背板带宽：20G，包转发率：15Mpps（提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） MAC地址表大小：4K 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 vip通道1-2口(QOS优先级) 支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准 支持DC48-57V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 ★支持9K巨帧（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 宽温支持-40℃～85℃ 工作环境（提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） 无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、强制10M） 支持长距不小于250米 EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 浪涌冲击抗干扰度4KV 4kv端口防雷、4kv电源防雷 产品认证CE、FCC、RoHS |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 4 | 台 | 1、交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.7Mpps； 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口≥2个，POE≥370W； |
| 4 | 单模光模块 | 16 | 个 | 千兆光模块,SM1310nm |
| （二）福溪街道前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 38 | 台 | 传感器类型：不小于 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：≥120 dB 补光距离：最远可达30米；支持防补光过曝 补光灯类型：柔光灯；最大图像尺寸：2560 × 1440 @25 fps 白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：至少1个内置麦克风；网络：至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度<95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 防护：不低于IP66 |
| 2 | SD卡 | 38 | 张 | 32G |
| 3 | 枪机支架 | 38 | 个 | 金属材质，万向调节 |
| 4 | 摄像机立杆 | 5 | 根 | 3.5米立杆；采用国际标准低碳高强度Q235,立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理，配检修口，避雷针，挑壁等。 |
| 5 | 立杆基础 | 5 | 个 | 1000mm*1000mm*1000mm C25混凝土浇筑、含配套地笼与接地体制作 |
| 6 | 安防墙挂箱 | 8 | 台 | 600mm*450mm*450mm,国产优质 |
| 7 | 4芯光纤理线盒 | 2 | 个 | 规格：4口；材质：冷轧钢板加厚款；支持接口：SC/FC/LC/ST单模多模法兰 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1 | 台 | 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-CV.3 2) 安装方式：19″机架式安装,4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器。 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U,材料：优质冷扎钢板 |
| 9 | LC耦合器 | 16 | 芯 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-CV.3 2) 材料：氧化锆陶瓷套管,插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3) 重复性：≥1000次,互换性：≤0.2dB 4) 工作温度：-20℃~+60℃ 5) LC双工适配器 |
| 10 | 尾纤（含熔接） | 16 | 芯 | 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-CV.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 3) 重复性，互换性，光学特性稳定 4) 长度1米，单芯光缆护套外径：3mm 5) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB 6) 回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次 7) 工作温度：-20℃~+60℃ |
| 11 | LC/LC双芯光纤跳线 | 16 | 条 | LC/LC 3米 |
| 12 | 摄像机防雷器 | 18 | 台 | 电源视频双合一防雷保护 |
| 1.2声音复核系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内拾音器 | 8 | 个 | 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: 不低于 -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 不低于 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V |
| 1.3应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内音箱 | 8 | 台 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入，话筒输入音量可调节； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持IP网络传输音频文件，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 7.支持APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 9.支持平台一键设备巡检功能，可终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 10.具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 |
| 1.4电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点 | 20 | 个 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 尺寸：直径3公分圆片卡。中间带孔，可以螺丝固定，也可以配合标识牌使用。 |
| 2 | 标识牌+夜光标签 | 20 | 个 | 规格：8.5cm*6.5cm |
| 3 | 人员卡 | 2 | 个 | 人员卡型号使用EMID异形卡（配钥匙环），外表面带有号码印刷。 人员卡可实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 1.5安防专网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | 8 | 台 | 1、交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.7Mpps； 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口≥2个，POE≥370W； |
| 2 | 单模光模块 | 10 | 台 | 千兆光模块,SM1310nm |
| （三）始丰街道前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 7 | 台 | 传感器类型：不小于 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：≥120 dB 补光距离：最远可达30米；支持防补光过曝 补光灯类型：柔光灯；最大图像尺寸：2560 × 1440 @25 fps 白光灯闪烁时,可识别距离摄像机 30m 处人体轮廓。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：至少1个内置麦克风；网络：至少1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度<95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 防护：不低于IP66 |
| 2 | SD卡 | 7 | 张 | 32G |
| 3 | 枪机支架 | 7 | 个 | 金属材质，万向调节 |
| 4 | 摄像机立杆 | 1 | 根 | 3.5米立杆；采用国际标准低碳高强度Q235,立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理，配检修口，避雷针，挑壁等。 |
| 5 | 立杆基础 | 1 | 个 | 1000mm*1000mm*1000mm C25混凝土浇筑、含配套地笼与接地体制作 |
| 6 | 安防墙挂箱 | 1 | 台 | 600mm*450mm*450mm,国产优质 |
| 7 | 摄像机防雷器 | 1 | 台 | 电源视频双合一防雷保护 |
| 1.2声音复核系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内拾音器 | 1 | 个 | 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: 不低于 -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 不低于 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V |
| 1.3应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内音箱 | 1 | 台 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入，话筒输入音量可调节； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持IP网络传输音频文件，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 7.支持APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 9.支持平台一键设备巡检功能，可终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 10.具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 |
| 1.4电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点 | 10 | 个 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 尺寸：直径3公分圆片卡。中间带孔，可以螺丝固定，也可以配合标识牌使用。 |
| 2 | 标识牌+夜光标签 | 10 | 个 | 规格：8.5cm*6.5cm |
| 3 | 人员卡 | 2 | 个 | 人员卡型号使用EMID异形卡（配钥匙环），外表面带有号码印刷。 人员卡可实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 1.5安防专网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.7Mpps； 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口≥2个，POE≥370W； |
| 2 | 单模光模块 | 1 | 台 | 千兆光模块,SM1310nm |
| 二、街道分控中心设备（三套） |  |  |  |  |
| 1.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房半球摄像机 | 3 | 台 | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 最低照度彩色0.005lx。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 采用新型补光技术，补光时保证均匀，稳定，不易受干扰的图像效果，红外作用距离不小于30m。 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出； ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章）； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于28像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章）。 |
| 2 | 管理电脑 | 3 | 台 | CPU：I5-12400； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：集成显卡，配音箱 |
| 3 | 55寸液晶显示器 | 3 | 台 | 显示尺寸：≧ 54.61 inch； 屏幕可视区域：≧ 1209.6 (H) mm×680.4 (V) mm 物理分辨率：≧ 3840×2160 背光源类型：D-LED 亮度：不低于450 cd/㎡ 可视角：≧ 178°（H）/ 178°（V） 色深度：≧ 10bit(8 bit + FRC) 对比度：≧ 4000：1；响应时间：≦ 8ms 刷新率：≧ 60Hz；雾度：≦ 2 % 色域：≧ 72%NTSC；连续使用时间：7×24 H 具有调整γ曲线的功能。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） |
| 4 | 32路网络视频录像机 | 1 | 台 | 接入能力：不小于32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持12×1080P；显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 硬件接口：不少于 2个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45千兆网络接口、1个CVBS接口、16个POE接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5个SATA接口硬盘（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） |
| 5 | 64路网络视频录像机 | 2 | 台 | 存储接口：≥8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：≥ 2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥ 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥ 16路报警输入，4路报警输出 串行接口：≥ 1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：≥ 2×USB 2.0，1×USB 3.0 输入带宽：≥ 320Mbps 输出带宽：≥ 160Mbps 接入能力：不小于64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
| 6 | 8T硬盘 | 9 | 块 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 |
| 7 | 声光报警器 | 3 | 只 | 警灯颜色：红色；报警音量：≧ 102dB；使用环境：室内/外（IP54室外防水） 外壳材质：PC+ABS；安装方式：壁挂；工作电源：DC12V/220mA（宽压9-15V DC） 工作温度：-20 °C 至 60 °C；工作湿度：10% 至 90% |
| 8 | HDMI线 | 3 | 条 | 8米 |
| 1.2应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 3 | 只 | 1.釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2.配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭 4.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） ★5.具有≥40个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 6.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议， 可网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7.配置≥5W监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务； 8.支持双路混音/多路混音功能，配置高灵敏度长咪杆，具有灯环指示； 9.报警音频/短路音频输入时，具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号； 10.支持≥1路标准3.5mm音频输入接口，用于接收外部音频输入，支持≥1路标准3.5mm音频输出接口，用于将终端的音频输送给外部播出设备； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 12.具有双向对讲功能，允许双方同时进行语音通信，用户可以在本机轻松查阅对讲记录，并回拨历史对讲终端； 13.具有呼叫自动转接服务，对讲系统内置呼叫转移功能，支持最多三级呼叫转移，确保在通话过程中，若受理端无法接听，可自动将呼叫转接至其他指定终端； 14.具有呼叫指定转接功能，系统支持手动转接，用户可根据实际需求，手动指定受理端进行接听处理； 15.具有呼叫排队转接功能，系统具备呼叫排队机制，对于未接通的呼叫请求，可自动排队等待处理，用户可对排队中的呼叫请求进行手动转接； 16.具有录音喊话功能，支持用户预先录制喊话音频内容，通过录音的试听功能即时确认音质与效果，录制完成后，用户不仅可以直接进行广播，还能将录音文件安全地保存在本地SD卡上，便于后续查阅或导出使用。 |
| 1.3电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更数据采集器 | 3 | 个 | 无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录。 超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 。 安全可靠: 可存储30000条数据，掉电数据不丢失。 记录冲击: 自动记录摔打情况。 待机电流 ≦0.06mA。 电池寿命 一节CR123A电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）。 读卡距离 2～5cm（与卡型号有关）。 通讯格式 无线通讯。 工作温度 -25℃～70℃。 工作湿度 0～95℅。 |
| 2 | 无线通讯座 | 3 | 个 | 传输：提供RFID无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 通信方式 USB接口，传输速率 ≥20条记录/秒，读卡类型 EMID 射频格式 工作温度 -10℃～ 45℃ 工作湿度 0～95℅ 指 示 LED指示灯，方便识别数据传输状态。 |
| 1.4安防专网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安全交换机 | 3 | 台 | 1.千兆电口≥24个， 千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps；（提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） 2.支持≥4K个VLAN，MAC地址≥16K； 3.★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章）； 4.支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 5.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6.★支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章）； 7.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》 8.为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵。 |
| 2 | 单模光模块 | 3 | 块 | 千兆光模块,SM1310nm |
| 1.5机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 防雷接地 | 3 | 项 | 含接地体制作、接地干线、BV6接地线等 |
| 2 | 操作台 | 3 | 台 | 双工位，含2张办公椅 |
| 三、天台县博物馆监控中心设备 |  |  |  |  |
| 1.1视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 1 | 台 | 系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、平台其他包功能： 1、组织资源管理：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 2、区域资源管理：支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 3、人员信息管理：支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展。 4、卡片信息管理：支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密。 5、车辆信息管理：支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 6、设备信息管理：提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 7、系统用户管理 8、核心参数配置：支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 二、视频监控授权：不少于400路，实现视频预览、录像回放、图片监控、视频上墙，视频事件布撤防等功能。 三、入侵报警授权：不少于100路，支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；支持实时入侵报警能力；支持历史入侵报警事件查询及导出能力。 四、紧急报警授权：不少于20路，支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；支持历史报警事件查询及导出能力。 |
| 2 | 管理服务器 | 1 | 台 | CPU：不低于 1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：不低于 64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：不低于 2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：不低于 SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：不少于 板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：不少于 1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：不少于 550W（1+1）冗余电源 |
| 3 | 46寸液晶拼接屏 | 6 | 台 | 显示尺寸:46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：≤ 3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平)/178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：176～240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 200 W |
| 4 | 拼接屏支架 | 1 | 项 | 一体化支架 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 1 | 台 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高1200W像素 视频解码通道：≧ 90 视频解码能力：不低于 H.264/H.265：支持7路1200 W，或13路800 W，或15路600W，或26路400 W，或45路1080P，或90路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：不低于 15路720P及以下分辨率实时解码 视频输出接口数：≧ 9 视频输出最大分辨率：1080P60 视频输出分辨率：不低于 1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 虚拟分屏：支持 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16 单屏图层数：≧ 3个1080P 整机图层数：单屏图层数 x 输出口数 场景数量：≧ 64 预案数量：支持不少于 256个平台预案 音频输出接口数：≧ 9 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 光口：不少于 2个光口 ★支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件） ★设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件） |
| 6 | 机房半球摄像机 | 1 | 台 | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 最低照度彩色0.005lx； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 内置GPU芯片，麦克风，扬声器； 采用新型补光技术，补光时保证均匀，稳定，不易受干扰的图像效果，红外作用距离不小于30m； 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出； 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于27像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 |
| 7 | 管理电脑 | 2 | 台 | CPU：I5-12400； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：集成显卡 |
| 8 | 声光报警器 | 1 | 只 | 警灯颜色：红色；报警音量：≧ 102dB；使用环境：室内/外（IP54室外防水） 外壳材质：PC+ABS；安装方式：壁挂；工作电源：DC12V/220mA（宽压9-15V DC） 工作温度：-20 °C 至 60 °C；工作湿度：10% 至 90% |
| 9 | HDMI线 | 6 | 条 | 8米 |
| 1.2应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 | 1 | 台 | 1.云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 2.采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 3.具有DVI高清数字接口和HDMI高清输出接口； ★4.内置EZ系统调整模式,可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 5.具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 6.采用内存优化设计，可以提升内存稳定性与兼容性，降低内存延迟，提升内存超频幅度； 7.内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视； 8.采用工业级专用主板设计，自带开关机设置功能，可以用于定时驱动开机运行，实现无人值守； 9.支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作； 10.采用不劣于英特尔六核i5-10400F高速处理器，内置≥120G SSD固态硬盘，内置≥8G内存，可扩展64G内存； 11.内置不劣于7.1声道高品质RealtekALC887声卡，具有高保真的线路音频，可以实现高品质的音频传输； 12.采用嵌入式内置光驱设计，支持CD-ROM、DVD-ROM等光驱类型，具有刻录功能； 13.工业级工控机机箱设计，钢结构机箱，具有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 14.具有不少于1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、1路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、4路USB 2.0、4路USB 3.2接口和3路3.5mm/RCA音频接口。 |
| 2 | 广播系统管理软件 | 1 | 台 | 主机配套 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 1.釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2.配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭 4.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电； 5.具有≥40个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端； 6.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议， 可网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7.配置≥5W监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务； 8.支持双路混音/多路混音功能，配置高灵敏度长咪杆，具有灯环指示； 9.报警音频/短路音频输入时，具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号； 10.支持≥1路标准3.5mm音频输入接口，用于接收外部音频输入，支持≥1路标准3.5mm音频输出接口，用于将终端的音频输送给外部播出设备； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 12.具有双向对讲功能，允许双方同时进行语音通信，用户可以在本机轻松查阅对讲记录，并回拨历史对讲终端； 13.具有呼叫自动转接服务，对讲系统内置呼叫转移功能，支持最多三级呼叫转移，确保在通话过程中，若受理端无法接听，可自动将呼叫转接至其他指定终端； 14.具有呼叫指定转接功能，系统支持手动转接，用户可根据实际需求，手动指定受理端进行接听处理； 15.具有呼叫排队转接功能，系统具备呼叫排队机制，对于未接通的呼叫请求，可自动排队等待处理，用户可对排队中的呼叫请求进行手动转接； 16.具有录音喊话功能，支持用户预先录制喊话音频内容，通过录音的试听功能即时确认音质与效果，录制完成后，用户不仅可以直接进行广播，还能将录音文件安全地保存在本地SD卡上，便于后续查阅或导出使用。 |
| 4 | 监听音箱 | 1 | 台 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入，话筒输入音量可调节； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.支持IP网络传输音频文件，可以本地解码CD级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6.具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 7.支持APR、IP、UDP、TCP、ICPM和IGPM等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 9.支持平台一键设备巡检功能，可终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 10.具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 |
| 5 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.具有≥16路电源输出，单路输出功率达≥10A/220V，电源插座总容量≥6KVA； 2.支持通道电源按照固定顺序进行打开和关闭； 3.具有手动开关，可手动控制电源上断电； 4.具有短路触发和24V触发输入接口，可接短路和24V信号实现自动打开.关闭； 5.具有短路触发和24V触发输出接口，可级联下一台时序器或其它设备。 |
| 6 | CD播放器 | 1 | 台 | 1.标准机柜设计，高度≤1U，LED显示屏，支持微电脑控制及轻触式按键操作； 2.接受智能主机控制，具有预设地址拨码开关，可实现多台同时使用； 3.支持CD/VCD/DVD等多种播放格式； 4.不少于2路音频信号输出； 5.音频失真度：≤0.1%（1KHz），输出幅度：≥500mV。 |
| 1.3安防专网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安全交换机 | 1 | 台 | 1.千兆电口≥24个， 千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps； 2.支持≥4K个VLAN，MAC地址≥16K； 3.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 4.支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 5.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 7.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》 8.为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； |
| 2 | 防火墙 | 1 | 台 | 系统架构：产品应采用专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构 基本网络接口：不少于 千兆电口*6,2对千兆电口Bypass 最大吞吐能力：吞吐量≥1000Mbp 部署模式：透明部署（基于透明网桥），需即插即用，无需做任何配置即可防护，支持旁路部署，策略路由（支持流量牵引），网关部署，支持PPPoE拨号，支持旁路镜像部署。 支持根据接口、协议、源地址、源端口、目的地址、目的端口的访问控制 支持基于时间的计划任务 支持基于源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议的NAT 支持SNAT 识别应用库不少于500种，并能够对其进行速率控制 支持恶意域名防护策略,能够对色情/赌博/钓鱼/黑客/欺诈/违规类别进行域名区分。 支持IP或IP段的MAC绑定 检测网站的ICP备案情况，对于通过备案网站放行，未通过备案禁止访问。（需提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） 支持基于应用的访问控制策略 支持访问控制策略中对上下行带宽进行限速。（需提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） 支持拦截对操作系统、数据库、邮件服务、FTP的攻击 数据库防篡改功能，无需安装任何数据库代理插件。（需提供网页功能截图并加盖生产厂家公章） TCP/UDP Flood防护，基于最大上限阀值设置，而非DDOS特征库。 支持服务器负载均衡、链路负载均衡 支持Radius，LDAP认证 支持IPv6地址管理与防护 支持DNS代理功能、内网劫持DNS、DNS缓存功能，加速dns解析 支持用户自定义DNS转发策略，支持针对域名定义DNS服务器或针对域名直接对应IP地址。 支持端口汇聚（Trunk），显著提高设备间的吞吐能力 支持静态路由、OSPF、RIP 安全报表（入侵统计、按入侵类别统计、被攻击主机、攻击来源IP和地理位置、网络接口流量趋势） 按事件类型、统计目标或周期类型条件进行统计、支持将生成的报表以HTML、Word等通用格式输出 系统日志、审计日志和安全防护日志（入侵记录、攻击源IP所处地理位置、网络流量）SSL登陆日志。 可基于时间、IP、端口、协议、动作、规则、规则类别、危害等级、等条件进行日志查询。 |
| 3 | 单模光模块 | 3 | 块 | 千兆光模块,SM1310nm |
| 1.4UPS电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 10KVA UPS | 1 | 台 | 1、10KVA在线式机型。 2、支持单进单出输入输出制式。 3、输入电压范围： 80～275VAC，输入频率范围：50/60±10%Hz，输入功率因数：>0.99（满载），输入谐波电流：<5%（满载）。 4、输出电压范围：输出电压有四个档位208/220/230/240±1%，输出可调；输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 5、具备较强过载能力，负载 <115%：长期；115%-130% 过载 :10min；131%-150% 过载 :30s；150% 以上过载 :0.5s 6、整机效率：最高可达95%。 7、电池电压：16~20节（192~240V可设置），默认16节且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。 8、UPS输入保护：市电输入和旁路输入微型断路器。 9、人机操作界面：LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 10、标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 11、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全。 |
| 2 | 12V38AH蓄电池 | 16 | 节 | 铅酸免维护蓄电池 12V38AH |
| 3 | 电池柜 | 1 | 节 | A16 |
| 4 | 配电单元 | 1 | 个 | UPS输出配电箱定制 |
| 5 | 辅材 | 1 | 批 | 各类接插件，跳线等 |
| 1.5机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 30 | 平方米 | 全钢防静电地板600*600*35mm；支架高300mm。 |
| 2 | 墙面刷白 | 76 | 平方米 | 防尘乳胶漆处理 |
| 3 | 吊顶 | 30 | 平方米 | 600*600*0.8 微孔铝扣板，含支吊架、配套LED平板灯及管线 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 28 | 米 | 优质 |
| 5 | 3P柜式空调 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 6 | 防雷接地 | 1 | 项 | 含机房接地体制作、接地干线、等电位箱、机柜和防静电地板BV6接地线等 |
| 7 | 操作台 | 2 | 台 | 双工位，含2张办公椅 |
| 四、综合管线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 6800 | 米 | 六类非屏蔽4对双绞线，阻燃型 |
| 2 | 喇叭电源线 | 960 | 米 | ZR-RVV2*1.0 |
| 3 | 室外4芯光缆敷设 | 4200 | 米 | 4芯单模光纤 |
| 4 | UPS主机电源进线 | 50 | 米 | ZR-YJV5*10 |
| 5 | 安防箱电源线 | 2450 | 米 | ZR-YJV3*4 |
| 6 | JDG管 | 3400 | 米 | JDG20 |
| 7 | JDG管 | 1800 | 米 | JDG25 |
| 8 | JDG管 | 1200 | 米 | JDG32 |
| 9 | 室外管路敷设 | 1700 | 米 | 室外管路敷设，碎石挖土回填或架空，含手孔井，PE32管，过承压区域采用SC管 |
| 10 | 安防机柜 | 2 | 台 | 600mm*1000mm*2000mm，网孔门，托板不少于6块，其中三块为重载托板 |
| 11 | 机柜基础 | 2 | 台 | 600mm*1000mm*2000mm机柜配套，高度与地板配套，优质钢 |
| 12 | 链路租赁一年 | 13 | 条 | 文保单位前端光纤链路 |
| 13 | 链路租赁一年 | 4 | 条 | 分控中心及监控中心汇聚光纤链路 |

- 商务条款

| 质保期 | 不少于3年（质保期内免费质保，如厂商本身承诺的质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行） |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后5个月内完成交货、安装、调试 |
| 付款方式 | 采购合同生效及具备实施条件后7日内支付合同金额的40%预付款，余款在完成供货签收、安装、调试并通过验收合格后5个工作日内一次性付清。 |
| 质量要求 | - 投标人提供的产品必须是全新的原装优质产品，所有产品的材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准，严格按标书的参数、工艺要求制作，不得提供假冒伪劣和不合格产品，不得偷工减料。 - 中标人在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给招标人。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。 3、供应商须对因货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。如果产品中标后在质保期内出现褪色情况，将没收全部质量保证金。投标人在投标文件中要作相关的承诺，并提供相关主要材料的检测报告。 4、按照国标、部标、业标准或者双方技术协议。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物并行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。 5、须通过由省级文物管部门组织的竣工验收。 |
| 技术标准 | - 《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)； - 2、浙江省文物局《关于优化省级以上文保单位安全防范工程管理的通知》。 |
| 验收要求、标准 | - 1、设备由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 - 2、采购产品属于强制认证产品的，中标人在交付产品时须提供认证证书。 - 3、▲本项目为省级重点文物保护单位的安防工程，项日施工须秉承最小干预原则，项目完工后必须经省级主管部门组织的专项竣工验收，相关验收文档必须符合省级主管部门的编制要求。 |
| 售后服务要求 | 投标供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。 - 验收合格后免费原厂保修3年（中标后保修需提供厂方承诺书原件）；过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保修起始时间以验收合格之日为准。 - 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 3、中标人在接采购人通知2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品(机)各件。 4、根据采购人要求，中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的作使用。 |

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法

总得分为100分，其中商务技术得分70分，价格得分30分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对电子投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格证明文件评审

采购人代表对供应商的电子资格证明文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会审查各供应商商务技术文件企业综合实力、人员配置情况、总体方案、质量保障措施及方案等是否响应招标文件要求。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2商务技术得分计算方法如下：

①商务技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各供应商的商务技术得分。

③各供应商的商务技术得分由评委自行评议，商务技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物硬件的性能及技术指标要求（20分） | 20分 | 根据供应商提供主要设备的技术参数、证书、检验报告等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得20分。其中：“★”为重要技术参数，负偏离的每项扣2分；其余技术参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得20分。 （投标文件所提供的证书、检验报告、网页功能截图等证明资料需加盖生产厂家公章，否则视为负偏离，中标后提供原件备查。） |
| 2 | 企业资质 | 4分 | 1、投标人具备信息系统服务交付能力等级(二级)及以上认证得2分； 2、投标人具备IS027032网络安全管理体系证书得2分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 1分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接并完工省级或全国重点文物保护单位安防相关业绩的，每个业绩得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章） |
| 4 | 项目团队人员资质 | 16分 | 1、拟派项目负责人具备人社或住建相关部门颁发的信息系统项目管理师(高级)、高级工程师、一级建造师(机电工程)、通信工程师、安全生产B证的每个得1.2分，最高得6分，未提供不得分。 2、拟派技术负责人具备人社或住建相关部门颁发的信息系统项目管理师(高级)、一级建造师(通信与广电工程)、一级造价师、通信工程师、安全生产B证的每个得1.2分，最高得6分，未提供不得分。 3、根据拟派项目组成员具备人社部或工信部颁发的系统分析师、系统架构设计师、高级工程师(通信工程)、网络工程师的每个得1分，最高得4分，未提供不得分。 4、项目组成员应为本单位职员，提供人员证书和投标前近3个月社保证明扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 14分 | 根据项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目概述、项目施工、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、验收等内容进行评审，得0-3分。 |
|  |  |  | 根据组织机构、质量保证目标、质量保证措施、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，是否能提供有效的技术建议进行评审，得0-3分。 |
|  |  |  | 投标方案演示文件讲解的科学性和完整性: 1、线路设计和施工方案：整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计； 2、结合现场环境，对主要设备的部署位置，是否有充分合理的计划，是否有合理的经纬度规划。 内容完整、合理、规范且可行的得6-8分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得2-5.9分，内容存在较多瑕疵的得0.1-1.9分，不提供不得分。 注：演示过程刻录成视频，演示时间不超过10分钟。（演示文件注明项目名称和供应商名称，投标截止时间前投递邮箱：505714042@qq.com，使用PPT演示或使用静态截图演示或放弃演示均不得分）。 |
| 7 | 本项目重点难点分析、解决方案及合理化建议 | 5分 | 投标人对项目整体理解全面性、合理性包括项目重点难点分析，并提出符合项目实际情况的解决方案，根据项目特点提出优化建议进行评审，得0-5分。 |
| 8 | 对现场情况的了解程度及主要设备分布的合理性 | 7分 | 投标人对本项目现场情况有充分的了解，对重要设备的安装位置有独到的理解并提供重要设备的现场安装位置示意图（有经纬度说明）。示意图的合理性，根据方案先进性、完整性、具体性、可行性等进行评审，得0-7分。 |
| 9 | 售后服务承诺 | 2分 | 根据供应商提供的售后服务阶段的保修计划、技术支持、响应时间及故障排除时间、免费培训、免费的定期上门巡检、备品备件、服务措施及服务承诺等进行评分，得0-2分。 |
| 10 | 培训方案 | 1分 | 根据培训计划包括培训内容、时间、地点、人次等情况进行评审，得0-1分。 |

3、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表、报价明细表内容填写不完整的；

B、交货期、交货地点等不符合招标文件要求的。

②如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

政府采购政策及优惠：1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》，投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

具体优惠：经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对于小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予20%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受

③评标委员会评审复核过程中发现存在供应商自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务技术得分+报价得分

- 中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务技术得分都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台县博物馆：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台县博物馆：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目（编号为JJCG-2025-010（招））的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年    月     日

- 附件四：

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度的承诺函

致天台县博物馆：

我方郑重承诺，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件五：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致天台县博物馆：

我方郑重承诺，我方严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件六：

具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力的承诺函

致天台县博物馆：

我方郑重承诺，我方具有履行天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目（编号为JJCG-2025-010（招））合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件七：

投 标 函

致天台县博物馆：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的货物，我方有能力提供；

4、交货期：合同签订后5个月内完成交货、安装、调试；

5、免费保修期：            年；

6、本投标有效期90天；

7、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

8、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件八：

报  价  表

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

项目编号：JJCG-2025-010（招）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目 | 1批 | ￥： |
| 总价（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务、招标代理费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

2、附件八全部内容不得自行增减内容， 否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件九：

报价明细表

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

项目编号：JJCG-2025-010（招）

| 序号 | 报价项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与报价表（附件八）总价相一致。

4、招标人提供的设备清单技术规格描述中所对应的项目存在漏项或少算的，但实际施工时又必须发生的，均由供应商自行补充计入报价，结算时不管项目是否有变化，均不予调整。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件十：

项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 专业 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、承诺投入的服务岗位及人数由供应商根据项目采购需求在不少于招标文件要求的情况下自行配备，且人员资格条件不得低于各岗位人员要求。

3、项目组人员学历证书、技术职称(执业资格)证书扫描件并加盖公章等（根据评标办法提供）（如有）。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）:

日    期：   年   月   日

附件十一：

商务技术偏离表

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

项目编号：JJCG-2025-010（招）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件十二：

售后服务承诺书

项目名称：天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目

项目编号：JJCG-2025-010（招）

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 4 | 故障修复时间 |  |  |
| 5 | 免费保修期满后维修服务费用 |  |  |
| 6 | 免费培训 |  |  |
| 7 | 备品备件 |  |  |
| 8 | 其他优惠条件 |  |  |
| 9 | 维修联系人 |  |  |
| n | 联系电话 |  |  |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、本表格内容根据投标供应商的实际情况，结合招标文件评分标准，做出承诺，内容必须明确详细。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十三：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加天台县博物馆的天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；供应商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；供应商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四1：

天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目                                       JJCG-2025-010（招）

资

格

证

明

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十四2：

天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目                                       JJCG-2025-010（招）

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十四3：

天台县省级文物保护单位(妙山花楼民居群、妙山陈氏宗祠等七处)安防项目                                       JJCG-2025-010（招）

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日