招标文件

| 项目编号： | LDZ2022002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团城乡幼儿园提升改造工程（中骏璟园园区）智能化项目 |
| 采 购 人： | 丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团 |
| 采购代理机构： | 丽水市莲都区公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市莲都区大洋路120号 |
| 2022年5月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

一 参数要求	4

1、计算机网络设备	4

2、安防监控设备	11

3、 公共广播设备	16

4、 音体室	28

5、 中心机房	41

6、 停车场系统	45

7、 出入口门禁系统	46

8、室外LED显示屏	53

二 售后技术服务要求	53

三 付款方式	54

第三章  投标人须知	55

投标人须知前附表（一）	55

投标人须知前附表（二）	58

一    总则	59

1.1     适用范围	59

1.2     定义	59

1.3     投标人应具备资格条件	59

1.4     联合体投标	60

1.5     投标文件的语言及计量	60

1.6     投标费用	60

1.7     现场踏勘	60

1.8     答疑会	60

1.9     分包	61

1.10    保密	61

1.11    政府采购政策	61

1.12    相同品牌产品	62

1.13    信用信息记录查询	62

1.14    质疑和投诉	62

1.15    特别声明	64

二    招标文件	64

2.1     招标文件的组成	64

2.2     招标文件的澄清、修改	64

三    投标文件	65

3.1     投标文件的形式和效力	65

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	65

3.3     投标文件组成	66

3.4     资格审查文件的组成	66

3.5     资信商务及技术文件的组成	66

3.6     报价文件的组成	66

四    投标文件的编制	66

4.1     投标文件编制	66

4.2     投标报价要求	66

4.3     投标有效期	67

4.4     投标文件格式	67

4.5     投标文件份数及签署	67

五    投标文件的提交	67

5.1     投标文件导入和加密	67

5.2     投标文件的提交	67

5.3     投标文件修改和撤回	67

5.4     备选投标方案	68

5.5     投标诚实信用	68

六    开标、资格审查、评标	68

6.1     开标	68

6.2     资格审查	69

6.3     评标	70

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	71

6.5     报价错误修正	72

6.6     评标报告	72

七    ▲投标无效的情形	72

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	72

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	73

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	73

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	73

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	74

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	74

八    中标和合同	74

8.1     中标	75

8.2     中标公告和中标通知书	75

8.3     履约保证金	75

8.4     合同	75

九    其他事项	76

9.1     解释权	76

第四章  合同格式	77

政府采购合同参考范本	77

第五章  投标文件格式	84

一  资格审查文件格式	84

1.1    资格审查文件封面格式	84

1.2    资格审查文件目录	85

1.3    有效营业执照电子文档	85

1.4    法定代表人身份证电子文档	85

1.5    授权委托书格式	86

1.6    具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	87

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	87

1.8    无重大违法记录声明书格式	88

1.9    联合体协议书格式（若有）	89

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）	90

1.11    中小企业声明函格式	91

1.12    残疾人福利性单位声明函格式（若有）	92

1.13    监狱企业证明格式（若有）	92

1.14    其他	92

二  资信商务及技术文件格式	93

2.1    资信及商务文件封面格式	93

2.2    资信商务及技术文件目录	93

2.3    投标函格式	94

2.4    节能环保产品格式（若有）	96

2.5    成功案例及业绩格式	96

2.6    商务响应表格式	97

2.7    投标产品配置清单格式	98

2.8    技术规格偏离表格式	98

2.9    拟投入的设施设备格式	99

2.10    拟投入的项目班子格式（若有）	100

2.11    项目实施方案	101

2.12    技术参数先进性	101

2.13    兼容性方案	101

2.14    验收、安装、调试方案	101

2.15    管理实施人员配置	101

2.16    备品备件	101

2.17    培训方案	101

2.18    质保期	101

2.19    售后服务	101

2.20    投标人需要说明的其他文件和说明	101

三  报价文件格式	102

3.1     报价文件文件封面格式	102

3.2     报价文件文件目录	102

3.3     开标一览表格式	103

3.4     报价明细表格式	104

3.5     中小企业声明函格式	105

3.6     残疾人福利性单位声明函格式（若有）	106

3.7     监狱企业证明格式（若有）	107

第六章  评标办法和评审标准	108

一    总则	108

二    评审一般规定	108

三    评审内容及标准	108

附件：政府采购活动现场确认声明书	111

第一章  招标公告

项目概况：

丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团城乡幼儿园提升改造工程（中骏璟园园区）智能化项目 的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年6月20日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LDZ2022002

项目名称：丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团城乡幼儿园提升改造工程（中骏璟园园区）智能化项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

预算金额：壹佰零贰万贰仟柒佰贰拾元整（￥1022720.00）

最高限价：壹佰零贰万贰仟柒佰贰拾元整（￥1022720.00）

简要规格描述：见招标文件第二章

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

3. 特定条件：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年6月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年6月20日 9:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（ldztbzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年6月20日 9:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团

地  址：丽水市莲都区接官亭小区42幢

传  真：0578-2657073

项目联系人（询问）：雷燕     项目联系方式（询问）：13867088407

质疑联系人：叶欢            质疑联系方式：0578-2657075

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市莲都区公共资源交易中心

地  址：丽水市莲都区公共资源交易中心大洋路120号

传  真：0578-2278218

项目联系人（询问）：叶佳谕   项目联系方式（询问）：0578-2803023

质疑联系人：吴健          质疑联系方式：0578-2033320

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市莲都区财政局

地  址：莲都区财政局解放街71号

传  真：0578-2131236

联系人：刘腾                监督投诉电话：0578-2131236

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一 参数要求

- 1、计算机网络设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | - 1、业务插槽数≥3个 - 2、▲交换容量≥18.5Tbps；包转发率≥2800Mpps（交换容量以官网为准。如有投标产品参数指标不同，投标产品参数指标以较低参数指标为准，例如交换容量:3Tbps/5Tbps, 包转发率:300Mpps/500Mpps，则参数指标交换容量取3Tbps，包转发率取300 Mpps；投标时提供官网截图和链接）。 3、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性（24电+20光+4万兆）。提供官网截图并包含链接。 4、单槽位40G端口密度≥24，提供官网截图并包含链接。 5、▲多虚一技术（N: 1），N≥4，支持多虚一，规格表项叠加，支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。 6、▲支持专用的防火墙、IPS、负载均衡、应用控制网关、独立SSL VPN业务板模块 、无线控制器等硬件业务模块，官网有明确说明,均能够采用独立专用硬件实现（投标时提供官网截图和链接 ）。 7、支持无线AC功能，提供官网链接与截图证明。（允许增加设备实现该功能，但须在技术文件和报价清单中体现，该项功能保留测试权利）； 8、▲支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图 9、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 10、本次配置独立双主控引擎；配置1+1冗余交流电源； 单台配置千兆光口数≥24个；千兆电口数≥24个；单台配置万兆光口数≥8个 | 1 | 台 |
| 2 | 电源模块 | 交流电源模块,300W | 2 | 台 |
| 3 | 业务板卡 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口 | 1 | 块 |
| 4 | 业务板卡 | 24端口千兆光接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口 | 1 | 块 |
| 5 | 24口交换机 | 1、 设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准，提供官网链接及截图证明）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口 4、▲安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、堆叠：最大堆叠台数≥9台。最大堆叠带宽≥80G。支持跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms、支持Smartlink，收敛时间≤50ms、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms、9、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms、支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 12、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedule job）, 支持智能风扇调速。提供ROHS节能认证复印件和并通过中国节能产品认证，并提供有效期内证书复印件。 14、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等，提供官网截图并包含链接。 15、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告。投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证。 | 5 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50Mpps。（若存在双重指标，以最小值为准，提官网链接及截图证明）。 2、接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个千兆 SFP端口； 3、安全防护：支持ERPS功能，能够快速阻断环路，提官网链接及截图证明；实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4、堆叠：最大堆叠台数≥9台。最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机），支持跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），支持远程堆叠。 5、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 6、链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，提供官网链接及截图证明。支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms、支持Smartlink，收敛时间≤50ms、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms、支持9、MSTP功能：收敛时间≤50ms、支持PVST功能：收敛时间≤50ms。 10、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多表流水线。 12、POE供电功能：支持POE供电功能，为终端设备供电，整机最大POE供电输出≥370W。 13、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准， 14、绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持智能风扇调速。端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 15、▲内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等，提供官网截图并包含链接。 16、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告。投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证。 | 2 | 台 |
| 7 | AP管理授权 | 1、无线管理授权≥32个； 2、▲无线管理授权、无线AP、室外AP接入区教育局无线控制器，进行统一管理，实现教育局与学校的分级管理，投标文件中提供产品对接证明； | 1 | 套 |
| 8 | 墙面AP | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。提供官网截图。 3、接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(GE)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(GE)下行千兆接口；提供官网截图。 4、透传接口：≥2个10/100/1000Mbps(GE)透传口，提供官网截图。 5、安装方式：支持86盒、壁挂安装方式，提供官网截图 6、USB 支持1个5V/0.5A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电。提供官网截图。 7、内置物联网：内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能 8、接入规格：整机接入用户规格1024 9、型号核准证 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 10、WIFI 6联盟证书 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书 | 7 | 台 |
| 9 | 无线AP | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 2、协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图。 3、接口设计 ≥1个10/100/1000Mbps(GE)。 4、▲内置物联网：持内置物联网BLE（蓝）和 RFID 功能模块。 5、接入规格：整机接入用户规格≥1024，要求提供官网截图证明。 6、安装方式：支持壁挂、吸顶、86盒安装方式，提供官网截图。 7、WiFi 6 5G 单用户性能 5GHz 射频 Wi-Fi 6 单⽤户性能HE80、2x2模式下UDP流量,5GHz 射频 ，性能≥949Mbps。 8、型号核准证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证。 9、WIFI 6联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书。 10、投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证，提供证书复印件。 11、与教育局无线控制器实现适应匹配，统一管理； | 21 | 台 |
| 10 | 室外AP | 1、工作射频：为保证整机接入用户数，要求AP采用三频十流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明。 2、5G射频接入速率 5G射频1接入速率≥2.4Gbps，5G射频2接入速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明。 3、空间流数：为保证整机质量，要求5G频段空间流数≥8,2.4G频段空间流数≥2，提供官网截图证明。 4、▲协商速率 整机协商速率≥5.375Gbps，提供官网截图证明。 5、接口设计：≥3个接口，其中≥1个100/1000M/2.5G/5G/10G接口，提供官网截图证明。 6、外置物联网扩展能力：至少支持5个外置物联网模块链式扩展，提供官网截图证明。 7、天线设计：要求采用内置智能天线设计。 8、内置物联网：持内置物联⽹BLE（蓝⽛）和 RFID 功能模块。 9、接入规格：整机接入用户规格≥1536。 10、型号核准证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证。 11、GPS 内置GPS模块，提供官网截图证明。 12、防护等级:IP68。 13、▲与教育局无线控制器实现适应匹配，统一管理； | 2 | 台 |
| 11 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850) | 10 | 块 |
| 12 | 监控设备网核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥750Gbps，转发性能≥220Mpps，若存在双重指标，以最小值为准。 2、关键组件：支持可插拔模块化双电源和模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 3、性能指标：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP：32K。 5、▲接口类型：≥24个1000M电端口（其中有8个combo），≥4个万兆SFP+口，1个扩展槽位； 6、VxLAN：支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN。 7、堆叠：最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥160G。 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠、支持远程堆叠。 8、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 9、▲Macsec：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 10、多功能业务：支持FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）。 12、绿色节能：支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，提供ROHS节能认证复印件。 端口定时down功能（Schedule job）、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源、支持智能风扇调速。 13、支持业务端口10KV防雷功能，中标后7天内提供官网截图加盖原厂公章。 14、资质认证：要求提供信产部入网证、检验报告。 15、投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证。 | 1 | 台 |
| 13 | 24口POE交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50Mpps。（若存在双重指标，以最小值为准）。 2、接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），≥4个千兆 SFP端口； 3、安全防护：支持ERPS功能，能够快速阻断环路，提官网链接及截图证明；实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4、堆叠：最大堆叠台数≥9台。最大堆叠带宽≥80G（万兆上行主机），支持跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），支持远程堆叠。 5、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6、链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，提官网链接及截图证明。支持IPv6静态路由、RIPng；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms、支持Smartlink，收敛时间≤50ms、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms、支持9、MSTP功能：收敛时间≤50ms、支持PVST功能：收敛时间≤50ms。 10、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多表流水线。。 12、▲POE供电功能：支持POE供电功能，为终端设备供电，整机最大POE供电输出≥370W。 13、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准， 14、绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持智能风扇调速。端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 15、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等，提供官网截图并包含链接。 16、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告。投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证。 | 5 | 台 |
| 14 | 广播交换机 | 1、 设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准，提供官网链接及截图证明）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口 4、安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、堆叠：最大堆叠台数 ≥9台。最大堆叠带宽≥80G。支持跨设备链路聚合、单一IP管理、分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms、支持Smartlink，收敛时间≤50ms、支持RSTP功能：收敛时间≤50ms、9、支持MSTP功能：收敛时间≤50ms、支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 12、管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedule job）, 支持智能风扇调速。提供ROHS节能认证复印件和并通过中国节能产品认证。 14、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等，提供官网截图并包含链接。 15、资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告。投标产品供应商需具备QC 080000有害物质过程控制管理体系认证。 | 1 | 台 |

- 2、安防监控设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩全景枪球周界摄像机 | 1、内置≥2个镜头，可以输出两路视频图像，≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像； 2、内置≥2颗GPU芯片； 3、球机支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米，支持可见光补光，细节镜头支持23倍光学变倍； 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 7、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 8、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪； 9、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ451网络接口优先控制功能； 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 11、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 12、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； 13、支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料； 14、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监15、视画面5s后解除报警； 16、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能； 17、支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变，支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成； 18、▲支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s； 19、在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)； | 1 | 台 |
| 2 | 200万全彩枪击网络摄像机 | 1、200万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态: 120 dB； 4、焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选）； 5、红外距离: 最远可达30 m； 6、最大图像尺寸: 2560 × 1440； 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 8、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；9、支持SD卡加密及SD卡状态检测； 10、报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 11、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风； 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 13、防护: IP66； | 47 | 台 |
| 3 | 200万全彩半球网络摄像机 | 1、200万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍半球型网络摄像机； 2、支持3种智能资源模式切换：Smart事件（默认）、人脸抓拍、道路监控； 3、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 4、道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别； 5、smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测； 6、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 7、宽动态: 120 dB； 8、焦距&视场角: 4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角线视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角线视场角：59.1°~38.1° 9、补光灯类型: 红外，850 nm； 10、补光距离: 普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m； 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440； 12、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； 13、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测； 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15、防护: IP67； | 30 | 台 |
| 4 | 监控支架 | 配套 | 47 | 副 |
| 5 | 监控立杆 | 3.5米监控杆含土建配套基础 | 4 | 根 |
| 6 | 32路硬盘录像机 | 1、硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，可满配8T硬盘 ，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2、报警IO：16进4出； 3、输入带宽：320M，输出带宽：256M，开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； 4、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ； 5、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 6、开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低； 7、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。 8、支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% | 1 | 台 |
| 7 | 64路硬盘录像机 | 1、硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，可满配8T硬盘 ，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2、报警IO：16进4出； 3、输入带宽：320M，输出带宽：256M，开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； 4、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ； 5、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 6、开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低； 7、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”； 8、支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% | 1 | 台 |
| 8 | 6T监控级硬盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 12 | 个 |
| 9 | 监控显示器 | 65寸液晶显示器 | 2 | 台 |
| 10 | HDMI高清线 | 秋叶源 | 2 | 条 |
| 11 | 机柜 | 600x600x2000mm | 1 | 套 |
| 12 | 200万全彩枪击网络摄像机 | 1、200万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态: 120 dB； 4、焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选）； 5、红外距离: 最远可达30 m； 6、最大图像尺寸: 2560 × 1440； 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 8、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；9、支持SD卡加密及SD卡状态检测； 10、报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 11、音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风； 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 13、防护: IP66； | 17 | 台 |
| 13 | 32路监控录像机 | 1、硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，8盘位，可满配8T硬盘 ，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2、报警IO：16进4出； 3、输入带宽：320M，输出带宽：256M，开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； 4、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ； 5、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 6、开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低； 7、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”； 8、▲支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%; | 1 | 台 |
| 14 | 6T监控级硬盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 4 | 个 |
| 15 | 监控显示器 | 65寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 16 | 室外防雨箱 | 含电源、网络接口 | 5 | 套 |
| 17 | 辅材 | 完成实施的其他辅材和配件 | 1 | 批 |

- 公共广播设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络触摸屏服务器（17寸） | 1、工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、17英寸LED液晶显示屏，内置5线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3、工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 4、内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 5、内置通用串行总线，最高480M传输速率； 6、支持4路声卡，支持三屏显示接口(DVI、HDMI、VGA)，可外接最大FullHD显示设备； 7、具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 8、具备6路220V电源输出，系统可实现定时定点电源管理功能。提供设备后面板截图。 9、支持8路立体声音频及3路话筒采集输入功能，8路音频都可调节音频灵敏度，可将外部模拟音频转为数字IP信号传输到网络设备中进行广播或音乐播放；提供设备后面板截图。 10、支持2路立体声音频输出，可进行本地扩声，方便用户使用 11、线路输入支持高低音调节，具备默音功能。提供设备后面板截图。 12、支持2路短路信号输入，1路短路信号输出及DC24输出； 13、面板具备1个紧急触发按键，可以紧急情况一键进行广播寻呼讲话，可第一时间进行广播疏散等。提供设备后面板截图。 14、具备钥匙开关功能，只有管理人员具备开启功能，确保系统更加安全和稳定； 15、产品具备2×25W功率输出，可做现场监听使用；提供设备后面板截图。 16、运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 17、具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 18、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数： 1、屏幕尺寸：17英寸 2、屏幕颜色：TFT24位真彩色 3、操控方式：1920×1080分辨率液晶电阻式（五线）触摸屏 4、标准接口：外置RJ45标准接口1个，100M/1000M网口1个，USB口6个，内置串口并口1个，VGA 1个，HDMI 1个、VGA 1个 5、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 6、主板：Intel NM10芯片组，X86架构 7、标准接口：1×PS/2接口；2×串口；1×并口；1×VGA 8、内存：DDR4 8G 9、网卡：REALTEK集成网卡 10、显卡：INTEL集成显卡 11、声卡：REALTEK集成声卡，支持2/4/5.1声道输出，高清音频 12、CPU：Intel Core I3 处理器 13、存储容量：SSD 固态硬盘 14、传输速率：10/100Mbps 15、音频模式：网络数据包， CD音质 16、工作温度：-20℃～+60℃ 17、工作湿度：10%～90% 18、功耗：≤500W 19、电源：AC110～240V/50Hz | 1 | 台 |
| 2 | IP广播系统软件 | 1、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 2、广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 3、软件YS是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 5、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 6、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 7、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 8、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 9、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 10、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 11、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 12、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 13、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 14、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络音频采集终端 | 功能特点: 1、采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。提供设备前面板截图； 2、自带4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W。提供设备后面板截图，加盖生产厂家公章； 3、设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态 4、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。 5、设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 6、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于 7、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 8、本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。 | 1 | 台 |
| 4 | 网络解码终端 | 功能特点: 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 8、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 9、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 10、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 11、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字调谐器 | 1.标准机柜式设计（1.5U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.LCD数码显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作 技术参数： 1.功耗：25W 2.频率范围：中波（MW)522KHz-1620KHz 调频（FM)87MHz-108MHz 3.信噪比：中波（MW)≥40dB 调频（FM)≥45dB 4.限噪灵敏度：中波（MW)≤5mV/m 调频（FM)≤20uV 5.电源：AC220-240V 50/60Hz 6.尺寸：485×390×110mm 7.重量：3.5kg | 1 | 台 |
| 6 | 广播钟声话筒 | 1、 带钟声提示话筒 2、 换能方式: 双电容式 3、 频率响应：40Hz-16kHz 4、 指向性: 超心型指向 5、 输出阻抗（欧姆） : 200Ω 6、 灵敏度: -38dB±2dB 7、 供电电压(V): DC9V 8、 咪管长度：400mm 9、 咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10、 单支话筒重量：0.67kg 11、 输出、指示：不平衡、座灯 12、 开关：机械自锁 13、 抗手机、电磁、高频干扰 14、 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V电池 | 1 | 台 |
| 7 | IP网络寻呼对讲话筒（触屏版） | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。提供设备该紧急按钮截图； 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 9、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 1 | 台 |
| 8 | IP网络有源音箱 | 功能特点: 1、一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2、集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 5、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱； 6、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 7、本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 8、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 9、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 10、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 11、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 12、内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美 13、标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 14、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 | 只 |
| 9 | U段无线话筒 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率 2.真分集U段话筒，操作灵活简便 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 5.4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 12.演出工程, 学校广播，公共广播, 操场, 等远距离操作环境使用 13.工作距离：室内大于100米、室外260米； 技术参数 系统指标 1.频率范围 UHF 520-690MHz 2.调制方式 宽频FM 3.可调范围 50MHz 4.通道数目 2×100 5.通道间隔 250KHz 6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB 8.最大频偏 ±45KHz 9.频率响应 80Hz-18Khz 10.综合信噪比 >105dB 11.综合失真 ≤0.5% 12.工作温度 -10℃～50℃ 13.工作距离 ≤260米 接收机指标 1.接收机方式 二次变频超外差 2.中频频率 110MHz，10.7MHz 3.灵敏度 BNC/50Ω 4.无线接口 12dB μV（80dBS/N） 5.灵敏度调节范围 12-32dB μV 6.离散抑制 ≥75dB 7.最大输出电平 +10dBV 8.供电方式 直流12-18V 500mV输入 发射机指标 1.天线 手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 2.输出功率 高功率30mW，低功率3mW 3.音头 动圈式麦克风 4.电容式（领夹话筒、头戴话筒） 5.离散抑制 ≥60dB 6.供电 2节5号1.5V电池 7.使用时长 30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 8.音质的特点 中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 套 |
| 10 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1、设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用（提供此功能部分的产品截图，并加盖生产企业公章）； 4、设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 8、设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 9、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 11、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 12、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 13、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 14、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 15、 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 16、 设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 17、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈（提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章）。 18、所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路电源时序管理器嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 19、要求提供国家版权局颁发的“日期时间多功能显示嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。（此项证书可嵌于第4条后） 20、提供符合招标要求的样品进行功能演试。（根据项目情况选择是否要提供样品演试） | 2 | 台 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 室外铝合金防水音柱（65W） | 额定功率：65W 灵敏度：94dB 响应频率：100-20KHZ 单元配置：6寸*2+号角高音 | 6 | 台 |
| 2 | IP网络壁挂终端(简易型) | 壁挂式IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器，适合配置在酒店房间等处。 功能特点: 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 8、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 9、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 10、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 11、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 | 台 |
| 3 | 合并式定压功放（360W） | 1、黑色拉丝面板，2U机架式，19英寸工业机箱设计； 2、3通道麦克风输入（TRS端子），2通道线路输入（Aux），1通道EMC输入（凤凰插）； 3、带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4、2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5、MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7、具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8、额定输出功率：360W功率 技术参数： 1、功率 360W 2、功耗 550W 3、灵敏度 线路250mV话筒2mV 4、音调 Bass：±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10Hz 5、信噪比 线路70dB 话筒66dB 6、输出 70V/100V/4-16Ω 7、频率 100HZ-18KHZ 8、失真度 ＜1% 9、输入电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |
| 1F-3F |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭（10W/15W） | 1、 额定功率(100V)：10W/15W 2、 额定功率(70V)：5W/7.5W 3、 最大功率：30W 4、 阻抗：Com/1KΩ/666.7K Ω 5、 定压输入：100V 6、 灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB 7、 频率响应：130-16KHz 8、 喇叭单元：6.5''x1 1''x1 | 33 | 只 |
| 2 | IP网络壁挂终端(简易型) | 壁挂式IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器，适合配置在酒店房间等处。 功能特点: 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 8、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 9、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 10、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 11、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 | 台 |
| 3 | 合并式定压功放（360W） | 1、黑色拉丝面板，2U机架式，19英寸工业机箱设计； 2、3通道麦克风输入（TRS端子），2通道线路输入（Aux），1通道EMC输入（凤凰插）； 3、带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4、2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5、MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7、具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8、额定输出功率：360W功率 技术参数： 1、功率 360W 2、功耗 550W 3、灵敏度 线路250mV话筒2mV 4、音调 Bass：±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10Hz 5、信噪比 线路70dB 话筒66dB 6、输出 70V/100V/4-16Ω 7、频率 100HZ-18KHZ 8、失真度 ＜1% 9、输入电源 AC 220-240V/50-60Hz 10、尺寸 484×366×88mm 11、重量 15Kg | 1 | 台 |
| 三、活动室音箱 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络壁挂终端(简易型) | 壁挂式IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器，适合配置在酒店房间等处。 功能特点: 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 8、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 9、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 10、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 11、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 12 | 台 |
| 2 | 音箱(定阻,10W) | 1、 额定功率：10W 2、 最大功率：20W 3、 输入阻抗：8欧 4、 频率响应：80～16KHZ 5、 喇叭单元：4''x1 1''x1 | 24 | 只 |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 2 | 音频跳线 | 3.5mm-莲花（RCA） 1.5米 | 10 | 条 |
| 3 | 广播音箱线(室内) | RVVSP2*1.5 | 1 | 批 |
| 4 | 广播音箱线(室外) | RVVSP2*2.5 | 1 | 批 |
| 5 | 管材 | 定制 | 1 | 批 |
| 6 | 施工及辅材 | 国产 | 1 | 批 |

- 音体室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED显示屏 | 1、P2.5 室内全彩像素密度：≥160000点/㎡ ;单元尺寸（W*H）:320mm*160mm，显示屏尺寸：≥长6.08*高2.56m=15.56m²； 2、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内。 3、色温：2000K-10000K连续可调，并可自定义色温值。可设：100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节。 4、投标产品水平左右视角≥170°（CR≥10）、垂直上下视角≥170°（CR≥10）； 亮度均匀性≥99%。 5、投标产品具有发光点中心距偏差＜1%；驱动方式：恒流驱动，具有PWM功能 6、峰值功耗：≤300w/㎡；典型功耗：≤120w/㎡。（ 7、显示屏亮度≥1200cd/m²（色温6500K，校正后），0~100%无极可调，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正，支持单点维修更换。 9、投标产品最大对比度≥8000:1; 10、支持逐点亮度、色度校正:支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正. 11、面罩：自带墨色面罩，保护灯珠；无摄像机角度配合做不反光处理，去除摩尔纹。 12、产品具备20条以上的可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 13、提供视频图像数据的网络发送速率的平滑方法证书 14、谐波电流发射试验应符合GB 17625.1-2012的要求设备每相输入电流≤16A，额定功率小于75W 15、绝缘电阻：试验电压：DC500V，试验时间：60s，试验位置：电源输入端与外壳之间符合要求730MΩ。 16、投标产品符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书 | 15.56 | 平方米 |
| 2 | LED控制卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护。 10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置。 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。 21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。 22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中。 24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。 25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。 27、控制系统同品牌，与控制系统其他分项匹配兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 30、设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书 | 5 | 台 |
| 3 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，屏体侧面外包边装饰 | 15.56 | 平方 |
| 4 | 配电柜 | 1.类型：≥20KW配电柜 2.元器件：德力西断路器，施耐德接触器 3.输入电压：380V 4.输出电压：220V 5.输出回路：双三相回路，6个单相回路 | 1 | 套 |
| 5 | 大屏处理器 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、支持以下输入信号接口：≥1路DVI，≥1路HDMI，≥1路VGA ，≥2路CVBS，≥4路1/8" TRS 音频。 3、支持以下输出信号接口：≥8路网口输出，整机分辨率≥480万像素，支持自定义分辨率，最宽≥3840像素，≥1536像素；≥1路1/4" TRS音频。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口。 5、支持音频与视频信号进行关联，可实现视频信号与音频信号同步切换。 6、支持K-HDR功能：能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 7、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 8、支持双画面显示：支持双画面显示：可以在显示屏上同时输出显示两个画面，画面位置和大小可以在输出范围内任意调整。 9、支持VGA校正功能：可对VGA输入信号产生的黑边及图像偏移进行校正。 10、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 11、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 12、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 13、支持一键黑屏/蓝屏。 14、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 15、支持导航设置 。 16、支持切换特效：在两个信号间进行切换时，具有淡入淡出的特效，不同类型的信号切换过程无黑屏、停顿、闪烁等现象。 17、支持按键锁定，防止误操作。 18、设备可预存箱体文件信息，用户在进行箱体拼装调试时，只需通过设备的导航菜单，即可根据引导完成显示屏连接调试。 19、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 20、进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。 21、设备通过3C认证并可提供相应证书。 22、可提供设备软件著作权登记证书。 23、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 24、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 1 | 台 |
| 6 | 大屏处理器输入板 | DVI输入板，≥4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 1 | 台 |
| 7 | 大屏处理器输出板 | DVI输出板，≥4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz 输出板单个口基线支持开4个窗口 | 1 | 台 |
| 8 | 主电缆 | 4*10MM2+1*6mm2 | 40 | 米 |
| 1 | LED数字染色灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz2.功率:165W 3.光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H 4.色温校正：3200K～7200K线性调节 5.透镜角度：25°(15°、45°可选) 6.发光角度：可调节角度 7.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 8.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 9.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 10.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 11.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 12.通道：8通道(二种通道模式可选) 13.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 14.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 15.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 16.声控灵敏度：65-130dB 17.工作环境：-20℃~40℃ | 12 | 台 |
| 2 | LED万丈光芒灯 | 电压：AC90V-120Ｖ/200V-240V 50HZ/60HZ 光源：单颗100WLED 总功率：150W 运行模式：DMX512,主从，自走，声控 控制通道：16通道 水平扫描角度：540度 垂直扫描角度：255度 颜色盘：7色加白光 图案盘：固定图案：9个加白光 旋转图案：7个加白光 棱镜：三棱镜 调焦：电子调焦 信号连接线：三芯插孔 显示板 | 1 | 台 |
| 3 | LED面光灯灯 | 电压：AC220-260V, 50/60Hz 功率：200W 光源：1颗 100WLED 色温：3200K-5600K可调 出光角度：120° 中心照度：346 Lux/4米 120°（3200K）光通量：12000LM 调光线性：0-100%频闪：0-20Hz 3、安装形式：吊挂安装 控制：DMX512，主从功能， 自走，声控。 | 10 | 台 |
| 4 | LED会议灯 | 工作电压：100-240V AC50/60Hz LED暖白+冷白寿命：50000小时 额定功率：200W 色温：3200K/5600K (±200K) 可调色温 显色指数：Ra≥90 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 灯珠数量：432颗贴片灯珠 显示方式：4种LED数码显示地址码。显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。 控台控制。 适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所 灯珠数量和排列可根据要求定做。 | 5 | 台 |
| 5 | 灯光控制台 | D MX512/1990标准，512个DMX控制通道；2个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗2000Vrms电气冲击；独立插板结构，容易更换； 可控制32台16通道电脑灯；带背光的大屏幕LCD显示运行参数； 16个通道推杆，1个速度控制推杆；600个走灯程序步储存容量；48个走灯程序，每程序最多100步；每步速度、渐变参数独立设置；可选音乐同步或手动速率控制；可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作； 不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制；15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合； 音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音；DMX信号输出连接器：XLR-D3Fx2； 音频线路输入连接器：1/4单声道插座；可选配12V鹅颈工作灯。 | 1 | 台 |
| 6 | 信号放大器 | 8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。4路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。电源: AC100V-240V / 50-60Hz4 | 1 | 台 |
| 7 | 直通箱 | 输入电压：AC380V±10％三相五线,50HZ±5﹪ 输出功率：12路×4KW 可用于任何负载 产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关三相独立电压检测，三相A.B.C指示灯指示设有三位万能备用插座 产品尺寸：515mm×483mm×133mm(L×W×H) 产品净重：12kg 使用前请先接好所需要的供电设备； 可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只； 12路单独控制。再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反，接地线要良好接地； 此时面板指示灯亮起，空气开关打到ON状态； | 1 | 台 |
| 8 | 灯钩及保险绳 | 定制配套 | 35 | 套 |
| 1 | 高档会议音箱（12寸，300W） | 1、高音 HF:1x1.5" 2、低音 LF:1x12" 3、频率响应 60Hz~20KHz(±3dB) 4、额定功率 300W 5、峰值功率 1000W 6、灵敏度 97dB 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90ºHx60ºV 9、尺寸（H×W×D） 600x360x380mm 10、重量 17.6KG | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放650W | 1、立体声功率8Ω 2×650W；4Ω 2×1040W 2、信噪比 105db 3、转换速率 80V/us 4、阻尼系数 300:1 5、频率响应 +/-0.1db,20HZ-20KHZ 6、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V 9、输入阻抗 10K/20K ohous, unbalanced or balanced 10、共模拟制比 ≦-75db 11、串音衰减 ≦-70db 12、指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting 13、电波 220V 50/60HZ 14、FUSE:T15A 15、重量 23kg 16、规格 483W×490D×88H | 1 | 台 |
| 3 | 高档会议音箱（10寸，200W） | 1、高音 HF:1x1.5" 2、低音 LF:1x10" 3、频率响应 65Hz~20KHz(±3dB) 4、额定功率 200W 5、峰值功率 700W 6、灵敏度 96dB 7、阻抗 8ohm 8、辐射角度 90ºHx60ºV 9、尺寸（H×W×D） 535x300x340mm 10、重量 15KG | 2 | 只 |
| 4 | 专业功放450W | 1、立体声功率：8Ω 2×450W；4Ω2×720W； 2、信噪比： 105db 3、转换速率： 60V/us 4、阻尼系数： 300:1 5、频率响应： +/-0.1db,20HZ-20KHZ 6、总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 7、互调失真：≦0.01% Rated power@8欧 8、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 9、输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced 10、共模拟制比：≦-75db 11、串音衰减：≦-70db 12、指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 13、电波：220V 50/60HZ 14、FUSE T12A 15、重量 22kg 16、规格 484W×420D×88H | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器(8进8出) | 通用型数字音频处理器，ADI SHARC 21489，频率450M Hz，支持8路MIC/Line输入，支持48V幻象供电，8个平衡线路输出。DSP 具有强大的处理能力，每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、压限器、延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。存储多个场景预设，可自定义标签，1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232通讯端口，1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议。支持扩展墙面安装触摸屏控制面板，可以通过墙面控制屏设定音量、调用模式预设。用于会议室、多功能厅、现场演出。 功能特点 1、最新音频处理器技术，40bit DSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 4、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 5、输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 6、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。(提供反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制软件界面设置截图，并加盖企业公章) 7、支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 8、输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能； 9、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图并加盖企业公章) 10、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。(提供软件设定RS232、RS485、UDP协议选择及程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章) 11、产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等；(提供扩展控制面板软件设定程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章) 12、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 13、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows 10系统环境下。 技术参数 1、音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头 2、最大输入电平：12dBu/Line, -9dBu/Mic 3、输入增益:0/10/20/30/40/43 dB 4、输入阻抗：平衡9.4KΩ 5、幻象电源：+48 VDC 6、音频输出：8通道平衡线路电平，凤凰插头 7、输出阻抗：平衡102Ω 8、信号处理：32-bit ADI SHARC 21489 频率450M Hz 9、采样频率/量化：48 kHz，24Bit ADC，24Bit DAC 10、频率响应：20～20kHz (±0.2dB) 11、总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu 12、本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 13、设备尺寸：482×260×45mm 14、电源：AC110~240V,50Hz/60Hz 75W 15、工作温度：-20℃--80℃ 16、包装重量：3 kg | 1 | 台 |
| 6 | 12路调音台(带MP3) | 1、≥12路单声道输入，具备蓝牙功能 2、一组辅助效果转换输出 3、内置16种DSP echo效果器 4、USB独立播放通道 5、≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 6、1组辅助发送以及一组效果发送；100mm精密通道推子 7、内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源 8、重量 4.45kg 9、规格尺寸mm 90×465×330 为确保系统的兼容性、及售后维护性所投音箱系统须为同一品牌 | 1 | 台 |
| 8 | U段无线话筒 | 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1、 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、 操作灵活简便 3、 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 5、 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、 时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB 27、 供电：2节5号1.5V电池 28、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、 音质的特点:中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 2 | 套 |
| 9 | U段红外对频一拖四会议 | 1、 四通道接收信号； 2、 振荡方式：锁相环频率合成； 3、 采用红外自动对频技术，每通道有≥32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； 4、 UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 5、 同一场合可供≥10套机同时使用，即可同时使用≥10台接收机和≥40个发射器； 6、 接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 7、 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 8、 接收机背面设置≥2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9、 同时设置≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10、 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； 11、 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 12、 使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 13、 适用于各种会议和演讲场合。 技术参数： 1、 接收机参数(receiver parameter) 2、 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 3、 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz 4、 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 5、 调制方式(Modulation Mode)：FM 6、 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 7、 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8、 灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9、 电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10、 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV 11、 发射器参数(Shoot machine parameter)： 12、 电源供应(Power Supply)：DC 3V （1.5V AA*2） 13、 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：100mA 14、 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 15、 频率稳定度(Frequency stability)：±0.001% 16、 最大频率偏(Max.eviation Range)：±30KH 17、 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 18、 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 19、 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 20、 类型(Type)：电容式（capacitance) 21、 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 22、 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 23、 话筒灵敏度(Sensitivity)：-43±3dB@1KHz | 1 | 套 |
| 10 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1.设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3.设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程.控制等各种操作，简单易用； 4.设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压.系统时间.当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）； 5.设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 6.设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 8.设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9.设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 10.设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11.设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用（提供此功能部分的产品配置截图，并加盖生产企业公章）； 12.设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13.设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14. 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15. 设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16.产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈（提供设备内部结构截图，标示出滤波器位置，并加盖生产企业公章）。 要求提供国家版权局颁发的“日期时间多功能显示嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 1 | 台 |
| 1 | 机柜 | 600x600x2000mm | 1 | 套 |
| 2 | 连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 条 |
| 3 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 100 | 米 |
| 4 | 300芯*2 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 5 | HDMI线 | 15米 | 1 | 条 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |
| 7 | 其他辅材及施工 |  | 1 | 批 |

- 中心机房

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力柜（含冷热通道，宽600mm） | 含机箱，侧门，冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，磁力锁（统一监控大屏管理）、应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，走线槽，层板，辅材等。机柜整体尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高） 1、19英寸九折柜体，机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高）； 2、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量达到2310KG； 3、抗震能力达9级及以上； IP等级：IP20； | 1 | 台 |
| 2 | IT柜（含冷热通道，宽600mm） | 含机箱，冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，磁力锁（统一监控大屏管理）、盲板（标配30个1U盲板），2条PDU，应急通风系统，绑线板，走线槽，辅材。机柜整体尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），用于IDU拓展时单独增加IT机柜（符合8、9烈度抗震标准） 1、19英寸九折柜体，机柜尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高）； 2、一体化组装式结构设计，设备安装的U立柱可前后调整，可方便的安装其他配电模块，结构稳固，机柜最大静载重量达到2310KG； 3、抗震能力达9级及以上； IP等级：IP20； | 1 | 台 |
| 3 | 配电模块 | 满足现场使用要求。正泰空开 | 1 | 台 |
| 4 | 10KVA UPS | 1、可三进三出、三进单出、单进单出随意切换，液晶显示，≥10KVA类模块化插拔式双变换纯在线式UPS电源系统，双变换纯在线“0”转换，类模块化支持插拔式UPS,可以支持单模块运行也可以并机使用,并机无需并机套件，可直接并机使用。 2、输入电压范围380V±25%，降低电池使用频度，延长电池使用寿命 3、UPS输入频率范围50HZ±10%,能与任意发电机兼容 4、▲UPS自带智维接口：UPS设备自带智维功能。 支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等；支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持微信小程序远程实时查看设备数据和状态，异常时通过微信小程序实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理；针对告警信息，支持定义工单，在线追踪工单状态。支持远程集中管理，后台采用B/S架构，后台云端部署服务器，用户无需安装软件无需提供服务器；集中管理平台同时支持本地和云端部署方式，由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等；支持通过移动网络和有线网络进行远程监测；设备管理平台可无限极扩展至机房以外各系统设备采集数据接入；软件平台支持本地部署和云端部署模式，支持PC端web浏览和移动端微信小程序访问；软件平台基于强大的适配中间件，不同厂家，不同型号的设备，提供接入协议后可快速接入；并提供UPS智维软件著作权证书复印件或官方证明文件（加盖公章） 5、16/18/20节电池灵活配置。集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能 6、▲生产企业通过：提供ISO140001，ISO9001认证，具有监控电路技术、具有分布式不间断电源技术。 中标后7天内提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函（承诺保修响应时间3个小时内,24小时内解决故障问题，如在承诺时间内无法修复故障机需提供备用机），中标后7天内提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函. 7、中标后7天内提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函 | 1 | 台 |
| 5 | 蓄电池 | 1、▲为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品（提供相关证明）。 2、▲12V100AH(6-FML-100)免维铅酸蓄电池每节电池应标配独立的阻燃防滑防酸型保护盘（本项目不接受多节电池一个托盘方式），有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，提供相关证明文件。 3、电池组支持智维功能，设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持微信小程序远程实时查看设备数据和状态，异常时通过微信小程序实时通知到维护人员机及管理人员。并提供蓄电池智维软件著作权证书复印件（加盖公章）。 4、蓄电池厂家需实现本地化服务。 5、生产企业通过（未过期）：ISO140001，ISO9001认证。 6、▲承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池(中标后7天内提供原厂证明文件）中标后7天内提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函。 | 16 | 节 |
| 6 | 电池柜 | 能安装≥16节12V 100AH电池,采用网孔设计方式标配电池连接铜牌，及直流开关 | 1 | 套 |
| 7 | 机架式空调 | 1、制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2、采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 3、空调机组要求与机柜系统并柜，密封在微模块中，内部形成密封的气流组织，杜绝与外界热空气接触。 4、▲单台制冷机组要求制冷量3.8kW，全系统可弹性支持N，N+1冗余结构。 5、输入电压允许波动范围：380V/50Hz +15% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 6、风机风量可以根据负荷进行调节 7、应能解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比。 8、压缩机冷量可以根据负荷进行调节 9、▲采用环保型制冷剂R410A 10、应具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的压缩机，整机COP ≥ 3.1，并要求压缩机设计在室内机组内，避免噪音问题。 11、应具有高可靠性：运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计。 12、平均无故障时间MTBF≥10万小时。 13、噪音： 制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级 60dB(A)。 制冷单元室外部分，2米处自由空间声压级 55dB(A)。 14、控制系统： 应具有先进的微处理控制器； 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； 应具备来电自启动功能 应具备经济运行模式，可在用户设定的时间段内开启或关闭制冷系统； 能记录各主要部件的运行时间； 控制系统应具有多级密码保护功能； 保存100条以上故障告警信息； 具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失。 15、系统应具备接入微模块的主控平台接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 免费提供通讯协议。 空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 16、设备运行参数的设置 17、设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 室外机结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。 室外机组风机应采用调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 | 1 | 台 |
| 8 | 监控系统 | 1、▲配有10.4英寸高清触摸电容屏，分辨率1024*768及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。含短信报警模块一套，漏水控制器一套，5米漏水检测绳一套，2个烟感，2个温湿度； 2、配有独立摄像头，可以对非法操作人员进行拍照。 3、机柜内置温湿度、烟雾传感器。 4、1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件参数如下： 硬件平台不低于Intel 1.8G双核强大处理器，板载4G DDRIII内存，100G数据存储空间，具备强大的扩展功能。 具备2路RS232串口, 6路RS485口，2路DO口，6路DI，4个USB接口，一个VGA口，一个以太网口，方便接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备。 内置短信告警模块； 5、机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，智能电表，温湿度，烟感，电磁锁等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。 6、系统支持C/S和B/S架构。 7、▲实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 8、具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理。 9、具有多级用户权限控制功能，普通游客可以浏览设备供配电模块、制冷模块、负载量等常规功能查看。管理员可以对制冷系统，开关机、温湿度等参数设定 10、支持机房PUE指标的自动计算和实时显示。可以按周、月、年等统计方式对PUE、能耗、告警信息进行报表统计。 11、支持备份系统软件和还原系统软件。 12、具备干接点输出端子，可结合PLC功能提供输出控制信号。 13、具备资产管理功能，支持设备的动态添加、删除和修改； 14、具备门机柜禁密码等智能门禁系统。可以提供对外接口； | 1 | 台 |

- 停车场系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车管理系统 | 包含≥200万车辆识别摄像头≥2、道闸主机； 包含：2个遥控器、防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：4米 运行速度：1.5~2.5秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：30米 输入电压：220VAC+10% | 1 | 套 |
| 2 | 辅材配件 | 1、完成停车系统所需的网线、电源线等线缆；2、完成安装的其他辅材； | 1 | 项 |

- 出入口门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园软件平台 | ▲软件平台须要接入莲都区教育魔方整体数据平台。 平台基础： （1）系统部署在钉钉中，使用钉钉的人脸库数据；钉钉创建一个学校组织，针对组织建立钉钉家校通讯录； a.创建基础教育通讯录：面向K12学校，自动生成学段与年级结构（支持自动升班、毕业）； b.创建自定义家校通讯录：支持个性化设置学段、院系、年级。 （2）通讯录可细分到班级，建立班主任，老师，学生，家长的人员名单： a.支持用excel导入班主任、任课老师； b.支持用excel导入学生、家长信息。 （3）具备稳定的IOT架构和持续稳定的IOT通讯能力； （4）平台提供稳定的人脸识别能力： a.支持小学生1-6年级人脸识别； b.系统云服务级别(SLA)达到99.99%以上。 （5）开放接口，支持二次开发，支持业务数据接入到莲都区师生健康监测平台。 钉钉微应用： （1）基于钉钉完成功能设置与管理； （2）钉钉微应用支持管理员、教师、家长角色登录和使用； （3）基于钉钉发送通知和告警信息； （4）数据可在钉钉微应用端查询和导出； （5）为保障系统的兼容性，微应用软件开发商和人脸识别设备必须为同一品牌。 门禁管理： （1）针对具体人员设置开门权限组，不同的人员拥有不同的权限： a.权限组支持自定义名称； b.权限范围支持全员使用，也可以指定人员范围，支持按部门、指定人员选择范围；在选择部门的时候，学生换班、转学等，将自动加入或者离开当前权限组；在选择学生的时候，可以根据学生类型选择； c.权限开放时间支持全天开放，具有一键全天开放的功能，支持设置时间段开放权限； d.权限开放支持按周期开放，例如周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日，可以增加周期的有效期限制； e.权限组可关联具体的门禁设备，指定这些门禁设备才能刷脸开门，即支持权限批量同步至设备。 （2）权限组支持编辑和删除。 （3）统一管理门禁设备： a.支持通过钉钉扫描二维码添加门禁设备； b.可以修改设备名称，查看设备版本，序列号和设备通用参数； c.可以对设备进行远程升级，支持批量升级； d.支持解绑和重置设备； e.支持根据条件查询设备，例如设备名称等； f.支持通过微应用对设备重新配置网络。 （4）通过微应用进行远程开门； （5）设备具有多档音量设置，标准、低音、静音等模式； （6）标准、极速模式切换，开启极速模式后不再进行红外检测，快速识别人脸； （7）扫码开门开关，设备联网时，员工可通过钉钉扫描设备侧二维码开门。 （8）基于钉钉统一管理人脸，支持多种人脸录入方式； a.管理员可以查看所有人员的录脸情况，并支持录入、删除人脸； b.班主任可以查看自己班级的学生录脸情况，并支持录入、删除学生人脸； c.家长可以给自己的孩子或家庭成员录人脸； d.老师可以给自己录入人脸； （9）钉钉一键通知员工、学生、家长录入人脸。 （10）记录管理功能，可以查看开门记录，远程开门记录，报警记录；支持根据条件对记录进行搜索或筛选，例如时间范围； （11）支持导出开门记录报表. （12）通知配置，具有全局开关通知功能，支持按系统（权限组过期、非法移动）、控制板联动（火警、门超时未关、非法闯入）等细分通知进行开关； （13）支持配置设备管理员，设备管理员拥有设备的所有操作权限，可管理负责的权限组。 教师考勤： （1）统一配置教师考勤； a.支持一键开关考勤功能； b.支持极速、凝视打卡模式，可开关凝视打卡。 （2）对接钉钉考勤设置功能； a.教师在智能设备刷脸完成考勤，设备上传考勤数据； b.管理员、主管等在钉钉查看考勤数据，支持报表导出。 学生考勤： （1）统一管理学生考勤组，支持编辑、添加考勤组； a.考勤组名称可以自定义； b.支持显示选中\未选中的学生人数，支持显示选中学生列表； c.考勤时间按照每周进行设置，可以设定上下学的时间段； d.可以指定专门的考勤设备，也可以全选； e.支持节假日、特殊打卡\不打卡日期设置。 （2）统计并显示学生、参与考勤及未参与考勤人数，可直接对未参与考勤学生进行加入考勤组的操作； （3）按学生姓名进行搜索，显示并支持编辑学生所在考勤组； （4）学生刷脸完成考勤，并通知家长、班主任、自定义角色； （5）针对低龄儿童，支持开启家长替代刷脸考勤的功能； （6）考勤结果通知设置，按角色发送上、下学，上学统计及月统计通知； （7）支持配置自定义通知角色，可以选择通知的人员和具体通知的信息种类 （8）考勤数据统计并展示； a.按班级对考勤数据进行统计，支持查看上学、下学考勤统计； b.支持查看个人日考勤流水、月考勤统计； c.支持查看班级考勤日、月通知； d.通过选择时间，查看历史考勤数据。 （9）支持考勤报表的导出，可以选择班级，按月或者每日考勤统计数据的导出 （10）异常考勤结果支持人工修改； 测温防疫： （1）统一管理测温人脸门禁设备，支持开启关闭测温功能； a.体温正常可以开门进入，体温异常则不开门并实时通知管理员或者自定义人员； b.支持对体温异常的人员进行人工复核修改。 （2）查看设备相关的信息，以及关联的门禁设备； （3）学生在设备刷脸测温显示学生信息、温度、健康码，绿码通行。 （4）设置需要测温的时间段，可以全天，也可以自定义时间段，根据时段按班级统计测温数据； （5）设置正常阈值，超过这个范围就显示体温异常； （6）支持记录每天的测温结果，并且可以对历史记录进行搜索； （7）测温结果进行统计分析，分为学生统计和员工统计，可以统计全校整体和每个班级或部门的测温情况，包括应测量人数，正常人数，异常人数，未测量人数，请假人数，支持对测温数据进行搜索和筛选； （8）根据时间、班级导出测温数据报表。 数据大屏： （1）支持将考勤，请假，访客，门禁、学生放学、测温等模块的业务数据自定义组合进行显示，并支持多种方式的投屏； （2）支持数据大屏的自定义创建，可以选择不同的板式，命名大屏的名称；还可以对已有的数据大屏进行编辑； （3）数据模块支持自由选择和摆放，可以编辑图表标题，统计范围，样式等内容，可以支持效果预览； （4）支持在智能电视，普通电视和显示器上进行投屏； （5）已连接的投屏可以切换显示的内容，可以断开连接。 | 1 | 套 |
| 2 | 双通道人员闸机 | 1、采用24V直流电机，开关门速度≤700ms； 2、开机自检功能；断电自动开门，形成安全通道，符合消防要求，控制系统具有记忆功能、高峰期提升通行效率； 3、多种通行模式可自由设置,单向/双向/禁行等； 4、防水设计，可放置室外使用； 5、人性化语音提示，非法闯入报警； 6、多组工业级高端红外传感器检测，防夹人、防尾随； 7、成熟稳定的电路、机械模组，超长使用寿命及较低的维护成本； 8、机箱材料：国标SUS304不锈钢板，表面拉丝处理、透明高强度耐冲击有机玻璃隔断； 9、挡板材料：透明高强度耐冲击有机玻璃或不锈钢摆臂； 10、检测技术：红外检测，共4组工业级高端红外对射，防夹、防尾随； 11、通行频率不低于60人/分钟 （常开状态）；30人/分钟（常闭状态）； 12、无故障运行：＞3,000,000次； 13、解锁时间：≤0.7s； 14、识别方式：支持校园卡和身份证读卡，并且与闸机上的人脸识别设备联动，传输人员信息到人脸识别设备中用于权限判断，便于设备调取健康码和身份验证； 15、通道指示灯：3个/每台，用于引导人员通行,高亮LED指示灯，红×表示禁行，绿 表示通行； 16、电源：AC220V±10% 50Hz； 17、工作温度： -10℃ - 70℃。 | 1 | 套 |
| 3 | 人脸识别+测温模块 | 1、▲硬件要求：≥Android 6.0，处理器≥4核64位ARM处理器；内存≥1GB； ROM≥8G； ≥5英寸，分辨率：≥1280*720，玻璃盖板：≥720P IPS；具备测温预警功能，刷脸开门的同时完成体温测量；摄像头：前置≥200万高清像素1/2.7寸CMOS红外活体识别摄像头和GRB摄像头，识别距离：0.5-1米； 2、白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光； 3、红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 4、网络端口：支持WIFI≥802.11b/g/n，支持≥10M/100M，支持蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE； 5、接口：支持网络接口，支持USB接口，支持RS485接口，支持门禁控制； 6、感应模块要求：摄像头感应； 7、防拆：霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警； 8、门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、远程开门等功能； 9、访客预约：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；具备来访登记功能，支持扫描二维码登记和验证码登记。 10、考勤：具备适应匹配钉钉考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。 11、绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队； 12、管理员录入人脸：搜索员工、选择员工、拍照上传人员、增加人脸、删除人员、一键提醒； 13、员工上传人脸：拍照上传人脸； 14、权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组； 15、设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、升级APK、设置音量、设置考勤开关、设置访客可用、选择权限组、配置网络、解绑设备； 16、记录管理： 开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录、超时未关门报警记录、火灾报警记录、非法闯入报警记录等。 17、识别能力：在线识别≥10000张人脸容量；离线识别≥10000条识别记录； 18、产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件并加盖制造商公章）； | 4 | 套 |
| 4 | 门禁控制器 | 1、可以管一个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡； 2、4万张存储容量，支持手机APP功能 ； 3、报警功能：拥有报警功能，支持门长时间未关闭非法闯入胁迫； 4、消防联动报警联动：如果不连接扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能，如果连接了加强型的扩展板，则还具备防盗报警功能； 强制门状态为常开或者常闭功能：拥有； 远程开门功能：支持； 互锁功能：支持； 反潜回防尾随功能：拥有； 多卡同时验证后开门功能：支持； 定时常开门功能：拥有； 电子地图：支持； 紧急关门功能（紧急双闭）：支持； 首卡开门功能：支持； 内外校验开门功能：支持； 外接密码键盘功能 (卡＋密码，超级通行密码）：支持； | 3 | 套 |
| 5 | 开门按纽 | E6款出门按钮 尺寸：86×86mm，厚度：3mm，标准86底盒安装； 采用进口防火防燃树脂材料，超薄时尚设计，带夜光； 纯铜触点，做工精细，手感非常好 | 3 | 个 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1、上电吸合，断电松开。 2、自动消除残磁。 3、低噪音，抗风压。 4、配合门禁控制系统，可安装在各种场合的木门、铁门和防火门； | 3 | 个 |
|  | 密码读头 | 产品名称：感应式ID卡读卡器（密码键盘管理） 产品型号：1060/1061 基本参数： 工作电压：12VDC 静态电流：小于30毫安 动态电流：小于85毫安 输出格式： 国际标准Wiegand 26bit 34bit ，拨码开关便捷设置，出厂缺省为26bit） 感应距离：6－8cm （标准卡） 传输距离：100 米 配线长度：28 cm 兼容卡片： EM ID卡 环境温度：－40 至 70 摄氏度 （建议在 -35到60摄氏度范围内使用不建议在室外阳光暴晒的环境下使用） 环境湿度：小于 95％ 无冷凝 | 3 | 个 |
| 7 | 集中供电电源 | 配套 | 3 | 个 |
| 8 | 电源线 | 2*2.5 | 200 | 米 |
| 9 | IC卡 | 原装芯片，读卡距离3-5厘米 | 150 | 张 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：根据幼儿园现场实际情况进行安装。 2、Q8户外全彩屏-1R1G1B-SMD3535，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率40点×20点；显示尺寸面积：8m×0.96m= 7.68㎡ 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：8mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥120° 8、物理密度： 15625点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、灰度级数：大于或等于14bit 11、校正后白平衡亮度：≥5100cd/m2 12、色度均匀性：≤0.006，亮度均匀性：≥97% 13、最大对比度：5400：1 14、色温：3000K-18000K具有可调整性 15、灰度级数：大于或等于16bit 16、平均无故障时间：≥10000小时. 17、平整度：≤0.3 mm； 18、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 19、最大功耗：≤810W /㎡，平均功耗≤270W/㎡ 20、生产厂商通过3C（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） 21、为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。 22、 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级 23、产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。 24、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。 25、为确保屏体长时间于户外阳光暴晒下，屏体表面无明显的墨色颜色变化和开裂现象，要求投标人所投LED显示屏必须是通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/㎡的抗UV紫外线老化环境运行测试。 26、为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。 27、为了保证显示屏在日常工作中的可靠性及耐腐蚀性能，需通过盐雾试验。 28、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。 29、为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）。 30、生产厂商具有安全生产标准化证书，具有GJB9001B-2009国家军工管理体系证书。 31、为了保证产品品质，LED显示屏生产厂商必须入围中国品牌500强。 32、为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，动力柜必须是同一品牌。 33、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。 | 1 | 套 |
| 2 | 接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型；支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； | 4 | 张 |
| 3 | 处理器 | 异步播放器，可联网，自带8G内存，带载总点数：35万，最宽：2048，最高：1200。 支持局域网、WIFI控制、可通过百兆网口/WiFi/4G 接入网络，云平台控制、集群控制，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理，支持U盘即插即播，功能强大，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众。（支持选配4G模块，GPS模块） | 1 | 台 |
| 4 | 施工及辅材 |  | 1 | 批 |

- 8、室外LED显示屏

- 二 售后技术服务要求

1.▲中标供应商在中标7日内必须提供针对本项目原厂三年质保函（须加盖原厂商公章）。

2.▲本项目的所有系统必须实现与教育网管理、教育局无线网管理等平台进行兼容对接。

3.要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标单位承担相应的责任；

4.质保期内产品发生缺损或故障，中标人应在接到通知后1小时之内到达现场提供维保服务，24 小时内解决问题，不能解决的提供备用机。投标人必须在投标文件中对上述要求做出明确承诺，同时投标方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质量保证、售后服务承诺。

5.中标人在质保期内还应定期派技术人员对智能化设备进行维护巡检。

- 三 付款方式

合同签订后七个工作日内支付合同款的40%，所有货物全部到货安装调试完毕并验收合格后二十个工作日内付清款项。工期110天，质保期为3年。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开； |
| 1.9.1 | 分包 | 不允许。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | R台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 R液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 R视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 本项目所属行业：IT行业； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予3%的价格扣除。 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团 联系人：叶欢 联系电话：0578-2657075 传真：0578-2657075 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市莲都区公共资源交易中心 联系人：吴健 联系电话：0578-2033320 传真：0578-2278218 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲9. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函； 10. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品； 3. 成功案例及业绩； 4. 商务响应表； 5. 项目实施方案； 6. 技术参数先进性； 7. 兼容性方案； 8. 验收、安装、调试方案； 9. 管理实施人员配置； 10. 备品备件； 11. 培训方案； 12. 质保期； 13. 售后服务； 14. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（ldztbzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 5 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的2.5% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：中标通知书下发后3个工作日 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团 开户银行：建行莲都支行 开户账号：3300169615705000136 退还时间：在质保期满后15日内全额不记息退还 注明：xx交灯塔幼儿园教育集团（中骏璟园园区）智能化项目履约保证金款项 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年5月30日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年5月30日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 1.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构应依法办理了工商、税务和社保登记手续后，提供总公司（总机构）授权或提供房产权证或提供其他有效财产证明材料。 2.个体工商户、个人独资企业、合伙企业应依法办理了工商、税务和社保登记手续后，提供房产权证或提供其他有效财产 证明材料。 注：仅当投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构或个体工商户、个人独资企业、合伙企业时所需提供本项。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 8 | 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函 | 1. 是否按声明函格式内容填写且盖章； |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成顺序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

- 政府采购合同参考范本

（此合同为基本内容 具体以双方签订合同为准）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少   年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有独立承担民事责任能力、良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式（若有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.11    中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 1.12    残疾人福利性单位声明函格式（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.13    监狱企业证明格式（若有）

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.14    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式（若有）

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

2、环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    拟投入的项目班子格式（若有）

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    项目实施方案

### 2.12    技术参数先进性

### 2.13    兼容性方案

### 2.14    验收、安装、调试方案

### 2.15    管理实施人员配置

### 2.16    备品备件

### 2.17    培训方案

### 2.18    质保期

### 2.19    售后服务

### 2.20    投标人需要说明的其他文件和说明

注：1.以上均请按第二章和第六章内容要求编制。

2.格式自行设计；

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式（若有）

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为60%，评审分值为60分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为40%，评审分值为40分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（40分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分60分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 成功案例及业绩：提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）执行过类似项目业绩（含计算机网络、会议扩声、LED等产品案例）的一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件、验收报告资料，并加盖公章，否则不得分） |  | 0～3 |  |
| 2 | 技术部分 | 项目实施方案：根据投标人项目整体实施及服务方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得5分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣1分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣2 分，扣完该项得分为止。 |  | 0～5 |  |
| 3 |  | 技术参数先进性 | 计算机网络系统：满足招标货物的性能及技术指标的，得5分；对非实质性指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～5 |  |
| 4 |  |  | 安防监控系统：满足招标货物的性能及技术指标的，得5分；对非实质性指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～5 |  |
| 5 |  |  | 校园广播：满足招标货物的性能及技术指标的，得3分；对非实质性指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～3 |  |
| 6 |  |  | 音体室：满足招标货物的性能及技术指标的，得5分；对非实质性指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～5 |  |
| 7 |  |  | 弱电机房：根据投标人项目整体实施及服务方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得4分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣1分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣2 分，扣完该项得分为止。 | 0～4 |  |
| 8 |  |  | 出入门禁系统：根据投标人项目整体实施及服务方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得4分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣1分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣2 分，扣完该项得分为止。 | 0～4 |  |
| 9 |  | 兼容性方案：根据投标产品与原有平台（计算机网络、上网实名认证、视频监控、智慧校园软件平台等）的兼容性方案进行评分，兼容方案合理性、科学性、可行性并且能够提供相关系统对接证明文件的得5分，未能提供对接证明文件的每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～5 |  |
| 10 |  | 验收、安装、调试方案：根据投标人提供的验收、安装、调试方案进行评分，科学、严密、合理的得5分，欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5 分，方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 |  | 0～5 |  |
| 11 |  | 管理实施人员配置： 投标人项目经理同时具备高级项目经理、高级工程师，投标人未提供相关证书不得分（2分）； 投标人技术负责人具备高级项目经理、高级工程师及CISP资质（2分）； 投标人除项目经理及技术负责人外，具备高级工程师资质的，每个得0.5分，最高得1分（1分）； （评审时提供证书复印件并加盖单位公章及本公司缴纳三个月以上社保证明电子资料，社保缴纳单位为投标供应商或为投标供应商法人独资子公司，否则不予得分） |  | 0～5 |  |
| 12 |  | 备品备件：提供有效的备品、备件实施方案，评标专家根据其有效性和可行性打分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 |  | 0～3 |  |
| 13 |  | 培训方案：根据投标人培训方案的科学性、严密性、合理性进行打分，方案科学、严密、合理的得3分，方案欠科学或欠严密或欠合理处每项扣0.5分，方案不科学或不严密或不合理处每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～3 |  |
| 14 |  | 质保期：满足招标需求规定的不得分，每增加半年得1分，本项最多得2分。 |  | 0～2 |  |
| 15 |  | 售后服务：根据投标人对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间及应急保障措施等进行评分，科学、合理、响应时间迅速的得3分，欠科学或欠合理处每项扣0.5分，不科学或不合理或不满足处每项扣1分，扣完该项得分为止。 |  | 0～3 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱ldztbzx@163.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。