- 云和县食品药品农产品检验

- 检测中心实验室设备采购项目

- 招标文件

- 采购编号: 云志正招2019043号

- 项目名称: 云和县食品药品农产品检验检测

- 中心实验室设备采购项目

采 购 人: 云和县食品药品农产品检验检测中心

采购代理机构:云和县志正招标代理有限公司

二零一九年六月

目  录

第一章 公开招标投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	7

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	8

四   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

五   开标和评审	12

六   投标无效的情形	15

七   法律责任	16

八   询问	18

九   质疑	18

十   投诉	19

十一  授予合同	19

十二  验收	20

十三  政府采购政策	21

十四  其他事项	22

第三章　技术要求	22

第五章　投标相关文件格式	79

一   资格审查文件格式	79

二   资信及商务文件	88

三   技术文件格式	97

四   报价文件格式	104

五   投标文件封面及外包装封面格式	107

六   中标人公告内容	108

第六章  评标办法和细则	109

一   总则	109

二   评审委员会	109

三   评标程序	109

四   评标一般规定	111

五   评标办法和细则	111

六   评审纪律和要求	114

## 第一章 公开招标投标邀请

云和县志正招标代理有限公司受云和县食品药品农产品检验检测中心的委托，对云和县食品药品农产品检验检测中心实验室设备采购项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 云志正招2019043号

2.采购项目：云和县食品药品农产品检验检测中心实验室设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目概况：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备 | 详见第三章采购需求 | 项 | 1 | 473.416万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过。

5.3投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.4投标截止前，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.报名及招标文件网上获取时间:2019年6月13日-6月20日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外。招标文件售价：网上获取招标文件不收取招标文件工本费。如投标人需要购买纸质招标文件，招标文件工本费为300元（售后不退还）。

8.招标文件质疑：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．报名及网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料:

⑴投标人介绍信及联系方式；

⑵营业执照副本复印件（需要投标人签章）；

以上资料须加盖单位公章，传真至采购代理机构（传真：0578-5135252）。

10.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

10.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

11履约保证金：合同金额的8%，签订合同前交纳至采购人指定帐号，项目验收合格，自动转为质保金。

▲12投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

13.投标截止时间：2019年7月8日09:00（北京时间）。

14.提交投标文件地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）

15.公开招标开标时间：2019年7月8日09:00（北京时间）。

16.开标地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）

17. 本公告在以下媒体同时公布：

www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

yh.lssggzy.com/yhweb（丽水市公共资源交易网(云和)）

18．联系方式

（1）采购人：云和县食品药品农产品检验检测中心

联系人：周颖欣    联系电话：0578-5527892

地址：云和县浮云路8号

（2）采购代理机构名称：云和县志正招标代理有限公司

项目负责人：叶艳艳     联系电话：13735957123

质疑负责人：柳伟波     联系电话：15906783001

传真：0578-5135252     地址：云和县元和街道南山路91号

（3）同级政府采购监督管理部门名称：云和县政府采购办公室

联系人：朱女士     监督投诉电话：0578-5122418    传真：0578-5122418

地 址：云和县中山路2号

采购人：云和县食品药品农产品检验检测中心

采购代理机构：云和县志正招标代理有限公司

2019年6月13日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县食品药品农产品检验检测中心实验室设备采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 云和县食品药品农产品检验检测中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 云和县志正招标代理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本四份。 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：云和县志正招标代理有限公司 投标截止时间：2019年7月8日09时00分 提交投标文件地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼） |  |  |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2019年7月8日09 时00分开始 地点：云和县招投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼） |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb） |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于云和县志正招标代理有限公司 |  |  |
| 17 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系云和县食品药品农产品检验检测中心。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.1.3 “采购代理机构”系指云和县志正招标代理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分,四部分单独密封。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册投标人注册信息内容截图）；

▲11.1.2 安全生产许可证原件及复印件；

▲11.1.3负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

11.1.4投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

▲11.1.5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

b.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

▲11.1.6资格声明；

▲11.1.7无重大违法记录声明书；

注：以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价高于采购预算单价和总价(最高限价)的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分单独密封封装成投标文件。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

18.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

20.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品

22.2.1 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

22.2.3 当技术评审时发现多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上投标人报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效投标人，其他同品牌投标人将作为无效投标处理。如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标。

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.10 报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

25.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.13 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.15提供虚假材料谋取中标的；

25.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26 投标人有下列情形之一的，采购单位和采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录：

26.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

26.2中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

26.3违反投标承诺函的相关内容及条款的；

26.4提供虚假材料谋取中标的;

26.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

26.6与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

26.7向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

26.8在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

26.9拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.10将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包或转包给他人的；

26.11拒绝履行合同义务的；

26.12其他严重扰乱招投标程序的；

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（yh.lssggzy.com/yhweb）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录。

### 十  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网(云和)”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格，并向同级财政部门报告。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予 6% 扣除。

### 十四 其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费: 由成交人支付代理服务费，费用按下表收费标准的85%收取，采用差额定率累计法计算，少于4000元按4000元收取。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

采购代理机构账户信息：

户名: 云和县志正招标代理有限公司

帐号：2010 0019 9875 464

开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司中山支行解放街分理处

联行号：4023 4330 0009

联系电话：15957817876

# 第三章　技术要求

第一部分  设备清单

一、实验室专用家具装配系统

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注说明（详见技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层实验室 |  |  |  |  |  |
| 原子荧光室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3600*900*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 原子吸收罩 | 600*400 | 个 | 2 | 主体材质为不锈钢材质，耐高温，耐腐蚀 |
| 3 | 气瓶柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体单开门，柜内配有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃。 |
| 原子吸收室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3600*900*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 原子吸收罩 | 600*400 | 个 | 2 | 主体材质为不锈钢材质，耐高温，耐腐蚀 |
| 3 | 气瓶柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体单开门，柜内配有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃。 |
| 离子色谱室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3600*900*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 原子吸收罩 | 600*400 | 个 | 2 | 主体材质为不锈钢材质，耐高温，耐腐蚀 |
| 3 | 气瓶柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体单开门，柜内配有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃。 |
| 气相室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 2420*900*850 | 米 | 2.42 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 仪器台 | 3000*900*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1100*1100*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 气瓶柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体单开门，柜内配有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃。 |
| 5 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 石油挥发酚 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5580*750*850 | 米 | 5.58 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 | 米 | 1.5 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| BOD室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5580*750*850 | 米 | 5.58 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 样品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品柜 | 900*500*1800 | 台 | 10 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 理化室一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5100*750*850 | 米 | 5.1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 中央台 | 5100*1500*850 | 米 | 5.1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 2 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 滴水架 |  | 个 | 2 | 高密度pp，耐腐蚀 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
|  | 试剂架 | 3600*400*1000 | 米 | 3.6 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
|  | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 3 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 3 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 4 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 3 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 5 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 6 | pp通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | pp材质，外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。内壳：采用5.0mm陶瓷纤维板制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 7 | 实验室专用紧急冲淋器 |  | 台 | 1 | 不锈钢材质 |
| 理化室二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5100*750*850 | 米 | 5.1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 中央台 | 5100*1500*850 | 米 | 5.1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 2 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 滴水架 |  | 个 | 2 | 高密度pp，耐腐蚀 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
|  | 试剂架 | 3600*400*1000 | 米 | 3.6 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
|  | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 3 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 3 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 4 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 3 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 5 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 2 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 6 | pp通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | pp材质，外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。内壳：采用5.0mm陶瓷纤维板制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*850 | 台 | 2 | 全钢结构，40*60*1.2mm方钢框架，40mm大理石台面，台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑，台面中间为独立镶嵌的台面，独立镶嵌台面部分为独立支撑。 |
| 2 | 记录边台 | 900*600*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 试剂室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 5 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 高温室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 7250*750*850 | 米 | 7.25 | 全钢结构，20mm厚实验室专用耐高温大理石台面 |
| 缓冲室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400*750*850 | 米 | 2.4 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 微生物室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 2400*750*850，无柜体 | 米 | 2.4 | 整体304不锈钢材质，38*38*1.1mm方管，台面为1.0厚304不锈钢，内包25mm的三聚氰氨板（双包） |
| 2 | 超净工作台 | 双人单面 | 台 | 1 | 百级 |
| 实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3600*750*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 边台 | 7380*750*850 | 米 | 7.38 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 3 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 小仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5620*750*850 | 米 | 5.62 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 边台 | 3600*750*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 3 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 现场仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1500*500*1800 | 台 | 7 | 全钢结构,四层层板 |
| 实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5620*750*850 | 米 | 5.62 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 边台 | 5500*750*850 | 米 | 5.5 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 3 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 1 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 三层实验室 |  |  |  |  |  |
| 霉菌室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 3000*750*850 | 米 | 3 | 整体304不锈钢材质，38*38*1.1mm方管，台面为1.0厚304不锈钢，内包25mm的三聚氰氨板（双包） |
| 洗涤消毒室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3600*750*850 | 米 | 3.6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用大水槽 | 800*450*320 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 3 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 微生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*850 | 米 | 2 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 | 米 | 1.5 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
| 3 | 中央台 | 3000*1500*850 | 米 | 6 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 试剂架 | 3000*400*1000 | 米 | 6 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
| 4 | 净气型试剂柜 | 900*500*2300 | 台 | 1 | 用于存储液体及固体化学试剂过程中产生的有害化学气体的过滤，电源：220V（±10% 50/60Hz）；功率：小于60W ；环境温度：5~40℃ 。湿度：(45—75)%，详见技术参数。 |
| 5 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 6 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 2 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 更衣区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | 全钢材质 |
| 准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 感应水龙头 |  | 个 | 1 | 微电脑自动感应，保证洁净度，避免交叉感染 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
| 2 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 3 | 传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 | 电子互锁，紫外杀菌 |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢材质 |
| P2万级区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 3000*700*850，无柜体 | 米 | 3 | 整体304不锈钢材质，38*38*1.1mm方管，台面为1.0厚304不锈钢，内包25mm的三聚氰氨板（双包） |
|  | 不锈钢水槽 | 500*400*280 | 个 | 1 | 不锈钢材质 |
|  | 感应水龙头 |  | 个 | 1 | 微电脑自动感应，保证洁净度，避免交叉感染 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
| 2 | 生物安全柜 |  | 台 | 1 | 详见技术参数 |
| 3 | 传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 | 电子互锁，紫外杀菌 |
| 培养室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*700*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 | 电子互锁，紫外杀菌 |
| 无菌万级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1500*700*850，无柜体 | 米 | 1.5 | 整体304不锈钢材质，38*38*1.1mm方管，台面为1.0厚304不锈钢，内包25mm的三聚氰氨板（双包） |
| 2 | 超净工作台 | 双人单面 | 台 | 2 | 百级 |
| 3 | 传递窗 | 600*600*600 | 个 | 1 | 电子互锁，紫外杀菌 |
| 准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
| 2 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 四层实验室 |  |  |  |  |  |
| 气瓶间1/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*500*1800 | 台 | 6 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体单开门，柜内配有防倒钢链以固定气瓶，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃。 |
| 气相室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 2060*900*850 | 米 | 2.06 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 仪器台 | 3000*900*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1100*1100*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 气质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 4000*900*850 | 米 | 4 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 液相室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 2360*900*850 | 米 | 2.36 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 仪器台 | 3000*900*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1100*1100*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 液质室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 2360*900*850 | 米 | 2.36 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 仪器台 | 3000*900*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1100*1100*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 原子吸收/原子荧光室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 2400*900*850 | 米 | 2.4 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 仪器台 | 1760*900*850 | 米 | 1.76 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1100*1100*850 | 台 | 1 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 原子吸收罩 | 600*400 | 个 | 2 | 主体材质为不锈钢材质，耐高温，耐腐蚀 |
| ICP-MS |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3000*900*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 原子吸收罩 | 600*400 | 个 | 1 | 主体材质为不锈钢材质，耐高温，耐腐蚀 |
| 高温室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 5460*750*850 | 米 | 5.46 | 全钢结构，20mm厚实验室专用耐高温大理石台面 |
| 2 | 高温台 | 2610*750*850 | 米 | 2.61 | 全钢结构，20mm厚实验室专用耐高温大理石台面 |
| 准备区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3060*750*850 | 米 | 3.06 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 1 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
| 3 | 三联水咀 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
| 品评区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 品鉴台 | 1000*1000*1650 | 台 | 2 | 木质结构 |
| 标品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 4 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 危化品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全试剂存储保险箱 | 1980*900*510 | 台 | 2 | 智能型，详见技术参数 |
| 试剂室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 6 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 过道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用紧急冲淋器 |  | 台 | 1 | 不锈钢材质 |
| 有机处理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3750*1500*850 | 米 | 3.75 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 2 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
|  | 试剂架 | 3000*400*1000 | 米 | 3 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
|  | 滴水架 |  | 个 | 1 | 高密度pp，耐腐蚀 |
|  | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
| 2 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 3 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 4 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 8 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 理化室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4950*1500*850 | 米 | 4.95 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 2 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
|  | 试剂架 | 4200*400*1000 | 米 | 4.2 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
|  | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
|  | 滴水架 |  | 个 | 1 | 高密度pp，耐腐蚀 |
| 2 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 3 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 4 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 8 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 无机处理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3750*1500*850 | 米 | 3.75 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
|  | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 2 | 高密度pp，耐强腐蚀，实验室专用 |
|  | 三联水咀 |  | 个 | 2 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层、陶瓷阀芯 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 加厚铜制主体、高亮度环氧树脂涂层 |
|  | 试剂架 | 3000*400*1000 | 米 | 3 | 高级钢玻试剂架，10mm厚钢化玻璃层板，1.5mm厚钢板经激光切割，焊接而成。 |
|  | 万向抽气罩 |  | 个 | 2 | 主体为pp材质，耐腐蚀 |
|  | 滴水架 |  | 个 | 1 | 高密度pp，耐腐蚀 |
| 2 | 器皿柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板,通体双开门，视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。 |
| 3 | 通风试剂柜 | 900*500*1800 | 台 | 1 | 全钢结构，1.0mm厚冷扎钢板，上下分体，上部视窗为3mm玻璃，下部为双开实门，内置3块钢制活动层板。 |
| 4 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 台 | 6 | 全钢结构，主体1.2mm冷轧钢板，同步带传动，视窗为6mm双层夹胶防爆玻璃，可拆卸功能面板，补风板采用喷涂聚四氟乙烯，满足ASHRAE 110-2016标准，5mm厚抗贝特内衬。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 5 | pp通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | pp材质，外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。内壳：采用5.0mm陶瓷纤维板制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。20mm厚实验室专用陶瓷台面，经长时间高温煅烧工艺而成，具有：耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨、耐污染、易清洁、防止液体外溢、不惧明火、承重力强、不易变形、防潮抗菌、不含甲醛等实验室刚需特点。 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 天平台 | 900*600*850 | 台 | 3 | 全钢结构，40*60*1.2mm方钢框架，40mm大理石台面，台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑，台面中间为独立镶嵌的台面，独立镶嵌台面部分为独立支撑。 |
| 小仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6310*750*850 | 米 | 12.62 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 2 | 边台 | 5075*750*850 | 米 | 5.075 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 4 | 中央台 | 3000*1500*850 | 米 | 3 | 全钢材质柜体满足SEFA 8M-2016实验台标准，全钢结构（柜体1.0mm厚冷扎钢板），隐藏式合页，不锈钢层板托，美式滑道，门板填充聚氨酯（耐腐蚀、防水、不燃、消音），镀锌门碰。实验台台面为13mm厚实芯理化板台面，芯材为经过酚醛树脂含浸的牛皮纸，表面采用优质先进理化膜，经高温、高压压制制成，具有卓越的抗腐蚀、抗菌等实验室耐用性能。 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用插座 |  | 套 | 174 | 含底座及配套辅材 |

二、实验室专用排风设备系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPF-1玻璃钢风机4-72-5A | 功率:2.2KW:转速:1450r/min:风量:5000m3/h:压力:650Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 2 | DPF-2玻璃钢风机4-72-6C | 功率:7.5KW:转速:1800r/min:风量:12000m3/h:压力:1450Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 3 | DPF-4玻璃钢风机4-72-6C | 功率:7.5KW:转速:1800r/min:风量:12000m3/h:压力:1450Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 4 | DPF-5玻璃钢风机4-72-5A | 功率:5.5KW:转速:2000r/min:风量:7500m3/h:压力:1300Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 5 | DPF-5玻璃钢风机4-72-5C | 功率:5.5KW:转速:2000r/min:风量:7500m3/h:压力:1300Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 6 | DPF-6玻璃钢风机4-72-5A | 功率:2.2KW:转速:1450r/min:风量:5000m3/h:压力650Pa | 台 | 1 | 含机组减震垫、机组软连接、槽钢基础 |
| 7 | PP防腐离心风机 | 1200m3/h | 个 | 1 |  |
| 8 | 斜流风机 | 530m3/h | 个 | 1 |  |
| 9 | 净化过滤箱 | 处理风量:12000m3/h | 台 | 3 |  |
| 10 | 净化过滤箱 | 处理风量:7500m3/h | 台 | 1 |  |
| 11 | 防雨帽 | 与风机配套 | 套 | 8 |  |
| 12 | 防火阀 | 500*300 | 个 | 1 |  |
| 13 | 防火阀 | 500*350 | 个 | 1 |  |
| 14 | 防火阀 | 700*450 | 个 | 3 |  |
| 15 | 消音箱 | 具体详见图纸 | 台 | 2 |  |
| 16 | 风管 | 圆形通风管道，PP阻燃，D≤320，3mm | ㎡ | 88.45 | 含支架及修复 |
| 17 | 风管 | 圆形通风管道，PP阻燃，320＜D≤630，4mm | ㎡ | 12.29 | 含支架及修复 |
| 18 | 风管 | 矩形通风管道，PP阻燃，D≤320，3mm | ㎡ | 8.68 | 含支架及修复 |
| 19 | 风管 | 矩形通风管道，PP阻燃，320＜D≤500，4mm | ㎡ | 159.87 | 含支架及修复 |
| 20 | 风管 | 矩形通风管道，PP阻燃，PP阻燃，500＜D≤800，5mm | ㎡ | 142.96 | 含支架及修复 |
| 21 | 变风量蝶阀 | φ200 | 个 | 14 |  |
| 22 | 变风量蝶阀 | φ250 | 个 | 4 |  |
| 23 | 通风系统检测与调试 |  | 项 | 1 |  |

三、净化实验室专用机组及通风设备系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化空调、通风部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷净化式组合式空调机组 | 送风量 :3600m3/h，回风量:1830m/h3，机外余压:600Pa:额定冷量:40KW，风机功率:2.2kw:设备重量:197kg，室外机220kg，室外机功率:7.5kw:功能段:混合段、初效过滤段、中效过滤段、盘管段、风机段。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 风冷净化式组合式空调机组 | 送风量 :3500m3/h，机外余压:600Pa:额定冷量:50KW，风机功率:2.2kw:设备重量:197kg，室外机220kg，室外机功率:7.5kw:功能段:混合段、初效过滤段、中效过滤段、盘管段、风机段。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 中效排风机箱 | 风量 :2500m3/h，机外余压:600Pa | 台 | 1 |  |
| 4 | 中效排风机箱 | 风量 :500m3/h，机外余压:600Pa | 台 | 1 |  |
| 5 | 中效排风机箱 | 风量 :800m3/h，机外余压:600Pa | 台 | 2 |  |
| 6 | 软连接 | 防火帆布 | m2 | 10 |  |
| 7 | 设备铜管 | 规格:直径12.7，含保温、冷媒加注、安装人工及辅材 | m | 180 |  |
| 8 | 设备铜管 | 规格:直径19.05，含保温、冷媒加注、安装人工及辅材 | m | 180 |  |
| 9 | 冷凝水管 | PVC保温冷凝水排放 | 项 | 1 |  |
| 10 | 矩形通风管道 | 400*320，镀锌铁皮，0.5mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 55 |  |
| 11 | 矩形通风管道 | 400*250，镀锌铁皮，0.5mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 60 |  |
| 12 | 矩形通风管道 | 320*250，镀锌铁皮，0.5mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 30 |  |
| 13 | 矩形通风管道 | 320*200，镀锌铁皮，0.5mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 20 |  |
| 14 | 矩形通风管道 | 250*200，镀锌铁皮，0.6mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 19 |  |
| 15 | 矩形通风管道 | 200*200，镀锌铁皮，0.6mm，含保温、支架、防腐刷漆等 | m2 | 31 |  |
| 16 | 消音静压箱 | 400*320*1200 | 台 | 2 |  |
| 17 | 防火阀 | 400*320 | 只 | 2 |  |
| 18 | 电动风量调节阀 | 400*250 | 只 | 1 |  |
| 19 | 电动风量调节阀 | 400*320 | 只 | 1 |  |
| 20 | 手动对开多叶调节阀 | 400*320 | 套 | 3 |  |
| 21 | 手动对开多叶调节阀 | 400*250 | 套 | 3 |  |
| 22 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 套 | 8 |  |
| 23 | 手动对开多叶调节阀 | 250*200 | 套 | 2 |  |
| 24 | 手动对开多叶调节阀 | 200*200 | 套 | 16 |  |
| 25 | 止回阀 | 200*200 | 套 | 1 |  |
| 26 | 止回阀 | 250*200 | 套 | 2 |  |
| 27 | 止回阀 | 400*250 | 套 | 1 |  |
| 28 | 防雨防虫百叶口 | 500*250 | 套 | 4 |  |
| 29 | 防雨防虫百叶口 | 500*400 | 套 | 2 |  |
| 30 | 侧壁回风喷塑可调过滤回风百叶 | 250*250 | 套 | 4 |  |
| 31 | 侧壁回风喷塑可调过滤回风百叶 | 250*350 | 套 | 5 |  |
| 32 | 格栅式排风口 | 300*600 | 套 | 2 |  |
| 33 | 方型散流器 | 450*450 | 套 | 7 |  |
| 34 | 高效送风口GK1 | 额定风量:500m3/h | 套 | 4 |  |
| 35 | 高效送风口GK2 | 额定风量:1000m3/h | 套 | 4 |  |
| 36 | 净化系统调试 |  | 套 | 2 |  |
| 37 | 净化智能化控制系统 | 送排联动 | 项 | 1 |  |

四、实验室气流组织智能化控制系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风柜控制系统(定风量) |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器及控制面板 | 液晶显示屏，暗装，参数设置，设定、显示阀门开度、运行状态 | 套 | 35 |  |
| 2 | PVC/PP碟阀 | 直径φ315mm/φ250mm，PVC材质高耐腐蚀性 | 套 | 35 |  |
| 3 | 开关量电动阀执行器 | 开关量，3线制2位控制 | 套 | 35 |  |
| 开关量排风控制 （万向罩、原子吸收罩、药品柜等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机 | 套 | 24 |  |
| 2 | 时控开关 | 启停排风设备控制，联锁启停风机；强制排风，定时排风 | 套 | 2 |  |
| 3 | 开关量电动阀体及执行器 | 安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制（排风） | 套 | 24 |  |
| 4 | 工频控制 | 交流接触器直接启停控制风机 | 套 | 2 |  |
| 排风控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 变频控制箱（室内箱/室外箱）；远控，变频调节风机，故障旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范 | 套 | 8 |  |
| 2 | 排风机变频器 | 380V,2.2KW | 套 | 2 |  |
| 3 | 排风机变频器 | 380V,5.5KW | 套 | 1 |  |
| 4 | 排风机变频器 | 380V,7.5KW | 套 | 3 |  |
| 5 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-500Pa,4-20mA,24VDC | 套 | 6 |  |
| 6 | 工频控制 | 交流接触器直接启停控制风机 | 套 | 2 |  |
| 7 | 压差开关 | 干吸附过滤器堵塞检测，量程：200-1000Pa | 套 | 4 |  |
| 8 | 检测调试 |  | 项 | 1 |  |

五、实验室集中供气装配系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气源 |  |  |  |  |
| 1 | 自动切换系统带吹扫，含左右各一个减压阀，含左右各两个膜片阀不含出口减压阀和膜片阀，进出气接口1/4FNPT（BA级别，内抛光，表面光洁度0. 4），终端调压范围0-1.6Mpa，单级式膜片减压结构，输出压力稳定，响应灵敏度高，适用于纯净气体，标准气体，适用温度：-40°F~＋165°F（－40℃~＋74℃） 泄漏率：2×10ˉ8 atm cc/sec He Cv 值：0.08）； | 不锈钢 | 套 | 6 |  |
| 2 | 高压不锈钢316软管 ，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi | GPS-1M | PCS | 12 |  |
| 3 | 不锈钢316低压球阀 特氟龙内衬阀芯，双卡套连接，BA级，耐压1000psi | 3/8" | PCS | 1 |  |
| 4 | 不锈钢316低压球阀 特氟龙内衬阀芯，双卡套连接，BA级，耐压1000psi | 1/4" | PCS | 5 |  |
| 5 | 数显压力报警器 | 12路 | PCS | 1 |  |
| 6 | 压力传感器 |  | PCS | 12 |  |
| 7 | 泄漏报警器 |  | PCS | 2 |  |
| 8 | 固定架 |  | PCS | 12 |  |
| 9 | 316钢瓶接头G5/8 W21.8，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi |  | PCS | 12 |  |
| 10 | 不锈钢316接头 SS-MC-TF4NT4，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi |  | PCS | 18 |  |
| 11 | 阻火阀 |  | PCS | 4 |  |
| 二 | 管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢316LBA管 1/4”壁厚0.89MM，316不锈钢无缝钢管，内外抛光，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi，4米/根 | 3/8"*0.89 | M | 80 |  |
| 2 | 不锈钢316LBA管 1/4”壁厚0.89MM，316不锈钢无缝钢管，内外抛光，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi，4米/根 | 1/4"*0.89 | M | 220 |  |
| 3 | 不锈钢三通1/4 | 316L | PCS | 18 |  |
| 4 | 不锈钢三通3/8-1/4 | 316L | PCS | 4 |  |
| 5 | 不锈钢大小头3/8-1/4 | 316L | PCS | 2 |  |
| 6 | 末端减压阀全不锈钢316L，BA级别（走高纯气，内抛光，表面光洁度0. 4），终端调压范围0-1.0Mpa，进口技术国内加工采用单级式膜片减压结构，不锈钢压力传输，输出压力稳定，响应灵敏度高，适用于纯净气体，标准气体，腐蚀性气体适用温度：-40°F~＋165°F（－40℃~＋74℃） 泄漏率：2×10ˉ8 atm cc/sec He Cv 值：0.08 | 不锈钢 | PCS | 28 |  |
| 7 | 末端接头一端OD1/4”另一端根据客户仪器设备指定规格，无泄漏，气体检漏漏率：1*10-9cc/S内抛光（BA级）, 耐压3000psi | 316L | PCS | 28 |  |
| 8 | 面板铝 | 150*130 | PCS | 28 |  |
| 9 | 不锈钢316低压球阀 特氟龙内衬阀芯，双卡套连接，BA级，耐压1000psi | 1/4" | PCS | 28 |  |
| 10 | 减压阀接头SS-MC-TF4-NT4，禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，4000psi | 1/4" | PCS | 56 |  |
| 11 | 压力测试 |  | 项 | 1 |  |

第二部分  技术要求

需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，投标文件将被视为无效，核心产品以“★”号标明。

- 实验室专用家具装配系统技术参数

（一）实验室等级钢制家具钢材表面通用处理要求

- 所有钢制实验台柜体表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

- 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

- 表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

- 具体产品详见下文。

★（二）实验台（边台/中央台/转角台/仪器台）

1、结构要求：

采用全钢落地结构，边台尺寸为L*750mm*850mm。中央实验台尺寸为：L*1500 mm*850mm，转角台尺寸为1000mm*1000mm*850mm，仪器台尺寸为L*800/900mm*850mm。

- 柜体要求：

2.1、钢材：符合首钢、宝钢等优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。

2.2、底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

2.3、抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

2.4、门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。

2.5、活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。

2.6、柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。

2.7、背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

2.8、服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

2.9、所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

2.10、所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。

2.11、座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

2.12、装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

3、五金配件要求：

3.1、合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度；

3.2、滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，自闭结构设计，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。

3.3、把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

3.4、地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。

3.5、门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。

3.6、层板支撑扣：采用不锈钢材质。

3.7、电源插座：220V、10A多功能插座适用各种仪器插头。

4、性能要求：需满足SEFA 8M-2016实验室等级金属柜的要求，需提供CMA认证的sgs检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

5、台面要求：

实验操作台采用13mm厚实芯理化板台面，其原材料为纯木浆牛皮纸，经高温、高压压制制成。适用于各种对化学物质防腐蚀有要求的实验室台面表面。需满足以下基本要求：

- 为保证台面平整耐用，采用优质纯木浆牛皮纸作为实芯理化板台面的原材料。若采用进口纯木浆牛皮纸作为原材料的，需提供最近3个月有效报关清关文件，并且进口单位要与生产或者销售单位一致；

- 为保证台面具备一定的物理性能，根据GB/T 17657-2013标准测试，至少对表面耐干热性能、表面耐龟裂两项指标进行检测且均为5级；

- 为保证台面具备一定的抗菌性能，台面需经ISO 22196:2011标准测试，至少达到金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.3，大肠杆菌抗菌活性值≥5.9，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.4。

注：须提供符合以上所有针对本项目台面技术参数指标的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

（三）高温台

1、规格：（总长×宽×高，mm）L×750×850；

2、方钢框架，20mm大理石台面；

3、框架：40×60×1.5mm方钢管，表面防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂，涂层厚度≥50μm。

- 天平台

1、主要用途：实验室摆放万分之一或十万分之一天平。

2、基本要求：安装方便美观与其它家具搭配协调，抗震。

3、结构要求：防震。

4、台面：高品质40mm大理石台面，符合相关室内辐射标准。

5、支撑：与其它实验家具同色。全钢结构，40*60*1.2mm方钢框架，40mm大理石台面，台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑，台面中间为独立镶嵌的台面，独立镶嵌台面部分为独立支撑。

- 边/中央台试剂架

1、规格：（总长×宽×高，mm）L×250/400×1000；

2、其余符合本文件（实验台总体性能及技术要求）。

- 功能柜

主要部分为优质冷轧钢板

所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

五金配件同本文件五金配件要求。

钢材表面处理同实验台。

1、试剂柜/药品柜/样品柜

规格：（长×宽×高，mm）900×500×1800；

1.1、整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板。

1.2．柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。

1.3、柜体上部两层钢制层板，下部一层层板，层板托采用不锈钢材质，承重性强并且有效的耐酸碱腐蚀。层板每隔≤30mm高度可调。

1.4、柜门上部为5mm透明玻璃，下部为实门。玻璃门外框为钢质，下部实门为双层结构。

1.5、合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性。

1.6、把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手。

1.7、地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。

2、器皿柜

技术要求同试剂柜要求。

门型为双开门，门板为双层结构

层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板采用非金属材料制作。层板每隔≤30mm高度。

视窗为3mm玻璃，内置4块8mmPP板（底部配防溢漏PP托盘）。

3、气瓶柜

3.1、整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板。

3.2、柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。

3.3、门型为双开门，门板为双层结构，带钢化玻璃透明视窗

3.4、合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性。

3.5、柜内配备有防倒钢链以固定气瓶，踏板采用钢制踏板，斜坡设计，方便气瓶搬运。

3.6、根据需要配置可燃气体探测报警器，当柜内传感器检测到气体泄漏时，立即报警。报警器联动排风系统，一旦气体泄漏就会带动风机运转，自动排风，降低气体浓度，增强安全性。

3.7、把手采用铝合金材质，电气锁拉手。

4、插座

采用220V/10A，五孔插座；安全、耐用。

★（七）全钢通风柜

规格：外形尺寸（长×宽×高，mm）1500×900×2350；

1、主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜前框具为可拆卸结构，更换移门玻璃、检修照明装置等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。

2、通风柜工作台面：采用厚度20mm的实验室专用一体成型蝶形陶瓷台面，需满足以下基本性能：

▲（1）为确保台面的放射性要求达标，提供经国家认可的权威检测机构根据GB/6566-2010进行检测，且出具由CMA认证的“放射性核素”的检测报告，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45；

▲（2）为确保台面的断裂模数指标达标：提供国家建筑材料测试中心的CMA、CNAS认证的检测报告，检测结果为：平均值≥44.1MPa,最小值≥43.6MPa；

▲（3）为确保台面的抗腐蚀性要求达标：提供参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准，台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为0级（表面无变化）的检测报告；

▲（4）为确保实验人员的操作安全，蝶形台面参照实验室陶瓷台面DIN相关要求，阻水边的厚度至少为（7±1）mm，需提供边缘凸起测量值≥6mm的检测报告。

注：须提供符合以上所有针对本项目台面技术参数指标的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

3、台面前挡板：采用氟化物涂层，其余钢制部分采用环氧树脂涂层，二者以颜色明显区分。

4、通风柜配有一次性成型实验室专用水槽，耐酸碱、耐腐蚀。

5、移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜防爆安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于800mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，移门把手正面下缘采用圆弧造型，以避免气流通过把手下方，进入柜内时产生扰流，开启移门的力量不应大于23N。

6、传动索：移门采用无金属材料外漏的同步皮带，耐腐蚀、易维护、性能稳定，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。

7、平衡系统经过相关检测机构10，000次强制检测。

8、所有通风柜的内衬材料为5mm厚抗倍特板，表面光滑。

9、底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。

10、 噪声：通风柜得噪声不应大于55dB（A）；

11、 阻力：通风柜的阻力应小于70Pa；

12、照明：两个灯管，快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；平均照度不应小于500Lx；

13、电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个多功能插座。三线接地插座，220V，10A。

14、性能要求：需满足ASHRAE 110-2016实验室通风柜性能测试方法的要求，达到以下指标：

a、横向气流测量：横向气流速度在柜门开口附近不应超过0.15m/s；

b、面风速测试：通风柜排风量应设置达到平均面风速0.5±0.1m/s；

c、烟雾流动视觉测试：通风柜应能完全控制橱内产生的烟雾；

d、示踪气体浓度测试和视觉移动效果测试（SME）：在呼吸区域检测5分钟，通风柜应能控制示踪气体泄露的平均浓度低于0.05ppm；

e、周沿扫描测试：在64秒内通风柜应能控制示踪气体泄露的平均浓度低于0.05ppm。

需提供CMA认证的sgs检测报告复印件加盖生产厂家公章。

（八）PP通风柜

- 外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。

- 内壳：具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。

- 操作台面：同全钢通风柜台面。

- 导流板： 具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。

- 集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。

- 日光灯：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。

- 视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片钢化玻璃视窗，视野可完全清晰、无阻碍。

- 视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。

- 视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性。

- 视窗悬吊索：采用同步结构；同步带传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。

- 控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。

- 插座：每台通风柜配置四只220V单口万用式插座。

- 下柜体：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。

- 把手：采用实验室专用PP把手，耐腐蚀性强。

- 铰链：采用实验室专用PP铰链，耐腐蚀性强。

★（九）安全试剂存储保险箱

1、单层钢板结构，柜体上下左右内衬瓷白PP板材增强柜身耐腐蚀性，钢板与PP板材之间填充保温隔热作用的防火材料。柜体采用1.2mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。柜体背部有防火防爆进风口，柜体顶部有出风口，可手动调节关闭进风口和排风口。柜体底部有51mm高度漏液槽（可做黄沙填埋腔），柜底部装有2个手动调节螺杆。

2、安全试剂存储保险箱柜体内部上下左右内衬瓷白PP板材增强柜身耐腐蚀性。配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板，为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。

3、PP阶梯层板及PP内衬板的负荷变形温度不低于142℃（ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于94℃（ISO 306：2013 方法 B50），须提供CMA及CNAS认证检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

4、配有微电脑定时时控开关和7英寸液晶触摸屏，用户可按自身要求通过液晶触摸屏设置自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示设备是否正常工作，可设置定时、自动和手动三种运行控制，具备远程通过手机控制风机启停的功能，确保在极端环境下安全柜内的有害气体及时排出柜外。

5、顶部出风口处配有通过UL认证的进口品牌PSC风机，无火花静电，符合防爆要求，风量可调，最大排风量＞700立方米/h，配套排风风管具有阻燃和耐酸碱腐蚀功能。

6、可选配独家提供的防二次污染耐腐蚀ＰＰ材质整体注塑过滤器盒，过滤＞0.3μｍ的粉尘粒子效率大于99.9%，有效过滤酸性气体和有机气体，确保实验人员的职业健康，并最大程度减少有害气体外排造成的环境危害。

7、选用国际一线品牌高精度温湿度及TVOC探头，进行国际高标准校正，精确度高、响应快、稳定性强，确保TVOC浓度可经受客户采用国际一线品牌手持式TVOC浓度检测仪进行现场比对考验。可实时对柜内有害气体TVOC浓度及温湿度进行精确监控。起控范围：温度启控-20~150℃（用户设定），湿度0-99.9%RH，VOC浓度0-500PPM，用户可根据要求自行设定。数字显示设定和测量值，可对柜体进行定时排风；柜内的VOC浓度及温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并启动风机，进行通风防止易燃及腐蚀性气体聚集，确保排放气体达到国家及地方环保标准。

8、安全柜标配3块波浪型设计高强度层板（承重高达200公斤）或根据用户耐腐蚀需求配备高强度阶梯式PP聚丙烯层板（层板厚度8mm），高强度层板可有效防止层板因承载力不足变形断裂发生危化品容器滑落摔破发生恶性火灾事故。用户可根据使用需求增减层板数量。

9、采用三点联动锁可开启180度，在火灾情况下更易快速关闭，并有效防止静电产生，配备符合国家接地相关标准的防静电接地装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止雷电及静电火花造成火灾和爆炸事故。

10、符合GB10409-2001相关要求，通过公安部认证，锁孔防水处理，锁孔盖板平时处于关闭状态，可有效防止柜内外气体互换，防止腐蚀性气体进入腐蚀锁芯。独家配备隐码功能，在输入密码之前，先按“*”键，可切换隐码功能，可有效防止双人同时开锁时偷窥，确保安全使用。另具开门记录查询功能，可查询以前的开门记录。可有效加强危化品及毒品柜安全管理。更有密码锁震动报警功能，监测到非常规震动后可自动报警。另有双机械密码锁、双防火机钥匙锁等锁具配置方案可供用户选择。

11、系统需具备远程报警功能，通过3G/4G或者WIFI的网络模式进行远程连接，用户可在PC端及手机端查看每一台安全柜内（组网管理）实时温湿度及TVOC浓度（系统自动群发），当安全柜发生报警时，用户可通过PC及手机微信远程接收报警信息,并可实现远程控制风机启停、设置风机转速等各类参数。

★（十）净气型试剂柜

- 电源：220V（±10% 50/60Hz）。

- 功率：小于60W 。

- 环境温度：5~40℃ ；湿度：(45—75)%。

- 外部尺寸（长×宽×高mm）≥900*500*2300（正负偏离不允许超过50MM）。

- 总功耗：≤36W；噪音：≤60 dbA；层板：聚丙烯（PP）。

- 空气处理量： 220 m3/h；储存容量：≥160瓶（每瓶500ml）。

- 产品完全符合中国行业标准JG/T385-2012中的重大安全指标:

7.1、过滤效率及过滤器吸附量:针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时，每块过滤器的具体吸附量不低于标准规定值：异丙醇 > 625g ;环己烷 > 890g ;盐酸 > 2184g；需提供投标产品针对本项目的第三方检测报告；

7.2、空气更换频率：≥360次/小时；需提供投标产品针对本项目的第三方检测报告；

7.3、层板承重：≥160kg/m²，需提供投标产品针对本项目的第三方检测报告；

8、符合CE标准、具备UL认证：需提供投标产品针对本项目的CE、UL证明材料。

9、依据质量服务信誉等级评定标准（CF：8004）：需提供针对本项目的满足AAA级质量服务信誉企业并具备相关证书。

10、产品部件须满足UL防火材料认证，需提供投标产品针对本项目的检测报告。

11、安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑或手机可远程实时监控净气型储药柜的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者。由于该设备的安全性，设备须具备如下警报功能，才能确保实验室操作人员的安全：

11.1、当设备门处于开启状态将具备：2声并间隔5秒的时间提醒操作人员；

11.2、当核心件活性炭过滤器出现饱和将具备：3声并间隔5秒的时间提醒操作人员；

11.3、当核心件风机出现异常情况将具备：4声并间隔5秒的时间提醒操作人员。

注：须提供符合以上第7-10点所有针对本项目参数指标的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

（十一）不锈钢边台

1、整体304不锈钢材质；

2、38*38*1.1mm方管，台面为1.0厚304不锈钢，内包25mm的三聚氰氨板（双包）；

（十二）生物安全柜

1、外形尺寸：1500*795*2050mm；

2、最大功率：1.75kVA（含备用插座）；

3、额定功率：0.43kVA（不含备用插座）；

4、照明灯规格：31w；

5、紫外灯规格：30w；

6、照度：≥900Lx；

7、外箱结构：优质冷轧钢板静电粉末喷涂；

8、工作区结构：优质304不锈钢一次成型；

9、排风方向：顶出；

10、过滤效率：≥99.9995%，@0.12μm；

11、送风和排风过滤器：ULPA过滤器；

12、洁净等级：ISO4。

（十三）超净工作台

1、外形尺寸：1500*730*1600；

2、适用人数：双人单面；

3、输入功率：500VA；

4、高效过滤器规格：610*610*50*二；

5、洁净等级：百级。

（十四）实验室专用配件

1、水槽：

（1）所有水槽须为耐酸碱的聚丙烯材质；

（2）除有特殊说明，所有水槽颜色为黑色；

（3）所有水槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式；

（4）除有特殊说明者外，所有水槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

2、小水杯：

采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质。

3、三联水龙头：

（1）主体：铜质；

（2）涂层：高亮度环氧树脂；

（3）阀芯：陶瓷，90度旋转；

（4）鹅颈管：可360度旋转；

（5）折角管：可360度旋转；

（6）旋钮把手：高密度PP（HDPP）；

（7）肘动把手：高密度PP（HDPP）；

（8）附件：防溅滤水器，抽真空水嘴；

（9）感应水龙头：微电脑自动感应，保证洁净度，避免交叉感染。

4、洗眼器：

（1）基本要求：桌上型单口洗眼器；

（2）主体材质：采用卫生级304不锈钢，表面经化学镀镍处理，镍含量大于8%；

（3）喷头：高效能起泡式出水设计，防止冲伤眼睛；

（4）防尘盖：PP材质，水流打开时自动开启；

（5）阀门：长柄式开关设计，握住洗眼器时即能打开水流，并实现开启和锁定一次完成；

（6）供水软管：不锈钢材质，1500mm长度，Z½″内螺母接口。

5、紧急喷淋器技术要求：

（1）主体结构：落地式，地面安装型，洗眼/脸及全身冲淋一体整合式安全装置；地面必须有接水盘，并与下水地漏相联接。

（2）主体材质：主体316不锈钢结构；冲淋器SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；单口洗眼器；阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成。

（3）冲淋器高：2050mm ±1.5%。洗眼器高：950mm ±1.5%。入水管口径：G 1英吋。排水管口径：G 1英吋。

（4）水压要求：大于2 bar；流量要求：大于42公升/分钟；

（5）操作方式：淋身器为连杆式拉动开关，洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关。

（6）冲淋头：冲淋头须可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面；

（7）洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头设计，下具集水盆，莲蓬头外罩软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落；

6、滴水架:

（1）在水槽旁配置质轻，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP滴水架主板；

（2）滴水架主板尺寸: H700×W550mm(±30mm)；

（3）活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；

（4）所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；

（5）滴水架应至少有50个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观；

（6）滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；

（7）滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水；

（8）需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面。

- 实验室专用通排风设备系统技术参数

### 1．设计依据：

1.1《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》     （GB50019-2015）

1.2《通风与空调工程施工质量验收规范》         （GB50304-2012）

1.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 （GB50275-2010）

1.4《大气污染物综合排放标准》                 （GB16297-2012）

1.5《环境空气质量标准》                       （GB 3095-2012）

1.6《建筑设计防火规范》                       （GB50016-2014）

1.7《公共建筑节能设计标准》                   （GB50189-2015）

1.8《建筑机电工程抗震设计规范》               （GB50981-2014）

### 2．项目概况：

2.1系统介绍：通风集气设备分布于实验大楼的各个实验室，实验室通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩采用进行风量控制。

2.2技术参数：通风设备设计风量：

2.2.1通风柜设计风量300-1500m3/h；

2.2.2原子罩设计风量200-1000m3/h；

2.2.3万向排风罩设计风量100-300 m3/h；

2.2.4排风干管风速控制在10—12m/s；

2.2.5排风支管风速控制在6—8m/s。

### 3.通风设计方案及管线布局：

3.1通风设计原则：

3.1.1综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

3.1.2所选择的工艺必须满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修；

3.1.3非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观；

3.1.4在设计中充分考虑噪声、臭味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染。

3.2实验室通风系统规划总体思路：

3.2.1在同房间各通风柜或通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体；实验室的通风柜尽可能布置在同一个方向上；

3.2.2为了减少系统阻力及降低室内噪声，增大风管尺寸以减少风速；

3.2.3为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统的变频进行风量调节；

3.2.4风管材质选用防腐阻燃PP风管，风管具有防腐等性能，同时具有耐低温和抗老化等性能；且外形美观，支、吊架圆管采用抱箍,风管方管采用经防锈处理的吊杆紧固，40×40角钢来支撑风管。

3.3通风系统设计工艺流程：

实验废气         排风管        风机         废气处理后高空排放

### 4.风管制作、安装：

4.1室内整体排风防腐阻燃PP风管，设备局部排风采用防腐阻燃PP风管；圆形风管采用承插连接，矩形风管采用法兰连接。

4.2风管的弯管曲率半径一般为1 倍边长，最小不应少于200mm，弯曲向尺寸或等于 500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）。

4.3安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

4.4排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置。

4.5风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧。

4.6所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作。

4.7风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于3m，大于400mm不应大于2m，风管垂直安装时，间距不应大于4m。

### 5.防火、消声与减振：

5.1防火：所有风管穿入通风坚井时，均应加装防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。

5.2减噪：

5.2.1采用防腐低噪音型玻璃钢离心风机，风机与风管对接时用软连接固定.地脚采用弹簧减振；

5.2.2与风管水平安装，连接处做好密封处理。

5.3减振：

5.3.1由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减震器；

5.3.2为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接采用防火软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能。

5.4节能：通风柜、排风罩等局部排风设备系统采用变频控制，最大限度节约能源。

### 6.实验室废气处理系统技术要求：

6.1、本项目废气处理系统采用活性炭过滤和水喷淋的方式处理后排放。

6.2废气处理系统：

6.2.1基本概述：

活性炭处理系统：是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置，是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品，采用吸附塔处理，技术成熟，运行稳定，可以有效的处理实验室尾气，使排放的废气能满足国家环保要求；

6.3废气处理工艺流程图：

（活性炭吸附塔）

### 7. 排风机详见具体配置和详细参数，参照详细设计图纸和设备参数清单。

7.1实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求：

7.2风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求，风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率 75%以上；

7.3风机全压效率与静压效率比值需小于 10﹪内；

7.4选用的风机必须满足节能的需要。

7.5所有的排风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。

7.6风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定；

7.7风机马达为东元、大同或西门子专用马达，配置电机防水、防尘、使用寿命长；

7.8每台排风机可独立操作及运行；

7.9风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

7.10所有实验室排风机带变频装置，自动调节排风量；

7.11风机的选择应考虑楼顶承重要求。

- 净化实验室专用机组及通风设备系统技术参数

- 净化空调：

  - 机组一：送风量 :3600m3/h，回风量:1830m/h3，机外余压:600Pa:额定冷量:40KW，风机功率:2.2kw:设备重量:197kg，室外机220kg，室外机功率:7.5kw:功能段:混合段、初效过滤段、中效过滤段、盘管段、风机段。

  - 机组二：送风量 :3500m3/h，机外余压:600Pa:额定冷量:50KW，风机功率:2.2kw:设备重量:197kg，室外机220kg，室外机功率:7.5kw:功能段:混合段、初效过滤段、中效过滤段、盘管段、风机段。

2、风管及安装技术要求：

2.1、送风风管：

2.1.1、连接形式：采用角铁连接形式，

2.1.2、材质：风管和部件应采用选择优质脱脂冷镀锌板，镀锌板表面不得有明显氧化层和针孔、麻点、裂缝、结疤、划伤、起皮、起泡、镀层脱落现象。

2.1.3、风管制作：

2.1.3.1、要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、不积尘，风管内表面必须光滑。

2.1.3.2、净化风管的制作应在门窗、墙壁完好无损且地面清洁干净的室内场地进行，不得在露天作业。

2.1.3.3、在制作风管前应先绘制风管加工图。同时风管预制前，应用中性液体洗涤剂对板材进行处理，用以除去表面油脂，再用清水冲净，置于风凉处阴干。

2.1.3.4、不同形状的风管（直管、圆管、异形管等）应严格按照各自的生产工艺流程制作。板材应经咬口、折方后进行合缝。加工中尽可能减少拼缝，不允许横向拼接缝。密合缝应密实、平整。

2.1.3.5、风管法兰采用角钢法兰方式，角钢使用根据GB50243-2002风管制作规范，法兰焊接为满焊方式，、焊缝打磨处理，法兰的平整度≤2mm，对角线误差≤3mm，翻边尺寸≥7mm，连接孔距≤8cm。加工完成后需除锈防腐处理。已制作好的风管、静压箱和配件，应经过清洗干燥后还要及时将两头用双层塑料膜封好，防止被灰尘污染，并且存放在室内干净处，堆放整齐。

2.2、高效送风口：

2.2.1、高效过滤器：铝框，液槽密封，无隔板，过滤效率 H14，厚93mm。

2.2.2、静压箱：冷轧钢板制作，厚度 1.2mm，表面喷塑。

2.2.3、散流板：304不锈钢制作，厚度 1.0mm，改进型条缝散流口。

2.3、风口：

2.3.1、新风口：百叶窗带抽拉式防虫纱网，但应设在容易清洗的地点，并应使进风口至新风阀之间管道距离尽量短而不拐弯，考虑防雨、防虫、防小动物措施。为保证在系统停止运行时，减少室外空气对系统内污染，要求在新风口应安装新风密闭阀连锁。

2.3.2、回风口：可拆洗的回风口，用单层百叶风口，铝合金铰链式，加尼龙过滤网。

技术夹层对外通风用可开式防雨百叶风口，铝合金带虫网。

- 实验室气流组织智能化控制系统技术参数

### 1．设计依据

1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243－2002）

1.2《低压配电设计规范》 GB50054-1995；

1.3《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

1.4《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003)

1.5《排风柜》（JB/T6412-1999）

1.6 ASHRAE 110-1995：美国供暖制冷及空调工程师学会

1.7 BS EN14175 Part3 Part4：欧盟BS EN实验室控制标准

### 2.系统介绍：

系统采用CAV的控制器及风阀执行器控制，从而保证视窗平均面风速在0.4~~0.6m/s范围内，彩色液晶显示屏上显示当前风阀开度状态、风机状态、照明状态等。

### 3.. 产品基本功能：

1) 系统由彩色液晶显示屏及控制器、风阀及风阀执行器组成。

2) 有风阀角度调整功能按钮及显示。

3) 有照明调整功能按钮及显示。

4) 有时间设定等功能按钮及显示。

5) 有净化及备用等输出按钮。

6) 各种输入、输出采用拔插式连接设计，降低日后维护难度。

- 实验室集中供气装配系统

1、设计依据

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

JGJ 91-93《科学实验室建筑设计规范》

GB 4962-2008《氢气使用安全技术规程》

GB 50031-1991 《乙炔站设计规范》

研究所现有条件要求及其它相应标准规范。

2、技术要求

1)整体系统规格

a）气体由不锈钢气体管道（BA级）输送；一般每1.5米内有支架固定于墙面。

b)气瓶室和各功能实验室内，气体管道并排固定与墙面或实验台上，设备功能板安装于实验台旁边的墙面上离地面1.2-1.5米处。

d)所有气体及气路等标签标识清楚可见，且能抵受环境的变化。

2）气源区气瓶连接和调节阀门。

a）所有使用的气瓶均放置于靠墙一侧，不挡住实验室光线。

b) 所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成，并且都是标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。

c)高压软管由不锈钢材料制成，有足够的韧性。

d)气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。

e)实验室管路系统中的氢气、乙炔等易燃、易爆气体汇流排提供合适的静电接地保护。

3）气体管路

a)所有气体管路由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。氢气管道所用的附件和仪表是该介质的专用产品，不存在代用。

b) 所有管路沿天花板下面布设。引入实验室的各种气体管道支管宜明敷，输送干燥气体的管道宜水平安装。气体管道不和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作。

c)气体管路支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。空气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不小于0.25m，空气管道处于除氢气管道外的其它气体管道之上。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

d)氢气管道若与其它可燃气体管道平行敷设时，其间距不小于0.50m；交叉敷设时，其间距不小于0.25m。分层敷设时，氢气管道位于上方。

e)所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

f)仪器工作台上要求均匀的排放各种气体的出口点。

g)对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

h)不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

i)气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

j)穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不存在有焊缝，管道预套管之间采用非燃烧材料严密封堵。

k)实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。

3、气体减压阀技术参数

1）汇流排：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）,其中配装压力表精度、进口压力及出口最大压力均满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L。

- 二级减压器：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）其中配装压力表精度、进口压力及出口最大压力均满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L。

3）其他技术参数符合国家相关安全标准规定。

4、验收

针对以上情况及实际工作压力，依据《国家工业管道安装及验收规范》（GB50235-97），《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

- 强度实验：管内冲入高纯氮气PN2使压力到达1.2Mpa，保持此压力1小时，内压力不降为合格。

2）气密性：验收时，充气压力为1Mpa，密闭不少于24小时，压力降不超过0.1Mpa。

3）洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

| 主要材料推荐品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |
| 一 | 实验室专用家具装配系统 |  |
| 1 | 理化板台面 | 千思板、万美士、威盛亚 |
| 2 | 陶瓷台面 | 榕德、千特、沃克尔 |
| 3 | 水槽 | 上海台雄、博朗、科恩 |
| 4 | 三联水嘴 | 上海台雄、博朗、科恩 |
| 5 | 洗眼器、紧急冲淋 | 上海台雄、博朗、科恩 |
| 6 | 万向抽气罩 | 上海台雄、博朗、科恩 |
| 7 | 超净工作台 | 苏净安泰、艺思高、热电 |
| 8 | 生物安全柜 | 苏净安泰、艺思高、热电 |
| 9 | 净气型通风柜 | Erlab、Air clean、Air Science |
| 10 | 安全试剂存储保险箱 | 固顿、碁尊、埃德伯格 |
| 二 | 实验室专用排风设备、智能化控制系统 |  |
| 1 | 风机 | 益衡、可瑞思、上海通用 |
| 2 | PP阻燃风管 | 鸿远、欧德利、龙州 |
| 3 | 蝶阀 | Wheeler、MacroAire、普什、TEL |
| 4 | 变频器 | Schneider、ABB、Siemens |
| 三 | 净化设备 |  |
| 1 | 净化机组 | 天加、麦克维尔、约克 |
| 四 | 实验室集中供气装配系统 |  |
| 1 | 自动切换系统 | SOLIN、TELTECH、SEATICO |
| 2 | 不锈钢316LBA管 | MKL、TELTECH、GX |
| 3 | 末端减压阀 | SOLIN、TELTECH、SEATICO |

注：除上述推荐品牌，同时欢迎其它能满足或优于的品牌参与投标

第三部分  商务要求

1、质保期，2年。

2、施工周期，签订合同后，具备进场条件，4个月内完成。

3、售后服务要求，1小时电话响应，8小时内到达现场，12内解决问题。

4、付款方式：实验室排风风管及净化通风风管到达现场检验合格后并开始安装后7个工作日内支付合同总额的20%；实验室专用排风设备系统及净化实验室通风设备系统（不含净化机组）安装完成后后7个工作日内支付合同总额的20%；实验室专用家具装配系统到达现场检验合格后并开始安装后7个工作日内支付合同总额的30%，安装、调试完成并经验收合格后7个工作日内支付合同总额的15%；审计结束后7个工作日内支付合同总额的15%，8%履约保证金转为质保金在质保期满后中标人向采购人申请退还。

第四部分  其它要求

1、中标人需无条件服从采购人安排，同时与施工总承包方做好工作衔接。

2、投标人提供的产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）

3、本项目所涉及的人工费、安装费等一切费用都需包含在报价中。

4、本项目（各标项）排名第一的成交候选人未注册成为“浙江省政府采购投标人”的，采购代理机构将暂缓发布成交通知书，由此造成的不利影响由成交人自行承担。

## 第四章  政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

6.3卖方应与现场土建施工单位积极协调对接，保证项目科学合理完成。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　货款支付

11.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2货款支付方法：

第十二条　违约责任

12.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

12.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

12.3如卖方不能交付货物，卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

12.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

12.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

12.6在卖方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

12.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

12.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十三条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十四条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十六条　争议的解决

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

16.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条　合同生效及其他

17.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章，自签订之日起生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签书面补充协议，作为合同不可分割的一部分。

17.3本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：          	     委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	     地　　址：

邮政编码：		     	            	     邮政编码：

电　　话：		     	             	    电　　话：

开户银行：		     	           	    开户银行：

账　　号：		     	           	    账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、安全生产许可证

3、授权委托书、身份证

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收和社会保障资金

6、资格声明

7、无重大违法记录声明书

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“投标人”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册投标人提供）；

注：复印件须加盖投标人章。

2、安全生产许可证

1.提供有效的安全生产许可证复印件；

2.须提供原件核对；

注：复印件须加盖投标人章。

3、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人盖章：

日     期：

4、财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

5、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

6、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

7、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信及商务文件

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、投标人类似项目业绩表

5、其  他

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加  （采购人）  的 （项目名称）  项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环境标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

投标人盖章：

日     期：

6、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三   技术文件格式

目录

1、项目技术方案

2、参数规格偏离表

3、项目组织实施方案

4、安装、调试、验收方案

5、项目实施人员配置方案

6、技术服务和售后服务的内容及措施

7、投标人认为需要提供的其他资料或技术评分办法要求提供的资料

1、项目技术方案

注：针对第三章要求的内容作出详细的技术响应方案。

投标人盖章：

日     期：

2、参数规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品 |  |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件第三章严格按以下要求认真填写偏离表

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日     期：

3、项目组织实施方案

投标人盖章：

日     期：

4、安装、调试、验收方案

投标人盖章：

日     期：

5、项目实施人员配置方案

投标人盖章：

日     期：

6、技术服务和售后服务的内容及措施

注：含设备质保期承诺。

投标人盖章：

日     期：

7、投标人认为需要提供的其他资料或技术评分办法要求提供的资料

### 四  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、报价明细表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云和县食品药品农产品检验检测中心实验室设备采购项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日     期：

2、报价明细表

分项报价表内容要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、报价表格式由投标人自拟。

投标人盖章：

日     期：

### 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为14%，总分值为14分

4.2项目技术权重为56%,总分值为56分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信文件得分为14分，权值为14%，由评委根据以下内容统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 5分 | 投标人提供2016年1月1日以来的类似项目业绩，每个得0.5分，最高得5分。 提供中标通知书、合同、中标公告网址、中标公告截屏，中标公告网址、中标公告截屏、中标通知书复印件、合同复印件装入资信及商务文件，原件备查，不提供不得分。 |
| 2 | 环境标志产品认证 | 1分 | 所投产品中列入环境标志产品政府采购品目清单内，获得环境标志产品认证并通过认证结果信息发布平台验证的，环境标志产品按占所投产品总金额的比例相应得分：环境标志产品金额占所投产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占所投产品总金额20%-50%的，得0.5分；占所投产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
| 3 | 节能产品认证 | 1分 | 所投产品中列入节能产品政府采购品目清单内，获得节能产品认证并通过认证结果信息发布平台验证的，节能产品按占所投产品总金额的比例相应得分：节能产品金额占所投产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占所投产品总金额20%-50%的，得0.5分；占所投产品总金额50%（含）以上的，得1分。 |
| 4 | 企业认证 | 7分 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书（认证范围包含实验设备、通风设备的生产或制造）得1分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书（认证范围包含实验设备、通风设备的生产或制造）得1分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含实验设备、通风设备的生产或制造）得1分； （4）投标人具有质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级）证书的得2分。 （5）投标人具有住建部门颁发的安全生产许可证得2分。 提供相关证明（证书）原件，复印件装入资信及商务文件，不提供不得分。 |

5.2技术分为56分，权值为56%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件质量 | 2分 | 根据投标文件的符合性、完整性和编制质量，评委在规定的分值内自行打分。 |
| 2 | 满足招标货物的功能和技术指标要求 | 20分 | 所有指标均满足招标需求的，得14分；实质性指标，每正偏离1项，加1分，核心产品指标，每正偏离1项加0.5分，最多可得6分；核心产品指标，负偏离1项扣2分，超过3项（含）以上的，该项不得分；非核心产品指标，负偏离一项扣1分，超过5项（含）以上的，该项不得分。 提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章，盖公章复印件的扫描件装入技术文件，不提供不得分。 |
| 3 | 检测报告 | 2分 | 提供实验台台面根据GB/T17657-2013标准测试，进行内结合（胶合）强度和握螺钉力检测的检测报告；提供实验台台面经具有职业卫生技术服务机构资质的职业病危害因素检测报告；每提供一份得1分，最高得2分。 提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章，盖公章复印件的扫描件装入技术文件，不提供不得分。 |
| 4 | 样品 | 5分 | 提供180mm*180mm尺寸的陶瓷台面样品，至少要有相邻的两个能边体现一体成型的蝶形结构，评委根据技术参数中的材质、蝶形一体成型结构等性能符合程度进行评分，优秀得5分，良好得3-4分，一般得1-2分； |
| 5 | 深化、安装、调试和验收方案 | 9分 | 根据业主提供的平面图纸同时配合现场勘察进行深化，投标人提供深化、安装、调试、验收等方案，评审专家根据方案的严密性、有效性、可行性进行比较打分,优秀得7-9分，良好得4-6分，一般得 1-3分。 |
| 6 | 拟投入团队项目负责人及成员 | 9分 | 根据投标人提供的项目负责人及成员职称、学历、经验等，由评审专家进行横向比较，酌情打分，优秀得7-9分，良好得4-6分，一般得1-3分。 提供近6个月的社保证明及相关证书原件，复印件装入技术文件，不提供不得分。 |
| 7 | 质量保证措施和工期承诺 | 3分 | 根据投标人是否具有明确的建设质量目标、质量保证措施和详细可行的实施内容等情况，以及针对本项目的工期承诺能否满足采购人需求等情况酌情给分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |
| 8 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人对本项目主要产品的技术培训方案的可行性、合理性进行比较打分，0-2分。 |
| 9 | 质保期 | 2分 | 投标人承诺的质保期在招标文件要求的基础上，增加6个月质保得1分，增加12个月质保得2分。 |
| 10 | 售后服务承诺 | 2分 | 根据投标人的售后服务网点、响应时间、服务范围、应急处理方案等进行横向比较综合评分，0-2分。 |

5.3投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该投标人成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.3.4报价得分计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

（2）并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

（3）评标基准价=进入报价评分的有效投标报价中的最低报价；

（4）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。