招 标 文 件

| 项目编号： | JNCG2023(GK)-009 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2023年度景宁县公共视频监控统一建设项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县公安局 |
| 采购代理机构： | 景宁畲族自治县公共资源交易中心 |
| 地 址： | 景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼 |
| 2023年9月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  采购需求	4

一 、产地要求	4

二、 采购清单	4

三、技术需求	6

3.1项目概况	6

3.2前端采集设备	7

3.3配套辅助设施	7

3.3.1监控杆件	7

3.3.2机箱	7

3.3.3线缆敷设	7

3.3.4防雷接地	8

3.3.5前端设备供电保障	8

3.4组网要求：	8

3.5技术规格要求：	8

四、商务要求	26

五、项目服务要求	28

六、工期、安装调试、验收要求	30

八、付款方式	30

第三章  投标人须知	31

投标人须知前附表（一）	31

投标人须知前附表（二）	34

一    总则	35

1.1     适用范围	35

1.2     定义	35

1.3     投标人应具备资格条件	35

1.4     联合体投标	36

1.5     投标文件的语言及计量	36

1.6     投标费用	36

1.7     现场踏勘	36

1.8     答疑会	36

1.9     分包	37

1.10    保密	37

1.11    政府采购政策	37

1.12    相同品牌产品	38

1.13    信用信息记录查询	38

1.14    质疑和投诉	39

1.15    特别声明	40

二    招标文件	40

2.1     招标文件的组成	40

2.2     招标文件的澄清、修改	40

三    投标文件	41

3.1     投标文件的形式和效力	41

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	41

3.3     投标文件组成	42

3.4     资格审查文件的组成	42

3.5     资信商务及技术文件的组成	42

3.6     报价文件的组成	42

四    投标文件的编制	42

4.1     投标文件编制	42

4.2     投标报价要求	43

4.3     投标有效期	43

4.4     投标文件格式	43

4.5     投标文件份数及签署	43

五    投标文件的提交	43

5.1     投标文件导入和加密	43

5.2     投标文件的提交	44

5.3     投标文件修改和撤回	44

5.4     备选投标方案	44

5.5     投标诚实信用	44

六    开标、资格审查、评标	45

6.1     开标	45

6.2     资格审查	45

6.3     评标	46

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	47

6.5     报价错误修正	48

6.6     评标报告	48

七    ▲投标无效的情形	49

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	49

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	49

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	49

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	50

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	50

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	50

八    中标和合同	51

8.1     中标	51

8.2     中标公告和中标通知书	51

8.3     履约保证金	52

8.4     合同	52

九    其他事项	52

9.1     解释权	52

第四章  合同格式	53

第五章  投标文件格式	61

一  资格审查文件格式	61

1.1    资格审查文件封面格式	61

1.2    资格审查文件目录	62

1.3    有效营业执照电子文档	62

1.4    法定代表人身份证电子文档	62

1.5    授权委托书格式	63

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	64

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	64

1.8    无重大违法记录声明书格式	65

1.9    联合体协议书格式	66

1.10    中小企业声明函格式	67

1.11    残疾人福利性单位声明函格式	69

1.12    监狱企业证明格式	69

1.13    其他	69

二  资信商务及技术文件格式	70

2.1    资信及商务文件封面格式	70

2.2    资信商务及技术文件目录	70

2.3    投标函格式	71

2.4    成功案例及业绩格式	73

2.5    商务响应表格式	74

2.6    项目实施方案	75

2.7    技术规格偏离表	76

2.8    质量保证措施及服务质量承诺	77

2.9    拟投入的项目班子	77

2.10   售后服务方案	78

2.11   培训方案	78

2.12   投标产品配置清单	79

2.13   投标人需要说明的其他文件和说明	79

三  报价文件格式	80

3.1     报价文件文件封面格式	80

3.2     报价文件文件目录	80

3.3     开标一览表格式	81

3.4     报价明细表格式	82

3.4     投标分项报价表	82

第六章  评标办法和评审标准	83

一、  总则	83

二、  评审一般规定	83

三    评审内容及标准	83

附件1：政府采购活动现场确认声明书	87

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

景宁畲族自治县公安局2023年度景宁县公共视频监控统一建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（景宁）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636855/index.html）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2023年9月27日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JNCG2023(GK)-009

项目名称：2023年度景宁县公共视频监控统一建设项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

数量：1

单位：项

预算金额：988.2万元

最高限价：954.4万元

备注：无

合同履行期限：详见采购文件。

联合体投标：☑接受   £不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2023年 9 月 27 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（景宁）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636855/index.html）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2023年9月27日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（jncgzx@sina.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2023年9月27日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：景宁畲族自治县公安局

地址：景宁畲族自治县新田路6号

传真：/

项目联系人（询问）：梅先生    项目联系方式（询问）：0578-5896141

质疑联系人：张先生              质疑联系方式：0578-5896125

2. 采购代理机构信息

名  称： 景宁畲族自治县公共资源交易中心

地  址：景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼

传  真：0578-5093149

项目联系人（询问）：陈洁      项目联系方式（询问）：0578-5080715

质疑联系人：雷玲慧             质疑联系方式：0578-5093149

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：景宁畲族自治县财政局政府采购监管科

地  址：景宁畲族自治县团结西路59号

联系人：张先生                监督投诉电话：0578-5081219

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

## 一 、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

## 采购清单

| 一、设备产品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| (一) | 高清视频采集设备 |  |  |  |
| 1 | 测速雷达 | 台 | 8 |  |
| 2 | 900万环保卡口 | 台 | 30 |  |
| 3 | 900万电警 | 台 | 43 |  |
| 4 | 多合一补光灯 | 台 | 47 |  |
| 5 | 全景监控单元 | 台 | 9 |  |
| 6 | 微卡 | 台 | 362 |  |
| 7 | 暖光LED补光灯 | 台 | 342 |  |
| 8 | 违停球 | 台 | 24 |  |
| 9 | 400万人脸抓拍单元 | 台 | 13 |  |
| 10 | 400万网络监控单元 | 台 | 8 |  |
| 11 | 枪球联动单元 | 台 | 5 |  |
| 12 | 高空智能球型摄像机 | 台 | 3 |  |
| 13 | 400万智能摄像机 | 台 | 7 |  |
| (二) | 存储及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 视频云存储节点 | 套 | 1 |  |
| 2 | 红绿灯信号检测器 | 台 | 12 |  |
| 3 | 信号控制平台一体机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 48路信号机 | 套 | 6 |  |
| 5 | 核心交换机 | 套 | 2 |  |
| 6 | 超脑 | 台 | 1 |  |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 块 | 36 |  |
| (三) | 杆件机箱配套设施 |  |  |  |
| 1 | 单悬臂监控立杆(1.5挑1） | 套 | 1 |  |
| 2 | 单悬臂监控立杆(3.5挑1） | 套 | 6 |  |
| 3 | 单悬臂监控立杆(4挑1~2） | 套 | 7 |  |
| 4 | 单悬臂监控立杆（6挑2~3） | 套 | 6 |  |
| 5 | 单悬臂监控立杆（6挑4~5） | 套 | 19 |  |
| 6 | 单悬臂监控立杆（6挑6） | 套 | 7 |  |
| 7 | 单悬臂监控立杆（6挑8~10） | 套 | 4 |  |
| 8 | 单悬臂监控立杆（6挑12） | 套 | 1 |  |
| 9 | 横臂直杆(1.5） | 套 | 2 |  |
| 10 | 横臂杆（1米） | 套 | 2 |  |
| 11 | 横臂杆（2米） | 套 | 2 |  |
| 12 | 横臂杆（3米） | 套 | 3 |  |
| 13 | 室外电子设备箱 | 套 | 262 |  |
| 14 | 监控立杆基础 | 套 | 14 |  |
| 15 | 监控立杆基础 | 套 | 6 |  |
| 16 | 监控立杆基础 | 套 | 23 |  |
| 17 | 监控立杆基础 | 套 | 12 |  |
| 18 | 监控立杆基础 | 套 | 6 |  |
| 19 | 监控立杆基础 | 套 | 1 |  |
| (四) | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 室外阻水双绞线 | 米 | 3100 |  |
| 2 | 电源线 | 米 | 5400 |  |

| 二、前端配套施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （一） | 电力接入项目 |  |  |  |
| 1 | 低压电力电缆 | 米 | 2820 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | 米 | 2150 |  |
| （二） | 市政基础施工项目 |  |  |  |
| 1 | PC管沿墙敷设 | 米 | 2890 |  |
| 2 | 管道 | 米 | 50 |  |
| 3 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | m | 620 |  |
| 4 | 混凝土类路面层修复 | m | 620 |  |
| 5 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | m | 30 |  |
| 6 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | m | 30 |  |
| 7 | 拆除花岗石人行道地砖 | m | 210 |  |
| 8 | 花岗石人行道地砖恢复 | m | 210 |  |
| 9 | 拆除泥土类路面层 | m | 360 |  |
| 10 | 泥土类路面层修复 | m | 360 |  |
| 11 | 破除绿化带 | m | 810 |  |
| 12 | 绿化带恢复 | m | 810 |  |
| 13 | PE管地埋敷设 | 米 | 1410 |  |
| 14 | KBG管地埋敷设 | 米 | 620 |  |
| 15 | 杆件基坑开挖 | m3 | 102 |  |
| 16 | 杆件基础砼浇捣 | m3 | 102 |  |
| 17 | 砖砌矩形电缆井 | 个 | 62 |  |
| 18 | 复合材料井盖安装 | 只 | 62 |  |
| 19 | 接地系统制作 | 套 | 62 |  |
| 20 | 渣土运输 | m3 | 102 |  |
| 21 | 设备拆除 | 套 | 11 |  |
| 22 | 施工现场安全防护 | 项 | 1 |  |

| 三、运维服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| (一) | 光纤电路 |  |  |  |
| 1 | 光纤电路租用1（三年） | 点 | 270 |  |
| 2 | 光纤电路租用2（三年） | 点 | 6 |  |
| 3 | 光纤电路租用3（三年） | 点 | 15 |  |
| (二) | 设备用电 |  |  |  |
| 4 | 设备用电1（三年） | 点 | 321 |  |
| 5 | 设备用电2（三年） | 点 | 6 |  |
| 6 | 设备用电3（三年） | 点 | 15 |  |
| (三) | 日常维护 |  |  |  |
| 7 | 项目维护费（三年） | 点 | 832 |  |

## 三、技术需求

## 3.1项目概况

2023年度景宁县公共视频监控统一建设项目拟在全县各主要道路、人员密集区域、重点部位场所等公共区域进行视频监控增点扩面，以及交通电子警察的提升改造。项目建设包括前端监控摄像机及配套杆件、机箱、线缆等设施的建设、电力施工和相关的配套服务。本项目拟新建、改造、维护342个点位738路摄像机、8路测速雷达、94个红绿灯灯盘，具体内容如下：

1）本项目依据各乡镇及部门提出的建设需求拟增补新建71个视频监控点位135路摄像机及其配套设施建设；

2）本项目拟升级改造融媒体中心移交的143个视频监控点位248路摄像机及其配套设施建设；

3）本项目拟提升改造55个交通电警点位121路摄像机、8路测速雷达及其配套设施建设；

4）本项目拟增补73个交通电警点位234路摄像机、24个路口94个灯盘及其配套设施的维护服务；

5）配套设施、链路、电力施工及布线；

6）后端存储及相关平台的升级改造。

## 3.2前端采集设备

本次项目前端建设主要包含一类点位及卡口点位，以提升改造为主，新建增补为辅，主要涉及固定枪机与球机以及配套设施的改造和新建。采用不低于400万像素的网络枪式摄像机和球型摄像机、900万像素的卡口抓拍单元产品。

## 3.3配套辅助设施

## 3.3.1监控杆件

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品。立杆、基础应符合DB33/T 502—2018建设标准，立杆的长臂杆高度根据现场实际情况而定，横臂杆长度根据路面宽度而定，整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击和行驶车辆的碰撞，使用过程中不会倾斜或倒塌。立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理。

新杆件必须提供国家认可的第三方检测机构出具的质检报告。已有杆件需要对杆件本身进行安全检查、防锈处理、外表清理、重新喷漆、防雷接地检测、杆体除尘等维护，要求满足外观整洁、漆层均匀、无明显色差，无明显划痕、锈迹。

## 3.3.2机箱

前端监控点附件设计智能机箱，具备远程管理功能，内置电源防雷模块、网络模块、配电模块、盘纤盘等，便于为前端设备管理和供电，机箱箱体有明显标识，表明设备箱用途及监控点位标识。本次项目的智能机箱需接入景宁县公安局原有运维管理平台进行统一管理和业务应用。

## 3.3.3线缆敷设

本项目线缆系统敷设要严格执行国家的有关标准和规范。光缆、电缆原则上采用地埋方式，贴管沟底部埋设，埋地的管道要求为50mm的PE管，长距离埋管遇到电缆驳接的情况需做手井；采用墙壁、天花顶内部布线方式，需套PVC管并喷涂环境颜色。线缆布放要求整齐美观，绑扎牢固；信号线和强电流电缆必须分开绑扎以防止对信号的传递产生干扰。敷设在室外线型较粗的光缆、电缆应挂标志牌作标记，线缆两头要做好标签，标签清晰易识别。

## 3.3.4防雷接地

前端设备防雷接地系统建设要严格执行国家的有关标准和规范，前端监控点的防雷接地电阻≦10Ω；接地网布置依据地形进行设计，立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，同时用镀锌钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。当土电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地阻符合要求。

本次项目已有杆件利旧点位，需对杆体防雷进行检查，防止接地体与杆体脱节、焊接部位锈蚀等无法达到防雷效果。

## 3.3.5前端设备供电保障

本项目主要采取就近取电的方式为前端设备来进行供电，每个点位在就近的公共供电网络取一路220V 市电，每个点位取电均需要安装电表、立户等，做好标识标志，便于电力的管理维护等事宜，然后引到设备箱使用，保证引入部分电源线路的漏电及防雷防护。电源应有过流过压保护装置；重要监控点应配备备用电源。本次项目需对所有利旧改造、维护点位进行取电管线检查，不符合安全、规范的需重新布放，并对原电表进行过户移交。

## 3.4组网要求：

本项目采用裸光纤或PON方式独立组网，不得将公安视频监控专网与其他任何类型的网络连接或共用设备，确保公安视频监控专网网络安全、可控。本次项目包括前端视频点位所需的网络传输链路铺设及相关的网络设备(包括但不限于光纤、光模块、OLT、ONU、交换机等)。每个点位网络传输接入带宽按单路摄像机接入带宽不小于40Mbps计算，最低应不小于100Mbps，并可根据业主实际业务需求进行优化调整，同时要求汇聚链路带宽占用率不大于70%。供应商提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171-2015中规定的0级服务质量等级，具体指标如下：网络时延上限值为400ms；时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值为1×10-4。

## 3.5技术规格要求：

| 一、设备产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 备注 |
| (一) | 高清视频采集设备 |  |  |
| 1 | 测速雷达 | ▲1.窄波测速雷达，采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.单车道测速雷达 3.测速距离：单车道18～28m(可调整) ▲4.测速范围：10km/h～250km/h 5.WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 6.工作电压：9-12V DC 7.工作功耗：≤2W |  |
| 2 | 900万环保卡口 | 环保卡口抓拍单元 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等 ▲2.传感器类型：不小于1英寸全局曝光CMOS（*2）;（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 3.镜头规格：25mm或50mm等根据现场实际场景情况选择匹配的镜头 4.防护等级：不低于IP66 5.工作温度：温度-30℃~65℃ 6.在工作电压：AC220V±20%，频率：50Hz±2%下应能正常工作 7.工作湿度：湿度95%@40℃，无凝结 8.摄像机参数配置功能：白平衡控制等 接口 9.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入或具备外部频率源同步功能，可保持与市电同步 10.触发输出：7路F+ F-输出接口或7个I/O同步接口，作为补光灯同步输出控制 11.通讯接口：RS-485接口≥2个,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 ▲12.图片分辨率：4096(H)×2160(V) 13.图片格式：JPEG 智能功能 14.智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍，前排驾乘人员抓拍； 15.违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车或大车等违法行为； 16.车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 功能特性 17.具备协议：GB28181等 18.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 19.帧率：25fps ▲20.视频分辨率：4096(H)×2160(V) 21.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG |  |
| 3 | 900万电警 | 【环保】高清抓拍单元 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等 2.像素：900W ▲3.分辨率：4096(H)×2160(V) 4.帧率：25fps 一般规范 ▲5.传感器类型：不小于1英寸全局曝光CMOS（*2）（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 6.功耗：20W MAX 7.防护等级：不低于IP66 8.工作温度：温度-30℃~65℃ 9.在工作电压：AC220V±20%，频率：50Hz±2%下应能正常工作 10.工作湿度：湿度95%@40℃,无凝结 11.摄像机参数配置功能：白平衡控制等 接口 12.镜头规格：12mm或16mm或20mm等根据现场实际场景情况选择匹配的镜头 13.触发输出：7路F+ F-输出接口或7个I/O同步接口，作为补光灯同步输出控制 14.通讯接口：RS-485接口≥2个,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 15.图片分辨率：4096(H)×2160(V) 16.图片格式：JPEG 智能功能 ▲17.智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；（以国家认可的第三方机构检验报告为准） ▲18.违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、机占非、闯禁行（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）等；（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 19.车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等。 功能特性 20.压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 21.帧率：25fps 22.具备协议：GB28181等 23.视频分辨率：4096(H)×2160(V) 24.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG |  |
| 4 | 多合一补光灯 | 1.采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 2.带LED格栅，有效减少周边光污染 3.LED光源色温：在2800K~6000K范围之内 4.具备通过光敏进行红外和白光切换 5.气体光源回电时间小于67ms 6.具备LED频闪、LED爆闪、白光氙气爆闪或白光气体爆闪、红外氙气或红外气体爆闪四种模式 7.误触发保护功能检查：具备爆闪灯误触发保护功能 8.电源：220VAC±10% ▲9.具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准（以国家认可的第三方机构检验报告为准） |  |
| 5 | 全景监控单元 | 智慧监控单元 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、电源适配器、安装万向节等 2.像素：800W ▲3.分辨率：最大具备 3840 × 2160 4.帧率：25fps ▲5.感光器件：不小于1/1.8CMOS（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 6.最小照度：彩色:0.001 lx @(F≤1.2，AGC ON) 7.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 8.图片格式：JPEG 9.通讯接口：≥1个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 10.具备协议：GB28181等 11.自动光圈镜头：具备 12.ICR：具备 13.电源：AC220V±20%，频率：50Hz±2%下应能正常工作 14.防护等级：不低于IP66 15.变焦镜头：10mm-30mm或3.8mm-9mm等根据现场实际场景情况选择匹配的镜头 |  |
| 6 | 微卡 | ▲1.传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.具备光学变焦 3.电子快门：1/25s~1/100000s ▲4.图像分辨率：3840×2160 5.视频分辨率：（3840×2160）/ （1920×1080）/ （1600×1200）等 6.视频帧率：最大具备25fps；默认主码流(3840×2160@25fps)，辅码流(704×576@25fps) 7.视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps 8.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 9.具备设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦 10.图片编码格式：JPEG 11.图片合成：具备1、2、3、4张图片合成 ▲12.具备机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 13.光圈控制接口：1个，DC自动光圈 14.网络接口：1个RJ-45以太网口，具备10/100/1000M网络数据传输 15.RS-485接口：≥1个 16.RS-232接口：≥1个 17.功耗：≤18W 18.防护等级：不低于IP66 |  |
| 7 | 暖光LED补光灯 | 1.灯型：LED灯 2.光源：可见光 3.LED光源色温：在2800K~5000K范围之内 4.中心光照度：<40 lx（20m光照度） 5.光斑覆盖范围：3车道 6.补光距离：≥20米 7.频率：常亮 8.灯珠数量：≥16颗 9.功耗：<40W； 10.防护等级：不低于IP66 |  |
| 8 | 违停球 | ▲1.传感器类型：不小于1/1.8＂ progressive scan CMOS（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.最低照度：彩色：0.0005 lx @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001 lx @(F1.2，AGC ON)；0 lx with IR 3.焦距：6-240mm或5.5-220mm 4.供电方式：DC36V /AC24V ▲5.分辨率最大具备2560×1440@30fps高清画面输出 ▲6.光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍（以国家认可的第三方机构检验报告为准） ▲7.城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头等 8.违停有效检测距离最远为300 m 9.具备多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 10.具备对静止车辆的手动取证功能 11.具备违法数据的断点续传功能 12.可配置多种字符叠加、图片合成模式，并具备违法图片叠加防伪水印 13.具备H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 14.具备宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 15.具备数字降噪、强光抑制、混合防抖 16.具备360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） 17.具备300个预置位，8条巡航扫描 18.具备定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 19.具备定时任务、守望、一键巡航 20.具备GB/T28181协议接入 21.防雷、防浪涌、防突波，不低于IP66防护等级 22.具备GB35114安全加密 |  |
| 9 | 400万人脸抓拍单元 | ▲1.内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。双镜头均具有不小于400万像素 CMOS传感器。（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.变焦镜头焦距不小于11-40mm，光圈不小于 F1.4,定焦镜头焦距3.6mm/4mm，光圈不小于 F1.0 3.内置混合补光灯，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。 4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5.信噪比不小于60dB。 6.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 7.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 8.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 9.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 10.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 12.不低于IP66防护等级。 13.具有DC12V电压输出接口，具备防雷功能。 14.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 15.射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 16.传导骚扰极限值应符合GB/T 9254中等级A的规定。 17.辐射骚扰限值应符合GB/T 9254中等级A的规定。 |  |
| 10 | 400万网络监控单元 | ▲1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@30fps（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.焦距: 2.7~12mm 3.内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米，最大人脸监控距离10米 4.具备SMART H.264/H.265， H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5.具备人脸检测：具备跟踪，具备抓拍，具备上报最优的人脸抓图，具备人脸增强，人脸曝光，具备人脸属性提取 6.具备多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP冲突，非法访问 7.具备不低于IP66防护等级 |  |
| 11 | 枪球联动单元 | ▲1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频。 ▲2.全景通道内置不少于1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯。（以国家认可的第三方机构检验报告为准） ▲3.细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及1颗白光灯。（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 4.细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9~188.8 mm；视场角：【全景】190°± 5°；【细节】56.6°~1.8°。 5.全景通道可输出画面水平视场角不小于192°。 6.全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 7.摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 8.红外距离不小于200米。 9.具备水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 10.内置不少于2个GPU芯片 ▲11.全景路视频分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440 12.最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 13.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 14.支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 15.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 |  |
| 12 | 高空智能球型摄像机 | 800万40倍全结构化球 ▲1.传感器类型：不小于1/1.8＂ progressive scan CMOS（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 2.最低照度：彩色：0.0005 lx @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001 lx @(F1.2，AGC ON)；0 lx with IR 3.宽动态：120dB超宽动态 ▲4.焦距：不小于40倍光学变倍，16倍数字变倍（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 5.补光灯距离：红外补光250m 6.内置GPU芯片 7.水平范围：360° 8.主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:24fps(3840×2160,1920×1080,1280×960,1280×720) 9.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 10.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 11.电源：DC：36 V/AC：24 V 12.防护：不低于IP66; 6000V 防雷、防浪涌 13.具备人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 14.具备35114加密。 ▲15.具备最大3840×2160@25fps高清画面输出 16.具备H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 17.具备宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 18.具备三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 19.具备数字降噪、强光抑制、电子防抖 20.具备360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） 21.具备300个预置位，8条巡航扫描 22.具备3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 23.具备定时任务、一键守望、一键巡航功能 24.采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 |  |
| 13 | 400万智能摄像机 | ▲1.采用超低照度不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器（以国家认可的第三方机构检验报告为准） ▲2.可输出400万（2688×1520） 3.镜头焦距：8-32mm、镜头光圈不小于F1.6 4.具备H.264/H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置不少于4颗补光灯或混光灯 6.具备智能资源切换：通用行为分析、人脸检测等 ▲7.具备视频结构化：具备机动车、非机动车、人脸等目标的抓拍和属性识别（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 8.人脸检测；具备同时检测≥30张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；具备人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 9.具备走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10.具备AC24V/DC12V供电方式 11.具备不低于IP66防护等级 |  |
| (二) | 存储及其他设备 |  |  |
| 1 | 视频云存储节点 | 1.外形规格：4U机架； 2.主处理器：1颗 3.0G 8C； 3.操作系统：嵌入式LINUX系统； 4.高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 5.电源冗余：1+1冗余电源；； 6.网络接口：8个千兆数据电口； 7.硬盘个数：标配内置 1块 240G 企业级固态硬盘，配备36块2.5"或3.5"的企业级8T硬盘； 8.供电方式：800W；100V~240V，50/60Hz，具备热插拔； 9.功耗：不大于600W（含硬盘） ▲10.无缝对接丽水市市局云存平台 |  |
| 2 | 红绿灯信号检测器 | 1.指示灯：1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，20个输入状态指示灯 2.参数配置：具备（20路相机参数和通道参数） 3.状态检测：具备（相机及红/绿灯状态检测） 4.检测模式切换：具备（红/绿灯检测模式切换） 5.输入异常检测：具备（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设） 6.校时功能：具备NTP校时 7.网络状态监测：具备 8.升级功能：具备（网络升级） 9.信号输入：20路，AC220V红/绿灯信号 10.RS-485接口：1个（调试串口） 11.网络接口：1个RJ-45以太网口，具备100M网络数据传输 12.硬件复位：具备 13.供电方式：DC12V（标配适配器） 14.功耗：<3W |  |
| 3 | 信号控制平台一体机 | 硬件： 1.处理器：不低于2颗 1.8G 8核 CPU 2.操作系统：采用嵌入式Linux操作系统 3.电源：冗余电源 4.内存：16GB*2 5.机箱：2U机架式服务器机箱 6.嵌入式网卡：4千兆网口 7.硬盘：2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2，LSI3008 SAS卡*1，960G SSD*1 软件： 8.具备展示全部路口，同时具备筛选不同控制模式、不同运行状态的信号机。控制模式包括：定时控制、全红控制、黄闪控制、关灯控制；查看运行状态包括：在线、离线、故障。 9.具备不少于128个前端信号机接入。 10.具备按照名称搜索信号机，具备框选、点选工具。 11.具备展示路口车道信息，实时灯态和倒计时信息。 12.具备中心手动控制、恢复和特殊控制（黄闪、全红、关灯）。 13.具备修改周期方案绿灯时长，作为临时方案下发至信号机。 14.具备修改当前运行周期方案各绿灯时长并下发至信号机。 15.具备列表模式查看重点关注路口。 16.具备手动添加路口、路段信息，具备批量导入路口、路段信息。 17.具备配置路口基础信息，包括车道、人行道等。 18.具备用户修改信号机属性，包括：信号机IP、用户名、密码、端口、所属组织 19.具备手动添加信号机、IP段搜索信号机和模板导入信号机三种方式。 20.具备按照路口方向依次配置每个进口道机动车灯、非机动车灯和行人灯，同时选择灯组对应通道和相位类型。 21.具备对相位的绿灯时间、绿闪时间、黄灯时间、全红时间、迟起时间、最小绿和最大绿进行配置。 22.具备配置日调度中的各时段以及各时段运行的周期方案和模式。 23.具备配置一周内每日的调度计划，配置日常调度和特殊调度。 24.具备在地图中依次选择特勤路线添加至特勤任务中。 25.具备依次对特勤任务中各个路口进行预设相位设置。 26.具备展示已创建特勤任务，进行特勤任务修改、复制、执行和删除。 27.具备管理平台角色，根据角色设置操作权限和组织权限。 28.具备对账号的密码保护问题进行管理。 29.具备上传瓦片地图文件，选择地图所在行政区。 30.具备选择地图坐标系，配置矢量地图地址、初始缩放层级等地图操作约束。 ▲31.能够接入已有信号机，并进行统一管理 |  |
| 4 | 48路信号机 | 1.信号转换：满足GB-14886规定 2.控制路数：最大具备48路 3.相位控制数：具备16个主相位，16个跟随相位，并具备主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 4.信号组输出数：具备16组独立信号输出 5.倒计时功能：具备学习式倒计时、脉冲式倒计时、485通讯式倒计时设置，以及通讯式倒计时国标和波特率设置 6.自动维护：具备 7.故障监测：具备 8.网络接口：主控板1个百兆电口；通讯板2个百兆电口（其中1个电口和光口复用一个MAC地址），1个百兆光口 9.供电方式：AC220V±30%，50Hz±2% 10.功耗：≤60W ▲11.兼容信号控制平台 |  |
| 5 | 核心交换机 | 1.采用正交CLOS架构：业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。 2.设备业务插槽数≥10个槽位，交换板槽位≥5个； ▲3.整机交换容量 ≥780Tbps，转发性能 ≥120000Mpps。（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 4.虚拟化 1:N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响。 5.N:1虚拟化:最大可将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。 6.具备硬件加密技术Macsec IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 7.内置智能管理功能，具备通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 8.具备防火墙，IPS，负载均衡等安全插卡，实现网络安全的一体化部署。 9.具备多业务融合板卡，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理。 10.设备单槽位具备100G端口密度≥32。 11.具备融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理 12.具备MPLS Segment Routing 功能 13.具备INQA功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 14.为保证核心产品安全可靠，要求核心交换机具备《交换机安全检测证书》 15.提供工信部入网证明 ▲16.单台配置≥2个主控交换引擎；≥2个交流电源，配置≥8个100G光口，≥8个40G光口，≥48个万兆光口，配置7m 100G虚拟化电缆≥1根，2个100G单模光模块，15个万兆单模光模块。 |  |
| 6 | 超脑 | 1.2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，已内置6块8TB企业级硬盘 2.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 3.具有16路报警输入，8路报警输出； 4.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 5.可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；具备最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 6.可同时解码输出16路H.265编码、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出4路 H.265编码、4096×2160格式的视频图像，或同时解码输出1路H.265编码、8160×3616格式的视频图像； 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.具备将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； 9.具备报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，可对硬盘健康状态进行报警，具备低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报。 ▲10.支持16路视频流人脸识别和16路图片流人脸识别（以国家认可的第三方机构检验报告为准） ▲11.支持4路实时视频结构化功能，支持16路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。（以国家认可的第三方机构检验报告为准） 12.以图搜图首位命中率不低于95%,以图搜图前10位命中率不低于99%。 13.单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于每秒38张/秒。 14.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%； |  |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA，企业级通用硬盘 |  |
| (三) | 杆件机箱配套设施 |  |  |
| 1 | 单悬臂监控立杆(1.5挑1） | 主杆：Φ89mm×4mm(壁厚)×（1500）mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×（1000）mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 2 | 单悬臂监控立杆(3.5挑1） | 主杆：Φ114mm×4mm(壁厚)×3500mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×1000mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 3 | 单悬臂监控立杆(4挑1~2） | 主杆：Φ114mm×4mm(壁厚)×4000mm(高度) 挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×(1000-2000)mm(长度） 底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 4 | 单悬臂监控立杆（6挑2~3） | 主杆：Φ159mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ89mm×4mm(壁厚)×(2000-3000)mm(长度） 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 5 | 单悬臂监控立杆（6挑4~5） | 主杆：Φ219mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ114mm×5mm(壁厚)×(4000mm-5000)(长度） 底板法兰：Φ450mm×20mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 6 | 单悬臂监控立杆（6挑6） | 主杆：Φ273mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ140mm×5mm(壁厚)×6000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 7 | 单悬臂监控立杆（6挑8~10） | 主杆：Φ320mm-Φ260mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ240mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×(8000-10000)mm（长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 8 | 单悬臂监控立杆（6挑12） | 主杆：Φ380mm-Φ320mm×8mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ280mm-Φ100mm×5mm(壁厚)×12000mm（长度） 底板法兰：Φ600mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 9 | 横臂直杆(1.5） | 主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×（1500）mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理; 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年； 主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |
| 10 | 横臂杆（1米） | 主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×(1000)mm(长度)； 斜撑：Φ50mm×3mm(壁厚)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 |  |
| 11 | 横臂杆（2米） | 主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×2000mm(长度)； 斜撑：Φ50mm×2mm(壁厚)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 |  |
| 12 | 横臂杆（3米） | 主杆：Φ89mm×4mm(壁厚)×3000mm(长度)； 斜撑：Φ50mm×3mm(壁厚)； Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌黑色喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)景宁地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 |  |
| 13 | 室外电子设备箱 | 1.机箱整体采用无风扇结构设计，箱体黑色，外层采用双层优质PVC材料，内层采用全密封冷轧板喷塑，箱体具有防水、防尘、防高温、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能，箱体预留下进线，配有胶套保护，箱体防护等级应达到IP56。 2.机箱放置设备空间应具备抗高温功能，机箱外部环境温度 在40℃时，放置设备空间的环境温度不应超过58℃。 3.箱体外层材料应具备耐酸碱腐蚀功能，应达到拉伸强度MPa：≥25MPa，弯曲强度MPa：≥45(Mpa)，垂直燃烧级：V-0等指标。 4.机箱整体尺寸为：420MM(长)×296MM（宽）×480MM（高），机箱内层尺寸为：330MM(长)×210MM（宽）×440MM（高）. 5.箱体内部包含2P16A空气开关、电源防雷模块、前端管理主机、1个导轨二孔三孔插座、光纤盘，箱内配置1块隔板可放置光传输设备，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 6.提供8路AC220V交流输出，第1路专门给补光灯供电，最大可具备16A工作电流，第2-8路给摄像机等其他设备供电，每路最大可具备5A工作电流，2路DC12V直流输出，第1路专门给网络传输设备（光收发器或ONU供电），具备断电续存功能，断电后可持续给传输设备及管理主机一段时间供电，最大可具备1A工作电流。第二路专门给摄像机等其他直流供电，最大可具备1.5A工作电流。交直流输出接口具有定时控制、远程控制、控制设备断电重启功能；提供2路干接点输入； 1路千兆网络接口上传；1路RS485（具备modbus协议，实现外部模块接入）、1路报警输出（晶体管模式）；预留1路SFP接口光口（P2P传输模式）。 7.可检测外接摄像机工作状态并设置摄像机自动/手动开启，当接入的摄像机断电、网络断开时，可通过客户端给出报警提示，可具备多路摄像机状态监测，可对产生故障摄像机进行自动重启。 ▲8.具有MAC/IP地址获取、IP端口绑定、ACL规则匹配功能，可对非法接入进行检测并自动上报至中心平台，具备手动/自动阻断。 9.可检测外接补光灯工作状态，实时功率，能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启等异常状态，当补光灯状态异常时，可通过客户端给出报警提示。可远程设置补光灯定时/手动开启关闭。 10.具有显示设备网络工作状态，当设备网络断开时，可自动重启设备内网络传输设备。 11.实时机箱环境温度监测。 12.可通过客户端显示箱门状态并设置箱门布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防；当布防情况下箱门开启时可通过客户端给出报警提示。 13.整体功耗≤10W。 ▲需接入原有运维管理平台进行统一管理。 |  |
| 14 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸600mm*600mm*800mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| 15 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸900mm*900mm*1300mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ18×6×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| 16 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸1000mm*1000mm*1500mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ20×8×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| 17 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸1200mm*1200mm*1600mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| 18 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸1500mm*1500mm*1800mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ27×8×1500，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| 19 | 监控立杆基础 | 1.基础混凝土要求：基础尺寸1600mm*1600mm*2000mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层； 2.基础配筋方式：Φ30×8×1600，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 |  |
| (四) | 线缆及辅材 |  |  |
| 1 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 |  |

| 二、前端配套施工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 备注 |
| (一) | 电力接入项目 |  |  |
| 1 | 低压电力电缆 | VV22-2*4，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，钢带铠装 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | VV22-2*2.5，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，钢带铠装 |  |
| (二) | 市政基础施工项目 |  |  |
| 1 | PC管沿墙敷设 | 管径≥25mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |  |
| 2 | 管道 | 按市政要求施工，地下管道内施工，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |  |
| 3 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用 |  |
| 4 | 混凝土类路面层修复 | 按市政要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用 |  |
| 5 | 拆除彩色混凝土预制板人行道彩砖 | 按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm |  |
| 6 | 彩色混凝土预制板人行道彩砖恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损彩砖购置费等费用 |  |
| 7 | 拆除花岗石人行道地砖 | 按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm |  |
| 8 | 花岗石人行道地砖恢复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、破损彩砖购置费等费用 |  |
| 9 | 拆除泥土类路面层 | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用 |  |
| 10 | 泥土类路面层修复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、路面平整等费用 |  |
| 11 | 破除绿化带 | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用 |  |
| 12 | 绿化带恢复 | 按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用 |  |
| 13 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |  |
| 14 | KBG管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用 |  |
| 15 | 杆件基坑开挖 | 按单点杆件基础设计图纸开挖，含成品保护等费用 |  |
| 16 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用 |  |
| 17 | 砖砌矩形电缆井 | 300mm×300mm×400mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、废土清运、清场等费用 |  |
| 18 | 复合材料井盖安装 | 300mm×300mm×40mm，公安标志 |  |
| 19 | 接地系统制作 | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作，接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω |  |
| 20 | 渣土运输 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用 |  |
| 21 | 设备拆除 | 拆除相机及配套杆件、机箱、线缆等 |  |
| 22 | 施工现场安全防护 | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用 |  |

| 三、运维服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 备注 |
| (一) | 光纤电路 |  |  |
| 1 | 光纤电路租用1（三年） | 1、提供270个前端点位的光纤电路三年租用服务，包含所需的网络传输链路铺设及相关的网络设备等（包括但不限于光纤、光模块、OLT、ONU、交换机等，ONU需支持12V供电)。 2、100Mbps≤每个点位网络传输接入带宽≤200Mbps，实际接入带宽可根据前端设备接入情况按每路相机接入带宽≥40Mbps进行调整，但每个点位不得低于100Mbps，以满足业主业务需求。 |  |
| 2 | 光纤电路租用2（三年） | 1、提供6个前端点位的光纤电路三年租用服务，包含所需的网络传输链路铺设及相关的网络设备等（包括但不限于光纤、光模块、OLT、ONU、交换机等，ONU需支持12V供电)。 2、200Mbps<每个点位网络传输接入带宽≤500Mbps，实际接入带宽可根据前端设备接入情况按每路相机接入带宽≥40Mbps进行调整，以满足业主业务需求。 |  |
| 3 | 光纤电路租用3（三年） | 1、提供15个前端点位的光纤电路三年租用服务，包含所需的网络传输链路铺设及相关的网络设备等（包括但不限于光纤、光模块、OLT、ONU、交换机等，ONU需支持12V供电)。 2、每个点位网络传输接入带宽≥500Mbps，实际接入带宽可根据前端设备接入情况按每路相机接入带宽≥40Mbps进行调整，以满足业主业务需求。 |  |
| (二) | 设备用电 |  |  |
| 4 | 设备用电1（三年） | 提供相机数量1-4个的321个前端点位用电服务，包含电费、电表安装、日常取电线路整改等所需费用。 |  |
| 5 | 设备用电2（三年） | 提供相机数量5-9个的6个点位前端点位用电服务，包含电费、电表安装、日常取电线路整改等所需费用。 |  |
| 6 | 设备用电3（三年） | 提供相机数量10个及以上的15个点位前端点位用电服务，包含电费、电表安装、日常取电线路整改等所需费用。 |  |
| (三) | 日常维护 |  |  |
| 7 | 项目维护（三年） | 1、提供分布在全县832个点的维护，包含摄像机、补光灯、灯盘、杆件、机箱和链路等的日常巡检维护、故障处理、前端点位的管线和基础配套设施的维护、整改，后端系统平台的维护等。 2、设立本地运维服务队伍，配足维护需求的人员、车辆、装备工具等。 3、提供不少于3%的备品备件用于维护替换。 4、维护情况按考核办法进行每月考核。 |  |

## 四、商务要求

4.1 本项目是交钥匙工程，包括本次招标货物的供货、运输、装卸、安装、调试、平台对接、基础管道施工、电力接入施工、网络传输、前端点位设备产生的电费及运维服务等内容。

4.2 招标内容及设备清单作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如设备清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中，采购人不再另行支付任何费用。招标文件中对技术的要求是采购人最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本招标文件规定的技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。供应商提供的应标产品一般技术指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性技术指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。供应商应尽可能的选择符合招标文件规定的技术需求的产品参加投标。

4.3 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、数据对接、平台对接、项目需要的光纤链路费用、前端点位设备产生的电费、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物维修等各项工作，并保障货物使用的安全性能和检测结果的可靠性。

4.4 本次项目数据推送接入及平台对接过程中产生的一切费用均由成交供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

4.5 本次项目维护与改造点位的传输链路，需制定详细的切换方案，切换期间要确保原视频不间断正常使用，切换如产生相关费用由成交供应商承担。

4.6 本次项目严格按设计方案进行施工建设。在实际施工中如果发生条件变化而需要变更设计的，经设计、监理确认无误后方可变更，变更产生的费用由成交供应商承担。

4.7 项目验收后在维护服务期内，因各种原因需要点位迁移（包括原借杆建设的点位需重新立杆的），所产生的费用含在运维费中由成交供应商承担。

4.8 项目验收后在维护服务期内，如果前端杆件、管线、取电等基础设施有破损、不规范、取电点改变等情况需进行整改的，所产生的费用含在运维费中由成交供应商承担。

4.9 项目完工后，供应商应提供具有检测资质的机构出具的第三方检测合格报告后方可对本项目进行验收，检测抽样比例不少于30%。

4.10成交供应商应自行与电力、市政、路政、园林等相关部门联系办理相关施工手续，接受相关部门的监督和问题处理，如有必要可以请求采购方予以协调。

4.11 成交供应商须按有关规定，采取严格的安全防护措施，在安装施工及维护服务期内承担安全责任和因此产生的费用。

4.12 对上述采购货物需求、技术等有疑问或需要查勘现场的（包括详细点位清单）请向采购方咨询。供应商需对本项目涉及的方案、图纸、前端点位、网络、设备等负有安全和保密责任，未经允许不得提供给第三方，否则追究相关责任。

## 五、项目服务要求

5.1 服务（质保）期限：项目服务期（质保期）从终验收合格之日起不少于3年，（如果设备出厂本身质保期大于三年的按原厂质保期）。

5.2 在服务期（质保期）内，供应商必须提供7*24小时服务，建立完善的运维管理考核体系。运维服务需包括但不限于故障维修管理、巡检保养管理、一机一档管理、平台运维管理、视频质量管理、图像质量管理、网络运维管理、电子工单管理及采购要求的其他事项等，成交供应商应细化维护管理办法。

5.3 在服务期（质保期）内，本项目相关的所有设备、配件、材料等出现损坏、故障、丢失等，均由成交供应商负责维修与补换。若原有设备已不销售，供货商应免费提供不低于原技术要求和档次的设备，使系统正常稳定工作。

5.4 在服务期（质保期）内，成交供应商需在本地具有相应服务能力，配备维护必需的装备和工具，配足维护人员。其中需有一名驻场人员派驻在采购人指定地点负责后端日常巡检及管理等工作，驻场人员需保持稳定，更换需事先征得采购人审核同意。

5.5 备品备件库：成交供应商应设立本项目前端设备的备品备件库，并建好备品备件库台账。备品备件的品牌型号与所投标设备相同，数量按不同型号分别不得少于投标数量的3%，且备品备件使用后应立即补充足量，不得因返修导致业务中断。

5.6 考核办法:在服务期（质保期）内，以招标文件及合同为依据，由采购人会同监理单位对维护服务工作进行每月考核。每月考核以扣分计，每扣1分扣100元。

5.7 考核标准：

| 序号 | 考核分类 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检 | 每天对平台进行巡检，检查前端图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、遮挡、场景是否正确等问题；检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常；检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致；检查录像是否丢失、夜间补光效果、补光灯状态等；检查信号灯是否正常；检查视频云平台、车辆云平台、人像平台、前端管理平台、信号灯等各平台是否正常运行及报障情况等；并填写巡检记录表。 | 未履行每日巡检或巡检不到位，每发现一次扣5分。问题在巡检时应发现而未发现被倒查到的，每个问题每次扣1分 |  |
| 2 | 前端巡检 | 每季对前端摄像机、补光灯、信号灯等设备进行擦拭除尘一次，对杆件、机箱、手孔井等设备状况进行实地查看拍照留存。并按点位制作巡检报告。 | 未履行的，每个点位每次扣2分 |  |
| 3 | 故障处理 | 图像不在线，故障发生在6时至18时，修复时限为8小时；故障发生在18时至次日6时，修复时限为16小时；修复时限从故障发生时间开始计算。故障后在规定时间内已到现场处置，但由于点位偏远、修复难度大等原因不能在时限内修复；以及由于自然灾害、不可抗力和其他第三方责任等特殊原因引起的点位故障等原因；由维护单位提交申请，经监理、采购人审核确认后，可酌情延长修复时限；但未及时前往处置，或因自身维护力量调配不到位等原因引起的，不予延期。 | 未在时限内修复故障的，每路图像每超过1小时扣1分 |  |
| 4 | 问题处理 | 巡检中发现的前端相机、杆件、机箱、补光灯、信号灯、管路、线路、图像等其他问题，其他途径接报的问题，采购人交办的其他工作要求等，应在发现问题或接到问题24小时内进行处置解决。特殊情况，由维护单位提交申请，经监理、采购人审核确认后，可酌情延长处置时限。 | 未在时限内解决问题的，每超过1小时扣1分 |  |
| 5 | 视频考核 | 视频运行完好率指标达到98%（含）以上，车辆卡口、人像卡口、一机一档完好率指标达到100%，完好率取数自丽水市公安局每月通报 | 每下降1个百分点扣5分 |  |
|  |  | 及时处理上级公安机关相关考核内容，包括视频监控联网质量、录像质量、时钟字幕、车辆卡口延时率、人像卡口抓拍、安全漏洞修补、一机一档等。 | 存在问题被上级考核扣分的，每一个问题扣0.1分 |  |
| 6 | 驻场管理 | 驻场人员应保持稳定，更换需事先报备采购人审核同意。非驻场维护人员未经同意不得到公安机关办公场所办公。 | 未经允许擅自派驻或更换驻场人员的，每次扣5分。 |  |
|  |  | 驻场人员日常应接受采购人的管理，遵守保密规定及公安机关的相关纪律要求。 | 有违规行为的，每次扣5分。 |  |
|  |  | 驻场人员必须做好工单、台账等档案管理，并配合采购方进行视频监控的日常管理，及时完成上级公安机关部署的相关任务和报备工作。 | 未履行好职责，每发现一次扣1分 |  |
| 7 | 其他事项 | 因维护工作不到位，被社会媒体曝光、被投诉、被点名批评、造成事故或不良影响等情况；擅自将监控视频影像资料、截图或照片、数据等泄露外传等情况；维护期间出现的其他问题情况。 | 查证属实，每次扣5分 |  |

5.8 成交供应商应细化管理考核办法，未尽事项，双方协商后解决。

## 六、工期、安装调试、验收要求

6.1 本项目要求供应商在合同签订后100天内到货并完成安装调试，终验通过后进入3年运维服务期。

6.2 本项目严格按照相关国家、地方标准进行施工，所有设备根据图纸要求安装和调试，并由成交供应商负责平台的对接。

6.3 设备到货验收，成交供应商人应提供设备的有效检验文件，与合同、招标文件、投标文件等的性能指标一起作为设备验收标准，经采购方、监理方对设备验收合格后，由监理方出具验收意见，方可用于本项目施工安装，因设备不合格而产生的后果由供应商全权负责。

6.4 项目全部设备安装调试完毕后，由成交供应商提请由监理方、采购方组织初验，初验通过后试运行一个月，试运行期间系统运行正常、稳定，且符合招标文件、投标文件、深化设计方案以及合同等所要求的功能并通过第三方检测后，供应商方可向采购单位提出终验收申请，经采购方和设计方、监理方对系统运行复核后，由采购方组织相关部门及专家对项目进行验收。

## 八、付款方式

设备全部到货，经监理、采购方确认后支付设备产品分项价款的50%；全部设备安装调试完毕，初验通过后，支付设备产品分项价款的50%；终验收合格，并经结算审核后，支付审核后的前端配套施工及安装调试分项价款。

运维服务采取月度管理考核，每月的服务费为运维服务分项价款的三十六分之一按考核办法扣除相应费用，项目验收合格日后服务每满一个季度支付一次。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | £ 不接受； ☑ 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | \ |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：景宁畲族自治县公安局 联系人：张先生 联系电话：0578-5896125 传真：/ 2. 其他事项质疑： 单 位：景宁畲族自治县公共资源交易中心 联系人：雷玲慧 联系电话：0578-5093149 传真：0578-5093149 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（景宁）（https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636855/index.html） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至 （jncgzx@sina.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 15 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（景宁） https://lssggzy.lishui.gov.cn/col/col1229636855/index.html） |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2023年9月7日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（景宁） http://lssggzy.lishui.gov.cn/jnweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2023年9月7日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑无 □ XXXX年XX月XX日XX时， 地点： | 见商务要求 |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，标有“●”系指项目重要参数指标或条款；

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的参加评标，报价相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理;采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，配备好可视化系统所需的硬件（耳麦及摄像头等设备），以便在线谈判的正常交流，从而达到可视化系统项目顺利完成。建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 中小企业声明函（若有） | 是否按《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》要求提供承诺或证明 |
| 7 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 8 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

无

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ，其中设备产品费（大写） （￥：）   ，前端配套施工及安装调试费（大写） （￥：） ，运维服务费（大写） （￥：）             ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方  /  %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后   7    天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后   7    天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他        /

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  7  天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他  /

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为  景宁县                 ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他 /

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的 7  个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的  7  个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他 /

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

/                              ；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于3年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

1   小时；非工作期间为    1   小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 2  时；非工作期间为  2 小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款： 见招标文件                       ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：  /               。

10.13 其他 /

第十一条　履约保证金

无

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：设备全部到货，经监理、采购方确认后支付设备产品分项价款的50%；全部设备安装调试完毕，初验通过后，支付设备产品分项价款的50%；终验收合格，并经结算审核后，支付审核后的前端配套施工及安装调试分项价款。

运维服务采取月度管理考核，每月的服务费为运维服务分项价款的三十六分之一按考核办法扣除相应费用，项目验收合格日后服务每满一个季度支付一次。

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期 / 天买方向卖方偿付欠款总额的  /  ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 /  % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方未按时完成安装调试的，每逾期 1 天，卖方向买方偿付前端施工及安装调试款总额的 1  ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达   60   天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  10  %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他 /

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 景宁县 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（景宁畲族自治县公共资源交易中心）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 1.11    残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.12    监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.13    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设周期及售后服务期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 项目人员要求 |  |  |  |
| 5 | 项目实施计划要求 |  |  |  |
| 6 | 技术资料要求 |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |
| 8 | 其他配件 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    项目实施方案

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.7    技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据投标产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    质量保证措施及服务质量承诺

（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

### 2.9    拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

供应商盖章：

日      期：

### 2.10   售后服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11   培训方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12   投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.13   投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

### 3.4     投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 设备产品费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 前端配套施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运维服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价按第二章招标需求中所列的采购清单逐一列出；总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

供应商盖章：

日      期：

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一、  总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、  评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 类 型 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分 | 综合实力 | 所投产品制造厂商具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得4分。 注：以上认证证书还需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询页面截图（加盖供应商公章，扫描件进入投标文件），否则不得分。 | 4分 |
|  |  | 环保节能产品 | 所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项得0.5分，最高得1分。 （须提供认证证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分） | 1分 |
|  |  |  | 除强制节能产品外，所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项得0.5分，最高得1分。 （须提供认证证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分） | 1分 |
|  |  | 企业业绩 | 投标供应商自2020年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的同类案例，每提供1个得1分，最高得3分。（同类案例是指与采购标的同类的公共视频监控案例，以评标委员会确认为准。需提供合同及验收文件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分）。 | 3分 |
| 二 | 技术部分 | 整体方案 | 对本项目进行整体分析，制订出科学、严密、合理的项目整体方案，分别从现状分析与理解、治安监控、交警电警等方面进行阐述，由评委评判打分，最高得4分。 | 4分 |
|  |  | 网络方案 | 对项目传输网络有充分了解、科学设计，提供详细的组网方案，包括视频网络现状分析、网络拓扑结构、网络设备部署、网络安全等情况，由评委评判打分，最高得3分。 根据光纤资源分布现状（提供现有光纤资源列表），是否满足项目建设需求，由评委评判打分，最高得3分。 | 6分 |
|  |  | 实施 方案 | 根据本项目的特点和具体实际，按照采购文件的各项要求，制定完整、科学、合理、严密、可行的实施方案，主要从以下方面由评委评判打分： 1、针对本项目提供的项目实施方案，根据方案合理性、可行性、科学性得分，最高得2分； 2、针对本项目的安全保证措施、质量保证措施，最高得2分； 3、针对本项目的生产计划、供货及安装调试方案，根据方案及安装调试时设备原厂技术支持服务等情况，最高得3分； 4、针对本项目计划进度安排科学、合理、高效，根据进度节点控制、工期承诺等，最高可得3分。 | 10分 |
|  |  | 技术偏离 | 所投产品功能及技术指标完全满足或高于采购文件技术参数及要求的得15分，非实质性条款偏离每偏离一项扣1分，非实质性负偏离超过15项，产品技术参数分值得0分。 | 15分 |
|  |  | 项目团队 | 拟派项目团队具备专业能力和经验。根据项目团队的职称、执业资格、同类项目经验等因素，由评委评判打分： 1、项目负责人具有PMP资质认证或高级工程师证书（信息技术专业）或信息系统项目管理师证书（高级）的，得1分； 2、项目团队中除项目负责人外有2名及以上人员具备PMP资质认证或高级工程师证书（信息技术专业）或信息系统项目管理师证书（高级）或系统集成项目管理工程师或信息系统管理工程师的，得2分； 3、项目团队中具有同类项目经验的（同类经验是指与采购标的同类的公共视频监控项目，以评标委员会确认为准，提供相关证明文件），得1分。 （须提供人员相关证书或证明及投标截止日前三个月中任意一个月的本单位社保缴纳证明并加盖供应商公章，如依法不需要提供社保的，应提供相关证明，不提供不得分，一人多证，不重复计分） | 4分 |
|  |  | 运维及售后服务 | 提供完整的运维及售后服务方案，运维服务措施得当、合理可行，服务保障方案全面、科学，结合考核办法制定详细的运维管理细则并能确保有效组织实施。由评委根据方案优劣进行打分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  |  | 设立本地运维服务队伍，合理安排维护人员、维护车辆、装备工具等。根据维护人员数量、经验能力，维护车辆、装备工具配备等情况，由评委评判打分，最高得4分。 | 4分 |
|  |  |  | 建立完善的应急保障方案，对重大事项、突发事件等有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案、故障处理能力等。由评委评判打分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  |  | 提供数量充足的备品备件，有完善的备品备件管理制度。由评委评判打分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  |  | 本项目运维及售后服务为三年，在三年的基础上每延长1个月，得0.25分，最多得1分。（延长期视同服务期列入考核） | 1分 |
|  |  | 试运行方案 | 针对本项目并制订科学、严密、合理的第三方检测、试运行方案，由评委评判打分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 视频演示讲解 | 在演示讲解时安排投标人对本项目进行分析讲解演示（讲解员不超过两名），投标人视频演示时间不超过10分钟。针对本项目建设现状、建设需求、设备选型、网络架构、数据流向、安全防护、应急处置、优势分析、意见建议等方面的合理性阐述；视频播放讲解结束后，若评标委员会有不解之处将会进行线上询问。评标委员会根据视频讲解内容与质量进行评判打分，最高得6分。 备注：供应商应将演示文件压缩加密（密码由供应商自行保管），并在开标时间截止后30分钟内将加密文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（jncgzx@sina.com)，讲解开始后，代理机构按照解密顺序分别向各供应商获取文件密码，未在规定时间内发送文件或文件无法打开的，此项不得分。 | 6分 |

附件1：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱jncgzx@sina.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。