`

招标文件

| 项目编号： | JNCG2021(GK)-09 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 景宁畲族自治县大数据基础设施建设采购项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县大数据发展中心 |
| 采购代理机构： | 景宁畲族自治县公共资源交易中心 |
| 地 址： | 景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼 |
| 2021年09月30日 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	5

一、产地要求	5

二、 采购内容及清单	5

标项一：感知网汇聚运维平台建设需求	5

1、 技术要求	5

2、 商务要求	34

标项二：视联网进村	37

1、技术要求	37

2、商务要求	42

标项三：县电子政务网升级改造	45

1、 技术要求	45

2、商务要求	76

三、其他要求	77

第三章  投标人须知	78

投标人须知前附表（一）	78

投标人须知前附表（二）	81

一    总则	82

1.1     适用范围	82

1.2     定义	82

1.3     投标人应具备资格条件	82

1.4     联合体投标	82

1.5     投标文件的语言及计量	83

1.6     投标费用	83

1.7     现场踏勘	83

1.8     答疑会	83

1.9     分包	84

1.10    保密	84

1.11    政府采购政策	84

1.12    相同品牌产品	85

1.13    信用信息记录查询	85

1.14    质疑和投诉	85

1.15    特别声明	87

二    招标文件	87

2.1     招标文件的组成	87

2.2     招标文件的澄清、修改	87

三    投标文件	88

3.1     投标文件的形式和效力	88

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	88

3.3     投标文件组成	89

3.4     资格审查文件的组成	89

3.5     资信商务及技术文件的组成	89

3.6     报价文件的组成	89

四    投标文件的编制	89

4.1     投标文件编制	89

4.2     投标报价要求	89

4.3     投标有效期	90

4.4     投标文件格式	90

4.5     投标文件份数及签署	90

五    投标文件的提交	90

5.1     投标文件导入和加密	90

5.2     投标文件的提交	90

5.3     投标文件修改和撤回	90

5.4     备选投标方案	91

5.5     投标诚实信用	91

六    开标、资格审查、评标	91

6.1     开标	91

6.2     资格审查	92

6.3     评标	93

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	94

6.5     报价错误修正	94

6.6     评标报告	95

七    投标无效的情形	95

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	95

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	95

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	96

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	96

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	96

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	97

八    中标和合同	97

8.1     中标	97

8.2     中标公告和中标通知书	98

8.3     履约保证金	98

8.4     合同	98

九    其他事项	98

9.1     解释权	99

第四章  合同格式	100

第五章  投标文件格式	107

一  资格审查文件格式	107

1.1    资格审查文件封面格式	107

1.2    资格审查文件目录	108

1.3    有效营业执照电子文档	108

1.4    负责人身份证电子文档	108

1.5    授权委托书格式	109

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	110

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	112

1.8    无重大违法记录声明书格式	112

1.9    联合体协议书格式	113

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）	114

1.11    其他	114

二  资信商务及技术文件格式	115

2.1    资信及商务文件封面格式	115

2.2    资信商务及技术文件目录	115

2.3    投标函格式	116

2.4    节能环保产品格式	118

2.5    类似案例成功的业绩格式	118

2.6    商务响应表格式	119

2.7    技术服务	119

2.8    售后服务	120

2.9    对本项目总体要求的理解	120

2.10    实施方案及实施计划	120

2.11    投标产品配置清单格式	121

2.12    技术规格偏离表格式	122

2.13    拟投入的设施设备格式	123

2.14    拟投入的项目班子格式	124

2.15    安装、调试、验收方案	125

2.16    投标人需要说明的其他文件和说明	125

三  报价文件格式	126

3.1     报价文件文件封面格式	126

3.2     报价文件文件目录	126

3.3     开标一览表格式	127

3.4     投标分项报价表格式	128

3.5     中小企业声明函格式	129

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	131

3.7     监狱企业证明格式	132

第六章  评标办法和评审标准	133

一    总则	133

二    评审一般规定	133

三    评审内容及标准	133

四    评审内容及标准	136

五    评审内容及标准	139

附件：政府采购活动现场确认声明书	142

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

景宁畲族自治县大数据基础设施建设采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2021年 10 月 22日  （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JNCG2021(GK)-09

项目名称：景宁畲族自治县大数据基础设施建设采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：感知网汇聚运维平台

数量：1

单位：批

预算金额：伍佰肆拾贰万肆仟壹佰元（￥5424100.00）

最高限价：伍佰肆拾贰万肆仟壹佰元（￥5424100.00）

简要规格描述：详见第二章采购需求

备注：无

合同履行期限：详见第二章采购需求。

联合体投标：□接受   ☑不接受

标项二：视联网进村

数量：1

单位：批

预算金额：叁佰玖拾贰万肆仟元（￥3924000.00）

最高限价：叁佰玖拾贰万肆仟元（￥3924000.00）

简要规格描述：详见第二章采购需求

备注：无

合同履行期限：详见第二章采购需求。

联合体投标：□接受   ☑不接受

标项三：县电子政务网升级改造

数量：1

单位：批

预算金额：肆佰陆拾伍万壹仟玖佰元（￥4651900.00）

最高限价：肆佰陆拾伍万壹仟玖佰元（￥4651900.00）

简要规格描述：详见第二章采购需求

备注：无

合同履行期限：详见第二章采购需求。

联合体投标：□接受   ☑不接受

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 特定资格条件：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2021年10月 22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://www.lssggzy.com）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2021年 10月 22 日09:30（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（jncgzx@sina.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2021年 10 月22 日09:30（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：景宁畲族自治县大数据发展中心

地  址：景宁县建设路13号

传  真：0578-5620577

项目联系人（询问）：雷先生  项目联系方式（询问）：0578-5620577

2. 采购代理机构信息

名  称： 景宁畲族自治县公共资源交易中心

地  址：景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼

传  真：0578-5093149

项目联系人（询问）：潘陈卿    项目联系方式（询问）：0578-5093149

质疑联系人：陈洁        质疑联系方式：0578-5080715

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：景宁畲族自治县政府采购管理办公室

地  址：景宁畲族自治县团结西路59号

联系人：叶先生      监督投诉电话：0578-5081219

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 采购内容及清单

### 标项一：感知网汇聚运维平台建设需求

### 技术要求

#### 1.1建设背景

近年来，随着平安城市、雪亮工程的建设，视频监控系统在功能和技术上都得到了极大提高，并广泛应用在城市安全、交通管控、城市管理、环境保护等领域，成为实时、直观、准确反映城市运行状态的重要手段。

目前，景宁畲族自治县已归集二、三类视频点位6000个，按需推送至市总平台，二类视频在线率97%，整体在线率88%，初步实现对所建系统的可视、可控、可管理。

在视频的应用中，随着城市范围内监控摄像头布设数量和密度的高速增长，一方面对前端科学布设及画面质量提出了更高的要求；另一方面，为了处理海量的视频数据，监控系统也在从完全依靠人工监视、肉眼识别，向依托视频分析技术进行计算机辅助管理方向迈进，并希望最终能实现全自动的智能化管控。各委办局已开始利用视频分析能力，增强行为发现和处置能力，如运用于公安部门的治安管控、案件侦破等场景，收到了非常明显的成效，但视频应用为城市治理带来帮助的同时，由于在建设、管理、应用、维护等方面缺乏有效统筹，产生了重复建设、资源难共享、应用有局限等问题，无法更大限度发挥、挖掘视频资源的价值，也降低了建设投资的效益。

进一步提升视频资源的联网整合、智能分析、开放共享、统筹规划能力成为新的建设趋势，将城市已建视频资源的充分联网整合，并对新建视频资源的统筹规划，构建城市统一的视频能力服务平台，推动城市视频资源的共享共用，并利用大数据、人工智能等技术挖掘城市视频数据资源价值，提升各委办局、各行各业的视频融合应用水平，对于提升城市治理能力现代化具有十分重要的现实意义。

#### 1.2项目需求

随着视频、人工智能等技术的发展，除传统公共安全领域发挥着重要作用外，视频现在已经在更多领域也开始发挥关键作用，如城市管理、环境保护、应急管理等，都开始积极运用视频和人工智能来构建新的业务模式，视频已经成为城市精细化治理的重要手段。

进入大数据时代的之后，各地都开始重视数据资源的积累和沉淀，视频时时刻刻在感知着城市，其中蕴含着海量的数据资源和价值，我县前期各部门已建设了大量的视频前端设备，随着雪亮工程的推进，急需通过视频资源的整合与价值挖掘。通过深入分析各委办局的现状和应用需求，基于“共建、共管、共用”的思路，对建设提出了新要求。

##### 1.2.1急需一套能满足新的视频监控运维管理需要的运维管理平台

景宁畲族自治县大数据发展中心原使用的社会面综合治理平台实现了对景宁畲族自治县大数据发展中心“雪亮工程”二、三类监控点及其配套硬件监控和管理，同时与丽水市综治平台对接，将资源量推送到丽水市公共安全视频图像信息共享总平台，对公共安全视频图像信息共享总平台的建设起了重大的作用。但在多年的实际使用过程中，综治平台在运维管理上功能单一的缺点也逐渐显现，比如，不具备工单管理功能、无法实现主动的运维量化考核、一机一档数据采集项不完整、缺少智能化的告警管理与分析功能、在平台对接时，无法按需接入终端点位和回放视频图像等。因此，本次项目需要对原综治平台进行升级或建设一套专业的模块化运维管理平台，以适应新的视频监控运维管理需要，提高系统处理性能，以便贴合业务开展，进行深度的综合应用。为使项目尽快落地，运维管理平台在确保网络安全、功能要求的前提下，可复用运维单位已建的视频运维管理平台，要求新的运维管理平台完全支持与丽水市平台的对接。

##### 1.2.2对“雪亮工程”二、三类视频点位整体架构扁平化、分布式的需求，以提升数据搜集、汇聚处理、消费的能力

- 大数据时代，随着视频信息化建设的逐步发展，以及相关基础环境、管理技术和管理理念的不断发展成熟，项目系统架构的不断扩展，视频监控系统服务器、存储设备的数量越来越多，网络也变得更加复杂，特别是非标平台给运维工作带来了巨大的挑战，让传统的运维管理变得越来越复杂，运维人员的技术能力难以支撑复杂网络的需求。因此，将接入单位式扁平化，统一采用“专线+协议转换网关+终端监控设备”的方式，在不改变接入单位原有IP 环境和业务的情况下，将不可控的IP 数据资源全程接入共享平台，实现国标化改造，同时将复杂的系统架构简洁化，便于运维。

##### 1.2.3急需对原互联网接入单位式进行改造

- 以往各二、三类视频点位，特别是三类视频点位组网方案大多是基于“视频局域网+互联网”组网，互联网上传带宽较窄，导致汇聚到景宁畲族自治县综治平台的视频图像质量较差，掉包率、图像卡顿严重。基于互联网联网的二、三类视频点位，在运维单位提供协议转换网关设备连接时，由于视频流传输占用了较大带宽，对日常办公网络使用造成影响，接入单位存在抵触心理，导致有接入单位会私自关闭网关设备，从而影响在线率指标。因此，本次项目计划根据接入单位归集的监控视频图像的带宽要求，由运维单位负责敷设祼光纤，各接入单位、运维单位平台所在机房与景宁畲族自治县大数据发展中心机房以祼光纤连接，组成“雪亮工程”二、三类点位视频专网，提高传输带宽，改善视频图像传输质量，使接入单位视频专线与办公网络分离，利于二、三类点位联网应用的接入推广，同时也提高了视频图像信息的安全性。

##### 1.2.4探索集中运维，统一管理的运维服务方式

- 以往各接入单位的运维，依靠“谁建设，谁负责”的原则执行，但在实际运行过程中，发现有较多问题，比如，接入单位对二、三类监控点位监控联网重视程度不够，不及时对损坏或掉线设备进行维修；接入单位对视频监控重视程度不足，没有专门对接人员，存在推诿敷衍的问题；负责接入单位监控系统维保的施工单位，可能存在技术支撑能力弱，无法修复故障，或修复不及时；接入单位自建的监控系统过保，以无人维护的理由拒绝对损坏的设备进行更换或维修；由于无法及时发现接入单位产权变更，导致投入的设备丢失现象严重；……。景宁畲族自治县大数据发展中心虽然与景宁畲族自治县电信公司签署了运维服务，但也仅能保证网络故障运维，但对于前端设备维修等方面无法保证，大数据发展中心在线率、完好率的保证非常被动，对运维公司的服务也无法进行考核。

##### 1.2.5规范运维服务流程管理

- 随着公共安全视频图像信息共享总平台归集的视频图像日渐庞大，其监控设备的数量也呈现爆发式增长趋势，但当前运维单位中未规范资产管理、人员管理、流程管理、运维考核等机制，导致运维工作开展粗放、无序、低效。以往景宁畲族自治县大数据发展中心需依靠人工在综治平台排查，发现前端设备离线，然后以电话通知的方式通知运维服务人员解决。这种原始救火式的运维服务方式，不但增加了景宁畲族自治县大数据发展中心工作人员的工作负担，而且无法对运维过程进行监管，运维结果不可控。为加强对系统的运行维护管理，确保运行维护体系高效运行，景宁大数据发展中心“雪亮工程”二、三类点位视频应用联网运维服务应依据运维管理环节、管理内容、管理要求制定统一的运行维护工作流程，实现运行维护工作的标准化、规范化和自动化，跟踪运维事件的处理过程，及时推进问题的解决，量化各接入单位运维工作，帮助运维主管部门进行持续的服务改进，提高服务对象的满意度。运行维护流程包含的环节应有事件管理、配置管理、工单管理、人员权限管理、考核评价等。同时平台应提供移动化移动端应用，满足随时随地的工单接收、路径导航、备品备件管理应用，全面提升运维人员、资产管理人员的工作效率，降低视频设备的离线时长。系统应提供大屏展现功能，利用景宁畲族自治县大数据发展中心二楼指挥室工作站与大屏，运维平台从各场景下点位新增态势、平台使用情况、视频镜头运行指标、一机一档点位质量情况、故障情况、定期运维情况几方面，整体展现项目的建设成效和运维团队的服务成效。在构建运维服务平台的基础上，应配套制定一系列的人员考核制度、人员信息安全管理制度，实现“技术+制度”的并发运行，全面提升运维团队的管理效率。系统应具备事件管理中心功能，用于各类事件的汇聚和派发。运维中心相关人员对各类问题进行优先级别划分，使得重要紧急的问题能在第一时间得到处理，相关工作的痕迹将被保留在系统中，使得运维过程透明、可控、可量化。

##### 1.2.6确保共享平台上资源的安全性

- 公共安全视频图像信息共享平台和大部分二类视频设备部署于各企事业单位的内部局网中，而很多三类视频设备部署于互联网中，同时一线运维人员一般都是活动于城市的各个角落，未能及时获取工单信息，这就需要运维服务平台支持多网部署。虽然景宁畲族自治县大数据发展中心高度重视视频图像信息安全，坚持“分级、分类、分时”，但接入单位对图像信息安全、个人隐私和数据安全的担忧是影响二、三类视频点归集到景宁畲族自治县大数据发展中心“雪亮工程”二、三类点位联网应用平台的重大因素。确保不发生泄露单位秘密和个人信息等数据安全事件是景宁畲族自治县大数据发展中心在共享接入时迫切需要关心的问题。除严格执行安全准入机制，选用安全可控的技术、产品设备和符合要求的专业服务队伍；加强网络安全保障、网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段；严格公共安全视频图像信息的使用管理，完善安全技术措施，确保安全共享、规范使用；完善视频图像资源共享机制，按需共享，注意保护安全管控功能等技防手段外，最重要的是对运维、业务、管理人员的人防，通过相关人员签署保密协议、运维公司加强对运维人员的安全教育、处罚机制的建立等手段，建立完善的安全管理制度，对工作人员进行安全管理教育和定期技术培训，提高安全防范意识。对平台的各种设备定期进行安全检查和维护。

##### 1.2.7前端视频设备进行一机一档的资料归集。

- 随着雪亮工程、天网工程、智慧城市等综合性项目的持续推进，推动了各企业单位前端点位的统一汇聚、信息共享工作的开展，而这些汇聚点位建设年代不一，建设标准不一，维护单位不一等现状，带来了经纬度信息缺失、国标编码情况异常、属性空值等关键信息项异常的数据质量问题，给汇聚点位的日常管理和统一应用带来了极大的困扰。通过本次项目的实施，将有效完善各视频设备的档案。

##### 1.2.8视频汇聚共享建设需求

汇聚整合视频资源，供各个委办局使用，解决当前部分委办局没有视频资源可用或视频资源较少等问题，帮助各委办局快速构建视频应用。整合多种网络环境下的各类视频资源，实现整合接入和统一管理，形成标准的视频资源池，并通过有效治理给前端各个点位打上各种标签，比如按场景、按属性、按类型、按能力等，以便更快速、更轻松的供各委办局使用和支撑应用。

##### 1.2.9视频治理分类

海量城市视频资源汇聚到一起之后，如何管理、分类、查找、定位和应用成为难题，需要按统一的标准进行点位基本信息的治理，并给前端各个点位打上各种标签，比如按场所、按属性、按类型、按能力等，以便帮忙用户便捷、轻松的获取需要的点位资源，从而高效支撑各类业务应用，视频治理分类是释放视频价值的不可缺少的过程。

##### 1.2.10建设统筹规划

从资源全局共建、共管、共用的角度，各地开始对政府出资建设的视频类项目进行统筹，进行技术方案评审，提出需要构建专业工具，辅助对资源复用、高效应用、智能分析等方面进行分析，更合理、科学、高效地帮助城市进行视频系统建设。

#### 1.3考核目标要求

结合市里的考核要求提出我县目标建设要求：

二类视频监控点摄像机在线率达到97%以上；整体在线率达到88%以上；

景宁畲族自治县大数据发展中心计划在本考核周期内实现归集量≥6000路，推送至省总平台的资源量达到归集量的85%以上。

政府投资建设的二、三类点位实现100%接入，对企事业单位建设的二、三类点位可根据需要把公共区域的监控点位选择性接入。

加快对已归集到景宁畲族自治县综治平台的二、三类点位高清化改造，对非高清、非标平台二、三类点位根据“以租代建、统一运维”的思路进行高清化改造，实现对已归集的二、三类点位高清化率达到96%。

对接入技术标准进行改造，实现对所有接入景宁畲族自治县大数据发展中心“雪亮工程”二、三类点位视频联网应用运维管理平台的二、三类单位实现“祼纤+接入网关”接入技术，改造率达到100%。

根据公安部与大数据局的格式要求，完善一机一档数据库，平台数据完整率达到100%，景宁畲族自治县大数据发展中心负责本级“雪亮工程”二、三类视频点位“一机一档”数据的汇聚、存储和管理，基于电子政务外网或其他安全数据传输链路，通过数据上报接口与上级系统对接。景宁畲族自治县雪亮办、景宁畲族自治县大数据发展中心在项目选定中标运维单位后，以“建设单位自检，填写调查表”的形式，对各二、三类视频点位视频设备进行摸底核查，中标运维单位对调查表进行复检，完善一机一档数据库。“一机一档”系统应具有如下功能：

系统应具有对接入视频图像资源档案的手工录入、批量导入、外部系统接口同步等建档采集功能；

实现设备信息的更新和维护，完成信息编辑、校验、保存，并提交审核；

系统应具有对设备档案信息的更新和维护、完成信息编辑、校验、保存，并提交审核功能；

系统应具有对实现设备档案信息的审核功能，确保录入信息的正确性和完整性，审核通过的设备档案信息才能正式生效；

系统应具有对本地“一机一档”数据库中设备信息的查询检索，可根据设备属性信息进行组合查询，并以列表形式返回查询结果。可查看单个设备的详细信息；

系统应具有设备信息的批量导入导出功能，可按固定模板实现EXCEL格式数据的批量导入并完成数据校验，能够将设备查询结果以EXCEL格式文件导出；

系统应具有设备档案信息同步上传功能，接收并汇聚下级“一机一档”系统数据的规范化接口，应具有向上级“一机一档”系统的数据主动增量上传功能；

系统应具有统计分析功能，以图表形式对设备数量按照按地区、按属性分类、数据填报质量等不同维度进行统计和分析；

县级“一机一档”系统统一按省级的接口要求逐级上报“一机一档”数据，上报接口要求按公安部发布的《“一机一档”系统建设技术方案》执行；

“一机一档”系统的摄像机属性及字典项要求按公安部发布的《“一机一档”系统建设技术方案》执行。

录像完整性监测。系统基于GB T28181国标管理规范，在每日24时后向视频监控平台对每一路前端摄像头发起前一日的录像存储查询请求，获取每路视频的存储详情数据源，按国标管理规范，视频监控平台向运维管理平台反馈标准格式的录像存储情况说明文件，该文件记录每段录像缺失的详细时间段，运维管理平台对每路摄像头的不同时间段录像存储说明文件进行汇总分析，并进行详细展现。系统提供对视频录像完整性监测及分析，并将最近30天的录像存储状态进行列表展现，可查看最近30天录像缺失的情况，并提供对每天的录像情况钻取功能，可详细查看每天不同时间段的录像缺失情况。

#### 1.4 运维平台建设要求

- 景宁畲族自治县大数据发展中心“雪亮工程”二、三类点位视频联网运维管理平台部署在大数据中心本地机房。

- 前线运维人员以手机客户端与运维中心响应端上传/接收运维资料，景宁畲族自治县大数据发展中心管理人员可通过手机客户端对运维情况进行监测；景宁畲族自治县大数据发展中心客服人员与运维单位平台巡检人员通过电子政务外网处理运维中心响应端发起的工作任务。

- 本次项目涉及视频运维专网、电子政务外网、视联网、互联网等多网络通信，为保证视频及整体平台的安全性，对于本次项目运维平台运行的网络环境安全必须通过等保2.0要求的二级等保测评，运维单位需根据自身原有网络环境安全建设情况进行升级改造，项目在进入运维阶段前，运维单位必须提供国家认可的第三方等保二级测评报告，以证明网络安全环境达到等保二级要求。

- 安全数据交换系统平台。支持在安全隔离情况下数据资源（如：数据库、视图库等）的双向同步。实现以下基本功能：

- 对于数据库交换，应支持对数据库用户、数据字段等进行选择和过滤，对各种数据类型进行内容检查，检查出来的不符合项应进行报警和审计，数据库交换完成后应自动删除已交换的数据记录。

- 对于文件交换，应支持对文件的类型、扩展名、格式、内容的识别和检查，支持对文件进行病毒查杀，对检查出来的不符合项进行报警和审计，文件交换完成后应自动删除已交换的文件。

- 应支持各种数据库之间的异构交换、文件到数据库异构转换。

- 应对传输过程中的数据进行机密性保护。

- 应保证传输过程中数据的完整性，应具备防止数据的重放攻击，篡改和伪造等功能，具备提供数据颁发证明和交付证明的抗抵赖功能。

- 根据安全策略，对交换数据分别进行协议剥离、格式检查和内容过滤，实现内外网之间的安全数据交换。

- 支持集中监管，实时上报安全设备运行状态、访问日志、流量信息、设备报警等信息，通过集控系统对这些日志和流量信息进行分析统计。

- 在二、三类点位接入单位部署安全接入网关设备，在视频流进入运维专网时进行初步过滤，保证运维平台的稳定。二、三类点位视频资源接入要求视频控制信令双向、视频流单向接入公共安全视频图像信息联网共享总平台。安全接入网关设备的功能包括：

- 只允许指定设备通过，不在MAC 地址列表的设备不允许通过。

- 对视频内容进行监测，仅允许符合监控业务的信令和码流通过，支持GB/T 28181-2016、ONVIF 等标准协议，并通过符合性测试。

- 隔离不同社会单位，社会单位之间不允许互相访问。

- 在运维单位完成本次运维视频专网建设后，当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由承载网传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应达到GB/T 28181-2016对于传输质量的要求，具体如下描述：（a）前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；（b）前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟应不大于4s。

- 在运维单位完成本次运维视频专网建设后，运维平台承载网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率）达到GB/T 28181-2016相关要求：（a）网络时延上限为400ms；（b）时延抖动上限为50ms；（c）丢包率上限值为1×10-3；（d）包误差率上限为1×10-4。

- 传输带宽。根据具体的实际业务需求，做好承载网络的传输带宽估算，满足的视频监控并发带宽需求，满足视联网、电子政务外网及上级视频图像信息共享平台的视频监控并发需求。具体要求如下（带宽单位bps）：

- 联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入景宁畲族自治县大数据发展中心“雪亮工程”二、三类点位视频联网应用运维平台和市、县二级平台互联的带宽要求，并留有余量。

- 前端设备接入共享平台单路的网络传输带宽应不低于2Mbps，重要场所的前端设备接入共享平台单路的网络传输带宽应不低于4Mbps，各级共享平台间网络单路的网络传输带宽应不低于4Mbps。

- 县级总平台到市级总平台带宽应不低于1G；视联网到本级运维平台带宽应不低于1G；电子政务外网到本级总平台带宽应不低于1G，各接入单位到运维平台以祼光纤连接，光纤连接设备选用不低于千兆产品。

- 视频帧率。本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧/s；图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/s；图像格式为4CIF以上时，网络传输的视频帧率应不低于15帧/s，重要图像信息宜25帧/s。

- 视频编解码采用H.264或MPEG-4，应优先采用SVAC；音频编解码推荐采用G.711、G.723.1、G.729或SVAC。

- 《浙江省公共安全视频图像信息共享总平台建设规范》中对县级总平台容量指标要求如下：可管理的前端监控点数量不少于20000；能够支持的实时图像浏览并发路数不小于1000 路；支持的历史图像回放并发路数不小于200 路；支持对有存储需求的视频图像进行集中存储；支持的用户数不少于1000 个，并发用户数不少于200 个。景宁畲族自治县本次项目运维管理平台要求可管理的前端监控点数量不少于6000，存储方式采用本地存储，运维单位需确保可管理的前端监控点数量增加时，平台配置应能随时扩容升级。

- 根据公安部对图像信息工作最新考核管理要求，基于信令时延、视频流及关键帧采集的技术手段进行图像在线率、完好率的统计分析，本次运维平台须提供满足上级单位的考核管理报表。同时，可针对实际管理需求和管理制度设计提供对下级单位及运维单位的考核管理报表，包括三率报表、日常运维工作质量报表等。

#### 1.5 解决用户客观评价问题

基于现状情况和当前用户所面临的众多问题，需要引入一些方法论和工具，开发出一套感知前端评价与规划系统，能够构建科学合理的评价体系，围绕布建场景和实战需求有效识别出感知设备存在的问题，对感知前端资源的建设成效进行评价，还能对感知前端布建设计方案进行评价，并且可在评价基础上动态化地完成布建规划，提升前端布建科学化水平。

#### 1.6 系统对接需求

与市公共数据平台、市公共视频图像汇聚平台、浙政钉等进行对接。

#### 1.7 采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）感知汇聚平台 |  |  |  |
| 1 | 基础服务包 | 套 | 1 |
| 2 | 视频广场 | 套 | 1 |
| 3 | 点位搜索 | 套 | 1 |
| 4 | 级联视频接入量 | 路 | 6000 |
| 5 | 感知资源申请 | 套 | 1 |
| 6 | 运行管理 | 套 | 1 |
| 7 | 物联要素综合治理应用 | 套 | 1 |
| 8 | 本地化设备治理实施服务 | 项 | 1 |
| （二）部署环境 |  |  |  |
| 1 | 服务器1 | 台 | 2 |
| 2 | 服务器2 | 台 | 8 |
| 3 | 服务器3 | 台 | 1 |
| （三）物联感知前端评价与规划 |  |  |  |
| 1 | 评价与规划模块 | 套 | 1 |
| 2 | 点位布局规划模块 | 套 | 1 |
| 3 | 报告管理模块 | 套 | 1 |
| 4 | 场景模型库模块 | 套 | 1 |
| 5 | 用户授权模块 | 个 | 20 |
| 6 | 搭载服务器 | 台 | 2 |
| （四）运维系统 |  |  |  |
| 1 | 视频设备运维管理 | 路 | 6000 |
| 2 | 视频质量诊断管理 | 路 | 6000 |
| 3 | IT设备运维管理 | 个 | 50 |
| 4 | 移动服务端 | 套 | 1 |
| 5 | 运维基础服务 | 套 | 1 |
| 6 | 事件管理 | 套 | 1 |
| 7 | 工单管理 | 套 | 1 |
| 8 | 资产管理 | 套 | 1 |
| 9 | 一机一档 | 套 | 1 |
| 10 | 服务成效展现 | 套 | 2 |
| 11 | 视频链路监测 | 套 | 1 |
| 12 | 视频联网监测 | 套 | 1 |
| 13 | 运维部署服务器1 | 台 | 1 |
| 14 | 运维部署服务器2 | 台 | 1 |
| （五）云存储系统 |  |  |  |
| 1 | IoT-视频云存储 | 台 | 4 |
| 2 | 云存储管理节点 | 台 | 3 |
| 3 | 云存储运维服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 内网数据交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 万兆光模块 | 台 | 8 |
| 6 | 视频云存储软件 | 套 | 1 |
| 7 | 视频云存储运维软件 | 套 | 1 |
| （六）系统对接 |  |  |  |
| 1 | 与有关系统对接 | 项 | 1 |

#### 1.8采购参数需求

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）感知汇聚平台 |  |  |
| 1 | 基础服务包 | 提供统一的门户、认证、鉴权管理；提供应用管理、通用数据处理功能、用户管理、组织管理、资源管理，提供基础视频运维能力。 1、支持自动锁定用户IP，当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。 2、应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。 3、支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用。 4、支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况；支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等；支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据；支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下视频异常项及图像异常项数据。 5、支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。 6、支持根据权限类型不同，依据应用角色及管理角色分别针对用户权限进行管理。应用角色支持配置角色的应用菜单权限及资源目录应用权限，管理角色支持配置系统管理中个管理菜单的权限及资源目录的管理权限。支持精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云台控制等）。 7、支持针对系统用户进行统一的部门及权限管理，支持新增、编辑、启用/禁用、导入/导出用户，导入用户信息时若因数据内容错误导致导入失败时，支持下载导入失败报告，查看错误信息。 8、支持针对系统部门进行统一管理，支持添加、修改、删除、导出部门信息；支持批量导入部门信息，若因数据内容错误导致导入失败时，支持下载导入失败报告，查看错误信息。 9、支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。 |
| 2 | 视频 广场 | 提供视频资源目录管理，通过视频资源共享，实现视频赋能。提供对点位资源进行权限申请、在线预览、录像回放能力。通过视频广场可以了解平台的城市视频资源基本情况及分布情况，从而实现快速定位所需要视频资源。 ▲1、支持复合条件的点位列表分页展示，支持点位按名称/点击量排序，支持点位批量预览、回放、权限申请，支持单个点位预览、收藏等；支持符合条件的区域列表展示，鼠标悬停展示区域地图定位，点击区域进入区域详情页面，点击关注按钮关注当前区域。 ▲2、支持场所分类展示，并展示场所内的点位数目；支持场所关联区域展示，鼠标悬停展示区域地图定位，点击区域卡片进入区域详情页；支持按场所分类展示其下的视频点位，全部时展示全部，支持点位列表分页显示，支持点位按能力集过滤，支持按名称/点击量对点位排序，支持点位单个收藏、预览，支持批量点位预览、回放、权限申请；视频搜索时可以切换目录搜索。 3、支持系统目录和自定义目录选择；支持目录对应组织树展示；支持根据组织查点位列表，组织下点位分页展示，支持按名称/点击量对点位排序，支持点位单个收藏、预览，支持批量点位预览、回放、权限申请；视频时可以切换场所搜索。 ▲4、支持区域名称、是否关注、区域所属行政区划等信息展示；支持地图展示区域；支持区域下点位列表分页展示，支持按场所或能力集过滤点位，支持根据点位名称/点击量排序点位，支持点位单个收藏、预览、地图定位，支持批量点位预览、回放、权限申请。 5、支持有权限的点位预览、回放，支持无权限点位预览15秒，支持无权限点位申请权限，支持点位批量播放。 6、支持播放历史点位快捷查询；支持我收藏的点位页面快捷进入；支持我关注的区域页面快捷进入。 |
| 3 | 点位搜索 | 支持以关键字、场所标签、目标或组合条件、空间信息进行点位搜索；支持将多次搜索出来的点位加入点位集，并复制到其他应用使用。 1、支持地图缩放、移动、改变当前视野范围、一键恢复初始视野、展示当前比例尺与经纬度数据；支持使用不同的图标分别展示点位位置，当前地图层级超过聚合层级时展示聚合图标，支持相邻点位多点聚合展示。 ▲2、支持直接通过主页面搜索按钮全量查询系统中点位、支持输入关键字匹配命中点位名称、别名、编号等信息查询。 ▲3、支持通过场所、能力、管理单位、属性、区域、地名标签查询命中点位。 ▲4、支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域，查询地图上绘制范围内点位。（证明图片、身份证号、车牌号查询抓拍到目标的点位信息。 5、支持将关键字查询、标签查询、空间查询、目标搜点的条件交叉复合查询出符合所有条件的点位结果。 6、支持将查询结果通过红色气泡的方式将当前页数据在地图上定位展示；支持列表分页展示符合条件的查询结果点位。 7、支持单个点位进行查看点位详情、预览、回放、查看点位抓拍图、添加到收藏夹、查看关联监控点、上报点位勘误信息、查询点位周边其他点位、携带点位信息跳转至其他应用等操作；支持在结果列表或收藏夹中对点位进行批量操作，包括点位批量预览、回放、添加至收藏夹、复制点位信息、导出点位信息。 8、支持配置资源池路径与是否展示目标搜点模块；支持配置所有标签项是否在应用主页面搜索面板中显示。 9、支持用iframe方式嵌套展示应用页面，且在所有搜索结果中可一键将所选点位导出至父页面；支持携带关键字跳转至点搜应用，并展示出当前关键字查询结果。 |
| 4 | 级联视频接入量 | 支持不同平台的视频点位级联接入管理。 1、支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）。 2、支持配置数据级联上下级域，对上下级域进行添加、删除管理。 3、支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域。 4、支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享。 5、支持名单库级联共享，支持将本级名单库下发至下级域，并支持查看下发状态。 |
| 5 | 感知资源申请 | 提供视频资源的申请服务，支持视频预览、回放、云台控制、录像下载权限申请和管理。 1、支持按申请编号、申请状态、申请时间段进行分页查询；申请状态支持点击下拉框进行选择，可选状态包括：全部、提交、处理、完成、终止；申请单列表中每条申请任务信息包括：申请单编号、申请说明、申请时间、资源数量、申请状态。 2、支持资源申请单的新建、编辑、删除、保存、提交。 3、支持申请单详情查看，展示权限选择、申请资源、申请时效、申请说明、申请单编号，并支持对当前查看的申请单进行审批处理。 |
| 6 | 运行管理 | 运行中心为运营人员提供运行监控、运行统计、运行报告生成，是辅助运营人员掌握平台运行情况的功能模块。 1、支持组件化微服务架构设计，支持系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态综合评分，可以可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度。 2、支持针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控及告警。支持查看各资源的运行状态、监控详情及维护记录，支持组件服务停止、启动、重启及刷新管理。 3、支持进行平台安装部署操作，包括软件安装包、资源包、补丁包的安装与管理，提同时支持对单个组件进行安装、卸载、补丁升级和参数配置；支持针对服务参数、客户端参数、告警策略、校时、多线路和防火墙策略进行配置，并支持配置下发，支持集群liscense管理。 4、支持系统备份及还原功能，支持以组件维度进行备份还原，支持查看、维护、还原备份文件。 5、支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。 |
| 7 | 物联要素综合治理应用 | 设备治理包括治理概览统计、治理清单管理，以及空间信息治理（经纬度检测及治理、地名管理、地理区域管理、场所标定、资源树关联管理）、时间差检测、监控点信息采集（xres数据接入、监控点像素、可视域、基础信息采集），支持设备资源管理（监控点管理、卡口管理、WIFI探针管理、人证设备管理、编码设备管理）、关注资源管理（设备集、区域集）、设备标签（管理、查询、手动打标签、设备关系标定）等功能，确保设备信息准确与数据应用效果支持治理概览统计。 1、支持设备搜索，搜索条件、搜索结果清单、地图上显示搜索结果、添加到设备集、添加到治理清单、设备导出。 ▲2、支持治理清单管理，治理项目添加、批量删除、查看详情、修改名称、单个删除，支持空间信息治理，根据治理任务、名称和其他条件，搜索出要进行空间治理的“设备列表”，支持批量修改经纬度、关联地名；地图上展示列表中设备的位置；点选一个设备查看地图上的位置以及详情；在地图上画一个范围，显示该范围的设备。 ▲3、支持时间差检测、经纬度异常检测、国际编码异常检测、抓拍数据量分析。 4、支持监控点按条件搜索、导出、批量修改、导入新增、导入修改、查看详情；支持卡口按条件搜索、导出、批量修改、导入新增、导入修改、查看详情；支持wifi探针按条件搜索、导出、批量修改、导入、查看详情；支持电子围栏按条件搜索、导出、批量修改、导入、查看详情；支持人证设备按条件搜索、导出、批量修改、导入、查看详情；支持编码设备按条件搜索、查看详情；支持设备集管理，添加设备集、查看详情、添加设备。 5、支持行政区划管理，导入、同步、清空、画面；支持场所类型管理，添加、编辑、删除、导入、导出、加载；支持能力集管理，添加、批量删除、批量启动、批量禁用、单条删除、单条修改、单条启动；支持模型管理，添加模型、模型启动、条件搜索、模型修改、属性管理；支持标注管理，分类管理列表管理、分类管理项管理，支持添加、批量删除、删除、修改。 6、支持地名管理，添加、详情查看、删除、导入、导出；支持地理区域管理，创建目录树结构、创建区域、修改目录和区域名称、删除目录或区域、导入、导出、删除、保存；支持区域集管理，添加、删除、查看集合。 |
| 8 | 本地化设备治理实施服务 | 使用设备治理工具远程标定设备的场所类型、地名、室内外、设备名称、场所分类等。 ▲项目中标方需根据业主需求对前端视频点位进行治理工作，包括且不限于一机一档数据整理。 |
| （二）部署环境 |  |  |
| 1 | 服务器1 | ≥(24核2.2GHz)×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 1. 2U单路标准机架式服务器 2.▲ CPU：1颗 x86架构处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 3. 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥4块600G 10K 2.5英寸SAS盘 5. 可选支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 6. 可选支持≥2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 7. 可选支持≥4块NVME U.2热插拔硬盘 8. 支持≥1个M.2插槽 9. 支持≥1个TF插槽 10. 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 11. 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 12. PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 13. 网口：≥2个千兆电口 14. 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部 15.≥ 1个VGA口，位于机箱后部 16. 电源：标配550W（1+1）高效冗余电源 17. 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" |
| 2 | 服务器2 | ≥(8核3.5GHz)×1/32GB DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W/1U 1. 1U单路标准机架式服务器 2. ▲CPU：≥1颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥3.5GHz 3. 内存≥2*16G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 4. 支持单条容量16GB/32GB 5. 内存频率支持2666/2400MHz 6. 支持内存RAS技术 7. 硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 8. 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 9. 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 10. PCIE扩展：支持≥1个PCIE*8+1个PCIE*16 11. 网口：≥2个千兆电口 12. 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部 13. ≥1个VGA口，位于机箱后部 14. 电源：350W（1+1）高效冗余电源 |
| 3 | 服务器3 | ≥(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD 1. 2U单路标准机架式服务器 2. ▲CPU：≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 3. 内存：≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 5. 可选支持≥2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 6. 可选支持≥4块NVME U.2热插拔硬盘 7. 支持≥1个M.2插槽 8. 支持≥1个TF插槽 9. 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 10. 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 11. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 12. 网口：≥4个千兆电口 13. 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部 14. ≥1个VGA口，位于机箱后部 15. 电源：标配550W（1+1）高效冗余电源 16. 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
| （三）物联感知前端评价与规划 |  |  |
| 1 | 评价与规划模块 | 通过创建项目，将布建场景进行实例化，配置场景权重配比，完成项目评分和详细的评价报告，评价报告中会将问题点位和总体建议等内容进行展示，这些内容将作为建设考核以及后续完善点位建设的参考依据； 1. 支持对项目进行添加、编辑、删除、合并、复制、配置 2. 项目列表支持展示项目名称、项目创建时间、评价得分、评价时间、描述 3. 支持根据项目名称、项目创建时间、评价得分、评价时间对项目进行查询展示 4. 添加项目时支持输入项目名称、描述，支持绘制项目区域 ▲5. 支持查看项目评价详情，包括项目场景、点位分布、评价得分、能力图。支持在评价详情中生成报告。 6. 支持对项目进行配置，配置项目中的场景、点位信息 7. 支持在场景列表中选中场景，定位场景位置 8. 支持选择场景模型，在地图上添加场景实例。支持对场景实例进行导入、编辑、删除、配置。支持选择场景为规划场景或已建场景 9. 支持选择点位图标，在地图上添加后续待规划点位。支持对点位进行导入、编辑、关联场景 10. 支持在工具箱中进行项目基本操作，包括显示点位可视域、显示场景得分、场景权重配比、同步设备点位、同步场景实例、一键同步所有、生成评价报告、导出规划场景报告、批量修改安保等级、显示热力数据、导入热力数据 |
| 2 | 点位布局规划模块 | 按照“圈、块、格、线、点”的布防结构和“治安防控识别圈” 规划布局对前端点位部署进行规划，实现各类前端点位建设规划快速上图，规划过程中可结合已建点位现状、各类场所信息来快速开展点位布局规划，规划结果支持通过报告的方式导出； 1. 支持添加、编辑、删除、配置、导出点位布局规划。添加规划时支持输入规划名称、描述 2. 支持根据规划名称、项目创建时间对规划项目进行查询展示 ▲3.支持对点位布局规划进行配置，包括绘制规划区域、创建规划点位信息 4. 支持根据规划名称、项目创建时间对规划项目进行查询展示 5. 支持对点位布局规划进行配置，配置区域、规划点位信息 6. 支持手动选择当前规划项目中已创建的区域在地图上进行显示 7. 支持在规划项目中对区域进行添加、编辑、删除、移动 8. 添加区域时支持手动绘制区域位置，区域形状可选择多边形和圆形，支持选择区域边界颜色和区域线条宽度 9.支持对点位、场所数据进行筛选展示，选择展示全部点位可以同时查看已建点位和规划点位，已建点位以蓝色图标展示，规划点位以黄色图标展示 10.支持手动拖动和批量导入的方式在图上添加规划点位。支持导出规划点位，导出文件中包括该项目规划点位的详细信息 |
| 3 | 报告管理模块 | 实现对对评价报告和规划报告的管理，包括报告查询、报告导出等功能； ▲1.要求支持展示评价报告，查看评价报告详情，评价报告详情中可查看项目评分、各项感知能力评价雷达图、各场景评价所见、布建建议，以及项目总体建议; 2. 要求支持根据报告生成时间、项目名称、报告类型对报告进行查询展示 3. 要求支持下载评价报告和规划报告，评价报告文档包括各场景评价得分明细，规划报告文档包括各场景能力和规划点位信息 |
| 4 | 场景模型库模块 | 公共安全场景，按照重点公共区域的采集部位和重点行业、领域涉及公共区域的采集部位进行详细罗列，目前共计汇总有480多个布建场景； 1. 支持管理场景模型，对场景进行添加、编辑、删除、移动、导入 2. 要求添加场景时支持编辑场景名称、场景编号，选择场景场景类型、场景图标。场景类型包括出入口、周界、路段、路口、公交车站、人行横道、广场、其他 3. 支持在指定场景和安保等级中勾选能力指标项，配置推荐设备和设备数量 4. 支持在设备模型配置页添加、编辑、删除设备模型 5. 支场对场景模型的能力指标项进行详细指标配置，支持自定义调整各能力指标权重，权重总值需等于100，每个安保等级下最少需有一个能力指标项 |
| 5 | 用户授权模块 | 1个授权对应1个用户 |
| 6 | 搭载服务器 | 相当于或优于（HG5285）性能×2/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_5)/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1＋1)/2U 1. 2U双路机架式服务器 ▲2. CPU：≥2颗 x86架构处理器 3. 内存：≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥4块1.2T 10K SAS硬盘 5. 阵列卡：RAID_2G 6. PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口,≥2个万兆光口 8. ≥1个千兆RJ-45管理接口 9. ≥4个USB接口，≥2个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部 10. ≥1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 11. 电源：标配550W（1+1）高效冗余电源 |
| （四）运维系统 |  |  |
| 1 | 视频设备运维管理 | 支持监控摄像机、编码设备、存储设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备使用情况、设备故障情况统计 ▲1.支持网络摄像机、卡口设备、智能机箱、数据库、存储设备、网络设备、服务器等运行状态的采集。 2.支持按照在线状态、昨日录像结果、视频诊断结果、OSD状态、时钟状态、设备名称、IP地址等对视频点位开展查询应用。 3.支持结果展现详情查看、视频预览、结果导出、区域运行情况统计、结果查询等应用；重点点位管理应用。 4.支持白名单中的资源将通过标志展现，内容包括列入原因、失效原因。 5.支持重点点位巡检结果的展示。 支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整 ，录像丢失1分钟以上时自动产生报警并显示录像丢失时间段；系统支持录像保存天数、录制状态的获取。系统支持录像断续频次、未录像时长的统计功能。 6.支持对人脸、车辆点位运行状态、业务状态的自动采集功能；支持以车道、卡口维度展现监控结果。 7.支持在线、供电、箱门、布防、重合闸、防雷器、风扇状态、温度、湿度、风扇运行时长、时钟偏差等状态数据的采集。 8.支持对存储设备的在线状态、磁盘容量、磁盘状态等运行状态信息进行采集的功能；系统应支持对存储设备所关联监控点的在线情况、录像检查结果、录制状态进行采集的功能。 |
| 2 | 视频质量诊断管理 | 支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障； 1. 系统应支持按照诊断项目(取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗)进行监控点图像检测并可查看诊断图片；能够提供对码流时延（关键帧时延、视频流时延、信令时延）检测功能。 2. 系统应支持H.265、H.264等不同编码格式的视频诊断； ▲3. 系统支持多级组网中下级域摄像机视频诊断功能，支持6级或6级以下组网中下级域摄像机视频诊断。 4. 系统应支持诊断基准图片更换的功能。 5. 系统应支持码流时间偏差的检测功能。 6. 系统应支持视频预览功能；系统应支持编码格式、视频卡顿检测功能； |
| 3 | IT设备运维管理 | 支持网络交换机、服务器、数据库、标准应用等通用IT设备运行情况的采集功能，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比、数据库表空间信息、标准应用协议响应情况等 1. 支持对oracle数据库、pg数据库的运行情况进行采集和监控的功能。 2. 支持服务器的在线状态、CPU占用率、内存使用率、磁盘容量、进程数、虚拟/物理内存使用情况、网络流量情况等运行信息进行采集的功能。 3. 支持对网络交换设备的上/下行流量速率、上/下行丢包率、在线状态、端口状态、端口地址、上/下行流量占比等运行状态数据进行采集的功能。 4. 支持网络端口流量、服务器内存/cpu趋势图展现功能。 5. 支持对设备指定端口的上下行流量占比、上下行丢包率设定告警阈值，当采集到的指标达到该值时，能够进行预警提示。 |
| 4 | 移动服务端 | 1.支持工单的接收、反馈、延期等工单处理功能；支持入库、出库等备品备件功能； 2.支持巡查单处理功能；支持值班、巡查单、工单、备品备件等消息联动功能。 ▲3.支持工单签收、转派、导航、反馈、挂起、现场图片上传的功能；系统应支持各巡查计划下资源巡查情况的反馈功能；系统支持现场图片上传的功能； |
| 5 | 运维基础服务 | 支持视频设备、it设备、存储设备、编解码设备、数据库等资源运行状态结果展现和基础配置功能 1. 支持视频点位运行概况展示页面，展现在线率趋势、离线原因统计、近一月离线次数Top20及在线率、录像完整率、视频完好率等统计信息；应提供运维动态展示页面，展现项包括工单进展、服务时效分析、近一月维修故障统计、近一月前端维修次数Top20等 2. 支持对视频点位近7日的在线率趋势。 3. 支持对当前故障情况的汇总统计，包括重点镜头、视频网关、视图库网关、网络链路，并提供对告警详情的查看（资源名称、区域名称、告警时间、告警内容）； 4. 支持对当日故障解决情况的统计，包括当前工单总数、今日派发数、今日完成数。今日平均响应时长，今日平均完成时长，今日及时响应率，今日及时完成率统计，详情可以查看近一周的趋势。 5. 支持对工单维修情况统计展示和近一周趋势统计； 6. 支持近一个月离线次数的top5展示，和top5的基本信息和维修情况； 7. 支持定期运维的成果展示，提供当前完成进展及趋势的展示； 8. 支持巡检成果的展示，抽检巡检结果，并展示上传图片。 9. 支持按区域展示各区域当前完成度、计划进度、巡检任务数、完成数、未完成数的统计功能。 |
| 6 | 事件管理 | 支持对用户报修、故障告警、用户投诉事件、问题事件、配置变更事件进行统一管理的功能；支持故障告警和问题告警功能；支持派单、建单、告警详情查看、事件关闭、投诉回访功能；支持白名单、满意度调查功能；支持故障报修，web端添加故障单、展现故障单、查询故障单、导出故障单、详情查看的应用。 1. 支持对业主方提交的故障单进行处理，展现项包括资源名称、报修状态、故障描述、所属项目、联系人、单位名称、报修时间、处置备注。支持报修列表导出。 2. 支持当监控的设备或IT只有出现异常时，故障告警模块会展示异常事件信息，用户可以查看详情，指派工单。 3. 支持手工创建问题，问题列表可查看问题描述，相关资源、问题状态等信息，支持一键检测、派单功能。 4. 支持对故障报修事件进行回访，在用户回访模块。可以查看所有待回访的事件列表，并进行回访操作。 |
| 7 | 工单管理 | 支持派单、催单、自动催办、跟踪、结单等功能；支持历史维修故障查询；提供日常巡检单配置、下发功能； 1. 支持能够通过静态地图展现人员和设备位置的功能；支持工单处理情况统计 ▲2. 支持业务单和巡查单展现的功能。 3. 支持工单的处理状态，以我的待办、我的发起、我的经办几个维度管理工单。 4. 支持超时工单突出展现。 5. 支持以维修小组为维度，接收相应组织区域内的各类业务工单。 ▲6. 应能够面向业务单提供催办、作废、确认、驳回、改派、挂起确认功能；系统支持业务单处理记录查看和现场图片查看功能。 7. 支持从工单阶段、当前触发时间和人员几方面展现业务单当前流程。 8. 支持按照资源名称、ip地址、资源编码、工单状态、发起时间、运维区域、故障描述、需要完成时间开展查询应用。 ▲9. 支持从巡查计划名称、巡检计划执行时间、当前状态、巡检检查项、已完成情况、已耗时情况、资源明细情况几方面展现系统内巡检计划的执行情况。系统应支持从现场图片、巡检项目（巡查单状态、签收距离、签到时间、签到距离、反馈人）几方面展现巡查单详情信息的功能； 10. 支持巡检计划的自动派发策略的配置功能，配置项包括重复频率、关联运维区域、关联资源类型等。 |
| 8 | 资产管理 | 支持即将过保以及已过保资产预警、查询、通知功能；支持资产模型定义；支持合同管理的功能；支持资产使用情况统计；支持设备使用情况、设备故障情况统计 1. 支持资产信息导入、导出、同步、删除功能。系统应支持资产模型自定义功能。 2. 支持以杆件为单位，对摄像机、补光灯、智能机箱等资产进行统一管理；系统扫码维护资产信息。 3. 支持资产采购入库、领用出库、旧件退库、退库维修、报废等备品备件管理功能； 4. 支持资产信息变更记录、出入库记录、维修记录、报废记录的查看功能。 5. 支持各类型备品备件库存预警值自定义的功能，能够根据配置的情况对库存不足的各类型备品备件进行显目提醒；支持备品备件删除的功能。 |
| 9 | 一机 一档 | 按公安部一机一档标准，实现监控点属性数据的采集录入，并提供审核、检索、统计等功能。（模块单独出，安装在其他平台上，则要申请轻量级数据资源池） 1. 支持按照设备名称、设备编码、摄像机类型等对监控点档案进行查询，支持点击设备名称查看监控点详情，支持监控点档案的选中导出和全部导出。 2. 档案管理支持全部和待补全分页，待补全显示的是该用户（操作员）还需补全的点位，方便用户快捷进行补全操作。 3. 支持批量选择点位，进行审核，其中驳回的话，需要填写驳回意见。支持按设备名称、设备编号、监控点类型、经纬度状态等筛选监控点。 4. 支持按组织统计一类点、二类点、三类点、内部点位、其他点位的个数，默认展示昨天的，支持统计数据的导出。 |
| 10 | 服务成效展现 | 支持从故障处理情况、维修响应情况、近一月维修次数、定期巡查任务执行情况几方面展现服务成效的功能 |
| 11 | 视频链路监测 | 支持对视频链路数据进行合理化记录、统计、分析，帮助用户掌握平台视频业务健康程度及解决视频业务各类问题 1.提供视频业务量监控、视频业务成功率监控、媒体服务健康情况、播放体验追踪、链路质量洞察功能。 2.通过筛选区对批量业务或者是单次取流操作进行详情查询及数据统计，对批量业务或单次操作中的失败问题进行深入排查，包括失败的原因及失败的节点，明确责任归属；或者是对播放体验问题进行回溯，确认播放体验差的根因是网络问题、设备问题或是平台问题。 |
| 12 | 视频联网监测 | 支持大型联网场景下的视频联网运维，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表 1.支持上下级平台总数、上下级平台离线数、平台状态统计功能。 2.支持平台离线统计、平台抽检统计功能。 3.支持从资源数量、资源一致性、编码规范性、码流规范性、经纬度规范性几方面展现资源监控结果。 |
| 13 | 运维部署服务器1 | ≥（16核、2.1GHz)×1/64GB DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 1. 2U双路标准机架式服务器 2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.1GHz 3. 内存：≥32G*2 DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口,≥2个万兆光口 8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 9. 电源：标配550W（1+1）高效冗余电源 |
| 14 | 运维部署服务器2 | ≥（24核、2.2GHz)×1/64GB DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 1. 2U双路标准机架式服务器 2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 3. 内存：≥32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口,≥2个万兆光口 8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 9. 电源：标配550W（1+1）高效冗余电源 |
| - 1PB云存储系统 |  |  |
| 1 | IoT-视频云存储 | - 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余电源 2.单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 3.管理节点支持单机、HA 主备、集群3种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持128个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大128个副本。 4.云存储支持纵向和横向扩展；支持直连x86服务器或添加JBOD的方式并构建存储资源池。任意节点均可提供对象访问、SAN访问、NAS访问等。 5.视频存储接入能力：单台设备支持5000路摄像机接入，同时支持至少512路视频点播。 6.单台可并发支持存储不小于 3800Mbps，转发不小于 3000Mbps，录像下载不小于 3200Mbps。 7.图片存储能力：单台存储节点图片存储性能≥1.5Gb/s,且不受图片大小影响。 8.支持断网补录，支持将断网期间摄像机SD卡内的录像自动或手动补录到云存储系统中；支持断网续传，下载过程中发生中断恢复后，云存储系统中的数据可从断点处继续下载； 9.支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 10.支持对指定的录像段提取I帧，进行I帧播放。 11.支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。 12.支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容；支持在线增加和移除存储节点、硬盘，期间不影响读写业务，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 13.支持设置历史流录像计划，将历史流从第三方存储载体中补录到云存储系统中。 14.支持配置手动补录任务，可以指定补录的时间段与指定补录任务的执行时间段。 15.支持录像1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速正序、倒序回放，进度条拖动视频画面毫秒级（50ms内）响应，不黑屏；快进及倒退相互切换毫秒级(50ms内)响应，不黑屏。 - ▲本次配置36盘位存储主机，满配8T IoT企业级硬盘 |
| 2 | 云存储管理节点 | 1. 2U机架式服务器 2. 处理器：64位多核处理器（核数≧12） 3. 内存：DDR4，标配≥32GB内存，最大可扩展至256GB 4. 内置SSD硬盘：标配≥3个热插拔480GB SSD硬盘 5. 网口：≥2个千兆网口，可扩展≥20个千兆网口或≥10个万兆网口 6. 其它接口：≥1个RJ-45网络接口、≥2个USB 3.0接口、≥4个USB 2.0接口、≥1个VGA接口 7. 电源：高效能550W高效1+1冗余电源 8. 操作系统：CentOS7 64位 |
| 3 | 云存储运维服务器 | 1. 2U机架式服务器机箱 2. 64位多核处理器（核数≧16） 3. DDR4，标配≥16GB内存，最大可扩展至512GB 4. 标配≥2个千兆网口 5. 支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 6. ≥8个热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插，支持RAID 0、1、5、6 7. ≥1个RJ-45网络接口，位于机箱后部 8. ≥4个USB 3.0接口，≥2个位于机箱后部、≥2个位于机箱前部 9. ≥1个VGA接口，位于机箱后部 10. ≥1个串口，位于机箱后部 11. 高效能550W高效1+1冗余电源，200-240V/50Hz 12. ≥3个调速系统风扇 13. 集成BMC芯片，支持IPMI 2.0和KVM Over IP高级管理功能 14. 集成显示控制器，16MB显存 |
| 4 | 内网数据交换机 | 全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，≥8个复用的千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口；≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，1U高度，≥19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗≥87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆多模双纤光模块 ，TX850nm/10G ，RX850nm/10G ，LC ，多模双纤双向 ，距离300m ，0～70℃ ，SFP |
| 6 | 视频云存储软件 | 1.云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2.支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 3.系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取。 4.云存储支持纵向和横向扩展；支持直连x86服务器或添加JBOD的方式并构建存储资源池。任意节点均可提供对象访问、SAN访问、NAS访问等。 5.支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 6.一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 7.单台物理设备应支持自定义配置（存储服务、计算服务、存储+计算服务）。 8.单台物理设备应可自定义部署多个微服务，包括流媒体接入服务，流媒体转发服务，录像存储服务、智能分析服务和数据库服务等；支持微服务能力秒级动态调整。 ▲9.支持使用OSS、S3对象存储协议进行数据管理，支持以HTTPS方式对接，支持以域名、虚拟IP方式作为系统唯一入口。 10.单台元数据服务器支持至少100亿个文件存储；支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于200亿；元数据服务器规模扩展后，存储文件数量线性扩展。 11.一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096 个,支持单个域中创建至少100万个不同容量的资源池/Bucket，可管理高清前端实时流、历时流接入不低于200万路，支持不低于1024个管理员用户，支持同时在线用户数10万，并支持不低于100万个客户端的业务访问。 12.视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。 13.支持在应用平台上配置图片写入到云存储系统中。 14.支持能将抓拍图片直接在云存储系统上进行存储，无需配置任何存储转发服务器。 15.支持可视化硬盘拓扑：支持以可视化的视图展示硬盘的基本信息及从属关系，基本信息包括：硬盘名称、状态、容量、已使用容量、数据恢复情况、硬盘介质、IO利用率等。从属关系包括从属服务器视图和从属存储池视图。同时支持鼠标hover时显示硬盘详细信息。 ▲16.支持自定义容量阈值：支持自定义集群中硬盘的容量阈值，可根据业务需求调整阈值，达到该阈值后硬盘将不可再写入数据. 17.支持容量预警：支持根据智能算法预测未来容量使用增长，可以预测剩余容量将在几天后被写满，并在容量使用天数剩余30天内给予提示和告警。 18.系统可利用软加密、加密卡、加密机方式对用户数据进行加密存储，兼容AES、SM4加密算法，兼容标准KMS系统对接。 ▲19.支持智能重构，支持四重重构优先级，1级：即时读取；2级：用户锁定；3级：存储池；4级：设备掉线。 20.数据智能重构，数据下线后，无法读取的数据块优先重构。 |
| 7 | 视频云存储运维软件 | 1.部署在运维服务器上，一套云运维软件支持管理多朵云。 2.为视频云存储系统和云计算系统提供便捷的融合运维管理应用。 3.对计算存储融合系统提供硬件监控、系统监控、业务监控、告警分析、数据分析、系统健康分析、智能巡检等应用。 4.为上级管理应用提供运维北向接口。 ▲5.一键部署：支持在单个运维平台上完成一键自动部署并配置和管理多套云存储系统，只需配置云系统中的节点IP即可。支持云系统中的多台设备同时部署；支持通过运维系统一键格式化系统；支持设备上电自动发现&远程配置，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址，绑定系统网卡等。 6.一键升级：支持通过运维系统对云存储系统、管理节点、存储节点、结构化服务器进行一键在线升级；升级可指定升级策略，升级自动执行，无需人工值守；运维支持对单服务、服务集群、应用进行整体一键升级，支持升级包的hash签名加密认证，支持服务启动、停止、重启等操作。 7.一键巡检：一键自动化巡检，提供统一巡检报告，支持多云资源概况统计及对多个云的监控和维护。 8.告警预警能力：支持通过运维系统进行故障告警和预警功能。 9.支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接。 10.支持显示系统的最大录像计划接入能力和实时接入能力。 |
| ▲（六）系统对接 |  |  |
| 1 | 公共数据平台对接 | - 与一体化智能化公共数据平台对接，通过公共数据中心与外部进行数据共享； |
| 2 | 与市公共视频平台对接 | - 与丽水市公共视频图像汇聚及应用平台对接形成互联互通，能把县平台汇聚的视频推送到市平台，也能把市平台汇聚的景宁相关视频（一类视频点位）推送至本平台，复用市平台的算法能力为景宁的视频应用赋能。 |
| 3 | 与浙政钉对接 | 集成浙政钉用户体系，移动端应用服务集成到浙政钉工作台。 |

### 商务要求

#### 2.1 进度要求

合同签订后30天内完成部署环境的搭建，90天内完成项目系统功能的建设，150天内通过项目的验收。

#### 2.2 售后服务期

项目验收后软件部分提供一年以年免费运维服务、硬件设备提供三年质保期， 如原厂质保大于三年，按原厂商执行。

#### 2.3 付款方式

设备到货后支付合同价款的45%， 项目验收合格后支付至合同价款的97%，剩余3%质保期满一次性无息付清。

#### 2.4 培训要求

1、培训时间：不少于3天；培训地点：采购人确定；供应商指派的授课人员：不少于3人。

2、投标人应制订详细的培训方案，按照系统使用的需要，有序组织对系统维护管理人员、业务管理人员和业务经办人员等进行不同层次的培训；培训方式包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其掌握系统操作。为保证培训质量，需为所有被培训人员提供培训资料和讲义等相关用品。

#### 2.5 验收要求

本项目验收参照《丽水市本级政府投资信息化项目管理办法》、《景宁畲族自治县政府投资信息化项目管理办法》要求进行，确保项目竣工后达到有关要求和标准，并能正常投入运行。

验收交付清单

1.硬件设备的产品合格证、序列号、检测报告；

2.软件成果

1）视频汇聚系统

2）评价与规划系统

3）运维系统软件

- 软件开发部分的文档

- 1）需求规格说明书；

2）系统设计方案；

3）数据库设计方案（含数据字典）；

4）测试方案；

5）安装维护手册；

6）用户操作手册；

软件部分需通过第三方软件测评机构的软件测评。

#### 2.6售后服务要求

1、为保证应用软件系统安全、稳定运行，对于采购人提出的改进意见要及时修改。

2、质保期内包含但不限于提供数据维护、系统功能维护、系统版本更新、软硬件设备维护、咨询服务商业软件等维护和售后现场技术服务，确保所在地区系统正常运行。故障响应时间要求：7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在6小时内到达现场。

3、技术服务和维护要求

（1）系统日常运行维护。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等；

（2）系统突发事件的诊断、排除；

（3）质保期满后，每年维护费用另行协商；

（4）咨询服务。帮助解答提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等；

（5）数据库数据清理。定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。

（6）提供各系统平台的信息采集发布、数据备份、格式校对、用户管理、需求整理、操作培训、操作解疑、多媒体处理等维护工作。

（7）因外部环境升级造成云平台系统发生兼容性问题，需第一时间进行优化升级，确保系统稳定运行。

5、针对系统可能会碰到的各种意外和人员破坏，建立有效的应急处理制度。

6、针对系统的维护需要，建立完整的保障制度，通过这套体系能够应对系统在服务过程中所需要的数据保障、维护人员操作规范化、系统安全等问题。

7、对于因第三方提供的设备或软件造成的故障不在维护范围内的，需要时应提供相应的配合。

8、在项目验收时提供准确、完整、详细的数据资源目录，配合采购人对该项目产生的数据按照共享属性分为无条件共享、受限共享和非共享三大类，同时对要求列入受限共享和非共享的数据详细说明理由，并提供有关法律、法规、规章等依据。后续按照公共数据管理规定提供数据资源、满足其他部门提出的数据共享需求，并配合做好相关共享数据面向社会开放工作。

### 标项二：视联网进村

### 1、技术要求

#### 1.1 建设背景

2016年初浙江省人民政府办公厅下发《浙江省人民政府办公厅关于开展全省电子政务视联网平台建设的通知》（浙政办发函〔2016〕88号）要求，全面推动浙江省各行政单位视频系统互联互通和视频信息共享，要求浙江省内各行政单位不再新建视频系统，充分利用视联网平台开展视频应用，各单位已建视频系统应在2016年底前与视联网平台实现互联互通，2017年底前迁移到省电子政务视联网平台。

浙江省电子政务视联网按照全省“统一规划、统一标准统一管理”的原则，以建设全省统一的视联网骨干网络、高清视频核心平台，覆盖省、市、县（市、区）和乡镇（街道）、村（社区）五级，接入省市县横向行政单位，实现视频会议、多方视频会话、视频监控等功能，并和已有视频会议系统互联互通为总体目标，最终形成高效便捷、安全可控、建设集约化视频资源共享化的基础服务平台，服务于浙江省下辖11个市、89个县（市、区）、1324个乡镇以及相关省级部门，全面贯通、协同联动，形成了一个“横到边、纵到底”的大型视频云基础设施。截止2021年浙江省电子政务视联网经过5年时间的推广应用，其安全高效的传输品质以及丰富的拓展能力已得到了充分的验证，目前正在逐步向村级点位延伸覆盖。

#### 1.2 视联网建设需求

##### 1.2.1建设点位需求

实现视联网拓展进村，全县需新建104个村级接入点，备用设备6台。

大地乡：仙湖村、柳叶垟村、净垟村、张溪村、驮垟村

大漈乡：彭岑村、茶林村、潘宅村

家地乡：芎岱村、坪坑村

景南乡：渔际村、忠溪村、缪程村、上标村、东塘村

标溪乡：标章村、东叶庄村、溪港村、处基村

梅岐乡：东文楼村、桂远村、岳崇村、竹山村

梧桐乡：同兴村、高演村、凤凰村、角耳湾村、金兰村

毛垟乡：沙洋村、炉西村、库头村

沙湾镇：道化村、小地村、上处垟村、七里村、仙姑村、张庄村、叶桥村、何处村、莲川村、旺水村、季庄村、坑头村

渤海镇：石塘山村、东湖村、旦水村、后砻村、安亭村

秋炉乡：下圩村、半山村、新塘垟村

英川镇：凤凰寨村、董坪村、隆川村、榅茶口村、黄鲍石村、岗粗岭村、黄垟口村、莲湖村、三川村

郑坑乡：吴布村、柳山村、张坑下村

雁溪乡：浮亭岗村、石梯村、大坵塆村、梅坞村

鸬鹚：葛山村、西林村、山下村、印章村、徐茶村、南坑源村、驮戥村

澄照乡：澄和社区

大均乡：泉坑村、伏叶村、李宝村、新庄村

东坑镇：桃源村、茗源村、儒章村、深垟村、杨斜村、北溪村、心田村、新和村、白鹤

红星街道：仙童社区、金仙寺社区、团结社区、外舍社区、王金垟村、岗石村、岚山村、岭北村、杨绿湖村

九龙乡：徐垟村、高沈村、岭里村、王湾村、后坪村、库坪村、和顺村

##### 1.2.2 管理平台需求

注册在浙江省电子政务视联网丽水市景宁县核心服务系统上，并开通全部视联网功能；应用及功能依托于浙江省电子政务的设备和环境。

新增的视联网设备需要无缝接入省视联网平台，实现景宁县社区/村级及横向各部委办单位与浙江省电子政务视联网县级平台（景宁县）对接，作为浙江省支持资源，同时也可以调度浙江省内其他视频支持资源，可以用现有的平台，也可以新增加管理平台，管理平台由中标人提供。

此项目所投服务器需放到丽水市域内统一机房集中管理。

##### 1.2.3 系统功能需求

1.2.3.1系统架构

依托于浙江省电子政务视联网平台以及全交换的V2V视联网传输技术为支撑，复用丽水市电子政务视联网平台，直接在景宁县各个村级点位安装部署视联网终端即可实现视频资源的统一管理、调度、共享、交互、应用。

视频会议点位均采用实体终端建设，在丽水市景宁县县级平台增加一台视联网汇聚路由器，在每个村级点位架设一台视联网接入路由器和一套极光系列终端，每套终端包含一个云台摄像头及两个麦克风，并配置存储服务器，最终实现任意点位均具备视频会议、视频录播、视频通讯、远程直播、远程互动培训、应急指挥与调度等功能。

所有安装的视联网接入路由器和视联网终端，注册在浙江省电子政务视联网丽水市核心服务系统上，并开通全部视联网功能；应用及功能依托于浙江省电子政务的设备和环境。

1.2.3.2 系统功能

视频通信

视频通讯为视联网平台提供可视化通信调度能力，实现对视联网各种可视终端的融合、统一管理和调度，并可集成管理视频会议、移动视频等所有视频资源，满足视频会议、监播、可视通话、应急指挥等业务的使用需要，可随时随地的展开视频沟通协作，实现高效的会议召集，同时支持开放式的标准接口与架构，可实现与第三方系统集成。

视频存储

通过部署视联网存储服务系统，所有会议、直播、培训内容可通过存储服务系统进行录像存储，方便后续自主学习。视联网存储服务系统提供音视频资源的录、播、连、管等统一化服务，包括系统管理、收录服务、资源管理、播放服务、存储网关等系统功能，从而实现媒体资源价值最大化目标。在开展本地会议的过程中，所有的音视频信息都将存储在存储服务系统中，做到会议留痕，便于过后的事件回放和追溯。

远程直播

电子政务视联网拥有强大的播控管理能力，可以根据需要控制平台内每一个屏幕的播放内容，可以将直播的内容准确、实时、完整的直播至任何一个屏幕。

平台可以使用全网内任何摄像机进行视频采集，用任何一个网内终端进行播放，每个网内的授权直播终端也可以连接摄像机发起直播，并且每个直播和收看终端都可以进行实时的双向视音频交互，现场直播还可以同时支持字幕、同步音频翻译、插播和录像功能。

远程培训和资源共享

电子政务视联网可以提供一个可承载大规模实时视音频交互、多媒体资料、数据、图像和语音的综合服务云平台，可用于进行本地或远程的多媒体和互动培训应用。平台的大规模容量和强大的服务能力，能够满足在平台应用过程中进行覆盖电子政务所有政府机构的多地点、多终端、多培训课程同时应用，且互不影响，具备可承载多并发应用的能力，可以满足大规模培训活动的开展。

通过电子政务视联网可以大规模开展实时在线互动培训，网内任意点对点或点对多点均可实现实时双向互动。在互动培训过程中培训讲师可以随时调取平台内的各种视频和数据资源以作为辅助资料，讲师和接受培训的公务员、公务员和公务员之间均可以进行实时交互，彼此之间“零”距离，加深协作意识和服务意识，有助于帮助政府建设和谐、紧密合作的强大公务员团队。

异网异构系统融合

视联网具有异网异构融合的能力，可以将内网、外网、各级专属网络实现无缝对接，实现在网络协议层面的融合互通，支持将视频会议、监控画面、无人机等信息在不同网络间实现实时交换。视联网采用自主研发的通信技术，在网络互通的同时，重塑网络安全，打造具有结构性安全的融合互通组网架构，为客户提供安全、稳定、高速、便捷的异网融合解决方案。

应急会商

任意点位具备发起以上全系统会议的能力；部委内部任何点都可以自主无帮助地呼叫任意一点或多点；跨部委之间横向和纵向可以互相自主无帮助地呼叫一点或多点。

在进行多部门组会时还支持监控画面、数据业务画面、医疗影像等资源接入会议中进行讨论；在疫情发生后，应急指挥中心可以连接专家入会，还可以连接公安、气象、医院、交通等机构入会，在讨论时可以将医院监控、医疗影像接入会议，同时气象可将气象云图同时共享至指挥中心，可以将各种重要资源接入至会议中，以辅助领导和专家对疫情进行分析和指挥。

视联网终端

视联网通用型视频通讯应用终端，具有强大的音视频处理能力，便捷的操作方式，丰富的音视频接口，支持2台显示设备独立输出画面能力，支持视频会议、可视通话、监控调度、发布直播和视频点播等所有视联网业务。支持对视频通讯图像数据加密，提升视频通讯应用安全保障，为客户提供安全、稳定、流畅的视频业务体验。

视联网服务器端

视联网服务器端由承建方根据视联网平台技术标准规范进行构建，不在本次采购范围内。

#### 1.3 采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视联网终端 | 套 | 110 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 套 | 110 |  |
| 3 | 定向鹅颈麦克风 | 套 | 220 |  |
| 4 | 链路服务费 | 条 | 104 |  |
| 5 | 平台接入 | 项 | 1 |  |

#### 1.4 详细参数

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视联网终端 | ▲须符合视联网技术（国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术），兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。验收时须提供有资质的第三方出具的检测报告。 采用嵌入式操作系统。 支持H.264视频编解码协议。 视频分辨率支持≥1080P@30fps、720P，且向下兼容。 不少于2路高清视频输入和2路高清视频输出，须具有HDMI接口。 不少于5路音频输入和3路音频输出，须具有卡侬接口。不少于2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口。不少于2*USB接口。 具有结构性安全或其他更优的安全方式。 支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 须提供产品3C认证、电信设备入网证复印件。 须支持多种控会方式，如会控软件、会控APP等。 |
| 2 | 高清摄像机 | ▲须支持自动聚焦，支持20倍及以上光学变焦，支持≥1080P@30/50/60fps、720P等分辨率。 支持HDMI或DVI视频输出接口 ≥70度视角。 须支持多种控制方式和多种控制协议。 支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板。 |
| 3 | 定向鹅颈麦克风 | 频率响应： 40Hz-16kHz 指向性： 超心型指向 输出阻抗： ≥200Ω 灵敏度： -40dB±2dB 供电电压： DC9V/48V 抗手机、电磁干扰 标准卡侬口 |
| 4 | 链路 服务费 | 二层透传视联网专线，带宽≥100M或专线。 |
| 5 | 平台 接入 | ▲接入视联网管理平台，实现景宁县-乡-村三级视频会议的开通，平台所需软硬件由中标人提供，平台需部署在丽水市域内。 |

### 2、商务要求

#### 2.1 项目验收要求

货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

#### 2.2、人员驻场服务

验收后提供一年免费的驻场运营人员1名，配合与调度景宁县视联网的所有工作。

#### 2.3 培训服务

1、投标方有义务对采购方本次采购软件的正常使用和维护提供必要的培训；

2、培训对象包括本系统的全体用户；

3、培训内容包含主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及相关基本维护知识培训，需针对不同用户对象设计培训课程；

4、投标方应当在投标文件中给出培训的地点、时间安排、人数、授课内容、教材等；中标单位培训人员必须是公司的资深工程师。

#### 2.4 技术及维护服务

1、所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）质保服务， 如原厂质保大于三年，按原厂商执行，在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

2、技术支持服务

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

（2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3、技术咨询服务:

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

4、售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供以下维护服务：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

5、系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏（包括末端设备），系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次设备供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

#### 2.4 工程工期及质量目标

本项目工期：2021年12月31日前完成项目整体实施并开始试运行，试运行一个月后正式验收，实施满足相关规定的技术指标要求。

#### 2.5 项目协调沟通管理

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

#### 2.6 项目安全管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

3）不泄漏项目需保密的事项。

#### 2.7 验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

#### 2.8 付款方式

设备到货后支付合同价款的50%， 项目验收合格后支付至合同价款的97%，剩余3%质保期满一次性无息付清。

### 标项三：县电子政务网升级改造

### 技术要求

#### 1.1项目背景

根据《浙江省人民政府办公厅关于印发2020 年浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知》中关于推进电子政务网络建设的工作要求，我县需提升电子政务外网能力，保障基础网络安全稳定运行。景宁县电子政务外网目前已运行10余年，接入了全县街道（乡镇）及100多家县级政府部门及有需求访问政务外网的企事业单位。政务外网承载的数据流量急剧增加，对现网网络架构的可靠性、骨干设备的承载能力都提出更高的要求。同时，景宁县电子政务外网原有安全防护体系已不能满足当下电子政务外网的发展需求以及国家法律法规对信息化建设的安全保障要求，不符合《信息安全等级保护2.0》、《网络安全法》等法规的要求，存在较大的安全隐患，重新规划建设全县网络的安全防护体系迫在眉睫。

现状：目前有路由器、防火墙、上网行为管理（深信服AC-1000-I442-MQ）、核心交换机各两台，网络态势感知系统一套

#### 1.2项目目标

支持全县部委办局万兆接入核心，实现网络千兆到桌面，全网具备IPV6访问能力，到各单位提供主备链路可支持10G以上带宽接入，大的机构可提供40G链路带宽接入，信息安全设备按照三级等要求，按照1+1主备系统的方式进行构建。

按照政务外网建设要求，统筹部署丽水市景宁县政务外网平台建设，不断完善覆盖全县、互联互通、上下联动、安全可靠的电子政务外网平台支撑能力和服务保障体系。本次景宁县电子政务外网升级改造工程的建设，一是完善现有政务网络架构体系，采用1+1主备的方式进行政务网络搭建，市、县、乡政务外网均为双设备双线路组网，有效提升网络可靠性；二是依据等级保护条例，进行电子政务外网网络安全的相关建设，提升网络整体安全性。总体上，工程完成后将大大提高省、市、县、乡四级电子政务外网网络传输和保障能力，进一步促进网络横向到边、纵向到底全面覆盖贯通，推动政务外网由基本满足互联互通的基础网络向兼具大规模业务部署、海量数据交换、公共应用服务、跨地区跨部门的综合性网络平台转变。初步形成统一、开放、安全、可信的服务型政府网络平台，基本具备承载大型民生应用和提供公共应用服务的能力，进一步助力服务型政府建设。

#### 1.3采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、核心网络 |  |  |  |  |
| 1 | 主链路P端+PE端路由器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 备链路PE端路由器配置扩容 | 块 | 3 |  |
| 3 | 主链路核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 备链路核心交换机扩容 | 块 | 1 |  |
| 5 | 网管及终端管控（软硬件含部署服务器） | 套 | 1 |  |
| 6 | 负载均衡器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电信级单模单芯光纤跳线LC-LC（3米） | 根 | 468 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 个 | 120 |  |
| 9 | 万兆光模块 | 个 | 114 |  |
| 10 | 万兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 二、安全 |  |  |  |  |
| 1 | 政务外网出口防火墙 | 台 | 2 |  |
| 2 | IPS | 台 | 2 |  |
| 3 | 上网行为管理 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安全接入网关系统（SSL VPN） | 台 | 1 |  |
| 5 | 漏洞扫描系统 | 台 | 1 |  |
| 6 | 日志审计 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数据库审计 | 台 | 1 |  |
| 8 | 堡垒机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电信级单模单芯光纤跳线LC-LC（3米） | 根 | 156 |  |
| 10 | 千兆光模块 | 个 | 60 |  |
| 11 | 万兆光模块 | 个 | 18 |  |
| 12 | 显示屏 | 台 | 1 |  |
| 13 | 工作主机 | 台 | 1 |  |
| 三、基础环境 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化微型数据机房一体机（三联） | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS胶体电池 | 节 | 32 |  |
| 4 | 32节UPS电池箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜层板 | 块 | 6 |  |
| 6 | 1U塑料盲板 | 块 | 60 |  |
| 7 | 20K一体化配电模块 | 套 | 1 |  |
| 8 | 空调辅材 | 套 | 1 |  |
| 9 | 背景灯 | 套 | 6 |  |
| 10 | 传感器 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电源控制模块 | 套 | 1 |  |
| 12 | 微型数据机房一体机搬运及安装 | 项 | 1 |  |
| 四、链路 |  |  |  |  |
| 1 | 电信万兆出口链路 | 条 | 1 |  |
| 2 | 移动千兆出口链路 | 条 | 1 |  |
| 3 | 电信机房至大数据中心机房144芯单模 | 米 | 800 |  |
| 4 | ODF光配架144芯 | 套 | 2 |  |
| 5 | FC单模耦合器 | 只 | 192 |  |
| 6 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | 根 | 192 |  |
| 7 | 光纤熔接 | 芯 | 576 |  |
| 8 | 移动机房至县府中心机房144芯单模 | 米 | 800 |  |
| 9 | ODF光配架144芯 | 套 | 2 |  |
| 10 | FC光纤耦合器 | 只 | 192 |  |
| 11 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | 根 | 192 |  |
| 12 | 光纤熔接 | 芯 | 576 |  |
| 13 | 束状电信级单模光纤跳线12FC-12LC（15米） | 条 | 16 |  |
| 14 | 144芯电信级单模祼光纤敷设（县府机房-大数据中心机房） | 米 | 450 |  |
| 15 | ODF光配架144芯 | 套 | 2 |  |
| 16 | FC光纤耦合器 | 只 | 192 |  |
| 17 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | 根 | 192 |  |
| 18 | 光纤熔接 | 芯 | 576 |  |
| 19 | 束状电信级单模光纤跳线12FC-12LC（15米） | 条 | 16 |  |
| 20 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 条 | 12 |  |
| 21 | 1U理线架 | 条 | 12 |  |
| 22 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 米 | 710 |  |
| 23 | 超6类非屏蔽成品跳线 | 根 | 30 |  |
| 五、机房气体消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体消防柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 灭火药剂 | kg | 85 |  |
| 3 | 泄压装置 | 个 | 1 |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 只 | 2 |  |
| 6 | 感温探测器 | 只 | 2 |  |
| 7 | 通用底座 | 只 | 4 |  |
| 8 | 声光报警器 | 只 | 1 |  |
| 9 | 放气指示灯 | 个 | 1 |  |
| 10 | 紧急启停按钮 | 只 | 1 |  |
| 11 | 大数据发展中心机房防火玻璃隔断 | 项 | 1 |  |
| 12 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 六、机房安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 人脸识别+指纹识别门禁一体机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 出门按钮 | 只 | 1 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 把 | 1 |  |
| 5 | 磁力锁LZ支架 | 套 | 2 |  |
| 6 | 闭门器 | 套 | 2 |  |
| 7 | 红外被动探测器 | 只 | 1 |  |
| 8 | 网络报警主机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 外置报警键盘 | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 4T监控级硬盘 | 块 | 2 |  |
| 12 | 21.5寸液晶显示器 | 台 | 1 |  |

#### 1.4 详细参数

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、核心网络 |  |  |
| 1 | 核心路由器 | ▲1、交换容量 整机交换容量≥150Tbps |
|  |  | 单台配置要求：满配交换网板、双主控、冗余4电源（功率≥2500W）、配置千兆Combo口≥16个，万兆光口≥19个，要求万兆光口分布在不同业务板卡上 |
|  |  | ▲2、包转发率 整机包转发率≥24000Mpps |
|  |  | 3、产品架构 支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离，主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板、交换网板和业务板槽位 |
|  |  | 4、 为保证设备可靠性，设备的转发全部有交换网板完成，主控板不集成转发芯片 |
|  |  | 5、支持独立的交换网板≥4个 |
|  |  | ▲6、业务槽位 整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥8（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽位；支持子母卡架构，母卡和子卡均支持热插拔 |
|  |  | ▲7、接口类型 支持FE、GE、10Ge（LAN/WAN）、40Ge、100Ge、155M POS、622M POS、2.5G POS、10G POS、CPOS接口、155M ATM；支持155M ATM/622M ATM端口灵活切换 |
|  |  | 8、单槽转发性能 设备支持单槽单向最大带宽≥400Gbps |
|  |  | 9、电源系统 支持内置交流电源，不额外占用业务槽位，电源个数≥6个，电源系统支持N+M冗余，支持一体化供电方式，任意拔掉两个电源，设备能够正常运行 |
|  |  | 10、基本功能 支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET等链路层协议 |
|  |  | 11、支持链路聚合（Link aggregation），支持动态聚合、手工聚合、跨板聚合 |
|  |  | 12、支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略 |
|  |  | 13、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
|  |  | 14、设备支持IPv6，提供IPv6 Ready Phase II证书 |
|  |  | 15、虚拟化 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  |  | 16、广域网优化 支持DRE、LZ、TFO等多种WAN优化手段，支持WEB CACHE |
|  |  | 17、网络安全 支持与路由器一体化的防火墙、IPS等安全业务插卡 |
|  |  | ▲18、国密 设备支持sm2、sm3，sm4 国密算法的国密硬件板卡,验收时提供第三方测试报告。 |
| 2 | 备链路PE端路由器配置扩容 | 4端口万兆以太网光接口子卡（SFP+,LC)(MIC-X) |
| 3 | 主链路核心交换机 | 1.支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离 |
|  |  | ▲2.为极大规避信号衰减，且具备平滑演进能力，业务板槽位采用竖插槽设计，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零 |
|  |  | 3.严格前后风道设计，保证散热效果 |
|  |  | ▲4.业务插槽数量≥8，独立整机交换容量≥510Tbps，转发能力≥95000Mpps,（官网双值取小值） |
|  |  | 5.主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 |
|  |  | 6.模块化电源风扇，支持冗余 |
|  |  | ▲7.单槽位25G端口密度≥ 48 |
|  |  | 8.单槽位40G端口密度≥ 32 |
|  |  | 9.单槽位100G端口密度≥32 |
|  |  | 10.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群 |
|  |  | 11.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  |  | 12.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
|  |  | 13.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
|  |  | 14.支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力 |
|  |  | 15.支持防火墙，IPS，负载均衡等安全插卡，实现网络安全的一体化部署 |
|  |  | 16.支持 INQA 功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 |
|  |  | 17.支持FCoE：FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能 |
|  |  | ▲18.支持MACsec加密技术 |
|  |  | 19.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |
|  |  | ▲20.配置要求：配置主控引擎≥2个，满配交换网板，万兆以太网光接口≥44个，千兆以太网电接口≥24个，千兆以太网光口≥60个，40G接口≥4个，≥四交流电源（单电源功率≥2500W）；为保障业务可靠性，万兆光口分布在不同业务板卡上 |
| 4 | 备链路核心交换机扩容 | 44端口千兆以太网光接口（SFP,LC)＋4端口万兆以太光接口模块（SFP+,LC) |
| 5 | 网管及终端管控（软硬件含部署服务器） | ▲1、分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达15000个 |
|  |  | ▲2、配置网络设备管理授权≥100个；终端管控授权≥200个 |
|  |  | 3、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等 |
|  |  | 4、支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。并支持以GIS地图为拓扑背景图 |
|  |  | 5、支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户账户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等 |
|  |  | 6、故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其他网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能 |
|  |  | 7、告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析 |
|  |  | 8、性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警 |
|  |  | 9、提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能 |
|  |  | 10、IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网 |
|  |  | 11、支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断 |
|  |  | 12、IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况 |
|  |  | 13、帐号防暴力破解：具备帐号自动锁定功能，一定时间内多次恶意尝试登录的用户，可以自动锁定并且加入黑名单，由管理员解锁后才能恢复使用。因暴力破解进入黑名单的情况，不会影响实际用户的正常使用。支持自动解除黑名单 |
|  |  | 14、快速自定义报表：对设备和链路报表，可以在不使用iAR组件的情况下，进行报表的定制 |
|  |  | 15、支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 |
|  |  | 16、无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置 |
|  |  | 17、持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理 |
|  |  | 18、显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn/11anac）的显示 |
|  |  | 19、支持无线参数802.11中a\b\g\n\ac各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求 |
|  |  | 20、支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启 |
|  |  | 21、多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解 |
|  |  | 22、Portal认证：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台 |
|  |  | 23、智能终端认证页面定制：定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。定制页面属性，包括是否显示服务类型、访客预注册链接、许可条款、短信认证链接等。预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面 |
|  |  | 24、RADIUS认证：支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和iNode客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；支持证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式；支持RSA认证 |
|  |  | 25、多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能 |
|  |  | 26、可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限 |
|  |  | 27、提供强大的“黑名单”管理，可以将恶意猜测密码的访客加入黑名单，并可按MAC、IP地址跟踪非法行为的来源。支持管理员可以实时监控在线访客，强制非法访客下线。提供接入明细日志，便于审计访客的接入网络记录。通过与UBA用户行为审计系统联动，实现按照访客账号审计上网URL、FTP等访问日志 |
|  |  | 28、提供四防软件（防病毒软件、防钓鱼软件、防间谍软件、防火墙软件）以及硬盘加密的协同防护能力。杀毒软件可以检查到杀毒引擎版本、病毒库版本等，可以根据版本号、更新时间来限定软件更新新鲜度，支持延时检查杀毒软件 |
|  |  | 29、终端信息收集展示：可以收集用户相关信息，包括不限于使用者姓名、登录名、所在计算机名、计算机域信息、客户端语言、终端IP、终端MAC地址、接入开始时间、接入持续时间、上传下载字节数、所在设备IP、所在设备端口、终端所在VLAN，支持将相关信息在界面中分类展示 |
|  |  | 30、黑白软件管理：支持对软件进行监控、对进程进行监控、支持对服务进行监控、支持对运行的文件进行监控。支持纯白软件管理，终端用户只能安装该纯白软件列表中的软件，不能安装该纯白软件列表之外的软件。支持MD5方式进程检查，支持检查运行软件的版本号。支持配置组内关系配置，与关系表示组内配置软件、进程、服务、文件必须同时满足。支持延时检查进程 |
|  |  | 31、桌面资产管理：支持对客户端软硬件资产信息的编号、收集、统计、变更情况告警等，支持通过HTTP、FTP、文件共享等方式进行软件分发，在终端用户需要帮助时可提供远程协助。支持对桌面资产软件的统计，可以查看到当前任意终端PC所运行的进程、已经安装的软件 |
|  |  | 32、外设管理及U盘审计：支持USB、软驱、光驱、串口、并口、红外、蓝牙、1394和Modem等外设的管理，可区分USB存储设备和非存储设备，支持离线策略，拔掉网线依然生效；支持对检测终端USB接入状态进行记录和上报，如用户插拔USB时间、操作文件名、操作文件大小等详细信息 |
|  |  | 33、支持防内网外联技术：防止内网的主机通过3G/4G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的内部信息泄露。可以支持内网终端屏蔽所有网卡的外部网络访问流量，也可以支持在不连接内网时的外部网络访问。可以设置不检测不控制的特例网卡名单。对出现问题的终端支持审计 |
|  |  | 34、限制网络共享：可限制操作系统对网络的共享、第三方软件对网络的共享、任意规则的网络流量代理共享 |
|  |  | 35、配置一台2U2路机架式服务器，配置2颗英特尔CPU ≥（10核、2.2GHz)，内存≥64GB，配置2块480GB SSD，2块1.2TB HDD，千兆电口≥4，冗余电源：1+1. |
| 6 | 负载均衡器 | 采用专用多核硬件架构，不允许家用级CPU |
|  |  | ▲固定接口≥14个千兆电口、≥8个千兆光口、≥8个万兆光口, 扩展槽≥4个 |
|  |  | 1U标准机架式设备 |
|  |  | ▲吞吐量≥20Gbps，7层吞吐≥5Gbps，新建连接数≥13万，并发连接数≥1000万，7层CPS≥6万 |
|  |  | 端口聚合 支持端口聚合，支持静态模式以及LACP模式 |
|  |  | 二层协议支持 支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余 |
|  |  | 路由协议支持 支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本 |
|  |  | 链路规格 同一台设备提供不少10条链路负载均衡（LLB）功能，如果需要另收取费用，请提供模块LICENSE价格 |
|  |  | ▲链路健康检查 支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性. |
|  |  | 链路调度算法 支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、源地址HASH、目的地址HASH、源地址端口HASH、动态就近性、带宽算法、最大带宽算法、本地优先级、基于ISP选路等链路调度算法 |
|  |  | 动态就近性 当内网用户访问某一个特定地址时，根据本链路当前到达此目的地址的实际链路状态进行调度，而不是依据固定的静态算法 |
|  |  | ▲就近性算法支持RTT/TTL/带宽 进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度. |
|  |  | 链路会话保持 支持基于目的地址、源+目的地址的会话保持，使每个用户访问同一个业务保持在相同链路上，避免由于链路切换造成业务访问失败 |
|  |  | 基于TCP/IP协议字段的流量调度 支持基于ToS、五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略 |
|  |  | 基于用户的流量调度 支持基于静态用户以及其他设备导入用户的链路调度 |
|  |  | ▲基于ISP的流量调度 内置ISP地址数据库，根据目的地址所在的ISP选择最优的出口链路，避免跨运营商访问. |
|  |  | ISP地址库自动升级 ISP地址库支持自动升级功能，使设备的ISP地址库保持在最新状态，保证流量调度的准确性 |
|  |  | 基于地域的流量调度 内置地域的地址数据库，根据目的地址所在的地域选择最优的出口链路，实现灵活的流量控制 |
|  |  | 基于时间的流量调度 支持基于管理员自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略 |
|  |  | 基于域名的流量调度 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发。 |
|  |  | IPv6智能DNS 支持IPv6多链路场景下的智能DNS解析，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统. |
|  |  | 基于应用的流量调度 支持基于应用协议的智能选路，能识别主流互联网应用如P2P、微信、网银，进行调度 |
|  |  | 智能DNS 支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统 |
| 7 | 电信级单模单芯光纤跳线LC-LC（3米） | LC-LC单芯单模 |
|  |  | 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； |
|  |  | 2. 各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； |
|  |  | 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； |
|  |  | 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； |
|  |  | 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； |
|  |  | 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； |
|  |  | 7. 重复性：≥1000次； |
|  |  | 8. 工作温度：-20℃~+60℃ |
|  |  | 9. 光纤护套：LSZH； |
| 8 | 千兆光模块 | SFP千兆单模光模块（1310nm 10km LC ） |
| 9 | 万兆光模块 | SFP+万兆单模光模块（1310km 10km LC） |
| 10 | 万兆交换机 | 1、▲设备整机性能，交换容量≥598Gbps，转发性能≥108Mpps（官网有多个参数，取较小值） 2、▲接口要求，固化支持24个10/100/1000Base-T以太网口,8个combo口，4个1G/10Gbps速率SFP+口。 3、配置模块化双电源； 4、支持堆叠技术，最大堆叠数≥9台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 5、VLAN特性，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 6、链路聚合，支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 7、路由协议，支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 8、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 9、支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）。 10、支持业务端口10KV防雷功能。 11、资质认证，提供工信部入网证 |
| 二、安全 |  |  |
| 1 | 政务外网出口防火墙 | CPU:采用等于或优于飞腾FT-1500A（1.5GHz，16核）性能的国产CPU，国产操作系统。 |
|  |  | 产品主机36个月维保服务，网络层吞吐量≥100G；并发连接≥3000万；每秒新建连接数70万；标准2U机箱；冗余电源；1个管理网口，1个HA接口，≥8个千兆电口、8个千兆光口和12个万兆光口，额外支持4个扩展插槽，1个Console口；2个USB接口，1T机械硬盘；含≥三年硬件维保服务，≥3年病毒防护特征库升级服务、≥3年URL分类特征库升级服务、≥3年应用识别库升级服务。 |
|  |  | ▲所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控基于终端状态访问控制等安全防护功能； |
|  |  | 所投产品必须支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试 |
|  |  | ▲所投产品必须支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试 |
|  |  | 所投产品必须支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音等方式告警。 |
|  |  | 所投产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查 |
|  |  | 所投产品必须支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。 |
|  |  | 所投产品必须支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施 |
|  |  | ▲所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀, 支持≥6级的压缩文件进行解压查杀 |
|  |  | ▲所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； |
|  |  | 所投产品必须支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计 |
|  |  | 所投产品必须支持802.1x认证，要求支持基于端口和MAC两种接入控制方式 |
|  |  | 支持二层MAC地址IP地址绑定 |
|  |  | 所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置 |
|  |  | 所投设备可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |
|  |  | 所投设备必须支持安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略的复制、调序、查询 |
|  |  | ▲设备需具备高性能的syslog日志处理和存储方法（验收时有资质的第三方机构出具的有效的检测报告） |
|  |  | 所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（万兆 EAL4+）。 |
| 2 | IPS | CPU:国产CUP（≥1.5GHz，≥16核)，操作系统：国产操作系统，内存：≥32GB，硬盘：≥4TB，网卡：≥1个管理口、≥1个HA口、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥6个万兆光口，满检速率：≥49087.599Mbps，TCP最大并发连接数：≥1800万，产品支持串接透明部署方式，提供数据收集、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力；提供入侵响应、入侵事件审计、事件分级、流量控制、硬件失效处理、负载均衡等功能，含≥3年硬件维保服务，含≥3年特征库升级服务 |
|  |  | 所投产品必须支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame |
|  |  | 所投产品必须支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测。 |
|  |  | 所投产品必须支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换 |
|  |  | 所投产品必须支持IPv6环境下的静态路由及动OSPFv3动态路由 |
|  |  | 所投产品必须支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能； |
|  |  | 所投产品必须支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 |
|  |  | 内置安全事件规则库，系统为专业入侵防御系统，系统符合GB/T 28451-2012（信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法）。 |
|  |  | 所投设备必须提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取 |
|  |  | 所投设备必须提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示 |
|  |  | 所投产品必须支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括1天、7天、30天、90天、永久等； |
|  |  | 所投产品必须支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果 |
|  |  | 所投产品必须支持针对“应急响应消息”的手动或自动处置，处置方法至少包括基于漏洞的处置和基于威胁情报的处置 |
|  |  | 所投产品必须提供可明文或加密方式调用的Restful API，并可指定Restful API使用的本地端口；为确保设备管理的安全性，所投产品必须支持限制特定主机调用Restful API支持定义第三方设备、平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、源NAT策略、目的NAT策略、静态路由、高可用以及区域、地址、服务、时间、用户对象等功能 |
| 3 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量：≥20Gb，应用层吞吐量：≥9Gb，带宽性能：≥5Gbps，支持用户数：≥50000，包转发率：≥384Kpps，每秒新建连接数：≥80000，最大并发连接数：≥3200000。 |
|  |  | 硬件参数：规格：2U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥1T SATA，电源：双电源，接口：≥4千兆电口；≥4千兆光口SFP；≥2万兆光口SFP+ |
|  |  | 支持部署在IPv6环境中，相应的所有功能（上网认证、应用控制、内容审计、报表等等）均都支持IPv6。 |
|  |  | 为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； |
|  |  | 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 2.支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；3.支持查看终端类型分布; |
|  |  | 为减少短信费用投入，要求设备支持APP身份验证，用户可以通过微信等“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户的ID，支持与第三方平台对接，无需修改第三方平台代码； |
|  |  | 对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略 2.必须支持超过150种主流网络会议/办公OA/教育学习应用； |
|  |  | 支持非法外联行为检查阻断，包括拨号、双网卡、有4G网卡、有无线网卡、连接非法wifi、使用非法网关、私连外网、自定义外联等行为，对不满足检查要求的终端强制断网，向管理员告警，并弹窗提示用户； |
|  |  | 为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。 |
|  |  | 为满足公司内部实名认证，要求产品支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，企业微信第三方账号授权认证 |
|  |  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测； |
|  |  | 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。 |
|  |  | 设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |
|  |  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
|  |  | 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 |
|  |  | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 |
|  |  | 支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计； |
|  |  | 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，同时支持SSL硬件加速卡解密，从而可提高SSL全流量解密性能； |
|  |  | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
|  |  | 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄。 |
| 4 | 安全接入网关系统（SSL VPN） | ▲CPU:采用等于或优于兆芯ZX-C4600（4核、2GHz)性能的国产CPU，国产操作系统。。板载≥1个MGT口，≥1个HA口，≥2个USB口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥1T硬盘，标配国密卡，最大WEB理论并发用户数≥2000、每秒理论新建连接≥1000。本次配置并发数≥200个，含三年硬件质保服务。 |
|  |  | 支持旁路或串接部署到用户网络 |
|  |  | 支持多链路接入、支持策略路由、支持链路聚合 |
|  |  | 支持预防'syn flood'攻击，忽略icmp回显请求（不能被ping） |
|  |  | 管理员支持本地和证书认证，支持短信认证。 |
|  |  | 支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同。用户通过不同URL登入会获取不同的登入界面，并且每个登入界面可定制。 |
|  |  | 可单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现 |
|  |  | 支持国密办算法，包括 SM2、SM3、SM4。 |
|  |  | 支持自动跳转功能，用户登录后自动弹出默认的应用界面。可自定义应用图标，可自行设置智能终端应用图标、PC端应用图标 |
|  |  | 支持流量控制功能，可以对组设置流量控制策略，策略中包括：组、服务信息，可以选择多个组，多个服务，流量大小，周期类型包含：天，周，月。 |
|  |  | 管理员可分为系统管理员，安全管理员，审计管理员，创建管理员可以为其分配相应的管理员权限。 |
|  |  | 管理员通过国密浏览器采用国密证书+国密key登陆网设备进行设备管理、系统配置。 |
|  |  | 支持12种认证方式，任何4种认证方式进行组合，主认证可以自由选择 |
|  |  | 支持硬件特征码绑定，支持硬盘序列号、MAC地址绑定，特征码信息无需用户手动设置输入可自动生成，支持用户拥有多个硬件特征码信息。用户可自己设定取消绑定，并可以重新绑定，而且可设置重新绑定的时间间隔。支持硬件特征码批量导入导出。 |
|  |  | 支持RADIUS双机认证，管理员可定义的Radius 属性组与系统中其他组一样作为授权对象，可实时与RADIUS建立联系，保证用户数据更新，保证认证的高可用性。 |
|  |  | 支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限。 |
|  |  | 支持LDAP用户动态化和策略化，实现组织单元映射、属性映射，并支持成员组反向映射。 |
|  |  | 支持用户长期不登录时自动锁定，被锁定后需要管理员才能解锁。 |
|  |  | 能显示在线用户列表，并能把在线用户以列表形式导出，可以导出为txt、HTML文件。 |
|  |  | 支持虚拟服务用户在线人数显示，支持虚拟服务连接数在线统计；可以记录虚拟服务的访问日志，接口配置虚拟服务地址池满足业务负载均衡要求。 |
|  |  | 为了满足网络安全法关于日志存储六个月的要求，设备需采用高性能的Syslog日志处理和存储方法。（验收时有资质的第三方机构出具的有效的检测报告） |
| 5 | 漏洞扫描系统 | ▲CPU:采用等于或优于兆芯ZX-C4600（4核、2GHz)性能的国产CPU，国产操作系统。 |
|  |  | Web扫描域名最大支持≥3000个，Web扫描任务并发数为3个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持150个IP地址并行扫描。标准2U机架式，≥1T硬盘，≥16G内存，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，2个扩展插槽,液晶面板显示，2个USB口，1个Console口，冗余电源。三年硬件维修服务，≥一年漏洞特征库升级服务。 |
|  |  | 能够提供系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块； |
|  |  | 采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统； |
|  |  | 支持并行地检查多个被评估目标，提供扫描策略定制； |
|  |  | 支持IPV4、IPV6环境部署管理、扫描； |
|  |  | 支持多路扫描功能，设备所有网口均可用于扫描，支持同时对多个隔离子网进行扫描； |
|  |  | 产品界面友好，简洁大方，所有的图形界面、报警信息、报表与文档、技术资料要求均提供简体中文版本； |
|  |  | 支持分布式部署，管理中心统一下发策略、查看任务结果、导出报表，无需登录子引擎；支持从管理中心查看子引擎及其状态；管理中心、子引擎均可执行扫描任务 |
|  |  | 网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线； |
|  |  | 支持可信IP管理，自定义允许访问系统的IP范围； |
|  |  | 支持自定义登陆超时设置，可以在无人操作时自动登出系统； |
|  |  | 支持登录错误锁定次数设置，用户多次登录失败时，自动锁定账户； |
|  |  | 支持自定义用户口令策略，包括密码更换周期、密码长度要求、密码复杂度要求。 |
|  |  | 支持同时下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式； |
|  |  | 支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号查看漏洞插件； |
|  |  | 支持扫描执行优先级别设置，灵活调度任务； |
|  |  | 支持显示扫描剩余时间，随时查看扫描进度； |
|  |  | 支持实时显示扫描结果，在扫描过程中随时查看资产风险状况； |
|  |  | 支持多主机、多线程扫描，可灵活调整参数以调整扫描速度； |
|  |  | 支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络； |
|  |  | 支持针对已有任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数； |
|  |  | 支持自定义立即执行、定时扫描、周期性扫描等多种扫描任务执行方式，可针对指定时间、执行对象自动执行扫描任务，并自动生成报告，时间可具体到某月、某天、某时、某分； |
|  |  | 支持检测的漏洞数大于60000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本； |
|  |  | 支持和微软WSUS补丁系统联动，方便进行自动化的补丁修补； |
|  |  | 支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的主流厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备； |
|  |  | 支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印； |
|  |  | 支持针对工控专用设备包括PLC、SCADA、DCS、工控专用网络设备的漏洞扫描； |
|  |  | 支持Android、IOS、BlackBerry、Windows Phone在内的移动设备漏洞扫描； |
|  |  | 支持检测VMware、KVM、XEN在内的虚拟化漏洞扫描； |
|  |  | 支持中间件漏洞扫描，涵盖Apache、Resin、Nginx、Tomcat、TongWeb、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss、InforSuite等； |
|  |  | 支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦 |
|  |  | 支持大数据组件框架漏洞检测，如zookeeper、ElasticSearch、ActiveMQ 、Kibana、Hadoop等； |
|  |  | 支持SNMP协议的漏洞检测； |
|  |  | 支持对目标对象的账号管理、口令策略、认证授权、日志审计、文件权限、网络通信、系统服务等进行安全配置核查； |
|  |  | 支持对常见设备、数据库、应用服务器的配置核查。支持主机设备操作系统包括Windows系列、Linux系列、HP-UX、AIX、Solaris、麒麟、凝思等；支持主流数据库包括Oracle、Mysql、SQL Server、Sybase、DB2、Informix、达梦、人大金仓；支持主流网络设备包括思科、华为、H3C、力腾、锐捷、Juniper等品牌的交换机和路由器；支持主流防火墙包括思科、华为、Juniper/Netscreen、网神、天融信；支持主流中间件和应用包括Apache、Bind、Domino、IIS、Jboss、Nginx、Resin、Tomcat、TongWeb、Weblogic、Websphere；支持虚拟化配置核查，包括Xen、FusionCompute、Esxi； |
|  |  | 支持通过TELNET、SSH、SMB、RDP、WinRM协议进行安全配置核查； |
|  |  | 支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级检测要求、工信部配置规范、中国电信安全配置规范、中国移动安全配置规范； |
|  |  | 核查报告内容应至少包含:检查任务总体概要，检查任务总体合规率，核查结果应至少包含理论依据、原始结果、实际值、判断说明、加固方案，支持多种报表导出格式； |
|  |  | 支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等； |
|  |  | 支持数据库登录扫描，包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置，支持数据库在线登陆验证； |
|  |  | 支持目前主流协议和数据库弱口令检测，包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Tomcat 、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase 、Informix ； |
|  |  | 支持用户自定义口令字典； |
|  |  | 支持通过用户名字典、密码字典、用户名密码组合字典进行检测； |
| 6 | 日志审计 | 1.网卡：≥2个管理口、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥2个万兆光口，内存：32G，硬盘容量：≥128GB+≥4TB，电源：单电源，硬件性能：日志处理能力≥800EPS，峰值≥1000EPS，软件功能：功能无限制 |
|  |  | 2.投标人投标时须承诺提供不少于三年的产品质保服务及版本升级服务，提供不少于三年的7*24小时现场服务支持； |
|  |  | 3.支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志收集 |
|  |  | 4.可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况） 5.采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发； |
|  |  | 6.支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能； |
|  |  | 7.支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。 |
|  |  | 8.三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。（验收时提供有资质的第三方出具的检测报告） |
|  |  | 9.通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。（验收时提供有资质的第三方出具的检测报告） |
|  |  | 10.资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定。拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息， |
|  |  | 11.具备与多家芯片厂商及操作系统厂商的互认证证明 |
|  |  | 12.▲CPU:相当或优于飞腾FT1500A，（≥1.5GHz，≥16核），国产操作系统 |
|  |  | 13.提供信创产品名录截图证明。 |
| 7 | 数据库审计 | 1.系统应包含≥2个管理口，≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口，内存≥32G，硬盘≥128GB+4TB，冗余电源 |
|  |  | 2.数据库实例授权许可数量：≥12，总网络吞吐量：≥1000Mbps，双向审计最大数据库流量：≥100Mbps，峰值事务处理能力TPS：≥10000条/秒，日志数量存储：≥10亿条 |
|  |  | 2.提供不少于三年质保服务，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容； |
|  |  | 原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场售后服务 |
|  |  | 3.▲CPU:采用等于或优于飞腾FT1500A（1.5GHz，16核）性能的国产CPU，国产操作系统。 |
|  |  | 4.产品与龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏、海光芯片厂商通过兼容性适配的互认证书至少1份，与麒麟软件、统信软件操作系统厂商通过兼容性适配的互认证书至少1份，与瀚高、浪潮、人大金仓、南大通用、优炫软件等国产数据库厂商通过兼容性适配等互认证书至少3份，保证信创环境可用、易用 |
|  |  | 5.支持软件代理，针对缺少物理端口的数据库服务器（如虚拟化服务器），可以安装软件代理，进行数据拆包分析并将数据库相关数据包内容转发给审计设备，（验收时提供有资质的第三方出具的检测报告） |
|  |  | 6.支持双向审计，提供审计返回时长、SQL错误代码、返回行数、返回结果集的审计，（验收时提供有资质的第三方出具的检测报告） |
|  |  | 7.可以通过导入证书的方式实现审计和防护，支持对SQL Server（2005及以上版本）数据库、Mysql5.7及以上版本采用了加密协议通讯的审计； |
|  |  | 8.支持自动建模，提供对数据库的访问行为创建模型，并能根据模型数据自动对模型以外的行为进行自动智能告警， |
|  |  | 9.内置运维终端，可实现日志查看、设备状态检查、执行SQL语句、执行常用命令、特权运维等能力， |
|  |  | 10.支持SQL会话解密，支持对SQL Server 2005及以上版本TDS加密通讯协议采取证书导入方式实现透明解密，可以审计到用户名、请求的语句以及返回结果集等信息，（验收时提供有资质的第三方出具的检测报告） |
|  |  | 11.产品需入围三期或四期aktd工程适配产品清单；提供7*24小时原厂商400支持热线； |
| 8 | 堡垒机 | ▲CPU:采用等于或优于兆芯ZX-C4600（4核、2GHz)性能的国产CPU，国产操作系统。 |
|  |  | 标准2U机架式，标配≥10个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口,支持2个扩展插槽，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源。支持液晶屏，最大可选500授权许可 ，本次配置100个授权许可，含三年标准维保服务 |
|  |  | 支持多因子认证，方式包括动态令牌、USBKey等多因子认证方式 |
|  |  | 支持不同的用户配置不同的多因子认证方式，例如user01配置USB Key，user02配置动态令牌 |
|  |  | 支持绑定SSH公钥，实现免密码登录 |
|  |  | 支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求 |
|  |  | 支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制 |
|  |  | 支持设置多级部门，灵活划分可管理的用户、资源、策略和审计数据的范围，实现通过部门进行分组管理 |
|  |  | 支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、Rlogin |
|  |  | 支持按IP范围、端口进行资源设备自动发现，实现快速批量添加资源设备 |
|  |  | 支持资源按标签管理，并可以对资源批量添加和删除标签 |
|  |  | 支持资源账户自动登录（包含提权登录，TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root或enable账户）和手动登录方式，其中手动登录方式又区分全手动（手动输入账户和密码）和半自动模式（手动输入密码） |
|  |  | 不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC资源 |
|  |  | 支持直接使用Xshell、SecureCRT、Putty、MSTSC等客户端访问目标资源，无需通过Web页面调用 |
|  |  | 支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录，支持同时在一个页面运维不同协议的资源 |
|  |  | 通过群发命令，实现同时运维多台资源设备 |
|  |  | 支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权 |
|  |  | 支持字符协议预置命令功能，可添加15个经常使用的命令在系统当中 |
|  |  | 支持运维IPv6地址的资源，主机协议类型包含：SSH、RDP、TELNET、FTP、SFTP、SCP、 |
| 9 | 电信级单模单芯光纤跳线LC-LC（3米） | LC-LC单芯单模 |
|  |  | 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； |
|  |  | 2. 各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； |
|  |  | 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； |
|  |  | 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； |
|  |  | 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； |
|  |  | 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； |
|  |  | 7. 重复性：≥1000次； |
|  |  | 8. 工作温度：-20℃~+60℃ |
|  |  | 9. 光纤护套：LSZH； |
| 10 | 千兆光模块 | SFP千兆单模光模块（1310nm 10km LC ） |
| 11 | 万兆光模块 | SFP+万兆单模光模块（1310km 10km LC） |
| 12 | 显示屏 | 43寸显示屏 |
| 13 | 工作主机 | D200（2.3GHz,8C*1¦8GDDR4-2666MHz*1¦256GSATA SSD*1¦DVDRW*1¦1G 独立显卡*1¦键盘*1¦鼠标*1¦预装银河麒麟操作系统*1¦200W*1¦23.8寸显示器 |
| 三、基础环境 |  |  |
| 1 | 模块化微型数据机房一体机（三联） | 总体要求：包含管控柜一个，IT机柜两个，其中单柜框架尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），整体安装尺寸：1800*1400*2000mm（宽*深*高） |
|  |  | 管控柜应包含：服务器机柜1套、配电模块1套、PDU 1套、动环监控1套、机架式空调1套、声光报警器1套、温湿度采集模块1个、开门红外探测器1套、烟感1套、非定位漏水检测1套、24V隔离继电器，门磁1套等设备。 |
|  |  | 具体参数要求： |
|  |  | （一）配电模块 |
|  |  | 1、配电模块为模块化设计，机架式安装于标准机柜内，为方便管理，要求配电模块支持20KVA UPS主机，含输入输出总空开，单个配电模块ups输出支路不少于10路；配电模块主输入带接线铜排，输出开关带接线端子。 |
|  |  | 2、每个服务器机柜标配2套竖向PDU电源分配单元，按颜色分AB路左右安装，每个电源分配模块要求总输入32A，输出8位国标10A+2位国标16A+2位5孔国标10A，其中一路由UPS供电/一路由市电供电，满足机房设备正常使用。 |
|  |  | （二）机架式空调系统 |
|  |  | 1、机架式空调可在监控页面上进行调试和控制，无需借助手操器等其他设备进行调试和控制， |
|  |  | 2、精密空调应采用直流变频压缩机，EC风机，采用电子膨胀阀，标配PTC加热器（提供投标产品配置清单，列明品牌及系列）。 |
|  |  | 3、7.5KW机架式空调≤8U，宽度440mm，深度760mm；单相电源供电220V,1PH,50Hz；风量1500m3/h；R410A，环保制冷剂，标配电加热与排水泵，靠近热源就近冷却，全显热比设计。 |
|  |  | 4、标配空调铜管长度5米 |
|  |  | （三）动环监控系统要求 |
|  |  | 1、具备国家版权局软件著作权登记证书。 |
|  |  | 2、linux操作系统，2个RS232/RS485复用串口，4个RS485串口，8个输入开关量，4个输出开关量，2个100M网口，主要实现监控设备数据采集，实时信息展示，告警展示，历史数据存储 |
|  |  | 3、监控主机必须具备双千兆网卡高可靠冗余设计，提升系统的可靠性，容错性； |
|  |  | - 4、自带短信模块接口槽，支持可选内置4G短信模块；支持DVI显示接口，可用于连接本地触摸屏 - 5、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，内容要包括各模块实时状态、事件查询、报警设置等功能。可支持集中联网监控，可支持门禁系统，视频系统监控。要求微模块现有环境监控系统需采集原有UPS运行主要参数，支持多地点异地远程管理，实现无人值守、快速故障定位和问题处理。配置一套24V隔离继电器，用于客户大楼消防主机有源信号接入到监控主机。 6、机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯，抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示，双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 7、漏水检测器：检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电IT机柜应包含： 服务器机柜1套、PDU 2套、温湿度采集模块1、门磁1套等设备。 |
|  |  | 具体参数要求： |
|  |  | （一）服务器机柜系统 |
|  |  | 1、冷热通道全密闭机柜，宽*深*高：600*1400*2000mm，前单开玻璃门，后门双开钣金门。机柜顶部标配应急风扇功能，在市电断电时能够保证机柜内通风散热。机柜应具备机柜开门检测模块，可实施监控柜门开启状态，保证安全及节能。 |
|  |  | 2、机柜内部应具备不间断的照明灯具，开门自动亮灯，闭门关灯；还应配置人体感应的氛围灯功能，人来灯亮，人走灯灭；灯带可实现红、蓝可变色，正常时为蓝色，冷通道高温时变成红色，用于冷通道高温预警。 |
|  |  | 3、承重：机柜静态承重≥1600KG，机柜具备8、9烈度抗震性能。 |
| 2 | UPS主机 | 1.纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。 |
|  |  | 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 （可手动或自动模式）。 |
|  |  | 3.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出。 |
|  |  | 4．USP应通过泰尔认证、绿色之星产品认证，提供该型号UPS泰尔认证、绿色之星认证； |
| 3 | UPS胶体电池 | 1、阀控密封式胶体铅酸蓄电池，专用胶体电解液。 |
|  |  | 2、 单体电池电压容量：20Hr 12V100Ah，蓄电池设计寿命≥12年。 |
|  |  | 3、蓄电池应采用一次注胶技术（拒绝普通灌胶技术），胶体电解液应可均匀分布在极板活物质内，极板整体含胶，充放电能力优秀。 |
|  |  | 4、蓄电池极柱防漏液保证： 保证电池使用过程中杜绝漏液拒绝所谓托盘防漏液的伪防漏液技术。 |
|  |  | 5、蓄电池的具有密封性设计 |
|  |  | 6、 蓄电池阻燃特性：为防止UPS系统短路导致蓄电池发热、起火等现象，蓄电池外壳材质必须采用高强度的ABS外壳，阻燃等级UL94-HB阻燃性能应符合YD/T799-201中第6.4条的要求）。 外壳材质选用通过SGS测试机构认证，确保外壳材质安全可靠。 |
| 4 | 32节UPS电池箱 | ≥32节100AH电池箱；包含电池间连接线10平方及直流空开63A/2p，包含架（箱）并机线及连接到UPS的电缆 |
| 5 | 机柜层板 | 承载IT设备承重≥100KG |
| 6 | 1U塑料盲板 | ≥19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 |
| 7 | 20K一体化配电模块 | 1.市电输入：100A/3P 2.UPS控制：UPS输入63A/3P,UPS输出63A/3P,UPS旁路输入63A/3P，UPS维修旁路63A/4P |
| 8 | 空调辅材 | 制冷剂，弯头，室外机连接线缆等 |
| 9 | 背景灯 | 适用于一体机背景照明，LED蓝色灯带，≥24V |
| 10 | 传感器 | 温湿度传感器≥３个，烟感≥１个，水浸≥１个，UPS监控≥1个，空调监控≥1个， |
| 11 | 电源控制模块 | 用于一体机背景照明的电源控制箱（含一对托架）； |
| 12 | 微型数据机房一体机搬运及安装 |  |
| 四、链路 |  |  |
| 1 | 电信机房至大数据中心机房144芯单模 | 松套管层绞式钢带144芯轻铠装单模光缆GYTS 9/125 1. 符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009标准； 2. 光缆规格：GYTS； 3. 光纤规格：B1.3（或OS2、G652.D)； 4. 衰减系数（最大值）＠20℃（dB/Km） ：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5. 模场直径（μm）：8.6～9.5； 6. 包层不圆度（%)：≤1.0； 7. 涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8. 温度附加衰减（dB/km)：≤0.1； 9. 零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10. 宏弯损耗（db）：≤0.1； 11. 短暂/长期允许压扁（N/100mm）：1000/300； 12. 短暂/长期拉伸力（N)：1500/600； 13. 动态/静态最小弯曲半径（D)：20/10； 14. 外护套：PE； 15. 铠装：钢带：中心加强件： 16. 磷化碳素钢丝；芯数：≥4； 17. 使用温度：-40℃～+60℃ 18.含敷设费用，长度预估，以实际数量结算 |
| 2 | ODF光配架144芯 | 1.144位ODF架（ST.SC.FC.LC双工） ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器 5. 每盘端口数量：≥12位 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 7. 安装方式：19″机架式安装 8. 材料：优质钢板 9.表面颜色：白色 10.工作温度：-25℃～+60℃ 11.端口数量/高度：144位/5U |
| 3 | FC单模耦合器 | FC单工单模适配器 1. 兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦； 2. 套管材料：氧化锆陶瓷； 3. 重复性：≥1000次； 4. 插入损耗：SM≤0.2dB； 5. 互换性：≤0.3dB ； 6. 工作温度：-20℃~+60℃； |
| 4 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | FC-FC单芯单模 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2. ≥3米； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； |
| 5 | 光纤熔接 | 现场熔接 |
| 6 | 移动机房至县府中心机房144芯单模 | 松套管层绞式钢带144芯轻铠装单模光缆GYTS 9/125 1. 符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009标准； 2. 光缆规格：GYTS； 3. 光纤规格：B1.3（或OS2、G652.D)； 4. 衰减系数（最大值）＠20℃（dB/Km） ：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5. 模场直径（μm）：8.6～9.5； 6. 包层不圆度（%)：≤1.0； 7. 涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8. 温度附加衰减（dB/km)：≤0.1； 9. 零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10. 宏弯损耗（db）：≤0.1； 11. 短暂/长期允许压扁（N/100mm）：1000/300； 12. 短暂/长期拉伸力（N)：1500/600； 13. 动态/静态最小弯曲半径（D)：20/10； 14. 外护套：PE； 15. 铠装：钢带：中心加强件： 16. 磷化碳素钢丝；芯数：≥4； 17. 使用温度：-40℃～+60℃ 18.含敷设费用，长度预估，以实际数量结算 |
| 7 | ODF光配架144芯 | 144位ODF架（ST.SC.FC.LC双工） ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器 5. 每盘端口数量：≥12位 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 7. 安装方式：19″机架式安装 8. 材料：优质钢板 9.表面颜色：白色 10.工作温度：-25℃～+60℃ 11.端口数量/高度：144位/5U |
| 8 | FC光纤耦合器 | FC单工单模适配器 1. 兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦； 2. 套管材料：氧化锆陶瓷； 3. 重复性：≥1000次； 4. 插入损耗：SM≤0.2dB； 5. 互换性：≤0.3dB ； 6. 工作温度：-20℃~+60℃； |
| 9 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | FC-FC单芯单模 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2. 3米； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； |
| 10 | 光纤熔接 | 现场熔接 |
| 11 | 束状电信级单模光纤跳线12FC-12LC（15米） | 依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性，低插入损耗，高回波损耗，性能高于业界标准的要求。高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性，不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性。接头类型包括ST、SC 、LC、FC等尾纤，最小弯曲半径：3.8cm。工作温度范围：-20 ~ 70℃。接头材料：优质陶瓷套管，最小带宽：200MHz.Km/850nm；500MHz.Km/1300nm，重复插拔：<0.2dB，每500次插拔，最大回损：-50dB |
| 12 | 144芯电信级单模祼光纤敷设（县府机房-大数据中心机房） | 松套管层绞式钢带144芯轻铠装单模光缆GYTS 9/125 1. 符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009标准； 2. 光缆规格：GYTS； 3. 光纤规格：B1.3（或OS2、G652.D)； 4. 衰减系数（最大值）＠20℃（dB/Km） ：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5. 模场直径（μm）：8.6～9.5； 6. 包层不圆度（%)：≤1.0； 7. 涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8. 温度附加衰减（dB/km)：≤0.1； 9. 零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10. 宏弯损耗（db）：≤0.1； 11. 短暂/长期允许压扁（N/100mm）：1000/300； 12. 短暂/长期拉伸力（N)：1500/600； 13. 动态/静态最小弯曲半径（D)：20/10； 14. 外护套：PE； 15. 铠装：钢带：中心加强件： 16. 磷化碳素钢丝；芯数：≥4； 17. 使用温度：-40℃～+60℃ 18.含敷设费用，长度预估，以实际数量结算 |
| 13 | ODF光配架144芯 | 1.144位ODF架（ST.SC.FC.LC双工） ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器 5. 每盘端口数量：12位 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 7. 安装方式：19″机架式安装 8. 材料：优质钢板 9.表面颜色：白色 10.工作温度：-25℃～+60℃ 11.端口数量/高度：144位/5U |
| 14 | FC光纤耦合器 | FC单工单模适配器 1. 兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦； 2. 套管材料：氧化锆陶瓷； 3. 重复性：≥1000次； 4. 插入损耗：SM≤0.2dB； 5. 互换性：≤0.3dB ； 6. 工作温度：-20℃~+60℃； |
| 15 | 电信级单模单芯光纤跳线FC-FC（3米） | FC-FC单芯单模 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.≥ 3米； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； |
| 16 | 光纤熔接 | 现场熔接 |
| 17 | 束状电信级单模光纤跳线12FC-12LC（15米） | 依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性，低插入损耗，高回波损耗，性能高于业界标准的要求。高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性，不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性。接头类型包括ST、SC 、LC、FC等尾纤，最小弯曲半径：3.8cm。工作温度范围：-20 ~ 70℃。接头材料：优质陶瓷套管，最小带宽：200MHz.Km/850nm；500MHz.Km/1300nm，重复插拔：<0.2dB，每500次插拔，最大回损：-50dB |
| 18 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 24位模块式六类非屏蔽插座配线架 1. 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定 2. 标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理 3. 采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线 4. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 5. 插头与插座插合次数：≥1000 6. 线端接次数：≥250 7. 卡接导体线规：22~26AWG 8. 工作温度：-25～60℃ |
| 19 | 1U理线架 | 19吋安装，金属材料，带盖 |
| 20 | 6类四对非屏蔽双绞线 | UTP Cat.6数据电缆，PVC、灰色 1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求 2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5% 5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m 6. 延迟偏差：≤45ns/100m 7. 额定传输速率（NVP)：68% 8. 绝缘电阻： ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) 9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 10. 线规：23AWG 11. 护套材料：PVC |
| 21 | 超6类非屏蔽成品跳线 | UTP超六类非屏蔽网络跳线（多股）PVC 3米 1. 符合标准：TIA/EIA-568.-C.2 2. 导体结构：多股绞合 3. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%)，多股绞合线 4. 屏蔽方式：U/UTP 5. 跳线长度：3M 6. RJ45接口：8P8C 7. RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 8. 绝缘材料：SKIN-FOAM-SKIN 9. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 10. 插头护套：聚氯乙烯（PVC) 11. 插头与插座的插合次数≥1000次 12. 护套材料：PVC |
| 五、机房气体消防系统 |  |  |
| 1 | 气体消防柜 | GQQ120/2.5。含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 |
| 2 | 灭火药剂 | HFC-227ea，无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 |
| 3 | 泄压装置 | 防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力：1100Pa（出厂设定值） 动作精度：±100Pa 装置材质：冷轧钢板，表面静电喷塑 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1.控制2个区域实现气体灭火设备的启动喷洒。 2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。 3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。 4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式；系统的手动和自动工作方式的设置可通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状。 |
| 5 | 感烟探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 |
| 6 | 感温探测器 | 内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能。 |
| 7 | 通用底座 | 嵌入式结构，小巧、美观，无色差。 独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。 探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速。有清晰的到位标记。 安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快洁。 M4方垫组合螺钉，连接可靠、牢固。 |
| 8 | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH （不凝露） 电源电压：DC21V～27V 动作电流：≤75mA（平均值） 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权）；变调周期：1.5s～2.5s 基本闪光频率：60～90次/分 线制：电源（无极性） 外形尺寸：直径≥100mm、高≥55.5mm（不含底座） 重量：104g±5%（不含底座） 外壳防护等级：IP30 |
| 9 | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH 外形尺寸：≥300×120×26 重量：≥305g |
| 10 | 紧急启停按钮 | 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 工作电压：DC16~32V； 适用温度：-10℃~50℃ 外形尺寸：≥86×86×48mm |
| 11 | 大数据发展中心机房防火玻璃隔断 | ≥12mm单片铯钾防火玻璃，方钢外包不锈钢结构，整体尺寸≥5.8m*2.65m，双开门尺寸≥2.1m*1.5m，含五金件，耐火极限需达到I级防火要求。 |
| 12 | 安装辅材 | 含信号线、电源线、电气配管等 |
| 13 | 系统调试 | 系统安装调试及检测费用 |
| 六、机房安防系统 |  |  |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | 1.具有≥400万像素 CMOS传感器。 |
|  |  | 2.具有≥1颗白光灯。 |
|  |  | 3.最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 |
|  |  | 4.白光补光距离不小于10米。 |
|  |  | 5.需支持三码流技术，主码流最高2560*1440@25fps，第三码流最大1920*1080@25fps，子码流704*576@30fps。 |
|  |  | 6.在2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 |
|  |  | 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 |
|  |  | 8.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 |
|  |  | 9.需支持DC12V/POE供电。 |
|  |  | 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |
|  |  | 11.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 |
| 2 | 人脸识别+指纹识别门禁一体机 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 |
|  |  | 2.接口具备≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个HDMI视频输出接口，支持≥1路模拟音频输出，支持≥1路模拟CVBS视频输出接口，≥1个RJ45网络接口。 |
|  |  | 3.具有≥1个电源指示灯，≥2个硬盘指示灯。 |
|  |  | 4.可对客户端电脑桌面解码输出显示。 |
|  |  | 5.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 |
|  |  | 6.可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 |
|  |  | 7.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 |
|  |  | 8.可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 |
|  |  | 9.具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 |
|  |  | 10.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：≥2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；≥4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；≥4路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；≥6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；≥10路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；≥16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；≥32路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 |
|  |  | 11.可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 |
|  |  | 12.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |
| 3 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； |
|  |  | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |
|  |  | 输出：常开； |
|  |  | 类型：适合埋入式电器盒使用； |
|  |  | 尺寸：≥86*86mm； |
| 4 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出 |
|  |  | 开锁时NC输出 |
|  |  | 最大拉力280kg*2静态直线拉力 |
|  |  | 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 |
|  |  | 输入电压 DC12V或DC24V |
|  |  | 支持门磁输出 |
|  |  | 使用环境：室内 |
|  |  | 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 |
|  |  | 功耗：≥12W |
| 5 | 磁力锁LZ支架 | 与磁力锁配套，开门角度：90° |
|  |  | 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 |
| 6 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门； |
|  |  | 双扇门配2个 |
| 7 | 红外被动探测器 | 幕帘式被动红外探测器，含专用86盒支架 |
|  |  | 专用幕帘透镜，小角度，防止误报，探测范围：半径6m（安装高度3.6米以下）15° |
| 8 | 网络报警主机 | 网络报警主机，LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出；/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 |
| 9 | 外置报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） |
|  |  | 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； |
|  |  | 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； |
|  |  | 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； |
|  |  | 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络连接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） |
|  |  | 功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； |
|  |  | 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； |
|  |  | 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |
|  |  | 功耗：≥1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； |
| 10 | 8路硬盘录像机 | ≥8路 网络POE 800万双盘位高清摄像机 |
| 11 | 4T监控级硬盘 | ≥3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 12 | 21.5寸液晶显示器 | 屏幕尺寸： ≥21.5英寸 屏幕比例： 16:9 接口类型： HDMI VGA 分辨率： ≥1920*1080（全高清） 能效等级： 二级 刷新率： 75Hz 屏幕类型： LED |

### 2、商务要求

#### 2.1、人员驻场服务

验收后提供一年的免费驻场运维人员1名，具备相关安全知识技能及相关机房故障应急处理和维护措施，具备标准化机房建设和管理经验。配合与协助景宁县政务外网各接入单位开展IPv6升级工作。

#### 2.2培训服务：

- 提供3人次培训名额，每人次不少于5天

#### 2.3、工期要求：

合同签订后60天内，完成项目内各项服务涉及的软硬件设备部署调试交付服务。

#### 2.4、付款方式

设备到货后支付合同价款的50%， 项目验收合格后支付至合同价款的97%，剩余3%质保期满一次性无息付清。

#### 2.5、售后服务期

所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）质保服务， 如原厂厂质保大于三年，按原厂商执行，在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求

#### 2.6、验收标准

货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

#### 2.7、验收

本项目安装、调试完成，试运行一个月后，中标方提出验收申请，采购人15日内组织人员完成项目验收。

三、其他要求

1.供货人针对本项目可自行前往现场踏勘，并针对本项目进行优化设计，如不进行现场踏勘的，风险由供货人自行承担，采购人不组织统一踏勘。

2.如工程量清单、招标文件、设计图纸内容有不一致的，以现场实际安装为准。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

5.有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：潘陈卿，联系电话：0578-5093149。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 3 | 联合体投标 | ☑不接受； □ 接受。 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 5 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 6 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 7 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 8 | 强制采购的节能产品 | ☑台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 ☑液晶显示设备 □水嘴 ☑制冷压缩机 □空调机组 ☑专用制冷、空调设备 □镇流器 ☑视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 ☑空调机 |
| 9 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除； 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体XX%的价格扣除； 3. 本项目所属行业： 标项一：其他技术服务业 标项二：制造业 标项三：制造业 |
| 10 | 核心产品 | 见1.12.1条款。 |
| 11 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：景宁畲族自治县大数据发展中心 联系人：雷坤城 联系电话： 0578-5620577 传真： 0578-5620577 2. 其他事项质疑： 单 位：景宁畲族自治县公共资源交易中心 联系人：陈洁 联系电话：0578-5080715 传真：0578-5080715 |
| 12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 13 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 14 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲9. 其他(若有)。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 15 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 类似案例成功的业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 技术服务； 6. 售后服务； 7. 对本项目总体要求的理解； 8. 实施方案及实施计划； 9. 投标产品配置清单； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备； 12. 拟投入的项目班子； 13. 质量保证措施方案； 14. 安装、调试、验收方案； 15. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 16 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 投标人类型声明函（若有）； 4. 制造企业声明函（若有）； 5. 监狱企业声明函（若有）； 6. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 17 | 投标有效期 | 90 天 |
| 18 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至 （jncgzx@sina.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 20 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 21 | 非实质性条款负偏离项数 | 详见评分细则 |
| 22 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2021年 9 月 30 日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 2 | 发放招标文件 | 2021年 9 月 30 日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑无 □XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.12 “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且均通过资格审查、符合性审查的，按一家合格投标人计算。采用最低评标价法的，同品牌投标人中投标报价最低的参加评标，报价相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理;采用综合评分法的，先对同品牌投标人进行评分，同品牌投标人中评审得分最高的继续参加评审，得分相同时，取报价最低者，均相同时，随机抽取方式确定，其他同品牌投标按无效投标处理。

非单一产品采购项目，参加同一合同项下投标的两家以上投标人，提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照前款规定处理。

1.12.2 因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用浙江（https://xyxx.zjzwfw.gov.cn/index）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；该项目所有安装以及和安装相关的费用均含在具体设备材料清单报价内，不另行计取。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： (1)信用中国（www.creditchina.gov.cn） (2)中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件 | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理;

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料来证明其报价合理性，和不愿意承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的;

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

注:

1、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料扫描件；

2、营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证扫描件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证扫描件；

3、扫描件需要投标人盖章确认。

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.11    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    技术服务

（格式自行设计）

内容要求：投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    对本项目总体要求的理解

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    实施方案及实施计划

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15   投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

标项一：

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝∑小微企业报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 成功案例及业绩： 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例得1分，最高得2分（同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准）。 （注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） | 2分 |  |
| 2 | 技术部分 技术部分 | 对项目的理解： 根据供应商对本次采购项目的理解、描述的合理性等能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得5分。 | 5分 |  |
| 3 |  | 系统整体设计： 根据供应商提供的整体设计能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得5分。 | 5分 |  |
| 4 |  | 系统架构设计： 根据供应商提供的系统架构设计能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得5分。 | 5分 |  |
| 9 |  | 产品参数：投标技术指标完全响应招标文件要求的得10分；非实质性负偏离，在10分基础上每项扣0.5分，非实质负偏离超过20项作无效标处理；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效。 | 10分 |  |
| 10 |  | 网络及安全服务方案： 根据投标人提供的网络、信息安全能力等各项服务的描述是否符合采购需求，由评审专家判定评分。 | 4分 |  |
| 11 |  | 拟投入的项目团队履历及能力要求： 项目负责人具有具有信息系统管理师资格证书或信息化类高级职称的，得1分； 其他团队成员具有信息技术类专业资格证书或中级职称及以上的每具备一人次得0.5分，最高得3分。 注：以上人员不重复计分，提供以上人员资格证书、岗位证书等有效证书或证明及连续3个月在投标单位缴纳社保的证明扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分 | 4分 |  |
| 13 |  | 工期、安装、调试的方案： 提出工期、安装、调试服务实施方案，根据工期实施进度、货物交付时间节点，落实送货安装、调试时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得4分。 | 4分 |  |
| 14 |  | 验收方案： 提出合理的项目验收实施方案，能保质保量的基础上，顺利完成验收。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 | 3分 |  |
| 15 |  | 售后服务及保障承诺（须包含故障的响应、处理、定期巡检等内容）、质保期满后服务方案： 提出合理的售后保障及服务承诺实施方案，能按照项目特点，能合理解决及服务售后保障。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得3分。提出合理的质保期满后服务方案，能有效保障系统后续平稳运行。根据供应商提供的方案能否满足系统运行需求，由评审专家判定评分，最高得3分。 | 6分 |  |
| 17 |  | 应急服务方案： 提出可能发生不可预见、造成系统瘫痪或无法运行等情况等应急实施服务方案。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得4分。 | 4分 |  |
| 18 |  | 培训实施方案： 提出合理的项目培训实施方案，能保质保量的基础上，顺利完成培训。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审专家判定评分，最高得3分。 | 3分 |  |
| 19 |  | 演示： 演示内容见招标需求： （1）视频汇聚功能模块： 根据系统功能模块是否满足采购需求，最高得4分； （2）评价与规划功能模块： 根据系统功能模块是否满足采购需求，最高得3分； （3）运维系统功能模块： 根据系统功能模块是否满足采购需求，最高得4分； （4）融合云存储功能： 根据系统功能模块是否满足采购需求，最高得4分； 备注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间控制在10分钟以内，并在开标时间截止后30分钟内将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（jncgzx@sina.com)，讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向各供应商获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 15分 |  |

标项二：

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为60%，评审分值为60分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为40%，评审分值为40分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 四    评审内容及标准

3.1   报价分（40分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝∑小微企业产品报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分60分，详细评分见下表：

| 序号 | 类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 认证证书 （3分） | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书覆盖范围包括信息业务相关的系统集成、技术服务、维护，且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。 注：有效证书扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 |
| 2 |  | 业绩 （3分） | 成功案例及业绩： 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准）。 （注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
| 3 |  | 节能环保产品（3分） | 环保产品认证：主要设备具备环保产品认证的，每项产品得0.5分，最高得1.5分。所投产品需提供国家确认的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，且复印件加盖投标人公章进入投标文件内，否则不给分。 节能产品认证：除强制采购的节能产品外的主要设备具有节能产品认证的，每项产品得0.5分，最高得1.5分。所投产品须提供国家确认的认证机构出具的处于有效期内的节能标志产品认证证书，且复印件加盖投标人公章进入投标文件内，否则不给分。 |
| 4 | 技术部分 | 现状分析及对项目的理解（12分） | 针对本项目现状,结合浙江省景宁县电子政务视联网项目进行分析，包含组网情况、当前建设情况、运行情况、端口流量使用情况等，由评委在分值范围内进行打分（0-12分）。了解分析理解充分得12分，了解分析理解不充分的每项扣1分，扣完为止。 |
| 5 |  | 整体方案设计（10分） | 根据本项目现状，设计服务方案，根据方案对能力的提升程度、方案的完整性、科学性、合理性等内容，由评委在分值范围内进行打分（0-5分）。设计方案完整、科学、合理得5分，设计方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 6 |  |  | 根据本项目现状，设计新增设备与现网平台与设备的对接方案，根据方案的合理性、完整性、科学性，由评委在规定的分值内进行打分（0-5分）。对接方案完整、科学、合理5分，对接方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 7 |  | 技术偏离（10分） | 投标技术指标完全响应招标文件要求的得10分；非实质性负偏离，在10分基础上每项扣1分，非实质负偏离超过5项作无效标处理；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效。 |
| 9 |  | 项目人员配备（3分） | 1.拟派项目经理具备高级工程师证书或信息系统项目管理师（高级）证书的得0.5分，CCSK云安全证书得0.5分； 2.项目组成员：具有PMP认证证书，每有1人得0.5分，最多得1分；具有通信中级工程师证书、网络工程师证书，每有1人得0.5分，最多得1分； 注：以上人员不重复计分，提供以上人员资格证书、岗位证书等有效证书或证明及连续3个月在投标单位缴纳社保的证明扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分 |
| 10 |  | 实施方案 （5分） | 项目实施方案合理性、可行性、完整性等评分： 1、投标人提供本项目组织实施方案（至少应设备到货、安装、调试进度计划；系统搭建、系统联调等相关工序、项目实施资源投入计划；项目实施保障措施、质量保证措施、项目验收方案等）得0-3分。 2、安装、调试时需提供设备服务，根据技术服务力量、技术员到场指导安排等情况得0-2分。 |
| 11 |  | 安装、调试方案 （3分） | 根据供应商提供的安装调试方案、工期等进行评分，根据施工进度安排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，是否有可行的进度图，有保证工程进度的具体措施等由评委进行打分（0-3分）。 |
| 12 |  | 突发状况应急预案（2分） | 根据应急服务方案、突击保障、突发问题解决、响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行打分（0-2分）。 |
| 13 |  | 服务保障方案（4分） | 服务团队是否具有视联网服务经验等由评委进行打分（0-2分） 根据供应商提供的技术服务、日常服务、主动服务及相应的维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持等，由评委进行打分（0-2分）。 |
| 14 |  | 培训方案（2分） | 培训方案：根据投标人提供的使用培训方案的可行性、完整性等由评委进行打分（0-2分）。 |

标项三：

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 五    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝∑小微企业产品报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 认证证书 （3分） | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书覆盖范围包括信息业务相关的系统集成、技术服务、维护，且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。 注：有效证书扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 |
| 2 |  | 业绩（3分） | 成功案例及业绩： 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准）。 （注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
| 3 |  | 节能环保产品（3分） | 环保产品认证：主要设备具备环保产品认证的，每项产品得0.5分，最高得1.5分。所投产品需提供国家确认的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，且复印件加盖投标人公章进入投标文件内，否则不给分。 节能产品认证：除强制采购的节能产品外的主要设备具有节能产品认证的，每项产品得0.5分，最高得1.5分。所投产品须提供国家确认的认证机构出具的处于有效期内的节能标志产品认证证书，且复印件加盖投标人公章进入投标文件内，否则不给分。 |
| 4 | 技术部分 | 现状分析及对IPv6的理解（10分） | 针对本项目，结合景宁县电子政务外网现状进行分析，包含组网情况、当前建设情况、运行情况、端口使用情况、IP使用情况等，由评委在分值范围内进行打分（0-10分）。了解分析理解充分得10分，了解分析理解不充分的每项扣1分，扣完为止。 |
| 5 |  | 整体方案设计（10分） | 根据本项目政务外网现状，设计升级改造服务方案，根据方案对现网能力的提升程度、方案的完整性、科学性、合理性等内容，由评委在分值范围内进行打分（0-4分）。设计方案完整、科学、合理得4分，设计方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 6 |  |  | 根据本项目政务外网现状，设计政务外网接入网IPV6升级方案，由评委在分值范围内进行打分(0-3分)。升级方案完整、科学、合理得3分，升级方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 7 |  |  | 根据本项目政务外网现状，设计新增设备与现网各类平台与设备的对接方案，根据方案的合理性、完整性、科学性，由评委在规定的分值内进行打分（0-3分）。对接方案完整、科学、合理得3分，对接方案欠完整、欠科学、欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 8 |  | 技术偏离 （20分） | 产品参数：投标技术指标完全响应招标文件要求的得20分；非实质性负偏离，在20分基础上每项扣1分，非实质负偏离超过25项作无效标处理；有一项实质性负偏离的（标“▲”号项），其投标无效。 |
| 9 |  | 主备架构 （2分） | 根据投标人提供的1+1主备实现方案的合理性、整体的联动性，由评审专家判定评分，最高得2分。 |
| 10 |  | 项目人员配备（3分） | 1.拟派项目经理具备高级工程师证书或信息系统项目管理师（高级）证书的得0.5分，CCSK云安全证书得0.5分； 2.项目组成员：具有PMP认证证书，每有1人得0.5分，最多得1分；具有通信中级工程师证书、网络工程师证书，每有1人得0.5分，最多得1分； 注：以上人员不重复计分，提供以上人员资格证书、岗位证书等有效证书或证明及连续3个月在投标单位缴纳社保的证明扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分 |
| 11 |  | 安装调试方案（4分） | 1、根据供应商提供的安装调试方案、工期等进行评分，根据施工进度安排科学、合理性，所报工期符合或优于招标文件的要求，是否有可行的进度图，有保证工程进度的具体措施等，科学、严密、合理的得2分，方案欠科学、严密、合理的每项扣1分，扣完为止。 2、安装、调试时需提供设备服务，根据技术服务力量、技术员到场指导安排等情况得0-2分。 |
| 12 |  | 服务+质保承诺（5分） | - 服务人员是否具有政务外网服务经验等由评委进行打分（0-2分） - 2、根据承诺的可行性、合理性。服务质保可行、合理的得0-2分 3、具有其他可提高服务质量、提高网络安全性、可靠性、可管理性、人员派驻、提供管理设备等承诺由评委进行打分。（0-1分） |
| 13 |  | 突发状况应急预案（3分） | 根据应急服务方案、突击保障、突发问题解决、响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等由评委进行打分（0-3分）。应急预案科学、合理的得3分，欠科学、合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 14 |  | 服务保障方案（2分） | 根据供应商提供的技术服务、日常服务、主动服务及相应的维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持等，由评委进行打分（0-2分）。服务保障可行、合理的得2分，欠可行、合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 15 |  | 培训方案 （2分） | 培训方案：根据投标人提供的使用培训方案的可行性、完整性等由评委进行打分（0-2分）。 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX）（标项：） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱jncgzx@sina.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。