临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：ZJJH-202008

招标项目：临海市伏龙大桥工程施工监控及成桥荷载试验服务采购

招 标 人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

联 系 人：杨先生      联系电话：0576-89361510

招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

联 系 人：叶小姐    联系电话：0576-85318816

2020年4月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章   招标需求	7

第三章  投标人须知	7

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  合同主要条款	38

第六章  投标文件格式	41

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市城市建设发展与投资集团有限公司委托，就临海市伏龙大桥工程施工监控及成桥荷载试验服务采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市伏龙大桥工程施工监控及成桥荷载试验服务采购

项目编号：ZJJH-202008

采购单位：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

采购规模及内容概述：临海市伏龙大桥工程包含跨越清化路、临海大道、沿江路、灵江、规划一路的伏龙大桥主线工程，临海大道改造工程，江北侧上、下匝道工程及沿江路局部改造工程。伏龙大桥主线工程全长1910m，临海大道改造段全长936.322m。主桥斜拉桥桥长75+156+75=306m ，桥宽43.2m。最大单跨156米。本次招标内容包括主桥(斜拉桥)施工监控和成桥荷载试验。

资金来源及出资比例：自筹

预算价及最高限价：249万元

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

标段：1个标段

服务期：合同签订起至临海市伏龙大桥工程通过竣工验收为止，并提交完整的监控报告和成桥荷载试验报告。工程施工工期为1095日历天。

该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）具有与本项目采购相适应的商品经营能力（包括供应能力、施工能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）①建设部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或②交通部门颁发的公路工程综合类试验机构证书（甲级）或公路工程专项类桥梁隧道工程检测机构证书；

（4）具有省级或以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书，认证参数中应包含拟承担本次招标内容的试验检测项目，且在有效期以内；

（5）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年5月8日 9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间：2020年5月8日08时00分00秒至2020年5月8日09时00分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交投标文件。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（B102）（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
   注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

温馨提示：

1、2018年1月1日起全面采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

- 用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收投标文件。

3、关于公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

7.开标

开标时间：2020年5月8日9:00时。

开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼三号开标室（B102）（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

地址：临海市清化路7号

邮编：317000

联系人：叶小姐

电话：0576-85318816

传真：0576-85318816

邮编：317000

采购人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

联系人：杨先生

电话: 0576-89361510

- 第二章   招标需求

一、项目概况：

1、建设规模

临海市伏龙大桥工程位于灵湖以南、小两山以西，总体线位呈南北走向，江北沿临海大道在张洋路以南起坡，向南跨越清化路至小两山山脚，折向西南跨越沿江路、灵江，再折向东南跨越规划一路后连接江南伏龙片区聚景路。

工程范围为：伏龙大桥主线：北起张扬路以南约12m，向南依次跨越清化路、沿江路、灵江、规划一路，南至规划二路以北约95m；

临海市伏龙大桥工程包含跨越清化路、临海大道、沿江路、灵江、规划一路的伏龙大桥主线工程，临海大道改造工程，江北侧上、下匝道工程及沿江路局部改造工程。伏龙大桥主线工程全长1910m，其中主线桥梁全长1763.68m。

主桥桥长75+156+75=306m ，桥宽43.2m。

主桥采用半封闭钢箱梁、飞鸟形索塔平行索面斜拉桥结构，塔梁固结，梁下设置支座。主桥位于竖曲线及平曲线上，主桥平面线型非直线。

2、技术标准

1）道路等级

伏龙大桥主线—城市主干路

临海大道、沿江路—城市主干路；

2）设计车速

伏龙大桥主线：60km/h；临海大道：60km/h；沿江路，上、下匝道：40km/h；

3）设计荷载

路面标准轴载：BZZ—100；	桥梁设计荷载：城-A级，人群荷载按《城市桥梁设计规范》（CJJ 11－2011）取用；

4）通航要求

Ⅳ级航道，灵江平均潮水位1.0m，最高通航水位7.2m，净高8m（需根据航道论证确认）

5）净空要求

机动车道净空：≥4.5m；非机动车道和人行道净空：≥2.5m；桥梁跨越灵江两岸大堤，桥下净空应满足《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）第3.6.1条有关规定。

6）防撞等级：SB、SBm级

7）道路交通量达到饱和状态时的设计年限：20年；

8）地震烈度：地震基本烈度6度，地震动峰值加速度为0.05g。

9）停车视距：设计速度40km/h，停车视距不小于40m，设计速度60km/h，停车视距不小于70m；

10）设计洪水频率：设计洪水频率1/100

11）坐标系统为：54坐标系统；

12）高程系统为：国家85高程系统；

13）桥梁结构设计安全等级：一级；

14）桥梁设计基准期：100年；路面结构设计使用年限为15年；

15）桥梁结构设计使用年限：100年；斜拉索设计使用年限：30年；栏杆、伸缩缝、支座等设计使用年限：20年；

16）道路交通量达到饱和状态时的设计年限：20年；

17）环境类别：IV-C类。

3、项目环境

地形地貌

临海市境内背山面水，以山地和丘陵为主，地势自西向东倾斜。括苍山脉由西南向东伸展，主峰米筛浪海拔1382米，为浙东第一高峰。 西部有大雷、赤峰、羊岩诸山环立，海拔在700～1200米之间。中部是断陷盆地，东部为滨海平原，地势平坦，河浦纵横。其外缘为浅海滩涂，海域有大小岛屿86个。主要河流灵江是浙江第三大河，自西向东横贯全境。

勘察场地在勘察期间北岸桥墩及匝道地面标高介于5.81～12.72米之间，南岸桥墩及杂道地面标高介于4.59～5.91米之间，灵江中钻孔标高介于-0.26～-7.94米之间，上述地面标高根据现完成的钻孔高程推测，沿线地貌属滨海湖沼相沉积平原。

气象水文

工程区地处东南沿海，气候温和，雨量充沛，属亚热带季风气候区，全年季节变化明显，降水量年内分配不均。根据椒江区洪家气象站 30年实测资料统计，工程区多年平均气温为16.9℃，月平均最高气温27.6℃（7月份），月平均最低气温6.0℃（1月份）；多年平均气压1015.7hpa，多年平均水汽压18.0hpa，多年平均相对湿度82%， 多年平均降水量1467mm， 多年平均蒸发量1336mm（20cm蒸发皿观测 值）；多年平均风速2.6m/s，最大风速25.0m/s，相应风向NNE。影响本地区的台风平均每年为2.5次，影响时间5～11月。台风影响一般持续2天时。

场区周边河流主要为K0+680处的洋沁河，其主要呈东西走向穿过工程场地区，河宽约30m,水深一般在1.5～2.5m,河流岸坡为人工砌筑岸坡。河流受堰闸控制，多雨季节水位上涨，少雨季节水位下降。

主墩跨越灵江，灵江宽度约230米，灵江流域地处浙江东南沿海 。上游有南北两支河流 , 南支永安溪 , 为干流正源 , 发源于仙居 、缙云两县交界的天堂尖水湖岗底寮 ;  北支始丰溪 ,为支流 , 发源于大磐山。 永安溪与始丰溪在临海城关以西三江村汇合后下称灵江 ,至黄岩三江口下称椒江。三江村至三江口河长4611m ,  为感潮河段 ,河道平均比降 0104 ‰。永安溪和始丰溪为山溪性河流 。

灵江流域总集水面积536914km2, 河长18919m,河道平均比降111‰,其中永安溪集水面积2702km2,河长14318m ,河道平均比降118‰,始丰溪集水面积160914km2 ,  河长138km, 河道平均比降118 ‰。流域地貌主要以丘山和陵地为主(南有括苍山,主峰海拔 138214m ,中有大雷山,主峰海拔1229m;北有天台山,主峰海拔1113m),辅存河谷冲积平原( 永安溪中游仙居平原、始丰溪中游天台平原及临海大田平原) 。本流域是暴雨多发区,台风是产生本流域暴雨洪水的主要天气因素,台风暴雨洪水也是本流域最严重的自然灾害之一。每年7～10月均受不同程度的台风影响,尤以 8～9 月为最多 。从 1950 年至 1999 年实测资料统计,灵江临海站洪水超过警戒水位以上共发生暴雨洪水28次,平均118年发生一次,有26次发生在7～10月的台风期。临海站洪水位在 10m 以上的较大暴雨洪水共发生过7次,发生在8、9月份。场雨最大24h流域面雨量在100mm以上的几乎均发生在台风期。

地层与工程地质

①1层 杂填土（Qml）

位于沿江路及临海大道机动车道、非机动车道钻孔揭露该层时，上部为沥青混凝土/混凝土路面，下部主要以块石、粗砂、砾砂为主，偶见卵石，块石以20~40mm为主，最大粒径达70mm，含少量粘性土，结构较密实，堆积年限5年以上；污水厂内钻孔揭露该层时上部主要为混凝土路面，下部主要以块石、粗砂、砾砂为主，偶见卵石，块石以20~40mm为主，最大粒径达70mm，含少量粘性土，结构较密实，堆积年限5年以上；污水ZK43、ZK42、ZK41、ZK40、ZK101及ZK100号钻孔范围在本次勘察期间水厂内管道同时进行施工，钻孔揭露该层上部主要有粘性土及少量碎块石组成，碎块石块径以20~40mm为主，最大粒径达50mm，结构松散，由近期人工堆积。该层主要分布于北岸钻孔处。

②1层 粉质黏土（Q43l-h）

灰黄色，含铁锰质氧化物，中等干强度及韧性，切面较光滑稍有光泽，无摇震反应，上部呈可塑状态，下部呈软塑状态。南岸农田区顶部约0.5米为耕土。

②2层 黏土（Q43m）

灰色，厚层状，高干强度及韧性，切面光滑有油脂光泽，无摇震反应，软塑。

②3层 粉质黏土（Q43m）

灰色，粉粒含量高，近似于粉土，中等干强度及韧性，切面较光滑稍有光泽，摇震反应低，软塑。该层主要分布于灵江中，上部0.6米为浮泥。

③1层 淤泥（Q42m）

灰色，含有机质，厚层状，高干强度及韧性，切面光滑有油脂光泽，无摇震反应，流塑。该层局部为淤泥质粉质粘土。

③1a层 中砂（Q42al）

灰褐色，主要矿物成分为石英、长石，含有机质，稍密，饱和。

③1b层 砾砂（Q42al）

灰色，主要矿物成分为石英、长石，含较多粘性土，含有机质，稍密，饱和。该层在局部孔位处相变为圆砾。

③2层 淤泥质粘土（Q42m）

灰色，薄层状，含有机质，高干强度及韧性，切面光滑有油脂光泽，无摇震反应，流塑。

④层  黏土(Q41m)

灰色，薄层状，高干强度及韧性，切面光滑有光泽，无摇振反应，软塑。

⑤1层  粉质黏土(Q32al)

灰绿色、灰黄色，含铁锰质氧化物，粉粒含量较高，中等干强度及韧性，切面较光滑稍有光泽，无摇震反应，可塑。

⑥1层  圆砾(Q32al)

颜色较杂，主要以灰黄色为主，颗粒级配一般，以圆形、亚圆形为主，母岩成分以中等风化熔结凝灰岩为主，充填40%左右粘性土及20%左右的卵石，一般粒径以2~40mm为主，最大粒径50mm，中密，饱和。

⑥1a层  粉质粘土(Q31m)

灰色，含砾砂，中等干强度及韧性，切面较光滑稍有光泽，无摇震反应，软塑为主，局部可塑。

⑥2层  圆砾(Q32al)

颜色较杂，主要以灰色为主，颗粒级配一般，以圆形、亚圆形为主，母岩成分以中等风化熔结凝灰岩为主，充填30%左右粘性土及30%左右的卵石，一般粒径以2~80mm为主，最大粒径100mm，中密~密实，饱和。

⑥3层  圆砾(Q32al)

颜色较杂，主要以灰黄色、黄褐色为主，颗粒级配一般，以圆形、亚圆形为主，母岩成分以中等风化熔结凝灰岩为主，充填30%左右粘性土及25%左右的卵石，一般粒径以20~100mm为主，最大粒径150mm，密实，饱和，局部夹块石。该层可作为桥梁的桩基持力层。

⑦层  块石(Q22al)

青灰色，以凝灰岩为主，岩芯呈柱状。该层仅在北岸ZK7、ZK98号孔处揭露。

⑦1层  粉质粘土(Qdl+ei)

褐红色，含较多风化岩碎块，近似于全风化，可塑。在该层厚度大的部位若满足设计要求时可与下伏土层联合作为桩基持力层。

⑧1层  熔结凝灰岩(J3)

紫红色，主要矿物为石英和长石，熔结凝灰结构，块状构造，岩芯呈碎块状，节理裂隙发育，敲击较不易碎，强风化。

⑧2层  熔结凝灰岩(J3)

青灰色、紫红色，主要矿物为石英和长石，熔结凝灰结构，块状构造，岩芯呈碎块状、短柱状，节理裂隙较发育，敲击不易碎，中等风化。

该岩体完整程度为较完整，根据本项目的岩石试验成果，剔除异常值后，其2:1尺寸的岩样饱和状态下抗压强度值在30.5MPa～106.9Mpa之间，标准值为62.96Mpa，由于岩石饱和抗压强度范围值变化较大，且岩体上部较破碎，下部较完整，为坚硬岩，建议岩石饱和抗压强度按40 Mpa取值。按最不利原则考虑岩体基本质量等级为Ⅲ级。岩体中无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层存在。强度高，承载能力高，工程性能好，在基岩埋深较小地段是桥梁基础良好的桩基持力层。

该层是本次勘察的最底层，最大揭露厚度为20.7米。

4、主要结构方案

主桥采用半封闭钢箱梁、飞鸟形索塔平行索面斜拉桥结构，塔梁固结，梁下设置支座。跨径布置为75+156+75=306m。主桥位于竖曲线及平曲线上，主桥平面线型非直线。

本工程引桥分为北引桥和南引桥两部分。引桥总体布置及结构形式见表1。

表1 全桥跨径布置一览表

| 联号 | 位置 | 跨径组合 | 梁高 | 桥宽 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主线 | 35+25 | 2 | 18.5 | 预应力混凝土 |
| 2 | 主线 | 30+60+35 | 2~2.5 | 18.5 | 预应力混凝土 |
| 3 | 主线 | 4×30 | 2 | 18.5 | 预应力混凝土 |
| 4 | 主线 | 3×30 | 2 | 18.5 | 预应力混凝土 |
| 5 | 主线 | 3×30 | 2 | 18.5 | 预应力混凝土 |
| 6 | 主线 | 34 | 2 | 28.6~24 | 预应力混凝土 |
| 7 | 主线 | 3×25 | 2 | 36.5~26.26 | 预应力混凝土 |
| 8 | 主线 | 3×33 | 2 | 26.26~25.5 | 预应力混凝土 |
| 9 | 主线 | 3×33 | 2 | 25.5 | 预应力混凝土 |
| 10 | 主线 | 4×34 | 2 | 38.5 | 钢箱梁 |
| 11 | 主线 | 75+156+75 | 3.8 | 43.2 | 斜拉桥 |
| 12 | 主线 | 3×80 | 2.8~3.4 | 38.5 | 钢箱梁 |
| 13 | 主线 | 左幅 66+74+49 右幅45+60+45+39 | 2.8 | 38.5 | 钢箱梁 |
| 14 | 主线 | 3×33 | 2 | 25.5 | 预应力混凝土 |
| 1 | 下匝道 | 23+39+30 | 2 | 7.5 | 预应力混凝土 |
| 2 | 下匝道 | 3×30 | 2 | 7.5 | 预应力混凝土 |
| 1 | 上匝道 | 60.5+31 | 2 | 7.5 | 钢箱梁 |
| 2 | 上匝道 | 3×30 | 2 | 7.5 | 预应力混凝土 |

二、项目内容

本次招标内容包括：

（一）主桥(斜拉桥)施工监控。

（二）主桥(斜拉桥)成桥荷载试验。

（三）引桥(30+60+35)m (连续梁)和(3x80)m钢箱梁成桥荷载试验。

三、成桥荷载试验技术要求

（一）成桥荷载试验

对主桥(斜拉桥)进行荷载试验，测试断面要求应满足《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）的要求。成桥荷载试验项目包括：

1）静载试验：应变、挠度、吊杆索力，索塔位移等；

2）动载试验：

① 动力响应试验（冲击系数等）

② 自振特性测试（基频、阻尼比等）

（二）静载试验

静载试验是检验桥梁结构在试验荷载作用下桥梁工作状态与工作性能的有效手段。通过对桥跨结构进行静荷载加载，并测量试验荷载作用下的控制截面应力和挠度等指标，在与理论计算值及相关规范进行比较后，检验实际结构的强度和刚度是否满足设计及规范要求。

静载试验的检验项目：

（1）效应校验系数（应力、挠度、索力）检验

（2）相对残余变形、位移检验

（3）刚度检验

（4）裂缝评定（若有）

（三）动载试验——动力响应测试

车辆对桥梁的作用，通常是动态的。在移动车辆荷载作用下，桥梁将产生振动、冲击等动力效应。桥梁各构件截面除静应力外，还受动应力的作用，构件中总应力等于静态应力与动态应力之和。从工程设计的观点来看，最不利的状态是最大静态应力出现的同时，发生较大的动态应力。规范定义，在桥梁的最不利加载位置布置车辆荷载，在移动车辆荷载作用下的动态增长率，称为冲击系数。在一辆或横向一排车辆荷载作用下的动态增长率称为动态增量。对于不同的测量项目，可以定义不同的动态增量。

动载试验的测试项目：

①试验车辆以10km/h、20km/h、30km/h、40km/h的车速驶过平整桥面时，梁的最大动挠度（应变）和挠度（应变）动态增量；

②跳车试验，试验车辆以10km/h、20km/h的速度行驶过桥面障碍物时，梁的挠度（应变）动态增量。

（四）动载试验——自振特性测量

桥梁结构的动力特性是指桥梁结构各阶振动频率、振型和阻尼比。对桥梁结构进行自振特性测试，有两方面的目的：一是用测试结果来校验计算结果，并提供目前尚不能用计算方法得到的各阶振动的阻尼比；二是对桥梁用动力方法进行损伤识别提供一个比较的基准。

（五）预期成果

通过对主桥荷载试验应得到如下试验成果：

①主要测点的应力和挠度校验系数。

②主要测点的相对残余应变和变形值。

③刚度检验。

④主要测点的最大动应变及应变动态增量。

⑤桥梁至少前5阶自振频率、阻尼比及振型。

四、施工监控技术要求

（一）桥梁施工监控主要内容

（1）负责对临海市伏龙大桥主桥(斜拉桥)特殊桥跨的线形、变位、应力等方面的监控工作。

（2）负责提供监控指令所需的控制数据，供监理人发布控制指令。

（3）指导施工单位编制切实可行的施工组织设计，并对关建工序、关建部位进行施工指导。

（二）施工监控目标

确保主桥桥梁施工中的安全；观察塔身应力，及时提出处理意见；在施工各阶段应及时测试应力、温度、索力及标高，保证索、梁、塔标高、应力、索力在设计控制范围内，确保结构内力处于最优状态，确保成桥线形符合设计要求，为成桥验收做好准备。

主桥工程施工监控主要控制目标限差如下：

施工监控控制目标表

| 监控项目 | 限差 |
| --- | --- |
| 钢箱组合梁各施工控制节段标高误差 | ±10mm |
| 钢箱组合梁横桥向各对称点标高误差 | 5mm |
| 合拢段两侧梁段允许高差 | ±10mm |
| 斜拉索索力误差 | ±5% |
| 横向两根对称斜拉索索力相对误差 | +2% |
| 索塔倾斜度误差 | H/3000，且不大于20mm |
| 桥长偏差 | +30，-100 mm |
| 钢箱组合梁的中心线偏差 | ±10mm |

成桥控制目标表

| 监控项目 | 限差 |
| --- | --- |
| 成桥线形（mm） | ≤20 |
| 轴线偏位（mm） | ≤10 |
| 塔柱截面高宽（mm） | ±2.0 |
| 塔柱截面对角线扭转（mm） | ±2.0 |
| 塔柱截面对角线长（mm） | ±3.0 |
| 塔柱偏位（mm） | △t=±H/3000且不大于30mm |
| 塔柱安装高度（mm） | ±20 |
| 斜拉索索力误差 | ±5% |

（三）施工监控计算

对斜拉桥来说，所采用的施工方法和安装程序与成桥线型和结构恒载内力有密切的联系。在施工阶段随着斜拉桥结构体系和荷载状态的不断变化，结构内力和变形也随之不断变化，因此需对斜拉桥的每一个施工阶段进行详细的分析验算，求得斜拉索张拉吨位和主梁挠度、塔柱位移等施工监控参数的理论计算值，严格按设计文件中施工顺序进行各阶段施工，并在施工中加以有效的管理和控制。

伏龙大桥施工控制计算内容包括：

- 实桥计算参数的拾取；

- 为了使索塔满足成桥线形要求，监控单位应参与施工单位索塔施工方案的拟定，并根据施工单位最终确定的索塔施工方案提出下塔柱施工期间临时拉杆的位置和拉力、上塔柱临时支撑的数量、位置以及顶推力、索塔节段施工的预偏量等。索塔除满足成桥线形要求外，索塔内力应满足设计要求；

- 提供主梁无应力线形，作为组合梁胎架预拼、浇注桥面板及节段间后浇接缝砼等施工阶段的控制线形；

- 合拢控制，包括对合拢温度、合拢段长度的控制，并对合拢方案提出合理建议；

- 根据选定的架梁施工方案对施工的每一个阶段进行理论计算，取得各施工阶段施工控制参数的理论计算值；

- 针对实际施工过程中由于种种因素所引起的理论计算值与实测值不一致的问题，采用一定的方法在施工中加以控制调整。

- 控制施工各工况下控制截面局部应力的计算。

- 其中，主梁高程、斜拉索索力的计算是施工控制计算的关键，其计算过程如下：

- 建立施工控制计算模型；

- 根据施工反馈信息（现场实测值），进行参数识别和修正；

- 确定施工控制计算参数；

- 进行施工控制计算；

- 对施工控制计算值和实测值进行比较、分析，在此基础上进行修正量计算；

- 确定下阶段施工的钢箱梁标高和索力。

以上这部分数据准确的采集和及时地传递是主航道桥施工监控工作有效进行的保障。

（四）主要监控技术指标

（1）材料特性监测技术要求

①混凝土强度、容重、弹模监测技术要求

强度监测按照监理规程执行，混凝土容重、弹模及收缩徐变系数要求对桥墩及基础各进行一次施工前测试，每组弹模试块不得少于6个，可利用弹模试块进行容重测量。在改变配合比或监控方对上述参数产生怀疑时应进行复测。

②钢梁重量、弹模及强度监测技术要求

钢梁弹模、强度可采取一次性测量，除非材料发生变化。钢梁的重量是施工控制中的重要参数，根据以往的经验钢梁实际制造重量往往与设计值存在较大的差异，而且离散性较大，因此应对钢梁重量进行逐段称重。钢梁重量可以采用安装在吊机上的传感器进行。

③斜拉索重量、弹模及强度监测技术要求

斜拉索弹模、强度可采取一次性测量，除非材料发生变化。斜拉索重量可以选用2m左右的成品索进行称重，每种规格应至少进行一次。

从施工控制的角度出发，上述材料参数仅作为误差分析输入参数需要施工控制方严密掌握的，但不作为控制目标，因此从施工控制的角度对上述参数不作具体数值上的要求，其要求根据相应的设计、施工及试验规范、规程办理。

（2）梁体高程及基础沉降监控技术要求

①对测量仪器的要求：

每公里往返测量误差不大于2mm的高精度自动安平水准仪。

②主梁高程监控技术要求：

在斜拉桥主梁的施工过程中，每一梁段施工时均作高程测量。在一个梁段的施工过程中，在张拉、落架等关键阶段应进行主梁高程测量。

主梁处在弯曲超高段，至少每个梁段应设置路中线及路左右三个测点。

高程测量绝对误差（相对施工控制网）不得大于±5mm，应定期对后视点进行复测以保证标高测量的绝对误差。

控制工况主梁三个高程测点平均误差应小于10mm进行控制，相邻梁段间平均相对偏差（前梁段平均误差-后梁段平均误差）不得大于梁段长度的1/1200；路左右高程相对偏差不大于5mm。每个梁段施工完毕应对监控结果进行评价并提供报表。

③对坐标及高程测量的时间要求

由于日照的时间、方位和强度不断发生变化，主桥结构各部分受温性能各不相同，温度的变化在一定程度上影响结构变形实测值的真实性，因此坐标及高程测量至少应保证钢梁经匹配及拉索最后一次张拉阶段应在一天中温度最恒定的时间进行。

④主塔高程、主桥基础沉降观测要求

主桥基础高程观测应以承台完成作为沉降观测起始时间点。观测点设置于承台顶。主塔施工期间下塔柱完成、下横梁完成、上塔柱完成、塔头施工完成等主要施工节点应进行基础沉降观测。主梁施工阶段应在钢结构施工、二期荷载完成后、张拉后、落架等主要施工节点进行基础沉降观测。当观测结果发现异常时，应对观测时间间隔适当加密。

（4）索塔及主梁轴线偏位的监控技术要求

①对测量仪器的要求

每公里往返测量误差不大于2mm的高精度水准仪及采用测距精度为0.5mm+1ppm，测角精度为0.5o的全站仪进行测量。

②索塔及主梁轴线偏位监测技术要求

索塔偏位及主梁轴线偏位监测从主梁架设开始进行，索塔施工阶段由施工单位根据施工技术规范进行实施。

索塔偏位的测量时间与主梁标高的测量同步进行。当索塔偏位出现误差较大情况时，对测量时段进行加密。

在斜拉桥主梁的施工过程中，每一梁段进行施工时均作轴线偏位测量。在一个梁段的施工过程中，控制梁段定位的精匹配阶段及梁段对应的斜拉索完成张拉后均应进行主梁轴线偏位测量。全桥施工过程中设置一定数量的主梁轴线通测，对已成梁段的轴线偏位进行全面测量，并进行南北塔主梁轴线联测和测量基点校核。

应保证在每个索塔顶部设置1个测点，主梁每个节段至少布置主梁轴线及主梁左右端3个测点。

索塔偏位测量绝对误差（相对施工控制网）不得大于±5mm。索塔偏位测量应保证在匹配及拉索最后一次张拉这两个工况进行。索塔偏位误差不得大于±20%，当理论索塔偏位的20%小于20mm时可按照±20mm来控制。主梁轴线偏位测量每隔3~5个梁段进行一次，轴线偏位不得大于±10mm进行控制；相邻梁段间相对轴线偏差不得大于1/3000梁段长度。

（5）应力及温度场监测技术要求

①对测量仪器的要求：

应变测量误差小于±0.5%，年漂移量小于±0.5%,温度漂移小于±0.25%/10℃，温度测量仪器误差小于±1℃。

②应力及温度监测技术要求

    - 索塔应力监测技术要求

应至少在每个塔墩施工及运营的控制断面设置应力测试断面，并至少在塔墩4角设置测点，测试断面及测点可适当加密。

索塔的应力测试断面及测点选择原则：索塔最大计算应力断面，同时兼顾长期监测，测试断面的设置同时考虑一定的分布性。索塔应力测试频率为张拉每1对吊索进行一次，测量范围为全桥通测。

应对索塔钢锚梁等特殊部位从零应力状态开始监测，以利于分析、了解钢锚梁在整个施工过程及成桥阶段的受力状态。在每个塔墩的关键断面布设应力测试断面，每个断面至少布置4个测点，测试断面及测点可根据实际情况适当加密。

应采取措施保证元件损坏率不得大于30%，埋置于混凝土中的元件应考虑使用水工电缆或其他不易损坏的电缆。索塔应力(温度)测量可考虑索塔施工期间每个梁段测试一次，拉索阶段每隔一对索测试一次。

监测结果每边平均应力误差应小于±15%，当理论应力水平小于10MPa时可按照±1.5MPa来进行控制，当应力水平达到80%材料允许强度（C50为14MPa）或超过上述误差范围时应提供预警。应力及温度监测结果宜在测试断面浇筑30天后开始以月报表形式提供。

    - 主梁应力监测技术要求

应至少在中墩墩顶、边跨跨中及四分点、中跨跨中及四分点设置测试断面，每个测试断面应力测点不得少于8个，测试断面及测点可根据计算适当加密或调整断面位置。应采取措施保证元件损坏率不得大于20%，超过该损坏率应进行修复。应力(温度)测量应保证在匹配、拉索张拉等工况进行，以拉索最后一次张拉到位作为一个梁段的测量控制结果评价工况。

主梁安装架设阶段的应力测试断面及测点的选择原则：能监控悬臂施工阶段最大计算应力断面的应力水平、能充分反映组合梁中纵、横向应力的分布规律（包括预制段和现浇接缝段）、兼顾桥梁动静载试验及桥梁长期应力观测对断面及测点布置的要求、能充分且必要地形成主梁应力监测预警系统。测试频率为每个节段进行一次，测量范围为全桥通测。

主梁特殊部位如拉索锚箱、塔梁临时固结点等部位，应对上述特殊部位从零应力状态开始监测。

钢结构监测结果上缘平均应力误差及下缘平均应力误差均应小于±10%，当理论应力水平小于60MPa时可按照±6MPa来进行控制，当应力水平达到60%材料允许强度（Q345为120MPa）或超过上述误差范围时应提供预警。应力及温度监测结果应在每个梁段完成后以报表形式提供。

（6）斜拉索应力(索力)监控技术要求

①对测量仪器的要求：

拉索测量误差应小于2%。若采用频率法测量应在张拉阶段利用安装在张拉千斤顶上的高精度压力环（误差小于1%）进行频率计算索力的参数标定。温度测量仪器误差小于1℃。

②斜拉索监控技术要求：

斜拉索索力及温度监测应保证在匹配、拉索张拉均进行对拉索的测量。以拉索最后一次张拉到位作为一个梁段的测量控制结果评价工况，并应与主梁高程通测一同进行。

斜拉索平均控制误差应小于±2.5%，路左右拉索相对偏差不大于2%。斜拉索张拉阶段张拉值与索力指令值误差不得超过±2.5％。在索力±2.5％范围内以主梁标高控制为主，超出此范围应以索力控制为主。若标高与索力无法同时满足上述对索力及标高的要求时，需要对计算参数特别是主梁重量进行详细校核以修正监控目标值。

（五）施工监控工作程序

施工监控过程中必须根据大桥具体的特点制定出一系列的施工控制表格，编制监测细则。要求施工单位和监控人员同时在关键施工环节中进行数据测量，施工单位将各阶段测量结果填表并由相关责任人签字认可，测量数据经施工和监控双方比较在设计文件误差容许范围内，然后由监控人员对施工单位及监控测量成果进行分析预测。预测结果由监理通知施工单位指导下一阶段的施工。

五、其他服务要求及注意事项

1、监测内容须包含各个施工主要工序（包括钢箱梁制作安装等）。

2、应定期对各项监测内容所用的监测仪器进行标定检查。

3、对各规定的监控状态、调索状态、成桥状态、测试人员应及时上桥测量，并尽快以各种报表的方式提供测试结果。

4、保证每次测量应有两名以上技术人员参与，以进行数据的复核工作。

5、测试人员应对测试数据进行仔细的复核和分析工作，确保提交的数据准确无误。

6、每次测试的数据及相应的表格应妥善保存，以备复查。

7、必须严格依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，按照相关标准制定合理的监测方案，采取适当的和必要的监测方案方法进行监测方案，确保监测方案结果的真实性和准确性。

8、本项目的监测方案需通过采购人审核通过后方可实施。

9、本项目按施工进度需多次进场监测方案，当采购人通知进行监测方案时，成交人必须在24小时内到达施工现场进行监测方案，其产生的费用已包含在中标价内，采购人不再支付任何费用。

10、项目主要管理人员在监测方案过程中不经采购人同意不得擅离工作岗位，在投标文件中拟定的监测方案项目负责人及主要技术管理人员，在监测方案测过程中不经采购人同意不得更换，每次进场监测方案，采购人有权对进场人员及设备进行监测方案，监测方案出现非投标文件拟定人员或设备，每次罚款10000元，对不称职的监测方案管理人员，采购人有权要求中标人更换。

11、中标人应保证服从采购人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。

12、如监测方案行为不符合要求，必须重新按要求调整，由此产生的费用中标人自行承担。

13、中标人应做好与相关建设行政主管部门和监督部门进行监测方案工作的协调，申报监测方案技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测方案工作影响本工程项目的建设进度和协调工作。

六、服务期限

合同签订起至临海市伏龙大桥工程通过竣工验收为止，并提交完整的监控报告和成桥荷载试验报告。工程施工工期为1095日历天。

七、付款方式

合同签订人员设备进场后支付合同价15%的预付款；本工程工程量完成50%时，支付至合同价的40%；工程完工时支付至合同价的70%；发包人收到承包人递交的完整的结算资料（监控、检测报告等）后，在1个月内核实并付至合同价的85%；待工程竣工验收合格后付清尾款。

- 第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市伏龙大桥工程施工监控及成桥荷载试验服务采购 |
| 2 | 采购内容及数量： 详见“第二章 招标需求”。 |
| 3 | ▲服务期：合同签订起至临海市伏龙大桥工程通过竣工验收为止，并提交完整的监控报告和成桥荷载试验报告。工程施工工期为1095日历天。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取。由中标单位支付给采购代理机构。结算时间：在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理机构代理服务费用。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人必须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则将失去中标资格。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日历天内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的3%计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的浙江建航工程咨询有限公司和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正五副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）资质证书复印件及具有省级或以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书复印件；

（5）项目负责人简历表；

（6）技术负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）投标人类似成功案例一览表；

（9）配备本标段的试验、检测仪器表；

（10）商务技术响应表；

（11）参照评标办法提供相应相关资料；

（12）投标人认为可以证明其能力或其他材料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、工作大纲编制、取样、试验、测试、监控、量测、技术工作收费、实物工作收费、组织评审、技术鉴定费、编制相关报告、印刷、会务费、专家费、咨询费、办公及生活住所费、交通费、通讯费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标有效期

- ▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2. 投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负，正副本不一致的以正本为准。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件必须加盖公章）。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的；

4、有效投标人少于3家。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带(法定代表人授权委托书)和身份证参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和浙江建航工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）浙江建航工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至浙江建航工程咨询有限公司鉴证盖章（合同一式八份，采购单位与中标人各执三份，鉴证方一份，采购办一份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，以网上银行转帐、电汇或汇票等方式交纳履约保证金（开户名：临海市公共资源交易中心；开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行；履约保证金账号：201000102293922000003。临海市公共资源交易中心财务咨询电话：0576-85280673），否则，中标人的全部投标保证金不予退回。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市招投标中心退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分细则 | 评分细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的加2分，具有环境管理体系认证证书的加2分，具有职业健康安全管理体系认证证书的加2分。 2、投标人具有省级或部级及以上交通主管部门认定的从事交通行业研发工作实验室（或中心）的，每有一项加1分，最多加2分。 3、投标人每获1项桥梁专业国家级科技奖二等奖及以上的加2分，最多加6分。 注：投标文件中需提供体系认证证书和获奖证书复印件，同时提供原件查验，不提供不得分。其它以交通主管部门网页截图为准。 | 14分 |
| 2 | 仪器设备 | 根据投标人为满足监控及检测工作需要，能够保证最大程度上减小测试系统的系统误差，以获得更为真实、准确和有价值的实测数据，所投入的水准仪、智能全站仪、应力应变测试分析系统等测试仪器、设备及其他物资材料的先进性、准确性等情况进行分档打分，一档：4.1-6分，二档：2.1-4.0分，三档：0-2.0分。 | 6分 |
| 3 | 投标人业绩 | 2015年1月1日以来（以业绩证明文件中载明的检测完成日期为准）完成过主跨跨径＞150米桥梁的施工监控（或安全监测）业绩的，每个得1.5分，最高得6分。 注：1、投标文件中需提供合同及行业主管部门（或行业质量监督部门或发包人）出具的证明材料复印件，同时提供原件查验，不提供不得分。 2、证明材料须能反映工程规模及主要检测内容，否则业绩不予认可。 | 6分 |
| 4 | 项目负责人资历 | 1、项目负责人具备研究员级高级工程师职称的得3分； 2、项目负责人具有桥梁试验检测工程师证书的得2分； 3、2015年1月1日以来（以业绩证明文件中载明的检测完成日期为准）以项目负责人身份（或技术负责人）完成过主跨跨径＞150米桥梁施工监控（或安全监测）业绩的，每个加0.5分，最多加3分。 注：1、投标文件中需提供相关证书、合同及行业主管部门（或行业质量监督部门或发包人）出具的证明材料复印件，同时提供原件查验，不提供不得分。 2、业绩证明材料须能反映项目负责人姓名、工程规模及主要检测内容，否则业绩不予认可。 | 8分 |
| 5 | 技术负责人资历 | 1、技术负责人具备研究员级高级工程师的得3分； 2、技术负责人具有桥梁试验检测工程师证书的得2分； 3、2015年1月1日以来（以业绩证明文件中载明的检测完成日期为准）以技术负责人身份（或项目负责人）完成过主跨跨径＞150米桥梁施工监控（或安全监测）业绩的，每个加0.5分，最多加3分。 注：1、投标文件中需提供相关证书、合同及行业主管部门（或行业质量监督部门或发包人）出具的证明材料复印件，同时提供原件查验，不提供不得分。 2、业绩证明材料须能反映技术负责人姓名、工程规模及主要检测内容，否则业绩不予认可。 | 8分 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人对项目实施的标准、检测程序、方式及手段的阐述，内容是否齐全、科学、合理、规范等情况进行分档打分，一档：7.1-10分，二档：4.1-7.0分，三档：0-4.0分。 | 10分 |
|  |  | 根据投标人对项目监控及检测的重点、要点、难点的阐述，内容是否齐全、科学、合理、针对性强、符合本项目实际等情况进行分档打分，一档：4.1-6分，二档：2.1-4.0分，三档：0-2.0分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人对质量控制手段、具体检查内容与数量描述、反馈机制的描述，成果资料的阐述，内容是否齐全、科学、合理、可操作性强等情况进行分档打分，一档：4.1-6分，二档：2.1-4.0分，三档：0-2.0分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人对检测及监控服务运作流程图、实施方案计划的阐述，内容是否齐全、科学、合理、可操作性强等情况进行分档打分，一档：4.1-6分，二档：2.1-4.0分，三档：0-2.0分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人针对各类监控及检测问题需采用不同的处理方法以及合理化建议的阐述，内容是否齐全、科学、合理、可操作性强等情况进行分档打分，一档：3.1-5分，二档：2.1-3.0分，三档：0-2.0分。 | 5分 |
| 7 | 服务承诺 | 根据投标人对后续技术服务及质量保证措施，进行分档打分，一档：3.1-5分，二档：2.1-3.0分，三档：0-2.0分。 | 5分 |

（三）技术、商务、资信及其他分的计算方式

（1）商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 14分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 2 | 仪器设备 | 6分 |  |  |
| 3 | 投标人业绩 | 6分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 4 | 项目负责人资历 | 8分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 5 | 技术负责人资历 | 8分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 6 | 实施方案 | 33分 |  |  |
| 7 | 服务承诺 | 5分 |  |  |
| 合计 |  | 80分 |  |  |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

鉴证方：（浙江建航工程咨询有限公司）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 一、服务内容

- 二、合同金额

监控服务费的合同总价暂定为（大写）：_______________元（￥___________元）人民币。

- 三、服务期限

合同签订起至临海市伏龙大桥工程通过竣工验收为止，并提交完整的监控报告和成桥荷载试验报告。工程施工工期为1095日历天。

- 四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 六、履约保证金

1. 中标人在合同签订前向采购人指定账户交纳合同总价3%的履约保证金。

2. 履约保证金在项目验收合格后30天内无息退还。

- 七、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

- 九、款项支付

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

- 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

- 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

- 十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、诉讼

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至浙江建航工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

签字日期：    年 　月    日

- 第六章  投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标函格式：

投标函

致：          （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的               项目（项目编号：        ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                       电话：              传真：______________

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）:                  被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:        年          月            日

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：               投标人（盖章）：

年    月    日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

6.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.技术负责人简历表格式：

技术负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10. 配备本标段的试验、检测仪器表格式

配备本标段的试验、检测仪器表

| 仪器、设备与设施名称 | 型号 | 产地 | 用途、功能 | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 | 设备寿命（年） | 已使用年限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人应根据本工程的实际情况配备所需的设备， 上述租赁与新购设备的初步落实程度， 应在备注中加以说明。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在     年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

4.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 项 目 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工监控（含试验数据表分析） |  |  |  |  |  |  |
| 75+156+75m斜拉桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1.计算分析、应力监测、线形监测等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.含传感器及安装、埋设费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二、成桥检查和荷载试验（含试验数据表分析） |  |  |  |  |  |  |
| 75+156+75m斜拉桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2. 混凝土无损检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3.静载试验 | 跨 | 2 |  |  |  |  |
| 4.动载试验 | 跨 | 3 |  |  |  |  |
| 30+60+35m连续梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.混凝土无损检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3.静载试验 | 跨 | 2 |  |  |  |  |
| 4.动载试验 | 跨 | 3 |  |  |  |  |
| 3x80m钢箱梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.静载试验 | 跨 | 2 |  |  |  |  |
| 3.动载试验 | 跨 | 3 |  |  |  |  |
| 投标报价（合计）：大写： 小写: |  |  |  |  |  |  |

注：①此分项明细报价总价应与 “开标一览表”中投标总价相一致。

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

5. 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日