青田县政府采购

- 公开招标文件

- 采购编号: QTFSCG2019-062-1

- 项目名称: 青田传媒集团高清演播室改造项目（第二次）

采 购 人: 青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）

采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

- 二〇一九年九月

目  录

第一章 公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前列表	- 6 -

一   总则	- 8 -

二   招标文件说明	- 9 -

三   投标文件的编写	- 9 -

四   保证金	- 12 -

五、投标文件的包装、提交、修改和撤回	- 12 -

六   开标和评审	- 13 -

七  投标无效的情形	- 15 -

八   法律责任	- 16 -

九   询问	- 18 -

十   质疑	- 18 -

十一  投诉	- 19 -

十二   授予合同	- 19 -

十三  政府采购政策	- 20 -

十四  其他事项	- 21 -

第三章  采购需求	- 22 -

第四章  政府采购合同格式（范本）	52

第五章　投标相关文件格式	59

一   资格审查文件格式	59

二   资信及商务文件	68

三   技术文件格式	76

四  报价文件格式	86

五   投标文件封面及外包装封面格式	89

六  中标供应商公告内容	91

第六章  评标办法和细则	92

一   总则	92

二   评审委员会	92

三   评标程序	93

四   评标一般规定	94

五   评标办法和细则	94

六  评审纪律和要求	97

## 第一章 公开招标公告

浙江建航工程咨询有限公司受青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）的委托，对青田传媒集团高清演播室改造项目（第二次）进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: QTFSCG2019-062-1

2.采购项目：青田传媒集团高清演播室改造项目（第二次）

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | ▲预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清演播室改造 | 项 | 1 | 550万元 |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件网上获取时间:2019年9月29日-10月11日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标公告期限届满之日后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

⑴投标人介绍信及联系方式；

⑵营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，传真或邮寄至采购代理机构（传真：0578-2303501，地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1201室。传真递交的，以实际收到传真件的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出的质疑，不予受理。

9.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10履约保证金：合同金额的5%。

10.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲11.投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2019年10月22日9:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（三）。

14.开标时间：2019年10月22日9:00（北京时间）。

15.开标地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（三）。

16. 本公告在以下媒体同时公布：

www.zjzfcg.gov.cn

http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/

17．联系方式

（1）采购人名称：青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）

联系人：胡 刚         联系电话：13867081017

地址： 青田县江南新区五号区块广电中心大楼

（2）采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：周美恒  联系电话：0578-2139203    传真：0578-2303501

质疑联系人：李  红  联系电话：0578-2139203    传真：0578-2303501

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1201室

（3）同级政府采购监督管理部门名称：青田县财政局政府采购监管科

联系人：吴建飞  监督投诉电话： 0578-6826642  传真：0578-6830575

地 址： 青田县临江东路1号

18.特别提醒：

参加本项目投标的供应商请在投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行注册登记。

采购人：青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2019年9月29日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 青田传媒集团高清演播室改造项目（第二次） |  |  |
| 2 | 采购人 | 青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社） |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本肆份；四部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司 投标截止时间：2019年10月22日9 时00分 提交投标文件地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（三） |  |  |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2019年10月22日9 时 00 分开始 地点：青田县政府采购招投标交易中心二楼开标室（三） |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（青田）（http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |  |  |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（青田）（http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/） |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 原件提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋包装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理，未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款，“★” 系指核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（青田）”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件组成。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式。

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3投标人财务状况报告：提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件；

▲11.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

A.提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

B.提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应社保部门（或税务部门）出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

C.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件。

▲11.1.5资格声明；

▲11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：

1、以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，评审结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

2、资格审查顺序为投标文件递交顺序，资格审查所需的所有材料于投标截止时间前递交，逾期不予受理。资格审查现场无法出示相应材料的，作资格审查不通过处理。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套纸质投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2纸质投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   保证金

履约保证金的退还：项目终验合格后，由采购单位以转账方式无息退还。

### 五、投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.纸质投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后提交投标文件的，采购代理机构拒绝受理。

16.2采购代理机构工作人员将做好纸质投标文件签收手续，明确纸质投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤回

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4纸质投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评审

18.开标

18.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、宣布投标人名单，宣布开标日程安排及评审期间的有关事项，公布开标会参与人员名单，要求投标人书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件（报价文件除外）。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1采购代理机构宣布招标文件规定的需要宣布的内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程：详见第六章。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品认定

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七  投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标；

25.2投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7 不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

25.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.11 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

25.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

25.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.16提供虚假材料谋取中标的；

25.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

26. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

26.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款26.1至26.5项情形之一的，中标无效。

27. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

27.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

27.4 将政府采购合同转包；

27.5 提供假冒伪劣产品；

27.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

28. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

29.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

29.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

29.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

29.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 九   询问

30.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构将在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com 上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

30.2投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

### 十   质疑

31.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

31.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

31.3质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

31.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

31.3.2传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

31.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

31.4质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

31.5采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

31.6质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

32.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二   授予合同

33. 中标结果公告及中标通知书

33.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（青田）”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

33.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

34.授予合同时变更数量的权力

34.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

35.签订合同

35.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

35.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 十三  政府采购政策

36. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

36.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

36.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

36.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6% 扣除。

37. 节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

38. 环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

### 十四  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准的60%收取。采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

## 第三章  采购需求

一、项目概况

《青田县广播电视台全媒体交互式高清演播室改造项目》获得青田县委、县政府高度重视，列为2018年青田县政府实事工程项目。全媒体高清演播室系统主要承载台内新闻、综艺、广告等中心的演播室节目录制。

此次系统设计基于完成日播类节目准直播的基础上，满足新闻、专题、访谈类等节目的高清演播室录制需求，充分保证系统的先进性、灵活性、安全性、时尚表现能力和扩展能力，同时具备完善的系统应急方案及快捷的应急安全操作。系统设计充分应用目前先进的视音频技术、计算机图形技术、新媒体技术，兼顾未来技术动向，采用国际领先的系统设计理念，实现先进、高效的自动化流程。统一制作平台、统一内容管理，集中控制减少节目制作环节，提供完善的演播室节目制播生产流程，减少工作人员配合上不必要的失误。

演播室按3讯道规模设计，系统设计及设备选型充分考虑稳定性、可靠性、安全性，系统具备丰富的接口面板，能提供各种外来信号的输入和输出，为系统间的互联和扩展预留充分的空间，可实现与我台新闻直播室、高清非编制作网、播出系统、融媒体平台等台内各系统的互联。演播室内配置了背景大屏、演播室可视化智能显示调度管理系统、超高分辨率大屏幕包装显示系统、多联屏播出系统、摇臂机器人虚拟现实图文包装和灯光舞美等系统，满足演播室的创新播报方式。项目建成后可实现运用集中控制系统、大屏幕包装显示系统、多联屏播出系统、点评系统、机器人虚拟现实图文包装系统、三维图文在线包装系统、外部资讯实时发布系统等先进技术手段，打造高清多功能演播室，适应全方位、多景区、多空间、多视点资讯播报，以及节目未来发展趋势的融媒体交互式演播室。中标人负责施工间搭建临时演播室，以保证青田电视台节目在施工期间节目录制不受影响。

二、设计原则

1．运行可靠性原则

系统以安全性、先进性、实用性、开放性、高度集成为设计原则，系统设计及设备选型要求稳定、可靠、安全。

系统必须高度可靠，对环境温度、湿度有较宽的适应范围，设备全开启时导控区的噪声应符合相关标准，以人体主观感觉安静舒适、不干扰工作为宜。

系统设计必须具备完善的应急方案，应急操作安全快捷。

整个系统的各种软硬件均应符合国际或国内的相关标准。

2．功能实用性原则

能够满足新闻、专题类节目的高清录制的各项功能需求。

系统和工位设计以人为本，充分满足人体工程学的需要，空间和设备利用率高，机架设计和设备安装分布合理，符合节目制作流程和操作习惯。

能兼容多种格式的外来输入信号。

设备好用易用，通过培训能够满足日常节目的录制。

3．技术先进性原则

系统设计应与国际先进设计理念保持同步，采用开放性系统架构，具备较强的扩展性，以适应未来节目制作和直播的要求。

系统设备采用技术先进、稳定成熟且具有省市级以上电视台成功应用案例的设备，须提供案例合同复印件。

4．系统灵活性原则

系统应具备结构的灵活性、接入的灵活性和操作的灵活性。

系统操作简单直观、信号调配灵活、维护管理方便。

系统设计、工位设计、信号接口具有可扩展性,便于今后的系统扩展和升级。

三、系统要求

高清演播室系统：

适用标准

1.GY/T155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

2.GY/T157—2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

3.GB/T14857-93《演播室数字电视编码参数规范》

4.GB/T17953-2000《4:2:2数字分量图像信号的接口》（等效于SMPTE259M）

5.GY/T158—2000《演播室数字音频信号接口》（等效于ITU-RBS.647-2）

6.GY/T160—2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

7.GY/T161—2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

8.GY/T162—2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

9.GY/T164—2000《演播室串行数字光纤传输系统》

10.GY/T165－2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

11.GY/T134-1998《数字电视图像质量主观评价方法》

12.ITU-RBR.1384-1998《多信道声音录音的国际交换参数》

13.ITU-RBT.1359-1(1998)RelativeTimingofSoundandVisionforBroadcasting

14.AESTD1001.1.01-10《多声道环绕声系统和操作》

15.AES3-1992《两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》

16.AES-3id-1995《不平衡同轴电缆AES3传输规范》

17.AES10-2003《多通道数字音频串行接口（MADI）》

18.AES11-2003《演播室数字音频设备同步》

19.AES17-1998《数字音频设备测量》

20.GY/T156-2000《演播室数字音频参数》

21.GY/T192-2003《数字音频设备的满度电平》

22.GY/T193-2003《数字音频系统同步》

23.GB／T17975.3-2002《信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频》

24.GY/T187-2002《多通路音频数字串行接口》

25.GY/T165-2000《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》

26.GB50054-95《低压配电设计规范》

27.GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

28.GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

29.GB50174《电子信息系统机房设计规范》

30.GB50258-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

31.GAT75-94《安全防范工作程序与要求》

32.GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

33.GB50052-95《供配电系统设计规范》

34.GB50034-2004《建筑照明设计标准》

35.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

36.GY5045－2006《电视演播室灯光系统设计规范》

37.GY5070－2003《电视演播室灯光系统施工及验收规范》

38.中华人民共和国国家广播电影电视总局关于高清及标清数字电视设备系统的技术标准

39.其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准

40.其他中华人民共和国相关标准

3.1 设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 演播室视音频部分 全媒体高清演播室视频系统的主要设备均采用高清数字设备，各信号源输出均为高清，直接进入切换台参与制作，如有外来标清源则采用上变换方式参与高清制作，切换台输出的视频信号通过视频分配放大器、加嵌器和下变换器送到记录设备和接口板等。 系统采用三讯道高清摄像机系统，其中一路为虚拟讯道，配合绿箱做虚拟抠像。 信号的主通道由各信号源输出高清数字信号进入切换台，切换台输出的高清数字视频信号通过应急切换、加嵌器送外接口板、记录设备等终端。 导控室电视墙选用8台55寸全高清显示器。 录制设备使用台内提供的非编，另外单独配置一台专业存储卡录像机，节目监看采用专业技术监视器。 同步系统要求能够提供PAL模拟黑场色同步信号，能提供多种高清测试信号，台内现有1路同步源，与新加入的同步信号构成双同步源配合倒换器实现同步自动切换。导控室提供时钟显示，时钟信号采用原台内全台时钟基准。 调音台的物理输入通道≥16，物理输出通道≥8，配备AES/EBU传输协议的数字拓展卡(16x16)。 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机用光缆 | 套 | 3 | SMPTE311摄像机标准光缆，长度30米，LEMO接口。 |
| 2 | 12路多格式切换台 | 台 | 1 | 符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”， 信号类型：串行数字分量信号, 10比特以上量化；要求1级M/E一体化高清晰度视频切换台； 不低于12个直切键控制面板。 HD-SDI输入不低于12路 4路HD-SDI及1路HDMI输出，HDMI接口可用于大屏幕的监视. 所有母线均可随意指定到AUX母线输出。 4个键控器，至少一个键是全功能键（色键功能）； 至少四个通道的数字特技；可开4个窗口； 两个通道的幁存输出，可存储460帧的静帧图像或动态画面。并可完成转场特技（CG wipe）. 一通道多种组合的画面分割输出。 含备份电源 |
| 3 | 演播室15公斤碳纤维脚架套装（含双手柄，脚轮） | 套 | 1 | 100mm球碗云台 标准承重不小于20KG 动态平衡不小于10档 水平垂直阻尼各6档 俯仰范围：+90度--75度 碳纤双级脚架,一锁二快速锁结构 三段式脚架支撑变换，承重不小于60KG 工作高度64.5-177.5cm，自重 不小于8.2KG 中置或地面延伸器可选 含脚架软包*1，双手柄+脚轮 |
| 4 | 演播室气压脚架套装（含双手柄，脚轮） | 套 | 1 | 气压表显示功能，根据所需支撑的重量调节气压管中的气压，实现动态升降，定位拍摄。滑轮定位系统，通过滑轮锁定定位，实现定向移动拍摄。 100mm球碗云台 标准承重不小于30KG 动态平衡不小于16档 水平垂直阻尼各8档 俯仰范围：+90度--75度 气压升降式脚架，快速锁结构工作高度102.5-182CM双手柄,脚轮 |
| 5 | 4通道高标清波形监测仪 | 套 | 1 | 1. 支持HD/SD-SDI四路信号的同时监视（选件CAM）。3RU高，半机架宽，短机身（深5.5英寸或者14cm）. 2. 具有TandemVux显示功能，可以对摄像机的亮度和色度进行方便有效的调整。 3. 具有定时显示及闪电显示功能，使得通道间的定时调整更方便。 4. 具有外接基准的波形显示（黑场色同步或高清三电平同步）。 5. 具有黑场图像检测以及图像静帧检测功能。 6. 提供SNMP和以太网遥控接口功能及GPI控制，为实现中心监控和遥控提供便利。 7. 提供USB端口，便于传送仪器配置、屏幕存储及出错日志记录。 |
| 6 | 同步发生器 | 台 | 1 | 1U机箱，单组发生器板，双电源。16个BB黑场同步输出，1KHZ测试音频输出，模拟彩条输出 |
| 7 | 专业存储卡录像机 | 台 | 1 | - 标准半机架机器。 - 具备读取EDL表播放功能。 - 要求记录高清1920x1080 50Mbps码流以及标清信号。 - 具有单机EDL编辑功能。 - 作为网络制作的应急备份方案，可以作为线性编辑系统的放机并打点使用。 - 能够类似磁带操作，自动记忆预卷好的回放停止点并在下次回放时从该点开始播放。 - 视频输入输出：模拟复合输出、以及HD-SDI输入输出。 - 其他接口： 1000兆以太网接口，IEEE1394输入输出，RS-422A遥控。 - 具有输出上下变换功能，以及输入上变换功能。 |
| 8 | 周边机箱 | 套 | 1 | 1.标准4RU 19英寸机箱,插板式设计，每个机箱具有≥18个板卡槽位，并且每块板卡仅占用1个槽位； 2. 具有USB外接触发器，具有自动电源倒换，通过本机控制面板可对板卡和机箱的参数进行全控制，为音频、GPI和多画面分割运用提供内置的“神经元”ADD-ON母线； 3. 所用机箱要求同品牌、最新型号、规格一致，可插入所有周边板卡； 4. 双电源热备份，满足自动倒换要求，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 5. 机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力，散热风扇和电源要求能易于更换，方便设备的维护； 6. 所有模块可以通过网络进行监控，可以支持SNMP协议，具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 7. 机箱自带带液晶显示窗口的控制面板并提供指示灯，能够利用本地机控制面板设置模块参数； 8. 控制卡发生故障时，不影响系统正常工作； 9. 机箱具备双同步输入； 10. 除了外部管理系统备份外，要求机箱配有存储器，可以将板卡参数在本机实现备份，存储； 11. 具备良好的空气流动通风设计，采用高质量风扇，保证各种复杂环境和温度下系统的稳定工作； 12. 配备足量的盲板。 |
| 9 | 高清双通道二选一，加嵌，下变换 | 张 | 1 | 1. 安装于周边机箱内； 2. 具有≥2路HD/SD SDI自适应输入，≥4路HD或SD SDI处理输出； 3. 高清视频2选1, 支持GPI控制切换,支持净切换； 4. 帧同步功能可以参考同步在帧/行/像素上做出相位调整； 5. 支持数字视频上下交叉变换，输出画面支持变形，拉伸，信箱等模式； 6. 支持AFD信息的插入功能； 7. 配合选件可以支持音频的加嵌或者解嵌功能 8. 支持热拔插； 9. 配备相对应的背板； 10. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 10 | 音频加嵌器 | 张 | 1 | 1. 安装于周边机箱内； 2. 支持8通道24bit音频A/D转换； 3. ≥8路模拟音频输入，≥8通道数字音频输入，≥8通道数字音频输出； 4. 具有平衡110欧接口（Sub-D型接口）； 5. 采样频率为96kHz和48kHz，可锁定于黑场同步或字时钟同步； 6. 可对通道进行选择或交换控制，全部4个音频通道的增益和相位均可调整； 7. 模拟基准电平可调，12、15、18和24dBu； 8. 支持热拔插，可以配合主卡进行模拟音频或者数字音频的加嵌或者解嵌； 9. 配备相应背板； 10. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看 |
| 11 | 高清视频分配器 | 张 | 3 | 1. 安装于周边机箱内； 2. 数字视频分配板卡，支持3G并向下兼容HD/SD，可时钟再生自动均衡达100米； 3. 符合“串行数字分量接口电特性指标”； 4. 自动检测1路3G(向下兼容HD/SD)输入，≥8路3G(向下兼容HD/SD)输出； 5. 支持热拔插； 6. 配备相配套的背板； 7. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 12 | 双路高清视频分配器 | 张 | 4 | 1.安装于周边机箱内； 2. 支持3G，可时钟再生； 3. 自动检测2路3G/HD/SD SDI输入，每通道≥4路3G/HD/SD SDI输出； 4. 支持热拔插； 5. 配备相配套的背板； 6. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 13 | 模拟视频分配器 | 张 | 2 | 1.安装于周边机箱内； 2. 可支持黑场、高清三电平信号的分配； 3. ≥9路同步输出； 4. 输入增益可调； 5. 具有备份功能，主同步丢失可自动切换到备份同步输入； 6. 支持热拔插； 7. 配备相对应的背板； 8. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 14 | 双通道模拟音频分配板 | 张 | 2 | 1.安装于周边机箱内； 2. ≥2通道模拟音频输入，每通道具有≥8个模拟音频输出； 3. 输入端具有隔离变压器耦合输入，低阻输出； 4. 增益可调； 5. 支持音频峰值检测； 6. 支持静音检测； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 15 | 数字音频分配器 | 张 | 2 | 1.安装于周边机箱内； 2. 1路数字音频输入，≥8路数字音频输出； 3. 具有变压器耦合输入和输出； 4. 采样率支持32到96kHz； 5. 具有信号存在指示； 6. 具有信号采样频率指示； 7. 支持热拔插； 8. 配备相对应的平衡音频背板； 9.支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 16 | 帧同步板卡 | 张 | 2 | 1.安装于周边机箱内； 2. 具有≥1路HD/SD SDI自适应输入，≥2路HD/SD SDI处理输出和1路HD/SD SDI时钟重整输出； 3. 具有帧同步、视频延时、自动校相、视频处理放大功能； 4. 行同步可校正由于矩阵切换产生的定时错误； 5. 可用作行延时，延时达1帧； 6. 当输出时钟频率从输入视频时钟获取时，无需外同步源； 7. 支持输入丢失后输出静帧、黑/灰/绿场、彩条； 8. 支持输入/输出延时测量； 9. 支持热拔插； 10. 可以通过选件支持音频信号的解嵌； 11. 配备相配套的背板； 12. 支持SNMP监控，支持信号丢失检测以及远程报警，报警信息支持本地和远程查看。 |
| 17 | 主数字调音台 | 台 | 1 | 1、精准的24-bit/96-kHz规格音频和高性能的前级话放 2、96 kHz规格的48路输入18总线混音能力 3、具有灵活的控制和跳线能力的通道功能 4、满足大量用途的丰富连接能力 5、2个I/O扩展槽便于以多种格式进行扩展 6、包括环绕声效果在内的4个高级综合效果处理 7、包括100毫米力度马达推子在内的综合界面 8、场景记忆和自动混音，高效的工作流 9、强大的配对和编组功能，提高混音效率 10、附赠配置软件 11、全面的附加效果支持(Version2) 12、ESAMII 视频编辑器支持 (Version2) 13、多种V2特色加上巨型插件效果器阵列 13、VCM 技术，iSSP技术，REV-X |
| 18 | 调音台表桥 | 只 | 1 | 1、为调音台配备的一个完整的电平监听平台，共有16个12级电平表，可用于显示pre-EQ、pre-fader或post-fader输入通道信号以及辅助母线电平。 2、在调音台的主输出母线上还有8个电平表。还提供时间码显示，可显示调音台产生或接受到的时间码和MIDI时钟。当选中调音台DAW遥控层时， 可显示遥控DAW的通道值。 |
| 19 | 数字板卡 | 块 | 1 | 数字板卡和调音台配合使用 |
| 20 | 音箱 | 只 | 2 | 音箱类型：2路双功放有源工作室监听音箱 频率响应：-10dB 43Hz-30kHz 部件：LF 6.5" 锥面 HF ：1" 半球形 分频：2kHz 输出功率 总共 95W LF： 60W HF： 35W 输入灵敏度/阻抗：-10dBu/10k ohms 输出电平/阻抗：－ 输入接口（并联）： XLR3-31型（平衡） PHONE（平衡） 输出接口：－ 控制器 LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 指示灯 接通电源：白色LED灯 耗电量： 55W 箱体类型：低音反射型 材料：MDF 外观尺寸：210×332×284mm（8.3“×13.1”×11.2“） 重量：8.2kg（18.1 lbs） |
| 21 | 主持人桌面话筒 | 套 | 2 | 拾音类型：电容式 指向性：超心型 频率响应：20～20000Hz 信 噪 比：78dB 灵 敏 度：20mV/pa 最大声压级：138dB 输出阻抗:150Ω 工作电压：幻象48V 最大尺寸：φ70*135MM 附件：植绒海绵罩1个 |
| 22 | 专业监听 耳机 | 付 | 1 | 头戴式 频响范围：15-25000Hz 阻抗：55欧姆 接口类型：Φ3.5/6.3mm立体声插头 灵敏度： 91dB 最大承载功率：200 mW |
| 23 | 无线话筒 | 套 | 2 | 42 MHz 的切换频宽，1680个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收 增强的频率组系统，每组最多12个兼容频率 高品质的纯分集接收技术 导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰 自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率 增强的音频频率范围 增加的音频灵敏度范围 利用红外线界面与无线发射机同频 具有更多可控选项的用户友好的菜单操作 发射机和接收机都有背光照明的图形化显示屏 可以避免意外改变设置的自动锁定功能 HDX降噪器带来水晶般清澈的声音 发射机以四个阶段显示电池电量，此电量也显示在接收机上 可编程的静音按钮 |
| 24 | 55寸液晶电视机 | 台 | 8 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率： 4K（3840*2160） |
| 25 | 返看电视（含移动支架） | 套 | 1 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率 ：4K（3840*2160）含移动支架 |
| 26 | SDI转HDMI | 只 | 10 | 广播级SDI转HDMI转换器 |
| 27 | 时钟控制器 | 台 | 1 | 整机只占用1U空间，双电源，子钟采用控制器集中供电， 相当于子钟同样双电源供电（5寸子钟需连接交流电源）， 子钟不占用EBU端口，只需要一条标准网线与控制器连接， 通过控制器面板设置子钟显示模式（正计/倒计/区间）及亮度， 超大的3寸OLED屏提供清晰的正计时时钟显示,可以代替一个 1U的子钟，直观面板按键，中文菜单，设置方便， 预设1-5个倒计时时点，可以选择单时间点循环或多点循环 |
| 28 | 演播室导播间大屏幕时钟显示转接器 | 台 | 2 | 大屏幕时钟VGA显示转接器含24寸宽屏 |
| 29 | TALLY控制器 | 台 | 1 | TALLY控制器主备并行Tally控制 电平输入(0-5V)转开关控制输出(集电极开路输出) |
| 30 | 键混1RU平台 | 台 | 1 | 平台又4个槽位，最多可插入4个功能模块；本机面板；双电源；双冗余电路设计；支持RS232/422、TCP/IP控制 |
| 31 | 键混板卡 | 张 | 1 | 2路HD/SD-SDI键混；具有键特技功能；主输出具有BY-PASS功能；支持行同步校正；可外接遥控面板 |
| 32 | 遥控面板 | 台 | 1 | 键混遥控面板 |
| 33 | 2X26孔1RU SDI数字视频跳线盘 | 台 | 1 | 1. 模拟和SD-SDI、HD-SDI数字跳线板面板用不同颜色标识。 2. 切换台、矩阵的所有输入、输出均接到跳线盘。 |
| 34 | 视频跳线 | 根 | 5 | 高清视频跳线，长度适中 |
| 35 | 2X48孔1RU BAN H/N模拟音频跳线盘 | 台 | 1 | 模拟和数字跳线板面板用不同颜色标识。 跳线功能全通、半通、不通在面板分别用不同颜色标识。 |
| 36 | 音频跳线 | 根 | 5 | 音频跳线，长度适中 |
| 37 | 视频音频线缆等一批 | 批 | 1 | 1.频率范围及技术参数至少覆盖3GHz，同时满足阻燃特性。 2. 工程用线数量根据系统设计需要配置。 |
| 38 | 视频音频接头等一批 | 批 | 1 | 数量根据系统设计需要配置 |
| 39 | 视频音频辅料 | 批 | 1 | 数量根据系统设计需要配置 |
| 40 | 电视墙 | 批 | 1 | 电视墙满足总控监视墙上正面挂8台55英寸液晶显示器的安装需要，数量为4单元，支架由地面生根向上，具有专用于排线的线槽、管道，整体简洁、大方，配备PDU电源接线盒，显示器安装挂架等必须安装件的设备。落地式结构，电视墙配置底座安装在建筑地面上，高度与静电地板高度一致，牢固稳定，连接安全可靠，走线方便。为满足监看视觉角度及整体美观度，电视墙根据机房尺寸和使用场合进行设计，采用的装饰设计方案，造型优美，线条简洁流畅，颜色搭配现代、合理，讲究和机房整体的装修环境相协调。 |
| 41 | 导播桌 | 批 | 1 | 具体尺寸要求中标后，实地测量后再行设计操作台数量为10个双工位，操作台满足每单元台台板厚度40mm左右。采用弧形高脚结构，高脚采用型材焊接，操作台台面设计为4RU 19英寸的标准安装位置，操作台桌面呈10-15度的倾斜，符合人体工程学，操作台的桌面上根据要求进行设备开孔放置矩阵控制面板，通话面板等必须设备，桌面上方有调光台、监视器、显示器等设备可直接放置桌面上。操作台每个单联下柜均配有1个6孔以上PDU插座，操作台金属结构件与机房接地连接环接通，每个双联联配一套接地排紫铜排，用于接地线头的连接，供设备安全接地用，确保静电的释放。每单联平面台下设计有键盘抽屉，键盘扶手挡人性化设计，靠手舒适。 根据实际需求配置，质量可靠，款式新颖。 包含配套工位数量的椅子。 |
| 42 | 配电柜 | 个 | 1 |  |
| 二、演播室机器人摇臂系统 演播室配置一台机器人摇臂，变焦、聚焦全伺服控制，速度、方向均可人性化调节，自动定义起始点与结束点之间的平滑轨迹，可预设384组轨迹，随调随用，一键启动。可实现与主流虚拟系统的对接，手动自动虚拟三合一系统，极高的精准度、定位性、平滑性，大大增强了节目的可看性。 机器人摇臂能够受控于集中控制系统，可做到统一播出、统一调度，并可由一人独立完成。虚拟系统所使用的图文模板可与演播室大屏包装图文播出系统通用，无需进行转换。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机器人摇臂 | 套 | 1 | 摄像机机器人摇臂技术要求如下： 1. 摇臂臂长:3000mm，有效臂长:2400mm，摇臂旋转中心到地的距离：1205mm； 2. 可实现与主流虚拟系统的对接； 3. 手动自动虚拟三合一系统，极高的精准度、定位性、平滑性。 4. 系统自动定义起始点与结束点之间的平滑轨迹，可预设384组轨迹，随调随用，一键启动； 5. 摇臂水平方向旋转角度：±180°, 摇臂俯仰方向升降角度：-15°- 60°,最大运动速度0-30°/s，精度：0.001°；云台水平方向旋转角度：±360°，俯仰方位范围:±60°，最大运行速度：0-60°/s,精度：0.001°； 6. 云台最大承重:25kg，正常速度运动分贝：20dB，最高速度运动分贝：40dB； 7. 镜头高度:130mm-2840mm，总质量：220kg； 8. 变焦、聚焦全伺服控制，速度、方向均可人性化调节； 9. ▲19寸触控一体编程系统，储存摇臂的全方位运行轨迹，随调随用，一键启动；起始与停止的阻尼、运行速度均通过编程软件控制，确保画面运行的平滑、稳定；同时可以通过手动随动技术控制机器人的全方位运行，实现了全自动、随动相结合的方式； |
| 三、演播室图文包装系统 本项目要求建设后的图文系统，需要满足台内170平米全媒体高清演播室的图文包装需求； 演播室屏幕分布为1处LED大屏、1处55寸可移动超窄边液晶三联屏、1处40寸六联屏、1台40寸显示屏； 图文网资源平台设计 系统要求整个图文系统按资源平台网络式架构设计，系统内所有屏幕包装设备以及虚拟演播系统，共用一套资源平台，所有的图文素材均存储于资源平台内，进行统一存储管理，方便演播室的素材相互调用； |  |  |  |  |
| 3.1 | 55吋液晶显示器（含配套挂架） | 台 | 6 | 屏幕尺寸：55英寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：要求达到1920×1080分辨率； 拼接挂架：配套挂架； 端口参数要求： 输入端口：HDMI，复合视频； |
| 3.2 | 55吋窄边框液晶显示器（含配套挂架，可移动） | 台 | 3 | 屏幕尺寸：55英寸； 屏幕比例：16:9； 拼缝(mm)：3.5 分辨率：要求达到1920×1080分辨率； 拼接挂架：配套挂架； 端口参数要求： 输入端口：HDMI，复合视频； |
| 3.3 | 超高分辨率大屏幕包装系统 | 套 | 1 | 1.具有4K超高分辨率输出能力，并配合画面处理器提供不少于4路DVI输出；具有2路实时HD-SDI信号输入，可以配合节目播出流程随时实现动态DVE播出效果，延时小于2帧； 2.三维图形创作软件要求： (1)制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； (2)支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计； (3)支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效； (4)支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果； (5)支持常用的图片格式(TGA、jpeg、bmp、png等)，支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道； (6)支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型； (7)可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； (8)具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； 3.实时图文播控软件功能要求： (1)支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如xls,xml.txt等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； (2)软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； (3)播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突； (4)软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改； (5)软件要求对字幕串联单以一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放； (6)软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式； (7)软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果； (8)支持全屏动画播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动； 6.整个系统从硬件、软件方面要求满足7*24小时的安全稳定的应用要求，须采用专业板卡，各项技术指标达到广播级技术要求。 7.投标人中标后须提供原厂售后服务承诺函原件。 8.设备详细配置： CPU：IntelXeon®Gold5122 内存：8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 2070 +GT710 视频板卡：专业图形图像处理卡 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 四路HD/HD-SDI视频输入； 四路DVI信号输出； 系统软件：三维图形创作软件；实时图文播控软件； |
| 3.4 | 多联屏播出系统 | 套 | 2 | 用于演播室中其他屏幕的视频图文播出，多联屏播出系统可以提供不少于4路信号的同时播出能力，具体要求如下： 1. 每台可同时提供4路信号的播出能力，并且每一路信号的输出的最高分辨率都不能低于1920x1080； 2. 具有画面融合处理能力，可以将4块屏幕融合为一块屏幕进行统一播出； 3. 具有多层视频的同步播出能力，可以任意改变信号的输出分割方式，满足不同节目的播出需要； 4. 多联屏播出系统采用节目单播出进行控制，以配合节目的播出流程，并可以根据节目播出流程进行节目单的临时调整，与其他播出设备可实现节目模板和资源的互相调度； 5. 同时考虑各个输出独立或融合的播出模式，在输出通道有空余的情况下，可以为关键屏幕提供完全一致的主备路同步播出能力。 6. 提供真三维实时渲染制作，实现图文与字幕的创作； 7. 整个系统从硬件、软件设计方面要求满足7×24小时的安全稳定的应用要求，各项技术指标达到广播级技术要求； 8.投标人中标后须提供原厂售后服务承诺函原件。 9.设备详细配置： CPU：IntelXeon®W2123 内存：8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 2060+GT710 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 视频图文播控软件 |
| 3.5 | 三维图文在线包装系统 | 套 | 1 | 1.三维模板设计软件要求： 制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； 支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计； 支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效； 支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果； 支持常用的图片格式(TGA、jpeg、bmp、png等)，支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道； ▲制作软件支持多种物件资源，包括三维物件、PSD、AI、粒子效果、音频、视频，支持其他三维软件模型obj文件格式的导入，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章。 可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； 具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； ▲可批量修改纹理路径，可清理无用素材贴图或其他物件，可支持真实环境反射贴图方式，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； ▲可制作2路实时视频开窗，实现实时视频连线，支持三维地形图制作，可模拟真实三维地形图，支持对时间线动画进行曲线调整，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 2.播出控制软件功能要求： 支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如xls,xml.txt等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； 软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； 播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突； 软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改； 软件要求对字幕串联单以一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放； ▲软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果； 支持全屏动画播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动； ▲播控软件可自定义热键控制串联单播出，比如定义空格键来实现串联单的顺序播出、跳播以及重播等，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 播控软件满足在监视器上可播放资源库中设置的素材或模板功能，须提供国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心出具的检测报告加盖厂家公章； 3.签订合同前须提供原厂售后服务承诺函原件。 4. 设备详细配置： CPU：IntelXeon®W2123 内存：标配8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 20608GB 视频板卡：专业图形图像处理卡 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 双路HD-SDI视频输入 双路HD-SDI视频输出 系统软件：三维图形创作软件； 实时图文播控软件； |
| 3.6 | 虚拟图文包装系统 | 套 | 1 | 根据演播室实际使用需求，要求配置一套虚拟现实图文渲染平台，配合机器人摇臂组成虚拟现实图文显示系统。 虚拟现实图文渲染平台要求如下： 1. 系统要求基于资源平台管理方式，实现模板、文件、数据、文本等网络化图文要素同步更新，图文包装资源共享和网络传输； 2. 视频板卡须采用专业视频板卡，配置不少于2路的HD-SDI视频输入和HD-SDI视频输出，并带有多种视频处理过滤器及DVE功能 3. 系统安全可靠，网络化连接，基于资源平台管理方式，实现模板、文件、数据、文本等网络化图文要素的同步更新，系统自带三维模板设计软件和三维图文播出控制软件； 4. 系统接受BB或Tri-level作为外同步锁相信号； 5.可与多种手动、自动跟踪云台结合应用，必须可与此次项目中的手动跟踪云台或摇臂机器人系统结合应用； 6. 制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； 7. 支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计； 8. 支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效； 9. 支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果； 10. 支持常用的图片格式）TGA、jpeg、bmp、png等），支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道； 11. 支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型； 12. 可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； 13.具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； 14. 支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件，并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； 15. 软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； 16. 播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定F1-F12播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突； 17. 软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改； 18. ▲软件要求对字幕串联单以键盘“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 19. 软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式； 20. ▲可修正实施场景的空间参数，多层级叠加播出可以独立控制各层的跟踪，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果； 21. 支持全屏动画（TGA序列）播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动； 22. 设备详细配置： CPU：IntelXeon®Gold5122 内存：标配8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 2070 视频板卡：专业图形图形处理卡×2 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 三维实时视频图形渲染平台： 四路HD-SDI视频输入； 三路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件； 虚拟图文播控软件； |
| 3.7 | 色键器 | 台 | 1 | SDI视频输入：7个，外加监视器输入 SDI视频输出：9 SDI视频环路：7路时钟恢复SD/HD/UHD链接所对应的输入 SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G、12G多速率支持 同步输入：三电平或黑场。 同步环通输出：三电平或黑场。 控制面板接口：以太网，支持10/100Mbps，可实现Ultimatte 12和Ultimatte Smart Remote 4的直接连接。 GPIO：5路GP输入；1路GP输出；1路Tally输入 |
| 3.8 | 提词器 | 套 | 1 | 广播级演播提词器，双屏显示，保证两个讯道同步提词 |
| 3.9 | 智能控制终端 | 台 | 1 | - 预装智能控制软件，可与智能导播系统连接，可对演播室内屏幕包装系统进行控制，还需对台内原有的图文在线包装系统进行控制。 |
| 3.10 | 8口KVM切换器 | 台 | 1 | - 主要参数： - 1.连接端口选择:OSD、热键、按键 - 2.连接数量:8 - 3.最大连接数: 512（通过占口级联） - 4.输入接口: - 1×USB Type A 母头（黑） - 1×HDB-15 母头（蓝） - 1×DVI-I 母（白） - 1×USB Type A 母头（黑） - 2×Mini Stereo Jack 母头 - 2×Mini Stereo Jack 母头 - 5.输出接口: - 8×USB Type B 母头（白） - 8×DVI-I 母头（白） - 8×Mini Stereo Jack 母头（绿） - 8×Mini Stereo Jack Male（粉红） - 6.支持分辨率: 2048×1536 - 7.切换方式: USB DVI KVM多电脑切换 8.自动扫描间隔:1-255秒（预设为5秒） |
| 3.11 | KVM延长器 | 台 | 3 | 通过线缆连接近端与远程设备，最远可达60米； 可从一组远程的控制端(最远可达60米)访问电脑或KVM设备； 通过一条线缆传输影音信号 ； 通过第二条线缆传输HDCP、RS-232、麦克风信号； 手动补偿控制可依距离远近依序补强信号传输强度； RS-232串口连接端口–可连接串口终端机或串口设备。 |
| 3.12 | 22寸液晶显示器 | 台 | 3 | 屏幕尺寸：21.5英寸 分辨率：不低于1920x1080 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：1080p（全高清） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 动态对比度：500万:1 亮度：200cd/㎡ 接口参数：视频接口 D-Sub（VGA），DVI-D |
| 3.13 | HDMI光纤传输线 | 批 | 1 | 配备50米HDMI光纤传输线。 |
| 3.14 | 24口网络交换机 | 台 | 1 | - 应用层级：三层； - 传输速率：10/100/1000Mbps； - 交换方式：存储-转发； - 背板带宽；256Gbps； - 包转发率：72Mpps； - MAC地址表：16K； - 端口结构：非模块化； - 端口数量：28个； - 端口描述： 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口； - 扩展模块：1个堆叠扩展插槽； - 传输模式：全双工/半双工自适应； |
| 3.15 | 无线路由器 | 台 | 1 | 设备类型无线路由器、智能路由器、家用路由器 Internet接口提供1个10M/100M/1000M自适应速率的以太网接口 有线局域网接口（LAN）提供4个10M/100M/1000M自适应速率的以太网接口 无线局域网接口（WLAN）802.11 ac/a/n 2*2 & 802.11 b/g/n 2*2, 1167Mbps |
| 四、演播室大屏系统 演播室配置一块1.875点距的LED大屏，作为新闻坐播及日常站播背景使用，后维护，分离式结构智能组装，保障设备的安全性。使用金属散热，超静音无风扇设计，避免节目录制过程中的噪音干扰。可连续工作时间超过72小时，屏体寿命达10万小时以上。 |  |  |  |  |
| ★4.1 | P1.875LED显示屏7200mm× 2400mm | 套 | 1 | - 像素结构：SMD表贴三合一发光二极管 - 显示屏净尺寸（宽×高）：7200mm×2400mm，整屏分辨率（宽×高）：≥3840×1280 - ▲物理点间距：1.875mm，物理密度：＞284400点/m2； - 箱体防护等级：不低于IP61；箱体工艺材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合国家《GB/T15115-2009压铸铝合金》标准；抗拉强度不小于230mpa，屈服强度不小于167mpa，硬度不小于75HBS；显示单元纵向拉伸承载力≥2.3t，横向拉伸承载力≥2.3t；四侧面平面度公差＜0.03mm，四侧面垂直度公差＜0.03mm；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 箱体间缝隙（mm）≤0.12，箱体平整度（mm）≤0.11；箱体间/模组间相对错位值＜0.9%；支持屏体拼缝亮线、暗线校正； - 最大刷新频率：720Hz-3970Hz可设置；换帧频率：50、60Hz；灰度等级:8-16bit可设置；白平衡亮度：0-600cd/m2；最大对比度：＞7500：1；屏体正面为黑色亚光处理，反光率＜2.3%；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 水平视角：水平≥170°；垂直视角：≥170°； - 色温范围：不低于1300K-10000K，可调；整屏亮度均匀性＞98.7%；白平衡误差不低于±0.002Cx,Cy；发光的中心距偏差＜1.3%；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 具备亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调节功能，具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具备gamma校正技术，且符合广电级标准；显示屏工作时屏幕噪声声压＜5dB；显示屏画面延时＜5ms；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 产品连续工作稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障； 屏体工作温度范围（℃）：-20到50； - 电源适应性：AC100-240V(50-60HZ)；电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，电源效率≥90%；平均功耗＜110W/㎡，最大功耗＜327W/㎡表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，屏体表面温升小于19℃小于19K；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 产品符合国家GB/T 2423.17-2008抗盐雾10级标准；符合国家GB/T 17742-2008标准抗震8级标准；阻燃性符合国家GB/T 8626-2007 B1级标准；电磁辐射符合国家GB 9254-2008信息技术设备（ITE）B级标准；符合国家GB 20145-2006-T光生物安全及蓝光危害无危害类标准；(提供第三方检测机构出具的，带有CNAS及CMA认可标志的检测报告复印件加盖厂家公章)； - 所投规格型号的显示屏通过中国CCC认证,符合国际通用CE-EMC、CE-LVD、FCC、CB等体系相关要求，以保证产品安全、环保。（需提供证明材料加盖厂家公章）； 14、所投产品符合BS476防火安全要求（需提供第三方证明材料加盖厂家公章）； - LED生产厂家具有领先的节能技术，具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏、芯片、封装、驱动电源及配件的中国节能环保首选产品认证； - 所投产品厂家符合IECQ QC080000有害物质过程管理体系标准，避免产品生产、使用过程中对人及周围环境产生有害物影响，（需提供第三方证明材料加盖厂家公章）。 - 上述要求的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应加盖翻译机构公章（原件或复印件），同时提供翻译机构的成员单位证书复印件。 |
| 4.2 | 大屏控制机 | 台 | 1 | 配置要求如下： CPU:酷睿八代i5-8500四核 内存:8GB 显卡:GT710 硬盘:1TBSATA 光驱:DVD-ROM 机箱:专业机箱 电源:180W 键鼠:有线键鼠套装 操作系统:Windows®7旗舰版 |
| 五、演播室融媒体系统 此项目定位为全媒体高清演播室，项目中配备了一套资讯采集系统与一套资讯审核系统。资讯采集系统与外网相连，可实现外部微信、微博、天气、地图等资讯数据的采集，并将采集得到的数据经过网闸传输给内网设备，资讯审核系统负责资源审核，审核通过后以大屏模板或虚拟前景的方式呈现，完成演播室现场与观众的互动，增强了节目的可看性。 |  |  |  |  |
| 5.1 | 融媒体资讯接入审核系统 | 套 | 1 | 资讯发布管理系统： 1.系统可自动采集短信、微博、微信公众号等实时互动数据，采集天气资讯、财经信息、新闻数据等资讯信息； 2. 采集的数据存储在服务器上，资讯信息可直接由图文播出软件进行播出，互动数据需进行审核后才可播出； 3.采集的数据可根据不同的数据源进行区别显示，便于审核人员对内容的查找； 4. 采集的互动数据进行内容的审核、修改，并将修改后的内容通过多种形式发送到图文播出终端进行图形化播出展示； 5.可根据数据源类型进行投票统计，生成柱状图，根据筛选，生成抽奖奖池； 6. 包含黑名单、白名单、红名单功能，支持关键字筛选及关键字过滤功能； 7. 未审核内容和已审核内容分开独立显示，并有醒目的标示进行区分； 8.天气资讯采集部分：采集指定城市未来3天天气情况，可自动将数据写入数据库，供图文播出软件调用； 9.新闻资讯数据采集：可连接新浪、百度、新华网等媒体实时获取国内外最新的新闻资讯，经审核后提供滚动的新闻内容； 10.财经数据采集：可从相关接口获取实时股票大盘数据，个股排名情况及各版块数据信息； 11.微信采集部分：可采集发送到微信公众号的用户昵称、头像，发送的文字、语音、图片、视频内容。不同类型信息可以分开显示，也可汇总显示，实时更新。视频内容审核后，可做简单编辑，方便播出软件进行播出； 12.微博采集部分：可采集微博发表的话题，以及话题的评论，评论用户的昵称、头像以及评论的内容； 13.短信采集部分：根据指定的页面格式采集短信互动信息，对内容进行审核和发送； 14. 支持主持人PC端信息显示，可接收从审核端发送来的互动信息，作为口播内容使用； 15. 设备详细配置： CPU：IntelXeon®W2123 内存：8GB 显卡：GT 710 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 系统软件：资讯管理及应用软件； |
| 5.2 | 融媒体资讯审核存储系统 | 套 | 1 | - 配置要求如下： - CPU:Intel 酷睿i5 5575R - 内存:8GB - 硬盘:1TB - 显卡:Intel GMA HD 6200 - 摄像头:FaceTime HD高清摄像头 - 麦克风:内置双麦克风 - 音频系统:立体声音频系统 - 蓝牙:支持蓝牙4.0模块 - 无线网卡:支持802.11 a/b/g/n无线协议 - 有线网卡:1000Mbps以太网卡 - 数据接口:4×USB3.0 - 音频接口:耳机/光纤数字音频输出（迷你插孔） - 视频接口:Mini DisplayPort - 网络接口:RJ45（网络接口） - 其它接口:电源接口，2×Thunderbolt端口 - 操作系统:预装Mac OS X Yosemite - 21.5英寸IPS屏幕 - 1920x1080分辨率 - 16:9宽屏 FHD背光方式 |
| 六、演播室灯光系统 全媒体高清演播室的灯光吊挂、LED灯具、灯光DMX512信号、灯具调光系统、电缆布线、固定挂灯网架制作等。 适用标准 本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）： 《电视演播室灯光系统设计规范》GY5045-2006 《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001修订版） 《电视中心制作系统运行维护规程》GY/T 152-2000 《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》GB 7000.15-2000 《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2000 《电视演播室灯光系统施工及验收规范》GY5070-2003 《安全防范工程程序与要求》GAT75-94 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 其它与演播室相关的国家标准 工作范围 工作范围包括但不局限于以下内容： 1）灯光系统的整体优化设计(包括灯位图、井字格挂灯架的布置图及承重、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等)。 2）系统设备的提供、安装。 3）设备与系统调试。 售后服务，包括对采购单位操作人员的使用及维护培训。 总体要求 1）要求该方案是国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使演播室能充分满足当前及今后一段时间电视现场录制新闻或电视现场直播访谈、新闻节目等的需要，同时仍留有将来扩充的余地。 2）提供的设备应配套齐全、功能完善。 3）安全设计要求 所有设备和装置能够满足相应的国家安全标准和操作规程，保证用户在安全的工作环境下使用和维修设备； 所有机械、电气控制系统应具有故障自动保护的功能，以保证机械和电气控制系统对人身是安全的； 所有运行设备均设置紧急停车系统。紧急停车系统应能使附近操作人员在发生事故或事故隐患时，方便而迅速地停止该区域内设备的所有运动部件的运转； 所有电线、电缆均符合我国高层建筑电气设计规范中的规定。 |  |  |  |  |
| 6.1 | LED聚光灯 | 台 | 17 | 1.采用高显色指数圆形LED模组作为发光元件，采用静音风扇，保证灯具在各种姿态均散热良好，整灯功率 100W； 2.采用LED光源寿命不小于30000小时； 3.采用DMX512信号进行调光，亮度调节0-100%； 4.光斑角10°-80°； 5.显色指数≥85； 6.色温：5600±200K 7.采用优质菲涅尔透镜，出光率高、光斑汇聚效果明显。具有可调整遮菲用于遮挡多余光线，便于进行调光； 8.灯具电源接插件采用三芯影视照明专用接插件，要求带接地保护； 9.灯具外壳可靠接地； 10.提供LED灯静音散热装置、大功率LED聚光灯的第三方检测机构出具的检验报告及CE认证； 11. LED灯具的CE认证、第三方检测机构出具的检验报、省级电视台的合同案例。 |
| 6.2 | LED平板柔光灯 | 台 | 38 | 1.采用高显色指数小功率LED作为发光元件，形成大面积矩阵形式，配高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无眩光； 2.要求LED光源数量≥750颗； 3.采用LED光源寿命不小于30000小时； 4.显色指数Ra≥85； 5.色温：5600±200K； 6.采用DMX512信号进行调光，亮度调节0-100%； 7.灯具电源接插件采用三芯影视照明专用接插件，要求带接地保护； 8.灯具外壳可靠接地； 9.提供LED柔光灯的柔光板、大功率LED灯具散热器的第三方检测机构出具的检验报告及CE认证。 |
| 6.3 | 柔光灯控光格栅 | 套 | 38 | 1.要求与数字化平板柔光灯配套使用 2.格栅表面“静电喷粉”，抗腐蚀力强； 3.角度45°。 |
| 6.4 | 恒力铰链 | 批 | 1 | 1.要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。负荷在5－10kg范围可调，采用磨擦片阻尼与回力簧结构，升降范围在500mm－3800mm之间，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上，无上缩下伸现像，定位准确。 2.恒力铰链吊杆上的电缆与灯具电缆采用接插件方式连接，方便拆卸、调整灯位。 3.采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 ≥1.5 mm²。 |
| 6.3 | 灯具号码牌 | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.4 | 灯具电源接插件（公头） | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.5 | 灯具信号接插件 | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.6 | 灯具电源接插件 | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.7 | 信号分线盒 | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.8 | 电源分线盒 | 批 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.9 | 杆控杆 | 批 | 1 | 1.伸长不小于4米； 2.采用铝合金材质，两节伸缩设计，设锁紧装置确保操作方便安全。 |
| 6.10 | 墙面插座箱 | 批 | 1 | 1.选用优质钢板(板厚≥1.2mm)制成； 2.箱体配连接支架； 3.箱体配配2套16A三芯接插件（或防尘防溅接插件），1套5芯卡龙头。 |
| 6.11 | 数字调光台 | 台 | 1 | 1.光路有24、48等多种可选（间隔24路最多可有512个光路）；480光路以下各型号均可间隔24升级光路，最多可升级到512个光路； 2.硅路最多可达1024； 3.配备24个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 4.配备12个集控，可翻8页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页； 5.内置稳定性胜过Pentium 处理器的工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证； 主要技术参数 1、光路：24-512； 2、硅路：24-512，最大可达1024； 3、集控：12个，翻8页； 4、效果：16个，任意一个均可独立控制电脑灯； 5、输出：DMX-512，四个输出口； 6、供电：AC18-250V/50/60Hz 7、净重：19kg |
| 6.12 | DMX512信号放大器 | 批 | 1 | 1.要求具有DMX 数字信号的放大及分配功能； 2.一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏； 3.支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能； 4.信号放大后可传输 300m； 5.每个输出端口对应一台设备； 6.工作电压:单相220V/50Hz； 7.配相关机柜。 |
| 6.13 | 直通柜 | 个 | 1 | 1.电源直通箱共72回路； 2.采用国内知名品牌的空气开关，每路功率≥1kw。 3.选用优质钢板(板厚≥1.2mm)制成, 表面“静电喷粉”，抗腐蚀力强； |
| 6.14 | 配套机架 | 个 | 1 | 包含并满足施工和技术要求 |
| 6.15 | 阻燃电缆 | 批 | 1 | 1.所有电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 2.绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm²以下采用颜色循环标志，1.5 mm²以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 4.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 5.导电率高，导体直流电阻符合国家的相关要求； 6.产品具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 7.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径不小于1.5mm²； 8.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm²； 9.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 |
| 6.16 | 电缆桥架 | 批 | 1 | 1.采用冷轧钢板，表面做热镀锌处理; 2.300mm以下（含300mm）宽的厚度为1.5mm， 100mm以下（含100mm）宽的厚度为1.0mm； 3.抗腐蚀力强,设置接地装置，实际用量与规格满足设计配置。 |
| 6.17 | 固定挂灯网架 | 批 | 1 | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46 mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为4-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 |
| 七、演播室集中控制系统 根据此次项目建设的整体使用需求，同时考虑到演播室中配备了图文包装、机器人摇臂、大屏及灯光等系统，单一操作会非常繁琐，而且会占用演播室空间和操作人员，同时考虑到演播室的未来发展，满足日后的节目直播需要，为此系统内需配备集中控制系统来对这些设备做集中控制和管理。 此次演播室设计方案，配置的演播室集中控制系统可以完成对演播室内的超高分辨率大屏幕包装系统、多联屏播出系统、点评系统、摇臂机器人虚拟现实图文包装系统、三维图文在线包装系统、LED大屏、调音台、切换台、调光台等系统的统一控制，与外部数据、文稿系统的连通，并且可以在演播室集中控制系统软件界面上直接看到每台播出设备的工作状态，以及运行情况，以此来达到监看监控的目的，实现统一控制播出、统一制作平台、统一内容管理，减少节目制作环节，提供科学、先进、完善的演播室多组大屏显示技术系统的整体方案。 除了自身的灵活控制以外，为了充分体现互动的效果以及方便节目中主持人能更好的掌握节目节奏，集中控制系统还需预留丰富的控制接口（例如：手机控制接口、触控控制接口、动作捕捉控制接口等），为整个节目的互动性增添了新颖的效果，新鲜的节目形式更加吸引观众的视野。 集中控制系统示意图 |  |  |  |  |
| 7.1 | 集中控制系统 | 套 | 1 | 1. ▲可实现对超高分辨率大屏幕包装显示系统、多联屏播出系统、高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统、机器人、灯光系统、调光台、切换台、调音台的统一控制、调度和管理，须提供国家广播电影电视总局出具的检测报告加盖厂家公章； 2.可以对演播室内的播出设备以及屏幕播出信号调度实现统一的控制。播出设备以及信号调度设备系统控制界面应融合在演播室可视化智能显示调度管理系统界面中统一进行操作，形成一个统一的控制管理系统。播出过程中，不用进行软件界面切换； 3.在演播室可视化智能显示调度管理系统界面中应能够监看到整个图文系统中每台设备的工作状态，是否连接正常，是否已经加载了节目播出串联单，同时可以在界面上直接修改播出模板的替换项内容，不需要切换界面； 4.可根据节目的播出流程随时调度演播室内的播出以及信号调度设备。信号调度和切换方式可以根据节目单建立播出模板，以便手动或由节目单自动调用不同的组合方式，并手动或根据节目单自动完成对播出以及信号调度设备的多个通路进行切换； 5.可以接受智能移动控制终端实时控制，完成对演播室内播出系统的控制及调度，如遥控器、平板电脑、iPAD等； 6.可以通过演播室可视化智能显示调度管理系统任意调用演播室内的环境灯光设备进行控制，这些控制不但可以在软件界面上手动操作，也可由编制好的节目单进行调用； 7.在播出过程中可以根据节目需要，修改灯光模板，随时替换、调用不同的灯光场景，灯光场景替换调用过程中不影响正常播出； 8.要求在统一系统平台下，完成对演播室内的播出设备信号调度和控制工作。 9. 设备详细配置： CPU：Intel® Xeon® W2102 内存：8GB 显卡：GT710 硬盘：1TBSATA 机箱：台式工作站机箱 系统软件：图文视频播出管理软件 |
| 八、空调新风系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 变冷媒空调室外机 | 套 | 1 | 1.空调系外机模块的平均值IPLV（C）值≥8.0； 2.空调系统室外机具有足够的机外静压，标准机型机外静压100Pa以上； 3.室外机夏季制冷连续运转温度范围≥54℃，冬季制热连续运转温度范围≤-25℃； 4.本项目要求空调系统自带集控功能，外机通过网络方式实现无线集中控制，能同时实现对空调设备的远程集中控制、监视、日程设定、遥控器权限设定、温度上下限设定功能等； 5.本项目要求空调系统对设备故障的预处理能力，在设备日常运行中，一旦发生故障，设备可自主将故障信息通知到使用方及厂方，确保能第一时间应。 6.连接率1.07 |
| 8.2 | 天花板嵌入式（环绕气流） | 套 | 3 |  |
| 8.3 | 天花板嵌入式（环绕气流）正4匹 | 套 | 3 |  |
| 8.4 | 全热交换器 | 台 | 1 |  |
| 九、节目包装服务 |  |  |  |  |
| 9.1 | 演播室栏目包装 | 档 | 1 | 定制青田新闻整档栏目的演播室包装，栏目包装主要内容是定制片头创意制作、音乐创作、栏目内视觉包装创意及规范目导视、主持人挂版、图文版式、文字版式、双视窗版式、连线版式、标题字幕、游飞字幕条、动态角标、信息提示板式（互动）、人名条、片尾、节目内容表现的设计规划，以及大屏背景制作等。 |
| 9.2 | 演播室伴随服务 | 人/年 | 1 | 1.提供节目上线播出的人员支持； 2.提供栏目虚拟模板的更换及更改； 3.提供图文设备的维护支持； 4.提供台方交办的本项目服务相关的其他工作任务； 5.提供一年两次重大活动支持。 |
| 9.3 | 云媒体图形资产云平台使用权限账户 | 年 | 1 | 提供带有两千多个可用模板的图形资产云平台，对现有资源平台的应用模板进行扩充更新、升级，确保节目的安全播出。提供1个许可证，工作人员可通过账号登录云平台，下载需要的模型模板。 |
| 十、演播室置景 |  |  |  |  |
| 10.1 | 演播室置景 | 批 | 1 | 具体见附件需求及布局图,投标人须根据布局图提供相应的效果图 |

注：本项目为交钥匙工程。

四、项目进度要求

1.合同签订后 90 日内完成安装调试， 安装调试完毕后试运行一个月，试运行结束后由采购人委托第三方单位对项目进行测试验收，并由第三方单位出具国家广电总局认可的CNAS测试报告，采购人以此报告作为验收合格依据。

2.采购人委托第三方监理单位对项目全程监督进度和质量控制管理。

五、质保期要求

本项目质保期至少为 3 年，由投标人自行承诺。

六、付款方式

签订合同后支付合同金额的30%，安装调试完毕后支付合同金额的30%，完工并通过验收后支付合同金额的40%。

七、售后服务

1. 质保期内：投标人要对项目出现的质量及安全问题负责处理并承担一切费用。

2. 质保期满后：投标人对系统运行继续提供维护服务和技术支持，且维护时只收取所需的成本费。

3.现场技术支持： _1_小时电话响应，_48_小时内解决问题。

4.培训要求：不少于_3_天现场培训。

八、现场踏勘

本项目不统一组织现场踏勘，如有需要，各潜在投标人可自行前往。

附件：演播室舞美制景

概述

本项目建设的全媒体高清演播室，将承担我台主要节目的直、录播任务，整体舞美设计具备全媒体时代传播的时代感，充分考虑了镜头应用效果及参观的需求，展现我台一流区县级电视台的风范。

演播室包括大屏站播区、大屏坐播区、联屏站播区、联屏访谈等实景区及绿箱虚拟演播区，能同时满足新闻联播以及人物访谈、民生类、生活类等我台自办栏目的录制。投标时须根据规划示意图提供相应的效果图。

1．舞美效果规划示意图

2． 规范要求及设计依据

本项目的材料、设备、施工必须达到并不局限于以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-1441)

《工程项目管理规范》GB/T50326-1441

《室内装修材料  人造板及其制品中甲醛释放》GB18580-1441

《室内装修材料  内墙涂料中有害物质限量》   GB18582-1441

《筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-1441

《筑电气工程施工质量验收规范 》    GB50303-1442

《建筑地面工程施工质量验收规范》    GB50209-1442

《建筑材料放射性核素限量》           GB6566-1441

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-1441

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-1442）

《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

《室内装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-1441）

《室内装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-1441）

《室内装修材料 木家具中有害物质限量》（GB18584-1441）

《室内装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》

《室内装修材料 建筑材料放射性核素限量》（GB6566-1441）

《施工现场临时用电安全技术规范》

《民用建筑照明设计规范》（GBJ1133-90）

《电视演播室灯光系统设计规范》（GY 5045-1446）

《舞台电视、电影摄影(室内外)灯具安全要求》（GB7000.X-144X）

《广电总局发布电影院设计规范及条文说明》

符合演播室灯光、舞美工程建设标准、演播室工程建设相关标准和规范、合同约定的技术规范、标准和其他工程建设相关标准规范进行设计

其他规程规范。

3． 舞美施工要求

所有建筑、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，提供执行的国家相关标准号，禁止用苯板、发泡类产品。演播室舞美制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准E1级及以上。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定，并提供环保认证证书或检测报告。

选购的材料应确保符合设计文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。

舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是大屏幕、主持导播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，给出配电系统图，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。

对地面进行的重新处理符合演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。

演播室地台的设计符合现代美学造型，能实现主持人大屏站播和主持人走动播报等播出区域功能，地台与主播桌等家具的搭配不影响屏幕设备等的景区使用。工艺施工要求加工制作尺寸正确，表面平直光滑，拐角方正无缺陷；颜色一致符合设计要求；表面无划痕、破边、明显高低等缺陷，地台材料要求选用高品质亚克力地台，内部钢架及封板细节处理精细。

各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。

舞美施工时设计师会对本项目进行监理，进场施工材料的标准和施工工艺必须得到设计师的设计要求方可进场，否则招标人有权要求对未符合标准的施工材料进行拆除，直到达到满意效果为止。

4. 设备需求一览表

| 项目总面积 |  | 170㎡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备及地面施工 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 搭建前期 | 临时用电 | 170 | ㎡ | 施工期间临时用电搭建（含GB-3*6电缆、分路配电柜、漏电保护开关） |
|  | 工程保险 | 170 | ㎡ | 施工期间一切工程保险(协助设备搬运安装意外险、施工人员人身意外险) |
|  | 拆除 | 1 | 项 | 原房间拆除 |
|  | 垃圾清运 | 170 | ㎡ | 施工垃圾清运（垃圾装袋后清运到指定地点） |
| 地面 | 水泥自流平 | 170 | ㎡ | 地面平整处理(水泥砂浆基层、水泥自流平找平) |
|  | 塑胶地板 | 160 | ㎡ | 塑胶地板拼色(德国进口BESTILE包括损耗) |
| 高台坐播区 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 立面 | 灯箱3mm | 4 | ㎡ | 亚克力灯箱（亚克力、3mm半透单面磨砂亚克力封口） |
|  | 电视机支架 | 1 | 项 | 电视机滑动轨道订制安装 |
|  | 喷绘 | 24 | ㎡ | 景区衬板（多层板板、防火防锈处理）贴5mmPVC板，面层高清哑光喷绘 |
|  | 景片(钢木) | 15 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面防火板饰面 |
|  | 柱子造型 | 1 | 项 | 定制穿孔造型柱子，内置变色灯箱 |
|  | 亚克力装饰板 | 1 | 项 | 亚克力装饰板，金属包边LED灯带洗光 |
| 地面 | 地台 | 14 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）面层9mm双层多层板 |
|  | 高台 | 1 | 项 | 定做烤漆高台，钢木结构，亚克力装饰板、LED灯带洗光 |
| 坐播区 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 立面 | 灯箱3mm | 4 | ㎡ | 亚克力灯箱（亚克力、3mm半透单面磨砂亚克力封口） |
|  | 大屏包边 | 1 | 项 | LED大屏包边，钢木结构订制 |
|  | 喷绘 | 18 | ㎡ | 景区衬板（多层板板、防火防锈处理）贴5mmPVC板，面层高清哑光喷绘 |
|  | 景片(钢木) | 15 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面防火板饰面 |
|  | 装饰板 | 1 | 项 | 亚克力背雕装饰板，金属包边，LED灯带洗光 |
|  | 亚克力装饰板 | 1 | 项 | 亚克力装饰板，金属包边LED灯带洗光 |
|  | 主播台 | 1 | 个 | 定制烤漆，亚克力桌面变色灯箱灯箱 |
|  | 主播椅 | 2 | 把 | 采购运输 |
| 地面 | 地台 | 12 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）面层9mm双层多层板 |
| 拼接屏区 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 立面 | 滑动轨道 | 1 | 套 | LED屏可滑动轨道支架订制 |
|  | 灯箱3mm | 6 | ㎡ | 亚克力灯箱（亚克力、3mm半透单面磨砂亚克力封口） |
|  | 喷绘 | 24 | ㎡ | 景区衬板（多层板板、防火防锈处理）贴5mmPVC板，面层高清哑光喷绘 |
|  | 景片(钢木) | 10 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面防火板饰面 |
|  | 装饰板 | 1 | 项 | 定制亚克力装饰板，LED灯带洗光 |
| 访谈区 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 立面 | 电视机支架 | 2 | 项 | 电视机结构及支架安装 |
|  | 灯箱3mm | 2 | ㎡ | 亚克力灯箱（ 亚克力、3mm半透单面磨砂亚克力封口） |
|  | 景片(钢木) | 5 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面防火板饰面 |
|  | 喷绘 | 12 | ㎡ | 景区衬板（多层板板、防火防锈处理）贴5mmPVC板，面层高清哑光喷绘 |
|  | 装饰板 | 1 | 项 | 亚克力背雕装饰板，金属包边，LED灯带洗光 |
|  | 沙发订制 | 1 | 组 | 定制访谈沙发 |
| 地面 | 地台 | 14 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）面层9mm双层多层板 |
| 虚拟区 |  |  |  |  |
| 立面 | 绿箱制作 | 18 | ㎡ | 抠像绿箱制作，木质结构制作，面层平整打磨，刷专业抠像漆三遍 |
|  | 抠像地胶 | 20 | ㎡ | 专业抠像地胶铺设 |
|  | 灯箱3mm | 6 | ㎡ | 亚克力灯箱（ 亚克力、3mm半透单面磨砂亚克力封口） |
|  | 景片(钢木) | 15 | ㎡ | 钢龙骨结构（钢结构龙骨30*30*1.2，方钢满焊，防火防锈处理）衬板表面防火板饰面 |
| 洗墙灯 |  |  |  |  |
| 洗墙灯 | 洗墙灯 | 14 | 个 | DmX512LED洗墙灯采购安装 |
| 声学装修部分 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 声装 | 声学装修 | 1 | 项 | 顶部声学装修拆除后重做，表面采用黑色吸音材料。原有墙面声学装修保留，外表面定制灰色吸音板，没有声学装修的视情况补齐，风格一致 |
| 导播间 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 立面 | 墙面处理 | 80 | ㎡ | 墙面找平、刷白处理 |
| 顶面 | 方通挂片吊顶 | 40 | ㎡ | 方通挂片安装 |
|  | 照明灯 | 6 | 个 | 格栅灯采购安装 |
|  | 筒灯 | 20 | 个 | 顶面筒灯安装 |
| 地面 | 地面找平 | 40 | ㎡ | 地面基础找平 |
|  | 静电地板 | 40 | ㎡ | 地面平整处理，除尘，安装防静电地板 |
| 电器及人工部分 |  |  |  |  |
| 位置 | 面积 |  |  | 施工工艺概述 |
|  | 名称 | 总数 | 单位 |  |
| 强电 | 配电箱 | 2 | 个 | 配电箱(施耐德空气开关)通风处理 |
|  | 桥架 | 1 | 批 | 强电线路敷设（金属桥架、镀锌铁管 |
|  | 电线 | 1 | 批 | GB_2.5㎡-BV、GB_4㎡-BV铜芯线 |
|  | 插座 | 10 | 个 | 镀锌铁管、GB_2.5㎡-BV铜芯线，公牛插座 |
|  | 空调专用电缆 | 200 | 米 |  |
|  | 设备专用电缆 | 300 | 米 |  |
| 弱电 | 配电箱 | 1 | 个 | 配电箱(施耐德空气开关)通风处理 |
|  | 控制器 | 1 | 个 | DMX512信号控制器 |
|  | 解码器 | 15 | 个 | DMX512信号解码器 |
|  | 12V电源 | 15 | 个 | 220V转12V电源 |
| 运输 | 景片运输至现场 | 1 | - | 材料，半成品及订制物品运输 |
| 人工 | 木工、焊工、电工、美工、杂工 | 1 | 项 | 现场组装搭建 |
| 编辑机房简单修整 |  |  |  |  |
| 综合 | 非编台 | 1 | 项 | 8个工位 |

## 第四章  政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为第   包中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

1.3供货要求：

1.供货时间：

2.供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币            （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费、与学校原有第三方信息系统的对接整合集成费（含支付给第三方公司系统的接口费）等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  | （大写） （￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元。

11.2履约保证金收取账户信息：

开户名：

开户银行：

开户账号：

11.3履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.6履约保证金的退还：项目终验合格后，由采购单位以转账方式无息退还。

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

（本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。）

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的正式供应商不需要提供营业执照原件）；

3.“浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

注：复印件须加盖投标人公章。

\

2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

______________________________________                                _____

附：委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　  　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件。

注：以上复印件需加盖投标人公章。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

（1）提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

（2）提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应社保部门（或税务部门）出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：以上复印件需加盖投标人公章。

5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：_____________________________________________ _ _

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：____________（股份）有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信及商务文件

目  录

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的            （项目名称）（采购编号：    ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

2、投标人应在对应比重前的□内打√，未打√的作未提供处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、委托代理服务费支付承诺书

浙江建航工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标人，我公司承诺在中标公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

注：

浙江建航工程咨询有限公司委托代理服务费收取账户信息：

户名：浙江建航工程咨询有限公司

账号：33001696161053001468

开户行：建行丽水万丰支行

6、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三   技术文件格式

1、设计、实施方案

根据第三章采购需求进行阐述。

内容包括但不限于：

- 对本项目的理解及分析

- 针对本项目的设计方案

- 针对本项目的实施方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离情况的，应真实、认真的填写本表，没有偏离的产品无需填写。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、软硬件清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：按第三章要求作出响应。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、备品备件清单

格式自拟，可参考上表。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、拟投入本项目人员

| 姓 名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中担任的职责 | 技术职称或执业资格 | 工作 年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员相关证书或材料复印件附本表后。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

6、施工进度计划

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

7、安装调试、验收、培训方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

8、突发事件应急预案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

9、技术服务和售后服务的内容及措施

注：含质保期限承诺、售后服务响应时间承诺、售后服务质量保证承诺等内容 。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

10、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（不得出现报价）

### 四  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 （万元） | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田传媒集团高清演播室改造 | 550 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则作无效标处理。

2、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲ 3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

分项报价表内容要求:

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，结合第三章内容进行分项报价。

2、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲3、总价合计必须与开标一览表总价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 五   投标文件封面及外包装封面格式

（一）投标文件外包装封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/    技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

（二）投标文件封面格式

正本或副本

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/    技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

### 六  中标供应商公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4开启达到合格分的投标人的报价文件。

3.5报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.5.2报价修正；

3.5.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6评标结果

3.6.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查计录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.6.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为2%，总分值为2分

4.2项目技术权重为68%,总分值为68分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信及商务文件得分为2分，权重为2%，由评标委员会讨论后统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关政策分（2分） | 环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。须提供的有效环保认证证书复印件并装入资信及商务文件中，否则不给分。 |
|  |  | 节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。须提供的有效节能认证证书复印件并装入资信及商务文件中，否则不给分。 |

5.2技术分为68分，权重为68%，在规定分值内由评委成员独立打分。

| 序号 | 项目分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计、实施方案 （30分） | 根据投标人设计方案中的运行可靠性方案，系统是否高度可靠，对环境温度、湿度有较宽的适应范围，设备导控区的噪声是否符合相关标准， 系统是否设计了完善的应急方案，以及运行可靠性方案是否具有先进性、科学性，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
|  |  | 根据投标人设计方案中的功能实用性方案，功能是否能够满足新闻、专题类节目的高清录制需求。是否充分考虑人体工程学的需要，机架设计和设备安装分布是否合理，且符合节目制作流程和操作习惯，以及功能实用性方案是否具有先进性、科学性，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
|  |  | 根据投标人设计方案中的技术先进性方案，系统设计是否采用开放性系统架构，且具备较强的扩展性，以及是否能适应未来节目制作和直播的要求。以及技术先进性方案是否具有先进性、科学性，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
|  |  | 根据投标人设计方案中系统灵活性方案，系统是否具备结构的灵活性、接入的灵活性和操作是否符合采购方需求且操作简单直观、信号调配灵活、维护管理方便，系统设计、工位设计、信号接口等是否具有可扩展性，以及系统灵活性方案是否具有先进性、科学性，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
|  |  | 根据投标人的整体实施方案，设计和系统架构等是否具有先进性科学性，以及各环节的实施安排是否符合采购需求，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
|  |  | 根据投标人提供的对整体空间划分的各个演播功能区域的制景创意方案、机位布局应用方案、镜头语言呈现效果、灯光方案布局图、制景应用方案、整体演播室显示效果方案（功能区域的划分、布局的合理性、演播形式的多样性、主持人整体形象规划、配套显示设备应用的合理性与先进性），并提供演播室方案图、平面图、镜头动画，由评委在分值范围内进行打分，0-5分。 |
| 2 | 技术偏离 （10分） | 完全满足招标需求得5分；非实质性负偏离在5分的基础上每项扣0.5分，扣完为止；实质性正偏离在5分的基础上每项加0.5分，最高加至10分。出现实质性负偏离的，作无效标处理。 |
| 3 | 备品备件 （3分） | 根据投标人提供的备品备件是否齐全，是否充分考虑了采购方后期的维护便捷因素，且具有合理性、科学性，由评委在分值范围内进行打分，0-3分。 |
| 4 | 人员配置计划（5分） | 根据人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的便捷性，配备的实施人员的数量与本项目操作的符合性，配备人员的综合素质、技术能力、专业分布、实施经验等情况，由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 5 | 工期进度承诺（3分） | 根据投标人的工期进度承诺是否符合采购需求，以及跟使用部门的对接和各环节的进度设置的合理性等，由评委在分值范围内打分，0-3分。 |
| 6 | 安装调试、验收、培训方案（6分） | 根据投标人提供的安装、调试方案，各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性跟培训方案中的时间、内容、培训频率的合理性、可行性等，由评委在分值范围内打分，0-6分。 |
| 7 | 突发事件应急预案 （3分） | 评委根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、纠纷的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性，由评委在分值范围内打分，0-3分。 |
| 8 | 技术服务、售后服务 （4分） | 根据投标人提供的技术服务维护承诺、硬件维护承诺、质保期承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持等，由评委在分值范围内打分，0-4分。 |
| 9 | 伴随服务 （4分） | 1.投标人提供的演播室伴随服务人员具有2年以上（含）电视台包装伴随经验的得1分；（须提供以往伴随服务用户的证明材料并加盖公章，证明材料应体现服务年限，否则不得分） 2.伴随服务时限每增加半年得0.5分，总分1分。 3.投标人为演播室包装伴随人员提供模板云平台服务的得2分，未提供的不得分。（需提供云平台网址验证及网页截图，否则不得分） |

5.3报价得分为30分,权重为30% ，由评委根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3报价得分计算：

5.3.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。