- 招 标 文 件

采购编号:浙建航招2024022号

项目名称:丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目

采购人:丽水市莲都区联城幼儿园教育集团

采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

二〇二四年二月

目录

第一章公开招标公告	3

第二章投标人须知	6

前列表	6

一总则	8

二招标文件说明	9

三投标文件的编写	10

四履约保证金	12

五投标文件的加密、提交、修改和撤回	12

六开标和评审	13

七投标无效的情形	15

八法律责任	16

九澄清、修改发布媒体	18

十质疑	18

十一投诉	19

十二授予合同	20

十三验收	21

十四政府采购政策	21

十五其他事项	22

第四章　政府采购合同	38

第五章　投标相关文件格式	43

第六章评标办法和细则	67

一总则	67

二评审委员会	67

三评标程序	68

四评标一般规定	69

五评标办法和细则	69

六评审纪律和要求	72

### 第一章公开招标公告

项目概况：

丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年 2 月27日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙建航招2024022号

项目名称：丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目

预算金额（元）：731022

最高限价（元）：731022

采购需求：见招标文件第三章

标项名称:丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目

数量：1项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第三章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第三章

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：发布公告之日至2024年 2 月 27 日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）公告附件

3.方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式投标人的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网（莲都））获取的招标文件在仅供阅览；潜在投标人未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4.招标文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年 2 月 27 日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（zmh331345505@163.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3.开标时间：2024年 2 月 27 日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：丽水市莲都区公共资源交易中心（丽水市人民街649号丽人木业4楼）,浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：丽水市莲都区联城幼儿园教育集团

项目联系人：周  莹      联系电话：13735947332

质疑联系人：徐  洁      联系电话：15105783388

地址：丽水市莲都区联城街道香樟湾小区

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：周美恒   联系电话：0578-2139203传真：0578-2303501

质疑联系人：朱建丽   联系电话：0578-2139203传真：0578-2303501

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：丽水市莲都区财政局

联系人：张鹏    监督投诉电话：0578-2131236

地址：丽水市解放街71号。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

采购人：丽水市莲都区联城幼儿园教育集团

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2024年2月5日

### 第二章投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市莲都区联城幼儿园教育集团 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年2月27日09时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（zmh331345505@163.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年2月27日09时00分。 地点：丽水市莲都区公共资源交易中心（丽水市人民街649号丽人木业4楼） |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 强制采购的节能产品清单 | 1.台式计算机 2.便携式计算机 3.平板式微型计算机 4.激光打印机 5.针式打印机 6.液晶显示设备 7.水嘴 8.制冷压缩机 9.空调机组 10.专用制冷、空调设备 11.镇流器 12.视频设备 13.电热水器 14.便器 15.普通照明用双端荧光灯 16.电视设备 17.空调机 注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 |  |  |
| 18 | 是否允许转包与分包 | 1、转包：不允许； 2、分包：不允许。 |  |  |
| 19 | 非实质性条款负偏离项数 | 非实质性负偏离超过10项的作无效标处理。 |  |  |

### 一总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系丽水市莲都区联城幼儿园教育集团。

2.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的投标人。

2.3“采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.10“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

▲4.1如为联合体参加投标，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方须协商由联合体提供牵头方银行帐号接收采购人支付的合同款，形成联合体各方签字盖章的书面协议。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/”和“丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10.投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容,其投标文件无效；

10.2报价文件如有商务技术文件内容,其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。

11.投标文件编制内容和要求

11.1资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照扫描件；

11.1.2联合体协议书（▲联合体投标时须提供）

11.1.3联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）；

11.1.4投标人代表委派书（▲非联合体投标时须提供）；

▲11.1.5政府采购资格承诺函；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

注：

- 格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2商务技术文件编制内容和要求（包含但不限于）：

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容:详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四履约保证金

15.履约保证金：无

### 五投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应端口，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（zmh331345505@163.com）提出，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21.评审流程：详见第六章。

22.投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

▲修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23.对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24.评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27.保密和评审过程的监控

27.1自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七投标无效的情形

28.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5投标有效期不足的；

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的；

28.7非实质性费偏离项数超过招标文件规定项数的；

28.8投标文件出现两个或两个以上投标方案的；

28.9投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.10投标文件中给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

28.11投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.12报价文件内容与对应商务技术文件内容不一致的；

28.13报价文件中出现“0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

28.14投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

28.15评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；

28.16投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

28.17提供虚假材料谋取中标的；

28.18在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.19招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八法律责任

29.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30.投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4将政府采购合同转包；

30.5提供假冒伪劣产品；

30.6擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12不同投标人的投标文件相互混装。

### 九澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十一投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十二授予合同

36.中标结果公告及中标通知书

36.1采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权利

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6以联合体形式参加采购活动的，应当将联合协议作为采购合同的组成部分。

### 十三验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四政府采购政策

40.关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目非专门面向中小微企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

40.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

40.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非小微企业。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

41．节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

42．环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

43．政府强制采购的节能产品品目：见前列表17条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

44.为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### 十五其他事项

45.解释权

45.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

45.2采购代理机构对决标结果不负责解释。

46.采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用以成交金额按下表收费标准计取，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 成交金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

第三章 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络 | 1 | 项 |
| 2 | 安防监控系统 | 1 | 项 |
| 3 | 公共广播系统 | 1 | 项 |
| 4 | 音体室 | 1 | 项 |
| 5 | 弱电机房 | 1 | 项 |
| 6 | 会议室 | 1 | 项 |
| 7 | 智慧校园及刷脸测温 | 1 | 项 |

二、技术要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.计算机网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、▲业务槽位数≥3个。交换容量≥19.2Tbps，转发能力≥2800Mpps（双指标按照低指标为准）。 2、虚拟化:多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术（提供官网配置截图并包含链接）。 3、网络安全一体化:支持专用的防火墙、IPS、负载均衡、应用控制网关、独立SSLVPN业务板模块、无线控制器、网流分析等单独硬件业务模块，官网有明确说明，均能够采用独立专用硬件实现非License扩展；以上各业务插卡必须在原厂官方网站上可查询到相关选配信息并提供网页截图。 4、▲融合ac:在无线控制出现故障后核心交换机能够接管全部下属无线AP管理控制，本次配置管理授权≥32控制授权（允许增加设备实现该功能，但须在设备投标清单中体现）。 5、数据中心特性:支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能，支持OPENFLOW1.3，支持普通模式和Openflow模式切换。支持主流的MACinIP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联，站点≥64，。支持VxLAN网关。 6、全特性：支持sFLOW、NetStream等流量分析和分析功能，并支持对VxLAN报文的NetStream流量统计和分析功能。 7、支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求，提供官网截图和链接。 8、流量分析可视化：支持Telemetry流量可视化功能，提供官网截图及公开链接证明。 9、支持业界领先的8KV业务端口防雷能力，提供官网截图并包含链接。 10、支持物联网板卡扩容，实现网络设备中资产盘点，监控，物联终端的感知、精准识别等，提供官网截图并包含链接。 11、支持SDN板卡，实现将SDN方案与网络产品的一体化，提供官网截图并包含链接。 12、▲配置双主控，双电源，≥24千兆电口，≥24千兆光口，≥8万兆光口。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 24口交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps,转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、▲接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口。 4、安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 5、堆叠：最大堆叠台数≥9台。支持跨设备链路聚合.单一IP管理.分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由（RIPV1/V2）OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms.支持RSTP功能：收敛时间≤50ms。 9.支持MSTP功能：收敛时间≤50ms.支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层.第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换。 12、管理和维护：支持SNMPV1/V2/V3.RMON.SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH.以太网运行.维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedulejob）,支持智能风扇调速。 14、设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV，提供官网截图及链接证明。 |  | 6 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps,转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、▲接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口，整机最大POE供电输出≥370W。 4、安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 5、堆叠：最大堆叠台数≥9台。支持跨设备链路聚合.单一IP管理.分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由（RIPV1/V2）OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms.支持RSTP功能：收敛时间≤50ms。 9.支持MSTP功能：收敛时间≤50ms.支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层.第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换。 12、管理和维护：支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH以太网运行)维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedulejob）,支持智能风扇调速。 14、设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV，提供官网截图及链接证明。 |  | 3 | 台 |
| 4 | 实名认证服务 | 1、实现与浙江省师训平台进行对接，实现账号密码的统一，展示与该平台对接效果界面。并仅允许教师登陆，登陆成功后将用户相关信息存放到本地数据库，方便管理员查询、管理；（提供演示） 2、配置独立的无感知模块，提供独立模块授权界面，并能显示该功能模块授权状况（包含是否授权、临时授权或正式授权、模块绑定认证设备信息）不需要定制开发，能够实现以下基本功能，相关功能界面；（提供演示） 3、支持不同用户实现不同的无感知策略、支持无感知终端类型、终端数量、无感知有效期、超限自动清理、登录自动延长无感知有效期等功能；（提供演示） 4、支持与数字化校园系统对接，支持同步任务管理，包括任务类型、任务状态控制、任务时间策略；支持数字化校园接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择；（提供演示） 5、支持校园哑终端接入，并给终端单独建立帐号，用户可通过组织机构将哑终端分入不同组织机构部门进行管理。可记录哑终端登录状态及异常情况。（提供演示） 6、移动客户端能显示本地端配置的学校LOGO图片，无需定制和重新在应用商店上架。（提供演示） 7、管理后台功能必须以模块化界面展现，每个模块有独立授权控制功能开启、关闭，保证对单个模块进行定制不影响其他模块功能及系统使用，提供后台 独立模块授权管理界面截图。（提供演示） 8、访客系统，接待人员通过二维码扫一扫即可授权访客上网，能够控制访客上网权限，记录访客真实信息，并能够将访客上网信息和授权人上网信息绑定；（提供演示） 9、APP界面能查看当前网络使用时长、使用流量、时间段流量、账户余额、剩余流量等，能查看当前账户整体流量使用情况，APP界面能显示用户IP地址、MAC地址、DNS等网络信息。（提供演示） 10、访问日志需满足公安部令第151号文要求，能详细记录认证用户的详细的URL访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。（提供演示） 11、根据目前国家网络安全法和等保要求，所投产品应满足信息安全技术网络安全等级保护要求，提供相关证明文件或国家信息系统等级保护三级测评以上证书 |  |  |  |
| 5 | AP管理授权 | 1、▲本次需要与莲都区教育局原有无线控制器实现无缝对接，统一管理，达到莲都区教育局与下属中小学的分级管理。 2、提供不少于32个无线AP授权函；（允许投标人采用硬件无线控制器实现对接，但所需费用由投标人自行承担）。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 无线AP | ▲本次所投无线AP设备，须与莲都区教育局原有无线控制器实现无缝对接，统一管理，达到莲都区教育局与下属中小学的分级管理； 1、工作模式采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G；（提供官网截图及链接）； 3、▲接口设计≥2个，其中≥1个2.5G光口，≥1个千兆电口； 4、物联网：支持内置BLE5.1功能模块；（提供官网截图及链接）； 5、安装方式支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 6、支持国产品牌终端应用加速和双WiFi在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。（提供第三方机构出具的检测报告）； 7、支持“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。（提供第三方机构出具的检测报告）。 |  | 28 | 台 |
| 7 | 室外AP | 1、采用≥三射频高密设计，工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式。（提供产品官网截图及链接证明） 2、整机协商速率≥5Gbps； 3、▲接口设计固化接口总数≥2个，其中包括1个10G以太网电口或光口，1个千兆电口； 4、具备IP68防水防尘等级适合室外、工业等恶劣环境的安装和调试。 5、设备采用全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 6、内置GPS功能模块；（提供产品官网截图及链接证明） 7、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，可提供稳定可靠的无线服务。（提供第三方机构出具的检测报告）。 8、为保证终端互联互通有效性，产品提供WiFi6联盟证书； 9、设备提供相应配套配件满足无线全向覆盖及设备供电使用 |  | 3 | 台 |
| 8 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850) |  | 10 | 块 |
| 9 | 监控设备网核心交换机 | 1、交换容量≥750Gbps,转发性能≥220Mpps，若存在双重指标，以较低指标为准；(提供官网截图及链接证明) 2、接口≥24个千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口，扩展插槽≥1；(提供官网截图及链接证明) 3、▲设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV； 4、需支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持Telemetry，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等； 6、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 7、支持虚拟局域网VXLAN技术，能在三层网络的基础上建立二层以太网网络隧道，从而实现跨地域的二层互连；（提供官网截图并及链接证明） 8、为保障网络安全性，要求所投设备支持硬件级防火墙能力，能够扩展防火墙模块实现；（提供官网截图及链接证明） 9、配置双电源，双风扇； |  | 1 | 台 |
| 10 | 24口POE监控交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps,转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、▲接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口，整机最大POE供电输出≥370W。 4、安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 5、堆叠：最大堆叠台数≥9台。支持跨设备链路聚合.单一IP管理.分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由（RIPV1/V2）OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms，支持RSTP功能：收敛时间≤50ms。 9.支持MSTP功能：收敛时间≤50ms.支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换。 12、管理和维护：支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH以太网运行)维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedulejob）,支持智能风扇调速。 14、设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV，提供官网截图及链接证明； |  | 5 | 台 |
| 11 | 24口POE广播交换机 | 1、设备性能：交换容量≥330Gbps,转发性能≥50Mpps（若存在双重指标，以最小值为准）。 2、性能指标：MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ACL：1K。 3、▲接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口，整机最大POE供电输出≥370W。 4、安全防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms。 5、堆叠：最大堆叠台数≥9台。支持跨设备链路聚合.单一IP管理.分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠。支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 6、镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、路由协议：支持IPv4静态路由（RIPV1/V2）OSPF。 8、可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms.支持RSTP功能：收敛时间≤50ms。 9.支持MSTP功能：收敛时间≤50ms.支持PVST功能：收敛时间≤50ms，针对以上可靠性功能。 10、访问控制策略：支持基于第二层.第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认。 11、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW1.3标准支持普通模式和Openflow模式切换。 12、管理和维护：支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH以太网运行)维护和管理标准。 13、绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。端口定时down功能（Schedulejob）,支持智能风扇调速。 14、设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV，提供官网截图及链接证明。 |  | 2 | 台 |
| 二.安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩网络枪机 | 1、400万1/3""CMOS白光全彩筒型网络枪机 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、1个内置麦克风，高清拾音 4、白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外最远可达50m 5、最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 6、宽动态:120dB 7、补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 8.补光距离:红外光最远可达50m，白光最远可达30m 9、波长范围:850nm 10、防补光过曝:支持 11、最大图像尺寸:2560×1440 12、视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 13、音频:1个内置麦克风 14、网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 15、启动及工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 16、供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3 17、电流及功耗:DC：12V，0.75A，最大功耗：9.0W；PoE：802.3af，36V~57V，0.29A~0.18A，最大功耗：10.5W 18、防护:IP66 19、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像 20.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  | 27 | 台 |
| 2 | 400万全彩网络球机 | 1、400万臻全彩海螺型网络半球机。 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入。 3、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态。 6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 7、1个内置麦克风，高清拾音。 8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 9、在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGCON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。 10、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合。GB/T17626.3-2006中试验等级3的规定。 11、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |  | 34 | 台 |
| 3 | 机柜 | - 机柜标准：符合GB/T3047.2-92标准，兼容19寸国际标准、公制标准和ETSI标准。 - 2、机柜材质：立梁（方孔条）耐指纹覆铝锌板制作，其它为SPCC冷轧钢板制作。 - 3、容量标准：≥32U。 - 4、柜体高度：≥1833（mm）。 - 5、规格标准（mm）：600x600、600x800、600x900、600x1000、600x1100、600x1200。 - 6、材料厚度：立梁（方孔条）=2.0mm，横梁=1.2mm，其它=1.0mm。 - 7、承重：额定静载≤1000kg。 - 8、柜门通风率：≥80%。 - 9、防护等级：IP20。 - 10、表面处理：脱脂、水洗、磷化、喷涂。 |  | 1 | 台 |
| 4 | 壁装支架 | 1、尺寸为204.0*58.0*80.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、白色； 4、支持最大承重1.0kg； 5、支持壁装安装方式； |  | 27 | 个 |
| 5 | 监控立杆 | 含土健配套 |  | 4 | 根 |
| 6 | 32路硬盘录像机 | 1、2U机架式32路接入9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 3、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；（标配16进4出报警口，其他接口选配支持） 4、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 5、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 6、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 7、可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 8、▲设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS接口选配支持）；HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 9、CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； 10、显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz,4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项； 11、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）； 14、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能； 15、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 |  | 2 | 台 |
| 7 | 8TB硬盘 | 1、8TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，7200RPM |  | 16 | 个 |
| 8 | 监控显示屏 | 65寸监控屏 |  | 2 | 台 |
| 食堂监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩网络球机 | 1、400万臻全彩海螺型网络摄像机。 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入。 3、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态。 6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 7、1个内置麦克风，高清拾音。 8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 9、在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGCON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。 10、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T17626.3-2006中试验等级3的规定。 11、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |  | 12 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 1、2U机架式32路接入9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准）； 3、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；（标配16进4出报警口，其他接口选配支持）； 4、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 5、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 6、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒； 7、可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 8、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS接口选配支持）；HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出；（以公安部检测报告为准）； 9、CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； 10、显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz,4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项； 11、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）； 14、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能； 15、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 |  | 1 | 台 |
| 3 | 墙柜 | 6U |  | 1 | 个 |
| 4 | 8TB硬盘 | 8TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，7200RPM。 |  | 5 | 个 |
| 5 | 监控显示器 | 55寸监控屏 |  | 1 | 台 |
| 三.公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络触屏广播主机 | 产品特点 1、工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2、内置显示功能，内置5线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3、工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 4、内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 5、内置6组工业异步传输接口，内置4组通用串行总线，最高480M传输速率； 6、支持4路声卡，支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备； 7、具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 8、运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 9、具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 10、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数： 1、屏幕尺寸：17英寸； 2、屏幕颜色：TFT24位真彩色； 3、操控方式：1920×1080分辨率液晶电阻式（五线）触摸屏； 4、标准接口：RJ45接口1个，USB6个，串口2个，并口1个，VGA1个，PS/2接口一组； 5、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置； 6、主板：IntelNM10芯片组，X86架构； 8、内存：DDR38G； 9、网卡：REALTEK集成网卡； 10、显卡：INTEL集成显卡； 11、声卡：REALTEK集成声卡，支持2/4/5.1声道输出，高清音频； 12、CPU：IntelG4560U处理器； 13、存储容量：SSD固态硬盘； 14、传输速率：100/1000Mbps； 15、音频模式：网络数据包，CD音质； 16、工作温度：-20℃～+60℃； 17、工作湿度：10%～90%； 18、功耗：≤500W； 19、电源：AC110～240V/50Hz。 | 1 |  | 台 |
| 2 | IP广播系统软件 | 1、系统软件支持多个系统平台。 2、广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 3、软件YS是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 5、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 6、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 7、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 8、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 9、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 10、支持终端短路输入-联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 11、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 12、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 13、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 14、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 真分集U段无线话筒 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； 13.工作距离：室内大于100米、室外260米； 技术参数 系统指标 1.频率范围UHF520-690MHz 2.调制方式宽频FM 3.可调范围50MHz 4.通道数目2×100 5.通道间隔250KHz 6.频率稳定度±0.005%以内 7.动态范围100dB 8.最大频偏±45KHz 9.频率响应80Hz-18Khz 10.综合信噪比>105dB 11.综合失真≤0.5% 12.工作温度-10℃～50℃ 13.工作距离≤260米 接收机指标 1.接收机方式二次变频超外差 2.中频频率110MHz，10.7MHz 3.灵敏度BNC/50Ω 4.无线接口12dBμV（80dBS/N） 5.灵敏度调节范围12-32dBμV 6.离散抑制≥75dB 7.最大输出电平+10dBV 8.供电方式直流12-18V500mV输入 发射机指标 1.天线手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线； 2.输出功率高功率30mW，低功率3mW； 3.音头动圈式麦克风； 4.电容式（领夹话筒、头戴话筒）； 5.离散抑制≥60dB； 6.供电2节5号1.5V电池； 7.使用时长30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时； 8.音质的特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华。 | 2 |  | 套 |
| 4 | 前置放大器 | 功能特点： 1.标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.带默音电平调节开关，支持默音调节； 5.2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 6.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 7.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 8.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量； 9.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节旋钮；设有总音量（MASTER）调节旋钮； 技术参数： 1.输入：话筒输入（MIC)600Ω5mV不平衡，紧急输入(EMC)10kΩ330mV不平衡,线路输入（AUX)10kΩ330mV不平衡 2.输出：线路输出1.0V 3.频率响应：20Hz-20kHz(±3dB) 4.功耗：30W 5.电源：AC220-240V50/60Hz | 1 |  | 台 |
| 5 | IP语音编码终端 | 功能特点: 1.桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 2.支持点播服务器内容广播到其他终端或分区。 3.具有1路线路输入、1路线路输出及1路MIC输入，支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能。 4.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 5.支持服务器音源获取和本地U盘获取音源。 6.支持多种播放模式选择：单曲，顺序，循环、随机播放，上一曲和下一曲切换，广播音量调节。 7.支持通讯记录功能，查看通话类型、通话设备、接听状态、通话时间、时长等，最多100条；支持可实时查看已接、未接、拒接通话记录，支持直接回拨。 8.具有监听功能，并支持分组循环监听，监听时间用户可自由设置。当选择多个分机或分组时，将进入轮巡监听模式，轮巡时间支持自定义。 9.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 10.支持网络在线升级和本地USB升级。 11.支持双向对讲功能，带回声与啸叫抑制。 12.支持采播功能，可通过音频输入接口直接采集外部音频广播。 13.支持终端或分区收藏功能，便于用户快速发起广播或对讲。 14.支持免提通话，外接鹅颈式话筒，内置3W高品质喇叭，声音清晰洪亮。 15.支持全区、分区广播及喊话，分区数量不限。 16.支持用户鉴权，包括用户名密码和U-KEY（选配）两种方式，可满足安全播控的要求。 17.支持4G全网通，可内置2600mAh电池，待机大于24小时，连续工作时间大于4小时，无需网络布线，且可满足移动式广播应用需求。（选配） 技术参数 1.电源供电：DC12V/2A（电源适配器) 2.网络通讯协议：TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP 3.网络传输速率：10M/10OM 4.音频编码：PCM/ADPCM 5.广播音频码率：32Kbps~128Kbps 6.对讲音频码率：64Kbps 7.信噪比/频响：>80dB/40Hz～20KHz(±3dB) 8.总谐波失真（THD@1W）：≤1% 9.功放额定功率：3W/8Ω 10.工作温度：0℃～50℃ 11.工作湿度：10%～90% 12.可靠性要求：静电空气6KV，接触4KV:浪涌共模2V，差模1KV（网络) | 1 |  | 台 |
| 6 | IP网络寻呼对讲话筒（触屏版） | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 2、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。提供设备该紧急按钮截图，加盖生产厂家公章； 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 9、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 1 |  | 台 |
| 7 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 10、设备可设置机器地址，多台 联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11、设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 12、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15、设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 | 1 |  | 台 |
| 8 | IP网络有源监听音箱 | 1、一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2、集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 5、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱； 6、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 7、本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 8、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 9、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 10、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 11、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 12、内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美 13、标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 14、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 |  | 只 |
| 9 | POE天花喇叭 | 功能特点 1.标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2.额定功率2*4W输出或单8W输出； 3.带POE供电(POE标准：支持IEEE802.3af)，一根网线便可满足通讯和供电，安装简单，性价比高； 4.兼容DC12V/1.5A外部开关电源供电； 5.支持网络实时播放;支持网络定时播放;支持单播、组播功能; 6.支持被寻呼，可接收系统中其他终端发起的广播;支持终端程序远程在线升级﹔ 7.支持跨网段和跨路由，做为广域网的Internet终端,支持DHCP﹔ 8.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传﹔ 9.扩展接口，可用于一键呼叫状态指示功能﹔ 10.扩展接口，可用于一键呼叫功能﹔ 技术参数 1.网络接口：标准RJ45 2.电源：DC12V/1.5A或POE供电 3.功放额定功率：2*4W 4.频率响应：40Hz～18KHz（+1dB/-3dB） 5.信噪比：≥75dB 6.总谐波失真：≤0.3%(@1W) 7.POE标准：支持IEEE802.3af 8.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 9.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 | 34 |  | 只 |
| 10 | 室外防水音柱（95W） | 1、额定功率：95W 2、最大功率：190W 3、输入电压：70V/100V 4、灵敏度：94dB 5、响应频率：100-20KHZ 6、单元配置：6寸*3+号角高音 7、材料：铝合金 | 8 |  | 只 |
| 11 | 网络解码终端 | 1、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 8、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 9、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 10、标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 11、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 1 |  | 台 |
| 12 | 前置放大器 | 1、标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5、MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量； 8、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9、话筒1-5的输入灵敏度话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775MV/10KΩ非平衡 10、辅助1-3输入AUX1.2.3:3500mV/10KΩ非平衡 11、EMC1-2输入RAC：非平衡200MV～1000MV/10KΩ 12、MIC：非平衡5MV～25MV/600Ω 13、频率响应20-20KHz(±3dB) 14、信噪比MIC输入:50dB；AUX输入:80dB 15、音调调节低音:±10dBat100Hz；高音:±10dBat10KHz 16、电源～220V/50Hz 17、电源功耗20W | 1 |  | 台 |
| 13 | 纯后级广播功放（1500W） | 1、标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3、1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7、输入灵敏度选择：1.4V、1.0V、0.775V 8、功率1500W 9、功耗2300W 10、灵敏度1V 11、信噪比-85dB 12、输入灵敏度1.4V、1.0V、0.775V 13、输出70V/100V/4-16Ω 14、频率100HZ-18KHZ 15、失真度＜1% | 1 |  | 台 |
| 14 | 机柜 | 600mm*600mm*2000mm | 1 |  | 台 |
| 15 | 音频跳线 | 3.5mm-莲花（RCA）1.5米 | 10 |  | 条 |
| 16 | 管材 | 定制 | 1 |  | 批 |
| 17 | 施工及辅材 |  | 1 |  | 批 |
| 四.音体室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线同屏器 | 无线投屏 |  | 1 | 台 |
| 2 | 高档会议音箱（10寸，200W） | 1、高音HF:1x1.5" 2、低音LF:1x10" 3、频率响应65Hz~20KHz(±3dB) 4、额定功率200W 5、峰值功率700W 6、灵敏度96dB 7、阻抗8ohm 8、辐射角度90ºHx60ºV |  | 4 | 只 |
| 3 | 专业功放450W | 功能特点： 1、立体声功率：8Ω2×450W；4Ω2×720W； 2、信噪比：105db； 3、转换速率：60V/us； 4、阻尼系数：300:1； 5、频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ； 6、总谐波失真：≤0.01%Ratedpower@8欧1kHZ； 7、互调失真：≤0.01%Ratedpower@8欧； 8、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V； 9、输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced； 10、共模拟制比：≤-75db； 11、串音衰减：≤-70db； 12、指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting； 13、电波：220V50/60HZ； 14、FUSET12A； |  | 2 | 台 |
| 4 | 话筒前级音频处理器 | 1、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、4路可选音频信号输入，2路模拟,一组光纤,一组同轴,每路模拟音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准的3.1或5.1声道输出； 3、音乐信号提供光纤和同轴输入； 4、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 5、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 6、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； 7、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 8、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 9、采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 10、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 11、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 12、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 13、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 12路调音台(带MP3) | 功能特点： 1、≥12路单声道输入，具备蓝牙功能； 2、一组辅助效果转换输出； 3、内置16种DSPecho效果器； 4、USB独立播放通道； 5、≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出； 6、1组辅助发送以及一组效果发送；100mm精密通道推子； 7、内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源； |  | 1 | 台 |
| 6 | 真分集U段无线话筒 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； 13.工作距离：室内大于100米、室外260米； 技术参数 系统指标 1.频率范围UHF520-690MHz； 2.调制方式宽频FM； 3.可调范围50MHz； 4.通道数目2×100频率； 5.通道间隔250KHz； 6.频率稳定度±0.005%以内； 7.动态范围100dB； 8.最大频偏±45KHz； 9.频率响应80Hz-18Khz； 10.综合信噪比>105dB； 11.综合失真≤0.5%； 12.工作温度-10℃～50℃； 13.工作距离≤260米； 接收机指标 1.接收机方式二次变频超外差； 2.中频频率110MHz，10.7MHz； 3.灵敏度BNC/50Ω； 4.无线接口12dBμV（80dBS/N）； 5.灵敏度调节范围12-32dBμV； 6.离散抑制≥75dB； 7.最大输出电平+10dBV； 8.供电方式直流12-18V500mV输入； 发射机指标 1.天线手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线； 2.输出功率高功率30mW，低功率3mW； 3.音头动圈式麦克风； 4.电容式（领夹话筒、头戴话筒）； 5.离散抑制≥60dB； 6.供电2节5号1.5V电池； 7.使用时长30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时； 8.音质的特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华。 |  | 2 | 套 |
| 7 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 功能特点： 1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸显示屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 10、设备可设置机器地址，多台 联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11、设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 12、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15、设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 |  | 1 | 台 |
| 8 | 设备连接跳线 | 卡农公-卡农母 |  | 12 | 条 |
| 9 | 音响线 | 300芯一音响线 |  | 1 | 项 |
| 10 | 机柜 | 国标 |  | 1 | 套 |
| 11 | LED面光cob | - 电压：AC220-260V,50/60Hz； - 2、功率：200W； - 3、光源：1颗100WLED； - 4、色温：3200K-5600K可调出光角度：120°中心照度：346Lux/4米120°（3200K）光通量：12000LM调光线性：0-100%频闪：0-20Hz； - 5、安装形式：吊挂安装； - 6、控制：DMX512，主从功能； 7、自走，声控。 |  | 10 | 台 |
| 12 | LED会议灯 | 1、工作电压：100-240VAC50/60Hz； 2、LED暖白+冷白寿命：≥50000小时； 3、额定功率：200W； 4、色温：3200K/5600K(±200K)可调色温； 5、显色指数：Ra≥90； 6、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 7、灯珠数量：432颗贴片灯珠； 8、显示方式：4种LED数码显示地址码。显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求； |  | 6 | 只 |
| 13 | 灯光控制台 | - DMX512/1990标准，512个DMX控制通道；2个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗2000Vrms电气冲击；独立插板结构，容易更换；可控制32台16通道电脑灯；带背光的大屏幕LCD显示运行参数； - 2、16个通道推杆，1个速度控制推杆；600个走灯程序步储存容量；48个走灯程序，每程序最多100步；每步速度、渐变参数独立设置；可选音乐同步或手动速率控制；3、可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作； 4、不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制；15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合；音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音； 5、DMX信号输出连接器：XLR-D3Fx2；音频线路输入连接器：1/4单声道插座；可选配12V鹅颈工作灯。 |  | 1 | 台 |
| 14 | 信号放大器 | 1、8路光电隔离DMX信号分配器(Ver:2.0)1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离。4路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。 2、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。电源:AC100V-240V/50-60Hz4 |  | 1 | 台 |
| 15 | 舞台灯光保险绳 | 定制 |  | 16 | 根 |
| 16 | 铝灯钩 | 国产定制 |  | 16 | 只 |
| 17 | 施工及辅材 | 2道灯杆及其他线材辅材等 |  | 1 | 项 |
| 五.弱电机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型数据机房绿色智能动力柜 | 1、单柜框架尺寸：≥600mm*1400mm*2000mm(宽*深*高) 2、整体安装尺寸：≥1200mm*1400mm*2000mm(宽*深*高) 3、融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急辅助散热装置，散热装置设有三位大风量轴流风机及密封自垂百叶装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件；柜体静载承重≥2300KG，抗震等级≥9级； 4、绿色变频制冷模块：支持最大制冷量3.5kW（标配5米铜管辅材）； 5、不间断电源模块：最大支持3KVA/2.4kW 6、智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为IT设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电；末端配电单元（PDU）； 7、智能管理模块：13英寸智能触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，短信、Email报警功能，实现7x24小时无人值守（提供能够与莲都区教育局原动环集中管控平台对接证明）； 8、IT设备可用空间：≥67U；整体要求：制冷、供配电、UPS集成在机柜内，同时实现柜内基础设施设备和环境的智能化管理。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 机柜配件 | 1、19英寸承重托盘 2、1U免安装塑料盲板，ABS材质 3、1U带毛刷金属盲板，具有后部理线功能 4、DPU电源4条 5、监控单元及辅材 6、配电单元1套 |  | 1 | 批 |
| 3 | 锂电池 | 1、▲单系统电量≥2.6kWh 2、▲放电电流≥100A连续放电（4C） 3、标准19英寸4U模块 4、系统采用模块化设计，支持热插拔，单个电池模块故障，剩下电池模块支持并联后继续运行，不影响整个系统正常运行。 5、电芯具备重物撞击、内部短路、针刺不起火、过充电、常温短路、高温短路、挤压、跌落、海水侵泡、加热、温度循环、冲击、振荡、低气压、高功率充电的测试，并提供第三方报告。 6、锂电池系统必须有断路器保护；每组锂电池都配置有BMS系统，用于监测每节电池的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，系统跳开断路器起到保护作用。 7、提供磷酸铁锂蓄电池组的谱尼测试报告 |  | 1 | 套 |
| 4 | 安装辅材 |  |  | 1 | 批 |
| 六.会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高档会议音箱（6寸，120W） | 功能特点： 点声源音箱作为大型音箱系统一部份，可以安装在包厢.眺台下方和作为舞台台唇区域音箱使用，也可以为工业和商业场所的高清晰分散或扩声系统音箱使用。 技术参数： 1.高音：34mm，34芯音圈 2.低音：6″50芯音圈，120磁 3.频响响应：75Hz-20KHz 4.额定功率：120W 5.峰值功率：480W 6.灵敏度：93dB 7.阻抗：8ohm 8.辐射角度：80°(H)×50°(V) |  | 2 | 只 |
| 2 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 功能特点： 1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有大尺寸显示屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 10、设备可设置机器地址，多台 联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 11、设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 12、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 13、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 14、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 15、设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 16、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈。 |  | 1 | 台 |
| 3 | 多媒体专业功放 | 1、铝合金面板，表面拉丝工艺处理，外观简洁大方,4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。 2、本机还设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护好扬声器。回路式风冷设计。 3、精确的放大能力,对声音密度真实还原。 4、多路音频输入，≥2路线路输入、≥3路话筒输入，可独立调节音量大小，也配有总音量控制。 5、全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行，适合各种恶劣环境。 6、产品可实现话筒效果、混音、延时、高、中、低音调节功能。 7、每通道带压限控制功能。 技术参数： 1、输出功率;240W×28ohm400W×24ohm 2、频率范围：20Hz-20KHz（+1-1dB） 3、信噪比：80dB 4、输入灵敏度：0、24V 5、总谐波失真：≤0、05% 6、输入阻抗：47KΩ 7、消耗功率：820W |  | 1 | 台 |
| 4 | U段红外对频一拖四会议话筒 | 1、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 2、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； 3、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 4、LCD屏显示工作信道.工作频点.接收信号.音频信号 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电 8、咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 9、使用距离:空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米 10、频率范围：UHF500MHz～900MHz 11、信噪比：>60dB 12、灵敏度：1.2/UV@S/N=12dB 13、电源供应(PowerSupply)：DC:12V～17V 发射器参数： 1、电源供应：DC3V（1.5VAA*2） 2、话筒耗电量：100mA 3、载波频率：UHF500MHz～900MHz 4、频率稳定度：±0.001% 5、最大频率偏：±30KH 6、信噪比：>60dB 7、邻频干扰比：>80dB 8、动态范围：≥100dB 9、类型：电容式 10、频率响应：40Hz～20KHz |  | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 | 22U |  | 1 | 台 |
| 6 | 无线同屏器 | 无线投屏 |  | 1 | 台 |
| 七.智慧校园及刷脸测温 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园软件平台 | 平台基础：（提供演示） （1）系统部署在钉钉中，使用钉钉的人脸库数据；钉钉创建一个学校组织，针对组织建立钉钉家校通讯录； a.创建基础教育通讯录：面向K12学校，自动生成学段与年级结构（支持自动升班、毕业）； b.创建自定义家校通讯录：支持个性化设置学段、院系、年级。 （2）通讯录可细分到班级，建立班主任，老师，学生，家长的人员名单： a.支持用excel导入班主任、任课老师； b.支持用excel导入学生、家长信息。 （3）具备稳定的IOT架构和持续稳定的IOT通讯能力； （4）平台提供稳定的人脸识别能力： a.支持人脸识别； b.系统云服务级别(SLA)达到99.99%以上。 （5）开放接口，支持二次开发，支持业务数据接入到莲都区区师生监测平台。 钉钉微应用： （1）基于钉钉完成功能设置与管理； （2）钉钉微应用支持管理员、教师、家长角色登录和使用； （3）基于钉钉发送通知和告警信息； （4）数据可在钉钉微应用端查询和导出； 门禁管理： （1）针对具体人员设置开门权限组，不同的人员拥有不同的权限： a.权限组支持自定义名称； b.权限范围支持全员使用，也可以指定人员范围，支持按部门、指定人员选择范围；在选择部门的时候，学生换班、转学等，将自动加入或者离开当前权限组；在选择学生的时候，可以根据学生类型选择； c.权限开放时间支持全天开放，具有一键全天开放的功能，支持设置时间段开放权限； d.权限开放支持按周期开放，例如周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日，可以增加周期的有效期限制； e.权限组可关联具体的门禁设备，指定这些门禁设备才能刷脸开门，即支持权限批量同步至设备。 （2）权限组支持编辑和删除。 （3）统一管理门禁设备： a.支持通过钉钉扫描二维码添加门禁设备； b.可以修改设备名称，查看设备版本，序列号和设备通用参数； c.可以对设备进行远程升级，支持批量升级； d.支持解绑和重置设备； e.支持根据条件查询设备，例如设备名称等； f.支持通过微应用对设备重新配置网络。 （4）通过微应用进行远程开门； （5）设备具有多档音量设置，标准、低音、静音等模式； （6）标准、极速模式切换，开启极速模式后不再进行红外检测，快速识别人脸； （7）扫码开门开关，设备联网时，员工可通过钉钉扫描设备侧二维码开门。 （8）基于钉钉统一管理人脸，支持多种人脸录入方式； a.管理员可以查看所有人员的录脸情况，并支持录入、删除人脸； b.班主任可以查看自己班级的学生录脸情况，并支持录入、删除学生人脸； c.家长可以给自己的孩子或家庭成员录人脸； d.老师可以给自己录入人脸； （9）钉钉一键通知员工、学生、家长录入人脸。 （10）记录管理功能，可以查看开门记录，远程开门记录，报警记录；支持根据条件对记录进行搜索或筛选，例如时间范围； （11）支持导出开门记录报表. （12）通知配置，具有全局开关通知功能，支持按系统（权限组过期、非法移动）、控制板联动（火警、门超时未关、非法闯入）等细分通知进行开关； （13）支持配置设备管理员，设备管理员拥有设备的所有操作权限，可管理负责的权限组。 教师考勤：（提供演示） （1）统一配置教师考勤； a.支持一键开关考勤功能； b.支持极速、凝视打卡模式，可开关凝视打卡。 （2）对接钉钉考勤设置功能； a.教师在智能设备刷脸完成考勤，设备上传考勤数据； b.管理员、主管等在钉钉查看考勤数据，支持报表导出。 学生考勤：（提供演示） （1）统一管理学生考勤组，支持编辑、添加考勤组； a.考勤组名称可以自定义； b.支持显示选中\未选中的学生人数，支持显示选中学生列表； c.考勤时间按照每周进行设置，可以设定上下学的时间段； d.可以指定专门的考勤设备，也可以全选； e.支持节假日、特殊打卡\不打卡日期设置。 （2）统计并显示学生、参与考勤及未参与考勤人数，可直接对未参与考勤学生进行加入考勤组的操作； （3）按学生姓名进行搜索，显示并支持编辑学生所在考勤组； （4）学生刷脸完成考勤，并通知家长、班主任、自定义角色； （5）针对低龄儿童，支持开启家长替代刷脸考勤的功能； （6）考勤结果通知设置，按角色发送上、下学，上学统计及月统计通知； （7）支持配置自定义通知角色，可以选择通知的人员和具体通知的信息种类 （8）考勤数据统计并展示； a.按班级对考勤数据进行统计，支持查看上学、下学考勤统计； b.支持查看个人日考勤流水、月考勤统计； c.支持查看班级考勤日、月通知； d.通过选择时间，查看历史考勤数据。 （9）支持考勤报表的导出，可以选择班级，按月或者每日考勤统计数据的导出 （10）异常考勤结果支持人工修改； 测温：（提供演示） （1）统一管理测温人脸门禁设备，支持开启关闭测温功能； a.体温正常可以开门进入，体温异常则不开门并实时通知管理员或者自定义人员； b.支持对体温异常的人员进行人工复核修改。 （2）查看设备相关的信息，以及关联的门禁设备； （3）学生在设备刷脸测温显示学生信息、温度、健康码，绿码通行。 （4）设置需要测温的时间段，可以全天，也可以自定义时间段，根据时段按班级统计测温数据； （5）设置正常阈值，超过这个范围就显示体温异常； （6）支持记录每天的测温结果，并且可以对历史记录进行搜索； （7）测温结果进行统计分析，分为学生统计和员工统计，可以统计全校整体和每个班级或部门的测温情况，包括应测量人数，正常人数，异常人数，未测量人数，请假人数，支持对测温数据进行搜索和筛选； （8）根据时间、班级导出测温数据报表。 数据大屏：（提供演示） （1）支持将考勤，请假，访客，门禁、学生放学、测温等模块的业务数据自定义组合进行显示，并支持多种方式的投屏； （2）支持数据大屏的自定义创建，可以选择不同的板式，命名大屏的名称；还可以对已有的数据大屏进行编辑； （3）数据模块支持自由选择和摆放，可以编辑图表标题，统计范围，样式等内容，可以支持效果预览； （4）支持在智能电视，普通电视和显示器上进行投屏； （5）已连接的投屏可以切换显示的内容，可以断开连接。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 人脸识别+测温模块 | 1、操作系统：≥Android6.0； 2、配置：处理器≥4核64位ARM处理器；内存≥1GB；ROM≥8G； 3、触摸屏：≥5英寸，分辨率：≥1280*720，玻璃盖板：≥720PIPS； 4、摄像头：前置≥200万高清像素1/2.7寸CMOS红外活体识别摄像头和GRB摄像头，识别距离：0.5-1米； 5、白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光； 6、红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 7、网络端口：支持WIFI≥802.11b/g/n，支持≥10M/100M，支持蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE； 8、接口：支持网络接口，支持USB接口，支持RS485接口，支持门禁控制； 9、感应模块要求：摄像头感应； 10、防拆：霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警； 11、门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、远程开门等功能； 12、访客预约：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；具备来访登记功能，支持扫描二维码登记和验证码登记。 13、考勤：具备无缝对接钉钉考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。 14、测温：具备测温预警功能，刷脸开门的同时完成体温测量。 15、绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队； 16、管理员录入人脸：搜索员工、选择员工、拍照上传人员、增加人脸、删除人员、一键提醒； 17、员工上传人脸：拍照上传人脸； 18、权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组； 19、设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、升级APK、设置音量、设置考勤开关、设置访客可用、选择权限组、配置网络、解绑设备； 20、记录管理：开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录、超时未关门报警记录、火灾报警记录、非法闯入报警记录等。 21、识别能力：在线识别≥10000张人脸容量；离线识别≥10000条识别记录； 22、产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； |  | 2 | 套 |

三、商务要求

1.质量保证：

▲1.1本项目投标人提供的所有软硬件设备及相关升级硬件部分须提供三年原厂质保。质保期自验收通过之日起计算。投标人在签订合同前提供针对本项目原厂质保函（须加盖原厂商公章）。

▲本项目的视频监控、计算机网络、无线城域网、中心机房系统、智慧校园平台必须实现对接。

1.2质保期内硬件设备损坏均由投标人负责更换和维修，如遇软件产品升级、改版（如有），应负责提供更新、升级服务。前述内容的费用均含在本次投标报价中，请投标人自行综合考虑投标报价。

在质保期范围内，提供多种方式的运行技术支持，回访支持。提供相关售后服务。

2.售后技术服务要求：

2.1投标人对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因投标人的行为造成泄密等问题由投标人承担相应的责任；

2.2质保期内产品发生缺损或故障，中标人应在接到通知后12小时之内到达现场提供维保服务，24小时内解决问题，不能解决的提供备用机。投标人在投标文件中对上述要求做出明确承诺，投标人可根据自身情况作出更优承诺。

2.3投标人在质保期内还应每半年派技术人员对智能化设备进行维护巡检。

3.初验：

3.1验收标准：进行数量验收和技术验收。依据合同、采购清单等，比对实物数量、型号、合格证、说明书、保修单等是否齐备；通过直观、通电等运行调试、仪器和软件检测等方式，检查仪器设备的技术参数、性能指标、质量及提供的人员培训等是否符合采购的要求。

4.付款方式：

签订合同且收到投标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，供货完成且收到投标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%，验收合格且收到投标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的10%。

第四章　政府采购合同

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（）在年月日进行采购，确定　　　　　(乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

1.3供货要求：

1.3.1供货时间：

1.3.2供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币（大写）（￥：），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如设备费、运输费、安装调试费、验收费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标人投标文件

3.1.4招标文件澄清修改文件

3.1.5招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4如果乙方在收到通知后天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条技术资料

6.1乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为；

8.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条检验和验收

9.1乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的内容，甲方可根据实际需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物按生产厂家的标准执行，但不得少于年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为时；非工作期间为小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为时；非工作期间为小时。

10.8下列货物（分别列出：）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

无

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

签订合同且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，供货完成且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%，验收合格且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的10%。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的（非甲方原因的除外），每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3%。

13.3如乙方不能按照本合同约定交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6乙方应在本合同规定时间内完成工作量，如因乙方原因未在本合同规定时间内完成并造成损失的，应承担相应赔偿责任，但由于甲方原因而使乙方不能按照合同期限按时完成工作量，甲方应承担相应的工期赔偿责任。

13.7在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.8乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，并且甲方将自行委托第三方进行服务，由此产生的费用全部由乙方承担，甲方并上报监管部门将乙方列入不良行为，由此产生的风险由乙方自行承担。

13.9乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　转包或分包

14.1不允许转包和分包。

第十五条　合同的变更和终止

15.1除《政府采购法》第50条第二款及本合同规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第17.2.2种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同自签订之日起生效。

18.3本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：	乙　方：

名　称：(印章)　　　	名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　年　月　日

负责人(签字或盖章)：负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：			地　　址：

电　　话：			电　　话：

开户银行：			开户银行：

账　　号：			账　　号：

### 第五章　投标相关文件格式

一资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）。

2、联合体协议书（▲联合体投标时须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应（采购人）组织实施的项目（采购编号：招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为联合体牵头人，为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的%

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的%

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、双方协商一致，若中标由牵头方提供银行账号与采购人对接合同款。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：2024年月日日期：2024年月日

注：1、联合体各方提供的产品制造商或工程、服务承接方均为中型、小型、微型企业的，联合体视同中小企业。

2、本协议书的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

3、联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）

（代理机构名称）：

我单位（联合体牵头人）现委派本单位在职职工（姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

联合体牵头人盖章（CA签章）：

日期：

投标人代表身份证扫描件：

正面：反面：

4、投标人代表委派书（▲非联合体投标时提供）

（代理机构名称）：

本单位委派在职工作人员（姓名）以我方名义参加贵公司组织的（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

投标人代表无转委派权，特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日期：

___________________________________________________________________

注：本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面：反面：

▲5、政府采购资格承诺函

（如为联合体，各方均须提供。）

我单位——（投标人全称）参与（项目名称）（项目编号：）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

7.未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲6、无重大违法记录声明书

（如为联合体，各方均须提供。）

（代理机构名称）：

我方参与的（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

二  商务技术文件格式

商务技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：商务技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

1、投标声明书（如为联合体，各方均须提供）

浙江建航工程咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系(投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（采购编号：）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

2、代理服务费支付承诺书

浙江建航工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江建航工程咨询有限公司

账号：33001696161053001468

开户行：建行丽水万丰支行

3、相关业绩

4、相关证书

5、技术方案

内容要求：

1.投标人针对第三章采购需求中的设备逐个作出响应，请按顺序进行详细描述。

6、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。无偏离部分无需填写到本表内，“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。

3.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

4.非实质性负偏离超过10项的作无效标处理。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

7、人员配备计划

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员相关证书附本表后。

8、安装调试、验收方案

9、智能化培训方案

10、质保期承诺及售后服务

11、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）

三 报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | ▲最高限价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备 | 731022 |  |

注：

1、本次报价包含设备费、运输费、安装调试费、验收费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等实施本项目所产生的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

▲2、总报价高于最高限价的作无效标处理。

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：

1.本报价包含但不限于第三章要求的所有内容；

2.总价合计必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

▲3.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

3、企业类型声明函

3.1中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

2.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。在所投设备中，有任何货物的制造商为非小微企业的，将不得享受优惠扣除政策。

2.工业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.所投的所有产品均须列明制造企业为小微企业，才可享受政策优惠扣除。

3.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

四中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  |  |  |  | 中标人负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 品牌 |  | 型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五 现场确认声明书（联合体参加的，各方均应提供）

浙江建航工程咨询有限公司：

本人经由（公司名称）委派参加丽水市莲都区联城中心幼儿园（香樟湾园区）改造工程弱电智能化设备采购项目（采购编号：浙建航招2024022号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系□与（投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现和投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年月日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2.投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定时间内提交的，视为均无利害关系。

### 第六章评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三评标程序

3.1符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5报价文件评审

3.5.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政策优惠扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6评标结果

3.6.1评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为70%，分值为70分。评委对各投标文件的技术标经充分审核后，在规定的分值内由评委单独评定打分。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五评标办法和细则

5.1.商务技术分值为70分，权重为70%。（联合体投标的，联合体各方的资信、业绩、荣誉等都予以认可。）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 自2020年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的不予以认可。），投标人具有类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 1.合同扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 3.为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 2 | 企业综合实力（4分） | 1.投标人具有音视频集成工程企业能力等级二级及以上级资质证书的得2分； 2.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上级资质证书的得2分。 以上证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 |
| 3 | 相关政策分（1分） | 节能产品：每提供一款节能产品的得0.1分，最多得0.5分。 须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 |
|  |  | 环保产品：每提供一款环保产品的得0.1分，最多得0.5分。 须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 |
| 4 | 技术方案（26分） | 项目总体实施方案：根据投标人项目整体实施及服务方案方案完全满足采购需求的得5分，基本满足的得4分，部分满足的得2分。 |
|  |  | 计算机网络系统：根据投标人提供的计算机网络系统技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得3分，基本满足的得2分，部分满足的得1分。 |
|  |  | 安防监控系统：根据投标人提供的安防监控系统技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得3分，基本满足的得2分，部分满足的得1分。 |
|  |  | 校园广播：根据投标人提供的校园广播技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得2分，基本满足的得1分，部分满足的得0.5分。 |
|  |  | 音体室：根据投标人提供的音体室技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得3分，基本满足的得2分，部分满足的得1分。 |
|  |  | 弱电机房：根据投标人提供的弱电机房技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得3分，基本满足的得2分，部分满足的得1分。 |
|  |  | 刷脸测温：根据投标人提供的刷脸测温技术方案，各项性能指标是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得3分，基本满足的得2分，部分满足的得1分。 |
|  |  | 兼容性：根据所投产品与莲都区教育局原有平台（计算机网络、无线城域网、视频监控、模块化机柜、智慧校园软件平台等）的兼容性方案是否满足采购需求，方案完全满足采购需求的得4分，基本满足的得3分，部分满足的得1分。 |
| 5 | 人员配置 （8分） | 1.拟派的项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程专业）、计算机与网络通信工程师（高级），每个证书得1分，最高得3分； 2.拟派的技术负责人：具有系统分析师（高级）、软件设计师（中级）、CISAW(信息安全保障人员认证)每个证书得1分，最高得3分； 3.其他人员（除项目经理及技术负责人外）：具有网络工程师、工程师（系统集成专业）的，每个证书得1分，最高得2分。 以上相关证书扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 |
| 6 | 安装调试、验收方案（3分） | 根据投标人提供的安装调试、验收方案，方案内容完整可行的得3分，基本完整可行的得2分，部分完整可行的得1分。 |
| 7 | 培训方案 （3分） | 根据投标人提供的培训方案，培训计划安排、培训人员配备、培训内容、时间安排、培训频次等方面完整可行的得3分，基本完整可行的得2分，部分完整可行的得1分。 |
| 8 | 质保期承诺及售后服务（6分） | 根据投标人提供的质保期承诺，完全符合采购需求的不得分，每增加半年得1分，本项最多得2分。 |
|  |  | 根据对本项目的售后服务承诺、售后人员配置、售后服务方案、备品备件方案及应急保障措施等是否满足采购需求，且方案完整可行的得4分，基本完整可行的得3分，部分完整可行的得1分。 |
| 9 | 功能演示 （16分） | - 实名认证服务（9分）： 投标人根据以下功能逐项进功能演示，全部满足技术要求得9分，基本满足的得5分，部分满足得4-1分，不满足不得分。 1.实现与浙江省师训平台进行对接，实现账号密码的统一，展示与该平台对接效果界面。并仅允许教师登陆，登陆成功后将用户相关信息存放到本地数据库，方便管理员查询、管理； 2.配置独立的无感知模块，提供独立模块授权界面，并能显示该功能模块授权状况（包含是否授权、临时授权或正式授权、模块绑定认证设备信息）不需要定制开发，能够实现以下基本功能； 3.支持不同用户实现不同的无感知策略、支持无感知终端类型、终端数量、无感知有效期、超限自动清理、登录自动延长无感知有效期等功能； 4.支持与数字化校园系统对接，支持同步任务管理，包括任务类型、任务状态控制、任务时间策略；支持数字化校园接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择； 5.支持校园哑终端接入，并给终端单独建立帐号，用户可通过组织机构将哑终端分入不同组织机构部门进行管理。可记录哑终端登录状态及异常情况； 6.移动客户端能显示本地端配置的学校LOGO图片，无需定制和重新在应用商店上架； 7.管理后台功能必须以模块化界面展现，每个模块有独立授权控制功能开启、关闭，保证对单个模块进行定制不影响其他模块功能及系统使用； 8.访客系统，接待人员通过二维码扫一扫即可授权访客上网，能够控制访客上网权限，记录访客真实信息，并能够将访客上网信息和授权人上网信息绑定； 9.APP界面能查看当前网络使用时长、使用流量、时间段流量、账户余额、剩余流量等，能查看当前账户整体流量使用情况，APP界面能显示用户IP地址、MAC地址、DNS等网络信息； 10.访问日志需满足公安部令第151号文要求，能详细记录认证用户的详细的URL访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等。 二、智慧校园软件平台（7分）： 投标人根据智慧校园软件平台中，平台基础、钉钉微应用、教师考勤、学生考勤、测温、数据大屏等模块中的技术要求进行功能演示，评委根据平台演示功能的适用性、全面性以及先进性在分值范围内进行打分，全部满足要求得7分，基本满足的得4分，部分满足得3-1分，不满足不得分。 注：本项目不接受现场演示，投标人应将演示内容提前录制成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），演示视频播放时间控制在20分钟以内，并在投标截止时间前将加密视频文件一次性发送至代理机构邮箱（zmh331345505@163.com，限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效。）演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各投标人获取视频密码，未在规定时间内发送演示视频或视频损坏等原因无法打开的，此项不得分。 |

5.2报价分值均为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予10%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标人的报价给予4%的扣除；

评审价=有效报价×（100%-10%或4%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

⑷评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分

### 六评审纪律和要求

6.1评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。