- 招  标  文  件

- 采购编号: 浙建航招2019180号

- 项目名称: 机动车排气冒黑烟车电子抓拍设备采购项目

采 购 人: 丽水市生态环境局

采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

二〇一九年七月

目  录

第二章  投标人须知	4

一   总则	6

二   招标文件说明	7

三   投标文件的编写	8

四   投标文件的包装、提交、修改和撤回	10

五   开标和评审	11

六  投标无效的情形	14

七   法律责任	15

八   询问	16

九   质疑	17

十  投诉	18

十一   授予合同	18

十二  验收	19

十三  政府采购政策	19

十五  其他事项	20

第三章  技术要求	21

一、建设需求	22

二、建设目标	22

三、建设规范	22

四、建设内容	23

五、黑烟车电子抓拍系统技术要求	24

六、系统采购技术参数要求	29

七、商务要求	36

八、付款方式	39

九、其他要求	39

第四章　政府采购合同格式（范本）	40

第五章　投标相关文件格式	47

一   资格审查文件格式	47

二   资信及商务文件	57

三   技术文件格式	65

四  报价文件格式	77

五   投标文件封面及外包装封面格式	80

六  中标人公告内容	81

第六章  评标办法和细则	82

一   总则	82

二   评审委员会	82

三   评标程序	82

四   评标一般规定	84

五   评标办法和细则	84

六  评审纪律和要求	87

第一章 公开招标公告

浙江建航工程咨询有限公司受丽水市生态环境局的委托，对机动车排气冒黑烟车电子抓拍设备采购项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本招标文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙建航招2019180号

2.采购项目：机动车排气冒黑烟车电子抓拍设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车排气冒黑烟车电子抓拍设备采购 | 2 | 套 | 详见招标文件第三章 | 40万元 |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

5.2投标截止时间前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及禁止参加政府采购活动，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件网上获取时间:2019年7月8日-7月15日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外。（招标公告期限届满之日后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

（1）投标人介绍信及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上报名资料须加盖单位公章，传真至采购代理机构（传真：0578-2303501）。

9.招标文件公告及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人或代理机构不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.履约保证金：政府采购合同金额的10% 。

10.1交纳履约保证金截止时间：合同中约定。

▲11.投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2019年7月29日15:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室。

14.公开招标开标时间：2019年7月29日15:00（北京时间）。

15.开标地点：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室。

16. 本公告在以下媒体公布：

www.zjzfcg.gov.cn

17．联系方式

（1）采购人名称：丽水市生态环境局

联系人：谢文静            联系电话：0578-2098869

地址：丽水市丽阳街689号金融大厦

（2）采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：陈 央      联系电话：0578-2139203    传真：0578-2303501

质疑联系人：李 红      联系电话：0578-2139203    传真：0578-2303501

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1201室

（3）同级政府采购监督管理部门名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：柳先生     监督投诉电话：0578-2669165    传真：0578-2669165

地 址：丽水市北苑路190号

18.特别提醒：参加本项目投标的供应商请在投标截止时间前完成 “浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn ）正式供应商”的注册。

采购人：丽水市生态环境局

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2019年7月8日

## 第二章  投标人须知

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 机动车排气冒黑烟车电子抓拍设备采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市生态环境局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，四部分应独立密封包装（注：正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 11 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司 投标截止时间：2019年7月29日15时00分 提交投标文件地点：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室。 |  |  |
| 12 | 开标时间 及地点 | 时间：2019年7月29日15时00分开始 地点：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室。 |  |  |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 14 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同， |  |  |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。 |  |  |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 18 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系浙江丽水市生态环境局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款；

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名的投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分,四部分单独密封（注：正本与副本包装在同一个密封袋内）。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件和复印件（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

11.1.3 投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供开标日前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

b.提供开标日前六个月内任一个月的相应社保部门出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

11.1.7信用信息记录查询证明材料。

注：以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后上述原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评审。

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3技术文件内容:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.4报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于采购预算金额 (最高限价)的作无效标处理。

11.4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分单独密封封装成投标文件。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

20.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评标报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六  投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标；

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

25.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

25.11 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

25.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.13招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

25.14 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

25.16 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.17提供虚假材料谋取中标的；

25.18在招标过程中与采购人进行磋商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.19招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

26.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5 在招标采购过程中与采购人进行磋商谈判的；

26.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

27. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

27.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

27.4 将政府采购合同转包；

27.5 提供假冒伪劣产品；

27.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

28. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

29.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

29.3 投标人之间磋商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

29.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

29.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八   询问

30.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

30.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

30.2.2采购代理机构将在投标截止时间15日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，代理机构不再一一通知。

30.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

30.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九   质疑

31.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

31.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

31.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

31.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

31.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

31.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

31.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

31.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

31.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十  投诉

32.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 十一   授予合同

33. 中标结果公告及中标通知书

33.1 采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上发布中标结果公告，中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

33.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

34.授予合同时变更数量的权力

34.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

35.签订合同

35.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

35.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

35.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

35.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

36. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

36.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

36.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

36.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

37. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

37.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

37.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

37.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

38. 节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

39. 环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

### 十五  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用为伍仟元整，中标人在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理机构一次性支付。

## 第三章  技术要求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。技术参数中带▲号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标，技术参数中“★”是重要指标。

▲投标产品必须为2019年1月以后出厂的产品。

### 一、建设需求

为贯彻《浙江省机动车排气污染防治条例》，推进《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，丽水市生态环境局决定在我市重点路段，增加黑烟车电子抓拍系统，实现对黑烟车监控，提高黑烟车的取证、整治、处罚等处理速度，加大联合执法力度，与公安、交通等部门实现业务对接，实现机动车数据交换与共享，进一步提高机动车污染防治手段，加强机动车排气监管能力，减少黑烟车等高排放车进入市区内，减少高排放机动车对空气质量的影响，实现“天更蓝、水更清、气更新、地更绿”的目标。

### 二、建设目标

黑烟车电子抓拍系统是集视频采集、网络传输、视频存储、智能分析和监控管理为一体地智能化在线监控分析管理系统，可加强黑烟车的取证、整治、处罚力度，有效减少黑烟车等高排放车上路行驶，减少机动车尾气对空气质量的影响。

通过建立黑烟车电子抓拍系统，将有效加强黑烟车在线监控力度，实现多时段、多点位的黑烟车自动智能识别、筛选、分析和监控管理，提高行政效率，有利于在较少的人员编制下，完成大量的黑烟车执法工作，有效节约了政府资源和财政资金。系统将有效打击黑烟车违法行为，增强环保执法能力，有利于区域大气环境的改善。

### 三、建设规范

（1）《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ845-2017）

（2）《汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）二次征求意见稿》

（3）《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005）

（4）《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）

（5）《确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法》（HJ/T241-2005）

（6）《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T 1047-2013）

（7）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

（8）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

（9）《环境信息术语》（HJ/T 416-2007）

（10）《环境信息分类与代码》（HJ/T 417-2007）

（11）《环境信息系统集成技术规范》（HJ/T 418-2007

（12）《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T 419-2007）

（13）《环境保护应用软件开发管理技术规范》（HJ622-2011）

（14）《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

（15）《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

注：应按上述标准及规范最新版本要求。标准、规范与技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中较为严格的要求。

### 四、建设内容

本项目选择2个监测点进行系统建设，为科学、规范、保质保量的完成此项目，须进行前端监测系统建设、链路等内容的建设。

1）前端监测系统的建设

完成2个监测点以及监测点到传输到市机动车监控平台的网络接入的配套工程建设等各环节相关的系统方案设计、设备安装等工作。

2）监测点工程建设

完成监测点的勘查、立杆、设备安装、取电、机箱、数据传输等内容的工程建设。

3）黑烟车电子抓拍系统模块。

4）链路建设

监测点至市机动车监控平台光纤链路租用，占用不低于50兆带宽的链路。

5）运维服务

本项目要提供两年的运维服务。

本项目建设内容见下表：

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监测系统 | 视频采集单元 | 2 | 套 | 每个监测点2台高清摄像机，其中1台监测车头、1台监测车尾，每台摄像机可监测2车道 |
|  |  | 道路补光装置 | 4 | 套 | 夜间或光照条件不足自动开启，加强道路环境光照条件，每个点位配2套。 |
|  |  | 黑烟车抓拍仪 | 2 | 台 | 内置黑烟车视频智能分析系统 |
|  |  | 抱杆箱 | 2 | 只 | 防水、防尘，能满足现场设备安装要求 |
|  |  | 工业级交换机 | 2 | 台 | 4口100/1000M自适应工业交换机 |
| 2 | 监测点工程建设 | 配套工程 | 2 | 项 | 包括监测点的勘查、安装、取电、立杆、机箱等内容的工程建设 |
| 3 | 黑烟车电子抓拍系统模块 | 模块功能 | 1 | 项 | 黑烟车电子抓拍系统模块 |
|  |  | 系统对接 | 1 | 项 | 实现与市级平台对接、预留与市级环检系统对接、与公安系统对接接口。 |
| 4 | 链路建设 | 传输网络 | 2 | 条 | 50兆专线，监测点前端到市生态环境局。 |
| 5 | 系统运维服务 | 运维服务 | 2 | 年 | 提供项目系统的运维服务 |

### 五、黑烟车电子抓拍系统技术要求

#### 5.1、系统概述

机动车的尾气黑烟是由80%的炭黑颗粒和20%左右的气溶胶颗粒物组成，该颗粒物在可见光条件下可对部分波段进行吸收，尤其是可见光中的绿光波段最为敏感，机动车尾气黑烟排除尾气管需要3S左右的扩散时间，在黑烟尾气团扩散的这段时间内能够扑捉到相关信号，就能判断该车的尾气黑烟排放状况。

黑烟车智能监控识别系统是基于物联网技术的智能化应用，在视频监控的基础上，利用智能视觉对黑烟车进行识别，集成了先进的光电技术、图像编解码技术、图像处理技术、模式识别技术、网络通信技术、云端服务器存储技术、数据库管理等技术，实现在线监控黑烟车。

将智能视频（IV）技术应用于道路机动车尾气污染的监控，根据道路行驶过程中通过CCD传感器远距离探测机动车尾气管部位判定其冒烟状况，根据DSP数据信号的有烟和无烟，以及烟羽背后的深色和浅色目标之间对比度的差异，来衡量尾气烟羽的黑度。

将智能交通监控技术和黑烟识别技术相结合，其中智能交通技术包涵了车辆跟踪技术、牌照识别技术，系统利用交通监控技术的基础上结合现有黑烟识别技术开发的黑烟车视频识别技术实现如下功能，对道路中行驶的每一辆车进行分割的同时进行跟踪识别、对大部分车辆的尾部特征进行识别、对林格曼黑度二级以上的黑烟特征进行识别、采用可调节技术排除道路环境光线变化和阴影影响的自动适应功能。

黑烟车的智能识别是智能交通技术和黑烟视频识别技术相结合的创新应用，通过高清视频识别道路上行驶的车辆尾部特征是否符合黑烟特征，由于黑烟特征识别是智能视频识别的全新领域，尤其是黑烟图像特征不具有固定和明显的特性，同时在道路开放环境下容易受到光线、阴影、车流等因素的影响，需要结合多种领域的图像处理技术和数据模型才能完成，例如采用解码高清视频，对图像进行去雾、增强对比度等图像处理，同时使用滤波技术跟踪运动车辆目标，对黑色烟雾的特征进行了神经网络训练，并使用全新图像算法结合其动态特征对排放黑烟车辆进行识别并结合专业的数据模型提取黑烟轮廓，判断车辆尾部排放黑烟是否超标，记录车辆排放黑烟的视频，同时结合牌照识别技术自动判别和记录车辆牌照。

该系统工作流程为：前端过车尾部监控摄像机（高清摄像机）采集道路实时视频信号传输到黑烟车抓拍仪，抓拍仪对黑烟车的黑烟进行识别并识别相应车牌，然后把视频传输到监控中心服务器。同时还可以对黑烟识别的参数进行设置，以满足不同环境下烟气颜色不同对黑烟识别有不同的要求，可通过本机进行设置修改，也通过网络可以接受客户端的远程设置。黑烟识别的参数的主要内容有报警多参数阈值、针对监控车辆多种要求条件等选项，以及定时自动开启和关闭算法等设置。

客户端通过网络可以和服务器、摄像机通信，并对其进行参数设置，如白平衡、曝光时间、模拟和数字增益等，以适应不同的环境变化。

智能视频监控技术对道路行驶的车辆进行实时在线监控，自动判别清洁车辆和冒黑烟车辆，实现了监控方式由人工到全自动的转变，能够实现全天候不间断地对道路中行驶的机动车进行实时在线的监测，自动发现监控画面中的冒黑烟的车辆，对冒黑烟车视为“异常情况”，自动判别、自动筛选、自动报警、自动传输。

本系统部署于丽水市区，作为丽水市道路黑烟车电子抓拍的主要应用。

5.2、黑烟车智能识别

系统可自动对抓拍车辆的黑烟进行静态特征和动态特征进行综合分析，最终判断该车辆是否为黑烟车。

黑烟车智能识别算法是通过对黑烟的静态特征和动态特征进行综合分析从而最终判断是否为黑烟车的算法。其中静态特征包括颜色和纹理，动态特征主要是黑烟的运动特征。

#### 5.3、高清抓拍单元车辆识别功能

对每辆经过的车所拍摄的车辆照片，系统均应进行自动识别，识别包括车牌号码识别、车辆类型识别、车牌颜色自动识别。摄像机抓拍后，将过车图片上传至集中存储服务器，过车记录通过接入协议由路口主机直接上传至丽水市生态环境局平台。

1)、牌照自动识别

系统具备对民用、警用、军用、武警、个性化等汽车号牌计算机自动识别能力，所能识别的字符包括：

字符表

| 阿拉伯数字 | “0～9” |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z” |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 12式军用车牌字母 | K(空)、H(海)、B(北)、S(沈)、L(兰)、J(济)、N(南)、G(广)、C(成) |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、境 |
| 12式武警车牌字符 | WJ,省市区汉字简称,0～9,X(消防)、B(边防)、D(水电)、J(警卫)、S(森林)、T(交通)、H（黄金）， |
| 车牌颜色 | 黑、蓝、黄、白 |

2)、车型和颜色识别

系统采用以图像为主，检测器线圈为辅的方式进行车型识别。车型分为大型车辆（黄牌）、小型车辆（蓝牌）、警用号牌（白牌）及外籍车辆（黑牌）。

通过图像识别得到车牌颜色信息，例如，通过识别出的车牌颜色，进行车辆类型分辨。即具有黄色号牌的车辆为大型车。

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出9种常见车身颜色，9种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

#### 5.4、林格曼黑度等级识别

林格曼黑度是烟尘浓度测定的一种方法。林格曼烟气浓度图是19 世纪法国的林格曼（Ringe lman）提出的。该图是在长14厘米、宽20厘米的各张白纸上描出宽度分别为1.0、2.3、3.7、5.5、10.0毫米的方格黑线图，使矩形白纸板内黑色部分所占的面积大致为0、20、40、60、80、100%，以此把烟尘浓度区别为6级，分别称为0、1、2、3、4、5度。这种方法是把图放置在适当的位置上，使图上的黑度与烟气的黑度相比较，以人的感官对烟尘颜色的反应程度（浓、淡）来判断污染的等级。

系统抓拍的黑烟车可以自动选取冒黑烟视频中的最能代表的一幅图像，与按比例缩小的林格曼烟度条在同一幅画面中做比对，根据尾气黑烟浓度判定其污染等级并进行标定。

林格曼黑度等级图

#### 5.5、拍车头和拍车尾摄像机联动

前摄像机拍摄车头车牌，后摄像机拍摄车尾车牌、识别黑烟，前后摄像机组合使用，实现前后车牌的自动匹配，从而提高车牌识别的准确率。

### 六、系统采购技术参数要求

#### 6.1、前端监测系统

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术指标参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频采集单元 | 1.最高分辨率可达3M（2048×1536）@25fps，并在此分辨率下输出25fps实时图像，黑烟车视频分析软件是基于视频采集的图像基础，所以图像清晰度必须要求在3M（2048×1536）分辨率和每秒25fps的条件下采集的视频，方可对机动车尾部黑烟能够表现其基本特征。 2.采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低延时，超低码率。 3.采用高性能逐行扫描CCD，捕捉运动图像无锯齿。 4.支持数字宽动态，3D数字降噪功能。 5.ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监测。 6.可外接USB设备进行定制扩展功能。 7.支持最大64GSD/SDHC/SDXC卡本地存储。 8.本地模拟输出，方便安装调节。 9.支持三码流同时输出，双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。 10.支持电源内同步、LED频闪灯同步（倍频值，占空比，默认电平等可设置）。 11.具备千兆以太网接口，可最少支持30路同时访问。 12.支持背光补偿，自动电子快门功能，自动光圈，慢快门，走廊模式，适应不同监控环境。 13.具备越界侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测，动态分析等多种报警功能。 14.支持GB28181协议。 注：1套视频采集单元包含2台高清摄像机，其中1台监测车头、1台监测车尾，每台摄像机可监测2车道 | 套 | 2 |
| 2 | 道路补光装置 | 1.具有1路RS485接口，1路频闪输入接口，1路爆闪输入接口，1路同步输出接口； 2.补光灯自带光敏，低照度下自带开启，低照度阈值可设； 3.补光灯支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 4.支持频闪+爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 5.支持0～250HZ频率可调，占空比1%～39%亮度可调； 6.支持频率及占空比保护功能； 7.支持同步输出端口级联 8.工作环境-40～85℃； 9.最大功率30W 10.金属铝结构，防护等级不低于IP66，可外配光栅可有效减少周边光污染。 | 套 | 4 |
| 3 | 黑烟车抓拍仪（内置黑烟车智能识别软件） | 黑烟车抓拍仪 1.在每个监测点安装部署一台黑烟车抓拍仪，分析道路实时视频，支持2路高清视频黑烟车智能分析抓拍、车牌识别、多枪联动。 2.前后摄像机组合模式，实现前后车牌的自动匹配。 3.实时视频分析对全断面多车道的过车尾部进行监测，实时视频采集通过网络自动传输，智能分析模块对视频进行实时分析，自动分析自动识别出冒黑烟车辆并自动截取和保存冒黑烟车辆的视频数据，同时自动识别冒黑烟车的车牌号码，将截取的视频数据和相关信息传输至数据服务系统。 ★投标供应商须具备黑烟车抓拍系统-检验报告（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 4.林格曼黑度判定系统自动判定抓拍的黑烟车冒黑烟林格曼黑度。 ★投标供应商须具有国家级计量部门出具的林格曼黑度校准证书佐证。在投标文件中提供证书复印件，在开标现场提供原件。 5.算法参数配置 6.定时开启、关闭视频分析功能 7.数据服务管理 黑烟车视频智能车视频智能分析软件 负责处理分析道路实时视频，通过系统软硬件的配合协调，对道路中行驶的每一辆车，进行分割的同时进行跟踪识别，通过智能交通技术和黑烟车智能识别技术，实现实时黑烟车自动识别并自动报警、实时车牌识别、车型识别、车身颜色识别、实现报警视频记录和报警视频自动传输到管理平台存储设备。 | 台 | 2 |
| 4 | 抱杆箱 | 采用201不锈钢,壁厚≥1.2MM （含抱杆配件，塑胶底板，2P16A空开≥1个，同步配套安装导轨）,要求防水、防尘，能满足现场设备安装要求。 | 只 | 2 |
| 5 | 工业级交换机 | 1.千兆电口≥4个；千兆SFP光口（非复用）≥2个；安装方式支持DIN卡轨式或壁挂式。 2.支持缺省路由，支持主机及直连网段的静态路由。 3.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 | 台 | 2 |

#### 6.2、监测点工程建设

| 序号 | 内容 | 说明 | 功能及技术指标参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工程 | 配套工程施工 | 1．中标人需协助用户选点，监控点位新建杆件以进行设备安装。 2．监控杆是放置抓拍设备的架设在路上的L型金属杆，须可抗8级地震及12级台风，规格、技术参数及性能应符合国家规定的标准要求，并且与监控点所在路段其他监控杆外观基本一致。 3．监控杆建设前应对现场进行反复勘测，确定具体施工存在的问题并制定相关施工方案，协助生态环境局提前与公安、交通、城管、绿化、供电、通信等部门联系。根据每个监测点的特点，同时结合各监测点的环境条件及工程基础条件，完成设备各物理单元的安装、接线（含通信、控制及其他所有辅助线缆）、系统调试直至监测点设备开通，保证道路交通安全、卫生，文明施工。 4．标识牌制作与安装须满足相关规范要求。 5．设备安装包括以下设备： （1）摄像机、补光装置安装； （2）黑烟车抓拍仪装置安装； （3）现场辅助设施安装。 | 2项 |

#### 6.3、黑烟车电子抓拍系统模块

| 序号 | 内容 | 说明 | 功能及技术指标参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑烟车电子抓拍系统模块 | 模块功能 | 黑烟车电子抓拍系统模块（功能需求应按实际管理要求定制开发） - 视频、照片等文件管理视频、照片等文件管理,提供浏览、删除、黑烟车视频回放等功能。 - 黑烟车人工审核 - 黑烟车抓拍清单管理 - 多次抓拍管理 - 黑名单管理 - 黑烟车档案及数据共享（与公安交管部门），实现黑烟车档案管理、数据共享。 - 黑烟车数据检索功能 - 统计分析 - 可根据车流量、时间、提供黑烟车布控监管方案。 ★投标产品须具备黑烟车布控监管系统软件著作权证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 | 1项 |
|  |  | 系统对接 | 系统对接： （1）可实现与市机动车监控平台系统数据对接，将监控视频、图像、抓拍车辆等信息传输至市级监控平台，提供承诺函。 （2）本系统开发预留与市机动车尾气排放监管系统数据接口，可共享黑名单数据，实现与机动车检测站的检测数据互联互通，通过数据分析比对提供环保局对机动车检测站重点监控提供数据支撑；通过调取分析机动车检测站的检测数据分析筛选出高排放车辆并进行重点监控。获取黑烟车复检信息，便于实现黑烟车闭环管理。 ★投标产品须具备在用机动车环保检验管理系统软件相关证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 （3）本系统预留与市公安局系统数据接口，实现黑烟车证据链的数据交互，进行黑烟车执法。投标产品★须具备黑烟车电子抓拍系统软件相关证书（证书取得日期不得晚于本项目招标文件公示日期，原件现场查验）。 | 1项 |

#### 6.4、链路建设

| 序号 | 内容 | 说明 | 功能及技术指标参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输网络 | 专网租用费等 | 提供满足系统运行的专线网络（监测点前端到市生态环境局），网络带宽不低于50兆，1年 | 2条 |

#### 6.5、系统运维服务

| 序号 | 内容 | 说明 | 功能及技术指标参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲运维服务 | 运维服务内容 | 1.完成每天黑烟车人工审核工作（专网需在局内完成）。 2.黑烟车统计分析及日报表制作。 3.在项目维护期间必须定期清洗摄像头（包含租用高空车费用），每个季度定期巡查，并提供相关巡查记录。 4.设备日常运行、维修保养、网络维护、供电维护、软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务等，提供所需的耗材和配件，确保设备运行未定，检测数据准确，数据传输通畅。 | 运维服务内容 |

### 七、商务要求

#### 7.1、实施进度要求

本项目计划工期为2个月，实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：完成合同签订、完成现场勘查。

第二阶段：完成设备采购与到货、完成设备安装与调试。

安装完成后，由中标方向采购方提交验收申请，采购方向上级有关部门申请项目验收。

▲投标方中标后，在实施过程中，投标人未按以上进度要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。如果未在规定时间内完成任务，允许给予5天整改时间，如仍然达不到采购方使用要求，将取消中标人的中标资格。

标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。

在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

#### 7.2、质量保修期和售后服务要求

（一）质量保修期

本项目提供1年免费维护和升级（自终验通过之日算起）。在保修期间，由于系统设计、生产、工艺出现的问题，中标方免费负责及时处理；设备硬件和软件的故障，中标方免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。在质量保证期内，应满足采购方要求，免费对系统参数进行调整，使系统达到最佳运行效果。

（二）维修服务的响应时间

中标方要求配有较强的专业技术队伍，能够确保7×24小时服务售后服务，在出现设备故障的1小时内给予响应，保障到场服务响应时间小于6小时。系统修复时间不多于12小时，如在24小时内不能排除故障，要能够提供不低于同档次备用设备服务，不能影响用户使用。投标方还须提供免费的故障处理、性能调优、技术咨询、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。在保修期内，与质保和维修等相关的费用由中标方负责。

投标方应详细说明为本项目所设置的服务机构及人员构成情况。

#### 7.3、土建及施工要求

（一）工程设计要求

实际工程实施时，中标方应根据路口的实际状况进行设计，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，如不到现场查看或查看不细或计算错误，产生变更，由中标方负责。

要求系统所需的立杆应根据国家有关规定要求和道路实际情况，提供设计图纸，并经过采购方确认后方可制造施工。所涉及的相关设计费用由中标方自行承担。

中标方应在完成施工后，将现场施工图纸（包括电子文件）免费提供给采购方，作为存档资料。

本次项目工程中涉及的相关管道埋设的、基础的挖掘土建工程由中标方负责，中标方必须派员进行现场定位及土建工程的配合工作，杆件基础地笼由中标方负责提供和摆放。

（二）施工安全要求

路口立杆及基础部分的施工遵循“靠角就边”的原则，具体施工时应文明施工，施工时按要求进行围挡、告示项目信息、设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。工程供货、施工、安装、维护等过程的安全问题均由中标方负责，发生安全问题，一切责任均由中标方负责。

（三）土建总体要求

1、立杆

前端立杆采用L杆类型。

每个点位应根据现场实际情况，以确定立杆横臂长度、基础大小和管线长度等，保证抓拍高清摄像机设在抓拍车道的中央上方，误差在50cm内。

L杆的长臂杆高度不低于6.3米,壁厚需满足杆件的稳固度要求，须根据实际情况由设计单位设计杆件的直径和壁厚。整根杆(含基础)及其上配件应能抗台风袭击和行驶车辆的碰撞。

立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，顶部采用柱帽封盖；立柱、法兰盘、抱箍、柱帽及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

在确保美观、安全、性能的前提下，对改造升级的路口原设备需按招标方要求拆卸、运至指定地点存放。

2、基础、管道

基础基底应先整平、夯实，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在30～50mm以内，并对外露部分加以妥善保护。基坑应分层回填夯实。施工基础时要注意预埋穿线管。基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。电缆穿管应与接地线焊接。

3、线缆

取电电线采用RVVP专用电缆。所有线缆，包括电缆线、控制线、网络线和其它线缆采用管槽保护。

光缆、电源线缆等应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制线要明显分开。所有线缆必须规范、整齐，并用标签标明。线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。

4、接地

接地使用接地体或接地棒等方式。

杆件应安装保护地线。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，引入设备机箱的接地线应使用软质铜绞线。

#### 7.4、验收要求

所有参加该项目的技术人员和管理人员上岗前都需参加保密工作培训，确保系统底层数据和客户资料的无泄密，客户所有设备正常运转，并签订相关的保密协议。

本项目的最终用户为采购方，中标人必须提供本项目的所有开发文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下五部分资料：

（1）工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、相关图纸、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（2）项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（3）项目过程的质量保证性文件：如各硬件采购的记录、系统测试报告等。

（4）对产品的评定结论性文件。

（5）与用户、供应商沟通、协调的全部记录，特别是当前重点工作内容、遗留问题记录等。

### 八、付款方式

合同签订后支付合同价的30%，货到后支付合同总价的30%，验收合格后支付合同价的35%，余款质保1年期满后一次付清。

### 九、其他要求

▲1、系统正常运行所必需但在招标文件中未明确要求的，投标单位应视投标设备情况自行补足。

2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、本项目应与丽水市现有平台无缝兼容，投标人应根据要求自行承诺。

# 第四章　政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

1.3供货要求：

1.供货时间：

2.供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币            （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、培训费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元。

11.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.5履约保证金的退还：项目验收合格后一次性无息退还。

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2合同签订后支付合同价的30%，货到后支付合同总价的30%，验收合格后支付合同价的35%，余款质保1年期满后一次付清。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：             	             乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、授权委托书、身份证

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格声明

6、无重大违法记录声明书

7、信用信息记录查询证明材料

、

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.资格审查时须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

注：复印件须加盖投标人章。

▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

投标人可提供以下1和2其中一种材料作为本单位财务状态报告：

1. 提供上年度经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件；

2. 开标日前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件

注：以上复印件需加盖投标人公章。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

（1）提供开标日前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

（2）提供开标日前六个月内任一个月的相应社保部门出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：以上复印件需加盖投标人公章。

▲5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖公章：__________

二〇一九年   月   日

7、信用信息记录查询证明材料

（注：须按第一章5.2条要求提供两家网站的查询结果截图）

### 二   资信及商务文件

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、委托代理服务费支付承诺书

5、其  他

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）第（ ）包的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行磋商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

2、投标人应在对应比重前的□内打√，未打√的作未提供处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、委托代理服务费支付承诺书

浙江建航工程咨询有限公司：

我单位在此承诺：如本项目中标，在中标通知书发出之日起3个工作日内向贵公司按采购文件约定一次性支付委托代理服务费。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

委托代理服务费收取帐号：

户名:浙江建航工程咨询有限公司

账号:33001696161053001468

开户行:建设银行丽水万丰支行

6、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 三   技术文件格式

目录

- 对采购需求的理解及分析

- 项目技术方案

- 技术规格偏离表

- 产品设备清单

- 备品备件清单

- 工期进度承诺

- 项目实施人员配置计划

- 安装调试、验收、培训方案

- 突发状况应急预案

- 技术服务和售后服务的内容及措施

- 关于本项目与丽水市现有平台无缝兼容的承诺

12、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（不得出现报价）

1、对采购需求的理解及分析

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、项目技术方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、产品设备清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：按第三章要求作出响应。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、备品备件清单

格式自拟

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

6、工期进度安排

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

7、项目实施人员配置

| 姓 名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中担任的职责 | 技术职称或执业资格 | 工作 年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |

注：1、本项目须配备一名项目负责人，项目负责人在投标单位的社保证明附本表后。

2、人员相关证书或材料复印件附本表后。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

8、安装调试、培训、验收方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

9、突发事件应急预案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

10、技术服务和售后服务的内容及措施

注：含质保期限承诺、售后服务响应时间承诺、售后服务质量保证承诺等内容 。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

11、关于本项目与丽水市现有平台无缝兼容的承诺

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

12、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（不得出现报价）

### 四  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、分项报价表

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑烟车电子抓拍系统采购项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、培训费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲3、总报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

2、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、安装调试费、培训费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再支付任何费用。

▲3、总价合计必须与开标一览表总价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

### 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；上述内容均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终排名第一的投标人为中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、讲解、样品要求和技术文件评审同步进行，演示、讲解顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、讲解、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 宣布资信及商务文件和技术文件得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3报价修正；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.6.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为10%，总分值为10分，专家在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为70%,总分值为70分，专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各专家打分的算数平均值。

4.3报价权重为20%，总分值为20分，由专家按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信及商务得分为10分，权值为10%，由评委根据以下内容统一打分。

| 序号 | 项目分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩（共3分） | 自2016年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。（合同原件与投标文件同时递交，且合同复印件装入资信及商务文件；未按上述要求提供的不得分） |
| 2 | 项目能力证书（1.5分） | 投标人具备自动监控系统（气）运行服务能力认证证书的，一级得1.5分，二级得1分，三级得0.5分。（证书原件与投标文件同时递交，且证书复印件装入资信及商务文件；未按上述要求提供的不得分） |
| 3 | 体系认证 （2.5分） | 1）投标人具有质量管理体系认证证书（0.5分）； 2）投标人具有环境管理体系认证证书（0.5分）； 3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（0.5分） 4）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（0.5分） 5）投标人具有信息安全管理体系认证证书认证证书（0.5分） （证书原件与投标文件同时递交，且证书复印件装入资信及商务文件；未按上述要求提供的不得分） |
| 4 | 研发能力 （2分） | 1）投标人具有CMMI证书（1分） 2）投标人具备省级以上高新技术研究开发中心认证证书（1分） （证书原件与投标文件同时递交，且证书复印件装入资信及商务文件；未按上述要求提供的不得分） |
| 5 | 相关政策分 （共1分） | 环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.15分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.3分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得0.5分。须提供的有效环保认证证书复印件，否则不给分。 |
|  |  | 节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.15分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.3分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得0.5分。须提供的有效节能认证证书复印件，否则不给分。 |

5.2技术分为70分，权值为70%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 项目分值 | 评分标准（缺项、漏项不得分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案 （25分） | 根据投标人提供的前端监测系统的建设方案结构完整，条理清晰，措施得当，具有很好的科学性和合理性，由评委比较打分。（0-5分） |
|  |  | 根据投标人提供的监测点工程建设方案内容完整详细，可操作性强等由评委比较打分。（0-5分） |
|  |  | 根据投标人提供的黑烟车电子抓拍系统模块方案结构完整，条理清晰，措施得当，具有很好的科学性和合理性，由评委比较打分。（0-5分） |
|  |  | 根据投标人提供的链路建设建设方案内容完整详细，可操作性强等由评委比较打分。（0-5分） |
|  |  | 根据投标人提供在采购方当地监测数据，提出分析结果或优化方案，给出工作建议，由评委比较打分。（0-5分） |
| 2 | 技术偏离 （20分） | 完全满足招标需求得10分；非实质性负偏离在10分的基础上每项扣1分，扣完为止；实质性正偏离在10分的基础上每项加1分，最高加至20分。出现实质性负偏离的，作无效标处理。 |
| 3 | 人员配置情况 （5分） | 供应商拟派技术团队人员的数量及工作经历情况，团队人员要求为投标单位的在职员工。根据组成人员数量、岗位安排的合理性等比较评分。（相关证明材料复印件装入技术文件，原件与投标文件同时递交，未提供的相应扣分。） |
| 4 | 保证施工质量的措施 （5分） | 根据供应商提供的保证工期和施工进度的措施进行横向比较，0-5分，至少需包含质量保证措施、质控措施、档案管理、安全文明施工等。 |
| 5 | 工期进度承诺 （5分） | 根据投标人的工期进度承诺是否符合采购需求，以及各环节进度与项目的符合性等，由评委在分值范围内综合比较打分，0-5分。 |
| 6 | 安装调试、验收、培训方案（5分） | 投标单位应对采购方的系统提供安装调试、验收、培训服务方案，评委根据培训的内容、时间、频率等综合评比后打分。 |
| 7 | 技术服务、售后服务（3分） | 根据投标人提供的技术服务维护承诺、硬件维护承诺、质保期承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支持等，由评委综合比较后在分值范围内打分，0-3分。 |
| 8 | 突发事件应急预案（2分） | 评委根据投标人提供的应急预案，突击保障、突发问题解决、纠纷的响应速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性，综合比较后在分值范围内打分，0-2分。 |

5.4投标人报价满分为20分， 报价权重20%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.4.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.4.2 投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.4.3报价得分计算：

5.4.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得20分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.5 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分。

5.6 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。