单一来源采购文件

| 招标编号： | JY分散单一2023-07 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 缙云县应急广播体系升级改造项目 |
| 招标人： | 缙云县融媒体中心 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 地址： | 缙云县五云街道江滨巷17号301室 |
| 邮编： | 321400 |

二〇二三年十二月

目录

第一章 综合说明	3

第二章 单一来源采购供应商须知	9

第三章 采购需求	13

第四章 政府采购合同	45

第五章 协商方式及程序	48

第六章 附件	50

# 第一章 综合说明

- 一、单一来源邀请函

浙江鼎峰工程咨询有限公司受缙云县融媒体中心的委托,对其缙云县应急广播体系升级改造项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定编制本单一来源文件，邀请 缙云华数广电网络有限公司 参加本项目投标。

1.采购编号:JY分散单一2023—05

2.采购项目: 缙云县应急广播体系升级改造项目

3.采购内容: (详见第三章)

采购预算指导价（最高限价）：726.3万元。

4.供应商应具备的资格要求：

参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定具备下列要求：

4.1具有独立承担民事责任的能力；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3具有履行合同所必需的设备的专业的技术能力；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.5参加本项采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.6为本项目所邀请的供应商；

5. 单一来源采购文件获取:

5.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

5.2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

5.3、方式：单一来源供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

6.采购方式:单一来源采购。

7.递交采购文件截止时间：2023年12月12日14：00（北京时间）。

8.在线投标响应（电子投标）说明

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8.2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

8.3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

8.4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

8.5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

9.其他事项：

9.1. 本项目实行电子招投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

9.2.投标人应在编制电子投标文件前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202302/t20230228_4372050.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议投标人抓紧时间办理。

9.3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

9.4. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.谈判时间：2023年12月12日14 ：00（北京时间）。

11.谈判地点：投标人均应当准时在线参加。投标人需在开标时间（北京时间2023年12月12日14:00）后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

12.采购人名称：缙云县融媒体中心

联系人：吕李纯

联系电话：15857815729

地址：缙云县五云街道黄龙路48号

13.采购代理联系方法：

采购代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地址：浙江省缙云县五云街道江滨巷17号301室

联  系  人：陈拓如

联系电话：0578-3311234

质疑联系人：徐如锐

联系电话：0578-3311234

14.同级政府采购监督管理部门名称：缙云县财政局政府采购监管科

联系人：朱航

监督投诉电话：0578-3318985

传真：0578-3318985

地 址：缙云县财政局7楼

- 二、单一来源采购供应商须知

前列表

| 项目名称 | 缙云县应急广播体系升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | JY分散单一2023-07 |  |  |
| 采购代理机构 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |  |  |
| 联 系 人 | 陈拓如 | 联系电话 | 0578-3311234 |
| 采 购 人 | 缙云县融媒体中心 |  |  |
| 联 系 人 | 吕李纯 | 联系电话 | 15857815729 |
| 采购方式 | 单一来源 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 采购需求 | (详见第三章) |  |  |
| 产地要求 | 根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。 |  |  |
| 付款方式 | 详见合同条款 |  |  |
| 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 协商有效期 | 谈判截止日后60天内有效 |  |  |
| 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |  |  |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |  |
| 投标文件的签章 | 电子签章。 |  |  |
| 投标文件的形式 | 电子响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)及本招标文件要求提交。 |  |  |
| 单一来源采购响应文件份数 | 投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 |  |  |
| 单一来源采购响应文件递交方式 | 响应文件的形式和效力： 开标时间后30分钟内（2023年12月12日14:30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标人可在解密时间结束前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至邮箱（280788845@qq.com），并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未在解密时间结束前提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |  |  |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |
| 协商、评审 | 时间：2023年12月12日14：00（北京时间）开始 地点：供应商均应当准时在线参加（政采云平台） |  |  |
| 注意事项 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |  |
| 履约保证金 | 本项目不需提供。 |  |  |
| 其他 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。 2、履约保函 中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。 3.风险提示 （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |  |  |

- 三、日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间及内容安排 | 说明及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发放单一来源采购文件 | 2023年12月8日起 | 获取方式：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载 |
| 2 | 服务需求及采购文件格式电子文档 | 2023年12月8日起 | 政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载 |
| 3 | 单一来源采购供应商澄清时间 | 单一来源采购供应商应于2023年12月10日17：00时前向采购代理机构书面提出 | 提交方式： 1、采购代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司 2、项目联系人：陈拓如 3、电话：0578-3311234 |
| 4 | 采购文件澄清或修改时间 | 2023年12月11日17：00时前 | 获取方式 - 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） - 书面索取：缙云县江滨巷17号301室 联系人：陈拓如 电话：0578-3311234 |
| 5 | 采购代理机构发布紧急公告时间和媒介 | 截止日期1个工作日前 |  |
| 6 | 采购文件提交截止时间 | 2023年12月12日14：00 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 7 | 协商时间和地点 | 2023年12月12日14 ：00 | 见第一章招标公告 投标人均应当准时在线参加。投标人需在开标时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。 |
| 8 | 成交公告 | 开标结束后 | 公告媒体：浙江政府采购网 |
| 9 | 发成交通知书 | 成交公告公示结束后 | 网上或书面发送给成交单位 |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内 | 地点：缙云县融媒体中心 |

### 第二章 单一来源采购供应商须知

一 说明

1.适用范围

1.1本采购文件适用于本项目的单一来源采购。

2.定义

2.1.1“采购人”系指缙云县融媒体中心,“单一来源采购供应商”系指：符合单一谈判文件要求并且通过资格审查进入谈判程序的供应商，“采购代理机构”系指浙江鼎峰工程咨询有限公司。

二 项目供应商须提供的材料

3.资格审查及其它

3.1资格审查需提供的资料:

3.1.1公司营业执照复印件。如投标人已在“浙江政府采购网”注册成为“浙江省政府采购供应商库”的供应商，只需提供公司营业执照复印件；

3.1.2.法定代表人证明或法人授权委托书（法定代表人或委托代理人身份证复印件）；

3.1.3具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

3.1.4具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

3.1.5无重大违法记录声明书；

3.1.6关于资格的声明；

3.2商务技术文件应包括：第六章附件内容

3.3报价书应包括:第六章附件内容。

3.4单一来源采购响应文件电子响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)及本招标文件要求提交。未按要求提供，将不予授标。

4.单一来源采购文件的澄清

4.1任何要求对单一来源采购文件进行澄清的单一来源采购供应商，均应将需答疑、澄清的内容以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，不再另行通知，请单一来源采购供应商务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由单一来源采购供应商自行承担。

4.2为了使单一来源采购供应商有足够的时间准备响应文件,供应商须在2023年12月10日17:00前(超过该时间收到的答疑、澄清的内容, 采购代理机构有权不予答复)，准备好需答疑、澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

4.3采购代理机构允许潜在的供应商在采购文件发售截止之后获取采购文件，但该供应商如对采购文件有异议应按本文件第4.1条4.2条规定的时间提出，逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复。

5.单一来源采购文件的修改

5.1特殊情形的，在递交响应文件截止期1个工作日前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.2单一来源采购文件的修改将以网站公布的形式通知所有购买单一来源采购文件的供应商，并对其具有约束力。

5.3为使供应商在准备响应文件时有充分的时间对单一来源采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可在递交响应文件截止期1个工作日前通知供应商，适当延长递交响应文件截止期。

5.4单一来源采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是单一来源采购文件的组成部分，供应商需按照单一来源采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与协商，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

三 协商无效情形

6.实质上没有响应单一来源采购本文件要求的响应文件将被拒绝。单一来源采购供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，其文件将被拒绝：

四 质疑

7.供应商有权就协商程序的事宜在有效时限内提出询问和质疑。

7.1供应商对协商相关事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

7.2协商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予协议过程的合法、公正、公平妥当。若供应商认为其协商未获公平评审或响应文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面的形式向浙江鼎峰工程咨询有限公司进行质疑并要求作出答复。

7.3采购代理机构会在收到供应商的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以通过政采云平台通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

7.4质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门投诉。

五 投诉

8.对采购人、采购代理机构的答复不满意或者他们未在规定的时间内作出答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理机构投诉。

9.投诉人的投诉书应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部第20号令)和《财政部关于加强政府采购供应商投诉按理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）的有关规定，下列情形投诉将不予受理：

9.1.1投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的供应商；

9.1.2被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

9.1.3所有投诉事项未经过质疑的；

9.1.4所有投诉事项超过投诉有效期；

9.1.5以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

9.1.6同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

9.1.7投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

10.1经审查，供应商投诉事项与质疑事项不一致的，超出质疑事项的投诉事项认定为无效投诉事项，并告知投诉人撤回投诉书，对在质疑有效期内的未质疑事项进行质疑，或限期修改投诉书重新投诉，逾期不予受理。

10.2投诉事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，投诉人应按要求提供信息来源或有效证据，否则，认定为无效投诉事项。

11.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

11.1.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

11.1.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

六 法律责任

12.供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处不予退还违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;

12.1提供虚假材料谋取成交的，即成交货物技术参数事实不响应单一来源采购谈判文件而承诺响应的或技术参数事实不存在偏离甚至存在负偏离而虚报正偏离的;

12.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

12.3与采购人或与其他供应商恶意串通的;

12.4向采购人行贿或者提供其他不正当利益的;

12.5不按照单一来源采购文件和成交供应商的响应文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

12.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

七 授予合同

13.成交通知

13.1协商结束公示1个工作日,采购代理机构将以书面形式或通过政采云平台发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

13.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

14.签订合同

14.1成交单位按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

14.2本单一来源采购文件、成交单位提供的文件、资料及其澄清文件等,均为签订合同的依据。成交单位自接到成交通知书后30天内与采购人签定合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购和响应的内容不一致辞的，应予以纠正。

14.3成交单位不遵守单一来源采购文件及其提供的文件资料的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在接到成交通知书30天内,借故拖延、拒签合同者,采购代理机构和采购人取消该单位的成交权。

- 第三章 采购需求

一、项目建设目标与内容

1.1缙云县应急广播体系升级改造

按照浙江省人民政府办公厅关于深化全省应急广播体系建设的通知（浙政办发[2022]76 号）文件精神，建设省、市、县、乡、村五级统一协调的平台，对全县农村的应急广播终端在线率、通响率、发布率等工作状态进行实时监管。按照文件考核要求，需对原缙云县应急广播平台进行升级改造。

平台建设内容：1、升级原平台，要求符合国家广电总局最新应急广播标准体系。2、与浙江省应急广播调度平台实现互联互通。3、对接丽水市应急广播平台。4、对接横向部门专业业务平台。5、建设部分创新业务。

1.2应急广播终端新增部署建设

按照浙江省广播电视局、浙江省乡村振兴局、浙江省公安厅、浙江省财政厅、浙江省应急管理厅转发国家广电总局等五部局《关于加快推动农村应急广播主动发布式终端建设的通知》（浙广电发〔2022〕81 号）文件精神，到 2023年底，60%以上行政村至少部署 2 路双向化终端，20 户以上自然村、灾害事故多发易发区域（点）至少部署 1 路双向化终端。按照上级要求2023年-2024年，缙云县需完成建设县级调度控制和信息制播平台1个，应急、气象、消防分平台3个，乡镇（街道）平台18个，行政村平台253个；完成建设行政村、20户以上自然村、山洪防御区、国有林杨和自然保护区、地质灾害重点防范区、灾害事故多发易发区的应急广播终端共976个。

缙云原有“村村响”应急广播终端部分采用调频单向传输，技术陈旧且使用时间已超过8年，本次保留可寻址调频（单向）室外音柱538只，弥补这次双向IP应急广播终端广播覆盖率不足的缺陷，建议这批老旧单向广播安排分批替换改造，逐渐淘汰掉老的应急广播终端，将来替换成全双向的IP应急广播终端。既符合缙云当前应急广播现状，又能贯彻落实省、市文件要求，建设具有缙云特色的应急广播体系。以“平战结合”为目的，在“战”时能够提供应急预警。

二、具体建设内容

根据省、市文件，各部门需成立应急广播体系建设工作专班，形成广电部门负责建设运维，应急管理部门加强协调推进和应用的分工协作机制，积极整合各方资源，切实抓好具体推进工作，应急广播平台建设内容如下：

2.1县级应急广播平台建设

按照国家广电总局最新建设标准，建设缙云县应急广播平台一个。

具备应急信息制作播出和资源设备统一管理能力，开发制作播出、应急接入、方案生成、资源发布子系统、监管监测、支撑维护、资源管理、统计报表等功能。在原缙云县融媒体中心的可视化广播制播平台的基础上进行改造对接使用。

2.2县级横向部门应急发布平台建设

根据实际需求，平台通过广电光纤进行专线布置，完成缙云县应急局、气象局、消防队三个应急横向部门的应急发布平台建设，确保三个部门应急信息的及时发布。

2.3县本级急广播平台系统对接

县本级原有乡镇应急广播系统以平台对接的方式，完成标准化建设，实现全县应急广播设备及终端进行统一的管理及播放。县级调度控制平台用省级平台。

2.4乡镇应急广播室建设

以行政区划为标准，建设18个乡镇（街道）级应急广播室。利用原有设备进行软件升级解决。

应急广播室具备本地应急广播信息接入、管辖区域内应急广播节目内容管理、应急广播手动及自动发布流程控制、应急广播消息分发等主要功能。

2.5村（社区）级应急广播室建设

以行政区划为标准，在全县范围内建设253个村级应急广播控制室，配备应急广播播出设备。

2.6应急广播接收终端部署

在原有应急广播终端陈旧且技术落后的前提下，逐年进行分批替换改造，逐渐淘汰掉老的应急广播终端，安装全双向应急广播终端。

2023年-2024年，完成建设县级调度控制和信息制播平台1个，应急、气象、消防分平台3个，乡镇（街道）平台18个，行政村平台253个；完成建设行政村、20户以上自然村、山洪防御区、林杨和自然保护区、地质灾害重点防范区、灾害事故多发易发区的应急广播终端共976个。其中，2023年任务：9月底前完善县级调度控制和信息制播平台1个，12月底前实现与省市平台互联互通。完成建设应急广播终端649个，占比66.5%。

2.7与浙江省应急广播平台对接

采用符合国家广播电视总局最新应急广播技术规范的对接接口，完成与浙江省应急广播管理平台的对接，具备应急广播信息和应急广播消息的接入和发布能力，实现应急广播平台的互联互通。

2.8与丽水市应急广播平台对接

采用符合国家广播电视总局最新应急广播技术规范的对接接口，完成与丽水市应急广播平台的对接，具备应急广播信息和应急广播消息的发布能力。

2.9与政府相关职能部门对接

通过当地政务网，实现与当地气象局、公安/交通管理局、城市管理局、环境资源管理局等政府职能部门实现平台对接，完成相关应急业务对接及应急信息的发布。

三、建设清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县级播控平台 |  |  |  |  |  |
| 应急广播基础服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播核心终端 | 机箱： 1.服务器形态：机架式服务器 2.服务器高度：2U，配置导轨 处理器： 1.CPU实配数量：配置2颗 2.CPU规格：配置国产海光C86 5380处理器，最多支持32核，最高基础频率2.9GHz，最高加速频率3.2GHz；2条×GMI互连链路，单条链路支持12.8GT/s； 内存： 1.内存支持扩展：配置内存≥32GB内存，最大支持16个DDR4内存，最大支持2T内存总容量，内存最大速度可达3200MT/s 2.内存特性：支持RDIMM、LRDIMM 存储： 1.前置硬盘：配置1块480g SSD，2块2TB 硬盘；最大支持12块3.5英寸/2.5英寸硬盘，支持SATA/SAS HDD、SATA SSD、U.2 NVMe SSD，最大支持4块NVMe SSD 2.内置硬盘：支持2块SATA M.2 SSD硬盘，其中1个支持PCIe M.2 SSD 3.后置硬盘：最大支持4块2.5英寸硬盘，支持SAS HDD、SATA SSD、U.2 NVMe SSD，最大支持4块NVMe SSD 4.RAID：配置独立raid卡，缓存≥2G，支持Raid卡0/1/5/610/50/60 I/O扩展： 1.▲PCIe插槽：最大支持5个标准PCIe 4.0插槽（1个X16信号，4个X8信号）（提供原厂产品手册佐证） 网络：1.业务接口：板载2个千兆RJ45接口 2.管理接口：1个千兆管理专用以太网口 其他接口： 1.接口：4个USB接口，2个VGA接口 可用性： 1.冗余电源：配置2个电源≥800W，支持1+1冗余电源，支持550W,800W,1300W,1600W 2.冗余风扇：配置≥4个热插拔风扇，支持N+1冗余 3.▲指示灯：机箱前后面板配置清晰指示灯，可直观提示不限于以下：服务器开关状态、系统故障、内存故障、电源故障、风扇故障、系统过热、网络状态、UID状态、硬盘活动状态、硬盘故障。配置双UID指示灯，前后面板各1个，可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，在机柜前后快速定位服务器；（提供原厂产品手册佐证） 4.▲可靠性：投标产品的MTBF时间大于等于20W小时。（提供投标产品的CNAS认可实验室提供的MTBF评估报告） 管理： 1.BMC：配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器设备管理、健康日记管理、屏幕自动/手动截图，提供电源监控；BMC系统独立于业务操作系统，可通过BMC管理页面或者前后面板RST按键独立重启BMC系统 2.固件升级：免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序 安全： 1.固件安全 支持固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权固件的更新 2.可信计算 支持TPM/TCM 3.物理安全 配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能 4.安全固件升级 支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防误升拦截机制；支持 BMC/BIOS/CPLD/PSU 等设备固件更新 兼容性： 1.兼容国产银河麒麟高级服务器操作系统（海光版）；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 2.兼容国产宝蓝德应用服务器软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 3.兼容国产东方通应用服务器软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 4.兼容国产金蝶应用服务器软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 5.兼容国产中创中间件软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 6.兼容国产翰高数据库软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 7.兼容国产神通数据库软件；（提供所投产品与该软件系统的互认证证书复印件） 服务： 1.▲原厂三年质保（提供制造商售后服务承诺函，并加盖原厂公章） 2.提供硬盘不返还服务 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 应急广播平台系统提升 | 功能要求： 1.实现与省、市级应急广播平台和县级应急预警信息发布系统对接； 2.平台支持不少于10000个终端数； 3.支持县、乡镇、村相关部门独立发布应急信息功能，支持对发布的应急广播信息进行保存功能，具备追溯机制； 4.具备应急广播消息审核功能，对制作完成的应急广播节目进行审核； 5.具备管理县级应急广播系统资源的功能，主要包括有线数字电视、地面数字电视、调频RDS广播、应急广播大喇叭系统县/乡/村前端、机动应急广播系统、广播/电视/融媒体中心频率频道播出系统、应急广播适配器和应急广播终端信息等； 6.具备资源信息同步功能和资源状态信息收集功能，监管县级应急广播资源的状态信息； 7.具备资源类型及资源编码设置功能。 8.采用数字签名和数字证书技术，构建系统的安全认证体系，对接入的应急信息和应急广播消息进行安全校验，对播发的应急广播消息进行签名保护； 9.包含安全体系软件等，通过GIS地图展示应急广播终端基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等。 制作播发模块要求： 1.信息接入：负责应急信息的综合接入，对应急信息来源单位接入进行身份验证和管理，接收应急信息数据，进行格式和完整性校验，实现对接入的应急信息和应急广播消息和依据标准数据协议规范进行信息解析和存储，并将播发结果反馈给应急信息来源单位，具备通过系统界面等途径进行信息提示和告警功能。支持不小于15路外部预警系统同时接入。 2.审核播发：根据资源调度方案，按照发布方式和传输通道的不同，适配生成相应的调度控制数据，通过应急广播传输覆盖网发送到相应的应急广播分发平台、应急广播移动指挥系统、广播电视播出前端/发射台站等的应急广播适配器，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。支持同时分区域应急广播，支持县至乡镇并发应急广播流不小于14路，支持乡镇至村并发应急广播流不小于 14路。 调度控制模块要求： 1.调度控制：实现应急广播消息发布决策和调度控制功能。根据事件级别、发布区域等发布需求和资源状况，按照资源调度策略，自动或人工生成资源调度方案，或者根据应急演练计划安排，发起系统内应急演练；另外还可根据实际需要进行音频格式转换和文字转语音等。 2.大喇叭管控：大喇叭管控作为县级应急广播平台的重要组成部分，要求具备以下功能： 2.1 日常广播，具备接收、传送中央、省、地市广播节目或县本地广播节目的功能，具备日常广播节目源管理、运行图编排和播发管理的功能； 2.2 语音切播，具备对话筒、电话等播发方式进行管理功能； 2.3 播发控制，具备通过控制大喇叭系统前端设备，向所辖区域内大喇叭终端进行广播的功能； 2.4 设备管理，具备各级大喇叭前端关键设备和终端的型号、资源编码、安装地点、工作参数、经纬度等运维信息的管理功能，能够对设备和终端的资源编码、频率、音量、开关、经纬度等配置参数进行远程修改； 2.5 运行监控，具备各级大喇叭前端关键设备和终端运行状态、操作记录等回传信息的接收处理功能。 基础服务模块要求： 1.效果评估：实现应急广播消息发布效果的分析和评价，对各种途径所采集到的播发结果反馈数据进行综合计算处理，与资源调度方案进行对比分析，按照设定的调度指标要求，利用评估算法评价应急广播消息发布的总体效果。 2.运维管理：对本级应急广播平台进行运行维护管理，支撑平台系统的日常运行。主要包括上下级平台业务管理和联动数据处理、本级及下级平台播发记录管理和统计、系统运行监控、资源状态监控、运行事件通知、应急演练、值班管理、用户管理、日志管理和安全审计等。 3.▲事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；能够通过绿色、红色点信息在地图展示本次任务计划播出区域及实际响应区域；(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 系统数据库的定期备份、故障恢复等功能，数据备份（平台系统数据库）时间间隔≤7天，数据备份（平台系统数据库）存储时长≥6个月； 4. 符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》要求； 界面展示： 向用户提供统一的用户界面，以多种形式对业务运行数据进行直观展示，同时为各系统的管理与维护提供交互界面。 1.数据综合展示：汇总系统运行中生成的各类型数据，结合多媒体展示技术，在多种终端上实现数据的展现，以便用户实时准确的掌握系统的运行状态； 2.展示模板管理：页面模板是综合展示系统中最基本的页面展现元素，构成各类综合展示面板。展示模板管理模块能够对各类展示模板进行统一的配置、管理，为系统中各子系统提供用户人机界面； 3.展示面板管理：展示面板对应综合展示系统中各种展现页面，每个展示面板都包含对若干展示模板的组合。展示面板管理模块提供对展示面板进行管理与配置，此外，通过本模块对若干展示进行组合，可生成各类展示模式，经由各类终端设备进行最终展现； 4.综合配置管理：综合配置管理模块为日志管理、报表等提供管理维护界面，保证系统稳定运行。 5.▲用户可自己创建大屏可视化界面,支持对已建大屏查看、编辑、删除、克隆功能。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 6.▲大屏创建、编辑采用组件化、拖拽式布局,支持所见即所得,可设置屏幕分辨率、背景等参数。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 资源管理功能: 1.▲具备资源码辅助输入助手功能，方便用户快速生成符合规则的资源码。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 2.▲具各资源码分块高亮显示功能。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 3.▲具备树形结构管理广播终端功能，区域树节点名称后可实时显示该区域下终端总数、在线数量、离线数量。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 4.▲具备设备多维度快速查询搜索功能，可按照名称、物理码、资源码、IP地址、在线状态、工作状态、软件版本、硬件版本等条件进行多条件联合查询搜索。(需提供界面截图及国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 性能要求： 1.▲I级应急信息的应急广播平台自动播发响应时长＜2秒(需提供国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 2.▲I级以下应急信息的应急广播平台自动播发响应时长＜2秒(需提供国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) 3.应急信息并行接入能力≥5路 4.并行播发能力≥128路 产品资质要求： 1.▲具备与所投服务器CPU、所投播控电脑CPU兼容互认证证书。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 应急广播对接服务和控制系统提升 | 1、按照一定的时间间隔定时向省应急广播平台发送心跳数据包。 2、县级应急广播平台将自身的平台信息主动上报至省应急广播平台。 3、省应急广播平台发送平台信息上报请求，被测县级应急广播平台接收到请求后将平台信息上报至省应急广播平台 4、县级应急广播平台可模拟平台故障状态并主动将平台状态上报至山东省应急广播平台。 5、省应急广播平台发送平台状态上报请求，县级应急广播平台接收到请求后将平台状态上报至省应急广播平台。 6、县级应急广播平台增加、修改一条终端后主动将终端信息上报至省应急广播平台。 7、省应急广播平台发送终端信息上报请求，县级应急广播平台接收到请求后将终端信息上报至省应急广播平台。 8、终端状态主动上报省平台。 9、终端状态被动上报省平台。 10、县级应急广播平台能正确解析省应急广播下发的广播消息。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 广播终端回传监测系统提升 | 主要功能: 1.对各终端的工作状态、工作参数进行远程监测，自动提示被监测设备故障，对各监测参数进行远程设置、远程修改。 2.在前端播控中心通过计算机管理人机界面，实时显示各被监测终端的工作状态、在线状态、音量大小、IP 地址、终端编码、软件版本号、硬件版本号等；同时还能保存历史监测数据备查。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 音频服务系统提升 | 主要功能： 1. 支持监测超时音频释放功能； 2. 支持合法音频及控制数据接入； 3. 支持音频数据流多路并发； 4. 支持多线程调度处理； 5. 支持控制数据独立并发功能； 6. 支持系统录音存储； 7. 支持系统异常处理机制； 8. 支持应急语音接入服务； 9. 支持短信及TTS接入服务； 10. 支持电话接入服务； 11. 支持图文发布接入服务； 12. 支持WEB客户端接入服务； 13. 支持IP输出 MPTS，UDP 协议； 14. 支持32路 MPEG-1 Layer2/Layer3 音频编码 | 套 | 1 |  |
| 6 | 离线地图服务提升 | 1.支持主流国产操作系统运行环境，支持 GB18030 中文编码字符集； 2.支持多种请求协议，如WMS、WMS-C、WMTS、TMS、Google Maps KML和Virtual Earth； 3.具有良好的开放性，遵循国际主流 IT 标准：网格协议 TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循 ISO、FGDC、OGC 规范，支持 UML 统一建模语言； 4.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级； 5.B/S 构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化； 6.支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素，比例尺 1:5000； 7.2D 地图，通用的瓦片格式（png 或 jpg），支持电子矢量图和卫星影像图； 8.提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html 弹出框等地图浏览工具； 9.具备坐标系转换功能，支持WGS-84、GCG-02、BD-09坐标系任意互转功能； 10.内置缙云县2D、卫星影像地图数据。 | 套 | 1 |  |
| 其他配套软硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务提升 | 1、产品需为国产集中式关系型数据库； 2、具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS等操作系统，支持海光、鲲鹏、飞腾等处理器； 3、支持SQL92/SQL99/SQL2003/SQL2011规范；支持JDBC/ODBC标准接口； 4、支持全密态计算，访问控制、加密认证、数据库审计、动态数据脱敏等安全特性，提供全方位端到端的数据安全保护； 5、支持提供专业的迁移工具自动将数据库的DDL包括存储过程转换至本数据库，迁移工具能够提供全面的迁移评估功能，给出迁移成功率和工作量报告，支持DDL和数据的迁移，支持迁移后的数据校验功能。 6、支持创建表分区，包括范围分区（Range Partitioning）、列表分区（List Partitioning）、哈希分区（Hash Partitioning）、间隔分区（Interval Partitioning）等，支持两级分区方式； 7、支持主流的网络协议（如：TCP/IP），支持IPV6； 8、支持UTF8、GBK中文字符集； 9、支持SQL执行时间预测，支持SQL执行语句的诊断器，提前发现慢查询 其他：符合国家规定的信创要求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视播一体基本功能 | 1.支持对市场主流品牌摄像头、NVR设备的直接接入以及对第三方视频监控平台的对接接入； 2.具备将摄像头与广播终端绑定功能，可在视频画面对画面绑定的广播终端进行实时喊话功能； 3.具备在GIS界面呈现摄像头、广播终端点位的分布情况，并进行控制、喊话的功能; 4．具备多画面显示功能，支持主码流、辅码流切换。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动端适配 | 服务端： 1. ▲发布管理：支持手机发布管理功能，支持APK上传，自动分析APK版本，提供版本发布、版本回撤、发布版本说明编写功能； 2.自动判断APP版本，生成最新版本的下载二维码。 客户端： 1.日常广播（音频、文本转语音） 2.应急广播（音频、文本转语音） 3.媒资管理（文稿、音频预览、删除、上传、审核） 4.设备管理（查看系统中应急广播设备参数） 5.设备事件（查看设备网管事件） 6.设备统计（按照区域或状态统计设备整体情况） 7.终端监控（通过地图显示终端分布情况、状态和重要参数） 8.视播一体（可查看摄像头实时画面，并对关联广播进行实时喊话） 9.施工模式（终端扫码添加、终端状态查看、创建测试广播、导航到终端点位） | 套 | 1 |  |
| 4 | 签名验签服务终端 | 1、 安全服务签名及证书管理系统，支持国密SM系列算法，对外接口采用https安全通讯协议； 2、 具有签名、验签功能；签名、验签处理性能大于1000次/秒。 3、支持国密SM系列算法，对外接口采用https安全通讯协议； 4、具有证书管理，证书导入功能，可配置生成信任列表，信任列表外的请求不会被响应； 5、可通过在线连接CA中心对信任列表签名，也可通过离线方式对信任列表签名； 6、具备权限分级管理功能，具有日志管理功能； 7、安全认证处理延时小于100ms。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 播控终端 | 1、国产品牌台式机； 2、CPU：国产处理器，≥8核，主频≥2.8GHz； 3、内存：不低于32GB DDR4 2666MHz； 4、硬盘：不低于512G SSD+2T HDD； 5、操作系统：国产操作系统； 6、配置不低于21.5寸液晶显示器； 7、含国产信创操作系统。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 交换机 | 1、交换容量：≥500Gbps，包转发率：≥125Mpps； 2、支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82； 3、支持≥32K MAC、≥12K路由表； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF; 5、支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 6、支持集群或堆叠多虚一技术（4台）； 7、支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 8、支持设置端口MAC地址学习最大个数； 9、实配：≥28个10/100/1000BASE-T端口，≥2个1G/2.5G BASE-X SFP端口，≥2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 监听音箱 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3、采用环保木质外壳； 4、FM输入：1路FM输入，F座（英制75Ω），频率87~108MHz； 5、IP输入：1路RJ45百兆口； 6、音频输出功率:≥10W； 7、电源：AC220V±15%，50/60Hz； 8、每个接收通道具备独立状态指示灯； 9、符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定； 10、符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》要求。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 拉杆天线 | 1、调频接收天线 2、接收频率：87MHz—108MHz 3、增益：≥5dB | 根 | 3 |  |
| 9 | 安全模块 | 1、符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》安全体系要求 2、支持应急播专用国产密码算法 3、每个模块独立ID，集成应急广播信令及消息签名验证机制 4、签名验签速度: >20笔/秒 | 块 | 3 |  |
| 10 | 北斗时钟 | 1.支持北斗系统信号； 2.具有自动锁定信号的功能； 3.采用高稳晶振，具有低相位噪声和高稳定度； 4.支持时间日期信息显示； 5.支持显示北斗信号源个数（卫星个数）； 6.前面板具有告警、信号、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态； 7.具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）； 8.系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； 9.标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； 10.天线输入接口:BNC接头，阴型，50Ω； | 台 | 1 |  |
| 11 | 音频编码器 | 主要功能： 1、将模拟音频采集后进行MPEG编码（MPEG1 Layer 2或MPEG1 Layer 3）。 2、具备IP输出音频流（支持RAW MP3 OVER UDP,RTSP推流,TS OVER UDP）。 3、具备参数备份及参数还原功能。 4、具备按键操作，液晶屏幕显示工作状态。 5、IP回传本机运行状态（地址、版本号）。 6、内置WEB服务，可通过WEB界面进行管理、升级。 7、支持与本次招标的应急广播平台无缝对接，实现将音频流接入广播平台进行播出。 技术指标： 1、网络接口: 1路RJ45 2、音频输入接口：1路立体声线路输入 3、音频响应：±2dB(40Hz—15KHz) 4、总谐波失真：≤0.5％ 5、信噪比：≥70dB 6、音频格式：MPEG1-Layer2/3 7、音频码率：64/128/192/256kbps 8、采样率：44.1kHz、48kHz 9、浪涌防雷：≥3000V 10、工作电源：AC180-250V | 台 | 1 |  |
| 12 | 县级应急广播适配器 | 总体要求： 1.具备与应急广播平台连接能力，根据应急广播平台的调度完成对大喇叭通道的播出覆盖； 2.具备脱离平台，独立实现对大喇叭通道的播出覆盖； 3.具备对大喇叭广播资源的管理控制功能； 4.具备具有数字签名及验签功能,支持国密算法数字签名,支持集成国密算法设备； 5.符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 086-2018 《有线数字电视应急广播技术规范》、GD/J 087-2018 《地面数字电视应急广播技术规范》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定； 6.符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》要求； 功能要求： 1.具备媒体资源管理功能，支持媒资文件上传、分析、转码、压缩、预览、审核功能； 2.具备行政区域、自定义分组管理功能； 3.具备应急广播大喇叭设备管理功能，可管理设备的归属、授权、状态、基础信息等内容； 4.支持按行政区域、按指定分组、按设备等管理方式进行播出管理； 5.具备IP输出能力，支持脱离平台，通过IP网络直接对应急广播大喇叭终端进行广播；数据报格式、封装协议及交互方式应符合GD/J 089-2018附录 D 要求； 6.具备TS输出能力，具备IPTS、DVB-C、DTMB输出管理能力，DVB-C/DTMB通道完全隔离，可支持多频点播出管理； 7.具备FM输出能力，具备FM输出设备调度管理能力，可支持多频点播出管理； 8.支持文转语播出功能； 9.支持定时排单自动播出，可设置不限个数的时段）； 10.支持网络音频流转播； 11.支持播出日志记录功能，可以对正在播出的任务进行实时监听，对播出完成的内容进行回放、下载； 12.内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 13.具备WEB升级程序功能； 14.具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 15.所有参数的设置实时生效，无需重启设备；所有参数的设置自动保存，重启设备参数不丢失； 性能参数要求： 1.解码格式： MP3 2.音频解码采样率：8KHz、16KHz、44.1KHz、48KHz 3.音频解码码率：8/16/32/64/128/320Kbps 4.流媒体协议：RTSP（RFC2326）（TCP/拉取模式）、MP3 OVER RTP（RFC3550）（单播、组播） 5.编码格式：MP3 6.音频采样率：8KHz、16KHz、44.1KHz、48KHz 7.音频编码码率：8/16/32/64/128Kbps 8.支持≥3000台IP终端并发播出； 9.支持≥100路广播任务并发； | 台 | 1 |  |
| 13 | 调频台站适配器 | （一）与应急广播平台接口功能要求 （1）具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合 GD/J 083—2018《应急广播平台接口规范》。 （2）具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合 GD/J 081—2018《应急广播安全保护技术规范 数字签名》。 （3）实现调频广播的 RDS 应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS 基带编码、应急广播 RDS 数据生成、RDS 发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合 GD/J 085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。 （二）基本功能要求 （1）具备前面板彩色液晶屏及飞梭旋钮，可查询 IP 地址等主要参数和设备告警状态。 （2）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 （3）具备以太网接口 100M/1000M。 （4）具备应急广播节目的接收和存储、解码。 （5）具备应急广播指令的接收和存储、分析。 （6）具备RS232 或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。 （7）设备具备实时告警功能。 （8）设备支持软件升级。 （9）具备输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。 （三）调频广播功能要求 （1）具备应急广播模拟音频输出，具备立体声差分音频信号输出。 （2）具备应急广播 RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS 接口。 （3）基带 RDS 输出幅度可进行调节。 （四）安全加密功能要求 （1）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。 （2）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。 （五）接口要求 （1）具有 2 个以太网接口。 （2）具备1 路串口，接口类型：RS232。 （3）具备1 路网管IP 接口，接口类型：RJ45。 （4）具备≥1个USB 接口，接口类型：USB Type A。 （5）具备1个RDS 输出接口，接口类型：BNC。 （6）具备交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 （六）性能要求 （1）工作电压范围：AC:100V～260V。 （2）RDS 接口速率：1.1875kbps。 （3）RDS 输出频率：57kHz。 （4）RDS 输出幅度：0-3.3 Vpp，幅度可调。 ▲具有国家广播电视总局颁发的广播电视器材入网证。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 音频切换器 | 1、单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出； 2、具备模拟差分音频切换输入接口，2路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头；支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能； 3、具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道； 4、每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出； 5、具有设置参数断电保存功能； 6、支持应急广播音频切换，能够与调频台站适配器进行集成对接； | 台 | 1 |  |
| 15 | 机架式KVM | 1、四合一一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器功能。全金属材质。 2、接口数：≥8 路。 3、支持高分辨率，内置芯片高效运作。 4、屏幕尺寸：≥17 英寸。 5、产品接口：USB接口≥2、VGA接口≥8。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 机柜 | 1、符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1, DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN； 2、尺寸大小：宽600mm*深1000mm*高2000mm； 3、机柜容量：42U； 4、颜色：黑色； 5、材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架； 6、前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸； 7、规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.2； 8、负载：动态 ≤600；静态≤1000； 9、表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌； 10、最大开启角度：＞180度。 | 台 | 1 |  |
| 播控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播控终端 | 1、国产品牌台式机； 2、CPU：国产处理器，≥8核，主频≥2.8GHz； 3、内存：不低于32GB DDR4 2666MHz； 4、硬盘：不低于512G SSD+2T HDD； 5、操作系统：国产操作系统； 6、配置不低于21.5寸液晶显示器； 7、含国产信创操作系统。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 分控 | 1、采用B/S构架，适用于专网和广域网等多种IP传输网络； 2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等； 3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。 | 套 | 2 |  |
| 3 | IP话筒 | 功能要求： 1、支持一键式开启正常/应急广播，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入； 2、支持实时应急播出，应急广播优先级可自定义选择，紧急广播优先播出； 3、具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器； 4、具备单个终端点对点广播，分区广播，全区广播等远程终端控制功能； 5、具有彩色LCD显示屏，具备物理按键键盘(至少包含0~9数字快捷键、音量加减按键、监听开关按键、模式切换按键、一键应急按键)；(提供实物进行佐证) 6、具备U盾接口，秘匙配对，广播操作时需要验证平台与密匙的绑定关系； 7、采用数字签名验证，具有防干扰和插播功能，支持国密SM2非对称算法； 8、具有面板按键锁定功能，只有通过密码(6位)授权才能进行机器操作； 9、支持TCP/IP协议栈，支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、具有监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调； 11、支持USB播放/升级 12、支持OTA远程在线升级，具备修改失败、升级失败后的还原功能； 13、具备资源自动申请及释放请求功能，支持与应急广播平台保持实时通信，通过网络实现插播通道申请和安全验证； 14、▲内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 15、▲具备WEB升级程序功能； 16、▲具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 接口及性能要求： 1.具备RJ45网口，自适应支持10M/100M； 2.具有USB输入； 3.具有左右声道输入，RCA接口； 4.具有鹅颈话筒输入； 5.输入电平：0~0.775Vrms可调； 6.频率响应：± 2dB（80Hz~15KHz）; 7.谐波失真：0.1%（80Hz~15KHz）; 8.信噪比：96dB（1KHz，输入电平：400mV） 9.音频码率：支持16、32、48、64、96、128、192、256、320Kbps; 10.金属机壳，桌面式设备； 其他要求： ▲具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网批文或进网试用批文。 ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》，提供广电总局检测报告； | 台 | 2 |  |
| 4 | UPS | 30KW（含64节电池） | 套 | 1 |  |
| 5 | 接入交换机 | 1、交换容量：≥500Gbps，包转发率：≥125Mpps； 2、支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82； 3、支持≥32K MAC、≥12K路由表； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF; 5、支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 6、支持集群或堆叠多虚一技术（4台）； 7、支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 8、支持设置端口MAC地址学习最大个数； 9、实配：≥28个10/100/1000BASE-T端口，≥2个1G/2.5G BASE-X SFP端口，≥2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 4 |  |
| 应急、气象、消防等横向部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播控终端 | 1、国产品牌台式机； 2、CPU：国产处理器，≥8核，主频≥2.8GHz； 3、内存：不低于32GB DDR4 2666MHz； 4、硬盘：不低于512G SSD+2T HDD； 5、操作系统：国产操作系统； 6、配置不低于21.5寸液晶显示器； 7、含国产信创操作系统。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 分控 | 1、采用B/S构架，适用于专网和广域网等多种IP传输网络； 2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等； 3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。 | 套 | 3 |  |
| 3 | IP话筒 | 功能要求： 1、支持一键式开启正常/应急广播，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入； 2、支持实时应急播出，应急广播优先级可自定义选择，紧急广播优先播出； 3、具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器； 4、具备单个终端点对点广播，分区广播，全区广播等远程终端控制功能； 5、具有彩色LCD显示屏，具备物理按键键盘(至少包含0~9数字快捷键、音量加减按键、监听开关按键、模式切换按键、一键应急按键)；(提供实物进行佐证) 6、具备U盾接口，秘匙配对，广播操作时需要验证平台与密匙的绑定关系； 7、采用数字签名验证，具有防干扰和插播功能，支持国密SM2非对称算法； 8、具有面板按键锁定功能，只有通过密码(6位)授权才能进行机器操作； 9、支持TCP/IP协议栈，支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、具有监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调； 11、支持USB播放/升级 12、支持OTA远程在线升级，具备修改失败、升级失败后的还原功能； 13、具备资源自动申请及释放请求功能，支持与应急广播平台保持实时通信，通过网络实现插播通道申请和安全验证； 14、▲内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 15、▲具备WEB升级程序功能； 16、▲具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 接口及性能要求： 1.具备RJ45网口，自适应支持10M/100M； 2.具有USB输入； 3.具有左右声道输入，RCA接口； 4.具有鹅颈话筒输入； 5.输入电平：0~0.775Vrms可调； 6.频率响应：± 2dB（80Hz~15KHz）; 7.谐波失真：0.1%（80Hz~15KHz）; 8.信噪比：96dB（1KHz，输入电平：400mV） 9.音频码率：支持16、32、48、64、96、128、192、256、320Kbps; 10.金属机壳，桌面式设备； 其他要求： ▲具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网批文或进网试用批文。 ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》，提供广电总局检测报告； | 台 | 3 |  |
| 4 | 监听音箱 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3、采用环保木质外壳； 4、FM输入：1路FM输入，F座（英制75Ω），频率87~108MHz； 5、IP输入：1路RJ45百兆口； 6、音频输出功率:≥10W； 7、电源：AC220V±15%，50/60Hz； 8、每个接收通道具备独立状态指示灯； 9、符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定； 10、符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》要求。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 拉杆天线 | 1、调频接收天线 2、接收频率：87MHz—108MHz 3、增益：≥5dB | 根 | 3 |  |
| 6 | 安全模块 | 1、符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》安全体系要求 2、支持应急播专用国产密码算法 3、每个模块独立ID，集成应急广播信令及消息签名验证机制 4、签名验签速度: >20笔/秒 | 块 | 3 |  |
| 7 | 接入交换机 | 1、交换容量：≥500Gbps，包转发率：≥125Mpps； 2、支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82； 3、支持≥32K MAC、≥12K路由表； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF; 5、支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 6、支持集群或堆叠多虚一技术（4台）； 7、支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 8、支持设置端口MAC地址学习最大个数； 9、实配：≥28个10/100/1000BASE-T端口，≥2个1G/2.5G BASE-X SFP端口，≥2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 3 |  |
| 二级等保及测评 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥4G，应用层吞吐量：≥2G，并发连接数：≥200万，HTTP新建连接数：≥4.5万。硬件参数：规格：≥1U，单电源，接口：≥6千兆电口； 2、产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统； 3、产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源； 4、产品支持对不少于9160种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 5、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改； 6、▲产品支持勒索病毒检测与防御功能； 7、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 8、▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为； 9、▲产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 10、▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 11、▲产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。 12、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 13、产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 日志审计系统 | 1、性能参数：主机审计许可证书数量≥100，最大可扩展审计主机许可数≥500，可用存储量≥4TB，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。硬件参数：规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA，冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+； 2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于720种日志对象的日志数据采集； 3、▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 4、▲支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 5、▲支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志。 6、▲支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。 7、支持自定义过滤条件检索，支持对模糊ip、多个ip、ip地址段、应用、协议、MAC地址等其他字段精准检索，至少支持AND、OR、NOT三种运算符； 8、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 9、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； 10、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则； 11、▲日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量； 12、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 终端杀毒软件 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 数据库服务审计 | 1、性能参数：运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥50。 2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64GB SSD+1TB SATA，单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口。 3、支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 4、▲所投产品需支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。（需提供功能截图） 5、用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 6、▲支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。（需提供功能截图） 7、▲支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批。（需提供功能截图） 8、支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开。 9、▲图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放。（需提供功能截图） 10、▲内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。（需提供功能截图） 11、支持双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权。 12、▲全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端操作系统下的H5页面一站式运维，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）。（需提供功能截图） 13、支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份。 14、支持运维审计日志在线播放，并且支持离线下载后使用专用离线播放器播放。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 二级等保测评 | 由专业第三方机构完成安全测评，协助进行安全整改，取得公安机关颁发的等保二级定级证书。 | 项 | 1 |  |
| 二、乡镇级平台（18个乡镇） |  |  |  |  |  |
| 1 | IP话筒 | 功能要求： 1、支持一键式开启正常/应急广播，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入； 2、支持实时应急播出，应急广播优先级可自定义选择，紧急广播优先播出； 3、具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器； 4、具备单个终端点对点广播，分区广播，全区广播等远程终端控制功能； 5、具有彩色LCD显示屏，具备物理按键键盘(至少包含0~9数字快捷键、音量加减按键、监听开关按键、模式切换按键、一键应急按键)；(提供实物进行佐证) 6、具备U盾接口，秘匙配对，广播操作时需要验证平台与密匙的绑定关系； 7、采用数字签名验证，具有防干扰和插播功能，支持国密SM2非对称算法； 8、具有面板按键锁定功能，只有通过密码(6位)授权才能进行机器操作； 9、支持TCP/IP协议栈，支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、具有监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调； 11、支持USB播放/升级 12、支持OTA远程在线升级，具备修改失败、升级失败后的还原功能； 13、具备资源自动申请及释放请求功能，支持与应急广播平台保持实时通信，通过网络实现插播通道申请和安全验证； 14、▲内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 15、▲具备WEB升级程序功能； 16、▲具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 接口及性能要求： 1.具备RJ45网口，自适应支持10M/100M； 2.具有USB输入； 3.具有左右声道输入，RCA接口； 4.具有鹅颈话筒输入； 5.输入电平：0~0.775Vrms可调； 6.频率响应：± 2dB（80Hz~15KHz）; 7.谐波失真：0.1%（80Hz~15KHz）; 8.信噪比：96dB（1KHz，输入电平：400mV） 9.音频码率：支持16、32、48、64、96、128、192、256、320Kbps; 10.金属机壳，桌面式设备； 其他要求： ▲具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网批文或进网试用批文。 ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》，提供广电总局检测报告； | 台 | 18 |  |
| 2 | 播控终端 | 1、国产品牌台式机； 2、CPU：国产处理器，≥8核，主频≥2.8GHz； 3、内存：不低于32GB DDR4 2666MHz； 4、硬盘：不低于512G SSD+2T HDD； 5、操作系统：国产操作系统； 6、配置不低于21.5寸液晶显示器； 7、含国产信创操作系统。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 18 |  |
| 3 | 应急广播乡镇分控 | 1、采用B/S构架，适用于专网和广域网等多种IP传输网络； 2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等； 3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。 | 套 | 18 |  |
| 4 | 镇级应急广播适配器 | 主要功能： 1.支持一键式开启应急/正常广播功能、广播音源设置（可预设音源）； 2.话筒采集、线路输入、U 盘播放等集成一体，实时 MPEG 数字编码； 3.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能； 4.具备系统参数备份及参数还原功能； 5.具有监听功能； 6.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控； 7.支持国密算法 SM2、SM3； 8.具备远程终端控制、远程参数配置及系统逻辑寻址； 9.支持4G卡接口； 10.支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 11.IP 回传本机运行状态（物理地址、逻辑地版本号等）； 12.支持和响应上级应急平台发送的某条应急广播消息，播发状态查询指令 13.支持和响应上级应急平台发送的某时间段的播发记录查询 14.支持掉电记忆，具有1路AC220V 可控电源输出； 15.支持浪涌、高低温循环、高温高湿、低温存储、自由跌落等防护 16.支持网管功能和远程配置； 17、具有调频光输出。 | 台 | 18 |  |
| 5 | 监听音箱 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3、采用环保木质外壳； 4、FM输入：1路FM输入，F座（英制75Ω），频率87~108MHz； 5、IP输入：1路RJ45百兆口； 6、音频输出功率:≥10W； 7、电源：AC220V±15%，50/60Hz； 8、每个接收通道具备独立状态指示灯； 9、符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定； 10、符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》要求。 | 台 | 18 |  |
| 6 | 安全模块 | 1、符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》安全体系要求 2、支持应急播专用国产密码算法 3、每个模块独立ID，集成应急广播信令及消息签名验证机制 4、签名验签速度: >20笔/秒 | 块 | 36 |  |
| 7 | FM接收天线 | 1、调频接收天线 2、接收频率：87MHz—108MHz 3、增益：≥5dB | 套 | 18 |  |
| 8 | 接入交换机 | 1、交换容量：≥500Gbps，包转发率：≥125Mpps； 2、支持DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82； 3、支持≥32K MAC、≥12K路由表； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF; 5、支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密; 6、支持集群或堆叠多虚一技术（4台）； 7、支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 8、支持设置端口MAC地址学习最大个数； 9、实配：≥28个10/100/1000BASE-T端口，≥2个1G/2.5G BASE-X SFP端口，≥2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 其他：符合国家规定的信创要求。 | 台 | 18 |  |
| 9 | ONU | 额定电流：500MA 额定电压：12V直流 工作温度：-5℃-45℃ 工作湿度：5%-9% PON接口：SC/UPC光接口，满足EPON标准 LAN接口：提供10/100/1000 Baes-T自适应接口,RJ-45形式,遵从IEEE802.3和IEEE802.3u标准 | 台 | 18 |  |
| 10 | 镇级播控室装修 | 根据实际需求：更换桌、椅、门，墙体改造、灯光修缮、强弱电线路整改序化、消防整改、卫生清理等 | 项 | 18 |  |
| 11 | 车载移动式应急广播 | 1.支持一键式开启广播功能、广播音源可设置（可预设音源）； 2.支持话筒采集、线路输入、U盘MP3播放； 3.支持线路输出、调频输出； 4.支持音频功率输出，可驱动扬声器发声； 5.具备4G、有线IP接口，可联动上级平台对周边应急广播终端唤醒播出； 6.具备GNSS卫星定位功能； 7.具备音频MPEG数字编码功能； 8.内置监听喇叭，监听功能可开关，监听音量可调节； 9.具备U盾保护功能，插入U盾才能进行广播，实现安全播控； 10.支持接收和响应上级应急平台发送的应急广播消息，实现广播移动播发； 11.支持通过4G、IP网络回传设备信息及状态； 12.有线IP支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 13.具备系统参数备份及参数还原功能； 14.具备远程终端控制、远程参数配置及系统逻辑寻址； 15.支持浪涌、短路、过载、过热保护； 16.支持WEB网管功能和远程配置； 17.支持平台远程OTA升级，支持WEB、U盘升级； 18.外置防水喇叭，喇叭支架具有磁吸或吸盘固定功能。 | 台 | 18 |  |
| 三、村级平台（253个村） |  |  |  |  |  |
| 1 | IP话筒 | 功能要求： 1、支持一键式开启正常/应急广播，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入； 2、支持实时应急播出，应急广播优先级可自定义选择，紧急广播优先播出； 3、具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器； 4、具备单个终端点对点广播，分区广播，全区广播等远程终端控制功能； 5、具有彩色LCD显示屏，具备物理按键键盘(至少包含0~9数字快捷键、音量加减按键、监听开关按键、模式切换按键、一键应急按键)；(提供实物进行佐证) 6、具备U盾接口，秘匙配对，广播操作时需要验证平台与密匙的绑定关系； 7、采用数字签名验证，具有防干扰和插播功能，支持国密SM2非对称算法； 8、具有面板按键锁定功能，只有通过密码(6位)授权才能进行机器操作； 9、支持TCP/IP协议栈，支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、具有监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调； 11、支持USB播放/升级 12、支持OTA远程在线升级，具备修改失败、升级失败后的还原功能； 13、具备资源自动申请及释放请求功能，支持与应急广播平台保持实时通信，通过网络实现插播通道申请和安全验证； 14、▲内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 15、▲具备WEB升级程序功能； 16、▲具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 接口及性能要求： 1.具备RJ45网口，自适应支持10M/100M； 2.具有USB输入； 3.具有左右声道输入，RCA接口； 4.具有鹅颈话筒输入； 5.输入电平：0~0.775Vrms可调； 6.频率响应：± 2dB（80Hz~15KHz）; 7.谐波失真：0.1%（80Hz~15KHz）; 8.信噪比：96dB（1KHz，输入电平：400mV） 9.音频码率：支持16、32、48、64、96、128、192、256、320Kbps; 10.金属机壳，桌面式设备； 其他要求： ▲具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网批文或进网试用批文。 ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》，提供广电总局检测报告； | 台 | 253 |  |
| 2 | ONU | 额定电流：500MA 额定电压：12V直流 工作温度：-5℃-45℃ 工作湿度：5%-9% PON接口：SC/UPC光接口，满足EPON标准 LAN接口：提供10/100/1000 Baes-T自适应接口,RJ-45形式,遵从IEEE802.3和IEEE802.3u标准 | 台 | 253 |  |
| 3 | 单联播控桌 | 国产单联播控桌 | 套 | 253 |  |
| 4 | 手持式应急广播 | 1、功率50W。 2、失真度1% 3、峰值分贝120DB 4、输出抗组：4欧 5、支持插卡U盘、300秒录音 6、两种扩音方式 7、其他：超远传输、音量调节、持久续航、折叠便携。 | 个 | 506 |  |
| 四、终端（976个，其中900台多模音柱，76台收扩机） |  |  |  |  |  |
| 1 | 多模音柱 | 总体要求：带拾音回传1.具有接收上级调频信号进行处理能力,解调出音频信号,做出相应的播发/停止动作; 2.具有接收上级IP信号(有线)进行处理能力,解调出音频信号及控制信号,做出相应的播发/停止动作; 3.▲符合GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 082-2018《应急广播消息格式规范 》、GD/J 083-2018《应急广播平台接口规范》、GD/J 081- 2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 085- 2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定; 4. ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》； 功能要求： 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.▲支持平台远程配置工作参数 (包括:音量、调频频率、功放开关机、回传地址、适配器地址等)； 3.▲支持国密算法数字签名,支持集成国密算法芯片和安全模块,签名验签符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》的规定； 4.支持分区域播发控制； 5.具有短路保护功能； 6.支持任意几种接收模式组合,可通过网管设置接收模式优先级,第一信号源终端自动切换到第二信号源,第一信号源恢复则自动接收第一信号源； 7.防雷及隔离 :射频输入口具有防雷保护功能,IP输入口具有隔离变压器防护； 8.▲音频解码支持MPEG-1 Layer1/2/3、 MPEG-2 Layer1l/2/3、AAC、ADPCM、DRA/DRA+解码，输出音质清晰流畅； 9.具有瞬间异常保护功能，采用防水、防尘、防锈、防潮设计； 10.支持与安全专用设备的加密方式匹配； 11.▲支持有线IP远程OTA升级； 12.▲内置WEB服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 13.▲具备WEB升级程序功能； 14.▲具备WEB实时监听正在播出音频功能，具备WEB实时打印输出日志进行运维调试功能； 15.配备拾音模块，可对终端播出真实声音进行回传。 外观及性能要求： 1.壳体主体及上盖板为铝合金材质，底部接口板为防老化ABS材质；（提供所投产品照片） 2.前面板为ABS材质百叶窗结构；（提供所投产品照片） 3.衬板采用防水木质板；（提供所投产品照片） 4.采用高品质开关电源，支持宽电压供电；（提供所投产品照片） 5.每个接收通道具备独立状态指示灯，指示信号锁定状态及广播播出状态； 6.具有FM输入接口； 7.具有RJ45网口； 8.FM频率范围：87~108MHZ； 9.FM接收灵敏度：20dBuV； 10.▲音频信噪比：96dB； 11.输出功率：25W。 其他要求： 1.提供中国质量中心颁发的多模国标音柱CCC认证证书。（提供扫描件） 2.IP66防水防尘等级(提供CNAS认可的多模音柱IP66检测报告扫描件)。 ▲项需提供国家广播电视总局出具的检查报告扫描件 | 台 | 900 |  |
| 2 | 多模收扩机 | 总体要求：带拾音回传 1.具有接收上级调频信号进行处理能力,解调出音频信号,做出相 应的播发/停止动作; 2.具有接收上级 IP 信号(有线)进行处理能力,解调出音频信 号及控制信号,做出相应的播发/停止动作; 3.▲符合 GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 082-2018《应急广播消息格式规范 》、GD/J 083-2018《应急广播平台接口规范》、GD/J 081- 2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》、GD/J 085- 2018《模拟调频应急广播技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》技术规定; 4. ▲符合《浙江省应急广播体系互联互通技术实施指南（2023年）》； 功能： 1.可设置本设备 IP 地址、端口号等参数； 2.▲支持平台远程配置工作参数 (包括:音量、调频频率、功放开关机、回传地址、适配器地址等)； 3.▲具有数字签名及验签功能,支持国密算法数字签名,支持集成国密算法芯片和安全模块,签名验签符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》的规定； 4.支持分区域播发控制； 5.具有短路保护功能； 6.支持任意几种接收模式组合,可通过网管设置接收模式优先级,第一信号源终端自动切换到第二信号源,第一信号源恢复则自动接收第一信号源； 7.防雷及隔离 :射频输入口具有防雷保护功能,IP 输入口具有隔离变压器防护； 8.▲音频解码支持 MPEG-1 Layer1/2/3、 MPEG-2 Layer1l/2/3、 AAC、ADPCM、DRA/DRA+解码，输出音质清晰流畅； 9.具有瞬间异常保护功能，采用防水、防尘、防锈、防潮设计； 10.支持与安全专用设备的加密方式匹配； 11.▲支持有线 IP远程 OTA 升级； 12.▲内置 WEB 服务，可查看设备状态、参数，可进行参数配置； 13.▲具备 WEB 升级程序功能； 14.▲具备 WEB 实时监听正在播出音频功能，具备 WEB 实时打印输出日志进行运维调试功能； 外观及性能要求： 1.壳体主体及上盖板为铝合金材质，底部接口板为防老化ABS材质；（提供所投产品照片） 2.前面板为ABS材质百叶窗结构；（提供所投产品照片） 3.衬板采用防水木质板；（提供所投产品照片） 4.采用高品质开关电源，支持宽电压供电；（提供所投产品照片） 5.每个接收通道具备独立状态指示灯，指示信号锁定状态及广播播出状态； 6.具有 FM 输入接口； 7.具有RJ45 网口； 8.FM 频率范围：87~108MHz; 9.▲音频功放谐波失真：≤0.05%; 10.▲音频信噪比：≥98.5dB; 11.输出功率：50W。 12. 配备拾音模块，可对终端播出真实声音进行回传。 其它要求： 1.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网批文或进网试用批文。 | 台 | 76 |  |
| 3 | 高音喇叭25W | 功能与技术要求 1.全铝外壳，包括外盆与中筒均为全铝结构；具有防尘、防风、防水、防腐、防锈功能；安全支架采用金属材质 2.全频带大动态高低音扬声器组合，音质优美动听。 3.输出功率:25W 4.喇叭直径≥48cm 4.阻抗：16Ω 5.声压灵敏度：≥102dB/M 6.频率范围：100Hz~18000Hz 7.工作温度-20-60℃ 9. ▲语言清晰度：≥0.8；(需提供国家广播电视总局出具的检测报告进行佐证) | 个 | 152 |  |
| 4 | FM接收天线 | 1、调频接收天线 2、接收频率：87MHz—108MHz 3、增益：≥5dB | 套 | 976 |  |
| 5 | ONU | 额定电流：500MA 额定电压：12V直流 工作温度：-5℃-45℃ 工作湿度：5%-9% PON接口：SC/UPC光接口，满足EPON标准 LAN接口：提供10/100/1000 Baes-T自适应接口,RJ-45形式,遵从IEEE802.3和IEEE802.3u标准 | 台 | 976 |  |
| 6 | 安全模块 | 1、符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》安全体系要求 2、支持应急播专用国产密码算法 3、每个模块独立ID，集成应急广播信令及消息签名验证机制 4、签名验签速度: >20笔/秒 | 块 | 976 |  |
| 五、安装、调试、辅材、链路、维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡镇平台安装调试及辅材 | 安装、调试、电缆、网线、套管 | 项 | 18 |  |
| 2 | 行政村平台安装调试及辅材 | 安装、调试、电缆、网线、套管 | 项 | 253 |  |
| 3 | 终端安装调试及辅材 | 工作内容：敷设电缆线100M、敷设光缆300M、光缆熔接6芯、线缆标识标牌、应急广播金属标识、广播终端安装、设备箱安装、安装光接收机（ONU）、调试光接收机（ONU）、安装光分路器 | 项 | 976 |  |
| 4 | 县级平台链路租赁 | 100M | 1年 | 1 |  |
| 5 | 调频台站链路租赁 | 100M | 1年 | 1 |  |
| 6 | 横向部门链路租赁 | 100M | 1年 | 3 |  |
| 7 | 乡镇平台链路租赁 | 100M | 1年 | 18 |  |
| 8 | 终端链路租赁 | 100M | 1年 | 976 |  |
| 9 | 电费 |  | 1年 | 1 |  |
| 10 | 电表开户及安装 |  | 项 | 976 |  |

五、付款方式

5.1合同签订后7个工作日内支付合同价40%预付款，供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函；安装、调试、报检完毕经验收合格后交付使用7个工作日内支付至合同价的70%，2025年12月30日前支付尾款。

六、履约保证金

本项目不需提供履约保证金。

七、服务期限

建设期为2年，2023年年底前完成60%，2024年年底前完成100%。

八、售后服务要求

设备出现故障后24小时内现场服务到位、48小时内解决问题，关键节点需提供备品配件，待检查。

九、免费质保期：验收合格之日起3年。

十、代理服务费

招标代理服务费：由成交供应商支付代理服务费，本项目代理服务费为8000元，成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性付清。

8.1代理机构帐户信息

单位名称:浙江鼎峰工程咨询有限公司

税号:91331122734502990P

开户行:中国建设银行缙云县支行

帐号:33001697435050002001

公司地址:浙江省缙云县五云镇江滨巷17号301室

8.2中标人如未按以上规定及时办理缴费，采购人有权视为其自动放弃中标资格。

## 第四章 政府采购合同

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                          ；

1.2.2 标的数量：                   ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价40%预付款，供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函；安装、调试、报检完毕经验收合格后交付使用7个工作日内支付至合同价的70%，2025年12月30日前支付尾款。

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：

1.5.1.1 建设工期要求：

1.5.2 履行地点：

1.5.3 履行方式：

1.5.4 建设内容：

1.6调试和验收

（1）调试要求：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（2）验收要求：本项目安装、调试完成后，进行试运行测试，试运行结束15天内组织验收。

1.7 履约保证金

本项目不提供。

1.8违约责任

1.8.1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的1%违约金。

1.8.2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

1.8.3、乙方不能交付产品（或服务），乙方向甲方支付合同款总价1%的违约金。

1.8.4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.9.1 将争议提交           仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向   缙云县   人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

# 第五章 协商方式及程序

一、 单一来源采购协商

1.开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，单一来源供应商均应当准时在线或派代表参加。

2.开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，单一来源供应商应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.开标流程

3.1向投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3.2开启资格文件，进入资格审查；由谈判小组对单一来源采购供应商提供的响应文件资料进行初审和初评；

3.3开启资格审查通过的投标供应商进入符合性审查；

3.4符合性审查结束后，公布符合性审查无效供应商名称及理由，并作废标处理；如果单一来源供应商通过符合性审查，开启《报价文件》。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3.5采购全体人员可以与单一来源供应商就项目的合理成交价格，及供应商承诺的产品、服务等进行多轮协商，以保证采购项目质量。

3.6最终报价：协商结束前，采购全体成员需对单一来源供应商要求最后一次商务报价。

3.7如果采购全体人员对最终结果还是不满意的，采购全体人员有权决定拒绝谈判。谈判的有关人员：监督审查小组和采购全体人员；监督审查小组负责监督采购全体人员负责本次项目所有谈判任务，包括全程谈判、填写协商情况记录等。

3.8宣布供应商最终商务报价，最终商务报价超过采购预算价（最高限价）的供应商将取消其成交资格。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

4.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第六章 附件

一 资格证明文件

- 公司营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件；

2、授权委托书

采购代理机构名称   ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称     ）（采购编号：　　　　）项目的协商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_______________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件，如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日      期：

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的磋商活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

5、无重大违法记录声明书

采购代理机构名称 ：

我方参与的                         （协商项目名称）（协商编号：　　  　　）项目的协商活动，我方郑重声明，我方参加本项目协商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

6、供应商资格声明

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数:_ _______人

6．企业性质：____________

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

二 商务技术文件

1.单一来源承诺函

浙江鼎峰工程咨询有限公司：

_________________________(供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (采购编号、采购项目名称) 单一来源的有关活动，并对此项目进行报价。为此：我方同意在供应商须知前列表规定的协商日期起遵守本单一来源承诺函中的承诺且在协商有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

2、提供单一来源采购供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查文件正本 份，副本 份；

商务技术文件正本 份，副本 份；

报价文件正本 份，副本 份；

供应商须知前列表要求的供应商提交的全部文件；

按单一来源采购文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守单一来源采购文件中的其他有关条款。

5、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何谈判。

6、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购的修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、我方的响应文件在成交后60天内有效。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________                       传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

供应商盖章：

日     期：

注：

1、未按照本单一来源承诺函要求填报的单一来源承诺函将被视为非实质性响应，从而导致其被拒绝；

2.单一来源采购供应商协商申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  | 单一来源采购供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  | 单一来源采购供应商地址 |  |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 单一来源采购供应商域名 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电话： | 手机： |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话： | 手机； |  |  |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  | 采购项目 |  | 品牌（如单一来源采购文件有品牌可选） |  | 是否申请参加 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |

填报单位签字或盖章：               经办人：          填报时间：    年  月  日

3、项目服务方案（格式自行设计）

内容要求：

供应商须针对采购需求部分作出实质性的响应，请按第三章采购需求内容的进行详细描述。

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

4、实施方案（格式自拟）

负责人（或被委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

5、供应商认为需要提供的的其他材料（如有）

三  报价文件

1、商务总报价表

供应商名称：

采购编号:

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计： |  |  |

注:本次报价包括应包括本次项目实施所需的设备采购、服务、就餐住宿费、交通费、文本制作费、专家咨询费、办公耗材及设备折旧费、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、指导、代理费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

法定代表人或委托代理人签名:

供应商盖章:

日     期:

2、分项报价表

采购编号:

分项报价表内容要求:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

1、供应商需按“商务总报价书”对产生商务报价的分项详细列表说明。

2、要求供应商提供该表格。

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

供应商盖章：

日期：