浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度）

公 开 招 标 文 件

项目编号：浙方咨招2020-043号

采购单位：庆元县水利局

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

编 制 日 期： 二○二○年五月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章	 采购需求	6

第三章  投标人须知	32

第四章  政府采购合同格式	51

第五章　投标相关文件格式	58

第六章  评标办法和细则	83

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江方圆工程咨询有限公司受 庆元县水利局 的委托，就其浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度）进行公开招标采购。欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、采购编号: 浙方咨招2020-043号

二、采购项目：浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度）

三、采购方式：公开招标

四、组织类型：政府分散采购-委托中介

五、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | ▲预算控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度） | 详见招标文件 第二章 | 项 | 1 | 536.5 |

六、投标人的资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.投标截止时间前，未被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及禁止参加政府采购活动，信用信息以投标截止日“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”公布为准；

3.投标人须具备国内注册的独立法人资格，并有能力提供本招标文件所述货物及服务；

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

七、特别说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右时间，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，

（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、招标文件获取：

- 1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前。

2、获取网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）

3、获取方式：

已注册政采云平台的投标人可登陆平台，申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人可以登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

- 资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

十、公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

十一、投标文件递交：

1.提交投标文件截止时间：2020年6月23日09时 00 分（北京时间）

2.提交投标文件地点：

①须提交电子投标文件、介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件；

②投标文件提交地点：

⑴电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

⑵介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件：投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件提交到庆元县公共资源交易中心(濛洲街222号四楼418开标室)

十二、开标时间：2020年6月23日09时 00 分（北京时间）

开标地点：庆元县公共资源交易中心(濛洲街222号四楼418开标室)

十三、其他事项

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告期限届满之日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向庆元县财政局政府采购监管科投诉。

十四、本公告在以下媒体范围内公布：

浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

丽水市公共资源交易网（庆元）（http://qy.lssggzy.com/qyweb/）

十五、联系方式

1、采购人名称：庆元县水利局

采购单位联系人：王站长            联系电话：13867061648

地址：庆元县濛洲街道石龙街7号

2、购代理机构名称：浙江方圆工程咨询有限公司

项目负责人：何先生     联系电话：0578-2185318      传真：0578- 2028502

质疑联系人：刘女士    联系电话：0578-2185318       传真：0578- 2028502

地  址：丽水市北苑路198号财富大厦3楼

3、庆元县财政局政府采购监管科名称：庆元县财政局

联系人：吴桂菲    监督投诉电话：0578-6019125  传真：0578－6019125

地  址：庆元县濛洲街198号

庆元县水利局

浙江方圆工程咨询有限公司

2020年6月2日

第二章   采购需求

## 1.建设任务

根据浙江省水文管理中心2019年9月发布的《浙江省水文管理中心关于印发〈浙江省行政交接断面水文监测站建设指导方案〉的通知》（浙水文[2019]46号），2019年12月发布的《浙江水文补短板实施方案》（2020-2022年）的要求。根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅 关于印发<浙江省高水平全面建成小康社会补短板工作清单>的通知》（浙委办发[2019]66号）的要求，结合我县的实际情况，浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度）内容包括五大工程建设，水文补短板建设。具体内容如下：

## 1.1五大工程建设

（1）行政交接断面流量站

| 序号 | 测站名称 | 标注 | 河流 | 地市 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩下 | 五水共治 | 松源溪竹溪口 | 丽水市 | 新建流量自动监测站 |

（2）通信双保障自动测报站

| 序号 | 站点名称 | 标注 | 建设类型 | 站类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江水文十三五规划待建站点 |  |  |  |  |
| 1 | 庆元 | 五水共治 | 新建 | 雨量 |

## 1.2水文补短板建设

1、水位站建设

| 序号 | 测站名称 | 属地 | 河流 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建江河/城镇中心水位站 |  |  |  |
| 1 | 上济站 | 庆元县 | 上济溪 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 2 | 双坑站 | 庆元县 | 桥坑溪 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 3 | 张村站 | 庆元县 | 南阳溪 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 4 | 五都站 | 庆元县 | 松源溪 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 5 | 岭头站 | 庆元县 | 八炉溪 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 6 | 菊水站 | 庆元县 | 闽江 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 7 | 龙溪水位站 | 庆元县 | 闽江 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 8 | 后广水位站 | 庆元县 | 闽江 | 雷达水位1套+浮子式水位1套（含北斗通信建设） |
| 二 | 改建水位站 |  |  |  |
| 1 | 地山水库 | 庆元县 | 西溪溪 | 雷达水位1套+压力式水位1套（含北斗通信建设） |
| 2 | 高洋水库 | 庆元县 | 左溪溪 | 雷达水位1套+压力式水位1套（含北斗通信建设） |
| 3 | 南门水库 | 庆元县 | 槎溪溪 | 雷达水位1套+压力式水位1套（含北斗通信建设） |
| 4 | 上庄水库 | 庆元县 | 槎溪溪 | 雷达水位1套+压力式水位1套（含北斗通信建设） |
| 5 | 五大堡侧平洋水库 | 庆元县 | 槎溪溪 | 雷达水位1套+压力式水位1套（含北斗通信建设） |

2、超标准洪水应急监测建设

超标准洪水应急监测建设包含重要水文测站建设和县级水文机构应急能力建设两部分。其中重要水文测站建设包含重要水文水位站建设9处，重要雨量站建设5处；县级水文机构应急能力建设内容为四增配1套，遥测终端备份2处。

（1）重要水文测站应急监测建设

| 序号 | 站名 | 标注 | 河流 | 站类 | 现有设备 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重要水文水位站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 竹口 | 五水共治 | 竹口溪 | 水文站 | 浮子 | 人工水尺1套;四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 2 | 左溪一级水库 | 五水共治 | 左溪 | 中型水库 | 浮子 | 人工水尺1套;四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 3 | 大岩坑水库 | 五水共治 | 南阳溪 | 中型水库 | 浮子 | 人工水尺1套;四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 4 | 松源 | 五水共治 | 松源溪 | 水位站 | 浮子 | 人工水尺1套;四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 5 | 贵南洋 | 五水共治 | 西溪 | 小型水库 | 浮子 | 四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 6 | 后溪 | 五水共治 | 南阳溪 | 小型水库 | 浮子 | 四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 7 | 马蹄岙 | 五水共治 | 松源溪 | 小型水库 | 浮子 | 四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 8 | 仙坑水库 | 五水共治 | 松源溪 | 小型水库 | 浮子 | 四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 9 | 兰溪桥水库 | 五水共治 | 松源溪 | 中型水库 | 浮子 | 人工水尺1套;四增配1套;雷达1套;视频监控1套 |
| 二 | 重要雨量站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 官塘 | 五水共治 | 左溪 | 雨量站 |  | 北斗卫星/4G双信道建设 |
| 2 | 贤良 | 五水共治 | 南阳溪 | 雨量站 |  | 北斗卫星/4G双信道建设 |
| 3 | 苏湖 | 五水共治 | 左溪 | 雨量站 |  | 北斗卫星/4G双信道建设 |
| 4 | 举水 | 五水共治 | 西溪 | 雨量站 |  | 北斗卫星/4G双信道建设 |
| 5 | 车根 | 五水共治 | 后广溪 | 雨量站 |  | 北斗卫星/4G双信道建设 |

（2）县级水文机构应急能力建设内容

| 序号 | 四增配（套） | 遥测终端备份（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |

## 1.3项目总体要求

1、供应商须对所投标段所有货物进行投标报价，否则按无效投标处理。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

4、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求，并在合同验收时按招标文件要求验收。

5、供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

6、采购人有权选择供应商的供货范围，并根据最终实际需要调整采购数量。

7、供应商应在投标前到采购人处现场考察了解，以满足采购人实际需求。中标供应商须在供货前与采购人确认样式、材质、规格、色彩，须满足采购人要求（包括采购人提出样式材质合理变更的），且必须保证不高于中标价格供货。供应商自行承担报价风险。

8、▲本次招标，采购人可以委托省、市级或水利行业产品质量监督机构进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则由供应商支付鉴定费用，并给予退货、中止合同及不退还履约保证金处理。

9、标有“★”的为关键参数，未满足将视其负偏离；对于要求提供证明文件的要求条款必须提供相关证明材料并在“设备详细参数偏离表”中填写证明材料处于标书的第几页，未填写视同未满足作负偏离处理。

10、本次采购内容的相关技术要求应满足《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》浙水文 2020【6 号】和《庆元县水文五大工程建设实施方案（2020-2022年度）》要求。

# 2.采购内容

## 2.1 采购汇总表

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 行政交接断面建设及通讯双保障测报站 |  |  | 1 | 岩下站 |
| 1.1 | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 1 |  |
| 1.1.2 | 水准接测 | 三等水准测量及水尺采购安装 | 项 | 1 |  |
| 1.1.3 | 水位监测平台 | 见3.13 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 仪器设备费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 走航ADCP | 见3.9 | 台 | 1 |  |
| 1.2.2 | 浮子式水位计 | 见3.5.2 | 只 | 1 |  |
| 1.2.3 | 视频监控 | 见3.10 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 软件开发 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 推流软件 | 见3.18 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 流量比测及报告编制 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 流量比测 | 见3.17 | 项 | 1 |  |
| 1.4.2 | 报告编制 | 报告需通过市级水文部门的验收 | 项 | 1 |  |
| （二） | 通讯双保障测报站 |  |  | 1 | 庆元站 |
| 2.1 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 翻斗式雨量计 | 见3.6 | 只 | 1 |  |
| 2.5 | 设备安装套件 | 见3.7 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 1 |  |
| 2.7 | 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 2.8 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 1 |  |
| 2.9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| （三） | 新建江河/城镇中心水位站 |  |  | 8 | 上济站、双坑站、张村站、五都站、岭头站、菊水站、龙溪水位站、后广水位站 |
| 3.1 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 2 |  |
| 3.2 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 太阳能供电系统2 | 见3.3.2 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 翻斗式雨量计 | 见3.6 | 只 | 2 |  |
| 3.6 | 浮子式水位传感器 | 见3.5.2 | 只 | 1 |  |
| 3.7 | 雷达式水位传感器 | 见3.5.1 | 只 | 1 |  |
| 3.8 | 设备安装套件 | 见3.7 | 项 | 2 |  |
| 3.9 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 2 |  |
| 3.10 | 配套土建设施 | 含雷达立杆及直井基础 见3.14、3.15 | 项 | 1 |  |
| 3.11 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 2 |  |
| 3.12 | 高程测量 | 水准引测 | 项 | 1 |  |
| 3.13 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 2 |  |
| 3.14 | 通信费1 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| 3.15 | 通信费2 | 含移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| （四） | 改建水位站 |  |  | 5 | 地山水库、高洋水库、南门水库、上庄水库、五大堡侧平洋水库 |
| 4.1 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 2 |  |
| 4.2 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 太阳能供电系统3 | 见3.3.3 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 翻斗式雨量计 | 见3.6 | 只 | 1 |  |
| 4.6 | 压力式水位传感器 | 见3.5.3 | 只 | 1 |  |
| 4.7 | 雷达式水位传感器 | 见3.5.1 | 只 | 1 |  |
| 4.8 | 设备安装套件 | 见3.7 | 项 | 2 |  |
| 4.9 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 2 |  |
| 4.10 | 配套土建设施 | 含雷达立杆及压力斜管基础 见3.14、3.16 | 项 | 2 |  |
| 4.11 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 2 |  |
| 4.12 | 高程测量 | 水准引测 | 项 | 1 |  |
| 4.13 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 2 |  |
| 4.14 | 通信费1 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| 4.15 | 通信费2 | 含移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| （五） | 重要水文水位站 |  |  | 9 | 竹口、左溪一级水库、大岩坑水库、松源、贵南洋、后溪、马蹄岙、仙坑水库、兰溪桥水库 |
| 5.1 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 5.4 | 翻斗式雨量计 | 见3.6 | 只 | 1 |  |
| 5.5 | 雷达式水位传感器 | 见3.5.1 | 只 | 1 |  |
| 5.6 | 设备安装套件 | 见3.7 | 项 | 1 |  |
| 5.7 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 1 |  |
| 5.8 | 配套土建设施 | 见3.14 | 项 | 1 |  |
| 5.9 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 1 |  |
| 5.10 | 高程测量 | 水准引测 | 项 | 1 |  |
| 5.11 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 1 |  |
| 5.12 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| 5.13 | 四增配1 | 含卫星电话、应急电源1、望远镜、强力手电，详见3.11.1、3.11.2、3.11.4、3.11.5 | 套 | 1 |  |
| 5.14 | 视频监控 | 见3.10 | 项 | 1 |  |
| 5.15 | 人工水尺 | 见3.12 | 项 | 1 |  |
| 5.16 | 原设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 5.17 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 1 |  |
| 5.18 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 5.19 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 5.20 | 设备安装套件 | 见3.7 | 项 | 1 |  |
| 5.21 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 1 |  |
| 5.22 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 1 |  |
| 5.23 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 1 |  |
| 5.24 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| 5.25 | 风能供电系统 | 见3.4 | 项 | 1 |  |
| （六） | 重要雨量站 |  |  | 5 | 官塘、贤良、苏湖、举水、车根 |
| 6.1 | 原设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 6.2 | 遥测终端（含安全网关） | 见3.1 | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 北斗通信模块 | 见3.2 | 台 | 1 |  |
| 6.4 | 太阳能供电系统1 | 见3.3.1 | 套 | 1 |  |
| 6.5 | 设备安装套件 | 见3.7 | 项 | 1 |  |
| 6.6 | 支架、线缆及附件 | 见3.8 | 项 | 1 |  |
| 6.7 | 标识标牌 | 见3.19 | 项 | 1 |  |
| 6.8 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 1 |  |
| 6.9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |  |
| 6.10 | 风能供电系统 | 见3.4 | 项 | 1 |  |
| （七） | 应急能力建设 |  |  | 1 | 县本级 |
| 7.1 | 四增配2 | 含卫星电话、应急电源2、望远镜、强力手电，详见3.11.1、3.11.3、3.11.4、3.11.5 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 遥测终端备份 | 见3.1 | 台 | 2 |  |

说明：标识标牌统计详见2.2；技术指标详见3

## 2.2 水文测站标识牌统计表

| 序号 | 站名 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| １ | 岩下流量站 | 行业标识牌１个、站名牌１个、简介牌１个、警示牌1个 |
| ２ | 庆元站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ３ | 上济站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ４ | 双坑站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ５ | 张村站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ６ | 五都站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ７ | 岭头站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ８ | 菊水站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| ９ | 龙溪水位站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 10 | 后广水位站 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 11 | 地山水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 12 | 高洋水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 13 | 南门水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 14 | 上庄水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 15 | 五大堡侧平洋水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 16 | 竹口 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 17 | 左溪一级水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 18 | 大岩坑水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 19 | 松源 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 20 | 贵南洋 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 21 | 后溪 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 22 | 马蹄岙 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 23 | 仙坑水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 24 | 兰溪桥水库 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 25 | 官塘 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 26 | 贤良 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 27 | 苏湖 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 28 | 举水 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 29 | 车根 | 站名牌１个、简介牌１个、警示牌１个 |
| 合计 |  | 行业标识牌１个、站名牌29个、简介牌29个、警示牌29个 |

# 3.主要设备及技术要求

- 3.1遥测终端机

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接受中心站远程设置和控制指令。实时时钟自动校对和调整功能。可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 | 一般 |  |
| 2 | ★ | 支持浙江水文防汛通信平台，支持水利内网； | 关键 | 提供接入浙江水文防汛通信平台的承诺书 |
| 3 | ★ | 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》； | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 4 |  | 遥测终端机必须有显示屏和按键，可以现场手动设置各种运行模式和参数； | 一般 |  |
| 5 |  | 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠； | 一般 |  |
| 6 | ★ | 符合SL180-2015《水文自动测报系统系统设备遥测终端机》 | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 7 | ★ | 静态值守电流≤0.3mA； | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 8 | ★ | 工作电流≤25mA； | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 9 | ★ | 具有遥测终端机软件评测报告 | 关键 | 提供省级及以上评测中心出具的评测报告 |
| 10 | ★ | 全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。 | 关键 | 提供相关检测报告 |
| 11 |  | 实时时钟自动校对和调整功能； | 一般 |  |
| 12 |  | 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器； | 一般 |  |
| 13 |  | 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等； | 一般 |  |
| 14 |  | 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行； | 一般 |  |
| 15 |  | 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求； | 一般 |  |
| 16 |  | 工作温度：-10℃至+55℃； | 一般 |  |
| 17 |  | 工作湿度：0-95%，不结露； | 一般 |  |
| 18 |  | 平均无故障工作时间：≥50000h； | 一般 |  |
| 19 |  | 通信模块：与遥测终端机相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。 | 一般 |  |

- 3.2 北斗用户机

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 定位精度:≤20m | 一般 |  |
| 2 |  | 授时精度：单向100ns,双向20ns | 一般 |  |
| 3 |  | 接收机灵敏度；<－157.6dbW | 一般 |  |
| 4 |  | 终端接口:RS-232C接口，不低于9600波特率 | 一般 |  |
| 5 |  | 首捕时间:≤3秒 | 一般 |  |
| 6 |  | 响应时间：<10s | 一般 |  |
| 7 |  | 天线射频信号发射功率：≥10W | 一般 |  |
| 8 |  | 雨雾衰减：<0.3db | 一般 |  |
| 9 |  | 发射信号ERIP值:≤19dBW | 一般 |  |
| 10 |  | 天线类型：平板微带天线 | 一般 |  |
| 11 |  | 天线波束宽度：水平方向0°～360°俯仰方向10°～75° | 一般 |  |
| 12 |  | c传输时延：<1s | 一般 |  |
| 13 |  | 输入电压：9V-24V DC | 一般 |  |
| 14 |  | 工作温度：－20℃～55℃ | 一般 |  |
| 15 |  | 贮存温度：－55℃～70℃ | 一般 |  |
| 16 |  | 湿度: 98%RH（45℃） | 一般 |  |
| 17 |  | 天线尺寸：直径155mm 高107mm | 一般 |  |

- 3.3太阳能供电系统

- 3.3.1 供电系统1

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蓄电池12V/65AH、太阳能板18V/30W | 一般 |  |

- 3.3.2 供电系统2

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蓄电池12V/20AH、太阳能板18V/10W | 一般 |  |

- 3.3.3 供电系统3

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蓄电池12V/20AH、太阳能板18V/20W | 一般 |  |

- 3.4 风能系统

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 额定功率：300W 最大功率：310W 额度电压：12V/24V 启动风速：2m/S 额度风速：13m/s 主机净重：6.5KG 风轮直径：1.25m 叶片数量：3/5 叶片材料：尼龙纤维 发电机：三相交流永磁同步发电机 制动方式：电磁/风轮偏侧 风向调整：自动迎风角度 工作温度：-40℃~80℃ | 一般 |  |

- 3.5水位传感器

- 3.5.1 雷达式水位计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）； | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 2 | ★ | 测量范围：0-35m | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 3 | ★ | 分辨力：0.1cm | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 4 | ★ | 准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级2级 | 关键 | 提供省部级以上检测部门出具的检测报告 |
| 5 |  | 过程连接 ：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰 | 一般 |  |
| 6 |  | 过程温度 ：（-40~70）℃ | 一般 |  |
| 7 |  | 过程压力 ：常压 | 一般 |  |
| 8 |  | 天线材料 ：不锈钢 | 一般 |  |
| 9 |  | 频率范围 ：26GHz | 一般 |  |
| 10 |  | 通讯接口：4-20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）； | 一般 |  |
| 11 | ★ | 防护等级：IP68 | 关键 | 提供相关检测报告 |

- 3.5.2 浮子式水位计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 符合《水文测量仪器 第1部分：浮子式水位计》（GB∕T 11828.1-2002） | 一般 |  |
| 2 |  | 测量范围：0-40m； | 一般 |  |
| 3 |  | 最大水位变率：100cm/min； | 一般 |  |
| 4 |  | 分辨力：1cm； | 一般 |  |
| 5 |  | 测量准确度：≤10m量程时，±2cm；＞10m量程时, ±0.2%； | 一般 |  |
| 6 |  | 输出形式：12bit格雷码（负逻辑 输出 ）； | 一般 |  |
| 7 |  | 显示方式：5位机械数字显示； | 一般 |  |
| 8 |  | 水位轮工作周长：320mm； | 一般 |  |
| 9 |  | 浮子直径：Φ150mm； | 一般 |  |
| 10 |  | 平衡锤直径：Ф20mm； | 一般 |  |
| 11 |  | 环境温度：-10℃～50℃（测井水体不结冰）； | 一般 |  |
| 12 |  | 相对湿度；<90%(40℃)。 | 一般 |  |

- 3.5.3 压力式水位计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 符合JJG875-2005《数字压力计》 | 重要 | 提供相关检测报告 |
| 2 | ★ | 准确度：0.1级 | 重要 | 提供相关检测报告 |
| 3 | ★ | 量程：0～30 mH2O | 重要 | 提供相关检测报告 |
| 4 |  | 长期稳定性：＜0.05%F·S/年 | 一般 |  |
| 5 |  | 温度测量精度：±0.5℃（0～70 ℃） | 一般 |  |
| 6 |  | 温度分辨率：0.05℃ | 一般 |  |
| 7 |  | 供电电压：DC5～30V （典型24V） | 一般 |  |
| 8 |  | 电源保护：防反接、过电压保护 | 一般 |  |
| 9 |  | 输出方式：RS485/MODBUS-RTU协议 | 一般 |  |
| 10 |  | 负载能力：128个变送器节点 | 一般 |  |
| 11 |  | 传感器材质：氧化铝陶瓷镀金 | 一般 |  |
| 12 |  | 壳体材质：不锈钢316L或钛合金 | 一般 |  |
| 13 |  | 电缆材质：聚氯乙烯或聚氨脂 | 一般 |  |
| 14 |  | 防护等级：IP68 | 一般 |  |

- 3.6 翻斗式雨量计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 符合《翻斗式雨量计》（GB∕T 11832-2002） | 一般 |  |
| 2 |  | 承雨口内径：Φ200+0.6mm； | 一般 |  |
| 3 |  | 仪器分辨力：0.5mm； | 一般 |  |
| 4 |  | 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； | 一般 |  |
| 5 |  | 测量精度：0.5mm； | 一般 |  |
| 6 |  | 翻斗计量误差：≤±4% ； | 一般 |  |
| 7 |  | 输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号 ； | 一般 |  |
| 8 |  | 开关接点容量：DC U≤24V，I≤120mA ； | 一般 |  |
| 9 |  | 接点工作次数：1×107次 ； | 一般 |  |
| 10 |  | 工作环境温度：-10℃～+50℃； | 一般 |  |
| 11 |  | 工作环境湿度：<95%（40℃）； | 一般 |  |
| 12 |  | 平均无故障工作时间：≥16000h。 | 一般 |  |

- 3.7 安装套件

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 一般 |  |

- 3.8 支架、线缆及附件

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 太阳能支架等安装所需附件 | 一般 |  |

- 3.9 走航ADCP

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 符合GB/T 24558-2009《声学多普勒流速剖面仪》、GB/T 9359-2001《水文仪器基本环境实验条件及方法》、GB/T 15966-2007《水文仪器基本参数及通用技术条件》、SL 337-2006《声学多普勒流量测验规范》 | 关键 | 提供省部级及以上检测部门出具的检测报告 |
| 2 |  | 频率：600kHz | 一般 |  |
| 3 |  | 工作模式：宽带 | 一般 |  |
| 4 |  | 换能器类型：活塞式 | 一般 |  |
| 5 |  | 波束：4波束，开角20度 | 一般 |  |
| 6 |  | 测速范围：±5m/s（典型），±20m/s（最大） | 一般 |  |
| 7 |  | 流速剖面量程：1~ 70m | 一般 |  |
| 8 |  | 流速分辨率：1 mm/s | 一般 |  |
| 9 |  | 单元层数：1-256 | 一般 |  |
| 10 |  | 测流精度：±0.25%V ±0.2cm/s | 一般 |  |
| 11 |  | 数据刷新率：1-2Hz | 一般 |  |
| 12 |  | 底跟踪量程：0.8-85m | 一般 |  |
| 13 |  | 温度传感器：范围／精度／分辨率：-10℃~+60℃／±0.1℃／0.001°C | 一般 |  |
| 14 |  | 罗经传感器：范围／精度／分辨率：0°~360°／±0.5°／0. 001° | 一般 |  |

- 3.10 视频监控

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 低功耗球机：DC12V 低功耗球型摄像机；400万像素黑光系列8寸，含128GBSD卡 监控杆：3.5m立杆；镀锌钢管厚度3mm、地笼 设备箱：304不锈钢材质、厚度2mm 风光电力互补系统：功率300W;60ah太阳供电，风光互补，风电结合 辅材：含电源线网线 安装调试：含基础混泥土浇筑、防雷等 网络通信费：光纤租赁3年 | 一般 |  |

- 3.11 四增配

- 3.11.1 卫星电话

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务:卫星电话、语音邮件、文本和电子邮件信息、GPS 定位数据； | 一般 |  |
| 2 |  | 电池寿命: 8 小时的通话时间和 160 小时的待机时间； | 一般 |  |
| 3 |  | 应用环境：可在 -20°C 至 +55°C 的极端温度下使用；防尘、防溅液和防震（IP65）；耐湿范围为 0 至95%； | 一般 |  |
| 4 |  | 功能：支持蓝牙，可侧放，带有操控灵活的天线，允许免提使用； | 一般 |  |
| 5 |  | 操作：GSM 界面；高分辨率彩色屏幕；大键盘； | 一般 |  |
| 6 |  | 网络：连接可靠稳定。 | 一般 |  |

- 3.11.2 应急电源1

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 输出方式：纯正电波 | 一般 |  |
| 2 |  | 电池容量：500WH（135200mah） | 一般 |  |
| 3 |  | 充电时间：6小时 | 一般 |  |
| 4 |  | USB-C：5~20v 60W PD3.0协议 | 一般 |  |
| 5 |  | USB/QC：5~12v 18W QC3.0协议 | 一般 |  |
| 6 |  | USB-A：5V2.4A智能识别+快充 | 一般 |  |
| 7 |  | 工作使用温度：-20°~60° | 一般 |  |
| 8 |  | 产品尺寸：200*176*160mm | 一般 |  |
| 9 |  | 重量：5.7KG | 一般 |  |
| 10 |  | 电池类型: 锂离子电池 | 一般 |  |
| 11 |  | 附加功能: 多U口输出 带LED手电 带插头 屏幕数显 支持快充 | 一般 |  |
| 12 |  | 外壳材质: 合金 | 一般 |  |

- 3.11.3应急电源2

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电机 相数：单相 额定输出：10KVA 最大输出：12KVA 功率因数：1 电机类型：有刷自励单相同步式 额定电压:220V 额定电流:45.5A 频率:50Hz | 一般 |  |
| 2 |  | 发电机 型式:4冲程空冷双缸OHV 排量:720cc 额定功率:14.2kw/3600rpm 起动方式:电起动 油箱容积:44升 连续运转时间:6.5小时 润滑油容量:1.55升 噪音水平:76.8dBA/7米 | 一般 |  |

- 3.11.4 望远镜

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 放大倍率：10 倍； | 一般 |  |
| 2 |  | 物镜直径：42mm； | 一般 |  |
| 3 |  | 实际视场：6.0 度； | 一般 |  |
| 4 |  | 1000 米处的视野：105 米； | 一般 |  |
| 5 |  | 出射光瞳直径：4.2mm； | 一般 |  |
| 6 |  | 相对亮度：17.6； | 一般 |  |
| 7 |  | 眼点距：11.6mm； | 一般 |  |
| 8 |  | 最近对焦距离：5m； | 一般 |  |
| 9 |  | 重量：760g； | 一般 |  |
| 10 |  | 长度：145mm；宽度：185mm。 | 一般 |  |

- 3.11.5 强力手电

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 亮度：极亮档1000流明，高亮档350流明，中亮档150流明，低亮档50流明，节能档5流明； | 一般 |  |
| 2 |  | 续航时间：极亮档1小时10分钟，高亮档2小时38分钟，中亮档13小时10分钟，低亮档36小时40分钟，节能档130小时20分钟； | 一般 |  |
| 3 |  | 射程：极亮档350米，高亮档190米，中亮档125米，低亮档72米，节能档23米； | 一般 |  |
| 4 |  | 光强：极亮档30625坎德拉，高亮档9025坎德拉，中亮档3906坎德拉，低亮档1296坎德拉，节能档132坎德拉； | 一般 |  |

- 3.12 人工水尺

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 不锈钢材质，3-10米（根据现场情况定制），含安装 | 一般 |  |

- 3.13 水位监测平台

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测井支架采用80㎜*80㎜（厚5㎜）热镀锌钢管制作，尺寸高6m，长宽各0.6m，测井管采用高强度的UPVC管制作，用抱箍固定在支架内，测井底部用1㎝厚钢板围堰，围堰尺寸2m*2m*深4m，围堰后抽干河水并挖除淤泥至1.5m深，打入20根6m长松木桩，防止测井基础沉降，在此基础上浇筑混混土基础，预埋件于钢筋笼焊接住，测井支架底部与预埋件连接，支架上半部分与桥体斜拉固定，整体测井安装后拆除围堰。（根据现场可适当调整） | 一般 |  |

- 3.14 雷达立杆

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高3m 长2m；管径114mm；镀锌钢管烤漆；横杆可360度旋转，带自锁装置，主杆顶部按装雨量筒支架和太阳能板支架。基础部分根据现场实际情况浇筑。 | 一般 |  |

- 3.15 直井基础

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测井支架采用80㎜*80㎜（厚5㎜）热镀锌钢管制作，尺寸高6m，长宽各0.6m，测井管采用高强度的UpVC管制作，用抱箍固定在支架内，测井底部用1㎝厚钢板围堰，围堰尺寸2m*2m*深4m，围堰后抽干河水并挖除淤泥至1.5m深，打入20根6m长松木桩，防止测井基础沉降，在此基础上浇筑混混土基础，预埋件于钢筋笼焊接住，测井支架底部与预埋件连接，支架上半部分与桥体斜拉固定，整体测井安装后拆除围堰。（可根据现场调整） | 一般 |  |

- 3.16 压力斜管

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 压力斜管采用直径10cmPVC管制作，涂刷防腐漆，管底部安装90度弯头，防止淤泥沉积，管壁上开直径0.5cm渗水孔。（根据现场实际情况调整） | 一般 |  |

- 3.17 流量比测

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 流量自动在线监测设备比测可采用走航式ADCP中低水率定关系线，高水延长、经验表面流速系数、水库水工建筑推算流量比测率定等，比测率定工作可根据来水情况在 2-3 年时间完成。首次比测率定成果质量可暂时按照样本总数不少于 15 个（水位级或流量级分布相对均匀）、随机误差≤15 %、相对误差≤20%样本数不少于 90%控制，并在运行期内持续开展校测工作，完善比测率定分析，逐步提升监测数据精度。 | 一般 |  |

- 3.18 推流软件

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数据采集、存储、查询、统计、分析、绘图、制表、流量率定关系式录入。 | 一般 |  |
| 2 |  | 引入外部的水位数据参与H-ADCP的流量计算。 | 一般 |  |
| 3 |  | 根据实时雨水情数据库表结构（SL323-2005）规定，将实时流量数据写入河流表ST_River_R中。 | 一般 |  |
| 4 |  | 断面管理。根据断面不同情况，制定不同的流量监测方法，可提供经过率定后采用率定公式进行计算数据。 | 一般 |  |
| 5 |  | 多维公式。根据断面率定的情况，可设定多维度的流量计算方法。 | 一般 |  |
| 6 |  | 水位流量关系管理。可管理断面流量关系表。断面换算主要实现的功能是将断面测量数据转换成水位面积曲线供后端系统计算使用。 | 一般 |  |

- 3.19 标识标牌

根据《浙江水文补短板建设技术指导意见》里“行业有标识、测站有站牌、设施有防护、安全有警示”的要求，对每个水文测站设置站名牌、简介牌、安全警示牌。各标识牌具体内容、版向和其他要求由施工方和业主共同商量决定。

1、浙江水文行业标识

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 材质：不锈钢或铝板。 | 一般 |  |
| 2 |  | 尺寸：有管理房的站点400mm*40mm；独杆式一体化200mm*200mm。 | 一般 |  |
| 3 |  | 工艺：不锈钢标牌图案文字制作工艺为腐蚀、烤漆。铝板工艺为烤漆。 | 一般 |  |
| 4 |  | 中文：浙江水文 字体：华文行楷 | 一般 |  |

2，测站站牌设计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板 | 一般 |  |
| 2 |  | 尺寸630mm*450mm | 一般 |  |
| 3 |  | 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。 铝板工艺为烤漆。 | 一般 |  |
| 4 |  | 文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43; 文字：“站名: 流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30； 文字：“县水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17； | 一般 |  |
| 5 |  | 标准色：蓝色 三色数值:R：0 G：114 B：183 背景色：渐变 R：O G：114 B：183； R：0 G：0 B：0 | 一般 |  |

3，警示牌设计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 材质：采用1.2mm厚不锈钢板或1.5mm铝板 | 一般 |  |
| 2 |  | 尺寸630mm*450mm | 一般 |  |
| 3 |  | 不锈钢制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝。 铝板工艺为烤漆。 | 一般 |  |
| 4 |  | 文字：“安全警示牌”，字体：黑体。 | 一般 |  |
| 5 |  | 标准色：蓝色 三色数值：R:：0 G：93 B：160 白色 三色数值：R：0 G：0 B：0 | 一般 |  |

4，简介牌设计

| 序号 | 标号 | 技术指标 | 重要程度 | 投标人需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ⅰ类3M反光膜、符合《道路交通反光膜》（ＧＢ／Ｔ18833-2012） | 一般 |  |
| 2 |  | 铝板厚2mm | 一般 |  |
| 3 |  | 蓝底白字、黑体字 | 一般 |  |
| 4 |  | 其他见设计图纸要求 | 一般 |  |

5，水文标识参考图

注：a为一个基本计量单位

中文：浙江水文 字体：华文行楷

6，测站站牌参考图

（1）浙江省水文专用站站牌设计一：

（2）浙江省水文专用站站牌设计二：

（3）浙江省水文专用站站牌设计三：

7，警示牌参考图

一般水文测站警示牌设计图（横版）

一般水文测站警示牌设计图（竖版）

- 4.商务要求

4.1 售后服务

1、本项目提供设备质量保修期3年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、质保期内每年提供至少三次的现场维护。

3、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在4小时内响应并提出解决方案，12小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

4、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

5、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

4.2 技术培训

中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

4.3 完成时间及安装调试

1.中标人在签订合同后，必须在2020年9月30日前按采购单位要求完成交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2.安装地点：由采购单位指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.中标方免费提供中标设备的安装调试服务。

4.4 验收

1.供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在《庆元县政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2.投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3.验收费用由供应商承担。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省庆元县水文五大工程建设项目（2020年度）项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 庆元县水利局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 1、电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)及本招标文件要求提交。 2、介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件：DVD光盘或U盘1份 3、纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致，纸质投标文件的份数要求如下： 资格审查文件： 正本 1 份 副 4 份； 资信商务及技术文件： 正本 1 份 副 4份； 报价文件： 正本 1 份 副 4份； |  |  |
| 8 | 答疑与质疑 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或 修改 | 提交投标文件截止时间15日前 |  |  |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 提交截止时间：2020年6月23日09时00分（北京时间） 提交地点：庆元县公共资源交易中心开标厅(濛洲街222号新行政服务中心大楼四楼418室) |  |  |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年6月23日09时00分（北京时间） 开标地点：庆元县公共资源交易中心开标厅(濛洲街222号新行政服务中心大楼四楼418室) |  |  |
| 12 | 履约保证金的交纳及退还 | 履约保证金按合同总金额的5%。履约保证金的交纳按浙江省财政厅浙财采监〔2019〕5号文件执行。 |  |  |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章评审办法和细则” |  |  |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://qy.lssggzy.com/qyweb/） 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 16 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江方圆工程咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://qy.lssggzy.com/qyweb/） |  |  |
| 18 | 开标时投标人需携带设备和原件提醒 | 1.便携式电脑（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）。 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁) 3.请供应商根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标供应商自行承担。 |  |  |
| 19 | 特别说明 | 本项目为电子评标，供应商在电子交易平台传输递交电子投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质储存的数据电文形式的备份投标文件和纸质投标文件，但介质储存的数据电文形式的备份投标文件和纸质投标文件不作为强制要求。供应商仅提交介质储存的数据电文形式的备份投标文件或纸质投标文件的，投标无效。 |  |  |

一  总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系庆元县水利局。

2.2 “采购代理机构”系指浙江方圆工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人，并报名参与项目投标的投标人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8“▲” 系指实质性要求条款。

3.合格的供应商

3.1 符合本文件第一章第“六”条的规定；

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二  招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2招标需求

6.1.3投标人须知

6.1.4政府采购合同格式（范本）

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://qy.lssggzy.com） ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

三  投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件分为电子投标文件、介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）、纸质投标文件，三者内容应完全一致，其中介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）、纸质投标文件不作为强制要求，供应商仅提交备份电子投标文件、纸质投标文件的，投标无效。

9.3.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；纸质投标文件系电子投标文件纸质版，按照“10.投标文件的组成”要求制作。

9.3.3投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件和备份电子投标文件无法正常解密，才能启用纸质投标文件。纸质投标文件一旦启用，则电子投标文件和备份电子投标文件失效，不予启用。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件（包含电子投标文件、备份电子投标文件、纸质投标文件）应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。纸质投标文件的资格审查文件提供正本壹1份、副本4份，资信商务及技术文件提供正本1份、副本4份和报价文件提供正本1份、副本4份，以上各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（注：备份电子投标文件、纸质投标文件不作为强制要求，供应商仅提交备份电子投标文件、纸质投标文件的，投标无效。）

10.2资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求

▲11.1.1公司有效营业执照复印件（在浙江政府采购网注册的须提供浙江政府采购网注册投标人注册信息内容截图）；

▲11.1.2负责人身份证复印件（负责人参与开标会的需提供身份原件核对）；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件（身份证需提供原件核对）；

▲11.1.3投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

▲11.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

（营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件）；

▲11.1.5资格声明；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

▲11.1.7以上复印件均需加盖单位公章；

11.1.8以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格审查文件格式）；

11.1.9资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中；

11.1.10在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。

11.2 资信及商务文件编制内容和要求

（一）资信商务部分

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 投标人参标申请表；

11.2.3投标人符合小微企业、监狱企业和残疾人福利企业相关政策的，应填写中小企业声明函，并提供相关证明；

11.2.4其它（投标人认为有利于其本次投标的其它资信及商务材料等）；

11.2.5资信及商务文件应装订成册，纸张建议采用A4或A3规格。上述所涉复印件应装订入资信及商务文件中；

11.2.6投标人未在投标文件的资信及商务文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

- 技术部分的编制内容和要求

11.2.8按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.9 投标人应对照招标文件 “第二章 招标需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.10投标人认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3.2投标人需对照招标文件第二章招标服务要求所列相关的内容。

11.3.3 投标报价

▲11.3.3.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标货物、服务的单价和投标总价。投标人对每种货物、服务只允许有一个报价,采购代理机构不接受有任何选择的报价。

11.3.3.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.3.3投标总报价不得超过采购预算总价（最高限价）。

▲11.3.3.4投标报价是履行合同的最终价格，除材料费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

▲11.3.3.5按招标文件要求提供完整的商务报价内容，如只有总报价而无分项报价，或只有分项报价而无总报价，将视为投标无效。

▲11.4排版、封面

11.4.1排版：建议所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸，建议所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

11.4.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并按封面要求签字或盖章。

12.投标文件格式

12.1投标供应商应按招标文件规定的文件格式、内容和要求制作投标文件：

（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。

（2）纸质投标文件严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标文件应按招标文件规定格式要求签字或盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

如提供纸质投标文件的，供应商应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或授权代表）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四  投标文件的包装、提交、修改和撤回

▲15.投标文件的包装、密封、标记和装订

15.1电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；

15.2介质存储的数据电文形式的备份投标文件（即DVD光盘或U盘）独立密封封装，封口处应加盖供应商单位公章或投标人代表签字（或盖章）；

15.3纸质投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件，封口处应加盖投标人单位公章或投标人代表签字（或盖章），各文件之间不得混装。

15.4投标文件封面及外层包装制作要求:

15.4.1 按招标文件第五章提供的格式制作。

15.5 纸质投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.6超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的纸质投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成纸质投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.7 对以下不符合密封、装订、包装要求的纸质投标文件由现场工作人员退还投标人代表人（属于开标后发现以下情形，如实记录并提交评标委员会评定）；

15.7.1未按招标文件规定要求密封的；

15.7.2 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.7.3投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

16.2介质存储的数据电文形式的备份投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定地点。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在开标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）介质存储的数据电文形式的备份投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在提交投标文件截止时间后,投标供应商不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲17.4补充、修改后的电子投标文件、介质存储的数据电文形式的备份投标文件（即DVD光盘或U盘）和纸质投标文件内容均应相同。

五  开标和评审

18.开标

18.1本项目优先采用电子投标文件（含介质存储的数据电文形式的备份投

标文件）进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用纸质投标文件进行开标、评审：

⑴因网络或政采云系统或其他问题造成所有供应商的电子投标文件（含介质存储的数据电文形式的备份投标文件）无法正常解密的；

⑵电子投标文件（含介质存储的数据电文形式的备份投标文件）成功解密的

投标人不足三家的。

18.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.3开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投

标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写及递交《政府采购活动现场确认声明书》；

⑸电子投标文件（含介质存储的数据电文形式的备份投标文件）解密（解密时间为30分钟）或经投标人（或者其推选的代表）检查投标文件密封情况，并由投标人代表签字确认；

⑹按投标人提交投标文件的顺序拆封投标文件、查验装订情况、清点投标文件（包括正、副本）份数、宣布投标人名称、投标报价及相关内容；

⑺采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。如有演示环节的并随机抽取演示顺序号。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应当场向采购代理机构提出询问或回避申请；

18.5开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或政府采购代理按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.2评审

20.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.2.2资信商务及技术文件评审

①资信商务部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

② 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.2.3报价文件评审

评审委员会依据招标文件的规定，对投标人报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。介质存储的数据电文形式的备份投标文件或纸质投标文件澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2.1如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

23. 评标报告

评标委员会完成评标后,由评标委员会起草评标报告，各评标委员会成员签字确定,并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

六  投标无效的情形

25.投标无效的情形

25.1 在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未提交电子投标文件的；

（2）供应商仅提交备份电子投标文件、纸质投标文件的；

（3）电子投标的电子响应文件未在规定时间（30分钟以内）内解密的（出现特殊情况，采用介质存储的数据电文形式的备份响应文件或纸质响应文件开标、评审的情形除外）；

（4）采用纸质响应文件开标、评审有以下情形的：

4.1供应商没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

4.2纸质投标文件密封，不符招标文件要求的；

4.3纸质的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件有混装的；

4.4纸质投标文件无法区分正、副本的；

4.5纸质投标文件正本份数不符合，副本份数少于招标文件要求的。

25.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章、签字的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

25.3 在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

25.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的预算价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

25.5如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿不同投标人的投标文件相互混装；

⒀提供虚假材料谋取中标的。

七．法律责任

26.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照，构成犯罪的,依法追究刑事责任:

26.1提供虚假材料谋取中标的；

26.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款26.1至26.5项情形之一的，中标无效。

27.投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1向评标委员会或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

27.3未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

27.4将政府采购合同转包；

27.5 提供假冒伪劣产品；

27.6擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

28.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

29.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

29.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

29.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

29.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

29.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

29.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.12 不同投标人的投标文件相互混装。

八  询问

30.投标人有权就采购活动的事项提出询问。

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

30.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

30.2.2采购代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网（庆元）上予以公布。潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

30.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

30.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

九  质疑

31.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

31.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

31.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

31.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

31.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

31.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

31.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

31.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

31.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

十  投诉

32.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向庆元县财政局政府采购监管科投诉。

十一  授予合同

33.中标结果公告及中标通知书

33.1采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（庆元）”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

33.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

33.3 项目如有质疑或投诉等情况，相关期限可适当延长，中标公告及中标通知书将在确定中标人后发出。

34.授予合同时变更数量的权力

34.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

35.签订合同

35.1中标单位须在中标公告发出15天内与采购人签订合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

35.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在接到中标通知书15天内,借故拖延、拒签合同者,采购代理机构和采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

35.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二  验收

36. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

十三  政府采购政策

37. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

37.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

37.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

37.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予6%扣除。

十三   其他事项

38. 解释权

38.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

39. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

40.采购代理服务费:

在确定中标后，中标人在领取中标通知书之前，须向招标代理机构支付招标代理费，招标代理费用按计价格[2002]1980号文件计取。

## 第四章  政府采购合同格式

（货物类参照文本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：

- 合同签订后支付合同价的30%作为预付款，项目完成并通过验收后，支付合同总价的65%，并退还履约保证金，质保期满后无质量问题，付清余款。

第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 庆元 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门和采购代理机构备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交代购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5浙江方圆工程咨询有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为中标人，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	          卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：               负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	  被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一  资格审查文件格式

目 录

- 公司营业执照副本复印件

2、授权委托书

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格证明

6、无重大违法记录声明书

### 1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的投标人不需要提供原件）；

3.“浙江政府采购网”的“投标人”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册投标人提供）；

4.复印件须加盖公章确认。

2授权委托书

（采购代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的法定代表人（负责人），现授权委托本公司在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书于　　年　月　日签字生效，被授权委托人无转委托权，特此声明。

投标人：       （公章）         负责人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字或盖章）：

签发日期：　　　年　月　日

____________________________________________________________________

附：1、被授权委托人工作单位：			   职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：　 年龄：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件复印件：

正面： 反面：

被委托人身份证件复印件：

正面： 反面：

### ▲3、财务状况报告

提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件。

### ▲4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

1.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件；

5.复印件需要盖章确认。

### ▲5、资格证明

：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：__________________________________________________

银行开户名称：______________________________________________

开户银行：__________________________________________________

账    号：__________________________________________________

企业详细地址：_____________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：_______________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机_______

4．注册地址：_________________________________________________

5．注册资金：_________________________________________________

自有资金：_________________________________________________

企业人数：______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_____________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：___________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）：________________________

签字人职务和部门：_________________________

签字人姓名（签字或盖章）：__________________

签字日期：_________________________________

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### ▲6、无重大违法记录声明书

：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或被授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 二 资信商务及技术文件格式

（一）资信及商务部分

目 录

- 投标声明书

- 投标人参标申请表

- 中小企业声明函

- 其他

### 1、投标声明书

：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

政采云系统提交电子投标文件   份；

介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（即DVD光盘或U盘）   份

纸质投标文件:（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、如采购项目需第二中标候选人参与验收工作的，如我方为中标人的，我方将接受第二中标候选人参与验收活动。如我方为第二中标候选人，我方将积极配合采购人做好验收工作，并接受因我公司无故缺席、阻扰和干扰正常项目验收工作而受到的处罚，并保证遵守招标文件中的其他有关条款。

6、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 投标品牌 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务或货物，由本企业提供货物、服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的货物或服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与磋商，供应商应详细填写本函。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由供应商自行承担。

3.如未填写的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

投标人盖章：

日     期：

4、其它（投标人认为有必要提供的和涉及评分的其他资信及商务材料等）

二、技术文件部分

目 录

1、技术性能

2、技术方案

3、进度计划及质量、服务、安全保障措施

4、人员配置

5、售后维护及培训方案

6、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（不得出现报价）

### 1、技术性能

内容要求：

投标人须针对采购需求中有关需求逐个作出响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

注：1. 表格请按第二章和第五章内容要求编制；

2. 格式自拟；

投标人盖章：

日  期：

### 2、技术方案

内容要求：

投标人须针对招标文件中有关需求作出响应，格式自拟。

投标人盖章：

日  期：

### 3、进度计划及质量、服务、安全保障措施

内容要求：

投标人根据招标文件中有关需求作出响应，格式自拟。

投标人盖章：

日     期：

### 4、技术人员力量配备情况

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 在本项目中承担的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| ……… | ………… |  |  |  |  |  |

备注：人员相应的证书复印件附后，原件备查。

投标人盖章：

日     期：

### 5、售后维护及培训方案

投标人盖章：

日     期：

### 6、招标文件要求的以及投标人认为可能需要的其他文件资料(不得出现报价）。

### 四   报价文件格式

### 1、开标一览表

采购编号：        项目名称：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3.报价应包括材料费用、运费（含装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标分项报价表

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 7 | 总报价 |  | 大写 （￥ ） |  |  |  |

注： 1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“货物”系指投标人根据招标文件规定须向采购人提供的产品，以及产品标配中带有的附件、备品备件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

备品备件系指货物标配的备品备件、附件、耗材等之外，投标人为投标货物易损易消耗产品或部件提供的备用品。

3、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲5.报价应包括材料费用、运费（含装卸费）、检测费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

投标人盖章：

日     期：

### 五   投标文件封面及外层包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封（外包装格式）

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一  总则

1.评标总则和规定

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

二  评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因；对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行综合评分；完成所评审项目的评标报告，评标委员会按本招标文件规定的评标办法和细则推荐中标候选人。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

三  评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单填写顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3 政府采购政策价格扣除；

3.4.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

四 评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法，总分100分。

4.1资信权重为13%，评审分值为13分。

4.2项目技术及售后服务权重为52%，评审分值为52分：评审专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。各投标人的最终技术得分为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均值。

4.3商务报价权重为35%，评审分值为35分，由评审专家按各投标人的报价统一计算。

4.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

五  评审内容和标准

5.1资信商务及技术部分评审内容及分值。

| 评分项目 | 评议内容 | 评议标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分（13分） | 企业资信 （7分） | 投标人具有省厅级相关行政主管部门颁发的高新企业证书的得2分，市级相关行政主管部门颁发的高新企业证书的得1分，其余不得分（证书扫描件放入资信商务投标文件中，需提供原件核查，否则不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有科技型中小企业证书的得2分（证书扫描件放入资信商务投标文件中，需提供原件核查，否则不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人具有水文类实用新型专利或发明专利的每个得1分，最多3分。（专利扫描件放入资信商务投标文件中，需提供原件核查，否则不得分）。 | 0-3分 |
|  | 业绩（6分） | 投标人提供2017年1月1日（以合同签订时间为准）至今的与本项目类似的项目合同（类似项目指水文、水雨情遥测系统建设），每个合同得1分，最多得6分。（中标通知书和合同扫描件放入资信商务投标文件中，需提供原件核查，否则不得分） | 0-6分 |
| 技术部分（52分） | 技术性能（16分） | 根据采购需求投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）好并能提供相关检测报告的每项得1分，最高16分。 注：检测报告需提供加盖生产单位公章的复印件，复印件需标注项目名称 | 0-16分 |
|  | 技术方案 （7分） | 1、提供的设备能与已建系统相兼容，衔接方案的合理、可靠得3分 。 2、投标人根据项目现场情况提出的详细建设方案，建设方案清晰、完整、全面、可行得4分。 | 0-7分 |
|  | 进度计划及质量、服务、安全保障措施（10分） | 项目进度计划：根据项目进度计划表安排、工期保证措施，依据方案合理、详细得4分。 质量保证措施、服务保障措施、安全保障措施：根据投标人提供的质量保证措施、服务保障措施、安全保障措施方案有效、可行、合理得6分。 | 0-10分 |
|  | 人员配置（14分） | 1、项目负责人同时具有人社部门颁发的水文水资源高级工程师及以上证书和人社部与工信部颁发的系统集成项目管理工程师及以上证书的得4分，其余不得分。 2、项目负责人获得过省级及以上科学技术奖的得2分，市级科学技术奖的得1分，其余不得分。 3、项目组成员（不含项目负责人）（0-8分） 项目组成员中具有人社部与工信部颁发的系统集成项目管理工程师证书的得2分； 具有工信部颁发的高级软件工程师证书的得2分； 具有人社部和工信部颁发的高级系统架构设计师的得2分； 具有职业技能鉴定中心颁发的水文勘测高级工及以上证书的得2分。 注：以上人员应在本单位缴纳6个月及以上社保（其余证明文件无效），相关社保证明材料及证书提供复印件加盖公章密封在投标文件中。 | 0-14分 |
|  | 售后维护及培训方案（5分） | 质保期内对用户故障的响应、到场时间、处理、定期巡检、培训方案等情况，由评委在分值范围内打分0-5分。 | 0-5分 |

5.2.报价分值为35分，报价权重为35%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

评标价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各投标人有效报价中的最低评标价

⑷评标价等于评标基准价的得满分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

5.3本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评标纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述7.15.1至7.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。