浙江省特种设备科学研究院

2022年度第三批设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22217C75

项目名称：2022年度第三批设备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	27

第四章  招标内容及需求	33

第五章  合同主要条款	92

第六章　投标文件格式	103

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2022年度第三批设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2022年10月14日09：00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217C75

项目名称：2022年度第三批设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：13871000.00

最高限价（元）：13871000.00

采购需求：

标项一	：门式起重机提升改造

数量：1

单位：项

预算金额（元）：480000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：门式起重机提升改造，具体技术要求详见采购文件。

标项二	：超高压爆破脉冲综合试验装置

数量：1

单位：套

预算金额（元）：960000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超高压爆破脉冲综合试验装置，具体技术要求详见采购文件。

标项三	：数控车床、平面磨床采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：570000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数控车床、平面磨床采购，具体技术要求详见采购文件。

标项四：	储罐底板漏磁检测仪、透涂层测厚仪

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1440000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：储罐底板漏磁检测仪、透涂层测厚仪采购，具体技术要求详见采购文件。

标项五：	拉线式传感器、钢带摩擦系数试验装置等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2197000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：拉线式传感器、钢带摩擦系数试验装置等采购，具体技术要求详见采购文件。

标项六	：限速器动态拉力测试装置改造、梯级踏板动载荷扭转振动测量仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1581000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：限速器动态拉力测试装置改造、梯级踏板动载荷扭转振动测量仪等采购，具体技术要求详见采购文件。

标项七：	埋地钢质管道防腐层检测系统、多功能数据记录仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：3030000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：埋地钢质管道防腐层检测系统、多功能数据记录仪等采购，具体技术要求详见采购文件。

标项八：	温度数据记录采集仪、光谱仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2153000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：	温度数据记录采集仪、光谱仪等采购，具体技术要求详见采购文件。

标项九：	内窥镜、磁探仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1460000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：内窥镜、磁探仪等采购，具体技术要求详见采购文件。

备注：标项四、标项五（其中测厚仪（预算金额3.2万元）不允许进口，其余允许进口）、标项八允许采购进口产品；其余标项不允许。

合同履行期限：交货期自合同签订日起算，国产设备交货期60天，如为进口设备交货期90天；采购需求中特别说明交货期的以采购需求交货期为准；自验收合格交付采购人之日起，设备免费保修期12个月。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项二、标项三、标项六、标项七、标项九为专门面向小微企业采购, 以上标项内设备的制造商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2022年10月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年10月14日09：00时（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2022年10月14日09：00时（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

项目联系人：陈响红

项目联系方式：0571- 86026181

质疑联系人：肖凯

质疑联系方式：0571-86026392

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省特种设备科学研究院2022年度第三批设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 2022年度第三批设备采购，包含设备及数量： 标项; 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 一; 1; 门式起重机提升改造; 1. 二; 2; 超高压爆破脉冲综合试验装置; 1. 三; 3; 数控车床; 1. 4; 平面磨床; 1. 四; 5; 储罐底板漏磁检测仪; 1. 6; 透涂层测厚仪; 5. 五; 7; 拉线式传感器; 2. 8; 钢带摩擦系数试验装置; 1. 9; 涂层测厚仪; 1. 10; 包覆层测厚仪; 1. 11; 测厚仪; 10. 12; 黑光灯; 2. 13; 便携式DR; 1. 14; 激光甲烷遥距检测仪; 1. 15; 土壤电阻率测试仪; 5. 六; 16; 限速器动态拉力测试装置改造; 1. 17; 梯级踏板动载荷扭转振动测量仪; 2. 18; 钢丝绳疲劳试验机; 1. 19; 曳引机试验自动对轴装置; 1. 20; 平衡系数测试仪; 4. 21; 钢丝绳检测仪; 1. 22; 恒温恒湿试验箱; 1. 七; 23; 埋地钢质管道防腐层检测系统; 3. 24; 多功能数据记录仪; 8. 25; 地理信息采集系统RTK; 2. 26; 瞬时电位记录仪; 1. 27; PE管道探测仪; 2. 28; PE管道测厚仪; 5. 29; 地下管线探测定位仪; 2. 30; 炭黑含量测定仪; 1. 31; 炭黑分散度测定仪; 1. 32; 熔体质量流动速率; 1. 33; 耐慢速裂纹增长制样机; 1. 34; 静液压试验机; 1. 35; 静液压恒温水箱、静液压试验配套夹具; 1. 八; 36; 温度数据记录采集仪; 4. 37; 光谱仪; 2. 38; 红外热像仪; 1. 39; 罐内宏观检验机器人; 1. 40; 测厚仪; 3. 41; 黑白光照度计; 2. 42; 测氧仪; 5. 43; 多功能气体检测仪; 2. 44; 泄漏振动检测仪; 1. 45; 硬度计; 2. 九; 46; 内窥镜; 1. 47; 磁探仪; 3. 48; 磁粉检测机器人; 1. 49; 电磁流量计; 1. 50; 便携式烟气分析仪; 1. 51; 超声波探伤仪; 5. 52; 工业CT原位加载系统; 1. 53; 电梯性能综合测试仪; 1. |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价(国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。)； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 设备报价包含设备（包括本体、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、验收费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用。同时，若应标产品为进口产品，具有进口免税办理资质的供应商报价为免税的人民币报价，不具有进口免税办理资质的供应商需包含所有进口产品的所有费用。 3、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括： （1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税； （2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及办理进口事宜所需的所有费用； （3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（2）条执行。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | ■部分允许 其中标项四、标项五（其中测厚仪不允许进口，其余允许进口）、标项八允许采购进口产品 □不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小企业发展 | 针对标项一、四、五、八（非专门面向中小企业预留采购） 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供产品的制造商均为小微企业的，视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业（所投产品制造商）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业（所投产品制造商）分包。对于分包意向协议约定小微企业（所投产品制造商）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 对于标项二、标项三、标项六、标项七、标项九（专门面向小微企业采购，对应标项的货物要求全部由小微企业制造） 1、本次采购为专门面向小微企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业（所投产品制造商）的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供产品的制造商均为小微企业的，视同小微企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由小微企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、本次采购合同标的经甲方允许可以分包。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 27 | 防疫要求 | 本次招标在疫情防控下开展，投标人应当按照有关疫情防控要求做好相关工作，递交电子备份文件时，将严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施。 注：如现场递交电子备份文件，递交人员应符合杭州市疫情防控的要求，到达现场出示绿码、出示行程码、测量体温，否则将予以拒绝。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为中小微企业单位的声明函（对于标项二、标项三、标项六、标项七、标项九为专门面向小微企业采购,标项内设备的制造商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；否则投标无效）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许投标人完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。各标项的核心产品为：

标项一：门式起重机提升改造

标项二：超高压爆破脉冲综合试验装置

标项三：数控车床

标项四：储罐底板漏磁检测仪

标项五：钢带摩擦系数试验装置、便携式DR

标项六：曳引机试验自动对轴装置

标项七：埋地钢质管道防腐层检测系统、PE管道探测仪

标项八：光谱仪、罐内宏观检验机器人

标项九：内窥镜、超声波探伤仪

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2022年度第三批设备采购的评标，按照标项分别评审，分别推荐中标候选人。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，具体分值详见“四、评审内容及标准”。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务资信、技术评分（针对标项1、标项2、标项3、标项4）

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2019年7月1日至投标截止时间）同类产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得1分，最高得3分。 对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品的技术指标响应情况。关键性指标（标注▲条款）出现负偏离的投标无效。所有指标均满足得35分，重要指标（打★条款）每一项负偏离扣4分，一般技术指标每一项负偏离扣2分。投标响应指标与产品样本彩页或官网参数、产品检测报告等不一致且无说明的，视作负偏离。负偏离达7项（含）以上的视为实质性不响应采购需求，投标无效。 | 35 |
| 2 | 产品配置的先进性、完整性和适用性（5分）： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 3 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性（5分）： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。 | 5 |
| 4 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况（5分）： 安装、调试、验收计划科学、合理，拟派人员经验丰富、技术能力强的，得5分；安装、调试、验收计划基本合理，拟派人员具有一定的技术能力的，得3分；安装、调试、验收计划及人员安排情况较差或未描述完整的，得1分。 | 5 |
| 5 | 验收方案及质量保证措施（4分）： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得4分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施基本完整且一般的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 | 4 |
| 6 | 售后服务方面（3分）： 对投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况进行评分。 | 3 |
| 7 | 质保期仅满足招标文件基本要求的，不得分；质保期优于招标文件规定的，质保期每增加1年得1分。本项最高得3分。 | 3 |
| 8 | 配件及耗材价格情况（3分）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分：响应最优或者优惠幅度最高的，得3分；响应次优或者优惠幅度次高的，得2分；响应第三优或者优惠幅度第三高的，得1分，其余得0.5分；如果响应差的或者无此内容的，得0分。 | 3 |
| 9 | 交货期。交货期满足采购文件规定的得2分，不满足不得分。 | 2 |

（二）商务资信、技术评分（满分70分）（针对标项5、标项6、标项7、标项8、标项9）

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2019年7月1日至投标截止时间）同类产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得1分，最高得3分。 对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品的技术指标响应情况。关键性指标（标注▲条款）出现负偏离的投标无效。所有指标均满足得46分，重要指标（打★条款）每一项负偏离扣4分，一般技术指标每一项负偏离扣2分。投标响应指标与产品样本彩页或官网参数、产品检测报告等不一致且无说明的，视作负偏离。负偏离达10项（含）以上的视为实质性不响应采购需求，投标无效。 | 46 |
| 2 | 产品配置情况： （1）所投产品配置完整、技术先进且完全能满足采购要求的，得5分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分； （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 3 | 安装、调试、试运行方案。方案针对性强且与项目匹配度好的得3分；方案针对性较强且与项目匹配度较好的得2分；方案具有一定的针对性与项目匹配度一般的得1分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 3 |
| 4 | 交货期。交货期满足采购文件规定的得1分，不满足不得分。 | 1 |
| 5 | 质保期。整套装置质保期满足采购文件规定的得1.5分，每增加1年加0.5分,最多得3分，不满足采购文件规定的不得分。 | 3 |
| 6 | 根据供应商提供的备品备件情况评分，备品备件清单内容完整、规格产地清楚且价格合理的得2分；备品备件清单较完整、规格产地较清晰且价格较合理的得1分；备品备件清单内容较少，规格产地不明确或无折扣的得0.5分；未提供的不得分。 | 2 |
| 7 | 售后服务方案。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。要点内容完整、完全符合采购需求的得3分；内容较完整，符合采购需求程度一般的得2分；内容与本项目有关联，但仅部分符合采购需求的得1分；完全不符合得0分。 | 3 |
| 8 | 售后服务机构。售后服务机构的便捷性好，售后服务团队配备齐全且技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备基本齐全的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 | 2 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

中标商在交货时应提供单台设备金额5000元及以上设备的电子使用说明书

三、具体采购内容及需求等

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 标项预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门式起重机提升改造 | 1套 | 48 |  |
| 二 | 超高压爆破脉冲综合试验装置 | 1套 | 96 | 专门面向小微企业 |
| 三 | 数控车床、平面磨床 | 1批 | 57 | 专门面向小微企业 |
| 四 | 储罐底板漏磁检测仪、透涂层测厚仪 | 1批 | 144 | 允许进口 |
| 五 | 拉线式传感器、钢带摩擦系数试验装置等 | 1批 | 219.7 | 部分允许进口，其中测厚仪不允许进口，其余允许进口。 进口部分预算金额：216.5万元 不允许进口部分（测厚仪）预算金额：3.2万元 |
| 六 | 限速器动态拉力测试装置改造、梯级踏板动载荷扭转振动测量仪等 | 1批 | 158.1 | 专门面向小微企业 |
| 七 | 埋地钢质管道防腐层检测系统、多功能数据记录仪等 | 1批 | 303 | 专门面向小微企业 |
| 八 | 温度数据记录采集仪、光谱仪等 | 1批 | 215.3 | 允许进口 |
| 九 | 内窥镜、磁探仪等 | 1批 | 146 | 专门面向小微企业 |

各标项包含设备为：

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 门式起重机提升改造 | 1 |  |
| 二 | 2 | 超高压爆破脉冲综合试验装置 | 1 |  |
| 三 | 3 | 数控车床 | 1 | 核心产品 |
|  | 4 | 平面磨床 | 1 |  |
| 四 | 5 | 储罐底板漏磁检测仪 | 1 | 核心产品 |
|  | 6 | 透涂层测厚仪 | 5 |  |
| 五 | 7 | 拉线式传感器 | 2 |  |
|  | 8 | 钢带摩擦系数试验装置 | 1 | 核心产品 |
|  | 9 | 涂层测厚仪 | 1 |  |
|  | 10 | 包覆层测厚仪 | 1 |  |
|  | 11 | 测厚仪 | 10 |  |
|  | 12 | 黑光灯 | 2 |  |
|  | 13 | 便携式DR | 1 | 核心产品 |
|  | 14 | 激光甲烷遥距检测仪 | 1 |  |
|  | 15 | 土壤电阻率测试仪 | 5 |  |
| 六 | 16 | 限速器动态拉力测试装置改造 | 1 |  |
|  | 17 | 梯级踏板动载荷扭转振动测量仪 | 2 |  |
|  | 18 | 钢丝绳疲劳试验机 | 1 |  |
|  | 19 | 曳引机试验自动对轴装置 | 1 | 核心产品 |
|  | 20 | 平衡系数测试仪 | 4 |  |
|  | 21 | 钢丝绳检测仪 | 1 |  |
|  | 22 | 恒温恒湿试验箱 | 1 |  |
| 七 | 23 | 埋地钢质管道防腐层检测系统 | 3 | 核心产品 |
|  | 24 | 多功能数据记录仪 | 8 |  |
|  | 25 | 地理信息采集系统RTK | 2 |  |
|  | 26 | 瞬时电位记录仪 | 1 |  |
|  | 27 | PE管道探测仪 | 2 | 核心产品 |
|  | 28 | PE管道测厚仪 | 5 |  |
|  | 29 | 地下管线探测定位仪 | 2 |  |
|  | 30 | 炭黑含量测定仪 | 1 |  |
|  | 31 | 炭黑分散度测定仪 | 1 |  |
|  | 32 | 熔体质量流动速率 | 1 |  |
|  | 33 | 耐慢速裂纹增长制样机 | 1 |  |
|  | 34 | 静液压试验机 | 1 |  |
|  | 35 | 静液压恒温水箱、静液压试验配套夹具 | 1 |  |
| 八 | 36 | 温度数据记录采集仪 | 4 |  |
|  | 37 | 光谱仪 | 2 | 核心产品 |
|  | 38 | 红外热像仪 | 1 |  |
|  | 39 | 罐内宏观检验机器人 | 1 | 核心产品 |
|  | 40 | 测厚仪 | 3 |  |
|  | 41 | 黑白光照度计 | 2 |  |
|  | 42 | 测氧仪 | 5 |  |
|  | 43 | 多功能气体检测仪 | 2 |  |
|  | 44 | 泄漏振动检测仪 | 1 |  |
|  | 45 | 硬度计 | 2 |  |
| 九 | 46 | 内窥镜 | 1 | 核心产品 |
|  | 47 | 磁探仪 | 3 |  |
|  | 48 | 磁粉检测机器人 | 1 |  |
|  | 49 | 电磁流量计 | 1 |  |
|  | 50 | 便携式烟气分析仪 | 1 |  |
|  | 51 | 超声波探伤仪 | 5 | 核心产品 |
|  | 52 | 工业CT原位加载系统 | 1 |  |
|  | 53 | 电梯性能综合测试仪 | 1 |  |

# 标项1

# 序号1  门式起重机提升改造  数量1套

- 项目要求

本次浙江省特种设备科学研究院海宁基地三维可视化系统要求是以三维虚拟化技术为基础，以“数字孪生”为理念，以三维可视化为特色，以物联网、大数据、人工智能等新型数字化技术为基础，实现资产设备管理对象的全息3DMAX数字化以数字化、可视化、智能化管理，对接浙江省特种设备科学研究院海宁基地的教学门式起重机（出厂编号为QH0119101MJ01）运行管理子系统，实现对于设备需要重点展示或说明的内容以信息牌的形式直观展示，对于需要展示的重点零部件及工作原理以高亮、动画的形式展示，以统计图表的形式综合展示；从而构建设备信息的可查、可管、可控的一体化的可视平台。

(二)技术要求

以基础数据支撑为基础，结合模型建模技术、次世代三维引擎技术，构建大型设备数字孪生建设目标，连接并管理设备运行各子系统，基于大型设备的全息三维可视化管理环境，打造重点设备全领域的数据共享、全局可视的智慧工厂三维可视化系统。

1、总体要求

1.1基于成熟、先进、实用的原则，建设一个将设备、功能和信息集成为一个相互关联、完整和协调的智慧综合可视化展示平台。

1.2要求平台软件基于成熟的3D引擎开发完成，以保障后续的持续开发维护，平台须支持B/S架构，以提供高性能如渲染性能与顶级效果质量。

1.3平台须支持可视化系统分辨率自定义，所有可视化场景可根据分辨率自适应展示，以满足可视化系统适应不同屏幕尺寸、分辨率的需要。

1.4采用虚拟现实技术的全三维展示方式（非Flash方式），建立三维可视化管理环境，在三维可视化管理环境中采用逐级放大进入方式（而非新弹出窗口方式），实现在可视化系统内应支持任意角度查看。

1.5支持3D场景中园区、设备等的业务信息的查看，重点信息支持顶信息牌展示，系统整体以科幻透视风格为主，以保障可视化效果的最大化。起重机模型需采用实物建模，以平衡维护的需要。

2.设备管理

★2.1基于浙江省特科院海宁基地的门式起重机的模型，进行模型优化对其进行页面端渲染呈现，可多角度进行查看，模型需展示其编号，出厂参数等参数信息；

★2.2部件精细化建模：将门式起重机的两个起重机小车、电气房、司机室四个模块构建设备级数字孪生，通过三维建模，能够高度还原各个机构设备的外形、材质、纹理细节等精密显示细节以及复杂内部结构，实现高精度、超精细的可视化渲染；支持设备组态结构、复杂动作的全数据驱动显示，对设备位置分布、类型、运行环境、运行状态进行真实复现；

★2.3支持设备组态结构、复杂动作的全数据驱动显示，

2.4系统兼容性：在可视化模型上，可调用门机本机视频监控系统，视频画面内嵌在三维场景中；

2.5支持对设备位置分布、类型、运行环境、运行状态进行真实复现；

★2.6报表功能：与起重机控制系统数据对接，教学模型可调用门式起重机原始各个检测的数据，包括关键运行参数、应力在线监测的数据等，并通过图文的形式展现出来；

★2.7起升机构联动控制：在起升机构精细化建模的基础上，通过配置相应传感器，实现数字孪生模型与实际机构的联动。

★2.8支持采用透视模式，不仅可以看到设备外部的变化，更重要的是可以看到设备内部的每一个零部件的工作状态。可分辨出电机、制动器、防风装置、吊钩等主要部件，同时对卷筒运动，制动器工作状态，电机工作状态等动作每个环节都包含交互操作和动画演示；

2.9应支持在三维场景中旋转、平移、缩放视角，以不同的角度查看楼宇的周围环境。

★3.设备驱动

联动控制：在重点设备精细化建模的基础上，通过配置相应传感器，实现数字孪生模型与实际机构的联动。

★4.数据管理

报表功能：重点设备基于原始各个检测的数据，包括关键运行参数、应力在线监测的数据等，并通过图表的形式展现出来；

5.视频管理

★5.1支持在三维环境中标记所有视频监控设备的空间分布情况,支持以不同颜色展示所有视频监控设备的运行状态。（如：告警红色）

★5.2支持点选摄像头展示实时监控画面。

★5.3支持单个摄像头实时视频画面调取，画面放大和缩小,支持以信息面板的方式，统计视频设备数量、告警数量等。

6.数据集成

★6.1三维可视化管理子平台支持和后端数据源系统实现数据集成，需支持主流的集成方式，包括但不限于RESTful、MQ、WebService、JDBC、Socket、JSONP等。

系统需支持可扩展的接口方式，可通过方便的定制化开发，快速实现各类数据集成。

6.2数据接口应有完善的监控手段，便于接口诊断分析。

接口数据的日志需提供查看，可以实时浏览接口处理的数据日志。

(三)三维模型技术要求

| 指标项 | 指标子项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 数学基础 |  | 非基本产品如采用地方坐标系时，应建立与统一坐标系的转换关系。 |
|  | 几何精细度 |  | 室内三维模型几何精细度总体应符合以下要求： 包含的要素应全面完整，不应有遗漏或冗余； 尺寸应准确； 在满足几何精细度要求的前提下，尽量减少模型的几何面数； 无漏缝、重面和废点； 对可重复利用的模型，宜建立通用模型库。 |
|  | 模型方式 |  | 采用全要素三维实体模型方式来表示室内地图要素； |
|  | 设备模型 | 要素表达 | 几何数据模型的三维结构，以.max格式（3ds max2009以下版本）米单位存储，单体模型在满足各级别模型细节层次要求的情况下，应尽量减少几何模型的面数（一般精细建筑的模型面数控制在3000面以内），个别重点复杂模型不超过5000，不应存在漏缝、共面和废点、废线、其它冗余对象等。 一般情况下，弧形结构最多用6段表现，柱型结构最多用18段表现，球形结构最多用24段表现，比较长的条带状物体必须分段，每段长度不宜超过300米。所有可视面法线方向面向视觉观察方向，单个模型应焊接所有的点,焊点的参数为0.001，取消三角线显示，焊接完毕的单个模型需添加一组光滑命令（Smooth）,消除模型的逻辑性错误，方便未来扩展的应用。 物体复制用Copy方式，少用关联等方式复制，不用布尔运算，不用镜像复制物体，物体镜像使用Copy方式，镜像后的物体必须用Poly物体塌陷，再使用XForm工具添加Normal翻转法线去掉镜像物体的镜像属性。 纹理坐标调整只能用UVW Map修改器，全部几何面都赋予纹理，单色纹理需要用PS填充所需颜色，再进行赋予模型，漏赋予纹理的几何面片使用MAX物体属性进行查找。模型使用Standard标准材质,材质类型使用Blinn，Ambient、Diffuse、Specular均为默认值，不得使用材质编辑器中的裁切Cropping/Placement功能，除Diffuse通道后可加纹理外其它通道不能加纹理，多维子材质不能存在嵌套多维子材质，一个物体对应一个多维子材质球，物体与多维子材质球名称一致，一个物体不能有多余的空材质ID存在，多余的ID须清掉，Detach操作需检查修正坐标轴中心点位置（Z坐标为模型底座，XY坐标在模型轴心点）和冗余多维子材质球。 纹理根据不同的纹理类型使用不同的存储格式，不带Alpha通道的纹理以JPG格式（*.jpg）存储，保存分辨率为72，品质为12,带Alpha通道的纹理以PNG格式（*.png）存储，动画格式以GIF格式（*.gif）存储。 纹理象素尺寸应该是2的N次方（64，128，256，512，1024）。在纹理保持肉眼观测清晰程度下，尽可能小，宽和高的象素大小不能超过1024，纹理长宽比尽量为1：1，1：2，纹理太长或太宽的则将模型面进行分割，单独纹理赋予。一般情况下精细建筑模型纹理像素大小为512*512。 |

(四)其他要求

1.合同签订起7个工作日内中标人向采购人提供详细方案交采购人确认后实施。

2.本项目所涉及的发明专利、科技文献等的知识产权由双方共有，使用权归采购人所有。

# 标项2

# 序号1  超高压爆破脉冲综合试验装置  数量1套

设备主要功能及用途：

- 应用于CNG气瓶、LPG气瓶、消防气瓶、无缝钢瓶，复合气瓶、呼吸气瓶、蓄能器、压力容器、阀门等承压设备的压力冲击（脉冲）试验、周期疲劳试验。

- （二）技术要求及技术参数：

- 1.总体要求

- ★用于0.1L～2000L管件接头、管道元件、气瓶等承压设备及元件的耐压爆破试验（10～600MPa）、压力循环（2～200MPa）、脉冲试验（2～70MPa）。

- 2.技术参数

- 2.1测试对象：各类压力容器、气瓶、管件、阀门等承压件。

- 2.2测试介质：常温（0～60℃）的水。

- 2.3测试功能及关键参数要求：

- 2.3.1耐压爆破测试（10～600MPa）：升压/降压可手动控制，控压精度≤±2%FS，具备自动补压功能。

- ★2.3.2压力循环测试（2～200MPa）：压力循环次数可设置，升压/降压速率可调节，控压精度≤±1MPa，具备断气补压和反馈补压的自动补压功能。

- ★2.3.3脉冲测试（2～70MPa）：对膨胀量小于0.5L的试件，脉冲频率为0.1～1Hz，控压精度≤±0.5MPa，波形可选设置。

- ★2.3.4试件变形量测试：须兼容内测法和外测法，配置质量流量计进行进水量监控，配置水套1只用于检测承压气瓶变形量，应满足外径0.5m、高度1.5m的气瓶测试。

- ★2.3.6电控阀门的带压开关寿命试验：实现电动阀门的自动开启和关闭，测试过程阀门充压，阀门开关次数可设定。

- 2.4配置要求

- ★2.4.1试验装置须配超高压泵、高压泵、中压泵、低压泵均不少于1台。

- 2.4.2试验装置须配置不锈钢水箱，并设置试验辅助加热和冷却装置、氯离子过滤吸附装置、液位计、排污阀等。

- 2.4.3增压系统的止回阀后应设置手动高压截止阀。

- ★2.4.4试验装置须配置有效散热装置，保证连续运行72小时后介质温度＜50℃。

- ★2.4.5试验压力测量：耐压爆破测试、压力循环测试及脉冲测试时，用于试验压力显示的相同量程压力表不少于8只（数显式或表盘式）、精度不低于1.6级，采用立式安装，便于拆卸替换；用于试验压力检测的压力传感器不少于8只，精度不低于±0.5%F.S；均需提供有效期内的正规第三方检定证书。

- 2.4.6控制系统和测试软件：控制系统定制开发，采用先进数据采集与控制板卡控制，并兼容手动控制；软件包含试验环境温度监测记录、试验介质温度监测记录、试验时间监测记录、启闭循环次数的控制和显示、试验水压压力监测记录；进水量监测记录、保压时间、爆破压力等数值的采集记录和显示、压力-时间曲线和进水量-时间曲线的自动记录和输出；软件可灵活输入或自选样品参数信息，包括样品编号、记录编号、样品名称、委托单位、试验人员等，可形成检测数据报表文件，自动存储和历史数据调用，按照采购人要求更改显示界面及输出格式；试验节点报警和试验结束报警；设备故障报警功能；中文操作软件；软件界面简洁美观；终身免费升级。

- ★2.4.7工装配置：配置600MPa不锈钢硬管12米*2根及管件接头、320MPa高压软管15米*2根及管件接头、超高压手动针阀2只（20000PSI）。

- 2.4.8试验装置须满足紧凑化要求，采购人可提供放置试验装置空间有限（≤3m×5m）。

- ★2.4.9试验装置整体外观设计应注意美观性，并在操作面板上详细绘制试验系统原理。

- ★2.4.10超高压爆破脉冲综合试验装置功能的实现宜采用分体式设计。

- 2.5安全要求

- 2.5.1电气系统具有信号屏蔽、接地保护、过载保护、密封保护措施。所有电气金属件，如保护管、控制柜等接地可靠；动力电路设置过载、过热、短路保护，控制电路设置短路保护；密封保护设备设置必要的防护装置，无漏电、漏气、漏水现象。

- 2.5.2试验控制须设置紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况立即停止运行。

- 2.5.3试验装置压力控制控系统须设有安全保护装置及声光报警装置，具备超压保护、排气、防倒流、超压报警、超温报警及自动停止功能。对于可能出现危险的位置，设置警示标识。

- ★2.5.4若试验装置的运行噪声大于工业厂房噪声限值85dBA，应作降噪或隔噪处理。

- 3.必须满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 3.1 GB/T 15385-2011《气瓶水压爆破试验方法》

- 3.2 GB/T 9252-2017《气瓶压力循环试验方法》

- 3.3 GB/T 9251-2011《气瓶水压试验方法》

- 3.4 GB/T 5568-2013《橡胶或塑料软管及软管组合件 无曲挠液压脉冲试验》

- 4.技术资料及交付要求

- 4.1中标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 4.2交付资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、详细、一致、清晰完整，满足工程及采购人归档要求。

- 4.3中标人资料的提交及时充分，满足采购人进度要求。

- 4.4中标人提供技术文件和图纸，包括但不限于试验系统总体平面布置图、试验系统电气接线图、试验系统软件操作说明书、试验系统硬件使用说明书、传感器及仪表等部件出厂合格证书、使用说明书。

- 5交付进度要求

- 5.1合同签订起15个工作日内中标人向采购人提供详细施工方案交采购人确认后实施。中标人对最终的系统功能负责。

- 5.2设备技术文件、检定资料、核心配件的合格证明资料，在交货时同步提供。

- 5.3从合同签订日起，中标人5个月内完成试验装置供货。若因中标人原因造成项目进度延误的，每天扣除项目工程款1万。采购人认可的不可抗力及其他原因除外。

- 6.其他

- 6.1 本项目为总包项目，项目涉及的基建配套（包括但不限于土建施工、电线铺设与配置等）都由中标方负责。仪器到货前，买方协助厂家确认好仪器现场条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装与改造的由中标人负责提供并实施。

- 6.2 仪器到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试。

- 6.3 中标人提供现场免费人员培训，不限人数，直至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。需其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训。

- 6.4仪器验收由买卖双方按照相应的国家或国际标准共同协商制定。

- 6.5 厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

- 6.6 质保期两年，需提供必要的安装操作和维护专用工具，提供2年用备品备件和易损件，并列出详细清单及建议更换频率。

- 6.7 5年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈、真空泵油等），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定。

# 标项3

# 序号1  数控车床  数量1套

（一）主要技术参数

1.设备床架、主电机、主轴、数控系统等主要硬件软件采用进口产品，精度高，设备稳定。

▲2.内置斜导轨，加工样品长度290mm以内。

3.设备操作简单、安全、维保方便，智能化程度高。

★4.自动排屑、自动装夹、配有刀库（或自动换刀功能），随机附带专用排屑料斗。

▲5.具有中文语言操作系统，带手摇脉冲发生器。

6.具有触摸屏和数据传输接口，设备整合编程功能，也可用U盘进行编程输入。

★7.外观配色方案用户可以自主选择。

★8.需提供设备维修所必须的图纸、电路图等相关资料。

9. 配NC验证软件：支持不同机床结构和控制器间的代码转换，支持将多种控制器代码(如发那科、西门子、海德汉)混合处理成新的加工代码，支持处理APT文件生成实际机床的加工代码。

10.设备参数应满足下表

| 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 最大切削长度 | mm | 290 |
| 最大切削直径 | mm | Φ280/Φ65(棒材) |
| 主轴贯通孔径 | mm | Φ73 |
| 主轴最高转速 | r/min | 5000 |
| 主电机功率 | kW | ≥5.5 |
| X轴行程 | mm | ≥160 |
| Z轴行程 | mm | ≥330 |
| 尾座行程 | mm | ≥120 |
| 刀塔面数 |  | 8 |
| 刀架转位重复定位精度 | ″ | ≤±2 |
| 外径刀具刀柄 | mm | 25 |
| 钻孔座孔径 | mm | 32 |
| 卡盘尺寸 |  | 6英寸液压自定心四爪 |
| 尾座 |  | 4#莫氏 液压 |
| 脚踏开关 |  | 主轴和尾座 |
| OVR进给 |  | 0-150% ，10%段 |
| 最小设定单位 |  | 0.001（X轴直径值） |
| 切削进给速度 |  | 1-6000mm/min |
| 加工精度 |  | IT6~IT7 |
| 加工工件圆度 |  | ≤0.004mm |
| 加工工件圆柱度 |  | ≤0.01 mm / 300 mm |
| 加工工件平面度 |  | ≤0.01mm/Ф300mm |
| 加工工件表面粗糙度 |  | 可达到Ra0.8μm |
| X轴定位精度 |  | ≤0.005mm |
| Z轴定位精度 |  | ≤0.01mm |

（二）配置要求

1.数控车床1台及正常使用所需附件（钻头刀座，工具，卡爪等）、配套使用软件一套、使用说明书（包括CDROM）、质保书。

★2.随机附赠所用粗加工、精加工、抛光刀具各2套。钻头孔直径32、自定心6寸液压四爪1套、尾座莫氏4#1套、刀柄 2把、刀柄 2把、4#活动顶尖 1个、油水分离系统。

3.所有安装及使用所需的配件、附件、工具等全部由仪器厂商提供，采购人在安装完成后可直接使用，无需另外付费。

★4.设备维保方便，厂家质保至少12个月，设备使用后维修保养响应快，2小时内电话响应，2工作日内现场响应。

5.免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

# 序号2  平面磨床  数量1套

（一）主要技术参数

★1.控制精度高，至少为±0.01mm；加工面表面粗糙度优于Ra5μm。

▲2.工作台长度660mm以内。

3.设备操作简单、安全、维保方便，智能化程度高。

4.设备整合编程功能，可实现程控自动进刀；设备操作简单、安全、维保方便。

▲5.配自动吸尘装置。

6.设备参数应满足下表

| 最大磨削工件尺寸 | 长×宽×高 | 660×230×330mm以内 |
| --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸 | 长×宽 | 660×230mm以内 |
| 工作台最大承载重量 | 包括电磁吸盘或夹具 | 160kg以内 |
| 磨头主轴中心线到台面的距离 | 最大 | 500mm以内 |
| 最小进给量 |  | 0.005mm以内 |
| 断续每次进刀量 |  | 5～18mm |
| 主轴跳动 轴向 |  | ≤0.01mm |
| 主轴跳动 径向 |  | ≤0.01mm |
| 加工粗糙度 |  | 优于Ra5µm |

- 配置要求

▲1.平面磨床主机1台、控制系统及正常使用所需附件、电磁吸盘1套、电气箱1套、冷却系统1套、液压系统1套、润滑系统1套。

▲2. 配数显测量仪（测量范围：≥150mm、显分率＜0.3μm）

▲3. 配小型工件夹具（外形尺寸：90mm*75mm 夹持工件：35mm）

4.所有安装及使用所需的配件、附件、工具等全部由仪器厂商提供，采购人在安装完成后可直接使用，无需另外付费。

5.设备随机配套砂轮5片，金刚笔座1套，砂轮平衡架1套，金刚笔3支。

6. 现场免费人员培训，不限人数，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

7. 设备维保方便，厂家质保至少12个月，设备使用后维修保养响应快，2小时内电话响应,2工作日内现场响应。

# 标项4

# 序号1  储罐底板漏磁检测仪  数量1套

（一）技术要求

1. 检测原理：漏磁检测，永久磁铁磁化；

★2. 传感器/通道数：128 个霍尔效应传感器，64 个通道；

3.具备上下表面辨别能力；

4. 透涂层能力：最大 10mm 非铁磁性材料涂层；

5.扫描速度 500mm/s 到 1m/s,可调节；

★6.扫描宽度 300mm；

7.检测板厚范围：5-12.5mm

8.定位精度：±0.04%（扫描长度 8 米的情况下±3mm）；

9.驱动方式：直流电机；

10.能进入的最小人孔：直径 500mm ；

11.扫描器前后具有 LED 灯；

★12. 具备激光缺陷定位功能，显示屏上的缺陷位置可通过激光投射到底板上具

体位置；

13. 磁桥高度可调节，便于底板起伏或表面处理不理想条件下的检测；

★14.具有转向功能和曲线扫描功能，机身可倾斜，实现接近罐壁的底板区域快速曲线扫查，减少盲区；，增加漏磁检测覆盖率；

★16. 为了设备方便进出人孔，设备采用模块化设计，机身与探头可快速拆卸组装；

17. 软件具备绘图模式和自由扫查模式；

★18. 数据采集和显示方式：能实时进行数据采集、显示、分析，能显示缺陷的X、Y 坐标、当量值和估算的剩余壁厚值，操作人员也可根据验证结果对缺陷列表进行编辑修正；

19. 报告软件中可查看校准文件，增加了检测结果的可追溯性和可靠性；

20. 报告可以 PDF，Word 或 Excel 格式导出。

(二) 配置要求

1.主机 1 台

2.扫描探头 1 个

3. 装有采集软件的终端设备 1 台

4. 电池 3 块

5.充电器 1 个

6. 报告软件 1 套

7. 随机资料 1 套

8. 运输箱 2 个

# 序号2  透涂层测厚仪  数量5套

一、用途：用于长输管道现场开挖金属管体壁厚测量（透防腐层）、工业金属管道定期检验管道壁厚测量（透涂层）等。

二、技术参数：

2.1 声速范围： 1000m/s～8000m/s

★2.2 单晶软接触探头： 2.5MHz

2.3 探测范围： 3～250mm

2.4 探头尺寸：≤13mm

2.5 分辨率： 0.1mm

2.6 精度：±0.1mm

★2.7 可穿透最大涂层：≥20mm

2.8 显示：配备彩色 LCD 显示

2.9 电池：碱性电池或可充电电池

2.10 电池工作时间：电池可连续工作≥18 小时

2.11 重量：≤350g （包含电池）

2.12 操作温度： -10℃～50℃

2.13 存储温度： -10℃～60℃三、配置清单：

1、主机： 1 台

2、探头：  1个

3、测试试块：试块 1 个（厚度 10～20mm），

4、超声耦合剂： 1 瓶（≥150ml）；

5、薄膜油：  1 瓶(≥15ml)；

6、探头连接线：  1 根；

7、操作手册： 1 份；

8、螺丝刀：  1 个用于拆装电池；

9、仪器箱包：  1 个。

# 标项5

# 序号1  钢带摩擦系数试验装置  数量1套

（一）设备用途及试验标准

1.主要用于各类电梯包覆带（绳）当量摩擦系数的测试。

2.试验依据标准

2.1《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022

2.2《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003+XG1-2015

2.3《电梯用非钢丝绳悬挂装置》GB/T 39172-2020

2.4《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020

2.5《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020

2.6 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts EN81-20:2020

2.7 Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components EN81-50:2020

（二）设备组成与功能要求

该装置主要由主体机架、曳引机或曳引轮固定装置、曳引轮包角调节装置、张紧装置、加载系统、控制系统等部分组成，该装置的试验原理应满足GB/T 39172中F.3.1的要求。同时应满足：

▲1.可进行GB/T 39172中F.3.4.1、F.3.4.2和F.3.4.3装载工况、紧急制动工况和滞留工况的当量摩擦系数测试；

2.​ 可对不同种类、宽度（直径）的电梯包覆带（绳）进行测试。可配套安装不同的曳引机或曳引轮；试验包角调节不小于150-180°范围（电动调节，包角可简便测量或自动显示）；

3. 装载完成后测试过程应完全自动化，同时具备手动操作模式；试验要求平顺，无明显振动及噪音。

4.​ 加载或张紧及控制装置组件可在人机界面上可设置测试相应参数；

5.​ 满足实验室安装场地的要求。

★6.​ 张力加载范围：≥10kN，精度：≥1%FS；

（三）信号采集及控制系统

信号采集及控制系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能，能与测试仪器实时通信，自动采集并存储相应数据，具备断电保存功能。配备相应工控机（参考研华），设备操作控制与软件采集流程应合理规划，安全简便。

（四）保护要求

1.所有机械部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置，整个试验装置应设置护栏。

2.系统有完善的过载、断电等保护功能。

3.各个连接部位设有防护及预警装置，配有限位开关，与控制台相连，防止误操作。

（五）其它要求

1.应提供完善的被测样品连接用夹具等若干，配置不同电梯包覆带（绳）试验所需试验轮组（除被试轮组）。

2.开发的控制系统符合电磁兼容性要求EN 12015-2020、GB/T 24807-2021《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN 12016-2013、GB/T 24808-2022《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》。

3.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格。

4.仪表及控制设备需安装在柜体中。

5.设备功能柜所有操作按钮及指示设置在柜体外，以保证操作人员的安全。

6.数据采集、分析、处理软件及上位机的报表、报告处理软件开放。

7.该装置所涉及的设计文件、图纸、软件等设备有关的资料归我方所有，由我方保存和处置。

8.本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供软件免费升级服务。

9.设备所需的相应的调试工具及工装等。

# 序号2  便携式DR  数量1套

（一）主要技术参数

1.探测器系统：

1.1工业非晶硅平板探测器；

1.2有效成像面积不小于350×426mm，厚度≤16mm，重量≤3.2 kg，像素尺寸≤100μm，分辨率≥5Lp/mm， A/D转换不得低于16bits；动态范围应不小于2000：1。

1.3数字成像板具有超强的射线机兼容性，可与不同类型（脉冲或恒电位）和厂家的射线机（ICM，依科视朗，史克龙斯，Comet，GE，高登等）配套兼容工作；

1.4成像板可耐受的X射线强度最高300kV；

1.5支持有线与无线通信，成像板无线模式传输距离200m，有线模式控制线与成像板之间应采用防松动、非插拔的磁性吸附式连接，具有防错位、防尘防潮、信号传输稳定的效果；

1.6成像板采用锂电池供电，工业现场无电源情况下可正常工作（可使用时间不得少于8小时）。

2.计算机系统

2.1处理器不低于英特尔酷睿i7四核处理器，不低于16.0GB DDR内存，

2.2显示器不小于17英寸全屏触摸液晶屏幕，分辨率不小于1920 x 1080，

2.3不小于512GB的SSD固态硬盘+1TB的机械硬盘。

3.系统软件：

★3.1 图像处理软件要求原装，内置中文系统，界面直观友好，简单易用。

3.2需具备图像采集、图像处理、缺陷几何尺寸测量、缺陷标注、图像存储、辅助评定和检测报告打印及其它辅助功能，系统应具有良好的稳定性。

3.3应包含叠加降噪、改变窗宽窗位和对比度增强等基本数字图像处理功能。

3.4具有不小于8倍的放大功能。

3.5具备采集图像的相关信息的浏览和查找功能。

3.6可根据评定结果生成检测报告。

3.7应存储原始图像，观察、评定时允许进行相关处理。

3.8对原始图像采用滤波等图像处理时，应经合同双方协商同意，并有相关文档记录。

3.9射线检测过程中，可实时显示数字图像，同步显示图像灰度值区间。

3.10图像基本处理软件具备测量精度调节，具有模块尺寸测量功能，信噪比测量，双丝像质计自动测量功能，可对缺陷进行测量和缺陷标记。

★3.11支持一键生成检测报告，检测报告部分数值自动填写，用于辅助报告的生成，检测报告模板支持自定义设计，检测报告支持Word、Excel、PDF等格式。

3.12 软件终身免费升级

4. 射线机

4.1高压：40kV～225kV，调节步距：≤1kV/每级

4.2 管电流：1～5.5mA，调节步距：≤0.1 mA 每级

4.3 最大功率：≥900W

4.4 射线管类型：金属陶瓷管

4.5 高频频率：≥50KHz

4.6 焦点尺寸：据EN 12543测定 ≤1.0mm

4.7 束射角：≥30°×60°

4.8 运行温度：-20℃至+50℃

4.9 冷却方式：空冷

▲4.10 防护等级：IP65

4.11 定时器：1秒～60分钟，或连续

4.12 连续曝光能力：环境温度30˚C，300 kV/3.0 mA，不低于1小时。

4.13 辐射泄露值：≤5.0 mSv/h

4.14 控制器操作特性

4.14.1恒电压恒功率功能：全自动监测电源极限值和管头规格。

4.14.2管头自动识别和最佳训机周期自动计算。

4.14.3曝光图显示，曝光时间自动计算，曝光参数编程控制。

4.14.4集成化激光准直器。

4.14.5 USB接口支持备份/恢复设备数据、软件更新。

4.14.6外部安全联锁装置。

4.14.7温度控制可有效防止温度过高控制单元。

4.14.8 IP66防护等级。

(二) 配置要求

1.数字成像板锂电池2块；

2.平板探测器1套（配有保护套，有效成像面积不小于350×426mm）；

3.图像采集/处理工作站及系统操作控制与检测分析软件2套；

4.无线控制装置1套；

5.中英文操作手册1套；

6.DR板，射线机均配置设备机箱1台；

7.图像评阅软件，可以在任何电脑上使用评阅，无权限限制；

8.射线机一台，包括配置（1、主机1台，2、控制器1台，3、常规备品备件，包括控制器保险管和指示灯泡等1套，4、原厂检测报告1份，5、计量证书1份）。

# 序号3  拉线式传感器  数量2台

（一）设备用途

1.主要用于速度和位移的测量。

（二）设备组成与功能要求

1.拉线传感器可同时输出速度信号和位移信号；

2.配套电信号转换装置，将速度信号转换为≤±10V的电压信号，将位移信号转换为0-10V的电压信号，以适配后端采集系统（采集系统采用DH5922D动态信号测试分析系统，我院已采购，要求硬件与其适配）；

3.速度测量元件采用测速发电机方式；

4.位移测量元件采用精密滑线变阻器方式；

5.拉线材质为钢丝；

6.配置相应安装工装等，能与现有试验装置（小型试验塔架、限速器动态拉力试验装置）相适配。

（三）主要技术参数要求：

尺寸要求：≤200mm*135mm*131mm；

▲测量量程：≥1400cm；

▲分辨频率：≥1000Hz；

▲测量精度：≥±0.1%FS；

▲重复精度：≥±0.02%FS。

（四）其他要求

1.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格；

2.本设备安装与调试由中标方负责完成，并提供相应软件终身免费升级服务；

3.设备所需的相应的调试工具及工装等。

# 序号4  涂层测厚仪  数量2套（涂层测厚仪1套；包覆层测厚仪1套）

一、涂层测厚仪  数量1套

（一）设备用途

1.主要用于检测对象的涂层厚度测量。

（二）主要技术要求

1.可选探头，测试范围可达30mm，探头插拔式连接；

★2.配置两用探头、基材属性可自动识别，测量范围0～1500μm；

★3.精度误差±（0.7μm+1%）；

★4.分辨率最高可达0.1μm；

5.具备工厂校准、零点校准、膜片校准、零位补偿功能；

6.具有统计测量值数量、平均值、标准差、最小和最大测量值等功能；

7.最小测量面积为≤5*5mm；

8.基体最小测量厚度为铁磁基体≤0.2mm，非铁磁基体≤0.05mm；

9.至少能存储2000个读值并可传至电脑。

（三）其他配件及组成

探头组件应可同时用于铁磁基体和非磁导电基体；测量范围：0～1500µm；

（三）其他要求

1.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格；

2.本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供相应软件免费升级服务；

3.相应配套工具等。

二、包覆层测厚仪 数量1套

（一）设备用途

1.主要用于检测对象的尺寸测量。

（二）主要技术要求

▲1.实现自动3D影像测量。高分辨率，至少1.0微米，放大倍率至少500倍；

2.能测量平面尺寸、面积，并输出数据，能实现定倍打印；

3.操作方便、维护简单、软件为最新版本，主要配件如LED灯泡使用时间至少4000h；

4.配专业一体机等终端1台及输出设备（酷睿i7 12700处理器/32G内存/256G固态硬盘+1T硬盘/独显/DVDRW/显示器Ultrasharp 4K U2723QX）；

5.主机、镜头、支架等主要部件为同一制造商；

6.测试软件终身免费升级。

（三）其他配件及组成

1.磨抛机

（1）设备带两工位，分研磨盘与抛光盘；磨抛直径∅250mm；

（2）变频、可无级调速；转速范围：50-1000r/min；

（3）输入电压：单相AC220V 50Hz。

2.金相镶嵌

热镶嵌：镶嵌机，试验规格直径∅45mm，温度调节范围100-180℃，输入电压为单相AC220V 50Hz。

冷镶嵌：根据试验配置相应模具及辅料等。

3.其他辅料

（1）水砂纸:300#，600#，1000#各100张；

（2）2L带柄塑料杯2个，1L带柄塑料杯2个；

（3）抛光织物：帆布、尼龙、丝绒等各100张（与磨抛盘直径匹配）；

（4）吹风机Dyson Supersonic HD08 1个；

（5）埚口直径60-80mm带柄坩埚5个；

（6）抛光剂：5um金刚石喷雾剂10瓶。

（三）其他要求

1.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格；

2.本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供相应软件免费升级服务；

3.相应配套工具等。

# 序号5  测厚仪  数量10台

（一）技术要求

▲1.测量范围：0.75mm-300mm（根据待检材料、温度、测量模式及传感器而定）

2.显示分辨率：0.01mm或0.1mm（100.0mm以下）、0.1mm（99.99mm以上）

3.示值误差：

3.1显示分辨率为0.01mm时

<10.0mm：±0.05mm；

≥10.0mm：±(0.5%H+0.01)mm；

3.2显示分辨率为0.1mm时：

<10.0mm:±0.1mm；

≥10.0mm:±(1%H+0.1)mm；

其中Ｈ为标准厚度块的实际值。

4.管材测量下限：

Φ20mmm×3.0mm(5MHz探头)；

Φ15mm×2.0mm(7MHz探头)

5.示值误差：不超过0.1mm

6.声速调节范围：1000m/s-9999m/s

7.已知厚度反测声速测量范围：1000m/s～9999m/s

8.声速测量精度：试块厚度20mm时，声速测量精度为1mm/H×100%；

9.试块厚度20mm时，声速测量精度为5%

（二）配置要求

1.主机、2.5PФ10探头、7PФ6探头、4mm钢校标块、主机保护套各1个

2.AA型碱性电池，耦合剂等各2个。

# 序号6  黑光灯  数量2台

1.当采用荧光磁粉检测时，使用的黑光灯在工件表面的辐照强度应大于或等于l000μW/cm2，其波长应为315nm～400nm，峰值波长约为365nm。黑光源应符合GB/T5097的规定；

2.基于LED技术，光束分布均匀；

3.强度: > 8000 μW/cm2（离灯38 cm处）；

4.外壳防护等级IP68；

5.内置锂电池，能连续稳定工作时间大于4小时；

6.即开即用，无需预热；

7.重量少于2kg。

# 序号7  激光甲烷遥距检测仪  数量1套

一、功能要求：

▲1.激光探测距离达到60m。

2.配置大容量电池，可满足全天日常巡检

3.响应时间满足巡检要求

4.自带距离显示功能；

5.体积小，重量轻，方便携带；

6.防震、防水、防尘；

二、技术参数及要求：

检测方式：可谐调激光光谱原理

▲1.测量精度：5ppm.m

▲2.测量范围：0～99999ppm.m

▲3.灵 敏 度：检测距离0-15m时，为5ppm-m

检测距离15-30m时，为10ppm-m %

4.响应时间：0.1s

5.显示方式: LCD

6.外部尺寸：便携，长度不大于160mm

7.质    量：≤300g

★8.自检功能：自带自检和校正功能，无需日常校准

★9.周期标定：无需送回厂家标定

▲激光防护等级：Class IIIa

10.屏幕显示：甲烷浓度数字显示

11.测距仪：有

▲12.工作时间：6小时以上

13.周期标定：无需送回厂家标定

14.认证方式：

CNEX

Exib IIA T4 Gb

CE-ATEX

II 2G Ex ib IIA T4 Gb

EMC

EN 50270:2006

EN 61000-6-2:2005+AC:2005

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

三、配置要求：

仪器箱，主机1台，充电器，电池，标定块，说明书

# 序号8  土壤电阻率测试仪  数量5套

（一） 技术参数要求：

1.功能要求：

1.1 三极和四极电位降（使用地桩）

1.2 四极土壤电阻率测试（使用地桩）

1.3 选择性测试（使用地桩和 1 个钳口）

1.4 无桩测试（仅使用 2 个钳口）

▲1.5 IP56 防护等级满足户外使用

2.技术参数要求

2.1 存储器 ：通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录

2.2 测量功能：干扰电压和频率、含/不含夹式电流互感器的三极和四极接地电阻、二极交2.3 流电阻、二极和四极直流电阻

▲2.4 测量量程：0.020 Ω 至 300 kΩ

▲2.5 分辨率：可达0.001 Ω

▲2.6 精度：±（读数的 2% + 2 位数）

▲2.7 操作误差：±（读数的 5% + 5 位数）

2.8 测量时间： 4 秒，包括极性反转（二极或四极）

2.9 最大探针电阻：≤ 1 MΩ

2.10 最大感应率 ：2 Henry

2.11 最大过载 ：Urms～250 V

2.12 显示屏：4 数位（2999 数位） - 7 段液晶显示屏（可视性提高）

2.13 工作温度：-10 °C 至 50 °C（14 °F 至 122 °F）

2.14 存放温度：-30 °C 至 60 °C（-22 °F 至 140 °F）

2.15 温度系数：± 读数的 0.1% /°C <18 °C >28 °C

2.16 防护类型：按照 EN60529，壳体防护等级为 IP56；电池盖防护等级为 IP40

2.17 最大电压：警告–插口"钳口"至插口 E、ES、S或H；Urms = 0V；插口 E、ES、S 或 H 相互之间任意组合，最大Urms～250 V（属于误用）

▲2.18 安全性：采用双重和/或加强绝缘保护。对地最大50 V（按照 IEC61010-1）

2.19 辅助电源：6 x 1.5 V 碱性电池（IEC LR6 或 AA 型）

2.20 测量值的公式：对于四极测量，可延长 H、S、ES 导线而不会产生附加误差。

（二） 配置要求

主机1台、用户手册、电池、快速参考指南、USB 电缆、2个钳口、C1620专业携带箱、4个接地桩、3个电缆盘

# 标项6

# 序号1  曳引机试验自动对轴装置  数量1套

（一）设备用途

本装置为电梯曳引机试验专用设备，在现有曳引机测试装置基础上增加自动对轴功能，实现不同中心高、不同直径曳引轮的被测主机和测试装置自动对心和对接。

（二）主要依据标准

1.《电磁兼容性标准》IEC 801

2.《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T14394-2008；

3.《计算机软件开发规范》（GB8566）

4.《低压配电设计规范》GB50054-2011

5.《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

6.《通用用电设备配电设计规范规》GB50055-2011

7.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

8.《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T 23639-2017

9.《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

10.《机械密封通用规范》GB/T 33509-2017

11.《滚珠丝杠副》GB/T 17587-2017

12.《滚动轴承 深沟球轴承外形尺寸》GB/T 276-1994

13.《滚动直线导轨副》JB/T 7175.1-2011

14.《旋转电机 定额和性能》GB 755-2008

15.《合理润滑技术通则》GB/T 13608-2009

（三）设备组成与功能要求

该装置主要是在当前试验设备的基础上增加自动对轴功能，并实现与现有设备的联动。

功能要求：

1.覆盖卧式、立式结构等的常规电梯驱动主机；

▲2.可自动定位驱动主机连接接口，可实现驱动主机自动垂直、水平移动（X/Y/Z三个方向），并与曳引机测试装置接口自动对轴（水平伸缩）；

3.高对轴精度，能够消除在旋转时系统偏差产生的扭力，在对轴完成后，锁固垂直、水平运动机构，连接机构等，保证后续试验过程中整体装置的稳定性；

4.可全程自动操作，也可手动选择分步进行；

5.对轴装置扭矩、转速及功率等应适用曳引机测试装置的极限工作状态。

主要技术参数为：

★5.1曳引机曳引轮直径：160mm-550mm；

★5.2曳引机高度调整范围：≥300mm；

★5.3曳引机高度调整精度：≥0.5mm；高度传感器精度：≥0.05mm；

★5.4曳引机对轴速度：水平速度≥100mm/min；垂直速度≥100mm/min；

★5.5曳引机对轴精度：位移精度≥0.5mm；角度精度≥0.5°。

（四）信号采集及控制系统

控制柜和软件系统的主要功能包括：控制、记录、处理和显示等，设备操作控制与原控制软件应合理规划，安全简便。其中控制系统应：

1.能够与机械系统实时通信，实时显示对轴状态；

2.系统的整个功能具有菜单和快捷键双重操作，在屏幕上均可得到汉字的提示，系统对各项参数的设置具有记忆功能；

3.在可以自动对轴的基础上，能够单独通过软件控制曳引机平台升降高度，并具有误差和故障报警功能。

（五）保护要求

1.所有机械部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置。

2.系统有完善的过载、断电等保护功能。

3.各个连接部位设有防护及预警装置，配有限位开关，与控制台相连，防止误操作。

（六）其它要求

1.开发的控制系统符合电磁兼容性要求EN 12015-2020、GB/T 24807-2021《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN 12016-2013、GB/T 24808-2022《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》。

2.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格。

3.仪表及控制设备需安装在柜体中。

4.设备功能柜所有操作按钮及指示设置在柜体外，以保证操作人员的安全。

5.数据采集、分析、处理软件及上位机的报表、报告处理软件开放。

6.该装置所涉及的设计文件、图纸、软件等设备有关的资料归我方所有，由我方保存和处置。

7.本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供软件免费升级服务。

8.相应配件及工具等。

# 序号2  限速器动态拉力测试装置改造  数量1套

（一）设备用途

1．用于电梯限速器的动态拉力等相关性能试验。

2．主要技术参数要求：

动态拉力范围：0-10000N；

最大试验速度：V≥7m/s；

试验载荷范围：50-200kg。

3．测试项目

试验装置主要进行电梯限速器的动态拉力试验，要求完整采集试验过程中的速度、加速度、位移以及限速器提拉力等。要求可以对这些信号数据根据需求进行分析和处理（如最大提拉力、区间段的平均提拉力（速度、加速度等）等），各个曲线之间时间轴相同，可以同时输出也可以单独分析处理。

（二）试验依据标准

1、《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022

2、《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003+XG1-2015

3、《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020

4、《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020

5、Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts EN81-20:2020

6、Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components EN81-50:2020

（三）设备组成与功能要求

本设备在现有限速器动态拉力测试装置的基础上进行优化升级改造，现有装置包含塔架本体、提升机构、导向机构、释放机构、安装平台（试验架）、砝码（试验载荷）、缓冲保护装置等部分。供应商在投标时须提供详细的设计改造方案，列明配置清单和仪器规格型号。试验装置的主体结构应能保障在最大试验条件下的功能稳定，性能一致，相关部件应满足以下要求：

1、提升机构

优化原有提升系统，防止出现强行拉升、钢丝绳脱槽、缠绕等现象；如需更换相关配件，提升机及其控制系统需采用国内外知名、电机/驱动器厂家生产；受牵挂试验架须运行平稳，与导轨之间不能有明显磨擦。

2、释放机构

释放机构由脱钩器和相关部件组成；其工作性能必须满足以下两点：

★1）具备自动挂、脱钩功能，无须人工操作，且性能稳定可靠（释放机构质保五年/10000次脱钩试验，脱钩器应有2套以备更换检查）；

2）对钩准确，保障试验进行安全有序。

3、安装平台（试验架）

重新设计限速器安装平台，优化配套钢丝绳安装流程，能基本覆盖市面上现有限速器产品，限速器样品及配套钢丝绳的安装及更换应稳定、快速、便捷；配套涨紧装置可在10-20kg之间方便调节。

4、砝码（试验载荷）

重新设计载荷试验架，试验载荷分多档，在50-200kg之间方便调节。

注：应预留一定空间，以备后续增加载荷。

5、缓冲保护装置

优化缓冲保护装置，与试验载荷相对应，缓冲保护装置应稳定、可靠，并可方便更换（主要缓冲易损件应为非定制产品）。

（四）信号采集及控制系统

信号采集及控制系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能，能与测试仪器实时通信，自动采集并存储位移、速度、加速度、力等数据（软件系统采用DH5922D动态信号测试分析系统，我院已采购，要求硬件与其适配）。配置相应工控机，相关部件应满足以下要求：

★1、匹配速度传感器，测试范围±15m/s，非线性±1%FSO。

2、匹配位移传感器，测量范围13m，非线性±1%FSO。

★3、匹配加速度传感器，量程±5g，灵敏度100mV/g，固有频率1000Hz，非线性±2%FSO,热零点漂移（%FSO/℃）±0.01（-40至+100℃）。

★4、匹配力传感器，测量范围10000N，非线性±1%FSO。

★5、速度、加速度、位移、提拉力分别单独采集，而非折算数据，采样率1000Hz。

6、设备操作控制与软件采集流程应合理规划，安全简便。

（五）保护要求

1、所有机械部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置。

2、系统有完善的过载、断电等保护功能。

3、各个连接部位设有防护及预警装置，配有限位开关，与控制台相连，防止误操作。

（六）其它要求

1、应提供完善的被测样品连接用夹具等若干。

2、开发的控制系统符合电磁兼容性要求EN12015-2020、GB/T24807-2021《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN12016-2013、GB/T24808-2022《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》。

3、试验中所涉及的装置、仪器、设备由中标方一次性供应到位，中标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格。

4、仪表及控制设备需安装在柜体中。

5、设备功能柜所有操作按钮及指示设置在柜体外，以保证操作人员的安全。

6、数据采集、分析、处理软件及上位机的报表、报告处理软件开放。

7、该装置所涉及的设计文件、图纸、软件等设备有关的资料归我方所有，由我方保存和处置。

8、本设备安装与调试由中标方负责完成，并提供软件终身免费升级服务。

9、其他工具：配置正版Microsoft365 家庭版1套×5年。

# 序号3  梯级踏板动载荷扭转振动测量仪  数量2套

（一）设备用途

1.主要用于梯级踏板动载荷扭转试验时振幅及频率的测量。

2.主要技术参数要求：

▲采样频率：≥256Hz；

★测量量程：≥±5mm；

安装距离：≤30mm；

★测量精度：≥0.01mm。

（二）试验依据标准

（1）TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》；

（2）GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》；

（3）EN 115-1-2017 Safety of escalators and moving walks. Part 1:Construction and installation。

（三）设备组成与功能要求

1.测量仪由传感器、传感器安装平台、采集装置、人机界面等部分组成，整体设备可移动，尽量轻巧；

★2.传感器安装平台采用三轴平移台，方便调节，各轴方向最小调节精度≥0.01mm、调节行程≥0.1m；

★3.至少能测试试验频率20Hz振动的梯级（踏板）试验动态数据；

4.匹配labview测量软件，软件可采集正峰值、反峰值、峰峰值，能绘制位移—时间数据曲线，给出向上、向下振幅值、实测的振动频率Hz值；

5.设备操作控制与软件采集流程应合理规划，安全简便。

6.配置相应的高性能工控机。

（四）其他要求

1.开发的控制系统符合电磁兼容性要求EN12015-2020、GB/T24807-2021《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN12016-2013、GB/T24808-2022《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》；

2.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格；

3.本设备安装与调试由中标方负责完成，并提供软件免费升级服务；

4. 两套测量仪配置一台平板电脑供现场便携测试;

5. 配套工具：扩展坞十合一DC10×3。

5.1内径千分尺1把（要求：1.硬质合金测量面，接长杆型；2. 量程100-2100mm；3. 精度0.01mm；4.测微头行程25mm；5.接长杆分别为25mm,50mm,100mm,200mm,400mm(4个)）。

5.2外径千分尺11把（要求：1.金属材料；2.精度0.01mm；3.重量不得超过3Kg；4.量程及购买数量：量程80-100mm、140-160mm、量程200-220mm、220-240mm、260-280mm、320-340mm 、400-420mm各1把；量程160-180mm 、100-120mm各2把）

# 序号4  钢丝绳疲劳试验机  数量1套

（一）设备用途

1.主要用于各类电梯钢丝绳、包覆绳（带）的疲劳测试

2.符合下面试验标准

2.1《电梯型式试验规则》TSG T7007-2022

2.2《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003+XG1-2015

2.3《电梯用非钢丝绳悬挂装置》GB/T 39172-2020

2.4《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020

2.5《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020

2.6 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts EN81-20:2020

2.7 Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components EN81-50:2020

（二）设备组成与功能要求

试验机由机架、动力组件、配件组件、试验轮组件、导向轮组件、防护网和控制系统等组成。试验机钢丝绳试验台位为2个，可分别对2个试验样品进行试验。动力组件可在人机界面上可设置试验速度、试验行程、试验次数、张紧力等参数，自动完成试验过程。

其中：

★1. 试验行程范围：500～1600mm（可自由设定）；

★2. 张紧力加载范围：0-1500kg，精度1%FS；

★3.​ 试验速度范围：≥2.5m/s，精度1%FS；

4.试验包角调节范围：150-180°（电动调节）；

5.​ 张紧装置采用自动张紧机构，在上位机上设定张紧力，自动张紧，当张紧力小于设定阈值时，系统能自动调整补偿；

6. 牵引行程要求能在上位机上设定，根据不同的试验要求设定不同的试验行程；

7.​ 钢丝绳牵引过程要求平顺，无明显振动及噪音。

★8.​ 具有钢丝绳断线监测功能，断线后能即刻停止试验并报警提示。

根据不同的试验样品，配置不同的试验轮系，可对φ8、φ10、φ12、φ13、φ16mm的钢丝绳及不同宽度、厚度的钢带进行疲劳试验。系统具备参数实时检测、自动补偿功能，可对试验张力等参数进行自动补偿。

（三）信号采集及控制系统

信号采集及控制系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能，能与测试仪器实时通信，自动采集并存储相应数据，具备断电保存功能。配备相应工控机（研华），设备操作控制与软件采集流程应合理规划，安全简便。

（四）保护要求

1.所有机械部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置。

2.系统有完善的过载、断电等保护功能。

3.各个连接部位设有防护及预警装置，配有限位开关，与控制台相连，防止误操作。

（五）其它要求

1.应提供完善的被测样品连接用夹具等若干，配置不同钢丝绳、钢带试验所需试验轮。

2.开发的控制系统符合电磁兼容性要求EN12015-2020、GB/T24807-2021《电磁兼容性 - 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准-发射》；EN12016-2013、GB/T24808-2022《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 》。

3.试验中所涉及的装置、仪器、设备由投标方一次性供应到位，投标方应列入系统及测试项目所用到的所有设备/仪器的型号、生产厂家、功能及价格。

4.仪表及控制设备需安装在柜体中。

5.设备功能柜所有操作按钮及指示设置在柜体外，以保证操作人员的安全。

6.数据采集、分析、处理软件及上位机的报表、报告处理软件开放。

7.该装置所涉及的设计文件、图纸、软件等设备有关的资料归我方所有，由我方保存和处置。

8.本设备安装与调试由供货方负责完成，并提供软件免费升级服务。

9.相应配件： 2×力传感器NS-WL2（3000N），2×力传感器BSYP-1（10000N）。

# 序号5  平衡系数测试仪  数量4套

（一）适用范围及标准

1.采用空载功率法测量电梯平衡系数。适用于普通曳引式电梯、无机房曳引式电梯及钢带电梯。也适用于永磁无齿电机和蜗轮蜗杆传动电机驱动的电梯。

2.T/CASEI T101-2015《电梯平衡系数快捷检测方法》

（二）产品要求

1.测量方法及要求：

1.1满足T/CASEI T101-2015《电梯平衡系数快捷检测方法》的要求。

1.2电梯轿厢运行速度必须实时测量且与功率测量同步。轿厢运行速度为轿厢与对重运行到同一水平位置时的实时数据。速度必须具有自动采集和判断功能，无需手动输入。

1.3功率测量位置为电梯驱动电动机的入线端。

2.产品性能要求

2.1平衡系数测试须满足永磁无齿电机和蜗轮蜗杆传动电机驱动电梯的测量；

2.2数据处理系统采用高清显示触摸屏，显示器尺寸≥12英寸；

2.3数据处理器及内存：酷睿i5 7300或相同配置，内存4GB，储存空间128GB，无限量存储数据；

★2.4数据采集采用无线传输，功率及速度均为无线传输；

2.5主机具有三相电压缺相报警功能；

2.6供电方式：同时具有锂电池供电及220V电源直接供电两种方式。锂电池供电时间不小于3小时；

★2.7报告格式可进行定制，可在报告系统中进行同步上传；

★2.8报告中应配置ebf文件(或相同文件)，对所有数据可以进行实时分析，任意点可以显示功率、时间、电流、电压数据；

2.9具有电流钳表完好性判断功能；

2.10具有独立的计量界面功能，分辨率为0.001；

2.11有机房电梯能自动判断轿厢位于中间位置时的电流值，位置偏差≤V额*1s*10%。相关数据可在配置文件中查询。

3.无机房测试要求

3.1具有下置式无机房测试功能；

3.2无机房测试具有数据传输同步功能，响应时间小于0.25S；

3.3无机房测试模块与主机具有自动识别及连接功能，能在无机房测试模块中查看连接状态。无机房模块为独立的测试模块，含有电流、电压、功率及速度等测试数据，并且能实时显示。可以通过配置文件查询功率及速度测试的全部数据。

（三）主要技术要求

1.检测输出的电梯平衡系数值与二次电流法相对比，基本精度应优于±0.02，显示精度达到0.001；

2.电梯平衡系数测量范围0.2～0.8（按电梯实际负载≤125%额定功率）

3.变频功率传感器

测量电压：100～500VAC

测量电流：1～100A

测量精度优于1%。

4.钳式电流传感器

测量频率：5～500Hz

测量电流：AC100A

测量精度优于1%

钳口尺寸：≤15mm

5.速度传感器

测速范围：0.10～10m/s（1:1）

测量精度优于1%

6.重复性精度

三次平均值重复性精度≤0.5%

（四）配置要求

1.主机1台

2.电压测试线1套

3.宽频电流钳2支

4.数据处理系统1套

5.电压测试组件（7件套）1套

6.实时测速装置1套

7.电源连接线（含充电）1根

8.出厂合格证明1份

9.使用说明书1份

10.计量校准报告1份

# 序号6  钢丝绳探伤仪  数量1套

（一）设备用途：适用于测量电梯钢丝绳无损检测，包括内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷。

（二）设备特点：

1.可连续检测在线钢丝绳，无连续检测长度的限制。

2.利用计算机直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时结果显示功能。

3.能按现行不同行业的钢丝绳报废标准直读检测结果，并提出诊断报告。

4. 计算机直接采样数据、处理分析、波形显示、分析、打印、存贮、建档一次完成。

5.具备自动安全防护和保险结构。

6.具有浮动定心安全防护功能。

7.具有防水、防尘、耐油、防潮功能。

8.工作稳定，性能可靠，检测精度高，抗干扰性能强，数据准确。

（三）技术参数

1.计算机直接采样处理分析，可连续检测绳长≥10000m；

2.不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力： 局部缺陷的定性检测准确率98%；

3.断丝定性检测准确率 100%；

4.断丝定量检测准确率≥95%，单处集中断丝根数允许一当量根误差；

5.连续缺陷（LMA磨损）检测能力, 精确度±0.05%；

6.受测钢丝绳直径Φ1－30mm,需配置各种规格的传感器, 传感器重量约1～15kg

7. 传感器与钢丝绳相对最大速度：18.0 m/s，最佳使用速度：0.1～3 m/s

8. 对金属有效截面积损失当量实际检测不确定度：±0.2%;轴向位置示值检测能力: ±0.3%

9. 工作温度: -20℃～40℃

10. 电源: 计算机电池供电 5V，交流（AC220伏±10％）

# 序号7  恒温恒湿试验箱  数量1套

（一）用途

用于温湿度交变的循环耐候性试验及样品的预处理试验

（二）试验依据标准

符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006、GB/T2423.4-2008等

（三）设备组成与功能要求

| 构成 | 外壳材料 |  |  | 防锈处理冷轧钢板、表面涂装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验区材料 |  |  | 不锈钢板：SUS304不锈钢板、2B抛光处理 |
|  | 加热器 |  |  | 镍铬合金电热丝式加热器 |
|  | 加湿器 |  |  | SUS316L铠装加热器（表面蒸发式） |
|  | 冷却器（除湿器） |  |  | 板翅式冷却器 |
|  | 供水 |  | 供水方式 | 泵式供水系统 |
|  |  |  | 供水箱 | 32L |
|  | 制冷系统 | 冷冻方式 |  | 机械式单段压缩冷冻方式 |
|  |  | 冷冻机 |  | 涡旋式压缩机 |
|  |  | 冷冻机容量 |  | 3kW |
|  |  | 膨胀机构 |  | 电子式自动膨胀阀 |
| 内容积 |  |  |  | 784L |

数字化控制系统，彩色LCD触摸屏控制器，可登记多个程序的运转，可选择记录周期；具有趋势显示，图形显示实际值和设定值；具有画面设定，设定温度运转的湿度显示、功能切换；具有蜂鸣报警系统，报警时显示异常/报警项目。

仪器上具有主电源开关，具有除霜功能；具有试样电源控制端子，可兼容不同电流的试样通电；具有带观察窗的门，观察窗尺寸：大于等于宽295×高380mm；本体左右侧面电缆孔不小于φ50mm圆孔2个，配软性橡胶塞、档板和固定螺栓，线孔盖不会因为内部压力过大导致线孔塞喷出具有自动更换加湿器，根据控制屏上设定的时间段自动更换水。

砂布应更换方便，改善湿球砂布的更换步骤；过滤器清洁简单，冷凝过滤器可以很方便从试验箱进行拆装，具有脚轮，可方便试验仪器移动。

（四）软件系统

1.控制系统提供多种语言：中文及外文可实时切换。

2.远程控制系统具有权限管理功能，可远程监视设备的运行状态并记录相关温湿度数据，可利用软件编辑程序、远程控制设备。

3.可通过USB记录实验过程中的温度、湿度数据，并可导入电脑浏览。

4.程序模式复制，具有各规格试验的程序模式，可复制到试验器或用模式管理器编辑，且能使用USB接口在设备之间复制程序模式。

5.可通过手机、pad等终端设备直接访问，远程观察试验过程，同时提供远程控制设备功能。

6.故障追溯功能：装置发生报警时，设备可自动记录装置发生异常前后的设定温湿度、测定温湿度、控制装置所需的各种控制项目。当试验箱由于故障而停止时，其停止之前的运行状态将会被自动记录并保存。这些保存的数据可以通过USB存储器传输。

（五）主要试验仪器要求

1.参数要求

| 调温方式 |  | 平衡调温调湿方式（BTHC方式） |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 温湿度范围 | （-40～180）℃，（10%～98%）RH |
|  | 温湿度波动范围 | ±0.3℃，±2.5%RH |
|  | 温度偏差 | ±1.5℃（-40～150℃范围） |
|  | 湿度偏差 | 小于+2%RH～-3%RH |
|  | 温度变化速度 | 升温速度：3.3℃/min 降温速度：3.0℃/min |
|  | 到达温度极值的时间 | 升温时间：从+20℃到+180℃ 60min 降温时间：从+20℃到-40℃ 45min |
|  | 容许的热负荷 | 3000W |
| 容许的环境条件 |  | 0-40℃/最高75%rh |

2.温湿度点能满足下图范围，可以达到：95℃、98%RH; 95℃、10%RH;10℃、90%RH等测试点 (提供产品第三方检测报告)。

图1 温度范围图

3.采用原装涡旋式压缩机（提供相关证明资料），内尺寸不小于（1000×980×800）mm，设备外部尺寸宽度不大于1200mm ，最高尺寸不大于1840mm（不含凸起物）。

4. 整机噪音需进行处理，距离箱体正面1m 处测量，稳定运行时最大噪声需小于60dB。

5. 配备温度过升防止器，拥有完善运行监控和保护功能：至少具有系统异常报警、控制盘门开关检测、供水箱干枯开关检测、本体门开关检测、供水箱水减开关检测、湿球纱布干燥检测、加湿器空烧防止器、加湿器水位检测、温度上限偏差报警功能、湿度上下限绝对报警功能、室温补偿烧损检测回路、干球温度烧损检测回路、试样温度烧损检测回路等。

（六）保护要求

1.所有部件及可能伤及人的地方应有符合标准的安全防护装置；

2.系统有完善的欠压、过压、过流、过载、短路、断电等保护功能。

3.满足机械安全（ISO 12100）、低电压（IEC 60204）规格要求。

（七）其他

1.提供该仪器的质量检验标准和验收方法。

2.技术资料：提供完整的操作使用手册及培训资料。

3.维修服务：提供1年质保期，投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在8小时内作出快速响应，并在24小时内到达现场。

4.安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，并对有关的操作、维修人员进行不少于4个工作日的培训指导，直到买方人员能独立操作仪器。

5.最终验收在用户现场按ISO标准或双方认可的标准进行设备主机及附件精度、技术指标验收。

# 标项7

# 序号1  PE管道探测仪  数量2套

一、功能要求：

1.携带方便，发射机、接收机装配一体化。

★2.通过观察仪器信号条快速确定管道平面位置。

▲3.可以探测燃气管道的走向埋深。

★4.根据不同的地质条件，进行检测参数修正。

5.可通过调整频率缩小管道探测范围并排除干扰信号源。

▲6.APP软件兼容北斗、GPS。

★7.含GNSS定位功能，定位精度：平面精度10mm+1ppm，高程精度20mm+1ppm。

▲8.能提供*.CSV、*.dwg等数据输出格式，对接燃气公司GIS平台系统。

▲9.可直接导出管道图、深度曲线图。

10.具备远程控制发射机开关、调频的功能。

二、技术参数及要求：

（一）接收机参数

1.抗干扰、防摔、防水。

★2.重量不得超过1.5Kg ，便携优先。

★3.手簿系统，高性能CPU内存手机或者PAD系统。

4.续航时间不小于30小时。

★5.防水防尘：IP67级

6.技术参数:

▲6.1管位探测精度：小于10cm

★6.2测深精度：管深的15%以内

★6.3最大测深不低于10米

★6.4最远探测距离不低于5公里

★6.5最大发射功率不少于60W

（二）发射机参数

★1.具有10W、30W、50W、60W可选项。内置锂电池可充电，持续工作10小时以上（根据功率不同有变化）。

2.温度适应范围：工作温度-40℃――+65℃

存储温度-40℃――+80℃

★3.防水防尘：IP64级防尘防水等级。

4.主要含：声纳驱动器、接收机、发射机及拉杆箱、手机及充电器、内置电池及配套零件等。

转换接头配件：金属DN15、DN20、DN25、DN32、DN40，直通、弯头等铜质标准件，加长杆\管等共计9件套。

5.多功能短柄扳手（管钳）。

三、配置要求：

声呐接收机1个，声呐接收机充电器1个，声呐接收机提杆1个，探针1个，手机1台，声呐驱动器1个，声呐驱动器电缆1条，发射机控制箱1个，配件包1套，操作使用说明书1本，出厂合格证1个，测深功能模块1个，水冷系统1套。

# 序号2  埋地钢质管道防腐层检测系统  数量3套

（一）设备用途：

该系统能对钢质管道准确进行路由定位、埋设深度探测，探测深度不低于20米，对管道外防腐层破损状况评估及破损点进行定位。检测数据汇同管道地理信息可以通过移动终端实时上传“云平台”，内业人员通过“云分析”可以完成数据管理及评估防腐层质量，出具检测报告。

（二）技术参数

（1）、硬件要求：

1. 发射机参数

1.1工作限制：功率150W/电压100V

▲1.2信号输出：100mA、300mA、600mA、1A、2A、3A、4A（单频、双频可输出）

1.3频率输出：

单频输出：98Hz、128Hz、491Hz、512Hz、640Hz；

双频输出：3+98Hz、3+128Hz、4+98Hz、4+128Hz、SD-512Hz、SD-640Hz；

三频输出：3Hz/6Hz/98Hz、3Hz/6Hz/128Hz、3Hz/6Hz/512Hz、3Hz/6Hz/640Hz、4Hz/8Hz/98Hz、4Hz/8Hz/128Hz、4Hz/8Hz/512Hz、4Hz/8Hz/640Hz；

1.4电源类型：市电220V/直流供电12-60V；

1.5保护装置：输入熔断器(5A, 250V)、输出熔断器(10A, 250V)、待机自检；

1.6自动报警：超压报警100V、功率报警150W、温度报警。

2.接收机参数

2.1视图模式：常规模式、矢量视图、平面视图、横向视图；

常规模式：峰值、宽峰、峰值带箭头、全方向峰值、谷值、双谷值、导向罗盘；

2.2自动报警：电流异常、信号过载、浅埋电缆、摇摆报警、架空电缆；

2.3操作界面：

定位界面：实时显示埋深值（可预设管道直径后自动扣除）、定位电流值等；

测量界面：低频电流值、电流方向、埋深值、经纬度、点距等；

绘图界面：电流衰减图，可选择查看检测的具体数据；

ACVG界面：dB信号值、指向箭头，此模式可测低频电流和埋深等。

2.4埋深量程：小于等于30米时显示具体埋深值、大于30米后仅显示＞30米；

▲2.5测量精度：

精确定位精度：0-3米：±1.5%*埋深、3-6米：±2.5%*埋深；

深度测量精度：0-3米：±1.5%*埋深、3-6米：±2.5%*埋深；

电流测量精度：0-3米：±1.5%*埋深、3-6米：±2.5%*埋深；

（2）云平台管理系统：

1. 数据终端要求

1.1数据类型：序号、检测频率、埋深值、定位电流值、3/4Hz电流值、经度、维度、高程/大地高、大地X值、大地Y值等数据，所有检测数据实时远传服务器。

1.2功能模块：系统设备、新数据、数据表格、数据编辑、数据图形、管线地图

1.3计距模式：高程参与自动计算、手动输入

▲1.4数据格式：Excel、PDS、CSV、KML和Dat

1.4通讯模式：蓝牙通讯

1.6兼 容 性：可兼容PCM和DM全系列设备

1.7数据显示：数据列表、电流和距离衰减图

1.8文件保存：每2分钟自动保存

1.9地图类型：卫星图、点线图

▲1.10 GNSS：信号接收：GPS、BDS、GLONASSHY、Galileo、QZSS等, 支持单北斗卫星定位

1.11中国精度星基增强服务:在全球任一地点，无需架设基站单点定位实现厘米级定位精度

▲1.12定位精度:单点定位：1.2m；DGNSS：0.8m；RTK：2cm

▲1.13中国精度:0.04m(H10）/0.15m(H30）/0.25m(AtlasBasic)

1.14电池性能:3.7V ,8200mAh，可用12小时

2.云平台管理系统：

2.1平台主页：选定对应信息后，显示最近打开的作业单并展示对应选项，

我的收藏：可以快速展示\打开收藏的项目，属于重点信息保存；

快捷方式：设备管理、数据管理、智能分段、Y-RG图、收藏、工单。

2.2 设备关联：出现二级选择目录，可选择PCMLOGGER选项，可以对设备信息进行管理：设备类型、MAC地址、NAME、备注、首次认证时间、最后同步时间、操作（本机数据、设定、解除关联）

2.3 项目管理：项目信息应包括工程名称、项目备注、操作；

作业信息包含在项目信息下，应包含作业名称、管段位置、作业距离、采集数量、作业时长、日期、开始时间、操作（属性、分析、生成PDS），更多作业信息应包括管线地图展示、作业照片及数据明细（距离、电流值、埋深、时间、纬度、经度、高程、操作）。

★2.4 云分析功能：云分析分为人工分析和智能分析，选择对应作业信息后，应包括以下功能：选择云上数据、选择本地文件、参数设定、人工分段、智能分段、统计表格，最后出具检测报告。

▲2.5 检测数据处理系统纳入GB-T 19285-2014；SY-T 0087.1-2018；CJJ95-2013 等标准；形成的报告中能够显示各防腐层等级的总长度和占比情况，具备合并计算功能、智能分段功能，能够以图表格式展示展示管线设施。

（三）配置要求：

可拆装便携式接收机 1 台、150W 发射机 1 台、网络云平台管道信息管理系统 1 套、云平台终端 1 套、信号线 1 根、直流电源线 1 根、交流电源线 1 根、发射机专用锂电池 1 块、A 字架及连线 1 套、仪器包 1 个、说明书 1 份、合格证及保修卡 1 份。

# 序号3  多功能数据记录仪  数量8套

（一）主要 技术参数要求：

1.功能要求：

1.1 要求高精度、同时满足双通道数据记录。

▲1.2 内置具有通断电延时功能的电流检测仪器，可直接测量试片的交流电流密度和直流电流。

▲1.3 可提供直流电位，交流电压和断电电位的测量功能。

▲1.4 内置GPS接收器可提供精确的时间基准和现场地理位置坐标

2.技术参数要求：

▲2.1.可测量交流电流密度、试片直流电流、直流电位、试片交流电位、瞬间断开直流电位、试片去极化直流电位等

▲2.2.尺寸 ：可用于标准的阴保测试桩内测量

2.3.工作温度范围：-20℃≤H≤+60℃

★2.4.电池：内置可充电电池，每次充电可使用至少 4 个月，记录至少200 万条读数

2.5.试片直流电流测量范围：-60mA≤I≤+60mA ＆-300mA≤I≤+300mA

2.6.试片的交流电流测量范围：≥40mA＆≥200mA

2.7.参比电极测量的有效值-22VDC≤V≤+22VDC

2.8.直流测量读数稳定性：＞65dB 的交流(50/60Hz)抑制能力

2.9.内存：可储存至少 200 万条读数,所有测量的时间和日期均可被记录

★2.10采样速率：从每秒 1 次到每 12 小时 1 次

2.12. PC软件：可进行仪器设置并上传数据

2.13埋地管道阴极保护效果检测评价系统CPES功能特性：

▲2.13.1目前我院在用DCVG公司，Cath-Tech公司CIPS产品，多功能数据记录仪须与该两项产品数据兼容，并能对设备检测数据进行记录分析；

2.13.2检测数据、管道路由同屏呈现，数据曲线与管段位置对应展示，数据波动情况清晰了然；

★2.13.3支持数据合并与拆分操作，根据不同检测现场，不同数据分析需求对数据进行快捷操作；

2.13.4检测数据即可总揽，亦支持查看细节，全方位展示阴极保护数据变化情况；

2.13.5可对数据进行筛选处理，智能分析检测数据，对于检测过程中的测量误差及时消除，保证数据的有效；

2.13.6使用静态数据对动态数据中的大地杂散电流干扰进行滤除，算法更加精细，结果科学可靠；

▲2.13.7根据权威行业标准（GB/T 21447-2018《钢质管道外腐蚀控制规范》等）对检测结果进行统计，快速评价阴极保护状况；

★2.13.8可输出分析报告，报告内容可根据需要自定义，全面评价目标管段阴极保护效果；

2.13.9支持报存工程文件，数据操作、计算结果均被保存在工程文件中，方便存档及查看历史数据；

（二）仪器配置要求：

数据记录仪1台，USB 连接线1根、模拟电缆香蕉插头和鳄鱼夹1条， USB 软件驱动1套， 织物手提箱1个，说明书1份。

# 序号4  地理信息采集系统RTK  数量2套

（一）技术参数要求：

1.主机参数

1.1通道数：800

▲1.2 跟踪特性：GLONASS: G1, G2,G3

Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6

QZSS :L1C/A, L2C, L5 , L1C, LEX SBAS:L1C/A,L5

▲1.3静态精度：水平：±(2.5mm+0.5x 10-6D) 垂直:± (5.0mm+0.5 x 10-6D)

▲1.4RTK精度： 水平：土 (8.0mm+1 x 10-6D) 垂直：±(15.0mm+1 x 10-6D)

1.5初始化时间：10秒

1.6初始化可靠度：99.9%

1.7更新率：5Hz

1.8 电池容量 ：7.2V, 24.5Wh (标配两块)

1.9使用时间 ：静态15h,流动站10h

1.10外接电源：9-28VDC,带过压保护

1.11操作系统 ：Linux 手簿系统：Android

1.12 内置存储 ：8GB,支持MicroSD存储扩展

1.13蓝牙：V2.1+EDR/V4.1 双模，Class2

1.14 WIFI：802.11 b/g/n

1.15语音：TTS语音播报

▲1.16 4G全网通：（中国移动/电信/联通）

1个TNC电台天线

1.17通信接口：1个5PIN (电源和RS232)

1 个7PIN (USB和RS232)

1.8 天线按键：1个电源键

1.19指示灯：4个LED指示灯

1.20尺寸：O156mmx H76mm

1.21重量：1.2kg

1.22工作温度： -30°C～65°C

1.23存储温度：-40°C ～80°C

▲1.24防水防尘 IP67、抗100%冷凝

2.防腐层数据采集及管理系统软件参数：

2.1主要功能：

▲埋地管道检测数据采集管理系统通过与市面主流产品进行蓝牙通讯，可高效完成数据传输整理工作，软件基于高精度定位系统（RTK或其他手持定位设备可选）实现全时定位功能，系统支持北斗、GPS、GLONASS、伽利略等全星座卫星追踪。可有效辅助PE管探测工作，通过高精度实时定位在地图中显示，有效提升PE管道定位的准确性。

2.2系统技术参数：

（1）软件兼容市场主流PCMx及DM全系防腐层检测产品；

（2）自动识别防腐层检测设备类型；

（3）针对不同检测现场实现不同检测方式，；

（4）软件可对防腐层检测仪产品的检测频率、埋深、定位电流、低频电流以及RTK等设备的高精度定位信息（经纬度坐标及大地高）进行对应整理，支持CGCS2000坐标转换；

（5）软件可实时查看防腐层检测数据、电流变化曲线、埋深变化曲线及管线路由图；

（6）定位信息实时在地图中显示，支持一键跳转至第三方导航至指定点；

（7）数据存储格式简单方便，少量导出数据即可支持数据分析，PC端查看及地图展示功能；

（8）免费提供升级服务

3.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统(全中文正版软件）

3.1符合《特种设备检验机构核准规则》TSG Z7001-2021要求；

3.2数据分析技术基于综合参数异常评价法，属电磁场理论；

▲3.3满足《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》（GB/T19285-2014）附录K要求，对埋地钢质管道外防腐层进行分级评价；

3.4具备工程管理功能，支持任意形式原始表格数据直接录入数据编辑、预处理、环境信息等指标输入过程清晰简洁且直观；

3.5评价结果按级别不同分色图示，包含柱状图及饼状图，满足分别从整体和局部两种不同角度出发，了解目标管线防腐层状态；

3.6支持管道路由、埋深曲线、数据曲线等不同维度展示，数据变化及防腐层分析结果在不同展示界面实现联动，多视角解读检测数据，直击管道防护薄弱区域；

3.7报告输出内容包括防腐层数据分析结果统计表，数学统计结果、饼状图、柱状图展示，输出内容支持自定义；

3.8分析数据过程可自动获取数据标注栏内容，分析过程对潜在引起数据变化的设施及时提示，方便准确掌握信号变化原因，辅助用户精确分析防腐层状况；

3.9使用埋深和电流数据对A字架测得的dB值进行校正，使其能更真实反映防腐层缺陷点的严重程度。

★3.10免费升级、改进评估软件。

4.仪器配置：

RTK接收机1台、RTK手簿1台、防腐层数据采集及管理系统软件1套、埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统1套、电池充电器1台、仪器箱1个、说明书1份、资料1份。

# 序号5  瞬时电位记录仪  数量1套

（一）功能要求：

瞬时电位记录仪可同时长时间、 高精度记录管道上瞬时管-地电位、 管道周围地电位梯度的变化以及管道上的交流电压， 准确描绘出杂散电流对管道造成的影响， 评定杂散电流干扰强度等级。 配合管道电流检测记录设备，能够方便快捷地检测动态杂散电流。

（二）技术参数：

1.检测主机：

▲1.1检测功能：管地电位、交流电压、横向地电位梯度、纵向地电位梯度四通道同步测量；

1.2记录精度：数据记录精度达0.1mV；

1.3数据显示：LED屏幕实时数据显示；

1.4通讯方式：无线蓝牙，高速通信；

1.5操作系统：专业数据分析显示及控制软件；

1.6记录媒介：通用2G容量SD 卡；

▲1.7采样频率：采样频率高达40Hz ；

1.8电 池：锂电池可充电，供电大于 48小时；

1.9记录时间：48 小时数据记录；

1.10机 壳：ABS工程塑料外壳，防水防震设计；

1.11工作温度：-20℃～ 50℃；

2.数据分析软件

▲2.1执行标准：SC-DView软件依据SY/T 0087.1-2018《钢制管道及储罐腐蚀评价标准》、SY/T 0017-2016《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》、SY/T 0032-2000《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》等标准编写；

★2.2兼容性：可兼容RD-SCM、JX-SCM和IPL等设备数据类型；

★2.3功能性：不同通道数据的对比分析计算；曲线形式显示数据，便于观察和分析；多数据曲线进行相似分析、衰减分析等综合分析；中文操作界面，内部参数根据中国显示数据设定；全新WIN 7风格界面,更完美的用户体验；

2.4要求为正版软件，现场出具加盖厂家公章的软件著作权证书复印件。

（三）配置要求：

检测主机1台、PAD控制器1台、主机充电器1个、PAD充电器1个、测试线3条、参比电极3个、杂散电流检测及数据分析软件著作权证书复印件1份、钢钎1个、说明书1份。

# 序号6  PE管道测厚仪  数量5套

（一）功能要求：

PE管厚度测量，金属材料壁厚测量，具有TCG和AGC曲线校准。

（二）技术参数要求：

▲1、厚度测量范围：金属材料不低于0.3～500mm，PE管材料不低于0.3～50mm。提供PE管测厚图片佐证。

▲2、厚度测量误差：0.01mm+厚度1%，测量分辨率0.1、0.01、0.001可调

3、扫描范围：最小0～7.2 mm，最大0～500 mm（钢）

★4、传感器与测试对象表面之间的允许涂层厚度：回声模式下最大10mm；

5、超声波传播速度：1000-9999 m/s；

★6、最小允许曲率半径：不小于3mm；

7、 频率范围：0.5-20 MHz（-6dB）；

8、增益控制范围：92dB，0.5 dB步长；自动增益控制不低于30dB。

9、延迟：0μs至168μs；

10、最大每秒测量：200次；

11、存储：100个传感器设置，250个A扫描结果，250个B扫描结果。

12、计算机通信接口：USB标准Windows操作系统计算机；

13、电源：内置锂电池，至少12小时工作时间，可连接外部电源；

14、工作温度范围：-25°C ～ +55°C；

15、尺寸：不超过150mm * 65mm * 25mm；

16、重量：不超过180g。

★17、软件须支持数字直接显示、A扫描信号显示和B扫描显示三种模式：

★18、具有测量厚度结果统计功能，统计格式为表格矩阵文件，提供图片佐证。

19、须具有两个独立的闸门，方便对测量信号进行监控。

20、测量模式：0-回声、回声-回声。

★21、系统语言：中文。

★22、具有TCG校准和AGC校准模式，提供图片佐证。

23、配置：测厚主机1台，防护罩1个，PE管测厚探头1个，软件1套，操作手册2份，仪器包1个。

# 序号7  地下管线探测定位仪  数量2台

1、技术参数要求：

探测方式：直连法，感应法，夹钳法

存 储：存储数据大于500条

▲定位精度：深度0至3m时，精度（误差范围）为深度的5%；深度3至10m时，精度（误差范围）为深度的8%。

▲电流精度：深度≤3m时，实际电流的8%；深度＞3m时，实际电流的10%

误差提示：对探测结果具有误差提示功能，提示探测信号可信度。

★偏离探测：可不在管道正上方进行管道位置及深度的准确探测。

电 池：发射机续航不小于8小时，接收机续航不小于30小时

最大输出电流：不小于750mA。

软 件：配置专业数据下载软件

2、单套配置要求：

发射机1台、接收机1台，发射机充电电池及充电器1套，接收机充电电池及充电器1套、数据线1根、测试线1套、仪器包1个。

# 序号8  炭黑含量测定仪  数量1套

（一）技术参数要求：

★1.温度范围:室温～1200℃ ；

★2.升温速率:0.1～40℃/min；

★3.温度分辨率:0.01℃；

★4.温度波动:±0.2℃；

▲5.控温方式:升温、恒温、降温、循环（全程序自动控制，智能化可编程控制）；

★6.气氛控制:数字气体流量计，仪器自动切换（手动）；

★7.气体控制:两路气路控制；

8.气体压力: 0.2MPa；

9.显示方式:24bit色，8寸 LCD触摸屏显示；

10.炉门结构：自动上升开启；

11.炉管尺寸：Φ40×610；

12.加热元件：高温合金丝；

★13.加热区长度：200mm；

★14.恒温区长度：100mm；

15.工作电源：AC220V/50HZ/60HZ；

16.设备自带打印功能，并配套电脑软件与接口；

（二）配置要求：

1.试验主机 1台；

★2.燃烧舟 5个；

3.辅助工具 1套（手套、坩埚钳、镊子等）；

# 序号9  炭黑分散度测定仪  数量1套

（一）主要技术参数：

1.光学系统：无限远色差校正光学系统

▲2.放大倍数:40X～1000X

▲3.目镜: 大视场高眼点目镜10X～20mm

★4.无限远平场消色差物镜：4X/0.1,10X/0.25,40X/0.65（弹簧）,100X/1.25（弹簧、油）

所有光学镜片均防霉处理；

★5.镜筒组: 绞链式双目镜筒;30度倾斜;光瞳间距50—75mm，屈光度可调

6.物镜转换器：内倾式四孔滚珠轴承定位，带防霉装置

★7.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，金属齿轮齿条升降

★8.平台组:复合式机移动平台,双玻片片夹，三角导轨

平台尺寸：190X135mm,X;Y轴移动

移动范围：50X75mm，片夹带阻力装置;带有0.1mm刻度的游标尺；

★9.调焦系统：粗微调同轴且低手位操作, 行程25mm，0.2mm/转，微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置

10.照明：高亮度6V/20W卤素灯，亮度可调；

11.整机防霉，全金属结构，一体化机身。

12.摄像接口：1X C接口

13.数码摄像头：数码摄像头，最大320万像素，USB2.0接口

14.测量软件：与数码摄像头配合使用，可实时浏览显微图像，实时抓拍照片，实现图像粒径测量等功能

（二）配置要求：

1.三目主机 1台，包含：

★1.1目镜： WF10X/20mm目镜 2个

★1.2无限远平场消色差物镜：PLAN4X/0.25 ，PLAN10X/0.35 ，PLAN40X/0.65(弹簧) ，PLAN100X/1.25(弹簧、油) 各1个

★1.3目镜筒：铰链式三目镜筒，0/100分光 1个

1.4灯源：6V/20W 2个

1.5保险丝：3A Φ5X20保险丝 1个

1.6测微尺：0.01mm格值。

2.摄像装置 1套，包含：

2.1 1X C接口 1个

2.2 摄像头：高清数字摄像头，最大320万像素 1个

2.3 2m数据线一条，采集程序光盘 1张

3.粒度分析软件：根据用户需要划分颗粒直径区间，统计各区间颗粒数量及百分比等功能。

# 序号10  熔体质量流动速率仪  数量1套

（一）主要技术参数：

★1.温度范围：0～400℃，波动范围：±0.2℃；

★2.温度梯度：≤0.2℃（料筒内口模上端10～70mm均热带区域内）；

★3.温度显示分辨率：0.01℃；

▲4.料筒长度：160 mm；内径：9.55±0.007mm；

▲5.口模长度：8\4(半）±0.025 mm,内径：2.095 mm\1.050mm（半）±0.005 mm；

▲6.加料后料筒温度恢复时间：≤4min；

▲7.测量范围：0.01～1000.00 g/10min(MFR)；

▲8.有效位移测量范围：0～30mm，精确度：±0.02mm；

9.砝码符合范围：325g～21600g不连续，组合负荷能够满足标准要求；

10.砝码负荷准确度：≤±0.5%；

11.电源功率：AC220V 50Hz 550W ；

12.外形尺寸：约为580×480×530（长×宽×高）；

13.重量：约110kg；

▲14.满足GB/T3682.1.对设备的要求，自动切料，配有快速预成型装置；

（二）配置要求：

1.试验主机1台

2.微型打印机1台

★3.快速加载系统1套

4.基础砝码1件

5.砝码（6种7件）1套

6.活塞1件

7.口模（全/半）2件

8.导向套1件

9.水准仪1件

10.料斗1件

11.清料杆1件

12.口模钻1件

13.预成型加载架1套

14.PC软件及接口1套

# 序号11  耐慢速裂纹增长制样机  数量1套

（一）主要技术参数：

▲1.管径范围：φ75mm～φ630mm；

▲2.最大试样长度：≤1800m ；

▲3.最大开槽长度：50～650mm；

▲4.最大铣削深度：10mm；

▲5.铣刀：符合GB/T 6128.3的60°夹角的V型铣刀；

★6.进给速度：150mm/min；

★7.铣削速率精度：（0.010±0.002）（mm/rev）/齿；

8.电源：380V，50Hz；

▲9.能够自动切削并自动计算铣切剩余厚度，实时显示铣刀转速和进给速度；

★10.能够自动定位与旋转管材切削角度（可自动设定角度）；

（二）配置要求：

1.旋转、切割、进刀、加紧全自动切割主机 1台

▲2.左右移动、升降、切削、转角共4套私服定位系统；

3.V形铣刀和螺旋铣刀各3套；

4.专用工具 1套

# 序号12  静液压试验机  数量1套

（一）技术参数要求：

▲1.可试验管径：DN50 - DN315；

▲2.路数/工位：20工位独立控压；

▲3、压力控制范围：0.2 - 50MPa；压力控制精度：±0.5%；

★4.显示分辨率：0.001MPa；

★5.示值允许误差：±0.5%

▲6.控制方式：电脑软件控制，配无线通讯软件与设备；

7.显示记录方式：液晶彩色显示；数据与曲线实验报告可打印输出；

★8.数据存储方式：控制采集模块 + 电脑直接存储（双存储）；

9.计时范围：0-20000小时；

★10.计时准确度：±0.1%；计时分辨率：1s；

11.设备能力：即可进行静液压试验，又可进行爆破试验；

▲12.试验系统对升压、补压、泄压、过压、运行、结束、泄漏、破裂八种试验状态作出准确的分析和判断，具有实时监控、数据存储、断电保护、试验报告存储/打印输出等功能；

▲13.自动判别有效时间、无效时间、剩余时间等参数，可预防晚间、节假日等时段出现的故障时间、无效时间、掉电时间等状况，确保试验准确完成；

14.水电分离设计，电气控制与机械水路分离式设计。

（二）配置要求：

1、采用工业电脑控制，22寸液晶彩色屏显示，打印机各1套；

2、整机模块化设计，5路1模块，4模块自由组合；

3、高压控制，压力达到50MPa（用于复合管道的压力试验）；

4、压力传感器22个；

5、水用泵站1套；

6、电磁阀44支；

7、双管回路输出,，配非金属材料高压管200m；

▲8、配套实现无线数据上传，可分级别监控管理的无线数据发射与接收设备与软件1套；

9、设备功能保护、压力保护、电器保护功能齐全；

# 序号13  静液压恒温水箱、静液压试验配套夹具  数量1套

（一）主要技术参数：

1.恒温水箱

▲1.1控温范围：15～95℃；

▲1.2温度显示精度：0.01℃；

▲1.3温度控制精度：±0.5℃；

★1.4温度均匀性：±0.5℃；

★1.5控制方式：智能仪表控制，可连续10000小时记录温度数据，配套无线传输系统；

1.6显示方式：液晶中文显示；

1.7开启方式：气动开启；

★1.8数据接口：可使用通讯线连接计算机，由PC机实时监控并记录温度数据及曲线变化；

1.9其它功能：可具有自动补水装置；

▲1.10内胆材质：水箱内胆及管路、管件等与水接触的部件均使用优质不锈钢304材质，内胆厚度3mm；

1.11水箱外尺寸：约为2450×1010×1055

1.12水箱内尺寸：约为1800×640×900（须可容纳DN450管径试样）

2.不锈钢夹具

2.1不锈钢304材质A型封头；

★2.2最高耐压20MPa；

2.3配套密封圈DN50、63、75、90、110、125、160、200、250、315 各2套；

2.4接头、排气、挂钩、挂链均为不锈钢材质；

2.5规格数量：DN50、63、75、90、110、125、160、200、250、315 各1套；

（二）配置要求：

1.恒温水箱

1.1水箱1台；

▲1.2高压管路 21套/21工位；

▲1.3温控系统 1套(加热\制冷系统）

1.4箱盖气动开启装置1套；

2.耐压夹具

2.1密封圈DN50、63、75、90、110、125、160、200、250、315 各2套；

▲2.2不锈钢接头、排气阀、挂钩、挂链每套夹具配1套；

2.3DN50、63、75、90、110、125、160、200、250、315夹具 各1套；

# 标项8

# 序号1  罐内宏观检验机器人  数量1套

（一）系统用途说明

★1.系统用途：整套系统适用于罐车罐体内表面缺陷扫描检测，通过检测系统捕捉罐体内部缺陷，可通过远程对缺陷进行问题分析及风险评估，系统需留有AI技术窗口，系统具有高速DSP通用处理系统，通过对FPGA定制集成ASIC可视觉判定智能系统，满足用户后期罐车系统自动智能判定罐车状态，以提供系统功能拓展。

★2.性能：整套系统具有防爆性能，可在罐车内部安全稳定运行，并有一区防爆认证相关资质证书。此设备完全能适用于酸性、碱性、易燃、助燃、毒性或者窒息性介质罐车内部使用，并可针对罐车内部缺陷具有快速扫查、定位、及远程问题分析能力。

（二）机械运动平台

★2.1机械运动平台体积（长×宽×高）≤296 X 87 X 72mm。

2.2平台机械驱动装置性能稳定，机械驱动为高扭矩全轮驱动，机械驱动平台可在罐体内原地转向，能轻松翻越罐车内部的异物、焊缝等障碍。

2.3机械驱动轮可快速拆装，无需折下螺丝即可进行拆装以应对工业现场工具缺乏，方便拆装，提高罐车检验效率。

★ 2.4机械运动平台具有视觉捕捉镜头电动抬升机构，可根据罐车防浪板底孔不同规格尺寸随时通过按键电动调整视觉捕捉镜头高度，当通过90mm等较小防浪板底孔时，可将视觉捕捉镜头抬升下放，保证通过性。当通过防浪板底孔后，可进行视觉捕捉镜头抬升，避免平台在罐车爬坡过程中视觉捕捉镜头顶在罐车内壁，同时也提高视觉捕捉镜头视野范围。保证全方位检测罐体表面，并具有良好的通过性。

★2.5机械运动平台需定制专业吊装装置，方便机械运动平台吊装于罐车内，保证整个平台罐车吊装下放过程中不造成任何损伤，罐车检测完毕后可通过定制专业吊装器快速回收。

2.6机械运动平台连接信号传输线定制成关节式连接方式，平台与线缆连接后，可随受力方向进行旋转，避免平台下放或使用过程中连接部位过度磨损。

★2.7机械运动平台需集成倾斜传感器，平台发生倾斜时，可自动报警提醒，避免平台侧翻。远程控制系统主机需实时显示平台倾斜角度， 并配有相应的防倾斜动画图像，实时显示平台在运行过程中的动态，方便检测人员现场操作。

2.8机械运动平台需要密封良好，能适用于各种介质罐车内部检查，具有耐油性、酸性、碱性等性能，平台检测完毕后可直接进行冲洗。

（三）远程控制操作平台、远程故障诊断系统。

3.1远程故障诊断系统需配有专业win10系统，采用双核或四核CPU高速处理器，具有不低于128GB的SSD固态硬盘+1TB的机械硬盘。

★3.2远程控制操作平台、远程故障诊断系统，需具备高效可靠的远程监控模块和成熟的编解码技术，远程故障诊断系统可随时随地通过电脑、手机进行针对罐车进行远程网络诊断，此技术需融合到罐车车辆系统里各个检测控制环节，保证系统具有良好的调试和诊断能力，同时降低罐车检测成本、人员及时间成本。

★3.3远程控制操作平台具有智能电池保护系统，避免意外断电，保护系统电路。

3.4远程控制操作平台不小于10英寸高清XGA彩色液晶显示器，1024×768像素阳光屏。

3.5远程控制操作平台需集成四方向导航控制手柄，两只手柄单独分别控制机械运动平台及视觉捕捉镜头。

3.6远程控制操作平台，需全部采用非触摸屏按键式操作（不接受触摸屏式操作方式），避免屏幕受损液晶屏失灵导致系统无法操作，保证工业现场按键式操作的稳定性及高效性；且操作按键上带有操作指示图标，方便操作者通过图标快速准确的进行设备操作，提供工作效率。

★3.7远程控制操作平台需实时显示环境跟机械运动平台的实时状态，对机械运动平台智能定位、机械运动平台运行状态倾斜角度显示、显示检测环境内部气压、温度显示等。

★3.8远程控制操作平台具有方位智能定位系统，通过三维定位系统智能发现罐车内部缺陷位置，准确定位，方便检测人员进行远程故障诊断问题分析，风险评估。

★3.9整套系统需具有自动生成检测报告功能，可通过智能定位系统跟远程监控系统准确生成检测报告，让操作者能够在现场生成全面的检测报告，把报告快速传送到客户端。

（四）视觉捕捉镜头性能

★4.1视觉捕捉镜头直径≤80mm，重量≤1.2Kg，镜头带有云台旋转功能，可轴向360°旋转，竖直方向≥±135°，可一键自动归位。

4.2 视觉捕捉镜头分辨率≥540HTV线PAL，1/4”CCD高清高分辨率传感器，含DSP处理芯片。

4.3视觉捕捉镜头具有≥10倍光学变焦和≥12倍数字变焦，可自动对焦。

4.4照明需要采用高性能、高亮度LED光源，保证罐体内照明需求，保证成像清晰明了，同时亮度可调，亮度调节过程中需具有动画图标，显示照明亮度强弱。

★4.5视觉捕捉镜头具有测量功能，可对罐车内部缺陷，焊缝、裂纹、多余物等进行测量、定量，有利于缺陷危险的评估。

★4.6视觉捕捉镜头与机械运动平台接口采用快速卡口设计，可快速拆装，避免螺纹式接口，长期拆卸容易造成螺纹损坏，减小后期维修成本及拆卸时间。

（五）信号传输线

5.1信号传输线具有良好性能， 在外界环境条件下，受到机械（力）应力、电应力、热应力、电化腐蚀、耐化学药品（油、酸、碱、化学溶剂等）情况下始终保持其原有性能，保证设备信号传输稳定可靠。

5.2信号传输线具有宽广的电压输入范围和通用协议光纤，后期可进行AI智能技术拓展，可进行ASIC可视觉判定智能系统，便于与其它控制系统兼容和集成。

5.3信号传输线长度≥100米。

5.4信号传输线具有收放装置，方便线缆回收。

（六）产品配置要求：

1、远程控制操作平台 1台

2、视觉捕捉镜头 1个

3、 机械运动平台 1台

4、信号传输线（≥100米） 1根

5、专业吊装装置 1套

6、远程故障诊断系统 1套

7、定制系统详细功能说明手册 1套

# 序号2  温度数据记录采集仪  数量4套

（一）主要技术参数

1.测量记录电流、电压、温度和脉冲。

2.屏幕尺寸：全彩屏幕，不小于5英寸。

4.通道数：8通道。

5.数据格式：.csv文件格式。

6.外形尺寸：不大于169mm×112 mm×36 mm。

7.工作时间：连续采样不少于8小时。

8.存储空间：不少于800000个读数。

9.分辨率：电流不小于0.001 mA，电压不小于0.001 mV。

# 序号3  光谱仪  数量2套

（一）功能要求

1.测试范围

Au,Ba,Bi,Br,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Ge,Hf,Hg,In,K,La,Mn,Nd,Ni,Pb,Pd,Pr,Rb,Rh,Sb,Se,Si,Sn,Sr,Ta,Ti,Tl,V,W,Y,Zn,Zr等多种元素；支持XRF原理范围内的元素校准测试且具有自定义校准功能。

2.软件提供合金分析模式，焊缝碎屑检测模式，并且配备专用软件，客户可根据自己应用自行增加应用曲线。

3.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个，附带U盘，可扩容。

4.数据传输与处理：仪器可使用多种方式与计算机传输：包括蓝牙无线传输、U盘、USB、蓝牙等。

5.开机密码保护功能，包括但不限于使用密码和管理密码权限，设备前端应具有有红外探测器和背散射感应器；一键式激发，测试过程当中无需一直按压扳机。

6.防辐射：不含放射性同位素激励源；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h，并提供相关证书。

7.无需样品前处理、进行非破坏性分析；现场直接分析测定。

8.显示器触摸电容屏屏。图形操作系统，中文操作界面。整机一体化，具备IP64防水防尘能力。

9.开机有自感应大气温度湿度功能，无需额外校准及设置温度湿度。设备检测接触样品部分有自动散热功能，长时间使用过程中不会卡顿及死机。

（二）配置要求

1.集成方式：手持式集成，仪器全身一体化，便捷性高，更适合现场应用重量：小于1.5 kg，外观尺寸：小于300 × 300 × 100mm；

★2.激发源：高性能微型X射线光管，银或铑靶材；管电压6-45 kV，管电流最大200μA；匹配功率不超过5W，降低辐射量保障使用安全。辐射剂量：X射线辐射剂量＜1.0 μSv/h；要求提供辐射剂量测试报告和辐射安全许可证，以及辐射测试平面图。。

★3.探测器：不低于30mm2的大面积硅漂移(SDD)高分辨率探测器，分辨率优于145eV，计数率450000cps,保证检测数据精度及仪器正常工作状态；探头或检测窗口包含防扎保护装置。探测器采用石墨烯冷却技术，动态平衡测试温度。

4.显示器：彩色高亮触摸屏，触摸屏和物理键盘都能独立使用，可在戴手套、下雨、阳光直射等不利环境下的应用。

5. 操作系统：仪器采用内置操作系统，系统稳定，运算速度快。

6. 语言：必须包括简体中文操作界面。

★7.测试范围：

测试范围从Na-U，包括Mg,Al,P,S,Si,Cl,K,Ca,As,Au,Ba,Bi,Br,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Ge,Hf,Hg,In,K, La,Mn,Nd,Ni,Pb,Pd,Pr,Rb,Rh,Sb,Se,Si,Sn,Sr,Ta,Ti,Tl,V,W,Y,Zn,Zr等至少65种元素；提供客户自定义校准功能EasyCal 支持XRF原理范围内的元素校准测试。需配备金属Na元素的识别功能。软件提供合金LE分析模式，焊缝碎屑检测模式，汽车零配件,特检系统镀层专用专业检测模式，并且配备专用软件，客户可根据自己应用自行增加应用曲线；

★8.颜色牌号鉴定法：分色显示检测结果数据，用不同颜色标注各元素测量结果是否合格，设备检测显示直观、使用方便。并预装多基体标准合金库，检测后自动匹配，用户也可自己通过机器直接建立合金牌号库，无需电脑等辅助性设备

8.内置CCD照相机：

a.视频功能：能准确校准仪器所测位置，准确位置测量；

b.记录功能：将被测样品实物照片与检测数据一 一对应同时储存。

★9.电池：采用可充电锂电池，电池一次充电可连续工作8小时以上；电池满足航空安检要求。电池可视电量，无需开关机查看电量。

★10.配置标准标样，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全。

11.辐射安全设置： a..测试过程中有明显指示灯标识；b.前端无样品时，2秒钟自动停止测试。

12.辐射安全设置： a.X射线开启警示灯闪烁，以防误按开光；b、红外探测，红外感应仪

器前端没有样品时误按开光仪器也不会发运行，以确保操作者安全性；c、背底散射探测器，如测试过程中样品意外脱离检测窗口，仪器2秒内自动切断X射线；d.仪器开始运行和结束运行具有提示音提醒。

★12.防护等级：IP54以上（提供详细测试报告），资质认证：CE, ISO, RoHS，R&D100，辐射安全证书。

13.配置：主机一台；电池两块；充电器一套；中文说明书一本；快门防尘片两片；应用软件一套；塑料箱一个；密码锁一个；合金样品一块。

★14．所投产品必须为原装整机出厂，无任何零部件在产地外生产组装。必须是官网可查在售型号。

★15.开机密码保护，设使用密码和管理密码两种权限，设备前端应具有有红外探测器和背散射感应器；一键式激发，测试过程当中无需一直按压扳机，开机无需设置温度湿度，自动感应，测试过程中动态补偿温度、气压。

16．提供3年免费整机质保，售后服务2小时响应，24小时到现场，48小时内提供同等型号样机免费替换使用。

# 序号4  红外热像仪  数量1套

▲1.红外探测器分辨率：≥640×480（307200像素），超级放大分辨率：≥1280×960（1228800像素），像元间距：12μm；

2. 镜头和最小焦距：标准镜头视场角24°×18°，最小焦距0.15米；长焦镜头视场角14°×10°，最小焦距1.0米）；

3.配置有取景器；

4. 数码相机：≥500万像素，内置LED灯；

▲5.热灵敏度/NETD：<0.03℃＠+30℃；

6. 图像帧频：≥30Hz；

▲7.调焦：电动连续激光引导调焦（LDM）,电动单词激光引导调焦（LDM），电动单次对比调焦，手动调焦焦平面阵列探测器（FPA）/波长范围：7.5~14微米；

8. 显示：电容式触摸屏、具有自动定位功能，4英寸彩色液晶显示器，带有自动旋转功能，像素640×480

9. 镜头旋转：可上下旋转180°；

10. 图像模式：红外图像、可见光图像、MSX○R热叠加、画中画、缩略图像库；

11. 支持多波段动态成像；

12. 镜头自动校准功能：具备AutoCalTM自动校准功能；

▲13.探测温度范围：-40℃～+120℃，0℃～+650℃，300℃～2000℃；精度：±1℃或读数±1%；

14. 支持Vision ProcessingTM技术图像视觉处理技术，保证图像清晰和测量精度；支持METERLiNK○R功能保证与外部仪器设备数据实时互联：

15. 文本：从预设文本列表中选取文本注释或使用触摸屏上的软件盘；

16. 激光：激光引导调焦，激光测距，激光测量面积；

▲17.距离、面积测量：支持；以㎡或ft2为单位计算测量方框内的面积；

▲18.具备GPS自动图像标记功能，并可通过设置关闭该功能；

19. 图像注释：添加60秒录音注释；预定义列表或触摸屏键盘输入文本；从触摸屏进行草图绘制；

20. 红外图像延时拍摄：10秒至24小时；

21. 重量/尺寸（不带镜头）：1.3kg，140×201×84mm；

22. 质保期（提供制造厂家盖章的证明文件原件）：整机2年，探测器10年；

★23.配套分析软件：Thermal Studio Pro。软件功能：红外热图整理和分析；全辐射视频流在线录制和分析；.seq格式文件保存和分析；测温区域多边形、折线选取分析； “魔杖”智能区域识别分析；自动温差计算，热图自动添加注释标识；等温线设置，湿度、绝缘和露点报警； HE、DDE、信号和温度线性热图自动调节；热图裁剪，线温分布趋势图；批量生成报告，报告模板编辑；全辐射热图谱全景拼接。

24. 配置16G以上存储卡，并可通过转录至电脑等设备；

★25.配置具备多级调节的液压云台；

二、配置清单：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像仪 |  | 台 | 1 | 含24°镜头，视场角24°×18° |
| 2 | 长焦镜头 | 29mm | 台 | 1 | FOV 14°×10°，IFOV 0.75 mrad |
| 3 | 软件 | ThermalStudio Pro | 套 | 1 | 永久使用，免费升级 |
| 4 | 电池 |  | 块 | 2 |  |
| 5 | 硬质便携箱 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | SD卡 | 16G | 个 | 1 |  |
| 7 | 充电器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 手带 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 支架 |  | 套 | 1 | 2组液压云台和多级调节 |

# 序号5  测厚仪  数量3套

（一）技术要求

1.测量范围：脉冲-回波方式：0.63～914.4mm(钢，取决于探头)

回波-回波方式：2.54～152mm(钢，取决于探头和涂层厚度，涂层厚度0.0254～1.905mm)。

2.显示精度：0.01mm

3.声速范围：305～18542m/s。声速调节：可利用已知厚度试块测量声速。

4.探头频率： 1MHz～10MHz。

5.增益：40～52dB(步进间距3 dB)

6.显示方式：4位半带背光的液晶显示器。具有耦合提示、低电压提示、自动关机（无操作三分钟后）功能。

7.校准：对话式探头，自动校准。自动校对零点：可对系统误差进行修正。

8. 操作温度：-30℃～75℃，重量：约为300g，包装：ABS工程塑料箱。

9.扫描方式：每秒测量100个点，可以捕捉到最薄点。

10.数据刷新率，4HZ

11.报警：最小厚度报警。

12. 外壳：硬质外壳，可防止碰伤，环保封装。

13.电源：可使用常规型号电池直流供电，可连续工作3周以上，当电池供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机。

（二）、主要产品配置

主机1台、标准高阻抗探头1个、小管径探头1个、高温探头1个共3个探头及相应的探头线。

# 序号6  黑白光照度计  数量2套

1.检测能力满足NB/T47013关于磁粉/渗透检测的要求。可见光照度大于1000lx，黑光辐照度大于1000μW/cm2；

2.采样率7.5Hz (单个传感器时)，15Hz (双传感器时)，读数更新2Hz。

3.全程精度±5%。

★4.白光检测精度：0.01lux (测量值为0-29.99Lux时)， 0.1lux (测量值为30.0-999.9 Lux时)，1 lux (测量值为1000-5300 Lux时)±3%。

★5.黑光检测精度1uw/cm2 (测量值为0-9999 uw/cm2时)，0.01mw/cm2 (10uw/cm2) (测量值为10.00-99.99 mw/cm2时)±4%。

6.可见光量程0–5300lux，(0-500fc)0–10000lux。

7.UVA（黑光）量程0-100mw/cm2(0-100000uw/cm2)，0-50000uw/cm2。

8.支持有线传输及蓝牙传输。

9. 采用锂电池或电池组供电。

10.方便携带，配置便携工具箱。

# 序号7  测氧仪  数量5套.

★1. 测氧仪采用扩散式原理；工作温度：-40～+60℃，识读0%～95%

2. 含氧量检测范围0-30%vol，分辨率0.1%vol（v/v）；

3. 采用灯光、振动、声音等多种报警方式，声音报警方式不低于90db；

4. 采用锂电池或电池组，连续工作时间超过8小时；

5. 出厂配置检测报告；

6. 用于检验人员防护，可设置报警上下限；

7. 非可充电型号应配置2组配套电池，可充电型号应配置充电器；

8. 设备尺寸不大于10×8×4cm，设备重量低于200g；

9. 具备IP65以上防护等级；

10. 设备提供便携工具箱。

11.供货商需提供厂家授权证明及三年维保承诺。

# 序号8  多功能气体检测仪  数量2套

1.​ 要求能够检测氧气和其他有毒气体（VOC、可燃气体、二氧化硫、二氧化氮）。气体浓度检测精度需符合进罐含量需求；

★2.​ 设备采用泵吸式原理，满足人员不进罐检测需求；

3.​ 设备尺寸不大于200×100×80mm，重量不大于1000g；

4.​ 设备三年内传感器等耗材保证供货；

5.​ 设备应尽可能采用电池，充电后可连续操作6小时以上，并且不受现场磁探仪等设备干扰。

6.​ 设备提供便携工具箱

7.​ 带人员跌倒报警等辅助功能；

8.​ 用于检验人员防护，可设置报警上下限；

★9.​ 防爆等级不低于IP65；

10.​ 配置检测报告；

★11.​ 非可充电型号应配置2组配套电池，可充电型号应配置充电器；

12.​ 供货商需提供厂家授权证明及三年维保承诺。

# 序号9  泄漏振动检测仪  数量1套

1.用于气体介质的带压泄漏检测；

2.满足国家标准（GB T 34638-2017 无损检测 超声泄露检测方法）；

3.检测仪麦克风数量大于64通道；

★4.取景摄像头不低于400万像素；

★5.测试声压范围30db-120db，频率范围2kHz-40kHz，检查最小泄漏量低于1ml/s；

6.主机存储空间不小于8GB，可扩展不小于64GBTF卡或闪存；

7.设备重量低于2000g，整机尺寸小于300mm×200mm×60mm；

★8.不低于IP54防护等级；

9.主机采用中文操作系统；

10.随机电池能保证工作时间3小时以上；

供货商需提供厂家授权证明及三年维保承诺。

# 序号10  硬度计  数量2套

（一）技术要求

1．测试范围：200-900HL，32-940HV, 30-670HB, 4-100HRB, 20-68HRC, 32.5-99HSD。

2．硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD。

3．极限抗拉强度：Kgf/mm2（38-267 Kgf/mm2）；Tons/in2（23-135 Tons/in2）；Lbs/in2（54-382 Lbs/in2）。

4．精度：+/-4HL或0.5%（在800HL范围，取5个测试点的平均值）。

5．测试方向：任意。

6．被测材料范围：低碳钢、高合金钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。

7．适用温度范围：工作温度-10℃～40℃，存储温度-20℃～50℃。

8．电源：仪器及打印机均由锂电池供电。

9．电池寿命：硬度计连续工作40小时，打印机可打印6000行以上。

10．数据存储：可自动记录500个测试结果。

（二）配置要求

1．主机一台（含碳化钨冲击体），PORTI-S打印机一台，打印机充电器一根。

2．标准硬度块一块，20mm支撑环一个，13mm支撑环一个，毛刷一支，打印纸一卷。

3．锂电池2个（CR2330）。

4．携带箱一只。

# 标项9

# 序号1  内窥镜  数量1套

（一）主要技术参数

1.镜头部分

★1.1镜头直径：≤80mm。

1.2镜头像素：200万像素

1.3镜头功能：可360°任一方向匀速无限旋转，径向180°匀速翻转

★1.4调焦变倍：光学10倍变倍，倍率为100，自动调焦，也可电动调焦

1.5光照度：强光设计，照度200000Lux

1.6防水等级：IP67防水标准。

2.控制部分

2.1彩色液晶显示器：≥10英寸，分辨率≥1920*1080。

2.2防尘控制面板，轻触式塑膜按键进行调光、调焦、旋转和翻转等控制。

2.3同时具有4倍变倍调节图像技术，交直流供电，自带高性能锂电池，可在满电下持续工作5小时以上，无须外接电源。

2.4可进行一体拍照、录像功能，录像速度：高达每秒30幅影像，可显示记录时间和日期，支持本地重播功能。

2.5采用U盘存储方式，配备32G U盘，可拓展存储空间。

2.6可外接手柄，远程操控镜头旋转、翻转等。

2.7控制器为便携式控制器，而非箱体式控制器不易携带。

3.支撑部分

3.1伸缩杆：碳纤维材质，3m可伸缩支撑杆

3.2专用信号线：5m信号线，专用定制线，抗拉力强。

（二）产品配置要求

1.变倍手自一体调焦镜头1套

2. HD高清智能控制器1台

3. 3m伸缩杆1根

4.专用信号线5m 1根

5.电源充电器1个

6.高档仪器箱 1只

7.32G U盘1个

# 序号2  磁粉检测机器人  数量1套

1.​ 系统主要由三部分组成：爬壁机器人、远程控制操作平台、自动输液罐。爬壁机器人包括检测部分、摄像观察系统和行走部分；

2.​ 爬壁机器人重量不大于10kg，全系统重量不大于15kg，可用轿车后备箱运输。爬壁机器人采用铝镁合金一体成型，强度高，防尘防水，美观实用；

3.​ 检测部分采用交叉磁轭检测方式，检测能力满足NB/T47013.4-2015及相关标准要求；

★4.​磁极和待检表面的最小间隙≤0.5mm，检测过程保持提升力≥12Kg；

★5.​ 检测部分可对槽罐环焊缝、球罐内外壁纵向、横向、斜向、仰向、平向等各种方向的焊缝进行检测，可对环焊缝半径≥1m、纵焊缝半径≥1.5m的内外壁的焊缝进行检测；

★6.​ 检测部分设计白光灯和黑光灯，具备进行普通磁粉和荧光磁粉探伤能力，白光灯和黑光灯采用双灯设计，具备更多观察范围；

★7.​ 摄像观察系统配置高清高速运动型专用摄像机系统，实现对探伤结果进行视频监控、拍照和录像。通过监视器实时观察并判别探伤结果；摄像观察系统采用专业视频处理软件，可以在运行中动态观看到清晰的磁痕，所以可在监视屏上直接观察和判别缺陷；

★8.​ 行走部分采用稀土超强磁力吸附，运行安全, 原装整机出厂伺服电机驱动，四轮行走，运行平稳，同时断电自动锁死，避免溜车现象；

★9.​ 配置有智能光学焊缝识别模块，在行走过程中可进行方向调整控制、自动识别焊缝、自动跟踪焊缝，自动方向纠偏，无需人工控制方向，可进行任意方向的电动扫查、自动探伤，操作方便；行走过程有防撞功能，在运行时碰到障碍物时自动停机并报警，防止翻车以及损坏系统；

★10.​ 行走速度可调整，最高速度3m/min，探伤时严格按照标准要求的检测速度进行检测；

11.​ 悬挂弹性连接，可根据需要调整悬挂系统；能够越过焊缝等一般障碍物，越障能力不低于4mm；

12.​ 系统前进方向设置方向激光指向器和照明灯，具备控制和对前进方向的观察能力；

13.​ 设备与远程控制操作平台采用有线连接方式，可通过控制操作平台上的触摸按键进行运动及各功能控制；

14.​ 多种行走控制方式，可在前进或后退过程中转向，也能以四轮中心为轴进行小径大角度转向，运动控制多样化，可在前进或后退过程中转向，也能以驱动轮中心为轴进行小径大角度转向；可实现差速控制调节，对检测球罐温带线焊缝有行走距离修正作用；

15.​ 检测过程中支持视频和图片保存，方便检测过程的回调和查验；

16.​ 摄像观察系统密封设计，防止磁悬液污染，有效保护摄像系统；

17.​ 设备自带锂电池电源，可无外接电源作业；锂电池具有过流、短路、过压、欠压保护和低温、过温保护；

18.​ 锂电池充电时具有过充、温度异常自动切断充电回路功能；

19.​ 配备自动喷洒磁悬液装置，可支持20～30分钟磁悬液喷洒，实现磁悬液自动施加和控制；

20.​ 异常情况自动报警功能，包括：通讯异常；电量不足。电量不足报警时，强制不能加磁工作，但运动系统仍可以工作，以保证机器能安全返回；

# 序号3  超声波探伤仪  数量5台

（一）主要技术参数

1.屏幕显示：触摸屏

2.数字硬件采样频率：10bit/200MHz

3.工作频率：(0.5-15/0.5-4/2-8)MHz

4.阻抗匹配：200Ω、500Ω二档可选

5.工作方式：单晶探伤、双晶探伤

6.扫描范围：零界面入射～ 12000mm钢纵波

7.重复频率：15Hz、30Hz、60Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、1000 Hz

8.检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

9.衰减器精度：＜ ±1dB/12dB

10.增益调节：110dB

11.声速范围：（100 ～ 20000）m/s

12.动态范围：≥ 30dB

13.垂直线性误差：≤ 3%

水平线性误差：≤ 0.1%

14.分辨力：＞40dB（5N14）

15.灵敏度余量：＞60dB（深200mmΦ2平底孔）

16.数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益

17.垂直线性误差：≤ 3%

水平线性误差：≤ 0.1%

18.分辨力：＞40dB（5N14）

19.灵敏度余量：＞60dB（深200mmΦ2平底孔）

20.数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益

# 序号4  磁探仪  数量3套

（一）主要技术参数

1.提升力(任何电量时)：≥70N；

2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100；

3.电磁探头体积：≤165mm×148mm×45mm；

4.电磁探头重量：≤1.3Kg；

5.锂电模块重量：250g

6.磁极中心间距：10～170mm；

7.白光强度：≥2000Lux；

8.黑光辐照度：≥8000uW/cm2

9.工作暂载率：100%；

10.满电工作时间：≥2天；

11.电池配备方式：可更换；

12.充电时长：≤6h。

（二）仪器配置

主机(无电池)1个、专用电池2个、专用充电器2个、调脚工具1个、正斜脚1对、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。

# 序号5  电磁流量计  数量1套

（一）主要技术参数

1.测量可靠，精度高，流量测量范围可达1500:1。全汉字菜单操作，使用方便，操作简单。

2.具有双向流量测量、双向总量累计功能，电流、脉冲具备双向输出功能。具有RS485或RS-232C数字通讯信号输出。仪表内部设计有不掉电时钟，可记录16次掉时间。

3.成套精度±0.5%，介质电导率＞20uS/cm，输出信号0～10mA DC或4～20mA DC或0～lkHz脉冲信号，公称压力1.6MPa（LDCK-10、LDCK-15）4.0MPa（LDCK-40），工作电流≤0.5A，防护等级标准型IP65，供电电源～220V AC（50Hz）。

# 序号6  便携式烟气分析仪  数量1套

(一)主要技术参数

1.测量参数：

1.1 O2：5年电化学传感器，测量范围0－25.0%，分辨率0.01%，精度±0.2Vol%；

1.2 CO(H2补偿)：电化学传感器，测量范围0－10000ppm，分辨率0.1ppm，精度±5ppm或读数的±5%；

1.3 NO：电化学传感器，测量范围0－5000ppm，分辨率0.1ppm，精度±5ppm或读数的±5%；

1.4 NO2：电化学传感器，测量范围0－1000ppm，分辨率0.1ppm，精度±5ppm或读数的±5%；

1.5 SO2：电化学传感器，测量范围0－5000ppm，分辨率0.1ppm，精度±5ppm或读数的±5%；

★1.6 CO2：红外传感器，测量范围0-40.00%，分辨率0.1%，精度±0.2Vol%；

1.7 烟气温度：NiCrNi热电偶传感器，测量范围-20-1300℃，分辨率0.1℃，精度±0.5%；

1.8 环境温度：NiCrNi热电偶传感器，测量范围-20-100℃，分辨率0.1℃，精度±0.5%

1.9 压力测量：压力传感器，测量范围-100hPa~+100hPa，分辨率0.01hPa，精度±0.02hPa或读数的±1%；

1.10 烟气流速：0.1-100m/s，分辨率0.1m/s，精度±1.0%；

1.11 烟气湿度：0-100VOL%，分辨率0.01VOL%，精度±2.0%RH。

2.计算：λ过量空气系数、燃烧效率、烟气露点、排烟热损失、mg/m3、参比氧O2换算等。

（二）设备仪器特点：

3.1 传感器具有过载自适应测量功能，在高浓度下传感器精度仍保持在±5 %，而不会损坏传感器；

3.2 主机内置有交叉干扰修正模块，自动修正各类气体对传感器的交叉干扰；

★3.3 用户可编制自动测量程序功能，设定采样频率、采样间隔时间、自动保存数值、自动平均数值等功能，同时可实现均值测量时的自动打印功能，真正实现无人值守全自动测量；

★3.4 配有烟气湿度测量模块，可连接阻容法湿度枪（内置毕托管）进行检测；

3.5 中文操作菜单，全彩色LCD屏幕，单屏幕一次显示不小于10个实测读数，无需翻页预览；

▲3.6 配备USB Type-C数据线和充电二合一端口线缆；

▲3.7 无线高速蓝牙打印机，方便现场数据自动打印和存储；

3.8 蓝牙功能，可实现手机APP远程操作；

3.9 工作温度：+5～+45℃,95%RH,非冷凝；

3.10 仪器应为国产的最新一体化设计机，整机重量应小于1 kg，方便携带；

4、配置：

4.1 手持式主机1台带O2、CO、NO、NO2、SO2电化学传感器，CO2红外传感器；

4.2、可更换采样探管（1000x10mm，耐温800℃ ，“K”型热电偶）1根；

4.3、2.7 m Viton采样软管线1根；

4.4、采样手柄1个，阻容法湿度枪（含毕托管）1根；

4.5、typeC充电宝和充电适配器二合一 1个；

4.6、工业便携箱1个，采样枪放置筒2个；

4.7、说明书1份，出厂报告（仪器校准报告和SO2抗干扰报告）；

4.8、无线蓝牙打印机1个；

# 序号7  工业CT加载系统  数量1套

（一）主要技术参数

★1.拉压最大载荷：20kN。

2.最大载荷分辨率：满量程的0.1%。

3.空载总行程：≥20mm。

4.试验速度：0.01-10mm/min。

5.试验速度控制精度：设定值的±1%。

6.样品室空间：外径≤85mm，内径≥65mm，高度≥120mm。

★7.温度控制范围：-20℃ ~ 150℃。

8.控温精度：±2℃。

9.控温速率：高温测试时升温速度约10℃/min，低温测试时降温速度约0.5℃/min。

★10.装置重量：≤10kg。

11.加载条件下，工业CT的最高分辨率：5μm

（二）配置要求

★1.配有拉伸夹具和压缩夹具。拉伸夹具可夹持50mm-80mm长、20mm宽、2mm-8mm厚的试样；压缩夹具可最大压缩直径50mm、高度35mm的试样。

2.窗口材料选用碳纤维复合材料。

3.与我院现有工业CT系统配套使用，并提供具体匹配方案。

4.配备监测样品表面温度的热电偶装置。

# 序号8  电梯性能综合测试仪  数量1套

（一）设备功能

1.电梯综合性能分析系统是一款基于模拟采样技术及数字信号处理技术的高性能噪声和振动测量仪器，可以同时进行声学和三轴向振动测量。选配不同的传感器和测量软件时，可实现多种振动和噪声测量数据分析。

2.符合标准：

GB/T 24474,ISO 18738电梯乘运质量测量

GB/T 23716, ISO 8041 人体对振动的响应

GB/T 3785.1-2010（IEC 61672）  1级

GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级

（二）主要技术参数

1.设备：可接入4通道噪声或振动的一体化测量分析系统。

2.操作系统：Windows10

3.频率范围：DC～80kHz

4.采样频率：12k、24k、48k、96k、192kHz可选

5.测量范围：振动：-2g～ +2g ；噪声：22～136 dBA

6.级线性范围：110（dBA）以上

7.显示器：约10.5英寸电容触屏

8.内部储存：不得少于 64G固态硬盘

9.电源：内置4A/h锂电池，可连续工作5小时以上。

10.输出接口：3个USB3.0、无线wifi、蓝牙。

11.主机外形尺寸（mm）：≤305×115×215

12. 传感器：单轴向振动传感器：ICP供电、灵敏度：50mv/g、频率范围：0.5Hz～5000Hz；

三轴向振动传感器：直流供电、灵敏度：450mv/g、频率范围：DC～500Hz；

13.标准声源：精度1级：输出声压级：94dB 和114dB

14.具有金属探测头1个，可测量金属传声频率和声压。

15.主机具有多探测器同时工作的接口

16.软件指标：

16. 1电梯测量软件指标：加速度、速度、位移、加加速度；A95、V95、振动峰峰值；声压级、等效声压级、自动生成测试报告。

16.2  1/3oct分析软件：

频率计权：A、C、Z可选；平均方式：线性、指数、恒误差可选；可随时间记录分析结果，最小记录间隔为0.01。

16.3 FFT分析软件：

16.3.1窗函数类型：汉宁窗、汉明窗、平顶窗、布莱克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗

16.3.2FFT线数：256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536

16.3.3数据重叠率：0、25%、50%、75%

16.3.4特殊功能：互谱、谐波分析、超限测量、最大值保持等

16.4 频域分析测量软件：

16.4.1以色谱图的形式直观展现产品一段时间的频谱变化

16.4.2用于故障特征点分析诊断用，横坐标为时间，纵坐标频率，分贝大小用颜色表示；

16.4.3时间切片，显示任一时刻频率、幅值二维图

16.4.4频率切片，显示任一时刻频率的时间历程二维图

16.4.5数据可保存，后续脱机分析

16.5 数据采集分析软件：

16.5.1实时采集显示波形，支持多通道同步采集，采集时间可设定。

16.5.2可对波形数据剪切.粘贴.复制.另存,放大,缩小.

16.5.3配相应软件可对记录波形进行后分析

16.6数据对比分析软件：

16.6.1可从分析窗单次添加或数据库中批量导入数据进行对比分析。

16.6.2可以计算多条曲线的平均值，最大值，最小值计算；

16.6.3可以编辑公式，进行多条曲线间的数据计算功能；

16.7 数据库管理软件：

16.7.1一键存储多个分析模块数据

16.7.2支持时间、序号等索引数据，导入数据到模块显示

16.7.3可批量选取导入数据到对比分析窗

▲17.所配置的软件终身免费升级。

（四）配置清单：

1.主机 1台；

2.测试电容传声器 1个

3.前置放大器 1个

4.三脚架 1个

5.延伸电缆 1条

6. 振动加速度计 1个

7.单轴向振动加速度计 3个

8.声校准器 1个

9. 1/3 oct分析软件包 1个

10.FFT分析软件包 1个

11.频域分析软件 1个

12.采集分析软件 1个

13. 对比分析软件 1个

14. 数据库管理 1个

15. 仪器电脑数据交换连接线 1条

16. 电脑端数据分析软件 1套

17. 金属振动探测头 1个

18.电容触屏 1个

四、其他说明

1.本招标文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

2.招标货物的性能及技术指标均满足招标需求的基础上，有明显优于招标需求的响应参数或指标、同时技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标，每一项加分。

3.本采购文件中所涉及的关于产地、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

五、商务要求

1、质保期要求：按照各设备及标项的技术要求中列明的质保期要求；质保期内所有配件免费；从设备验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2、售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征得用户同意。软件升级供应商必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

3、安装要求：提供设备安装现场（地点为招标人指定地点），确保设备正常安装和使用，供应商可在投标前到现场查看实际情况，并在应标时提供改造实施方案。

4、培训要求：设备到货安装完成后，能严格按照设备性能指标进行现场调试及现场培训，培训不少于2次，每次不少于1天，现场培训人员名额不限。由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料。

培训内容及要求：

①了解设备的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法；

②熟练掌握整套系统的操作规程；

③能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换；

④对设备能够进行日常的维护和保养；

⑤提供完整的培训资料。

5.付款条件

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6.投标报价

投标报价：国产设备价格采用人民币报价；交进口设备的价格采用免税的人民币报价，交货方式为CIP浙江省特种设备科学研究院，由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。对于不能免税的设备也应予以明示，备注为含税价。

7.交货期

采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，国产设备60天，进口设备90天。

六、采购设备的其它要求

1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

七、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4投标人提供详细的试验报告。

八、技术服务

8.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

8.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

8.3售后服务要求：

（1）免费保修期：按照各个标项设备的具体要求，免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

8.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

8.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

九、验收

9.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

9.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

9.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

9.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

十、其他说明

1.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2.中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

十一、根据本项目的特点，投标文件中提供

1．投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

2．投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

3．商务响应表（格式见第六章）；

4.与商务资信标评分有关的其他材料

5.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

6.技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

7.技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

8.产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

9.确保供应货物质量的措施及设施

10.安装、调试方案和措施

11.验收的方案和措施

12.产品性能评价

13.项目实施人员一览表；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.招标文件及评分办法规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

- 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

本项目不收取履约保证金。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

- 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

合同签订后，国产设备60天内供货至招标人指定地点，进口设备90天内供货至招标人指定地点，并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

- 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省特种设备科学研究院2022年度第三批设备采购

项目编号：0625-22217C75

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省特种设备科学研究院2022年度第三批设备采购

项目编号：0625-22217C75

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录：

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

8. 中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | （请填写能扣减的比例，如填写10%，即在报价基础上打9折） % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 投标报价： 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。