浙江公路技师学院

信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-23217607

项目名称：信息化网络构建（数字校园建设二期）

采购单位：浙江公路技师学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年6月13日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目 录

电子交易须知	2

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	33

第五章  合同主要条款	204

第六章　投标文件格式	213

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年7月4日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23217607

项目名称：信息化网络构建（数字校园建设二期）采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：17053000.00

最高限价（元）：17053000.00

标项一：

标项名称：信息化网络构建（数字校园建设二期）采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：17053000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期），主要分为硬件采购及相关软件系统建设部分，覆盖浙江公路技师学院青山湖科技城校区的建设内容和东岳校区的升级改造，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口。

合同履行期限：合同签订后三个月内完成，质保期不少于3年。

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年7月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年7月4日09：30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2023年7月4日09：30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江公路技师学院

地址：杭州市西溪路681号

项目联系人：孟老师

项目联系方式：0571-87158023

质疑联系人： 吴老师

质疑联系方式：0571-87158009

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860257、85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 信息化网络构建（数字校园建设二期）采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购，具体内容详见招标文件相关章节. 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | 项目总预算为17053000元。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价，投标报价为含税总价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 3、本项目以总价包干形式进行报价，报价包含完成本招标文件所述全部货物和服务内容的价款，采购范围内全部工作内容及提交成果资料及有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入投标报价，如设备（仪器）及相关安装辅材、软件平台搭建、人工成本、资料费、差旅费、交通、通讯、劳务、利润、税收、验收费等以及所有有关的管理成本。 4、如中标，中标人需要支付的代理服务费，该项费用不需要单列报价，但需要由供应商承担并包含在报价因素中。 5、本项目实施过程中还包含相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有招标内容中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。 另外，本项目实施过程中涉及的线材、辅材等材料均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在投标总价中。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | R 要求 1.本项目要求对采购需求中的重要功能进行演示，演示内容详见采购需求，演示时间不超过20分钟，演示讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 2.演示方式：请供应商至代理机构现场讲解演示。 3.现场讲解地点为杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。 4.现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。。 ▲5.未提供演示的供应商，视作无效投标（响应）。 □ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | R 强制采购节能产品 需求产品中的电视机、监视器属于强制采购节能产品的材料（设备），投标人按照要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的产品全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）提供的货物全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》. 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定（货物）的80%向中标供应商收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”为实质性要求条款，对实质性要求条款未响应的，其投标将被否决；

“★”为关键性要求条款，对关键性要求条款未响应的，按评标办法的相关规定扣分。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体投标的，联合体各方均需满足本项目的资格要求。如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许投标人完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标的请提供）；

-2、分包意向协议（如有分包的请提供）；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍、获得的相关管理体系认证证书情况；

（9）近三年（2020年6月1日至今），投标人完成类似项目业绩；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章），对照采购文件技术要求中的内容一一填写，技术指标（条款、参数）中明示要提供相关证明材料的，则必须提供并加盖投标人公章，未提供的视作负偏离。证明材料包括但不限于权威第三方测试报告、公开发布的产品资料手册、官网截图、产品功能截图，要求提供相关证明材料却未提供的，视作负偏离；

（12）数字校园校园网络系统设计方案

（13）数字校园安防系统深化设计方案

（14）智慧教室系统深化设计方案

（15）信息发布系统深化设计方案

（16）项目组织实施方案，包括系统规划设计、设备供货、验货、安装调试、测试、试运行、验收等内容，以及实施进度表、实施步骤、管理及协调方案等；

（17）项目组人员安排情况、项目团队配备，包括项目经理、项目团队成员的实际到场承诺函及获得的相关证书及工作经验情况；

（18）学校管理相关的软件、宿舍网基础设施、现场人员保障等的服务方案

（19）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。供应商应以书面形式完整准确地表述供应商的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

（20）其他与评审评分相关的证明材料、资料

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目的核心产品为安防监控系统、数字孪生平台，多家单位提供的核心产品为相同品牌的按前款处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、商务、技术分70分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术得分（70分）

| 序号 | 分类 | 计分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 | 商务资质 | 投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书，提供得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 2 |  |  | 投标人具备有效的环境管理体系认证证书，提供得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 3 |  | 案例 | 2020年6月1日至今投标人完成类似项目业绩，每提供一个类似综合的智慧校园业绩得1分，满分3分。须提供合同关键页和中标通知书的扫描件或复印件，加盖投标人公章。类似业绩时间以合同签署时间为准。 注：类似综合的智慧校园业绩系指与本项目采购需求相关智慧校园业绩，每个合同采购清单中至少同时包含以下2项内容：1、云服务或云平台；2、物联网平台；3、数字孪生平台；4、网络安全系统等相应产品或服务；5、智能填表系统、场馆预约系统等相关系统。 | 3 |
| 4 |  | 政府采购政策 | 投标产品（或材料）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 投标产品（或材料）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 5 | 技术分 | 技术要求及功能响应（满足）程度 | 完全满足招标文件技术参数要求的得27分。如有负偏离，从27分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。 注：技术指标（条款、参数）中明示要提供相关证明材料的，则必须提供并加盖投标人公章，未提供的视作负偏离。证明材料包括但不限于权威第三方测试报告、公开发布的产品资料手册、官网截图、产品功能截图。 | 27 |
| 6 |  | 数字校园校园网络系统设计方案 | 投标人对本项目青山湖科技城校区与东岳校区校园的网络系统建设目标的理解，分析项目建设的重点与难点，在此基础上提出贴合学校实际业务需求的深化设计方案。方案具有以下内容： 1、提供本次项目建设内容与一期建设内容中的网络与安全对接的整体设计方案，针对本项目详细设计方案内容详实、步骤清晰、层次分明，完全满足招标要求得1分，有欠缺得0.5分，不合理不得分。 2、提供本次项目网络设备的详细设计方案，包括本次采购设备在东岳校区的网络设备点位设计、包含教学楼、培训楼、行政楼、宿舍楼等具体楼层详细设备及点位分配表以及与青山湖科技城校区网络互联方案，针对本项目详细设计方案内容详实、步骤清晰、层次分明，完全满足招标要求得1分，有欠缺得0.5分，不合理不得分。 3、为了满足浙江公路技师学院日常上网需求，投标人需具有基础网络互联互通的能力；根据投标人提供的建设方案进行打分，投标人提供证明文件及建设方案且完全满足招标要求得2分，部分提供得0.5分，不合理不得分。 4、为保障校园新老校区网络链路及远程办公的安全稳定，投标人需具有增值电信业务经营或提供接入带宽的能力；根据投标人提供的建设方案进行打分，投标人提供证明文件及建设方案且完全满足招标要求得1分，部分提供得0.5分，不合理不得分。 | 5 |
| 7 |  | 数字校园安防系统深化设计方案 | 投标人对本项目数字校园安防平台建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供深化设计方案，方案具有以下内容： 东岳校区数字校园安防资源分配安装规划：根据本次项目安防设备采购数量及学校安防需求（不留死角），合理分配设备资源，提供各类安防设备详细深化设计方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分，提供了方案但有欠缺得1分，没有提供或不合理的不得分。 | 2 |
| 8 |  | 智慧教室系统深化设计方案 | 投标人对本项目东岳校区智慧教室系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供深化设计方案，方案具有以下内容： 智慧教室设备资源分配安装规划：根据本次项目智慧教室设备采购数量及学校实际智慧教室需求，合理分配设备资源，提供各类智慧教室详细深化设计方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分，提供了方案但有欠缺得1分，没有提供或不合理的不得分。 | 2 |
| 9 |  | 信息发布系统深化设计方案 | 投标人对青山湖科技城校区与东岳校区信息发布系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供深化设计方案，方案具有以下内容： 信息发布系统设备资源分配安装规划：根据本次项目设备采购数量及学校两个校区会议室、体育场馆以及公共区域的需求，合理分配设备资源，提供各场馆详细深化设计方案和资源规划清单，规划方案合理、完整得2分，提供了方案但有欠缺得1分，没有提供或不合理的不得分。 | 2 |
| 10 |  | 项目演示 | 本项目要求进行投标人对以下功能进行演示或（时间不超过20分钟），以实际环境进行演示，以验证投标人产品的稳定性、成熟性和长期可用性，降低项目风险。每一条演示完全符合要求的得3分，每一条内容演示匹配度差、演示效果或演示产品功能存在缺陷或未演示的，则该条不得分。投标人如采用PPT、视频等演示，每一条内容最多得0.5分。具体演示内容如下： 1、电子签和现有云会议系统的结合（3分） - 演示在采购人已有的云会议平台中打开电子签章控制台； - 演示在采购人已有的云会议平台中，通过电子签章控制台完成自定义文件上传、签署文件配置、签署流程发起，整个过程支持指定与会人屏幕共享； ③演示在采购人已有的云会议平台中，通过电子签章控制台完成预设好的模板，进行签署流程发起，整个过程支持指定与会人屏幕共享④演示在采购人已有的云会议平台中，实时查看签署流程进度。 2、数字孪生平台部分，演示要求如下：（3分） ①演示基于真实地理信息进行全国、省市、校区建筑、楼宇内部的场景化三维呈现，并可以进行不同颗粒度的3D全角度查看。②演示高度还原建筑外观与结构，对建筑的外立面、楼层结构、房间分布进行精细化建模，对建筑物进行建筑材质、信息源、系统状态等维度进行渲染。③演示室内人流分布、建筑高亮、热力图等不同的3D校区模型及渲染效果，对校区人员、安防、门禁、停车场等信息进行多维度整合。④演示固定/机动目标的位置/分布/轨迹等信息展现，支持三维地理空间下海量目标标定，支持叠加目标标牌和数据标签等信息展现。⑤演示将实时监控视频、复杂模拟动画、2D/3D图形及实时数据流进行统一整合，将多类型数据分类处理，并以图形化方式实时呈现。 3、智能填表演示项（3分） ①演示图形化配置“学生到校交通工具调查表”，表格组件包含姓名、年级、学院、班级、家庭住址、交通工具等字段； ②演示将收集到的数据进行整合汇总的能力，生成清晰的统计报告，支持以图表、文字形式展现，可以根据特定条件进行筛选或分组。 4、掌纹支付机具功能演示要求如下：（3分） ①掌纹支付机具内置电池续航，可在不接通外部电源的情况下开机使用。②不接触设备的情况下隔空刷掌识别身份并进行支付，并同时需要展示支付成功界面和支付成功提示音。 5、档案AI著录功能演示（3分） ①演示同时上传至少2个红头文件，系统对红头文件智能著录，自动形成正题名、文件时间、责任者和文号等内容。 ②上传完成后管理员可在归档审核模块对提交的档案进行审批和归档。审批通过后可填写归档说明，并进行批量归档操作。归档操作页面必须包括：归档档案表的选择 档案目录分类可以选择原有存在的分类，也支持新建分类。 ③在档案借阅时，对借阅档案可对部分内容进行脱敏处理。 | 15 |
| 11 |  | 项目实施方案 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统规划设计、设备供货、验货、安装调试、测试、试运行、验收等内容，以及项目团队配置、实施进度表、实施步骤、管理及协调方案等； 1、实施进度计划：提供本项目详细进度规划，各阶段时间节点及相关保障方案；（1分） 2、资源配置计划：提供分阶段、分系统的人力配备计划及物料到货安装计划；（1分） 3、培训方案：提供分系统、分角色的详细培训方案，确保数字校园平台顺畅使用；（1分） 4、售后服务方案：提供详细、完整、科学、到位的售后服务方案，保证项目可持续运行；（1分） | 4 |
| 12 |  | 项目实施团队配备 | 投标人拟派驻的项目经理满足“第四章 招标内容及需求”、“商务要求”的“7、拟派驻本项目的项目实施团队配备要求”第（1）需求的得1分，否则本项不得分。 注：投标文件中提供拟派项目经理的相关证书复印件及在投标单位的任职证明或说明。 | 1 |
| 13 |  |  | 项目实施团队除项目经理外，还需要派驻负责现场安装集成、调试等的服务人员至少包括网络工程师、系统集成工程师，上述两类专业人员满足“第四章 招标内容及需求”、“商务要求”的“7、拟派驻本项目的项目实施团队配备要求”第（2）需求的得2分，若部分满足的，则每一类专业人员满足得0.5分。 注：投标文件中提供拟派人员的相关证书复印件 | 2 |
| 14 |  | 配套基础 | 项目要求搭建配套基础，包括①东岳校区宿舍网全WIFI6接入、②东岳校区楼宇间24芯光纤接入、③东岳校区内所有信息点千兆接入、④东岳校区与青山湖校区间1GB的级联链路及5G双域专网接入等。每一项提供详细设备数量清单、图纸及实施方案。方案完整可行得0.5分，不提供或不完整均不得分。 备注：配套基础搭建涉及费用的，则均须由投标人考虑并包含在投标总报价中。 | 2 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章  招标内容及需求

# 一、项目概况

浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目，主要分为硬件采购及相关软件系统建设部分，覆盖浙江公路技师青山湖科技城校区的建设内容和东岳校区的升级改造。投标人提交的建设方案必须结合校方的具体需求，考虑到招标人学校规模的可扩展性和长期可持续建设发展特性，要综合考虑当下技术的发展趋势，确保系统建设切合招标方内部的工作、管理流程和行业特性。本次平台建设过程中，要保证平台的可持续服务能力及外部接入的开放能力。本次的所购设备部分，所列设备、材料（包括线路）质量、安装均应符合现行国家有关标准或行业标准和准入制度要求，需经强制性认证的，必须具备相应证书。

浙江公路技师学院青山湖科技城校区的EPC总承包单位是中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和北京建工路桥集团有限公司组成的联合体，浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目的供应商应遵照发包人及总包单位的工地管理规范要求进入工地现场，实施过程如涉及到现场协调、配合等事项，需要供应商自行解决，所需的费用综合考虑在投标报价内。

供应商应充分考虑青山湖科技城校区及东岳校区现场实施过程中各种界面工作，对本项目递交了投标文件，即表明已知悉并了解现场情况，中标后不得以界面问题作为推迟验收、延期交付的理由。

投标人投标前应充分勘查现场，充分了解部分设备的安装的现场实际情况。因现场勘查不充分导致的报价缺失由投标人自行承担，招标人不再另行支付费用。现场勘查所产生的一切费用和后果由中标人自行承担。如现场踏勘的，请于在2023年6月 21号早上09：30进行现场踏勘，青山湖科技城校区地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城麻岭胜联路与科教路交叉口，现场勘查联系人：孟老师；联系电话：87158023；东岳校区地址：浙江省杭州市西溪路681号，现场勘查联系人：孟老师；联系电话：87158023。

浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目主要包括：校园网络系统、数据中心机房系统、安防监控系统、智慧教室系统、信息发布系统、数字孪生系统、智能填表系统、后勤管理系统、房产管理系统、培训鉴定系统、教育教学资源管理系统、场馆管理系统、学生预警系统、公共数据导览应用系统、校友管理系统等内容，具体的技术参数及技术服务要求附后。

招标文件中打“★”为关键性要求条款，“▲”为实质性要求条款（实质性响应未响应，视为投标无效）。

## 二、商务要求

▲1、本次项目建设所包含的硬件设备和软件平台需提供3年质保服务。投标人需承诺中标后提供3年质保函，所需的全部费用均已包含在投标总价，即合同总价中，实施过程不再另行支付。

2、在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标人承担，质保期后的维修酌情收费，定制开发的平台软件在验收通过后3年内需做好系统升级、BUG修复，对甲方使用中提出的修改意见需无条件响应。

▲3、本次项目建设所包含的硬件设备需在中标通知书发出的15个自然日内到货。到货后一个月内完成安装调试。

▲4、提供2人3年硬件工程师驻场服务。硬件驻场服务人员需具备2年以上实际维护服务工作经验，具备网络工程师或电工证证书，投标文件中明确硬件驻场服务人员（2人），并提供具备2年以上实际维护服务工作经验及网络工程师或电工证证书的证书，否则视作实质性响应未响应。

▲5、提供1人2年软件工程师驻场服务。软件驻场服务人员需具备2年以上实际软件维护经验，投标文件中明确软件工程师驻场服务人员（1人），并提供具备2年以上实际软件维护经验的相关证明材料，否则视作实质性响应未响应。

▲6、提供1人1年软件工程师运维服务。软件运维服务人员需具备具备中级软件设计师及3年以上高校软件现场运维实施经验，并提供相关人员证书，否则视作实质性响应未响应。

7、拟派驻本项目的项目实施团队配备要求：

（1）投标人拟派驻本项目的项目经理需提供到场承诺函，项目经理需要同时具备：a、信息化相关专业的高级工程师证书；b、国际项目管理专业人士资格认证；c、国家注册信息安全专业人员认证；投标文件中提供人员相关证书复印件及在投标单位的任职证明或说明。

（2）项目实施团队除项目经理外，还需要派驻负责现场安装集成、调试等的服务人员，至少包括网络工程师、系统集成工程师。网络工程师需具备：HCIE（华为认证网络工程师）或 H3CIE（新华三认证网络工程师）或 CCIE（思科认证网络工程师）；系统集成工程师需具备：国际项目管理专业人士资格认证或信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格考试-国家软考高级）。

▲8、本项目为交钥匙工程：报价包含施工费、设备部署、安装所需的管网、线材、桥架、耗材配件、东岳校区宿舍网全WIFI6接入、楼宇间24芯光纤接入、所有信息点千兆接入以及东岳校区与青山湖校区间1GB的级联链路及5G双域专网接入、东岳校区数据中心机房环境配套等完成本项目的全部内容。

9、项目实施周期:

合同签订后三个月内完成，供应商根据采购方需求落实具体的实施计划。

10、投标人结合学校发展需求，供应商需提供相应的辅助服务，服务内容包括：宿舍网基础设施、网络接入服务、设备整体集成、线路优化和整理等、网络安全攻防演练服务及每季度网络漏洞扫描服务，投标人提供的具体的落实方案。

11、履约保证金

具体按合同主要条款。

12、本项目要求对采购需求中的重要功能进行演示，演示时间不超过20分钟，演示讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。

演示方式：请供应商至代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。。

演示要求如下：

1、电子签和现有云会议系统的结合功能演示要求：

- 演示在采购人已有的云会议平台中打开电子签章控制台；

- 演示在采购人已有的云会议平台中，通过电子签章控制台完成自定义文件上传、签署文件配置、签署流程发起，整个过程支持指定与会人屏幕共享；

- 演示在采购人已有的云会议平台中，通过电子签章控制台完成预设好的模板，进行签署流程发起，整个过程支持指定与会人屏幕共享；

- 演示在采购人已有的云会议平台中，实时查看签署流程进度。

2、数字孪生平台功能演示要求：

①演示基于真实地理信息进行全国、省市、校区建筑、楼宇内部的场景化三维呈现，并可以进行不同颗粒度的3D全角度查看。

②演示高度还原建筑外观与结构，对建筑的外立面、楼层结构、房间分布进行精细化建模，对建筑物进行建筑材质、信息源、系统状态等维度进行渲染。

③演示室内人流分布、建筑高亮、热力图等不同的3D校区模型及渲染效果，对校区人员、安防、门禁、停车场等信息进行多维度整合。

④演示固定/机动目标的位置/分布/轨迹等信息展现，支持三维地理空间下海量目标标定，支持叠加目标标牌和数据标签等信息展现。⑤演示将实时监控视频、复杂模拟动画、2D/3D图形及实时数据流进行统一整合，将多类型数据分类处理，并以图形化方式实时呈现。

3、智能填表功能演示要求：

①演示图形化配置“学生到校交通工具调查表”，表格组件包含姓名、年级、学院、班级、家庭住址、交通工具等字段；

②演示将收集到的数据进行整合汇总的能力，生成清晰的统计报告，支持以图表、文字形式展现，可以根据特定条件进行筛选或分组。

4、掌纹支付机具功能演示要求：

①掌纹支付机具内置电池续航，可在不接通外部电源的情况下开机使用。

②不接触设备的情况下隔空刷掌识别身份并进行支付，并同时需要展示支付成功界面和支付成功提示音。

5、档案AI著录功能演示要求：

①演示同时上传至少2个红头文件，系统对红头文件智能著录，自动形成正题名、文件时间、责任者和文号等内容。

②上传完成后管理员可在归档审核模块对提交的档案进行审批和归档。审批通过后可填写归档说明，并进行批量归档操作。归档操作页面必须包括：归档档案表的选择 档案目录分类可以选择原有存在的分类，也支持新建分类。

③在档案借阅时，对借阅档案可对部分内容进行脱敏处理

投标人应确保演示视频的质量，建议配有清晰、详细的解说、存储格式、打开软件的配置等，演示内容作为响应文件的部分由代理机构保存。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。

## 三、技术要求与建设内容

本项目为交钥匙工程，投标方须为采购人提供现场勘探、深化设计、项目实施、总体集成、运维培训等一体化的整体服务。投标方须协调、配合相关单位完成所有投标硬件设备的安装、调试，软件功能的整体开发，以及包括与采购方青山湖科技城校区数字校园一期建设项目已购置设备的协调对接、配合安装调试、集成等，所需的一揽子费用均包含在报价中。

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，本章需求产品中的电视机、监视器属于强制采购节能产品的材料（设备），投标人按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

采购清单要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 校园网络安全系统 | 1项 |
| 2 | ### 校园网 | 1项 |
| 3 | ### 设备网 | 1项 |
| 4 | ### 安防监控系统 | 1项 |
| 5 | ### 数据中心系统 | 1项 |
| 6 | ### 云桌面系统 | 1项 |
| 7 | ### 智慧教室系统 | 1项 |
| 8 | ### 信息发布系统 | 1项 |
| 9 | ### 校园公共广播 | 1项 |
| 10 | ### 会议系统 | 1项 |
| 11 | ### 智慧餐台系统 | 1项 |
| 12 | ### 软件系统 | 1项 |

### 3.1 校园网络安全系统

以学校网络环境及信息系统为保障对象，系统搭建安全技术体系，确保技术体系的安全性与可用性的有机结合，达到适应性的要求。建设集中的安全管理平台，实现对安全系统的集中管控、分权管理。建立青山湖校区与东岳校区一体化的网络与信息安全保障体系。

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙1 | 1 | 台 |
| 2 | 出口防火墙2（含上网行为管理模块） | 1 | 台 |
| 3 | 链路负载均衡 | 1 | 台 |
| 4 | 态势感知平台 | 1 | 套 |
| 5 | 堡垒机 | 1 | 套 |
| 6 | WAF入侵防御系统 | 1 | 台 |
| 7 | VPN | 1 | 台 |
| 8 | 杀毒软件 | 1 | 套 |

设备详细参数要求

#### 3.1.1.出口防火墙1

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用多核架构，自研操作系统，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统； |
| 2 |  | 含交流冗余电源，≥1*RJ45串口，≥1*RJ45管理口，≥2*USB接口，≥6*GE电口，≥4个千兆SFP光口，≥2个接口扩展槽位，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘，含入侵防护模块、防病毒模块的3年授权；网络层吞吐量≥10G，并发连接数≥400万； |
| 3 |  | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求；支持≥8级流控，可对应用流量实行带宽限制、带宽保证等策略； |
| 4 |  | 具备SSL VPN功能，支持WEB代理和L3-VPN两种实现模式； |
| 5 |  | 支持资产风险识别。可根据用户指定的网络范围，通过自动、手动识别等多种方式，识别资产类型，如PC、移动设备、服务器等等资源类型； |
| 6 |  | 支持安全加固指导及实施。针对识别出的在线资产风险，为用户提供一键新建访问控制规则的功能，并可实时告警和记录入侵安全事件，形成安全事件报表和趋势图，指导用户及时做出加固防护。 |
| 7 |  | 支持≥4400种入侵规则过滤，对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型； |
| 8 |  | 支持ZIP/RAR/GZIP/BZIP2等最多10层压缩文件的病毒查杀； |
| 9 |  | ★可在云端监控设备的CPU、内存等信息，能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理，需提供以上功能截图证明以及云端域名访问截图证明（确保域名有效性）； |
| 10 |  | 要求获取CVE证书，且类型为下一代防火墙（Next Generation Firewall）； |
| 11 |  | 产品具备《信息技术产品安全测评证书》，测评级别为EAL4+级别 |

#### 3.1.2 出口防火墙2（含上网行为管理模块）

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 采用多核架构，自研操作系统，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统 |
| 2 | 应用审计 | 含交流冗余电源，≥1*RJ45串口，≥1*RJ45管理口，≥2*USB接口，≥6*GE电口，≥4个千兆SFP光口，≥2个接口扩展槽位，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘，含入侵防护模块、防病毒模块的3年授权；网络层吞吐量≥10G，并发连接数≥400万； |
| 3 | 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
| 4 | NAT | 要求所投产品支持NATv6、NAT444、NAT64、DS-Lite、Full-Cone-NAT等地质转换技术，并可对SNAT\DNAT进行命中分析，帮助用户识别长期未命中的NAT规则 |
| 5 | 策略管理 | 支持基于国家/地区维度进行流量控制等安全策略，支持垃圾策略清理，支持聚合策略以及策略导出 |
| 6 | IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |
| 7 | 负载均衡 | 支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发 |
| 8 | VPN | 要求所投产品支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN等VPN技术，且SSL VPN具备USB-KEY认证的能力。 |
| 9 | 上网用户认证 | 要求所投产品支持Web认证，且Web认证的方式需要包含口令认证、短信认证、口令+短信认证的方式，在SCVPN场景下，支持本地用户或RADIUS认证用户通过口令+邮件验证码的方式进行认证。 |
| 10 | 上网行为管理 | 基于网络特性，要求支持4G扩展网卡运行IPsecVPN、流量限额、服务器负载均衡、广告推送以及应用缓存、APP动态缓存等功能 |
|  |  | 支持扩展终端水印功能，可实现对终端实现水印策略下发和调控 |

#### 3.1.3链路负载均衡

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 采用专用多核硬件架构，不允许家用级CPU，提供CPU型号供货时查验，接口数≥16个千兆电口，≥4个千兆光口，≥6个万兆光口,≥4个Combo接口，≥2个扩展槽，设备支持冗余电源，并且电源支持热插拔。（支持设备到货上电进行电源热插拔测试）。产品需包含服务器负载均衡，链路负载均衡，全局负载均衡，DDOS，应用识别模块授权。 |
| 2 | 性能要求 | L4新建连接数≥7万，整机吞吐量≥3G，并发连接数≥500万 |
| 3 | 基本网络功能 | 支持端口聚合，支持静态模式以及LACP模式，支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余，支持以下协议的ALG功能，包括但不限于DNS、RTSP、PPTP、SCCP、XDMCP、FTP、RSH、NBT、SCCP、H323、SQLNET、MGCP、SCTP、SIP，支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本。 |
| 4 | 链路负载均衡 | 支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、UDP、TCP、FTP、DNS、HTTP、RADIUS、SSL、HTTPS、TCP half-open、SNMP-DCA、RADIUS-ACCOUNT等方式监控链路的连通性。 |
| 5 |  | ★支持进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度，通过ICMP、TCP、DNS等方式，检验SNAT地址池中的地址有效性，避免出口SNAT池中地址被意外封杀后仍然被使用造成网络访问中断，支持DDNS，动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系，保证通过域名解析到正确的IP地址。支持多个PPPoE出口的链路负载（需提供设备功能界面截图证明）。 |
| 6 | 服务器负载均衡 | 支持CARP等算法，在不借助会话保持的前提下，当服务池中的某个服务器故障时，只有故障服务器上的业务流量重新HASH调度，正常服务器上负载的业务不重新进行HASH，将业务系统的震荡降到最低。 |
| 7 |  | 支持基于TCP、HTTP的被动健康检查，通过监控链路中的重置、重传、错误应答码等信息判断服务器的健康状态。 |
| 8 |  | 支持将客户端与服务器通信的Cookie信息进行加密，保护客户端隐私安全。 |
| 9 |  | 可以通过X-forward-for以及Option插入两种方式实现IPv6的溯源，可以实现IPv6协议的SSL加解密 |
| 10 |  | 支持基于HTTP URL、HTTP Host、HTTP重定向、HTTP URL重写、HTTP重定向内容的重写、HTTP Header重写、HTTP Header删除、HTTP header插入、HTTP body重写、cookie、URL、content、method进行负载分担。 |

#### 3.1.4态势感知平台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 2U标准机架硬件，2*CPU ≥40线程，内存≥128G，SSD硬盘≥256G，SATA硬盘≥4*4T，千兆电口≥2，支持RAID，支持扩展网卡，设备具备前面板液晶屏显示设备状况。产品包含日志威胁管理、全流量威胁管理、脆弱性管理、网站安全检测、一键响应、态势感知功能模块。 |
| 2 | 功能要求 | 平台应支持内置300+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等。 |
| 3 |  | 平台应支持外置转发器、转发器内置部署，支持单向光闸场景数据接入及不同网络间的数据采集，支持界面化配置规范化规则采集第三方日志实现异构日志格式归一化。解析规则支持正则表达式等前置过滤方式及json、kv、csv、正则表达式类型的解析规则，支持界面划取字段配置、多级解析提取嵌套字段、配置规范化规则对解析提取的字段进行字段类型、名称、取值规范化。 |
| 4 |  | 平台应支持外部备份机制，支持超长日志存储，支持通过NFS自动备份日志到外部服务器上，支持备份日志自动加密存储，支持内外部存储统一展示，支持外部备份文件可恢复可搜索。 |
| 5 |  | 平台应支持规则分析能力，应支持不少于300种内置分析识别规则并支持内置规则的升级，支持用户自定义规则，用户自定义规则可以支持导入导出。 |
| 6 |  | ★平台应支持对失陷资产进行判定并提供失陷资产的判定依据，包括但不限于失陷资产概要信息、攻击结果、攻击链分布阶段、失陷资产的攻击过程及过程判定依据如攻击特征、流量上下文、关联的告警日志及流量日志以及pcap包下载，并可快速扩展该失陷资产的全部攻击事件以及该失陷资产攻击者发起的攻击、该失陷资产的同类型威胁事件。（提供功能截图）。 |
| 7 |  | 平台应支持外部威胁分析，支持Web漏洞攻击、暴力破解、SQL注入、XSS跨站脚本攻击等分页面统计分析，支持外部攻击源Top5、外部攻击源地区Top5，支持影响资产Top5、影响资产组Top5，支持威胁类型分布和外部威胁趋势图，支持受害者和攻击者不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。 |
| 8 |  | 平台应支持外连威胁分析，支持后门外连等分页面统计分析，支持发起外连资产Top5、发起外连资产组Top5，支持外连目标Top5、外连地区Top5，支持威胁类型分布和外连威胁趋势图，支持发起者和外连目标不同视角的列表展示，支持资产IP、资产名、资产组等多种条件进行查询，查询结果支持导出为Excel文件，支持自定义列表中展示的列。 |
| 9 |  | 平台应支持多维度资产管理，进行多维度资产视图分析，系统至少内置五种视图：资产组视图、业务系统视图、组织结构视图、地理位置视图、行业视图。 |
| 10 |  | 平台应支持对重点单位或重点网站的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、网站安全漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现。 |

#### 3.1.5堡垒机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能要求 | 授权资产不少于500个；并发字符连接最大500个；并发图形连接最大100个。 |
|  | 规格要求 | 硬件配置要求不低于：机箱高度：2U；标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4，千兆业务光口*4（含2个千兆SFP多模光模块）；硬盘容量：2T*2，RAID 1；内存：8G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源。 |
|  | 部门层级管理 | 支持按部门组织架构（至少10个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等。每个部门管理员仅可管理本部门及下级部门的相关配置。 |
|  |  | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA认证系统联动登录堡垒机；支持多个AD域认证源；支持自动同步AD/LDAP用户。 |
|  | 登录认证 | 支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 |
|  | 短信口令认证对接 | 支持与Get、Post、Soap发送方式的HTTP短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动。 |
|  | 认证窗口 | 支持认证窗口的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口。 |
|  | 账号分析 | 支持用户账号状态统计，至少包含用户账号上次登录时间、用户状态、过期时间等。 |
|  | 目录视图 | 支持目录树模式对主机进行管理，可以按主机组、部门、主机网络、操作系统4种视图进行树状目录排列。 |
|  | 自动化 | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 |
|  | 专用客户端 | 支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作。 |
|  | 国密TLS双向通信 | ★支持国密TLS双向认证通信，使用国密算法保证HTTPS协议层面的数据机密性和完整性；开启后需同时使用支持国密算法的浏览器、国密USBkey才能访问堡垒机，只使用国密浏览器无法访问堡垒机，以此种方式对发起连接的客户端身份进行验证。（需提供相关截图证明，如使用到第三方密码产品的，需提供第三方密码产品的《商用密码产品认证证书》及第三方密码产品厂家授权函） |

#### 3.1.6 WAF入侵防御系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 设备性能要求不低于：HTTP吞吐量6Gbps；HTTPS吞吐量1.5Gbps；HTTP最大并发连接数350000；HTTP最大新建连接数32000；HTTPS最大并发连接数65000；HTTPS最大新建连接数6500；每秒事务处理数50000。 |
| 2 | 硬件配置 | 设备的硬件配置要求不低于：1*管理口，2*USB，1*Console口；业务口：4个千兆电口（含两对内置BYPASS），4千兆光口；接口扩展：支持三个接口扩展槽；硬盘：2T标准SATA硬盘；电源：双电源；高度：2U。 |
| 3 | 保护对象 | 可通过设置数据缓存、页面压缩进行web加速。 |
|  |  | 可以设置后端TCP连接模式，可根据业务特点设置长连接和短连接，并且可以通过设置连接复用，减轻后端服务器压力。 |
| 4 | Web | 支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息。 |
| 5 | HTTPS | 支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果。 |
| 6 | 攻击检测 | 支持对跨站脚本(XSS)和注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、代码注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入等）的检测防护。 |
| 7 |  | 支持对HTTP请求关键字段进行合规性的检测（包括Host字段、User-Agent、Content-type字段等）。 |
| 8 | 客户端安全防护 | ★支持客户端安全防护，能够通过WAF向服务器返回信息插入特殊的HTTP报头（包括X-Frame-Options、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy，以免客户端免受相应攻击。 支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受相应攻击，增加以下安全报头:X-Frame-0ptions、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy（需提供第三方测评机构（必须是信息安全产品检测中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心其中一家）的检测报告证明以及提供相关截图） |
| 9 | CC防护功能 | 支持对CC攻击进行检测和防护，能够配置URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成的匹配条件:能够对请求速率、请求集中度、请求离散度进行检测:支持从请求头字段获取真实源IP地址。 |

#### 3.1.7 VPN

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 1U机型,支持配置双电源,1*MGMT,16*GE,4*Combo,6*SFP,2*SFP+,2*扩展插槽,不少于40个并发SSLVPN用户授权，配置企业级SSL证书3年。 |
| 2 | 性能要求 | 吞吐量6G,最大并发连接数250W,新建连接数3W。 |
| 3 | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 4 | VPN | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；SSL VPN支持IPv6接入方式。 |
| 5 | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| 6 | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |
| 7 | URL | 设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤。 |
| 8 | 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配。 |
| 9 | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |
| 10 | 虚拟化能力 | 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。 |

#### 3.1.8杀毒软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统部署管理 | Linux服务器端授权许可80点，Windows服务器授权许可20点， |
| 2 |  | 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。客户端：与系统控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒都需要输入正确的密码方可执行。 |
| 3 |  | 支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 |
| 4 | 内存防护 | 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。 |
| 5 | 移动设备病毒防护 | 要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马。 |
| 6 | 网络防护 | 拦截下载器自动下载木马程序；拦截恶意推广程序；拦截黑客远程控制本机；拦截盗号木马。 |
| 7 | 病毒查杀 | 要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询；支持上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息。 |
| 8 | 压缩杀毒 | 支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力；默认支持32层压缩扫描，且用户可以自定义设置扫描层数。 |
| 9 | 边界文件追溯功能 | 可根据设定好的固定区域对未知威胁文件及黑文件进行定向追溯，实现对所有可疑威胁文件进行全周期追踪。 |
| 10 | 补丁与漏洞修复 | ★要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型；支持大数据AI智能补丁验证功能，管理员可配置升级验证策略，全面升级前对补丁进行验证，记录补丁验证状态，减少升级异常机率，终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁（要求提供截图）； |
| 11 | 其他 | 产品需提供三年系统更新服务 控制中心安装环境要求：支持操作系统：Windows Server 2008（64位）/Windows Server 2012 （64位）/Windows Server 2016 （64位）、★中标麒麟/银河麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本；CPU：至少2核以上，内存：不低于4GB，硬盘：不低于100GB，支持在虚拟机上安装控制中心； WindowsPC客户端安装环境要求：支持操作系统：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10； 服务器客户端安装环境要求：操作系统:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016 中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本 |

### 3.2校园网

针对浙江公路技师学院青山湖校区及东岳校区网络系统的具体需求，结合校园网络系统扩建的特点，采用多层网络结构：核心层、汇聚层、接入层。通过应用网络管理平台、多业务核心设备、千兆交换接入设备、灵活的WLANWiFi-6接入，使浙江公路技师学院网络系统具有先进性、稳定性、安全性等众多特点，以满足现在及未来若干年的发展需要。

搭建浙江公路技师学院东岳校区与青山湖科技城校区高速互联互通网络链路，保障校园内网数据与公网数据隔离，达到信息安全及独享带宽。

为了满足浙江公路技师学院日常上网的需求，设计多条出口带宽的互联网专线，链路互为主备，防止链路单点故障。

结合浙江公路技师学院网络现状，接入区、汇聚区、核心区之间的链路类型采用高可靠性、高可用性的OTN专线。网络性能需满足5年规划，能支持后续业务扩展和宽带升级。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 24口万兆互联交换机 | 4 | 台 |
| 4 | 24口千兆管理交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 48口接入交换机 | 16 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 17 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 68 | 台 |
| 8 | 万兆单模光模块 | 8 | 个 |
| 9 | 万兆多模光模块 | 80 | 个 |
| 10 | WIFI6无线控制器 | 1 | 台 |
| 11 | 无线管理授权 | 1 | 套 |
| 12 | WIFI6放装AP | 271 | 台 |
| 13 | WIFI6面板AP1 | 61 | 台 |
| 14 | WIFI6面板AP2 | 158 | 台 |
| 15 | WIF6高密AP | 73 | 台 |
| 16 | WIFI6室外AP | 38 | 台 |
| 17 | WIFI6无线路由器 | 4 | 台 |
| 18 | 工程线路网络维护专用工具套装 | 2 | 套 |

设备详细参数要求

#### 3.2.1核心交换机

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 支持双主控，≥6个业务插槽，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，要求以官网较小值为准 |
| 2 | 冗余特性 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持协议双栈，支持IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 |
| 4 | 可靠性 | 要求支持网络虚拟化，支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 |
| 5 | ★智能网管 | 支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级，要求提供权威第三方检测报告结果页复印件 |
| 6 | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性 |
| 7 | 网络自动化 | 支持VXLAN，能够实现ipv4/ipv6的VXLAN三层互通 |
| 8 | 网络安全 | 要求支持多业务安全板卡，能够与设备耦合无需外部连线，要求提供权威第三方检测报告结果页复印件；支持未来扩容安全插卡，以支持安全升级 |
| 9 | 专业性 | 为保证投标产品制造厂商的通信网络安全服务能力，要求提供中国通信企业协会的通信网络安全服务能力应急响应证书，要求提供证书复印件；为保证投标产品制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力，制造商需具备一定规模的可靠性实验室，实验室获得中国质量认证中心CCC现场检测实验室认证 |
| 11 | 配置要求 | 双主控，双电源，千兆电≥48，千兆光≥24，万兆光≥16，1根3m万兆堆叠线缆 |
| 12 | ★运维和兼容性要求 | 满足与现网“有线无线一体化智能运维与认证平台”无缝兼容，实现设备纳管和配置下发，支持Telemetry技术可将实时资源信息与告警信息上报至“有线无线一体化智能运维与认证平台”，从而满足校园网络运维需求，要求出具兼容性承诺函并加盖公章 |

#### 3.2.2 24口汇聚交换机

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量≥750Gbps，包转发率220Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；支持≥24个千兆光口，支持≥8个千兆电口，≥4个万兆光口，1个业务接口扩展槽位，实配双电源、双风扇 |
| 2 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 3 | 跨设备链路聚合技术 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。 |
| 4 | 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议） |
| 5 | VXLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLS |

#### 3.2.3  24口万兆互联交换机

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量≥2.50Tbps，包转发率700Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；支持≥24个万兆光口，2个40G接口，2个业务接口扩展槽位，实配双电源、双风扇 |
| 2 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 3 | ★跨设备链路聚合技术 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。（提供官方网站配置手册截图证明）； |
| 4 | 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议） |
| 5 | VXLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLS |

#### 3.2.4 24口千兆管理交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥430Gbps，包转发率≥140Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.2.5 48口接入交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥430Gbps，包转发率≥85Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.2.6 24口POE交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（POE功率≥370W），4个千兆SFP口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.2.7千兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，为保障兼容性要求与交换机同一品牌 |

#### 3.2.8万兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，为保障兼容性要求与交换机同一品牌 |

#### 3.2.9万兆多模光模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，为保障兼容性要求与交换机同一品牌 |

#### 3.2.10 WIFI6无线控制器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★规格要求 | 管理AP数：最大可支持≥384个AP； 硬件接口：≥16千兆电+8千兆光+2万兆光；吞吐量≥10Gbps （提供官网链接和截图证明） 配置要求：配置双电源，≥128个无线许可；要求与现有无线控制器实现分层AC实现无线统一管控 （提供详细技术说明材料） |
| 2 | 智能漫游 | 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 |
| 3 | 无线逃生 | 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信 |
| 4 | 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 |
| 5 | 云简运维 | 结合公有云平台可实现极简运维及业务增值 |

#### 3.2.11无线管理授权

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化管理 | 有线无线一体化运维与认证融合管理，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 |
| 2 | 主页自定义 | 管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展、 |
| 3 | 分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理 |
| 4 | 设备纳管 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等 |
| 5 | 面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能 配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置 |
| 6 | 策略联动 | 根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息 |
| 7 | VLAN拓扑 | VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过 |
| 8 | 离线清除 | 超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间 |
| 9 | 无线优化 | 无线上网频繁掉线、访问速度慢、信号干扰严重等问题，极大的影响了无线用户的上网体验，要求提供无线排错能力，通过准确发现网络存在的缺陷与隐患，进行针对性的优化、调整，提升WLAN性能，让无线用户享受畅通无阻的上网体验 |
| 10 | ★配置要求 | 配置≥100个网络设备管理授权许可， 配置≥200个无线设备管理授权许可， 配置≥1000个设备认证授权许可， 要求满足与现网“有线无线一体化智能运维与认证平台”无缝兼容实现分级网管（要求出具兼容性承诺函并加盖公章） |

#### 3.2.12 WIFI6放装AP

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 2 | 规格要求 | 协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；接口设计：支持≥ 1个2.5G口，1个10/100/1000M电口 |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持并可实际部署IPv4/IPv6双协议栈，双栈均可通过广播，组播，DHCP option43、DNS等方式自动地在无线控制器上注册并提供WLAN服务，不会成为网络中的信息孤岛， |
| 4 | 无线优化 | 要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 |
| 5 | 无线加密 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 |
| 6 | 合法准入 | AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全 |
| 7 | 频分多址 | 支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验 |

#### 3.2.13 WIFI6面板AP1

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 2 | 规格要求 | 协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；接口设计：支持≥4个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口，2个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口，86盒面板安装：86mm×86mm |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持并可实际部署IPv4/IPv6双协议栈，双栈均可通过广播，组播，DHCP option43、DNS等方式自动地在无线控制器上注册并提供WLAN服务，不会成为网络中的信息孤岛 |
| 4 | 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 |
| 5 | 无线加密 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 |
| 6 | 应用加速 | 要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 |
| 7 | 频分多址 | 支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验 |

#### 3.2.14 WIFI6面板AP2

| 1 | 规格要求 | 产品设计：要求支持新一代802.11ax技术设计，双频4流设计，支持≥2个千兆电口 性能：要求整机协商速率≥1.7Gbps |
| --- | --- | --- |
| 2 | 物联网扩展 | 支持外接物联网模块 |
| 3 | 零漫游 | 要求支持零漫游部署，满足业务运行要求 |
| 4 | 兼容性 | 要求与一期宿舍网无线AP专用供电POE交换机无缝兼容，实现AP供电和无线覆盖，要求提供兼容性声明函并加盖公章 |

#### 3.2.15 WIFI6高密AP

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式， |
| 2 | 规格要求 | 整机协商速率≥5.375Gbps，≥2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口） |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持并可实际部署IPv4/IPv6双协议栈，双栈均可通过广播，组播，DHCP option43、DNS等方式自动地在无线控制器上注册并提供WLAN服务，不会成为网络中的信息孤岛 |
| 4 | 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 |
| 5 | 无线加密 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 |
| 6 | 应用加速 | 要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验 |
| 7 | 频分多址 | 支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验 |

#### 3.2.16 WIFI6室外AP

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；产品内置高增益定向天线，也支持外置可扩展天线，实现全向天线信号覆盖或更高增益定向天线，有效解决室外等恶劣环境场景不同WLAN覆盖需求，具备IP68防水防尘等级；实配POE供电模块 |
| 2 | 规格要求 | 双频4流设计，整机接入速率高可达2.4Gbps；接口设计：支持≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口 |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持并可实际部署IPv4/IPv6双协议栈，双栈均可通过广播，组播，DHCP option43、DNS等方式自动地在无线控制器上注册并提供WLAN服务，不会成为网络中的信息孤岛 |
| 4 | 无线优化 | 要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验 |
| 5 | 无线加密 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 |
| 6 | 合法准入 | AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全 |
| 7 | 频分多址 | 支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验 |

#### 3.2.17 WIFI6无线路由器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | WI-FI6 支持Mesh 支持双宽带接入LAN口数量：≥3个 |

#### 3.2.18工程线路网络维护专用工具套装

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 光功率x1、红光笔x1、万用表x1、网线钳x1、剥线钳x1、压线钳x1、斜口钳x1、螺丝刀（一字）x1、螺丝刀（十字）x1、电烙铁x1、锡焊x1、强光手电x1、巡线工兵x1、光纤清洁器x1、工具包x1 |

### 3.3设备网

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 6 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 7 | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 13 | 台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 37 | 个 |
| 6 | 万兆单模光模块 | 14 | 个 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 114 | 台 |

设备详细参数要求

#### 3.3.1 核心交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 支持双主控，≥6个业务插槽，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，要求以官网较小值为准 |
| 2 | 冗余特性 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 |
| 3 | 协议双栈 | 要求支持协议双栈，支持IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 |
| 4 | 可靠性 | 要求支持网络虚拟化，支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 |
| 5 | 智能网管 | 支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面对全网设备进行配置下发和智能版本升级 |
| 6 | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性 |
| 7 | 网络自动化 | 支持VXLAN，能够实现ipv4/ipv6的VXLAN三层互通 |
| 8 | ★网络安全 | 要求支持多业务安全板卡，能够与设备耦合无需外部连线，要求提供权威第三方检测报告结果页复印件；支持未来扩容安全插卡，以支持安全升级 |
| 9 | 专业性 | 为保证投标产品制造厂商的通信网络安全服务能力，要求提供中国通信企业协会的通信网络安全服务能力应急响应证书，要求提供证书复印件；为保证投标产品制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力，制造商需具备一定规模的可靠性实验室，实验室获得中国质量认证中心CCC现场检测实验室认证 |
| 11 | 配置要求 | 双主控，双电源，千兆电≥48，千兆光≥24，万兆光≥16，1根3m万兆堆叠线缆 |

#### 3.3.2 24口汇聚交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量≥750Gbps，包转发率220Mpps（若存在双标，以官网最小值为准）；支持≥24个千兆光口，支持≥8个千兆电口，≥4个万兆光口，1个业务接口扩展槽位，实配双电源、双风扇 |
| 2 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 3 | 跨设备链路聚合技术 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。 |
| 4 | 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议） |
| 5 | VXLAN | 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN |
| 6 | MPLS | 支持MPLS |

#### 3.3.3 24口接入交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.3.4 24口POE交换机

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（POE功率≥370W），4个千兆SFP口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.3.5 8口POE交换机

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 交换容量：≥330Gbps，包转发率≥20Mpps（若官网存在双标，以较小值为准），接口：≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（POE功率≥125W），2个千兆SFP口 |
| 2 | 网络防环 | 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 |
| 3 | 链路聚合 | 支持链路聚合 |
| 4 | 可靠性 | 支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担 |

#### 3.3.6万兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，为保障兼容性要求与交换机同一品牌 |

#### 3.3.7千兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，为保障兼容性要求与交换机同一品牌 |

### 3.4安防监控系统

安防监控系统是整个平安校园建设的重点，负责校园内的视频安全监控，实现视频图像的预览、回放，以及云台设备的云台控制等业务，提供安全监视、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段，让管理人员能远程实时掌握校园内各重要区域发生的情况，保障监管区域内部人员及财产的安全。

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光网络半球摄像机 | 135 | 台 |
| 2 | 星光网络筒型摄像机 | 195 | 台 |
| 3 | 筒机支架 | 195 | 个 |
| 4 | 超低照度快球 | 10 | 台 |
| 5 | 违停检测球机 | 1 | 台 |
| 6 | 球机支架 | 11 | 个 |
| 7 | 高空全景拼接摄像机 | 2 | 台 |
| 8 | 全景支架 | 2 | 个 |
| 9 | CVR存储 | 7 | 台 |
| 10 | 智能周界网络摄像机 | 40 | 台 |
| 11 | 周界防范智能分析服务器 | 1 | 台 |
| 12 | 全局人脸摄像机 | 4 | 台 |
| 13 | 全局人脸支架 | 4 | 个 |
| 14 | 双镜头人脸摄像机 | 16 | 台 |
| 15 | 双镜头人脸支架 | 16 | 个 |
| 16 | 人脸比对服务器 | 1 | 台 |
| 17 | 无刷摆闸左边道 | 5 | 台 |
| 18 | 无刷摆闸中间道 | 7 | 台 |
| 19 | 无刷摆闸右边道 | 5 | 台 |
| 20 | 人脸门禁一体机 | 68 | 台 |
| 21 | 组件遮阳罩 | 12 | 台 |
| 22 | 通道读卡器套件 | 24 | 个 |
| 23 | 二维码阅读器 | 65 | 台 |
| 24 | 开门按钮 | 41 | 只 |
| 25 | 单门磁力锁 | 40 | 把 |
| 26 | 双门磁力锁 | 1 | 把 |
| 27 | 单门磁力锁支架 | 40 | 只 |
| 28 | 双门磁力锁支架 | 1 | 只 |
| 29 | 存储设备 | 3 | 台 |
| 30 | 硬盘 | 50 | 块 |
| 31 | 抓拍显示道闸一体机 | 1 | 台 |
| 32 | 车检线圈 | 19 | 套 |
| 33 | 出入口车检器 | 7 | 台 |
| 34 | 出入口视频单元 | 11 | 台 |
| 35 | 视频单元立柱 | 11 | 根 |
| 36 | LCD拼接屏 | 12 | 台 |
| 37 | 拼接屏支架 | 12 | 套 |
| 38 | 视频解码拼接处理器 | 1 | 台 |
| 39 | 编码输入板 | 1 | 台 |
| 40 | 解码输出板 | 3 | 台 |
| 41 | 智安校园综合管理平台 | 1 | 套 |
| 42 | 平台服务器 | 1 | 台 |
| 43 | 流媒体服务器 | 1 | 台 |
| 44 | 卡片发卡器 | 1 | 台 |
| 45 | 物联网关 | 64 | 台 |

设备详细参数要求

#### 3.4.1星光网络半球摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 具有400万像素CMOS传感器。 |
| 2 |  | 内置GPU芯片。内置2个麦克风、1个扬声器。 |
| 3 |  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |
| 4 |  | 支持混音录像功能，在音视频混合录像中，左右声道可录入从2路MIC IN输入的音频或2路从LINE IN输入的音频。 |
| 5 |  | 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级。 |
| 6 |  | 红外补光距离不小于50米。 |
| 7 |  | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 |
| 8 |  | 清晰度不小于1600TVL。 |
| 9 |  | 需具备智能分析抗干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不会触发报警。 |
| 10 |  | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 11 |  | 需支持IP67防护等级。 |
| 12 |  | 需同时支持DC12V/AC24V/POE供电。 |
| 13 |  | 具有3个报警输入接口、2个报警输出接口。 |
| 14 |  | 需支持IK10防暴等级。 |
| 15 |  | 备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |

#### 3.4.2星光网络筒型摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |
| 2 |  | 内置GPU芯片。 |
| 3 |  | 内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。 |
| 4 |  | 最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 |
| 5 |  | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。 |
| 6 |  | 设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 |
| 7 |  | 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。 |
| 8 |  | 同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。 |
| 9 |  | 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |

#### 3.4.3筒机支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁装支架 |
| 2 |  | 外观白 |
| 3 |  | 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 |
| 4 |  | 材料 铝合金 |
| 5 |  | 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |

#### 3.4.4超低照度快球

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 |
| 2 |  | 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 |
| 3 |  | 内置GPU芯片 |
| 4 |  | 支持25倍光学变倍 |
| 5 |  | 视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 |
| 6 |  | 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx |
| 7 |  | 红外距离不小于200米 |
| 8 |  | 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |
| 9 |  | 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 |
| 10 |  | 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 |
| 11 |  | 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 |
| 12 |  | 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 |
| 13 |  | 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 |
| 14 |  | 白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm；设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80%。 |

#### 3.4.5违停检测球机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 |
| 2 |  | 内置GPU芯片 |
| 3 |  | 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm |
| 4 |  | 视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线 |
| 5 |  | 红外距离不小于250米 |
| 6 |  | 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux |
| 7 |  | 支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |
| 8 |  | 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 |
| 9 |  | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% |
| 10 |  | 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 |
| 11 |  | 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 |
| 12 |  | 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 |
| 13 |  | 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% |
| 14 |  | 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 |
| 15 |  | 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97% |
| 16 |  | 车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% |
| 17 |  | 支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。 |
| 18 |  | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃ |
| 19 |  | 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% |

#### 3.4.6 球机支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁装支架 |
| 2 |  | 铂金灰 |
| 3 |  | 铝合金 |
| 4 |  | 311×97.3×182.6mm |

#### 3.4.7高空全景拼接摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 |
| 2 |  | 内置3个GPU芯片。 |
| 3 |  | 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 |
| 4 |  | 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 |
| 5 |  | 支持镜头前盖玻璃加热功能。 |
| 6 |  | 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux |
| 7 |  | ★摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0；摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（提供检验报告） |
| 8 |  | 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 |
| 9 |  | 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 |
| 10 |  | 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 |
| 11 |  | 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 |
| 12 |  | 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 |
| 13 |  | 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 |
| 14 |  | 垂直视场角不小于100°。 |
| 15 |  | 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 |
| 16 |  | 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 |

#### 3.4.8全景支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 长壁装 |
| 2 |  | 铂金灰 |
| 3 |  | 铝合金 |

#### 3.4.9 CVR存储

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |
| 2 |  | 内置36块8T企业级SATA硬盘 |
| 3 |  | ★支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（提供检验报告） |

#### 3.4.10智能周界网络摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 |
| 2 |  | 最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 |
| 3 |  | 靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 |
| 4 |  | 白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |
| 5 |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |
| 6 |  | 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于26像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 |
| 7 |  | 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 |
| 8 |  | 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 |
| 9 |  | 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作。 |
| 10 |  | 支持DC12V或POE供电。 |
| 11 |  | IP67防护等级。 |

#### 3.4.11周界防范智能分析服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 3U准机架式16盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔； 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出；4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 |
| 2 |  | 1个eSATA接口；报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出；串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 |
| 3 |  | 输入带宽：400Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持20×1080P；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 4 |  | 支持目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物检测四种算法 |
| 5 |  | 周界防范应用：支持最大32路常规距离/24路中距离/16路远距离检测周界(200W视频流)：单颗GPU分析能力：8路常规距离/6路中距离/4路远距离（200W视频流） |
| 6 |  | 内置4颗GPU，可配置算法模式，默认为目标识别模式 |
| 7 |  | 目标识别应用：名单库比对报警，支持最大64路图片流分析或32路视频流分析（400W视频流）；64个目标名单库，总库容50万张（证件照）；路人档案30万份，抓拍库5000万张目标图片；支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 |
| 8 |  | 视频结构化应用：支持最大24路视频流结构化分析（200W视频流） |
| 9 |  | 高空抛物检测应用：支持最大32路高空抛物检测（400W视频流）；支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 |
| 10 |  | 内置4块8TB硬盘（总容量32TB)； |

#### 3.4.12全局人脸摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 设备由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像 |
| 2 |  | 全景摄像机内置4颗暖光灯，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，镜头光圈不小于F1.0 |
| 3 |  | 细节摄像机内置4颗混合补光灯，内置2个GPU芯片和2个图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 |
| 4 |  | 细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，镜头焦距13~52mm，光学变倍倍数4倍 |
| 5 |  | 支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间为0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间为0.1s。 |
| 6 |  | 全景路视频分辨率为2560x1440，细节路视频分辨率为2560x1440。 |
| 7 |  | 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 |
| 8 |  | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |
| 9 |  | 设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出。 |
| 10 |  | 具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。 |
| 11 |  | 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 |
| 12 |  | 可通过客户端软件显示行人的属性。 |
| 13 |  | 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 |
| 14 |  | 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 |
| 15 |  | 设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。 |
| 16 |  | 设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。 |
| 17 |  | 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 |
| 18 |  | 设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 |
| 19 |  | 设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 |
| 20 |  | 在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。 |

#### 3.4.13全局人脸支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁装支架 |
| 2 |  | 铂金灰 |
| 3 |  | 铝合金 |
| 4 |  | Φ203.5×254.5mm |

#### 3.4.14双镜头人脸摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 内置双镜头，不低于3颗图像传感器。 |
| 2 |  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |
| 3 |  | 内置GPU芯片。 |
| 4 |  | 支持分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 |
| 5 |  | 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 |
| 6 |  | 支持MD5、SHA256加密算法。 |
| 7 |  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |
| 8 |  | 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 |
| 9 |  | 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 |
| 10 |  | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 |
| 11 |  | 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 |
| 12 |  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |
| 13 |  | 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 |
| 14 |  | 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 |
| 15 |  | 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
| 16 |  | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |
| 17 |  | 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 |
| 18 |  | 不低于IP68、IK10防护等级。 |
| 19 |  | 采用金属外壳。 |

#### 3.4.15双镜头人脸支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁装支架 |
| 2 |  | 铂金灰 |
| 3 |  | 铝合金 |
| 4 |  | 70×97.1×173.4mm |

#### 3.4.16人脸比对服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 3U准机架式16盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔；2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出；4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口、2个miniSAS接口；报警IO接口：48路报警输入，24路报警输出；串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 |
| 2 |  | 内置16块8TB硬盘（总容量128TB) |
| 3 |  | 输入带宽：512Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持20×1080P；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 4 |  | 支持目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物检测四种算法 |
| 5 |  | 内置8颗GPU，可配置算法模式，默认为目标识别模式 |
| 6 |  | 目标识别应用：抓拍库5000万张目标图片；支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；支持接入抓拍机分析精准客流： |
| 7 |  | ★支持 96 路视频流人脸识别，支持 128 路图片流人脸识别。8 个GPU条件下，人脸库建模速度不低于500张/秒；支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片。（提供检验报告） |
| 8 |  | 周界防范应用：支持最大64路常规距离/48路中距离/32路远距离检测周界(200W视频流) |
| 9 |  | 视频结构化应用：支持最大48路视频流结构化分析（200W视频流）1）人员目标：支持目标抓拍，支持以图搜图；2）人体目标：支持按属性检索（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜），支持属性上传（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）；3）车辆目标：支持按属性检索（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌）；支持车辆名单库报警 |
| 10 |  | 高空抛物检测应用：支持最大64路高空抛物检测（400W视频流）；支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 |

#### 3.4.17无刷摆闸左边道

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材； |
| 2 |  | 通道应至少采用20对红外对红外对射 |
| 3 |  | 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm |
| 4 |  | 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 |
| 5 |  | 标配超级电容，支持在紧急情况时断电后自动开门 |
| 6 |  | 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 |
| 7 |  | 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 |
| 8 |  | 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 |
| 9 |  | 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s |
| 10 |  | 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 |
| 11 |  | 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 |
| 12 |  | 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm |
| 13 |  | 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s |
| 14 |  | 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 |
| 15 |  | 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 |
| 16 |  | 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 |
| 17 |  | 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 |
| 18 |  | 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 |
| 19 |  | 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 |
| 20 |  | 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 |
| 21 |  | 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) |
| 22 |  | 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 |
| 23 |  | 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 |
| 24 |  | 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 |
| 25 |  | 通道的无故障运行次数1200万次； |
| 26 |  | 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |

#### 3.4.18无刷摆闸中间道

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材； |
| 2 |  | 通道应至少采用20对红外对红外对射 |
| 3 |  | 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm |
| 4 |  | 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 |
| 5 |  | 标配超级电容，支持在紧急情况时断电后自动开门 |
| 6 |  | 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 |
| 7 |  | 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 |
| 8 |  | 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 |
| 9 |  | 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s |
| 10 |  | 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 |
| 11 |  | 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 |
| 12 |  | 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm |
| 13 |  | 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s |
| 14 |  | 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 |
| 15 |  | 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 |
| 16 |  | 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 |
| 17 |  | 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 |
| 18 |  | 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 |
| 19 |  | 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 |
| 20 |  | 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 |
| 21 |  | 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) |
| 22 |  | 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 |
| 23 |  | 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 |
| 24 |  | 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 |
| 25 |  | 通道的无故障运行次数1200万次； |
| 26 |  | 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |

#### 3.4.19无刷摆闸右边道

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材； |
| 2 |  | 通道应至少采用20对红外对红外对射 |
| 3 |  | 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm |
| 4 |  | 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 |
| 5 |  | 标配超级电容，支持在紧急情况时断电后自动开门 |
| 6 |  | 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 |
| 7 |  | 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 |
| 8 |  | 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 |
| 9 |  | 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s |
| 10 |  | 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 |
| 11 |  | 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 |
| 12 |  | 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm |
| 13 |  | 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s |
| 14 |  | 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 |
| 15 |  | 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 |
| 16 |  | 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 |
| 17 |  | 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 |
| 18 |  | 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 |
| 19 |  | 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 |
| 20 |  | 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 |
| 21 |  | 闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) |
| 22 |  | 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 |
| 23 |  | 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 |
| 24 |  | 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 |
| 25 |  | 通道的无故障运行次数1200万次； |
| 26 |  | 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 |

#### 3.4.20人脸门禁一体机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 |
| 2 |  | 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； |
| 3 |  | 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 |
| 4 |  | 屏幕应为 ≧7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 |
| 5 |  | 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 |
| 6 |  | TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 |
| 7 |  | 应支持 IC 卡（mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 |
| 8 |  | 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； |
| 9 |  | 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 |
| 10 |  | 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 |
| 11 |  | 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 |
| 12 |  | 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 |
| 13 |  | 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 |
| 14 |  | 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 |
| 15 |  | 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 |
| 16 |  | 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% |
| 17 |  | 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； |
| 18 |  | 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 |
| 19 |  | 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 |
| 20 |  | 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 |
| 21 |  | 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 |
| 22 |  | 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 |
| 23 |  | 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 |

#### 3.4.21组件遮阳罩

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 遮阳罩：搭配人脸测温通道组件 |

#### 3.4.22通道读卡器套件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 支持Mifare卡; |
| 2 |  | 支持485、Wiegand协议; |
| 3 |  | 闸机内安装; |
| 4 |  | 读卡频率 13.56MHz; |

#### 3.4.23二维码阅读器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 供电方式：DC5V-24V自适应 |
| 2 |  | 通讯接口：RS485 |
| 3 |  | 使用环境：室外 |
| 4 |  | 工作温度：-20°C-65°C |
| 5 |  | 工作湿度：5%-95%（无凝结） |
| 6 |  | 识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 |
| 7 |  | 解码支持：手机屏幕\纸质 |
| 8 |  | 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) |
| 9 |  | 读取精度：≥8mil |
| 10 |  | 读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 |
| 11 |  | 读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR） |
| 12 |  | 视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° （15milQR） |

#### 3.4.24开门按钮

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 结构：塑料面板； |
| 2 |  | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； |
| 3 |  | 输出：常开； |
| 4 |  | 类型：适合埋入式电器盒使用； |

#### 3.4.25单门磁力锁

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 锁体主体颜色为：氧化银。 |
| 2 |  | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； |
| 3 |  | 断电开锁，满足消防要求； |
| 4 |  | 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
| 5 |  | 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
| 6 |  | 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； |
| 7 |  | 锁体尺寸不小于：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； |
| 8 |  | 吸板尺寸不小于：长180*宽38.8*高13(mm)； |
| 9 |  | 使用环境：室内（不防水）； |
| 10 |  | 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |

#### 3.4.26双门磁力锁

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 锁体主体颜色为：氧化银。 |
| 2 |  | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； |
| 3 |  | 断电开锁，满足消防要求； |
| 4 |  | 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； |
| 5 |  | 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； |
| 6 |  | 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |
| 7 |  | 锁体尺寸不小于：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； |
| 8 |  | 吸板尺寸不小于：长180*宽38.8*高13(mm)； |
| 9 |  | 使用环境：室内（不防水）； |
| 10 |  | 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |

#### 3.4.27单门磁力锁支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 |
| 2 |  | 外壳处理：阳极硬化电镀处理 |
| 3 |  | 适用门型：木门、金属门 |
| 4 |  | 开门方式：90度内开式门 |
| 5 |  | L型支架尺寸不小于：长265*宽73*厚46(mm) |
| 6 |  | Z型支架尺寸不小于：长185*宽69.9*厚61(mm) |

#### 3.4.28双门磁力锁支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 |
| 2 |  | 外壳处理：阳极硬化电镀处理 |
| 3 |  | 适用门型：木门、金属门 |
| 4 |  | 开门方式：90度内开式门 |
| 5 |  | L型支架尺寸不小于：长530*宽73*厚46(mm) |
| 6 |  | Z型支架尺寸不小于：长185*宽69.9*厚61(mm) |

#### 3.4.29存储设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |

#### 3.4.30硬盘

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 3.5" HDD 6TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s |

#### 3.4.31抓拍显示道闸一体机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 |
| 2 |  | 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 |
| 3 |  | 道闸参数：杆子类型：直杆；运行噪音：≤65dB；遥控距离：40米内；杆子长度：4米；运行速度：1.5s、2s、2.5s；机箱材质：2mm冷轧钢板；寿命：500W次 |
| 4 |  | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； |
| 5 |  | 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； |
| 6 |  | 显示屏：LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 显示分辨率 ：64*64； 显示亮度： 最大1000cd/m2； 屏幕类型： LED；显示屏尺寸：≧256mm*256mm |
| 7 |  | 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 |
| 8 |  | 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； |
| 9 |  | 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； |
| 10 |  | 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 |
| 11 |  | 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； |
| 12 |  | 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 |
| 13 |  | 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； |
| 14 |  | 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； |
| 15 |  | 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上 |
| 16 |  | 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； |
| 17 |  | 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 |

#### 3.4.32车检线圈

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≧0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈100米。 |

#### 3.4.33出入口车检器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 |

#### 3.4.34出入口视频单元

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； |
| 2 |  | 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； |
| 3 |  | 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征 |
| 4 |  | 快门：1/30秒至1/100,000秒； |
| 5 |  | 支持ICR切换； |
| 6 |  | 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； |
| 7 |  | 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； |
| 8 |  | 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； |
| 9 |  | 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； |
| 10 |  | 宽动态范围：95dB |
| 11 |  | 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps |
| 12 |  | 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； |
| 13 |  | 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像； |
| 14 |  | 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； |
| 15 |  | 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； |
| 16 |  | 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； |
| 17 |  | 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； |
| 18 |  | 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； |
| 19 |  | 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； |
| 20 |  | 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； |
| 21 |  | 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； |
| 22 |  | 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； |
| 23 |  | 防护等级：IP67； |
| 24 |  | 支持图像、视频防篡改功能 |
| 25 |  | 支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 |

#### 3.4.35视频单元立柱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 立柱高度：1.3米 |
| 2 |  | 立柱直径：60mm |
| 3 |  | 1.3米处可安装一体机 |
| 4 |  | 0.5米处可安装“四行LED显示屏” |

#### 3.4.36 LCD拼接屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | LCD显示单元为：≧55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 |
| 2 |  | LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到620cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 |
| 3 |  | 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节 |
| 4 |  | 液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。 |

#### 3.4.37拼接屏支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 定制 |

#### 3.4.38视频解码拼接处理器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 10槽位机箱 |
| 2 |  | 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求 |
| 3 |  | 采用H.264视频压缩标准 |
| 4 |  | 支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码；支持DVI、HDMI输出显示 |
| 5 |  | 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式 |
| 6 |  | 支持开窗和漫游功能；支持场景预案 |
| 7 |  | 机箱高度：5U；总线类型：PCIE；信号采样质量：422；配置主控板数量：1；配置电源数量：2；整机解码能力：480路1080P；整机编码能力：40路1080P；整机拼接能力：不超过60路；热插拔：支持；机箱屏幕：有；机箱屏幕触屏功能：有；整机功耗：＜800W ；电视墙规模：不超过60路；虚拟分屏：支持；开窗数量：512；单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 |
| 8 |  | 投标产品主控板自带8个串口控制接口，每个串口可配置RS485，可挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 |
| 9 |  | ★投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供检验报告证明） |

#### 3.4.39编码输入板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | DVI输入板；4口1080P DVI 输入板 |
| 2 |  | 视频输入接口类型：DVI-I(18+5) |
| 3 |  | 视频输入接口数：4 |
| 4 |  | 视频输入分辨率：DVI：1280 × 720P@50/60Hz、1280 × 960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 × 768@60Hz、 1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz、1600 × 1200@60Hz、1920 × 1080I@50/60Hz、1920 ×1080P@50/60Hz |
| 5 |  | 视频编码格式：H264/smart 264 |
| 6 |  | 视频编码通道数：4 |
| 7 |  | 视频编码能力：4路1080P@30Hz |
| 8 |  | 最大编码分辨率：1080P@30Hz |

#### 3.4.40解码输出板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | DVI输出板，4口1080P DVI输出板 |
| 2 |  | 视频输出接口类型：DVI-D(18+1) |
| 3 |  | 视频输出接口数：4 |
| 4 |  | 视频输出分辨率：1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz |
| 5 |  | 视频l输出最大分辨率：1920×1080@60Hz |
| 6 |  | 视频解码格式：H.264、H.265 |
| 7 |  | 视频解码通道：64 |
| 8 |  | 视频解码能力：32路1080P |
| 9 |  | 视频解码分辨率：支持176*120 - 4096*4096分辨率解码 |
| 10 |  | 音频解码格式：G711A、G711U、G722、AAC、G726、MPEG |
| 11 |  | 音频解码通道数：64 |

#### 3.4.41智安校园综合管理平台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 |
| 2 |  | 要求支持用户权限管理 |
| 3 |  | 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 |
| 4 |  | 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 |
| 5 |  | ★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供检验报告证明） |
| 6 |  | 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 |
| 7 |  | 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |
| 8 |  | 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 |
| 9 |  | 工作台支持展示校园总览数据、今日访客数量、报警事件统计、设备运维统计、今日车辆/车位统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表） |
| 10 |  | 报警事件统计支持展示今日报警事件总数、已处理数、未处理数、处理率；支持展示6点到22点每隔两小时的事件处理趋势 |
| 11 |  | 支持场地（园区等）、子场地（楼栋、房间等）管理 |
| 12 |  | 支持按校区名称查询校区信息，支持列表展示校区信息，包括：校区名称、园区类型、所属安保区域、责任人、操作（查看详情、编辑、删除） |
| 13 |  | 支持对职工管理、学生管理、家长管理模块中的组织进行添加、编辑、删除、导入、导出、移动操作 |
| 14 |  | 含500路监控license授权，视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 |
| 15 |  | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 |
| 16 |  | 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。默认包含2路访客终端授权。提供移动端访客微信预约应用，主要包括在微信公众号中进行访客自助预约、被访人邀约、被访人审批、记录查看、消息通知等。 |
| 17 |  | 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 |
| 18 |  | 智能搜索应用以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体、车辆进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。 |
| 19 |  | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 |
| 20 |  | 园区卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行。 |
| 21 |  | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 |
| 22 |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 |
| 23 |  | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 |
| 24 |  | 含宿舍预分配、移动端自主选房功能；宿舍考勤：包含楼栋宿舍管理，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块，搭载明眸进行人脸考勤。学校通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。宿舍测温功能：搭配测温设备，含宿舍测温记录、测温统计。 |
| 25 |  | ★为保证两校区安防统一管理、平台互联互通，投标产品需与青山湖主校区安防平台无缝对接、无缝兼容，提供无缝对接承诺函。 |

#### 3.4.42平台服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 2U双路标准机架式服务器 |
| 2 |  | CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz |
| 3 |  | 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
| 4 |  | 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 |
| 5 |  | 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; |
| 6 |  | PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 |
| 7 |  | 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 |
| 8 |  | 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
| 9 |  | 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |

#### 3.4.43流媒体服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 2U双路标准机架式服务器 |
| 2 |  | CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） |
| 3 |  | 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
| 4 |  | 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 |
| 5 |  | 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; |
| 6 |  | PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 |
| 7 |  | 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 |
| 8 |  | 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
| 9 |  | 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |

#### 3.4.44卡片发卡器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； |
| 2 |  | USB2.0接口； |
| 3 |  | 具有不小于2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； |
| 4 |  | 工作电压：DC 5V； |
| 5 |  | 工作电流：0.2A； |

#### 3.4.45物联网关

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与门锁通讯方式 | Zigbee无线 |
| 2 | 最大支持门锁数量 | 8-10把 |
| 3 | 供电方式 | 48V poe供电；支持级联和星型供电； |
| 4 | 状态显示灯 | 2个，联网蓝色，断网绿色 |
| 5 | 网口数量 | 2个 （网关间可使用串联方式连接使用） |
| 6 | 安装方式 | 吸顶 |
| 7 | 通信安全 | 需要采用websocket全双工隧道通信的方式，不可采用http裸数据方式通信，敏感消息内容需要通过AES/RSA的加密。 网关支持本地AES加解密，支持RSA密钥，以保证数据安全。网关需要杜绝本地访问，防止外部对网关进行攻击。 |
| 8 | 功耗 | 满负荷工作功耗≤2W； |
| 9 | 升级 | 网关支持远程OTA批量升级 |

### 3.5数据中心系统

数据中心系统需根据网络传输和数据交换的特点，采用一体化机柜的数据建设技术和产品，将数据中心机房建设成一个先进的智能化信息数据处理和控制中心，满足一体化、模块化、自动无人值守、绿色节能、快速部署等要求。

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆网卡扩容 | 10 | 套 |
| 2 | 计算虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 3 | 分布式存储服务器 硬盘配法及兼容问题 | 6 | 台 |
| 4 | 计算服务器 | 2 | 台 |
| 5 | UPS不间断电源 | 1 | 台 |
| 6 | 蓄电池 | 64 | 节 |
| 7 | 电池柜 | 2 | 套 |
| 8 | 列间空调 | 2 | 台 |
| 9 | 房间级空调 | 1 | 台 |
| 10 | 动环监控 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 13 | 台 |
| 12 | 配电排 | 26 | 条 |
| 13 | 控制天窗 | 2 | 套 |
| 14 | 600全玻璃天窗 | 1 | 个 |
| 15 | 300全玻璃天窗 | 1 | 套 |
| 16 | 21A 600宽全玻璃天窗二包一 | 2 | 套 |
| 17 | 100mm深围框 | 1 | 个 |
| 18 | 600宽线槽 | 7 | 套 |
| 19 | 300宽线槽 | 2 | 套 |
| 20 | 300mm宽顶部围板 | 1 | 个 |
| 21 | 600mm宽顶部围板 | 7 | 个 |
| 22 | 电动推拉门 | 2 | 个 |
| 23 | LED灯 | 2 | 个 |
| 24 | 照明系统-LED地脚灯 | 1 | 个 |
| 25 | 空调配电模块 | 1 | 套 |
| 26 | 列间级空调铜管及辅材 | 2 | 套 |
| 27 | 网络配件 | 1 | 套 |
| 28 | 天窗磁力锁 | 4 | 个 |
| 29 | 照明系统 | 16 | 个 |
| 30 | 按键开关 | 2 | 个 |
| 31 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 1 | 套 |
| 32 | 传感器 | 2 | 个 |
| 33 | 非定位式水浸传感器 | 1 | 套 |
| 34 | 非定位式水浸传感器检测绳 | 2 | 条 |
| 35 | 红外网络半球摄像机（200万） | 2 | 个 |
| 36 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 37 | 温湿度传感器 | 2 | 个 |
| 38 | 智能微模块执行器 | 1 | 个 |
| 39 | 功率模块 | 4 | 个 |
| 40 | 侧板 | 3 | 个 |
| 41 | 通道安装辅材 | 1 | 套 |
| 42 | 空调安装辅材 | 1 | 套 |
| 43 | 平板PAD和Wifi信号转换组件 | 1 | 套 |
| 44 | 功率线缆 | 1 | 套 |
| 45 | PAD安装组件 | 1 | 套 |
| 46 | 房间级空调铜管及其辅材 | 1 | 套 |

设备详细参数要求

#### 3.5.1万兆网卡扩容

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 现网H3C R4900 G3 服务器硬盘扩容，硬盘规格：≥2块2.4TB 12G SAS 10K 2.5in HDD，≥12*32GB 2Rx4 DDR4-3200内存，≥2*2端口10GE光接口网卡;4*SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)；要求与现服务器设备无缝兼容适配，以满足和支撑全校智慧校园系统部署。 |

#### 3.5.2计算虚拟化软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据迁移 | 支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移，并保留虚拟机迁移历史记录，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯 |
| 2 | 动态调度 | 支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量、连接数等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能 |
| 3 | 资源回收 | 支持根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资 |
| 4 | 资源添加 | 支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预 |
| 5 | 进程监控 | 支持设置虚拟机应用进程运行状态监控，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间 |
| 6 | 数据恢复 | 支持虚拟机磁盘快照、内存快照、一致性快照，在故障恢复时，可以对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复 |
| 7 | 虚机克隆 | 虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录 |
| 8 | 拓扑构建 | 在虚拟化管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率 |
| 9 | ★一键操作 | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。要求提供第三方权威机构的检测报告结果页复印件证明 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资。要求提供第三方权威机构的检测报告结果页复印件证明 支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失。要求提供第三方权威机构的检测报告结果页复印件证明 |
| 10 | 策略调度 | 支持设置虚拟机GPU资源业务模板优先级和资源抢占策略，高优先级虚拟机启动时可以按照资源分配比例抢占低优先级虚拟机的GPU资源，实现虚拟机GPU资源按需分配与灵活调度，提高资源利用率 |
| 11 | 配置要求 | 要求实配≥24颗CPU虚拟化管理授权，要求与现网智慧校园业务服务器无缝兼容适配，实现服务器资源池搭建，以满足和支撑全校智慧校园系统部署 |

#### 3.5.3分布式存储服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
|  | CPU型号 | Intel 至强可扩展系列处理器 5218R，可支持最高270W处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
|  | 内存实配规格 | ≥256GB 3200MHz DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB |
|  | 实配硬盘及托架 | ≥480GB SSD*2硬盘, ≥1.92T NVME SSD*1, ≥3.84T SSD*5，至少配置500T分布式存储容量许可 |
|  | 阵列控制器 | ≥配置2个标准PCIe槽位阵列卡,带1G缓存 |
|  | 启动盘可选项 | 支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 |
|  | PCI I/O插槽 | 最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽（其中包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽）。 |
|  | 网卡 | 配置1个4口千兆OCP3.0形态网卡，2张双口万兆光纤网卡（带模块） |
|  | GPU | 双宽GPU卡最大可支持4块 单宽GPU卡最大可支持14块 |
|  | 接口 | 可支持前部：1个Type-C; 2个USB3.0;1个VGA；后部：2xUSB3.0; 1x串口；1xVGA；内置：2xUSB3.0 |
|  | 冗余电源 | 冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  |  | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 支持最高5-45°C标准工作温度 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示。 |
|  | 便捷管理 | 支持外接USB WIFI模块，提供无线热点，用户可使用手机或便携机直接登录HDM |
|  | 告警方式 | 支持SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警 |
|  | 管理安全 | 支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性 |
|  | 自定义用户权限组 | 用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性 |
|  | 安全面板 | 支持配置氛围灯与服务器健康或功率负载等状态联动 |

#### 3.5.4 计算服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
|  | CPU型号 | Intel 至强可扩展系列处理器 5220R，可支持最高270W处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB 3200MHz DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM 支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列（Barlow Pass）最大可支持内存容量高达12TB |
|  | 实配硬盘及托架 | ≥480GB SSD*2硬盘。 |
|  | 阵列控制器 | ≥配置1个标准PCIe槽位阵列卡 |
|  | 启动盘可选项 | 支持SATA和PCIe M.2选件，支持双Micro SD卡套件 |
|  | PCI I/O插槽 | 最多提供≥15个PCIE4.0速率插槽（其中包含14个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽）。 |
|  | 网卡 | 配置1个4口千兆OCP3.0形态网卡，2张双口万兆光纤网卡（带模块） |
|  | GPU | 双宽GPU卡最大可支持4块 单宽GPU卡最大可支持14块 |
|  | 接口 | 可支持前部：1个Type-C; 2个USB3.0;1个VGA；后部：2xUSB3.0; 1x串口；1xVGA；内置：2xUSB3.0 |
|  | 冗余电源 | 冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  |  | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 支持最高5-45°C标准工作温度 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示。 |
|  | 便捷管理 | 支持外接USB WIFI模块，提供无线热点，用户可使用手机或便携机直接登录HDM |
|  | 告警方式 | 支持SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警 |
|  | 管理安全 | 支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性 |
|  | 自定义用户权限组 | 用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性 |

#### 3.5.5 UPS不间断电源

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、ATS开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，一体化UPS机框容量不小于120KVA，功率模块不小于30KVA，本项目暂配容量不小于120KVA； |
| 2 |  | 输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；输入电压范围：304--485VAC；输入电流谐波成分：<3%（50%负载），<2%（100%负载）；阻性负载情况下输出电压波形失真度：≤0.5%，非阻性负载情况下输出电压波形失真度：≤3%；三相电不平衡度：<0.05%（平衡负载），<2.1%（不平衡负载）；三相电压相位偏差：≤0.1°； |
| 3 |  | UPS系统在50%负载时，效率≥96%； |
| 4 |  | 过载能力：125%负载10min后转旁路 |
| 5 |  | 交流输入过、欠电压保护功能：当系统输入电压超出允许变化范围时，系统应自动转为电池供电；当输入电压恢复到正常范围之内时，系统应自动从电池逆变转为正常工作方式 |
| 6 |  | 转换时间：市电电池之间转换时间为0ms；逆变旁路之间转换时间为0ms， |
| 7 |  | UPS功率模块，旁路模块，监控模块应支持热插拔功能，模块插入和拔出后不影响系统其他部件的正常工作，并提供第三方权威证明资料证明；风扇故障告警、防雷保护等功能。 |
| 8 |  | 电池管理：UPS应具备对蓄电池均充充电状态进行手动或自动转换功能，充电时，应具有限流充电功能，且能根据蓄电池环境温度对系统的充电电压进行温度补偿或保护 |
| 9 |  | .当UPS在蓄电池逆变工作方式时，蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电 |
| 10 |  | 交流输入端满足6kV防浪涌要求； |
| 11 |  | ★12、要求模块化UPS产品，入选工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》，提供工信部官网截图证明 |

#### 3.5.6蓄电池

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池净重量应不低于20KG，单节蓄电池容量：≥100Ah。 |

#### 3.5.7电池柜

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 本项目每台电池柜（架）可安装32节1组12v100Ah蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 |
| 2 |  | 电池柜须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求。 |
| 3 |  | 项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 |

#### 3.5.8 列间空调

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；总冷量≥35kw，显冷量≥35kw，风量≥6000m3/h，变频压缩机，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a；（含室外机） |
| 2 |  | 可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿量不小于6KG/H和最低20%的IT负载（即制冷量的20%）及80%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿量不小于3.9KG/H，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 |
| 3 |  | 精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现20%～100%宽冷量输出，高效制冷；压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥6个，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机； |
| 4 |  | 机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 |
| 5 |  | 精密空调应具有加热加湿功能，加湿采用湿膜加湿，加湿器件具备较高的节能水平，采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，其单台加湿量须不小于1.6kg/h，加热量不小于5.4kw，加湿量整机功率≤1.5kW； |
| 6 |  | ★要求直流变频行级/列间空调产品、入选工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》，并提供工信部官网截图证明； |
| 7 |  | 机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； |
| 8 |  | 保证机组高效节能，100%负荷全年能效比AEER≥3.99； |
| 9 |  | 精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定， |
| 10 |  | 为保证机房内声音健康环境，要求室内机运行噪音不大于67dB |
| 11 |  | 精密空调制造厂商需具备较强的生产制造与测试能力，原厂需具备经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室 |
| 12 |  | 精密空调需符合环保要求 |

#### 3.5.9 房间级空调

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 制冷量不小于13KW，风量不小于3100m3/h、显冷量不小于11.7KW、上送风下回风，采用环保高效的R410A制冷剂；（含室外机） |
| 2 |  | 采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现30%~100%制冷量无极调节， |
| 3 |  | 支持485通信，空调管路支持最大60米 |
| 4 |  | 响应国家节能节耗号召，空调显热比不小于0.9，能效比不小于3.1 |
| 5 |  | 空调机组在75%负载下全年能效比不小于4.9；50%负载下全年能效比不小于5.3 |
| 6 |  | 认证等级通过CQC、CE、3C产品认证和八九级抗震证书 |

#### 3.5.10动环监控

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电源输入：200V～240V AC、50/60Hz； |
| 2 |  | 通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口 |
| 3 |  | 为保证系统统一性，需厂家管理系统软件著作权。 |
| 4 |  | ★为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，需要提供的产品安全认证证书。 |
| 5 |  | 数据采集器必须与综合管理软件厂商属于同一品牌。 |

#### 3.5.11机柜

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装， |
| 2 |  | 主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； |
| 3 |  | 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2400kg |
| 4 |  | 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核 |
| 5 |  | 机柜要求配置1000KG，以2～4km/h速度行走100m，变形量不大于1mm |
| 6 |  | 机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥80% |
| 7 |  | 整体防护等级应不小于IP20 |
| 8 |  | 机柜PDU：2套；输出接口20*10A国标+4*16A国标，竖装0U全高结构,每位插孔间须保留一定的间距，根据机柜高度与机柜U位刻度对应；为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份；流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 |
| 9 |  | 每个机柜包含1个封底板、6个束线圈、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨。 |

#### 3.5.12配电排

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/4-B11-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高-右安装 |

#### 3.5.13控制天窗

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用 |

#### 3.5.14 600宽全玻璃天窗

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 600宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道 |

#### 3.5.15 300宽全玻璃天窗

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 300宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道 |

#### 3.5.16 21A 600宽全玻璃天窗二包一

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 21A 600宽全玻璃天窗二包一-用于1200mm密封通道 |

#### 3.5.17 100mm深围框

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 100mm深围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景-配合一体化UPS柜/一体化配电柜/模块化精密配电柜/600mm宽空调使用 |

#### 3.5.18 600宽线槽

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs |

#### 3.5.19 300宽线槽

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 线槽-用于300mm宽机柜-每台300mm宽柜体配置1pcs |

#### 3.5.20 300mm宽顶部围板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 300mm宽机柜顶部围板-用于密封300mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS |

#### 3.5.21 600mm宽顶部围板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS |

#### 3.5.22电动推拉门

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电动推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 |

#### 3.5.23 LED灯

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | RGB-LED灯-eLight-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 |

#### 3.5.24 照明系统-LED地脚灯

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 |

#### 3.5.25空调配电模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 24路三相空调配电模块-C40/3P*8-ABB |

#### 3.5.26列间级空调铜管及其辅材

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 气管3/4in,/液管 5/8in*20m-含工程辅料 |

#### 3.5.27网络配件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口，ETH转换器-1路RS485/CAN转FE-POE供电 |

#### 3.5.28天窗磁力锁

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 12V3A直流电源供电 |

#### 3.5.29照明系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW |

#### 3.5.30按键开关

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 按键开关-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 |

#### 3.5.31指纹/密码/刷卡门禁系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开推拉自动门场景 |

#### 3.5.32传感器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee |

#### 3.5.33非定位式水浸传感器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m |

#### 3.5.34非定位式水浸传感器检测绳

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m |

#### 3.5.35红外网络半球摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE |

#### 3.5.36硬盘录像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,8盘位(带1*8TB硬盘),2*HDMI,1*VGA |

#### 3.5.37温湿度传感器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485 |

#### 3.5.38智能微模块执行器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 智能微模块执行器 |

#### 3.5.39功率模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 30kVA功率模块-2U |

#### 3.5.40侧板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用-每个编码包含2pcs |

#### 3.5.41通道安装辅材

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 用于安装微模块通道 |

#### 3.5.42空调安装辅材

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 用于安装微模块空调设备辅材 |

#### 3.5.43平板PAD和Wifi信号转换组件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 9.6寸触摸显示屏及其组件 |

#### 3.5.44功率线缆

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 用于安装通道内设备的功率及信号线缆 |

#### 3.5.45 PAD安装组件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 含PAD安装件钣金底板-PAD安装件，pad安装支架，0号包装(安装指南及辅料) |

#### 3.5.46 房间级空调铜管及其辅材

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 铜管组件-3/4"(气管)&3/8"(液管)*20m-含工程辅料 |

### 3.6云桌面系统

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面软件 | 1 | 套 |

设备详细参数要求

#### 3.6.1云桌面软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WINDOWSOS | 正版WINDOWS10 50套 |
| 2 | OFFICE 365 | 正版订阅服务 10套/2年 |
| 3 | WPS | 正版订阅服务150套 /2年 |

### 3.7智慧教室系统

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机A | 22 | 台 |
| 2 | 触控一体机B | 6 | 台 |
| 3 | 触控一体机C | 4 | 台 |
| 4 | 定制推拉黑板 | 24 | 套 |
| 5 | OPS电脑 | 20 | 台 |
| 6 | 无线投屏 | 25 | 套 |
| 7 | 展台 | 25 | 台 |
| 8 | 智能书写笔 | 22 | 只 |
| 9 | 后黑板 | 25 | 块 |
| 10 | 75寸电视机 | 8 | 台 |
| 11 | 12寸全频音箱 | 8 | 只 |
| 12 | 10寸辅助音箱 | 8 | 只 |
| 13 | 双通功放 | 8 | 台 |
| 14 | 12路调音台 | 4 | 台 |
| 15 | 反馈抑制器 | 8 | 台 |
| 16 | 音频处理器 | 8 | 台 |
| 17 | 电源时序器 | 9 | 台 |
| 18 | 一拖二手持麦克风 | 8 | 套 |
| 19 | 有线鹅颈话筒 | 4 | 只 |
| 20 | 中控主机 | 4 | 台 |
| 21 | 编程软件 | 4 | 套 |
| 22 | 无线触摸屏 | 4 | 个 |
| 23 | 无线路由器 | 4 | 台 |
| 24 | 壁挂支架 | 16 | 只 |
| 25 | 演讲台 | 4 | 个 |
| 26 | 智慧课堂系统 | 1 | 套 |
| 27 | 双屏互动系统 | 1 | 套 |
| 28 | 多屏研讨管理系统 | 1 | 套 |
| 29 | 小组研讨系统 | 6 | 套 |
| 30 | 精品嵌入式录播主机 | 1 | 台 |
| 31 | 本地导播软件 | 1 | 套 |
| 32 | 跟踪主机 | 1 | 台 |
| 33 | 跟踪系统软件 | 1 | 套 |
| 34 | 高清摄像机 | 5 | 台 |
| 35 | 摄像机支架 | 5 | 套 |
| 36 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 37 | 全向麦克风 | 6 | 只 |
| 38 | 领夹式无线麦（含接收端） | 1 | 套 |
| 39 | 麦克风支架 | 6 | 套 |
| 40 | 导播切换台 | 1 | 台 |
| 41 | 中控控制面板 | 1 | 台 |
| 42 | 互动录播软件授权 | 1 | 台 |
| 43 | 无线电源控制器 | 2 | 套 |
| 44 | 录播系统机柜 | 1 | 套 |
| 45 | 多媒体讲台 | 1 | 台 |
| 46 | 研讨桌 | 24 | 张 |
| 47 | 椅子 | 48 | 把 |

设备详细参数

#### 3.7.1触控一体机A

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 拒绝OEM产品，产品通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致。 |
| 2 |  | 采用UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸； |
| 3 |  | ★红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms, 触摸响应时间：≤4ms；扫描速度：首点≤2ms，连续点≤2ms；物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源；（提供国家认可的具备CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） |
| 4 |  | 交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； |
| 5 |  | 交互平板后置接口具备≥2路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，≥1路Audio in，≥1路Audio out，≥1路AV,以上接口不接受扩展坞方式； |
| 6 |  | 交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，并可通过集控进行系统备份； |
| 7 |  | 交互平板支持在通电关机状态下通过交互平板进行扩音及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； |
| 8 |  | 智能交互平板内嵌专业数通处理器，可支持有线和无线的双模接入，可供至少50个用户同时连接使用，并在关机通电状态下仍可提供无线网络供用户使用； |
| 9 |  | 具有一体化4K高清摄像头，≥1200万像素，≥120°水平视角，≥180°拾音角度，≥12米拾音距离，全结构无外部连线与屏体齐平；支持远程巡课并可对接人脸识别软件进行使用，如点名、点数、抽选等功能。 |

#### 3.7.2 触控一体机B

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 液晶平板：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。 |
| 2 |  | 平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。 |
| 3 |  | 采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤2.5mm；定位精度：≤±0.1mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 |
| 4 |  | 平板正面前置1路HDMI非转接方式高清接口，和一路双通道展台USB输入接口。 |
| 5 |  | 提供一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路视频输入接口、一路HDMI输出接口 |
| 6 |  | 交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 |
| 7 |  | ★交互平板整机须具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（提供国家认可的具备CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件）。 |

#### 3.7.3 触控一体机C

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms, 触摸响应时间：≤4ms；扫描速度：首点≤2ms，连续点≤2ms；物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； |
| 2 |  | 采用UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥98英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； |
| 3 |  | 黑板采用平面结构设计，三段式安装，整体尺寸≥4100×1100，厚度≤90mm，整块黑板可支持普通粉笔、液体粉笔等多种类型笔书写，侧边小黑板采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材质教具吸附； |
| 4 |  | 通过前置按键可一键启动录屏功能，屏幕录制、屏幕+摄像头等不同录制方式，方便学校教师任意场景录制切换； |
| 5 |  | 整机后置≥2路HDMI输入接口最少包含一路HDMI2.0、≥1路YPbPr、≥1路AV，≥1路RF，≥1路USB Type-B 2.0、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，≥1路RS232，≥1路双通道USB Type-A 2.0, ≥1路Audio in，≥1路Audio out，以上接口不接受扩展坞方式； |
| 6 |  | 智慧教学终端整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，并可通过集控进行系统备份； |
| 7 |  | 采用多声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； |

#### 3.7.4定制推拉黑板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格参数 | 配合98寸大屏组合安装 |
| 2 |  | 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置； |
| 3 |  | 规格：长度4300mm*1305，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； |
| 4 |  | 板面：采用进口搪瓷白板，漆膜硬度在9H,板面颜色亚光白板，厚度≥0.4mm。没有因黑板本身原因产生的眩光。书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；符合GB/T17626.2-2006检测报告 |
| 5 |  | 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； |
| 6 |  | 背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度； |
| 7 |  | 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》； |
| 8 |  | 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； |
| 9 |  | 包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； |
| 10 |  | 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确；投标产品滑轮部件通过QB/T4597-2013(2017)移门轮轨通用检测。 |
| 11 |  | 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定 |

#### 3.7.5 OPS电脑

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； |
| 2 |  | 处理器：Intel 酷睿I5 10代, 主频1.6GHZ |
| 3 |  | 内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：128G或以上配置； |
| 4 |  | 具有独立非外扩展的电脑USB接口：2*USB3.0 , 2*USB2.0，1*USB Type-C3.1 GEN1； |
| 5 |  | 具有视频输出接口 : HDMI *1 |
| 6 |  | 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； |
| 7 |  | 金属导槽设计避免OPS反向插入烧坏芯片 |
| 8 |  | 自带备份还原功能, 备份功能可以将需要安装的常用软件预装后，做永久备份; 还原功能可在系统崩溃时及时恢复到出厂状态。 |

#### 3.7.6无线投屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏 |
| 2 |  | 无需路由器，无需设置网络，即插即用 |
| 3 |  | 单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口 |
| 4 |  | 兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac |
| 5 |  | 传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网 |
| 6 |  | 内置路由功能，网口连接互联网，手机连接盒子热点传屏时仍可上网 |
| 7 |  | 5.8G wifi传输信道 |
| 8 |  | 最低传输延迟小于120ms |
| 9 |  | 支持1080P分辨率音视频镜像传屏 |
| 10 |  | 默认1080P HDMI输出，支持4K输出 |
| 11 |  | 支持4:3输出，便于连接4:3投影机 |
| 12 |  | 一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 |

#### 3.7.7展台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计，整机具有安全锁； |
| 2 |  | 为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； |
| 3 |  | 清晰度：≥800万像素，中心≥1200线；拍摄幅面不小于A4； |
| 4 |  | 图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； |
| 5 |  | 光源：支持多级LED灯补光； |
| 6 |  | 动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； |
| 7 |  | 具有拍照截图、智能连拍功能，可自动识别捕捉展台画面变化并拍照截图，无需设置时间延迟拍照，节约课堂时间； |
| 8 |  | 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写； |
| 9 |  | 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； |

#### 3.7.8智能书写笔

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用蓝牙技术，采用锂电池供电，带自动休眠节电设计， |
| 2 |  | 笔尖设计采用4096级压力感应，可根据书写力度识别粗细笔迹； |
| 3 |  | 提供5个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除； |
| 4 |  | 支持一键实现ppt播放和结束播放、上下翻页；支持所有页面的包括office、网页、白板软件的翻页功能； |
| 5 |  | 具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能； |
| 6 |  | 支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接； |
| 7 |  | ★具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用，提供权威机构出具的检测报告复印件； |
| 8 |  | 笔帽自动电源控制，盖上笔帽自动关机，取下自动开机，无需其他操作 |

#### 3.7.9 后黑板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 板面尺寸不小于100*400cm 单面粉笔绿板； 面板材料：钢板烤漆； 背板材料：镀锌板板面。 |

#### 3.7.10 75寸电视机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 屏幕尺寸75英寸 分辨率：3840*2160 屏占比≥95% 支持HDMI(ARC) 模拟RF接口≥1 个USB3.0接口数≥1个HDMI2.1接口数≥2个 支持数字RF接口USB2.0接口数≥1 个 亮度≥300尼特 响应时间不大于8.5ms 支持HDR 含挂架 |

#### 3.7.11 12寸全频音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 音箱由12寸LF+1寸HF组成，并应用了紧凑的倒相式箱体结构技术，在优化驱动器工作环境，使音箱还原的声音清晰细腻、低频浑厚强劲； |
| 2 |  | 确保波阵面平滑，与提供精确的波束图形控制的同时，消除分频点附近区域的干涉，更突出中高频的解释力； |
| 3 |  | 优良的无源滤波技术表现出清晰亮丽的中频响应，让整体更为自然； |
| 4 |  | 号角是可90°旋转，以满足现场水平垂直安装扩音覆盖要求； |
| 5 |  | 可透过良好的系统配置，组成令人惊讶极致完美的声场效果； |
| 6 |  | 加上人性化吊点，还可搭配底托，便于壁挂与落地支架安装，使安装更舒心。 |
| 7 |  | 单元口径：LF12"×1+HF1"×1 |
| 8 |  | 标称阻抗：8 ohms |
| 9 |  | 有效频宽(-10dB)：60Hz~20KHz |
| 10 |  | 额定功率：250W |
| 11 |  | 峰值功率：375W |
| 12 |  | 指向性：90°H×40°V |
| 13 |  | 分频点：1.5KHz |
| 14 |  | 最大声压级：119dB/1m |
| 15 |  | 灵 敏 度（At 1M/1W，70Hz～17KHz）：95dB |

#### 3.7.12 10寸辅助音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 散热功能:简洁而高效的放大线路，升级的隧道式散热系统及自动变速冷却风扇，让功放拥有高效率的散热性能，确保设备长时间、高可靠性运行和使用。 |
| 2 |  | 三段直观信号电平LED指示灯，信号强弱灯，衰减灯，保护灯； |
| 3 |  | 失真限幅保护电路线路能在满负载和全频范围下独立工作，限幅范围更加宽广和平滑； |
| 4 |  | 温控保护电路：当机内温度达到95℃的时候，功放会自动切断与扬声器的连接，温度回到70℃时，则自动回复正常工作； |
| 5 |  | 短路保护功能：减少误操作，内置削波限制电路减少失真（中置和环绕不带削波电路）； |
| 6 |  | 开机输出延时，关机哑音，防浪涌冲击保护，保护扬声器不会受到电流冲击产生强烈噪音或高音而损坏，具有优质的讯号转换特性，低的谐波失真(THD)，互调失真(SMPTE-IM)，瞬间互调失真，高保真还原。 |
| 7 |  | 立体声输出功率8Ω：400W×2 |
| 8 |  | 立体声输出功率4Ω：700W×2 |
| 9 |  | 桥接功率 8Ω：1100W |
| 10 |  | 输入灵敏度： 0.775V/1.4V |
| 11 |  | 输出电源插座：四个万用插座 |
| 12 |  | 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) |
| 13 |  | 转换速率：≥10V/µs |
| 14 |  | 阻尼系数：﹥200:1 |
| 15 |  | 串音：>70dB@1KHz |
| 16 |  | 信噪比：﹥100dB |
| 17 |  | 总谐波失真：＜0.5%，1KHz |
| 18 |  | 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |

#### 3.7.13 双通功放

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 散热功能:简洁而高效的放大线路，升级的隧道式散热系统及自动变速冷却风扇，让功放拥有高效率的散热性能，确保设备长时间、高可靠性运行和使用。 |
| 2 |  | 三段直观信号电平LED指示灯，信号强弱灯，衰减灯，保护灯； |
| 3 |  | 失真限幅保护电路线路能在满负载和全频范围下独立工作，限幅范围更加宽广和平滑； |
| 4 |  | 温控保护电路：当机内温度达到95℃的时候，功放会自动切断与扬声器的连接，温度回到70℃时，则自动回复正常工作； |
| 5 |  | 短路保护功能：减少误操作，内置削波限制电路减少失真（中置和环绕不带削波电路）； |
| 6 |  | 开机输出延时，关机哑音，防浪涌冲击保护，保护扬声器不会受到电流冲击产生强烈噪音或高音而损坏，具有优质的讯号转换特性，低的谐波失真(THD)，互调失真(SMPTE-IM)，瞬间互调失真，高保真还原。 |
| 7 |  | 立体声输出功率8Ω：400W×2 |
| 8 |  | 立体声输出功率4Ω：700W×2 |
| 9 |  | 桥接功率 8Ω：1100W |
| 10 |  | 输入灵敏度： 0.775V/1.4V |
| 11 |  | 输出电源插座：四个万用插座 |
| 12 |  | 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) |
| 13 |  | 转换速率：≥10V/µs |
| 14 |  | 阻尼系数：﹥200:1 |
| 15 |  | 串音：>70dB@1KHz |
| 16 |  | 信噪比：﹥100dB |
| 17 |  | 总谐波失真：＜0.5%，1KHz |
| 18 |  | 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |

#### 3.7.14 12路调音台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 12个话筒兼线路输入带效果返送； |
| 2 |  | 内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调； |
| 3 |  | 话筒输入接口带48V幻象供电，可直接给幻象话筒供电； |
| 4 |  | 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡； |
| 5 |  | 两路主输出,一路监控输出,一路效果发送； |
| 6 |  | 频率响应：20Hz～20KHz ±1dB |
| 7 |  | 失真度:≤0.02% @ 0dB 1KHz |
| 8 |  | 电源供应及功耗 AC 220V/50Hz,<70W |

#### 3.7.15 反馈抑制器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 |
| 2 |  | 4路combo输入接口，能直接连接话筒，带48V幻象电源 |
| 3 |  | 2路XLR模拟/2组立体声同轴/光纤/AES输出接口。 |
| 4 |  | 采用144 x 32的LCD显示屏显示参数，提供6段LED显示输出电平。 |
| 5 |  | 面板48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数。 |
| 6 |  | 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 |
| 7 |  | 面板按键可切换工作模式为直通或反馈抑制。 |
| 8 |  | 可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 |
| 9 |  | 单机可存储30组用户程序。 |

#### 3.7.16 音频处理器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 |
| 2 |  | 带有压缩，限幅，噪声门功能 |
| 3 |  | 输入、输出通道可设置路由功能 |
| 4 |  | 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能 |
| 5 |  | 以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 |
| 6 |  | 提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V幻想电源 |
| 7 |  | 提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出。单机可存储30组用户程序 |
| 8 |  | 采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 |
| 9 |  | 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 |
| 10 |  | 全自动窄带陷波式反馈抑制 |
| 11 |  | 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 |

#### 3.7.17 电源时序器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电源通道：≥8路 |
| 2 |  | 每通道最大输出电流：≥15A |
| 3 |  | 每通道开启延时时间：1S-255S可设置 |
| 4 |  | 每通道关闭延时时间：1S-255S可设置 |
| 5 |  | 直接控制：面板手动按键、面板旁通按键、外接手动按键 |
| 6 |  | 外部控制：RS232、TCP/IP通讯控制 |
| 7 |  | 支持多台级联 |

#### 3.7.18 一拖二手持麦克风

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强 |
| 2 |  | 采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达≥500米 |
| 3 |  | 应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 |
| 4 |  | 采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 |
| 5 |  | 先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 |
| 6 |  | 具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 |

#### 3.7.19有线鹅颈话筒

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最大输出电平：（20Hz~20KHz，THD < 1%， 2500Ω负载） 1.6dBV(1.2V)指向性：强指向 |

#### 3.7.20 中控主机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用开放式可编程控制平台，支持中/英文操作界面，交互式控制结构 |
| 2 |  | 支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯 |
| 3 |  | 人机界面编程兼容传统触屏编程方式 |
| 4 |  | 采用32位内嵌式处理器，处理速度667MHZ |
| 5 |  | 采用高度集成化协处理芯片 |
| 6 |  | 主机内置512MB内存及2G容量FLASH存储器； |

#### 3.7.21编程软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 中文窗口化编程界面，根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面； |
| 2 |  | 同时兼容Android平板、Android手机、iPad、iphone手机，生成用户设计后的操控界面。（可在PC上运行控制设备）； |

#### 3.7.22无线触摸屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥64GB WLAN版/A15芯片/全面屏/触控 |

#### 3.7.23无线路由器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | WI-FI6 支持Mesh 支持双宽带接入LAN口数量：≥3个 |

#### 3.7.24壁挂支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 定制音箱支架； 防水≥IP66. |

#### 3.7.25演讲台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 柚木色 E1级密度板 400*600*1100 材质：1、表面采用0.6mm厚的胡桃木皮贴面木皮及实木封边拼接紧密,外表结合处缝隙小于0.1㎜;线缝均匀整齐转角过渡自然;整套产品或同批产品木材纹理、颜色一致 2、贴基材：基材采用环保中压密度板，游离甲醛释放量均达国际E1级标准 3、油漆要求漆膜表面无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面流褂现象采用五底三面油漆工艺，漆膜理化性能：附着力1级、耐磨2000转 4、所有材质具有很强的耐磨性和耐高温性，产品安全且符合国家环保检测标准。 |

#### 3.7.26智慧课堂系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 基于Windows版本的教师授课端软件，与Android、苹果、Windows版本的学生端软件配合使用（手机、PAD）完成课堂签到、课件下发、随堂测试和课堂弹幕提问等互动功能；支持微信、飞书小程序。 |
| 2 |  | 黑板及批注：实现在PPT、word、excel、PDF、CAD、photoshop等任何教学课件上一键批注、板擦、保存等功能。批注、手写的内容可保存并下发到学生移动端；手写内容可以是资料，也可以作为随堂测试的题面；系统支持黑板、绿板及白板三种背景色，教师可随意切换，支持清页、圈擦、板擦等多种擦除方式。 |
| 3 |  | 课件下发：课中可将文本、图片、PPT、Word、EXCEL、视频等格式的教学资料下发到学生端上；学生可实时接收、查看教师所推送的资料，资料按课程课时排列保存； |
| 4 |  | 课中选择题测试，教师具有单选、多选、问卷、分值、正确答案、限时、分组模式等设置功能；多选题教师可自主设置学生得分规则；题目支持全体回答、抢答模式；题目下发后，系统自动显示班级人数，签到人数和提交人数。结束答题后，对于由于网络拥挤造成的未提交学生，老师可以开启延迟提交，学生可以再次提交。答题详情，系统即时生成与题面同屏显示柱状图或饼图，统计每题每选项的选择数量及正确率； |
| 5 |  | 主观题：对于主观题，学生具有图片、图文混排、语音等3种回答方式。图片回答具有拍照、相册，原图编辑、空白编辑等不低于4种的选择，并具有剪裁、批注等功能；批注时可放大、拖动，批注笔迹粗细、颜色可选择；学生提交答案后教师能选择单个答案全屏展示， 进行批注并设置为参考答案，且能选择多个学生答题进行同屏对比展示、投票等活动。老师还可以开启课中学生互评功能。 |
| 6 |  | 判断题：针对判断题，教师可设置学生是否需要填写判断理由，学生提交后系统自动总结学生答案。 |
| 7 |  | 填空题：支持教师下发填空题给学生，教师可同时将填空题设为客观题，系统自动批阅学生答案。 |

#### 3.7.27双屏互动系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 基于Windows版本的教师授课双屏互动软件，适合于“双大屏”和“双大屏+桌面屏”的2种显示模式，广泛应用于多资源对比展示的教学环境。 |
| 2 |  | 双大屏具有同步显示和对比显示：同步显示支持双屏显示完全一致的内容；对比显示支持双屏显示两两不同内容，当展示一个文件时，双屏自动显示一样的内容；展示2个文件时，自动显示为对比模式；所有展示文件按“自适应”方式显示，等比例缩放，不能出现拉伸及变形，。 |
| 3 |  | 多视窗监看功能：大屏分为文件列表区和展示区，教师每打开一个文件都以缩略图的方式显示在文件列表区，需展示时将列表区的文件拖入展示区即可；展示文件默认全屏展示，文件列表区在长时间不使用时自动收拢为快捷图标，需要操作时，再次点开即可，不影响教师教学。双大屏均具有相同操作功能，以方便教师在讲台上自由授课。） |
| 4 |  | 电子黑板至少具有“新建、背景、画笔、板擦、保存”等常用操作功能菜单，画笔具有笔形、颜色、粗细等选择，板擦具有板擦、圈擦、清页等常用功能。毛笔模拟粉笔的效果，根据教师书写的力度自动识别笔画粗细，且具有一定的毛笔自动美颜的效果。同时支持线条粗细设定，板擦支持教师手势擦除。黑板具有单页版面延伸功能，方便老师推导公式使用。电子黑板具有一键广播、放大、缩小等常用授课场景操作功能。 |
| 5 |  | 批注功能：授课过程中，教师可对展示文件进行实时批注，批注内容可以保存； |
| 6 |  | 单屏具有单屏单画面、单屏双画面，单屏三画面等展示模式，供教师自由选择。 |
| 7 |  | 屏幕互换，双屏展示的文档对象均可进行屏幕互换（图片、音视频文件、WORD、PPT、FLASH、PDF等均可实现），从一个屏换到另外一个屏幕后，文档自动放大至全屏。 |
| 8 |  | 屏幕广播，双屏展示的文档对象均可进行一键广播（图片、音视频文件、WORD、PPT、FLASH、PDF等均可实现），2个屏幕同时显示一个屏幕的内容，关闭后自动恢复到原有对比教学模式。 |
| 9 |  | 为了保证系统的兼容性和课堂教学的连贯性，要求本系统与智慧课堂系统为同一品牌。 |

#### 3.7.28多屏研讨管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 基于Windows版本的教师授课多屏控制软件，与智慧课堂系统搭配使用，可将教师、小组、学生自由组合，开展互动式 、探究式、研讨式小组协作教学。 |
| 2 |  | 多屏互动：配合小组研讨系统，控制主屏及各小组屏显示内容，包括：主屏广播、各屏独立显示、小组广播、多屏对比等显示等模式。主屏广播：该模式下，主屏和所有小组屏幕显示内容均为主屏画面；各屏独立显示：教室中各小组屏幕显示内容由各小组决定，教师屏幕由教师决定，各小组可自由讨论，分享；小组广播： 教师选择任意小组屏幕进行广播，其他小组屏幕即同步显示该小组屏幕内容，方便小组展示和小组总结。多屏对比：教师可选择任意2路以上的小组屏幕进行对比教学，促进讨论知识的教学相长。 |
| 3 |  | 多屏讨论：1）教师下发研讨任务后，各小组进入内部独立讨论模式，小组屏幕中显示”教师下发任务内容“”小组讨论过程（包括语音、文字、图片、视频组员投屏等讨论内容）以及“小组讨论结果”。同时支持最多任意隐藏两部分列表内容。2）所有研讨任务支持学生回顾查看，并保存在教学平台。 |
| 4 |  | 多屏多路投屏：支持各小组屏同时多路投屏，支持同组不低于6路的手机投屏对比展示；投屏内容包括手机屏幕、文件或实时拍摄的视频。 |

#### 3.7.29小组研讨系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 产品为基于Windows版本的小组端软件，依赖于多屏研讨管理系统和智慧课堂系统运行。实现小组内部的讨论，屏幕的共享；为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境。 |
| 2 |  | 小组投屏：在局域网模式下，学生手机或PAD可以直投到主屏或小组屏上，投屏内容包括学生端屏幕、文件或实时拍摄的视频；分组研讨模式下，支持各小组同时分组多路投屏。 |
| 3 |  | 分组讨论：分组讨论时，小组成员可以在小组大屏幕上展示个人讨论资料，具有手机投屏、自由书写、APP输入等不同输入方法，让课堂分组教学更高效。 |
| 4 |  | 分组答题：各小组可以针对老师下发的小组任务进行讨论，讨论方式包括语音、文字、图片、视频等内容，各小组屏同步展示小组讨论过程及结果，讨论过程可保存，图片可放大。 |
| 5 |  | 分组协作：系统支持为各小组下发不同教学任务，加强小组间的协作能力。 |

#### 3.7.30精品嵌入式录播主机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 主机采用标准嵌入式架构，集视音频处理、导播、编码、录制存储、直播、点播、远程音视频交互、管理等功能于一身，无需配合编码盒使用； |
| 2 |  | 视频输入接口不少于6个3G-SDI，≥2个HDMI；支持对≥8路高清视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；视频内容包括≥5路高清1080视频和≥1路计算机信号；≥1路远程互动信号; |
| 3 |  | ≥2个高清HDMI输出接口，HDMI 1支持输出导播视频画面用于进行本地导播,HDMI 2支持根据应用场景自动切换远端互动画面和合成电影画面； |
| 4 |  | 主机支持不少于2个1000Base-T千兆网络接口； |
| 5 |  | 主机要求可以提供丰富的音频输入接口，提供不少于2路线性平衡音频输入接口、2路平衡48V幻像MIC输入接口，1路无线麦克风音频输入，1路3.5mm线性接口音频输入。音频输出接口支持不少于2路3.5mm接口，其中一组可用于现场监听； |
| 6 |  | 主机要求提供丰富的外设接口，提供不少于4个USB接口，其中至少有2个USB3.0；提供不少于4路RS-232控制接口，用于外接控制面板、导播控制台等；老师插入U盘可直接对主机内的课件进行拷贝。 |
| 7 |  | 主机要求具有不少于4个功能指示灯，通过指示灯可以查看录播主机电源、录制开始、录制暂停和直播功能的运行状态。 |
| 8 |  | 音频编码方式采用AAC编码，支持自动降噪处理；视频编码需要支持H.265标准，同时兼容H.264标准； |
| 9 |  | 主机内置至少2TB硬盘空间； |
| 10 |  | 主机要求内置可充电备份电池，具有充放电管理功能、支持过充过放保护，可以确保设备在各种供电环境中能保证系统运行和录制课程数据的可靠性。 |

#### 3.7.31本地导播软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 主机高度集成管理、导播、直播、点播、远程互动课堂等子软件。 |
| 2 |  | 采用嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE、Chrome等通用浏览器。支持Chrome浏览器采用HTLM5技术，无需安装任何插件，导播画面响应快，延时低。 |
| 3 |  | 系统录制的资源文件，支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方FTP服务器。 |
| 4 |  | 用户可以直接登入web端，查看属于自己的资源，支持在线搜索、播放、下载、删除等操作。 |
| 5 |  | 系统内置简单非编功能，能支持音视频内容截取、合并、片头片尾添加、背景音乐添加功能等； |
| 6 |  | 支持手动云台控制，支持淡入淡出、百叶窗、推拉幕等多种特技模式 |
| 7 |  | 支持画中画、电影、左右分屏等多种图像布局方式 |
| 8 |  | 支持字幕、台标的添加，支持直播、录制启停控制； |
| 9 |  | B/S架构导播平台，集视频导播监视、切换、音频调整、录制/直播、开始暂停结束等控制，特技效果、特效字幕、LOGO校徽、片头片尾设置，云台控制，跟踪设置，录制观看、直播监视等功能； |
| 10 |  | 内嵌自动导播算法，可实现全自动、半自动、手动导播，支持摄像头云台控制及预置位的设置与调用； |
| 11 |  | 手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持8个或以上预置位设置； |
| 12 |  | 内置多种直播服务器支持RTMP\ RTSP\ HLS\UDP. 支持直播客户端的拉流，也支持往外部其他直播服务器推流；支持多码流同步直播，方便用户根据不同的场景选择合适的直播码流进行观看； |
| 13 |  | 内置移动端直播，点击直播观看按钮就能看到录播的直播画面；同时支持移动设备通过扫描直播观看页面上的二维码直接在移动设备上观看直播； |
| 14 |  | 录播设备内置微媒体发布功能，能够通过网络将录播画面实时推送到所有指定分组的显示接收端。支持对推送对象进行分组，实现强制性定向推送。 |

#### 3.7.32跟踪主机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 12V低电压供电，嵌入式处理芯片，功耗低于5W； |
| 2 |  | 采用图像识别技术抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； |
| 3 |  | 单设备实现教师、学生跟踪应用； |
| 4 |  | 支持手动、自动切换，支持基于空间建模的鼠标点击跟踪； |
| 5 |  | 数据接口：远程网口控制接口≥RJ45x1，设备控制串口≥RS232x5； |
| 6 |  | 具有故障诊断功能，正常情况下面板灯显示状态灯，出现故障相应灯光熄灭，方便维护； |

#### 3.7.33跟踪系统软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用全图像识别跟踪技术，B/S架构。含教师跟踪模块，学生跟踪模块，全景/板书跟踪模块。 |
| 2 |  | 教师及学生跟踪实现基于图像识别的全三维定位，保证良好的跟踪效果；抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作；对于站立回答问题的学生，跟踪系统能够自动、准确的定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，并给予特写镜头。多学生站立，可给予全景镜头或小全景镜头。当学生坐下时，镜头自动切换到教师画面； |
| 3 |  | 教师走到学生区，支持对教师的全程特写伴随式跟踪拍摄； |
| 4 |  | 支持阶梯教室及带观摩室的录播教室； |
| 5 |  | 支持根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受；支持教师升高自适应识别，可根据上课教师的高度动态调整教师在视频画面中的比率； |
| 6 |  | 具备智能图像定位跟踪系统软件著作权证书； |
| 7 |  | 具备智能图像定位跟踪系统软件产品证书； |

#### 3.7.34高清摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 为了保证设备的安全，必须带有安全锁孔。 |
| 2 |  | 图像传感器 全新一代 1/2.7”HD CMOS ≥207万有效像素 ； |
| 3 |  | 为了满足教室拍摄场景，要求采用12倍光学变焦的广角镜头，水平视场角 6.9°～ 72.5°， f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8； |
| 4 |  | 最低照度 0.5Lux@ (F1.8， AGC ON) |
| 5 |  | 信噪比 ≥55dB |
| 6 |  | 增益 自动/手动可设 |
| 7 |  | 聚焦 自动/手动可设 |
| 8 |  | 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发 |
| 9 |  | 水平、垂直翻转：支持 |
| 10 |  | 预置位 ≥255个位置可编程 |
| 11 |  | 通讯接口 RS-232C IN/OUT、RS485 |
| 12 |  | 网络协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播等 |
| 13 |  | 视频接口 标清CVBS、高清网络输出、3G-SDI 、HDMI；网络、HDMI、3G-SDI可同时输出。 |
| 14 |  | 音频接口 1xLine in 3.5mm |
| 15 |  | USB接口 ≥1xUSB2.0 A型插座，支持本地U盘存储 |

#### 3.7.35摄像机支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 摄像机臂托支架（配云台）； 防水等级≥IP66； |

#### 3.7.36数字音频处理器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥8路平衡式线路输入，≥8路非平衡式RCA端子输入； |
| 2 |  | ≥2路平衡式线路输出，≥6路非平衡式RCA端子输出； |
| 3 |  | AFC自适应反馈消除； |
| 4 |  | AGC自动增益控制，6dB增量可调； |
| 5 |  | 独立的动态自适应噪声消除，多等级可选，噪音最大消除量30dB; |
| 6 |  | 采样率48kHz,A/D和D/A、24bit; |
| 7 |  | 支持麦克风48V幻象供电； |
| 8 |  | 立体声输入具有噪声处理功能； |
| 9 |  | 多功能矩阵混音，可任意分配和混合，调节交叉点电平； |
| 10 |  | 配置RJ-45网络接口，方便用于PC控制； |
| 11 |  | 提供用于第三控制的RS-232串行控制接口； |
| 12 |  | 可存储≥8组编程场景； |

#### 3.7.37全向麦克风

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 线路特征：JFET阻抗变换；电子平衡 |
| 2 |  | 频响(-3dB)：50Hz~18KHz |
| 3 |  | 额定输出阻抗：（@1KHz） 200Ω |
| 4 |  | 本底噪声(等效SPL <A计权IEC651> )：19dB |
| 5 |  | 最大声压级：（20Hz~20KHz，THD < 1%，2500Ω负载） 123dB |
| 6 |  | 动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 104dB |
| 7 |  | 最大输出电平：（20Hz~20KHz，THD < 1%， 2500Ω负载） 1.6dBV(1.2V) |
| 8 |  | 输出连接器/线缆： XLR-3 公型/双绞屏蔽MIC电缆 |
| 9 |  | 传感器类型：φ14背极式驻极体电容极头 |
| 10 |  | 指向性：强指向 |
| 11 |  | 灵敏度：（@ 2500Ω负载） -27db（45mv/Pa） |
| 12 |  | 最小负载阻抗： 1000Ω |
| 13 |  | 信噪比：(1KHz @1Pa) 75dB |
| 14 |  | 电源供应/电流消耗：DC9~52V幻象/3mA |

#### 3.7.38领夹式无线麦

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 为方便教师不同场景使用，无线麦克风支持多种使用方式，包括但不限于颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-180°旋转调节 |
| 2 |  | 无线麦克风接收器应采用 GH-05AB与交互设备内嵌连接，保证使用稳定性，不接受以USB拔插方式连接。 |
| 3 |  | 无线麦克风采用2.4G无线传输协议，防止串频 |
| 4 |  | 无线麦克风有效传输距离≥12米，保证正常教室内每个角落均可正常使用 |
| 5 |  | 支持两种充电方式， Type-C充电接口与磁吸充电，满电续航不少于8个小时 |
| 6 |  | 无线麦克风支持快速充电，充电10分钟可连续使用60分钟，在电量为0时，1小时内可充满 |
| 7 |  | 具备全向拾音麦克，拾音角度不低于120度，保证老师正常转头下的拾音效果 |
| 8 |  | 无线麦克配备不少于3个物理按键，且组合按键可实现一键静音、开关机功能 |
| 9 |  | 无线麦克与交互设备断开连接后，无须任何操作，一分钟后自动关机，达到节约电量效果 |
| 10 |  | 无线麦克风接收器应采用 GH-05AB与交互设备内嵌连接，保证使用稳定性，不接受以USB拔插方式连接。 |
| 11 |  | 一比一声音还原，整体延时在35MS以内，空中数据速率1-2Mbps，确保整体功放效果无回音 |
| 12 |  | 高扩展性能，无线麦克风接受器连接外接电脑后，可用作独立声卡使用 |
| 13 |  | 无线麦克具有过压过流、高温、低温电池保护功能 |

#### 3.7.39麦克风支架

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 麦克风支架，配套固定麦克风夹子 |

#### 3.7.40导播切换台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 导播台应采用具有不少于40个全彩按键，每个按键有独立的RGB全彩背光灯(软件调色) |
| 2 |  | 导播台操纵杆采用四维霍尔摇杆 |
| 3 |  | 控制接口应至少支持标准RS-232 DB9 串行接口，RS-422 ，USB(免驱1个 USB Midi协议)； |
| 4 |  | 支持双BUS按键切换，最大支持7个通道； |
| 5 |  | 支持控制摄像机通道按键切换，最大支持7通道 |
| 6 |  | 支持≥8个摄像机预置位的调用和设置； |
| 7 |  | 支持常用的录播控制包括录制、直播、导播控制等； |

#### 3.7.41中控控制面板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 控制面板应采用尺寸≥7英寸的IPS高清电容式触摸屏屏幕，支持安装于讲台上； |
| 2 |  | 支持通过控制面板实现“一键式”上课、下课；一键直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成； |
| 3 |  | 支持自动、手动跟踪模式切换，支持将直接将视频信号切换到导播画面； |
| 4 |  | 支持对录像进行控制，实现画中画模式切换和其它多种布局特效； |
| 5 |  | 支持显示录播主机状态、IP和硬盘余量； |
| 6 |  | 支持对面板亮度、休眠时间进行设置。 |

#### 3.7.42互动录播软件授权

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用混合云部署方式，互动服务器可直接部署在用户城域网或公网； |
| 2 |  | 支持主讲老师可通过课程预约和即时开课两种方式创建课堂； |
| 3 |  | 支持1+N远程互动课堂教学，N≥10； |
| 4 |  | 互动软件可运行在主讲教室电脑上，帮助老师快速开课、课堂管理、课中互动； |
| 5 |  | 开课方式：支持主讲老师或教务老师按照约课计划进行上课，支持一键进入课堂上课；支持查看教学计划，教学计划按照课表形式呈现，可查看最近课程、当天课程、当周课程； |
| 6 |  | 授课方式：支持主讲教师通过白板软件、PPT、板书、展台等多种工具授课；支持主讲教室与听讲教室进行白板同屏书写（即多方同时在白板软件上书写），支持不少于10间教室同步，每间教室不少于5个同学在白板软件上同时书写；支持主讲教师直接调用听讲端视频，帮助主讲教师全面掌控听讲教室情况； |
| 7 |  | 互动方式：支持主讲教师直接选择听讲端画面进行远程交互，被选择的听讲教室可直接与主讲教师对话； |
| 8 |  | 课后分享:课程结束后可扫码分享回看；可把回看视频存到个人中心；可下载视频到授课电脑； |
| 9 |  | 入课方式：支持按照课程计划一键进入课堂上课；支持查看课程计划，课程计划按照课表形式呈现，可查看最近课程、当天课程、当周课程；支持通过课程号加入课堂； |
| 10 |  | 互动方式：听讲端可在互动软件上点击举手按钮进行提问，可与主讲端进行同屏书写； |

#### 3.7.43无线电源控制器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 1、壁挂式安装，电源控制器可通过无线和有线(RS-232)两种方式与同品牌智能融合终端系统连接。 |
| 2 |  | 2、通过平台软件远程监控每个电源输出的运行状态，对各教室的灯光、风扇等用电设备进行实时通断电控制。可以对电源模块采用定时或手动的方式进行控制。 |
| 3 |  | 3、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据，通过融合平台可汇总数据并下载。 |
| 4 |  | 4、电源控制器可根据服务器预先设定的模式自动运行，无需人工到教室操作，实现智能自动控制，也可以通过平台软件远程手动控制。 |
| 5 |  | 5、授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对用电设备进行远程的点对点、点对组、分组、定时的开关机及通断电动作。 |
| 6 |  | 6、输入采用大功率防脱落插头，输出采用大功率咬合式接口，可有效防止线路脱落，造成事故。 |
| 7 |  | 7、支持3路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电，单路电源输出最大功率2200W，三路总功率可达6600W。 |
| 8 |  | 8、当检测与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式，也可以常按复位键可启动通电应急模式。 |
| 9 |  | 9、与本品牌智能融合终端无缝兼容，无需协议对接，单独开发。 |

#### 3.7.44录播系统机柜

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 24U机柜，承载设备堆叠 |

#### 3.7.45多媒体讲台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 产品尺寸不小于L*W*H（mm）：900*730*1150（±20mm） ；其中操作台面高度（mm）：900（闭合）；1025（展开） |
| 2 |  | 材料要求：物联网讲桌上层操作台规格（长宽高：900x645x240MM），桌面及四面围边采用厚度不低于5mm的铝合金加工而成，表面阳极氧化，表面厚度不低于10um，上层四棱边圆弧化铝合金开模设计，弧度≧R50mm，下层桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤；后装饰板采用钣金整体冲压成型，外配不低于5MM厚度的亚克力板。 |
| 3 |  | 物联网讲桌的桌面左侧具备可放置规格为≥23.8寸的电容触摸显示器的安装位置，显示器嵌入讲桌后无明显缝隙，显示装置的仰角≧15°；可以选配显示器的电动推杆装置，通过电动推杆来调整显示器角度（15°至30°），控制装置可通过RS232串口控制，实现显示装置三个功能：升、降和一键复位。 |
| 4 |  | 物联网讲桌无导轨式设计，显示器装置下侧无缝嵌入一个物理键盘，键盘容易拆卸维修及更换；具备一个手机无线充电模块。 |
| 5 |  | 物联网讲桌的桌面右侧具备中控安装板或录播面板安装板（可定制），中控面板嵌入讲桌后无明显缝隙（缝隙小于0.5MM），具备插拔式读卡器安装位；无线手持（可充电）话筒一支。 |
| 6 |  | 物联网讲桌桌面右侧供输入接口：≥USB3.0 x2、≥Type-C x1；右侧立面提供输入接口：≥HDMIx1、≥RJ45x1、≥电源输出x1；上层底部左侧具备可旋转式铝合金隐藏式水杯架一套，上层底部右侧具备可旋转式铝合金隐藏式粉笔盒架一套；≥挂钩x1。 |
| 7 |  | 下层提供标准机柜，提供其他设备的安装空间。 |
| 8 |  | 讲桌两侧也可以选配边柜，预留设备布线等，实现多种教学模式。 |
| 9 |  | 物联网讲桌可扩展选配LORA模块和控制软件，（参数：输入电源DC12V/1A，通讯方式有Micro-USB、RS232、RS485、38K红外接收发射、ROLA 433MHz无线传输，传输距离不低于30米）和控制软件（功能：支持操作系统有XP/Windows 7/ Windows 8 /WIN10，提供≥15个功能按键，每个按键可逻辑自定义编程，按键支持设置显示（隐藏），按键响应≤1ms，实现环境设备的控制， |

#### 3.7.46研讨桌

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 台面板、前挡板 采用优质高密度刨花板，符合国家E1级板材标准，台面厚度25mm，前挡板厚15mm，PVC胶边。桌面上梯250、下梯800、斜边550 |
| 2 |  | 台面托架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理, |
| 3 |  | 侧脚管 前脚管采用优质蛋型冷轧钢管，尺寸不小于（20MM*50MM*壁厚1.2MM）后脚管(20MM*50MM*壁厚1.2pMM),前后脚跨度为520MM，表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成， |
| 4 |  | 横梁 采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，长度为375MM壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理， |
| 5 |  | 书网 采用优质φ14MM圆管,长度为420MM (厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。 |
| 6 |  | 脚轮采用φ50MM PVC万向脚轮带刹车、桌子采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮拆叠装置 |
| 7 |  | 可选配：台面/台架常规色是白色，挡板果绿色，可根据客户需求订制其它颜色，注：每套产品均可另配备铝合金或钢制的书包挂钩 |

#### 3.7.47椅子

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 靠背 高级网与弹性座布，黑色PA尼龙背框 |
| 2 |  | 扶手 可以活动扶手，PA尼龙滑动扶手面 |
| 3 |  | 坐垫 一次发泡成型PU定型棉+黑色底壳+弹性绒布 |
| 4 |  | 铁框架 椅架：采用1.2mm厚喷涂架，横梁足厚2.0.带活动扶手面，磨砂喷涂椅架，可折叠 |
| 5 |  | 靠背网布可选绿色/黑色/蓝色/橙色，框架可选白色/黑色，可选配坐垫软包，可配绿色/黑色/蓝色/橙色 ，椅子可做活动（配脚轮），也可做固定（配固定脚）" |

### 3.8 信息发布系统

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字媒体播控系统功能模块 | 26 | 台 |
| 2 | 运维终端 | 2 | 台 |
| 3 | 播放端软件 | 20 | 台 |
| 4 | 信息发布屏A | 20 | 台 |
| 5 | 信息发布屏B | 5 | 台 |
| 6 | 信息发布屏C | 1 | 台 |
| 7 | 室内全彩LED1 | 22.37 | m2 |
| 8 | 室内全彩LED2 | 10.24 | m2 |

设备详细参数

#### 3.8.1 数字媒体播控系统功能模块

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 4KP30 NDI-HDMI解码器,带PTZ 232控制，音频，TALLY,POE |

#### 3.8.2运维终端

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | i7-1260P 32GB 1TB 2.2K屏 高色域 MX550 2GB 4G版 |

#### 3.8.3 播放端软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | windows播放端软件 |

#### 3.8.4信息发布屏A

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁挂式网络版信息发布屏，2K安卓1G/8G；尺寸≥982*570*47mm |

#### 3.8.5信息发布屏B

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁挂式网络版信息发布屏，2K安卓1G/8G；尺寸≥1583*914*55mm； |

#### 3.8.6信息发布屏C

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 壁挂式网络版信息发布屏，2K安卓1G/8G；尺寸≥1696*977*55mm； |

#### 3.8.7室内全彩LED1

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 净显尺寸不小于4800mm*2720mm |
| 2 |  | 像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯 |
| 3 |  | 像素间距（mm） 2.0 |
| 4 |  | 模组分辨率（W×H） 160×80 |
| 5 |  | 模组尺寸不小于（mm） 320（W）×160（H） |
| 6 |  | 模组最大功耗（W/块） 24 |
| 7 |  | 像素密度（点/m2 ） 250000 |
| 8 |  | 维护方式 磁吸前维护 |
| 10 |  | 显示屏亮度（nits） 500 |
| 11 |  | 色温（K） 3000—18000 可调 |
| 12 |  | 水平视角（°） 160 |
| 13 |  | 垂直视角（°） 140 |
| 14 |  | 对比度 3000:1 |
| 15 |  | 亮度均匀性 ≥97% |
| 16 |  | 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 |
| 17 |  | 最佳视距（m） ≥2 |
| 18 |  | 峰值功耗（W/m2） 469 |
| 19 |  | 平均功耗（W/m2） 235 |
| 20 |  | 供电要求 AC220-240V |
| 21 |  | 驱动方式 恒流驱动 |
| 22 |  | 换帧频率（Hz） 60 |
| 23 |  | 刷新率（Hz） ≥3840 ≥3000 ≥1920 |
| 24 |  | 工作温度范围（℃） -10—40 |
| 25 |  | 存储温度范围（℃） -20—60 |
| 26 |  | 工作湿度范围（RH）无结露 10-60% |
| 27 |  | 存储湿度范围（RH）无结露 10-60% |
| 28 |  | 信号接口 HUB 75E 接口 |
| 29 |  | 电源接口 VH4PIN |

#### 3.8.8室内全彩LED2

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 净显尺寸不小于4480mm*2400mm |
| 2 |  | 像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯 |
| 3 |  | 像素间距（mm） 2.0 |
| 4 |  | 模组分辨率（W×H） 160×80 |
| 5 |  | 模组尺寸不小于（mm） 320（W）×160（H） |
| 6 |  | 模组最大功耗（W/块） 24 |
| 7 |  | 像素密度（点/m2 ） 250000 |
| 8 |  | 维护方式 磁吸前维护 |
| 9 |  | 显示屏亮度（nits） 500 |
| 10 |  | 色温（K） 3000—18000 可调 |
| 11 |  | 水平视角（°） 160 |
| 12 |  | 垂直视角（°） 140 |
| 13 |  | 对比度 3000:1 |
| 14 |  | 亮度均匀性 ≥97% |
| 15 |  | 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 |
| 16 |  | 最佳视距（m） ≥2 |
| 17 |  | 峰值功耗（W/m2） 469 |
| 18 |  | 平均功耗（W/m2） 235 |
| 19 |  | 供电要求 AC220-240V |
| 20 |  | 驱动方式 恒流驱动 |
| 21 |  | 换帧频率（Hz） 60 |
| 22 |  | 刷新率（Hz） ≥3840 ≥3000 ≥1920 |
| 23 |  | 工作温度范围（℃） -10—40 |
| 24 |  | 存储温度范围（℃） -20—60 |
| 25 |  | 工作湿度范围（RH）无结露 10-60% |
| 26 |  | 存储湿度范围（RH）无结露 10-60% |
| 27 |  | 信号接口 HUB 75E 接口 |
| 28 |  | 电源接口 VH4PIN |

### 3.9校园公共广播

设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分控软件 | 1 | 只 |
| 2 | 网络寻呼麦克风 | 4 | 台 |
| 3 | 网络报警矩阵 | 1 | 台 |
| 4 | IP有源壁挂音箱 | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | 2 | 台 |
| 6 | ip网络数字功放 | 27 | 台 |
| 7 | 壁挂扬声器/5-10W/ABS | 147 | 只 |
| 8 | IP网络有源音箱 | 42 | 对 |
| 9 | 无线话筒 | 1 | 台 |
| 10 | 10路调音台 | 1 | 台 |
| 11 | 室外全天候音柱80W | 13 | 只 |
| 12 | 避雷器 | 1 | 台 |
| 13 | 4K超高清摄像机 | 2 | 套 |
| 14 | 三脚架遥控套装 | 2 | 套 |
| 15 | 全景摄像机 | 1 | 台 |
| 16 | 提词器 | 1 | 台 |
| 17 | NDI讯道节目制作系统主站 | 1 | 台 |
| 18 | NDI讯道节目制作系统适配器 | 2 | 套 |
| 19 | 摄像返送监视器 | 2 | 套 |
| 20 | NDI解码盒 | 3 | 台 |
| 21 | 全格式4K超高清多功能新媒体IP系列一体化演播室制作系统 | 1 | 套 |
| 22 | 切换面板 | 1 | 套 |
| 23 | 千兆交换机 | 1 | 套 |
| 24 | 液晶显示器 | 2 | 台 |
| 25 | 高清监视器 | 1 | 套 |
| 26 | 无线领夹话筒 | 2 | 套 |
| 27 | 指向性话筒 | 2 | 支 |
| 28 | 调音台 | 1 | 套 |
| 29 | 监听音箱 | 1 | 对 |
| 30 | 控制终端 | 2 | 台 |
| 31 | 体育馆记分大屏1 | 21.4 | m2 |
| 32 | 体育馆记分大屏2 | 21.4 | m2 |

设备详细参数

#### 3.9.1分控软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 实时采播 (内置录音、播放器) |
| 2 |  | 定时采播 |
| 3 |  | 定时节目远程管理 |
| 4 |  | 节目库远程管理(上传、下载) |

#### 3.9.2网络寻呼麦克风

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； |
| 2 |  | 具有≥7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； |
| 3 |  | 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； |
| 4 |  | 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； |
| 5 |  | 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； |
| 6 |  | 具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； |
| 7 |  | 支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； |
| 8 |  | 支持USB和TF卡插入，点播音频文件广播到前端； |
| 9 |  | 内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； |
| 10 |  | 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |

#### 3.9.3网络报警矩阵

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口 |
| 2 |  | 自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区警)； |
| 3 |  | 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由 |
| 4 |  | 电源 AC220V 50Hz |
| 5 |  | 功耗 15W |

#### 3.9.4 IP有源壁挂音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱; |
| 2 |  | 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 |
| 3 |  | 内置高保真扬声器和2×10W立体声D类功率放大器； |
| 4 |  | 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； |
| 5 |  | 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护 |
| 6 |  | 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量 |
| 7 |  | 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由 |

#### 3.9.5电源时序器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电源通道：≥8路 |
| 2 |  | 每通道最大输出电流：≥15A |
| 3 |  | 每通道开启延时时间：1S-255S可设置 |
| 4 |  | 每通道关闭延时时间：1S-255S可设置 |
| 5 |  | 直接控制：面板手动按键、面板旁通按键、外接手动按键 |
| 6 |  | 外部控制：RS232、TCP/IP通讯控制 |
| 7 |  | 支持多台级联 |

#### 3.9.6 IP网络数字功放

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障； |
| 1 | 规格要求 | 内置高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； |
| 2 |  | 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入，有效减少系统连接时的接入噪声，提高系统的信燥比； |
| 4 |  | 内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务； |
| 5 |  | 支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放； |
| 6 |  | 具有1路报警输入、1路报警输出，联动周边设备； |
| 7 |  | 国际通用的宽电压供电设计，电源电压适应能力强； |
| 8 |  | 内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护； |
| 10 |  | 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由； |
| 11 |  | 电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz（支持共模4K，差模2K雷击浪涌保护） |
| 12 |  | 功耗 ＜580W |
| 13 |  | 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP |
| 15 |  | 网络芯片速率 10/100Mbps |
| 16 |  | 音频编码 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729 |
| 17 |  | 频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps～320kbps |
| 18 |  | 信噪比、频响 AUX1:≥84dB AUX2:≥84dB MIC:≥80dB ，60Hz～18KHz |
| 20 |  | 输出功率 120W(定压100V) |
| 21 |  | 接口 1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出，1路报警输入，1路报警输出 |

#### 3.9.7壁挂扬声器/5-10W/ABS

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最大功率 ≤15W |
| 2 |  | 额定功率 ≥10W |
| 3 |  | 功率抽头 (100 V) 10/5W |
| 4 |  | 灵敏度 90dB |
| 5 |  | 频率范围（-10dB) 120Hz-15KHz |
| 6 |  | 额定输入电压 100/70V |
| 7 |  | 额定阻抗 2KΩ/1KΩ |
| 8 |  | 尺寸不小于(宽 x 高 x 深) 184×260×120mm |
| 9 |  | 重量 1.34Kg |
| 10 |  | 材质 ABS塑料 |

#### 3.9.8 IP网络有源音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱; |
| 2 |  | 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； |
| 3 |  | 内置高保真扬声器和2×10W立体声D类功率放大器； |
| 4 |  | 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； |
| 5 |  | 服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； |
| 6 |  | 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |
| 7 |  | 可选配：定压备份模块（产品型号后缀：-CP)： |
| 8 |  | 通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声； |
| 9 |  | 利用无线点播话筒的3.5寸立体声接口，将手机播放的音频扩声； |

#### 3.9.9无线话筒

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强 |
| 2 |  | 采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达≥500米 |
| 3 |  | 应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 |
| 4 |  | 采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 |
| 5 |  | 先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 |
| 6 |  | 具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 |

#### 3.9.10 10路调音台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 话筒：≥4 |
| 2 |  | 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） |
| 3 |  | 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） |
| 4 |  | 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 |
| 5 |  | 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 |
| 6 |  | 母线：立体声：1 |

#### 3.9.11室外全天候音柱80W

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最大功率 120 W |
| 2 |  | 额定功率 80 W |
| 3 |  | 功率抽头（100V） 40 W / 20 W |
| 4 |  | 灵敏度 94 dB |
| 5 |  | 频率范围(-10dB) 120 Hz - 20 kHz |
| 6 |  | 频率范围(-10dB) 120 Hz - 20 kHz |
| 7 |  | 垂直开放角度 80° |
| 8 |  | 水平开放角度 165° |
| 9 |  | 额定输入电压 100 V / 70 V |

#### 3.9.12 避雷器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 具有四路输入（70V/100V音频信号）；、 |
|  |  | 四路输出（70V/100V音频信号）； |
| 2 |  | 本机能够自动监测输出信号线是否被雷击， |
|  |  | 当检测到发生雷击时，自动将输入输出断开； |
| 3 |  | 通道切换能力大：70~100V/20A,音频信号； |
| 4 |  | 具有雷电保护、过压保护、漏电保护功能； |
| 5 |  | 具有正常运行指示和保护指示； |
| 6 |  | 防雷等级：满足IEC529/EN60 529的保护等级：IP20 |
| 7 |  | 具有短路信号激活电源功能； |
| 8 |  | 采用地址设置开关，按照十进制设置本机地址； |
| 9 |  | 具有远程开、关机功能； |
| 10 |  | 控制通道数 四组（CH1 ~ CH4），可任意选接 |
| 11 |  | 输入容量 每个通道70/100V,20A,音频信号 |
| 12 |  | 输出容量 每个通道70/100V,20A,音频信号 |
| 13 |  | 防雷等级 满足IEC529/EN60 529的保护等级：IP20 |
| 14 |  | 过压保护阀值电压 165～300V（峰值） |
| 15 |  | 额定放电冲击电流 Iimp(8/20)us 电流峰值：30KA |
| 16 |  | 漏电保护电流 ≤10mA |
| 17 |  | 绝缘电阻 ≥10MΩ |
| 18 |  | 告警激活输出电平 (0V)短路信号 (ACTIVE OUT) |
| 19 |  | 功能控制 电源开关键一个，联机控制接口一个，短路电源激活口一个，设备地址设置开关一个（2位） |
| 20 |  | 指示灯 电源:‘POWER’,运行：‘RUN’，故障保护：‘ PROTECT’ |

#### 3.9.13 4K超高清摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 1/2.8 英寸 3CMOS 成像器 |
| 2 |  | 25 倍专业变焦镜头，带三个独立控制环和大焦距 |
| 3 |  | 无级可调ND滤镜 |
| 4 |  | 焦距：3.7mm至92.5mm |
| 5 |  | 光圈 F1.6至F11和C（关闭） |
| 6 |  | 有效像素：3840x2160 |
| 7 |  | 快门速度：1/24秒至1/8000秒 |
| 8 |  | 最低照度 0.01lx（典型） |
| 9 |  | 支持SDI输出BNC (x1)，支持HDMI输出 |
| 10 |  | 灵敏度不低于F11（1920x1080@59.94P）F12（21920x1080@50p） |

#### 3.9.14 三脚架遥控套装

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 配套4K高清摄像机使用。 材质 铝合金；安全承重≥5 公斤； 最小高度 67.5 厘米； 云台类型：摄像液压云台； 脚管节数 : 3； 快装：是； 底座类型 60 球碗。含遥控手柄。 |

#### 3.9.15全景摄像机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 成像器件：1/2.86” CMOS 2.2MP |
| 2 |  | 镜头：20倍光学(f=5.2～104mm) |
| 3 |  | 12倍数字 |
| 4 |  | 水平视角：55.8°(W)～3.2°(T) |
| 5 |  | 预置位：128个 |
| 6 |  | 最低照度：0.5lux |
| 7 |  | 支持逆光补偿 |
| 8 |  | 支持POE供电 |
| 9 |  | 机身自带OLED屏 |
| 10 |  | 支持图像翻转功能（桌面安装/吊装） |
| 11 |  | 视频输出格式：1080P60，59.94,50,29.97,25,1080I60，59.94,50，720P60,59.94,50,29.97,25 |
| 12 |  | 云台：水平: ±175º垂直: -30º to +90º |
| 14 |  | 视频输出接口：FULL NDI/3G-SDI/HDMI/USB2.0（NDI可以实现一根网线，传输视频、音频、PTZ控制、电源等） |
| 15 |  | 控制方式：RJ45网络控制: NDI 控制 (自动设定) |
| 16 |  | RJ45串口控制: 1xRJ45: RS-232/422/485 |
| 17 |  | 串口控制协议: VISCA / Pelco D |
| 18 |  | 音频I/O：3.5mm输入（双声道）；3.5mm输出（双声道） |

#### 3.9.16 提词器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥22寸超高亮机架式演播室专用提词器； |
| 2 |  | 嵌入式主机，通电即用，不需启动； |
| 3 |  | 支持声控、脚踏板、遥控器、鼠标控等多种控制方式； |
| 4 |  | 发射罩(含2mm反射器)； |
| 5 |  | 光学镀膜玻璃，多层镀膜技术，透过率80%，45度斜角反射率不低于50%，无色差及杂色光谱，无重影； |
| 6 |  | 180/270/360度图像旋转功能； |

#### 3.9.17NDI讯道节目制作系统主站

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最高支持1拖8（1主站 * 8适配器）局域以太网实时语音内部通话功能 |
| 2 |  | 支持全双工语音通话，本机带有物理按键调节音量大小 |
| 3 |  | 支持ANN广播模式 |
| 4 |  | 支持主站或适配器闭麦功能，通过本机物理按键选择 |
| 5 |  | 支持级联连接第三方传统内部通话系统，通过本机1x四芯Voice Link接口连接 |
| 6 |  | 支持Web页面控制及参数设置，支持网页升级 |
| 7 |  | 本机物理接口： 1x五芯卡侬（Headse耳麦），标配含通话耳麦 1xRJ45（NDI千兆以太网） 1x五芯卡侬（Headse耳麦），标配含通话耳麦 |
| 8 |  | 配套tally灯*6 |

#### 3.9.18 NDI讯道节目制作系统适配器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 输入：1x12G-SDI，1xHDMI2.0，1xNDI |
| 2 |  | 输出：1xHDMI2.0，1xNDI、1xSDI环出 |
| 3 |  | 网络接口：1xRJ45(千兆以太网)，支持POE供电 |
| 4 |  | 单播和多播传输模式；基于网络的远程配置和监控；内置指示灯用于NDI转换指示； |
| 5 |  | 支持输入/输出全码NDI IP格式信号 |
| 6 |  | 支持1x3.5mm接口的Tally信号输出，支持外接Tally灯提示，提供双色Tally提示功能、配套一体化4K UHD全媒体演播系统实现远程tally功能。 |
| 7 |  | 提供1x5芯卡侬通话耳麦接口，支持全双工语音通话功能，带物理音量调节按钮，标配含通话耳机，实现远程通话功能。 |
| 8 |  | 支持讯道视频返监功能，可以任意调取NDI信号做为摄像机端的返监信号源，通过HDMI输出给摄像机的机头监进行监看，可设置为输出监看本机拍摄画面、返送画面及画中画双窗三种监看输出模式 |
| 9 |  | 支持Web页面控制及参数设置，支持网页升级 |
| 10 |  | 超便携小型外壳，具备符合行业标准的螺纹螺丝摄像机安装座，支持多种安装紧固方式 |
| 11 |  | 供电方式：支持POE网口供电、B型DC直流外接供电及电池供电 |
| 12 |  | 为保证系统兼容性，该网关与一体化4K超高清虚实演播系统为同一品牌、配套三脚架安装配件 |

#### 3.9.19摄像返送监视器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥5.5英寸摄影摄像机头监视器： |
| 2 |  | 屏幕尺寸：≥5.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：1.073G，视角：178°H×178°V，背光：RGB LED；亮度：350nit， |
| 3 |  | 1路4K HDMI1.4（4K30P）视频输入,支持HDCP,兼容DVI1.0/HDMI Type-A,内置耳机插孔， |
| 4 |  | 内置30款摄像机DE-LOG 3D LUT曲线表，并可通过SD卡加载用户LUT表，以及通过SD卡升级FPGA程序， |
| 5 |  | 支持MICRO USB充电、电池供电（NP-F与E6电池卡槽一体化设计）、支持市面主流单反假电池输出， |
| 6 |  | 摇杆式五向调节键，用于8个场景场景切换、监视器菜单和工具设置， |
| 7 |  | 监视器内置了市面上常用机型的伪彩色标准、斑马线（颜色可选）、直方图、波形图、矢量图（位置可选）、波形矢量图、辅助聚焦、音频表、缩放等一系列辅助功能， |

#### 3.9.20 NDI解码盒

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | FULL NDI解码器 |
| 2 |  | 视频格式：2160p30/29.97/25,1080p23.98/25/29.97/50/59.94，1080i25/29.97,720p50/59.94 |
| 3 |  | 视频输出：HDMI |
| 4 |  | 2通道，24位HDMI嵌入式音频，48kHz采样率，同步采样率 |
| 5 |  | 3.5毫米麦克风耳机输入/输出 |
| 6 |  | 三色 Tally灯 |
| 7 |  | 支持PTZ控制 |
| 8 |  | 支持POE供电（RS232) |

#### 3.9.21 全格式4K超高清多功能新媒体IP系列一体化演播室制作系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 最高支持4k UHD30P的节目制作，可同时进行4K、高清和标清的节目信号输出； |
| 2 |  | 8路外部NDI信号输入，本机4路HDMI输入； |
| 3 |  | 支持至少4路HDMI视频接口输入，支持标准格式、分辨率和帧率任意组合的视频输入； |
| 4 |  | 内置全功能调音台； |
| 5 |  | 支持3路多画面监看输出，分割方式可选； |
| 6 |  | 内置2通道Skype TX，可实现远程互动互联； |
| 7 |  | 支持4路独立视频混音输出/1路4k超高清视频混合输出； |
| 8 |  | 4通道录制，录制内容可自定义； |
| 9 |  | 支持2路以上实时4K分辨率流媒体编码输出和录制； |
| 10 |  | 内置1x1TB SSD硬盘录像机；支持通过 USB 3.0 录制到外部存储； |
| 11 |  | 支持至少4路HDMI视频接口输入，支持标准格式、分辨率和帧率任意组合的视频信号输入； |
| 12 |  | 支持NDI和IP网络的信号输入，支持不少于8路外来直切信号； |
| 13 |  | ★支持NDI/SRT/HTTP/RTMP/RTP/RTSP/UDP协议的网络信号输入，输入信号不少于8路；可自定义流媒体编码分辨率、码率、带宽等（提供功能截图证明）； |
| 14 |  | 支持多路Dante网络音频输入及AES67音频格式； |
| 15 |  | ★支持NDI KVM远程操作控制功能，可通过PC调取系统操作控制界面，实现异地远程节目制作全功能控制（提供功能截图证明）； |
| 16 |  | 视频处理采用32位浮点运算，YCbCr +A 4:4:4:4的处理；音频处理为32位浮点运算，96KHz； |
| 17 |  | 支持不少于4路的信号叠加，可叠加外部输入信号和内置媒体信号；叠加的信号可进行位移、旋转、缩放等独立设置，可实现直接叠加，二维转场叠加和三维动态转场叠加效果； |
| 18 |  | 支持远程控制的云台摄像机（VISCA协议和IP协议）；带有多个预置机位和用户操作界面，可远程控制摄像机的取景、推拉、缩放、聚焦和光圈； |
| 19 |  | 支持DataLink集成 DataLink™ 技术实现从内部和外部源的实时自动化数据输入，包括网页、电子表格、记分牌、数据库、RSS 订阅、查看文件、XML、CSV、ASCII 等； |
| 20 |  | ★支持虚拟演播室制作，内置4K虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；支持虚拟摄像机实时推拉摇移功能，每个虚拟摄像机机位的拍摄取景可设置保存，方便节目制作中的快速调用（提供功能截图证明）； |
| 21 |  | 一流创意功能，包括4级ME混合效果、2路DSK通道 、动画字幕和转场、宏命令、高级色彩键控、实时虚拟场景等； |
| 22 |  | 提供不少于2套定制虚拟场景和同品牌自定义虚拟场景编辑修改软件； |

#### 3.9.22 切换面板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 直观布局，对应一体化虚实演播制作系统界面； |
| 2 |  | 方便快捷多路信号之间切换及特效体现； |
| 3 |  | 紧凑型设计和简单的即插即用设置； |

#### 3.9.23 千兆交换机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥16口满供千兆POE交换机； |
| 2 |  | ≥16口千兆电+2上行光口； |
| 3 |  | POE供电247W； |

#### 3.9.24 液晶显示器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 4K液晶显示器、≥32英寸曲面显示屏、超高清窄边框不闪屏、内置音箱、120.5%sRGB广色域 |

#### 3.9.25 高清监视器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≥55英寸、4K超高清、支持HDR；支持HDMI |

#### 3.9.26 无线领夹话筒

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 领夹式全指向型话筒、工作频段: 758.125 –781.875MHz 、 配有话筒放风罩和话筒固定领夹、 腰包式发射器 、发射功率可在30mW和5mW之间选择 |

#### 3.9.27 指向性话筒

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质 |
| 2 |  | 低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰 |
| 3 |  | 精工设计制作，精致小巧、高雅大方，适用于新闻广播、高品质会谈及会议 |
| 4 |  | 48V幻象供电，镀金卡侬输出 |
| 5 |  | 适用于平衡/非平衡系统 |
| 6 |  | 频率范围：20—20000 Hz |
| 7 |  | 灵敏度：-34dB(20mV/Pa) |
| 8 |  | 指向性：超心型 |
| 9 |  | 拾音角度：120° |
| 10 |  | 最大声压级：138dB |
| 11 |  | 阻抗：150Ω |
| 12 |  | 工作电压：DC48V |
| 13 |  | 信噪比：≥78dB |

#### 3.9.28调音台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 话筒输入：≥6路 |
| 2 |  | 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） |
| 3 |  | 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） |
| 4 |  | 输入通道：12通道：单声道：4；立体声： |
| 5 |  | 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 |
| 6 |  | 母线：立体声：1；编组：2，AUX |
| 7 |  | 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] |
| 8 |  | 幻象电源电压：+48V |
| 9 |  | 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |
| 10 |  | 外观尺寸不小于：308×118×422mm |

#### 3.9.29监听音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 音箱系列 ： 专业级全电子分频2.0多媒体扬声器系统 声学系统 ；系统形式 ： 两路四阶倒相式系统 ；单元配置 ： 低音 ： 4英寸中低音 ；高音 ： 20mm球顶高音 ；频响范围 ： 62Hz-20kHz ；灵 敏 度 ： 85dB (2.83V/1m) ；额定阻抗 ： 4Ω 范围 ： 10-50W |

#### 3.9.30控制终端

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 12代i7-1250U 16G 512GB 100%sRGB 屏占比》93% |

#### 3.9.31 体育馆记分大屏1

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 模组组成 像素结构 表贴三合一 SMD2121 黑灯 像素间距（mm） 4.0 模组分辨率（W×H） 80×40 模组尺寸不小于（mm） 320（W）×160（H） 模组最大功耗（W/块） 26 像素密度（点/m2 ） 62500 维护方式 磁吸前维护 光学参数 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 3000—18000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 140 对比度 3000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 |

#### 3.9.32 体育馆记分大屏2

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 净显示尺寸不小于：6080mm*3520mm 模组组成 像素结构 表贴三合一 SMD2121 黑灯 像素间距（mm） 4.0 模组分辨率（W×H） 80×40 模组尺寸不小于（mm） 320（W）×160（H） 模组最大功耗（W/块） 26 像素密度（点/m2 ） 62500 维护方式 磁吸前维护 光学参数 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 3000—18000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 140 对比度 3000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 |

### 3.10会议系统

设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10寸全频音箱 | 4 | 只 |
| 2 | 12寸全频音箱 | 6 | 只 |
| 3 | 双通功放（2*400W） | 5 | 台 |
| 4 | 12路调音台 | 4 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 4 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 4 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 4 | 台 |
| 8 | 一拖二手持麦克风 | 7 | 套 |
| 9 | 会议平板一体机B | 3 | 台 |
| 10 | 会议平板一体机A | 2 | 台 |
| 11 | 会议平板一体机C | 1 | 台 |
| 12 | 65寸电视机 | 2 | 台 |
| 13 | 视频无线网传 | 9 | 台 |
| 14 | 无线投屏 | 9 | 套 |
| 15 | 5G无线会议主机 | 1 | 台 |
| 16 | 无线会议主席机 | 1 | 台 |
| 17 | 无线会议代表机 | 14 | 台 |
| 18 | 无线信号放大器 | 1 | 台 |
| 19 | 单元充电箱 | 1 | 台 |
| 20 | 移动平板 | 18 | 台 |
| 21 | 智能无纸化后台管理服务器 | 1 | 台 |
| 22 | 无纸化后台管理系统 | 1 | 套 |
| 23 | 无纸化客户端软件 | 18 | 套 |
| 24 | 高清编解码器（含交互同屏软件） | 1 | 台 |

设备详细参数

#### 3.10.1 10寸全频音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 音箱由10寸LF+1寸HF组成，并应用了紧凑的倒相式箱体结构技术，在优化驱动器工作环境，使音箱还原的声音清晰细腻、低频浑厚强劲； |
| 2 |  | 确保波阵面平滑，与提供精确的波束图形控制的同时，消除分频点附近区域的干涉，更突出中高频的解释力； |
| 3 |  | 优良的无源滤波技术表现出清晰亮丽的中频响应，让整体更为自然； |
| 4 |  | 号角是可90°旋转，以满足现场水平垂直安装扩音覆盖要求； |
| 5 |  | 可透过良好的系统配置，组成令人惊讶极致完美的声场效果； |
| 6 |  | 加上人性化吊点，还可搭配底托，便于壁挂与落地支架安装，使安装更舒心。 |
| 7 |  | 单元口径：LF10"×1+HF1"×1 |
| 8 |  | 标称阻抗：8 ohms |
| 9 |  | 有效频宽(-10dB)：60Hz~19KHz |
| 10 |  | 额定功率：200W |
| 11 |  | 峰值功率：300W |
| 12 |  | 指向性：90°H×40°V |
| 13 |  | 分频点：2KHz |
| 14 |  | 最大声压级：115dB/m |
| 15 |  | 灵 敏 度（At 1M/1W，70Hz～18KHz）：92dB |

#### 3.10.2 12寸全频音箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 音箱由12寸LF+1寸HF组成，并应用了紧凑的倒相式箱体结构技术，在优化驱动器工作环境，使音箱还原的声音清晰细腻、低频浑厚强劲； |
| 2 |  | 确保波阵面平滑，与提供精确的波束图形控制的同时，消除分频点附近区域的干涉，更突出中高频的解释力； |
| 3 |  | 优良的无源滤波技术表现出清晰亮丽的中频响应，让整体更为自然； |
| 4 |  | 号角是可90°旋转，以满足现场水平垂直安装扩音覆盖要求； |
| 5 |  | 可透过良好的系统配置，组成令人惊讶极致完美的声场效果； |
| 6 |  | 加上人性化吊点，还可搭配底托，便于壁挂与落地支架安装，使安装更舒心。 |
| 7 |  | 单元口径：LF12"×1+HF1"×1 |
| 8 |  | 标称阻抗：8 ohms |
| 9 |  | 有效频宽(-10dB)：60Hz~20KHz |
| 10 |  | 额定功率：250W |
| 11 |  | 峰值功率：375W |
| 12 |  | 指向性：90°H×40°V |
| 13 |  | 分频点：1.5KHz |
| 14 |  | 最大声压级：119dB/1m |
| 15 |  | 灵 敏 度（At 1M/1W，70Hz～17KHz）：95dB |

#### 3.10.3 双通功放（2*400W）

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 散热功能:简洁而高效的放大线路，升级的隧道式散热系统及自动变速冷却风扇，让功放拥有高效率的散热性能，确保设备长时间、高可靠性运行和使用。 |
| 2 |  | 三段直观信号电平LED指示灯，信号强弱灯，衰减灯，保护灯； |
| 3 |  | 失真限幅保护电路线路能在满负载和全频范围下独立工作，限幅范围更加宽广和平滑； |
| 4 |  | 温控保护电路：当机内温度达到95℃的时候，功放会自动切断与扬声器的连接，温度回到70℃时，则自动回复正常工作； |
| 5 |  | 短路保护功能：减少误操作，内置削波限制电路减少失真（中置和环绕不带削波电路）； |
| 6 |  | 开机输出延时，关机哑音，防浪涌冲击保护，保护扬声器不会受到电流冲击产生强烈噪音或高音而损坏，具有优质的讯号转换特性，低的谐波失真(THD)，互调失真(SMPTE-IM)，瞬间互调失真，高保真还原。 |
| 7 |  | 立体声输出功率8Ω：400W×2 |
| 8 |  | 立体声输出功率4Ω：700W×2 |
| 9 |  | 桥接功率 8Ω：1100W |
| 10 |  | 输入灵敏度： 0.775V/1.4V |
| 11 |  | 输出电源插座：四个万用插座 |
| 12 |  | 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) |
| 13 |  | 转换速率：≥10V/µs |
| 14 |  | 阻尼系数：﹥200:1 |
| 15 |  | 串音：>70dB@1KHz |
| 16 |  | 信噪比：﹥100dB |
| 17 |  | 总谐波失真：＜0.5%，1KHz |
| 18 |  | 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |

#### 3.10.4 12路调音台

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 12个话筒兼线路输入带效果返送； |
| 2 |  | 内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调； |
| 3 |  | 话筒输入接口带48V幻象供电，可直接给幻象话筒供电； |
| 4 |  | 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡； |
| 5 |  | 两路主输出,一路监控输出,一路效果发送； |
| 6 |  | 频率响应：20Hz～20KHz ±1dB |
| 7 |  | 失真度:≤0.02% @ 0dB 1KHz |
| 8 |  | 电源供应及功耗 AC 220V/50Hz,<70W |

#### 3.10.5 反馈抑制器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 |
| 2 |  | 4路combo输入接口，能直接连接话筒，带48V幻象电源 |
| 3 |  | 2路XLR模拟/2组立体声同轴/光纤/AES输出接口。 |
| 4 |  | 采用144 x 32的LCD显示屏显示参数，提供6段LED显示输出电平。 |
| 5 |  | 面板48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数。 |
| 6 |  | 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 |
| 7 |  | 面板按键可切换工作模式为直通或反馈抑制。 |
| 8 |  | 可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 |
| 9 |  | 单机可存储30组用户程序。 |

#### 3.10.6音频处理器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 |
| 2 |  | 带有压缩，限幅，噪声门功能 |
| 3 |  | 输入、输出通道可设置路由功能 |
| 4 |  | 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能 |
| 5 |  | 以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态 |
| 6 |  | 提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V幻想电源 |
| 7 |  | 提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出。单机可存储30组用户程序 |
| 8 |  | 采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 |
| 9 |  | 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制 |
| 10 |  | 全自动窄带陷波式反馈抑制 |
| 11 |  | 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数 |

#### 3.10.7电源时序器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 电源通道：≥8路 |
| 2 |  | 每通道最大输出电流：≥15A |
| 3 |  | 每通道开启延时时间：1S-255S可设置 |
| 4 |  | 每通道关闭延时时间：1S-255S可设置 |
| 5 |  | 直接控制：面板手动按键、面板旁通按键、外接手动按键 |
| 6 |  | 外部控制：RS232、TCP/IP通讯控制 |
| 7 |  | 支持多台级联 |

#### 3.10.8一拖二手持麦克风

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强 |
| 2 |  | 采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达≥500米 |
| 3 |  | 应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 |
| 4 |  | 采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 |
| 5 |  | 先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 |
| 6 |  | 具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 |

#### 3.10.9 会议平板一体机B

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 液晶平板：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。 |
| 2 |  | 平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。 |
| 3 |  | 采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤2.5mm；定位精度：≤±0.1mm；支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。 |
| 4 |  | 平板正面前置1路HDMI非转接方式高清接口，和一路双通道展台USB输入接口。 |
| 5 |  | 提供一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路视频输入接口、一路HDMI输出接口 |
| 6 |  | 交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 |
| 7 |  | ★交互平板整机须具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（提供国家认可的具备CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件）。 |

#### 3.10.10会议平板一体机A

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 拒绝OEM产品，产品通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致。 |
| 2 |  | 采用UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸； |
| 3 |  | 红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms, 触摸响应时间：≤4ms；扫描速度：首点≤2ms，连续点≤2ms；物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； |
| 4 |  | 交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； |
| 5 |  | 交互平板后置接口具备≥2路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，≥1路Audio in，≥1路Audio out，≥1路AV,以上接口不接受扩展坞方式； |
| 6 |  | 交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，并可通过集控进行系统备份； |
| 7 |  | 交互平板支持在通电关机状态下通过交互平板进行扩音及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； |
| 8 |  | 智能交互平板内嵌专业数通处理器，可支持有线和无线的双模接入，可供至少50个用户同时连接使用，并在关机通电状态下仍可提供无线网络供用户使用； |
| 9 |  | 具有一体化4K高清摄像头，≥1200万像素，≥120°水平视角，≥180°拾音角度，≥12米拾音距离，全结构无外部连线与屏体齐平；支持远程巡课并可对接人脸识别软件进行使用，如点名、点数、抽选等功能。 |

#### 3.10.11会议平板一体机C

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms, 触摸响应时间：≤4ms；扫描速度：首点≤2ms，连续点≤2ms；物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； |
| 2 |  | 采用UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥98英寸，物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； |
| 3 |  | 黑板采用平面结构设计，三段式安装，整体尺寸≥4100×1100，厚度≤90mm，整块黑板可支持普通粉笔、液体粉笔等多种类型笔书写，侧边小黑板采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材质教具吸附； |
| 4 |  | 通过前置按键可一键启动录屏功能，屏幕录制、屏幕+摄像头等不同录制方式，方便学校教师任意场景录制切换； |
| 5 |  | 整机后置≥2路HDMI输入接口最少包含一路HDMI2.0、≥1路YPbPr、≥1路AV，≥1路RF，≥1路USB Type-B 2.0、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，≥1路RS232，≥1路双通道USB Type-A 2.0, ≥1路Audio in，≥1路Audio out，以上接口不接受扩展坞方式； |
| 6 |  | 智慧教学终端整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，并可通过集控进行系统备份； |
| 7 |  | 采用多声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； |

#### 3.10.12 65寸电视机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 屏幕尺寸不小于65英寸 分辨率：3840*2160 屏占比≥95% 支持HDMI(ARC) 模拟RF接口≥1 个USB2.0接口数≥2个 HDMI2.1接口数≥2个 支持数字RF接口亮度≥200尼特 响应时间不大于6ms 支持HDR 含挂架 |

#### 3.10.13 视频无线图传

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频无线网传 | 1.4K高清; 2.监控音视频带环出; 3.转网络延长收发器 ; 4.HDMI无线传输 ≥200米。 |

#### 3.10.14无线投屏

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线投屏 | 电脑无需连接网络，无需安装程序，插入usb即可传屏 |
| 2 |  | 无需路由器，无需设置网络，即插即用 |
| 3 |  | 单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口 |
| 4 |  | 传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网 |
| 5 |  | 内置路由功能，网口连接互联网，手机连接盒子热点传屏时仍可上网 |
| 6 |  | 5.8G wifi传输信道 |
| 7 |  | 最低传输延迟小于120ms |
| 8 |  | 支持1080P分辨率音视频镜像传屏、默认1080P HDMI输出，支持4K输出 |
| 9 |  | 一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 |
| 10 |  | 管理员模式：通过触摸或者鼠标操作投屏列表，可以管理多台电脑的上屏，下屏 |
| 11 |  | 支持传屏锁定功能，锁定模式下，新电脑无法再上屏 |
| 12 |  | 默认情况下盒子支持≥8个usb发射端 |

#### 3.10.15 5G无线会议主机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快； |
| 2 |  | 采用5G频率WiFi通信技术，国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS； |
| 3 |  | 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声； |
| 4 |  | 内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级； |
| 5 |  | 内置自适应反馈抑器(AFC)，可有效防止啸叫； |
| 6 |  | 主席单元、代表单元与无线收发模块、主机之间的通信，采用128位AES Rijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面； |
| 7 |  | 主机采用≥4.3寸电容屏，具有系统导航显示和集中控制双重功能； |
| 8 |  | 内置标清摄像跟踪板卡，支持SONY VISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统； |
| 9 |  | 无须配置电脑,可脱机进行视频跟踪； |
| 10 |  | 内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能； |
| 11 |  | 其他类型或厂家有线或无线话筒，可以同时使用主机； |
| 12 |  | ≥4.3寸电容触摸屏可以直接显示摄像机拍摄的图像，也可以外接显示器对拍摄的图像进行监控； |
| 13 |  | DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与 CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20 Hz~20 kHz； |
| 14 |  | 可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据； |
| 15 |  | 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口； |
| 16 |  | 系统可通过中控系统.会议管理软件进行集中控制管理； |
| 17 |  | 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐.无线麦克风）； |
| 18 |  | 具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统.电话会议系统等； |
| 19 |  | 支持发言单元数量限制.先进先出.发言申请.声控模式(可选)四种工作模式； |
| 20 |  | 支持4路主席.代表单元同时发言，便于会议讨论.会议辩论； |

#### 3.10.16 无线会议主席机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； |
| 2 |  | 具有发言讨论、摄像跟踪于一体的多功能会议终端； |
| 3 |  | 采用WiFi通信技术，5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS； |
| 4 |  | 使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上； |
| 5 |  | 采用≥3.5寸电容触摸屏，具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； |
| 6 |  | 主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AES Rijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面； |
| 7 |  | 超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； |
| 8 |  | 内置锂电池容量4100mA，连续使用40个小时，待机约60个小时，支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间，充电时，主席、代表单元可以正常使用； |
| 9 |  | 配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能； |
| 10 |  | 采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； |
| 11 |  | 单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm； |
| 12 |  | 话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态； |
| 13 |  | 有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分； |
| 14 |  | 可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先，权配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，； |
| 15 |  | 采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注； |
| 16 |  | 具备初始化功能，可以恢复到出厂状态 |

#### 3.10.17无线会议代表机

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； |
| 2 |  | 具有发言讨论、摄像跟踪于一体的多功能会议终端； |
| 3 |  | 采用WiFi通信技术，5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS； |
| 4 |  | 使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上； |
| 5 |  | 采用≥3.5寸电容触摸屏，具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； |
| 6 |  | 支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能；（选配） |
| 7 |  | 主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AES Rijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面； |
| 8 |  | 超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； |
| 9 |  | 内置锂电池容量4100mA，连续使用40个小时，待机约60个小时，支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间，充电时，主席、代表单元可以正常使用； |
| 10 |  | 配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能； |
| 11 |  | 采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； |
| 12 |  | 单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm； |
| 13 |  | 话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态； |
| 14 |  | 有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分； |
| 15 |  | 可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先，权配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，； |
| 16 |  | 采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注； |
| 17 |  | 具备初始化功能，可以恢复到出厂状态； |

#### 3.10.18无线信号放大器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 加密技术的安全无线通信来连接会议主机及单元 |

#### 3.10.19单元充电箱

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 无线会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。USB线对电池充电，USB充电时单元可以正常使用； |
| 2 |  | 可同时充电十个单元，充满电只需5-6个小时； |
| 3 |  | 内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性； |
| 4 |  | 采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源； |

#### 3.10.20移动平板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 1200Hz高刷新率； |
| 2 |  | 全面屏设计，DCI-CP3广色域； |
| 3 |  | 鸿蒙OS2系统，国产可控，更安全； |
| 4 |  | ≥10.95英寸超大屏，屏幕占比86%； |
| 5 |  | 6+128G大存储，使用更流畅； |
| 6 |  | 续航时间：最长可达500小时 备注：上述数据为实验室数据，实际待机时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 |
| 7 |  | 电池容量：7001-8000mAh。 |
| 8 |  | 后置摄像头1300W；前置摄像头800w。 |
| 9 |  | CPU核心数：八核；支持IPv6 |

#### 3.10.21智能无纸化后台管理服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 支持安装智慧无纸化系统软件采用B/S架构，支持任何电脑与无线移动设备WWW远程访问登录与控制； |
| 2 |  | 具备在同一网络内，任何一台计算机都可以远程登录后台管理，完成会前准备、会中控制、会后查询等操作； |
| 3 |  | 机柜安装，硬件配置：标准机柜式机箱，CPU至强E5主频≥3.0G,内存≥16G,机械硬盘≥2T，采用windows server 2012系统； |
| 4 |  | 材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%； |
| 5 |  | ★提供国家强制性认证3C证书；提供国家版权局颁发的会议预约管理系统或模拟排位系统或无纸化后台管理系统等与智能无纸化相关的软件著作权登记证书；提供国家网络系统安全等级保护三级备案证明 |

#### 3.10.22无纸化后台管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ★会议审批功能：查看未审批的会议申请、审批通过的会议、驳回的会议，审批内容包括申请的会议室、楼层、开始与结束时间、会议名称、主持人、创建人、会议状态等信息。提供具备 CNAS 或 CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告； |
| 2 |  | 具备欢迎页界面设置，可以编辑背景、参会人员姓名、职务、单位、会议主题（一级与二级）、会议时间、当前时间、会议用时、主持人，可以编辑字体、颜色、字号等，支持左对齐、居中、友对齐。 系统具备欢迎页自定义。 |
| 3 |  | 多级议题，可以显示多级议题，每个议题下还可以有子议题，一级又一级的树状显示。 |
| 4 |  | 支持统计分析：会议室场次使用统计、会议时长统计、会议室使用时长统计、会议时间段场次统计、月份会议场次统计、会议模板使用分析、与会者参数数据统计（包括参会场次、职务、最近参会时间、最近参加会议）。 |
| 5 |  | 具备欢迎页界面设置，可以编辑背景、参会人员姓名、职务、单位、会议主题（一级与二级）、会议时间、当前时间、会议用时、主持人，可以编辑字体、颜色、字号等，支持左对齐、居中、友对齐。 系统具备欢迎页自定义。 |
| 6 |  | 会议模板功能，会议中的参会人员、人员权限、会议主题信息、各种欢迎页、名牌背景等设置可作为模板保存、下次开会创建会议时可导入模板。不同会议可采用采用不同的会议功能模块按需定制。可以选择会议模板或上场会议所使用的会议模板。 |
| 7 |  | 具备后台一键设置功能：具备一键设置会议参会人员是否需要签到，具备一键设置会议参会人员是否需要屏幕广播权限。 |
| 8 |  | 会议保存，结束的会议系统会自动保存，保存的内容有会议主题、开会时长、参会人员、签到汇总、投票表决汇总、会议议题与文件、参会者批注过的文件等内容，系统同时支持再次召开此会议或者删除此保存的会议。个人登录后台支持扫码带走会议资料。具备重启已经结束的会议。具备导出会议资料； |
| 9 |  | 系统具备管理多个会议投票表决，对于已启用的投票，参会人员可以进行投票，也可以实时查看结果，具备会议投票列表，历史投票记录查看。支持文字、柱状图、饼状图显示，可设置单选、多选、实名、匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注等。设置投票权限，无权限投票人员终端不显示投票信息。可批量上传多个投票内容与完成所有投票设置。 |
| 10 |  | 具备会议资料在会中与会后用手机扫二维码带走，按参会人员权限归类，可选择需要带走的会议资料等文件。 |

#### 3.10.23无纸化客户端软件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ★具备数据安全性要求：终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能。提供具备 CNAS 或 CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告； |
| 2 |  | 具备应急故障保障功能：应急功能：终端具备故障应急功能，军工级设计保障，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作。 |
| 3 |  | 具备多级议题一键导入：选择后终端可以显示多级议题，每个议题下还可以有子议题，一级又一级的树状显示。 |
| 4 |  | 具备多种签到模式：会议可设置安全全模式下USB-key签到登录、密码登录、手写原笔迹签到登录、按键登录、OA账号联动登录（需要系统对接）、手机扫码登录的方式，可以配置相应硬件实现指纹签到、胸针签到、刷卡签到、人脸识别签到。查看参会人员签到情况（签到汇总、签到 导出、确认签到）。 |
| 5 |  | 具备欢迎页界面设置，可以编辑背景、参会人员姓名、职务、单位、会议主题（一级与二级）、会议时间、当前时间、会议用时、主持人，可以编辑字体、颜色、字号等，支持左对齐、居中、友对齐。 系统具备欢迎页自定义。 |
| 6 |  | 具备功能：包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、内嵌我的电脑、内嵌网页浏览、会议申请、分组同步、视频同步等功能。 |
| 7 |  | ★原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息，其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示，以备后期查看。提供具备 CNAS 或 CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告； |
| 8 |  | 具备文件智能分发功能：文件格式：具备会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性(具备 doc、docx、xlsxlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt)，禁止 office 文件另存为功能，终端打开的 office 文件不能另存为其他地方,会议结束后会议资料自动全部清空。 |
| 9 |  | 具备屏幕同步：系统终端具备任何终端在任何界面下一键发起屏幕共享，无须有特定操作步骤，可以随时根据会议需要一键同步共享屏幕画面到其他终端，发起同步后其他终端跟随延迟不大于 0.5 秒。支持异步浏览、跟踪主讲； |
| 10 |  | 具备分组讨论模式，任何一位参会终端可以选择把屏幕画面直接同步给会场的某一个人或多个人，会场具备多路同步画面同时存在，会议分组同屏广播支持最大可以支持 8 组同步画面，同时投送到大屏幕显示最大支持 4路，参会者可以选择进入某个讨论组的同步讨论画面。 |

#### 3.10.24高清编解码器（含交互同屏软件）

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 尺寸不小于19”标准机柜2U高度,硬件配置：工业级主板，CPU处理器主频3.0GHz，内存容量8GB，硬盘容量64G固态硬盘，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%，重量：15kg，箱体颜色：黑色。 |
| 2 |  | 具备外部信号通过HDMI 输入接口同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过 0.5 秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号、视频点播、视频直播、外部信号、同屏信号、电子白板、文档画面、计算机信号、笔记本信号、摄像头信号、DVD 信号等） |
| 3 |  | 具备统一显示二维码扫码带走，会议文件分类保存，选择需要带走的会议文件资料，按权限归类。 |
| 4 |  | 会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。 |
| 5 |  | 具备签到结果与实时数据投票显示，将签到过程，签到结果展示到大屏上。具备投票投屏功能，将投票过程，投票实时结果以各种方式展示在大屏幕上。具备评分投屏功能，将投票过程，实时查看评分人数，未提交人数。具备评分结束后以各种形式投屏显示评分结果； |
| 6 |  | ★具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等；（提供国家强制性产品3C认证证书；提供国家版权局颁发的交互同屏软件著作权登记证书） |

### 3.11 智慧餐台系统

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掌纹识别终端 | 1 | 台 |
| 2 | 人脸识别终端 | 50 | 台 |

#### 3.11.1 掌纹识别终端

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台 | MT8788，主频：2.0GHz 4*cortex-A73+4*cortex-A53+NPU |
| 2 | 存储器 | 4GB |
| 3 |  | 16GB |
| 4 | 刷掌摄像头 | 双摄像头 |
| 5 |  | 刷掌距离：5-12cm |
| 6 |  | 扫码距离：3-20cm |
| 7 |  | 内置距离传感器 |
| 8 |  | 白色、绿色、红色、橙色 |
| 9 | 音频 | 双立体声，4W |
| 10 | 主屏 | 5.46寸,分辨率720*1280 |
| 11 |  | 电容屏，多点触控 |
| 12 | 通信 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| 13 |  | 双卡单待，1个内置中国移动贴片SIM卡，1个卡槽可插拔（售后支持预留） |
| 14 |  | 802.11 a/b/g/n/ac，支持双频段2.4G&5.8Ghz |
| 15 |  | 1. BT4.2版本及以上 2. 支持微信支付蓝牙dongle配件 |
| 16 |  | 1.支持读写卡（支持ISO14443A协议的mifare卡和CPU卡）； 2.支持SE和PSAM卡，主板提供功能接口,支持国密； 3.有效刷卡距离0-4cm（0-4cm的任意距离均可识别） 备注：底层支持，上层需确认服务商后详细开发。 |
| 17 | 安全 | 支持硬件SE |
| 18 | 按键 | 1. 关机状态长按电源键 3 秒开启设备，开机状态长按电源键 8 秒设备将强制关机。 2.插电默认开机 3. 短按进入设置界面 |
| 19 | 物理接口 (外部) | 1* USB HID-typeA |
| 20 |  | 1* USB2.0 host-type A |
| 21 |  | 1*micro USB |
| 22 |  | 输入：AC 100V-240V @50/60Hz 输出：DC 12V/2A |
| 23 |  | 防尘等级：IP5X， |

#### 3.11.2人脸识别平板

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ≧10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 |
| 2 |  | 设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 |
| 3 |  | 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 |
| 4 |  | 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 |
| 5 |  | 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。 |
| 6 |  | 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 |
| 7 |  | 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 |
| 8 |  | 设备应支持对门的开启方式，人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重认证开门、多重+中心远程认证开门、多重+超级密码开门、多重+超级密码开门、首脸开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通人、来宾、胁迫、超级、残疾人、巡更、黑名单等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。 |
| 9 |  | 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 |
| 10 |  | 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 |
| 11 |  | 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 |
| 12 |  | 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 |
| 13 |  | 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 |
| 14 |  | 适用温度范围：-40℃至80℃、2h；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 |
| 15 |  | 设备包含人脸库 |
| 16 |  | 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 |

### 3.12软件系统

| 软件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  | 房产管理 | 1 | 套 |
|  | 校友管理 | 1 | 套 |
|  | 培训鉴定管理 | 1 | 套 |
|  | 学生预警 | 1 | 套 |
|  | 档案管理 | 1 | 套 |
|  | 公共数据导览 | 1 | 套 |
|  | 智能填表 | 1 | 套 |
|  | 后勤管理 | 1 | 套 |
|  | 场馆预约管理 | 1 | 套 |
|  | 教育教学资源管理 | 1 | 套 |
|  | 数字孪生平台 | 1 | 套 |
|  | 电子签章系统 | 1 | 套 |
|  | 小程序发码系统 | 1 | 套 |
|  | 物联网系统对接 | 1 | / |
|  | 培训认证系统优化 | 1 | 项 |

#### 3.12.1房产管理

房产管理是学校管理工作的重要组成部分，为基本的教学、科研、后勤工作提供基础和保障。

学校需充分利用计算机系统信息化、传递网络化、存储海量化、服务快捷化、资产共享化的显著特点，借助网络与信息技术建立起集档案信息收集、检索、开发、使用等功能于一体的管理系统，逐步实现房产管理的信息化。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房产信息管理 | 支持房产信息数据录入，包括录入房产基本信息(建筑物名称、用途、位置、面积、价值等)，图纸、图片、文档等资料，支持单个添加和批量导入,要求对录入数据进行校验； 批量导入支持Excel或CSV格式的房产数据信息； 房产信息录入和变更需要支持审核，确保数据准确性和合法性； 支持房产信息查询，支持多种灵活的查询方式，可以根据建筑物名称、使用部门、用途、位置、面积、价值等信息来查询房产资料，同时具备高级搜索功能，增加搜索的精度以提高查询效率； 对于录入的房产信息，支持数据的新增、编辑、删除等功能； 房产历史信息查询，支持查看历史变更记录，审核记录、房产调配记录、使用部门记录、维修记录等信息； 支持根据不同的房产信息，进行数据分析和统计，并生成相应的图表和报表，方便进行数据分析和决策，能够对房屋价值进行定额核算及统计，支持按照用房性质、用房单位进行分类统计； 支持导出数据，数据导出格式支持pdf、excel、csv等，对单个房产、或整个建筑物支持房产信息附件打包下载，支持多种文件打包路径及自定义文件命名格式； 支持形成房产档案卡，能够单个或批量生成房产档案卡，按照不同时期进行档案卡备份存档，存档格式支持pdf或图片格式； 房产信息列表支持自定义显示字段、全屏，根据常用字段进行排序，支持自定义分页条数。 |
| 2 | 快捷查询应用 | 提供房产信息快捷查询应用，支持PC和移动端； 支持按照关键字、地点、用途、多关键字查询、复杂多条件查询、日期范围查询等多种方式，并展示查询结果，应具有高精度的匹配算法，能够快速检索到符合条件的房产信息； 支持用户查询到的结果进行导出操作，例如导出为Excel表格或PDF文档等； 应具有查询历史记录功能，记录用户最近的查询关键词； 需保证高并发查询和高性能的查询结果展示和导出； 系统需要对使用者查询或导出操作进行严格的日志记录。 |
| 3 | 土地管理 | 土地性质管理：可以根据实际情况将学校土地划分为不同的土地性质，例如学校用地、办公用地、园林绿地、储备地块等；对于每种土地性质应该能够进行添加、编辑、删除、查询等操作，可以对土地性质进行分类、统计； 土地用途管理：可以根据实际情况对学校土地进行划分，例如景观区、教学区、行政区、体育运动区等，对于每种土地用途应该能够进行添加、编辑、删除、查询等操作，可以对土地的用途进行统计和分类； 土地面积管理：对于学校土地的面积应该进行记录和统计，包括土地总面积、可利用面积、已利用面积、剩余面积等，可以对土地利用率进行统计和分析； 使用年限：对土地使用年限进行管理，设置土地的使用年限、到期提醒； 土地开发利用情况：对学校土地的开发利用情况进行记录和统计； 土地资料管理：对学校土地的图纸及影像资料进行管理，例如土地审批文件、土地权属证明、土地调查报告等，实现影响资料的上传、下载等操作，对土地资料进行分类、统计和查询，支持多种格式的存储，如pdf\CAD\视频\照片； 土地地貌影像资料支持根据时间线进行追溯排序及纵向比对，能够反映土地在不同时期的变化特征。 |
| 4 | 用房管理 | 用房申请：部门管理员在系统中填写用房申请表单，包括申请用房类型、数量、用途、面积等信息，支持自定义流程设置用房申请审批的流程，支持表单在线打印，支持电子签章； 用房划拨：管理人员可以根据实际需求将学校房产进行划拨，将空置房间分配给其他部门或个人使用，划拨时需要记录划拨日期、划拨人员等信息后，进行流程审批，审批完成后，房屋数据自动完成； 用房调配：房屋使用人对当前用房申请调配，审批成功后，对原有房屋进行自动释放； 使用部门与人员管理：支持管理人员对房屋使用部门和个人进行管理，修改房屋使用人及部门； 使用记录：系统记录和统计每个房间的使用情况，例如该房间的使用部门、使用人员、使用时间等信息，可对房间的使用情况进行查询，以便更好地进行房间调配和管理。 |
| 5 | 住房管理 | 住宿用房申请：学校内部员工可以通过在线方式申请校内住宿用房，申请的信息应包含期限、居住人数、身份证信息及同住人信息等必要资料，审核通过后自动生成住房合同； 住房补贴管理：系统根据员工的身份、职务、工龄等信息自动计算相应的住房补贴，员工可查询住房补贴相关信息。 |
| 6 | 维修管理 | 维修申请：可在系统中进行报修申请，包括房屋位置、维修类型、维修说明、联系方式等信息； 维修审核：对报修申请进行审批，审核流程通过后生成维修任务，并更新系统中对应房屋的维修状态； 维修任务管理：对每个维修任务进行建立、分配、跟进和完成等流程管理，包括记录维修员工、维修完成时间、所需材料和费用等维修过程信息； 维修图纸管理：记录房屋维修的相应图纸和资料，包括施工图纸、维修记录等； 施工资料管理：对施工过程中的资料进行管理，包括验收记录、施工记录等； 维修日志：提供维修日志，记录维修时间、维修人员、维修地点等，方便进行审计和管理。 |
| 7 | 统计报表 | 房产信息统计：支持对房产数量、面积、用途、性质等信息进行统计和分析，可以根据区域、楼宇等条件进行分类统计； 土地使用统计：统计土地的使用情况，包括土地总面积、可利用面积、已利用面积等信息，并能够按照土地性质、用途等进行细分统计和分析； 用房信息统计：支持对用房情况进行统计、分类和分析，例如不同部门的用房表现和使用情况； 人均及部门平均用房统计：系统应该能够按照不同部门、不同岗位等关键词，进行人均及部门平均用房情况的统计和比较； 用房超标预警：根据设定的标准和各种房屋的参数进行比较，若发现用房超标现象则向相关管理人员发出预警信息； 报表生成：自动生成各类统计报表和图表，包括各类房产信息报表、土地使用情况报表、用房信息报表、超标预警报表等； 统计图表展示：生成各种图表和报表，包括柱状图、折线图、饼状图等，以可视化的方式展示统计信息，有利于数据分析和决策。 |
| 8 | 数据安全与备份 | 数据备份：系统可以定期或手动进行数据备份，包括数据库、文件系统、图片等数据资源的备份，保证数据在备份期间内的一致性和完整性； 备份策略管理：系统应支持对备份策略进行定义和管理，包括备份周期、备份类型、备份频率、备份时段、备份路径等相关信息，每个备份策略需要为其指定存储位置和备份格式，并可以定期进行查看和修改； 数据恢复：系统应支持对备份数据的恢复和恢复过程的跟踪监管。管理员可以根据需要选择恢复特定的数据，或者恢复整个系统的数据，当恢复过程出现错误时系统会提示管理员并提供错误解决方法； 数据库备份：系统应支持对数据库进行备份，包括对数据库的差异备份、全备份、增量备份等。每个备份状态应记录有备份时间、设置的备份策略、备份类型、备份文件名等基本备份参数信息； 自动备份：系统应支持自动进行数据备份，在指定的备份时间间隔内按指定的备份策略自动完成数据备份工作，并自动完成备份的参数设置和备份任务的监控与提醒。 |
| 9 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.2校友管理

校友管理主要实现学校毕业生、校友的数字化管理，建立学校学生终身数字档案，实现校友信息管理、校友身份管理等。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校友管理 | 支持校友的信息导入（信息包含：姓名、性别、年届、院系、班级、联系电话、校友事迹等），可创建、修改、删除、导出； 支持从中台同步校友数据。 |
| 2 | 优秀校友管理 | 支持杰出优秀的校友信息导入，并支持创建、修改、删除等功能； 可录入杰出校友的事迹、贡献、成就等相关信息。 |
| 3 | 校友会管理 | 校友会列表包括所有校友分会的名称，类型，及重要成员：会长，副会长，理事长，财务长，监事长等；支持校友会信息的批量导入，导出； 校友会成员包含每个校友会的成员的详细信息； 支持成员信息的批量导出，导入。 |
| 4 | 群发信息 | 根据自定义邮件组，邮件模版，定时发送邮件／短信，如校庆信息、节日祝福； 支持与学校短信平台无缝对接。 |
| 5 | 多权限管理 | 分为校友总会，校友分会，院系管理等角色，每个角色赋予不同的管理权限； 平台可为每个校友单独设置密级控制，有数据权限的管理员也需有相应密级授权才可查看，实现校友数据多层控制，保证数据安全。 |
| 6 | 新闻信息管理 | 支持校友相关的新闻的创建、编辑、删除、展示、关闭功能，可支持在网站群系统上统一建设。 |
| 7 | 校友社交服务平台 | ###### 首页：可直接看到校友会设定的热门banner（新闻，活动，服务，捐助等），平台推荐的以上分类信息，及推荐的校友分会，根据学校特色设计专属UI页面； ###### 风采展示：包括学校动态、新闻展示宣传；学校杰出校友的宣传、报道、展示等； ###### 校友认证：预留手动注册智能审核认证，校友只需要填写真实姓名和手机号码，其余信息点选即可，匹配基础数据自动审核通过，流程简洁高效，智能合理； ###### 校友怀旧：校友共同建立主题相册，相册以瀑布流方式显示，并有点赞功能； ###### 补办证件／证明：包括毕业证，成绩证明，按照学校要求，完成办理； ###### 校友企业：宣传校友企业及推广其产品，收集校友企业信息等； ###### 消息服务：包括校方活动邀请函，校友活动邀请通知； ###### 个人设置：个人信息可修改，完善个人信息； 支持完备的个人隐私设置，可设置个人隐私开／关。 |
| 8 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.3培训鉴定管理

培训鉴定系统主要分为培训模块和鉴定模块，是根据学校特点对校内外人员培训和职业鉴定的主要平台。实现技能等级证书管理和自主报名。由学校组织培训人员开班上课，课程结束之后，对考核结果达标的人员通过统一消息机制发送消息，并发放证书。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★排课管理 | 支持课程调整：如果发生意外情况或计划变更，可使用排课功能进行课程调整，更改日期、时间、地点等，并通知相关参与者，自动首页弹窗通知。（提供产品功能截图证明） |
| 2 | 通知和提醒 | 支持通知和提醒：系统可以发送弹窗通知和提醒，以提醒参与者他们所注册的课程的时间和地点，课程调整情况、活动通知等，都可以通过首页弹窗、短信的消息功能来实现。（提供产品功能截图证明）。 凡在我院取得职业技能等级认定证书的学员，根据国标规定的高一级考证时间要求，到时间通过短信发送报考高一等级职业技能等级认定考试的提醒通知功通。 凡在我院取得成教大专毕业证的学员，通过短信统一发送报考专升本的提醒通知。 |
| 3 | 题库管理 | 在线题库，具备错题举报功能，当题目本身有错时（比如选择题选项缺失、重复等错误），学员可以举报，以便收集、更改错题，更新题库。 |
| 4 | 师资库管理 | 支持师资信息录入：管理员可以通过系统录入师资的基本信息，包括姓名、职称、学历、工作经验、专业领域等； 支持师资档案管理：系统可以存储和管理每位师资的档案信息，包括个人简历、教学成果、培训经历、证书、课酬金申报资料等，以便管理员和用户随时查阅和了解师资的相关信息； 支持师资反馈与评价：学院可对师资的上课课程进行评价，包括培训效果、师资表现等，以便管理员和决策者进行评估和改进； 支持报表统计与分析：系统可以生成各类报表和统计分析，包括师资数量、师资构成、师资评估结果等，为管理员提供决策参考和管理分析。 |
| 5 | 培训证书管理 | 对于培训考核通过的人员，可以登录手机端自动获取培训结业电子证书，电子证书需要集成电子签章。 |
| 6 | 技能等级证书管理 | 支持对教师或学生获得的技能证书进行增加、修改、删除、查询； |
| 7 | 培训管理 | 支持查看培训信息详情，包含培训人员名称、培训时间、参与活动、考勤情况、平时成绩、考核成绩、满意度统计等； 支持查看培训状态，包含在培训、已结业等信息； 支持导出培训数据，数据导出格式支持pdf、excel、csv等； 培训信息列表支持自定义显示字段、全屏，根据常用字段进行排序，支持自定义分页条数。 |
| 8 | 技能等级认定管理 | 对学院教职工的职业认定资格进行自动核查提交管理人员审核功能。教职工指定职业所有级别考证为免费，第二个职业起开始缴费，同时保留管理人员审核调整功能，以免有教职工因公要考其它工种的情况（上传证明材料）。 一年内未参加补考，原成绩作废。基于成绩数据库考试时间即可实现前期收集学员的联系方式。 |
| 9 | 集成要求 | 所有软件功能在微信小程序中可以实现操作； 须与学院统一管理平台同步校内学生身份认证平台对接，同步校内学生学籍信息对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 须预留对接统一支付平台； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.4学生预警

学生预警体系主要建设内容有学生基本情况预警判断、学生预警风险档案、学生成长报告等，主要的预警维度有学业特征预警、奖助罚特征体系、消费特征体系、阅读特征、安全特征等数据维度的构建。基于一期建设的数据中台，多维度实时采集学生在校行为相关数据，基于核心算法引擎，智能评测学生相关风险，实现学生各类事件的预测及早期预警，为学生管理工作提供辅助参考，提供事件风险防范能力。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生基本信息分析 | 支持包含生源地概述、出生年份概述、性别比例概述、总人数概述、生源地分布，年龄分布，男女比例、民族分布、基本信息学生表等数据结果，同时需要以图表形式进行数据展示； 支持弹框列表字段：学号、姓名、院系、专业、班级、省份、民族、出生日期、性别；点击具体学生，弹出该学生的个人档案，可展示该生的综合画像，查看该学生的详细学业及行为特征信息。 |
| 2 | 个人档案 | 支持展示学生个人，包含学生基础信息以及各行为特征数据（学业特征、图书借阅特征、消费特征、奖罚撤特征、宿舍出入、学生日常轨迹、学生违纪等）； 同时支持包含学生在校生命周期展示，主要体现为以学期为单位的各项数据统计，对于毕业生可点击查看其毕业报告； 学生日常轨迹中，囊括学生在校消费、借阅、宿舍门禁、活动签到/签退的行为数据，可根据日期进行筛选，并按时段进行展示。 |
| 3 | 学生成长报告 | 支持对学生生涯的各个维度的数据整体做总结，包含以下内容：首页；寄语；关键词页面：根据学生整体情况，给学生一个关键词，类似学霸、女神、男神；学业特征：展示学生课程数、成绩最高的课程、成绩通过率数据；消费特征：展示在校期间消费总金额、最喜欢的食堂和窗口、各消费类目占比的数据;校园活动：展示校园活动积分数据； 获奖情况：展示校内具体的获奖类型和获奖金额数据； 可生成标准化pdf文档，方便存入学生个人档案中。 |
| 4 | 学业特征 | 支持统计群体及个人的学业数据； 包含选课数量、重修人数、成绩合格率、挂科统计、考试通过情况、等级考试情况、上课考勤记录、课程分类、课程性质、课程属性、学业特征、学业列表等数据结果； “课程选择”需要对“课程分类”“课程性质”“课程属性”进行统计。 |
| 5 | 奖助罚特征 | 支持包含获奖人数、获奖总次数、助学金发放情况、惩罚人数、惩罚次数、获奖类型、获奖次数、处罚人员、奖惩特征学生列表等数据结果，同时需要以图表形式进行数据展示； 可查看具体学生的奖惩相关特征信息，需包含学生对应的获奖情况和处罚明细。 |
| 6 | 消费特征 | 支持包含消费总金额、人均消费金额、人均消费天数、人均消费频次、消费类目占比、消费金额、消费时段、消费排名、消费人群、消费类目明细、学费欠缴、消费特征学生列表等数据结果，同时需要以图表形式进行数据展示，其中“消费类目占比”且可点选类目名称调整统计范围； 另外，从财务处获取每年的学费缴纳数据，做成学费欠缴名单，并通智能预警进行推送；可查看学生个人的消费详情。 |
| 7 | 借阅特征 | 支持包含借阅图书数量、人均借阅数量、人均持有时长、人均借阅频次、借阅类型、借阅频次、借阅图书排名、借阅数量排名、借阅人群、借阅数量变化趋势、借阅特征学生列表等数据结果，同时需要以图表形式进行数据展示，其中“借阅频次”可按照“总借阅书籍”“平均借阅书籍”进行切换统计； 支持“借阅数量变化趋势”可按照“借阅书籍数量”“借阅人数”以折线图切换统计显示； 支持查看具体学生的图书借阅相关的特征信息，需包含学生对应的借阅时间习惯、图书持有时长及借阅书籍类型。 |
| 8 | 预警列表 | 预警列表：以列表形式显示创建的所有规则； 可展示学生综合信息，可查看该学生的具体数据； 可通过新建预警、编辑预警，选择所需的指标，构成多维度预警，并可同步为用户个人的自定义预警。 |
| 9 | 学生安全预警 | 支持包含失联预警、未按时归寝预警等。 |
| 10 | 学生基础管理预警 | 支持包含宿舍卫生告警、教学工作预警。 |
| 11 | 自定义预警 | 支持每个用户可自定义配置自己所需的预警。 |
| 12 | ★预警监测 | 支持按照学校实际情况进行预警规则配置，创建预警模型；（提供产品功能截图证明） 预警规则库：支持自定义调整或添加碰撞规则，支持自定义参数阈值及执行sql配置，在规则发布前，支持在线校验规则的有效性；（提供产品功能截图证明） 预警详情：查看预警的详细情况，支持查看预警的所有信息，数据支持数据钻取；支持查看预警的处理过程和结果;（提供产品功能截图证明） 预警规则：支持部分预警分级绑定预警规则库的规则，支持预警的处置部门配置，支持根据预警规则库动态修改入参参数；（提供产品功能截图证明） 监测运维审计：支持自定义设置预警规则数据碰撞执行时间、频率规则；（提供产品功能截图证明） 预警执行日志：查看数据碰撞执行的历史记录，执行概要信息，如是否成功、产生预警数量概况等，支持手动触发预警碰撞，预警执行后的数据碰撞日志，统计产生预警数量支持下钻显示预警数据。（提供产品功能截图证明） |
| 13 | 预警结果展示 | 满足预警规则的学生数据，以学生列表的形式进行展示，字段包括学生姓名、学号、院系、专业、班级、性别、年龄、籍贯、入学时间以及对应的指标字段。 |
| 14 | 预警通知 | 支持多通道，不限于企业微信、微信、钉钉、短信等，配置≥150万条预警短信通知。 |
| 15 | 统计图表 | 支持以图表形式统计预警监测及预警处理情况，包含预警级别数量、预警分类分布情况、预警数 TOP10、预警级别分布、近一年预警变化趋势、学院预警分析等数据统计，表现形式不限于数字看板、饼状图、柱状图、折线图等，支持数字向下钻取详情数据。 |
| 16 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.5档案管理

开展档案信息化建设工作，建设最新的符合国家数字档案建设规范的综合档案网络管理系统，推进学校电子文件归档和数字档案管理，实现跨部门信息共享，逐步建立起档案数字资源的收集、保管、加工、管理、利用的过程体系，建立包括文献、影像、照片等在内的档案目录资源库、电子全文资源库、管理过程信息资源库，构建“系统集成，信息共享”的数字档案管理和利用平台，使档案馆成为历史档案记录的永久保存基地和电子文件及档案信息利用资源中心。根据综合档案形成、整理、归档、保管及利用特点。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本操作 | 个性化设置及界面：可设置字体大小，如小、中、大、特大等； 可设置高对比对模式，使系统文字显示更清晰； 可设置系统中单页显示档案目录数量为1-200； 可设置菜单收缩、档案收缩，利于小屏幕电脑对系统的使用； 数据操作功能：对档案代码、档案表名称、类别、档号等进行唯一性校验；档案目录具有判重功能，可显示统计重复项，并可选择执行将重复的档案数据删除只保留一条；可对卷号、件号中断缺失、正题名、文号重复等进行审核。用户可自行选定检测范围、检测内容，检测后可导出发现的问题； 档案选定的便捷性：可以点住control和鼠标左键进行多选，避免单个点击操作操作带来的麻烦。也支持鼠标右键的中的查询同卷、同实体分类号，批量删除，修改一二三级类目等操作； 对选择的文件、类目、检索结果、表内所有文件进行单项/批量数据修改、替换、保存；对选定的案卷/案件可以批量删除条目、附件； 档案数据的自定义排序功能，可根据所选择的字段进行排序等操作； 回收站内容可选择还原、彻底删除； 支持档案案卷/文件根据需要选择字段，实现目录批量（EXCEL目录）的导入和导出； 批量排序功能：可以实现案卷/文件的批量排序； 支持档案电子内容（文档、图片、音频、视频）批量导入、导出； 支持文件自动转换：支持格式转换功能，可以把DOC、PPT、JPG、TIFF等格式转换成PDF格式； 系统自动统计所有文件内挂接的pdf总页数； 支持所有报表的自定义打印：案卷目录、卷内目录、归档文件目录、备考表、案卷脊背、全引目录、案卷封面、移交目录等在线打印及生成Excel表格下载，及打印模板的自定义设置（自定义打印字段、字体大小、列宽、行高等），并且能解决空白页、错页、打印行高度自适应等问题； 对档案表进行合并、复制、移动组卷； 有撤销操作功能，以便误操作的恢复。 |
| 2 | 档案 收集 | 手动著录功能：支持案卷、文件录入功能，按账号设置的权限录入；案卷及文件会根据著录的档号规则进行自动组卷； 案卷、案件录入修改可以选择另存到其他表格的目录中（有操作权限的表格）； 自定义设置案卷、文件信息录入模板，不同档案类别可使用不同案卷、文件录入模板，可创建多层级的档案类别； 信息栏可智能记忆上一条案卷、文件的信息内容，辅助用户输入。用户可自由选择设定智能记忆的字段； 选择任意案卷和文件目录打勾后，点击添加按钮将自动添加下一卷、下一件。如有相同案卷及文件的，系统支持插入自动排序和插入重复数据两种方式； 批量导入功能：系统支持excel\access等电子表格进行案卷目录与文件目录数据批量导入，导入模板根据著录模板会自动生成。点击导入系统会自动校验表格中的数据格式，如有错误会给出提示。并能生成导入报告； 预归档目录管理：系统支持预归档目录的设置，管理员提前设置好归档范围，部门档案员在录入的时候系统将自动给出归档范围的文字描述，并且根据设置自动填充如年度、分类号、保管期限、密级、归档单位等著录信息，极大的方便普通用户的使用； 真实性检测：支持通过时间戳功能确保电子文件和电子文档的来源可靠，检测内容是否被非法更改或非法调换； 完整性检测：将归档电子文件与电子文件应有构成要素进行比对，确保电子文件信息的完整性；如检测目录数据安全，电子文件及电子档案病毒，软件系统安全检测等； 支持著录数据自动检测，规范著录内容，主要对字段数据格式及长度、电子文件格式、必填项、重复性（文号、正题名）、案卷号唯一性等基本内容进行审核； 可用性检测：收集不可识别电子文件特征，形成特征库，将收集归档的电子文件与不可识别电子文件特征库中的特征进行比对，检测电子文件和电子档案的可识别性； 安全性检测：检测目录数据安全，电子文件及电子档案病毒，软件系统安全检测等； 提交审核：数据著录完成后可以逐条或批量提交归档审核，如审核未通过可查看审批历史进行编辑后重新提交。审核通过后档案数据将被锁定无法修改和删除，如需修改，需要跟管理员申请解锁； 实体移交：看查看实体档案移交状态。 |
| 3 | 归档审核 | 支持审核流程自定义，管理员可以根据需要设置审核流程和审核人员； 批量通过：一次性批量通过档案审核，并且归档到指定的档案库中，可保存到现有目录也可以保存到新建目录中，并可添加归档说明； 批量驳回：可一次性批量驳回档案审核，并添加驳回意见； 审批历史：可以查看审批历史，包括执行人、更新时间、节点状态、描述等。 |
| 4 | 电子文件管理 | 批量上传：系统可实现电子文件单个/批量上传，支持word、excel、ppt、pdf、jpg、tif、png、dwg、html、txt、Mp4、MP3、avi、flv、swf等等格式。电子文件批量上传采用html5技术，可根据档号、文号、题名等字段就行批量挂接； 如果上传的电子目录在系统中不存在目录，则系统会自动提取电子文件名称，生成案卷/文件目录。支持文件、文件夹以及压缩文件的上传。其中压缩文件上传后，系统会自动对压缩包进行解压，根据压缩包内容生成档案目录及电子文件； 数字签名技术：系统会自动记录电子文件上传时间、上传人、文件大小等信息并生成电子签名，以确保电子文件的真实性避免被篡改。系统支持对签名后电子文件的验证，若上传进系统的电子文件被人为改动或发生错误，验证将不被通过； 在线预览：支持上传电子文件的在线预览，word、excel、PPT等格式的电子文件预览时将自动生成pdf格式； 自动z计算PDF电子文件页数：根据上传到系统的数字化后的pdf文件，系统会自动统计pdf页数，从而更加精确地统计出系统内扫描件的总页数； 添加水印功能：针对上传的电子文件，系统自动为其添加水印，以确保电子在查询、打印使用过程中保证电子文件的真实性与有效性； 遮挡打印功能：无需安装任何插件实现PDF\JPG\BMP\TIF等电子文件的遮挡打印或者区域打印操作。支持对遮挡后电子文件的分享； ★电子文件分享功能：上传进系统的电子文件可以进行类似百度网盘形式的分享操作，可以设置提取码与有效期。电子文件分享操作包括单个电子文件分享、批量分享与遮挡后分享。分享后的电子文件管理员可随时暂停或撤销分享；（提供产品功能截图证明） 电子文件打包功能：将电子文件批量打包并提供下载，打包可根据需要设置密码。 |
| 5 | 查询模块 | 系统提供全文检索、表内查询、校对查询、高级查询、图片检索、视频检索等档案查询方式； 全文检索：输入的关键词之间用空格相连，可以对档案系统中所有门类档案进行检索。上传进系统的word、excel、双层pdf、txt等文本的内容可以在线提取全文信息，均可实现全文检索。单层pdf或jpg、tif等图像格式，经过系统ocr识别后，文字信息也可实现全文检索。检索文字在检索到的文本中高亮显示； 表内查询：根据档案表内输入的著录项进行查询，多关键词可用空格相连； 校对查询：根据档案表内输入的实体分类号、案卷号、文件号进行指定区间段的档案数据查询； 高级查询：根据不同档案分类表、查询项进行多条件组合查询，进行与、或条件的精确、模糊检索。 |
| 6 | 档案统计 | 可根据年度、录入时间、类别、保管期限、密级、单位等字段内容进行单条件或多条件组合统计； 可以灵活选定、添加统计范围，进行单表或者多表联合统计，可选择添加一个表、表格的一个类别、部分案卷等作为统计范围； 可统计所有馆藏数据，包括：案卷数、文件数、数字化案卷数、数字化文件数、PDF附件总页数、图片数、媒体数、数字化占比等信息； 实现档案利用的利用目的、利用档案类型、人员（人次、人员类别）、卷次、复制数量等情况统计，以便多角度分析利用； 可以以图形化方式进行展示，如：柱状图、饼状图、曲线图等； 支持年报的自定义编辑；支持在线生成并导出档案年报。 |
| 7 | 鉴定销毁 | 系统可实现档案到期前的提醒； 在系统内实现鉴定或销毁的申请、审批； 在系统内灵活选择需鉴定或销毁档案的类别、条目（单项、多项、批量）； 可选择打印鉴定或销毁的档案目录。 |
| 8 | 档案借阅模块 | 针对电子档案借阅：用户具有档案目录的只读权限，但无电子档案浏览权限。用户可在档案目录种点击电子文件借阅按钮进行借阅，包括只读、下载和利用次数。管理员审核通过后即可进行电子档案借阅操作； 针对实体借阅：系统可以实现档案的借阅申请、审核、赋权开放、利用者在线查询档案、办理实体调卷、档案归还、利用统计等功能； 借阅审核：档案管理员针对申请人填写的信息进行复核，比对申请人信息，确保档案利用的安全性； 档案归还：申请人需选择填报档案利用效果，并由档案管理员进行档案入库登记； 借阅/查阅统计：系统可以根据借档人、借档目的等条件进行档案利用的统计，并且支持导出报表与图形。 |
| 9 | 系统设置 | 用户管理：用户管理功能用户新增、修改和删除操作，密码修改、重置等功能，支持用户信息的excel表格导入； 部门管理：部门管理包括部门代号、部门名称的著录、修改、删除等； 权限管理：分功能权限和数据权限两种； 功能权限：是指系统功能模块的权限授予； 数据权限：是指系统数据操作权限的授予，包括目录的只读、修改、打印、电子文件的只读、上传、下载、删除等操作其中数据权限又分：表级、记录级、部门级与类目级的多权限组合授权管理； 表级权限：可以授权用户对表内档案目录与全文、图像、媒体等附件的浏览、修改、打印、上传等操作。用户可看到档案表内所有数据； 记录级权限：可以授权用户进行表内档案目录与全文、图像、媒体等附件的浏览、修改、打印、上传等操作。用户只可以看到档案表内自己输入的一部分数据，其他数据不可见； 部门级权限：可以授权用户进行表内档案目录与全文、图像、媒体等附件的浏览、修改、打印、上传等操作。用户只可以看到档案表内自己与本部门兼职档案员输入的一部分数据，其他数据不可见； 类目级权限：可以授权用户进行表内档案目录与全文、图像、媒体等附件的浏览、修改、打印、上传等操作。用户只可以看到根据档案表内各分类授权的数据，其他分类数据不可见。 批量授权：可以针对一个档案类别对多个用户授权，也可以针对一个用户对多个档案类别授权； 流程管理：管理员可以自定义归档、档案借阅审批、档案鉴定销毁的流程，流程图设计采用拖拽方式即可完成，并且可以自定义分配流程处理者； 归档范围：通过此功能可以预设归档目录提供各部门使用，归档范围配置中包括：内容描述、保管期、密级、归档单位、目录号、文种、载体等设置。并可设置预览显示时间； 档号设置：可以自定义档号的组成，满足不同的用户需求； 四性检测：包括电子文件的真实性、完整性、安全性以及可用性的设置； 词库管理：满足不同模板中各种词库的要求，如保管期、性别、载体、文本、密级等； 参数设置：系统后台参数设置、主要包括附件存址、查询设置、水印设置、归档章设置、超时设置、URL地址设置等等； 数据管理：系统数据的手动备份、下载与恢复； 任务管理：系统中pdf转换、全文提取以及OCR识别的任务状态显示； 日志审计：对系统所有操作进行日志自动登记，可根据操作类型进行查询、导出与统计。 |
| 10 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、流程应用的集成。 |

#### 3.12.6公共数据导览

学校信息纷繁复杂，规划建设公共数据导览，优化师生体验，运用一种易于使用的交互方式，让师生轻松查找、了解校内的各种信息和服务，从课程表到就业指导，从校园地图到办事大厅，都可以方便的查找和获取，同时，能够在一个页面上集成各种信息和服务，可以简化校园管理，并提高效率和对学校服务的满意度。

随着学校信息化建设逐步推进，学校网站作为对外宣传的重要窗口，也是对内管理的重要平台。建设一个富有学校特色的网站，能够更好地推广学校品牌、助力学校招生、展现师生风采、完善平台功能。需全面更新网站VI设计系统，将文字、图片、颜色、视听等静态和动态资源合理搭配，系统地将校标、学校主色调等校园主要元素密切融入到网页中，呈现最好的视觉效果，展现网站的全新的面貌。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地图导视 | 支持将学校的食堂、教室、银行ATM等公共资源进行坐标化、图示化展示； 支持导入校园地图，能够缩放、平移、标记地图； 支持快速查找地点，能够模糊匹配和自动纠错，可按照地点类型、名称、特定关键字进行过滤； 支持用户查看该位置详细信息，包含位置地点、名称、距离等信息。 |
| 2 | 课表查询 | 支持课表多种展示形式，如日历格式、列表格式及手册格式； 课程需显示名称、时间、地点和教师信息； 支持根据姓名、课程类型、时间等筛选并搜索课程； 支持提供多维度课表查询，包含教学楼、教室、班级、个人等维度。 |
| 3 | 成绩查询 | 支持根据课程名、教师名、学期等条件来查询成绩，查询结果应该严格按照身份认证和访问控制规则过滤； 查询结果应该以表格形式呈现，包括课程名称、教师、学期、成绩； |
| 4 | 公共查询 | 支持学生查询考试日期、科目、地点、考试时间和其它相关信息，考试信息可以表格形式呈现，方便学生快速查找所需考试信息； |
| 5 | 公开课及活动 | 支持按照学期、课程类型、课程名称、授课教师等多种维度进行过滤和排序； 查询结果页面展示课程详情和报名链接以方便学生查看和报名； 支持根据关键字、时间、地点、类型、名称和报名情况等信息查询和报名学校的各种活动和社团活动； |
| 6 | 办事指南查询 | 办事指南查询支持模糊匹配和自动补全，以便用户可以输入部门和主题的关键词、查询重要办事指南； 需建立办事指南的目录结构，以确保用户可以方便地找到相关办事指南。目录结构应该按部门、主题和关键词进行分类，并且应该支持多级目录结构； |
| 7 | 用户权限管理 | 统一用户管理：可建立不同的用户组来分配管理员； 用户权限设置和管理：根据网站前、后台管理的需要，提供不同身份的用户的多层次、分级权限分配； 系统中的权限分为站点类操作权限、栏目类操作权限、文档类操作权限和系统类操作权限，每类权限分别包含了该对象的所有可执行操作。权限的主体包括系统的所有用户、用户组和角色。安全管理员根据应用的实际情况对不同的主体设置不同的操作权限。 |
| 8 | 内容管理 | 信息管理系统：（文章/图片/视频/链接等多种内容模型，节点、单页、RSS、X-Power模板标签解析引擎）提供对网站所有信息进行添加、删除、查询、搜索、归档、替换等丰富的信息管理功能，支持多级信息发布功能，支持多种形式的文章前台排序功能，支持管理员自行选择添加、修改、删除信息填写项目的数据字段； 支持文章手动排序：支持重要文档置顶、推荐、热点功能，且支持双条件排序（即默认按A条件排序，当A条件相同时按B条件排序）；发布一篇文章时可同时支持共享到多个栏目；支持文章内容批量查询、替换；在发布文章的同时，可以设置是否显示在栏目首页图片新闻位置；应支持批量的信息移动和批量的属性设置；支持长文章分页，包含手动分页和自动分页；文档正文内容的关键词可自动生成超链接；同一栏目中可发布多种类型信息，如文章、外部链接、图片集等；支持批量添加栏目和批量对多个栏目属性及权限进行设置；用户可自定义修改文章发布时间；上传的文档附件图片可自动生成大图、中图、小图，系统中的查看方式可为小图+标题，中图和大图采用网页发布。首页、内容页或轮播图片要根据大图自动生成适应的小图片，以保证整体的美观性； 网站日志系统：提供站内日志功能，对管理员登录、日常操作、越权操作、黑客攻击等以日志方式进行记录。 可扩展接口：可以和不同的系统以及不同的应用平台进行数据沟通，如整合校内业务系统；系统的站群接口、文件服务器接口，可与其他系统进行无缝接合，实现不同应用平台的数据共享； 内容转换：包括站内链接管理和字符过滤管理，站内链接是对网站内所有信息中指定内容自动添加指定链接目标功能，如：添加一个名为“新闻”站内链接，网站文章中如果有“新闻”字样时，系统自动加上链接地址，以链接到一个特定的页面中。字符过滤管理功能则可以自动过滤一些不想要的信息。 |
| 9 | 全文检索 | 提供全文检索功能，可为网站解决海量数据下的站内信息和文档检索应用，向用户提供高效、准确、个性化的站内资讯搜索体验；在数据量较大时支持多库并行检索技术，以提高检索和数据加载速度； 提供准确、多样、快捷的检索手段，实现对信息的准确快速查找及定位；支持如标题、正文、附件标题等检索。 全文检索应具有较高的安全性，支持毫秒级检索效率。 |
| 10 | 广告及访问统计 | 系统支持广告图片上传，链接链接的设置及飘窗广告、横幅、弹窗等主流广告的效果展示； 支持对网站内容页面具有浏览统计功能。 |
| 11 | 手机端 | 要求兼容各类手机浏览器，手机端站点数据跟PC端同步，后台统一管理； 手机端页面设计合理且要求布局完整简洁明了，方便用户对内容的访问和信息查找； 3）手机端图片显示清晰，网站访问流畅，用户体验性好； |
| 12 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成。 |

#### 3.12.7智能填表

智能填表功能旨在简化和优化日常的数据填报过程，提高工作效率和准确性。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自定义表单设计 | 允许用户自定义表单，根据具体的填报需求和业务流程设计表单的字段和布局； 用户可以选择各种字段类型，如文本、数字、日期、单选、多选等，并设置字段的必填性、选项限制等。 |
| 2 | ★填表组件 | 支持对表单进行设计，包含不少于菜单按钮、表单组件、表格和树等5种以上的控件类型，组件数量不少于20个；（提供产品功能截图证明） 图形化表单模板和填报任务进行关联，支持填报任务的筛选，支持一对多关联；（提供产品功能截图证明） 支持已配置表单的停用与复用。（提供产品功能截图证明） |
| 3 | 智能数据校验 | 支持智能填报功能，可以进行数据校验，以确保填报的数据准确性和完整性； 系统可以根据事先设定的规则和逻辑关系，对填写的数据进行验证，并提供实时的错误提示和纠正建议，帮助用户避免填写错误。 |
| 4 | 填表任务 | 任务设置和定义：管理员可以设置填报任务的基本信息和要求，包括任务名称、截止日期、填写范围等，管理员还可以设定任务的重要性、优先级和访问权限，以确保任务按照预定计划进行； 任务指派和分配：管理员可以指定任务的接收人或接收用户组，可以是特定的个人、特定的部门或全体用户，管理员可以根据需要选择合适的接收人，并确保任务被正确分配给相关人员； 通知和提醒：一旦填报任务发布，系统会自动发送通知给接收人，提醒他们有待完成的填表任务，通知可以通过邮件、短信、系统内部消息或推送通知的形式进行，以便接收人及时获悉任务信息，并按时进行填写和提交； 任务跟踪和监控：管理员可以实时跟踪和监控填表任务的进度，系统能够提供任务状态的概览，管理员可查看已完成的任务、未完成的任务以及提交情况。 |
| 5 | 填表工作台 | 应有个人填表任务的工作台，显示当前等待我填的表单，查看历史已填的表单。 |
| 6 | 填报表单 | 要求建设30个自定义填报表单，在项目实际实施过程中，根据学校现场情况实时调整。 |
| 7 | 统计汇总 | 数据汇总与报告：提供数据汇总和报告功能，可将收集到的数据进行整合和汇总，生成清晰的统计报告，支持通过图表、表格和文字的形式呈现数据； 数据筛选和分组：允许对数据进行筛选和分组，以便按照需求对数据进行分析； 支持根据特定条件和标准筛选数据，将数据按照不同因素进行分组，进行深入的比较和分析； 数据导出和共享：支持多种格式导出统计分析数据，如Excel、CSV等。 |
| 8 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.8后勤管理

后勤管理与全校师生的生活体验息息相关，后勤管理系统是提高后勤管理水平、提高内部运行效率的有力手段，是提高高校后勤行政管理水平、后勤行政决策水平、后勤保障能力、促进高校发展的必要条件，主要目标为搭建一个完整的信息化系统平台，打造智慧后勤能耗计量体系、服务管理体系、管理决策体系；实现能耗精细计量，包括能耗数据的计量、分析、可视化展示等，校内能耗情况一目了然；实现物业服务人员与服务工单的智慧化管理，工单派转流程跟踪，处理进度与结果实现闭环管理；实现物业商超的经营信息有序管理，通过后勤管理平台可以查看第三方商超与食堂的经营状况，并对经营数据进行分析；实现智慧门锁的有序管理，包括门锁设备的管理、开锁数据统计分析、查询开锁记录数据，如时间，开锁方式，操作房间等。与学校一码通系统对接，实现通行权限的统一集成管理。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理 | 支持水电表读数的远程抄读，替代传统人工抄读，提高工作效率； 支持对校园整体用水用电情况进行分析展示，分析电量趋势，以及用电量排行榜，汇总上月整体用电量、整体电费和当年累计用电量； 支持根据历史数据对比分析，当能耗数值出现明显异常时，发出异常提醒； 支持提供水电费账单管理功能，对每个月应缴水电费的账单管理，可查看应缴纳水电费金额，支持导出当前账单； 支持对水电表的名称/编号进行搜索、通过设备的性质、类别、所在区域、总分标志等进行筛选展示 |
| 2 | 物业管理 | 支持提供物业人员管理功能，展示物业公司信息与物业服务人员信息； 支持提供报事报修功能，师生通过移动端/PC端进行维修工单上报； 支持提供工单调度功能，平台端对园区内的设备故障工单、报事/报修工单进行安排调度操作，根据不同类型分派到不同的处理人员； 支持提供工单转派功能，平台端对园区的异常工单，退回工单进行转派操作； 支持提供工单处理功能，平台对也提供工单处理操作，也可以进行强制关闭操作； 支持提供工单查询功能，平台端可以对工单的的信息查询； 支持提供工单评价功能，针对移动端处理完毕后进行工单评价，实现工单处理的效能评估； 支持提供工单统计功能，平台端对园区所有工单进行日统计和月统计。 |
| 3 | 食堂/商超管理 | 支持实现对第三方食堂/商超的管理，支持导入商家信息、经营信息，并对经营数据进行统计与分析； 支持定期统计消费数据进行统计展示。 |
| 4 | 门锁管理 | 提供门锁设备管理功能，支持显示门锁设备的在线/离线状态、电池电量状态、位置信息、告警信息等，支持获取人员与设备、业务的绑定关系，支撑应用侧人员通行管理、门锁权限下发等场景； 支持查询开锁记录数据，包括时间，开锁方式，操作房间等信息； 支持二维码开门、IC卡开门、远程开门、密码开门； 支持通过管理后台远程开锁； 实现教师办公室、教室等不同场景的人员进出数字化管理。 |
| 5 | 告警管理 | 提供平台告警信息管理功能，对所有告警信息进行提醒管理，平台消息弹窗、消息提醒进行预警、告警。 |
| 6 | 消息中心 | 接受各类信息接入，展示信息列表与详情，对消息进行处理。 |
| 7 | 系统管理 | 系统设置包括基本设置，包括：登录登出管理，密码设置，密码重置等功能; 提供用户信息管理、用户信息导入导出功能: 提供角色管理功能；提供角色权限设置功能; 提供系统的菜单管理功能； 提供平台相关组织结构的管理功能； |
| 8 | 移动端功能 | 师生可以通过移动端新增报事报修信息，生成对应的工单，并查看工单处理进度； 服务人员可以通过移动端处理工单、转派工单、上传处理结果等； 支持师生对处理结果进行评价； 支持接收事件通知信息； 支持集成到企业微信平台。 |
| 9 | 通信管理 | 支持号码信息管理，支持录入学校目前在用电话号码，包括长号、短号、所属部门、所在房间、相关责任人等信息； 支持宽带信息管理，支持录入学校目前在用宽带信息，包括所属部门、所在位置、申请人、通信服务有效期等信息，支持导入财务缴费及合同等信息； 支持号码及宽带信息查询，支持按部门、按房间、按归属人等方式查询； 支持在线申请，支持师生通过系统申请新增号码或拆机、移机等申请；支持师生通过系统申请新增宽带网络；支持对接服务大厅申请信息；支持关联财务缴费及合同等信息； 支持在线审批，支持相关管理人员通过系统进行号码申请及宽带申请的审批； 需支持基本的数据统计分析功能，统计当前学校在用号码总数量、历史拆机移机信息、使用人变更信息等；支持统计当前学校在用宽带数量、历史变更信息等； 支持导出人员电话号码清单。 |
| 10 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成。 |

#### 3.12.9场馆预约管理

学校目前有各类公共场馆供师生使用，为了直观地查看各场馆使用状态，充分高效地利用公共场馆资源，需要建设场馆预约管理系统，主要目标为搭建一个完整的信息化系统平台，打造场馆预约智慧管理体系，实现场馆信息的管理，校内公共场馆都能通过系统查询到相关信息，包括位置、容量、开放时间等，实现场馆资源的在线预约，预约成功后实现各场馆通行权限的统一集成管理。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场馆信息管理 | 展示场馆列表、场馆详情、场馆预约状态等信息；场馆列表可视化展示； 为场馆配置管理员、使用须知、服务班组和各类设备； 支持配置场地内设施；包括：显示屏、投影、音响、麦克风等设备； 支持配置对外开放结束时间； 支持配置场地预约通知；包括场地预约使用前通知、场地预约使用后通知（通知时间、通知对象等）。 |
| 2 | 报告厅预约管理 | 支持服务配置，自定义行政服务（如纸笔、茶歇等），包含名称、单位、规格等； 支持审批管理，对接审批流程，查看审批状态；管理员可以对报告厅使用申请进行审批处理，预约人可以查看审批流的审批进度； 支持查看预约记录，展示报告厅预约的发起人、地点、使用信息、使用时间段、使用反馈等信息； 支持师生对报告厅服务进行评价； 支持授权已预约成功人员通行权限，并发送预约成功消息通知； 支持关联生成保洁工单，报告厅预约使用时间段结束后，关联保洁工单下发给物业人员进行场地打扫，打扫完成后上传现场照片完成闭环，同时释放报告厅资源； 提供应急预案管理功能，针对报告厅，在预约界面增加应急预案上传入口，师生在申请使用时可以选择是否有应急预案，如有，支持以附件形式上传应急预案； 支持报告厅资源利用率统计功能，支持按月统计、按季度统计、按年度统计。 |
| 3 | 机房预约管理 | 支持审批管理，对接审批流程，查看审批状态；管理员可以对机房使用申请进行审批处理，预约人可以查看审批流的审批进度； 支持查看预约记录，展示机房预约的发起人、地点、使用信息、使用时间段等信息； 需要对接教务系统数据，自动同步机房课程安排，空闲时间开放给师生进行预约使用； 支持机房闲忙状态变更配置，机房课程有变化时可以同步更新状态； 支持任课老师通过移动端取消机房使用，释放机房资源，并支持机房课程变更信息通知下发给对应的管理员。 |
| 4 | 体育馆预约管理 | 支持审批管理，对接审批流程，查看审批状态；管理员可以对体育馆使用申请进行审批处理，预约人可以查看审批流的审批进度； 支持查看预约记录，展示场馆预约的发起人、地点、使用信息、使用时间段等信息； 支持授权已预约成功人员通行权限，并发送预约成功消息通知； 支持数据统计分析。导入通行信息，根据人员通行记录，统计预约迟到、预约未使用等不规范行为次数，为管理人员发出警告通知提供数据支持； 支持统计展示体育馆每日预约人数，便于人流量控制管理； 支持教师预约添加随行人员，审批通过后系统自动关联场馆剩余开放预约容量减少对应数量。 |
| 5 | 人员管理 | 对接组织中枢人员信息。 |
| 6 | 统计分析 | 系统需提供必要的数据统计分析功能，如各场馆的预约使用人数、人流量等数据；提供资源利用率统计功能，支持统计场馆利用率，支持按月统计、按季度统计、按年度统计。 |
| 7 | 消息中心 | 接受各类信息接入，展示信息列表与详情，对消息进行处理，包括预约成功信息、场馆可用状态变更信息等。 |
| 8 | 系统管理 | 系统设置包括基本设置，包括：登录登出管理，密码设置，密码重置等功能;提供用户信息管理、用户信息导入导出功能:提供角色管理功能，提供角色权限设置功能;提供系统的菜单管理功能；提供平台相关组织结构的管理功能。 |
| 9 | 移动端功能 | 提供移动端场馆预约功能，支持展示当前在用场馆列表，展示场馆使用状态； 支持展示场馆详情，包括场馆位置、场馆容量、所属部门、管理员、当前可用时段、已预约的时段负责人员的联系方式等； 支持查看场馆内部基础设施配套情况； 支持通过移动端提交场馆预约使用申请，填报使用部门、使用时间、用途描述、所需服务等信息； 支持以附件形式上传应急预案； 支持活动开始前取消预约（包括机房使用取消）； 查看活动预约历史记录，包含待开始、进行中、已完成、已取消的所有记录； 支持管理员通过移动端在线审批场馆使用申请； 支持接收通知信息； 支持集成到企业微信平台。 |
| 10 | 设备管理 | 提供通行设备管理功能，包括设施型号、名称、设备的在线/离线状态、所属区域等，支持获取人员与设备、业务的绑定关系，支撑应用侧人员通行管理、权限下发等场景； 支持查询通行记录数据，包括时间，人员，地点等； 支持查看设备的历史工作日志；支持查看设备的告警记录； 支持对设备的增删改、搜索、筛选操作；支持查看、添加设施维护记录； 支持对接学校一码通系统，实现场馆场景的人员进出数字化管理。 |
| 11 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.10教育教学资源管理

为推进工学一体化教学模式，提倡学生自主学习为核心出发点，遵循“学生为主体，能力为本位，教师为主导”的教学理念，需要建设教育教学资源管理平台，主要建设目标为搭建一个数字化学习平台，满足学校根据专业所需，在平台上以项目化教学设计课程形式组建学习模块；实现学生根据项目化教学设计课程自主学习，形成线上学习、线下实践、个性化发展相结合的混态数字化学习模式；实现学生过关式学习课程。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据概览功能 | 支持显示专业数量、教师数量、学生数量、课程数量等统计数据； 支持显示工作站已学人数排名列表，从高到底排名； 支持显示学分得分前50名学生名单； |
| 2 | 学校信息管理 | 支持编辑修改学校基础信息，包括名称、地址、联系人、学校简介等； |
| 3 | 组织管理 | 支持在系统中添加学校院系、专业、班级等组织结构，并约定从属关系； 支持在班级中创建学生账号； |
| 4 | 学生管理 | 支持单个学生账号添加，以学号作为登录账号； 支持excel表格批量导入学生账号； 支持excel表格批量导入模板下载； 支持显示学生名单，包括学号、姓名、所属专业班级等信息； 支持学生账号修改、禁用、密码重置等功能； 支持按学生学号、姓名等检索。 |
| 5 | 教师管理 | 支持单个教师账号添加，可以以工号作为登录账号； 支持excel表格批量导入教师账号； 支持excel表格批量导入模板下载； 支持显示教师名单，包括工号、姓名、联系方式、所属院系等信息。 |
| 6 | 工作站管理 | 按序号显示系统中已建工作站，包括名称、类型、面向专业等； 支持按工作站名称、编号等条件检索； 支持工作站申请的审核处理； 支持工作站信息修改。 |
| 7 | 课程模块管理 | 支持显示系统中已有课程，包括课程封面、名称、作者、关联工作站等信息； 支持课程禁用、开启等功能； 支持对课程申请的审核处理。 |
| 8 | 学分配置 | 支持针对不同院系的学分要求配置。 |
| 9 | 选课开关 | 选课分预选课、正式选课，支持管理端进行设定开关状态。 |
| 10 | 成绩查看 | 支持以学生维度查看其在工作站的成绩情况 |
| 11 | 学生异常处理 | 针对选错课程的学生进行管理，可进行重置清退出课程工作站； 针对不需要继续学习的学生，支持通过剩余课程关卡。 |
| 12 | 工作站预选 | 支持修改班级或学生对某工作站的预选状态。 |
| 13 | 教学功能 | 支持所教课程或工作站下的学生名单显示，并显示学习进度，以百分比形式呈现，支持显示当前学生学习到课程哪个步骤； 当对多个课程或工作站进行教学管理时，支持切换功能； 学生提交考核作业时，显示信息，并能对学生提交的考核进行打分，能查看学生提交的图片、视频等资料； 支持对学生的管理，如清退出列表、通过剩余课程关卡等。 |
| 14 | 教师工作站管理 | 支持创建工作站容器，并针对不同选修、必修等要求，设定不同类型，面向不同专业； 支持在工作站下创建课程模块，需支持录入课程学习目标、课程描述、参考资料、学习框架图等信息； |
| 15 | 课程组建 | 课程结构支持两级，如项目、任务； 创建项目支持添加项目名称、项目描述、项目目标、课时等信息； 项目可由多个任务步骤组成，支持每个任务可以有过关要求；全部过关判定项目完成； 任务支持课件上传，支持.png/.jpg/.doc/.docx/.ppt/.pptx/.pdf/.mp4/web3d等课件类型，并支持在线观看； 任务支持题库建设，支持题库批量导入，支持单选、填空、判断、多选等题型； 任务支持基于题库创建练习、线上考核等，系统自动批改给分，判定过关； 支持创建线下考核类型，设定过关分数等； 支持任务顺序调整； 支持在教学学习过程中，教师可更新课程、项目、任务，同时更新给在学学生。 |
| 16 | 教学评价 | 支持查看已学班级、学生成绩情况； 支持给予已学班级、学生教学评语； 支持成绩导出； 支持填写教学质量分析报告，并导出为PDF文件。 |
| 17 | 选课 | 支持选课功能，即选择进入工作站学习课程模块； |
| 18 | 学生学习 | 显示在学工作站课程信息，包括名称、地址、剩余时间等； 显示课程部分统计信息，包括学分、任务数量等； 线上学习课程，支持各类课件线上展示； 支持在线提交考核信息； 支持无限次数刷题练习，并在练习后显示答案及解析； 支持在线考试答题，并得到考试结果； 支持补考申请 |
| 19 | 个人管理 | 显示当前学分获得情况 支持密码修改 |
| 20 | H5移动端 | 学生端提供H5版本，支持在手机端学习。 |
| 21 | 授权支持 | 有效期≥1年 |
| 22 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成； 涉及移动端的应用须对接企业微信。 |

#### 3.12.11数字孪生平台

通过对青山湖校区以及东岳校区的空间环境进行3D可视化建模，将现实中整栋建筑和内在信息搬进虚拟世界里，并将各设备及其传感器产生的数据和3D模型相互映射，让用户在虚拟世界中即可查看、可查、可管，打破人文世界、物理世界、虚拟世界的屏障，以空间的维度实现高效运维、便捷工作调度、实时数据查阅分析等。通过数字孪生技术对校区全域空间的可视化动态管理，建立从运营状态可视、业务分析预警、辅助决策、执行的能力，并融合校区应用，实现校区的可视、可管、可控，最终达成智慧校园目标。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校区场景模型 | 三维校区场景模型及渲染。真实还原青山湖校区约265亩和东岳校区约60亩范围的地貌、建筑、道路、植被绿化、水体等内容，在此场景上呈现楼宇、安防监控等相关数据，重点数据在三维场景中进行撒点显示，加以图形图表展示相关的统计数据指标。 |
| 2 | 建筑模型 | 建筑模型及渲染。还原重点建筑（包括图书馆、3栋实训楼、综合办公楼、食堂楼、2栋学生宿舍、体育馆、后勤保障楼等十多栋建筑）的外观与结构，对建筑的坐标、外立面、设备建设等硬件进行建模及渲染。 |
| 3 | 建筑物分层模型 | 部分建筑物分层模型及渲染。对综合办公楼建筑等2-3栋建筑进行楼层炸开建模及渲染，室内还原展示楼层功能区分布情况。 |
| 4 | 可视化功能模块 | 平台技术： 平台支持基于C/S架构实现游戏级场景，且基于C#语言开发，支持C#脚本语言，可快速创造丰富、功能强大的交互内容。 无代码系统开发：基于节点的工作流程、节点拖放操作方式、所见即所得的视觉渲染窗口。 ★系统可利用资产： 1）场景资产：包括卫星版图、城市建筑等模型组件，覆盖31个省市、多个局部地区的高、中、低多精度模型不少于280个。（提供产品功能截图证明） 2）信息图表资产：包括柱状图、饼图、雷达图等30余种图表样式，含有国民经济、文旅教育、环境发展、居民生活等多个领域的公共数据类型不少于20套。（提供产品功能截图证明） 综合数据呈现模块： 平台支持多维交互样式：支持从园区、楼宇、楼层的逐级递进，支持按照范围对数据进行选择及下钻，实现全三维浏览；支持鼠标单击、双击、移出、移入等触发条件；支持跳转页面、跳转外链、隐藏、显示、切换场景、切换视角、摄像机注视等交互动作； 平台具备以空间位置数据呈现渲染的能力：实现基于空间地理位置的数据呈现方式，借助于GIS呈现数据，结合动态组件实现数据在地图上的实时动态呈现； 平台支持多种类型数据连接：可以将视频、复杂动画、2D/3D图形及实时数据流进行统一整合，并可使用定制接口，将数据分类处理的结果，以图形化方式实时呈现并管理。 平台支持多种图表样式呈现：可集成各类图形图表作为基础图形控件，可堆积柱状图、散点图、折线图、关系图、热力图等一系列图形效果； 平台支持三维实时动画交互控制呈现模型：基于数据实时渲染技术，利用各种技术将数据通过接入到本平台，实现数据实时图形可视化、场景化以及实时交互； 三维渲染模块： 平台支持对园区建筑群场景进行模拟：可通过对园区建筑群进行三维建模，对重点建筑的坐标、外立面、楼层结构等进行动态渲染，同时标注建筑的相关基础信息，便于信息查看；支持通过实时动画呈现园区建筑群场景模型；可在园区地图上叠加各种打点标签信息，如打点信息等；支持对园区地形地貌、水系进行渲染呈现，可在园区地图上叠加如上升粒子、扫光等材质效果； 平台支持关键帧动画、非线性动画、路径动画等动力学算法； 平台支持在3D场景中添加标记，包括普通标记、数据标记、图片标记、信息标记、视频标记等多种三维空间标记能力；支持在3D场景中进行飞线绘制、路径绘制、区域绘制等多种三维空间绘制能力； 平台提供针对空间场景模型加载和渲染服务，包括但不限于以下类型： （1）支持对光照、材质、粒子系统等的实时渲染能力。具备可视化剔除、抗锯齿等提升场景性能的能力； （2）支持全局光照；支持反射、阴影等效果； （3）支持基于物理材质渲染的着色器，能够读取和调整模型的材质贴图（包括漫反射贴图、法线贴图、粗糙度贴图、金属度贴图、光泽度贴图、AO贴图、高度图等），使模型展现出接近真实场景的可视化效果； （4）支持粒子光源； （5）支持遮挡剔除或距离剔除等其它可视化剔除技术； （6）支持通过后处理抗锯齿，对锯齿状线条进行平滑处理； （7）支持提升三维场景数据加载效率和性能； 数据接入集成模块： 平台支持接入相关系统数据，进行可视化呈现。接入方式：数据库或数据接口；接入数据格式：JSON, XML, XLS,；接入数据库类型：MySQL,SQL Server, OleDB,Oracle,ODBC； 平台支持监控视频流接入：可对接已建设的视频监控系统，呈现重点区域的监控视频； 定制化界面显示及呈现模块： 平台支持在多种显示组件上呈现，包括led,lcd,dlp等显示器与各类投影呈现，大屏幕拼接系统、异形拼接显示系统、超高分辨率工业液晶显示器、大型仿真显示系统、3D显示系统； 平台支持超高分辨率输出：采用1080P以上分辨率运算引擎，让每一个显示单元都输出不被压缩的分辨率图像； 平台支持任意比例运行文件制作，可满足不同显示单元的分辨率要求。 |
| 5 | 业务主题可视化应用 | 通过对校区的空间环境进行3D可视化建模，将现实中整栋建筑和内在信息搬进虚拟世界里，并将各设备及其传感器产生的数据和3D模型相互映射，让用户在虚拟世界中即可查看、可查、可管，打破人文世界、物理世界、虚拟世界的屏障，以空间的维度实现高效运维、便捷工作调度、实时数据查阅分析等。通过数字孪生技术对校区全域空间的可视化动态管理，建立从运营状态可视、业务分析预警、辅助决策、执行的能力，并融合校区应用，实现校区的可视、可管、可控，最终达成智慧校园目标。具体业务主题建设内容如下： 校园综合态势监测：实现东岳校区各信息系统数据资源以及设备信息融合，基于数字孪生技术，对校园内建筑、环境、全要素运行态势等进行真实复现，结合专业模型算法，对各管理领域的关键指标进行综合监测分析；并可深度融合人工智能、物联网等前端智能感知技术，辅助管理者全面掌控校园运行态势，实行“人、车、地、事、物”的统一管理，校园综合运营态势一屏掌握。 校园安防态势监测：通过集成安防监控系统、车辆道闸系统、人行闸机系统等校园安全防范管理系统数据，并各类智能感知技术，对校内、重点部位、车辆、告警事件等要素进行实时监测，支持安防报警事件快速显示、定位，实时调取事件周边监控视频，辅助管理者有效提升校园安全管控效力。 宿舍考勤监控分析：支持对宿舍考勤系统、宿舍闸机系统对接，检测宿舍考勤情况，对超时未归，晚归学生进行统计，预警，实现学生异常检测，提高管理效率。 智慧教室监测：对智慧教室设备、使用情况、课堂情况进行监测，实时呈现智慧教室运行状况，通过设备及系统层的集成对接，全面提升智慧教室的使用效率和运维效率。 校园通行监测：通过门禁管理系统、车辆闸机系统、安防监控系统等系统数据集成，对校园各类人员、车辆通行情况、人员密度等进行实时可视化监测；通过安防监控系统对人脸识别、车牌识别结果进行分析研判，对人员、车辆异常滞留情况进行可视化告警，帮助管理者实时掌握校园人流、车流态势，实现人员、车辆的便捷、安全通行，提高校园安全防护能力。 |
| 6 | 图形工作站 | 提供一台图形工作站用以支持数字孪生系统的3D展示，图形工作站配置要求如下：CPU:I9-11900K 8核3.5Ghz，硬盘：256G固态、2TB机械，显卡：RTX3090-24G ；内存：64G DDR4 REGS 2933MHz内存。 |
| 7 | 移动控制端 | 提供一台移动控制端用以支持数字孪生系统的控制，移动控制端配置要求如下：内存：64G；处理器：2核心以上，频率超3Ghz；网络：WLAN；分辨率：2160*1620；USB接口：USB-C。 |
| 8 | 辅材-HDMI（DP）高清线 | HDMI（DP）4k数字高清线 3D视频线20米距离内，数量一根。 |
| 9 | 集成要求 | 须与物联中台对接，根据设备情况实现重要设备的状态、控制能力、监控视频等内容的接入； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成。 |

#### 3.12.12电子签章系统

电子签服务应用与用户交互的主要流程为：发起方做签署文件发起、多方式触发签署方、签署方查看及签署文件。电子签整体能力要求如下：

（1）发起签署：系统应支持业务人员发起签署，提供上传PDF、Word、Excel文档、模板填充、批量发起等多种方式发起签署。

（2）归档文档管理：系统应支持归档文档管理，包括文档的归档、借阅、分类等功能。

（3）个人中心：个人中心为登录用户提供个人信息的展示和维护的功能。登录用户可以进入个人中心修改意愿认证密码与查看个人用户信息与可用印章信息。

（4）多端签署能力：在移动门户端、企业微信端、PC端均可快速发起签署文件。

（5）集成移动门户：与移动门户审批流深度融合，可在移动门户待办中心统一处理。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署文件发起 | 支持发起方在多个渠道和终端发起签署文件，包括： PC端发起：指客户可以通过PC端管理界面发起文件签署，签署人收到通知后，可通过移动端扫码，在移动端进行人脸核验和文件签署； API发起：指客户通过API调用的方式，通过标准API体系调用接口发起签署文件； 移动端发起：指客户通过在电子签控制台，通过可视化界面操作发起签署文件。 |
| 2 | 文件签署通知 | 发起方在电子签通过不同的渠道和终端发起签署文件后，我们将根据配置通知对应的签署方参与签署。支持通过多个方式对签署方进行触达，包括： 短信：发起方发起签署文件后，电子签将为指定的签署方主动推送短信，短信里面包含签署链接，用户接收到短信后，只需要点击短信里的签署链接即可打开电子签小程序，完成签署内容的查看及签署操作； 同时也支持通过企业微信、邮件、系统内消息等方式通知相关参与方进行签署； 单方抄送：支持证明类文件抄送干系人：证明类文件在用印后，会自动给干系人发短信，干系人点击短信中的链接即可查看/下载用印文件； 签署提示：可以通过合同模板针对不同的签署方配置自定义签署提示，可以引导客户签署或者告知下一步业务动作； 合同文件的阅读状态：能够看到合同签署人的合同阅读状态，如已读已签、未读未签、已读未签等。 |
| 3 | 签署文件管理 | 文件管理功能： 模板管理：支持使用Pdf、Word、Excel文件创建模板、预览模板、收藏官方模板、另存为高校自有模板、使用官方模板、模板搜索等模板管理功能； 模板编辑：支持签署控件编辑、签批控件编辑、骑缝章、文本控件编辑、地址控件编辑、邮箱控件编辑、数字控件编辑、图片附件编辑、图片控件、选择控件、金额控件、日期时间、签署日期控件编辑、勾选框控件编辑等编辑能力； 文件管理：支持自定义文件类型、下载文件、预览文件、撤销文件、转他人处理、删除文件、终止文件、隐藏签署文件等功能； ★合同解除：提供合同解除的API接口，客户可以通过该接口解除已经完成签署的合同文件。调用接口时可以补充解除原因，签署方都进行确认后放可解除，全过程上链；（提供产品功能截图证明） 文件签署模式： 平台需支持以下签署模式，适应多样化签署场景，提高用户签署效率： 模式一：电子签平台签署 支持用户通过短信、邮件或消息链接进入电子签平台后，即可开始查阅签署文件内容；同时，用户也可以不通过短信，而是直接打开电子签平台，进入签署文件列表选择对应的签署文件进行查阅； 模式二：API接口签署： 对接学校业务管理系统中完成文件拟定，文件编辑，发起评审等环节。同时，在涉及到签署时，可以调用电子签API对PDF文件进行签署； 文件发起及签署： 文件发起：支持使用Pdf、Word、Excel文件发起签署文件、使用模板发起签署文件、批量发起签署文件、邀请发起签署文件、签署文件组发起等文件发起形式； ★合同快捷发起：支持使用在线聊天文件直接发起合同；（提供产品功能截图证明）；支持小程序对接半屏拉起：支持客户的小程序80%的半屏拉起电子签小程序签（提供产品功能截图证明）； 文件签署：支持盖章签署、手写签名签署 (个人用户)、企业自动签署（静默签）、关键字盖章、指定坐标盖章、文件内容填写、文件顺序签署、文件无序签署、文件批量签署、文件签署增加批注、文件组签署、企业签署审批等签署形式； 二维码签署：在配置好模板后，可以生成模板二维码。签署人可以通过扫码填写模板内的信息进行合同签署； 意愿认证：支持小程序原生人脸核验、线下人脸核验、短信验证、手机号三要素核验等核验能力； 人脸核身：持签署过程调用人脸核身进行实名认证和意愿校验； ★手写笔迹识别：发起签署文件时可以指定签署人必须按正楷签署自己的姓名，保证签署内容和签署主体姓名一致，且清晰可辨认；（提供产品功能截图证明） 高风险条款手动确认：发起方可以自定义手动确认条款，让签署人在签署时进行抄写确认（按顺序选择词组，组成条款的句子），和纸质签署动作一致； 场景能力：小程序签署、移动端H5签署、多方签署、一码多人签署码、会议签署。 |
| 4 | 印章管理 | 自动创建电子印章：支持为企业自动创建电子印章； 印章类型：支持个人图片印章、部门自动生成印章、部门手动上传印章、部门印章用印申请、个人签章/签名、企业签章等签章模式。 |
| 5 | 电子签后台管理 | 组织机构管理：电子签平台支持织机构树的形式，提供内部组织机构管理维护能力。 用户管理：需具备提供内部用户、外部用户维护功能。功能包括用户的基本信息、账号生成、使用权限控制等； 印章管理：系统应提供符合国家电子印章管理规范的印章生命周期管理功能，包括印章申请、印章审核、印章制作、印章发布、印章吊销； 文档模板管理：提供内部可视化文档模板编辑功能，支持模板的分类，拖拉拽的方式生成填充组件； 文档管理：电子签后台管理系统应提供所有签署文档的跟踪管理功能，包含签署过程中；文档的监控，以及已归档文档的借阅审批功能。 |
| 6 | 安全能力要求 | 实名认证：为了外部人员签署的法律效力，系统需要提供实名认证功能，外部机构及个人在签署之前需要检验实名认证状态，实名认证包括校级内部使用场景实名认证和外部人员实名认证，校级实名认证：可通过加强统一身份认证方式或权威人脸库的方式实现，外部人员实名认证可通过权威人脸库实现； 权威CA证书：支持接入权威CA认证系统； ★区块链存证：为保证签署文件的安全可靠及公信力，电子签平台需提供存证信息存储在公链（联盟链）；同时，需要保证所选择的区块链平台符合以下条件：整体数据安全可控，流程操作合规，平台技术领先，生态完善，有权威性，司法认证。（需提供通过中国信息通信研究院的可信区块链功能测评文件） |
| 7 | 签署接口要求 | 电子签章系统需提供标准化openAPI接口供业务系统调用，接口应覆盖电子签章业务流程中全部功能，包括用户管理、模板管理、发起签署、实名认证、法律存证等。 同时，在开发过程中，需要对应业务系统在相关流程中嵌入电子签的API接口，实现小程序拉起，二维码展示，数据同步和回传等功能。 签署接口包括但不限于： （1）文档模板管理接口； （2）文档上传下载接口； （3）签署流程管理接口； （4）电子文档管理接口； （5）个人账号管理接口； （6）证书管理接口； |
| 8 | 签名文档验真 | 通过电子签平台进行签署（CA认证）的文档，配置3年CA服务，都可以支持第三方通过多种模式进行验签，确保文档的有效性、签名真实性、签署时间及是否有被篡改； 电子签平台签署的文件需支持区块链加密、存储，保证签署文件的安全性和合规性。 |
| 9 | 集成要求 | 须与统一身份认证平台对接，实现人员身份、组织架构、身份权限集成； 须与统一数据中台对接，实现核心业务数据的有效集成，免费提供相应接口及对接文档； 须与统一门户平台对接，实现消息、待办、流程应用的集成。 |

#### 3.12.13小程序发码系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小程序码展示组件 | 实现小程序码动态展示，联动用户身份有效期； 实现手机离线时，离线码缓存及安全管理机制； 自动根据用户补缴、安全等状态实现对码展示的管控。 |
| 2 | 安全风控管理 | 实现截屏、录屏等风控管理； 实现码更新的频次控制，例如：1分钟更新、2分钟有效等； 安全风控集成及对接支持。 |
| 3 | 支付组件 | 支付用户在线支付签约状态读取及展示； 提供签约开通流程集成； 小钱包接口，可用于用户的福利券、余额、优惠券的展示； 提供欠款补缴流程集成； 支付组件的对接支持。 |
| 4 | 小程序码对接 | 实现安防系统、就餐系统、热水系统与小程序码互通对接 |

#### 3.12.14物联网系统对接

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安防系统对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等，获取视频流的地址，获得人员与设备、业务的绑定关系，订阅设备触发通行记录的推送消息等，设备的事件配置和告警规则配置等，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息等。支撑应用侧实时视频预览、视频回放、人员布控、轨迹分析等场景。 |
| 2 | 门禁系统对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等、获得人员与设备、业务的绑定关系，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息。支撑应用测记录人员的通行记录，显示姓名、人脸照片、出入区域、出入时间、验证类型、出入类型等，并对以上信息进行汇总记录，支持人员通行管理、门禁权限下发等场景。 |
| 3 | 门锁系统对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等、获得人员与设备、业务的绑定关系，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息。支撑应用侧人员通行管理、门锁权限下发等场景。 |
| 4 | 停车系统对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等、获得人员与设备、业务的绑定关系，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息。可展示车辆类型、车牌号、姓名、联系方式、通行类型、通行时间、所在停车场、通行出入口等信息，支撑应用侧车辆通行管理及权限下发。 |
| 5 | 智能电表对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等，电表的名称、编号、所属区域、位置、水表性质、总分标志进行汇总，智能电表根据设定的抄表时间自动上传记录，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息等，支持应用侧关联财务系统进行抄表记录、缴费记录、结算配置、催缴告警等场景； 配备12个电表采集器，配置一套智能水电表的管理软件。 |
| 6 | 智能水表对接 | 获取硬件设备的地址信息、状态信息、告警信息等，水表的名称、编号、所属区域、位置、电表性质、总分标志进行汇总，智能水表根据设定的抄表时间自动上传记录，实现设备查询、状态监测、设备维保、维修报工、告警信息等，支持应用侧关联财务系统进行抄表记录、缴费记录、结算配置、催缴告警等场景。 |
| 7 | 巡更系统对接 | 支持选取园区内点位配置巡更点，包括巡更点名称、巡更点类型、巡更点编号等，支撑应用侧巡更点配置、巡更计划、巡更记录、巡更路线、巡更标准等业务场景。 |
| 8 | BA系统对接 | 支持对接电梯监测、给排水监测、防排烟系统监测、变配电监测、环境监测。 |

#### 3.12.15培训认证系统优化

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核和评估能力 | 用于评估学生和社会学员的学习成果，包括作业、测试和考试等。同时可为导师、教师和管理员提供评估和反馈工具，以便管理人员进行有效的学生监督。 |
| 2 | 管理和报表能力 | 用于培训认证系统的管理和监控，包括用户管理、课程管理、成绩管理、报表和统计等。管理人员可通过这些功能进行系统监督、报表分析和质量控制。 |

五、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；投标产品的具体配置情况、技术支持资料、技术偏离程度；

2. 本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.数据处理及应用情况

7. 售后服务，包括质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

8.招标文件及评分办法规定的其他要求。

备注：招标文件中如有特定品牌的名称或型号，是为了表明招标人需求产品的规格大小及产品档次，投标人可选用同档次及以上档次的品牌产品，但必须满足安装场所及使用功能的要求。

六、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

3、未尽事宜详见合同相关条款

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：

乙方：

根据年月日项目公开招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、内容及合同价格

| 项目名称 | 技术规格、主要指标等 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目 | 按招标要求，具体模块、指标等可详细列表附后。 | 1项 |  |
| 合计合同总价大写： |  |  |  |

1、根据招标文件要求向甲方交付合同范围内的全部产品和服务，具体详见附：合同范围内产品与服务清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

3、乙方向甲方交付的产品与服务的价格，以合同附件合同范围内产品与服务清单为准，甲乙双方对合同范围内的产品或服务有异议的，双方应进行友好协商，任何一项内容引起的合同价款变化，以附件一中列出的单价为参考，且不影响其他项目的价款及其支付。

4、乙方确认：因项目履行地点仍处于建设中，乙方同意并接受按照公路技师学院青山湖科技城校区的建设现状和后续进展实施本项目，不得以界面问题作为推迟验收、延期交付等理由。乙方应当自行做好与EPC总承包单位和其他参建单位的对接、配合，确保乙方人员遵守现场的各项管理制度，落实各项工作措施，因此产生的全部费用已经包含在合同总价中。

二、双方责任和义务

甲方：

1、按本合同规定付款。

2、组织甲方内部相关人员接受有关使用和维护的培训，提供培训场地，保证受培训人员准时到场。

3、依照合同规定按时组织测试、使用、验收、移交。在软件系统安装完毕上线后签署上线确认单，验收合格后签署验收单。

4、负责做好应用测试涉及到的内部各部门及人员的协调工作。

乙方：

1、根据实施计划，完成合同范围内产品的实施和交付。

2、确保合同范围内产品的运行和使用达到招标文件的要求。

3、确保系统建设的每个环节都符合安全规范要求，保证交付产品的安全性。

4、负责实施过程中的项目管理工作，按甲方要求完成系统测试工作。

5、提供给甲方本建设系统的技术文档、使用说明书等相关资料电子文档1份。

6、负责向甲方提供合同范围内产品使用、维护相关培训。

7、向甲方提供合同范围内产品的技术服务。

8、在项目实施过程中，乙方有义务培养甲方人员，保证甲方人员能够独立维护后台及相关应用系统。

9、乙方应当保证对合同范围内产品拥有完全独立的知识产权或产品使用授权，如遇第三方对合同范围内产品主张权利的，由乙方承担责任。

10、乙方需保障合同范围内产品所管理的业务数据的安全性、保密性、完整性，因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。

三、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权、知识产权完全属于乙方或者享有合法的使用授权，且无任何抵押、查封等权利负担。

四、项目实施

1、双方确定，甲方指定为甲方项目联系人，联系电话；乙方指定      为乙方项目联系人，联系电话。

2、本项目建设周期计划为。（中标后，可结合投标承诺按不低于下列时间节点要求签署合同）

第一阶段：

第二阶段：；

第三阶段：

第四阶段：

如本合同项下的项目提前完成，甲方验收认可的情况下，经双方协商同意，可提前完工，并完成验收、移交、付款。

3、甲乙双方在合同签订后，共同制定《项目总体实施方案》，内容包括实施任务的细则、详细的实施进度时间表、项目组成员名单、培训时间及次数等。在实施过程中，如遇《项目总体实施方案》需要变更时，须双方协商达成一致，并书面确认。

4、遇不可抗拒力，实施进度可相应顺延，但需以双方认可的书面通知为准。

五、项目验收与移交

1、乙方分阶段实施完成，所有产品到货且建立的系统正常运行一个月后，书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知的15个工作日内安排组织验收。

2、甲方依据招标文件逐项清点并验收完成事项、检测交付物质量、核实系统运行状况是否达标。

3、如验收通过，甲方须签署《项目验收移交报告》，报告签署日期为项目正式移交日期。

4、如验收未通过，甲方须提出合理、明确、详细的未通过理由，乙方根据甲方合理意见尽快安排整改，双方协商确定下次验收和移交时间。

5、任何一方以非正当理由拖延验收和移交，应承担相应违约责任。对未通过验收的系统，任何一方不得投入正式使用。

6、项目阶段验收通过后5日内，乙方将项目本阶段相关技术文档、执行程序、功能操作说明以电子文档方式交付甲方，甲方应当签收乙方交付的文件清单。

六、合同价款支付

1、预付款支付比例或金额：

签约合同总价的40%（乙方为中小微企业）；

乙方为大型企业或签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可以不适用上述条款（具体可以在签署合同时由甲方细化）。

2、预付款支付方式：

合同签订后，在收到乙方提供的符合甲方要求的预付款保函、软硬件供货实施的详细计划，并提供符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方确认符合项目实施条件后支付；

3、剩余合同价款支付：

安装调试成功并经甲方验收合格，乙方凭验收报告、质量保修书（含三年质保函）、符合甲方财务要求的增值税发票向甲方申请付款，经甲方确认符合支付条件后向乙方支付剩余合同价款，即￥（大写：人民币）。

备注：签署合同时，甲方可结合中标结果细化中间支付阶段或程序。若中标企业放弃预付款，预付款保函可不开具，若中标企业自愿降低预付款比例，以降低比例的金额额度开具预付款保函，预付款放弃或者降低比例的情况下，甲乙双方按照浙财采监〔2022〕3号文件执行。乙方充分理解并接受甲方内部支付流程审批所需的时间，不得因此追究甲方的逾期付款责任。

4、乙方收款账户信息如下：

收款人：

开户银行：

账号：

纳税人识别号：

八、保证金

1、乙方应在本合同签订前向甲方提供履约担保，乙方须向甲方提交中标金额的1%作为履约保证金（银行汇票、银行转账支票、电汇）。

履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之日起至项目整体验收合格之日持续有效。

履约保证金的补足：甲方根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知乙方，乙方应当接到通知后5日内补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在相当于中标金额的1%的数额。

九、质量保证及售后服务

1、乙方对本合同项目自完成整体验收之日起，本次项目建设所包含的硬件设备和软件平台需提供3年质保服务，所需的全部费用均已包含在投标总价，即合同总价中，实施过程不再另行支付。

2、本合同项目新增或升级的软件功能验收后，作为原系统的功能组成部分，统一纳入原系统整体维保范围，以后不单独收取维保费用。

3、在本合同项目实施及质保期间内，乙方保证其维护响应时限是电话实时响应，如无法远程解决问题，一般正常工作日1 小时（不含合理的在途时间）内到达现场，法定节假日2小时（不含合理的在途时间）内到达现场，24小时内解决用户问题。如不能解决问题或无法按时到达，则每次从应支付本合同项目金额或保证金中扣除1000元。因乙方未及时响应或无法维修的，甲方有权自行委托第三方进行维护，因此产生的维修费用，甲方有权直接扣除。

4、在本合同项目实施及质保期间内，乙方对合同范围内的产品提供免费的更新、升级服务。

5、本合同项目质保服务期满后，维保费用由甲乙双方另行友好商议决定。

十、知识产权和许可使用

1、甲方对本合同执行过程中提供的专属于甲方的私有数据、流程、规划等资料享有相关知识产权，非经甲方书面许可，乙方不得传播、泄露，也不得授权、许可给任何第三方使用。

2、乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方对自主研发的系统享有软件版权和相关知识产权应当提供合法证明，非经乙方书面许可，甲方不得传播、泄露，也不得授权、许可给任何第三方使用。

十一、保密条款

1、除为履行本合同义务的目的、经双方同意的情况外，双方须对获得的对方保密信息严格控制，不向第三方泄露。

2、保密信息包括但不限于技术指标、技术诀窍、产品设计需求、产品设计、测试结果、业务经营数据、经营策略、商业计划、报价、合同、客户名单等信息，以及双方标记为保密的信息。

3、保密信息不包括已为公众知悉的信息，在双方发生合同关系以前，已经为一方合法取得的信息，为符合国家法律法规，被相关政府部门强制要求披露的信息。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 由于乙方原因造成逾期交付产品的，乙方应按逾期产品总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从应支付款项或保证金中扣除。乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4. 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、乙方投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可以没收全部保证金。除应返还甲方已支付的款项外，乙方还应向甲方支付合同总值20%的违约金，如违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，从应支付款项中扣除。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成的向甲方所在地法院起诉。因此产生的诉讼费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。

十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签名并加盖单位公章，且在乙方足额提交履约保证金后生效。

2.本项目招标文件、投标文件为本合同的重要组成部分。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方协商一致应当签订书面补充合同。

3.本合同一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签名日期： 年  月  日               签名日期：年月日

注：各供应商应对采购文件合同主要条款全部响应，如有偏离或拒绝响应的内容需在商务条款偏离表中注明。

廉洁协议书

甲方：浙江公路技师学院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人：             法定代表人：

或委托代理人：             或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目

项目编号：0625-23217607

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江公路技师学院信息化网络构建（数字校园建设二期）采购项目

项目编号：0625-23217607

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年月日

（顺序不做强制要求；未提供格式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

6.中小企业声明函（如制造商非中小企业，本表可删除）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

7.残疾人福利性单位声明函（如制造商非残疾人福利性单位，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）日期：

8.投标声明书格式

投标声明函

致：：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的投标活动，

7、核心产品的制造商（品牌）：

数字孪生评平台，制造商：

安防监控系统，制造商：

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：法定代表人：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年月日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：（盖章）日期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。涉及评分细则中要求提供的内容，需按结合投标文件的具体响应内容由评标委员会认定。

投标人：（盖章）日期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）日期：

需求产品中的电视机、监视器属于强制采购节能产品的材料（设备），投标人按照要求使用强制采购节能产品的材料（设备），提供相强制节能产品认证证书等相关证明材料

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）日期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：（盖章）日期：

15.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投标函

致：__________________：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：）， （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________       邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：银行帐号：

日期:_____年___月___日

开标一览表

开标一览表

| 项目编号：单位：元投标总报价 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧校园建设各子系统单价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 信息化网络构建（数字校园建设二期）采购 | 1 | 校园网络安全系统 | 1项 |  |  | 制造商： 品牌： 规格型号： |
|  | 2 | 校园网 | 1项 |  |  | 制造商： 品牌： 规格型号： |
|  | 3 | 设备网 | 1项 |  |  | 制造商： 品牌： 规格型号： |
|  | 4 | 安防监控系统 | 1项 |  |  | 制造商： 品牌： 规格型号： |
|  | 5 | 数据中心系统 | 1项 |  |  | 制造商： |
|  | 6 | 云桌面系统 | 1项 |  |  | 品牌： |
|  | 7 | 智慧教室系统 | 1项 |  |  | 规格型号： |
|  | 8 | 信息发布系统 | 1项 |  |  | 制造商： |
|  | 9 | 校园公共广播 | 1项 |  |  | 品牌： |
|  | 10 | 会议系统 | 1项 |  |  | 规格型号： |
|  | 11 | 智慧餐台系统 | 1项 |  |  | 制造商： |
|  | 12 | 软件系统 | 1项 |  |  | 品牌： |

注: 如为组装的非标产品，品牌及规格型号可写定制；

投标报价与政采云平台一致，如不一致，按照招标文件约定执行。

投标人：（盖章）

日期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 配件产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）日期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:___________________________

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。