杭州市食品药品检验研究院

（食安）检验检测仪器设备购置

公开招标采购文件

（电子招投标）

项目编号：0625-22218469

采购单位：杭州市食品药品检验研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年5月

目  录

第一部分  招标公告 …………………………………………1

第二部分  投标人须知 ………………………………………7

前附表……………………………………………………7

一、总则…………………………………………………12

二、招标文件的构成、澄清、修改……………………17

三、投标…………………………………………………18

四、开标、资格审查与信用信息查询…………………20

五、评标…………………………………………………21

六、定标…………………………………………………22

七、合同授予……………………………………………23

八、电子交易活动的中止………………………………23

九、验收…………………………………………………24

第三部分  采购需求…………………………………………25

第四部分  评标办法…………………………………………52

一、评标方法……………………………………………55

二、评标标准……………………………………………55

三、评标程序……………………………………………55

四、评标中的其他事项…………………………………56

第五部分  拟签订的合同文本………………………………59

第六部分  应提交的有关格式范例…………………………69

### 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市食品药品检验研究院（食安）检验检测仪器设备购置招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月7日9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22218469

项目名称：杭州市食品药品检验研究院（食安）检验检测仪器设备购置

预算金额（元）：8110000

最高限价（元）：2300000，3500000，1000000，810000，500000

采购需求：

标项一：

标项名称：液相色谱-质谱/质谱联用仪1

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项二：

标项名称：液相色谱-质谱/质谱联用仪2

数量：1

单位：套

预算金额（元）：3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项三：

标项名称：生物惰性高效液相色谱仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项四：

标项名称：比表面分析仪、废液收集系统、薄层色谱展开仪

数量：1

单位：批

预算金额（元）：810000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：比表面分析仪、废液收集系统、薄层色谱展开仪各1套，具体详见招标文件

备注：允许进口

标项五：

标项名称：全自动溶出仪、振实密度分析仪

数量：1

单位：批

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动溶出仪、振实密度分析仪各1套，具体详见招标文件

备注：允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年5月16日至2022年6月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月7日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年6月7日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市食品药品检验研究院

地  址：杭州市拱墅区永华街198号洄龙湖邸1、2、3幢

项目联系人（询问）：汪老师

项目联系方式（询问）：0571-85460705

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0571-85068836

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真：/

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号

传    真：/

联系人 ：厉先生

监督投诉电话：0571-87233323

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

### 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：标项1：液相色谱-质谱/质谱联用仪1；标项2：液相色谱-质谱/质谱联用仪2；标项3：生物惰性高效液相色谱仪；标项4：比表面分析仪；标项5：全自动溶出仪。 ☐B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：货物，属于工业行业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （2）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 可以就标项1：液相色谱-质谱/质谱联用仪1；标项2：液相色谱-质谱/质谱联用仪2；标项3：生物惰性高效液相色谱仪；标项4：比表面分析仪，废液收集系统，薄层色谱展开仪；标项5：全自动溶出仪，振实密度分析仪。采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的维保工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 ▲2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等)、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室） 项目联系人：吴东嶂 项目联系方式：0571-85860825 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为基准，参照计价格［2002］1980号文件规定的货物类收费标准计取）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 14 | 特别说明 | 疫情防控要求： 投标人应根据防疫要求做好相关防疫工作，若现场递交电子备份文件、演示录屏资料或样品等资料的，应当严格按照杭州市疫情防控要求落实防疫措施，若因不了解防疫措施或者未按要求落实防疫措施导致采购活动受到影响，产生的后果由投标人承担。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”为重要参数，需提供证明材料，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分投标人须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求，提供中小企业声明函；

11.1.3本项目的特定资格要求（无）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2款规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 第三部分  采购需求

#### 一、招标内容一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 液相色谱-质谱/质谱联用仪1 | 1 | 套 | 230 |
| 2 | 标项2 | 液相色谱-质谱/质谱联用仪2 | 1 | 套 | 350 |
| 3 | 标项3 | 生物惰性高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 100 |
| 4 | 标项4 | 比表面分析仪 | 1 | 套 | 35 |
| 5 |  | 废液收集系统 | 1 | 套 | 22 |
| 6 |  | 薄层色谱展开仪 | 1 | 套 | 24 |
| 7 | 标项5 | 全自动溶出仪 | 1 | 套 | 38 |
| 8 |  | 振实密度分析仪 | 1 | 套 | 12 |

#### 二、技术要求

标项一

序号1 液相色谱-质谱/质谱联用仪1

（一）具体用途

用于亚运会相关食源性兴奋剂的痕量筛查和定性、定量检测，满足《大型赛事食源性兴奋剂防控工作指南》（体反兴奋剂字﹝2021﹞584号）的要求；同时可用于食品安全性指标中农兽药残留痕量筛查和定量。

（二）技术规格和性能要求

1、超高压液相色谱仪部分

1.1 色谱泵：二元超高压梯度系统

1.1.1流速范围：0.001mL/min～2mL/min，以0.001mL/min为增量。

1.1.2 流量精度：＜0.1%。

1.1.3溶剂数：4路。

1.1.4 操作压力可达15,000 psi 。

1.1.5 系统延迟体积：＜400μL(含混合器体积) 。

1.1.6 梯度洗脱：0～100 %，最小递增率：0.1%，梯度精度：＜0.15%。

1.1.7 在线脱气机：5通道在线脱气机（四路流动相和一路洗针液）。

1.1.8 流速准确度：±1.0%。

1.1.9 梯度曲线：具有10种以上梯度曲线设置，类型包含线性、步进、凸线和凹线等。

1.1.10 具有自动柱塞清洗系统。

1.2 自动进样器系统

1.2.1 样品盘：兼容2mL样品瓶、96孔板、384孔板等。

1.2.2 进样盘位数：不低于96位2mL样品瓶。

1.2.3 进样量：0.1～100μL，可调。。

1.2.4 可设重复进样次数：每个样品1～99次。

1.2.5 进样精度RSD：＜0.5% 。

1.2.6 进样线性范围：＞0.999。

1.2.7 样品残留：＜0.004%。

1.2.8 温控范围：4～40C。

1.3 柱温箱

1.3.1 控温范围：20℃～90℃。

1.3.2 控温准确度：±0.5℃。

1.3.3 温度稳定性：±0.3℃。

1.3.4 软件可监管柱子的使用情况。

1.3.5 具备漏液报警功能。

2、质谱仪部分

2.1 质谱仪主机

★2.1.1 质量数范围(m/z)：不窄于5-2040 m/z。

2.1.2扫描速度：≥17,000 Da/sec。

2.1.3 质量稳定性：＜0.1 Da (24hr)。

2.1.4 离子驻留时间：≤1ms。

2.1.5 质量分析器：串联四级杆金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。

2.1.6 MRM通道数：单方法可采集≥13500个MRM通道。

2.1.7 机械泵：需提供10年免费维护服务；若为有油机械泵需免费提供5年的机械泵油（10L）。

★2.1.8 涡轮分子泵：差分抽气高真空系统，不使用外水冷却，具有自动断电保护功能。免费质保≥5年。

2.2 离子源

★2.2.1单独的可加热电喷雾离子源（ESI）一套，一次进样须完成ESI正/负离子的同时检测；独立的大气压直接进样离子源一套（应与质谱主机为同一品牌）。

2.2.2离子源应可无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。

★2.2.3离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹非毛细管设计，具有反吹气技术。

★2.2.4 离子源温度：ESI源使用温度可达或超过600℃（需提供操作软件设置界面截图，且能正常运行）。

2.3检测器

▲2.3.1 检测器采用长寿命的光电倍增管或电子倍增器，要求免费质保不少于8年。

2.3.2 正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤25ms。

2.3.3 动态线性范围：＞106。

※▲2.3.4灵敏度：（调试过程所涉及到的对照品、耗材等，需中标方提供）

ESI+ (电喷雾离子源)：1pg利血平过柱进样，峰对峰S/N＞300000：1（m/z 609>195）。

ESI-(电喷雾离子源)：1pg氯霉素过柱进样，峰对峰S/N＞200000：1（m/z 321>152）。

2.4 软件系统

2.4.1 操作模式：具有全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。

2.4.2 MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。

2.4.3 软件应可自动进行仪器校正调谐质量轴。

2.4.4 软件应具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。

2.4.5 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。

2.4.6  软件具有数据计算、统计及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，给出定性定量报告。

2.4.7 软件运行要求：Microsoft Windows 10以上的操作环境，质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。

2.4.8具有线性离子阱三级扫描的分析定性功能或增强子离子扫描灵敏度定性能力。

※▲2.4.9必须能满足无缝对接我院现有LIMS和ELN系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被LIMS自动采集数据等。

三、详细配置（至少应包含以下配置）

1、串联四极杆质谱仪主机1套（包括可加热电喷雾离子源-ESI源，大气压直接进样离子源和内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样等）

2、超高效液相色谱仪主机 1套(包括二元超高压泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱)

3、系统操作及控制软件1套

4、数据处理器1套：性能不低于酷睿十代i7/i5 32G内存 512GSSD固态硬盘+1T机械硬盘 ， 2G以上独立显卡，双网口，带pci接口，27 英寸彩色液晶显示器，正版windows系统（10以上）与仪器相匹配旗舰版/专业版操作系统。安装正版office软件、正版福昕PDF软件、net framework 3.5软件

5、品牌激光打印机1台

6、色谱耗材

6.1 超高效液相色谱仪专用色谱柱：

Acquity Premier HSS T3, 1.8um, 2.1x100mm（或等效柱）             1根

Acquity Premier CSH C18, 1.7um, 2.1x100mm（或等效柱）            1根

Acqtity UPLC BEH C18,1.7um, 2.1x100mm（或等效柱）              1根

6.2 备用质谱进样锥孔1个或毛细管（DL管）组件 8套

6.3 在线过滤器2个，滤芯10个

6.4 2ml样品瓶(带瓶盖及垫片)200个

6.5 流动相溶剂瓶(1L)6个

6.6 备用智能阀芯1套

6.7 备用自动进样针1个

7、 UPS电源（10KV持续供电时间不少于1小时）1套

8、配套氮气发生器  1套

四、保修、培训及售后服务

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修至少2年，保修期结束前必须进行一次全面维护，灵敏度达到初始验收的90%以上。

2、安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，购买单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

3、培训：a安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识等，直到用户正常使用和维护仪器；b提供国内培训中心不少于5天的集中培训免费名额2名；c提供应用工程师免费上门培训≥15天。

4、厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须免费提供上门相应的技术服务支撑。

5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

6、在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

标项二

序号2 液相色谱-质谱/质谱联用仪2

（一）具体用途

用于药材及饮片中禁用农残,真菌毒素等外源性污染物及中药成分的痕量筛查和定量，满足2020年版中国药典的要求。

二、技术规格和性能要求

1液相色谱仪部分

1.1二元超高压梯度系统，必须包含两个高压泵同时每个泵含有双泵头。

1.1.1 流速范围：0.001mL/min – 2mL/min。

1.1.2 流量精度：<0.1%

1.1.3 溶剂数：4路。

1.1.4 最高操作压力可达15,000 psi。

1.1.5 系统延迟体积：<100μL(含混合器体积)

1.1.6 在线脱气机：6通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气设计。

1.1.7 流速准确度：±1.0%。

1.1.8 梯度精度：±0.15% 。

1.1.9标配自动柱塞清洗系统。

1.1.10梯度曲线：具有10种以上梯度曲线设置类型，包含线性、步进、凸线和凹线等，由色谱软件实现准确控制。

1.2自动进样器系统

1.2.1 样品盘：兼容2mL样品瓶。

1.2.2 样品数量：不小于96位2mL样品瓶。

1.2.3 样品残留：<0.004%。

1.2.4 洗针方式：内外两路洗针，强、弱两种溶剂洗针。

1.2.5 温控范围：4-40°C（半导体制冷模式）。

1.3.柱温箱

1.3.1 控温范围：20℃---90℃。

1.3.2 控温准确度：±0.5℃。

1.3.3 温度稳定性：±0.3℃。

1.3.4 软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况。

2 质谱仪部分

2.1质谱仪主机

★ 2.1.1质量数范围(m/z)：不窄于5-2040m/z。

2.1.2扫描速度：≥20,000 amu/sec。

2.1.3 质量稳定性：<0.1 Da (24hr)。

2.1.4 离子驻留时间：≤1ms。

2.1.5 质量分析器：串联四级杆采用金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。

2.1.6 MRM通道数：单方法可采集≥30000个MRM通道。

★2.1.7配备无油机械泵：需提供不少于10年的维护服务。

★2.1.8 涡轮分子泵：差分抽气高真空系统，不应有外水冷却，具有自动断电保护功能。质保≥5年。

2.1.9质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正。

2.2离子源

2.2.1 离子源配备独立ESI源及独立APCI源各一套，同时具有一次进样完成ESI和APCI离子正负离子四通道同时检测。

★2.2.2离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹非毛细管设计，具有反吹气技术。

★2.2.3离子源温度：ESI源和APCI源的最高实际使用温度均应可达或超过650℃（需提供操作软件设置界面截图，且能正常运行）。

2.2.4 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀。

★2.2.5配备实时直接分析原位质谱离子源（DART）或解析电喷雾原位电离源（DESI），与三重四级杆质谱同一品牌且相匹配，对组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析时，空间分辨率可至20μm。

2.3检测器

★2. 3.1检测器采用光电倍增管或电子倍增器，免费质保期至少8年。

2. 3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤15ms。

2. 3.3 动态线性范围：> 106

2. 3.4后续可加配大气压气相色谱电离源，能实现GC和LC可搭配同一套质谱快速切换。

※2.3.5灵敏度(调试过程所涉及到的对照品、耗材等，需中标方提供)：

ESI+ 利血平的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比大于750,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.4 mL/min，MRM通道 609 > 195)。通过十次重复进样计算得出的仪器检测限(IDL)低于0.4 fg(利血平)。

ESI- 氯霉素的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比大于750,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.8 mL/min，MRM通道 321 > 152)

APCI：灵敏度(APCI+)17--羟基孕酮的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比大于300：1 (梯度分离，LC流动相流速0.8 mL/min，MRM通道 331 > 109)

2.4软件系统

2.4.1 操作模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。

2.4.2 MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。

※2.4.3配备质谱成像软件，实现质谱成像，可实现多种模式的原位成像数据分析。

2.4.4 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析。

2.4.5 方法库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。

2.4.6 软件具有数据计算功能，内置定性、定量数据管理插件。

2.4.7 软件运行要求：Microsoft Windows操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能。

2.4.8具有四极杆定量及线性离子阱三级扫描的分析定性功能或增强子离子扫描灵敏度定性能力。

2.4.9成像处理软件具有组织和数据管理功能。

※▲2.4.10必须能满足无缝对接我院现有LIMS和ELN系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

三、详细配置（至少应包含以下配置）

1、串联四极杆质谱仪主机1套(包括独立ESI离子源和独立APCI源、内置式蠕动注射泵、无油机械泵、配套电源线、调机标样等)。

2、超高效液相色谱仪1套(包括二元超高压泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱等)。

3、工作站和系统操作工作软件             1套

4、品牌激光打印机                       1台

5、流动相溶剂瓶(1L)                     4个

6、在线过滤器组件                       1套

7、在线过滤滤芯                         2包

8、色谱柱：

Acquity Premier HSS T3, 1.8um, 2.1x100mm（或等效柱）          1根；

Acquity Premier CSH C18, 1.7um, 2.1x100mm （或等效柱）        1根；

Acquity UPLC CORTECS C18 ,1.6um, 2.1x100mm （或等效柱）    1根；

9、样品瓶                                   200个

10、一级取样品锥                            1个

11、一级(取样)锥孔O型密封圈                 5个

12、成像数据处理软件                         1套

13、解析电喷雾电离源成像系统及注射泵套件     1套

14、高性能喷针器                             1套

15、大载玻片启动包                           1个

16、管路和接头部件包                         1个

17、 配套氮气发生器                          1套

18、配套UPS电源 （10KV持续供电时间不少于2小时）      1套

19、数据处理器1套：性能不低于酷睿十代i7/i5 32G内存 512GSSD固态硬盘+1T机械硬盘 ， 2G以上独立显卡，双网口，带pci接口，27 英寸彩色液晶显示器，正版windows系统（10以上）与仪器相匹配旗舰版/专业版操作系统。安装正版office软件、正版福昕PDF软件、net framework 3.5软件

四．保修、培训及售后服务

1、质保期：整机系统（最终验收合格后）保修至少2年。

2、安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。

3、培训：

3.1提供安装调试后免费现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；提供国内培训中心不少于5天的免费名额共4名。

3.2根据客户要求，每年提供不少于一次的上门培训，包括仪器使用及应用培训。

4、技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。

5、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

6、维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

标项三

序号3：生物惰性高效液相色谱仪

（一）仪器的总体要求

该仪器符合国家有关安全技术规范和药典技术标准。

（二）技术规格和性能要求

1、工作条件

1.1工作电压：220V±10%，50Hz ；

1.2工作环境：温度：4.0～40.0℃，相对湿度：20%～80%。

2、四元溶剂管理系统

★2.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器或混合器，为非一体机设计。

★2.2采用高性能表面技术和完全惰性材料；

2.3 配备可设置的主动泵密封清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞；

2.4 具备2路以上泵压力传感器反馈回路和压缩补偿功能；

★2.5具备低压混合，四元梯度，1～4路溶剂任意混合梯度模式；具有硬件多流路切换功能，且系统延迟体积可调，由软件控制自由切换，模拟其他液相系统延迟体积；

2.6四元梯度泵流量范围：0.001～5.000 mL/min，增量为0.001 mL；

2.7脱气：集成式真空脱气，4个排气仓；

2.8操作压力：可达9500 psi（全流量范围）；

2.9 梯度泵流速精度：≤0.075% RSD；

2.10混合精度：RSD±0.15%，基于6次重复进样的结果，不随反压变化；

※★2.11梯度变化模式：预编10种以上多种梯度曲线，可实现线性、步进、凹线、凸线等类型,由色谱软件实现准确控制；

★2.12内置缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）；

2.13智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步）。

3、自动进样器管理系统

3.1材料采用高性能表面技术，完全惰性材料；

3.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性；

3.3样品容量： 不小于96位（2 mL样品瓶架）；

3.4样品进样精度：＜0.25% RSD；

3.5样品交叉污染/样品残留：＜0.002%（咖啡因），UV条件下；

3.6进样针清洗：集成、主动、可设置；

3.7样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃。

4、柱温箱

4.1柱温箱管路使用高性能表面技术，完全惰性材料；

4.2温度范围：20.0～90.0℃，增量：0.1℃，可容纳不超过30cm的色谱柱；

5、二极管阵列检测器（DAD）

★5.1光源：单一氘灯光源；

5.2波长准确度：±1nm；

5.3带宽：1.2 nm；

5.4基线噪音：≤10.0×10-6 AU；

5.5漂移： ≤1.0×10-3 AU/hr；

5.6线性范围：≤5%（2.5AU），对羟基苯甲酸丙酯，257nm；

5.7吸收范围：0.0001～4.0000AU；

5.8波长范围：不窄于190~650nm；

5.9光导全反射流动池， 采用主要材料涉及：钛、PPS、含氟聚合物、含氟弹性体、UHMWPE混合物、蓝宝石、红宝石、氧化锆、Nitronic 60、DLC、和PEEK混合物技术流通池；

5.10流通池耐压：≥1000 psi（分析池）；

5.11固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作；

5.12具备建立标准物质光谱库功能。

6、色谱数据管理系统

6.1符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能；

6.2 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用；

6.3 具备多种数据检索模式，适应大量数据管理和检索；

6.4必须能满足对接我院现有LIMS系统（双通信接口），具备审计追踪功能，仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被LIMS自动采集数据等。

7、仪器配件

7.1电雾式检测器（CAD检测器）

7.1.1采用电雾式检测技术，适用于任何非挥发性和大部分半挥发性分析物的通用性检测器；

7.1.2流动相流速范围：0.2 mL/min～2.0 mL/min；

7.1.3雾化方式：共轴雾化方式。

7.1.4蒸发室温度：不少于两档可调（35℃或50℃）

7.1.5最大采集频率：100Hz

7.1.6气体压力70-80psi

※7.1.1仪器重现性: 咖啡因 5 µg/mL,进样量10μL，进样6针，峰高重复性RSD≤10.0%

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

1、高效液相色谱四元泵  1套

2、在线脱气机          1套

3、自动进样器          1套

4、柱温箱              1个

5、电雾式检测器（CAD检测器）含配套数据采集驱动  1套

6、二极管阵列检测器    1套

7、数据处理系统工作站 1套

8、在线过滤器组件     1套

9、过滤滤芯5/包       2包

10、样品瓶（带盖、垫）、密封垫 500个

11、常规液相C18色谱柱 5根（5.0m×4.6mm×250mm C18色谱柱）

12、数据处理器        1套

要求：英特尔酷睿i7双核以上CPU， 8G以上独立显卡，16GB内存，1T硬盘，19寸以上液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。

13、流动相溶剂瓶      4个

14、 激光打印机       1台

（四）保修、培训及售后服务要求

1 质保期：整机系统（最终验收合格后）保修至少2年。

2安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。

3培训：

3.1 安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3.2根据客户要求，每年提供不少于一次的上门培训，包括仪器使用及应用培训，免费提供外出国内集中培训4人。

3.3技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。

3.4免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。

3.5维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

标项四

序号4：比表面积分析仪

（一）仪器的主要功能和用途

该仪器主要用于多孔和粉体材料的比表面积及孔隙孔径的分析，用于常规药品及易吸附样品的检验和研究，需符合国家有关安全技术规范和药典技术标准。

（二）技术规格和性能要求

1、工作条件

1.1电力要求： 220/240VAC，50/60Hz，；

1.2环境温度： -10-55℃, 相对湿度：20～80%RH（无凝结）；

2、物理吸附分析仪技术参数

2.1分析气体：N2，O2，Ar，Kr，CO2，CO，H2，丁烷或者其他非腐蚀性气体；

★2.2仪器至少配置3个分析站，位于同一个杜瓦瓶中；配备相应的脱气站，具备真空、流动吹扫及加热三种功能；

★2.3仪器具有饱和压力站，饱和压力站上配有独立压力传感器，在分析的同时可以实时测量饱和压力；

★2.4仪器配置有等温夹控制液氮液位；

★2.5具有独立杜瓦及杜瓦电梯，容积2.75升，充满液氮后一次可连续工作60H以上，结合等温夹，分析过程中可添加液氮，分析时间可无限延长；

2.6总配气阀应为单块不锈钢一体化激光雕刻；

2.7仪器分析范围：

比表面积：0.001m2/g以上（Kr）

孔径分析范围：3.5Å~ 5000 Å（CO2吸附）

▲2.8仪器配备1000torr压力传感器，总配气歧管及每个分析站均配置专门的压力传感器，还有1个专门为饱和压力配置的压力传感器；

传感器精度：±0.15% F.S

传感器分辨率： 0.001mmHg

★2.9分析系统和独立的脱气系统均配备双级机械泵；

2.10仪器可调伺服阀控制抽真空速率，具有单向结密封塞；

2.11自由体积校正可采用测量、输入、计算或Gemini法；使用准Gemini法测定时，三个样品管中有一个用作参比管，自动扣除空白；

2.12软件可以直接得到吸附数据，直接得到结果；

2.13仪器可以得到物质的结构信息；

2.14配置至少20种非定域密度函数理论模型，包括至少5种2维非定域密度函数理论模型。

※2.15随机配置标准样品并附带证书，测试结果符合标准样品偏差，重复性不超过2%。

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

1、 主机一套

2、 独立六端口真空、加热及流动气体吹扫脱气站1套

3、 二阶机械泵（真空度10-3mmHg）2套

4、 操作及数据处理软件1套

5、 等温夹3套，2.75L大容量杜瓦瓶1套

6、饱和压力管1套，标准配件包1套

7、10个样品管和10个O型圈

8、标准样品1瓶

（四）保修、培训及售后服务

1、质保期：保修期（自验收合格日起）至少1年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

2、仪器到货后7个工作日内派厂家技术人员到用户的实验室现场安装、调试；安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。

3、厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供1个免费的国内培训名额。

4、仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在48小时内做出明确答复，72小时内派维修人员到达用户现场维修。

5、24小时响应客户应用服务支持。

序号5：废液收集系统

（一）具体用途

废液收集系统可以有效杜绝废液和在用试剂的二次挥发，为实验人员安全护航。

（二）技术规格和性能要求

▲1配置两孔或三孔密封安全盖：采用PTFE组件、PP螺纹GL45盖组合以及单向阀，适配安捷伦、岛津、沃特世、赛默飞等液相色谱仪。

2、单向阀：采用核心鸭嘴阀设计单向进气，无法反向出气。

3、废液过滤器：过滤器内填充60%以上的AFC纤维活性炭，有效吸附时长大于6个月（提供测试报告）

★4、废液管道为HDPE-EL或PTFE材质，可耐受有机溶剂(甲醇、乙腈、二氯甲烷、四氢呋喃、正己烷)和酸碱（盐酸、氨水、磷酸、冰醋酸、三氟乙酸、三乙胺）。保证液相废液的自然流速高度，管道无积液。其导电电阻不高于10^7欧姆（附第三方导电性检测报告）。管道末端配备截止阀，可耐受有机溶剂(甲醇、乙腈、二氯甲烷、四氢呋喃、正己烷)和酸碱（盐酸、氨水、磷酸、冰醋酸、三氟乙酸、三乙胺），更换桶时，可截留道路中的废液。

★5、废液桶为HDPE材质，可以耐受有机溶剂(甲醇、乙腈、二氯甲烷、四氢呋喃、正己烷)和酸碱（盐酸、氨水、磷酸、冰醋酸、三氟乙酸、三乙胺）。管路下串联两个废液桶，配备全自动切换防腐材质电磁阀，废液自动在两桶间自由切换管路，无需手动更换，只有当两桶都满时才会满液报警。全自动失效时，并配置第三条应急型废液管路确保管道废液正常流动储存。附带防静电托盘永久防静电（提供测试报告）。

6、废液安全盖：采用PTFE组件、PP螺纹。

7、配备抽液转移泵：泵头、泵体和管道耐受有机溶剂(甲醇、乙腈、二氯甲烷、四氢呋喃、正己烷)和酸碱（盐酸、氨水、磷酸、冰醋酸、三氟乙酸、三乙胺）；定制60L废液桶盖接口，含耐腐蚀漏斗。

★※8、配备液位报警器：感应式设计，灵敏可靠。安装在废液盖上，换桶无需拆卸。由锂电池供电，通常处于休眠状态，当液位到达预警位置时，传输液位开关信号和电量信息； 报警系统为单通道声音及蜂鸣报警为主，面板有满液和缺液指示灯，并且控制盒自带芯片，不用连接公共WiFi或购买数据卡，微信及短信信息通知。

▲9、中标方需将现有50台液相废液管路进行整理并接入废液收集系统，并进行检查，确保密封无漏液。

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GL45两孔密封安全盖 | 200个 | 含接头(可根据现场实际情况调整数量) |
| 2 | GL45三孔密封安全盖 | 80个 | 含接头(可根据现场实际情况调整数量) |
| 3 | 单向阀 | 280个 | 可根据现场实际情况调整数量 |
| 4 | 3.2mm管路接头 | 300个 | 可根据现场实际情况调整数量 |
| 5 | 2.3mm管路接头 | 100个 | 可根据现场实际情况调整数量 |
| 6 | 1.6mm管路接头 | 100个 | 可根据现场实际情况调整数量 |
| 7 | 密封堵头 | 50个 |  |
| 8 | 四通道流动相瓶 | 42个 |  |
| 9 | 管路汇集器 | 35个 |  |
| 10 | 集中收集管路5m | 20根 |  |
| 11 | 支架 | 42个 |  |
| 12 | 20L废液桶 | 20个 |  |
| 13 | 废液安全盖 | 20个 |  |
| 14 | AFC纤维活性炭过滤器 | 20个 |  |
| 15 | 宝塔接头 | 20个 |  |
| 16 | 60L废液桶盖 | 3个 |  |
| 17 | 转运小车 | 3个 |  |
| 18 | 抽液转移泵 | 3个 |  |
| 19 | 集中式废液报警站点 | 4个 | 每个液相房间一个 |
| 20 | 超声报警液位报警器 | 20个 |  |

（四）保修、培训及售后服务

1、质保期：整套系统免费保修至少5年。每年进行一次全面排查维护。

2、中标后20个工作日完成现场勘查，60个工作日完成安装。

3、维修要求：在设备整个使用期内，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产商免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

序号6：薄层色谱展开仪

（一）具体用途：

用于薄层色谱自动展开控制，须满足中国药典2020年版要求。

（二）技术规格和性能要求

▲2.1全自动控制薄层活化、预平衡，展开缸饱和，展开距离及干燥等所有展开步骤,实时监控并报告展开温度及湿度，使用传统20×10cm 双槽展开缸，可复制现有展开步骤，同时消除环境及操作影响（须提供产品彩页加盖公章予以证明）。

★※2.2在线湿度控制范围：15-85%，湿度控制精度为±1%。

★2.3展开距离 (CCD) 监控：优于±1mm	。

2.4湿度控制空气流量：20 L/min。

2.5展开溶剂消耗：每次展开约10ml。

★※2.6控制：仪器可面板控制或者工作站软件控制，软件可同时控制点样仪，展开仪，成像仪，扫描仪等模块。（提供软件截图作为证明）

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

1、展开仪主机         1台

2、湿度控制模块       1套

3、双槽展开缸         2套

4、数据处理器1套：英特尔酷睿i5双核以上CPU，2G以上独立显卡，8GB内存，1T硬盘，19寸以上液晶显示器，正版win系列操作系统及OFFICE软件。

（四）保修、培训及售后服务

1、质保期：整机免费保修至少2年。保修期结束前必须进行一次全面维护。

2、仪器到货后10个工作日，厂家专职工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供免费上机操作培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3、免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等，所有材料包括中文版和英文版。

4、维修要求：在设备整个使用期内，在产品出现故障在 2 小时(工作日)内响应，电话不能解决的售后维修人员须12 小时内到场，24 小时内解决故障。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产商免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

5、技术支持：生产商提供相关的应用文献和仪器有关资料、通讯和用户论文集等，并提供相应的技术咨询和指导服务。

标项五

序号7：全自动溶出仪

（一）仪器的主要功能和用途

仪器符合国家有关安全技术规范和药典技术标准。用于药品的溶出度、释放度试验及口服固体制剂质量一致性评价溶出或释放曲线研究。

（二）技术规格和性能要求

1、工作条件

1.1工作电压：220 V±10%。

1.2环境温度：4-35℃，环境湿度：小于80%。

2、溶出度仪主机

2.1溶出杯数：＞6杯；

※2.2满足CFDA口服固体制剂仿制药质量一致性评价《药物溶出度仪机械验证指导原则》的技术要求；

2.3具备自动开机功能；

2.4升降式机头；

★2.5温度调节方式：水浴槽内部节能循环加热模式，非外置循环泵加热方式，减少仪器震动；具备防空烧、漏电保护、过热保护功能；

2.6水浴槽温度设定范围：室温5～60℃；

★2.7水浴槽温度调节准确性：±0.1℃；

2.8水浴槽节能设计，实验结束水浴槽可自动停止加热；

2.9溶出杯内溶媒24小时蒸发量：≤1%（37℃试验条件下）；

2.10溶出杯自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立唯一的序列号；

2.11桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，初次定位后无须任何手动调节；

2.12转速设定范围：0～250 rpm；

2.13转速准确度：±1%；

2.14转摆动度：≤1.0mm；

2.15水槽盖板可不使用工具脱卸，方便清洗水浴槽；

2.16配置投药装置，支持片剂、胶囊、颗粒剂等多种类型制剂投药，可配备同时投药装置，支持片剂、胶囊、颗粒剂等多种类型制剂同时投药，支持颗粒剂投药前后称重计算；

3、自动取样器

3.1取样泵部分

3.2自动取样器具备自动补液、自动稀释、添加其他试液功能；可模拟手动操作，弃除初滤液；

3.3取样方式：往复式活塞注射泵，泵容量≥10mL；

3.4取样间隔：最短2 min；

3.5采集时间：≥5000min；

3.6取样准确度：≤±1%；

3.7取样管路内壁为惰性材质涂层；

3.8取样管路死体积：≤2.0mL；

3.9配置升降式取样管，只在取样点前后伸入溶媒中，取样完成后自动升起，减少扰流因素影响；

3.10取样高度设定：根据试验方法、试验液量自动调整；

3.11取样点位置符合2020版《中国药典》距离杯内壁10mm处的要求。

排液体积设施参数

4、收集器部分

4.1收集次数能达到15次；

★4.2单次样品收集量：0.1～20ml（无需改装任何硬件即可做到）；

4.3配有直接取样到带密闭隔垫的HPLC小瓶中；

4.4样品收集架为全封闭

5、其他功能

5.1方法/数据导出：USB打印机和RS-232端口；

★5.2自动清洗：内置清洗端口，可以在试验结束后自动清洗管路，包括取样和回流管路、泵、阀体等，清洗产生废液通过清洗组件管路直接排到废液桶；

5.3支持最小0.22μm级别过滤，可实现二级过滤；

▲5.4支持与院内已有品牌的UHPLC系统或者UV系统实现在线联用溶出度分析，实现从溶出度试验、样品传输，到色谱分析、报告输出全流程的自动化；

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

1、溶出仪主机一套

2、篮轴8个

3、转篮8个（丝径0.27mm×网孔0.42mm）

4、恒温水浴专用 防腐防污剂1套

5、自动取样器1套

6、样品架（适用于2ml孔板）1套

7、样品架（用于摆放20mL试管）1套

8、 配套玻璃试管(17.5mm×130mm，100支/包)1包

9、精密过滤器1包

10、全流通过滤器1包

11、清洗组件1套

12、6通道简易过滤器固定装置1套

13、全自动过滤工作站1套

14、压力调节器1套

15、供应商免费提供包括操作手册、出厂合格证明、软件等在内的全套证明文件和技术资料。

（四）保修、培训及售后服务

1、质保期（保修期）；自验收合格日起至少1年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

2、仪器到货后7个工作日内派厂家技术人员到用户的实验室现场安装、调试；安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。

3、厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供1个免费的国内培训名额。

4、仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在48小时内做出明确答复，72小时内派维修人员到达用户现场维修。

5、24小时响应客户应用服务支持。

序号8：振实密度分析仪

（一）仪器的主要功能和用途

用于测定在振实状态下样品的填充密度，应符合《中国药典》四部附录0992的相关要求。

（二）技术规格和性能要求

1、使用环境

1.1 环境温度：15-35℃；相对湿度：20-80% RH；

1.2 电压：220VAC，50Hz。

2、技术指标

2.1 测试对象：各种粉末和颗粒等。

2.2 振动频率：260±10次/ min。

2.3振幅：3 mm。

2.4振动次数设置范围：1 – 999999次。

2.5被测试样重量：5~1000克。

2.6振实试样体积：5~1000mL。

2.7振动计数器：液晶显示，自动加载设定振动次数。

★2.8平台旋转：全自动可360度旋转。

★2.9可选量筒体积： 10 mL，25 mL，50 mL，100 mL， 250 mL，500 mL，1000mL。

※2.10随机配置标准样品并附带证书，测试结果符合标准样品偏差。

（三）详细配置（至少应包含以下配置）

1、主机1套

2、量筒：10 mL（1个），25 mL（1个），50 mL（3个），100 mL（3个）， 250 mL（3个），500 mL（1个），共12个

（四）保修、培训及售后服务

1、质保期（保修期）：自验收合格日起至少1年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

2、仪器到货后7个工作日内派厂家技术人员到用户的实验室现场安装、调试；安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。

3、厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供1个免费的国内培训名额。

4、仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在48小时内做出明确答复，72小时内派维修人员到达用户现场维修。

5、24小时响应客户应用服务支持。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：自合同签订生效之日起2个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：详见本章“二、技术要求”。

3、质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。

4、付款方式：详见“拟签订的合同文本”中的“货款的支付”。

5、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

6、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

7、培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

8、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

9、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

10、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

- 投标人须提供本公司或所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

- 投标人须有类似项目的经验，提供类似项目成功案例证明材料（如有）。

- 因本次采购产品较多，投标人须提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常使用所采购产品。

- 投标人须在投标文件中明确产品的整体集成、安装、调试等总体技术方案，以确保产品整体交付采购人正常使用。后期实施项目中也必须按此方案进行实施。

- 投标人须在投标文件中明确产品的总体性能及配置情况，以此明确产品的功能，并在技术响应表中逐一响应采购需求中的主要技术要求。

- 投标人须在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

2、本章内容中标注“※”的条款为验收条款，非投标无效条款，如为检测指标参数，应为连续检测的条件下获得。任何一项加有“※”标记的参数验收不合格的设备为验收不合格并无条件退货。

### 第四部分  评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，得1分。（以提供证书原件的扫描件为准） | 1 |  |
| - 2 | 投标同类产品的销售业绩（2019年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得2分。 | 2 |  |
| - 3 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。 | 1 |  |
| - 4 | 交货期：满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 | 2 |  |
| - 5 | 质保期：满足招标文件要求的，得1分；在招标文件规定最低要求的基础上，所有设备每增加1年加1分，本项最高得3分。 | 3 |  |
| - 6 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务人员充足，技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备相对较好的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的不得分。 | 2 |  |
| - 7 | 售后服务承诺等：售后服务承诺详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得2分；售后服务承诺基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺完整性较差或未描述完整的，不得分。 | 2 |  |
| - 8 | 总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得2分；总体技术方案存在缺陷，理解一般的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 |  |
| - 9 | 产品总体性能及质量水平：所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差存在缺陷的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 | 3 |  |
| - 10 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度：根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得40分。如有负偏离， 标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；本项0-40分。 | 40 |  |
| - 11 | 产品配置的先进性、完整性和适用性：所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得2分；所投产品配置的完整性较差存在缺陷的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 | 3 |  |
| - 12 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性：所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差存在缺陷的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 | 3 |  |
| - 13 | 验收方案及质量保证措施：验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得1分；未提供方案的，不得分。 | 3 |  |
| - 14 | 培训方案：完全满足招标要求，并提供了详细完整的培训方案的，得2分；满足招标要求，提供了培训方案描述较简单的，得1分，未提供培训方案或不满足招标文件要求的，不得分。 | 2 |  |
| - 16 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 30 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额（包括单项设备的预算）或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人投仪器设备产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度得分被扣至0分。

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

### 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：（食安）检验检测仪器设备购置

甲方： 杭州市食品药品检验研究院

乙方：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市食品药品检验研究院   以  公开招标的方式 对  （食安）检验检测仪器设备购置   项目进行了采购。经  评审小组 评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经  杭州市食品药品检验研究院   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 产品供货清单（产品配置清单详见本合同附件）

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 出厂年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款（含增值税）

1.3.1本合同总价为：￥           元（大写：            元人民币）。

1.3.2本合同价款为闭口价。

- 1.4 付款方式、时间和条件

- 1.4.1在本合同签订前7个工作日，乙方应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金（取整到百位）或履约保函。

1.4.2合同签订并生效且财政资金下达后7个工作日内，甲方凭有效发票及预付款保函向乙方支付合同总价的40%作为预付款，合同货物全部交货、安装调试完毕并经验收合格后10个工作日内，乙方凭验收单、60%的合同价款发票向甲方办理合同余款结算手续，甲方自收到发票后5个工作日内付清全部合同货款。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后  2个月  内；

1.5.2 交付地点：杭州市拱墅区永华街 198 号；

1.5.3 交付方式：现场交货。合同设备发运前15天，将准备发运的产品（设备）名称、规格型号、数量、包装箱件数、外形尺寸、毛重以传真的方式通知甲方，以便安排人员参与到货初验。

- 1.6售后服务要求

1.6.1乙方须提供从验收合格之日起          的免费质保期。在免费质保期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修，且乙方保证由经合同商品制造商培训合格的专业维修工程师履行维修保养的实际操作。保修期满后，乙方仍须保证及时提供维修服务，但收取维修费用。

1.6.2无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供售后服务。乙方在接到采购人报修电话后    个小时内到达现场，在到达后  个小时内排除故障。

1.6.3在质保期内或质保期满后，乙方将对所供产品（设备）进行质量跟踪、定期回访、建立用户档案，并提供终身维护。

1.6.4质保期满后维修保养服务：质保期满后供货主要配件的名称、价格、维修保养服务的内容及收费标准（包括人员、差旅费、维修更换零件或部件的价格）、结算方式，详见本合同附件。

1.6.5乙方按照招标文件要求免费为甲方培训操作维护人员。

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提交杭州仲裁委员会依其现行有效的仲裁规则裁决。

- 1.9 合同生效

本合同自三方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

电话:                                    电话:

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

鉴证方（公章）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

电话:

传真:

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属按相关法律规定执行。

- 2.4 包装和装运

2.4.1乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方负担。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10个工作日内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在其投标文件中约定的时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书，由甲方最终确认。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书具有同等法律效力。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在货物验收合格前不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，凭乙方开具的收据及退保证金书面申请，在7个工作日内，原额无息退还将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.22合同份数

本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，鉴证方执壹份，每份均具有同等法律效力。

2.23相关附件

附件1《产品配置清单》

附件2《质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表》

### 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           										投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）联合协议…………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（7）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及除本招标文件明示的代理服务费以外的中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市食品药品检验研究院、浙江省国际技术设备招标有限公司

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-22218469         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日