浙 江 理 工 大 学

冷冻干燥机等实验室设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-23218H30

采购单位：浙 江 理 工 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年12月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------17

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------19

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------19

- 评标办法----------------------------------------------------------------20

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------25

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------54

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------58

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江理工大学冷冻干燥机等实验室设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年12月29日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23218H30

项目名称：浙江理工大学冷冻干燥机等实验室设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7700000

最高限价（元）：380000，7320000

采购需求：

标项一：

标项名称：冷冻干燥机等实验室小型设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：380000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

标项二：

标项名称：实验室基础装备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：7320000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本标项专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2023年12月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年12月29日13时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2023年12月29日13时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江理工大学

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0571-86843611

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86843950

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江理工大学冷冻干燥机等实验室设备 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | 标项一： □ 提供（详细内容） ■ 不提供 标项二： ■ 提供 - 样品： 名称; 规格mm; 单位; 数量. 陶瓷台面; ≥50mm*50mm*20mm; 块; 1. 活动柜（指“活动实验边台”下柜体）; ≥450*500*660mm（不含滑轮高）; 只; 1. 方通长+连接件（含堵头）; 70mm×70mm×2.5mm，≥500mm; 套; 1. （2）样品的评审方法以及评审标准：详见《第三章：评标办法》； （3）提供样品的时间：在投标截止时间前一天16：30至投标截止时间前；地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层；联系人：吴东嶂，联系电话：13777828270。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置摆放完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （4）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 □ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2023年12月29日13时30分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2023年12月29日13时30分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本项目的货物要求全部由中小企业制造。 7、提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（按中标金额计算[中标金额超过200万元的，按200万元计算]，100万以内的按1.05%，超过部分按0.77%计算，服务费金额不足2000的按2000计取）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件：

标项一：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

标项二：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）项目实施方案；

（12）项目进度计划及安排；

（13）产品工艺及检测等环节情况；

（14）深化设计方案及图纸；

（15）安装调试方案；

（16）技术响应表（格式见第六章）；

（17）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（18）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（产品、材料、软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

4.本项目实施过程中，除采购清单所示的内容外，可能还包含其它相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。

另外，本项目实施过程中涉及的线材、板材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在投标报价中，采购人对此类材料不单独进行结算。

5.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

6.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.合同生效后5日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江理工大学冷冻干燥机等实验室设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中标项1：价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分；标项2：价格分30分、技术分52分、商务分18分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

标项一

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 投标同类项目的业绩 | 3分 | 投标同类项目的业绩（2020年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 满足招标文件规定最低要求的，得3分，在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品每增加1年加1分，本项最高得4分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述较为完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 |  | 5分 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 25分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的完整性和适用性 |  | 5分 | 所投产品配置完整，无缺漏，完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的可操作性和可维护性 |  | 3分 | 所投产品的可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 |  | 4分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得4分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得2分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

标项二

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（18分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 3分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书扫描件/复印件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图每项得1分，本项最高得3分。 |
|  |  | 投标同类项目的业绩 | 2分 | 投标同类项目的业绩（2020年至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同和对应的验收报告的复印件为准）：每提供1例业绩，得0.5分，本项最高得2分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期（工期） | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 3分 | 满足招标文件规定最低要求的，得2分，在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品每增加1年加1分，本项最高得3分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得2分；售后服务团队配备较差的，得1分；未提供相关描述的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得2分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差的，得1分；未提供相关描述的，得0分。 |
| 技术分（52分） | 项目实施方案 |  | 3分 | 投标人提供的实施方案中原材料准备、生产过程、货物供货、验货等关键步骤描述清晰、合理，针对本项目进行了特定设计的，得3分；投标人提供的实施方案包含了项目实施的内容，但各步骤描述较为简单的，得2分；项目实施方案存在明显缺陷的，得1分；未提供相关描述的不得分。 |
|  | 项目进度计划及安排 |  | 2分 | 进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善，针对性强的，得2分；工作进度计划及实施方案描述简单但不存在明显缺陷的，得1分；进度计划不符合实施周期的要求或进度控制措施内容不完善的，得0分。 |
|  | 产品品控情况 |  | 3分 | 产品制作具有健全的工艺流水线、加工工艺的技术水平先进、保障措施全面到位；具有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善的，得3分；产品制作程序完善，但无健全的工艺流水线、加工工艺具备通用技术水平的得2分；产品不具备工艺流水线、加工工艺技术水平粗糙、保障措施不到位；不具有独立品管部门和专门品管人员，产品生产过程中的质量控制完善不够全面的得1分；未提供相关描述不得分。 |
|  | 深化设计方案 |  | 3分 | 投标文件中每款产品都需要进行深化设计，提供图纸分解。提供一个深化设计图纸得0.5分，最高得3分。 |
|  | 安装调试方案 |  | 3分 | 提供了完善的安装调试方案，明确送货安装时间及装卸人员数量的，得3分；提供了安装调试方案，基本满足使用要求，但安装时间、装卸人员等细节未明确的，得2分；安装调试方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 25分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；扣完为止。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺的，得1分；未提供相关描述的，得0分。 |
|  | 样品 |  | 10分 | 根据招标文件要求对所提供的样品的材质、尺寸、制造工艺、使用效果等情况评分（投标人需按要求数量及规格提供样品）：▲未提供投标样品或样品不齐全均作为无效标处理。 （一）陶瓷台面： 1）产品制造工艺及细节处理情况（1分）。 （二）活动柜： 1）产品制造工艺及细节处理情况（2分）； 2）产品连接工艺、表面处理（设计的合理性、连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）（2分）； 3）样品使用的人性化设计情况（2分）。 （三）方通长+连接件（含堵头） 1）产品制造工艺及细节处理情况（3分）。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

标项一

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项一 | 冷冻干燥机A（核心产品） | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 2 |  | 冷冻干燥机B | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 3 |  | 光催化平行反应器 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 4 |  | 集热式磁力搅拌器 | 8 | 台 | 不允许进口 |
| 5 |  | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 6 |  | 真空干燥箱 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 7 |  | 电子天平 | 1 | 台 | 不允许进口 |
| 8 |  | 烧瓶磁力搅拌器 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 9 |  | 超声波清洗机 | 2 | 台 | 不允许进口 |
| 10 |  | 电化学工作站 | 1 | 台 | 不允许进口 |

标项二

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VAV智能通风柜 | 1、规格：1500*850*2350mm 2、全钢结构、25蝶形陶瓷台面，含4.3吋电阻全触摸屏（全屏可切换界面）、变风量碟阀、风阀快速执行器、流量+位移传感器、控制器及电源等。 3、每台VAV智能通风柜内置2套二级调压阀及316L不锈钢管道BA级直径1/4不锈钢管道及辅材、分别与气瓶柜对接，减压器母体：不锈钢316L，减压器阀座：PCTFE，减压器膜片：哈斯合金，面板进气出气连接：1/4”，管道为氩弧自动焊接。 4、含房间内pp阻燃风管及控制线、插座等。 | 台 | 112.00 |
| 2 | 活动实验边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、全钢结构，20mm陶瓷板台面 3、主体框架采用50mm×50mm×2.5mm方通，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格。 4、五通连接件专业模具制作，采用锌合金材质，配内六角螺丝连接方通。五通连接件堵盖专业模具制作，整体结构无焊点；可自由拆装、组合；机动性强、便于实验室多功能的灵活使用；点着地、承重性强；耐腐蚀、耐酸碱；利于通风、确保实验人员在人身安全及研究对象免受侵害；外观美观大方。 5、柜体门板侧边弧角工艺，活动柜体、底部带4个万向活动轮。 | 台 | 84.00 |
| 3 | 实验洗涤台 | 1、规格：1800*750*850mm 2、全钢结构，20mm陶瓷板台面 3、柜体门板侧边弧角工艺 | 台 | 28.00 |
| 4 | 滴水架 | 1、材质：高密度PP 2、类型：单面 3、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能方便使用 3、安装方式：壁挂式/台式 4、滴水棒：50根。分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种。 | 个 | 56.00 |
| 5 | 三口龙头 | 1、主体：加厚铜质 2、涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀耐热防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90”旋转使用寿命开关50万次静态最大耐压10巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP人体工学设计，手感舒适 6、鹅颈管：可360旋转 | 个 | 56.00 |
| 6 | PP中水盆 | 1、规格：550*450*300mm 2、溢水管与水槽一体注塑成型防止废水溢出水槽台面，提高了实验室的安全性。 3、材质：高密度PP材料，耐强酸强碱。稳定性强，并具有弹性，韧性，不易老化。 4、厚度：5-8mm。 5、含配套高密度PP防臭器及S弯管 | 个 | 56.00 |
| 7 | 活动实验中央台（核心产品） | 1、规格：1600*1500*850mm 2、全钢结构，20mm陶瓷板台面 3、主体框架采用50mm×50mm×2.5mm方通，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格。 4、五通连接件专业模具制作，采用锌合金材质，配内六角螺丝连接方通。五通连接件堵盖专业模具制作，整体结构无焊点；可自由拆装、组合；机动性强、便于实验室多功能的灵活使用；点着地、承重性强；耐腐蚀、耐酸碱；利于通风、确保实验人员在人身安全及研究对象免受侵害；外观美观大方。 5、柜体门板侧边弧角工艺，活动柜体、底部带4个万向活动轮。 | 台 | 84.00 |
| 8 | 实验中央台 | 1、规格：4800*1500*850mm 2、全钢结构，20mm陶瓷板台面 3、柜体门板侧边弧角工艺 | 台 | 28.00 |
| 9 | 吊装中央台试剂架 | 1、规格：4800*350*750mm 2、全钢结构，层板上下可调 3、配套80*40mm专用铝合金吊装型材 4、含每间学科专业实验室内部PP排水管、PPR管给水、符合国标电线及PVC线管、插座等 | 台 | 56.00 |
| 10 | 天平台 | 1、规格：900*600*850mm 2、主体结构 1.0mm厚武钢或同等档次冷轧板。台面1为40mm厚黑色大理石台面，台面2内嵌500*400*80mm黑色大理石台面，带2个插座10A，具有三级减震功能。 | 台 | 28.00 |
| 11 | 台式洗眼器 | 1、主体：加厚铜质 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压 3、防尘盖：PP材质使用时自动被水冲开 4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 5、控水阀：止逆阀,其阀门可自动关闭 6、供水软管：长度1.5米软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 7、最大耐水压：6bar 8、最小耐水压：4bar 9、水量：单洗眼器>6升/分钟 | 个 | 28.00 |
| 12 | 实验凳 | 1、材质：PU凳面，304不锈钢框架 2、结构：带脚踏圈，带滑动轮，可上下调节 | 个 | 280.00 |
| 13 | 塔式插座 | 1、规格：220V 10A 2、多功能二三型插座含钢制底盒 | 个 | 840.00 |
| 14 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、管子采用304不锈钢管，连接件采用全铜制造，内壁防锈。 2、莲蓬头外罩Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 3、护杯罩口具防尘台平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛。 4、防尘台具有连接于护杯连接可防尘脱落。 | 个 | 7.00 |
| 15 | 二级调压装置 | 1、阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质； 2、输入压力500psi，输出压力0---250psi，压力显示单位MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F)； 3、减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，减压器上盖配置防爆泄压孔，产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体，配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理； 4、减压器产品须通过（含氦泄漏量<1.0ppmv,产品盐雾试验、耐腐蚀不低于8级，铬、铅、汞、六价铬的合格测试）合格检测报告； 5、安装位置为裙楼1-5楼，共计76台VAV智能通风柜和18台大型仪器，每台内置2套二级调压阀及316L不锈钢管道BA级直径1/4不锈钢管道及辅材、分别与气瓶柜对接，减压器母体：不锈钢316L，减压器阀座：PCTFE，减压器膜片：哈斯合金，面板进气出气连接：1/4”，管道为氩弧自动焊接。 | 套 | 188.00 |
| 16 | 一级减压阀装置 | 1、阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质； 2、输入压力3000psi，输出压力0---500psi，压力显示单位MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F)； 3、减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，减压器上盖配置防爆泄压孔，产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体，配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理； 4、减压器产品须通过（含氦泄漏量<1.0ppmv,产品盐雾试验、耐腐蚀不低于8级，铬、铅、汞、六价铬的合格测试）合格检测报告； 5、安装位置为裙楼气瓶柜，共计36台，每台配置2套一级切换装置、高压软管、1/4管道以及附件与通风柜、仪器台的二级减压阀连接，材质为316L，管道为氩弧自动焊接。 | 套 | 72.00 |
| 17 | 智能危化品管理柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、全钢材质、表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层。 3、柜体、门板均采用武钢或同等档次冷轧板，内衬pp板，标配三块层板，接通风管道。 | 台 | 1.00 |
| 18 | 排风药品柜 | 1、规格：900*500*1900mm 2、全钢结构，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层 3、柜体、门板均采用武钢或同等档次冷轧板，内衬pp板，标配三块层板，接通风管道。 | 台 | 2.00 |
| 19 | 实验室智能监控系统 | 含高清不低于800万像素红外枪式摄像机、 poe半球32只，4t监控硬盘16块，16路硬盘录像机8盘2块，8口poe网络交换机6个，24口网络交换机台，32寸显示器1台，6u机柜1个，专用网线1500米以及辅材等。 | 套 | 1.00 |
| 20 | 气瓶柜 | 1、规格：900*500*1900mm 2、箱体为1.2mm冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层，双门全钢结构-标配钢制抱箍。 3、配置2套一级切换装置、1/4管道以及附件与通风柜二级减压阀连接，材质为316L，管道为氩弧自动焊接。 | 台 | 28.00 |
| 21 | 单口龙头 | 1、主体：加厚铜质 2、涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀耐热防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90”旋转使用寿命开关50万次静态最大耐压10巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP人体工学设计，手感舒适 6、鹅颈管：可360旋转 | 个 | 112 |
| 22 | 小杯嘴 | 1、规格：250*135*200mm 2、溢水管与水槽一体注塑成型防止废水溢出水槽台面，提高实验室的安全性。 3、材质：高密度PP材料，耐强酸强碱。稳定性强，并具有弹性，韧性，不易老化。 4、厚度：5-8mm。 5、含配套高密度PP防臭器及S弯管。 | 个 | 112 |

二、技术要求

标项一：冷冻干燥机等实验室小型设备

序号1、冷冻干燥机A

1.电源要求：220V，50Hz。

2.技术要求：

★2.1一体成型内置直立式冷阱，最大凝冰量不少于2.5L；

2.2 由环氧涂层的金属外壳及塑料控制面板组成并配置LED状态指示呼吸灯，可观察设备状态；

★2.3配置一键除霜功能，热气除霜同时并配置不低于200w加热器进行辅助加热；

2.4配置高精度皮拉尼真空计，真空度显示范围0-500pa，并保证真空度的准确性；

2.5 湿度感应报警装置，保障第二次使用时主机内部无废水，并有液体时禁止操作任何步骤防止误操作导致样品污染或损坏；

2.6 优质制冷压缩机，冷阱温度≤-55℃；

★2.7配置冻干终点判断系统；

★2.8系统断电重启样品保护功能，保证在断电5分钟内来电，样品的安全性，并系统将进行自动重启继续进行样品冻干；

2.9 后置式主机电源插口、真空泵电源插口；

2.10配置优质真空泵；

2.10.1 极限真空度：2.0×10-3mbar；

2.10.2 最大抽气能力：≥130Ｌ／min；

2.10.3 配置双滤芯油雾过滤器，保证实验室洁净；

2.11 配置≥5寸液晶触摸显示屏并采用FTFDS操作系统或其他同类操作系统；

2.11.1对温度与真空度实时监控显示；

2.11.2可进行触摸屏操作，控制开启/关闭制冷、及真空泵，拥有自动与手动两种模式操作；

2.11.3显示故障代码、操作手册、操作视频、一键除霜控制、冻干终点控制；

2.11.4 可通过wifi模式进行实时监控、操控仪器，并且传输故障报警至手机端；

2.11.5维护提醒功能：真空泵换油提醒、散热器清洁提醒、仪器运行时间记录、电流偏移提醒、实时电流显示等等；

2.11.6 仪器管理功能：内置使用授权安全码、管理授权安全码；

2.11.7可以表格或曲线的形式进行实时数据的显示及存储，并能够通过usb进行数据传输；

2.11.8可设置时间、温度单位、真空度单位；

2.11.9 可实时或手机APP设置调节整机内部真空度  调节范围：0-200Pa ；

2.11.10 可在线电子说明书、在线查看操作视频、在线查看整机维护保养视频等；

2.11.11可进行附件的添加及设置附件参数；

2.12 样品冻干适配装置

2.12.1 透明干燥室                        2套；

2.13样品隔板

2.13.1不锈钢四层隔板，每层直径270mm    2个；

2.14主机：2.5L -55℃ 主机                2台；

2.15 安装附件包

2.15.1 纸质说明书；

2.15.2 仪器状态显示牌；

2.15.3 日常操作规程牌；

2.15.4 真空泵换油螺丝刀。

序号2、冷冻干燥机B

1.电源要求：220V，50Hz；

2.技术规格：

★2.1一体成型内置直立式冷阱，最大凝冰量不少于4.5L；

2.2由环氧涂层的金属外壳及塑料控制面板组成；

★2.3配置一键除霜功能，热气除霜同时并配置200w加热器进行辅助加热；

2.4配置高精度皮拉尼真空计，真空度显示范围0-500pa，并保证真空度的准确性；

2.5 配置两台优质制冷压缩机，冷阱温度≤-90℃；

2.6 后置式主机电源插口、真空泵电源插口；

2.7配置优质真空泵；

2.7.1 极限真空度：2.0×10-3mbar；

2.7.2 最大抽气能力：≥130Ｌ／min；

2.7.3 标配双滤芯油雾过滤器，保证实验室洁净；

2.8 配置≥5寸液晶触摸显示屏并采用FTFDS操作系统或其他同类操作系统；

2.8.1对温度与真空度实时监控显示；

2.8.2可进行触摸屏操作，控制开启/关闭制冷、及真空泵，拥有自动与手动两种模式操作；

2.8.3显示故障代码、操作手册、操作视频、一键除霜控制、冻干终点控制；

2.8.4维护提醒功能：真空泵换油提醒、散热器清洁提醒、仪器运行时间记录、电流偏移提醒、实时电流显示等；

2.8.5 仪器管理功能：内置使用授权安全码、管理授权安全码；

2.8.6可以表格或曲线的形式进行实时数据的显示及存储，并能够通过usb进行数据传输；

2.8.7可设置时间、温度单位、真空度单位；

2.8.8 可设置调节整机内部真空度  调节范围：0-200Pa ；

2.8.9 可在线电子说明书、在线查看操作视频、在线查看整机维护保养视频等；

2.8.10可进行附件的添加及设置附件参数；

2.9 样品冻干适配装置

2.9.1  8头多岐管支架                        1套；

2.9.2 高效密封冻干阀                        8个；

2.10 快速冻干瓶

2.10.1  300ml快速冻干瓶                   4套；

2.10.2  600ml快速冻干瓶                   4套；

2.11 冻干瓶适配器

2.11.1  3/4弯头不锈钢连接头                8根。

序号3、光催化平行反应器

- 反应位点：10 组

- 适用反应：光照、加热、回流、搅拌、封管、无水无氧；

- 封管压力：4atm

- 无水无氧操作：Schlenk盒子（含气囊）

- 控温范围：RT至90℃

- 控温精度： ±1.0℃

- 搅拌方式： 同步环绕磁力搅拌

- 光反应器： 20mL 石英反应管（100%高透光率）

- 光源种类： 单色 H-LED 发光晶片（非传统滤光模式）

- 光源寿命： ≥3000h（务必确保有效降温、防止过热）

- 光源漏光：  0%

- 光辐照度： 1000-5400mW/cm^2

- 光源数据： 彩色光能谱图（含多项数据）

- 光液距离： 5mm

- 聚光技术： 石英管导光+内圆弧反射面聚光

- 功率范围： 1-20W/位点

- 光源切换： 一键升降、即插即用

- 光源散热： 200W风冷散热

- 可选光源： ≥60种

- 配置：回流、封管、全遮光、底部反射聚光，智能加热磁力搅拌器

序号4、集热式磁力搅拌器

- 可以做水浴，也可作油浴使用，槽体内置强磁力搅拌。

- ★采用油、水兼用的SUS304不锈钢加热器。

- 强磁力搅拌使液槽内的搅拌子同步旋转，保证高粘度溶液温度均匀、精确。

- 高性能直流无刷电机，性能稳定，可连续使用。

- 高温磁铁，在300℃连续使用不失磁。

- PID控制，数字显示。

- 应配置双向传感器，液槽内温度和反应容器内温度可转换显示。

- 应容器内温度可转换显示。

- ★使用温度范围（℃）室温+5~200

- 温度稳定性（℃）±1

- 温度设定显示：按键输入，数显显示

- 转速设定：旋钮设定

- 转速（rpm）：0~2000

- ★浴槽容积（L）≥6.5

- 最大可放置烧瓶（ml）5000

序号5、电热鼓风干燥箱

- 箱体釆用优质钢，工作室采用 304 不锈钢钢扳。

- 箱门应具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察。

- 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小。

- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和 PID 自整定功能，控温精确可靠，带数字定时器。

- ★工作室尺寸：宽*深*高（mm）≥400*400*450

- ★控温范围：室温+10~300℃。

- 控温精度 0.1℃，温度波动度±1℃，跟踪报警+10℃。

- 定时范围 0~9999min。

- 功率：1400W，电源电压：220V 50HZ 。

- 搁板标配；≥2 块

序号6、真空干燥箱

- 箱门闭合松紧调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。

- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和 PID。

- 自整定功能，控温精确可靠。

- 应适合对易分解具热敏性和易氧化物质进行干燥，还可向工作室充入惰性气体对定物品进行干燥。

- ★工作室尺寸：宽*深*高（mm）≥415*370*345

- ★控温范围：RT+10-250℃

- 波动度±1℃ 真空度＜133Pa

- 功率＜1400W

- 载物托架：至少标配 3 块

真空泵参数：

- 抽速(L/S)	4

- 极限分压强(Pa) ≤6x10-2

- 转速(r.p.m)1400

- 泵油温(℃)	≯50

- 噪音(dB) <65

序号7、电子天平

- 调节水平：只需两个大尺寸可调支脚，就可以快速轻松地调平天平。

- 水平气泡：位于天平前部。

- ★内置程序：至少10种集成应用程序（包括密度测定、称重检测、合计与配方）可简化日常称重任务。

- 结构坚固：应配备有金属底座、不锈钢秤盘和过载保护。

- 最大秤量：≥220 g

- 可读性：0.1 mg

- ★重复性（典型）：0.08 mg

- 稳定时间：2 s

- 校正：外部

- 接口：RS232（集成式/选件）

- 显示屏：背光液晶显示屏

- 最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：160 mg

- 最小称重量（U=1%，典型）16 mg

- 秤盘直径：90 mm

- 外壳：压铸铝合金、ABS

序号8、烧瓶磁力搅拌器

- 可用于正压或负压搅拌（抽真空搅拌、脱泡搅拌等）。

- 采用磁力传动密封装置的搅拌机与玻璃烧瓶结合。

- ★严格密封“零泄漏”：配置磁力传动密封装置（提供证明材料）。

- 配置折叠式搅拌桨，不受玻璃烧瓶的小口径瓶颈的限制。

- 适应各种搅拌工艺要求：配置可调速控制的直流电机，动力强劲，转速调节多样化，各种搅拌要求均可适应。

- 转速0-900可调。

- 桨叶层数1层。

- 材质316L不锈钢。

序号9、超声波清洗机

- 内槽尺寸：≥300×240×150mm

- ★容量：≥10L

- 超声频率：40KHz

- 超声功率：200W

- ★功率可调：数显40-100（%）

- 进水液位显示：有

- 加热功率：400W

- 温度设定范围：室温-80℃

- 时间可调：数显1-480（min）

- 降音盖：无

- 排水：有

- 其他配置：清洗网篮、手控进排水

- 220V/50Hz电源

序号10、电化学工作站

1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

2、扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）

3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001 至   1000 sec

4、CA的最小采样间隔：1 ms，双通道同步

5、CC的最小采样间隔：1 ms

6、CC模拟积分器

7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001   至 10 sec

8、SWV频率：1 至   100 kHz

9、i-t 的最小采样间隔：1 ms，双通道同步

10、ACV频率范围：0.1 至 10 kHz

11、SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz

12、FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，13、五次谐波，六次谐波的ACV数据

14、交流阻抗：0.00001 至 1 MHz

15、交流阻抗波形幅度：0.00001 V 至 0.7 V 均方根值

16、自动或手动iR降补偿

17、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度

18、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度

19、外部电位输入

20、电位和电流的模拟输出

21、可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

22、可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

23、旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度

24、通过宏命令可以控制数字输入输出线

25、内闪存储器可迅速更新程序

26、USB口数据通讯

27、电解池控制：通氮，搅拌，敲击

28、CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理

29、交流阻抗模拟器和拟合器

30、最大数据长度：256K-16,384K 点可选择

31、至少包含以下功能：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量（ECN）、开路电压-时间曲线（OCPT）

32、配置：主机、软件、数据线、Ag/AgCl电极、Hg/HgO电极、铂丝电极。

标项二：实验室基础装备

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 满足采购人要求 |
| 1.1 | 外形尺寸 | 长、宽、高的误差≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤3mm，2000mm的误差≤4mm，3000mm的误差≤5mm；地脚平稳性：误差≤ 2mm。 |
| 1.2 | 工艺要求 | 产品技术要求 1.外形尺寸 长、宽、高误差点≤1mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤2mm； 2000mm≤3mm； 3000mm≤4mm。 2.工艺要求 2.1钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。 2.2各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 2.3自闭式抽屉装有把手，抽拉自由，并有停顿点，且有超强的承重能力，承载量在50公斤以上，抽屉的提升悬架可防治抽屉拉出时妨碍下面的柜门开关。 2.4全不锈钢合页及轴心，配以不锈钢螺母，具有极高的承重能力。 2.5背板可拆卸，便于维修隐藏设计的管道和电路，装卸灵活便利，符合人体工艺学的设计，更适合实验室严 酷的室内环境和多样化的实验要求。 2.6所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 2.7台面与水槽台一体化的无缝连接更美观和实用。 3.产品说明与品质保证： 3.1可按不同的需要选用或调整组合的长宽与形式，并可配合机电管线等器材的设置。 3.2`可随意的拆卸、互换、组合。 |
| 1.3 | 质量要求 | 所有响应货物严格执行国颁《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）、和国家标准《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）。 |
| 1.4 | 生产工艺要求 | 总体要求：各涂层要喷涂均匀；钢架、台面材料要求有较强的耐高温、耐腐蚀、抗酸碱、抗冲击能力；钢架或木制板材表面平整，无毛刺；实验台面均匀平整，边缘切割整齐，边角圆滑过渡；台面边缘圆边处理，无锯痕，无咬口，接缝无痕处理，倒角均匀一致；两平台板间接头平整，有足够强度，易于清洗。 |
| 1.5 | 下料工序 | 1.色一致，无划痕，无碰伤，无压痕，无斑点等缺陷； 2.尺寸工差：长、宽、厚±0.1mm； 3.板边不直度±0.3mm； 4.版面曲度 R<20 5.对角线长度>1400mm时，允许值≤1.5mm； 6.对角线长度<1400mm或≥700mm时，允许值≤1.5mm； 7.对角线长度<700mm时，允许值≤1mm； 8.邻边垂直度：两对角线长度≤1mm； 9.崩边范围：台面、抽面、立板、门板下料崩边≤ 0.5mm，正面不得超过 2mm，层板、背板、挡板等下料崩边≤1mm； 10.锯面与划线位<0.2mm。 |
| 1.6 | 钻工工序 | 1.置度：空与空、空与边的位置误差≤0.4mm； 2.空深：空径±0.1mm，不允许失圆：空深±0.4mm，不允许列面； 3.边崩裂：空崩边≤0.3mm；通空≤0.5mm； 4.钻空后无明显机械创伤、脱层、迸裂等缺陷。 |
| 1.7 | 开槽 | 1.槽宽公差±0.2mm； 2.槽深公差<±0.5mm； 3.中心线位置偏移值<0.3mm； 4.崩边宽度≤1mm； |
| 1.8 | 镂铣 | 1.四周平直，无明显凹凸现象； 2.孔尺寸误差≤1mm； 3.形孔应按实物尺寸套合，间隙≤1mm； 4.孔崩边正面≤0.5mm，反面≤0.2mm； 5.镂弧度要求平整、圆滑，凹弧半径≥100mm； 6.铣圆弧、鸭咀边应表面平整，弧度均匀一致，不得有波浪形状。 |
| 1.9 | 机封边 | 1.要求光洁平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷； 2.胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。带与板边贴紧无间隙，切带截面平整垂直，无斜度、无崩裂、无剥离； 3.边沿倒角均匀一致，不可有波浪纹，倒角半径为厚度的 1/2； 4.封好后的边无明显胶泽，宽度与板厚一致，无局部缺带； 5.除特殊要求外，封边应先短后长。 |
| 1.10 | 装配 | 1.装配后的铲平外观尺寸符合设计要求； 2.正视面无明显迸裂边、胶链、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷； 3.各种配件安装严密、平整、牢固，结合处无迸裂、松动，不得有少件、漏钉、透钉等误操作； 4.板与板之间的结合间隙≤0.5mm； 5.框架邻边垂直度，框架两对角线差≤2mm； 6.门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隙大于 1.5mm，小于 2mm； 7.上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤±0.2mm； 8.过线孔尺寸误差≤±0.5mm； 9.抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm。 |
| 2 | VAV智能通风柜 | 1.★通风柜选用全钢型通风柜，设计、制造、安装均需满足规范要求，投标时提供全钢通风柜第三方有资质检测机构出具符合或优于排风柜性能检测标准的检测报告：横向气流测量0.15m/s、面风速0.5±0.1m/s、烟雾流动视觉测试、示踪气体浓度测试平均低于0.05ppm、周沿扫描测试0.05ppm、视窗移动效果测试等并判定试验结果为符合。 |
| 2.1 | 框架及柜体 | 1.柜体：1.2mm厚冷轧钢板板制成，其柔韧性好，承重力强，抗冲击力强，长期暴露于空气中也不易生锈，经久耐用，且防火、防腐蚀性好。 2.门板：1.0mm厚冷轧钢板或电解板制成，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；双层门板内填充防火减震静音材料，侧边做ø30圆弧角，避免操作人员碰伤； 3.拉手：采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上； 4.铰链：采用全304不锈钢材质，门铰三维可调，开启角度98度，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。弹性好，使用过程中无噪音； 投标时提供第三方有资质机构出具的依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗较链》标准检测，耐久性试验循环次数≥ 80000 次，下沉量≤1.8 mm；依据ISO 9227:2017中性盐雾测试96h≥9级，300h≥3级的合格检测报告。 5.通风柜两侧旁板小门为安装和维修而设计，顶部至吊顶（约3.2m）之间的可拆卸封板采用1.0mm钢板，表面环氧树脂喷涂，色彩同排风柜，颜色由采购人确定。 |
| 2.2 | 台面 | 1.通风柜台面采用20/25mm厚一体成型碟形台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2.★台面需符合国家陶瓷产品生产及品质环保及3C认证要求，投标单位提供台面产品的中国绿色产品认证证书及3C认证证书。 3.★陶瓷台面通过CMA检测机构出具的检测报告要求涵盖内容：要求抗大肠杆菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20，粪肠球菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20，肺炎克雷伯氏菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20。力学性能测试：均匀施加≥800kg载荷，≥48h及以上，检测结果零、部件均无断裂或割裂、磨损或变形；放射性核素限量要求：内照射指数为0；空气负离子诱生量（个/s.cm²）＞7100；耐酸碱腐蚀性能要求：对至少49项化学试剂进行检测，台面至少抗“47”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。投标单位提供检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。 4.★陶瓷台面参照符合GB/T 4100-2015，检测标准破坏强度不低于24284N，投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具符合上述参数的原材料的检测报告。 5.陶瓷台面远红外发射率测定参照LYIT 3203-2020/4.4标准要求，检查陶瓷台在室温下红外吸收峰释放对人体极为有利的远红外线波长范围，检查结果为≤0.766um，投标单位提供检测机构出具符合上述参数的原材料的检测报告。 6.为确保通风柜台面的边缘阻水边（非后期加厚）厚度达标，依据实验室陶瓷台面边凸起要求相关标准，投标单位提供检测结果阻水边高度≥6mm的检测报告。 |
| 2.3 | 安全视窗 | 活动式垂直方向滑轮皮带型拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，拉门安全高度为500mm。结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。玻璃视窗为5mm厚钢化玻璃，透明清晰，耐化学腐蚀，具有防止爆裂分散的能力。设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止气体外溢。 ★投标单位提供移动单个视窗所需的作用力≤16N的检测报告。 |
| 2.4 | 通风柜内材料 | 采用洁菌抗倍特板，在固定内衬板和导流板时，采用无铆钉设计，采用专用防腐材料连接，集气风罩采用PP板焊接而成，且均具有防腐功能。 1.抗菌活性值：依据JIS Z 2801:2010检测，检测用菌抗菌活性值：大肠杆菌≥6.0、抗菌率≥99.9%，金黄色葡萄球菌≥6.3、抗菌率≥99.9%，耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≥5.6、抗菌率≥99.9%，肺炎克雷伯氏菌≥6.1、抗菌率≥99.9%，耐粪肠球菌≥5.3、抗菌率≥99.9%、耐铜绿假单胞菌≥4.8、抗菌率≥99.9%； 2.通过巴西曲霉、球毛壳、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉等防霉测试，检测结果：长霉等级为0级，霉菌生长面积0%； 3.燃烧性能GB8624-2012中建筑材料B1级； 4.物理性能：耐光色牢度＞4级，弯曲强度大于130Mpa，甲醛释放量＜0.01mg/m³； 5.获得绿色产品认证，报告中要求其中总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5μg/ m³；； 6.TVOC 24小时释放率＜25微克/m²·h； ★投标单位提供第三方有资质的单位出具抗倍特符合以上参数的证明文件。 |
| 2.5 | 不锈钢防护网 | 在排风口设置此网，防止操作时轻型物品吸入排风管道内。 |
| 2.6 | 水、电、气配置 | 水龙头采用优质陶瓷阀芯，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 杯槽：采用优质6mm厚PP材质，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，台面嵌入式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水自然回流。 |
|  |  | 照明：采用隐藏式30W日光灯，通风柜内整体照度为600LUX； 插座：每台排风柜3个（220V 10A）、1个（220V 16A）； |
|  |  | 一、供气： 1.管道统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准：1/4”-1/2”壁厚0.88mm，管壁的厚度不得减小。管道安装须符合GB 50235-2021《工业金属管道工程施工规范》 2.三通、接头、转换头等，材质：316L BA级。 3.一级减压装置、二级减压器 阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质，减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，减压器上盖配置防爆泄压孔，产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体，配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理，最大进口承压压力10Mpa/100Bar，最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调，最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。 4.投标单位提供第三方有资质单位出具的以下证明文件： （1）投标提供厂家对本项目的质保服务承诺书（或承诺中标结果公告发布之日起7个工作日内提供厂家对本项目的质保服务承诺书）及检测报告。 （2）提供减压器（须含氦泄漏量<1.0ppmv,产品盐雾试验、耐腐蚀不低于8级，铬、铅、汞、六价铬的合格测试）的国家认可的机构出具的证明文件或检测报告。 （3）产品责任保险证明文件。 二、排气： 含每台通风柜管道与总管无缝对接、阀门及辅材安装；安装需符合相关规范及标准《GB50243-2016 》《JG/T436-2014》、《GBT 11547-2008》。 |
| 2.7 | VAV智能控制系统 | 通风柜采用VAV面风速恒定变风量 设备功能：通风柜最大风速≥1500m3/h 1.面风速的传感器的测量精度 将通风柜门开到一定高度，用风速仪在开面上平均取十到二十点测量面风速值；将所测量值平均，与面风速控制面板上的值相比较。 2.面风速的控制功能 检测排毒柜动态使用中的恒定面风速的控制功能，将柜门的移动在全关、全开等任何位置，及同一系统中其它通风柜的不同使用状态时，面风速控制在设定的＋－10%，面风速平衡时间≤1秒。 3.通风系统采用PLC及模块、电阻全触摸屏（全屏可切换界面）、流量+位传感器等，把通风柜的控制系统（VAV控制）、风机变频控制系统和相关设备控制，实现集中控制：现场控制柜触摸屏集中控制。 4.系统简要要求：每一台需要VAV通风的通风柜，通过传感器采集面风速信号，统一输入到PLC控制柜，PLC控制器根据需要输出控制信号给通风柜的风阀执行机构，控制开度实现自动调节面风速功能，使通风柜保持恒定的面风速，实现VAV功能。所有通风柜的实时面风速、面风速设定和修改、通风柜的启/停都在PLC控制柜上的触摸屏上实现，触摸屏上显示面风速、启/停状态等所有的数据。每一台普通开关的通风柜，启/停信号，统一输入到PLC控制柜，PLC控制器根据需要输出控制信号给通风柜的风阀执行机构，控制开度实现通风柜开/关功能，通风柜的启/停都在PLC控制柜上的触摸屏上实现，触摸屏上显示通风柜启/停状态等所有的数据。每台风机变频控制系统，通过传感器采集主风管压力信号，统一输入到PLC控制柜，PLC控制器根据需要输出控制信号给风机电机，自动调节转速，实现闭环系统，自动控制排风量，实现节能功能。所有风机实时排风量、排风量设定和修改、风机的启/停都在PLC控制柜上的触摸屏上实现，触摸屏上显示排风量、风机启/停状态等所有的数据。 4.1变风量蝶阀 4.1.1变风量蝶阀需采用优质的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。直径250mm或315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量； 4.1.2★阀体防腐符合GB/T 11547-2008 耐化学试剂性能的测定，外观无可见变化；（投标时提供第三方有资质单位出具防腐测试符合性的检测报告加盖公章） 4.1.3轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性； 4.1.4★变风量蝶阀密封圈符合GB/T 11547-2008 耐化学试剂性能的测定，结论符合要求；（投标时提供第三方有资质单位出具符合性的检测报告加盖公章） 4.1.5★阀体防火阻燃等级为UL 94 V-0级或更优等级；（投标时提供第三方有资质单位出具符合性的燃烧测试报告加盖公章） 4.1.6★阀体防火阻燃符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级的B1等级或更优等级；（投标时提供第三方有资质单位出具符合性的燃烧测试报告加盖公章） 4.1.7连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工； 4.1.8★阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差不应大于8%；单位面积阀片漏风量检验值≤40；结论为（密闭型）；投标时提供第三方有资质单位出具符合性的变风量蝶阀检测报告加盖公章。 4.2流量传感器 4.2.1流量检测传感器实测通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS； 4.3位移传感器 4.3.1高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上； 4.3.2测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的优质产品； 4.3.3随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号； 4.3.4外壳为防腐蚀的PP材质。 |
| 3 | 实验洗涤台、实验中央台 |  |
| 3.1 | 结构 | ★全钢结构，整体结构和性能特征需满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测标准的要求。（投标时提供实验台通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告） |
| 3.2 | 陶瓷台面 | 1.台面采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 2.★台面需符合国家陶瓷产品生产及品质环保及3C认证要求，投标单位提供中国绿色产品认证证书及3C认证证书。 3.★陶瓷台面通过CMA检测机构出具检测报告要求涵盖内容：要求抗大肠杆菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20，粪肠球菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20，肺炎克雷伯氏菌抗菌率＞99.99%、菌落总数＜20。力学性能测试：均匀施加≥800kg载荷，≥48h及以上，检测结果零、部件均无断裂或割裂、磨损或变形；放射性核素限量要求：内照射指数为0；空气负离子诱生量（个/s.cm²）＞7100；耐酸碱腐蚀性能要求：对至少49项化学试剂进行检测，台面至少抗“47”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。投标时提供证明文件。 4.★陶瓷台面参照符合GB/T 4100-2015，检测标准破坏强度不低于24284N，投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的原材料的检测报告。 5.★陶瓷台面远红外发射率测定参照LYIT 3203-2020/4.4标准要求，检查陶瓷台在室温下红外吸收峰释放对人体极为有利的远红外线波长范围，检查结果为≤0.766um，投标文件中提供第三方有资质检测机构出具符合上述参数原材料的检测报告。 |
| 3.3 | 柜体 | 钢制柜体加工材料为高品质1.0mm +/- 0.05mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。防化、防潮、耐高温以及耐磨；内置活动层板，层板上下调节间距每格约20mm，层板由四个层板扣支撑，承重＞50kg。 ★柜体应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（投标时提供第三方有检测资质单位出具符合下述参数的检测报告）： 落地式底座柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； 落地式底座柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； 落地式底座柜柜扭曲性能检测：≥158公斤； 落地式底座柜门铰链承重性能检测：≥90公斤； 落地式底座柜抽屉静载承重性能检测：≥68kg； 落地式底座柜抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg，抽屉开关5万次。 底座柜搁板静载性能检测：≥ 90公斤/平方。 |
| 3.4 | 门板及拉手 | 采用优质1.0MM厚武钢或同等档次冷轧板（提供冷轧钢带原厂产品质量证明书）；内外双层构造、内填充防火减震隔音材料，门板侧边做ø30圆弧角人性化设计，避免操作人员碰伤；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 |
| 3.5 | 铰链 | 采用全304不锈钢材质，门铰三维可调，开启角度98度，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。弹性好，使用过程中无噪音； 投标时提供第三方机构出具的依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗较链》标准检测，耐久性试验循环次数≥ 80000 次，下沉量≤1.8 mm；依据ISO 9227:2017中性盐雾测试96h≥9级，300h≥3级的合格检测报告。 |
| 3.6 | 导轨 | 采用优质镀锌钢材，导轨阻尼采用封闭式设计，有效防止安装过程中因尘屑误入所导致的阻尼功能不佳甚至失效故障；导轨滑动顺畅，关闭过程中阻尼静音。投标时提供依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》标准检测的合格报告，在承重30kg条件耐久性≥80000次、下沉最不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 |
| 3.7 | 地脚 | 柜内底板有圆孔，可在圆孔内调节橡胶地脚，针对不平整地面有良好的适应性；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，尼龙罩盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀、高低可调节台体水平。 |
| 3.8 | 柜体钢板 | ★投标时提供通过CMA及CNAS认证的第三方检测机构出具符合下述参数的检测报告，检测依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，满足以下要求： 1）金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H； 2）金属喷漆(塑)涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，符合标准要求； 3）金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀检测在100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，符合标准要求； 4）金属喷漆(塑)涂层附着力为1级。 |
| 4 | 吊装中央台试剂架 | 1、规格：4800*350*750mm 2、全钢结构，层板上下可调 3、配套80*40mm专用铝合金吊装型材 4、含每间学科专业实验室内部HTPP排水管、PPR管给水、符合国标电线及PVC线管、插座等 ★投标时提供试剂架通过CMA及CNAS认证检测机构出具符合后述参数的检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，参照GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》。检验项目至少包含：金属喷漆涂层在48H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级。 |
| 5 | 天平台 | 主体结构1.0mm厚武钢或同等档次冷轧板。台面1为40mm厚黑色大理石台面，台面2内嵌500*400*80mm黑色大理石台面，带2个插座一个10A一个16A，具有三级减震功能。 ★投标时提供有资质检测单位出具的天平台抽样检测符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》合格报告。 |
| 6 | 台式洗眼器 | 1.主体：加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 8.供水软管：长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 9.出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟； 10.在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； 11.阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； 12.喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； 13.★以上10-12点内容需投标时提供CMA及CNAS认证的检测机构出具符合上述参数的报告； 14.投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的至少包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告； 15.★洗眼器一般要求（密封、尺寸、流量）符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求，投标时提供CMA及CNAS认证的检测机构出具合格报告。 |
| 7 | 滴水架 | 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、锁紧结构：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 5、性能参数 本体挂拉强度：将万能试验机数值设置≥36kgf。 抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，检测结果≥257kgf/cm2。 抗弯强度：根据ASTM D790-03 未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，检测结果≥558kgf/cm2。 承重测试：检测结果≥68N。 光老化试验：根据ISO 4892-3:2016 循环1标准，试验时间168h。试验后，样品外观无异常； 色差（Δ E*）：0.14。 ★投标人投标时须提供第三方有资质检测机构出具的满足以上要求的测试报告。 |
| 8 | 三口龙头 | 1.主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀。水龙头高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19mm； 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压10Pa,符合GB18145-2014标准。鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3.产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4. 耐冲击性：依据GB/T 1732-2020检测标准，检测结果值要求50cm,应无裂纹、皱纹及剥落现象。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告； 5.水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏； 6.水龙头耐腐蚀性：检测项目包含四氯化碳、正己烷、无水乙醇、30%硫酸、13%次氯酸钠溶液、煤油等累计60种以上有机无机试剂，表面停留24小时后无明显变化，检验结果为5级或更优。 7.水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖CMA及CNAS章的检测报告。 8.耐高低温性能检测：通过将样品置于（150±2）°C试验箱内存储24h后，再置于室温恢复2h；接着将其置于（-40±3）°C试验箱内存储120h后，再置于室温恢复2h，经上述实验后样品应无变化。 ★9.水龙头配套软管：根据GB/T23448-2019 进行（1）抗弯曲性（2）耐压性（3）密封性；投标时提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS章符合性的检测报告。 ★10.中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章符合性的检测报告。 ★11.附着力：依据GB/T 9286-2021检测标准，附着力检测结果值要求达到0级，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 ★12.水龙头金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准检测，检测结果铅析出统计值Q＜5，锑析出量＜0.6，砷析出量＜1.0，钡析出量＜200，铍析出量＜0.4等不少于8种金属析出物的检测，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 13.加速耐候性：根据GB/T 5237.4-2017标准，进行加速耐候性检测，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 14.流量：根据25501-2019 标准：进行（1）流量均匀性 （2）水效等级（流量）进行这两项检测；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 15.光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件：灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm 冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 48h 测试结果：表面无可视变化，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 16.对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要，实验室化验水龙头需中国环境标志产品认证证书。 |
| 9 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，主体不锈钢管采用冷轧工艺生产，内壁光洁镜面。 2、洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度。 3、冲淋球阀和洗眼球阀：采用不锈钢双片式球阀结构，密封性和抗压性能好，使用寿命更长。 4、性能参数 密封试验：压力和流量进行测试，样品无渗漏。 冲淋喷头高度：冲淋洗眼器冲淋喷头高度在2083至2438mm之间。 冲淋喷头流量：产品流量不小于75.7L/min，持续至少15分钟。 冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≦1s。 洗眼器喷头流量：洗眼器喷头流量不小于11.4L/min，持续至少15分钟。 洗眼器手推阀开启时间：洗眼器手推阀开启时间≦1s。 ★极限耐压：冲淋极限耐压≥10Mpa。 4.2投标人投标时须提供第三方有资质的检测机构出具的满足以上要求的测试报告。测试参照《GB/T 38144.1-2019》标准。 |
| 10 | PP中水盆 | 作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。排水口与水槽一体注塑成型，可杜绝传统水槽底部由于安装不到位引起的废水渗漏。水槽可自带溢水功能，防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2.厚度：根据强度要求设计厚度为5-8mm。 3.附件：高密度PP防臭器、S弯管；含阻水盖、PP提笼。 4.提供水槽检测弯曲模量，要求检验结果为≥1350MPa；检测弯曲强度，要求检验结果为≥35.8MPa；检测负荷变形温度，要求检验结果为≥52.0℃；检测洛氏硬度，要求检验结果为≥85HRR；检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥50KJ/M2。 的环境舱中平衡释放168h采气测试结果，甲醛释放量未检出。 ★5.投标时提供CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS其中一方认可的第三方检测机构出具符合下述参数的检测报告。 5.1耐化学性能和耐污染性能：依据QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》标准，通过用热肥皂水清洗测试面，并用干棉布擦干后，选用不同的测试面分别滴10%体积分数乙酸、质量分数为5%的氢氧化钠、70%体积分数的乙醇、次氯酸钠5%的活性氯（C12）、质量分数1%的亚甲基兰、氯化钠（170g/L，稀释到50%）试剂，然后用表面皿面向下盖住液滴，放置（2.00±0.25）h,温度维持在（23±5）°C。试验后，表面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等，通过检测结果。 5.2耐高温性：将150℃油温灌入水槽后无变形、损坏。 5.3甲醛释放量：依据JG/T 528-2017检测标准，在温度23℃，相对湿度RH50%的环境舱中平衡释放168h采气测试结果，甲醛释放量未检出。 5.4水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1450MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为≥42.0MPa。 5.5水槽依据GB/T 1634.1-2019标准，检测负荷变形温度，要求检验结果为≥50.0℃。依据GB/T 3398.2-2008标准，检测洛氏硬度，要求检验结果为≥90HRR。依据GB/T 1043.1-2008标准，检测简支梁无缺口冲击强度，要求检测结果为≥55KJ/M2。 |
| 11 | 气瓶柜 | 1.双开门全钢结构，可放置2个气瓶，配置自动报警排风装置，标配钢制抱箍，可检测常规可燃气体，声光报警。 2.柜体采用特殊承重部位采用1.5mm厚优质冷扎钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格，牢固可靠，防腐、阻燃、防爆。 3.内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出，整体外形设计美观大方；配有燃气泄漏报警装置，适合各种气体气瓶的存放。 4.每个柜体单元配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 5.门板：内外双层构造、中间填充防火减震隔音材料，一体折弯成型，无焊接点外露，柜门内侧装有防撞贴（起缓冲作用），门板上部设有方形玻璃视窗。 6. 门铰：采用SUS316不锈钢合页通过≥120,000次拉开测试，每片门板至少配置两只合页，提供通过取得CMA计量认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告。 7.门板把手：弧型拉手。 ★投标时提供第三方有资质的检测机构出具气瓶柜需提供符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》及GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的检测报告，其中金属喷漆涂层理化性能：耐腐蚀（48小时乙酸盐雾试验）达到10级。 |
| 12 | 排风药品柜 | 1.每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 2.钢制柜体加工材料为≥1.0mm厚优质高品质冷轧钢板经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为50um，内衬＞3mmpp阻燃板。 3.每个柜体单元配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 门板： 1.门板型式：采用双开内嵌玻璃门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。 2.门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。 3.门板侧边做ø30圆弧角人性化设计，避免操作人员碰伤。 4.门板配置橡胶缓冲垫。 5.门板能开关顺畅达160度。 活动层板及内衬板： 1.层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。 2.层板数量：四块。 3.内衬＞3mmpp阻燃板 4.门缝条：双开式门片间装设门缝条，门缝条采用钢材与门板一体成形制作。 五金及配件： 1. 门铰：采用SUS316不锈钢合页通过≥120,000次拉开测试，每片门板至少配置两只合页，提供通过取得CMA计量认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告。 2.门板把手：弧型拉手。 ★投标时提供排风药品柜通过CMA及CNAS认证的检验机构出具符合后述参数检测报告，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：金属喷漆涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；金属电镀层附着力≥2级，在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级。 |
| 13 | 智能危化品管理柜 | 1.每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 2.钢制柜体加工材料为≥1.0mm厚优质高品质冷轧钢板经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为50um，内衬＞3mmpp阻燃板。 3.每个柜体单元配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 门板： 1.门板型式：采用双开内嵌玻璃门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。 2.门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。 3.门板侧边做ø30圆弧角人性化设计，避免操作人员碰伤。 4.门板配置橡胶缓冲垫。 5.门板能开关顺畅达160度。 活动层板及内衬板： 1.层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。 2.层板数量：四块。 3.内衬＞3mmpp阻燃板 4.门缝条：双开式门片间装设门缝条，门缝条采用钢材与门板一体成形制作。 五金及配件： 1.门铰：采用SUS316不锈钢合页通过≥120,000次拉开测试，每片门板至少配置两只合页，提供通过取得CMA计量认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告。 2.门板把手：弧型拉手。 ★投标时提供第三方有资质单位出具的在90min 耐火实测过程中贮存易燃品和毒害品的危化品柜最高温度≤47.6℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损合格检测报告。 |
| 14 | 实验凳 | 1.材质凳面为PU材质。 2.气压升降、不锈钢材质。 ★投标时提供第三方有资质的单位出具圆凳需通过力学性能稳定性测试，底面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不少于20N，向后倾翻力不少于100N，测试结果为无倾翻的合格报告。 |
| 15 | 二级调压装置 | 1.阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质； 2.输入压力500psi，输出压力0---250psi，压力显示单位MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F)； 3.减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，减压器上盖配置防爆泄压孔，产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体,配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理； 4.★投标时提供减压器（须含氦泄漏量<1.0ppmv,产品盐雾试验、耐腐蚀不低于8级，铬、铅、汞、六价铬的合格测试）的国家认可的机构出具的证明文件或检测报告。 5.安装位置为裙楼1-5楼，共计76台VAV智能通风柜和18台大型仪器，每台内置2套二级调压阀及316L不锈钢管道BA级直径1/4不锈钢管道及辅材、分别与气瓶柜对接，减压器母体：不锈钢316L，减压器阀座：PCTFE，减压器膜片：哈斯合金，面板进气出气连接：1/4”，管道为氩弧自动焊接。 6.不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下： 6.1.不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%。 6.2不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。 6.3焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。 6.4不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。 6.5不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。 6.6不锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。 6.7不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。 |
| 16 | 一级减压阀装置 | 1.阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质； 2.输入压力3000psi，输出压力0---500psi，压力显示单位MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F)； 3.减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质，减压器上盖配置防爆泄压孔,产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体，配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理； 4.★投标时提供减压器（须含氦泄漏量<1.0ppmv,产品盐雾试验、耐腐蚀不低于8级，铬、铅、汞、六价铬的合格测试）的国家认可的机构出具的证明文件或检测报告； 5.安装位置为裙楼气瓶柜，共计36台，每台配置2套一级切换装置、高压软管、1/4管道以及附件与通风柜、仪器台的二级减压阀连接，材质为316L，管道为氩弧自动焊接。 6.不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下： 6.1不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%。 6.2不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。 6.3焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。 6.4不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。 6.5不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。 6.6不锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。 6.7不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。 |
| 17 | 塔式插座 | 1.插座：选用国产优质86型多功能二三插，需提供3C认证； 2.钢制插座盒：采用1.0mm厚高品质冷轧钢板，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层； 3.★投标时提供第三方有资质的检测机构出具满足技术参数的合格检测报告，乙酸盐雾试验24小时后，镀层对本身防腐等级达到10级，镀层对基体的保护等级达到10级。（需提供符合要求的证明材料或测试报告）。 |
| 18 | 活动实验边台、活动实验中央台 | 1. 主体框架 1.1采用50mm×50mm×2.5mm方通，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格，每个脚安装福马轮。 1.2.五通连接件专业模具制作，采用锌合金材质，配内六角螺丝连接方通。五通连接件堵盖专业模具制作，整体结构无焊点；可自由拆装、组合；机动性强、便于实验室多功能的灵活使用；点着地、承重性强；耐腐蚀、耐酸碱；利于通风、确保实验人员在人身安全及研究对象免受侵害，外观美观大方。 1.3★投标时提供通过取得CMA计量认证或CNAS认证的检测机构出具的五通接件合格检测报告，要求维氏硬度测试平均达到＞80HV0.2。 2.活动柜体 2.1面层通过52项实验常用化学试剂，均为“无明显变化”，分级结果均为5级。表面耐磨性能≧1050r、耐污染性能5级、耐干热5级、耐湿热性能5级、耐香烟灼烧性5级，耐刮划性（金刚石划痕）5N试件表面无整圈连续划痕、弯曲强度≥125MPa；弯曲弹性模量≥13300MPa，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤9μg/m³，其中甲醛、乙醛、氯苯、苯酚等均为n.d.未检出；为保证实验室内部环境空气质量，须绿色环保材料标志认证，报告中要求其中总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度≤6.5μg/m³，投标时提供符合以上技术要求的检测报告； 2.2门板侧边弧角工艺，钢制柜体加工材料为高品质1.0mm +/- 0.05mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。防化、防潮、耐高温以及耐磨；内置活动层板，层板上下调节间距每格约20mm，层板由四个层板扣支撑，承重＞50kg。活动柜体、底部带4个万向活动轮； 2.3★投标时提供第三方有资质的涂料合格检测报告，要求内容涵盖的检测项：铅、汞、镉 、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。 3.台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用黑色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方，台面性能要求与上述通风柜陶瓷台面一致。 4.门板及拉手：采用优质1.0MM厚武钢或同等档次冷轧板；内外双层构造、内填充防火减震隔音材料，门板侧边做ø30圆弧角人性化设计，避免操作人员碰伤；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 5.铰链：采用全304不锈钢材质，门铰三维可调，开启角度98度，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。弹性好，使用过程中无噪音；投标时提供第三方机构出具的依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗较链》标准检测，耐久性试验循环次数≥ 80000 次，下沉量≤1.8 mm；依据ISO 9227:2017中性盐雾测试96h≥9级，300h≥3级的合格检测报告。 6.导轨：采用优质镀锌钢材，导轨阻尼采用封闭式设计，有效防止安装过程中因尘屑误入所导致的阻尼功能不佳甚至失效故障；导轨滑动顺畅，关闭过程中阻尼静音。投标时提供依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屈导轨》标准检测的合格报告，在承重30kg条件耐久性≥80000次、下沉最不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。 |

三、样品要求

见第二章：投标人须知前附表。

四、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

标项一

1、交货期：自合同签订生效之日起1个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，所有产品质保期不少于2年（“技术要求”中已有相关说明的除外）。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦产品发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。供应商应列出易损件明细，及更换频率和价格清单。软件的质保期即免费维护期。

3、付款方式：

对于10万元（含）以上的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款的60%；合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款的60%。

签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

若中标供应商无需预付款的，按下述规定执行：

对于10万元（含）以上的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款；合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人一次性向中标供应商支付合同全额货款。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）供应商应提供相应的培训计划。

（3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在磋商响应文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）供应商应免费提供合同货物的安装服务。

（5）供应商在磋商响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）供应商应于磋商响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品供应商承担。

9、备品备件及耗材：供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

标项二

1、交货期（工期）：合同签订之日起40个日历天内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，整体项目质保期不少于5年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦产品发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即为免费服务期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：

对于10万元（含）以上的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款的60%；合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款的60%。

签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

若中标供应商无需预付款的，按下述规定执行：

对于10万元（含）以上的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款；合同生效后5日内，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标供应商。

对于10万元以下的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人一次性向中标供应商支付合同全额货款。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

（3）投标人应针对本项目提供详细、完整的售后服务承诺，来满足采购人对本项目后期服务的需求。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供详细、完整的培训方案（计划），以满足采购人对后期人员培训的需求。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：在工期规定的时间内完成，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品中标人承担。

（5）投标人应制订符合本项目实际情况的验收方案及相应的质量保证措施，方案措施应科学、合理，完善、有力。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

10、投标人应统筹规划好整个项目实施过程，应针对本项目特点和具体要求来编制项目实施计划（方案），计划（方案）应尽可能详细、完整、科学，来满足采购人实施本项目的需求。

五、其他要求

标项一

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料或证明文件，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

标项二

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有同类项目的经验，提供投标同类项目的业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供项目实施方案、项目进度计划及安排、产品品控情况、深化设计方案、安装调试方案等，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述主要材料、设备的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料或证明文件，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购产品中采购人如有提供了部分产品或部件或配件的参考品牌型号，仅供参考，同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的产品或部件或配件。

2、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 第五章  合同主要条款

浙江理工大学采购合同  (国产设备)

确认书：浙财采确[2023]94971、94974号（标项一、二）

甲方(需方): 浙江理工大学

乙方(供方):

采购代理机构(鉴证方)：浙江省国际技术设备招标有限公司

为保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江理工大学特委托浙江省国际技术设备招标有限公司经公开招标，确定              公司为项目编号         第    标项的中标供应商。本合同为中小企业预留合同。经甲、乙双方协商达成以下协议：

第一条：采购商品名称及合同价格

（人民币 元）

| 商品名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |
| 商品总价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注: 详见技术协议或配置清单 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵甲方单位的运费及安装调试费等。

第二条：质量保证与售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方免费负责设备的安装、调试、培训以及提供相关资料。

3、质保期限：自设备验收合格之日起，乙方须提供     年的设备质保期；质保期内提供免费保修服务和现场技术服务（含免费更换设备配件）；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按优惠价格）。

4、一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，2小时内做出响应，24小时内上门解决问题，提出解决故障的方案，若48小时内无法修复的需提供相应备机。

第三条：交货时间、地点

1、乙方在合同签订生效后的     个日历天内，将所供商品运抵甲方指定的地点拆箱，并负责安装调试完毕后交付甲方验收。

2、乙方在商品交付使用时，必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修证明、相关配套使用手册等文件资料。

第四条：验收

乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据已确认的测试方案共同进行测试，并对测试结果进行签字确认。 若测试未通过，或者测试过程中发现未达到本项目采购结果的要求，以及相关的合同要求，甲方可以无条件提出退货。

第五条：付款方式及履约保证金

（1）约定预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同全额货款的   %作为预付款，同时乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款的   %；合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同全额货款的   %作为预付款，同时乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款的   %。

（2）无需预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款；合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方一次性向乙方支付合同全额货款。

（注：具体付款方式按中标供应商的投标承诺情况确定。）

第六条：违约责任

1、乙方未能在本合同第三条第1款约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之一的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3、乙方在合同商品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，乙方应向甲方偿付合同总价5%的违约金。该违约金不足赔偿的损失部分，甲方仍有权要求赔偿该损失。

第七条：争议的解决

本合同履行过程中若发生商品质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第八条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方单位的法定代表人或者经单位法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，甲方执三份，乙方、鉴证方各执一份。

3、相关招标文件、投标文件、投标澄清、设备配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江理工大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址：杭州市钱塘区2号大街928号 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：0571-86843939 | 电话： |
| 传真：0571-86843156 | 传真： |
| 开户银行：中国农业银行杭州枫华支行 | 开户银行： |
| 账号：19001401040051897 | 账号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |  |
| 邮编：310003 |  |
| 电话：0571-85860233 |  |
| 传真：0571-85860230 |  |
| 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 |  |
| 账号：1202021209006759843 |  |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江理工大学

冷冻干燥机等实验室设备

项目编号：0625-23218H30

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江理工大学

冷冻干燥机等实验室设备

项目编号：0625-23218H30

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、标项1、2：本标项专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式（适用于标项一）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（冷冻干燥机A），属于  （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（冷冻干燥机B） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（光催化平行反应器） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（集热式磁力搅拌器） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（电热鼓风干燥箱） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（真空干燥箱） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（电子天平） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（烧瓶磁力搅拌器） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（超声波清洗机） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.（电化学工作站） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式（适用于标项二）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（实验室基础装备），属于  （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.商务技术文件目录

标项一：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

标项二：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）项目实施方案；

（12）项目进度计划及安排；

（13）产品工艺及检测等环节情况；

（14）深化设计方案及图纸；

（15）安装调试方案；

（16）技术响应表（格式见第六章）；

（17）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（18）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.投标声明函格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期（工期） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类项目的业绩表格式

投标同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 主要内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供“评审内容及标准”所要求的证明材料为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标/技术要求、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期（工期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（产品、材料、软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期（工期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（产品、材料、软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-23218H30）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：          （盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日