杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目

公开招标采购文件

（电子招投标）

ZJCT2-BJQJYJ2022-01

采   购   人：杭州市滨江区教育局

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

二〇二二年六月

目     录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

前附表	5

一、总则	9

二、招标文件的构成、澄清、修改	12

三、投标	13

四、开标、资格审查与信用信息查询	15

五、评标	16

六、定标	16

七、合同授予	16

八、电子交易活动的中止	17

九、验收	18

第三部分  采购需求	19

第四部分  评标办法	81

一、评标方法	83

二、评标标准	83

三、评标程序	83

四、评标中的其他事项	84

第五部分  拟签订的合同文本	87

第六部分  应提交的有关格式范例	87

- 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年07月06日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT2-BJQJYJ2022-01

项目名称：杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目

预算金额（元）：6830000

最高限价（元）：6830000

采购需求：

标项名称：杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：6830000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：舞台灯光音响设备采购及安装，具体详见采购文件。

备注：不允许进口。

合同履约期限：按招标文件要求执行。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月06日13时50分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年07月06日13时50分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市滨江区教育局

地  址：杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦17楼

项目联系人（询问）：詹老师

项目联系方式（询问）：0571-87702040

质疑联系人：孔老师

质疑联系方式：0571-87702409

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省成套工程有限公司

地  址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1207室

项目联系人（询问）：冯雪涛

项目联系方式（询问）：13958100638

质疑联系人：温从俊

质疑联系方式：0571-88955386

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市滨江区财政局

地  址：杭州市滨江区江南大道328号701办公室

传  真：0571-87760004

联系人：何先生

监督投诉电话：0571-87760023

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （2）投标报价因素包括： 投标报价应包括服务期内本项目所需的一切人工、材料费、工具、设备、保险、交通、利润、验收、税金（包含须由供应商承担的各种税费）、其它需供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供： （1）样品： - 序号; - 名称; - 规格; - 数量; - 备注. - 1; - 有源线阵音箱; - 舞台音箱参数一; - 2只; - 封样. - 2; - 有源次低音音箱; - 舞台音箱参数三; - 1只; - 封样. - 3; - 有源超低音音箱; - 舞台音箱参数四; - 1只; - 封样. - 4; - 切割灯; - 详见设备参数; - 1台; - 封样. - 5; - 室内全彩显示设备（P2.5）; - 室内全彩显示设备参数一; - 1块; - 封样. - 6; - 室内全彩显示设备（P3）; - 室内全彩显示设备参数二; - 1块; - 封样. - 7; - 广播级演录播主机; - 详见设备参数; - 1台; - 封样. 室内显示设备样品尺寸不得小于：960mm*640mm，含箱体； 根据供应商提供的样品，专家根据现场演示进行打分。 （2）样品制作的标准和要求：如上表所述； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间：2022年07月06日13点30分整至14点30分整。请投标人在上述时间内提供样品并安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购单位将清场并封闭样品现场。样品接收地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼。联系方式：冯工，13958100638。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织：在评标时安排每个投标人进行讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：有源线阵音箱（舞台音箱参数一）、室内全彩显示屏（P2.5）（室内全彩显示设备参数一）。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省成套工程有限公司（地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼1207室，接收人：冯雪涛，电话：13958100638，0571-88955386）。 备份投标文件可采用邮寄的方式递交；采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文的收费标准向中标供应商收取。投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司 开 户：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 账 号：201000065548152 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 14 | 特别说明 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分投标人须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2款规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

- 一、项目基本要求

1、功能要求：本次采购涵盖滨江区域十几所学校，包括新建幼儿园、小学、中学，场地包括报告厅、会议室、户外、室外运动场等多个场地。由于本次采购覆盖的学校比较多、场地比较多，且需要考虑与原有系统等的兼容性需求，投标商可自行前往场地勘探，实地了解原系统，其中还有很多场地需要装修设计和配合。因此，在选用设备时，投标单位需考虑其中的技术对接等问题，且选用的产品要求高，满足学校日益增长的高品质教学需求，为学校提供更好的产品和更好的服务。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

3、项目实施时间：合同签订后35日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

4、交货地点：采购需求中指定学校。

5、备品备件要求：投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

- 二、需执行的国家相关标准、行业标准规范

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

JGJ57-2016           《剧场建筑设计规范》

GB 50016-2014        《建筑设计防火规范》

WH/T 35-2009         《演出场馆设备技术术语  舞台机械》

WH/T 27-2007         《舞台机械 验收检测程序》

WH/T 37-2009         《舞台机械 操作与维修导则》

GB50017-2017         《钢结构设计标准》

GB50205-2020         《钢结构工程施工质量验收标准》

GYJ125-86            《厅堂扩声系统声学特性指标标准》

GB6510-86            《30MHz-1GHz音频和视频信号电缆分配系统》

GY106-92             《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》

GB 12060-89          《声系统设备一般术语解释和计算方法》

GB4943-95            《信息技术设备包括电气设备的安全》

GTB856               《软件工程国家标准》

ISO/IEC11801-95      《信息技术互连国际标准》

JGJ 58-88            《电影院建筑设计规范》

GB/T 14476 -93       《客观评价厅堂语言可懂度及"RASTI"法》

GB/T 14197-93        《声系统设备互连的优选配接值》

GB4959-95            《厅堂扩声特性测量方法》

GBJ 76-84            《厅堂混响时间测量方法》

GB/T9396- 1996       《扬声器主要性能测试方法》

WH/T 18-2003         《演出场所扩声系统的声学特性指标》

GB/T50356-2005       《剧场、电影院和多用途礼堂建筑声学设计规范》

GB/T 15508 -1995     《声学语言清晰度测试方法》

JGI/T 7-97           《声学设计及测量规范》

GB 50503-2002        《建筑电气工程施工质量验收规范》

GYJ45-92　           《电视演播室灯光系统设计规范》

GB/14076-93　　      《电影电视舞台灯具通用技术条件》

WH-0204-99           《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB/T 13582—92       《电子调光通用技术条件》；

GB-T 14218-93        《电子调光设备性能参数与测试方法》

GB/T15734-95         《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》

GB/T7002-86          《投标照明灯具光度测试》

GB7000.15-2000       《舞台灯光、电视用灯具安全要求》

EN60598-2-17         《剧场/电视台/电影的灯光使用要求》；

SJ/T 11141-2003      《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2003      《LED显示屏测试方法》

GBJ232-82            《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

CECS 72.95           《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》

GB4943-95            《信息技术设备的安全》

GB50174-93           《电力子操作工作站机房设计规范》

GBJ65-88	           《工业与民用电力装置的接地设计规范》

GB173-1998           《计算机信息系统防雷保安器》

JDJ16-83             《建筑电气设计技术规程》

GBJ232-82            《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50169-92           《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB50054-95           《低压配电设计规范》

CECS72：97           《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

GB 50009-2012        《建筑结构荷载规范》

GB50017-2003         《钢结构设计规范》

GB 50011-2010        《建筑抗震设计规范》

GB50205-2001         《钢结构工程施工质量验收规范》

JGJ81-2002           《建筑钢结构焊接规程》

GB50016-2006         《建筑设计防火规范》

CECS 148－2003       《户外广告设施钢结构技术规范》

- 三、采购清单

1、设备清单

| 使用学校 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江实验小学 | 音乐教室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 主扩音乐音响 | 8 | 只 |  |
|  | 2 | 环绕音乐音响 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 教学一体化蓝牙音响 | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 教学专用麦克风 | 3 | 支 |  |
|  | 5 | 功率放大器 | 6 | 台 |  |
|  | 6 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |  |
|  | 7 | 12路调音台 | 4 | 只 |  |
|  | 8 | 无线手持话筒 | 4 | 套 |  |
|  | 9 | 时序电源 | 4 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 4 | 项 |  |
| 创意城小学 | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 2 | 道 |  |
|  | 2 | 舞台外扩栅顶 | 1 | 项 |  |
|  | 3 | 舞台外扩钢结构 | 1 | 项 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 前沿幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 7 | 直条幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 8 | 横条幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光投光灯 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 40 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 光束图案灯 | 10 | 台 |  |
|  | 5 | 信号放大器 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 追光灯 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 85 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 6 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 有源流动返听音响 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 数模调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 无线领夹话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 9 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 定向宽频天线 | 2 | 只 |  |
|  | 13 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 14 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台定制显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备 （P3） | 44.06 | 平方米 |  |
|  | 2 | 会标屏幕 | 4.92 | 平方米 |  |
|  | 3 | 发送卡 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 接收卡 | 98 | 台 |  |
|  | 5 | 供电电源 | 240 | 台 |  |
|  | 6 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 显示设备架及装饰 | 48.98 | 平方米 |  |
|  | 8 | 智能配电柜 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 控制软件 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 钱江湾小学 | 大会议室音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源可调指向音柱音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 2 | 12路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 设备机柜 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 电动会标升降吊杆 | 1 | 道 |  |
|  | 2 | 对开大幕机 | 2 | 道 |  |
|  | 3 | 固定灯杆 | 4 | 道 |  |
|  | 4 | 固定景杆 | 3 | 道 |  |
|  | 5 | 舞台机械控制系统 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 舞台栅顶简易钢结构 | 1 | 项 |  |
|  | 7 | 舞台基础钢结构 | 1 | 项 |  |
|  | 8 | 舞台台口画框式结构基础 | 1 | 项 |  |
|  | 9 | 复合实木地板 | 1 | 项 |  |
|  | 10 | 两侧机房装修 | 1 | 项 |  |
|  | 11 | 台口装修 | 1 | 项 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 灯钩保险绳 | 45 | 套 |  |
|  | 7 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台定制显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备（P3） | 47.9 | 平方米 |  |
|  | 2 | 接收卡 | 110 | 台 |  |
|  | 3 | 供电电源 | 240 | 台 |  |
|  | 4 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 显示设备支架及装饰 | 47.9 | 平方米 |  |
|  | 6 | 智能配电柜 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 大屏控制软件 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 振浦中学 | 体育馆移动舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 5 | 道 |  |
|  | 2 | 移动可拆卸舞台 | 57.6 | 平方米 |  |
|  | 3 | 移动舞台配套台阶 | 1 | 项 |  |
|  | 4 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 16 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 48 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 16 | 台 |  |
|  | 4 | 切割灯 | 4 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 16 | 台 |  |
|  | 6 | 追光灯 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 2 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 160 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 12 | 只 |  |
|  | 2 | 有源次低音音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源超低音音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 智显多媒体管控主机 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 平板/手机专用授权软件 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 交互系统服务软件设计 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 32路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 无线手持话筒 | 3 | 套 |  |
|  | 10 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 11 | 无线领夹话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 12 | 一拖四无线会议话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 13 | 高端桌面式一拖四演讲话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 定向宽频天线 | 2 | 只 |  |
|  | 16 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 17 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 18 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆便携式录播系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 高清录播主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 录播管理软件 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 录播导播软件 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 高清摄像机 | 3 | 台 |  |
|  | 5 | 高清摄像机管理软件 | 3 | 套 |  |
|  | 6 | 数字无线音频套装 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 无线网卡 | 4 | 个 |  |
|  | 8 | 摄像机三脚架 | 3 | 支 |  |
|  | 10 | 移动电源 | 4 | 个 |  |
|  | 12 | 设备箱/线材箱 | 1 | 个 |  |
|  | 14 | 视频资源管理平台服务器 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 视频资源管理平台 | 1 | 套 |  |
| 晓风映月幼儿园 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 3 | 道 |  |
|  | 2 | 前沿幕 | 24 | 平方米 |  |
|  | 3 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 8 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 5 | 台 |  |
|  | 4 | 声控蜂窝灯 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 30 | 套 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台扩声系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 12寸有源音柱套装 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 16路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 无线领夹话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 永久河幼儿园 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 3 | 道 |  |
|  | 2 | 前沿幕 | 24 | 平方米 |  |
|  | 3 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 8 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 5 | 台 |  |
|  | 4 | 声控蜂窝灯 | 2 | 台 |  |
|  | 5 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯钩保险绳 | 30 | 套 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台扩声系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 12寸有源音柱套装 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 16路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 无线领夹话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 钱塘帝景幼儿园 | 户外流动音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源音柱套装 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 16路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 5 | 无线领夹话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 6 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 流动航空箱 | 2 | 只 |  |
|  | 8 | 流动航空柜 | 1 | 只 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 浦乐单元小学 | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 4 | 道 |  |
|  | 2 | 舞台栅顶 | 1 | 项 |  |
|  | 3 | 电动对开大幕机 | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 舞台机械控制柜 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 前沿幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 8 | 对开大幕 | 231 | 平方米 |  |
|  | 9 | 直条幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 10 | 横条幕 | 68 | 平方米 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 28 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 10 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 80 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 6 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 24路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 9 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 定向宽频天线 | 2 | 只 |  |
|  | 13 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 14 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 4 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 1 | 道 |  |
|  | 8 | 前沿幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 11 | 横条幕 | 36 | 平方米 |  |
|  | 13 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 10 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 20 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 8 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 2 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 62 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 24路调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 设备机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅定制显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备（P2.5） | 12 | 平方米 |  |
|  | 3 | 发送卡 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 接收卡 | 36 | 台 |  |
|  | 5 | 供电电源 | 75 | 台 |  |
|  | 6 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 显示设备支架及装饰 | 12 | 平方米 |  |
|  | 8 | 智能配电柜 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 控制软件 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 西兴中学 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定面光吊杆 | 1 | 道 |  |
|  | 2 | 面光基础 | 1 | 道 |  |
|  | 3 | 前檐幕吊杆 | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 前檐幕杆体 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 弧形电动对开大幕机 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 灯光吊杆 | 7 | 道 |  |
|  | 7 | 灯光吊杆杆体 | 7 | 道 |  |
|  | 8 | 侧光吊杆 | 2 | 道 |  |
|  | 9 | 侧光吊杆杆体 | 2 | 道 |  |
|  | 10 | 景物吊杆 | 3 | 道 |  |
|  | 11 | 景物杆体 | 3 | 道 |  |
|  | 12 | 舞台栅顶 | 1 | 项 |  |
|  | 13 | 控制系统 | 1 | 项 |  |
|  | 14 | 前檐幕 | 66 | 平方米 |  |
|  | 15 | 对开大幕 | 414 | 平方米 |  |
|  | 16 | 横条幕 | 99 | 平方米 |  |
|  | 17 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 28 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 光束图案灯 | 5 | 台 |  |
|  | 5 | 追光灯 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 信号放大器 | 2 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 65 | 套 |  |
|  | 9 | 灯光插座 | 4 | 套 |  |
|  | 10 | 电源直通箱 | 2 | 个 |  |
|  | 11 | 扁平线缆 | 1 | 批 |  |
|  | 12 | 管子、桥架 | 1 | 批 |  |
|  | 13 | 阻燃电缆 | 1 | 批 |  |
|  | 14 | 信号电缆 | 1 | 批 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台音响系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 10 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 台唇补声音箱 | 6 | 只 |  |
|  | 6 | 台唇补声扬声器功放 | 3 | 只 |  |
|  | 7 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 数字调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 10 | 一拖四无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 13 | 定向宽频天线 | 2 | 只 |  |
|  | 14 | 多媒体地插 | 8 | 只 |  |
|  | 15 | 时序电源 | 2 | 台 |  |
|  | 16 | 设备机柜 | 2 | 只 |  |
|  | 17 | 各种线缆 | 1 | 批 |  |
|  | 18 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅定制显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备（P2.5） | 22.53 | 平米 |  |
|  | 2 | 弧形会标显示设备 | 13.93 | 平米 |  |
|  | 3 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 控制软件 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 发送卡 | 3 | 台 |  |
|  | 6 | 接收卡 | 105 | 张 |  |
|  | 7 | 供电电源 | 187 | 张 |  |
|  | 8 | 背景显示设备安装支架 | 22.53 | 平米 |  |
|  | 9 | 弧形显示设备安装支架 | 13.93 | 平米 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 智能配电柜 | 1 | 个 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅分布式节点系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络智能控制主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 4K输入节点 | 4 | 台 |  |
|  | 3 | 4K输出节点 | 4 | 台 |  |
|  | 4 | 长线传输器 | 4 | 对 |  |
|  | 5 | 可视化编辑设计软件 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 可视化管控平台(window端) | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 系统软件及编程、调试 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 工程控制专用APP授权 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 24口交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 无线路由器 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 移动控制终端 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅录播系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 广播级演录播主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 广播级非线性编辑系统 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 高清云台摄像机 | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 导播控制台 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 视频资源管理平台 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 流媒体服务器 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 高新实验学校 | 户外操场广播 |  |  |  |  |
|  | 1 | 播放器 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 音频播放器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 调谐器 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 广播寻呼话筒 | 1 | 只 |  |
|  | 2 | 前置放大器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 纯后级广播功放 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 室外音柱 | 12 | 只 |  |
|  | 6 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 定向宽频天线 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |
| 官河景庭幼儿园 | 户外广播系统主机房 |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络广播中心 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 播放器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 调谐器 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 网络化室内音箱 | 1 | 只 |  |
|  | 5 | 广播寻呼话筒 | 1 | 只 |  |
|  | 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 1 | 块 |  |
|  | 7 | 时序电源 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 设备机柜 | 1 | 台 |  |
|  | 户外广播系统分控设备 |  |  |  |  |
|  | 1 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 远程控制软件 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 网络化智能寻呼站 | 1 | 台 |  |
|  | 户外广播系统前端设备 |  |  |  |  |
|  | 1 | 室外音柱 | 2 | 只 |  |
|  | 2 | 网络化播放功放（1U） | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 室外音柱 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 网络化播放功放（1U） | 3 | 台 |  |
|  | 5 | 壁挂音箱 | 13 | 只 |  |
|  | 6 | 辅材配件及服务 | 1 | 项 |  |

2、主要设备参数参考表

| 序号 | 主要设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台参数一 | 不少于6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 不少于2编组母线 + 1立体声母线 不少于2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 2 | 调音台参数二 | 不少于10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 不少于4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 3 | 时序电源参数 | 整机额定容量不小于50A，配置空气开关及电压表头。 不少于8路供电输出，每路输出AC220V(15A) 采用万能插座，适用各种类型插头 全面的智能化控制设计，具有多种控制方式和控制接口 | 1 | 台 |
| 4 | 话筒参数一 | 1、金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收； 2、采用纯自动选讯（真正分集）接收方式 3.、具有先进的频率自动扫描功能（Auto Scan），可以在工作的环境中快速搜寻并锁定不受干扰的频率； 4、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 5、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 6、≥200个UHF可选频道，互不干扰的≥32个频组； 7、OLED屏幕，没有视觉，任何角度都能清晰显示系统资料； 8、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出； 9、频率稳定性: ± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制 10、载波频段: UHF620-850 MHz 11、调制方式: FM 12、工作有效距离: ≥300米 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、灵敏度: 5dBμV, S/N>60dB at 25 deviation 15、频带宽度: 40MHz 16、最大偏移度S/N: ＞108dB 17、综合T.H.D. : ＜0.4% @ 1KHz 18、综合频率响应:: 65Hz～18KHz ± 3dB 19、 采用超宽频120MHz，以特性稳定而又有出色话音表现的标准设计的演出话筒； 20、音频讯号具有平稳及宽广的频率响应曲线； 21、OLED屏幕，没有视觉，任何角度都能清晰显示频道及电池电量； 22、智能电池欠压预警显示 23、使用电池：2节AA电池-可连续使用约≥8小时 24、音头: 动圈式, 心型指向性 | 1 | 套 |
| 5 | 话筒参数二 | 1、采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2、装备3.5英寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 3、系统采用PCU按键，操作直观简便，具备锁定参数，避免错误操作功能； 4、先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能； 5、采用520MHz-950MHz频段，具备10组可选频道，方便多套使用，轻松避开各类干扰； 6、具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 7、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，在有手机信号屏蔽器会场可正常使用； 8、具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存； 9、空阔最大使用范围≥100米以上，理想空阔使用范围≥80米。 10、会议鹅颈单元附带静音功能，长按3秒开机，轻按一下静音在轻按一下开声； 11、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 12、接收机参数： 振荡方式: 锁相环频率合成 频率范围：UHF520MHz-950MHz 频率稳定性：±0.001% 调制方式：FM 信噪比：>60dB 失真度:<0.5%@1KHz 接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC 12V-17V 音频输出：独立0-400mV 混合0-300mV 13、发射器参数： 话筒耗电量：100mA 载波频率：UHF 520MHz-950MHz 频率稳定度：±0.001% 最大频偏：±30KHz 信噪比：>60dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz-20KHz 话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz | 1 | 套 |
| 6 | 话筒参数三 | 1、采用声干涉原理，得到了极好的全指向性性能 2、全指向，可换不同长度带干涉管超心型音头 3、模块化设计，方便配合不同指向性音头和配件使用 4、配备内部防震新型结构音头 5、带鹅颈式设计方便调节不同的角度 6、中频平直，高频稍有提升，语音清晰靓丽真实 7、特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输效果 单体 背极式驻极体 指向性 心型指向 频率响应不劣于 40Hz—16kHz 灵敏度 -36dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 输出抗阻 500Ω±20%（at 1kHz） 最大声压级 ≥130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 信噪比 70dB（1KHz at 1Pa） 使用电源 48V DC，2mA | 1 | 套 |
| 7 | 天线分配器参数 | 1、天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线 2、工作频带：500MHZ- 1GHZ 3、增益：6dB典型最大值10dB 4、阻抗：50欧姆典型 5、电压驻波比：≤1.7.:1 6、指向性：椭圆形180°典型 7、指向极性：垂直(于垂直安装) 8、导波器段数：不少于11段 9、连接端子：固定式直角BNC母座 10、构造：玻璃铜及铜膜镜层 11、天线分配器：一分二/一分四 12、工作频带：500MHZ- 1GHZ 13、增益：6-10dB 14、输出外接电源：DC 12V 80OMA | 1 | 台 |
| 8 | 定向宽频天线参数 | 功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的 覆盖区域时提供最佳接收效果。 集成式放大器具有2个增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆 信号损失。 与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 2档位增益选择开关 产品的高质量、高可靠性和耐用性 射频频率范围:500MHZ- 1GHZ | 1 | 只 |
| 9 | 固定灯杆参数 | 固定吊点不少于4个 载荷不少于400kg 长度不小于11m,Φ50钢管制作 | 1 | 道 |
| 10 | 舞台音箱参数一 | 频响范围 (- 6 dB) ：不劣于120Hz-18kHz ★额定功率 (RMS )：不小于500W 最大声压级（1m）：不小于127dB 指向角度 (H x V)：不小于110° x 10° 吊挂角度：不少于4个组合可选 扬声器单元： 中音：不少于4个2.5寸单元 高音：不少于4个1 寸单元 信号处理：内置DSP、多波段限幅器, EQ, 过滤 ★控制：不少于5档数字开关控制 ★提供EASE库参数截图 提供产品3C认证证书 提供原厂产品彩页 提供样品2只，搭建试听演示效果 | 1 | 只 |
| 11 | 舞台音箱参数二 | 有源主音箱 ★功率(RMS)：≥350 W ★最大声压级(1M)：≥123 dB 指向角度(H × V)：不小于100°×10° 扬声器单元： 中音：≥4x2.8寸单元 高音：≥4x1寸单元 功放类型：D类功放 信号处理:内置DSP ★提供EASE库参数截图 提供该产品生产厂家正规的宣传彩页 中标后提供三年原厂质保和售后服务保证承诺书原件 | 1 | 只 |
| 12 | 舞台音箱参数三 | ★有源次低音音箱 频响范围（-6dB）：53Hz-143Hz 额定功率（RMS)：≥600W 最大声压级（1m）：≥126 dB 峰值声压级* ★扬声器单元：2x（6x9”） 铁氧体单元 功放类型：D类 信号输入/输出：XLR 3-pin female line-level input，XLR3-pin male signal link 指示灯：电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 信号处理：DSP处理器 ★提供EASE库参数截图 提供样品演示1只，搭建试听演示效果 中标后提供三年原厂质保和售后服务保证承诺书原件 | 1 | 只 |
| 13 | 舞台音箱参数四 | 有源低音音箱 频响范围（-6dB）：53Hz-143Hz ★额定功率（RMS)：≥600W ★最大声压级（1m）：≥130dB峰值声压级 扬声器单元：不小于1x 12寸单元 功放类型：D类数字功放 信号处理：内置DSP处理器 控制：带有方便进行调节的数字编码器 ★提供EASE库参数截图 提供样品演示1只，搭建试听演示效果 中标后提供三年原厂质保和售后服务保证承诺书原件 | 1 | 只 |
| 14 | 舞台音箱参数五 | 频率响应范围（-6 dB）：不劣于75 Hz – 19 kHz 峰值声压级*（1m）：≥128 dB 覆盖角度（H x V）：60°x 60° 扬声器单元：同轴单元设计： LF：12”单元 HF：1.7”压缩单元 功放类型：双通道，带有SMPS的D类功放 总功率：≥450 W 处理器设置：电平调整旋钮、工厂预设选取旋钮 控制部分：电源：ON/OFF开关 ★控制：不少于5档数字开关控制 提供产品3C认证证书 提供原厂产品彩页 | 1 | 只 |
| 15 | 舞台灯具参数一 | 1、额定电压：AC100～240V，50/60Hz 2、功率：≥200W 3、光源：≥54颗*3W(暖光+冷光) 4、透镜：25° 15°可选 5、色彩：3200K-5600K可调 6、通道：6/8通道可切换 7、控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式 8、显色指数：Ra>90 9、特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂分体设计，机身全铸铝10、电源线连接：线长≥1.2m,信号连接：线长≥1.2m 11、调光：0-100%独立电子线性调光 12、频闪：独立电子频闪64KHz 13、混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，≥1670万种颜色 提供带有“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测或检验报告。 | 1 | 台 |
| 16 | 舞台灯具参数二 | 1、额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 2、额定功率：≥160W 3、光源数量：≥256颗LED芯片 4、光束角度：≥120° 5、色 温：3200K/5600K可选 6、显色指数： Ra≥95 7、调 光：0-100%线性调光 8、散热系统：导热硅脂贴合灯板散热 9、控制模式：DMX512、手动、无线遥控 10、通道 数：2个国际DMX512通道. 11、光输 出：≥8500 Lm。 12、显示方式：3位数码显示 13、透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 14、散热方式：机箱物理散热 15、双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A锂电，灯具智能分配。 16、电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动。 提供带有“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测或检验报告。 | 1 | 台 |
| 17 | 舞台灯具参数三 | 1、电源：AC90-264V, 50/60Hz 2、整灯功率：≥450W(90V) 3、光源：欧司朗SIRIUS HRI ® ≥ 371W 4、色温：≥8500K 5、光源寿命：≥2300 小时 6、扫描：水平扫描:≥540°（16bit 精度扫描） 垂直扫描:≥270°（16bit 精度扫描） 具有自动纠错的复位功能 7、颜色系统：1个色片盘：12个色片+一个四色效果+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果. 8、图案系统： 1 个固定图案盘：14 个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能. 9、棱镜：盘一：24蜂窝棱镜、盘二：8棱镜，2个棱镜盘可以叠加使用. 10、调焦：放大：1.8°（定焦） 11、雾化系统：独立雾化柔光效果. 12、调光：0-100%线性调光. 13、频闪：最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪. 14、防护等级：≥IP20 15、显示屏：外置USB插口，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置.中、英文两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示，无触屏操作方式，方便倒挂 16、复位检测：在无DMX信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修 17、复位检测：在无 DMX 信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修 18、软件：≥9 个内置程序可供选择、通过 DMX 数据线升级、可从控台完成更改 DMX 地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能 、显示灯具和光源使用时间 19、通道模式: 16/13 个国际标准通道 20、控制：高温自动保护、标准 DMX512 协议、凤凰插用于DMX的转接、RDM 功能手机AAP远程断电功能（提供手机AAP远程断电功能证明） 提供带有“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测或检验报告报告。 | 1 | 台 |
| 18 | 信号放大器参数 | 1、输入电压：AC110-240V 50/60Hz 2、传输信号：国际标准DMX512 3、接口类型：输入信号接口采用三芯卡侬公座母座并接，输出信号 4、接口采用三芯卡侬母座。 5、输入电源：90-240VAC 6、频率：50Hz/60Hz 9、DMX512信号输出，8路DMX信号分配器，二进八出 10、具有抗高压保护措施，输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 11、每路具有独立的放大器及信号指示灯 提供带有“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测或检验报告。 | 1 | 台 |
| 19 | 灯光控制设备参数一 | 1、电源：AC 100 -240V / 50-60Hz 2、DMX512/1990标准，≥2048个DMX控制通道。 3、最大控制≥120台电脑灯或≥120路调光。 4、四路光电隔离信号输出和Art-Net网络扩展口。 5、支持RDM功能，可通过控台修改地址码 6、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 7、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 8、内置图形轨迹发生器，有≥227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 9、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 10、 每个场景可保存图形数量≥5个；同时可运行图形数量≥10个 11、有节目录制功能，最多可储存≥100个节目，灯光秀演示一劳永逸 12、有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 13、场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程 14、具有高级编组功能。 15、可储存≥100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置,可同时输出和运行≥10个重演场景。 16、素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 17、可储存≥100个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存≥600个单步。 18、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 19、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 20、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 21、 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享 22、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 23、具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。 24、 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷,支持立即黑场、场景互锁。 25、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 26、检测环境温度：20°C-30°C，相对湿度：45-75%R.H. 27、元器件：桥接绝缘的电容器已通过CQC认证 提供带有“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测或检验报告。 | 1 | 台 |
| 20 | 灯光控制设备参数二 | 1、DMX512/1990标准，≥1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2、最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光 3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选 5、内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景 7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个 8、可储存≥60个素材 9、支独享素材 10、可储存≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步 11、可同时输出和运行10个重演场景 12、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容 13、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能 14、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持 15、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享 16、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能 17、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷 18、支持立即黑场 | 1 | 台 |
| 21 | 电源直通箱参数 | 1、≥12路电源输出，每一路输出≥4KW 2、配备二级开关，符合供电规范 3、指示灯显示三相电源状态 4、电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 22 | 追光灯参数 | 1、电压：ac90 - 240V，50／60Hz 2、光灯源：≥ 330W， 3、色温：≥7500k 4、功率：≥400W电源 5、控制：控制面板与侧面，或DMX控制 6、投光距离：≥280米 7、焦点：对动对焦 8、色彩：5颜色 +白光（红绿蓝黄橙） 9、温度可调：5800K，4600k，3200k 10、线性：0～100%调光 11、光圈：5～100%调光， 12、强制冷却：强制风冷 13、保护等级：IP20，过热和过压保护 | 1 | 台 |
| 23 | 显示设备控制软件参数 | 一、所投软件与LED屏体为同一厂家，并提供控制软件著作权证书 二、所投控制软件支持国产中标麒麟操作系统，提供认证证书、测试报告。 三、技术参数： （1）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。 （2）★统一集中控制功能：软件不依赖第三方硬件而具备对显示 屏、拼接控制器、LED播放控制器、 PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件） （3）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。 （4）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。 （5）显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏。 （6）视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。 （7）客户端界面：支持自定义操作界面布局管理、记录客户端退出时的界面布局及虚拟屏开窗、移窗、改变大小吸附对齐功能。 （8）★配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件） | 1 | 套 |
| 24 | 发送卡参数 | 1、DVI/HDMI视频信号转换为LVDS信号，通过超五类双绞线远距离传输，最大传输距离≥100m（1920×1200@60Hz） 2、HDMI/DVI 热备信号输入，具有两组外接信号同时接入，当主信号消失时，可切换到备份输入设备 3、16bit 灰阶处理与显示 4、单设备带载≥1920×1200或2048×1152，直接驱动整区域LED显示屏 5、与显示屏同一品牌证明文件，提供3C证书复印件 | 1 | 台 |
| 25 | 接收卡参数 | 1、集成≥16个标准HUB320接口，免接HUB75板，支持16组数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 | 1 | 台 |
| 26 | 视频处理器参数 | 1.视频拼接处理器采用纯硬件架构，关键部件：电源、交换主板、控制板及各单元均为模块化设计，输入输出模块可带电热拔插； 2.单机箱最大支持输入通道≥320路；输出≥320路。 3.采用4：4：4：4采样技术，带宽高达20.2Gbps，支持4K信号； 4.单机箱实现144路全通道共享功能，任意通道混插，最大限度合理分配输入输出资源； 5.支持任意信号在全屏范围内开16×N个活动窗口，所有窗口均能任意漫游、叠加、放大、缩小，无区域、层次限制、尺寸、比例限制。 6.支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、DP、HD-SDI、SD-SDI等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式，支持最新HDMI1.4标准，DP1.2标准。 7.支持C/S，B/S版控制平台控制。 8、系统支持权限跨区域、跨功能管理：可根据软件功能自定义账号和级别； 9、支持交换机、音频处理器、矩阵、拼接等产品硬件高度集成，软件可在一个界面实现所有设备统一管理及可视化操作。 10.可实现与RBQ-VIMS可视化交互式综合管理系统无缝对接； 11.采用芯片“TMDS SWITCH”技术，实现数据动态交换； 12.支持对设备关键件、交换模块、控制模块及各单位类型的运行状态、软硬件版本、参数等关键信息进行智能诊断；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 13.输入分辨率支持VESA标准数据格式，同时支持HDCP，符合SMPTE和ITU标准。 14.具有图像增强技术，可对图像信号进行专业的SCALER算法优化，对低帧率信号进行增强显示，优化显示效果；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 15.具备同步双缓存技术，可实现画面显示无撕裂、无闪烁、无蓝屏、无静止等异常现象以及任意场景预案无缝切换；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 16.支持系统信号源列表在线提醒功能，信号在线属于激活状态，信号下线后属于灰色未激活状态；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 17.支持系统自我修复功能，支持设备的热拔插、断网断电可以实现图像自我恢复；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 18支持图像安全审核功能，可实现预案、场景、窗口布局等显示信息在大屏投放之前的预审核以及最终审核权限，最终决策权限通过后方可在大屏幕投放；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件） 19.支持超高压缩比信号传输、处理及显示； 20、所投系统与LED屏体为同一厂家，提供3C证书 | 1 | 台 |
| 27 | 供电电源参数 | 1、4.5V 40A 2、保护功能:输入欠压,过温,过载,短路, 输出过压 3、为保证系统稳定性需同LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件） | 1 | 台 |
| 28 | 室内全彩显示设备参数一 | 1、像素间距≤2.5mm；像素密度：≥160000点/㎡（投标时需提供权威机构检测报告） 2、显示屏亮度：≥500cd/㎡； 3、刷新率：≥3840Hz； （投标时需提供权威机构检测报告） 4、最大功耗≤350W/㎡；平均功耗≤125W/㎡；（投标时需提供权威机构检测报告） 5、色温2500K～12000K可调；（投标时需提供权威机构检测报告） 6、水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 7、低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；12-16bit,支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度，8-16bit任意灰度设置； 8、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能。 ★9、支持电压DC4.2V～DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V； 10、电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试合格；（投标时需提供权威机构检测报告） 11、模组机械强度：拉伸强度≥120MPA；弯曲强度≥140MPA; 12、PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准防火保护外壳内的元器件和其他零部件阻燃等级达到UL94V-0等级； 13、套件（塑料面板、面罩）依据GB4943.1-2011标准，阻燃等级达到UL94HB等级； 14、塑胶件阻燃，满足V-1阻燃等级要求； 15、内部线材阻燃试验，满足V-1阻燃等级要求； 16、耐压测试：电源输入端对外壳(AC1.5KV)测试时间：1min试验结束后，样品无击穿、飞弧或超漏现象； 17、模块化设计：模组、控制盒、结构采用模块化拼装； 18、支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率兼容720Hz～4620Hz； 19、维护方式：前后维护、支持磁吸固定方式； ★20、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能45%以上；（投标时需提供权威机构检测报告） ★21、LED显示屏供电电源的功率因数不小于97%，转换效率不小于86%；（投标时需提供权威机构检测报告） ★22、LED显示屏能效：GB21520-2015 能效一级；（投标时需提供权威机构检测报告） 23、LED显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉效果80%； 24、热插拔维护：LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能； ★25、防眩光功能:采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；（投标时需提供权威机构检测报告） 26、脱机显示:支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏； 27、具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能； 28、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 29、抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级； 30、表面硬度≥15H； 31、画面延时：LED显示屏画面延迟≤1ms； 32、信噪比：LED显示屏画面信噪比≥60dB；（投标时需提供权威机构检测报告） 33、光生物安全：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品； 34、静电放电：GB/T 17618-2015规定，至少取4个点进行静电放电正负各100次，接触放电4kV，空气放电8kV测试中样品无闪烁，熄灭等异常现象，符合判据A级 | 1 | 平方米 |
| 29 | 室内全彩显示设备参数二 | 1、像素间距≤3mm；像素密度≥111111点/㎡； 2、模组尺寸：192mm×192mm； ★3、每平方最大功耗≤400W/㎡；2、每平方平均功耗≤150W/㎡； 4、色温2500K～12000K可调； 5、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K 6、最大亮度≥600cd/㎡； 7、发光点中心距偏差≤1.5%； 8、对比度≥10000：1； 9、基色主波长误差：按SJ/T 14-20172 5.10.4规定；C级≤5nm；亮度误差值在5%以内 10、水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 11、支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率兼容720Hz～4620Hz 12、低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；12-16bit,支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度，8-16bit任意灰度设置 13、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能； 14、供电电压：支持电源均流DC4.2V～DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 15、LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试合格； 16、模组机械强度：拉伸强度≥120MPA；弯曲强度≥140MPA； 17、击穿电压：GB/T 4677印制板测试方法，GB/T1408.1，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2A ASTM D149在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷版在经过湿热箱处理120h后（温度40℃，湿度93.1%）进行测试，绝缘部分未击穿 18、设计安全：符合依据标准GB4943.1-2015信息技术设备安全； 19、静电放电：GB/T 17618-2015规定，至少取4个点进行静电放电正负各100次，接触放电4kV，空气放电8kV测试中样品无闪烁，熄灭等异常现象，符合判据A级 20、浪涌：依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV，共1kV，测试中和测试结束后，产品无异常 21、PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准防火保护外壳内的元器件和其他零部件阻燃等级达到UL94V-0等级 22、套件（塑料面板、面罩）依据GB4943.1-2011标准，阻燃等级达到UL94HB等级； ★23、塑胶件阻燃，满足V-1阻燃等级要求；（投标时提供检测报告） 24、内部线材阻燃试验，满足V-1阻燃等级要求； 25、模块化设计：模组、控制盒、结构采用模块化拼装； 26、PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018 27、电流增益调节级别≥8位； ★28、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能45%以上（投标时提供检测报告） 29、自动gamma正技术设置：支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 30、监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 31、反光率：屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.5%； 32、亮度鉴别等级：按照SJ/T 11141-20175.10.6规定：C级，Bj≥20； 33、在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于97%，转换效率不小于87% 34、LED显示屏能效：GB21520-2015 能效一级 35、防眩光功能:采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感； 36、脱机显示:支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏； 37、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 38、抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级； 39、表面硬度：表面硬度≥15H； 40、依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测满足光生物安全； ★41、模组级校正:支持模组校正、数据存储及回读； （提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） 42、LED显示屏屏体、视频综合管理平台、配电柜、控制系统及软件为同一品牌，提供证明文件复印件。 | 1 | 平方米 |
| 30 | 显示设备支架及装饰参数 | 根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 | 1 | 平方米 |
| 31 | 控制电脑参数 | I5处理器 运行内存≥16G 固态硬盘≥512G 液晶器≥23.6寸 | 1 | 台 |

3、设备详细清单

| 使用学校 | 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江实验小学 | 音乐教室音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 主扩音乐音响 | 1、8英寸低音喇叭，不少于2个2英寸高灵敏度高音喇叭 2、定阻功放，4Ω、8Ω 3、高保真度的音质、低音浑厚自然 | 8 | 只 |  |
|  | 2 | 环绕音乐音响 | 1、8英寸低音喇叭，不少于2个2英寸高灵敏度高音喇叭 2、定阻功放，4Ω、8Ω 3、高保真度的音质、低音浑厚自然 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 教学一体化蓝牙音响 | 1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖；提供权威机构检测报告。 2.室内声场不均匀度：室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内; 提供权威机构检测报告。 ★3.扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值为0.6-0.7；提供权威机构检测报告。 4.相邻教室声波干涉：相邻教室在1m等高线以上的空间，其NR ≤50dB。提供权威机构检测报告。 5.蓝牙功能：支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 6.U段无线头戴式麦克风/无线手持麦集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能，传送、播放语音信息。麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离保持在2cm，保证拾音效果。采用轻量化设计，长时间佩戴无疲劳感。 7.可通过手机上的微信小程序操控音响各种功能。提供截图证明。 8.可通过音频输入端设备连接多种外部音源。 9.扬声器单元：≥4*4英寸25芯Y35性能磁体； 10.频率响应：75Hz-17KHz(±3dB)； 11.功率通道：不少于4*20W（通道）； 12.提供原厂彩页； | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 教学专用麦克风 | 1. 同一话筒可在任意教室使用，开机即可自动连接音响系统； 2. UHF与红外两种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 3. 支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； 4. 智能低能耗设计，无信号输入时60分种内自动关机。 5.数字音频部分 ： 1. 采样精度：≤24Bit；采样率：≤24KHz； 2. 频率响应：20Hz—8KHz@±1.5dB； 3. 动态范围：≤50dB，失真：≤0.1%； 4. 信噪比：≥76dB，系统延时：≤10ms； 5. 满幅输入：≥50mVrms，满幅输出：≥112mVrms。 6.射频部分 ： 1. 频率范围：≥1 GHz，选频方式：组合键切换； 2. 数据速率：≥2 Mbps； 3. 发射功率：＞10dBm ，最大工作距离：室内≥20M。 | 3 | 支 |  |
|  | 5 | 功率放大器 | 立体声功率8Ω：≥230W×2 立体声功率4Ω：≥350W×2 桥接模式8Ω：≥700W 桥接模式4Ω：≥1000W 输入灵敏度：0dBu（0.775Vrms） 频率响应(±1dB）：20Hz-20KHz 信噪比：＞100dB 总谐波失真：＜0.02% 阻尼系数：＞300 串音：＜-70dB 转换速率：＞40V/us 功放类型：AB类 保护：高温保护、过流保护、直流保护、短路保护、开关机静音 冷却功能：可变速风扇 | 6 | 台 |  |
|  | 6 | 数字音频处理器 | 1.≥2路平衡输入、≥3路平衡输出； 2.最小负载 ：600欧姆 3.最大输入电平：+15dBu 4.频率响应：±0.5dB，20Hz-20kHz， 5.动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz 未加权 6.输出噪音：<-90dBu 未加权 7.失真：＜0.02% ，@1 kHz，+10dBm | 2 | 台 |  |
|  | 7 | 12路调音台 | 详见调音台参数一 | 4 | 只 |  |
|  | 8 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 4 | 套 |  |
|  | 9 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 4 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 喇叭线、电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 4 | 项 |  |
| 创意城小学 | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 2 | 道 |  |
|  | 2 | 舞台外扩栅顶 | 采用优质槽钢焊接 | 1 | 项 |  |
|  | 3 | 舞台外扩钢结构 | 优质钢管焊接、预埋件、木地板装修包边 | 1 | 项 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 前沿幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 7 | 直条幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 8 | 横条幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 设备安装所需材料、防锈漆、钢丝绳、锁扣、预埋件、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光投光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 40 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 光束图案灯 | 详见舞台灯具参数三 | 10 | 台 |  |
|  | 5 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 追光灯 | 详见追光灯参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 85 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 详见电源直通箱参数 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 详见舞台音箱参数二 | 6 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 详见舞台音箱参数四 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 有源流动返听音响 | 详见舞台音箱参数五 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 纯钢制作，欧洲标准1：12倍。 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | 输入/输出通道：不少于8路模拟音频输入口, 不少于8 路模拟音频输出 处理器: 32-bit 采样率: 48kHz 显示：背光LCD 液位计：不少于5段LED RS-232 中控接口 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 数模调音台 | 不少于24通道高品质数模结合型调音台 不少于16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 不少于24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 不少于6个AUX发送 + 2个FX发送 不少于4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 不少于31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 无线领夹话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 9 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 详见话筒参数三 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 天线分配器 | 详见天线分配器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 定向宽频天线 | 详见定向宽频天线参数 | 2 | 只 |  |
|  | 13 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 14 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台定制显示系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备 （P3） | 详见室内全彩显示设备参数二 | 44.06 | 平方米 |  |
|  | 2 | 会标屏幕 | 像素结构 SMD2121二合一LED 像素间距（mm） ≤4.75 模组最大功耗（W） ≦7.5 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 纯色平衡亮度（nits） ≥500-800 色温（K） 2000-9300可调 视角（水平/垂直°） 120/120 发光点中心距偏差 <3% 亮度/色度均匀性 ≥97% 对比度 1500:1 换帧频率（Hz） 50&60 驱动方式 恒压驱动，16扫 灰度级别 65535 刷新率（Hz） ≥960 颜色处理位数 256级灰度 | 4.92 | 平方米 |  |
|  | 3 | 发送卡 | 详见发送卡参数 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 接收卡 | 详见接收卡参数 | 98 | 台 |  |
|  | 5 | 供电电源 | 详见供电电源参数 | 240 | 台 |  |
|  | 6 | 视频处理器 | 详见视频处理器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 显示设备架及装饰 | 详见显示设备支架及装饰参数 | 48.98 | 平方米 |  |
|  | 8 | 智能配电柜 | 1、配电容量：≥50KW 2、带过流、过压、短路保护 3、与LED显示屏屏体为同一品牌提供证明文件 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 控制软件 | 详见显示设备控制软件参数 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 详见控制电脑参数 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 超六类网线、DVI、VGA、复合视频线、三线五线动力电缆、装修、开槽、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 钱江湾小学 | 大会议室音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源可调指向音柱音箱 | 频率范围(-10dB)：不劣于110Hz-18kHz 喇叭单元: 不少于6个3寸单元 灵敏度级(±2dB):不小于 95dB/w/m 额定功率: 不小于200W(AES) 峰值功率：不小于800W(PEAK) 峰值声压级：≥124dB ★指向性条件：支持通过软件进行指向角度调节（提供截图证明） | 2 | 只 |  |
|  | 2 | 12路调音台 | 详见调音台参数一 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 音频处理器 | 模拟输入通道：≥4 模拟输出通道：≥4 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm; THD+N:<-100dB @17dBu 输入动态范围：≥110dB 输出动态范围：≥112dB 4路GIPO 1路RS232 1路RS485 内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 设备机柜 | 600*600*1200 24U机柜 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 电动会标升降吊杆 | 4吊点，钢丝绳卷扬式，速度：0.25m/s，载荷：400kg，减速机：蜗轮蜗杆，电机：交流异步电动机，含钢丝绳、断火、传动和限位装置。 | 1 | 道 |  |
|  | 2 | 对开大幕机 | 4吊点，钢丝绳卷扬式，速度：0.25m/s，载荷：400kg，减速机：蜗轮蜗杆，电机：交流异步电动机，含钢丝绳、断火、传动和限位装置。 | 2 | 道 |  |
|  | 3 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 4 | 道 |  |
|  | 4 | 固定景杆 | 详见固定灯杆参数 | 3 | 道 |  |
|  | 5 | 舞台机械控制系统 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 舞台栅顶简易钢结构 | 主梁、吊点梁10#槽钢，预埋件一批 | 1 | 项 |  |
|  | 7 | 舞台基础钢结构 | 主梁50*50*2方管，辅梁50*30*2方管，预埋件一批 15000*9200*600 | 1 | 项 |  |
|  | 8 | 舞台台口画框式结构基础 | 横向、纵向承重结构焊接 15000*9200*9000 | 1 | 项 |  |
|  | 9 | 复合实木地板 | 专业舞台符合实木地板、阻燃基板 15000*9200*600 12mm实木复合地板铺设 | 1 | 项 |  |
|  | 10 | 两侧机房装修 | 舞台观察窗、吸音板装修、机房装修、静电地板 、石膏板饰面、100mm隔墙龙骨框架基础，40*60镀锌方管结构加固、9mmE0阻燃板封面、环保乳胶漆含辅料做工 | 1 | 项 |  |
|  | 11 | 台口装修 | 吸音板装修、材料暂定黄色吸音模板 10000*9000 | 1 | 项 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 各类五金、油漆、焊条、易耗品、装修材料附件、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 45 | 套 |  |
|  | 7 | 电源直通箱 | 详见电源直通箱参数 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台定制显示系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备 （P3） | 1、像素间距：纵向：≤3mm，横向：≤3mm（投标时需提供权威机构检测报告） 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥111111点/㎡（投标时需提供权威机构检测报告） 4、显示屏亮度：校正后≥600nits（投标时需提供权威机构检测报告） 5、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥97（投标时需提供权威机构检测报告） 6、屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°（投标时需提供权威机构检测报告） 7、平整度：任意相邻模组间≤0.2mm 8、逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 9、色温：3000K～10000K可调。（投标时需提供权威机构检测报告） 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度（投标时需提供权威机构检测报告） 11、支持单点校正功能（投标时需提供权威机构检测报告） 12、对比度：≥5000:1（投标时需提供权威机构检测报告） 13、通过高温、高湿工作和储存的检测（投标时需提供权威机构检测报告） ★14、峰值功耗：≤300W/m²，平均功耗: ≤100W/m²（投标时需提供权威机构检测报告） 15、换帧率：50/60 Hz 16、显示屏显示的图像画质主观评价为优（投标时提供权威机构检测报告） 17、刷新率：≥3000Hz（投标时需提供权威机构检测报告） 18、产品满足盐雾10级要求（投标时需提供权威机构检测报告） 19、软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP。 ★20、具有良好的阻燃性能，面罩阻燃等级符合HB级要求，PCB达到V-0级要求（投标时需提供权威机构检测报告） 21、不接受OEM或不干胶贴纸的产品,所使用箱体、电源、接收卡、模组为原厂商产品，模组PCB与套件的商标与注册商标一致 ★22.产品通过国家3C认证、中国环境（Ⅱ型）产品认证以及产品节能认证证书（投标时需提供证书复印件） | 47.9 | 平方米 |  |
|  | 2 | 接收卡 | 1、采用小尺寸的硬件设计、高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 2、支持LVDS传输、支持智能模组（专用固件程序支持）； 3、支持快速修缝，支持3D功能； 4、支持接收卡预存画面设置，支持灯板Flash管理； 5、支持自身电压、温度监测，无需其他外设； 6、支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）； 7、支持5pin液晶模块，支持画面90度倍数旋转； 8、为保证系统稳定性需同LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件） | 110 | 台 |  |
|  | 3 | 供电电源 | 1、输入电压:100-240Vac,47-63Hz 2、保护功能:输入欠压,过温,过载,短路, 输出过压 3、散热方式:风冷 4、为保证系统稳定性需同LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件） | 240 | 台 |  |
|  | 4 | 视频处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口，≥1 路 HDMI 2.0，≥4 路 DVI，≥1 路 3G-SDI。 2、支持 ≥16 路网口和≥ 4 路光纤输出，带载≥ 1040万像素。 3、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4、支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5、多窗口显示，支持 ≥5 窗口任意布局。 6、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7、支持智能控制软件进行操作控制。 8、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9、支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11、设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12、通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13、为保证系统稳定性需同LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件） ★14、提供自主研发大数据可视化综合应用软件通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心认证（提供复印件） | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 显示设备支架及装饰 | 详见显示设备支架及装饰参数 | 47.9 | 平方米 |  |
|  | 6 | 智能配电柜 | 额定荷载：≥50KW 1、与LED显示屏屏体为同一品牌 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 3、配电柜可实现远程开关机功能，提供PLC软件著作权证明文件 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 大屏控制软件 | 1、为保证系统稳定性需同LED显示屏屏体为同一品牌（提供证明文件） 2、利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放。 3、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 4、包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 控制电脑 | 详见控制电脑参数 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 超六类网线、DVI、VGA、复合视频线、三线五线动力电缆、装修、开槽、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 振浦中学 | 体育馆移动舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 5 | 道 |  |
|  | 2 | 移动可拆卸舞台 | 12m*4.8m 采用金属磨砂材质舞台板 底部滑轮安装，方便移动 上下机械式升降，自定义舞台高度 无缝拼接，模块化组合形式，方便搭建 | 57.6 | 平方米 |  |
|  | 3 | 移动舞台配套台阶 | 配套移动舞台使用 | 1 | 项 |  |
|  | 4 | 辅材配件及服务 | 设备安装所需材料、防锈漆、钢丝绳、锁扣、预埋件、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 16 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 48 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 16 | 台 |  |
|  | 4 | 切割灯 | 1、输入电压：100V~240V AC，50/60Hz ★2、光源：进口光源，功率≥380瓦，色温不低于6800k 3、颜色：1个颜色盘，不少于11个颜色+CTO+白光，CMY混色系统 4、图案盘：不少于2个图案盘（固定+旋转），共计不少于15个颜色+白光，具有变速抖动效果、双向变速流动效果 5、棱镜：不少于2个棱镜，可选配3-16棱镜或梯度镜或排镜 ★6、出光角度： 光束效果 变焦范围优于2.5°-- 8°线性可调 图案效果 变焦范围优于8°-- 35° 线性可调 换色效果 变焦范围优于8°-- 48° 线性可调 7、控制方式：国际标准DMX512信号，3芯、5芯DMX512接口，多通道控制模式，标准模式不低于25个通道。 ★认证:提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件。 提供样品1台，现场演示 | 4 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 详见舞台灯具参数三 | 16 | 台 |  |
|  | 6 | 追光灯 | 详见追光灯参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 2 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 160 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 详见电源直通箱参数 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 详见舞台音箱参数一 | 12 | 只 |  |
|  | 2 | 有源次低音音箱 | 详见舞台音箱参数三 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源超低音音箱 | 详见舞台音箱参数四 | 4 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 纯钢制作，欧洲标准1：12倍。 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 智显多媒体管控主机 | 管理控制 1、具有采用双供电系统，交流支持90-230V宽电压供电或者12V直流供电，可切换供电，保证设备正常工作。 2、双核Contex-A9 CPU，≥512M DDR内存，1G Flash闪存，8G 扩展存储； 3、完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求。 4、采用LUA脚本语言和模块化两种编程语言； 5、内置完整的Linux系统，开放telnet功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试。 6、2路NET总线接口； 7、支持不少于5路RS232/RS485/DMX512，支持可变波特率； 8、支持不少于8路红外/IO复用接口，支持IO输入/输出复用； 9、支持不少于8个弱电继电器接口 10、配置USB移动红外学习棒，支持红外硬件学习； 11、红外学习功能，支持红外文件导入导出。 12、支持端口故障检测功能，实时检测各端口状态； 13、支持多机级联，支持TCP、UDP及HTTP通讯协议； 14、支持TCP/UDP多线程通信，支持TCP客户端长/短连接，TCP/UDP客户端链接数最大可支持20000个，TCP/UDP服务端链接数最大可支持100个； 15、内置宏模块，支持自定义函数模块，方便用户自行管理私有设备； 16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，支持自定义时间动作； 17、内置大容量存储空间，支持数据掉电存储，记录实时历史数据； 18、系统支持IOS、安卓、window终端控制 音频处理 1、高性能浮点DSP处理芯片； 2、不少于8通道平衡输入音频通道，不少于8路平衡音频输出通道； 3、所有输入通道支持MI C输入，支持48V幻象供电 4、每个通道独立的自适应反馈抑制器 5、不少于8通道自动混音 6、ADC CS5368 114dB动态 7、AC CS4385 114dB动态 8、输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、≥16段参量均衡、延时器、自动混音台； 9、输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器； 10、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 11、支持32组场景预设功能 视频控制 1、≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口； 2、全数字设计，支持视频无缝切换；（提供截图） 3、★输出信号分辨率可自定义调整，输出信号支持视频拼接功能,可实现视频全屏拼接。（提供截图） 4、支持音频独立切换，输出可选择输入模拟音频或者HDMI数字音频；（提供截图） 5、★支持OSD字幕叠加；（提供截图） 6、≥4路独立的EDID 读取和管理机制，解决各种连接兼容问题 7、支持最高分辨率≥1920X1080P@60Hz； 8、具有掉电记忆功能； 中标后出具原厂三年质保函和检测报告 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 平板/手机专用授权软件 | 在IPAD平板电脑、手机上，生成用户设计后的操控界面，并支持各种字体。IPAD控制软件，确保系统稳定兼容，更不需越狱，不需破解，让您使用更方便，更放心。 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 交互系统服务软件设计 | 开发定制定制,控制所有设备开关及展项互动演示，灯光开关，单项控制，一键式控制，时间轴式控制等，播放器和电脑主机，触控一体机的内容选择等。 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 32路调音台 | 不少于32通道高品质数模结合型调音台 不少于24路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 不少于32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 不少于6个AUX发送 + 2个FX发送 不少于4 GROUP母线 + ST母线 不少于31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 无线手持话筒 | 移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单 通过自动设置用最少的时间和精力创建可靠的连接 多达≥2240个可选频率 锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时） 56 Mhz带宽支持≥90个频道 音频频率响应：不劣于20 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs 拾音模式：心形 声压级：≥154 dB 灵敏度：2.1 mV/Pa | 3 | 套 |  |
|  | 10 | 无线头戴话筒 | 移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单 通过自动设置用最少的时间和精力创建可靠的连接 多达≥2240个可选频率 锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时） 56 Mhz带宽支持多达≥90个频道 音频频率响应：不劣于20 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs 拾音模式：心形 声压级：≥150 dB 灵敏度：1.6 mV/Pa | 2 | 套 |  |
|  | 11 | 无线领夹话筒 | 移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单 通过自动设置用最少的时间和精力创建可靠的连接 多达≥2240个可选频率 锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时） 56 Mhz带宽支持多达≥90个频道 音频频率响应：不劣于20 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs 拾音模式：心形 声压级：≥150 dB 灵敏度：1.6 mV/Pa | 2 | 套 |  |
|  | 12 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 2 | 套 |  |
|  | 13 | 高端桌面式一拖四演讲话筒 | 采用声干涉原理，得到了极好的全指向性性能 全指向，可换不同长度带干涉管超心型音头 模块化设计，方便配合不同指向性音头和配件使用 配备内部防震新型结构音头 带鹅颈式设计方便调节不同的角度 中频平直，高频稍有提升，语音清晰靓丽真实 特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输效果 形 式 静电型电容式话筒 指向特性 超心型指向性 频率响应 不劣于40-19,000 Hz 感 度 -40 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa 阻 抗 ≥200 ohms 最大输入声压级≥ 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 动态范围 ≥106 dB, 1 kHz at Max SPL 讯 噪 比 70 dB, 1 kHz at 1 Pa 幻象供电 24-52V DC, 4 mA typical 输出连接头 内置三针XLRM卡农公头 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 天线分配器 | 详见天线分配器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 定向宽频天线 | 详见定向宽频天线参数 | 2 | 只 |  |
|  | 16 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 17 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 18 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、桥架、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆便携式录播系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高清录播主机 | 1、整体设计：便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播、互动等功能。 2、触屏设计：主机内嵌≥1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。 3、导播键盘设计：导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 4、视频接口：3G-SDI in≥4，HDMI in≥1、VGA≥1，SDI out≥1，HDMI out≥1。 5、音频接口：MIC in≥2、Line in≥1；Line out≥1、耳机监听接口≥1。 6、网络接口：网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 7、其他接口：USB≥4。 8、存储容量：1TB 机械硬盘。 9、电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 10、视频采集：支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号，提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 11、视频录制：采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。提供两种多流录制方式功能界面截图。 ★12互动功能：内置互动功能，支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持实时通讯网络环境检测，可检测录播主机与互动主机之间的实时网络情况，包括上下行丢包率、带宽等。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 13 音频处理功能：支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 14一线通功能：支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 15) 提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 录播管理软件 | 1、软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2、录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3、录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 ★4、分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 5、同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6、摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7、视频环出：2路高清信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下分别实时环出互动主、辅流画面。 8、音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 ★9、直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，推流信号源可自定义选择，实现多流直播。提供软件功能界面截图。 10、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 11、视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 12、文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 13、提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件。 14、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供英文界面截图。 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 录播导播软件 | 1、导播方式：支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2、导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、画面预览：提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 4、布局模式：支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 5、鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6、云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7、布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8、字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9、提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件。 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 高清摄像机 | 1、视频输出接口：HDMI、SDI 2、传感器类型：CMOS，≥1/2.33英寸 3、传感器像素：有效像素207万 4、焦距：22倍变焦 5、水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6、支持水平、垂直翻转 7、背光补偿：支持 8、数字降噪：2D&3D数字降噪 9、网络流传输协议：RTP、RTSP 10、预置位数量：≥255 11、网络接口：≥RJ45 12、音频接口：Line In,3.5mm 13、通讯接口：RS232、RS422 14、USB接口：USB Type-A 15、支持的协议类型：VISCA 16编码技术：视频H.265、H.264 ★17、电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18、要求摄像机与录播主机为同一品牌（提供证明文件） | 3 | 台 |  |
|  | 5 | 高清摄像机管理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9、提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件。 | 3 | 套 |  |
|  | 6 | 数字无线音频套装 | 腰包领夹麦克风 1、载波频段：UHF500~980MHz 2、调制方式：FM 3、输出功率：5mW-10mW 4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 6、综合S/N比：>97dB 7、单体：背极式驻极体 8、指向性：心形 9、频率响应：40Hz-16kHz 10、灵敏度：-37dB±3dB 11、最大声压级：130dB 手持发射麦克风 1、载波频段UHF500~980MHz 2、调制方式FM 3、输出功率5mW-10mW 4、振荡方式PLL相位锁定频率合成 5、综合S/N比>97dB 6、综合T.H.D.≤1%@1KHz 7、单体动圈式音头 8、指向性心形指向 9、频率响应60Hz-18kHz 10、灵敏度-50dB±3dB 手雷发射麦克风 1、频段：UHF480-960MHz 2、转换头：具有固定螺环的XLR插座 3、发射功率：5mW/10mW可设置切换 4、天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 5、振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005% 6、显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能 7、输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度 8、幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压 9、外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座 10、连续使用时间：＞5小时 11、话筒单体：电容式拾音器 12、指向性超心型 13、频率响应40Hz-16kHz 14、灵敏度-29±3dB 15、最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 16、信噪比70dB（1kHz at 1Pa） 无线接收机 1、振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2、接收频率范围：500-960MHz 3、频率响应：30Hz至16kHz 4、信噪比96dB 5、模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔 6、模拟输入电平：-50dBV 7、模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 8、模拟输出电平：-60dBV 9、模拟输出调节范围：-12dB至+12dB 10、耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 11、耳机输出电平：5mW | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 无线网卡 | 1、传输方式：无线 2、接口：USB 3、无线传输速率：不小于300Mbps 4、高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5、支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输 6、支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS | 4 | 个 |  |
|  | 8 | 摄像机三脚架 | 1、脚管节数：4节 2、最大管径：28MM 3、最小管径：16MM 4、折合高度：60 CM 5、最低工作高度：32CM 6、最高工作高度：1550 mm 7、脚管锁类型：扳扣 8、云台类型：球形 | 3 | 支 |  |
|  | 10 | 移动电源 | 1、容量（mAh）：≥32000 2、电芯类型：锂聚合物电池 3、输入电压：20V (max) 4、输出电压：20V (max) | 4 | 个 |  |
|  | 12 | 设备箱/线材箱 | 收纳线材及设备 | 1 | 个 |  |
|  | 14 | 视频资源管理平台服务器 | 1、硬件架构：嵌入式架构设计，出厂内置平台软件 2、系统：嵌入式Linux系统 3、存储容量：≥2TB 4、内存：不小于2G 5、支持流媒体转发，单台支持不少于200点转发直播。 6、服务器与视频资源管理平台为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 视频资源管理平台 | 资源管理模块 1、资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2、平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3、平台支持视频资源多维度分类查看，如按出版社、年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4、用户可灵活创建各种视频专辑收藏及管理视频资源。 5、支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6、支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。提供功能界面截图。 ★7、支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。提供功能界面截图。 8、提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9、平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 直播点播模块 1、用户在点播视频或者观看课堂直播 2、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 3、应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件，同时无需下载附件即可边在线浏览附件内容边观看视频。 4、提供视频直播、点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，其中点播支持支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 微课模块 1、支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2、微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3、微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 移动应用服务 1、资源应用与新媒体发布平台应支持移动设备访问，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。 2、手机端平台APP支持IOS和Android系统。 3、支持通过APP具有老师、家长、学生角色，老师可创建班级并绑定班级学生；家长可绑定与学生关系，打造学校和家庭协同交流平台。 4、APP至少具备五种功能模块：通知、作业、学生成绩、家校圈、视频点播直播：长通过APP查看子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分，子女历次成绩的变化以曲线图形式展示；支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现在线文字、图片沟通。提供APP软件界面截图。 5、支持通过APP进行在线请假、活动组织功能。 6、支持通过APP点播学校资源平台的教学视频、观看录播直播节目。移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 ★为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌 | 1 | 套 |  |
| 晓风映月幼儿园 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 3 | 道 |  |
|  | 2 | 前沿幕 | 规格(宽*高):8m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 24 | 平方米 |  |
|  | 3 | 辅材配件及服务 | 喇叭线、电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 8 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 5 | 台 |  |
|  | 4 | 声控蜂窝灯 | 电压：AC220V 50HZ 功率：≥80W 光源：≥6*10W四合一，1*50MW绿激光 控制方式：DMX512,9通道 工作模式：DMX512,主从，声控，自走 调光方式：0-100%超平滑调光 频闪：20次秒 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，≥256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制≥16台电脑灯或≥64路调光。 3.自动生成灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存≥100个单步。 8.可同时输出和运行≥16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.L系列控台支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 14.支持立即黑场 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 30 | 套 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12寸有源音柱套装 | 有源音柱套装 1、类型：声柱 2、频率响应：不劣于140Hz-20KHz 3、灵敏度：≥97dB 4、指向性：水平80° 5、功率：≥300W 6、音柱输出功率：300W/500W4Ω 1、低音单元：1×12" 2、频率响应(-6dB)：40Hz-500Hz 3、灵敏度：96dB 4、低音输出功率：≥300W 5、支持蓝牙兼容 ★提供检测报告 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 16路调音台 | 详见调音台参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 无线领夹话筒 | 详见话筒参数一 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 永久河幼儿园 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 3 | 道 |  |
|  | 2 | 前沿幕 | 规格(宽*高):8m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 24 | 平方米 |  |
|  | 3 | 辅材配件及服务 | 喇叭线、电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 8 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 10 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 5 | 台 |  |
|  | 4 | 声控蜂窝灯 | 电压：AC220V 50HZ 功率：≥80W 光源：≥6*10W四合一，1*50MW绿激光 控制方式：DMX512,9通道 工作模式：DMX512,主从，声控，自走 调光方式：0-100%超平滑调光 频闪：20次秒 | 2 | 台 |  |
|  | 5 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，≥256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.最大控制≥16台电脑灯或≥64路调光。 3.自动生成灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选 5.内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存≥100个单步。 8.可同时输出和运行≥16个重演场景。 9.带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.L系列控台支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 14.支持立即黑场 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 30 | 套 |  |
|  | 8 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12寸有源音柱套装 | 有源音柱套装 1、类型：声柱 2、频率响应：不劣于140Hz-20KHz 3、灵敏度：≥97dB 4、指向性：水平80° 5、功率：≥300W 6、音柱输出功率：300W/500W4Ω 1、低音单元：1×12" 2、频率响应(-6dB)：40Hz-500Hz 3、灵敏度：96dB 4、低音输出功率：≥300W 5、支持蓝牙兼容 ★提供检测报告 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 16路调音台 | 详见调音台参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 无线领夹话筒 | 详见话筒参数一 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 钱塘帝景幼儿园 | 户外流动音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源音柱套装 | 有源音柱套装 1、类型：声柱 2、频率响应：不劣于140Hz-20KHz 3、灵敏度：≥97dB 4、指向性：水平80° 5、功率：≥300W 6、音柱输出功率：300W/500W4Ω 1、低音单元：1×12" 2、频率响应(-6dB)：40Hz-500Hz 3、灵敏度：96dB 4、低音输出功率：≥300W 5、支持蓝牙兼容 ★提供检测报告 | 2 | 组 |  |
|  | 2 | 数字音频处理器 | 采用高性能的24比特模拟转换器，并采用目前运行速度最快的32比特浮点运算芯片。 每个输入通道设有≥6个参量均衡器，每个输出通道设有≥6个参量均衡器。 每个输入及输出通道均设有带灯哑音功能的编辑按键。 延时器可选择毫秒作为时间单位，从0-2000ms，方便计算。 可通过计算机软件由计算机作远程控制及修改参量。 附送控制软件及USB连接线。 可储存≥31个程序。 可设置密码以保护程序。 带有压限功能，均可以独立调节控制起动attack及释放时间release time。 2行16字符LCD显示。 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 16路调音台 | 详见调音台参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 5 | 无线领夹话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 6 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 流动航空箱 | 音箱航空箱 | 2 | 只 |  |
|  | 8 | 流动航空柜 | 详见 | 1 | 只 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、流动线材、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 浦乐单元小学 | 体育馆舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 4 | 道 |  |
|  | 2 | 舞台栅顶 | 采用优质槽钢焊接 | 1 | 项 |  |
|  | 3 | 电动对开大幕机 | 4吊点，钢丝绳卷扬式，速度：0.25m/s，载荷：400kg，减速机：蜗轮蜗杆，电机：交流异步电动机，含钢丝绳、断火、传动和限位装置。 | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 舞台机械控制柜 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 前沿幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 8 | 对开大幕 | 规格(宽*高):11m*7.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 231 | 平方米 |  |
|  | 9 | 直条幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 10 | 横条幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 68 | 平方米 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 设备安装所需材料、防锈漆、钢丝绳、锁扣、预埋件、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 28 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 详见舞台灯具参数三 | 10 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 80 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 详见电源直通箱参数 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 体育馆音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 详见舞台音箱参数二 | 6 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 详见舞台音箱参数四 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 详见舞台音箱参数五 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 纯钢制作，欧洲标准1：12倍。 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | ≥8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入 ≥8 路模拟音频输出 4 进 2 出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序 RJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理 软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块 可自定义PC 控制界面，安卓触摸屏，mini墙面面板,苹果 IPAD界面 第三设备可控 运用软件通过IPAD平台还可对其他支持TCP/IP协议设备进行控制 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 24路调音台 | 不少于24通道高品质数模结合型调音台 不少于16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 不少于24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 不少于6个AUX发送 + 2个FX发送 不少于4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 不少于31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 无线头戴话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 9 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 详见话筒参数三 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 天线分配器 | 详见天线分配器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 定向宽频天线 | 详见定向宽频天线参数 | 2 | 只 |  |
|  | 13 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 14 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定灯杆 | 详见固定灯杆参数 | 4 | 道 |  |
|  | 5 | 固定景杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 固定会标杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 8 | 前沿幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 11 | 横条幕 | 规格(宽*高):12m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 36 | 平方米 |  |
|  | 13 | 辅材配件及服务 | 设备安装所需材料、防锈漆、钢丝绳、锁扣、预埋件、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 10 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 20 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数一 | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 光束图案灯 | 详见舞台灯具参数三 | 8 | 台 |  |
|  | 7 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 2 | 台 |  |
|  | 8 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数二 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 62 | 套 |  |
|  | 9 | 电源直通箱 | 详见电源直通箱参数 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 辅材配件及服务 | 电源线、DMX512、卡侬头、胶木插、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 详见舞台音箱参数二 | 4 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 详见舞台音箱参数四 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 详见舞台音箱参数五 | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 纯钢制作，欧洲标准1：12倍。 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 数字音频处理器 | ≥8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入 ≥8 路模拟音频输出 4 进 2 出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序 RJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理 软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块 可自定义PC 控制界面，安卓触摸屏，mini墙面面板,苹果 IPAD界面 第三设备可控 运用软件通过IPAD平台还可对其他支持TCP/IP协议设备进行控制 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 24路调音台 | 不少于24通道高品质数模结合型调音台 不少于16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 不少于24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 不少于6个AUX发送 + 2个FX发送 不少于4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 不少于31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 8 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 1 | 只 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅定制显示系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备（P2.5） | 详见室内全彩显示设备参数一 | 12 | 平方米 |  |
|  | 3 | 发送卡 | 详见发送卡参数 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 接收卡 | 详见接收卡参数 | 36 | 台 |  |
|  | 5 | 供电电源 | 详见供电电源参数 | 75 | 台 |  |
|  | 6 | 视频处理器 | 详见视频处理器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 显示设备支架及装饰 | 详见显示设备支架及装饰参数 | 12 | 平方米 |  |
|  | 8 | 智能配电柜 | 1、配电容量：≥20KW 2、带过流、过压、短路保护 3、与LED显示屏屏体为同一品牌提供证明文件 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 控制软件 | 详见显示设备控制软件参数 | 1 | 套 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 详见控制电脑参数 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 辅材配件及服务 | 超六类网线、DVI、VGA、复合视频线、三线五线动力电缆、装修、开槽、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 西兴中学 | 报告厅舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 固定面光吊杆 | 详见固定灯杆参数 | 1 | 道 |  |
|  | 2 | 面光基础 | 简易式钢结构，6#槽钢边线，满铺40*20方管。钢结构在制作前，表面应彻底除锈，再涂防锈底漆，然后刷面漆一道，构件之间均满焊。 | 1 | 道 |  |
|  | 3 | 前檐幕吊杆 | 120蜗轮蜗杆减速机，升降速度max:0.37m/s,,min:0.17m/s；；荷载600KG（含杆体）噪音≤48db；电机功率2.2kw,1400r/min；4-6吊点,单槽垂直一字排绳，单制动电磁电机有效行程15m,高精密专利限位定位器FD-100K | 1 | 道 |  |
|  | 4 | 前檐幕杆体 | DN40焊接管，内侧300mm管，外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆 | 1 | 道 |  |
|  | 5 | 弧形电动对开大幕机 | 速度：0.01-0.8m／s荷载：自重，噪音：≤50dB(A),安全保护措施：开、闭限位，电机过载保护。 | 1 | 道 |  |
|  | 6 | 灯光吊杆 | 120蜗轮蜗杆减速机，升降速度max:0.37m/s,,min:0.17m/s；；荷载600KG（含杆体）噪音≤48db；电机功率3kw,1400r/min；4-6吊点,单槽垂直一字排绳，单制动电磁电机有效行程15m,高精密专利限位定位器FD-100K | 7 | 道 |  |
|  | 7 | 灯光吊杆杆体 | DN40焊接管，内侧300mm管，双管行架式焊接，40mm*200mml连接方管，间隔10000mm,外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆 | 7 | 道 |  |
|  | 8 | 侧光吊杆 | 120蜗轮蜗杆减速机，升降速度max:0.37m/s,,min:0.17m/s；；荷载600KG（含杆体）噪音≤48db；电机功率3kw,1400r/min；4-6吊点,单槽垂直一字排绳，单制动电磁电机有效行程15m,高精密专利限位定位器FD-100K | 2 | 道 |  |
|  | 9 | 侧光吊杆杆体 | DN40焊接管，内侧300mm管，双管行架式焊接，40mm*200mml连接方管，间隔10000mm,外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆 | 2 | 道 |  |
|  | 10 | 景物吊杆 | 120蜗轮蜗杆减速机，升降速度max:0.37m/s,,min:0.17m/s；；荷载600KG（含杆体）噪音≤48db；电机功率2.2kw,1400r/min；4-6吊点,单槽垂直一字排绳，单制动电磁电机有效行程15m,高精密专利限位定位器FD-100K | 3 | 道 |  |
|  | 11 | 景物杆体 | DN40焊接管，内侧300mm管，外观整洁，喷涂防锈灰色亚光表面漆 | 3 | 道 |  |
|  | 12 | 舞台栅顶 | 滑轮梁、机脚梁、设备马道、钢爬塔等 | 1 | 项 |  |
|  | 13 | 控制系统 | 重复定位精度：±3㎜，可在任意高度定位；含动力线、信号线、屏蔽线等线材）编码器变频调速,1+N变频驱动。 | 1 | 项 |  |
|  | 14 | 前檐幕 | 规格(宽*高):22m*1.0m*1块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 66 | 平方米 |  |
|  | 15 | 对开大幕 | 规格(宽*高):11.5m*6.0m*2块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 414 | 平方米 |  |
|  | 16 | 横条幕 | 规格(宽*高):11m*1.0m*3块*（3:1） 参数:折比3:1，经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿，可以根据总体效果及甲方领导要求调整，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用，含衬里 提供阻燃报告 | 99 | 平方米 |  |
|  | 17 | 辅材配件及服务 | 设备安装所需材料、防锈漆、钢丝绳、锁扣、预埋件、收线框、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 面光灯 | 详见舞台灯具参数一 | 12 | 台 |  |
|  | 2 | LED帕灯 | 详见舞台灯具参数一 | 28 | 台 |  |
|  | 3 | 三基色会议灯 | 详见舞台灯具参数二 | 10 | 台 |  |
|  | 4 | 光束图案灯 | 详见舞台灯具参数三 | 5 | 台 |  |
|  | 5 | 追光灯 | 详见追光灯参数 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | 信号放大器 | 详见信号放大器参数 | 2 | 台 |  |
|  | 7 | 灯光控制台 | 详见灯光控制设备参数一 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 灯钩保险绳 | 配套灯钩保险链 | 65 | 套 |  |
|  | 9 | 灯光插座 | 定制接口 | 4 | 套 |  |
|  | 10 | 电源直通箱 | 12路直通空开柜（含总开和分开） | 2 | 个 |  |
|  | 11 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | 1 | 批 |  |
|  | 12 | 管子、桥架 | 国标 | 1 | 批 |  |
|  | 13 | 阻燃电缆 | ZR-BVR2.5 | 1 | 批 |  |
|  | 14 | 信号电缆 | RS485，512专用线缆 | 1 | 批 |  |
|  | 15 | 辅材配件及服务 | 胶木插座等、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅舞台音响系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 有源线阵音箱 | 详见舞台音箱参数一 | 10 | 只 |  |
|  | 2 | 有源超低音音箱 | 详见舞台音箱参数四 | 4 | 只 |  |
|  | 3 | 有源返听音箱 | 详见舞台音箱参数五 | 4 | 只 |  |
|  | 4 | 音响吊架 | 纯钢制作，欧洲标准1：12倍。 | 2 | 付 |  |
|  | 5 | 台唇补声音箱 | 频率范围 (-6dB)：80 - 20 kHz, 带高频-3 dB衰减选择开关 功率(额定 / 峰值)：≥(IEC) 180 W 灵敏度 (1W/1M )：≥95d B 最大声压级 (1M )：≥125 dB 阻抗：8 Ω 指向角度 (水平×垂直)：90° × 90° 低音单元：8" 铁氧体单元，2" 音圈 高音单元：1.75" 铁氧体PEN压缩同轴单元 保护：高音保护 | 6 | 只 |  |
|  | 6 | 台唇补声扬声器功放 | 输出功率1 kHz, < 0.05％THD： 8 Ω：≥2x 400 W 4 Ω：≥2x 600 W 2 Ω：≥2x 800 W 8 Ω桥接：≥1000 W 4 Ω桥接：≥1200 W 频率范围(功率带宽+/- 0.1 dB)：20 Hz - 20 kHz 相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz)：+ 15度 总谐波失真1 kHz (20 Hz - 20 kHz)：≤ 0.05% 互调失真 (SMPTE)：≤ 0.05% 阻尼系数 (20 Hz - 500 Hz@ 8 Ω)：450：1 串扰 (20 Hz - 20 kHz)：>75 dB 增益 (可选)：26 / 29 / 32 dB 灵敏度：0.775 / 1.0 / 1.55 V 信噪比：≥105 dB | 3 | 只 |  |
|  | 7 | 数字音频处理器 | ≥8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入 ≥8 路模拟音频输出 4 进 2 出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序 RJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理 软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块 可自定义PC 控制界面，安卓触摸屏，mini墙面面板,苹果 IPAD界面 第三设备可控 运用软件通过IPAD平台还可对其他支持TCP/IP协议设备进行控制 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 数字调音台 | 不少于25个电动推杆； ★台面有不小于7寸彩色触摸屏； 具有用户自定义推子层； 不少于10个可设置不同控制权限的用户； ★不少于38通道混音能力； 不少于38路模拟信号输入； 不少于14路AUX单声道输出，并可Link为立体声通道； 不少于14路MATRIX单声道输出，并可Link为立体声通道； ★不少于16路DCA编组； 不少于22条输出母线； 带有AES/EBU输出端口； 内置不少于4个数字效果器，有独立的效果器母线； 通道参数具有A/B对比功能； 外接存储设备不少于34*34路的录音回放； 连接电脑不少于64x64路录音回放； 带有AVB网络接口，可连接接口箱或个人监听系统； AVB网络接口可传输不少于64x64路音频信号。 中标后提供原厂保修函 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 10 | 一拖四无线会议话筒 | 详见话筒参数二 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 高端桌面式一拖二外槽走线演讲话筒 | 详见话筒参数三 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | 天线分配器 | 详见天线分配器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 13 | 定向宽频天线 | 详见定向宽频天线参数 | 2 | 只 |  |
|  | 14 | 多媒体地插 | 定制接口 | 8 | 只 |  |
|  | 15 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 2 | 台 |  |
|  | 16 | 设备机柜 | 600*600*2000 42U机柜 | 2 | 只 |  |
|  | 17 | 各种线缆 | 各种音箱线、音频线、电源线等 | 1 | 批 |  |
|  | 18 | 辅材配件及服务 | 电源线、卡侬头、音频线、线管、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅定制显示系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内全彩显示设备（P2.5） | 详见室内全彩显示设备参数一 | 22.53 | 平米 |  |
|  | 2 | 弧形会标显示设备 | 尺寸：21760*640mm 像素结构：SMD2121三合一LED 像素间距（mm）：4 模组分辨率（W×H）：64×32=2048 模组尺寸（mm）：256（W）×128（H） 模组重量（kg）：0.50 模组最大功耗（W）：≤25 | 13.93 | 平米 |  |
|  | 3 | 视频处理器 | 详见视频处理器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 控制软件 | 详见显示设备控制软件参数 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 发送卡 | 详见发送卡参数 | 3 | 台 |  |
|  | 6 | 接收卡 | 详见接收卡参数 | 105 | 张 |  |
|  | 7 | 供电电源 | 详见供电电源参数 | 187 | 张 |  |
|  | 8 | 背景显示设备安装支架 | 详见显示设备支架及装饰参数 | 22.53 | 平米 |  |
|  | 9 | 弧形显示设备安装支架 | 详见显示设备支架及装饰参数 | 13.93 | 平米 |  |
|  | 10 | 控制电脑 | 详见控制电脑参数 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 智能配电柜 | 1、配电容量：≥30KW 2、带过流、过压、短路保护 3、与LED显示屏屏体为同一品牌提供证明文件 | 1 | 个 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 桥架、管材、线材等、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅分布式节点系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络智能控制主机 | 1、支持BS\CS\云平台 三架构模式，其中B/S系统架构设计，采用SpringMVC + Hibernate + Minidao+ Easyui+Jquery+Boostrap等基础架构，支持移动控制管理，可以完美兼容电脑、手机、pad等多平台，可支持跨平台部署；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） ★2、≥Contex-A9CPU，≥512MDDR内存，1GFlash闪存，≥8G扩展存储；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） ★3、2个Arm®Cortex®-A9内核，运行频率≥1GH；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） 4、≥3路NET总线接口，支持SD-NET协议，支持自定义NET协议，最大可支持≥4096个总线协议设备，单机最大可支持8个独立可编程串行接口，每一路独立可编程串行接口支持双向RS232、双向RS485及DMX512协议，最大支持≥8个DMX512接口，单机最大可支持8路红外接口，8路IO接口，单机最大可支持8路干接触点接口，支持同一串行接口实时变更配置，实现同一接口多种波特率、配置模式同时运行； 5、支持红外/IO复用，支持IO高、低电平触发，支持IO高、低电平输出，红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习及红外仿真，配置双红外学习系统：USB移动红外学习棒及内置主机的学习模块，支持红外硬件学习； 6、支持多机级联，支持局域网组网通信，支持TCPserver、TCPclient、UDPserver、UDPclient及HTTP，支持TCP/UDP多线程通信，支持TCP客户端长/短连接，TCP/UDP客户端链接数最大可支持20000个，TCP/UDP服务端链接数最大可支持100个；TCP长连接支持心跳包，定时监测连接状态； 7、内置宏模块，支持自定义函数模块，方便用户自行管理私有设备； 8、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，支持自定义某一时刻动作触发、定时触发及时间轴触发； 9、内置大容量存储空间，支持数据掉电存储，记录实时历史数据； 10、支持多IP地址设定，支持跨网段控制； 11、系统支持WIFI、有线网络等多种通讯方式，系统支持远程维护、调试、诊断，系统内置web服务器，支持网页控制，系统支持IOS、安卓、window终端控制； 12、搭配window端平台多媒体控制软件，可实现移动端至电脑端的方向KVM控制，实现所见及所得、所触及所控的实时控制；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） 13、控制端支持多主页、多子页，子页支持飞入飞出等动态效果；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） 14、控制端支持交互性控制方式，支持权限设置，支持登录密码设置；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） ★15、支持通过云平台远程编程，实现远程上传、下载程序，支持设备远程诊断，可以远程查看设备工作状态、在线状态、运行时间等；（提供开标截止前生效的具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件进行佐证） | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 4K输入节点 | 1、采用Linux系统分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，每个节点节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本； 2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3、每个节点单元均采用H.265数据流编解码芯片并向下兼容，保证系统运行的流畅性； 4、视频输入:支持RTSP、RTMP协议,私有协议，2路HDMI,内嵌音频同步或异步输入,支持端口备份;支持1路编码，1路HDMI环出； 5、音频输入:支持AAC、G.711.G.726,私有协议，支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps ，音频输入接口,内嵌音频同步或异步输入,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持16路音频混音播放，且无损音质； 6、支持音频视频的同步及单独上屏； 7、.控制接口:一路RS232，一路RS485,一路IR;二路IO； 8、网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工，支持跨网段通讯,支持光网热备份； 9、每个节点具有 ≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，仅仅通过软件授权可实现KVM功能； ★10、支持HDMI，DVI、VGA等各种信号，输入信号分辨率最高支持≥3840x2160@60Hz,向下兼容，输入信号分辨率自适应； 11、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps； 12、支持单播和组播； 13、支持4路IPC信号的转发，即IPC信号的全屏显示，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 14、支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 15、支持坐席视频语音对讲，坐席之间可直接一对一进行视频语音沟通； 16、支持坐席间文字聊天功能，可实现类似QQ聊天功能； 17、支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 18、支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 19、支持LED大屏精准定位，可解决LED屏上精准开窗功能； 20、支持软件端一对多远程控制，可同时控制多达16窗口不同信号源； 21、支持远程 KVM 控制, 可坐席端远程控制开机房电脑以及远程开关机； 22、支持座席协作;坐席之间可以互相信号请求、推送、对话等； 23、支持多权限管理;分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理； 24、支持上屏推送；可通过本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 25、支持U盘远程传输文件；支持USB音频输入和USB远程拷贝文件； 26、支持不同方式的登录方式：可通过账号密码、指纹、人脸识别登陆； 27、支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 28、支持信号抓取，可把大屏信号抓取到坐席显示； 29、支持自定义大屏分区管理：各个坐席可根据实际情况自定义设置控制大屏屏区； 30、支持坐席端多个预案的保存和调取；包括坐席布局预案和大屏布局预案； 31、支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； 32、支持OSD顶部及底部菜单栏，仅用鼠标即可完成推屏，推坐席，接管，控制，请求，可视化对讲等所有工作，电脑般操作体验，也可支持快捷键操作； 33、系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； | 4 | 台 |  |
|  | 3 | 4K输出节点 | 1、采用Linux系统分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，每个节点节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本； 2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3、每个节点单元均采用H.265数据流编解码芯片并向下兼容，保证系统运行的流畅性； 4、视频传输:支持RTSP、RTMP协议,私有协议，2路HDMI,内嵌音频同步或异步输出,支持多种通道模式，最大36路解码通道； 5、音频输出:支持AAC、G.711.G.726,私有协议，支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps ，音频输出接口,内嵌音频同步或异步输出,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持16路音频混音播放，且无损音质； 6、支持音频视频的同步及单独上屏； 7、控制接口:一路RS232，一路RS485,一路IR;二路IO； 8、网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工，支持跨网段通讯,支持光网热备份； 9、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示，单屏同时支持16路视频显示及叠加；标准分辨率输出，实现无缝拼接； 10、每个节点具有 ≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，仅仅通过软件授权可实现KVM功能； ★11、支持输出信号最高分辨率≥3840x2160@60Hz,向下兼容，支持自定义分辨率,范围:360x240~3840x2160； 12、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps； 13、支持单播和组播； 14、支持4路IPC信号的转发，即IPC信号的全屏显示，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 15、系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； 16、支持无限多路信号源预览，信号排序，可按名字、ip、自定义的方式排序；支持无限多路的预案保存和调取； 17、支持OSD字幕叠加,支持高清底图； 18、支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP； 19、节点采用双网口设计，支持POE与外部供电双供电模式； 20、支持通过网络对编码设备进行升级操作； | 4 | 台 |  |
|  | 4 | 长线传输器 | 1、支持分辨率: 1080p/60@48bit延长≥70米； 2、支持分辨率：4kx2k@30Hz延长≥35米； 3、支持音频格式: Dolby TrueHD, DTS Master Audio and 7.1 compliant; 4、支持 CEC, HDCP2.2, EDID 透传; 5、支持最大带宽：≥10.1Gbps; 6、双向透传IR, RS232, | 4 | 对 |  |
|  | 5 | 可视化编辑设计软件 | 1、可自定义用户管理界面格式及内容，定制化设计； 2、内置主流设备库，如摄像机、DVD、矩阵、投影机等，可直接调用； 3、可建议新的数据库，可模拟会议场景控制。 4、满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，间隔时间设置；一键控制，简单智能；切换时间小于1秒。 5、满足电脑视频信号无线传输与管理功能：具备分辨率：640*480至1920*1200；频率：60Hz以上 6、满足音频、视频状态实时查看功能：音频输入、输出通道电平实时7、显示；所有视频画面控制终端上实时同步显示，无卡顿。 8、满足音频模式、音量调节等功能：具备8种以上音频模式调用，切换时间小于1秒；具备所有输入和输出通道音量大小、静音等控制。 9、具备视频实时预览，所见即所得功能；满足20路以上视频在控制终端上回显功能；多视频输入输出源25Fps实时回显；可根据网络及终端10、处理能力自定义回显窗口，满足10路以上同时回显 11、可根据用户要求定制化管理界面，设置权限； 12、软件内拥有丰富的设备库，并涵盖了国内外知名品牌的第三方设备，且具备自定义第三方控制设备库；软件运行在WINDOWS环境下，界面友好、简学易用；以可视化的方式，实现了“所见即所得”的设计控制界面；软件界面可自定义窗口任意大小等； 13、具备IOS、WINDOWS平台下来对系统进行交互式控制； | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 可视化管控平台(window端) | 1、分布式可视化控制软件Windows版本，可以在PC、Surface、触摸屏各种终端上实现对全平台的控制，包括信号源检索、预案调用、信号预览回显、大屏控制等功能； 2、 采用可视化的界面，所见即所得，虚拟大屏、信号回显查看以及设备的控制，都支持通过设计软件进行自定义布局和设置，包括LOGO。 3、 交互方式采用触摸的方式，可以实现信号源拖拽大屏投放，对信号源窗口可以放大、缩小、移动、关闭操作。将信号源拖拽到系统大屏区域，可以实时投放到大屏显示。单击选中信号窗口后，拖拽可以移动信号源的窗口位置；两指分合操作可以对信号源窗口进行放大、缩小。 4、 能够一键切换大屏布局模式，控制大屏电源开关。 5、 信号源列表中支持回显显示，通过滑动的方式查看更多信号源，也可以按照名称进行检索。用户只需要在检索框中输入信号源关键字就可以快速查询信号源。 6、 信号源投放大屏前可以进行预览，确认图像画面正确后投放大屏显示，避免信号投放错误。 7、 大屏布局和显示内容预案的一键快速切换，如欢迎模式、汇报模式、日常模式等，在需要的时候可以一键调用启动预案，切换大屏模式和显示的内容。 8、 支持现场环境设备的控制功能，包括调音台、话筒、投影机、灯光等设备。 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 系统软件及编程、调试 | 1、基于windows技术开发的应用软件，含windows2003和sqlserver2003系统平台，统一的操作界面，界面友好、直观，通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、灯光的开关和亮暗、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式实时显示设备的运行状态。 2、系统软件 Gx-Developer 8.0 3、过程控制系统应用软件 4、多媒体展项音源切换软件 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 工程控制专用APP授权 | 在IPAD平板电脑、手机上，生成用户设计后的操控界面，并支持各种字体 | 1 | 套 |  |
|  | 9 | 24口交换机 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆光口，POE供电，万兆上行网管型企业级商用 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 无线路由器 | ≥1个10/100/1000M RJ45 WAN端口 ≥3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口 ≥1个10/100/1000M RJ45 LAN端口 无线速率：2.4GHz：≥800Mbps | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 移动控制终端 | 128G WLAN版 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 辅材配件及服务 | 桥架、管材、线材等、技术服务 | 1 | 项 |  |
|  | 报告厅录播系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 广播级演录播主机 | 1、演录播主机为便携式工作站，带有军工级便携防震拉杆箱。 2、支持≥4个SDI输入机位，并实现对摄像机的推拉摇移控制。 3、主机应具备虚拟抠像功能，≥4个机位均可实现虚拟抠像，一机多用，同时满足演播室的虚拟场景需求。 4、录播主机能够支持WIN7 64位以上操作系统，并能够安装后期非线性编辑软件，实现录完即编，满足精品课程的剪辑包装。 5、支持网络流信号、支持无人机信号接入、支持媒体直播推流。 6、配置：酷睿i7 8700或以上/≥16GB内存/系统硬盘不低于120G SSD/数据硬盘不低于SATAIII 1T*2/2G专业图形显卡；（提供主机配置截图） 7、主机一体化≥16.8寸以上全高清液晶显示屏，无须外接显示器； ★8、配备广播级视频采集卡，可支持不少于4路HD-SDI、SD-SDI及CVBS信号同时输入；(视音频采集卡具有国家广播电影电视总局颁发的合格测试认证报告，标书中提供复印件)； 9、为方便后期编辑使用，演录播主机可安装后期非编制作软件，可及录制剪辑功能与一身，不需要视频复制拷贝环节，即可进行视频剪辑； 10、为了更好的应用到后期编辑、教育资源存储等系统，系统支持MPEG2-I格式的录制，AVI的封装格式； 11、主机支持一键还原功能，可以快速恢复出厂设置。 12、为了精品课制作及后期非线性编辑的需要，高码流支持≥4路 100Mb/S高码流AVI格式文件同步录制； ★13、录制通道数量可调，可以实现4路广播级全高清（1920x1080 MPEG2_I 100Mb码流）/6路全高清（1920x1080 H.264 4-6Mb码流）视频同步录制；（提供软件功能截图） 14、演录播主机配合演录播软件后支持硬件编码、软件编码、直播加速编码三种视频编码模式，保证不同应用需求下编码效率和画面质量的最优化； 15、为了方便课程大批量包装需求、节省大量后期工作，系统除了支持图片的片头片尾合成之外，必须能够实现视频片头片尾自动合成； 16、具备录制状态显示功能，能实时在软件界面中显示当前录制通道情况及格式、分辨率； 17、支持校标、角标、标题、字幕，跑马、滚屏、标版字等实时加载； 18、录制时自动记录镜头切换点信息，所有画面切换时间点能导入后期非编并自动显示，提高后期非线性编辑效率（提供软件界面截图） 19、提供各多种静态图片、虚拟大屏等虚拟抠像背景。 20、支持媒体推流，码流可设定。 21、演录播一体机具有中国节能产品认证证书（提供相应证书复印件加盖厂家公章）； 22、演录播一体机具有国家电子计算机质量监督检测中心平均无故障工作时间（MTBF）达到≥20000小时（提供证书复印件）； 23、演录播一体机需通过国家广播电影电视总局测试合格（提供广播电视计量检测中心出具的测试报告复印件） | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 广播级非线性编辑系统 | 1、非编软件同机安装在主机上，录完即编； 2、可对课件进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能； 3、视频导入后即可形成故事版文件，且所有的切点均按不同轨道进行保留，用户通过时间线可快速定位每个镜头切换点，提高编辑效率 ； 4、支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色； ★5、支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能（需提供此功能非编界面截图）； 6、能满足国家教育部视频公开课要求的独立SRT格式字幕的制作功能要求； 7、支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能； 8、可添加含3维字的片头片尾； 9、支持上百种转场、过渡特技； 10、支持多种多窗口、画中画效果制作； 11、提供多套片头片尾故事板模板，替换文字及图片后即可使用 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 高清云台摄像机 | 1、不小于1/2.8英寸Exmor CMOS传感器；不小于240倍变焦(20倍光学，12倍数字)； 2、支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出； 3、支持HD-SDI, DVI-I等高清视频输出接口； 4、精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳； 5、支持VISCA等多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 6、配多功能IR遥控器； | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 导播控制台 | 1、实现专业的信号切换、调音、摄像机控制、录制控制、字幕特技等功能； 2、具有精细的人体工程学设计，按操作逻辑顺序和使用频率合理布局；发光机械按键，手感好，功能状态指示明了； 3、选用高品质操纵杆，手感舒适，能够满足精准控制的要求； 4、充分考虑实际使用情况，使用户通过控制台即可实现核心功能，避免了在键盘、鼠标与控制台间的切换操作； 5、支持摄像机设置，包括速度、亮度、聚焦等调节，以及预置位和白平衡的设置。支持快速切换摄像机预置位的控制方式，能在上课过程中实时进行摄像机预置位的设置与调用； 6、支持实时在手动、半自动、自动的多种操作模式间切换； 7、支持录制与直播控制，包括录制、暂停、停止和直播等； 8、支持三种以上特技和四种字幕的加载控制； | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 视频资源管理平台 | 1、一键式部署 通过提供绿色无安装的平台压缩包，实现系统一键式部署，最大限度降低部署难度，无需用户安装复杂的数据库、插件等。 2、无插件资源点播和直播 支持基于flash或html的点播和直播服务，无须下载安装点播或直播客户端。用户可直接在浏览器中点播课程或观看直播，方便快捷。 3、与演播室系统的无缝衔接 通过设定平台与演播主机对接端口和协议，平台可与演播室关联。 4、个性化空间 用户可在平台上查看和操作自身的空间，同时可浏览其他用户的个人空间，为老师和学生提供一个展示个人风采的平台，满足学校个性化的需求。 5、多浏览器访问平台 用B/S架构，基于web技术开发，客户端无需其他软件，采用浏览器即可，支持IE8.0以上的IE浏览器、chrome浏览器和火狐浏览器。 6、审核与发布 支持管理员或任课老师对资源的审核，只有审核通过，资源才可被其他用户点播，保证平台上共享课程和资源的合理性。 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 流媒体服务器 | 1、处理器：至强4310 12核2.1GHz处理器，支持处理器功耗≤270W 2、32G DDR4 3200MT/s内存，24个内存插槽，最大支持2TB内存容量 3、2*2TB SATA 7.2K 3.5寸机械硬盘，支持2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘或2个后置短RSSD存储模块 4、PM8222 Raid控制器支持Raid0,1,5 5、2*550W高效电源220V交流，可选1300W铂金交流电源，支持48V/336V直流电源 6、支持OCP3.0网络模块，配置双口千兆以太网卡 7、支持4个GPU卡，配置1个双端口 16GB HBA控制器 8、支持免工具热插拔风扇维护 9、板载BMC管理模块，支持带外和带内的远程管理控制 10、支持TPM,TCM安全可信模块 11、支持系统安全加固，支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 辅材配件及服务 | 根据系统配套安装辅材、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 高新实验学校 | 户外操场广播 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 播放器 | 1、具有≥4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控。（投标时需提供高清照片） 2、具有≥1个U盘接口和≥1个SD卡接口，可定时播放U盘、SD卡上的MP3音乐节目。 3、具有≥1个耳机接口（可连接耳机监听播放状态），≥1个触摸笔存放插孔（投标时需提供厂家设备面板图）。 4、支持电源及EMC短路输出控制功能：手动电源打开时，EMC 端口有短路信号输出;程控电源打开时， EMC端口有短路信号输出；（投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件） 5、支持定时点操作功能：可编辑≥8个定时方案按周循环，≥一个日方案最多可编辑100个定时点，具有定时点信息掉电记忆功能。 6、支持下载定时点功能：可在电脑上编辑定时点，可以对SD卡编制好的定时点进行下载，也可以将定时点/歌曲名导出到SD卡里。（投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件） 7、支持不少于1路AC220V 2000W电源输出插座，接口输出的电源其开关状态可以受定时点定时控制，也可以手动进行开关控制。 8、支持定时点到来前1-60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源。 9、支持不少于1路短路信号输出接口，不少于1路音频信号输出接口（4个插座并联输出），输出LED电平指示（LED电平指示组≥5个）。（投标时需提供厂家设备面板图） | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 音频播放器 | 1、支持CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能 2、高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 3、具有曲目直选功能； 4、具有通电后自动播放功能； | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD显示。 2、AM/FM各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。 3、具有远程控制功能，能够实现定时播放。 4、具有音频信号电平指示。 5、具有断电记忆功能。 6、接收范围：FM87.0~108.0MHz；AM522~1611kHz | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 广播寻呼话筒 | 1、高品质话筒，内置两种钟声。 2、按钟声可自动打开和关闭话筒。 3、频响：不劣于100-16，000Hz 4、阻抗：600Ω 5、灵敏度（at1KHz）：-50dB±1dB | 1 | 只 |  |
|  | 2 | 前置放大器 | 1、≥五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。 2、两级优先默音功能。 3、各通道独立音量控制。 4、高音和低音音调控制。 5、单位LED电平表，甚易监察工作状态。 6、频响：20Hz---20kHz 7、信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB 8、音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz 9、钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 纯后级广播功放 | 1、100V，70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、RCA插口和XLR插口可供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、系列甚大功率（大至2千瓦）纯后级可供选择。 6、额定输出功率：≥1500W 7、输入灵敏度：≥1.2V 8、信噪比：大于90dB 9、阻尼系数：200：1 10、共模抑制：不小于90dB. 11、频响：80Hz~15kHz+3dB总谐波失真：4/1kHz<0.3%（1/3额定功率） 12、上升速率：>15V/microsecond 13、冷却方式：智能强迫风冷 14、指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 15、保护：上电，高温，直流，短路. | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 室外音柱 | 1、采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2、二分频结构，频带较宽。 3、频响范围：不劣于80Hz-16kHz 4、灵敏度：92dB 5、最大声压级：≥111dB | 12 | 只 |  |
|  | 6 | 无线手持话筒 | 详见话筒参数一 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 天线分配器 | 详见天线分配器参数 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 定向宽频天线 | 详见定向宽频天线参数 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 辅材配件及服务 | RVV2*1.5、接插件、管线、路面开槽、操场复原、技术服务 | 1 | 项 |  |
| 官河景庭幼儿园 | 户外广播系统主机房 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 网络广播中心 | 1、主机采用工控≥6U机箱，采用全模块化，自带四路音频采集模块；监听模块；硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）；电源主/备扩展模块；双网口交换机数据交换卡模块； 2、≥17寸触摸高清液晶电容触摸显示屏；以局域网/互联网为主要传输媒介，全数字传输； 3、四路音频采集模块：主机≥4个独立的6.5MM音频输入通道（每路自带音量物理调节旋钮，每路可独立调节）可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道（ 4、监听模块卡：内置输出功放接口和≥2个辅助混合6.5MM音频输入接口（包含1路 6.5MM MIC接口和1路 6.5MM LINE IN接口）及一路LINE OUT接口，，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用 5、硬盘卡模块：该模块可根据用户需要进行升级，方便实用；自带一路USB接口；可通过该口接入移动储存设备； 6、电源主扩展模块卡：该模块卡≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理 7、双网口交换机数据交换卡模块：≥2路网络冗余备份端口;具有网络线路故障检测与自动选择功能;支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络（提供实物相片截图并标识予以佐证）。 8、一体化触摸屏、鼠标等操作方式，适合不同的用户操作；预留两个外接USB接口，可连接其它扩展设备。 9、强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； 10、前面板设置红色机械式一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能； 11、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制 12、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 13、具有日志查看功能，可通过设备查看设备的操作与运行情况；其中日志类型包括服务器日志、寻呼台日志、设备日志、语音日志。 ★14、具有寻呼功能：本机EMC话筒进行对各个分区寻呼，也可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。（此功能内容提供第三方检测报告） 15.具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能； 16.支持网络电台及Airplay无线推送功能，具有“广播电台模式”或“Airplay 模式”可选； 17具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务；（投标时提供设备功能截图） ★18.内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器；（提供版权局出具的“网络化主备服务器软件”的软件著作权） 19、具有定时广播功能：可以保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区得音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好得时间到了会自动得执行。 20、具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听得分区，再点击监听按键，主机即可监听选中得分区播放音源。 21、可设定用户密码，预防非操作人员误操作。 22、支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 ★25为确保产品的原创性和合法性，要求生产厂家具有“一种网络音频传输方法”的证明文件以保证产品的稳定性（投标时提供复印件） | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 播放器 | 1、支持CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能 2、高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 3、具有曲目直选功能； 4、具有通电后自动播放功能； | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD显示。 2、AM/FM各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。 3、具有远程控制功能，能够实现定时播放。 4、具有音频信号电平指示。 5、具有断电记忆功能。 6、接收范围：FM87.0~108.0MHz；AM522~1611kHz | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 网络化室内音箱 | 1、采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，高档防水型网罩，外观美观，声音甜美。 2、醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间（投标时需提供产品彩页与设备高清图片）。 3、双网络接口冗余设计，可跨网段工作（投标时需提供设备高清图片）。 4、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≧2*15W高效率数字功放； 5、内置高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3音频流数据解码。 6、支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 7、支持100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 8、支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源（投标时需提供第三方检测报告复印件）。 9.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 12.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时。 ★13、为保证产品稳定，投标时需提供国家级单位颁发带有“一种防潮防腐蚀防氧化的音圈”的证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供认证证书复印件） | 1 | 只 |  |
|  | 5 | 广播寻呼话筒 | 1、高品质话筒，内置两种钟声。 2、按钟声可自动打开和关闭话筒。 3、频响：不劣于100-16，000Hz 4、阻抗：600Ω 5、灵敏度（at1KHz）：-50dB±1dB | 1 | 只 |  |
|  | 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 1、本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 2、当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 3、每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 4、每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 1 | 块 |  |
|  | 7 | 时序电源 | 详见时序电源参数 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 设备机柜 | 600*600*1200 24U机柜 | 1 | 台 |  |
|  | 户外广播系统分控设备 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 控制电脑 | 详见控制电脑参数 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 远程控制软件 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、支持正版windowsxp操作系统； 3、一个注册码与网络化主机绑定，一个系统上可安装多个远程控制软件。 4、具有网络化主机现场操作的相同权限。 5、可远程传输节目文件。 6、可远程操作网络化主机软件的内容。 7、实时性强，延时少。 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 网络化智能寻呼站 | 1、≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面显示，触摸屏操控. 2、内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用 3、内置钟声提示音（投标时提供彩页截图） ★4、可在远端对终端进行分区广播寻呼及对讲（投标时需要提供中国质量认证中心认证通过的检验报告） 5、可播放网络主机节目库歌曲。 6、具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 7、可设定网络传输通讯模式。 8、具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。（投标提供设备实物及所含软件功能图） | 1 | 台 |  |
|  | 户外广播系统前端设备 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、额定功率：≥40W 3、灵敏度（1m，1W）：≥93dB 4、最大声压级（1m）：≥109dB | 2 | 只 |  |
|  | 2 | 网络化播放功放（1U） | 1、内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 2、功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 3、具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 4、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 5、采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 有任何时间差异。 6、提供国家级单位颁发带有“故障自恢复”字样的证书复印件；（提供复印件） 7、提供国家级单位颁发带有“功放保护电路”字样的证书复印件（提供复印件） | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 室外音柱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、额定功率：≥40W 3、灵敏度（1m，1W）：≥93dB 4、最大声压级（1m）：≥109dB | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 网络化播放功放（1U） | 1、内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 2、功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 3、具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 4、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 5、采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 有任何时间差异。 6、提供国家级单位颁发带有“故障自恢复”字样的证书复印件；（提供复印件） 7、提供国家级单位颁发带有“功放保护电路”字样的证书复印件（提供复印件） | 3 | 台 |  |
|  | 5 | 壁挂音箱 | 1、全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 2、额定功率：≥40W 3、灵敏度（1m，1W）：≥93dB 4、最大声压级（1m）：≥109dB | 13 | 只 |  |
|  | 6 | 辅材配件及服务 | RVV2*1.5、接插件、网线、管线、技术服务 | 1 | 项 |  |

▲招标文件中，部分产品要求中标后投标人提供产品授权书、3C等证明文件，投标人在签订合同前，未提供或提供不完整，采购人可拒绝签订采购合同，当无效标处理。

- 四、服务标准、期限、效率等要求

1.供应商需要提供完整的技术解决方案，方案的实现思路及关键技术，符合本项目对当前和未来发展的要求，以及对功能设计和实施计划的建议。

2.供应商需要提供安装服务实施方案，包括组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

3.供应商需要提供完整的培训计划，包括培训内容、时间安排、课程安排等。

4.项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

5.售后服务要求：

（1）质量保证期：所有设备的质量保证期不少于3年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

（2）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修

- 五、付款方式、验收标准等要求

1、付款方式：

（1）本项目履约保证金为合同总金额的2.5%，在合同签订后7个工作日内由乙方提交甲方（也可提供履约保函）。履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还或解除履约担保。甲方有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。

（2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%预付款。

（3）本项目验收合格并经采购单位确认后于10个工作日内按实结算剩余合同款项。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

（5）乙方必须提供给甲方合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。

2、验收

（1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的材质、颜色、符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供技术的服务符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（4）所供产品钢结构结构牢固，外观平整，画面清晰，无色差。

（5）检测要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- 六、其他技术、服务等要求

1、演示设备样品提供（其他与演示相关的辅助设备请自备）：

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 有源线阵音箱 | - 舞台音箱参数一 | - 2只 | - 封样 |
| - 2 | - 有源次低音音箱 | - 舞台音箱参数三 | - 1只 | - 封样 |
| - 3 | - 有源超低音音箱 | - 舞台音箱参数四 | - 1只 | - 封样 |
| - 4 | - 切割灯 | - 详见设备参数 | - 1台 | - 封样 |
| - 5 | - 室内全彩显示设备（P2.5） | - 室内全彩显示设备参数一 | - 1块 | - 封样 |
| - 6 | - 室内全彩显示设备（P3） | - 室内全彩显示设备参数二 | - 1块 | - 封样 |
| - 7 | - 广播级演录播主机 | - 详见设备参数 | - 1台 | - 封样 |

室内显示设备样品尺寸不得小于：960mm*640mm，含箱体

根据供应商提供的样品，专家根据现场演示进行打分

- 第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的资料所在目录或页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术评审（70分） |  |  |
| 1 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，其配置和性能是否能满足本项目运行的需求，一般技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（20分）；（参数要求提供检测报告或其他证明文件，不提供视一项负偏离） | 20分 |  |
| 2 | 1.音响系统所投产品的选型情况，包括产品档次、市场使用情况等（0-1.5分）； 2.显示屏幕系统所投产品的选型情况，包括产品档次、市场使用情况等（0-1.5分）； 3.灯光系统所投产品的选型情况，包括产品档次、市场使用情况等（0-1.5分）； 4.其他周边系统所投产品的选型情况，包括产品档次、市场使用情况等（0-1.5分）。 | 6分 |  |
| 3 | 投标供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，齐全得3分，少提供一个证书扣1分，扣完为止。提供证书复印件以及全国认监委网站查询页面截图，缺一不得分。 | 3分 |  |
| 4 | 投标供应商同时具备音视频集成工程企业资质贰级及以上、信息技术服务运行维护标准（ITSS认证）贰级及以上证书的得2分（提供证明文件）。 | 2分 |  |
| 5 | 投标供应商具有住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业二级并具有安全生产许可证的，得0.5分，一级并具有安全生产许可证的，得1分（提供证明文件）。 | 1分 |  |
| 6 | 投标供应商同时具备信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）及安全技术防范资信等级证书的得2分。（提供证明文件） | 2分 |  |
| 7 | 项目实施方案，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。 | 3分 |  |
| 8 | 项目培训方案，提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求的。 | 2分 |  |
| 9 | 项目经理同时具有一级建造师证书（机电工程）、B证、信息系统集成服务项目管理人员（高级项目经理）得2分。（投标时提供近3个月的社保缴费证书及资质证书复印件加盖公章） | 2分 |  |
| 10 | 项目技术负责人具有二级建造师（机电工程）师证书、B证、特种作业操作资格证，证书齐全得2分，每缺失一个证书扣1分，扣完为止。（投标时提供近3个月的社保缴费证明及资质证书复印件加盖公章） | 2分 |  |
| 11 | 项目实施小组： 1）具有5名及以上中级工程师，得2分； 2）具有2名及以上建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工），得1分； 3）具有2名及以上建筑施工特种作业操作资格证（建筑普通脚手架架子工），得1分。 （以上人员投标时提供近3个月的社保缴费证明及资质证书复印件加盖公章） | 4分 |  |
| 12 | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况、售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、售后服务的实现方式的科学性、先进性，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。 | 3分 |  |
| 13 | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件情况。 | 1分 |  |
| 14 | 项目整体免费质保服务期高于招标文件要求的，每增加1年得1分，最高2分。 | 2分 |  |
| 15 | 投标人承接过自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 3分 |  |
| 16 | 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 有源线阵音箱; 舞台音箱参数一; 2只; 封样. 2; 有源次低音音箱; 舞台音箱参数三; 1只; 封样. 3; 有源超低音音箱; 舞台音箱参数四; 1只; 封样. 4; 切割灯; 详见设备参数; 1台; 封样. 5; 室内全彩显示设备（P2.5）; 室内全彩显示设备参数一; 1块; 封样. 6; 室内全彩显示设备（P3）; 室内全彩显示设备参数二; 1块; 封样. 7; 广播级演录播主机; 详见设备参数; 1台; 封样. 室内显示设备样品尺寸不得小于：960mm*640mm，含箱体 根据供应商提供的样品，专家根据现场演示进行打分 1.样品提供情况（2分）：按要求提供齐全的，得2分，缺失1项（未按要求提供，按缺失处理）扣1分，扣完为止; 2. 音响设备（音箱参数一、二、三）（3分）： 1）设备效果视听：播放音乐，试听声音效果（1分）； 2）设备间搭建的协调性：全频、低音之家搭建协调性，调试操作便捷性等（1分）； 3）防啸叫演示：根据现场演示话筒防啸叫能力，15cm内不啸叫得1分（1分）； 3.室内显示设备（P2.5和P3）（4分）： 1)低功耗演示：为选择的产品全是节能产品，分别测试每块显示屏幕亮屏和黑屏状态下的功耗值（1分）； 2)视频播放效果：每块显示屏幕的播放视频色彩、动画流畅性、纯色度、拼接工艺情况等（1分）； 3）实际使用便捷性功能演示（2分）： （1）支持资源可视化，系统内的媒体文件均可显示预览图（1分）; （2）支持固定布局和自由布局。固定布局，用户可编辑、新增、删除布局。自由布局，可任意调节窗口大小、位置（1分）; 4. 舞台灯光设备（切割灯）（2分）： 1）根据现场演示灯具的功率大小、照度强弱情况进行评分（1分）； 2）根据现场演示灯具的色彩鲜明度、图案清晰度、棱镜情况进行评分（1分）； 5.录播设备（广播级演录播主机）（3分）： 1）演示录制100Mb/S高码流AVI文件和4～6Mb/S低码流MP4文件（1分）； 2）录制一段视频，把录制好的视频一键快速导入非编系统，非编系统中记录镜头切换点，并实现快捷编辑（1分）； 3）演示系统特效，含双视窗、画中画、校标、标题、字幕、转场（1分）。 如上演示需要准备的设备及相关体现演示功能的测试设备，请各演示方自行准备到位。现场演示人员，不超过两人，进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 | 14分 |  |
| 二 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 | / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  政府采购合同（货物类）

甲方：   杭州市滨江区教育局

乙方：

甲、乙双方根据 杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目 政府采购公开招标的结果，签署本合同。

第一条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断；

1．合同书及合同谈判纪要

2．中标通知书（文件）

3．招标文件

4．图纸等技术资料

5．投标文件

第二条 采购内容及合同金额

1、本合同金额：人民币（大写）：             元（￥：             元）。

2、报价范围：包括完成合同所涉及的全部内容，包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在单价中）。

3、合同金额明细组成

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |

第三条 质量或服务要求

1、详见采购文件中的招标采购要求、乙方投标文件承诺、询标记录（如有）。

2、质保期：

第四条 技术资料

1、乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条 知识产权与产权担保

1、乙方应保证所提供的产品（服务/工程）其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的产品（服务/工程）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第六条 转包或分包

1、本项目不允许转包、分包；

2、乙方如将项目转包或有未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第七条 履约期限、地点和方式

1、期限（项目工期）：

2、地点（实施地点）：

3、方式：  总价包干

第八条 履约保证金

1、乙方向甲方缴纳合同额的5%作为本合同的履约保证金；

2、履约保证金缴纳形式：银行或保险公司保函；

3、履约保证金合同履行完毕前有效。

4、合同履行完毕（质保期满）经验收合格后，经回访无质量问题由采购人在一个月内清算（不计利息）。因供应商所提供的产品质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第九条 验收标准和方式

1、本合同验收工作由甲方组织实施，验收工作于乙方完工后7个工作日内完成，验收过程中，乙方应派专业的技术人员协助甲方进行验收。

2、收合格标准：

（1）所有产品安装调试完毕，符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准；

（2）中标供应商完成采购代理服务费缴纳以及其他投标承诺事项。

第十条 合同款支付

付款方式与支付条件：    （按采购文件商务要求表） 。

注：付款前，乙方须提供符合要求的财务发票，否则甲方有权不予支付，且不承担违约责任，但乙方仍须履行本合同。

第十一条 违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品（服务/工程）的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合格产品（服务/工程）的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期10日不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”。

（2）乙方所交付的产品（服务/工程）不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”。

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

a.甲方已向乙方支付了合同款的，乙方须一次性退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付等额违约金；

b.甲方还未向乙方支付合同款的，乙方须一次性向甲方支付合同总额30%的违约金。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 争议解决与诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为杭州市     区。

第十四条 合同生效及其它

1、本合同一式    份，甲乙双方各执   份，均具同等效力。合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民典法》有关条文执行。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或受委托人（签字）：               或受委托人（签字）：

联系人：                           联系人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                       签约日期：2021年   月    日

- 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           										投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（4）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及除本招标文件明示的代理服务费以外的中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 序 号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |
| 项目工期： |  | 按招标文件要求 |  |  |
| 免费质保期： |  | 按招标文件要求 |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 杭州市滨江区教育局 的 杭州市滨江区教育局下属学校2022年舞台灯光音响设备采购及安装项目 采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省成套工程有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：ZJCT2-BJQJYJ2022-01）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日