杭州青少年活动中心

中国少年先锋队杭州总部展陈项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:0625-22217155

项目名称：中国少年先锋队杭州总部展陈项目

采购人：杭州青少年活动中心

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年6月17日

目  录

第一部分招标公告	3

第二部分供应商须知	8

前附表	8

第三部分招标内容及需求	25

第四部分评标办法	72

评标办法前附表	72

第五部分拟签订的合同文本	82

第六部分应提交的有关格式范例	64

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州青少年活动中心中国少年先锋队杭州总部展陈项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年7月8日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217155

项目名称：中国少年先锋队杭州总部展陈项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 8271000.00

最高限价（元）：6400000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：中国少年先锋队杭州总部展陈项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：  8271000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：根据施工现场、初步设计图纸和采购人要求，完成中国少年先锋队杭州总部展馆的整体设计深化和施工，满足陈列、展示的功能要求，包括展馆布展深化设计、展厅装修、综合布线、艺术创作定制、模型制作、互动软件开发、设备、多媒体系统集成等整个展馆展示功能的全部内容，详见采购文件要求。

备注：不允许进口。

合同履约期限：合同签订后50日历天内完成展陈项目的深化设计（设计方案须经采购人确定）、布展制作、设备安装、设备调试等工作，并经采购人初步验收合格。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应满足上述规定的要求。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2022年7月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年7月8日9时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

3.开标时间：2022年7月8日9时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州青少年活动中心

地  址：杭州市昭庆寺里街22号

项目联系人（询问）：潘敏良

项目联系方式（询问）：0571-85821091

质疑联系人：严玥

质疑联系方式：0571-85821091

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：于正平、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85831774

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处

地  址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：厉侃侃

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 ▲2、本项目为交钥匙工程（含甲供设备调试），采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于设备费、安装费、调试费、总承包配合费等)、税金、人工费、管理费、运输及垃圾消纳费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | 经采购人同意可将非主体、非关键性的工作内容分包。 |
| 3 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标办法提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 | □A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示选择以下方式： 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市凤起路334号同方财富大厦14层会议室。因疫情防控需要，采购代理机构不集中聚集讲解人员，代理机构工作人员将会按照解密顺序提前15分钟电话通知到场时间，讲解人员达到14层1412开标大厅等候。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：毅行者骑行漫游互动系统 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | “电子备份投标文件”邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 项目联系人：于正平 项目联系方式：0571-85831774 |
| 13 | 代理服务费 | 由采购人支付。 |
| 14 | 特别说明 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料、样品、演示等的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”为重要参数，需提供证明材料，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分供应商须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6进口产品标的清单；

11.2.7专门面向中小企业采购产品标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在	U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。【具体提交地点、联系人、联系方式等详见前附表。】

不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标文件供应商须知前附表中规定的备份投标文件送达地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 招标内容及需求

一、项目概况

1、本项目为中国少年先锋队杭州总部（杭州青少年活动中心改扩建工程二期，后简称“总部”）红领巾铸梦空间，是总部的核心区块，为带方案招标项目。根据采购人要求，完成展厅的展陈内容（系统、图文等）设计制作。展陈设计把握政治性、教育性、开放性、体验性、趣味性和互动性等特征，注重空间功能布局、创新展陈参与方式，融入数字化、信息化、智慧化系统开发等手段，促使有限面积最大程度地实现总部的功能规模。红领巾铸梦空间分为：序厅（红领巾飞扬）、沐浴在阳光下、红领巾跟党走、红领巾敬先锋、红领巾展风采、尾厅（展望未来）六大展区；系统包含：5D虚拟动感漫游系统、AI智能识别系统、艺术数字场景演绎系统、大数据展示系统、机械艺术装置互动系统、智慧导览打卡管理系统、红色朗读系统、多人机互动系统、显示系统、云管理集成系统、智能中控管理系统等；场景布置和项目设置要充分体现少先队员核心的、独特的新时代身份内涵：政治性、先进性和自主性；要将“自理、自学、自律、自护、自强”的少先队“五自精神”等融入场馆项目设置和活动开展中，引导和激发少先队员记住要求，心有榜样，从小做起，接受帮助；引导少先队员树立远大理想、培养优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。供应商需结合现场实际情况进行深化设计、布置。中标人的深化设计得到采购人的确认及相关部门的图纸会审合格后，方可进入下一步的展厅展陈布置。

2、项目地点：杭州市西湖区昭庆寺里街22号

3、实施期限：合同签订后50日历天内完成展陈项目的深化设计（设计方案须经采购人确定）、布展制作、设备安装、设备调试等工作，并经采购人初步验收合格。

4、实施范围及内容：中国少年先锋队杭州总部（杭州青少年活动中心改扩建工程二期，后简称“总部”），其中红领巾铸梦空间展区净面积约为1000㎡，层高约3.5m（以现场测量数据为准），位于一层南侧，人行可从西侧室外广场和北侧大厅入口进入；内部人员可从东侧后勤通道进入，包含六部分：第一部分：序厅（含接待咨询处），第二部分：沐浴在阳光下，第三部分：红领巾跟党走，第四部分：红领巾敬先锋，第五部分：红领巾展风采，第六部分：尾厅（详见图纸）

（1）序厅（含接待咨询处）：立足浙江是中国革命红船起航地、改革开放先行地、新时代中国特色社会主义思想重要萌发地，正努力打造为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口。序厅以高举队旗跟党走、红领巾飘扬、“三地一窗口”风采等内容为设计元素，设计弧形艺术墙，通过艺术化形式展现新时代浙江少先队员的风采。

展示内容： LOGO形象墙、接待台、智慧导览系统配套装置、形象背景墙等。

（2）沐浴在阳光下：聚焦少年儿童是祖国的未来、中华民族的希望，也是党的未来。我们党始终高度重视少年儿童、亲切关心少年儿童，始终把培养好少年儿童作为一项关系红色江山永不变色的战略性、基础性工作。每一代党和国家领导人均对少年儿童和少先队员提出殷切希望与要求，关心着少年儿童的健康成长。

展示内容：图文并茂展陈毛泽东同志、邓小平同志、江泽民同志、胡锦涛同志、习近平同志对少先队员的希望要求。运用显示系统滚动播放方式展陈十八大以来习近平总书记对少年儿童的希望和要求（习爷爷对少年儿童的教导）等。

（3）红领巾跟党走：立足中国少年先锋队是党创立和领导的中国少年儿童的群团组织，是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是建设社会主义和共产主义的预备队。长期以来，在党的坚强领导下，在中国共产主义青年团的直接领导下，中国少年先锋队团结、教育、引领一代又一代少年儿童听党话、跟党走，在革命、建设、改革的各个历史时期健康成长，为党的少年儿童事业发挥了不可替代的重要作用。此篇章主要讲好党、团、队的历史主线及内在联系，讲好浙江杭州的少先队发展印记，展现好杭州少先队的今日风采。

展示内容：党、团、队发展时间轴、杭州少先队发展轨迹（通过红领巾记忆、少先队队宝、辅导员说等内容）、杭州少先队今日风采（运用数智驾驶窗的方式）等。

（4）红领巾敬先锋：贯彻习近平总书记对新时代少先队队员的殷切希望——从小学先锋、长大做先锋。此处通过展陈中国新民主主义革命以来涌现出的与浙江杭州有关联的人民英雄、时代楷模和美好事物，以及新时代涌现出的新先锋，引导少先队员参观及互动体验。让少先队员更多地认识他们，逐步树立向榜样学习、争当先进的意识，表达愿意传承先锋人物的好品质、好作风的良好意愿。

展示内容：追逐先锋足迹（AI智能系统）、红色朗读亭（听唱录人机互动系统）等。

（5）红领巾展风采：立足少先队组织要引导少先队员树立远大理想、培养优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教育引导要尊重少先队员主体地位，遵循少年儿童成长规律，用少年儿童易于理解的语言和方式做好工作。而少年儿童活泼好动，喜欢做中学，喜欢被肯定获得特定的荣誉称号。故设置“红领巾展风采”板块，拟通过“红伢儿”、“智多星”、“创意侠”、“毅行者”、“梦想家”等5个少年儿童易于认同的角色及相关活动项目设置，引导少先队员参与，争做“红伢儿”、“智多星”、“创意侠”、“毅行者”、“梦想家”，激发及展示少年儿童“德智体美劳”五育并举的成长风采，呈现核心素养的养成，为少先队员打开通往全面发展和未来的窗口。

展示内容：红领巾树形象（致敬红领巾队礼仪体感互动系统、红色超电波视频配音人机互动系统、红伢儿手拉手 AI合影互动系统）、智多星（智多星挑战答题互动系统）、创意侠（创意侠义卖工控互动系统）、毅行者（毅行者骑行漫游互动系统、）、梦想家（5D航天畅游互动体验系统、点亮梦想机械艺术装置互动系统）等。

（6）尾厅：基于少先队员走进红领巾铸梦空间，感受着党的关怀，清晰着队史与团史与党史血脉相连的发展历程，感悟着众多先锋人物的事迹，参与体验着、充分展示着自己的聪明才智，此时此刻必然有话要说。为此，在尾厅，在少先队员即将离开时，请他们畅谈自己的理想和梦想。

设置展望未来项目，通过多媒体设备引导少先队员畅想未来，从小树立远大理想，并将自己的理想写出来或说出来，相互交流，共同奋进。

展示内容：展望未来时光隧道系统、积分排名榜工控显示系统等；

表1 重点展项

| 序号 | 重点展项名称 | 展品内容与形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形象背景墙 | 表2:展厅装修工程量清单 表3: 展陈设备清单及基本要求 |
| 2 | 多媒体导视及智慧导览系统 |  |
| 3 | 工控显示互动系统 |  |
| 4 | 数字互动壁龛系统 |  |
| 5 | 互动数字瀑布装置系统 |  |
| 6 | AI虚拟导师系统 |  |
| 7 | 体感互动系统 |  |
| 8 | 挑战答题互动系统 |  |
| 9 | 骑行漫游互动系统 |  |
| 10 | 5D航天畅游互动体验系统 |  |
| 11 | 时光隧道系统 |  |

5、设计制作总体要求：通过声、光、电、3D、数字融合投影、体感互动装置等数字化技术手段，突出互动体验感。充分考虑参观者参与性、互动性和趣味性，激发受众群体的求知欲和探索欲。

（1）形式设计理念新颖，形式与内容协调而统一，既雄浑大气，又精妙雅致。展示方式必须使所展示内容能方便更新和维护，控制灵活，便于讲解；

（2）空间规划合理，有效利用建筑空间，合理安排展览内容与展品；展线设计合理流畅，突出重点，并适合观众参观习惯；平面、展项、多媒体等各个分项设计，紧密结合主题与内容，布设合理。

（3）设计方案要明确整个展厅的用电量，以确保正常供电，灯光设计布局要合理，在保证正常照明的同时，也要能起到烘托整个展厅氛围的作用。同时对于环境投射灯光和展项照明灯饰，光强要适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染；

（4）安全要求：①展项的设计应绝对服从安全第一的原则，平面布局首先要考虑人流通道。②展项的设计中，不得将消火栓与展项混为一体，消火栓四周的装饰色彩应与消火栓的颜色有明显区别。③满足消防要求，制作材料必须是阻燃和A级防火材料，木质结构须刷防火涂料及三防涂料，严禁使用带有挥发刺激性气味的超标布展材料和非钢化玻璃。所有材料均达到儿童使用环保要求。

（5）中英双语翻译要求：翻译内容精准到位、完全匹配展品内容，英文翻译需经母语审校，确保准确无误。

6、标准及规范必须达到中华人民共和国有关法规的要求。

二、项目质量与服务要求

1、本项目质量目标为一次性通过验收合格，供应商应详细编制展厅展陈布置方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

2、由于该项目面对青少年常年开放，为确保系统稳定、售后技术团队及时维护，成交供应商或其分公司有设置售后服务点在杭州主城区，需应在30分钟内对采购人的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在1小时内到达现场，如需更换设备或送修，必须在2个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。

3、中标人须无条件接受采购人的质量监督和管理，共同把好质量关。

4、中标人的深化设计得到采购人的确认及相关部门的图纸会审合格后，方可进入下一步的展厅展陈布置。

5、结合整个综合展示区域功能优化展示布局。设计上要求具有可延续、可扩展性，并兼具历史、文化的跨越性；形式力求新颖、辨识度高、容易记忆，避免千篇一律，可采用数字多媒体技术丰富展示内容。

6、未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

三、深化设计要求

1、设计条件图及相关文件

（1）本招标文件及其附件；

（2）采购人提供的文件如有修改，以采购人的答疑纪要和补充文件为准。

2、深化设计基本要求

（1）应符合招标文件要求及国家有关规范规定；

（2）必须保证展区展品及参观者的展览安全和参观安全；

（3）满足对公众开放的要求，应设置独立的出入口，保证观众参观的流畅及安全；

（4）设计上充分体现展区的特色；

（5）材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范（如安全、环保等）要求；

（6）运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、环保性、通用性、牢固性、美观性、标准化；

（7）合理运用声、光、电、全息和影视合成、计算机等现代技术；

（8）充分考虑电脑触摸屏、模型、场景等辅助展品的内容及形式设计，预留位置空间，做到场景与展览风格相统一；

（9）充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范；

3、工艺要求：

（1）建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于A级的装修材料上，用于顶面和墙面装修的木质类板材必须采用A级防火材料，且所有木材面均须涂刷不少于3遍三防涂料。

（2）所有隔墙均需到结构梁底或板底，且龙骨隔墙须双面封板，内嵌容重不少于100KG/m3的50mm厚防火岩棉。

（3）所有无机涂料饰面不少于3遍，基层满刮腻子不少于2 遍。

（4）所有焊接钢结构均须采用热镀锌钢材，焊接处焊缝饱满，须涂刷不少于2遍防火涂料、2遍醇酸防锈漆。

（5）图文版面制作与安装必须使用易清洁、防水，做到收口平整、不起泡、无色差。

（6）石材必须使用专用防护剂进行六面防护处理。

（7）特种门（玻璃感应门、消火栓暗门等）的品种、类型、规格、型号须符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。

（8）艺术浮雕墙需专业人员进行设计制作，最终优化的设计制作方案须经采购人确认。

（9）所有非标展品类须进行量身专业定制，要求使用环保材料，考虑结构的安全牢固、美观耐用等。

（10）所有展项不得有可伤害身体的危险部件，如有不得已露出的，应做圆滑卷边防护等处理。

（11）展项设计使用的各种材料要求达到环保E1级，使用的主材料进场前须提供厂家合格证。

（12）壁龛展台制作应具有良好密封性，开启密闭使用硅胶条辅助密封，玻璃具有极佳的通透性，拼接位误差控制在1毫米之内的，重点展柜还须采用优质LED冷光源照明，无紫外线点光源聚光照明系统。

（13）展项灯光设计中应采用高效节能灯LED灯。

（14）展项的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

（15）所有设备的金属外壳须可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。

（16）应急照明灯具及安装采用双电源供电并符合国家相关要求。

（17）配电箱、柜内电器安装符合国家相关规范要求。

4、标准及规范必须达到现行版的中华人民共和国有关法规的要求。

四、设计深度

1、在原设计方案基础上进行以下深化设计：

（1）展馆内容总平面图，各部分分平面图，点、线、面布局平面图及观众流线图；

（2）各部分或单元重点、亮点图文版面深化设计图或彩色立面图；

（3）展览设备造型图，包括展柜、壁龛、展台、展墙的设计图；

（4）多媒体项目效果及原理分析图；

（5）展厅指示系统规划图和设计图；

2、设计的深度包括但不限于以下内容：

（1）设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，其中包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表，其他如模型、标本、吸音、隔音、隔热、灯光、音视频、通风、防火、给排水、结构、电气等设计，同时须说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

（2）设计应包含展区及展示项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

（3）设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能等。

（4）为了实现高质量的展示，深化设计单位应用文字的形式详细叙述将如何以招标文件为基础推进深化设计，包括深化（施工图）设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法。

（5）本次设计必须满足防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

五、布展材料供应

1、本次招标范围内的布展材料均由中标人根据本招标文件、深化设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准。

2、本次招标项目的主要布展材料，中标人应在进场前向采购人送样或提供软件、视频内容进行演示及汇报，经采购人签证确认后方可实施采购安装。

3、由中标人采购的主要布展材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，由此增加的费用由中标人承担。

4、中标人需承担起展品的保管责任，并按采购人的要求分门别类地进行保管。

5、涉及的艺术场景制作、模型制作、雕塑制作等艺术性要求很高的内容，尽可能组织高级别艺术家主导创作和制作，提高红领巾铸梦空间的艺术性、观赏性。中标人所有艺术品均需提供小样或底稿，经审核后进行制作。

六、项目管理的要求

1、本项目发包范围内的设计布展品目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，采购人有权解除合同，中标人应返还采购人已支付的全部费用，同时按合同总额30%向采购人支付违约金并承担由此引起的一切经济损失。对需要有资质单位完成的工作内容，必须委托具有相关资质的单位来完成。

2、中标人应严格按设计图纸和已确认的技术方案组织项目实施，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、中标人在投标文件中承诺的设计负责人、设计班子主要成员、项目经理及相应的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，中标人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，符合采购人要求为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面解除合同，中标人应返还采购人已支付的全部费用，同时按合同总额30%向采购人支付违约金并承担由此引起的一切经济损失。

4、项目经理到位率应在90％以上，其它管理人员到位率应为100％。由于实施场地和项目的特殊性，要求中标人在实施项目之前和实施项目期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关实施方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、实施安全。

七、系统开发的要求

（1）系统开发：中标人负责调试完成，满足使用。根据功能需求建设系统开发。涉及展陈各个系统调试、接入系统平台及各个系统配置费用均需综合考虑在投标总价中，其中包含网络配置费用、弱电机房建设等。

（2）考虑整个项目系统建设的复杂性、稳定性、先进性等，供应商应有从事过类似多媒体系统展馆建设开发经验、有软件开发著作证书等相关实力，以确保项目顺利、高效的开展。

（3）为保证本项目系统交互、视觉效果以及供应商的开发能力，投标时要求供应商针对采购系统的2大重点展项系统：骑行漫游互动系统、（数智驾驶窗）互动数字瀑布装置系统演示进行系统演示及讲解系统方案。具体演示需求详见表3。

（4）上述事项涉及的全部费用由中标人承担，并包含在投标总价中，如在投标文件中没有单列上述费用将被视为投标总价中已经包含了上述费用。

八、系统开发、多媒体素材制作、影片制作等要求

1、供应商根据采购人要求设计并开发系统所包含的互动创意、逻辑设计、图形设计、程序开发，影片的脚本撰写、制作等，其著作权等归采购人所有。未经采购人事先书面许可，供应商不得将任何形式的版权转让给第三方。

2、多媒体素材购买版权承诺及证明：

▲为满足展示、互动等系统内容的丰富性、多样性，供应商应承诺本项目的所有音视频、歌曲、文学作品、图片等版权采购人能长期使用，系统及展示素材内容无版权上的瑕疵或争议，版权费用一口价包干在投标总价内，费用不再做任何调整及追加。若因上述原因引起的第三方追诉，采购人概不负责，供应商承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给采购人带来的全部损失。

3、供应商根据多媒体采购清单需求提供多媒体互动创意脚本及互动系统UI界面，内容主题素材由供应商收集。

系统及影片制作完成后，供应商应免费提供对原始素材进行整理及保留的服务。采购人提供的资料文件，供应商具有保密义务。

4、服务内容：系统开发互动创意、脚本说明、素材收集、开发制作、端口预留、多平台系统端口接入、系统调试安装，系统设备后续维护等；数字影片的方案策划、创意、脚本撰写、现场执导、高清及4K及以上分辨率拍摄、灯光处理、影片道具、场务、演员化妆、制作剪辑、特效制作、包装调色、声音处理等。

5、系统要求：内容上应逻辑清晰、操作简单明晰和流畅度优、互动性体验感强、动画视觉上有吸引力、互动策划有趣、生动，智慧系统开发需要贴合青少年参观群体特点。影片音画协调、画面达意，配音中正，技术上应达到高清及以上分辨率，25fps及以上动态刷新率，满足具体使用需要，通过评审验收的视频成片。

6、系统及视频所有权：所有系统开发及视频制作内容及原素材所有权归采购人所有，供应商应在把系统及数字内容交付后全部移交采购人，不得挪作他用或擅自外传。

7、系统及视频验收：采购人应组织验收评审小组对系统及影片进行交付验收。验收合格后，验收报告需评审小组成员及采购人、供应商签字确认。

▲8、系统及视频验收交付后采购人有权与供应商进行协商，根据实际使用需求对系统及视频进行有限程度修改调整，修改调整期与质保期一致，修改调整期内发生的有限程度修改调整费用将被视为已包含在投标总价中，采购人不再另行支付，投标文件中出具书面承诺。

9、供应商应在投标文件中提供团队主要组成人员名单。非采购人提出，供应商不得擅自调换团队中确定的工作人员，若因特殊原因必须调换的，须提前向采购人提出，并在征得采购人同意后及时调换具有同等专业水准或以上的人员加入。

九、其他要求

（1）非采购人原因引起的设计变更导致新增工程内容的，其费用由中标人自行承担。因此投标时的深化设计方案应尽量考虑完善、充分报价。因专家或有关单位对深化设计的评审和审批意见，可能要求增加本工程内容，投标人应充分考虑。

（2）供应商承接本项目后，应尽职尽责为采购人服务，完成采购人委托的各项服务要求，并为采购人的非公开资料和信息计划等保密。

（3）供应商应承诺以书面形式主动向采购人报告本项目工作的主要进度和成果情况，总结、讨论、分析阶段工作。在项目执行过程中，若有影响本项目的重大事件发生，供应商应及时向采购人报告并提出解决方案。

十、展厅装修工程量清单

表2展厅装修工程量清单

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 3mm石英地胶板(密拼) 专用进口地板胶 水泥基自流平砂浆层 界面剂一道 20mm厚水泥砂浆保护层 50mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 | m2 | 629.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 3mm石英地胶板造型图案拼花地面(密拼) 专用进口地板胶 水泥基自流平砂浆层 界面剂一道 20mm厚水泥砂浆保护层 50mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 | m2 | 222.66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011108001001 | 石材零星项目 | 20厚灰色大理石ST-01 20mm厚水泥砂浆保护层 35mm厚1:3细石水泥砂浆找平层 | m2 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电地板 | m2 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 5mm黑色烤漆玻璃 | 5mm黑色烤漆玻璃GL-04 双层12mm厚A级镁晶防火板基层 40X40X2.5镀锌方钢基层 具体详见08/1#YT-4 | m2 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50高1.2mm灰色不锈钢踢脚MT-01 9mm厚A级镁晶防火板基层 | m | 298.78 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 7 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 50高1.0mm灰色不锈钢踢脚MT-01 | m | 59.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 60系列轻钢龙骨，9.5mm双层石膏板，白色无机涂料PT-01 | m2 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 造型吊顶 60系列轻钢龙骨，9.5mm双层石膏板，含上翻12mm厚A级镁晶防火板基层，白色无机涂料PT-01 | m2 | 126.54 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 圆形软膜灯箱120高 M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见01/1#DT-1 | m2 | 12.44 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 圆形软膜灯箱100高 M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见06/1#DT-3 | m2 | 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带 12mm厚A级镁晶防火板基层 9.5mm石膏板饰面 白色无机涂料PT-01 具体详见07/1#DT-4 | m2 | 5.86 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 13 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 5mm厚黑色烤漆玻璃GL-04 12mm厚A级镁晶防火板基层 40X40X2.5镀锌方钢基层 具体详见08/1#YT-4 | m2 | 17.91 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011304001002 | 灯带（槽） | 灯槽 200宽120高（工程量按水平投影面积计算） M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见01/1#DT-1 | m2 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011304001003 | 灯带（槽） | 灯槽 150宽100高（工程量按水平投影面积计算） M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见01/1#DT-1 | m2 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011304001004 | 灯带（槽） | 灯槽 200宽100高（工程量按水平投影面积计算） M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见05/1#DT-3 | m2 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 17 | 011304001005 | 灯带（槽） | 灯槽 100宽100高（工程量按水平投影面积计算） M8吊筋，12mm厚A级镁晶防火板基层，A级UV软膜灯箱，1.2mm玫瑰金不锈钢MT-02收口 具体详见03/1#DT-2 | m2 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011210002001 | 金属隔断 | 100系列轻钢龙骨隔墙，双面12mm厚A级镁晶防火板基层， 隔墙内均采用50mm厚岩棉,容重100kg/m3 | m2 | 141.85 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011210002002 | 金属隔断 | 100系列轻钢龙骨隔墙，单面12mm厚A级镁晶防火板基层， 隔墙内均采用50mm厚岩棉,容重100kg/m3 | m2 | 951.71 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011210002003 | 金属隔断 | 40X80X3镀锌方管基础墙体,方钢立杆间距1.08米，H型轻钢龙骨，双面9mm厚多层阻燃板基层 | m2 | 28.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 9.5mm石膏板饰面，基层板基层（基层板计入隔断中） | m2 | 993.32 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 造型墙面 9.5mm石膏板饰面+12mm厚A级镁晶防火板基层+H型轻钢龙骨 | m2 | 294.12 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 23 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 圆形柱面 9.5mm石膏板饰面+12mm厚A级镁晶防火板基层+H型轻钢龙骨 | m2 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 展望未来时光隧道系统 拱形双面 40X40X3镀锌方管基础，H型轻钢龙骨，12mm厚A级镁晶防火板基层及9.5单层石膏板，白色哑光漆PT-04 具体详见30、31/1#YT-11 | m2 | 151.2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B002 | 壁龛 | 壁龛 净深780，高820 外侧5+5超白夹胶钢化玻璃，内侧亚麻布饰面，基层12mm厚A级镁晶防火板基层，9.5单层石膏板 内含灯带及1.2mm灰色不锈钢MT-01收口，具体详见4/1#YT-2 | m | 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 单元说明、显示系统等处1.2mm灰色不锈钢MT-01收口，12mm厚A级镁晶防火板基层 | m2 | 35.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 深灰色无机涂料 原有建筑裸顶喷深灰 | m2 | 964.31 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面无机涂料，颜色根据不同位置调整 | m2 | 809.98 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 29 | 011407001002 | 专业投影漆 | 专业投影漆 | m2 | 54.98 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 墙面A级UV高清喷绘画面 | m2 | 420.19 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 柱面A级UV高清喷绘画面 | m2 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原建筑墙体拆除，含建筑垃圾清理、外运、消纳等 | m3 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 01B003 | 桌子 | 桌子800宽 白色哑光漆PT-04 9.5单层石膏板 12mm厚A级镁晶防火板基层 40X40X2镀锌方管，H型轻钢龙骨骨架 具体详见5EL-04 | m | 8.52 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01B004 | 突出300装饰隔板 | 突出300装饰隔板 绿色无机涂料 12mm厚A级镁晶防火板基层 9.5单层石膏板 具体详见20EL-08 | m | 14.8 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 01B005 | 消火栓暗门 | 消火栓暗门，饰面计入相应面层清单中 | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 01B006 | 设备间暗门 | 设备间暗门1000*2300，乙级防火门芯，饰面计入相应面层清单中 | 樘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B007 | 配电间暗门 | 配电间暗门800*2300，乙级防火门芯，饰面计入相应面层清单中 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 38 | Z010808008001 | 成品门套 | 165宽实木线条套灰色WD-02 | m | 16.48 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Z010808008002 | 成品门套 | 265宽实木线条套灰色WD-02 | m | 32.14 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 01B008 | 600*3500环形灯箱 | 600*3500环形灯箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011501020001 | 服务吧台 | 吧台600高320宽 白色哑光漆PT04，9.5mm石膏板饰面，12mm厚A级镁晶防火板基层，H型轻钢龙骨 具体详见27/1#YT-10 | m | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Z010801007001 | 成品装饰 木门及门套 | 成品木饰面门2000*3000 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010805001001 | 电子感应门 | 玻璃电子感应门7100*3000 12mm钢化玻璃及12mm钢化玻璃移门GL-01 1.2mm灰色不锈钢MT-01门套 含防撞贴膜、移门感应器等全部内容 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 一、消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗等 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:原有消火栓移位 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | Kg | 12.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈刷两遍调和漆，两遍防锈漆 | kg | 12.9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:管道刷二遍红丹防锈漆 | m2 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、强电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 300X100 2.类型:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 3.接地:含接地 | m | 40.8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管道及桥架支架制作安装，含除锈刷油 | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二+三单相普通插座[安全型] 250V 10A 86型 | 个 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:墙面预留电源点位[安全型] 250V 10A 86型 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控大板开关 250V 10A 86型 2.安装方式:距地1.3米靠墙、柱安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控大板开关 250V 10A 86型 2.安装方式:距地1.3米靠墙、柱安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯1 15W 4000K | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯 TL63HLD24-O-S930BK 24W 3000K 7度,含轨道 | 套 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带(暗藏回光)5050-60SP 3000K | m | 11.64 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:长条式吊灯 LED吊装灯 100宽定制 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:成品定制灯膜造型灯 LED光源 4000K （红领巾敬先锋） | 套 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A级灯膜(专业厂家定制) LED光源 4000K | m2 | 37.6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 10宽定制 | m | 18.23 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 宽40mm | m | 8.03 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 宽100mm | m | 99.4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 宽120mm | m | 6.18 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 宽150mm | m | 12.98 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:成品铝型材LED灯带 12W 4000K 宽200m | m | 30.69 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:工艺术吊灯(专业厂家深化)（序厅） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV 5X10 | m | 17.5 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJ 6 | m | 109.39 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJR 6 | m | 54.69 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJ 6 | m | 137.92 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJR 6 | m | 69.01 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJ 4 | m | 824.41 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJR 4 | m | 412.21 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJ 4 | m | 1144.02 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJR 4 | m | 572.06 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJ 2.5 | m | 944.1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 WDZC-BYJR 2.5 | m | 472.05 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJ 2.5 | m | 1483.82 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 40 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 WDZC-BYJR 2.5 | m | 740.78 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC40 3.配置形式:吊顶内敷设 4.接地要求:含接地 | m | 12.46 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:含接地 5.含开槽修补恢复费用 | m | 4.02 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC25 3.配置形式:吊顶内敷设 4.接地要求:含接地 | m | 377.91 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:含接地 5.含开槽修补恢复费用 | m | 230.62 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.接地要求:含接地 | m | 628.4 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称：中国少年先锋队杭州总部展陈-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 46 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:含接地 5.含开槽修补恢复费用 | m | 76.84 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |

注：上述工程量清单是基于设计单位出具的展厅装修施工图出具的参考工程量清单，供应商可根据投标方案优化设计并出具相应的深化施工图纸。供应商应根据自身的深化施工图纸自行测算工程量和清单项，供应商可自行添加、减少清单项和工程量，但必须满足采购人的功能和使用要求。中标后，如投标时有缺项、漏项的或最终方案调整等多种因素导致展厅装修部分工程造价有调整，均视为已包含在投标报价中。▲本项目为交钥匙工程，投标价一口价包干，后期不作调整。

表3展陈设备清单及基本要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告制作品 | ▲根据设计图纸、效果图和深化方案使用的材料和数量，投标时提供详细的清单，内容应包括数量、主材规格、品牌等内容。 | 项 | 1 |
| 1 | 第一部分：沐浴在阳光下 习爷爷对少年儿童的教导书信显示系统 | 配套终端显示设备要求1台： - 尺寸：≥32寸，内嵌式安装，不露边框、显示尺寸：16：9分辨率：1920*1080、可视角度：178°； - ★亮度：≥450cd/㎡； - 对比度：2000：1、刷新率 60 Hz； - ★响应时间：≤6ms - 寿命：60000小时 - 整机功耗：≤35W - 伴音输出：双立体声喇叭，喇叭输出功率5瓦，优质的视听质量； - 输入接口：USB 2.0*2，USB 3.0*2，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输入*1，1路耳机； - 整机人性安全设计，圆弧防撞伤工艺边角设计，用心呵护客户日常使用安全； - 整机全面防护设计，全面支持防雷防腐防爆，保障机器在复杂环境下的正常使用 - 产品结构:金属机壳，烤漆工艺：功能特点：智能亮度调节，屏幕亮度最佳化，智能屏刷新频率，防屏幕灼伤，超薄机身设计，美观大方，多种高清信号接口，兼容性强。 - 工控机：CPU≧12I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti； - 视频延长器：通过一根网线，延长视频信100米，HDMI接口，高清线4K/60HZ画质，3D视频线，音视频同步输出；支持双屏复制镜面、扩展模式；传输差分信号对电磁干强，标准HDMI接口规格：14*4.5mm；PVC外被； 主题影视展示多媒体素材定制1套： - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（收集），脚本编写； - 以习爷爷对少年儿童成长提出三大期望、教导、参加少年先锋队开幕仪式等视频制作，内容编辑，字幕、转场特效、包装、音频制造、视频节奏剪辑；根据视频制作主题内容制作脚本（包含配音文字及图片）。 - 视频后期包装制作，尺寸调整、视频格式压缩、输出；（不少于3分钟） 4、风格：定制原创风格，与展馆整体风格相符; 5、支持任意切换、播放、暂定、内容调取及远程更换启动系统。 | 项 | 1 |
| 2 | 第二部分：红领巾跟党走 党、团、队史工控显示互动系统 | 配套终端显示设备要求1台： - 尺寸：≥32寸，内嵌式安装，不露边框、显示尺寸：16：9分辨率：1920*1080、可视角度：178°； - ★亮度：≥450cd/㎡； - 对比度：2000：1、刷新率 60 Hz； - ★响应时间：≤6ms - 寿命：60000小时 - 整机功耗：≤35W - 伴音输出：双立体声喇叭，喇叭输出功率5瓦，优质的视听质量； - 输入接口：USB 2.0*2，USB 3.0*2，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输入*1，1路耳机 - 整机人性安全设计，圆弧防撞伤工艺边角设计，用心呵护客户日常使用安全； - 整机全面防护设计，全面支持防雷防腐防爆，保障机器在复杂环境下的正常使用； - 产品结构:金属机壳，烤漆工艺：功能特点：智能亮度调节，屏幕亮度最佳化，智能屏刷新频率，防屏幕灼伤，超薄机身设计，美观大方，多种高清信号接口，兼容性强。 - 工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti； - 视频延长器：通过一根网线，延长视频信100米，HDMI接口，高清线4K/60HZ画质，3D视频线，音视频同步输出；支持双屏复制镜面、扩展模式；传输差分信号对电磁干强，标准HDMI接口规格：14*4.5mm；PVC外被； 主题影视展示多媒体素材定制1套： - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（收集），脚本编写； - 以党为主线穿插团、对重要历史节点影像节点剪辑制作、脚本撰写、素材收集整理、特效包装、转场、粒子特效等制作，音频制作，内容编辑，字幕、转场特效、包装、音频制造、视频节奏剪辑；根据视频制作主题内容制作脚本（包含配音文字及图片）； - 视频后期包装制作，尺寸调整、视频格式压缩、输出；（不少于3分钟） - 风格：定制原创风格，与展馆主题风格相符； - 支持任意切换、播放、暂定、内容调取及远程更换启动系统； 配套互动终端设备要求3台： 1、★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：345x194mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量： 32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 工控互动系统开发定制3套 - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（收集），脚本编写； - 互动屏界面媒体制作：定制原创风格UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； - 根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； - 展示内容：党、团、队详细发展轴线的内容查阅，互动素材收集（影视、图片、刊登报纸等历史记录）及整理，素材收集、归纳（收集），脚本编写； 5、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 6、软件功能需求：支持2D和3D多种媒体素材，支持多层互动节目的制作，支持无限级层次，可支持多级菜单，显示区域自由分隔组合，自定义页面跳转，灵活自由，支持各种动态效果，支持关键词搜索，功能可按需开发、支持页面自定义、控件自定义、模块化、资源可嫁接移植等功能； | 项 | 1 |
| 3 | 第二部分：红领巾跟党走 杭州红领巾记忆工控互动系统 | 配套互动终端设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：≥32寸，内嵌式安装，不露边框； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量：32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 工控互动系统开发定制1套 - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（收集影视、图片、刊登报纸等历史记录），脚本编写； - 互动屏界面媒体制作：定制原创风格UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； - 根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； - 展示内容：少先队发展的精彩瞬间、叙述杭州少先队的发展历程了解少先队的光荣历史； 5、互动大型媒体软件开发交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 6、支持2D和3D多种媒体素材，支持多层互动节目的制作，支持无限级层次，可支持多级菜单，显示区域自由分隔组合，自定义页面跳转，灵活自由，支持各种动态效果，支持关键词搜索，功能可按需开发、支持页面自定义、控件自定义、模块化、资源可嫁接移植等功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 第二部分：红领巾跟党走 少先队队宝说数字互动壁龛系统 | 配套互动终端设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080（竖屏）； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：≥32寸,窄边框； - 内嵌安卓系统：操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 - 工控机：12代I5/4G/128G/1050ti； - 音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放； - ★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W； 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； 数字互动壁龛系统1套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（收集影视、图片、复制展品等历史记录），脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、有关具有史料价值、教育意义和借鉴特色的物品三维建模（10件），每件不少于15秒；由投标人收集素材，使用3DMAX进行建模制作，帧速率：30FPS、深度：32bit，分辨率1920（H）x1080（L）px；。 5、制作展示物品3D建模要求：三维建模精度：≦0.01mm；纹理图像分辨率要求：≥8192*8192；点对间距分辨率最高不超过0.05mm；接缝处理：主要纹理处无明显接缝；拼合后物品三维数据整体形态误差≤0.10mm；物品模型支持随意拖拽放大、缩小、720°全方位浏览；标准格式：数据输出格式3DS、STL、OBJ等通用三维模型格式，实现与Geomagic、Imageware等逆向工程软件自由交换数据；可在PC端、微信端与移动端无插件顺畅浏览；用于展示的模型文件需包含obj模型文件、mtl文件及贴图文件； 6、展示内容：有关少先队组织建设、队伍建设、阵地建设、文化建设和机制建设等方面，具有史料价值、教育意义和借鉴特色的物品和资料； 7、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 8、实时识别系统：运用限位开关等传感器识别实物2D、3D数字内容实时显示系统； 配套弧形滑轨设备要求（弧长12米）： 1、★电动轨道电机：定制超静音双轴心弧形轨道，PU同步带，坦克车式拖链，大扭矩步进电机，过流欠压保护； 2、硬件保护：断电保护，来电/开机自动复位，轨道俩端安装金属感应器限位模块； 3、滑轨支撑架：用固定屏幕，根据屏幕大小定制； 4、控制方式：支持手环打卡启动、触控式、移动端、遥控器等多种控制方式，灵活控制，自由选择各种控制模块，提供第三控制接口，方便客户集成中控； 5、★滑轨屏控制系统：自主研发高精度滑轨屏控制系统，0.1mm控制精度，屏幕左右移动平顺，启停平稳无抖动、运行无卡顿/噪音，画面实时显示无屏闪、流畅； | 项 | 1 |
| 5 | 第二部分：红领巾跟党走 少先队辅导员说模拟数字场景演绎系统 | 配套模拟数字场景演绎空间要求（沉浸式）： 正面投影墙尺寸：3000（H）x6000（L）mm； 右边投影尺寸：3000（H）x2960（L）mm； 左边投影尺寸：3000（H）x2960（L）mm； 透明成像膜投影尺寸：1600（H）x1000（L）mm 1、★透明投影膜：成像玻璃膜，透光率 80%以上，雾度 5%以下（含投影定制钢化玻璃）（面积：不少于1.6m2）； 2、★工控机：CPU≧12代I7,内存≧16G,硬盘≧256G固态硬盘、多通道专业输出显卡；1台 3、工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti；1台 4、拼接器：N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理，多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理，图像几何校正，Win10桌面点对点融合，可达到16K及更高分辨率桌面，支持视频、图片、采集卡信号开窗播放，支持多屏开窗模式，可通过网络接收中控控制命令，支持远程控制播放/暂停/场景模式切换。主流DXV编码格式支持，支持DMX,MIDI等主流协议通讯 1）超高清输出 单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示。 2）创意拼接显示 支持图像的M*N任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示。 3）建筑投影Mapping 立体物体表面网格校正，支持任意点调正。线性模式、透视模式、全面模式三种调试模式很好的满足不规则建筑外体。 （楼体等）、模型（汽车等）的投影3D Mapping，支持多种模式多层网络叠加调试 4）自动融合 可通过普通摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示 5）支持多屏宝 通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率 6）桌面融合 支持单机最大16通道的大桌面融合，完美配合U3D互动程序完成互动交互显示 7）切片 支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求。 8）支持特定抠像 调整R、G、B值（0-255），能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域 5、音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放； ★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W； 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； 6、高清摄像头，图像采集支持1080P高清网络传输，动态展示视频清晰流畅，HD CMOS传感器，12倍光学变焦16倍数码变焦，美颜美白、磨皮瘦身、高清稳定，切换背景，虚化背景，数字降噪，RGB颜色逐位扫码解析还原色彩等功能； 7、感应装置，红外信号感应，传输控制播放切换，灵敏度反应时间≤6ms； 8、视频延长器：视频延长器：通过一根网线，延长视频信100米，HDMI接口，高清线4K/60HZ画质，3D视频线，音视频同步输出；支持双屏复制镜面、扩展模式；传输差分信号对电磁干强，标准HDMI接口规格：14*4.5mm；PVC外被； 模拟数字场景演绎系统开发定制（7套）： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（不同年代教室场景），脚本编写； 2、特型演员拍摄以影视制作：不同年代的少先队辅导员特型知名演员拍摄、导演，灯关等；服装道具、人物；数量为：14位辅导员； 3、沉浸式实景数字场景制作：7个不同年代教室沉浸式场景演绎，包含教室场景布局，灯关、CG特效、C4D、UE5等制作软件来超逼真还原不同年代的教室场景，达到3D裸眼效果、转折角不变形、不扭曲；投影内容高度结合实景场景布局来动态演绎变化； 4、控制投屏录像系统：在实时录像区域AI捕捉人物动态，支持隔空自动切换控制系统，画面进行现场实时录像与数字场景结合演绎，支持多种背景切换； | 项 | 1 |
| 6 | 第二部分：红领巾跟党走 杭州少先队今日风采（数智驾驶窗）互动数字瀑布装置系统 | 配套显示终端设备要求13台： - 条形显示段：尺寸：160mmx960mmx13块； - 刷新率 3840 Hz； - 对比度：3000:1； - 1212全彩显示； - 透光率：94% 配套互动终端设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：708.4x398.5mm； - 内嵌安卓系统：输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 14、落地触控台：定制落地铁件底座；（1台） 15、工控机：CPU≧12代I7,内存≧16G,硬盘≧256G固态硬盘、专业输出显卡（1台） - 音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放；（2只） - ★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W；（1台） 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； 19、本系统甲供设备三折屏，须由供应商负责调试。 （数智驾驶窗）互动数字瀑布装置系统定制开发（1套）： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、展示内容：杭州市级及13个区、县（市）少先队工作基本信息，包括组织建设、队伍建设、阵地建设以及活动开展等内容，数字化、图示化、可视化呈现数据形态展示的CG粒子特效及数字瀑布制作；（投标提供数字瀑布图形化展示DEMO,展示数据不特定可根据需求自行收集，演示格式为MP4；） 5、控制程序：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级；调取大数据展示系统（数智驾驶窗）切换大数据平台，实现条形屏数据实时调取展示； 6、系统结合AI实现智能化系统、与大屏一体化满足不同场景可视化需求，3D展示与交互场景与界面无代码交互配置，移动端完美适配自动适终端查看和分析可视化数据； | 项 | 1 |
| 7 | 第三部分：红领巾敬先锋 心中最亮的星互动魔屏系统 | 配套互动终端设备要求8台： - ★拼缝：≤3.5mm； - 亮度: 500cd/㎡； - 分辨率:1920X1080； - 寿命：100000小时； - 比例：16:9； - 对比度:4500:1； - 可视角度:179； - ★响应时间：≤6ms； - 显示色彩：16.7M； - 接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口； - 功耗：175 W； - 电源：AC100V-240V, 50/60Hz； - 显示区域：1022.68mm×577.17mm×72.9mm； - 液压前维护支架（数量：8副）； - IP5X防尘防水等级; - 系统平均无故障时间≥50,000小时; - 具有良好的防静电及防雷性能; - 具备智能光控功能，根据当前环境光自适应调节大屏整体亮度; - 显示延迟≤100ms； - 拼接显示单元画面无错位现象; 配套辅助设备要求： 1、高清DMI矩阵：1U插卡式机箱设备；支持扩展拼接或复制模式，支持边框截取，4K60HZ刷新、支持多种点对点拼接模式；支持HDMI2.0标准； 2、工控机：CPU≧12代I7,内存≥16G,硬盘≥256G固态硬盘、专业输出显卡 3、触摸红外框：技术红外线感应，触摸点数32点； ★最小触摸物体直径≤3mm； 触摸定位偏差≤0.5mm；分辨率：32768x32768；传输速率：12Mbbit/s；红外性能超远距离对射，四条边同时工作，触摸无死角；扫描速度≤8ms；多触点支持的win7、win10等多系统 4、触控钢化玻璃，6mm钢化防暴玻璃，需要支持Tuio协议;面积：不少于5.1平方； 互动魔屏系统定制开发1套 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（“人民英雄”“时代楷模”或“美好事物”），脚本编写； 2、UI艺术界面媒体制作：8K分辨率UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、根据展示主题，投标人自行收集人物数量：≥100位人物； 5、互动魔屏系统开发功能：无人操作模式定义动作至少支持15种，后台管理系统能同时播放数量不限、像素任意的多媒体文件（视频、图片、文字），支持滑动、拖拽、放大、缩小互动操作，用户交互过程中用户可以将一个展品在这些屏幕间任意的移动,在跨屏幕移动的时候不发生物体撕裂/对不齐的现象，同时互动时能够自动进行区域分配且互不干扰，支持大量访客，系统预留二次开发接口以便后期开发（考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩展能力，设计应遵循标准化、模块化体系），系统运行状态（健康指数）监控/预警/自动处理功能，可以在系统健康指数低于一定值的时候主动重启关键组件，以恢复系统运行； | 套 | 1 |
| 9 | 第三部分：红领巾敬先锋 追逐先锋足迹 AI虚拟导师系统 | 配套互动终端设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080（竖屏）； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：1217.6x684.9mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量： 32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 - 高清摄像头；支持全高清1080p的视频，高速USB 2.0认证，PC和Mac兼容，红外面部识别，1080p30FPS,90度视野，4倍数码变焦，高清光学镜头，含麦克风；带有橡胶防撞杠的多用途固定夹，有助于将网络摄像头固定； AI虚拟导师系统定制开发1套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（“人民英雄”“时代楷模”或“美好事物”），脚本编写； 2、UI艺术界面媒体制作：8K分辨率UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、展示内容：少先队员参与时系统推送1位学习榜样，队员可了解事迹，可留言表达心声，可现场拍照，选择模板与学习榜样合影。 5、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级；； 6、AI识别软件：基于腾讯云人脸识别（Face Recognition）AI识别扫描系统自动匹配青少年合适的导师； 7、功能模块设计：支持自由访问模块、智能交流模块、人工交流模块等，可进行全身扫描，可触摸，可用手指写留言，可拍照，可自主选择模板合成一张图片后上传网络，可下载留存； 8、支持线上扫码分享及邮箱分享； | 套 | 1 |
| 10 | 第三部分：红领巾敬先锋 红色阅读系统 | 配套互动硬件设备要求3台： - 红色阅读亭：屏幕尺寸32寸，含触控系统； - 灯箱、麦克风、专业耳机、高脚椅、钢制玻璃、木质地板、移动万向轮； - 展标logo根据需求可定制； - ★独立空气调节系统，排风系统； - 电压功率：220V/1300W； - 硬盘容量：4TB； - 产品尺寸：1500x1500x2680mm； - ★产品材质：金属机箱+钢化玻璃； 红色阅读系统定制开发要求3套： - ▲投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳（朗读、录播红色故事、红色家书、革命烈士遗书等内容），脚本编写；（须列出符合主题内容的红色故事、红色家书、革命烈士遗书，不少于100则（涉及版权问题由供应商承担,投标时提供承诺函） 2、系统功能要求：云端更行曲库，曲库丰富，智能点歌，单双系统可选，音量调解，触摸点歌，手机点歌，系统升级，智能评分，语言切换（支持20种语言），收藏功能，U盘加歌，系统切换，高清输出，无损音乐； 3、根据不同参观群性格定制打造多种形式朗读亭需求，定制朗读亭的标题，引导少先队员聆听、朗读红色故事、红色家书、革命烈士遗书等内容用生动的形式触动少先队员的心灵，播撒红色火种，致敬先锋人物； 4、★系统支持扫码分享、支持邮箱分享； | 套 | 3 |
| 11 | 第三部分：红领巾敬先锋 新时代新先锋工控互动系统 | 配套互动终端设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：1217.6x684.9mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量：32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 配套工控互动系统要求： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳、脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符；提供每年新评选出的杭州市道德模范、美德少年等少先队员身边的先进人物名单； 4、展示内容：每年新评选出的杭州市道德模范、美德少年等少先队员身边的先进人物，激发少先队员对新时代涌现出的新先锋的敬仰，引导少先队员树立向榜样学习、争当先进的意识； 5、互动大型媒体软件开发交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 6、支持2D和3D多种媒体素材，支持多层互动节目的制作，支持无限级层次，可支持多级菜单，显示区域自由分隔组合，自定义页面跳转，灵活自由，支持各种动态效果，支持关键词搜索，功能可按需开发、支持页面自定义、控件自定义、模块化、资源可嫁接移植等功能。 | 套 | 1 |
| 12 | 第四部分：红领巾展风采 致敬红领巾 队礼仪体感互动系统 | 配套互动终端设备要求2台： - ★分辨率：≧4K； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：1439.00x809.2mm； - 内嵌安卓系统：输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 - 工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti，2台； - ★体感摄像头（2台）：1080P高清视频，骨骼追踪改进，识别6人，25个骨骼点（每个人有25个骨骼关节）；拇指追踪，手指末端追踪，打开和收缩手势；支持识别手指和米面部表情，支持全黑的情况下，依然可以借助红外传感器追踪用户动作；尺寸：250x65mm，重约：1.25kg； 队礼仪体感互动系统定制开发2套； 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、人物IP二维动画制作：制作正确佩戴红领巾及敬队礼的动作标准（说明文档及动作演示视频说明），根据展示主题内容制作对应原创IP二维动画制作60秒；投标供应商需提供人物IP形象2组（男生、女生）设计、正确佩戴红领巾及敬队礼的动作标准动画分镜策划。 5、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 6、体感互动系统开发：系统支持准确的动作捕捉算法，能精准识别分析真人的动作轨迹，高效输出动作数据，系统稳定，支持25个以上动作数据捕捉，精准灵动； 7、系统无标记捕捉，整合驱动，实时同步；支持扫码及邮箱分享； | 套 | 2 |
| 13 | 第四部分：红领巾展风采 红色超电波视频配音人机互动系统 | 配套 配套互动终端设备要求2台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：531x298.9mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量：32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 - 头戴式耳机（7.1声效追踪、增强环境声的立体层次感）、支持自由调节弯曲麦克风，高清收音、喊麦无杂音，自适应贴合耳廓，适应各种脸型；驱动单元：Ø50mm，频率响应：20Hz-20KHz，MIC灵敏度：-38±3dB,灵敏度：105±3dB,音频接口：USB接口；录音设备套件；2套； 红色超电波视频配音人机互动系统定制开发2套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材（100套个以上适合少年儿童的电影及动画片，选取共计200片段，剪辑、制作、输出；素材版权由供应商购买及处理，费用包含在投标价内，涉及版权追责法律事宜由供应商处理，甲方不承担任何法律问题）、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 4、▲素材版权：供应商投标文件提供100部以上知名导演及获奖作品的少年儿童的电影及动画的片名和版权的书面承诺函； 5、展示内容：选取100套个以上知名导演及获奖作品的少年儿童的电影及动画的片名，选取共计200片段，来引导少先队员配音演绎，更直观更深入感悟革命先辈的丰功伟绩，加深红色记忆； 6、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 7、红色超电波系统：具有强大智能语音合成，有丰富便捷剪辑功能，360度全方位对数字语音、数字读法、语句韵律、节奏、语速、多发音人以及背景音，特效音进行合成，支持在线剪辑、合成、输出等； 8、支持扫码分享以及邮箱分享； | 项 | 1 |
| 14 | 第四部分：红领巾展风采 红色主打歌歌曲听唱录人机互动系统 | 配套互动硬件设备要求2台： - 红色阅读亭：屏幕尺寸32寸，含触控系统； - 灯箱、麦克风、专业耳机、高脚椅、钢制玻璃、木质地板、移动万向轮； - 展标logo根据需求可定制； - ★独立空调系统，排风系统； - 电压功率：220V/1300W； - 硬盘容量：4TB； - 产品尺寸：1500x1500x2680mm； - ★产品材质：金属机箱+钢化玻璃； 红色主打歌歌曲听唱录人机互动系统定制开发要求2套： 1、▲投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写,歌曲名录需由采购人确认（涉及版权问题由供应商承担,投标时提供承诺函） 2、系统功能要求：云端更行曲库，曲库丰富，智能点歌，单双系统可选，音量调解，触摸点歌，手机点歌，系统升级，智能评分，语言切换（支持20种语言），收藏功能，U盘加歌，系统切换，高清输出，无损音乐； 3、根据不同参观群性格定制打造多种形式歌唱亭需求，定制歌唱亭的标题，引导少先队员通过电话机连线红色歌曲，欣赏、演唱、录制感兴趣的具有深深时代烙印的歌曲，体味内含的精神力量。 4、★系统支持扫码分享、支持邮箱分享； | 项 | 1 |
| 15 | 第四部分：红领巾展风采 红伢儿手拉手 AI合影互动系统 | 配套互动终端设备要求2台： - ★分辨率：≧4K； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：1439.00x809.2mm； - 内嵌安卓系统：输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 - 工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti，2台； - ★体感摄像头（2台）：1080P高清视频，骨骼追踪改进，识别6人，25个骨骼点（每个人有25个骨骼关节）；拇指追踪，手指末端追踪，打开和收缩手势；支持识别手指和米面部表情，支持全黑的情况下，依然可以借助红外传感器追踪用户动作；尺寸：250x65mm，重约：1.25kg； ## 红伢儿手拉手 AI合影互动系统定制开发2套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符和IP动画人物； 4、素材版权：供应商提供56个民族数字服饰、头饰（男女）征集、购买、制作和版权承诺函； 5、展示内容：通过影像设备，引导少先队员穿戴中华民族各族特色服饰，与各族少先队员小伙伴手拉手合影留念，从小树立民族团结一家亲的信念，让中华民族共同体意识根植孩子心灵深处； 6、体感互动系统开发：系统支持准确的动作捕捉算法，能精准识别分析真人的动作轨迹，高效输出动作数据，系统稳定，支持25个以上动作数据捕捉，精准灵动； 7、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级；通过选择性别来互动留影，支持实景合影跟抠像合影功能； 8、AI识别软件：基于腾讯云人体识别（Face Recognition）抠像系统A，扫码分享及邮箱分享； | 项 | 1 |
| 16 | 第四部分：红领巾展风采 红伢儿展播台 LED演绎大屏 | 配套硬件设备要求： 1、工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti，1台； 2、音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放；（2只） 3、★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W；（1台） 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； 4、本项中LED大屏为甲供设备，供应商负责调试。 | 套 | 1 |
| 17 | 第四部分：红领巾展风采 智多星挑战答题互动系统 | 配套终端显示设备要求4台： - 尺寸：929.1x523.2mm、显示尺寸：16：9分辨率：1920*1080、可视角度：178°； - ★亮度：≥450cd/㎡； - 对比度：2000：1、刷新率 60 Hz； - ★响应时间：≤6ms - 寿命：60000小时 - 整机功耗：≤35W - 伴音输出：双立体声喇叭，喇叭输出功率5瓦，优质的视听质量； - 输入接口：USB 2.0*2，USB 3.0*2，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输入*1，1路耳机； - 整机人性安全设计，圆弧防撞伤工艺边角设计，用心呵护客户日常使用安全； - 整机全面防护设计，全面支持防雷防腐防爆，保障机器在复杂环境下的正常使用 - 产品结构:金属机壳，烤漆工艺：功能特点：智能亮度调节，屏幕亮度最佳化，智能屏刷新频率，防屏幕灼伤，超薄机身设计，美观大方，多种高清信号接口，兼容性强。 - 液压伸缩安装挂架，前维护，4副； 配套辅助设备要求： 1、工控机：CPU≧12代I7/内存≧16G/硬盘≧256GSSD/专业输出显卡；1台 2、高清视频分屏器：HDMI2.0分配器1进4出，4K/60Hz高清传输，HDR动态图像输出色彩，18Gbps输出带宽，支持立体声传输；1台； 3、高清HDMI线：30米工程级HDMI连接线，升级HDMI2.0技术，支持4K@60Hz高清分辨率、HDR图像显示，26AWG信号放大器；4根； 4、物理按钮：4种颜色金属质感按键抢答器，4组每组6个 5、变频电动风扇，支持可编程端口控制，六档风力可调，支持多角度协调以便安装，超静音运作，尺寸：518x495x432mm；4台 挑战答题互动系统定制开发4套： - 投标人自行通过各种渠道收集素材（答题题库收：题库包含党团队、人文涵养、科学探究、健康生活、实践创新、社会责任六个类别，每个类别300道以上；）、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符和待机IP动画人物设计2位及二维动画制作脚本分镜； 4、IP动画讲解二维动画制作：挑战答题待机讲解员二维动画制作120秒； 5、互动答题系统：Unity3D开发答题系统，根据手环信息匹配年龄段，分三个年龄段：小学一到三年级，小学四到六年级，初中及以上，支持单人模式及多人同时抢答模式，自动计分，支持后台数据统计功能，以便后期针对知识盲点宣传，支持分享。答题挑战模式，根据手环信息选择对应年龄段匹配题目； 6、PLC编程、电机联动编程来控制电机与对应抢答实时反馈； | 项 | 1 |
| 18 | 第四部分：红领巾展风采 毅行者骑行漫游互动系统 | 配套终端显示设备要求7台： - 尺寸：1660.4x933.9mm、显示尺寸：16：9分辨率：≧4K、可视角度：178°； - ★亮度：≥450cd/㎡； - 对比度：4500：1、刷新率 60 Hz； - ★响应时间：≤6ms - 寿命：60000小时 - 整机功耗：≤35W - 伴音输出：双立体声喇叭，喇叭输出功率5瓦，优质的视听质量； - 输入接口：USB 2.0*2，USB 3.0*2，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输入*1，1路耳机； - 整机人性安全设计，圆弧防撞伤工艺边角设计，用心呵护客户日常使用安全； - 整机全面防护设计，全面支持防雷防腐防爆，保障机器在复杂环境下的正常使用 - 产品结构:金属机壳，烤漆工艺：功能特点：智能亮度调节，屏幕亮度最佳化，智能屏刷新频率，防屏幕灼伤，超薄机身设计，美观大方，多种高清信号接口，兼容性强。 - 液压伸缩安装挂架，前维护，7副； 配套辅助设备要求： 1、工控机：CPU≧12代I5/内存≧16G/硬盘≧256GSSD/显卡≧2060ti，7台； 2、动感单车，7台； 3、高清HDMI线：30米工程级HDMI连接线，升级HDMI2.0技术，支持4K@60Hz高清分辨率、HDR图像显示，26AWG信号放大器；7根； 骑行漫游互动系统定制开发要求7套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材（答题题库收：“红色研学”“一带一路”“亚运骑行”三个主题，每个主题200道以上；）、归纳，脚本编写； 2、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及骑行漫游互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符； 3、漫游三维全景数字内容制作：“红色研学”“亚运骑行”两个主题路线点采用全景360度实拍，“一带一路”制作虚拟全景三维动画漫游，拍摄及制作，每个主题需制作8条线路，每条线路3个点通过进行人机互动，一次体验三分钟； 4、全景漫游系统：系统可分为单人挑战赛及多人竞争赛，后台数据智能化统计管理；动感单车根据骑行的速度智能化形象化转化视觉粒子动画，联动系统开发;漫游系统由三维图像、人机交互等多项虚拟现实技术集合而成。用户在接入系统后，即可自主选择骑行画面，自动调节骑行方向、速度等，在一个虚拟的三维骑行环境中，体验自行车骑行的真实感官感受。 供应商投标需现场对系统进行演示要求： 演示设备供应商自带，设备种类不限，可演示功能即可（投标现场不提供网络及任何辅助设备）； 演示功能包括：通过模拟物理装置控制、人机选择互动、前进动调节骑行方向、速度，以“一带一路”主题全景数字内容为例，制作不少于30秒DEMO小样； | 项 | 1 |
| 19 | 第四部分：红领巾展风采 创意侠工控互动系统 | 配套终端显示设备要求1台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：708.4x398.5mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量：32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 14、无人售卖多功能格子柜：13-15个艺术盒、尺寸：350x400x290mm，金属机身、电磁锁开门，支持支付宝或者微型支付； 创意侠工控互动系统定制开发1套： 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面及互动策划说明，操作界面风格设计与展馆主题相符和IP动画人物； 4、展示内容：面向全市少先队组织及少先队员征集低碳创意作品，并通过无人售货装置义卖。把义卖收入捐给杭州市红领巾公益基金。宣传共同富裕“善行浙江”理念，帮助少先队员在公益实践中成长，在心中种下“善”的种子。 5、互动系统：定制触控屏上选择需要购买的产品，扫码支付后对应产品柜子打开，拿走相应商品，关门自动结账的过程；后台管理员更改产品及价格等需求； 6、Web管理后台用于整体的系统，一体化管理，功能模块会有：系统账号管理、用户管理、设备管理、订单管理、商品管理、资金管理、营销管理、广告管理、数据分析管理等，每个功能模块相互关联，为无人售货机软件系统做支撑； 7、运营数据需可视化，移动端无缝衔接、对设备、商品、财务营收情况有数据分析，同时支持广告分发，运维管理、智能营销； | 套 | 1 |
| 20 | 第四部分：红领巾展风采 5D航天畅游互动体验系统 | 配套辅助设备要求： 1、拼接器1台：N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理，多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理，图像几何校正，Win10桌面点对点融合，可达到16K及更高分辨率桌面，支持视频、图片、采集卡信号开窗播放，支持多屏开窗模式，可通过网络接收中控控制命令，支持远程控制播放/暂停/场景模式切换。主流DXV编码格式支持，支持DMX,MIDI等主流协议通讯 1）.超高清输出 单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示 2）.创意拼接显示 支持图像的M*N任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示 3）.建筑投影Mapping 立体物体表面网格校正，支持任意点调正。线性模式、透视模式、全面模式三种调试模式很好的满足不规则建筑外体（楼体等）、模型（汽车等）的投影3D Mapping，支持多种模式多层网络叠加调试 4）. 自动融合 可通过普通摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示 5）.支持多屏宝 通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率 6）.桌面融合 支持单机最大16通道的大桌面融合，完美配合U3D互动程序完成互动交互显示 7）.切片 支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求。 8）.支持特定抠像 调整R、G、B值（0-255），能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域 2、音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放； ★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W； 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； 3、★工控机：CPU≧12代I7,内存≧16G,硬盘≧256G固态硬盘、多通道专业输出显卡；1台 4、5D动感双人座椅：伺服机、减速机、曲柄组成，动作自然流畅，无顿挫感，高体验感，低噪音、故障率低，4台； 5D航天畅游互动体验系统定制开发要求4套： - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； - 展示内容：打造浩瀚星空的环境，模拟设计中国空间站驾驶舱，通过5D动感座椅设备、太空三维数字内容结合，引导少先队员感受自己深入太空，执行航天任务，感悟我国飞速发展的科学技术，取得的伟大工程。 3、虚拟三维数字制作：自由模式来启动航天畅游全景数字场景；分辨率≧4K， CG粒子特效、C4D、UE5场景搭建来制作火箭发射、天宫对接、浩瀚宇宙等三维内容制作；时长≧3分钟；根据主题内容供应商提供策划分镜脚本及系统深化方案说明； 4、动感座椅联动系统：结合三维影视通过多条液压缸上下多点定位升降，能够自由配合多点定位，实现升降、前倾、后仰、左倾、右倾等操作，并伴随有风、雨和震动等特效； | 项 | 1 |
| 21 | 第四部分：红领巾展风采 点亮梦想机械艺术装置互动系统 | 配套终端互动设备要求4台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：345.0x194.2mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量： 32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 配套终端显示设备要求8台： - ★条形显示：尺寸：1111.9x316.2x44mm； - ★刷新率 60 Hz； - 可视角度 178° / 178°； - 色域 72%，色彩数 8 bit,16.7M； 5、液压伸缩安装挂架，前维护，8副； 配套辅助设备要求： 1、工控机：CPU≧12代I5/内存≧4G/硬盘≧128GSSD/显卡≧1050ti；4台 2、手摇式艺术机械物理装置4台； 3、继电器、控制器、可编程串口；4套 机械艺术装置互动系统开发定制4套： - 投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、互动屏界面媒体制作：UI界面设计搭建（一级二级.....）,待机界面FLash动画制作内容逻辑架构，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出； 3、根据主题内容提供UI设计一级、二级界面及深化互动创意策划方案，操作界面风格设计与展馆主题相符和IP动画人物（科学家、警察、教师、音乐家）； 4、展示内容：习近平总书记指出“当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。”本项目通过手摇发电点亮奋斗目标，引导少先队员进一步清晰祖国第二个百年奋斗目标，激发全面建成社会主义现代化强国一定能够实现，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现的信心和投身奋斗的决心 5、二维动画制作：二维动画制作180秒（二维动画制作、人物角色IP设计制作（科学家、人民教师、警察、音乐家等）； 6、3D美术Uinty实时渲染图动感特效制作：配合手摇式艺术机械物理装置来实时控制动感特效调整，有节奏、颜色变化的舞动；4套 7、互动大型媒体软件开发：交互程序开发底层程序开发程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级； 8、联动控制系统：通过模块化编程来数字化转化联动终端显示可视化特效，最终来达到未来规划的2035年、2050年战略目标； | 项 | 1 |
| 22 | 尾厅：逐梦新时代 展望未来时光隧道系统 | 配套辅助设备要求： - 音响：额定功率：40W、输入电压：100V、灵敏度（1m/1W）：88 dB、频率响应：90-20kHZ材质HIPS功放； - ★功放：功耗：≥120W、功率：≥60W、最大输出功率：90W； 频响：100Hz-16000Hz±3dB； 输出：4-16Ω，70V,100V； 输入：Mic 1,2,3:600Ω，6mV;Aux 1,2,3:10kΩ，250mv； 信噪比：Mic 1,2,3:≥66dB； Aux 1,2：≥70dB； - ★工控机：CPU≧12代I7,内存≧16G,硬盘≧256G固态硬盘，多通道专业输出显卡；1台 展望未来时光隧道系统开发定制要求1套 1、投标人自行通过各种渠道收集素材、归纳，脚本编写； 2、动感数字CG特效：未来太空隧道特效制作、粒子动画、音效等多媒体艺术视觉效果制作，多角度多维度多空间视觉转换，呈现未来隧道氛围；时长≧180s。 3、时光隧道系统：通过网络接受积分排名榜留言发送互动系统数据交互程序编程； 4、本项5块LED屏为甲供设备，供应商负责调试。 | 项 | 1 |
| 23 | 尾厅：逐梦新时代 积分排名榜工控互动系统 | 配套终端互动设备要求5台： - ★分辨率：1920*1080； - 对比度：4500:1；透光率：98%；显示比例：16:9 - 亮度：≧350 cd/m² (Typ.)； - ★响应时间：≦6ms； - ★定位精度：≦0.5mm；触摸点数：≧10点； - 触摸精度：749762*749762；触摸次数：≧13600万次； - 触摸寿命：100000小时；屏幕类型：原装工业级液晶电容触摸面板（不受外界湿度、温度、人为影响，防水雾，防尘，防刮，防油污，防爆，防震，耐高温）； - 机壳颜色：钛灰/银色/土豪金/黑色；通讯接口：USB方式；驱动：免驱； - 触控方式：手指；触控原理：感应人体手指电流。 - 背光：LED；16.7M (6-bit + Hi-FRC)； - 表面处理：雾面；功耗64W；重量（KG）：4.8KG； - 显示区域：929.0x523.0mm； - 内嵌安卓系统：处理器：A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ；内存：DDR3 1GB；闪存容量： 32G；操作系统：Android 4.2；输出分辨率：最高支持1080P高清输出；视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4；编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒；音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；音频接口：数字音频输出；网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应；WIFI802.11b/g/n；其它接口：USB接口，TF卡。 积分排名榜工控互动系统定制开发要求5套： - 素材收集、归纳，脚本编写； 2、根据主题内容投标提供UI设计一级、二级界面，操作界面风格设计与展馆主题相符； 3、积分集成展示系统：打卡装置扫描识别二维码读取积分（可用对兑换礼品）等级、排名等相关信息；打卡接收器检测到目标智能手环处于识别时打卡接收器获取存储在所述目标智能手环上的目标手环识别码；打卡接收器还用于从数据库中查找所述目标手环识别码，若查找到所述目标手环识别码，则所述打卡机通过无线连接模块与所述目标智能手环建立扫码连接，其中，所述数据库中存储有通过所述打卡机连接认证的至少一个手环识别码；智能手环，用于将存储在所述目标智能手环内的目标信息通过数据读取数据展示出来； 4、留言发送系统：互动发送留言系统，留言发送至时光隧柔性屏显示； | 项 | 1 |
| 24 | 中控系统 | 网络系统配套设备要求： 工控机1台：控制服务器CPU: 12代I5 酷睿六核6核/固态硬盘：128G内存：4G 、公共标准机箱：4U、电源额定功率：450W 系统控制终端：1台； 3、21.5寸电视机：比例：16：9；尺寸,47.6x26.7cm；面板分辨率支持4K*2K，1台； 4、无线光电键鼠套装，2套； 5、48口交换机：交换容量：256Gbps、包转发率：102Mpps、管理端口：1个Console 固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口、端口汇聚：支持LACP/支持手工聚合/每个聚合组最大支持8个端口、二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP、VLAN:支持基于端口的VLAN/支持基于MAC的VLAN/支持GVRP 功耗：≤32W、输入电压：AC：100V-240V AC，50/60Hz；1台 6、无线路由器千兆高速网络1台； 7、无线AP：传输速率：采用光缆时可以达到12MBps，颜色分类：白色，吸顶AP，机身材质分类：塑料机身，适用频段：2.4GHz+5GHz，供电方式：POE/DC供电，工作频段：2.4G；5G，12台； 8、POE 24口交换机 2台； 9、标准机柜：19"42U A系列，8位国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,M12支脚×4只，M6方螺母螺钉×40套，内六角扳手×1只，600*600*2000mm，3台； 展厅集中控制系统开定制开发1套 - CP/ IP 网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，可向指定IP指定端口设备发送字符串或16进制码； 设备控制：投影机、主机、显示器等 灯光控制：展陈灯光 展项控制：播放、暂停、重播 后台控制：中控主机、数据传输 - 设备状态监控功能:可以监视展项的开启关闭状态以及投影机的目前状态。 | 套 | 1 |
| 25 | 智慧导览系统 | 1、配套终端互动设备要求：3台 自助手环领取机：12代I5CPU、4G内存、128G固态硬盘、集成显卡、无线网卡、千兆有线网卡、十点电容触控，触屏操作精度达到 99%，打印分辨率300dpi，每秒2.5寸/60毫米，网络连接，USB2.0 RS-232串行接口，自定义图形、文字打印、内外主结构采用精钢品质，可在windows系统下简易安装，可导入表格，实现不同文本、姓名、条形码、二维码等内容的快速打印，工作湿度20—85%（无冷凝）一体化外观；3台 手环扫码仪分布在多媒体互动展项，不少于20台； 提供手环设计定制服务，并制作提供手环不少于12万条。 2、智慧导览系统定制开发要求：3套 智慧导览系统：扫描人脸时可实时获得参观者信息的同步与反馈，信息无误后出手环，简单易用。通过预约系统方式自助领取一次性手环，参观重点展项设置手环接收装置实现了“软件+云端+智能”的管理模式。打卡手环倒计时功能；识别身份信息（预约平台小程序、app、公众号等媒介获取），可考虑一次性；还有访客模式手环,其中访客模式手环要求访客自主录入性别和年龄两项信息，以满足馆中部分体验项目启动需要；在重点展项需要设置打卡接收器（随机分布在展项中）； | 项 | 1 |
| 26 | 云管理集成管理系统 | 1、远程管理展馆内容更换、增加、云服务器、管理系统开发，后台数据更新统计功能；2、支持多管理员账号同时登入； | 套 | 1 |
| 27 | 设备、系统软件安装调试 | 所有设备（包括甲供设备）、系统、软件安装调试 | 套 | 1 |

上表中标★条款，除招标文件另有约定外，供应商均应提供设备的相关技术规格说明书或产品样本（包括产品的主要技术、结构、性能、特点用途和质量水平的详细描述）、彩色照片等，否则将视为负偏离。

注：上表及招标文件中要求为最基本要求，请投标单位根据实际情况进行方案的深化。如投标时的中标方案未能达到采购人对设计深度的要求或对部分深化设计方案、选用设备材料及相关产品不满意，中标人在中标后仍需按照采购人要求对方案进行进一步的修改和深化，直至达到采购人要求，该部分的费用已在投标报价中综合考虑，采购人将不再另行支付其他费用。

十一、商务要求：

1、工期：合同签订后50日历天内完成展陈项目的深化设计（设计方案须经采购人确定）、布展制作、设备安装、设备调试等工作，并经采购人初步验收合格。

▲2、质保期：整体项目提供不少于3年的免费质保期（自整体项目验收合格之日起起算），软件需提供免费升级服务。

3、质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。

▲4、付款方式：1）合同签订生效后，乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；

2）合同签订生效且具备实施条件7个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。

3）项目验收合格后（指履约验收完成），甲方在15日内向乙方支付合同总额的剩余尾款。

该费用为投标人完成招标文件全部任务和要求采购人所需支付的全部费用，除采购人和投标人另有补充协议约定外，采购人无须额外支付其他任何费用。

5、履约保证金：合同签订后，中标人应向采购人缴纳合同总金额的2.5%作为履约保证金，履约保证金自全部货物验收合格后，由采购人确认中标人合同主要义务履行完毕后无息退还。

6、安装调试：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：合同签订后45日历天内完成，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人负责所有采购设备的安装、调试、集成，投标人报价须涵盖本项目建设所需设备、配件及相关辅材、线缆等的采购、运输、安装、调试及试运行等所有相关费用，若有遗漏，由中标方在项目实施中负责提供并承担由此产生的全部费用。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试人员、计划、对安装场地和环境的要求。

7、验收：

（1）投标人应提供合同服务/货物的有效检验文件（产品合格证、检测报告、服务成果资料等），经采购人认可后，与服务/货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同服务/货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同服务/货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换合同服务/货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标时提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。采购人有权对验收标准和检测办法进行补充和修改，并要求明确在合同中。

（3）投标人提供所有相关的产品资料及操作手册，完成相应的技术配置服务，完成验收相关材料的准备及汇总。

（4）验收费用由产品投标人承担。

8、服务要求：

（1）技术服务：部署本项目相关所有硬件设备，及基础操作系统。并结合业务系统，提供相关技术服务和保障工作。

（2）技术保障：

2.1要求提供设备终身维护，投标人须提供7*24小时技术支持。质保期内，非人为损坏和失效的零部件，由乙方免费更换并提供备品备件。

2.2在质保期内，承诺提供原厂软件调试对接服务、重大活动保障服务（根据采购人需求）及巡检服务，提供7×24小时免备件费、免人工费服务。软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，2小时现场响应（紧急情况）。其它情况12小时现场响应，同时承诺提供良好的长期技术服务、保修、维护等。

（3）投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

（4）调整服务：服务期内根据用户实际需求安排厂商认证工程师提供相关基础性服务。

（5）巡检服务：对于新购设备，中标方需每年安排不少于两次原厂工程师上门巡检设备，查看分析日志，升级固件软件，优化设备，调整不合理配置，提交巡检报告。

（6）紧急事件响应服务：中标方和硬件厂商需在发生灾难性突发事件时共同提供服务及所需相关备件，响应时间为7*24小时。

10、培训：（请在投标文件中提供详细培训计划）

（1）供应商应对采购人的操作人员、维修人员进行培训。

（2）供应商应提供相应的培训计划。

（3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

11、备品备件及耗材：供应商应提供质保期满后5年内主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

12、其他商务要求（包装和运输、保险等）

1）包装：

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2）运输及交付：

供货方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购方，以准备接货。货物在交付采购方前发生的风险均由供货方负责。货物在规定的交付期限内由供货方送达采购方指定的地点视为交付，供货方同时需通知采购方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

3)采购项目的其他要求

3.1伴随服务指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务，包括但不限于以下内容：

实施所供货物的现场组装和/或试运行；

提供货物组装和/或维修所需的工具；

为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

3.2在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

3.3 供应商需按采购人要求提供项目团队成员名单及相关技术职称、资质信息，报采购人备案审查。如采购人认为相关人员无法满足要求的，供应商应根据采购人要求及时更换项目团队成员。

3.4乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作，按照合同约定的内容及时间完成服务。

3.5供应商须负责本合同服务所需的一切政府相关部门报批工作，承担全部费用，如有必要采购人应予以积极配合。

3.6供应商负责服务期间的安全工作，如因供应商原因导致人身、财产损害或消防事故等，供应商应承担全部责任。

3.7供应商在工作准备及实施过程中，应接受采购人任何形式的监督、检查，及时与采购人沟通工作完成情况。

3.8供应商在服务结束后【30】日内，需整理并向采购人提交就整个项目的总结汇报材料。

4）验收、交付标准和方法

4.1甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

4.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.4对技术复杂的货物，甲方认为有必要的可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

4.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告；验收费用由乙方负责。

4.6初验合格后，设备试运行6个月无异常且所有问题按要求整改完毕，由中标人以书面形式向采购人提出履约验收申请。经采购人确认，采购人将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。

4.7采购人有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。

4.8验收方法：验收小组验收。

4.9验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。采购人可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。

4.10验收流程：

（1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括采购人、供应商、验收小组、其他验收参与方等。

（2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对供应商提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经采购人同意。

（3）供应商配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，供应商不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。

（4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告采购人。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。

（5）验收不合格的，采购人应责令供应商采取补救措施，向供应商发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，采购人再次组织验收。

4.11合同商品从履约验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

4.12如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时无条件退款，无偿提供备用设备并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

4.13 货物维修期超过24小时，须提供同型号备用设备。

4.14履约验收标准

1）设备、材料、配件品牌、型号、数量等与合同相符，设备运行稳定，材料、配件质量符合国家标准。

2）系统功能齐全，符合合同要求。性能良好，技术参数达到招标文件要求。

3）系统运行良好，未发生重大故障。

4）整体系统功能实现符合合同和采购人实际使用需求。

5）项目按要求完成建设，并在规定的时间内交付采购人使用。

6）项目有有效的进度控制方式，有效的把控整个项目建设进度。实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题重要服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。

7）未发生重大数据丢失和泄漏问题，建立完善的运行保障机制，有效的落实各项运维工作。

8）在质保期内，系统各项系统指标达到合同要求，保障系统正常运行。

9）人员及时到位，不存在脱岗等问题，请假应有正常手续。

10）按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。要做好日常的台帐记录，做到记录及时、完整。每月提交项目资料和月报。履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。

（五）质量保修范围和保修期：

5.1乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家进出口监管部门认可的出厂原装合格产品及报关单。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（六）知识产权归属、处理方式：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

（七）成本补偿、风险分担约定

不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由采购人、供应商协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

13、其他商务条款及要求详见本招标文件第五章“合同主要条款”。

- 第四部分 评标办法

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评审标准 | - 权重 | - 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有自2019年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来展陈项目（包含多媒体互动设备）的成功案例，每提供1个得1分，最高得3分。（需提供中标通知书，合同及验收资料，缺一不可） | 3 |  |
| 2 | 1）布展深化方案:（12分） 清晰阐述展陈内容精髓与核心要素，及展项展品的诉求与表达。包含不限于：1. 序厅（含接待咨询处），2. 沐浴在阳光下；3. 红领巾跟党走；4. 红领巾敬先锋；5. 红领巾展风采；6. 尾厅； （1）阐述展上述6项展陈内容的详细情况进行综合评审，每项2分，共12分： 阐述展陈内容详细丰富，互动体验感强的得2分； 阐述展陈内容较为详细，互动体验感欠缺的得1分； 阐述展陈内容不完整的得0.5分； 阐述展陈内容缺漏较多或未提供的不得分。 2）投标人提供的展厅深化方案重点区域场景是否具有艺术表现力进行评审。（1分） 3）针对多媒体设备、多媒体技术、先进展示方式的新颖性、优劣性、完整性进行评审（1分） 4）展示亮点：展示亮点的效果是否突出、主题是否明确进行评审。（1分） 5)提供手环设计图样且设计新颖、合理符合采购需求得1分；提供了手环设计图样但设计有部分缺陷的得0.5分；提供的手环设计粗糙或完全不符合采购需求的或未提供手环设计图样的不得分。 | 16 |  |
| 3 | 布展制作及实施: （1）展项硬软件与多媒体互动： 依据《展陈清单及基本要求》，清晰明确表述各展项硬件参数、软件系统、定制表达，交互设计，视频脚本，以及展项展品对应品牌、数量、尺寸、技术要点等的符合性、先进性、合理性等情况进行评审。 全部满足招标文件“十、表3：展陈清单及基本要求，表3”明确的标“★”70条功能、性能和技术指标要求，得27分； 允许偏离的标“★”功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.3分，扣完为止。 （2）深度理解各重大成果展项展示诉求与核心要素，依据《展项清单与基本需求》描述，合理化、创意化、系统化完善交互体验。包含不限于交互设定、动画视频、UI界面、品牌硬件、软件技术等方面情况进行评审。（1分） （3）投标人提供的与采购人的对接方案、设计方案的修改对接、需求确认等的流程及安排的合理性、详细性进行评审。（1分） （4）实施方案完整；进度安排合理、进度计划详细、针对性强、可操作性强；对关键工序的关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议。（1分） | 30 |  |
| 4 | 团队人员中具备建筑类相关专业相关专业工程师职称得0.5分，高级职称证书的得1分；具备机电安装相关专业工程师职称得0.5分，高级职称证书的得1分。提供职称证书复印件。 | 2 |  |
| - 6 | 质量保证措施：根据供应商提供的质量保证措施的科学性、可行性、完善性，能否保证项目质量打分： （1）所提供质量保证措施科学、可行，措施完善的得2分。 （2）所提供质量保证措施基本符合完整，措施有少量瑕疵不够完善的得 1分。 （3）所提供方案与采购人实际需要有一定距离，有大量瑕疵，得 0.5分。 （4）未提供或所提交方案完全不匹配项目实际情况且不具备可操作性的，不得分。 | 2 |  |
| - 7 | 售后维护方案： 1）项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检及保修期限等情况）的有效性和售后服务的响应情况。1分 2) 供应商提供的售后服务方案方案详尽、全面合理且具有了操作性的得1分；售后服务方案方案不够合理且内容部分缺失的得0.5分；未提供方案的不得分。 | 2 |  |
| - 9 | 供应商就本项目提出验收方案，内容包括但不限于： 设备及整体项目考核检验及验收的内容、流程及安排；验收所需资料（含图纸）；各项验收标准符合国家、地方及行业标准规范。评审小组应根据对供应商提供的验收方案进行评分。 （1）所提供方案的设备及整体项目考核检验及验收的内容、流程及安排科学合理可行性强并能提供切合实际需要的优化建议，验收所需资料（含图纸）罗列清晰详尽且符合采购项目要求，各项验收标准完全符合国家、地方及行业标准规范的，得 2分； （2）所提供方案的设备及整体项目考核检验及验收的内容、流程及安排基本符合采购需求，具备一定的可操作性。验收所需资料罗列基本符合采购项目要求；各项验收标准符合国家、地方及行业标准规范的，得 1 分； （3）所提供方案的服务内容、标准、流程、实施措施等不全面，存在明显缺漏，得0.5 分； （4）未提交任何方案，或提交方案完全不匹配项目实际情况且不具备可操作性的，不得分。 | 2 |  |
| - 10 | 工期保证措施： 1）供应商提供的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容合理、完整并具有可行性的得2分。 2）所提供方案的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施基本符合采购需求，具备一定的可操作性。验收所需资料罗列基本符合采购项目要求；各项验收标准符合国家、地方及行业标准规范的，得 1分； （3）所提供施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施的服务内容、标准、流程、实施措施等不全面，存在明显缺漏，得0.5 分； （4）未提交任何方案，或提交方案完全不匹配项目实际情况且不具备可操作性的，不得分。 | 2 |  |
| - 11 | 应急预案：供应商提供的应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案： 1）突发状况的应急举措可行性、合理性，响应及时的，后续处理方案合理完整的得2分。 2）突发状况的应急举措有少量瑕疵，后续处理方案不够合理完整的得1分。 其他不得分。 | 2 |  |
| - 12 | 完全响应采购文件合同条款及商务要求的不得分。评标委员会认定的优于合同要求或商务要求的条款，每项加0.5分，最高加1分。 | 1 | / |
| 13 | 现场演示内容： 1、（数智驾驶窗）互动数字瀑布装置系统： 根据杭州市级及13个区、县（市）少先队工作基本信息，包括组织建设、队伍建设、阵地建设以及活动开展等内容，数字化、图示化、可视化呈现数据形态展示的CG粒子特效及数字瀑布制作；提供数字瀑布图形化展示DEMO,展示数据不特定可根据需求自行收集，演示格式为MP4； 3分 2、骑行漫游互动系统： 演示功能包括：通过模拟物理装置控制、人机选择互动、前进动调节骑行方向、速度，以“一带一路”主题全景数字内容为例，制作不少于30秒DEMO小样。4分 | 7 |  |
| 14 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |  |
| - 15 | 有效报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评审基准价/报价）*30］的计算公式计算。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和报价。 | 30 | - / |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分

评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效

有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

中国少年先锋队杭州总部展陈项目承揽合同

甲方：            杭州青少年活动中心

乙方：____________________________________________________

年 月 日，杭州青少年活动中心以公开招标对中国少年先锋队杭州总部展陈项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着诚实、互利、公平、公开的原则，经协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 承揽项目内容及要求：

本项目为中国少年先锋队杭州总部（杭州青少年活动中心改扩建工程二期，后简称“总部”）红领巾铸梦空间，是总部的核心区块。乙方根据甲方的需求，完成中国少年先锋队杭州总部展馆的整体设计深化和施工，满足陈列、展示的功能要求，包括展馆布展深化设计、展厅装修、综合布线、艺术创作定制、模型制作、互动软件开发、设备采购安装调试、多媒体系统集成等整个展馆展示功能的全部内容，具体内容及要求详见招标文件第三部分《招标内容及需求》。

二、质量标准

- 乙方应严格按照招标文件和投标文件的要求，经甲方确认后制作产品，完成约定的全部工作。

- 甲方有权要求检验乙方所选用的原材料，若发现乙方隐瞒原材料的质量缺陷或使用不符合约定的原材料的，甲方有权要求乙方更换原材料，如产品已完成制作，甲方亦有权选择要求乙方重做或折价结算。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

5.符合招标文件规定的其他质量要求。

6.本项目质保期为履约验收合格后年。质保勘测后实行有偿服务，乙方仅收取材料成本费。

三、项目完成期限

- 项目完成期限：合同签订后50日历天内完成展陈项目的深化设计（设计方案须经甲方确定）、布展制作、设备安装、设备调试等工作，并经甲方初步验收合格后开始试运行；试运行六个月后甲方进行最终验收（履约验收）。

四、验收

- 甲方对乙方完成的项目依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收，初步验收合格的方可进行试运行。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 试运行期满后，由乙方以书面形式向甲方提出履约验收申请，甲方将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。

- 甲方有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。

- 验收方法：验收小组验收。

- 验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。甲方可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。

- 验收流程：

（1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括甲方、乙方、验收小组、其他验收参与方等。

（2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对乙方提供的服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经甲方同意。

（3）乙方配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，乙方不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。

（4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告甲方。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。

（5）验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，甲方再次组织验收。

- 如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时按合同约定进行处理。

五、合同价款及付款方式

本合同总价为人民币元（含税），该合同总价包括但不限于完成本项目所需的设计费、装修费、材料费、制作费、软件开发费、设备采购及安装调试费、多媒体系统集成等一切费用。付款方式为：

- 合同签订生效后，乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。

- 合同签订生效且具备实施条件7个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。

- 项目验收合格后（指履约验收完成），甲方在15日内向乙方支付合同总额的剩余尾款。

六、履约保证金

- 本合同生效后日内，乙方应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，向甲方提交合同总价2.5%的履约保证金。

- 履约保证金在项目履约验收合格前不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按原递交方式将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

七、违约责任

- 合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

- 如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

- 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方返还全部已收款项并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

4.乙方逾期完成项目全部工作的，每逾期一天，应按合同总额的千分之零点五（0.5‰）向甲方支付违约金；逾期天以上的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并要求乙方返还全部已收款项并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

5.乙方未按合同约定的质量和要求完成项目工作，或经验收项目不合格的，应当及时重作或修改，因此延误项目工作完成期限的，按逾期完成项目全部工作承担违约责任。

6.因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

八、知识产权及保密条款

- 乙方应保证甲方在使用本项目或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

- 具有知识产权的计算机软件等定制产品的知识产权归甲方所有。

- 甲方所提供的文字、图片等文件资料（无论是纸质还是电子文件）均属于保密信息，乙方应对本项目的所有资料进行保密，不得向任何第三方披露、泄露，或以其它形式公开、利用，并要求其工作人员能够有效地承担保密责任，如因乙方工作人员造成的商业信息泄露，乙方对此应承担全部责任。本合同中的委托事项完毕后，甲方有权向乙方发出书面通知，要求乙方交还所有涉及甲方的信息、资料及其所有复制品；并要求乙方在载有上述保密信息全部或部分的任何形式的载体上将甲方的上述资料删除。

- 上述义务不因本合同终止而终止。

- 乙方所雇人员违反本条约定的，视为乙方违反约定，由乙方承担违约责任。

九、争议解决

- 本合同签订地：  杭州  。

- 本合同根据中华人民共和国法律解释。

- 甲乙双方因本合同的履行产生争议时，应首先通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

- 双方同意败诉方应承担胜诉方因诉讼产生的费用，包括但不限于胜诉方律师的合法收费等。

- 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

十、其他

- 本合同自双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖公章之日起生效。

- 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 本合同及其补充合同、变更协议；

- 中标通知书；

- 投标文件（含澄清或者说明文件）；

- 招标文件（含澄清或者修改文件）；

- 其他相关采购文件。

- 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

- 乙方在与甲方合作期间内，不得向甲方及其工作人员作出任何违反法律规定的行为，包括但不限于私授佣金、回扣等违法、违规、违背商业道德的行为。一经发现，甲方有权立即单方终止本合同，并追究乙方违规人员的法律责任，甲方可要求乙方赔偿给甲方造成损失的相关经济损失。

十二、特别约定

__________________________________________________________。

甲方：___________________________   乙方：___________________________

法定代表人或签约代表：   法定代表人或签约代表：________________签订日期:______年______月______日   签订日期：______年______月______日

地址：___________________________   地址：____________________________

邮编：___________________________   邮编：____________________________

联系人：_________________________   联系人：__________________________

电话：___________________________   电话：____________________________

传真：___________________________   传真：____________________________

开户银行：_______________________   开户银行：________________________

账号：___________________________   账号：____________________________

税号：___________________________   税号：____________________________

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

二、落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

三、本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与杭州青少年活动中心中国少年先锋队杭州总部展陈项目项目【项目编号：0625-22217155】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：    年月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：

；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……  日期：  年  月   日

附表1：

联合体各方基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体各方均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

请在下表中清楚列明各联合体方的中小企业情况以及相对应的投标设备名称、数量、金额等信息。

联合体方落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据技术规格书中的“货物需求一览表”顺序分系统填报。

2、多个联合体单位，本表分别编制。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附表1：

分包基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有分包单位均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

请在下表中清楚列明分包单位的中小企业情况以及相对应的投标设备名称、数量、金额等信息。

分包单位落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据技术规格书中的“货物需求一览表”顺序分系统填报。

2、多个分包单位，本表分别编制。

▲分包协议后应附分包单位情况（包括但不限于分包单位营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料；且分包单位应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。）。提供分包单位承担的工作内容、金额、落实中小企业政策等重要信息，否则视为无效。

三、本项目的特定资格要求

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（5）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州青少年活动中心中国少年先锋队杭州总部展陈项目项目【项目编号：0625-22217155】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:

供应商名称（电子签名）：

日期：年月日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：     （采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 本项目拟采购的部分产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款）。 要求根据招标文件及技术规格书中的实质性要求条款逐条响应。 由于相关条款较多，请提供“实质性要求条款响应表”。 | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

附：实质性要求条款响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

若招标文件中的实质性要求条款需要提供相关材料的，表后应附材料，否则视为未响应实质性要求条款。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌、产地（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、▲供应商应对招标文件要求的各类货物的技术要求作出一对一响应性说明，设备清单按照采购文件提供的清单顺序填报，有漏报、少报、顺序混乱的情况将视为无效。

3、标★条款，除招标文件另有约定外，供应商均应提供设备的相关技术规格说明书或产品样本（包括产品的主要技术、结构、性能、特点用途和质量水平的详细描述）、彩色照片等，否则将视为负偏离。

4、上表根据五大系统分别填报。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州青少年活动中心中国少年先锋队杭州总部展陈项目项目【项目编号：0625-22217155】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

1、展厅装修工程

展厅装修工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）方式报价。可接受不同计价软件生成的表格样式。

2、报价表(根据展陈设备清单填报)

| 序号 | 名称 | 品牌、产地 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 元 |
| 展厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写）（包含展厅装修工程和展陈设备两部分金额） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）（包含展厅装修工程和展陈设备两部分金额） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

3、展厅装修工程和展陈设备分别报价，投标报价包含展厅装修工程和展陈设备两部分的内容。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：年月日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”及第三部分招标内容及需求的 “展陈设备清单及基本要求”列明的设备顺序填写，不得缺漏。若发现缺漏、顺序颠倒情况的将不享受中小企业相关政策；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。