杭州青少年活动中心

国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号: 0625-22217595（重新招标2）

项目名称：国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）

采 购 人：杭州青少年活动中心

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月8日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 供应商须知	8

第三部分 招标内容及需求	24

第四部分 评标办法	152

第五部分 拟签订的合同文本	164

第六部分 应提交的有关格式范例	178

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州青少年活动中心国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月29日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217595（重新招标2）

项目名称：国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 7210000

最高限价（元）： 7210000

采购需求：

标项一：

标项名称：国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：7210000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为交钥匙工程，实施内容包含：计算机网络系统、信息发布系统、楼宇控制系统、智能照明系统、多媒体系统、能耗监测系统、安全防范系统、停车管理系统、网络中心机房设备提升、文艺楼弱电系统等，具体包括施工、供货、安装、调试、相关验收和维护等，具体详见招标文件。

备注：不允许进口。

合同履约期限：合同签订后75天内完成设备及材料供货、安装、调试，试运行6个月后正式验收及交付使用且应与国际交流中心施工进度相配合。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应满足上述规定的要求。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门预留份额面向中小企业采购（中小企业预留份额为57%，资格文件中须提供中小企业声明函及满足预留份额的书面承诺），供应商也可通过以下两种方式中的任意一种参加采购活动满足预留份额的要求：

1）要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到57%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2）要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到57%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2022年8月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年8月29日9时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

3.开标时间：2022年8月29日9时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州青少年活动中心

地  址：杭州市昭庆寺里街22号

项目联系人（询问）：潘敏良

项目联系方式（询问）：0571-85821091

质疑联系人：严玥

质疑联系方式：0571-85821091

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：于正平、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85831774

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处

地  址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：厉侃侃

监督投诉电话：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 ▲2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于设备费、安装费、调试费、总承包配合费（其中文艺楼总包配合费按文艺楼设备总价的5%收取,其余与总包单位自行协商）等)、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | 经采购人同意可将非主体、非关键性的工作内容分包。 |
| 3 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分 评标办法提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 | □A不组织。 B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行系统方案讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解演示选择以下方式： 方式二：视频讲解演示。 供应商将讲解内容存入U盘，密封提交。可与电子备份文件一起提交。供应商应保证视频讲解内容能在通用性播放器中正常播放。如有特殊播放格式要求，请在U盘中存入播放器安装程序。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：交换机 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | “电子备份投标文件”邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 项目联系人：于正平 项目联系方式：0571-85831774 |
| 13 | 代理服务费 | 由采购人支付。 |
| 14 | 特别说明 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料、样品、演示等的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”为重要参数，需提供证明材料，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分供应商须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；（提供中小企业声明函及本项目专门面向中小企业预留份额57%的书面承诺）

11.1.3本项目的特定资格要求；

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6专门面向中小企业采购产品标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在	U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。【具体提交地点、联系人、联系方式等详见前附表。】

不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标文件供应商须知前附表中规定的备份投标文件送达地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起75天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 招标内容及需求

一、概述

1、本项目为杭州青少年活动中心国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）的招标采购，供应商应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2、按交钥匙工程方式交货。

3、▲所有设备（系统）和部件必须是全新的，生产日期不早于2022年1月1日，未曾使用过的，供应商提供承诺函。

供应商提供的设备（系统）应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

供应商应保证所供设备（系统）的先进性、可靠性和适用性；供应商提供的设备（系统）各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

供应商应保证设备（系统）的完整性和成套性，能保证设备（系统）的正常运行和使用；供应商提供的设备（系统）既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

4、供应商应对采购人采购的货物（设备、系统）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务。

5、安装地点：采购人指定的安装地点。

6、供应商的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。供应商按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。（以上费用需在投标价格表中详细列明）

7、供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全且环保、美观、对人体和环境无不利影响，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

8、供应商具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系、 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系并获得相关证书的情况。

9、主要设备（材料）供货和质保的要求

（1）本招标文件涉及的主要设备和材料，各供应商须根据招标清单和施工图的要求按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，生产厂家须符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

（2）▲合同签订前， 中标人须提供主要设备原厂授权书及服务承诺书。

（3）▲投标品牌或厂家未经采购人同意不得更换，如遇特殊情况确需更换的，所更换货物不得变更品牌，技术参数不得低于招标文件要求及投标文件承诺，经采购人同意后方可更换，更换后价格不作调整，供应商需提供承诺函。

（4）采购人有权根据实际需要变更采购数量，双方通过协商达成一致，按实际采购金额结算。

（5）在设备免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（6）中标人必须对所供货物的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（7）材料检验按建发〔2000〕185 号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（8）本项目涉及的所有材料设备，必须经监理单位、采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。

（9）本次招标承包范围内的安装辅材均由中标人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管；所有辅材须提供产品合格证和质量保证书后方可使用。

（10）由中标人采购的设备材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，需按采购文件要求的技术参数进行更换。

10.项目管理和安全文明施工的要求

（1）中标人应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人或其委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资的监督和管理。

（2）供应商在投标文件中承诺的管理人员未经采购人同意，中标人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

（3）供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

（4）中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

（5）采购人在进行工地巡查时如发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，相应扣款按合同专用条款执行。

（6）因施工周期较长，中标人应充分考虑节假日对项目工期目标的影响。

（7）投标文件施工组织中所有内容的费用均已包括在本次投标报价中，还应包括供应商认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其他费用以及承包范围内工程的检测费用（如见证取样检测、原材料检测、消防检测等）。

（8）投标文件中所有的“施工方案”和“施工组织设计”应该满足设计和设计明确规范的要求，在项目实施过程中，对于由于投标文件中不能满足设计和规范要求的方案变更所增加的费用，不予考虑。

（9）根据工程进度情况，可能在供应商未退场前采购人就安排相关专业施工单位进场施工，供应商必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便工程顺利穿插施工，相关措施费用在投标报价中包干。

（10）在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由供应商负责，费用在投标报价中包干。

（11）供应商自行考虑施工道路。因工程量调整、工程检测的要求、工程指令安排的改变、场地交接或其他因素的影响，不增补道路、水、电等设施的费用及工期。道路、水、电等设施的费用及工期在投标报价和施工工期中包干，中标后不予调整。

（12）请供应商到工地现场踏勘以充分了解工地情况，结合现场所有情况并充分考虑风险因素，将现场情况的处理以及现场因素引起的其他情况的处理计入投标报价的技术措施项目费用中在投标报价中包干，中标后不予调整；若现场发生砼地面凿除等施工内容，供应商均仔细踏勘现场自行考虑计入总价，中标后该费用不予另行增加。

11.系统组成

本次智能化工程设计方案由9个子系统组成，各子系统如下所列：

（1）计算机网络系统

（2）信息发布系统

（3）安全防范系统

（4）停车管理系统

（5）楼宇控制系统

（6）智能照明系统

（7）多媒体会议系统

（8）能耗监测系统

（9）网络中心设备提升

（10）文艺楼弱电系统

11.1技术标准和规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

- 《智能建筑设计标准》

- 《电子信息系统机房设计规范》

- 《电子信息系统机房验收规范》

- 《建筑物防雷设计规范》

- 《供配电系统设计规范》

- 《低压配电设计规范》

- 《智能建筑工程质量验收规范》

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- 《计算站场地技术要求》

- 《计算站场地安全技术》

- 《计算机机房用活动地板的技术要求》

- 《供配电系统设计规范》

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 《综合布线系统工程设计规范》

- 《综合布线系统工程验收规范》

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- 《出入口控制系统工程设计规范》

- 《入侵报警系统工程设计规范》

- 《视频安防监控系统设计规范》

- 《安全防范工程技术规范》

- 《视频显示系统工程技术规范》

- 《防盗报警控制器通用技术条件》

- 《火灾自动报警系统设计规范》

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

- 《气体灭火系统设计规范》

- 《雷电电磁脉冲的防护》

- 《建筑照明设计标准》

- 《程控电话交换设备安装设计暂行》

- 《大楼通信综合布线系统》

- 《会议电视系统工程设计规范》

- 《会议电视系统工程验收规范》

- 《通信电源安装设计规范》

- 《通信用不间断电源-UPS》

- 《安全防范系统通用图形符号》

- 《安全防范工程程序与要求》

- 《停车场库安全管理系统技术要求》

- 《电子巡查系统技术要求》

- 《电子计算机机房施工及验收规范》

- 《民用建筑电气设计规范》

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》

- 《建筑施工安全检查标准》

- 《建设工程项目管理规范》

- 《建设工程文件归档整理规范》

- 其他：与本项目相关的现行工程技术规范和标准

以上技术规范由中标人自备，其中供应商若使用招标设计图纸及上述不同的标准和规范，应加以详细说明。供应商应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当供应商推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被采购人接受。

标准和规范的冲突处理

（1）图纸、标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

（2）图纸、标准、规范与本招标文件之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

（3）在总体技术标准及相应规范下，各子系统有更细更明晰的标准及规范和特殊要求时应在投标文件中相应列出。

标准、规范如有最新，供应商须按最新的标准规范施工。

11.2各系统的技术与实现要求说明

- 计算机网络系统

杭州青少年活动中心国际交流中心计算机网络系统建设按三层网络架构设计(即：核心层、汇聚层、接入层)，核心层与汇聚层主干采用万兆链路，汇聚层与接入层主干采用万兆链路，10/100/1000M自适应交换到桌面。分为设备网（智能化弱电设备网）、计算机网（包括有线和无线）。2套网络间采用逻辑隔离方式，统一出口进行设计。中心机房位于服务大厅2楼网络机房。

设备网建设：

设备网供弱电智能化设备接入使用（如监控、门禁、信息发布等子系统），系统设置单核心交换机，核心交换机采用多级多平面交换架构，支持40GE和 100GE 以太网标准且要求支持横向虚拟化技术；同时要求本次项目所有交换机设备支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发以及对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；汇聚设备需通过光纤链路连至各楼层配线间设备网接入交换机。设备网接入层采用全千兆电口以太网交换机，支持千兆上联。

计算机网建设：

计算机网的建设要求较高，青少年活动中心的业务数据传输、视频会议等都在计算机网进行传输，所以设计采用 1台多级多平面交换架构的高密核心交换机，且要求支持横向虚拟化技术；同时要求本次项目所有交换机设备支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发以及对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；可以在毫秒级发现故障并切换，将小概率的网络故障影响降到最低，保证计算机网的安全系数。计算机网接入交换机采用 48/24口高性能接入交换机，满足计算机网的业务要求，内网接入交换机均设置于2楼数据机房机柜内。

本系统无线网络采用1台控制器，无线AC最大可管理512个AP，支持802.11b/g/ n/ac/ax等无线局域网协议，最大吞吐量≥10Gbps，自带16*GE + 8*SFP + 2*SFP+端口，为了有效分析无线网络通信质量，要求无线控制器支持统计终端首次接入互联网的时长；采用AC与面板式（或放装型)AP相结合的方式，可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ax协议；同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n/ac工作，2个10/100/1000Base-T以太网上联接口(支持POE)，无线AP设备要求支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络。▲无线网用户使用身份认证需对接中心已有系统进行统一认证（原系统品牌：H3C），如果无法实现统一认证功能则需要自行添加完整的认证系统（支持用户并发数500人以上、与中心基础数据平台进行用户对接实现统一帐号。）

本系统设备网和计算机网分别设计一套网络管理系统，要求支持有线无线一体化管理，包括对中心已有设备（原设备品牌：H3C）的一体化管理。

▲为方便后期运维管理方便，所有交换机、无线控制器、无线AP设备均应属于同一品牌。

- 信息发布系统

根据青少年活动中心的业务需求，特别设计了信息发布系统，以便在有信息显示需求的区域实现各类图文视频信息的发布。本系统主要包括液晶电视机和信息发布软件系统，具备图像、文字、声音、视频等多媒体传输与发布方式。

本信息发布系统所采用的显示设备有液晶电视机，根据不同的地点和用途采用了不同的屏幕。

各类屏幕分布如下：

信息发布系统所采用的液晶电视机应采用优秀品质的主流品牌产品，信息发布系统管理主机放置在网络中心，信息发布系统应能实现分区域分级管理，系统的操作可以在终端服务器主机或远程工作站上进行，系统随时可以向各个“媒体显示终端”发布相同或不同的多媒体。本项目配备6套32寸LCD液晶电视机，安装于B2-4层电梯厅，配备23套49寸电视机，安装于1楼及2楼食堂菜品窗口使用。同时提供1套工控机安装于网络机房内。处于休闲考虑，同时在一楼二楼就餐区、二楼咖啡吧、部分场所安装11套55寸电视机，2套85寸电视机。

信息发布软件：

系统基于B/S结构，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、休眠设置等。多媒体发布系统分发布管理端和播放端两个部分。

发布管理端主要是制作节目、发布节目、管理播放端等功能。

播放端主要是部署节目、播放节目、现场查询服务等功能。

主要功能

统一平台管理液晶显示一体机、LED显示屏，实时监控设备工作状态、服务器运行状态、节目播放状态等信息。

通过设备监控栏，可直观显示异常设备并可以直接操作设备。

通过服务器工作状态，可进行服务器状态优化、磁盘清理。

基于向导式操作模式，可方便、快捷的进行节目的编辑、编排、发布，可以通过U盘、本地硬盘、网络等路径导入图片、视频、文本、PDF等素材，可以对素材进行分组、删除、归类。

可以对素材进行重命名，方面后期制作节目时使用多媒体发布系统灵活组合网页、视频、音频、动画，图片信息和字幕等信息。系统提供天气、时间、外汇、汇率、OFFICE、PDF等几十个节目元素组件，方便各类节目内容制作，并实现后台生产/业务系统数据库联接。屏幕区域可随意分割，实现各个区域显示不同的播放内容，所见即所得。系统自带大量模版可供客户选择，系统提供形象宣传、业务介绍、通知公告、安全提示、等几十余张模版，用户也可自行设计生成新的模板。场景选项参数灵活设置，如：随机播放，播放次数，每轮播放重复数，切换效果，播放时段、背景音乐等。设置终端网络参数：IP地址、端口号；设置终端显示参数：屏幕宽高比、显示分辨率、横竖屏显示；设置终端音量；设置终端分组方式，对终端分组管理；能够定义终端属性，例如：IP地址、名称等等；能够定义分组，能够对显示终端进行分组；能够设定显示分辨率、摆放方式；能设置屏幕分割方式，能设置各个显示元素（视频、图片、天气、新闻、时钟等）的位置、大小。可以设定每台终端的开关机策略。可以设定每台终端的播放节目清单。

信息发布系统应具备集中监控和实时管理功能，具有联网和远程控制的功能，支持局域网、广域网、跨路由器和防火墙远程连接。能够远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看各个显示端的播放状态，能及时发布插播紧急信息、实现远程重启等。支持移动终端操作。（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 安全防范系统

本项目主要是智能门禁系统。门禁主机具有如下功能：记录、修改、查询所有持卡人的资料，监视记录所有出入情况及出入时间，对非法侵入或破坏进行报警并进行记录；当火灾报警信号发出后，自动打开火灾及相邻层的电子门锁，方便人员疏散。须与活动中心外语楼已更新的门禁系统（原系统品牌：海康威视）对接实现统一平台控制。

门禁采用mifare-1非接触式IC卡管理系统，读卡器需支持密码、刷卡等多种方式。控制器采用TCP/IP网络通信协议。系统由以下设备构成:控制主机、出入控制器、读卡器、电子门锁、感应卡、开门按钮。

门禁管理系统，每套门禁安装电子门锁及读卡器等控制装置，由安防中心统一监控管理，系统能够对各通道口的位置状态、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序进行控制。

- 门禁控制器

门禁控制器主要集成权限控制、房门开关等控制功能，本方案中通过门禁控制器与人脸门禁一体机协同作用实现多门互锁、反潜回等门禁高级应用。读卡器，通过RS485接线到门禁控制器，另外，门禁控制器通过网络方式接入到综合安防管理平台，完成门禁权限的下发。

- 出门按钮（原设备利旧）

出门按钮为门禁系统的其中一部分，适用于严进宽出的应用场景，当现场要求严格管理进出时，可将出门按钮更换为读卡器。本项目预留接口。

- 电控锁（原设备利旧）

电控锁是一个由继电器控制的机械锁装置，在门禁系统中处于不可缺少的一部分，同时根据现场应用场景的不同可分别安装电插锁（阳极锁）、阴极锁（电锁口）、磁力锁、电控锁等。

- 权限管理

系统可针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。系统可实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗。考虑其安全性，系统可设置一定数量的操作员并设置不同的密码，根据各受控区域的不同分配操作员的权限。

- 出入记录查询功能

系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

- 其他功能

- 防尾随功能

本功能是防止持卡人尾随别人进入，持卡人必须关上刚进入的门才能打开下一个门。在某些特定场合，持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进入进门未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。该功能可为落实谁何时处于某个区域提供有效证据，同时有效地防止尾随，对于维持良好门禁管理秩序有积极的意义。

- 反潜回功能

持卡人必须依照预先设定好的路线进出，否则下一通道刷卡无效。配合双向读卡门点设计，系统可将某些门禁点设置为反潜回，限定能在该区域进、出的人员必须按照“进门→出门→进门→出门”的循环方式进出，否则该持卡人会被锁定在该区域内或外。

- 多门互锁功能

多门互锁包括双门互锁、三门互锁、四门互锁。许多重要区域，通行需经过多道门，要求多道门予以互锁，以方便有效地控制尾随或者秩序进入，可以有效地控制入侵的难度和速度，为保安人员处理突发事件赢得时间。互锁的多门可实现相互制约，提高系统安全性。当其中一个门开启时，其他对应的门都无法打开；当要开启一个门时，其他对应的门必须都是关闭的，否则无法开门。

- 强制关门功能

如果管理员发现某个入侵者在某个区域活动，管理员可以通过软件，强行关闭该区域的所有门，使得入侵者无法通过偷来的卡刷卡或者按开门按钮来逃离该区域，通知保安人员赶到该区域予以拦截。

- 异常报警功能

系统具有图形化电子地图，可实时反应门的开关状态。在异常情况下可以实现微机报警或报警器报警，如非法侵入、门超时未关等。

- 消防报警功能

系统可与火灾自动报警系统联动。如发生火警时，保证自动释放相关区域的通道的出入口控制，使内部人员及时外逃且消防人员可以顺利进入实施灭火救援。

- 视频监控联动

门禁系统中最大的安全隐患是非法人员盗用合法卡作案。传统的门禁系统和视频监控系统都无法解决这个问题。因此，为了防止有人盗用他人合法卡作案，保证刷卡记录的真实性，系统支持实时展示并记录刷卡人员信息，以及联动门禁自带监控点或外部视频监控点进行图像抓拍或录像。

- 集成功能

系统具有开放型结构，便于扩展和联网。门禁系统可提供SDK、HTTP接口，以实现与其他系统的集成。

- WEB查询功能（预留）

通过Intranet/Internet，系统具有网络查询功能。根据不同的授权，可以进行网络管理系统信息查询，甚至可以通过网络控制相应的受控点。

- 支持脱机工作

控制器可脱机（与管理主机失去联系）工作，并且不影响进出门；当门禁与管理中心重新建立通讯时，控制器能实时上传事件信息。

- 系统运行模式

具备在线、离线和灾害三种模式，分别对应于正常工作、通讯网络故障和灾害三种状况。

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 停车管理系统

出入口防冲撞升降柱系统是保证路障，系统按需求起降，其控制方式灵活机动，适用于高安全车辆进出场所的车辆通道控制。

- 系统组成：

- 升降柱——由升降柱机械结构及液压一体驱动装置组成，安装在道路中，可为1根或者多根。

- 升降柱控制器——由PLC及电气元件组成，可以接受控制信号并控制升降柱上升/.下降，并且可以与其他系统联动。

- 按钮盒——手动操作升降柱上升/下降，当停电或者故障可通过同时操作停止和下降键进行泄压，升降柱下降。

- 遥控器——可无线控制升降柱上升/下降，最远距离100米

- 升降柱

液压一体升降柱（本文简称升降柱），采用液压动力源和液压动作杆集成，双向一体液压机芯。系统是采用微型电机通过一个集成阀件的连接块与齿轮泵和油箱连接，然后与一体化液压缸装配而构成一个完整的微型液压系统，通过结构件将该系统安装于路障主体的内部，完成了电能->机械能->液压能的完整转化过程，真正实现了微型机、电、液一体化。升降柱升降时间不大于5秒，并具有良好的温度适应性能，系统配以紧急释放系统，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道，放行车辆。

控制方式灵活机动，除常规线控（即手动按键盒）外，可采用近/远程遥控以及近程刷卡、远程射频读卡控制，并可通过计算机实现程序化控制，适用于高频度、高安全车辆进出场所。升降柱具有如下特点

- 无需铺设地下液压管道，安装简单，施工成本低；

- 地上不设液压驱动系统室外房，整体更美观；

- 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降；

- 柱体单元和控制系统之间距离无要求。

- 多台柱体可同步升降；

- 单台故障不影响其他柱体使用。

- 控制器

升降路障控制系统（本文简称控制系统），采用线控盒和遥控面板控制，内含专业电路系统。系统是采用专业逻辑电路设计软件通过相关电器元件组合连接，然后与动力电路组配而构成一个升降路障控制系统。通过控制部分发出信号，该系统将信号转化成执行单元具体动作，完成了控制信号->执行单元->动力信号的完整转化过程，真正实现了常规线控，远距离遥控，多位接口一体化控制。系统响应时间不大于2秒，并具有良好的温度适应性能，系统配以紧急释放系统，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道，放行车辆。

控制系统灵活机动，除常规线控（即手动按键盒）外，可采用近/远程遥控以及通过多位接口实现近程刷卡、远程射频读卡控制，并可通过计算机实现程序化控制，适用于高频度、高安全车辆进出场所。升降控制系统具有如下特点：

- 操作简便，可实现常规线控遥控等功能；

- 系统高度集成于喷塑箱体内，整体更加美观协调；

- 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降；

- 控制系统和升降单元之间距离无要求；

- 可同步控制多台路障起降；

- 环境适应能力强，能抵抗较强电磁干扰。

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 楼宇控制系统

对大楼内的水、电、暖通设备进行集中监控、监视和管理，将各机电设备监控、节能管理、维修管理可靠集成。提高设备使用效率，减少管理人员成本，达到节能、舒适、自动化的系统使用目的。

楼宇控制系统的总体设计:

系统设计成一套完整的分布式集散控制系统，采用标准化控制网络技术对建筑内所有实时监控设备的集成监控、联动和管理，系统既可相对独立运转、又可成为一个有机整体。

系统网络结构应遵循分散控制、集中管理、信息共享的基本思想，采用开放、透明的两层网络架构。

系统应支持B/S架构，系统只通过标准的IE浏览器就可以直接访问BAS系统，监控软件支持无限个WEB客户端同时访问。

系统分两层监控网络，第一层网络为管理层网络，由监控主机及网络控制器组成，可以同时支持TCP/IP、BACnet/IP、Modbus TCP传输协议，主要功能为连接BAS系统的中央服务器、报表服务器、工作站、网络路由管理设备及通讯协议网关等。第二层网络为控制层网络，由各DDC及I/O模块组成，用于各类受控设备的监控和信息的采集。

网络控制器、DDC与I/O模块间的通讯应为Modbus或Bacnet国际标准通讯协议，不允许采用厂家的私有协议，方便后期项目采用不同品牌进行改造升级。

系统应留有10～15%的点位余量。

系统监控软件平台的系统监控点位不应低于2000点；

应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件；

所选产品本身先进、成熟，具备应用于楼宇控制的专门性能，具有大量现成的控制功能模块，编程设置方便，工程效率高；

所选产品应具有足够的稳定性和使用寿命，控制器的平均无故障时间MTBF应达10万小时以上。任何现场设备的损坏都不应影响控制器的正常运行，任何一台控制器的故障都不应影响整个系统的正常操作；

系统采用开放的网络软件体系结构，为今后新的楼宇设备接入本系统，或本系统接入更高层次的信息集成系统，提供方便快捷的条件；

（一）BAS硬件:

1、监控中心硬件的配置

监控中心BAS的监视和管理中心是整个系统的核心。投标单位应提供中心的整套设备、材料和相关附件。

监控平台硬件设备应采用工业级计算机标准或商用机，做为BAS监控站。同时该监控站的监控范围和权限在本地可以限定和重新分配。

2、网络控制器

- 内嵌LONWORKS、BACNET、MODBUS等400多种标准开放协议驱动

- 网络控制器需要内置实时时钟，并且可以提供日程表，日历，趋势数据，报警管理等功能；

- 为方便后期拓展，网络控制器必须支持总线拓展功能；

- 网络控制器内部数据库支持通过插拔式的小型SD卡进行存储和备份。

3、直接数字控制器(DDC)

- ▲每个DDC控制箱均采用TCP/IP（BACnetIP）的形式通讯；

- 为提高系统执行效率，DDC必须通过网络控制器与系统软件通讯；

- 所有DDC控制器必须带有独立CPU，实现独立编程、可脱机运行，可存储编程数据，带断电保护功能；

- DDC须即插即用，接到网络中就可以和其他设备通讯。无需重新对网络进行配置；

4、末端设备：

本次系统所选末端设备技术参数应不低于下列要求：

一氧化碳传感器：采用环保型电化学传感器，7~10 年使用寿命，量程0-250ppm，2-10V输出。

液位开关：ON/OFF,5米，机械寿命500000次

（二）BAS监控软件:

- 系统软件包含常用设备图库、报警管理功能、节能分析功能、图形化编程功能、历史数据记录与管理功能等；

- 系统软件严格遵循模块化的结构方式进行开发；系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制；

- 系统发生报警时，实现UI界面弹窗提醒，并发出声音提示；

- 为了接收系统报警信息，必须实现短信、微信、钉钉推送报警功能；

- 完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据，而不用额外安装软件；

- 软件支持大屏显示功能，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的状态；

- 软件界面必须采用2.5D建模底图；

- 系统应支持摄像头联动，可调取摄像头实时画面，方便用户快速得知现场情况；

- 软件支持微信/钉钉、短信报警；

- 应用软件应采用图形化编程，方便用户后期维护管理。

- 系统须提供足够的可存储之容量，储存时间不少于3个月，并且系统可方便备份系统和操作数据。

- 系统软件具有权限管理功能，可以对系统对应的模块分到指定级别的操作人员。操作人员的级别和密码可根据实际需求定制。

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 智能照明系统

智能照明系统主要是对本项目实现灯光的开关控制、场景控制、定时控制、照度传感器控制及电脑远程集中控制等；同时系统可与消防系统联动，实现在突发状况下实现强启控制。

系统功能要求:

智能照明控制方式：

a、定时控制，根据大楼实际情况灵活定时开关灯，同时定时时间及事件物业管理人员可根据实际需要自由修改；

b、消控中心集中管理，即在消控室电脑对各个区域的灯光进行集中管理监控，可实时反馈控制回路的状态；

c、该系统可与消防系统联动控制，实现对相关照明的强切控制。

（一）智能照明网关硬件:

- 智能数据应用场景最大动作长度支持149条；

- 场景数量支持50个场景；

- 傻瓜式面板关联设置；

- 带有标准高速通讯协议，可向上采用ModbusTCP协议将照明数据接入软件。

（二）智能照明模块：

- 应急开关按键，可现场单独控制每个回路；

- 顺序延时启动；

- 回路状态指示灯；

- 提供8路干接点信号；

- 实时状态反馈；

- 断电记忆功能；

- 内置电源模块（选配）；

- 照明触点容量不低于20A；

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 多媒体会议系统

多媒体会议系统；主要以教学、培训、日常会议、学术报告和学术讲座等为主。会议系统按照《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012多用途扩声系统声学特性考虑设计，按会议类扩声系统声学特性指标二级标准设计。

根据各种会议室的主要使用功能，本着最佳性价比的原则，分为以下四类进行建设：1）培训会议室（86人）二楼; 2）会议室（小会议室）三楼；3）会议室（18人）四楼；4) 会议室（44人）四层；5)四层大会议室。

- 培训会议室（86人）二楼

位于建筑内二楼的大型会议室，按照80-90人进行设计，按具有会议扩声、显示、讨论、摄像等能力来设计。

二楼大会议室主要用于杭州青少年活动中心全员大型会议，应具备召开全员开展大型会议的能力，设置有专门配置设备控制柜，会议室配备有视像跟踪会议系统主机、视像跟踪触摸式代表单元、显示系统采用一套（8*8）4K高清无缝混插矩阵及DMI无缝输入卡*2、HDMI输出卡*2。投标单位需根据会议室大小布局，对上述设备的选型、数量、摆放位置、强弱电信息点位等进行设计，其中信息点位除部署强电接口外，根据连接点设备信息，每个单独弱电模块需包含六类网络接口、音频接口、高清视频接口、HDMI接口及XLR卡侬接头等上述接口中的几种或全部。中央控制系统采用8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口网络型控制主机，同时配备7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 中控无线触摸显示屏，中控编程可按需定制。

- 会议室（小会议室）三楼

## 位于建筑内三楼的小型会议室，按照5-10人进行设计，主要用于小型会议使用，会议室内主要安装98寸电视机*1台，通过投屏器实现画面展现。

- 会议室（18人）四楼

## 位于建筑内四楼的中小型会议室，按照15-20人进行设计，主要用于中小型会议使用，通过指挥调度平台，此调度平台系统采用B/S架构，支持跨平台应用，方便维护、升级。支持以列表视图和网格视图形式显示所有终端状态，包括显示分区列表及终端名称、终端登陆状态（在线、离线）、任务状态、IP地址，支持终端搜索、终端状态筛选、分区筛选等操作。支持电子地图功能，通过导入电子地图离线下载包，添加终端图标到相应位置标记，点击地图上的终端图标，可查看终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、空闲等），并可点击相应的按钮对该终端发起对讲或监听等功能，同时通过IP网络虚拟终端，运行在Windows电脑终端设备或Android、iphone手机，实现远程人员调度及通话。

会议室配备有视像跟踪会议系统主机、视像跟踪触摸式代表单元、显示系统采用一套（8*8）4K高清无缝混插矩阵及DMI无缝输入卡*2、HDMI输出卡*2。投标单位需根据会议室大小布局，对上述设备的选型、数量、摆放位置、强弱电信息点位等进行设计，其中信息点位除部署强电接口外，根据连接点设备信息，每个单独弱电模块需包含六类网络接口、音频接口、高清视频接口、HDMI接口及XLR卡侬接头等上述接口中的几种或全部。中央控制系统采用8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口网络型控制主机，同时配备7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 中控无线触摸显示屏，中控编程可按需定制。会议室内同时安装98寸电视机*1台，通过投矩阵实现画面自由切换及可视化展现。

- 会议室（44人）四层

位于建筑内四楼的圆桌型会议室，按照45-50人进行设计，主要用于中大型会议使用，采用无线手拉手会议系统（含10个无线会议话筒）实现旁听席位会议发言。显示系统采用一套（8*8）4K高清无缝混插矩阵及DMI无缝输入卡*2、HDMI输出卡*2。中央控制系统采用8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口网络型控制主机，同时配备7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 中控无线触摸显示屏，中控编程可按需定制。会议室内同时安装98寸电视机*1台，通过投矩阵实现画面自由切换及可视化展现。

无纸化会议系统：

配备22台双显带话筒升降终端实现主要参会人员，分别进行无纸化讨论，解决单位会议，需要大量印刷纸张、不利于资料保密、耗费人力物力较多、会议流程难控等问题。

配备20台平板式会议终端实现旁听席参会人员，分别进行无纸化讨论，解决单位会议，需要大量印刷纸张、不利于资料保密、耗费人力物力较多、会议流程难控等问题，同时20台平板式会议平板可在其他会议室进行不同的无纸化会议议程资料的查看。

- 四层大会议室

位于建筑内四楼的大型会议室，按照60-80人进行设计，主要用于中大型会议使用，采用手拉手视像跟踪会议系统主机及视像跟踪触摸式代表单元（含7个有线鹅颈式会议话筒）同时具有5个有线会议话筒，15个无线话筒含支架，实现旁听席位会议发言。显示系统采用一套（8*8）4K高清无缝混插矩阵及DMI无缝输入卡*2、HDMI输出卡*2。中央控制系统采用8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口网络型控制主机，同时配备7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 中控无线触摸显示屏，中控编程可按需定制。会议室内同时安装85寸电视机2台，55寸返看电视机2台，通过投矩阵实现画面自由切换及可视化展现。

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

- 能耗监测系统

按照国家出台的《公共建筑能耗监测系统技术章程》，浙江省新建政府办公建筑和大型公共建筑应建立能耗监测系统，采集分类、分项能耗数据，为控制能耗和优化用能管理提供可靠数据和资料。

▲能耗系统软件必须支持对接浙江省及杭州市能耗管理平台，供应商提供承诺函。

（一）能耗采集硬件:

数据采集网关基于Niagara Framework软件技术框架，支持Bacnet IP、BacnetMS/TP、ModbusTCP、ModbusRTU、Lonworks、OPC、OBix、M-Bus和SNMP等通讯协议。

数据采集网关必须采用分布式弹性构架，后期可以自由扩容，且数据可以在网关和网关之间横向通讯，而不必通过软件。

（二）表具通讯协议:

(1)水表通讯协议：

	通讯接口：RS-485；

	通信协议：标准Modbus Rtu或M-BUS，若为Modbus协议，则需单独敷设电源线，配置水表电源；

(2)电表通讯协议：

	通讯接口：RS-485；

	通信协议：标准Modbus Rtu或DL/T645-2007协议；

（三）能耗软件:

系统软件架构应采用最新B/S体系架构，基于Java平台，与硬件平台无关。应支持无限制用户数通过标准的Webs Browser标准浏览器访问。

- 数据采集处理

通过能耗自动采集对各项能耗参数进行实时采集监测，可以实现通过系统权限控制，实现不同层次用户的报表及数据管理。

- 智能报表

含成本报表、对比报表、能耗报表等报表模式，可查询当日当月当年及当日各分项用电情况，查看成本分摊到各分项各能源各区域不同时间段内的耗资比例数据，查询各能源及电能分项与去年同期的对比数据等。

- 系统管理

系统提供标准化及其定制化的分析与管理功能，用户可根据类别、角色、权限对系统进行管理，维护。

- 节能量核算

对能源消耗的监测与分析。

- 实时监控

对于用电、水等能源消耗进行实时监测确保用能环节的安全持续稳定运行，显示用能系统图、网络通讯图、设备报警监控、实时数据、历史数据等功能。当系统在能源参数越限或设备状态变化时触发报警，可提供报警重要性等级分类的多媒体报警。

（详细设备技术参数和要求见后附招标设备清单）

（9）网络中心设备提升

- 杭州青少年活动中心网络中心设备提升介绍及要求

杭州青少年活动中心数据机房建设，要求满足未来5到10年中心服务器、网络和存储设备对机房环境的需求。机房要求设备标准、安全稳定、扩展灵活，行业先进、管理高效、绿色节能。

地点：机房位于杭州市昭庆寺里街22号青少年活动中心内服务大厅二楼，主机房面积约63平方米左右，电池间位于一楼约7平米。

楼层承重，一楼顶部由甲方统一做炭纤维承重，本次只考虑相关设备承重架。

电力：由市电高配提供一路三相五线380V市电电源（专线），线径为4*70mm2+1*35mm2至配电电池间内的主配电柜（原有）处，此专线敷设工程由甲方（业主）完成。

以下工程所有材料及人工由供应商现场踏勘自行按标准核算，并包含于项目总价中：

机房设计总装机容量150KW。由配电电池间敷设一路三相五线380V市电电源（专线），线径为4*70mm2+1*35mm2至主机房的市电输入总配电柜处，包含敷设路径的桥架管件铜头等附件，再由总配电柜分路输出各列头配电单元及配套后备电源。

配套后备电源输出用电：IT机柜双路PDU，监控，动环，门禁，机房及操作间部分墙插，部分照明灯具。

市电输出用电：空调，部分墙插，部分照明灯具。

现有机房图纸：

电池间

主机房

新机房空间参考布局:

具体根据实际情况优化。

机房初期原有设备：

| 项目 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 入户线 | 电信光纤专线1条、华数VPN光纤1条、华数裸光纤1条、移动云光纤专线1条。 | 4 |
| 服务器 | 业务服务器12台。 | 12 |
| 网络设备 | 网络交换机及防火墙等网络设备12台。 | 12 |
| 原有信息点进线 | 光纤约60芯，网线约48根。 | 108 |

要求机房线路和设备切换整体停机时间小于24小时，且施工期间用户应用及网络不得中断，停机需提供告知并取得用户书面同意，投标时需提供完整的迁移保障方案。

- 项目技术要求

### 1）、总体说明

本项目机房为模块化为数据机房，建设内容包括：装饰、配电、静电释放、防雷接地、配套后备电源、机房微模块系统（含机柜、动环、门禁）、空调、综合布线、消防,新（排）风等。

供应商须按照现场实际情况对整个项目按照采购人要求保质完成，所有费用含在投标报价中，中标后不予以调整。

特别说明：本项目为在用户原有网络设备及线路设施充分利旧考虑下的改造升级工程，因此投标商必须对新老设备、线路做统盘考虑，并最终使之构成一套稳定的可靠的整体系统交付用户，系统整体保修期不少于三年，（清单所需材料及数量为预估数量，实际需由供应商实地查看，如有其它需补足部分由供应商自行增加，本次所有设备对接所需所有材料、配件价格均包含在本次报价中）供应商需根据招标要求进行增补设备以构成一套完整可用系统，其价格包含于本次投标总价中，如有任何遗漏，由中标人免费补齐，本项目为交钥匙工程。

### 2）、 技术标准

中标单位需遵循的标准（包含但不限于）如下，并应满足施工图、招标文件的规定。以下标准若有不同之处，以标准要求较高的为准，且均应是最新且已实施的版本。

（1）GB7251.1-2013：低压成套开关设备和控制设备

（2）GB7251.3-2006：低压成套开关设备和控制设备

（3）IEC60529:2001：外壳防护等级（IP代码）

（4）IEC60439-1:1999：低压开关设备和控制设备组件

（5）GB 14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器

（6）GB/T 7251.8-2005《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》

（7）GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

（8）GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

（9）GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

（10）GB 50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》

（11）GB50052-2009《供配电系统设计规范》

（12）GB50054-2011《低压配电设计规范》

（13）GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》；

（14）GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

（15）YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》

（16）GB8702-88《电磁辐射防护规定》

（17）GB 50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

（18）322-1998《防雷及接地安装工艺标准》

（19）GB 50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》

（20）GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

（21）GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

（22）GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

（23）JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

### 统建设技术要求

#### 1平面功能布置要求

机房功能分区除了要满足国家有关规范及用户的基本要求外，还应注重考虑如下几点：

机房的分级管理

本机房分为三个区域：配电电池间，操作间，主设备微模块冷通道机房。各区域间紧密关联，单相对独立，各自有单独入口门，主机房与操作间有联通门。

配电电池间：包含总输出配电柜（原有利旧），配套后备电源专用电池，消防柜，无制冷系统

操作间：包含人员办公所需的配套后备电源及市电配电，机房智慧监控屏，操作台，文件柜，办公新风制冷系统。

主机房：包含微模块冷通道机柜整体系统，设备精密制冷系统，新（灾后排）风系统，无管网全淹没七氟丙烷消防系统，动力环境监控系统，主配电配套后备电源不间断电源系统

空间的可扩展性

应充分考虑到机房的可扩展性。对可能扩展的功能分区留出较大的余量。

分区各自独立

各功能分区应即协调统一，又互相独立，避免出现互相干扰现象(如要通过A房才能进入B房)。

流畅的通道

通道应满足在紧急情况供工作人员快速撤离，保证人员的安全；方便外来人员的参观，有助提升业主信息化建设的总体形象。

隐藏立柱

机房建设中应尽量弱化立柱，或将柱位隐藏在功能区隔断墙体内。

机房采用600X1200mm的42U设备机柜作为统一的标准框架，网络设备机柜，服务器设备机柜，电源柜，全部采用这种统一的规格。

另外，在机柜的排列上，我们建议在每排设备机柜的正面保证1500MM的操作空间，在设备机柜的背面保证1000MM以上的维护空间，以便提高机房的空间利用，也利于设备的散热分布。

另外，在考虑机架、机柜设备的选型时，必须全面考虑今后数据中心建设中的趋势，在以下三个关键领域采取相应的对策：

1. 通风：随着服务器数量的增加，每个服务器的计算容量要求更大的电源，于是每个机柜的散热就变得更加重要。良好的通风性能可以提高机柜内部件的可用性。

2. 数据电缆布线：因为每个机柜内服务器和网络互连设备数量的增加，数据线路数量的管理可能变得非常困难。必须避免由于机柜背面电缆过多而导致机柜后门无法关闭的情况。

3. 配电：根据机柜内IT设备的数量，妥善配置好在机柜内使用的输出插座数，以满足IT设备对输出插座的需要。

功能区情况表：

| 项目 功能区 | 总面积 (m2) | 天花高度 (mm) | 地面高度 (mm) | 净空高度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据机房 | 63 | 3100 | 300 | 2800 |

#### 2结构装饰系统要求

##### 2.1吊顶装璜工程

一、机房区域安装铝合金微孔金属天棚吊顶。工程界面范围：2楼主机房及操作间全部区域，面积63平方。吊顶面板尺寸及厚度600mm*600mm*0.8mm。

二、所有吊顶区域以上天棚涂刷防尘防静电涂料及橡塑保温材料。

##### 2.2墙体制作工程

一、中心机房采用彩钢（0.6mm厚彩钢板+12mm石膏板衬底）板墙饰面，给机房带来现代化的气息，同时又能起到抗尘、抗潮、防水，屏蔽的作用。墙面配套防尘防静电涂料及保温岩棉。

##### 2.3地面工程

一、中心机房（含操作间）全部敷设防静电活动地板，防静电活动地板敷设设计标高为0.30米。地板采用无边陶瓷面，尺寸600mm*600mm*35mm(厚)，上围钢板0.6mm厚度，下围钢板0.7mm厚度。地板脚壁厚1mm。

二、中心机房（含操作间）地板以下楼板涂刷防水防潮、防尘防静电涂料及铝板面橡塑保温材料。地板延墙体及玻璃隔断区域，采用4*40mm角钢做地板边缘支撑。

##### 2.4门窗工程

- 中心机房设计采用双开甲级钢质防火门及单开玻璃防火门各1扇。操作间设置单开甲级钢质防火门一扇。

- 主机房（含操作间）及配电电池间所有外窗内侧，采用轻质砖封闭，主机房区域架设龙骨敷设彩钢板，电池间区域封闭后敷设12mm防火石膏板，乳胶漆刷白（与原墙面装修一致）。

##### 2.5其它工程

一、IT机柜、电池等重量较大，需制作角钢（槽钢）安装散力支架，尺寸按各设备实际尺寸现场定制。

二、精密空调等设备设置防水围堰及管道，防止设备漏水后积水。

三、机房（电池间）内应配有消防废气排出窗口，消防泄压口及灾后排风系统。

##### 2.6隐蔽工程

装饰工程中的隐蔽工程，严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

A、墙体部分作防潮防静电处理；

B、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料；

C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

#### 3  动力配电系统要求

##### 3.1动力市电部分

管理内容：计算机设备、精密空调主机、机柜内设备、机房内所有维修电源、机房区照明、安全出口指示电源、其它机房办公设备电源等。

##### 3.2后备电源供电部分

管理内容：计算机设备、服务器、磁盘阵列、交换机、部分办公电源、门禁监控、应急照明等设备。

##### 3.3总体设计

配电部分总设计容量为150KW。

为保证整个供电系统的可靠性，采用双电源切换系统，和采用集中供电方式。

从大楼总配电室内配电柜内引一路提供1路电源专线WDZA-YJY-4*70mm2*+1*35mm2至配电电池间配电柜作为市电总输入供电，再采用4*70mm2*+1*35mm2电缆引入至总综合配电柜为机房精密空调、后备电源主机、新风、照明、维修等提供市电供应；市电经后备电源逆变整流后进入机房专用后备电源配电柜，为存储、服务器、网络设备等提供后备双电源供电。

##### 3.4配电管理部分要求

1、在机房内配置2台模块化后备电源一体柜  1套（包含在智能微模块集成系统中），作为杭州青少年活动中心的总动力和分路列头配电柜，为后备电源、精密空调、新风、照明、维修插座等提供市电电源。

##### 3.5强电管道要求

机房内所有强电管道采用上走线方式：主干采用200×100mm金属槽式桥架与机房内200×100mm金属网络桥架、KBG25金属管、25金属软管、KBG25金属接头、86型接线、分线盒。

用户端器件采用：网络设备、服务器、后备电源插座由专用电源插座供电；每路服务器及网络列头机柜设置双路供电，每一路由单独空开控制管理，所有设备连接线路中的连接均采用PDU排插进行连接。分控线缆采用： BVR系列2.5mm2 、4mm2（照明、插座)。

##### 3.6机房区域照明要求

机房照明应均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置，便于维护检修。

照明采用无眩光、效率高，寿命长、高节能、重量轻，高光效，耐低温的600*600mm嵌入式平板LED灯，采用吊顶嵌入安装。按规定灯具重量大于3kg时，灯具重量要由混凝土板承担，在灯具底4角设4个吊点吊链可用螺栓调节长度，将灯安装水平。灯具安装完毕后可在下面拆装维修。（在机房内严禁使用电感式整流器）

电气开关、电源配备安装尺寸（单位：mm）

GB标准；壁开关：  操作方便处        1050mm高度

GB标准；备用插座：机房各区域墙面上   300mm高度

GB标准；应急指示电源：安装于各出入口上方

GB标准；应急照明电源：安装于各机房区灯具内，均匀分布。

电气插座室内安装空间：

室内空间净高度：2.8m左右

#### 4、小型智能微模块集成系统要求

采用一体化集成方案，应具备一体化集成、安全可靠、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快速灵活部署和完善的监控等。

▲兼容性和整体外观的一致性，组成微模块的后备电源配电一体柜、列间精密空调系统、机柜（含微模块上走线组件）、封闭冷通道组件、机架式PDU、机房管理器等子系统要求为同一品牌。

具体集成特点要求如下：

设备组成：

机柜:   8台600mm*1200mm*2000mmIT设备柜，含机柜内标准配置附件。 1台600mm*1200mm*2000mm网络设备柜， 1台600mm*1200mm*2000mm双后备电源一体柜（市电输入及配电列头放置于微模块通道外）。

2）通道封闭：含通道双开电动移门两扇，机柜上下前后封板，配套1U 2U机柜盲板。

3）机柜氛围灯，天窗照明灯。

4）动力环境监控： 一套，含智慧大屏（安装于操作间），检测整体机房动力配电情况，温湿度情况，漏水情况，各主设备运行情况（运行或故障参数）。

5）配套后备电源（不间断电源）：2台，内置于双后备电源一体柜内，模块化冗余设计。每台后备电源最大可输出功率不少于60KVA，本次实配工作功率不小于40KV功率模块，模块配置采用N+1冗余。每台后备电源分别对每个服务器、网络设备柜AB列PDU供电（在每台后备电源自身模块冗余的情况下，使每台机柜同时得到双路电源纯净电），每台后备电源标配40节12V100AH电池（后备时间1小时）。

6）精密空调：微模块通道内安装2台制冷量为≥30KV的风冷列间精密空调，空调尺寸（配套微模块通道）约300mm*1200mm*2000mm

          - 一体化集成

一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、监控系统、防雷接地系统、消防系统和综合布线系统，高集成设计，提供完整的解决方案。

DC基础设施一体柜，集成ATS配电、后备电源配电、空调和监控系统。

          - 安全可靠

可支持双路电源输入。

后备电源配置手动维修旁路，正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态，避免由于误操作引起电气事故。

模块化后备电源，能可靠的实现N+1/2N冗余，提高系统的可靠性。

强电和弱电分开走线，减少电磁干扰。

          - 安装省时、省力、省心

标准化方案，去工程化设计。

列间空调，冗余设计，安装简单。

          - 架构兼容

支持T1环境。

模块化配电，模块化空调，支持柔性升级。

支持冷/热通道，噪音低。

          - 快速灵活部署

集成化设计支持主设备随办公点搬迁。

根据房间尺寸和单柜功耗，灵活部署，满足扩容要求。

IT柜内灵活安装服务器、存储、网络设备，能为用户提供更多空间。

          - 完善的监控

可通过多种传感器，实现对机房内各功能模块的不间断监控。

本地提供微模块级显示屏，轻松实现本地管理各功能模块。

#### 5、静电释放系统设计

##### 5.1机房地线系统

计算机的接地系统对计算机的正常稳定运作起着决定性的关键作用。要求彻底消除与大楼接地的耦合以及与其它接地的耦合。严格防止寄生电容的周边干扰，防止雷击对主机的破坏，确保主机设备的正常工作、寿命及操作人员的人生安全。机房接地系统包括：

（1）交流工作接地  按国标GB2887-89要求<4Ω。

（2）安全保护接地  国标GB2887-89要求<4Ω（静电释放在此与保护接地共用）

（3）计算机系统直流接地  按国标GB2887-89要求<0.5Ω（静电释放在此与保护接地共用）

（4）计算机机房供配电系统防雷、防浪涌保护地按国标要求GB2887-89要求<10Ω

##### 5.2接地工程实施措施如下

1、在中心机房内采用4*40mm紫铜排做等电位网；

2、等电位网采用BVR50mm2电缆与一楼大院内设置的独立接地桩可靠连接；

3、机房内所有设备的安全保护地、直流地分别采用BVR6mm2、BVR16mm2的电线与等电位网作等电位连接。

4、凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层，金属线槽等均可靠地与等电位网作等电位连接；

5、计算机电源设备，进线必须用TN―S制式，即五线制。

6、直流接地、交流接地与防雷接地必须正确处理。

7、独立接地方式，其接地系统的接地电阻应以三种接地装置中最小一种接地电阻依据接地电阻≤1Ω；

8、分开接地方式，在地下必须满足一定距离，试验证明，两种接地系统相距20M远时，相互影响已十分微弱，只要处理得当是可正常工作的。

9、独立接地之间安装等电位连接器　。

10、如果大楼接地系统不满足机房接地要求，本机房将实施独立接地系统，需要单独户外开挖安装接地桩设施。

11.一级和二级防雷模块，安装于机房综合配电柜（后备电源输入柜的市电总输入端及后备电源前端）

##### 5.3一体化微模块各机柜等电位接地要求

机房基础设施一体柜中设置主接地排，模块内其它各机柜接地端子通过不小于6-16mm2的接地线缆连接到该接地排；主接地排连接到机房的楼层接地排（FEB）或接地汇集带（机房内沿走线架或墙体敷设的40mm×4mm的铜带），该接地线线径不小于50mm2。

机柜系统等电位连接参考示意图

          - 机柜接地

- 机柜体的各金属组件/零件之间实现良好搭接。结构搭接面在搭接前进行喷涂保护（或不喷涂）并进行抗氧化处理，喷涂保护的表面区域确保实现两个搭接部件的搭接面完全的金属电接触。搭接质量采用直流阻抗来衡量，任意两个有搭接要求的零件之间的搭接直流阻抗不大于0.1Ω。不能良好连接的金属部件之间，采用接地电缆连接（如机柜门与机柜之间），连接电缆截面积建议不小于6mm2。

- 各柜体内部设计有一个接地排或主接地点供设备接地用，接地排不需要绝缘安装。

- 接地端子不小于M8，机柜总接地端子旁设置有黄底的接地标签如。

- 模块内部不带电的金属部件（如金属门窗、走线架、防静电地板支架）做等电位处理，等电位连线不小于6mm2。

##### 5.4强电防浪涌保护系统要求

保护机房的重要设备不被雷击和浪涌损坏，充分考虑用户设备的安全，结合业内有效的防雷和防浪涌技术，为关键设备提供安全保障。

——在机房配电一体柜内进线端安装C级防雷器。

##### 5.5静电释放系统

机房采用六面体屏蔽接地，天棚、墙面采用6mm2双色导线，主干采用16mm2双色导线，双回路引接至接地铜排上，防静电地板上静电释放次干采用6mm2双色导线，支干采用16mm2双色导线，主干采用35mm2双色导线采用双回路引接至接地铜排上。

#### 6、新（排）风系统要求

为附合机房规范要求，维持机房内正压与洁净度，在机房顶部安装一台正压型洁净新风机，每小时新风量：500m3/h，新风标配初、中、高三级过滤。

为附合主机房及配电电池间灾后排风要求，确保灾（灭火）后，七氟丙烷及烟雾迅速排放至户外，在主机房及配电电池间顶部各安装一台排风机，主机房排风风量：2000m3/h，配电电池间排风风量800m3/h。

#### 7、门禁系统要求

在数据中心机房及配电电池间出入口要求安装钥匙+IC卡密码式门禁一体机1套（计4个门），对机房出入实行严格管理。机房要求采用双门单向电磁门禁系统。

#### 8、气体消防系统要求

消防系统设计采用无害七氟丙烷全淹没灭火系统，设计喷放时间不大于10秒，采用两套高压气体灭火瓶柜组，2个保护区域（中心机房、配电电池间）。

灭火系统形式：采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。采用报警灭火双功能两区主控机，须与杭州青少年活动中心现有消防报警系统通讯对接（现有消防报警系统为上海松江）。

灭火方式：全淹没式灭火。

（10）文艺楼弱电系统：

含综合布线、计算机网络系统、消防报警系统。

## 二、招标设备清单

### 1）计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网-核心交换机 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个； ▲交换容量≥30T，包转发性能≥22.323Gpps(证明材料参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准；单槽位最大支持端口数量≥48；支持N:1虚拟化和1：N虚拟化功能，要求N≥4； 单台配置主控引擎≥2块，交换板满配，交流电源≥2块，配置千兆光口≥48个，配置万兆光口≥4个。要求非路由引擎或交换网板自带的接口(提供证明材料)。 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 设备网-汇聚交换机 | 1.设备性能： ▲实用交换容量≥176Gbps，转发性能≥130.94Mpps；，若有两个值，以官方最小值为准。(提供证明材料) 2、端口要求：SFP口:≥48个;SFP+口:≥4个; 输入电压:AC90v~264v/DC-40v~-72v; 电源模块:双模块化电源，风扇模块,可热插拔风扇模块，前后或后前通风 设备虚拟化:支持IRF2智能弹性架构，支持本地和远程堆叠,支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由,支持跨设备链路聚合DRNI, SDN控制器:支持SeerEngine-DC 可编程:支持OpenFlow,支持Ansible自动化配置 IP路由：支持静态路由和默认路由，支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议，支持等价路由、支持基于源地址、目的地址、源端口、目的端口的策略路由 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 8口千兆接入交换机 | 1.设备性能： ★整机交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.664Mpps，若有两个值，以官方最小值为准，提供承诺函。 2.端口要求：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:整机满载功耗<=30W 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1.设备性能： ★整机交换容量≥128Gbps，转发性能≥95.232Mpps，若有两个值，以官方最小值为准(提供证明材料)。 2.端口要求：24个10/100/1000Base-T口，4个SFP+口 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:整机满载功耗<=30W 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 13 |
| 5 | 堆叠线缆 | 按用户要求实现各组设备同组环型堆叠，中标后提供原厂质保和服务。 | 批 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 中标后提供原厂质保和服务。 | 只 | 28 |
| 7 | 万兆光模块 | 中标后提供原厂质保和服务。 | 只 | 6 |
| 二.计算机网 |  |  |  |  |
| 1 | 中心网络中心-核心交换机 | 1. 整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2. ▲线性无阻塞传输，实际满载可达交换容量≥3.12Tbps，包转发性能≥2321.28Mpps (有2个参数值时，以最低参数值为准)；(提供证明材料) 3. 实配双主控，双电源（单电源≥400W），交换网板满配（可内置） 4.单业务板接口数量：1G电口≥16 + 10G SFP+≥12；注：实配2块单业务板（1+1冗余方式使用）；配置1G单模光模块10块，10G单模光模块10块； 5.支持虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 6.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7.支持静态路由，支持RIP、IS-IS、OSPF、BGP4、IS-ISv6、OSPFv3、BGP4+、策略路由等多种协议； 8. 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 计算机网络-汇聚交换机 | 1. 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2. ▲线性无阻塞传输，实际满载可达交换容量≥3.12Tbps，包转发性能≥2321.28Mpps (有2个参数值时，以最低参数值为准)(提供证明材料)。 3. 实配双主控，双电源，交换网板满配（可内置） 4.实配：48个千兆电口，24个千兆光口，24个万兆光口，10个千兆多模光模块，10个万兆单模光模块 5.支持虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，支持虚拟化。 6.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7.支持静态路由，支持RIP、IS-IS、OSPF、BGP4、IS-ISv6、OSPFv3、BGP4+、策略路由等多种协议； 8.支持Telemetry流量可视化功能。 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 万兆光模块 | 中标后提供原厂质保和服务。 | 只 | 74 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1.设备性能： ★整机交换容量≥176Gbps，转发性能≥130.944Mpps，若有两个值，以官方最小值为准(提供证明材料)。 2.端口要求：48个10/100/1000Base-T电口、4个SFP+口 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:采用最新节能芯片以及创新的架构设计 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 14 |
| 5 | 8口接入交换机 | 1.设备性能： ★整机交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.664Mpps，若有两个值，以官方最小值为准(提供证明材料)。 2.端口要求：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:整机满载功耗<=30W 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 24口千兆POE交换机 | 1.设备性能： ★整机交换容量≥128Gbps，转发性能≥95.232Mpps，若有两个值，以官方最小值为准(提供证明材料)。 2.端口要求：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个SFP+口，POE功率≥370W 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:采用最新节能芯片以及创新的架构设计 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 11 |
| 7 | 堆叠线缆 | 按用户要求实现各组设备同组环型堆叠，中标后提供原厂质保和服务。 | 批 | 1 |
| 8 | 无线控制器 | 1.★端口及硬件要求≥8*GE + 8*SFP + 1*OOBM（带外管理口）+2*USB，吞吐量≥10Gbps(提供证明材料)。 2.最大管理AP数≥512 3.转发性能：★集中转发性能≥10Gbps(提供证明材料)。 4.电源：了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 5.进网许可证：要求提供所投设备进网许可证 6. ▲CCC认证报告：要求提供国家强制性产品认证证书 7.组网能力：＃支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 8. 认证加密：1.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器；2. ＃支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。要求提3. ＃支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。4. ＃支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络 9. 无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 10. 可靠性：1.支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信2. MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能，3. 支持Dot1x认证逃生功能：AC、AP支持Dot1x认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Dot1x认证逃生功能，4. 持Portal认证逃生功能：AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持Portal认证逃生功能 11. 认证加密：支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 1 |
| 9 | 面板型AP | 1. 工作模式: 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2. 协商速率: 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。提供官网截图 3. 安装方式: 支持86盒、壁挂安装方式 4. 接口设计: ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 5. 视频点播能力：整机接入100个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿 6. 网页加载能力：整机接入100个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。 7. 多用户终端流量测试：当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量 8. WiFi 6接入性能实测: 采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 61 |
| 10 | 放装型AP | 普通型 1. 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2. 协商速率：整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G。 3. 接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 4. WiFi 6 5G 单用户性能：2.4GHz 射频 Wi-Fi 6 单⽤户性能HE40、2流终端、性能测试≥ 450Mbps 5. WiFi 6 2.4G 单用户性能：2.4GHz 射频 Wi-Fi 6 单⽤户性能HE40、2流终端、性能测试≥ 450Mbps 6. 多用户性能测试：多用户性能（测试仪模拟），每终端⾄少2Mbps 吞吐量，整机可支持≥300终端同时并发 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 59 |
|  |  | 高密型 1.支持802.11ax标准；采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡，提供官网截图和链接证明； 2.采用硬件独立的三射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图和链接证明； 3.整机≥10条空间流；2.4G频段可支持4条空间流、5G频段可支持6条空间流，提供官网截图和链接证明； 4.★5GHz 单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps(提供证明材料)；整机最大接入速率≥5Gbps(提供证明材料)； 5.至少1个1G以太网口上联；支持本地供电和PoE+（兼容POE）供电； 6.外观精巧美观，高度不大于50mm；支持吸顶、壁挂等安装方式； 7.提供无线电发射设备型号核准证复印件； 8.最大终端接入数不小于1500个，提供官网截图和链接证明；支持基于终端数或流量的智能负载均衡； 9.为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的70%； 中标后提供原厂质保和服务。 | 台 | 25 |
|  | 户外放装型AP | 1.支持802.11ac Wave2MU-MIMO;双频2×2 MIMO;整机可支持最大带宽≥1.1Gbps 2.上行业务口1Gbps≥1 3.支持802.3af/802.3at兼容供电； 4.内置全向天线，并具有内置防雷功能 5.支持通过Telnet、TFTP、 WEB管理 6.支持二维码、短信、无感知认证； 7.支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 8.支持最佳接入用户数≥64； 9.最少可划分SSID≥4，且能实现SSID隐藏； 10.实现fat/fit模式切换。本次采用FAT模式部署 11.符合IP68等级 | 只 | 7 |
| 11 | 室外铠装24芯单模光纤 | 室外铠装24芯单模万兆光纤，含穿管铺设，国际交流中心弱电机房至网络中心机房，信息网、设备网各两根。 | 米 | 3000 |
|  | 24芯光端盒 | 单模24芯机架式光端盒，含光纤熔接、尾纤、法兰、通过福禄克仪测试。 | 套 | 4 |

### 2）信息发布系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32寸LCD液晶电视机 | 1）外观参数 整机尺寸：74.5 X 44 X 50cm 前盖铝合金拉丝金属边，黑色直角，钢化玻璃；后盖钣金钢琴烤漆。 安装方式：支持壁挂式、吊挂式整机嵌入式安装；支持横屏和竖屏安装 2）配置参数： CPU:标配：Cortex-A7 4核CPU，主频高达1.2GHz，内存： 1G DDR3，板载存储： 8G，操作系统：安卓4.2以上，通讯接口：RJ45 10M/100M，WIFI 802.11 b/g/n，可扩展USB 3G/4G无线通讯模块，外部存储：TF卡，内置RTC实时时钟模块，外扩设备：2个USB 接口，内置品牌电源，采用32寸16:9，品牌 LED宽视角液晶屏，分辨率：1920x1080，内置双声道8Ω，5W高保真喇叭，整机最大功耗：150W，电源输入：220V，60Hz，工作温度：-10°~45°，工作湿度：20%～80%，产品通过3C认证 ▲政府强制采购节能产品。 | 台 | 6 |
| 2 | 49寸电视机 | 外观参数（分辨率4K，拼接缝小于3.5mm） 整机尺寸：约110 X 63X 50cm 前盖铝合金拉丝金属边，黑色直角，钢化玻璃；后盖钣金钢琴烤漆 安装方式：支持壁挂式、吊挂式、整机嵌入式安装；支持横屏和竖屏安装 3） 配置参数： CPU:标配：Cortex-A7 4核CPU，主频高达1.2GHz，内存：1G DDR3，板载存储：8G，操作系统：安卓4.2以上，通讯接口：RJ45 10M/100M，WIFI 802.11 b/g/n，可扩展USB 3G/4G无线通讯模块，外部存储：TF卡，内置RTC实时时钟模块，外扩设备：2个USB 接口，内置品牌电源，采用49寸16:9 品牌 LED宽视角液晶屏，分辨率：3840*2160，内置双声道8Ω，5W高保真喇叭，整机最大功耗：280W，电源输入：220V，60Hz，工作温度：-10°~45°，工作湿度：20%～80% ▲政府强制采购节能产品。 | 台 | 23 |
| 3 | 工控机 | 8.9寸宽屏电容触摸式工业一体化工作站/10点工规电容触摸屏/8.9寸高亮高分LED液晶屏/1024*600/ECO-H3762E-2P/Q370芯片组(支持8/9代CPU)/I7-8700/8GB(板载4槽DDR4台式，最大64G)/1*Msata,4*SATA3,标配128G Msata固态硬盘 2*1T机械硬盘/4*USB3.0， 4*USB2.0/1*VGA,1*DVI/6*COM(4*RS232,COM3 COM4支持RS232/485)/2*LAN(1 *Intel I211AT+1*Intel I219-LM) /1*PS/2/Line-in、Line-out、MIc-in (Realtek ALC662 5.1)/1*薄款DVD光驱 1*PCIEx16/4*PCIEx4/2*PCI/宽压AC100 - 240V300W电源 | 台 | 1 |
| 4 | 信息发布软件 | 一。系统基于B/S结构，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、休眠设置等。多媒体发布系统分发布管理端和播放端两个部分。 发布管理端主要是制作节目、发布节目、管理播放端等功能。 播放端主要是部署节目、播放节目、现场查询服务等功能。 主要功能 l统一平台管理液晶显示一体机、LED显示屏，l实时监控设备工作状态、服务器运行状态、节目播放状态等信息。 l通过设备监控栏，可直观显示异常设备并可以直接操作设备 l通过服务器工作状态，可进行服务器状态优化、磁盘清理 l基于向导式操作模式，可方便、快捷的进行节目的编辑、编排、发布，可以通过U盘、本地硬盘、网络等路径导入图片、视频、文本、PDF等素材，可以对素材进行分组、删除、归类 l可以对素材进行重命名，方面后期制作节目时使用l多媒体发布系统灵活组合网页、视频、音频、动画，图片信息和字幕等信息。l系统提供天气、时间、外汇、汇率、OFFICE、PDF等几十个节目元素组件，方便各类节目内容制作，并实现后台生产/业务系统数据库联接。l屏幕区域可随意分割，实现各个区域显示不同的播放内容，所见即所得。l系统自带大量模版可供客户选择，系统提供形象宣传、业务介绍、通知公告、安全提示、等几十余张模版，用户也可自行设计生成新的模板。l场景选项参数灵活设置，如：随机播放，播放次数，每轮播放重复数，切换效果，播放时段、背景音乐等。l设置终端网络参数：IP地址、端口号；设置终端显示参数：屏幕宽高比、显示分辨率、横竖屏显示；设置终端音量；设置终端分组方式，对终端分组管理；l能够定义终端属性，例如：IP地址、名称等等；l能够定义分组，能够对显示终端进行分组； l能够设定显示分辨率、摆放方式；l能设置屏幕分割方式，能设置各个显示元素（视频、图片、天气、新闻、时钟等）的位置、大小。l可以设定每台终端的开关机策略。l可以设定每台终端的播放节目清单。 | 套 | 1 |
| 5 | 55寸电视机 | 分辨率：3840*2160，DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。144Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit，支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 ▲政府强制采购节能产品。 | 台 | 11 |
| 6 | 85寸电视机 | 分辨率：3840*2160，DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。144Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit，支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 ▲政府强制采购节能产品。 | 台 | 2 |

### 3）安全防范系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； 需与已更新的外语楼门禁系统对接实现接入统一管理。 | 台 | 12 |
| 3 | 刷卡读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65 外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 台 | 24 |
| 4 | 双边翼闸 | 系统参数 电机：有刷电机 其它参数 通行速率：30~60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 工作温度：-20 °C ~ 70 °C 通道宽度：不小于600 mm 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 功能要求：支持身份验证，经授权人员才可通过，可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度，支持防尾随跟踪控制功能，防止非授权人员通行，支持防夹功能，在门翼转动过程中遇阻时门翼自动暂停或开启，支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死，支持声、光报警功能：当有误闯、尾随通行、翻越、反向闯入事件发生时，权限控制器蜂鸣，支持断电时闸门自动开启，人员可自由通行，支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散，支持按计划模板开关闸门，支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。 实配支持Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)的刷卡器，预留人脸识别组件接口，与门禁主机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 5 | 单边翼闸 | 系统参数 电机：有刷电机 其它参数 通行速率：30~60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 工作温度：-20 °C ~ 70 °C 通道宽度：不小于600 mm 工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 功能要求：支持身份验证，经授权人员才可通过，可选择常开、常闭模式，支持双向通行，可根据人流量情况设定闸门开关速度，支持防尾随跟踪控制功能，防止非授权人员通行，支持防夹功能，在门翼转动过程中遇阻时门翼自动暂停或开启，支持防冲功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁死，支持声、光报警功能：当有误闯、尾随通行、翻越、反向闯入事件发生时，权限控制器蜂鸣，支持断电时闸门自动开启，人员可自由通行，支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散，支持按计划模板开关闸门，支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作。 实配支持Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)的刷卡器，预留人脸识别组件接口，与门禁主机同一品牌。 | 台 | 2 |

### 4）停车管理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降柱管理 |  |  |  |  |
| 1 | 升降柱控制器 | 【36V安全电压升降柱控制盒】 工作电压：DC36V 工作温度：-20℃~+55℃ 遥控频率：433.92Mhz 使用频率：1次/15秒 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 控制方式：手动、遥控 控制数量：最多能控制6台升降柱 便于统一管理，应与安防系统对接，供应商提供承诺函。 | 台 | 3 |
| 2 | 升降柱 | 【36V安全电压】【机电式升降柱】 柱体材质：304不锈钢 柱体壁厚：6mm (如需壁厚8mm，10mm，12mm下单定制) 柱体直径：220±3mm 升/降时间：4~6S 防护等级：IP67 警示方式：3M反光带，LED指示灯 控制方式：遥控器或按键 工作电源：DC36V 功率：350W 工作温度：-20℃~+55℃ 需与升降柱控制器同一品牌 | 根 | 18 |
| 3 | 升降柱控制箱 | 室外不锈钢型,含基础、配电 | 套 | 2 |
| 4 | 升降柱基础 | 含混泥土浇筑、挖填土、排水沟制作等 | 套 | 2 |
| 5 | 升降柱控制线 | 管内穿线RVV4*1.5 | m | 245 |
| 6 | SC25管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC25 | m | 95 |
| 7 | SC32管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC32 | m | 80 |

### 5）楼宇控制系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.中心系统 |  |  |  |  |
| 1 | 用户接入服务管理器 | ★8.9寸宽屏，分辨率 1024（H）*600（V）亮度250cd/m^2 可视角度：45/45/20/40（上/下/左/右） 人机界面：10点工规电容触摸屏，抽拉一体化键鼠 前面板两个USB，DVD光驱(提供证明材料)。 8路GPIO 4进4出 可抗接触式4KV，空隙6KV强电磁干扰 接口：支持双通道 DDR4 2400MHz 内存卡槽，容量2*8G，2*LAN（Intel I211AT/I219LM）,4*USB3.0,5*USB2.0,6*COM(4*RS232, 2*RS232/ RS485)，4* PCI, 1* PCIe x16, 1* PCIe x4， 1* PCIe x1,2 * Mini PCI-E(1*支持 WIFI/3G/4G 与 1* mSATA),8*GPIO 显示：Intel HD Graphics 音频：板载 Realtek ALC662 5.1 控制器,LINE_OUT;MIC-IN;LINE_IN 三音频接口 提供3C强制认证证书 | 台 | 1 |
| 2 | 建筑设备管理平台软件 | 建筑设备管理平台软件，B/S架构，网页浏览系统数据，无需安装客户端，全中文操作界面。 BA和照明共用平台软件； 支持时间表、报警、趋势等功能； 支持CSS； 支持无限数量的用户通过互联网/局域网使用标准Web浏览器访问； ★平台主要参数(提供证明材料)： 1、同时支持BACnet、MODBUS、KNX、MQTT等标准协议； 2、支持HTML5用户界面(UI)，包含JavaScript数据交互接口库（BajaScript）； 3、支持使用SQL、MySQL或Oracle数据库和 HTTP/HTML/XML、CSV或文本格式进行数据存档； 4、支持微信推送报警信息，方便及时接受系统报警信息； 5、支持视频摄像头联动，以方便设备管理； 6、提供大屏显示套件，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的运行状态； 7、开发的Applet可在不同的系统平台中重复使用； 8、和物联网中间件支持加密数据传输； 投标时提供主要功能演示，具体要求详见评标办法； | 套 | 1 |
| 3 | 分布式物联网中间件 | 分布式物联网中间件，用于连接现场DDC控制器、智能仪表、第三方系统数据； 支持100个Device且数据点不大于5,000点； 自带2个以太网接口和2个485接口，后期可扩展接口； 高性能处理器，带断电保护； 分布式物联网中间件主要参数： 1、采用驱动模式连接设备，同时支持TCP、RS485、RS232等多种连接方式的各种协议； 2、同时支持BACnet、MODBUS、KNX、MQTT等标准协议； 3、支持USB备份与恢复 4、支持时间表、报警、趋势等功能； 5、支持WIFI； 6、支持二次开发驱动，用于连接第三方设备，方便后期升级； 7、支持对接入的数据进行边缘计算与清洗，有效的数据上传服务器； | 套 | 1 |
| 4 | 控制器箱体组件 | 箱体尺寸500*400*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 套 | 1 |
| 5 | 管理工控机 | 处理器：≥八核十六线程，主频：≥2.9GHz，三级缓存：≥16MB ；内存：≥DDR4 16G；接口：≥1个VGA、≥1个HDMI、≥1个DVI、≥4个USB2.0、≥2个USB3.0、≥2个COM串口（需支持RS232、RS485）；存储：≥SSD128GB+≥1TB机械硬盘；监视器：≥22寸液晶监视器，分辨率≥1920*1080；其他配件：有线键鼠； 系统及软件：预装建筑设备管理平台软件客户端所支持的正版系统及相关报表的正版软件。 | 台 | 1 |
| 二.现场控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | DDC控制器（8UI/4DI/4DO/6AO） | 直接数字控制器； ★同时支持Modbus和BACnet协议(提供证明材料)。 32位高性能处理器， 可编程，支持图形化在线编程； 可下挂IO模块，可通过通讯模块转成IP控制器，可独立操作； 12位分辨率模拟输入和输出。 内嵌高精度实时时钟； 点位：8UI/4DI/4AO/6DO | 台 | 9 |
| 2 | IO控制器（8DI） | IO控制器，需配合DDC使用，拓展DDC点位 点位：8DI | 台 | 3 |
| 3 | DDC控制器（8DI） | 控制器 ★同时支持Modbus和BACnet协议(提供证明材料)。 内置Web服务器，支持用户页面； 点位：8DI | 台 | 1 |
| 4 | 网络转换控制器 | 高性能、大缓存网络转换控制器，核心处理器580MHz MIPS , 128MB RAM, 16MB Flash. 配合DDC-8446模块使用，将DDC控制器转换成IP控制器； Linux 操作系统； 2路RS485连接通道； 支持协议BACnet, Modbus, Haystack, Sedona； 内置Web服务器，支持用户页面 | 台 | 9 |
| 5 | 控制器箱体组件 | 箱体尺寸600*500*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 台 | 9 |
| 三.前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内墙装CO传感器 | 环保型电化学传感器，7~10 年使用寿命 输出4-20mA，不带显示，电源DC24V，量程0-100ppm | 只 | 3 |
| 2 | 液位开关 | 使用温度：0至80℃，线缆长度5米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级： IP67。 | 只 | 12 |
| 四.管线 |  |  |  |  |
| 1 | 数字控制线 | 管内穿线RVV2*1.0 | 项 | 1 |
| 2 | 模拟控制线 | 管内穿线RVVP2*1.0 | 项 | 1 |
| 3 | 设备电源线 | 管内穿线RVV2*1.0 | 项 | 1 |
| 4 | DDC电源线 | 管内穿线BV3*1.0 | 项 | 1 |
| 5 | DDC控制线 | 管内穿线CAT6 UTP | 项 | 1 |

### 6）智能照明系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能照明网关主机 | 总线终端通讯 智能数据应用 场景最大动作长度支持149条 场景数量支持50个场景 电脑控制 傻瓜式面板关联设置 专有CAN-BUS总线通讯 每层采用独立网关模块。 | 台 | 1 |
| 2 | 8路20A开关执行模块 | 多通道控制； 应急开关按键； 顺序延时启动； 回路状态指示灯； 提供8路干接点信号； 实时状态反馈； 断电记忆功能； 专有CAN-BUS总线通信； 内置电源模块（选配）； 照明触点容量不低于20A； | 台 | 11 |
| 5 | 智能照明控制总线 | Buspro/KNX/EIB 四芯屏蔽电缆(红色，黑色，白色，黄色)采用对绞铝箔屏蔽，作为 Buspro总线和KNX/EIB总线等，接线简单方便。 | m | 550 |

### 7）多媒体会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.培训会议室（86人）二楼 |  |  |  |  |
| 手拉手话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 视像跟踪会议系统主机（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 11.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 15.网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置 16.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 17.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），支持SONY VISCA、PELCO P/D、Pelco等云台控制协议,实现某话筒发言时，对应摄像机跟踪发言人、聚焦等效果 18.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 19.具有4x1 HDMI高清视频切换接口(选配) 20.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 21.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 22.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 23.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 24.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 技术参数： 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 录音接口 USB 话筒单元接口 DIN-8 x4，RJ45 x3 (group) 中控连接口 RS-232（3P connector） x1 视频切换通讯接口 RS-232（3P connector） x1 视频接口 HDMI 4x1 摄像头控制连接口 6P connector 电脑接口 USB x1 RJ45 x1 音频输入 RCA（unbal） x1 音频输出 XLR（bal） x1，6.35mm（unbal） x1，RCA（unbal） x3 外部尺寸 （L×W×H）483×265×88mm 颜色 黑色 安装方式 19英寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 视像跟踪触摸式代表单元（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 参数规格： 工作电压 DC24V 输入、输出 DIN-8P或CAT6 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级不小于 SPL125 dB (THD<3%)。 信噪比 ＞80dB 通道串音＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 显示屏 2.4 IPS TFT 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW 耳机接口 3.5mm ×1 外部尺寸 （L×W×H）底座 ：101.7*148*56.5mm， 方管 ： 220*34.5*24mm 鹅颈咪管 ： 420mm 重量 底座 ：0.55 kg， 方管 ： 0.31kg 鹅颈咪管 ： 0.07kg 颜色 灰黑 安装方式 桌面式 | 台 | 6 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清无缝混插矩阵（8*8） | 高清混插矩阵主机(8*8) 支持分辨率不低于3840×2160 支持4×4到8×8的音视频切换 音视频均可独立切换； 采用FPGA架构； 设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 具有时钟信号同步功能，实现画面切换时无闪； 不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D； 支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，支持VISCA/PELCOP/D、Pelco等云台控制协议，实现摄像机视频跟踪发言人输出； 现场升级和热插拔； 支持掉电保护； 兼容HDCP； 支持HDBaseT技术集成； | 台 | 1 |
| 2 | HDMI无缝输入卡 | HDMI单卡4路无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2. 最大分辨率支持不小于4096*2160@60HZ，4:2:2(YUV) 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置） 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式 5.支持音频信号独立传输 | 块 | 2 |
| 3 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2. 最大分辨率支持不小于4096*2160@60HZ， 4:2:2(YUV) 3.输出支持8种分辨率 4.输出支持10米传输距离 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 块 | 2 |
| 4 | 无线投屏器 | 毫米波无线传输接收投屏器，HDMI可直接输入（2台输入器+1台主机） | 套 | 1 |
| 5 | 线材及配件 | 含管材，地插，高清线，电源线，网线，音频线及其他控制线 | 批 | 1 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型中控主机 | 配置主频达60MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高 速运行复杂的逻辑指令。 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 主机内置8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口。 用户建立自有的红外代码数据库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制。 支持3路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 内嵌式红外学习功能。 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机自带支持IPAD软件 | 台 | 1 |
| 2 | 中控系统软件编程 | 功能定制 | 套 | 1 |
| 3 | 中控无线触摸屏 | 网络类型: WIFI 存储类型: 固态硬盘 内存容量: 16GB 存储容量: 128GB 接口类型: 音频接口 分辨率: 2048 x 1536 分辨率，326 ppi 核心数: 双核 颜色分类: 银色/黑色/金色 标配处理器型号: A8 触摸屏类型: 电容屏 摄像头类型: 双摄像头 屏幕尺寸: 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 感应:方向感应器 是否支持蓝牙: 支持 | 台 | 1 |
| 4 | 10路电源控制器 | 10路继电器模块,20A电流（用于连接到中控主机，带ID码），支持独立232控制，有手动控制开关 1.通讯方式：BP-BUS控制总线 2.地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3. 自带手动开关， 4.继电器数量:10个 5.电源:24DC，CR-NET控制总线供电 6.单路载入容量 ：AC/220V/10A， DC/30V/10A | 台 | 1 |
| 二.会议室（小会议室）三楼 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 | 分辨率：3840*2160； DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。 120Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit； 支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投屏器 | 毫米波无线传输接收投屏器，HDMI可直接输入（2台输入器+1台主机） | 套 | 1 |
| 三.会议室（18人）四楼 |  |  |  |  |
| 指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥调度平台 | 1.系统采用B/S架构，支持跨平台应用，方便维护、升级。 2.支持以列表视图和网格视图形式显示所有终端状态，包括显示分区列表及终端名称、终端登陆状态（在线、离线）、任务状态、IP地址，支持终端搜索、终端状态筛选、分区筛选等操作。 3.支持任一视图中通过点击终端即可实现音量调节控制，支持多终端音量的批量设置。 4.支持建立触发任务，包括定时触发和指定终端的事件触发，事件可以是报警/按键/刷卡/登录/对讲/监听/广播等操作。 5.支持编辑定时任务，支持编程多套任务方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 6.支持将音频文件上传到系统媒体库，实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除。 7.支持将终端之间的对讲、监听内容生成录音文件保存在服务器中，录音文件支持按类别、时间及终端编号进行查询，录音文件支持下载和在线试听。 8.支持记录设备实时状态、历史记录，包括注册、对讲、监听、报警、会议等事件，形成的统计分析数据以图表或数据视图形式展示，并可下载保存。 9.支持添加删除用户帐户，并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限。 10.支持电子地图功能，通过导入电子地图离线下载包，添加终端图标到相应位置标记，点击地图上的终端图标，可查看终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、空闲等），并可点击相应的按钮对该终端发起对讲或监听。 11.支持双向对讲功能，可任意设置终端呼叫目标，支持呼叫响应策略和呼叫转移策略自定义功能，支持终端呼叫优先级自定义功能。 12.支持监听功能，可以监听终端播放的节目，监听终端周围的现场环境声音，监听终端对讲通话。 13.支持SIP终端注册接入系统，可以查看终端名称、登陆状态（在线/离线）、IP地址等信息。 14.支持会议功能，可以创建会议模板，控制相关终端一键运行某个会议；支持发言/禁言、踢人、加人、投票等会议管理模板设置。 15.支持个性化定制系统界面功能。 16.支持系统备份功能，用于备份和恢复终端/分区/任务/用户等信息。 17.系统具有良好的扩展性，能够提供SDK二次开发包，实现与第三方平台对接。 18.设备登录上线，离线弹框提示。 | 套 | 1 |
| 2 | 音视频通信网关 | 网络可视化调度平台管理服务器 网络可视化调度平台管理服务器是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的网络可视化调度平台软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 广播主机扩展含有1个独立声卡，1路话筒与音频输入输出通道用于外接话筒，音源及监听，带多路电源控制。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。 屏幕尺寸：17英寸 屏幕颜色：TFT32位真彩色 操控方式：1024*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏 工作环境：环境温度：5-35ºC; 相对湿度：≧75%;气压：86-106Kpa 主板：高质量工业主板(因产品不断升级，请以实物为准) 标准接口： 2×串口；1×并口；1×VGA；1×HDMI；4×USB2.0；2×USB3.0，1×RJ45网口, 4×莲花输入； 4×莲花输出 硬盘：64G固态硬盘 内存；DDR3 4G 网卡：主板集成10-100M百兆网卡 CPU : 酷睿 I5 系统音频信号信噪比：LINE:70dB;MIC:60dB 系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV; MIC:5mV 系统音频信号标准输出电平：0dBV 自身耗电量:AC220V/50HZ/80W | 台 | 1 |
| 3 | IP网络可视化调度机 | 1.支持桌面、壁挂、嵌入等多种安装方式； 2.采用≥10英寸多点触控电容屏，自带可拆卸话筒杆； 3.内置≥1300万像素高清摄像头，支持摄像头物理遮挡，保护隐私； 4.采用双网口设计，具有桥接功能，系统内两个不同的目标终端与本机连接可实现语音对讲。 5.支持POE供电； 6.内置≥3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听； 7.内置人脸识别智能芯片，以人脸验证方式进行视频会议签到，并对签到结果进行记录汇总。 8.具有HDMI视频输出接口，外接显示器与本机显示屏同屏或异屏显示； 9.RJ45网口≥2个、报警输入接口≥1个、报警输出接口≥1个、3.5mm音频输入接口≥1个、音频输出接口≥1个、USB接口≥2个、SD卡插槽≥1个； 10.兼容标准SIP协议； 11.支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 12.支持录音，并可将录音文件作为广播音源向指定区域播放； 13.支持单个终端、分区、全区广播喊话； 14.具有专用红色物理紧急按键，一键紧急广播到全区； 15.具有来/去电显示，同时可查看所有的通话记录（未接来电、呼入记录和呼出记录）； 16.支持遇忙转移、手动转移、无响应转移、脱机广播、脱机对讲等功能； 17.支持≥5方音视频通话； 18.支持H.264/H.265视频解码； 19.支持对单个终端监视监听或对多个终端循环监视监听； 20.支持发起和接收视频指挥会议，主持方可对会议进行管理与控制； 21.支持发起和接收音视会议，主持方可控制、管理会议，支持文件资料共享、会议投票等； 22.支持自定义屏保、自动锁屏；支持密码、人脸等多种方式解锁和启用本机； 23.支持Onvif协议，获取环境IPC视频和将音视频输出至第三方平台； 24.支持WIFI热点功能，开启本机WIFI热点进行数据共享和数据通信。 25.内置蓝牙模块，可连接蓝牙耳唛进行双向对讲； 26.支持电子地图显示，通过该电子地图呼叫指定目标终端时，可通过IP网络可视化控制主机的HDMI接口外接显示器显示电子地图中呼叫终端的位置信息，并通过IP网络可视化控制主机显示对讲画面。 | 台 | 8 |
| 4 | IP网络虚拟终端 | 用途： 运行在Windows电脑终端设备或Android、iphone手机，远程管理权限内的终端。 特点： 1.通过有线/Wifi无线网络(根据终端类型选择)登录到服务器，实现远程管理。 2.应用操作的终端范围和功能，均在服务器上进行权限管理，确保安全性。 3.实现以下功能： A.查看终端的运行状态、音量、任务等信息。 B.广播功能，对指定分区广播喊话或音乐。 C.对讲功能，对指定终端双向对讲。 D.会议功能，接收控制台设备会议邀请。 E.可管理服务器的音频节目。 | 套 | 20 |
| 手拉手话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 视像跟踪会议系统主机（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 11.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 15.网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置 16.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 17.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），支持SONY VISCA、PELCO P/D、Pelco等云台控制协议,实现某话筒发言时，对应摄像机跟踪发言人、聚焦等效果 18.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 19.具有4x1 HDMI高清视频切换接口(选配) 20.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 21.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 22.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 23.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 24.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 技术参数： 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 录音接口 USB 话筒单元接口 DIN-8 x4，RJ45 x3 (group) 中控连接口 RS-232（3P connector） x1 视频切换通讯接口 RS-232（3P connector） x1 视频接口 HDMI 4x1 摄像头控制连接口 6P connector 电脑接口 USB x1 RJ45 x1 音频输入 RCA（unbal） x1 音频输出 XLR（bal） x1，6.35mm（unbal） x1，RCA（unbal） x3 外部尺寸 （L×W×H）483×265×88mm 颜色 黑色 安装方式 19英寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 视像跟踪触摸式代表单元（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 参数规格： 工作电压 DC24V 输入、输出 DIN-8P或CAT6 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 SPL125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 显示屏 2.4 IPS TFT 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW 耳机接口 3.5mm ×1 外部尺寸 （L×W×H）底座 ：101.7*148*56.5mm， 方管 ： 220*34.5*24mm 鹅颈咪管 ： 420mm 重量 底座 ：0.55 kg， 方管 ： 0.31kg 鹅颈咪管 ： 0.07kg 颜色 灰黑 安装方式 桌面式 | 台 | 18 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸电视机 | 分辨率：3840*2160，DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。120Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit，支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投屏器 | 毫米波无线传输接收投屏器，HDMI可直接输入（2台输入器+1台主机） | 套 | 1 |
| 3 | 高清无缝混插矩阵（8*8） | 高清混插矩阵主机(8*8) 支持分辨率不低于3840×2160。 支持4×4到8×8的音视频切换。 音视频均可独立切换； 采用FPGA架构； 设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 具有时钟信号同步功能，实现画面切换时无闪； 不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D； 支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，支持VISCA/PELCOP/D、Pelco等云台控制协议，实现摄像机视频跟踪发言人输出； 现场升级和热插拔； 支持掉电保护； 兼容HDCP； 支持HDBaseT技术集成； | 台 | 1 |
| 4 | HDMI无缝输入卡 | HDMI单卡4路4K无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置） 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式 5.支持音频信号独立传输 | 块 | 2 |
| 5 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路4K无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2. 最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输出支持8种分辨率 4.输出支持10米传输距离 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 块 | 2 |
| 6 | 线材及配件 | 含管材，地插，高清线，电源线，网线，音频线及其他控制线 | 批 | 1 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型中控主机 | 配置主频达60MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高 速运行复杂的逻辑指令。 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 主机内置8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口。 用户建立自有的红外代码数据库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制。 支持3路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 内嵌式红外学习功能。 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机适配IPAD软件 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控系统软件编程 | 功能定制 | 套 | 1 |
| 3 | 中控无线触摸屏 | 网络类型: WIFI 存储类型: 固态硬盘 内存容量: 16GB 存储容量: 128GB 接口类型: 音频接口 分辨率: 2048 x 1536 分辨率，326 ppi 核心数: 双核 颜色分类: 银色/黑色/金色 标配处理器型号: A8 触摸屏类型: 电容屏 摄像头类型: 双摄像头 屏幕尺寸: 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 感应:方向感应器 是否支持蓝牙: 支持 | 台 | 1 |
| 4 | 10路电源控制器 | 10路继电器模块,20A电流（用于连接到中控主机，带ID码），支持独立232控制，有手动控制开关 1.通讯方式：BP-BUS控制总线 2.地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3. 自带手动开关， 4.继电器数量:8个 5.电源:24DC，CR-NET控制总线供电 6.单路载入容量 ：AC/220V/10A， DC/30V/10A | 台 | 1 |
| 5 | 线材及配件 | 含高清线，电源线，网线，音频线及其他控制线 | 批 | 1 |
| 四.会议室（44人）四层 |  |  |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线会议话筒主机 | 技术参数： 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯） 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 系统具有高音质声音频道效果 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 频率响应：100Hz—18KHz 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 采用AC220V供电 | 台 | 1 |
| 2 | 无线会议话筒 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 系统中主席单元不受限制功能的限制 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 麦克风灵敏度高 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 配一条麦克风单元连接线 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 参考授话距离：15cm-50cm 咪管长度：390mm 外观尺寸：217mmx120mmx64mm | 只 | 10 |
| 3 | 高清无缝混插矩阵（8*8） | 高清混插矩阵主机(8*8) 支持分辨率不低于3840×2160。 支持4×4到8×8的音视频切换。 音视频均可独立切换； 采用FPGA架构； 设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 具有时钟信号同步功能，实现画面切换时无闪； 不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D； 支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，支持VISCA/PELCOP/D、Pelco等云台控制协议，实现摄像机视频跟踪发言人输出； 现场升级和热插拔； 支持掉电保护； 兼容HDCP； 支持HDBaseT技术集成； | 台 | 1 |
| 4 | HDMI无缝输入卡 | HDMI单卡4路4K无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置） 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式 5.支持音频信号独立传输 | 块 | 2 |
| 5 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路4K无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输出支持8种分辨率 4.输出支持10米传输距离 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 块 | 2 |
| 6 | 98寸电视机 | 分辨率：3840*2160，DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。120Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit，支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线投屏器 | 毫米波无线传输接收投屏器，HDMI可直接输入（2台输入器+1台主机） | 套 | 1 |
| 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化会议系统后台管理程序软件 | - 支持手动或excel一键导入形式，将参会人与设备绑定，实现绑定登录； 2、支持设置参会人员浏览会议目录权限，支持多文件导入并排序，支持会中会议资料变更并同步更新到客户端； 3、支持设置不同参会人查看不同议题及议题相关文件； 4、支持单个或excel一键导入形式设置表决内容，支持投票结果导出且支持设置表决为实名/匿名，支持控制倒计时进行表决，结果实时显示在大屏上； 5、支持单个或excel一键导入问卷调查条目，支持结果导出； 6、支持实时的看到参会人签到情况，并将结果导出； 7、支持对大屏进行点播视频，发起/结束大屏同屏； 8、支持外接视频接入，包括摄像头、外部电脑、远程视频会议等； 9、支持呼叫服务并语音播报，将已经处理的请求与未处理请求进行分类； 10、支持将会议资料按照会议目录进行导出归档，支持将参会人的批注文件按照参会人姓名进行目录归档； 11、支持远程分控功能，不用进入机房服务器，可以远程进行会议的所有管理； 12、支持接收参会人设备的投影同屏，支持大屏点播功能进行视频播放，并视频同屏，发起投票时候，自动弹出投票统计页面，实时显示投票结果； 13、支持用户管理功能，支持对用户进行分组，支持用户组织架构功能，创建会议添加参会人员时可以通过用户组织架构来筛选； 14、支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端； 15、支持不同权限管理模式，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限； 16、支持对不同的会议室自定义勾选配置功能菜单，并同步到终端上显示； 17、支持远程对客户端软件统一升级，无需一个个安装升级； 18、支持用户自定义上传公司LOGO、登录背景、签到背景、桌牌、投影底图，使之更具人性化操作； 19、支持对服务器进行统一配置管理，包括投影服务器、流媒体服务器； 20、支持每个议题安排不同的座位，切换议题的时候同步切换座位； 21、支持与第三方OA系统对接； 22、 支持服务器挂公网，或云端部署（如阿里云、百度云等）； 23、支持配合发言系统实现语音转写， 24、支持配合无纸化录播系统实现对接入的多路视频信号进行直播与录制， 25、支持与同品牌厂家的会务信息系统联动使用，门口屏人脸识别签到后座位图提示参会人员座席位置并无纸化系统自动签到。 投标时提供主要功能演示，具体要求详见评标办法； | 套 | 1 |
| 2 | 智能会议文件管理系统 | 1、通过局域网对一个会议室或者多个会议室（视软件而定）的多媒体智能无纸化系统进行集中有效的管理，提高多媒体无纸化系统会务信息交互传输、管理和信息备份。智能会议文件管理服务器对会议室内终端的文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力。负责会议文件的处理，主要完成支持会议终端屏幕上的签到、表决、文件投影、文件同屏、文件批注等功能，会议过程文件可实时存储在智能无纸化会议服务器内部； 2、支持iKVM（KVM over Ethernet）远程管理功能，1U标准机架式机箱，最大支持4块3.5英寸热插拔硬盘，企业级专用方型主板，支持Intel至强双路E5系列处理器CPU，采用DDR4内存技术，支持512G内存扩展能力，支持国际通用视频标准协议H323、SIP、ITU-T标准，视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264编码协议，支持CIF、4CIF、720p、1080P等不同图像格式，支持H.264协议下高清编解码能力； 3、采用CPU≥INTEL 至强E5同等系列，≥12核心，≥24线程，CPU数量≥2颗，运行内存≥16GB，标配硬盘容量≥1TB，Windows Server 2008以上系统，视频接口1*VGA，前置USB2.0*2，后置USB2.0*2，机架式安装； 4、要求具备集成双千兆网口； 5、绿环保，低功耗、低碳排放、不含汞钠等有害物质，符合无纸化绿环保要求； ▲6、具有3C产品强制认证书 | 台 | 1 |
| 3 | 无纸化会议系统终端管理程序软件 | 1.支持查看参会名单和会议人员 2.支持对pdf、Word、Excel等格式的文件文档进行阅览 3.支持查看会议临时文件，并且支持上传本地文件。 4.支持文档批注功能，客户端对pdf、Word文档进行批注可保存至服务器，方便会后整理。 5.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求，呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成 6.支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。 7.支持同屏功能，在权限范围内可将自己的终端界面同屏至所有参会人同步显示，参会人员可退出/加入同屏界面查看 8.支持投影功能，在权限范围内可将终端界面投至大屏上查看并同屏给其他参会人员 9.支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播。 10.支持电子白板功能，批注内容可能批注查看功能里查看，并将批注保存至服务器。 11.支持网页浏览功能，支持参会人员进入浏览器查看。 12.支持手写批注，可单人屏幕批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 13.支持实时查看签到、登录情况，支持登录即签到、按钮签到，支持后台签到结果存储即导出。 14.支持主持人控制会议投票启用、结束、查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持后台投票结果存储及导出。 15.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到平板上显示。 16.支持结束会议平板自动清除本地会议文件。 17.支持免密登录、账号密码登录。 18.支持通过后台控制实时显示公司LOGO、登录背景、签到背景、桌牌背景的更新。 19.支持悬浮窗管理：可自定义悬浮窗隐藏/显出，支持快捷操作同屏、投影等功能。 20、支持通过无纸化系统管理员账号和秘密登录，软件可以实时查看到无纸化终端发出的服务请求并进行处理，支持多个服务人员同时协作处理服务请求，在新任务中受理服务后，消息会转到该管理员的已受理任务中，别的服务人员的新任务中便没有该服务消息。可实时接收到新的呼叫服务请求，新任务有震动提醒，并进行数量统计进行显示，界面进行新任务、已处理、已完成进行分类。 21、软件支持升降屏。 | 套 | 20 |
| 4 | 全功能数字会议系统主机 | 1.系统具有4路MIC线路接口，单路可连接≥20个，系统可挂载≥120个会议单元，最远线路长度≥100米。 2.线路支持长度≥100米。 3.系统支持会议表决功能。 4.支持话筒编号会议模式设定功能。 5.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），支持SONY VISCA、PELCO P/D、Pelco等云台控制协议,实现某话筒发言时，对应摄像机跟踪发言人、聚焦等效果 6.支持数据管理、会议资料显示功能。 7.内置DSP自适应音频处理器,可以抑制声回输。 8.功耗≤200 W 9.频率响应 20--25000 Hz （+-3 dB ） 10.信噪比 ≥80 dB 11.动态范围 ≥90 dB 12.总谐波失真≤0.1%AT1KHz 13.通道串音≥80 dB 14.显示屏尺寸≥3.2寸彩色显示屏 15.屏幕分辨率≥320*240 | 台 | 1 |
| 5 | 智能会议升降一体终端（带升降话筒） | 1.触控超薄高清显示屏一体化设计，带话筒升降，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方； 2.设备采用全铝结构，面板厚度≤3mm，宽度≤70mm； 3.采用高精密度的导轨和直线轴承配合和内置减速箱、可双向控制同步电动机做驱动动力，底噪音、运转稳定、震动小、寿命长； 4．智能会议升降一体终端主屏幕支持HDMI和VGA二路信号输入，当只有一路信号输入时屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时可通过面板按键手动切换，当无信号输入时屏幕自动进入省电模式； 5.嵌入式转轴电动升降系统， 自上而下顺装，具有电源保护功能，设备可通过中控及软件（232/485）协议进行分组或集中控制，一键可让室内所有的设备都上升、下降或停止； 6．桌面面板带USB接口，外接U盘临时上传会议文件或浏览文件并共享会议材料； 7.为了减少布线，升降器后应具备电源环出口； 8.会议升降一体终端显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080dpi，IPS视网膜高清屏，10点电容触摸，16:9显示； 9.副屏≥7英寸，分辨率≥1024x600dpi，IPS显示屏，采用国内先进的技术USB/COM点屏及供电一体化设计，支持显示姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等；（提供相关图片加盖制造商公章） 10.带话筒升降，咪杆长度≥380mm，麦克风类型属于电容式超心形单一指向性，频率响应50Hz-17000Hz，灵敏感度-45±2dB @ 1KHz，失真<0.1% @1KHz，信噪比124dB，等效输入噪声声压24dB(A)，输出阻抗1KΩ； 11.主机外置，CPU≥因特尔酷I5同等以上，主频≥2.60Hz，内存≥4GB，硬盘≥60GB固态硬盘，window7操作系统，输出分辨率≥1920*1080，基本接口VGA*1、HDMI*1、COM接口≥2、USB3.0*2、USB2.0*4、音频接口*1、RJ45*1，支持后台批量关机，批量网络唤醒方式开机 12.所提供智能会议升降一体终端产品符合国家相关标准关于IP/IK等级认证 | 套 | 20 |
| 6 | 无纸化会议系统终端管理程序软件（平板版） | 1.支持查看参会名单和会议人员 2.支持对pdf、Word、Excel等格式的文件文档进行阅览 3.支持查看会议临时文件，并且支持上传本地文件。 4.支持文档批注功能，客户端对pdf、Word文档进行批注可保存至服务器，方便会后整理。 5.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求，呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成， 6.支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。 7.支持同屏功能，在权限范围内可将自己的终端界面同屏至所有参会人同步显示，参会人员可退出/加入同屏界面查看 8.支持投影功能，在权限范围内可将终端界面投至大屏上查看并同屏给其他参会人员 9.支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播。 10.支持电子白板功能，批注内容可能批注查看功能里查看，并将批注保存至服务器。 11.支持网页浏览功能，支持参会人员进入浏览器查看。 12.支持手写批注，可单人屏幕批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 13.支持实时查看签到、登录情况，支持登录即签到、按钮签到，支持后台签到结果存储即导出。 14.支持主持人控制会议投票启用、结束、查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持后台投票结果存储及导出。 15.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到平板上显示。 16.支持结束会议平板自动清除本地会议文件。 17.支持免密登录、账号密码登录。 18.支持通过后台控制实时显示公司LOGO、登录背景、签到背景、桌牌背景的更新。 19.支持悬浮窗管理：可自定义悬浮窗隐藏/显出，支持快捷操作同屏、投影等功能。 20、支持通过无纸化系统管理员账号和秘密登录，软件可以实时查看到无纸化终端发出的服务请求并进行处理，支持多个服务人员同时协作处理服务请求，在新任务中受理服务后，消息会转到该管理员的已受理任务中，别的服务人员的新任务中便没有该服务消息。可实时接收到新的呼叫服务请求，新任务有震动提醒，并进行数量统计进行显示，界面进行新任务、已处理、已完成进行分类 | 套 | 20 |
| 7 | 投屏申请系统 | 1、主要装载无纸化会议系统投影服务软件，配合无纸化其他设备实现参会人员可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕，或者有秘书终端管理后再投影；会议秘书还可根据本单位的要求选择宣传片、音乐进行投影播放。 2、操作Android 5.1以上，输出分辨率≥1920*1080，处理器≥RK3288同等处理器,四核以上，运行内存≥2G，存储≥16GB，支持扩展TF存储，输入接口RJ45*1、USB2.0*1 、USB3.0*1，输出接口HDMI*1、AUDIO OUT*1。 3、支持220V交流电或DC12V电源供电。 | 台 | 4 |
| 8 | 会议终端无线拓展器 | 1、射频设计:三路双频 2、传输协议:可同时工作在802.11ac Wave2和802.11a/b/g/n模式 3、工作模式:2.4G+5G+5G（推荐）5G+5G+5G 4、无线安全性：WPA-PSK，WPA-TKIP，WPA2 AES，802.11i， 802.1x，进行身份认证，支持 RADIUS 和活动目录 5、PoE 供电： 802.3af/at、或12V DC 输入 6、以太网端口：2 个自动 MDX自动感应 10/100/1000 Mbps、RJ-45端口 | 台 | 8 |
| 9 | 8口接入交换机 | 1.设备性能：整机交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.664Mpps，若有两个值，以官方最小值为准 2.端口要求：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 3.VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094，支持QinQ，灵活QinQ 4.三层路由功能：支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng功能 5.支持虚拟化堆叠技术，支持本地堆叠和远程堆叠 6.设备支持网管系统，提供官网截图 7.镜像功能：支持端口镜像，支持远程镜像，支持链路聚合 8.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器 9.QoS/ACL:支持802.1p/DSCP优先级标记,支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持基于端口的限速,支持基于流的重定向,支持时间段 10.绿色节能:整机满载功耗<=30W | 台 | 4 |
| 10 | 全高清流媒体编码主机 | 1、具备最先进的H.265网络高清数字音视频芯片压缩技术，具有稳定可靠、高清晰、低码率、低延时等技术特点； 2、采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装； 3、支持高清1080P@60Hz采集； 4、支持HDMI、DVI高清接口，一路LINEIN接口，配置简便； 5、支持主、次、码流输出模式， 支持TS(单播/组播)、RTSP(TCP/UDP)、RTMP、HTTP、服务器(SDK)等多种流媒体协议； ▲6、具备3C产品强制认证书。 | 台 | 4 |
| 11 | 智能语音增强处理器 | 1.采用ADI公司第四代DSP芯片ADSP-21489 400MHz 32/40-bit浮点DSP，48KHz采样率； 2.采用专业级24-bit A/D及D/A转换芯片、ELNA电解电容等世界名牌音频专用器件，声音悦耳动听； 3.两路输入（输入可设置为线路或麦克风，+48V幻像电源）输出，可链接同步调整，LINK一键设置； 4.ANS人工智能噪音抑制算法，从关闭到最大共11级设置； 5.人工智能宽度学习算法，能明显降低语言扩声过程中非人声类噪音，提升语音清晰度； 6.AFC移频反馈抑制算法，可设置关闭或打开； 7.AGC自动增益可改善讲话时由于距离改变等原因造成的声音忽大忽小问题，配合ANS使用更佳； 8.HPF/LPF高通低通开关，根据需要一键开关； 9.各功能按键基本是一键操作，再配合编码器可方便快捷设置参数级别，面板自动落锁，防止误操作； 10.2*20字符型LCD显示，信号和状态显示，全端口RF保护，保护设备运行安全可靠； 11.输入输出通道最大电平+20dBu，总谐波失真+噪声<0.0025%，最小固定延时<2ms； | 台 | 1 |
| 12 | 充电柜 | 最大支持60台平板会议终端（见下No.13）集中充电和存储。 | 套 | 1 |
| 13 | 会议终端 | 尺寸：12.6英寸 网络连接：WiFi版 扬声器数量：8个 麦克风：4个麦克风 连接方式：蓝牙；Wi-Fi 音频接口：USB Type-C USB接口：Type-C 屏幕类型：OLED 屏幕比例：16:10 电池容量：10000mAh以上 续航时间：本地视频播放时间：约14小时 ，待机时间：最长可达17天； 备注：上述数据为实验室数据，实际待机时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 功能：多点触控；指南针；分屏功能；重力感应；GPS导航；霍尔传感器；光线感应；陀螺仪；AI语音 前置摄像头：800w 后置摄像头：1300W 触控笔：原厂触控笔 | 台 | 20 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型中控主机 | 配置主频达60MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高 速运行复杂的逻辑指令。 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 主机内置8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口。 用户建立自有的红外代码数据库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制。 支持3路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 内嵌式红外学习功能。 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机一般是配IPAD软件出套装 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机一般是配IPAD软件出套装。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控系统软件编程 | 功能定制 | 套 | 1 |
| 3 | 中控无线控制终端 | 网络类型: WIFI 存储类型: 固态硬盘 内存容量: 16GB 存储容量: 128GB 接口类型: 音频接口 分辨率: 2048 x 1536 分辨率，326 ppi 核心数: 双核 颜色分类: 银色/黑色/金色 标配处理器型号: A8 触摸屏类型: 电容屏 摄像头类型: 双摄像头 屏幕尺寸: 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 感应:方向感应器 是否支持蓝牙: 支持 | 台 | 1 |
| 4 | 10路电源控制器 | 10路继电器模块,20A电流（用于连接到中控主机，带ID码），支持独立232控制，有手动控制开关 1.通讯方式：BP-BUS控制总线 2.地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3. 自带手动开关 4.继电器数量:8个 5.电源:24DC，CR-NET控制总线供电 6.单路载入容量 ：AC/220V/10A， DC/30V/10A | 台 | 1 |
| 5 | 线材及配件 | 含管材，地插，高清线，电源线，网线，音频线及其他控制线 | 批 | 1 |
| 五.四层大会议室 |  |  |  |  |
| 数字会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视像跟踪会议系统主机（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 11.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 15.网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置 16.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 17.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），支持SONY VISCA、PELCO P/D、Pelco等云台控制协议,实现某话筒发言时，对应摄像机跟踪发言人、聚焦等效果 18.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 19.具有4x1 HDMI高清视频切换接口(选配) 20.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 21.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 22.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 23.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 24.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 技术参数： 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 录音接口 USB 话筒单元接口 DIN-8 x4，RJ45 x3 (group) 中控连接口 RS-232（3P connector） x1 视频切换通讯接口 RS-232（3P connector） x1 视频接口 HDMI 4x1 摄像头控制连接口 6P connector 电脑接口 USB x1 RJ45 x1 音频输入 RCA（unbal） x1 音频输出 XLR（bal） x1，6.35mm（unbal） x1，RCA（unbal） x3 外部尺寸 （L×W×H）483×265×88mm 颜色 黑色 安装方式 19英寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 视像跟踪触摸式代表单元（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 参数规格： 工作电压 DC24V 输入、输出 DIN-8P或CAT6 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 SPL125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 显示屏 2.4 IPS TFT 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW 耳机接口 3.5mm ×1 外部尺寸 （L×W×H）底座 ：101.7*148*56.5mm， 方管 ： 220*34.5*24mm 鹅颈咪管 ： 420mm 重量 底座 ：0.55 kg， 方管 ： 0.31kg 鹅颈咪管 ： 0.07kg 颜色 灰黑 安装方式 桌面式 | 台 | 7 |
| 3 | 20米延长线 |  | 条 | 2 |
| 4 | 无线会议话筒（一拖二） | ▲1、每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出高达72 MHz的调谐带宽、高密度模式下操作距离长达30米、可启用AES 256位加密功确保信号安全传输优化扫描技术实现自动查找、DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号（提供官网截图证明） 2、频率响应范围：20Hz-20kHz、射频传输范围： 470 -937 MHz ，视地区而定、镜频抑制： >70dB，典型值、延迟：不大于2.9 毫秒 （高密度模式下为 3.2 毫秒） 3、音频动态范围 ：模拟输出 >120dB，Dante数字输出 >130dB A加权（典型值）、总谐波失真（−12 dBFS输出，系统增益@+10）：<0.1%、工作温度：-18℃ 至 50℃、增值调整范围：-18 至 +42 dB，以 1 dB 步进（加上静音设置）、网络接口：双端口以太网 1 Gb（DHCP或手动设置 IP 地址） 4、麦克风：底座发射机 外壳：模塑，发射功率：1 mW / 10 mW / 20 mW，频率响应范围：不少于50 Hz - 17 kHz，增益偏移范围：不少于0 - 21 dB （3 dB 步进），电池运行时间@10 mW：锂电池9小时，发射功率：1 mW ，10 mW，20 mW，天线类型：集成 PIFA，鹅颈话筒 长度：约15 英寸 (381 毫米) | 套 | 10 |
| 5 | 无线手持话筒含支架 （一拖二） | ▲1、每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出高达72 MHz的调谐带宽、高密度模式下操作距离长达30米、可启用AES 256位加密功确保信号安全传输优化扫描技术实现自动查找、DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现联网传输音频信号（提供官网截图证明） 2、频率响应范围：20Hz-20kHz、射频传输范围： 470 -937 MHz ，视地区而定、镜频抑制： >70dB，典型值、延迟：2.9 毫秒 （高密度模式下为 3.2 毫秒） 3、音频动态范围 ：模拟输出 >120dB，Dante数字输出 130dB A加权（典型值）、总谐波失真（−12 dBFS输出，系统增益@+10）：<0.1%、工作温度：-18℃ 至 50℃、增值调整范围：-18 至 +42 dB，以 1 dB 步进（加上静音设置）、网络接口：双端口以太网 1 Gb（DHCP或手动设置 IP 地址） 4、麦克风：外壳：铝铸件，拾音模式 / 传感器类型：心形 / 动圈，频率范围：不少于20 Hz-20 kHz，增益调节范围：不少于0 - 21 dB （3 dB 步进），工作范围：直线距离不少于 100 米，发射功率：1mW、10mW、20mW 可选，阻抗： 50 Ω，占用频宽： <200 kHz，延迟：<2.9毫秒。 | 套 | 10 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 85寸电视机 | 分辨率：3840*2160。 DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。 144Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit。 支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 | 台 | 2 |
| 2 | 55寸返看电视机（含返看带轮移动支架） | 分辨率：3840*2160，DCI-P3色域值97%，内置安卓电视系统，运行内存：3GB，存储内存：128GB，CPU：A73*4，GPU：2核，支持DTS、Dolby，超波边框，+12°色度广视角，+20°亮度广视角，最大可视角178°。144Hz屏幕刷新率，对比度1000000：1，峰值亮度1600nit，支持HDMI2.1接口，背光方式：全阵列动态背光，HDR/XDR:XDR。 | 台 | 2 |
| 1 | 高清无缝混插矩阵 | 高清混插矩阵主机(8*8) 支持分辨率不低于3840×2160。 支持4×4到8×8的音视频切换。 音视频均可独立切换； 采用FPGA架构； 设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 具有时钟信号同步功能，实现画面切换时无闪； 不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D； 支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，支持VISCA/PELCOP/D、Pelco等云台控制协议，实现摄像机视频跟踪发言人输出； 现场升级和热插拔； 支持掉电保护； 兼容HDCP； 支持HDBaseT技术集成； | 台 | 1 |
| 2 | HDMI无缝输入卡 | HDMI单卡4路4K无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置） 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式 5.支持音频信号独立传输 | 块 | 2 |
| 4 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路4K无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输出支持8种分辨率 4.输出支持10米传输距离 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 块 | 2 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型中控主机 | 配置主频达60MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高 速运行复杂的逻辑指令。 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。 主机内置8路COM控制口，8路IR红外控制口，8路弱电继电器口，8路I/0控制口。 用户建立自有的红外代码数据库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制。 支持3路BPBUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。 可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 内嵌式红外学习功能。 2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机一般是配IPAD软件出套装 配置支持多连接的以太网接口，方便连接IPAD和安卓触屏。 网络主机一般是配IPAD软件出套装。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控系统软件编程 | 功能定制 | 套 | 1 |
| 3 | 中控无线触摸屏） | 网络类型: WIFI 存储类型: 固态硬盘 内存容量: 16GB 存储容量: 128GB 接口类型: 音频接口 分辨率: 2048 x 1536 分辨率，326 ppi 核心数: 双核 颜色分类: 银色/黑色/金色 触摸屏类型: 电容屏 摄像头类型: 双摄像头 屏幕尺寸: 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏 感应:方向感应器 是否支持蓝牙: 支持 | 台 | 1 |
| 4 | 10路电源控制器 | 10路继电器模块,20A电流（用于连接到中控主机，带ID码），支持独立232控制，有手动控制开关 1.通讯方式：BP-BUS控制总线 2.地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3. 自带手动开关， 4.继电器数量:8个 5.电源:24DC，CR-NET控制总线供电 6.单路载入容量 ：AC/220V/10A， DC/30V/10A | 台 | 1 |
| 5 | 线材及配件 | 含高清线，电源线，网线，音频线及其他控制线 | 批 | 1 |
| 发展中心、滨江分中心、营地会议室多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清无缝混插矩阵 | 高清混插矩阵主机(8*8) 支持分辨率不低于3840×2160。 支持4×4到8×8的音视频切换。 音视频均可独立切换； 采用FPGA架构； 设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 具有时钟信号同步功能，实现画面切换时无闪； 不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D； 支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，同时兼容第三方控制； 现场升级和热插拔； 支持掉电保护； 兼容HDCP； 支持HDBaseT技术集成； | 台 | 3 |
| 2 | HDMI无缝输入卡 | HDMI单卡4路4K无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置） 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式 5.支持音频信号独立传输 | 块 | 6 |
| 3 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路4K无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)。 3.输出支持8种分辨率 4.输出支持10米传输距离 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 块 | 6 |
| 4 | 视像跟踪会议系统主机（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 11.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 15.网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置 16.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 17.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），支持SONY VISCA、PELCO P/D、Pelco等云台控制协议,实现某话筒发言时，对应摄像机跟踪发言人、聚焦等效果 18.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 19.具有4x1 HDMI高清视频切换接口(选配) 20.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 21.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 22.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 23.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 24.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 技术参数： 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 录音接口 USB 话筒单元接口 DIN-8 x4，RJ45 x3 (group) 中控连接口 RS-232（3P connector） x1 视频切换通讯接口 RS-232（3P connector） x1 视频接口 HDMI 4x1 摄像头控制连接口 6P connector 电脑接口 USB x1 RJ45 x1 音频输入 RCA（unbal） x1 音频输出 XLR（bal） x1，6.35mm（unbal） x1，RCA（unbal） x3 外部尺寸 （L×W×H）483×265×88mm 颜色 黑色 安装方式 19英寸标准机柜 | 台 | 3 |
| 5 | 视像跟踪触摸式代表单元（手拉手） | 技术要求： 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 参数规格： 工作电压 DC24V 输入、输出 DIN-8P或CAT6 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 SPL125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 显示屏 2.4 IPS TFT 耳机负载 >10 Ω 耳机音量 10 mW 耳机接口 3.5mm ×1 外部尺寸 （L×W×H）底座 ：101.7*148*56.5mm， 方管 ： 220*34.5*24mm 鹅颈咪管 ： 420mm 重量 底座 ：0.55 kg， 方管 ： 0.31kg 鹅颈咪管 ： 0.07kg 颜色 灰黑 安装方式 桌面式 | 台 | 52 |
| 6 | 安装辅材、线缆 | 手拉手话筒相关安装线缆等辅材 | 项 | 1 |

### 8）能耗监测系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.管理控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 处理器：≥八核十六线程，主频：≥2.9GHz，三级缓存：≥16MB ；内存：≥DDR4 16G； 接口：≥1个VGA、≥1个HDMI、≥1个DVI、≥4个USB2.0、≥2个USB3.0、≥2个COM串口（需支持RS232、RS485）； 存储：≥SSD128GB+≥1TB机械硬盘； 监视器：≥22寸液晶监视器，分辨率≥1920*1080；其他配件：有线键鼠；系统及软件：预装采集软件软件客户端所支持的正版系统及相关报表的正版软件， | 套 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 采用AY-B/S架构，主要功能模块包含但不限于：数据采集模块、计量管理模块、能耗基础数据模块、数据同步管理模块、能耗统计模块、系统管理模块、实时监测模块、系统权限模块等；软件应满足数存储量大，功能强，与其他软件的兼容性好，便于后期的统计分析工作；软件设定权限后可按级别或职责进行相应的操作和管理，便于多部门、按级别查看、监督系统的使用情况和计量数据，实现集中维护、集中管理、无人值守的管理目标。 | 套 | 1 |
| 3 | 电能耗数据接口 | 二次开发对接电表协议，集成 | 套 | 1 |
| 二.计量系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电表数据采集器 | 1.AY工作电源：AC220V±10%，50±1Hz；2.输出电源：DC24V；3.功耗≤15W；显示方式：WEB、LED指示灯；4.处理器：高性能Cortex-A7、Flash256M,RAM256M,工作频率 528MHZ；操作系统Linux2.6.33；5.通讯方式：无线射频通讯/RF470，RS485有线；支持2路RS485通讯接口；1路RJ45网络接口，使用RMII接口PHY芯片；6.最大波特率：RS485：600-115200bps；最大通讯距离：可视距离300m； | 套 | 2 |
| 2 | 电表采集器箱体 | 箱体、含空开、断路器、防雷器、耦合器，双回路DC12V/24V电源输出 | 套 | 2 |
| 三.管线 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | WDZ-RVV-4*1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 项 | 1 |
| 2 | 通讯线 | WDZ-RVVS-2*1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 项 | 1 |
| 12 | JDG20管 | 砖、混凝土结构暗配电线管JDG20 | 项 | 1 |

### 9）网络中心机房设备提升

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装饰系统工程 |  |  |  |  |
| A | 吊顶装璜工程 |  |  |  |
| 1 | 顶部吊杆及吊杆连接件 | 国标10#铝合金螺杆配套定制安装 | m2 | 63 |
| 2 | 顶面防尘防潮漆，防静电乳胶漆 | 共刷二遍，含顶部下挂、防尘、防潮、防静电 。 | m2 | 79 |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨安装 | U50＊0.6mm+三角国标铝龙骨，与铝质吊顶配套 | m2 | 63 |
| 4 | 铝质金属微孔天花板 | 600mm*600mm*0.8mm冲孔铝扣板，孔径φ2.3，孔距5.5，开孔率不小于12%；质量检测标准GB/T 23444-2009 《金属及金属复合材料吊顶板》提供国家权威检测机构检测报告； ★防火性能：符合GB8624-2012标准中平板状建筑材料A级的规定要求，提供证明材料，采购合同签订前提交防火检测报告。 | m2 | 63 |
| 5 | 天花收口条 | L型 规格 3CM*3CM 与吊顶主板面同品牌，国标铝材质 | m | 46 |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地板下涂刷防尘防潮防静电涂料 | 共刷二遍，含顶部下挂、防尘、防潮、防静电 。 | m2 | 79 |
| 2 | 地板下保温板 | 20mm,B1级，带铝质反光箔，阻燃，符合国标 主机房区域 | m2 | 45 |
| 3 | 地板支架安装 | 300mm高 与主材配套 撑脚管壁厚度：1.0mm，不锈钢材质，符合国标 | m2 | 55 |
| 4 | 抗静电地板 | 600＊600＊35mm（厚），上围钢板壁厚:0.6mm 下围钢板壁厚:0.7MM 支架抬高30cm 无边陶瓷面（厚1mm），阻燃，符合国标 | m2 | 55 |
| 5 | 地板边支架安装 | 40*40国标角钢，刷防锈漆 | m | 46 |
| 6 | 地面找平修补 | 3:1水泥砂浆抹平处理，水泥符合国标 | m2 | 63 |
| 7 | 静电地板台阶/斜坡 | 根据现场尺寸定制，防滑花纹钢板，符合国标 主机房入口斜坡 操作间入口台阶 | 项 | 2 |
| 8 | 机房给排水系统管路 | 根据现场尺寸定制，配套管路，含密封、防水保温处理，符合国标 | 项 | 2 |
| 9 | 承重架 | 楼宇承重改造由甲方在一楼顶部做炭纤维，本次只考虑机房内部承重架，空调2台，机柜10个，消防柜2个，配电柜1台。共15套。国标5#角钢制作，刷防锈漆。尺寸按各设备实际尺寸定制，符合国标 | 个 | 15 |
| 10 | 防水围堰及安装附件 | 空调水防水围堰 高5CM | 套 | 2 |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙骨基层及保温棉 | C75墙体龙骨+50mm保温岩棉，阻燃，符合国标 | m2 | 96 |
| 2 | 墙面彩钢板饰面 | 厚度0.6，内衬12mm防火石膏板，环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]。 ★甲醛释放量＜0.006mg/m³，提供证明材料，采购合同签订前提交检测报告。 屏蔽性能：依据GB/T 30142-2013检测，对50-3000MHz频率电磁波屏蔽效能达到80dB。提供专业机构屏蔽检测报告。 耐划伤性能：根据GB/T9279.1-2015依据耐划伤值：20N，提供专业机构耐划伤检测报告。 ★防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级，提供证明材料，采购合同签订前提供检测报告。 | m2 | 96 |
| 3 | 玻璃隔断 | 12mm防火铯钾玻璃隔断 含隔断基础、防爆膜及辅件，符合国标。 提供3C强制认证证书。 | m2 | 20 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高 拉丝不锈钢 含木工基层，厚度1.2MM，符合国标。 | m | 46 |
| 5 | 墙面防尘防潮漆，防静电漆 | 共刷二遍，含顶部下挂、防尘、防潮、防静电。 | m2 | 96 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火双开门 | 1500*2200mm含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件，钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。完全达到国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性。 | 樘 | 1 |
| 2 | 甲级钢质防火单开门 | 900*2200mm 含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件,钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。完全达到国家标准要求的耐火稳定性、完整性和隔热性。 | 樘 | 2 |
| 3 | 防火玻璃单开门 | 900*2200mm 含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件,产品附合GB15763.1-2009-要求 | 樘 | 1 |
| 4 | 墙面封窗 | 轻质砖封堵 黄沙+水泥抹平处理，施工材料符合国标 主机房，操作间及电池配电间所有原有窗户区域 | 项 | 1 |
| E | 其他 |  |  |  |
| 1 | 隔墙拆除，垃圾清运 | 原旧隔墙拆除清运 | 项 | 1 |
| 2 | 地板吸盘 | 静电地板吸盘，双爪 | 只 | 2 |
| 4 | 电池柜底座 | 国标8#槽钢焊制， 20节电池柜等底座 | 套 | 4 |
| 5 | 挡鼠板 | 按实际尺寸定制 | 套 | 2 |
| 二、机房配电系统工程 |  |  |  |  |
| A | 机房照明系统 |  |  |  |
| 1 | 防眩光LED灯具 | 无频闪平板LED600*600,3*8W，部分配套后备电源供电，符合国标 | 套 | 16 |
| 2 | 安全应急疏散指示灯 | 国标3W 主机房 操作间 电池间 3区域，符合国标 | 套 | 3 |
| B | 机房配电管理 |  |  |  |
| 1 | 强电金属槽式桥架安装 | 规格：300*100mm *1.2mm配件：三通、直通、支架、支架接件、铜带等 少厚度，符合国标 | 项 | 1 |
| 2 | 强电金属槽式桥架安装 | 规格：100*50mm *1.2mm 配件：三通、直通、支架、支架接件、铜带等，符合国标 | 项 | 1 |
| 3 | 弱电网格桥架安装 | 规格：300*100mm *1.2mm 配件：三通、直通、支架、支架接件、铜带等，符合国标 | 项 | 1 |
| 4 | JDG管 | φ25 国标 | 项 | 1 |
|  | JDG管 | φ20 国标 | 项 | 1 |
| 5 | 接线、分线盒等辅材安装 | 86型 国标阻燃 | 批 | 1 |
| 6 | 金属软管 | φ25 φ50 国标阻燃 | 项 | 1 |
| 7 | 照明插座电线穿管 | WDZ-BYJ-2.5，国标阻燃 | 项 | 1 |
| 8 | 机房市电总输入电缆 | 机房设计总装机容量150KW。由配电电池间敷设一路三相五线380V市电电源（专线），线径为4*70mm2+1*35mm2至主机房的配电配套后备电源一体柜（B6）处，包含敷设路径的桥架管件铜头等附件 | 项 | 1 |
| 9 | 列间精密空调连接电缆 | WDZA-YJY5*16mm2，主机房35K列间空调，国标阻燃 | 项 | 1 |
| 10 | 操作间空调连接电缆 | WDZA-YJY5*6mm2，操作间吸顶商用空调，国标阻燃 | 项 | 1 |
| 11 | 机柜电缆 | WDZA-YJY3*6mm2，机柜分路，国标阻燃 | 项 | 1 |
| 12 | 后备电源输入输出连接电缆 | WDZA-YJY-4*35mm2*+1*16mm2，国标阻燃 | 项 | 1 |
| 13 | 综合配电柜 | 具体尺寸800mm×600mm×2000mm，黑色，网孔门。所有内置断路器件需采用一线品牌，包含所有相关设备单元市电及后备电源输入输出机柜配电单元，配电母排，电量仪等，前端界面电路丝印。具体功率及配件规格跟据本机房实际要求按国标设计配置。 | 台 | 1 |
| 14 | 市电总输入连接电缆 | 由市电高配提供一路三相五线380V市电电源（专线），线径为4*70mm2+1*35mm2至配电电池间内的主配电柜（原有）处，专线敷设工程由甲方（业主）完成 | 项 | 0 |
| 15 | 市电国标插座安装 | 二眼三眼 5孔 10A 国标 | 只 | 6 |
| 16 | 开关面板 | 86型 国标阻燃 | 只 | 4 |
| 三、机房接地、静电释放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一级防浪涌保护器 | 60KA/4P，符合国标 安装于综合配电柜内 | 套 | 1 |
| 2 | 二级防浪涌保护器 | 40KA/4P，符合国标安装于综合配电柜内 | 套 | 2 |
| 3 | 绝缘端子 | 6CM 国标无氧铜材质 | 个 | 240 |
| 4 | 等电位箱 | 内置等电位排，符合国标 | 套 | 2 |
| 5 | 接地线 | BVR6mm2 国标阻燃 | 米 | 300 |
| 6 | 接地线 | BVR16mm2 国标阻燃 | 米 | 250 |
| 7 | 接地线 | BVR50mm2 国标阻燃 | 米 | 100 |
| 8 | 附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 附合国标 | 项 | 1 |
| 9 | 机房等电位直流静电释放 | 4*40mm配套后备电源铜排辅材等 国标无氧铜材质 | 米 | 120 |
| 四、模块化配套后备电源系统 |  |  |  |  |
|  | 模块化配套后备电源主机 | 内置于双配套后备电源一体柜内，模块化冗余设计，提供证明材料。 每台配套后备电源最大可输出功率不少于60KVA，本次实配工作功率不小于40KV功率模块，模块配置采用N+1冗余。为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中旁路模块，旁路模块应可插拔维护，故障和热插拨时配套后备电源应能正常双变换输出；系统内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，进行维护操作；1.配套后备电源主机功率要求≥60K;配套后备电源类型要求：模块化在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出；两台配套后备电源安装于一个机柜，实现内部8个服务器设备柜1个网络机柜双路配套后备电源供电，每台配套后备电源配套40节电池，能与微模块机柜集成安装，并为同一品牌。 2.输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；输入电压范围：138--485VAC；输入电流谐波成分：<5%（50%负载），<2%（100%负载）；输出电压波形失真度：<2%；三相电不平衡度：<0.04%（平衡负载），<2.6%（不平衡负载）； 3.配套后备电源系统在50%负载时，效率＞96%； 4.过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路； 5.配套后备电源功率模块，旁路模块，控制模块应支持在线热插拔； 6.线路铺设方式为：上走线。 7.单设备集中旁路设计，功率，旁路，监控均采用模块化设计，关键部件控制模块和辅助电源采用冗余设计，避免单点故障； 8.配套后备电源功率模块，旁路模块，控制模块应支持在线热插拔； 9.电池管理：配套后备电源应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，自动温度补偿。电池组放电功能； 10.当配套后备电源在蓄电池逆变工作方式时，蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求； 12.有数据通讯功能，实现实时参数监测。 | 套 | 2 |
|  | 蓄电池组 | 阀控式全密封铅酸免维护蓄电池，直流12V容量100AH，重量:30KG以上，每组40节及以上。电池外壳为国标阻燃材料，三年非人为因数出现大幅度容量衰减故障，免费更新同款新电池（非二次维护电池） | 节 | 80 |
|  | 电池箱 | 定制电池箱 每组20节 冷轧钢板，钢材厚度1.0MM以上，箱体喷塑，颜色黑白色可选，符合国标 | 套 | 4 |
|  | 电池开关箱 | 定制配套250*400*600mm,2套160A/3P直流空开及汇流排，符合国标 | 套 | 2 |
|  | 配套后备电源电池连接线 | 电池连接线、电池总线 配套后备电源至蓄电池（1楼配电间）、蓄电池间连接线 含铜头 桥架，符合国标 | 套 | 2 |
|  | 辅材 | 满足系统安装要求，符合国标 | 套 | 1 |
| 五、机房机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |
|  | 中心机房微模块 |  |  |  |
| A | 微模块--机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、尺寸：W*D*H 600*1200*2000mm；2、风道要求：前进风、后出风机柜，机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%；3、标准：符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求；4、抗震：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 5、★承重：机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2300kg，并提供证明材料； 6、机柜附件：每个机柜包含1个封底板、10个束线圈、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨； 7、技术性特殊要求：为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、模块化后备电源、精密配电柜、行间精密空调、通道智能管理系统必须为同一品牌； | 台 | 8 |
| 2 | 网络机柜（走线专用） | 1、尺寸：W*D*H 600*1200*2000；2、风道要求：前进风、后出风机柜，机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%；3、标准：符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求；4、抗震：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； ★5、承重：机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2300kg，并提供证明材料； 6、机柜附件：每个机柜包含1个封底板、30个束线圈、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨、1个固定托盘,4个侧门板；7、技术性特殊要求：为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、模块化配套后备电源、精密配电柜、行间精密空调、通道智能管理系统必须为同一品牌； | 台 | 1 |
| 3 | 配套双后备电源机柜 | 尺寸：W*D*H 600*1200*2000mm；与网络柜同一品牌，同一配色，标准：符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求； | 套 | 1 |
| 4 | 配电PDU插座 | 32A输入，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A，符合国标 | 个 | 18 |
| 5 | 理线托盘 | 机柜配套理线托盘-1U-从机柜正面向后理线,带毛刷，符合国标 | 块 | 11 |
| 6 | 机柜侧板 | 机柜配套侧门板-用于1200mm深,2000mm高落地机柜-M机柜专用-每个编码包含2pcs，符合国标 | 套 | 8 |
| 7 | 大屏门盒 | 双开推拉门大屏门盒，配套新造型双开推拉门使用，用于2000mm高1200mm深机柜，符合国标 | 套 | 1 |
| 8 | 围框 | 一体化配套双后备电源柜补齐到1200mm深使用，符合国标 | 套 | 1 |
| B | 微模块--通道组件系统 |  |  |  |
| 1 | 控制天窗 | 1、尺寸：用于600mm宽机柜，1200mm宽通道；机柜配套2、功能：可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等；3、材料：天窗边框采用铝 型材，厚度为2.0mm；控制天窗采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm， 表面喷涂要求：黑色喷涂。 | 块 | 2 |
| 2 | 全玻天窗 | 1、尺寸：用300mm宽柜体，1200mm宽通道；机柜配套 | 块 | 1 |
| 3 | 全玻天窗 | 1、尺寸：用于600mm宽机柜，1200mm宽通道；机柜配套2、功能：可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。 | 块 | 3 |
| 4 | 微模块线槽 | 机柜配套线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 个 | 5 |
| 5 | 机柜线槽 | 机柜配套用于300mm宽机柜，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm | 个 | 2 |
| 6 | 机柜封板 | 用于机柜前后封板及顶部围板 | 套 | 1 |
| 7 | 微模块移门 | 1.机柜配套微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。2.门板应采用整块钢化玻璃 或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm ，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 | 套 | 2 |
| 8 | 微模块门框灯 | ★1.机柜配套通道两端门框应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，指示灯颜色数满足信息指示需求，且具备不同颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供图片等证明材料。 | 套 | 2 |
| 9 | 微模块氛围灯 | 机柜配套照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯 | 套 | 1 |
| 10 | 微模块配件 | 机柜配套包括机柜上、下封板、线架、围板、双开推拉门大屏门盒和门禁安装件，通道内所有机柜设备空隙处及空柜需用1U 2U盲板安装封闭。通道靠近墙体彩钢板（无模块移门）衔接处，采用胶条或封板做密闭性处理，保证整体冷通道系统的密闭性，美观性，节能性 | 套 | 1 |
| C | 综合监控管理系统 |  |  |  |
| 1 | 网络配件 | 智能ETH插座-48VDC-4个POE接口，符合国标 | 台 | 4 |
| 2 | 智慧屏 | ★1.配置不小于40英寸本地显示触控大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，在智慧屏上通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息，需提供证明材料。 2.本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏具体参数不低于： 存储： 机身：32GB 内存：4GB 扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配） 按键/接口：触摸按键+实体电源键+遥控器 3.交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：＜5A； 4.网络接口：支持FE通讯； 5.输出接口：支持1路HDMI 1.4 A*1（预留功能），2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）。 6.其他特性： 内置摄像头，支持人脸识别，像素280万，通过红外传感器实现无触摸唤醒本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度，不接受外挂屏幕安装方式， | 台 | 1 |
| 3 | 通道摄像头 | 1.200万宽动态红外变焦半球型网络摄像；2.焦距：2.8～12mm手动变焦，4.3倍光学变倍；3.视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG 4.电源：PoE（802.3at/af），AC24V±25%，DC24V±25%，DC12V±25% | 台 | 2 |
| 4 | 通道门禁系统 | 包含天窗磁力锁，读卡机，门禁控制器，IC卡，采集门禁控制器，实现通道两端门禁统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式，对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障，进门采用指纹密码刷卡人脸识别四合一门禁机，出门按键，通道两端均可进出。 | 套 | 1 |
| 5 | 通道照明 | LED灯，智能照明，LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW，通道内两侧安装，保证每个机柜前端上方都布置灯管，可自动或手动开启和关闭。 | 套 | 12 |
| 6 | 多功能传感器 | 烟感/温度/湿度检测-POE供电（机房顶部） | 套 | 2 |
| 7 | 漏水检测主机 | 漏水检测主机，工作电源：12VDC（9~16VDC），静态电流：<45mA，报警电流：<60mA；工作环境：- 2 0～7 0℃，1 0～8 0 % R H (无凝露)；报警指示：继电器( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音；信号输出：有被测液体时，继电器触点打开；无被测液体时，继电器触点闭合；线缆连接：带 1m 引线用于连接水浸检测绳(水浸检测绳支持快接端子连接，可灵活延长)；安装方式：符合86盒式安装尺寸，支持挂墙及底板安装。 | 个 | 1 |
| 8 | 漏水绳 | 非定位式水浸传感器检测绳-5m | 条 | 2 |
| 9 | 温湿度传感器 | 主机房底部及电池配电间安装 供电电源要求：DC 12V(9~16VDC)； 功耗要求：<0.4W； 测量范围：温度-20℃～70℃；湿度0.1～99.9％RH； 精度要求：温度0.5℃；湿度≤±5%RH； 输出接口：RJ45，要求带两个RJ45口，一进一出，快速插拔，不压端子。 | 台 | 4 |
| 10 | 执行器 | 智能微模块执行器 | 套 | 1 |
| 11 | 智能控制理单元 | 1、基本功能：提供整体的环境和动力监控接口，可以实现供配电、配套后备电源、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁、微模块等设备的不间断监控采集。 2、硬件参数：标配4路RS485接口、3路AI/DI接口、1路DO接口。含8路RS485/AI/DI复用端口扩展模块 3、支持两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G； ★4、支持SIM卡短信告警功能，支持蜂鸣器现场告警，提供证明材料； 5、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天； 6、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 ★7、为保证模块内管理单元系统统一性，需提供厂家管理系统软件著作权的证明材料。 8、微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性，为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。 | 个 | 1 |
| 12 | 外部成套线缆 | 微模块各个部件之间电缆，包含功率线及信号线 | 项 | 1 |
| 13 | 备用报警系统 | 实现停电、温湿度微信报警 | 套 | 1 |
| D | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 门禁系统-门禁控制器-220VAC供电-1路RS485，与磁力锁配套使用 | 个 | 4 |
| 2 | 双门磁力锁 | 门禁系统-电磁锁-12VDC供电-180kg，要求支持钥匙、指纹、密码、IC卡 | 个 | 1 |
| 3 | 单门磁力锁 | 门禁系统-电磁锁-12VDC供电-180kg，要求支持钥匙、指纹、密码、IC卡 | 个 | 3 |
| 4 | 门禁机 | 支持指纹/密码/读卡机，支持卡和指纹录入，工作电压范围 10.8V DC～13.2V DC，额定 12V DC；支持Mifare-1 S50 IC 卡；最大授权用户 3000 个，最大指纹容量 6000 枚；RS485 通信接口，韦根通信接口 | 台 | 4 |
| 5 | 门禁附件 | 出门开关4个 | 套 | 1 |
| 六、精密空调及新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1.单台精密空调:380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；制冷量≥30kw，风量≥5500m3/h，变频压缩机，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a，带来电自启动功能。 ★2.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 3.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现20%～100%宽冷量输出，高效制冷；压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥4个，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；精密空调蒸发器采用“V”型、内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，气流组织更合理，风阻更小，可防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能；★风机数量需提供证明材料； 4. ★机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； 5. ★精密空调应具有加热加湿功能，加湿器件具备较高的节能水平，采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，其单台加湿量须不小于1.5kg/h，加热量不小于3kw，加湿量整机功率≤2kW，并能提供证明材料； 6.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互；7.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 8. ★整机制冷能效比EER≥3.5，提供证明材料； 9. ★精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定； 政府强制采购节能产品。 | 台 | 2 |
| 2 | 空调铜管等配套安装 | 配套铜管安装（现场自行勘察）含保温 加氟 内外机电缆 增压组件等 | 套 | 2 |
| 3 | 安装调试 | 主列间精密空调原厂督导安装开机 | 项 | 2 |
| 4 | 室外机地面水泥墩 | 水泥混凝土，符合国标 | 项 | 1 |
| 5 | 室外机围栏 | 室外机装饰围栏，符合国标 | 项 | 1 |
| 6 | 辅材 | 吊杆、角铁、包扎带等 ，符合国标 | 项 | 1 |
| 7 | 新风主机 | 吊式新风机，新风量500m3/h，标配初、中、高效三级过滤，符合国标 | 台 | 1 |
| 8 | 电动防火阀 | 300*200mm 熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作，符合国标 | 个 | 1 |
| 9 | 风管 | 0.7mm镀锌铁皮制作，外贴2cm保温，符合国标 | 项 | 1 |
| 10 | 新风方散 | 200*200mm | 个 | 2 |
| 11 | 外墙防雨百叶 | 300*200mm | 套 | 2 |
| 12 | 安装附材 | 符合国标 | 项 | 1 |
| 七、机房PDS综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | KVM主机 | 32路数字KVM含32路模块， 1.4通道: 2个KVM over IP远程访问通道与一个本地控制端访问通道，一个本地延长拓展用户通道(需搭配本地工作站)，本地与远程用户可同时操作，交叉访问，管理不同的主机多种切换模式：UI切换、组合键切换、前面板按键切换。 2.远程访问方式：1，IE浏览器访问方式。2，C/S访问方式。3，远端控制盒硬件访问方式，不依赖用户主机资源。 3.支持HT5000集中管控，支持审计功能，管理员可通过系统日志，操作日志对设备进行审计。 4.同时支持交流供电方式和直流供电方式冗余设计。 5.有专用防雷防静电接地口，有效防止静电干扰。 6.支持多种主机接口模块VGA/DVI/HDMI/DP 等 7.支持多种操作系统，包括Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris (Sun)、Redhat、Ubuntu；为用户提供全方位的系统和软件支持。 8.与本地控制端视频同步功能-本地控制端显示器的EDID信息可储存于主机端模块以用于视频分辨率优化。 9.支持自动扫描功能，根据设定的时间，进行轮流监控各主机。 10.提供多种快速、精准的鼠标同步模式，反应灵敏，可自动同步本地与远程鼠标移动位置，提高了管理员进行管理操作的准确性。 11.设备系统发生故障时不会影响被控设备的正常使用，仍能保证服务器的鼠标、键盘、显示器处于激活状态，支持热插拔-不必关闭切换器电源即可添加和移除设备。 12. 需满足国家强制3C认证,提供认证证书。 13.配套相应服务器接口模块：1.支持热插拔-可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除连接的服务器。2.键盘及鼠标仿真功能 - 于拔除切换器上KVM端口的连接线时，或是将连接线重新插到其它连接端口时， 仍可确保服务器正常运作 。 ★ 3.超高影像分辨率- 50m的传输距离内，视频分辨率可达1920*1080，提供证明材料。 4,支持固件更新。 | 台 | 1 |
| 2 | KVM布线 | 管线等（通道内4个机柜，每个机柜内8路接入），实现到操作间用户指定位置统一管控，机柜通道内指定位置统一管控，用户原有内网指定位置远程管控 | 项 | 1 |
| 3 | 原有线路重新整理上架标识 | 实现用户原有网络线、光纤线重新做线、熔接并提供相应配线架与光配架（原有线路利旧，但需安置于新配线架，配套全新六类跳线，光纤，整理并做好相应标识），用户原有设备与应用均在施工机房中施工时用户原有应用、网络不得中断，施工方在取得用户方同意后可在休息日提供迁移，但时间最多不超过24小时（一天内，确保用户应用正常运行仅迁移日可中断但需24小时内恢复），提供承诺函。 | 项 | 1 |
| 4 | 关键设备远程一键开关机 | 实现核心设备、出口设备通过手机远程开关机（不占用户原有网络） | 项 | 1 |
| 5 | KVM运维车 | 支持从最高1760毫米调整到1450毫米，配套21寸显示器，显示器可调节角度不少于45度，承重不小于80kgs，升降柱要求为铝，集成4个医用级静音脚轮带脚刹，配套键盘板并提供键盘、鼠标，集成电源排插、归线器，材质：铝、铁 高密度板。 | 台 | 1 |
| 6 | 网络监控硬盘录像机 | 4路 单盘位支持poe 网线供电智能，配套二块8T硬盘，支持移动侦测，手机APP查看，采用H.265协议录制，并提供与配套摄像头对接布线。 | 套 | 1 |
| 7 | 全彩监控网络高清摄像机 | 大于等于200像素，日夜全彩，使用H265编码格式，支持POE供电，可兼容与本次配套硬盘录像机，含布线及安装，一个位于机房通道外，一个位于操作间 | 套 | 2 |
| 八、机房气体消防系统 |  |  |  |  |
| A | 报警系统 |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见 | 只 | 5 |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见 | 只 | 5 |
| 3 | 探测器底座 | 配套安装 | 只 | 10 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 编码型 | 只 | 2 |
| 5 | 编址声光底座 | 配套安装 | 只 | 2 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 编码型 | 只 | 2 |
| 7 | 气体释放警报器 | 二总线编码设备，外形尺寸：353mm长 ×143mm高×24mm厚 | 只 | 2 |
| 8 | 隔离模块 | 自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只 | 只 | 2 |
| 9 | 输入输出模块 | 电子编码，内置CPU,单输入单输出 | 只 | 2 |
| 10 | 模块底座 | 配套安装 | 只 | 2 |
| 11 | 编码器 | 液晶显示,可现场对总线部件编址、读址 | 台 | 1 |
| 12 | 壁挂式电源联动直流供电单元 | 24V20A主备电一体，24V,单路输出，含电池 | 台 | 1 |
| 13 | 火灾报警灭火控制主机 | 壁挂式联动型，报警、联动点总数为64点，液晶屏规格：240*160点，最大容量：242个地址编码点，无极性信号二总线连接，最大连接线长度≤1000m，使用环境温度：0~40度，相对湿度：≤95，不结露，电源：交流220V，功耗≤25W | 台 | 1 |
| B | 灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 单瓶七氟丙烷灭火瓶组装置 | 70KG；包含七氟丙烷钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、抱箍、拉杆、螺母,铜质喷嘴等；*箱体尺寸：500mm*500mm*1900mm；贮存压力：2.5MPa；最大工作压力：4.2MPa（50℃）；充装密度：≤1120kg/m³；符合国标 | 套 | 1 |
| 2 | 单瓶七氟丙烷灭火瓶组装置（电池间） | 45KG；包含七氟丙烷钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、抱箍、拉杆、螺母,铜质喷嘴等；*箱体尺寸：500mm*500mm*1900mm；贮存压力：2.5MPa；最大工作压力：4.2MPa（50℃）；充装密度：≤1120kg/m³；符合国标 | 套 | 1 |
| 3 | 七氟丙烷灭火药剂 | ,无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏,释放后不含粒子或油状残余物，符合国标 | 公斤 | 115 |
| 4 | 灭火系统标识牌 | 定制配套，符合国标 | 块 | 2 |
| 5 | 紧急启停标牌 | 定制配套，符合国标 | 块 | 2 |
| 7 | 泄压口 | 0.07㎡ 开孔尺寸310*310mm，符合国标 | 台 | 1 |
| C | 排风系统 |  |  |  |
| 1 | 主机房灾后排风（烟）机 | 风量：2000m3/h，功率：500w，噪音：55db，符合国标 | 台 | 1 |
| 2 | 配电电池间灾后排风（烟）机 | 风量：800m3/h，功率：300w，噪音：50db，符合国标 | 台 | 1 |
| 3 | 电动密闭阀 | 300*250mm接220V电源，与排风机联动控制，同启同停,常闭,阀体为不燃材料制作，符合国标 | 个 | 2 |
| 4 | 风管 | 0.7mm镀锌铁皮制作，外贴2cm保温，符合国标 | 项 | 1 |
| 5 | 风口 | 400*200mm符合国标 | 个 | 4 |
| 6 | 外墙防雨百叶 | 300*250mm，符合国标 | 个 | 2 |
| 7 | 排风控制箱 | 联动控制排风机与电动风口、阀门的开、关，符合国标 | 台 | 2 |
| 8 | 安装附材 | 气体灭火荧光警示标志两套（主机房、电池间）及其它安装所需材料。 | 项 | 1 |

### 10）文艺楼弱电系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 弱电配电箱RD1安装,箱体接地，包括箱内元器件及调试 | 台 | 1 |
| 2 | 桥架 | 热镀锌无孔托盘桥架安装；300*100；接地（中间设防火隔板，含支架） | m | 225 |
| 3 | 桥架 | 热镀锌无孔托盘桥架安装；200*200；接地（中间设防火隔板，含支架） | m | 6 |
| 4 | 桥架 | 热镀锌无孔托盘桥架安装；300*200；接地（中间设防火隔板，含支架） | m | 4 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 JDG20 含墙地面开槽及修复 | m | 2400 |
| 6 | 超六类网线 | 超六类屏蔽网线 | m | 13000 |
| 7 | 超六类网线（监控） | 超六类屏蔽网线 | m | 3000 |
| 8 | 监控电源线 | 2*1.5mm，监控电源线，阻燃护套线 | m | 3000 |
| 9 | 室外铠装12芯万兆光纤 | 室外铠装12芯万兆光纤，含穿管铺设至网络中心，文艺楼、活动楼各两根。 | m | 1600 |
| 10 | 光纤配线架 | 24口万兆机架式光纤配线箱，含尾纤、熔接、耦合、法兰等附件 | 套 | 9 |
| 11 | 光纤理线架 | 配套理线架 | 套 | 9 |
| 12 | 标准弱电机柜 | 2000*600*600，钢板壁厚不小于1.2mm，带散热风扇，钢化玻璃门 | 套 | 3 |
| 13 | 24口配线架（含六类屏蔽模块） | 配套配线架 | 套 | 16 |
| 14 | 机柜理线架 | 配套理线架 | 套 | 18 |
| 15 | 语音电话配线架 | 120路语音电话配线架 | 套 | 2 |
| 16 | 语音电话理线架 | 配套理线架 | 套 | 2 |
| 17 | PDU | 8个10A三孔插座，标配带空开 | 套 | 3 |
| 计算机网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 超六类信息模块 | 超六类屏蔽模块 | 个 | 200 |
| 2 | 信息面板 | 双口、单口，支持超六类信息模块 | 个 | 200 |
| 消防报警 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | m | 1200 |
| 2 | 配线 | 铜芯导线 管内穿线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 660 |
| 3 | 配线 | 铜芯导线 管内穿线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | m | 470 |
| 4 | 点型探测器 | 感烟探测器安装 | 个 | 87 |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器安装 | 个 | 9 |
| 6 | 消防广播（扬声器） | 消防广播（扬声器(阻燃性）5W）安装 | 个 | 3 |
| 7 | 消防广播（扬声器） | 消防广播（扬声器(阻燃性）10W）安装 | 个 | 23 |
| 8 | 消防广播（扬声器） | 消防广播（扬声器(阻燃性）15W）安装 | 个 | 18 |
| 9 | 背景音乐广播功放 | 与消防广播合用扬声器，通过消防报警系统强切开关切换模式（含放切模块），背景音乐系统须与原有系统对接或统一平台管理。 有MIC话筒输入接口（带话筒电源），音量可调，实现语音播报。 有USB接口，可播放MP3文件。 2台音频功放，主备模式工作。 （含实现功能的所需配件模块等） | 套 | 1 |
| 10 | 广播分区器 | 与广播功放配合工作； 实现4个独立分区； 与功放强切联动，实现自动合区。 （含实现功能的所需配件模块等） | 台 | 1 |
| 11 | 鹅颈话筒 | 与功放MIC配合使用，采音清晰，带送话开关和指示灯。无需单独供电。 | 台 | 1 |
| 12 | 按钮 | 手动报警按钮安装 | 个 | 9 |
| 13 | 模块（接口） | 短路隔离器安装 | 只 | 5 |
| 14 | 端子箱 | 接线端子箱安装 | 台 | 1 |
| 15 | 模块箱 | 联动模块箱安装 | 个 | 1 |
| 16 | 消防报警壁挂主机 | 满足文艺楼消防分区，区域消防报警，可接入烟感、声光报警器、手动报警器、消防广播，可与消控消防报警总机通讯。 | 台 | 1 |
| 17 | 消防报警光纤通讯模块 | 可通过光纤与总机通讯 | 套 | 1 |
| 18 | 户外铠装12芯光纤 | 户外铠装12芯光纤 | 米 | 300 |

本次招标采用总价包干方式，投标总价包含货物的采购、运输、装卸、产品保护、安装（含管线）调试、试运行、检测费、验收、技术培训、保修期内的售后服务等一切费用。以下所列为采购的主要设备、材料清单，供供应商参考，由供应商根据实际情况自行核算，供应商应按招标文件要求结合各自系统进行补充和完善，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而供应商为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充和完善，并包含在投标总价内。若因供应商原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

特别说明：本项目中，中心本部、发展中心、滨江分中心及富阳营地为在原有网络设备及线路设施充分利旧考虑下的改造升级工程，因此供应商必须对新老设备、线路做统盘考虑，并最终使之构成一套稳定的可靠的整体系统交付用户，系统整体保修期不少于三年。

注1：投标文件中需提供的总体设计方案（包括对项目建设背景的理解，对项目需求的分析，技术方案思路，系统整体架构设计理念等）;

注2：投标文件中需提供项目实施方案（包括实施进度计划及保障措施，施工安全、文明施工及保障措施，项目试运行及验收方案等）

注3：投标文件中需提供所投产品的主要技术、设备选型、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，需要提供相关材料的条款投标时需提供对应的支持资料，否则将被视为偏离。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案深化、设备制造、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、第三方检测、验收、交付使用、培训及相关服务等。

2、项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合（中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价），中标后由中标人与总包方自行协商对接相关事宜。

3、安装调试：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的材料设备必须保证同时安装到位，安装需要的辅助材料设备、零星工程等包含在本项目中。

（3）安装过程中与其他货物和设备安装的配合费用需考虑并计入总报价。

（4）中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4、供货期：合同签订后75天内完成设备及材料供货、安装、调试，试运行6个月后正式验收及交付使用且应与国际交流中心施工进度相配合。

5、培训：

（1）中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训【交货后进行1-2次以上原厂现场培训（包括软件），确保设备能正常使用和操作】。

（2）中标人应提供相应的培训计划。

（3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

四、人员要求

供应商应根据项目情况按需配备各系统对应专业的项目班子成员，在投标文件中列表明确并提供项目负责人及主要技术人员的职业资格能力证明、学历、工作经验（相关工作时间）、工作业绩、管理能力等相关资料。

1）拟派项目负责人应具备信息化相关专业工程师及以上技术职称；

2）拟派技术负责人应具备信息化相关专业工程师及以上技术职称；

3）拟派网络规划负责人具备HCIE（华为认证网络工程师）或 H3CIE（新华三认证网络工程师）或RCIE（锐捷认证网络工程师）；

3）项目班子成员均应签订劳动合同。

五、售后服务要求

1）质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由供应商免费提供技术服务、维修、设备更换以及系统升级。

2）质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由供应商免费提供技术服务、维修及设备更换。

3）免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

4）要求供应商在发生故障时，供应商接到采购人通知后1小时内服务响应，24小时内到达现场维修；3个工作日无法修复的必须提供备用设备供采购人使用。

5）供应商须提供制造商售后服务承诺书、产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册。

6）供应商应对招标人具体工作人员提供现场操作及维修培训。

7）项目实施过程中涉及需要相关资质的实施内容，须委托具备相应资质的作业人员实施。

8）质保期间乙方承担项目维护工作，保障正常使用。质保期外，乙方承诺继续提供商品的维修、更换服务，仅收取成本费用。乙方承诺需在杭有办事处或者售后服务网点，承诺指定专人负责与甲方保持长期的联系以便随时提供维护服务。

六、其他商务要求（包装和运输、保险等）

1）包装：

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2）运输及交付：

供货方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购方，以准备接货。货物在交付采购方前发生的风险均由供货方负责。货物在规定的交付期限内由供货方送达采购方指定的地点视为交付，供货方同时需通知采购方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

3)采购项目的其他要求

伴随服务指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务，包括但不限于以下内容：

（1）实施所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

供应商需按采购人要求提供项目团队成员名单及相关技术职称、资质信息，报采购人备案审查。如采购人认为相关人员无法满足要求的，供应商应根据采购人要求及时更换项目团队成员。

2.2乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作，按照合同约定的内容及时间完成服务。

2.3供应商须负责本合同服务所需的一切政府相关部门报批工作，承担全部费用，如有必要采购人应予以积极配合。

2.4供应商负责服务期间的安全工作，如因供应商原因导致人身、财产损害或消防事故等，供应商应承担全部责任。

2.5供应商在工作准备及实施过程中，应接受采购人任何形式的监督、检查，及时与采购人沟通工作完成情况。

2.6供应商在服务结束后【30】日内，需整理并向采购人提交就整个项目的总结汇报材料。

七、验收、交付标准和方法

7.1甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

7.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

7.4对技术复杂的货物，甲方认为有必要的可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

7.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.6整体项目初验合格后，设备试运行6个月无异常且所有问题按要求整改完毕，由中标人以书面形式向采购人提出履约验收申请。经采购人确认，采购人将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。

7.7采购人有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。

7.8验收方法：验收小组验收。

7.9验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。采购人可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。

7.10验收流程：

（1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括采购人、供应商、验收小组、其他验收参与方等。

（2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对供应商提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经采购人同意。

（3）供应商配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，供应商不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。

（4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告采购人。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。

（5）验收不合格的，采购人应责令供应商采取补救措施，向供应商发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，采购人再次组织验收。

7.11合同商品从履约验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.12如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时无条件退款，无偿提供备用设备并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

7.13 货物维修期超过24小时，须提供同型号备用设备。

7.14履约验收标准

1）设备、材料、配件品牌、型号、数量等与合同相符，设备运行稳定，材料、配件质量符合国家标准。

2）系统功能齐全，符合合同要求。性能良好，技术参数达到招标文件要求。

3）系统运行良好，未发生重大故障。

4）整体系统功能实现符合合同和采购人实际使用需求。

5）项目按要求完成建设，并在规定的时间内交付采购人使用。

6）项目有有效的进度控制方式，有效的把控整个项目建设进度。实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题重要服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。

7）未发生重大数据丢失和泄漏问题，建立完善的运行保障机制，有效的落实各项运维工作。

8）在质保期内，系统各项系统指标达到合同要求，保障系统正常运行。

9）人员及时到位，不存在脱岗等问题，请假应有正常手续。

10）按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。要做好日常的台帐记录，做到记录及时、完整。每月提交项目资料和月报。履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。

八质量保修范围和保修期：

8.1乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家进出口监管部门认可的出厂原装合格产品及报关单。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

8.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

▲8.3质量保修期：验收合格之日起不少于5年，供应商提供承诺函。

九、知识产权归属、处理方式：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

（九）成本补偿、风险分担约定

不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由采购人、供应商协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

注：1、上述采购货物中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎供应商提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

2、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 第四部分 评标办法

评审办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有自2019年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来类似智能化（合同内容至少包括网络中心模块化机房整体建设）系统集成项目的成功案例，每提供1个得1分，最高得3分；注：证明材料提供中标通知书、合同及验收资料，缺一不可，证明材料中应体现与网络中心模块化机房整体建设的相关内容。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 3 |  |
| 2 | 供应商具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每个得1分，不提供不得分。 | 3 |  |
| 3 | 完全满足招标文件“第三部分 招标内容及需求”技术指标（条款、参数）要求的，得28分。 （1）标注“★”技术指标，有一项不满足扣1分，20分扣完为止；（23分） （2）未标注“★”，有一项不满足扣0.2分，5分扣完为止；（5分） 注：技术指标（条款、参数）中明示要提供相关证明材料的，则必须提供并加盖供应商公章，未提供的视作负偏离。 | 28 |  |
| 4 | 项目建设的整体规划 供应商基于对项目建设目标的理解，分析项目建设的重点与难点，在此基础上提出贴合采购人实际业务需求的详细方案。方案具有以下内容： 1、总体框架图（针对本项目总体建设框架逻辑清晰、设计合理）；1分 2、详细建设方案（针对本项目详细建设方案内容详实、步骤清晰、层次分明）；1分 3、建设可行性意见（针对本项目建设存在的潜在风险提出合理、可行性建议）；1分 根据供应商所提供的以上3项深化方案，评价其完整性、合理性和可行性。 | 3 |  |
| 5 | 各专业系统建设方案 1、计算机网络系统建设方案 供应商对本项目计算机网络系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目计算机网络系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供计算机网络系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得1分，方案不合理不得分。 2、信息发布系统建设方案 供应商对本项目信息发布系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目信息发布系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供信息发布系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得1分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得0.5分，方案不合理不得分。 3、楼宇控制系统建设方案 供应商对本项目楼宇控制系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目楼宇控制系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供楼宇控制系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得1分，方案不合理不得分。 4、智能照明系统建设方案 供应商对本项目智能照明系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目智能照明系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供智能照明系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得1分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得0.5分，方案不合理不得分。 5、多媒体系统建设方案 供应商对本项目多媒体系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目多媒体系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供多媒体系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得1分，方案不合理不得分。 6、能耗监测系统建设方案 供应商对本项目能耗监测系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目能耗监测系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供能耗监测系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得1分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得0.5分，方案不合理不得分。 7、安全防范系统建设方案 供应商对本项目安全防范系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目安全防范系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供安全防范系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得1分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得0.5分，方案不合理不得分。 8、停车管理系统建设方案 供应商对本项目停车管理系统建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目停车管理系统设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供停车管理系统详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得1分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得0.5分，方案不合理不得分。 9、网络中心机房设备提升建设方案 供应商对本项目网络中心机房设备提升建设需求有足够理解，分析项目建设的重点与难点，提供建设方案，方案具有以下内容： 设备资源分配安装规划：根据本次项目网络中心机房设备提升设备采购数量及采购人实际需求，合理分配设备资源。 提供网络中心机房设备提升详细建设方案和资源规划清单，方案及规划清单合理、完整得2分；建设方案不够完整，配置有欠缺，方案有瑕疵的得1分，方案不合理不得分。 | 13 |  |
| 6 | 供应商项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统规划设计、设备供货、验货、安装调试、测试、试运行、验收等内容，以及项目团队配置、实施进度表、实施步骤、管理及协调方案等； 1、实施进度计划：提供本项目详细进度规划，各阶段时间节点及相关保障方案；1.5分 2、资源配置计划：提供分阶段、分系统的人力配备计划及物料到货安装计划；1.5分 3、培训方案：提供分系统、分角色的详细培训方案，确保平台顺畅使用；1.5分 4、售后服务方案：提供详细、完整、科学、到位的售后服务方案，保证项目可持续运行；1.5分 | 6 |  |
| 7 | 供应商拟派项目组成员需提供到场承诺函，人员要求如下： 1、项目负责人具有信息化相关专业工程师的得1分，具有高级职称的得2分。提供证书复印件 2、项目技术负责人具有信息化相关专业工程师的得1分，具有高级职称的得2分。提供证书复印件 3、 网络规划负责人具备HCIE（华为认证网络工程师）或 H3CIE（新华三认证网络工程师）或RCIE（锐捷认证网络工程师）得2分；提供证书复印件 | 6 |  |
| 8 | 视频演示： 一、基于本项目楼宇智控软件平台进行演示： 演示可提供界面截图、PPT、演示视频、DEMO、真实系统环境等，具体得分如下： - 系统界面功能清晰，分布合理，操作方便，系统应包含运行监控、报警管理、设备管理、模式管理功能。0.5分 - 系统应包含新风空调、风机、智能照明、配电、电梯等设备的监视控制界面，能够以动态图形的方式显示设备运行状态。0.5分 - 系统采用清晰的页面引导方式，设备分布能够体现设备的具体位置，楼层页面通过2.5D视图形式展现。0.5分 - 完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问各项系统数据。0.5分 - 系统能够对实时、历史报警信息和事件进行集中显示，定期存储，系统应具备用户管理能力，可根据需求分配不同权限的账户。0.5分 - 设备故障时，系统应能及时发出报警信息，支持微信/短信/钉钉推送报警信息，方便及时接受系统报警信息。0.5分 - 支持视频摄像头联动，以方便设备管理。0.5分 - 提供大屏显示模式，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的运行状态。0.5分 二、本项目无纸化会议系统后台管理程序软件功能演示：3分 1、支持手动或excel一键导入形式，将参会人与设备绑定，实现绑定登录。0.5分 2、支持设置参会人员浏览会议目录权限，支持多文件导入并排序，支持会中会议资料变更并同步更新到客户端，支持设置不同参会人查看不同议题及议题相关文件。0.5分 3、支持实时的看到参会人签到情况，并将结果导出，支持对大屏进行点播视频，发起/结束大屏同屏。0.5分 4、支持用户自定义上传LOGO、登录背景、签到背景、桌牌、投影底图，使之更具人性化操作。0.5分 | 6 |  |
| 10 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 |  |
| 11 | 有效报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［报价得分=（评审基准价/报价）*30］的计算公式计算。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和报价。 | 30 | / |

*备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分

评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效

有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2022年 月 日

年 月 日，杭州青少年活动中心以公开招标对国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州青少年活动中心(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到50%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务—【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第合同专用条款条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：										乙方：

统一社会信用代码：						统一社会信用代码或身份证号码：

住所：										住所：

法定代表人或								法定代表人或

授权代表（签字）：							授权代表（签字）:

联系人：									联系人：

约定送达地址：							约定送达地址：

邮政编码：									邮政编码：

电话：										电话:

传真：										传真:

电子邮箱：									电子邮箱：

开户银行：									开户银行：

开户名称：									开户名称：

开户账号：									开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额0.5%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | - 合同签订生效后，乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函； - 合同签订生效且具备实施条件7个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。 3）项目验收合格后（指履约验收完成），甲方在15日内向乙方支付合同总额的剩余尾款。 |
| 1.5.1 | 合同签订后75天内完成设备及材料供货、安装、调试，试运行6个月后正式验收及交付使用且应与国际交流中心施工进度相配合。 |
| 1.5.2 | 杭州青少年活动中心（杭州市西湖区昭庆寺里街22号） |
| 1.5.3 | 送货上门，乙方负责安装调试，通过验收后交付甲方使用。 |
| 1.6.7 | 1．合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。 5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 6、上述第5项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 7、乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担 2000元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保 义务。 8、因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | 杭州仲裁委员会 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 知识产权归甲方所有。乙方应保证提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权或者其他知识产权。如乙方行为侵犯第三方知识产权并造成第三方追究甲方责任的，甲方因此受到的损失由乙方承担。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 1）包装： 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 2）运输及交付： 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方全权负责。 |
| 2.12.3 | 不可抗力发生后5日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 不可抗力发生后1日内以书面形式通知对方当事人；不可抗力发生后15日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 满足验收条件之日起10日内组织初步验收 |
| 2.16.3 | 验收、交付标准和方法 1．甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。 2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。 4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。 5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告；验收费用由乙方负责。 6．初验合格后，项目试运行6个月无异常且所有问题按要求整改完毕，由乙方以书面形式向甲方提出履约验收申请，甲方将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。 7．甲方有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。 8．验收方法：验收小组验收。 9．验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。甲方可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。 10．验收流程： （1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括甲方、乙方、验收小组、其他验收参与方等。 （2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经甲方同意。 （3）乙方配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，乙方不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。 （4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告甲方。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。 （5）验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，甲方再次组织验收。 11．合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。 12．如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。 |
| 2.20.1 | 履约保证金：合同签订7天内交，合同金额的1% |
| 2.20.2 | 履约保证金在项目履约验收合格前不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按原递交方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%； |
| 2.22 | 本合同一式【捌】份，甲方执【陆】份，乙方执【贰】份 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

二、落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

三、本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

四、中小企业声明函………………………………………………………（页码）

五、完成本项目专门面向中小企业预留份额57%的承诺函。…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与杭州青少年活动中心国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）项目【项目编号：0625-22217595（重新招标2）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：    年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

A.不以联合体或者分包方式参与本项目投标的供应商，提供中小企业声明函（附件5）及满足预留份额的书面承诺。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：

；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……                                                    日期：  年  月   日

附表1：

联合体各方基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联合体各方均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

本项目为专门预留份额面向中小企业的政府采购项目，请在下表中清楚列明各联合体方的中小企业情况以及相对应的投标设备名称、数量、金额等信息。

联合体方落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据技术规格书中的“货物需求一览表”顺序分系统填报。

2、多个联合体单位，本表分别编制。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附表1：

分包基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有分包单位均应提供，表后附营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料。

附表2：

本项目为专门预留份额面向中小企业的政府采购项目，请在下表中清楚列明分包单位的中小企业情况以及相对应的投标设备名称、数量、金额等信息。

分包单位落实中小企业政策情况表

| 供应商名称1 |  |  |  | 中小企业情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 占投标总价的 |  | % |

注：1、上表根据技术规格书中的“货物需求一览表”顺序分系统填报。

2、多个分包单位，本表分别编制。

▲分包协议后应附分包单位情况（包括但不限于分包单位营业执照、资质证书（如有）等合法经营资料；且分包单位应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。）。提供分包单位承担的工作内容、金额、落实中小企业政策等重要信息，否则视为无效。

三、本项目的特定资格要求

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（5）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（6）专门面向中小企业采购产品标的清单；…………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州青少年活动中心国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）项目【项目编号：0625-22217595（重新招标2）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于75天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：     （采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 本项目拟采购的部分产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款）。 要求根据招标文件及技术规格书中的实质性要求条款逐条响应。 由于相关条款较多，请提供“实质性要求条款响应表”。 | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

附：实质性要求条款响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

若招标文件中的实质性要求条款需要提供相关材料的，表后应附材料，否则视为未响应实质性要求条款。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌、产地（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、▲供应商应对招标文件要求的各类货物的技术要求作出一对一响应性说明，设备清单按照采购文件提供的清单顺序填报，有漏报、少报、顺序混乱的情况将视为无效。

3、技术规格书中“货物需求一览表”标★条款，除招标文件另有约定外，供应商均应提供设备的相关技术规格说明书或产品样本（包括产品的主要技术、结构、性能、特点用途和质量水平的详细描述）、彩色照片等，否则将视为负偏离。

4、上表根据各大系统分别填报。

六、专门面向中小企业采购产品标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌、产地 | 型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、上表根据各大系统分别填报、预留部分与非预留部分分开列明。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州青少年活动中心国际交流中心弱电系统项目（重新招标2）项目【项目编号：0625-22217595（重新招标2）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌、产地 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 专门面向中小企业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 元 |
| 非专门面向中小企业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 元 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| ……同上格式编制 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，各大系统分别单列。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：    年  月  日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”及第三部分招标内容及需求的技术规格书中“货物需求一览表”的设备顺序填写，不得缺漏。若发现缺漏、顺序颠倒情况的将不享受中小企业相关政策；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。