招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2233200/01

招标项目：彩色多普勒超声诊断仪

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

第五章招标邀请

日期：2022年11月

招标编号：0801-224ZJ2233200/01

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断仪项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断仪I：1套，二维灰阶成像≥256灰阶

彩色多普勒超声诊断仪II：2套，探头接口≥4个

*打包采购，不接受分项投标。

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2022年12月9日10：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年12月9日10：00时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：平阳县人民医院 招标人地址：温州市平阳县昆鳌大道555号 邮编：325400 |
| 1.1 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断仪采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 招标公告其他条款与本条款不一致的，以本条款要求为准。 *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年12月9日10：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。如有对本项目招标文件的异议应按本法的规定提出。 *3、本项目为国际招标项目，获取招标文件的方式为现场报名或邮件报名获取（报名邮箱：32929076@qq.com；现场报名地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，联系人：沈夏奇，联系电话：0571-81061815）。 *4、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 5、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *6、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 招标邀请编号：0801-224ZJ2233200/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年12月9日10：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月9日10：00时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）设备性能和生产率 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险及其他伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不适用 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：平阳县人民医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用中小企业投标） 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用大型企业投标） |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 保修期：整套系统（含所有部件）验收合格后≥3年。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。保证零配件供应时间≥8年。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。中标方应对用户的使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次。 - 提供临床培训6人次（每人次不少于二周），工程师培训3人次（每人次不少于一周）。 - 使用手册2份，维修手册1份。纸质操作规程维护保养流程一份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：平阳县人民医院 - 安装完成时间：接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后90个工作日内 - 交货地点：平阳县人民医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：580.00万元 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩色多普勒 超声诊断仪I | 1套 | 二维灰阶成像≥256灰阶 | 合同签订后90个工作日内 | 平阳县人民医院 |
| 2 | 彩色多普勒 超声诊断仪II | 2套 | 探头接口≥4个 |  |  |
| 3 | *打包采购，不接受分项投标。 |  |  |  |  |
| 4 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 5 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 彩色多普勒超声诊断仪I：1套 |  |
| 1 | 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪1套 |  |
| 2 | 用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 3 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 3.1 | 主机成像系统： |  |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸（主机自带显示器，非外接显示器）分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| *3.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 3.1.3 | 所投产品型号具备高端的先进平台 |  |
| 3.1.4 | 脉冲优化处理技术； |  |
| 3.1.5 | 海量并行处理技术； |  |
| 3.1.6 | 自适应增益补偿技术； |  |
| 3.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； |  |
| 3.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 3.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元； |  |
| 3.1.10 | 彩色多普勒成像技术； |  |
| 3.1.11 | 彩色多普勒能量图技术； |  |
| 3.1.12 | 方向性能量图技术 |  |
| 3.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元包括 PW 、CW和 HPRF）； |  |
| 3.1.14 | 动态范围≥320dB |  |
| 3.1.15 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 3.1.16 | 智能全程聚焦技术； |  |
| 3.1.17 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 3.1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |  |
| 3.1.19 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头。 |  |
| 3.1.20 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| *3.1.21 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 3.1.22 | 弹性成像技术： ①实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。 ②具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。 ③具备浅表及腔内弹性成像。 ④主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |  |
| 3.1.23 | 具备智能多普勒血管检查技术： ①单键优化二维、多普勒图像质量； ②单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等； ③具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |  |
| *3.1.24 | 超声声束自动校正技术（TAC），针对肥胖及困难病人，具备专门的预置条件,可用于乳腺等浅表或腹部检查，并可调整级别TAC≥2。 |  |
| 3.2 | 成像技术： |  |
| 3.2.1 | 3D/4D成像功能： ①具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频、腔内、矩阵探头检查成像。 ②具备自由臂三维成像、支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头。 ③具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。 |  |
| 3.2.2 | 真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示。 ①光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。 ②光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。 ③全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z 轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。 ④光源快速起始位置≥5个。 |  |
| 3.2.3 | 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度） |  |
| 3.2.4 | 触摸屏三维成像全触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，“十”字定位点位置移动。 |  |
| 4 | 系统技术参数及要求： |  |
| 4.1 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，视野显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080），无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| *4.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| 4.3 | 探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口。 |  |
| 4.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 4.5 | 可支持经食道TEE探头，且可接任意探头接口。 |  |
| 4.6 | 探头规格 |  |
| 4.6.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥20MHz, 从1 MHz 到20MHz |  |
| 4.6.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频； |  |
| 4.6.3 | 类型：线阵、凸阵 、腔内、腔内容积、小微凸阵 |  |
| 4.6.4 | 探头数量6个 |  |
| 4.6.5 | 经腹凸阵探头1个（1.0-5.0MHz） 超高频线阵探头1个（2.0-20.0MHZ） 高频线阵探头1个（5.0-12.0MHZ） 腔内微凸阵探头1个（3.0-10.0MHz） 腔内容积探头1个（3.0-9.0MHz） 小微凸阵探头1个（3.0-12.0MHz） |  |
| 4.7 | 二维显像主要参数： |  |
| 4.7.1 | 成像速度：凸阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒 |  |
| 4.7.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 4.7.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 4.7.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |  |
| 4.7.5 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |  |
| 4.7.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理； |  |
| 4.7.7 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |  |
| 4.7.8 | 二维灰阶成像≥256 灰阶。 |  |
| 4.8 | 频谱多普勒： |  |
| 4.8.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； |  |
| 4.8.2 | 发射频率: 电子凸阵：PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵：PWD:5.75-6.9MHz |  |
| 4.8.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  |
| 4.8.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 9.0 m/s（0度夹角）； |  |
| 4.8.5 | 最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号)； |  |
| 4.8.6 | Doppler及M型电影回放：≥47 秒； |  |
| 4.8.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  |
| 4.8.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； |  |
| 4.8.9 | 零位移动：≥8 级； |  |
| 4.8.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |
| 4.9 | 彩色多普勒： |  |
| 4.9.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 4.9.2 | 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S |  |
| 4.9.3 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 4.9.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  |
| 4.9.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 4.9.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 4.9.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； |  |
| 5 | 配套设施、设备 |  |
| 5.1 | 超声椅 1张 |  |
| 5.2 | 报告工作站（品牌商用台式机配置不低于i5-10500/H470芯片组/8GB-DDR4内存/256GB SSD+1TB/21英寸IPS LED显示器）1套；图像采集卡1套。 |  |
| 5.3 | 负责配套1台超声设备的DICOM系统接口费用 |  |
| 二 | 彩色多普勒超声诊断仪II：2套 |  |
| 1 | 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪2套。根据功能和配置需求不同，分为机型配置Ⅰ、机型配置Ⅱ |  |
| 2 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 3 | 机型配置I主要技术规格及系统概述： |  |
| 3.1 | 主机成像系统： |  |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸（主机自带显示器，非外接显示器）分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 3.1.2 | 全新集束精准发射技术； |  |
| 3.1.3 | 脉冲优化处理技术； |  |
| 3.1.4 | 海量并行处理技术； |  |
| 3.1.5 | 自适应增益补偿技术； |  |
| 3.1.6 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； |  |
| 3.1.7 | 脉冲反向谐波成像单元； |  |
| 3.1.8 | 彩色多普勒成像技术； |  |
| 3.1.9 | 彩色多普勒能量图技术； |  |
| 3.1.10 | 方向性能量图技术 |  |
| 3.1.11 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元（）包括 PW 、CW和 HPRF）； |  |
| 3.1.12 | 动态范围≥320dB |  |
| 3.1.13 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 3.1.14 | 智能全程聚焦技术； |  |
| 3.1.15 | 所投产品型号具备高端的先进平台 |  |
| 3.1.16 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| 3.2 | 先进成像技术： |  |
| *3.2.1 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 3.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |  |
| 3.2.2.1 | 测量功能,电影回放功能 |  |
| 3.2.2.2 | 线阵、凸阵探头具备 |  |
| 3.2.2.3 | 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| 3.2.3 | 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |  |
| 3.2.4 | 组织多普勒技术（TDI/或DTI），具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |  |
| 3.2.5 | 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |  |
| 3.2.6 | 造影成像技术 |  |
| 3.2.6.1 | 造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |  |
| 3.2.6.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |  |
| 3.2.6.3 | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 |  |
| 3.2.6.4 | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| 3.2.6.5 | 双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在肝脏和甲状腺造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。 |  |
| 3.2.7 | 应变弹性成像技术 |  |
| 3.2.7.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |  |
| 3.2.7. | 具备浅表、甲状腺及腔内弹性成像 |  |
| 3.2.8 | 具备胎儿生长发育指标自动测量，适用于胎儿生物特征测量：BPD、HC、OFD、FL和AC |  |
| *3.2.9 | 具备感兴趣区域定量分析软件，取样框可调节大小，凸阵最大达5x5cm；线阵最大达5x3.5cm |  |
| 3.2.10 | 具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 3.2.11 | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| 3.2.12 | 具备智能多普勒血管检查技术 |  |
| 3.2.12.1 | 单键优化二维、多普勒图像质量 |  |
| 3.2.12.2 | 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 |  |
| 3.2.12.3 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 3.3 | 测量和分析：B 型、M 型、D 型、彩色模式 |  |
| 3.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 3.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 3.3.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 3.3.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 3.3.5 | 心脏功能测量 |  |
| 3.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 3.4.2 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 3.4.3 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 3.4.4 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |  |
| 3.5 | 输入/输出信号： |  |
| 3.5.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 3.5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 3.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 4 | 系统技术参数及要求： |  |
| 4.1 | 探头规格 |  |
| 4.1.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz |  |
| 4.1.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频； |  |
| 4.1.3 | 类型：腹部探头、心脏探头、浅表探头 |  |
| 4.1.4 | 探头数量4个 |  |
| *4.1.5 | 可选配腹部电子矩阵、经食道电子矩阵探头以满足临床科室未来发展的需求。 |  |
| 4.1.6 | 腹部凸阵探头1个（1.0-4.9MHz） 血管线阵探头1个（3.0-11.9MHz） 心脏相控阵探头1个（1.0-4.9MHz） 小儿心脏探头1个（2.0-8.9MHz） |  |
| 4.1.7 | 本次投标机型每台需配备≥3支材质为单晶体的探头 |  |
| 4.2 | 二维显像主要参数： |  |
| 4.2.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥57帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |
| *4.2.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 4.2.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |  |
| 4.2.4 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |  |
| 4.2.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |  |
| 4.3 | 频谱多普勒： |  |
| 4.3.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； |  |
| 4.3.2 | 发射频率: 电子相控阵：PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵：PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵：PWD:5.75-6.9MHz |  |
| 4.3.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  |
| 4.3.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥9.8 m/s（0度夹角）；CWD：血流速度≥28.0m/s |  |
| 4.3.5 | 最低测量速度：≤0.27mm/s（非噪音信号）； |  |
| 4.3.6 | Doppler及M型电影回放：≥47 秒； |  |
| 4.3.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  |
| 4.3.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； |  |
| 4.3.9 | 零位移动：≥7 级； |  |
| 4.3.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |
| 4.3.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 4.4 | 心肌应变定量 |  |
| 4.4.1 | 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。 |  |
| 4.4.2 | 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 |  |
| 4.4.3 | 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 |  |
| 4.4.4 | 同一时相任意节段数据对比。 |  |
| 4.5 | 血管中内膜厚度自动测量 : 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 |  |
| 4.6 | 自动心肌运动定量 |  |
| 4.6.1 | 标配选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 |  |
| 4.7 | 心脏自动应变定量 |  |
| 4.7.1 | 专用的智能化自动应变分析模块 |  |
| 4.7.2 | 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 |  |
| 4.7.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 |  |
| 4.7.4 | 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |  |
| 4.7.5 | 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |  |
| 4.7.6 | 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |  |
| 4.8 | 自动化二维心功能定量技术 |  |
| 4.8.1 | 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF |  |
| 4.8.2 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |  |
| 4.8.3 | 可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析 |  |
| 4.9 | 感兴趣区定量 |  |
| 4.9.1 | 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |  |
| 4.9.2 | 生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式 |  |
| 4.9.3 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 |  |
| 5 | 机型配置Ⅱ主要技术规格及系统概述： |  |
| 5.1 | 主机成像系统： |  |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 5.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |  |
| 5.1.3 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。 |  |
| 5.1.4 | 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头。 |  |
| 5.1.5 | 所投产品型号具备高端的先进平台 |  |
| 5.1.6 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 5.1.7 | 支持中文界面 |  |
| 5.1.8 | 内置DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| *5.1.9 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| 5.2.0 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收 |  |
| 5.2.1 | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线 |  |
| 5.2.2 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |  |
| 5.2.3 | 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等） |  |
| 5.2.4 | 自适应AutoDoppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； |  |
| 5.3 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 5.3.1 | 标配提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 |  |
| 5.3.2 | 标配低机械指数用于心肌造影成像 |  |
| 5.4 | 心肌应变定量 |  |
| 5.4.1 | 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。 |  |
| 5.4.2 | 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。 |  |
| 5.4.3 | 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 |  |
| 5.4.4 | 同一时相任意节段数据对比 |  |
| 5.5 | 血管中内膜厚度自动测量 : 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 |  |
| 5.6 | 自动心肌运动定量 |  |
| 5.6.1 | 标配选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 |  |
| 5.7 | 心脏自动应变定量 |  |
| 5.7.1 | 智能化自动应变分析模块 |  |
| 5.7.2 | 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 |  |
| 5.7.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 |  |
| 5.7.4 | 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |  |
| 5.7.5 | 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |  |
| 5.7.6 | 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |  |
| 5.8 | 自动化二维心功能定量技术 |  |
| 5.8.1 | 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF |  |
| 5.8.2 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |  |
| 5.8.3 | 可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析 |  |
| 5.9 | 感兴趣区定量 |  |
| 5.9.1 | 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |  |
| 5.9.2 | 生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式 |  |
| 5.9.3 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 |  |
| 6 | 技术参数及要求 |  |
| 6.1 | 系统通用功能 |  |
| 6.2 | 频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到12 MHz |  |
| 6.2.1 | 类型:凸阵、相控阵、线阵 |  |
| 6.3 | 二维成像主要参数: |  |
| 6.3.1 | 探头数量3个 成人心脏相控阵探头1个: 超声频率 1-5MHz 成人腹部凸阵探头1个: 超声频率 1-5MHz 浅表电子线阵探头1个: 超声频率 3-12MHz |  |
| 6.3.2 | 所投产品型号可搭载：腹部、心脏、小儿心脏、浅表、腔内、经食道、容积等探头 |  |
| 6.3.4 | 要求所投产品配置≥2把采用单晶体材质的探头以满足科室的临床需求 |  |
| 7 | 配套设施、设备 |  |
| 7.1 | 超声椅 2张 |  |
| 7.2 | 电动病床1张 |  |
| 7.3 | 报告工作站（品牌商用台式机配置不低于i5-10500/H470芯片组/8GB-DDR4内存/256GB SSD+1TB/21寸IPS LED显示器）2套；图像采集卡2套。 |  |
| 7.4 | 移动质控工作站（触控屏 屏幕键盘可分离i5 16+512G 包含触控笔）1套 |  |
| 7.5 | 负责配套2台超声设备的DICOM系统接口费用 |  |