浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-23215475

项目名称：多功能酶标仪等五个标项设备

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年5月16日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年6月6日09时20分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-23215475

项目名称：多功能酶标仪等五个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7865000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：高清腹腔镜

数量：2

单位：套

预算金额（元）：1700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于内窥镜手术时手术区域的视频显示。

备注：允许进口。

合同履行期限：交货时间：中标公告发出之日起2个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项二：

标项名称：流式细胞仪

数量：2

单位：套

预算金额（元）：5350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实现多色免疫细胞亚群的分析鉴定和各类型细胞的分析分选。

备注：允许进口

合同履行期限：交货时间：中标公告发出之日起2个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项三：

标项名称：超纯水系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：185000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市政自来水进水，通过各组分过滤，做到连续生产纯水和超纯水，供于实验室常规用水及设备用水。

备注：不允许进口

合同履行期限：交货时间：中标公告发出之日起2个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项四：

标项名称：多功能酶标仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。

备注：允许进口

合同履行期限：交货时间：中标公告发出之日起2个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项五：

标项名称：微波水热合成仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：130000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：提供快速、安全、自动化的微波水热合成解决方案。

备注：不允许进口

合同履行期限：交货时间：中标公告发出之日起2个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2023年6月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年6月6日09时20分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2023年6月6日09时20分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地址：杭州市学士路1号

项目联系人（询问）：江川

项目联系方式（询问）：0571-89991071

质疑联系人： 医学工程科

质疑联系方式：0571-89991072

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美、孙翔

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 3 | 采购内容 及数量、 预算金额 | 标项号 | 标项内容 | 数量及单位 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 高清腹腔镜 | 2套 | 170 |
|  |  | 2 | 流式细胞仪 | 2套 | 535 |
|  |  | 3 | 超纯水系统 | 1套 | 18.5 |
|  |  | 4 | 多功能酶标仪 | 1套 | 50 |
|  |  | 5 | 微波水热合成仪 | 1套 | 13 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量：正本1份 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年6月6日09时20分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年6月6日09时20分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许（标项1，2，4） 不允许（标项3，5） |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总。不足4000元时按4000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 供应商应当做好疫情防控相关工作，如至现场递交有关资料、材料的，建议以邮寄或现场送达即离开的方式递交。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 19分 |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。 本项最高得3分 | 3分 |
| 2、 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 售后服务方案，服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3分 |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 | 3分 |
| 3、 | 认证证书：投标产品的制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001等体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 2分 |
| 4、 | 销售业绩：提供投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 5、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| （二） | 技术部分 | 51分 |
| 1、 | 技术需求符合度：对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中的技术指标，打“△”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减4分，其他技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。扣完为止。本项最高得35分，最低0分。 | 35分 |
| 2、 | 投标设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分，配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 | 3分 |
| 3、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本较高1分，无方案得0分。 | 3分 |
| 4、 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
|  | 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
| 5、 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
|  | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-23215475

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属妇产科医院

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜 | 2套 |
| 2 | 流式细胞仪 | 2套 |
| 3 | 超纯水系统 | 1套 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 1套 |
| 5 | 微波水热合成仪 | 1套 |

- 技术需求及商务要求

标项1：高清腹腔镜

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 适用于内窥镜手术时手术区域的视频显示 |  |
| 2 | 为达到最佳的图像效果和及时完善的售后服务，要求提供的光源、气腹机、镜子等与摄像系统同品牌 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 高清摄像主机（含摄像头） |  |
| ▲1.1 | 高清晰度摄像系统分辨率为1920*1080P，视频输出可在1280×1024(HD)、720p、1080p（HDTV）三种模式分辨率间切换，主机具备荧光功能。 |  |
| 1.2 | 三晶片CMOS传感器，1/3”逐行扫描。 |  |
| 1.3 | 最低照度＜1.5Lux |  |
| 1.4 | 水平分辨率≥1000线 |  |
| 1.5 | 具有16:9和4:3两种输出模式 |  |
| 1.6 | 具有动态范围增强功能，智能捕捉深腔亮度不足区域，自动调节亮度，同时保证画面中央亮度稳定不过爆，整个视野亮度更均匀。 |  |
| △1.7 | 具有去红饱和功能，术中一键控制去红饱和度，帮助术者抵抗的过红干扰。 |  |
| 1.8 | 视频信号输出：DVI×2（数字视频接口）、S-Video |  |
| 1.9 | 内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置。 |  |
| 1.10 | 内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别。 |  |
| ▲1.11 | 主机面板≥3.5英寸，全液晶触摸屏，含中文操作菜单。 |  |
| 1.12 | 主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别。 |  |
| ▲1.13 | 根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，拥有多种专业手术模式（包括：宫腔镜，腹腔镜，膀胱镜，柔性内窥镜，显微镜，激光，标准等），并可以一键切换。 |  |
| 1.14 | 摄像头可直接控制配套光源和持镜器 |  |
| 1.15 | 摄像头遥控按键编程功能≥14种，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等。 |  |
| 1.16 | 摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能，并具有微光显示功能。 |  |
| 1.17 | 支持无线传输无损无压缩1080p全高清信号。 |  |
| 1.18 | 与配套影像管理系统对接后，可通过摄像头控制配套气腹机、膨宫泵、关节镜动力设备等。 |  |
| 1.19 | 可选配18mm定焦光学接口或16-28mm光学变焦光学接口 |  |
| △1.20 | 与光源连接时，具备频闪模式。 |  |
| 2 | 冷光源 |  |
| △2.1 | 光源类型：LED |  |
| 2.2 | 通用光纤卡口，可兼容2.0—6.5mm直径的所有光纤 |  |
| △2.3 | 具有电子窥镜感应技术，防止高强度光和意外灼伤，更加安全 |  |
| 2.4 | 光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入时，不能进入发光工作模式。 |  |
| 2.5 | 光源主机具备两种工作模式，即待机模式和工作模式 |  |
| 2.6 | 主机面板为液晶触摸控制面板 |  |
| 2.7 | 主机面板可数字显示亮度值，0到100可调。 |  |
| 2.8 | 具有简体中文操作界面 |  |
| 2.9 | 具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥3.5英寸。 |  |
| 2.10 | 具有中文等多国操作语言设置。 |  |
| 2.11 | 具备声控兼容功能 |  |
| 2.12 | 可通过同一品牌摄像头遥控控制 |  |
| 2.13 | SFB接口的功能集成进USB接口（实现软件升级及远程故障诊断功能） |  |
| 2.14 | Class 1（1类）设备，Type CF（CF型）电器部件 |  |
| 2.15 | 光通量：1160 lm，允差：-10%，上限不计。 |  |
| 3 | 专业医用LED监视器 |  |
| 3.1 | 监视器尺寸≥26英寸 |  |
| 3.2 | 液晶监视器带安装支架臂 |  |
| 3.3 | 具备多种图像视频输入端口，包括：DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (In/Out), C-Video/SOG, S-Video |  |
| 3.4 | 监视器具有多种专业手术模式，多种图像显示比例模式：全充满，水平充满，垂直充满，同比例放大，原始比例。 |  |
| 3.5 | 画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画；具备屏幕图像冻结功能。 |  |
| 3.6 | 多种图像显示比例模式：全充满，水平充满，垂直充满，同比例放大，原始比例。 |  |
| 3.7 | 具有设置参数记忆功能 |  |
| 4 | 高流量气腹机 |  |
| 4.1 | 全自动控制，最大流量≥45升/分 |  |
| 4.2 | 最大压力≥30mmHg |  |
| 4.3 | 具备CO2气体加热功能，自动加热温度≥37℃ |  |
| 4.4 | 具有温度检测传感器，当气体加热温度过高时会报警提示并停止加热。 |  |
| 4.5 | 具有双路安全检测功能 |  |
| 4.6 | 具有堵塞、漏气、超温、腹压过高、气源不足等声光报警。 |  |
| 4.7 | 具有压力过高感应及自动泄气功能 |  |
| 4.8 | 具备图形显示声光报警功能 |  |
| 4.9 | 充气流量级别可自行编程设定 |  |
| 4.10 | 具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸。 |  |
| 5 | 腹腔镜 |  |
| 5.1 | 直径10mm，视角30°，工作长度≥300mm |  |
| 5.2 | 单位相对畸变≤2% |  |
| 5.3 | 角分辨力≥8.6 |  |
| 5.4 | 综合镜体光效≥0.8 |  |
| 5.5 | 有效景深范围30-250mm |  |
| 5.6 | 可高温高压消毒 |  |
| 5.7 | 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种 |  |
| 6 | 内窥镜用台车 |  |
| 6.1 | 自带监视器支架吊臂 |  |
| 6.2 | 吊臂可上、下、左、右等方向调节 |  |
| 6.3 | 轮子带锁定装置 |  |
| 6.4 | 具有隐形埋线槽，所欲电线、数据线、电缆都可以埋线于其中不外露。 |  |
| 7 | 刻录机 |  |
| 7.1 | 类别：FDA I级。 |  |
| 7.2 | 可记录装置：USB 闪存驱动器，USB 硬盘驱动器，内置硬盘驱动器（≥500GB）。 |  |
| 7.3 | 显示屏≥3.5 英寸 LCD。 |  |
| 7.4 | 记录格式：静止图像Jpeg，DICOM（*.dcm）；视频MPEG-4 AVC/H.264等。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 高清摄像主机2台 |  |
| 2 | 高清摄像头2个 |  |
| 3 | LED冷光源2台 |  |
| 4 | 光纤≥2根 |  |
| 5 | LED监视器2台 |  |
| 6 | 高流量气腹机2台 |  |
| 7 | 腹腔镜≥4根 |  |
| 8 | 内窥镜用台车2台 |  |
| 9 | 刻录系统2套 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，镜子原厂保修≥1年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |

标项2：流式细胞仪

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备1： | 流式细胞分析仪1套 |  |
| 一、 | 功能和用途 |  |
| 1.1 | 功能：多色免疫细胞亚群的分析鉴定。造血干细胞、间充质干细胞、肿瘤干细胞、肿瘤细胞系、胚胎干细胞等分析鉴定。细胞凋亡、细胞周期。细胞内活性氧的检测，细胞线粒体膜电位的检测。钙离子流的检测。细胞增殖实验等。 |  |
| 1.2 | 用途：用于测量细胞特征，包括细胞大小、细胞数量、细胞周期等。 |  |
| 二、 | 主要核心技术要求，指标参数 |  |
| 1. | 光路系统： |  |
| ▲1.1 | 同时配备不少于4根固态高功率激光器： 488nm（≥50mw），638nm/640nm（≥50mw），405nm（≥80mw），561nm（≥30mw），13个独立荧光检测器；可同时检测15个参数以上（含1个FS参数，1个SS参数，13个荧光参数），且所有荧光通道检测波长都为带通。 |  |
| 1.2 | 具有激光智能监控系统：具有激光温度控制功能，确保仪器稳定性和检测结果可靠性不受环境影响；自动监测并调节激光功率。 |  |
| 1.3 | 可选配特定波长滤光片系统，13种以上荧光检测通道可供选择 |  |
| 1.4 | 固定校准的光路设计，滤光片可以灵活插拔，不影响光路。 |  |
| △1.5 | 光信号收集系统：镜头数值孔径NA＞1.3 |  |
| 2. | 电子和检测系统： |  |
| 2.1 | 动态范围：0-107。 |  |
| 2.2 | 数字化采样频率25MHz |  |
| 2.3 | 检测速度≥30,000 events /s |  |
| 2.4 | CV <3% |  |
| △2.5 | 采用光纤阵列高灵敏度检测器，FITC灵敏度≤ 30MESF，PE灵敏度≤ 10MESF |  |
| 2.6 | 侧向角分辨力：＜200nm，具备可检测到100nm以下颗粒实验案例； |  |
| △2.7 | 紫光侧向角分辨力：≤80nm，并有文献或实验案例 |  |
| 3. | 液流和上样系统 |  |
| 3.1 | 采用经典稳定的鞘液流体动力学聚焦原理。 |  |
| 3.2 | 检测过程中，具有自动反冲洗去除堵塞功能。 |  |
| 3.3 | 流速： 10ul/min 到240ul/min。 |  |
| 3.4 | 上样系统：兼容多种上样管（5ml流式管、1.5ml或2ml EP管），具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染。具备96孔板上样模块。 |  |
| △3.5 | 无需微球的绝对计数功能，在检测同时即可自动计算样本浓度，结果准确。 |  |
| 3.6 | 具有鞘液过滤器，确保液流的洁净度，检测微颗粒时避免杂质的干扰。 |  |
| 3.7 | 具有鞘液和废液传感器，自动感应鞘液压力和废液桶液面高度，自动报警 |  |
| 4. | 软件系统 |  |
| 4.1 | 可选择中、英文界面。 |  |
| △4.2 | 实时的电压调节，图型上直接拖动调节电压，无需输入数字，直观方便。并可选择自动电压调节模式：可自动判断最佳电压，无需调节。 |  |
| 4.3 | 自动补偿设置：全矩阵荧光补偿，自动补偿调整，图型上自动拖动调节补偿，直观方便。 |  |
| 4.4 | 补偿调节后，再次调节电压，补偿自动调整，无需人工再干预。 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1． | 多功能流式细胞分析仪主机1台 |  |
| 2． | 计算机工作站 1套 |  |
| 3． | 配套清洗液≥1套 |  |
| 4． | 配套鞘液≥1桶 |  |
| 5． | 配套深度清洗液≥1桶 |  |
| 6. | 质控微球≥2盒 |  |
| 7. | 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四、 | 其他 |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |
| 设备2： | 流式细胞分选仪 1套 |  |
| 一、 | 概述： |  |
|  | 功能和用途：各种类型细胞的分析分选，尤其能对肿瘤细胞、神经细胞、干细胞、外泌体等微小生物颗粒等进行分析和进行高速、高纯度、高成活率的分选。 |  |
| 二、 | 技术参数： |  |
| ▲1、 | 配4根或以上全固态激光器，其中激光功率要求：405nm激光器≥90mW、488nm≥50mW、561nm≥30mW、638nm≥100mW；光学参数17个或以上：前向（FSC）、侧向（SSC）及15个荧光检测器。 |  |
| 2、 | 全数字系统，电子死时间0，24Bit数据，数据精度更高，可显示7个数量级数据。 |  |
| 3、 | 采用先进的FAPD光电检测器，具备高灵敏度和分群能力。 |  |
| 4、 | 采用新的光电传导技术，及光纤传输系统，减少滤镜的使用数量，光损失少，进一步提高了灵敏度；同时完全无须调节，操作简便。 |  |
| 5、 | 荧光检测灵敏度FITC<30MESF，PE<10MESF，APC<25MESF（以官方网站及印刷版彩页资料为准，投标商提供证明材料）。 |  |
| 6、 | 分群能力：通用8峰彩虹微球检测，相邻峰间明显隔开，各相邻峰间(峰谷)Count为0。 |  |
| △7、 | 具有405nm侧向散射光（VSSC）检测功能，分辨率更优，小于200nm，满足外泌体或类似微颗粒分析和分选使用（以官方网站及印刷版彩页资料为准，投标商提供证明材料）。 |  |
| 8、 | 开机系统启动、QC和分选校准后，系统全自动进行液滴延迟时间自动确认，此过程无需另外的延迟微球，此后系统自动维持监测和液流稳定，不到30分钟机器进入随时可用状态：分析或分选任意操作。 |  |
| 9、 | 改进的智能化断点检测用于自动液滴优化、监控和维护以及液滴延迟测定。 |  |
| 10、 | 分选液滴检测系统，完全自动设定分选参数，并对分选侧向流进行监控和维护，无须人为参与。 |  |
| 11、 | 当分选过程中出现堵塞或液滴不稳定时，分选将自动暂停或停止，并保护分选后的样品。 |  |
| 12、 | 在线气泡检测器可在管空时自动检测并停止取样，避免气泡进入流动池增加操作难度。 |  |
| 13、 | 如果在分选过程中液路不稳定，系统会自动消除流动池中的气泡，并自动恢复分选。 |  |
| 14、 | 配备一体化上样系统：标准上样管: 5mL；上样速度可调：10-100µL/min；整合有样品偏心振荡功能，3种振荡强度可选，保证上样时样品浓度均匀一致； |  |
| 15、 | 配备一体化分选收集模块：4路分选装置，4支5ml管，两支外收集管也可为15ml管； |  |
| 16、 | 配备单细胞分选装置：6-、24-、48-、96-和384孔板、96深孔板、载玻片、可自定义装置； |  |
| 17、 | 具有补偿设置调取库功能，简化分析和分选。 |  |
| 18、 | 具有分选装置收集设置-调取库功能，简化分选收集的设置。 |  |
| 19、 | 具有分选模式设置-调取库功能，简化分选模式设置。 |  |
| 20、 | 分选方式：根据不同的分选纯度和收率要求，不同分选侧向流可选用不同的。21、分选模式（纯度或富集模式），可实现无损分选。 |  |
| 22、 | 分析速度≥40000细胞/秒。 |  |
| 23、 | 分选速度≥30000细胞/秒，小于30000细胞/秒时无硬件丢失。 |  |
| 24、 | 支持多至四路分选，包含纯度和富集模式，支持管式、孔板、玻片分选，以及最高384孔板收集。 |  |
| △25、 | 具备不加电(垂直分选)功能，进一步保证活性和功能性，同时保证分选的准确性。 |  |
| 26、 | 索引分选（index分选）排序：可以从索引图排序分选。 |  |
| △27、 | 分选纯度：≥99%，分选得率：＞80%泊松分布。 |  |
| 28、 | 优化管路设计，每完成一次上样系统自动冲洗，避免交叉污染：低于0.1%。 |  |
| 29、 | 插拔式喷嘴，无须人为调整或优化。 |  |
| 30、 | 鞘液系统：与100µm纳米陶瓷喷嘴相匹配的超低压15Psi鞘液系统，具有广泛种类的细胞适用性和良好的细胞活性。 |  |
| 31、 | 液滴的振荡频率: 30-35kHz，全自动调节、优化，无须人为参与。 |  |
| 32、 | 内置泵系统，具有防振静音设计，为系统提供压力和真空，无须外接压力和真空装置； |  |
| 33、 | 日常和定期清洗操作具有提醒和流程设置，极大方便日常维护和管理：包括系统启动、系统停机、日常清洗、流动池清洗、无菌清洗、长期停机、反冲、鞘层过滤器去泡、流动池去泡等； |  |
| 34、 | 软件及其功能： |  |
| 34.1、 | 软件中英文任意设定，是一个功能齐全的软件包，用于控制仪器的操作、实验数据的收集和结果的分析； |  |
| 34.2、 | 软件支持：全自动矩阵补偿；手动全矩阵补偿； |  |
| 34.3、 | 如果需要，导出FCS文件，可在第三方分析软件上使用； |  |
| 34.4、 | 分析软件无版权限制，可自由安装在任意电脑上，方便用户脱机分析数据，提高仪器使用效率，便于数据共享； |  |
| 34.5、 | 可运行免费的远程诊断和操作软件，进行远程诊断和操作，如遇问题可实时在线连机援助，进一步保障仪器的使用。 |  |
| 三、 | 其他配置要求 |  |
| 1、 | 流式细胞分选仪主机1台 |  |
| 2、 | 全自动液流车系统一套，包含鞘液桶（可高压灭菌）1个；废液桶1个；关机清洗液桶1个； |  |
| 3、 | 配备订制工作站 |  |
| 4、 | 配套清洗液≥1套 |  |
| 5、 | 配套鞘液 ≥1桶 |  |
| 6、 | 配套关机液≥1桶 |  |
| 7、 | 质控微球≥2盒 |  |
| 8、 | 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四、 | 其他 |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |

标项3：超纯水系统

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 技术参数 |  |
|  | 功能和用途：市政自来水进水，通过各组分过滤，做到连续生产纯水和超纯水，供于实验室常规用水及设备用水。 |  |
| （二） | 主要招标参数 |  |
| 1、 | 进水要求：以城市自来水为进水，连续生产纯水和超纯水；为保证设备运行稳定性，设备为同一品牌一体机，非多型号组合机。 |  |
| 2、 | 纯水产水水质 |  |
| ▲2.1、 | 纯水采用双级反渗透（RO）设计，电导率/电阻率<10us/cm@25°c，提供彩页或其他官方资料证明。 |  |
| 2.2、 | 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%。 |  |
| 2.3、 | 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%。 |  |
| 2.4、 | 细菌和颗粒 > 99%。 |  |
| ▲2.5、 | 流速≥30L/h。 |  |
| 3、 | 超纯水产水水质 |  |
| 3.1、 | 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃。 |  |
| 3.2、 | TOC含量：<5 ppb。 |  |
| 3.3、 | 微生物：<0.1 cfu/mL。 |  |
| 3.4、 | 直径大于0.2 μm的颗粒物数量：<1/mL。 |  |
| 3.5、 | 热源含量：<0.001 Eu/mL。 |  |
| 3.6、 | RNases：<0.01 ng/mL。 |  |
| 3.7、 | DNases：<4 pg/μL。 |  |
| ▲3.8、 | 蛋白酶<0.15ug/ml，提供彩页或其他官方资料证明。 |  |
| 3.9、 | Bisphenol A (双酚A)：<0.005 ppb。 |  |
| 3.10、 | ethyl phthalate (DEP-邻苯二甲酸二乙酯) ：<0.2 ppb。 |  |
| 3.11、 | i-n-butyl Phtalate (DNBP)：<0.2 ppb。 |  |
| 3.12、 | Nonylphenol (NP)：<0.1 ppb。 |  |
| 3.13、 | 流速：逐滴至最大2 L/min，4种流速可选。 |  |
| 4、 | 自来水预过滤模块 |  |
| 4.1、 | 独立的自来水预过滤模块具有≥3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的使用寿命等，标配漏水保护器；根据原水水质，可提供3种以上预过滤柱，预过滤柱带有芯片，可记录生产时间等，智能化设计更符合现代化实验室。 |  |
| 4.2、 | 根据原水水质不同，有不少于4种预过滤柱可供选择，针对性去除自来水中的颗粒物、余氯和有机物。 |  |
| 4.3、 | 自来水预过滤柱具有智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确。 |  |
| 5、 | 超纯水主机 |  |
| △5.1、 | 超纯水采用双纯化双监测设计，各超纯化柱后有独立的水质监测，在提供更稳定水质的同时可大幅降低运行成本，并提供彩页或其他官方资料证明。 |  |
| 5.2、 | 具有RO和UP部分全管路自动定时消毒清洗功能。 |  |
| 5.3、 | 多种去离子柱（附有记忆芯片）可选，包含标准4L大容量精制离子交换树脂柱（适用于常规超纯水需求）、低TOC柱（适用于高灵敏度分析）和低硼柱（适用于ICP分析）。 |  |
| 5.4、 | 在离子交换树脂柱上的智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确，提高实验室用水安全。 |  |
| 5.5、 | 标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量。 |  |
| 5.6、 | 主机具有独特漏水收集底盘，排水口配置高灵敏度的漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水。 |  |
| 5.7、 | 设备配有TOC实时连续在线指示仪, 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，TOC检测范围为1~100 ppb；检测精度+/- 0.1 ppb。设计符合USP（643）和EP 2.2.44要求。 |  |
| 6、 | 取水装置 |  |
| 6.1、 | 配备独立的取水手柄，以最高2 L/min速度分配超纯水。 |  |
| 6.2、 | 取水手柄均具有≥2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息。 |  |
| 6.3、 | 取水臂可调节取水流速和定量取水量，且均可安装即插即拔的脚踏开关。 |  |
| 6.4、 | 取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 mL~90 L）自动取水功能，精度± 1%。 |  |
| 6.5、 | 包括取水手柄和脚踏开关在内至少5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调。 |  |
| 7、 | 水箱 |  |
| 7.1、 | 具备≥70 L容积、PE材质吹塑成形和倒圆锥型底部。 |  |
| 7.2、 | 具有空气除菌过滤功能，有效隔绝空气中的CO2、细菌和挥发性有机物，保护纯水水质。 |  |
| 7.3、 | 具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护。 |  |
| 8、 | 操控系统 |  |
| △8.1、 | 主机配置≥7英寸彩色触摸显示屏；系统以图形和颜色变化对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示，最大程度方便使用者。 |  |
| 8.2、 | 具有中文、英文等多国语言可切换操作界面。 |  |
| 8.3、 | 操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览。 |  |
| 8.4、 | 应用不同实验室管理需求，系统具有至少四种密码控制权限，包括使用者、管理、维修和工厂权限，提高系统操控安全性。 |  |
| 8.5、 | 内存数据只读不可修改，符合21 CFR part 11要求，保证水质记录的可追溯性，同时便于维修工程师远程诊断。 |  |
| 8.6、 | 标准配置RS232、USB接口和SD卡可将数据导入PC，或直接输出打印。 |  |
| （三） | 配置要求 |  |
| 1、 | 原装预处理模块 1套 |  |
| 2、 | 纯水/超纯水一体系统主机 1套 |  |
| 3、 | 超纯水取水站带彩色显示屏1套 |  |
| 4、 | 终端过滤器 1个 |  |
| 5、 | 水箱 1个 |  |
| 6、 | 水箱空气滤器 1个 |  |
| 7、 | 去离子纯化双柱 1套 |  |
| 8、 | 活性炭预处理双柱 1套 |  |
| 9、 | 微滤预过滤双柱 1套 |  |
| 10、 | 脚踏开关 1个 |  |
| 11、 | 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| （四） | 其他 |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |

标项4：多功能酶标仪

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 功能和用途： |  |
|  | 可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。可提供“吸收光”、“荧光”、“化学发光” 、“时间分辨荧光”、“荧光偏振” 等高级检测实验。 |  |
| 二、 | 主要技术参数： |  |
| 1、 | 检测类型：6-384孔微孔板 。 |  |
| △2、 | 应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot。 |  |
| 3、 | 光源：高能氙闪灯光。 |  |
| ▲4、 | 温度控制：室温+5℃---66℃ 。 |  |
| 5、 | 温度均一性：± 0.75°C。 |  |
| 6、 | 温度准确度：±1℃@37℃。 |  |
| 7、 | 震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）。 |  |
| ▲8、 | 检测器：-5℃制冷PMT。 |  |
| 9、 | 检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达20X20密度/孔）。 |  |
| 10、 | 电脑连接方式： 网线（直接接入局域网）连接、允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。 |  |
| 11、 | 吸收光： |  |
| 11.1、 | 波长范围：230nm-1000nm，1nm可调。 |  |
| △11.2、 | 波长带宽：4.0nm。 |  |
| 11.3、 | 波长准确度： ±2.0nm。 |  |
| 11.4、 | 波长重复性：±1nm。 |  |
| 11.5、 | 光度量范围：0-4.0(OD)。 |  |
| 11.6、 | 分光检测分辨率：：0.001OD。 |  |
| 11.7、 | 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD。 |  |
| 11.8、 | 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD。 |  |
| 11.9、 | 杂散光： ＜0.05%@260nm，280nm。 |  |
| △11.10 | 光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。 |  |
| 12、 | 荧光强度： |  |
| 12.1、 | 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测。 |  |
| 12.2、 | 波长范围：250nm—850nm，1nm可调。 |  |
| 12.3、 | 带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm。 |  |
| 12.4、 | 动态学范围：>6个数量级。 |  |
| 12.5、 | 灵敏度(光栅)： < 1pM荧光素，96孔板顶读；< 2pM荧光素，96孔板底读。 < 1pM荧光素， 384孔板顶读；< 2.5pM荧光素，384孔板底读。 灵敏度(滤光片)： < 0.3pM荧光素，96孔板顶读； < 2pM荧光素，96孔板底读。 < 0.5pM荧光素， 384孔板顶读； < 2.5pM荧光素，384孔板底读。 |  |
| 13、 | 化学发光： |  |
| 13.1、 | 化学发光检测支持：微孔板顶部检测、微孔板底部检测（可选）。 |  |
| 13.2、 | 波长范围：300nm—850nm，1nm可调。 |  |
| 13.3、 | 动态学范围：>7个数量级。 |  |
| 13.4、 | 灵敏度（闪光）： <20amol ATP。 |  |
| 13.5、 | 孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.2%，白色384孔板。 |  |
| 14、 | 时间分辨荧光： |  |
| 14.1、 | 波长范围：EX 滤光片：350nm（带宽60nm）EM光栅：450-750nm。 |  |
| 14.2、 | 动态学范围：>5个数量级。 |  |
| 14.3、 | 检测灵敏度： 10fM铕元素，96孔板 ； 10fM铕元素，384孔板。 |  |
| 15、 | 荧光偏振： |  |
| 15.1、 | 波长范围：300-750nm。 |  |
| 15.2、 | 检测灵敏度： 滤光片 < 1mP标准偏差 (1nM荧光素，96孔板) 。 光栅 < 2mP标准偏差 (10nM荧光素，96孔板)。 |  |
| 16、 | 检测时间： 96孔板 384孔板 吸收光： ≤28秒 ≤1分28秒 荧光强度： ≤21秒 ≤1分08秒 化学发光： ≤21秒 ≤1分03秒 时间分辨荧光： ≤25秒 ≤1分12秒 荧光偏振： ≤35秒 ≤1分48秒 |  |
| △17、 | 近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）：配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。 |  |
| 18、 | 仪器主机USB插口可数据输出：支持。 |  |
| 19、 | 仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看。 |  |
| 20、 | 软件：数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，至少21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1． | 多功能酶标仪主机1台（包含光吸收、荧光、化学发光、荧光偏振、时间分辨荧光检测模块）。 |  |
| 2． | 品牌计算机工作站 1套 ：处理器≥i7；内存≥8G；储存≥256G。 |  |
| 3. | 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四、 | 其他 |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |

标项5：微波水热合成仪

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 技术参数要求： |  |
| 1. | 微波功率0～1000W自动连续可调；采用专业磁控管，可保证炉腔内微波均匀，及仪器长时间稳定工作；微波输出功率≥1000W。 |  |
| △2. | 仪器配置6位磁力搅拌系统，可实现在转盘进行360℃单向非往复旋转的情况下，配合置于高压釜内的磁子同时进行6位的磁力搅拌功能，6个点位的搅拌转速相同且实时连续可调，非固定位磁力搅拌，最大转速500rpm。 |  |
| 3. | 均匀度：同轴同向匀速旋转转盘，360°单向非往复旋转，使样品在微波的环境中受热更加均匀，大大增加了仪器的精密度和样品水热合成的一致性和检测的精确度。 |  |
| △4. | 腔体容积≥45L，谐振腔体采用奥氏体不锈钢材质，内腔超强防酸防腐蚀；可同时处理最多6个超高压大容量(100mL)水热釜。 |  |
| 5. | 特殊设计双保护安全炉门，高强度防辐射泄漏炉门，具有不变形、耐冲击波、防止微波泄漏等安全性能。微波泄露符合国家标准。 |  |
| 6. | 采用高精度接触式温度传感器，高精度接触式压力传感器： |  |
| 6.1 | 检测频率：150～200个数据／秒； |  |
| 6.2 | 速率升温：在设定时间内匀速精确达到目标温度； |  |
| △6.3 | 温度控制范围：0～260℃，控温精度：±1℃，测温精度：±0.1℃；△6.4压力传感器量程：0～10MPa，压力控制范围：0～6MPa；控压精度≤±0.05Mpa，测压精度:0.01Mpa。 |  |
| △7. | 耐压外罐采用高强度材料压铸制成，高温高压下无损坏；最高工作温度≥260℃；最高工作压力≥6Mpa（870psi）；泄压方式：采用安全防爆膜，便于更换且后续维护费用低；避免泄压片等自动泄压方式，泄压时高温气体从罐盖与罐体连接处泄出，防止罐体、罐盖的软化、变形等损害水热釜的情况发生。 |  |
| 8. | 内罐采用聚四氟乙烯材料制成，致密性好，无微孔安全性能好，罐内最佳容量10～50ML。防爆设计：罐体垂直定向爆破设计，避免横向撞击。 |  |
| 9. | 冷却方式：炉腔内强制快速风冷，采用耐腐蚀、大风量离心式风机，排风量≥5M³/min，反应完毕后，微波停止发射，转盘和风扇继续工作待罐子冷却到40℃后，仪器自动蜂鸣提醒。 |  |
| 10. | 触摸式控制面板，大屏幕液晶显示，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线；仪器可储存至少16组应用条件，每组10个反应步骤，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除存储的应用方法；遥控装置，在紧急状态下远距离停止反应。 |  |
| 11. | 需提供厂家的温度传感器检定校准证书。 |  |
| 二、 | 配置要求： |  |
| 1、 | 微波水热合成仪 主机1台 |  |
| 2、 | 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 三、 | 其他： |  |
| 1、 | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2、 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3、 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4、 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5、 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6、 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7、 | 交货期：中标公告发出之日起2个月内交货。 |  |
| 8、 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日（以产品标签、标识为准）为到达医院指定地点前12个月内。 |  |
| 9、 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |

第五章  合同主要条款

采 购 合 同

甲方（使用单位）：浙江大学医学院附属妇产科医院    合同编号：

乙方（供应商）：                                  确认书号：

甲方委托浙江省国际技术设备招标有限公司进行公开招标（招标编号为

），确定乙方为中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条 采购项目及合同价格

| 货物名称 | 型号规格 | 厂家产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照注册证名称（中标通知书名称） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、具体配置要求等详见配置清单。

2、以上合同总价含产品到达甲方用户并能正常使用所需的一切费用，如强制计量设备还应包含计量费用。

3、由乙方办理此项目设备进口手续，包括进口外贸，进口报关，港口清关与接货、提货，办理对外付汇与外管核销手续、设备商检等工作。同时，乙方协助办理机电产品进口许可证等事宜。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的、符合国家技术规格、质量标准和出厂原装合格产品及招标文件要求的质量标准。

如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

乙方在合同签订后   个月内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定的安装场地，并交使用方验收。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收合格后次日起，乙方提供的商品质保期为年。质保期内，乙方免费提供至少每年2次的上门维修保养服务，乙方负责对其提供的瑕疵商品实行免费更换。

2、乙方保证提供8年的维修配件（保修期后的配件费用由甲方承担），期间如因维修配件的原因无法修复的，乙方承诺免费提供相同的备用机。

3、乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取免费提供相同的维修备机等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用部门、技术部门按招标书内容进行货物、技术及商务验收、并在验收单上签字确认。

第六条    货款的支付—按照招标文件

。

第七条  其它约定：

1、疫情期间，公司相关入院人员需配合医院疫情防护要求提供相关证明材料。

2、本合同未尽事宜以投标文件为准。

第八条  违约责任

1、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二的违约金。

2、甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之二的违约金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之二的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第九条  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生乙方所供商品的质量、售后服务等问题或甲方无正当理由延期支付货款时，双方均有权直接向对方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼来最后解决争议。

第十条  合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托的签约代表人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）浙江大学医学院        乙方：

附属妇产科医院

法定（授权）代表人			法定（授权）代表人

（签字）：							  （签字）：

地  址：杭州市学士路1号			地  址：

开户银行：建设银行杭州庆春支行		开户银行：

银行账号：33001617835056005958		银行账号：

电话或手机：0571-89991073		    电话或手机：

日  期：                          日  期：

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）

乙方:                              （供货、服务方）

采购物资服务名称：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自的职责，不得违反有关招标采购工作管理规章制度，损害国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）要廉洁自律，不得以任何形式索要和收受贿赂。不得向乙方索要或接受乙方的钱物、有价证券；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得在乙方报销应由个人支付的费用；不得参加乙方组织的旅游、考察活动。

三、乙方指定                        作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式两份，甲、乙方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定（授权）代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定（授权）代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备项目

项目编号： 0625-23215475

标项号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院多功能酶标仪等五个标项设备项目

项目编号： 0625-23215475

标项号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。