中国计量大学基础物理实验教学平台建设

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：0625-24216250

项目名称：基础物理实验教学平台建设

采购单位：中国计量大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年4月26日

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	20

五、评标	21

六、定标	23

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	46

第六章　投标文件格式	51

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

中国计量大学基础物理实验教学平台建设 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年5月17日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24216250

项目名称：基础物理实验教学平台建设

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,200,000.00

最高限价（元）：901,800.00；298,200.00

采购需求：

标项一

标项名称：智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：901,800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备1批，详见招标文件。

备注： 不允许进口

标项二

标项名称：数字化示波器原理及其应用实验装置等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：298,200.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字化示波器原理及其应用实验装置等设备1批，详见招标文件。

备注： 不允许进口

合同履行期限：详见《第四章  招标内容及需求》四、商务要求表“交货时间及地点”。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：\至2024年5月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月17日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：招标公告发布之日至投标截止时间之日前送至或快递至（以招标代理机构收到时间为准）杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室    联系人：徐建，联系方式：0571-85860269。

3.开标时间：2024年5月17日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。/开标现场地址：浙江省国际技术设备招标有限公司会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中国计量大学

地  址：杭州市钱塘区下沙学源街258号中国计量大学

项目联系人（询问）： 乔老师

项目联系方式（询问）：0571-86875635

质疑联系人：顾老师

质疑联系方式：0571-86836056

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：郑旭、徐建

项目联系方式（询问）：0571-85860256、85860269

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年4月26日

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 基础物理实验教学平台建设 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容为中国计量大学基础物理实验教学平台建设 具体内容及数量详见招标文件《第四章 招标内容及需求》 |
| 3 | 预算金额和最高限价 | 标项; 标项名称; 预算金额 （万元）; 最高限价 （万元）. 1; 智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备; 90.18; 90.18. 2; 数字化示波器原理及其应用实验装置等设备; 29.82; 29.82. 投标报价超过相应标项预算金额的其投标文件将被否决。 投标报价超过相应标项最高限价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 2、投标总价包括本项目所涉及的货物生产、供货、运输、安装调试、验收、税金及相关服务的全部费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 转包和分包 | 本项目各标项均不允许转包。 本项目允许分包。货物的供货为主体、关键性工作。本项目允许将非主体、非关键性的工作分包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 ■不组织 |
| 8 | 样品 | ■不提供 |
| 9 | 演示 | ■不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件的签章 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在招标公告发布之日至投标截止时间之日前送至或快递方式递交（以招标代理机构收到时间为准）。 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1409室。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年5月17日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 招标公告发布之日至投标截止时间之日前一天送至或快递至（以招标代理机构收到时间为准）杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室，联系人：徐建，联系方式：0571-85860269。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年5月17日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。开标现场地址：浙江省国际技术设备招标有限公司会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦） |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 是否进口 | 标项1：不允许进口 标项2：不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | ■ 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购各标项为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业：（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）本次采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的。 7）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8）残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目各标项代理服务费按以下货物收费标准向相应标项中标供应商收取，投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 代理服务收费标准(费率)如下： 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.05%; 1.05%. 100-500; 0.77%; 0.56%. 500-1000; 0.56%; 0.32%. 1000-5000; 0.35%; 0.18%. 注：代理服务收费按差额定率累进法计算； 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、中标供应商应提供增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由投标人自行考虑在企业运营成本等或各投标报价中。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 中标后，中标人须根据招标人要求提供纸质投标文件至少3份。 合同签订后中标人应及时将采购合同扫描件发送至招标代理机构的联系邮箱gjzb0571@qq.com。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包：详见《前附表》

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 十 天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有合法获取了招标文件的投标人；

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

各标项的投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）（若投标人为自然人，则应提供自然人的身份证明扫描件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求或特定资格要求的：

1、中小企业的相关证明材料：中小企业声明函(格式见第六章)；

2、残疾人福利性单位声明函

如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

3、监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人资格条件中要求的其他材料

2.商务技术文件

（1）投标声明函(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人的同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）技术偏离表（格式见第六章）；

（12）设备配置清单（格式见第六章）；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）

（14）质保期内的备品备件清单（格式自拟）

（15）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（16）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（17）供货、安装、调试计划及人员安排；

（18）产品制造、验收标准和验收方法；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）评标办法商务资信及技术评分项中所要求提供的资料和投标人认为所需要提交的其他资料

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系扫描件，须在扫描件上盖上有效的投标人电子章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人应在投标报价明细表中列明各货物的“品牌/厂家/原产地”、“规格型号”等规定的内容。合同供货货物必须与投标报价明细表列明的货物一致。注：投标报价明细表中，若多个投标设备是组合成一个整体交货的，则投标人应在《投标报价明细表》的备注栏中注明（列如：设备A和B是组合成一个整体交货的，则A的备注栏中应注明“与B组合成一个整体交货”，B的备注栏中应注明“与A组合成一个整体交货”）。

3.投标人应在投标报价明细表中列全供货的所有货物

4. 投标报价需包含设备（软件）费、安装费、调试费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价中。

5. 设备费为用户指定落地价：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，应以人民币报价。

6. 不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与此次投标有关的全部费用。

7. 投标报价是指一次性报出不得修改的价格，投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- 8. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

9. 投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖电子章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（若为多种产品，则为核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取“评审总得分相同的，投标报价低者优先；评审总得分且投标报价相同的，技术分高者优先；评审总得分、投标报价相同且技术分相同的，则采取随机抽取方式” 的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

各标项的核心产品是：详见《第四章  招标内容及需求》列明的核心产品。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

中标人也可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，但保函有效期应满足采购单位的要求。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于中国计量大学基础物理实验教学平台建设 项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分为资信及商务分、技术分、价格分三部分，分值详见本章第四条“四、评审内容及标准”。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术得分相同的，由评标委员会现场投票确定（少数及从多数）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐各标项得分排列前 3 名的投标人为相应标项的中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。在投标文件的资格证明文件中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求提供证明材料的；

（2）投标文件未按招标文件要求盖单位电子签章（公章）的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（4）不同投标人的投标文件相互混装的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准（适用于各标项）

（一）资信及商务部分（5分）

| 序号 | 评审项目和评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人（若为联合体，则联合体各成员均应具备）具有核心产品或核心产品同类产品销售业绩的：每提供1个得1分，最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章。 注：对省级以上主管部门认定的同类首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满足。【客观分】 | 3 |
| 2 | 满足招标文件《第四章 招标内容及需求》“商务要求表”中所有要求的得2分；有偏离的得 0 分。 注：带“▲”的实质性要求条款必须满足，否则其投标无效【客观分】 | 2 |

（二）技术部分（65分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品总体性能及质量水平 | 根据所供产品总体性能及质量水平进行评析： 所提供产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况，得5分；所提供产品的性能特点、质量水平等描述较完整，得4分；所提供产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，得3分；所提供产品的性能特点、质量水平等完整性较差的得2分；所提供产品的性能特点、质量水平未描述完整的得1分；未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 2 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 根据所供产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 全部满足招标文件要求的得本评分项分值满分，正偏离不加分； 标注 “★”的重要技术指标（条款、参数、配置等）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣2分； 未标注“★”或“▲”的一般技术指标（条款、参数、配置等）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣1分； 此项扣至0分的，该投标人的投标文件将被视为无效。 注：(1)未满足招标文件标注“▲”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。 (2)若技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的，评审专家按其按技术资料中的参数进行评分。【客观分】 | 30 |
| 3 | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 根据所提供产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析： 所提供产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所提供产品配置较完整、能较好的能满足采购人的使用要求的，得4分；所提供产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差的得2分；所投产品的性能特点、质量水平未描述完整的，得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 4 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 根据所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评析： 所提供产品的稳定性好，可操作性强，维护简便，得5分；所提供产品的稳定性较好，可操作性较好，维护相对简便的，得4分；所提供产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分；所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得2分。所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性未描述完整的，得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 5 | 供货、安装、调试计划 | 根据供应商安装、调试计划的完整性和合理性等情况进行评析： 供货、安装、调试计划科学、合理，可实施性强的得5分；供货、安装、调试计划较合理得4分；供货、安装、调试计划基本合理得3分；供货、安装、调试计划较差的得2分；供货、安装、调试计划未描述完整的得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 6 | 验收方案及质量保证措施 | 根据供应商验收方案及质量保证措施的科学性、合理性和完善性等等情况进行评析： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得4分；验收方案较为合理，质量保证措施较为齐全的且有较强的针对性，得3分；验收方案基本合理，质量保证措施基本完善但针对性一般的，得2分；验收方案有明显不合理之处，质量保证措施不完善、针对性不强的，得1分；验收方案或质量保证措施有较多欠缺的，得0.5分；未提供验收方案或质量保证措施的，得0分。【主观分】 | 4 |
| 7 | 培训方案 | 投标人需要为用户提供①设备使用（2分）、②设备维护（2分）共两个方面全面的系统培训【至少包括培训计划（包括培训次数和培训人数）、目标、培训课程内容、培训方法】，使系统用户能够熟练设备，以保证设备发挥应有作用，对上述两个方面投标响应内容分别进行评审，每个内容的评审分值按上述规定的分值，本评分项最高得4分。 每项内容评审细则如下： 投标人进行了详细全面阐述、对本项目有针对性，且相应的培训方法合理、用户掌握相应内容可行性高的，得2分； 投标人虽然进行了阐述但并不完全针对本项目或针对性不强，或相应的培训方法有缺陷或部分培训方法不具有可行性的，得1分。 投标人未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或相应的培训方法不具有可行性，得0分。【主观分】 | 4 |
| 8 | 售后服务 | 根据供应商、产品制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）等进行评析。 技术支持和售后服务方案合理，承诺和保证措施完整，服务范围广，维修保养和服务标准阐述详细的，得3分； 技术支持和售后服务方案比较合理，有承诺和保证措施，服务范围较广，有关于维修保养和服务标准的阐述的，得2分； 技术支持和售后服务方案合理性一般，有部分承诺和保证措施，服务范围不全面，有关于部分维修保养和服务标准的阐述的，得1分； 技术支持和售后服务方案简单，或缺少和保证措施，或服务范围极少，或缺少关于维修保养和服务标准的阐述的，0.5分；未提供技术支持和售后服务方案的，或未描述的，得0分。【主观分】 | 3 |
|  |  | 售后服务响应时间、故障修复时间，优劣比较评价。 优于采购文件要求的，得1分； 满足采购文件要求的，得0.5分； 有偏离采购文件要求或未进行相关承诺的，得0分。 【客观分】 | 1 |
| 9 | 优惠条件 | （1）全部货物的质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。【客观分】 （2）提供了针对本项目质保期满后部件（易耗件）的优惠价格，且部件（易耗件）清单完整、价格合理的，最高得1分，未提供的不得分。【主观分】 | 2 |
| 10 | 政策分 | （1）投标报价产品有列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。【客观分】 （2）投标报价产品有列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。【客观分】 | 1 |

（三）价格部分（ 30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  招标内容及需求

（本章内容除特殊说明外，均适用于各标项）

一、总体要求

1、本次招标采购项目为基础物理实验教学平台建设所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括采购货物一览表相应标项中货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标单位应对本次采购相应标项的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购相应标项的所有货物进行响应并报价）。

▲3、投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期，应与投标文件和供货合同保持一致。

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证设备或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

8、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

9、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

10、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

11、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

12、采购货物一览表

| 标项 | 标项名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备 | 智能型弗兰克-赫兹实验仪 | 21 | 台 | 白光干涉及3D形貌表征与测量 |  |
|  |  | 普朗克常数测试仪 | 21 | 台 |  |  |
|  |  | 光强分布实验仪 | 21 | 台 |  |  |
|  |  | 密立根油滴仪 | 10 | 台 |  |  |
|  |  | 光刻工艺实验仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 激光势井（光谱）实验平台 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 白光干涉及3D形貌表征与测量 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 人体发电 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 辉光球 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 静电乒乓 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 发电机原理 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机原理 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 手蓄电池 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 磁阻尼 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线供电 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 跳舞的回形针 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 磁悬浮转盘 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 会跳舞的蛋 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字化示波器原理及其应用实验装置等设备 | 数字化示波器原理及其应用实验装置 | 21 | 台 | 数字化非线性元件的伏安特性实验装置 |  |
|  |  | 数字化非线性元件的伏安特性实验装置 | 21 | 台 |  |  |

二、采购内容技术参数及技术要求

【标项1：智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备】

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能型弗兰克-赫兹实验仪 | 1、氩管测试架采用金属封装，抗干扰能力强；带可视性窗口； 2、夫兰克赫兹管各脚均引出到面板上，方便进行开放式测量；波峰≥6个； 3、灯丝电压：DC 0～5.00V；拒斥电压： DC 0～9.00V； 4、第一栅压： DC 0～6.00V；第二栅压： DC 0～90.0V； ★5、四组电压均独立LED数码管显示，采用数字电位器和按键配合调节电压，提高产品的耐用性；第二栅压可以设置为0.1V、0.2V或0.5V步进；其它三组参数量程内任意可设，参数设定后自动保存，带掉电保护功能； 6、微电流测量采用高稳定性I/V变换器，测量范围0.1nA～1999nA，自动量程切换； 7、带自动和手动测试功能，测试的伏安特性曲线可以在示波器上显示，带波形自动压缩功能；输出接口为标准示波器接口，由信号输出和同步输出组成； 8、手动测量时，示波器能动态同步输出伏安特性波形，便于直观测试伏安特性曲线各波峰值； 9、配置互联网+产品服务系统：微信小程序设计，兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示、售后服务报修等功能； 10、可提供基于云平台的物联网远程实验体验服务，用户注册和登录后可实现在线远程操控实物实验设备进行课前预习、课后补做等功能，对操作过程进行录屏和邀请围观实验操作。 |
| 2 | 普朗克常数测试仪 | 1、微电流测量量程：10-8～10-13A，分六档，3位半位数显，零漂在30分钟内不大于满度读数的±0.2%(10-13A)，光电管灵敏度:≥1mA/Lm； 2、光电管工作电源范围：-2V～+2V；-2V～+30V两档，采用电位器分别粗调和细调调节；稳定度0.1%； 3、光电管光谱响应范围：340～700nm，最小阴极灵敏度≥1μA（-2V ≤UAK≤ 0V），阳极：镍圈，暗电流I ≤ 2×10-12A（-2V ≤ UAK ≤ 0V）； 4、汞灯可用谱线：365.0nm，404.7nm，435.8nm，546.1nm，578.0nm； 5、h值与理论值的误差：≤3%； 6、采用超低输入偏置电流放大器和特殊的I-V分离技术，进行微电流信号放大，测量稳定；用10-12A、10-13A档均可以准确测量普朗克常数，测量精度和稳定性国内领先； ★7、滤色片采用全密封装置，可旋转五组滤色片和三组光阑。该结构避免汞灯在实验过程中直接照射到光电管； 8、配置互联网+产品服务系统：采用云服务器，微信小程序设计，兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示、售后服务报修等功能； 9、可提供基于云平台的物联网远程实验体验服务，用户注册和登录后可实现在线远程操控实物实验设备进行课前预习、课后补做等功能，对操作过程进行录屏和邀请围观实验操作。 |
| 3 | 光强分布实验仪 | 1、半导体激光器，中心波长：650nm，输出功率≤ 2mW，额定温度-10～40℃；带三维调节架，对出射光进行调节； 2、半导体激光器电源：+5V； 3、分划板：2块，含单缝、单丝、光栅、双缝、圆孔等光刻衍射模板； 4、光强移动台：0～100mm可调，最小读数分辨率0.01mm； 5、光功率计：20μW、200μW、2mW和20mW四档，数字按键换挡； 6、二维调节架：上下0～30mm可调，左右0～55mm可调，带0.1mm游标； 7、白屏架和白屏1套； 8、光功率计探头1只，带通光旋转盘，单缝滤光孔0.2mm、0.35mm、0.6mm和0.9mm，圆孔滤光孔 ∅3、∅5和∅8； 9、光具座滑块4只； 10、导轨长度100cm±5%； 11、配置互联网+产品服务系统：采用云服务器，微信小程序设计，兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示、售后服务报修等功能。 |
| 4 | 密立根油滴仪 | 1、平衡电压不小于0～430V可调，提升电压不小于200～300V可调，电压准确度：±1V； 2、CCD显微镜系统放大倍数：×70，电子格线分度值：0.2mm/格；CCD分辨率480线，最低照度F1.2/0.05LUX； 3、监视器：12寸液晶显示器，分辨率1280×800； 4、计时范围：99.99s、计时误差：±0.01s； 5、平行极板间距离（5.00 ± 0.01）mm； 6、测试按键均采用数字电子开关，提高使用寿命；8键盘独立操控，且计时开始键与0V键不联动，防止油滴启动瞬间的非匀速性带来的实验误差； 7、可采用平衡法、动态法两种方法开展实验，实验相对误差 ≤3%； ★8、能在监视器上自动进行实验数据处理和实验结果显示； 9、配置互联网+产品服务系统：采用云服务器，微信小程序设计，兼容安卓和IOS系统，提供二维码识别、信息采集、文件资料展示、售后服务报修等功能。 |
| 5 | 光刻工艺实验仪 | 光刻实验系统参数： 1)包含匀胶、工艺固化、紫外曝光光刻、显影、精密测量功能 2) 光刻线条宽度2~3um 3) 液晶触屏控制面板，尺寸不小于5英寸 4) 固化温度40℃ - 120℃ 5)甩胶转速1000-5000转/分可调 6)紫外固化光功率，5W 7)紫外灯寿命大于5000小时 8)包含放大倍率500x电子显微镜一套 9)含光栅光刻和激光光栅常数测量套件及相应的耗材一套 10) 有菲涅尔波带片透镜掩模版 11) 有分辨率模板 配置清单： 1、光刻工艺实验仪主机一台 2、光刻胶20ml，显影液200ml，1英寸玻璃基片70片 3、500倍10英寸显微镜1台 4、光栅常数测量实验套装1个 5、分辨率掩膜版2片，光栅掩膜版1片，菲涅尔波带片掩膜版1片 6、酒精瓶1个，镊子1把，无尘纸1包，乳胶手套1盒，口罩1包 7、说明书1份 |
| 6 | 激光势井（光谱）实验平台 | 实验平台主要参数： 1）半导体激光器，工作波长 ：650nm ±5nm，激光器功率20mW ~ 80mW可调 2）微流体样品腔，深度20~30um，直径>=5mm 3）样品三维运动控制台，其中X轴高精度电动位移台，分辨率<=1μm，Y与Z轴手动位移台（配精密螺旋测微计） 4）可操控，粒子大小2~10um，石英、聚苯乙烯、酵母颗粒等 5）可操控样品单向匀速移动速度：0~0.2mm/s 6）集成PLC控制与显示一体化，可实现如下：运动控制、粒子捕获、显示开关控制、背光照明控制，可切换、连接计算机实现数据进一步采集 7）势阱力测量模块，运用力的平衡法，测量势阱力，结合激光的光强调制，定量分析势阱力与光强的关系 8）TFT彩色显示屏幕，不低于1024*768分辨率，不小于10寸 配置清单： 1、激光势阱光镊实验平台，1套； 2、内置PLC控制软件,1套； 3、样品池2pcs; 4、盖玻片1盒 5、SiO2粒子溶液，2um直径，20 ml；5μm直径，20ml 6、酵母颗粒一袋，3g 7、说明书1份 |
| 7 | 白光干涉及3D形貌表征与测量 | 实验平台主要参数： 1）参考光波长：650nm+/-5nm 2）信号光：LED白光 3）采用白光干涉，利用白光相干长度短（微米量级）的特性测量表面形貌 4）样品台：≤φ60mm，行程不大于8mm，具有水平二维摆动功能 5）参考镜：高精度电动台驱动，采用PLC控制，位移分辨率小于等于1μm，软件控制采集分辨率小于等于40nm，移动速度：1~200μm/s可调 6）实验样品：1英寸玻璃片，20μm/40μm深度微纳腔，表面镀高反射率薄膜 7）不小于1/2.3英寸1400万像素彩色相机，10英寸液晶显示器在线监测，也可USB线外接电脑进行图像采集。 8）PLC控制软件，可以实现激光器开关控制，反射镜运动控制等。 9)软件测量表面形貌， 高度分辨率优于40nm，实现样品的三维高度显示、旋转，给出对样品上任意指定2点处的干涉条纹曲线，三维形貌恢复算法要求开源并提供二次开发详细指导书。 实验配置清单： 1）白光干涉实验主机1套 2）电脑主机1台（含显示器）），已安装3D形貌恢复软件 3）测试用1英寸玻璃片3片，20/40μ深度微纳腔各1片 4）24v电源适配器1个5）说明书1份 |
| 8 | 人体发电 | 展项规格：体积800*780*1200mm±5% 展项组成：用电需求：不需要用电 主要用材：底座采用阻燃树脂FL-918+玻璃纤维（厚度4mm+10%）整体翻模制成、内衬碳钢骨架、不锈钢、工程塑料、有机玻璃板等 展示原理：利用不同金属氧化还原性不同，产生的电流差。 操作方法：用双手抓取不同的金属棒子，观察电流表指针变化。 |
| 9 | 辉光球 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V/50Hz 功率：60 W 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、辉光球、6V 低压安全按钮等 展示原理：辉光球，被人们称之为魔球。而此展项演示辉光球放电现象。展项由三组辉光球和对应的操作按钮组成，观众按下按钮，接通电源，用手指触摸辉光球表面便可拉出一道奇妙的电弧。 操作方法：参与者按下按钮，接通电源，用手指触摸辉光球表面便可拉出一道奇妙的电弧。 |
| 10 | 静电乒乓 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V±10% 功率：100W 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、电路控制系统、金属球、防护罩、有机玻璃罩、不锈钢球、高压线路、优质油漆、6V 低压安全按钮等； 展示原理：静电发生装置产生高压静电，由于静电感应，吊挂的金属球被感应上电荷，当电荷积累到一定量时，带有电荷的极板就与金属球发生作用，首先异性电荷相吸引。这时金属球被吸引到极板上，电荷中和、释放，金属球又被感应上电荷与另一个极板上的电荷相排斥，金属球被推过去，如此金属球左右摆动，并能发出乒乓、乒乓的声音。 操作方法：参与者按下启动按钮，观看变化。 |
| 11 | 发电机原理 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：电源：不需要用电 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、内衬碳钢骨架发电机、手柄等 展示原理：发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。 操作方法：手摇发电机观看发电机发电过程。 |
| 12 | 电动机原理 | 展项规格：体积800*700*1200mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V±10% 功率：100W 主要用材：底座采用阻燃树脂FL-918+玻璃纤维（厚度4mm+10%）整体翻模制成、内衬碳钢骨架、控制箱、6V低压安全防水按钮等 展示原理：该展项通过剖视发电机的直观形式展示了电动机的将电能转化为机械能的过程，要使电动机工作，必须使电动机线圈处在磁场中，因此我们要将两块磁铁靠近线圈，使电动机工作起来 操作方法：参与者须将两块磁铁靠近线圈，使电动机工作起来。观看电动机内部如何工作。 |
| 13 | 手蓄电池 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：电源：不需要用电 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、电流表、金属导体、6V低压安全按钮等。 展示原理：本展项利用人的双手作为电解质，产生电流，来阐释电池原理。同时，不同金属在相同电解质中产生的电流电压随金属特性变化。 操作方法：参与者可手握相同或不同的金属棒，观看站台上电流表的指数大小。不同金属的搭配将导致我们产生的电流指数的区别。 |
| 14 | 磁阻尼 | 展项规格：体积800*700*1200mm±5% 展项组成：用电需求：不需要用电 主要用材：底座采用阻燃树脂FL-918+玻璃纤维（厚度4mm+10%）整体翻模制成、内衬碳钢骨架、有机玻璃、强磁铁、笛空金属管道等 展示原理：此展项由展台和互动演示装置构成，通过互动演示，向观众呈现磁阻尼现象。参与者在提示下，将两跟金属管上的环状金属件放置同一高度，并同时松手，观察两个金属环下落时的不同状态，了解磁阻尼现象。 操作方法：参与者在提示下，将两跟金属管上的环状金属件放置同一高度，并同时松手，观察两个金属环下落时的不同状态。 |
| 15 | 无线供电 | 展项规格：体积800*700*900mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V±10% 功率：100W 主要用材：底座采用阻燃树脂FL-918+玻璃纤维（厚度4mm+10%）整体翻模制成、内衬碳钢骨架、控制箱、6V低压安全防水按钮等 展示原理：无线供电技术，按下按钮，会发现悬空的线圈控制的LED灯亮。 |
| 16 | 跳舞的回形针 | 展项规格：体积800*700*1200mm±5% 展项组成：用电需求：要用电 主要用材：底座采用阻燃树脂FL-918+玻璃纤维（厚度4mm+10%）整体翻模制成、内衬碳钢骨架功能概述：展项由五颜六色的回形针、巨型电磁线圈、按钮等组成。按下“外接声源”按钮，将音频接头插入正在播放音乐的自带声源，观察回形针的状态变化；或者直接按下“自动播放”按钮，观察不同音乐节奏下回形针变化多端的舞蹈。 |
| 17 | 磁悬浮转盘 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V±10% 功率：100W 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、不锈钢、人造石、有机玻璃半球、6V低压安全按钮等。 展示原理：此展项通过互动让观众了解涡流效应。在互动中玻璃罩中的铝盘在转动时会产生感应磁场，而它的磁场与它上方的磁铁的磁场正好相反，从而发生排斥现象，磁铁就慢慢悬浮起来。 操作方法：参与者按下启动按钮，观看并思考。 |
| 28 | 会跳舞的蛋 | 展项规格：体积800*700*750mm±5% 展项组成：用电需求：AC220V±10% 功率：200W 主要用材：展台钢构金属饰面，1.2mm冷轧板钣金喷塑、展台12mm抗倍特板（倒角处理）、5mm透明亚克力UV说明牌、有机玻璃、高压线圈、6V 低压安全按钮等 展示原理：此展项由电磁线圈、带磁圆球、展台等构成。通过生动有趣的展示方式向观众介绍铁磁共振的相关知识。观众按下启动按钮，给电磁线圈通电产生磁场时，可以看到，容器内的小球在跳舞，非常有趣。 操作方法：参与者按下启动按钮，接通电源，观看容器内的小球变化。 |

【标项2：数字化示波器原理及其应用实验装置等设备】

| 1 | 数字化示波器原理及其应用实验装置 | 1、★系统包含单刀开关模块1个，电阻和电容模块1个，整流二极管模块2个，电位器模块1个，集成稳压器模块1个，插线模块1个，导线若干，交直流电源1个，无线电压传感器1个。 2、实验模块采用阻燃高档ABS材料开模制成，其尺寸统一为75×75×37mm±5%，方便自行互换元器件。 3、单模块可容纳多种规格的元器件，便于实验中元件参数改变。 4、模块下半部分采用透明结构，所有元器件均可视。 5、采用香蕉插头插座连线，接触良好且方便。 6、模块化设计，箱式储存，实验管理更高效。 7、▲数字化实验：数字化实时采集数据与实时分析数据，采样精度达到0.5%。 8、★交直流电源：1）可调恒压源：0～15V连续可调，I ≤1.0A，三位半数显，带数据采集接口（8-pin接口，数据实时采集）。2）5V直流电压输出：输出电压5V±1%，I ≤1.0A，带输出换向开关，可切换输出电压的正负极。3）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz。 9、▲无线电压传感器：两档量程±5V/±20 V，分辨率1 mV（±5 V 量程）/4 mV（±20 V 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。 10、★数据分析软件：分析软件功能丰富，具备数据表格显示、图表显示等功能，可以实时采集和分析实验数据，支持采样频率调节，传感器清零、数据导出、截图、数据拟合、照相和实验实时视频播放等功能，在图表显示中可选择多种视图模式，软件内嵌专用实验报告模版，可自由编辑和生成实验报告，便于实验的开展和数据的分析记录。 11、智能终端：19寸显示器,i5处理器，4G处理器，120G硬盘；内置数字化分析软件。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数字化非线性元件的伏安特性实验装置 | 1、★系统包含单刀开关和电位器模块1个，待测二极管模块2个，灯泡和发光二极管模块1个，二极管和光电三极管模块1个，插线模块1个，导线若干，交直流电源1个，滑动变阻器1个，无线电压传感器1个，无线电流传感器1个，无线微电流传感器1个。 2、实验模块采用阻燃高档ABS材料开模制成，其尺寸统一为75×75×37mm±5%，方便自行互换元器件。 3、单模块可容纳多种规格的元器件，便于实验中元件参数改变。 4、模块下半部分采用透明结构，所有元器件均可视。 5、采用香蕉插头插座连线，接触良好且方便。 6、模块化设计，箱式储存，实验管理更高效。 7、▲数字化实验：数字化实时采集数据与实时分析数据，采样精度达到0.5%。 8、★交直流电源：1）可调恒压源：0～15V连续可调，I ≤1.0A，三位半数显，带数据采集接口（8-pin接口，数据实时采集）；2）5V直流电压输出：输出电压5V±1%，I ≤1.0A，带输出换向开关，可切换输出电压的正负极。3）双8V交流电源输出：两路8V交流电压输出，I ≤1.0A，频率50Hz。 9、▲无线电压传感器：两档量程±5V/±20 V，分辨率1 mV（±5 V 量程）/4 mV（±20 V 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。 10、▲无线电流传感器：两档量程±2A/±0.1A，分辨率0.1 mA（±2A 量程）/0.01 mA（±0.1 A 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。 11、▲无线微电流传感器：两档量程±20mA/±20uA，分辨率2uA（±20mA 量程）/0.002uA（±20uA 量程），通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz，每组数据的采集量可达到100000组以上。准确度：±0.5%；电池及续航：锂聚合物1500mAH，蓝牙连接工作状态>100 小时；蓝牙4.2以上版本；USB类型：Type C接口。 12、★数据分析软件：分析软件功能丰富，具备数据表格显示、图表显示等功能，可以实时采集和分析实验数据，支持采样频率调节，传感器清零、数据导出、截图、数据拟合、照相和实验实时视频播放等功能，在图表显示中可选择多种视图模式，软件内嵌专用实验报告模版，可自由编辑和生成实验报告，便于实验的开展和数据的分析记录。 13、智能终端：19寸显示器,i5处理器，4G处理器，120G硬盘；内置数字化分析软件。 |

三、其他

1、若招标文件有要求提供技术参数（指标）证明材料的，供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），未提供相关证明材料的评审小组将按负偏离进行评分。

2、本章内容中标注“▲”的技术指标（条款、参数）为本项目的实质性要求条款，对该类条款的负偏离将导致响应无效。

3、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），对该类条款的负偏离不会导致响应无效。

4、投标单位应在投标文件中商务技术文件中提供但不限于以下内容：

产品总体性能及质量水平及产品配置说明；安装、调试、验收计划、优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）等。

四、商务要求表

| ▲交货时间及地点 | 各标项的交货时间及地点： 【标项1：智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备】 供应商应于合同签订以后30日历天内将所供商品按时、安全运至招标人指定地点，安装调试完毕后交采购人验收。 【标项2：数字化示波器原理及其应用实验装置等设备】 供应商应于合同签订以后30日历天内将所供商品按时、安全运至招标人指定地点，安装调试完毕后交采购人验收。 |
| --- | --- |
| ▲履约保证金 | 1.供应商须于合同签订后七个工作日内向采购人支付合同总价 1% 的履约保证金。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于七个工作日内无息退还。 2.履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。 |
| ▲付款方式 | 1、供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价的60%。 供应商为大型企业的，项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价的100%。 2、供应商应开具增值税专用发票。 【注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。签订合同时根据供应商实际情况修改，并删除无关内容。】 |
| 质量保证与售后服务 | 1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 ▲2、质量保证期 标项; 标项名称; 质量保证期. 1; 智能型弗兰克-赫兹实验仪等设备; 3年. 2; 数字化示波器原理及其应用实验装置等设备; 3年. 质保期从验收合格后开始计算。保修期内，供应商免费提供一切非人为造成零配件的损失。 3、同系列软件终身免费升级。 4、质保期满后，提供仪器的终身维修，终身免费技术咨询，供应商定期回访，且质保期满后维持基本的售后服务且免人工及上门检测服务费，并维持成本价的零部件供应。 5、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，供应商在接到采购人通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。如果供应商没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，采购人有权请其他人员维修，产生费用由供应商承担。保修期内出现无法排除的故障，供应商需无条件为采购人更换同型号产品，以确保采购人的正常使用。 6、其他条款详见《第五章 合同主要条款》。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 5、其他条款详见《第五章 合同主要条款》。 |
| 违约责任 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 技术支持 | 供应商应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 技术培训 | （1）供应商应免费对采购人的操作人员、维修人员免费进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用。在安装现场，免费培训操作人员至少2人，培训内容包括仪器设备组成和特点、数据采集与传输过程、仪器的维护与保养、日常故障的排除等。 （2）供应商应提供相应的培训计划。 （3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 |
| 其他商务条款 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |

注：供应商应根据本章节要求对投标的相应标项提供点对点应答的技术偏离表和商务响应表。

# 第五章  合同主要条款

中国计量大学采购合同（国产设备）

（合同参考模版）（适用于各标项）

合同编号：

确认书编号：浙财采确[2024]19855号

甲方（需方）：     中国计量大学

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据对               （项目名称和编号）公开招标（采购方式）的采购结果,签署本合同。

一、采购商品清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

四、履约保证金

1、乙方须于合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价 1% 的履约保证金，共计人民币¥         元。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格通过后，于 七 个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。

3、乙方没有按时支付履约保证金的，甲方有权单方终止本合同，由此产生的损失由乙方承担。

五、交货时间、地点

乙方应于合同签订以后      天内将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并安装调试完毕后交甲方验收。

六、调试与验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。

2、到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家或双方约定的有关质量标准，同时负责培训甲方的使用操作人员，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10％ 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在  10  天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

七、货款的支付

1、乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%，即¥       元（大写：       ）；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即¥       元（大写：       ）。

乙方为大型企业的，项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的100%，即¥       元（大写：       ）。

2、乙方应开具增值税专用发票。

【注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。签订合同时根据乙方实际情况修改，并删除无关内容。】

八、质量保证与售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、产品质量保修期为      年，质保期从验收合格后开始计算。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。保修期后，乙方需继续为甲方服务，仅收取零配件成本费，免人工费和差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，乙方在接到甲方通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。如果乙方没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，甲方有权请其他人员维修，产生费用由乙方承担。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品，以确保甲方的正常使用。乙方应定期（一年不少于1次）上门巡查，测试线路和设备。

九、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，甲方有权没收履约保证金，并自逾期之日起，乙方每天按合同总金额0.2%向甲方偿付违约金。

2、乙方逾期交货超过  30 天，甲方有权终止合同，且乙方仍须支付相应的违约金；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方逾期付款的，乙方有权要求甲方自逾期之日起每天按逾期总金额0.2%向乙方偿付违约金。

十、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应首先通过协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。

4、与本合同有关的招投标文件及相关承诺系本合同的组成部分。

| 甲 方（需方） | 乙 方（供方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：中国计量大学 | 单位名称（章）： |
| 单位地址：浙江省杭州市钱塘区学源街258号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0571-86875788 传真：0571-86875640 | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 账号：1202026209008932114 | 账号： |
| 纳税人识别号：123300004700090698 | 纳税人识别号： |
| 邮政编号：310018 | 邮政编号： |
| 签约时间： | 签约时间： |
| 签约地点：杭州市钱塘区 |  |

合同附件：

配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：基础物理实验教学平台建设

项目编号： 0625-24216250

标项：

标项名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：基础物理实验教学平台建设

项目编号： 0625-24216250

标项：

标项名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）（若投标人为自然人，则应提供自然人的身份证明扫描件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求或特定资格要求的：

1、中小企业的相关证明材料：中小企业声明函(格式见第六章)；

2、残疾人福利性单位声明函

如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

3、监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人资格条件中要求的其他材料

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：______     _（采购人）：

______     _（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、

……

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

7.联合协议书

联合协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；如果项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

8. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；如果采购人不同意项目分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

9.商务技术文件目录

评分索引表

（1）投标声明函(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人的同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）技术偏离表（格式见第六章）；

（12）设备配置清单（格式见第六章）；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）

（14）质保期内的备品备件清单（格式自拟）

（15）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（16）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（17）供货、安装、调试计划及人员安排；

（18）产品制造、验收标准和验收方法；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）评标办法商务资信及技术评分项中所要求提供的资料和投标人认为所需要提交的其他资料

评分索引表

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 自评分 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.投标声明函格式

投标声明函

致：（采购人、代理机构）：

____________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系__________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）              年    月    日

11.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人、代理机构）：

我______（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加          项目标项   标项名称为      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：   （签字或盖章）             法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面扫描件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

12.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“ 是否响应”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务响应表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：      （盖章）

日  期：

13.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的扫描件为准；合同中所示的产品须为本次所投产品的同类产品。

投标人：      （盖章）

日  期：

14.技术偏离表格式

技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标材料设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术偏离表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）

日  期：

15. 设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

16. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

19.投标函格式

投 标 函

致：          （采购人、代理机构）：

根据贵方为                             项目（标项   ）的招标公告/投标邀请书（项目编号：          ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份。投标总价为人民币      元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                 标项：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家/原产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 （是否与其他设备组合成一个整体交货） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（2）投标人应在投标报价明细表中列明各货物的“品牌/厂家”、“原产地”、“规格型号”等规定的内容。合同供货货物必须与投标报价明细表列明的货物一致。

（3）投标报价明细表中，若多个投标设备是组合成一个整体交货的，则投标人应在《投标报价明细表》的备注栏中注明（列如：设备A和B是组合成一个整体交货的，则A的备注栏中应注明“与B组合成一个整体交货”，B的备注栏中应注明“与A组合成一个整体交货”）。

投标人：      （盖章）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。