政府采购公开招标文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZJCT6-XJZX2024-01 |

| 采购人 （招标人）： | 杭州学军中学桐庐学校 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江省成套工程有限公司 |
| 日 期： | 二〇二四年二月六日 |

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	98

第五部分 拟签订的合同文本	105

第六部分 应提交的有关格式范例	116

附件	139

附图：建筑图纸

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年2月29日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目

预算金额（元）：4960000

最高限价（元）：4960000

采购需求：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）供货、安装、系统集成、调试、验收、培训、质保及售后服务等，具体以招标文件“第三部分 采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订生效之日起至履约验收通过之日。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.若联合体参加投标的，联合体成员均应满足资格要求，联合体成员不多于2个，项目经理由牵头人派遣，并提供联合协议。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，小微企业合同金额应当达到    %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 4.本项目的特定资格要求：无。

## 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年2月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月29日10点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年2月29日10点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；现场组织地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=wpjy51/07J7GX+PXYfS+nA==&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.1.30f42bc0c00211eeb421ed222c01a05d

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致，公告期限为发布之日起至2024年 2月19日。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：杭州学军中学桐庐学校

地   址： 桐庐县城南街道大奇山路与健康路交叉口

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0571-88497600

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-88497605

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省成套工程有限公司

地 址：浙江省杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼

项目联系人（询问）：吕婷、杨钰沛、陈宽

项目联系方式（询问）：0571-85152323

质疑联系人：范翱雁

质疑联系方式：0571-88955383

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市财政局政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）　　地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室 　　　　　　　　　　　传  真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，核心产品为： 升降台 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：采购设备及技术要求中除播放软件、直播云平台、广播级非线性编辑系统、人机界面编辑软件以外的设备 ，属于 工业（制造）行业； 工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 标的：播放软件、直播云平台、广播级非线性编辑系统、人机界面编辑软件 ，属于 软件和信息技术服务业 行业； 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购 进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | 同意分包，同意将非主体、非关键性工作分包。（若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。） ☐非联合体参加的，同意将“ ”分包。 ☐不同意分包。 ▲注：分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件7）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。不得限制大中型企业向小微企业合理分包。本项目专门面向 / 企业采购，分包单位必须为 / 企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。投标截止前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | ▲样品提供 | ☐A不要求提供。 þB要求提供， （1）样品： 有源主扩扬声器2只、无源超低扬声器1只、无源扬声器（流动返听）1只、多功能音频噪声隔离器1台、智能背景显示设备1块（样品尺寸不得小于：960mm*480mm，含箱体）、三合一电脑灯1只、广播级演录播主机1台 ； （2）样品制作的标准和要求： 详见“第三部分 采购需求”； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： 投标文件递交截止时间前递交，递交时间以送达接受时间为准 ；地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼 ；联系人： 杨钰沛 ，联系电话： 18258550981 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 （8）若未按要求提供或样品不满足实质性要求的，按无效投标处理。 |
| 7 | 样品操作演示 | ☐A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行 样品操作演示。每个投标人时间不超过 20 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示按以下方式 二 ： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：代理机构评标场所现场操作演示。现场演示地点为杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼评标室，演示所用电脑等设备由投标人自备。现场演示人员(不超过三人)进场时提供讲解人员名单（加盖公章）、身份证明，否则不得进场讲解演示。 等候地点：杭州市西湖区紫金广场A座15楼（建议开标时间前到达）。 演示时间：评标期间（开标结束后进入评标），具体时间以现场口头通知为准。代理工作人员在杭州市西湖区紫金广场A座15楼口头通知演示人员，并在工作人员的带领下进入演示地点，若口头通知后5分钟内未到达杭州市西湖区紫金广场A座15楼的，视为放弃讲解。 方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号 / ，请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。▲本项目强制采购的节能产品为 播放电脑 。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，包括但不限于踏勘费、方案编制费、设备采购费、包装运输费、安装费、试运行费、检测费、售后及质保服务费、总包配合费、管理费、利润、税金等。本项目还应包括场地及原有设备的保护措施费、现场安装施工组织（含安全文明施工）措施费等。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：本项目履约验收时委托第三方检测/测量，首次验收时检测/测量费用由采购人承担，不包含在投标总价中。首次验收不合格，重新验收过程中产生的检测/测量费用，由供应商承担。本项目履约验收时不委托第三方检测/测量。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 4.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用 融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | 投标人如提交备份投标文件的，请送至 杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1208室 ；备份投标文件签收人员：杨钰沛，联系电话： 0571-85152323 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 1.采购代理服务费：以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的收费标准的80%计取，按单个标段中标（成交）价作为收费基数，若实际结算价低于6000元的，按6000元计取。由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 2.本项目推荐中标候选人数量：1名。 3.投标文件存在下列情况之一的，视为撤回： （1）电子投标文件（含备份文件）无法解密的； （2）投标文件未按时解密或备份文件无法成功导入的； （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的。 4.政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 5.中标供应商在领取中标通知书时提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 |

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 本项目为修缮、装修类项目，采购的建材绿色建筑和绿色建材性能、指标等实质性条件详见采购需求和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（本项目具体扣除比例详见“评审办法”）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（本项目具体扣除比例详见“评审办法”）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式或政采云线上询问方式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）；        11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

11.1.3联合协议（联合体参加的提供）；

11.1.4满足政府采购政策的资格要求证明材料；

11.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（拟分包的提供)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份（非强制要求，投标人自行考虑，快递到付或包裹破损拒绝接受）。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4本项目唱标顺序：先技术商务后报价（后唱标），报价技术商务同时开（先唱标）。

19. 资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再继续评标。

19.6金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

- 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

## 七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

31. 验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分 采购需求

## 一、项目概述

杭州学军中学桐庐学校是杭州市教育局直属、学军中学领办的公办重点高中。学校将于2024年9月正式开学。本次项目为杭州学军中学桐庐学校艺术楼报告厅舞台音响、舞台灯光、舞台机械、舞台LED大屏幕显示、智能控制等设备采购，该报告厅长29米，最大宽30米，平均高度8.5米，舞台台口宽20米，深6.5米，设计容纳约900坐席，功能满足会议、报告、小型文艺演出等实际应用需求，合同内容包含所有系统方案的优化以及所需设备的供货、安装、系统集成、调试、验收、培训、质保、售后服务及伴随的其他服务等。要求做到工艺设计科学、技术性能优良、配置优化实用、运行安全可靠、维修操作方便、经济合理。

报告厅平面图（具体详见附件图纸）

艺术楼报告厅是学校举办学术报告、讲座、各种工作会议及文艺演出等活动的场所，具体可罗列如下：

- 召开校级学术会议、讲座；

- 举办大型报告会、会议；

- 进行学科、专业教学实践、观摩；

- 举办学校文艺演出和学生竞赛活动；

- 学校的其他活动。

为了满足报告厅对当前和未来发展的需要，所构成的系统应具备科学性、先进性、可靠性、成熟性、可兼容性、合理性、扩展性和高性价比，简洁明了便于操作，以及良好的系统性能指标。

多功能厅声学特性指标要求达到或优于GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》多用途类扩声系统特性一级标准。

| 等级 | 一级 |
| --- | --- |
| 最大声压级（dB） | 额定通带100~6300Hz内大于或等于103dB |
| 传输频率特性 | 以100~6300Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-4dB~+4dB：50~100Hz和6300~12500Hz允许范围见图 |
| 传声增益（dB） | 125~6300Hz的平均值大于或等于-8dB |
| 稳态声场不均匀度（dB） | 1000Hz时≤6dB， 4000Hz时≤8dB |
| 语言传输指数 | ＞0.5 |
| 早后期声能比（可选项）（dB） | 500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值≥3dB |
| 系统总噪声级 | NR-20 |

二、需执行的国家相关标准、行业标准规范

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

JGJ57-2016       《剧场建筑设计规范》

GB 50016-2014    《建筑设计防火规范》

WH/T 35-2009     《演出场馆设备技术术语  舞台机械》

WH/T 27-2007     《舞台机械 验收检测程序》

WH/T 37-2009     《舞台机械 操作与维修导则》

GB50017-2017     《钢结构设计标准》

GB50205-2020     《钢结构工程施工质量验收标准》

GYJ125-86        《厅堂扩声系统声学特性指标标准》

GY106-92         《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》

GB 12060-89      《声系统设备一般术语解释和计算方法》

GB4943-95        《信息技术设备包括电气设备的安全》

ISO/IEC11801-95  《信息技术互连国际标准》

JGJ 58-88        《电影院建筑设计规范》

GB/T 14476 -93   《客观评价厅堂语言可懂度及”RASTI”法》

GB/T 14197-93    《声系统设备互连的优选配接值》

GB4959-95        《厅堂扩声特性测量方法》

GBJ 76-84        《厅堂混响时间测量方法》

GB/T9396- 1996   《扬声器主要性能测试方法》

WH/T 18-2003     《演出场所扩声系统的声学特性指标》

GB/T50356-2005   《剧场、电影院和多用途礼堂建筑声学设计规范》

GB/T 15508 -1995 《声学语言清晰度测试方法》

JGI/T 7-97       《声学设计及测量规范》

GYJ45-92　       《电视演播室灯光系统设计规范》

GB/14076-93　　  《电影电视舞台灯具通用技术条件》

WH-0204-99       《舞台灯具光学质量的测试与评价》

GB/T 13582—92   《电子调光通用技术条件》；

GB-T 14218-93    《电子调光设备性能参数与测试方法》

GB/T15734-95     《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》

GB/T7002-86      《投标照明灯具光度测试》

GB7000.15-2000   《舞台灯光、电视用灯具安全要求》

EN60598-2-17     《剧场/电视台/电影的灯光使用要求》；

SJ/T 11141-2003  《LED显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2003  《LED显示屏测试方法》

GBJ232-82        《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

CECS 72.95       《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》

GB4943-95        《信息技术设备的安全》

GB50174-93       《电力子操作工作站机房设计规范》

GB173-1998       《计算机信息系统防雷保安器》

JDJ16-83         《建筑电气设计技术规程》

GBJ232-82        《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50169-92       《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

三、采购设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械台下系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 升降台 | 尺寸：15*2m，行程≥0.8m， 静载≥4kN/m²,动载≥2kN/m² 速度≥0.006～0.05m/s， 设置机械锁定装置 具有安全保护措施 可以同合唱台一起升起，达到同一高度 |  | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 合唱台 | 尺寸：15*0.6m，行程≥0.8m， 荷载≥3KN/㎡ 速度≥0.001～0.03m/s， 设置机械锁定装置 具有安全保护措施 要求每块升降台可单独升降 |  | 3 | 套 |  |
| 二 | 舞台机械台上系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动前檐幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 电动大幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 电动底幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 1 | 套 |  |
| 2.4 | 电动灯光升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 4 | 套 |  |
| 2.5 | 电动侧光升降吊杆 | ≥3吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.02-0.2m/s，载荷：≥4kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 2 | 套 |  |
| 2.6 | 电动字幕屏幕及横幅升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  | 1 | 套 |  |
| 2.7 | 变频调速对开拉幕机 | 对开速度：≥0.1-1.0m/s； 对开电机功率：≥1.1kw； 噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB； |  | 2 | 套 |  |
| 2.8 | 断火装置 | 切断380V总电源，防冲顶保护装置； |  | 9 | 只 |  |
| 2.9 | 收线框 | 现场制作、定制结构； |  | 6 | 个 |  |
| 2.10 | 对开轨道 | 对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置； |  | 2 | 道 |  |
| 2.11 | 舞台机械控制系统 | 包括PLC控制柜和控制系统，由计算机控制台和手动控制台组成，PLC采用自动和手动控制相结合的方式，选用工业计算机控制，能够预置和记忆位置、单控、集控、场景编程、速度、故障反馈报警等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能； |  | 1 | 台 |  |
| 2.12 | 面光桥 | 主梁10#槽钢，含下挂，检修马道，含射光口钢丝网； |  | 1 | 道 |  |
| 2.13 | 舞台栅顶钢结构 | 主梁14#工字钢，吊点梁12#工字钢，马道式G303/50/50钢格栅； |  | 1 | 项 |  |
| 2.14 | 舞台三个机房改造 | 舞台台上二个观察室及后场机房改造、包含后场机房楼梯踏步、楼梯扶手栏杆、后场机房静电地板铺设，达到机房使用要求。 |  | 1 | 项 |  |
| 三 | 舞台幕布系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 前檐幕 | 22*2*3*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  | 1 | 项 |  |
| 3.2 | 前檐幕衬里 | 22*2*1*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕衬里；（最后颜色、尺寸由招标人选择） |  | 1 | 项 |  |
| 3.3 | 对开大幕 | 12*7*3*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  | 1 | 项 |  |
| 3.4 | 大幕衬里 | 12*7*1*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕衬里；经过阻燃处理；（最后颜色、尺寸由招标人选择） |  | 1 | 项 |  |
| 3.5 | 对开会幕 | 9*7*3*2(宽*高*褶*块）驼色会幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  | 1 | 项 |  |
| 四 | 扬声器系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 有源主扩扬声器（提供样品2只） | ☆1、12"二分频内置功放有源线阵列全频扬声器； 2、采用数字功放电路集成到箱体后面，以最高的效率传输最大输出功率； 3、内置功放采用无源冷却散热技术，免除吵杂的噪声； 4、双角度柱杆插孔；可与超低扬声器组合进行扩声，更全面的声场覆盖； 5、频率响应： 不劣于75Hz-17KHz ； 6、覆盖范围 (H*V)：≥90°x10°； ☆7、最大声压级：≥136dB SPL； ☆8、功率放大器： 峰值功率≥1600W，连续功率 ≥800W； 9、扬声器配置:LF:1x12"75mm音圈钕磁单元，HF:1x3”钕磁压缩驱动器； 10、功放类型：D类功放； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  | 8 | 只 |  |
| 4.2 | 中置扬声器 | 参数同4.1 |  | 4 | 只 |  |
| 4.3 | 嵌入式拉声相主扩 | - 线阵列扬声器，不锈钢材质箱体； 2、拥有纯阵列特性的线阵列扬声器单元； 3、垂直覆盖角度可调节； 4、每个扬声器拥有 ≥6 个紧密排列的≥3.15 寸钕磁体单元； 5、水平覆盖角度≥90˚； ☆6、垂直覆盖角度≤10˚或≥45˚可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7、最大声压级≥128dB； 8、额定功率≥360W； 9、频率响应能力不劣于:120Hz-18KHZ（-6dB)； ☆10、阻抗8Ω/32Ω可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 11、输入输出接口：≥2路（复合接口），支持多达8只音箱级联，在选择垂直覆盖角度切换开关状态下，可选横向安装左进右出或右进左出、也可选垂直安装上进下出或下进上出的连接方式；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆12、安装方式：采用一根正反转丝杆连接器，通过旋转丝杆中心转盘调节垂直角度，可选调节刻度+10˚~-10˚；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】13、音箱自带的同品牌3D三维声学仿真、声场分析及远程管理软件，可根据现场实际尺寸手动建模或直接导入DAE三维模型图，在软件中能够分析出音箱在实际场地的声能辐射状况、频率响应分析；吊装/堆叠状态下在软件中具有自动瞄准覆盖场声听音区域，并计算吊挂重心、角度和吊挂件配置信息（必要时也可以手动干预）；具有音箱电子波束控制自动角度计算，可以将FIR 滤波器的设置参数一键导出；软件具有自动生成报告，可快速导出:音箱参数、吊挂参数、覆盖状况、频率响应分析等技术指标；【证明材料提供软件界面截图和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  | 4 | 只 |  |
| 4.4 | 无源超低扬声器（提供样品1只） | ☆1、双18"超低音音箱； 2、差分驱动单元，体轻力大； 3、箱体采用黑色喷漆处理，经久耐磨； 4、频率响应：不劣于47Hz-120H 5、阻抗：4Ω 6、灵敏度：≥98dB SPL(1w/1m)； ☆7、最大声压级：≥135dB@1m(peak)； 8、额定功率：≥1200W（连续）/2400W（节目）/4800W（峰值）； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  | 2 | 只 |  |
| 4.5 | 无源8寸扬声器（台唇） | 1、高级室内/室外二分频全频扬声器； 2、≥8英寸的低频单元；≥1英寸的高频单元； 3、声音过载保护； 4、扩散角度：≥90°x50°； 5、适应箱体垂直或水平摆放的调整； 6、频率响应：不劣于70Hz～18kHz； 7、最大功率：≥300W； 8、灵敏度：≥90dB SPL（1 W @ 1 m）； 9、最大声压级：≥ 120 dB； 10、阻抗：8Ω； |  | 6 | 只 |  |
| 4.6 | 无源扬声器（后场补声） | 1.线阵列扬声器，不锈钢材质箱体； 2.拥有纯阵列特性的线阵列扬声器单元； 3.垂直覆盖角度可调节； 4.每个扬声器拥有 ≥8 个紧密排列的≥2寸钕磁体单元； 5.水平覆盖角度≥120˚； ☆6.垂直覆盖角度≤10˚或≥60˚可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7.最大声压级≥120dB； 8.额定功率≥200W； 9.频率响应能力不劣于:150Hz-18KHZ（-6dB)； ☆10.阻抗16Ω/64Ω可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 11.输入输出接口：≥2路（复合接口），支持多达8只音箱级联，在选择垂直覆盖角度切换开关状态下，可选横向安装左进右出或右进左出、也可选垂直安装上进下出或下进上出的连接方式；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆12.安装方式：采用一根正反转丝杆连接器，通过旋转丝杆中心转盘调节垂直角度，可选调节刻度+10˚~-10˚；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 13.音箱自带的同品牌3D三维声学仿真、声场分析及远程管理软件，可根据现场实际尺寸手动建模或直接导入DAE三维模型图，在软件中能够分析出音箱在实际场地的声能辐射状况、频率响应分析；吊装/堆叠状态下在软件中具有自动瞄准覆盖场声听音区域，并计算吊挂重心、角度和吊挂件配置信息（必要时也可以手动干预）；具有音箱电子波束控制自动角度计算，可以将FIR 滤波器的设置参数一键导出；软件具有自动生成报告，可快速导出:音箱参数、吊挂参数、覆盖状况、频率响应分析等技术指标；【证明材料提供软件界面截图和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  | 4 | 只 |  |
| 4.7 | 无源扬声器（流动返听） （提供样品1只） | 1.紧凑型无源返送扬声器 2.每个扬声器拥有不小于 3 个 3.15 寸钕磁单元 3.每个扬声器拥有不小于 1 个 6 寸被动单元 ☆4.水平覆盖角度30˚/70˚可选切换开关； 5.垂直覆盖角度≥90˚ 6.扬声器最大声压级≥121dB 7.阻抗：8Ω 8.额定功率≥ 300W 9.扬声器频率响应能力不劣于：70Hz-20kHz（-6dB） 10.扬声器拥有覆盖角度可调选项，可将水平覆盖角度迅速调节 11.不锈钢材质箱体 |  | 4 | 只 |  |
| 4.8 | 超低音功放 | 1、内置数字处理功能； 2、限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供最极致的系统性能和保护； 3、网络连接，连接控制软件；设有Speakon插座和接线柱端子输出件，XLR卡农输入接头及LINK输出口； 4、功率：立体声2Ω-3000W，立体声4Ω-2100W，立体声8Ω-1200W，单声道桥接4Ω-6000W，单声道桥接8Ω-4200W； 5、总谐波失真（THD）：0.5%/1%； 6、阻尼系数：>500； 7、信噪比：103dB； 8、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz； 9、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； 10、输入灵敏度：1.4V； |  | 1 | 台 |  |
| 4.9 | 台唇扬声器功放 | 1、立体声/并联/单声道桥接模式； 2、用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V； 3、 RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口； 4、2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态； 5、 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； 6、每个声道立体声4Ω：≥450W； 7、每个声道立体声8Ω：≥330W； 8、桥接单声道8Ω：≥900W； |  | 2 | 台 |  |
| 4.10 | 嵌入式拉声相主扩、 后场补声扬声器、 无源隐藏式返听扬声器功放 | 1、内置DSP处理器，可对各个输入输出通道独立调节，如电平、均衡、延时等； 2、功率输出通道：≥4个； 3、输出功率：≥4x750W@4Ω ； 4、最小阻抗：4Ω； 5、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)； 6、应具备控制接口，配备远程管理软件监控和调试； ☆7、功放具有内置Wi-Fi热点模块，管理设备可连接功放内置Wi-Fi热点进行DSP设置及数据调整功能；具有控制网络音频流播放和内部硬盘媒体播放器；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 8、具有≥4路XLR平衡输入、≥4路XLR平衡输出（LINK）、≥4路扬声器输出、≥1路RJ45口、≥4路USB口、≥1路电源输入、≥1路电源环出；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 9、管理功能：支持移动网络设备APP扫描设备自带二维码、网页浏览器及自带PC端管理软件三种管理调试方式，支持一键搜索发现所有在线功放，可对任意一台功放进行配置每个输出通道预设选择、读取功放场景、设置功放输入输出矩阵路由选择，输入输出通道的音量控制，同时检测每个输出通道的温度值、电平信号显示输入输出值功能。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆10、PC端管理软件编组设置功能：具备跨设备多通道输入任意编组；具备跨设备多通道输出任意编组，具备任意设置静音编组；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、PC端管理软件路由功能：具有2层矩阵路由界面，分别为从4路音源输入接口分配到4路虚拟跳线盘的矩阵路由，再由4路虚拟跳线盘分配到4路功放输出的矩阵路由； 12、PC端管理软件功能 1) 可以在网络中发现并管理多台在线功放； 2) 可以进行预调试，同步到设备； 3) 修改功放标签、修改输入输出编组标签、修改通道标签、修改功放的网络ID； 4) 在 preset页面读取和储存电脑上的功放场景文件； 5) 在 preset页面读取和写入功放场景文件到功放内置存储器中 6) 加载输出通道预设，自动设置分频点，自动设置输出功率 7) 修改模拟接口、功放输出接口、虚拟跳线盘的标签名称； 8) 选择 Dante 信号输入源； 9) Link限制器参数； 10) 调整模拟输入增益； 11) 手动设置 RMS 限幅器； 12) 查看功放温度； 13) 设置网络功能，例如切换固定 IP和动态 IP，配置内建 Wi-Fi 的 SSID 和密码，设置内建 Wi-Fi 的桥接功能； 14) 设置功放的电子波束控制数据； 15) 对输入编组进行均衡设置，3 段全功能参量均衡器，对输入编组进行极性翻转； 17) 对输出编组进行延时（单通道最大延时 150ms，可以切换成距离显示）、极性翻转、和静音； 18) 对输出编组进行均衡设置，8 段全功能参量均衡器。 ☆13、嵌入式平台开发操作系统，标配内置四核1.5G CPU、1.8G内存微电脑模块；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  | 3 | 台 |  |
| 4.11 | 监听扬声器 | 1、二分频有源近场监听系统 2、驱动单元：低音/5英寸、高音/1英寸钛金属半球形 3、频率响应：50Hz-40kHz（-10dB） 4、最大输出电平：≥101dB 5、功率：低音输出≥40W、高音输出≥27W |  | 2 | 只 |  |
| 五 | 音频处理 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字调音台 | 1、≥32路话筒/线路输入；（TRS大三芯+ XLR卡侬） 2、≥32+1个电动推子； 3、≥3路立体声输入；（TRS大三芯） 4、≥24路混音输出；（XLR卡侬） 5、≥4个立体声编组； 6、≥2路立体声矩阵输出； 7、≥4个DCA编组； 8、≥4个静音编组； 9、≥4个效果引擎； 10、≥4个效果发送/返回； 11、≥10个软键； 12、≥32×32 USB音频接口； 13、≥AES数字输出； 14、≥可调用前置放大器； 15、≥可直接在USB储存设备上进行多轨录音/回放； 16、≥7英寸触摸屏； 17、远程音频端口； 18、可兼容ME个人混音系统； 19、所有输入上有微调、极性、高通滤波器、门限、2断电插入、4段参数均衡、压缩器和延时； |  | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 舞台接口箱 | 1、使用一根Cat5电缆连接，可让接口箱离调音台最多120米远； 2、可控制远程前置放大器，所有话放都可进行场景调用； 3、支持32路输入、16路输出； |  | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 数字音频处理器 | 1、≥16路模拟输入； 2、≥16路模拟输出； 3、内置均衡器、压缩器、反馈抑制器、扬声器管理器等DSP模块； 4、≥31种应用场景的程序； 5、内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制； |  | 1 | 台 |  |
| 5.4 | 专业外置声卡 | 1、≥四个话放/线路功放； 2、4进4出的USB 2.0音频接口，24bit/96kHz精度； 3、卡侬/大三芯混合输入接口； 4、零延迟直接监听； 5、信噪比≥105dB； 6、线路输出和耳机输出的音量可独立控制； |  | 1 | 台 |  |
| 5.5 | 多功能音频噪声隔离器 （提供样品1只） | 1、多功能音频噪声隔离器能有效消除，音响扩声系统中线路干扰或不共地等，所产生的“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”； 2.USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率； 3.支持≥1路同轴和≥1路光纤音频信号同时输出功能；≥2个USB输入接口，用于在不同的工作模式下，方便接入USB线功能，采用无驱动直接解码工作方式；≥1个RS485/SES/AES/EBU端口，可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 4.可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能；同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆5. ≥1路6.35混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆6.具有AV、CD、PC、USB ≥ 4组立体声音频信号输入功能，可通过面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给≥1组立体声输出功能；也可通过面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能；立体声输出带有总音量调节（Volume）、高音（Bass）及低音（Treble）调节旋钮功能；面板具有音量加（Vol+）、音量减（Vol-）、静音（Mute）3个功能按键；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7.在USB端口工作状态下，液晶屏支持中英文参数信息显示功能：输入信号源类型、L/R左右通道电屏状态、设备型号、质保信息、售后服务信息； 8.采用坡莫合金骨架； 9.交流阻抗比：≥600：600（@1KHz，0dB）； 10.隔离电压1350V，1.5mA，1.5minute； 11.频率响应范围：20Hz－20KHz，±0.3dB； 12.电感量≥65Hmin。 13.平衡输入输出信号切换模式：可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能，同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能，≥1路卡侬混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到卡侬接口输出功能； |  | 1 | 台 |  |
| 六 | 拾音设备及周边 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 双通道接收机 | 1、双通道数字无线接收机，1RU机架式设计； 2、清晰的24位数字音频； 3、20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 4、最高 44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口可为多台接收机联网扫频； 7、牢固的金属构造； 技术参数： 8、镜频抑制: >70 dB (典型值)； 9、音频动态范围：120dB @ 1%THD； 10、增益调节范围：-18 至 +42dB（1dB步进）； 11、接口：1/4英寸（6.35mm）平衡；卡侬（XLR）平衡； 12、阻抗：1/4英寸（6.35mm）：1.3kΩ；卡侬（线路）：400Ω； 13、平衡）；卡侬（话筒）：150Ω； 14、话筒/线路开关：30dB衰减； 15、网络接口：10/100Mbps； 16、网络寻址能力：DHCP或手动UP地址； |  | 10 | 台 |  |
| 6.2 | 腰包式发射机 | 1、清晰的24位数字音频； 2、具备20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 3、不少于120 dB的动态范围； 4、至少44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道、每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、具备通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机； 7、2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配可充电锂电池； 8、TQG接口适用于各种话筒选项； 9、符合人体工程学、牢固的塑料结构； 10、发射功率：1mW/10mW； |  | 10 | 台 |  |
| 6.3 | 头戴话筒 | 1、电容，全向形指向微型耳挂式话筒； 2、具备卓越的语音清晰度和增强的防爆音性能，并且没有近讲效应； 3、具备TQG/TA4F接口； 4、佩戴于任一耳侧； 5、具备CommShield®防射频干扰技术； 6、具备Kevlar®加强型柔软弹性线缆； 7、频率响应：20Hz-20KHz； 8、灵敏度：-41 dBV/Pa； 9、最大声压级：107 dB； 10、信噪比：60.0dB； 11、动态范围：73.0 dB SPL； 12、等效噪声：34 dB； 13、颜色：深褐色； 14、4针微型公接头TA4M； |  | 10 | 只 |  |
| 6.4 | 手持式发射机 | 1、清晰的24位数字音频； 2、具备20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 3、不少于120 dB的动态范围； 4、不少一44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、具备扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机； 7、2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配可充电锂电池； 8、可更换话筒头，发射功率：1mW/10mW； 9、符合人体工程学、牢固的塑料结构； 10、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa； |  | 10 | 支 |  |
| 6.5 | 发射器电池 | 1、类型：可充电锂电池； 2、电压：3.6V； 3、容量：不小于1200mAh； |  | 20 | 个 |  |
| 6.6 | 电池充电座 | 1、8舱位充电座最多可容纳8块可充电锂离子电池； 2、该充电座可装入机架抽屉，并在3小时内将安装的电池完全充满； 3、LED指示灯点亮表示电池健康状况充电状态； |  | 3 | 只 |  |
| 6.7 | 天线分配器 | 1、有源天线分配器，具备不少于4个可选频率范围； 2、具备天线A和B输入过载LED指示灯； 3、具备五路射频信号输出，最少可接入五台无线话筒接收机； 4、具备不少于4个用于接收机的直流供电； 5、天线端输入端具备直流供电输出； |  | 3 | 台 |  |
| 6.8 | 指向性天线 | 1、有源指向性天线； 2、阻抗: 50 Ω； 3、电源要求: 来自同轴线缆的 10 - 15 伏直流偏移, 75 mA； 4、接收模式：不少于70 °； 5、增益设置：不劣于 -6dB 至 +12dB ； |  | 3 | 只 |  |
| 6.9 | 50Ω馈线 | 1、同轴电缆，BNC-BNC，50Ω，长100英尺（30米）； |  | 3 | 根 |  |
| 6.10 | 报告席双咪头话筒 | 1、核心器件全部采用国产芯片，高保真拾音咪杆设计； 2、采用模拟双备份系统设计，一路幻象供电话筒音频通道，一路按键控制发言音频通道，从而保障系统具有更高的可靠性 也可定制两路直通音频通道；（无按键控制） 3、话筒面板可定制丝印或镭射LOGO/图案； 4、话筒连接到48V话筒前置放大器供电组件； 5、有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫； 6、低阻抗的平衡音频输出； 7、话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 技术参数： 1、拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头*2 ； 2、指向特性 超心型； 3、灵敏度 -28 dB； 4、频率响应 20Hz-20KHz； 5、输出阻抗 <200Ω； 6、最大声压级 130 dB (THD<3%)； 7、信噪比 >76 dB； 8、总谐波失真 <0.05%； 9、等效噪声 25 dB-A； 10、动态范围 >110 dB(1 KHz)； 11、幻象供电 48V DC； |  | 1 | 支 |  |
| 6.11 | 鹅颈式会议话筒 | 1、12英寸（305毫米）心形鹅颈； 2、配有带3米电缆的防震桌面底座； 3、无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用； 4、传感器类型: 电容； 5、拾音模式: 心形； 6、频率响应: 不劣于50 Hz - 17 KHz； 7、灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -35 dBV/Pa； 8、灵敏度 (mV/Pa): 心形 21.1 mV/Pa； 9、等效自噪: 心形: 29.0 dB(A)； 10、声压: 心形:≥ 123.0 dB； |  | 8 | 支 |  |
| 6.12 | 8通道自动混音台 | 1、具备自动根据背景噪音的变化进行调整功能； 2、可支持激活其他话筒时自动进行增益调整； 3、具备锁定最后一个话筒功能； 4、具备每个通道可调节低频衰减和高频滤波； 5、通道激活和衰减指示灯； 6、具备主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出； 7、具备手动电平控制的辅助电平输入； 8、具备电平控制的前面板耳机输出； 9、具备可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器； 10、可连接多达400个话筒； |  | 1 | 台 |  |
| 6.13 | 人声动圈话筒 | 1、心形(单向）动圈； 2、频率响应： 50 to 15,000 Hz； 3、灵敏度 (dBV/Pa): -54.5 dBV/Pa； 4、灵敏度 (mV/Pa): 1.85 mV/Pa； |  | 2 | 支 |  |
| 6.14 | 电容乐器话筒 | 1、传感器类型: 电容； 2、拾音模式: 心形； 3、频率响应自: 40 Hz； 4、频率响应至: 18 KHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa): -48.5 dBV/Pa； 6、灵敏度 (mV/Pa): 3.8 mV/Pa； 7、最大声压级：129.5dB； |  | 4 | 支 |  |
| 6.15 | 大震膜电容话筒 | 1、-15dB可切换衰减器提供额外的高声压级处理能力； 2、传感器类型: 电容； 3、拾音模式: 心形 ； 4、频率响应自: 20 Hz-20 KHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa): -37 dBV/Pa； 6、灵敏度 (mV/Pa): 14,1 mV/Pa； 7、等效自噪: 10 dB(A)； 8、声压: 衰减开关关闭： 138 dB； 9、衰减开关打开： 153 dB； |  | 6 | 支 |  |
| 6.16 | 鼓套装 | 1、全套专业鼓话筒套装； 2、包含动圈乐器话筒1支，动圈底鼓话筒1支； 3、动圈军鼓/通鼓话筒3支，电容乐器话筒2支； 4、鼓边夹3只,便携包一个； |  | 1 | 套 |  |
| 6.17 | 播放电脑 | I5处理器或相当于，6核； 运行内存≥8G 存储内存≥ 1T 液晶器≥23.6寸 |  | 1 | 台 |  |
| 七 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | LED成像灯（面光） | 1、电源：AC100-240V，50-60Hz； 2、额定功率：≥200W； 3、光源：≥200W LED集成光源； 4、显色指数：≥95； 5、光源寿命：50000 小时； 6、光学材料：K9。光学透镜透镜； 7、色温：3200K/5600K/RGBW 可选； 8、光学角度：19°、26°、36°可选； 9、调光：0-100%线性调光； 10、频闪：25Hz 电子频闪； 11、防护等级：IP20； 12、工作环境：最高工作环境温度：<45℃ 最高承受表面温度：<85℃； 13、刷新频率：20000Hz； 14、通道模式:2 个国际标准通道； 15、控制：国际标准 DMX512 信号、自走、主从； 16、吊挂方式：手动吊臂； |  | 20 | 台 |  |
| 7.2 | LED投光灯（帕灯） | 1.额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 2.功耗：≥180W； 3.光源：54颗3W三合一LED灯珠； 4.寿命：＞ 50000 小时； 5.透镜：支持25°、15°可选； 6.色彩：颜色支持1670万种颜色变化； 7.通道：6/8通道可切换； 8.控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式； 9.显色指数：Ra>90； 10.调光：0-100%独立电子线性调光； 11.频闪：独立电子频闪64KHz； 12.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色； |  | 50 | 台 |  |
| 7.3 | LED数字平板灯 | 1、额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：≥230W ； 3、光源数量：≥392颗LED晶元芯片； 4、光束角度：120°； 5、色 温：3200K-5600K可调； 6、显色指数： Ra≥95； 7、调 光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线）； 8、散热系统：导热硅脂贴合灯板散热； 9、控制模式：DMX512、手动、无线遥控； 10、通道 数：2/4个国际DMX512通道； 11、光输 出：≥11500 Lm； 12、显示方式：3位数码显示； 13、透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题； 14、工作环境：-20℃—45℃； 15、散热方式：机箱物理散热； 16、外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：黑色； 17、安装尺寸：640*330*92mm 净重：6、1Kg ； 18、应用场所：适合用在多媒体会议室等场所； 19、产品特点：双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A锂电，灯具智能分配。电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动。 |  | 18 | 台 |  |
| 7.4 | 三合一电脑灯（提供样品1只） | 1、光源：≥370W； ☆2、出光角度：Beam模式≤2.5°，Spot模式≤1.7°-≥14°，Wash模式≤8°-≥40°； 3、颜色盘：≥10个色片。至少具有6400K/3200K多点色温变化； 4、旋转图案盘≥8个图案片＋白光；固定图案盘≥12个图案； ☆5、独立雾化柔光效果；2种棱镜，可双向旋转，可叠加成≥24棱镜效果； 6、旋转角度：水平≥540°；垂直≥270°； 7、控制：标准DMX512、RDM协议； 8、支持一体化折叠灯钩； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  | 24 | 台 |  |
| 7.5 | 追光灯 | 1、支持电压：AC90-240V 50/60HZ； 2、光源：LED≥440大功率模组； 3、颜色：一个转轮6个颜色； 4、特点：支持即开即；无需等待安全便捷； 5、升级双调焦，远近场地光圈清晰调节；支持3种色温切换，满足不同场地图案色温需求； 6、磁悬浮智能可控速风扇，散热更佳更静音； 7、16BT线性调亮度，远近场地无抖动调光； 8、手摇支架，调节高度更方便； 9、调光：0-100%顺滑线性调光； 10、系统：低噪音散热系统； 11、灯珠：≥50,000小时灯珠寿命，低功率消耗； |  | 1 | 台 |  |
| 7.6 | 烟雾机 | 专业型直喷烟机，采用抗干扰精细电路； 采用无油保护系统，使用更保险； 加热器效率高，能产生更多高品质烟雾； 可以180°自由的调整烟雾的方向； 使用电压：AC 220-240 V, 50/60 Hz 限流保险：8 A, 250 V 总功率：≥1,500 W 预热时间：约 8.0 分钟 最长持续输出时间：约 30 秒 最大输出烟雾量：约 26,600 立方英尺/分钟 最大输出耗油量：约 7.5 min/L 最大喷射距离：约 6 m 油桶容积：5.0 L |  | 2 | 台 |  |
| 7.7 | 烟油 | 4.0 L*4 |  | 1 | 箱 |  |
| 7.8 | 综合调光控制台 | 1、操作系统基于Linux定制研发 2、工业控主板 3、≥4个DMX512物理输出口 4、支持Art-net网络扩展至8个DMX输出 5、≥12寸高精准电容触摸屏 6、中英文操作界面可自由切换，且内置多国语言 7、≥3个USB3.0接口 8、≥1个音频输入/输出口 9、≥800个灯具键，≥200个灯具组 10、≥1800个素材，可分类储存 11、≥600个场景，≥200个节目 12、≥10个重放推杆，可同时运行30个场景 13、≥160个内置常用固定图形，40种曲线效果 14、≥1个MIDI时间码输入接口 15、≥1个工作灯接口 16、特殊对话框快速调节颜色 17、按键LED支持跟程序同步亮灯 18、支持段落运算法 19、≥4个属性编码轮 20、1个主控推杆，1个AB推杆 21、额定电压：AC100V~240V,50/60Hz 22、四核1.2G ARM Cotex-A9处理器、反应快。 23、64G固态硬盘，2G内存 |  | 1 | 台 |  |
| 7.9 | DMX512信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 独立的LED信号指示。 |  | 3 | 台 |  |
| 7.10 | 48路灯光直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%； 2.输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插； 3.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据； 4.输出：≥48路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示； |  | 1 | 台 |  |
| 八 | LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 智能背景显示设备【箱体】 （提供样品1块，尺寸不得小于960mm*480mm，含箱体） | 尺寸：12800mm*4800mm 需要含压铸铝箱体 ▲1、像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm； 2、像素组成：1R1G1B；（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥250000点/㎡； ☆4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳，底壳背后有产品型号字样；【证明材料提供实物照片】 5、显示屏亮度：校正后≥500nits； 6、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.002Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥98.5%； 7、屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 10、色温：3000K～15000K可调；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 12、支持单点校正功能； 13、对比度：≥5000：1；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 14、模组机械强度≥5MP；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 15、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作； 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 18、刷新率：≥3840Hz；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 19、模组彩色信号处理位数≥16bit； 20、显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 21、显示屏稳定工作时间支持一周无间断工作； 22、显示屏通过冷热冲击试验。高温60℃，低温-40℃，高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于五分钟，循环10次，常温回复2小时，样品结构和性能都保持正常工作； 23、在1500VAC电压下持续60秒未击穿； 24、模组在使用过程中泄露电流每平方电流＜1.0mA； 25、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 26、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验； ☆27、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 28、具有良好的阻燃性能，阻燃等级符合HB级要求，PCB达到V-0级要求；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  | 61.44 | 平米 |  |
| 8.2 | 智能背景显示设备安装支架及包边 | 现场方管焊接或壁挂安装支架； 含智能背景显示设备包边，可选不锈钢、铝型材或原厂超窄包边。 |  | 61.44 | 平米 |  |
| 8.3 | 智能背景显示设备【箱体】 | 尺寸：2560mm*4800mm需要含压铸铝箱体 参数同8.1 |  | 24.57 | 平米 |  |
| 8.4 | 智能背景显示设备安装支架及包边 | 参数同8.2 |  | 24.57 | 平米 |  |
| 8.5 | 视频处理器 | 1、采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示； 2、最大支持大于等于8路HDMI输入和≥32路网口输出单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备； 3、输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常； 4、单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结； 5、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240； 6、支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步； 7、输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入； 8、支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 9、通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置； 10、支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡； 11、支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板 12、设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布； 13、在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决； 14、设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）； 15、支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益； 16、双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下； 17、设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制； 18、为了确保在使用过程中不被其他信号干扰，所投产品制造商具有“综合播控系统”软件； ☆19、为保证产品支持校园大数据平台展示应用，产品应配套具有可视化综合应用系统或软件。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌 |  | 1 | 台 |  |
| 8.6 | 智能会议主题设备 | 双色，φ3.75,尺寸：20480mm X760mm； 像素结构 SMD2121二合一灯珠； 像素间距（mm）≤3.75； 支持单点亮度校正； 支持单点色度校正； 纯色平衡亮度（nits）≥500-800； 色温（K） 2000-9300可调； 视角（水平/垂直°） 120/120 发光点中心距偏差<3%； 亮度/色度均匀性≥97% 对比度≥1500：1； 换帧频率（Hz） 50&60； 驱动方式恒压驱动，16扫； |  | 15.56 | 平米 |  |
| 8.7 | 智能会议主题设备安装支架及包边 | 参数同8.2 |  | 15.56 | 平米 |  |
| 8.8 | 接收卡 | 1、采用小尺寸的硬件设计、高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性； 2、支持LVDS传输、支持智能模组（专用固件程序支持）； 3、支持快速修缝，支持3D功能； 4、支持接收卡预存画面设置，支持灯板Flash管理； 5、支持自身电压、温度监测，无需其他外设； 6、支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）； 7、支持5pin液晶模块，支持画面90度倍数旋转； 需同智能显示设备同一品牌； |  | 1 | 项 |  |
| 8.9 | 供电电源 | 1、输入电压：100-240Vac、5V40A； 2、保护功能：输入欠压,过温,过载,短路, 输出过压； 3、散热方式：风冷； 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  | 1 | 项 |  |
| 8.10 | 异步控制系统 | 1、支持带载8192*128 4096*256 2048*512； 2、支持集群管理/多区域显示/多语言版本； 3、支持128个节目，每个节目划分为16个区域； 4、支持图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度； 5、支持节目流水边框/区域流水边框； 6、支持数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时； 7、支持100M网络，USB ，RS232，RS485； 8、支持16级亮度，支持定时调亮/手动调亮； |  | 1 | 台 |  |
| 8.11 | 播放软件 | - 利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 2、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放； 3、包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述； - 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  | 1 | 套 |  |
| 8.12 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥80KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； ☆3、配电柜可实现远程开关机功能； 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  | 1 | 个 |  |
| 九 | 录播直播系统 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 广播级演录播主机（提供样品1台） | 一．硬件部分 1、为方便师生日常使用，设备应采用便携型机箱设计，配备拉杆防护箱确保稳固； 2.主机性能要求不得低于：屏幕尺寸15.6英寸，支持10点触控。录播主机内置可分可合的蓝牙键盘。处理器主频≥3GHz，核心数≥4，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥DDR4 2400MHz 16GB；内置存储1TB固态硬盘； 3.录播主机需要支持不少于4个SDI输入、1个HDMI输入、1个HDMI输出、1个3.5mm立体声输入、1个3.5mm立体声输出接口； 4、为满足设备扩展，主机需具备USB接口≥4个，支持同时连接鼠标、键盘用于本地导播；支持连接U盘/移动硬盘；支持连接导播摇杆控制台。具备≥1个10/100/1000M自适应网口； 5、录播主机支持HDMI或SDI输出接口，该接口可以直接将本地导播画面和录制的最终画面输出到观显示大屏中； 6.为户外直播应用，录播主机需具备至少1个5G-SIM卡插槽可连接外网； 7、系统应充分考虑节能需求，提供正常、休眠和关机三种工作模式 ☆8、为保障系统的视频处理质量，录播主机使用的采集卡需检测合格。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 二、软件部分 1、软件系统集视频监视，视频切换、直播/录制、特技效果等功能于一身，并在一个界面中显示； 2、系统需要支持不少于7路高清视频的实时预览显示、直播输出监视，包括4路SDI输入、1路抠像合成画面、1路HDMI采集输入和1路最终输出画面等； 3、系统支持与钉钉、腾讯会议、腾讯课堂等主流视频云平台对接，实现录播教室与学生手机、电脑互联，满足远程互动需求。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆4、支持全通道双重录制，所有资源通道在录制时，都会同步产生一路ts文件，避免课中由于系统断电造成的mp4文件损坏。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 5.为充分体现课程/节目名、教师/演出者名，保护课程知识产权，录播系统需要支持广播级字幕叠加，包括校标、跑马字、角标和遮罩字幕,可快速的替换字幕模板中的文字内容；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 6.为方便师生使用，操作界面应能显示各通道的画面、格式、录制情况及剩余存储空间，并具备存储空间预警功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7、采用AI智能抠像技术，抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像。（演示） 8、摄像机在抠像过程中，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。 9、支持全画幅抠像和局部抠像，人像可自由在虚拟场景和真实场景中走动； 10、局部抠像时可选择对黑板区域或非标准矩形区域进行抠像，可以单独调整矩形区域中四个顶点位置，而非整体调整，以便让虚拟画面能够完全贴合实景拍摄的部分。 11、虚拟场景信号与实景信号可一同参与画面切换与输出； 12、支持对普通黑板、白板、电子白板、教学一体机板书进行抠像，当教师挡住板书时，教师人像半透，可看到板书的内容。（演示） 13、支持在板书抠像时，选择是否显示教师人像。 14、板书抠像时，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。 15、支持人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物。 16、支持自动跟踪，可选择特定的人物进行自动跟踪。 17、主机内置自动跟踪功能，能够自动控制云台摄像机追踪人物进行拍摄。跟踪功能具备人物识别能力，当多人同时站在舞台上时，能够跟踪指定人。（演示） 18、主机内置的自动跟踪功能，能够自动调整人物构图，当人物靠近镜头是，镜头自动拉远，当人物远离镜头时，镜头自动推进。 19、主机内置的自动跟踪功能，不需要安装辅助定位仪、3D空间检测仪、辅助摄像机、摄像头等带有镜头的拍摄设备，能够在户外场景下应用。 |  | 1 | 台 |  |
| 9.2 | 4K云台摄像机 | 1.采用 1/1.8 英 寸、≥840万像素，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像； 2.采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，20 倍光学变焦，视场角 60 度； 3.使用 CMOS 图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比 55dB 以上； 4.支持 HDMI 2.0，可直接输出 4K 无压缩数字视频； 5.配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达150米(1080p30)； 6.高精度云台，可设置≥10个以上预置位； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  | 3 | 台 |  |
| 9.3 | 高清便携式摄像机（包含内存卡、支架） | 1、产品类型：4K摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机； 2、传感器类型 CMOS； 3、传感器尺寸 1英寸（13.2×8.8mm）； 4、最大像素≥2000万； 5、有效像素≥1420万； 6、光学变焦≥12倍； 7、实际焦距 f=9.3-111.6mm； 8、等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm； 9、最大光圈 F2.8-4.5； 10、滤镜直径≥62mm； 11、显示参数 液晶屏尺寸≥3.5英寸； 液晶屏像素≥156万； 取景器描述 0.39英寸OLED，约144万像素； 12、功能参数 无线性能WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz 带宽 NFC功能支持 13、接口性能 USB接口 Micro USB2.0； HDMI接口； 耳机输出：立体声迷你插孔 (x1)； 扬声器输出：单声道； DC输入：DC插孔； 远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm）； |  | 1 | 台 |  |
| 9.4 | 导播控制台 | 1、实现专业的信号切换、调音、摄像机控制、录制控制、字幕特技等功能； 2、具有精细的人体工程学设计，按操作逻辑顺序和使用频率合理布局；发光机械按键，手感好，功能状态指示明了； 3、选用高品质操纵杆，手感舒适，能够满足精准控制的要求； 4、充分考虑实际使用情况，使用户通过控制台即可实现核心功能，避免了在键盘、鼠标与控制台间的切换操作； 5、支持摄像机设置，包括速度、亮度、聚焦等调节，以及预置位和白平衡的设置。支持快速切换摄像机预置位的控制方式，能在上课过程中实时进行摄像机预置位的设置与调用； 6、支持实时在手动、半自动、自动的多种操作模式间切换； 7、支持录制与直播控制，包括录制、暂停、停止和直播等； 8、支持三种以上特技和四种字幕的加载控制； |  | 1 | 台 |  |
| 9.5 | 直播云平台 | 1.支持与录播交互应用，实现全网在线直播，支持不少于5000人同时观看直播； 2.支持微信小程序直播； 3.支持评论、答卷、手机连线、抽奖、礼物、广告等功能； 4.支持评论内容的人工审核及自动审核； 5.可以自动生成直播二维码，全网实时实现扫码观看； |  | 1 | 套 |  |
| 9.6 | 手持稳定器 | 1、手持式摄像稳定器； 2、颜色；黑色； |  | 2 | 台 |  |
| 9.7 | 广播级非线性编辑系统 | 1、非编软件同机安装在主机上，录完即编； 2、可对课件进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能； 3、视频导入后即可形成故事版文件，且所有的切点均按不同轨道进行保留，用户通过时间线可快速定位每个镜头切换点，提高编辑效率； 4、支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色； ☆5、支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能（提供此功能非编界面截图）； 6、能满足国家教育部视频公开课要求的独立SRT格式字幕的制作功能要求； 7、支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能； 8、可添加含3维字的片头片尾； 9、支持上百种转场、过渡特技； 10、支持多种多窗口、画中画效果制作； 11、提供多套片头片尾故事板模板，替换文字及图片后即可使用； |  | 1 | 套 |  |
| 十 | 分布式控制系统 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 分布式视频输入节点（4K、60HZ） | 1、采用Linux系统分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，每个节点节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本； 2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3、每个节点单元均采用H.265数据流编解码芯片并向下兼容，保证系统运行的流畅性； 4、视频输出：支持RTSP、RTMP协议,私有协议，2路HDMI,内嵌音频同步或异步输出,支持多种通道模式，最大36路解码通道； 5、音频输出：支持AAC、G.711.G.726,私有协议，支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps ，音频输出接口,内嵌音频同步或异步输出,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式；支持16路音频混音播放，且无损音质； 6、支持音频视频的同步及单独上屏； 7、控制接口：一路RS232，一路RS485,一路IR；二路IO； 8、网络接口：标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工，支持跨网段通讯,支持光网热备份； 9、每个节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，仅仅通过软件授权可实现KVM功能； 10、支持触屏显示器、液晶显示屏漫游、拖拽、跨屏、自定义分割、多图层叠加显示，单屏同时支持16路视频显示及叠加；标准分辨率输出，实现无缝拼接； 11、输出信号分辨率最高支持1920x1080@60Hz,最高支持,支持自定义分辨率,范围：360x240~1920x1080； 12、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps； 13、支持单播和组播； 14、支持4路IPC信号的转发，即IPC信号的全屏显示，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 15、支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 16、支持坐席视频语音对讲，坐席之间可直接一对一进行视频语音沟通； 17、支持坐席间文字聊天功能，可实现类似QQ聊天功能； 18、支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19、支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 20、支持LED大屏精准定位，可解决LED屏上精准开窗功能； 21、支持软件端一对多远程控制，可同时控制多达16窗口不同信号源； 22、支持远程 KVM 控制, 可坐席端远程控制开机房电脑以及远程开关机； 23、支持座席协作；坐席之间可以互相信号请求、推送、对话等； 24、支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理； 25、支持上屏推送；可通过本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 26、支持U盘远程传输文件；支持USB音频输入和USB远程拷贝文件； 27、支持不同方式的登录方式：可通过账号密码、指纹、人脸识别登陆； 28、支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 29、支持信号抓取，可把大屏信号抓取到坐席显示； 30、支持自定义大屏分区管理：各个坐席可根据实际情况自定义设置控制大屏屏区； 31、支持坐席端多个预案的保存和调取；包括坐席布局预案和大屏布局预案； 32、支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； |  | 8 | 路 |  |
| 10.2 | 分布式视频输出节点（4K、60HZ） | 参数同10.1 |  | 8 | 路 |  |
| 10.3 | 人机界面编辑软件 | 1、可自定义用户管理界面格式及内容，定制化设计； 2、内置主流设备库，如摄像机、DVD、矩阵、投影机等，可直接调用； 3、可建议新的数据库，可模拟会议场景控制； 4、满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，间隔时间设置；一键控制，简单智能；切换时间小于1秒； 5、满足电脑视频信号无线传输与管理功能：具备分辨率：640*480至1920*1200；频率：60Hz以上； 6、满足音频、视频状态实时查看功能：音频输入、输出通道电平实时显示；所有视频画面控制终端上7实时同步显示，无卡顿； 7、满足音频模式、音量调节等功能：具备8种以上音频模式调用，切换时间小于1秒；具备所有输入和输出通道音量大小、静音等控制； 8、具备视频实时预览，所见即所得功能；满足20路以上视频在控制终端上回显功能；多视频输入输出源25Fps实时回显；可根据网络及终端处理能力自定义回显窗口，满足10路以上同时回显，可根据用户要求定制化管理界面，设置权限； 9、软件内拥有丰富的设备库，涵盖国内外知名品牌的第三方设备，且具备自定义第三方控制设备库；软件运行在WINDOWS环境下，界面友好、简学易用；以可视化的方式，实现“所见即所得”的设计控制界面；软件界面可自定义窗口任意大小等； 10、具备IOS、WINDOWS平台下来对系统进行交互式控制； |  | 1 | 路 |  |
| 10.4 | 集控模块（包含平板） | 1.支持本地及远程在线中控编程、调试、故障诊断等功能，也可通过浏览器输入IP地址直访问控制主机； 2.在同一网段或跨网段，都支持多台设备在统一平台上进行集中管理和控制； 3.具有工作状态显示，当任何控制端口有控制信号变化或有数据收发时，此红色指示灯点都会亮灯； 4.支持市面主流系统APP远程控制； 5.支持语音识别远程控制； 6.CPU主板:i.MX ARM Cortex-A7 528MHz； 7.操作系统：Linux 4.1.15内核； 8.存储：512M DDR3 RAM； 9.≥8路RELAY隔离低压继电器(常开触点) 30V DC/AC 1A； 10.≥8路数字 I/O 输入接口； 11.≥8路INFERARED-SERIAL红外或单向 RS-232 串行通讯口；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 12.≥7路DB9 双向 RS-232 串行通讯口；≥3路7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口； 13.≥1路RJ45 10M/100M 以太网接口，（可扩展≥1路RJ45 10M/100M 以太网备份接口，用于网络备份双向数据传输功能；≥5路RJ45 10/100 /1000M 以太网接口，用于控制系统设备数据交换使用；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 14.≥1路USB接口；≥1路RST 系统复位按钮；≥3路LED系统状态指示灯；≥1路RES 系统预留调试接口； 15.面板内嵌1个2.4寸OLED高清触控屏； 16.密码功能：点击触摸显示屏任意位置时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能进入菜单界面操作功能； 17.触控屏界面：具有开机、关机、模式、信号、网络、音量、数据、产品菜单功能按键；点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能； ☆18.通过点击触控屏 “开机”和“关机”按键可实现控制整个系统的一键开机和一键关机所有受控设备功能，同时在按下此功能键时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能实现一键开机或关机功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆19.电源工作方式：采用双电源相互备份的工作方式，具有1路DC12-24V/3A电源输入接口及1路AC 220V/3A电源输入接口，设备支持双电源同时工作，任意一路电源断电时不影响设备的正常工作；保障设备更加稳定及安全的运行；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  | 1 | 套 |  |
| 10.5 | 强电继电器 | 1、内置8个大电流继电器，最大电流值20A，最大负载能力2200W/路，总负载能力≥16KW； 2、手动控制：在机器的正前方，有8个拨码开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 3、IO控制：在机器的内部有多余8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 4、ID选择：内置ID选码开关，最多可选址255个； 5、支持8路继电控制，每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 6、前面面板带LED显示，可指示每个通道工作状态； 7、支持SD-NET网络接口、RS232接口、CAN接口，可方便与第三方控制器兼容； 8、可选配ZIBEE无线模块，实现无线组网控制； |  | 1 | 套 |  |
| 10.6 | 24口POE交换机 | ≥24个千兆电口； ≥4个万兆光口； POE供电，万兆上行网管型企业级商用； |  | 1 | 台 |  |
| 10.7 | 无线路由器 | ≥1个10/100/1000M RJ45 WAN端口； ≥3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口； ≥1个10/100/1000M RJ45 LAN端口； 无线速率：2.4GHz：≥800Mbps ； |  | 1 | 台 |  |
| 十一 | 配套设备及附件等 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 机柜 | 600*600*2000机柜 |  | 3 | 个 |  |
| 11.2 | 98寸一体机 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机采用98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、整机采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面硬度≥9H。 4、整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W，整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于3mm。 5、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 9、整机内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 10、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆12、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 13、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 15、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供国中国标准化研究院盖章认证的证明文件） 二、主要功能 16、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 17、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节，支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 18、整机前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 19、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 ☆20、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 21、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 22、整机支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 23、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 24、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口，在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（当配有PC模块时，还具有快捷应用入口的显示和快捷切换）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 25、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 26、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 27、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 28、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄画面。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆29、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 30、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 31、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 ☆32、整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 33、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 34、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 35、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 36、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 37、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 三、嵌入式系统 38、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 39、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 40、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 41、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 四、触摸系统 42、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 43、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 44、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 45、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 46、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 47、触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 48、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 五、电脑模块 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2. PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 3. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 4. 处理器：Intel 十一代酷睿系列 i5 CPU； 5. 芯片组：Intel H510； 6. 内存：16G DDR4笔记本内存或以上配置； 7. 硬盘：512G或以上SSD； 8. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 9. PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块； |  | 1 | 台 |  |
| 11.3 | 一体机移动支架 | 配套98寸移动一体机移动支架 |  | 1 | 付 |  |
| 11.4 | 多媒体插座 | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  | 8 | 套 |  |
| 11.5 | 返听音箱插座 | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  | 4 | 套 |  |
| 11.6 | 话筒落地支架 | 高度范围：940-1640mm 横杆长度：810mm |  | 20 | 支 |  |
| 11.7 | 操作台 | 暂定长3000*宽700mm、具体现场定制尺寸（招标人指定） |  | 3 | 个 |  |
| 11.8 | 主扩线阵吊架 | 纯钢制作，配套吊架； |  | 3 | 套 |  |
| 11.9 | 灯光插座（追光灯） | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  | 1 | 套 |  |
| 11.10 | 时序电源 | 1.≥8路电源管理器； 2.输入电压：交流220V； 3.支持中控，电脑，手动控制，总开关具备顺序延时； 4.继电器接口：≥8路； 5.单路继电器工作状态：常开或常关； 6.单路额定输出电源：每路继电器可承载≥30A； ☆7.触控屏：内嵌≥5寸电容触控屏；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  | 4 | 台 |  |
| 11.11 | 辅材 | 音箱线 | EVJV2*2.0或EVJV2*2.5，暂估1000米。 | 1 | 项 | 所有辅材数量为暂定，根据实际安装需求确定具体数量，不因实际辅材用量调整而调整该项合同价。 |
|  |  | 控制线缆 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*0.5平方、纯无氧铜；暂估1500米。 |  |  |  |
|  |  | 多芯软扁平电缆 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*2.5平方、纯无氧铜； 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包； 暂估300米。 |  |  |  |
|  |  | 灯光控制线 | 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包；暂估2000米。 |  |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*2.5平方、纯无氧铜；暂估2000米。 |  |  |  |
|  |  | 音频信号线 | 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包；暂估1500米。 |  |  |  |
|  |  | 网线 | 国标、超六类网线、六类4对UTP、纯无氧铜(灰、橙、蓝，绿)；暂估8箱。 |  |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*6平方、纯无氧铜；暂估400米。 |  |  |  |
|  |  | 强电桥架 | 国标、200*100，镀锌防火，满足招标人使用要求；暂估60米。 |  |  |  |
|  |  | 弱电桥架 | 国标、200*100，镀锌防火，满足招标人使用要求；暂估60米。 |  |  |  |
|  |  | 镀锌穿线管 | 国标、金属穿线管、JDG25；暂估150米。 |  |  |  |
|  |  | 灯钩+保险绳 | 灯钩+保险绳； |  |  |  |

注：

（1）中标人承担及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物的供货、安装、系统集成、调试、验收、培训、质保及售后服务等。

（2）本《采购设备清单表》提出的是基本技术要求，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的原厂商生产或授权生产的原装正品。

（2）供应商投标产品与《采购设备清单表》不一致时，供应商应在投标文件中予以说明。如供应商没有在投标文件中提出负偏离，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

（3）软件均要求为正版；

（4）所投产品若按国家规定必须具有3C认证的，厂家必须进行3C认证，供货时提供，否则视为不合格产品。

（5）招标人有权在签订合同时对投标产品款式颜色等作适当修改或调整，合同价不予调整。

（6）《采购设备清单表》中未要求提供证明材料的以技术响应偏离表为准。若证明材料有矛盾或者前后不一致，优先按照产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图先后顺序为准。

## 四、其他要求

（一）交货要求

1.投标单位须在投标文件中提供为本项目设计的各系统连接图、设备点位图。最终实施方案须经招标人认可后开始实施，如甲方要求调整优化的，中标人需按招标人要求进行调整，且不得增加费用。

▲2.交货时间及地点：

（1）交货时间：2024年07月30日前完成供货，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。

根据建设进度需求，配合总包单位做好预埋件施工。

（2）交货地点：采购人指定地址。

（3）试运行：报告厅举办第一次舞台活动之日视为开始试运行，正常运行60个日历天后进行终验收。

3.技术资料

3.1中标单位将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告等信息逐一进行登记，经招标人核对无误后加盖中标单位项目章，交招标人保管备查。

3.2中标单位提供的技术文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有设备的详细技术资料。

3.3投标人提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

（二）安装、调试、验收要求

1.中标单位负责所提供的设备、软件的安装、调试，设备、软件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标单位自行解决。

2.安装过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。为保证项目安全顺利完工，招标人有权将对所有投标设备及材料的材质、规格、安装等方面进行严格的监督审查，并加强现场管理，严格把好安全关、质量关、进度关，并且要求中标单位必须派驻经验丰富的技术人员进行全面保障和全程管理，确保项目的顺利实施。

3.项目组人员要求：参与项目实施人员要求具有舞台灯光、音响、舞台机械相关技能证书。

4.乙方完成安装调试提交甲方进行初步验收前，需进行系统声学测试及必要的第三方质量检测，保证项目使用的安全性和科学性，涉及的全部检测费用由中标单位承担，并认为已包含在投标总价中。

（三）培训要求

需提供至少2名人员的（包括软件、硬件）管理培训，相关费用包含在总价中。投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

（四）质保及售后服务要求

1.质保期：本项目所有产品质保期从终验收合格之日起均需不少于3年，原厂质保大于3年的按原厂质保。

2.质保期内的维修费用 (包括配件) 全部由供应商负责，维修点需提供足够的备品备件以适应维修需求。超过质保期的，须承诺维修时只收部件成本费。

3.供应商应具提供网上报修平台和报修电话。质保期内出现问题，2小时内电话服务响应，4小时内上门提供技术服务，12小时内恢复正常使用。若不能按期完成维修，需提供备品备件，确保设备设施正常使用。

4.为保证售后服务质量，供应商交货时需提供原厂质保和售后服务保证承诺书。

五、商务条款：

1.投标报价说明

本项目投标总价包含踏勘费、方案编制费、设备采购费、包装运输费、安装费、试运行费、检测费、售后及质保服务费、总包配合费、管理费、利润、税金等一切费用。本项目还应包括场地及原有设备的保护措施费、现场安装施工组织（含安全文明施工）措施费等。除产品外若未明确相应报价的，视为已综合考虑在产品综合单价内，中标后不做调整与补偿。

2.支付方式

本项目为2024年虚拟指标，待2024年财政预算下达后5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%，同时供应商提交银行或保险公司出具的等额预付款保函；货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人初步验收合格后5个工作日内，支付合同金额的40%；项目试运行结束经采购人履约验收合格后5个工作日内，支付合同剩余金额。

3.履约保证金

本项目免收履约保证金。

### 4.联合体投标

联合体投标的，联合体成员应根据联合体协议书中相应承担的工作内容、合同份额进行各自提供相应设施设备并配备相应人员，项目经理由牵头人派遣。

联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容以联合协议书为准，若联合协议书分工存在不明确事项的，则签订本项目合同前予以明确。合同款项采购人直接支付给联合体牵头人，即发票由牵头人开具。

### 5.分包要求

若非主体、非关键性的工作采用分包的，分包单位应具有相应能力，分包份额不得超过总包单位。

6.履约验收

（1）履约验收主体：招标人

（2）履约验收时间：试运行结束后10个工作日内。

（3）履约验收方式：一般程序

（4）履约验收程序：分段验收

第一阶段：完成全部系统供货、安装和调试后进行初步验收；

第二阶段：试运行且正常运行60个日历天后进行终验收。

（5）履约验收内容

技术履约内容：乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品；本项目要求达到的建设目标、系统功能、系统性能；按招标文件要求时间交货。

商务履约内容：费用按招标文件要求结算、支付。

（6）履约验收标准

①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准；②软硬件均应符合国家有关标准要求，系统声学测试及必要的第三方质量检测合格；③资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。

（7）初次验收费用由采购人承担；因供应商原因导致验收不通过的，限期整改，重新组织验收的费用由供应商承担。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信技术 |  |  |  |
| 1 | 供应商自2021年1月1日（以签订合同日期为准）至今承担过类似项目【指单个项目合同内容至少包括舞台机械（含台上升降和台下升降系统）、灯光、音响、LED屏和直播系统）】供货及安装业绩，每具有1例业绩得1分，最高得2分。 证明材料同时提供合同和发票 | 2 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分，ISO14001环境管理体系认证证书得1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 证明材料提供认证证书，且认证范围应包括舞台设备（至少含舞台机械、舞台灯光和舞台音响）的设计、制造、安装或销售。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 所投产品全部满足《采购设备清单表》中技术要求的得25分，“▲”项技术指标负偏离的按无效投标处理，“☆”项技术指标负偏离一项扣1分，其他技术指标负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（未按《采购设备清单表》中要求提供证明材料的，该项予以扣分。《采购设备清单表》中未要求提供证明材料要求的以《技术偏离表》响应为准。） | 25 | 客观分 |  |
| 4 | （1）除政府强制采购要求（本项目强制节能产品为播放电脑）外，所投产品中具有有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分； （2）所投产品中具有有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分； 证明材料提供有效的认证证书，认证证书所列产品型号与所投产品不一致的不予认可。 | 2 | 客观分 |  |
| 5 | 对项目背景及建设内容充分分析，了解透彻，对采购需求充分理解，对整体舞台系统架构、管理、运维提出针对性解决方案，方案可行性强的得2分，方案可行性一般的得1分，不满足或未提供的得0分。 | 2 | 主观分 |  |
|  | 安装CAD图（各系统连接图、设备点位图）以及安装完毕后成果模拟彩色效果图的完整性，符合性，布局合理性，完整、符合采购需求、布局合理的得4分，基本完整、符合、合理的得2分，完整性、符合性、合理性较差的得1分，不合理、不符合或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 整体实施方案（内容包括但不限于项目的施工质量、人员安排、实施流程、实施时间、施工安全等）完整、可行性强的得4分，整体基本完整、基本可行的得2分，整体较差、可行性低得1分，不合理、不可行或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 调试、测试、培训、验收等服务方案内容详实、计划明确、方案科学合理的得3分，内容较详实、计划欠缺、方案较科学合理的得2分，内容欠缺、计划紊乱的得1分，不合理、不可行或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 项目组人员资质能力： 1）拟派项目经理：具有“中国演出行业协会颁发的《演出行业舞台工程技术人员能力等级证书》（能力等级类型：项目经理）”或“中国演艺设备技术协会颁发的《演艺设备工程企业项目经理培训合格证》（至少具有演艺设备音响项目经理、演艺设备灯光项目经理、演艺设备舞台机械项目经理中的任意两项）”的得2分。 2）项目组其他人员（项目经理除外），本项最高得2分： ①具有“中国演出行业协会颁发的《演出行业舞台工程技术人员能力等级证书》（能力等级类型：舞台工程灯光师）”或“工信部教育考试中心颁发的职业技术证书（舞台灯光工程师）”或“中国演艺设备技术协会颁发的《演艺设备工程企业项目经理培训合格证》（演艺设备灯光项目经理）”的得1分； ②具有“中国演出行业协会颁发的《演出行业舞台工程技术人员能力等级证书》（能力等级类型：舞台工程音响师）”或“工信部教育考试中心颁发的职业技术证书（音响工程师）”或“中国演艺设备技术协会颁发的《演艺设备工程企业项目经理培训合格证》（演艺设备音响项目经理）”的得1分； ③具有“中国演艺设备技术协会颁发的《演艺设备工程企业项目经理培训合格证》（演艺设备舞台机械项目经理）”或“机械专业中级及以上工程师职称证书”的得1分。 同一人具有多本证书的不重复计分。 证明材料提供人员证书和在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内社保局出具的单位或个人专用社保证明）。 | 4 | 客观分 |  |
| 9 | 售后服务方案（售后服务承诺、维护人员和服务机构设置、保障措施等情况）完整、可行性强的得3分，整体基本完整、可行的得2分，整体较差、可行性低得1分，不满足或未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 承诺质保期大于三年的，每多一年得1分，最高得2分。证明材料提供承诺函。 | 2 | 客观分 |  |
| 10 | 备品备件充足，完全满足或优于招标需求得1分，备品备件基本满足的得0.5分，不满足不得分。 | 1 | 主观分 |  |
| 11 | - 音响设备（5分）【样品：有源主扩扬声器2只、无源超低扬声器1只、无源扬声器（流动返听）1只、多功能音频噪声隔离器1台】： ①主扩音箱（有源主扩扬声器、无源超低扬声器）声音效果、音质（音箱发出高中低音时的整体感，听音位置不同时音箱发声差别，左右箱的平衡，发声一致性，整个声场立体感，整体节奏、声音平台稳定性等）：播放音乐，试听声音效果，音质横向比较，好的得1分，一般的得0.5分，较差的得0分； ②主扩音箱（有源主扩扬声器、无源超低扬声器）防啸叫：根据现场演示话筒防啸叫能力，话筒距离20cm内不啸叫的得1分，有轻微啸叫的得0.5分，啸叫严重的得0分； ③无源扬声器（流动返听）具有可以承受踩踏使用特点的得1分，返听音箱具有可切换扩散角度特点的得1分，不满足的得0分； ④音频噪声隔离器效果：现场模拟交流声、音频隔离器能够比较好隔离交流声的得1分，隔离效果一般的得0.5分，隔离效果差的不得分； | 15 | 主观分 |  |
|  | 2）智能背景显示设备（4分）【样品：智能背景显示设备1块，样品尺寸不得小于：960mm*480mm，含箱体】： 视频播放效果：每块显示屏幕的播放视频色彩明亮无杂色、动画流畅、画面清晰、拼接工艺好的得4分，播放视频色彩较明亮有轻微杂色、动画基本流畅、画面基本清晰、拼接工艺较好的得3分，播放视频色彩明亮度一般、动画不流畅、画面不清晰、拼接工艺较差的得1分，视屏无法播放的得0分。 |  |  |  |
|  | 3）灯光设备（2分）【样品：三合一电脑灯1只】： 根据灯具样品效果，并经现场通电试验打分，整体发光效果、均匀度好、色彩鲜明得2分，发光不均匀、色彩明亮度一般的得1分，不发光的得0分。 |  |  |  |
|  | 4）直播录播设备（4分）【样品：广播级演录播主机1台】： ①演示录制一段视频，然后把视频一键导入非线性编辑系统，实现快捷编辑，满足的得1分，不满足的不得分； ②演示AI智能抠像技术，抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像。，并且在板书作为背景抠像时，当教师挡住板书时，教师人像半透，可看到板书的内容。满足的得2分，不满足的不得分； ③演示自动跟踪功能，主机能够自动控制云台摄像机追踪特定人物进行拍摄，满足的得1分，不满足的不得分； |  |  |  |
| 二 | 商务报价计算： 有效投标报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［响应报价得分=（评审基准价/响应报价）*30%］的计算公式计算。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目专门面向中小企业，无价格扣除。 | 30 |  | / |

备注：1.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.证明材料提供扫描件或复制件，未提供或提供不全的不得分。以上包含本数，以下不含本数。

3.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，则“企业类似项目业绩”分值为满分。证明材料提供目录文件。

4.评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，各自独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。投标人商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。投标人价格得分小数点后保留两位小数。

5.投标人提供样品进行现场演示，为完成演示所需的其他配套相关设备由投标人自行提供。样品，即演示设备应与投标设备选型一致，中标单位的演示设备将不予退回，予以封存。若未按要求提供或样品不满足实质性要求的，按无效投标处理。现场演示人员(不超过三人)进场时提供讲解人员名单（加盖公章）、身份证明，否则不得进场讲解演示。

1.评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 2.评标标准

见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1 报价文件开启后，如发现开标结果与报价文件不一致者，以报价文件为准。由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;但开标一览表(报价表)存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

3.4.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;但大写有明显单位、文字错误外的除外;

3.4.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.4.2规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效

有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件组成严重漏项、内容严重不全的；

4.2.14未按规定的格式编制影响实质内容的；

4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规

定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

## 第一部分 合同书

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目

甲    方：

乙    方：

签 订 地：

签订日期：  2024  年       月       日

杭州学军中学桐庐学校按照  公开招标 方式对杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目进行了采购。2024年    月    日， 杭州学军中学桐庐学校 确定 （中标供应商名称）为本项目的中标供应商。

在中标通知书发出之日起    日内，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则和采购文件确定的事项，经 杭州学军中学桐庐学校 (以下简称甲方)和 （中标供应商名称）   (以下简称乙方)协商一致，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

货物清单一栏表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。分项价格表详见附件。

1.4履约保证金

乙方   否  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

## 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 / %；

## 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

## 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起（ 5 ）个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

## 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

## 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

## 1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付的方式：合同专用条款。

## 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外和财政预算调整外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

## 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

### 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 1.5.1 | ### 合同生效且财政资金下达后【5】个工作日内，且收到乙方提供的等额合法正规发票，甲方向乙方支付合同总价款的【 %】作为预付款。同时乙方提交银行或保险公司出具的预付款保函。 |
| 1.5.2 | 预付款不扣回。 |
| 1.5.3 | 甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件： （1）预付款见1.5.1条规定； （2）进度款：第二期付款：货物及设备在乙方安装调试完毕并经甲方初步验收合格后5个工作日内，支付合同金额的【 %】； （3）第三期付款：项目试运行结束经甲方履约验收合格后5个工作日内，支付合同剩余金额。 |
| 1.7.1 | 交付期限： （1）交货时间：2024年07月30日前完成供货，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。 根据建设进度需求，配合总包单位做好预埋件施工。 （2）试运行：报告厅举办第一次舞台活动之日视为开始试运行，正常运行60个日历天后进行终验收。 |
| 1.7.2 | 交付地点：杭州学军中学桐庐学校。 |
| 1.7.3 | 交付方式：安装现场交付。 |
| 1.8.6 | 其他违约责任： 1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。 2.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 3.未按本专用合同约定提供质保及售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的5％的违约金。甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款5％的违约金。 |
| 1.9 | 本项目选择以下第1.9.2 条款规定的方式解决 |
| 1.9.1 | 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决 |
| 1.9.2 | 向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属制造商。 |
| 2.4.1 | 其他约定：使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在发生后6小时内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在发生后6小时内以书面形式通知对方当事人，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。如果不可抗力影响时间延续60天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | 甲方在接到乙方初步验收申请之日起10个工作日内组织初步验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | （1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准；②软硬件均应符合国家有关标准要求，系统声学测试及必要的第三方质量检测合格；③资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。 （2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，一般程序进行验收。验收方法：按《杭州市政府采购履约验收暂行办法》中的分段验收方式进行履约验收。第一阶段：完成全部系统供货、安装和调试后进行初步验收；第二阶段：试运行且正常运行60个日历天后进行终验收。 （3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。 |
| 2.20 | 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

- 供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）………………………………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函的承诺函……………………………………………………………………………………（页码）

- 联合协议（联合体参加的提供）…………………………………………（页码）

## （4）满足政府采购政策资格要求证明材料……………………………………（页码）

## （5）满足本项目特定资格要求证明材料………………………………………（页码）

- 供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）

### 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函

承诺函

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我方参与杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称

(电子签名)：

日期：  年  月   日

备注：联合体投标的，联合体成员均应提供。非牵头人可提供加盖单位物理公章的原件扫描件。

#### 三、联合协议（联合体参加的提供）

#### [以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）。]

### 四、满足政府采购政策资格要求证明材料

A.本项目专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

D.本项目无

### 五、满足本项目特定资格要求的证明材料

1.承诺函(同符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格要求的承诺函，不用重复提供）。

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（拟分包的提供）…………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

### 一、投标函

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

2.1.3联合协议（联合体参加的提供)；

2.1.4满足政府采购政策资格要求的证明材料；

2.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（拟分包的提供）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）；

2.3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：                                          日期：  年   月   日

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

非联合体投标授权委托书

（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我单位法定代表人为      ，现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权委托书

（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我单位      作为牵头人，法定代表人为      ，我单位     作为联合体成员，法定代表人为      ，现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体牵头人名称

(电子签名)：

联合体成员名称

(物理公章)：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

[本项目同意将非主体、非关键性工作分包，若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。▲分包份额不得超过总包单位。▲投标人中标后以分包方式履行合同的，另行提供分包意向协议（附件7）；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

[▲本项目专门面向中小企业采购，若分包的分包单位必须为中小企业。]

### 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的播放电脑属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，需提供认证证书） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，在商务技术偏离表中逐条填写响应情况） | 见投标文件 第 页 |

### 五、评标标准相应的商务技术资料

详细评审索引

（一）资信部分

1.单位介绍

2.类似项目业绩证明材料；

3.资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）；

4.商务偏离表；

5.首台套产品的相关证明材料（如有）；

6.投标人认为需要提供的其他资料。

（二）技术部分

- 设备配备情况一览表及设备介绍；

- 技术偏离表；

- 节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）；

- 对本项目采购需求的理解；

- 场地模拟效果图；

- 整体实施方案；

- 调试、测试、培训、验收等服务方案；

- 投标人为完成本项目组建的项目组人员名单，每个专业人员的情况应该明确表示，在提交的标书中安排的人员，需提供项目组成员的实施能力证明材料及相关证书；

- 售后服务方案、售后服务承诺、备品备件情况；

- 投标人认为需要提供的其他资料。

附：

##### 详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据评审办法的“评审因素”条款一一对应填写本表。

##### （一）投标单位情况表

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2022年度、2023年度（若有）主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

投标人名称（电子签名）：

日期：

##### （二）类似项目业绩情况表及证明材料

类似项目业绩情况表

项目名称：                               项目编号：

| 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 | 签订日期 | 项目地址 | 采购方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

##### （三）设备配备情况一览表

供货设备清单情况一览表

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目

项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01

| ### 序号 | ### 设备名称 | ### 品牌 | ### 规格型号 | ### 制造商、产地 | ### 节能产品、环境标志产品证书编号（如有） | ### 数量 | ### 单位 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本项目不允许采购进口产品。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

##### （四）投标人为完成本项目组建的项目组人员名单

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

附表B:本项目的其它服务工作人员配备表

| 序号 | 本项目中的职责 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：

##### （五）商务技术偏离表

##### 商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.未填写的视为响应招标文件的全部要求。

##### 技术偏离表

| 序号 | 招标文件具体章节 | 具体内容 |  | 偏离说明 （填写正偏离、负偏离或无偏离。如有偏离的，请列明偏离内容） | 证明材料（如有）所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 | 采购设备清单表 |  |  |  |
| 一 | 舞台机械台下系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 升降台 | 尺寸：15*2m，行程≥0.8m， 静载≥4kN/m²,动载≥2kN/m² 速度≥0.006～0.05m/s， 设置机械锁定装置 具有安全保护措施 可以同合唱台一起升起，达到同一高度 |  |  |  |
| 1.2 | 合唱台 | 尺寸：15*0.6m，行程≥0.8m， 荷载≥3KN/㎡ 速度≥0.001～0.03m/s， 设置机械锁定装置 具有安全保护措施 要求每块升降台可单独升降 |  |  |  |
| 二 | 舞台机械台上系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动前檐幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.2 | 电动大幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.3 | 电动底幕升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.4 | 电动灯光升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.5 | 电动侧光升降吊杆 | ≥3吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.02-0.2m/s，载荷：≥4kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.6 | 电动字幕屏幕及横幅升降吊杆 | ≥6吊点，自排绳吊杆机，速度：≥0.2m/s，载荷：≥8kN，噪音：<45dB(A)，电机：交流异步制动电动机； 保护装置：上下限位，断火保护装置，钢丝绳5.1mm，含传动装置； |  |  |  |
| 2.7 | 变频调速对开拉幕机 | 对开速度：≥0.1-1.0m/s； 对开电机功率：≥1.1kw； 噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB； |  |  |  |
| 2.8 | 断火装置 | 切断380V总电源，防冲顶保护装置； |  |  |  |
| 2.9 | 收线框 | 现场制作、定制结构； |  |  |  |
| 2.10 | 对开轨道 | 对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置； |  |  |  |
| 2.11 | 舞台机械控制系统 | 包括PLC控制柜和控制系统，由计算机控制台和手动控制台组成，PLC采用自动和手动控制相结合的方式，选用工业计算机控制，能够预置和记忆位置、单控、集控、场景编程、速度、故障反馈报警等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能； |  |  |  |
| 2.12 | 面光桥 | 主梁10#槽钢，含下挂，检修马道，含射光口钢丝网； |  |  |  |
| 2.13 | 舞台栅顶钢结构 | 主梁14#工字钢，吊点梁12#工字钢，马道式G303/50/50钢格栅； |  |  |  |
| 2.14 | 舞台三个机房改造 | 舞台台上二个观察室及后场机房改造、包含后场机房楼梯踏步、楼梯扶手栏杆、后场机房静电地板铺设，达到机房使用要求。 |  |  |  |
| 三 | 舞台幕布系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 前檐幕 | 22*2*3*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  |  |  |
| 3.2 | 前檐幕衬里 | 22*2*1*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕衬里；（最后颜色、尺寸由招标人选择） |  |  |  |
| 3.3 | 对开大幕 | 12*7*3*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  |  |  |
| 3.4 | 大幕衬里 | 12*7*1*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕衬里；经过阻燃处理；（最后颜色、尺寸由招标人选择） |  |  |  |
| 3.5 | 对开会幕 | 9*7*3*2(宽*高*褶*块）驼色会幕丝绒；（最后颜色、尺寸由招标人选择） 经过阻燃处理，阻燃等级≥B1；【证明材料提供阻燃报告】 ☆舞台幕布未检测出甲醛；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  |  |  |
| 四 | 扬声器系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 有源主扩扬声器（提供样品2只） | ☆1、12"二分频内置功放有源线阵列全频扬声器； 2、采用数字功放电路集成到箱体后面，以最高的效率传输最大输出功率； 3、内置功放采用无源冷却散热技术，免除吵杂的噪声； 4、双角度柱杆插孔；可与超低扬声器组合进行扩声，更全面的声场覆盖； 5、频率响应： 不劣于75Hz-17KHz ； 6、覆盖范围 (H*V)：≥90°x10°； ☆7、最大声压级：≥136dB SPL； ☆8、功率放大器： 峰值功率≥1600W，连续功率 ≥800W； 9、扬声器配置:LF:1x12"75mm音圈钕磁单元，HF:1x3”钕磁压缩驱动器； 10、功放类型：D类功放； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  |  |  |
| 4.2 | 中置扬声器 | 参数同4.1 |  |  |  |
| 4.3 | 嵌入式拉声相主扩 | - 线阵列扬声器，不锈钢材质箱体； 2、拥有纯阵列特性的线阵列扬声器单元； 3、垂直覆盖角度可调节； 4、每个扬声器拥有 ≥6 个紧密排列的≥3.15 寸钕磁体单元； 5、水平覆盖角度≥90˚； ☆6、垂直覆盖角度≤10˚或≥45˚可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7、最大声压级≥128dB； 8、额定功率≥360W； 9、频率响应能力不劣于:120Hz-18KHZ（-6dB)； ☆10、阻抗8Ω/32Ω可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 11、输入输出接口：≥2路（复合接口），支持多达8只音箱级联，在选择垂直覆盖角度切换开关状态下，可选横向安装左进右出或右进左出、也可选垂直安装上进下出或下进上出的连接方式；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆12、安装方式：采用一根正反转丝杆连接器，通过旋转丝杆中心转盘调节垂直角度，可选调节刻度+10˚~-10˚；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】13、音箱自带的同品牌3D三维声学仿真、声场分析及远程管理软件，可根据现场实际尺寸手动建模或直接导入DAE三维模型图，在软件中能够分析出音箱在实际场地的声能辐射状况、频率响应分析；吊装/堆叠状态下在软件中具有自动瞄准覆盖场声听音区域，并计算吊挂重心、角度和吊挂件配置信息（必要时也可以手动干预）；具有音箱电子波束控制自动角度计算，可以将FIR 滤波器的设置参数一键导出；软件具有自动生成报告，可快速导出:音箱参数、吊挂参数、覆盖状况、频率响应分析等技术指标；【证明材料提供软件界面截图和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  |  |  |
| 4.4 | 无源超低扬声器（提供样品1只） | ☆1、双18"超低音音箱； 2、差分驱动单元，体轻力大； 3、箱体采用黑色喷漆处理，经久耐磨； 4、频率响应：不劣于47Hz-120H 5、阻抗：4Ω 6、灵敏度：≥98dB SPL(1w/1m)； ☆7、最大声压级：≥135dB@1m(peak)； 8、额定功率：≥1200W（连续）/2400W（节目）/4800W（峰值）； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  |  |  |
| 4.5 | 无源8寸扬声器（台唇） | 1、高级室内/室外二分频全频扬声器； 2、≥8英寸的低频单元；≥1英寸的高频单元； 3、声音过载保护； 4、扩散角度：≥90°x50°； 5、适应箱体垂直或水平摆放的调整； 6、频率响应：不劣于70Hz～18kHz； 7、最大功率：≥300W； 8、灵敏度：≥90dB SPL（1 W @ 1 m）； 9、最大声压级：≥ 120 dB； 10、阻抗：8Ω； |  |  |  |
| 4.6 | 无源扬声器（后场补声） | 1.线阵列扬声器，不锈钢材质箱体； 2.拥有纯阵列特性的线阵列扬声器单元； 3.垂直覆盖角度可调节； 4.每个扬声器拥有 ≥8 个紧密排列的≥2寸钕磁体单元； 5.水平覆盖角度≥120˚； ☆6.垂直覆盖角度≤10˚或≥60˚可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7.最大声压级≥120dB； 8.额定功率≥200W； 9.频率响应能力不劣于:150Hz-18KHZ（-6dB)； ☆10.阻抗16Ω/64Ω可选切换开关；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 11.输入输出接口：≥2路（复合接口），支持多达8只音箱级联，在选择垂直覆盖角度切换开关状态下，可选横向安装左进右出或右进左出、也可选垂直安装上进下出或下进上出的连接方式；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆12.安装方式：采用一根正反转丝杆连接器，通过旋转丝杆中心转盘调节垂直角度，可选调节刻度+10˚~-10˚；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 13.音箱自带的同品牌3D三维声学仿真、声场分析及远程管理软件，可根据现场实际尺寸手动建模或直接导入DAE三维模型图，在软件中能够分析出音箱在实际场地的声能辐射状况、频率响应分析；吊装/堆叠状态下在软件中具有自动瞄准覆盖场声听音区域，并计算吊挂重心、角度和吊挂件配置信息（必要时也可以手动干预）；具有音箱电子波束控制自动角度计算，可以将FIR 滤波器的设置参数一键导出；软件具有自动生成报告，可快速导出:音箱参数、吊挂参数、覆盖状况、频率响应分析等技术指标；【证明材料提供软件界面截图和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  |  |  |
| 4.7 | 无源扬声器（流动返听） （提供样品1只） | 1.紧凑型无源返送扬声器 2.每个扬声器拥有不小于 3 个 3.15 寸钕磁单元 3.每个扬声器拥有不小于 1 个 6 寸被动单元 ☆4.水平覆盖角度30˚/70˚可选切换开关； 5.垂直覆盖角度≥90˚ 6.扬声器最大声压级≥121dB 7.阻抗：8Ω 8.额定功率≥ 300W 9.扬声器频率响应能力不劣于：70Hz-20kHz（-6dB） 10.扬声器拥有覆盖角度可调选项，可将水平覆盖角度迅速调节 11.不锈钢材质箱体 |  |  |  |
| 4.8 | 超低音功放 | 1、内置数字处理功能； 2、限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制，提供最极致的系统性能和保护； 3、网络连接，连接控制软件；设有Speakon插座和接线柱端子输出件，XLR卡农输入接头及LINK输出口； 4、功率：立体声2Ω-3000W，立体声4Ω-2100W，立体声8Ω-1200W，单声道桥接4Ω-6000W，单声道桥接8Ω-4200W； 5、总谐波失真（THD）：0.5%/1%； 6、阻尼系数：>500； 7、信噪比：103dB； 8、串扰：＞70dB/20Hz-1KHz； 9、频率响应：20Hz-20kHz ﹢0/﹣1dB ； 10、输入灵敏度：1.4V； |  |  |  |
| 4.9 | 台唇扬声器功放 | 1、立体声/并联/单声道桥接模式； 2、用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V； 3、 RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口； 4、2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态； 5、 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； 6、每个声道立体声4Ω：≥450W； 7、每个声道立体声8Ω：≥330W； 8、桥接单声道8Ω：≥900W； |  |  |  |
| 4.10 | 嵌入式拉声相主扩、 后场补声扬声器、 无源隐藏式返听扬声器功放 | 1、内置DSP处理器，可对各个输入输出通道独立调节，如电平、均衡、延时等； 2、功率输出通道：≥4个； 3、输出功率：≥4x750W@4Ω ； 4、最小阻抗：4Ω； 5、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)； 6、应具备控制接口，配备远程管理软件监控和调试； ☆7、功放具有内置Wi-Fi热点模块，管理设备可连接功放内置Wi-Fi热点进行DSP设置及数据调整功能；具有控制网络音频流播放和内部硬盘媒体播放器；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 8、具有≥4路XLR平衡输入、≥4路XLR平衡输出（LINK）、≥4路扬声器输出、≥1路RJ45口、≥4路USB口、≥1路电源输入、≥1路电源环出；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 9、管理功能：支持移动网络设备APP扫描设备自带二维码、网页浏览器及自带PC端管理软件三种管理调试方式，支持一键搜索发现所有在线功放，可对任意一台功放进行配置每个输出通道预设选择、读取功放场景、设置功放输入输出矩阵路由选择，输入输出通道的音量控制，同时检测每个输出通道的温度值、电平信号显示输入输出值功能。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆10、PC端管理软件编组设置功能：具备跨设备多通道输入任意编组；具备跨设备多通道输出任意编组，具备任意设置静音编组；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、PC端管理软件路由功能：具有2层矩阵路由界面，分别为从4路音源输入接口分配到4路虚拟跳线盘的矩阵路由，再由4路虚拟跳线盘分配到4路功放输出的矩阵路由； 12、PC端管理软件功能 1) 可以在网络中发现并管理多台在线功放； 2) 可以进行预调试，同步到设备； 3) 修改功放标签、修改输入输出编组标签、修改通道标签、修改功放的网络ID； 4) 在 preset页面读取和储存电脑上的功放场景文件； 5) 在 preset页面读取和写入功放场景文件到功放内置存储器中 6) 加载输出通道预设，自动设置分频点，自动设置输出功率 7) 修改模拟接口、功放输出接口、虚拟跳线盘的标签名称； 8) 选择 Dante 信号输入源； 9) Link限制器参数； 10) 调整模拟输入增益； 11) 手动设置 RMS 限幅器； 12) 查看功放温度； 13) 设置网络功能，例如切换固定 IP和动态 IP，配置内建 Wi-Fi 的 SSID 和密码，设置内建 Wi-Fi 的桥接功能； 14) 设置功放的电子波束控制数据； 15) 对输入编组进行均衡设置，3 段全功能参量均衡器，对输入编组进行极性翻转； 17) 对输出编组进行延时（单通道最大延时 150ms，可以切换成距离显示）、极性翻转、和静音； 18) 对输出编组进行均衡设置，8 段全功能参量均衡器。 ☆13、嵌入式平台开发操作系统，标配内置四核1.5G CPU、1.8G内存微电脑模块；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  |  |  |
| 4.11 | 监听扬声器 | 1、二分频有源近场监听系统 2、驱动单元：低音/5英寸、高音/1英寸钛金属半球形 3、频率响应：50Hz-40kHz（-10dB） 4、最大输出电平：≥101dB 5、功率：低音输出≥40W、高音输出≥27W |  |  |  |
| 五 | 音频处理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字调音台 | 1、≥32路话筒/线路输入；（TRS大三芯+ XLR卡侬） 2、≥32+1个电动推子； 3、≥3路立体声输入；（TRS大三芯） 4、≥24路混音输出；（XLR卡侬） 5、≥4个立体声编组； 6、≥2路立体声矩阵输出； 7、≥4个DCA编组； 8、≥4个静音编组； 9、≥4个效果引擎； 10、≥4个效果发送/返回； 11、≥10个软键； 12、≥32×32 USB音频接口； 13、≥AES数字输出； 14、≥可调用前置放大器； 15、≥可直接在USB储存设备上进行多轨录音/回放； 16、≥7英寸触摸屏； 17、远程音频端口； 18、可兼容ME个人混音系统； 19、所有输入上有微调、极性、高通滤波器、门限、2断电插入、4段参数均衡、压缩器和延时； |  |  |  |
| 5.2 | 舞台接口箱 | 1、使用一根Cat5电缆连接，可让接口箱离调音台最多120米远； 2、可控制远程前置放大器，所有话放都可进行场景调用； 3、支持32路输入、16路输出； |  |  |  |
| 5.3 | 数字音频处理器 | 1、≥16路模拟输入； 2、≥16路模拟输出； 3、内置均衡器、压缩器、反馈抑制器、扬声器管理器等DSP模块； 4、≥31种应用场景的程序； 5、内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制； |  |  |  |
| 5.4 | 专业外置声卡 | 1、≥四个话放/线路功放； 2、4进4出的USB 2.0音频接口，24bit/96kHz精度； 3、卡侬/大三芯混合输入接口； 4、零延迟直接监听； 5、信噪比≥105dB； 6、线路输出和耳机输出的音量可独立控制； |  |  |  |
| 5.5 | 多功能音频噪声隔离器 （提供样品1只） | 1、多功能音频噪声隔离器能有效消除，音响扩声系统中线路干扰或不共地等，所产生的“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”； 2.USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率； 3.支持≥1路同轴和≥1路光纤音频信号同时输出功能；≥2个USB输入接口，用于在不同的工作模式下，方便接入USB线功能，采用无驱动直接解码工作方式；≥1个RS485/SES/AES/EBU端口，可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 4.可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能；同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆5. ≥1路6.35混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆6.具有AV、CD、PC、USB ≥ 4组立体声音频信号输入功能，可通过面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给≥1组立体声输出功能；也可通过面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能；立体声输出带有总音量调节（Volume）、高音（Bass）及低音（Treble）调节旋钮功能；面板具有音量加（Vol+）、音量减（Vol-）、静音（Mute）3个功能按键；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 7.在USB端口工作状态下，液晶屏支持中英文参数信息显示功能：输入信号源类型、L/R左右通道电屏状态、设备型号、质保信息、售后服务信息； 8.采用坡莫合金骨架； 9.交流阻抗比：≥600：600（@1KHz，0dB）； 10.隔离电压1350V，1.5mA，1.5minute； 11.频率响应范围：20Hz－20KHz，±0.3dB； 12.电感量≥65Hmin。 13.平衡输入输出信号切换模式：可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能，同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能，≥1路卡侬混音输出接口，可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到卡侬接口输出功能； |  |  |  |
| 六 | 拾音设备及周边 |  |  |  |  |
| 6.1 | 双通道接收机 | 1、双通道数字无线接收机，1RU机架式设计； 2、清晰的24位数字音频； 3、20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 4、最高 44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口可为多台接收机联网扫频； 7、牢固的金属构造； 技术参数： 8、镜频抑制: >70 dB (典型值)； 9、音频动态范围：120dB @ 1%THD； 10、增益调节范围：-18 至 +42dB（1dB步进）； 11、接口：1/4英寸（6.35mm）平衡；卡侬（XLR）平衡； 12、阻抗：1/4英寸（6.35mm）：1.3kΩ；卡侬（线路）：400Ω； 13、平衡）；卡侬（话筒）：150Ω； 14、话筒/线路开关：30dB衰减； 15、网络接口：10/100Mbps； 16、网络寻址能力：DHCP或手动UP地址； |  |  |  |
| 6.2 | 腰包式发射机 | 1、清晰的24位数字音频； 2、具备20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 3、不少于120 dB的动态范围； 4、至少44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道、每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、具备通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机； 7、2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配可充电锂电池； 8、TQG接口适用于各种话筒选项； 9、符合人体工程学、牢固的塑料结构； 10、发射功率：1mW/10mW； |  |  |  |
| 6.3 | 头戴话筒 | 1、电容，全向形指向微型耳挂式话筒； 2、具备卓越的语音清晰度和增强的防爆音性能，并且没有近讲效应； 3、具备TQG/TA4F接口； 4、佩戴于任一耳侧； 5、具备CommShield®防射频干扰技术； 6、具备Kevlar®加强型柔软弹性线缆； 7、频率响应：20Hz-20KHz； 8、灵敏度：-41 dBV/Pa； 9、最大声压级：107 dB； 10、信噪比：60.0dB； 11、动态范围：73.0 dB SPL； 12、等效噪声：34 dB； 13、颜色：深褐色； 14、4针微型公接头TA4M； |  |  |  |
| 6.4 | 手持式发射机 | 1、清晰的24位数字音频； 2、具备20 Hz至20 kHz频率范围；（视话筒头而定） 3、不少于120 dB的动态范围； 4、不少一44 MHz调谐带宽； 5、每个频段不小于32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统； 6、具备扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机； 7、2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配可充电锂电池； 8、可更换话筒头，发射功率：1mW/10mW； 9、符合人体工程学、牢固的塑料结构； 10、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa； |  |  |  |
| 6.5 | 发射器电池 | 1、类型：可充电锂电池； 2、电压：3.6V； 3、容量：不小于1200mAh； |  |  |  |
| 6.6 | 电池充电座 | 1、8舱位充电座最多可容纳8块可充电锂离子电池； 2、该充电座可装入机架抽屉，并在3小时内将安装的电池完全充满； 3、LED指示灯点亮表示电池健康状况充电状态； |  |  |  |
| 6.7 | 天线分配器 | 1、有源天线分配器，具备不少于4个可选频率范围； 2、具备天线A和B输入过载LED指示灯； 3、具备五路射频信号输出，最少可接入五台无线话筒接收机； 4、具备不少于4个用于接收机的直流供电； 5、天线端输入端具备直流供电输出； |  |  |  |
| 6.8 | 指向性天线 | 1、有源指向性天线； 2、阻抗: 50 Ω； 3、电源要求: 来自同轴线缆的 10 - 15 伏直流偏移, 75 mA； 4、接收模式：不少于70 °； 5、增益设置：不劣于 -6dB 至 +12dB ； |  |  |  |
| 6.9 | 50Ω馈线 | 1、同轴电缆，BNC-BNC，50Ω，长100英尺（30米）； |  |  |  |
| 6.10 | 报告席双咪头话筒 | 1、核心器件全部采用国产芯片，高保真拾音咪杆设计； 2、采用模拟双备份系统设计，一路幻象供电话筒音频通道，一路按键控制发言音频通道，从而保障系统具有更高的可靠性 也可定制两路直通音频通道；（无按键控制） 3、话筒面板可定制丝印或镭射LOGO/图案； 4、话筒连接到48V话筒前置放大器供电组件； 5、有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫； 6、低阻抗的平衡音频输出； 7、话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 技术参数： 1、拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头*2 ； 2、指向特性 超心型； 3、灵敏度 -28 dB； 4、频率响应 20Hz-20KHz； 5、输出阻抗 <200Ω； 6、最大声压级 130 dB (THD<3%)； 7、信噪比 >76 dB； 8、总谐波失真 <0.05%； 9、等效噪声 25 dB-A； 10、动态范围 >110 dB(1 KHz)； 11、幻象供电 48V DC； |  |  |  |
| 6.11 | 鹅颈式会议话筒 | 1、12英寸（305毫米）心形鹅颈； 2、配有带3米电缆的防震桌面底座； 3、无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用； 4、传感器类型: 电容； 5、拾音模式: 心形； 6、频率响应: 不劣于50 Hz - 17 KHz； 7、灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -35 dBV/Pa； 8、灵敏度 (mV/Pa): 心形 21.1 mV/Pa； 9、等效自噪: 心形: 29.0 dB(A)； 10、声压: 心形:≥ 123.0 dB； |  |  |  |
| 6.12 | 8通道自动混音台 | 1、具备自动根据背景噪音的变化进行调整功能； 2、可支持激活其他话筒时自动进行增益调整； 3、具备锁定最后一个话筒功能； 4、具备每个通道可调节低频衰减和高频滤波； 5、通道激活和衰减指示灯； 6、具备主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出； 7、具备手动电平控制的辅助电平输入； 8、具备电平控制的前面板耳机输出； 9、具备可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器； 10、可连接多达400个话筒； |  |  |  |
| 6.13 | 人声动圈话筒 | 1、心形(单向）动圈； 2、频率响应： 50 to 15,000 Hz； 3、灵敏度 (dBV/Pa): -54.5 dBV/Pa； 4、灵敏度 (mV/Pa): 1.85 mV/Pa； |  |  |  |
| 6.14 | 电容乐器话筒 | 1、传感器类型: 电容； 2、拾音模式: 心形； 3、频率响应自: 40 Hz； 4、频率响应至: 18 KHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa): -48.5 dBV/Pa； 6、灵敏度 (mV/Pa): 3.8 mV/Pa； 7、最大声压级：129.5dB； |  |  |  |
| 6.15 | 大震膜电容话筒 | 1、-15dB可切换衰减器提供额外的高声压级处理能力； 2、传感器类型: 电容； 3、拾音模式: 心形 ； 4、频率响应自: 20 Hz-20 KHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa): -37 dBV/Pa； 6、灵敏度 (mV/Pa): 14,1 mV/Pa； 7、等效自噪: 10 dB(A)； 8、声压: 衰减开关关闭： 138 dB； 9、衰减开关打开： 153 dB； |  |  |  |
| 6.16 | 鼓套装 | 1、全套专业鼓话筒套装； 2、包含动圈乐器话筒1支，动圈底鼓话筒1支； 3、动圈军鼓/通鼓话筒3支，电容乐器话筒2支； 4、鼓边夹3只,便携包一个； |  |  |  |
| 6.17 | 播放电脑 | I5处理器或相当于，6核； 运行内存≥8G 存储内存≥ 1T 液晶器≥23.6寸 |  |  |  |
| 七 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | LED成像灯（面光） | 1、电源：AC100-240V，50-60Hz； 2、额定功率：≥200W； 3、光源：≥200W LED集成光源； 4、显色指数：≥95； 5、光源寿命：50000 小时； 6、光学材料：K9。光学透镜透镜； 7、色温：3200K/5600K/RGBW 可选； 8、光学角度：19°、26°、36°可选； 9、调光：0-100%线性调光； 10、频闪：25Hz 电子频闪； 11、防护等级：IP20； 12、工作环境：最高工作环境温度：<45℃ 最高承受表面温度：<85℃； 13、刷新频率：20000Hz； 14、通道模式:2 个国际标准通道； 15、控制：国际标准 DMX512 信号、自走、主从； 16、吊挂方式：手动吊臂； |  |  |  |
| 7.2 | LED投光灯（帕灯） | 1.额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 2.功耗：≥180W； 3.光源：54颗3W三合一LED灯珠； 4.寿命：＞ 50000 小时； 5.透镜：支持25°、15°可选； 6.色彩：颜色支持1670万种颜色变化； 7.通道：6/8通道可切换； 8.控制模式：DMX512，声控模式，主从同步模式； 9.显色指数：Ra>90； 10.调光：0-100%独立电子线性调光； 11.频闪：独立电子频闪64KHz； 12.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色； |  |  |  |
| 7.3 | LED数字平板灯 | 1、额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ； 2、额定功率：≥230W ； 3、光源数量：≥392颗LED晶元芯片； 4、光束角度：120°； 5、色 温：3200K-5600K可调； 6、显色指数： Ra≥95； 7、调 光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线）； 8、散热系统：导热硅脂贴合灯板散热； 9、控制模式：DMX512、手动、无线遥控； 10、通道 数：2/4个国际DMX512通道； 11、光输 出：≥11500 Lm； 12、显示方式：3位数码显示； 13、透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题； 14、工作环境：-20℃—45℃； 15、散热方式：机箱物理散热； 16、外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：黑色； 17、安装尺寸：640*330*92mm 净重：6、1Kg ； 18、应用场所：适合用在多媒体会议室等场所； 19、产品特点：双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A锂电，灯具智能分配。电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效；均匀的光斑及稳定的高效电源，有效降低了LED的光衰度，延长使用寿命；设置恒流，灯具无闪动。 |  |  |  |
| 7.4 | 三合一电脑灯（提供样品1只） | 1、光源：≥370W； ☆2、出光角度：Beam模式≤2.5°，Spot模式≤1.7°-≥14°，Wash模式≤8°-≥40°； 3、颜色盘：≥10个色片。至少具有6400K/3200K多点色温变化； 4、旋转图案盘≥8个图案片＋白光；固定图案盘≥12个图案； ☆5、独立雾化柔光效果；2种棱镜，可双向旋转，可叠加成≥24棱镜效果； 6、旋转角度：水平≥540°；垂直≥270°； 7、控制：标准DMX512、RDM协议； 8、支持一体化折叠灯钩； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  |  |  |
| 7.5 | 追光灯 | 1、支持电压：AC90-240V 50/60HZ； 2、光源：LED≥440大功率模组； 3、颜色：一个转轮6个颜色； 4、特点：支持即开即；无需等待安全便捷； 5、升级双调焦，远近场地光圈清晰调节；支持3种色温切换，满足不同场地图案色温需求； 6、磁悬浮智能可控速风扇，散热更佳更静音； 7、16BT线性调亮度，远近场地无抖动调光； 8、手摇支架，调节高度更方便； 9、调光：0-100%顺滑线性调光； 10、系统：低噪音散热系统； 11、灯珠：≥50,000小时灯珠寿命，低功率消耗； |  |  |  |
| 7.6 | 烟雾机 | 专业型直喷烟机，采用抗干扰精细电路； 采用无油保护系统，使用更保险； 加热器效率高，能产生更多高品质烟雾； 可以180°自由的调整烟雾的方向； 使用电压：AC 220-240 V, 50/60 Hz 限流保险：8 A, 250 V 总功率：≥1,500 W 预热时间：约 8.0 分钟 最长持续输出时间：约 30 秒 最大输出烟雾量：约 26,600 立方英尺/分钟 最大输出耗油量：约 7.5 min/L 最大喷射距离：约 6 m 油桶容积：5.0 L |  |  |  |
| 7.7 | 烟油 | 4.0 L*4 |  |  |  |
| 7.8 | 综合调光控制台 | 1、操作系统基于Linux定制研发 2、工业控主板 3、≥4个DMX512物理输出口 4、支持Art-net网络扩展至8个DMX输出 5、≥12寸高精准电容触摸屏 6、中英文操作界面可自由切换，且内置多国语言 7、≥3个USB3.0接口 8、≥1个音频输入/输出口 9、≥800个灯具键，≥200个灯具组 10、≥1800个素材，可分类储存 11、≥600个场景，≥200个节目 12、≥10个重放推杆，可同时运行30个场景 13、≥160个内置常用固定图形，40种曲线效果 14、≥1个MIDI时间码输入接口 15、≥1个工作灯接口 16、特殊对话框快速调节颜色 17、按键LED支持跟程序同步亮灯 18、支持段落运算法 19、≥4个属性编码轮 20、1个主控推杆，1个AB推杆 21、额定电压：AC100V~240V,50/60Hz 22、四核1.2G ARM Cotex-A9处理器、反应快。 23、64G固态硬盘，2G内存 |  |  |  |
| 7.9 | DMX512信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 独立的LED信号指示。 |  |  |  |
| 7.10 | 48路灯光直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%； 2.输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插； 3.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据； 4.输出：≥48路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示； |  |  |  |
| 八 | LED显示系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 智能背景显示设备【箱体】 （提供样品1块，尺寸不得小于960mm*480mm，含箱体） | 尺寸：12800mm*4800mm 需要含压铸铝箱体 ▲1、像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm； 2、像素组成：1R1G1B；（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥250000点/㎡； ☆4、模组尺寸320mm*160，底壳材质全铝底壳，底壳背后有产品型号字样；【证明材料提供实物照片】 5、显示屏亮度：校正后≥500nits； 6、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.002Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥98.5%； 7、屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140°； 8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm； 9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 10、色温：3000K～15000K可调；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 12、支持单点校正功能； 13、对比度：≥5000：1；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 14、模组机械强度≥5MP；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 15、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作； 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能； 18、刷新率：≥3840Hz；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 19、模组彩色信号处理位数≥16bit； 20、显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统； 21、显示屏稳定工作时间支持一周无间断工作； 22、显示屏通过冷热冲击试验。高温60℃，低温-40℃，高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于五分钟，循环10次，常温回复2小时，样品结构和性能都保持正常工作； 23、在1500VAC电压下持续60秒未击穿； 24、模组在使用过程中泄露电流每平方电流＜1.0mA； 25、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）； 26、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验； ☆27、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 28、具有良好的阻燃性能，阻燃等级符合HB级要求，PCB达到V-0级要求；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 |  |  |  |
| 8.2 | 智能背景显示设备安装支架及包边 | 现场方管焊接或壁挂安装支架； 含智能背景显示设备包边，可选不锈钢、铝型材或原厂超窄包边。 |  |  |  |
| 8.3 | 智能背景显示设备【箱体】 | 尺寸：2560mm*4800mm需要含压铸铝箱体 参数同8.1 |  |  |  |
| 8.4 | 智能背景显示设备安装支架及包边 | 参数同8.2 |  |  |  |
| 8.5 | 视频处理器 | 1、采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示； 2、最大支持大于等于8路HDMI输入和≥32路网口输出单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备； 3、输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常； 4、单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结； 5、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240； 6、支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步； 7、输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入； 8、支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 9、通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置； 10、支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡； 11、支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板 12、设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布； 13、在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决； 14、设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）； 15、支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益； 16、双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下； 17、设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制； 18、为了确保在使用过程中不被其他信号干扰，所投产品制造商具有“综合播控系统”软件； ☆19、为保证产品支持校园大数据平台展示应用，产品应配套具有可视化综合应用系统或软件。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌 |  |  |  |
| 8.6 | 智能会议主题设备 | 双色，φ3.75,尺寸：20480mm X760mm； 像素结构 SMD2121二合一灯珠； 像素间距（mm）≤3.75； 支持单点亮度校正； 支持单点色度校正； 纯色平衡亮度（nits）≥500-800； 色温（K） 2000-9300可调； 视角（水平/垂直°） 120/120 发光点中心距偏差<3%； 亮度/色度均匀性≥97% 对比度≥1500：1； 换帧频率（Hz） 50&60； 驱动方式恒压驱动，16扫； |  |  |  |
| 8.7 | 智能会议主题设备安装支架及包边 | 参数同8.2 |  |  |  |
| 8.8 | 接收卡 | 1、采用小尺寸的硬件设计、高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性； 2、支持LVDS传输、支持智能模组（专用固件程序支持）； 3、支持快速修缝，支持3D功能； 4、支持接收卡预存画面设置，支持灯板Flash管理； 5、支持自身电压、温度监测，无需其他外设； 6、支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）； 7、支持5pin液晶模块，支持画面90度倍数旋转； 需同智能显示设备同一品牌； |  |  |  |
| 8.9 | 供电电源 | 1、输入电压：100-240Vac、5V40A； 2、保护功能：输入欠压,过温,过载,短路, 输出过压； 3、散热方式：风冷； 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  |  |  |
| 8.10 | 异步控制系统 | 1、支持带载8192*128 4096*256 2048*512； 2、支持集群管理/多区域显示/多语言版本； 3、支持128个节目，每个节目划分为16个区域； 4、支持图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度； 5、支持节目流水边框/区域流水边框； 6、支持数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时； 7、支持100M网络，USB ，RS232，RS485； 8、支持16级亮度，支持定时调亮/手动调亮； |  |  |  |
| 8.11 | 播放软件 | - 利用视频控制软件可以制作节目单，每个节目能自动按照编排好的节目自动播放； 2、支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放； 3、包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述； - 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  |  |  |
| 8.12 | 大屏配电箱 | 1、额定荷载：≥80KW； 2、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置； ☆3、配电柜可实现远程开关机功能； 4、需同8.1和8.3智能显示设备同一品牌。 |  |  |  |
| 九 | 录播直播系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 广播级演录播主机（提供样品1台） | 一．硬件部分 1、为方便师生日常使用，设备应采用便携型机箱设计，配备拉杆防护箱确保稳固； 2.主机性能要求不得低于：屏幕尺寸15.6英寸，支持10点触控。录播主机内置可分可合的蓝牙键盘。处理器主频≥3GHz，核心数≥4，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥DDR4 2400MHz 16GB；内置存储1TB固态硬盘； 3.录播主机需要支持不少于4个SDI输入、1个HDMI输入、1个HDMI输出、1个3.5mm立体声输入、1个3.5mm立体声输出接口； 4、为满足设备扩展，主机需具备USB接口≥4个，支持同时连接鼠标、键盘用于本地导播；支持连接U盘/移动硬盘；支持连接导播摇杆控制台。具备≥1个10/100/1000M自适应网口； 5、录播主机支持HDMI或SDI输出接口，该接口可以直接将本地导播画面和录制的最终画面输出到观显示大屏中； 6.为户外直播应用，录播主机需具备至少1个5G-SIM卡插槽可连接外网； 7、系统应充分考虑节能需求，提供正常、休眠和关机三种工作模式 ☆8、为保障系统的视频处理质量，录播主机使用的采集卡需检测合格。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 二、软件部分 1、软件系统集视频监视，视频切换、直播/录制、特技效果等功能于一身，并在一个界面中显示； 2、系统需要支持不少于7路高清视频的实时预览显示、直播输出监视，包括4路SDI输入、1路抠像合成画面、1路HDMI采集输入和1路最终输出画面等； 3、系统支持与钉钉、腾讯会议、腾讯课堂等主流视频云平台对接，实现录播教室与学生手机、电脑互联，满足远程互动需求。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆4、支持全通道双重录制，所有资源通道在录制时，都会同步产生一路ts文件，避免课中由于系统断电造成的mp4文件损坏。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 5.为充分体现课程/节目名、教师/演出者名，保护课程知识产权，录播系统需要支持广播级字幕叠加，包括校标、跑马字、角标和遮罩字幕,可快速的替换字幕模板中的文字内容；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 6.为方便师生使用，操作界面应能显示各通道的画面、格式、录制情况及剩余存储空间，并具备存储空间预警功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7、采用AI智能抠像技术，抠像时无需蓝箱绿幕，可在一般拍摄场地中实现抠像。（演示） 8、摄像机在抠像过程中，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。 9、支持全画幅抠像和局部抠像，人像可自由在虚拟场景和真实场景中走动； 10、局部抠像时可选择对黑板区域或非标准矩形区域进行抠像，可以单独调整矩形区域中四个顶点位置，而非整体调整，以便让虚拟画面能够完全贴合实景拍摄的部分。 11、虚拟场景信号与实景信号可一同参与画面切换与输出； 12、支持对普通黑板、白板、电子白板、教学一体机板书进行抠像，当教师挡住板书时，教师人像半透，可看到板书的内容。（演示） 13、支持在板书抠像时，选择是否显示教师人像。 14、板书抠像时，不受机身和镜头运动的影响，始终保持抠像状态。镜头运动后，不需要重新标定和设置。 15、支持人像透视效果，效果为人像半透明，观众能够看到人像后面的景物。 16、支持自动跟踪，可选择特定的人物进行自动跟踪。 17、主机内置自动跟踪功能，能够自动控制云台摄像机追踪人物进行拍摄。跟踪功能具备人物识别能力，当多人同时站在舞台上时，能够跟踪指定人。（演示） 18、主机内置的自动跟踪功能，能够自动调整人物构图，当人物靠近镜头是，镜头自动拉远，当人物远离镜头时，镜头自动推进。 19、主机内置的自动跟踪功能，不需要安装辅助定位仪、3D空间检测仪、辅助摄像机、摄像头等带有镜头的拍摄设备，能够在户外场景下应用。 |  |  |  |
| 9.2 | 4K云台摄像机 | 1.采用 1/1.8 英 寸、≥840万像素，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像； 2.采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，20 倍光学变焦，视场角 60 度； 3.使用 CMOS 图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比 55dB 以上； 4.支持 HDMI 2.0，可直接输出 4K 无压缩数字视频； 5.配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达150米(1080p30)； 6.高精度云台，可设置≥10个以上预置位； 注：以上参数证明材料提供产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图予以佐证。 |  |  |  |
| 9.3 | 高清便携式摄像机（包含内存卡、支架） | 1、产品类型：4K摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机； 2、传感器类型 CMOS； 3、传感器尺寸 1英寸（13.2×8.8mm）； 4、最大像素≥2000万； 5、有效像素≥1420万； 6、光学变焦≥12倍； 7、实际焦距 f=9.3-111.6mm； 8、等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm； 9、最大光圈 F2.8-4.5； 10、滤镜直径≥62mm； 11、显示参数 液晶屏尺寸≥3.5英寸； 液晶屏像素≥156万； 取景器描述 0.39英寸OLED，约144万像素； 12、功能参数 无线性能WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz 带宽 NFC功能支持 13、接口性能 USB接口 Micro USB2.0； HDMI接口； 耳机输出：立体声迷你插孔 (x1)； 扬声器输出：单声道； DC输入：DC插孔； 远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm）； |  |  |  |
| 9.4 | 导播控制台 | 1、实现专业的信号切换、调音、摄像机控制、录制控制、字幕特技等功能； 2、具有精细的人体工程学设计，按操作逻辑顺序和使用频率合理布局；发光机械按键，手感好，功能状态指示明了； 3、选用高品质操纵杆，手感舒适，能够满足精准控制的要求； 4、充分考虑实际使用情况，使用户通过控制台即可实现核心功能，避免了在键盘、鼠标与控制台间的切换操作； 5、支持摄像机设置，包括速度、亮度、聚焦等调节，以及预置位和白平衡的设置。支持快速切换摄像机预置位的控制方式，能在上课过程中实时进行摄像机预置位的设置与调用； 6、支持实时在手动、半自动、自动的多种操作模式间切换； 7、支持录制与直播控制，包括录制、暂停、停止和直播等； 8、支持三种以上特技和四种字幕的加载控制； |  |  |  |
| 9.5 | 直播云平台 | 1.支持与录播交互应用，实现全网在线直播，支持不少于5000人同时观看直播； 2.支持微信小程序直播； 3.支持评论、答卷、手机连线、抽奖、礼物、广告等功能； 4.支持评论内容的人工审核及自动审核； 5.可以自动生成直播二维码，全网实时实现扫码观看； |  |  |  |
| 9.6 | 手持稳定器 | 1、手持式摄像稳定器； 2、颜色；黑色； |  |  |  |
| 9.7 | 广播级非线性编辑系统 | 1、非编软件同机安装在主机上，录完即编； 2、可对课件进行资源管理、素材导入、导出、剪辑、颜色处理、音频处理、特技叠加、字幕添加、多格式转码功能； 3、视频导入后即可形成故事版文件，且所有的切点均按不同轨道进行保留，用户通过时间线可快速定位每个镜头切换点，提高编辑效率； 4、支持视频颜色校正功能，能对视频整体、局部进行高、中、低亮部颜色调色，能利用RGB等颜色曲线调色； ☆5、支持音频处理功能，能实现降噪处理、回音延时处理、频率过滤处理等多种音频处理功能（提供此功能非编界面截图）； 6、能满足国家教育部视频公开课要求的独立SRT格式字幕的制作功能要求； 7、支持视频的变速播放调整，能实现视频快、静、倒、慢放等功能； 8、可添加含3维字的片头片尾； 9、支持上百种转场、过渡特技； 10、支持多种多窗口、画中画效果制作； 11、提供多套片头片尾故事板模板，替换文字及图片后即可使用； |  |  |  |
| 十 | 分布式控制系统 |  |  |  |  |
| 10.1 | 分布式视频输入节点（4K、60HZ） | 1、采用Linux系统分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，每个节点节点独立不互相干扰，降低系统运行风险，减少维护成本； 2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台； 3、每个节点单元均采用H.265数据流编解码芯片并向下兼容，保证系统运行的流畅性； 4、视频输出：支持RTSP、RTMP协议,私有协议，2路HDMI,内嵌音频同步或异步输出,支持多种通道模式，最大36路解码通道； 5、音频输出：支持AAC、G.711.G.726,私有协议，支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps ，音频输出接口,内嵌音频同步或异步输出,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式；支持16路音频混音播放，且无损音质； 6、支持音频视频的同步及单独上屏； 7、控制接口：一路RS232，一路RS485,一路IR；二路IO； 8、网络接口：标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工，支持跨网段通讯,支持光网热备份； 9、每个节点具有≥2路USB接口，用于与电脑连接,不增加额外硬件，仅仅通过软件授权可实现KVM功能； 10、支持触屏显示器、液晶显示屏漫游、拖拽、跨屏、自定义分割、多图层叠加显示，单屏同时支持16路视频显示及叠加；标准分辨率输出，实现无缝拼接； 11、输出信号分辨率最高支持1920x1080@60Hz,最高支持,支持自定义分辨率,范围：360x240~1920x1080； 12、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps； 13、支持单播和组播； 14、支持4路IPC信号的转发，即IPC信号的全屏显示，支持云台的拉近，推远，左右旋转，音量控制等； 15、支持坐席漫游推送大屏，可以任意位置在大屏开窗； 16、支持坐席视频语音对讲，坐席之间可直接一对一进行视频语音沟通； 17、支持坐席间文字聊天功能，可实现类似QQ聊天功能； 18、支持坐席间广播，坐席间可一对多讲话，也可坐席端发言至整个大厅环境； 19、支持坐席端组合信号一键推送，可实现预编辑多个信号，一键推送上屏； 20、支持LED大屏精准定位，可解决LED屏上精准开窗功能； 21、支持软件端一对多远程控制，可同时控制多达16窗口不同信号源； 22、支持远程 KVM 控制, 可坐席端远程控制开机房电脑以及远程开关机； 23、支持座席协作；坐席之间可以互相信号请求、推送、对话等； 24、支持多权限管理；分超级管理员、管理员、操作员三个级别进行分权分级管理； 25、支持上屏推送；可通过本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 26、支持U盘远程传输文件；支持USB音频输入和USB远程拷贝文件； 27、支持不同方式的登录方式：可通过账号密码、指纹、人脸识别登陆； 28、支持坐席端消息队列提示；信号上下线，其他消息送达等提醒； 29、支持信号抓取，可把大屏信号抓取到坐席显示； 30、支持自定义大屏分区管理：各个坐席可根据实际情况自定义设置控制大屏屏区； 31、支持坐席端多个预案的保存和调取；包括坐席布局预案和大屏布局预案； 32、支持坐席间场景预案一键推送，可实现将当前坐席的保存的预案布局一键推送至其他坐席； |  |  |  |
| 10.2 | 分布式视频输出节点（4K、60HZ） | 参数同10.1 |  |  |  |
| 10.3 | 人机界面编辑软件 | 1、可自定义用户管理界面格式及内容，定制化设计； 2、内置主流设备库，如摄像机、DVD、矩阵、投影机等，可直接调用； 3、可建议新的数据库，可模拟会议场景控制； 4、满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，间隔时间设置；一键控制，简单智能；切换时间小于1秒； 5、满足电脑视频信号无线传输与管理功能：具备分辨率：640*480至1920*1200；频率：60Hz以上； 6、满足音频、视频状态实时查看功能：音频输入、输出通道电平实时显示；所有视频画面控制终端上7实时同步显示，无卡顿； 7、满足音频模式、音量调节等功能：具备8种以上音频模式调用，切换时间小于1秒；具备所有输入和输出通道音量大小、静音等控制； 8、具备视频实时预览，所见即所得功能；满足20路以上视频在控制终端上回显功能；多视频输入输出源25Fps实时回显；可根据网络及终端处理能力自定义回显窗口，满足10路以上同时回显，可根据用户要求定制化管理界面，设置权限； 9、软件内拥有丰富的设备库，涵盖国内外知名品牌的第三方设备，且具备自定义第三方控制设备库；软件运行在WINDOWS环境下，界面友好、简学易用；以可视化的方式，实现“所见即所得”的设计控制界面；软件界面可自定义窗口任意大小等； 10、具备IOS、WINDOWS平台下来对系统进行交互式控制； |  |  |  |
| 10.4 | 集控模块（包含平板） | 1.支持本地及远程在线中控编程、调试、故障诊断等功能，也可通过浏览器输入IP地址直访问控制主机； 2.在同一网段或跨网段，都支持多台设备在统一平台上进行集中管理和控制； 3.具有工作状态显示，当任何控制端口有控制信号变化或有数据收发时，此红色指示灯点都会亮灯； 4.支持市面主流系统APP远程控制； 5.支持语音识别远程控制； 6.CPU主板:i.MX ARM Cortex-A7 528MHz； 7.操作系统：Linux 4.1.15内核； 8.存储：512M DDR3 RAM； 9.≥8路RELAY隔离低压继电器(常开触点) 30V DC/AC 1A； 10.≥8路数字 I/O 输入接口； 11.≥8路INFERARED-SERIAL红外或单向 RS-232 串行通讯口；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 12.≥7路DB9 双向 RS-232 串行通讯口；≥3路7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口； 13.≥1路RJ45 10M/100M 以太网接口，（可扩展≥1路RJ45 10M/100M 以太网备份接口，用于网络备份双向数据传输功能；≥5路RJ45 10/100 /1000M 以太网接口，用于控制系统设备数据交换使用；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 14.≥1路USB接口；≥1路RST 系统复位按钮；≥3路LED系统状态指示灯；≥1路RES 系统预留调试接口； 15.面板内嵌1个2.4寸OLED高清触控屏； 16.密码功能：点击触摸显示屏任意位置时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能进入菜单界面操作功能； 17.触控屏界面：具有开机、关机、模式、信号、网络、音量、数据、产品菜单功能按键；点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能； ☆18.通过点击触控屏 “开机”和“关机”按键可实现控制整个系统的一键开机和一键关机所有受控设备功能，同时在按下此功能键时，自动弹出输入密码对话框，输入正确密码才能实现一键开机或关机功能；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 ☆19.电源工作方式：采用双电源相互备份的工作方式，具有1路DC12-24V/3A电源输入接口及1路AC 220V/3A电源输入接口，设备支持双电源同时工作，任意一路电源断电时不影响设备的正常工作；保障设备更加稳定及安全的运行；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  |  |  |
| 10.5 | 强电继电器 | 1、内置8个大电流继电器，最大电流值20A，最大负载能力2200W/路，总负载能力≥16KW； 2、手动控制：在机器的正前方，有8个拨码开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 3、IO控制：在机器的内部有多余8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 4、ID选择：内置ID选码开关，最多可选址255个； 5、支持8路继电控制，每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 6、前面面板带LED显示，可指示每个通道工作状态； 7、支持SD-NET网络接口、RS232接口、CAN接口，可方便与第三方控制器兼容； 8、可选配ZIBEE无线模块，实现无线组网控制； |  |  |  |
| 10.6 | 24口POE交换机 | ≥24个千兆电口； ≥4个万兆光口； POE供电，万兆上行网管型企业级商用； |  |  |  |
| 10.7 | 无线路由器 | ≥1个10/100/1000M RJ45 WAN端口； ≥3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端口； ≥1个10/100/1000M RJ45 LAN端口； 无线速率：2.4GHz：≥800Mbps ； |  |  |  |
| 十一 | 配套设备及附件等 |  |  |  |  |
| 11.1 | 机柜 | 600*600*2000机柜 |  |  |  |
| 11.2 | 98寸一体机 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机采用98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、整机采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面硬度≥9H。 4、整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W，整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于3mm。 5、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 7、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 9、整机内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 10、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 11、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆12、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 13、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 15、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供国中国标准化研究院盖章认证的证明文件） 二、主要功能 16、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 17、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节，支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 18、整机前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 19、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 ☆20、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 21、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 22、整机支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 23、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 24、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口，在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（当配有PC模块时，还具有快捷应用入口的显示和快捷切换）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 25、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 26、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 27、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 28、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄画面。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 ☆29、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 30、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 31、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 ☆32、整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 33、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 34、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 35、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 36、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 37、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 三、嵌入式系统 38、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 39、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 40、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 41、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 四、触摸系统 42、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 43、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 44、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 45、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 46、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 47、触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 48、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 五、电脑模块 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2. PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】 3. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热； 4. 处理器：Intel 十一代酷睿系列 i5 CPU； 5. 芯片组：Intel H510； 6. 内存：16G DDR4笔记本内存或以上配置； 7. 硬盘：512G或以上SSD； 8. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB； 9. PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块； |  |  |  |
| 11.3 | 一体机移动支架 | 配套98寸移动一体机移动支架 |  |  |  |
| 11.4 | 多媒体插座 | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  |  |  |
| 11.5 | 返听音箱插座 | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  |  |  |
| 11.6 | 话筒落地支架 | 高度范围：940-1640mm 横杆长度：810mm |  |  |  |
| 11.7 | 操作台 | 暂定长3000*宽700mm、具体现场定制尺寸（招标人指定） |  |  |  |
| 11.8 | 主扩线阵吊架 | 纯钢制作，配套吊架； |  |  |  |
| 11.9 | 灯光插座（追光灯） | 国标、220V电源接口、双莲花接口、超六类网口、卡侬公母接,可根据现场定制； |  |  |  |
| 11.10 | 时序电源 | 1.≥8路电源管理器； 2.输入电压：交流220V； 3.支持中控，电脑，手动控制，总开关具备顺序延时； 4.继电器接口：≥8路； 5.单路继电器工作状态：常开或常关； 6.单路额定输出电源：每路继电器可承载≥30A； ☆7.触控屏：内嵌≥5寸电容触控屏；【证明材料提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（报告中应有实物照片）】 |  |  |  |
| 11.11 | 辅材 | 音箱线 | EVJV2*2.0或EVJV2*2.5，暂估1000米。 |  |  |
|  |  | 控制线缆 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*0.5平方、纯无氧铜；暂估1500米。 |  |  |
|  |  | 多芯软扁平电缆 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*2.5平方、纯无氧铜； 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包； 暂估300米。 |  |  |
|  |  | 灯光控制线 | 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包；暂估2000米。 |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*2.5平方、纯无氧铜；暂估2000米。 |  |  |
|  |  | 音频信号线 | 国标、双芯咪线话筒线、144网屏蔽、纯无氧铜2*0.37、无纺布绕包；暂估1500米。 |  |  |
|  |  | 网线 | 国标、超六类网线、六类4对UTP、纯无氧铜(灰、橙、蓝，绿)；暂估8箱。 |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 | 国标、聚氯乙烯护套线 ZR-RVV 3*6平方、纯无氧铜；暂估400米。 |  |  |
|  |  | 强电桥架 | 国标、200*100，镀锌防火，满足招标人使用要求；暂估60米。 |  |  |
|  |  | 弱电桥架 | 国标、200*100，镀锌防火，满足招标人使用要求；暂估60米。 |  |  |
|  |  | 镀锌穿线管 | 国标、金属穿线管、JDG25；暂估150米。 |  |  |
|  |  | 灯钩+保险绳 | 灯钩+保险绳； |  |  |
|  | 第二部分 | 其他要求 |  |  |  |
| 1. | 交货要求 | 投标单位须在投标文件中提供为本项目设计的各系统连接图、设备点位图。最终实施方案须经招标人认可后开始实施，如甲方要求调整优化的，中标人需按招标人要求进行调整，且不得增加费用。 |  |  |  |
| 2. | ▲交货时间及地点 | （1）交货时间：2024年07月30日前完成供货，根据学校具体工程安排进度，在规定的期限内完成安装、调试并交付初步验收。 根据建设进度需求，配合总包单位做好预埋件施工。 （2）交货地点：采购人指定地址。 （3）试运行：报告厅举办第一次舞台活动之日视为开始试运行，正常运行60个日历天后进行终验收。 |  |  |  |
| 3. | 技术资料 | 3.1中标单位将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告等信息逐一进行登记，经招标人核对无误后加盖中标单位项目章，交招标人保管备查。 3.2中标单位提供的技术文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有设备的详细技术资料。 3.3投标人提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。 |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、验收要求 | 1.中标单位负责所提供的设备、软件的安装、调试，设备、软件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标单位自行解决。 2.安装过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。为保证项目安全顺利完工，招标人有权将对所有投标设备及材料的材质、规格、安装等方面进行严格的监督审查，并加强现场管理，严格把好安全关、质量关、进度关，并且要求中标单位必须派驻经验丰富的技术人员进行全面保障和全程管理，确保项目的顺利实施。 3.项目组人员要求：参与项目实施人员要求具有舞台灯光、音响、舞台机械相关技能证书。 4.乙方完成安装调试提交甲方进行初步验收前，需进行系统声学测试及必要的第三方质量检测，保证项目使用的安全性和科学性，涉及的全部检测费用由中标单位承担，并认为已包含在投标总价中。 |  |  |  |
| 5. | 培训要求 | 需提供至少2名人员的（包括软件、硬件）管理培训，相关费用包含在总价中。投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。 |  |  |  |
| 6. | 质保及售后服务要求 | 1.质保期：本项目所有产品质保期从终验收合格之日起均需不少于3年，原厂质保大于3年的按原厂质保。 2.质保期内的维修费用 (包括配件) 全部由供应商负责，维修点需提供足够的备品备件以适应维修需求。超过质保期的，须承诺维修时只收部件成本费。 3.供应商应具提供网上报修平台和报修电话。质保期内出现问题，2小时内电话服务响应，4小时内上门提供技术服务，12小时内恢复正常使用。若不能按期完成维修，需提供备品备件，确保设备设施正常使用。 4.为保证售后服务质量，供应商交货时需提供原厂质保和售后服务保证承诺书。 |  |  |  |

注：1.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.要求填写的内容未填写的视为响应。若“设备采购清单表”要求提供证明材料的，则应附表后，否则视为负偏离。

##### （六）质保及售后服务承诺

质保及售后服务承诺函

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

1.本项目所有产品质保期从终验收合格之日起（     ）年，原厂质保大于（    ）年的按原厂质保。

2.其他承诺：

投标人名称（电子签名）：                                                         日期：   年   月   日

##### 六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中

华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：                                                         日期：   年   月   日

##### 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）………………………………………（页码）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………（页码）

##### 一、开标一览表（报价表）

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：

如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】的实施。

开标一览表（报价表）      (单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目 | 分项报价详见附表-投标报价明细表 |  |  |  | 小写： 大写： |  |
| 核心产品（升降台）品牌 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，格式、已列内容不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、本项目符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附表-投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械台下系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 升降台 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 1.2 | 合唱台 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 二 | 舞台机械台上系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动前檐幕升降吊杆 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2.2 | 电动大幕升降吊杆 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2.3 | 电动底幕升降吊杆 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2.4 | 电动灯光升降吊杆 |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 2.5 | 电动侧光升降吊杆 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2.6 | 电动字幕屏幕及横幅升降吊杆 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2.7 | 变频调速对开拉幕机 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2.8 | 断火装置 |  |  |  | 9 | 只 |  |  |
| 2.9 | 收线框 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 2.10 | 对开轨道 |  |  |  | 2 | 道 |  |  |
| 2.11 | 舞台机械控制系统 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2.12 | 面光桥 |  |  |  | 1 | 道 |  |  |
| 2.13 | 舞台栅顶钢结构 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 2.14 | 舞台三个机房改造 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 舞台幕布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 前檐幕 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3.2 | 前檐幕衬里 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3.3 | 对开大幕 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3.4 | 大幕衬里 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3.5 | 对开会幕 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 四 | 扬声器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 有源主扩扬声器 |  |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 4.2 | 中置扬声器 |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 4.3 | 嵌入式拉声相主扩 |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 4.4 | 无源超低扬声器 |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 4.5 | 无源8寸扬声器（台唇） |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 4.6 | 无源扬声器（后场补声） |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 4.7 | 无源扬声器（流动返听） |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 4.8 | 超低音功放 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4.9 | 台唇扬声器功放 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4.10 | 嵌入式拉声相主扩、 后场补声扬声器、 无源隐藏式返听扬声器功放 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 4.11 | 监听扬声器 |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 五 | 音频处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 数字调音台 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5.2 | 舞台接口箱 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5.3 | 数字音频处理器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5.4 | 专业外置声卡 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5.5 | 多功能音频噪声隔离器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 六 | 拾音设备及周边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 双通道接收机 |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 6.2 | 腰包式发射机 |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 6.3 | 头戴话筒 |  |  |  | 10 | 只 |  |  |
| 6.4 | 手持式发射机 |  |  |  | 10 | 支 |  |  |
| 6.5 | 发射器电池 |  |  |  | 20 | 个 |  |  |
| 6.6 | 电池充电座 |  |  |  | 3 | 只 |  |  |
| 6.7 | 天线分配器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 6.8 | 指向性天线 |  |  |  | 3 | 只 |  |  |
| 6.9 | 50Ω馈线 |  |  |  | 3 | 根 |  |  |
| 6.10 | 报告席双咪头话筒 |  |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 6.11 | 鹅颈式会议话筒 |  |  |  | 8 | 支 |  |  |
| 6.12 | 8通道自动混音台 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6.13 | 人声动圈话筒 |  |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 6.14 | 电容乐器话筒 |  |  |  | 4 | 支 |  |  |
| 6.15 | 大震膜电容话筒 |  |  |  | 6 | 支 |  |  |
| 6.16 | 鼓套装 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6.17 | 播放电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 七 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | LED成像灯（面光） |  |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 7.2 | LED投光灯（帕灯） |  |  |  | 50 | 台 |  |  |
| 7.3 | LED数字平板灯 |  |  |  | 18 | 台 |  |  |
| 7.4 | 三合一电脑灯 |  |  |  | 24 | 台 |  |  |
| 7.5 | 追光灯 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7.6 | 烟雾机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7.7 | 烟油 |  |  |  | 1 | 箱 |  |  |
| 7.8 | 综合调光控制台 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7.9 | DMX512信号放大器 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 7.10 | 48路灯光直通箱 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 八 | LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 智能背景显示设备【箱体】 |  |  |  | 61.44 | 平米 |  |  |
| 8.2 | 智能背景显示设备安装支架及包边 |  |  |  | 61.44 | 平米 |  |  |
| 8.3 | 智能背景显示设备【箱体】 |  |  |  | 24.57 | 平米 |  |  |
| 8.4 | 智能背景显示设备安装支架及包边 |  |  |  | 24.57 | 平米 |  |  |
| 8.5 | 视频处理器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8.6 | 智能会议主题设备 |  |  |  | 15.56 | 平米 |  |  |
| 8.7 | 智能会议主题设备安装支架及包边 |  |  |  | 15.56 | 平米 |  |  |
| 8.8 | 接收卡 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 8.9 | 供电电源 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 8.10 | 异步控制系统 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8.11 | 播放软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8.12 | 大屏配电箱 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 九 | 录播直播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 广播级演录播主机（提供样品1台） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9.2 | 4K云台摄像机 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 9.3 | 高清便携式摄像机（包含内存卡、支架） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9.4 | 导播控制台 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9.5 | 直播云平台 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9.6 | 手持稳定器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 9.7 | 广播级非线性编辑系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 十 | 分布式控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 分布式视频输入节点（4K、60HZ） |  |  |  | 8 | 路 |  |  |
| 10.2 | 分布式视频输出节点（4K、60HZ） |  |  |  | 8 | 路 |  |  |
| 10.3 | 人机界面编辑软件 |  |  |  | 1 | 路 |  |  |
| 10.4 | 集控模块（包含平板） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10.5 | 强电继电器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10.6 | 24口POE交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10.7 | 无线路由器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 十一 | 配套设备及附件等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 机柜 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 11.2 | 98寸一体机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11.3 | 一体机移动支架 |  |  |  | 1 | 付 |  |  |
| 11.4 | 多媒体插座 |  |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 11.5 | 返听音箱插座 |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 11.6 | 话筒落地支架 |  |  |  | 20 | 支 |  |  |
| 11.7 | 操作台 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 11.8 | 主扩线阵吊架 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 11.9 | 灯光插座（追光灯） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11.10 | 时序电源 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 11.11 | 辅材 | 音箱线 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 控制线缆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多芯软扁平电缆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯光控制线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频信号线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阻燃电源线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电桥架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电桥架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀锌穿线管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯钩+保险绳 |  |  |  |  |  |  |
| 合计=投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：

##### 二、中小企业声明函

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”，即本项目未预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需在报价文件中提供中小企业声明函（附件5）。]

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“专门面向中小企业”，即本项目为预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业应在资格文件部分提供中小企业声明函，报价文件中无需重复提供。]

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。]

[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。]

附件

# 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  杭州学军中学桐庐学校  单位的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】采购活动提供本单位制造的货物本单位承担工程本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

# 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件4：业务专用章使用说明函

杭州学军中学桐庐学校、浙江省成套工程有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（填写单位名称。联合体参加的，联合体所有成员名称）参加 杭州学军中学桐庐学校 的 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的/货物名称） ，属于（填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） ；制造商为 （填写制造商单位名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的/货物名称） ，属于（填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） ；制造商为 （填写制造商单位名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.标的：采购设备及技术要求中除播放软件、直播云平台、广播级非线性编辑系统、人机界面编辑软件以外的设备 ，属于 工业（制造）行业；

工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

标的：播放软件、直播云平台、广播级非线性编辑系统、人机界面编辑软件 ，属于 软件和信息技术服务业行业；

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

4.招标文件中第三部分“采购需求”三《采购设备清单表》中除本项目《采购设备清单表》中的序号2.14“舞台三个机房改造”和序号11.11“辅材”和序号8.2、8.4的“智能背景显示设备安装支架及包边”外，所有设备的制造商均要求为中小企业，且声明函分别填写。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.事业单位、社会组织等非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持中小企业的相关政策。

# 附件6 联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01】投标。

一、各方一致决定，（填写联合体成员单位名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本项目项目经理（   填写姓名   ）由  （填写单位名称）   方派遣。

四、本次联合投标中，分工如下：（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

五、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。牵头人合同金额达到   %（应超过50%）。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他联合体双方约定的事项：

注：1.按本格式和要求提供。

联合体牵头人名称

(电子签名/物理公章)：

联合体成员名称

(电子签名/物理公章)：

日期：  年  月   日

# 附件7 分包意向协议

分包意向协议

（每个分包商单独提供）

（本项目同意将非主体、非关键性的资料制作工作分包。若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；不以分包方式履行合同的，则无需提供。）

（投标人名称）若成为杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（舞台设备设施）项目【项目编号：ZJCT6-XJZX2024-01 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（填写投标人名称）与（填写分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（填写投标人名称）将   XX工作内容   分包给（填写分包供应商名称），（填写分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

1.中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

投标人(电子签名/物理公章)：

分包供应商（电子签名/物理公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。