招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205046/02

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：乐清市卫生健康局

最终用户：乐清市第二人民医院、乐清市中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月7日

第五章  投标邀请

日    期：2022年9月28日

招标编号：0625-224022205046/02

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪   3套

简要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2022年9月27日（北京时间）

获取招标文件方式：现场领取或浙江政府采购网自行下载

招标文件领取地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2022年9月28日14:00（北京时间）。

5.   	定于2022年9月28日14:00（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将在邮件或传真方式发澄清函。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮  编：310003）

联 系 人：林财，马菊美

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202022209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：乐清市卫生健康局 地 址：浙江省乐清市晨曦路111号 联 系 人：林先生 电 话：0577-62531860 传 真：0577-62531860 电子邮箱：/ 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0571-85860240、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：乐清市卫生健康局采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：已落实 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年9月15日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不适用 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：540.00万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。各设备单项最高投标限价详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价（到达用户指定科室） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货（设备到达用户指定科室）、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币。采用外币报价的，须报出外币和人民币（含条款11.6.2中2内容）的比价。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到彩色多普勒超声诊断仪制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 1、业绩要求：无 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、银行保函等非现金形式，以电汇等形式缴纳投标保证金的，应该在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本4份。 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *副本内容、电子版内容、政采云电子交易平台内容与书面投标文件正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3条）的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205046/02 2、项目名称：乐清市卫生健康局采购彩色多普勒超声诊断仪 3、投标邀请的标题：采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年9月28日14:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年9月28日14:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年9月28日14:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务15分，技术49分，服务6分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（15分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 交货期（指招标文件中第七章其它条款中第7点）（1分） 交货期满足招标文件要求，得1分； 交货期延期：每延迟一周（不到一周按一周计）扣0.5分，扣完为止。; 1. 2; 同类项目业绩评价（3分） 每提供1个投标机型销售业绩（合同复印件）得1分，最多得3分，不提供不得分。; 3. 3; 保修期评价（6分） 保修期满足招标文件要求的，得2分；保修期不满足招标文件要求的，得0分；保修期超过2年的部分，每超过1年得2分，超过部分不足1年的不计分。本项最多得6分。; 6. 4; 《第七章 合同条款资料表》其他商务条款响应（5分） 其他商务条款中交货期、保修期内容外，完全满足招标文件“其他商务条款”要求的得5分，不能满足的招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高5分，最低0分。已在评标办法“服务及其他评价”中列明的本项不重复扣分。; 5. 小计; 15. |
| 27.5.2 | - 技术评价（49分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得39分。标注“△”的技术参数不满足招标文件要求的，每一项扣减2分；一般技术参数不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得39分，最低得0分。; 39. 2; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（10分） 8分≤“最优”得分≤10分，5分≤“较优”得分＜8分，3分≤“一般”得分＜5分，0分≤“差”得分＜3。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 10. 小计; 49. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（6分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 安装调试方案：根据投标人针对安装调试方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 2; 培训方案：根据投标人针对临床应用培训方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 3; 售后服务方案：根据投标人针对售后服务方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 小计; 6. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价【2002】1980号文规定的计费标准的90%，向中标商收取。即：100万元以下部分按1.35%计取，100万元-500万元部分按0.99%计取，500万元-1000万元部分按0.72%计取，1000万元-5000万元部分按0.45%计取，分段计算累计汇总。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书。 户 名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202022209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

- 招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了乐清市卫生健康局彩色多普勒超声诊断仪项目招标文件（项目编号：0625-224022205046/02）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：乐清市卫生健康局 |
| 7 | 履约保证金：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：详见“其他商务条款” |
| 21 | 合同价和分项价格：报价均包含主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用等所有相关费用。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

其他商务条款（投标人投标时须逐条响应）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同总金额 |  |
| 1 | DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。 |  |
| 2 | 分别提供设备出保后单套整机保修价，独立报价，不含在投标总价，且首次购买保修时，允许带病保（带病保允许议价）。投标商应在标书中提供由原厂或售后服务部门出具详细维保条款的售后服务承诺，并作为合同附件，属于合同的有效组成部分。 |  |
| 二 | 货物使用期限 |  |
| 1 | 货物使用期限：货物使用期限：自货物生产日期起，≧8年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 三 | 质保期及售后服务 |  |
| 1 | 整机验收合格后进入保修期，保修期不少于2年（含探头），原厂保修，提供原厂保修承诺。提供出保后每年的整机保修价格（含探头）。 |  |
| 2 | 设备1、2：开机率≥95%。如低于≥95%，每少于1天，增加10天保修期。 设备3：开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。 |  |
| 3 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。 |  |
| 4 | 保修期内免收设备维修和维护费，免费升级系统和软件。保修期外先维修再付款。提供主要零配件详细清单和价格。 |  |
| 四 | 付款方式 |  |
| 1 | 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 五 | 到货期 |  |
| 1 | 到货期：合同签订之日起3个月内 到货地点: 乐清市第二人民医院、乐清市中医院指定位置。 |  |
| 六 | 安装调试 |  |
| 1 | 安装地点：乐清市第二人民医院、乐清市中医院指定机房。 |  |
| 2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 |  |
| 3 | 安装周期：安装周期为10个工作日内。卖方在到货后5工作日内进行安装，应在到货之日起10个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。 |  |
| 4 | 安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 |  |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。 |  |
| 6 | 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 |  |
| 七 | 验收 |  |
| 1 | 货物验收标准 |  |
| 1.1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 |  |
| 1.2 | 货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备） |  |
| 1.3 | 属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。 |  |
| 1.4 | 属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） |  |
| 1.5 | 货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 |  |
| 2、 | 其他验收标准 |  |
| 2.1 | 卖方完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料。 |  |
| 2.2 | 卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 |  |
| 2.3 | 达到货物验收标准后无故障运行30天。 |  |
| 3 | 项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 |  |
| 4 | 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。 |  |
| 八 | 培训考核 |  |
| 1 | 操作培训：根据临床使用需求提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 2 | 维修培训：根据院方工程师业务需求由原厂工程师提供维修培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 3 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 |  |
| 4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |  |
| 九 | 技术资料及服务 |  |
| 1 | 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |  |
| 2 | 卖方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。 |  |
| 3 | 卖方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。 |  |
| 十 | 知识产权 |  |
| 1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。 |  |
| 十一 | 产权担保 |  |
| 1 | 卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 十二 | 转包或分包 |  |
| 1 | 本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。 |  |
| 十三 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。 |  |
| 十四 | 违约责任 |  |
| 1 | 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 |  |
| 2 | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。 |  |
| 3 | 安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 |  |
| 4 | 卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。 |  |
| 5 | 解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。 |  |
| 十五 | 其他约定 |  |
| 1 | 合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。 |  |
| 十六 | 法律适用及争议解决 |  |
| 1 | 本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。 |  |
| 十七 | 合同签订地：乐清。 |  |
| 十八 | 本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 3套 | 详见技术规格及配置要求 | 中标之日起，90天内交货 | 乐清市第二人民医院、乐清市中医院指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册2份。 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

设备1：彩色多普勒超声诊断仪  1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |
| 1.2 | 设备主要功能及用途：主要用于成人心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、泌尿、小儿、骨骼肌肉、神经、术中、造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶硬屏显示器≥24英寸，分辨率1920×1080，超广角180°视野，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| 2.1.2 | 全新集束精准发射技术 |  |
| 2.1.3 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 2.1.4 | 海量并行处理技术 |  |
| 2.1.5 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 2.1.6 | 数字化二维灰阶成像及 M型显像单元 |  |
| 2.1.7 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |
| 2.1.8 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.9 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.10 | 自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.12 | 方向性能图技术 |  |
| 2.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| 2.1.14 | 数字化处理通道≥7000000 |  |
| 2.1.15 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |  |
| 2.1.16 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 2.1.17 | 智能化一键图像优化技术，可分单键优化和连续优化，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 2.1.18 | 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.19 | 自适应核磁像素优化技术或斑点噪音抑制技术,改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节5级。 |  |
| △2.1.20 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| *2.1.21 | 所投产品型号具备nSIGHT平台或者MultiWaveTM全通道叠波微视平台或者域光平台或者S-Vision平台高端先进平台 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 具备全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥24”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示 |  |
| 2.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 a.测量功能,电影回放功能 b.线阵、凸阵探头具备 c.结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| 2.2.3 | 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |  |
| 2.2.4 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |  |
| 2.2.5 | 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |  |
| 2.2.6 | 造影成像技术 a.造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 b.可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 c.具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 d.实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 e.双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在肝脏和甲状腺造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。 |  |
| 2.2.7 | 应变弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2)具备浅表、甲状腺及腔内弹性成像 |  |
| 2.2.8 | 具备胎儿生长发育指标自动测量，适用于胎儿生物特征测量:BPD、HC、OFD、FL和AC |  |
| 2.2.9 | 具备感兴趣区域定量分析软件，取样框可调节大小，凸阵最大达5x5cm；线阵最大达5x3.5cm |  |
| 2.2.10 | 具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 2.2.11 | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| 2.2.12 | 具备智能多普勒血管检查技术 a.单键优化二维、多普勒图像质量 b.单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 c.具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.2.13 | 矩阵容积成像 1)可配腹部、妇产及线阵矩阵探头 2)瞬间矩阵容积成像，1秒快速容积数据获取 3)可实现实时三维成像 6)支持多维真彩成像模式 7)三维反转模式 8)双频谱显示，同屏并实时显示两个正交切面的频谱 |  |
| △2.2.14 | 具备同一把相交两个平面同屏同时相实时成像技术 1)支持凸阵及线阵矩阵探头 2)可实现任意相交互两个平面显像 3)移动轨迹球可以同屏显示任意夹角的两幅实时图像 4)支持灰阶及彩色模式 5)支持造影模式 6)造影图像可分别进行定量分析并可进行整合 7)造影图像均可进行微血管成像 8)可直接获取3D数据 |  |
| 2.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 2.3.3 | 外周血管测量和计算功能 |  |
| 2.3.3 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 2.3.4 | 心脏功能测量 |  |
| 2.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |  |
| 2.4.2 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 2.4.3 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.4.4 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 探头规格 |  |
| 3.1.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz |  |
| 3.1.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 3.1.3 | 类型：腹部探头、心脏探头、浅表探头 、腔内探头、小微凸探头、矩阵探头 |  |
| △3.1.4 | 本次配置探头提供PureWave探头或者S-vue探头或者电容微机械式CMUT探头技术用于不同部位的检查。 |  |
| 3.1.5 | 可选配腹部、经食道电子矩阵探头以满足临床科室未来发展的需求。 |  |
| 3.1.6 | 腹部凸阵探头（1.0-4.9MHz） 腹部早、中孕凸阵探头(2.0-9.0MHZ) 小器官线阵探头（4.0-18.0MHz） 心脏相控阵探头（1.0-4.9MHz） 腹部小微凸探头（2.0-6.9MHz） 矩阵探头（4.0-13.0MHz） |  |
| △3.1.7 | 本次投标机型需配备≥5支材质为单晶体的探头 |  |
| 3.2 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.2.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥57帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |
| △3.2.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 3.2.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 3.2.4 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 3.2.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 3.3 | 频谱多普勒 |  |
| 3.3.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |
| 3.3.2 | 发射频率：电子相控阵：PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵：PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵：PWD:5.75-6.9MHz |  |
| 3.3.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW |  |
| 3.3.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 9.8 m/s（0度夹角）； CWD：血流速度28.0m/s |  |
| 3.3.5 | 最低测量速度：≤ 0.27mm/s (非噪音信号)； |  |
| 3.3.6 | Doppler及M型电影回放：47 秒； |  |
| 3.3.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 3.3.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； |  |
| 3.3.9 | 零位移动： 7 级 |  |
| 3.3.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位 |  |
| 3.3.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪主机一台 |  |
| 4.2 | 探头配置：腹部凸阵探头1把；腹部早、中孕凸阵探头1把；小器官线阵探头1把； 心脏相控阵探头1把；腹部小微凸探头1把； 矩阵探头1把。 |  |
| 4.3 | 提供中文图像处理工作站并免费接入医院PACS系统 |  |

设备2：彩色多普勒超声诊断仪 1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |
| 1.2 | 主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、成人心脏、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| *2.1.3 | 所投产品型号具备nSIGHT平台或者MultiWaveTM全通道叠波微视平台或者域光平台或者S-Vision平台高端先进平台 |  |
| 2.1.4 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 2.1.5 | 海量并行处理技术 |  |
| 2.1.6 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及 M型显像单元 |  |
| 2.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |
| 2.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.12 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.13 | 方向性能图技术 |  |
| 2.1.14 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| 2.1.15 | 数字化处理通道≥7000000 |  |
| 2.1.16 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |  |
| 2.1.17 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 2.1.18 | 智能化一键图像优化技术，可分单键优化和连续优化，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 2.1.19 | 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.20 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |  |
| △2.1.21 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| 2.1.22 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 2.1.23 | 弹性成像技术 1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |  |
| 2.1.24 | 造影成像技术 1）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |  |
| 2.1.25 | 具备智能多普勒血管检查技术 1)单键优化二维、多普勒图像质量 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.1.26 | 超声声速自动校正技术 1.针对晚孕期肥胖及困难病人 2.可用于乳腺检查，并可调整级别 3.专门的预置条件 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8’， 最大亮度达320cd/㎡,超广角180°视野显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080），无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| 3.1.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口。 |  |
| 3.1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz |  |
| 3.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 3.2..3 | 类型：线阵、凸阵 、相控阵 |  |
| △3.2.4 | 本次配置探头提供PureWave探头或者S-vue探头或者电容微机械式CMUT探头或者Matrix技术用于不同部位的检查。 |  |
| 3.2.5 | 经腹凸阵探头（1.0-5.0MHz） 经胸成人相控阵探头（1.0-5.0MHz） 超高频线阵探头（4.0-18.0MHZ） 腔内微凸阵探头（3.0-9.9MHz） |  |
| △3.2.6 | 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度50mm。 |  |
| △3.2.7 | 投标机型单晶体材质的探头至少配备≥4把 |  |
| 3.3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 成像速度：凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒 |  |
| △3.3.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 3.3.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12bit |  |
| 3.3.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |  |
| 3.3.5 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |  |
| 3.3.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |  |
| 3.3.7 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |  |
| 3.3.8 | 二维灰阶成像  256 灰阶 |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW） |  |
| 3.4.2 | 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.1MHz电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |  |
| 3.4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW |  |
| 3.4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 9.0 m/s（0度夹角）； |  |
| 3.4.5 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)； |  |
| 3.4.6 | Doppler及M型电影回放：47 秒； |  |
| 3.4.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； |  |
| 3.4.9 | 零位移动： 8级 |  |
| 3.4.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 3.5.2 | 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S |  |
| 3.5.3 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 3.5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  |
| 3.5.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.5.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪主机一台 |  |
| 4.2 | 探头要求：腹部凸阵探头1把；小器官线阵探头1把； 心脏相控阵探头1把；腔内微凸阵探头1把； |  |
| 4.3 | 提供中文图像处理工作站并免费接入医院PACS系统 |  |

设备3：彩色多普勒超声诊断仪  1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 二、 | 数 量：一套 |  |
| 三、 | 交 货 期：三个月 |  |
| 四、 | 用 途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 五、 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 5.1 | 主机成像系统： |  |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸（主机自带显示器，非外接显示器）分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 5.1.2 | 全新集束精准发射技术， |  |
| 5.1.3 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 5.1.4 | 海量并行处理技术 |  |
| 5.1.5 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 5.1.6 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； |  |
| 5.1.7 | 脉冲反向谐波成像单元； |  |
| 5.1.8 | 彩色多普勒成像技术； |  |
| 5.1.9 | 彩色多普勒能量图技术； |  |
| 5.1.10 | 方向性能量图技术 |  |
| 5.1.11 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； |  |
| 5.1.12 | 动态范围≥310dB |  |
| 5.1.13 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 5.1.14 | 智能全程聚焦技术； |  |
| *5.1.15 | 所投产品型号具备nSIGHT平台或者MultiWaveTM全通道叠波微视平台或者域光平台或者S-Vision平台高端先进平台 |  |
| *5.1.16 | 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺 |  |
| 5.1.17 | 要求所投机型为投标商最高档系列机型，2020年推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力； |  |
| 5.2 | 先进成像技术： |  |
| 5.2.1 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 5.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 测量功能,电影回放功能 线阵、凸阵探头具备 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| 5.2.3 | 扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |  |
| 5.2.4 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |  |
| 5.2.5 | 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |  |
| 5.2.6 | 造影成像技术 |  |
| 5.2.6.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |  |
| 5.2.6.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |  |
| 5.2.6.3 | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 |  |
| 5.2.6.4 | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| 5.2.6.5 | 双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在肝脏和甲状腺造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。 |  |
| 5.2.7 | 应变弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2)具备浅表、甲状腺及腔内弹性成像 |  |
| 5.2.8 | 具备胎儿生长发育指标自动测量，适用于胎儿生物特征测量:BPD、HC、OFD、FL和AC |  |
| 5.2.9 | 具备感兴趣区域定量分析软件，取样框可调节大小，凸阵最大达5x5cm；线阵最大达5x3.5cm |  |
| 5.2.10 | 具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 5.2.11 | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| 5.2.12 | 具备智能多普勒血管检查技术 单键优化二维、多普勒图像质量 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 5.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 5.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 5.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 5.3.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 5.3.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 5.3.5 | 心脏功能测量； |  |
| 5.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 5.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 5.4.2 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 5.4.3 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 5.4.4 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |  |
| 5.5 | 输入/输出信号： |  |
| 5.5.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 5.5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 5.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 六、 | 系统技术参数及要求： |  |
| 6.1 | 探头规格 |  |
| 6.1.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz |  |
| 6.1.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频； |  |
| 6.1.3 | 类型：腹部探头、心脏探头、浅表探头 、腔内探头、腔内容积探头 |  |
| *6.1.4 | 本次配置探头提供PureWave探头或者S-vue探头或者电容微机械式CMUT探头技术用于不同部位的检查。 |  |
| *6.1.5 | 可选配腹部、经食道电子矩阵探头以满足临床科室未来发展的需求。 |  |
| 6.1.6 | 腹部凸阵探头（1.0-4.9MHz） 小器官线阵探头（4.0-18.0MHz） 心脏相控阵探头（1.0-4.9MHz） 腔内微凸阵探头（3.0-9.9MHz） 腔内容积探头（3.0-8.9MHz） |  |
| *6.1.7 | 本次投标机型需配备≥4支材质为单晶体的探头 |  |
| 6.1.8 | 探头接口≥4个 |  |
| 6.2 | 二维显像主要参数： |  |
| 6.2.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥57帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |
| *6.2.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 6.2.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |  |
| 6.2.3 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |  |
| 6.2.4 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |  |
| 6.3 | 频谱多普勒： |  |
| 6.3.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； |  |
| 6.3.2 | 发射频率：电子相控阵：PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵：PWD：2.0-2.2MHz 电子线阵：PWD：5.75-6.9MHz |  |
| 6.3.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  |
| 6.3.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 9.8 m/s（0度夹角）； CWD：血流速度28.0m/s |  |
| 6.3.5 | 最低测量速度：≤ 0.27mm/s (非噪音信号)； |  |
| 6.3.6 | Doppler及M型电影回放：47 秒； |  |
| 6.3.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  |
| 6.3.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调； |  |
| 6.3.9 | 零位移动： 7 级； |  |
| 6.3.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |
| 6.3.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 七 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机 1套 |  |
| 2 | 腹部凸阵探头 1把 小器官线阵探头 1把 心脏相控阵探头 1把 腔内微凸阵探头 1把 腔内容积探头 1把 |  |
| 3 | 中文图像处理工作站，1套，接入医院PACS系统，相关费用含在投标总价中。 |  |
| 4 | 彩色激光打印机 1台 |  |
| 5 | UPS（在线式供电半小时），1台，彩超整机配套用 |  |