杭州市旅游职业学校

滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:ZJZBC-GK-22-9037

杭州市旅游职业学校

浙江省建设工程设备招标有限公司

二〇二二年六月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年07月13日9：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBC-GK-22-9037

项目名称：杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目

预算金额（元）：810000

最高限价（元）：810000

采购需求：

### 标项名称：杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目

### 数量：1

预算金额（元）：810000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：项目分为两部分：一部分为数据中心网络安全部分；一部分为学校办公区域无线网络升级更新，包含网络接入交换机更换、办公区域及室外区域无线覆盖。详见招标文件第三部分采购需求。

### 备注：

### 合同履约期限：合同签订后一个月内完成安装调试，交付验收。

本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 40 %，小微企业合同金额应当达到 70 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到   % ，小微企业合同金额应当达到   % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年07月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月13日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年07月13日09：30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（线下：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼开标室）

- 采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8513568&utm=web-government-front.49399a16.0.0.e943f0c0e85911ec89e2fbd4f5d7eaf1

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）采购文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录（http://220.191.208.230/login.do）办理业务。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市旅游职业学校

地    址：杭州市滨江区滨兴路209号

传    真： /

项目联系人（询问）：谢老师

项目联系方式（询问）：0571-86625117

质疑联系人：郭老师

质疑联系方式：0571-86625303

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地    址：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

传    真：0571-87631300

项目联系人（询问）：王红红

项目联系方式（询问）：0571-87630283

质疑联系人：胡越凡

质疑联系方式：0571-87630283

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号614办公室

传    真： 0571-89580456

联 系 人：厉先生

监督投诉电话： 0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | - 项目名称：杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目 - 项目编号：ZJZBC-GK-22-9037 - 项目主要内容：项目分为两部分：一部分为数据中心网络安全部分；一部分为学校办公区域无线网络升级更新，包含网络接入交换机更换、办公区域及室外区域无线覆盖。详见招标文件第三部分采购需求。 - 项目预算：810000.00元，计划书文号：杭政采分-2022-01497[HZZFCG-YS-2022-03676]，超出预算的投标报价做无效标处理。 - 实施期：合同签订后一个月内完成安装调试，交付验收。 |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A经采购人同意，将非主体、非关键性的 安装 工作分包； ☐B不得分包转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标 文件中规定的资格要求，投标无效； （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织； ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不设履约保证金； 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同金额最高 2.5 %履约保证金。履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 注：供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取合同金额2.5%。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供； ☐B要求提供。 （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解：地点为 杭州市环站东路97号云峰大厦1号楼6楼会议室 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：录屏讲解演示：若供应商不到现场，提供演示录屏（视频格式为非常规格式提供视频安装软件，以免无法播放），可与备份文件一起邮寄，需明确备注。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：数据中心防火墙、交换机 。 ☐B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：采购清单内的所有设备，属于 工业 行业。 中小企业划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼（接受邮寄，需在投标截止前寄达签收） ；备份投标文件签收人员联系电话： 胡馨月 17816022721 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在响应截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 特别说明 | （1）中标通知书发出后30日内（鼓励有条件的缩短至10个工作日），中标供应商持中标通知书与采购人签订合同；合同签订后需在2个工作日内进行备案公示。 （2）中标供应商在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）：一正两副或系统解密版三份，用于项目资料存档。（邮寄地址：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼 胡馨月 17816022721收） （3）本项目招标代理服务费收费标准为：按浙价服(2003)77号文规定的收费标准计取，不足柒仟元按柒仟元计取。 由中标供应商在领取中标通知书后7个工作日内向采购代理机构一次性缴纳。 收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州大关支行 帐 号：33001616383053002342 |

# 一、总 则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“▼”系指本项目单一产品/核心产品，“◆”系指产品重要参数，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。
4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过政采云系统在线提疑方式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

注：书面询问质疑：接收人：王红红 0571-87630283，地址：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼，邮箱：发送质疑文字版及扫描件到2842234586@qq.com。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8 商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22.确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.125.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、项目概况

本次项目为杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升，主要包括数据中心网络安全防护体系建设和原有网络系统的改造提升两部分。其中一部分为数据中心网络安全防护设备购置，防护对象以学校数据中心为主，根据教育部和省教育厅对等级保护的相关要求，本项目将按照等保2.0进行建设；另一部分为学校教学办公区域无线网络升级更新，包含网络接入交换机更换、办公区域及室外区域无线覆盖。

# 二 、项目建设目标

本期的项目建设实施按照智慧校园基础设施层的建设目标和功能定位，针对智慧校园基础设施层进行建设，优化智慧校园基础架构，对学校整体智慧校园的建设提供稳定、可靠的基础架构平台。建成后，进一步提升学校网络安全水平，兼容原有网络系统，改善学校网络环境，保障教育教学工作正常开展。

三、项目建设要求

本次项目主要包括数据中心网络安全、接入交换机更新及办公区域无线提升改造。

- 数据中心网络安全

在本次项目建设中，重点从网络安全、系统安全、应用安全、管理安全的角度出发进行建设。具体的防护措施要求如下：

1.在服务器区接入边界处部署数据中心防火墙，需支持入侵防御系统和WEB应用防火墙功能，一方面有效抵抗拒绝服务、扫描、恶意代码、木马、蠕虫等网络攻击行为，降低来自互联网和校园内部的威胁与风险；一方面防范来自互联网和校园内部对WEB网站的攻击行为。在防火墙边界隔离的基础上，部署支持入侵防御系统和WEB应用防火墙功能的防火墙可以进行深度的检测与防护，提升系统的检测力度。

2.在服务器系统上安装终端安全软件客户端，可以和防火墙、上网行为管理进行联动管控，一旦服务器中毒，由终端安全软件客户端上报数据中心防火墙，以此来切断中毒服务器的网络，把安全风险降至最低。

3.在办公区域PC端安装终端安全软件客户端，可以和防火墙、上网行为管理进行联动管控，一旦服务器中毒，由终端安全软件客户端上报数据中心防火墙，以此来切断中毒PC的网络，把安全风险降至最低。

4.在运维区部署日志审计和数据库审计系统，对各系统产生的日志进行审计分析以及对数据库进行审计分析。部署维护管控平台，支持网络安全事件、攻击及漏洞等安全风险的流量分析、展示并通知管理人员及时采取相应的措施降低网络安全风险。

- 接入交换机更新及办公区域无线网络改造提升

本项目要求从网络运行的稳定性、安全性及易于维护性出发进行设计。

1.接入交换机更新

接入层直接面向终端连接或访问网络，目的是允许终端用户连接到网络，故接入层交换机要求上行提供万兆接口，下行千兆到终端用户桌面即可。

2.无线网络提升

无线网络针对校园不同区域、不同场所部署准确适用的无线设备，满足场景化的无线覆盖需求，要求采用最新一代WIFI6产品，实现校园wifi6无线的全覆盖；

▲无线网用户使用身份认证需对接学校已有认证系统进行统一接入认证（原系统品牌：H3C），如果无法实现统一认证功能则需要自行添加完整的认证系统（支持用户并发数1000人以上、与学校基础数据平台进行用户对接实现统一帐号认证）。需提供兼容性证明材料或承诺函（格式自拟）

本次网络设备需对接学校已有网管系统（原系统品牌：H3C），要求能够支持有线无线一体化管理，包括对学校已有设备（原设备品牌：H3C）的一体化管理。如果无法实现一体化管理则需要自行添加完整的网管系统（支持管理100台网络设备以及200个无线设备以上）。

- 需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

拟采购标的

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据中心网络安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合日志审计 | 标配： 标准1U硬件，1个console口； 网口类别≥6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口)； 硬盘≥1块2TB硬盘； 内存≥8G； 单电源； 日志处理能力2000EPS（峰值：4000EPS）。 可扩展项： 单个磁盘可扩展至4T(仅有1个盘位)； 资产授权数量≥55（资产授权数量最大可扩展至70个）。 详见详细参数要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据库审计 | 硬件类型：工控机 硬件尺寸：标准1U CPU数量：≥2核 内存容量：≥8GB 硬盘容量：≥1块2TB硬盘 硬盘接口：企业级SATA 网口：≥1管理口+1HA口+4审计口（4个千兆电） 网口类型：≥6*1000M电口 电源配置：单电源 支持≥4个数据库 详见详细参数要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | ▼数据中心防火墙 | 规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：≥128G minisata SSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；性能要求：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥15万。详见详细参数要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 终端检测响应平台 | 配置服务器客户端授权≥30个，PC客户端授权≥10个，具体技术参数详见详细参数要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | ▼数据中心交换机 | 1、产品架构：支持双主控，≥3个业务插槽，交换容量≥38Tbps，包转发率≥7000Mpps，要求以官网较小值为准，要求提供官网链接和截图 2、冗余特性：主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 3、协议双栈：IPV6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议支持IPv6策略路由 4、虚拟化：多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 5、配置一套运维排障系统标准平台： 1）提供一站式智能运维功能：通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、开局助手、控制台等功能（要求提供功能截图） 2）提供故障排查及脚本管理功能：可通过选择故障设备、选择故障类型、确定前置条件，然后通过信息收集，信息分析，提供向导式解决方法（要求提供功能截图） 3）提供智能运维云图功能：故障排查功能可快速完成故障定位，可在云图中查看相关故障排查相关流程与说明，以更加深刻地理解故障排查的分析思路和技术要点。（要求提供功能截图） 6、VXLAN：支持VXLAN，能够实现ipv4/ipv6的VXLAN三层互通 7、实配：配置主控引擎≥2块、电源模块≥2块，千兆以太网电口≥32个，万兆SFP+光口≥24个。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 服务器 | 2U机架式； 本次配置1颗英特尔至强CPU，主频≥2.1GHz，核心≥12C； 本次配置≥64GB（2*32GB） RDIMM, DDR4 3200MT/s； 本次配置≥5个2.4TB 10K SAS硬盘； 缓存4GB，支持Raid0、1、5、6、10、50等； 本次配置≥4个千兆以太网口，支持故障切换和负载均衡功能； ≥6个PCI-E 插槽； 本次配置双电源冗余。 具体技术参数详见详细参数要求 | 台 | 3 |  |
| 7 | 备份存储扩容 | SATA 6TB 7.2K 3.5寸硬盘，要求能够与学校原有备份一体机兼容，在线扩容至备份系统中，如无法兼容，需替换原有备份系统。 | 块 | 6 |  |
| 8 | 维护管控平台 | 云端SaaS化平台，免部署，详见详细参数要求 | 年 | 5 |  |
| 二、无线网络改造提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、管理AP数：最大可支持≥768个AP； 2、硬件接口：≥16个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口；实配双电源；吞吐量≥20Gbps； 3、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 4、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 5、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 6、结合公有云平台可实现极简运维及业务增值。提供权威机构发布的测试报告结果页复印件； 7、无线定位：定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署，要求提供权威机构颁发的测试报告结果页复印件； ◆8、为保证无线能够统一管理，要求能够兼容管理学校原有无线AP，提供厂家出具的兼容性声明函，如无法兼容，可对学校原有无线AP进行替换实现无线统一管理。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线AP授权 | 无线控制器AP管理授权许可，支持管理≥128个无线AP，要求与无线控制器同一品牌。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线AP授权 | 无线控制器AP管理授权许可，支持管理≥64个无线AP，要求与无线控制器同一品牌。 | 套 | 1 |  |
| 4 | ▼48口接入交换机 | ◆1、基本要求：交换容量≥430Gbps，包转发率140Mpps（以官网最小值为准）；支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口； 2、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 3、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 4、ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 5、堆叠：最大堆叠台数>=9台 ◆6、防雷：支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接和截图 | 台 | 15 | 万兆上行 |
| 5 | ▼24口交换机 | ◆1、基本要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps（以官网最小值为准）；支持≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 2、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 3、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 4、ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 5、堆叠：最大堆叠台数>=9台 ◆6、防雷：支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接和截图 | 台 | 3 | 万兆上行 |
| 6 | ▼48口POE交换机 | ◆1、基本要求：交换容量≥330Gbps，包转发率140Mpps（以官网最小值为准）；支持≥48个千兆电口（支持poe供电，功率≥600W，提供官网链接和截图），≥4个万兆光口； 2、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 3、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 4、ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 5、堆叠：最大堆叠台数>=9台 ◆6、防雷：支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接和截图 7、电源：配置单电源模块≥720W,最大可扩容至2块1110W冗余电源 | 台 | 2 | 万兆上行，POE供电 |
| 7 | ▼24口POE交换机 | ◆1、基本要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps（以官网最小值为准）；支持≥24个千兆电口（支持poe供电，功率≥370W），≥4个万兆光口； 2、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 3、VLAN：最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 4、ERPS：要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms 5、堆叠：最大堆叠台数>=9台 ◆6、防雷：支持10KV业务端口防雷能力，提供官网链接和截图 | 台 | 1 | 万兆上行，POE供电 |
| 8 | 堆叠线缆 | 万兆堆叠电缆0.65m（含两个模块） | 根 | 16 |  |
| 9 | 堆叠线缆 | 万兆堆叠电缆1.2m（含两个模块） | 根 | 3 |  |
| 10 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆单模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |  |
| 11 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块（850nm,300m,LC） | 块 | 4 |  |
| 12 | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网链接和截图证明； ◆2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G，提供官网链接和截图证明； 3、接口设计：支持≥ 1个2.5G口，1个10/100/1000M电口，提供官网链接和截图； 4、无线应用调度：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 5、无线拥塞优化：要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件。； 6、品牌要求：要求与无线控制器同一品牌 | 台 | 25 |  |
| 13 | 高密AP | 1、采用三射频6条空间流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； ◆2、接口要求≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G电口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 3、协商速率：整机最大速率≥5.375Gbps，其中5G射频1最大2空间流，协商速率≥2.4Gbps；5G射频2最大2空间流，协商速率≥2.4Gbps。2.4GHz频段最大2空间流，协商速率≥0.575Gbps（提供官网链接和截图）； 4、无线应用调度：要求支持边缘感知功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 5、无线拥塞优化：要求支持双WiFi功能，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 6、品牌要求：要求与无线控制器同一品牌 | 台 | 6 |  |
| 14 | 面板AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ◆2、整机协商速率≥2.975Gbps，标准86*86形态Wi-Fi 6产品，提供官网链接和截图证明； 3、接口要求： 背面：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口（10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个RJ45 透传接口）； 正面：≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口（其中3个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个RJ45 透传接口）； 4、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 5、支持WPA3个人级方式下的终端接入，支持WPA3企业级模式下的终端接入功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； ◆6、AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网提升网络安全，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告结果页复印件； 7、支持OFDMA正交频分多址技术，AP可以将无线带宽细分，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时，提高多用户场景下语音、视频等低延时应用的用户体验，要求提供官网链接和截图证明。 8、品牌要求：要求与无线控制器同一品牌 | 台 | 35 |  |
| 15 | 室外AP | ◆1、工作射频：为保证整机接入用户数，要求AP采用三射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； 2、射频接入速率：5G射频1协商速率≥2.4Gbps；5G射频2协商速率≥2.4Gbps。2.4GHz频段协商速率≥0.575Gbps（提供官网链接和截图）； 3、空间流数：为保证整机质量，要求5G频段空间流数≥8,2.4G频段空间流数≥2，提供官网截图证明 ◆4、协商速率：整机协商速率≥5.370Gbps 5、接口设计：3个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G/10G接口，提供官网截图证明 6、天线设计：要求采用内置智能天线设计 ◆7、外置物联网扩展能力：至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明。 8、接入规格：整机接入用户规格1536，要求提供官网链接以及官网截图证明，保留测试权力 9、防护等级：要求投标产品满足IP68防护等级，提供官网截图证明。 10、GPS：内置GPS模块，提供官网截图证明。 11、空口优化支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 12、接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 13、入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 14、WIFI 6联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi6联盟证书 15、品牌要求：要求与无线控制器同一品牌 | 台 | 5 |  |
| 16 | 室外AP供电模块 | 两端口网络电源适配器60W-55V-1.1A-DC-1m | 个 | 5 |  |
| 17 | 布线工程 | 33个面板AP布线+7个室外无线点位的铺设及调整，A教学楼新增教室无线AP点位，其他区域新增和利旧无线AP点位增补，含六类网线及各种辅材，人工费用；要求所有布线涉及的六类网线必须采用fluke测试仪对线材进行100%的自测试，测试标准不低于对应线材的标准。在自测试全部合格后，将原始测试记录和测试数据交付业主方和最终用户，用户验收时进行抽测。。 | 项 | 1 |  |

部分设备详细参数要求

- 综合日志审计

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； 审计结果存储于独立存储空间； 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。 |
| 硬件规格 | 标配： 标准1U硬件，1个console口 网口类别：≥6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口) 硬盘：≥1块2TB硬盘 内存：≥8G 单电源 日志处理能力2000EPS（峰值：4000EPS） 可扩展项： 磁盘：单个磁盘可扩展至4T(仅有1个盘位)。 资产授权数量：≥55（资产授权数量最大可扩展至70个） |
| 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发； 支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能；（提供截图） 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集； 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
| 日志分析 | 可以基于日志等级进行过滤； 支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量； 支持可由用户定义和修改的日志聚合归并逻辑规则; 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等5大类50子类的安全分析场景；（提供截图） 进行关联分析的规则可定制； ◆三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（投标时提供第三方检测报告复印件）。 |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略，包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 支持日志备份自动传送到远程服务器。 |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； 支持可指定多个查询条件进行组合查询； 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用； 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 应用性能监控 （APM） | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况； ◆通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（投标时提供第三方检测报告复印件）； 支持以下对象的性能监控： 操作系统 - Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris、数据库 - MySQL、Oracle、应用服务器 - Weblogic、Tomcat、Web服务器 - Apache 支持应用性能历史详情回溯查看； |
| 脆弱性管理 | 支持从IBM Rational AppScan、安恒明鉴Web应用监测工具、安恒明鉴数据库弱点扫描器、NetSparker Web应用扫描器、Nessus网络扫描器、OpenVAS扫描器导入资产弱点漏洞信息； 内置73000+条CVE漏洞数据知识库； 内置数十项符合OWASP的Web漏洞数据知识库。 |
| 地理安全系统 | 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图； 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布； 内置IP地址到经纬度的转换库； 支持切换Google地图（需要连通互联网）。 |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； ◆支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警（投标时须提供该功能截图）。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种； 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包； 内置完善的等级保护合规报表； 支持用户自定义报表； 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 系统自带自身管理日志； 用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户； 提供一键式故障排除功能； |
| 资产管理 | 注册用户资产时，提供自动发现识别能力； ◆资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（投标时提供第三方检测报告复印件）。 |
| 部署方式 | 支持分布式部署，支持页面一键添加子节点资产，自动进行绑定添加； 支持分级管理模式。 |
| 售后服务支持 | 提供5年免费升级维护； 本地应急响应时间<=2小时。 |
| 资质要求 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证； 产品取得软件著作权登记证书； 产品获得全球IPv6论坛IPv6 Ready Logo 委员会颁发的《IPv6 Ready Logo认证》证书。 原厂商应具有中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全测评信息安全服务资质证书—安全工程类（三级）” 原厂商应具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“信息安全服务风险评估资质证书（一级）” 原厂商应具有CMMI5级资质证书； 原厂商对等级保护标准有较深入研究，能够根据等保要求对网络进行安全加固并且是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料 原厂商有在网络安全领域有一定实力，为世界网络安全500强企业成员，提供证明材料 |

- 数据库审计

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 硬件类型：工控机 硬件尺寸：标准≥1U CPU数量：≥2核 内存容量：≥8GB 硬盘容量：≥1块2TB硬盘 硬盘接口：企业级SATA 网口：≥1管理口+1HA口+4审计口（4个千兆电） 网口类型：≥6*1000M电口 电源配置：单电源 支持≥4个数据库 |
| 部署方式 | 为适应各种复杂的部署环境，产品部署模式应满足以下要求： 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计； ◆支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计，（提供国家权威检测机构检测报告）； 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询； 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； 支持IPV4/IPV6双栈审计； 支持和ES平台对接，将审计日志和告警日志存储在ES系统中，并支持通过页面查询日志； 支持在审计页面配置审计代理的CPU亲和性、最大CPU使用率、最大内存使用率、CPU使用率阈值、内存使用率阈值、流量接收端口、抓包过滤串； 支持在审计页面批量安装、卸载、重新安装审计代理。 |
| 协议支持 | 为审计和防护不同类型、不同版本的数据库，产品协议支持应满足以下要求： 支持Oracle、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计； 支持PostgreSQL、GuassDB、HANA、Teradata、人大金仓（Kingbase）、达梦（DM）、南大通用数据库（Gbase）、Oscar、Redis审计； 支持MongoDB、Hbase、Hive、impala、Elastic Search、HDFS、Canssandra非关系型数据库审计； 支持主流业务协议HTTP、HTTPS、Telnet、FTP的审计； 可以通过导入证书的方式实现审计和防护，支持对SQL Server（2005及以上版本）数据库； ◆可以通过导入证书的方式实现MySQL 5.7及以上版本采用了加密协议通讯的审计（需提供功能截图）； 支持对各种协议自动识别编码及在web界面手工配置特定编码。 |
| 审计功能 | 为满足对数据库操作行为审计，满足业务、安全等方面的需求，产品需要满足以下要求： 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； ◆支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过返回行数控制返回结果集大小(提供国家权威检测机构检测报告)； 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值审计； 支持超长SQL语句（最长4M）审计。 |
| 智能发现 | 支持自动发现流量中的数据库信息，简化配置。 |
| 安全审计 | 为发现数据库中不安全访问行为及审计数据二次泄露等问题，数据库审计需支持以下功能： 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义； 内置安全特征库不少于300条，如SQL注入、缓冲区溢出等； 可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件； |
| 审计查询 | 为满足审计追踪溯源、分析安全问题等需求，数据库审计应满足以下查询需求： 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登录账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 |
| 统计报表 | 为满足事后分析需求，数据库审计应满足以下需求： 系统内置多种报表模板库，报表不少于20种； 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； 支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表； 支持HTML、PDF、PNG、Word等格式的报表导出。 |
| 模型分析 | 为了更加智能发现数据库安全问题，产品需要具备以下功能： ◆支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能（提供国家权威检测机构检测报告证明）； 可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为； 对学习的安全基线以外的行为自动智能进行告警。 |
| 数据管理 | 为满足数据备份保留的需求，产品需要具备以下功能： 支持将审计日志通过FTP的方式外送，支持自定义在线数据备份时间周期； 提供审计策略和系统配置信息的单独导入、导出功能。 |
| 系统管理 | 为增加系统管理的安全性、适应性、可维护性，产品需要具备以下的功能： 支持用户界面告警、SNMP、邮件、短信、钉钉五种方式告警； 支持NTP时间同步，客户端浏览器时间同步、SNMP（v1、V2、V3）网络管理协议。 |
| API化 | 功能全面API化，支持第三方调用（需要提供API功能列表）。 |
| 易用性 | 支持分组管理，分组管理包含IP组、应用用户组、对象组、时间组、数据库账号组； 支持一键取证； 支持配置过滤规则，过滤规则包含IP过滤、SQL模板过滤和自定义过滤，自定义过滤条件不少于28个条件。 |
| 产品资质 | ◆所有资质必须为数据库审计产品专有的资质，非网络审计产品或综合审计产品的资质； 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计国标-增强级，提供证书复印件； 具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+，提供证书复印件； 产品通过国家信息安全认证中心3C认证检测，增强级以上，提供证书复印件； 具有自主知识产权和著作权，需提供相应证明文件。 |
| 公司资质 | 原厂商应具备CCRC信息安全服务风险评估资质一级； 原厂商应具有CMMI5级资质证书； 原厂商对等级保护标准有较深入研究，能够根据等保要求对网络进行安全加固并且是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料 |
| 售后支持 | 提供不少于五年产品原厂商质保服务，提供原厂质保函； 提供不少于五年的原厂商7*24小时上门现场服务支持； 原厂商工程师实施及提供设备相关的培训，提供原厂产品培训1天。 |

3、数据中心防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：≥128G minisata SSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；性能要求：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥15万。 |
| 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 路由功能 | 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 |
|  | 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 |
| 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
|  | 具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 |
|  | 具备DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 |
| 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
|  | 支持NAT64、NAT46 地址转换。 |
|  | 支持NAT ALG功能，包括支持FTP、、RTSP、SQLNET、PPTP、TFTP、H.323、SIP应用协议的NAT穿越。 |
| IPv6 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
|  | 支持IPv6环境的应用控制策略设置，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。 |
|  | 支持IPv6环境的安全策略设置，实现入侵防御、防病毒、Web应用防护等等安全功能。 |
| 应用控制策略 | 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略。 |
| 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） |
| 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于5000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 流量控制 | ◆具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
| DDoS防御 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
|  | 支持TearDrop 攻击、IP数据块分片传输、Land攻击、Smurf攻击、WinNuke攻击、超大ICMP数据攻击等异常报文攻击防护，支持IP协议异常报文和TCP协议异常报文攻击防护。 |
|  | 支持ARP欺骗类攻击防护。 |
| SSL解密 | 支持对HTTPS协议加密会话进行解密分析，支持基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口设置解密策略。 |
| 防病毒 | 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大10层的压缩文件查杀。 |
|  | 支持病毒排除设置，支持基于文件MD5值和文件下载URL设置病毒白名单； |
|  | ◆支持防火墙内置蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明，并加盖原厂公章） |
|  | 具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 |
| 入侵防御 | 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过5000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 |
| Web应用防御 | 支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等。 |
|  | 支持服务漏洞检测功能，基于服务器请求和响应内容识别服务器存在的系统安全漏洞和应用安全漏洞。 |
|  | 支持内容敏感数据防泄露功能，对传输的文件和内容进行检测,支持对银行卡号、手机号码等类型数据防护。 |
|  | 支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。 |
| 网端云联动 | 具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 |
| 网端统一管控 | 可以与学校现有终端安全软件，通过防火墙产品界面实现中的终端安全软件的安全策略统一管控，实现安全事件进程级别取证以及一键安全事件处置。（需提供产品功能截图证明） |
| 策略快速部署 | 支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能。 |
| 策略有效性检测 | 支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化。 |
| 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 策略优化 | 支持对当前应用控制策略异常分析，包括策略风险访问、策略冗余、策略冲突、策略重合、端口放通过大等问题，并提供相关解决方案便于用户快速调优。 |
| 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） |
| 云端联动 | 支持将防火墙安全数据上报云端分析，提供云端独立平台用于安全人员进行安全分析和管理，云端平台需要包含但不限于资产安全、策略下发、安全事件自动处置等功能（需提供产品功能截图证明） |
| 攻击事件风险分析 | 支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型TOP5及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量。 |
| 安全运维 | 支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 |
| 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 产品资质 | 要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 |
|  | 要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件。 |

4、终端检测响应平台

| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付 |
| --- | --- |
| 管理控制中心要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 |
|  | 管理平台支持在64位的Centos7或ubuntu操作系统环境部署 |
| 多维度威胁展示 | ◆支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量（需提供产品截图证明 ） |
| 联动防御 | ◆本次终端检测与响应需要与我校原有终端检测与响应为统一平台管理。 |
| 策略配置管理 | 支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 |
|  | 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 |
|  | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |
| 资产管理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
|  | 支持资产登记功能，支持录入本终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并可设置哪些为必填项，以便于进行终端资产管理 |
|  | 支持收集并展示单个终端的基本信息，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新 |
| 消息下发 | 支持对在线终端下发实时通知消息 |
| 威胁检测 | 具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 |
|  | 支持极速、均衡、低耗三种病毒扫描模式， 支持虚拟化环境下优化病毒扫描时的资源消耗 |
|  | 具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销 |
|  | 具备针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 |
| 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 |
|  | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
|  | 支持客户端防卸载，客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空 |
| 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |
| 挖矿病毒巡检 | 提供挖矿病毒巡检工具，支持通过内存、进程和启动项来检索病毒相关信息 |
| 下一代防火墙及上网行为管理的联动响应 | ◆支持与本次采购的防火墙、上网行为管理进行安全联动，管理员可以在网络防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息 （需提供产品截图证明 ） |
|  | 支持管理员在本次采购的防火墙、上网行为管理管理界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散 |
| 配置要求 | 要求配置服务器客户端授权≥30个，PC客户端授权≥10个 |

5、服务器

| 功能项 | 功能、技术参数要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 2U机架式 |
| CPU | 本次配置1颗英特尔至强CPU，主频≥2.1GHz，核心≥12C |
| 内存 | 本次配置≥64GB（2*32GB） RDIMM, DDR4 3200MT/s |
| 硬盘 | 本次配置≥5个2.4TB 10K SAS硬盘 |
| RAID卡 | 缓存4GB，支持Raid0、1、5、6、10、50等 |
| 网卡 | 本次配置≥4个千兆以太网口，支持故障切换和负载均衡功能。 |
| PCI-E | ≥6个PCI-E 插槽； |
| 无线管理 | ◆支持配置Quick Sync面板，含无线模块，可以通过wifi进行服务器管理（提供官网截图证明材料） |
| 导轨套件 | 滑动导轨 |
| 性能分析软件 | 提供服务器性能分析软件，全面支持Windows、Linux、Vmware等全系列操作系统，可每季度为服务器做连续7天的性能分析图文报告、包含CPU、内存、读写IOPS和硬盘延迟及队列等的时分峰值信息，而且在数据收集及性能分析过程中，不会在本地服务器产生临时文件和影响服务器性能，可提供多种语言的PDF分析报告，并能根据报告给出服务器优化方案。（提供软件功能界面截图和报告样例截图作为证明材料） |
| 安全性 | ◆加密签名固件：基于加密签名固件，维护服务器固件安全 安全引导及硅片信任根：在基于加密的可信引导和硅芯片信任根的安全平台上运行工作负载 安全擦除：可安全快速地擦除存储介质上（包括硬盘驱动器、SSD和系统内存）的所有数据 系统锁定：通过锁定系统防止未经授权的配置修改或固件更改 （提供产品彩页或者官网截图证明材料） |
| 管理性 | 内置遥测流，散热管理，和符合Redfish标准的RESTful API，提供简化的可见性和可管理性，实现更好的服务器管理； 智能自动化技术使人工操作与系统功能实现合作，提升生产效率； 集成了更新计划，无缝的零接触配置和部署等更新管理功能； 可与Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible和众多其他工具进行管理集成；（提供产品彩页或者官网截图证明材料）。 |
| SDS功能支持 | ◆配置一套SDS软件，提供不小于4TB可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI协议，提供HTML5 GUI界面、读缓存功能、异步复制功能、快照功能等。（提供所投产品的官网下载链接和截图证明） |
| 远程管理 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，安装管理服务器更加简单；带免费管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
| 电源、风扇 | 冗余电源 (1+1), 不小于600W |
| 服务 | 提供原厂商5年7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话；提供一名原厂专署技术客户经理跟踪整个服务事件以及紧急派遣，在客户自定义严重程度为1的情况，专署技术客户经理提供与电话支持同步的现场故障诊断。提供原厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原厂商针对本项目的授权书（原件） |

6、维护管控平台

| 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 免部署 | 云端SaaS化平台，免部署。无需硬件设备或者部署软件。 |
| 安全资产态势 | 支持以拓扑大屏形式展示整体网络安全态势，以失陷、风险或者正常等多个维度对资产安全情况进行统一展示；支持以轮播或者弹窗等方式推送待处理事件的告警；支持整体攻击态势和内部漏洞的统计展示；支持同步全网最新威胁情报信息； |
| 安全设备监控 | 支持以地图的形式对设备状态进行监控，； |
| 远程接入分支 | 支持对全网威胁情报的同步。 |
| 网点快速部署 | 支持快速导入、导出网点信息，方便用户进行快速部署。 |
| 策略管理 | 通过云端配置策略模板，下发策略配置到设备 |
| 智能升级 | 智能监控分支端设备版本库，可设置升级计划，在某个时间段进行升级。 |
| 网络告警 | 主机网口掉线、数据通信口不通、虚拟机与外部网络不通、直击网口丢包等。 |
| 硬件告警 | 主机CPU、磁盘利用率高，虚拟网络设备CPU、磁盘利用率高等。 |
| 日志查看 | 内置日志中心，详细记录管理员操作日志，管理员也可自行设定过滤规则来查看所需日志信息。 |
| 受控端设备日志查看 | 管理员通过远程接入可以查看任何一台受控设备的实时及历史日志信息。 |
| 全网安全可视 | 收集网关、端点设备的安全日志，对全网的安全日志进行统一分析以及展示。 |
| 云网端联动 | 支持与网关、端点安全设备的命令下发、以及结果反馈（包括但不限于一键封堵IP，一键断网，一键杀毒）。 |
| 实时微信告警 | 支持通过微信推送安全事件（包括但不限于黑链，WEBSHELL，僵尸网络） |
| 高级威胁对抗 | 云端大数据分析，识别恶意攻击源，给出黑客画像，识别高风险攻击。 |

- 拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：合同签订后一个月内完成安装调试，交付验收。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市旅游职业学校（滨江校区）

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后，采购人在收到供应商履约保证金15日内向供应商支付合同总金额的40%。 |
| 2 | 60 | 安装调试完成，验收合格后，采购人在15日内向供应商支付合同总额的60%。 |

4.售后服务要求

（1）采购标的网络及安全产品原厂质保5年，六类网线等主材25 年质保，同时应在中标公示后5日内提供加盖原厂公章的该证明材料原件（投标文件中须提供相应承诺函，不承诺也须提供不承诺函，格式自拟）；

（2）服务标准质保期内免费上门服务，服务效率7*12小时、技术保障1小时内响应、2小时内到现场；

（3）质保期后继续提供维护服务，仅收取材料成本费用，不收取人工技术等费用。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

包装和运输所有安装运输费用均打包在项目中，保险、检测等相关费用均由供货方负责。

- 第四部分   评标办法

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 |
| --- | --- | --- |
| # / | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | # 30 |
| # 1 | 商务分 | # / |
| # 1.1 | 投标人/核心产品制造商具有自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目实施业绩，每提供一个案例得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分） | # 3 |
| # 1.2 | 投标人/核心产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、有效的ISO14001环境管理体系认证证书、有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 注：以上证书需提供复印件，并加盖投标人公章或电子章。 | # 3 |
| # 2 | 投标产品技术性能、技术参数及服务等符合招标文件要求的得28分，标注“◆”指标负偏离每一项扣2分，其余指标负偏离每一项扣1分，扣完为止。（投标人所提供的证明材料须明确标明授予单位名称及加盖单位公章，所提供的证明材料获取时间均须在投标截止时间之日前） 注：因投标人提供资料技术参数、证明文件等材料含糊导致评标委员会不能认定是否满足招标要求，评委有权视为不满足） | # 28 |
| # 3 | 网络调试优化方案： 根据投标人提出的网络调试及网络优化方案的合理性、可行性情况等进行评分，方案合理性、可行性强得5分，方案较合理较可行得3分，方案需完善后方可实施得1分，不可行或不适合校方不得分。 | # 5 |
| # 4 | 整体实施方案： 1）投标人需根据采购人实际情况对项目进度、实施进行合理安排和部署，实施方案全面细致，科学性、合理性、针对性强得5分，实施方案较全面可行，具有一定针对性得3分，实施方案需完善后方可实施得1分，不可行或不适合校方不得分； 2）对项目实施过程中可能遇到的问题分析透彻，应对措施全面得2分，提供部分分析及应对措施得1分，不提供不得分。 | # 7 |
| # 5 | 技术解决方案： 投标整体方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性等打分，充分考虑需求情况，内容齐全完善、可实施性强得5分，已较多考虑需求情况，内容基本齐全可实施得3分，初步考虑需求情况，内容略有欠缺基本可行得1分，内容缺陷明显不可行不得分。 | # 5 |
| # 6 | 培训方案：包括方案的的科学性、完整性、先进性、可行性，内容齐全完善、可实施性强得3分，已较多考虑需求情况，内容基本齐全可实施得2分，初步考虑需求情况，内容略有欠缺基本可行得1分，内容缺陷明显不可行不得分。 | # 3 |
| # 7 | # 售后服务方案： 1）售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。内容完善可实施性强得5分，内容较完整可实施得3分，内容简单或略有欠缺、基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。 2）根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况，具备可提供本地化售后的能力得2分，提供佐证材料，不提供或不满足不得分。 | # 7 |
| # 8 | # 合理化建议及改进措施：投标人针对本项目提出的合理化建议和改进措施，可操作性强，每条得1.5分，最高得3分。 | # 3 |
| # 9 | # 项目组人员情况： # 1）拟派项目组实施人员具有《中国信息安全测评中心》颁发的CISP证书，每提供一个得2分，最高得4分。 # 2）提供所投网络产品品牌生产厂家颁发认证的网络工程师专家类认证证书（如H3CIE、CCIE、HCIE等）得1分，提供所投网络安全产品品牌生产厂家颁发认证的安全工程师认证证书得1分，本项最高得2分。 # 注：要求提供证书官网查询链接地址及截图和证书持有人最少3个月公司在职社保证明。 | 6 |

【采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5投标文件开标一览表(报价表)内容与投标系统开标一览表不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)内容为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年 月 日

年  月  日，杭州市旅游职业学校以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市旅游职业学校(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.2 货物数量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：           元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

# 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

鉴证方（盖章）：浙江省建设工程设备招标有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

地址：浙江省杭州市环站东路97号云峰大厦1座601

电话：13777418087

传真：0571-87631300

签约地点：

签约日期：   年   月    日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

# 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 合同总价为包干价，分期支付： 1.合同签订生效后，采购人在收到供应商履约保证金15日内向供应商支付合同总金额的40%，即 元。 2.安装调试完成，验收合格后，采购人在15日内向供应商支付合同总额的60%，即 元。 |
| 1.5.1 | 合同签订后一个月内完成安装调试，交付验收。 |
| 1.5.2 | 招标人指定地点。 |
| 1.5.3 | 货到现场，包安装、调试、验收等交钥匙项目。 |
| 1.6.7 | 如产品质量未达到投标承诺技术要求及品牌、型号的；采购人将退货处理，乙方承担项目总额20%的违约金。 |
| 1.7 | 1.7.2(诉讼) |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 项目所在地的人民法院。 |
| 2.3.2 | 归乙方所有，但针对本项目，甲方有无限使用权。 |
| 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| 2.7.3 | 质保期： 年； 质保范围及售后服务条款：（根据投标响应补充）。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担均由乙方负责，并承担延期交货的违约责任。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内以书面形式变更合同。 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天内。 |
| 2.16.1 | 30天内。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| 2.20.1 | 合同金额的 %。 |
| 2.20.2 | 合同验收后30天内。 |
| # 2.22 | 6份，甲方执 份，乙方执 份，鉴证方执1份。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方参与杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附：营业执照

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

本项目面向全部企业，无须提供中小企业声明函

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）或监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件1）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

格式一：

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

格式二：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 联合协议………………………………………………………………………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

# 一、投标函

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方参加你方组织的杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

参考格式1

供应商简况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 经营方式 | □有限责任公司 □个人独立经营方式 □合伙经营方式 □其他 |  | 企业性质 | □事业单位 □国企 □民营 □个体经营者 □自然人 □其他组织 |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 职工 | 人数 |  |  | 具有执业资格的管理人员人数 |  |  |
| 获奖情况 (荣誉) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 历 |  |  |  |  |  |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

参考格式2

近三年来主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标

法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】项目名称       的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 |  | 服务期（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的__（杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目）（项目编号：ZJZBC-GK-22-9037） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目）（项目编号：ZJZBC-GK-22-9037）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市旅游职业学校、浙江省建设工程设备招标有限公司

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目【项目编号：ZJZBC-GK-22-9037】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 杭州市旅游职业学校滨江校区数据中心网络安全及办公区域无线网络改造提升项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。