宁围街道智慧城市建设政府采购项目

招标文件

编号:XZCGDL2019-GK-ZCY060

杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2019年05月23日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处委托，现就宁围街道智慧城市建设政府采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

1、招标项目编号: XZCGDL2019-GK-ZCY060

2、采购组织类型：政府分散采购-分散委托中介

3、项目名称：宁围街道智慧城市建设政府采购项目

4、招标项目概况：

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁围街道智慧城市建设政府采购项目 | 1 | 项 | 1200.00 | 详见招标需求 | 1200.00 |  |

5、采购方式：公开招标。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）特定条件：/。

8、本项目不接受联合体投标。

9、报名和招标文件的获取:

（1）报名方式：政采云自助报名

（2）网上自助报名时间：公告发布之日起至2019年06月12日

（3）招标文件获取方式：公告页面网上下载

（4）自助报名所需条件：投标人已按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上注册登记，成为浙江省政府采购注册投标人。如需新注册的投标人，请注意注册手续所需时间。政采云供应商注册温馨提示参见（http://zbjyw.xiaoshan.gov.cn/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=5925）

（5）提示：

1）不提供招标文件纸质版；投标人未按上述方式（网上在线获取）获取的招标文件与采购机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

2）报名时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

3）投标人自行获取所有投标文件及相关更正公告内容。

10、投标截止时间与地点：2019年06月14日09:00，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]

11、开标时间与地点：投标截止时间与地点：2019年06月14日9:00，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]

12、投标保证金：不收取

13、其他：

1.本项目投标人在报名后未前来参加开标活动的，将予以记录，记录次数达到两次的，将在杭州市萧山区招投标管理信息网上公示1个月，公示期内投标人将可能被采购人拒绝投标。

2.对于政府采购项目未能通过验收办验收合格的中标供应商，将定期在萧山区招投标管理信息网予以公示，并有可能被采购人拒绝投标。

14、采购人、采购机构：

(1)采购人：杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处；

地址：杭州市萧山区振宁路228号；

联系方式：刘勇，0571-82151076。

(2)采购机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司；

地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园1幢A座5楼 ；

联系方式：赵鑫华，0571-83881208。

(3)同级政府采购监督管理部门：杭州市萧山区财政局；

地址：杭州市萧山区人民路318号；

联系方式：陈钦，0571- 82752687。

15、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

- 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | - 资格证明文件：公告发布之日起到开标当天之 间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 其余参照招标文件要求。 - （2）资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 6 份；商务技术文件正本1份，副本 6 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 组织。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人/采购机构进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：见公告采购人代表信息。 采购机构质疑接收人：高华萍 联系方式：0571-83881208 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园1幢A座5楼 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。▲本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的，投标无效）

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需按附件的格式提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页。）	3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品（货物）的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.报名和招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

▲未按照公告要求完成报名的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图;

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.8投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.9针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.10针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.11投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.12优惠条件及特殊承诺；

11.3.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.14培训计划；（如果有）

11.3.15投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.16关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。图纸等特殊资料可以使用A4以外的标准幅面纸张打印装订。提倡双面打印。

13.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 投标文件的密封与标志

15.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

16. 投标文件的提交

16.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点完成报名手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求报名的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

20.2 开标由采购人或者采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.3  开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。

投标人不足3家的，不得开标。

20.4 开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。具体验收流程详见：http://www.xszljl.com/shownew.asp?id=306&menu_id=115。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

- 招标一览表

标项:1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁围街道智慧城市建设 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

- 招标需求

1、技术需求

1.1项目概况

宁围街道智慧城市建设项目建设以“当地区域定位、产业规划、区域战略等内容”为核心理念，以实现“智慧综合治理第一街”为主要目标，主要建设内容包括前端监控系统建设、智慧治理系统建设、智慧宁围特色场景应用、数据对接和设备间建设5大模块，旨在解决宁围街道目前存在的信息资源缺乏有效整合，跨部门跨区域信息共享效率低、城市信息采集能力不足、城市管理缺乏有效手段、城市指挥调度没有可视化管理等问题，实现信息惠民服务的多样性、便捷性、高效性，促进街道的第一、二、三产业经济创新和发展，提高居民生活幸福感。

1.2建设内容

1.2.1前端监控系统要求

前端监控系统建设内容主要包括以下几个部分：

AR全景摄像机：新建10套AR全景摄像机，画质要求高的大场景中使用。

AI城管球机：新建20套AI城管球机，对出店经营、流动摊贩、机动车违停、非机动车违停等进行抓拍、监控、管理。

枪球联动：新建2套枪球联动一体机，要求能够结合全景图像和细节图像，管控重点区域的人员、机动车、非机动车。

人员出入管理系统：新建20套智能锁系统，对小区内重要场所的出入人员进行管理。

新建前端监控需满足30天存储要求。

1.2.2宁围智慧治理系统建设要求

1.2.2.1宁围综合治理一体化能力系统要求

建设街道级综合治理一体化能力系统，主要需包括但不限于以下功能：

| 序号 | 功能模块 | 模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑服务 | 基础支撑服务是支撑整个平台用户、角色、菜单权限、日志等运维管理部分的模块，包括： 1.用户管理：对用户的新增、修改、删除、分配角色、登录授权等； 2.角色管理：对角色的新增、修改、删除、分配菜单权限等； 3.菜单管理：平台菜单的新增、修改、删除； 4.数据权限：支持数据权限控制，细化到所属组织机构； 5.操作日志：对平台用户的任何操作进行日志记录，支持按操作模块查询日志； 6.区域管理、机构管理等其他基础支撑模块 |
| 2 | 资源管理服务 | 资源管理服务是对数据资产做管理： 1.支持对前置机、前置机资源数据库的管理； 2.支持对中心资源数据库的管理，支持创建基础库、主题库、业务库、拓展库等各类资源库； 3.支持中心数据资源的详细展示，支持展示资源基础信息、数据字段信息、数据血缘、示例数据等内容； |
| 3 | 数据建模服务 | 通过数据建模服务系统，实现数据仓库具体内容建设： 1.数据标准引入，支持对标准字段、字典集、数据正则的管理，支持新增、发布、修改、弃用等操作； 2.支持数据模型创建，保证数据中心资源的一致性，可直接引用标准字段； 3.支持针对字段创建索引和分布策略，提高查询效率，优化系统性能； 4.支持ES分词类型配置，优化字段索引的覆盖范围和准确度； 5.支持连接数据库（MySQL、Oracle）导入数据模型，自动生成字段信息，大幅度减轻用户建模工作量； 6.数据模型的统一管理，支持详情查看、修改、删除等功能； |
| 4 | 数据采集服务 | 数据采集服务用于将各部门信息资源采集到数据中心的功能模块： 1.支持web化界面控件拖拉配置采集任务； 2.支持数据库、文件、消息中间件、接口等多种数据来源类型； 3.支持单次全量/循环增量采集任务，运行周期支持友好的选择控件； 4.高吞吐量，支持超过3万条/秒的采集速度； 5.支持全面的采集任务运行日志监控； 6、支持分布式云化部署。 |
| 5 | 数据整合服务 | 数据整合服务包含数据清洗、整合两块内容，实现对采集入库的数据进行治理工作： 1.支持web化界面清洗、整合任务配置； 2.支持单次全量/循环增量整合任务，运行周期支持友好的选择控件； 3.结合数据标准与治理规则，对数据进行标准化清洗工作； 4.支持对数据资源表进行数据质量检测； 5.质量检测任务、清洗整合任务的运行日志监控； |
| 6 | 目录管理服务 | 目录管理与服务实现对数据资源进行统一资源的编目，再将资源目录进行展示； 1.信息资源编目元数据标准，包含资源名称、资源提供方、资源代码等； 2.支持编目信息填写，可在线选择未编目的数据资源； 3.目录审核管理员负责审核提交的资源目录，支持驳回和通过操作 4.目录注册管理员负责注册已审核通过的资源目录，支持驳回和通过操作 5.目录发布管理员负责发布已注册的资源目录，支持驳回和通过操作 6.对已发布的目录信息进行维护管理，包括对目录删除、停用、更新等功能 7.支持根据目录名称、关键字、机构、时间、摘要等信息搜索资源 |
| 7 | 共享交换服务 | 数据共享交换服务包含数据交换与数据接口共享两部分，其中数据交换适用于部门之间批量数据共享；数据接口服务适用于跨部门业务系统的整合与开发： 1.批量数据交换： （1）采用消息中间件，资源发布与订阅方式实现； （2）支持对消息中间件的新增、发布、修改等管理； （3）资源发布支持一定的数据逻辑处理； （4）资源一次发布，多个订阅； （5）支持数据交换相关日志与监控； 2.数据接口服务： （1）支持新增三方接口注册、审批； （2）支持已上线接口的服务申请、审批； （3）支持新增应用审批； （4）支持接口发布，将数据资源生成数据接口，对外提供接口服务申请调用； （5）支持调用IP白名单管理、token时效验证、appkey验证等多重安全控制； （6）接口服务调用的相关日志与异常监控； |
| 8 | 数据中心可视化展示 | 数据中心可视化展示是对宁围综合治理一体化能力系统整体数据情况的集中展示与监控，分为数据仓库、数据共享交换、数据开放目录这三块内容： 1.数据仓库：展示平台数据总量、业务库、主题库、基础库、当日清洗、当日整合、采集异常任务等模块内容； 2.数据开放目录：展示资源目录数量、数据领域、平台编目情况、资源申请情况等模块内容； 3.数据共享交换：展示数据上报/下发、交换总量、部门交换统计、交换输入/输出排名等模块内容； |

1.2.2.2宁围可视化平台要求

可视化展示平台要求将数据库中每一个数据项作为单个图元元素表示，大量的数据集构成数据图像，同时需将数据的各个属性值以多维数据的形式表示，可以从不同的维度观察数据，从而对数据进行更深入的观察和分析。数据可视化系统需首先理解、分解客户业务问题，通过数据分析方法解析业务数据，再通过相关平台技术和工具进行三个维度交互，达到数据可视化结果。

基础功能要求如下：

1.2.2.2.1可视化设计要求

在可视化界面中，可新增可视化，查看已制作完成的可视化。复制可视化地址，对可视化进行修改、另存为模板和删除等操作。

通过搜索可视化名称查询出对应的可视化，支持模糊查询。

1.2.2.2.2可视化模板

在可视化模板界面上，可实现创建可视化，删除和查看可视化模板等操作。根据模板名称查询可视化模板，支持模糊查询。

1.2.2.2.3数据源管理

在数据源管理界面中，可实现新增或删除数据源，修改数据源信息等操作。

支持根据识别码或数据源名称查询数据源，支持模糊查询。

将数据信息通过可视化界面展示，在可视化数据编辑中构建对应数据库的连接，以图表、地图等直观的方式将实际真实数据展现在客户眼前。

数据源可作为可视化数据的基础，得到数据库中相关数据信息。

1.2.2.2.3.1页面设置

支持设置可视化页面也做的屏幕大小、背景图等参数。

1.2.2.2.3.2常规图表

可视化页面的常规图表有饼状图、折线图、柱状图、散点图、雷达图和仪表盘。

1.2.2.2.3.3地图

支持地图数据配置，包括全国、省、市等的数据配置。

1.2.2.2.3.4文字

标题：支持编辑文字信息，设置文字框尺寸、坐标、标题字体的大小、样式、超链接等参数。

多行文本：支持多行文本信息，设置图标尺寸位置、数据源、字体格式等参数。

键值表格：支持编辑表格信息，设置图表的尺寸位置、表头、列、行等参数。

跑马灯：支持编辑跑马灯的文本信息，设置图表尺寸位置、数据源、字体格式等参数。

1.2.2.2.3.5辅助图形

时间器：支持设置时间器的图表尺寸位置和图形配置。

条形占比：支持设置条形占比的图表尺寸位置和图形配置。

单张图片：支持设置单张图片的图表尺寸位置和图形配置。

Iframe ：支持iframe嵌入第三方的页面。

1.2.2.3宁围视频云平台要求

建设视频云平台，要求接入宁围街道现有1800路视频监控图像，全面提升安防和安保水平。要求云平台具备设备接入服务、对接服务。在平台整体架构的接入层中，提供丰富的设备类型接入和海量接入能力，提供与其他平台互联互通的多种对接方式。

1.2.2.3.1视频云平台关键技术要求

1.2.2.3.1.1云架构

系统需采用标准云架构的分层设计原则，提供开放标准协议、厂商私有SDK开发包等多种兼容方式，支持包括GB/T 28181、Onvif、PSIA等国家标准和行业标准。

1.2.2.3.1.2资源池化

系统需提供接入、转发、汇聚、存储等所有关键服务的资源池化技术，以满足业务高并发时刻的服务需求，并可根据用户需求增加弹性扩充，简化用户对资源使用的复杂度，实现服务按需调度、弹性扩展。

1.2.2.3.1.3微服务设计

系统需采用微服务化设计，系统中的每个微服务可独立部署，各个微服务之间松耦合，复杂性低，业务实现简化、灵活、可插件式开发，可按需扩展，支持二次开发。

1.2.2.3.1.4开放平台

系统需提供开放高性能的应用API编程接口，提供个性化的应用和管理界面，以满足用户需求。支持在线升级和维护。系统的维护和升级操作由系统管理员即可完成。

1.2.2.3.1.5人脸识别比对分析要求

视频云平台需具备至少100路前端摄像机视频流实时分析，可完成实时人脸识别，并与底库比对分析，实现重点人员布控预警。支持至少40个人脸库（黑白名单），20万张人脸图片，单库至少支持20万人脸实时布控。

1.2.2.4宁围AR平台要求

本项目要求提供AR立体实景指挥服务，以高点AR视频感知为基础，整合各系统资源，包括视频监控系统、高空监控系统等，可视化图像与信息数据相结合，构建全域覆盖的AR立体实景指挥平台，实现指挥管控业务的可视化，提高调度水平。

AR实景指挥服务，需满足以下要求：

提供“一张图”应用服务，整合PGIS/GIS系统，集成显示各类应急指挥的调度资源，并在图上进行业务功能操作。

提供与已建系统的对接服务，各对接子系统已标签的形式在AR场景中进行叠加，指挥中心工作人员可以实时与各子系统进行联动交互，以“画中画”的方式进行展示。

提供双屏交互模式，主屏显示基于AR实时视频大场景指挥模式，在扩展屏上进行基于地图的指挥调度应用。

能够通过高空球机对当前画面中的单个或多个目标进行自动跟踪或手动跟踪，实时关注目标运行轨迹情况。

提供实时AR高点大场景新一代视频巡逻模式，指挥中心人员能通过AR高点视频监控整个城市交通路网运行的宏观情况，及时准确地掌握各重点区域、重点路段所监视周围的车辆、行人的流量、交叉口车辆通行等实时情况。巡逻方案能由指挥中心巡逻民警自行定制，提供固定式、全天侯等多种形式。

1.2.2.5宁围城管平台要求

宁围城管平台要求采用成熟、主流的技术构建。基于视频AI实现对违章停车、流动摊贩、出店经营等城市事件的智能预警、任务派发、事件处置。

1、管理平台需支持多种数据库，包括：MYSQL、SQL SERVER、Oracle等，控制协议、传输协议、接口协议、视音频文件格式等均符合行业相关标准，可以兼容国内外主流监控设备厂商的的设备，保护系统原有投资及后续扩展；

2、平台需支持分布式部署方式，可以根据业务发展要求分批部署，灵活扩充，关键服务器还支持集群部署；系统各服务模块可部署在通用服务器硬件设备上，并具备较强的扩容性，能随着监控点位的增加对平台进行硬件和模块的扩容不影响现有业务；

3、平台需支持GB28181、onvif及主流厂家协议，并支持智能城管球机接入。

1.2.2.5.1城管平台功能

1.2.2.5.1.1基础应用功能

实时视频

平台提供简洁、完善的视频监控界面。可以方便快捷的调取各个设备、通道的视频信息，支持各种画面组合显示，并通过云台的控制，调整监控视角和范围。

设备控制

视频监控时需要镜头定时复位、控制云台方向、调用预置点、控制镜头巡航、抢占云台控制权、图像变焦变倍放大查看；

录像回放

提供方便的录像检索、查询手段，可根据时间、地点和报警类型等信息检索并回放图像，回放时可实现播放、快放、慢放、单帧放、拖曳、暂停等功能，并能够按照时间点精确定位。

1.2.2.5.1.2智能视频分析功能

可对重要管理地点和路段区域的违章停车、摆摊设点、乱倒垃圾、人员聚集等进行检测。侦测并记录上述违规行为，在发现指定区域内车辆乱停乱放、商贩摆摊设点、垃圾清运车辆倾倒垃圾的情况后可以自动预警，形成视频跟踪和摄像机区域联防。

1.2.2.5.1.3报警功能

实现报警联动功能，当检测到报警信号时，对报警信息详细信息进行审核确认，审核通过后能联动上墙显示，记录报警相关视频录像和图片，联动语音对讲等。

1.2.2.6宁围融合通信系统要求

融合通信系统应由调度指挥应用子系统，应急指挥核心服务平台，辅助子系统，音视频接入子系统，第三方数据接入子系统、移动应急业务子系统组成。在实战指挥调度时，通过可视化展示事件分析和人员分析，实现指挥调度的全程可视化——指挥调度可视化、报警定位可视化、执法人员工作状态可视化和执法过程可视化。同时联合各业务部门，联合研判、联动指挥，真正实现无分析应急管理，切实提高政府应急指挥决策能力，实现跨区域、跨部门的整体联动效能。

1.2.2.7宁围智慧河道要求

宁围智慧河道建设，以抢险河（小顶坝村—顺坝环村河）作为建设河段，通过物联网技术、SCADA 技术、GIS 技术等建设智慧河道应用系统，利用数据采集传输等传感设备在线监测河道水质、河道场景等，实时完成视频管理、水质监测等功能，即以数据整合、协同互动、服务高效和智能分析为目标，利用先进的理念和信息化技术建设包括数字档案管理、视频远程监控、水质在线监测、数据统计分析等在内的“智慧河道应用系统”。

视频监控站点建设：安装视频监控探头，建设视频监控站点，实现 7*24h 的远程视频监控，针对河道的水质、水污染情况、排放口情况进行有效的监控与管理；

水质监测站点建设：在河道合适地点安装多参数水质在线监测设备，监测COD、溶解氧、氨氮、透明度、PH 等水质参数，实现水质数据实时在线传输。

河道水位监测：利用雷达液位计实时监测河道水位。

时空河长牌与时空排放口标牌的的建设：建设时空河长牌，河长牌印有河道名称、河道河长、联系方式、监督电话等基本信息，还有一个该河段的专属二维码，通过该二维码可以获得关于该条河道的基础信息。

智慧河道云平台软件建设主要包括基础信息管理、一河一档、实时监测、视频监控、统计管理、美丽河湖、台账管理、系统管理等模块。

1.2.2.8宁围三维地图要求

对宁围街道10平方公里辖区范围内永久性建筑进行三维地图建模。

1.2.2.8.1平台参数

满足三维应用中常见的功能，包括：鼠标缩放、拖动、视角变换、漫游（9视角浏览）、定位、飞行、键盘操作、截图及量测（距离量测、高度量测、面积量测）等功能；

基于Web的GIS平台；

支持加载瓦片底图；

支持加载倾斜摄影格式的三维模型；

支持倾斜摄影数据的动态单体化；

支持人工建模模型；

支持相机可视区域自动生成；

支持快速添加相机点位；

支持相机、消防等物联网设备的对接；

支持实时构建热力图；

支持3D特效，支持对天气情况的模拟（雨、雾、雪天气），支持粒子系统模拟，对烟雾爆炸、喷泉、动态水面的模拟；

支持人物动画，支持对巡更人员动画的模拟；

支持开放的二次开发接口。

1.2.2.8.2数据参数

1.数学基础

(1)平面坐标系：国家CGCS2000平面坐标系，高斯投影3度带，中央子午线120度；

(2)高程基准：1985国家高程基准（二期）。

2.数据格式

(1)原始航片：采用.JPG格式储存。

(2)像控数据：采用EXCEL表格格式以及对应点之记，包含经度、纬度、大地高、平面坐标、高程。

(3)三维模型：

1)三维场景数据：采用.OSGB格式存储。

2)纹理数据：模型表面纹理信息，根据不同的贴图类型使用不同的存储格式，不带Alpha通道的纹理以.JPG格式存储，带Alpha通道的纹理以.PNG格式存储，动画格式以.GIF格式存储。

3.精度要求

(1)像控点

像控点测量精度应满足以下要求：

1)像控点相对邻近控制点的平面位置中误差不应超过±1.5cm，限差不得超过±3.0cm。

2)像控点相对邻近基础控制点的高程中误差不应超过±5.0cm，限差不得超过7.5cm。

(2)航空摄影要求

1）飞行重叠度的要求

保证下视航向重叠度在80%以上、旁向重叠度在75%以上。

2）分辨率要求

倾斜摄影数据地面分辨率优于0.05m。

(3)其他要求

1)项目需采用多角度倾斜摄影数码航摄仪，采用无人机执行航飞，航摄单相机像素应不低于2000万像素。

2)在规定的航摄期限内，选择云雾少、无扬尘（沙）、大气透明度好的季节进行摄影。

3)航向覆盖超出摄区边界线至少2-3 条基线。保证边界处模型的质量。

4)平坦地区应尽量选择太阳高度角大于20°；城镇地区太阳高度角应大于30°，既保证具有充足的光照度，又避免过大的阴影。

5)对重点建筑、桥梁、景观廊道、重点地段地面、高架桥下等特殊区域进行针对性的精细化补拍，提升模型表面精度，减少摄影死角。

(4)模型处理要求

1)建筑物模型的高度与平面尺寸应与实际保持一致的比例，建筑物模型高度误差不超过5%。

2)水面不存在漏洞和严重的凹凸。

3)建筑物非遮挡区域墙面平整，不存在较大的变形。

4)道路区域不存在较大的变形及凹凸情况。

5)植被整体形态与实际接近。

6)模型整体的色调应基本一致，不存在明显的接边缝隙。

7)建筑物能够选中高亮显示，能赋予属性，并进行查询。

1.2.3智慧宁围特色场景应用要求

1.2.3.1智慧宁围综合治理应用要求

一、宁围街道综合治理事件展示模块：

包含但不限于今日事件总数、网格上报数、智能感知事件数、上级推送事件数及待处理事件、正在处理事件和已处理事件比例等；

滚动事件列表，包含但不限于事件编号、事件名称、事件等级、发生时间、发生地址、事件来源、事件执行状态、指派时间、完成时间和处理时长等；

事件列表详情，包含但不限于事件的处置流程和事件详情，对待处置和正在处置的事件可以进行加急、催办等操作；

事件预测分析，包含但不限于按人、地、事三个维度显示事件信息，点击可以显示该网格员上报所有事件，同时可以统计分析12个月事件发生趋势；

二、宁围街道综合治理网格地图模块：

综治网格划分，可以在宁围街道地图上根据业务需要划分综治网格；

综治网格地图图层，包含但不限于网格员上报事件图层、智能感知事件图层、上级督办事件图层、网格员位置图层和其他事件图层等；

上报事件地图显示，可以在网格地图实时定位显示上报事件，不同事件按不同颜色分类显示；

网络员调度指挥，可以在网格地图圈选事件发生地点最近的网格员，发送事件信息和调度指令；

三、宁围街道综合治理人员力量模块

网格员信息，包含但不限于网格员总数、实时在线网格员数量、片区网格长姓名、联系方式等；

网格员考勤，包含但不限于每个片区考勤情况，对于异常考勤，以不同颜色标记显示，同时可以点击查看考勤异常详情；

要求在投标文件中提供智慧宁围综合治理UI设计页面。

1.2.3.2智慧安防应用要求

一、智慧安防人员模块

常住人口信息，包括但不限于常住人口数量显示，常住人口趋势图，年龄构成占比图，按社区/村人口占比图等；

流动人口信息，包括但不限于流动人口数量显示，流动人口趋势图，年龄构成占比图，按省份显示人口占比图等；

重点人员信息，包括但不限于重点人口数量显示，按涉稳利益群体、涉法涉诉重点人员、涉众型经济案事件等数量类别占比图，同时具备搜索功能，显示重点人员基本信息并且关联车辆信息；

二、实时视频监控模块

能够在地图上点击查看显示辖区内关键点位的实时视频。

三、重点人员车辆预警模块

重点人员预警，包括但不限于实时滚动显示抓拍人像照片，滚动事件列表，内含时间信息、地点信息、描述信息、人物信息等；

重点车辆预警，包括但不限于小区或者停车场出入口抓拍车辆照片，滚动事件列表，内含时间信息、地点信息、描述信息、人物信息等；

数据统计搜索，包括但不限于按预警事件发生地点进行排名，按预警事件发生时间统计数量和比例，按时间和地点两个维度对发生事件进行排名；

搜索功能，能够查询重点人员。

要求在投标文件中提供智慧安防UI设计页面。

1.2.3.3智慧消防应用要求

一、资源和统计信息模块

资源列表信息，包括但不限于消控室远程监督总数量及历史警情数量，消防水源系统监督总数量及历史警情数量，智慧烟感自动报警监督总数量及历史警情数量，电气火灾智能监督总数量及历史警情数量，电动自行车智能充电桩总数量及历史警情数量，微型消防站总数量及历史警情数量、市政消火栓总数量及历史警情数量，微型消防站总数量；

详细信息展示，点击资源信息列表中每一选项能够详细显示该选项的具体位置、责任人姓名、联系方式等信息，并且能够查看责任人具体信息；

二、消防数据图墙模块

根据不同选项筛选图层，包括但不限于消控室远程、水系统、烟感、电气火灾、智能充电桩、微型消防站；

三、警情信息模块

警情和预警信息，能够显示今日预警总数及火灾总数，根据事件类别进行刷选，包括设备故障/用户信息装置预警/消防水源预警/智慧烟感监预警/电气火灾监预警/智能充电在桩预警/市政消防栓预警等，滚动显示预警信息，点击事件能够查看详细信息；

统计数据信息，能够显示近一年按月份统计火灾报警数量趋势，能够按单位或事件类别统计显示火灾报警占比图，能够按年、月、日统计火灾报警占比图；

要求在投标文件中提供智慧消防UI设计页面。

1.2.3.4智慧城管应用要求

一、人员信息模块

能够显示值班负责人姓名及联系方式，在线人员数量；

二、渣土车管控模块

渣土车信息，能够滚动显示卡口抓拍到的渣土车照片，并且在照片下显示渣土车车牌号；可以滚动显示违法事件列表，包括无通行证驾驶行为、不按规定时间驾驶行为等，并且能够对不同行为进行筛选；

车辆查询，能够搜索车辆，并且显示详细的车辆档案；

三、城管视频监控模块

视频监控，能够在地图上点击查看显示辖区内关键点位的实时视频；

电子地图，点击电子地图栏，视频切换为二维地图，显示事件、人员、车辆、视频资源图层，图层可以筛选，点击地图上事件能够显示详细信息，包括时间、事件描述、事件地址、现场照片。

四、城市违法违规展示模块

违法违规事件展现，能够实时展现违停、占道经营、违规路边摊等现场照片，滚动展现城市违法违规问题，支持对违法违规行为的筛选展现，点击可以查看详情；

违法违规行为统计，根据时间能够显示事件类别的数量和比例，根据时间和事件类别按区域对事件进行排序并且以图形形式展现。

要求在投标文件中提供智慧城管UI设计页面。

1.2.3.5智慧小区应用要求

一、视频监控模块

重点监控，展现小区重点场所实时视频，横向排列；

人脸抓拍，抓拍人脸横向滚动，点击人脸小图显示人脸大图、进出的地点、姓名、时间等；

车辆出入管理，抓拍车辆横向滚动，点击车辆小图显示车辆大图、进出的地点、时间、车牌号等；

访客出入管理，滚动展示，访客进出时间、地点、访问对象等，可以按照人员姓名，时间、访问对象等查询；

电子巡更，滚动展示，巡更人员姓名、巡更点名称、时间信息等，查询按钮，可以按照人员姓名，巡更点名称等查询；

智能门禁，滚动展示，人员进出地点、姓名、开门方式、进出时间等，查询按钮，可以按照地点，姓名、时间等查询。

二、地图模块

能够展现小区三维地图，右上角放置搜索框，鼠标放到小区名称上时，会出现各小区下拉列表，点击某小区可以切换到该小区的三维地图，同时左右两边的8+N数据同时改变；在三维地图上有不同设备的图层如（视频、门禁、报警、周界、消防等），可以自由勾选，点击地图上的设备图标，可以查看设备状态等信息。

三、报警管理模块

重点人员预警，滚动展示，重点人员类型、姓名、预警类型、预警时间，含下拉框搜索框，可以对重点人员类型进行筛选（独居老人、上访、社区矫正等）

周界报警，滚动展示，周界报警数据：包括不限于报警时间、地点、类型等，含下拉框搜索框，可以对报警类型进行筛选（移动侦测、越界等）

智慧消防，滚动展示，消防报警数据：包括不限于报警类型、地点、时间等，含下拉框搜索框，可以对消防报警类型进行筛选（烟感、水、电、气等）

流动人口管理，滚动展示，流动人员姓名 地点、指纹锁记录等。

要求在投标文件中提供智慧小区UI设计页面。

1.2.3.6智慧治理应用要求

一、治理事件展示模块

包含但不限于今日事件总数、网格上报数、智能感知事件数、上级推送事件数及待处理事件、正在处理事件和已处理事件比例等；

滚动事件列表，包含但不限于事件编号、事件名称、事件等级、发生时间、发生地址、事件来源、事件执行状态、指派时间、完成时间和处理时长等；

事件列表详细，包含但不限于事件的处置流程和事件详情，对待处置和正在处置的事件可以进行加急、催办等操作；

二、三维地图模块

房屋信息，鼠标点击目前建筑，可以显示该建筑下，所有的实有单位和实有房屋， 将所有数据标签化。可以显示房租性质（自住、出租、空置），住户属性（党员、孤寡老人、伤残人士等）；

搜索选择，含搜索框，可以对房屋、单位、人名进行模糊搜索；点击可以查看详情；

三、河道管理模块

一河一档，显示宁围街道辖区内河道名称，点击河道名称，可显示河道基本信息，包括包括河道基础信息（河段名称、长度、宽度、起止点、常水位等）、河长信息（河长姓名、职务、联系方式、河长单位等）、实时显示水质水位信息；

河道视频及信息，显示河道视频轮巡，对水质超标、水位超标、偷排等事件进行预警，能够实现列表滚动显示，包括河道名、时间、事件描述；轮播显示。

要求在投标文件中提供智慧治理UI设计页面。

1.2.3.7应急指挥应用要求

一、治理事件展示模块

包含但不限于今日事件总数、网格上报数、智能感知事件数、上级推送事件数及待处理事件、正在处理事件和已处理事件比例等；

滚动事件列表，包含但不限于事件编号、事件名称、事件等级、发生时间、发生地址、事件来源、事件执行状态、指派时间、完成时间和处理时长等；

事件列表详细，包含但不限于事件的处置流程和事件详情，对待处置和正在处置的事件可以进行加急、催办等操作；

预案管理，可以显示和新增应急类事件预案。

二、治理网格地图模块

网格划分，可以在宁围街道地图上根据业务需要划分网格；

网格地图图层，包含但不限于网格员上报事件图层、智能感知事件图层、上级督办事件图层、网格员位置图层和其他事件图层等；

上报事件地图显示，可以在网格地图实时定位显示上报事件，不同事件按不同颜色分类显示；点击事件，可以对该事件进行定位，并显示所有网格员信息，可以对周边网格员进行框选和工作群进行勾选，进行短信发送；

网络员调度指挥，可以在网格地图圈选事件发生地点最近的网格员，发送事件信息和调度指令；

AR立体指挥，点击AR立体指挥下拉搜索框，不同AR点位可以进行切换。

三、机构人员管理

包含内设机构、下沉机构和辖区社区，并且能够显示各机构可以联动人员数量，点击机构能够显示联动人员信息联系方式等，通过语音或者短信通知到联动人员；能够显示指挥长及机构负责人员信息；

要求在投标文件中提供应急指挥UI设计页面。

1.2.4数据对接要求

1.2.4.1萧山区智慧城管平台对接

要求对接萧山区智慧城管平台，获取平台车辆数据、人员数据、沿街店面数据、视频数据、事件数据、执法数据、地图及图层数据，并实现对事件及时预警、处置及流转。

1.2.4.2宁围智慧城管平台对接

要求对接智慧宁围城管平台，获取城管实时视频、机动车违停数据、出店经营数据、流动摊贩数据，实现事件的及时预警、处置及流转。

1.2.4.3渣土车管控平台对接

要求对接萧山区渣土车管控平台，获取渣土车基础数据、通行证数据、报警数据，实现渣土车在宁围范围内无通行证行驶、不按规定时间行驶、不按规定路线行驶、垃圾刮倒等事件的预警及基础数据的查询。

1.2.4.4萧山区智慧消防安全管理平台对接

要求对接萧山区智慧消防安全管理平台，获取宁围范围内智慧消防物联感知前端地图及图层数据、消控室远程监督数据、消防水资源系统监督数据、智慧烟感自动报警监督数据、电气火灾智能监督数据、电动自行车智能充电桩数据、微型消防站数据、市政消防栓数据、实时报警数据，对宁围范围内所有智慧消防感知设备进行地图展示，对宁围范围内消防类事件进行实时预警、流转及处置。

1.2.4.5小区人脸识别系统对接

要求对接宁围各个小区人脸识别系统，获取小区出入口人员进出记录及实时视频、照片，实现重点人员进出自动报警。

1.2.4.6小区和停车场车辆进出系统

要求对接宁围各个小区和停车车辆进出管理系统，获取小区和停车场车辆进出记录及实时视频、照片，实现重点人员关联的车辆进出实时预警。

1.2.4.7一标三实数据对接

要求对接一标三实数据，获取实有人口、实有单位、实有房屋数据，并结合宁围三维地图，实现以房查人、以房管人。

1.2.4.8智慧河道平台对接

要求对接宁围智慧河道平台，获取河道视频数据、河道实时水质、水位、排放数据及水质水位超标、偷排漏排等事件的及时预警。

1.2.4.9智安小区平台对接

要求对接萧山区智安小区平台，获取小区人行数据、车辆进出数据、单元门禁数据、消防数据、视频数据、巡更数据、周界数据，实现对小区人、事、物的统一管理。

1.2.4.10萧山区基层治理四平台对接

要求对接萧山区基层治理四平台，实现网格上报事件、智能感知事件、上级督办事件及其他类型事件的分派、处置。

要求对接四平台中关于宁围的网格信息，网格员基本信息以及网格员的实时定位信息。

要求对接四平台所有时间数据，包括事件实时状态、事件流转信息事件处置结果等，要求提供事件详情页面。

要求实现对四平台同步过来事件可以进行加急、催办，并将四平台事件处置过程和结果反馈给智慧宁围综合治理系统。

1.2.5设备间建设要求

本项目设备间位于宁围综合信息指挥中心大楼三楼指挥室，面积约13平方；UPS间设置于宁围综合信息指挥中心大楼二层至三层平台设备间，总面积约5平方。

主设备包括：

机柜：3台，尺寸：600*1000*2200mm；

UPS：1台，工频15KVA塔式单进单出UPS，液晶显示，直流供电电压：192VDC；

蓄电池：16节，后备时间1小时；

空调：1台，容量5P；

室内小间距LED显示屏：P1.6，5平方，大屏控制器（含2路4K采集，4路1080P采集，8路输出）；

图形工作站1台，2K显示器2台。

1.3产品清单及参数要求

| 前端建设部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 子项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| AR全景相机 | AR全景摄像机 | 支持H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG编码。 主视频配备不小于4个单独200W图像采集模块，可实现四路视频单独输出，或支持不小于4800*1920@25fps全景实时拼接视频输出；辅视频配备不小于200W图像采集模块，可支持360°水平旋转及-10°~90°垂直旋转； 设备内置不小于2个GPU芯片； 设备最低照度支持彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 红外距离：可识别距600米处的目标轮廓（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 具备AR标签功能，可在预览画面添加定点、区域、矢量及方向标签；点击相应标签时，可弹出相应的实时监控画面；支持添加不小于128个标签； ●支持智能编码功能；开启时码率可节约不低于80%； 具备音频异常侦测和移动物体侦测功能； 支持人、车抓拍； 支持光学透雾与算法透雾，可根据当前雾的浓度自动切换； ●主视频可侦测像素大于2x2规格的移动目标，并在实时监控画面中标识出来，可同时侦测不少于120个目标；支持自动跟踪300m以内的移动目标；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能； 支持在辅视频中叠加镜头当前指向； 主视频和辅视频均支持绊线入侵检测功能，准确率不低于95%； ●可设置不低于9个人群检测区域，当区域内或全局人群密度达到人数达到预设预警值时，可给出报警提示，并联动录像及抓图；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 设备支持集中布控，在集中布控状态下的设备，统一调整其辅视频图像方向至布控目标位置； 支持故障报警，包括非法访问、SD卡异常、网络异常、电压异常； 支持访问控制； 支持-30℃~70℃环境下正常工作； | 台 | 10 |
|  | 安装支架 | 定制 | 套 | 10 |
| AI城管相机 | AI城管球机 | 具备不小于1/1.8英寸靶面的CMOS传感器； 内置GPU智能芯片； 图像分辨率不小于4096×2160；不低于40倍光学变倍； 红外距离不小于300m； 支持三码流同时输出不小于1920×1080分辨率的视频流； 球机水平转速不低于300°/s； 水平可移动角度范围360°，垂直可移动角度范围-10°~90°； 可设置不少于256个预置位，支持128条巡航路径； ●具备占道物体和流动摊贩的的主动分析功能，包含纸箱、水果店水果、花车、打包垃圾、冰柜、遮阳伞、毛巾、晾晒衣物、杂货摊、水果摊、蔬菜摊、早餐摊、建筑材料或垃圾等；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； ●占道物体和机动车违停图像捕获率全天不低于95%；流动摊贩和非机动车违停图像捕获率全天不低于90%；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）；支持以上行为抓拍间隔时间，在所设置的时间内不会重复抓拍；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 外壳防护等级不低于IP66 支持在-30℃~70℃环境下正常工作。 | 台 | 20 |
|  | 安装支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 重量不大于1.0kg 支持最大承重9kg 支持壁装安装方式 | 个 | 20 |
| 枪球联动 | 枪球联动一体机 | 1、摄像机内置GPU芯片，可输出两路视频图像，一路全景图像，分辨率不低于4096×1800，一路细节图像，分辨率不低于3840×2160； 2、图像传感器靶面尺寸分别不小于1/2.8英寸、1/1.8英寸 3、●全景图像: 红外灯关闭:彩色：0.0002lx/黑白：0.0001lx（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 4、支持将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔．SD卡最大支持512GB SD卡 5、电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 6、●支持图像化动态视距显示功能，在不接后端平台等设备时，可在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度及距离，发生变化时角度和距离的图形界面都会实时变化（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 7、●支持自动跟踪，可同时对最多100个跟踪目标进行抓拍 8、支持拼接功能，支持4目拼接，拼接后图像分辨率4096×1800，可实现无缝拼接（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 9、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a)绊线入侵； b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品消失；e)徘徊检测；f)非法停车;g)快速移动；h)人员聚集; i)进入区域；j)离开区域；k)逆行;l）攀高；m）平躺起身;n）离岗 支持行为分析触发后联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 | 台 | 2 |
| 网络设备 | 光纤收发器 | 提供10/100Mbps自适应与100/1000Mbps自适应型号选择，实现将10/100Base-TX到100Base-FX之间的光电转换¦100/1000Base-TX到1000Base-FX之间的光电转换可以将传统的10/100Mbps以太网或100/1000Mbps快速以太网通过快速以太网光纤链路扩展到20-80km的范围。满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要。 | 对 | 30 |
| 立杆 | 立杆 | 6.5米L杆白色圆形立杆，壁厚5mm，横臂1米，壁厚4mm | 根 | 20 |
|  | 立杆砼基础(含配套地笼) | 立杆砼基础，C25(含配套地笼) | 套 | 20 |
|  | 土方填挖 | 土方填挖 | m3 | 100 |
| 线缆辅材等 | 室外抱杆机柜 | 580*450*250mm/不锈钢32A_2P空气开关*1/16A/2P空气开关*2/三孔万能插座*1/4位3眼拖线板*1/220V电源防雷器*1/信号灯*1/220V风扇*2/熔纤盘*1，光线固定鑫*1 | 只 | 30 |
|  | 管道1 | 尼龙管PE40~50开挖敷设 | m | 1000 |
|  | 管道2 | 过路钢管Φ50镀锌钢管 | m | 600 |
|  | 窨井 | 窨井300*300*400 | 只 | 60 |
|  | 防雷接地 | 接地电阻≤10Ω | 处 | 30 |
|  | 取电电源线 | 三芯电源线 RVV3*4 | m | 1500 |
|  | 摄像机电源线 | 三芯电源线RVV3*1.5 | m | 300 |
|  | 网络通讯线 | 超五类室外双层网线 | m | 300 |
|  | 布线 | 管道及立杆布线 | 处 | 30 |
|  | 安装辅料 | 包括抱箍、螺丝、水晶头等 | 处 | 30 |
| 智能锁 | 智能锁 | 选用全新电容指纹模块，支持指纹、密码、卡片、机械钥匙多种开门方式。适用于高档别墅、住宅、办公写字楼等多种场景。 | 把 | 20 |
|  | 物联网网关 | 供电方式：220V市电； 数据回传：国内3G/4G公网全网通； LoRa模式modeD：480~490MHz/500~506MHz | 套 | 1 |
|  | LoRaWAN物联网网关系统软件 | LoRaWAN物联网网关系统软件 | 网关 |  |
| 智慧宁围综合治理平台部分 |  |  |  |  |
| 宁围数据资源平台 | 云数据库 | 2U¦Intel Xeon E5-2640v3 8个CPU*8核¦16GB DDR4 2133 内存 * 32¦1T SATA盘 2.5'*4；480G SSD固态硬盘 2.5'*12¦4个千兆以太网接口*4¦2个USB接口*4¦850W电源模块*2 ●支持100亿级数据首次出现分析，数据6000万级别，查询随机单个车牌号，平均响应时间小于1.5秒（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●支持100亿级数据落脚点分析，数据200万级别平均响应时间小于0.5秒；数据6000万级别平均响应时间小于1秒；数据3.6亿级别平均响应时间小于5秒（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●支持100亿级数据首次出现分析，数据6000万级别，查询全部车牌号，平均响应时间小于3秒（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
|  | 平台服务器 | 2*E5-2650V4(2.2GHz/16核/30MB/105W) CPU模块4*16GB 1Rx4 PC4-19200R(DDR4-2400P)内存模块1TB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘模块16Gb 2端口SAS HBA卡标配2个千兆电接口网口+2个万兆光接口网口 | 台 | 3 |
|  | 数据推送服务器 | 2U机架式服务器：1颗E5-2603 v4CPU；16GB 内存*2；600GB 2.5寸SAS盘*3；4口千兆网卡；支持Raid 0、1、5、6、10 ；原厂3年7×24小时免费上门保障；3年质保包含网络通信系统、操作系统、前置库、中间件、前置交换环境（传输适配器、管理监控节点、安全加密模块） | 台 | 2 |
|  | 短信猫 | CDMA 华为芯片，支持电信SIM卡 | 套 | 1 |
| 可视化平台 | 可视化平台服务器 | 2*E5-2650V4(2.2GHz/16核/30MB/105W) CPU模块4*16GB 1Rx4 PC4-19200R(DDR4-2400P)内存模块1TB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘模块16Gb 2端口SAS HBA卡标配2个千兆电接口网口+2个万兆光接口网口 | 台 | 1 |
|  | 可视化平台 | 包含数据接入组件、空间布局组件、视图映射组件，多种场景模板、图标组件、图形化编辑界面等 | 套 | 1 |
| 微信机器人 | 微信定制程序 | 微信程序定制服务，可群发社区消防、垃圾分类、扫黑除恶等信息内容群发至多个微信群 | 项 | 1 |
| 宁围综合治理一体化能力系统 | 基础支撑服务 | 基础支撑服务主要是整个平台运维管理部分，包括： 1.用户管理：对用户的新增、修改、删除、分配角色、登录授权等； 2.角色管理：对角色的新增、修改、删除、分配菜单权限等； 3.菜单管理：平台菜单的新增、修改、删除； 4.操作日志：对平台用户的任何操作记录日志； 5.区域管理、机构管理等其他基础支撑模块 | 项 | 1 |
|  | 数据建模服务 | 通过数据建模服务系统，实现数据仓库建设： 1.统一创建模型字段名称、类型、说明信息，保证数据中心资源的一致性和标准性; 2.支持针对字段创建索引和分布策略，提高查询效率，优化系统性能 3.支持ES分词类型配置，优化字段索引的覆盖范围和准确度 4.支持连接数据库（MySQL、Oracle）导入数据模型，自动生成字段信息，大幅度减轻用户建模工作量 5.数据模型的统一管理，支持详情查看、修改、删除等功能 | 项 | 1 |
|  | 资源管理服务 | 资源管理服务是对数据资产做管理： 1.支持对前置机、前置机资源数据库的管理； 2.支持对中心资源数据库的管理； 3.支持中心数据资源的详细展示； | 项 | 1 |
|  | 数据采集服务 | 数据采集服务系统实现将各部门相关的信息资源统一采集交换到数据中心前置库中，满足多种采集方式，能够满足不同的网络环境、不同的数据类型等情况下进行数据的采集： 1.支持web化界面配置采集任务； 2.支持单次全量/循环增量采集任务； 3.全面的采集任务运行日志监控； | 项 | 1 |
|  | 数据整合服务 | 数据整合服务系统的作用体现在两个方面：一方面通过数据加工、数据整合、数据关联等功能，能够动态配置实现各类不同主题的信息处理，在业务库的基础上，通过进行清洗、转换、集成，构建业务应用所需的业务数据库，充实公共服务数据库，提升数据的价值，实现数据向信息的智慧城市公共信息的转变；另一方面，在新智慧应用的建设中，支撑业务数据库及公共服务数据库的指标项扩展，这些指标项的扩展也会充实基础数据库的指标项及数据内容。 1.支持web化界面配置整合任务； 2.支持单次全量/循环增量整合任务； 3.全面的整合任务运行日志监控； 产品具备独立知识产权，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
|  | 目录管理服务 | 目录管理与服务系统由信息资源编目管理子系统和信息资源目录子系统组成，用户可以通过信息资源编目管理子系统完成信息资源的编目及注册，再通过信息资源目录子系统发布，供各个应用单位提供共享服务； 1.编目自动填充目录信息，包括：资源名称、资源提供方、元数据维护方、资源类型、更新频率、资源摘要等，编目完成后保存提交 2.目录审核管理员负责审核提交的资源目录，支持驳回和通过操作 3.目录注册管理员负责注册已审核通过的资源目录，支持驳回和通过操作 4.目录发布管理员负责发布已注册的资源目录，支持驳回和通过操作 5.对已发布的目录信息进行维护管理，包括对目录删除、停用、更新等功能 6.编目流程的审核、注册、发布任务的流转和处理 7.对信息资源的标识、内容、分发、数据质量、权限和维护等信息进行统一管理，提供元数据的定义、存储、查询及维护等功能，以利于发现与定位信息资源、管理与整合信息资源，改进系统有效存储、检索和移动数据的能力 8.支持根据目录名称、关键字、机构、时间、摘要等信息搜索资源 产品具备独立知识产权，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
|  | 共享交换服务 | 数据交换服务系统实现将各部门相关的信息资源统一采集交换到数据中心前置库中，再通过消息中间件、数据接口服务等方式提供出去的功能模块。 1.批量数据交换：采用消息中间件，资源发布与订阅方式实现； 2.数据接口服务：支持数据资源目录从平台发布成数据接口，对外提供接口调用； 3.数据接口服务支持白名单、调用异常监控等安全机制保障； 产品具备独立知识产权，提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。 | 项 | 1 |
| 指挥调度系统 | 指挥调度业务服务器 | 2U ¦ Intel Xeon 4114 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W*2 ¦ 散热片*2 ¦ 32GB DDR4 2666 REG内存*2 ¦ 2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘*2 ¦ RAID1 ¦ LSI 3008SAS板卡 ¦ 4个千兆网口 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 | 台 | 1 |
|  | 融合通信一体机 | 标准19”机架2.5U设计，电信运营级机箱系统 支持6个板卡插槽，包括1个主控板槽位，5个通用业务卡槽位业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 支持前LCD液晶屏，具备显示整机IP、告警、温度等信息； 支持1：1电源热备份，电源模块可插拔； 整机功耗≤200W； 整机重量≤17Kg； 工作温度-10℃～＋55℃； 工作湿度：10%－90% 86kpa－106kpa； 基本业务性能： 支持1路GSM短信收发； 支持IP语音电话接入； 支持数字中继（2E1）、模拟用户（8FXS）、模拟中继（16FXO）接入 可扩展业务性能： 支持6路数字中继接入； 支持80门程控模拟电话接入； 支持64模拟中继接入； 支持6路集群接口、6路模拟音频接口 ●产品具备独立知识产权，提供融合通信相关管理系统的软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。 | 套 | 1 |
|  | 集群音频接入网关 | 支持有线、无线混合的多级别话权抢占； 通过其他转换网关，无线集群可与GSM/CDMA等移动网络互通； 具备模拟集群接口、TETRA或GOTA等数字集群接口、短波集群接口以及其他无线集群接口。 | 台 | 1 |
|  | 手机软件授权 | 支持点对点音视频通讯； 支持基本的拨号通话业务； 支持一键报警到指挥中心； 支持监控设备实时视频查看； 支持主动发送多方视频会商； 支持群聊业务，进行文字、图片、语音、视频、地理位置等信息的分享； 支持任务及工单处理与反馈； 支持问题单的上报； | 个 | 20 |
|  | 调度客户端授权 | 提供CS客户端应用软件使用许可，每个许可证支持一个用户。 | 个 | 1 |
| 调度台 | 双屏调度台 | 22寸双显示屏一体化设计，分辨率1920*1080； 集成独立sip话机，系统故障不影响话机通信，保证可靠性； 支持网口、USB口、HDMI口和3.5mm音频接口； 独立摄像头设计； 安卓+X86双系统设计，满足不同平台软件使用。 | 台 | 1 |
| 手持移动终端 | 手持移动终端 | 操作系统 Android 5.1 CPU性能 四核，主频1.3GHz 存储 2GB RAM+32GB ROM，最大可扩展256G MicroSD卡 屏幕 4.0寸触摸屏，分辨率854*480，支持多点触控 快捷功能 一键录像、一键录音、一键拍照、一键PPT、一键报警 视频压缩标准 H.264/视频格式 DAV 支持单路视频双码流（可以设置不同分辨率，如一路高清录像，一路实时网传） 红外夜视 外置摄像头支持红外自动切换，红外距离支持6米人体轮廓 激光定位 外置摄像头支持，无需看屏幕就能准确对准拍摄 音频编码格式 ACC 采样率 16k，16bit 录音格式 dav 网络制式 全网通，支持双卡双待 卫星定位 GPS、北斗、GLONASS，定位精度小于等于10米 无线 蓝牙4.0/NFC/Wi-Fi (802.11b/g/n/ac)，支持2.4G/5G电池 电池容量4000mAh（标配），支持更换电池 | 台 | 20 |
| 配套辅料 | 电话辅料包 | 电话辅料包 | 套 | 1 |
|  | 专用语音配线架 | 卡线模块转RJ11接口 25路 1U高度设备 | 套 | 1 |
| 运维端辅助决策 | 运维端辅助决策 | 用户查看操作权限划分，大屏端报警数据/视频监控和地图点位绑定/文案动态设置/短信群发设置等等功能的管理和设置，数据钻取，辅助事件流程流转等等 | 项 | 1 |
| APP端辅助处理 | APP端辅助处理 | 用户权限控制，未办结事件撤回/加急/催办/驳回等流程处理，网格员上传事件和安防消防等事件的处理结果的展示 | 项 | 1 |
| 智慧宁围综合治理应用及数据对接 | 智慧宁围综合治理应用 | 网格图层，上报事件数，报警类事件，未办结和已办结事件数，事件办结时效分析，事件办结率分析，未办结事件列表中对事件进行撤回/加急/催办等操作 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 与萧山区基层治理四个平台对接报警事件数据，网格数据，未办结事件的流程数据处理及事件详情 | 项 | 1 |
| 智慧安防部分 |  |  |  |  |
| 视频平台 | 视频云综合应用平台 | 公共安全联网共享云平台是基于云计算架构，采用云存储、云分析、大数据、虚拟化等技术，集中统一建设的云服务中心。公共安全联网共享云平台为用户提供专业化的视频类服务、通用云存储服务以及统一资源管理服务。 | 台 | 1 |
|  | 数据库服务器 | 支持数据库自动安装卸载；支持数据库自动备份；支持数据库双机热备；支持数据库表空间自动扩展；支持数据库版本升级。不含软件，软件需客户另配。 | 台 | 1 |
|  | 平台接入网关 | Windows 7 ；E3处理器*1；8G DDR3 ECC*1；1T 3.5吋 6Gb SATA*1；2个千兆电口；显示屏无；单电源；1U；无导轨 | 台 | 2 |
| 人脸比对 | 人脸分析服务器 | 支持最大256路网络视频接入 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持6×4K/24×1080P/48×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，3路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，HDMI三异源独立 4K分辨率异源输出 支持24个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘 支持64路人脸识别（视频流）或160路人脸识别（图片流）比对报警 ●支持显示性别、年龄、眼镜、表情、口罩、胡子属性。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●支持年龄段检测，年龄段区分婴儿、幼年、青年、中年、老年。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录 支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放 支持以图搜图，最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索 ●支持创建人脸名单库，支持20个人脸库，支持30万条人脸记录。（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图 | 台 | 2 |
| 存储 | 网络存储服务器 | 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 4U精细化机箱，支持24块硬盘； 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； ●最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； ●可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●设备可对硬盘进行加密和解密（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面位置（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合电警卡口使用； 支持卷克隆、快照，可及时提取数据； 支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率； 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口； 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； | 台 | 2 |
|  | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 48 |
| 智慧安防应用及数据对接 | 智慧安防应用 | 视频、常住人口、流动人口、重点管控人员、重点人员预警、重点车辆预警、统计分析 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 人脸视频或者照片、车辆出入信息、一标三实数据 | 项 | 1 |
| 智慧消防部分 |  |  |  |  |
| 智慧消防应用及数据对接 | 智慧消防应用 | 消防数据图墙、消控室远程监督、消防水源系统监督、智慧烟感自动报警监督、电气火灾智能监督、电动自行车智能充电桩、微型消防站、市政消防栓、今日警情、预警时事件列表、火警报警统计、火警报警趋势分析 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 基础数据、 报警数据、地图数据 | 项 | 1 |
| 智慧城管部分 |  |  |  |  |
| 智慧城管平台 | 智慧城管平台服务器 | 城管平台一体机，包含硬件和平台软件，主要实现视频基础业务和视频智能分析业务（首页仪表盘、违章报警展示、报警人工审核、违章行为统计、现场执勤手机APP），可按需定制化实现和数字城管系统的打通，实现违章报警事件流转到数字城管系统。 支持小于2000接入或1000国标接入，2000主动注册，1000onvif接入，无人车接入； 支持单节点小于256路存储（4M码流、带宽需要达到1000M）； 或 支持单节点小于256路转发（4M码流、带宽需要达到1000M）；1U机架英特尔 至强 双路处理器3106每路8核 2块 16GB DDR4 2666 REG内存 标配： 2块 1TB 3.5吋 7200转 6Gb SAT 企业级机械硬盘 2块 Micron SSD SATA 5100 MAX 240G 2.5英寸-SATA接口 数据中心级固态硬盘 英特尔 C610 PERC H330 Broadcom 5720 4端口 1Gb千兆网口 1 个USB 3.0，3 个USB 2.0，1 个内置USB 3.0 2个内置SD卡接口，1个串口；2个VGA接口 1+1冗余电源；550W，白金级能效 满负荷小于450W 0℃～40℃ 10%～80%（非凝露） -40℃～65℃ 5%～95%（非凝露） 482.4mm（宽）* 42.8mm（高）* 607.0mm（深） 净重：16.73kg；毛重：19.9kg 标准19英寸机架式安装 -60m～5000m 高效能、热插拔冗余电源 热插拔硬盘 热插拔冗余风扇 | 台 | 1 |
|  | 智慧城管平台软件 | 主要实现视频基础业务和视频智能分析业务（首页仪表盘、违章报警展示、报警人工审核、违章行为统计、现场执勤手机APP），可按需定制化实现和数字城管系统的打通，实现违章报警事件流转到数字城管系统。 | 套 | 1 |
|  | 数据库服务器 | 支持数据库自动安装卸载 ； 支持数据库自动备份 ； 支持数据库双机热备 ； 支持数据库表空间自动扩展 ； 支持数据库版本升级 ； 纯硬件不含数据库软件，软件需客户另配。 | 台 | 1 |
|  | 平台接入网关 | Windows 7 ；E3-1230V3*1；8G DDR3 ECC*1；1T 3.5吋 6Gb SATA*1；2个千兆电口；显示屏无；单电源；1U；无导轨 | 台 | 1 |
| 智慧城管应用及数据对接 | 智慧城管应用 | 电子地图、实时时间、问题类别分析、违停道路排名、值班信息、在线人数、渣土车管控专题 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 萧山区智慧城管平台、宁围城管平台、渣土车管控平台 | 项 | 1 |
| 智安小区部分 |  |  |  |  |
| 智慧小区应用及数据对接 | 智慧小区应用 | 小区三维地图、重点人员预警、周界报警、智慧消防、流动人口管理、高空抛物、视频监控、人脸抓拍、车辆出入管理、访客出入管理、电子巡更、智能门禁 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 智安小区平台、楼宇平台、人脸比对服务器 | 项 | 1 |
| 智慧治理部分 |  |  |  |  |
| 地图平台 | 地图引擎 | 基于跨平台GIS内核的云GIS应用服务器，含空间数据库引擎SDX+；（以2CPU为计价单位） 提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术；提供地址匹配服务；支持Web客户端服务聚合功能；支持三维扩展模块。 | 台 | 1 |
|  | 三维服务扩展模块 | 提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置。提供三维GPU空间分析（以2CPU为计价单位） 包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图； 包含以下GPU空间分析功能：通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析。 | 套 | 1 |
|  | 倾斜摄影数据 | 航飞时间：10平方公里航飞需要5-7个架次（5-7天左右，天气晴朗及未受航空管制情况）；包含后期制作。数据公司需有全浙江地区空域批件，采集数据需提前一天报批，当天申请飞行。 | 平方公里 | 10 |
|  | 地图服务器 | 2*E5-2650V4(2.2GHz/16核/30MB/105W) CPU模块4*16GB 1Rx4 PC4-19200R(DDR4-2400P)内存模块1TB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘模块16Gb 2端口SAS HBA卡标配2个千兆电接口网口+2个万兆光接口网口 | 台 | 1 |
| 河道高清球机 | 河道高清球机 | 200万像素；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；16倍数字变倍；37倍光学变倍 支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调 支持AR标签数量不少于512个标签 摄像机内置GPU芯片 支持3种滤光片自动切换，支持白天、夜晚、有雾的情况下成像； 设备接口：1个RJ45、1个RS485、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS、1个SD卡槽 ●支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗等行为；（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持宽动态不低于106dB，且综合得分135分 照度适应范围不小于145dB 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux ●支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ●支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） 支持IP67，TVS 15KV防雷、防浪涌 | 台 | 6 |
|  | 安装支架 | 尺寸为115.0*160.0*270.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 重量为1.0kg 支持最大承重9kg 支持壁装安装方式 | 个 | 6 |
| 河道球机立杆 | 立杆 | 4米L杆白色圆形立杆，壁厚3mm，横臂1米，壁厚4mm | 根 | 6 |
|  | 立杆砼基础(含配套地笼) | 立杆砼基础，C25(含配套地笼) | 套 | 6 |
|  | 土方填挖 | 土方填挖 | m3 | 30 |
| 网络设备 | 光纤收发器 | 提供10/100Mbps自适应与100/1000Mbps自适应型号选择，实现将10/100Base-TX到100Base-FX之间的光电转换¦100/1000Base-TX到1000Base-FX之间的光电转换可以将传统的10/100Mbps以太网或100/1000Mbps快速以太网通过快速以太网光纤链路扩展到20-80km的范围。满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要。 | 对 | 6 |
|  | 工业交换机 | 安防工业级非管理交换机，专为室内外严酷环境下，视频稳定传输应用而开发设计。 安防定制交换芯片，缓存达1/2Mbit，宽温，IP30防护工业设计，以保证视频在严苛环境下传输无卡顿。坚固全封闭金属外壳，高效机壳表面导热，无风扇，支持设备在-30℃~+75℃环境下正常稳定运行；电源输入过流、过压保护及高等级EMC防护，能有效地抵抗静电、脉冲、雷击的干扰。采用抗震的导轨/悬挂式安装，即插即用，可以非常方便的安装在空间紧凑的设备箱中。 | 台 | 6 |
| 线缆辅材等 | 室外抱杆机柜 | 580*450*250mm/不锈钢32A_2P空气开关*1/16A/2P空气开关*2/三孔万能插座*1/4位3眼拖线板*1/220V电源防雷器*1/信号灯*1/220V风扇*2/熔纤盘*1，光线固定鑫*1 | 只 | 6 |
|  | PE管1 | 尼龙管PE20开挖敷设 | m | 2300 |
|  | PE管2 | 尼龙管PE32开挖敷设 | m | 2300 |
|  | 窨井 | 窨井300*300*400 | 只 | 12 |
|  | 防雷接地 | 接地电阻≤10Ω | 处 | 6 |
|  | 取电电源线 | 三芯电源线 RVV3*4 | m | 2300 |
|  | 摄像机电源线 | 三芯电源线RVV3*1.5 | m | 60 |
|  | 网络通讯线 | 超五类室外双层网线 | m | 60 |
|  | 布线 | 管道及立杆布线 | 处 | 10 |
|  | 安装辅料 | 包括抱箍、螺丝、水晶头等 | 处 | 10 |
| 水质监测站点 | 河道小浮标 | 尺寸0.6*0.6*0.7米，重20KG，材料为ABS高分子材料，具备良好的抗冲击、防腐蚀特性，皮实耐用 含太阳能供电系统，太阳能板72W，控制器*1，蓄电池42AH（可定制），有效保障持续阴雨天气的连续运行 | 只 | 1 |
|  | 数据采集传输 | IP68防护等级，防水、防潮、防浸泡；微功耗设计，休眠功耗＜50uA @ DC12V；多种数据传输方式可选：支持GPRS、全网通、NB-IOT；报警功能：监测数据越限，立即上报告警信息；存储功能：本机循环存储、溢出覆盖，掉电不丢失；远程管理功能：支持远程参数设置、程序升级；工作模式：支持实时在线、定时唤醒两种工作模式；支持与多中心进行数据通信； | 只 | 1 |
|  | pH传感器 | PH量程：0-14pH；碱误差0.2pH(1mol/L Na+ pH14) | 套 | 1 |
|  | 溶解氧传感器 | 溶解氧：0-20 mg/L、0-20 ppm，测量值±3% 温度：0-45℃； | 套 | 1 |
|  | 透明度传感器 | 测量范围 0-100cm 测量精度 ±0.3cm或读数的5% 分辨率 0.1cm 压力范围 ≤0.4Mpa 流速 ≤2.5m/s、8.2ft/s 电源 交流供电：85-500VAC (50/60HZ)直流供电：9~36VDC 输出 3路4-20mA 继 电 器 设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值 通讯协议 MODBUS RS485 存储温度 -15到40℃ 工作温度 0到40℃ 工作湿度 0~100% | 套 | 1 |
|  | 氨氮传感器 | 氨氮:0.1 ...1000 mg/l 钾离子补偿 :1 ... 1000 -20~45 ℃ 10米电缆 | 套 | 1 |
|  | COD传感器 | 量程：0~2000mg/l COD (2mm光程) 精度：5% | 套 | 1 |
|  | SIM流量卡 | SIM流量卡 | 项 | 1 |
| 河道水位监测系统 | RTU传感器 | 数据采集器，多通道。实现数据采集、存储、 控制、报警及传输等综合功能，实现数据的实时准确采集与安全可靠的数据传输 | 只 | 1 |
|  | 雷达液位计 | 应用：适用于湖泊、河道、水库、明渠、潮汐水位等水位监测； 量程：0-30米； 测量精度：±3mm； 温度：（-40~100）°C； 压力：常压； 频率：26GHz 输出信号：RS485/MODBUS协议； 电源：（6~26）V DC； 防护等级：IP68； 过程连接：吊架 | 只 | 1 |
|  | 室外防雨箱 | 宽*高*深（400*500*250mm）；材质为304不锈钢；含开关电源、断路器、端子等元器件，IP55，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。 | 只 | 1 |
|  | 信号避雷器 | 额定工电压:12V；最大持续工作电压：12V；额定工作电流：300mA；保护485线连接方式 | 个 | 1 |
|  | 电源避雷器 | 最大持续运行电压：220V AC；标称放电电流：20kA；保护水平：2KV； | 个 | 1 |
|  | 立杆 | 监测3m立杆，壁厚≥3mm；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工 | 只 | 1 |
|  | 避雷针及避雷地网 | 避雷接地网，接地电阻小于10欧姆，若达不到则要求增加接地极。 | 项 | 1 |
|  | 辅材 | 50米内管线布置，包括线缆、布线管材、网线、电源线等相关附件 | 套 | 1 |
|  | 标识标牌 | 不锈钢材质，标识内容及相关标识定制，要求制作漂亮，外观大气。 | 块 | 1 |
|  | 防护网 | 含4根2米钢管、锌钢护栏或铁丝网，锌钢护栏要求横杆30mm*40mm配竖杆22mm方管，铁丝网要求塑后丝径不小于3.0mm.要求制作外观简约美观。 | 项 | 1 |
|  | 防护网基础浇固 | 防护网4处C25钢筋混凝土基础开挖及浇固，开挖基础深度及配套钢筋视现场而定。防护网内地面混凝土平整。 | 项 | 1 |
| 时空河长牌及时空排放口标牌 | 时空河长牌 | 不锈钢材质，800*500mm，支架1.2米，河长牌印有河道名称、河道河长、联系方式、监督电话等基本信息，还有一个该河段的专属二维码，通过该二维码可以获得关于该条河道的大量信息。 | 套 | 4 |
|  | 时空排放口标牌制作 | 不锈钢材质，300*200mm，标牌印有排放口标号，河道河长、联系方式、监督电话等信息，标牌上还有一个二维码，通过二维码获得该排放口的相关信息。 | 套 | 60 |
| 智慧河道云平台 | 智慧河道云平台 | 基础信息管理，一河一档，实时监测，视频监控，统计管理，美丽河湖，台账管理，后台系统管理等服务 | 套 | 1 |
|  | 智慧河道云平台服务器 | 2U机架式服务器：1颗E5-2603 v4CPU；16GB 内存*2；600GB 2.5寸SAS盘*3；4口千兆网卡；支持Raid 0、1、5、6、10 ；原厂3年7×24小时免费上门保障；3年质保包含网络通信系统、操作系统、前置库、中间件、前置交换环境（传输适配器、管理监控节点、安全加密模块） | 台 | 1 |
| 智慧河道云平台运维 | 河道数据维护服务年度运维 | 包括对河道基本信息、河长信息、泵站、视频监控点位、水质监测点位、水位监测点位、入河排污口、取水口、河长牌、排放口牌等信息的增加、删除、修改等服务。 | 项 | 1 |
|  | 水质监测年度运维 | 包含通信链路费、每月1至2次进行仪器校准、仪器清洁等水质运维服务 | 个 | 1 |
|  | 河道水位监测年度运维 | 包含仪器维护、检修、水位校准 | 个 | 2 |
|  | 时空河长牌年度运维 | 包含清洁、更换等 | 个 | 4 |
|  | 时空排放口标牌年度运维 | 包含清洁、更换等 | 个 | 60 |
|  | 平台运维 | 包括平台系统运行过程中故障检测与问题排查、相关运行故障处理以及平台版本升级等。 | 项 | 1 |
| 智慧治理应用及数据对接 | 智慧治理应用 | 地图、一河一档、实时状态、实时视频、河道预警信息、一标三实管理、流动人口管理、四个平台 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | 一标三实系统、萧山区智慧河道云平台 | 项 | 1 |
| 应急指挥部分 |  |  |  |  |
| AR平台 | 立体防控平台 | 2条32GB DDR4 2666 REG内存。 "配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。 Intel C620系列芯片组 LSI SAS3008 SAS板卡，无缓存 配置1块intel X722双端口1Gb千兆网卡 配置1块intel i350双端口1Gb千兆网卡*1 1+1冗余电源；550W，白金级能效 工作时5℃～40℃(41℉～104℉) 工作时最大相对湿度90％RH（40℃）; 工作时35％～80％ RH | 台 | 1 |
|  | 数据库服务器 | 2U机架式；INTEL Bronze 3106*2；8G RDIMM DDR4 内存*2；1T 3.5吋 6Gb SAS 硬盘*3（前置）；八通道高性能 SAS RAID卡 (2G缓存)*1；RAID卡电池组*1；四口千兆网卡（RJ45接口）*1；550W白金电源*2；标配导轨*1。 | 台 | 1 |
| 应急指挥应用及数据对接 | 应急指挥应用 | AR立体指挥、时间、值班人员信息、应急预案、预案短信群发 | 项 | 1 |
|  | 数据对接 | AR立体指挥系统、校时服务器 | 项 | 1 |
| 设备间部分 |  |  |  |  |
| 网络 | 交换机 | 24个千兆光口，8个千兆光电复用口，4个万兆光口 | 台 | 2 |
|  | 单模光模块 | 单模 双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 | 个 | 32 |
|  | 配电、网线、光纤配线架、光纤跳线等网络辅材 | 配电、网线、光纤配线架、光纤跳线等网络辅材 | 批 | 2 |
| 安全设备 | 视频安全接入平台 | 由视频用户认证服务器、视频接入认证服务器、安全隔离设备三组件构成，分别部署于应用服务区、安全隔离区、内部安全区域。 视频安全隔离设备：内外网各6个千兆电口 视频用户认证服务器：6个千兆电口 视频接入认证服务器：6个千兆电口 稳定性运行时间(MTBF) >50000小时 传输延时<=25ms 支持100路图象（2Mbps）并发 数据吞吐量≥200Mbps 数据包丢失率<0.5‰支持设备堆叠 单台设备可接入不同的视频监控系统厂商 ●要求支持负载均衡，只需增加系统数目就可平滑升级，无需其他软硬件设备支持（提供功能截图证明并加盖原厂公章）； 要求支持视频编码格式支持M-JEPG，MPEG4、H.264等编码格式 要求支持视频分辨率 支持高清1080P、960P、D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF 要求支持第三方杀毒引擎功能，能够对数据流进行病毒过滤； 要求支持SSH开启关闭功能； 要求支持WEB界面对产品进行版本升级功能； ●页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能（提供功能截图证明并加盖原厂公章）； | 套 | 1 |
|  | 数据安全交换系统 | 标准机架式机箱，双服务器主机架构，专用安全加固Linux操作系统，冗余电源。 内网接口：必配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网闸接口，2个100/1000M Base-TX网络接口。 外网接口：必配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网闸接口，2个100/1000M Base-TX网络接口。 交换能力≥350Mbps；最大支持服务30个。 ●支持主流数据库交换，包括：Oracle、DB2、SQL Server、Sybase及MYSQL的各种版本，支持国产数据库如：达梦、神舟通用等，（提供功能配置页面截图并加盖原厂公章）； 支持多种数据库获取方式，包括：全表镜像模式、有序增量模式、奉献、快照日志模式、触发器模式和同表双向模式； 支持数据合并与分发； 支持FTP、POP3、SMTP、SOAP1.1/1.2、WSDL2.0等多种访问协议； 支持主流数据库服务协议、文件服务协议、应用服务协议的识别和过滤； 支持实时请求命令与响应数据交换； 支持对请求命令与响应的参数类型、长度等进行安全格式检查； 支持对请求命令与响应内容进行关键字过滤； 支持对请求命令与响应内容进行病毒查杀； 支持输入数据和输出数据可进行任意格式间的转换 (结构化的XML、非XML或Java数据任意组合)，从而可快速集成异构应用； | 套 | 1 |
|  | 隔离网闸 | 2U标准机架，内外网各不少于6个10/100/1000M自适应电口； 内外网主机系统分别具有1个RJ45 CONSLE口； 系统吞吐量不小于350M；并发连接数不小于4万； 支持IPV6、IPV4双栈接入 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成； 支持设备健康状态实时自我检测，如散热系统状态，并能够进行正常/异常状态指示,且能在异常状态下进行声音报警。 支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、消息传输、流媒体传输等基本功能； ●内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；(提供截图证明并加盖原厂公章) ●主机系统采用具有自主知识产权的多核并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明；（提供证明文件并加盖原厂公章） 文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略； 支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传； 支持一对多，多对一同步方式；支持重名策略,提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略 支持断点续传；支持内容过滤，支持文件大小传输限制，支持时间策略； 可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件 ，支持邮件报警方式； 支持病毒检测；支持一对多，多对一同步方式； 支持字段值按条件进行数据同步； 支持IPv4、IPv6双协议栈接入 支持支持oracle、Sql Server 、DB2、Sybase等主流数据库间的同构或异构数据库同步，支持单向和双向同步； | 套 | 1 |
| 机柜 | 服务器机柜 | 600*1000*2200mm；九折型材；网孔门设计；静态承重1500kg； | 台 | 3 |
| UPS | UPS | 工频15KVA塔式单进单出UPS，液晶显示，直流供电电压：192VDC | 台 | 1 |
|  | 蓄电池 | 铅酸系列，12V120AH蓄电池，具备生产许可证，标配防漏液托盘技术 | 节 | 16 |
|  | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |
| 制冷空调 | 立式柜机 | 颜色分类：黑色空调 种类：立柜式空调 空调功率：5匹空调 节能等级：二级空调 冷暖方式：单冷 是否变频：定速制冷量(W)：12300W制热量(W)：14000W室内机噪音：48/46dB外机噪音(dB(A)：50/46 dB | 台 | 1 |
|  | 管材辅材 | 冷媒管、冷凝管、保温材料等 | 批 | 1 |
| 室内小间距LED显示屏 | 室内小间距LED显示屏 | 1) 输入功率 (最大值)：500 W/m² 2) 箱体结构：压铸铝 3) 工作温湿度：-10℃~+55℃/10%~80%RH 4) 灰度等级：16384 levels per color ●5）对比度：≥7000:1，亮度：50-1600cd/m2 可调。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） ●6）为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件； （提供证明文件并加盖原厂公章） | 平方 | 5 |
|  | LED显示屏发送盒 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 台 | 4 |
| 大屏控制器 | 大屏控制器 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。B/S构架，Web控制方式；纯硬件结构，无操作系统 | 台 | 1 |
|  | 超高分输入卡 | 2个HDMI接口+最高采集 4K x 2K@30HZ | 台 | 1 |
|  | 输入卡 | 4个HDMI接口+最高采集1080P@60HZ | 台 | 1 |
|  | 输出解码卡 | 4个HDMI接口+最高输出4K@30HZ+支持4路4K或16路1080P(H.264、H.265)解码+支持分辨率自定义 | 台 | 1 |
|  | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 套 | 1 |
| 室内小间距LED显示屏安装辅材 | 线缆附件包 | 超5类网线、3芯黑色电源线 | 套 | 1 |
|  | 结构附件包 | 箱体连接片、连接杆及螺丝 | 套 | 1 |
|  | 工具附件包 | 拆卸模组工具 | 套 | 1 |
|  | 智能配电柜 | 20KW | 台 | 1 |
|  | 安装结构 | 电视墙安装结构 | 平方 | 5 |
| 图形工作站 | 图形工作站 | 英特尔至强铜牌 3104 1.7GHz, 6C, 9.6GT/s 2UPI, 8M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (85W) DDR4-2133 / 内存16GB (2x8GB 2666MHz DDR4 RDIMM ECC /硬 盘3.5" 1TB 7200rpm SATA 硬盘 /DVDRW /显卡Quadro P620, 2GB, 4 mDP/WIN10-H/键盘鼠标/3年 | 台 | 1 |
|  | 2K显示器 | 27寸2K显示器 | 台 | 2 |
| 维保部分 |  |  |  |  |
| 维保 | 3年维保 | (1)硬件产品质保3年。 (2)建立本地化专业运维团队，现场运维人员数量不低于2名；投标人实行7*24小时专人值班制，提供热线服务电话，接收采购人故障申告；投标人在接到故障通知后，15分钟内响应，4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。维保期间，响应用户方需求进行软件优化、系统调整支持等。 | 项 | 1 |

2、商务需求

2.1交货（服务）时间及地点

(1)中标人应在2019年7月31日前完成。

(2)交货（服务）地点：采购人指定地点内。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

(1)质保期：3年，硬件产品质保3年。

(2)建立本地化专业运维团队，现场运维人员数量不低于2名；投标人实行7*24小时专人值班制，提供热线服务电话，接收采购人故障申告；投标人在接到故障通知后，15分钟内响应，4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。维保期间，响应用户方需求进行软件优化、系统调整支持等。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(6)本项目的供电、网络链路由甲方提供。

3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

4.付款方式

合同签订后7日内，甲方向乙方支付40%预付款，项目验收通过并经审计后支付至95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期满且无质量服务问题后无息退还。

注：1.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

2.质疑受理电话：0571-83881208。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11投标文件中未含所投产品相应的节能产品政府采购清单页的（如果本项目采购涉及节能清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
    13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.23根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术评分表（65分）

1、商务资信（20分）

| 项目 | 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分（20分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定对比打分） | 1-5分 |
|  | 2 | 投标人经营状况 （根据投标人经营类似项目时间长短、产品市场占有率、获得荣誉等情况综合评定对比打分） | 1-3分 |
|  | 3 | 投标人信用（投标人需提供相关证书或文件） 2015年1月1日后获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，国家级的得3分，省级的得2分，省级以下的得1分，以证书内容为准。 | 0-3分 |
|  | 4 | 投标货物优势 1）主要产品列入财政部公布的《节能产品政府采购清单》的，得1分 （提供有效期内的《节能产品政府采购清单》） 2）主要产品列入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》的，得1分 （提供有效期内的《环境标志产品政府采购清单》） | 0-2分 |
|  | 5 | 投标人2016年1月1日以来具有类似项目业绩（合同金额不小于人民币600万），每提供一个得1分，最高得4分。（投标文件中须提供每个业绩中标通知书、合同、项目竣工验收证明复印件，不提供或缺少均不得分） | 0-4分 |
|  | 6 | 1）投标人具有国家知识产权示范企业证书的得0.5分；2）投标人具有国家认定企业技术中心的得0.5分；3）投标人具有CMMI5的得0.5分；4）投标人具有标准化良好行为证书AAA级及以上的得0.5分；5)投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书的得0.5分；6）投标人具有符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书（五星级）的得0.5分。 | 0-3分 |

2、技术部分（45分）

| 项目 | 序号 | 评分内容和标准 | 补充内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、技术分（45分） | 1 | 货物整体性能的可靠性、先进性、完整性等 （根据技术参数、产品配置及与采购需求的偏离程度等综合评定对比打分） | 根据设备清单及主要参数表中投标产品的技术指标和需求的吻合程度和偏差情况（包括所投产品的品牌规格型号、详细配置、主要技术参数等）打分。所投产品技术参数优于或完全满足招标文件要求的得10分。产品技术参数不满足招标文件要求的，按以下规定扣分： 带●技术参数一项不满足扣1分；不带●技术参数一项不满足扣0.5分，最多扣8分。 | 2-10分 |
|  | 2 | 技术方案的合理性、科学性、全面性等 （综合评定对比打分） | 投标人提供的方案设计总体思想及整体架构应充分满足项目要求，对项目背景及建设内容应进行充分分析论述及功能设计。由评标委员会根据投标人对项目需求的理解，解决方案的成熟度，功能设计和数据对接方案的完整性、可行性、合理性，技术方案的务实性等综合评定对比打分。 | 1-6分 |
|  | 3 | 保证进度和项目完成的方案和措施等 （综合评定对比打分） | 投标人需提供详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案，方案需保证系统功能的正常运行及其他服务工作的正常开展。根据方案的合理性和可行性由评标委员会根据投标人提供的方案等综合评定对比打分。 | 1-4分 |
|  | 4 | 项目负责人、技术力量安排及项目组人员上岗证等 （综合评定对比打分） |  | 0-2分 |
|  | 5 | 对本项目的合理化建议 （综合评定对比打分） | 由评标委员会根据投标人提供的智慧宁围特色场景应用UI设计图的完整性、合理性进行打分，包含智慧宁围综合治理应用、智慧安防应用、智慧消防应用、智慧城管应用、智慧小区应用、智慧治理应用、应急指挥应用共7个子项，全部提供得5分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 | 0-5分 |
|  | 6 | 产品质量保证情况 （根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定对比打分） |  | 2-6分 |
|  | 7 | 售后服务承诺 （根据售后服务方案、措施、响应及本地化服务能力等情况综合评定对比打分） | 根据投标人提供的详细的培训计划(包括：培训人数、次数、方式，现场培训等方案)及售后服务方案的完整性、全面性、合理性、可行性等综合评定对比打分。 | 1-4分 |
|  | 8 | 投标文件制作质量 （根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分） |  | 1-3分 |
|  | 9 | 投标人进行现场演示，由评标委员会依据其演示的效果综合评定对比打分 | 演示内容后附 | 0-5分 |

演示内容：

| 序号 | 项目 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据集成及治理 | 支持自动添加数据源数据表的字段信息；支持配置数据源数据表采集到中心资源目录的数据集；支持全量、增量的数据采集方式；支持制定数据清洗的规则，监测数据清洗任务的运行；支持对多张源表根据预定的字段关联关系进行匹配，并将结果存入目的表。 |
| 2 | 重点人员管控 | 支持重点管控人员人脸和抓拍底片相似度比对，相似度90%以上进行预警信息展示，同时对于重点人员关联车辆，当检测到车辆出现时也进行实时预警； 搜索重点人员的身份证号码，搜索结果包括基本信息（姓名、身份证号码、管控等级、户籍地、现居住地、涉及群体、管控领导、管控领导职务）和关联车辆信息（车牌号、车辆品牌、车辆登记地）； |
| 3 | 查询重点人员活动时间、地点的规律 | 输入某个重点人员身份证号码，展示该人员出现地点和出现时间段的统计图表，直观展示该重点人员在哪些时间段，哪些地点活动频繁。 |
| 4 | 消防设备台账的展示 | 消防设备按类型统计概总数值，点击可展现设备列表，再次点击出现设备的详细信息，包括责任人、责任单位等信息。 |
| 5 | 消防事件的地图联动 | 发生消防预警信息后，可联动地图查看预警详情，包括事件类别、预警时间、事件描述等内容； |
| 6 | 一标三实查询 | 点击三维场景中的小区单体化建筑，查询该建筑中的楼栋分户图，可标签化展示信息，如：房租性质（自主、出租、空置）不同颜色表示，住户属性（党员、孤寡老人、伤残人士等）不同符号表示；点击某一个实有房屋，查询住户详情，包括户主、身份证号、年龄、同住人员信息、房屋建筑面积等； |
| 7 | 三维建模 | 支持基于WEB浏览器无插件浏览实景三维效果，数据演示内容能真实展示宁围街道范围内一个小区的实景三维模型数据效果（建议宁税小区），内容清晰，可真实查看沿街商铺及门牌 |
| 8 | 网格力量指挥调度 | 综合治理事件，在网格地图上以弹窗告警形式展现，支持鼠标框选事件周边的在线网格人员，发送事件信息（地点、时间、事件类型、详情）和调度指令； |
| 9 | 事件详情查看和节点跟踪 | 综合治理事件列表滚动显示，点击其中的某一个事件，查看事件的图文详情和处置进度，同时在网格地图上自动定位到事件发生的位置； |
| 10 | 智安小区消息滚动显示 | 小区 8+N 事件的滚动显示，包括周界、人脸抓拍、车辆抓拍、访客、电子巡更、智能门禁、消防预警等事件；支持按照人员姓名，时间、访问对象等信息进行访客信息的精准查询； |
| 11 | 其他 | 投标人自行携带设备至现场进行功能展示，现场只提供演示场地，投标人演示顺序按照现场签到顺序进行。 每个投标人现场演示人员限制在4人以内，演示时间不超过30分钟（含专家答疑）。 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（35分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.35 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCGDL  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCGDL  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明 ……………………………………………………（页码）

（6）信用中国查询结果………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）………………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

六、信用中国查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。 ▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表5：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日