滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：ZJZBC-20-302

采    购  人：杭州市滨江区教育局（盖章）

代建单位： 杭州绿城滨峰建设管理有限公司 (盖章)

采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司(盖章)

二O二O年六月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

前 附 表	7

一、总 则	14

二、招标文件	15

三、投标文件	17

四、投标	21

五、开 标	21

六、评 标	24

七、定标	34

八、合同签订及其他	35

第三部分  项目技术规范和服务要求	37

第四部分  合同样本	71

第五部分  应提交的有关格式范例	77

资格文件	78

报价文件	84

商务技术文件	94

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经杭州市滨江区财政局临[2020]880号确认书批准，浙江省建设工程设备招标有限公司受杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司委托，现就“滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目”进行公开招标（线上电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目名称及编号：滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目（ZJZBC-20-302）

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目 | 1 | 项 | 665 | 本项目采购内容为滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装。 | 详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

窗体顶端

2、投标供应商特定资格条件：

窗体底端

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）本项目谢绝联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间：2020年 7月 8 日9时00分；

八、投标地点：浙江省建设工程设备招标有限公司（杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼）；

九、开标时间：2020年7 月 8 日9时00分；

十、开标地点：浙江省建设工程设备招标有限公司（杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼）开标室；

十一、投标保证金：无。

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

十三、其他事项：

1、本项目公告期限：5个工作日。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、书面质疑受理地点：浙江省建设工程设备招标有限公司招标代理部（杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼），代理机构联系人：郭鹏飞，传真：0571-87631300，联系电话：0571-87631285；采购单位联系人：魏工，联系电话：0571-83508517。

十四、联系方式：

1、采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

地址：杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼

联 系 人：童工/15958160168

代理机构质疑答复联系电话：郭工/0571-87631285

邮箱：994750485@qq.com

2、采购人名称：杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司

项目实施操作人员联系人：魏工

联系电话：0571-83508517

质疑答复人员：魏工

联系电话：0571-83508517

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市滨江区政府采购领导小组办公室

联系人：叶工

监督投诉电话：0571-87760023

地址：杭州市江南大道328号701办公室

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目。 二、采购内容：本项目采购内容为滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目。 三、项目实施地点：杭州市滨江区江南单元小学及幼儿园内。 四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、工期要求：合同签订场地移交后90日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。 六、质保期：五年 （从竣工验收合格之日起）。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 招标服务费：本次代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号货物类收费标准计取（计费基数以中标价为准）计取，在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户行名称：中信银行西湖支行；帐号：7331610182600010016，收款单位（账户名称）：浙江省建设工程设备招标有限公司。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼 童工收）。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。投标文件的上传和递交： |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：2020年 7 月 8 日9时00分。 |  |
| 14 | 投标地点：浙江省建设工程设备招标有限公司（杭州市江干区环站东路99号云峰大厦）开标室。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 16 | 加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理 |  |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 22 | 样品提交注意事项： 1）需提交样品： a、尺寸不小于30CM×30CM的9MM 硅PU面层样品； b、尺寸不小于30CM×30CM的13MM全塑自结纹塑胶； c、尺寸不小于30CM×30CM的运动木地板； 2）样品提交时间、地点、联系人：投标人必须在2020年 7 月 8 日8时10分至8时50分期间内，将样品送至杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1幢6楼，并办理样品送达登记手续，投标人原则上仅限派1名授权代表到场递交样品，递交完毕后立即离场。（联系人：童工，联系电话：15958160168）。拒绝接收逾期送达的样品。 3）投标人样品不提供则视其投标无效，提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分； 4）本项目样品采用暗标评审的方式； 5）样品的退返：中标单位的“样品”将由采购人予以保存作为项目验收的重要依据。未中标的样品返还给投标单位，采购代理机构将不承担损坏、遗失等保管责任。 |  |
| 23 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市滨江区教育局为本项目的采购人（合同中的甲方）杭州绿城滨峰建设管理有限公司为该项目的代建单位，浙江省建设工程设备招标有限公司为采购机构，杭州市滨江区政府采购领导小组办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

本项目采购内容为滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目，详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购人澄清，逾期视为投标人接受了本采购文件的所有内容。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。本项目采购人有补充文件的，将同步在浙江省政府采购网上发布，请各投标人自行下载。

3、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

▲（3）所投产品具体配置表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）：

▲（4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）；

▲（5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

（6）对应评分细则提供相关证明资料；

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并且加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

### （13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

技术分（40分）

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品评分标准：专家根据样品的外观、制作质量、制作水平等方面。 | 8 |
| 2 | 投标人的加工生产能力、施工机具设备的技术性能、效率及投入到位的可靠程度（0-5分）：投标人的加工生产能力、施工机具设备的技术性能、效率及投入到位完全满足本项目要求的得4-5分，基本满足的得2-3分，一般的得0-1分 | 5 |
| 3 | 重要节点、施工难点部位的制作及施工其方案（0-5分）：重要节点、施工难点部位的制作及施工其方案的可行性、先进性、可靠性和相应的质量控制手段针对本项目有独到的见解，完全实用的得4-5分，基本实用的得2-3分，一般的得0-1分 | 5 |
| 4 | 安全文明生产施工的目标及保证体系措施（3分）：安全文明生产施工的目标及保证体系措施满足本项目要求的得3分，基本满足的得2分，一般的得0-1分 | 3 |
| 5 | 工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性（0-3分）：工程交付使用后保修服务的承诺及可靠性完全符合本项目要求的得3分，一般的得1-2分，没有的不得分。 | 3 |
| 6 | 突发事件的应急措施（0-3分）：针对本项目配套了合理的突发事件的应急措施的得3分，突发事件的应急措施一般的得1-2分，没有的不得分。 | 3 |
| 7 | 施工总工期承诺以及进度计划的满足程度及保证措施（0-5分）：针对本项目的施工总工期以及进度计划安排合理有效的得4-5分，基本合理的得2-3分，一般的得0-1分。 | 5 |
| 8 | 项目班子成员配备情况（0-5分）：项目班子成员专业素质、专业结构、管理模式以及到位的可靠性需具备项目负责人、技术负责人及质量管理员等；根据投标单位提供的人员进行横向比较好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分 | 5 |
| 9 | 本地化服务能力：根据投标人提供的本地化服务经营网点的地址及相关证明材料 | 3 |

商务分（30分）：

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供ISO9001、ISO14001及ISO18001三体系认证证书。每一项得1分，最高得3分，投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 2 | 投标产品为中国田径协会审定产品得3分，投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 3 | 投标单位取得省体育场地设施建设行业协会能力认定证书壹级的得3分，贰级的得2分，叁级的得1分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 4 | 投标单位具有有效期内的安全生产许可证得3分,投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 5 | 投标人所投产品（全塑自结纹塑胶）具有IAAF国际田联认证证书；欧盟环保（ROHS）；安全（CE）认证证书；中国环境标志产品（十环）I型证书；塑胶聚脲聚氨酯面层材料为国家材料认可的健康、环保建材证明文件；符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测标准的检测报告；每提供一个得1分，最高5分。 | 5 |
| 6 | 投标人所投产品（硅PU塑胶）通过欧盟环保（ROHS）认证以及欧盟安全（CE）认证；中国环境标志产品（十环）I型证书；具有全国质量检验稳定合格产品证书；具有CTC颁发的健康建材、环保建材商标证书；球场弹性层微气囊缓冲反弹结构材料拉伸强度≧0.5MPa，拉断伸长率≧80%，且经过500h氙灯加速老化后，拉伸强度能≧0.5MPa，拉断伸长率能达到90%以上，提供依据GB36246-2018标准检测的具有“CMA”与“CNAS”资质的检测机构出具的测试报告。每提供一个得1分，最高5分。 | 5 |
| 7 | 投标人自2017年1月1日以来，承建过标准塑胶跑道施工业绩并通过中国田径协会验收合格的项目得2分，最高得8分（提供合同、中国田径协会验收证书及发票记账联的复印件并加盖投标人公章,三者缺一不得分）。 | 8 |

3、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、定标

（一）定标

评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果经采购人确认，最终确定中标候选人。

（二）中标通知

2.1确定中标人后，招标代理机构将在发布采购公告的网站上公布评标结果。

2.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

2.3在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

2.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 八、合同签订及其他

### （一）合同的签订

1.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

### （二）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

### （三）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。

5、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（四）解释权

采购文件的解释权均属于杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司和浙江省建设工程设备招标有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效

一、项目概况：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目。投标报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

●国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

●本工程要求按图施工，按采购需求指定的技术标准和规范验收。

二、材料设备选用：

体育场地使用的面层材料必须为正规厂家生产的符合国家相关标准要求合格的环保材料，并附生产厂家授权书、出具的产品检测合格证明。

三、产品要求

（1）塑胶及体育器械品牌或厂家的质量等级，都不得采用经济型或低档产品。

（2）本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，不予调整。

四、工程质量要求

（1）符合国家规范要求：

（2）场地平整、无积水，各类线条清晰整齐，各点标线距离尺寸准确并符合国家标准。

（3）总体质量必须达到国家篮协、田径协会规定的质量检测要求；

（4）所有塑胶面层物理、化学性能符合国家标准及浙江省地方标准。

（5）发包范围内的所有工程由中标人总承包，中标人对工程质量整体负责。

（6）工程质保期限：本工程所包含内容的质保期不得少于5年（人为及不可抗力除外）；

（7）保修期期限内属质量问题的，中标人应免费负责维修。

（8）总体质量必须达到“中国跑道协会”验收合格要求

五、技术要求：

250米跑道塑胶技术参数

1、成品物理性能指标（GB 36246—2018）:

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收，% | 35~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN 20℃） | ≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | ≥0.5 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃性能，级 | I |

2、成品抗老化性能指标（GB 36246—2018）:

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化试验 (500h) | 拉断伸长率，% | ≥40 |
|  |  | 拉伸强度，Mpa | ≥0.5 |

3、成品中有害物质限量及气味要求（GB 36246—2018）：

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害 物质 含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） | ≤1.5 |
|  |  | 4,4’－二氨基－3,3’－二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg） | ≤0.2 |
|  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞（mg/kg） | ≤2 |
| 2 | 有害 物质 释放 量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/(m2·h） | ≤5. 0 |
|  |  | 甲醛（mg/(m2·h） | ≤0.4 |
|  |  | 苯（mg/(m2·h） | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/(m2·h） | ≤1.0 |
|  |  | 二硫化碳（mg/(m2·h） | ≤7.0 |
| 3 | 气味 | 气味等级 / 级 | ≤3 |

4、固体原料中有害物质限量及气味要求（GB 36246—2018）：

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害 物质 含量 | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞（mg/kg） | ≤2 |
| 2 | 气味 | 气味等级/（级） | ≤3 |

5、非固体原料中有害物质限量要求（GB 36246—2018）：

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害 物质 含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） | ≤1.5 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg） | ≤10 |
|  |  | 挥发性有机化合物（g/L） | ≤50 |
|  |  | 游离甲醛（g/kg） | ≤0.50 |
|  |  | 苯（g/kg） | ≤0.05 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞（mg/kg） | ≤2 |

硅PU塑胶技术参数

1、成品物理性能指标（GB 36246—2018）:

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收，% | 20~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN 20℃） | 80~110（干测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | ≥0.5 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃性能，级 | I |

2、成品抗老化性能指标（GB 36246—2018）:

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化试验 (500h) | 拉断伸长率，% | ≥40 |
|  |  | 拉伸强度，Mpa | ≥0.5 |

3、成品中有害物质限量及气味要求（GB 36246—2018）：

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害 物质 含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） | ≤1.5 |
|  |  | 4,4’－二氨基－3,3’－二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg） | ≤0.2 |
|  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞（mg/kg） | ≤2 |
| 2 | 有害 物质 释放 量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/(m2·h） | ≤5. 0 |
|  |  | 甲醛（mg/(m2·h） | ≤0.4 |
|  |  | 苯（mg/(m2·h） | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（mg/(m2·h） | ≤1.0 |
|  |  | 二硫化碳（mg/(m2·h） | ≤7.0 |
| 3 | 气味 | 气味等级 / 级 | ≤3 |

4、非固体原料中有害物质限量要求（GB 36246—2018）：

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害 物质 含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） | ≤1.5 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和 游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg） | ≤10 |
|  |  | 挥发性有机化合物（g/L） | ≤50 |
|  |  | 游离甲醛（g/kg） | ≤0.50 |
|  |  | 苯（g/kg） | ≤0.05 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和（g/kg） | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬（mg/kg） | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞（mg/kg） | ≤2 |

六、其它说明：

（1）各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，确保现有道路在施工期间保持畅通，并按有关要求做好安全防护工作。

（2）投标人报价时应结合施工图纸及图集的详细节点大样，充分考虑相关费用，设计施工图中所列的施工要求及工艺要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

（3）项目验收时需提供原材料及成品的抽样检测报告（委托中国跑道协会进行检测），包括检测专家评审费等相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。。

（4）项目实施过程中需按照《中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018》、《教育部办公厅关于加强中小学合成面层运动场地建设管理的通知》浙体艺厅（2018）72号文件标准执行。

（5）项目实施流程按浙江省体育场地设施建设行业协会颁发的《浙江省院、校运动场地标准及施工建设指导书》执行

（6）招标文件和图纸标准高于（4）、（5）条款中涉及的文件标准的按招标文件及图纸为准。

- （7）地下车顶板上底层土方回填由土建总包回填，中标人经招标人授权检验土建总包底层回填土土质工作，中标人检验出未达标土方及时联系招标人再做退场换土处理。经中标人检验合格，完成后的标高由中标人进行验收并履行书面移交手续。土建总包回填土移交后，土质质量控制及后续对施工影响的结果由中标人负责承担，若如造成土方外运或二次回填造成费用增加，由中标人自行承担。

- (8)实体样板：现场成品材料需在今后使用设备同条件环境内做实体样板（满足委托方要求），相关费用由中标单位承担。

- (9）本项目质量保修期为五年。由于该项目的特殊性，要求中标候选人提供全塑自结纹塑胶、硅PU塑胶、EPDM塑胶面层生产厂家五年质保承诺。在中标候选人公示前提供，若届时不提供或提供的保修承诺不符合要求的,招标人将取消其中标资格，由下一候选人替补。在保修期内，上述产品如出现质量问题，要求由产品生产厂家技术人员进行维修或更换，否则，招标人有权酌情扣除投标人的质量保证金。

- (10)属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。中标人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，涉及维修费用从质保金额中双倍扣除；

- （11）地下室顶板可承受荷载复土后可承受500公斤/M2，消防车道部分2000kg/㎡ 若因中标人车子或其它设备超重在地库上施工而产生的地下室顶板开裂等质量损坏现象，其损失由中标人承担。

- （12）扣除招标人、监理同意顺延的工期外，每延期一天，中标人应向招标人支付合同总价万分之五的违约金，工程延期造成招标人的实际损失超过履约保证金总额的，按实际损失赔偿。工程延期支付的履约保证金或实际赔偿额，招标人有权直接从履约保证金中的工期保证金中扣除，累计违约金或实际赔偿金超过工期保证金的，招标人有权从工程款中直接扣除， 违约金限额为合同价的5%。

（13）本工程发包范围内的工程材料均由中标人采购。招标人在招标文件、合同中已注明品牌（或型号）的材料，中标人采购材料须按注明范围内品牌选择采购，未经招标人及代建人同意不得选择范围以外的材料品牌；②无量无价材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，材料、设备应选用具有一定生产规模和良好市场信誉的生产厂商和品牌，均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，材料须送样，经招标人、代建人、监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。原材料的资料，若不及时提供，暂停支付工程进度款。

- （14）所有材料及设备均应有合格证、质保书、检验报告及销售清单，符合国家规定的技术标准，并且须经招标人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当中标人选定的材料、设备质量达不到预期质量目标要求时，招标人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，招标人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论招标人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由中标人承担。

- （15）（1）需招标人签证品牌、价格的材料，中标人在采购前应首先征得招标人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品；除非签证价格低于市场价，否则中标人必须无条件接受；（2）中标人需要使用代用材料时，应经招标人及代建人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；（3）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经招标人及代建人和监理认可后才能大面积使用，如招标人认为需要甲定乙供的，中标人须无条件同意并积极配合。

- （16）工程验收达不到合同规定的质量等级，无条件返工并由中标人承担返工、修复、延期等全部费用。同时招标人有权扣除履约保证金中工程施工质量保证金（占履约保证金50%），该保证金不足以补偿招标人受到的损失的，招标人有权向中标人追偿。由此造成工程交付延期，每逾期一天，中标人应向招标人支付5000-10000元履约保证金。

- （17）中标人违约造成合同解除的，除其履约保证金归招标人所有外，还应承担全部直接经济损失。

- （18）中标人未按经监理及招标人批准确认的设计方案、施工方案、代建人相关标准规范要求进行施工的，每次应向招标人支付履约保证金0.2-5万元，中标人承担该违约责任的同时，还应按招标人要求限期整改，如拒不整改，招标人有权加倍处罚和单方解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由中标人承担。中标人单位公司负责人（分管生产领导）按招标人要求参加监理会议，原则上每月不少于4次。如未参加监理会议则在履约保证金扣除人民币2000元/次。

- （19）硬质工程用各类石板、块石、条石等石材的强度、色泽和加工精度（部分板材需按照发包人要求采用整板加工与异型加工，严禁出现小块拼接做法）达到发包人及设计要求，棱角完整、无翘曲，安装质量要求密实、牢固、平整。如已做石材防护的不得在铺贴后再次切割，以免破坏防护引起石材泛碱。（铺装质量、沉降控制、石材色差与纹理控制等内容），各种石材必须以发包人确定封样为标准，石材厚度按照图纸要求分三种规格厚度25mm厚进场石材厚度按图纸要求足厚，不得有负偏差，正偏差控制在＋0.5mm。承包人应按发包人要求在进行大面铺装前必须对每种式样铺装进行预排版，做好硬质铺装电脑及现场排版工作（排版应达到室内精装修排版要求）并由发包人确认；每种式样面积不少于2平方米，经发包人确认后方可大面积施工。费用已在报价中综合考虑，不再另外计取。

七、项目实施要求：

签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

八、项目竣工验收要求：

1、按图施工完毕，做好圆心定位工作，验收时尺寸必须满足采购人要求；

2、各部位面层厚度必须达到图纸要求；

3、任何部位、任何方向均应符合：4M直尺下不应有＞6MM的间隙或1M直尺下不应有3MM的间隙，冲击吸收为30-50%，垂直变形为0.6-2.5MM，抗滑值（BPN20℃）≥47，拉伸强度（MPA）≥0.5，拉断伸长率≥40%，阻燃性为I级；

4、外观任何部位的塑胶面层应无气泡、无裂缝或塑胶现象，接缝需平直，无明显痕迹；

5、在项目竣工验收前，由采购人邀请相关人员对合成材料面层成品随机取样，委托权威机构认可的第三方检测机构（国家体育用品质量监督检验中心、北京华安联合认证检测中心、华东理工学院合成材料检测中心、江苏省产品质量监督检验研究院、浙江省体育用品质量检验中心等省级以上检测单位）对其中的有毒有害物质和挥发性气体含量进行检测，检测结果与中标单位投标时提供的样品的检测报告进行比较，有重大偏差或者检测结果不合格，项目不进行竣工验收。

九、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起五年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

●十、工期要求：

合同签订场地移交后给施工单位90日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

十一、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收合格后以无息退还。

●十二、货款结算方式：

工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程依据工程师确认的月完成工程量报表支付60%工程款，累计支付合同价的60%；竣工验收达到合同规定质量标准，双方结算完毕，按规定要求提交完整的竣工资料后并退保，付至审计价的80%；工程款支付至80%时应提供全额结算价的税务发票；结算价20%作为质量保证金；质量保修金从取得竣工验收合格书后起算，一年期满无质量问题付决算总价款的15%（无利息），三年期满付决算总价款的2.5%（无利息），其余2.5%五年期满付还（无利息）,但有权扣除因质量问题及服务问题而发生的相关费用。

- 工程质量要求的其他约定：

双方承诺：

进入本工程的施工方必须服从代建人的监督、管理，现场工程管理、质量、进度、安全文明施工如不符施工合同及合同相关文件及工程施工质量验收规范标准要求，代建人有权要求施工责任单位限期整改并按合同约定要求作出处罚，施工责任单位应无条件接受；工程管理、质量、进度、安全文明施工还受建设单位、代建单位、监理单位三方监督，承包人必须按投标文件配制的人员全部到位。

承包人承诺：管理人员资质、施工管理、施工质量、进度、安全文明施工，严格按合同及招投文件内容要求进行实施，如达不到上述要求自愿承担合同违约责任，并承担给发包人（包括代建人、监理等）造成的一切损失。

通用要求：

1、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准；

2、承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整；

3、当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

4、承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

5、质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）满后一个月内无息退还质保金。但有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。

6、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以综合单价进行计算，最终以结算审计审核为准。

7、施工单位正式进场后30天内完成材料小样送样及确认。

8、工程使用的各种材料（砂、石、水泥、钢材、运动场面层等）必须按照发包方要求。在进场使用前1周必须向发包人申报厂家名称、使用部位并提供企业资料(生产许可证、安全许可证等)，得到发包人、监理单位认可后，方可进场使用。

9、投标人应充分考虑在施工期间与电力、自来水、燃气等专业施工单位的配合、协调及相互的施工干扰等因素，工期、费用自行考虑计入投标报价。

10、本工程工程量清单及图纸作为招标文件的一部分提供给投标人，投标人经现场踏勘后根据图纸、规范、相关法律法规、现场情况进行报价，投标人应认真审读清单描述；如清单描述不完整，但又是完成分项工程必须的工作内容，此费用均应已含在报价中，不作为漏项子目且不得调整综合单价。

11、扣除招标人、监理同意顺延的工期外，每延期一天，中标人应向招标人支付合同总价万分之五的违约金，工程延期造成招标人的实际损失超过履约保证金总额的，按实际损失赔偿。工程延期支付的履约保证金或实际赔偿额，招标人有权直接从履约保证金中的工期保证金中扣除，累计违约金或实际赔偿金超过工期保证金的，招标人有权从工程款中直接扣除， 违约金限额为合同价的5%。

12、（14）本工程发包范围内的工程材料均由中标人采购。招标人在招标文件、合同中已注明品牌（或型号）的材料，中标人采购材料须按注明范围内品牌选择采购，未经招标人及代建人同意不得选择范围以外的材料品牌；②无量无价材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，材料、设备应选用具有一定生产规模和良好市场信誉的生产厂商和品牌，均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，材料须送样，经招标人、代建人、监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

13、所有材料及设备均应有合格证、质保书、检验报告及销售清单，符合国家规定的技术标准，并且须经招标人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当中标人选定的材料、设备质量达不到预期质量目标要求时，招标人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，招标人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论招标人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由中标人承担。

14、（1）需招标人签证品牌、价格的材料，中标人在采购前应首先征得招标人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品；除非签证价格低于市场价，否则中标人必须无条件接受；（2）中标人需要使用代用材料时，应经招标人及代建人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；（3）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经招标人及代建人和监理认可后才能大面积使用，如招标人认为需要甲定乙供的，中标人须无条件同意并积极配合。

15、工程验收达不到合同规定的质量等级，无条件返工并由中标人承担返工、修复、延期等全部费用。同时招标人有权扣除履约保证金中工程施工质量保证金（占履约保证金50%），该保证金不足以补偿招标人受到的损失的，招标人有权向中标人追偿。由此造成工程交付延期，每逾期一天，中标人应向招标人支付5000-10000元履约保证金。

- 16、中标人违约造成合同解除的，除其履约保证金归招标人所有外，还应承担全部直接经济损失。

- 17、中标人未按经监理及招标人批准确认的设计方案、施工方案、代建人相关标准规范要求进行施工的，每次应向招标人支付履约保证金0.2-5万元，中标人承担该违约责任的同时，还应按招标人要求限期整改，如拒不整改，招标人有权加倍处罚和单方解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由中标人承担。中标人单位公司负责人（分管生产领导）按招标人要求参加监理会议，原则上每月不少于4次。如未参加监理会议则在履约保证金扣除人民币2000元/次。

- 18、中标人配合管理工作内容：

- 中标人将作为本工程的施工承包单位，对发包人其他专业分项配套工程、甲定乙供材料和设备等承担总包管理配合服务责任，配合管理费计入投标报价，今后结算不另计，中标人必须配合，且不得向相关配套单位收取配合费。中标人配合管理内容主要包括：

- 1、协调日常工作，按节点完成计划提供对各分部分项工程的进度要求；

- 2、对相关分部分项工程的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理归档等进行总体集成；

- 3、按中标工期合理安排分包工程的工期和进退场时间，按计划准时提供无障碍工作面、设备堆施场地等；

- 4、配合总承包单位做好各分部分项工程单位之间的配合协调、系统调试和成品保护工作；

- 5、提供现有的场内小挖机、短途运输车辆、小型翻斗车、脚手架等供分项单位使用（费用已包含在合同价内）；

- 6、中标人需协调室外各专业配套单位交叉施工引起的成品保护工作、垃圾清运工作（包括自行协调总包、幕墙等相关单位乱扔垃圾到室外工作），出现成品损坏、垃圾清运不及时等情况由中标人负责协调、维修及清运垃圾，费用由中标人承担。

7、跑道面层施工完成后还有2个月的养护期，此阶段内的成品保护和监督。

施工过程中：

1）、原材料的资料提供的及时性要有约束，若不及时提供，暂停支付工程进度款。

2）、对其他专业和运动场自身专业的成品保护和监督。

绿化要求：

1、本工程所有绿化养护期二年，养护期从竣工交付之日起计算，届满时组织移交验收，移交验收的不合格部分由承包人单位无偿返工并从更换栽植之日起计算再养护保活二年，费用已含在合同价中。投标人不进行更换的由发包人指定单位进行更换，费用从投标人质保金中扣除。

2、地下车库顶板上底层土方回填需检验土质，检验出未达标土方及时做退场换土处理。土质质量控制及后续对植物影响的结果由承包人负责承担，若如造成土方外运或二次回填造成费用增加，由投标人自行承担。

3、本工程属于绿城标准化管理工程。相关工程管控条例均按照绿城管理集团管理办法执行。日常施工中，承包人应按发包人要求响应绿城管理集团的工程检查内容。并无条件配合招标人完成《景观精细化管理手册(表单)》中相关表单。绿城管理集团产品中心检查为全过程工程管理检查，期间对承包人的工程施工组织措施、工程质量、安全文明、资料等核查出问题，承包人均需积极配合发包人按照绿城管理集团要求限期整改，拒不执行绿城管理集团整改命令将按合同扣除相应履约保证金，未按要求整改的工程款不予以支付直至整改到位。不及时整改导致工期延误而造成的损失由承包人自行承担。

4、本工程全部采用商品混凝土。本工程热镀锌方铁管需厂家成品定制，现场安装焊接，技术标准详见技术规范附表。本工程草坪严格按照绿城集团草坪建植工艺工法施工，草坪要求采用沙坪矮生百慕大混播多年生黑麦草，供苗起卷前草坪必须修剪，草卷根部沙层厚度应控制在2cm，厚度均匀一致。必须用起草机进行起草作业，草坪幅宽需按达到发包人要求，起草前需由发包人进行现场确认，进场前经发包人验收合格后方可铺设。养护期内，根据实际草坪效果情况冬季加播多年生黑麦草草籽，播种工作由承包方负责，草坪秋冬季节交播工艺工法及材料详见合同规范文件。花境营造方案按照发包人提供合同中花境技术规范执行，具体花境方案承包人负责深化由发包人评审确认后实施。

5、投标人种植土回填前须对土源做好检测工作，回填种植土必须满足设计及相关绿化种植土规范要求，并提供种植土检测报告。回填过程中代建人随机进行抽检，发现不符要求的，立即退场更换处理，并对现场其它已回填种植土按相关抽检规范要求全数抽检，不符合要求的全部退场更换处理，产生的相关费用由投标人自行承担。

6、投标人应充分考虑因季节及土壤等因素产生的措施费，如高温季节搭建遮阳网、冬季防冻措施、土壤化学分析及处理等措施费，相关费用投标人自行考虑计入投标报价。

器械要求：

1、旗杆：旗杆式样：整体锥形，2、：材质为304不锈钢冷轧板，旗杆上口口径为80mm，下口口径为248mm。3、内置式一体杆，配升降旗用步进电动装置。4、旗杆壁厚2.5mm，高度16.8-18.8米；尼龙材质专用旗绳：不易被人为破坏，延长旗绳使用寿命。相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 2、室内电动悬臂篮球架：1、篮架伸臂2—4.5m由固定臂、伸出主杆、拉杆、预埋件和电动液压机构组成2、篮球架固定臂采用Φ180×10无缝管制作，伸出主杆采用Φ140×12无缝管制作，拉杆采用Φ48×1.5圆管在弯管机上一次成型，篮球架配备有专用高强度预埋件，采用Φ20螺纹钢和30mm厚钢板焊接而成。3、篮板：规格：1800*1050(mm)厚度12mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（或SMC篮板），边框采用铝合金包边，并在篮板下沿及侧面复盖设置护条。4、表面处理；所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉未喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um，具体按照《GB23176-2008篮球架》施工。相关措施费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 3、墙面折叠篮球架：1、产品技术规格：篮架伸臂为1.8m，篮架底座尺寸长*宽=1*2(m)2、产品用材：对球架立柱采用150*150*5mm大方管，伸臂采用优质钢板一次冲压成型，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作。3、篮板：规格：1800*1050(mm)厚度：12mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（或SMC篮板），边框采用永不生锈的铝合金包边，并在篮板下沿及侧面复盖设置护条。4、紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理。5、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉未喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um，具体数据按照《GB23176-2008篮球架》施工，相关措施费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 4、固定式单臂篮球架：1、篮架伸臂为2.25m，篮架底座尺寸长*宽=1*2(m)2、产品用材：对球架立柱采用150*150*5mm大方管，伸臂采用优质钢板一次冲压成型，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作。3、篮板：规格：1800*1050(mm)厚度：12mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（或SMC篮板），边框采用铝合金包边，并在篮板下沿及侧面复盖设置护条。4、紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理。5、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉未喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um，具体按照《GB23176-2008篮球架》施工。相关措施费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 5、直插式排球柱：1.排球柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。2.排球柱外立柱选用φ89×3.75的优质焊管，内立柱选用φ70异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动。3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，立柱上部设有特制封套。4、排球柱配备有专用的预埋件，采用φ108×2.75圆管制作。5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um。6.排球网及相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 6、插地式网球柱：1.直插式网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。2.二立柱选用特制80×80铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，高度要求：1070㎜。3.网球柱配有专用预埋件，预埋件采用φ140×4镀锌管和不锈钢冲压件制作。4.立柱表面经喷塑处理。5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um。6.网球网及相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 7、五人制足球门：1、球门内净基本尺寸：长×高=3000×1500（mm）2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。3、球门立杆和横梁均采用φ80×80×2.75优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用φ32×2.5的钢管制成，两侧横杆和后侧连杆采用□80×40×2.75方管制作4.所有钢制件表面均氟碳喷涂表面处理。5.足球网及相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 8、七人制钢管足球门：1、球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（mm）2、足球门由立杆、横梁和系线柱等组成。3、球门立杆和横梁均采用φ120铝合金异型材制成，上设网勾，球网系线柱采用φ48×3的钢管制成。立杆和系线柱均配备有专用预埋件，只需将立杆和系线柱插入预埋孔,安装完成后，预埋件与球门柱结合紧密、无晃动，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角呈90°4.所有钢制件表面均氟碳喷涂表面处理。5.足球球网及其他具体工程量根据现场实际情况自行考虑，综合报价。

- 9、双间肋木：1.肋木埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=2000x365x2615（mm）；埋入地下部分长510mm。2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□  80x40x3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32x2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内；3.肋木中设有限位件；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖。4.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 10、四项联合器械：1、该器械埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=5728x114x3500（mm）；2、该器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成;3、立柱和横杆采用Ф114×2.75圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长800mm；4、爬杆采用Φ42x3焊管制作,埋入地下部分长度为300mm；5、爬绳采用棉纶绳制成；6、所有钢制件均经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 11、联体单杠：1．联体单杠埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=2894×114×2000（mm）；支撑立柱混凝土基坑为400×400×600mm，埋入地下部分长500mm；所浇注的混凝土为C20。2. 联体单杠分二档，每档中心距离1390mm，杠面高分别为2000、1800mm。3. 联体单杠立杆采用Ф114×3圆管，杠面采用Ф28圆钢, 立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与杠面采用不锈钢防盗螺栓连接；立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接。4. 所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢。5. 所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 12、云梯：天梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=3620×870×2325（㎜）；支撑立柱混凝土基坑为1270x400x700mm，埋入地下部分长600mm；所浇注的混凝土为C20。2.天梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用Φ114×3、Φ48×3圆管制作,上部横梯采用Ф48×3、Φ32×3圆管拼焊而成；天梯两边有护栏，可作单杠用；立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与横梯采用不锈钢防盗螺栓连接；3. 所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 13、中双杠：1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1400mm,宽度调节395-535mm。2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1860mm，埋入地下部分长600mm。3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋。4.所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 14、低双杠：1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1100mm,宽度调节395-535mm.2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1560mm，埋入地下部分长600mm。3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋。4.所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 15、高双杠：1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1600mm,宽度调节395-535mm。2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长2060mm，埋入地下部分长600mm。3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋；4.所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，相关费用计入投标总报价中，今后不另行增加。

- 16、所有器械的基础按照设计或者招标人要求埋设，投标人须开标前踏勘现场，如出现土质或者其他原因造成基础加大、加深以及混凝土强标号变高均为本次报价内综合考虑，今后不另计取。

- 违约约定：

1、如未按发包人（代建人）的规定时间及质量要求进行专项设计的，如延期15天内，按照每天2万元进行处罚，超过15天，发包人（代建人）有权邀请第三方单位进行深化设计，施工单位须无条件认可相关的深化结果，产生的费用在施工单位的进度款或罚款中予以扣除，由财政支付，费用金额以发包人（代建人）市场询价为准，如施工单位拒不整改及配合，发包人（代建人）有权终止合同，所有损失由承包人承担。

2、质量验收未达到合同规定的质量等级，无条件返工并由承包人承担返工、修复、延期等全部费用。同时发包人有权扣除履约保证金中工程施工质量保证金（占履约保证金40%），该保证金不足以补偿发包人受到的损失的，发包人有权向承包人追偿。承包人拒不整改配合或未按时整改，在要求的整改时间延期5天内每天罚款2000元，5天以后发包人（代建人）有权邀请第三方单位进行整改，施工单位须无条件予以配合，产生的费用在施工单位的进度款或罚款中予以扣除，由财政支付，费用金额以发包人（代建人）市场询价为准，如施工单位拒不整改及配合，发包人（代建人）有权终止合同。由此造成工程交付延期，每逾期一天，承包人应向发包人支付5000-50000元违约金。

- 3、现场精细化管理达不到绿城集团精精细化管理指引要求，扣除履约质保金的20%作为违约扣罚；如安全文明未达到合同约定的相关要求及绿城集团建筑安装工程成品保护办法，扣罚履约质保金的15%作为违约扣罚；

- 4、若发生质量事故或安全事故，按情节轻重给予1万-5万的违约扣罚，并承担给发包方、代建方及监理方造成的一切损失。如

- 5、若发生重大质量事故或人生伤害等重大安全事故，还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给招标人、代建人及监理造成的损失。

- 6、若代建方及监理方发现质量事故、安全事故、重大质量事故或人生伤害等重大安全事故的危险源，承包人应马上停工，立即整改，需在3天内整改完成，如不在期限内整改完成，对承包人每天处以5000-10000元违约扣罚，如不整改或未整改完善就进场施工的，代建人有权停止支付工程款，并处以1-5万元违约扣罚。同时发包人有权邀请第三方进场消除危险源，产生的费用从承包人进度款或罚款中扣除，由财政支付，金额以发包人（代建人）市场询价为准。

- 7、承包人施工管理不当，造成代建方及监理受到了上级部门的通报批评的，处以50万元的违约扣罚，且承包人须承担所有的损失，如代建方及监理受到了上级部门处罚的，由承包人承担代建方及监理所有的损失外，发包人有权视情况直接单方面终止合同。

- 8、在施工期间，若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾、生活垃圾随意倾倒等不符合安全文明施工要求的现象，发包人及代建方有权根据严重程度对承包人处以1-5万元违约扣罚；在施工全过程中，若由于承包人在施工期间有违规操作导致对发包人或代建单位的名誉造成损害的，发包人及代建方有权向承包人索赔5-50万元，情节严重的，予以加倍处罚。

- 9、各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以2000—20000元的违约扣罚；承包人施工及管理人员现场不服从发包人、代建单位、监理单位管理人员的管理，发生一次处以1000—50000元的违约扣罚；

- 10、承包人施工及管理人员因不服从管理对发包人、代建单位、监理单位管理人员进行辱骂、人身威胁、殴打等情况，每发生一次处以5000—100000元的违约扣罚，并立即清退当事责任人（情节严重的立即清退施工班组）；承包人施工及管理人员在发包人、代建单位、监理单位办公场所吵闹、闹事，发包人将视情节严重程度每次处以50000—500000元的违约扣罚

- 11、施工人员因工资、医疗费、保险费等合理费用得不到保障，如政府主管部门、发包人、代建单位提出诉求，发包人、代建单位有权要求承包人按时支付，在通知无效的情况下，发包人、代建单位有权暂扣承包人的工程款，视情节严重程度每次处1000—50000元的违约扣罚；

- 12、如在施工过程中经主管部门检查（包括发包方组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包方向承包方处以5000元的违约扣罚，如整改后仍达不到要求，发包方将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。现场如发生建筑垃圾，生活垃圾或泥浆偷排、漏排、倾倒至周边区域或随意排至施工场地内的，处以1000-5000元的违约扣罚，并在发包人（代建人）要求期限内完成整改。泥浆未按当地相关法规要求而倾倒或造成恶劣影响的，处以每次50万元违约扣罚。

- 13、在施工过程中，由于承包人未达到合同要求的质量、进度、安全文明标化标准，并未按发包人规定期限整改完成及拒绝接受发包人处罚的，发包人有权加倍处罚，情节严重的，直至终止合同并保留追究承包人责任的权利。

- 14、施工过程中发生一切安全事故均由承包人自主负责并赔偿一切损失。

- 15、造价内已包含总包的配合管理费，后期若有施工作业面，但因总包管理费没及时支付等问题导致工期延误的，中标单位应承担工期风险和损失，发包方有权力对中标单位进行处罚每天（500-10000）的滞纳金。

- 十四：采购清单

- 滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征 | - 单位 |  | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 一、运动场工程 |  |  |  |  |  |
|  | - 1、土石方工程 |  |  |  |  |  |
| - 1 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：根据现场实际情况，满足设计要求。 |  | m3 | 171.59 |  |
| - 2 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求；2、填方材料：符合设计要求的原土回填； |  | m3 | 81.16 |  |
| - 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合土石方；2、废料外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 90.43 |  |
|  | - 2、250米跑道、半圆区、跳远区 |  |  |  |  |  |
| - 4 | 路床（槽）整形 | 1、道路碾压夯实；2、压实度≥93%，路床碾压检验。 3、土方由总包方回填至-0.8米处， |  | m2 | 3027.56 |  |
| - 5 | 塘渣 | 1、石料规格：符合设计要求的塘渣夯实(含铅球投掷区基础）；2、厚度：40cm。3、压实度≥93%； |  | m2 | 3027.56 |  |
| - 6 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、材料品种：5%水泥稳定碎石层；2、厚度：25cm。3、顶层多合土养生，人工洒水。4、压实度≥95%；7天无侧限抗压强度≥3MPa. |  | m2 | 2728.43 |  |
| - 7 | 透层 | 1、材料品种：乳化沥青封层；2、喷油量：1kg/m2. |  | m2 | 2728.43 |  |
| - 8 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：7cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 2728.43 |  |
| - 9 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层；2、喷油量：0.5kg/m2. |  | m2 | 2728.43 |  |
| - 10 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：4cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 2728.43 |  |
| - 11 | 碎石 | 1、材料品种：碎石找平层；2、厚度：16cm。 |  | m2 | 299.12 |  |
| - 12 | 水泥混凝土 | 1、200厚C30混凝土 2、塑料膜养护 3、201专用封底料,涂刷3遍 |  | m2 | 299.12 |  |
| - 13 | 弹性面层 | 1、材料品种：红色环保全塑自结纹塑胶面层；2、厚度：13mm厚；3、塑胶场地面层施工及验收参照国标GB36246-2018、GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011、《中小学校体育设施技术规程》、浙江省行业协会作业指导书及国际田联(IAAF)相关标准执行。 |  | m2 | 3224.12 |  |
| - 14 | 弹性面层 | 1、材料品种：红色环保全塑自结纹塑胶面层；2、厚度：20mm厚；3、塑胶场地面层施工及验收参照国标GB36246-2018、GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011、《中小学校体育设施技术规程》、浙江省行业协会作业指导书及国际田联(IAAF)相关标准执行。 |  | m2 | 108.98 |  |
| - 15 | 跑道内圈排水沟 | 1、原土夯实；2、10cm厚碎石干铺夯实；3、10cmC15砼垫层；4、MU10砼实心砖DM7.5水泥砂浆砌筑；5、排水沟内壁及沟底20厚1：2水泥砂浆抹面；6、C25砼压顶；7、C25砼成品预制盖板500*400*80mm(包括预埋角钢)。具体做法详见设计图纸 |  | m | 331.26 |  |
| - 16 | 起跳板 | 1、木制起跳板，1.22×0.3（m），白色漆面；2、硬质起跳板底座，1.22×0.3（m），材质：热镀锌钢，C25钢筋混凝土基础；3、橡皮泥显示板，1.22×0.1（m），材质：橡皮泥；具体安装方式详见70-007-A剖面。C25基础厚度按20cm。 |  | 套 | 1 |  |
| - 17 | 沙坑 | 1、跳远场地沙坑，尺寸为8m*2.75m；2、240厚MU10砼实心砖DM7.5水泥砂浆砌筑，C25砼压顶，压顶顶面铺设20mm厚红色环保全塑自结纹塑胶面层；20厚1:2水泥砂浆内外抹面；3、60cm石英砂，土工布一层200g/m2，150厚粒径（6～20mm）碎石，200厚粒径（20～50mm）碎石，沙坑厚度为950mm。 |  | 只 | 1 |  |
| - 18 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：预制钢筋；2、钢筋规格：HPB300。 |  | t | 1.946 |  |
| - 19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：现浇钢筋；2、钢筋规格：HPB300。 |  | t | 1.367 |  |
| - 20 | 跑道画线 | 1、50宽白色标志线（包括跑道分道数字及起点终点线）： 2、跑道专用聚氨酯漆 |  | m | 2162.35 |  |
|  | 3、篮球场、排球场 |  |  |  |  |  |
| - 21 | 路床（槽）整形 | 1、道路碾压夯实；2、压实度≥93%，路床碾压检验。 3、土方由总包方回填至-0.8米处， |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 22 | 塘渣 | 1、石料规格：符合设计要求的塘渣夯实(含铅球投掷区基础）；2、厚度：40cm。3、压实度≥93%； |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 23 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、材料品种：5%水泥稳定碎石层；2、厚度：25cm。3、顶层多合土养生，人工洒水。4、压实度≥95%；7天无侧限抗压强度≥3MPa. |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 24 | 透层 | 1、材料品种：乳化沥青封层；2、喷油量：1kg/m2. |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 25 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：7cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 26 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层；2、喷油量：0.5kg/m2. |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 27 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：4cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 1298.84 |  |
| - 28 | 弹性面层 | 1、材料品种：复合型硅PU面层（红、绿分色）；2、厚度：9mm厚；3、塑胶场地面层施工及验收参照国标GB36246-2018、GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011、《中小学校体育设施技术规程》、浙江省行业协会作业指导书及国际田联(IAAF)相关标准执行。 |  | m2 | 1464.00 |  |
| - 29 | 球场排水沟 | 1、原土夯实；2、10cm厚碎石干铺夯实；3、10cmC15砼垫层；4、MU10砼实心砖DM7.5水泥砂浆砌筑；5、排水沟内壁及沟底20厚1：2水泥砂浆抹面；6、C25砼压顶；7、C25砼预制盖板500*400*80mm(活动盖板及预制盖板)。具体做法详见设计图纸 |  | m | 213.32 |  |
| - 30 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：预制钢筋；2、钢筋规格：HPB300。 |  | t | 1.250 |  |
| - 31 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：现浇钢筋；2、钢筋规格：HPB300。 |  | t | 0.840 |  |
| - 32 | 围网 | 1、名称：球场围网(含3扇围网门，位置根据现场另定）；2、规格：4.0米高围网，立柱中心距3.0米；3、采用边框形式，所用边框横杆DN60*2.5镀锌钢管（墨绿色），立柱采用DN76*3.0镀锌钢管（墨绿色），网片采用冷拔低碳钢丝电阻焊接（墨绿色），丝径4.0，网片网格60*60，表面聚酯粉末静电喷涂处理；4、基础：600*600*600 C25混凝土基础。具体做法详见设计图纸。 |  | m2 | 648.00 |  |
| - 33 | 标线 | 1、50宽白色标志线： 2、专用聚氨酯漆 3、包括二个篮球场、一个排球场 |  | m | 657.72 |  |
|  | 4、器械区 |  |  |  |  |  |
| - 34 | 路床（槽）整形 | 1、道路碾压夯实；2、压实度≥93%，路床碾压检验。 3、土方由总包方回填至-0.8米处， |  | m2 | 136.14 |  |
| - 35 | 塘渣 | 1、石料规格：符合设计要求的塘渣夯实(含铅球投掷区基础）；2、厚度：40cm。3、压实度≥93%； |  | m2 | 136.14 |  |
| - 36 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、材料品种：5%水泥稳定碎石层；2、厚度：25cm。3、顶层多合土养生，人工洒水。4、压实度≥95%；7天无侧限抗压强度≥3MPa. |  | m2 | 136.14 |  |
| - 37 | 透层 | 1、材料品种：乳化沥青封层；2、喷油量：1kg/m2. |  | m2 | 136.14 |  |
| - 38 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：7cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 136.14 |  |
| - 39 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层；2、喷油量：0.5kg/m2. |  | m2 | 136.14 |  |
| - 40 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青混凝土； 2、厚度：4cm。3、压实度≥95%。 |  | m2 | 136.14 |  |
| - 41 | 弹性面层 | 1、材料品种：软塑型塑胶；2、厚度：50mm厚；3、塑胶场地面层施工及验收参照国标GB36246-2018、GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011、《中小学校体育设施技术规程》、浙江省行业协会作业指导书及国际田联(IAAF)相关标准执行。 |  | m2 | 136.14 |  |
|  | - 5、室内篮球场、乒乓球场运动地板 |  |  |  |  |  |
| - 42 | 运动木地板 | 1.22厚企口67x400~900枫木地板（背面涂防腐剂、衬防潮减震膜），本色聚氨酯耐磨漆一底二度 2.20厚松木毛地板45度斜铺（满涂防腐剂） 3.40*40松木小龙骨间距300（六面防腐处理）及50*50松木大龙骨间距300（六面防腐处理） 4.20厚成品橡胶垫@400（错开布置）。 5、设置透气孔：材料与面板材料相同 |  | m2 | 1521.85 |  |
| - 43 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚DS15水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1521.85 |  |
| - 44 | 木质踢脚线 | 20厚硬木通风式踢脚板（成品）高150 |  | m | 246.73 |  |
| - 45 | 标线 | 1、50宽白色标志线： 2、专用聚氨酯漆 3、包括一个篮球场、一个排球场、一个羽毛球场 |  | m | 472.96 |  |
| - 46 | 6、足球场、铅球落地区草坪及铅球投掷圈 |  |  |  |  |  |
| - 47 | 路床（槽）整形 | 1、道路碾压夯实；2、密实度达到设计要求，路床碾压检验。3、土方由总包方回填至-0.8米处， |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 48 | 砂砾石 | 1、石料规格：符合设计要求的砾石；2、厚度：30cm。 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 49 | 碎石 | 1、石料规格：符合设计要求的碎石；2、厚度：15cm。 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 50 | 砂砾石 | 1、石料规格：符合设计要求的中粗砂；2、厚度：10cm。 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 51 | 土工布铺设 | 1、材料品种：200g/m2土工布 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 52 | 种植土回（换）填 | 1、密实度要求：压实符合设计要求；2、填方材料：符合设计要求的250厚种植营养土回填； |  | m3 | 577.75 |  |
| - 53 | 整理绿化用地 | 绿化用地范围内的场地清理、土方调平，同时清除碎石及杂物。 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 54 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：狗牙根； 2、养护期：二年。本工程草坪严格按照绿城集团草坪建植工艺工法施工，供苗起卷前草坪必须修建，草卷根部沙层厚度应控制在2cm，厚度均匀一致。必须用起草机进行起草作业，草坪的幅宽需达到发包人的要求，起草前需由发包人进行现场确认，进场前经发包人验收合格后方可铺设。 |  | m2 | 2310.98 |  |
| - 55 | 铅球投掷圈 | 铅球投掷圈：1、20厚DS20干混地面砂浆(毛面)2、20cmC25混凝土基础；3、40cm厚级配碎石；4、路床整形；5、1200*（112—300）*100厚木制抵趾板(漆白，含预埋件），76*6固定钢圈安装D=2135±5，φ50PVC排水管(顶接地漏，下通盲沟)。铅球投掷区钢护栏安装（300*300*400C25混凝土基础）。具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 7.16 |  |
|  | 7、给水、排水管道 |  |  |  |  |  |
| - 56 | 塑料管 | 1、垫层：100厚碎石垫层；2、材质及规格：DN300 UPVC双壁波纹管,胶圈接口；3、管壁外100厚C25混凝土方包；2、包括模板的安装及拆除 |  | m | 38.00 |  |
| - 57 | 塑料管 | 1、材料品种、规格：φ110 UPVC双壁波纹管,外裹200g/m2土工布，碎石滤层，具体做法详见施工图 |  | m | 416.77 |  |
| - 58 | 沉沙井 | 沉沙井：1、C15砼垫层；2、MU10砼实心砖M7.5水泥砂浆砌筑；3、20厚M15水泥砂浆抹面，C20砼压顶；4、500*400*25成品活动盖板。 |  | 座 | 20 |  |
| - 59 | 阀门 | 1、种类：冲洗阀； 2、材质及规格 ：DN40PE阀门；3、连接方式：热熔连接； |  | 个 | 4 |  |
| - 60 | 塑料管 | 1、材质及规格 ：DN40PE管，热溶连接；2、管道消毒、冲洗。 |  | m | 234.58 |  |
|  | 8、挡墙 （塑胶边节点） |  |  |  |  |  |
| - 61 | 垫层 | 100厚碎石垫层 |  | m3 | 15.31 |  |
| - 62 | 垫层 | 100厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 15.31 |  |
| - 63 | 砖砌体 | 1、240厚MU10砼实心砖DM7.5水泥砂浆砌筑；2、两侧20厚1:2水泥砂浆抹灰。 |  | m3 | 37.83 |  |
| - 64 | 混凝土挡墙压顶 | C25混凝土压顶 |  | m3 | 10.81 |  |
| - 65 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：现浇钢筋；2、钢筋规格：HPB300。 |  | t | 0.533 |  |
|  | - 9、球架及器械 |  |  |  |  |  |
| - 66 | 电动悬空篮球架 | 1、电动悬空篮球架主要由支撑管、主支架、横梁及篮板、篮圈、电机、投篮框网组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。支撑管采用100*70*3方管、横梁采用φ140X3.5圆管，主支架采用φ140X3.5、φ60X3等焊管焊接而成。2、篮板规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），并在篮板下沿及侧面复盖设置护条。3、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉未喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80μm，具体按照《GB23176-2008篮球架》施工。 |  | 副 | 1 |  |
| - 67 | 固定式单臂篮球架 | 1、篮架伸臂为2.25m，篮架底座尺寸长*宽=1*2(m)2、产品用材：对球架立柱采用150*150*5mm大方管，伸臂采用优质钢板一次冲压成型，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作。3、篮板：规格：1800*1050(mm)厚度：12mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（或SMC篮板），边框采用铝合金包边，并在篮板下沿及侧面复盖设置护条，投篮框网。4、紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理。5、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉未喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80μm，具体按照《GB23176-2008篮球架》施工。 |  | 副 | 2 |  |
| - 68 | 直插式排球柱 | 1、排球柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。2、排球柱外立柱选用φ89×3.75的钢管，内立柱选用φ70异型钢管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动。排球柱基础做法参照《08J933-1体育场地与设施》；3、二外立柱中，一立柱上置有网钩，排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，立柱上部设有特制封套。4、排球柱配备有专用的预埋件，采用φ108×2.75钢管制作。5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。具体按照《Q/320582 JLT1-2018》施工。6、排球网（尼龙绳网） |  | 副 | 1 |  |
| - 69 | 配重式排球柱 | 1、排球柱外立柱选用φ76×5的优质无缝管，内立柱选用φ65×4光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，2、外立柱中，一立柱上置有网钩，排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，立柱上部设有特制封套。3、排球柱底座单只配置铁配重296kg，排球柱底座设有控制走轮。4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。具体按照《Q/320582 JLT1-2018》施工。5、排球网（尼龙绳网） |  | 副 | 1 |  |
| - 70 | 移动式羽毛球柱 | 1、羽毛球柱立柱选用Φ40×5mm优质无缝管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置； 2、羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮。 3、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。具体按照《Q/320582 JLT1-2018》施工。 |  | 副 | 1 |  |
| - 71 | 七人制钢管足球门 | 1、球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（mm）2、足球门由立杆、横梁和系线柱等组成。3、球门立杆和横梁均采用φ120铝合金异型材制成，上设网勾，球网系线柱采用φ48×3的钢管制成。立杆和系线柱均配备有专用预埋件，只需将立杆和系线柱插入预埋孔,安装完成后，预埋件与球门柱结合紧密、无晃动，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角呈90°4.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。具体按照《Q/320582 JLT11-2008》施工。5.足球球网（尼龙绳网） |  | 副 | 1 |  |
| - 72 | 联体单杠 | 1、联体单杠埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=2894×114×2000（mm）；支撑立柱混凝土基坑为400×400×600mm，埋入地下部分长500mm；所浇注的混凝土为C20。2、联体单杠分二档，每档中心距离1390mm，杠面高分别为2000、1800mm。3、联体单杠立杆采用Ф114×3钢管，杠面采用Ф28钢管，立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与杠面采用不锈钢防盗螺栓连接；立柱封头采用外扣式钢制封头，与立柱直接焊接。4、所有外露紧固件螺栓材质为不锈钢。5、所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。具体按照《GB/T 8390-2007》施工 |  | 副 | 2 |  |
| - 73 | 双间肋木 | 1、肋木埋入地下后基本尺寸：长x宽x高=2000x365x2615（mm）；埋入地下部分长510mm。2、肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□ 80x40x3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32x2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内；3、肋木中设有限位件；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖。4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm，具体按照《Q/320582 JLT32-2018》施工 |  | 副 | 2 |  |
| - 74 | 云梯 | 1、天梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=3620×870×2325（㎜）；支撑立柱混凝土基坑为1270x400x700mm，埋入地下部分长600mm；所浇注的混凝土为C20。2、天梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用Φ114×3、Φ48×3钢管制作,上部横梯采用Ф48×3、Φ32×3钢管拼焊而成；天梯两边有护栏，可作单杠用；立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与横梯采用不锈钢防盗螺栓连接；3、所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm，具体按照《GB 19272-2011》施工 |  | 副 | 1 |  |
| - 75 | 中双杠 | 1、双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1400mm,宽度调节395-535mm。2、双杠立柱采用48x2.75的钢管制作，长1860mm，埋入地下部分长600mm。3、双杠埋入底地下部分焊有加强筋。4、所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm，具体按照《Q/320582 JLT182-2018》施工 |  | 副 | 1 |  |
| - 76 | 低双杠 | 1、双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1100mm,宽度调节395-535mm.2、双杠立柱采用48x2.75的钢管制作，长1560mm，埋入地下部分长600mm。3、双杠埋入底地下部分焊有加强筋。4、所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm，具体按照《Q/320582 JLT182-2018》施工 |  | 副 | 1 |  |
| - 77 | 跳高海绵垫底架 | 1、规格：4.8×2.8×0.1（m） 2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用口30×20、口20×20方管拼焊组成；4.所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。 |  | 套 | 0 |  |
| - 78 | 跳高海绵垫防护棚 | 1、规格：5.4×3.4×1.1（m） 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用□40×40和□40×20方管拼装焊接而成，顶棚采用□25×25和□21×14方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有0.40mm厚彩钢瓦； 3、防护棚底部设有滚轮； 4、所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80μm。 |  | 套 | 0 |  |
| - 79 | 跳高海绵垫 | 1、规格：5×3×0.6（m）； 2、跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵组成，海绵垫表面罩有防水帆布套。 |  | 套 | 0 |  |
|  | - 10、幼儿园室外活动场地 |  |  |  |  |  |
| - 80 | 弹性面层 | 1、材料品种：EPDM塑胶面层；2、厚度：20mm厚；3、201专用封底料,涂刷3遍；4、塑胶场地面层施工及验收参照国标GB36246-2018、GB/T14833-2011、GB/T22517.6-2011、《中小学校体育设施技术规程》、浙江省行业协会作业指导书及国际田联(IAAF)相关标准执行。5、颜色及图案由建设单位另定。 |  | m2 | 981.94 |  |
| - 81 | 自流平 | 10厚水泥自流平 |  | m2 | 981.94 |  |
|  | 二、领操台、升旗台工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1、土石方工程 |  |  |  |  |  |
| - 82 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：根据现场实际情况，满足设计要求。 |  | m3 | 96.18 |  |
| - 83 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求；2、填方材料：符合设计要求的原土回填； |  | m3 | 74.58 |  |
| - 84 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合土石方；2、废料外运，运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 21.60 |  |
|  | 2、领操台 |  |  |  |  |  |
| - 85 | 垫层 | 1、碎石垫层 干铺 |  | m3 | 4.84 |  |
| - 86 | 垫层 | 1、C15混凝土垫层； |  | m3 | 4.02 |  |
| - 87 | 带形基础 | 1、C25混凝土带形基础 |  | m3 | 4.52 |  |
| - 88 | 独立基础 | 1、C30混凝土独立基础 |  | m3 | 6.94 |  |
| - 89 | 矩形梁 | 1、C25混凝土压顶梁 |  | m3 | 0.58 |  |
| - 90 | 矩形柱 | 1、C25混凝土矩形柱 |  | m3 | 0.50 |  |
| - 91 | 矩形柱 | 1、C30混凝土矩形柱 |  | m3 | 0.58 |  |
| - 92 | 实心砖墙 | 1、MU10砖DM7.5水泥砂浆砌筑 墙厚1砖墙 |  | m3 | 12.90 |  |
| - 93 | 石材楼地面 | 1、30厚DS15干混地面砂浆湿贴 2、300x300x30厚黄锈花岗岩，荔枝面 |  | m2 | 25.64 |  |
| - 94 | 石材楼地面 | 1、30厚DS15干混地面砂浆湿贴 2、300x300x30厚芝麻灰花岗岩，荔枝面 |  | m2 | 7.74 |  |
| - 95 | 石材墙面 | 1、胶泥铺贴300x300x30厚芝麻灰花岗岩，荔枝面 |  | m2 | 58.76 |  |
| - 96 | 台阶砌筑 | 1、MU10砖DM7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 0.89 |  |
| - 97 | 石材台阶面 | 1、30厚DS15干混地面砂浆湿贴 2、900x350x50厚黄锈花岗岩，荔枝面台阶面 3、900x350x30厚黄锈花岗岩，荔枝面立面 3、包括倒角磨边 |  | m2 | 1.62 |  |
| - 98 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 |  | t | 0.019 |  |
| - 99 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 |  | t | 0.712 |  |
| - 100 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、1.2米高304不锈钢栏杆，具体做法详见06J401图集； 2、材料规格：DN50立杆、DN32横杆及DN25小立杆，壁厚0.9mm。 |  | m | 7.00 |  |
| - 101 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、0.4米高304不锈钢栏杆，具体做法详见06J401图集； 2、2、材料规格：DN32横杆及DN32立杆，壁厚0.9mm。 |  | m | 10.00 |  |
| - 102 | 膜结构 | 膜结构工程量按投影面积计算，采用进口膜布，具体方案由施工单位深化设计，材质尺寸高度等经业主确认。包含膜布、钢结构、预埋铁件等全部工作内容 |  | m2 | 72.50 |  |
|  | 3、升旗台 |  |  |  |  |  |
| - 103 | 垫层 | 1、C15混凝土垫层； |  | m3 | 0.43 |  |
| - 104 | 直形墙 | 1、C25混凝土直形墙 |  | m3 | 1.68 |  |
| - 105 | 垫层 | 1、650厚塘渣基础 |  | m3 | 3.07 |  |
| - 106 | 独立基础 | 1、C25混凝土基础 |  | m3 | 1.02 |  |
| - 107 | 不锈钢锥形一体电动旗杆 | 1、旗杆式样：整体锥形，表面拉丝处理； 2、材质为304不锈钢冷轧板，旗杆上口口径为80mm，下口口径为248mm。 3、内置式一体杆，配升降旗用步进电动装置。 4、旗杆壁厚2.5mm，高度15.8米(9米）；尼龙材质专用旗绳：不易被人为破坏，延长旗绳使用寿命。 5、防雷接地及避雷小针， 6、DN50PE管，管内穿RVV8*1.5屏蔽电缆380米，由传达室引至电动旗杆处。 7、明装户外配电箱。 |  | 根 | 2 |  |
| - 108 | 石材楼地面 | 1、150厚C25细石混凝土； 2、20厚DS20干混地面砂浆湿贴30厚黄锈花岗岩地面 3、胶泥铺贴30厚黄锈花岗岩侧面 3、旗台四周花岗岩磨小圆边 |  | m2 | 8.00 |  |
| - 109 | 预埋铁件 | 铁件制安预埋铁件 |  | t | 0.418 |  |
|  | 4、室内篮球场屋顶钢梁加固 |  |  |  |  |  |
| - 110 | 钢梁（加固） | 1.除锈：涂装前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中Sa2，1/2级标准。 2.油漆：金属面深灰色氟碳漆喷涂二遍 3、金属面刷防火涂料 耐火极限每增0.5h 4、钢梁与原H型梁焊接处原防火涂料及油漆铲除，焊接完成修复 5、加固涉及的其他做法详见图纸，费用由施工单位综合考虑 |  | t | 6.611 |  |
|  | - 三、室外球场灯 |  |  |  |  |  |
| - 111 | 灯杆基础 | 1、C25混凝土基础；2.模板 |  | m3 | 5.63 |  |
| - 112 | 球场灯 | 1、300W LED球场灯（含光源） 2、灯杆为DN100*4.0镀锌钢管（墨绿色），高度8米。 3、预埋铁件安装 |  | 套 | 11 |  |
| - 113 | 配管 | 1.SC40埋地敷设 |  | m | 733.00 |  |
| - 114 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-3X6安装； |  | m | 761.00 |  |
| - 115 | 电力电缆头 | 1.YJV-3X6电力电缆头制作安装； |  | 个 | 22 |  |
| - 116 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) |  | 系统 | 1 |  |
|  | 四、室内篮球场电动悬空篮球架配线配管工程 |  |  |  |  |  |
| - 117 | 配电箱 | 1、名称：悬空篮球架电源控制箱； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：挂墙明装，含支架制作安装，600(W)x750(H)x400(D)、箱体厚度大于1.5mm 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌防火封堵 |  | 台 | 1 |  |
| - 118 | 配管 | 1、埋设方式：综合考虑；2、规格、材质：DN50镀锌钢管 |  | m | 150.00 |  |
| - 119 | 配线 | RVV8*1.5屏蔽电缆 |  | m | 150.00 |  |
| - 120 | 电力电缆 | YJV3*6电力电缆 |  | m | 150.00 |  |
|  | 五、技术措施费 |  |  |  |  |  |
| - 121 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机场外运输费 |  | 项 | 1 |  |
| - 122 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 206.15 |  |
| - 123 | 基础模板 | 基础 混凝土基础模板 |  | m2 | 77.76 |  |
| - 124 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 540.20 |  |
| - 125 | 小型构件模板 | 现浇混凝土模板 小型构件木模 |  | m2 | 17.58 |  |
| - 126 | 塑胶检测费 | 1、复合型硅PU检测费；2、全塑自结纹塑胶检测费； |  | 项 | 1 |  |
| - 127 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 |  | m2 | 51.00 |  |
| - 128 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 |  | m2 | 9.76 |  |
| - 129 | 基础 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 |  | m2 | 11.12 |  |
| - 130 | 基础 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 |  | m2 | 30.00 |  |
| - 131 | 矩形柱 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 |  | m2 | 8.58 |  |
| - 132 | 矩形梁 | 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 |  | m2 | 4.80 |  |
| - 133 | 直形墙 | 现浇混凝土直形墙 复合木模 |  | m2 | 8.40 |  |

- 注：1、投标报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、检测费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

- 2、总包配合费以3%单独计入投标报价。

- 3、清单中篮球架以副为单位的项都按一个场地两个计入。

- 第四部分  合同样本

合同编号：

甲方：（买方）杭州市滨江区教育局

代建方：杭州绿城滨峰建设管理有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   （项目编号：       ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

（本项目为“交钥匙”项目，合同价款包括含施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

在签订合同后向采购人缴纳合同价5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收合格后以无息退还。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1、质保期：从验收合格之日起   年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

七、工期要求：

合同签订场地移交后90日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

八、货款支付

工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程依据工程师确认的月完成工程量报表支付60%工程款，累计支付合同价的60%；竣工验收达到合同规定质量标准，双方结算完毕，按规定要求提交完整的竣工资料后并退保，付至审计价的80%；结算价20%作为质量保证金；质量保修金从取得竣工验收合格书后起算，一年期满无质量问题付决算总价款的15%（无利息），三年期满付决算总价款的2.5%（无利息），其余2.5%五年期满付还（无利息）,但有权扣除因质量问题及服务问题而发生的相关费用。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，最终以结算审计审核为准。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，乙方应提供甲方同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若乙方拒不按照甲方的要求进行相应，甲方则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据甲方的指令）。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，不得以任何理由影响用户的正常使用。

十一、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、工程质量要求的其他约定

1.乙方必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

2.乙方应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整。

3.当乙方未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给甲方造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

4.乙方应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，乙方应按合同价款的1%向甲方支付违约金且由此造成的后果与损失应由乙方承担，同时，甲方有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

5.中介机构（审计部门）对乙方提交的竣工结算报告进行审核（审计）时，乙方必须根据甲方及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因乙方不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由乙方承担，乙方不得以此要求甲方承担逾期付款违约责任。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准（以投标时封存的样品为基础）进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，具同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 代建方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 联系电话： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的   项目名称    (招标编号：      )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为        的招标文件[项目名称：        ]实施。

开标一览表

| 名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理费合计（2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标总报价（1）+（2）（以此为准）： （大写，开标时按此唱标） ￥ 小写 工期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

（3）本项目最终以综合单价为准，不得调整。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

三、投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：根据现场实际情况，满足设计要求。 | m3 | 171.59 |  |  |  |
| - 2 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求；2、填方材料：符合设计要求的原土回填； | m3 | 81.16 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - 133 | 直形墙 | 现浇混凝土直形墙 复合木模 | m2 | 8.40 |  |  |  |
| 小计 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包配合费（万元） | 计算方式：投标合计报价（万元）*3% |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（万元） | 计算方式：小计（万元）+总包配合费（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）所投产品具体配置表……………………………………………………………（页码）

（4）技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求实质性内容响应表……………………………………………………（页码）（6）对于评分细则提供相关证明材料………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

杭州市滨江区教育局、杭州绿城滨峰建设管理有限公司、浙江省建设工程设备招标有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理             项目(编号：         )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、所投产品具体配置表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月   日

- 四、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月  日

- 六、对于评分细则提供相关证明材料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

滨江区江南单元小学及幼儿园250米跑道及附属设施采购及安装项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日