浙江机电职业技术学院

公开招标文件

项目名称：轨道交通信号联锁控制实训室

确认书号：[2019]47967号

招标编号：ZJWSBJ-JD-201919G

招 标 人：浙江机电职业技术学院

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年八月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 项目需求说明	4

第三章 投标人须知	30

第四章 评标办法及评分标准	47

第五章 合同格式	51

第六章 投标文件格式	54

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经省本级政府采购计划文书号：[2019]47967号的批准，浙江五石工程咨询有限公司受浙江机电职业技术学院委托，就轨道交通信号联锁控制实训室进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

## 一、招标编号：ZJWSBJ-JD-201919G

## 二、采购组织类型：分散采购

## 三、项目概况

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通信号联锁控制实训室 | 1 | 215 | 批 | 详见第二章项目需求说明 |  |

## 四、投标人资格要求:

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### （二）特定资格要求：无。

### （三）本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1.时间期限：2019-08-29至2019-09-05（上午：09:00-11:30；下午：13:30-16:30）

2．地点： 浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

3.方式：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。（2）网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名（3）投标人报名时应提交的资料：

1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

3）法定代表人授权委托书原件；

4）供应商报名登记表；

5）提示：投标人未按上述方式获取的招标文件与采购代理机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

6）招标文件发售截止之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的允许其获取，如对招标文件有质疑的应在规定质疑期限内提出。

4.招标文件售价：500元/本（售后不退）

六、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 七、投标截止时间、开标时间及地点

## 1.投标截止时间： 2019-09-18  09:30:00

## 2.开标时间： 2019-09-18  09:30:00

## 3.开标地点：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼2楼会议室2

## 八、投标保证金：无

## 九、其他事项：

1.投标人注册：非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（时间期限截止日之后收到采购文件的，以时间期限截止日为准）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 十、联系方式

1.采购人名称：浙江机电职业技术学院

联系人：王菲

联系电话：0571-87773085

地址：杭州市滨江区滨文路528号

采购项目联系人：曹老师

联系电话：0571-87772900

2.采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：陈工

联系电话：0571-86098397

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87919156

浙江五石工程咨询有限公司网址：：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市西湖区环城西路37号

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

2019年8月

# 第二章 项目需求说明

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### 1、说明

1.1、本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2、本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3、所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由成交供应商承担总责任。

### 2、具体技术要求

- （一）设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机联锁（实物道岔）设备实训系统 | 见附件1 | 1套 |
| 2 | 进站信号机点灯综合实训平台 | 见附件2 | 2套 |
| 3 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | 见附件3 | 1套 |

- 具体要求：

- 附件1：

- 计算机联锁（实物道岔）设备实训系统（核心产品）

- 包括：轨道交通通信信号计算机联锁控制系统1套；实物1:2道岔信号系统1套（配置相应的实物信号灯3个、转辙机1个、实物继电器1套、轨道电路1套、应答器1套和计轴器1套等实物设备。整体上可实现计算机联锁控制软件通过联锁驱动实物信号设备，即对道岔实训系统中实物继电器的模拟控制，实现对道岔实训系统中信号机、轨道电路及道岔转辙机的控制和自闭塞功能，并可实现联锁控制降级模式的固定闭塞列车间隔和联锁防护功能。具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 |  | 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轨道及轨旁设备（约为10米×4米×0.5米） | 枕木 | 尺寸根据现场施工调整幅度。 | 批 | 1 |
|  |  | 基本轨 | 采用600mm轨距，国标规格的钢轨制成。主股为直线，侧股按转辙器各部分的轨距在工厂事先弯折成规定的折线或采用曲线型。基本轨除承受车轮的垂直压力外，还与尖轨共同承受车轮的横向水平力。为防止基本轨的横向移动，可在其外侧设置轨撑。为了增加钢轨表面硬度，提高耐磨性并保持与尖轨良好的密贴状态，基本轨头顶面一般还进行淬火处理。 | 根 | 2 |
|  |  | 尖轨 | 尺寸根据现场施工调整幅度，表面美化反腐处理。采用直线型尖轨，尖轨是转辙器的主要构件，列车靠尖轨的引导依其不同位置而进入直股或侧股线路。 尖轨顶宽在50mm-20mm之间的部分，为车轮轮载转移的过渡段。 | 根 | 2 |
|  |  | 连接杆 | 尺寸根据现场施工调整幅度，表面美化反腐处理。 | 套 | 1 |
|  |  | 顶铁 | 表面美化反腐处理。道岔顶铁设置于尖轨刨切起点之后的尖轨或基本轨的轨腰上，以保持尖轨支距，使基本轨与尖轨共同承受水平力。顶铁有多种形式，有扁钢制成的半圆形顶铁、梯形顶铁，有圆钢制成的锥形顶铁。 | - 批 | 1 |
|  |  | 夹板 | 尺寸根据现场施工调整幅度，夹板用于尖轨之跟部，与辙跟间隔铁共同组合，将尖轨、基本轨和导轨联结成一个整体。由于辙跟夹板后半部在尖轨跟端接缝之后，因此应与所联结的导轨完全密贴;辙跟夹板前半部在尖轨跟端接缝之前，为使尖轨在辙跟间隔铁和辙跟夹板之间能够转动应在对应尖轨跟端处对辙跟夹板进行弯折 | 批 | 1 |
|  |  | 电气连接线 | 国产达标品牌，满足设备要求。 | 批 | 1 |
|  |  | 安装连接螺丝 | 标准件、螺栓、螺母、弹垫、平垫。 | 批 | 1 |
|  |  | 辙前垫板 | 尺寸根据现场施工调整幅度，表面美化反腐处理。 | 批 | 1 |
|  |  | 辙后垫板 | 尺寸根据现场施工调整幅度，表面美化反腐处理。尖轨前部的辙跟后部的辙后垫板、为保持导曲线的正确位置而设置的支距扣板等。 | 批 | 1 |
|  |  | 滑床板 | 表面美化反腐处理。尺寸根据现场施工调整。 滑床板采用分开式，分开式则轨撑由垂直螺栓与滑床板联结，再用螺纹钉将滑床板与岔枕联结。 | 批 | 1 |
|  |  | 通长垫板 | 表面美化反腐处理。尺寸根据现场施工调整。 | 批 | 1 |
|  |  | 轨撑 | 表面美化反腐处理。尺寸根据现场施工调整。 轨撑可以防止基本轨倾覆、扭转和纵横向移动，安装在基本轨的外侧。它在螺栓与基本轨相连，并用两个螺栓与滑床板连结。轨撑由双墙式和单墙式之分。 | 批 | 1 |
|  |  | 垫板底绝缘垫板 | 表面美化反腐处理。尺寸根据现场施工调整。 | 批 | 1 |
|  |  | 道岔底座 | 底座采用80×80的方钢焊接成10米×4米×0.5米立体框架结构，组合成10米×4米×0.5米道岔底座，立体框架表面采用喷塑处理、防锈处理，台面采用厚度大于15mm的高密度板制作，密度板表面采用整体2毫米厚绿色地板胶铺设，防火标准执行标准展厅的国家标准，保证使用中不发生变形、开裂；底座裙边采用2毫米冷轧钢板成型，喷漆处理表面，底座裙边框可侧开，以便清扫，下部密闭良好，设备维修方便，并且具有防鼠害、防火等功能，整个底座采用不锈钢边框。 | 套 | 1 |
|  |  | 电缆 | 国产达标品牌，满足设备及安装需求。 | 套 | 4 |
|  |  | 套装工具 | 450mm活扳手，46号扳手；一字4×200螺丝刀；转辙机配备M4/M6套筒，转辙机专用手摇把，指针式万用表。 | 套 | 1 |
|  | 轨道电路 | 50HZ轨道电路 | 1. 50Hz轨道电路概述： 50Hz轨道电路由钢轨线路和钢轨绝缘构成的电路，用于自动、连续检测这段线路是否被机车车辆占用，也用于控制信号装置或转辙装置，以保证行车安全的设备。 2. 50Hz轨道电路组成： （1）钢轨绝缘 运营以电气绝缘方式实现相邻区段轨道电路的分割。折返线/存车线以机械绝缘方式分割，绝缘包括轨端绝缘、绝缘套管等。 （2）送电端 包括电源、轨道变压器、限流电阻、扼流变压器、熔断器等。 （3）受电端 包含变压器、电阻、防护盒、轨道继电器等。 3. 50Hz轨道电路工作原理： 当闭塞区间内无列车行驶时，电流会从电源经由轨道流经继电器，并使其激磁带动接点，接通绿灯之电路(信号机立即显示平安通行)。当有列车驶入闭塞区间时，电流改行经列车车轴，并不会流经继电器，继电器因失去电流而失磁，接点接通红灯之电路(信号机立即显示险阻禁行)。假若轨道断裂，轨道电路因此阻断，造成继电器失磁，同样的信号机亦会显示险阻禁行的讯息，仍可保障列车行驶安全。当列车驶离整个区间，继电器便会重新激磁，绿灯便会再次亮起，其他列车便可进。 50Hz轨道电路具有轨道绝缘破损防护功能，室内的局部电压超前轨道电压±30°，50Hz轨道电路的残压不得高于10V。 | 套 | 1 |
|  | 信号机 | 进站信号机 | 矮矩信号机五显示 进站信号机：采用符合现场实际应用规范的真实信号机。 透镜式，矮柱型5灯位色灯信号机。 安装到轨道线路一侧，通过与组合架内进站信号机继电器组合连接，能实现进站信号机的规范显示。 | 架 | 1 |
|  |  | 出站信号机 | 矮矩信号机三显示 透镜式，矮柱型3灯位色灯信号机。 安装到轨道线路一侧，通过与组合架内出站信号机继电器组合连接，能实现出站信号机的规范显示。 | 架 | 1 |
|  |  | 进出站信号机XB箱 | 铁路专用信号变压器箱用于安装信号变压器等设备。 | 套 | 2 |
|  |  | 调车信号机 | 矮矩信号机两显示 透镜式，矮柱型2灯位色灯信号机。 安装到轨道线路一侧，通过与组合架内调车信号机组合连接，能实现调车信号机的规范显示。 | 台 | 1 |
|  |  | 调车信号机电缆盒 | 铁路专用适用于信号机的控制线路的安装，符合铁路运输行业标准TB/T2674—1995 | 个 | 1 |
|  | 转辙机 | 直流电动转辙机ZD6-D | 实物，具有道岔转换器、锁闭器和监督表示器的功能，由微机联锁控制转辙机定位和反位 额定电压 DC：160 V； 额定转换力：大于等于 2450(250) N(kgf)； 动作杆动程： 135～185mm； 表示杆动程： 135～185mm； 转换时间： ≤5.5S； 工作电流： ≤2.0A； 动作杆、主副销抗挤切力：主销29420±1961副销29420±1961N； 外形尺寸：约 1100mm×725mm×258mm。 | 台 | 1 |
|  |  | 转辙机电缆盒 | 铁路专用适用于自动信号装置的控制电路的安装，符合铁路运输行业标准TB/T2674—1995 | 个 | 1 |
|  |  | 转辙机与电缆盒连接头 | 屏蔽型连接头，用于电缆连接。根据现场施工制作。 | 根 | 1 |
|  | 微机联锁柜 | 微机联锁模拟柜 | 1）尺寸：约700×700×2100mm（长宽高）； 2）优质冷轧钢板制作的标准机柜。前门钢化玻璃门，后门为铁门，机柜内配有2个层板，可放置计算机联锁控显A、B机。 | 套 | 1 |
|  |  | 信号设备故障模拟操作盘 | 故障设置按钮，模拟信号机、道岔、轨道区段的故障设置及恢复。可以根据教学要求实现单纯联锁教学或者信号系统集成教学，提高使用效率和灵活性。 | 套 | 1 |
|  |  | 6U插箱 | 包括面板、挡板、等，可安装固定I/O板卡 | 套 | 2 |
|  |  | 电源板 | 包含电源模块，输出DC24V、DC 5V、DC 3.3V电压，为计算机联锁设备及组合架提供电源 | 套 | 2 |
|  |  | 通信处理板 | ▲高性能嵌入式系统，标准6U嵌入式板卡，完成I/O机笼与联锁计算机的通信处理。 | 套 | 2 |
|  |  | 输出控制板 | ▲高性能嵌入式系统，标准6U嵌入式板卡，根据联锁逻辑处理结果，输出DC24V电平驱动组合架安全继电器工作。 | 套 | 2 |
|  |  | 采集控制板（信号采集板） | ▲高性能嵌入式系统，标准6U嵌入式板卡，通过采集组合架安全继电器节点电压，完成对现场信号设备的状态采集，并通过通信板发送至联锁计算机。 | 套 | 4 |
|  |  | 逻辑处理板 | 基于高性能嵌入式计算机平台，完成相应的逻辑信息处理；符合铁路信号系统故障导向安全原则； | 套 | 2 |
|  |  | 倒机板 | 实现联锁计算机双系管理及人工切换； | 套 | 1 |
|  | 计算机联锁软件系统 | 微机联锁逻辑软件 | 1.对于列车及调车的运行情况、操作人员的操作过程以及联锁设备的状态进行反馈及处理 2.轨道交通信号控制系统实训平台软件功能如下： 1）列控中心可以通过CAN总线与客专移频设备进行通信，实现向移频设备发送载频低频等信息，并接收移频设备通过CAN总线上传的轨道空闲或占用等信息。（该项功能需演示） 2）列控中心可以通过输入输出控制板采集轨道继电器的状态，驱动区间方向继电器。当轨道继电器处于吸起状态时，输入输出端子板上该轨道继电器对应的灯点亮，当轨道继电器处于落下状态时，输入输出端子板上该轨道继电器对应的灯熄灭。当完成X改方操作时，对应的方向继电器组合动作（吸起或落下）。（该项功能需演示） 3）侧线进站时，列控中心按照高铁18号以上道岔码序追踪原则追踪，进站信号机亮黄闪黄灯。下行或上行线正线通过进路，列控中心按照区间码序追踪原则进行码序追踪。（该项功能需演示） 4）通过模拟轨道模拟区段占用状态，实现列控中心发码逻辑控制。（该项功能需演示） 5）完成与邻站列控中心的通信，完成区间线路改方操作。（该项功能需演示） 6）提供轨道交通信号控制系统实训平台软件以上功能演示视频。 7）提供轨道交通信号控制系统平台相关的软件著作权。 | 套 | 2 |
|  |  | 微机联锁操作表示机软件 | 1.计算机联锁表示机软件功能如下： 符合联锁逻辑设计执行铁总运[2016]147号文件最新标准《车站计算机联锁操作显示规范》（标准性技术文件编号：TJ/DW188-2016）；具有道岔控制功能、轨道控制功能、进路办理与解锁功能； 1）道岔控制：接通光带、总定、总反、单锁、单解、封闭、解封； （该项功能需演示） 2）进路办理与解锁：排列列车接车发车进路、排列调车进路、取消已办理好的进路或错误操作、延时解锁有车接近的进路； （该项功能需演示） 3）提供微机联锁操作表示机软件以上功能现场操作演示。 4）提供微机联锁操作表示机相关的软件著作权登记证书。 2.轨道交通信号控制系统实训平台操作终端软件功能如下: 1）在操作终端软件上执行操作使其显示轨道区段名称、道岔编号、载频、低频等信息。（该项功能需演示） 2）操作终端软件上的8个轨道区段与8个轨道模拟盘一一对应，通过拨动轨道模拟盘上开关来模拟轨道区段的占用空闲，同时操作终端软件上能实时显示8个轨道区段相应的状态（轨道模拟盘模拟轨道区段占用时操作终端上轨道区段显示红光带，轨道区段空闲时显示蓝色光带）。（该项功能需演示） 3）在操作终端上完成排列进路、改方等操作，并将操作后的进路信息、区间方向、编码信息等显示在操作终端上。如：在操作终端上通过选择始端信号机，终端信号机，完成进路的锁闭，通过选择对应的邻站、线路号、改方类型等完成改方操作，从而实现正线接车进路，正线发车进路、侧线接车进路、侧线发车进路、正线通过进路、侧线通过进路等选排。（该项功能需演示） 4）通过拨动轨道模拟盘上的开关模拟轨道区段占用，操作终端上对应的区段为占用状态，操作终端上相邻区段的编码信息等按照列控码序追踪原则发生相应变化。（该项功能需演示） 5）提供轨道交通信号控制系统实训平台操作终端软件以上功能现场软件操作演示 6）提供轨道交通信号控制系统实训平台操作终端等相关的软件著作权。 | 套 | 2 |
|  | 联锁计算机 | 工控机（联锁计算机） | 不低于以下配置：双核G540 1G 320G DVD 键鼠 21.5寸显示器；集合I/O机笼采集的现场设备状态及操作员操作完成对现场设备的逻辑控制，实现所有的联锁逻辑处理功能；同时完成操作表示机的功能接受操作员操作指令，并将现场设备状态及报警信息在显示器上显示。 | 台 | 4 |
|  | 高级喷塑钢质电脑操作台 | 高级喷塑钢质电脑操作台（双台） | 规格尺寸：1500mm*600mm*1100mm；双连台，每一个控制台具有两个操作位席，每个位席带一个手拉式抽屉放置操作盘，正面带一个21.5寸显示器尺寸大小的凹槽，架设显示器；配套座椅。操作台要求采用不低于3mm厚铁板锻造，表面烤漆处理。带座位椅。 | 套 | 2 |
|  | 继电器组合柜 | 组合架 | 尺寸：约1100×600×2200mm（长宽高） 封闭式机柜（带前后门），含组合及组合内部配线，断路器底板、继电器底座、零层端子、侧面端子等，同时实现接口架及电缆分线盘的功能。 （1）▲组合柜内安装1个道岔继电器组合，3个信号机继电器组合，1个50Hz轨道电路继电器组合，及相关的设备故障设置状态及状态模拟控制盘。各组合采用计算机联锁标准组合，并提供相应设计图纸 （2）组合架上可支持安装不少于35个继电器，全部为通过原铁道部认证的铁路专用安全继电器，可以实现针对铁路信号用继电器的各种教学及实训功能。 （3）调车信号机、转辙机的控制由微机连锁控制台给出相应控制条件，控制组合柜内的信号、道岔组合，经相应的组合驱动各信号机的点灯条件和道岔动作条件。此外，上行信号机、下行兼调车信号机、转辙机的控制由计算机联锁主控系统给出相应控制条件，控制组合柜内的信号、道岔组合，经相应的组合驱动各信号机的点灯条件和道岔动作条件。 | 套 | 1 |
|  |  | 接口架 | 封闭式机柜（带前后门）、含组合及组合内部配线；为联锁机柜和组合架之间的连接提供接口。 | 套 | 1 |
|  |  | 分线盘 | 封闭式机柜（带前后门）、含组合及组合内部配线；为楼内设备与室外设备之间连接的分界点。 | 套 | 1 |
|  | 电源屏 | 铁路信号电源屏 | 1.模拟仿真信号电源屏 提供DC220V，AC380V，AC220V，DC24V等交直流电源； 具有道岔模块、信号机模块、轨道电路模块供电电压及电流显示功能；具有断相、过流、电源报警及防雷保护功能； 能够满足实验室设备模拟仿真供电需要。系统采用模块化、智能化、标准化设计，可实现信号电源的智能化管理；能适应现场各种负荷种类及容量的需要。 能够满足以下输出电源电压及额定电流要求： 站内信号点灯电源：AC220V±10V 2A； 50Hz轨道电源：AC220V±10V 2A； 50HZ局部电源：AC220V±5V 2A； 道岔表示电源：AC220V±10V 1A； 直流转辙机电源：DC220V（-10～+20V） 16A； 交流转辙机电源：AC380V（随输入变化） 5A； 继电器电源：DC24V（0～+2V） 10A； 2.轨道交通锂电池仿真工具： 1）可仿真锂电池实现充电与放点功能。（该项功能需演示） 2）电压范围设定在 2–4.5V。 3）最大输入、输出电流 10A。 4）设定精度 < 50mV。 5）负载0-10A变化时调整量 < 50mV。 6）电流测量精度 1% +2字，有效位数3位，最小分辨率 1mA。 7）有最大、最小、平均电流统计功能。（该项功能需演示） 8）仿真工具可通过屏幕显示电流、电压、电流峰值、谷值电流、平均电流、时间、限流值、设备温度等信息。 9）带实体按键，可通过按键实现统计复位、风扇自动手动切换、输出开关、控制切换等功能。其中控制切换功能下，可完成电压调节（步进值0.1V）、限流调节（步进值1A）、风扇启停温度调节。（该项功能需演示） 10）可连接PC进行数据记录。（该项功能需演示） | 套 | 1 |
|  | 模拟小车 | 轨道车 | 四轮两轴轨道车，装载应答器车载设备，及车地通信设备，金属轮对。可以在轨道区域运动实现轨道占用及出清，可以实现遥控操作小车行进。 | 套 | 1 |
|  | 应答器系统 | 无源点式应答器 | 采用高可靠性固定信息存储芯片，仿真真实固定应答器的功能及外形， | 台 | 2 |
|  |  | 有源点式应答器 | 监测读取列车位置，提供相应软件界面。 | 台 | 2 |
|  |  | BTM车载嵌入式计算机 | 采用高性能嵌入式微型计算机完成逻辑数据的实时采集和运算。通过扩展的视频和音频接口能够直观的展现出列车刷过点式应答器后的反映；可以扩展与车载ATP的接口，给车载ATP提供所需的点式信息; | 台 | 1 |
|  |  | BTM车载天线 | 可靠地采集地面点式应答器的报文。能够从外形及原理上完全仿真点式应答器。 | 台 | 1 |
|  |  | BTM车载显示设备 | 通过专门的小型高性能彩色显示屏及特殊设计的HMI界面和语音提示功能，实时的告诉学员和被训人员，列车通过点式应答器的状态。扩展了真实车载BTM的功能，更贴合于实训和教学的要求。 | 台 | 1 |
|  |  | BTM仿真软件 | 使用面向对象的编程语言完全仿真真实车载BTM的报文接收机及译码工作，同时驱动高性能彩色显示器，完成HMI功能机语音报警功能。将地面应答器的报文通过译码及特殊处理转化为学员或被训人员可以理解的直观信息，展示应答器报文被读取、译码、使用的整个过程。列车异常运动时应该给出报警；可以扩展与车载ATP的接口，给车载ATP提供所需的点式信息。 | 套 | 1 |
|  |  | LEU仿真计算机 | 高性能、高可靠性工业控制计算机实现LEU仿真软件的运行平台。大屏幕LED显示器，完成HMI功能，通过语音、文本、特殊图元变化等方式直观的显示应答器报文传输及工作状态。 | 台 | 1 |
|  |  | LEU仿真软件 | 完全仿真真实轨旁LEU设备的报文接收机及译码工作，同时驱动可变（有源）点式应答器，在完成报文转换机传输的同时，完成HMI功能及语音报警功能。LEU可将相应信号机的报文通过译码及编码等处理转化为学员及被训人员可以理解的直观信息，展示应答器报文被读取、译码、使用的整个过程。 | 套 | 1 |
|  |  | 专用电源模块 | 车载专用大容量可充电，可移动式电源模块，为车载BTM及无线传输设备提供电源。 | 套 | 1 |
|  | 计轴仿真系统 | 计轴柜 | 采集室外计轴点状态信息，对计轴点磁头受扰变化进行监督，完成计轴区段在线状态计算，评估区段占用，受扰，空闲等转台信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 计轴器 | 道岔实训系统配备列车运行的区间控制设备以便学生对计轴系统的结构、原理、测试、故障处理的学习，模拟实际线路的安装情况。 | 套 | 1 |
|  |  | 计轴电缆盒 | 电缆接线盒 | 台 | 4 |
|  |  | 计轴主机软件 | 实现轨旁计轴设备的报文接收及磁头信息及译码逻辑处理工作，同时利用高性能嵌入式计算机，在完成报文转换及及逻辑判断的同时能够建立轨道控制板（计轴主板）的通信，控制轨道继电器，为联锁提供可靠，安全的轨道空闲检测信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 计轴控显逻辑处理软件 | 实现轨旁计轴磁头计数逻辑处理工作，根据列车轮对通过计轴磁头的数目和状态通过专用安全逻辑处理列车对轨道区段的占用和出清。处理逻辑完全符合现场计轴产品的真实情况。 | 套 | 1 |
|  |  | 计轴主机教学仿真计算机 | 高性能、高可靠性工业控制计算机，实现计轴主机教学仿真软件的运行平台。 | 台 | 1 |
|  |  | 计轴逻辑仿真HMI软件 | 专门为教学任务开发，将原有不可见的计轴工作状态及流程展示出来，完成HMI功能机语音报警功能。将计轴磁头发送至计轴主机的报文通过译码及特殊处理转化为学员及被训人员可以理解的直观信息，展示应答器报文被读取、译码、使用的整个过程。 | 套 | 1 |
|  | 局域网布线 | 交换机及局域网布线 | 以太网交换机1套，采用知名品牌交换机，端口数不低于8个，具有100-1000MB自适应的交换机。 | 套 | 1 |
|  | 电器材料 | 设计施工及电器材料 | 包括各种型号电缆、电源线、铜芯塑料线、十八柱端子、电阻、二极管等。设计、设备安装及电气连接，保证系统内所有设备的联动控制、运转。所有使用的产品均应符合国家标准。 | 批 | 1 |

附件2：

- 进站信号机点灯综合实训平台

- 包括：五显信号灯（U、L、H、2U、B）1套，铁路信号继电器1套，集信号变压器1套，电子转换单元灯丝转换1套，点灯控制模块1套，灯丝转换控制模块1套，灯丝转换报警设备1套，电源模块1套。通过点灯电路控制信号继电器组合动作，点亮不同信号灯来实现不同场景下进站信号机的显示。通过灯丝转换及报警设备，能实现主灯丝发生断丝时，自动切换到副灯丝，并发出声光报警提示等功能。具体功能如下：

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台台体及结构架 | 规格：约90*60*94（cm），钢结构， 左右侧边各安装1个暗装提手； 主面板上具有点灯控制模块，灯组，专用断路器等安装孔； 底板定制空开、电源，连接器，灯丝转换控制模块，灯丝转换报警模块等安装孔； 主面板上安装有继电器底座等。 | 台 | 1 |
| 2 | 信号灯组合 | 信号灯+灯罩+连接组合； 灯罩采用铁材料，定制化外型结构； 信号灯由灯座主体、主灯泡、副灯泡和连接板组成。 主灯泡光电参数： 额定值：12V-25W/12V-25W 平均光通量：400Lm 副灯泡光电参数： 额定值：12V-30W 平均光通量：480Lm | 套 | 5 |
| 3 | 点灯控制模块 | 集变压器点灯、电子转换单元灯丝转换和报警单元灯丝断丝定位报警为一体； 一体化的结构设计，采用可插拔的新型结构； 电气特性 输入电压：AC220V 空载电流(AC)：≤18mA 工作环境 大气压力：不低于70.1kpa 周围空气湿度：-40℃-+70℃ 空气相对湿度：不大于90％（25℃） | 个 | 5 |
| 4 | 核心逻辑模块 | ▲脱离联锁单独实训，模拟联锁不同场景下的进站进路、调车进路的点灯控制功能，控制继电器组合动作，从而实现不同场景下进站信号机的显示。 | 套 | 1 |
| 5 | 继电器组合 | JWXC-1700 型无极继电器 在信号电路中作通用继电器。 适用环境： a) 环境温度：-40℃～+60℃； b) 相对湿度：不大于 90%（温度+25℃）； c) 气压：不低于 70kＰa； 机械特性 接点组数：8QH； 接点间隙：不小于 1.3mm； 托片间隙：不小于 0.35mm； 接点压力：动合接点不小于 250mN； 动断接点不小于 150mN； 电气特性（+20℃时） 线圈电阻：850（1±10%）Ω×2 线圈串联，连接 2、3，使用 1、4； 额定值：DC24V； 充磁值：DC67V； 工作值：不大于 DC16.8V； 释放值：不小于 DC3.4V； 反向工作值：不大于 DC18.4V； 接点电阻：不大于 0.05Ω。 | 台 | 10 |
|  |  | JZXC-H18继电器 165 mm×49 mm×163 mm； 在电气集中的点灯电路中作灯丝监督继电器。 采用银-银氧化镉接点，具有较强的防粘连，接触电阻小； 继电器接点系统由普通接点组成，有四组动合、动断转换普通接点； 电气特性： 接点组数：4QH 充磁值：AC400mA 释放值：≥AC40mA 工作值：≤AC140mA | 台 | 4 |
|  |  | JSBXC1-850 用于铁路信号延时电路，采用单片机延时方式，延时时间准确。 尺寸：165 mm×49 mm×163 mm（长×宽×高）； 有4个延时时间，用户可根据需要选择延时时间180S，30S，13S，3S。 | 台 | 2 |
| 6 | 灯丝转换控制模块 | 包含U，L，H，2U，B灯丝转换控制模块，通过灯丝转换控制模块分别模拟U，L，H，2U，B发生主灯丝断丝的场景。 | 套 | 1 |
| 7 | 灯丝转换报警设备 | 灯丝转换报警设备包含灯丝断丝对应的报警电路，当信号灯主灯丝断丝时，切换到副灯丝，并由报警设备发出声光提示信息。 | 套 | 1 |
| 8 | 电源模块 | 包含设备所有供电模块；AC220V电源，AC12V电源，DC24V电源模块及其相关的转接模块及连接组合等。 | 套 | 1 |
| 9 | 专用断路器组合 | 包含点灯电路专用0.5A断路器，断路器底板，断路器外壳及相关的连接组合等； 具有分断能力强，绝缘耐压高，外壳阻燃强，工作稳定可靠等特点。 | 套 | 1 |
| 10 | 分线及转接模块 | 继电器及点灯控制模块的转接模块； 含相关连接组合等。 | 个 | 2 |
| 11 | 接线架连接模块 | 继电器外接连线接入模块，通过接线架连接模块的切换，实现继电器接线架的切换； 含相关连接组合等。 | 个 | 3 |
| 12 | 核心逻辑软件 | 嵌入式软件 实现不同场景下，进站信号机点灯的逻辑控制； ▲控制进站信号机的点灯电路，实现不同场景下进站信号机的显示。 | 套 | 1 |

附件3：

- 轨道交通信号控制系统实训平台

包括：轨道交通信号控制系统-信号组合柜由列控中心系统、轨道交通信号控制系统操作终端、客专移频柜内设备（发送器、接收器、衰耗盘）、模拟网络盘、模拟轨道、轨道继电器和方向继电器等组成；信号主控台包含轨道交通信号控制系统维护终端、PLC、人机交互界面、设备执行单元、传感单元、操作单元等。实现通信编码轨道电路从发送器调制信号、传输到模拟轨道、经衰耗、接收器的完整传输过程；实现列控中心逻辑，并与轨道电路设备通信、采集和驱动继电器等；实现可编程逻辑控制器为主控制器，组态软件快速开发人机触摸界面（HMI）的功能。具体参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | 一、轨道交通信号控制系统实训平台整体概述 轨道交通信号控制系统实训平台主要用于高职院校交通运输类相关专业的实训教学，以地面列车运行控制系统为技术主体，由轨道交通信号控制系统信号组合柜和信号主控制台组成。轨道交通信号控制系统信号组合柜包含轨道交通信号控制系统软件、轨道交通信号控制系统操作终端、模拟轨道、一套移频柜内设备（发送器、接收器、衰耗盘）、模拟网络盘、继电器等设备；信号主控制台包含可编程逻辑控制器、触摸屏、主控电脑及各类传感器、执行单元等。搭建轨道交通信号控制系统，实现列控中心规范的核心功能（如改方请求、轨道电路发码控制、轨道区段载频低频及占用空闲状态、CAN总线通讯等功能），让学生通过实践来掌握相关技术。 二、轨道交通信号控制系统实训平台-信号主控台 1.可编程逻辑控制器 1）内置数字量输入/输出：24个输入和 16 个晶体管输出。 2）26K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出，具有PID控制器。 3）2个RS485通讯/编程口，具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。 4）模拟量采集模块：4路，可以采集0-10V，0-5V，4-20Ma的传感器信号。功耗：2W;输入电压DC5V时，要求输入电流不大远20mA;输入电压为DC24V时，要求输入电流不大于60mA 2.人机交互界面 1）显示：7寸 TFT，分辨率：800 x 480，显示色彩：65536。 2）触控面板：4线模拟电阻式 3）内存：Flash储存器 (MB)：128；DRAM (MB) ：64。 4）COM连接口：COM1 RS232， COM2 RS485 2W/4W 5）电源：24±20%VDC；300mA@24VDC。 3.控制中心 1）显示器：18.5英寸LED 2）CPU：i5-6500 3）内存： 4G 4）硬盘：500G 5）光盘读写： DVD刻录机 6）显卡：集成显卡 4.传感器 1）温湿度传感器：为壁挂高防护等级外壳，防护等级IP65，防雨雪且透气性好。探头内置、外置可选，具体请根据实际需求选择。输出信号类型分为4-20mA\0-5V\0-10V等。 2）烟雾传感器 工业级传感器，工作电压：24V， 排烟热损失：0～99.9％， 检测面积：20平方米 报警输出：继电器常开 功能：采集周围环境是否有可燃气体或者有害气体。 3）光照传感器：为壁挂高防护等级外壳，防护等级IP65，防雨雪且透气性好。 测量范围： 100～2000Lux， 测量精度：0.5Lux， 光谱范围：400—700（nm）可见光， 电源电压： 24VDC 5.照明灯 功率：5w DC24v 材料：车铝 电压：DC24v 光通量：100-110lm/W 6.风机 1）风扇尺寸：80×80×25 mm 2）风扇型号：MGA8024XB-O25 3）电压范围：DC 14.0V ~ 27.6V 4）额定电压：DC 24V 5）额定电流：0.23A 6）输入功率：5.52W 7）额定转速：3600 RPM 8）噪音：39.5 dB-A(分呗) 7.报警灯 1）额定电压：DC24V 2）灯光报警 8.速度表 速度里程表采用步进电机驱动指针，精确显示发动机的转速，并配合LCD显示屏清晰的显示里程，具有指示精度高、重复性和通用性好、可靠性和稳定性好、驱动和控制相对比较简单等特点. 1）连接方式：排插式连接 2）背景灯：红色 3）指示范围： 0~200km/h 4）工作电压： 12V/24V 5）输入信号：可以接原车霍尔式，或者脉冲式传感器 6）防护等级：IP67，能在水下1m的位置正常工作 9.开关及指示灯 1）绿色按钮指示灯：2个 2）红色按钮指示灯：2个 3）红色指示灯：2个 4）绿色指示灯：2个 5）钥匙开关：1个 6）急停按钮：1个 10.漏电保护断路器 1）AC220V、2P 10A导轨安装 2）功能：过流保护、短路保护、隔离、控制 11.导轨 1）镀五彩锌，耐腐蚀性强 2）10cm两个、30cm一个 12.交流电压表 1）国际标准;IEC 51-1～9 2）国家标准：GB/T 7676.1～9 3）行业标准：JB/T 9281、JB/T 9282 4）耐压测试：频率50Hz、电压2000V、持续时间1min 5）耐受机械冲击：最大加速度为147m/s2 6）响应时间：≤4s 13.交流电流表 1）精度等级：电流电压准确度等级1.5级/2.5级，频率准确度等级1.5级，功率因数、功率等级2.5级 2）使用环境：工作温度-25℃-40℃，相对湿度≤80% 3）耐压测试：频率50Hz、电压2000V、持续时间1min 4）外磁场：当外磁场在0.4KV/M时仪表符合国家GBT7676-98 14.路由器 1）工作电压：12V 2）工作电流：0.5A 3）工作温度：0度- +40度 4）无线传输速度：450Mbps 5）有线传输速度：10/100Mbps 6）无线网络支持频率：2.4G 15.DC30V直流电压表 1）刻度：纯白色丝网印刷刻度盘 2）机芯：采用铝合金和高性能导磁材料组成，具有良好的抗震耐温能力 3）外壳：PC或阻燃PC塑料，耐温可达到120℃ 4）耐压：高于2000V 5）测量范围：DC0-30V 16.AC带保险丝电源插座 1）插孔类型：三插 2）额定电流：10A 3）负载功率：2500W-3000W 三、轨道交通信号控制系统-信号组合柜 1.轨道交通信号控制机柜 1）规格：约1800*600*600（mm），前门为钢化玻璃门，后门为网门 2）4个250KG水平万向调节轮 3）2侧边各安装2个暗装提手 4）侧边定制空开、电源和网络面板安装孔。 5）轨道电路设备安装专用面板：1块，具有客专发送器、客专接收器、客专衰耗盘、以及10个继电器的安装底板，接口符合行业设备接口标准。 2.列控中心硬件设备 1）基于高性能嵌入式计算机平台 2）输入输出控制（DIO）板，支持驱动32路节点，支持采集32路节点 3）输入输出控制端子板，支持32路输入32路输出。 4）输入输出控制线缆，连接输入输出控制（DIO）板与输入输出控制端子板 5）CAN卡，▲具有4路CAN通信模块。 3.客专发送器 1）▲通过CAN总线接收载频、低频信息 2）产生18种低频、8种载频的高精度、高稳定的移频信号 4.客专接收器 1）对移频信号进行解调 2）可动作轨道继电器 3）通过CAN总线向列控中心上传轨道空闲或占用信息。 5.客专衰耗盘 1）实现单载频区段主轨道电路调整 2）面板上有主发送工作灯、备发送工作灯，接收工作灯、轨道表示灯、正向指示灯及反向指示灯；主发送电源、备发送电源、主发送报警、备发送报警、功出电压、功出电流、接收电源、主机轨道继电器、并机轨道继电器、轨道继电器、轨道信号输入、主轨道信号输出、小轨道信号输出测试塞孔； 6.模拟网络盘 1）模拟网络盘：2个（发送端和接收端各1个） 2）模拟一定长度电缆传输特性，与真实电缆共同构成一个固定极限长度 3）由0.5km、0.5km、1km、2km、2km、4km共六节组成，通过串联连接，可以构成10km以内的间隔为0.5km的20种长度。 7.继电器 1）型号：JWXC1700 2）数量：10个 3）工作电压：高于16.8V可靠励磁吸起，低于3.4V可靠失磁落下 8.模拟轨道盘 1）数量：8个 2）能够接收轨道电路电压电流，具有设置轨道分路和调整功能 3）也可接入24V电源，直接控制轨道继电器 9．轨道交通信号控制系统实训平台软件 1）完成列控中心逻辑处理与运算，能够符合列控中心的真实逻辑功能。 2）完成与移频设备的通信、发送码序等，对继电器的驱动和采集的控制等。 10．轨道交通信号控制系统实训平台操作终端软件 1）完成对列控中心输入数据的修改、列控中心相关指令的拟定、系统故障的设置与恢复等。 2）实现列控中心状态显示，逻辑处理结果显示，可在操作终端上模拟进路排列、道岔控制、轨道占用、信号故障等各类影响列控逻辑的操作。 | 套 | 1 |

## 二、商务要求

### （一）★交货时间及地点

交货时间：接到甲方通知后15天内完成供货、安装、调试。

地点：浙江机电职业技术学院。

### （二）保存和运输要求

送货至指定地点。

### （三）验收标准

中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。按浙江机电职业技术学院标准验收和确认。

### （四）售后服务保障要求

1、货物（设备/软件）验收合格后提供≥三年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。所有的数据接口需将源代码提供给用户，确保数据接口的开放。

2、货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3、货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

### （五）付款方式

1、签订合同后7日内向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金，未按规定时间缴纳似作违约。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

2、货物自验收合格并正常运行后三个月内，采购人向中标方支付95%的货款，剩余5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付。

### （六）合同履行

必须由投标主体履行合同。

### （七）培训

中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，使之能够熟练掌握设备的操作、维护及保养技能。

中标人应提供相应的培训计划。

中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。（请附加培训计划书）提供不少于3人次的现场技术培训。培训的时间、地点、人数均由用户确定。

提供所有实训设备操作培训及相关培训资料

- （八）备品备件及耗材等要求

投标时标明常用备品备件及耗材的投标价，并承诺所报价格不高于市场价格。

### （九）安装调试

安装地点：采购人指定地点。

安装完成时间：接甲方通知后15天内完成安装和调试（“投标人须知前附表”有规定的除外），如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

中标人应免费提供合同货物的安装服务。

中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | 本次投标采用人民币报价。 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ★投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ★投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ★报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ★《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ★投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
|  | 经批准或确认的本次采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | - 采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 投标人应当提供的资格证明文件、报价文件和商务技术文件 | （1）资格证明文件：见本章第三节。 （2）报价文件和商务技术文：见本章第三节。 ★投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  | 投标文件份数 | （1）纸质版：资格证明文件正本一份，副本无需提供；报价文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。 （2）电子版：一份，内容为已签字盖章的商务技术纸质响应文件正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。 ★投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
|  | ★ 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
|  | 样品提供 | 不要求。 |
|  | 现场演示 | 采用实物设备录制视频演示，和系统原型演示，将视频内容用U盘保存并与商务技术文件一起密封提交，录制视频时长15分钟以内，ppt演示、动画演示、不演示作无效供应商处理。 |
|  | 采购机构代理费用 | (1)参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率七折收取，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费，不足3000按3000收取。 (2)中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。 (3)招标代理服务费以电汇方式支付。 (4)服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
|  | 中标后注意事项 | - 成交人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 - 若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 - 若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
|  | 质疑与投诉 | （1）质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑（格式详见附件十六）。 （2）质疑起算日期：1）对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 （3）质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 （4）投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 实质性条款 | 带“★”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
|  | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江机电职业技术学院。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标人”和“投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“★”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“▲”系指重要条款。

6.联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

2）组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

3）以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

8）联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-11”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对招标公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地  址：杭州市东信大道66号启迪楼1207室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂商授权的说明

招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交投标文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向招标人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

- 8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

- 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

★投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成并单独密封包装）：

（一）资格证明文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.资格审查材料（详见招标文件“第六章投标文件格式”中的“格式一：资格审查材料 ”）

（二）报价文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）；（附件四）

5.投标人认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（至少开标前三个月任1个月的社保证明）；（附件五）

2.投标声明书（附件六）

3.提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供，如有）；

- 廉政承诺书；（附件七）

- 商务条款偏离表（附件八）

- 投标人情况表（附件九）

- 技术规范偏离表；投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（附件十）

- 技术服务方案

- 实施技术人员一览表

- 质量保证措施

- 培训方案

- 售后服务方案，包括机构介绍、优惠承诺、各项服务承诺、合理化建议等；

- 同类项目实施情况一览表：2016年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件十三）

- 保期满后备品备件的配置清单（附件十四）

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

### 三、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.投标报价是履行合同的最终价格，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。

### 四、投标文件的签署及规定

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应资格证明文件和报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册（含电子文档一份），其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期。

★3.活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4.投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下办法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（资格证明文件、报价文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.商务技术文件密封袋内含电子文档一份，必须与提供已签字盖章的纸质商务技术文件正本一致的扫描件，PDF格式，U盘存储。

4.如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

5.投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

6.招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2.投标人修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

## 第五节 开标

### 一、开标流程从

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、资信技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌型号相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江机电职业技术学院采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，其中：投标价格得分35分（A），技术和服务方案得分 57 分（B），投标人的资质和业绩情况得分8分(C)。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，安排如下：

## 二、评分内容及标准

A、投标价格【A=35分】：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

注：本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=(评标基准价／投标报价*94%)×35。

B、技术和服务方案【B= 58分】：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，产品与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况的服务优劣程度等方面的因素，以及承诺和优惠。

（1）投标方案的科学性和完整性（4分）：

●投标方案中①对系统提出整合建议和措施；②详细阐述对系统建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解。根据提供的方案内容进行评分，以上每一项是否内容完整、措施有效、符合采购人实际（0-2分）；

● ①投标人是否熟悉计算机联锁控制、进站信号机点灯控制及轨道交通信号控制的工作业务流程，②投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。根据提供的方案内容进行评分，每一项是否内容完整、措施有效、符合采购人实际（0-2分）；

（2）投标产品与需求的吻合程度（19分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求。带▲的技术指标负偏离每一项扣减3分，五项以上出现负偏差，则直接认定为无效标；其它技术指标负偏离每一项扣减2分。本项分数扣完为止（12分-不含演示功能部分）；

● ①投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，②是否对招标人现有投标产品的熟悉情况，提供技术资料完整性的证明。投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势（0-5分）；

● 投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况；此项由投标人提供相关证明材料，每项加1分，最高为2分（2分）。

（3）投标内容的现场演示情况（15分）：根据投标人提供的视频演示资料与“项目需求说明”中需要现场演示的内容及需要达到的功能一致打分，每项得1分，共15分（15分）。

（4）售后服务方案情况（6分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的服务能力，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（0-2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（0-2分）；

●质保期满足招标文件，且每增加十二个月加1分，增加不足十二个月的不加分；本项最高得2分。(提供相关证明文件,不提供本项不得分)

（5）项目组人员素质情况（6分）：

● 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况。具有类似项目实施经验得1分，否则不得分；项目经理具有调动投标人各项资源能力得0.5分，否则不得分；项目经理和技术负责人具备相关证书的情况（每个证书得0.5分，最高得2分）（3.5分）；

● 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布等情况。具有类似项目实施经历得0.5分，否则不得分；项目组人员具备相关证书的情况（每一人证书得0.5分，最高得2分）（2.5分）。

注：要求提供所有人员近3个月的社保缴纳清单原件扫描件、相关经验材料和上述人员身份证扫描件及证书原件扫描件，原件现场备查。

（6）培训、测试、试运行和验收（5分）：

● 培训计划包括①培训内容、②培训时间地点、③培训对象，④培训师资力量等；根据投标方案内容进行评分（0-2分）。

● 投标人提出的①功能测试的合理性、可行性情况、②试运转的合理性、可行性情况、③验收方案的合理性、可行性情况等。根据提供的方案内容进行评分，每一项是否内容完整、措施有效、符合采购人实际。（0-3分）。

（7）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容及工期保证等（0-1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成上线运行、验收等措施（0-1分）。

C、投标人的资质和业绩情况（C=8分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（8分）：

●投标人已取得与本项目相关的软件著作权证书，每个得1分，共3分（3分）。

（2）投标人类似项目建设的业绩（5分）：截止响应时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同或用户验收报告。每个得1分；最高得5分（5分）。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具响应文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与响应主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定响应无效。

注：以上所涉及的证书及证明材料，需提供复印件（加盖公章），另外需附相关证书原件现场备查；如现场无法提供证书原件的不得分。

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江机电职业技术学院

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江五石工程咨询有限公司

经采购代理机构对采购项目通过  公开招标  方式采购，确定      为中标 单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号、材质 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税费，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、招标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证本所供货物是201  年   月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在201  年   月   日前，将货物运送至甲方校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为   年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在48小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约（质量）保证金

合同总价的5%作为履约（质量）保证金，合同签订前由乙方交入甲方帐户。验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在甲方正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

货物自验收合格并正常运行后三个月内，采购人向中标方支付95%的货款，即¥元（大写：   整）；剩余5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付，即¥    元（大写：     整）。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的滞纳金。

3.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，质量保证金不予退还，并按合同规定承担其他违约责任。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约（质量）保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式    份，甲方执    份，乙方和鉴证方各执    份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的招标文件、投标文件、询标纪要等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）：浙江机电职业技术学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 地址：杭州市滨江区滨文路528号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571-87773085 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工行杭州景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001848 | 帐号： |
| 合同签订地点：杭州市滨江区滨文路528号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 地址：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼1207室 |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话：0571-86098397 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照投标文件填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

二、服务承诺

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

正本（副本）

### 资格证明文件封面

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | - 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） - 提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 招标公告”中“四、投标人资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 10 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1：

具有良好商业信誉特别声明

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附件2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称：）（项目编号：）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附件3：

没有重大违法记录承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加（项目名称）（项目编号）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

报价文件封面

正本（副本）

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 报价文件目录

- （1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

- （3）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）……………………………………（页码）

### 附件一 投标响应函

投标响应函

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本4份；商务技术文件正本1份，副本 4份；电子版1份。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 附件二 开标一览表

开标一览表

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ]项目名称：      ]标项：     的内容实施。

开标一览表

金额单位：

投标总价

金额大写： ， 小写：

供货期/质保期：

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

### 附件三 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                         项目编号：

标项：

金额单位：

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机联锁（实物道岔）设备实训系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 进站信号机点灯综合实训平台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 轨道交通信号控制系统实训平台 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件四《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江机电职业技术学院           （项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业提供的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见书或《中小企业申明函》。

（2）供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。相关网站：小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

（3） 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的   （请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江机电职业技术学院的        提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1、若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

商务技术文件封面

正本（副本）

商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

- 商务技术文件目录

- 法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书……………   ………………（页码）

- 投标声明书……………………………………………………   ………………（页码）

- 提供有效的经营执照复印件……………………………………………………（页码）

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件…………………………………………（页码）

- 廉政承诺书…………………………………………… ………………… ……（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………… …………………………（页码）

- 投标人情况表……………………………………… ……………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………   …（页码）

- 技术服务方案………………………………………    …………………  ……（页码）

- 实施技术人员一览表……………………………………………………………（页码）

- 质量保证措施……………………………………………………………………（页码）

- 培训方案…………………………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案……………………………………………………………  ………（页码）

- 同类项目实施情况一览表………………………………………………………  （页码）

- 其他……

……

### 附件五：法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

### 附件六 投标声明书

投标声明书

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州市开元商贸职业学校体艺楼音响、灯光设备、LED显示屏、三校区统一网络出口升级改造、录播机房兼教室项目[招标编号：HJZCD-2019-014]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件七 廉政承诺书

浙江机电职业技术学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件九 投标人情况表

投标人情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十 技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十一 实施技术人员一览表

项目负责人情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

实施技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十二 售后服务方案

售后服务方案

项目名称：                   项目编号：

| 售后服务机构介绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服务方案内容、措施及承诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页，格式可自拟）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十三 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十四 质保期满后备品备件的配置清单

质保期满后备品备件的配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十五 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。