浙江机电职业技术学院

公开招标文件

项目名称：典型车站机电设备深度维检修实训室

确认书号：[2019]47964号、[2019]47965号

招标编号：ZJWSBJ-JD-201916G

招 标 人：浙江机电职业技术学院

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年八月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 项目需求说明	4

第三章 投标人须知	30

第四章 评标办法及评分标准	47

第五章 合同格式	50

第六章 投标文件格式	53

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经省本级政府采购计划文书号：[2019]47964号、[2019]47965号的批准，浙江五石工程咨询有限公司受浙江机电职业技术学院委托，就典型车站机电设备深度维检修实训室进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

## 一、招标编号：ZJWSBJ-JD-201916G

## 二、采购组织类型：分散采购

## 三、项目概况

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型车站机电设备深度维检修实训室 | 1 | 334.03 | 批 | 详见第二章项目需求说明 |  |

## 四、投标人资格要求:

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### （二）特定资格要求：无。

### （三）本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1.时间期限：2019-08-29至2019-09-05（上午：09:00-11:30；下午：13:30-16:30）

2．地点： 浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

3.方式：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。（2）网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名（3）投标人报名时应提交的资料：

1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

3）法定代表人授权委托书原件；

4）供应商报名登记表；

5）提示：投标人未按上述方式获取的招标文件与采购代理机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

6）招标文件发售截止之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的允许其获取，如对招标文件有质疑的应在规定质疑期限内提出。

4.招标文件售价：500元/本（售后不退）

六、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 七、投标截止时间、开标时间及地点

## 1.投标截止时间：2019-09-23  09:30:00

## 2.开标时间：2019-09-23  09:30:00

## 3.开标地点：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼2楼会议室2

## 八、投标保证金：无

## 九、其他事项：

1.投标人注册：非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（时间期限截止日之后收到采购文件的，以时间期限截止日为准）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 十、联系方式

1.采购人名称：浙江机电职业技术学院

联系人：王菲

联系电话：0571-87773085

地址：杭州市滨江区滨文路528号

采购项目联系人：曹老师

联系电话：0571-87772900

2.采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：陈工

联系电话：0571-86098397

报名联系人、财务：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87919156

浙江五石工程咨询有限公司网址：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市西湖区环城西路37号

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

2019年8月

# 第二章 项目需求说明

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### 1、说明

1.1、本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2、本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3、所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由成交供应商承担总责任。

### 2、具体技术要求

- 一、概述

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型地下站气体灭火及切非联动控制交互式实训平台（核心产品） | 包括：气体灭火控制器1套、警铃报警器1套、声光指示报警器1套、放气误入指示1套、手自动与紧急控制及紧急止喷综合控制单元1套、组网式气体灭火实训单元1套、消防切非系统1套、气体灭火系统与FAS系统接口单元1套、气体灭火保护区小系统防排烟管路1套、HFD/FH防排烟风阀5套、专用PY消防风机1台、KT机组1台、PY消防风机与IBP与FAS接口电气控制箱1套。 | 1套 |
| 2 | 400V动力照明与FAS/BAS/ISCS连锁控制交互式实训平台 | 包括：进线柜2面、馈线柜2面、母联柜1面、轨道交通智能照明控制实训单元1套、双电源配电箱1套、区间动力检修配电箱1套、事故应急照明系统1套、应急疏散指单元1套、EPS机柜及后备稳压电源1套、开关柜教师操控台1套； | 1套 |
| 3 | 自动扶梯及其与FAS/BAS/ ISCS联动控制交互式实训系统 | 包括：自动扶梯教学模型实训装置1套、自动扶梯与BAS、FAS系统接口1套、自动扶梯报文分析专用监控系统1套。教学课件开发26个、课前学习资料开发11个、课中讨论环节开发25个、含课中测试试题开发1套、课后作业环节配套开发1套；城市轨道交通自动扶梯系统、给排水系统、消防系统、BAS系统及气体灭火系统运营车站典型故障真实案例开发。 | 2套 |
| 4 | 典型地下站给排水、消防水及其与BAS/ISCS/FAS联动控制交互式实训平台 | 包括：消防给水系统1套、车站主排水系统1套、污水排水及生活给水系统1套、实训系统维检修平台1套、主排水与ISCS-BAS系统接口1套、消防水与FAS系统接口1套； | 1套 |
| 5 | 教师多媒体讲台 | 钢制讲台，配置有投影仪和音响控制仪 | 1套 |
| 6 | 教学投影仪 | 分辨率：全高清(1080P） 亮度： 4000-5000流明 投影画面尺寸：40-300英寸 接口：具备USB、VGA、HDMI等接口 色彩 10.7亿色 显示扫描频率水平 19 kHz 至 92 kHz 垂直 48 Hz 至 92 Hz | 1套 |
| 7 | 投影幕布 | 150寸，玻珠幕； 高亮度，增益大于2.4倍； # 具有高分辨率，白昼成像清晰 | 1套 |
| 8 | 黑白板 | 1.2×1.8米移动白板绿板，纤维板+金属烤漆磁性板，加厚铝型材，支持双面书写，磁性干擦，移动方便，底轮带有刹车 | 1套 |
| 9 | 教学多媒体音响 | 1、大功率混合功放： 电源：AC220V-240V 50HZ； 额定输出功率：100-200W； 信噪比：≥80dB; 2、音箱： 功率：80-100W； 专业高低音音效喇叭； 3、手持麦克风：金属唛头； | 1套 |
| 10 | 桌椅 | 桌面、凳面采用25mm三聚氰胺贴面板，基材采用环保E1级优质实木颗粒板，同色PVC封边，桌脚采用20*50*1.2mm扁管，机箱网板采用冷轧钢板,桌子带键盘架。凳脚采用30*30*1.2mm方管，钢架采用二氧化碳气体保护焊接，表面经除油、除锈后静电喷塑，所有脚趾均采用调整脚。塑料吊盘。参考图片： | 60套 |

- 二、具体要求

- （一）典型地下站气体灭火及切非联动控制交互式实训平台

| 序号 | 名 称 | 产 品 描 述 | 数量\单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气体灭火控制器 | 1.系统响应时间≤1秒； 2.控制器应具备完整的系统复位、报警复位等复位功能； 3.气体灭火控制器（盘）应拥有完整的自我检测功能，应能够明确报告控制器（盘）内的各功能模块（功能卡）的故障和故障类型； 4.控制器（盘）应拥有完整的回路监视功能，应能够明确报告开路和短路故障； 5.气体灭火控制器（盘）应拥有完整的探测器、手动报警按钮、状态监视功能； 6.气体灭火控制器（盘）应能够设置相应保护功能； 7.气体灭火控制器（盘）面板应有完整的、意义明确的各类工作和报警状态显示LED和功能键盘与开关。蜂鸣器的鸣叫方式应区分火警报警与故障报警或其它类型报警。同时应具备LED、蜂鸣器等的检测功能； 8.气体灭火控制器（盘）应对应每个气体保护间（防护区）提供一路独立的延时可编程有源输出，最大输出电流为24V DC/2A，延时时间10～30S应能够通过编程设定。用于启动相应防护区的电磁阀； 9.气体灭火控制器（盘）应自带免维护备用电池组，电源卡工作时应具备给蓄电池组充电功能，并且控制器应具备备用电源过压、失压等监视功能。备用电源应至少满足系统正常监视24小时、报警工作30分钟不间断运行。▲投标人应提供免维护备用电池组容量计算说明。 | 1套 |
|  | 警铃报警器 | 1.一级报警时应立即动作； 2.工作电压DC24V，10～20mA； 3.警铃的声压级90～100db | 1套 |
|  | 声光指示报警器 | 1.二级报警时应立即动作； 2.工作电压DC24V； 3.报警光度在15cd～75cd之间； 4.声压级为50～70db。 | 1套 |
|  | 放气误入指示 | 1.放气指示灯面板应有中文标志； 2.工作电压DC24V。 | 1套 |
|  | 手自动与紧急控制及紧急止喷综合控制单元 | 具备气体灭火系统自动与手动控制模式，具备紧急控制与紧急止喷功能 1.手／自动转换开关：具有自动、手动、火警、放气指示LED。 2.紧急释放按钮 1）应使用红色报警开关； 2）应有玻璃外壳，在紧急状态下击碎玻璃时应能直接释放气体灭火剂（电控）。 3.紧急停止按钮 紧急停止按钮按下后，应立即终止放气延时继电器的延时记时，终止尚未发生的气体释放灭火过程。 | 1套 |
|  | 组网式气体灭火实训单元 | 1.应与本项目中气体灭火控制器实现电动联动、手动和应急启动等启动方式。实现气体喷放、止喷等教学控制功能。 ▲2.气灭系统采用组合分配式架构，投标方应根据城市轨道交通气体灭火系统特点配置2个保护区的组合分配式实训系统，气体灭火储气钢瓶5只，应包括高压集流管，输气管路等，其他本系统相应配套设备投标方应根据招标要求准确配置，并提供详细配置方案及配置清单，供专家现场评审。 ▲同时，投标方应在投标文件中提供所投气体灭火系统接线示意图；标方应在投标文件中提供所投气体灭火组合分配系统气灭钢瓶及管路系统图； 3．设备运行的环境条件： 环境温度：0℃-50℃ 相对湿度：5%-95%，恶劣情况下会有凝露现象 海拔高度：≤1000米 地震烈度：8度 供电电压范围：220V±10% 4、系统技术性能要求 系统的平均无故障时间不小于5万小时,不会出现误喷现象,所有元件按精确标准制作,符合国家相关标准。 系统的所有设备具有抗电磁干扰能力及抵抗无线电射频,满足国家相关的标准规范要求 5、系统功能 每一防护区采用能完成整个报警灭火操作的独立的控制系统，平时监视防护区的状态，在火灾时能自动报警并按预先设定的控制方式启动灭火装置释放灭火剂，迅速扑灭防护区内的火灾，以保证保护对象的正常运营。 6、系统应具有的可靠性与可维修性 1）系统（含灭火介质）必须经国家指定检测机构强制检验或型式检验合格认可，并准许在中国使用，系统的检测包括：灭火介质、管网子系统及控制子系统的检测。 2). 每一个独立系统（防护区）的平均无故障时间（MTBF）应不小于1 万小时，平均每次故障维修时间(MTTR)应不大于30 分钟。 | 1套 |
|  | 消防切非系统 | 实训区内含消防切非控制功能，配套轨道交通气体灭火系统仿真教学软件。 投标方应在投标文件中提供“城市轨道交通气体灭火系统仿真教学软件”软件著作权登记证书。 | 1套 |
|  | 气体灭火系统与FAS系统接口单元 | 应具备与火灾报警FAS系统接口功能。 ▲投标方须提供相应联动接口控制方案及控制原理图。 接口要求： 1.通信接口采用轨道交通常用标准RS-485接口或标准I/O控制接口； 2.具备模拟400V开关柜室内第一报警、第二报警及气体喷放控制功能； 3.具备气体灭火系统故障信息反馈及FAS系统控制器报警功能； | 1套 |
|  | 气体灭火与IBP盘联动控制接口单元 | 1.应具备且预留与IBP盘接口联动功能； 2.接口类型：与轨道交通现场接口类型一致； | 1套 |
|  | 气体灭火保护区小系统防排烟管路 | 排烟管路1套； 送风管路1套 送风口2个； 排风口2个； | 1套 |
|  | HFD/FH防排烟风阀 | 防烟防火阀2个，排烟防火阀1个； | 1套 |
|  | 专用PY消防风机 | 1. 小型消防风机模型，具备与电气控制系统联动，实现风机实时联动。 2. 额定功率：<0.5KW。 3. 工作电压：220V±5%，50HZ。 4. 风量：>400m3/h。 5. 噪音：<35dB。 6. 应实现紧急后备盘与本系统消防排烟风机的联动控制； | 1台 |
|  | KT空调机组 | 1.应可接入本项目所配置的ISCS软件系统中，实现接口联动功能； 2.接口类型：与轨道交通现场接口类型一致； 3.机组应含配套电气控制单元； | 1台 |
|  | PY消防风机与IBP与FAS接口电气控制箱 | 1.应具备并预留与IBP盘接口联动功能； 2.接口类型：与轨道交通现场接口类型一致； | 1套 |

- （二）400V动力照明与FAS/BAS/ISCS连锁控制交互式实训平台

| 序号 | 名 称 | 产 品 描 述 | 数量\单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400V配电开关柜总体要求 | 1.整体技术参数：配电方式： TN-S母线（独立的N线和PE线）；系统母线电压：AC 400V；系统额定电压：AC380V；额定频率：50Hz；辅助回路的额定电压：AC220V；外壳防护等级：不低于IP40；母线最大工作电流：10-16A；应具备且预留与FAS系统接口联动控制功能，具备消防及灾害模式联动切非控制功能。 2.详细功能要求（以下要求需提供视频演示）： 1）系统具备进线柜2面，且演示出柜内具备一次母线； 2）系统具备馈线柜2面，且演示出柜内具备一次母线； 3）系统具备母联柜1面，且演示出柜内具备一次母线； 4）系统具备城市轨道交通1级负荷馈线柜1面，且400V开关柜可实际上电，并对其拉路测试成功； 5）系统具备城市轨道交通2级负荷馈线柜1面，且400V开关柜可实际上电，并对其拉路测试成功； 6）系统具备城市轨道交通3级负荷馈线柜1面，且400V开关柜可实际上电，并对其拉路测试成功； 7）演示出1段母线进线失压时母联柜自动投入功能，未上电演示或未自动互投此项均不得分； 8）演示出2段母线进线失压时母联柜自动投入功能，未上电演示或未自动互投此项均不得分； 9）演示出400V开关柜具备就地级手动互投测试功能，未上电演示或未自动互投此项均不得分； 10）演示出400V开关柜电网电压低造成400V开关保护动作，未上电演示不得分； 11）演示出400V开关柜电网电压超压造成400V开关保护动作，未上电演示不得分； 12）演示出电网过负荷导致400V开关柜保护动作，未上电演示不得分； 13）演示出城轨400V开关柜室内气体灭火第一报警功能； 14）演示出城轨400V开关柜室内气体灭火第二报警功能； 15）演示出城轨400V开关柜室内火警后联动警铃及声光报警器动作； 16）演示出城轨400V开关柜室内火警联动气体灭火喷放灭火功能，气体未实际喷放演示不得分； 17）演示出城轨400V开关柜室内火警联动非消防电源切除功能，未上电演示不得分； 18）演示出400V供配电系统与ISCS系统的照明联动控制功能；软件模拟或软件仿真无效； 19）演示出所供实训系统供配电与ISCS系统的联动控制物理接口点，未上电演示出联动动作不得分； 20）演示出ISCS系统控制400V供配电系统后动力照明柜动作，且远程启动、停止及监控信息实时反馈至ISCS系统； | 1项 |
|  | 进线柜 | 框架的外形尺寸（高×深×宽）约：2000×600/800×800mm，包括：断路器1套；主母排+分支母排1套；按钮及指示灯1套；柜内端子排1套；标准进线柜柜体1套。 | 2面 |
|  | 馈线柜 | 1.框架的外形尺寸（高×深×宽）约：2000×600/800×800mm 2.抽屉柜（8E）及配套控制回路5套,其中一级负荷抽屉柜2套；二级负荷抽屉柜1套；三级负荷抽屉柜2套。 3.主母排+分支母排1套；抽屉柜按钮及指示灯5套；标准馈线柜柜体1套。 | 2面 |
|  | 母联柜 | 1.框架的外形尺寸（高×深×宽）约：2000×600/800×800mm。 2.包括：母联柜断路器1套；主母排+分支母排1套；按钮及指示灯1套；标准母联柜柜体1套。 | 1面 |
|  | 轨道交通智能照明控制实训单元 | 1.应具备本项目所配置的ISCS软件系统的联动连锁控制功能，具备轨道交通高峰、平峰、低峰、节能降耗等各类运营组织模式； 2.轨道交通智能照明控制箱1套，额定电压AC220V，额定电流>=2A 3.照明控制箱配电应按轨道交通负荷等级形式进行配电 ▲投标人应提供与ISCS-BAS系统的接口原理图及配套智能照明控制方案 | 1套 |
|  | 标准轨道交通切非控制单元 | 1.含至少2路切非控制回路，并具备并预留与FAS实训系统联动控制接口，具备模拟车站灾害时紧急切非控制操作，及深度维检修与故障排查实训功能。 2. 本项目应按轨道交通标准配置有消防切换联动控制器，I/O控制回路至少2回路，I/O监控回路至少2回路； 投标方应提供FAS与本项目的接口控制方案。 | 1套 |
|  | 双电源配电箱 | 1.配电箱尺寸：约400*600 mm 2.支持双路电源互投操作，具备电源切换实训功能； 3.按轨道交通标准实现与400V开关柜的电气接口，满足对本项目消防设备的供配电要求。 | 1套 |
|  | 区间动力检修配电箱 | 1.轨道交通区间动力检修配电箱1套，额定电压AC380V，额定电流>=5A 2.区间动力检修配电箱应按轨道交通负荷等级形式进行配电。▲投标人应提供具体负荷等级及配电方案。 | 1套 |
|  | 事故应急照明系统 | 1.实现实训中心事故应急照明1回路； 2.事故照明系统按轨道交通标准纳入动力照明控制箱 | 1套 |
|  | 应急疏散指示展示单元 | 单面新国标高亮装消防应急灯2个 电压: 111V~240V（含） 功率: 5W 灯具是否带光源: 带光源 光源类型: LED | 1套 |
|  | EPS机柜及后备稳压电源 | 1、市电输入：AC220V（176-240V),50Hz±5Hz； 2、充电电压<DC55V； 3、充电电流<5A； 4、充电方式：均充、浮充自动转换； 5、蓄电池：密封铅酸蓄电池，充电时间<24h，备用时间>0.5h 6、实训系统重要设备接入EPS系统，投标方应负责确保确保重要设备供配电电源稳定。 | 1套 |
|  | 开关柜教师操控台 | 1、静电喷涂台体，建议尺寸:高1200mm×长1200mm×宽650 mm； 2、可实现功能： 1）具备与400V开关柜的电气接口功能； 2）具备对开关柜进行三相超压、低压模拟教学实训功能，通过实训台对开关柜内进线电源电压进行超压、低压控制； 3）具备开关柜过负荷模拟教学实训功能，满足开展进线柜电源系统过负荷超载真实实训功能； 4）可实现进行柜失压的自动联动互投、手动触摸屏互投、现场就地机械互投功能。 ▲投标人应在投标文件中提供详细开关柜的联动互投、手动触摸屏互投、现场就地机械互投的实现方案。 | 1套 |

- （三）自动扶梯及其与FAS/BAS/ ISCS联动控制交互式实训系统

| 序号 | 名 称 |  | 产 品 描 述 |  | 数量\单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯及其与FAS/BAS/ ISCS联动控制交互式实训系统 |  | 1、自动扶梯实训系统应根据真实自动扶梯安装调试和维保的需求开发，方便学生直观的认识和了解自动扶梯在各种运行状态下各机构的动作过程及故障现象，整个装置采用铝合金型材骨架、曳引装置、铝合金驱动装置、扶手驱动装置、梯路铝合金导轨、梯级传动链、铝合金梯级、梳齿前沿板、电气控制系统等部分组成。 2、系统配置有实训台，实训台电气控制应采用PLC系统；扶梯模型应配套电气故障设置点功能模块，学生可以通过故障现象在装置上检测、查找故障点，并将其修复。通过在该实训装置上的实训训练，使学生能够真正学习和掌握自动扶梯的安装维修保养技术及技能。 3、整个扶梯模型应安装在移动框架内，可以方便实现移动、旋转，方便教学。 4、自动扶梯须接入至本项目所配置的ISCS软件系统中，使综合监控系统具备对自动扶梯的车站级、控制中心级监控功能； 5、自动扶梯须具备且预留与FAS火灾自动报警系统的联动控制接口，并严格按照轨道交通标准配置相应接口及联动控制关系； 6、自动扶梯系统输入电源：应采用三相四线（或三相五线）AC380V±10%，工频50HZ； 7、工作环境：环境温度为-5℃～+40℃，相对湿度<85%（25℃）； 8、整机容量：≤2.5kVA; 9、装置占地面积约：4350mm（长）×1200mm（宽）×2520mm（高）； 10、教师控制台占地面积约：1200（长）×750mm（宽）×1210mm（高）； 11、由于场地限制自动扶梯提升高度应不大于：1000mm；扶梯角度：小于35度； 12、自动扶梯运载能力：200KG；梯级宽度：600mm 13、驱动方式：涡轮锅杆传动，应支持变频工频启动/运行； 14、监控系统：应具备电压、电流工况实时监控； 15、安全保护系统：应具有保护接地、过载、过流、漏电流保护功能，安全符合国家标准。 16、曳引装置（驱动） 由交流电机、专用减速器、制动器、手动盘车和传动齿轮等组成。 17、驱动链轮装置 （1）传动齿轮采用15mm铝合金数控精加工而成，精度高重量轻，不生锈。 （2）梯级链条采用2mm镀锌板制作，铝制销轴，传动平稳，不起秀。 18、梯级（踏板）链轮张紧装置 采用弹簧式张紧装置，使梯级链条始终保持张紧状态，及时抵消在可控范围内因梯级链条伸长而造成梯级（踏板）等先关部件的偏离、晃荡、震动、冲撞与噪声。本装置全部采用铝合金板材制作。 19、扶手驱动装置 由扶手齿轮，扶手摩擦轮、张紧轮、托辊轮、压辊轮、托带链、回转链和扶手导轨组成扶手带动力系统。 - 安全配置要求如下： 安全配置; 相序保护. 电动机短路及过载保护. PTC热电阻保护. 超速保护. 电器防反转装置. 电路接地故障保护. 扶手带入口保护. 扶手带断带保护. 梯级链监控装置. 梯级塌陷保护. 梯级速度监控. 梯级运行监控. 软停车功能. | 2套 |  |
| 2 |  | 教学课件开发 |  | 一、任务目录： 任务1 ：环境与设备监控系统认知； 任务2 ：火灾自动报警系统认知； 任务3 ：气体灭火系统认知； 任务4 ：综合紧急后备盘认知； 任务5 ：其他相关系统认知； 任务6 ：FAS系统的认知； 任务7 ：FAS系统网络结构认知及组网实操； 任务8 ：FAS系统二进制拨码设置实操； 任务9 ：FAS系统主控制器的实操； 任务10 ：模拟车站火警后，FAS系统各类通风排烟联动控制实操； 任务11：模拟车站火警后，FAS系统切除非消防电源联动控制实操； 任务12 ：消防泵联动控制； 任务13 ： FAS系统点动控制单体设备实操； 任务14 ：气体灭火系统的认知； 任务15 ：模拟气体灭火保护区发生火警后，FAS系统及气体灭火系统联动控制实操； 任务16 ：BAS系统主备控制器（PLC）实体认知及实操； 任务17 ：BAS系统网络结构实体认知及组网实操； 任务18 ：点动控制单体设备； 任务19 ：模式控制； 任务20 ：时间表控制； 任务21 ：IBP盘操作； 任务22 ：GCC监控工作站的操作； 任务23 ：FAS、BAS系统安全操作及常见故障排除； 任务24 ：CCTV系统操作； 任务25 ：PIS系统操作； 任务26 ：PA系统操作。 二、教学设计要求： 1、以上任务开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场实际工作场景为依据编制开发，拒绝接受模拟形式、试验形式的案例开发。 2、任务设计要目标明确，主题突出，思路清晰，内容完整，重点和难点突出。可实现对某个知识点（如重点、难点、关键点、疑点、考点等），或某一教学环节（如技能操作、学习活动、主题活动、实验、任务等）设计开发的一种教学课程资源。 4、任务设计应满足教学组织严谨，知识准确无误，无科学性、原则性和政策性等错误。 5、任务设计应满足教学过程深入浅出，形象生动，精彩有趣，启发引导性强，有利于提升学生学习积极主动性。 三、制作技术要求： 任务制作采用*.ppt演示文稿格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1、软件版本：文件制作所用的软件版本不低于 MicrosoftOffice 2003 2、模板应用： 1）模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课件名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称； 2）多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 3、版式设计 1）每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体 如有特殊字体，应转化为图形文件 2）文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 3）页面行距建议为 1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当 4）页面设计的原则是版面内容的分布美观大方 5）恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移 6）尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒 4、动画方案： 1）不宜出现不必要的动画效果，不使用随机效果 2）动画连续，节奏合适 5、其他 1）演示文稿中所采用的媒体素材符合本标准中媒体素材资源的技术规范 2）PPT进行标准化处理，采用统一模板制作，版权不存在争议 3）文件命名中不能出现第几章/第几节等，应直接指明资源所描述的内容，如“消防泵联动控制.pptx”等。 |  | 26个 |
| 3 |  | 课前学习资料开发 |  | 一、任务目录： 任务1：火灾的特征及火灾探测器的选用； 任务2： 二进制与十进制的区别； 任务3： 轨道交通FAS系统的主要监控对象； 任务4： 气体灭火使用的药剂及其主要成分； 任务5 ：PLC基础知识； 任务6 ：北京市轨道交通综合监控系统图元设计； 任务7 ：常用串行通信标准有哪些； 任务8 ：查找弱电系统维修安全注意事项； 任务9 ：查找摄像头的种类； 任务10 ：调研地铁里乘客信息系统包含什么信息； 任务11 ：在地铁中听到过的广播内容包括什么。 二、教学设计要求： 1、以上任务开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场实际工作场景为依据编制开发，拒绝接受模拟形式、试验形式的案例开发。 2、任务设计要目标明确，主题突出，思路清晰，内容完整，重点和难点突出。可实现对某个知识点（如重点、难点、关键点、疑点、考点等），或某一教学环节（如技能操作、学习活动、主题活动、实验、任务等）设计开发的一种教学课程资源。 4、任务设计应满足教学组织严谨，知识准确无误，无科学性、原则性和政策性等错误。 5、任务设计应满足教学过程深入浅出，形象生动，精彩有趣，启发引导性强，有利于提升学生学习积极主动性。 三、制作技术要求： 任务制作采用*.ppt演示文稿格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1、软件版本：文件制作所用的软件版本不低于 MicrosoftOffice 2003 2、模板应用： 1）模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课件名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称； 2）多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 3、版式设计 1）每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体 如有特殊字体，应转化为图形文件 2）文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 3）页面行距建议为 1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当 4）页面设计的原则是版面内容的分布美观大方 5）恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移 6）尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒 7）各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差 4、动画方案： 1）不宜出现不必要的动画效果，不使用随机效果 2）动画连续，节奏合适 5、导航设计 1）文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开 2）文件中链接或插入的其他素材满足本要求中关于媒体素材的技术要求 3）使用超级链接时，要在目标页面有“返回”按钮 4）鼠标移至按钮上时要求显示出该按钮的操作提示 5）不同位置使用的导航按钮保持风格一致或使用相同的按钮 6、宏： 1）尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示 7、其他 1）演示文稿中所采用的媒体素材符合本标准中媒体素材资源的技术规范 2）PPT进行标准化处理，采用统一模板制作，版权不存在争议 3）文件命名中不能出现第几章/第几节等，应直接指明资源所描述的内容，如“PLC基础知识.pptx”等。 |  | 11个 |
| 4 |  | 课中讨论环节开发 |  | 任务1： 地铁发生火灾的危害性有多大； 任务2： 干粉灭火剂使用在什么场合？怎么使用； 任务3： 站务员什么情况下可以用IBP盘； 任务4： 你见过几种站台门； 任务5： 地铁中的CCTV是中央电视台吗； 任务6： 为什么地铁中需要上述这么多控制系统？这些系统都是独立存在的吗； 任务7： 你了解或知道的FAS系统探测器除感温探测器外，还有哪种类型探测器； 任务8： 消火栓与消火栓报警按钮的功能区别？他们在轨道交通中分别属于哪个系统； 任务9： 你了解的计算机系统都有哪些进制； 任务10： 你认为车站发生火灾后，FAS系统将联动控制哪些设备或系统； 任务11： 地下车站发生火灾后，为什么需要切除非消防电源； 任务12： 什么情况下需要通过FAS系统进行点动控制单体设备； 任务13： 轨道交通地下车站哪些区域设置气体灭火系统； 任务14： 在日常巡检作业过程中发现现场气体灭火保护区发生火情，如何快速启动气体灭火系统进行灭火救灾； 任务15： 主备控制器间的冗余控制是由哪个关键硬件部件实现的； 任务16： BAS系统与ISCS系统间的通信接口是什么类型的，由哪个关键硬件部件实现的； 任务17： BAS系统远程RI/O都由哪些模块组成； 任务18： 目前以北京地铁为例综合监控系统多处于哪种控制模式下运行； 任务19： 控制模式是否可以按系统分别实现，如：照明系统处于时间表控制模式，而通风空调系统处于点控运营模式； 任务20： 什么情况下车控室值班员需要通过IBP盘紧急启动消防排烟设备及消防泵； 任务21： 什么情况下车控室值班员需要通过IBP盘紧急启动站台门将整列车门打开； 任务22： 轨道交通FAS系统为何设置GCC监控工作站，其主要作用有哪些； 任务23： FAS、BAS系统常见RI/O控制单元故障有哪些； 任务24： FAS、BAS系统常见现场总线故障有哪些； 任务25： 当地下车站发生火灾后相应AFC、PIS、PA系统有哪些联动操作。 二、教学设计要求： 1、以上任务开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场实际工作场景为依据编制开发，拒绝接受模拟形式、试验形式的案例开发。 2、任务设计要目标明确，主题突出，思路清晰，内容完整，重点和难点突出。可实现对某个知识点（如重点、难点、关键点、疑点、考点等），或某一教学环节（如技能操作、学习活动、主题活动、实验、任务等）设计开发的一种教学课程资源。 4、任务设计应满足教学组织严谨，知识准确无误，无科学性、原则性和政策性等错误。 5、任务设计应满足教学过程深入浅出，形象生动，精彩有趣，启发引导性强，有利于提升学生学习积极主动性。 三、制作技术要求： 任务制作采用*.ppt演示文稿格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1、软件版本：文件制作所用的软件版本不低于 MicrosoftOffice 2003 2、模板应用： 1）模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课件名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称； 2）多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 3、版式设计 1）每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体 如有特殊字体，应转化为图形文件 2）文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色 3）页面行距建议为 1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当 4）页面设计的原则是版面内容的分布美观大方 5）恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移 6）尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒 7）各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差 4、动画方案： 1）不宜出现不必要的动画效果，不使用随机效果 2）动画连续，节奏合适 5、导航设计 1）文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开 2）文件中链接或插入的其他素材满足本要求中关于媒体素材的技术要求 3）使用超级链接时，要在目标页面有“返回”按钮 4）鼠标移至按钮上时要求显示出该按钮的操作提示 5）不同位置使用的导航按钮保持风格一致或使用相同的按钮 6、宏： 1）尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示 7、其他 1）演示文稿中所采用的媒体素材符合本标准中媒体素材资源的技术规范 2）PPT进行标准化处理，采用统一模板制作，版权不存在争议 3）文件命名中不能出现第几章/第几节等，应直接指明资源所描述的内容，如“PLC基础知识.pptx”等。 |  | 25个 |
| 5 |  | 课中测试试题开发 |  | 一、试题目录： 1、应至少包括100道选择题、20道问答题、5道计算题 2、选择题：应包括单选和多选题 二、教学设计要求： 1、以上试题开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场实际工作场景为依据编制开发； 2、选择题应给出正确选项答案，问答题应给出具体答案要点及对应分值，计算题应给出具体的计算过程、计算公式、标准答案和对应分值； 4、试题设计应满足教学组织严谨，知识准确无误，无科学性、原则性和政策性等错误； 5、试题应满足难中易题目2：5：3的比例的设计要求。 投标方应提供各类课中测试试题样例（含参考答案），且试题应与课件内容章节相互对应。 三、制作技术要求： 试题制作采用*.doc格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1、软件版本：文件制作版本不低于当前主流版本，要求上下兼容。（文档编辑工具不低于 Office2003） 2、品质要求： 1）文本正文应设定文章标题，文章标题放在正文内第一行居中的位置； 2）各级标题应设置正确，同一级标题使用同样的样式，文本结构清晰； 3）正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一； 4）文本超过10页应插入页码；超过 15页应插入目录； 5）正文中的图像、图形应清晰，图形要符合国家相关绘制标准； 6）尽量不要使用 Word绘制插图，而采用插入已保存的图片的方式； 7）图文混排的方式选择嵌入式； 8）文档保存时的显示比例为100%、页面视图； 9）文件名应反映主题内容，尽量与文内标题保持一致，不要使用如“1.doc”等这类含义不明的标题； 10）文本内容应忠实于原文献，完整有序，符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯，版权不存在争议；文中所用计量符号应符合国家相关标准。 |  | 1套 |
| 6 |  | 课后作业环节配套开发 |  | 一、试题目录： 1. 学生绿色出行乘坐地铁上下车时，对车站内本单元所学的设备及系统进行手机拍照，下次课展示、讨论、复习。看哪位同学找到的设备及系统最多; 2. 绘制轨道交通FAS系统网络结构图，并标明各类设备名称、总线类型、线缆规格型号; 3. 十进制与二进制换算计算试题; 4. 论述题：已知消防排烟机的设备地址M1-102，论述如何对该设备进行点动控制操作; 5. 简述烟烙尽气体灭火系统紧急机械启动的操作步骤 6. 绘图：绘制气体灭火电气控制原理图; 7. 通过课程讲解，网上查找目前国内地铁应用有哪几个厂家的控制器; 8. 思考题：IBP盘控制消防泵启动时控制失效，消防泵未正常启动的故障原因分析; 9. 实操动手：尝试通过两台工作站搭建起利用串行通讯实现的通信网络，并进行双方文件传输与文字聊天; 10. 利用万用表测量FAS系统输入模块上的线尾电阻的阻值; 11. 思考题：轨道交通地下车站发生火灾后，如何进行有序疏散，如何利用故障照明、PIS系统提示、PA广播等进行有序疏散。 二、教学设计要求： 1、以上课后作业开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场实际工作场景为依据编制开发； 2、实操动手题目设计应考虑学校现有设备条件，不得凭空想象； 3、题目应配备完整的答案； 4、题目设计应满足教学组织严谨，知识准确无误，无科学性、原则性和政策性等错误。 三、制作技术要求： 试题制作采用*.doc或PPT格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1、软件版本：文件制作版本不低于当前主流版本，要求上下兼容。（文档编辑工具不低于 Office2003） 2、品质要求： 1）文本正文应设定文章标题，文章标题放在正文内第一行居中的位置； 2）各级标题应设置正确，同一级标题使用同样的样式，文本结构清晰； 3）正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一； 4）文本超过10页应插入页码；超过 15页应插入目录； 5）正文中的图像、图形应清晰，图形要符合国家相关绘制标准； 6）尽量不要使用 Word绘制插图，而采用插入已保存的图片的方式； 7）图文混排的方式选择嵌入式； 8）文档保存时的显示比例为100%、页面视图； 9）文件名应反映主题内容，尽量与文内标题保持一致，不要使用如“1.doc”等这类含义不明的标题； 10）文本内容应忠实于原文献，完整有序，符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯，版权不存在争议；文中所用计量符号应符合国家相关标准。 |  | 1套 |
| 7 |  | 城市轨道交通自动扶梯系统、给排水系统、消防系统、BAS系统及气体灭火系统运营车站典型故障真实案例开发 |  | - 城轨现场级典型故障案例开发与分析参考案例 案例1： 车站电扶梯现场状态与综合监控界面状态显示不一致； 案例2： 综合监控界面内EPS状态与现场实际状状态不一致； 案例3： 污水泵超声波液位计盲区失效故障； 案例4： BAS总线短路故障； 案例5： 中心级FAS 主机与车站间通讯故障； 案例6： 消火栓报警按钮频繁误报火警； 案例7： 气灭保护区烟感、温感探测器报警； 案例8： 手动报警按钮线路故障引起主机误报警； 案例9： 气体灭火控制盘无法复位故障； 案例10： 气体灭火区城选择阀与加力器连接故障。 投标人需在开标现场提供以上案例的现场演示，按照下述技术要求单独打印装订成册，供专家评审。 二、案例开发内容及技术要求 1、以上案例开发脚本必须与国内城市轨道交通运营现场真实发生案例为依据编制开发，拒绝接受模拟形式、试验形式的案例开发。 2、案例制作内容应完全按照“故障案例概况→故障案例处理经过简介→案例原因分析→案例处理优化分析→专家提示→预防措施→讨论思考题”进行依次介绍分析； 3、典型故障案例中应含有故障设备名称型号、故障现象及影响范围或影响程度等完整故障场景信息； 4、案例制作采用*.docx格式制作，具体技术标准满足要求如下： 1）软件版本：文件制作版本不低于当前主流版本，要求上下兼容。（文档编辑工具不低于 Office2003） 2）品质要求： ①文本正文应设定文章标题，文章标题放在正文内第一行居中的位置； ②各级标题应设置正确，同一级标题使用同样的样式，文本结构清晰； ③正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一； ④文本超过10页应插入页码；超过 15页应插入目录； ⑤正文中的图像、图形应清晰，图形要符合国家相关绘制标准； ⑥尽量不要使用 Word绘制插图，而采用插入已保存的图片的方式； ⑦图文混排的方式选择嵌入式； ⑧文档保存时的显示比例为100%、页面视图； ⑨文件名应反映主题内容，尽量与文内标题保持一致，不要使用如“1.doc”等这类含义不明的标题； ⑩文本内容应忠实于原文献，完整有序，符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯，版权不存在争议；文中所用计量符号应符合国家相关标准。 |  | 10个 |
| 8 |  | 综合监控系统软件 |  | 应配置有标准轨道交通综合监控系统软件，且本项目400V供配电系统、自动扶梯系统、给排水系统应实现与本综合监控系统的接入及联动控制。应实现目前轨道交通ISCS系统监控环境，为便于系统延伸、扩容及其他系统的接入，本ISCS系统应采用标准轨道交通ISCS系统原型实现。ISCS系统作为各类设备监控子系统的综合集成系统，ISCS系统与各类子系统间的接口形式、接口类型、网络协议及接口功能应严格按照轨道交通标准实现，以便满足与各类系统的深度集成、系统互联及界面集成的条件。 ISCS软件功能的通用要求应包含但不限于下列所描述功能： 1.实物设备的集中监控 应实现对本项目车站内各类动力照明设备、给排水设备、电扶梯设备、通风空调系统设备的集中监控；具备模式、时间表等控制功能，各类设备动作状态及反馈信息可通过车站ISCS系统进行远程监控。具备与本系统车站内全部车站设备系统的监控功能。 2、实现各类控制功能 ISCS系统工作站具备FAS、BAS、PSD等子系统的实时在线监控功能，监控界面及监控图元与轨道交通设计标准一致，系统具备点动控制、模式控制及时间表控制方式，同时具有挂牌操作、抢权授权降级操作等功能。投标方须提供详细时间表功能实现方案，并提供详细时间表编辑、修改、下装过程 3、数据库管理功能 系统应设置实时数据库及历史数据库管理系统，用于对在线运行数据及历史数据的管理。 实时数据库应具有以下特点： 面向对象，具有设备的概念，支持图模一体化； 程序和数据严格分段； 可在线修改，在线数据库再重构时不会丢失现存数据； 应具有保证数据库一致性的措施，保证系统的安全性； 历史数据库采用标准商用关系数据库； 所选的商用数据库在数据库管理功能、数据完整性检查、数据库查询性能、数据安全性等方面应十分出色，并应具有良好的移植性。 系统应提供大量的数据库在线监视、管理、统计、维护等工具。 数据输入和修改应能在线方式进行。 数据库管理软件可以快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时响应的要求。 允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。 具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模的扩充，及应用程序的修改。 系统数据库管理应能保证对数据库访问的实时性、灵活性和数据的一致性，以及数据库的可维护性和可恢复性。 数据库的生成采用人机交互方式，允许在增加删除ISCS的数据点时无需修改现存软件。 历史数据能定期备份。 4、输入数据处理功能 （1）开关量输入 开关量类别：单位开关和双位开关。每个单位开关点具有0和1两种输入状态；每个双位开关点具有00、01、10和11四种输入状态。 操作员强制和禁止处理：操作员可以通过操作命令人工设置开关量输入点（遥信点）的状态，或禁止对开关量输入点（遥信点）的采集。对于禁止操作，数据库中保留禁止前的状态。 SOE点作为一种特殊的开关量点，与一般开关量点的区别在于其变化时标取自现场装置。ISCS SOE列表按时间前后顺序显示SOE信息。 开关量记录：对任何开关量，其带有时标的状态变化信息都被存储在事件日志中，需要时可以在事件打印机上打印。 状态变化报警：开关量的某个状态可以预定为报警状态，当这种状态出现时，将产生相关报警或事件。 （2）模拟量输入 采集和检测处理：可能的采集处理包括：工程量转换、量程检查等。 越限报警：当模拟量的值超过预定范围后产生报警。 零点嵌位：为了避免悬空的输入信号在其零点附近摆动，此时可在数据库中设置一近零死区，如果在近零死区范围内时可嵌位成零（下限值）。 传输死区：按周期采集的遥测信号，可以定义变化传送死区，每个周期采集时，如果定义了变化死区传送，则只有当本次数据与上次传送的数据之差超过了遥测量变化死区（额定值的0.5-1%，在数据库中定义）时，数据才传送到服务器。 （3）内部量 内部点同样包括模拟量点和开关量点。与输入点不同的是，其值或状态不是由现场采集的，而是由操作员手工设置或监控系统内部计算后产生的。 可以与输入点一样配置报警条件。 作为常量参数参与系统计算，比如非测量模拟量点可以用作目标值、设定值等。 5、通用的HMI 人机界面采用统一的图形用户界面，用层次化、生动丰富的画面，诸如：动态画面、多层次画面、视屏画面插入、渐进画面体系等，将系统和各子系统接线图、总貌图、流程图、趋势图等显示出来。操作站采用通用的人机界面，人机界面支持ISCS的所有应用软件功能。人机界面的启动包含以下内容：启动、注销、退出。 （1）人机界面色彩显示原则 人机界面的显示颜色保持一致性，如红色代表报警、白色代表停止、绿色代表运行、背景则采用中亮度的暗灰色等等。 在事件发生时人机界面通过画面色彩的闪烁、声音报警等多种手段把发生的事情迅速通知操作员，并提出相应的可选择性的处理建议和提示。 （2）人机界面菜单设置原则 根据ISCS层次结构、组织体系，系统的菜单结构保持逻辑性和简单性。 在紧急情况下必须使用的功能，其菜单项始终保持在屏幕固定区域，以便在任何时候都可以直接进入。 （3）人机界面图形显示原则 所有ISCS的各个操作员操作站均采用统一、标准的图形用户界面，并具有一致的显示界面和操作风格。 图形画面支持信息的分层展现，通过图形的分层和动态缩放技术，将监视画面的总貌和细节设计为不同的图层。 人机界面提供基于窗口的，友好的图形编辑器，用于建立图形显示界面，可以在线修改系统规定的可自定义的图形或窗口。 （4）人机界面操作方式 操作员与系统的交互对话通过鼠标以及键盘来完成。 对于图形显示的任何对象，都可以通过点选设备调出相应的设备窗口，窗口中的内容应包括该设备相关的动态和静态信息，如描述、标识、状态、以及保存在数据库中的数据信息。 完成一个控制命令时，操作步骤不应超过5次点击。 图形用户接口的所有文字显示，应采用简体中文，使操作员更易理解，减少错误。 各操作站上各机电系统的图形用户接口，均有一致的显示和操作风格，其显示布置、图形表示及颜色定义等，采用统一的标准。 通过登录操作，提供操作的权限控制及操作安全性。 整个图形用户接口是以分层显示的结构，操作员依据实际情况从最高的总画面开始选择，直至达到所需要的画面为止，总层数不超过三层。 ISCS的人机界面应便于操作人员掌握全面信息，在任何一个在线监控界面上应至少划分具有如下信息内容的区域： 当前时间区：年月日时分秒。 登录人员信息区：登录名称、操作权限。 系统信息区：系统在线/离线、系统通告信息。 最新紧急报警信息区：至少三条最新最高级别的报警、总报警数量、未确认报警数量。 菜单条或按钮区：用于不同画面的切换或启动功能，至少包括车站选择、子系统选择、功能选择、工具选择等等，可以采用按钮或菜单的方式。中心操作站画面上应具有全线选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。车站操作站画面上应具有子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。 主显示画面和操作区：位于屏幕中心，这个区域包括动态系统图、列表、趋势、图表、对话窗口等等。根据选择的系统和子系统，这个区域呈现不同的视图。 弹出窗口：临时弹出窗口，可关闭。包括操作窗口、信息编辑窗口、紧急报警窗口等等。 （5）人机界面具体要求 主画面（导航区、主画面区、报警区、菜单区、工具区、帮助区等） 控制画面（右键控制画面、联动画面、二级控制画面等） 查询画面（报警画面、事件画面） 显示画面（各系统主画面、培训管理画面、报表画面等） （6）系统安全与权限管理 系统通过用户编码、密码识别并分配操作权限来实现系统安全管理。 所有用户都必须经过登录过程才能访问系统。 必须录入合法的用户名和口令字才能进入。 只有授权用户才能执行相关设备的监视和控制。 操作人员登录需要以下三种信息：用户类、输入用户名、输入用户口令 ISCS将分配给每个级别，每个用户类一定的权限，这些权限包括操作模式、控制权力、控制范围等。 系统管理员有权进行权限定义，用户管理工作。 A、系统管理级 至少提供以下3种用户类： a、系统管理员：具有对系统操作和控制的所有的权限，属于最高级权力 b、软件管理员：允许对软件、数据库和图形软件的维护、开发和测试等工作 c、系统值班人员模式：可完成系统的启动、再启动和故障定位等工作。值班所需要的所有的诊断工具、应用软件必须在此模式提供。没有修改、删除、执行或复制其它系统文件的功能。重要的运营参数和系统配置参数的修改必须使用安全密码，才能进行。 B、画面锁定： 操作站提供一个图标。如果操作员暂时离开操作员站，可以点击此图标，锁定当前显示界面，只有再次登录，才会重新返回系统锁定前的画面，在操作员使用此功能时，画面出现锁定，在此画面锁定过程中发现故障报警允许其它操作员以自身的操作员身份与密码重新登录系统，处理故障事件。 操作记录:所有操作员执行的控制操作，无论是否成功，都在事件日志中记录。记录中含有操作员名和操作地点信息。 （7）报警功能 ISCS的各级操作员操作站都具备完善的报警功能，可将报警信息进行分级，筛选重组，建立一个报警体系。当出现灾害或重大事件时，对调度员、车站工作人员及乘客进行声音报警，并能根据事件严重性以不同形式分类报警。 A、报警功能 开关变位； 双位开关故障状态； 模拟信号越限； 设备故障； 网络通讯故障； 外设故障； 控制失败； 全部的报警被赋于报警级别，重要报警必须由操作员确认，每一个级别对应一种原则和处理方法。各级含义、颜色和行为在数据库中定义。 B、报警级别： 紧急报警； 事故报警； 预告报警； 事件报警。 系统应具有报警触发联动功能。例如：FAS火灾报警触发各子系统启动灾害模式，进行连锁联动。 C. 报警类别 报警信息应能分类别显示，如按专业划分，按级别划分，按车站划分、按设备等等。报警类别应能灵活配置。 （8）统计和报表 ISCS具有强大的报表管理、生成和打印功能，常用报表有报警报表，事件报表、数据统计报表、各种日志报表等，同时授权用户可以定制所需的报表及定制报表格式。 报告可以定时输出，也可以根据操作员命令输出，或自动输出。操作员可选择要打印的报告类型。 对定时报表，可定义打印报告的时间间隔。 手工输出时，操作员可以通过操作站查看报表。 报表应具有手工和自动填入区域，手工填入区域内容操作员可以修改，自动填入的内容不可修改。 应具有在线自定义报表的功能，授权用户可以根据需要在线编辑并生成所需的临时报表，同时可以打印输出。 报表可导出存为Excel格式。 （9）历史数据存档和查询 历史数据存档功能连续记录一段时间的历史数据。保存的数据包括系统参数、开关量状态、模拟量值、脉冲累计量、计算结果，以及报警/事件记录。 操作员可以查询历史数据，进行分析（如对给定类型的设备在用户定义时间段内统计事件数量）。操作员可以按照时间、数值和设备名对历史数据过滤。 （10）组态维护功能 ISCS由基本系统和应用配置组态共同实现用户所需要的功能，系统应提供应用配置组态工具，包括： 权限管理工具：调整操作人员的操作范围、操作权限的工具，允许增加、修改、删除操作类别、操作员、口令等内容，权限管理适用于任何一台操作员操作站。 系统诊断工具：在线的系统诊断，可以获取计算机和网络设备的运行状态，查询设备报警信息，辅助维护人员发现故障。 通讯接口组态工具：用于配置各种子系统的接口方式，包括通讯端口、协议、数据格式等等。 实时数据库及历史数据库组态工具：用于增加、插入、删除系统数据点或修改数据点的属性，包括外部通讯点、物理点、内部中间点和计算点等等。 图形界面组态工具：用于图形画面的生成和编辑修改，提供绘图工具绘制各种图形元素，确定动态图形对象与数据库数据对象的关联，并提供脚本语言实现图形对象的相互关系。 |  | 1套 |

- （四）典型地下站给排水、消防水及其与BAS/ISCS/FAS联动控制交互式实训平台

| 序号 | 名 称 | 产 品 描 述 | 数量\单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 典型地下站给排水、消防水与BAS/ISCS/FAS连锁控制交互式实训系统 | 1、本实训系统应按轨道交通标准设置消防水系统、排水系统及污水处理系统三大部分，各系统均应设有配套的实操设备，可完整实现地下车站消防给水及废水排水系统。各水系统间的远程控制、连锁控制及与本项目所配置的ISCS软件系统间的电气控制接口等应重点实现。 2、车站消防水系统单元1套 （1）车站消防水系统应模拟地铁实际情况设置消防泵、消防管网、消火栓箱、消火栓报警按钮等设备设施。 （2）消防水系统实训单元应按轨道交通标准采用主备泵系统，具备并预留与火灾报警FAS系统实现消防水系统联动功能； （3）车站消防水系统实训单元内消防水系统应具备消防泵维检修实操、消火栓维修实操维修实操功能。 3、车站主排水系统单元1套 （1）车站主排水系统应模拟地铁实际情况设置车站主排水泵（1主1备）、超声波探测系统、排水管及管道附件等设备设施。 （2）主排水系统实训实训单元的排水管及管道附件采用镀锌钢管，法兰连接。 （3）主排水系统应具备车站主排水泵维修实操功能。 （4）主排水系统须按轨道交通标准实现与本项目所配置的ISCS系统接口功能，实现远程控制、按级别报警功能； 4、消防水系统实训功能 实现消防水引入、逆止阀、消防水表、消防水箱、主备消防泵、消防泵控制系统、消防泵与火灾报警FAS系统接口（应完整实现四种轨道交通消防水系统典型控制方式）。 5、排水系统实训功能 应实现地下线路车站主排水系统（含超声波自动探测系统）及其与本项目所配置的ISCS系统的控制电气接口、联动连锁控制关系，具备水位报警功能；具备自动控制、既有ISCS远程控制等轨道交通各类控制模式。 6、轨道交通典型地下站消防水系统联动控制实训系统 （1）主备消防泵2台 具备并预留FAS接口控制功能，可实现轨道交通常用4种控制模式操作与维修实训。 （2）消防泵控制柜1套 具备并预留与FAS系统联动连锁控制接口功能；具备并预留与IBP联动连锁控制接口控制功能； （3）消防水系统各类阀门1套 包括蝶阀、闸阀、逆止阀，满足实训需求。 （4）电接点压力表2个 含超压、欠压报警功能； （5）消火栓系统2套 含消火栓箱，含FAS报警按钮联动启动消防泵控制功能； （6）集水箱1套 含不锈钢水箱、水箱支护、人孔盖等。 （7）安装及联调1批 系统设备安装、联动联锁控制缆线敷设、综合联调、电气联锁调试。 7、轨道交通典型地下站排水系统联动控制实训系统(污水、废水、ISCS、BAS联锁控制） （1）车站主排水及其电气控制系统、接口控制系统1套 立式液下泵，具备与本项目所配置的ISCS系统通信联动连锁控制接口功能，内含专用控制器及配套软件系统； （2）阀门及管路配套1套 含各类管路阀门 （3）集水箱1套 含不锈钢水箱、水箱支护 （4）超声波智能控制液位计1套 具备轨道交通综合监控智能控制模式，可接入本项目所配置的ISCS系统，实现超声波现场自动控制功能、ISCS远程控制功能； （6）安装及联调1批 含系统设备安装、联动联锁控制缆线敷设、综合联调、电气联锁调试。 | 1套 |

## 二、商务要求

### （一）★交货时间及地点

交货时间：接到甲方通知后15天内完成供货、安装、调试。

地点：浙江机电职业技术学院。

### （二）保存和运输要求

送货至指定地点。

### （三）验收标准

中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。按浙江机电职业技术学院标准验收和确认。

### （四）售后服务保障要求

1、货物（设备/软件）验收合格后提供≥三年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。所有的数据接口需将源代码提供给用户，确保数据接口的开放。

2、货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3、货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

### （五）付款方式

1、签订合同后7日内向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金，未按规定时间缴纳似作违约。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

2、货物自验收合格并正常运行后三个月内，采购人向中标方支付95%的货款，剩余5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付。

### （六）合同履行

必须由投标主体履行合同。

### （七）培训

中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，使之能够熟练掌握设备的操作、维护及保养技能。

中标人应提供相应的培训计划。

中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。（请附加培训计划书）提供不少于3人次的现场技术培训。培训的时间、地点、人数均由用户确定。

提供所有实训设备操作培训及相关培训资料

- （八）备品备件及耗材等要求

投标时标明常用备品备件及耗材的投标价，并承诺所报价格不高于市场价格。

### （九）安装调试

安装地点：采购人指定地点。

安装完成时间：接到甲方通知后15天内完成供货、安装、调试。（“投标人须知前附表”有规定的除外），如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

中标人应免费提供合同货物的安装服务。

中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | 本次投标采用人民币报价。 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ★投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ★投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ★报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ★《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ★投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
|  | 经批准或确认的本次采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | - 采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 投标人应当提供的资格证明文件、报价文件和商务技术文件 | （1）资格证明文件：见本章第三节。 （2）报价文件和商务技术文：见本章第三节。 ★投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  | 投标文件份数 | （1）纸质版：资格证明文件正本一份，副本无需提供；报价文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。 （2）电子版：一份，内容为已签字盖章的商务技术纸质响应文件正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。 ★投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
|  | ★ 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
|  | 样品提供 | 不要求。 |
|  | 现场演示 | 采用实物设备录制视频演示，将视频内容用U盘保存并与商务技术文件一起密封提交，录制视频时长15分钟以内，ppt演示、动画演示、不演示作无效供应商处理。 |
|  | 采购机构代理费用 | (1)参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率七折收取，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费，不足3000按3000收取。 (2)中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。 (3)招标代理服务费以电汇方式支付。 (4)服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
|  | 中标后注意事项 | - 成交人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 - 若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 - 若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
|  | 质疑与投诉 | （1）质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑（格式详见附件十六）。 （2）质疑起算日期：1）对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 （3）质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 （4）投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 实质性条款 | 带“★”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
|  | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江机电职业技术学院。

2.“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标人”和“投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“★”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“▲”系指重要条款。

6.联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

2）组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

3）以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

8）联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-11”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对招标公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

2）对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地  址：杭州市东信大道66号启迪楼1207室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

### 七、特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂商授权的说明

招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交投标文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向招标人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

- 8.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

- 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

★投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成并单独密封包装）：

（一）资格证明文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.资格审查材料（详见招标文件“第六章投标文件格式”中的“格式一：资格审查材料 ”）

（二）报价文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）；（附件四）

5.投标人认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

- 法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（至少开标前三个月任1个月的社保证明）；（附件五）

- 投标声明书（附件六）

- 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供，如有）；

- 廉政承诺书；（附件七）

- 商务条款偏离表（附件八）

- 投标人情况表（附件九）

- 技术规范偏离表；投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（附件十）

- 技术服务方案

- 实施技术人员一览表

- 培训方案

- 售后服务方案，包括机构介绍、优惠承诺、各项服务承诺、合理化建议等；

- 同类项目实施情况一览表：2016年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件十三）

- 保期满后备品备件的配置清单（附件十四）

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

### 三、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2.投标报价是履行合同的最终价格，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、直至达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。

### 四、投标文件的签署及规定

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应资格证明文件和报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册（含电子文档一份），其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期。

★3.活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4.投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下办法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（资格证明文件、报价文件、商务技术文件）、投标人名称、投标人地址、投标人授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.商务技术文件密封袋内含电子文档一份，必须与提供已签字盖章的纸质商务技术文件正本一致的扫描件，PDF格式，U盘存储。

4.如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

5.投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

6.招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2.投标人修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、资信技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌型号投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌型号相同的，按前两款规定处理。

### 八、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江机电职业技术学院采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，其中：投标价格得分35分（A），技术和服务方案得分57分（B），投标人的资质和业绩情况得分8分(C)。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，安排如下：

## 二、评分内容及标准

A、投标价格【A=35分】：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

注：本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=(评标基准价／投标报价*94%)×35。

B、技术和服务方案（B= 57分）：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，产品与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况的服务优劣程度等方面的因素，以及承诺和优惠。

（1）投标产品与需求的吻合程度（17分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求。带▲的技术指标负偏离每一项扣减3分，五项以上出现负偏差，则有可能直接认定为无效标；其它技术指标负偏离每一项扣减2分。本项分数扣完为止（15分-不含演示功能部分）；

● 投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况；此项由投标人提供相关证明材料，每项加1分，最高为2分（2分）。

（2）投标内容的现场演示情况（20分）：根据投标人提供的视频演示资料与“项目需求说明”中需要现场演示的内容及需要达到的功能一致打分，每项得1分，共20分（20分）。

（3）售后服务方案情况（5分）：

● 投标人提供的售后服务方案是否满足采购人的要求，及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；（0-3分）；

●质保期满足招标文件，且每增加十二个月加1分，增加不足十二个月的不加分；本项最高得2分。(提供相关证明文件,不提供本项不得分)

（4）项目实施计划情况（4分）：

项目实施计划、实施人员安排、备品备件供应等项目实施综合说明。（0-4分）

（5）培训、测试、试运行和验收（4分）：

● 投标人是否提出合理性、可行性的功能测试及验收方案（0-2分）；

● 培训计划包括①培训内容、②培训时间地点、③培训对象，④培训师资力量等；根据投标方案内容进行评分（0-2分）。

（6）城轨现场级典型故障案例开发与分析响应度评价（7分）：

投标人提供的城市轨道交通自动扶梯系统、给排水系统、消防系统、BAS系统及气体灭火系统运营车站典型故障真实案例开发应严格满足招标要求：

●所有典型故障案例均按照招标要求的：“故障案例概况→故障案例处理经过简介→案例原因分析→案例处理优化分析→专家提示→预防措施→讨论思考题”格式进行开发，得1分；（1分）

●所提供的典型故障案例数量满足招标要求达到10个，每多提供1个有效典型故障案例得1分，最多得5分；（5分）

●每个典型故障案例中均含有故障设备名称、故障现象、故障影响范程度的得1分（1分）

●案例存在明显故障处理经过与实际不符，原因分析错误，故障判断错误等情形，每处扣1分，扣完为止。

C、投标人的资质和业绩情况（C=8分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（3分）：

●投标人已取得与本项目相关的软件著作权证书，每个得0.5分，共2分。（2分）。

●具有ISO9000或同等及以上质量管理体系认证证书（在有效期内）；具有ISO14001或同等及以上环境管理体系认证证书（在有效期内）；每一项得0.5分，共1分（1分）；

（2）投标人类似项目建设的业绩（5分）：截止响应时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同或用户验收报告。每个得1分；最高得5分（5分）。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具响应文件中的合同或用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与响应主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定响应无效。

注：以上所涉及的证书及证明材料，需提供复印件（加盖公章），另外需附相关证书原件现场备查；如现场无法提供证书原件的不得分。

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江机电职业技术学院

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江五石工程咨询有限公司

经采购代理机构对采购项目                  通过公开招标方式采购，确定          为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号、材质 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税费，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、招标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证本所供货物是201年月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在201年月日前，将货物运送至甲方校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在48小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约（质量）保证金

签订合同后7日内向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金，未按规定时间缴纳似作违约。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

货物自验收合格并正常运行后三个月内，采购人向中标方支付95%的货款，即¥    元（大写：    整）；剩余5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付，即¥    元（大写：   整）。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的滞纳金。

3.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，质量保证金不予退还，并按合同规定承担其他违约责任。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约（质量）保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式份，甲方执份，乙方和鉴证方各执份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的招标文件、投标文件、询标纪要等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）：浙江机电职业技术学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 地址：杭州市滨江区滨文路528号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571-87773085 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工行杭州景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001848 | 帐号： |
| 合同签订地点：杭州市滨江区滨文路528号 签订时间：年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 地址：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼1207室 |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话：0571-86098397 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照投标文件填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

二、服务承诺

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

正本（副本）

### 资格证明文件封面

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | - 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） - 提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章招标公告”中“四、投标人资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 10 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1：

具有良好商业信誉特别声明

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月日

附件2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称：）（项目编号：）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月日

附件3：

没有重大违法记录承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加（项目名称）（项目编号）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月日

报价文件封面

正本（副本）

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 报价文件目录

- （1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

- （3）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （4）《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）……………………………………（页码）

### 附件一 投标响应函

投标响应函

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本4份；商务技术文件正本1份，副本4份；电子版1份。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 附件二 开标一览表

开标一览表

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：     ]项目名称：   ]标项：   的内容实施。

开标一览表

金额单位：

投标总价

金额大写： ， 小写：

供货期/质保期：

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

### 附件三 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：           项目编号：

金额单位：

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型地下站气体灭火及切非联动控制交互式实训平台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 400V动力照明与FAS/BAS/ISCS连锁控制交互式实训平台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自动扶梯及其与FAS/BAS/ ISCS联动控制交互式实训系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 典型地下站给排水、消防水及其与BAS/ISCS/FAS联动控制交互式实训平台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教师多媒体讲台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 教学投影仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投影幕布 |  |  |  |  |  |
| 8 | 黑白板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 教学多媒体音响 |  |  |  |  |  |
| 10 | 桌椅 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件四《中小企业声明函》、（中、小微企业资格证明材料）、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江机电职业技术学院（项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业提供的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见书或《中小企业申明函》。

（2）供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。相关网站：小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

（3） 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江机电职业技术学院的提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1、若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

商务技术文件封面

正本（副本）

商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

- 商务技术文件目录

- 法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书……………   ………………（页码）

- 投标声明书……………………………………………………   ………………（页码）

- 提供有效的经营执照复印件……………………………………………………（页码）

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件…………………………………………（页码）

- 廉政承诺书…………………………………………… ………………… ……（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………… …………………………（页码）

- 投标人情况表……………………………………… ……………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………   …（页码）

- 技术服务方案………………………………………    …………………  ……（页码）

- 实施技术人员一览表……………………………………………………   ……（页码）

- 培训方案…………………………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案……………………………………………………………  ………（页码）

- 同类项目实施情况一览表………………………………………………………  （页码）

- 其他……

……

### 附件五：法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签署生效，特此声明。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

### 附件六 投标声明书

投标声明书

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州市开元商贸职业学校体艺楼音响、灯光设备、LED显示屏、三校区统一网络出口升级改造、录播机房兼教室项目[招标编号：HJZCD-2019-014]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件七 廉政承诺书

浙江机电职业技术学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件九 投标人情况表

投标人情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十 技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十一 实施技术人员一览表

项目负责人情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

实施技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十二 售后服务方案

售后服务方案

项目名称：                   项目编号：

| 售后服务机构介绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服务方案内容、措施及承诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页，格式可自拟）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十三 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十四 质保期满后备品备件的配置清单

质保期满后备品备件的配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

### 附件十五 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。