温州市政府分散采购

招 标 文 件

项目编号：ZXZB-G20190613-02

项目名称：智能信息管理共享平台

融合网络改造工程

采购方式：公 开 招 标

采   购   人：温州广播电视传媒集团

采购代理机构：温州市智信招标代理有限公司

二〇一九年六月

目    录

温州市智信招标代理有限公司关于智能信息管理共享平台融合网络改造工程项目的公开招标公告	3

投标人须知前附表	5

第一部分    投标人须知	8

一、  说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分   政府采购政策功能相关说明	18

第三部分   合同格式及合同主要条款	22

第四部分   投标文件格式	29

第五部分   招标内容及要求	50

第六部分   评标原则及方法	83

注：招标文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市智信招标代理有限公司关于智能信息管理共享平台融合网络改造工程项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经政府采购管理部门批准，温州市智信招标代理有限公司受温州广播电视传媒集团委托，就智能信息管理共享平台融合网络改造工程项目以公开招标方式进行政府采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号:  ZXZB-G20190613-02

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能信息管理共享平台融合网络改造工程 | 1 | 批 | 515 | 智能信息管理共享平台融合网络改造工程的供货、安装、调试及售后服务等 |

四、投标人资格要求：

- 一般资格条件：

具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

- 特殊资格条件：

无。

- 本项目不接受联合体投标。

五、报名、购领招标文件时间及地点：

- 报名方式：供应商在“政采云”（http://www.zjzfcg.gov.cn）上自主报名（未注册政采云账户的供应商请尽早办理）；

- 报名时间：公告发布之日起投标截止时间前；

- 供应商网上报名成功后，直接下载本项目的招标文件。

- 招标文件售价：人民币500元整

六、投标截止时间：2019年7月15日14时30分整。

七、投标文件提交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易收标区）。

八、开标时间：2019年7月15日14时30分整。

九、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易开标室）。

十、其他事项：

- 本项目公告期限为5个工作日，投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复

- 潜在投标人可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求

- 书面质疑受理地点：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，

联系人：熊先生，联系电话：13676780329

- 政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联系地址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人:陈先生，联系电话：0577-88506788

十二、联系方式

采购人名称：温州广播电视传媒集团

联系地址：温州市新城大道39号广电中心

联系人：陈先生，电话：0577-56881116

采购代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司

地 址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室

联系人：叶先生 电话：13958779970

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州广播电视传媒集团 联系人：陈先生 电话：0577-56881116 联系地址：温州市新城大道39号广电中心 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司 代理机构地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室 联系人：叶先生 电 话：13958779970 |
| 3 | 项目名称 | 智能信息管理共享平台融合网络改造工程 招标编号：ZXZB-G20190613-02 |
| 4 | 招标内容 | 温州广播电视传媒集团智能信息管理共享平台融合网络改造工程的供货、安装、调试及售后服务等；具体招标内容及详细技术要求以本项目招标文件“招标内容及要求”部分为准。 |
| 5 | 项目建设周期 | 签订合同后90天内完成交货、安装、调试并通过验收。 |
| 6 | 投标人资格 要求 | 具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织,投标人若需踏勘现场，请联系温州广播电视传媒集团，联系人：陈先生，电话：0577-56881116 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2019年7月15日14时30分整 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 不提交 |
| 15 | 投标文件装订及封装要求 | （1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份； （2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份； （3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。 （4）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖： （1）单位公章； （2）法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（如为授权委托代理人签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）。 （3）投标人单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易收标区） |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易开标室） |
| 19 | 开评标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的逆序；开启各投标人的投标文件； （6）确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 （9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标投标人应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 22 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
| 23 | 投标人信用 查询 | 1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的投标供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 24 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构：邮箱：ye462978466@qq.com。 |
| 25 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人

投标人合格条件见本项目招标公告；

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 招标文件的修改

7.1 在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

7.2 招标文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）资格审查资料

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)； |
| 2 | 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明； |
| 3 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)； |
| 4 | 依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)； |
| 5 | 依法缴纳社保的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)； |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； |
| 8 | 诚信投标承诺书 |
| 9 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（2）技术资信标

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 技术参数应答表、商务条款偏离表 |
| 3 | 设备供货范围详细清单、随机附件及备品备件、专用工具一览表、供业主选购的设备及备品备件一览表 |
| 4 | 设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟） |
| 5 | 设备及系统的安装实施方案、验收标准和验收方法的详细介绍（格式自拟） |
| 6 | 设备及系统的质量控制、质量保证的详细介绍（格式自拟） |
| 7 | 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，质保期外服务收费内容、产品配件价格清单及保证措施（格式自拟） |
| 8 | 供应商为完成本项目组建的工作小组名单 |
| 9 | 项目实施周期及其保证措施（格式自拟） |
| 10 | 资信证明文件（本项为量化评分内容，非强制性要求） |
| 10.1 | 投标人近三年（2016年6月1日至今）云平台、虚拟化具备省级以上媒体机构应用案例 |
| 10.2 | 所投产品厂家具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书 |
| 11 | 投标人参照本项目技术资信评分细则认为需要提交的其他文件和说明 |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的货物所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 投标人可在投标文件中对招标文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于招标文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（3） 商务报价标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 |  |
| 2) | 投标分项报价表 |  |

  - 投标文件格式

- 投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 资格审查资料、技术资信标与商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 证书、证件、证明等原件，按照评分细则的要求提供。投标供应商可将原件单独包封，与投标文件一同向采购代理机构递交。评标主要依据投标供应商投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标供应商提供原件资料里核查，若投标供应商未提供原件资料佐证的，则承担相应评分项不得分的风险。

- 投标报价

11.1 投标人应报出本项目软件开发设计、设备供货安装调试等采购内容所包括的所有货物/服务单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

11.2 投标总报价应是卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物及服务价款，即本项目所采购软硬件平台的供货安装、安装、开发、设计、调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料费用等全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

11.3 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

11.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

11.5 所有投标报价均以人民币报价。

11.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

11.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.8 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝（经买方认可的设计更改除外）。所有的投标报价均为货物到买方指定地点完成验收投入使用的交钥匙价。

11.9 最低报价不能作为中标的保证。

- 如发生下列情况之一，将上报监管部门并追究其相关责任：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

13.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供资格审查资料、技术资信标、商务报价标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

15.1 投标人必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务报价标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

15.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

16.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

16.2 ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购人或招标代理机构在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：

- 法定代表人有效身份证明原件（若投标人代表为法定代表人）；

- 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标人代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或招标代理机构查验符合要求亦为有效）；

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或招标代理机构查验符合要求亦为有效）。

- 投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

17.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

17.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

18.1 在投标截止时间之前递交。

18.2 包装与密封符合招标文件要求。

18.3投标文件递交到指定的投标地点。

18.4 投标人法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

21.1采购人按招标文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

- 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

21.2投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.3▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

21.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

21.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

21.6评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.8实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.9▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.10评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

21.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.12投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

- 投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

22.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

23.1 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

23.2 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

23.3 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

23.4 采购人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

25.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

25.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

25.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

26.1 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

26.2 招标文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

26.3 拒签合同的责任

26.4 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。

- 履约保证金

27.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向中标人提交投标总价10%的履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿委托方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 采购代理服务费

28.1 本次招标代理服务费按照国家计委计价格[2002]1980号规定的服务类的收费标准执行收费，不足肆万柒仟元按肆万柒仟元整收取，由中标（成交）供应商承担。

28.2 中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

28.3 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三部分   合同格式及合同主要条款

说明：如双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应本部分要求的内容相一致。

中标合同

项目名称：

设备名称：

合同编号：

买    方：

卖    方：

签署日期：

合同主要条款

买  方：

卖  方：

鉴于买方于2019年  月  日接受卖方对          投标，双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、合同产品及价格

1.1合同产品内容依据招标文件、招标补充文件、投标文件、投标承诺和询标记录确定。

1.2合同价格

本合同总价：人民币       万元。大写：                    。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于制造、国内外运杂费、保险费、关税及增值税等各种税费、安装调试、人员食宿、交通、有关部门验收等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

1.3、合同产品的名称、技术规范和数量:

与中标通知书、招标文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、权利瑕疵担保：

3.1卖方保证对其出售的货物享有合法的权利。

3.2. 卖方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.3 卖方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3.4 第三方知识产权的要求，卖方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任。

3.5 卖方对一切可能的侵权指控负责。如买方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方提供的产品须和报价文件中所承诺的产品规格、数量、材质等相符合（合同中另有约定除外）。

6.2卖方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

6.3卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.4卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.5卖方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能，确保10年以上的使用寿命。

7、质量保证期

产品的质量保证期为自整体系统验收合格，通过最终验收并投入使用至少三年（36个月） (如产品制造商质保期优于招标要求的，则按制造商承诺标准执行)。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装工作转包或分包给第三方。

8.2卖方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方不得任意修改合同。买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

11、合同交货

合同签订后90 个日历日内完成所有的供货、安装、调试及验收工作。

12、交货、安装地点：采购人指定地点

13、接货通知

卖方在产品发运前5天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便配合卖方接货。

14、运输及装卸保险

14.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

14.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

15、合同检验及验收

15.1 数量和外观的验收检查

1) 点货：货到现场后，由卖和买方共同点箱点件接受货物。

2) 按买方提供的指定场所堆放所购设备，当设备运达项目现场后，买卖双方要对设备的数量和外观进行检查。

3) 在卖方和买方同时在场的情况下，要确认设备是否与合同文件相一致。

4) 如果现有设备不能满足系统需要，卖方应负责更换。

15.2 系统验收测试

系统验收应按照国际、国内的相关规范和标准，招标文件及设备制造商的保证函，设备的技术规格等。

1)下列条件满足时，卖方组织进行系统验收：

安装工程包括卖方的自测试已经完毕，其它辅助工作都已经准备完毕。

所有的系统文件、施工图纸及设备手册等都已提交给买方。

施工现场已经清理完毕。

2) 卖方应在买方在场的情况下，组织以下验收检测：

-外观检查

-性能检测

3) 外观检查应包含对卖方提供的设备及材料的数量检查和工艺鉴定。

4) 应按照合同条款的要求进行性能检测，其中包括核对检测数据以及进行试运行来证明系统性能是否可靠。

5) 在验收前，由卖方制定系统验收程序，并通过买方认可。

6) 卖方应提供所有必要的测试设备、材料和交通工具，并承担相关费用。

7) 如果买方的现有设备不能满足系统要求，买方将负责更换，卖方要对整个系统指标负责。

8) 验收报告双方签字后，即视为系统正式交给买方使用，保修期从验收报告签字之日起计算。

16、付款方式

16.1合同签订前中标单位向买方提交合同总额10%的履约保证金（可用银行保函形式）。

1）合同生效日起30个工作日内买方支付卖方合同总价的30%预付款；

2）项目到货验收合格后30个工作日内买方支付卖方合同总价的35%；

3）项目通过最终验收合格后30个工作日内凭全额完税增值税专用发票买方向卖方支付至合同总价的95%，同时退还卖方履约保证金（无息）；

4）合同余款5%待1年稳定运行后10个工作日内结清。

16.2供应商应按照合同条款所列的付款方式进行报价，评标时以此报价为基础，但供应商可提出替代的付款方式并说明采用该替代的付款方式投标价可以降低多少。采购人和买方可以考虑中标的供应商的替代的付款方式。

16.3合同条款中规定了买方提出的付款方式。如果投标文件对此有偏离但又属买方可以接受的，评标时将按评标办法在评标中予以考虑（采购人不接受的除外）。

17、安装调试

17.1设备安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，卖方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

17.2产品最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

18、产品最终验收

设备验收结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书，提供保修证书。此项目系统设备采购为交钥匙方式提交。

19、 售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应在24小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。

20、违约责任

20.1产品质量责任

在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

20.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1)逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

2)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能按合同约定的条件交货，应向买方偿付违约金。违约金按整机货款的30％计算。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的15％，如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货，买方可考虑终止合同,并要求卖方按照合同约定进行赔偿 。

4)经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

21、违约终止合同

21.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

2）卖方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

21.2卖方应继续执行合同中未终止部分。

21.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按6条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

22、履约保证金的罚没

22.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

22.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

23、争议解决

23.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向买方所在地人民法院提起诉讼解决。

23.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

23.3在诉讼进行期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

25、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1）采购人的招标文件与采购补充文件；

2）中标供应商投标文件；

3）询标纪要和承诺书。

4）中标通知书

26.   合同生效及其他

26.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

26.2  本合同一式柒份，双方各执叁份，招标代理有限公司执壹份，具有同等效力。

26.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

- 法定代表人授权书和授权代表人有效身份证明；

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 依法缴纳社保的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 诚信投标承诺书

- 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

法定代表人授权书

温州广播电视传媒集团

温州市智信招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州广播电视传媒集团：

温州市智信招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

温州广播电视传媒集团：

温州市智信招标代理有限公司：

我方            （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

投标人代表（签字）

日 期

（技术资信标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 投标函；

- 技术规格、商务条款偏离表；

- 设备供货范围详细清单、随机附件及备品备件、专用工具一览表、供业主选购的设备及备品备件一览表；

- 设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）；

- 设备及系统的安装实施方案、验收标准和验收方法的详细介绍（格式自拟）；

- 设备及系统的质量控制、质量保证的详细介绍（格式自拟）；

- 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，质保期外服务收费内容、产品配件价格清单及保证措施（格式自拟）；

- 供应商为完成本项目组建的工作小组名单；

- 项目实施周期及其保证措施（格式自拟）；

- 资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求）

- 投标人近三年（2016年6月1日至今）云平台、虚拟化具备省级以上媒体机构应用案例

- 所投产品厂家具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书

- 投标人参照本项目技术资信评分细则认为需要提交的其他文件和说明。

附件一

投 标 函

温州广播电视传媒集团：

温州市智信招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查材料【正本一份，副本四份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务报价标【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、如中标，保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、同意在开标后规定的投标有效期内不得撤回投标。

6、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

8、在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

9、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

10、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

附件二

(1)技术参数应答表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

不填写此表视作完全响应招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 条款内容 | 招标文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

（1）设备供货范围详细清单

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明（品牌、型号，详细参数） | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

（2）随机附件及备品备件、专用工具一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日：

（3）供业主选购的设备及备品备件一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日：

附件四

供应商为完成本项目组建的工作小组名单

（1）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件五

投标人近三年（2016年6月1日至今）融合生产、制作领域具备省级以上媒体机构应用案例

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 完成年份 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 业绩认定标准以项目技术资信评分细则为准。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（商务报价标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商  务  标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

投标总价（大写）： （小写）¥

注：

1、此栏内投标总价应与附件三“分项报价表”中总计价相一致。

2、不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

附件二

分项报价表

项目名称：            （价格单位：人民币）                   采购编号：

| 项目 | 报价 | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包括编制详细预算 |
| 项目总计价 |  |  |

注：1. 本表项目总计价必须与开标一览表的投标总价一致。

2. 要求按功能模块细分项目及报价，报价总价中包括有关本项目建设所需的技术方案编写、软件开发、安装调试和验收费、与采购人要求的系统接口对接要求、系统集成费、不可预见费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、采购代理服务费、售后服务和税金等费用均计入报价。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日   期：  年   月   日

# 第五部分   招标内容及要求

一、项目概述

- 本采购项目包括系统的集成及相关设备的购置、安装、调试，为交钥匙工程。投标人必须根据自己的技术和商务优势对标段的全部内容进行投标，不得只投该标段一部分内容，否则其投标将被视为无效。谢绝联合体投标。

- 本技术规格书只是软硬件系统、设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该软件、设备设计符合技术规格书要求负责。

- 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 投标人应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑软硬件的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确；▲如所投产品或软件系统包含按时计算或任何其他形式的服务费用，必须在投标文件中明确，否则视为提供终身免费服务。

- ▲对采购文件的技术条款及业务具体要求应以表格形式逐条予以响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 整体方案需符合国家信息安全等级保护相关要求，中标单位在项目验收前委托浙江省的优秀等保测评单位，完成该系统的相应等级测评工作，并取得公安部门颁发的信息系统安全等级保护备案证明。

- ▲本项目预算：515万元。投标人投标超过预算为无效投标。

- ▲完成时间：签订合同后90天内完成交货、安装、调试并通过验收。

二、项目背景和目标

2019年温州广电传媒集团拟整合集团现有分散的各个业务系统和平台，建设一个智能化、数字化、一体化的覆盖全集团、全业务的智能信息管理共享平台（以下简称智能广电）。智能广电将通过统一规划，聚合现有融合资源生产平台、电视全台网、广播制播网、集团综合业务网、广告监管网、财务网等子系统，建设集团内部基础骨干网络，实现全台“一张网”；构建智能信息管控体系，接入办公、财务、广告监管、人事管理、技术管理、生产管理等应用系统，实现全集团的信息共享、信息传递和信息增值，创造一个集融合生产、全流程管理为一体的信息化综合环境，从根本上提高媒体生产和企业经营管理水平。

融合网络改造项目是实现智能广电总体目标的前提条件，该项目通过整合改造现有集团网络结构，构建核心骨干网链接各子系统，为多业务融合生产提供更多的资源、更好的网络、更安全的环境，因此也是智能广电的基础工程。

加强网络融合互通功能、对全网网络架构进行升级改造，扩容原有云平台的资源池，以满足各种融合业务发展需求是该项目中核心诉求点。同时，项目必须按照云等保的标准进行建设，满足各业务子系统边界安全防护及信息安全等级保护2.0的要求。对于广播、电视专业网业务，在网络整合的过程中要集中解决随着媒体融合而带来的对互联网出口功能性的要求，互联网出口要满足专业网的外网连接速度、稳定性和可靠性，特别是安全性。对于集团综合业务网络，随着全网业务的融合汇通，会承载越来越多的各类业务，特别是专业的媒体生产不断从原专业网外扩，全媒体生产编辑部分功能必须通过综合网来运转，同时移动化生产方式将成为一个必须的手段；如果综合网本身运行不畅，将会严重影响其他业务，因此对综合网基础设施的加强也是一项必不可少的工作。

融合网络改造项目建设内容主要包括：融媒云体系在买方原有云平台基础上进行升级改造，本次扩容的计算资源需要无缝接入原有云平台，满足台内业务需求，同时提供区县融媒云及第三方业务拓展的资源能力。新建核心40G主干交换网络，满足多种业务平台的接入（互联网、生产系统及办公系统），各种网间业务应用按需自由流转；本次的网络改造需要无缝接入原有云平台，同步对云平台网络进行重新规划和配置。整合办公网，增加互联网接入方式和安全控制；新建全台防护技术系统，满足安全等保及安全防护要求。

三、技术要求

1.方案设计要求

1）、投标人应按照买方的技术要求，根据自身的技术实力和设计施工经验，在投标时，设计并提交详尽的系统整体设计方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）及实施方案。▲方案首先必须完全满足买方提出的所有技术要求，充分考虑买方现有在线系统的复杂性和买方业务的实时性特点，确保后续买方已有系统按照方案接入本项目网络时能高效、稳定、安全的运行，项目性能完全满足承载的业务如视音频高速交互等需要。投标人要保证建成后的系统技术先进、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、性价比高、方便使用，能充分满足当前及今后8年时间信息化业务的需要，同时给后续扩充留有余地，从而确保系统具备可持续发展能力。投标人应根据设计方案（必须是完整系统的方案）进行投标报价，该报价将作为商务分的评分依据，投标人的优化技术方案将作为技术评分的重要依据。

2）▲买方拥有根据实际应用需要对功能进行调整的权力，如中标供应商的设备在此项系统中有缺失、遗漏，中标供应商应无条件提供。

3）、先进性要求：系统设计和选用设备规格要符合计算机网络和专业广播电视规范，在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性，必须考虑应用和需求的发展以及技术的进步。全网网络设备应支持IPV6部署。

4）、可扩展升级性要求：系统软硬件应采用开放式和模块化结构，易于升级，扩展不影响现有系统的正常使用。

5）、高效性要求：通过对业务模式的梳理和分析，简化系统的交互流程，设计合理高效的业务流程，并且运用先进的自动处理技术和柔性系统架构提高生产效率。

6）、▲创新和兼容性要求：采购人欢迎投标人在设计方案中采用新概念、新技术、新工艺、新产品。如果投标人选用新设备，则应提供该设备近期在国内类似系统工程中的应用情况及用户证明。同时设计方案应充分考虑与现有系统、设备的兼容性，不得发生矛盾和冲突。上述这些都将可能构成技术评分的加分条件。

7）、易操作易维护性要求：系统配置灵活、科学。软件的界面要简洁明了、易学易用。系统总体布局合理、有效，现场施工工艺科学规范，系统硬件设备的连接直观简单、便于维护。

8）、安全管理要求：系统既要保证信息资源的充分共享，又要保证系统的安全保护和数据隔离，系统应具有完善的安全机制和有效的责任追究机制，保证整个系统始终处于安全监控和保护之中。

9）、▲系统和网络安全性要求：中标方对提供的软硬件系统安全性负完全责任；服务器、存储阵列及交换机等重要设备要装配冗余电源，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，系统无单一崩溃点；应急手段丰富，应急工作时，不对正常使用的设备产生影响。中标商必须在工程实施前组织网络专家到现场对本工程接入买方系统的网络架构根据实际情况做进一步的安全规划和细化设计。

10）信息安全要求：严格按照国家信息安全等级保护标准和广电总局《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》等标准进行信息安全设计,满足本项目与其他网络互联互通时的安全需求。▲本项目应参照国家信息安全等级保护三级要求设计、建设。

11）▲优质售后服务要求：系统硬件提供商、软件设计商和系统集成商都必须提供优质完善的售后服务，以确保系统建成后能长期稳定可靠地运行。系统设计要保持最好的性价比。

12）▲免费保修：所有软硬件设备提供原厂免费保修三年。保修期从系统整体验收合格日起计，投标供应商要能够提供本地化的技术支持及售后服务。

2.其他要求

1）投标人可提出优于本标书要求的技术方案和设备，并予以详细说明。

2）▲项目中标方要无条件向买方生产系统的其他项目方公开接口连接协议，共同协商基于买方现有系统的交互合作。因买方原软硬件系统接入本项目互联需要修改网络配置、软件接口等而产生的工作量，中标方应承诺无需额外收取费用。

3）除合同规定的系统集成费外，其他为满足买方的技术标准和功能要求而进行系统定制、完善和开发工作以及超过招标文件所列最低配置数量的设备必须明确提供报价。

4）中标商保证采用的所有软件含操作系统均为正版授权。

5）投标人须提交的文件和图纸

为了顺利地执行并完成此项目，投标时应提交如表-1所包含的文件和图纸，并提交买方所需要的其他文件。电子文件格式：图纸为CAD格式,小型框架图允许VISIO格式、表格为EXCEL格式、文本文件为WORD格式。

表-1 投标人需提供的文件

| 序号 | 文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备文件 | 包括产品宣传册，说明书，规范，制造商名，原产国 |
| 2 | 系统设计方案 | 项目整体设计方案 |
| 3 | 施工进度图 | 展示于甲方指定的部位，区分承诺进度图和实际进度 |
| 4 | 施工组织设计方案 | 包括施工组织设计原则、组织结构图、项目组成员职责、人员投入计划、物资投入计划和初步项目总体进度计划等 |
| 5 | 项目实施方案 | 项目具体实现的技术方案，包括但不限于网络构架、网络实现方式、应用软件开发、部署方案、硬件系统安装部署方案等 |
| 6 | 详细的安全措施和方案 | 包括保证函 |
| 7 | 售后服务保证函 |  |
| 8 | 项目实施工艺书 | 项目实施完成后提供汇总的与实际工程一致的工艺书 |
| 9 | 培训方案 | 包括培训计划和时间表 |
| 10 | 技术响应应答 | 对技术标书中每一条要求作实质性应答 |
| 11 | 免费借用设备声明 | 应急情况下卖方免费提供借用设备给买方的声明 |

四、技术标准

1 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97。

2 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CECS72：97。

3 《大楼通信综合布线系统》（YD/T 926-1997）。

4 《用户接入网工程设计暂行规定》（YD/T5023-96）。

5 《中国民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16---92。

6 《工业企业通讯设计规范》。

7  EIA/TIA 568A及ISO\IEC 11801。

8  EIA/TSB 40。

9 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）。

10 《浙江省安全等级保护管理办法》（省政府第223号令）。

11 《电视中心播控系统维护规程》。

12 《电视中心制作系统运行维护规程》。

14 《信息安全技术 云计算服务安全指南》。

15  GB/T 31168-2014   《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》。

16	GD/J 038-2011     《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》

17	GB/T 22239-2008   《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》

18	GB/T 20984-2007   《信息安全技术 信息安全风险评估规范》

19	GB/T 17544-1998   《信息技术 软件包 质量要求和测试》

20	GB/T 16260-1996   《信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南》

21	遵循广电总局颁布的《广播电台电视台数字化网络化建设白皮书》

22	系统须满足在平台建设中出台的相关国内标准；国内没有标准的参照相应国际标准。

23	货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

五、工作范围

1、中标人需按本技术规格书的要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务、配合建筑设计等相应的服务工作，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。还应对工程实施过程中的人员安全（包括意外事故）负责。

按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

- 设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与采购人代表共同现场开箱验收；

- 系统的前期施工（包括布线、管线预埋、预埋件预埋）；设备及部件的安装就位和固定；

- 完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

- 如需与外系统连接，应在外系统相关人员的指导下完成连接；

- 系统建设中与其它供货、集成商等的协调配合，特别是关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作（服从采购人代表的协调和监督）；

- 设备调试与联机试用；

- 对采购人相应人员的培训；

- 系统总体调试及整改；

- 项目最终测试验收（必要时须请有资质的检测机构进行测试）；

- 提交采购人所需的无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

- 配合采购人对相关系统向相关部门报审批（如有）；

- 系统与设备的维护、维修，大型活动的技术保障（售后服务）。

2、中标人按本文件设备清单及技术要求提供全套系统，并完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用。

3、设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由中标人负责。

4、采购人除提供安装所需的水电接口（设备调试时使用的临时电缆、水电费由中标人自行负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、照明及爬梯、安装用脚手架及搭设、就位安装调试、验收、质保期内的工作、其它相关协作配合以及上述提及或未提及但应由中标人负责的所需费用全部包括在投标报价内。

六、项目整体架构和拓扑

1、买方原系统架构

图 1

买方现有主要网络架构采用“双总线”模式：原电视全台网网络架构采用的是总线型，所有子系统通过挂载总线的模式互联互通，此谓总线一；后续建成私有云平台，为了网络虚拟化和云端纳管的需要又增加了两台核心交换机，形成另一条云平台网络的“总线”；双总线通过万兆光纤互联，成为温州广电全台融合网络系统的骨干网。对于台内其他独立建设的业务网如广播制播网、门户网网管系统等则直接通过光纤接入高安全区，如图一所示。公有云服务（如app管理系统等）等互联网业务通过集团办公网的统一入口接入骨干网的高安全区，经各种防护措施后实现与内网互联。

买方现有私有云平台的核心交换机为两台H3C-S9810，云计算平台为H3C-Cloud OS，虚拟化资源为H3C-CAS。

2、本项目网络架构和拓扑

图 2

由图二可看出，本次改造方案主要包括融合媒体私有云（以下简称融媒云）改造和办公区域改造两大部分，其中融媒云改造主要为融合媒体云资源池扩容、安全等保设计和全网融合方案，办公区域改造主要包括办公网有线无线一体化改造和综合业务系统(系智能广电一体化协同软件系统的硬件平台，软件项目另行建设)改造。投标商针对本项目除了提出总体设计方案外，还应根据买方需求和现有系统具体情况提出详细网络规划方案、实施保障方案，以保证实现新架构和原系统的安全高效的交割、接入等方面的要求。

七、具体要求

（一）融媒云改造方案

1.1 总体资源需求

随着云计算技术的成熟推广，各大媒体集团已经将云计算技术作为推进媒体融合发展的重要手段，采用企业级IaaS解决方案搭建融合媒体生产云平台基础资源平台，以满足其上的公共服务层、应用工具层及其他相关的安全管理监测、监控运维管理部分对底层资源的需求，同时实现基础资源的统一运行管理、运维管理、数据管理三个维度的管理能力。资源管理能力主要通过基础资源管理系统实现并对外提供，融合媒体生产云平台的其他部分需要能通过基础资源管理系统开放的接口来调用基础资源。

基础资源平台具体包括：计算资源池、存储资源池、网络资源池、安全资源池、基础资源管理系统五部分内容。

1.2计算资源池需求

为满足业务需求，同时具备良好的兼容性与扩展性，云平台计算资源池拟采用以虚拟机方式提供计算为主，兼顾物理服务器直接部署的方案设计。其中虚拟机部分主要满足应用、服务运行的需要（既可以在其上通过容器部署微服务，也可直接部署应用、服务），物理机部分主要满足管理类、安全类计算资源需要以及配置要求较高的数据库等特殊应用的部署。

- 虚拟化部分

计算资源池化虚拟化部分将计算资源抽象成可管理、可调度的逻辑资源，从而对其上的公共服务层、应用工具层及其他相关的安全管理监测、数据治理及应用、监控运维管理部分提供所需的计算资源。

- 虚拟机需求

根据对公共服务层、应用工具层及其他相关的安全管理监测、数据治理及应用、监控运维管理部分的资源需求估算，虚拟化计算资源池资源需求情况如下表所示。其中，公共服务层、应用工具层及其他相关的安全管理监测、数据治理及应用、监控运维管理部分中不涉及图形计算的应用（非GPU依赖型应用）采用通用虚拟机予以对应；现有台内业务资源已趋于饱和，需扩容通用虚拟机计算资源，具体需求如下：

| 设备 | 配置 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 通用虚拟化计算单元 | 2×Intel Xeon 5120 CPU， 160G Memory，2×600GB 10k SAS，RAID卡，上下行80Gbps总带宽（支持以太网及iSCSI存储连接） | 8 |
| 计算单元基础组件 | 标准机架式高密度计算单元基础组件，支持16片半高刀片或8片全高刀片，支持不同类型刀片服务器混插，冗余管理模块，支持KVM功能，满配电源风扇，配置可交互式机箱监控液晶面板，包括相应的刀片式交换机、刀片式光纤通道交换机或融合互联模块等 | 1 |

- 虚拟化管理系统需求

虚拟化管理系统需与上面涉及的服务器设备及涉及的存储设备兼容，并与主流操作系统良好兼容，并要求具备服务器虚拟化管理功能，服务器虚拟化管理组件需要以高可用（HA）方式部署。虚拟化管理系统须能够对远程媒体终端设备、基础资源管理系统提供必要的资源调用接口。

主流的虚拟化管理系统一般采用按照物理CPU数量来计算License授权数量的方式，因为服务器需求中配置了8台2路通用虚拟化计算单元，因此可得：CPU授权需求数量：8×2=16。

因此虚拟化管理系统需求为：配置最小支持16个CPU License授权；含服务器虚拟化管理功能。

- 物理机部分

- 物理服务器需求

计算资源池化物理机部分主要满足：管理类、安全类应用及时钟授时等特殊应用的计算资源需要以及配置要求较高的数据库等特殊应用的部署。

需求如下：

| 设备 | 配置 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 云管理平台服务器 | 2个英特尔®至强®处理器 4114(2.2GHz/10核/13.75MB/85W) 128GB DDR4-2133 智能内存 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 2块600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘 4端口千兆网络适配器; 2端口万兆网卡（含光模块）； 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源 | 3 |
| 管理服务器 （虚拟化） | 2个英特尔®至强®处理器 4114(2.2GHz/10/13.75MB/85W) 64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 2块600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘 4端口千兆网络适配器; 2端口万兆网卡（含光模块）； 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源 | 2 |
| 管理服务器 （SDN） | 2个英特尔®至强®处理器 4114(2.2GHz/10/13.75MB/85W) 64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 2块600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘 4端口千兆网络适配器; 2端口万兆网卡（含光模块）； 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源 | 3 |
| 自动化编排管理服务器 | 利旧，增加内存至32G,增加一张2端口万兆网卡 | 2 |
| 网管服务器 | 利旧，增加内存至64G,增加一张2端口万兆网卡 | 2 |
| 应用服务器 | 2个英特尔®至强®处理器 4114(2.2GHz/10/13.75MB/85W) 64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 2块600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘 网口不少于4个千兆电口、4个万兆光口带模块; 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源 | 2 |
| 数据库服务器 | 2个英特尔®至强®处理器 4114(2.2GHz/10/13.75MB/85W) 64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 2块1.2TB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘 网口不少于4个千兆电口、4个万兆光口带模块; 2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源 | 2 |

1.3存储资源池需求

包含综合业务系统及数据库存储资源池：作为综合业务系统及数据库共享的存储，网络上采用iSICI或FCoE协议接入；根据业务需求估算，存储裸容量需求为40TB。

1.4网络资源池要求

融媒云平台网络部分采用以太单网架构，总体采用数据中心网络核心区+数据中心安全边界区+外部接入区的三层纵深布局，各区域详细说明及要求见下文，投标人须结合下文给出详细的网络解决方案，方案须包括逻辑和物理网络拓扑图以及具体解释说明。

1）数据中心网络核心区

数据中心网络核心区是融合媒体生产云平台的核心网络部分，为减少网络时延和瓶颈并尽量简化整体拓扑结构，计划采用Spine-Leaf叶脊式网络拓扑。

核心交换机采用利旧扩容方式，要求与Leaf交换机构建成大二层网络，能够实现整体云网安融合的网络架构。所有Leaf交换机须具备堆叠能力或跨机箱链路捆绑能力并支持VXLAN L2、L3网关，具备冗余电源模块。数据中心网络协议全部采用国际标准协议，以提供多厂商设备互联的支持。网络设备须开放相关管理、配置接口，以便SDN等组件能够下发网络、安全策略，并能与基础资源管理系统实现云网协同。

在此基础上，数据中心网络核心区须实现业务网、存储网、带内管理网、带外管理网的构建。

- 业务网

为了保证业务网络的性能、可靠性和足够的灵活性，云网结合部分采用VXLAN网络，并结合SDN软件定义网络技术对整网进行管控。结合SDN的VXLAN组网保证了在云数据中心环境下大二层网络的构建，可以实现网络资源的虚拟化与池化，进而实现云、网、安全的联动，并能够为后续融合媒体生产云平台资源的扩展打下良好的网络基础。此外，网络资源部分要求实现整体网络管理，包括但不限于：拓扑发现、集中配置、网络资源管理、故障告警图形化展示，保证网络业务的正常运行并具有可扩展性。

- 存储网

由于虚机镜像及数据库存储采用iSICI或FCoE协议，在网络架构设计上须满足客户端站点及服务器对于存储访问的带宽、性能（时延、IOPS）需求，为避免业务拥塞应充分考虑业务高峰期间的网络收敛比。

- 带内管理网

在数据中心网络核心区部署有云、网、安全等相关组件，作为资源分配调度、资源策略下发、资源集中管理的中枢，包括服务器虚拟化管理组件、私有云基础资源管理系统等，部署时须考虑部署独立的带内管理网，以提供云内资源与各管理组件交互的高可靠与流量保证，使管理流量和业务流量不会产生冲突。

- 带外管理网

考虑后续远程运维、集中运维的要求，需要为数据中心网络核心区部署的服务器、交换机、存储、安全设备等IT设备部署单独的带外管理网，带外管理网连接设备的管理专用口或串行管理口，并实现与运维区的安全对接。

2）数据中心安全边界区

数据中心安全边界区需要实现数据中心的逻辑安全划分（多VPC能力）、网络安全隔离，并针对各类场景为不同外部接入区对数据中心网络核心区的访问提供个性化的综合安全防护手段。

3）租户接入区

租户接入区包括融合生产平台、广告管理、广播电台、全台网（原有）和制作（另项目建设中）等业务部分以租户方式接入，每个业务单位为1个租户，租户间逻辑隔离，同时共享融合媒体云资源池。要求租户接入设备能够与整体方案适配，实现云网协同能力。

4）外部接入区

外部接入区包括新建终端接入区、专线等，新建终端接入区的具体部署方式和部署位置需按实际要求确定。

网络资源需求情况如下所示：

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融媒体核心交换机 | 2台（利旧） | 具体要求见技术参数 |
| 2 | 边界交换机 | 2台 |  |
| 3 | 带内管理交换机 | 2台 | 用于管理区管理网及业务区管理网 |
| 4 | 带外管理交换机 | 2台 | 带外管理及运维 |
| 5 | 存储接入交换机 | 2台 |  |
| 6 | 外部接入交换机 | 2台 | 连接外部单位或者专线 |
| 7 | 租户区接入交换机 | 10台 | 8台为万兆接入 2台为千兆接入（广告管理使用） |
| 8 | 智能运维管理软件 | 1套 |  |

1.5云管理平台需求

云管理平台系统作为本项目融合媒体改造方案的核心系统，需要实现基础资源的统一运行管理、运维管理、运营管理、数据管理，需要能够为基础资源平台的租户/用户提供资源自服务门户，并为其上的公共服务层、应用工具层及其他相关的安全管理监测、数据治理及应用、监控运维管理部分提供必要的接口，依据上层业务逻辑实现自动化的资源调配与调度，使资源可随业务负载量动态扩展与回收。

在兼容性方面，基础资源管理系统须具备管理多种虚拟化的能力：包括vSphere、KVM、XEN、Hyper-V等主流虚拟化管理系统；须具备管理多厂商服务器、存储设备的能力。本项目涉及的虚拟化管理系统、服务器、SDN控制器、存储设备应能够被基础资源管理系统良好纳管，并能对外部提供封装好的相应功能/服务的调用接口。

云平台管理系统应具备以下方面能力。

- 运行管理能力

- 能够实现基础资源的统一集成纳管

- 能够实现基础资源的生命周期管理（包括资源申请、审批、创建、启动、暂停、中止、配置变更、扩展、回收等管理）

- 能够实现基础资源的服务化提供（包括资源自服务门户、资源服务目录、资源服务等）

- 能够实现基础资源类服务的自动化编排交付

- 能够实现基础资源租户/用户的定义、赋权/鉴权等功能

- 能够与台内用户/用户组（中心（部门）/栏目）信息同步

- 运维管理能力

- 能够对基础资源的健康情况/性能/容量提供集中化的监控手段

- 能够动态设定或捕获基础资源的健康基线、预警阈值和告警策略

- 具备实时故障告警、解决建议支持等运维辅助功能

- 能提供接口为台内监控运维平台对接与调用

- 运营管理能力

- 能够实现基于资源使用情况的计量、计费功能，提供资源运营的基本能力

- 能够将计量、计费结果按时间段可视化展现，并能提供数据导出方式

- 数据管理能力

- 需要实现基础资源数据、日志的统一收集，统一管理

- 具备一定的数据分析与展现能力

- 能将日志告警信息与监控平台联动

- 能为外部数据分析平台提供基础资源数据、日志的查询、导出接口

基础资源层统一通过基础资源管理系统对外提供资源、数据、服务调用接口，其他内部组件应不直接对基础资源层外部暴露接口，基础资源管理系统需要提供包括但不限于如下接口。（投标人须结合自身方案中提供的对外接口情况做出详细应答，应承诺至少涵盖以下表格所列内容。如有不满足项，投标人及实施服务提供方应承诺在采购人认可的周期内完成对相应接口的开发与开放，并提供对接相关现场技术支持直至对接工作完毕，由此产生的费用由投标人及实施服务提供方承担。）

| 接口分类 | 接口功能 |
| --- | --- |
| 任务接口 | 任务查询 |
| 租户接口 | 创建租户 |
|  | 修改租户 |
|  | 删除租户 |
|  | 查询租户 |
| VPC（租户网络）接口 | 创建VPC |
|  | 删除VPC |
|  | 查询VPC、VPC列表 |
| 路由器接口 | 创建路由器 |
|  | 删除路由器 |
|  | 查询路由器列表 |
|  | 查询路由器 |
| 子网接口 | 创建子网 |
|  | 删除子网 |
|  | 查询子网、子网列表 |
| 云服务器（虚拟机）接口 | 创建云服务器 |
|  | 删除云服务器 |
|  | 查询云服务器、云服务器列表 |
|  | 查询云服务器状态 |
|  | 修改云服务器配置 |
|  | 启动云服务器 |
|  | 停止云服务器 |
|  | 重启云服务器 |
|  | 挂起云服务器 |
|  | 重置云服务器 |
|  | 查询云服务器管理地址终端 |
| 云硬盘（扩展底层文件记录单元）接口 | 创建云硬盘 |
|  | 删除云硬盘 |
|  | 查询云硬盘、云硬盘列表 |
|  | 扩容云硬盘 |
|  | 挂载云硬盘 |
|  | 卸载云硬盘 |
| 浮动IP接口 | 申请浮动IP |
|  | 删除浮动IP |
|  | 查询浮动IP、浮动IP列表 |
|  | 绑定浮动IP |
|  | 解绑浮动IP |
| 虚拟网卡接口 | 创建虚拟网卡 |
|  | 删除虚拟网卡 |
|  | 查询虚拟网卡、虚拟网卡列表 |
| 防火墙接口 | 创建防火墙 |
|  | 删除防火墙 |
|  | 查询防火墙、防火墙列表 |
| 防火墙策略接口 | 创建防火墙策略 |
|  | 更新防火墙策略 |
|  | 删除防火墙策略 |
|  | 查询防火墙策略、防火墙策略列表 |
| 快照接口 | 创建快照 |
|  | 回滚快照 |
|  | 删除快照 |
|  | 查询快照 |
|  | 查询快照列表 |
| 镜像接口 | 创建镜像 |
|  | 删除镜像 |
|  | 查询镜像、镜像列表 |
| 负载均衡接口 | 创建负载均衡 |
|  | 删除负载均衡 |
|  | 查询负载均衡、负载均衡列表 |
|  | 创建监听器 |
|  | 删除监听器 |
|  | 查询监听器 |
|  | 查询监听器集合 |
|  | 添加实例到负载均衡 |
|  | 删除负载均衡实例网卡 |
|  | 查询负载上的实例网卡 |
| 云服务器（虚拟机）监控信息接口 | 获取云服务器监控数据值 |
| 安全组接口 | 创建安全组 |
|  | 删除安全组 |
|  | 查询安全组、安全组列表 |
|  | 绑定安全组 |
|  | 解绑安全组 |
|  | 创建安全组规则 |
|  | 删除安全组规则 |
|  | 查询安全组规则 |
|  | 查询安全组规则列表 |
| 云桌面接口 | 创建桌面基础套件 |
|  | 删除桌面基础套件 |
|  | 检测桌面基础套件 |
|  | 创建和发布桌面 |
|  | 创建AD用户 |
|  | 检测AD用户 |
|  | 修改用户密码 |
|  | 删除AD用户 |
|  | 启动桌面实例 |
|  | 停止桌面实例 |
|  | 重启桌面实例 |
|  | 修改桌面实例配置 |
|  | 查询桌面实例状态 |
|  | 获取桌面与用户关联列表 |
|  | 清除云桌面 |
|  | 检测AD中桌面是否存在 |
|  | 获得桌面套件入口地址 |
|  | 查询单个桌面 |
|  | 查询桌面列表 |

1.6  安全资源池需求

融媒云改造方案的安全设计通过界定各系统的重要性和安全风险等级，然后根据不同的保护等级，从网络、主机、应用系统不同层面相应的逐步建设由网络与信息安全基础设施（如防火墙、入侵防御、防病毒、账号管理以及相应的控制端等）、安全集中管理系统或者它们的一部分构成的多层立体防护体系，提高对网络攻击、病毒入侵、网络失窃密的防范能力，防止有害信息传播，保证业务网络和支撑系统的安全运行。

整个方案的安全体系设计由被动防御与主动防御两部分组成，涵盖基础层安全、服务层安全、应用层安全以及统一安全管理。

IaaS安全系统应统筹相关各层面的安全设计与部署，都会在基础资源层（IaaS）有所体现。因此IaaS层安全设计，需要考虑等保要求和实际业务需求，兼顾云边界安全和内部安全。

云边界安全：在安全的前提下，要设计实现公有云和私有云之间可控的访问，包括互联网出口与私有云之间的安全可控的访问。

私有云内安全：私有云安全需求包含租户间安全和租户内安全。云平台承载不同租户业务，租户之间必须形成安全高效的隔离环境，以保证租户间形成安全边界。租户内部大二层网络内部虚拟机之间东西向流量同样有安全隔离的需要。

物理机安全：物理服务器作为核心应用系统的重要支撑工具，会面临漏洞攻击、病毒感染等相关风险，需要部署防毒工具，保证物理机安全。

数据库审计：监控审计平台内所有对数据库的访问事件，防范对数据库的越权访问、数据篡改、数据窃取，并对数据库业务性能做评估。

运维审计：作为内外部运维人员对平台内所有设备和应用系统运维操作的统一入口，实现对运维人员身份审核、权限授权、操作行为监控，确保系统的运维安全，并提供运维分析。

态势感知-综合日志审计平台：采集平台各类系统和设备的日志和流量信息进行深度分析，同时关联网络攻击事件，多维度、可视化地呈现全网的安全风险状况，实现风险告警到安全联动响应的完整安全闭环。系统极大程度降低了企业内部安全运维人员的时间成本，提升对高级威胁事件的发现和处理能力；系统应支持大屏数据展现。

安全资源池需求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 2台 |
| 2 | 南北向安全网关 | 2台 |
| 3 | 东西向安全网关 | 2台 |
| 4 | 物理机杀毒 | 1套 |
| 5 | 数据库审计系统 | 1套 |
| 6 | 运维审计系统 | 1套 |
| 7 | 态势感知-综合日志审计系统 | 1套 |

（二）办公区域改造方案

2.1总体需求

有线网部分整体采用“万兆主干、捆绑互联、千兆接入、冗余备份”的总体设计原则，整体方案可平滑过渡到“40G主干、万兆接入”，满足未来5-10年业务发展需求。

利旧原有有线网络核心，实现有线无线一体化管理。整体采用无线控制器AC+无线瘦AP的部署方式，采用室内AP及面板型AP覆盖办公区、走廊公共区域及小型会议室。针对大型会议室、演播厅等高密需求场景，采用高密AP，提高用户接入数及信号强度。针对室外场景部署大功率室外AP，具备防水防潮、支持Wave2协议，高速率，支持poe供电等特性；部署智能管理系统与认证中心，实现有线无线一体化管理及终端接入安全和无线安全管理。

2.2接入控制

2.2.1、有线无线一体化管理：有线、无线网络共用一套终端准入方案、有线、无线用户使用统一帐号进行管理，无线安全策略和有线安全策略整合，保证安全策略一致性。通过一体化网络管理、一体化用户管理、一体化安全，实现有线无线网络管理的统一、用户帐号的统一、计费认证的统一、IPv6及QoS部署的统一、准入控制策略的统一。

2.2.2、针对不同场景采用差异化AP，满足特定场景的业务需求；全网AP采用802.11ac Wave2协议，提高整网速率，增加无线上网体验。

2.2.3、无线安全防护支持频谱安全防护、非法设备检测、入侵检测、MAC层强加密，防黑客攻击等；安全防护精细化，对上网行为进行审计，保留上网行为审计记录。

2.2.4、无线终端准入控制支持Portal、802.1x、SSL VPN、短信、二维码、微信认证及哑终端准入认证、支持访客临时认证服务、无感知认证等。

2.2.5、主机终端准入控制：对于接入内网的用户及终端进行全流程安全管控。包括对用户进行身份认证，对用户终端进行软硬件的安全检查、认证，对用户的网络权限进行授权控制，并对允许接入网络的用户终端运行情况和网络使用情况进行审计和监控；全方位准入控制：支持局域网、广域网、VPN、无线各种接入方式；根据管理员配置的安全策略，用户终端可以进行全方位的软硬件安全认证检查。

2.3 设备需求清单

| 序号 | 产品类型 | 产品规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外AP | 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作,以太网口≥2个 | 5 |  |
| 2 | 室内AP | 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作，支持MU-MIMO,以太网口≥2个 | 115 |  |
| 3 | 室内面板安装型AP | 支持802.11ac Wave2协议、≥3个10/100/1000Mbps(RJ45)下行口、≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)WAN接口 | 360 |  |
| 4 | 高密AP | 支持802.11ac Wave2协议、支持MU-MIMO特性、内置天线、端口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) | 15 |  |
| 5 | 无线控制器 | 双电源，以太网端口 ≥12个、千兆光口≥12个、万兆光口≥4个，多模万兆光模块≥4个，可管理AP授权≥512 | 2 |  |
| 6 | 认证网关 | 认证网关主机，冗余主控、冗余电源、业务槽位数>=2、2块4端口万兆以太网光接口模块(SFP+) ，多模万兆光模块≥8个 | 2 |  |
| 7 | POE交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 185W),支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口, 单模10KM万兆光模块≥2个 | 35 |  |
| 8 | POE供电模块 | POE供电模块，给室内AP供电 | 10 |  |
| 9 | 认证及管理服务 | ≥50个有线网络设备管理授权，≥500个无线网络设备管理授权，≥5000个终端智能接入用户授权，≥5000客户端准入授权 | 1 | 套 |
| 10 | 大屏拼接 | 具备1个10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个标准485接口，2个USB接口，4个HDMI输出接口，4个VGA输出接口，支持8路报警输入和8路报警输出。 | 2 | 套 |
| 11 | 核心设备扩容 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 2 |  |
| 12 | 无线网络布线 | 无线系统相应所需布线系统及材料清单，要求方案落地，交钥匙工程。 |  |  |

（三）子系统接入和互联的需求

作为买方智能信息管理共享平台的承载体，改造完成的网络必须保证买方现有各类系统如智能信息协作系统、财务系统、广告监管系统、非编网、音频网、媒资系统、人事系统等接入，并保证各业务系统能基于该网络架构可靠流转，其网络交换性能需保证很长时间内不会成为各子系统运行的瓶颈。

▲特别是买方现有的核心业务依托的融媒云平台，既是本项目升级改造的基础，也是买方后续业务扩展的重要保证，本次的网络改造需要保证其无缝接入，同时必须根据本次智能管理平台的建设情况对原云平台网络进行重新规划和配置（在整体方案设计中一并体现）。

卖方必须保证对于本次扩容的计算资源能无缝接入原有云平台。在融媒云平台改造完成后如要对现有云平台应用软件根据资源情况重新调整部署的，应提供详细的部署方案；如需第三方厂商协助部署而产生相关费用，则应包含在系统集成费中。▲投标厂商需承诺在系统升级改造、接入过程中原有业务不受影响，并提供详细的实施保障方案（在实施方案设计中一并体现）。

八、详细清单及技术参数要求

▲投标人需根据现有条件委托具有相关资质的单位对本系统进行等保评定测评，并取得相应等保证书。此工作所需费用包含在项目总费用里，招标方不再单另支付。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、融媒云改造方案产品技术参数 |  |  |  |
| 1 | 计算单元基础组件 | 1、▲支持半高（宽）、全高（宽）服务器和内置存储系统混合部署；高度不高于10U； 2、▲每机箱大于等于16个半高（宽）或大于等于8个全高（宽）刀片服务器节点； 3、本次配置2个网络模块，单个网络模块大于等于8个10Gb 端口（含收发器）； 4、配置2个机箱管理模块；支持冗余机箱管理模块； 5、机箱前端配置液晶面板，支持人机交互，如IP地址设置等功能，同时支持图形化查看刀片系统健康状态； 6、提供6个冗余热插拔电源，支持N+1、N+N电源冗余模式，N≥3，单个电源模块支持≥2600W，支持直流，交流，单相，三相电源接入。 7、满配热插拔、冗余的风扇模块，风扇数量大于等于10个； 8、提供原厂商3年7x24 x4维保服务。 | 1 |
| 2 | 统一管理平台 | 1、▲支持对刀片式服务器、机架服务器、接入式交换机、虚拟机、机柜等进行统一管理，支持对以上物理设备和软件设备的故障检测定位、状态监控、资源利用率的统计； 2、支持对服务器的远程KVM、批量装OS，支持装机流程的模拟、应用的一键部署等功能，支持管理软件的用户权限管理，支持软件包的动态加载； 3、配置满足本次网络设备、服务器设备、存储设备管理授权； 4、▲与刀片服务器机箱同一品牌； | 1 |
| 3 | 通用虚拟化计算单元 | 1、▲半高刀片服务器，须满足放置本次新购的同一品牌刀箱内使用 2、配置2颗相当或优于Intel Xeon 5120处理器，每颗CPU主频大于等于2.2GHz，CPU核数大于等于14核； 3、不少于16个内存插槽；内存实配不低于160GB，内存类型为DDR4 2666。 4、支持2.5"热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘，配置大于等于2块600GB SAS 10Krpm硬盘。 5、实配SAS磁盘阵列控制器,支持RAID 0/1，Raid卡支持≥1G缓存。 6、配置不少于2个PCI-E3.0夹层卡插槽 7、配置不少于2 块双端口20Gb以太网卡（含光模块），支持单网卡切割成4块网卡使用，支持Iscsi/FCoE/TOE技术； 8、提供原厂商3年7x24 x4硬件安装服务。 | 8 |
| 4 | 块存储 | 1、控制器： 配置2个存储控制器，最大可以扩展到8个控制器引擎。 2、存储处理器： ▲每个控制器中的存储处理器核数≥6核，主频≥2.2GHZ，每个控制器配置2颗相同型号的Intel存储处理器或者1颗Intel存储处理器+1颗存储专用ASIC处理器。 3、数据一致性检测 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性 。 4、主机接口 ▲实配10Gb iSCSI接口≥4，含光模块；支持16Gbps FC，10Gbps iSCSI/FCoE，10GbE/1GbE NAS等，最大支持48个主机端口。 5、后端接口 配置4个12Gbps SAS3.0磁盘接口,磁盘通道速率≥192Gb，最大支持32个磁盘接口。 6、高速缓存 ▲配置高速缓存≥64GB，最大可支持512GB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS7、7、控制器缓存） 数据缓存和控制缓存分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节。 8、磁盘配置 ▲配置≥24块2.5" 1.8TB 10K SAS企业级硬盘。 配置跨盘柜RAID保护功能，并且在安装时自动实现。最大支持960块企业级硬盘，单盘上支持多种RAID类型并存。 9、磁盘类型 同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插等。 10、RAID级别 所有磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。 支持无中断地RAID改变。 支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能。 具备去零功能，提高空间利用率。 11、自动精简 ▲配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可。 12、LUN数量 ▲存储提供双控LUN数量≥32768，需提供厂商官网或官网彩页截图证明。 13、重删压缩 ▲配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可。 14、克隆 ▲配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。 15、快照 ▲配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可。 16、自动分层 ▲配置全容量许可的存储自动分层功能，可实现数据分层存储，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题，后续扩容无需额外购买许可。 17、安装和服务 提供原厂三年原厂质保服务，原厂上门安装服务，五年SSD保修服务。 | 1 |
| 5 | 云管理平台 | 云管理平台服务器 1、2U机架式服务器 2、▲CPU不低于2个Intel Xeon 4114处理器； 3、▲内存不低于128G DDR4 内存； 4、▲硬盘不少600GB 12G SAS 10K硬盘*2； 5、▲网口不少于4个千兆电口、2个万兆光口带模块； 6、▲RAID卡：2GB缓存，支持RAID0/1/5/6； 7、▲热插拔冗余交流电源 8、提供原厂商3年7x24 x4维保服务； 若上述配置无法满足系统要求，配置高于此性能，但不能低于此配置。 | 3台及以上 |
|  |  | 1、▲云管理平台在原有平台基础上扩容16个物理CPU授权许可 或（投标厂家的云平台需配置满足现网业务所需授权）。 2、提供原厂3年7*24小时技术支持服务。 3、提供环境工勘，原厂系统部署服务。 4. ▲须保证与融媒体核心交换机兼容，并无缝对接。 | 1 |
| 6 | 虚拟化管理系统 | 虚拟化管理服务器 1、2U机架式服务器 2、▲CPU不低于2个Intel Xeon 4114处理器； 3、▲内存不低于64 DDR4 内存； 4、▲硬盘不少于600GB 12G SAS 10K硬盘*2； 5、▲网口不少于4个千兆电口、2个万兆光口带模块； 6、▲RAID卡：2GB缓存，支持RAID0/1/5/6； 7、▲热插拔冗余交流电源； 若上述配置无法满足系统要求，配置高于此性能，但不能低于此配置。 | 2台及以上 |
|  |  | 1. ▲虚拟化软件在原有平台基础上扩容16颗物理CPU授权许可 或（投标厂家的虚拟化管理系统需配置满足现网业务虚机所需授权）； 2. 软件要求实配DRS动态资源调度功能、DPM智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制功能、虚拟机备份功能； 3. 提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能，提供界面截图。 4. ▲ 支持通过图形化界面设定虚拟机的开关机策略，定时开启或关闭指定的虚拟机，提供界面截图。 5. 支持虚拟机分组视图的功能，管理员可根据部门或者业务类型等将虚拟机划分到不同的目录，进行统一管理，提供界面截图。 6. 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则，提供界面截图。 7. ▲虚拟化软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息，提供界面截图。 8. 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率、磁盘分区利用率、磁盘吞吐量、网络吞吐量、磁盘IOPS、磁盘I/O延时告警设置，提供界面截图。 9. 提供原厂3年7*24小时技术支持服务，提供原厂400技术支持服务。 10. ▲须保证与融媒体核心交换机兼容，并无缝对接。 | 1 |
| 7 | SDN控制系统 | SDN管理服务器 1、2U机架式服务器 2、▲CPU不低于2个Intel Xeon 4114处理器； 3、▲内存不低于64 DDR4 内存； 4、▲硬盘不少于600GB 12G SAS 10K硬盘*2； 5、▲网口不少于4个千兆电口、2个万兆光口带模块； 6、▲RAID卡：2GB缓存，支持RAID0/1/5/6； 7、热插拔冗余交流电源； 若上述配置无法满足系统要求，配置高于此性能，但不能低于此配置。 | 3台及以上 |
|  |  | SDN控制软件： 1.▲SDN系统在原有平台基础上扩容授权许可 或（投标厂家的虚拟化管理系统需配置满足现网所有SDN节点所需授权）； 2.支持控制器集群，集群部署最小成员数3台，最大成员数128台。集群支持跨3层IP部署模式； 3. 支持与标准的OpenStack云平台对接；Openstack云平台可通过Neutron模块接口对SDN控制器进行调用，实现网络资源的统一管理和按需调用。 4. 整网基于控制平面与数据转发平面分离的SDN架构设计，网络资源由SDN 控制器统一管理，支持基于VXLAN协议的主机Overlay、网络Overlay和混合Overlay组网方式，满足多种业务场景的Fabric组网能力。 5. 可视化运维管理平台：支持即插即用功能：为提高设备部署效率，降低人力成本，控制器可支持物理交换机的即插即用功能。当完成网络规划和物理连线后，交换机上电即可自动获取配置文件、软件版本等系统文件，无需网络工程师到安装现场对设备进行软件调试，实现设备快速部署。设备自动上线后，可被控制器自动纳管，即可支撑overlay业务发放。 6. 支持路由器、交换机、安全、服务器、虚拟资源等设备进行管理，实现设备资源的集中化管理。 7. 提供阈值设置、告警展示/查询、等配置动作，完成对全网设备告警的实时监控和统一浏览。 8. 提供原厂3年7*24小时技术支持服务，提供原厂400技术支持服务。 | 1 |
| 8 | 应用服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、▲CPU不低于2个Intel Xeon 4114处理器； 3、▲内存不低于64 DDR4 内存； 4、▲硬盘不少于600GB 12G SAS 10K硬盘*2； 5、▲网口不少于4个千兆电口、4个万兆光口带模块； 6、▲RAID卡：2GB缓存，支持RAID0/1/5/6； 7、热插拔冗余交流电源。 | 2 |
| 9 | 数据库服务器 | 1、2U机架式服务器 2、▲CPU不低于2个Intel Xeon 4114处理器； 3、▲内存不低于64 DDR4 内存； 4、▲硬盘不少于1.2TB 6G SAS 10K硬盘*2； 5、▲网口不少于4个千兆电口，4个万兆光口带模块； 6、▲RAID卡：2GB缓存，支持RAID0/1/5/6； 7、热插拔冗余交流电源。 | 2 |
| 10 | 融媒体核心交换机 | 原有融媒体核心交换机上扩容板卡，单台扩容板卡规格如下： 1块24端口万兆以太网光接口模块（满配万兆多模光模块）； 2块12端口40G以太网光接口模块（满配40G多模光模块） 或者单台配置性能高于以下参数的交换机 1.双主控、冗余交换网板、满配风扇、满配交流电源模块； 2.业务槽位≥8 3.24端口SFP+接口板≥2（满配万兆多模光模块） 4.12端口QSFP+接口板≥3（满配40G多模光模块） 5. 采用先进的正交CLOS多级交换架构（提供官网截图证明） 6. 主控板1+1冗余 7. 交换容量≥17Tbps 8. 包转发率≥6000Mpps 9. 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关 10.与本次改造的云网整体方案适配 11. 要求提供信产部入网证和检验报告 | 2 |
| 11 | 边界交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥1080Mpps； 2、整机最大万兆光端口>=48，40GE端口>=6； 实配20个万兆多模光模块，4个40G光模块以及40G堆叠电缆3米1根； 3、实配模块化热插拔风扇，支持前后风道，支持模块化双电源； 4、支持数据中心特性，支持VXLAN二、三层网关、支持EVPN分布式网关，支持Openflow1.3.1、netconf 、python等常见协议。 | 2 |
| 12 | 租户区接入交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥1080Mpps； 2、整机最大万兆光端口>=48，40GE端口>=6，支持MINI USB接口； 实配20个万兆多模光模块，4个40G光模块以及40G堆叠电缆3米1根； 3、实配模块化热插拔风扇，支持前后风道，支持模块化双电源； 4、支持数据中心特性，支持VXLAN二、三层网关、支持EVPN分布式网关，支持Openflow1.3.1、netconf 、python等常见协议。 | 8 |
| 13 | 租户区接入交换机（广告管理） | 1、交换容量≥598Gbps；包转发率≥222Mpps； 2、24个SFP端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口;实配2个万兆多模光模块，20个千兆多模光模块；10G堆叠电缆3米1根。 3、扩展槽位数≥1； 4、模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化冗余电源； 5、支持VXLAN 网关。 | 2 |
| 14 | 带内管理交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps；包转发率≥1080Mpps； 2、整机最大万兆光端口>=48，40GE端口>=6，支持MINI USB接口； 实配20个万兆多模光模块，4个40G光模块以及40G堆叠电缆3米1根； 3、实配模块化热插拔风扇，支持前后风道，支持模块化双电源； 4、支持数据中心特性，支持VXLAN二、三层网关、支持EVPN分布式网关，支持Openflow1.3.1、netconf 、python等常见协议。 | 2 |
| 15 | 带外管理交换机 | 1、交换容量≥598Gbps；包转发率≥252Mpps； 2、48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G SFP+端口;实配2个万兆多模光模块；10G堆叠电缆3米1根。 3、扩展槽位数≥1； 4、模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化冗余电源； 5、支持VXLAN 网关。 | 2 |
| 16 | 存储接入交换机 | 1、交换容量≥598Gbps；包转发率≥222Mpps； 2、24个SFP端口（其中8个combo口），12个10G/1G BASE-X SFP+端口;实配10个万兆多模光模块，20个千兆多模光模块；10G堆叠电缆3米1根。 3、模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化冗余电源； 4、支持VXLAN 网关。 | 2 |
| 17 | 外部接入交换机 | 1、交换容量≥598Gbps；包转发率≥222Mpps； 2、24个SFP端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口;实配2个万兆多模光模块，20个千兆多模光模块；10G堆叠电缆3米1根。 3、扩展槽位数≥1； 4、模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化冗余电源； 5、支持VXLAN 网关 | 2 |
| 18 | 智能运维管理软件 | 1. 配置要求：虚拟化主机-50 License，服务器硬件-50 License ，网络-50 License，存储-25 License； 2. 能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理、统一报表管理 3. 支持对采集指标按照重要程度分别设置采集周期或者设置不采集，既可全局配置生效，也可以针对某一实例单独配置以满足特殊的采集需求 4. 虚拟化监控：提供对虚拟化的全面监控。对虚拟机相关性能指标项进行数据采集并监控。为了方便使用，支持虚拟拓扑展示 5. 平台需具备全面性，支持通过IPMI、SNMP和RESTful协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态、温度状态、电源功率/状态、处理器状态、内存大小/状态、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息 | 1 |
| 19 | 出口防火墙 | 1.采用非X86多核架构，吞吐量≥35Gbps，每秒新建连接数≥40万，并发连接数≥1000万； 2.端口要求：不少于8千兆电+8万兆光（带模块）+4千兆Combo+4个40G光口（带模块）；40G堆叠电缆3米1根； 3.扩展槽位：不少于6个扩展插槽，可扩展千兆、万兆接口板卡； 4.冗余电源； 5.配置IPS特征库升级服务3年；配置AV 防病毒安全License 3年，应用识别特征库升级服务3年，SSL VPN 500个用户； 6. 基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。（提供功能截图） 7. 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图） 8. ▲须保证与融媒体核心交换机兼容，并无缝对接 | 2 |
| 20 | 东西向安全网关 | 1.采用非X86多核架构，吞吐量≥35Gbps，每秒新建连接数≥40万，并发连接数≥1000万； 2.端口要求：不少于8千兆电+8万兆光（带模块）+4千兆Combo； 3.扩展槽位：不少于6个扩展插槽，可扩展千兆、万兆接口板卡； 4.冗余电源； 5. 基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。（提供功能截图） 6. 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图） | 2 |
| 21 | 南北向安全网关 | 1.配置要求：双主控，满配交换网板（交换网板≥3），满配电源，1块防火墙板卡，32个万兆端口，4个40G 端口； 2.业务槽位≥4； 3. 吞吐≥100G，每秒新建连接数≥60万/s、并发连接数≥4000万； 4. 所有交换引擎必须为独立形态（非主控集成），占用专用的硬件槽位； 5. 支持安全集群，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 设备集群后能完全作为1台设备来统一配置管理； 支持不同型号设备之间进行集群； 6. 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。（提供功能截图） 7. 基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。（提供功能截图） 8. 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图） 9. 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。（提供功能截图） 10. ▲须保证与融媒体核心交换机兼容，并无缝对接 | 2 |
| 22 | 物理机杀毒 | 1、具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击 2、可对Windows NT/2000/2003/2008 Server、RedHat Linux、SuSE Linux、Turbolinux DataServer、Novell Netware、Microsoft SharePoint Potal Server、EMC Celerra、Network Appliance Filer等系统及应用进行实时病毒防护，有效斩断病毒赖以生存环境 3、本次配置50个Windows系统授权、50个Liunx系统授权，提供3年技术支持服务。 | 1 |
| 23 | 数据库审计系统 | 1. ▲配置要求：4G内存，2T硬盘，支持2个管理接口，业务接口不少于6个以太网千兆电口及8个以太网千兆光口，4个万兆接口，支持至少1个接口扩展槽位 2. 数据库吞吐量不低于2Gbps，SQL峰值处理能力不低于4万条/秒，日志存储数量不低于9亿条，可支持审计4个数据库实例； 3. 支持对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量信息包括： SQL模版、报表任务、事件报表过滤规则、监听配置、事件定义、对象管理、客户端信息、敏感信息、事件响应、入侵检测规则、交换机信息、用户管理、数据归档参数、日志响应、集中管理平台配置、网络配置、管理主机、引擎相关配置、数据库相关配置，备份与还原 （需提供产品配置界面截图） 4. 支持系统自检功能且提供独立界面，当系统自身侦测到日志存储空间不足、昨日业务数据量超标、磁盘错误、license过期、无配置备份、系统掉电、监听网卡断开等18类，涵盖系统运维中的各项重要消息时，独立弹窗提示用户并包含快捷处理方式 （需提供产品配置界面截图） 5. 支持对TELNET、FTP、SSH、VNC、RDP等远程操作行为的会话审计 （需提供产品配置界面截图） 6. 支持与物理设备面板一一对应的网卡模拟展示，可根据实际连线情况实时展示网卡当前状态，包含光/电口识别、网卡连通、数据收发、网卡信息等状态，并以水量方式展示网卡当前负载，且支持面板与表格模式切换 （需提供产品配置界面截图） | 1 |
| 24 | 运维审计系统 | 1. 8G内存，2T硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口，4个万兆接口。 2. 最大图形并发连接数不少于200，最大字符并发连接数不少于700，配置支持500个资产的管理能力，可支持无限个资产管理的扩展能力 3. 针对同一账户可同时设置多种角色，同时审计管理员角色支持键盘事件查看、审计数据下载的细颗粒度控制（需提供产品配置界面截图） 4. 支持混合认证功能，即一个账号同时可以设置两类认证方式，彼此间可采用“与”“或“的逻辑关系灵活组合。如果采用或的逻辑方式其中一个认证失效时，自动启用另外一种认证 （需提供产品配置界面截图） 5. 支持通过Web页面批量修改设备基础属性，支持批量创建服务协议 （需提供产品配置界面截图） 6. 针对windows server登录，在访问前可查看windows设备当前rdp远程连接会话详情 （需提供产品配置界面截图） 7. 支持目标资源登录跳转模式，管理员可自定义跳转源设备及跳转命令 （需提供产品配置界面截图） 8. 对于图形、字符操作会话支持多人会话共管，当前运维人员可以邀请其他用户参与当前操作会话协助操作 （需提供产品配置界面截图） 9. ▲须保证与融媒体核心交换机兼容，并无缝对接 | 1 |
| 25 | 态势感知-综合日志审计系统 | 1.架构要求：软件+通用X86服务器硬件，可以灵活调整服务器硬件配置CPU 2.1GHz/8核/20MB/85W，内存 128G，硬盘 14个硬盘盘位（2个2.5寸，12个3.5寸），6*4T硬盘，Raid1 RAID卡 内置独立Raid卡（2G缓存），网卡 标配4*GE，2*10GE，电源 2*800W； 2. 事件入库性能：4000条/秒； 3. 对全局有效日志进行归类分析展示，支持按照时间周期展示日志统计、告警事件、关联规则、设备类型分布、日志等级分布、日志类型分布、关联事件数量趋势、系统性能监控（CPU、内存、磁盘）等信息 4. 日志源可以分为FW、ACG、IPS、WAF、交换机、沙箱、中间件、数据库等多种类型，支持按照不同日志源类型实时展示日志，并展示日志趋势，可通过多个维度灵活进行事件检索，且可查看日志详情，并支持日志导出功能； 5. 支持查看日志原文，并可按关键字对原始日志进行检索查询； 6. 对有效安全事件进行归类分析展示。可按不同时间周期展示安全事件类型分布、事件严重级别分布、上报安全事件的设备分布、攻击目的端口分布、事件源IP\目的IP分布等； 7. 支持系统告警管理，支持通过声音、短信、微信、邮件等多种方式进行告警； | 1 |
| 26 | 利旧改造 | 原网络自动化编排管理服务器升级：内存增加至32G，增加增加2端口万兆网卡。 | 2 |
|  |  | 原网管服务器升级：内存增加至64G，增加2端口万兆网卡。 | 2 |

| 二、办公区域改造方案产品技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1. 配置要求：双电源， 4SFP+，配置4个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，本次配置512AP管理许可 2. ≥40Gbps，提供官网截图 3. License步长支持1/8/16/32/128/512/1024 4. 最大管理AP数≥2048 5. 可插拔电源，1+1冗余备份，支持交流或直流 | 2 |
| 2 | 室外AP | 1. 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作 2. 5GHz频段867Mbps，2.4GHz频段400Mbps 3.以太网端口≥2 4.内置硬件智能天线 5. 支持IP68 6. 配置1个POE供电模块 7. 支持IPv6 SAVI 8.支持无线终端感知准入 | 5 |
| 3 | 室内AP | 1. 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作,支持MU-MIMO 2. ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口PoE供电、支持端口负载均衡 3.内置天线 4. 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI | 115 |
| 4 | 室内面板型AP | 1. 支持802.11ac Wave2协议 2. 为安装方便美观，要求设备为标准86x86尺寸 3. 端口：≥3个10/100/1000Mbps(RJ45)下行口，≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 4. 整机协商速率要求≥1267Mbps 5. 内置低辐射全向天线 | 360 |
| 5 | 高密AP | 1. 支持802.11ac Wave2协议 2. 为满足在高密度接入及高带宽需求场景提供更丰富的频谱资源，要求投标设备采用三射频设计 3. 整机协商速率不低于2533Mbps 4. 以太网接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) 5. 内置天线，内置蓝牙 6. 整机最大功耗小于25W(所有空间流满速率工作) 7. 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI | 15 |
| 6 | POE供电模块 | POE供电模块 | 10 |
| 7 | 认证网关 | 1.▲配置要求：双电源，2块4端口万兆以太网光接口模块(SFP+)，本次配置8个多模万兆光模块 2.采用全分布式硬件架构；要求支持主控、业务板和交换网物理分离；整机线卡采用母板+子卡架构形态，母板和子卡均可拔插 3. 交换容量≥71.96T，以官网较小值为准，提供官网截图，包转发率≥6000Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图 4. 整机框全物理尺寸的业务槽位数>=2，不含主控、交换网板槽位,非子卡槽位。业务槽位数以机箱宽度，1U高槽位为准 5. 支持接口模块、子卡、风扇、电源等热插拔 6. 支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方式进行配置、远程维护，通过Web浏览器、SNMP（v1/v2c/v3）进行配置和管理 | 2 |
| 8 | POE交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps，提供官网截图，以较小值为准 2. 转发性能≥126Mpps,提供官网截图，以较小值为准 3. ▲端口形态：24个GE端口（支持全端口供电），4个万兆SFP+口，配置2个万兆单模光接口模块 4. 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LAC 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 | 35 |
| 9 | 认证及管理服务 | 1. ▲配置要求：配置50个有线网络设备管理授权，配置500个无线网络设备管理授权，配置5000个终端智能接入用户并发，配置5000客户端准入授权； 2. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担； 3. 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理； 4. 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、Fat/Fit AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构； 5. 无线设备拓扑，显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP； 6. 无线位置视图拓扑，按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置； 7. 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接； 8. 访客网络采用二维码授权认证方式，办公网采用无感知认证方式，第一次通过portal认证后，在超时时间内不需要再次认证即可访问无线网络，认证超时时间可自定义； 9. 多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； 10. 基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景； 11. 一体化客户端：使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能，避免多个客户端带来的管理不便； 12.准入控制：支持802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户； 13. 黑白软件管理：支持对软件进行监控、对进程进行监控、支持对服务进行监控。支持纯白软件管理，终端用户只能安装该纯白软件列表中的软件，不能安装该纯白软件列表之外的软件。支持MD5方式进程检查，即使修改进程名也无法逃避检查； 14. 支持防内网外联，防止内网的主机通过4G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的信息泄露。 | 1 |
| 10 | 办公网核心交换机s7607-v扩容 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 2 |
| 11 | 大屏拼接 | 1.为了保障设备稳定可靠运行，要求采用嵌入式Linux架构，不得采用工控机或者PC机的X86架构 2.支持本地高清视频接入，要求支持HDMI和VGA信号源输入 3. 具备1个10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个标准485接口，2个USB接口，4个HDMI输出接口，4个VGA输出接口，支持8路报警输入和8路报警输出。 4. 支持级联扩容，并用一个客户端进行统一管理 5. 单口支持画面分割数：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36 | 2 |

| 三、工程集成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准机柜 | 规格：600×1000×2000 ；每台机柜标准配置为： 8付托架、1块托板、2-4个静音风扇、钢化玻璃门或网孔门任选）、横向绑线棍5根、竖向绑线板1块、1U盲板10块、PDU国标18孔专用电源2套。 （机柜材料料厚：1.2-2.0mm ） | 3 |
| 2 | 施工&辅材 | 工程布线，包含所需要辅材（光纤、网线、套管及其它必需材料） | 1 |
| 3 | 集成费 | 系统集成费 | 1 |

九、项目实施

1.考察及测量

中标方应在施工前，到施工现场进行实地考察和测量，并承担所有费用。

2.安全措施

中标方应在施工现场及周围采取适当的安全措施，应向业主提交所要采取的安全保障措施的详细说明，至少应该满足以下条款：

（1）、事故预防及安全措施

中标方应在施工现场周围及其内部采取安装围栏、照明灯、防护等必要的安全措施，满足买方和相关机构的要求。

中标方应遵守中华人民共和国政府颁布的安全规章制度和事故防范措施。

（2）、火灾的预防

中标方应在施工现场放置随时可用的灭火器等防火设备，在办公场地和临时设施内也应采取必要的防火措施。

（3）、其他注意事项

中标方应采取必要的措施对设备和材料加强保管（如在设备及材料周围竖起围栏等），防止丢失，并保证相关工作人员的安全。

3.现有设备和仪器的保护

中标方应采取必要的措施以保护项目场地的原有设备和设施，包含项目场地表面的、地下的以及项目场地周围的设备和设施。

中标方应邀请买方和相关专家一同对项目场地及其周边的现有设备和设施进行测量。在施工前，卖方应提供可能被施工影响的设备和设施的照片，并对施工场地内部及周边现有设备和设施采取必要的防护，直到工程结束。

买方将全力协助解决涉及到项目执行的问题。

4.中标方须提交的文件和图纸

为了顺利地执行并完成此项目，中标方应提交下表所包含的文件和图纸，并提交买方所需要的其他文件。

中标方应提供上述针对本项目的图纸、资料、文字说明各3份，以及相应的电子文件各2份。电子文件格式：图纸为DWG或VISIO格式、表格为EXCEL格式、文本文件为WORD格式。

中标后需提供的文件

| 序号 | 文件 | 提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化方案 | 在合同签订后的15日内 |
| 2 | 详细的施工图纸、施工进度图 | 在合同签订后的15日内 |
| 3 | 详细描述和工程计算等 | 在合同签订后的30日内 |
| 4 | 每周附带进度照片的进度报告 | 下一周的第1个工作日. |
| 5 | 操作和维护手册、项目工艺书 | 在系统验收测试前的5个工作日内. |
| 6 | 系统验收测试报告 | 系统验收结束后的7天内。 |
| 7 | 年检报告 | 年检后的7天内 |
| 8 | 竣工图纸 | 系统验收后15天内 |

5. 场地清理

中标方应随时注意保持施工现场的卫生，施工现场不得有废油，废料或垃圾堆放物不得过夜。若引发消防安全问题，由实施方承担消防责任。

在项目施工期间，中标方应随时将所有剩余材料和垃圾搬离施工现场。离开施工现场前，应对施工现场进行清理直到买方满意。

6. 设备和材料的采购

（1）、 投标商所提供的设备必须是全新的原厂家生产的设备，同时满足系统及软件、设备技术规范和图纸的要求。

（2）、所提供的设备必须满足中国和国际有关安全、质量等方面规范和标准，

（3）、若非设备原始生产厂家，那么所提供的设备必须直接来源于原厂家，并具有原厂家的直接授权或原厂家认定的授权机构的授权，同时能提供证明文件。

（4）、必须保证所提供的设备具有在中国境内合法的使用权。设备的相应软件为最新版本，并提供至少3年的免费升级服务。

（5）、▲投标商应保证采购人在中华人民共和国合法使用投标商提供的设备或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标商承担一切责任。

（6）、▲投标商提供的货物必须具备原制造厂商的铭牌、标志，符合制造商公布的质量标准，所有的货物必须通过合法渠道，不得串货。本项目中出现的任何涉及非法货物的纠纷，均由乙方承担全部法律责任，同时如发现为串货设备，投标商除无偿更换设备外还须按照违约条例进行处罚。项目所涉及的主要设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象和最终用户为采购人。

7. 报告和记录

（1）、周进度报告

应提供每周进度报告，包括实际工作进展状况。应于下周前三个工作日内向买方提供如上所述的进度报告2份。

（2）、进度照片

应提供进度照片作为书面证明。该彩色进度照片应体现施工进展状况和完成状况，并附在周进度报告中。

8. 会议

（1）、一旦施工开始，中标方与买方间就要定期召开会议；当买方要求讨论和确认进度、方案、设备质量、材料、工艺等其它问题时，可随时召开会议，现场实施负责人不得缺席。根据需要，由中标方负责邀请系统集成商/或设备制造商参加会议。

（2）、中标方应准备好会议记录，并在会议结束48小时之内将其提交给买方认可。

9. 细化方案、施工进度图与组织结构图

（1）、细化方案

▲中标方必须在合同签订后立即组织项目专家到施工现场和买方一起商讨项目细化方案，并在开工前提供双方确认的最终实施方案。

（2）、施工进度图

为了控制此项目的进度，中标方应制定出一份总施工进度图和一份详细的施工进度图。

详细的施工进度图应按天列出条状统计图，每项工作（包括临时工作）单独为一行，包括操作顺序及完成所需的时间等内容。

总施工进度图和详细的施工进度图应根据实际进度进行修订，如果有必要改动，应立即取得买方的同意。

（3）、组织结构图

组织结构图应主要描述项目顺利进展而制定的详细人员组织结构图，包括主要工作人员的姓名、电话、传真、电子邮箱和职位。这些主要工作人员应与中标方提供的投标文件中提及的相一致。在未得到买方同意的情况下，中标方不得擅自更换主要工作人员。若派出的主要工作人员不能胜任该项目时，买方有权要求更换。

10. 图纸与规格

（1）、详细的施工图

中标方要与买方商讨后制定出详细的施工图纸。

应依据设备的规格、施工图和买方的指导进行施工。

应仔细检查、比较、核实施工图纸和设备规格。任何含混不清或矛盾之处，要征求买方意见。

为了确定施工方案中设备规格/或施工图纸的可行性，卖方应在施工开始前独立进行必要的现场考察和测量，并将测量结果提交给买方。

（2）系统设计图纸应包括如下内容（但不仅限于此）：

1) 系统总体网络架构图

2) 系统和买方现有网络通联图

3）系统功能图

4）各机柜网络连接图

5）业务流程图

（3）还应提供设备及材料的详细描述、工程计算、规格和/或外观图。具体内容如下：

1) 设备的详细外观尺寸及重量

2) 设备技术规格

3) 设备内部电气控制和保护电路的连线（如果有的话）

4) 与项目相关的设备和材料的原理图、规格及产品宣传手册的片断。

11. 工程质量及进度控制

（1）、本工程应以一种专业的方式进行。所提供的设备、材料和零部件应该是全新的，并且必须在设备生产场地、项目现场等地经过产品测试。

（2）、某些零件，尤其是连接件和其他易磨损的零件，应该满足长期使用的需要。

（3）、所有设备的生产，包括设备的喷涂等工艺，应满足在工程现场恶劣的气候环境和工作条件下长期使用的特定要求。

（4）、为了确保工程中的质量和进度，卖方应派监督人员到项目现场，如场地代表，工程师等。这些由中标方派来的监督人员应具备足够的项目安装知识和经验。

（5）、由中标方派遣的监督人员应分析和记录所有完成的安装工作，包括质量、进度和安全防范措施等是否满足合同文件的要求。

十、售后

1.售后要求

(1)、▲产品的免费质保期为自系统整体验收合格、通过最终验收并投入使用起计至少36个月(如产品制造商质保期优于招标要求的，则按制造商承诺标准执行)。在产品免费质保期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

(2)、在免费质保期内，中标人对系统、设计有缺失、缺陷的部位应及时向业主方提出，必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺失、缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

(3)、免费质保期后中标供应商继续保证提供售后服务，按市场行情收取一定费用；所有的这些服务应由原厂或原厂指定的维修商进行；在三年内根据采购人需要，免费提供并安装本次投标设备硬件环境所能支持的、相同功能的最新版软件。

(4)、▲中标供应商提供7*24小时电话技术支持；发生软件或设备故障时，中标供应商技术人员4小时内做出反应。若有必要，中标（成交）供应商技术人员必须在其后24小时内到达现场并排除故障。若确因设备故障不能在上述时间内排除，中标（成交）供应商应在接到故障通知48小时内提供技术规格和性能不低于故障设备的性能正常的代用设备给招标方，保证招标方正常使用需要。并保证于15个工作日内完成故障设备的修复工作。完成上述所有服务所需全部费用均由中标（成交）供应商承担。

(5)、备品、备件提供：自系统最终验收合格之日起八年内，中标（成交）供应商以优惠价提供备品、备件，提供时间不超过收到需求通知后72小时。

2. 保险

（1）、中标方应为合同中涉及的所有产品提供保险。包括由生产地运至工程现场的所有海上和陆地运输可能遇的战争、暴乱、骚乱等风险的保险。

（2）、在项目现场的施工过程，直至工程结束，中标方都应对整个工程进行全额保险。

3. 操作和维修手册

中标方应对每个软件模块和设备提供中文或英文的操作和/或维修手册，其中包括1份正本和2份副本。此手册应包括如下内容，但不仅限于此：

（1）、软件安装、配置、使用说明。

（2）设备操作和维修的原理、原理图、线路图及必要程序和使用说明。

（3）、各个设备维修建议、操作规程、更换易损件周期及定期检查设备等内容。

（4）、设备售后维修、维护人员的姓名、联系电话和通信地址等。

4、驻场工程师

中标方承诺在本项目完成验收并正式上线后，由本项目实施工程师担任驻场工程师至少三个月，为系统正常运行保驾护航。

十一、培训

1、对买方技术人员的培训

在不影响施工进度的情况下，中标方应该在安装测试过程中为买方的技术人员提供学习的机会，帮助提高买方的技术人员技术和能力，以满足本项目后续的运维工作。

卖方应向买方的技术人员和工程师提供必要的现场培训手册，以保证他们在软件安装、设备维护和操作方面获得足够的知识。

卖方应提供详细的培训计划建议，内容应当包括理论和实践两个方面；所有培训课程需用中文进行；

2、▲原厂培训的要求：中标方提供3人次关于核心设备的原厂培训，时间和具体内容由双方商定。

3、现场培训要求：

（1）对于系统中的主要设备，应进行至少2周的现场培训。

（2）还应进行至少2周的系统培训。

（3）配合买方对使用人员的应用培训。

（4）关于培训内容和培训时间，应提供完整而明确的时间表，该时间表应事先得到买方认可。

4、对现场培训师的要求：

培训师在操作和运维方面应具有丰富的知识和经验，并且技术全面。如果买方认为培训技师由于缺乏经验不能胜任培训工作时，买方有权要求更换。

5、培训地点和语言：应在项目施工现场严格按照培训时间表进行所有的培训。

现场培训师必须用中文进行讲解（若培训师不会讲中文，卖方必须为其配专业翻译）。

6、受培训人员：由买方指定。

7、培训材料：应提供10份中文现场培训手册，其中包含培训时间表。

8、培训内容：培训师应结合现场进行操作培训和理论培训，使受培训人员理解如何操作设备以及对系统进行维护。

9、技术传授的确认，现场培训师应定期对受培训人员进行考核。

10、试运行：在安装期间，对于由买方进行的试运行工作，培训师应提供现场技术支持，保障期应在一个月以上。培训师应向买方提交设备试运行的程序和相关事项。

11、培训的费用由中标方承担。

第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为中标候选人和备选中标人的评标方法。

五、评分细则

- 技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审因素 说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体方案 | 1、整体网络架构设计及软件定义网络（SDN）设计（10分） 根据投标人投标技术方案中，提供的网络整体拓扑和分层次，并阐述网络架构设计，以满足大流量、多流向、高效转发等方面的要求，满足不同类型IT基础设备以及不同业务系统的部署要求，满足云计算基础资源部署对大二层网络的要求以及云资源动态调度时对网络的适配性要求等综合评定，A档：7-10分，B档7-4分，C档，3-0分 | 10 |
|  |  | 2、融合媒体中心多租户VPC设计（4分） 根据投标人投标技术方案中，针对数据中心多租户VPC交付的设计，以满足不同租户VPC的隔离管控要求、支持不同VPC虚拟用户IP地址重叠以及VPC内部IP地址规划的灵活性要求，综合评定，A档：4-2.5分，B档2.5-1分，C档，1-0分。 | 4 |
|  |  | 3、融合媒体中心安全服务设计（4分） 根据投标人投标技术方案中，为适应融媒云业务的发展，针对数据中心安全服务的设计，提供租户级东西向流量管控,满足东西向业务通过自动化的方式实现安全功能要求，综合评定，A档：4-2.5分，B档2.5-1分，C档，1-0分。 | 4 |
|  |  | 4、办公区域用户接入控制设计（4分） 根据投标人投标技术方案中，为保证接入安全提供的解决方案，以及接入的效率和人性化设计等综合评定，A档：4-2.5分，B档2.5-1分，C档，1-0分。 | 4 |
|  |  | 5、兼容性（3分） 根据投标人投标技术方案中，采用的软硬件和买方现有系统、设备的兼容性等综合评定，A档：3-2分，B档2-1分，C档，1-0分。 | 3 |
|  |  | 6、方案整体响应度（5分） 根据投标人投标技术方案中，系统整体技术方案的完整性、安全性、可靠性、成熟度、扩展性等，设备品牌知名度、业内评价等，设备先进性、成熟度、质量保证等综合评定，A档：5-4分，B档4-2分，C档，2-0分。 | 5 |
| 2 | 技术参数偏离情况 | 根据技术偏离表，完全满足要求，得10分； “▲”项每有1项不满足扣2分，非“▲”项每有1项不满足扣1分，扣完为止； | 10 |
| 3 | 产品性能及技术指标要求 | 1、AC控制器： 1）支持无线定位，定位精度在2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署，必须提供权威机构颁发的测试报告进行证明，满足得1分。 2）支持两台设备虚拟化，对外呈现一个IP地址和管理界面，必须提供权威机构颁发的测试报告进行证明，满足得1分。 3）支持 AC热备，支持ms级切换，下属AP自动迁移到备份AC，迁移过程AP不掉线，客户业务不中断，必须提供权威机构颁发的测试报告进行证明，满足得1分。 2、高密AP： 为满足在高密度接入及高带宽需求场景提供更丰富的频谱资源，要求投标设备采用三射频设计，提供官方证明资料，满足得2分。 3、SDN控制软件： 考虑业界主流的云计算与网络的兼容性及可扩展性，SDN控制器需支持与标准的OpenStack云平台对接，实现云网深度融合；Openstack云平台可通过Neutron模块接口对SDN控制器进行调用，实现网络资源的统一管理和按需调用，并提供openstack官网查询链接，以作证厂商SDN控制器和云对接的能力。满足得5分，否则不得分 | 10 |
| 4 | 实施方案 | 实施方案整体设计成熟、合理，对买方现有业务针对性强，实施计划切实可行，实施过程可控，A档：5-4分，B档4-2分，C档，2-0分。 | 5 |
| 5 | 售后服务 | 质保期时间、售后服务承诺的符合情况等。根据售后服务承诺的响应情况酌情给分。A档：3-2分，B档2-1分，C档，1-0分。 | 3 |
| 6 | 技术团队支持 | 需提供拟投入本项目的实施服务提供方主要人员名单。根据实施服务提供方拟投入的项目经理是否具有在类似项目中担任项目负责人的经验，项目团队/人员资历情况、工作时间是否能够完全满足,项目需要并应具有类似项目经验（需提供相应PMP证书、社保证明），岗位设置是否合理、职责是否明确、制度是否健全,相对比较，A档：3-2分，B档2-1分，C档，1-0分。 | 3 |
| 7 | 标书制作规范 | 标书质量：根据投标文件中对应内容的完整性、相关资质文件的完整提交、排版页面情况，有页码，有装订，目录清晰；0-1分。 | 1 |
| 8 | 投标人综合实力 | 1、投标人具有信息系统集成及服务壹级资质的得1分，贰级资质的 得0.5分，其他不得分。 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的 ，得1分，其他不得分。 3、投标人同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证，ISO27001管理体系认证证书的，全部满足得1分，缺一项得0.5分，其他不得分。 | 3 |
| 9 | 投标产品原厂家资质情况 | 1、1、本次所投安全产品制造商具备中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全漏洞库CNNVD》一级支撑单位证书，提供证书复印件，满足得1分，否则不得分。 2、本次所投安全产品制造商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件，满足得1分，否则不得分。 | 2 |
| 10 | 产品应用案例 | 提供自2016年1月1日至今，全国同行业同等规模以上的投标产品应用案例（需含云平台、虚拟化））（提供合同复印件）每个得1分，最高得3分，否则不得分。 | 3 |

备注：

评标依据以投标人技术资信标中加盖有效公章的证书/证明文件复印件为准，提供原件备查，如评标委员会对复印件有异议的，可向投标人要求提供原件，若投标人届时未能提供原件佐证的，承担相应评分项不得分的风险；

- 商务评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价;

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）

3）本项目采购预算为人民币515万元整，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

- 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

- 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为中标候选人和中标备选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列, 得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定排序。