建德市水文测报能力提升项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JD2023BF-051

采购人：建德市水文水资源监测站

采购代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

二〇二三年四月二十四日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

建德市水文测报能力提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年5月19日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JD2023BF-051

项目名称：建德市水文测报能力提升项目

预算金额（元）：5891900.00

最高限价（元）：5891900.00

采购需求：建德市水文测报能力提升项目，主要内容包括新（改）建水位站、雨量站、流量站等。（包括供货、运输装卸、安装调试、备品备件、税金、辅助工作及售后服务等）。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：签订合同后60日历天内送达并安装完成；

本项目接受联合体投标：þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

þ要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 40 %，其中小微企业合同金额应当达到 70 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；（联合体牵头人必须为中小企业）。

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2023年5月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年5月19日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年5月19日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：建德市水文水资源监测站

地    址：建德市新安东路533号新安商厦4楼

传    真： /

项目联系人（询问）：何艳艳

项目联系方式（询问）：15967160106

质疑联系人：黄瓯

质疑联系方式：13858111179

2.采购代理机构信息

名    称：杭州天恒投资建设管理有限公司

地    址：建德市严州大道同鑫商厦二幢102室内二楼

传    真：0571-64740666

项目联系人（询问）：章佳美

项目联系方式（询问）：18368192733

质疑联系人：周宁

质疑联系方式：15068104006

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：建德市人民政府采购办公室

地    址：建德市财政局

传    真： /

联系人 ：邵菁

监督投诉电话：0571-64718168

政策咨询：0571-64718168

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为： 遥测终端（含安全网关） 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的： 遥测终端（含安全网关） ，属于 工业 行业； - （2）标的： 太阳能系统 ，属于 工业 行业； - （3）标的： 翻斗式雨量计 ，属于 工业 行业； - （4）标的： 浮子式水位传感器 ，属于 工业 行业； - （5）标的： 雷达式水位传感器 ，属于 工业 行业； - （6）标的： V-ADCP ，属于 工业 行业； - （7）标的： 北斗通信模块 ，属于 工业 行业； - （8）标的： 蒸发设备 ，属于 工业 行业； - （9）标的： 船篷 ，属于 工业 行业； - （10）标的： 标识标牌制作 ，属于 工业 行业； - （11）标的： 水文测报管理一体机 ，属于 工业 行业； - （12）标的： 雷达流速仪 ，属于 工业 行业； - （13）标的： 设备安装套件 ，属于 工业 行业； - （14）标的： 配套安装设施 ，属于 工业 行业； - （15）标的： 人工水尺 ，属于 工业 行业； - （16）标的： 视频监控 ，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：建德市严州大道同鑫商厦二幢102室内二楼；备份投标文件签收人员联系电话：章佳美，18368192733。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理机构 代理费用 | 投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，为人民币肆万陆仟贰佰玖拾伍元整（￥46295.00 元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。 供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定放弃中标（成交）资格的，采购组织机构有权要求其承担采购服务费和专家评审费等费用。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；（如果有)

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。（如果有)

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分14.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

（一）项目背景

根据浙江省水文管理中心2019年9月发布的《浙江省水文管理中心关于印发〈浙江省行政交接断面水文监测站建设指导方案〉的通知》（浙水文[2019]46号），2019年12月发布的《浙江水文补短板实施方案》（2020-2022年）的要求。根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅 关于印发<浙江省高水平全面建成小康社会补短板工作清单>的通知》（浙委办发[2019]66号）的要求，结合我市的实际情况，建德市“水文测报能力提升”项目建设内容包括五大工程建设，水文补短板建设。本次采购内容的相关技术要求应满足《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》浙水文 2020【6 号】和《建德市水文五大工程建设实施方案（2020-2022年度）》要求。

（二）采购内容

2.1采购汇总表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、浮子水位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 8 | 14000 | 112000 |  |
| 2 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 8 | 2000 | 16000 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3.3 | 套 | 8 | 5000 | 40000 |  |
| 4 | 浮子式水位传感器 | 详见2.3.4 | 套 | 8 | 10000 | 80000 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 8 | 3000 | 24000 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 8 | 3000 | 24000 |  |
| 7 | 配套安装设施 | 详见2.3.15 | 项 | 8 | 24500 | 196000 |  |
| 8 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 8 | 3000 | 24000 |  |
| 9 | 高程测量 | 三等引测 | 次 | 8 | 5000 | 40000 |  |
| 10 | 通道使用费 | 含质保期内4G通讯费 | 项 | 8 | 500 | 4000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 70000 | 560000 |  |
| 二、水位雷达 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 2 | 14000 | 28000 |  |
| 2 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3.3 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 详见2.3.5 | 套 | 2 | 10000 | 20000 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 7 | 配套安装设施 | 详见2.3.16 | 项 | 2 | 24500 | 49000 |  |
| 8 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 9 | 高程测量 | 三等引测 | 次 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 10 | 通道使用费 | 含质保期内4G通讯费 | 项 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 70000 | 140000 |  |
| 三、生态流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V-ADCP （含2年率定） | 详见2.3.7 | 套 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 2 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| 3 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 4 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 6 | 配套安装设施 | 详见2.3.18 | 项 | 1 | 24500 | 24500 |  |
| 7 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 8 | 通道使用费 | 含质保期内4G通讯费 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 200000 | 200000 |  |
| 四、雨量站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 29 | 14000 | 406000 |  |
| 2 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 29 | 2000 | 58000 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3.3 | 套 | 29 | 5000 | 145000 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 29 | 3000 | 87000 |  |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：2芯铜线 | 套 | 29 | 3000 | 87000 |  |
| 6 | 配套安装设施 | 雨量基础，详见2.3.19 | 项 | 29 | 7500 | 217500 |  |
| 7 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 29 | 3000 | 87000 |  |
| 8 | 通道使用费 | 含质保期内4G通讯费 | 项 | 29 | 500 | 14500 |  |
| 9 | 围栏 | 1米*1米*1.2米高塑钢材质（按需） | 项 | 29 | 2000 | 58000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40000 | 1160000 |  |
| 五、水库站测井 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 压力水位站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 34 | 2000 | 68000 |  |
| 2 | 压力式水位传感器 | 详见2.3.6 | 套 | 34 | 3700 | 125800 |  |
| 3 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 34 | 3000 | 102000 |  |
| 4 | 支架、线缆及附件 | 支架：DN100镀锌管加长定制， 线缆：4芯铜线，油漆：防锈涂层 | 套 | 34 | 1800 | 61200 |  |
| 5 | 配套安装设施 | 详见2.3.17 | 项 | 34 | 1800 | 61200 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 12300 | 418200 |  |
| （二） | 浮子水位站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 10 | 2000 | 20000 |  |
| 2 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 10 | 3000 | 30000 |  |
| 3 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 10 | 3000 | 30000 |  |
| 4 | 配套安装设施 | 详见2.3.15 | 项 | 10 | 24500 | 245000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 32500 | 325000 |  |
| 六、雨量站移位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器、立杆支架等 | 个 | 4 | 3150 | 12600 |  |
| 2 | 配套安装设施 | 雨量基础，详见2.3.19 | 项 | 4 | 7500 | 30000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 10650 | 42600 |  |
| 七、水库水位站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 2 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：2芯铜线 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 3 | 配套安装设施 | 安装新设备箱及原测量设备。根据现场实际情况做相应调整。 | 项 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 4 | 配套基础设施 | 原设备拆除及安装，新建水泥支墩及管路 | 项 | 2 | 21000 | 42000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 30000 | 60000 |  |
| 八、于合水位站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 3 | 配套安装设施 | 详见2.3.15 | 项 | 1 | 24500 | 24500 |  |
| 4 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 5 | 高程测量 | 三等引测 | 次 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 6 | 原设备拆除 | 原设备拆除及现场清理 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  |
| 九、源口浮子水位站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 2 | 14000 | 28000 |  |
| 2 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3.3 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 4 | 浮子式水位传感器 | 详见2.3.4 | 套 | 2 | 10000 | 20000 |  |
| 5 | 北斗通信模块 | 详见2.3.8 | 台 | 2 | 26000 | 52000 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 7 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 8 | 配套安装设施 | 详见2.3.15 | 项 | 2 | 24500 | 49000 |  |
| 9 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 10 | 高程测量 | 三等引测 | 次 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 11 | 通道使用费 | 含质保期内北斗4G通讯费和北斗通讯费 | 项 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 12 | 配套基础设施 | 详见2.3.23 | 项 | 2 | 150500 | 301000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 250000 | 500000 |  |
| 十、人工水尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工水尺 | 3米预制混凝土标准水文水尺 | 套 | 14 | 2500 | 35000 |  |
| 2 | 水尺零高测量 | 三等水准接测 | 套 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 5000 | 40000 |  |
| 十一、源口水文站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发设备改造 | 详见2.3.9 | 套 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 2 | 门窗更换 | 铝合金断桥铝移窗约40平方米、金刚网纱窗约20平方米、防盗门2扇、铝合金铝焊门约12平方米等 | 套 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 3 | 源口站房美化 | 含450㎡墙面粉刷，130㎡楼顶SBS防漏 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 130000 | 130000 |  |
| 十二、梅城水文站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船篷 | 详见2.3.10 | 套 | 1 | 130000 | 130000 |  |
| 2 | 站内美化 | 党建文化墙需设计约20平方米党建宣传展板，楼顶安装党旗式样宣传灯，安装铝合金防盗窗，外立面破损修复、美化提升。梅城雨量站木质围栏刷漆，围栏周长40米，高度1米。 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 250000 | 250000 |  |
| 十三、梅城水文站水尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 换水尺桩 | 更换6米高铝合金水尺桩，含不锈钢水位高程贴片 | 套 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 2 | 石刻洪痕 | 人工石刻历史洪痕水位标记 | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 3 | 水尺零高测量 | 三等水准接测 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
| 十四、龙源水库水位站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| 2 | 太阳能系统 | 详见2.3.2 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 详见2.3.3 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 雷达式水位传感器 | 详见2.3.5 | 套 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 5 | 北斗通信模块 | 详见2.3.8 | 台 | 1 | 26000 | 26000 |  |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 7 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 8 | 配套安装设施 | 详见2.3.16 | 项 | 1 | 24500 | 24500 |  |
| 9 | 标识标牌制作 | 详见2.3.14 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 10 | 栅格天线 | 详见2.3.20 | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 11 | 高程测量 | 三等引测 | 次 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 12 | 通道使用费 | 含质保期内北斗4G通讯费和北斗通讯费 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  |
| 十五、流量站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达流速仪 | 详见2.3.22 | 套 | 6 | 90000 | 540000 |  |
| 2 | 遥测终端 | 详见2.3.1 | 台 | 2 | 14000 | 28000 |  |
| 3 | 雷达式水位传感器 | 详见2.3.5 | 套 | 2 | 10000 | 20000 |  |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 支架：镀锌材质，线缆：4芯铜线 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 120000 | 600000 |  |
| 十六、缆道拉线移位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土基础 | 做混凝土基础2*2*2米，地上需有2*2*2米（根据现场实际情况做相应调整） | 项 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 2 | 缆道钢丝 | 更换240米20mm缆道钢丝绳（按需） | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 70000 | 70000 |  |
| 十七、遥测站点设备升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见2.3.1（部分设备箱更换，具体数量根据实际要求） | 台 | 45 | 15000 | 675000 |  |
|  | 十八、视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 详见2.3.11 | 套 | 3 | 30000 | 90000 |  |
| 十九、视频监控维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控维修 | 梅城水文站视频监控维修 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 二十、无人机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机 | 详见2.3.12 | 个 | 1 | 15000 | 15000 |  |
|  | 二十一、手电筒 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电筒 | 详见2.3.13 | 个 | 10 | 2000 | 20000 |  |
| 二十二、卫星电话通讯费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星电话通讯费 | 卫星电话通讯费 | 个 | 7 | 1500 | 10500 |  |
| 二十三、卫星电话电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星电话电池 | XT Lite电池 | 个 | 7 | 800 | 5600 |  |
|  | 二十四、水文测报管理一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水文测报管理一体机 | 详见2.3.21 | 台 | 1 | 400000 | 400000 |  |
| 2 | 短信通信费 | 含质保期内一体机短信通信费 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 420000 | 420000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5891900 |  |

2.2采购点位分布表

| 序号 | 类别 | 建设内容/站名 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮子水位 | 寿昌江1 | 1 | 70000 | 70000 | 详见采购明细表“浮子水位” |
| 2 |  | 寿昌江3 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 3 |  | 钱塘江16 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 4 |  | 钱塘江17 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 5 |  | 新安江6 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 6 |  | 钦堂上村桥 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 7 |  | 胜利水库坝下 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 8 |  | 三条岭水库 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 9 | 水位雷达 | 钱塘江15 | 1 | 70000 | 70000 | 详见采购明细表“水位雷达” |
| 10 |  | 寿昌江汇合口（支流） | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 11 | 生态流量 | 堰下 | 1 | 200000 | 200000 | 详见采购明细表“生态流量” |
| 12 | 雨量 | 白山后 | 1 | 40000 | 40000 | 详见采购明细表“雨量站” |
| 13 |  | 毛家 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 14 |  | 溪边 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 15 |  | 坟坞垄 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 16 |  | 陈村 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 17 |  | 下徐 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 18 |  | 西坞 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 19 |  | 方家 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 20 |  | 杨家 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 21 |  | 肖家 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 22 |  | 和溪 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 23 |  | 外方 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 24 |  | 红山坞口 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 25 |  | 靛青舍 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 26 |  | 唐家 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 27 |  | 落坞 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 28 |  | 里中垄 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 29 |  | 胡村 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 30 |  | 庄畈 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 31 |  | 坎坑坞 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 32 |  | 林村 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 33 |  | 山河 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 34 |  | 清溪坞 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 35 |  | 塘坞口 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 36 |  | 金家埂 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 37 |  | 绪塘坞 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 38 |  | 山下 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 39 |  | 洪秋塘 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 40 |  | 朱家埠水库 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 41 | 水库站测井 | 站名详见“水库站测井站名表” | 34 | 12300 | 418200 | 详见采购明细表“水库站测井” |
|  |  |  | 10 | 32500 | 325000 |  |
| 42 | 雨量站移位 | 柳村 | 1 | 10650 | 10650 | 详见采购明细表“雨量站移位” |
| 43 |  | 狮峰 | 1 | 10650 | 10650 |  |
| 44 |  | 浪源 | 1 | 10650 | 10650 |  |
| 45 |  | 早午岭 | 1 | 10650 | 10650 |  |
| 46 | 水库水位站 | 杨家口 | 1 | 30000 | 30000 | 详见采购明细表“水库水位站” |
| 47 |  | 月塘 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 48 | 于合水位站 | 于合 | 1 | 40000 | 40000 | 详见采购明细表“于合水位站” |
| 49 | 浮子水位站 | 源口 | 2 | 250000 | 500000 | 详见采购明细表“源口浮子水位站” |
| 50 | 人工水尺 | 源口 | 1 | 20000 | 20000 | 详见采购明细表“人工水尺” |
| 51 |  | 小源里 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 52 | 源口水文站 | 源口 | 1 | 130000 | 130000 | 详见采购明细表“源口水文站” |
| 53 | 梅城水文站 | 梅城 | 1 | 250000 | 250000 | 详见采购明细表“梅城水文站” |
| 54 | 水文站水尺 | 梅城 | 1 | 10000 | 10000 | 详见采购明细表“梅城水文站水尺” |
| 55 | 龙源水库水位站 | 龙源 | 1 | 100000 | 100000 | 详见采购明细表“龙源水库水位站” |
| 56 | 流量站 | 双溪口 | 1 | 300000 | 300000 | 详见采购明细表“流量站” |
| 57 |  | 汪家站 | 1 | 300000 | 300000 |  |
| 58 | 缆道拉线移位 | 源口 | 1 | 70000 | 70000 | 详见采购明细表“缆道拉线移位” |
| 59 | 遥测站点设备升级 | 大同 | 1 | 15000 | 15000 | 详见采购明细表“遥测站点设备升级” |
| 60 |  | 大坑源 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 61 |  | 寿昌 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 62 |  | 曲斗 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 63 |  | 洪岭 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 64 |  | 大洲 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 65 |  | 三河 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 66 |  | 三河雷达站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 67 |  | 柳村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 68 |  | 里诸电站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 69 |  | 里陈 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 70 |  | 姚村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 71 |  | 梅城水位站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 72 |  | 建德市梅城新雨量站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 73 |  | 源口水位 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 74 |  | 源口雨量 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 75 |  | 甘溪 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 76 |  | 五沙畈 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 77 |  | 罗村水库雨量 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 78 |  | 建德水利局大楼 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 79 |  | 联和村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 80 |  | 狮峰 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 81 |  | 浪源 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 82 |  | 大洋镇 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 83 |  | 三岩村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 84 |  | 里黄 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 85 |  | 和村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 86 |  | 界头 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 87 |  | 新安江街道 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 88 |  | 早胡岭 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 89 |  | 富春江南 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 90 |  | 下塘码头 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 91 |  | 马目大桥下游 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 92 |  | 刘坞水库 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 93 |  | 大坞山（雷达水位） | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 94 |  | 罗桐埠 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 95 |  | 乾里水库 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 96 |  | 小源里水库 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 97 |  | 寿昌水位站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 98 |  | 横路岭脚 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 99 |  | 里林山 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 100 |  | 邵家村 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 101 |  | 界头 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 102 |  | 罗村三级电站 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 103 |  | 邓家河道 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 104 | 水文站视频监控 | 源口 | 2 | 30000 | 60000 | 详见采购明细表“水文站视频监控” |
| 105 |  | 三河 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 106 | 视频监控维修 | 梅城 | 1 | 10000 | 10000 | 梅城水文站视频监控维修 |
| 107 | 无人机 |  | 1 | 15000 | 15000 | 详见采购明细表“无人机” |
| 108 | 手电筒 |  | 10 | 2000 | 20000 | 详见采购明细表“手电筒” |
| 109 | 卫星电话通讯费 |  | 7 | 1500 | 10500 | 卫星电话通讯费 |
| 110 | 卫星电话电池 |  | 7 | 800 | 5600 | XT Lite电池 |
| 111 | 水文报管理一体机 |  | 1 | 420000 | 420000 | 详见采购明细表“水文测报管理一体机” |
| 合计 |  |  |  |  | 5891900 |  |

| 水库站测井站名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 乡镇 | 类型 | 加长（m） | 备注 |
| 1 | 工农团结 | 更楼 | 压力 | 12 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 2 | 赤岭 | 梅城 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 3 | 南山 | 梅城 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 4 | 金宅 | 大洋 | 压力 | 20 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 5 | 下坞底 | 大洋 | 压力 |  | 阳光差，无法延伸，移位至坝面，更换探头 |
| 6 | 前进 | 大洋 | 压力 | 6 | 压力型线长不足需更换压力探头 |
| 7 | 红旗 | 更楼 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 8 | 朱塘坑 | 航头 | 压力 |  | 阳光差，无法延伸，移位至坝面，更换探头 |
| 9 | 红塘 | 航头 | 浮子 | 8 |  |
| 10 | 后山 | 航头 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 11 | 林塘 | 大同 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 12 | 大塘坞 | 大同 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 13 | 黄子坑 | 大同 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 14 | 石堂 | 大同 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 15 | 吴山坑 | 大同 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 16 | 小源口 | 李家 | 压力 | 9 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 17 | 岩塘 | 寿昌 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 18 | 考坑坞 | 寿昌 | 浮子 | 6 |  |
| 19 | 绿荷塘 | 寿昌 | 压力 | 24 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 20 | 解放 | 大慈岩 | 压力 |  | 无法延伸，移位至坝面 |
| 21 | 月岭 | 大慈岩 | 压力 |  | 阳光差，移位至坝面 |
| 22 | 清水塘 | 大慈岩 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 23 | 狮山 | 大慈岩 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 24 | 大坞 | 洋溪 | 压力 | 9 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 25 | 杨家 | 杨村桥 | 压力 | 12 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 26 | 岔坞 | 乾潭 | 压力 | 9 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 27 | 大有塘 | 乾潭 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 28 | 施家垅 | 乾潭 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 29 | 黄山 | 大洋 | 压力 | 15 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 30 | 镇头 | 三都 | 浮子 | 12 |  |
| 31 | 泉塘 | 航头 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 32 | 反修 | 更楼 | 压力 | 20 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 33 | 工农 | 梅城 | 压力 | 6 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 34 | 白岭 | 航头 | 浮子 | 8 |  |
| 35 | 石柱源 | 大慈岩 | 浮子 | 14 |  |
| 36 | 石郭源 | 大同 | 浮子 | 10 |  |
| 37 | 小源里 | 李家 | 浮子 | 10 |  |
| 38 | 青藤湾 | 三都 | 浮子 | 12 |  |
| 39 | 刘坞 | 大洋 | 浮子 | 8 |  |
| 40 | 横山坞 | 梅城 | 压力 | 24 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 41 | 黄山 | 大洋 | 压力 | 20 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 42 | 乌石 | 寿昌 | 压力 | 24 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 43 | 郑塘 | 大同 | 压力 | 20 | 压力型线长不足，需更换压力探头 |
| 44 | 考坑坞 | 寿昌 | 浮子 | 16 |  |

2.3主要设备技术要求

2.3.1遥测终端（含安全网关）

1)数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

2)现场手动设置各种运行模式和参数。

3)接受中心站远程设置和控制指令。支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

4)实时时钟自动校对和调整功能。

5)可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

6)支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

7)太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

8)符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》。

9)全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。

10)须支持浙江省水文通信平台，支持水利内网，投标人需提供相关承诺。

11)电源输入：9-24V DC；

12)电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

13)信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

14)为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.2mA。

15)设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

16)数据补发：遇到信号问题，基站问题，SIM卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发

17)SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

18)看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

19)工作温度：-40℃至+70℃

20)工作湿度：0-95%，不结露

21)平均无故障工作时间：≥50000h

2.3.2太阳能系统

电源系统的设计要求是：

电池类别：密封免维护电池或固体、胶体电池；

容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于100AH 蓄电池。

硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。

遥测站太阳能供电系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于30W的太阳能电池板。

1、太阳能板技术参数

1）单晶，功率不小于30W;

2）充电电压不低于18V;

2、蓄电池技术参数

自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是：

1）12V/≥100AH，电源控制器。

2）自动遥测站采用 12V 蓄电池供电。

3）电池类别：密封免维护电池或固体、胶体电池。

4）电压：允许变幅－10％~＋20％。

5）电流：发射机功率 5W（GSM）时，应能瞬间提供 3A 电流；

6）容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作 30 天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于100AH 蓄电池。

7）硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。

8）遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于 30W 的太阳能电池板。

2.3.3翻斗式雨量计

1）承雨口内径：Φ200+0.6mm；

2）仪器分辨力：0.5mm；

3）降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

4）测量精度：0.5mm；

5）翻斗计量误差：≤±4% ；

6）输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号；

7）开关接点容量：DC U≤24V，I≤120mA ；

8）接点工作次数：1×107次；

9）工作环境温度：-10℃～+50℃；

10）工作环境湿度：<95%（40℃）；

11）平均无故障工作时间：≥16000h。

2.3.4浮子式水位传感器

1）浮子直径： Φ150mm

2）水位轮工作周长： 320mm

3）平衡锤直径： Φ20mm

4）测量范围： 0～40m

5）分辨力： 1cm

6）水位变率： ≤100cm/min

7）测量精度： 量程≤10m时，不超出±2cm  量程＞10m时，不超出±0.2%

8）输出形式： 12bit格雷码

9）显示方式： 5位机械数字显示

10）工作环境： 温度－10℃～＋50℃（水体不结冰）  湿度≤95%RH（40℃无凝露）

11）贮存环境： 温度－40℃～＋60℃  湿度≤90%RH

2.3.5雷达式水位传感器

1)测量范围：0-30m

2)盲区：无盲区

3)测量精度：±1mm

4)分辨率：1mm

5)工作频率：60GHz

6)工作原理：调频连续波（FMCW）

7)发射功率（EIRP）：5-10dBm（根据水体变化规律智能调节）

8)响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值

9)波束角：4

10)天线：透镜天线

11)自带万向水平仪

12)姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1°

13)智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠

14)供电范围：DC 6-30V，典型12V

15)功耗：≤5mA @DC 12V

16)通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA

17)通讯协议：Modbus协议；可自定义协议

18)配置方式：可采用蓝牙和有线方式配置参数

19)防护等级：IP68

20)工作温度：-40℃~+85℃

21)配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上实现参数设置、校准调整、数据保存等操作，同时也能显示水位、俯仰角、水平角、空高、时钟等实时数据

22)符合GB15966-2017标准《水文仪器基本参数及通用技术条件》。

23)符合SL/T 243-1999 《水位计通用技术条件》。

24）产品具有防爆合格证。（提供经检测机构认证的防爆合格证）

25）具备《中国绿色节能环保产品》证书（提供相关证明材料）

2.3.6压力式水位传感器

1)量程：0~10m

2）综合精度：±0.075%FS（最小值） ±0.1%FS（典型值） ±0.25%FS（最大值）

3)4mA～20mA DC两线制电流输出；

4)采用数字温度补偿及非线性修正技术；

5)具备RS485通讯接口（自定义协议）或HARTâ通讯协议；

6)支持组网应用；

7)全不锈钢结构设计，体积小，重量轻；

2.3.7 V-ADCP

1）测速范围：-6~6m/s。

2）测速精度：±0.005m/s；±1%FS。

3）流速最大单元层数：128层

4）流速单元层大小 ：≥1cm

5）稳定数据时间：小于10s

6）最大测量水深：10m。

7）水位测量精度：±3mm。

8）工作电压：DC6~30V。

9）功耗：工作电流≤80mA@DC12V。

10）工作温度：-35℃~+60℃。

11）外形尺寸：208*53*20mm。

12）通讯接口及协议：标配RS485接口，Modbus协议；

13）水流方向：支持判断水流方向。

14）内置温度传感器进行水深校准：温度精度±0.3°；分辨率0.1°。

15）流量计算：必须有水力模型，可以进行流速分布模拟和流量计算；流量计算在超声波剖面流量计内部完成，流量计可以直接输出流速、水位、瞬时流量和累计水量。

16）配置软件：提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、温度、累计水量和设备倾角等实时数据。

17）防护等级：IP68。

18）超声波流量计符合GB/T 15966-2017 《水文仪器基本参数及通用技术条件》和GB/T 9359-2016 《水文仪器基本环境试验条件及方法》。

19）具备《中国绿色节能环保产品》证书。（需提供相关证明材料）

流量比测（含ADCP 2年率定）

流量自动在线监测设备比测可采用走航式ADCP中低水率定关系线，高水延长、经验表面流速系数、水库水工建筑推算流量比测率定等，比测率定工作可根据来水情况在 2-3 年时间完成。首次比测率定成果质量可暂时按照样本总数不少于 15 个（水位级或流量级分布相对均匀）、随机误差≤15 %、相对误差≤20%样本数不少于90%控制，并在运行期内持续开展校测工作，完善比测率定分析，逐步提升监测数据精度。

为保障ADCP测流准确度，由具备水文观测资质的第三方权威机构出具比测报告。

2.3.8北斗通信模块

1、主要技术参数

1）接收信号类型：S2C_d、S2C_p、B1I、B1C;

2）发射信号类型：Lf1，Lf2;

3）接收灵敏度：信号电平≤-123dBW时，误码率≤1×10-5。

4）同时接收波束个数：≥14;

5）发射功率EIRP值：≤13dBW;

6）首次捕获时间：≤2s;

7）失锁重捕时间：≤ls;

8）通过北斗三号区域短报文民用终端入网检测

2、RNSS性能指标

1）定位频点：B1C

2）定位精度：≤2.5M CEP；

3）速度：≤0.1m/s CEP ;

4）1pps精度：≤20ns ；

5）热启动：≤1s；

6）灵敏度：冷启动： ≥-148dBm；热启动：≥-155dBm；

7）速度：≤515m/s

3、整机性能指标

1）一体机尺寸：≤Φ136mm±1mm×93mm±1mm （不含支脚、接插座）

2）三防：IP67防护等级；

3）供电要求：9-36V。

4、环境适应性

1）工作温度：-20℃~+70℃

2）存储温度：-40℃~+85℃

3）防水防尘等级：IP67

2.3.9蒸发设备

1、主要材质：玻璃钢

2、蒸发桶

1）口径：618±2mm

2）高度：600mm，锥体高度：87mm，整个器高：687mm

3）器口厚度：10mm，刃口呈40-45里直外斜形

4）标志线：水面标志线距器口距离75±2mm

5）溢流孔：溢流孔内径15mm，溢流孔底距离口60mm

3、水圈

1）槽宽：200mm，内壁深：137mm

4、溢流桶

1）内径：196±1mm（横截面面积300cm2）

2）器深：400mm

5、量测装置

1）音响器电源：DC3V

2）测杆最小刻度：1mm

3）量程：70mm或100mm

4）分辨率：0.1mm

2.3.10船篷

停船坞主尺度:总长:8.60m，总宽:0.80m，型深:0.79m 干舷:0.50m，肋距:0.50m 航区:B级，最大高度:3.0m。示意图如下

1、船体外构

本船采用横骨架式全电焊结构。其骨架间距为0.5m，外板材料采用船用钢板 CCSB 武汉钢铁公司生产。外板厚度4mm、甲板厚度4mm、肋骨 L56*40*4、上层材料为镀锌管、镀锌矩形管、顶篷采用环氧树脂瓦。

2、栖装设备

1)系缆桩:按《内河小型船舶建造规范》配置。

2)人孔、透气孔:人孔5只(其中二只设于横舱壁)

3、锚泊设备

船首与岸基由缆绳系泊，船艉采用锚泊成八字型抛设。

4、油漆

油漆采用船用油漆。

2.3.11视频监控配置表

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外网络球机 | 【400万23倍红外网络球机】 1）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 2）传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 3）宽动态: 120 dB超宽动态 4）焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 5）视场角: 55°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360°垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 6）水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 7）垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 8）主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 9）视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 10）网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 11）支持互联网通信协议接入 12）网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 13）SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 14）报警输入: 2路报警输入 15）报警输出: 1路报警输出 16）音频输入: 1路音频输入 17）音频输出: 1路音频输出 18）补光: 红外照射距离 150 m 19）供电方式: AC24 V 20）电源接口类型: 两线式 21）电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 22）工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 23）防护: IP66 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB（以公安部检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） |
| 2 | 室外防水箱 | 300*400*180mm不锈钢监控防水箱，定制含空开、插座等设备 |
| 3 | 监控杆 | 不低于4米钢杆，壁厚大于3mm |
| 4 | 球机支架 | 摄像机配套安装支架 |
| 5 | 立杆基础 | 混凝土浇固基础，含预埋件 |
| 6 | 线缆及辅材 | 含设备箱到球机的电源线、超五类网线、4芯光缆、保护管、万向头、地笼、光缆终端盒等 |
| 7 | 监控安装费 | 安装辅料，管道破路施工，监控杆基础浇筑，平台推送等 |
| 8 | 维护及宽带费 | 5年维护及5年VPN链路费50兆 |

2.3.12无人机（带屏遥控版）

1）重量：低于249克

2）1/1.3英寸影像传感器 f /1.7光圈

3）最高4K/60fps视频

4）≥4800万像素照片

5）≥30分钟飞行时间

6）12公里1080p/30fps图传＊

7）三向双目视觉避障系统

8） APAS 4.0

9）焦点跟随：智能跟随4.0

10）焦点跟随：兴趣点环绕3.0

11）焦点跟随：聚焦2.0

12）大师镜头

13）延时摄影

14）无损竖拍。

2.3.13手电筒

1）亮度：极亮档1000流明，高亮档3000流明，中亮档1200流明，低亮档450流明，节能档50流明，爆闪10000流明。

2）续航时间：极亮档1小时25分钟，高亮档1小时35分钟，中亮档3小时15分钟，低亮档8小时20分钟，节能档80小时。

3）射程：极亮档500米，高亮档270米，中亮档170米，低亮档105米，节能档30米。

4）光强：极亮档63200坎德拉，高亮档18020坎德拉，中亮档7078坎德拉，低亮档2686坎德拉，节能档256坎德拉。

5）防跌落高度：1米。

6）防水等级：IP68，水下2米。

2.3.14标识标牌制作

（一）浙江水文行业标识

（1）水文标志、中文标准字横式（左右）组合

注：a为一个基本计量单位。中文：浙江水文字体：华文行楷

（2）水文标志、中文标准字横式竖式组合

注：a为一个基本计量单位。中文：浙江水文字体：华文行楷

（二）自动监测站站牌设计

（1）浙江省水文专用站站牌设计一：

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43;

文字：“站名: 流量自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

文字：“市水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

4、标准色：蓝色三色数值:R：0  G：114  B：183

5、背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

6、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

7、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

（2）浙江省水文专用站站牌设计二：

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43;

文字：“站名：水位自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

文字：“市水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

4、标准色：蓝色三色数值：R：0  G：114  B：183

5、背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

6、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

7、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

（3）浙江省水文专用站站牌设计三：

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度：43;

文字：“站名：雨量自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

文字：“市水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

4、标准色：蓝色三色数值：R：0  G：114  B：183

5、背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

6、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

7、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

（4）浙江省水文专用站站牌设计四：

标识牌制作说明:

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

4、标准色：蓝色三色数值：R:：0  G：93  B：160

白色三色数值：R：0   G：0   B：0

5、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文LOGO腐蚀刻入(凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

6、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

（三）测站外观标识参考图

（1）水文标志横式

中文：浙江水文字体：华文行楷

（2）水文标志竖式

中文：浙江水文字体：华文行楷

（3）水位自记台标识设计

中文字：浙江水文字体：华文行楷

材料：铜或钛金

字的大小可根据水位自记台的大小而定。

（4）新建站房应用

2.3.15浮子式水位计直井

水位测井采用DN300PVC管制作，间隔3m使用抱箍固定并涂刷防腐漆，管底部安装堵头，防止淤泥沉积，管壁上开直径0.5cm渗水孔。（根据现场实际情况调整）

注：源口浮子水位站采用DN300-DN500镀锌钢管，测井外围使用金属配件锚固，岸边另建廊桥至水位站平台。（根据现场实际情况定制）

2.3.16雷达立杆

雷达支架立杆高3m，横杆2m（龙源水库水位站横杆需5m），横杆可360废旋转，带自锁装置，立杆采用直径12㎝热镀锌管制作，横杆采用8㎝热镀锌管制作，主杆顶部安装雨量筒支架和太阳能板支架。基础部分地面开挖1.2m*1.2m*深1.5m，碎石打底厚50㎝，混泥土基础（配钢筋笼）0.8*0.8*深1m，根据现场实际情况做相应调整。

2.3.17压力式水位斜井

压力式水位斜井，主体采用热镀锌管进行制作，配合混泥土浇筑加固等进行制作。水位计测井基础：砼基础底部为400 mm×400 mm×600mm基础，C20混凝土浇注。预埋200mm*200mm钢筋地笼，斜井采用直径为100mm，厚6mm热镀锌钢管，由设备箱引到水库的死水位位置，镀锌管按照实际要求采用直埋、抱箍固定、打孔、并每间隔10米，或弯角处制作不锈钢检修井，便于后期维护。钢管表面涂刷防锈漆两遍后整体喷塑，整体浇筑混泥土加固；泵房处安装仪器箱，用于放置遥测终端，蓄电池等，泵房顶部放置太阳能板，下端焊接500×500×15mm钢基板。

2.3.18生态流量基础

生态流量基座0.6m*0.6m*深0.8m，固定立杆及设备箱，顶上安装太阳能系统及终端。根据现场实际情况做相应调整。

2.3.19雨量基础

标准雨量基座1m*1m*深0.8m，固定立杆及设备箱，顶上安装雨量筒。根据现场实际情况做相应调整。

2.3.20栅格天线

1、电性能参数

1）频率范围：2400-2500MHz

2）增益：24dBi

3）带宽：100MHz

4）驻波比：≤1.5

5）水平功率角：10°

6）垂直功率角：14°

7）前后比：≥31dBm

8）最大承受功率：50W

9）输入阻抗：50Ω

10）接头类型：N - K

2、机械性能参数

1）天线规格：600x900cm

2）引出线缆：300mm

3）天线净重：2.5KG

4）振子材料：铜

5）天线材料：铝合金

6）抗风能力：60m/s

7）适应温度：-40—+60

8）雷电保护：直接电流

9）支撑杆径：Ф30~Ф60mm

10）安装类型：U型抱杆

2.3.21水文测报管理一体机

| 功能 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | CPU型号 | Intel 4310(2.1GHz/12核/18MB/120W) |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测 |
|  | 内存实配规格 | 64GB DDR4 内存 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥32个内存插槽，官方支持最大容量3T。 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | 1*3.84T SSD硬盘+5*4T 7.2K SATA-HDD硬盘 。 |
|  | 硬盘槽位 | 配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位。 |
|  | 阵列控制器 | 1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60； 4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  | 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥14个标准PCIE4.0插槽，提供官网截图说明。 |
| 网络 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），实配1块4千兆电口。 |
| 接口 | 接口 | ≥6个USB3.0接口；标配2个VGA；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。提供官网截图说明。 |
| 可用性 | 冗余电源 | ≥2个800W白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 支持最高5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 应用性 | 水文一体化监测 | 实现遥测设备、站点数据的统一管理，提供水文测报设备及数据的统计分析功能： 1）支持遥测数据接入存储：支持不同类型水文测站遥测数据实时接入并存储； 2）支持测站实时监控及报警提醒：支持设备故障、通信故障、数据异常、电压、温度监控和报警提醒，支持设备故障的统计、查询； 3）支持水文数据阈值定制：支持站点预警规则设置，主、从站设置及数据异常筛查； 4）支持接入短信服务：数据预警以短信的形式推送至相关配置人员的手机中； 5）支持在线报表：支持水文遥测数据增、删、改、查功能，支持站点日、月、年报等报表导出； 6）支持特征数据查询：快速查询或计算雨量、水位要素的最大、最小、平均值等特征数值； 7）支持一键生成水文简报：提供水文简报模板，快速筛选并生成每日水文简报文字及表格数据。 |
| 安全性 | 安全选项 | 支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能 |

2.3.22雷达流速仪

1）符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；

2）流速测量误差：测试数据误差符合标准要求，流速测量误差≤2%；

3）抗电磁干扰和防雷：符合标准要求；

4）信号与接口：Modbus和SDI；

5）防护等级：IP68；

6）电压：6-24VDC；

7）测量持续时间：5－240s；

8）工作温度： -35℃～+65℃；

9）存储温度：-40℃～+70℃；

10）外壳防护等级≥IP68。

11）低流速实测流速误差：在0.1m/s、0.3m/s、0.5m/s 环境下，仪器示值误差≤0.002m/s；

12）中流速实测流速误差：在1m/s、2m/s环境下，仪器示值误差≤0.003m/s；

13)高流速实测流速误差：在3m/s、4m/s环境下，仪器示值误差≤0.004m/s；

14）流速仪品牌性能及使用效果良好。

配套电缆：

1）配套IP68等级原装电缆，长度符合现场要求，一次裁剪，不得续接。

2.3.23配套基础设施

直径60cm厚8mm镀锌钢管测井及工作平台，钢筋混凝土基础，12米钢架引桥连接及钢筋混凝土引桥支柱基础，钢筋混凝土基底宽80cm花岗岩台阶长5米。水尺8米，进水管埋设及沉沙井等，测井高8米，具体以最终设计为准。现场实际图纸如下

2.4设备点位布置及安装要求

供应商应根据现场实际情况，为保证监测数据准确、传输稳定，拟定新建、改建站设备合理的安装点位，并提供对应设备安装示意图。布点位置及外观形象宜与周边环境适应，设备安装牢固，在汛期水流量较大时设备不发生移位，布点位置需方便检修、维护。

2.5其他要求

2.5.1、采购的总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2022年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于2年。

2.5.2、售后服务

1、提供≥2年的质保期，派遣专门负责人员驻点并配备维护专用车辆定期对设备进行巡检，确保设备正常运行。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

4、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。

5、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

6、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。

2.5.3、交货期限、地点及方式

交付期限：供应商中标签订合同后60日历天内送达并安装调试完成，如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

交付地点：建德市水文水资源监测站，各水文建设站点。

交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。

2.5.4、验收方式及标准

1、供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

2.5.5、资金支付的方式、时间和条件

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；在规定时间内完成项目的供货、并验收通过后，供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付剩余50%项目款。

2.5.6、履约保证金

本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至采购人指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件办理结算手续。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合明确指标参数得8分；对非关键技术参数功能负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 | 8 | 主观分 |  |
| 2 | 投标人根据水文现状、面临问题等进行分析，对本项目各站点建设总体熟悉、勘点情况以及难点解决方案等综合打分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 3 | 根据投标人针对项目实际情况提供项目设备安装和调试方案，方案具体、详细、可行；施工方案可行、针对性强，有利于项目实施等综合打分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 4 | 根据投标人提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施，承诺和措施具体、详细、可行，有利于项目实施等综合打分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 5 | 根据投标人为保证本项目实施过程中的实施进度表、质量控制措施、对操作人员的培训方案等，方案能满足项目采购需求、合理、科学、全面等综合打分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 6 | 根据投标人承诺的售后服务方案，包括技术支持方案、升级服务方案、维保期内的日常巡检方案、对采购人故障的响应时间、处理等，方案科学合理，可行性、针对性强等综合打分，最高得6分。 | 6 | 主观分 |  |
| 7 | 质保期满足招标文件要求（2年）的不得分，每增加1年加1分，最高得4分。 | 4 | 客观分 |  |
| 8 | 投标产品中具有节能产品或环境标志产品的每项得2分，最多得4分。须提供“参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。 | 4 | 客观分 |  |
| 9 | （1）项目负责人具有水文与水资源专业正高级工程师职称的得3分；副高得1分。 （2）项目技术负责人具有水文与水资源专业正高级工程师职称的得3分；副高得1分。 （提供证书及近三个月的社保缴费证明或在本投标单位退休证明的原件复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分） | 6 | 客观分 |  |
| 10 | 除项目负责人及技术负责人以外，项目组还具备： （1）项目组成员配置水文水资源高级工程师及以上职称的，每1位得1分，最高得2分。 （2）项目组成员配置有注册测绘师，每1位得2分，最高得4分。 （项目组其他成员不可重复得分，须提供证书及近三个月的社保缴费证明或在本投标单位退休证明的原件复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分） | 6 | 客观分 |  |
| 11 | 投标人承诺中标后30天内在建德市范围内设立售后服务网点的得3分；在杭州地区范围内售后服务网点的得2分；在杭州地区以外设立售后服务点的得1分；其余不得分。（须提供相关证明材料或承诺函复印件并加盖公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 12 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 13 | 投标人具有水文、水资源调查评价甲级资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、测绘甲级资质的每个得1分，最高得3分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 14 | 投标人提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承担的水文监测站点建设类项目的每个得1分，最高得3分。（须提供合同及中标通知书的扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 15 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | # 30 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   建德市水文水资源监测站   以   （公开招标）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   建德市水文水资源监测站   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：          /            ；

1.2.2 货物数量：     /                                 ；

1.2.3 货物质量：　　　　/　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

1.3.1本合同总价（含税）为：￥         元（大写：                元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方  是   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1%；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

标项一

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

# 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

2.12.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.21合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金：需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至采购人指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件办理结算手续。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付合同总价50%项目预付款 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：抵扣项目款 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：中标人需提供相应金额的预付款保函至采购人 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；在规定时间内完成项目的供货、并验收通过后，供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付剩余50%项目款。 |
| 1.7.1 | 交付期限：签订合同后60日历天内送达并安装完成。 |
| 1.7.2 | 交付地点：采购人指定地点。 |
| 1.7.3 | 交付方式：提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.8.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。 乙方按合同要求完成服务后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决： |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 向建德市人民法院人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：甲方。 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：按乙方投标方案中施工进度要求。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件：采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。 合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；在规定时间内完成项目的供货、并验收通过后，供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付剩余50%项目款。 |
| 2.9 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担都有乙方自行负责。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在货物安装调试完成3日内内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书； |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力： 1、乙方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。 2、乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。 |
| 2.21 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份，监管部门壹份。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方参与建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方参加你方组织的建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】政政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

建德市水文水资源监测站、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市水文测报能力提升项目项目【招标编号：JD2023BF-051】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为建德市水文测报能力提升项目【招标编号：JD2023BF-051】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。