建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图

更新及框架数据生产）项目

招标编号：JD2020BF-056

招

标

文

件

采购单位：建德市规划和自然资源局

招标代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2020年8月3日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2020年8月3日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2020年8月3日 |
| --- | --- |

目   录

第一章、招标公告…………………………………03

第二章、投标须知…………………………………06

第三章、开标和评标须知…………………………13

第四章、评分标准…………………………………17

第五章、招标内容与技术要求……………………19

第六章、商务条款…………………………………29

第七章、财务结算程序……………………………30

第八章、合同范本…………………………………31

第九章、附    件…………………………………34

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市政府采购管理部门批准，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德市规划和自然资源局（以下称：采购单位）的委托，就建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目进行公开招标采购（电子化招投标），欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2020BF-056

二、采购内容及数量：

选择1家单位提供1:2000 DLG数字线划图生产、地理空间框架数据生产（含天地图数据融合更新）服务。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定条件：具有工程测量甲级资质、地理信息系统工程乙级及以上资质；

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不得转包分包。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标供应商进行网上自行下载。潜在投标供应商请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止投标截止时间前。

注：请潜在投标供应商尽早注册成为政采云用户，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2020年8月25日9时30分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密《响应文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。（邮寄地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，沈露姗，18258128652，按接收签收时间为准）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2020年8月25日9时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标供应商可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印并保存。

十一、业务咨询：

采购单位： 建德市规划和自然资源局

联系人：吴玉龙                联系电话：15957199903

质疑接收人：谢海云            联系电话：13685771360

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人:沈露姗           联系电话：18258128652

质疑接收人：王莉敏      联系电话：0571-64182360

同级政府采购监督管理部门名称：建德市采购办

联系人：邵菁 监督投诉电话：0571-64718168  地址：建德市财政局

窗体底端

2020年8月3日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目 |
| 2 | 项目编号：JD2020BF-056 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年8月12日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2020年8月13日17：00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分,在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 8 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 9 | 提供的样品：无 。 |
| 10 | 投标截止时间：2020年8月25日9时30分 |
| 11 | 本次招标将于2020年8月25日9时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://www.jdggzy.com/index.aspx）。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 14 | 中标通知书：自中标中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 16 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 17 | 本次采购设有最高限价（预算总价）为（￥940000.00元）。投标报价超出最高限价（预算总价或预算单价）的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 18 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 19 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市规划和自然资源局。

2.“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、售后等服务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 三、投标委托

全权代表无需到现场开标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明

1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出。

2、杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将相应延期开标时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格文件包括：

〈一〉营业执照(复印件加盖公章)；

〈二〉法定代表人授权书（附件八，复印件加盖公章）；

〈三〉法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近三个月在投标单位连续缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章；

〈五〉工程测量甲级资质证书、地理信息系统工程乙级及以上资质证书(复印件加盖公章)；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

〈四〉投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函（附件十二）。

注：1、资格文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

2、投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取，为人民币玖仟捌佰柒拾元整（￥9870.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

C、商务技术文件（由技术部分、商务资信部分组成）包括：

技术部分：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，根据每个投标供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标供应商认为需要的其他文件资料。

商务资信部分：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉社保登记证及由当地社险办出具的授权代表在投标供应商近三个月连续的社保缴费证明复印件或由当地社险办出具的最近三个月的投标供应商社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）

〈四〉投标供应商一般情况表及其附件（附件十）；

〈五〉有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈六〉有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

〈七〉2019年度依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈八〉成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈九〉2019年度的资产负债表、损益表复印件；

〈十〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十一〉投标供应商的信誉（重合同守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十二〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十三〉距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

〈十四〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十五〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十六〉其他相关资质证明材料。

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格文件、商务技术文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

- 仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价(预算总价或预算单价)的；

〈四〉电子投标文件解密失败且未在规定时间内递交备份《投标文件》的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈八〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈九〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十一〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十二〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十三〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十四〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十五〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十六〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室室，传真：0571-64785986，QQ：1875142359），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价（预算总价）为（￥940000.00元）。投标报价超出最高限价（预算单价或预算总价）的供应商，其投标作无效标处理。

〈三〉投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取，为人民币玖仟捌佰柒拾元整（￥9870.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十五、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2由代理公司工作人员以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

2.3评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4在系统上公开商务技术资信评审结果；

2.5在系统上公开报价开标情况；

2.6评标委员会对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

- 特别说明：

- 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

- 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

二、组织评标程序

- 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 7.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 8.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- 三、评审程序

- 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

- 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- 四、评审原则与方法

- 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

- 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务技术资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务技术资信分。

- 最后按得分高低推荐中标单位。

- 〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

- 在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

- 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标和签发中标通知书：

- 〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

- 六、合同授予：

- （一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- （二）、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

第四章  评分标准

| 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10分） | 投标报价 （10分） | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10 |
| 技术 部分 （73分） | 项目实施方案 （33分） | 4 | 根据投标人对完成本项目的总体思路（2分）；项目目标的阐述（2分）是否满足招标文件要求，最高分4分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人针对完成1：2000数字地形图测量及建库的实施方案进行打分，最高分5分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人针对建德市地理空间框架数据生产更新的技术方案进行打分，最高分5分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人针对天地图数据融合更新的技术方案进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 投标人按照采购单位的要求，提供详实的进度计划，满足招标文件需求的得2分；提出切合实际可行的方案并优于采购文件工期安排的最高得3分；本项最高5分。 |
|  |  | 5 | 根据提供的安全生产许可证（2分）及其他安全技术措施（3分）进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 4 | 根据投标人是否熟悉杭州市地理空间框架数据结构和属性内容要求，更新数据与杭州市地理空间框架和天地图数据是否有效融合，每项2分，最高得4分。 |
|  | 项目成员配备情况（10分） | 3 | 拟派项目负责人同时具备注册测绘师资格以及教授级高工职称的得3分，同时具备注册测绘师资格以及高级工程师职称的得2分。注：投标文件中须提供项目负责人的相关证书及近三个月单位社保证明材料复印件。 |
|  |  | 2 | 拟派技术负责人同时具备注册测绘师资格以及高级工程师职称的得2分，同时具备注册测绘师资格以及中级工程师职称的得1分。注：投标文件中须提供技术负责人的相关证书及近三个月单位社保证明材料复印件。 |
|  |  | 5 | 除项目负责人和项目技术负责人外，项目组成员中具有1名测绘地理信息相关专业高级工程师的得1分，每增加1名加1分；具有1名测绘地理信息相关专业中级工程师的得0.5分，每增加1名加0.5分；本项最高得5分。注：需提供相关证书及近三个月单位社保证明材料复印件。） |
|  | 投入设备情况（5分） | 5 | 根据本项目所投入仪器设备的规格、型号、数量等进行评分，最高得5分。 |
|  | 保密措施 （3分） | 3 | 根据投标人的测绘成果安全保密措施进行打分，最高得3分。 |
|  | 档案管理 （4分） | 4 | 针对本项目制定详实的档案管理方案的，最高得4分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 5 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，最高得5分。 |
|  | 人员技术培训（4分） | 4 | 根据针对本项目提供人员培训方案的全面性、可行性进行打分，最高得4分。 |
|  | 保障措施 （9分） | 5 | 根据投标人针对本项目提交成果的质量保障措施内容的完整性（2分），质量保障措施实施的可操作性（3分）进行打分，最高分5分。 |
|  |  | 4 | 根据层级管理以及组织架构打分，是否设有管理、质量控制等专业部门（2分），并有相应的具体的岗位描述（2分），最高分4分。 |
| 商务资信部分 （17分） | 企业综合实力 （3分） | 3 | 根据投标企业诚信水平等情况进行打分，最高得3分。 |
|  | 售后服务网点（3分） | 3 | 投标单位售后服务网点设在杭州市区范围内的得3分；售后服务网点设在浙江省内（非杭州市区）的得1.5分；浙江省外的不得分。（须提供相关证明材料） |
|  | 体系认证 （3分） | 3 | 投标人具有由国家监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 |
|  | 成功案例 （6分） | 6 | 根据投标单位提供的近3年以来类似项目成功案例，每个案例得1分，最高分6分，投标文件中须提供合同复印件。 |
|  | 标书制作 （2分） | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况进行打分，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

第五章  采购内容与技术要求

<一>、需求清单

| 序号 | 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目 | 1:2000 DLG数字线划图生产，面积104平方公里，具体详见“二、采购需求” | 项 | 1 | 550000.00 | 550000.00 |  |
| 2 |  | 地理空间框架数据生产（含天地图数据融合更新），面积720平方公里，具体详见“二、采购需求” | 项 | 1 | 390000.00 | 390000.00 |  |
| 合计：人民币 |  |  |  |  |  | 940000.00 |  |

注：预算总价包括包括人员工资、专家评审费、交通、住宿、税金、保险、验收、编制服务及辅助工作等完成本项目所需的全部费用。

<二>采购需求

一、采购项目概况

基础地理信息和地理空间框架数据是实现地理信息数据共享和建设政府各行业专题地理信息系统的基础，在城市规划建设和各专业领域应用中发挥着无可替代的作用。为了满足建德市国土空间规划和自然资源管理的需要，确保基础地理信息数据的现势性和可用性，根据《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发【2019】87号）、《浙江省人民政府办公厅关于开展全省山区1：2000测图和地表精细模型建设工作的通知》（浙政办函【2017】7号）文件精神，利用已有的航飞影像，完成1：2000数字地形图测量及建库；在此基础上结合高分卫星遥感影像，按《杭州市地理空间框架数据规程》和《浙江省天地图省、市（县）级数据融合技术方案（2019年修订》的技术要求和内容生产、更新建德市地理空间框架和天地图数据，并与杭州市地理空间框架和天地图数据进行融合，形成覆盖杭州市域的地理空间框架和天地图一张图。

二、采购项目建设内容

1、1:2000 DLG数字线划图生产

利用已有的航飞影像，按《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新数据表示规定》（浙江省自然资源厅，2019年2月）和《浙江省1：2000比例尺基础地理信息资源更新工作技术方案》（浙自然资发[2019]13号附件2）要求，完成1：2000数字地形图测量及建库，作业覆盖面积约104平方千米。库体成果数据需提供CGCS2000坐标系、杭州2000坐标系各一套。

2、地理空间框架数据生产

利用已有的1：2000地形图入库成果及高分卫星遥感影像等多源地理信息数据，按《杭州市地理空间框架数据规程》要求生产更新建德市地理空间框架数据，作业覆盖面积约720平方千米。成果数据需提供CGCS2000坐标系、杭州2000坐标系各一套。

3、天地图数据融合更新

根据《浙江省天地图省、市（县）级数据融合技术方案（2019年修订》要求及浙江省天地图省、市（县）级节点数据融合协议书，利用1：2000地形图、卫星遥感影像及省级节点数据等多源地理信息数据进行更新融合，确保建德市天地图数据的现势性和完整性，作业覆盖面积约720平方千米。成果数据需提供CGCS2000坐标系、杭州2000坐标系各一套。

## 三、采购项目技术需求

1、技术依据

（1）GB/T 7930-2008《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图航空摄影测量内业规范》

（2）GB/T 7931-2008《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图航空摄影测量外业规范》

（3）GB/T 15967-2008 《1∶500  1∶1000  1∶2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》

（4）CH/T 9008.1-2010《基础地理信息数字成果1∶500  1∶1000  1∶2000数字线划图》

（5）GB/T 13989-2012 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》

（6）GB/T 19710-2005《地理信息元数据》

（7）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》

（8） GB/T 20257.1-2007 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500  1∶1000  1∶2000地形图图式》（以下简称《图式》）

（9）CH/T 9005-2009《基础地理信息数据库基本规定》

（10）《浙江省1:2000比例尺基础地理信息资源更新数据表示规定》（浙江省自然资源厅，2019年2月）

（11）DB33/T 552-2014 《1∶500  1∶1000  1∶2000数字地形图测绘规范》

（12）《浙江省1：2000比例尺基础地理信息资源更新工作技术方案》

（13）DB33/T 817-2010 《基础地理信息要素分类与图形表达代码》

（14）《1∶500  1∶1000  1∶2000基础地理信息及地理实体数据库技术规程》

（15）CH/Z 9010-2011《地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》

（16）CH/Z 9011-2011《地理信息公共服务平台 电子地图数据规范》

（17）DB33/T 817—2010《基础地理信息要素分类与图形表达代码》

（18）《公开地图内容表示若干规定》（国测法字(2003)1号）

（19）《公开地图内容表示补充规定（试行）》（国测图字[2009]2号）

（20）《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》（国测成发[2010]8号）

（21）《天地图省市级节点建设方案》（国测信发[2015]3号）

（22）《天地图电子地图符号与注记（2018）》（国家基础地理信息中心）

（23）《浙江省天地图省、市（县）级数据融合技术方案（2019年）》

（24）《杭州市地理空间框架数据规范（试行稿）》（2019）

（25）GB/T 17941-2008《数字测绘成果质量要求》

（26）GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》

批准后的设计书若有与以上规范中的要求不一致时，以本技术设计书要求为准。

2、成果技术规格

2.1 1:2000 DLG数字线划图生产

(1) 空间参考系统

①投影方式：采用高斯-克吕格投影，投影面为2000国家大地椭球面。

②平面系统： 2000国家大地坐标系（中央子午线为120°）。

③高程系统：采用1985国家高程基准（二期）。

(2)产品规格

①图幅分幅：采用正方形分幅。1:2000图幅大小为50cm×50cm。

②图幅编号：采用50cm×50cm分幅，取图廓西南角平面坐标值的整公里数值进行编号，中间以“－”隔开， X在前Y在后，如“3066-506”。。

③图幅命名：选择所在图幅内的主要地名、居民地、行政单位和企事业单位等的名称，名字过长时可取不引起歧义的简称，图名最长不超过10个汉字。无法选取名称的图幅可用相邻图名加“（东）”、“（南）”、“（西）”、“（北）”方位标识图名，若图幅仍无法选取名称时可不取图名。在图幅结合表中一般填入图号。

④文件数据格式：制图数据为AutoCAD 2004版本*.dwg，库体成果数据为ArcGIS 10.2版本 *.GDB格式。

(3)基本等高距

①本测区1:2000成图中，平地、丘陵采用1米等高距，山地采用2米等高距。

②居民地内和图幅中的平地、水田均不绘等高线，用高程注记点配合地貌符号表示地形。

(4)高程注记点的密度

高程注记点应选择在明显地物点或地形特征点上，依据地形类别及地物点的多少，其密度为图上每100cm2内10～15个。

(5)成图精度要求

①地物点的平面位置中误差

地物点间距中误差：平地和丘陵地不大于图上±0.4mm（即0.8m），山地和高山地不大于图上±0.6mm（即1.2m）

地物点相对于邻近控制点的平面位置中误差：平地和丘陵地不大于图上±0.6mm（即1.2m），山地和高山地不大于图上±0.8mm（即1.6m）。

内业加密点相对于邻近控制点的平面位置中误差：平地、丘陵地不大于图上±0.4mm（即0.8m），山地、高山地不大于图上±0.55mm（即1.1m）。

②高程中误差

内业加密点和等高线插求点对邻近高程控制点高程中误差应符合表3规定：

表3高程中误差

| 地形类别 | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本等高距(米) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 加密点(米) | ≤0.24 | ≤0.35 | ≤0.8 | ≤1.2 |
| 等高线插求点(等高距) | ≤1/3 | ≤1/2 | ≤2/3 | ≤1 |

地形图高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，即高程中误差平地不大于±0.33m，丘陵地不大于±0.5m，山地不大于±1.32m，高山地不大于±2m。

困难地区（如林区、阴影覆盖隐蔽区等）的平面和高程中误差可按规定放宽1/2。

(6)成图要素采集及表示要求

①总则

——地貌数据应保留三维属性。

——有向的点状、线状地物应保留其方向属性，线状地物保持要素的连续性，面状地物必须封闭，保持完整性。

——公路与主要街道应采集中心线，并实接成网。

——线状地物相交应保持实交，面状地物与其他地物相交时也保持空间逻辑的一致性。

——最后数据应保证能按点、线、面及必要属性进行数据转换。

——图形、属性接边应确保无误。

②表示要求

- a.居民地

——房屋边线应严格封闭。

——房屋一般以墙基为准，当屋檐宽度大于0.4m时，应进行改正。

——房屋轮廓凹凸小于0.8m时，可用直线连接。

——房屋建筑材料不标注，只注层数。

——图上小于6mm²的天井、庭院可综合表示。

——公路与街道需表示边线与中心线。公路与街道的中心线应严格实接，公路边线与街道边线之间根据路面宽度的实际情况可以断开绘出。

——房屋按真形采集，不综合。

——详细调查地址，并将地址与居民地实体关联。

——详细调查农村居民地中教育、科技、文化、卫生、体育等公共服务设施的名称和分布情况。

- b.道路、桥梁

——公路、车行桥均用各自中心线加边线表示，中心线应构成道路网；边线按真形绘出。道路平交、立交应准确表示其空间关系。

——高架公路（含立交桥）的架空部和引道均用中心线加边线表示，架空部或引道的起止处用点状符号（统称为起止线）按图式画法的方向单独绘出。

——山区道路应详尽调绘道路及附属设施的类别、等级、位置、通行能力，反映道路网的结构特征，通行状况，分布密度以及与其它要素的关系；山区中绿道（古道）分布情况及名称应着重调查。

- c.水系

——水系及附属设施应准确表示。

——水域的水涯线和高水界应不间断地连续绘出且保留高程信息，两者重复时重叠表示，线段连接处必须严格实接，所有水域均应构面。不同河流相交或相接时，应保证主要河流顺势贯通，次要河流的面与主要河流的面无缝衔接。同一河流有不同名称时，应分段构面。

——不同名称的河段之间应加绘分割辅助线。有名称的双线河流应采集结构线。

- d.地貌

——平坦地区不测绘等高线，以高程注记点及地貌符号反映地形起伏。 等高线原则上应连续表示。

——应处理好地物高程点与地貌的点、线关系。

——一般情况下高程注记点应选地形特征点上, 密度图上每100cm2内 10-15个。

——搜集国土部门的地质灾害点资料，并在外业调绘时重点核实其分布及范围，断裂带等特征明显的需采集实地照片。

——山脊、山谷、鞍部等地形特征线要素应重点采集。

- e.境界

——境界调绘至乡镇一级（包括城区街道办事处的境界），应当采用最新的勘界资料，境界数据实体应实交封闭。

——两级以上境界重合时，图上只表示最高一级，但应在数据中表示完整。

——生产中应根据相关资料对县、乡镇界线进行修正；省级以上风景名胜区的界线、界碑，林场界根据有关部门的资料表示。

- f.管线

——永久性的电力线、干线通讯线应准确表示。

- g.注记

——地理名称的调查和注记要真实、准确、无错、无漏。以实地调查为主，结合地名资料确定。

——居民地内部的大型企业和城市中的主要街道要注记名称，远离居民地的独立单位应视其重要性适当注记名称，乡镇以上政府所在地应定位注记名称。

——为兼顾建库需要，地理名称注记要求用一个“TEXT”标注，即名称注记是一个单元，保持注记对象唯一性。

——地名尤其是山区中自然地名需详尽调查，当地居民认可的固定的自然地名应采尽采，传统村落的名称在成果中应重点表示。

- h.植被

——应正确反映植被的类别特征和分布范围，对耕地、园地应实测范围，配置相应的符号，多种植物共生时，可按经济价值高的表示，做好与地理国情普查工作的衔接。

- i.其他要素

——其余未尽要素均按规范图式要求表示。

2.2地理空间框架数据生产

(1) 空间参考系统

①平面系统： 2000国家大地坐标系（中央子午线为120°）。

②高程系统：采用1985国家高程基准（二期）。

(2) 精度要求

①数据成果精度不低于源数据（即1:500/1:2000地形图）的精度。

②数据的属性应正确、可靠。

(3) 成果数据格式

①矢量数据采用ArcGIS File GeoDataBase（.GDB）文件格式。

②文档资料采用word（.docx）文件格式。

(4) 数据组织

地理空间框架数据主要由交通、居民地及设施、水系、植被、空地、境界与政区、地名地址等图层组成。

- 交通层包括：各级公路和街道、大车路、道路附属设施等数据。

- 居民地及设施层包括：各类房屋、建筑物基底数据、围墙等数据。

- 水系层包括：河流、沟渠、湖泊、池塘、水库、水利附属设施等数据。

- 境界与政区层包括：县(市、区)界、乡镇界等数据。

- 植被层包括：公园绿地、花圃花坛、各类行树和独立树丛。

- 兴趣点：沿街巷或在小区中具有地理表示作用的店铺、公共设施、单位或建筑等。

- 空地层：行政区域范围内剔除建筑物面、道路面、水系面和植被面之后形成的区域。

- 小区、单位面层：住宅小区和企事业单位范围线所构成的面。

- 地名地址：公共设施、企事业单位或建筑等要素的名称、门牌号和楼栋号等地名地址信息。

数据生产组织以要素分类和几何类型为依据，数据分层与命名如表1所示，前三个字符代表数据内容，后两个字符代表数据几何类型(PY表示面几何要素、LN表示线几何要素、 PT表示点几何要素)。

表1 数据分层与命名

| 序号 | 要素大类 | 数据层 | 数据内容 | 几何类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水系 | HYD_PT | 水系点 | 点 |
| 2 |  | HYD_LN | 水系线 | 线 |
| 3 |  | HYD_NET_LN | 水网结构线 | 线 |
| 4 |  | HYD_PY | 水系面 | 面 |
| 5 | 居民地及设施 | RES_PT | 居民地点 | 点 |
| 6 |  | RES_LN | 居民地线 | 线 |
| 7 |  | RES_PY | 居民地面 | 面 |
| 8 |  | RES_DIS_PY | 建筑物基底 | 面 |
| 9 | 交通 | TRA_PT | 交通点 | 点 |
| 10 |  | TRA_LN | 交通线 | 线 |
| 11 |  | TRA_CEN_LN | 路网中心线 | 线 |
| 12 |  | TRA_NET_LN | 路网结构线 | 线 |
| 13 |  | TRA_PY | 道路面 | 面 |
| 14 |  | TRA_LRR_LN | 铁路线 | 线 |
| 15 | 空地 | NON_PY | 空地面 | 面 |
| 16 | 境界与政区 | BOU_LN | 境界线 | 线 |
| 17 |  | BOU_PY | 境界面 | 面 |
| 18 | 植被 | VEG_PY | 植被面 | 面 |
| 19 |  | VEG_LN | 植被线 | 线 |
| 20 | 道路辅助层 | ASST_LN | 辅助层 | 线 |
| 21 | 兴趣点 | POI_0 | 普通兴趣点 | 点 |
|  |  | POI_SCH | 学校 |  |
|  |  | POI_MED | 医疗 |  |
|  |  | POI_BUS | 公交站场 |  |
|  |  | POI_TOI | 公共厕所 |  |
|  |  | POI_GAR | 垃圾处理设施 |  |
|  |  | POI_BIC | 公共自行车租赁点 |  |
|  |  | POI_GOV | 党政机关 |  |
| 22 | 小区、单位面 | COM_PY | 小区单位面层 | 面 |
| 23 | 地址 | ADDRESS | 楼栋号、门牌号 | 点 |

2.3天地图数据融合更新

(1) 空间参考系统

①坐标系统： 2000国家大地坐标系（中央子午线为120°），使用经纬度地理坐标存储数据坐标，坐标单位采用度。

②高程系统：采用1985国家高程基准（二期）。

(2) 数据内容

①电子地图(含地名)。

②地址库

③POI库。

(3) 成果数据格式

①矢量数据采用ArcGIS File GeoDataBase（.GDB）文件格式。

②影像采用IMG格式或GeoTIFF文件格式。

②文档资料采用word（.docx）文件格式。

(4) 数据融合处理的总体原则

- 数据精度要求：需要融合的不同来源的数据精度不一致时，原则上以精度高的数据为准。

- 数据几何表达精细度要求：需要融合的不同来源的数据几何表达精细度不一致时，以精细度高的数据为准。

- 数据现势性要求：需要融合的不同来源的数据现势性不一致时，以现势性高的数据为准。并且，在数据融合时，必须参照最新的影像数据进行处理。

- 属性取值要求：不同数据源中同名地物要素的相同属性项取值不一致时，依据现势性、准确性等进行一致性处理。

- 空间关系与逻辑一致性要求：融合后的成果数据要素空间关系正确，各类信息逻辑一致，水系、居民地、绿地、道路等不存在不合理压盖。

- 数据丰富性要求：融合处理时应利用不同数据源的信息进行要素增补，严禁用该区域的市县节点数据直接替换省级节点数据。融合后的成果数据应尽可能完整保留数据源中的相关信息。且融合后的要素分级显示，逐级增加，平滑过渡，在小比例尺等级中显示要素在大比例尺等级中一定需显示。

## 5、项目实施计划工期

1:2000数字地形图测图及建库工作要求在2020年11月31日前提交初步成果资料，在2021年1月31日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果；地理空间框架每年更新2次，在2020年12月31日前提交经采购单位组织专家验收正式成果；天地图融合更新每年更新2次，在2021年1月31日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果。

完成期限应于投标书中予以承诺，否则可作为无效标论处。招标人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，中标单位也不作任何赔偿。

## 6、人员要求：

项目负责人、技术负责人须均具备注册测绘师资格及相关职称。项目组成员不得少于5人，须具有测绘地理信息相关相关专业职称。

7、质量安全控制

中标单位必须严格按照本单位质量标准体系的要求进行全过程质量控制。中标单位应按照有关规定做好安全生产工作，人员培训工作，本项目的安全生产责任由中标单位自行承担，采购单位概不负责。

8、仪器设备

中标方自行提供全球导航卫星系统接收机（5mm+1×10-6D精度以上）、水准仪（S3级精度以上）、全站仪等相关仪器设备完成此项工作。

## 9、项目提交成果：

本项目所有成果的版权属采购方所有，未经同意，中标方不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；采购方提供的任何业务资料，中标方需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。中标方在采购方单位工作时，应遵守相关规章、制度等。

| 序号 | 测绘成果名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术设计书 | 1套 |  |
| 2 | 测绘单位成果质量检查报告 | 1套 |  |
| 3 | 项目技术总结 | 1套 |  |
| 4 | 成果质量检验报告 | 1套 |  |
| 5 | 1:2000地形图DWG分幅数据 | 1套 | *.dwg；2000国家大地坐标系 |
| 6 | 1:2000地形图图幅结合表 | 1套 | *.dwg；2000国家大地坐标系 |
| 7 | 1:2000地形图像控及加密成果 | 1套 | *.docx；2000国家大地坐标系 |
| 8 | 1:2000地形图库体数据 | 1套 | *.GDB；2000国家大地坐标系/杭州2000坐标系 |
| 9 | 地理空间框架成果数据 | 1套 | *.GDB；2000国家大地坐标系/杭州2000坐标系 |
| 10 | 天地图融合成果数据 | 1套 | *.GDB；2000国家大地坐标系/杭州2000坐标系 |

# 第六章   商务条款

- 一、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

- 二、服务要求

1、供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

2、供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向采购单位汇报工作进展。

3、供应商应协助采购单位开展项目成果审查、报备和批复。项目成果必须满足建德市规划和自然资源局的工作要求。

4、供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

- 三、服务期限

1:2000数字地形图测图及建库工作要求在2020年11月31日前提交初步成果资料，在2021年1月31日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果；地理空间框架每年更新2次，在2020年12月31日前提交经甲方组织专家验收正式成果；天地图融合更新每年更新2次，在2021年1月31日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果。

四、其他

由于中标单位原因造成成果存在严重不实，导致采购单位有重大损失的，责任由中标单位承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，采购单位支付合同价的30%项目款，在提交初步成果后的10日内支付合同价的45%项目款，在提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果后的10日内支付合同价的25%项目款。结算时供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付项目款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

# 建德市政府采购合同

甲  方（使用方）：建德市规划和自然资源局

乙  方（供应商）:

见证方（代理机构）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为                         的中标单位。按照招标文件（JD2020BF-  ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |

注：以上金额包括人员工资、专家评审费、交通、住宿、税金、保险、验收、编制服务及辅助工作等完成本项目所需的全部费用。

第二条：质量要求：

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料及成果。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：合同履行时间

1:2000数字地形图测图及建库工作要求在   年  月  日前提交初步成果资料，在  年  月  日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果；地理空间框架每年更新2次，在   年  月  日前提交经甲方组织专家验收正式成果；天地图融合更新每年更新2次，在   年  月  日前提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果。

第四条：项目款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，甲方支付合同价的30%项目款，在提交初步成果后的10日内支付合同价的45%项目款，在提交浙江省测绘质量监督检验站质检验收正式成果后的10日内支付合同价的25%项目款。结算时乙方将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付项目款。

第五条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由甲方向供应商无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第六条：售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方报工作进展。

3、乙方应协助甲方开展项目成果审查、报备和批复。项目成果必须满足甲方的工作要求。

4、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第七条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：其他约定：

第十条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2020BF-   ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：2020年  月  日

签约地点：建德市规划和自然资源局

见证方（盖章）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2020年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

建德市规划和自然资源局：

贵单位JD2020BF -  号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目的报价，并提供电子版报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)               （￥：         元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标供应商(盖章)：

年  月   日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目 | 1:2000 DLG数字线划图生产 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 地理空间框架数据生产（含天地图数据融合更新） | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1.投标总价包括人员工资、专家评审费、交通、住宿、税金、保险、验收、编制服务及辅助工作等完成本项目所需的全部费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标供应商不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

附件三：

投 标 函

建德市规划和自然资源局 ：

_________________________(投标供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目(招标编号：JD2020BF -    )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

投标供应商(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1、必须与第五章招标内容与技术要求中的附件内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 投标供应商名称（公章）： 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 付款方式 | 按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |  |  |  |
| 二 | 服务要求 | … |  |  |  |
| 三 | 服务期限 | … |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |

招标编号：JD2020BF -

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标供应商公章：

年   月   日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市规划和自然资源局：

本授权书声明：注册于                （投标供应商地址）的           （投标供应商名称）       法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目（招标编号：JD2020BF -  ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市规划和自然资源局：

关于贵方 2020年  月   日招标编号为JD2020BF -   的建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目 投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标供应商一般情况

4、2019年度的财务报表（加盖公章）

5、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十

投标供应商一般情况

招标编号：JD2020BF -

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十一：

投标供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年 月  日

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                          单位的                          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目

招标编号：JD2020BF -

（资格文件、报价文件或商务技术文件或）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市2020年度基础测绘（1:2000地形图更新及框架数据生产）项目

招标编号：JD2020BF -

（资格文件、报价文件或商务技术文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                            (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封