建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目

招标编号：JD2021BF-029

招

标

文

件

采购单位：建德市大同镇人民政府

招标代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2021年4月19日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2021年4月19日 |
| --- | --- |

目   录

第一章  招标公告 …………………………………2

第二章  投标须知 …………………………………5

第三章  开标和评标须知…………………………13

第四章  评分标准…………………………………17

第五章  招标内容与技术要求……………………18

第六章  商务条款…………………………………35

第七章  财务结算程序……………………………37

第八章  合同范本…………………………………38

第九章  附    件…………………………………42

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市人民政府采购管理办公室批准，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德市大同镇人民政府（以下简称采购单位）的委托，就建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2021BF-029

二、采购内容及数量：

本项目建设内容为GP-V96文洛式玻璃智能温室、GP-L832连栋薄膜温室大棚、GP-832单体大棚、外遮阴大棚，具体包括平整场地、基础、钢结构框架、顶部及四周薄膜覆盖、顶部及侧面电动卷膜通风、不锈钢方管推拉门等。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

（二）本项目不允许分包、转包，谢绝联合体投标。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标供应商进行网上自行下载。潜在投标供应商请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止于投标截止时间前。

注：请潜在投标供应商尽早注册成为政采云用户，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2021年5月13日09时30分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密《响应文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。（邮寄地址：浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，余乐平，15968867925，按接收签收时间为准）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2021年5月13日09时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标供应商可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

九、业务咨询：

采购单位：建德市大同镇人民政府

联系人：甘剑峰        联系电话：15968862351

质疑接收人：杨建功    联系电话：13868100228

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人:余乐平           联系电话：15968867925

质疑接收人：王莉敏      联系电话：0571-64182360

同级政府采购监督管理部门名称：建德市人民政府采购管理办公室

联系人：邵菁 监督投诉电话：0571-64718168  地址：建德市财政局

2021年4月19日

# 投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2021BF－029 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2021年4月27日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2021年4月29日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 6 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 投标文件均由资格审查文件、商务资信文件、技术文件、报价文件组成。 |
| 7 | 提供的样品：无 。 |
| 8 | 投标截止时间：2021年5月13日09:30时 |
| 9 | 本次招标将于2021年5月13日09时30分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 10 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jdggzy.com）。 |
| 12 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 13 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书）。 |
| 15 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 16 | 履约保证金：中标单位在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具的保函形式提交）。在验收合格满一年经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 17 | 最高限价：最高限价为人民币（￥：9250164.00元）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 18 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 19 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 20 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市大同镇人民政府。

2.“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3.“投标方”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、维修等服务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的供应商

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

（二）本项目不允许分包、转包，谢绝联合体投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，完成整个项目所需的一切费用及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、特别说明：

1、供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

5、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

九、招标文件的澄清和修改

1. 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在潜在投标供应商在投标前关注相关网站信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

1、资格文件内容：

〈一〉有效的营业执照（复印件加盖公章）；

〈二〉法定代表人授权书（附件八，复印件加盖公章）；

〈三〉法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近三个月在投标单位连续缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、报价文件包括

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

〈四〉投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函（附件十二）。

注：1、资格审查文件、商务资信文件和技术文件中不得出现价格信息。

2、投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，为人民币肆万贰仟玖佰陆拾贰元伍角（￥42962.50元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

3、技术及商务资信文件内容(分为技术及商务资信部分两部分)

技术部分包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉供应商的其它技术文件；

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备货物，且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务：根据每个投标供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

4、商务资信部分包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉社保登记证及授权代表社保缴费证明或由当地社险办出具的社会保险缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉有效的营业执照复印件（加盖公章）[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件并加盖公章]；

〈六〉有效的相关资质证书复印件（加盖公章）；

〈七〉2020年度依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈八〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈九〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈十〉成功案例和业绩证明（投标供应商同类项目实施情况一览表、中标通知书、合同、及验收报告复印件）（若有）（附件十一）；

〈十一〉2020年度的资产负债表、损益表复印件；

〈十二〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十三〉投标供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十四〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十五〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十六〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈十八〉其他相关资质证明材料。

投标文件由资格审查文件、报价文件、技术文件和商务资信文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、技术文件、商务资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

- 仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价的；

〈四〉电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交“备份《投标文件》”的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈八〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈九〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十一〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十二〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十三〉未提供《报价文件》以及在技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十四〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十五〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十六〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如投标供应商对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2021年4月27日16:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真：0571-64785986），采购单位将于2021年4月29日17:00时前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次采购设有最高限价（预算价），为人民币（￥：9250164.00元）。其投标报价超过最高限价的作无效标处理。

〈三〉本次采购服务费向中标方收取。采购服务费按国家计委计价格［2002］1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文的收费标准（货物类），采购服务费为人民币肆万贰仟玖佰陆拾贰元伍角（￥42962.50元）。由中标人在领取成交通知书时支付给采购代理单位。

十六、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

〈三〉本次采购过程接受建德市人民政府采购办公室的监督。

# 开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2由代理公司工作人员以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

2.3评标委员会对商务资信技术响应文件进行评审；

2.4在系统上公开商务资信技术评审结果；

2.5在系统上公开报价开标情况；

2.6评标委员会对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

- 特别说明：

- 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

- 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

二、组织评标程序

- 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 7、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 8、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- 三、评审程序

- 1、在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

- 6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- 四、评审原则与方法

- 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

- 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。技术、商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，技术、商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+技术商务资信分。

- 最后按得分高低推荐中标单位。

- 〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

- 在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

- 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标和签发中标通知书：

- 〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

- 六、合同授予：

- （一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，市交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- （二）、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

第四章  评分规则

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 实施方案及技术措施（47分） |  | 9 | 符合明确指标参数得9分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 |
|  |  | 6 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为6分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  | 5 | 根据提供的技术措施的合理性、针对性、确保项目施工质量、施工技术先进性、安全性等情况进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 满足安全文明施工要求：根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 工程进度计划与确保工期的技术组织措施进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 针对本项目的供货、运输、安装等确保质量和工期等手段是否科学、可靠，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 项目实施技术主要人员配备情况，根据项目实施人员能力情况进行打分，最高得5分（需提供当地社险办出具的开标前三个月投标单位社保缴费人员清册）。 |
|  |  | 2 | 投标供应商是否进行现场踏勘，以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准（投标文件中提供复印件加盖公章。） |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的大棚及玻璃温室方案的平面图、立面图、轴测图布置的合理性等情况打分。最高得5分。 |
| 售后服务 （9分） |  | 4 | 投标单位提供的售后服务方案中计划1小时内到达现场对故障进行处理的得4分，1.5小时内到达现场对故障进行处理的得2分，2小时内到达现场对故障进行处理的得1分。 |
|  |  | 5 | 投标单位提供的售后服务方案中维护人员的工作经验、专业能力、人数等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行打分，最高得5分。 |
| 资信及商务情况（14分） | 企业 业绩 （6分） | 6 | 投标人近三年来同类项目成功案例情况，100万元及以上的1个得1分，最高得6分。（提供合同复印件和发票复印件并加盖单位公章，不提供不得分。） |
|  | 投标人综合实力（6分） | 3 | 根据投标人企业诚信等级情况进行打分。最高得3分。 |
|  |  | 3 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等相关证书，缺一项扣一分（0-3分）（提供相关证明材料复印件） |
|  | 标书质量（2分） | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

# 第五章  招标内容与技术要求

一、采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |
| 一 | GP-V96文洛式玻璃智能温室 | 详见“二、 具体技术要求及参数” | 1920 | ㎡ | 864.6 | 1660032 |
| 二 | GP-L832连栋薄膜温室大棚 |  | 2112 | ㎡ | 148.5 | 313632 |
| 三 | GP-832单体大棚 |  | 100000 | ㎡ | 64.9 | 6490000 |
| 四 | 外遮阴大棚 |  | 13000 | ㎡ | 60.5 | 786500 |
|  | 合计：人民币玖佰贰拾伍万零壹佰陆拾肆元整 |  |  |  |  | 9250164 |

备注：

1、本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、布线、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关资料。

二、具体技术要求及参数

明细列表如下：

| 一、GP-V96文洛式玻璃智能温室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 场地平整 | 详见“GP-V96文洛式玻璃智能温室的具体技术要求及参数” | 1920 | ㎡ | 3.3 | 6336 |
| 2 | 独立基础 |  | 1920 | ㎡ | 17.6 | 33792 |
| 3 | 圈梁 |  | 1920 | ㎡ | 13.2 | 25344 |
| 4 | 女儿墙 |  | 1920 | ㎡ | 16.5 | 31680 |
| 5 | 主体钢结构 |  | 1920 | ㎡ | 365.2 | 701184 |
| 6 | 排水系统 |  | 1920 | ㎡ | 33 | 63360 |
| 7 | 覆盖材料 |  | 1920 | ㎡ | 88 | 168960 |
| 8 | 顶开窗系统 |  | 1920 | ㎡ | 44 | 84480 |
| 9 | 温室专用铝材系统 |  | 1920 | ㎡ | 82.5 | 158400 |
| 10 | 外遮阳骨架 |  | 1920 | ㎡ | 33 | 63360 |
| 11 | 外遮阳覆盖材料 |  | 1920 | ㎡ | 8.8 | 16896 |
| 12 | 外遮阳驱动系统 |  | 1920 | ㎡ | 22 | 42240 |
| 13 | 内遮阳覆盖材料 |  | 1920 | ㎡ | 11 | 21120 |
| 14 | 内遮阳驱动系统 |  | 1920 | ㎡ | 22 | 42240 |
| 15 | 风机湿帘降温系统 |  | 1920 | ㎡ | 27.5 | 52800 |
| 16 | 安装费 |  | 1920 | ㎡ | 77 | 147840 |
| 合计：人民币壹佰陆拾陆万零叁拾贰元整 |  |  |  |  |  | 1660032 |
| 二、GP-L832农用连体钢架大棚 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 平整场地 | 详见“GP-L832农用连体钢架大棚的具体技术要求及参数” | 2112 | ㎡ | 1 | 2112 |
| 2 | 独立基础 |  | 2112 | ㎡ | 4 | 8448 |
| 3 | 主体骨架 |  | 2112 | ㎡ | 56 | 118272 |
| 4 | 排水系统 |  | 2112 | ㎡ | 8 | 16896 |
| 5 | 电动通风系统 |  | 2112 | ㎡ | 18 | 38016 |
| 6 | 覆盖材料 |  | 2112 | ㎡ | 6 | 12672 |
| 7 | 内棚骨架 |  | 2112 | ㎡ | 23 | 48576 |
| 8 | 内棚覆盖材料 |  | 2112 | ㎡ | 3 | 6336 |
| 9 | 内棚电动通风系统 |  | 2112 | ㎡ | 14.5 | 30624 |
| 11 | 安装费 |  | 2112 | ㎡ | 15 | 31680 |
| 合计：人民币叁拾壹万叁仟陆佰叁拾贰元整 |  |  |  |  |  | 313632 |
| 三、GP-832单体钢架大棚 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 主体骨架 | 详见“GP-832单体钢架大棚的具体技术要求及参数” | 100000 | ㎡ | 27 | 2700000 |
| 2 | 覆盖材料薄膜 |  | 100000 | ㎡ | 3 | 300000 |
| 3 | 电动卷膜通风系统及覆盖材料固定系统 |  | 100000 | ㎡ | 6.5 | 650000 |
| 4 | 门系统 |  | 100000 | ㎡ | 3 | 300000 |
| 5 | 主体骨架（内棚） |  | 100000 | ㎡ | 10 | 1000000 |
| 6 | 覆盖材料（内棚） |  | 100000 | ㎡ | 2 | 200000 |
| 7 | 电动通风系统（内棚） |  | 100000 | ㎡ | 7.4 | 740000 |
| 8 | 安装费 |  | 100000 | ㎡ | 6 | 600000 |
| 合计：人民币陆佰肆拾玖万元整 |  |  |  |  |  | 6490000 |
| 四、外遮阴大棚 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 平整场地 | 详见“GP-832单体钢架大棚的具体技术要求及参数” | 13000 | ㎡ | 2 | 26000 |
| 2 | 独立基础 |  | 13000 | ㎡ | 4 | 52000 |
| 3 | 主体骨架 |  | 13000 | ㎡ | 14 | 182000 |
| 4 | 外遮阴覆盖系统 |  | 13000 | ㎡ | 8 | 104000 |
| 5 | 外遮阴驱动系统 |  | 13000 | ㎡ | 19.5 | 253500 |
| 6 | 电气控制系统 |  | 13000 | ㎡ | 5 | 65000 |
| 7 | 安装费 |  | 13000 | ㎡ | 8 | 104000 |
| 合计：人民币柒拾捌万陆仟伍佰元整 |  |  |  |  |  | 786500 |

- 三、具体技术要求及参数

- <一>、GP-V96文洛式玻璃智能温室的具体技术要求及参数

（一）、本温室技术说明

本智能玻璃温室面积为1920平方米，共1座。包括温室基础、主体结构、覆盖材料、通风开窗系统、湿帘降温系统、循环风机系统、外遮阳系统、内保温系统、电气控制系统等。

（二）、温室主体

1、文洛式玻璃智能温室

跨度：9.6m/跨，3.2m/屋脊（三尖顶）

间距：4米/间,

2、性能指标：

风载  0.45kN/㎡

雪载  0.45kN/㎡

吊挂载荷 0.18kN/㎡

最大排水量 140mm/h

电参数：220V, 50HZ, PHI/380V, 50HZ, PH3

3、规格尺寸：

栋宽：9.6m，共5跨，（南北方向）76.8m。

间距：4m，共10间，（东西方向）40m。

天沟高度：5m。

顶高：5.8m。

外遮阳高度：6.5m。

侧立柱间距：2m

4、排列方式：

与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为“山墙”。

山墙长：9.6m/跨×5跨=48m。

侧墙长：4m/间×10间=40m。

温室轴线面积：48m×40m=1920㎡。

温室总占地面积：1920㎡。

种植分区和隔断情况描述：无。

（三）、主体结构

温室主体结构主要包括立柱、桁架、小立柱、通箍梁、垂直支撑、水平支撑、天沟及各类连杆、构件、等连接件几十种零部件组成。全部钢结构件均采用热浸镀锌表面防腐处理。防老化、耐腐蚀、不生锈。温室主体型架可保十五至二十五年不生锈，工厂化生产，现场组装。

温室主要骨架包括：

1、温室山墙立柱截面尺寸为□120×120×3mm的热镀锌矩形管。

2、温室侧立柱及中间立柱截面尺寸为□120×60×3mm的热镀锌矩形管。

3、侧面檩条截面尺寸为C80×40×2.75mm的热镀锌槽钢。

4、外遮阳立柱截面尺寸为□50×50×2mm的热镀锌矩形管。

5、外遮阳纵向梁截面尺寸为□50×30×2mm的热镀锌矩形管。

6、外遮阳横向梁截面尺寸为□50×50×2mm的热镀锌矩形管。

7、内遮阳横梁采用□80*60*2.5的热镀锌矩形管。

8、立柱底板采用10mm厚的钢板。

9、桁架上下弦采用60×40×2.5mm的矩形管,腹杆用Φ16圆钢焊接而成,再经热镀锌,桁架高度60cm以上。

10、天沟为热镀锌冷弯折板，3mm厚。（材质符合 GB/T 700，厚度偏差：3.0mm±0.25mm，镀层重量≥275g/m2，表面镀锌层质量符合 GB/T 2518。）

11、温室的玻璃镶嵌采用温室专用铝合金型材。

技术要求：内立柱、端面立柱、侧立柱温室钢材骨架均采用Q235钢材，原材按《GB/T13912－2003金属覆盖层--钢铁制品热镀锌层技术要求》经热浸镀锌处理，覆盖材料采用专用铝合金型材固定。使用年限20年以上。技术要求：材质符合 GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合 GB/T 13793，镀锌层质量符合 GB/T 13912，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm。

温室构件之间的连接宜用镀锌或不锈钢螺栓连接，不得采用现场焊接等破坏防腐层的连接方法。所有焊接件不应有烧穿、夹渣、未焊透和气孔等缺陷，焊接质量应符合 GB/T 19418 中 D 级（一般级）的规定。

（四）、基础：

a、基础高0.45m，温室周边基础采用300mm×300 mm宽条形基础，钢筋混凝土基柱顶部预埋钢板，与上部钢柱铆接，温室基础顶面标高沿天沟方向双向找坡2.5‰，以利于温室天沟的排水。

b、门:

温室侧墙端面处设带有滑轮装置双向铝合金推拉门一副，高2.4m、宽2.2m密封保温性好。

c、窗：

温室四周设高1.5m的平移窗。

d、屋面排水:

采用双向排水,水沟坡度为2.5‰,并为水沟配110mm口径PVC落水管。

e、种植分区和隔断情况描述：无。

（五）、外覆盖材料

温室顶覆盖材料采有机钢化玻璃，厚度5mm，透光性能好、防露滴。温室侧边及山墙覆盖材料采浮法玻璃，厚度5mm，透光性能好、玻璃的镶嵌采用温室专用铝合金型材及铝合金连接件总计20余种。为保证玻璃边缘与铝型材连接处的密封性，共采用3种截面类型橡胶条密封，橡胶条材料为三元乙丙橡胶，抗老化性强。

所有天沟下都有铝合金冷凝水回收槽，并配有托架和带PE软管的末端出水口，冷凝水通过水管排到温室外，以更好的降低湿度，有利于作物生长，防止病虫害。

零件热镀锌规范采用GB/T3091-96。紧固件为国产镀锌标准件,如螺栓,螺母,垫圈,自攻钉等。

（六）、温室通风降温

温室通风采用自然通风、机械强制通风和循环通风等多种方式。降温除了通风外还设置了室外遮阳及湿帘降温系统。

（1）自然通风

温室屋顶为负压区，同时也是室内空气的高温区，正是温室自然排气的最理想位置。屋顶通风口的设置位置越高，自然通风的效果就越好。为此，屋顶通风窗设置在温室的屋脊的两侧，沿温室屋脊方向交错开窗，通风口宽度为1m×3m。

为保证温室冬季的保温效果，在湿帘山墙上设置外翻窗，冬季时，此窗关闭，驱动系统为齿轮齿条系统。

顶部及湿帘窗均采用碧斯凯电机启闭。驱动为齿轮/齿条驱动系统;轴及联接附件为国产热镀锌件。

机构运行平稳、步调一致，无异常噪声。窗户启闭时窗户各处密封条及开窗连接件连接牢固可靠，无相对位置滑动，所有相对传动部件均采用润滑措施和防锈措施。

（2）湿帘/风机降温系统

- 工作原理:

在室外温度超过28～34℃时，通风降温效果已很有限时，采用湿帘降温。启动水泵向湿帘供水，空气通过湿帘降低温度，与机械通风相配合，带走温室内热量，降低温室温度。采用瀚泓公司生产的风机湿帘。湿帘高度1800mm，厚100mm。湿帘安装在温室的东山墙，湿帘外设高1.8m平移窗。降温系统的核心是能让水蒸气的湿帘，由波纹状的纤维纸粘结而成，由于在原料中添加了特殊化学成分，耐腐蚀，使用寿命长。特制的输水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时，与湿润介质表面进行的水气交换将空气的显热转化为汽化潜热，实现对空入室气的加湿与降温。

湿帘通常安装在温室的东山墙，风扇安装在温室的西山墙。当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制抽出，造成负压；同时，水泵将水打在对面的湿帘墙上。室外空气被负压吸内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到降温目的。

该系统采用铝合金框架,具有外形美观,热变形小等优点。水泵系统及国产大风量风机。

- 基本配置

湿帘降温分2个区：高1.8m，35m，包括铝合金框架。在维护良好的情况下，使用寿命达5-10年。

水泵：2台，水泵电机功率1.5kw/台。

供水装置2套。

在温室西山墙设置了12台风机，风机采用1380低压大流量轴流风机，外形尺寸1380×1380×400，耗1.1kw/台。每台风机排风量42000m3/h。

（七）、外遮阳系统

为保证温室室内光照适宜的光照强度，避免过强太阳辐射引起室内温度的升高（保证夏季温室的正常工作），温室设室外遮阳幕，室外遮阳幕沿屋脊平行布置，距温室垂直距离0.5m，遮阳材料为国产透光率低的遮阳网，能阻止多余的太阳辐射进入温室，既保证作物能够正常生长，又降低温室内能量聚集，一般可降低温室温度3-10℃。，遮阳率75%，使用寿命8年以上。

安装方式采用托幕系统，沿温室屋脊方向开启。夏季当室外辐射强度或室内温度上升到一定值时，打开遮阳幕遮阳，以降低室温和防止强太阳辐射对栽培作物的危害。为保证温室的安全性，当室外风速较强时，应将全部遮阳幕收拢。

室外遮阳系统主体结构直接从天沟立起，布置在温室外，距离温室屋脊0.5m，其柱距与温室侧墙柱相同，间距4m，柱高1.5m，截面尺寸为50×50×2.5mm。联系梁截面尺寸为50×50×2.0mm、50×30×2.0mm。

系统基本组成

表3、技术性能。

| 电机型号： | RW75 |
| --- | --- |
| 行程(m) | 4.00 |
| 运行速度（m/min） | 0.50 |
| 单程运行时间（min） | 8.00 |
| 电源（三相/50HZ） | 380V |
| 电机功率（KW） | 0.75 |

- 控制箱及电机

温室拉幕系统专用减速器、该减速器可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停止，其输出轴与驱动轴连接，驱动轴由齿轮、齿条带动驱动轴从而实现遮阳网的移动。当外遮阳幕受电机驱动控制时,电控箱上装有转换开关，操作灵活驱动方便。电机自带工作限位和安全限位，动作安全可靠。

- 传动部分

传动部分由减速电机及配套部件组成，通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。

传动轴采用33×2.75mm无缝钢管，中部与电机相连，其余部分与传动轴、座均布相连，将圆周运动转换为平稳的直线运动。

- 幕线

双层幕线选用国产透明聚酯幕线，变形小。每40cm一条下幕线，80cm一条上幕线。

8)控制分区:

该温室外遮阳系统为1个控制分区

（八）、内遮阳保温系统(齿条传动)

内遮阳保温系统可从多方面改善温室的生态环境。夏季还可抑制温室内部温度和地热上升。由于可遮挡强烈阳光，并使阳光漫射进入温室,均匀照射植物,保护作物免遭强光灼伤,同时使温室温度下降6-10℃。通过选用不同的幕布, （可采用铝薄膜） “又称温室保温遮光屏风”，可形成不同的遮阳率,满足不同作物对阳光的需求;冬季夜间,内遮阳保温系统可以有效地阻止红外线外逸,减少地面辐射热流失,可使温室栽培产量提高40%。这种温室“保温遮光屏风”的特点是：夜间和冬季可节省大量能源，它比普通保温材料的成本低50%。使用普通的温室材料必须具备6项标准：保温性、物理性、经济性、无害性、采光性、耐用性。而用铝薄膜作温室材料，除具备上述6项要求外，由于具有优越的采光性，可使温室内的温度和光度适中，加强了植物的光合作用，可防止植物叶子变色，水分蒸发减少50%以上。减少加热能源消耗,大大降低温室运行成本。

1、技术性能

| 电机型号 | RW75 |
| --- | --- |
| 行程(m) | 4.00 |
| 运行速度(m/min) | 0.50 |
| 单程运行时间(min) | 8.00 |
| 电源(三相/50HZ) | 380V |
| 电机功率 | 0.75 |

2、系统基本组成

图 A型齿轮齿条拉幕系统示意图

1．减速电机 2．联轴器 3．齿轮 4．齿条 5．焊合接头6．齿条推杆接头 6a．

紧固销 6b．螺栓 7．齿轮连接垫片

7a．螺栓 8．驱动轴9．推杆 10．推杆导杆连接卡10a. T型螺栓 11．支撑滚轮11a．铝合金卡子11b．螺栓12．驱动边铝型材 14．遮阳网。

- 控制箱及电机：

该箱可灵活控制遮阳幕的展开、合拢与停止。当遮阳幕电机驱动控制时电控箱上装有转换开头,使之即右实现自动又可实现手动(电动),操作灵活方便。电机自带工作限位和安全限位,动作安全可靠。

2)齿条齿轮：

采用北京丰隆齿条齿轮,质量可靠,运行平稳。

3)传动部分：

传动部分由减速电机及配套部件组成,通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。

传动轴采用φ33×2.75mm镀锌钢管,每套齿条连1列,纵向与温室长度基本等长。与推拉杆联结的驱动幕杆采用铝型材,横向布置,拉动幕布开合,使幕布在运行中平展美观。

4)幕线：

双层幕线选用国产透明聚酯幕线,变形小。每40cm一条下幕线，80cm一条上幕线。

5)幕布：

遮阳幕布选用国产名牌产品:

遮阳率65%白色铝箔网,保质期4年,寿命8年。

6)控制分区:

整个温室采用1套内遮阳系统。

（九）、温室电器设备控制系统

温室屋脊天窗、风机湿帘、循环风机、内外遮阳为一套控制系统。可采用手动或自动控制，温室预留插座为单相插座，带防水防潮保护。

（1）供配电及接地

供电方式为380V/220V、50Hz三相互线TN-S系统供电。

1、电气设备清单

表1   电气控制设备清单

| 序号 | 设备名称 | 电源 | 功率（W） | 数量 | 总功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开窗电机 | 3～380V | 750 | 2 | 1.5 |
| 2 | 内遮阳电机 | 3～380V | 750 | 1 | 0.75 |
| 3 | 外遮阳电机 | 3～380V | 750 | 1 | 0.75 |
| 4 | 水泵 | 3～380V | 1500 | 2 | 3 |
| 5 | 风机 | 3～380V | 1100 | 12 | 13.2 |
| 6 | 二、三孔插座 | ～220V | 500 | 2 | 1.00 |
| 7 | 三相防水插座 | ～380V | 3000 | 1 | 3.00 |
| 8 | 控制柜 |  |  | 1 |  |
| 9 | 合计： |  |  |  | 23.2 |

2、简单说明

- 温室负荷如上表。

- 电控箱放于温室门边，便于温室内设备的安装调试与维修。

- 温室内为用电方便安装防水防溅插座。

- 温室内导线采用防潮型绝缘导线；信号线采用RVVP屏蔽线。

- 温室采用TN-S接地系统；装有漏电开头。

- 用户将三相五线电源接进温室内电控箱上，电源上下波动不超过±10%，电气设备使用环境温度－10℃～50℃。

- 温室内为夜间作业方便，安装防水防爆LED灯。

3、基本材料

配电材料主要包括电控箱、各类绝缘电线电缆、安装敷料。

所有电线电缆全部采用上海及天津软线总厂产品，电控箱内的电器元件采用施耐德或西门子、正泰等国内外名牌产品。

<二>、 GP-L832农用连体钢架大棚的具体技术要求及参数

本项目建设内容为GLP-832型连栋薄膜钢架大棚，具体配置包括基础、外棚钢结构框架、顶部及四周薄膜覆盖、顶部及侧面手动卷膜开窗通风系统、内棚框架及覆盖、方管移门等。

1、结构设计参数

外棚肩高：3m 外棚顶高4.8~5m 内棚肩高：1.8m 顶高2.7m(内棚顶高根据农艺要求调整)

抗风荷载：0.3KN/m2

抗雪荷载：0.20KN/m2

悬挂荷载：0.10KN/m2

最大排雨量：140mm/h

使用寿命：温室主体钢结构使用寿命不少于15年。

- 大棚尺寸（大棚长度根据实际土地尺寸调整）

连栋大棚跨度：8米，跨数：6跨，大棚宽度8×6=48米；

连栋大棚开间：4米，开间数：11开间，大棚长度4×11=44米；

连栋大棚面积：48×44=2112㎡；

3、大棚配置

3.1外棚大棚主体（参照浙江省设施农业设备建设标准和要求）

主立柱口80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，先焊接后热浸镀锌，间距4 m；侧面副立柱采用3根Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管，间距1 m；山墙副立柱采用40mm×40mm×2.0mm热浸镀锌方管，每跨4根；水平横梁采用50 mm×30mm×2.0mm热浸镀锌矩形钢管，先焊接后热镀锌；端面八字撑采用40×40×2.0mm热浸镀锌方管；顶拱杆外径32 mm,壁厚1.5 mm，间距0.8 m；天沟高3m，采用热浸镀锌钢板冷弯成型，厚度2mm；每跨顶部设置外径32 mm,壁厚1.5 mm的纵拉杆3道，每跨的端面第二开间纵向设2组 “×”形斜拉加强拉筋，Φ12圆钢制成；顶部设米字撑，技术要求与顶拱杆一致；大棚采双面排水，坡度5‰，根据大棚布局及产品运输实际情况，在大棚的端面各设简易方管移门一道。

拱杆、纵拉杆、主立柱、副立柱、天沟等材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，Φ22mm×1.2mm钢管的镀锌层厚度≥ 0.035 mm，其余钢管镀锌层厚度≥0.045 mm。

3.2内棚大棚主体

内棚拱杆采用外径22 mm,壁厚1.2 mm热浸镀锌圆管，4米布置3根，间距1.33m；设置一道纵梁，规格同拱杆，同时设置3道卡槽。在内棚2面端部设置门头立柱4根，材料采用外径22 mm,壁厚1.2 mm热浸镀锌圆管，内棚不设移门，纵向横杆采用30*50*2.0方管，方管上焊接固定拱管的钢筋后热浸镀锌，高度1.8米。内棚顶部及四周增加电动卷膜通风系统。

3.3土建基础

大棚立柱基础全部采用点式独立基础，规格为长×宽×深=400×400×600+φ200×Xmm，其中X 为基础露出地面的长度部分，基础采用混凝土现浇而成，混凝土标号为C20。预埋件长度为500mm，立柱与预制件采用螺栓连接，这样能保证达到大棚承载的设计标准，确保大棚基础质量，从而保证温室的制造安装质量。大棚四周砌筑200mm高，120mm宽砖墙。

3.4覆盖材料

外棚覆盖采用12丝（以上）PO膜，顶部固膜采用0.7mm厚镀锌卡槽。

内棚覆盖采用8丝（以上）PO膜，顶部固膜采用0.7mm厚镀锌卡槽。

3.5电动卷膜通风系统

大棚每跨顶部靠天沟处（边侧除外）有机械传动双向电动卷膜机构，开窗高度1.2m，边侧设1.8m高卷膜机构，卷膜机构采用国产优质产品，具有自锁装置；同时屋顶及边侧开窗处装40目防虫网。

3.6 门 在温室前后端面位置各设置1扇方管简易移门，简易门的尺寸为2m×2m（单扇门尺寸为1m×2m，2扇为一组）。

<三>、GP-832单体钢架大棚

（一）、基本参数及性能指标

1）大棚基本参数：

跨度 ---------------------------- 8m

长度 ----------------------------根据实际地形

肩高 ----------------------------1.7m

顶高 ----------------------------3.3m

拱距 ---------------------------- 0.80m

V形支撑------------------------3.2m

2）主要性能指标：

风载：≥8级风

雪载：≥10㎝厚雪

3）使用寿命：

主体结构10年以上。

4）结构形式：拱形结构（见下图）

（二）、单体大棚主要材料及机构

1） 拱杆：采用32*1.5*6300热浸镀锌圆管。

2） 斜撑：采用32*1.5*6300热浸镀锌圆管。

3） 纵拉杆：采用32*1.5*6300热浸镀锌圆管，经热镀锌处理用以连接拱杆，使之成为牢固的整体结构，纵拉杆共计3道，在顶部用拱顶簧压紧连接管。

4） 棚头立柱：采用32*1.5热浸镀锌圆管，每一头设置6根，一个棚共12根。

5） 棚体两侧各设一道电动卷膜通风系统卷膜管采用22*1.2热浸镀锌圆管，电动卷膜器使用国产优质产品，具有自锁功能。

6） 薄膜固定卡槽：275克镀锌板0.7mm ，大棚两侧共4条。

7） 卡簧：Ø3.3mm浸塑钢丝

8） 钢丝夹：Ø3.3mm镀锌钢丝

9） 地桩：45cm带靶地锚，用与固定压膜线

10） 五金件：镀锌。

11） 门系统：大棚前门尺寸2m*2m方管移门，大棚后门尺寸2m*2m方管移门，采用口20*40*1.2mm方管焊接后热镀锌而成，不易生锈。

12） 压膜线张紧机构：由压膜线、螺旋地桩组成，压紧棚顶薄膜，起到保护薄膜和有利于泻雨雪，压膜线间隔1.6米一根。

13） 防锈处理：大棚的主体结构件均经过热浸镀锌并钝化处理；所有接触到雨水的连接部件都采用镀锌处理。

14） 薄膜：外棚覆盖采用12丝（以上）PO膜，减雾流滴效果三个月以上。外棚围裙高度50厘米，围裙压土20厘米。

拱杆、纵拉杆、斜撑、棚头立柱、V形支撑、水平拉杆，卷膜杆、拱杆连接件材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，Φ32×1.5钢管镀锌层厚度≥ 0.045 mm。

钢架大棚以南北朝向、长度 30 m～100 m 为宜，相邻棚间隔距离不小于 1.5 m，棚头间隔距离 2.5 m 以上。

（三）、内棚

1、内棚基本参数：

跨度 ---------------------------- 7.6m

长度 ----------------------------根据实际地形，比外棚短1米

肩高 ----------------------------1.5m

顶高 ----------------------------2.5m

拱距 --------------------------- 1.5m

2、主要材料规格

1） 拱杆：采用22*1.2热浸镀锌圆管，间距1.5m。

2） 纵拉杆：采用32*1.2热浸镀锌圆管，经热镀锌处理用以连接拱杆，使之成为牢固的整体结构，龙骨杆共计1道，在顶部用压顶簧压紧连接管。

3） 棚头立柱Ⅰ：采用22*1.2热浸镀锌圆管，每一头4根，一个棚共8根。

4） 薄膜固定卡槽：275克镀锌板，厚度0.7 mm ，一个棚三道。

5） 卡簧：Ø3.3mm浸塑钢丝。

6） 钢丝夹：Ø2.8mm浸塑钢丝。

7） 薄膜：6丝国产优质农膜，减雾流滴效果三个月以上。内棚围裙高度60厘米，围裙压土20厘米。

8） 棚体两侧各设一道电动卷膜通风系统卷膜管采用22*1.2热浸镀锌圆管，电动卷膜器使用国产优质产品，具有自锁功能。

9） 门系统：内棚不设门。

3、结构形式：拱形结构（见下图）

<四>、外遮荫钢架大棚设计方案

一、本温室技术说明

本工程为外遮荫钢架喷雾大棚，用于花卉、烟草、蔬菜种苗繁殖，本大棚包括基础、主体结构、遮阳系统等。

<五>、外遮荫钢架

1.荫棚框架：

(1) 荫棚总面积： 13000平方米，具体建设过程中可根据放样情况进行布局适当调整，总面积不变。

(2) 跨度9米，间距4米，高度4米。

2.荫棚主要材料规格：

(1)基础：采用点式独立基础，基础桩规格为:下部400×400×550mm、上部Φ200×100mm；钢筋采用Φ10mm罗纹钢,扎成110×500mm的单片框架焊接固定后用混凝土浇注；

(2)立柱：主立柱全部采用60×60×2mm 的热镀锌矩形管；

（3）端面三角衍架:采用40×40×2mm和30×30×2mm的热镀锌矩形管及Ф10mm的圆钢焊接，间距8米的立柱最外沿全部架设三角衍架；

(4)横梁：立柱间距8米的梁为横梁，采用40×60×2mm的热镀锌矩形管，每根斜撑设两根倒八字撑；

(5)纵梁：立柱间距4米梁为纵梁，采用40×60×2mm的热镀锌矩形管；

(6)遮阳网: 采用黑色平铺遮阳网,遮阳率70-75%，保质期为5年；

(7)动膜杆：采用直径22mm、管壁厚1.2mm、长5.1米的热镀锌圆管；

(8) 托膜线:采用高强度外用黑色聚脂线,抗拉强度达280Kg，保质期为5年；

（9）倒八字撑采用Ø32*1.5mm的热镀锌圆管；

3.遮荫电机技术性能

系统技术参数：

行程 3.70米；

运行速度 0.36米/分；

单程运行时间 10.8分钟；

电源 380V 三相 50Hz；

电机功率 0.75KW；

电机组数两组

4.控制原理

温室电控柜上装有手动开关，遮阳电机可在操作人员操作下实现自动伸缩。电机自带工作限位和安全保护开关，实现安全可靠的动作。

5．传动部分

（1）齿条间距4米1组

选用国产优质拉幕专用A型齿轮、齿条副，质量可靠、运行平稳。

（2）传动轴

采用一寸国标（φ33.5×3.00米）热镀锌钢管，中部通过链型联轴器与电机相连，其余部分与齿条副相连，齿条间距4米。通过齿条副将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动。

（3）推拉杆

采用φ32×1.5米的热镀锌钢管，每根齿条连接1列，长度约为44米，方向与屋脊的方向一致。与推拉杆连接的驱动幕杆为专用铝型材，沿跨度方向横向布置，带动幕布开闭。

6．幕线与幕布

此遮阳幕系统为托/压幕线系统，即遮阳幕安装时位于托幕线和压幕线之间，托幕线承担全部遮阳幕的重量，压幕线防止幕被风吹起或幕布收拢时重叠过高，一般托/压幕线上下间距40－50mm。

托压幕线采用黑色聚酯线，抗拉强度280kg，沿开间方向水平布置，间距0.5米。

三、配电系统

供配电及接地：供电方式为380V/220V、50Hz三相五线TN-ST系统供电。安装不锈钢控制箱一个，控制箱大小为40×50厘米。施工方负责引电并安装保安器等设备；钢架大棚建成完成后，能正常进行伸缩遮荫网。

# 第六章   商务条款

一、采购设备的总体要求：

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2021年 1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、售后服务

1、本项目提供≥2年的原厂质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，3小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、中标供应商应在建德本地设有售后服务机构，提供长期的专业化服务和技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、现场维护、现场培训、定期巡查、技术升级等。

5、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

四、培训

中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、完成时间及安装调试

1. 本项目按一期和二期两个阶段建设，一期搭建包含单体大棚70000㎡，二期搭建包含单体大棚30000㎡，连栋大棚2112㎡，璃智能温室 1920㎡，中标人在签订合同后，一期建设必须在50日历天内按采购单位要求完成交货、调试并交付使用。二期建设必须在20日历天内按采购单位要求完成交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

# 第七章  财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，采购单位向中标单位支付合同价的30%预付款；在规定时间内完成一期建设的供货安装完毕后支付至合同总价的50%，在规定时间内完成二期建设的供货安装完毕后支付至合同总价的80%，项目验收通过后，供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付剩余20%项目款。

二、履约保证金

# 中标单位在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具的保函形式提交）。在验收合格满贰年经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

# 第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：JD2021BF－029

甲  方（使用方）：建德市大同镇人民政府

乙  方（供应商）:

见证方（招标方）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目的中标单位。按照招标文件（JD2021BF-029）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计：人民币 整 |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：1、本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、布线、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。（详见报价明细清单）

2、供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关证明资料。

第二条：质量要求：

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2020年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1.本项目按一期和二期两个阶段建设，一期搭建包含单体大棚70000㎡，二期搭建包含单体大棚30000㎡，连栋大棚2112㎡，璃智能温室 1920㎡，乙方在签订合同后，一期建设必须在    日历天内按采购单位要求完成交货、调试并交付使用。二期建设必须在   日历天内按采购单位要求完成交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 合同履行地点：由甲方指定。

3. 凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1. 乙方应提供系统设备的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2. 验收费用由乙方承担。

第五条：货款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后10日历天内，甲方向乙方支付合同价的30%预付款；在规定时间内完成一期建设的供货安装完毕后支付至合同总价的50%，在规定时间内完成二期建设的供货安装完毕后支付至合同总价的80%，项目验收通过后，乙方将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付剩余20%项目款。

第六条：履约保证金

乙方在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具的保函形式提交）。在验收合格满贰年经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

第七条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

本项目所有设备的原厂质保期为    年（规格参数内有注明的以规格参数要求为准）。合同标的保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。合同标的出现故障的，乙方在接到甲方维修要求后乙方应承诺在    小时内响应并提出解决方案，    小时之内到现场对故障进行处理。维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过   小时必须送达甲方。若    小时内无法修复的，应    小时内提供相应备用设备并负责安装调试。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

乙方应在建德本地设有售后服务机构，提供长期的专业化服务和技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、现场维护、现场培训、定期巡查、技术升级等。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

第十条  违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，建德市人民政府采购办公室一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2021BF-029）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间： 2021年   月   日

签约地点：建德市大同镇人民政府

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2021年  月  日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

# 第九章  附件

附件一

投标报价函

建德市大同镇人民政府：

贵单位JD2021BF-029号建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                                     （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标供应商(盖章)：

2021年  月   日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2021BF-029

| 序号 | 项目（货物）名称 | 投标品牌 | 投标产品规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  | ￥ 元 |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                 职务：                     日期：

备注： 1. 本项目为交钥匙工程，以上总金额包括设备的生产、供货、运输装卸、安装调试、布线、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。须提供所有产品的价格清单。

2.供货时提供产品合格证、原厂质保证明等相关证明资料。

3. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4. 投标方不能拆分标项内容投标。

5. 投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

6. 特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。

附件三

投 标 函

建德市大同镇人民政府：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目(招标编号：JD2021BF-029)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；技术文件正本1份、副本5份；商务资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2021BF-029

| 序号 | 项目（货物）名称 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 投标产品 规格型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2021年 月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 拟在本项目中担任的职务或岗位 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JD2021BF-029

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标供应商公章：

2021年  月  日

附件七

服务计划表

招标编号：JD2021BF-029

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市大同镇人民政府:

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的                              （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目（招标编号：JD2021BF-029）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2020年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标供应商（盖章）：

2021年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市大同镇人民政府：

关于贵方 2020 年   月   日招标编号为JD2021BF-029的建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标方一般情况

4、2020年度的财务报表（加盖公章）

5、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

2021年  月  日

附件十

投标方一般情况

招标编号：JD2021BF-029

| 1 | 投标供应商： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标供应商（盖章）：

2021年   月   日

附件十一

投标供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |  |

注：提供项目合同（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2021年  月  日

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                          单位的                          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目

招标编号：JD2021BF-029

（资格审查文件、报价文件或技术文件或商务资信文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2021年  月  日

（2）外包封封面格式：

建德市大同镇玻璃温室大棚、连动大棚、单体大棚采购项目

招标编号：JD2021BF-029

（资格审查文件、报价文件或技术文件或商务资信文件）

采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封