建德市第四人民医院全院影像系统采购项目

招标编号：JD2018BF-088

招

标

文

件

采购单位：建德市第四人民医院

招标代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2018年10月9日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2018年10月9日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2018年10月9日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告 …………………………………2

第二章  投标须知 …………………………………4

第三章  开标和评标须知…………………………13

第四章  评分标准…………………………………15

第五章  招标内容与技术要求……………………17

第六章  商务条款…………………………………43

第七章  财务结算程序……………………………45

第八章  合同范本…………………………………46

第九章  附    件…………………………………49

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市人民政府采购办公室批准，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德市第四人民医院（以下称：采购单位）的委托，就建德市第四人民医院全院影像系统采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2018BF-088

二、采购内容及数量：

全院级影像系统1套，具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目不允许分包、转包，谢绝联合体投标。

四、本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：

1、本项目无需报名。
     2、发售/获取地址：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jdggzy.com）。
     3、招标文件费用：300元/份，售后不退；由投标供应商在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

五、投标保证金：

投标保证金：人民币:叁仟陆佰元整（￥：3600元） 。供应商应于2018年10月31日16:00时前将投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式到账至以下账户：

账户名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司

开户银行：中国银行建德支行

银行账号：389672473780

投标保证金若以电汇、网银方式交纳的,请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称或编号。要求从投标单位基本帐户汇出，不接受现金形式。

六、投标截止时间和地点：供应商应于2018年11月2日9:00前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心4号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：本次招标将于2018年11月2日9:00时在杭州市公共资源交易中心建德分中心4号开标室开标（建德市洋安社区荷映路113号三楼），供应商应派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

八、发布媒体：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jdggzy.com）。

九、其他事项

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十、业务咨询：

采购单位: 建德市第四人民医院

联系人:卲主任     联系电话：13868119818

代理单位: 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：余乐平       联系电话及传真：0571-64785986

2018年10月9日

# 投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市第四人民医院全院影像系统采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2018BF－088 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币叁仟陆佰元整（￥：3600元）；应按《招标采购公告》第五条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2018年10月22日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2018年10月23日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 7 | 投标文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十一条）。 |
| 8 | 样品与演示：无。 |
| 9 | 投标截止时间：2018年11月2日9:00时 |
| 10 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心4号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 11 | 开标时间及地点：2018年11月2日9:00时杭州市公共资源交易中心建德分中心4号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jdggzy.com）。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 14 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书）。 |
| 16 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 17 | 质量保证金：在签订合同前按合同金额10%交到采购单位指定账号作为质量保证金。在验收合格满一年经回访正常后凭正式收款收据、质量保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 18 | 最高限价：最高限价为人民币壹拾捌万元整（￥：180000.00元）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 19 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 20 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（能够证明小微企业的官网截图并加盖投标单位公章，查询时间为投标前一周内）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市第四人民医院。

2.“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

3.“投标方”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、维修等服务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目不允许分包、转包，谢绝联合体投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，完成整个项目所需的一切费用及招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金按前附表所述金额以汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间和地点交纳并到帐。

账户名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司

开户银行：中国银行建德支行

银行账号：389672473780

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

〈三〉投标截止日后，供应商撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标单位在供货前若违背政府采购合同条款，将没收投标保证金。

〈四〉未中标的供应商的保证金，在中标公告发出之日起5个工作日后携带往来款收据至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司财务室办理退还手续。

〈五〉中标的供应商的投标保证金在签订合同后凭往来款收据原件、缴入保证金凭证复印件、合同复印件到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司办理退还手续，将在5个工作日内无息退还，由于供应商迟迟不提出退还保证金申请致使保证金逾期退还的，责任由供应商自负。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、特别说明：

▲1、供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标单位须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、招标文件的澄清和修改

1. 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将延期组织开标，请在潜在投标供应商在投标前关注相关网站信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、投标文件的组成

1、资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1. 已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2. 非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3. 未按以上要求提供资格证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十三(2) ”）

2、报价文件内容（单独包封递交）

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：

1）、报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

2）、投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文的收费标准（服务类）计取，代理费为人民币贰仟柒佰元整（￥2700.00元），中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

3、商务技术文件内容：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉供应商的其它商务技术文件；

投标方商务技术文件由投标方视需要自行编制。商务技术文件应能够证明投标方提供的服务，且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务：根据每个投标供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

4、资信文件包括：

〈一〉投标保证金收据（可单独提交）

〈二〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈三〉社保登记证及授权代表社保缴费证明或由当地社险办出具的社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

〈四〉关于资格的声明函（附件九）、中小企业声明函（附件十二,若有）；

〈五〉投标方一般情况（附件十）；

〈六〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈七〉税务登记证、企业代码证复印件（加盖公章）；

〈八〉2018年1-9月依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈九〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈十〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈十一〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十二〉2018年1-9月的资产负债表、损益表复印件；

〈十三〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十四〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十五〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十六〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十七〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十八〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十九〉其他相关资质证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、投标文件的签署和份数

（一）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

（三）投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。标书封面统一格式详见 “附件十三(1) ”。

十三、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（外包封封面格式参考“附件十三(2) ”）

〈二〉如果供应商未加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，供应商可以书面形式向采购单位已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由供应商代表签字并加盖公章。

〈四〉采购单位接受投标供应商标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

（五）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（六）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

★ 十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉供应商未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉未按规定交纳投标保证金并到账的；

〈十〉投标有效期、服务内容、服务期、服务质量要求等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

〈十三〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中和资格审查文件正本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十七〉未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的；

〈十八〉投标报价超过最高限价（预算价）的；

〈十九〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十五、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2018年10月22日16:00时之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真：0571-64785986），采购单位将于2018年10月23日17:00时前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次采购设有最高限价（预算价），人民币为壹拾捌万元整（￥：180000.00元）。其投标报价超过最高限价的作无效标处理。

〈三〉投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文的收费标准（服务类）计取，为人民币贰仟柒佰元整（￥2700.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十七、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

〈三〉本次采购过程接受建德市采购办的监督。

# 开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

2、开标会由杭州博望建设工程招标投标代理有限公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、信用查询通过后，由投标供应商代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、由代理公司工作人员对资格证明文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序；

7、打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认。开标顺序按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序进行；

8、资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9、由主持人宣读《投标报价》中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容。

10、代理公司工作人员做好开标记录, 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

11、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、商务资信情况、履约能力、售后服务、供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分高低推荐拟中标单位。商务技术、资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术、资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

在评标过程中，评标成员不得与供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

（一）签订合同

1、中标单位应在中标通知书发出30日内与采购单位签定合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标单位拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

第四章  评分规则

| 评分项目 |  | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 技术部分 55分 | 软件功能和技术指标（23分） | 23 | 投标系统软件功能和性能项目建设方案齐全、具有科学合理性，且完全满足招标需求。完全满足参数得23分，有一项功能存在负偏离或不满足招标要求扣3分，直至本项分数扣完为止。 |
|  | 方案的科学性、完整性（8分） | 8 | 投标方案是否具有一定的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势。 |
|  | 实施方案及人员 安排（10分） | 5 | 投标人有明确的安装实施、调试及验收措施，并具有详细可行的方案内容，根据方案的切实可行性酌情打分，最高5分。 |
|  |  | 5 | 根据本项目的项目经理资质、经验等情况打分；（3分）。 根据项目组实施人员的工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等；）（2分）。 （相关人员须提供单位社保缴纳证明材料。） |
|  | 培训方案 （4分） | 4 | 投标人提供完整的培训计划、措施，方案科学有效，符合招标需求，酌情打分，最高得4分。方案措施存在明显缺陷和无方案无措施的不得分。 |
|  | 应急处理方案 （4分） | 4 | 投标人拥有系统的整体应急处理方案，根据方案合理性、可执行度酌情打分，最高得4分。 |
|  | 售后服务方案 （4分） | 4 | 投标人提供完善的售后服务方案，服务方案全面周到且服务承诺满足招标文件要求，根据方案的切实可行性，酌情打分，最高得4分。 |
|  | 投标文件的制作情况（2分） | 2 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。 |
| 资信、商务部分15分 | 投标公司资信 | 4 | 投标企业履约能力、诚信情况等情况酌情打分，最高得4分。 |
|  | 投标产品的公司资质 | 4 | 所投标产品的品牌证明材料,具有软件产品登记证得2分，具有计算机软件著作权登记证得2分。 |
|  | 同类项目业绩 | 7 | 根据近三年以来类似项目成功案例，有1个类似项目成功案例得1分。最高分7分。提供合同复印件、用户联系方式（合同原件备查） |

- 招标内容与技术要求

一、采购需求

| 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院级影像系统 | 全院级影像系统功能技术参数 | 套 | 1 | 15 |
|  | 软件平台接口对接 | 项 | 1 | 3 |
| 总计 |  |  |  | 18 |

注：1、以上总金额包括供货、运输装卸、调试、备品备件、保险、税金、验收、培训、辅助工作及售后服务、等完成本项目的所有费用。（详见明细报价清单）

2、全院PACS系统能够与医院现有HIS、EMR等系统以及现有建德市区域影像心电及诊断中心信息系统和区域影像会诊中心（建德市第一人民医院）实现整体无缝对接和数据融合，且所有的接口费用包含在投标总价中。

二、全院级影像系统功能技术参数

1、全院级PACS系统软件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器平台软件 |  |  |  |
| 1 | 全院级PACS服务器软件 | 1套 | PACS存储管理服务软件 |
| 2 | 全院级RIS服务器软件 | 1套 | RIS信息管理服务软件 |
| 3 | WEB服务器软件 | 1套 | 全院临床图文浏览服务软件（B/S；10并发许可） |
| 4 | 与HIS、EMR系统接口软件 | 1套 | PACS/RIS与HIS、电子开单、EMR系统接口开发 |
| 5 | 与建德市区域影像信息平台接口软件 | 1套 | 实现PACS无缝接入建德市区域影像信息平台，实现影像业务协同，因原建德市区域影像信息平台接口（不宜公开），中标后具体实施时，由采购人负责联系该系统开发商。 |
| 6 | 离线备份软件 | 1套 | 离线DVD刻录及归档管理软件 |
| 二、放射科 |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 | 1套 | 病人登记录入软件 |
| 2 | 技师检查工作站软件 | 1套 | 技师摄片管理和质量控制软件 |
| 3 | 医生诊断报告工作站软件 | 1套 | 放射诊断报告软件和影像处理软件 |
| 4 | 排队叫号管理软件 | 1套 | 实现放射科集中排队叫号管理软件 |
| 5 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| 三、超声科 |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 | 1套 | 病人集中登记 |
| 2 | 超声图文网络工作站软件 | 1套 | 超声医生图文报告软件 |
| 3 | 排队叫号管理软件 | 1套 | 实现超声科集中排队叫号管理软件 |
| 4 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| 四、心电科 |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 | 1套 | 病人集中登记 |
| 2 | 心电图文报告工作站软件 | 3套 | 心电医生图文报告软件 |
| 3 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| 五、与建德市区域影像系统接口 |  |  |  |
| 1 | 与建德市区域影像系统接口 | 1套 | 与建德市区域影像系统集成接口开发 |

2、全院PACS系统详细技术规范要求、系统功能要求

（1）PACS行业标准遵循和总体性能要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| （一）遵循行业标准与IHE技术标准要求 |  |
| 1 | 符合DICOM3.0标准，完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射\超声\内镜\病理等科室图像全部以DICOM标准进行存储和显示。 |
| 2 | 符合卫生部《医院信息基本数据集标准》中医学影像系统（PACS和RIS）数据标准，出具相关官方证明材料。 |
| 3 | 符合国家卫生信息标准，相关医院全院PACS及区域PACS产品通过国家卫计委医院信息互联互通标准化成熟度等级测评(四级乙等及以上)，能提供有效官方证明。 |
| 4 | 产品达到国际通用的诊断及临床应用认证标准，提供国际FDA认证通过的证明材料。 |
| 5 | 实现放射学信息存取方面的影像管理、影像显示、报告阅读功能。符合“放射学信息存取（ARI Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；报告阅读(RRD)” 3个功能角色。 |
| 6 | 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)” 3个功能角色。 |
| 7 | 实现乳腺成像MAMMO方面的 标记注释生成（EC）。符合IHE-C“乳腺成像（MAMMO Profile）”集成模式“标记注释生成（EC）”功能角色，须提供IHE-C测试公开的书面证明。 |
| 8 | 实现IT基础设施领域的患者标识信息源方面的PIX使用者； PIX管理器功能。符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX使用者；PIX管理器”2个功能角色。 |
| 9 | 实现IT基础设施领域的患者标识信息查询方面的患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）功能。符合“患者信息查询（PDQ Profile）”集成模式“患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）”2个功能角色，。 |
| 10 | 实现IT基础设施领域的XDS.b方面的文档源;文档使用者；存储库嵌入；患者标识信息源功能。符合XDS.b Profile集成模式“文档源、文档使用者、存储库嵌入、患者标识信息源；文档仓库、文档注册”6个功能角色。 |
| 11 | 实现IT基础设施领域的XDS-i方面的文档使用者;文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源功能。符合“XDS-i Profile”集成模式“文档使用者；文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源”7个功能角色。 |
| 12 | 实现IT基础设施领域的时间一致性方面的时间服务器（TS）、时间客户端（TC）功能。符合“时间一致性（CT Profile）”集成模式“时间服务器（TS）、时间客户端（TC）” 2个功能角色。 |
| 13 | 支持心脏病学领域的可显示报告方面的检查申请受理（OF）、报告阅读（RRD）、报告存储库（RRP）功能扩展。符合“可显示的报告（DRPT）”集成模式“检查申请受理（OF）、报告阅读（RRD）、报告存储库（RRP）”3个功能角色。 |
| 14 | 支持心脏病学领域的检索心电图显示方面的显示心电图（DISPLAY）、心电图数据源（INFO_SRC）功能扩展。符合“检索心电图显示（ECG）”集成模式“显示心电图（DISPLAY）、心电图数据源（INFO_SRC）”2个功能角色，须提供IHE-C测试公开的书面证明。 |
| 15 | 面对集团医院多院区分布的特点，系统具有分布式区域医疗影像信息共享装置的技术。 |
| 16 | 针对集团医院多院区影像数据集中管理的要求，系统具有集中式区域医疗影像信息装置的技术 |
| （二）PACS系统及集成主要性能指标 |  |
| 17 | 调阅速度：要求有快速的图象显示能力。 |
| 18 | 调阅1幅DR胸片图像时间应小于3秒。 |
| 19 | 调阅大于1000幅图像的单个CT检查时，要求显示其中任一指定序列中的任一屏图象的时间应小于3秒。 |
| 20 | 高级软阅片能力：具有针对64排以上CT、高场3.0 MRI产生大影像量的必备处理能力。 |
| 21 | 图像加载与显示技术：面对千幅级的大影像量，图像必须能进行动态加载，而且显示次序可优先至影像级，即根据影像医生的操作实时预载、调度图像显示； |
| 22 | 图像比较技术：同帧比较技术可自动同步滚动显示同一层面、不同时期的图像，如用于平扫和增强图像的比较；病人/检查/序列3级便捷的排布功能，极大地便利综合比较诊断； |
| 23 | 图像快速定位技术：要求不同序列的图像在定位线上实现交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； |
| 24 | 可快速定位到疾病点并多方向显示；能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置 |
| 25 | 要求每个诊断工作站内置MPR/MIP三维后处理功能，可结合图像的快速定位技术显示矢状位/冠状位相应图像,支持任意角度的MPR重建后处理。 |
| 26 | 多种形式的信息保存与交流 |
| 27 | 关键图像标记和显示：即具有灰阶显示状态GSPS和关键影像标识KIN的创建和显示，便于与临床医生的交流。 |
| 28 | 图像信息测量及保存：必须以DICOM的方式标注到图像上(如常用的CT值、任意面积等)，以便与临床或外院交流。 |
| 29 | 诊断信息的保存：作者可对当前影像进行诊断备注，保存后此备注应与影像一起存入到病人的DICOM档案，以便临床医生的调阅以及以后的教学与回顾； |
| 30 | 其他形式文件的保存：可方便的将各种文本文件及非DICOM图像附加进该病人当前的DICOM文件中，如内置WORD文档的方式来辅助说明病人的其它情况（医疗事故鉴定书、手术计划等），并可在图像处理软件中显示； |
| 31 | 图象处理支持佝偻病间角Cobb角度测量、平行线 、圆周周长及面积； |
| 32 | 具有骨科专业后处理，医生可进行测量并滚动鼠标来调节、匹配各种人工关节，完成后可以GSPS方式存贮，供复查及交流； |
| 33 | 提供全脊柱拼接与合并功能； |
| 34 | 智能提醒功能，具有男女性别判别等自定义的诊断报告智能提醒功能 |
| 35 | 危急短信通知、预约短信应用 |
| 36 | 具有危急值管理、阳性病人、传染病人智能提醒和自动标识功能，支持自动触发相应流程。 |
| 37 | 质控管理：申请质控、技术质控、诊断质控 |
| 38 | 本次招标的全院PACS系统与现有建德市区域影像心电及诊断中心信息系统实现整体无缝对接和数据融合，因原建德市区域影像信息平台接口（不宜公开），中标后具体实施时，由采购人负责联系该系统开发商。 |
| 39 | 本次招标的全院PACS系统项目与现有区域影像会诊中心（建德市第一人民医院）实现整体无缝对接和数据融合，因原建德市区域影像信息平台接口（不宜公开），中标后具体实施时，由采购人负责联系该系统开发商。 |
| 40 | 系统支持在建德市区域影像会诊中心（建德市第一人民医院）的任一放射诊断报告工作站中均可实现对来自建德市第四人民医院发来的影像进行调阅、报告书写及影像会诊，会诊中心专家在本院的放射影像诊断报告工作站上不仅可以查看调阅患者在建德市第四人民医院上传的原始影像，还可以直接调阅该患者在建德市第一人民医院本院曾经所做过的历史检查影像及报告，实现一站式的院内诊断和院外影像会诊兼容工作。 |
| 41 | PACS 影像浏览器必须支持DICOM波形图格式的ECG图像的解析和显示，并对原始心电波形放大缩小分析，浏览窗体客户端与PACS必须同一品牌，现场验证，不接受JPG等非标格式。 |
| 42 | PACS 影像浏览器必须具有DICOM波形图格式的ECG图像的解析和显示，并对原始心电波形放大缩小分析，浏览窗体客户端与PACS必须同一品牌，现场验证，不接受JPG等非标格式。 |
| 43 | PACS 影像浏览器支持图文联动的SR结构化报告，PACS系统客户端能支持并正确解析显示SR/KIN/GSPS等影像标注信息。 |
| 44 | 支持各种方式的窗宽窗位调节，如：线性、非线性、脉冲、Sigmoid等 |
| 45 | 灵活的操控功能及基于用户的工具按钮自定义：可根据医生平时操作习惯，定义基于用户的界面和按钮；工作站可自动识别角色类型，并针对该用户自己的角色和流程显示相应的病人工作列表、工具按钮等；快速将所选择的常用图像处理功能（如：测量心胸比）加入到工具栏或将不常用的功能按钮从工具栏删除 |
| 46 | 系统架构：全院PACS系统（放射、超声、心电PACS系统）必须是基于同一数据库引擎的一体化无缝集成的医疗影像网络系统，且均为投标人自主研发产品且必须为同一品牌。整体架构采用同一数据库管理、一体化设计、一体化维护管理，能提供后台数据库结构证明及书面承诺。 |
| 47 | 系统支持城市级区域PACS系统分布式互联扩展，须支持医疗影像临床共享采用IHE XDS-i的影像分布式、索引集中式架构，医疗影像疑难转诊采用IHE XDR集成模式，提供具有真实运行的实施案例证明材料。 |
| 48 | 针对胶片打印的不同需求和工作模式，系统具有医用胶片按需打印控制装置技术。 |
| 49 | 针对医疗影像检查高低谷状态及资源配置，系统具有对医疗影像检查量预测的混合优化方法。 |
| （三）文档与图像的调阅速度要求 |  |
| 50 | 患者信息查询效率:在百兆网络带宽条件下，10个用户并发跨院文档查询患者信息的响应时间小于5秒。 |
| 51 | 患者文档查询效率:在百兆网络带宽条件下，10个用户并发调阅患者文档的响应时间小于5秒。 |
| 52 | 影像调阅效率：在百兆网络带宽和单用户下，调阅并显示第一幅影像的响应时间小于10秒。 |

备注：以上关于《（1）PACS行业标准遵循和总体性能要求》中涉及的符合相关标准、功能角色或要求提供证明材料的。（招标文件中要求提供的所有证书或官方公开书面证明材料的登记日期必须早于本标书的正式公布日期）

（2） PACS服务器软件要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持我院所有DICOM影像设备的连接 |
| 1.1 | CT、MR、CR、DR、DSA、RF等其他所有影像设备 |
| 2 | 相关功能 |
| 2.1 | WORKLIST SCP功能（用于将病人信息送到MODALITY,避免设备端信息重复输入） |
| 2.2 | DICOM Q/R SCU/SCP、DICOM Storage |
| 2.3 | 支持DICOM存储承诺服务Storage Commitment SCU/SCP，确保影像资料传送的正确性与完整性 |
| 2.4 | 支持DICOM传送与接收 |
| 2.5 | 支持将DICOM设备的影像经技师检查工作站质量保证后再传输、归档到服务器，确保数据准确。 |
| 2.6 | 支持影像的自动路由（Auto-routing）功能 |
| 2.7 | 支持对不同影像设备分别设定不同的影像传输模式和语法 |
| 2.8 | 服务器要能定时自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像，平均压缩比要求大于 2:1 |
| 2.9 | 通过技师检查工作站来纠正患者的相关信息进行匹配 |
| 2.10 | 支持不同厂家的CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、US、ES等所有医疗影像设备 |
| 2.11 | 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型 |
| 2.12 | 支持成熟的医用胶片按需打印控制方法，包括如下步骤：缓存、识别、标识、触发、管理胶片打印任务，要求提供第三方的权威证明材料 |
| 2.13 | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。在删除影像前需要确认影像已经备份。影像删除恢复功能 |
| 2.14 | 数据合法性校验 |
| 2.15 | 支持纠正病人的相关信息 |
| 2.16 | 同一病人影像归并 |
| 2.18 | 支持多层存储与管理 |
| 2.19 | 原始数据备份功能 |
| 2.20 | 支持多种压缩格式存储 |
| 2.21 | 支持用户自定义比例进行影像压缩 |
| 2.22 | 系统支持医用胶片电子采集技术，须提供第三方权威证明材料（如：专利）。 |
| 2.23 | 如何纠正患者相关信息：影像服务器、数据库服务器 |
| 3 | 安全性 |
| 3.1 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |
| 3.2 | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |
| 3.3 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 |
| 3.4 | 技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。 |
| 3.5 | 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。 |
| 3.6 | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以日志的方式记录在数据库中并备份。 |
| 3.7 | 记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。 |
| 3.8 | 影像服务器故障时，诊断和临床应用完全不受影响，诊断工作站可以从影像设备直接获取影像。 |
| 3.9 | 数据库服务器故障时，确保用户仍可以从影像获取服务器取得影像。 |
| 3.10 | 能保证在主服务器或网络系统瘫痪时，通过配置技师检查工作站来保持工作，系统恢复后，再将所有数据传递至服务器，并恢复正常的工作流程。 |
| 3.11 | 自动送到离线备份管理单元进行DVD或硬盘刻录，并严格遵循DICOM Part 10和PDI集成模式要求。 |

（3）放射信息系统软件（RIS）要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理 |
| 1.2 | 必须遵循IHE技术框架设计RIS系统 |
| 1.3 | 全面支持HL7和DICOM 3.0标准 |
| 1.4 | 支持所有检查项目的穷举，由临床科室确定检查项目，取消划价环节 |
| 1.5 | 可以管理检查费用和耗材等相关内容 |
| 1.5 | 具有磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 |
| 1.6 | 支持并具有申请单拍摄功能 |
| 1.7 | 支持检查科室内统一检查号管理，兼容放射科内各种ID号管理 |
| 1.8 | 支持预约号和检查号管理（按科室、检查类型分别配置格式） |
| 1.9 | 与HIS、EMR交互支持HL7和数据库两种方式 |
| 1.10 | 全面支持中文，对不支持中文的影像设备允许配置纯英文交互 |
| 1.11 | WORKLIST SCP功能（用于将病人信息送到MODALITY,避免设备端信息重复输入） |
| 1.12 | 支持并具有MPPS确认功能 |
| 1.13 | 所有工作站具有排队叫号功能 |
| 2 | 登记功能 |
| 2.1 | 支持检查预约/取消 |
| 2.2 | 检查单打印，可打印条码 |
| 2.3 | 检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 |
| 2.4 | 预置各种检查的检查项目，并可预制各种检查参数和使用胶片数量；实现检查信息的快速输入 |
| 2.5 | 支持由HIS系统直接登记 |
| 2.6 | 支持检查的确认、取消和改变 |
| 2.7 | 中文姓名输入后拼音自动输入 |
| 2.8 | 扫描检查申请单并调阅 |
| 2.9 | 显示和查询病人检查状态 |
| 2.10 | 支持多个检查项目同时登记 |
| 2.11 | 登记员可以在登记备注中填写信息传达给医生，提请注意。 |
| 2.12 | 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。 |
| 3 | 技师检查功能 |
| 3.1 | 图像自动核对：确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错 |
| 3.2 | 支持自动校正、补足设备端无法录入的属性，如Accession Number等 |
| 3.3 | 支持补拍影像自动匹配及归档 |
| 3.4 | 自动报警匹配失败的任务，允许手工匹配 |
| 3.5 | 检查信息的确认：可记录检查医生、检查时间、检查过程及数据（耗材、曝光参数、造影剂名称及剂量、备注） |
| 3.6 | 图像确认：窗宽窗位、放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，符合质控要求 |
| 3.7 | 技师管理功能：工作量统计，耗材统计，差错控制，质控反馈，个人收藏 |
| 3.8 | 可以显示扫描的检查申请单或电子申请单 |
| 3.9 | 病人信息要求“标红标大”，提醒检查医生对照病人，以免人员弄错。 |
| 3.10 | 提供检查备注功能：当技师在检查过程中发现了一些需要注意的情况，他们可以通过检查备注形式提请诊断医生注意。 |
| 3.11 | 提供检查技师的签名功能，以便统计工作量 |
| 4 | 报告功能 |
| 4.1 | 根据用户的权限、角色显示工作列表 |
| 4.2 | 报告任务自动刷新，支持任务优先级、支持工作列表病人类型颜色标记功能 |
| 4.3 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |
| 4.4 | 内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。 |
| 4.5 | 模版的树状节点可以任意拖动，如上移、下移、任意拖动，包括将公有模板直接拖入到私有模板中。以方便快速创建共有和私有模板 |
| 4.6 | 报告模版功能。有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 4.8 | 支持报告常用词汇（片语）输入功能，包括系统级和用户级，可以复制，粘贴 |
| 4.9 | 能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。在书写报告过程中可随时切换报告单样式 |
| 4.10 | 支持报告回退流程，支持图文报告显示、打印功能，可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。 |
| 4.11 | 历史报告浏览和历史痕迹对比功能: 在显示和浏览当前报告时，显示历史报告，在同一界面能打开当前历史图像功能能够进行历史报告和历史影像对比；在当前书写报告界面下方显示当前病人的所有历史检查记录，包括放射、超声、心电等其它辅助检查，支持统一ID和同名匹配，并具备查看报告和查看图像功能；具有历史报告修改痕迹对比和增改删颜色标注提醒。 |
| 4.12 | 诊断报告时，同一病人一次多部位检查，支持只产生一条报告记录； |
| 4.13 | 按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序 |
| 4.14 | 报告书写、审核权限管理，支持阅片、审核、修订、打印，支持多级医生审核和会诊。上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断, 并加注评语最后由放射科医生打印报告。留下历史修改/审核记录内容和修改/审核者。 |
| 4.15 | 支持报告医生书写备注，支持报告的数字签名，确保报告的正确性和安全性 |
| 4.16 | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等 |
| 4.17 | 诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作，可进行报告诊断质量管理（报告评分） |
| 4.18 | 报告出具时间控制功能,未写报告超时报警 |
| 4.19 | 能够导出报告内容到XML, RTF, html等 |
| 4.20 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL或文本文件作进一步统计打印 |
| 4.21 | 支持将兴趣病例材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等功能。 |
| 4.23 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定 |
| 4.23 | 支持报告属性选择，主要有：阳性、传染病、会诊、示教、需随访，临时报告、敏感报告等标记 |
| 4.24 | 支持危急短信发送功能：可根据情况调用医院信息集成平台的短信发送模块发送危急短信给相关人，以采取必要的措施。 |
| 4.25 | 报告收藏功能：支持关键影像标记功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 4.26 | 支持集体会诊/示教读片；可输入会诊情况，包括会诊医生、会诊记录、会诊结论。 |
| 4.27 | 可直接在报告工作站上调阅按需打印的“电子胶片”，也方便诊断医生对技术员进行质控，也方便与临床医生之间的交流。 |
| 4.28 | 可按浙江省放射技术质控要求进行质控 |
| 5 | 查询统计 |
| 5.1 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 5.2 | 阳性率、特殊疾病的统计和查询 |
| 5.3 | 登记员工作量、检查技师、报告医生、审核医生工作量统计 |
| 5.4 | 检查项目、申请科室、胶片使用量，收费情况明细统计 |
| 5.5 | 支持将检查信息导出到Excel统计 |
| 5.6 | 各类统计报表打印 |
| 5.7 | 其他科室提出的查询功能 |
| 6 | 安全性 |
| 6.1 | 按用户类别或者组类别赋予使用权限 |
| 6.2 | 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对于个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。 |
| 6.3 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。 |
| 6.4 | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。 |
| 6.5 | 支持痕迹保留，并符合相关法律法规的要求 |
| 6.6 | 记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。 |
| 6.7 | 支持系统对于获取/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。 |
| 6.8 | 支持IHE的RID 相关角色功能：能够通过提供IHE RID(Retrieve Document for Display)的IS(Information Source)角色，以Web页面的方式为HIS等临床系统提供图文报告与检查图像的调阅功能。PACS/RIS系统支持通过IHE RID DISPLAY角色功能以WEB的方式调阅其它临床系统或区域影像共享平台提供的共享信息。相关功能须符合IHE-C“获取信息并显示（RID Profile）”集成模式“显示（DISPLAY）、信息源（INFO_SRC）”功能角色，须提供IHE-C测试公开的书面证明。。 |

（4）PACS图像处理软件要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 查询条件：病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、检查类型、检查部位、申请医师、操作医师、报告医师、审核医师、诊断结论、阅片状态、报告状态、审核状态、按病人登记、摄片、报告等节点的时间、按检查机房/设备名称查询 |
| 1.1 | 用户可配置查询条件 |
| 1.2 | 支持模糊查询 |
| 2 | 图像处理 |
| 2.1 | 支持图像无级缩放 |
| 2.2 | 图像旋转、翻转 |
| 2.3 | 图像移动漫游（能限框漫游和自由漫游） |
| 2.4 | 图像黑白翻转 |
| 2.5 | 伪彩 |
| 2.6 | 放大镜：支持无级平滑地放大 |
| 2.7 | 图像复制 |
| 2.8 | 支持各种方式的窗宽窗位调节：如线性、脉冲、非线性等。 |
| 2.9 | PACS图像处理软件支持磁共振波谱分析 (MRS)技术，能够正确解析和显示波谱曲线、峰值及比率，可以对体内有关能量代谢和病灶代谢状况的变化做连续动态观察，能用图像形式来表达机体代谢的信息；PACS图像处理软件支持解析和显示磁共振影像的立体三维重建后处理彩色图像，辅助临床诊断应用，支持对用户指定的图像进行现场加载和现场演示该高级后处理分析显示功能。 |
| 2.10 | 可预置F2—F12功能键对应的不同的窗宽窗位；方便医生快捷地使用。 |
| 2.11 | 支持12BIT以上灰阶的调节 |
| 2.12 | 放大镜内的图像具有窗宽窗位调节功能 |
| 2.13 | 同帧比较时不同序列可采用不同窗宽窗位 |
| 2.14 | 对ROI（感兴趣区）可自动显示其最优化的窗宽窗位 |
| 2.15 | 可按照：UID、影像号、日期和时间、影像位置、摄像时间等方式对影像进行排序； |
| 2.16 | 图像遮盖功能：圆形遮盖、矩形遮盖、任意形状遮盖 |
| 2.17 | 影像可进行滤波处理：高通滤波器、边缘增强滤波器、梯度叠影； |
| 3 | 测量处理 |
| 3.1 | 距离测量 |
| 3.2 | 角度测量：三点、四点、扇形角 |
| 3.3 | 椭圆测量 |
| 3.4 | 任意形状面积测量 |
| 3.5 | 文本注释 |
| 3.6 | 长度、面积计算显示 |
| 3.7 | ROI平均密度值测量：圆形、矩形、任意形状 |
| 3.8 | 可进行密度分布显示（ROI曲线、圆形、矩形） |
| 3.9 | 注释文字保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 3.10 | 测量信息保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 3.11 | 心胸比测量 |
| 3.12 | CT平均值、最小值、最大值测量、容积测量(VR) |
| 4 | 图像显示 |
| 4.1 | 可按不同组合进行挂片布局 |
| 4.2 | 同一窗口内多个病人图像对比 |
| 4.3 | 根据影响种类不同，可采用不同的标注类型 |
| 4.4 | 同序列内可实现图像属性操作的自动同步 |
| 4.5 | 恢复原始图像功能 |
| 4.6 | MR和CT图像定位线显示 |
| 4.7 | 图像多定位线显示 |
| 4.8 | 支持对CT、MR不同序列图像实现定位线交叉引用的功能。可实时显示出图像间的空间位置关系 |
| 4.9 | 多序列图像在同一窗口内显示 |
| 4.10 | 支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能（Triangulation）。能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置。 |
| 4.11 | 自动实现不同序列图像的同帧显示 |
| 4.12 | 实现同一检查的不同序列图像同帧同步滚动对比 |
| 4.13 | 可显示DICOM文件头信息 |
| 4.14 | 影像动态播放显示 |
| 4.15 | 单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |
| 4.16 | 多级边缘增强（锐化） |
| 4.17 | DSA数字减影 |
| 4.18 | 关键图像标记和显示；即具有灰阶显示状态GSPS和关键影像标识KIN的创建和显示，便于与临床医生的交流。需提供 提供IHE-C“关键图像注解 KIN”集成模式“ID、IM、EC”功能角色通过测试证明的相关材料； |
| 4.19 | 图像信息测量及保存：必须以DICOM的方式标注到图像上(如常用的CT值)，以便与临床或外院交流。 |
| 4.20 | 诊断信息的保存：作者可对当前影像进行检查备注，保存后此备注应与影像一起存入到病人的DICOM档案，以便临床医生的调阅以及以后的教学与回顾； |
| 4.21 | 其他形式文件的保存：可方便的将各种文本文件及非DICOM图像附加进该病人当前的DICOM文件中，如内置WORD文档的方式来辅助说明病人的其它情况（医疗事故鉴定书、手术计划等），并可在图像处理软件中显示； |
| 4.22 | 支持多屏设置显示；支持不同精度和类型的显示器，最多到8屏；特别支持“1+N”方式，其中“1”为RIS报告界面。 |
| 4.23 | 支持序列拆分、合并的功能 |
| 4.24 | 能在图象处理软件中选定某幅图象做标记与处理，可保存为关键影像后生成放射图文报告形式进行打印，并方便临床医生浏览。 |
| 4.25 | 支持超声波、核医学、内窥镜、病理显微、ECG等图像的真彩和伪彩图像显示功能。 |
| 5 | 图像输出 |
| 5.1 | 普通打印纸 |
| 5.2 | 激光相机（DICOM PRINT SCU） |
| 5.3 | 格式转换：JPEG、BMP、AVI |
| 5.4 | 同一个病人不同检查影像可拼图打印 |
| 5.5 | 不同病人的相同/不同检查影像可以拼图打印 |
| 5.6 | 注释、测量、遮盖后图像输出 |
| 6 | DICOM支持 |
| 6.1 | 非DICOM图像转换为DICOM格式 |
| 6.2 | DICOM光盘刻录、读取（通过DICOM DIR方式） |
| 6.3 | DICOM打印、查询检索（Q/R SCU/SCP）、传送、接收、存储 |
| 6.4 | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |
| 6.5 | HouseKeeping：可自动删除满足清洁条件的本地影像 |
| 7 | HIS、EMR集成要求 |
| 7.1 | 患者身份：姓名，年龄，性别，身份证，电话号码 |
| 7.2 | 接收患者编号：注册编号，外来/住院患者位置信息 |
| 7.3 | 支持电子申请单的提取。提取的信息需包含病人信息、检查信息、申请信息等。 |
| 7.4 | 支持电子申请单自动划价。自动划价的要求：将电子申请单相关的费用根据HIS方划价规则生成划价数据后填充到相应表中。 |
| 7.5 | 支持电子申请单相关费用确认，该过程需提供单独界面，由操作人员手工完成。 |
| 7.6 | 支持住院电子申请单的预约流程。返回HIS方的预约信息至少需包含预约时间、预约备注。 |
| 8 | 菜单结构 |
| 8.1 | 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
| 8.2 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |
| 8.3 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |
| 8.4 | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |
| 8.5 | 预设窗宽、窗位功能 |
| 8.6 | 工作表清单中能看到系列号和影像 |
| 8.7 | 在同一界面中查看病人影像和报告 |
| 9 | 其它 |
| 9.1 | 检查/序列/图像类别的滚动显示 |
| 9.2 | 支持语音诊断，临床科室语音回放 |
| 9.3 | 内置图文报告生成与输出功能 |
| 9.4 | 中文操作界面 |

（5）临床Web浏览服务系统要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 组合查询 |
| 1.1 | 病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查号、检查日期、申请科室、申请医生、设备类型、检查部位、阅片状态、报告状态、审核状态、检查状态、报告医生、审核医生 |
| 1.2 | 支持用户配置查询界面 |
| 1.3 | 支持用户配置查询条件 |
| 2 | 图像显示 |
| 2.1 | 可显示所有接入PACS的医技图文信息 |
| 2.2 | 支持CT、MR定位线 |
| 2.3 | 支持Modality LUT（保证影像显示质量） |
| 2.4 | 关键影像标识和显示 |
| 2.5 | 动态多帧影像播放 |
| 2.6 | 多显示器支持 |
| 2.7 | 略图索引功能 |
| 2.8 | 影像基本信息标注（支持按影像类型采用不同标注），并能够保存和调用 |
| 2.9 | DICOM文件头信息 |
| 2.10 | 支持鼠标滚轮操作翻阅影像 |
| 2.11 | 同一病人的多种检查图像可在同一窗口显示 |
| 2.12 | 同一检查的多序列图像可实现同步滚动对比 |
| 3 | 影像处理 |
| 3.1 | 影像支持无级缩放 |
| 3.3 | 影像翻转、旋转 |
| 3.4 | 放大镜无级放大功能 |
| 3.5 | 影像黑白反转 |
| 3.6 | 边缘增强（锐化） |
| 3.7 | 伪彩 |
| 3.8 | 同序列内可实现图像属性操作自动同步 |
| 3.9 | 同一病人不同时期的影像比较 |
| 3.10 | 恢复原始影像设置 |
| 4 | 窗宽窗位 |
| 4.1 | 12位以上灰阶的调节 |
| 4.2 | 预设窗宽窗位 |
| 4.3 | ROI自动窗宽窗位、非线性窗宽窗位 |
| 5 | 影像测量 |
| 5.1 | 距离测量 |
| 5.2 | 角度测量（3点、4点） |
| 5.3 | 面积测量（椭圆、矩形、任意面积） |
| 5.4 | CT、MR密度值测量、CT、MR密度值分布 |
| 5.5 | 文字注释 |
| 5.6 | 长度、面积计算显示 |
| 5.7 | 注释文字、测量信息保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 6 | 图像输出 |
| 6.1 | 常规打印纸 |
| 6.2 | DICOM、JPEG、BMP |
| 6.3 | 保存在本地工作站功能 |
| 7 | 临床医生分级浏览图象的形式 |
| 7.1 | 关键影像形式（经放射医生挑选并标注后的KIN Image） |
| 7.2 | 原始图像形式（即检查设备生成的所有图像） |
| 8 | 安全性 |
| 8.1 | 使用者身份认证 |
| 8.2 | 操作日志记录 |
| 8.3 | 影像存取权限控制 |
| 9 | 相关功能 |
| 9.1 | 中文界面 |
| 9.2 | 支持同一病人的历史检查图文浏览 |
| 9.3 | 服务器具备完整的DICOM管理功能 |
| 9.4 | 服务器端、浏览器端影像可以缓存 |
| 9.5 | 可配置的缓存自动删除规则 |

（6）超声图文网络工作站软件要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 登记系统与工作任务 |
| 1.1 | 支持由HIS系统直接登记； |
| 1.2 | 支持检查登记、登记修改、登记取消； |
| 1.3 | 支持病人信息的合并功能、同一病人信息可自动关联； |
| 1.4 | 支持当前预约和机房资源情况的查询； |
| 1.5 | 支持自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度； |
| 1.6 | 支持接收电子申请单； |
| 1.7 | 支持打印电子申请单，可以按检查类型和检查项目自由配置申请单的格式和内容； |
| 1.8 | 民族、职业、登记备注、临床诊断等支持常用语输入； |
| 1.9 | 支持登记时验证年龄为零岁的检查，儿童年龄可采用天和月表示； |
| 1.10 | 支持加急情况下的快速登记，实现“临时病例”； |
| 2 | 工作任务列表 |
| 2.1 | 可按机房显示已登记/已检查/已报告/已审核的列表；并显示各列表任务数； |
| 2.2 | 可按时间范围进行检索； |
| 2.3 | 可按检查号精确定位某个病人； |
| 2.4 | 可按时间、病人类型、门诊住院号、病床号、病人编号、姓名、性别、检查年龄、检查费用、检查状态、报告状态、附件标记、检查医生、报告记录人、报告医生、审核医生、检查设备、检查项目、检查部位、仪器型号、探头频率、临床诊断、申请科室、申请医生、影像表现、诊断意见等条件来进行组合查询相关的检查列表； |
| 2.5 | 支持对2.4项内容的模糊查询； |
| 2.6 | 支持由HIS系统驱动Windows消息的打印； |
| 2.7 | 支持报告的批量打印； |
| 2.8 | 支持将检查列表导出为Execl文件进行处理； |
| 3 | 模拟图像采集 |
| 3.1 | 分辨率支持768×576@PAL；640×480@NTSC，彩色最大32bit； |
| 3.2 | 支持BNC/S-VIDEO/RGB等多种视频接口，并可配置。 |
| 3.3 | 支持所有提供WDM驱动的采集卡； |
| 3.4 | 支持调整采集卡参数；如亮度、对比度、色调、饱和度、锐利度、伽玛、白平衡、逆光补偿等； |
| 3.5 | 支持视频录像，允许设置压缩格式；录像时仍支持单帧图像的采集； |
| 3.6 | 支持声音的录制； |
| 3.7 | 支持脚踏开关、手动开关、小键盘等多种形式采集图像； |
| 3.8 | 支持采集图像到临时缓存，待检查结束时的事后归档； |
| 3.9 | 支持检查/诊断双工模式（即后台采图方式），以提高效率； |
| 3.10 | 支持按自定义的区域采集图像（内镜）； |
| 3.11 | 支持自动实时计算采集的区域，以适应不同规格的内窥镜要求（内镜）； |
| 3.12 | 支持扁平化和倒序显示方式 |
| 4 | DICOM支持 |
| 4.1 | 支持完善的DICOM3.0标准； |
| 4.2 | 支持所有模拟图像转换为DICOM格式； |
| 4.3 | 支持Modality Worklist SCU； |
| 4.4 | 支持设备的DICOM通讯：包括DICOM存储、DICOM传送与接收及DICOM查询检索； |
| 4.5 | 支持静态图（单帧）、动态图（多帧）格式； |
| 4.6 | 支持兼容JpegLossLess、JpegLosses等多种压缩格式； |
| 4.7 | 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR），普通PC机浏览； |
| 4.8 | 支持窗宽窗位调整；支持强制窗宽窗位显示和打印； |
| 4.9 | 支持按策略自动路由影像到PACS服务器； |
| 4.10 | 支持查询验证（Query/Retrieve）和存储验证（Storage Commintment） |
| 4.11 | 支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式； |
| 4.12 | 支持急诊/床边检查要求的“先检查、后归档”工作模式； |
| 5 | 影像存储服务与质量管理 |
| 5.1 | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略HouseKeeping，在删除影像前需要确认影像已经备份； |
| 5.2 | 支持DICOM图像质控：可设置匹配项，自动核对并完善Modality Worklist相关检查属性与图像属性的一致性； |
| 5.3 | 支持手工归档及合成功能； |
| 5.4 | 支持关键图像标记、显示及图文打印； |
| 5.5 | 支持导入DICOM图像以及系统支持的非DICOM图像； |
| 5.6 | 允许手动发送图像到任意的DICOM节点； |
| 5.7 | 支持调阅和显示其他医技科室的图像和报告； |
| 5.8 | 支持在高分辨率情况下同屏操作采集和报告； |
| 5.9 | 为便于教学，支持双屏双工模式（一屏编写报告，一屏实时监控及采集） |
| 5.10 | 支持图像筛选：静态图/动态图的取舍； |
| 5.11 | 支持Jpeg，Bmp，Tif，PNG，JP2，GIF，TGA等多种格式图像的输出； |
| 5.12 | 支持动态影像导出为AVI文件； |
| 5.13 | 支持动态影像的播放； |
| 5.14 | 支持在客户端管理中心的影像； |
| 5.15 | 支持管理归档及技师检查等系统任务，以调优系统或排除故障； |
| 6 | 图文报告 |
| 6.1 | 报告界面支持病人基本信息的显示； |
| 6.2 | 支持报告模版管理，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
| 6.3 | 报告的书写/审核权限可分为多级；报告审核后，再修改会保留原始版本； |
| 6.4 | 允许设置报告修改的保护时间，超过该时间的报告需要高权限用户才能修改； |
| 6.5 | 支持查询当前病人的历史检查以及随访记录； |
| 6.6 | 支持电子签名； |
| 6.7 | 支持显示分配到本机的排队工作列表； |
| 6.8 | 支持指定打印机； |
| 6.9 | 支持用户自由编辑报告的打印格式； |
| 6.10 | 支持打印特殊检查治疗同意书 |
| 6.11 | 支持从其他系统去调用病人的各种医疗资料，例如病案信息、检验结果、手术记录等 |
| 6.12 | 支持报告中附加按实际测量数据进行编辑的表格； |
| 6.13 | 支持“检查部位、检查收费、仪器型号、探头频率、临床诊断、登记备注”的输入，并支持常用语录入。 |
| 6.14 | 支持“选择式模板”，实现超声报告的快速录入。 |
| 6.15 | 支持“分项式模板”，实现内镜类报告的需求。 |
| 6.16 | 支持同一检查按多个项目来书写报告，允许自由拆分或组合。 |
| 6.17 | 支持“图文报告”格式， 实现任意幅图像的排版； |
| 6.18 | 支持图文报告分页打印，图文报告可回溯； |
| 6.19 | 打印前可先预览报告，所见即所得； |
| 7 | 图像测量 |
| 7.1 | 支持模拟影像转换的（无像素间距的）DICOM影像校准； |
| 7.2 | 支持测量距离长度，角度； |
| 7.3 | 测量面积、周长； |
| 7.4 | 支持影像标注； |
| 7.5 | 支持对普超、M-Mode,Doppler 多种类型参数校准； |
| 7.6 | 支持体表面积、压力、速度、心率、直径、每搏心搏量、心室射血分数、斜率； |
| 7.7 | 支持舒张期室间隔厚度、舒张期左室腔内径、左室后壁舒张期厚度、舒张期容积； |
| 7.8 | 支持收缩期室间隔厚度、收缩期左室腔内径、收缩期左室后壁舒张期厚度、收缩期容积； |
| 7.9 | 支持影像颜色自由调节；反色、图像自定义选择区域； |
| 8 | 科室管理及产品有效性 |
| 8.1 | 查询统计：医生工作量报表/岗位工作量报表/科室工作量报表/设备利用率统计/收费项目统计/申请科室分布统计/检查项目分类统计/阳性率统计/随访符合率统计； |
| 8.2 | 产品具有有效的SFDA医疗器械注册证书（超声图文网络工作站软件）,须提供证书复印件。 |
| 8.3 | 支持产前超声筛查、远程指导与质控技术，须提供第三方权威证明材料 |
| 9 | 刻录备份 |
| 9.1 | 离线刻录： 可以定期或定量将一批或单个病人的超声图像刻录到CD/DVD光盘或硬盘中，并可以在任一的电脑上浏览图像。 |
| 9.2 | 离线恢复： 可以按照检查号、病人编号、病人姓名、时间范围等条件检索DVD光盘号，并可以重新将图像送回PACS服务器。 |

（7）心电图文网络工作站软件要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统的开放性 |
| 1.1 | 在许可情况下可接入市面上大部分主流的6道及以上数字心电图机。 |
| 1.2 | 系统支持心电图及电生理设备的图像或报告采集、归档、存储、发布 |
| 1.3 | 符合DICOM3.0标准，支持DICOM3.0标准格式存储与转换，支持心电与放射、超声系统无缝融合和全院统一临床WEB一站式发布与浏览。 |
| 1.4 | 通过中国医疗信息集成（IHE-C）心电测试，获得≥10个以上功能角色认证，提供证明文件 |
| 2 | 数据采集 |
| 2.1 | 支持登记、采集、分析、报告为一体的平台式软件管理与登录方式。 |
| 2.2 | 支持心电波形文件与患者的自动匹配和手工匹配 |
| 2.3 | 支持门诊、急诊、病房移动、区域会诊采集患者心电信息 |
| 2.4 | 支持静态心电、运动心电及其他电生理设备采集 |
| 2.5 | 支持同步9导、12、15、16、18导静态心电检查 |
| 2.6 | 支持多种导联体系。 |
| 2.7 | 支持心电信号质量实时检测指示：采用不同的颜色指示信号质量好、信号质量一般、信号质量差 |
| 2.8 | 支持使用心电图机实现采集同步12导联达到60秒长度心电波形 |
| 2.9 | 产品支持心电波形采集或图文报告解析接入 |
| 2.10 | 支持运动负荷试验检查 |
| 2.11 | 支持波形布局、波形增益、波速和导联类型设置 |
| 3 | 诊断分析 |
| 3.1 | 常规分析功能：如：单导联选择、走纸速度、导联增益、常规测量、心率测量、心率校准、分规工具、振幅测量、电子标尺功能。 |
| 3.2 | 心电高级分析功能：QT离散度分析、心电向量图分析、频谱心电图分析、心率变异分析、高频心电分析。 |
| 3.3 | 支持同步十二导心电图波形显示，也支持连续十二导心电图波形显示，同时具有多样化的显示模式，包括12*1、3*4、3*4+1、3*4+3、6*2、6*2+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）。 |
| 3.4 | 支持多种增益调整。 |
| 3.5 | 提供丰富的测量分析值显示、打印，基本测量值 |
| 3.6 | 支持远程会诊：支持集中诊断和疑难会诊两种模式 |
| 3.7 | 支持心拍特征模板自动识别。 |
| 3.8 | 支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理： |
| 3.9 | 支持智能化诊断模板术语库，用户可以新增、删除以及归类 |
| 3.10 | 支持心电图的特征描述 |
| 3.11 | 支持记忆跟随输入，避免重复输入 |
| 3.12 | 支持汉语拼音缩写快速查找，提高书写速度 |
| 3.13 | 支持常用符号小键盘输入 |
| 3.14 | 支持常用语管理 |
| 3.15 | 支持阳性、示教、会诊、危急、敏感等报告标记附加 |
| 3.16 | 支持DICOM、非DICOM等多种格式图像的导入、导出的图像管理 |
| 3.17 | 支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息，更加方便临床使用。 |
| 3.18 | 支持历史记录的对比调阅 |
| 3.19 | 可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息； |
| 3.20 | 可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较，以更好地对比细节； |
| 3.21 | 除了时间上的纵向对比外，还可以支持不同检查类型之间的横向对比调阅。 |
| 3.22 | 提供导联纠错功能，包括左右手电极、胸电极反转。 |
| 3.23 | 提供重新滤波功能。 |
| 3.24 | 支持病人编号、病人姓名、波形表现、诊断意见等多种条件的精确查询、组合查询、模糊查询 |
| 4 | 打印及其它 |
| 4.1 | 提供丰富的打印报告模板 |
| 4.2 | 支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1等 |
| 4.3 | 支持同步或连续打印顺序 |
| 4.4 | 支持A4、B5等打印纸张 |
| 4.5 | 支持基线位置调整 |
| 4.6 | 支持自动增益调整 |
| 4.7 | 支持彩色打印 |
| 4.8 | 打印网格粗细设置、打印波形粗细设置 |
| 4.9 | 支持报告排版自定义，可以根据医院习惯调整打印的报告信息，以及各项报告信息的打印位置。 |
| 4.10 | 支持9导/12导/15导/16导/18导心电图报告显示、打印功能。 |
| 4.11 | 系统支持完善的日志记录管理 |
| 4.12 | 支持统计查询分析 |
| 4.13 | 支持电子签名，支持报告和审核二级报告流程 |
| 4.14 | 具备权限管理功能，能够按权限及科室限制访问 |
| 4.15 | 支持苹果、安卓操作系统移动客户端的移动浏览 |
| 4.16 | 支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8操作系统 |
| 4.17 | 心电波形图能与PACS影像浏览器的一体化集成显示，除显示CR、DR、CT、MR、DSA、DF、US影像外，能显示DICOM波形图格式的ECG图像，并对原始心电波形放大缩小分析,支持现场验证，可实现横向与纵向的历史图像对比分析。 |

（8）排队叫号管理软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持控制台模式 |
| 1.1 | 支持对分诊区域、队列、检查室、呼叫参数、数据源的维护 |
| 1.2 | 支持在RIS/PACS系统中内嵌排队叫号系统 |
| 1.3 | 新增队列、删除队列、设置队列对应的ID值 |
| 1.4 | 显示报告分发状态 |
| 1.5 | 可设置队列的名称、队列的语音呼叫名称 |
| 1.6 | 新增、修改、删除检查区信息；新增、删除诊室信息 |
| 1.7 | 设置大屏ID值、呼叫器ID值、条屏ID值 |
| 1.8 | 设置诊室的名称、诊室语音呼叫的名称 |
| 1.9 | 可以自定义诊室对应的检查队列、呼叫信息的格式 |
| 1.10 | 可以设置呼叫过患者后，名字是否从队列中立即消失；设置呼叫患者时，语音重复呼叫次数 |
| 2 | 支持登记工作站排队模式 |
| 2.1 | 支持显示队列信息、呼叫患者、患者状态管理、取报告管理 |
| 2.2 | 实时显示每个队列当前的队列信息、显示当天已被呼叫过的所有信息 |
| 2.3 | 队列中已呼叫、挂起患者，用颜色标识 |
| 2.4 | 可以将患者做弃号处理、将队列中的信息进行丢号、召回操作 |
| 2.5 | 可以将病人进行移动队列操作、将急诊患者设定优先、可进行患者延后操作 |
| 2.6 | 设置队列的初始号码 |
| 2.7 | 可查看已检查完毕的队列 |
| 2.8 | 支持患者的登记、患者的查询（单条件/多条件） |
| 2.9 | 可打印检查单、医院科室名称、患者名称、患者所在就诊队列名称、排队号码、当前时间、需要等待人数 |
| 2.10 | 支持取报告信息的管理 |
| 3 | 支持检查工作站呼叫模式 |
| 3.1 | 设置服务器数据源与呼叫的科室、呼叫信息显示控制台ID |
| 3.2 | 呼叫、重呼患者、延后当前呼叫患者、选呼队列中的患者 |
| 3.3 | 每一个科室应可以设置多个呼叫的队列 |
| 3.4 | 可以对设置的多个队列进行优先级的设置，即：当优先级最高的队列信息被呼叫完毕后，可自动呼叫下一优先级队列的信息 |
| 3.5 | 自动显示呼叫患者的基本信息、申请单信息、显示当前队列患者列表，并可在列表选择患者呼叫 |
| 3.6 | 支持检查机房内显示申请单信息、核对病人身份 |
| 4 | 显示设置控制 |
| 4.1 | 支持显示队列的名称、可自定义显示屏显示格式和内容；包括呼叫信息，等候队列信息、取报告队列、注意事项等 |
| 4.2 | 支持每屏每一个队列显示的行数可进行设置、每一个队列应与系统维护的队列一一对应 |
| 4.3 | 支持队列信息可滚动显示，滚动时间间隔可设置、将所有队列信息显示在屏幕 |
| 4.4 | 支持多个显示屏选择打开设置配置文件、将一个显示屏的配置文件复制到另一个显示屏 |
| 4.5 | 可设置队列显示字段、液晶显示屏颜色、界面元素的坐标 |
| 4.6 | 支持呼叫信息滚动方向支持左右、上下滚动、设置注意事项信息，可左右、上下滚动，也可静态显示 |
| 5 | 液晶显示屏/ LED显示屏 |
| 5.1 | 支持候诊区、检查室液晶显示器、Led屏显示 |
| 5.2 | 支持将设置好的队列信息显示到特定的Led屏、任意品牌的液晶电视 |
| 5.3 | 呼叫完毕后可以进行重新呼叫；可显示当前被呼叫的信息，如：请101号张三到第四诊室就诊 |
| 5.4 | 支持候诊区一台电脑连接一个或多个大屏分队列显示 |
| 5.5 | 支持检查室门头Led条屏集中控制显示、液晶显示屏显示由室内电脑控制显示 |
| 5.6 | 支持呼叫信息全屏显示，显示格式可一行显示也可多行显示 |
| 6 | 其他 |
| 6.1 | 排队叫号系统能与登记工作站、放射技师检查工作站、超声等图文网络工作站软件实现一体化数据交互和嵌入式操作，支持呼叫办理、顺延、未准备、弃号处理 |
| 6.2 | 排队叫号系统能够自定义定制美观界面显示。 |

# 第六章   商务条款

一、采购系统的总体要求：

1.必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担责任。

2. 必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、售后服务

1、本项目系统的原厂质量保修期≥3年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2. 在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、安装调试

1. 安装完成时间：合同签订后60日内完成软件开发、调试并试运行，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对系统设备验收合格后（工程类项目出具验收报告），在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

# 第七章  财务结算

一、未中标供应商投标保证金的领取

自中标公告发出5个工作日后，若无其他问题，携带往来款收据到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司财务室办理（联系电话：0571-64785985）。

二、中标供应商投标保证金

中标单位的投标保证金，在合同签订后凭往来款收据原件、缴入保证金凭证复印件、合同复印件到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司财务室办理退还手续，采购单位将在5个工作日内无息退，由于中标单位迟迟不提出退还保证金致使保证金逾期退还的，责任由中标单位自负。

- 项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目验收通过后，供应商将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付100%项目款。

四、质量保证金

在合同签订前由中标人按合同总金额的10%交纳至采购单位指定帐户。合同履行完毕经验收合格后满壹年，经回访无质量问题由采购单位无息退还。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其质量保证金作出补偿。

# 第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：JD2018BF－

甲  方（使用方）：建德市第四人民医院

乙  方（供应商）:

见证方（招标方）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市第四人民医院全院影像系统采购项目的中标单位。按照招标文件（JD2018BF-  ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 货物名称 | 品名规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  | ￥ 元 |  |

1、以上总金额包括供货、运输装卸、调试、备品备件、保险、税金、验收、培训、辅助工作及售后服务、等完成本项目的所有费用。（详见明细报价清单）

2、全院PACS系统能够与医院现有HIS、EMR等系统以及现有建德市区域影像心电及诊断中心信息系统和区域影像会诊中心（建德市第一人民医院）实现整体无缝对接和数据融合，且所有的接口费用包含在投标总价中。

第二条：质量要求：

1.必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担责任。

2. 必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。

第三条：合同履行时间、地点

1. 安装完成时间：合同签订后     日内完成软件开发、调试并试运行，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

第四条：验收时间、组织

1、乙方将所供商品送达甲方指定地点安装调试完毕后，由甲方组织专业技术人员进行验收。甲方对产品验收合格后，在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖甲方公章。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2、验收费用包括在总投标报价中，由乙方承担。

第五条：货款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目验收通过后，乙方将结款申请1份、发票原件（全额开具）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付100%项目款。

第六条：质量保证金

在合同签订前由乙方按合同总金额的10%交纳至甲方指定帐户。合同履行完毕经验收合格后满壹年，经回访无质量问题由及甲方无息退还。因乙方所供商品质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其质量保证金作出补偿。

第七条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

本项目所有系统的原厂质保期为    年（规格参数内有注明的以规格参数要求为准）。合同标的保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。合同标的出现故障的，乙方在接到用户维修要求后供应商应承诺在    小时内响应并提出解决方案，    小时之内到现场对故障进行处理。维修过程中所需材料供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过   小时必须送达采购单位。若    小时内无法修复的，应    小时内提供相应备用设备并负责安装调试。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

第十条  违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，建德市采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2018BF-  ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间：    年   月  日

签约地点：建德市第四人民医院

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：    年  月  日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

# 第九章  附件

附件一

投标报价函

建德市第四人民医院：

贵单位JD2018BF-  号建德市第四人民医院全院影像系统采购项目招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份，副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本标项愿按人民币(大写)                                     （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵中心可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标供应商(盖章)：

2018年  月   日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2018BF-                                          单位：元

| 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院级影像系统 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                 职务：                     日期：

备注： 1. 投标总报价包括供货、运输装卸、调试、备品备件、保险、税金、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。须提供所有产品的价格清单。

2. 全院PACS系统能够与医院现有HIS、EMR等系统以及现有建德市区域影像心电及诊断中心信息系统和区域影像会诊中心（建德市第一人民医院）实现整体无缝对接和数据融合，且所有的接口费用包含在投标总价中。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

4. 投标方不能拆分标项内容投标。

5. 投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

6. 特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。

附件三：

投 标 函

建德市第四人民医院 ：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市第四人民医院全院影像系统采购项目(招标编号：JD2018BF-  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；商务技术文件正本1份、副本5份；资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：2018年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：JD2018BF-

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 规格、型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2018年  月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：JD2018BF-

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采购系统的总体要求 |  |  |  |  |
| 二 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标单位公章：

2018年  月  日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2018BF-

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2018年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市第四人民医院:

本授权书声明：注册于                （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市第四人民医院全院影像系统采购项目（招标编号：JD2018BF-  ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2018年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标单位（盖章）：

2018年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市第四人民医院：

关于贵方 2018 年   月   日招标编号为JD2018BF-  的建德市第四人民医院全院影像系统采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的税务登记证复印件（加盖公章）

3、有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）

4、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

5、投标方一般情况

6、2018年1-9月的财务报表（加盖公章）。

7、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标单位（盖章）：

2018年  月  日

附件十

投标方一般情况

招标编号：JD2018BF-

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标单位（盖章）：

2018年  月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2018年 月  日

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                          单位的                          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德市第四人民医院全院影像系统采购项目

招标编号：JD2018BF-

（资格审查文件、报价文件或商务技术文件或资信文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2018年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市第四人民医院全院影像系统采购项目

招标编号：JD2018BF-

（资格审查文件、报价文件或商务技术文件或资信文件）

采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封