| 项目名称： | 华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CTZB-2022100329 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 交易方式： | 电子交易（政府采购云平台） |
| 采 购 人： | 杭州市拱墅区教育发展服务中心 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二二年十月 |

目录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 6 -

须知前附表	- 6 -

一、总则	- 9 -

二、招标文件的构成、澄清、修改	- 17 -

三、投标	- 17 -

四、开标、资格审查与信用信息查询	- 23 -

五、评标	- 24 -

六、定标	- 24 -

七、合同授予	- 25 -

八、电子交易活动的中止	- 27 -

九、验收	- 27 -

十、其他	- 28 -

第三章 采购需求	- 29 -

一、项目概述	- 29 -

二、建设需求概述	- 29 -

三、主要系统改造要求	- 32 -

四、产品需求清单及技术要求	- 34 -

五、商务要求	- 86 -

六、特别说明与规定	- 88 -

第四章 评标方法和标准	- 90 -

评标方法和标准前附表	- 90 -

一、评标方法	- 93 -

二、评标标准	- 93 -

三、评标程序	- 93 -

四、评审中的其他事项	- 95 -

第五章 拟签订的合同文本	- 100 -

第一部分 合同书	- 100 -

第二部分 合同一般条款	- 105 -

第三部分 合同专用条款	- 111 -

第六章 应提交的有关格式范例	- 113 -

第七章 附件	- 130 -

第一章 招标公告

项目概况： 华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目_招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年11月14日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2022100329

项目名称：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目

预算金额（元）：1350000

最高限价（元）：1270000

采购需求

标项名称：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目

数量：1批

预算金额（元）：1350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购内容为华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电系统改造所需的软硬件产品及配套专业技术服务，详细采购内容、采购清单及要求见招标文件第三章采购需求。

备注：本项目不允许采购进口产品。

合同履行期限：见招标文件第三章采购需求。

本项目接受联合体投标：☑是（备注：本项目仅允许大中型企业与小微企业组成联合体参加投标）

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2022年11月14日14:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月14日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年11月14日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8748821（发布时间：2022-06-14）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。具体详见招标文件第二章总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章投标人须知第3.10点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人应当按照平台提示和招标文件的规定，在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市拱墅区教育发展服务中心

地址：杭州市上塘路201号

传真：/

项目联系人（询问）：朱老师

项目联系方式（询问）：0571-88259339

质疑联系人：韩老师

质疑联系方式：0571-85336077

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市拱墅区文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传真：/

项目联系人（询问）：张柳霞、谢武剑（13857110281）

项目联系方式（询问）：0571-85830297、87631191

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市拱墅区财政局（政府采购监管科）

地址：杭州市拱墅区祥符街道北城街55号人防大厦1017室

传真：/

联系人：彭先生

监督投诉电话：0571-85463096

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 本项目特别约定 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类，单一产品或核心产品：采购清单中标注★的产品为本项目核心产品（详见采购清单） |
| 1.3.2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 详见第七章附件8《中小企业声明函》所列 |
| 1.5.1 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的_产品运输_工作分包（备注：本项目仅允许大中型企业向小微企业合理分包） ☐B不同意分包 |
| 1.6.1.2 | 是否允许采购 进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品 ☐可以就__/__采购进口产品 |
| 1.6.2 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 1.6.5.1 | 中小企业信用融资 | （1）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 （2）供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 3.2.1.1 | 统一现场考察 | ☐A不组织 ☑B组织，时间：2022年11月01日09:30，地点：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）（杭州市拱墅区竞舟北路120号），联系人：吴老师，联系方式：18368080575。 |
| 3.2.2.1 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 ☐B组织，时间：_____/___，地点：____/____，联系人：____/____，联系方式：____/____。 |
| 3.5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：详见本章第3.5.1款。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四章评标标准提供。 |
| 3.6.1 | 投标报价 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3.10.1 | 备份投标文件送达地点、时间和签收人 | （1）送达地点：杭州市拱墅区文晖路42号现代置业大厦西楼1801室 （2）送达时间：投标截止时间前 （3）签收人：张柳霞（联系电话：15757182516） 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 3.14.1 | 投标样品 | ☑A不要求提供 ☐B要求提供，具体规定如下：_/_ |
| 3.15.1 | 方案讲解演示 | ☑A不组织 ☐B组织，具体规定如下：_/_ |
| 7.2.1 | 履约保证金数额 | 缴纳金额：合同金额的1 ％ |
| 10.1.2 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | （1）支付方：中标供应商 （2）金额：17970.00元 （3）缴纳时间：采购结果发布后5日内一次性缴纳 （4）收取账户：浙江省成套招标代理有限公司（户名），7331610182600126385（帐号），中信银行杭州西湖支行（开户行） （5）缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金） （6）特别说明：采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按招标文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、验收不予通过。 |
| 10.2.1 | 重要提醒 | （1）本表内容是对《第二章投标人须知》内容的补充和修改，如果本表和第二章投标人须知的约定不一致，以本表的约定为准。 （2）招标文件中所有加粗、加下划线及斜体的条款提请各供应商重点注意，因误读、漏读、错读招标文件内容而造成的一切后果，是供应商自身责任，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 （3）联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |

一、总则

### 1.1 适用范围

本招标文件适用于华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的招标、投标、开标、资格审查与信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 定义

1.2.1“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2“采购代理机构/采购组织机构”均系指采购公告中载明的采购代理机构。

1.2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（第七章附件5）；

1.2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

1.2.7特殊符号定义与说明

（1）标注“▲”号的内容：系指本项目的“实质性要求条款”；

（2）标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”；

（3）标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

（4）标注“★”号的产品：系指本项目的“核心产品”；

（5）标注“■”号的内容：系指本项目的“重要参数或功能要求”。

1.2.8其他定义

（1）“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

（2）“复制件”是指原件的复印件或扫描件。

（3）“进口产品”系指通过中国海关报关验放，进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）“产品制造商”系指拥有产品自主知识产权的单位。

（5）“重大偏离”或“保留”：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的；“细微偏离”：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

### 1.3 项目属性、核心产品和采购标的对应行业

1.3.1项目属性与核心产品：详见《须知前附表》

1.3.2采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》

### 1.4 联合体投标

1.4.1是否接受联合体投标：详见《第一章 招标公告》；

1.4.2接受联合体投标的，组成联合体的各方应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购（本项目仅允许大中型企业与小微企业组成联合体参加投标）。以联合体形式参加政府采购的，应当在投标文件中提交《联合协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议》的联合体投标无效；

（2）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准）；以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（4）联合体形式参加政府采购的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（5）联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按联合投标协议书约定共同缴纳。

### 1.5 分包

1.5.1是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.5.2以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

1.5.3中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 1.6 采购项目需要落实的政府采购政策

#### 1.6.1进口产品采购管理

1.6.1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.6.1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

#### 1.6.2支持绿色发展

1.6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

1.6.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.6.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

#### 1.6.3支持中小企业发展

1.6.3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.6.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.6.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.6.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.6.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.6.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 1.6.4支持创新发展

1.6.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.6.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 1.6.5中小企业信用融资

1.6.5.1中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

#### 1.6.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 1.7 询问、质疑和投诉

#### 1.7.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

#### 1.7.2供应商质疑

1.7.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.7.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（供应商在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日起计算）。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.7.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见第七章附件2。

1.7.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.7.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

1.7.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

#### 1.7.3供应商投诉

1.7.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

1.7.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.7.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1.7.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见第七章附件3。

#### 1.7.4在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

二、招标文件的构成、澄清、修改

### 2.1 招标文件的构成

2.1.1招标文件包括下列文件及附件：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 应提交的有关格式范例

第七章 附件

2.1.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2.2采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

### 3.1 招标文件的获取

3.1.1招标文件获取的时间、地点、方式、售价：详见《招标公告》。

### 3.2 现场考察或开标前答疑会

#### 3.2.1现场考察

3.2.1.1现场考察时间、地点、联系人：详见《须知前附表》。

3.2.1.2《须知前附表》规定组织统一现场考察的，采购人将按《须知前附表》规定的时间、地点统一组织供应商进行现场考察，此外其他任何时间采购人不再组织供应商进行现场考察工作。现场考察过程中，供应商应当自觉遵守采购人的相关规定，服从采购人现场管理，加强自身安全管理，供应商在现场考察过程中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行承担。采购人在现场考察中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 3.2.2开标前答疑会

3.2.2.1开标前答疑会时间、地点、联系人：详见《须知前附表》。

### 3.3 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.4 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 3.5 投标文件的组成

投标人应按下表所列清单提供相关资料，否则一切风险和责任由投标人自行承担：

#### 3.5.1资格文件

| 序号 | 第一部分《资格文件》组成内容及要求 | 格式范例 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函［格式见第六章］ | 提供 |
| 1-2 | ▲联合体投标证明材料： ☑联合协议［格式见第七章附件6］ （提示：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供，政采云平台材料上传时，上传全空白页面即可）。 | 提供 |
| 备注 | 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |  |

#### 3.5.2商务技术文件

| 序号 | 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 | 格式范例 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-2 | ▲投标函［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-3 | ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-4 | ▲分包意向协议［格式见第七章附件7］ （提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。） | 提供 |
| 2-5 | ▲符合性审查资料［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-6 | 评分标准相对应的商务、资信、技术资料［根据评分标准要求提供］ | / |
| 2-7 | ▲投标标的清单［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-8 | ▲投标产品符合政策要求的节能产品认证证书（如有） （提示：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。） | / |
| 2-9 | ▲商务技术偏离表［格式见第六章］ | 提供 |
| 2-10 | ▲政府采购供应商廉洁自律承诺书［格式见第六章」 | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |

#### 3.5.3报价文件

| 序号 | 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 | 格式范例 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 《报价文件》封面［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-2 | ▲开标一览表（报价表）［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-3 | 中小企业声明函［如是，格式见第七章附件8］ | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 3.6 投标报价

3.6.1投标报价：详见《须知前附表》

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件《第六章 应提交的有关格式范例》规定的格式进行编制，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

3.7.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.7.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 3.8 投标文件的签署、盖章

3.8.1《投标文件》应当按照《第二章 投标人须知》规定和《第六章 应提交的有关格式范例》要求进行盖章、签署。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或招标文件要求应当提供而未提供的，投标无效。

3.8.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.8.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 3.9 投标文件的提交、补充、修改、撤回

3.9.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

3.9.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.9.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人、采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 3.10 备份投标文件

3.10.1备份投标文件送达方式、地点和签收人：详见《须知前附表》。

3.10.2投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

3.10.3备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘或DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

3.10.4直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达至指定地点提交给采购人或采购代理机构，采购人、采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

3.10.5以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购人或采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

3.10.6投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 3.11 关联供应商参加同一合同项下采购活动的限制

3.11.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理。

3.11.2▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理。

3.11.3▲存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

### 3.12 投标文件的无效处理

有招标文件第四章第4.2点规定的无效标情形之一的，投标无效。

### 3.13 投标有效期

3.13.1投标有效期：提交投标文件的截止之日起【90】天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

3.13.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.13.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人、采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 3.14 投标样品

3.14.1投标样品的名称、数量、制作标准、检测报告要求、送达时间、送达地点、联系人及联系电话：详见《须知前附表》。

### 3.15 方案讲解演示

3.15.1方案讲解演示的组织与方式：详见《须知前附表》。

四、开标、资格审查与信用信息查询

### 4.1 开标

4.1.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

4.1.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购组织机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在【30分钟】内完成在线解密。

4.1.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 4.2 资格审查

4.2.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

4.2.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格符合性进行审查。

4.2.3投标人未按招标文件要求提交与“申请人的资格要求”的条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效，并不再将其商务技术文件、报价文件提交给评标委员会进行后续评审。

4.2.4允许联合体投标的采购项目，投标人以联合体形式参加投标的，应当在资格文件中提供有效的联合协议（格式见第七章附件6），否则投标无效。

4.2.5对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.2.6资格审查合格的投标人不足3家的，不再进行评标。

### 4.3 信用信息查询

4.3.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

4.3.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

4.3.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.3.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件《第四章 评标方法与标准》。

六、定标

### 6.1 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 6.2 中标通知与采购结果公告

6.2.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书（也可以以纸质形式发出中标通知书，纸质中标通知书可邮寄），同时编制发布采购结果公告。

6.2.2采购结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，以及其他规定的内容。

6.2.3采购结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

### 7.1 合同的签订

7.1.1合同主要条款详见《第五章 拟签订的合同文本》。

7.1.2采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.1.3中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

7.1.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

7.1.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

7.1.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目中标金额的【2.5％】向采购人、采购代理机构进行赔偿，赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及因中标供应商拒绝签订合同给采购人、采购代理机构造成的其他损失，同时采购人或采购代理机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

7.1.7采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 7.2 履约保证金

7.2.1履约保证金的数额：详见《须知前附表》

7.2.2中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

7.2.3采购人可根据杭州市政府采购网公布的中标供应商履约评价情况适当减免履约保证金。中标供应商履约验收评价总分为100分的，采购人将免收履约保证金；评价总分在100分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额的【1.0％】。

7.2.4履约保证金在合同履约完毕、项目验收合格之前不予退还。中标供应商按照合同约定完成合同履约的，其缴纳的履约保证金在项目验收合格之日起5个工作日内退还，逾期退还的，中标供应商可要求采购人支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05％计算，最高限额为合同履约保证金的20％；

7.2.5中标供应商不履行合同，已缴纳的履约保证金不予退还；如果中标供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从其缴纳的履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的其他违约责任的权利。

7.2.6因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标供应商可以按照合同约定要求采购人对其受到的损失予以赔偿或者补偿。

八、电子交易活动的中止

8.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

九、验收

9.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

9.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收参考资料一并存档。

9.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

9.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、其他

### 10.1 采购代理服务费

10.1.1采购代理服务费的支付方：中标供应商

10.1.2收取标准或金额：详见《须知前附表》

10.1.3缴纳时间：采购结果发布后5日内，一次性缴纳

10.1.4缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金）

10.1.5特别说明：

（1）本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在投标报价时应自行予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按招标文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、验收不予通过。

10.1.6中标供应商确定后，中标供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从中标供应商的赔偿款中收取。

### 10.2 其他

10.2.1重要提醒：详见《须知前附表》

第三章 采购需求

## 一、项目概述

本项目为货物类采购项目，采购内容为华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电系统改造所需的软硬件产品及配套专业技术服务，合同范围包含但不仅限于系统改造方案的优化和系统改造所需的所有软硬件产品的设计、制造、运输、临时仓储、安装（含配套施工、辅材辅料、原有设备拆除与调整、场地开挖与修复、综合布线等）、系统集成、系统调试、验收配合、技术培训、售后服务以及招标文件约定的其他一切内容。

各供应商应根据《公开招标采购文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求，结合自身实力，提出最佳投标方案参与投标。

## 二、建设需求概述

华东师范大学附属杭州学校和苑校区位于拱墅区竞舟北路120号，根据拱墅区教育局规划进行整体改造，需完成网络、监控、公共广播、风雨操场多媒体设备、电子围栏、无线上网等系统，学校改造项目施工单位已承担部分弱电工程项目（墙体内线材部分已放置完成，无水晶头、无面板）。

### 2.1学校概况

华东师范大学附属杭州学校和苑校区共有2幢教学楼，1幢体育馆。绿化遍布校园四周，学校还有西、北两个主要出入口，西出入口有一间门卫室。

总平图纸

### 2.2建设内容

本次项目为华东师范大学附属杭州学校和苑校区改造，包括网络、监控、电子围栏、巡更、公共广播、风雨操场多媒体设备、电子围栏、无线上网等系统。投标供应商如认为采购内容（清单）中缺少了满足采购需求所必需的产品或其他工作内容，投标供应商应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在投标总价内。

此次弱电项目的主要内容有：

（1）中标人需完成对与现有学校改造施工单位弱电界面的对接（具体在现场踏勘时与校方确认）；

（2）网络、监控、电子围栏、巡更、公共广播（模拟）、风雨操场多媒体设备、电子围栏、无线上网等系统设备的安装、集成、调试，确保正常使用；

（3）无线系统需配置无线AC管理器，并接入区教育局无线认证系统；

（4）建设物联网系统，将监控、道闸、广播等接入物联网系统。

设备点位表：

| 位置 | 1#2# |  |  |  | 3# |  |  |  | 4# |  | 传达室/室外 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4F | 3F | 2F | 1F | 4F | 3F | 2F | 1F | 2F | 1F |  |  |
| 数据信息插座 | 27 | 44 | 22 | 20 | 14 | 56 | 19 | 7 | 6 | 3 | 4 | 222 |
| 语音信息插座 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| AP | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |  | 40 |
| 枪机 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 36 | 99 |
| 半球 |  | 4 | 4 | 15 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 26 |
| 智能球机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| 全域摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 走廊10W壁挂 | 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 4 |  | 40 |
| 教室6W壁挂 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 24 |
| 食堂音响 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 草坪音响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 室外音柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |

## 三、主要系统改造要求

### 3.1安防监控系统

（1）监控系统总体要求：做到视频监控无死角。监控总机房设在行政楼二层现有弱电机房里面，在学校西值班室设置分机房对监控画面进行实时播放；

（2）监控主机（不含食堂监控主机）需与区监控中心相联，实现区监控中心能够统一管理与监看。（注：1.区监控中心可视化网络监控平台为：ISC综合管理平台）；

（3）在制高点安装1个全景相机，对学校正大门进行监控；

（4）根据学校要求，指定人员实现网络访问监控系统的功能；

（5）需完成学校电子地图制作。地图画面模版包括校园整体鸟瞰二维图，二维地图实现放大缩小功能并叠加相机图标；通过点击教学楼的图标链接，可跳转到对应教学楼的立面图，楼层图上部署室内的监控点图标，点击相机图标可跳转相应画面；整体平台支持扩展前端报警系统，可实现与校园四周围墙摄像头联动，并出现相应摄像头画面弹窗显示功能；

（6）配置行为分析主机，对不少于32路学校摄像机进行轮训分析。支持护学岗行为分析：如离岗/睡岗、玩手机、人数异常、人员滞留行为等异常；支持校门口人员行为分析：人员倒地、人员聚集、剧烈运动（打架）、快速移动（奔跑）等。支持校门口事件检测，如游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞等常见场景。也可以学校实际情况配置应用场景。当有报警情况发生时，将预警信息推送至学校监控平台客户端进行告警,另本系统需预留拱墅区智安校园管理平台对接接口，可随时完成对接；

（7）本次监控需接入拱墅区教育局物联网，并通过物联网接入拱墅区监控ISC监控管理平台。

### 3.2网络设备系统

网络系统总体应具有一定的可升级性和前瞻性，保证网络承载量的冗余，系统工作稳定可靠。安装后对设备进行调试，确保每个网络终端均可同时访问Internet以及教育专网，网络设备将以万兆上联万兆下联为基础、千兆到桌面的网络架构，组建校园内部局域网，校园内的网络系统应具有可管理性。

### 3.3公共广播系统（模拟广播系统）

（1）广播覆盖区域包括教学楼教室与走廊、食堂、风雨操场以及户外区域等；

（2）教学区室内广播系统要求：每个教室、走廊、大厅等部位均安装10W左右额定功率的壁挂音响；

（3）音控室设在机房中心二层音控室；

（4）学校广播系统整体设计：要求室内广播、室外广播均可以由音控室控制，也可以进行区域单独控制，音乐可单独播放并实现控制室监听。

### 3.4风雨操场声光电系统

（1）声光电部分主要有体艺馆（风雨操场）做声光电系统、要求会议、学术讨论、演讲、报告、舞台演出、多媒体教学培训等活动，需要配置性价比较高的专业声光电系统，要求系统达到适用性、稳定性、多功能、先进性、可扩展性；

（2）要求对风雨操场进行适当的声学处理（通过声场测试软件EASE测试）达到一般会议活动需求。同时，美学效果上必须与已有硬装修色系完美匹配，力求视觉上达到浑然一体的效果。混响时间应取中等混响时间，声场分布要比较均匀，并且没有共振，颤动回声，驻波，声聚焦、声染色等建声缺陷。要兼顾声音的丰满度，不能太干涩，有足够的语言清晰度和可懂度。

## 四、产品需求清单及技术要求

（以下清单中标注★的产品为本项目核心产品）

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | ★拾音半球摄像机 | （1）不小于200万 1/2.7" CMOS拾音半球摄像机； （2）支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； （3）主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720； （4）最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （5）内置GPU芯片，麦克风，扬声器； （6）支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； （7）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； （8）支持DC12V。 | 台 | 26 |
| 2 | ★枪型网络摄像机 | （1）不小于200万 1/2.7" CMOS 枪型网络摄像机； （2）支持Smart侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； （3）最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； （4）内置暖白光补光灯； （5）补光距离不小于60米（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （6）动态范围不小于106dB； （7）信噪比不小于62dB； （8）需支持IP67防尘防水； （9）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 86 |
| 3 | 电源适配器 | 12V 9A | 个 | 28 |
| 4 | ★智能球型摄像机 | （1）机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； （2）摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （3）全景摄像机水平视场角≥180°，垂直视角≥140°；全景枪机1/1.8" CMOS图像传感器，像素400万；高速跟踪球机1/1.8" CMOS图像传感器，像素400万，光学变焦20倍，云台，水平360°连续旋转； （4）内置GPU芯片； （5）视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒； （6）最低照度可达彩色0.0001 lx，黑白0.0001 lx； （7）红外距离不小于180米； （8）设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； （9）运动目标锁定数量≥70个，可检测和锁定最小运动目标≤ 2×2像素； （10）目标跟踪切换时间≤0.3秒； （11）支持对单侧或双侧触发警戒线的行为进行锁定跟踪并提示,系统支持设置警戒线数量大于或等于55条（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （12）自动定标成功后，定标点位置偏差小于0.8米； （13）实现自动多目标跟踪，手动控制与单目标持续跟踪之间一键模式切换； | 台 | 3 |
| 5 | ★全域摄像机 | （1）800万180°四代球型全域监控； （2）自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为≥180°，垂直视场角为≥80°（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （3）支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； （4）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； （5）支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全域监控摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心； （6）支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标； （7）支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪； （8）产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对≥60个目标进行检测并抓拍（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （9）支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒； （10）支持GB35114安全加密； （11）传感器类型: 全景1/1.8＂progressive scan CMOS，细节1/1.8＂progressive scan CMOS； （12）最低照度: 0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）； （13）星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR； （14）宽动态: 全景不支持，细节支持120 dB超宽动态； （15）光学变倍: ≥48倍； （16）焦距: 全景2.8 mm；细节6.0~288 mm； （17）视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） ; 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） ; 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远）； （18）红外照射距离:≥ 250 m； （19）防补光过曝: 支持； （20）水平范围:≥ 360°； （21）垂直范围: ≥-15°~90°（自动翻转）； （22）水平速度: 水平键控速度：≥0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：≥240°/s； （23）垂直速度: 垂直键控速度：≥0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：≥200°/s； （24）主码流帧率分辨率: 全景50 Hz：25 fps（4096 × 1800）; 60 Hz：30 fps（4096 × 1800）； （25）细节50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080）； （26）除雾: 支持。 | 台 | 1 |
| 6 | 64路16盘位硬盘录像机 | （1）标准机架式； （2）2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，16盘位，可满配8T、10T硬盘、2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （3）报警IO：16进8出； （4）支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； （5）支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； （6）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 | 台 | 3 |
| 7 | 企业级硬盘 | 8T,7200RPM,SATA | 个 | 48 |
| 8 | ★行为分析主机 | （1）不低于8盘位，可满配10T硬盘，支持硬盘热插拔，本次配置4*4T硬盘； （2）不少于2个HDMI，2个VGA，1个eSATA接口； （3）不少于2个千兆网口； （4）不少于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； （5）报警IO：不少于16进8出； （6）设备内置不少于 2 颗GPU，支持虚拟引擎，1*GPU=4*虚拟引擎，虚拟引擎支持单独加载算法，依据算法能力不同，可配置实时视频分析，轮巡视频分析，定制抓图分析，图片导入分析； （7）输入/输出带宽：不低于320M/256M； （8）支持32路H.265、H.264编码混合自适应接入； （9）最大支持16路1080P解码，最大支持16路同步回放； （10）支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （11）支持配置报警间隔时间、时间0.5、1-1800（整数）秒可选（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （12）在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间10-3600秒可选（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （13）支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划； （14）支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作； （15）支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码。 | 台 | 2 |
| 9 | LCD拼接屏（含支架） | （1）LCD液晶显示单元； （2）尺寸：不小于55英寸； （3）分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； （4）视角：178°(水平)/ 178°(垂直) ； （5）响应时间：8 ms (G to G) ； （6）对比度：1200:1； （7）亮度：500cd/㎡； （8）物理拼缝：不大于3.5mm； （9）输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； （10）输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； （11）控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1； （12）功耗：≤ 210 W； （13）液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换； （14）无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点； （15）拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 | 台 | 6 |
| 10 | 超高清解码器 | （1）基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； （2）支持HDMI、BNC输出口解码输出； （3）支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出； （4）HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz）； （5）支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码； （6）支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能； （7）输出参数：≥8路HDMI, 4路BNC； （8）解码参数：解码分辨率最高3200W像素，解码通道：≥128； （9）解码能力：支持≥4 路多轨3200W，或4路1600W，或16路800W，或72 路1080P 或128路720P及以下分辨率同时实时解码； （10）画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； （11）支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等）实时解码上墙显示。（提供第三方检验报告）； （12）支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理； （13）支持接入人脸摄像机，可将人脸摄像机的视频画面和人脸检测结果（包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息）实时解码上墙显示。 | 台 | 1 |
| 11 | 阳光食堂硬盘录像机 | ≥16路H.265、H.264混合接入，160M接入存储/80M转发，2盘位，单盘最大支持8TB，1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出，2个千兆网口。 | 台 | 1 |
| 12 | 43寸液晶监视器 | （1）工业级原装DID面板，分辨率：≥1920×1080，亮度：≥400 cd/㎡，对比度：≥1000:1，信号输入：≥CVBS(BNC)×4、VGA(D-Sub)×1、DVI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容]、HDMI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容]，控制方式：RS232串口控制、一路环出、红外遥控，平均无障碍时间为≥50000小时，内置工业风扇、画中画显示。含支架、框架； （2）▲本产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标时应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标人电子签名或公章），否则投标无效。 | 台 | 1 |
| 13 | ★24口接入交换机 | （1）交换容量：≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；接口：≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； （2）网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； （3）可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担； （4）VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN； （5）链路聚合：支持链路聚合； （6）节能低碳：支持端口节能； （7）安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率（要求提供官网链接和截图证明）； （8）要求提供设备入网证； （9）品牌要求：要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 9 |
| 14 | ★监控核心交换机 | （1）交换容量≥598G，包转发率≥200Mpps（以产品制造商官网公布最小值为准，证明材料：提供产品制造商官网截图和查询链接作为证明材料，加盖投标人电子签名或公章）； （2）固化10/100/1000M以太网端口≥24（其中8个可以光电复用），固化10G SFP+≥4个； （3）节能低碳：要求支持端口节能； （4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； （5）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； （6）支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； （7）支持快速链路检测，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； （9）所投产品取得工信部进网许可； （10）▲质保要求：5年原厂质保。 | 台 | 1 |
| 15 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 16 | 线材 | 设备集成，光纤跳线、光纤尾纤及点对点网线 | 批 | 1 |
| 17 | 控制终端 | CPU不低于双核2.4GHz/8G内存/256固态 /21.5寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 18 | 操作台 | 2联操作台，尺寸：≥1200mm*640mm*750mm | 个 | 1 |
| 19 | 1.2米机柜 | （1）尺寸:600mm宽*1200mm高*600mm深； （2）容积（U）:22； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 个 | 1 |
| 20 | 室外防水箱 | 304不锈钢，规格为500*400*200 | 个 | 2 |
| 21 | UPS电源主机 | （1）在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW； （2）输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC； （3）输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99； （4）输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤1.5%； （5）输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%； （6）输出额定电压应220/230/240VAC可调； （7）额定输出功率因数应≥0.9； （8）输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤1.0%，100%市电非线性负载：≤2.4%； （9）输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥90.3%； （10）过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥1min； （11）外接电池电压：不低于192VDC一组； （12）应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机； （13）应具备并机功能，支持不少于3台并机运行； （14）UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维； （15）须标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控； （16）应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件； （17）应支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 台 | 1 |
| 22 | 蓄电池 | （1）本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah； （2）为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌； （3）蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料； （4）蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施； （5）蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接； （6）蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； （7）蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内； （8）蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； （9）防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； （10）蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； （11）同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% 。 | 节 | 16 |
| 23 | 电池箱 | 定制A16规格，喷塑冷轧钢板材质。总配电回路容量需配套，国标、输入输出回路配套。厚度 | 套 | 1 |
| 24 | 双防区主机 | （1）触碰单线报警； （2）防剪断报警（入侵人员在剪断合金线之前，先用普通电源线短接要剪断的部分，再剪短合金线）； （3）符合国家技防办最新验收标准； （4）具有液晶显示功能； （5）可定时自动撤防和布防； （6）可定时自动高低压转换； （7）电压可设置为任意一个值，强于只有高低压2种模式的机器； （8）灵敏度可调，极大低降低误报 | 台 | 1 |
| 25 | 键盘 | 大屏液晶中文显示，和脉冲主机双向通讯，真正做到撤防和布防，能分清脉冲主机是短路报警或者断路报警。 | 台 | 1 |
| 26 | 高压避雷器 | 氧化锌，三叶片，耐压30KV | 个 | 1 |
| 27 | 报警喇叭 | 声光报警,具有防水功能 | 个 | 1 |
| 28 | 防水箱 | 规格为500*400*200 | 个 | 1 |
| 29 | 终端杆 | 约32*850MM铝合金 | 根 | 160 |
| 30 | 终端杆绝缘子 | ABS工程塑料，新料，耐压50KV，天蓝色 | 个 | 320 |
| 31 | 终端杆加厚底座 | 铁镀锌，壁厚约3MM，万向，可调节杆子方向 | 个 | 160 |
| 32 | 终端杆防雨帽 | ABS工程塑料，新料，耐压50KV | 个 | 160 |
| 33 | 终端杆固定件 | 铁镀锌，直径约6MM | 个 | 640 |
| 34 | 挂钩 | 配套 | 个 | 320 |
| 35 | 合金线(多股) | 高强度铝合金材质(2.0) | 米 | 2200 |
| 36 | 高压线 | 高绝缘材质，内芯为多股合金线，内芯直径约1.6MM | 米 | 120 |
| 37 | 线－线连接器 | 高强度铝合金材质 | 个 | 30 |
| 38 | 中间收紧器 | ABS工程塑料，新料，耐压50KV，天蓝色 | 个 | 30 |
| 39 | 警示牌 | 约230mm×120mmx3mm发泡板文字双面 | 个 | 50 |
| 40 | 接地线 | 接地线 | 米 | 120 |
| 41 | 接地桩 | 接地桩 | 个 | 1 |
| 42 | 信号线 | 信号线 | 米 | 120 |
| 43 | PVC管 | PVC | 米 | 120 |
| 44 | 人脸测温终端 | （一）硬件要求： （1）不小于7英寸LCD触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080； （2）设备本地人脸库存储容量不低于50000张，本地卡存储容量不低于50000张，本地出入记录存储容量不低于100000条； （3）设备支持刷脸展示刷脸人员姓名，温度及健康码状态，并提供照片截图； （4）设备采用热成像测温，分辨率不低于120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m距离范围内非接触式自动人体测温； （5）设备不需要布线即可部署，要求能实现高度调节，无线wifi连接，续航时间6个小时及以上； （6）设备支持在0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 （二）软件功能要求： 1.具有人员信息管理系统 （1）支持学生或者老师自行上传人脸信息； （2）支持提供添加与修改学生、老师、家长基本信息； （3）支持提供添加、修改老师、学生组织架构； （4）支持查看与统计每个学生当天测量温度与健康码状态（提供软件截图）； （5）后台可设置关联人员，一个学生最多可关联6个家长，且可显示关联人员是否绑定微信（提供软件截图）。 2.具有消息通知及数据统计 （1）班级管理员支持查看当天所属班级学生总人数、通校生人数、住校生人数及实时在校人数； （2）班级管理员支持按日查询所属班级按时到校、迟到、未到、请假和离校人数； （3）家长端支持实时接收自己、绑定学生和接送人员的进出提醒，接收学生迟到、请假等异常提醒，消息内容包含姓名、时间、出校入校、进出位置及识别照片； （4）当家长端绑定2个及2个以上学生，支持多学生切换。 3.测温管理系统 （1）支持体温和健康码现场报警功能； （2）支持实时出勤统计功能； （3）健康码预警功能：每日可预查询全员健康码，上学前提前将异常通知相关老师和家长证明材料：提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料，复印件加盖投标人电子签名或公章； （4）戴口罩识别率≥99%。 （三）本项目要求按照信息系统等级保护二级安全防护的要求进行开发，需提供等级保护二级安全防护报告。 | 套 | 2 |
| 45 | 巡更系统 | （1）通话功能：固定不低于5组电话号码，面对突发事件可及时响应； （2）无线传输：每条记录0.51KB，30M流量可上传3万条数据； （3）语音提示：通过外放的高音喇叭提示巡检器各种工作状态； （4）摔倒报警：为避免巡检人员在巡检过程出现突发状况，当巡检人员摔倒后巡检器会自动上传摔倒报警数据； （5）报警模式：巡检器低电后，自动上传管理中心。避免因低电漏巡； （6）紧急报警：当巡逻人员遇到危险后，通过SOS按键上传管理中心； （7）完全防水：完全密封防水设计，可在雨天巡逻使用； （8）低电关机：巡检器设计了低电自动关机功能，保证巡检器的续航能力； （9）包含至少30个巡更点； （10）需接入区教育局平安校园综合监管平台，并出具对接承诺书。 | 套 | 1 |
| 二 | 网络系统设备 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 单口面板 | 个 | 222 |
| 2 | 双口面板 | 双口面板 | 个 | 16 |
| 3 | 六类信息模块 | 六类信息模块 | 个 | 238 |
| 4 | 六类跳线 | 六类跳线 | 根 | 238 |
| 5 | 8口光纤配线架 | 8口光纤配线架 | 个 | 4 |
| 6 | 48口光纤配线架 | 48口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 7 | 48口网络配线架 | 48口网络配线架 | 个 | 8 |
| 8 | 48口网络理线架 | 48口网络理线架 | 个 | 8 |
| 9 | ★48口接入交换机 | （1）交换容量：≥430Gbps，包转发率≥130Mpps；接口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP口； （2）网络防环：支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； （3）可靠性：支持虚拟化功能，实现设备堆叠、负载分担； （4）VLAN：支持基于端口、协议、MAC的VLAN； （5）链路聚合：支持链路聚合； （6）安全防雷：支持10KV业务端口防雷能力，以降低设备的损坏率； （7）品牌要求：要求与核心交换机同一品牌； （8）投标产品取得工信部进网许可。 | 台 | 8 |
| 10 | 50对110配线架 | 50对110配线架 | 个 | 4 |
| 11 | 100对110配线架 | 100对110配线架 | 个 | 1 |
| 12 | ★8口poe交换机 | （1）≥8个1G/2.5G电口；≥2个万兆SFP+口，1个console配置口； （2）交换容量≥80G；包转发率≥62Mpps； （3）支持ipv4和ipv6协议双栈； （4）支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准；整机最高POE输出功率≥120W；单端口最高输出功率≥30W； （5）支持IPv4/Ipv6路由功能，支持基于端口的VLAN(4K)，支持端口流量统计、空闲关闭与环路检测； （6）支持WEB/TELNET/SNMP/SSH网管；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合； （7）电源：交流220V（实际满足100-240V输入）； （8）兼容性要求：要求交换机、单模模块与无线控制器同一品牌； （9）▲质保要求：5年原厂质保。 | 台 | 2 |
| 13 | ★24口poe交换机 | （1）≥24个100M/1G/2.5G 电口，≥3个万兆SFP+口，1个console配置口； （2）交换容量≥240G；包转发率≥190Mpps； （3）支持ipv4和ipv6协议双栈； （4）支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准；整机最高POE输出功率≥240W；单端口最高输出功率≥30W； （5）支持IPv4/ ipv6路由功能，支持基于端口的VLAN(4K)，支持端口流量统计、空闲关闭与环路检测； （6）支持WEB/TENET/SNMP网管；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合； （7）电源：交流220V（实际满足100-240V输入）； （8）兼容性要求：要求交换机、单模模块与无线控制器同一品牌； （9）▲质保要求：5年原厂质保。 | 台 | 3 |
| 14 | ★核心交换机 | （1）实配主控引擎≥2，电源模块≥2，万兆以太网光口≥24个，千兆以太网光接口≥8个，千兆以太网电口≥24个； （2）交换容量≥10.8Tbps，包转发率≥5200Mpps（证明材料：提供产品制造商官网截图和查询链接作为证明材料，加盖投标人电子签名或公章）； （5）支持ipv4和ipv6协议双栈； （6）主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； （9）为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV； （10）为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥48个或整机业务插槽≥3个（证明材料：提供产品制造商官网截图和查询链接作为证明材料，加盖投标人电子签名或公章）； （11）N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合（证明材料：提供产品制造商官网配置手册配置截图和查询链接作为证明材料，加盖投标人电子签名或公章）； （12）支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； （13）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； （14）支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； （15）支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 （16）支持基础安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； （17）支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； （19）要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 （20）符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口休眠。 （21）所投产品取得工信部进网许可（证明材料：工信部颁发的进网许可证明文件，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （22）▲质保要求：5年原厂质保。 | 台 | 1 |
| 15 | 万兆单模光模块 | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 26 |
| 16 | 放装AP | （1）供电方式：支持DC供电或PoE供电不降流； （2）工作模式：支持全频段802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，整机支持不低于4条空间流；支持ipv4和ipv6协议双栈。 （3）协商速率：整机协商速率≥1.7Gbps（证明材料：提供设备制造商官网链接地址和官方技术说明网页截图，加盖投标供应商公章）； （4）（3）接口要求：壁挂或吸顶式安装，支持≥2个接口，要求≥1个100/1000M/2.5G接口和1个10/100/1000M电口； （5）VIP优先接入及SSID隐藏（或饱和时，强制新用户接入立即下线）：在单个AP容纳的用户达到可接入上限的情况时，其中一些重要用户可设为vip用户，要求能保障这部分VIP用户优先接入；同时，为了保证某些区域接入体验，可以设置区域A用户数饱和阈值，一旦接入用户数饱和，AP可以设置将SSID隐藏(或饱和时，强制新用户接入立即下线)，保证当前接入用户体验； （6）WIFI6成熟度：要求投标产品为成熟产品（证明材料：工信部型号核准证和WiFi6联盟证书，复印件加盖投标供应商公章）； （7）认证支持：802.1X、Portal、MAC认证、无感知认证等； （8）物联网支持：支持常用物联网协议； （9）兼容性要求：与无线控制器同一品牌； （10）▲质保要求：5年原厂质保。 | 个 | 31 |
| 17 | 高密AP | （1）供电方式：支持DC供电或PoE供电不降流； （2）工作模式：支持全频段802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；整机支持不低于6条空间流；▲采用三射频设计；支持ipv4和ipv6协议双栈（证明材料：提供设备制造商官网链接地址和官方技术说明网页截图，加盖投标供应商公章）； （3）接口要求：壁挂或吸顶式安装，支持≥2个接口，要求≥1个100/1000M/2.5G接口和1个10/100/1000M电口； （4）协商速率：整机协商速率≥3Gbps（证明材料：提供设备制造商官网链接地址和官方技术说明网页截图，加盖投标供应商公章）； （5）VIP优先接入及SSID隐藏（或饱和时，强制新用户接入立即下线）：在单个AP容纳的用户达到可接入上限的情况时，其中一些重要用户可设为vip用户，要求能保障这部分VIP用户优先接入；同时，为了保证某些区域接入体验，可以设置区域A用户数饱和阈值，一旦接入用户数饱和，AP可以设置将SSID隐藏(或饱和时，强制新用户接入立即下线)，保证当前接入用户体验； （6）WIFI6成熟度：要求投标产品为成熟产品（证明材料：工信部型号核准证和WiFi6联盟证书，复印件加盖投标供应商公章）； （7）认证支持：802.1X、Portal、MAC认证、无感知认证等； （8）物联网支持：支持常用物联网协议； （9）兼容性要求：要求与无线控制器同一品牌； （10）▲质保要求：5年原厂质保。 | 个 | 7 |
| 18 | 面板AP | （1）供电方式：支持DC供电或PoE供电不降流； （2）工作模式：支持全频段802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，整机支持不低于4条空间流；支持ipv4和ipv6协议双栈。 （3）协商速率：整机协商速率≥1.7Gbps（证明材料：提供设备制造商官网链接地址和官方技术说明网页截图，加盖投标供应商公章）； （4）接口要求：面板型AP，支持嵌入86面板安装方式；1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联（证明材料：提供设备制造商官网链接地址和官方技术说明网页截图，加盖投标供应商公章）； （5）VIP优先接入及SSID隐藏（或饱和时，强制新用户接入立即下线）：在单个AP容纳的用户达到可接入上限的情况时，其中一些重要用户可设为vip用户，要求能保障这部分VIP用户优先接入；同时，为了保证某些区域接入体验，可以设置区域A用户数饱和阈值，一旦接入用户数饱和，AP可以设置将SSID隐藏(或饱和时，强制新用户接入立即下线)，保证当前接入用户体验； （6）WIFI6成熟度：要求投标产品为成熟产品（证明材料：工信部型号核准证和WiFi6联盟证书，复印件加盖投标供应商公章）； （7）认证支持：802.1X、Portal、MAC认证、无感知认证等； （8）物联网支持：支持常用物联网协议； （9）兼容性要求：与无线控制器同一品牌； （10）▲质保要求：5年原厂质保。 | 个 | 14 |
| 19 | 无线控制器 | （1）管理AP数：最大可支持≥144个AP，实配≥64个AP管理授权； （2）硬件接口：≥WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console；内置双电源；吞吐量≥10Gbps； （3）支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （4）支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； （5）支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； （6）结合公有云平台可实现极简运维及业务增值； （7）无线定位：定位精度2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署； （8）要求与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 20 | 网络机柜 | （1）尺寸:600mm宽*2000mm高*600mm深； （2）容积（U）:42； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 个 | 5 |
| 21 | 服务器机柜 | （1）尺寸:600mm宽*2000mm高*1000mm深； （2）容积（U）:42； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 个 | 3 |
| 22 | 线材 | 设备集成，光纤跳线、光纤尾纤、万兆堆叠模块及点对点网线 | 批 | 1 |
| 三 | 风雨操场扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 | （1）机箱规格 :EIA标准1U金属机箱； （2）面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； （3）预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； （4）接收方式 :天线分集式接收； （5）操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作； （6）振荡模式 :PLL相位锁定频率合成； （7）载波频段: UHF530-690.000MHZ； （8）单机频带宽度 :50 MHz； （9）单机频道数量：2000个； （10）频率间隔：25KHz； （11）音频灵敏度: -48±3dB； （12）综合S/N比:>100dB(A) ； （13）综合T.H.D.:<0.5%@1kHz； （14）综合频率响应:70Hz-15kHz； （15）最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%； （16）静音控制模式:数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节； （17）最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小； （18）天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出； （19）输出插座：2个独立的XLR平衡插座，1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座； （20）电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出； （21）具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 | 套 | 2 |
| 2 | 头戴无线话筒 | （1）接收频道 :双通道接收； （2）机箱规格 :EIA标准1U金属机箱； （3）面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度； （4）预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用； （5）接收方式 :天线分集式接收； （6）操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作； （7）振荡模式 :PLL相位锁定频率合成； （8）载波频段: UHF530-690.000MHZ； （9）单机频带宽度 :50 MHz； （10）单机频道数量：2000个； （11）频率间隔：25KHz； （12）音频灵敏度: -48±3dB； （13）综合S/N比 : >100dB(A) ； （14）综合T.H.D. :<0.5%@1kHz； （15）综合频率响应 : 70Hz-15kHz； （16）最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%； （17）静音控制模式 : 数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节； （18）最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小； （19）天线： 50Ω/TNC，支持天线环路输出； （20）输出插座 ： 2个独立的XLR平衡插座，1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座； （21）电源供应 ： 100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出； （22）具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu | 套 | 2 |
| 3 | 合唱话筒 | （1）双层防风隔离组件有效阻隔噪音、爆破音； （2）φ34纯金镀膜电容传声器，指向性宽广、良好的频率响应； （3）配有蜘蛛网减震支架，以及高通滤波器、衰减器等可以帮助您抑制隆隆声、振动和响亮的声音，并且最大限度地减少平衡录音的近讲效应； （4）指 向 性：心型单指向、全指向（可切换）； （5）频率范围：30 Hz–18ＫHz； （6）灵 敏 度：-36±2dB @1kHz （0dB=1V/pa）； （7）输出阻抗：200Ω； （8）负载阻抗：≥1000Ω； （9）开关：-10dB衰减开关、50-300HZ； （10）信噪比：≥70dB； （11）供电电压：48v幻像电源； （12）最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz) ； （13）与调音台同品牌. | 套 | 3 |
| 4 | 话筒天线 | （1）采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； （2）天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； （3）载波范围为500MHZ─850MHZ； （4）能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； （5）分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； （6）天线分配：4路双通道输出； （7）适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； （8）输入截断点： +15dBm； （9）输出/输入增益： +1.0dB±1dB； （10）输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz； （11）输出/入阻抗： 50Ω； （12）天线输出接头： TNC插座； （13）天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) ； （14）电源输入： 12V-15V/5A DC； （15）电源输出： 12V/1.2A DC (Each one) ； （16）消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。 | 套 | 2 |
| 5 | 调音台 | （1）≥24路4编组调音台； （2）≥18路话筒线路输入+6个立体声输入； （3）单通道具有4段EQ附中频扫频功能； （4）≥4个立体声返回； （5）≥6个AUX辅助输出（AUX1-4带推子前/后适用于返送；AUX5-6推子后用于发送效果）； （6）具有≥2路主通道输出+4组编组； （7）100mm推拉电位器； （8）单声道输入通道有48V可开关的幻象电源； （9）可任意选配两个模块：效果模块、均衡模块、USB录音播放模块、歌名同时显示播放模块、声轨时间同步显示播放器。（提供彩页） | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | （1）处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP； （2）电源抑制比：≥80dB； （3）信噪比：≥100dB； （4）失真：0.03%@100w,20~20kHz； （5）模拟最大增益：≥51dB； （6）模拟通道数：≥16进16出； （7）量化位数：≥24bit； （8）采样率：≥48k； （9）频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB； （10）幻象电源：48V； （11）最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡； （12）等效输入噪声：≤-131dBU； （13）总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu（第三方检测报告）； （14）支持DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块； （15）输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等； （16）输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； （17）支持外接RS232控制（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （18）设备名称可修改，允许中文名称； （19）可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； （20）输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； （21）有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整。 | 台 | 1 |
| 7 | 抑制器 | （1）输入通道2CH:XLR&1/4''TRS； （2）输出通道2CH:XLR&1/4''TRS； （3）输入阻抗10K ohm； （4）最大输出≥+18dBu； （5）输出阻抗600 ohm； （6）最大输出≥18dBu； （7）THD+N：<0.05%； （8）S/N ：105dB(A) ； （9）频率响应：30Hz-18KHz； （10）陷波点数：18x2静动态可设； （11）监测速度：高/中/低； （12）压缩功能：-40~+12dB； （13）移频功能：主动； （14）均衡场景：≥4组； （15）均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （16）面板锁：密码锁定/解锁； （17）语言选择：中英文； （18）保护：开关机防冲击设计； （19）显示：液晶屏操作指引.编辑轮； （20）冷却：散热器/自然冷风； （21）面板控制：手动控制+全自动数字操作； （22）后板控制：电源开/关； （23）消耗电源：≤30W； （24）电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz； （25）工作温度：-20°----85°； （26）储存温度：-40°----85°。 | 台 | 1 |
| 8 | 线阵音箱 | （1）两分频线性阵列扬声器； （2）2×8"进口大功率低频驱动单元； （3）1×1.7"进口高音单元； （4）额定功率不小于500W(AES)/Ω； （5）特性灵敏度不小于100dB/W/m； （6）输出声压级不小于127dB(Continues)；133dB(Peak) ； （7）低频截止频率不高于：65Hz；高频截止频率不高于：20KHz； （8）单只水平覆盖范围：≥100°；单只垂直覆盖范围：≥10°（垂直梯形校正角度≥2-8°）； （9）可与同系列双10吋双8吋组合吊挂，形成一致的波阵面修正号筒垂直排列。 | 只 | 8 |
| 9 | 线阵音箱 | （1）1×18"长冲程低频驱动单元； （2）额定功率不小于1000W(AES)/8Ω； （3）特性灵敏度不小于100dB/W/m； （4）输出声压级不小于130dB(Continues)；136dB(Peak) ； （5）低频截止频率不高于：35Hz； （6）吊挂点可以承受3T以上的拉力。 | 只 | 2 |
| 10 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度29/32/35/38dB(可选择）； （6）标称输出功率（RMS）：2×1000W/8Ω，2×1700W/4Ω，2×2890W/2Ω，桥接1×3400W/8Ω（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥89； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) ； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz) ； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz。 | 台 | 4 |
| 11 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度32/35/38/41dB(可选择）； （6）标称输出功率（RMS）：：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) ； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz。 | 台 | 1 |
| 12 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度29/32/35/38dB(可选择）（提供图片）； （6）标称输出功率（RMS）：2×1000W/8Ω，2×1700W/4Ω，2×2890W/2Ω，桥接1×3400W/8Ω； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥89； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) ； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz) ； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz。 | 台 | 1 |
| 13 | 专业音箱 | （1）1×15"大功率低频驱动单元； （2）1×1.7"钕磁压缩高音单元； （3）额定功率不小于500W(AES)/8Ω； （4）特性灵敏度不小于99dB/W/m； （5）输出声压级不小于126dB(Continues)；132dB(Peak) ； （6）低频截止频率不高于：45Hz；高频截止频率不低于：20KHz； （7）单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60°； （8）会聚椭圆形波导技术，可旋转号筒设计。 | 只 | 2 |
| 14 | 电源管理器 | （1）采用MCU控制，使时序时间更准确； （2）采用≥80A空气开关提供过流保护； （3）LED数字电压指示，时刻监控当前市电电压； （4）过压报警功能（带报警铃声）； （5）提供单机控制、多机联机控制，串口控制、外接设备触法控制功能； （6）提供≥6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出； （7）电源总功率：交流～220V/80A； （8）压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%； （9）输出通道数和插座模式：≥14路，万用电源插座； （10）每通道最大输出电流：≥20A； （11）时序开关频率：每1步/秒； （12）工作电压：~220V±10%； （13）工作频率：50Hz±5%。 | 台 | 2 |
| 15 | 话筒支架 | （1）落地式话筒架，三角支撑，带线夹； （2）高度可调节优于120mm-170mm； （3）横杆可调节优于600mm-900mm。 | 只 | 4 |
| 16 | 机柜 | （1）尺寸:600mm宽*2000mm高*600mm深； （2）容积（U）:42； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 只 | 1 |
| 四 | 模拟广播系统 |  |  |  |
| 1 | 控制终端 | CPU≥双核2.4GHz/≥8G内存/≥256固态 /≥21.5寸液晶显示器/； | 台 | 1 |
| 2 | 播放主机 | （1）≥15.6吋全高清触摸屏幕； （2）不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口（提供设备实物接口图）； （3）6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音； （4）线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。（提供设备实物接口图）； （5）面板带1个可以编程的紧急按键； （6）带2组线路输出接口； （7）内置监听功能，监听音量可以单独调整； （8）工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制主机 | （1）广播系统控制的核心软件； （2）无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； （3）注册方式以USB加密狗硬件注册方式； （4）系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； （5）自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭； （6）支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播； （7）领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； （8）语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口； （9）支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障（提供“考试模式”软件截图）； （10）结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； （11）支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （12）支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储； （13）具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光； （14）具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度； （15）具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据（提供巡检软件截图）； （16）软件获得计算机软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 4 | 节目定时器 | （1）具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； （2）定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定； （3）8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间； （4）支持不少于10组设备开关场景数据； （5）欠压、超压检测及报警功能； （6）单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； （7）支持多台设备级联控制，可自动检测及设置； （8）支持外部中央控制设备控制； （9）支持远程集中控制通过ID检测和设置； （10）支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； （11）额定输出电压: 交流220V.50Hz。 | 只 | 1 |
| 5 | 有线鹅颈话筒 | （1）带音乐前奏音功能，提前吸引听者注意； （2）金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰； （3）轻触式开关，手感舒适，外观设计新颖，品质卓越； （4）红色工作指示光环灯，工作状态一目了然； （5）优质驻极体心形指向音头，配以高保真外围电路，声音纯真； （6）配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； （7）换能方式： 电容式； （8）指 向 性： 心型指向； （9）频率响应： 40Hz-18KHz； （10）输出阻抗: 600Ω±30%； （11）MIC灵敏度：-39dB±3dB； （12）前奏音灵敏度： -50dB±2dB。 | 台 | 1 |
| 6 | 调谐器 | （1）100个电台频率记忆存储器(FM20个、AM20个，SW20个，FM1 20个，AM1 20个) ； （2）自动搜台记忆功能； （3）自动、手动两种调谐方式供选择； （4）频率范围：FM 76.0MHz - 108.0MHz； （5）频率范围：AM 522KHz - 1710KHz； （6）频率范围：SW 2.3MHz - 23.0MHz； （7）灵敏度：FM：12dBuV；SW：30dBuV；AM:60dBuV； （8）信 噪 比：FM：≥60dB;AM/SW ≥43dB。 | 台 | 1 |
| 7 | 前置放大器 | （1）≥13路输入通道： 包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5， 紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1； （2）消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号； （3）紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制； （4）具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音(提供实物接口图）； （5）带钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | （1）桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； （2）支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； （3）支持免提通话和接收广播； （4）支持≥一路本地线路输入≥一路音频辅助输出； （5）网络接口：标准RJ45； （6）Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； （7）内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，3W； （8）频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； （9）信噪比：≥80dB； （10）采样率：8K~48KHz，音频格式：Mp3； （11）总谐波失真：≤1%。 | 台 | 1 |
| 9 | CD播放器 | （1）标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂架，黑色机箱，铝合金面板； （2）音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤； （3）视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y CB/PB CR/PR）,VGA； （4）支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； （5）支持电子抗震技术； （6）USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式； （7）具有蓝牙接收功能、FM收音功能； （8）全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片； （9）机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓； （10）配置全功能遥控器，操作方便； （11）输入全功能遥控器，操作方便； （12）最大消耗功率：25W | 台 | 1 |
| 10 | 音频采集器 | （1）将音频输入接口输入的音频编码为采样率≥48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放； （2）面板带USB接口、SD卡接口，支持MP3\WAV\WMA格式的音乐播放。带5个工业金属控制按键，支持播放\暂停、上一曲\下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。支持红外遥控功能（遥控器选配）； （3）面板带12个可定义的快捷键（提供实物前面板图），可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区； （4）面板带双液晶显示屏（提供实物前面板图）； （5）受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应；2路能在有采集任务是受控打开，外接其他扩展设备； （6）φ6.35话筒接口≥2路。每路均带48V幻像电源开关，每路的高低音调节、音量调节单独可控；其中一路带默音调节功能；另外一路在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统，实现全区讲话或语音广播，做到“想讲就讲” ； （7）立体声信号输入≥4组，每一路的音量单独可调；四组线路输入可单独进行音采集，也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音； （8）信号输出≥2组，可连接有源监听音箱和外扩功放； （9）网络接口：标准RJ45； （10）信噪比：≥70dB。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源管理器 | （1）输入：三相五线制AC380V±10％，50/60Hz； （2）输出：12路输出，每路功率4KW； （3）12路一键式开关顺序，同时可以每路独立开关，可以更改开启顺序； （4）具有定时开启与关闭功能； （5）每路输出由液压电磁式断路器提供过载、短路保护； （6）每路输出通道都具有电流电压测量、漏电报警； （7）手机和电脑上可以远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数； （8）设备内部温度检测报警，上传至云端，实时数据监测； （9）显示：2.8寸触摸屏，可以显示设备状态； （10）通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断； （11）支持中控功能：可以通过Rs485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； （12）支持远程升级：设备联网后可以通过网络远程升级； （13）为保证系统整体稳定效果好，智能电源应与舞台灯具设备为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 12 | 解码器 | （1）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，可远程调整音量和IP地址； （2）带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能； （3）带有24V信号和短路信号报警输入接口； （4）一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出； （5）带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出（提供网络优先/混音的切换功能实物照片）； （6）带USB接口，接入U盘后，用于播放本地节目； （7）支持四线制和三线制消防强切，内置24V强切电源； （8）带短路输出，可实现外部设备联动控制； （9）可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； （10）信噪比：＞80dB； （11）支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) ； （12）网络输入接口：RJ45； （13）音频输出口：RCA×2； （14）本地音频输入口：RCA×2； （15）外接功放输出电源插座：（10A）×1； （16）本地扩声话筒输入口：TRS×1； （17）报警输入接口：短路、24V； （18）短路输出接口：1个。 | 台 | 6 |
| 13 | 监听器 | （1）专业一体化壁挂式设计，木质箱体； （2）话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组； （3）内置2×1 5 W（8欧姆）立体声数字功率放大器。可接附箱； （4）内置1路网络硬件音频解码模块； （5）预留蓝牙天线接口，选配蓝牙接收模块和蓝牙话筒，可以实现蓝牙语音扩声； （6）带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能； （7）带信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行； （8）带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，可用于特殊教育学校； （9）灵敏度：89dB ±3dB； （10）总谐波失真：≤1%； （11）单元规格：4寸宽频音扬声器、2寸高音扬声器； （12）工作电压：165V-250V AC。 | 台 | 1 |
| 14 | ★1#2#功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥700W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |
| 15 | ★3#功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥500W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |
| 16 | ★食堂功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥200W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |
| 17 | ★风雨操场功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥400W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 |  | 1 |
| 18 | ★室外音柱功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥1600W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |
| 19 | ★室外草地音箱功放 | （1）D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放； （2）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图）； （3）可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； （4）频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) ； （5）输出功率：≥400W； （6）额定输出电压：100V±5V； （7）信噪比：≥90dB（A计权）； （8）输入灵敏度：775mV±50mV； （9）总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）； （10）有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |
| 20 | 壁挂音箱 | （1）木质音箱，外饰PVC皮； （2）音箱辐射面成15°倾斜设计（提供图片）； （3）扬声器采用一只优质4.5吋中低音和一只高音扬声器； （4）输入电压：100V； （5）额定功率：10W； （6）频率范围：100Hz-16KHz ±15%； （7）灵敏度：90dB ±3dB（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章） | 只 | 64 |
| 21 | 音量控制器 | 30W定压开关 | 只 | 24 |
| 22 | 食堂壁挂音箱 | （1）壁挂音箱采用一只优质5吋 全频 + Mylar 高音扬声器； （2）可接70V、100V定压输入和4-16欧定阻输入； （3）100V输入电压 额定功率 ：15W/10W； （4）定阻接入额定功率：15W；额定阻抗 8Ω； （5）灵敏度 88dB±3dB。 | 只 | 4 |
| 23 | 风雨操场音柱 | （1）造型新颖、外型美观；安装方便；传输距离远、语言清晰、保真度高； （2）可广泛应用于学校、车站、宾馆、机场等室内播音场所； （3）额定功率：30W； （4）输入电压：100V； （5）频率范围：110Hz-16KHz； （6）灵敏度：88dB±2dB； （7）喇叭单元：LF:4"×3；HF:2.75"×1。 | 只 | 6 |
| 24 | 草地音箱 | （1）额定功率：≥15W； （2）输入电压：100V； （3）灵敏度：87dB±3dB。 | 台 | 5 |
| 25 | 音柱 | （1）外观美观，产品外壳采用铝质材料； （2）安装方便灵活； （3）喇叭单元采用两分频设计； （4）输入电压：100V； （5）额定功率：≥90W； （6）频率响应：120Hz-18KHz (±10%）； （7）灵敏度：89dB ±3 dB； （8）最大声压级：109dB±1dB； （9）喇叭单元：LF：5"×6；HF：1"吋高音。 | 只 | 6 |
| 26 | 操场立柱（含地笼） | （1）预埋件采用Q235钢 （2）法兰：400mm直径的圆法兰，≥8mm厚。 （3）主杆参数：竖杆3.5米，厚度：约5mm。 | 个 | 6 |
| 27 | 避雷器 | （1）用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护，雷击时自动切断输出； （2）1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地； （3）设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—110V，20A； （4）1组报警输出0V（短路）。 | 台 | 1 |
| 28 | 调音台 | （1）10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）； （2）+48V幻想电压； （3）二组立体声输出； （4）2组编组输出； （5）一路效果输出； （6）AUX1输出； （7）一路返回； （8）一组录音输出； （9）一组TRACK输入； （10）支持蓝牙接收功能； （11）支持MP3，WAV双解码播放功能； （12）支持USB，SD卡； （13）内置16DSP效果器； （14）低噪声设计采用TI高质量专业音频运放； （15）支持内置录音； （16）支持USB声卡； （17）支持超重低音输出； （18）采用100mm推子； （19）支持通道监听。 | 台 | 1 |
| 29 | 无线麦克风 | （1）通道数：双通道； （2）面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率； （3）频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) ； （4）振荡模式：PLL相位锁定频率合成； （5）载波频段：640.125-690.000MHz（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （6）频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz； （7）频率间隔:125KHz； （8）可切换频道数： 400（100x4) ； （9）操作方式:飞梭旋钮、按键设置； （10）接收方式:真分集式(True Diversity) ； （11）射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）； （12）最大偏移度：±45KHz； （13）综合S/N比:≧105dB（1KHz-A)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （14）综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz； （15）音频灵敏度：-40±3dB； （16）最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%； （17）最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ； （18）音量输出调整：输出电平可随意调整； （19）静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； （20）灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度； （21）接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米 | 台 | 4 |
| 30 | 话筒信号放大器 | （1）采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； （2）天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； （3）载波范围为500MHZ─850MHZ； （4）能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； （5）分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装； （6）天线分配：4路双通道输出； （7）适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz； （8）输入截断点： +15dBm； （9）输出/输入增益： +1.0dB±1dB； （10）输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz； （11）输出/入阻抗： 50Ω； （12）天线输出接头： TNC插座； （13）天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) ； （14）电源输入： 12V-15V/5A DC； （15）电源输出： 12V/1.2A DC (Each one) ； （16）消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入。 | 台 | 2 |
| 31 | UPS电源主机 | （1）在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW； （2）输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC； （3）输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99； （4）输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤1.5%； （5）输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%； （6）输出额定电压应220/230/240VAC可调； （7）额定输出功率因数应≥0.9； （8）输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤1.0%，100%市电非线性负载：≤2.4%； （9）输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥90.3%； （10）过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥1min； （11）外接电池电压：不低于192VDC一组； （12）应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机； （13）应具备并机功能，支持不少于3台并机运行； （14）UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维； （15）须标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控； （16）应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件； （17）应支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 台 | 1 |
| 32 | 蓄电池 | （1）本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah； （2）为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌； （3）蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料； （4）蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施； （5）蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接； （6）蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； （7）蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内； （8）蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； （9）防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； （10）蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； （11）同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% | 节 | 16 |
| 33 | 电池箱 | 定制A16规格，喷塑冷轧钢板材质。总配电回路容量需配套，国标、输入输出回路配套。厚度 | 套 | 1 |
| 34 | 操作台 | 2联操作台，尺寸：≥1200mm*640mm*750mm | 个 | 1 |
| 35 | 43寸液晶监视器 | （1）工业级原装DID面板，分辨率：≥1920×1080，亮度：≥400 cd/㎡，对比度：≥1000:1，信号输入：≥CVBS(BNC)×4、VGA(D-Sub)×1、DVI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容]、HDMI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容]，控制方式：RS232串口控制、一路环出、红外遥控，平均无障碍时间为≥50000小时，内置工业风扇、画中画显示。含支架、框架。 （2）▲本产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标时应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标人电子签名或公章），否则投标无效。 | 台 | 1 |
| 36 | 单路解码器 | （1）输出参数 ≥1路HDMI，1路VGA，1路BNC； （2）输出分辨率：HDMI:≥1080P: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720P: 1280 × 720@60/50 Hz,4K: 3840 × 2160@30 Hz； （3）解码参数：解码分辨率≥2400W像素，解码通道≥16； （4）解码能力：支持≥1路 2400W，或 2路 1200W，或 4路800W，或 6路 500W，或 10 路 300W，或 16 路 1080P及以下分辨率同时实解码； （5）画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； （6）接口参数：网口≥1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，串行接口≥1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口，音频输出接口 ≥1路，电源外置12 VDC，功耗≤15W。 | 台 | 1 |
| 37 | 广播机房机柜 | （1）尺寸:600mm宽*2000mm高*600mm深； （2）容积（U）:42； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 只 | 2 |
| 五 | 音乐教室扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | （1）1×10"进口大功率低频驱动单元； （2）1×1.3"钕磁压缩高音单元； （3）额定功率≥250W(AES)/8Ω； （4）特性灵敏度≥97dB/W/m； （5）输出声压级≥121dB(Continues)；127dB(Peak) ； （6）低频截止频率：≤60Hz；高频截止频率：≥20KHz； （7）单只水平覆盖范围：≥90°；单只垂直覆盖范围：≥60° | 只 | 2 |
| 2 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度26/29/32/35dB(可选择）； （6）标称输出功率（RMS）：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz) ； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz； （15）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1 |
| 3 | 无线话筒 | （1）通道数：双通道； （2）面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率； （3）频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) ； （4）振荡模式：PLL相位锁定频率合成； （5）载波频段：640.125-690.000MHz； （6）频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz； （7）频率间隔:125KHz； （8）可切换频道数： 400（100x4) ； （9）操作方式:飞梭旋钮、按键设置； （10）接收方式:真分集式(True Diversity) ； （11）射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）； （12）最大偏移度：±45KHz； （13）综合S/N比:≧105dB（1KHz-A)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （14）综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz； （15）音频灵敏度：-40±3dB； （16）最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%； （17）最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ； （18）音量输出调整：输出电平可随意调整； （19）静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； （20）灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度； （21）接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米。 | 台 | 1 |
| 4 | 话筒 | （1）双层防风隔离组件有效阻隔噪音、爆破音； （2）φ34纯金镀膜电容传声器，指向性宽广、良好的频率响应； （3）配有蜘蛛网减震支架，以及高通滤波器、衰减器等可以帮助您抑制隆隆声、振动和响亮的声音，并且最大限度地减少平衡录音的近讲效应； （4）指 向 性：心型单指向、全指向（可切换）； （5）频率范围：30 Hz–18ＫHz； （6）灵 敏 度：-36±2dB @1kHz （0dB=1V/pa）； （7）输出阻抗：200Ω； （8）负载阻抗：≥1000Ω； （9）开关：-10dB衰减开关、50-300HZ； （10）信噪比：≥70dB； （11）供电电压：48v幻像电源； （12）最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz) | 套 | 2 |
| 5 | 调音台 | （1）≥10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）； （2）+48V幻想电压； （3）二组立体声输出； （4）2组编组输出； （5）一路效果输出； （6）AUX1输出； （7）一路返回； （8）一组录音输出； （9）一组TRACK输入； （10）支持蓝牙接收功能； （11）支持MP3，WAV双解码播放功能； （12）支持USB，SD卡； （13）内置16DSP效果器； （14）低噪声设计采用TI高质量专业音频运放； （15）支持内置录音； （16）支持USB声卡。 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | （1）输入通道2CH:XLR&1/4''TRS； （2）输出通道2CH:XLR&1/4''TRS； （3）输入阻抗10K ohm； （4）最大输出+18dBu； （5）输出阻抗600 ohm； （6）最大输出18dBu； （7）THD+N：<0.05%； （8）S/N ：105dB(A) ； （9）频率响应：30Hz-18KHz； （10）陷波点数：18x2静动态可设； （11）监测速度：高/中/低； （12）压缩功能：-40~+12dB； （13）移频功能：主动； （14）均衡场景：4组； （15）均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （16）面板锁：密码锁定/解锁； （17）语言选择：中英文； （18）保护：开关机防冲击设计； （19）显示：液晶屏操作指引.编辑轮； （20）冷却：散热器/自然冷风； （21）面板控制：手动控制+全自动数字操作； （22）后板控制：电源开/关； （23）消耗电源：<30W； （24）电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz | 付 | 1 |
| 7 | 支架 | （1）固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm^p； （2）臂杆长度：230mm^p； （3）箱体固定杆长度：155mm^p。 | 付 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | （1）电源总功率不劣于：220V/30A； （2）支持手动控制、外接设备触法控制功能； （3）不少于 8个万用电源插座； （4）单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A； （5）时序开关频率 1秒/步 | 台 | 1 |
| 9 | 1.2米机柜 | （1）尺寸:600mm宽*1200mm高*600mm深； （2）容积（U）:22； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 个 | 1 |
| 10 | 线材附件 | 线材附件等 | 批 | 1 |
| 六 | 舞蹈教室扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | （1）1×10"大功率低频驱动单元； （2）1×1.3"钕磁压缩高音单元； （3）额定功率≥250W(AES)/8Ω； （4）特性灵敏度≥97dB/W/m； （5）输出声压级≥121dB(Continues)；127dB(Peak) ； （6）低频截止频率：≤60Hz；高频截止频率：≥20KHz； （7）单只水平覆盖范围：≥90°；单只垂直覆盖范围：≥60° | 只 | 2 |
| 2 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度26/29/32/35dB(可选择）； （6）标称输出功率（RMS）：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz) ； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz； （15）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1 |
| 3 | 无线话筒 | （1）通道数：双通道； （2）面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率； （3）频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) ； （4）振荡模式：PLL相位锁定频率合成； （5）载波频段：640.125-690.000MHz； （6）频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz； （7）频率间隔:125KHz； （8）可切换频道数： 400（100x4) ； （9）操作方式:飞梭旋钮、按键设置； （10）接收方式:真分集式(True Diversity) ； （11）射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）； （12）最大偏移度：±45KHz； （13）综合S/N比:≧105dB（1KHz-A)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （14）综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz； （15）音频灵敏度：-40±3dB； （16）最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%； （17）最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ； （18）音量输出调整：输出电平可随意调整； （19）静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； （20）灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度； （21）接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | （1）≥10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）； （2）+48V幻想电压； （3）二组立体声输出； （4）2组编组输出； （5）一路效果输出； （6）AUX1输出； （7）一路返回； （8）一组录音输出； （9）一组TRACK输入； （10）支持蓝牙接收功能； （11）支持MP3，WAV双解码播放功能； （12）支持USB，SD卡； （13）内置16DSP效果器； （14）低噪声设计采用TI高质量专业音频运放； （15）支持内置录音； （16）支持USB声卡。 | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | （1）输入通道2CH:XLR&1/4''TRS； （2）输出通道2CH:XLR&1/4''TRS； （3）输入阻抗10K ohm； （4）最大输出+18dBu； （5）输出阻抗600 ohm； （6）最大输出18dBu； （7）THD+N：<0.05%； （8）S/N ：105dB(A) ； （9）频率响应：30Hz-18KHz； （10）陷波点数：18x2静动态可设； （11）监测速度：高/中/低； （12）压缩功能：-40~+12dB； （13）移频功能：主动； （14）均衡场景：4组； （15）均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （16）面板锁：密码锁定/解锁； （17）语言选择：中英文； （18）保护：开关机防冲击设计； （19）显示：液晶屏操作指引.编辑轮； （20）冷却：散热器/自然冷风； （21）面板控制：手动控制+全自动数字操作； （22）后板控制：电源开/关； （23）消耗电源：<30W； （24）电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz | 付 | 1 |
| 6 | 支架 | （1）固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm^p； （2）臂杆长度：230mm^p； （3）箱体固定杆长度：155mm^p。 | 付 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | （1）电源总功率不劣于：220V/30A； （2）支持手动控制、外接设备触法控制功能； （3）不少于 8个万用电源插座； （4）单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A； （5）时序开关频率 1秒/步 | 台 | 1 |
| 8 | 1.2米机柜 | （1）尺寸:600mm宽*1200mm高*600mm深； （2）容积（U）:22； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 只 | 1 |
| 9 | 线材附件 | 线材附件等 | 批 | 1 |
| 七 | 大队活动室扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | （1）1×10"大功率低频驱动单元； （2）1×1.3"钕磁压缩高音单元； （3）额定功率≥250W(AES)/8Ω； （4）特性灵敏度≥97dB/W/m； （5）输出声压级≥121dB(Continues)；127dB(Peak) ； （6）低频截止频率：≤60Hz；高频截止频率：≥20KHz； （7）单只水平覆盖范围：≥90°；单只垂直覆盖范围：≥60° | 只 | 2 |
| 2 | ★专业功放 | （1）1U标准机架式功率放大器； （2）功放类型：CLASS D类 效率≥90%； （3）保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护； （4）开机软启动延时静噪； （5）输入灵敏度26/29/32/35dB(可选择）； （6）标称输出功率（RMS）：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω； （7）RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥56； （8）THD+N：0.03%(10%额定输出功率，典型值) ； （9）串扰抑制：≥85dB(低于额定功率，20Hz-1kHz)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （10）频率响应：±0.2dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) ； （11）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； （12）阻尼系数：≥500 (8Ω, 20-200Hz) ； （13）信噪比 ：≥105dB (A记权, 20Hz-20kHz) ； （14）电源要求：90∽260VAC，50∽60Hz； （15）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1 |
| 3 | 无线话筒 | （1）通道数：双通道； （2）面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率； （3）频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) ； （4）振荡模式：PLL相位锁定频率合成； （5）载波频段：640.125-690.000MHz； （6）频率宽度: 50（6.25*2*4）MHz； （7）频率间隔:125KHz； （8）可切换频道数： 400（100x4) ； （9）操作方式:飞梭旋钮、按键设置； （10）接收方式:真分集式(True Diversity) ； （11）射频灵敏度：-105dBm（12dB S/N）； （12）最大偏移度：±45KHz； （13）综合S/N比:≧105dB（1KHz-A)（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （14）综合失真度:≦0.5%@1KHz*综合频率响应：70Hz-14000Hz； （15）音频灵敏度：-40±3dB； （16）最大声压级：108dBA@1KHz，THD 1%； （17）最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ； （18）音量输出调整：输出电平可随意调整； （19）静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； （20）灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度； （21）接收距离：无障碍阻隔接收距离约80米 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | （1）≥10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声）； （2）+48V幻想电压； （3）二组立体声输出； （4）2组编组输出； （5）一路效果输出； （6）AUX1输出； （7）一路返回； （8）一组录音输出； （9）一组TRACK输入； （10）支持蓝牙接收功能； （11）支持MP3，WAV双解码播放功能； （12）支持USB，SD卡； （13）内置16DSP效果器； （14）低噪声设计采用TI高质量专业音频运放； （15）支持内置录音； （16）支持USB声卡。 | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | （1）输入通道2CH:XLR&1/4''TRS； （2）输出通道2CH:XLR&1/4''TRS； （3）输入阻抗10K ohm； （4）最大输出+18dBu； （5）输出阻抗600 ohm； （6）最大输出18dBu； （7）THD+N：<0.05%； （8）S/N ：105dB(A) ； （9）频率响应：30Hz-18KHz； （10）陷波点数：18x2静动态可设； （11）监测速度：高/中/低； （12）压缩功能：-40~+12dB； （13）移频功能：主动； （14）均衡场景：4组； （15）均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器（证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人电子签名或公章）； （16）面板锁：密码锁定/解锁； （17）语言选择：中英文； （18）保护：开关机防冲击设计； （19）显示：液晶屏操作指引.编辑轮； （20）冷却：散热器/自然冷风； （21）面板控制：手动控制+全自动数字操作； （22）后板控制：电源开/关； （23）消耗电源：<30W； （24）电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz | 付 | 1 |
| 6 | 支架 | （1）固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm^p； （2）臂杆长度：230mm^p； （3）箱体固定杆长度：155mm^p。 | 付 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | （1）电源总功率不劣于：220V/30A； （2）支持手动控制、外接设备触法控制功能； （3）不少于 8个万用电源插座； （4）单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A； （5）时序开关频率 1秒/步 | 台 | 1 |
| 8 | 1.2米机柜 | （1）尺寸:600mm宽*1200mm高*600mm深； （2）容积（U）:22； （3）前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； （4）防护等级:IP20； （5）主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； （6）厚度：方孔条2.0mm； （7）安装梁1.5mm，其它1.2mm； （8）表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 只 | 1 |
| 9 | 线材附件 | 线材附件等 | 批 | 1 |

## 五、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲交付期限 | 合同生效后60天内实施完毕、符合验收标准 |
| 2 | 交付地点 | 采购人指定地点（华东师范大学附属杭州学校（和苑校区），杭州市拱墅区竞舟北路120号） |
| 3 | 安装调试 | （1）标准：符合投标承诺以及国家、行业相关技术规范与标准； （2）本项目所有产品在安装调试过程中涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，所需费用计入投标报价。 |
| 4 | 验收 | （1）本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标供应商项目实施完毕，经自验合格，提交验收申请后5个工作日内启动。 （2）验收结果符合质量要求，验收合格。 （3）▲特殊条款:①对于网络布线要求公司使用Fluke按布线标准进行自检，公司根据自检报告进行整改。用户根据公司自检报告进行抽检，检查项目为六类通道链入（含跳线），检查标准按国家标准执行，每抽检一个信息点不合格，扣款3000元。②合同执行期间的任何时候，采购人均有权委托第三方权威检测机构对中标供应商所提供的产品及零部件进行抽检，如果检测结果不合格，中标供应商必须接受无条件退货并按合同总金额的300%给予采购人经济补偿。 （4）其他要求见合同。 |
| 5 | ▲质量要求 | 合格（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 6 | 技术培训 | 培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容，培训涉及的所有费用由中标供应商承担。具体培训方案请在投标文件中明确说明。 |
| 7 | 售后服务 | （1）▲质保期（自验收合格之日起计）：所有软硬件产品提供5年上门质保服务（采购产品清单中已注明要求提供原厂质保的需提供原厂质保），综合布线系统提供15年上门质保服务。 （2）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在《投标文件》中说明在保质期内提供的服务计划。在产品整个使用期内，卖方应确保产品的正常使用。在接到用户维修要求后30分钟内作出响应，2小时到达现场处置，24小时内排除故障，以保证使用方的正常工作。若不能修复，则需要免费提供后备或替代设备；零配件在该设备停产后仍需保证5年的供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过2天（特殊设备另行说明）必须送达用户。 （3）投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修。 （4）备件供应：投标方确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。 （5）软件的在线更新升级，网上实时解答用户使用疑难。 |

## 六、特别说明与规定

6.1本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。投标时，核心产品缺漏的视为没有实质性响应招标要求作无效标处理；非核心产品缺漏的，视为“未响应”按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。

6.2投标人所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯他人合法权益，能提供7*24小时的技术及备件支持。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

6.3本章（第二章招标采购需求）是采购人需求的最基本描述，投标人不得擅自改动或删减。投标人如认为采购内容（清单）中缺少了满足采购需求所必需的产品或其他工作内容，投标人应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在投标总价内。

6.4投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

6.5▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的任何赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

6.6▲投标人所提供的所有产品均应当符合国家有关强制标准、准入规定等强制性要求。

6.7本项目将在约定的时间统一安排所有已登记获取招标文件的潜在供应商进行现场踏勘，供应商应当根据采购需求，结合项目现场环境的勘查结果,提出最佳投标方案。线材、线缆等材料费（含安装配件）用采用总价包干，投标人应将各材料（安装配件）名称、数量及价格在投标文件中明示并包含在总价中，用户方对因估测不足而产生的额外费用不予支付。

6.8本项目如涉及原有场地、装修的开挖、复原等工作内容，该部分内容包含在投标总价内，用户单位不再单独支付。如果投标人在报价时未考虑，视为已计入投标总价。

6.9设备的各项要求（品牌、型号、配置）应与中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

第四章 评标方法和标准

评标方法和标准前附表

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 （权重） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务技术分（70分） |  |  |  |
| 1 | 商务资信部分评价 | 1.1投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围与本项目内容相关的得2分，没有的不得分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。 | 2 |
|  |  | 1.2投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，且认证范围与本项目内容相关的的得2分，没有的不得分。证明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。 | 2 |
|  |  | 1.3投标人自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（弱电系统建设或改造）成功业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：同时提供合同和验收合格报告，复印件加盖投标人电子签名或公章。 | 3 |
| 2 | 技术商务符合性评价 | 2.1投标技术、商务响应与采购要求的符合性评价： （1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）核心产品一般技术要求存在负偏离的，每一个产品扣4分； （3）非核心产品一般技术要求存在负偏离的，每一个产品扣2分； （4）一般商务要求存在负偏离的每条扣5分； （5）此项最多得32分，最低得0分。 备注：未按招标文件要求提供符合要求的证明材料的视为负偏离。 | 32 |
| 3 | 投标产品评价 | 3.1投标产品技术规格先进性评价，投标产品技术规格实质性优于采购要求且具有实用性的，每个产品得1分，最多得2分。 备注：优于情况（正偏离）应当提供详细技术说明材料予以证明，否则不得分。投标产品存在技术负偏离时，同时存在的正偏离不予计分。 | 2 |
|  |  | 3.2投标产品功能先进性评价，投标产品具备的功能实质性优于采购要求且具有实用性的，每个产品得1分，最多得2分。 备注：优于情况（正偏离）应当提供详细技术说明材料予以证明，否则不得分。投标产品存在技术负偏离时，同时存在的正偏离不予计分。 | 2 |
|  |  | 3.3投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得2分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得0.5分，最多得2分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件，投标人电子签名或公章）。 | 4 |
| 4 | 技术服务方案评价 | 4.1投标人针对本项目重点、难点的分析的完整性、合理性评价。投标人根据自身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说明。评委根据供应商的阐述说明，对其重点难点分析的完整性、全面性、合理性进行评价打分。实施重点和难点阐述完整且合理的得3分，存在欠缺但基本完整、合理的得1.5分，不完整或不合理或未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 4.2投标人对本项目建设的优化方案的全面性性、合理性评价。投标人根据自身经验，对本项目的建设方案提出优化，评委根据优化方案的全面性、合理性进行评价打分。优化方案全面且合理的得5分，存在欠缺但基本全面、合理的得3分，方案不全面或不合理的得1分，未提供方案的得0分。 | 5 |
|  |  | 4.3项目组织实施方案评价，包括详细组织实施方案的完整性、合理性、科学性，以及为保障项目顺利实施的各项措施的合理性（包括进度安排、完工时间、验收方案等）。方案完整且合理的得3分，基本完整、合理的得1.5分，不完整或不合理的得0分。 | 3 |
|  |  | 4.4拟派项目实施团队合理性评价。拟派项目实施团队人员数量、岗位设置、专业技能配置合理，可以满足项目实施要求的得3分；存在缺陷但基本合理，基本能够满足项目实施要求的得1.5分；配置不合理，无法满足项目实施要求的得0分。 备注：拟派项目实施团队人员应当是投标人在职人员，提供距离投标截止之日最近一期人员社保缴纳证明，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 4.5安装与调试方案的合理性评价，包括安装调试的实施流程与进度安排、技术标准与规范、各项保障措施。投标人制定的安装与调试方案合理的得2分，存在欠缺但基本合理的得1分，不合理或未提供方案的得0分。 | 2 |
|  |  | 4.6培训方案的合理性评价，包括培训方式、培训标准与目标承诺。投标人制定的培训方案合理的得2分，存在欠缺但基本合理的得1分，不合理或未提供方案的得0分。 | 2 |
|  |  | 4.7投标产品质保期承诺评价：投标人承诺的所有产品（布线系统除外）质保期在采购要求（见第三章采购需求）的基础上整体增加1年得1分，整体增加2年得2分，最多得2分。 备注：质保期有增加的，请在商务技术偏离表中作正偏离说明。 | 2 |
|  |  | 4.8售后服务方案与承诺的合理性评价：方案完整且合理的得3分，基本完整、合理的得1.5分，不完整或不合理的得0分。 | 3 |
| （二）报价分（30分） |  |  |  |
| 5 | 报价分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 备注：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法，满分100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.1评标标准：详见《评标方法和标准前附表》。

## 三、评标程序

### 3.1 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

### 3.2 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 3.3 汇总商务技术得分

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

### 3.4 报价评审

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）～（4）规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

备注：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表（报价表）内容与传输递交的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以传输递交的报价文件中提交的开标一览表（报价表）为准进行修正。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当对其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### 3.5 排序与推荐

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（本项目推荐一个中标候选人）。

3.5.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 3.6 编写评标报告

评标委员会根据全体评委签字的原始评审记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评审中的其他事项

### 4.1 投标人澄清、说明或补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件（因客观原因无法通过电子交易平台在线进行的，可以采用其他书面形式进行）。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.2 投标无效

有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的视为不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（7）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明，不能证明其报价合理性的；

（9）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（10）投标人提供虚假材料投标的；

（11）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（12）投标人仅提交“备份投标文件”，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 4.3 废标

4.3.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.3.2废标后，采购人、采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

### 4.4 修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.5 重新开展采购

4.5.1有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（2）已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

（5）政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照上述（1）～（4）规定处理。

### 4.6 评审特殊情况处理（如有）

4.6.1评标结果修改

评审报告签署前，评审结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评审结果，并在评审报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

4.6.2重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

### 4.7 串通投标的认定

4.7.1在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件互相混装。

4.7.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评审过程中，发现投标人有上述串通投标情形的，投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 4.8 投标人违法等重大事项的处理

投标人有下列情形之一的，投标无效且将《投标文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或其他投标人合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（4）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 4.9 评审中合格投标人不足法定数量的处理

公开招标的采购项目，在评审过程中，若某个标项的有效投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

第五章 拟签订的合同文本

合同编号：CTZB-2022100329

政府采购合同参考范本

[中小企业预留合同/非中小企业预留合同]

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目

甲方：杭州市拱墅区教育发展服务中心

乙方：________________________________________________________________

签订地：______________________________________________________________

签订日期：__________年_____月_____日

_____年_____月_____日，__杭州市拱墅区教育发展服务中心__以________（政府采购方式）对华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）进行了采购。经__（相关评定主体名称）__评定，_______（中标供应商名称）_____为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经__杭州市拱墅区教育发展服务中心__ (以下简称：甲方)和_____（中标供应商名称）_____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1货物名称：____________________________________；

1.2.2货物数量：____________________________________；

1.2.3货物质量：____________________________________。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥_________元（大写：_______________元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

### 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20％。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2交付地点：详见合同专用条款；

1.5.3交付方式：详见合同专用条款。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05％计算，最高限额为本合同总价的20.00％；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05％计算，最高限额为本合同总价的20.00％；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第合同专用条款条款规定的方式解决：

1.7.1将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向合同专用条款人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：______________________________乙方：_______________________________

统一社会信用代码：__________________  统一社会信用代码或身份证号码：_______

住所：______________________________  住所：_______________________________

法定代表人或授权代表（签字）：________  法定代表人或授权代表（签字）: _________

联系人：____________________________  联系人：____________________________

约定送达地址：______________________  约定送达地址：_______________________

邮政编码：__________________________  邮政编码：___________________________

电话: ______________________________  电话: _______________________________

传真: ______________________________  传真: _______________________________

电子邮箱：__________________________  电子邮箱：____________________________

开户银行：__________________________  开户银行：____________________________

开户名称：__________________________ 开户名称：____________________________

开户账号：__________________________  开户账号：____________________________

第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

### 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

### 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

### 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

### 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.15 合同中止、终止

2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15.3对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

### 2.16 检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同总价1％的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2甲方在项目最终验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过最终验收之日起5个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05％计算，最高限额为本合同履约保证金的20％；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在不满100分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1％。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

### 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.3 | 甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息，利率按合同订立时1年期贷款市场报价利率执行； |
| 1.4.4 | 资金支付的方式：分期付款； 资金支付的时间和条件：（1）合同生效，中标供应商办结投标所有手续、具备履约条件后开具正式发票，采购人在收到发票后5个工作日内支付合同金额的40％（预付款）；（2）验收合格、中标供应商开具正式发票，采购人在收到发票后5个工作日内一次性结清剩余合同金额。 |
| 1.5.1 | 交付期限：合同生效后60天内实施完毕、符合验收标准 |
| 1.5.2 | 交付地点：甲方指定地点（华东师范大学附属杭州学校（和苑校区），杭州市拱墅区竞舟北路120号） |
| 1.5.3 | 交付方式：现实交付（按甲方要求将货物送达指定地点并安装调试完毕后交付给甲方） |
| 1.6.7 | 违约责任特殊约定：/ |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | 仲裁委员会：杭州 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 货物的知识产权归属：乙方 |
| 2.4.1 | 特别约定的货物包装形式：/ |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知：在交付期限内自行安排装运，按疫情防控需要做好防疫措施，并在货物起运前提前告知采购人。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担：由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在接到乙方验收申请后5个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按采购文件约定的金额,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 2.20.2 | 履约保证金退还方式：乙方在合同约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在合同约定期间届满之日起5个工作日内，将履约保证金无息退还乙方 |
| 2.21 | 合同份数：一式六份，双方各执三份 |

第六章 应提交的有关格式范例

重要提示

一、本章中有提供格式范例的，投标人在编制投标文件时应当按照提供的格式范例进行编制（格式范例中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式范例中的要求进行盖章或签署，否则视为未提供。

二、本章未提供格式范例的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位电子签名或公章，否则视为未提供。

三、可以提供复印件（复制件）的相关证明材料必须加盖投标人电子签名或公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

四、《第二章 投标人须知》中“3.5投标文件的组成”内容清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

## 第一部分 “资格文件”格式范例

### 1-1 ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件

▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的

承诺函

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名或公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：1.投标人须按本格式和要求提供本函，否则投标无效。2.投标人为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则投标无效。

##### 投标人（联合体各方）营业执照（或其他同类证明文件）

提供复制件，加盖投标人（联合体各方）电子签名或公章

『编制说明』：

（1）营业执照（或同类证明文件）不强制提供。

（2）投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

（3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标人公章或电子签名），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

### 1-2 ▲联合体投标证明材料

☑▲联合协议［格式见第七章附件6］

『编制说明』：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供（政采云平台材料上传时，上传全空白页面即可）。

## 第二部分 “商务技术文件”格式范例

### 2-1 “商务技术文件”封面

杭州市政府采购项目

（电子招投标）

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目

项目编号：CTZB-2022100329

投标标项：标项一

投标人名称（电子签名或公章）：______________________________

投标人地址：_______________________________________________

投标人联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 2-2 ▲投标函

投标函

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加你方组织的华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:

（1）我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件；我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议；

（2）我方承诺，如中标，按招标文件规定在采购结果发布后5日内一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费；

（3）如我方拒绝签订合同，承诺按招标文件《第二章 投标人须知》第7.1.6点规定进行赔偿。

投标人名称（电子签名或公章）：_____________________________

日期：_______年____月____日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本函，否则投标无效。

### 2-3 ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（提示：法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表投标人参加投标的，提供《授权委托书》；法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的提供《法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明》）

#### （1）授权委托书

授权委托书

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

现授权委托______（姓名）为我方代理人（身份证号码：____________，手机号码：________________________），以我方名义处理华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自______年___月___日起至______年___月___日止。

特此告知。

投标人/联合体各方名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：1.法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表投标人参加投标时，按本格式要求编制、提交《授权委托书》。2.投标人为联合体的，联合体各方均需加盖公章或电子签名。

#### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：法定代表人、单位负责人或自然人本人代表投标人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明复印件。

### 2-4 ▲分包意向协议

（提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议［格式见第七章附件7］，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

### 2-5 ▲符合性审查资料

符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第__～__页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第__～__页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第__～__页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第__～__页 |

投标人（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本表，否则投标无效。

### 2-6 评分标准相对应的商务、资信、技术资料

#### （1）投标人基本履约能力评价证明材料

（根据评标标准要求，提供合格证明材料）

#### （2）项目业绩汇总表及证明材料

投标人业绩汇总表及证明材料

| 序号 | 甲方单位 | 合同内容 | 合同金额 | 甲方单位联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章/电子签名）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：后附证明材料，要求见评标标准。

#### （3）技术方案

（根据评标标准要求，提供技术方案）

投标人名称（公章/电子签名）：________________

日期：______年____月____日

### 2-7 ▲投标标的清单

投标标的清单（货物）

| 序号 | 名称 | 生产企业 | 产品 品牌 | 产品定型型号 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★拾音半球摄像机 |  |  |  |  | 26 | 台 |
| 2 | ★枪型网络摄像机 |  |  |  |  | 86 | 台 |
| 3 | 电源适配器 |  |  |  |  | 28 | 个 |
| 4 | ★智能球型摄像机 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 5 | ★全域摄像机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 64路16盘位硬盘录像机 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 7 | 企业级硬盘 |  |  |  |  | 48 | 个 |
| 8 | ★行为分析主机 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 9 | LCD拼接屏（含支架） |  |  |  |  | 6 | 台 |
| 10 | 超高清解码器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 阳光食堂硬盘录像机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 12 | 43寸液晶监视器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 | ★24口接入交换机 |  |  |  |  | 9 | 台 |
| 14 | ★监控核心交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 | 千兆单模光模块 |  |  |  |  | 18 | 个 |
| 16 | 线材 |  |  |  |  | 1 | 批 |
| 17 | 控制终端 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 18 | 操作台 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 19 | 1.2米机柜 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 20 | 室外防水箱 |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 21 | UPS电源主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 22 | 蓄电池 |  |  |  |  | 16 | 节 |
| 23 | 电池箱 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 24 | 双防区主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 25 | 键盘 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 26 | 高压避雷器 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 27 | 报警喇叭 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 28 | 防水箱 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 29 | 终端杆 |  |  |  |  | 160 | 根 |
| 30 | 终端杆绝缘子 |  |  |  |  | 320 | 个 |
| 31 | 终端杆加厚底座 |  |  |  |  | 160 | 个 |
| 32 | 终端杆防雨帽 |  |  |  |  | 160 | 个 |
| 33 | 终端杆固定件 |  |  |  |  | 640 | 个 |
| 34 | 挂钩 |  |  |  |  | 320 | 个 |
| 35 | 合金线(多股) |  |  |  |  | 2200 | 米 |
| 36 | 高压线 |  |  |  |  | 120 | 米 |
| 37 | 线－线连接器 |  |  |  |  | 30 | 个 |
| 38 | 中间收紧器 |  |  |  |  | 30 | 个 |
| 39 | 警示牌 |  |  |  |  | 50 | 个 |
| 40 | 接地线 |  |  |  |  | 120 | 米 |
| 41 | 接地桩 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 42 | 信号线 |  |  |  |  | 120 | 米 |
| 43 | PVC管 |  |  |  |  | 120 | 米 |
| 44 | 人脸测温终端 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 45 | 巡更系统 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 二 | 网络系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 |  |  |  |  | 222 | 个 |
| 2 | 双口面板 |  |  |  |  | 16 | 个 |
| 3 | 六类信息模块 |  |  |  |  | 238 | 个 |
| 4 | 六类跳线 |  |  |  |  | 238 | 根 |
| 5 | 8口光纤配线架 |  |  |  |  | 4 | 个 |
| 6 | 48口光纤配线架 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 7 | 48口网络配线架 |  |  |  |  | 8 | 个 |
| 8 | 48口网络理线架 |  |  |  |  | 8 | 个 |
| 9 | ★48口接入交换机 |  |  |  |  | 8 | 台 |
| 10 | 50对110配线架 |  |  |  |  | 4 | 个 |
| 11 | 100对110配线架 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 12 | ★8口poe交换机 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 13 | ★24口poe交换机 |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 14 | ★核心交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 | 万兆单模光模块 |  |  |  |  | 26 | 个 |
| 16 | 放装AP |  |  |  |  | 31 | 个 |
| 17 | 高密AP |  |  |  |  | 7 | 个 |
| 18 | 面板AP |  |  |  |  | 14 | 个 |
| 19 | 无线控制器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 20 | 网络机柜 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 21 | 服务器机柜 |  |  |  |  | 3 | 个 |
| 22 | 线材 |  |  |  |  | 1 | 批 |
| 三 | 风雨操场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 2 | 头戴无线话筒 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 3 | 合唱话筒 |  |  |  |  | 3 | 套 |
| 4 | 话筒天线 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 5 | 调音台 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 抑制器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 线阵音箱 |  |  |  |  | 8 | 只 |
| 9 | 线阵音箱 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 10 | ★专业功放 |  |  |  |  | 4 | 台 |
| 11 | ★专业功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 12 | ★专业功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 专业音箱 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 14 | 电源管理器 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 15 | 话筒支架 |  |  |  |  | 4 | 只 |
| 16 | 机柜 |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 四 | 模拟广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制终端 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 播放主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 控制主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 节目定时器 |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 5 | 有线鹅颈话筒 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 调谐器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 前置放大器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 寻呼话筒 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 9 | CD播放器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 10 | 音频采集器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 电源管理器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 12 | 解码器 |  |  |  |  | 6 | 台 |
| 13 | 监听器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 14 | ★1#2#功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 | ★3#功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 16 | ★食堂功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 17 | ★风雨操场功放 |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | ★室外音柱功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 19 | ★室外草地音箱功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 20 | 壁挂音箱 |  |  |  |  | 64 | 只 |
| 21 | 音量控制器 |  |  |  |  | 24 | 只 |
| 22 | 食堂壁挂音箱 |  |  |  |  | 4 | 只 |
| 23 | 风雨操场音柱 |  |  |  |  | 6 | 只 |
| 24 | 草地音箱 |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 25 | 音柱 |  |  |  |  | 6 | 只 |
| 26 | 操场立柱（含地笼） |  |  |  |  | 6 | 个 |
| 27 | 避雷器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 28 | 调音台 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 29 | 无线麦克风 |  |  |  |  | 4 | 台 |
| 30 | 话筒信号放大器 |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 31 | UPS电源主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 32 | 蓄电池 |  |  |  |  | 16 | 节 |
| 33 | 电池箱 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 34 | 操作台 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 35 | 43寸液晶监视器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 36 | 单路解码器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 37 | 广播机房机柜 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 五 | 音乐教室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 2 | ★专业功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 话筒 |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 5 | 调音台 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 7 | 支架 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 8 | 电源管理器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 1.2米机柜 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 10 | 线材附件 |  |  |  |  | 1 | 批 |
| 六 | 舞蹈教室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 2 | ★专业功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 6 | 支架 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 7 | 电源管理器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 1.2米机柜 |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 9 | 线材附件 |  |  |  |  | 1 | 批 |
| 七 | 大队活动室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  |  |  |  | 2 | 只 |
| 2 | ★专业功放 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 6 | 支架 |  |  |  |  | 1 | 付 |
| 7 | 电源管理器 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 1.2米机柜 |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 9 | 线材附件 |  |  |  |  | 1 | 批 |

投标人名称（电子签名或公章）：____________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

1.投标人须按本格式和要求完整提供上述清单，否则视为投标产品不具有确定性,投标无效。

2.软件产品“产品定型型号”可填写型号或版本号,定制类产品无定型型号的可填写“定制”。

### 2-8 ▲投标产品符合政策要求的节能产品认证证书（如有）

投标产品符合政策要求的《节能产品认证证书》 [如有，提供复制件，加盖投标人电子签名或公章]

『编制说明』：▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品的，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则投标无效。

### 2-9 ▲商务技术偏离表

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… |

投标人保证：除偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（电子签名或公章）：____________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本表，否则投标无效。

### 2-10 ▲政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方响应你方华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我方投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我方在一定时期内进入你方进行项目建设或其他经营活动，并通报财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我方承担。

投标人名称（电子签名或公章）：______________________________

日期：______年______月______日

『编制说明』：投标人须按本格式和要求提供本承诺书，否则投标无效。

## 第三部分 “报价文件”格式范例

### 3-1 “报价文件”封面

杭州市政府采购项目

（电子招投标）

投标文件

（报价文件）

项目名称：华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目

项目编号：CTZB-2022100329

投标标项：标项一

投标人名称（电子签名或公章）：______________________________

投标人地址：_______________________________________________

投标人联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 3-2 ▲开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的实施。

| 序号 | 产品名称 | 品牌（如有） | 规格型号（如有） | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名或公章）：_________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

（1）投标人须按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

（2）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（3）特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

（4）符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函【格式见第七章附件8】（专门面向中小企业的项目，已在资格文件中提供了声明函的，无需重复提供）。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）投标人在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表（报价表）为准进行修正。

第七章 附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

（一）对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

（二）供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

### 附件1.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的政府采购活动，经确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、我方与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系_______：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，我方:□与其他所有投标人之间均不存在利害关系/ □与_________（投标人名称）____之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我方发现__________________投标人之间存在或可能存在上述第二条第___项利害关系。

投标人名称（电子签名或公章）：_______________

日期：________年____月____日

『编制说明』：（1）投标人应当在投标文件解密结束后【30分钟】内，完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署（盖章或签字），并通过政采云平台提交给采购组织机构（或发送至指定邮箱：87631191@zjsct.cn）。未按规定提交有效的《政府采购活动现场确认声明书》的投标无效；（2）本声明书也可以由法人（单位）授权代表签署，但授权代表应当提供有效的法人（单位）授权委托书，否则签署无效。

### 附件2.质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

『质疑函制作说明』：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3.投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

『投诉书制作说明』：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

『编制说明』：投标人应实事求是填写并提供本表，非残疾人福利性单位可不提供。

### 附件5.业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方【(投标人全称)】是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）投标活动中作如下说明：我方所使用的【   “XX专用章”   】与法定名称章具有同等的法律效力，对使用【   “XX专用章”   】的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人（法定名称章）：_______________________

日期：____________________________________________

附：

| 投标人法定名称章（印模） | 投标人“XX专用章”（印模） |
| --- | --- |

### 附件6.联合协议

（提示：投标人以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则投标无效；投标人不以联合体形式参加投标的，则不需要提供）

联合协议

______________（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）投标。

一、各方一致决定，____________（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

_________（联合体成员1）承担的工作和义务为：_______________；

_________（联合体成员2）承担的工作和义务为：_______________；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、____________（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___％以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体报价给予6％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___％，小微企业合同金额达到___％。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：______________________________

_______________________________________________________________

日期：_________年______月______日

『编制说明』：按本格式和要求提供。

### 附件7.分包意向协议

（提示：投标人拟中标后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则投标无效；采购人不同意分包或者中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

分包意向协议

______________（投标人名称）若成为华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。______________（投标人名称）与______________（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

_______（投标人名称）将_______XX工作内容分包给_______（分包供应商1名称），_______（分包供应商1名称），具备承担______________工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、______________（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额_______％以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对大中型企业的报价给予6％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到_______％，小微企业合同金额达到_______％。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

____________________________________________________________

四、质量

____________________________________________________________

五、价款或者报酬

____________________________________________________________

六、违约责任

____________________________________________________________

七、争议解决的办法

____________________________________________________________

投标人名称（电子签名或公章）：_________________________

分包供应商名称：______________________________________

……

日期：________年____月____日

### 附件8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加杭州市拱墅区教育发展服务中心的华东师范大学附属杭州学校（和苑校区）弱电改造采购项目（项目编号：CTZB-2022100329）采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 采购标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入（万） | 资产总额（万） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
| 一 | 安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★拾音半球摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | ★枪型网络摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | ★智能球型摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | ★全域摄像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 64路16盘位硬盘录像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 企业级硬盘 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | ★行为分析主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | LCD拼接屏（含支架） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 超高清解码器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 阳光食堂硬盘录像机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 43寸液晶监视器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | ★24口接入交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | ★监控核心交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 千兆单模光模块 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 线材 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 控制终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 操作台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.2米机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室外防水箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 21 | UPS电源主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 蓄电池 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电池箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 双防区主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 键盘 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 26 | 高压避雷器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 27 | 报警喇叭 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 28 | 防水箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 29 | 终端杆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 30 | 终端杆绝缘子 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 31 | 终端杆加厚底座 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 32 | 终端杆防雨帽 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 33 | 终端杆固定件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 34 | 挂钩 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 35 | 合金线(多股) | 工业 |  |  |  |  |  |
| 36 | 高压线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 37 | 线－线连接器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 38 | 中间收紧器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 39 | 警示牌 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 40 | 接地线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 41 | 接地桩 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 42 | 信号线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 43 | PVC管 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 44 | 人脸测温终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 45 | 巡更系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 二 | 网络系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双口面板 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类信息模块 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 六类跳线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 8口光纤配线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 48口光纤配线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 48口网络配线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 48口网络理线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | ★48口接入交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 50对110配线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 100对110配线架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★8口poe交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | ★24口poe交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | ★核心交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 万兆单模光模块 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 放装AP | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 高密AP | 工业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 面板AP | 工业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 无线控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 网络机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 服务器机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 线材 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 三 | 风雨操场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 头戴无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合唱话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 话筒天线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频处理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 抑制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线阵音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线阵音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 专业音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电源管理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 话筒支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 四 | 模拟广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制终端 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 播放主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 节目定时器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 有线鹅颈话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 调谐器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 前置放大器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 寻呼话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | CD播放器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 音频采集器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 解码器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 监听器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | ★1#2#功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | ★3#功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | ★食堂功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | ★风雨操场功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 18 | ★室外音柱功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 19 | ★室外草地音箱功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 壁挂音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 音量控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 食堂壁挂音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 风雨操场音柱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 草地音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 音柱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 26 | 操场立柱（含地笼） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 27 | 避雷器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 28 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 29 | 无线麦克风 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 30 | 话筒信号放大器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 31 | UPS电源主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 32 | 蓄电池 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 33 | 电池箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 34 | 操作台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 35 | 43寸液晶监视器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 36 | 单路解码器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 37 | 广播机房机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 五 | 音乐教室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 反馈抑制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源管理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.2米机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线材附件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 六 | 舞蹈教室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源管理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2米机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线材附件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 七 | 大队活动室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | ★专业功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源管理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2米机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线材附件 | 工业 |  |  |  |  |  |

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：______________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写；

（3）中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

（4）投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。